PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAȚII A.B.A. BUZĂU-IALOMIŢA

CICLUL II DE IMPLEMENTARE A DIRECTIVEI INUNDAȚII 2007/60/CE

# CONTEXTUL PLANURILOR DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAȚII

Directiva europeană 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații, pe scurt Directiva Inundații 2007/60/CE, reprezintă unul dintre principalii piloni de bază ai legislației europene în domeniul apelor, împreună cu Directiva Cadru Apă 2000/60/CE, și are ca obiectiv reducerea riscurilor și a consecințelor negative pe care le au inundațiile în Statele Membre.

Aderarea României la Uniunea Europeană impune, printre altele, orientarea politicii naționale în domeniul apelor în direcția conformării cu strategiile și politicile europene pe termen mediu și lung. Astfel, România în calitate de Stat Membru al Uniunii Europene și-a asumat implementarea acestei Directive europene. Acest proces este ciclic, astfel încât la fiecare 6 ani rezultatele etapelor sunt reevaluate, completate și actualizate. Implementarea Directivei Inundații 2007/60/CE presupune parcurgerea a trei etape: etapa 1 - Evaluarea Preliminară a Riscului la Inundații, etapa 2 - Hărți de hazard și hărți de risc la inundații, etapa 3 – Planul de Management al Riscului la Inundații.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este autoritatea responsabilă cu rol principal în gestionarea managementului riscului la inundații în România prin Administrația Națională „Apele Române” și structura acesteia, respectiv cele 11 Administrații Bazinale de Apă (Someș-Tisa, Crișuri, Mureș, Banat, Jiu, Olt, Argeș-Vedea, Buzău-Ialomița, Siret, Prut-Bârlad, Dobrogea-Litoral) și Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, la nivel central, și prin Inspectoratele pentru Situații de Urgență, la nivel local (la nivelul celor 41 de județe și a municipiului București), coordonează intervenția în caz de situații de urgență generate de inundații care afectează siguranța publică. De asemenea, în România funcționează Sistemul național de management al situațiilor de urgență generate de inundații ce are în structură Comitetul Național, Comitete Ministeriale, Comitete județene și Comitete locale, care includ în structurile acestora reprezentanți ai Administrației Naționale „Apele Române” și unitățile sale teritoriale, ceilalți deținători de lucrări cu rol de protecție împotriva inundațiilor, persoanele fizice sau juridice care au în proprietate acumulări mici etc.

Pe lângă instituțiile cu rol primordial în managementul riscului la inundații, mai sunt implicate și alte autorități la nivel central (ministere) precum și o serie de instituții la nivel național, județean și local, care au responsabilități și sarcini specifice.

Conform legislației naționale (Legea apelor 107/1996 cu modificările și completările ulterioare), elaborarea Planurilor de Management al Riscului la Inundații este în responsabilitatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor la nivel central și Administrației Naționale „Apele Române” prin unitățile din subordine și pe baza acestora a Planului de Management al Riscului la InundaţA. Reducerea pagubelorii - Ciclul ll - Sinteza Naţională.

Obiectivul principal al Planurilor de Management al Riscului la Inundații îl reprezintă diminuarea consecințelor negative ale inundațiilor pentru sănătatea umană, activitatea economică, mediu și patrimoniul cultural prin rezultatul sinergiei măsurilor de prevenire, protecție, pregătire, a celor de management a situațiilor de urgență și a măsurilor întreprinse post inundații (reconstrucție/refacere și evaluare). Planurile de Management al Riscului la Inundații au în vedere toate aspectele managementului riscului la inundații, cu accent pe prevenire, protecție, pregătire, refacere și evaluare şi luând în considerare caracteristicile bazinului sau sub-bazinului hidrografic, inclusiv prognoza inundațiilor şi sistemele de avertizare timpurie. Planurile de Management al Riscului la Inundații trebuie să includă măsurile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite conform Art. 7.3 din Directiva Inundații, măsurile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite conform Art. 7.2.

Planurile de Management al Riscului la Inundații sunt coordonate la nivelul bazinului hidrografic sau unității de management, în conformitate cu art. 3.2 (b) (art. 7.1 şi 4, art. 8 din Directiva Inundații), respectiv – în cazul României – la nivelul celor 11 Administrații Bazinale de Apă sau pentru o parte a unui bazin hidrografic internațional care se află pe teritoriul său, respectiv – în cazul României – la nivelul fluviului Dunărea. De implementarea măsurilor de reducere a riscului la inundații propuse în Planurile de Management al Riscului la Inundații sunt responsabile ministerele cu competențe specifice în managementul riscului la inundații, care vor raporta anual, către Consiliul Interministerial al Apelor, situația implementării măsurilor.

Documentul de față reprezintă Planul de Management al Riscului la Inundații la nivelul Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița aferent Ciclului II de implementare a Directivei Inundații - perioada 2023 – 2027.

Versiunea preliminară a Planului de Management al Riscului la Inundaţii aferent Administraţiei Bazinale de Apă Buzău-Ialomița, corespunzător implementării Ciclului II al Directivei 2007/60/CE privind evaluarea şi gestionarea riscului de inundaţii a fost elaborată în cadrul proiectulului „Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2-a si a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundații – RO-FLOODS”, Cod SIPOCA 734 Cod MySmis 2014 130033 (www.inundatii.ro) – lider de proiect Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, partener Administrația Națională „Apele Române” având sprijinul Băncii Mondiale.

Planul de Management al Riscului la Inundații reprezintă un document de planificare strategică, care, în baza unei evaluări sistematice a riscurilor la inundații, propune măsuri de reducere a riscului la inundații la nivel local, în fiecare dintre zonele cu risc potențial semnificativ la inundații identificate și la nivel național. Programele de Măsuri reprezintă baza pentru planificarea operațională și investițională mai detaliată cu scopul de a reduce riscul la inundații. România este o țară cu risc semnificativ la inundații, cu Pagube Anuale Estimate de 1,72 miliarde Euro în cadrul celor 526 zone cu risc potențial semnificativ la inundații identificate. Având în vedere faptul că resursele financiare, dar și cele tehnice și instituționale sunt limitate, prioritizarea măsurilor de reducere a riscului la inundații, respectiv identificarea celor mai relevante și rentabile măsuri ce urmează a fi implementate cu prioritate are o importanță majoră. Prioritizarea, respectiv estimarea costurilor și beneficiilor aferente măsurilor trebuie să fie sistematice și suficient de detaliate pentru a putea lua decizii informate și întreprinde acțiuni în scopul inițierii și continuării implementării Directivei Inundații în România.

# REZUMAT

În Capitolul 1 este Buzău-Ialomița prezentarea generală a Unității de Management al riscului la inundații, respectiv a Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița. În cadrul acestui capitol sunt descrise relieful, geologia, solul, resursele de apă, zonele protejate, clima, populația și așezările umane, utilizarea terenului, activitatea economică, infrastructura de transport, recreere și turism, patrimonial cultural. Mare parte ale acestor informații sunt prezentate în Anexe sub formă de hărți.

În cadrul Capitolului 2 sunt atinse aspecte privind riscul la inundații la nivelul fiecărei Administrații Bazinale de Apă. Primele două subcapitole reprezintă o „fotografie” actuală a sistemului de management al riscului la inundații și sunt prezentate lucrările de protecție împotriva inundațiilor (diguri, baraje care realizează acumulări permanente, baraje care realizează acumulări nepermanente, poldere, noduri hidrotehnice, derivații de ape mari) și descrise sistemele de avertizare - alarmare şi răspuns la inundații, existente. Următorul subcapitol prezintă un scurt istoric al inundațiilor ce au avut loc în perioada 2010-2016 și inventarul pagubelor acestora. În continuare, în subcapitolul 2.3 sunt prezentate noile criterii de selectare ale evenimentelor semnificative şi a zonelor cu risc potențial semnificativ la inundații (evaluarea preliminară a riscului la inundații – îmbunătățiri în Ciclul II), evenimentele istorice semnificative, sectoarele de râuri și zonele urbane afectate aferente acestora, inundațiile semnificative potențiale viitoare cât și localizarea acestora (anexă). Mai departe, alte două subcapitole prezintă rezultatul celei de a doua etape de implementare a Directivei Inundații, respectiv hărțile de hazard la inundații și hărțile de risc la inundații (raportare la C.E. – 12 octombrie 2022) și descrierea procesului de elaborare și revizuire a hărților pentru Ciclul II evidențiind îmbunătățirile procesului de modelare față de ciclul I şi procesul de evaluare a calității. În subcapitolul următor, față de Ciclul I, sunt clasificate și descrise zonele cu risc potențial semnificativ la inundații – potențial tranzitorii din punct de vedere al riscului. Capitolul 2 prezintă metoda prin care sunt clasificate zonele cu risc potențial semnificativ la inundații, o vedere de ansamblu a nivelurilor de hazard (zona inundată) și de risc (daune totale) la inundații pentru toate A.P.S.F.R.-urile inclusiv A.P.S.F.R.-urile tranzitorii. Pentru zonele cu risc potențial semnificativ la inundații - risc scăzut sunt propuse strategii simplificate de management a riscului de inundații. În încheiere, Capitolul 2 prezintă indicatorii statistici ca urmare a prelucrării hărților de risc la inundații obținute pentru zonele cu risc potențial semnificativ la inundații, pentru anumiți indicatori referitori la populație, aspectele socio-economice şi patrimoniu cultural. Sunt prezentate rezultate privind amploarea inundațiilor cât și pagubele totale calculate pentru fiecare probabilitate anuală de depășire, precum și valoarea pagubelor preconizate anuale.

Capitolul 3 face referire la obiectivele și măsurile de management al riscului la inundații din Ciclul I și la stadiul de implementare a măsurilor. Este prezentată o scurtă descriere a procesului de pregătire a programului de măsuri la nivelul Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița din Ciclul I și sinteza măsurilor cât şi stadiul de implementare al acestora. Totodată, este prezentată evaluarea progresului realizat la nivel național și la nivelul Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița în vederea atingerii obiectivelor din Ciclul I, conform art. 7(2) din Directiva Inundații.

În Capitolul 4 sunt descrise pentru Ciclul II, obiectivele, legătura acestora cu măsurile de reducere a riscului de inundații și procesul de elaborare al obiectivelor din acest ciclu, inclusiv modul în care proiectul a implicat părțile interesate, în acest proces.

Nucleul Planului de Management al Riscului la Inundații – Ciclul II pentru Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița este programul de măsuri propus pentru reducerea riscului la inundații la care se face referire în Capitolul 5. Capitolul începe cu cadrul metodologic pentru identificarea, evaluarea și prioritizarea măsurilor. În esență, se analizează Catalogul de măsuri potențiale asociat Planului de Management al Riscului la Inundatii - ciclul II se identifică posibilele măsuri viabile care sunt analizate pentru a se ajunge la o listă lungă. Aceste măsuri sunt apoi analizate în detaliu și evaluate, luând în considerare aspecte precum costurile și potențialele efecte asupra riscului la inundații dar si beneficiile asupra mediului. Rezultatele analizei sunt utilizate pentru selectarea măsurilor, care sunt in continuare dezvoltate. Măsurile sunt grupate/combinate si prioritizate rezultand strategii la nivel de zonelor cu risc potențial semnificativ la inundații si ulterior strategii prioritizate la nivel de Administrație Bazinală de Apă. Rezultatele aferente aplicarii unitare a metodologiei sunt apoi prezentate în Capitolele 5.2, 5.3 și 5.4, respectiv pentru Măsurile Naționale (Categoria A), măsurile localizate pentru un nivel sporit de prevenire și protecție în cadrul A.B.A. Buzău-Ialomița (Categoria B) și respectiv măsurile de pregătire (Categoria C). Este prezentată lista cu măsurile propuse și potențiala sursă de finanțare, sunt descrise strategiile alternative la nivel de zone cu risc potențial semnificativ la inundații, sunt evidențiate strategiile prioritare şi prioritizarea măsurilor. Sunt încurajate măsurile verzi existând și un subcapitol dedicat promovării infrastructurii verzi și a soluțiilor bazate pe natură cat și o prezentare a principalelor provocări de implementare a măsurilor verzi în România și ipotezele implicite de proiectare recomandate în etapa de evaluare a strategiilor de zone cu risc potențial semnificativ la inundații, în vederea evitării / atenuării efectelor adverse asupra mediului (o proiectare adecvată a unor măsuri gri poate conduce la măsuri verzi). Capitolul continuă cu descrierea legăturii dintre categoriile de măsuri și atingerea obiectivelor de management al riscului la inundații prin indicarea modului în care măsurile propuse vor contribui la atingerea obiectivelor. Mai departe, este descrisă coordonarea Directivei Inundații cu Directiva Cadru a Apei evidențiindu-se aspectele instituționale, metodologice, de raportare, măsuri de tip “win-win”, măsuri care necesită aplicarea art 4.7 al Directivei Cadru a Apei. Alte aspecte importante sunt integrarea cu politicile de schimbări climatice şi implicit măsurile care contribuie la adaptarea/atenuarea impactului schimbărilor climatice şi conformarea cu alte Directive relevante (Directiva Habitate, SEA şi altele). Totodată acest capitol face referire şi la coordonarea internațională.

Pentru implementarea măsurilor propuse este necesar un plan de acțiune. Acesta face subiectul Capitolului 6. Aici este prezentat planul de activități pe termen scurt ce cuprinde descrierea acțiunilor prioritare cu indicarea clară a responsabilităților ce revin fiecărei instituții cu competențe specifice în managementul riscului la inundații, indicatorii și valorile țintă pentru obiectivele aferente P.M.R.I. Ciclul II pentru alternativele propuse prioritizate, investițiile ce vor fi implementate si potențialele mecanisme financiare identificate.

În Capitolul 7 este descris sistemul de monitorizare pentru implementarea Planului de Management al Riscului la Inundații și programul de măsuri atât la nivel național cât și la nivelul Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița. De asemenea, sunt stabiliți responsabilii pentru monitorizarea și raportarea implementării acestui plan și sunt specificate datele ce sunt colectate în acest scop.

Capitolul 8 se referă la demersurile întreprinse pentru informarea și consultarea publicului, precum și pentru încurajarea implicării active a părților interesate în dezvoltarea planului. În subcapitole separate sunt descrise strategia de implicare a părților interesate și procesul de comunicare (cu instrumentele și activitățile aferente). Următorul subcapitol descrie procesul de evaluare strategică de mediu și prezintă toate deciziile ce au fost luate și întâlnirile desfășurate în scopul parcurgerii acestei etape necesare pentru aprobarea prin hotărâre de guvern a Planului de Management al Riscului la Inundații pentru A.B.A. Buzău-Ialomița.

În ultimul Capitol 9, este redată lista cu autoritățile competente pentru implementarea, monitorizarea și evaluarea Planului de Management al Riscului la Inundații actualizată pentru Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița.

# CUPRINS

CONTEXTUL PLANURILOR DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAȚII	3

REZUMAT	5

CUPRINS	7

ABREVIERI	9

1. Prezentarea generală a spațiului hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomița	12

2. Riscul la inundații în spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomița	18

2.1. Descrierea lucrărilor de protecție împotriva inundaţiilor existente……………………………………………………..18

2.2. Descrierea sistemelor existente de avertizare-alarmare și răspuns existente……………………………………..19

2.3. Evenimente semnificative de inundații……………………………………………………………………………………………….27

2.3.1. Inundatii istorice	27

2.3.2. Evenimente semnificative	29

2.4. Zone cu risc potențial semnificativ la inundații……………………………………………………………………………………34

2.5. Hărți de hazard la inundații…………………………………………………………………………………………………………………39

2.5.1. Introducere	39

2.5.2. Modelarea hazardului	39

2.5.2.1. Date topografice și batimetrice	41

2.5.2.2. Date hidrologice	41

2.5.2.3. Modelarea hidraulică	41

2.5.2.4. Dezvoltarea scenariului pentru schimbările climatice	42

2.6. Hărți de risc la inundații………………………………………………………………………………………………………………………42

2.6.1. Introducere	42

2.6.2. Evaluarea riscului la inundații	43

2.6.2.1. Date de intrare	43

2.6.2.2. Modelarea riscului la inundații	44

2.6.2.3. Integrarea schimbărilor climatice în hărțile de risc la inundații	45

2.7 Clasificarea și identificarea zonelor cu risc potențial semnificativ la inundații potențial tranzitorii din punct de vedere al riscului………………………………………………………………………………………………………………………………………..46

2.8 Indicatori statistici………………………………………………………………………………………………………………………………..49

3. Obiectivele și măsurile de management al riscului la inundații din Ciclul I – stadiul implementării	53

3.1 Sinteza măsurilor din Ciclul I………………………………………………………………………………………………………………...53

3.2 Stadiul de implementare al măsurilor propuse în Ciclul I………………………………………………………………………58

3.3 Evaluarea progresului realizat în vederea atingerii obiectivelor din Ciclul I conform Art.7(2)……………….61

4. Ciclul II – Obiectivele de management al riscului la inundații	65

4.1 Descrierea obiectivelor de management al riscului la inundații……………………………………………………………65

4.2 Procesul de elaborare a obiectivelor de management al riscului la inundații……………………………………….67

5. Ciclul II – Programul de măsuri	69

5.1 Cadrul metodologic general…………………………………………………………………………………………………………………69

5.1.1 Prezentare generală	69

5.1.2 Prezentarea generală a metodologiei pentru măsurile de prevenire și protecție	70

5.1.3. Promovarea infrastructurii verzi și a soluțiilor bazate pe natură	71

5.1.4. Integrarea Schimbărilor Climatice în Programul de Măsuri	72

5.2 Măsuri de reducere al riscului la inundaţii dezvoltate la nivel naţional (categoria A)……………………………73

5.3 Măsuri de prevenire și protecție pentru reducerea riscului la inundații la nivelul spațiului hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomița (categoria B)…………………………………………………………………………………….76

5.4 Măsuri de reducere a riscului la inundații prin intermediul măsurilor de pregătire și de răspuns în cazul situațiilor de urgență categoria C……………………………………………………………………………………………………………….90

5.5 Descrierea legăturii dintre măsurile de reducere al riscului la inundații şi atingerea obiectivelor de management al riscului la inundații la nivelul A.B.A. Buzău-Ialomița………………………………………………………………………………..98

5.6 Descrierea măsurilor de reducere a riscului la inundații luate în temeiul actelor de reglementare           europene…………………………………………………………………………………………………………………………………………………101

5.6.1 Coordonarea cu Directiva Cadru a Apă	101

5.6.2 Coordonarea / integrarea cu politicile de schimbări climatice	110

5.6.3 Coordonarea şi conformarea cu alte directive	112

5.6.4 Coordonare internațională	113

6. Planul de acțiune pentru implementare	116

6.1 Planul de implementare și obiectivele pentru măsurile din Categoria A (Măsurile            naționale)………………………………………………………………………………………………………………………………………………116

6.2 Planul de implementare și obiectivele pentru măsurile din Categoria B (de prevenire și protecție)...........................................................................................................................................118

6.3 Planul de implementare și obiectivele pentru măsurile din Categoria C (Pachetul de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență)……………………………………………………………….122

7. Monitorizarea implementării Planului de Management al Riscului la Inundații	126

8. Implicarea părților interesate și consultării publice	135

8.1 Strategia de implicare a părților interesate (SHE)……………………………………………………………………………….135

8.1.1. Informare și comunicare	136

8.1.2. Consultarea și implicarea părților interesate la nivel național	138

8.1.3. Implicarea părților interesate la nivel regional	139

8.1.4. Implicarea și consultarea publică a părților interesate cu privire la HHRI	139

8.2. Implicarea comunităților vulnerabile și marginalizate – zone pilot pentru comunitățile rome…………..140

8.3 Procedura de Evaluare Strategică de Mediu……………………………………………………………………………………….141

9. Lista autorităților competente pentru implementarea, monitorizarea și evaluarea Planului de Management al Riscului la Inundații	143

ANEXE	148

# ABREVIERI

A.A.P.- Asociația Administratorilor de Păduri

A.B.A. - Administrația Bazinală de Apă

ACB – Analiză Cost – Beneficiu

A.C.N. – Administrația Canalelor Navigabile

A.F.D.J. – Administrația Fluvială a Dunării de Jos

AMC – Analiză Multi-criterială

A.N.A.N.P. – Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate

A.N.A.R. – Administrația Națională „Apele Române”

A.N.C.P.I. – Agenția Națională de Cadastru ți Publicitate Imobiliară

A.N.I.F. – Agenția Naționala de Îmbunătățiri Funciare

A.N.M. – Administrația Națională de Meteorologie

A.N.P.M. – Agenția Națională pentru Protecția Mediului

BEI - Banca Europeană de Investiții

B.H. – Bazin Hidrografic

BM - Banca Mondială

CBRN – Riscuri chimice, biologice, radiologice și nucleare

C.E. – Comisia Europeană

C.E.E. – Comunitatea Economică Europeană

CESTRIN – Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică

CFR – Compania Națională de Căi Ferate

C.I.R. – Centre de Intervenție Rapidă

C.J.S.U. – Comitetul Județean/Municipiului București pentru Situații de Urgență

C.L.S.U. – Comitetul Local pentru Situații de Urgență

C.M.R. – Centrul Meteorologic Regional

C.N. -Compania Națională

C.N.A.I.R. – Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere

D.C.A. – Directiva Cadru Apă

D.I. – Directiva Inundații

EMP – Platforma de Management a Urgențelor

E.P.R.I. – Evaluarea Preliminară a Riscului la Inundații

FEDR – Fondul European de Dezvoltare Regională

F.I.R. – Formație de intervenție Rapidă

F.S.E. – Fondul Social European

GLERN – Grupul de lucru pentru evaluarea riscurilor la nivel național

G.N.M.- Garda Națională de Mediu

GTL – Grupuri Tehnice de Lucru

H.G. – Hotărâre de Guvern

HH – Hărți de Hazard la inundații

HR – Hărți de Risc la inundații

I.C.P.D.R.- Comisia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea

IDF – Intensitate – Durată - Frecvență

I.G.S.U. – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

I.N.C.D.S. “Marin Drăcea” – Institutul Național de Cercetare în Silvicultură “Marin Drăcea”

I.N.H.G.A. – Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor

I.S.C. – Inspectoratul de Stat în Construcții

I.S.U. - Inspectoratul pentru Situații de Urgență

I.S.U.J. – Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean

M.A.D.R. – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

M.A.I.- Ministerul Afacerilor Interne

M.Ap.N. – Ministerul Apărării Naționale

M.C.I.D. – Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

M.D.L.P.A. – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

M.E.A.T. – Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

M.Edu. – Ministerul Educației

M. E. – Ministerul Energiei

M.F. – Ministerul Finanțelor

M.I.P.E. – Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

M.M.A.P. – Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor

MNRA – Măsuri Naturale de Retenție a Apei

MRD – Managementul Riscului la Dezastre

MRI – Managementul Riscului la Inundații

M.T.I. – Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

O.C.P.I. – Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

ONG – Organizaţie Neguvernamentală

OSC – Organizațiile Societății Civile

P.B.H.H. - Prognoză Bazinală, Hidrologie şi Hidrogeologie

P.E.B. – Potențial Ecologic Bun

PIM – Proiect Integrat Major

PM – Program de Măsuri

P.N.A.S.C. – Planul Național de Acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale privind Adaptarea la Schimbările Climatice

P.N.P.H. – Platforma Națională de Prognoză Hidrologică

P.N.R.R. – Planul Național de Redresare și Reziliență

POCA – Programul Operațional Capacitate Administrativă

PODD – Programul Operațional Dezvoltare Durabilă

POIM - Programul Operaţional Infrastructură Mare

REBAR – Registrul Național al Barajelor din România

REDIG – Registrul Național al Digurilor din România

SBN – Soluții Bazate pe Natură

S.A. – Societate pe Acțiuni

S.C.I. – Situri de importanță comunitară

S.E.B. – Stare Ecologică Bună

S.E.I.C.A. – Studiu de Evaluare a Impactului asupra Corpurilor de Apă

S.G.A. – Sistem de Gospodărire a Apelor

S.H. – Spațiu Hidrografic

SIMIN – Sistemul Meteorologic Integrat Național

SIV - Soluții privind Infrastructura Verde

SNASC – Strategia Națională privind Adaptarea la Schimbările Climatice

SNMRI – Strategia Națională de Management al Riscului la Inundații

S.P.A. – Arii de protecție specială avifaunistică

SRRD - Strategia pentru reducerea riscului la dezastre

STS – Serviciul de Telecomunicații Speciale

TVA – Taxa pe Valoarea Adăugată

U.A.T. – Unitate Administrativ Teritorială

U.C.C.T. - Urmărirea Comportării Construcțiilor Tehnice

UoM – Unitate de Management

AED – Annual Expected Damage

AFU – Appraisal Flood Unit - Unitate de Evaluare pentru Inundații

A.P.S.F.R. – Areas with Potential Significant Flood Risk – Zone cu Risc Potențial Semnificativ la Inundații

AST - Appraisal Summary Tool

BRIGAID – Bridging the gap for innovations in disaster resilience

CAMA Flood – Catchment-based Macro-scale Floodplain

CAP – Common Alerting Protocol

CFPA – Confederation of Fire Protection Associations

DAREFFORT – Danube River Basin Enchanced Flood Feorecasting Cooperation

DSS - Decision Support System

DTM – Digital Terrain Models

DQS – Data Quality Score

EFAS - European Flood Awareness System

EMP – Emergency management program -Platforma de Management a Urgențelor

FFG – Flash Flood Guidance – Ghidul pentru Inundații Rapide

FFGS – Flash Flood Guidance System

FP-EG – Flood Protection Expert Group

GSM - Global System for Mobile Communications

I.E.D. - Industrial Emissions Directive

IMGIS–EG – Information Management and Geographical Information System Expert Group

IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control

LIDAR - Light Intensity Detection and Ranging

RBM-EG – River Basin Management Expert Group

RO-ALERT – Sistem de avertizare a populației în situații de urgență

RO-FLOODS – Proiectul Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul  implementării etapelor a 2-a și a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundații

RTC - Real Time Control

SEA – Strategic Environmental Assessment -Evaluare Strategică de Mediu

SHE – Stakeholder Engagement – Strategia de implicare a părților interesate

SuDS – Sisteme Sustenabile de Drenaj

TAG – Grupul Tehnic Consultativ

TETRA – TErrestrial Trunked RAdio

UoM – Unit of Management

VPN – Virtual Private Network

WWF – World Wildlife Fund

# 1. Prezentarea generală a spațiului hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomița

Caracteristici fizice ale spatiului hidrografic Buzău-Ialomița

Spaţiul hidrografic administrat de Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, cuprinde 5 bazine hidrografice situate în partea de sud-est a României (Buzău, Călmăţui, Ialomiţa, Mostiştea și Berza) şi o parte din fluviul Dunărea. Râul Buzău este tributar Siretului, iar Călmăţuiul, Ialomiţa, Mostiştea și Berza sunt afluenţi direcţi ai Dunării. Suprafaţa totală a spaţiului hidrografic este de 26.470,64 km2 reprezentând o pondere de 11,11% din suprafaţa ţării.

Spaţiul hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomiţa se învecinează în partea de nord-vest cu bazinul hidrografic Olt, în nord-est cu bazinul hidrografic Siret, în vest şi sud-vest cu bazinul hidrografic Argeş, în sud cu fluviul Dunărea (care formează graniţa între România şi Bulgaria pe 75 km), iar în est cu spaţiul hidrografic Dobrogea-Litoral (figura1).

Figura 1. Delimitarea teritorială la nivel național a spațiului hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomița

Spaţiul hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomiţa se caracterizează prin trei mari trepte de relief: munţi, dealuri subcarpatice şi câmpie.

- Zona montană carpatică situată în nord-vestul spaţiului hidrografic Buzău-Ialomiţa include Masivele Leaota şi Bucegi ce fac parte din Carpaţii Meridionali, Munţii Baiului, Ciucaşului, Siriului, Podu Calului, Penteleu şi cei ai Vrancei, ce fac parte din Carpaţii de Curbură. Culmile acestor munţi au înălţimi cuprinse între 1.600 m şi 2.500 m.

- Zona subcarpatică urmează ca şi poziţionare linia de desfăşurare a zonei montane şi este reprezentată la rândul ei de 5 unităţi: Subcarpaţii Ialomiţei, Subcarpaţii Prahovei, Subcarpaţii Teleajenului, Subcarpaţii Cricovului Sărat, Subcarpaţii Buzăului. Aceste unități de relief se află la altitudini cuprinse între 800-1.000 m şi coboară brusc, uneori lent, până 200-300 m.

- Zona de câmpie ocupă aproape 40% din teritoriu şi este formată din Câmpia Târgoviştei, Câmpia Ploieştilor, Câmpia Gherghiţei, Câmpia Buzăului şi Râmnicului, variind de la altitudini de 100-150 m până la 10 m.

În Anexa 1 se prezintă harta hipsometrică a spațiului hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomiţa.

Din punct de vedere geologic, spaţiul hidrografic Buzău-Ialomiţa se compune dintr-o multitudine de formaţiuni aparţinând Paleozoicului, Mezozoicului sau Neozoicului.

- În zona montană sunt prezente şisturi cristaline şi granite, care suportă uneori roci sedimentare permo-mezozoice. Flişul intern ce capătă lăţimea maximă la Curbura Carpaţilor este constituit dintr-un complex inferior de marne, marne calcaroase, microconglomerate, peste care urmează un complex de şisturi argilo-marnoase cenuşii negricioase, cu intercalaţii de gresii şi calcare, la care se adaugă şisturi negre şi apoi complexul conglomeratic. Subunităţile depresiunilor intramontane s-au format ca unitate geomorfologică în Sarmaţian.

- În zona deluroasă subcarpatică aflată în spaţiul hidrografic Buzău-Ialomiţa se regăsesc depozite din miocen şi sarmato-pliocene. Aici se găsesc roci siliciose, carbonatice şi roci organogene.

- La câmpie apar în general, roci arenitice şi pelitice (bolovănişuri, pietrişuri, nisipuri, marne, argile şi maluri), depozite ce datează din perioada începând din Paleozoic şi până în Neozoic.

Spaţiul hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomiţa are o climă temperat-continentală, cu diferenţieri între partea nord-vestică (temperaturi mici, precipitaţii multe) şi partea sud-estică (temperaturi mari, precipitaţii puţine).

Temperaturile variază astfel: temperatura medie anuală este de -3oC la munte şi ajunge la +12oC la câmpie; temperatura maximă absolută de 44,5oC iar cea minimă este de -29,6oC.

În ceea ce priveşte precipitaţiile, acestea sunt mai abundente în partea superioară (zona montană), comparativ cu partea de mijloc şi inferioară a bazinelor hidrografice ale Ialomiţei şi Buzăului. Bazinele Mostiştea, Călmăţui se încadrează într-un climat arid. Precipitaţiile medii anuale variază de la 400 mm/an la 1.200 mm/an.

Resursele de apă de suprafaţă ale spaţiului hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomiţa, cuprind resursele de apă ale celor 5 bazine hidrografice: Ialomiţa, Buzău, Mostiştea, Călmăţui și Berza plus resursele de apă ale fluviului Dunărea. Lungimea totală a reƫelei hidrografice a spaţiului hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomiţa este de 6,062 km.

Râul Ialomiţa (cod cadastral XI.1.) îşi culege izvoarle glaciare situate pe versantul sudic al Masivului Bucegi, în jurul altitudinii de 2.390 m, de sub Piatra Obârşiei. Acesta are o lungime de 417 km şi o suprafaţă a bazinului hidrografic de 10.350 km2. Râul Ialomiţa primeşte 142 afluenţi, dintre care amintim: Ialomicioara Mica (S = 95 km2; L = 24 km), Bizdidelul (S = 92 km2; L = 26 km), Cricovul Dulce (S = 611 km2; L = 71,7 km), Crivăţul (S = 85 km2; L = 32 km), Prahova (S = 3.735 km2; L = 169 km), Sărata (S = 1388 km2; L = 75 km) ş.a.

Râul Buzău (cod cadastral XII.2.82.) este unul dintre afluenţii importanţi ai Siretului şi se formează în zona de curbură a Carpaţilor. Acesta are o lungime de 308 km şi o suprafaţă a bazinului hidrografic de 5.264 km2. Râul Buzău primeşte 102 afluenţi codificaţi, dintre care amintim: Strâmbul (S = 25 km2; L = 9 km), Buzoelul (S = 54 km2; L = 15 km), Coşoaca Mare (S = 57 km2; L = 15 km), Bâsca (S = 776 km2; L = 71,4 km), Bâsca Chiojdului (S = 348 km2; L =39 km), Sărăţel (S = 188 km2; L= 28 km) ş.a.

Râul Mostiştea (cod cadastral XIV.1.35.) izvorăşte din apropierea comunei Moara Săraca, de lângă lacul Căldăruşani. Acesta are o lungime de 98 km şi o suprafaţă a bazinului hidrografic de 1.758 km2. Râul Mostiştea primeşte 13 afluenţi codificaţi, dintre care amintim: V. Livezilor (S = 27 km2; L = 6 km), Belciugatele (S = 92 km2; L = 16 km) ş.a.

Râul Călmăţui (cod cadastral XIV.1.46.) îşi are originea la sud de oraşul Buzău, în apropierea Bălţii Plopului. Acesta are o lungime de 152 km şi o suprafaţă a bazinului hidrografic de 1.668 km2. Râul Călmăţui primeşte 4 afluenţi codificaţi.

Pe teritoriul aferent acestui spaţiu hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomiţa, resursa de apă este monitorizată prin intermediul a 55 staţii hidrometrice de râu (dintre care 4 cu studiu de nivel, 30 cu niveluri și debite lichide și 21 cu niveluri, debite lichide și debite solide), 11 stații hidrometrice de lac, 8 stații evaporimetrice (6 de interfluviu și 2 de lac), 142 posturi pluviometrice şi 6 staţii hidrologice (Buzău, Târgovişte, Ploieşti, Slobozia, Brăila şi Călăraşi).  În tabelul 1 se prezintă principalele staţii hidrometrice şi parametri hidrologici caracteristici.

Tabelul 1. Principalele staţii hidrometrice şi parametri hidrologici caracteristici din spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Buzău- Ialomița

| Nr. crt. | Râul | Stația hidrometrică | F (km2) | H (m) | Parametri hidrologici |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Qmma | Qmax 1% | R |
|  |  |  |  |  | (m3/s) | (m3/s) | (kg/s) |
| 1 | Ialomița | Bălenii Romani | 901 | 761 | 9,66 | 860 | 15,8 |
| 2 | Cricovul Dulce | Vlădeni-Băltița | 513 | 408 | 2,34 | 490 | 2,04 |
| 3 | Ialomița | Siliștea Snagovului | 1.920 | 515 | 12,2 | 963 | 23,6 |
| 4 | Doftana | Teșila | 288 | 1.200 | 4,59 | 405 | 1,48 |
| 5 | Teleajen | Moara Domnească | 1.434 | 540 | 8,76 | 815 | 13,4 |
| 6 | Cricovul Sărat | Cioranii de Sus | 601 | 300 | 1,84 | 490 | - |
| 7 | Prahova | Adâncata | 3.682 | 549 | 27,7 | 1165 | 10 |
| 8 | Ialomița | Coșereni | 6.265 | 490 | 41,8 | 1730 | 95,2 |
| 9 | Ialomița | Slobozia | 9.154 | 365 | 41,9 | 765 | 58,9 |
| 10 | Buzău | Sita Buzăului | 360 | 939 | 5,69 | 815 | 2,59 |
| 11 | Bâsca Mare | Varlaam 1 | 440 | 1.142 | 7,36 | 870 | - |
| 12 | Bâsca | Bâsca Roziliei | 778 | 1.108 | 11,9 | 1160 | 8,09 |
| 13 | Buzău | Nehoiu | 1.549 | 1.020 | 21,0 | 1730 | 16,5 |
| 14 | Buzău | Măgura | 2.273 | 886 | 24, | 2330 | 33,2 |
| 15 | Buzău | Săgeata – Banița | 3.980 | 670 | 27,3 | 2815 | 93,1 |
| 16 | Buzău | Racovița | 5.238 | 530 | 26,2 | 2375 | 85,0 |

Nota: Qmmultianul reprezintă debitul mediu multianual în regim natural

Qmax 1% reprezintă debitul maxim cu asigurarea de probabilitate de 1%

R debitul solid mediu multianual

La nivelul spaţiului hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomiţa se întâlnesc atât lacuri naturale cât şi lacuri de acumulare. Lacurile naturale cu peste 0,5 km2 sunt în număr de 20, unele cu folosinţă piscicolă (Strachina, Iezer Slobozia Nouă, etc) şi terapeutică (Amara, Fundata, etc.). Lacurile de acumulare cu peste 0,5 km2 sunt în număr de 13: Bolboci, Pucioasa, Dridu, Paltinu, Măneciu, Tâncăbeşti, Gheorghe Doja, Fundulea, Gurbăneşti, Frăsinet, Iezer, Siriu şi Cândeşti.

Resursele totale de apă de suprafaţă din spaţiul hidrografic Buzău-Ialomița (fără fluviul Dunărea) însumează cca 4331,697 mil.m3/an, din care resursele utilizabile sunt cca. 1406,45 mil.m3/an. Acestea reprezintă cca. 33% din totalul resurselor şi sunt formate, în principal, de râurile Ialomiţa, Buzău, Călmăţui, Mostiştea, Berza şi afluenţii acestora. În spaţiul hidrografic Buzău-Ialomița, resursele subterane teoretice (fără fluviul Dunărea) sunt estimate la 1182,3 mil.m3, din care resursele subterane utilizabile sunt de 675 mil.m3 (reprezentând 57% din resursele teoretice). În Anexa 2 se prezintă rețeaua hidrografică și amplasamentul stațiilor hidrometrice din cadrul spațiului hidrografic administrat de A.B.A. Buzău – Ialomiţa.

Conform Planului de management actualizat (2021) al spațiului hidrografic Buzău-Ialomiţa, al III-lea ciclu de planificare 2022 - 2027, au fost identificate 161 corpuri de apă de suprafață și 18 corpuri de apă subterană. Caracterizarea stării corpurilor de apă de suprafață s-a realizat prin evaluarea stării ecologice/ potențialului ecologic și stării chimice iar corpurile de apă subterană s-au caracterizarea prin evaluarea stării cantitative și stării chimice. În tabelul 2 sunt redate rezultatele evaluării stării ecologice / potențialului ecologic aferente celor 161 corpuri de apă de suprafață. În urma evaluării stării cantitative și a stării chimice a corpurilor de apă subterană aferente Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomiţa a rezultat faptul că toate corpurile de apă subterană sunt în stare cantitativă bună și în stare chimică bună. Reprezentarea pe hartă a stării ecologice / potențialul ecologic și starea chimică globală a corpurilor de apă de suprafață la nivelul spațiului hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomița se regăsește în capitolul 6 Monitorizarea şi caracterizarea stării apelor al documentului menționat și informațiile sunt disponibile pe site-ul Administației Naționale “Apele Române”, rowater.ro.

Tabelul 2 Rezultatele evaluării stării ecologice/potențialului ecologic și a stării chimice la nivelul spațiului hidrografic administrat de A.B.A. Buzău – Ialomiţa

| Starea ecologică / potențial ecologic |  |  |  |  |  | Starea chimică |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul corpurilor de apă | Foarte bună | Bună | Moderată | Slabă | Proastă | Bună | Nu ating starea chimică bună |
| 161 | 0 | 83 | 72 | 6 | 0 | 156 | 5 |

Solurile din spaţiul hidrografic Buză -Ialomiţa prezintă o mare varietate şi anume:

- luvosoluri şi preluvosoluri – pe înălţimile Bucegilor;

- orizont subţire, bogat în substanţe organice, care trece spre bază, într-un orizont bogat în materiale provenite din degradarea şi alterarea rocilor - peste 1.800 - 170 m altitudine;

- solurile podzolice şi districambosoluri - sub 1.600 - 1.700 m altitudine;

- podzoluri, faeoziomuri clinogleice, faeoziom tipic, regosoluri, luvosoluri albice - în regiunea dealurilor;

- cernoziomuri algice şi cernoziomuri gleice - la poalele dealurilor;

- rendzine şi soluri aluviale - la câmpie.

La nivelul spaƫiului hidrografic Buzău-Ialomiţa se disting următoarele unităţi zonale bioclimatice:

- Habitate de pădure:

- etajul subalpin;

- etajul montan de molidişuri;

- etajul montan de amestecuri de fag cu răşinoase;

- etajul montan – premontan de făgete;

- etajul deluros alcătuit din gorunete, făgete şi gorneto-făgete;

- etajul deluros de cvercete (gorun, garnită, cer şi amestecuri dintre acestea) şi şleauri de deal;

- etajul deluros de cvercete cu stejar;

- câmpia forestieră;

- lunca.

- Habitate de pajişti şi tufărişuri: în zona montană, în zona de deal, în zona de câmpie, în zona de luncă;

- Habitate de ape dulci;

- Habitate de stâncării şi peşteri;

- Habitate de mlaştini şi turbării.

- În ceea ce priveşte flora sălbatică, aceasta este în funcţie de relief, de următoarele tipuri:

- mezofila - în zonele montană, deluroasă, de câmpie;

- termofila - în zonele deluroasă, de câmpie;

- xerofita - în silvostepa deluroasă specifică judeţului Buzău, în zona de câmpie.

Fauna sălbatică este diversă, de la mamifere, amfibieni şi reptile, la diferite specii de peşti şi nervertebrate, ca de exemplu: zimbrul, capra neagră, pisica sălbatică, ursul brun, păstrăvul comun, mreana, etc.

La nivelul spaţiului hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomiţa au fost desemnate 4 zone umede (Braƫul Borcea, Iezerul Călarăşi, Insula Mică a Brăilei, respectiv Dunărea Veche - Braƫul Măcin - amplasata atât pe teritoriul administrat de A.B.A. Buzău-Ialomiţa cât şi pe cel al A.B.A. Dobrogea-Litoral), 20 situri de importanƫă comunitară (SCI), 24 arii speciale de protecție avifaunistica (SPA).

Caracteristici sociale si economice ale spatiului administrat de A.B.A. Buzău - Ialomița

Din punct de vedere al regiunilor de dezvoltare, spaƫiul hidrografic Buzău-Ialomiţa include teritorii din patru regiuni: 26,8% din Regiunea Sud-Est, 41,4% din Regiunea Sud, 2,4% din Regiunea Centru şi 30,1% din Regiunea Bucureşti-Ilfov.

Din punct de vedere administrativ, spaţiul hidrografic Buzău - Ialomiţa ocupă integral judeţele Buzău, Prahova, Ialomiţa şi părţial judeţele Braşov, Covasna, Brăila, Călăraşi, Dâmboviţa şi Ilfov.

Populaţia totală aferentă spaţiului hidrografic Buzău-Ialomiţa era conform recensământului din 2011 de 2.325.634 locuitori, din care 1.066.793 locuitori în mediul urban (45,87%) şi 1.258.841 locuitori în mediul rural (54,13%). Dintre aglomerările urbane importante enumerăm: Brăila, Buzău, Nehoiu, Pogoanele, Călăraşi, Fundulea, Moreni, Tâgovişte, Slobozia, Urziceni, Sinaia, etc.

În cadrul spaţiului hidrografic Buzău-Ialomiţa predomină terenurile arabile, care reprezintă 69,65% din total. Pe locurile următoare se situează zonele împădurite (predominând pădurile de răşinoase) care acoperă 21,61%, pașiuni cu 4,58%, şi luciu de apă cu 4,16%. În Anexa 3 se prezintă utilizarea terenului din spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Buzău - Ialomiţa.

În spaţiul hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomiţa activităţile economice sunt deosebit de diversificate: extracţia şi prelucrarea petrolului, metalurgie, produse chimice, industria extractivă de materiale de construcţii, prelucrarea lemnului, industria textilă şi alimentară, agricultura, silvicultura, viticultura etc.

Pe teritoriul administrat de A.B.A. Buzău-Ialomiţa există drumuri europene, autostrăzi, drumuri naţionale, judeţene şi comunale. Lungimea totală drumurilor naţionale şi europene însumează aproximativ 500 km. Spaţiul hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomiţa dispune şi de căi navigabile, reprezentate de 7 zone navigabile (Brăila - Gura Siretului, Brăila - Vadu Oii, Brăila - Pod Giurgeni, Braţ Măcin, limita judeţului Brăila - Pod Feteşti, km 450 - Dunăre, Gura Borcei) ce însumează cca. 550 km şi de cele 3 porturi fluviale (2 pe Braţul Borcea - Portul Călăraşi şi Portul Industrial Călăraşi şi 1 pe Dunăre – Portul Olteniţa).

Spaƫiul hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomiţa beneficiază de un potenţial valoros datorită peisajului natural, ape minerale, mofete, precum şi existenţa unor monumente istorice. Turismul are tradiţii balneare, prin prezenţa unor staţiuni balneo-climaterice de interes internaţional, naţional şi local (Complexul Băile Minerale Telega, Breaza, Sinaia, Buşteni, Azuga şi Predeal). Alte atracţii turistice sunt: rezervaţiile naturale “Zanoaga”, “Peştera Ialomicioarei”, vulcanii noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici etc.

Se enumeră doar câteva din obiectivele turistice care pot fi vizitate şi anume: Lacul Vulturilor, Barajul Mâneciu, Barajul Paltinu, Barajul şi lacul Siriu, Cascada Caşoca, Mina de sare de la Slănic Prahova, Valea Prahovei, Munţii Bucegi cu Vârful Caraiman şi Vârful Babele, cheile Doftanei, Lacul Amara.

Conform Registrului zonelor protejate dar și a unelor informații actualizate, după caz, în spațiul hidrografic administrat de A.B.A Buzău-Ialomiţa situația zonelor protejate este următoarea:

- Zone de protecţie pentru captările de apă destinate potabilizării: în anul 2019 au fost inventariate 555 captări de apă pentru potabilizare. În funcție de sursa de alimentare cu apă au rezultat:

- 30 captări de apă din sursele de suprafaţă pentru potabilizare (din care 27 pentru alimentarea cu apă a populației și 3 pentru alimentarea cu apă a industriei alimentare);

- 525 captări de apă din sursele subterane pentru potabilizare (din care 448 pentru alimentarea cu apă a populației și 77 pentru alimentarea cu apă a industriei alimentare). Volumul total de apă pentru potabilizare captat din sursele de suprafaţă a fost de 74,928 mil.m3, iar cel din sursele subterane a fost de 95,328 mil.m3.

- Zone pentru protecţia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic: zonele cu specii de peşti având potenţial economic s-au considerat cursurile de apă aparţinând zonei salmonicole localizate pe cursurile de apă și lacurile din zona montană unde sunt prezente speciile: păstrăvul comun (Salmo trutta fario), lipanul (Thymallus thymallus) și lostriţa (Hucho hucho) definite de Regia Naţională a Pădurilor “Romsilva”, cu o lungime totală de 372,6 km pentru râuri şi o suprafaţă de 86,64 ha pentru lacuri;

- Zone destinate pentru protecţia habitatelor şi speciilor unde apa este un factor important: ariile naturale protejate care au legătură cu apa identificate au fost grupate în 35 zone pentru protecţia habitatelor şi speciilor dependente de apă. Suprafaţa acestora este aproximativ 3947,93 km2. În ceea ce privește corpurile de apă subterană, din cele 18 corpuri de apă subterană freatică, un număr de 10 au fost identificate cu dependență probabilă de ecosisteme terestre din 9 situri de importanță comunitară;

- Zone vulnerabile la nitrați și zone sensibile la nutrienți: datorită poziţionarea României în bazinul hidrografic al fluviului Dunărea şi bazinul Mării Negre, cât şi necesitatea protecţiei mediului în aceste zone, România a declarant întregul său teritoriu ca zonă sensibilă la nutrienți;

- Zone pentru îmbăiere – nu au fost desemnate.

Obiectivele culturale ce se află pe teritoriul A.B.A Buzău-Ialomiţa sunt numeroase. Astfel se pot enumera cele mai interesante obiective, ca de exemplu: Mânăstirile Zamfira, Cheia, Sinaia, Castelul Peleş, Castelul Pelişor, Muzeul Memorial „Nichita Stânescu” Ploieşti, Muzeul „Ion Luca Caragiale” Ploieşti, Ruinele Cetatea Doamnei Neaga, Castelul Cantacuzino, Complexul Brâncovenesc Râmnicu Sărat, Muzeul de chihlimbar etc.

# 2. Riscul la inundații în spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomița

## 2.1. Descrierea lucrărilor de protecție împotriva inundaţiilor existente

Spaţiul hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomiţa deţine un sistem complex de lucrări hidrotehnice cu rol de gestionare cantitativă a resurselor de apă, constând ȋn acumulări, regularizări de albii, apărări de maluri, praguri de fund, ȋndiguiri etc.

În spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomița există un număr de 275 acumulări permanente şi 2 acumulări nepermanente. Dintre acestea, 20 de acumulări sunt în administrarea Administrația Națională „Apele Române”- A.B.A Buzău Ialomița, 7 acumulări deținute în concesiune de către Hidroelectrica S.A. - Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș, iar restul acumulărilor sunt administrate sau deținute  de terți (ex: Societăți Piscicole, primării, agenți economici, persoane fizice). Se face precizarea că pe teritoriul spațiului hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomița se află în exploatare un număr de 11 baraje de categorie A și B, respectiv un număr de 264 baraje de categorie C și D. Principalele lucrări existente în spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomița sunt prezentate schemat în figura 2.

În ceea ce privește starea lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor, au fost evaluate din punct de vedere al siguranței în exploatare acumulările de categoriile A, B, C și D și digurile existente în spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomița. Centralizarea informațiilor cu localizarea principalelor lucrări de apărare împotriva inundațiilor la nivelul A.B.A. Buzău-Ialomița se regăsesc în Anexele 4 – 7.

Figura 2. Schema de gospodărire a apelor existentă în spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomița

## 2.2. Descrierea sistemelor existente de avertizare-alarmare și răspuns existente

Sistemul de avertizare – alarmare

Managementul Situațiilor de Urgență se asigură de către componentele Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, ale Legii 15/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului Comun al Ministerului Apelor și Pădurilor și Ministrului Afacerilor Interne nr. 459/78/2019 pentru aprobarea documentului „Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, precum și incidente/accidente la construcțiile hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră”.

Principiile managementului situațiilor de urgență sunt următoarele:

- previziunea şi prevenirea;

- prioritatea protecţiei şi salvării vieţii omeneşti;

- respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;

- asumarea responsabilităţii gestionării situaţiilor de urgenţă de către autorităţile administraţiei publice;

- cooperarea la nivel naţional, regional şi internaţional cu organisme şi organizaţii similare;

- transparenţa activităţilor desfăşurate pentru situaţii de urgenţă, astfel încât acestea să nu conducă la agravarea efectelor produse;

- continuitatea şi gradualitatea activităţilor de gestionare a situaţiilor de urgenţă, de la nivelul autorităţilor administrative publice locale până la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale, în funcţie de amploarea şi intensitatea acestora;

- operativitatea, conlucrarea activă şi subordonarea ierarhică a componentelor Sistemului Naţional.

Pe durata situaţiilor de urgenţă sau a stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, se întreprind măsuri şi acţiuni pentru:

- avertizarea populaţiei, instituţiilor şi agenţilor economici din zonele de pericol;

- declararea stării de alertă în cazul iminentei ameninţări sau producerii situaţiei de urgenţă;

- punerea în aplicare a măsurilor de prevenire şi de protecţie specifice tipurilor de risc şi, după caz, hotărârea evacuării din zona afectată sau parţial afectată;

- intervenţia operativă cu forţe şi mijloace special constituite, în funcţie de situaţie, pentru limitarea şi înlăturarea efectelor negative;

- acordarea de ajutoare de urgenţă;

- instituirea regimului stării de urgenţă, în condiţiile prevăzute de art. 93 din Constituţia României, republicată;

- solicitarea sau acordarea de asistenţă internaţională;

- acordarea de despăgubiri persoanelor fizice şi juridice;

- alte măsuri prevăzute de lege.

În conformitate cu prevederile Art.8 din “Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă și poluări marine în zona costieră”, aprobat prin Ordinul Comun al Ministrului Apelor și Pădurilor și Ministerul Afacerilor Interne nr. 459/78/2019, deținătorii, cu orice titlu, de baraje și diguri, precum și de alte construcții hidrotehnice (Administrația Națională "Apele Române", Hidroelectrica S.A., Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, S.C. Conversmin S.A., S.C. Cuprumin S.A., autorități locale, agenți economici, persoane fizice etc.) a căror avariere sau distrugere poate pune în pericol populația și bunurile sale materiale, obiectivele socio-economice, administrative, culturale și de patrimoniu, sau poate aduce prejudicii mediului ambiant, au o serie de obligații cu privire la monitorizare, întreținerea și exploatarea acestora.

Sistemul actual de avertizare - alarmare a populației în aval de construcţiile hidrotehnice permite o alarmare preventivă a populaţiei în cazul apariției unei situații de urgență. Pentru integrarea actualului sistem de avertizare - alarmare al Administraţiei Naţionale „Apele Române”, cât și cel actual al Hidroelectrica S.A. cu cel al I.S.U.J. este necesar modernizarea acestuia şi completarea lui în zonele în care nu satisface pe deplin cerințele.

Managementul situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații,  incidente/accidente la construcții hidrotehnice constau în identificarea , înregistrarea și evaluarea tipurilor de risc și a factorilor determinanți ai acestora, înștiințarea factorilor interesați, avertizarea, alarmarea,  evacuarea și adăpostirea populației, limitarea, înlăturarea sau cotracararea efectelor negative produse ca urmare a factorilor de risc.  Sunt măsuri obligatorii pentru autoritățile centrale și locale responsabile în gestionarea riscului la inundații pe toate domeniile de acțiune: Prevenire, Pregătire, Răspuns, Investigare/Evaluare post evenimente, Refacere/Reabilitare

În acest sens, conform prevederilor Ordinului Comun M.A.P./M.A.I. nr. 459/78/2019 se întocmesc Planuri de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă la nivelul tuturor Consiliilor Locale pentru Situații de Urgență (Municipale, Orășenești, Comunale după caz), la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de urgență precum și la nivel bazinal (un document centralizator, de sinteză la nivelul întregului spațiu hidrografic aflat în administrarea Administrației Bazinale de Apă), documente denumite generic "Planuri de apărare".

Planurile de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inudații, secetă hidrologică precum și incidente sau accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă au scopul de a identifica, monitoriza și  înştiinţa factorii interesaţi, de a avertiza populaţia, de a evalua, limita, înlătura sau contracara factorii de risc.

Planurile de apărare pe bazine hidrografice se întocmesc de către Administratiile Bazinale de Ape, se verifică de către Administraţia Naţională „Apele Române” şi se aprobă de Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă.

Planul de apărare pe bazine hidrografice se constituie prin asamblarea planurilor judeţene de apărare privind sistemul informaţional şi de exploatare a construcţiilor hidrotehnice, în condiţii de ape mari şi cuprinde:

- Tabelul nominal cuprinzând conducerea Administrației Bazinale de Ape şi membrii Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă, cu adresele și telefoanele (fix și mobil) de la domiciliu;

- Tabelul nominal cuprinzând componenţa comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă şi a Grupurilor de suport tehnic - din bazinul respectiv - mijloacele de telecomunicaţii şi telefoanele (fix și mobil) de la serviciu și de la domiciliu ale membrilor acestora, astfel încât să se asigure în toate condițiile comunicarea prognozelor şi avertizărilor la comitetele județene;

- tabelul cu mijloacele de comunicație existente la centrele operative ale Direcțiilor de Ape, Sistemelor de Gospodărire a Apelor, unităților teritoriale ale Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, S.C. HIDROELECTRICA S.A., etc.;

- Schema sinoptică a sistemului informațional hidrometeorologic pe ansamblul bazinului hidrografic, cuprinzând unitățile meteorologice și hidrologice din bazin, comitetele județene, municipale, orășenești, comunale și obiectivele ce trebuie avertizate direct, precum și legăturile cu Centrul operativ al Administrației Naționale „Apele Române”, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor și cu Centrul operativ pentru situații de urgență din Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, precum și cu Direcțiile de Ape vecine și organele de ape din țările vecine;

- Harta sistemului informațional hidrometeorologic, întocmită la o scara de 1:200.000 sau 1:100.000, care cuprinde toate amenajările hidrotehnice ce pot produce inundații sau care au rol de apărare, amplasarea stațiilor şi posturilor hidrometrice şi pluviometrice;

- Lista stațiilor hidrometrice din rețeaua națională și de exploatare pe fiecare curs de apă, din vârf de bazin până la vărsare, cu mărimile caracteristice de apărare aferente, înscrise în următoarea ordine: stație avertizoare, urmată de stațiile locale avertizate cu indicarea obiectivelor pentru care au fost stabilite, corelația dintre acestea;

- Reguli de exploatare coordonată pe timp de ape mari cu indicarea restricțiilor în exploatarea sistemelor hidrotehnice. Vor fi menționate regulile de exploatare pe fiecare curs de apă, din vârful de bazin până la vărsare, sau până la frontieră, de la frontieră la vărsare, după caz (regulile de exploatare a acumulărilor permanente și nepermanente existente pe cursul respectiv, indiferent de deținător, inclusiv în situații de avarii, indicându-se mijloacele de alarmare existente la baraj și în aval, reguli de exploatare la ghețuri). Se vor indica restricțiile în funcționarea sistemelor de desecare pe timp de ape mari, zonele de inundare dirijată, precum și funcționarea derivațiilor existente;

- Extrase din regulamentele privind apărarea împotriva inundațiilor produse de cursuri de apă ce formează frontiera sau sunt întretăiate de aceasta, precum și din regulamentele privind transmiterea datelor și informațiilor meteorologice și hidrologice din zonele de frontieră;

- Chei limnimetrice pentru fiecare stație hidrometrică, graficele de corelație dintre mărimile zonale și locale de apărare;

- Profiluri longitudinale pe cursurile de apă care să conțină linia talvegului, linia malurilor la debite medii, curbele suprafeței libere a apei la probabilități caracteristice (1%, 5% și 10%) cu poziționarea posturilor hidrometrice şi a construcțiilor hidrometrice existente;

- Lista cuprinzând obiectivele inundabile, cu indicarea cotelor de apărare locale și zonale (tabelar);

- Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale;

- Planul de restricţii și folosire a apei în perioade deficitare.

În vederea prevenirii inundațiilor, A.B.A. Buzău - Ialomița are 1 plan bazinal de apărare împotriva inundațiilor, 6 planuri județene, 2 planuri de sisteme hidrotehnice (S.H. Dunăre și S.H. Buzău) și 445 planuri locale (87 în județul Buzău, 104 în județul Prahova, 44 în județul Brăila, 55 în județul Călărași, 66 în județul Ialomița și 89 în județul Dâmbovița).

Totodată, în perioada 2016-2022 s-au finanţat diverse proiecte naționale și internaționale a căror implementare contribuie la prevenirea riscului la inundaţii, descrise în continuare:

- WATMAN – Sistem Informațional pentru Managementul Integrat al Apelor – Etapa I, proiect implementat de către Administrația Națională "Apele Române"

- proiectul Watman armonizează prevederile Directivei Cadru Apă și urmează îndeaproape Strategia Națională de Management al Riscului la Inundații, precum și standardele impuse de reglementările Uniunii Europene, implementând măsuri de care beneficiază populația din România. Lucrările de infrastructură propuse, echipamentele și dotările, au fost instalate în puncte distincte pe întreg teritoriul românesc. Prin toate măsurile care s-au luat, proiectul WATMAN este cel mai mare proiect de management și de întărire a capacității instituționale și decizionale derulat, până în prezent, în România.

- în cadrul proiectului s-au realizat următoarele capacități: staţii pentru măsurarea precipitaţiilor solide şi lichide, staţii hidrometrice pe afluenţi, staţii automate pentru măsurarea debitelor folosinţelor (populaţie şi industrie), staţii automate pentru măsurarea debitelor pe derivaţii, centre de coordonare, stații automate cu senzori de monitorizare a calității apei, centre de intervenție rapidă în bazinele de apă cu zonele cele mai vulnerabile, asigurarea echipamentelor necesare pentru a interveni în caz de inundații și poluări accidentale, software și hardware pentru controlul si coordonarea exploatării construcţiilor hidrotehnice.

- la nivelul Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița investițiile realizate s-au concretizat în următoarele:

- stații automate cu senzori pentru creșterea gradului de siguranță a barajelor – 15 buc.,

- stații automate cu senzori pentru măsurarea precipitațiilor lichide și solide - 17 buc.,

- stații automate pentru măsurarea debitelor pe afluenți 6 buc.,

- stații automate pentru măsurarea debitelor la folosințe 6 buc.,

- stații automate pentru măsurarea debitelor la prize și derivații – 10 buc.

- stații automatizate pentru monitorizarea calității apei – 1 buc.

- centre de intervenție rapidă – 2 buc.,

- centre de comandă – 1 buc.

- Sistemul de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă RO-ALERT, proiect implementat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

- sistemul RO-ALERT este implementat pe teritoriul României de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicații Speciale, ca urmare a Ordonanței de urgență nr. 72 din 5 octombrie 2017.

- acest sistem permite difuzarea de mesaje de tip Cell Broadcast pentru avertizarea și alarmarea populației în situații de urgență, conform prevederilor legale, fiind folosit în situații majore în care viața și sănătatea cetățenilor sunt puse în pericol, cum ar fi fenomene meteo extreme, inundații amenințătoare, atac terorist sau alte situații care amenință grav comunitățile, folosind infrastructurile rețelelor operatorilor de comunicații mobile din România și alte mijloace capabile de a difuza mesaje de avertizare populației (radiodifuziune, televiziune, etc.)

- DAREFFORT – Danube River Basin Enchanced Flood Feorecasting Cooperation, proiect implementat de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor

- proiectul DAREFFORT analizează stadiului actual al sistemelor naționale de prognoză hidrologică și propuneri de îmbunătățire ale acestor sisteme precum și a colaborării între centrele naționale de prognoză, în vederea atingerii scopurilor comune ale partenerilor în ceea ce privește managementul riscului la inundații

- obiectivele atinse prin proiect sunt: îmbunătățirea colaborării între Centrele de Prognoză Hidrologică la nivelul întregului bazin hidrografic al Dunării; crearea unor aplicații software și metodologii moderne bazate pe standardele actuale pentru îmbunătățirea și standardizarea modului de realizarea a schimbului de date hidrologice operative la nivel internațional, respectiv crearea bazelor de date necesare pentru implementarea de către I.C.P.D.R. a Sistemului Informațional Hidrologic al Bazinului Dunării; realizarea unui studiu pilot pentru proiectarea, testarea și evaluarea unui mod inovativ de utilizare în comun a modelelor de prognoză operativă; realizarea unei platforme E-learning în domeniul prognozelor hidrologice.

- Dezvoltarea sistemului naţional de monitorizare şi avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase pentru asigurarea protecţiei vieţii şi a bunurilor materiale - cod SMIS 2014+ 127994, proiect implementat de Administrația Națională de Meteorologie

- obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea sistemului naţional de monitorizare şi avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase pentru asigurarea protecţiei vieţii şi a bunurilor materiale;

- prin dezvoltarea sistemului naţional de monitorizare şi avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase pentru asigurarea protecţiei vieţii şi a bunurilor materiale, obiectiv propus prin proiectul de faţă, întreaga populaţie a României va beneficia de un sistem modernizat de monitorizare şi prevenţie a precipitaţiilor abundente generatoare de viituri locale şi inundaţii. Totodată, autorităţile centrale şi locale cu rol în prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă vor putea lua în timp util măsurile care se impun în baza informaţiilor furnizate de sistemul de prognoză şi avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase, inclusiv precipitaţiile abundente generatoare de viituri rapide sau inundaţii la nivel regional/local.

- Infrastructură pentru rețeaua europeană de modelare a sistemului Pământ - IS-ENES2, proiect implementat de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor

  - obiectivele generale ale proiectului sunt: să dezvolte integrarea şi colaborarea între comunităţile de modelare ale Sistemului Pământ şi cea de modelare climatică la nivel European; să contribuie la dezvoltarea modelelor pentru Sistemul Pământ pentru o mai bună înţelegere a variabilităţilor şi schimbărilor climatice; să suporte realizarea de simulări climatice pentru o mai bună cunoaştere a posibilităţilor de variabilitate şi schimbări climatice; să faciliteze utilizarea şi aplicarea simulărilor şi scenariilor realizate pe baza modelelor climatice pentru o mai bună predicţie şi înţelegere a impactului potenţial al schimbărilor climatice asupra societăţii;

  - prin proiect s-a analizat impactul factorilor climatici asupra regimului hidrologic din bazinul Dunării inferioare cu un accent pe extreme şi evenimente hidro-meteorologice.

Sistemul informaţional hidrometeorologic

Conform prevederilor art. 60 din Regulamentul aprobat prin Ordinul Comun al Ministerului Apelor și Pădurilor și Ministerul Afacerilor Interne nr. 459/78/2019, sistemul informaţional meteorologic și hidrologic constă în observarea, măsurarea, înregistrarea și prelucrarea datelor meteorologice și hidrologice, elaborarea prognozelor, informărilor, atenționărilor și avertizărilor, precum și în transmiterea acestora factorilor implicați în managementul situațiilor de urgență generate de riscurile specifice, în vederea luării deciziilor și măsurilor necesare.

Schema sistemului informaţional hidrometeorologic în ansamblu, conţine informații cu privire la autoritățile responsabile în managementul riscului la inundații:

- Administrația Națională de Meteorologie, inclusiv Centrele de Meteorologie Regională, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor de la care se declanșează primele informații/avertizări meteorologice și hidrologice;

- Instituțiile/autoritățile publice centrale de la nivel național cu funcții de sprijin importante în gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații;

- Administrația Națională "Apele Române" (A.N.A.R./A.B.A./S.G.A./S.H.I.) implicate în gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații;

- Comitetele Județene pentru Situații de Urgență;

- Inspectoratele pentru Situații de Urgență Județene;

- Comitetele Locale pentru Situații de Urgență precum și alte obiective situate în zonele de risc.

Legăturile între toate aceste structuri implicate în gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații sunt prezentate în schemele fluxului informațional operativ atenționări/avertizări hidrologice la nivel național și regional figura 3 și figura 4.

Figura 3. Schema fluxului informațional operativ atenționări/avertizări hidrologice la nivel național

Figura 4. Schema fluxului informațional operativ atenționări/avertizări hidrologice la nivel regional

Structura și funcţiile sistemului informaţional

La nivelul A.N.A.R., sistemul informaţional este bazat pe o Reţea Naţională de Transmisie a Datelor de Gospodărire Apelor (R.N.T.D.G.A.) structurată pe 4 niveluri, pornind de la baza structurii organizatorice :

- Nivelul 4 – nivelul local care include unităţi de producere a datelor (staţii hidrometrice sub jurisdicţia staţiilor hidrologice de colectare judeţene);

- Nivelul 3 – nivelul de decizie teritorial/judeţean şi sub-bazinal care include unităţile de colectare a datelor hidrologice (Sisteme de Gospodărire a Apelor şi staţii hidrologice), aflate în subordinea Administrațiilor Bazinale de Apă;

- Nivelul 2 – nivelul de decizie bazinal, care corespunde Centrelor/Servicilor de Prognoză Bazinale din cadrul Administrațiilor Bazinale de Apă;

- Nivelul 1 – nivelul naţional cuprinde Centrul Naţional de Prognoză din cadrul Institutului Național de Gospodărire a Apelor și Centrele Operative pentru Situații de Urgență din cadrul Administrației Naţionale „Apele Române”, şi Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

În figura 5 este redată schema fluxului informațional – operativ – decizional.

Figura 5. Schema fluxului informațional-operativ-decizional

Prin intermediul acestui sistem descris anterior sunt transmise atât informaţii operative - fluxul rapid (date hidrologice, date privind poluări accidentale, accidente la construcţiile hidrotehnice, etc) cât şi informaţii în flux lent (prognoze, diagnoze, date informative, rezumate, baze de date, etc.).

Concentrarea maximă de informaţii (ca substanţă) este la nivelul (1), nivelul de coordonare şi control permiţând acestuia să funcţioneze ca un sistem integrat, capabil să realizeze şi să implementeze strategii la nivel naţional. La nivelurile (2) şi (3) concentrarea datelor este mai scăzută, dar este necesară asigurarea validării datelor pentru luarea de decizii rapide şi corecte în cazul desfăşurării unor evenimente-tip, colapsuri, etc.

Ca regulă generală, la nivelurile (2), (3), centrul pentru concentrarea informaţiilor este reprezentat la nivelul Administrațiilor Bazinale de Apă de serviciile hidrologie și situații de urgență unde se colectează toate informațiile privind gestionarea situațiilor de urgență, pe baza analizelor efectuate dispunându-se măsuri clare pentru prevenirea și monitorizarea fenomenelor hidrologice. De asemenea, în afara rolului de cunoaştere a evenimentelor în derulare din jurisdicţia lor, au rolul de a coordona acţiunile de răspuns în concordanţă cu deciziile respectivei Administraţii Bazinale de Apă.

Pe perioada situațiilor de urgență, între nivelurile de decizie (2) (Administrațiile Bazinale de Apă) și (1) (Centrul Național de Prognoză din cadrul I.N.H.G.A.) există un permanent schimb de informații și date privind fenomenele hidro-meteorologice periculoase și evoluția acestora în vederea realizării unei prognoze hidrologice cât mai bună și rapidă, aceasta fiind transmisă conform fluxului informațional către Inspectoratele Județene pentru Situații de Urgență și Comitetele Locale pentru Situații de Urgență direct interesate.

La nivel general, sistemul informaţional al Administrației Naționale “Apele Române” asigură următoarele funcţii:

- Colectarea datelor şi informaţiilor;

- Transmiterea datelor şi informaţiilor;

- Procesarea datelor şi informaţiilor;

- Stocarea datelor şi informaţiilor;

- Diseminarea datelor şi informaţiilor;

- De asemenea, în vederea asigurării fluxului de date, există structuri de intervenţie.

Colectarea datelor se face printr-o reţea de monitorizare de la:

- staţii hidrometrice şi posturi pluviometrice;

- acumulări permanente şi nepermanente;

- posturi pluviometrice din reţeaua proprie Administraţia Naţională „Apele Române”

- prize de apă, aducţiuni, etc;

la care se adaugă:

- date furnizate din rețeaua A.N.M.:

  - de la staţii meteorologice şi posturi pluviometrice;

  - prognoze şi avertizări meteorologice;

  - hărţi sinoptice şi radar furnizate de terminalele S.I.M.I.N.;

- date obţinute din activitatea de prognoză hidrologică:

  - prognoze hidrologice realizate la Centrul Naţional de Prognoză Hidrologică din cadrul I.N.H.G.A.;

  - detalieri ale prognozelor realizate în Centrele Bazinale de Prognoză din cadrul Administrațiilor Bazinale de Apă.

Informaƫiile de bază necesare sistemului informaƫional hidrometeorologic al gospodăririi apelor pe suprafață administrată de A.B.A. Buzău-Ialomița, provin de la:

- 1 radar meteorologic (Băneasa);

- 55 staƫii hidrometrice ale A.B.A. Buzău-Ialomiƫa;

- 142 staƫii pluviometrice ale A.B.A. Buzău-Ialomiƫa;

- 20 staƫii meteorologice ale C.M.R. / A.N.M.;

- 3 staƫii pluviometrice ale C.M.R. / A.N.M.;

La nivelul S.G.A.-urilor, monitorizarea cantitativă a resurselor de apă se realizează prin sistemele proprii ale S.G.A.-urilor şi se centralizează la nivelul dispeceratului A.B.A. Buzău-Ialomiƫa şi apoi la nivelul dispeceratului central din A.N.A.R. Situaƫia pe S.G.A.-uri se prezintă astfel:

S.G.A. Buzău realizează monitorizarea prin:

  - 16 staƫii hidrometrice din care 15 sunt automatizate;

  - 34 staƫii pluviometrice din care 23 sunt automatizate;

  - 6 staƫii meteorologice ale C.M.R. / A.N.M.;

S.G.A. Dâmboviƫa realizează monitorizarea prin:

  - 14 staƫii hidrometrice din care 8 sunt automatizate;

  - 18 staƫii pluviometrice din care 14 sunt automatizate;

  - 2 staƫii meteorologice ale C.M.R. / A.N.M.;

S.G.A. Ialomiƫa realizează monitorizarea prin:

  - 5 staƫii hidrometrice din care 5 sunt automatizate;

  - 18 staƫii pluviometrice din care 5 sunt automatizate;

  - 4 staƫii meteorologice ale C.M.R. / A.N.M.;

S.G.A. Prahova realizează monitorizarea prin:

  - 19 staƫii hidrometrice din care 14 sunt automatizate;

  - 42 staƫii pluviometrice din care 20 sunt automatizate;

  - 5 staƫii meteorologice ale C.M.R. / A.N.M.;

  - 3 staƫii pluviometrice ale C.M.R. / A.N.M.;

S.G.A. Brăila realizează monitorizarea prin:

  - 1 staƫii hidrometrică neautomatizată;

  - 12 staƫii pluviometrice neautomatizate;

  - 1 staƫii meteorologice ale C.M.R. / A.N.M.;

S.G.A. Călăraşi realizează monitorizarea prin:

  - 18 staƫii pluviometrice neautomatizate;

  - 2 staƫii meteorologice ale C.M.R. / A.N.M.;

De asemenea, fluxul privind colectarea datelor hidrologice (precipitații, debite, niveluri) cuprinde și informațiile provenite de la acumulările, derivațiile, nodurile hidrotehnice, etc. din administrarea A.B.A. Buzău-Ialomiƫa concentrarea informațiilor făcându-se la nivelul (2) de decizie.

Transmisia datelor este asigurată de infrastructura existentă la sediul fiecărei administraţii bazinale, reprezentată prin:

- reţeaua de radiocomunicație;

- reţeaua de telefonie fixă şi mobilă, scanner şi fax;

- reţeaua de calculatoare existentă şi legăturile cu sistemele de gospodărire a apelor de la nivelul fiecărui judeţ din bazin;

Procesarea datelor si informaţiilor este realizată în prima fază la Nivelul (3) de decizie (Stațiile hidrologice), toate informațiile fiind transmise către Nivelul (2) de decizie (sediul A.B.A. Buzău-Ialomița). La nivelul serviciilor P.B.H.H. și Dispecerat se concentrează toate informațiile primite din teritoriu, se analizează în detaliu la nivel bazinal cauzele care au produs fenomenele, se compară înregistrările actuale cu cele din baza de date, se realizează prognozele hidrologice privind depășirea pragurilor critice de apărare la stațiile hidrometrice (în colaborare cu I.N.H.G.A.), se analizează pagubele potențiale ce se pot produce în localitățile riverane.

Stocarea datelor şi informaţiilor - se face la Nivelurile de decizie (3) (Stații hidrologice) și (2) (A.B.A. Buzău-Ialomița), aceste informații constituind principala bază de date de lucru a serviciilor P.B.H.H. și A.B.A. Buzău-Ialomița.

Toate informațiile privind datele de gospodărire a apelor înregistrate la stațiile de măsură ale A.B.A. Buzău-Ialomița sunt transmise pentru informare conform fluxului informațional operativ decizional către Comitetele Județene pentru Situații de Urgență, Inspectoratele Județene pentru Situații de Urgență și Comitetele Locale pentru Situații de Urgență direct interesate.

Structurile de intervenţie, sunt compuse din:

- Sistemele de Gospodărire a Apelor/Sistemele Hidrotehnice Independente, care au fost constituite, la nivel de judeţe, formaţii de intervenţie operativă (forțe și mijloace de intervenție);

- Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă Județene cu personal specializat în intervenţii pe perioada situațiilor de urgență generate de inundatii;

- Comitetele Locale pentru Situații de Urgență la nivelul cărora s-au constituit Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență (forțe și mijloace de intervenție din dotarea proprie).

În conformitate cu prevederile Ordinului Comun al Ministrului Apelor și Pădurilor și Ministerul Afacerilor Interne nr. 459/78/2019 - „Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră”, activitatea de gestionare a situațiilor de urgență generate de inundații la nivel județean este coordonată de către Comitetul Judeţean pentru Situații de Urgență, Sistemele de Gospodărire a Apelor coordonând Grupurile de Suport Tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații.

## 2.3. Evenimente semnificative de inundații

### 2.3.1. Inundatii istorice

În perioada 24-25 iulie 2011 s-a produs o viitură istorică pe râul Câlnău și pe cursul mijlociu și inferior al Slănicului din cauza ploilor cu caracter torenţial. S-au înregistrat numeroase pagube materiale (inclusiv distrugerea completă a staţiei hidrometrice Costomiru) şi, din nefericire, o victimă umană la Murgeşti, pe Câlnău. În acest interval (24-25 iulie 2011) s-a depăşit cota de pericol cu 48 cm la S.H. Cernăteşti pe Slănic, respectiv cu 50 cm la S.H. Costomiru, şi 30 cm la S.H. Potârnicheşti pe Câlnău. Prin propagarea undei de viitură pe cursul inferior al Buzăului, s-a depăşit cota de atenţie la S.H. Racoviţa cu 22 cm. La statia hidrometrică Potarnichesti (r. Câlnău) s-a înregistrat un debit maxim istoric (358 m3/s) foarte apropiat de probabilitatea de 1%, iar la stațiile hidrometrice Costomiru (r. Câlnău), respectiv Cernatesti (r. Slanic) s-au înregistrat debite ce reprezintă a doua valoare din istorie. La Costomiru s-au înregistrat 115 m3/s în 2011, comparativ cu 126 m3/s in 1972, iar la Cernatesti 325 m3/s în 2011, comparativ cu 410 m3/s în 1975. Au fost afectate următoarele localități: Patârlagele, Viperești, Cozieni, Panătău, Pîrscov, Bozioru, Cătina, Mânzălesti, Lopătari, Beceni, Zărnești, Mărăcineni, Vintilă Vodă și Cernătești.

Luna mai a anului 2012 s-a caracterizat printr-un regim hidrologic excedentar, nivelurile şi debitele situându-se peste valorile normale. S-au înregistrat depăşiri ale cotelor de apărare la o serie de staţii hidrometrice, atât din bazinul Ialomiţei, cât şi al Buzăului şi Călmăţuiului. Cele mai semnificative viituri s-au înregistrat in ultima decadă a lunii mai. O situaţie deosebită s-a înregistrat la staţia Ciorani pe Cricovul Sărat, unde s-au consemnat 3 viituri puternice, dintre care se detaşează cea din 20 mai, când s-a atins nivelul de 353 cm (cu 23 cm peste cota de inundație), corespunzător unui debit de 169 mc/s. Nivelurile şi debitele de la Ciorani au fost sporite şi din cauza unor alţi factori, cum ar fi remuul (staţia se află la 4 km amonte de confluenţa cu Prahova) sau blocajul datorat vegetației și deșeurilor din albie. Cotele de inundaţie s-au depăşit şi la alte staţii, cum ar fi Moara Domnească pe Teleajen, Vărbilău pe Slănic Prahova, Teşila pe Doftana sau Potârnicheşti pe Câlnău. Debitele maxime înregistrate au fost mari (ajungând izolat până la probabilitatea de 5%), dar nu au avut caracter istoric.

Viitura înregistrată în anul 2013 pe râul Ialomicioara 2 (vest) a consemnat la stația hidrometrică Fieni al doilea debit din istorie (197 mc/s), comparativ cu maximul istoric de 228 mc/s în 2010. Debitul maxim din 2010 are o probabilitate de 3% (de 3 ori într-un secol).

Anul 2014 s-a caracterizat printr-un regim hidrologic excedentar în primele 7 luni, cu viituri frecvente și repetate, cele mai intense de după 2005. S-au semnalat depășiri ale cotelor de apărare atât bazinul hidrografic al Ialomiței, cât și în cele ale Buzăului și Călmățuiului. S-au înregistrat depășiri ale cotelor de apărare la un număr de 27 stații hidrometrice, dintre care la 15 s-a depășit cota de atenție (cod galben), la alte 10 cota de inundație (cod portocaliu), iar la 2 dintre ele cota de pericol (cod roșu). Concret, s-au depășit cotele de pericol pe râul Teleajen la stația hidrometrică Moara Domnească (în data de 20.04.2014, ora 13:00), respectiv pe râul Buzău la stația Racovița (pe 16.05.2014, orele 01:00-03:00). Se remarcă în primul rând intervalul cuprins între 19 aprilie și 19 mai, când, la intervale de 2 săptămâni s-au produs 3 serii succesive de viituri, în intervalele 19-26 aprilie, 04-06 mai respectiv 14-19 mai 2014. Debite remarcabile s-au înregistrat la următoarele stații hidrometrice: Moreni (r. Cricovul Dulce) - 180 mc/s, Baltita (r. Cricovul Dulce) - 232 mc/s, Tesila (r. Doftana) - 158 mc/s, Moara Domnească (r. Teleajen) - 480 mc/s, Ciorani (r. Cricovul Sarat) - 165 mc/s. La stațiile hidrometrice Moreni și Potârnichești s-au depășit debitele cu probabilitate de 5%, până la 3%, respectiv 4%. Viitura de la sfârșitul lunii noiembrie 2015 s-a datorat unor ploi abundente, concomitent cu cedarea apei din stratul de zăpadă preexistent în zonele de deal și de munte. La stația hidrometrică Moara Domnească (r. Teleajen), debitul maxim (400 m3/s) corespunde unei probabilități de 10% (o dată la 10 ani).

În anul 2016 scurgerea maximă a avut valori semnificative, dar nu s-a ridicat la nivelul celor istorice din anii 1975, 1991, 2001 sau 2005. S-au înregistrat depășiri ale cotelor de apărare la un număr de 15 stații hidrometrice, dintre care la 12 s-a depășit cota de atenție (cod galben), iar la 3 dintre ele cota de pericol (cod roșu). Concret, s-a depășit cu 42 cm cota de pericol pe râul Nișcov la stația hidrometrică Izvoru (în data de 11.10.2016, ora 23:00). O zi mai târziu (12.10.2016) s-a depășit cota de pericol cu 20 cm pe râul Teleajen la stația hidrometrică Moara Domnească (între orele 08:00-10:00), respectiv cu 10 cm pe râul Cricovul Sărat la stația hidrometrică Ciorani (la ora 14:00). Debitele maxime înregistrate au atins în bazinul Ialomiței probabilitatea de 5% și chiar 2% în subbazinul Telega (Mislea).

În figura 6 se prezintă inventarul pagubelor generate de inundaţii din perioada 2010-2016.

Evenimentele istorice de inundații ce au avut loc în spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Buzău - Ialomița au servit ca bază de analiză în identificarea evenimentelor semnificative de inundatii, ca parte a evaluării preliminare a riscului la inundații.

Figura 6. Pagubele generate de inundații în perioada 2010-2016 în spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomiƫa

### 2.3.2. Evenimente semnificative

Identificarea inundaţiilor istorice semnificative din România reprezintă o activitate ce răspunde Articolului 4 al Directivei Inundaţii 2007/60/C.E., care “solicită tuturor statelor membre o descriere a inundaţiilor care au survenit în trecut şi care au avut impact negativ asupra sănătăţii umane, mediului, patrimoniului cultural şi activităţii economice şi pentru care probabilitatea de apariţie a unor evenimente viitoare similare este încă relevantă, incluzând informaţii referitoare la zonele inundate precum şi o evaluare a efectelor negative pe care acestea le-au produs”.

Concluziile analizei Comisiei Europene privind prima etapă de implementare a Directivei Inundații 2007/60/C.E. în România, au evidențiat următoarele:

- buna coordonare la nivel național (abordare similară în toate cele 11 subunități) și la nivel internațional (sub îndrumarea I.C.P.D.R. - Comisiei Internaționale pentru Protecția Fluviului Dunărea, existența acordurilor bilaterale);

- România a raportat evaluarea riscului de inundații pentru toate tipurile de inundații care se pot produce: fluvială, pluvială, din ape subterane, din accidente/avarii ale infrastructurii de apărare la inundații, în funcție de condițiile specifice ale sub-bazinelor;

- nu a fost luat în considerare impactul schimbărilor climatice asupra dezvoltării pe termen lung, tendințele impactului schimbărilor climatice asupra apariției și magnitudinii inundațiilor la nivel național nu sunt clar descrise.

Față de Ciclu I în care au fost identificate inundații istorice semnificative din sursă fluvială, în Ciclul II a fost luată în considerare și analizată și sursa pluvială a inundațiilor, identificând zonele urbane afectate în perioada 2010-2016 de ploi torenţiale cumulate şi cu creşteri de debite care au dus la producerea de pagube însemnate în localităţile respective, și ale căror efecte au fost, în general, amplificate de funcţionarea deficitară a sistemelor de canalizare.

Spre deosebire de Ciclul I de implementare a Directivei Inundații 2007/60/CE, când au fost analizate inundații istorice petrecute într-o perioada mai îndepărtată față de momentul prezent, pentru care nu s-au identificat informații foarte detaliate în legătură cu consecințele negative produse de acestea, în Ciclul II, informațiile referitoare la consecințele din perioada analizată, respectiv 2010-2016, sunt mult mai bine documentate. Acest fapt a permis o analiză mai amănunțită cu privire la consecințele negative semnificative produse de inundațiile istorice.

În scopul definirii evenimentelor istorice semnificative s-a aplicat unitar la nivel național Metodologia privind desemnarea zonelor cu risc potențial semnificativ la inundații pentru Ciclul II, capitolul 4.2. Aspecte metodologice privind procesul de identificare a evenimentelor istorice semnificative.

Pentru identificarea și evaluarea evenimentelor istorice semnificative din sursă fluvială și a celor din sursă pluvială, într-o primă etapă, s-a realizat o analiză a inventarului de inundații istorice la nivel de evenimente istorice, prin aplicarea criteriului hidrologic (probabilitatea de depășire a debitului viiturii) și cel privind cele patru categorii de consecințe (stabilite în cadrul Directivei Inundații 2007/60/C.E.: sănătate umană, activitate economică, mediu și patrimoniu cultural), acestea păstrându-și pragurile de valori stabilite în Ciclul I. Se face mențiunea că în cazul râurilor nemonitorizate hidrologic, specialiștii din cadrul A.B.A. au estimat magnitudinea evenimentelor istorice ținând cont de precipitațiile înregistrate și de alte informații avute la dispoziție (radarele meteorologice, avertizări de tip nowcasting). Pentru sursa pluvială au fost analizate informaţii relevante privind zonele urbane afectate în perioada 2010-2016 de ploi torenţiale cumulate şi cu creşteri de debite care au dus la producerea de pagube însemnate în localităţile respective, și ale căror efecte au fost, în general, amplificate de funcţionarea deficitară a sistemelor de canalizare.

Astfel în Ciclul II, ulterior identificării evenimentelor istorice semnificative preliminare, s-a urmărit o selecție a localităților și a sectoarelor de râu / afluenților afectați de evenimentul istoric semnificativ considerat prin aplicarea la nivel de sector a aceluiași criteriu hidrologic și a unui nou set de criterii privind consecințele, respectiv criteriul populaţiei (cu prioritate mare în cazul producerii de victime, sinistraţi sau case distruse) şi criteriul socio-economic (în cazul în care valoarea calculată pentru o localitate depăşeşte pragul de 50). Pentru sursa pluvială s-a aplicat criteriul hidro-meteorologic ce a constat în îndeplinirea condiţiei ca precipitaţiile care au generat evenimentul să aibă o probabilitate mai mică de 10% sau o cantitate peste pragurile de avertizare sau debite maxime înregistrate la staţiile hidrometrice din vecinătate să indice o frecvenţă de apariţie mai mică de 10%.

Etapele principale parcurse la nivel național pentru a răspunde cerințelor evaluării preliminare a riscului la inundații din Ciclul II în ceea ce privește stabilirea evenimentelor istorice semnificative (fluvial și pluvial), se prezintă schematic în figura 7.

Figura 7. Etape principale parcurse în Ciclul II la nivel național pentru definirea evenimentele istorice semnificative din sursă fluvială și din sursă pluvială

Directiva Inundaţii 2007/60/C.E. recomandă și o evaluare a consecinţelor negative potenţiale ale viitoarelor inundaţii (“Future floods”) pentru sănătatea umană, mediu, patrimoniul cultural şi activitatea economică, luând în considerare pe cât posibil probleme ca topografia, poziţia cursurilor de apă şi caracteristicile lor generale hidrologice şi geomorfologice, inclusiv albiile majore ca zone de retenţie naturală, eficienţa infrastructurilor de apărare pentru protecţia împotriva inundaţiilor, poziţia zonelor populate, zonele cu activitate economică şi dezvoltare pe termen lung, inclusiv efectele schimbărilor climatice asupra apariţiei inundaţiilor.

Astfel, în Ciclul II au fost identificate inundațiile semnificative potențiale viitoare și evaluate consecințele potențiale ale acestora pe baza Metodologiei privind desemnarea zonelor cu risc potențial semnificativ la inundații pentru Ciclul II, principiile generale în această abordare constând în:

- considerarea zonelor potenţial inundabile ale evenimentelor extreme viitoare pe baza informaţiilor complete şi omogene posibil a fi integrate la nivel naţional sau a unor metodologii simplificate;

- considerarea unor indicatori care să ilustreze expunerea la risc a cel puţin patru categorii de receptori (sănătate umană, mediu, patrimoniul cultural şi activităţi economice), ţinând seama de informaţiile disponibile la momentul prezent, respectiv a populaţiei potenţial afectate, precum şi a obiectivelor socio-economice potențial afectate cu ajutorul tehnicilor GIS.

Această evaluare a consecinţelor directe a evenimentelor extreme nu poate fi considerată decât o abordare generală, simplificată, a vulnerabilităţii teritoriului, deoarece:

- anumite caracteristici de hazard (intensitate, cinetică etc.) nu sunt luate în considerare;

- indicatorii propuşi nu iau în considerare nici vulnerabilitatea intrinsecă a celor patru categorii de interese, nici evoluţia viitoare a acestora;

- pagubele indirecte nu sunt cuantificate.

Ca urmare a aplicării criteriilor și parcurgerii pașilor menționați în Metodologia privind desemnarea zonelor cu risc potențial semnificativ la inundații pentru Ciclul II, au fost identificate 4 evenimente istorice semnificative de inundații (3 de tip fluvial și 1 de tip pluvial) ce sunt enumerate în tabelul 3 și reprezentate în Anexa 8.

Tabelul 3. Evenimente istorice semnificative (fluvial și pluvial) identificate în Ciclul II aferente A.B.A. Buzău-Ialomiţa

| Nume eveniment | Data debut eveniment |
| --- | --- |
| loc. Ploiești, jud. Prahova | 07.05.2014 |
| Inundație 2012 mai r. Ghighiu (Istau) | 19.05.2012 |
| Inundație 2014 iulie r. Cricovul Dulce și afluenți | 10.07.2014 |
| Inundație 2016 octombrie - r. Prahova și afluenți | 12.10.2016 |

În tabelul 4 se prezintă un centralizator al sectoarelor de râu şi al zonelor urbane afectate de evenimente istorice semnificative identificate în cadrul A.B.A. Buzău-Ialomiţa în Ciclul II de implementare a Directivei Inundații.

Tabelul 4. Centralizator al sectoarelor de râu şi al zonelor urbane afectate în cadrul evenimentelor istorice semnificative (fluvial și pluvial) în Ciclul II aferente A.B.A. Buzău-Ialomiţa

| Nr. crt. | Denumire locație inundată | Tip inundație | Sursă inundație | Data debut eveniment | Durata inundației (zile) | Lungime sector de râu / suprafață zonă urbană inundată (km/km2) | Probabilitate | Mecanism | Caracteristici | Consecințe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | r. Ghighiu - loc. Mizil - loc. Baba Ana | istorică | fluvială | 19.05.2012 | 3 | 6,49 | 60% | A21 | A34 | B12, B41, B42 |
| 2 | r. Cricov - loc. Ghirdoveni | istorică | fluvială | 10.07.2014 | 3 | 12,99 | 8% | A21 | A34 | B41, B43 |
| 3 | r. Provița - av. confl. Roșioara | istorică | fluvială | 10.07.2014 | 3 | 16,98 | 8% | A21 | A34 | B12, B41, B43 |
| 4 | r. Teleajen - av. confl. Dâmbul - loc. Sicrita | istorică | fluvială | 12.10.2016 | 3 | 16,70 | 10% | A21 | A34 | B41, B43 |
| 5 | r. Pârâul Rece - loc. Moara Domnească | istorică | fluvială | 12.10.2016 | 3 | 2,33 | 10% | A21 | A34 | B41, B43 |
| 6 | loc. Ploiești, jud. Prahova | istorică | pluvială | 07.05.2016 | 1 | 11,62 | 20% | A24 | A33 | B11, B41, B44 |

Legendă: A21 - Depăşirea capacităţii de transport a albiei, A24 - Blocare / Restricţionare, A33 - Viitură cu alt tip de timp de creştere, A34 - Viitură cu timp de creştere mediu, B11 - Consecințe asupra sănătăţii umane, B12 - Consecințe asupra comunităţii, B41 - Consecințe asupra proprietăţilor, B42 - Consecințe asupra infrastructurilor de orice natură, B43 - Consecințe asupra utilizării terenurilor, B44 - Consecințe asupra activității economice.

Notă: evenimentele istorice semnificative având sursa de inundare pluvială au fost estimate ca suprafeţe inundate (km2); evenimentele istorice semnificative avînd sursa de inundare fluvială au fost estimate ca lungimi de sector de râu inundat (km).

În ceea ce priveşte inundaţiile semnificative potenţiale viitoare au fost desemnate în Ciclul II un număr de 10 inundaţii semnificative potenţiale viitoare la nivelul A.B.A. Buzău-Ialomiţa (tabelul 5) și reprezentate în Anexa 8.

Tabelul 5 Centralizator inundaţii semnificative potenţiale viitoare la nivelul A.B.A. Buzău-Ialomiţa, Ciclul II

| Nr. crt. | Denumire locație inundată | Sursă inundație | Lungime sector inundat (km) | Probabilitate | Mecanism | Caracteristici | Consecințe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | r. Ialomicioara - av. confl. Pârâul Crângului | fluvială | 11,45 | 1-5% | A21 | A31 | B11, B12, B41, B42, B43 |
| 2 | r. Slănic - av. loc. Groșani | fluvială | 12,09 | 1-5% | A21 | A33 | B11, B12, B41, B42, B43, B44 |
| 3 | r. Buzău - av. confl. Pârâul Ilcii - am. confl. Crasna | fluvială | 34,93 | 1-5% | A21 | A32, A34 | B11, B12, B22, B31, B41, B42, B43, B44 |
| 4 | r. Dălghiu - av. confl. Valea Sasului | fluvială | 5,06 | 1-5% | A21 | A31 | B11, B41, B42 |
| 5 | r. Acriș - av. confl. Paejului | fluvială | 6,37 | 1-5% | A21 | A33 | B11, B41, B42, B43 |
| 6 | r. Lădăuți - av. loc. Lădăuți | fluvială | 4,70 | 1-5% | A21 | A33 | B11, B41, B42, B43 |
| 7 | r. Barcani - av. confl. Valea Chiusurugului | fluvială | 5,04 | 1-5% | A21 | A33 | B11, B12, B41, B42, B43 |
| 8 | r. Bărbat - av. confl. Scrădoasa | fluvială | 5,52 | 1-5% | A21 | A33 | B11, B31, B41, B42, B43 |
| 9 | r. Bălăneasa (Sărățel) - av. loc. Tocileni | fluvială | 3,92 | 1-5% | A21 | A31 | B11, B41, B42, B43 |
| 10 | r. Slănicel - loc. Ghiocari - loc. Chiliile | fluvială | 1,97 | 1-5% | A21 | A31 | B11, B12, B41 |

Legendă: A21 – Depășirea capacității de transport a albiei, A31 – Viitură rapidă (flash flood), A32 - Viitură de primăvară datorată topirii zăpezii, A33 – Viitură cu alt tip de timp de creştere, A34 - Viitură cu timp de creştere mediu, B11 - Consecințe asupra sănătăţii umane, B12 - Consecințe asupra comunităţii, B22 - Consecințe asupra zonelor protejate, B31 - Consecințe asupra obiectivelor culturale, B41 - Consecințe asupra proprietăţilor, B42 - Consecințe asupra infrastructurilor de orice natură, B43 - Consecințe asupra utilizării terenurilor, B44 - Consecințe asupra activității economice.

## 2.4. Zone cu risc potențial semnificativ la inundații

Articolul 5 (1) al Directivei 2007/60/C.E. privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii prevede ca, pe baza evaluării preliminare a riscului la inundaţii, statele membre să determine acele zone pentru care ajung la concluzia că există un risc potenţial semnificativ la inundaţii sau se constată posibilitatea apariţiei acestor fenomene.

Zonele cu risc potențial semnificativ la inundații au fost identificate în cadrul Evaluării preliminare a riscului la inundații (prima etapă de implementare a Directivei Inundații), raportată la Comisia Europeană de către Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor pentru toate cele 11 Adminstrații Bazinale de Apă și fluviul Dunărea, în august 2019.

În scopul definirii zonelor cu risc potențial semnificativ la inundații s-a aplicat unitar la nivel național Metodologia privind desemnarea zonelor cu risc potențial semnificativ la inundații pentru Ciclul II, capitolul 4.4. Aspecte metodologice privind procesul de definire a zonelor cu risc potențial semnificativ la inundații.

În Ciclul I de implementare a Directivei Inundaţii 2007/60/C.E., zonele cu risc potenţial semnificativ la inundaţii au fost selectate ţinând cont de:

- zonele prevăzutele cu lucrări de protecţie împotriva inundaţiilor (având lungimea digurilor mai mare de 5 km);

- rezultatele obţinute în cadrul proiectului PHARE 2005/017-690.01.01 Contribuţii la dezvoltarea strategiei de management al riscului la inundaţii (beneficiar – M.M.P. şi A.N.A.R.);

- sectoarele de curs de apă / zonele subiect ale viiturilor semnificative din trecut respectiv înfăşurătoarea acestor inundaţii istorice. Realizarea layere-lor GIS a acestor zone a fost realizată la nivelul teritoriului naţional cu sprijinul A.N.A.R, prin Administraţiile Bazinale de Apă în coordonarea M.M.P. şi cu îndrumarea ştiinţifică a I.N.H.G.A. în perioada 2009-2010 pentru realizarea Planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale.

Pentru zonele A.P.S.F.R. unde nu a existat o evaluare fizică a pagubelor şi, în consecinţă, nici o evaluare monetară a acestora, au fost luate în considerare localităţile, respectiv populaţia potenţial afectată, infrastructura de transport şi terenul agricol, evaluate prin metode statistice bazate pe informaţiile din CORINE Land Cover, completate cu date referitoare la obiective socio - economice importante.

În schimb, în Ciclul II de implementare, metodologia de stabilire a zonelor cu risc potenţial semnificativ la inundaţii a suferit numeroase îmbunătăţiri, acestea fiind desemnate ţinând cont de următoarele principii generale:

- evaluarea evenimentelor istorice semnificative indică faptul că zona este supusă şi în prezent riscului la inundaţii sau la inundaţii recurente

  - față de inundaţiile istorice semnificative selectate, unde s-a utilizat un prag minim pentru indicatorul socio-economic de 50, în cazul A.P.S.F.R.-urilor au fost selectate numai sectoarele de râu pentru care criteriul populaţiei (Ip) şi / sau criteriul socio-economic (Is-e) are valori peste 200;

- evaluarea riscului potenţial la inundaţii indică faptul că zona este considerată a fi de importanţă strategică naţională sau critică în cazul unor situaţii de urgenţă majoră (cum ar fi afectarea unor spitale, aeroporturi internaţionale, școli, infrastructura de transport etc.);

- specialiştii din domeniul managementului riscului la inundaţii la nivel de Administraţii Bazinale de Apă sau alte părţi interesate la nivel local pot indica în mod clar zone supuse riscului la inundaţii severe.

Informaţii disponibile luate în considerare în stabilirea zonelor cu risc potențial semnificativ la inundații în Ciclul II au fost:

- sectoarele cursurilor de apă stabilite ca A.P.S.F.R. în Ciclul I al Directivei Inundaţii 2007/60/C.E.;

- sectoarele cursurilor de apă pe care s-au produs inundaţii istorice semnificative în perioada 2010-2016, ale căror consecinţe au avut valori ale Ip (criteriul populaţiei) > 0 sau Is-e (criteriul socio-economic) > 200;

- inundaţii istorice semnificative cu impact mic, Is-e = 50 - 200;

- zone care au fost identificate ca fiind afectate de inundaţii istorice semnificative după implementarea Ciclului I al Directivei Inundaţii 2007/60/C.E., respectiv după anul 2012, şi care îndeplineau criteriile de hazard şi risc luate în considerare în definirea A.P.S.F.R.-urilor la nivel naţional în Ciclul I; acestea au fost identificate în cadrul etapei de elaborare a P.M.R.I.;

- extinderea spaţială a hazardului pentru viituri rapide şi scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, precum şi a riscului aferent - Risc FF (flash flood) = 3 - 5 sau Hazard FF (flash flood) = 5

- rezultatele obţinute în cadrul proiectului VULMIN, respectiv sectoare de cursuri de apă susceptibile la viituri rapide - indicele de susceptibilitate IFF (indicele susceptibilităţii) = 3 - 5;

- localităţi afectate de inundaţii provenite din ploi abundente de scurtă / lungă durată şi cu drenaj deficitar;

- zonele susceptibile la inundaţii, sub forma înfăşurătorii inundaţiilor rezultate în urma modelării cu sisteme Fuzzy – GIS GRASS şi aplicării unor metode de procesare GIS a Modelului Digital al Terenului;

- date spaţiale pentru evaluarea impactului potenţial al inundaţiei (consecinţe potenţiale).

Pașii parcurși în identificarea şi desemnarea zonelor cu risc potenţial semnificativ la inundaţii pentru Ciclul II sunt prezentați schematic în figura 8.

Figura 8. Pașii parcurși în identificarea şi desemnarea zonelor cu risc potenţial semnificativ la inundaţii în Ciclul II

În urma reanalizării celor 16 de zone cu risc potenţial semnificativ la inundaţii din Ciclul I doar din sursă fluvială pentru spațiului hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomița, s-a concluzionat că, în Ciclul II, 10 de zone A.P.S.F.R. au rămas nemodificate, iar 6 zone A.P.S.F.R. au suferit modificări lungimile / suprafețele (reduceri / prelungiri).

În plus de toate acestea, în Ciclul II s-au identificat alte 11 noi zone AP.S.F.R. din sursă fluvială și încă 1 zonă A.P.S.F.R. din sursa pluvială.

În total, numărul de zone A.P.S.F.R raportate în etapa 1 din Ciclul II este de 27 și îi corespunde o lungime de 1.252 km (prin adăugarea celor 284 km reprezentați de zonele noi și zonele cu modificări), reprezentând 21% din lungimea totală a cursurilor de apă administrate de A.B.A. Buzău-Ialomița.

Cele 27 zone A.P.S.F.R. din sursă fluvială (reprezentând cele două Cicluri de implementare, respectiv 16 din Ciclul I și 11 noi din Ciclul II) şi 1 zonă A.P.S.F.R. din sursa pluvială (doar din Ciclul II) sunt prezentate detaliat în tabelul 6 şi în Anexa 9.

Tabelul 6. Zonele cu risc potențial semnificativ la inundații în A.B.A. Buzău-Ialomița – Ciclul II

| Nr. crt. | Cod de identificare | Denumire zonă cu risc potențial semnificativ la inundații | Lungime / Suprafață (km / km2) | Ciclul de raportare | Sursa inundatie | Mecanism | Caracteristici | Consecințe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RO5-11.01.....-01A | r. Ialomița - am. ac. Dridu - av. Târgoviște | 124,98 | ciclul I | fluvial | A21 | A35 | B11, B12, B41, B42, B43, B44 |
| 2 | RO5-11.01.....-02A | r. Ialomița - av. ac. Dridu | 203,10 | ciclul I | fluvial | A21, A22, A23 | A35, A38 | B11, B12, B22, B31, B41, B42, B43, B44 |
| 3 | RO5-11.01.007....-01A | r. Ialomicioara - av. confl. Pârâul Crângului | 11,45 | ciclul II | fluvial | A21 | A31 | B11, B12, B41, B42, B43 |
| 4 | RO5-11.01.008....-01A | r. Bizdidel | 22,82 | ciclul I | fluvial | A21 | A33 | B11, B23, B41, B42, B43 |
| 5 | RO5-11.01.009....-01A | r. Vulcana - av. loc. Vulcana de Sus | 17,59 | ciclul I redus | fluvial | A21 | A33 | B11, B23, B41, B42, B43 |
| 6 | RO5-11.01.011.01...-01A | r. Ocnița - av. confl. V. Olan | 5,16 | ciclul I redus | fluvial | A21 | A33 | B11, B12, B41, B42, B43 |
| 7 | RO5-11.01.016....-01A | r. Cricov - av. confl. Strâmbul | 69,92 | ciclul I redus | fluvial | A21, A22 | A34 | B11, B12, B41, B42, B43 |
| 8 | RO5-11.01.016.04...-01A | r. Provița - av. confl. Târșa | 50,03 | ciclul II | fluvial | A21 | A33 | B11, B12, B22, B41, B42, B43 |
| 9 | RO5-11.01.020....-01A | r. Prahova - av. loc. Comarnic | 153,27 | ciclul I | fluvial | A21; A22 | A32; A34 | B11, B12, B22, B41, B42, B43, B44 |
| 10 | RO5-11.01.020.13...-01A | r. Teleajen - av. loc. Teișani | 78,68 | ciclul I | fluvial | A21 | A34 | B11, B23, B41, B42, B43, B44 |
| 11 | RO5-11.01.020.13.11..-01A | r. Vărbilău - am. loc. Târșoreni | 28,06 | ciclul I | fluvial | A21 | A33 | B11, B23, B41, B42, B43 |
| 12 | RO5-11.01.020.13.11.02.-01A | r. Slănic - av. loc. Groșani | 12,09 | ciclul II | fluvial | A21 | A33 | B11, B12, B41, B42, B43, B44 |
| 13 | RO5-11.01.020.13.12..-01A | r. Telega - av. loc. Melicești | 32,84 | ciclul I redus | fluvial | A21 | A33 | B11, B23, B31, B41, B42, B43 |
| 14 | RO5-11.01.020.13.14..-130543-P-A | loc. Ploiești - inundații din pluvial |  | ciclul II | pluvială, barare artificială - infrastructură de apărare | A24 | A33 | B11, B12, B22, B23, B31, B41, B42, B43, B44 |
| 15 | RO5-11.01.022....-01A | r. Sărata - av. confl. Năianca | 40,52 | ciclul I | fluvial | A21, A23 | A35, A38 | B11, B22, B41, B42, B43, B44 |
| 16 | RO5-12.01.082....-01A | r. Buzău - av. confl. Cășoaca Mare | 239,96 | ciclul I | fluvial | A21, A22, A23 | A32, A34, A38 | B11, B12, B31, B41, B42, B43, B44 |
| 17 | RO5-12.01.082....-02A | r. Buzău - av. confl. Pârâul Ilcii - am. confl. Crasna | 34,93 | ciclul II | fluvial | A21 | A32; A34 | B11, B12, B22, B31, B41, B42, B43, B44 |
| 18 | RO5-12.01.082.02...-01A | r. Dălghiu - av. confl. Valea Sasului | 5,06 | ciclul II | fluvial | A21 | A31 | B11, B41, B42 |
| 19 | RO5-12.01.082.04...-01A | r. Acriș - av. confl. Paejului | 6,37 | ciclul II | fluvial | A21 | A33 | B11, B41, B42, B43 |
| 20 | RO5-12.01.082.06...-01A | r. Lădăuți - av. loc. Lădăuți | 4,70 | ciclul II | fluvial | A21 | A33 | B11, B41, B42, B43 |
| 21 | RO5-12.01.082.06.01..-01A | r. Barcani - av. confl. Valea Chiusurugului | 5,04 | ciclul II | fluvial | A21 | A33 | B11, B12, B41, B42, B43 |
| 22 | RO5-12.01.082.06.02..-01A | r. Bărbat - av. confl. Scrădoasa | 5,52 | ciclul II | fluvial | A21 | A33 | B11, B31, B41, B42, B43 |
| 23 | RO5-12.01.082.22...-01A | r. Bâsca Chiojdului - av. loc. Bâsca Chiojdului | 27,43 | ciclul I | fluvial | A21 | A31 | B11, B12, B41, B42, B43 |
| 24 | RO5-12.01.082.24...-01A | r. Bălăneasa (Sărățel) - av. loc. Tocileni | 3,92 | ciclul II | fluvial | A21 | A31 | B11, B41, B42, B43 |
| 25 | RO5-12.01.082.25...-01A | r. Sărățel - av. confl. Slănicel - am. loc. Joseni | 13,81 | ciclul I prelungire | fluvial | A21 | A33 | B11, B23, B41, B42, B43 |
| 26 | RO5-12.01.082.25.02..-01A | r. Slănicel - loc. Ghiocari - loc. Chiliile | 1,97 | ciclul II | fluvial | A21 | A31 | B11, B12, B41 |
| 27 | RO5-12.01.082.31...-01A | r. Câlnau - av. loc. Valea Salciei | 48,81 | ciclul I | fluvial | A21 | A33 | B11, B12, B41, B43 |
| 28 | RO5-12.01.082.33.02.02.-01A | r. Comisoaia - loc. Cuculeasa | 3,88 | ciclul I redus | fluvial | A21 | A35 | B11, B23, B41, B42, B43, B44 |

Legendă: A21 - Depășirea capacității de transport a albiei, A22 - Depășirea infrastructurii de apărare, A23 - Distrugerea infrastructurii de apărare, A31 - Viitură rapidă (flash flood), A32 - Viitură de primăvară datorată topirii zăpezii, A33 - Viitură cu alt tip de timp de creștere, A34 - Viitură cu timp de creștere mediu, A35 - Viitură cu timp de creștere mic, A38 - Viitură cu niveluri remarcabile, B11 - Consecințe asupra sănătății umane, B12 - Consecințe asupra comunității, B22 – Consecințe asupra zonelor protejate, B23 - Consecințe asupra surselor de poluare, B31 - Consecințe asupra obiectivelor culturale, B41 - Consecințe asupra proprietăților, B42 - Consecințe asupra infrastructurilor de orice natură, B43 - Consecințe asupra utilizării terenurilor, B44 - Consecințe asupra activității economice

Notă: evenimentele istorice semnificative având sursa de inundare pluvială au fost estimate ca suprafețe inundate (km2); evenimentele istorice semnificative având sursa de inundare fluvială au fost estimate ca lungimi de sector de râu inundat (km)

## 2.5. Hărți de hazard la inundații

### 2.5.1. Introducere

În Ciclul II de implementare a Directivei Inundații 2007/60/CE, în cadrul proiectului RO-FLOODS a fost elaborat un nou cadru metodologic pentru elaborarea hărților de hazard și de risc la inundații pentru România. Acesta a fost elaborat ținând cont de raportul Comisiei UE privind Hărțile de Hazard și de Risc la Inundații (P.M.R.I.), de auditul Uniunii Europene privind implementarea Directivei Inundații în România dar și de cele mai bune practici din Europa și nu numai.

Metodologia de Modelare și Cartografiere a Hazardului la Inundații dezvoltată oferă un cadru solid pentru calculul și cartografierea hazardului la inundații pentru diferite surse de inundații, mecanisme și caracteristici, care includ și schimbările climatice. Metodologia stabilește o abordare pas cu pas pentru modelarea hazardului și cartografierea inundațiilor fluviale, a celor generate de viituri rapide, a inundațiilor pluviale în zonele urbane, a celor cauzate de breșe în diguri și inundațiilor cu sursă marină.

Sursele de inundații au fost tratate separat și modelate independent, abordarea privind efectele combinate ale inundațiilor generate din diferite surse fiind complexă, nu a fost luată în considerare în acest ciclu.

Raportarea la Comisia Europeană a metodologiei, hărților de hazard la inundații și a bazelor de date asociate acestora a fost realizată de către M.M.A.P., A.N.A.R. – sediul central și I.N.H.G.A.

A.B.A. Buzău-Ialomița este afectată în principal de inundații fluviale și inundații pluviale. Zonele de mare altitudine pot fi supuse viiturilor rapide din cauza pantelor mari și a suprafețelor relativ mari ale bazinului hidrografic. Din punct de vedere istoric, inundații extreme au avut loc în zona stației hidrometrice de la Măgura înainte de construirea barajului Siriu. De asemenea, partea superioară a bazinului hidrografic este supusă inundațiilor din cauza topirii zăpezii, atunci când blocurile de gheață sunt eliberate și blochează deschiderile podurilor.

### 2.5.2. Modelarea hazardului

Hărțile de hazard la inundații oferă informații despre limita de inundabilitate, adâncimea maximă a apei și viteza maximă a apei. Aceste hărți sunt elaborate pe baza măsurătorilor topografice și batimetrice, informațiilor privind clădirile, obiectivele civile și industriale din zonele analizate, informațiilor despre utilizarea terenului, datelor hidrologice și, ca ultimă etapă, modelarea hidraulică.

Hărțile de hazard la inundații pentru A.P.S.F.R.-urile din A.B.A. Olt raportate la Comisia Europeană în Ciclul II de implementare au fost elaborate în conformitate cu cerințele Directivei Inundații; hărțile reprezentând zonele geografice care pot fi inundate pentru următoarele scenarii:

- Scenariul cu probabilitate redusă (p0,2% / p0,1% - inundații care ar putea apărea, în medie, o dată la 500 ani / 1000 de ani);

- Scenariul cu probabilitate medie (p1% - inundații care ar putea apărea, în medie, o dată la 100 de ani);

- Scenariul cu probabilitate medie incluzând efectul schimbărilor climatice (p1% + CC);

- Scenariul cu probabilitate mare (p10% - inundații care ar putea apărea, în medie, o dată la 10 ani).

Totodată, în Ciclul II de implementare a Directivei Inundații, au fost modelate și scenarii suplimentare, de exemplu pentru probabilitățile anuale de depășire de p33% și p0,5%.

A.B.A. Buzău-Ialomița include 28 de A.P.S.F.R.-uri care acoperă 1252,01 km de râu și 1 oraș. Un total de 18 A.P.S.F.R.-uri au fost modelate total/parțial în cadrul celui de-al doilea ciclu al implementării Directivei Inundații, acoperind 410,79 km de râu și 1 oraș (Ploiești). Celelalte A.P.S.F.R.-uri și sectoare de A.P.S.F.R. au fost modelate în cadrul primului ciclu al Directivei Inundații și acoperă 841,22 km.

Din cele 18 de A.P.S.F.R.-uri modelate în cel de-al doilea ciclu, pentru 3 A.P.S.F.R.-uri fluviale și 1 din viituri rapide, modelarea hidraulică din primul ciclu a fost extinsă sau îmbunătățită. 11 A.P.S.F.R.-uri fluviale, 2 A.P.S.F.R.-uri din viituri rapide și 1 A.P.S.F.R. pluvial au fost modelate integral folosind noua metodologie. Pentru restul A.P.S.F.R.-urilor (10), fluviale (8) și viituri rapide (2), rezultatele obținute în primul ciclu au fost utilizate pentru raportare.

În plus, în Ciclul II au fost modelate sectoare ale râurilor Sticlărie, Snagov, Ciocovaliștea si Vlăsia, cu o lungime totală de 114,99 km, care nu au fost definite ca A.P.S.F.R. în anul 2019 și pentru care s-au realizat atât hărți de hazard, cât și de risc la inundații.

Pentru toate cele 28 A.P.S.F.R.-uri și pentru râurile Sticlărie, Snagov, Ciocovaliștea si Vlăsia au fost elaborate hărți noi pentru a lua în considerare efectul schimbărilor climatice pentru probabilitatea anuală de depășire p1%+CC.

Figura 9 prezintă rezultatul privind modelarea hazardului la inundații în Ciclul II. Liniile portocalii reprezintă A.P.S.F.R.-urile modelate în Ciclul II, în timp ce liniile colorate în roșu, albastru sau verde sunt cele modelate în Ciclul II. Pentru orașul Ploiești a fost elaborat un model hidraulic pluvial. Liniile albastre reprezintă A.P.S.F.R.-uri modelate de tip  fluvial, liniile verzi reprezintă A.P.S.F.R.-uri modelate de tip viituri rapide, iar liniile în roșu indică modelele fluviale pentru care au fost realizate scenarii de breșe ale digurilor.

Figura 9. Prezentare generală a A.P.S.F.R.-urilor și tipurile de modelare utilizate pentru A.B.A. Buzău-Ialomița

În Ciclul II de implementare a Directivei Inundații, noile modele hidraulice au fost dezvoltate folosind în majoritatea cazurilor modelarea 2D în regim nepermanent, în timp ce hărțile de hazard la inundații din primul ciclu au fost obținute în majoritatea cazurilor prin utilizarea modelelor 1D-2D în regim permanent de curgere.

### 2.5.2.1. Date topografice și batimetrice

În cazul modelelor hidraulice dezvoltate în cadrul Ciclului II de implementare a Directivei Inundații, informațiile topografice și batimetrice au fost obținute din DTM-ul realizat prin mijloace LIDAR în cadrul Ciclului I, având o rezoluție de 0,5 m. În plus, s-a desfășurat o campanie de măsurători topografice și batimetrice de-a lungul râurilor, fiind măsurate inclusiv podurile, podețele, barajele mici și alte lucrări hidrotehnice considerate de interes. Aceste două surse de date au fost combinate pentru a obține geometriile care a fost în cele din urmă integrate în modelele hidraulice. În unele cazuri, au fost folosite surse suplimentare, cum ar fi de exemplu, DTM-ul utilizat în cadrul Ciclului I.

În cazul modelării inundațiilor pluviale și viiturilor rapide, care includ și efectul precipitațiilor, au avut loc unele postprocesări. Clădirile au fost ridicate cu 30 cm pentru a ține cont de pragurile clădirilor (trepte) care împiedică intrarea apei în case dacă adâncimea apei este mică. În plus, unele filtrări ale rezultatelor au fost realizate în cazul modelelor pluviale, pentru a afișa doar zonele în care adâncimea apei este mai mare decât un anumit prag (10 cm).

În Ciclul I, DTM-ul utilizat pentru construirea modelelor hidraulice a avut o rezoluție de 2 m în albia minoră și o rezoluție mai grosieră în albia majoră.

### 2.5.2.2. Date hidrologice

Procesele fizice care transformă ploaia care cade pe bazinele hidrografice în debit sunt procese din domeniul hidrologiei. În unele modele realizate în Ciclul II (modelele pluviale și anumite modele pentru viiturile rapide), hidrologia a fost încorporată în modelarea hidraulică, astfel încât modelarea s-a realizat în mod integrat.

În cele mai multe cazuri însă, datele hidrologice au fost obținute, în mod distribuit,  de către I.N.H.G.A. în diferite puncte semnificative de-a lungul râului principal, și în punctele de confluență cu afluenții.

Calculul hidrologic a fost efectuat în diferite moduri. În cea mai mare parte, au fost luate în considerare metode bazate pe analiza statistică a seriilor istorice, în cazuri particulare fiind aplicate și formule sintetice de transformare a precipitațiilor în scurgere.

Au fost calculate datele hidrologice în regim natural și în regim amenajat, care iau în considerare efectul acumulărilor existente care influențează curgerea în cadrul unui A.P.S.F.R. Toate modelele produse în Ciclu II utilizează hidrografe de debite pentru curgerea în regim nepermanent. Hidrografele de debit pentru regimul natural sau amenajat au fost calculate  pentru 5 probabilități anuale de depășire (p33%, p10%, p1%, p0,5%, p0,1%).

### 2.5.2.3. Modelarea hidraulică

Modelarea hidraulică a fost realizată folosind softul MIKE pentru majoritatea A.P.S.F.R.-urilor modelate total sau parțial în Ciclul II. A.P.S.F.R.-ul pluvial și râurile Sticlărie, Snagov, Ciocovaliștea si Vlăsia au fost modelate folosind softul HEC-RAS. Toate modelele au fost realizate utilizând curgerea în regim nepermanent și, în general, au fost folosite modele 2D. În unele cazuri, în albia minoră a fost utilizată modelarea 1D, în timp ce albiile majore au fost modelate cu 2D (modele 1D-2D).

Având în vedere faptul că lungimea A.P.S.F.R.-urilor este în unele cazuri foarte mare, cu modele de câteva zeci de km, a fost necesară adaptarea dimensiunilor rețelei de calcul, astfel încât în zonele albiilor minore sau a digurilor, unde se cere precizie, au fost impuse dimensiuni mici ale rețelei de calcul (de ordinul a 5 m, în general), în timp ce în alte zone, precum albiile majore, a fost considerată o rețea de calcul mai grosieră.

În cazul A.P.S.F.R.-urilor care se termină la confluență, a fost luat în considerare efectul confluenței, iar suprafața modelată a fost extinsă. Toate deschiderile (subtraversările) în digurile de apărare au fost considerate închise, pentru a simula scenariul cel mai nefavorabil. Această ipoteză a fost luată în considerare și de-a lungul A.P.S.F.R.-urilor.

Modelele realizate pentru A.P.S.F.R.-urile definite ca viituri rapide sunt în esență aceleași cu cele fluviale, deși în unele cazuri precipitațiile au fost incluse în model și a fost integrată transformarea din precipitații în debit.

În cazul modelului hidraulic pluvial, precipitațiile au fost integrate direct în model. Curbele IDF pentru diferitele probabilități anuale de depășire au fost furnizate de către A.N.M. Hietografele ploii au fost construite din curbele IDF folosind metoda blocurilor alternante. Rețeaua de canalizare aferentă localităților respective a fost considerată în mod implicit, incluzând în modele o infiltrație echivalentă cu randamentul preconizat al rețelei, în general echivalent cu o ploaie cu o probabilitate anuală de depășire de p33% sau p50%. Clădirile din modelul pluvial sunt considerate inundabile când este depășit un prag de 30 cm. Rugozitatea clădirilor a fost crescută pentru a evita viteze semnificative în interiorul clădirilor.

### 2.5.2.4. Dezvoltarea scenariului pentru schimbările climatice

Schimbările climatice au fost luate în considerare prin ajustarea debitelor maxime furnizate de către I.N.H.G.A. pentru probabilitatea anuală de depășire de 1%, cu coeficienții de creștere variind între 10% si 20%, în funcție de zonă. Odată ce noile hidrografe pentru schimbările climatice au fost definite, a fost utilizată aceeași metodă ca cea descrisă anterior pentru calculul hazardului la inundații.

## 2.6. Hărți de risc la inundații

### 2.6.1. Introducere

Metodologia de evaluare a pagubelor și pierderilor la inundații și cartografierea riscului, inclusiv dezvoltarea curbelor de pagube pentru România, a fost elaborată, pentru Ciclul II, în cadrul proiectului RO-FLOODS pentru Ciclul II. Această metodă permite realizarea evaluării cantitative a riscului, un element important pentru prioritizarea și justificarea investițiilor în managementul riscului la inundații. Aceasta descrie procesul de tip pas cu pas pentru a determina pagubele totale pentru diferite tipuri de inundații și pentru diferite probabilități anuale de depășire, pentru a calcula, în final, Pagubele Anuale Preconizate și Pierderile Potențiale Anuale de Vieți Omenești pe baza hărților de hazard la inundații. Ca și în cazul metodologiei pentru hazardul la inundații, această metodologie oferă o soluție hibridă pentru modelarea pagubelor pentru trei niveluri de detaliu, în funcție de disponibilitatea datelor detaliate privind expunerea la inundații.

Evaluarea cantitativă a riscului a fost efectuată pentru toate scenariile disponibile la nivelul tuturor A.P.S.F.R.-urilor din Ciclul I sau Cilcul II, inclusiv pentru scenariul care integrează schimbările climatice (p1%+CC) folosind cel mai detaliat nivel de evaluare (folosind modelul bazat pe obiecte).

Costurile privind mediul sunt excluse și nu sunt luate în considerare în evaluarea pagubelor și a riscului, deoarece nu au fost disponibile informații cu privire la calitatea apei care afectează zonele protejate în cazul unei inundații – impactul inundațiilor asupra ariilor protejate ecologic este, prin urmare, necunoscut și evaluarea pagubelor cauzate mediului este incertă și specifică pentru fiecare locație.

Raportarea la Comisia Europeană a metodologiei, a hărților de risc la inundații și a bazelor de date asociate acestora a fost realizată de către M.M.A.P., A.N.A.R. – sediul central și I.N.H.G.A..

### 2.6.2. Evaluarea riscului la inundații

Hărțile de risc la inundații au fost elaborate pe baza rezultatelor privind hazardul la inundații, luând în considerare caracteristicile elementelor expuse și vulnerabilitatea acestora la inundații. Hărțile privind riscul cantitativ la inundații prezintă valoarea pagubelor/pierderilor potențiale în caz de inundații.

Hărțile de risc la inundații pentru toate cele 28 A.P.S.F.R.-uri din A.B.A. Buzău - Ialomița raportate la Comisia Europeană în cadrul Ciclului II au fost elaborate pentru aceleași scenarii ca și hărțile de hazard la inundații, în conformitate cu cerințele Directivei Inundații 2007/60/CE.

În cadrul Ciclului II, evaluarea riscului la inundații pentru toate cele 28 A.P.S.F.R.-uri a cuprins Evaluarea pagubelor și pierderilor și Evaluarea impactului pentru toate scenariile disponibile, din Ciclul I sau Ciclul II, inclusiv pentru cel care integrează schimbările climatice (p1%+CC).

Pentru determinarea pagubelor totale, au fost calculate cele patru subcomponente: (1) pagube tangibile directe, (2) pagube tangibile indirecte, (3) pagube intangibile directe și (4) pagube intangibile indirecte care apoi s-au însumat. Pagubele totale nu includ pagubele pentru mediu.

Valoarea Pagubelor Preconizate Anuale, principalul parametru care exprimă riscul la inundații, a fost calculată atât pentru scenariul de referință, cât și pentru cel privind schimbările climatice.

Evaluarea impactului descrie consecințele negative ale inundațiilor în termeni non-monetari. Aceasta prezintă câte obiective aparținând principalelor categorii solicitate de implementarea Directivei privind Inundațiile ar putea fi potențial afectate în cazul diferitelor scenarii de inundații:

- consecințe referitoare la sănătatea umană: populație și clădiri rezidențiale, infrastructură socială și educațională, infrastructură de agrement;

- consecințe referitoare la mediu: arii protejate NATURA 2000, surse de poluare;

- consecințe referitoare la patrimoniul cultural: infrastructura culturală;

- consecințe referitoare la activități economice: clădiri industriale și comerciale, agricultură, infrastructură de transport, infrastructură de utilități.

### 2.6.2.1. Date de intrare

Au fost depuse eforturi ample în cadrul proiectului RO-FLOODS pentru a colecta datele tehnice necesare pentru a permite evaluarea cantitativă a riscului la inundații. Hazardul, datele privind expunerea și vulnerabilitatea sunt elemente cheie pentru cartografierea riscului la inundații.

Au fost utilizate următoarele tipuri de date de intrare privind hazardul:

- Limita de inundabilitate a fost utilizată pentru a determina impactul sectorial. Rezultatele a 4 până la 7 scenarii de inundații (p10%, p5%, p1%, p1%+CC, p0,5%, p0,2%, p0,1%) au fost utilizate pentru A.P.S.F.R.-urile modelate în Ciclul I (10) și pentru cele extinse sau îmbunătățite în Ciclul II (4) și rezultatele a 6 scenarii de inundații (p33%, p10%, p1%, p1%+CC, p0,5%, p0,1%) pentru A.P.S.F.R.-urile modelate integral în Ciclul II (14);

- Rastere de adâncime a apei pentru calculele privind pagubele și pierderile;

- Rastere de viteze pentru A.P.S.F.R.-urile provenite din inundații din viituri rapide și pluviale. Aceste rezultate au fost utilizate pentru 1 A.P.S.F.R. pluvial și pentru 2 A.P.S.F.R.-uri din inundații din viituri rapide modelate integral în Ciclul II. Pentru restul A.P.S.F.R.-urilor din inundații din viituri rapide (3) modelate total/ parțial în Ciclul I, acest tip de rezultate nu a fost disponibil, deoarece a fost utilizată modelarea 1D.

Pentru a obține date detaliate privind expunerea care acoperă teritorii de-a lungul tuturor A.P.S.F.R.-urilor, a fost utilizată o abordare hibridă, combinând algoritmi de învățare automată pentru ortofotoplanuri și metode manuale. Pentru completarea poligoanelor care descriu clădirile, stratul de agricultură și infrastructura de transport, au fost folosite informații privind caracteristicile din Open Street Maps, fotografii din Google Street View și ortofotoplanuri. În plus, au fost folosite multiple seturi de date colectate din surse diferite.

Setul de date detaliat privind expunerea cuprinde o bază de date cuprinzătoare privind populația, clădirile rezidențiale, obiectivele sociale (incluzând școli și licee, grădinițe, universități, spitale, secții de poliție, unități de pompieri, primării și biblioteci), patrimoniul cultural care cuprinde monumente și muzee, câteva situri UNESCO și obiective religioase, cum ar fi biserici, mănăstiri, clădirile comerciale și industriale, elemente de transport (drumuri, poduri și podețe, căi ferate, gări, aeroporturi și porturi), infrastructura de utilități, agricultura etc.

Siturile privind ariile protejate Natura 2000 care au fost utilizate pentru determinarea impactului sunt cele publicate pe site-ul M.M.A.P..

Datele privind vulnerabilitatea au fost dezvoltate ca parte a Metodologiei pentru evaluarea pagubelor și pierderilor la inundații și cartografierea riscului. Au fost generate un număr total de 86 de tipologii de vulnerabilitate la nivelul României cuprinzând curbe de pagube, valori maxime pentru structură și conținut pentru principalele tipologii ale bazei de date privind expunerea. Au fost definite în total 12 categorii de tipologii de vulnerabilitate pentru sectoarele: Rezidențial, Guvernamental și de Utilități, Sănătate, Educație, Recreere și Divertisment, Patrimoniu, Comercial, Industrial, Transport, Infrastructură, Agricultură și General, luând în considerare categoriile din baza de date privind expunerea.

### 2.6.2.2. Modelarea riscului la inundații

Pentru a evalua pagubele tangibile (atât directe, cât și indirecte), a fost utilizat modelul FLY. Instrumentul de calcul efectuează calculele caracteristice la nivel de obiect.

Întrucât poligoanele privind expunerea au uneori dimensiuni mai mari, o îmbunătățire importantă a fost realizată într-o etapă de preprocesare, dezagregând poligoanele privind datele de expunere în poligoane mai mici, astfel încât cartografierea riscului/pagubelor se bazează pe o rezoluție spațială mai mare. Pentru clădiri au fost folosite poligoane de 100 mp, pentru drumuri – 50 mp, iar pentru terenurile agricole – 2500 mp.

De asemenea, pentru a evita supraevaluarea pagubelor pentru clădirile rezidențiale, având în vedere specificul românesc, se ia în calcul un prag de 30 cm pentru clădirile rezidențiale pentru a lua în considerare cota intrării în clădire (cota soclului), astfel că pentru adâncimea apei cu valori mai mici sau egale cu 30 cm, nu s-au calculat pagube pentru clădirile rezidențiale.

Fiecărui element expus i se atribuie o curbă de pagube și o valoare maximă expusă (în euro pe m2). Pagubele tangibile directe s-au calculat ulterior combinând hazardul, expunerea și vulnerabilitatea.

Pagubele tangibile indirecte constau în costuri generate de intervenții pentru situațiile de urgență, costuri cauzate de întrerupere a traficului și de întrerupere a activității agenților economici. Costurile generate de intervenții pentru situațiile de urgență sunt egale cu 10% din pagubele tangibile directe. Acestea sunt calculate într-o etapă de post-procesare. Costurile cauzate de întreruperea activității agenților economici sunt calculate folosind aceeași abordare ca și pentru pagubele directe tangibile (folosind o curbă de vulnerabilitate și o valoare expusă). Costurile cauzate de întreruperea traficului au fost calculate pentru autostrăzi și drumuri naționale.

Pentru calculul pierderilor de vieți omenești, nu a fost luată în considerare toată populația afectată deoarece unii dintre rezidenți locuiesc în clădiri unde este posibilă adăpostirea (partea populației care nu este expusă riscului la inundații, în care general, locuiește în clădiri înalte). Se ia în considerare doar „populația la risc” (populația care locuiește la primele 2 niveluri ale unei clădiri), care este expusă la consecințe adverse ale inundațiilor. Toate persoanele care locuiesc deasupra nivelului al doilea al clădirilor au fost considerate ca nefiind expuse riscului de pierdere a vieții. Curbele de vulnerabilitate pentru pagubele intangibile reprezintă funcțiile de pierdere a vieții.

În conformitate cu metodologia, pentru calculul Pierderii de Vieți Omenești, metoda SUFRI a fost utilizată pentru 1 A.P.S.F.R. pluvial. Din cauza indisponibilității datelor, doar pentru 2 A.P.S.F.R.-uri din inundații din viituri rapide, modelate integral în Ciclul II, a fost utilizată această metodă. Metoda SUFRI necesită hărți ale coeficienților de târâre și alunecare, care nu sunt disponibile, prin urmare, aceștia sunt calculați pe baza datelor existente privind adâncimea apei și a hărților de viteză (coeficientul de târâre este egal cu viteza înmulțită cu adâncimea apei, coeficientul de alunecare este egal cu adâncimea apei înmulțită cu viteza la pătrat). Pentru restul A.P.S.F.R.-urilor din inundații din viituri rapide (3), modelate total/parțial în Ciclul I, și pentru toate cele fluviale (22), a fost utilizată metoda Jonkman pentru a calcula Pierderea de Vieți Omenești.

Pagubele intangibile (atât directe, cât și indirecte) și impacturile au fost calculate folosind operații GIS obișnuite. Pentru a minimiza probabilitatea erorilor umane, acestea au fost implementate folosind scripturi în python.

Pagubele intangibile directe (asociate persoanelor rănite) au fost calculate pe baza numărului de victime – se aplică un raport fix între numărul victimelor și al persoanelor rănite. Acest raport este dependent de sursa de inundație, N = 3 pentru inundații din viituri rapide, N = 2 pentru celelalte surse de inundație, deci Numărul persoanelor rănite = Numărul Victimelor * N. Apoi, se calculează valoarea monetară pentru numărul de victime și al persoanelor rănite.

Numărul total de persoane care pot suferi consecințe intangibile indirecte (cum ar fi Tulburarea de Stres Post-traumatic) este egal cu 25% din totalul populației afectate. Se calculează valoarea monetară asociată numărului total de persoane care pot suferi consecințe intangibile indirecte pentru a determina pagubele intangibile indirecte.

Impactul asupra populației, mediului, patrimoniului cultural și activităților economice în termeni nemonetari a fost calculată prin intersectarea limitei de inundabilitate cu diferitele layere de expunere.

În funcție de disponibilitatea datelor de hazard, pentru calculul Pagubelor Anuale Preconizate au fost utilizate rezultatele unui număr de 4 până la 7 scenarii de inundații, fiind calculată ca integrală a graficului de pagube-probabilitate anuală de depășire folosind discretizarea. Pagubele Anuale Preconizate pentru momentul prezent au fost calculate folosind probabilitatea anuală de depășire actuală a scenariilor de hazard.

### 2.6.2.3. Integrarea schimbărilor climatice în hărțile de risc la inundații

Pentru toate cele 28 A.P.S.F.R.-uri, riscul la inundații a fost evaluat pentru un scenariu incluzând schimbările climatice (p1%+CC).

Metodologia de evaluare a pagubelor și a impacturilor pentru scenariul de schimbări climatice este aceeași ca și pentru scenariile de referință descrise în subcapitolul anterior, utilizând rezultatele hazardului la inundații pentru p1%+CC.

În funcție de disponibilitatea datelor privind hazardul, pentru calculul Valorii Pagubelor Preconizate Anuale care integrează schimbările climatice au fost utilizate rezultatele a 4 până la 7 scenarii de hazard la inundații. Este folosită aceeași formulă ca și pentru calculul Valorii Pagubelor Preconizate Anuale pentru momentul prezent, dar din cauza indisponibilității rezultatelor altor probabilități anuale de depășire cu schimbări climatice integrate, a fost necesară o procedură de ajustare pentru a modifica probabilitățile anuale de depășire a evenimentelor. Pentru calculul Valorii Pagubelor Preconizate Anuale care integrează schimbările climatice, au fost determinate probabilitățile anuale de depășire viitoare ale scenariilor de referință disponibile, luând în considerare factorul de creștere asociat schimbărilor climatice specific pentru fiecare A.P.S.F.R.

## 2.7 Clasificarea și identificarea zonelor cu risc potențial semnificativ la inundații potențial tranzitorii din punct de vedere al riscului

A.P.S.F.R.-urile Tranzitorii reprezintă acele zone pentru care evaluarea riscului a indicat o scădere a riscului/un risc scăzut. Această categorie de A.P.S.F.R.-uri încă sunt abordate în P.M.R.I.-uri, pentru a asigura continuitatea între ciclurile Planului de Management al Riscului la Inundații și pentru a facilita implementarea oricăror angajamente restante care decurg din îndeplinirea obiectivelor.

Deoarece în cadrul Ciclului I de implementare a Directivei Inundații, nu a fost realizată o modelare detaliată pentru toate A.P.S.F.R.-urile și au fost elaborate hărți de risc utilizând doar o abordare calitativă, riscul semnificativ la inundații nu a putut fi confirmat. Identificarea unor astfel de A.P.S.F.R.-uri Tranzitorii nu a putut fi efectuată în timpul etapei P.F.R.A. a Ciclului II de implementare a Directivei Inundații din cauza lipsei de informații.

Pe baza rezultatelor evaluării hazardului și a riscului la inundații, a fost calculată o valoare mediană (medie) a Valorilor Pagubelor Preconizate la nivel național și de Unitate de Management. Pentru valorile de hazard, aceasta a fost calculată având în vedere suprafața inundată, iar pentru valorile de risc, aceasta a fost calculată luând în considerare pagubele totale, ambele pentru probabilitatea anuală de depășire de 1%. Pentru fiecare A.P.S.F.R. au fost adăugate pe un grafic zona inundată și pagubele totale calculate pentru probabilitatea anuală de depășire de 1% (vezi Figura 10) și astfel au fost determinate și enumerate posibilele A.P.S.F.R.-uri Tranzitorii (vezi Tabelul 7), luând în considerare valorile la nivel național. În ceea ce privește identificarea A.P.S.F.R.-urilor Tranzitorii, o analiză mai detaliată va fi realizată în ciclurile următoare, luând în considerare și alte criterii (de exemplu, sursa de inundații, potențialul de dezvoltare a zonei, criteriile de mediu, schimbările climatice etc.).

Această analiză a condus la identificarea la nivelul A.B.A. Buzău-Ialomița a  11 posibile A.P.S.F.R.-uri Tranzitorii (Tabelul 7), care urmează să fie evaluate în continuare în următorul ciclu, dintr-un total de 28 de A.P.S.F.R.-uri.

Figura 10. Prezentare generală a nivelurilor de hazard (zona inundată) și de risc (daune totale) la inundații pentru toate A.P.S.F.R.-urile din A.B.A. Buzău – Ialomița

Tabelul 7. Posibilele A.P.S.F.R.-uri Tranzitorii din A.B.A. Buzău – Ialomița

| Nr. crt. | Denumire A.P.S.F.R. | Codul UE | Suprafața inundată 1% [mii ha] | Pagube totale 1% [mil. €] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | r. Bizdidel | RO5-11.01.008....-01A | 0,22 | 7,85 |
| 2 | r. Vulcana - av. loc. Vulcana de Sus | RO5-11.01.009....-01A | 0,15 | 5,23 |
| 3 | r. Ocnița - av. confl. V. Olan | RO5-11.01.011.01...-01A | 0,05 | 1,21 |
| 4 | r. Slănic - av. loc. Groșani | RO5-11.01.020.13.11.02.-01A | 0,09 | 2,79 |
| 5 | r. Acriș - av. confl. Paejului | RO5-12.01.082.04...-01A | 0,18 | 6,38 |
| 6 | r. Sărățel - av. confl. Slănicel - am. loc. Joseni | RO5-12.01.082.25...-01A | 0,07 | 0,60 |
| 7 | r. Comisoaia - loc. Cuculeasa | RO5-12.01.082.33.02.02.-01A | 0,02 | 0,09 |
| 8 | r. Ialomicioara - av. confl. Pârâul Crângului | RO5-11.01.007....-01A | 0,05 | 1,47 |
| 9 | r. Dălghiu - av. confl. Valea Sasului | RO5-12.01.082.02...-01A | 0,05 | 1,53 |
| 10 | r. Bălăneasa (Sărățel) - av. loc. Tocileni | RO5-12.01.082.24...-01A | 0,05 | 0,23 |
| 11 | r. Slănicel - loc. Ghiocari - loc. Chiliile | RO5-12.01.082.25.02..-01A | 0,01 | 0,17 |

Figurile 11 și 12 prezintă imaginea de ansamblu a nivelurilor de hazard (zona inundată) și de risc (daune totale) la inundații pentru A.P.S.F.R.-urile din sursă fluvială și cele generate din viituri rapide din A.B.A. Buzău – Ialomița.

Figura 11. Prezentare generală a nivelurilor de hazard (zona inundată) și de risc (daune totale) la inundații pentru A.P.S.F.R.-urile fluviale din A.B.A. Buzău – Ialomița

Figura 12. Prezentare generală a nivelurilor de hazard (zona inundată) și de risc (daune totale) la inundații pentru A.P.S.F.R.-urile din viituri rapide din A.B.A. Buzău – Ialomița

Deoarece la nivel național există doar 17 A.P.S.F.R.-uri pluviale și 3 A.P.S.F.R.-uri din sursă marină, analiza realizată mai sus nu poate fi replicată pentru aceste 2 surse de inundații. În cazul A.B.A. Buzău – Ialomița, există doar 1 A.P.S.F.R. pluvial și niciun A.P.S.F.R. din sursă marină.

## 2.8 Indicatori statistici

Pe baza informațiilor obținute din hărțile de hazard și de risc la inundații, au fost generate rezultate statistice la nivelul Unității de Management. Pentru fiecare probabilitate anuală de depășire au fost luate în considerare o serie de rezultate referitoare la amploarea inundațiilor, derivate direct din hărțile de hazard (Tabelele 8 ÷ 11).

Tabel 8. Rezultate privind suprafețele inundabile pentru A.B.A. Buzău – Ialomița – toate sursele de inundație

| Probabilitatea Anuală de Depășire | Suprafața inundabilă totală |
| --- | --- |
| (p%) | (ha) |
| 10% | 60.509 |
| 1% | 118.781 |
| 1%+CC | 148.581 |
| 0,1% | 170.787 |

Tabelul 9. Rezultate privind suprafețele inundabile pentru A.B.A. Buzău – Ialomița – sursa fluvială

| Probabilitatea Anuală de Depășire | Suprafața inundabilă totală | Suprafața inundabilă specifică | Lățimea medie a zonei inundabile |
| --- | --- | --- | --- |
| (p%) | (ha) | (ha/km) | (m) |
| 10% | 59.655 | 49,63 | 496 |
| 1% | 117.405 | 97,67 | 977 |
| 1%+CC | 146.991 | 122,28 | 1.223 |
| 0,1% | 168.977 | 140,57 | 1.406 |

Tabelul10. Rezultate privind suprafețele inundabile pentru A.B.A. Buzău – Ialomița – din viituri rapide

| Probabilitatea Anuală de Depășire | Suprafața inundabilă totală | Suprafața inundabilă specifică | Lățimea medie a zonei inundabile |
| --- | --- | --- | --- |
| (p%) | (ha) | (ha/km) | (m) |
| 10% | 522 | 10,48 | 105 |
| 1% | 802 | 16,09 | 161 |
| 1%+CC | 841 | 16,87 | 169 |
| 0,1% | 969 | 19,45 | 195 |

Tabelul 11. Rezultate privind suprafețele inundabile pentru A.B.A. Buzău – Ialomița – sursa pluvială

| Probabilitatea Anuală de Depășire | Suprafața inundabilă totală | Suprafața inundabilă specifică |
| --- | --- | --- |
| (p%) | (ha) | (ha/km2) |
| 10% | 332 | 6,30 |
| 1% | 575 | 10,91 |
| 1%+CC | 749 | 14,21 |
| 0,1% | 841 | 15,98 |

Pe lângă rezultatele privind hazardul, pagubele totale au fost calculate pentru fiecare probabilitate anuală de depășire, precum și valoarea pagubelor preconizate anuale. Pagubele sunt prezentate agregat și pe categorii separate în funcție de natura lor - directe sau indirecte, tangibile sau intangibile (a se consulta explicația din subsolul tabelului) - și de sectoarele de activitate. Rezultatele sunt prezentate în tabelele 12÷15.

Tabel 12. Rezultate privind elementele expus, pagubele și pierderile potențiale pentru A.B.A. Buzău – Ialomița – toate sursele de inundație

| Probabilități Anuale de depășire/Valoarea Pagubelor Preconizate Anuale | 10% | 1% | 1%+CC | 0,1% | Valoarea Pagubelor Preconizate Anuale pentru momentul prezent | Valoarea Pagubelor Preconizate Anuale cu integrarea schimbărilor climatice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Populația afectată (număr locuitori) | 5.010 | 24.738 | 56.310 | 80.414 | 2.228 | 3.021 |
| Pagube totale (milione €) | 184,1 | 888,1 | 1.632,3 | 2.663,0 | 69,6 | 96,2 |
| Pagube totale tangibile directe (milioane €) | 136,3 | 606,1 | 1.095,2 | 1.721,5 | 47,5 | 65,5 |
| Pagube totale tangibile indirecte (milioane €) | 24,0 | 113,7 | 211,2 | 336,6 | 8,8 | 12,2 |
| Pagube totale intangibile directe (milioane €) | 23,4 | 166,1 | 321,0 | 597,9 | 13,1 | 18,2 |
| Pagube totale intangibile indirecte (milioane €) | 0,4 | 2,2 | 4,9 | 7,0 | 0,2 | 0,3 |
| Pagube totale tangibile directe pe sectoare (milioane €) |  |  |  |  |  |  |
| Rezidențial | 37,18 | 261,14 | 482,64 | 831,26 | 20,73 | 28,50 |
| Comerț | 2,75 | 23,59 | 52,78 | 88,15 | 1,68 | 2,40 |
| Industrie | 22,10 | 111,08 | 226,96 | 368,55 | 8,52 | 11,99 |
| Patrimoniu cultural | 1,59 | 5,83 | 8,91 | 14,77 | 0,46 | 0,63 |
| Utilități | 0,07 | 4,98 | 20,07 | 33,66 | 0,41 | 0,61 |
| Sănătate | 0,00 | 1,66 | 18,61 | 22,58 | 0,21 | 0,34 |
| Educație | 0,51 | 4,45 | 14,82 | 24,97 | 0,42 | 0,60 |
| Clădiri ale infrastructurii de transport | 0,04 | 0,48 | 1,43 | 2,61 | 0,04 | 0,06 |
| Infrastructura de transport | 23,23 | 58,40 | 86,49 | 111,39 | 5,02 | 6,71 |
| Agricultură | 48,81 | 134,56 | 182,58 | 223,64 | 10,04 | 13,67 |

Tabelul 13. Rezultate privind elementele expuse, pagubele și pierderile potențiale pentru A.B.A. Buzău – Ialomița – sursa fluvială

| Probabilități Anuale de depășire/Valoarea Pagubelor Preconizate Anuale | 10% | 1% | 1%+CC | 0,1% | Valoarea Pagubelor Preconizate Anuale pentru momentul prezent | Valoarea Pagubelor Preconizate Anuale cu integrarea schimbărilor climatice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Populația afectată (număr locuitori) | 4.913 | 23.996 | 55.272 | 78.712 | 2.173 | 2.946 |
| Pagube totale (milione €) | 180,0 | 872,1 | 1.610,0 | 2.622,0 | 68,1 | 94,2 |
| Pagube totale /km (milione €/km) | 0,150 | 0,726 | 1,339 | 2,181 | 0,057 | 0,078 |
| Pagube totale tangibile directe (milioane €) | 132,6 | 593,6 | 1.078,0 | 1.692,1 | 46,3 | 63,9 |
| Pagube totale tangibile indirecte (milioane €) | 23,6 | 112,3 | 209,1 | 333,0 | 8,7 | 12,0 |
| Pagube totale intangibile directe (milioane €) | 23,3 | 164,2 | 318,0 | 589,9 | 12,9 | 18,0 |
| Pagube totale intangibile indirecte (milioane €) | 0,4 | 2,1 | 4,8 | 6,9 | 0,2 | 0,3 |
| Pagube totale tangibile directe pe sectoare (milioane €) |  |  |  |  |  |  |
| Rezidențial | 36,52 | 254,95 | 473,71 | 812,86 | 20,26 | 27,85 |
| Comerț | 2,74 | 23,56 | 52,73 | 87,79 | 1,67 | 2,39 |
| Industrie | 22,08 | 110,56 | 225,71 | 366,66 | 8,48 | 11,94 |
| Patrimoniu cultural | 1,59 | 5,83 | 8,91 | 14,77 | 0,46 | 0,63 |
| Utilități | 0,05 | 4,91 | 19,98 | 33,35 | 0,40 | 0,60 |
| Sănătate | 0,00 | 1,66 | 18,57 | 22,54 | 0,21 | 0,34 |
| Educație | 0,50 | 4,44 | 14,80 | 24,88 | 0,42 | 0,60 |
| Clădiri ale infrastructurii de transport | 0,03 | 0,46 | 1,40 | 2,56 | 0,04 | 0,06 |
| Infrastructura de transport | 20,43 | 53,00 | 80,09 | 103,69 | 4,36 | 5,88 |
| Agricultură | 48,72 | 134,27 | 182,21 | 223,13 | 10,01 | 13,64 |

Tabelul 14. Rezultate privind elementele expuse, pagubele și pierderile potențiale pentru A.B.A. Buzău – Ialomița – din viituri rapide

| Probabilități Anuale de depășire/Valoarea Pagubelor Preconizate Anuale | 10% | 1% | 1%+CC | 0,1% | Valoarea Pagubelor Preconizate Anuale pentru momentul prezent | Valoarea Pagubelor Preconizate Anuale cu integrarea schimbărilor climatice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Populația afectată (număr locuitori) | 64 | 551 | 660 | 1.209 | 37 | 50 |
| Pagube totale (milione €) | 2,3 | 11,1 | 14,0 | 29,9 | 0,8 | 1,1 |
| Pagube totale /km (milione €/km) | 0,047 | 0,223 | 0,280 | 0,600 | 0,016 | 0,022 |
| Pagube totale tangibile directe (milioane €) | 2,0 | 8,4 | 10,2 | 20,2 | 0,6 | 0,8 |
| Pagube totale tangibile indirecte (milioane €) | 0,2 | 1,0 | 1,2 | 2,3 | 0,1 | 0,1 |
| Pagube totale intangibile directe (milioane €) | 0,1 | 1,7 | 2,5 | 7,2 | 0,1 | 0,2 |
| Pagube totale intangibile indirecte (milioane €) | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Pagube totale tangibile directe pe sectoare (milioane €) |  |  |  |  |  |  |
| Rezidențial | 0,31 | 4,67 | 6,12 | 14,66 | 0,30 | 0,43 |
| Comerț | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Industrie | 0,00 | 0,28 | 0,42 | 0,66 | 0,02 | 0,02 |
| Patrimoniu cultural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilități | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| Sănătate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educație | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| Clădiri ale infrastructurii de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Infrastructura de transport | 1,66 | 3,18 | 3,41 | 4,26 | 0,28 | 0,37 |
| Agricultură | 0,06 | 0,23 | 0,27 | 0,39 | 0,02 | 0,02 |

Tabelul 15. Rezultate privind elementele expus, pagubele și pierderile potențiale pentru A.B.A. Buzău – Ialomița – sursa pluvială

| Probabilități Anuale de depășire/Valoarea Pagubelor Preconizate Anuale | 10% | 1% | 1%+CC | 0,1% | Valoarea Pagubelor Preconizate Anuale pentru momentul prezent | Valoarea Pagubelor Preconizate Anuale cu integrarea schimbărilor climatice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Populația afectată (număr locuitori) | 33 | 191 | 378 | 493 | 19 | 25 |
| Pagube totale (milione €) | 1,8 | 4,9 | 8,4 | 11,2 | 0,7 | 0,9 |
| Pagube totale /km2 (milione €/km2) | 0,034 | 0,092 | 0,159 | 0,212 | 0,013 | 0,016 |
| Pagube totale tangibile directe (milioane €) | 1,6 | 4,2 | 6,9 | 9,2 | 0,6 | 0,7 |
| Pagube totale tangibile indirecte (milioane €) | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 0,1 | 0,1 |
| Pagube totale intangibile directe (milioane €) | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| Pagube totale intangibile indirecte (milioane €) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pagube totale tangibile directe pe sectoare (milioane €) |  |  |  |  |  |  |
| Rezidențial | 0,36 | 1,52 | 2,81 | 3,74 | 0,17 | 0,22 |
| Comerț | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,33 | 0,01 | 0,01 |
| Industrie | 0,02 | 0,24 | 0,83 | 1,23 | 0,02 | 0,03 |
| Patrimoniu cultural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilități | 0,02 | 0,06 | 0,09 | 0,19 | 0,01 | 0,01 |
| Sănătate | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Educație | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Clădiri ale infrastructurii de transport | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Infrastructura de transport | 1,15 | 2,22 | 2,98 | 3,44 | 0,38 | 0,46 |
| Agricultură | 0,02 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,01 | 0,01 |

Pagube Anuale Preconizate: costurile medii anuale care pot fi generate de inundații ținând cont de probabilitatea anuală de depășire a tuturor evenimentelor.

Populația afectată: Populația totală potențial afectată de un eveniment de inundație – afectată atunci când adâncimea apei este mai mare de 0 m.

Pagubele totale: pagube estimate totale provocate de inundații, exprimate în termeni monetari

Pagube totale tangibile directe: Costurile estimate generate de inundații și cauzate de impactul direct asupra bunurilor exprimate în termeni monetari (pagube cauzate caselor, spitalelor etc.).

Pagube totale tangibile indirecte: Costurile estimate generate de inundații și cauzate de impactul indirect asupra bunurilor exprimate în termeni monetari (de exemplu, întreruperea activității, întreruperea traficului și costuri privind intervențiile de urgență).

Pagube totale intangibile directe: Costurile estimate generate de inundații și cauzate de impactul direct asupra locuitorilor exprimate în termeni monetari (de exemplu, decese și persoane rănite din cauza inundațiilor)

Pagube totale intangibile indirecte: Costurile estimate generate de inundații și cauzate de impactul indirect asupra locuitorilor exprimate în termeni monetari (de exemplu, persoane afectate de sindromul post-traumatic).

# 3. Obiectivele și măsurile de management al riscului la inundații din Ciclul I – stadiul implementării

## 3.1 Sinteza măsurilor din Ciclul I

În definirea celor mai relevante măsuri la nivelul Adminstrațiilor Bazinale de Apă într-un mod unitar, în Ciclul I de implementare a Directivei Inundații 2007/60/EC a fost utilizat Catalogul de măsuri potenţiale la nivel naţional pentru reducerea riscului la inundații. Catalogul cuprinde 23 de tipuri de măsuri (structurale și nestructurale) ce urmăresc cele cinci domenii de acţiune în strânsă legătură cu ciclul de management al riscului la inundaţii: prevenire, protecție, conștientizarea publicului, pregătire, răspuns și refacere / reconstrucție.

Ȋn funcţie de nivelul de aplicare / domeniul de aplicabilitate, măsurile propuse în Ciclul I de către autoritățile / instituțiile cu responsabilități și sarcini specifice în managementul riscului la inundații au fost clasificate în trei categorii în funcție de nivelul de aplicare pentru care au fost stabilite autoritățile responsabile de implementarea lor dar și autoritatea responabilă de urmărirea implementării acestora, după cum urmează:

- Măsuri cu aplicabilitate la nivel național - reprezintă un punct cheie în construirea unui cadru organizațional bun pentru realizarea unui management integrat al riscului la inundații, deziderat care depinde de implicarea serioasă a tuturor ”actorilor” şi de folosirea eficientă a resurselor disponibile;

- Măsuri cu aplicabilitate la nivel bazinal (de Administrație Bazinală de Apă) – măsuri ce țin de soluțiile organizatorice și tehnice al căror efect vizează îmbunătățirea managementului riscului la inundații la nivelul întregului teritoriu al Administrașiei Bazinale de Apă. Sunt măsuri absolut necesare şi obligatorii în procesul de protecție împotriva inundațiilor, asigurând o bună funcționare a întregii infrastructuri actuale de protecție împotriva inundațiilor; unele dintre aceste măsuri constau în activități desfășurate permanent, absolut necesare;

- Măsuri cu aplicabilitate la nivel de zonă A.P.S.F.R. - măsuri specifice, „localizate” fie pe zonă A.P.S.F.R., fie, după caz, pe afluenți sau în bazinul amonte al sectorului respectiv dar care au efect asupra sectoarelor / zonelor cu risc potențial semnificativ la inundații.

Autoritățile care au propus măsuri concrete de reducere a riscului la inundații în P.M.R.I. A.B.A. Buzău-Ialomița aferent Ciclului I și nivelul de aplicare al lucrărilor sunt prezentate în figura 13 iar în figura 14 (numărul tipurilor de măsuri ale fiecărei autorități).

Figura 13. Autoritățile care au propus măsuri și nivelul de aplicare al acestora pentru A.B.A. Buzău-Ialomița

Figura 14. Tipul și numărul de măsuri propuse de diferite autorități în P.M.R.I. (2016) aferent A.B.A. Buzău-Ialomița

În perioada 2016-2022 au fost implementate o serie de proiecte naționale și internaționale, desfășurate și în spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomița, proiecte a căror obiective conduc și la reducerea riscului la inundaţii, enumerate și descrise în capitolul 2.2.

În P.M.R.I. Buzău-Ialomița - Ciclul I au fost propuse de asemenea, un număr de 2 măsuri concrete cu impact asupra întregului spațiu hidrografic administrat de A.B.A Buzău-Ialomița (prezentate în tabelul 16).

Tabelul 16. Numărul de măsuri concrete propuse pentru reducerea riscului la inundații în Ciclul I cu aplicabilitate la nivelul A.B.A. Buzău-Ialomița

| Denumire tip masură | Denumire măsură concretă | Nr. de măsuri | Cod măsură |
| --- | --- | --- | --- |
| Măsuri naturale de retenţie a apei prin schimbarea sau adaptarea practicilor de utilizare a terenurilor în managementul pădurilor - RO_M07 | Extinderea pădurilor în bazinele de recepție ale A.P.S.F.R. – urilor (împăduriri în afara fondului forestier) | 1 | RO_M07-4 |
|  | Lucrări de amenajare a bazinelor hidrografice torențiale – amenajarea albiilor torențiale | 1 | RO_M07-5 |
| TOTAL |  | 2 |  |

La nivelul Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița în Ciclul I au fost declarate 16 zone A.P.S.F.R. pentru care au fost identificate și prioritizate măsurile de reducere a riscului la inundaƫii. În tabelul 17 se prezintă în funcție de tip, numărul de măsuri relevante / concrete propuse pentru reducerea riscului la inundații în Ciclul I, cu aplicabilitate la nivelul zonelor A.P.S.F.R. din spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomița și în figura 15 sunt prezentate numărul de măsuri propuse pentru reducerea riscului la inundații pentru fiecare zonă A.P.S.F.R. din A.B.A. Buzău-Ialomița.

Tabelul 17. Numărul de măsuri concrete propuse pentru reducerea riscului la inundații în Ciclul I cu aplicabilitate la nivelul zonelor A.P.S.F.R. – A.B.A. Buzău-Ialomița

| Denumire tip masură | Denumire măsură concretă | Nr. de măsuri | Cod măsură |
| --- | --- | --- | --- |
| Măsuri naturale de retenţie a apei prin schimbarea sau adaptarea practicilor de utilizare a terenurilor în managementul pădurilor - RO_M07 | Îmbunatățirea managementului pădurilor în zonele inundabile | 12 | RO_M07-1 |
|  | Menținerea suprafeței pădurilor în bazinele de recepție ale A.P.S.F.R. – urilor | 15 | RO_M07-2 |
|  | Menţinerea pădurilor în zonele perimetrale lacurilor de acumulare | 4 | RO_M07-3 |
|  | Lucrări de amenajare a bazinelor hidrografice torenƫiale - amenajarea albiilor torenƫiale | 3 | RO_M07-5 |
| Alte măsuri de reducere a nivelului apei - RO_M08 | Marirea capacitatii de tranzitare prin redimensionarea podurilor | 1 | RO_M08-1 |
|  | Creșterea capacității de tranzitare a albiei minore prin lucrări locale de decolmatare și reprofilare a albiei | 13 | RO_M08-3 |
|  | Refacerea / Menţinerea volumelor de atenuare a lucrărilor de acumulare existente (permanenete / nepermanente) | 2 | RO_M08-6 |
| Măsuri de îmbunătățire a capacității de retenție la nivelul bazinului hidrografic prin realizarea de poldere și lacuri de acumulare de mici dimensiuni (realizate în zona superioară a bazinului hidrografic) - RO_M09 | Realizarea de noi poldere; asigurarea funcționalității polderelor existente | 3 | RO_M09-1 |
|  | Realizarea de noi acumulări nepermanente de mici dimensiuni | 2 | RO_M09-2 |
| Măsuri de îmbunătățire a capacității de retenție la nivelul bazinului hidrografic prin marirea gradului de siguranță a construcțiilor mari existente / creșterea capacității de atenuare a lacurilor de acumulare față de capacitatea proiectată - RO_M10 | Mărirea gradului de siguranță a construcțiilor hidrotehnice existente (reabilitare: modernizări, măsuri de limitare a infiltraţiilor etc.) | 5 | RO_M10-1 |
|  | Realizarea lucrărilor de mentenanţă pentru exploatarea în siguranţă a construcţiilor hidrotehnice existente şi a echipamentelor aferente (lucrări de întreţinere şi reparaţii curente, modernizări, retehnologizări etc.) | 6 | RO_M10-2 |
| Măsuri structurale de protecție (planificare și realizare) - RO_M11 | Realizarea de derivații de ape mari | 1 | RO_M11-2 |
|  | Măsuri de stabilizare a albiei - recalibrări albii, parapeți, ziduri de sprijin, apărări de mal, stabilizare pat albie | 28 | RO_M11-3 |
|  | Măsuri de protecție de-a lungul cursurilor de apă prin lucrări de îndiguiri locale | 4 | RO_M11-4 |
|  | Măsuri de reducere a scurgerii pe versanți si amenajarea torenților si retinerea aluviunilor / sedimentelor | 1 | RO_M11-5 |
| Măsuri de supraveghere, urmarirea comportării, expertizare, intervenții de consolidare, reabilitare și intreținere a cursurilor de apă și mentenanța lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare - RO_M13 | Mentenanța infrastructurilor existente de protecţie împotriva inundaţiilor | 8 | RO_M13-3 |
|  | Întreținerea albiilor cursurilor de apă și eliminarea blocajelor, obstacolelor pe cursurile de apă | 5 | RO_M13-4 |
| Adaptarea construcțiilor, infrastructurii și structurilor de aparare existente la condițiile schimbărilor climatice - RO_M14 | Supraînălțarea lucrărilor de indigurire/ aparare existente | 4 | RO_M14-2 |
| Măsuri privind monitorizarea, prognoza și avertizarea inundaƫiilor - RO_M17 | Îmbunătăƫirea sistemelor de monitorizare / prognoză și avertizare / alarmare | 2 | RO_M17 |
| TOTAL |  | 119 |  |

Figura 15. Numărul de măsuri propuse pentru reducerea riscului la inundații la nivel de zonă A.P.S.F.R. pentru A.B.A. Buzău-Ialomița

Ca urmare a viiturilor rapide / torențiale deosebite (de tip Flash Flood) sau viituri însemnate ce au avut loc în perioada 2010 – 2015, au fost identificate 10 noi zone cu risc la inundații pentru în spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomiƫa care nu au fost declarate ca zone A.P.S.F.R. în cadrul raportării către Comisia Europeană din martie 2012 și pentru care au fost propuse măsuri de reducere a riscului la inundații (tabelul 18).

Tabelul 18. Măsuri propuse pentru reducerea riscului la inundații asociate zonelor nou identificate cu risc la inundații în spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomiƫa

| Denumire tip masură | Denumire măsură concretă | Nr. de măsuri | Cod măsură |
| --- | --- | --- | --- |
| Măsuri naturale de retenƫie a apei prin schimbarea sau adaptarea practicilor de utilizare a terenurilor în managementul pădurilor - RO_M07 | Lucrări de amenajare a bazinelor hidrografice torenţiale - corectare torenţi (lucrări noi şi reparaţii lucrări existente | 3 | RO_M07-5 |
| Măsuri structurale de protecție (planificare și realizare) - RO_M11 | Măsuri de stabilizare a albiei - recalibrări albii, parapeți, ziduri de sprijin, apărări de mal, stabilizare pat albie | 4 | RO_M11-3 |
|  | Măsuri de protecție de-a lungul cursurilor de apă prin lucrări de îndiguiri locale | 1 | RO_M11-4 |
|  | Măsuri de reducere a scurgerii pe versanți si amenajarea torenților si reținerea aluviunilor / sedimentelor | 1 | RO_M11-5 |
| Adaptarea construcțiilor, infrastructurii și structurilor de aparare existente la condițiile schimbărilor climatice - RO_14 | Supraînălțarea lucrărilor de indigurire/ apărare existente | 1 | RO_M14-2 |
| TOTAL |  | 10 |  |

Cele mai multe dintre măsurile concrete propuse pentru reducerea riscului la inundații în bazinul hidrografic administrat A.B.A. Buzău-Ialomița sunt măsuri de tipul alte măsurile naturale de retenţie a apei prin schimbarea sau adaptarea practicilor de utilizare a terenurilor în managementul pădurilor (RO_M07 – 28%), urmează măsurile structurale de protecție (planificare și realizare) (RO_M11 - 28%), apoi măsuri de reducere a nivelului apei (RO_M08 - 13%) și măsurile de supraveghere, urmărirea comportării, expertizare, intervenţii de consolidare, reabilitare și întreținere a cursurilor de apă și mentenanţa lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare (RO_M13 - 11%).

Pe baza măsurilor concrete propuse, au fost definite proiecte integrate majore (PIM-uri) pe baza unei analize matriciale, la nivelul fiecărei zone A.P.S.F.R. (cu indicarea principalelor localităţi / grupuri de localităţi potenţial afectate, situate în banda de inundabilitate 1% precum și a principalelor măsuri cu efect semnificativ de reducere a riscului la inundaţii în localităţile respective) și tinănd cont de complexitatea vulnerabilităţii la inundaţii a bazinului hidrografic respectiv raportată la insuficiența infrastructurii de apărare împotriva inundaţiilor.

Astfel, în spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomiƫa, în Ciclul I, au fost definite 2 proiecte integrate majore (PIMuri):

- Reducerea riscului la inundaţi în bazinul hidrografic al râului Ialomiţa - aval de acumularea Pucioasa;

- Combaterea inundaţiilor în bazinul hidrografic al râului Buzău - aval de acumularea Siriu.

Mai departe, proiectele integrate majore s-au concretizat în proiecte ce sunt pregătite pentru finanţări cu fonduri europene nerambursabile. La nivelul Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomiƫa aceste proiecte sunt:

- Reducerea riscului la inundații în bazinul hidrografic Ialomița, aval de acumularea Pucioasa - Componenta I BH Ialomița Superioară – proiect susținut spre finanțare în cadrul POIM.

## 3.2 Stadiul de implementare al măsurilor propuse în Ciclul I

Conform Directivei 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații (Anexa V. – partea A.II.1 a acesteia), Comisia Europeană solicită statelor membre să descrie modul în care progresul implementării măsurilor propuse în Planurile de Management al Riscului la Inundații (P.M.R.I.) este monitorizat. Prin urmare, măsurile propuse în P.M.R.I. - 2016 necesită monitorizate.

De asemenea, în capitolul 5 al Planurilor de Management al Riscului la Inundații ale Administrațiilor Bazinale de Apă și al fluviului Dunărea aprobate prin HG 972/2016 se menționează că “Monitorizarea măsurilor naționale și coordonarea generală acestora vor fi realizate în cadrul ministerelor cu competente specifice în managementul riscurilor la inundații, cu raportare anuală în cadrul Consiliului Interministerial al Apelor. Măsurile aplicabile la nivel de Administrație Bazinală de Apă / zonă cu risc potențial semnificativ la inundații vor fi monitorizate în cadrul Administrației Naționale “Apele Române” / Administrațiilor Bazinale de Apă, cu raportare anuală către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor și în cadrul Comitetelor de Bazin.”

Monitorizarea progresului de punere în aplicare a Planurilor de Management al Riscului la Inundații (2016), aprobate în cadrul primului Ciclu al Directivei Inundații 2007/60/CE s-a realizat anual, prin formatele standard de urmărire a implementării măsurilor. Această activitate s-a realizat cu colaborarea Adminstrațiilor Bazinale de Apă, Administrației Naționale “Apele Române”și Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, având în vedere că majoritatea informațiilor necesare derulării acestui proces sunt deţinute aceste instituții.

În continuare se prezintă stadiul de realizare al tuturor măsurilor propuse în Planul de Management al Riscului la Inundaţii (2016) al Administraţiei Bazinale de Apă Buzău-Ialomiƫa, indiferent de nivelul de aplicare a măsurilor sau autoritatea responsabilă de implementarea acestora și reprezintă gradul de realizare al lucrărilor atins în perioada 2017-2022 (tabelul 19 și figura 16).

Tabelul 19. Situația centralizatoare privind stadiul de realizare al tuturor măsurilor concrete propuse în P.M.R.I. A.B.A. Buzău-Ialomița (2016) în perioada 2017-2022

| Codul măsurii | Nivel de aplicare al măsurii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bazinal (nivel A.B.A.) |  |  | Local (zonă A.P.S.F.R.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor |  |  | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor |  |  |  |  |  | Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale |  |  | Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Telecomunicațiilor |  |  |  |  |  |
|  | Gărzi Forestiere |  |  | Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița |  |  | Gărzi Forestiere |  |  | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare |  |  | Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere |  |  |  |  |  |
|  | neîncepute | în derulare | finalizate | neîncepute | în derulare | finalizate | neîncepute | în derulare | finalizate | neîncepute | în derulare | finalizate | neîncepute | în derulare | finalizate | neîncepute | în derulare | finalizate |
| RO_M07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 24 |
| RO_M08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| RO_M09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| RO_M10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| RO_M11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 13 |
| RO_M13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| RO_M14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| RO_M17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 1 | 0 | 37 | 8 | 44 | 5 | 3 | 23 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 12 | 68 |
|  | 2 |  |  | 89 |  |  | 31 |  |  | 8 |  |  | 1 |  |  | 131 |  |  |

NOTĂ: RO_M04 – măsuri de restaurare a zonelor de retenție (lunci inundabile, zone umede etc.); RO_M07 – măsuri naturale de retenţie a apei prin schimbarea sau adaptarea practicilor de utilizare a terenurilor în managementul pădurilor; RO_M08 – alte măsuri de reducere a nivelului apei; RO_M09 – măsuri de îmbunătăţire a capacității de retenție la nivelul bazinului hidrografic prin realizarea de poldere şi lacuri de acumulare de mici dimensiuni; RO_M10 – măsuri de îmbunătățire a capacității de retenție la nivelul bazinului hidrografic prin mărirea gradului de siguranță a construcțiilor mari existente / creșterea capacității de atenuare a lacurilor de acumulare față de capacitatea proiectată; RO_M11 – măsuri structurale de protecție (planificare și realizare); RO_M13 – măsuri de supraveghere, urmărirea comportării, expertizare, intervenţii de consolidare, reabilitare și întreținere a cursurilor de apă și mentenanţa lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare; RO_M14 – măsuri de adaptare a construcțiilor, infrastructurii și structurilor de apărare existente la condițiile schimbărilor climatice; RO_M17 - Măsuri privind monitorizarea, prognoza și avertizarea inundaƫiilor

Figura 16. Stadiul de realizare în perioada 2017-2022, autoritățile responsabile de implementare și tipul măsurilor propuse în P.M.R.I. Buzău-Ialomița (2016)

Analizând datele disponibile, se desprind următoarele concluzii privind gradul de implementare al măsurilor propuse în Ciclul I, în funcție de autoritățile implicate în propunerea de măsuri concrete P.M.R.I. A.B.A. Buzău-Ialomița (2016):

- Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița, a propus 69% din măsurile din plan. Dintre acestea, în perioada 2017-2022 au fost realizate și se află în diferite stadii de execuție 61% din măsurile propuse, însă acestea sunt în majoritate executate / de executat cu fonduri proprii (măsuri de îmbunătățire a capacității de retenție la nivelul bazinului hidrografic prin mărirea gradului de siguranță a construcțiilor mari existente / creșterea capacității de atenuare a lacurilor de acumulare față de capacitatea proiectată; măsuri de supraveghere, de urmărire a comportării, expertizare, intervenţii de consolidare, reabilitare și întreținere a cursurilor de apă și mentenanţa lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare etc.). Măsurile cu caracter investițional sunt finalizate sau aflate în diverse stadii de execuție în procent de 39%, iar celel neîncepute (măsuri structurale de protecție) se datorează în general lipsei surselor de finanțare.

- Gărzile Forestiere au propus 25% din măsurile din plan, iar 71% din lucrări sunt finalizate;

- Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare a propus 6% din măsurile din plan (reabilitarea lucrărilor de combatere a eroziunii solului, a stațiilor de desecare etc.): iar 88% din lucrări sunt neîncepute și 12% sunt finalizate;

- Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a propus 1 măsură din plan: lucrările sunt neîncepute (lucrări de reparatii, consolidare, reabilitare a podurilor).

În perioada dintre data publicării Planului de Management al Riscului la Inundații al A.B.A. Buzău-Ialomița din Ciclul I și anul 2022, au fost finalizate o serie de obiective de investiții (justificate de efectele inundațiilor din Ciclul I), suplimentar față de măsurile propuse în Ciclul I (tabelul 20).

Tabelul 20. Listă lucrări finalizate în perioada 2016-2021, suplimentar față de măsurile propuse în Ciclul I

| Nr. crt. | Denumire lucrare realizată | Codul și denumire A.P.S.F.R. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Regularizare și consolidare de mal pârâu Matița în comuna Podenii Noi, județul Prahova | RO5-11.01.020....-01A al raului principal „Prahova aval Comarnic” (parau Matita este afluent de Cricovul Sarat, afluent de Prahova) |
| 2 | Refacere rambleu mal stang canal evacuator, jud. Ialomita -etapa I | RO5-11.01.....-02A „Ialomita aval acumulare Dridu” |
| 3 | Refacere rambleu mal stang canal evacuator, jud. Ialomita -etapa II | RO5-11.01.....-02A „Ialomita aval acumulare Dridu” |
| 4 | Punerea in siguranta a barajului Iezer, judetul Calarasi | RO1000-14.01....-01A (rau Mostistea afluent Dunare) |
| 5 | Combaterea inundațiilor in bazinul hidrografic al râului Slănic și afluenți, jud.Buzău” – Lot 1/Tronson 1 Lopatari | RO5-12.01.082....-01A „r. Buzău - av. confl. Cășoaca Mare” |
| * Nu s-au finalizat alte lucrari în 2022 |  |  |

## 3.3 Evaluarea progresului realizat în vederea atingerii obiectivelor din Ciclul I conform Art.7(2)

Conform Directivei 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscurilor la inundații la art. 7(2), Comisia Europeană stipulează că Statele membre stabilesc obiective corespunzătoare pentru gestionarea riscului de inundații pentru zonele identificate în temeiul articolului 5 alineatul (1) și pentru zonele aflate sub incidența articolului 13 alineatul (1) litera (b), axându-se pe reducerea potențialelor efecte negative ale inundațiilor pentru sănătatea umană, mediu, patrimoniul cultural și activitatea economică și, dacă se consideră că este cazul, și pe inițiativele nestructurale și/sau pe reducerea probabilității de inundație.

În procesul complex de evaluarea a Planurilor de Management al Riscului la Inundații (2016) se analizează și modul în care sunt atinse obiectivele de management al riscului la inundații stabilite în Ciclul I a Directivei Inundații, respectiv:

- Obiective de management al riscului la inundaţii definite la nivel naţional (obiective strategice):

  - evitarea / prevenirea unor riscuri noi,

  - reducerea riscurilor existente,

  - creşterea rezilienţei,

  - conştientizarea publicului.

- Obiective specifice de management al riscului la inundaţii (obiective operaţionale):

  - minimizarea riscului inundaƫiilor asupra infrastructurii de transport;

  - minimizarea riscului inundațiilor asupra activităților economice;

  - managementul riscului inundaƫiilor asupra terenurilor agricole;

  - minimizarea riscului inundaƫiilor asupra vieƫii;

  - minimizarea riscului inundaƫiilor asupra comunităţii;

  - suport pentru atingerea şi conservarea stării ecologice bune (SEB) / potenƫialului ecologic bun (PEB) în conformitate cu cerinƫele D.C.A.;

  - minimizarea riscului inundaƫiilor asupra zonelor protejate pentru captarea apei în scopul consumului uman;

  - minimizarea riscului inundaƫiilor asupra obiectivelor potenƫial poluatoare;

  - minimizarea riscului inundaƫiilor asupra obiectivelor de patrimoniu cultural.

În vederea urmăririi atingerii acestor obiective s-au utilizat indicatori (ca ţinte cuantificabile). Astfel, fiecare obiectiv specific are un indicator, o ţintă minimă şi o ţintă aspiraţională (tabelul 21).

Tabelul 21. Obiectivele, indicatorii și țintele managementului riscului la inundații (cerinƫele minime şi ƫintele aspiraƫionale sunt valabile pentru scenariul 1%)

| Criterii de bază |  | Nr. indicatori | Obiective | Indicatori | Cerinƫă minimă | Țintă aspiraƫională |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Economic | I1 | Minimizarea riscului inundaƫiilor asupra infrastructurii de transport | Lungimea şi importanţa infrastructurii de transport (rutier, feroviar, gări, porturi, aeroporturi etc.) expusă riscului la inundaţii | Menƫinerea la situaƫia actuală a numărului căilor de transport supuse riscului la inundaƫii | Reducerea numărului căilor de transport supuse riscului la inundaƫii la 0 |
|  |  | I2 | Minimizarea riscului inundaƫiilor asupra activităƫilor economice | Numărul obiectivelor economice cu risc la inundaƫii | Menƫinerea la situaƫia actuală a numărului obiectivelor economice supuse riscului la inundaƫii | Reducerea numărului obiectivelor economice supuse riscului la inundaƫii la 0 |
|  |  | I3 | Managementul riscului inundaƫiilor asupra terenurilor agricole | Suprafaƫa terenurilor agricole supuse riscului la inundaƫii | Nu se aplică | Reducerea numărului terenurilor agricole supuse riscului la inundaƫii la 0 |
| 2 | Social | I4 | Minimizarea riscului inundaƫiilor asupra vieƫii | Numărul locuitorilor expuşi riscului la inundaƫii | Menƫinerea la situaƫia actuală a numărului locuitorilor expuşi riscului la inundaƫii | Reducerea numărului locuitorilor expuşi riscului la inundații la 0 |
|  |  | I5 | Minimizarea riscului inundaƫiilor asupra comunităƫii | Numărul infrastructurilor sociale (spitale, unităƫi de învăƫământ, biblioteci, primării, unităţi de poliƫie) supuse riscului la inundaƫii | Menƫinerea la situaƫia actuală a numărului infrastructurilor sociale supuse riscului la inundaƫii | Reducerea numărului infrastructurilor sociale supuse riscului la inundații la 0 |
| 3 | Mediu | I6 | Suport pentru atingerea şi conservarea stării ecologice bune (SEB) / potenƫialului ecologic bun (PEB) în conformitate cu cerinƫele D.C.A. | Numărul corpurilor de apă supuse riscului de a nu atinge SEB sau PEB ca efect al presiunilor hidromorologice (în legătură cu măsurile de management al riscului la inundatii) | Prin măsurile de management al riscului la inundații să nu se îngrădească atingerea obiectivelor de mediu ("starea ecologică bună" / "potențialul ecologic bun") | Contribuƫia semnificativă a măsurilor de management al riscului la inundatii în atingerea obiectivelor de mediu ("stare ecologică bună" / "potențial ecologic bun") |
| 3 | Mediu | I7 | Minimizarea riscului inundaƫiilor asupra zonelor protejate pentru captarea apei în scopul consumului uman | Numărul captărilor de apă (destinate potabilizării) supuse riscului la inundații | Menƫinerea la situaƫia actuală a numărului captărilor de apă supuse riscului la inundaƫii | Reducerea numărului captărilor de apă supuse riscului la inundații la 0 |
|  |  | I8 | Minimizarea riscului inundaƫiilor asupra obiectivelor potenƫial poluatoare | Numărul zonelor aflate sub incidenţa Directivei IPPC-IED (96/61/CE), Directivei Apelor uzate (92/271/CEE) şi Directivei Seveso II (96/82/CE) supuse riscului la inundaƫii | Reducerea sau menƫinerea la situaƫia actuală a numărului de zone cu poluare potenƫială expuse riscului la inundaƫii | Reducerea numărului zonelor cu poluare potenƫială expuse riscului la inundaƫii la 0 |
| 4 | Patrimoniu cultural | I9 | Minimizarea riscului inundaƫiilor asupra obiectivelor de patrimoniu cultural | Numărul muzeelor, bisericilor și monumentelor supuse riscului la inundaƫii | Menƫinerea la situaƫia actuală a numărului obiectivelor de patrimoniu cultural supuse riscului la inundaƫii | Reducerea numărului obiectivelor de patrimoniu cultural supuse riscului la inundații la 0 |

În continuare se prezintă modul de îndeplinire a obiectivelor de management al riscului la inundații stabilite în Ciclul I al Directivei Inundații.

La nivel național, obiectivele de management a riscului la inundații au fost atinse prin:

- evitarea / prevenirea unor riscuri noi:

  - reactualizarea Evaluării Preliminară a Riscului la Inundații la nivel de Administrașie Bazinală de Apă

- creşterea rezilienţei:

  - Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Minsiterul Investițiilor și Proiectelor Europene, 2021

  - Întărirea capacității publice în implementarea PMRI – SNMRI, proiect prin care se constituie fundamentul deciziilor strategice ce vizează reducerea riscurilor de dezastre și, implicit, creșterea siguranței cetățeanului și a mediului de afaceri. Totodată, se urmărește optimizarea cadrului legal și instituțional, identificarea suprapunerilor legislative dar și a lipsurilor legislației din domeniul managementului riscurilor, stabilirea rolurilor și competențelor autorităților publice centrale și locale

  - Bridging the gap for innovations in disaster resilience – BRIGAID, proiect internațional prin care s-a urmărit să aducă mai aproape inovatorii de tehnologii din domeniul managementului riscului la inundații, al secetelor și condițiilor meteorologice extreme și utilizatorii finali

  - Studii de fundamentare pentru documentații de urbanism;

- conştientizarea publicului:

  - elaborare ghiduri:

    - Ghid privind educarea și comportamentul populației în zonele cu risc pentru inundații, Institutul Național de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății, 2019;

    - Ghid practic pentru autorități publice privind managementul integrat al riscului la inundații și abordarea proiectelor în conexiune cu apa, Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, 2022;

    - Manualul prefectului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații;

    - Manualul primarului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații.

Pentru A.B.A. Buzău-Ialomița metoda de evaluarea a obiectivelor specifice stabilite în Ciclul I a Directivei Inundații este una cantitativă. Atingerea obiectivelor specifice se cuantifică prin realizarea indicatorilor asociați. În urma analizei indicatoriilor ce se regăsesc la nivelul tuturor zonelor A.P.S.F.R., s-a constatat că fiecare din cei 9 indicatori a fost identificat cel puțin o singură dată la nivelul A.B.A. Buzău-Ialomița în cele 16 zone A.P.S.F.R. aferente.

În urma analizei datelor disponibile, respectiv perioada 2017-2022 pentru masuri propuse de A.B.A. Buzău-Ialomița și perioada 2017-2021 pentru masuri propuse de alte autorități, gradul măsurilor finalizate declarate este de 52% iar prin similitudine cu acesta se poate considera că obiectivele de management al riscului la inundații din Ciclul I au fost atinse în procent tot de 52%.

În ceea ce privește continuitatea măsurilor propuse în Ciclul I de către A.B.A. Buzău-Ialomița, se menționează următoarele:

- Alte măsuri de reducere a nivelului apei (cod RO_M08) – au fost propuse 15 măsuri dintre care 13 sunt finalizate iar 2 măsuri sunt propuse în PMRI_2, una fiind în derulare iar cealaltă neîncepută și propusă pentru finanțare PNRR;

- Măsuri de îmbunătățire a capacitîții de retenție la nivelul bazinului hidrografic prin realizarea de poldere și lacuri de acumulare de mici dimensiuni (cod RO_M09) – au fost propuse 5 măsuri, toate acestea fiind inlcuse și în programul de măsuri aferent PMRI_2, fiind măsuri cuprinse în proiecte majore din PMRI_1 și nedemarate din lipsă de finanțare;

- Măsuri de îmbunătățire a capacității de retenție la nivelul bazinului hidrografic prin mărirea gradului de siguranță a construcțiilor existente / creșterea capacitîții de atenuare a lacurilor de acumulare față de capacitatea proiectată (cod RO_M10) – au fost propuse 11 măsuri dintre care 6 sunt finalizate, celelalte 5 măsuri fiind propuse și în PMRI_2, respectiv: 1 măsură aflată în derulare și 4 măsuri neîncepute (2 măsuri propuse pentru finanțare PNRR, 1 măsură ce face parte dintr-un proiect matur dar care nu a obținut finanțare prin POIM 2014-2020, 1 măsură ce face parte dintr-un proiect în derulare dar a fost considerată măsură neeligibilă);

- Măsuri structurale de protecție (planificare și realizare) (cod RO_M11) – au fost propuse 38 măsuri dintre care finalizate au fot 13 măsuri, 9 măsuri care la momentul actual au SF-ul/Documentația Tehnico-Economică depășite din punct de vedere tehnic iar sectoarele A.P.S.F.R. au fost analizate în zona de interes a strategiilor/ proiectelor prioritare 14 proiecte integrate, 9 strategii zone A.P.S.F.R. cu prioritate mare și 7 măsuri individuale din PMRI 2, 1 măsură se află în derulare dar nu mai este propusă în PMRI_2, iar dintre cele 15 măsuri cuprinse și în PMRI_2 (2 măsuri sunt în derulare iar 13 sunt nedemarate ca urmare a lipsei de finanțare);

- Măsuri de supraveghere, urmărie a comportării, expertize, intervenții de consolidare, reabilitare și întreținere a cursurilor de apă și mentenanța lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare (cod RO_M13) – au fost propuse 13 măsuri dintre care 9 sunt finalizate iar celelalte 4 măsuri sunt cuprinse în PMRI_2 (2 măsuri finalizate, 1 măsură în derulare și 1 măsură neîncepută ca urmare a lipsei de personal);

- Măsuri de adaptare a construcțiilor, infrastructurii și structurilor de apărare existente la condișiile schimbărilor climatice (RO_M14) – au fost propuse 5 măsuri dintre care 1 măsură este finalizată, iar celelalte 4 măsuri sunt propuse și în PMRI_2 (3 măsuri nedemarate ca urmare a lipsei de finanțare și 1 măsură aflată în derulare);

- Măsuri privind monitorizarea, prognoza și avertizarea inundaƫiilor (RO_M17)- cele 2 măsuri propuse în PMRI_1 fac parte și din programul de măsuri ale PMRI_2, 1 măsură fiind în derulare iar celalalată măsură nedemartă și propusă pentru finanțare PNRR.

# 4. Ciclul II – Obiectivele de management al riscului la inundații

## 4.1 Descrierea obiectivelor de management al riscului la inundații

Pentru procesul de realizare a hărților de hazard și de risc la inundații, precum și a planurilor de management al riscului la inundații pentru toate cele 12 unități de management și de elaborare a Programelor de Măsuri, în mod special, este importantă existența unor obiective clare. Conform cerințelor stipulate în articolul 7.2 din Directiva Inundații și având în vedere obiectivele aferente PMRI din cadrul primului ciclu de implementare, România a conceput o serie complexă de obiective pentru PMRI2.

Prin corelare cu aceste noi obiective, s-a realizat definirea misiunii pentru a oferi îndrumare generală, descrie contextul aferent și stabili ambițiile generale pentru elaborarea PMRI2. Obiectivele agreate prezintă contextul general al PMRI2, precum și programele de măsuri aferente..

Definirea misiunii și obiectivele PMRI2

Definirea misiunii:

Obiectivul general al Planurilor de Management al Riscului la Inundații este de a gestiona și a reduce  riscul la inundații pentru populație, economie, mediu și patrimoniul cultural, contribuind în același timp la îmbunătățirea calitativă și cantitativă / conservarea corpurilor de apă și a habitatelor naturale.

Programele de Măsuri pentru fiecare Administrație Bazinală de Apă și pentru fluviul Dunărea vor identifica măsuri sustenabile și reziliente la schimbările climatice pentru prevenire, protecție, pregătire, răspuns și refacere, prioritizând, acolo unde este posibil, măsurile nestructurale, infrastructura verde și soluțiile bazate pe natură.

Măsurile vor fi combinate în mod optim în cadrul unor proiecte integrate la nivelul bazinului hidrografic pentru a asigura managementul eficient al riscului la inundații. Măsurile și proiectele integrate vor aborda toate sursele de inundații, inclusiv inundațiile fluviale și cele produse de mare în zonele costiere, precum și numărul tot mai mare de inundații provenite din viituri rapide, inundațiile urbane cauzate de precipitațiile de mare intensitate sau cele care pot fi produse de breșe ale digurilor.

Planurile de Management al Riscului la Inundații rezultate vor fi în concordanță cu prevederile Strategiei Naționale de Management al Riscului la Inundații pe termen mediu și lung, Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013–2020–2030 și Strategiei Naționale a României privind Schimbările Climatice 2013 - 2020 și post 2020, dar și în conformitate cu alte directive și strategii europene relevante, etc.

Obiectivele PMRI2:

- Evitarea/Controlul riscurilor asociate inundațiilor.

- Reducerea impactului negativ al inundațiilor asupra populației.

- Reducerea impactului negativ al inundațiilor asupra infrastructurii și activității economice.

- Reducerea impactului negativ al inundațiilor asupra patrimoniului cultural.

- Reducerea impactului negativ al inundațiilor asupra mediului și atingerea /menținerea obiectivelor de mediu în conformitate cu Directiva Cadru Apă.

- Consolidarea gradului de conștientizare și reziliență cu privire la riscurile la inundații, precum și consolidarea capacității de avertizare timpurie, alarmare și intervenție și răspuns în caz de urgență.

- Creșterea gradului de adaptare la impacturile schimbărilor climatice la nivelul bazinului hidrografic și zonei costiere.

- Maximizarea eficienței în atingerea obiectivelor legate de riscurile la inundații, luând în considerare costurile și finanțarea disponibilă.

- Îmbunătățirea implicării tuturor părților interesate.

Obiectivele sunt utilizate pentru a contribui la identificarea și evaluarea măsurilor. Pentru elaborarea programelor de măsuri aferente acestui PMRI, măsurile au fost clasificate în trei grupe distincte:

- Măsuri Naționale, și anume măsuri legate de politici, ghiduri, instrumente, precum și activități de consolidare a capacității.

- Măsuri de Prevenire și Protecție la nivelul A.P.S.F.R., și anume măsuri structurale și nestructurale la nivel local.

- Măsuri de Pregătire, inclusiv de răspuns și redresare, și anume măsuri de avertizare timpurie, răspuns, salvare, ajutor și refacere.

Analizând aceste obiective, obiectivul 1 este legat clar de Măsurile Naționale, iar obiectivul 6 este corelat în mod cert cu Pachetul de Măsuri de Pregătire. Obiectivele 2 – 5, precum și Obiectivele 7 și 8 sunt legate de Măsurile de Prevenire și Protecție, care trebuie definite la nivelul UoM. Obiectivul 9 se aplică întregului proces de realizare a programului de măsuri.

Este esențial ca în domeniul agricol să se respecte Normele privind Condiționalitatea (GAEC), care au fost stabilite pentru a proteja zonele sensibile, cum ar fi zonele umede și turbăriile, și pentru a menține echilibrul ecosistemelor. Crearea de zone-tampon de-a lungul cursurilor de apă, gestionarea lucrărilor solului pentru a limita eroziunea și dedicarea unui procentaj minim din suprafața agricolă zonelor neproductive sunt măsuri esențiale pentru a asigura o agricultură durabilă.

Ghidurile de bune practici agricole din domeniu recomandă să adopte tehnici de agricultură regenerativă și să utilizeze pajiști permanente. Pășunatul în bandă sau parcelat, care menține vegetația și previne eroziunea, ar trebui să fie o practică standard. De asemenea, este esențial să se acorde o atenție sporită densității vegetației, care poate juca un rol crucial în reducerea riscului de inundații. Aceste tipuri de măsuri sunt implementate orizontal prin promovarea acestora cu sprijinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale la nivel local.

În plus, pentru a minimiza impactul inundațiilor, se vor promova practicile de utilizare durabilă a terenurilor și de gestiune a solului, crearea de fâșii de vegetație și implementarea de benzi tampon riverane ce pot ajuta la filtrarea apei și la prevenirea scurgerilor.

Pentru descrierea suplimentară a obiectivelor PMRI, au fost definite criterii, precum și indicatori pentru fiecare dintre obiectivele respective. Acestea permit corelarea directă a fiecărei măsuri specifice cu un obiectiv și de asemenea determinarea contribuției măsurii la atingerea obiectivului. În Capitolul 5.5 ‘Descrierea corelării măsurilor propuse cu obiectivele’ este oferită o explicație detaliată în acest sens.

## 4.2 Procesul de elaborare a obiectivelor de management al riscului la inundații

Ca urmare a evaluării obiectivelor PMRI din cadrul primului ciclu de implementare și a modului în care acestea au fost utilizate pentru elaborarea Programelor de Măsuri, s-a agreat conceperea unui noi set de obiective pentru PMRI2. În baza obiectivelor Strategiei Naționale de Management al Riscului la Inundații pe termen lung (HG nr. 846-2010), a obiectivelor P.M.R.I. de la nivel internațional pentru fluviul Dunărea, precum și în baza bunelor practici din alte state membre ale Uniunii Europene, a fost elaborată o primă propunere pentru eventuale obiective în luna noiembrie 2020. În figura 17 este redat procesul de stabilire a obiectivelor de management al riscului la inundații.

Figura 17. Procesul de stabilire a obiectivelor

Definirea obiectivelor propuse și a misiunii a fost ulterior prezentată și discutată în cadrul reuniunii Grupului Tehnic Consultativ (TAG) al Proiectului “Asistență Tehnică pentru Elaborarea Planurilor de Management al Riscului la Inundații”. TAG este alcătuit din diverse părți interesate, pornind de la Ministere și agenții guvernamentale din diferite sectoare, Administrațiile Bazinale de Apă și până la reprezentanți ai mediului academic. Ca urmare a acestei prime runde de consultări, obiectivele au fost modificate într-o mică măsură.

Ulterior, în luna martie 2021, a fost întocmită o Notă privind Instrucțiunile Tehnice cu privire la modul de utilizare a acestor noi obiective în vederea elaborării și alinierii Programelor de Măsuri (PM). Aceasta a oferit explicații cu privire la modul în care obiectivele aferente PMRI2 contribuie la identificarea măsurilor și stabilirea criteriilor și indicatorilor ce vor fi utilizați la evaluarea și prioritizarea măsurilor, precum și în scopuri de monitorizare în procesul de implementare. Nota privind Instrucțiunile Tehnice, precum și criteriile și indicatorii propuși au fost ulterior discutate și agreate cu toate Administrațiile Bazinale de Apă.

Noul set de obiective, corelat cu nota privind instrucțiunile, a fost ulterior utilizat la elaborarea Programelor de Măsuri, după cum va fi explicat ulterior în următorul capitol, acesta reprezentând de asemenea baza pentru monitorizarea și evaluarea progresului înregistrat în timpul implementării noilor PMRI.

# 5. Ciclul II – Programul de măsuri

## 5.1 Cadrul metodologic general

### 5.1.1 Prezentare generală

Pentru respectarea obiectivelor României cu privire la managementul riscului la inundații, după cum este prezentat în Capitolul 4, a fost elaborat un program de măsuri complex. Acest program face distincția între trei categorii diferite de măsuri. Acestea sunt următoarele:

- Măsurile Naționale, și anume măsuri legate de politici, ghiduri, instrumente, precum și activități de consolidare a capacității, care sunt implementate la nivel național;

- Măsurile de Prevenire și Protecție la nivelul A.P.S.F.R.-ului și respectiv al UoM, și anume măsuri structurale și nestructurale;

- Măsurile de Pregătire, inclusiv de răspuns și refacere, și anume măsuri de avertizare timpurie, răspuns, salvare, ajutor și refacere.

Învățând din Ciclul 1, pentru Ciclul 2 a fost dezvoltată o nouă metodologie privind elaborarea PM, care poate fi aplicată în mod consecvent la nivelul tuturor A.B.A.-urilor. Această metodologie a fost elaborată în 2019 și 2020 împreună cu toate părțile interesate relevante, inclusiv M.M.A.P., A.N.A.R., I.N.H.G.A. și A.B.A.-urile și în particular A.B.A. Buzău-Ialomița, luând de asemenea în considerare comentariile primite pentru metodologiile din cadrul Ciclului 1, cele mai bune practici din alte state membre ale Uniunii Europene și ghidurile disponibile pentru implementarea Directivei Inundații.

Pentru toate categoriile de măsuri menționate mai sus, metodologia include mai mulți pași sistematici. Aceasta pornește de la catalogul de măsuri potențiale asociat PMRI Ciclul II (Anexa 10) și identificarea posibilelor măsuri viabile care sunt analizate pentru a ajunge la o listă lungă. Aceste măsuri sunt apoi analizate în detaliu și evaluate, luând în considerare aspecte precum costurile și potențialele efecte asupra riscului la inundații. Rezultatele evaluării sunt utilizate pentru selectarea măsurilor, care sunt apoi elaborate în detaliu.

Atât pentru Măsurile Naționale (categoria A), cât și pentru Măsurile de Pregătire (categoria C), elaborarea programului de măsuri s-a concentrat mai puțin pe scările spațiale, precum A.F.U., A.P.S.F.R.-uri și grupuri de A.P.S.F.R.-uri. Pentru ambele categorii s-a pus accentul pe modificările efectuate la nivelul politicilor și respectiv pe identificarea eventualelor îmbunătățiri cu privire la capacitățile și capabilitățile instituționale ale României pentru a evita generarea de noi riscuri și pentru a reduce riscul (rezidual) la inundații. Acest demers a demarat cu identificarea deficiențelor și nevoilor privind cadrul aferent politicilor, precum și cu definirea capacităților și capabilităților de bază din România. În ambele cazuri, ministerele și agențiile competente au fost implicate în redactarea unei liste lungi de măsuri pentru eliminarea deficiențelor identificate cu privire la politici și capacități. Acestea au fost descrise, permițând astfel estimarea și evaluarea viabilității acestora și respectiv a potențialului de a îndeplini obiectivele României privind Managementul Riscului la Inundații (MRI). Măsurile selectate din categoria A și respectiv categoria C vor face posibilă reducerea riscului la inundații la diferite scări spațiale, și anume de la nivel național la nivel regional și mai mult la scară locală, adică la nivelul A.P.S.F.R.-urilor și la nivel de amplasament. Aceste măsuri sunt așadar prezentate în manieră generală pentru toate A.B.A.-urile și nu sunt corelate cu amplasamente specifice de la nivel național sau din cadrul Unităților de Management. Trebuie subliniat faptul că măsurile identificate pentru categoriile A și C sunt complementare. În diverse cazuri există sinergii între măsurile ambelor categorii.

În ambele cazuri, beneficiile tuturor măsurilor sunt evaluate ca pagube și pierderi viitoare evitate. În cazul pagubelor potențiale ale clădirilor rezidențiale, acestea sunt evaluate utilizând valoarea medie a pagubei potențiale per clădire pentru toată România. Pagubele potențiale actuale posibil a fi foarte scăzute în cazul clădirilor rudimentare ale Comunităților Vulnerabile și Marginalizate sunt ignorate aici, în favoarea acelei medii naționale. Intervențiile pentru zonele în care există comunități mari de acest tip primesc astfel un scor mai mare în ACB decât ar fi cazul. Fără această abordare (implementată, de exemplu, și în Marea Britanie), pagubele potențiale reduse ar conduce la mai puține intervenții propuse, lăsând aceste Comunități expuse unui risc mai mare decât cel planificat în altă parte în România.

În următoarea secțiune se face o prezentare generală a metodologiei de identificare și evaluare a măsurilor specifice de la nivel local din categoria B (prevenire și protecție). Metodologia este aplicată în mod consecvent la nivelul tuturor UoM-urilor. Rezultatele aferente aplicării metodologiei sunt apoi prezentate în capitolele 5.2, 5.3 și 5.4, respectiv pentru Măsurile Naționale (Categoria A), măsurile localizate pentru un nivel sporit de prevenire și protecție în cadrul A.B.A. Buzău-Ialomița (Categoria B) și respectiv măsurile de pregătire (Categoria C).

### 5.1.2 Prezentarea generală a metodologiei pentru măsurile de prevenire și protecție

Pentru partea de prevenire și protecție, au fost definite măsurile care trebuie definite vor diminua riscul la inundații în fiecare dintre cele 526 de A.P.S.F.R.-uri. Pentru acest demers a fost concepută o metodologie sistematică ce va permite elaborarea unui program de măsuri viabil și sustenabil pentru managementul riscurilor la inundații la nivel local. Această metodologie este aliniată la cerințele Uniunii Europene din cadrul a diferite Directive, inclusiv, evident Directiva UE privind Inundațiile, dar și alte directive relevante, precum Directiva Cadru Apă și Directiva Habitate.

Metodologia de elaborare a Programului de Măsuri are ca scop stabilirea Programelor de Măsuri ce cuprind măsuri de prevenire și protecție, viabile și posibil a fi finanțate și implementate. Principalele elemente ale metodologiei sunt, în ordinea aferentă derulării procesului:

- Catalogul de măsuri potențiale asociat P.M.R.I. Un catalog cu toate măsurile viabile cu fișele tehnice descriptive pentru cele mai relevante tipuri de măsuri;

- Etapa de screening. Screening-ul eventualelor măsuri de la nivelul A.P.S.F.R.-urilor și respectiv de la nivelul Unității de Evaluare pentru Inundații (AFU);

- Etapa privind Strategia A.P.S.F.R.. Gruparea și prioritizarea măsurilor fezabile prin intermediul unei Analize Multi-criteriale (AMC) și respectiv a unei Analize Cost-Beneficiu (ACB) simple de la nivel de A.P.S.F.R.;

- Etapa privind Strategia UoM. O descriere mai detaliată a proiectelor cu prioritate ridicată selectate (proiecte integrate, strategii A.P.S.F.R. sau măsuri unice) în cadrul fiecărui UoM, ce constau în modelare suplimentară, teste de robustețe (identificând implicațiile acestora prin raportare la Directiva Cadru Apă, Directiva Habitate, adaptabilitatea la schimbările climatice și capacitatea de finanțare), precum și evaluări suplimentare, inclusiv o ACB completă și modificarea AMC.

Pentru etapele privind Strategia A.P.S.F.R. și respectiv Strategia UoM, acest proces permite definirea unor strategii alternative solide, care pot fi evaluate și comparate între ele, astfel încât pentru fiecare (grup de) A.P.S.F.R.(-uri) să poată fi selectată alternativa preferată (recomandată). În Figura 18 este prezentată etapizarea procesului de elaborare a Programului de Măsuri.

Figura 18. Etapizarea procesului de elaborare a Programului de Măsuri

### 5.1.3. Promovarea infrastructurii verzi și a soluțiilor bazate pe natură

România intenționează să integreze soluțiile bazate pe natură și infrastructura verde în strategiile de management al riscului la inundații. Acest demers este conform Pactului Ecologic European, orientărilor CE pentru managementul riscului la inundații și recomandărilor formulate de către numeroase organizații multilaterale, precum și de către mediul academic. România a acordat așadar o atenție specială identificării și integrării soluțiilor bazate pe natură, precum măsurile naturale de retenție a apei (MNRA) și infrastructura verde (“măsuri verzi”), în procesul de realizare a PMRI pentru cel de-al doilea ciclu de implementare.

De fapt, Metodologia de elaborare a Progamului de Măsuri a fost elaborată punând accent clar asupra identificării și evaluării inerente a oportunităților privind măsurile verzi în cadrul strategiei privind riscul la inundații. Acestea pot fi măsuri de protecție împotriva inundațiilor ce abordează riscurile si hazardurile la inundații identificate, precum și măsuri de reducere a acestora în vederea diminuării impactului asupra mediului a altor măsuri, în special al măsurilor gri. Cu privire la acest aspect, metodologia asigură evaluări complexe ale impactului asupra mediului al tuturor măsurilor relevante de protecție împotriva inundațiilor bazate pe Catalogul de Măsuri potențiale asociat P.M.R.I. Ciclul II, care este necesar pentru identificarea impactului și măsurilor de reducere a acestora. Acesta este esențial pentru asigurarea unei abordări transparente ce duce la obținerea unor rezultate comparabile între diferite UoM și A.P.S.F.R.-uri. De asemenea, după cum a fost subliniat în secțiunea legată de etapa privind Strategia aferentă UoM, în cadrul acestor evaluări, sunt avute în vedere verificări specifice cu privire la respectarea prevederilor Directivei Cadru Apă și respectiv ale Directivei Habitate. Dincolo de acestea, condițiile hidromorfologice ale corpurilor de apă în acord cu prevederile Directivei Cadru Apă sunt luate în considerare la identificarea corpurilor de apă care au impact semnificativ asupra conectivității laterale (conectarea zonelor inundabile). Măsurile verzi identificate cu privire la zonele inundabile din A.P.S.F.R.-urile aferente (pe cât posibil) respectă cerințele Directivei Cadru Apă și susțin Planul de Management al Bazinului Hidrografic și identificarea soluțiilor integrate de abordare a riscurilor și hazardurilor la inundații. Sunt incluse corelările cu procesul aferent Evaluării Strategice de Mediu (SEA) pentru a permite un transfer adecvat al informațiilor relevante, de exemplu cu privire la aspectele legate de biodiversitate.

În completarea Metodologiei aferente PM, cu scopul susținerii procesului de elaborare a PMRI din România, au fost derulate activități suplimentare pentru promovarea infrastructurii verzi, pornind de la activitatea analitică specifică, precum cartografierea potențialului zonelor inundabile, elaborarea unor instrucțiuni practice, activități de instruire și conștientizare privind necesitatea schimbului de cunoștințe.

### 5.1.4. Integrarea Schimbărilor Climatice în Programul de Măsuri

Schimbările climatice vor avea un impact semnificativ asupra riscului la inundații în România și acest lucru este esențial pentru definirea modului în care schimbările climatice vor afecta hazardurile și riscurile la inundații, precum și viitoarele strategii de management al riscului la inundații. Conform cerințelor Directivei UE privind Inundațiile, acest aspect este abordat atât în cadrul hărților de hazard și de risc la inundații, cât și în cadrul programului de măsuri elaborat, care sunt raportate în Planurile de Management al Riscului la Inundații. În această secțiune, vom descrie modul de integrare a schimbărilor climatice în “design-ul” și evaluarea programului de măsuri.

Este de la sine înțeles faptul că în scopul livrării PMRI2 pentru toate Unitățile de Management, este asigurat un “design” conceptual al măsurilor.

Pentru a realiza acest concept, avem următoarele puncte de pornire:

- Toate strategiile alternative aferente A.P.S.F.R.-urilor vor viza atingerea standardelor de protecție și costurile la data actuală plus includerea toleranțelor necesare în proiectare și o alocare suplimentară privind schimbările climatice. Cea din urmă presupune necesitatea ca măsura respectivă să se conformeze totuși acestui standard țintă de protecție pe o perioadă de 50 de ani de acum înainte.

- Măsurile vor fi concepute pentru a fi de tip no-regret la adaptări ulterioare (și anume au fundații mai solide). Măsurile de adaptare viitoare în sine nu sunt totuși incluse în concept sau costuri pe o perioadă de evaluare de 50 de ani (deoarece acestea nu sunt practice sau necesare în această etapă de planificare).

Evaluarea măsurilor din categoria B constă atât în ACB, cât și în AMC. În cele ce urmează sunt prezentate punctele de pornire relevante pentru realizarea ACB cu privire la includerea schimbărilor climatice în programul de măsuri:

- ACB (rapidă) ține cont de potențiala creștere viitoare a pagubelor medii anuale evitate, date fiind condițiile actuale din 2022 până la scenariul viitor privind schimbările climatice din 2072 (de la finalul perioadei de evaluare). Se presupune că există o creștere liniară. Aceasta este consistentă cu abordarea privind proiectarea cu considerarea nivelurilor generate de viitoarele schimbări climatice. Ambele cazuri (scenariul de bază și viitoarele schimbări climatice) sunt definite fie de 3 probabilități anuale de depășire pentru A.P.S.F.R.-urile modelate detaliat în primul ciclu și, respectiv, 5 probabilități anuale de depășire pentru A.P.S.F.R.-urile modelate în ciclul II;

- În faza privind Strategia aferentă UoM, testele de robustețe privind schimbările climatice sunt utilizate cu scopul de a determina strategia optimă pentru schimbările climatice prin confirmarea caracterului adecvat al conceptului referitor la viitoarele schimbări climatice. Această evaluare a vulnerabilității strategiei cu privire la viitoarele schimbări climatice vizează asigurarea faptului că abordarea selectată este una robustă, flexibilă și adaptabilă. Necesitatea includerii sau nu a măsurilor de adaptare va fi evidențiată în urma realizării acestor teste.

Pentru AMC, avem următoarele puncte de pornire:

- Metodologia pentru elaborarea strategiilor este concepută astfel încât implementarea Programului de Măsuri pentru P.M.R.I. Ciclul II să fie în concordantă cu țintele și politicile privind Emisiile de Gaze cu efect de seră și să fie rezistente la schimbările climatice.

- Evaluarea AMC (punctajul și ponderile) se bazează totuși pe condițiile actuale.

Abordarea specificată anterior pentru integrarea schimbărilor climatice în programul de măsuri este în concordanță cu practica UE și respectă cerințele Directivei UE privind Inundațiile.

## 5.2 Măsuri de reducere al riscului la inundaţii dezvoltate la nivel naţional (categoria A)

Măsurile naționale, incluse în catalogul de măsuri, presupun activități care vor fi derulate la nivel național pentru a reduce riscul la inundații prin intermediul politicilor, documentelor orientative și instrumentelor, programelor/planurilor/strategiilor cu acoperire națională. De asemenea, acestea includ consolidarea și întărirea capacității instituționale. Măsurile naționale vizează consolidarea capacității de prevenire, protecție, precum și pregătire, răspuns în situații de urgență și refacere. Acestea includ măsuri ce urmează a fi implementate de către M.M.A.P. și autoritățile din domeniul apei, dar și măsuri care sunt planificate și implementate împreună cu reprezentanții altor sectoare principale, precum transport, agricultură sau dezvoltare urbană sau teritorială. Măsurile naționale definesc de asemenea direcția de urmat și creează premisele pentru planificarea și implementarea cu succes a măsurilor la nivel local (e.g., categoriile B și C).

Metodologia de identificare și prioritizare

Măsurile naționale au fost deja identificate pentru Planurile de Management al Riscului la Inundații aferente primului ciclu de implementare. Progresul înregistrat cu privire la implementarea acestor măsuri a fost limitat. Lipsa implicării directe a diferitelor sectoare în elaborarea și implementarea acestor măsuri a fost identificată ca reprezentând principalul motiv pentru progresul lent înregistrat până în prezent.

Așadar, pentru elaborarea măsurilor naționale destinate P.M.R.I. Ciclul II, un proces de definire și selectare a celor mai adecvate măsuri prin intermediul grupurilor de lucru ad-hoc cu implicarea activă a reprezentanților din sectoarele relevante a fost gândit, discutat și agreat între M.M.A.P., A.N.A.R. și alte părți interesate relevante pentru a spori sentimentul de „asumare” a măsurilor de către părțile interesate, concomitent cu sporirea angajamentului de a pune împreună în aplicare aceste măsuri.

Acest proces participativ s-a bazat pe o abordare sistematică în care sunt definite și analizate per sector aspectele legate de riscul la inundații, sunt discutate posibile soluții și măsuri, apoi sunt prioritizate și în final selectate pentru a fi integrate în P.M.R.I. Ciclul II. Rezultatele (per sector) ale acestui proces sunt reprezentate inițial de o listă lungă de posibile măsuri, apoi de o listă scurtă de măsuri prioritare și, în final, de măsuri selectate cu prioritate ridicată care devin parte a P.M.R.I. Ciclul II. Măsurile specificate anterior sunt dezvoltate în fișele de proiect care servesc drept plan de bază al proiectelor pregătitoare pentru implementarea acestora. Prioritizarea listei scurte, precum și selectarea măsurilor care vor fi detaliate ulterior în cadrul fișelor de proiect au fost realizate în strânsă coordonare între M.M.A.P., A.N.A.R. și reprezentanții sectoarelor relevante.

După cum este specificat în Capitolul 4, obiectivele P.M.R.I. Ciclul II au fost prezentate și explicate celor mai relevante părți interesate în vederea elaborării planului, astfel încât, în cadrul procesului de definire și selectare a măsurilor naționale, să fie acordată o atenție deosebită ideii conform căreia măsurile propuse ar trebui corelate în mod clar cu obiectivele și vice-versa. Măsurile naționale propuse sunt corelate în principal cu obiectivul 1, iar altele au fost propuse pentru a îmbunătăți cadrul și a crea condițiile necesare pentru ca activitățile să atingă alte Obiective.

Elaborarea listei lungi de măsuri

În perioada 2021 - sfârșitul anului 2022, procesul de elaborare a unor măsuri naționale cu prioritate ridicată a implicat numeroase discuții, acesta fiind agreat între M.M.A.P., A.N.A.R. și alte organizații și părți interesate relevante. Întâlniri sectoriale cu grupurile tehnice de lucru între autoritățile din domeniul apei din România (M.M.A.P., A.N.A.R., I.N.H.G.A.) și reprezentanții Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (Sectorul de Dezvoltare Teritorială și Urbană), Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și ANIF (Sectorul Agricol), Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, CFR S.A., CNAIR S.A., CESTRIN S.A., AFDJ “Dunărea de Jos” etc. (Sector de Transporturi), Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (Sectorul de Cercetare), Ministerului Energiei și Hidroelectrica S.A. (Sectorul Energetic), M.M.A.P. – Direcția Păduri și ROMSILVA (Sectorul Forestier), au oferit posibilitatea realizării unui schimb de idei cu privire la modul în care inundațiile ar putea afecta sectoare specifice și acțiunile necesare, identificarea barierelor aflate în calea coordonării și colaborării interinstituționale și constrângerile bugetare.

Spre finalul anului 2022, în urma organizării a numeroase reuniuni virtuale și reuniuni cu prezență fizică, M.M.A.P. și A.N.A.R. au avut posibilitatea de a propune o listă de potențiale măsuri care au fost discutate și evaluate; a fost utilizat un chestionar pentru a oferi astfel posibilitatea reprezentanților diferitelor sectoare de activitate să disemineze lista de măsuri propusă în cadrul instituțiilor de care aparțin, cu scopul de a oferi informații în vederea îmbunătățirii și agreării oficiale a listei lungi de măsuri (a se consulta Anexa 11).

Elaborarea listei scurte

Lista lungă de măsuri per total este una destul de ambițioasă. De asemenea, măsurile incluse în aceasta variază de la cele strategice la cele extrem de operaționale și se suprapun parțial. Astfel, a fost necesară comprimarea setului de măsuri pentru a ajunge la o listă scurtă de măsuri, prezentate în Anexa 12, beneficiind de susținerea totală a autorităților și instituțiilor implicate.

Chestionarul menționat anterior a fost transmis tuturor autorităților implicate, oferind astfel ocazia sectoarelor de a prioritiza măsurile, ținând cont de eficacitatea acestora și de contribuțiile avute la realizarea obiectivelor PMRI, implementabilitate și prioritățile sectoriale relevante. Răspunsurile compilate la chestionar sunt prezentate în Anexa 13.

Au fost agreate cinci priorități majore ce urmează a fi incluse în PMRI, după cum este menționat mai jos.

Tabelul 22. Prezentarea generală a priorităților pentru Măsurile Naționale

| Nr. | Măsuri prioritare | Contribuie la realizarea obiectivelor P.M.R.I. Ciclul II | Sectorul | Instituțiile |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Integrarea managementului riscului la inundații în planificarea teritorială și urbană - Elaborarea metodologiei de integrare - Revizuirea/actualizarea legislației relevante - Campanii de informare destinate cetățenilor pentru sporirea gradului de conștientizare cu privire la inundațiile urbane | O1, O6, O9 | Dezvoltare teritorială și urbană | MDLPA M.M.A.P. M.A.I. M.F. |
| 2 | Promovarea soluțiilor bazate pe natură /infrastructura verde pentru managementul riscului la inundații în mediul urban - Înființarea biroului național de program, inclusiv asigurarea finanțării și constituirea grupului de lucru interinstituțional - Identificarea site-urilor - Implementarea proiectelor-pilot - Monitorizare și evaluare | O1, O5, O6, O9 | Dezvoltare teritorială și urbană | MDLPA M.M.A.P. MADR |
| 3 | Adaptarea infrastructurii (transport, lucrări hidrotehnice) la creșterea riscurilor de inundații cauzate de schimbările climatice: - Revizuirea și adaptarea reglementărilor și normelor tehnice existente - Actualizarea /Optimizarea inventarului infrastructurii - Prioritizarea activelor expuse riscului | O1, O3 ,O6, O7 | Transport și gospodărirea apelor | M.M.A.P. MTI MDLPA ME ME MADR |
| 4 | Program de control al eroziunii și torenților - Analiza deficiențelor legislative existente - Crearea programului național, inclusiv asigurarea finanțării și constituirea grupului de lucru interinstituțional - Selectarea locațiilor prioritare pentru intervenție - Concept și implementare - Monitorizare și evaluare | O1, O6, O7 | Silvicultură și agricultură | MADR M.M.A.P. AAP |
| 5 | Programul Național pentru consolidarea în continuare a capacităților privind managementul riscului la inundații și implementarea prevederilor Directivei Inundații, inclusiv: - Evaluarea P.M.R.I. Ciclul II - Consolidarea colectării și administrării de date - Monitorizarea modului de implementare a P.M.R.I. Ciclul II - Planificarea elaborării P.M.R.I. Ciclul III | toate | Managementul riscului la inundații | M.M.A.P. A.N.A.R. I.N.H.G.A. |

Elaborarea Fișei de Proiect

Pentru promovarea ulterioară a implementării măsurilor prioritare identificate și pentru facilitatea implementării corespunzătoare a măsurilor de către instituția/iile responsabilă/e, au fost întocmite fișe de proiect specifice ce descriu în detaliu măsurile naționale, evaluează impactul acestora asupra obiectivelor, definesc responsabilitățile și prezintă o foaie de parcurs.

Aceste fișe de proiect au fost elaborate ca bază pentru planurile de ale proiect și pot fi vizualizate accesând link-ul https://inundatii.ro/masuri-nationale-fise-de-proiect/.

Măsurile propuse în Catalogul de măsuri potențiale asociat P.M.R.I. Ciclul II:

- M24-RO9 - Întreținerea albiilor cursurilor de apă (Nivel de aplicare: national/bazinal);

- M31-RO17 - Remeandrarea cursurilor de apă. Restaurarea cursurilor de apă și a luncii inundabile (inclusiv reîmpădurirea malurilor cursului de apă pentru reducerea fenomenului erozional) (Nivel de aplicare: A.P.S.F.R.);

- M31-RO18 - Lucrări de barare permeabile (construcții din lemn, praguri din bușteni, structuri din materiale vegetale) (Nivel de aplicare: bazinal/A.P.S.F.R.);

- M35-RO41 - Realizarea lucrărilor de mentenanță pentru exploatarea în siguranță a construcțiilor hidrotehnice existente și a echipamentelor aferente (lucrări de întreținere și reparații curente) (Nivel de aplicare: A.P.S.F.R.);

- M35-RO42 - Refacerea/Menținerea volumelor de atenuare a lucrărilor de acumulare existente (permanente/nepermanente) prin decolmatare. (Nivel de aplicare: A.P.S.F.R.);

- M33-RO29 - Lucrări de regularizare locală a albiei (inclusiv măsuri de stabilizare a albiei) (Nivel de aplicare: A.P.S.F.R.).

sunt lucrări curente de întreținere și reparații ale Sistemului Național de Gospodărire a Apelor.

Lucrările se realizează în baza unei programări trimestriale/anuale la nivel de Administrație Bazinală de Apă, în funcție gradul de amenajare dar și de specificul bazinului hidrografic, cât și de fondurile alocate anual. Totodată se intervine ori de câte ori este necesar ca urmare a unor evenimente hidrometeorologice periculoase înregistrate. Lucrările prevăzute inițial sunt reprogramate în funcție de prioritatea acestora, fondurile alocate fiind redistribuite în funcție de urgențele înregistrate.

## 5.3 Măsuri de prevenire și protecție pentru reducerea riscului la inundații la nivelul spațiului hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomița (categoria B)

Această categorie de măsuri de prevenire și protecție propuse la nivelul A.P.S.F.R. și mai apoi integrate și prioritizate la nivelul bazinului hidrografic reprezintă cea mai importantă parte a Programului de Măsuri pentru P.M.R.I. Ciclul II al A.B.A. Buzău – Ialomița. Obiectivele P.M.R.I. Ciclul II (a se vedea secțiunea 4.1) joacă un rol important în elaborarea metodologiei specifice pentru identificarea, evaluarea și selectarea măsurilor de categorie B. În conformitate cu această metodologie (descrisă în prezentarea generală din secțiunea 5.1 și detaliată în cele ce urmează), au fost parcurse trei etape, și anume:

- Analiza preliminară a măsurilor (etapa de screening);

- Elaborarea Strategiei A.P.S.F.R. constând în combinarea măsurilor în alternative (opțiuni) viabile și evaluarea acestora;

- Elaborarea Strategiei la nivelul A.B.A. (UoM) constând în prioritizarea și detalierea suplimentară a celor mai eficiente măsuri.

Toate aceste procese sunt în conformitate cu Directiva Inundații și cu alte directive relevante.

ETAPA DE SCREENING A MĂSURILOR

Primul pas în aplicarea Metodologiei de elaborare a Programului de Măsuri este procesul de Screening, care presupune parcurgerea următoarelor etape principale:

- Delimitarea unităților de evaluare a inundațiilor (AFU) (Appraisal Flood Unit) – Zonele cu risc potențial semnificativ la inundații (A.P.S.F.R.), având sursă fluvială, raportate către Comisia Europeană (Ciclul II) (secțiunea 2.4), au fost împărțite în unități de evaluare a inundațiilor (AFU) - entități spațiale cu mecanisme și surse de inundație similare, conectate hidrologic sau cu caracteristici similare ale luncii inundabile. Delimitarea AFU a fost realizată luând în considerare modul în care lunca inundabilă este conectată la cursul de apă, lățimea și panta luncii inundabile, topografia bazinului hidrografic, întreruperile în conectivitatea longitudinală (baraje) și abordarea actuală a Managementului Riscului la Inundații (infrastructura de apărare existentă). Astfel, în cazul A.B.A. Buzău – Ialomița au fost delimitate 29 AFU în cadrul celor 27 de A.P.S.F.R. fluviale.

- Screening la nivel de AFU – Această etapă a constat în identificarea, pentru fiecare AFU, a abordărilor adecvate de management a riscului de inundații (figura 19) și a măsurilor potențial viabile asociate, așa cum sunt definite în Catalogul de măsuri potențiale asociat P.M.R.I. Ciclul II, parte a metodologiei specifice dedicată P.M.R.I. Ciclul II, menționată anterior (Anexa 10).

- Screening la nivel de A.P.S.F.R. - Măsurile identificate la nivelul AFU au fost apoi grupate la nivel de A.P.S.F.R.; rezultatul fiind o ,,listă lungă" de măsuri potențial viabile pentru fiecare A.P.S.F.R. Viabilitatea măsurilor a fost evaluată preliminar, pe baza unor considerente tehnice, sociale, culturale și de patrimoniu, de mediu și economice.

Măsurile identificate în timpul procesului de screening au fost comunicate / dezbătute cu părțile interesate la nivel local.

Figura 19. Abordări de management al riscului la inundaţii

DEZVOLTAREA STRATEGIEI A.P.S.F.R.

Strategia A.P.S.F.R. poate fi reprezentată de o singură abordare sau de o combinație de abordări de management al riscului de inundații și măsuri asociate, dezvoltată la nivelul unei zone cu risc potențial semnificativ la inundații sau a unei grupări de astfel de zone. Dezvoltarea strategiei cuprinde două etape principale: prima constă în gruparea / combinarea măsurilor pentru a forma alternative (opțiuni) solide, iar a doua etapă constă în evaluarea acestor alternative cu ajutorul analizei multi-criteriale (AMC) și a analizei rapide cost-beneficiu (ACB) pentru a selecta strategia preferată (recomandată). Acești doi pași necesită o etapă pregătitoare. Această etapă pregătitoare, precum și etapele ulterioare de formare a alternativelor și evaluare a acestora sunt prezentate în fișele descriptive ale A.P.S.F.R.

Fișa descriptivă reprezintă un rezumat al programului de măsuri asociat unui A.P.S.F.R. (sau a unei grupări de A.P.S.F.R.-uri); această fișă permite înțelegerea întregului proces de identificare a strategiei adecvate, a opțiunilor / alternativelor potențiale viabile și, în final, a alternativei preferate / recomandate. Structura unei fișe descriptive se regăsește în figura de mai jos:

Structura unei fișe descriptive

| - Localizare - Considerații privind analizarea mai multor A.P.S.F.R.-uri ca o singură unitate spațială de evaluare / ,,cluster” (aplicabil de la caz la caz) - Identificarea problemei de inundabilitate - Analiza calității datelor - Formarea alternativelor - Evaluarea alternativelor - Evidențierea alternativei / strategiei preferate |  |
| --- | --- |

Figura 20. Structura unei fișe descriptive

Fișe descriptive ale alternativelor identificate la nivelul A.B.A. Buzău–Ialomița pot fi vizualizate accesând linkul https://inundatii.ro/resurse/aba-buzau-ialomita-fise-descriptive/ iar în Anexa 15 sunt prezentate măsurile ce fac parte din alternativele preferate identificate la nivel de A.B.A. Buzău–Ialomița.

Etapele parcurse în elaborarea fișelor descriptive sunt descrise mai jos:

- Etapa pregătitoare – presupune parcurgerea următoarelor analize:

- Analiza inițială a riscului la inundaţii și identificarea A.P.S.F.R.-urilor cu risc scăzut. Având în vedere numărul mare de A.P.S.F.R.-uri fluviale din România, în total 509 (din care 27 sunt în A.B.A. Buzău – Ialomița), s-a decis realizarea unei evaluări preliminare (inițiale) a riscului la inundaţii, pentru a clasifica A.P.S.F.R.-urile și a le identifica pe acelea având, potențial, un risc scăzut, cu ajutorul informațiilor disponibile, cât mai devreme în proces, înainte ca noile hărți de risc să fie disponibile. Pentru A.P.S.F.R.-urile identificate ca având risc scăzut la inundații nu este necesar să se elaboreze alternative (opțiuni) sau să se planifice investiții majore, fiind suficiente măsuri curente, cum ar fi întreținerea infrastructurii existente. Pentru evaluarea inițială a riscului la inundaţii, analiza la scara Uniunii Europene efectuată de JBA pentru Banca Mondială a fost valorificată spațial la nivelul României, pentru a raporta pagubele medii anuale pentru fiecare unitate administrativă de nivel 3 din România. Aceste informații au fost utilizate pentru a estima pagubele medii anuale în fiecare A.P.S.F.R. Contorizarea proprietăților, utilizând hărțile de hazard disponibile (Ciclul I), precum și noul set de date privind expunerea, a furnizat estimări suplimentare privind riscul de inundații. Această evaluare inițială (grosieră) a permis clasificarea A.P.S.F.R.-urilor cu cel mai mic risc, prin definirea cuantilei de 25%. Rezultatele au fost mai apoi atent analizate și validate de experți locali. Pentru A.B.A. Buzău – Ialomița, 6 din cele 27 A.P.S.F.R.-uri fluviale raportate sunt considerate ca fiind cu risc scăzut. Noile hărți de risc au confirmat, în majoritatea cazurilor, evaluarea inițială a riscului, rezultatul final fiind prezentat în tabelul 23.

Tabelul 23. A.P.S.F.R.-uri fluviale identificate cu risc scăzut la nivelul A.B.A. Buzău – Ialomița

| Nr. crt. | A.P.S.F.R. cu risc scăzut | Cod A.P.S.F.R. | Cod EU A.P.S.F.R. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | r. Ialomicioara - av. confl. Pârâul Crângului | 05-A003FF | RO5-11.01.007....-01A |
| 2 | r. Bălăneasa (Sărățel) - av. loc. Tocileni | 05-A027FF | RO5-12.01.082.24...-01A |
| 3 | r. Sărățel - av. confl. Slănicel - am. loc. Joseni * | 05-A028F | RO5-12.01.082.25...-01A |
| 4 | r. Slănicel - loc. Ghiocari - loc. Chiliile * | 05-A029FF | RO5-12.01.082.25.02..-01A |
| 5 | r. Comisoaia - loc. Cuculeasa | 05-A031F | RO5-12.01.082.33.02.02.-01A |
| 6 | r. Câlnău - av. loc. Valea Salciei | 05-A030F | RO5-12.01.082.31...-01A |

* Cluster X004

- Identificarea potențialelor clustere (grupări de A.P.S.F.R.) la nivelul A.B.A.: Scara spațială implicită a gestionării riscului de inundații este scara A.P.S.F.R. Cu toate acestea, există situații în care două sau mai multe A.P.S.F.R. sunt atât de intrinsec legate încât ar trebui să fie considerate o singură unitate spațială de evaluare (cluster). Motivele pentru combinarea A.P.S.F.R.-urilor în clustere includ rațiuni de interacțiune hidrologică sau hidraulică; existența infrastructurii de apărare situate într-un A.P.S.F.R., cu efect asupra unui alt A.P.S.F.R.; hazardul în respectivele A.P.S.F.R.-uri expun aceiași receptori; măsura propusă pe un A.P.S.F.R. generează beneficii pe un alt A.P.S.F.R. Combinațiile de măsuri propuse în aceste A.P.S.F.R.-uri interconectate (clustere) vor oferi o soluție mai eficientă pentru managementul riscului la inundații, în comparație cu măsurile ce ar fi propuse separat pentru fiecare A.P.S.F.R. În A.B.A. Buzău – Ialomița au fost identificate un număr de 19 clustere, care acoperă spațial următoarele A.P.S.F.R.-uri (tabel 24).

Tabelul 24. Clustere identificate la nivelul A.B.A. Buzău – Ialomița

| Nr. crt. | A.P.S.F.R.-uri grupate în Clustere | Cod A.P.S.F.R. | Cod EU A.P.S.F.R. | Cod Cluster |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | r. Ialomița - aval mun. Târgoviște - am ac. Dridu | 05-A001F | RO5-11.01.....-01A | 05-X001 |
| 2 | r. Bizdidel | 05-A004F | RO5-11.01.008....-01A | 05-X001 |
| 3 | r. Vulcana - av. loc. Vulcana de Sus | 05-A005F | RO5-11.01.009....-01A | 05-X001 |
| 4 | r. Ocnita - av. confl. V. Olan | 05-A006F | RO5-11.01.011.01...-01A | 05-X001 |
| 5 | r. Cricov - av. confl. Strambul | 05-A007F | RO5-11.01.016....-01A | 05-X001 |
| 6 | r. Prahova - av. loc. Comarnic | 05-A013F | RO5-11.01.020....-01A | 05-X002 |
| 7 | r. Teleajen - av. loc. Teisani | 05-A014F | RO5-11.01.020.13...-01A | 05-X002 |
| 8 | r. Varbilau - am. loc. Tarsoreni | 05-A015F | RO5-11.01.020.13.11..-01A | 05-X002 |
| 9 | r. Telega - av. loc. Melicesti | 05-A017F | RO5-11.01.020.13.12..-01A | 05-X002 |
| 10 | r. Buzău | 05-A019F | RO5-12.01.082....-01A | 05-X003b |
| 11 | r. Buzau - av. confl. Paraul Ilcii - am. confl. Crasna | 05-A020F | RO5-12.01.082....-02A | 05-X003a |
| 12 | r. Dalghiu - av. confl. Valea Sasului | 05-A021FF | RO5-12.01.082.02...-01A | 05-X003a |
| 13 | r. Acris - av. confl. Paejului | 05-A022F | RO5-12.01.082.04...-01A | 05-X003a |
| 14 | r. Ladauti - av. loc. Ladauti | 05-A023F | RO5-12.01.082.06...-01A | 05-X003a |
| 15 | r. Barcani - av. confl. Valea Chiusurugului | 05-A024F | RO5-12.01.082.06.01..-01A | 05-X003a |
| 16 | r. Bărbat - av. confl. Scrădoasa | 05-A025F | RO5-12.01.082.06.02..-01A | 05-X003a |
| 17 | r. Basca Chiojdului | 05-A026FF | RO5-12.01.082.22...-01A | 05-X003b |
| 18 | r. Sărățel - av. confl. Slănicel - am. loc. Joseni | 05-A028F | RO5-12.01.082.25...-01A | 05-X004 |
| 19 | r. Slănicel - loc. Ghiocari - loc. Chiliile | 05-A029FF | RO5-12.01.082.25.02..-01A | 05-X004 |

- Determinarea Scorului de Calitate a Datelor (Data Quality Score / DQS). Scorul de Calitate a Datelor a fost determinat pentru fiecare A.P.S.F.R. / cluster, acesta definind nivelul de încredere / confidență în alternativele propuse, ținând seama de datele disponibile. Cele două criterii luate în considerare în aprecierea scorului de calitate a datelor sunt asociate:

i) datelor / informațiilor privind infrastructura existentă și

ii) datelor / informațiilor privind modelul utilizat.

Scorului DQS global îi este atribuit cel mai mic / scăzut punctaj dintre cele două scoruri mai sus-menționate (tabelul 25).

Tabelul 25. Scorul de Calitate a Datelor

| Scor Calitatea Datelor (DQS) | Date despre infrastructura existentă | Informații de tip Model și Date | Semnificație scor (nivelul de încredere rezultat cu privire la strategia A.P.S.F.R.) |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Ideal | Incluse în REDIG, REBAR. Regulamente exploatare lacuri de acumulare disponibile. | Model din Ciclul II cu măsurători și date DTM din Ciclul II. | Strategia A.P.S.F.R. include alternative robuste și identifică alternativa preferată. |
| B. Acceptabil | Incluse în REDIG, REBAR. Regulamente exploatare lacuri de acumulare disponibile. | Model din Ciclul II cu măsurători și date DTM din Ciclurile I și II. | Strategia A.P.S.F.R. include alternative descrise suficient pentru a putea identifica o alternativă preferată |
| C. Limitat | Localizare cunoscută. Nu sunt disponibile alte informații. | Model din Ciclul I sau Ciclul II bazat în totalitate pe măsurători și date DTM din Ciclul I. | Strategia A.P.S.F.R. poate necesita studii adiționale. Alternativele pot fi definite, dar vor avea un grad de confidență mai redus (incertitudine ridicată). Interpretarea rezultatelor AMC și ACB rapide se recomandă să se facă cu mare atenție pentru a fi evitată promovarea unei măsuri neadecvate. |
| D. Insuficient | Nu sunt disponibile informații suficiente. | Model din Ciclul I sau Ciclul II în care nu este clar dacă măsurătorile sau modelul includ date cu privire la structurile existente, infrastructuri de apărare sau reguli de operare. | Vor fi necesare studii suplimentare, nu se pot defini alternative realiste la acest moment. |

REDIG - Registrul digurilor; REBAR - Registrul barajelor

- Formarea alternativelor

Formarea alternativelor începe cu înțelegerea problematicii inundațiilor (de exemplu, de unde începe inundația, mecanismul de producere al acesteia, cum funcționează lucrările de apărare existente împotriva inundațiilor, ce obiective sunt expuse riscului). Hărțile de hazard sunt esențiale în acest sens. Se pleacă de la lista de măsuri produsă în timpul etapei de screening suplimentată cu măsuri nou identificate, pe baza informațiilor asociate hazardului (Ciclul II), pentru a combina apoi măsurile în alternative coerente. A fost realizat un proces ierarhizat de considerare a măsurilor verzi (figura 21), utilizând și rezultatul unui studiu detaliat, realizat la nivel național, de evaluare a potențialului albiilor majore pentru identificarea zonelor adecvate de relocare a digurilor. Pe baza studiilor menționate anterior, au fost efectuate analize ulterioare în scopul identificării oportunităților, în cadrul P.M.R.I. Ciclul II, menite să faciliteze elaborarea unor măsuri de atenuare a presiunilor hidromorfologice asupra conectivității laterale, plecând de la cele identificate în P.M.B.H. Ciclul III. Primul pas a fost de a suprapune corpurile de apă (încadrate ca fiind A.P.S.F.R.-uri sau care sunt situate în amonte de A.P.S.F.R.-uri), având indicatorul de conectivitate laterală, încadrat ca fiind mai „puțin bun” (sursa P.M.B.H. Ciclul III) cu potențialul de reconectare a luncii inundabile – clasa „medie, mare și foarte mare”. În urma acestui demers au fost identificate măsurile viabile pentru reducerea riscului la inundații (precum zone naturale de retenție a apei, relocare diguri și poldere în incinte îndiguite) în cadrul A.P.S.F.R.-urilor. În anumite cazuri, acest tip de măsură nu este viabilă. În aceste situații, s-a oferit o explicație / justificare din perspectiva potențialelor oportunități de implementare a măsurii propuse. 1

Figura 21. Abordări / Măsuri Gri-Verzi – Ierarhizare

În anexa 14 se prezintă principalele provocări de implementare a măsurilor verzi în România și ipotezele implicite de proiectare considerate / recomandate în etapa de evaluare a strategiilor și a opțiunilor / alternativelor la nivel de A.P.S.F.R., în vederea evitării / atenuării efectelor adverse asupra mediului.

În figura 22 sunt evidențiate principiile de bază luate în considerare în formarea alternativelor pentru definirea Strategiei A.P.S.F.R.

Notă: Măsurile (cele propuse în faza de screening sau cele identificate în timpul analizei noilor hărți de hazard, din Ciclul II) sunt integrate în alternativele / strategiile A.P.S.F.R. doar dacă sunt confirmate de autoritățile relevante (cu indicarea locației, a capacității / suprafeței acestora etc.); în caz contrar, aceste măsuri sunt promovate în cadrul P.M.R.I. ca măsuri naționale.

Figura 22. Principii în stabilirea unei Strategii A.P.S.F.R.– Etapa de formare a alternativelor

Alternativele identificate în cadrul acestei etape, la nivelul A.B.A. Buzău – Ialomița, sunt descrise în detaliu în fișele descriptive. Se reamintește că, pentru A.P.S.F.R.-urile pentru care s-a confirmat un risc scăzut la inundații, strategia este prezentată / descrisă într- un format simplificat de fișă descriptivă.

- Estimarea costurilor

A fost dezvoltată o bază de date privind costurile unitare în scopul de a ilustra costurile unitare tipice (de exemplu, în funcție de dimensiune sau materiale utilizate), pentru o serie de elemente și măsuri comune. Baza de date este realizată în concordanță cu calculele recente asupra costurilor proiectelor, cu actele normative din România și cu cercetările europene privind noile abordări mai verzi asupra gestionării riscului de inundații.

Totodată, a fost realizat un instrument de estimare a costurilor bazat pe o foaie de calcul Excel, pentru a îmbina cu ușurință costurile măsurilor asociate cu o alternativă strategică A.P.S.F.R. Costul componentelor pentru a dezvolta capacitatea de adaptare în cadrul măsurilor (de exemplu, fundații mai solide ce permit supraînălțarea unui dig) trebuie să fie incluse în cadrul costurilor de investiție.  Costul pentru întreținere este, de asemenea, indicat prin acest instrument Excel, care urmează să fie luat în considerare în etapa următoare - Evaluarea alternativelor (descrisă în continuare). Costurile adaptării viitoare (de exemplu, supraînălțarea digului) nu sunt incluse.

- Evaluarea alternativelor

Alternativele identificate în cadrul strategiilor propuse sunt evaluate pe baza unei Analize Multi-Criteriale (AMC) pentru a asigura o comparare obiectivă a acestora și, de asemenea, printr-o Analiză Cost-Beneficiu (ACB) rapidă pentru a analiza potențiala viabilitate economică. ACB rapidă se bazează pe o bază de date a costurilor unitare medii estimate la nivel național, creată special pentru dezvoltarea P.M.R.I. Ciclul II și pentru pagubele aferente scenariilor de referință (situaţia existentă) ale hărților de hazard și de risc la inundații (baseline), pagube estimate a fi evitate în cazul în care strategiile propuse ar fi implementate. După cum a fost explicat în Secțiunea 5.1.1 (Prezentare generală), aici a fost utilizată valoarea medie națională a pagubei potențiale a clădirilor rezidențiale, pentru a nu dezavantaja Comunitățile Vulnerabile și Marginalizate care au locuințe rudimentare. A fost elaborat Instrumentul Centralizator de Evaluare (Appraisal Summary Tool / AST) pentru a integra și comunica într-un singur document rezultatele evaluării, precum și justificarea deciziei privind identificarea alternativei (opțiunii) preferate / recomandate pentru fiecare A.P.S.F.R. / cluster. AMC și ACB utilizează criteriile definite pentru obiectivele de management al riscului la inundaţii P.M.R.I. Ciclul II pentru a evalua impactul potențial al alternativelor din perspectiva obiectivelor respective. În acest fel, se evaluează efectul / beneficiul fiecărei măsuri propuse și pe baza acestuia, se selectează cea mai bună alternativă la nivelul A.P.S.F.R.

Rezultatul evaluării și selectării alternativei preferate pentru fiecare A.P.S.F.R. este prezentată în tabelul 26.

Tabelul 26. Indicarea alternativei preferate

| Nr. crt. | Denumire A.P.S.F.R. (Râu / Localitate) | ID A.P.S.F.R. | Cod EU A.P.S.F.R. | Alternativa preferată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | r. Ialomița - aval mun. Târgoviște - am ac. Dridu | 05-A001F | RO5-11.01.....-01A |  |
| 2 | r. Ialomița - aval ac. Dridu | 05-A002F | RO5-11.01.....-02A | Alternativa 2 |
| 3 | r. Ialomicioara - av. confl. Pârâul Crângului | 05-A003FF | RO5-11.01.007....-01A | A.P.S.F.R. cu risc scăzut |
| 4 | r. Bizdidel | 05-A004F | RO5-11.01.008....-01A |  |
| 5 | r. Vulcana - av. loc. Vulcana de Sus | 05-A005F | RO5-11.01.009....-01A |  |
| 6 | r. Ocnita - av. confl. V. Olan | 05-A006F | RO5-11.01.011.01...-01A |  |
| 7 | r. Cricov - av. confl. Strambul | 05-A007F | RO5-11.01.016....-01A |  |
| 8 | r. Provița - av. confl. Târșa | 05-A008F | RO5-11.01.016.04...-01A | Alternativa 2 |
| 9 | r. Prahova - av. loc. Comarnic | 05-A013F | RO5-11.01.020....-01A |  |
| 10 | r. Teleajen - av. loc. Teisani | 05-A014F | RO5-11.01.020.13...-01A |  |
| 11 | r. Varbilau - am. loc. Tarsoreni | 05-A015F | RO5-11.01.020.13.11..-01A |  |
| 12 | r. Slănic - av. loc. Groșani | 05-A016F | RO5-11.01.020.13.11.02.-01A | Alternativa 2 |
| 13 | r. Telega - av. loc. Melicesti | 05-A017F | RO5-11.01.020.13.12..-01A |  |
| 14 | r. Sarata - av. confl. Naianca | 05-A018F | RO5-11.01.022....-01A | Alternativa 1 |
| 15 | r. Buzău - av. confl. Cășoaca Mare | 05-A019F | RO5-12.01.082....-01A | Alternativa 2 |
| 16 | r. Buzau - av. confl. Paraul Ilcii - am. confl. Crasna | 05-A020F | RO5-12.01.082....-02A | Alternativa 1 |
| 17 | r. Dalghiu - av. confl. Valea Sasului | 05-A021FF | RO5-12.01.082.02...-01A | Alternativa 1 |
| 18 | r. Acris - av. confl. Paejului | 05-A022F | RO5-12.01.082.04...-01A | Alternativa 1 |
| 19 | r. Ladauti - av. loc. Ladauti | 05-A023F | RO5-12.01.082.06...-01A | Alternativa 1 |
| 20 | r. Barcani - av. confl. Valea Chiusurugului | 05-A024F | RO5-12.01.082.06.01..-01A | Alternativa 1 |
| 21 | r. Bărbat - av. confl. Scrădoasa | 05-A025F | RO5-12.01.082.06.02..-01A | Alternativa 1 |
| 22 | r. Bâsca Chiojdului - av. loc. Bâsca Chiojdului | 05-A026FF | RO5-12.01.082.22...-01A | Alternativa 2 |
| 23 | r. Bălăneasa (Sărățel) - av. loc. Tocileni | 05-A027FF | RO5-12.01.082.24...-01A | A.P.S.F.R. cu risc scăzut |
| 24 | r. Sărățel - av. confl. Slănicel - am. loc. Joseni | 05-A028F | RO5-12.01.082.25...-01A | A.P.S.F.R. cu risc scăzut |
| 25 | r. Slănicel - loc. Ghiocari - loc. Chiliile | 05-A029FF | RO5-12.01.082.25.02..-01A | A.P.S.F.R. cu risc scăzut |
| 26 | r. Câlnău - av. loc. Valea Salciei | 05-A030F | RO5-12.01.082.31...-01A | A.P.S.F.R. cu risc scăzut |
| 27 | r. Comisoaia - loc. Cuculeasa | 05-A031F | RO5-12.01.082.33.02.02.-01A | A.P.S.F.R. cu risc scăzut |
| 28 | Localitatea Ploiești | 05-A032P | Pluvial |  |

În cele ce urmează este redat un rezumat al alternativelor identificate (sub forma unei statistici la nivel de A.B.A.), după cum urmează:

- 1 A.P.S.F.R. pluvial – Ploiesti; măsura fundamentală se referă la elaborarea unui Plan de Management al Apelor Pluviale pentru zona respectivă, împreună cu recomandările asociate (a se vedea fișa A.P.S.F.R. 05-A032P Ploiesti);

- 27 A.P.S.F.R.-uri fluviale, dintre care 6 cu risc scăzut; în aceste A.P.S.F.R.-uri, având riscul de inundații mai redus, în general, măsuri curente de întreținere / mentenanță / operare corespunzătoare pot fi suficiente;

- Ținând cont atât de A.P.S.F.R.-urile individuale, cât și de clusterele definite (fluviale), pentru A.B.A. Buzău – Ialomița, au fost elaborate 14 strategii (și fișe descriptive asociate), după cum urmează: 5 strategii de tip cluster, din care 4 strategii tip cluster cu cu risc mediu/mare  (care acoperă în total 17 A.P.S.F.R.-uri) și 1 strategie tip cluster cu risc redus (X 004 care acoperă 2 A.P.S.F.R.-uri),  4 strategii de sine stătătoare (individuale) și 4 strategii asociate unor A.P.S.F.R. cu risc redus;

- Pentru cele 8 strategii A.P.S.F.R. – 4 strategii de tip cluster cu risc mediu/mare și 4 strategii de sine stătătoare (individuale) menționate mai sus (fără considerarea celor 4 strategii asociate A.P.S.F.R.-lor cu risc redus precum și a clusterului X004 cu risc redus), avem următoarea situație:

  - 1 strategie (Buzău aval) pentru care există informații limitate / insuficiente, respectiv cele pentru care scorul de calitate a datelor (DQS) a rezultat C sau D;

  - Nu există cazuri, prin care, prin măsurile propuse, se atinge un standard de protecție parțial.

La nivelul A.B.A., în tabelul 27 , se prezintă sintetic numărul total de măsuri propuse per tip (conform Catalogului de măsuri potențiale asociat P.M.R.I. Ciclul II):

Tabelul 27. Centralizator tipuri de măsuri propuse la nivelul A.B.A. (A.P.S.F.R. + Sub-bazin)

| Cod măsură | Denumire măsură conform Catalog de măsuri potențiale asociat P.M.R.I. Ciclul II | Număr măsuri |
| --- | --- | --- |
| M31-RO10 | Menținerea sau creșterea proporției de suprafață împădurită în bazinele superioare ale cursurilor de ap | 3 |
| M31-RO11 | Menținerea sau creșterea suprafeței de păduri destinate protecției hidrologice, la scara intregului bazin hidrografic | 1 |
| M31-RO12 | Managementul padurilor în lunca inundabilă si în zona ripariana, inclusiv perdele protectie diguri | 1 |
| M31-RO13 | Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere antierozionale (sisteme agrosilvice) | 1 |
| M31-RO17 | Remeandrarea cursului de apă, Restaurarea cursurilor de apa si a luncii inundabile (inclusiv reimpadurirea malurilor cursurilor de apa pentru reducerea fenomenului erozional) | 5 |
| M31-RO19 | Zone de retentie naturala a apei (realizate prin amplasarea pragurilor din materiale locale sau prin deversarea unui mal cu o cota mai joasa, cu scopul acumularii temporare a apei in lunca inundabila) | 7 |
| M32-RO22 | Realizarea de noi acumulări laterale (poldere) | 3 |
| M32-RO25 | Mărirea capacităţii de tranzitare a albiei prin redimensionarea podurilor | 1 |
| M32-RO26 | Actualizarea/ modificarea / optimizarea regulamentelor de exploatare a lacurilor de acumulare în vederea creșterii capacităţii de atenuare, exploatarea coordonata a acumularilor in cascada | 1 |
| M32-RO27 | Realizarea de derivații de ape mari | 1 |
| M33-RO29 | Lucrări de regularizare locală a albiei (incl. măsuri de stabilizare a albiei) | 2 |
| M33-RO30 | Inventarierea lucrărilor hidrotehnice de amenajare a albiilor torențiale și evaluarea stării / functionalitatii acestora | 2 |
| M33-RO31 | Reabilitarea sistemelor hidrotehnice utilizate în amenajarea albiilor torențiale | 1 |
| M33-RO33 | Lucrari de indiguire (în zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare | 14 |
| M33-RO34 | Supraînălțarea lucrărilor de îndiguire existente | 4 |
| M33-RO35 | Reabilitare diguri in vederea exploatarii in conditii de siguranta | 3 |
| M33-RO36 | Analiza posibilității de relocare a unor diguri sau îndepărtarea parțială / totala a acestora (a se studia de la caz la caz) | 4 |
| M34-RO38 | Elaborarea si/sau adaptarea reglementarilor existente cu privire la sistemele sustenabile de drenaj (SuDS) | 1 |
| M35-RO43 | Punerea in siguranță a barajelor, prizelor de apa (de ex. masuri de limitare a infiltrațiilor) | 2 |

Adițional măsurilor anterior prezentate, în cadrul A.B.A. Buzău-Ialomița sunt prevăzute următoarele măsuri, promovate în cadrul proiectelor POIM: Reducerea riscului la inundații în bazinul hidrografic Ialomița, aval de acumularea Pucioasa - Componenta I BH Ialomița Superioară și Reducerea riscului la inundații în BH Ialomița, aval acumularea Pucioasa - Componenta II BH Prahova (tabelul 28).

Tabelul 28. Centralizator tipuri de măsuri - proiecte POIM

| Cod măsură | Denumire măsură conform Catalog de măsuri potențiale asociat P.M.R.I. Ciclul II | Număr măsuri |
| --- | --- | --- |
| Reducerea riscului la inundații în b.h. Ialomița, aval de acumularea Pucioasa – Comp. I BH Ialomița Superioară |  |  |
| M31-RO11 | Menținerea sau creșterea suprafeței de păduri destinate protecției hidrologice, la scara intregului bazin hidrografic | 8 |
|  | Creșterea supr de păduri destinate protecției hidrologice prin impadurirea perimetrului de 9,91 ha in loc Sotanga, care va fi restaurat prin depozitarea materialului excavat din ac Pucioasa si impadurit cf Acord de parteneriat cu Garda Forestiera Ploiesti |  |
|  | Menținerea suprafeţei pădurilor din bazinul hidrografic Ialomița aferenta APSFR-ului S = 58538,76 ha |  |
|  | Menținerea pădurilor în zona perimetrală a lacului de acumulare Bolboci S=34,9 ha |  |
|  | Menținerea pădurilor în zona perimetrală a lacului de acumulare Scropoasa S=170,4 ha |  |
|  | Menținerea suprafeţei pădurilor din bazinul hidrografic Bizdidel aferenta APSFR S = 2141,78 ha |  |
|  | Menținerea suprafeţei pădurilor din bazinul hidrografic Vulcana S = 6113,06 ha |  |
|  | Menținerea suprafeţei pădurilor din bazinul hidrografic Ocnița aferenta APSFR-ului S = 1091,19 ha; |  |
|  | Menținerea suprafeței pădurilor din bazinul hidrografic Cricov aferenta APSFR-ului S = 23289,78 ha ; |  |
| M31-RO12 | Managementul padurilor în lunca inundabilă si în zona ripariana, inclusiv perdele protectie diguri | 4 |
|  | Imbunatăţirea managementului pădurilor din zonele inundabile ale raului Ialomița aferente APSFR-ului S = 1013,46 ha |  |
|  | Managementul padurilor in zonele inundabile ale raului Bizdidel aferente APSFR S = 1,83 ha |  |
|  | Managementul padurilor zona inundabila a raului Vulcana S = 13,83 ha |  |
|  | Imbunatăţirea managementului pădurilor din zonele inundabile ale raului Cricov aferente APSFR-ului S = 378,36 ha |  |
| M31-RO14 | Reducerea locala a scurgerii pe versant prin lucrări terasiere sau utilizarea unor „bariere” ale scurgerii de suprafață (dâmburi /valuri de pământ/construcții din lemn de mici dimensiunisau din piatra, garduri vii / gărdulețe) | 1 |
|  | Implementarea in viitoare proiecte a lucrarilor de corectare a torentilor pentru reducerea scurgerii pe versanţi și reţinerea aluviunilor/sedimentelor in bazinul superior al Ialomitei |  |
| M31-RO19 | Zone de retentie naturala a apei (realizate prin amplasarea pragurilor din materiale locale sau prin deversarea unui mal cu o cota mai joasa, cu scopul acumularii temporare a apei in lunca inundabila) | 4 |
|  | Mentinerea unor zone naturale de inundare, in suprafata de 530,7 ha in localitatea Finta Mare |  |
|  | Mentinerea unor zone naturale de inundare, in suprafata de 530,7 ha in localitatea Bilciuresti |  |
|  | Mentinerea unor zone naturale de inundare, in suprafata de 530,7 ha amonte cf. Cricov |  |
|  | Mentinerea unor zone naturale de inundare, in suprafata de 530,7ha aval cf. Cricov |  |
| M32-RO26 | Actualizarea/ modificarea / optimizarea regulamentelor de exploatare a lacurilor de acumulare în vederea creșterii capacităţii de atenuare, exploatarea coordonata a acumularilor in cascada | 1 |
|  | Actualizarea/ modificarea / optimizarea regulamentului de exploatare a lacului de acumulare Pucioasa în vederea creșterii capacităţii de atenuare |  |
| M33-RO29 | Lucrări de regularizare locală a albiei (incl. măsuri de stabilizare a albiei | 2 |
|  | Lucrari de regularizare a albiei minore de tip clasic de reprofilare şi de apărări de maluri, constand din prism de anrocamente si zid de sprijin ( L=750 m ) |  |
|  | Lucrări de aparare de mal L=2100 m in localitatile Vulcana Bai, Gura Vulcanei, Vulcana Pandele si Sotanga |  |
| M35-RO42 | Refacerea / Mentinerea volumelor de atenuare a lucrarilor de acumulare existente (permanente / nepermanente) prin decolmatare | 1 |
|  | Lucrări de senalizare in lacul Pucioasa, supraînălțare dig mal drept si dig de închidere |  |
| M35-RO43 | Punerea in siguranță a barajelor, prizelor de apa (de ex. masuri de limitare a infiltrațiilor) | 2 |
|  | Reabilitare priza parau Pasco –derivatie cu lucrarile aferente;refacere si protejare taluz interior, amenajare talveg pentru asigurare panta fund, reabilitare zona de debusare in r Ialomita |  |
|  | Punere in sig baraj Pucioasa-reabilitare contracanal mal drept si stang, refacere rizberma, consolidari de mal, reabilitare parament aval al barajului deversor, reabilitare si modernizare echip hidromecanic, modernizare centru de monitorizare si interventie |  |
| Reducerea riscului la inundații în b.h. Ialomița, aval acumularea Pucioasa – Comp. II BH Prahova |  |  |
| M31-RO15 | Ameliorarea terenurilor afectate de eroziune de suprafață si / sau în adâncime (prin împădurire) – necesita terasare, bariere erozionale, etc | 2 |
|  | Amenajarea CES Breaza - Provita de Sus, judetul Prahova, Completări CES 20 ha |  |
|  | Completarea Amenajarii CES Telega Meliceşti, judetul Prahova, capacitate nouă CES 30 ha |  |
| M31-RO11 | Menținerea sau creșterea suprafeței de păduri destinate protecției hidrologice, la scara intregului bazin hidrografic | 6 |
|  | Menținerea sau creșterea supr de păduri destinate protecției hidrologice la scara intregului bazin hidrografic- Menţinerea suprafeţei pădurilor din bazinul hidrografic Prahova aferenta APSFRului S = 80091,28 ha |  |
|  | Menţinerea suprafeţei pădurilor din bazinul hidrografic Teleajen aferenta APSFR-ului S = 46743,86 ha |  |
|  | Recomandare pentru respectarea masurii asumate de Romsilva in ciclul 1 privind menţinerea pădurilor în zona perimetrală a lacului de acumulare Maneciu (S=34,9 ha) |  |
|  | Menţinerea suprafeţei pădurilor din bazinul hidrografic Vărbilău aferenta APSFR, S = 8658,91 ha |  |
|  | Menţinerea suprafeţei pădurilor din bazinul hidrografic Telega aferenta APSFRului S = 9441,41 ha |  |
|  | Menţinerea pădurilor în zona perimetrală a lacului de acumulare Paltinu (S=198 ha) |  |
| M31-RO12 | Managementul padurilor în lunca inundabilă si în zona ripariana, inclusiv perdele protectie diguri | 4 |
|  | Îmbunatăţirea managementului pădurilor din zonele inundabile ale raului Prahova aferente APSFR-ului S = 2078,34 ha ; |  |
|  | Imbunatăţirea managementului pădurilor din zonele inundabile ale raului Teleajen aferente APSFR-ului S = 637,25 ha |  |
|  | Îmbunatăţirea managementului pădurilor din zonele inundabile ale raului Vărbilău aferente APSFR S = 32,2 ha |  |
|  | Îmbunatăţirea managementului pădurilor din zonele inundabile ale raului Telega aferente APSFR-ului S = 63,97 ha |  |
| M31-RO19 | Zone de retentie naturala a apei (realizate prin amplasarea pragurilor din materiale locale sau prin deversarea unui mal cu o cota mai joasa, cu scopul acumularii temporare a apei in lunca inundabila) | 5 |
|  | Reconectare brat mort pe r. Teleajan pe sectorul Catunu - confl. R. Prahova, S = 1,125,06 ha |  |
|  | Crearea de atenuari locale prin mentinerea/ desemnarea unor zone natural inundabile in coridorul Ialomitei si in lungul acestuia, S = 1.391 ha |  |
|  | Crearea de atenuari locale prin mentinerea/ desemnarea unor zone natural inundabile in zona localitatilor Stefesti si Poiana Varbilau, S = 32,92 ha |  |
|  | Crearea de atenuari locale prin mentinerea/ desemnarea unor zone natural inundabile in albia majora r. Dambu in zona loc. Paulesti, S = 81,98 ha |  |
|  | Zona natural inundabila pe sectorul Scorteni - Cocorastii Mislii, S = 50,56 ha |  |
| M32-RO21 | Realizarea de noi acumulări permanente sau nepermanente (frontale) | 2 |
|  | Acumulare nepermanenta pe raul Dambu in zona Paulesti |  |
|  | Acumulare nepermanenta pe raul Telega aval de confl cu Runcu |  |
| M33-RO29 | Lucrări de regularizare locală a albiei (incl. măsuri de stabilizare a albiei) | 4 |
|  | Masuri de protectie impotriva eroziunii malurilor in zona cu eroziuni puternice pe paraul Izvorul Dorului, afluent aval de Sinaia |  |
|  | Lucrări de regularizare locală a albiei (incl măsuri de stabilizare a albiei) parau Varbilau in loc. Varbilau, jud. Prahova |  |
|  | Lucrări de regularizare locală a albiei (incl. măsuri de stabilizare a albiei) parau Varbilau in loc. Stefesti, jud. Prahova |  |
|  | Lucrări de regularizare locală a albiei (incl. măsuri de stabilizare a albiei) localitatea Telega |  |
| M33-RO33 | Lucrari de indiguire (în zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare | 4 |
|  | Diguri noi in zona localitatii Fundeni , jud.Prahova |  |
|  | Inchidere linie de aparare rau Teleajen in zona Plopeni-confluenta rau Prahova, jud.Prahova - zona Zanoaga; |  |
|  | Lucrari noi de aparare impotriva inundatiilor in zona localitatilor Palanca, Draganesti, Tufan |  |
|  | Indiguire in localitatea Plopeni, jud Prahova |  |
| M33-RO35 | Reabilitare diguri in vederea exploatarii in conditii de siguranta | 3 |
|  | Reabilitari lucrari existente zona Tufani conform rezultatelor expertizei tehnice |  |
|  | Reabilitari lucrari existente conform expertizei tehnice in zona Dumbrava - Zanoaga |  |
|  | Reabilitari lucrari existente conform expertizei tehnice in zona Rafov - Moara Domneasca |  |
| M35-RO43 | Punerea in siguranță a barajelor, prizelor de apa (de ex. masuri de limitare a infiltrațiilor) | 1 |
|  | Punere in siguranta baraj Nedelea , jud Prahova |  |

DEZVOLTAREA STRATEGIEI LA NIVELUL ADMINISTRAȚIEI BAZINALE DE APĂ (A.B.A.)

- Selectarea proiectelor / strategiilor prioritare

Obiectivul general al acestei etape este de a dezvolta strategii prioritizate la nivelul spațiului hidrografic Buzău – Ialomița. În plus, față de proiectele prioritare deja existente, aflate în implementare sau într-o etapă de planificare avansată (de exemplu, proiectele din cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare sau Programul Național de Redresare și Reziliență al României), pentru P.M.R.I. Ciclul II, proiectele prioritare au fost selectate și evaluate în detaliu. Procesul de prioritizare a fost realizat cu ajutorul Analizei Multi-Criteriale (AMC) și a Analizei Rapide Cost-Beneficiu (ACB), descrise anterior, precum și a altor criterii, redate în cele ce urmează:

- Rezultatele evaluării strategiilor propuse, respectiv parametri cheie, cum ar fi scorurile analizei multi-criteriale (AMC), rapoartele cost-beneficiu (BCR) și testele inițiale de robustețe; fiecare dintre acestea oferind o indicație a potentialului succes al strategiei / proiectului respectiv în raport cu reglementările cheie, cum ar fi Directiva Cadru Apă și Directiva Habitate.

- Clasamentul A.P.S.F.R. în ceea ce privește pagubele anuale / estimate / (Annual Expected Damage / AED), indicând unde se află cele mai mari oportunități în ceea ce privește posibilitatea reducerii pagubelor în prezent și în viitor.

- Existența măsurilor verzi, care sunt în strânsă legătură cu posibilitatea de finanțare a unui anumit proiect, luând în considerare accentul pe care UE îl pune pe prioritizarea măsurilor verzi care au capacitatea de a reabilita și de a îmbunătăți condițiile de mediu, reducând în același timp și riscul la inundații.

- Disponibilitatea datelor și a modelelor pentru a sprijini o analiză detaliată suplimentară. După cum s-a subliniat și în alte secțiuni ale acestui plan, definirea programului de măsuri a utilizat rezultatele atât ale modelării din Ciclul I, cât și ale modelării din Ciclul II. Modelarea din Ciclul II oferă, în general, mai multă acuratețe și a oferit posibilitatea de a simula direct impactul măsurilor propuse (nu este posibil, în general, cu modelele din Ciclul I).  Prin urmare, deși nu a fost considerată o condiție esențială, utilizarea modelării Ciclului II a fost considerată preferențială, deoarece poate oferi rezultate mai complete și mai detaliate.

În general, intenția este de a prioritiza și de a evalua, la nivelul A.B.A., cel puțin un proiect integrat (proiect care acoperă, din punct de vedere spațial, mai mult de un A.P.S.F.R.) și cel puțin o strategie A.P.S.F.R. (strategie prioritară la nivel de zonă de risc potențial semnificativ la inundaţii). Aceste proiecte integrează diferite măsuri, atât structurale, cât și nestructurale, acordând prioritate, acolo unde este posibil, măsurilor verzi / soluțiilor bazate pe natură. În cazul în care se identifică măsuri individuale, care pot asigura o reducere eficientă a riscului la inundații, acestea vor fi, de asemenea, prioritizate.

- Evaluarea proiectelor prioritare

Evaluarea proiectelor prioritare a fost realizată în scopul unei mai bune înțelegeri a viabilității acestora, fiind luate în considerare următoarele etape cheie:

- Modelări și analize ulterioare / suplimentare pentru a sprijini o mai bună înțelegere a efectelor hidrodinamice ale alternativelor preferate și a impactului social și economic rezultat.  În ordinea preferințelor, această activitate a implicat în general una sau mai multe dintre următoarele abordări, în funcție de circumstanțele specifice fiecărui proiect:

  - Utilizarea directă a modelelor realizate în Ciclul II, în cadrul cărora măsurile specifice au fost integrate în model, cu scopul de a evalua impactul acestora asupra riscului de inundații.

  - Adaptarea modelelor realizate în Ciclul I (de exemplu, actualizarea hidrologiei, reprezentarea măsurilor, etc.) pentru a analiza impactul măsurilor asupra riscului de inundații.

  - Realizarea unor calcule analitice suplimentare pentru a sprijini înțelegerea impactului măsurilor.

  - În unele cazuri, analiza de mai sus a fost utilizată pentru a rafina și mai mult procesul alegerii măsurilor în cadrul unei alternative, precum și caracteristicile specifice măsurilor (de exemplu, amplasamentul, înălțimea, etc.).

  - Odată ce evaluarea hidrodinamică a fost finalizată, a fost efectuată și o analiză detaliată a riscurilor, pentru a oferit o evaluare a modului în care măsurile propuse acționează pentru a reduce impactul social și economic al inundațiilor, la diferite probabilități de depășire a evenimentelor hidrologice.

- ,,Teste de robustețe” detaliate, care se referă la:

  - Adaptarea la schimbările climatice - În cazul în care un A.P.S.F.R. sau cluster este sensibil la schimbările climatice, se evaluează performanța strategiei propuse în eventualele condiții viitoare de risc la inundații și este descris potențialul său de adaptare;

  - Conformitatea cu Directiva Cadru Apă - Măsurile sunt verificate cu privire la conformitatea cu Directiva Cadru Apă, posibilele implicații în temeiul articolului 4.7 din Directiva Cadru Apă, fiind identificate și descrise;

  - Conformitatea cu Directiva Habitate - Obiectivul principal este de a evalua dacă există posibilitatea ca măsurile de atenuare propuse pentru evitarea sau reducerea riscului la inundații să nu poată fi realizate și dacă este necesară aplicarea articolul 6 (4).

- Analize Cost-Beneficiu (ACB) și Analize Multi-Criteriale (AMC) detaliate. Această activitate a urmat aceeași abordare generală ca și cea aplicată în etapa A.P.S.F.R., utilizând, de asemenea, instrumentul AST.  Cu toate acestea, pentru această etapă a proiectului, fiabilitatea datelor de intrare și a indicatorilor cheie a fost rafinată semnificativ pentru a fi utilizată în cadrul AMC și ACB, pe baza unei modelări mai detaliate și a testelor de robustețe descrise mai sus. Combinarea acestor informații rafinate a permis o evaluare mai riguroasă a beneficiilor / costurilor proiectelor, a impactului lor potențial asupra receptorilor și, prin urmare, a contribuției acestora la realizarea obiectivelor PMRI2.  De asemenea, această activitate a oferit informații importante cu privire la elementele cheie care ar trebui abordate în etapa de elaborare a Studiilor de Fezabilitate.

Rezultatele evaluării proiectelor prioritare sunt prezentate sintetic în fișele descriptive ce pot fi vizualizate accesând link-ul https://inundatii.ro/evaluarile-proiectelor-integrate-ale-strategiilor-apsfr-si-ale-masurilor-individuale-prioritare/. De asemenea, o documentație mai detaliată a fost realizată pentru a sprijini viitoarele Studii de Fezabilitate.

La nivel național au fost identificate 14 proiecte integrate, 9 strategii A.P.S.F.R. cu prioritate mare și 7 măsuri individuale, rezultatele evaluării acestora la momentul elaborării acestui document sunt prezentate sintetic în fișe descriptive ce pot fi vizualizate accesând link-ul https://inundatii.ro/evaluarile-proiectelor-integrate-ale-strategiilor-apsfr-si-ale-masurilor-individuale-prioritare/. Acestea vor reprezenta documentații suport pentru a sprijini viitoarele Studii de Fezabilitate.

La nivelul A.B.A. Buzău-Ialomița au fost identificate 2 proiecte integrate și 1 strategie A.P.S.F.R. cu prioritate mare, acestea fiind prezentate în Anexa 16:

- Proiectul integrat Buzău-Dalghiu-Acriș-Lădăuți-Barcani-Bărbat,

- Proiectul integrat Buzău-Bâsca Chiojdului,

- Strategia A.P.S.F.R. Ialomița

- Prioritizarea strategiilor / măsurilor

Pe baza evaluării realizată în cadrul etapei anterior menționate și a rezultatelor obținute în urma consultărilor publice, toate proiectele / strategiile identificate (inclusiv proiectele POIM, proiectele incluse în PNRR), au fost prioritizate în conformitate cu Ghidul de raportare al Uniunii Europene, în cinci clase / categorii: foarte ridicat, ridicat, critic, moderat, scăzut. Pentru fiecare categorie de prioritate, este necesar a fi indicat calendarul de implementare asociat.

La nivel național, s-a stabilit următoarea prioritizare:

- Prioritate foarte ridicată - proiectele POIM aprobate sau foarte avansate în procesul de evaluare (provenind din Ciclul I) – Apărarea împotriva inundaţiilor a localităţii Babadag, judeţul Tulcea; Mărirea gradului de siguranță a acumulării Colibița, județul Bistrița Năsăud; Amenajarea complexă a râului Jiu în vederea apărării împotriva inundațiilor a municipiului Craiova; Reducerea riscului la inundații a municipiului Tecuci; Reducerea riscului la inundații în bazinul hidrografic Ialomița, aval de acumularea Pucioasa - Componenta I BH Ialomița Superioară; Amenajarea complexă a localităților situate în Delta Dunării pentru minimizarea riscului inundațiilor asupra vieții, județul Tulcea – termen: Ciclul II de implementare a Directivei Inundații; se face precizarea că, în cadrul A.B.A. Buzău – Ialomița se află în implementare proiectul POIM Reducerea riscului la inundații în bazinul hidrografic Ialomița, aval de acumularea Pucioasa - Componenta I BH Ialomița Superioară;

- Prioritate ridicată – strategiile care promovează măsuri propuse deja spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență a României (PNRR – îmbunătățirea condițiilor de funcționare în condiții de siguranță a barajelor și polderelor) + strategiile / proiectele prioritare (pe baza criteriilor luate în considerare, prezentate anterior) – termen: Ciclul II de implementare al Directivei Inundații;

- Prioritate critică – proiectele POIM mature, care nu au fost aprobate până la momentul acesta (altele decât cele respinse de JASPERS) - Reducerea riscului la inundații în BH Ialomița, aval acumularea Pucioasa - Componenta II BH Prahova + strategiile care promovează măsuri propuse deja spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență a României (PNRR - reabilitarea liniilor de apărare în conformitate cu Directiva Inundații și cu Strategia Națională pentru Managementul Riscului la Inundații pe termen mediu si lung), termen: Ciclul II de implementare al Directivei Inundații;

- Prioritate moderată - restul strategiilor, care nu se regăsesc în primele 3 categorii de prioritate și nici în cele cu prioritate scăzută; de exemplu strategiile care nu includ PNRR – termen: Ciclul III de implementare a Directivei Inundații;

- Prioritate scăzută - strategiile A.P.S.F.R.-urilor cu risc scăzut, termen: Ciclul III de implementare a Directivei Inundații.

Rezultatul analizei la nivelul A.B.A. Buzău-Ialomița este prezentat în tabelul 29.

Tabelul 29. Categoria de prioritate asociată strategiilor A.P.S.F.R.

| Nr. crt. | Denumire A.P.S.F.R. (Râu / Localitate) | ID A.P.S.F.R. | Cod EU A.P.S.F.R. | ID Cluster A.P.S.F.R. | Categoria de prioritate* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | r. Ialomița - aval mun. Târgoviște - am ac. Dridu | 05-A001F | RO5-11.01.....-01A | 05-X001 | 1 |
| 2 | r. Ialomița - aval ac. Dridu | 05-A002F | RO5-11.01.....-02A |  | 2 |
| 3 | r. Ialomicioara - av. confl. Pârâul Crângului | 05-A003FF | RO5-11.01.007....-01A |  | 5 |
| 4 | r. Bizdidel | 05-A004F | RO5-11.01.008....-01A | 05-X001 | 1 |
| 5 | r. Vulcana - av. loc. Vulcana de Sus | 05-A005F | RO5-11.01.009....-01A |  | 1 |
| 6 | r. Ocnita - av. confl. V. Olan | 05-A006F | RO5-11.01.011.01...-01A |  | 1 |
| 7 | r. Cricov - av. confl. Strambul | 05-A007F | RO5-11.01.016....-01A |  | 1 |
| 8 | r. Provița - av. confl. Târșa | 05-A008F | RO5-11.01.016.04...-01A |  | 4 |
| 9 | r. Prahova - av. loc. Comarnic | 05-A013F | RO5-11.01.020....-01A | 05-X002 | 3 |
| 10 | r. Teleajen - av. loc. Teisani | 05-A014F | RO5-11.01.020.13...-01A |  | 3 |
| 11 | r. Varbilau - am. loc. Tarsoreni | 05-A015F | RO5-11.01.020.13.11..-01A |  | 3 |
| 12 | r. Slănic - av. loc. Groșani | 05-A016F | RO5-11.01.020.13.11.02.-01A |  | 4 |
| 13 | r. Telega - av. loc. Melicesti | 05-A017F | RO5-11.01.020.13.12..-01A | 05-X002 | 3 |
| 14 | r. Sarata - av. confl. Naianca | 05-A018F | RO5-11.01.022....-01A |  | 2 |
| 15 | r. Buzău - av. confl. Cășoaca Mare | 05-A019F | RO5-12.01.082....-01A | 05-X003b | 2 |
| 16 | r. Buzau - av. confl. Paraul Ilcii - am. confl. Crasna | 05-A020F | RO5-12.01.082....-02A | 05-X003a | 2 |
| 17 | r. Dalghiu - av. confl. Valea Sasului | 05-A021FF | RO5-12.01.082.02...-01A |  | 2 |
| 18 | r. Acris - av. confl. Paejului | 05-A022F | RO5-12.01.082.04...-01A |  | 2 |
| 19 | r. Ladauti - av. loc. Ladauti | 05-A023F | RO5-12.01.082.06...-01A |  | 2 |
| 20 | r. Barcani - av. confl. Valea Chiusurugului | 05-A024F | RO5-12.01.082.06.01..-01A |  | 2 |
| 21 | r. Bărbat - av. confl. Scrădoasa | 05-A025F | RO5-12.01.082.06.02..-01A |  | 2 |
| 22 | r. Bâsca Chiojdului - av. loc. Bâsca Chiojdului | 05-A026FF | RO5-12.01.082.22...-01A | 05-X003b | 2 |
| 23 | r. Bălăneasa (Sărățel) - av. loc. Tocileni | 05-A027FF | RO5-12.01.082.24...-01A |  | 5 |
| 24 | r. Sărățel - av. confl. Slănicel - am. loc. Joseni | 05-A028F | RO5-12.01.082.25...-01A | 05-X004 | 5 |
| 25 | r. Slănicel - loc. Ghiocari - loc. Chiliile | 05-A029FF | RO5-12.01.082.25.02..-01A |  | 5 |
| 26 | r. Câlnău - av. loc. Valea Salciei | 05-A030F | RO5-12.01.082.31...-01A |  | 5 |
| 27 | r. Comisoaia - loc. Cuculeasa | 05-A031F | RO5-12.01.082.33.02.02.-01A |  | 5 |
| 28 | Localitatea Ploiești | 05-A032P | Pluvial |  | 3 |

*Semnificatia categoriei de prioritate 1 – foarte ridicată, 2 – ridicată, 3 – critică; 4 – moderată; 5 – scazută.

NOTĂ:

- Dacă se consideră că o strategie are o anumită categorie de prioritate, toate măsurile alocate strategiei respective vor avea aceeași categorie de prioritate (vor fi atribuite și raportate cu același grad de prioritate).

- Este necesar să continue procesul de întreținere a lucrărilor existente de apărare împotriva inundațiilor (activitate transversală, permanentă la nivel național).

În completarea măsurilor propuse în strategiile A.P.S.F.R., A.B.A. Buzău-Ialomița propune o lista de lucrări aflate în diferite stadii de implementare, care vin în justificarea capitolului 3.3 din P.M.R.I. Ciclul II (Anexa 17).

## 5.4 Măsuri de reducere a riscului la inundații prin intermediul măsurilor de pregătire și de răspuns în cazul situațiilor de urgență categoria C

Pachetul de măsuri de pregătire este conceput pentru a oferi un set complementar de măsuri care optimizează managementul riscurilor la inundații, existente sau reziduale, în zonele unde nu au fost planificate măsuri de intervenție sau pentru a asigura managementul riscurilor reziduale semnificative prezente în spatele infrastructurilor de apărare, sau pentru sectoarele de râu protejate de acumulările situate în amonte, în cadrul Programelor de Măsuri corespunzătoare. Măsurile incluse în pachetul de măsuri de pregătire includ în general măsuri de avertizare timpurie, răspuns, salvare, înlăturarea efectelor negative și refacere.

Pachetul de măsuri va fi inclus în cadrul prevederilor pentru Managementul Dezastrelor sau Situațiilor de Urgență, stipulate în cadrul hotărârilor de guvern prin care s-a realizat transpunerea Directivelor Uniunii Europene, de interes pentru managementul riscului (în special Directiva Inundaţii). Acest pachet de măsuri este destinat diferitelor organizații active în domeniul managementului dezastrelor si al situaţiilor de urgenţă, cu acoperire națională, regională, precum și locală. Entități importante responsabile cu aplicarea măsurilor de pregătire a intervenţiilor pentru prevenirea efectelor inundațiilor includ Administrația Națională “Apele Române” (A.N.A.R.), A.B.A.-urile – Administrațiile Bazinale de Apă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (I.G.S.U.), precum și numeroase alte părți implicate în activitatea de monitorizare, avertizare timpurie, răspuns, salvare, înlăturarea efectelor negative și refacere la nivel local, precum Administrația Națională de Meteorologie (A.N.M.), Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (I.N.H.G.A.), precum și direcții specifice din cadrul municipalităților și consiliilor județene care participă la reuniunile Comitetelor Locale și Județene pentru Situații de Urgență (C.L.S.U., C.J.S.U.) și organizații de voluntariat pentru situații de urgență.

Elaborarea măsurilor pachetului de pregătire vizează atingerea obiectivului 6 din seria de obiective ale României privind Managementul Riscului la Inundații, și anume: Creșterea gradului de conștientizare și reziliență cu privire la riscurile la inundații, precum și creșterea capacității de avertizare timpurie, alarmare, intervenție și răspuns în caz de urgență. La baza acestui obiectiv se află indicatorii utilizați pentru măsurarea eficienței pachetului de măsuri și respectiv pentru susținerea justificării acesteia. Acești indicatori sunt următorii:

- Reducerea pagubelor cu ajutorul Pachetului de Măsuri de Pregătire;

- Reducerea pierderilor de vieți omenești cu ajutorul Pachetului de Măsuri de Pregătire;

- Disponibilitatea unor produse de prognoză și avertizare optimizate;

- Numărul  de Unități oprative specializate și subunități de intervenţie din cadrul I.G.S.U. cu un timp de reacție de 20 de minute pentru localități și respectiv numărul centrelor de intervenție rapidă (C.I.R.) și ale sistemelor de gospodărire a apelor (S.G.A.), suport ale intervenţiei, ale A.B.A.-urilor cu un timp de reacţie de 90 de minute pentru asigurarea intervenției la infrastructura de apărare la inundații, expusă la risc din cadrul A.P.S.F.R.-urilor;

- Procentul persoanelor situate în A.P.S.F.R.-urile cu risc ridicat, care primesc avertizări la inundații prin diferite canale de comunicare (sistemul RO-Alert, avertizare directă, alarmare cu sirene);

- Procentul persoanelor care acționează atunci când primesc avertizări la inundații;

- Procentul persoanelor vizate de campaniile de sporire a gradului de conștientizare (în principal prin implicarea acestora în realizarea unor exerciții / broșuri / hărți anuale);

- Procentul campaniilor adresate în mod special comunităților marginalizate.

Abordarea etapizată

Pentru elaborarea și justificarea Pachetului de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență pentru România, a fost adoptată o abordare etapizată, ce include următoarele etape:

- Evaluarea capabilităților, capacităților și a infrastructurii existente aferente tuturor părților interesate cu privire la Pachetul de Măsuri de Pregătire și de răspuns în caul situațiilor de urgență;

- Evaluarea nevoilor, prin intermediul unei analize bine definite a deficiențelor: analiza deficiențelor a reluat elemente din etapa anterioară și definește îmbunătățirile necesare. Aceste îmbunătățiri propuse sunt rezultatul organizării unei serii de întâniri/workshopuri, ateliere de lucru și rezultatele completării unor chestionare, care au oferit suportul pentru compararea şi completarea analizei privind practica din alte state;

- Evaluarea și justificarea unui pachet de măsuri aplicabile la nivel național, regional și local.

Ar trebui remarcat faptul că, în timp ce măsurile de prevenire și protcţie (Categoria B) au fost elaborate în special pentru fiecare A.B.A. în parte, elaborarea Pachetului de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență a fost efectuată la nivel național, incluzând toate organizațiile relevante și acoperind scările menționate mai sus, și anume nivelul național, regional și local. Deficiențele și măsurile ulterioare care au fost identificate ca parte din procesul de elaborare a măsurilor de prevenire și protecţie (Categoria  B) au influențat procesul de elaborare a Pachetului de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență.

Nivelul de apărare actual, precum și cel oferit de măsurile de prevenire și protecţie prioritizate (Categoria B), au definit nevoile și deficiențele și astfel măsurile propuse pentru pachetul de măsuri de pregătire și de răspuns în cazul situațiilor de urgență. În scopul justificării Pachetului de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență, măsurile incluse în acest pachet vor viza riscul rezidual. Justificarea pachetului a fost realizată la mai multe nivele justificative, inclusiv prin utilizarea analizei cost-beneficiu. Abordarea adoptată respectă cerințele agențiilor de finanțare ale UE.

Analiza deficiențelor

Ulterior unei analize a capabilităților și capacităților existente în România pe această temă, un pas important în elaborarea Pachetului de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență a fost reprezentat de efectuarea unei ample analize a deficiențelor. Pentru acest proces, a fost utilizată clasificarea aferentă cadrului Ready2Respond al Băncii Mondiale (Figura 23) ca mijloc de structurare a analizei și de identificare a potențialelor căi de optimizare ale capacității de management al situațiilor de urgență în cazul inundațiilor, urmărind tranziţia de la etapa de răspuns la cea de restabilire a situaţiei de normalitate.

Figura 23. Principalele Componente ale Sistemului de Pregătire și Răspuns în situații de urgență conform Cadrului Ready2Respond

Analiza deficiențelor a fost efectuată utilizând următoarele metode:

- Analiza documentară – A fost efectuată o analiză a documentelor strategice și legislative adecvate, nominalizate de către principalele părți interesate privind managementul riscului la inundații din România. În cadrul acestor documente au fost identificate unele deficiențe, acestea fiind ulterior verificate prin raportarea la publicațiile din România referitoare la Managementul Riscului la Dezastre (MRD) cu scopul de a vedea dacă problemele respective erau sau nu persistente și dacă agențiile se confruntau sau nu în mod indirect cu acestea.

- Implicarea părților interesate – Interviurile cu părțile interesate au fost organizate la nivel național împreună cu principalele agenții responsabile cu managementul riscului la inundații din România. Delegaților acestora li s-a cerut să-și exprime părerea cu privire la nivelul actual al capacităților și capabilităților, în baza expertizei acestora care să ghideze direcția analizei pentru a realiza o evaluare optimă a modului de funcționare a sistemului.

- Ateliere de lucru/workshopuri – Atelierele de lucru au fost utilizate pentru analiza comparativă a constatărilor aferente etapelor anterioare și pentru a oferi experiențe la nivel local și regional cu privire la aplicarea abordărilor legate de managementul riscului la inundații și nivelele actuale de răspuns la managementul situațiilor de urgență. Acestea au fost concepute pentru a permite părților interesate din cadrul numeroaselor agenții și sectoare de activitate, reprezentând principalele agenții locale și naționale, să analizeze capacitățile și capabilitățile actuale privind principalele evenimente referitoare la inundații, să identifice deficiențele și să propună îmbunătățiri practice și realizabile. Dat fiind faptul că atelierele de lucru au fost organizate în diverse A.P.S.F.R.-uri, obiectivul acestor ateliere a fost acela de a obține rezultate viabile la nivel național.

- Sesiuni destinate A.B.A.-urilor – După susținerea atelierelor de lucru, o întâlnire în sesiuni de lucru au vizat A.B.A.-urile (trei grupe de lucru) pentru a identifica posibilităţile de a consolida capacitățile și capabilitățile existente, precum și nevoile acestora. O descriere inițială a concluziilor atelierelor de lucru a fost prezentată reprezentanților A.B.A.-urilor, în vederea evaluării și elaborării ulterioare cu scopul de a analiza dacă, din perspectiva acestora, există eventuale chestiuni suplimentare care nu au fost adresate. Rezultatele acestei sesiuni au fost abordate ulterior în cadrul constatărilor generale.

De la analiza deficiențelor la pachetul de măsuri consolidate

În baza elementelor menționate anterior, rezultatul analizei deficiențelor a constat într-o listă inițială de măsuri care să abordeze deficiențele și nevoile României cu privire la măsurile de pregătire și de răspuns în cazul situațiilor de urgență. Aceste măsuri sunt generice, adică nu sunt specifice niciunei A.B.A., însă sunt valabile pentru România în general. Acestea au fost concepute utilizând o triangulare (o analiză comparativă) a metodelor discutate anterior și clasificate conform cadrului R2R, precum și măsurile vizate de la nivel național, regional și local.

Această listă inițială de măsuri a fost ulterior supusă și unei analize aprofundate pe trei nivele diferite:

- Analiza intervențiilor în caz de inundații, efectuate în ultimii 10 ani;

- Analiza realizată în baza noilor hărți de hazard și de risc la inundații disponibile pentru toate cele 526 de A.P.S.F.R.-uri;

- Analiza a vizat înțelegerea situației la nivel regional / bazinal.

Prin analiza intervențiilor în caz de inundații din ultimii ani, nu numai că se poate avea o imagine clară asupra lecțiilor învățate, dar numărul și tipul de intervenții pot contribui la plasarea într-un context mai extins (numeric) a măsurilor de pregătire – a se vedea de asemenea figura 24, care prezintă pagubele înregistrate (de către I.G.S.U.) exprimate în Lei/an. Aceste pagube înregistrate reprezintă de fapt o subestimare a valorii reale. Această analiză a evidențiat și faptul că este de asemenea importantă sublinierea ideii conform căreia o parte relevantă aferentă riscului la inundații la nivelul României există în afara celor 526 de A.P.S.F.R.-uri, iar măsurile de pregătire, conform definiției, pot de asemenea aduce valoare adăugată în acest caz.

Figura 24. Costuri aferente pagubelor provocate de inundații pe an (2010-2022)

Noile hărți de hazard și hărți de risc la inundații disponibile pentru toate cele 526 de A.P.S.F.R.-uri au oferit numeroase informații despre riscul rezidual actual care trebuie abordat prin intermediul măsurilor de pregătire. Este esențială înțelegerea conceptului de A.P.S.F.R., de exemplu cu privire la: receptorii expuși riscului, condițiile hidro-meteorologice, precum și proximitatea față de diferite centre de răspuns la care se poate apela pentru diminuarea riscului la inundații, înainte, în timpul și după un astfel de eveniment.

O analiză GIS a tuturor subunităților din cadrul I.G.S.U. indică în mod clar necesitatea existenței unor centre suplimentare (figura 25). Această figură indică numărul de puncte aferente unui A.P.S.F.R. (partea inițială, mediană și finală a A.P.S.F.R.) care nu se încadrează în criteriul aferent intervalului de 20 minute de reacţie a unei subunități de intervenţie din cadrul I.G.S.U..

Figura 25. Amplasarea și numărul de locații ale A.P.S.F.R.-urilor care nu se încadrează în criteriul aferent intervalului de 20 minute de reacție pentru o intervenție a subunităților I.G.S.U.

O analiză GIS a centrelor de intervenție rapidă (CIR) ale A.B.A.-urilor și a sistemelor de gospodărire a apelor (SGA) a indicat faptul că acestea, în 80%, respectiv 96% dintre cazuri, respectă criteriul A.N.A.R. de a se încadra într-un interval de 90 de minute pentru efectuarea unei intervenții la nivelul A.P.S.F.R.-urilor. În baza acestor condiții favorabile, nu sunt prevăzute centre suplimentare pentru A.B.A.-uri.

Această analiză mai aprofundată și discuțiile ulterioare cu diferitele ministere și agenții au făcut posibilă o îmbunătățire ulterioară a pachetului de măsuri.

Pachetul de măsuri

Procesul de elaborare și justificare a pachetului de măsuri a dus la obținerea unui set complet de măsuri de pregătire și de răspuns în cazul situațiilor de urgență. Cele 29 măsuri obținute pot fi grupate în următoarele 6 categorii:

-	Crearea unei reziliențe strategice,

-	Crearea unui set de cunoștințe instituționale,

-	Monitorizare eveniment, identificare și prognozare,

-	Comunicare/avertizare/alarmare,

-	Planificarea răspunsului,

-	Răspuns, salvare și protejarea persoanelor, animalelor şi bunurilor şi înlăturarea efectelor negative ale evenimentului.

Măsurile legate de refacere, inclusiv conceptele de reconstruire în condiții optimizate, au fost identificate în timpul procesului de elaborare a pachetului de măsuri, însă nu au fost prioritizate pentru P.M.R.I. Ciclul II.

În tabelul de mai jos sunt centralizate măsurile, inclusiv identificarea modului de asumare a responsabilităților aferente acestora. Deși asumarea responsabilităților revine diferitelor organizații, măsurile sunt intercorelate, iar aplicarea cu succes a acestora depinde în mare măsură de implementarea întregului pachet de măsuri – tabelul 30.

O descriere detaliată a fiecărei măsuri în parte este prezentată în Anexa 18. Fiecare dintre măsuri a fost de asemenea bugetată. Costurile respective nu includ TVA și nici cheltuielile cu personalul din cadrul diverselor organizații. Aceste cheltuieli cu personalul sunt incluse în lucrările pregătitoare, inclusiv, de exemplu, în procedurile de licitație pentru achiziţii de servicii, echipamente și clădiri/construcţii, precum și pentru managementul de proiect aferent implementării și gestionării măsurilor.

Elaborarea, evaluarea și justificarea pachetului de măsuri de pregătire sunt documentate într-un raport separat, care a fost transmis către M.M.A.P., A.N.A.R., I.N.H.G.A., A.N.M. și I.G.S.U.

Tabelul 30. Pachetul de măsuri de pregătire și de răspuns în cazul situațiilor de urgență

| Categoria | Nr. | Măsura | Instituția vizată | Costuri estimate (fără costuri de personal) (EURO fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crearea rezilienței strategice | 1a | Îmbunătățirea armonizării obiectivelor strategice din domeniul schimbărilor climatice, al planificării urbane, al diminuării sărăciei și al reducerii riscului la dezastre (NEXUS) | M.A.I., M.M.A.P., M.D.L.P.A., M.I.P.E., M.T.I., M.F. | 120 000 |
|  | 1b | Dezvoltarea abordărilor de management al riscului de dezastre centrate pe oameni la nivel local și județean | M.A.I., M.M.A.P., M.D.L.P.A. | 155 000 |
| Crearea setului de cunoștințe instituționale | 2a | Creșterea gradului de înțelegere a responsabilităților actorilor locali în gestionarea riscului la inundații, în special cu privire la cursurile de apă necadastrate (administrația locală, ANIF și Romsilva, agențiile pentru pescuit și ONG-uri, cu sprijinul SGA/ABA și ISUJ). | M.A.I., M.M.A.P., M.D.L.P.A. | 145 000 |
|  | 2b | Crearea unei platforme naţionale de evaluare a pagubelor care să sprijine comisiile de constatare și evaluare a pagubelor produse în situații de urgență | M.A.I.(I.G.S.U.), M.M.A.P. | 190 000 |
|  | 2c | Înființarea unei școli naționale de hidrologie și gospodărire a apelor | M.M.A.P., A.N.A.R., I.N.H.G.A. | 720 000 |
|  | 2d | Îmbunătățirea materialelor de îndrumare pentru evacuare și autoevacuarea populației | M.A.I., I.G.S.U., M.M.A.P., A.N.A.R., C.J.S.U. | 145 000 |
|  | 2e | Îmbunătățirea capacității instituționale de formare și a capacității de răspuns la evenimentele de inundații pentru a sprijini eforturile de dezvoltare a bazei de cunoștințe prin crearea unei platforme comune de formare | M.A.I. / I.G.S.U. | 700 000 |
| Monitorizare, identificare și prognozare | 3a | Îmbunătățirea monitorizării meteorologice și hidrologice și a sistemelor informaționale pentru prognoza hidrologică - PNRR. | M.M.A.P., A.N.A.R./ A.B.A., I.N.H.G.A., A.N.M. | 25 000 550 |
|  | 3b | Furnizarea de produse îmbunătățite de prognoză și avertizare, instrumente de suport decizional (DSS) pentru gestionarea inundațiilor în timp real, avertizare suficient de precisă și în timp util pentru a atenua impactul inundațiilor în România. Această măsură face parte din Proiectul WATMAN2 (PDD). | M.M.A.P., A.N.A.R./ A.B.A., I.N.H.G.A., S.T.S. | 8 400 000 |
| Comunicare publică | 4a | Furnizarea de informații privind avertizarea viiturilor într-un format ușor de înțeles instituțiilor relevante. | M.M.A.P., A.N.A.R., I.N.H.G.A., A.B.A.-urile, A.N.M., M.A.I., I.G.S.U. | 1 000 000 |
|  | 4b | Elaborarea și difuzarea hărților de hazard și de risc la inundații la județean | M.M.A.P., M.D.L.P.A., M.A.I., A.N.A.R. / A.B.A. / S.G.A. | 15 000 000 |
|  | 4c | Creșterea gradului de conștientizare în rândul comunităților locale a riscului la inundații cu care se confruntă, inclusiv a conținutului planurilor de apărare și a strategiilor comportamentale pe care acestea le pot adopta înainte, în timpul și după un eveniment de inundații | M.A.I., I.G.S.U., M.M.A.P., A.N.A.R., autoritățile județene și locale, C.J.S.U., C.L.S.U. | 825 000 |
|  | 4d | Introducerea în programa școlară a unei discipline de pregătire în domeniul situațiilor de urgență adaptate vârstei copiilor, inclusiv aspecte de inundații | M.Edu., M.M.A.P., M.A.I. | 100 000 |
|  | 4e | Îmbunătățirea rezilienței grupurilor vulnerabile și/sau a grupurilor marginalizate prin diseminarea informațiilor privind managementul riscului la inundații și comunicarea bidirecțională a acestor informații | M.A.I., M.M.A.P., A.B.A., I.G.S.U., autoritățile județene și locale | 1 000 000 |
|  | 4f | Îmbunătățirea gradului de acoperire cu sisteme de alarmare și eficientizarea modului de diseminare a mesajelor de avertizare (Proiectul WATMAN2 - PDD) | M.M.A.P., A.N.A.R. | 80 000 000 |
| Planificare răspuns | 5a | Crearea bazelor de date pentru îmbunătățirea schimbului de cunoștințe instituționale, consolidarea informațiilor și intensificarea procesului de luare a unor decizii informate asupra riscurilor | M.M.A.P., M.A.I., M.D.L.P.A. | 250 000 |
|  | 5b | Îmbunătățirea colaborării interinstituționale prin efectuarea mai multor exerciții comune. | M.M.A.P., M.A.I., I.G.S.U., A.N.A.R., autoritățile județene și locale, C.J.S.U., C.L.S.U. | 0 |
|  | 5c | Creșterea capacității serviciului voluntar pentru situații de urgență de la nivelul primăriilor | M.A.I., I.G.S.U., M.M.A.P., A.N.A.R., C.J.S.U., C.L.S.U. | 0 |
|  | 5d | Definirea clară a rolurilor și responsabilităților serviciului voluntar pentru situații de urgență de la nivelul primăriilor | M.A.I. (I.G.S.U.) | 135 000 |
|  | 5e | Îmbunătățirea managementului riscului la inundații și a eforturilor de răspuns pentru grupurile vulnerabile și persoanele care posedă strategii limitate de adaptare în fața evenimentelor de inundații | M.A.I., M.M.A.P., M.D.L.P.A, I.G.S.U., A.N.A.R. | 0 |
|  | 5f | Îmbunătățirea planurilor de evacuare în timpul unei inundații | M.A.I., I.G.S.U. | 130 000 |
| Răspuns, salvare și ajutor | 6c | Creșterea capacității de răspuns a IGSU | M.A.I., I.G.S.U. | 145 778 250 |
|  | 6d | Integrarea/actualizarea informaţiilor privind dotarea cu materiale, mijloace și forțe de intervenție pentru îmbunătățirea capacității de răspuns a autorităților responsabile pe tipuri de risc. | M.M.A.P., M.A.I., I.G.S.U., A.N.A.R. | 250 000 |
|  | 6e | Îmbunătățirea rețelei de comunicaţii cu redundanță pentru a permite un răspuns eficient la inundații (Proiectul WATMAN2 – PDD) | M.M.A.P., A.N.A.R., M.A.I. | 50 000 000 |
|  | 6f | Creşterea asigurării resurselor necesare pentru evacuarea eficientă și eficace în caz de inundații | M.A.I., I.G.S.U. | 23 208 050 |
|  | 6g | Dotarea centrelor de comandă și control ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, conform normelor de dotare (autoritățile responsabile: autoritățile locale), cel putin, la nivelul cerințelor minime privind dotarea cu materiale și mijloacele de intervenție în situații de urgență | M.A.I., I.G.S.U. | 300 000 |
| TOTAL |  |  |  | 353 551 850 |

Justificarea pachetului de măsuri

Justificarea măsurilor din Pachetul de Măsuri de Pregătire și de răspuns în cazul situațiilor de urgență a fost realizată la următoarele nivele:

- Abordarea I: o evaluare calitativă a beneficiilor și costurilor aferente fiecărei măsuri din cadrul pachetului de măsuri. Acest lucru implică faptul că, din perspectivă calitativă și în baza opiniei de specialitate, beneficiile asociate fiecărei măsuri justifică respectivele costuri aferente unei anumite măsuri.

- Abordarea II: justificări specifice utilizând literatura de specialitate recunoscută la nivel global, cerințele legale, precum și analizele specifice (e.g., utilizând GIS). Acolo unde există obligații legale, acestea, prin definiție, justifică nevoia adoptării măsurii respective. De asemenea conform experiențelor înregistrate în alte state din Europa și la nivel internațional, literatura de specialitate oferă o bună orientare cu privire la justificarea măsurilor. Acolo unde este relevant și posibil, aceasta a fost aplicată măsurilor incluse în pachet. Ar trebui reținut faptul că fiecare măsură poate fi de asemenea considerată ca fiind promovată în conformitate cu cadrul SENDAI.

- Abordarea III: o ACB la nivel macro a întregului pachet de măsuri, utilizând conceptul de Nivele de Maturitate. Folosind acest concept, a fost posibilă evaluarea schimbării radicale a acestui pachet de măsuri din perspectiva optimizării capacităților și capabilităților României. Această schimbare radicală poate fi transpusă în beneficii aferente pachetului (și anume pagube reduse) și poate fi comparată cu costurile aferente pachetului de măsuri. Această analiză a demonstrat faptul că pachetul este viabil din perspectiva unei ACB.

- Abordarea IV: ACB detaliate pentru elementele din cadrul pachetului de măsuri, aplicate A.P.S.F.R.-urilor reprezentative, utilizând conceptul de beneficii implicate (Benefit Pathway). Au fost analizate în detaliu mai multe A.P.S.F.R.-uri reprezentative, demonstrând faptul că beneficiile pot fi asociate diferitelor măsuri de reducere sau atenuare a riscului la inundații. Acestea au indicat de asemenea un raport favorabil Beneficiu/Cost.

În concluzie, fiecare măsură din pachet este justificată în cel puțin două dintre abordările de mai sus, însă, în diferite cazuri, justificarea s-a facut chiar prin intermediul a trei sau patru abordări, dovedindu-se astfel ca pachetul este viabil. Atunci când acest lucru este transpus de asemenea la nivelul indicatorilor menționați la începutul acestei secțiuni, pot fi constatate următoarele aspecte pentru scenariul de bază și situația ce “include pachetul de măsuri” (tabelul 31): Implementarea măsurii poate fi în general realizată în primii doi ani, beneficiile pachetului de măsuri vor spori gradual și acestea ar trebui realizate înainte de următorul ciclu aferent PMRI.

Costurile totale de investiții asociate pachetului de măsuri este de aproximativ 410 de milioane de euro fără TVA, incluzând circa 13 milioane de euro pentru cheltuieli cu personalul din cadrul ministerelor și instituțiilor implicate.

Tabelul 31. Valorile de referință și valorile țintă per indicator pentru Pachetul de Măsuri de Pregătire

| Nr. | Indicator (A_B)/sub-indicator (C-H) | Valoarea de Referință | Valoarea țință ce include pachetul de măsuri |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Reducerea pagubelor cu ajutorul Pachetului de Măsuri de Pregătire | Aproximativ 3% din 1,72 Miliarde € | Aproximativ 5% din 1,72 Miliarde € |
| B | Reducerea pierderilor de vieți omenești cu ajutorul Pachetului de Măsuri de Pregătire | Aproximativ 3% din 14 (abordare istorică) / 70 (evaluarea riscurilor) | Aproximativ 5% din 14 (abordare istorică istorică) / 70 (evaluarea riscurilor) |
| C | Disponibilitatea unor produse de prognoză și avertizare optimizate | < 48 de ore abordare deterministă | > 72 de ore abordare probabilistă |
| D | Numărul de unități operative specializate și subunități de intervenție din cadrul I.G.S.U. cu un timp de reacție de 20 de minute pentru localități și respectiv numărul de centrelor de intervenție rapidă (CIR) și sisteme de gospodărire a apelor (SGA) ale A.B.A.-urilor cu un timp de deplasare de 90 de minute pentru intervenția la infrastructura de apărare împotriva inundațiilor expusă la risc din cadrul A.P.S.F.R.-urilor | A.B.A.-uri: CIR 80%, SGA: 96% Unități I.G.S.U.: 51% | A.B.A.-uri: CIR 80%, SGA: 96% Unități I.G.S.U.: 75% |
| E | % persoanelor din A.P.S.F.R.-urile cu risc ridicat care primesc avertizări de inundații prin diferite canale de comunicare (sistemul RO-Alert, avertizare directă, alarmare cu sirene) | 75% | 95% |
| F | % persoanelor care acționează atunci când primesc avertizări de inundații | 50% | >75% |
| G | % persoanelor vizate de campaniile de sporire a gradului de conștientizare (în principal prin implicarea acestora în realizarea unor exerciții / broșuri / hărți anuale) | 20% | >50% |
| H | % campaniilor adresate în mod special comunităților marginalizate | < 1% | >25% |

Valorile-țintă au fost obținute utilizând diferite abordări privind justificarea și acestea au fost fundamentate în cadrul Raportului privind Pachetul de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență.

## 5.5 Descrierea legăturii dintre măsurile de reducere al riscului la inundații şi atingerea obiectivelor de management al riscului la inundații la nivelul A.B.A. Buzău-Ialomița

România a definit un set clar de obiective de management al riscului la inundații, după cum sunt acestea descrise în Capitolul 4. Pentru atingerea acestor obiective, a fost elaborat un Program de Măsuri pentru PMRI. După cum era specificat anterior în acest plan, Programul de Măsuri constă în trei categorii principale de măsuri:

- Măsuri Naționale, și anume măsuri legate de politici, ghiduri, instrumente, precum și activități de consolidare a capacității.

- Măsuri de Prevenire și Protecție la nivel local/A.P.S.F.R., integrate la nivel de strategie A.P.S.F.R., prioritizate la nivelul bazinului hidrografic și anume măsuri structurale și nestructurale.

- Măsuri de Pregătire, inclusiv de răspuns și redresare, și anume măsuri de avertizare timpurie, răspuns, salvare, ajutor și refacere.

Corelările generale între obiectiv și categoria de măsuri sunt indicate în figura 26 de mai jos. Mai multe informații detaliate cu privire la corelarea măsurilor specifice cu obiectivele și modul în care aceste informații au fost utilizate pentru identificarea, evaluarea și selectarea măsurilor sunt prezentate în secțiunea următoare.

Figura 26. Corelarea generală a obiectivelor de management al riscului la inundații din România cu categoriile de măsuri

Referitor la Măsurile Naționale (Categoria A)

În general, scopul măsurilor naționale este acela de a crea cadrul legal și instituțional eficace pentru managementul riscului la inundații și de a contribui astfel la realizarea tuturor obiectivelor de management al riscului la inundații. Cu toate acestea, se pune accent special pe evitarea și controlul riscului la inundații, astfel corelarea cu Obiectivul 1 fiind cea mai specifică. După cum sugerează și numele, măsurile naționale nu sunt specifice A.B.A. Buzău-Ialomița, ci acestea se aplică tuturor Unităților de Management din România.

Procesul de elaborare a măsurilor naționale nu a inclus definirea indicatorilor specifici care stau la baza obiectivelor. Astfel, în această etapă, nu este posibilă corelarea directă și cuantificarea contribuțiilor specifice ale acestor măsuri prin raportare la obiective. Cu toate acestea, tabelul cu prioritățile pentru măsurile naționale prezentat în Capitolul 5.2 indică în general relația măsurilor cu obiectivele. Fișele de proiect întocmite pentru măsurile naționale prioritizate definesc în detaliu obiectivele și eventualele beneficii ale măsurilor. Aceste informații permit o corelare între măsurile naționale specifice și contribuția acestora la atingerea diferitelor obiective.

Referitor la Măsurile de Prevenire și Protecție (Categoria B)

Ulterior etapei de analiză (screening), toate măsurile de prevenire și protecție au fost evaluate sistematic în baza unei AMC și respectiv a unei ACB (rapide). Atât AMC, cât și ACB (rapidă) permit corelarea și cuantificarea contribuțiilor măsurilor prin raportare la obiectivele specifice.

AMC utilizează 23 de indicatori în baza cărora se realizează evaluarea, acoperind criterii cu privire la aspecte sociale, economice, culturale, de mediu și implementabilitate. Astfel, impactul măsurilor, care va fi cuantificat prin intermediul celor 23 de indicatori poate fi corelat direct cu obiectivele 2-5 și respectiv 7-8. O descriere detaliată a indicatorilor este realizată în Metodologia de elaborare a Programului de Măsuri.

Tabelul 32. Prezentarea generală a criteriilor AMC

| CRITERII AMC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Social | Economic | Cultural | Mediu | Implementabilitate |
| INDICATORI PER CATEGORIE |  |  |  |  |
| - Proprietăți cu destinație rezidențială - Sănătatea umană - Captarea apei pentru consum uman - Infrastructura socială - Infrastructura de recreere - Comunități marginalizate și vulnerabile - Reziliență | - Infrastructura de transport - Infrastructura de utilități - Proprietăți cu destinație rezidențială - Activitatea economică - Agricultură | - Obiective culturale - Amenajare teritorială și urbană | - Poluare - Biodiversitate - Piscicultură - Râuri naturalizate (cu privire la hidromorfologie) - Calitatea apei - Calitatea solului - Vulnerabilitatea la schimbările climatice - Captarea gazelor cu efect de seră | - Implementabilitate |

ACB (rapidă) este corelată în mod clar cu obiectivele 7 și 8. În privința schimbărilor climatice, Metodologia de elaborare a Programului de Măsuri a promovat definirea măsurilor care va duce la optimizarea nivelului de adaptare în două feluri:

- Privind definirea măsurilor, a amplasamentelor și dimensiunilor acestora, se aplică următoarele puncte de pornire:

- Toate strategiile alternative aferente A.P.S.F.R.-urilor vizează atingerea standardelor de protecție și costurile la data actuală plus includerea toleranțelor necesare în proiectare și o alocare suplimentară privind schimbările climatice. Cea din urmă presupune necesitatea ca măsura respectivă să se conformeze totuși acestui standard țintă de protecție pe o perioadă de 50 de ani de acum înainte.

- Măsurile trebuie a fi concepute pentru a fi de tip no-regret la adaptări ulterioare (și anume au fundații mai solide). Măsurile de adaptare viitoare în sine nu sunt totuși incluse în concept sau costurile acestora pe o perioadă de evaluare de 50 de ani (deoarece această abordare nu este practică sau necesară în această etapă de elaborare a Programului de Măsuri).

- Privind evaluarea măsurilor:

- ACB (rapidă) ține cont de potențiala creștere viitoare a pagubelor medii anuale evitate, date fiind condițiile actuale din anul 2022 până la scenariul viitor privind schimbările climatice din 2072 (de la finalul perioadei de evaluare). Se presupune că există o creștere liniară. Aceasta este în conformitate cu abordarea privind proiectarea cu considerarea nivelurilor generate de viitoarele schimbări climatice. Ambele cazuri (scenariul de bază și viitoarele schimbări climatice) sunt definite fie de 3 probabilități anuale de depășire (Ciclul I) și respectiv 5 probabilități anuale de depășire (Ciclul II).

- În etapa privind Strategia aferentă UoM, testele de robustețe privind schimbările climatice sunt utilizate cu scopul de a determina strategia optimă pentru schimbările climatice prin confirmarea caracterului adecvat al conceptului referitor la viitoarele schimbări climatice. Această evaluare a vulnerabilității strategiei cu privire la viitoarele schimbări climatice vizează asigurarea faptului că abordarea selectată este una robustă, flexibilă și adaptabilă. Necesitatea includerii sau nu a măsurilor de adaptare a fost evidențiată în urma realizării acestor teste.

În ceea ce privește Obiectivul 8, ACB va genera raportul cost-beneficiu, ilustrând eficiența cu care o măsură poate aborda riscul la inundații.

Atât AMC, cât și ACB (rapidă) au fost utilizate pentru a estima contribuțiile măsurilor (prioritizate) la atingerea obiectivelor P.M.R.I. Ciclul II. În baza acestora, A.B.A. Buzău-Ialomița a putut stabili ținte specifice pentru obiectivele corelate cu măsurile de prevenire și protecție, după cum sunt acestea descrise ulterior în Capitolul 6.

Cu privire la Pachetul de Măsuri de Pregătire (Categoria C)

Pentru Pachetul de Măsuri de Pregătire, în completarea Obiectivului 9, care este relevant în general pentru toate categoriile, se pune accentul pe Obiectivul 6. După cum a fost indicat anterior în Capitolul 5.4, Pachetul de măsuri de Pregătire, deși are aplicabilitate la nivel național, regional și local, a fost conceput pentru întreaga Românie, fără a fi neapărat specific A.B.A. Buzău-Ialomița.

Pentru Obiectivul 6, a fost definit un set de indicatori. Fiecare măsură inclusă în Pachetul de Măsuri de Pregătire a fost corelată cu unul sau mai mulți indicatori, stabilind astfel o corelare clară cu obiectivul major 6. Indicatorii care stau la baza obiectivului 6 sunt următorii:

- Reducerea pagubelor cu ajutorul Pachetului de Măsuri de Pregătire.

- Reducerea pierderilor de vieți omenești cu ajutorul Pachetului de Măsuri de Pregătire.

- Disponibilitatea unor produse de prognoză și avertizare optimizate.

- Numărul de unități operative specializate și subunități de intervenție din cadrul I.G.S.U. cu un timp de reacție de 20 de minute pentru localități și respectiv numărul centrelor de intervenție rapidă (C.I.R.) din cadrul A.N.A.R. și sistemelor de gospodărire a apelor (S.G.A.) ale A.B.A.-urilor cu un timp de deplasare de 90 de minute pentru intervenția la infrastructura de apărare împotriva inundațiilor expusă la risc din cadrul A.P.S.F.R.-urilor.

- Procentul de persoane situate în A.P.S.F.R.-urile cu risc ridicat, care primesc avertizări de inundații prin diferite canale de comunicare (sistemul RO-Alert, avertizare directă, alarmare cu sirene).

- Procentul de persoane care acționează atunci când primesc avertizări de inundații.

- Procentul de persoane vizate de campaniile de sporire a gradului de conștientizare (în principal prin implicarea acestora în realizarea unor exerciții / broșuri / hărți anuale).

- Procentul de campanii adresate în mod special comunităților marginalizate.

Pentru Pachetul de Măsuri de Pregătire, impactul diferitelor măsuri este cuantificat pentru fiecare indicator în parte. Acest lucru a fost realizat prin intermediul unei ACB dedicate a întregului pachet de măsuri, precum și în baza analizei GIS și respectiv a opiniei de specialitate. Abordarea cu privire la justificarea pachetului de măsuri este în conformitate cu orientările UE (JASPERS). De asemenea, în Capitolul 6 sunt descrise ținte specifice pentru fiecare dintre indicatorii corelați cu Obiectivul 6.

## 5.6 Descrierea măsurilor de reducere a riscului la inundații luate în temeiul actelor de reglementare europene

### 5.6.1 Coordonarea cu Directiva Cadru a Apă

Planurile de Management al Bazinelor Hidrografice și Planurile de Management al Riscului la Inundații sunt elemente de gestionare integrată a bazinelor hidrografice și, de aici, importanța coordonării între cele două procese, ghidate de Directiva Cadru Apă și, respectiv, de Directiva Inundații. Prezenta secțiune indică modul in care metodologia de elaborare a Programului de Măsuri (descrisă în prezentarea generală din secțiunea 5.1) și abordarea asociată este aliniată la Strategia Comună de Implementare a CE pentru Directiva Cadru Apă (Common Implementation Strategy).

Aspecte instituționale

Autoritatea publică centrală în domeniul apelor împreună cu Administrația Națională “Apele Române” reprezintă autoritățile statului care are au ca responsabilitate implementarea ambelor Directive - Directiva 2000/60/CE şi Directiva 2007/60/CE. Ca urmare, între atribuţiile principale ale A.N.A.R./A.B.A., se numără atât elaborarea Planurilor de Management al Bazinelor Hidrografice precum şi elaborarea Planurilor de Management al Riscului la Inundaţii pentru cele 11 Administrații Bazinale de Apă și pentru Fluviul Dunărea (Unități de Management) cu suportul Institutului Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor.

Aspecte metodologice

Abordarea și metodologia utilizată pentru elaborarea Planurilor de Management al Riscului la Inundații ciclul II sunt dezvoltate din punct de vedere conceptual în concordanță cu cerințele Directivei Inundații și Directivei Cadru-Apă, prin urmare, acestea corespund Strategiei Comune de Implementare pentru Directiva Cadru-Apă. Din punct de vedere metodologic, sunt abordate două aspecte, anume:

- corelarea obiectivelor de management al riscului la inundații cu obiectivele Directivei Cadru Apă,

- coordonarea procesului, în general.

Obiectivul general al P.M.R.I. ciclul II. Obiective specifice și legătura cu obiectivul central al Directivei Cadru Apă

Obiectivul general al Planurilor de Management al Riscului la Inundații, așa cum a fost stabilit de autoritățile competente – M.M.A.P. și A.N.A.R., este de a gestiona și a reduce riscul la inundații pentru populație, economie, mediu și patrimoniul cultural, contribuind în același timp la îmbunătățirea calitativă și cantitativă / conservarea corpurilor de apă și a habitatelor naturale. În definirea obiectivelor de management al riscului la inundații pentru P.M.R.I. ciclul II, s-a luat în considerare și obiectivul central de mediu al Directivei Cadru Apă 2000/60/CE, în cadrul obiectivului ,,Reducerea impactului negativ al inundațiilor asupra mediului și atingerea / menținerea obiectivelor de mediu în conformitate cu Directiva Cadru Apă” (v. capitolul 5.1,3).

Procesul de coordonare Directiva Inundații – Directiva Cadru Apă

Metodologia de elaborare a Programului de Măsuri ia în considerare aspecte ale Directivei Cadru Apă, direct sau indirect, în diversele stadii / etape de dezvoltare a Programului de Măsuri (figura 27), respectiv în:

- Etapa de Screening,

- Etapa de elaborare a Strategiei la nivel de A.P.S.F.R. și

- Etapa de Evaluare și Prioritizare a strategiilor la nivelul Unităților de Management (UoM), descrise în cele ce urmează.

Figura 27. Aspecte integrative P.M.R.I.-P.M.B.H.

Nota: Reprezentarea schematica cuprinde toate etapele de elaborare a P.M.R.I. SI P.M.B.H. inclusiv etapele aferente reglementarii din punct de vedere al gospodăririi apelor (aviz Gospodărirea Apelor care poate include după caz si SEICA). Din punct de vedere al P.M.R.I. etapa de Modelare/AMC/ACB reprezintă suport in elaborarea Studiilor de Fezabilitate pentru fiecare proiect in parte.

- Etapa de Screening – presupune considerarea a 4 criterii de bază: economice, sociale, mediu şi patrimoniu cultural. În ceea ce privește criteriul Mediu, s-au stabilit următoarele criterii / aspecte de luat în considerare (cu alte cuvinte, întrebările care necesită a fi adresate):

- Este posibil ca această măsură să aibă un impact negativ asupra stării corpului de apă? Acest fapt se bazează doar pe tipul de măsură și pe impactul său potențial. În această etapă sunt luate în considerare doar măsurile structurale principale (lacuri de acumulare, lucrări de îndiguire, lucrări de regularizare a albiei).

- Impact potențial asupra corpurilor de apă amonte / aval (Art. 4(8)). Acest aspect se bazează, de asemenea, pe tipul de măsură și pe impactul potențial.

- Sunt posibile de aplicat metode practice de diminuare a impactului negativ? Măsurile de atenuare sunt luate în considerare, în principal, din fișele descriptive atașate Catalogului de măsuri potențiale asociat P.M.R.I. În plus, măsurile de atenuare a impactului alterărilor hidromorfologice pentru râuri, lacuri și ape costiere din Planul de Management al Bazinului Hidrografic (Ciclul III) sunt analizate pentru a fi integrate în strategiile pentru Planurile de Management al Riscului la Inundații (acolo unde au aplicabilitate). În tabelul 33 se evidențiază corelarea (interconexiunile) dintre tipurile de măsuri de atenuare asociate Planului de Management al Bazinului Hidrografic și Catalogului de măsuri potențiale asociat P.M.R.I. Ciclul II.

- Se pot atinge aceleași beneficii prin măsuri alternative? Prin răspunsul la această întrebare. se verifică dacă, în cadrul etapei de screening, au fost eliminate prea devreme din procesul de dezvoltare al Programul de Măsuri unele măsuri alternative posibile.

Tabelul 33. Corespondența Catalog măsuri Directiva Cadru Apă - Directiva Inundații

| Catalogul măsurilor de atenuare a impactului alterărilor hidromorfologice asociat P.M.B.H. |  |  |  | Catalogul măsurilor potențiale asociat P.M.R.I. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categorie de măsuri |  | Măsuri de atenuare potențiale (exemple) |  | Tip de măsuri |  | Măsuri potențiale de reducere a riscului la inundații |  |
| Cod | Denumire | Cod | Denumire | Cod | Denumire | Cod | Denumire |
| R-M2 | Măsuri de atenuare a alterării condițiilor de habitat amonte de lucrarea de barare (albie minoră, mal, albie majoră) | R-M2.1 | Plantarea și/sau conservarea vegetației ripariene | M31 | Managementul natural al inundațiilor prin Managementul pădurilor | M31-RO12 | Managementul pădurilor în lunca inundabilă și în zona ripariană, inclusiv perdele protecție diguri |
|  |  |  |  | M31 | Managementul natural al inundațiilor – Managementul albiei râului și a luncii inundabile prin lucrări de restaurare | M31-RO17 | Remeandrarea cursului de apă,restaurarea cursurilor de apă și a luncii inundabile (incl. reîmpădurirea malurilor cursului de apă pentru reducere a fenomenului erozional) |
| R-M3 | Măsuri de atenuare a alterării regimului hidrologic aval de lucrarea de barare | R-M3.2 | Construcția unor acumulări de compensare | M32 | Măsuri structurale pentru regularizarea debitelor, prin construirea / modificarea / eliminarea infrastructurii de retenție/acumulare a apei | M32-RO21 | Realizarea de noi acumulări permanente sau nepermanente (frontale) |
|  |  |  |  |  |  | M32-RO22 | Realizarea de noi acumulări laterale (poldere) |
| R-M4 | Măsuri de atenuare a alterării regimului sedimentelor aval de lucrarea de barare | R-M4.1 | Îndepărtarea sedimentelor în exces | M24 | Alte măsuri de îmbunătățire a prevenției riscului la Inundații - Program de întreținere și conservare a cursurilor de apă | M24-RO09 | Întreținerea albiilor cursurilor de apă - aval lucrari de barare (considerate ca măsură PGA,și nu ca masură de sine stătătoare de reducere a riscului la inundații; se referă la o întreținere adecvată din punct de vedere ecologic (întreținere sezonieră corespunzătoare - decolmatări locale efectuate ținand seama de perioadele de depunere a icrelor; curățarea locală a malurilor de vegetație (nu de pe întregul sector de râu) |
| R-M5 | Măsuri de atenuare pentru îmbunătățirea conectivității laterale și a capacității de retenție a apei în zona inundabilă | R-M5.1 | Restaurarea şi reconectarea zonelor umede | M31 | Managementul natural al inundațiilor– Managementul albiei râului și a luncii inundabile prin lucrări de restaurare | M31-RO17 | Remeandrarea cursului de apă,restaurarea cursurilor de apă și a luncii inundabile (incl. reîmpădurirea malurilor cursului de apă pentru reducerea fenomenului erozional) |
|  |  | R-M5.2 | Crearea de noi zone umede | M31 | Managementul natural al inundațiilor– Managementul albiei râului și a luncii inundabile prin creșterea retenției naturale a apei | M31-RO19 | Zone de retenție naturală a apei (realizate prin amplasarea pragurilor din materiale locale permeabile sau prin deversarea unui mal cu o cota mai joasa, cu scopul acumulării temporare a apei in lunca inundabilă) |
|  |  | R-M5.3 | Relocarea lucrărilor de îndiguire | M33 | Măsuri care implică intervenții fizice, zonele de risc la inundații sa în zona costieră - Construirea, modificarea sau îndepărtarea lucrărilor de îndiguire | M33-RO36 | Analiza posibilității de relocare a unor diguri sau îndepărtarea parțială / totală a acestora (a se studia de la caz la caz) |
|  |  | R-M5.4 | Reconectarea brațelor moarte și a canalelor laterale | M31 | Managementul natural al inundațiilor – Managementul albiei râului și a luncii inundabile prin lucrări de restaurare | M31-RO17 | Remeandrarea cursului de apă, Restaurarea cursurilor de apă și a luncii inundabile (incl. reîmpădurirea malurilor cursului de apă pentru reducerea fenomenul erozional) |
| R-M6 | Măsuri de atenuare a alterării structurii malului | R-M6.1 | Reconsiderarea tipului de lucrare de apărare împotriva inundațiilor | M33 | Măsuri structurale care implică intervenții fizice în albia râului | M33-RO29 | Lucrări de regularizare locală a albiei (incl. măsuri de stabilizare a albiei) – prin folosirea materialelor verzi sau gri-verzi |
| R-M7 | Măsuri de atenuare a alterării condițiilor morfologice ale patului albiei (creșterea diversității/complexității morfologice a albiei) | R-M7.3 | Remeandrarea cursului de apă prin refacerea barelor aluvionare (renii) și a zonelor de vaduri și adâncuri | M31 | Managementul natural al inundațiilor – Managementul albiei râului și a luncii inundabile prin lucrări de restaurare | M31-RO17 | Remeandrarea cursului de apă, restaurarea cursurilor de apă și a luncii inundabile (incl. reîmpădurirea malurilor cursului de apă pentru reducere a fenomenului erozional) |
|  |  | R-M7.4 | Remeandrarea cursului de apă prin construirea unor epiuri în serie (creșterea sinuozității cursului de apă) |  |  |  |  |
| L-M3 | Măsuri de atenuare a alterării regimului sedimentelor | L-M3.1 | Managementul sedimentelor | M35 | Alte măsuri de îmbunătățire a protecției la inundații - Programe de întreținere / mentenanță a infrastructurii de apărare împotriva inundațiilor | M35-RO41 | Realizarea lucrărilor de mentenanță pentru exploatarea în siguranță a construcțiilor hidrotehnice existente şi a echipamentelor aferente (lucrări de întreținere şi reparații curente, etc.) |
| CT-M1 | Măsuri de atenuare a alterării morfologice a liniei țărmului | CT-M1.1 | Relocarea lucrărilor | M31 | Managementul natural al inundațiilor – Managementul zonei costiere | M31-RO20 | Înnisiparea artificială a plajelor |
|  |  | CT-M1.2 | Reconsiderarea tipului de lucrare |  |  |  |  |
| CT-M2 | Măsuri de atenuare a alterării regimului sedimentelor | CT-M2.1 | Înnisiparea artificială a plajelor și a habitatelor tidale și subtidale |  |  |  |  |

- Etapa de elaborare a Strategiei la nivel de A.P.S.F.R.

- Programul de Măsuri identifica măsuri sustenabile și reziliențe la schimbările climatice pentru prevenire, protecție, pregătire, răspuns și refacere, prioritizând, acolo unde este posibil, măsurile nestructurale, infrastructura verde și soluțiile bazate pe natură (așa-numitele screened-in measures) (v. Principiile directoare pentru formarea alternativelor, Capitolul 5.3).

- Tipurile de măsuri relevante din cadrul Catalogului de măsuri potențiale asociat P.M.R.I. au fost incluse în cadrul uneia dintre următoarele cinci categorii (tabelul 34): măsuri gri (structurale grele), măsuri verzi (soluții bazate pe natură), măsuri gri-verzi (o asociere de componente structurale și verzi), măsuri structurale ușoare și măsuri nestructurale, în scopul de a eficientiza realizarea unei balanțe de măsuri încadrate pe o axa gri-verde, sub forma unei comparații numerice între acestea.

- În scopul evaluării impactului unei măsuri și al selectării alternativei optime pentru fiecare A.P.S.F.R. / grupare de A.P.S.F.R.-uri (cluster), a fost dezvoltat instrumentul AST (Instrument Suport Centralizator al Evaluării / Appraisal Summary Tool). Prin aplicarea acestui instrument, se efectuează o Analiză Multi-Criterială (AMC) și o Analiză rapidă Cost-Beneficiu (ACB). În scopul evaluării impactului unei măsuri asupra obiectivului 5 (Reducerea impactului negativ al inundațiilor asupra mediului și atingerea / menținerea obiectivelor de mediu în concordanță cu Directiva Cadru Apă), au fost propuse 8 criterii și indicatorii asociați acestora, după cum urmează: Poluarea, Biodiversitatea, Fauna piscicolă, Funcționalitatea cursurilor de apă (în legătură cu alterările hidromorfologice), Calitatea apei, Calitatea terenului, Vulnerabilitatea ecosistemelor la schimbări climatice și Captarea gazelor cu efect de seră.

Tabelul 34. Încadrare masuri (Axa gri-verde)

| Măsuri asociate cu abordarea MRI | Categorie măsuri |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nestructurale | Verzi | Gri-Verzi | Structurale ușoare | Structurale grele |
| M32-RO23 Supraînălțarea barajelor în vederea creșterii capacității de retenție / atenuare |  |  |  | X |  |
| M32-RO24 Creșterea capacitații descărcătorilor de ape mari în vederea creșterii capacității de evacuare |  |  |  | X |  |
| M34-RO37 Îmbunătățirea / Reabilitarea sistemelor de canalizare, sistemelor de desecare si drenaj, stații pompare |  |  |  | X |  |
| M34-RO38 Elaborarea si/sau adaptarea reglementărilor existente cu privire la sistemele sustenabile de drenaj (SuDS) | X |  |  |  |  |
| M34-RO40 Implementarea sistemelor sustenabile de drenaj (SuDS) |  |  | X |  |  |
| M35-RO42 Refacerea / Menținerea volumelor de atenuare a lucrărilor de acumulare existente (permanente / nepermanente)- prin decolmatare |  |  |  | X |  |
| M32-RO26 Actualizarea/ modificarea / optimizarea regulamentelor de exploatare a lacurilor de acumulare în vederea creșterii capacității de atenuare; exploatarea coordonata a acumulărilor în cascada | X |  |  |  |  |
| M31-RO10 Managementul natural al inundațiilor prin Împădurirea zonelor superioare ale bazinelor hidrografice |  | X |  |  |  |
| M31-RO11 Managementul natural al inundațiilor prin Împădurirea la scara larga a bazinelor hidrografice |  | X |  |  |  |
| M31-RO12 Managementul natural al inundațiilor prin Managementul pădurilor |  | X |  |  |  |
| M31-RO13 Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere antierozionale (sisteme agrosilvice) |  | X |  |  |  |
| M31-RO14 Reducerea locala a scurgerii pe versant prin lucrări terasiere sau utilizarea unor „bariere” ale scurgerii de suprafață |  | X |  |  |  |
| M31-R015 Ameliorarea terenurilor afectate de eroziune de suprafață si / sau în adâncime prin împădurire – necesita lucrări ajutătoare de stabilizare a terenului (de tip terasare, bariere erozionale, etc) |  | X |  |  |  |
| M31-R016 Promovarea bunelor practici in agricultura pe versanți ( de ex. practici de cultivare pentru conservarea solului) |  | X |  |  |  |
| M31-RO17 Managementul albiei râului si a luncii inundabile. Remeandrarea cursului de apă, Restaurarea cursurilor de apa si a luncii inundabile |  | X |  |  |  |
| M31-RO18 Managementul albiei râului si a luncii inundabile. Lucrări de barare permeabile |  | X |  |  |  |
| M31-RO19 Managementul albiei râului si a luncii inundabile. Zone de retenție naturală a apei |  | X |  |  |  |
| M31-RO20 Managementul zonei costiere. Înnisiparea artificială a plajelor |  | X |  |  |  |
| M33-RO30 Inventarierea lucrărilor hidrotehnice de amenajare a albiilor torențiale și evaluarea stării / funcționalității acestora | X |  |  |  |  |
| M33-RO31 Reabilitarea sistemelor hidrotehnice utilizate în amenajarea albiilor torențiale |  |  |  | X |  |
| M33-RO32 Consolidarea albiilor torențiale cu lucrări hidrotehnice de mici dimensiuni (până în 5m înălțime) |  |  | X |  |  |
| M32-RO21 Realizarea de noi acumulări permanente sau nepermanente (frontale) |  |  | X (nep.) |  | X (perm.) |
| M32-RO22 Realizarea de noi acumulări laterale (poldere) |  |  | X |  |  |
| M32-RO27 Realizarea de derivații de ape mari interbazinale |  |  |  |  | X |
| M24-RO9 Întreținerea albiilor cursurilor de apă |  |  |  |  |  |
| M32-RO25 Mărirea capacităţii de tranzitare a albiei minore prin redimensionarea podurilor |  |  |  | X |  |
| M32-RO28 Analiza eliminării unor structuri de retenție |  | X |  |  |  |
| M33-RO29 Lucrări de regularizare locala a albiei (include masuri de stabilizare a albiei) |  |  |  | X (tehnologii mai verzi) | X |
| M33-RO34 Supraînălțarea lucrărilor de îndiguire existente |  |  |  | X |  |
| M33-RO35 Reabilitare diguri în vederea exploatării conform gradului de siguranță proiectat |  |  |  | X |  |
| M35-RO41 Realizarea lucrărilor de mentenanță pentru exploatarea în siguranță a construcțiilor hidrotehnice existente şi a echipamentelor aferente |  |  |  | X |  |
| M35-RO43 Punerea in siguranță a barajelor, prizelor de apă |  |  |  | X |  |
| M33-RO33 Lucrări de îndiguire (în zona localităților) sau Construirea unei a doua linii de apărare. Diguri de protecție pentru zona costieră |  |  |  |  | X |
| M33-RO36 Analiza posibilității de relocare a unor diguri sau îndepărtarea parțială / totala a acestora |  | X (elim. sau reloc.) |  |  |  |

- Evaluarea și prioritizarea strategiilor la nivelul A.B.A. (UoM)

Elaborarea Strategiei la nivelul A.B.A. (UoM) are ca obiectiv general elaborarea strategiilor prioritare pentru România, pe baza Analizei Multi-Criteriale (AMC) și a Analizei rapide Cost-Beneficiu (ACB) amintite anterior. Scopul principal al acestei etape este de a prioritiza și evalua cel puțin un proiect integrat, o Strategie A.P.S.F.R. și eventual, o măsură individuală (de sine stătătoare), toate având efect semnificativ asupra reducerii riscului la inundații la nivelul A.B.A. Buzău-Ialomița. Utilizând “testele de robustețe” (menționate în Capitolul 5.3), strategiile A.P.S.F.R. preferate / recomandate  vor fi testate din perspectiva impacturilor potențiale din punct de vedere al Directivei Habitate și al Directivei Cadru Apă (obiectivul 5).

Elaborarea strategiilor A.P.S.F.R. s-a realizat in conformitate cu Metodologia PMRI2 si a luat in considerare prevederile Ghidului privind strategia comună de punere în aplicare Nota 36 (din perspectiva Testelor de robustețe Directiva Cadru a Apei).

Măsuri propuse de tipul win-win

Așa cum s-a precizat anterior, în vederea unei mai bune coordonări cu Directiva Cadru Apă, s-a realizat o corespondență a măsurilor propuse în Catalogul măsurilor de atenuare a impactului alterărilor hidromorfologice pentru râuri, lacuri și ape costiere, asociat P.M.B.H (Directiva Cadru Apa) cu cele propuse în Catalogul de Măsuri asociat Planului de Management al Riscului la Inundații (Directiva Inundații), ca tipologie a măsurilor – v. Tabelul ….

Între acestea, măsurile cele mai relevante de tip win-win (care susțin atingerea obiectivelor ambelor directive) sunt M31-RO17, M31-RO19 si M33-RO36, acestea fiind acele măsuri de asigurare a conectivității laterale, îmbunătățire a morfologiei malurilor și zonei ripariene, care au și rolul de reducere a riscului la inundații.

În cadrul PMRI Buzău-Ialomița, situația acestor măsuri win-win este prezentată în cele ce urmează (situația fiind indicată pentru alternativa preferată / recomandată):

- 5 măsuri de tipul Remeandrarea cursului de apă, Restaurarea cursurilor de apa si a luncii inundabile (M31-RO17);

- 7 măsuri de tipul Zone de retenție naturală a apei (creare / restaurare zone umede) (M31-RO19);

- 4 măsură de tipul Relocări de dig / Îndepartare totala dig (M33-RO36).

### 5.6.2 Coordonarea / integrarea cu politicile de schimbări climatice

Problematica schimbărilor climatice este una constantă, atât la nivel global, cât și la nivelul Uniunii Europene. Prin Cartea Albă (White Paper) a Comisiei Europene ,,Adaptarea la schimbările climatice; către un cadru european pentru acțiune” a fost stabilită necesitatea implementării unei abordări strategice în scopul adaptării la schimbările climatice în diferite sectoare și nivele de guvernare. Prin urmare, a fost solicitată stabilirea unor ghiduri/metodologii pentru integrarea conceptului de adaptare la schimbările climatice în procesul de implementare a politicilor privind apa la nivelul Uniunii Europene.

În prezent, Uniunea Europeană (U.E.) își reevaluează obiectivele și acțiunile în scopul asigurării unui mediu ,,sănătos, curat”, concomitent cu asigurarea unei dezvoltări economice sustenabile în Europa. În acest context, Pactul Verde European (European Green Deal) ilustrează o viziune ambițioasă care reiterează angajamentul Comisiei Europene de a aborda interconectat problematicile actuale cu clima și mediul și totodată, de a propune soluții pentru aceste probleme. De asemenea, pactul își propune să protejeze, să conserve și să consolideze capitalul natural, precum și să protejeze sănătatea și starea de bine a cetățenilor europeni împotriva riscurilor de mediu și a impactului asociat acestora.

În 2018, Comisia Europeană a prezentat o viziune privind modalitățile de atingere a neutralității climatice până în anul 2050, care ar fi necesar să constituie baza strategiei Uniunii Europene pe termen lung. În scopul determinării clare a condițiilor de care depinde asigurarea unei tranziții eficiente și echitabile, care să ofere investitorilor predictibilitate și asigurarea ireversibilității procesului de tranziție, Comisia a propus în martie 2020 primul ,,act juridic European privind clima” / ”european legal act regarding climate”. Legislația privitoare la climă va garanta faptul că, toate politicile Uniunii Europene contribuie la obiectivul neutralității climatice, precum și faptul că, toate sectoarele de interes joacă un rol important în această privință.

De asemenea, la nivelul Uniunii Europene, Comisia a aprobat în februarie 2021 o nouă strategie privind adaptarea la schimbările climatice, care prezintă o viziune pe termen lung, în scopul de a transforma societatea europeană într-una reziliență la schimbările climatice și adaptată pe deplin la efectele inevitabile ale schimbărilor climatice, până în anul 2050. Procesul de adaptare la schimbările climatice va continua să influențeze investițiile publice și private, inclusiv pe cele privitoare la soluțiile bazate pe natură.

În acest context, Comisia a elaborat un Plan de Investiții pentru o Europă Sustenabilă (Investment Plan for a Sustainable Europe), cu obiectivul de a sprijini investițiile durabile, în vederea promovării investițiilor verzi. Comisia a propus o pondere țintă de 2% pentru integrarea aspectelor legate de schimbările climatice în toate programele Uniunii Europene.

La nivelul bazinului hidrografic internațional al fluviului Dunărea, sub coordonarea Comisiei Internaționale pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR), Strategia de Adaptare la Schimbările Climatice pentru bazinul fluviului Dunărea a fost elaborată în anul 2018 și actualizată în anul 2021. Scopul acestei strategii este de a oferi cadrul și principiile directoare pentru integrarea adaptării la schimbările climatice în procesele de planificare la nivelul bazinului Dunării. Într-un context multilateral și transfrontalier, Strategia ICPDR privind adaptarea la schimbările climatice descrie abordarea ICPDR axată asupra integrării problematicii adaptării la schimbările climatice în activitățile sale, în special în cadrul Planului de Management al Districtului Hidrografic al fluviului Dunărea, dar și în cadrul Planului de Management al Riscului la Inundații la nivelul Districtului Hidrografic Dunărea.

Cel de-al cincilea raport de implementare elaborat de către Comisia Europeană prezintă stadiul punerii în aplicare a Directivei Cadru Apă și a Directivei Inundații, pe baza evaluării de către Comisie a celui de al doilea Plan de Management al Bazinelor Hidrografice (P.M.B.H.) și a primelor Planuri de Management al Riscului la Inundații (P.M.R.I.) elaborate și raportate de către statele membre pentru perioada 2015-2021. Recomandările Comisiei pentru cel de-al cincilea raport al Comisiei privind punerea în aplicare a Directivei Inundații în contextul schimbărilor climatice se referă, în principal, la:

- îmbunătățirea adaptării la schimbările climatice;

- necesitatea ca măsurile și infrastructurile planificate să țină seama în mod corespunzător de previziunile privind schimbările climatice

- elaborarea Strategiei Naționale de Adaptare la Schimbările Climatice care să fie corelată cu procesul elaborării Programului de Măsuri.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a elaborat Strategia Națională privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe reducerea emisiilor de carbon pentru 2016-2020 și Planul Național de Acțiune al României 2016-2020 privind schimbările climatice, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 529/2013. În prezent, componenta sa de adaptare este în curs de revizuire sub forma Strategiei Naționale de Adaptare la Schimbările Climatice pentru 2022 – 2030 cu perspectiva anului 2050, împreună cu Planul Național de Acțiune asociat implementării acesteia.

La stabilirea obiectivelor P.M.R.I. Ciclul II, s-a asigurat coordonarea cu politicile și documentele orientative relevante pentru schimbările climatice, așa cum se arată în capitolul 4. In definirea programului de măsuri al P.M.R.I. Ciclul II, măsurile propuse au luat în considerare atât recomandările din strategiile și planurile de acțiune climatică, precum și aspectele specifice fiecărui bazin/spațiu hidrografic.

Modul în care P.M.R.I. Ciclul II și Programul de Măsuri aferent este coordonat contribuie la Planul Național de Acțiune pentru Implementarea Strategiei Naționale de Adaptare la Schimbările Climatice pentru 2022 – 2030 cu perspectiva 2050 (in curs de aprobare).

Strategia Națională privind Adaptarea la Schimbările Climatice pentru perioada 2022-2030 cu perspectiva anului 2050 (SNASC) și a Planul Național de Acţiune pentru implementarea Strategiei Naționale privind Adaptarea la Schimbările Climatice (PNASC) sunt realizate prin proiectul  „Consolidarea capacității instituționale pentru îmbunătățirea politicilor din domeniul schimbărilor climatice și adaptarea la efectele schimbărilor climatice”, cod SIPOCA 610, cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, pe o perioada de 30 de luni. Proiectul este implementat de  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (M.M.A.P.) în calitate de lider, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM), Garda Națională de Mediu (GNM), Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) și Universitatea București. SNASC și PNASC au parcurs procedura de evaluare strategica de mediu, fiind emisa decizia etapei de incadrare nr.6/2022  prin care aceste documente vor fi supuse aprobarii fara aviz de mediu (http://www.mmediu.ro/categorie/strategia-nationala-privind-adaptarea-la-schimbarile-climatice-pentru-perioada-2022-2030/419).

În etapa elaborarii Strategiei la nivelul A.B.A. (UoM), măsurile prioritizate sunt supuse unui așa-numit „test de robustețe” la schimbările climatice pentru a determina modul în care proiectele subsecvente pot fi adaptabile la viitoarele schimbări climatice. Rezultatele sunt prezentate în sectiunea 3.

### 5.6.3 Coordonarea şi conformarea cu alte directive

Uniunea Europeană a adoptat de-a lungul timpului o serie de măsuri legislative prin care să fie asigurată integritatea structurală și funcțională a habitatelor prin cele două directive care au instituit rețeaua ecologică Natura 2000: Directiva Păsări (Directiva 2009/147/CE) și Directiva Habitate (Directiva 92/43/CEE). Cele două directive au fost transpuse în legislația românească prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Directivele privind Natura nu se referã explicit la managementul riscului la inundaţii; cu toate acestea, Directiva privind Inundaţiile și Directivele privind păsările și habitatele sunt legate prin faptul cã la stabilirea mãsurilor din cadrul Planurilor de Management al Riscului la inundaţii se au ĩn vedere obiectivelor de conservare și definirea stãrii favorabile de conservare siturilor Natura 2000. Articolul 6 din Directiva Habitate care vizează ariile de protecție specială clasificate în temeiul Directivei Păsări, precum și siturile desemnate în temeiul Directivei Habitate, reprezintă cadrul esențial pentru aplicarea principiului integrării, întrucât acesta încurajează gestionarea în mod durabil a siturilor Natura 2000 și stabilește limitele activităților care pot avea un impact negativ asupra ariilor protejate, permițând în același timp unele derogări în anumite circumstanțe[

Deşi Directiva Inundaţii nu face trimitere explicitã la Directiva Păsări și Directiva Habitate, ĩn elaborarea PMRI au fost avute ĩn vedere sit-urile și speciile protejate prin aceste directive, respectiv prin includerea zonelor protejate în hărțile de risc la inundații conform Art. 6(5)(c) şi prin considerarea obiectivelor privind conservarea naturii în cadrul PMRI-urilor (Art. 7 (3)). Modul ĩn care au fost realizate este prezentat ĩn continuare.

Hărțile de risc sunt disponibile pe site-ul inundatii.ro, unul din straturile de expunere fiind dedicat Siturilor Natura 2000.

Figura 28. Exemplu harta de risc la inundatii A.B.A. Buzäu - Ialomița, cu evidenţierea includerii siturilor Natura 2000

Ĩn etapa elaborārii Strategiei la nivelul A.B.A. (UoM), măsurile prioritizate sunt supuse unui așa-numit „test de robustețe” (a se vedea cap.5.3) faţā de Directiva Habitate pentru a determina modul în care proiectele subsecvente sunt susceptibile de a impacta starea de conservare favorabilã a sit-urilor Natura 2000 (atât SCI, cât și SPA) și de a identifica oportunitățile de creare, restaurare sau îmbunătățire a stării de conservare favorabile ale acestora. Rezultatele sunt prezentate în secţiunea 3.

Fiind documente de planificare, Planurile de Management al Riscului la Inundaţii, se supun cerinţelor Directivei privind Evaluarea Strategicā de Mediu (Directiva SEA) transpusã ĩn legislaţia naţionalã prin HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluãrii de mediu pentru planuri şi programe. Domeniul PMRI2 – Sinteza Naţionalã se ĩncadreazã ĩn prevederile art.5, al.2, lit.a) din HG.1076/2004.  Procedura SEA aplicatã pentru PMRI II implicā evaluarea strategicã a impactului potential al PMRI asupra mediului ĩn general, precum şi evaluarea adecvatã a implicaţiilor acestuia având în vedere obiectivele de conservare ale siturilor Natura 2000 (art.6 (3) al Directivei Habitate).

Descrierea detaliatā a modului de derulare a procedurii SEA pentru P.M.R.I. Ciclul II este prezentatā ĩn cadrul capitolului 8.3.

Raportul de mediu, Studiul de Evaluare Adecvatã, împreunã cu variantele de lucru ale P.M.R.I. Ciclul II Sinteza Naţionalã şi cele 12 PMRI-uri la nivel de A.B.A. sunt puse la dispoziţia publicului interesat, spre consultare, pe site-ul Ministerului Mediului Apelor şi Pãdurilor (http://www.mmediu.ro/categorie/planul-de-management-al-riscului-la-inundatii/376).

Planurile de Management al Riscului la Inundaţii Ciclul II sunt de asemenea disponisbile pe site-ul inundaţii.ro (https://inundatii.ro/resurse/) şi pe site-ul A.N.A.R. (https://rowater.ro/despre-noi/descrierea-activitatii/managementul-situatiilor-de-urgenta/directiva-inundatii-2007-60-ce/planurile-de-management-al-riscului-la-inundatii-ciclul-2/ )

### 5.6.4 Coordonare internațională

În România, colaborarea și coordonarea activităților în domeniul gospodăririi apelor la nivel internațional se realizează prin Comisiile bilaterale cu țările vecine şi la nivelul bazinului Dunării prin Comisia Internaţională pentru protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR).

La nivelul ICPDR, colaborarea se face prin schimbul de informații în cadrul grupurilor de experți ai țărilor dunărene pe probleme de: apărare împotriva inundațiilor (FP-EG), management bazinal (RBM–EG) și management informațional-GIS (IMGIS–EG), experții întâlnindu-se bianual pentru dezbaterea problemelor de la nivelul bazinului Dunărea. Mai multe informații se regăsesc pe http://www.icpdr.org. In cadrul celui de-al doilea Plan de Management al Riscului la Inundații la nivelul Districtului Hidrografic Dunărea, adoptat de ICPDR în anul 2021 au fost integrate şi rezultatele Planului de Management al Riscului la Inundaţii elaborat de Romania.

Obiectivele Planului de management al riscului de inundații pentru fluviul Dunărea sunt: evitarea noilor riscuri, reducerea riscurilor existente, creșterea rezilienței, creșterea gradului de conștientizare a populației și promovarea principiului solidarităţii.

Evitarea noilor riscuri – măsurile trebuie să țină cont de cerințele de prevenire a inundațiilor în planificarea urbană, rurală și industrială. Toate măsurile propuse pentru activitățile din domeniile agricultură, silvicultură, energie, transport, precum și amenajarea și dezvoltarea teritoriului vor fi planificate și realizate fără a avea ca impact creșterea riscului de inundații, cu o atenție deosebită celor planificate în zonele cu risc potențial de inundații.

Reducerea riscurilor existente – toate etapele de implementare a Directivei Inundații vor avea în vedere reducerea efectelor negative a inundațiilor asupra sănătății umane, mediului, patrimoniului cultural și activității economice.

Creșterea rezilienței - pentru a limita efectele negative înregistrate ca urmare a producerii inundațiilor și revenirea la o stare comparabilă sau mai bună decât starea de dinaintea inundațiilor, societatea trebuie să aibă un răspuns de urgență adecvat în timpul și imediat după inundații.

Creșterea conștientizării - autoritățile se vor asigura că informațiile privind planurile de prevenire și protecție împotriva inundațiilor sunt transparente și ușor accesibile publicului. Participarea publicului la luarea deciziilor este o piatră de temelie a implementării cu succes a planurilor de management integrate și cuprinzătoare, atât pentru a îmbunătăți calitatea și punerea în aplicare a deciziilor, cât și pentru a oferi publicului oportunitatea de a-și exprima preocupările și pentru a permite autorităților să țină seama în mod corespunzător de asemenea preocupări.

Promovarea principiului solidarităţii - este foarte important în contextul managementului riscului de inundaţii, prin care țările sunt încurajate să găsească o împărțire echitabilă a responsabilităților, atunci când măsurile sunt decise în comun pentru beneficiul comun, de-a lungul cursului de apă.

Planurile de management al riscului de inundații stabilite într-un stat membru ar trebui să nu includă măsuri care prin amploarea și impactul lor, cresc semnificativ riscurile de inundații în amonte sau în aval de alte țări în același bazin hidrografic sau subbazin hidrografic, cu excepția cazului în care aceste măsuri au fost coordonate și o soluție agreată a fost găsită în rândul statelor membre în cauză în cadrul articolului 8 al directivei Inundații.

În acest context se recomandă ca măsurile să includă reținerea naturală a apei în zonele umede, creșterea permeabilității solului, refacerea câmpiilor inundabile și a zonelor de sedimentare, schimbarea utilizării terenurilor (ierbare, împădurire) și planificarea și construirea sistemelor de reținere a viiturilor.

Cooperarea transfrontalieră este esențială pentru aplicarea eficientă a principiului solidarităţii. Stabilirea unei cooperări bilaterale eficiente cu toate țările vecine, inclusiv întreprinderea de acțiuni comune asupra râurilor transfrontaliere în timpul apărării împotriva inundațiilor și a gheții este un instrument eficient pentru reducerea impactului inundațiilor în aval.

Cooperarea între serviciile naționale de monitorizare și avertizare a inundațiilor trebuie să fie eficientă, ea permițând schimbul rapid de date privind evenimentele și avertizările de inundații.

Un element de sprijin îl constituie utilizarea Sistemului de avertizare a inundațiilor între țările dunărene (European Flood Awareness System – EFAS) pentru Dunăre.

România a colaborat și implementat proiecte internaționale desfășurate sub umbrela ICPDR cum ar fi: Danube Floodplain, Danube Sediment, Jointisza, DAREFFORT, Coca-Cola - WWF “Partnership for a living Danube” și va colabora la depunerea aplicațiilor pentru proiecte viitoare cum ar fi LAREDAR, Danube Sediment 2 și Jointisza 2.

România are acorduri interguvernamentale în ceea ce privește cooperarea și gestionarea durabilă a apelor transfrontaliere cu Ungaria, Ucraina, Serbia, Bulgaria și Republica Moldova, iar schimbul de informații în domeniul gospodăririi apelor se face prin Comisiile bilaterale mixte, prin care România ţine un contact permanent, în conformitate cu acordurile existente, care prevăd inclusiv schimburi de date și avertizări hidrologice în perioadele de ape mari.

Anual au loc acțiuni de verificare a lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor din zonele de interes comun România-Ungaria, România-Ucraina, România-Serbia atât pe teritoriul românesc cât și pe teritoriul fiecărei țări vecine. Procesele – Verbale încheiate cu ocazia acestor acțiuni sunt prezentate în cadrul întâlnirilor anuale ale Subcomisiilor de apărare împotriva inundațiilor, întâlniri în cadrul cărora au loc și informări cu privire la proiectele comune propuse/aflate în derulare, proiecte ce au legătură cu activitatea subcomisiei.

În relația bilaterală România-Bulgaria, în iunie 2022 a avut loc la București o întâlnire a Grupului de lucru privind managementul riscului la inundații în cadrul căreia părțile s-au informat cu privire la stadiul implementării ciclului II al Directivei Inundații, precum și stadiul implementării programului de măsuri prevăzut în Planurile de Management al Riscului la Inundații, ciclul I, raportate de către cele două state la Comisia Europeană. Ultima intâlnire a avut loc în martie 2016 la Sofia.

Se menţionează că Administraţiile Bazinale de Apă riverane Dunării sunt după cum urmează: Banat, Jiu, Olt, Argeş – Vedea

, Buzău – Ialomiţa, Prut – Bârlad, Dobrogea – Litoral.

Întâlnirile bilaterale din perioada 2017-2022 (Comisiile hidrotehnice, Subcomisiile pentru apărarea împotriva inundatiilor, expertii pentru verificarea lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundațiilor, Subcomisiile pentru hidrometeorologie și gospodărirea cantitativă a apelor) sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul 35. Întâlnirile bilaterale România – Bulgaria din perioda 2017 - 2022

| Nr. crt | Denumirea intalnirii | Locatia | Perioada de desfășurare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Intâlnirea Grupului de lucucru privind managementul riscului la inundații | București | 16.06.2022 |

# 6. Planul de acțiune pentru implementare

Planurile de Management al Riscului la Inundații reprezintă documente de planificare strategică, care, în baza unei evaluări sistematice a riscurilor la inundații, propun măsuri de reducere a riscului la inundații în fiecare dintre A.P.S.F.R.-urile identificate și la nivel național. Programele de Măsuri reprezintă baza pentru planificarea operațională și investițională mai detaliată cu scopul de a reduce riscul la inundații. România este o țară cu risc semnificativ la inundații, cu Pagube Anuale Estimate de 1,72 miliarde Euro în cadrul celor 526 de A.P.S.F.R.-uri identificate. Având în vedere faptul că resursele financiare, dar și cele tehnice și instituționale sunt limitate, prioritizarea măsurilor de reducere a riscului la inundații, respectiv identificarea celor mai relevante și rentabile măsuri ce urmează a fi implementate cu prioritate are o importanță majoră. Prioritizarea, respectiv estimarea costurilor și beneficiilor aferente măsurilor trebuie să fie sistematice și suficient de detaliate pentru a putea lua decizii informate și întreprinde acțiuni în scopul inițierii și continuării implementării. Pentru implementarea și determinarea impactului preconizat al măsurilor este necesar să se stabilească obiective realiste.

Metodologia de elaborare Programului de Măsuri a oferit o orientare clară cu privire la evaluarea și prioritizarea măsurilor. România a realizat prioritizarea în baza unor criterii obiective clar definite, după cum este explicat în Capitolul 5. Această prioritizare este ulterior corelată cu un calendar de implementare. În general, România intenționează să implementeze măsuri prioritare în cadrul Ciclului II (2022-2028) și să transfere alte măsuri în Ciclul III de implementare a Directivei Inundații 2007/60/CE. Metodologia aplicată a permis de asemenea României să determine impactul preconizat al măsurilor și să stabilească ținte clare pentru anumiți indicatori cheie.

În cele ce urmează sunt descrise în detaliu planul de implementare și obiectivele pentru măsurile din categoria A, B și C.

Implementarea P.M.R.I. Ciclul II devine obligatorie după ce este aprobată prin Hotărâre de Guvern, ceea ce înseamnă de asemenea că trebuie implementate toate măsurile din categoriile A, B și C. Din acest motiv, planurile de implementare și obiectivele aferente trebuie elaborate pentru toate tipurile de măsuri. Acestea sunt descrise în paragrafele de mai jos.

## 6.1 Planul de implementare și obiectivele pentru măsurile din Categoria A (Măsurile naționale)

Măsurile naționale sunt definite și selectate la nivel național. Măsurile prioritare au fost grupate în cinci tipuri principale de măsuri, după cum este specificat la capitolul 5.2. Pentru aceste proiecte prioritizate, obiectivul este acela de a evalua fezabilitatea acestora în următorul an pentru a ajunge la un concept clar, precum și la viabilitatea confirmată și implementabilitatea acestora până la finalul anului 2027. În completarea acesteia se află lista scurtă de măsuri prioritizate, obiectivul fiind acela de a îmbunătăți și clarifica descrierea acestora, astfel încât și acestea să poată fi elaborate ulterior. Acest demers ar trebui realizat în decursul anului viitor.

Principalele instituții cu rol decizional în aprobarea (implementarea) și finanțarea Măsurilor Naționale

Principalele instituții cu rol decizional în aprobarea (implementarea) Măsurilor Naționale, precum și pentru finanțarea acestora sunt M.M.A.P., M.D.L.P.A., M.A.D.R., M.F., M.E.A.T., M.E., M.C.I.D., M.I.P.E. și M.A.I.

Potențialele mecanisme financiare identificate pentru Măsurile Naționale

Principalele potențiale Mecanisme Financiare pentru implementarea Măsurilor Naționale sunt următoarele:

- P.N.R.R. – Planul Național de Redresare și Reziliență

- Programul de Cooperare Teritorială 2021-2027

- Programul pentru Regiunea Dunării 2021-2027

- Programul de Investiții pentru dezvoltarea infrastructurii de transport 2021-2030

- Facilitatea „Conectarea Europei”

- Programul Operațional Transport 2021-2027

- Programul Strategic Național ulterior anului 2020 – Common Alerting Protocol

- Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (P.O.D.D. – Fondul European de Dezvoltare Regională – F.E.D.R.)

- Bugetul Național

Posibilitățile concrete privind aceste surse de finanțare trebuie analizate ulterior și transpuse într-un plan financiar multianual, de preferat până la finalul anului 2023.

Planul de Acțiune pentru Măsurile Naționale

Pentru implementarea P.M.R.I. Ciclul II și a Măsurilor Naționale identificate, responsabilitatea revine deopotrivă mai multor Ministere din cadrul Guvernului României. În timp ce M.M.A.P. și A.N.A.R. sunt autoritățile competente responsabile cu implementarea Directivei Inundații, alte ministere, precum M.D.L.P.A., M.T.I., M.A.D.R. (de exemplu) ar putea răspunde de (co-) implementarea Măsurilor Naționale specifice identificate în cadrul acestui proces. Principalele etape aferente procesului de implementare sunt următoarele:

- M.M.A.P., M.D.L.P.A., M.T.I., M.A.D.R. sau părțile interesate relevante responsabile cu implementarea măsurilor trebuie să definească împreună sursele de finanțare și să întocmească planul financiar de implementare a măsurilor pentru care sunt responsabile în mod direct – sub coordonarea M.M.A.P., până în cel de-al 3-lea trimestru al anului 2023;

- M.M.A.P. va lansa un apel către toate ministerele responsabile pentru optimizarea ulterioară a fișelor de proiect propuse și împreună, pentru demararea planificării proiectelor și a foii de parcurs respective pentru implementare către finalul anului 2027 – începutul anului 2028. Pentru toate Măsurile Naționale propuse, se aplică următoarea foaie de parcurs orientativă (tabelul 34):

Tabelul 36. Măsurile Naționale aferente Planului de Acțiune

| Acțiunea | Termenul de realizare | Instituțiile vizate |
| --- | --- | --- |
| Planul financiar pentru Proiectele – Măsuri Naționale (Planificarea bugetului instituțional pentru anul 2024 (privind măsurile naționale implementate în perioada 2023-2024) și proiecțiile realizate până la finalul anului 2027 | Finalul trimestrului 3 al anului 2023 | M.M.A.P./A.N.A.R.-M.F. și M.A.I./I.G.S.U.-M.F. și M.D.L.P.A.-M.F. și M.A.D.R. –M.F. |
| Realizarea unui acord de parteneriat pentru implementarea măsurile naționale în perioada 2023-2028 | Finalul anului 2023 | M.M.A.P./A.N.A.R.-M.F. și M.A.I./I.G.S.U.-M.F. și M.D.L.P.A.-M.F. și M.A.D.R. –M.F. |
| Elaborarea aplicațiilor de proiecte privind măsurile naționale care vor fi finanțate | Finalul anului 2023 – jumătatea anului 2024 | M.M.A.P./A.N.A.R.-M.F. și M.A.I./I.G.S.U.-M.F. și M.D.L.P.A.-M.F. și M.A.D.R. –M.F. |

## 6.2 Planul de implementare și obiectivele pentru măsurile din Categoria B (de prevenire și protecție):

Prioritizarea măsurilor a fost realizată utilizând cinci clase de prioritate predefinite (foarte ridicată, ridicată, critică, moderată, scăzută), după cum sunt acestea descrise în detaliu în capitolul 5.3. S-a stabilit ulterior faptul că măsurile cu prioritate foarte ridicată, ridicată și critică urmează să fie implementate în Ciclul II (2022-2028), în timp ce măsurile cu prioritate moderată și scăzută urmează să fie evaluate ulterior pentru eventuala implementare a acestora după anul 2028.

În baza prioritizării, A.B.A. Buzău-Ialomița a cuantificat rezultatele preconizate aferente implementării și a stabilit obiectivele specifice pentru Ciclul II. În timpul evaluării, impactul și costurile preconizate pentru fiecare măsură și alternativă în parte au fost estimate utilizând Appraisal Summary Tool (A.S.T.). Cu rezultatele aferente prioritizării realizate de către A.B.A. Buzău-Ialomița, beneficiile acumulate au fost calculate pentru toate măsurile propuse pentru A.B.A. Buzău-Ialomița și per clasă de prioritate. În scopuri de raportare, s-a decis selectarea unui set de indicatori-cheie din cadrul A.S.T., după cum este specificat în tabelul 37a. Valoarea-țintă se referă la clasele de prioritate foarte ridicată, ridicată și critică, deoarece aceste măsuri urmează a fi implementate primele. La nivelul A.B.A. Buzău-Ialomița, indicatorii și valorile țintă sunt prezentate in tabel 37b.

Tabelul 37a. Indicatorii și valorile țintă la nivel național pentru Obiectivele aferente P.M.R.I. Ciclul II

| Obiectivul PMRI Ciclul II | Indicatorul | Valoarea-țintă la nivel național (pentru strategiile propuse toate prioritatile) | Valoarea-țintă la nivel național (pentru strategiile propuse cu prioritate foarte ridicată, ridicată și critică) | Valoarea-țintă la nivel național (pentru strategiile propuse cu prioritate moderată, scăzută) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Evitarea/Controlul riscurilor asociate inundațiilor | Nu au fost definiți indicatori sau ținte specifici/e |  |  |  |
| - Reducerea impactului negativ al inundațiilor asupra populației | Numărul de persoane expuse riscului | 663172 | 480757 | 182415 |
|  | Numărul de proprietăți cu destinație rezidențială expuse riscului | 263231 | 166738 | 96493 |
| - Reducerea impactului negativ al inundațiilor asupra infrastructurii și activității economice | Reducerea AED | Prezent: € 941,388,481 Schimbări climatice: € 1,202,483,272 | Prezent: € 551,794,468 Schimbări climatice: € 720,234,372 | Prezent: € 389,594,013 Schimbări climatice: € 482,248,900 |
| - Reducerea impactului negativ al inundațiilor asupra patrimoniului cultural | Numărul de componente ale infrastructurii culturale expuse riscului | 417 | 307 | 110 |
| - Reducerea impactului negativ al inundațiilor asupra mediului și atingerea/menținerea obiectivelor de mediu în conformitate cu DCA | Numărul de strategii propuse cu o schimbare pozitivă a punctajului aferent AMC | AMC scoruri de mediu mai mari : 84 AMC scoruri de mediu egale: 32 AMC scoruri de mediu mai mici: 170 | AMC scoruri de mediu mai mari: 20 AMC scoruri de mediu egale: 7 AMC scoruri de mediu mai mici: 51 | AMC scoruri de mediu mai mari: 64 AMC scoruri de mediu egale: 25 AMC scoruri de mediu mai mici 119 |
| - Creșterea gradului de conștientizare și reziliență cu privire la riscurile la inundații, precum și creșterea capacității de avertizare/ alarmare si intervenție/ răspuns în caz de urgență | Consultați tabelul de mai jos |  |  |  |
| - Creșterea gradului de adaptare la efectele schimbărilor climatice | Nu au fost definiți indicatori sau ținte specifice |  |  |  |
| - Maximizarea eficienței atingerii obiectivelor privind riscul la inundații, luând în considerare costurile și finanțarea disponibilă | Numărul de strategii propuse cu raportul CB | - < 1 118 - 1 – 3 100 - 3 – 6 31 - > 6 36 | - < 1 27 - 1 – 3 27 - 3 – 6 11 - > 6 12 | - < 1 91 - 1 – 3 73 - 3 – 6 20 - > 6 24 |
| - Îmbunătățirea implicării tuturor părților interesate | Nu au fost definiți indicatori sau ținte specifici/e |  |  |  |
| Costul total | Costul total are in vedere investitia initiala inlocuirea, functionarea, intretinere, achizitie de terenuri, costuri si venituri de atenuare | € 11,950,905,566 | € 6,888,665,129 | € 5,062,240,437 |

Notă: Valoarea-țintă este estimată în baza impactului alternativei propuse pentru o PAD de 1%. Sursa de informații este AST pentru majoritatea alternativelor. Pentru Schemele aferente POIM, care nu au fost evaluate în baza AST, a fost realizată o estimare a potențialului impact în baza opiniei de specialitate.

Tabelul 37b. Indicatorii și valorile țintă, la nivelul A.B.A. Buzău-Ialomița pentru Obiectivele aferente P.M.R.I. Ciclul II

| Obiectivul PMRI | Indicatorul | Valoarea-țintă la nivelul A.B.A. Buzău-Ialomița (pentru strategiile propuse toate prioritatile) | Valoarea-țintă la nivelul A.B.A. Buzău-Ialomița (pentru strategiile propuse cu prioritate foarte ridicată, ridicată și critică) | Valoarea-țintă la nivelul A.B.A. Buzău-Ialomița (pentru strategiile propuse cu prioritate moderată, scăzută) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Evitarea/Controlul riscurilor asociate inundațiilor | Nu au fost definiți indicatori sau ținte specifici/e. |  |  |  |
| - Reducerea impactului negativ al inundațiilor asupra populației | Numărul de persoane expuse riscului | 33872 | 33733 | 139 |
|  | Numărul de proprietăți cu destinație rezidențială expuse riscului | 16928 | 16805 | 123 |
| - Reducerea impactului negativ al inundațiilor asupra infrastructurii și activității economice | Reducerea AED | Prezent: € 32,829,805 Schimbări climatice: € 41,447,808 | Prezent: € 32,615,220 Schimbări climatice: € 41,187,613 | Prezent: € 214,585 Schimbări climatice: € 260,195 |
| - Reducerea impactului negativ al inundațiilor asupra patrimoniului cultural | Numărul de componente ale infrastructurii culturale expuse riscului | 15 | 15 | 0 |
| - Reducerea impactului negativ al inundațiilor asupra mediului și atingerea/menținerea obiectivelor de mediu în conformitate cu Directiva Cadru Apă | Numărul de strategii propuse cu o schimbare pozitivă a punctajului aferent AMC | AMC scoruri de mediu mai mari : 3 AMC scoruri de mediu egale: 0 AMC scoruri de mediu mai mici: 3 | AMC scoruri de mediu mai mari: 2 AMC scoruri de mediu egale: 0 AMC scoruri de mediu mai mici: 2 | AMC scoruri de mediu mai mari: 1 AMC scoruri de mediu egale: 0 AMC scoruri de mediu mai mici: 1 |
| - Creșterea gradului de conștientizare și reziliență cu privire la riscurile la inundații, precum și creșterea capacității de avertizare/ alarmare si intervenție/ răspuns în caz de urgență | Consultați Tabelul de mai jos |  |  |  |
| - Creșterea gradului de adaptare la efectele schimbărilor climatice | Nu au fost definiți indicatori sau ținte specifice |  |  |  |
| - Maximizarea eficienței atingerii obiectivelor privind riscul la inundații, luând în considerare costurile și finanțarea disponibilă | Numărul de strategii propuse cu raportul Cost Beneficiu | - < 1 1 - 1 – 3 3 - 3 – 6 1 - > 6 1 | - < 1 0 - 1 – 3 3 - 3 – 6 0 - > 6 1 | - < 1 1 - 1 – 3 0 - 3 – 6 1 - > 6 0 |
| - Îmbunătățirea implicării tuturor părților interesate | Nu au fost definiți indicatori sau ținte specifici/e |  |  |  |
| Costul total | Costul total are in vedere investitia initiala inlocuirea, functionarea, intretinere, achizitie de terenuri, costuri si venituri de atenuare | € 417,896,282 | € 396,167,093 | € 21,729,189 |

Notă: Valoarea-țintă este estimată în baza impactului alternativei propuse pentru o PAD de 1%. Sursa de informații este AST pentru majoritatea alternativelor. Pentru Schemele aferente POIM, care nu au fost evaluate în baza AST, a fost realizată o estimare a potențialului impact în baza opiniei de specialitate

Principalele organizații cu rol decizional în aprobarea (implementarea) Măsurilor de Prevenire și Protecție, precum și finanțarea acestora

După cum este specificat în Capitolul 5.3, măsurile din Categoria B acoperă o gamă largă și diversă de măsuri, astfel încât aprobarea (implementarea) și finanțarea acestora să fie efectuată în mod integrat și coordonat, pornind de la nivelul A.B.A.-urilor, care ar trebui să aibă o bună colaborare cu alte instituții locale/ regionale, ce reprezentă diferite sectoare de activitate, precum transporturi, agricultură, silvicultură și altele.

Trei paliere organizaționale sunt implicate în aprobarea (implementarea) măsurilor din Categoria B. Instituțiile prezentate în cele ce urmează sunt cele mai importante, însă ar putea exista și alte instituții/organizații publice și/ sau private care trebuie de asemenea implicate (în funcție de complexitatea măsurilor):

- La nivel local/ regional: Consiliul Județean, Primărie, Direcția Regională de Drumuri și Poduri, Direcția Județeană de Drumuri și Poduri, Direcția Județeană de Silvicultură, Garda Forestieră, Direcțiile Județene de Agricultură, O.C.P.I., altele;

- La nivel central:

  - Instituțiile de la nivel național coordonate de către/ aflate în subordinea diferitelor ministere, precum: A.N.A.R., CESTRIN, C.N. C.F.R. S.A., C.N.A.I.R. S.A., C.N.A.C.N. S.A., A.N.I.F., ROMSILVA – Regia Națională a Pădurilor, A.N.C.P.I., HIDROELECTRICA S.A., I.G.S.U., altele;

  - Principalele ministere cu rol decizional din cadrul Guvernului României: M.M.A.P., Ministerul de Finanțe, M.D.L.P.A., M.A.D.R., M.T.I., M.E., M.E.A.T., M.C.I.D., M.A.I., M.I.P.E., altele.

Potențialele mecanisme financiare identificate pentru Măsurile de Prevenire și Protecție

Potențialele Mecanisme Financiare identificate pentru implementarea Măsurilor de Prevenire și Protecție sunt următoarele:

- Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD), Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), care sprijină implementarea politicilor de coeziune la nivelul Uniunii Europene;

- PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență Plan;

- Programul de Cooperare Teritorială 2021-2027;

- Programul pentru Regiunea Dunării (2021-2027);

- Programul de Investiții pentru dezvoltarea infrastructurii de transport 2021-2030;

- Facilitatea „Conectarea Europei”;

- Programul Operațional Transport 2021-2027;

- Programul Strategic Național ulterior anului 2020 – CAP;

- Pactul Verde European;

- Programul-cadru al Uniunii Europene "Orizont Europa" (2021 - 2027) - Cluster 5: Climă, Energie și Mobilitate;

- Împrumuturi contractate de la Banca Europeană de Investiții (BEI), Banca Mondială (BM) sau alte organizații financiare, ce ar putea fi identificate de către Guvernul României;

- Finanțarea combinată a unui împrumut și cererea de rambursare a acestuia din Fondul de Coeziune (prin PODD), după implementarea măsurilor de Prevenire și Protecție de către autoritățile române;

- Bugetul General Consolidat al Statului (inclusiv capitolele dedicate din cadrul bugetelor ministerelor responsabile sau competente – precum M.M.A.P., M.D.L.P.A., M.T.I., M.A.D.R., altele).

Posibilitățile privind aceste surse de finanțare trebuie analizate și transpuse într-un plan financiar multianual, de preferat până la finalul trimestrului 3 al anului 2023, acoperind nevoile financiare și sursele corespunzătoare aferente fiecărui an fiscal în parte până în anul 2027 (22 martie 2028 fiind termenul limită pentru raportarea P.M.R.I. Ciclul III).

În Anexa 15 sunt prezentate sursele de finanțare pentru fiecare măsură propusă în cadrul Programului de Măsuri al A.B.A. Buzău-Ialomița iar în fișele descriptive ale stategiilor A.P.F.S.R. pentru A.B.A. Buzău-Ialomița se regăsesc costurile estimate aferente fiecarei strategii (https://inundatii.ro/resurse/aba-buzau-ialomita-fise-descriptive/).

În cadrul A.B.A. Buzău-Ialomița sunt planificate a fi realizate în cadrul PNNR o serie de lucrări prezentate în tabelul 38.

Tabel 38. Centralizare lucrări planificate a fi realizate în cadrul PNNR la nivelul A.B.A. Buzău-Ialomița

| Nr. Crt | Denumire lucrare | Componenta PNRR |
| --- | --- | --- |
| 1 | Îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță a acumulării Siriu, județul Buzau | Componenta 1 - MANAGEMENTUL APEI - I4 –„Adaptarea la schimbările climatice prin automatizarea și digitalizarea echipamentelor de evacuare și stocare a apei la acumulări existente pentru asigurarea debitului ecologic și creșterea siguranței alimentării cu apă a populației și reducerea riscului la inundații” |
| 2 | Îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță a acumulării Dridu, județul Ialomița | Componenta 1 - MANAGEMENTUL APEI - I4 –„Adaptarea la schimbările climatice prin automatizarea și digitalizarea echipamentelor de evacuare și stocare a apei la acumulări existente pentru asigurarea debitului ecologic și creșterea siguranței alimentării cu apă a populației și reducerea riscului la inundații” |

Nota: valoarea lucrărilor se va încadra in limitele aprobate

Planul de Acțiune pentru Măsurile de Prevenire și Protecție

În tabelul 39 este prezentat un Plan de Acțiune pentru Măsurile de Prevenire și Protecție, detaliat, ce include acțiunile ce trebuie întreprinse de către organizațiile responsabile și data-limită de realizare a acestora.

Tabelul 39. Planul de Acțiune pentru Măsurile de Prevenire și Protecție

| Acțiunea | Termenul de realizare | Instituțiile vizate |
| --- | --- | --- |
| Planul financiar pentru măsurile din Categoria B (Planificarea bugetului instituțional pentru anul 2024 (cu privire la măsurile din Categoria B implementate în perioada 2023-2024) și proiecțiile realizate până la finalul anului 2027 | Finalul trimestrului 3 al anului 2023 | M.M.A.P./A.N.A.R.-M.F. și M.A.I./I.G.S.U.-M.F. și M.D.L.P.A-M.F. și M.A.D.R. -M.F. și toate ministerele responsabile/competente |
| Realizarea unui acord de parteneriat și a unei Foi de Parcurs pentru implementarea măsurilor din categoria B implementate în perioada 2023-2028 | Finalul anului 2023 | M.M.A.P./A.N.A.R.-M.F. și M.A.I./I.G.S.U.-M.F. și M.D.L.P.A.-M.F. și M.A.D.R. -M.F. și toate ministerele responsabile/ competente |
| Realizarea aplicațiilor pentru proiecte incluzând măsuri din Categoria B (cu prioritate foarte, ridicată și critică) ce urmează să fie finanțate | Finalul anului 2023 – Jumătatea anului 2024 | M.M.A.P./A.N.A.R.-M.F. și M.A.I./I.G.S.U.-M.F. și M.D.L.P.A.-M.F. și M.A.D.R. -M.F. și toate ministerele responsabile/competente |

## 6.3 Planul de implementare și obiectivele pentru măsurile din Categoria C (Pachetul de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență)

În baza justificărilor menționate anterior în Capitolul 5.4, Pachetul de Măsuri de Pregătire  și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență, ce include 29 de măsuri și are o valoare financiară de aproximativ 400 de milioane de euro, poate fi considerat viabil. Pachetul va reprezenta o schimbare radicală pentru România cu privire la măsurile de pregătire, răspuns și redresare. Obiectivele pentru scenariul ce “include pachetul de măsuri” pot fi realizate în mare parte până la finalul Ciclului II, și anume până la finalul anului 2027 și sunt specificate în tabelul 37. Pachetul va fi implementat la nivel național.

Potențialele mecanisme financiare identificate pentru Pachetul de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență

Principalele Mecanisme Financiare pentru implementarea Pachetului de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență sunt următoarele:

- Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) – Fondul European de Dezvoltare Regională – (FEDR), care sprijină implementarea politicilor de coeziune la nivelul Uniunii Europene;

- Împrumuturi contractate de la Banca Europeană de Investiții (BEI), Banca Mondială (BM) sau alte organizații financiare, ce ar putea fi identificate de către Guvernul României.

- Combinarea finanțării unui împrumut cu cererea de rambursare a acestuia din Fondul de Coeziune (prin PODD), după implementarea Pachetului de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență de către autoritățile române.

Posibilitățile privind aceste surse de finanțare trebuie analizate și transpuse într-un plan financiar multianual, de preferat până la finalul trimestrului 3 al anului 2023.

Tabelul 40. Indicatorii și valorile țintă pentru Obiectivul 6 – Pachetul de Măsuri de Pregătire

| Nr. | Indicator (A și B)/sub-indicator (C-H) | Valoarea de referință | Valoarea-țintă ce include pachetul de măsuri | Perioada exprimată în ani până la atingerea valorii-țintă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Reducerea pagubelor (EAD) cu ajutorul implementării Pachetului de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență | Aproximativ 3% reducere din 1,72 Miliarde € | Aproximativ 5% reducere din 1,72 Miliarde € | 3 |
| B | Reducerea pierderilor de vieți omenești cu ajutorul implementării Pachetului de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență | Aproximativ 3% reducere din 14 (abordare istorică) / 70 (evaluarea riscurilor) | Aproximativ 5% reducere din 14 (abordare istorică) / 70 (evaluarea riscurilor) | 3 |
| C | Disponibilitatea unor produse de prognoză și avertizare optimizate | < 48 de ore înainte de apariția fenomenului (abordare deterministă) | > 72 de ore înainte de apariția fenomenului (abordare probabilistă) | 3 |
| D | Numărul de unități operative specializate și subunități de intervenție din cadrul I.G.S.U. cu un timp de reacție de 20 de minute pentru localități și respectiv numărul centrelor de intervenție rapidă (CIR) din cadrul A.N.A.R. și sistemelor de gospodărire a apelor (SGA) ale A.B.A.-urilor cu un timp de deplasare de 90 de minute pentru intervenția la infrastructura de apărare împotriva inundațiilor expusă la risc din cadrul A.P.S.F.R.-urilor | A.B.A.-uri: C.I.R. 80%, S.G.A.: 96% Unități I.G.S.U.: 51% | A.B.A.-uri: CIR 80%, S.G.A.: 96% Unități I.G.S.U.: 75% | 2 |
| E | Procentul de persoane situate în A.P.S.F.R.-urile cu risc ridicat, care primesc avertizări de inundații prin diferite canale de comunicare (sistemul RO-Alert, avertizare directă, alarmare cu sirene) | 75% | 95% | 2 |
| F | Procentul de persoane care acționează atunci când primesc avertizări de inundații | 50% | >75% | 3 |
| G | Procentul de persoane vizate de campaniile de sporire a gradului de conștientizare (în principal prin implicarea acestora în realizarea unor exerciții / broșuri / hărți anuale) | 20% | >50% | 3 |
| H | Procentul de campanii adresate în mod special comunităților marginalizate | < 1% | >25% | 3 |

Pentru indicatorul B "Reducerea pierderilor de vieți omenești cu ajutorul implementării Pachetului de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență" :

Pe baza datelor istorice ale pierderilor de vieţi omeneşti şi ale celor de risc la inundaţii,  pierderea anuală de vieţi omeneşti este de ordinul a 14 decese/an (Banca Mondială, 2020). Evaluarea riscurilor la inundaţii efectuată în cadrul proiectului RO Floods a ajuns la un AED (Annual Expected Damages) calculat de 70 de decese. Prin urmare, experţii WB au efectuat în paralel, o evaluare în funcție de ambele valori statistice ale pierderilor de vieți omenești (a se vedea metodologia prezentată în anexa 5F la Raportul privind Pachetul de Pregătire).

Pe baza metodologiei Sistemului de avertizare timpurie pentru multi-hazarde, elaborată de OMM, a fost concepută o abordare sistematică, folosind conceptul de niveluri de maturitate. Acest lucru ne permite să judecăm unde se află România acum și unde va fi România după implementarea pachetului de măsuri. Scara totală a tuturor celor 5 niveluri este considerată a fi echivalentă cu reducerea potențială a riscului, așa cum este definită de Parker, 2015, și anume reducerea cu 6,8% a riscului la inundații. Când definim scenariul de bază pentru România pe baza acestor niveluri de maturitate, ajungem la 3%. Cu pachetul se realizează îmbunătățiri substanțiale și vedem că România va atinge 5%.

Fiecare valoare țintă a fost calculată sau obținută în baza abordărilor aferente justificării, prezentate în Capitolul 5.4. Toate cele 29 de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență incluse în Pachetul de Măsuri au fost considerate ca având prioritate foarte ridicată sau ridicată, și anume toate trebuie implementate până la finalul anului 2027.

Principalele instituții definite cu rol decizional în aprobarea (implementarea) Pachetului de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență, precum și pentru finanțarea acestuia

Principalele instituții cu rol decizional în aprobarea (implementarea) Pachetului de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență, precum și pentru finanțarea acestora sunt:

- M.M.A.P., A.N.A.R. și I.N.H.G.A., precum și A.N.M. pentru avertizarea împotriva inundațiilor, managementul riscului la inundații și riscurile asociate (poluări accidentale și alunecări de teren),

- M.A.I., I.G.S.U. pentru intervenții operative în situații de urgență în caz de inundații și alte riscuri asociate (poluarea solului, alunecări de teren, cutremure de suprafață, situația epidemiologică etc.) și

- Alte structuri suport, precum, M.D.L.P.A., M.T., administrația locală și județeană, ME și Hidroelectrica, M.A.D.R. și A.N.I.F., Direcțiile Silvice și Romsilva, M.F. etc. Aceste autorități ar trebui să contribuie cu “Know-How”-ul deținut la procesul de implementare a pachetului de măsuri.

Planul de acțiune

În tabelul 41 este prezentat un plan de acțiune detaliat cu privire la acțiunile ce trebuie întreprinse de către instituțiile responsabile și data limită de realizare a acestora, inclusiv aprobări, planificare financiară, studii de (pre-) fezabilitate, aplicații, semnarea contractelor, implementare, formare, testare, mentenanță și solicitarea de rambursări pentru fondurile acordate în cadrul PODD.

Tabelul 41. Planul de acțiune pentru Pachetul de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență

| Acțiunea | Termenul de realizare | Instituțiile vizate |
| --- | --- | --- |
| Planul financiar pentru Pachetul de măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență (Planificarea bugetului instituțional pentru anul 2024, cu privire la Pachetul de Măsuri 2023-2024) | Finalul trimestrului 3 al anului 2023 | M.M.A.P./A.N.A.R.-M.F. și M.A.I./I.G.S.U.-M.F. STS |
| Realizarea unui acord de parteneriat pentru implementarea Pachetului de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență 2023-2024 | Finalul anului 2023 | M.M.A.P./A.N.A.R.-M.F. și M.A.I./I.G.S.U.-M.F. STS |
| Realizarea aplicației pentru proiectele incluzând Pachetul de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență 2023-2024 | Finalul anului 2023 | A.N.A.R. și I.G.S.U., M.M.A.P. și M.A.I. |
| Strategia Instituțională de Achiziții (M.M.A.P./A.N.A.R./I.N.H.G.A., M.A.I./I.G.S.U.) | Finalul anului 2023 – Aprobarea instituțională și ministerială | M.M.A.P./A.N.A.R.-M.F. și M.A.I./I.G.S.U.-M.F. STS |
| Semnarea contractelor pentru Pachetului de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență | Primul trimestru al anului 2024 | M.M.A.P./A.N.A.R.-M.F. și M.A.I./I.G.S.U.-M.F. STS |
| Implementarea calendarului de achiziții și planificarea principalelor activități de proiect (activități juridice și instituționale, campanii de sporire a gradului de conștientizare etc.) | Trimestrele I-IV ale anului 2024 și permanent până la finalul anului 2027 | M.M.A.P./A.N.A.R.-M.F. și M.A.I./I.G.S.U.-M.F. STS |
| Sesiuni de formare privind modul de utilizare a echipamentelor | Trimestrele III-IV ale anului 2024 activitate continuă/ permanentă | M.M.A.P./A.N.A.R. și M.A.I./I.G.S.U.-M.F. STS |
| Recepția oficială a echipamentelor în teren | Trimestrul IV al anului 2024 și activitate permanentă | A.N.A.R., I.G.S.U., STS |
| Sisteme de prognozare și concept DSS – primirea oficială a aplicațiilor | Permanent, în baza fazelor de implementare Trimestrul IV al anului 2026, Trimestrul IV al anului 2027 | A.N.A.R./ A.B.A.-urile, I.N.H.G.A., A.N.M. |
| Sistem nou pentru monitorizare și management al datelor (testare și mentenanță) | Trimestrul 3 al anului 2026 | M.M.A.P./A.N.A.R. și M.A.I./I.G.S.U.-M.F. STS |
| Testarea performanțelor noului Sistem de Prognozare, inclusiv Sistemul de Predicție a Ansamblului Meteorologic și Hidrologic | Trimestrul IV al anului 2026 | A.N.A.R./ A.B.A.-urile, I.N.H.G.A., A.N.M. I.G.S.U./M.M.A.P./M.A.I. |
| Recepția oficială finală a investițiilor Pachetului de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență | Permanent, ultimul pentru Trimestrul IV al anului 2026 | Toți partenerii, M.F., reprezentanții programului de finanțare |
| Cererea de rambursare a fondurilor din PODD pentru principalele măsuri investiționale | Trimestrul IV al anului 2026 | Părțile responsabile cu implementarea |

# 7. Monitorizarea implementării Planului de Management al Riscului la Inundații

Conform Directivei 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații (a se vedea V. Anexa – partea A.II.1), Comisia Europeană solicită statelor membre să descrie modul în care progresul implementării măsurilor propuse în Planurile de Management al Riscului la Inundații (P.M.R.I.) este monitorizat. Prin urmare, măsurile propuse în P.M.R.I. Ciclul II trebuie monitorizate cu periodicitate anuală. În cadrul acestui capitol se descrie modul în care progresul implementării măsurilor identificate va fi monitorizat.

Pentru toate măsurile de management al riscului la inundaţii propuse, conform Catalogului de măsuri potențiale asociat P.M.R.I., indiferent de nivelul de aplicabilitate al măsurii (național / A.B.A. / A.P.S.F.R.), s-au identificat indicatorii urmăriți în evaluarea progresului de implementare a măsurilor (tabelul 42).

Monitorizarea progresului de punere în aplicare a Planurilor de Management al Riscului la Inundații din Ciclul II al Directivei Inundații 2007/60/CE se va realiza în strânsă colaborare cu reprezentanții A.B.A., A.N.A.R. și M.M.A.P., prin intermediul unor machete .xls ce vor conține în principal, planurile de măsuri propuse pentru reducerea riscului la inundații, informații referitoare la indicatorii fizici realizați și informații privind stadiul de realizare a măsurii, aferente fiecărei Administrații Bazinale de Apă și fluviului Dunărea.

Monitorizarea măsurilor naționale și coordonarea generală a acestora vor fi elaborate în cadrul ministerelor cu competente specifice în managementul riscurilor la inundații, cu raportare anuală în cadrul Consiliului Ministerial al Apelor. Măsurile aplicabile la nivel de A.B.A. / A.P.S.F.R vor fi monitorizate în cadrul A.N.A.R. / A.B.A, cu raportare anuală către M.M.A.P. şi în cadrul Comitetelor de Bazin.

Tabelul 42. Indicatori asociați măsurilor conform catalogului de măsuri potențiale asociat P.M.R.I.

| Tip de măsură | Cod tip măsură C.E. | Cod tip măsură RO | Măsuri Potentiale | Sursa, Mecanismul si Caracteristicile inundatiei (care sunt adresate de masura) | Autoritate responsabila | Nivel de aplicare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prevenire |  |  |  |  |  |  |
| Evitarea – prin politicile / reglementările de planificare teritoriala Coordonarea strategiilor de planificare teritorială (planurilor de amenajare a teritoriului la nivel național, județean și zonal și a planurilor de urbanism - P.U.G., P.U.Z., P.U.D.) cu normele / orientarile de utilizare a terenurilor în zonele inundabile | M21 | M21-RO1 | Introducerea hărţilor de hazard și de risc la inundaţii în Planurile de Urbanism și de Dezvoltare Locală si actualizarea Regulamentelor Generale și Locale de Urbanism aferente Planurilor Urbanistice Generale pentru unităţile administrativ teritoriale, prin cuprinderea de prevederi pe termen mediu și lung cu privire la zonele de risc la inundaţii identificate prin hărţile de risc la inundaţii și adoptarea măsurilor cuprinse în P.M.R.I. | Toate | M.M.A.P., M.D.L.P.A., A.N.A.R., M.T.I.C., M.A.I. (I.G.S.U.), Autorități locale, C.J., I.S.C. | Național |
|  | M21 | M21-RO2 | Planificare teritorială și planificare urbană, limitări ale utilizării terenurilor în zonele cu adancimi si viteze mari, criterii pentru identificarea zonelor cu potențial de dezvoltare | Toate | M.M.A.P., M.D.L.P.A, A.N.A.R., M.T.I.C., M.A.I. (I.G.S.U.), Autorităţi locale, C.J., I.S.C. | Naţional |
| Evitarea – prin reglementările de constructie in zona inundabila | M21 | M21-RO3 | Criterii și reglementări de construcție în zona inundabilă (de ex. reactualizarea nivelurilor de proiectare a constructiilor din zona inundabila) | Toate | M.M.A.P., M.D.L.P.A., M.T.I.C | Naţional |
| Îndepartare sau relocarea, Măsuri pentru îndepărtarea receptorilor din zonele inundabile sau relocarea receptorilor în zone cu o probabilitate mai mică de inundații și / sau cu un risc mai mic | M22 | M22-RO4 | Analiza posibilităţilor tehnice si economice de relocare a construcţiilor aflate in zone inundabile cu adancimi ale apei mai mari de 1 - 1.5 m in zone cu adancimi mai reduse ale apei (corespunzatoare evenimentului cu probabilitatea de 1%), cu identificarea soluţiilor juridice și a surselor de finanţare | Toate | M.D.L.P.A., M.M.A.P., M.T.I.C., M.A.I. (I.G.S.U.), A.N.A.R., Autorităƫi locale, C.J., I.S.C. | Naţional/ Bazin |
| Diminuare, Masuri de adaptare a receptorilor pentru reducerea consecințele adverse provocate de inundatii asupra clădirilor, rețelelor publice de utilitati, etc. | M23 | M23-RO5 | Creşterea rezilienţei construcţiilor și a lucrărilor de infrastructură aflate în zone inundabile, cu identificarea soluţiilor juridice și a surselor de finanţare Exemple de masuri de adaptare a constructiilor existente in zonele inundabile Masuri de preventie in interiorul proprietatii - Evitarea inundării (avoidance technology) - Supraînălțarea construcției; - Inundare controlată / acceptată (wet floodproofing) - materialele de construcţii trebuie să fie rezistente la apă și toate utilităţile trebuie să se afle deasupra cotei de proiectare la inundaţii (măsura nu se aplică în cazul viiturilor caracterizate de adâncimi mari și viteze mari ale apei) - Impermeabilizarea construcției (dry floodproofing) -blocarea intrării apei în subsol și etanşarea clădirii (cu folii impermeabile sau alte materiale prin care să se evite intrarea apei în locuinţă) şi este aplicabilă în zonele caracterizate de adâncime mică şi viteză redusă a apei, în caz de inundare Masuri de preventie in exteriorul proprietatii - Bariere de protecție (Berms/Local Levees and Floodwalls) - structuri inelare de înălţime redusă ce pot fi plasate în jurul unei singure construcţii sau a unui grup redus de construcţii (trebuie să includă și sisteme de drenaj și evacuare a apei din incinta protejată Bariere de protecție temporare - construirea de parapeți mobili; Bariere de protecție permanente -construirea de parapeți ficși, diguri locale/ziduri de protecție împotriva inundațiilor | Toate | I.S.C., Autorităƫi locale, C.J. | Naţional / Localitate |
|  | M23 | M23-RO6 | Publicarea unor manuale / elaborare reglementari privind masuri de adaptare a constructiilor existente in zonele inundabile / Ghiduri de imbunatatire a rezilientei populatiei la inundatii | Toate | M.D.L.P.A., I.S.C., Autorități locale, C.J. | Naţional / Localitate |
| Alte masuri de imbunatatire a preventiei riscului la Inundatii - îmbunătățirea cadrului legislativ si institutional precum si a cunoștințelor cu privire la managementul riscului la inundații | M24 | M24-RO7 | Elaborarea de studii pentru îmbunătățirea cunoștințelor cu privire la managementul riscului la inundații: Analize statistice îmbunătățite, impactul schimbărilor climatice, dezvoltarea seturilor de date hidrologice suport pentru modelarea hidrologică și hidraulică, modelarea hidraulica a inundațiilor, evaluarea vulnerabilității la inundații, cartografierea riscului la inundații, etc; Studii si analize ale viabilitatii masurilor structurale din perspectiva impactului asupra mediului, activitatilor economice si sociale; finalizarea unei analize de conformitate cu DCA | Toate | M.M.A.P., M.D.L.P.A., M.A.I. (I.G.S.U.), A.N.A.R., M.A.D.R., M.T.I.C., Operatori regionali din sectorul serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, C.J. | Naţional |
|  | M24 | M24-RO8 | Imbunatatire politici/strategii/ cadru legislativ in managementul inundatiilor | Toate | M.M.A.P., M.A.I., M.F.E., M.D.L.P.A., M.T.I.C., M.F. | Naţional |
| Alte masuri de imbunatatire a preventiei riscului la Inundatii - Program de întreținere și conservare a cursurilor de apă | M24 | M24-RO9 | Intreţinerea albiilor cursurilor de apă | A11 – Fluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., A.N.A.R., M.E., Hidroelectrica S.A., alţi deƫinători | Naţional / Bazin |
| Protecție |  |  |  |  |  |  |
| Managementul natural al inundatiilor prin Impadurirea zonelor superioare ale bazinelor hidrografice torentiale | M31 | M31-RO10 | Menținerea sau creșterea proporției de suprafață împădurită în bazinele superioare ale cursurilor de apă (nu numai APSFR); | A11 – Fluvială A12 – Pluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., Gărzile forestiere, R.N.P. - Romsilva, Ocoale Silvice de Regim, Autorități locale | Bazin / A.P.S.F.R. |
| Managementul natural al inundatiilor prin Impadurirea la scara larga a bazinelor hidrografice | M31 | M31-RO11 | Menținerea sau creșterea suprafeței de păduri destinate protecției hidrologice, la scara intregului bazin hidrografic (subgrupa funcțională 1.1 și categoria funcțională 1.3.d) și destinate protecției terenurilor și solurilor (categoriile funcționale 1.2.a, 1.2.d, 1.2.e, 1.2.h, 1.2.l), vezi Nota. | A11 – Fluvială A12 – Pluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., Gărzile forestiere, R.N.P. - Romsilva, Ocoale Silvice de Regim, Autorități locale | Național / Bazin / A.P.S.F.R. |
| Managementul natural al inundatiilor prin Managementul padurilor | M31 | M31-RO12 | Managementul padurilor in lunca inundabila si in zona ripariana, inclusiv perdele protectie diguri | A11 – Fluvială A12 – Pluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., Gărzile forestiere, R.N.P. - Romsilva, Ocoale Silvice de Regim, Autorități locale | Bazin / A.P.S.F.R. |
| Managementul natural al inundatiilor - Managementul scurgerii prin crearea unor bariere ale scurgerii de suprafata (care urmăresc să deconecteze căile de scurgere și să stocheze temporar apa) | M31 | M31-RO13 | Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere antierozionale (sisteme agrosilvice) | A11 – Fluvială A12 – Pluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.A.D.R., M.D.L.P.A., M.M.A.P., A.N.I.F., Gărzile forestiere, R.N.P. - Romsilva Autorități locale, C.J. | Bazin / A.P.S.F.R. |
|  | M31 | M31-RO14 | Reducerea locala a scurgerii pe versant prin lucrări terasiere sau utilizarea unor „bariere” ale scurgerii de suprafață (dâmburi / valuri de pământ/construcții din lemn de mici dimensiuni sau din piatra, garduri vii / gărdulețe) | A11 – Fluvială A12 – Pluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., Gărzile forestiere, R.N.P. - Romsilva, Ocoale Silvice de Regim, Autorități locale | Bazin / A.P.S.F.R. |
| Managementul natural al inundatiilor - Managementul Scurgerii prin Îmbunătățirea structurala a solului | M31 | M31-RO15 | Ameliorarea terenurilor afectate de eroziune de suprafață si / sau în adâncime (prin împădurire) – necesita terasare, bariere erozionale, etc. | A11 – Fluvială A12 – Pluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.A.D.R., M.D.L.P.A., M.M.A.P., A.N.I.F., Autorități locale, C.J. | Național / Bazin / A.P.S.F.R. |
|  | M31 | M31-RO16 | Promovarea bunelor practici in agricultura pe versanti ( de ex. practici de cultivare pentru conservarea solului) | A11 – Fluvială A12 – Pluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.A.D.R. | Național / Bazin / A.P.S.F.R. |
| Managementul natural al inundatiilor – Managementul albiei raului si a luncii inundabile prin lucrari de restaurare | M31 | M31-RO17 | Remeandrarea cursului de apă, Restaurarea cursurilor de apa si a luncii zinundabile (incl. reîmpădurirea malurilor cursului de apă pentru reducerea fenomenul erozional) | A11 – Fluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., A.N.A.R., M.A.D.R., Autorităƫi locale, C.J. | A.P.S.F.R. |
| Managementul natural al inundatiilor – Managementul albiei raului si a luncii inundabile prin cresterea retentiei naturale a apei | M31 | M31-RO18 | Lucrări de barare (constructii din lemn, praguri din busteni, structuri din materiale vegetale) | A11 – Fluvială A12 – Pluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., Gărzile forestiere, R.N.P. - Romsilva, Ocoale Silvice de Regim, Autorități locale | Bazin / A.P.S.F.R. |
|  | M31 | M31-RO19 | Zone de retentie naturala a apei (realizate prin amplasarea pragurilor din materiale locale sau prin deversarea unui mal cu o cota mai joasa, cu scopul acumularii temporare a apei in lunca inundabila) | A11 – Fluvială A12 – Pluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., A.N.A.R., Autorităţi locale, C.J. | Bazin / A.P.S.F.R. |
| Managementul natural al inundatiilor – Managementul zonei costiere | M31 | M31-RO20 | Înnisiparea artificială a plajelor | A11 – Fluvială A14 – Apă de mare A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide A25 – Altele (vânt/Depășirea lucrărilor sub acțiunea valurilor) | M.M.A.P., A.N.A.R., Autorităţi locale, C.J. | A.P.S.F.R. |
| Masuri structurale pentru regularizarea debitelor, prin construirea / modificarea / eliminarea infrastructurii de retentie/acumulare a apei cu functie exclusiva de protectie la inundatii | M32 | M32-RO21 | Realizarea de noi acumulări permanente sau nepermanente (frontale) | A11 – Fluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A23 – Distrugerea infrastructurii de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., A.N.A.R., Hidroelectrica S.A., M.E., Autorităţi locale, C.J. | Național / A.P.S.F.R. |
|  | M32 | M32-RO22 | Realizarea de noi acumulări laterale (poldere) | A11 – Fluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A23 – Distrugerea infrastructurii de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., A.N.A.R., Autorităţi locale, C.J. | A.P.S.F.R. |
|  | M32 | M32-RO23 | Supraînălțarea barajelor în vederea creșterii capacității de retenție / atenuare | A11 – Fluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A23 – Distrugerea infrastructurii de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., A.N.A.R., Hidroelectrica S.A., M.E., alți deținători | A.P.S.F.R. |
|  | M32 | M32-RO24 | Cresterea capacitatii descarcatorilor de ape mari în vederea creșterii capacității de evacuare | A11 – Fluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A23 – Distrugerea infrastructurii de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., A.N.A.R., Hidroelectrica S.A., M.E., alţi deţinători | Bazin / A.P.S.F.R. |
|  | M32 | M32-RO25 | Mărirea capacităţii de tranzitare a albiei prin redimensionarea podurilor | A11 – Fluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A23 – Distrugerea infrastructurii de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.T.I.C., C.N.A.I.R., Autoritati locale, C.J. | Național / A.P.S.F.R. |
|  | M32 | M32-RO26 | Actualizarea/ modificarea / optimizarea regulamentelor de exploatare a lacurilor de acumulare în vederea creșterii capacităţii de atenuare, exploatarea coordonata a acumularilor in cascada | A11 – Fluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A23 – Distrugerea infrastructurii de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., A.N.A.R., Hidroelectrica S.A., M.E., alţi deţinători | Național / Bazin / A.P.S.F.R. |
|  | M32 | M32-RO27 | Realizarea de derivații de ape mari | A11 – Fluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A23 – Distrugerea infrastructurii de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., A.N.A.R., M.A.D.R., Autorităƫi locale, C.J. | A.P.S.F.R. |
|  | M32 | M32-RO28 | Analiza eliminării unor structuri de retentie (demolare baraje) - a se studia de la caz la caz | A11 – Fluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A23 – Distrugerea infrastructurii de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., A.N.A.R., M.E., Hidroelectrica S.A., Autorităţi locale, C.J. | A.P.S.F.R. |
| Masuri structurale care implica interventii fizice in albia raului -Construirea, modificarea sau indepartarea lucrarilor longitudinale in albia minora a raului) | M33 | M33-RO29 | Lucrari de regularizare locala a albiei (incl. masuri de stabilizare a albiei) | A11 – Fluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A23 – Distrugerea infrastructurii de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., A.N.A.R., Autorităƫi locale, CJ | A.P.S.F.R. |
| Lucrari de corectare a torentilor | M33 | M33-RO30 | Inventarierea lucrărilor hidrotehnice de amenajare a albiilor torențiale și evaluarea stării / functionalitatii acestora | A11 – Fluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A23 – Distrugerea infrastructurii de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., M.A.D.R., R.N.P. - Romsilva, Ocoale Silvice de Regim, A.N.I.F., Autorități locale | Bazin / A.P.S.F.R. |
|  | M33 | M33-RO31 | Reabilitarea sistemelor hidrotehnice utilizate în amenajarea albiilor torențiale | A11 – Fluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A23 – Distrugerea infrastructurii de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., M.A.D.R., R.N.P. - Romsilva, Ocoale Silvice de Regim, A.N.I.F., Autorități locale | Bazin / A.P.S.F.R. |
|  | M33 | M33-RO32 | Consolidarea albiilor torențiale cu lucrări hidrotehnice de mici dimensiuni (până în 5m elevație) | A11 – Fluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A23 – Distrugerea infrastructurii de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., M.A.D.R., R.N.P. - Romsilva, Ocoale Silvice de Regim, A.N.I.F., Autorități locale | Național / Bazin / A.P.S.F.R. |
| Măsuri structurale longitudinale care implică intervenții fizice in lunca inundabila - Construirea, modificarea sau indepartarea lucrarilor de indiguire | M33 | M33-RO33 | Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare | A11 – Fluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A23 – Distrugerea infrastructurii de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., A.N.A.R., A.N.I.F. Autorităƫi locale, C.J. | A.P.S.F.R. |
|  | M33 | M33-RO34 | Supraînălțarea lucrărilor de îndiguire existente | A11 – Fluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A23 – Distrugerea infrastructurii de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., A.N.A.R., Hidroelectrica S.A., M.E., alți deținători | A.P.S.F.R. |
|  | M33 | M33-RO35 | Reabilitare diguri in vederea exploatarii in conditii de siguranta | A11 – Fluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A23 – Distrugerea infrastructurii de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., A.N.A.R., M.E., Hidroelectrica S.A., alţi deƫinători | A.P.S.F.R. |
|  | M33 | M33-RO36 | Analiza posibilității de relocare a unor diguri sau îndepărtarea parțială / totala a acestora (a se studia de la caz la caz) | A11 – Fluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A23 – Distrugerea infrastructurii de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., A.N.A.R., M.T.I.C., M.A.D.R.,a M.D.L.P.A., alți deținători | A.P.S.F.R. |
| Măsuri care implică intervenții fizice pentru reducerea impactului inundațiilor pluviale (tipice mediului urban, dar nu numai), cum ar fi imbunatatirea capacittatii sistemelor de drenaj artificiale | M34 | M34-RO37 | Îmbunătățirea / Reabilitarea sistemelor de canalizare, sistemelor de desecare si drenaj, statii pompare (incl. imbunătățirea drenajului infrastructurilor liniare: drumuri, căi ferate, dupa caz) | A11 – Fluvială A12 – Pluvială A15 – Barare artificială – Infrastructură de apărare A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A23 – Distrugerea infrastructurii de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., A.N.A.R., M.A.D.R., A.N.I.F., M.T.I.C. Autorităţi locale, C.J. | A.P.S.F.R. |
| Măsuri care implică intervenții fizice pentru reducerea impactului inundațiilor pluviale (tipice mediului urban, dar nu numai), cum ar fi Sistemele Durabile de Drenaj (SuDS) | M34 | M34-RO38 | Elaborarea si/sau adaptarea reglementărilor existente (SuDS) | A11 – Fluvială A12 – Pluvială A15 – Barare artificială – Infrastructură de apărare A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A23 – Distrugerea infrastructurii de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide | M.M.A.P., A.N.A.R., M.A.D.R., A.N.I.F., M.D.L.P.A., Autorităţi locale, C.J. | Național |
|  | M34 | M34-RO39 | Publicarea unor manuale de bune practici tehnice în implementarea și întreținerea sistemelor durabile de canalizare / drenaj (SuDS) |  | M.M.A.P., A.N.A.R., M.A.D.R., A.N.I.F., M.D.L.P.A., Autorităţi locale, C.J. | Național |
|  | M34 | M34-RO40 | Implementarea sistemelor durabile de drenaj (SuDS) |  | M.D.L.P.A., Autorităƫi locale, C.J. | A.P.S.F.R. (localitate) |
| Alte masuri de imbunatatire a protectiei la inundatii - Programe de intretinere / mentenanta a infrastructurii de aparare impotriva inundatiilor | M35 | M35-RO41 | Realizarea lucrărilor de mentenanță pentru exploatarea în siguranţă a construcţiilor hidrotehnice existente şi a echipamentelor aferente (lucrări de întreţinere şi reparaţii curente, etc.) | A11 – Fluvială A12 – Pluvială A15 – Barare artificială – Infrastructură de apărare A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A23 – Distrugerea infrastructurii de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide | M.M.A.P., A.N.A.R., M.E., Hidroelectrica S.A., alţi deƫinători | Național / A.P.S.F.R. |
|  | M35 | M35-RO42 | Refacerea / Menţinerea volumelor de atenuare a lucrărilor de acumulare existente (permanente / nepermanente)- prin decolmatare |  | M.M.A.P., A.N.A.R., M.E., Hidroelectrica S.A., Autorităţi locale, C.J. | A.P.S.F.R. |
| Alte masuri de imbunatatire a protectiei la inundatii – Punerea in siguranta a barajelor | M35 | M35-RO43 | Punerea in siguranță a barajelor, prizelor de apa (de ex. masuri de limitare a infiltrațiilor) | A11 – Fluvială A12 – Pluvială A15 – Barare artificială – Infrastructură de apărare A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A23 – Distrugerea infrastructurii de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide | M.M.A.P., A.N.A.R., M.E., Hidroelectrica S.A., alţi deƫinători | A.P.S.F.R. |
| Pregătirea |  |  |  |  |  |  |
| Măsuri privind imbunatatirea sistemelor de monitorizare, prognoza și avertizare a inundaţiilor | M41 | M41-RO44 | Îmbunătățirea sistemelor de monitorizare, a modelelor de prognoză și a sistemelor de avertizare / alarmare (meteo si hidro) | Toate | M.M.A.P., A.N.M., A.N.A.R.-A.B.A., M.A.I. (I.G.S.U.), I.N.H.G.A., S.T.S., Autorităţi locale | Național/ Bazin (cu localizare) |
|  | M41 | M41-RO45 | Îmbunătățirea capabilităților de monitorizare și prognoză a fenomenelor hidrologice periculuoase (scurgeri importante pe versanți, torenți pâraie, viituri rapide în bazine hidrografice mici, creșteri rapide de niveluri etc.) - Puncte suplimentare de monitorizare a nivelurilor și precipitațiilor – stații automate la poduri sau traversări de conducte - Camera video pentru monitorizarea situației curgerii în secțiuni si a gheturilor - Generații noi de senzori pentru detecție și alarmare în timp real la depășiri valori prag de precipitații și de intensitate scurgere torențială - Modernizarea retelei nationale de radare meteorologice - Instalarea de retele pluviometrice urbane si a unor sisteme de urmarirea strazilor/cailor de comunicatii cu risk ridicat la inundatii (inclusiv montarea de mire martor) si a debitelor tranzitate prin reteaua de canalizare - Echipamente pentru supraveghere digurilor si monitorizarea barajelor | Toate | M.M.A.P., A.N.M., I.N.H.G.A., A.N.A.R.-A.B.A., M.A.I. (I.G.S.U.), Autorităţi locale | Național/ Bazin |
|  | M41 | M41-RO46 | Formarea și perfecționarea resursei umane (prognoză, diseminare) | Toate | M.M.A.P., A.N.M., A.N.A.R.-A.B.A., M.A.I. (I.G.S.U.), I.N.H.G.A., Autorităţi locale | Național/ Bazin |
| Pregătirea acţiunilor de răspuns în situaţii de urgenţă | M42 | M42-RO47 | Actualizarea / Aplicarea planurilor de apărare la inundaţii în corelare cu alte planuri de management al situaţiilor de urgenţă asociate (I.G.S.U.) | Toate | M.M.A.P., A.N.A.R., I.N.H.G.A., M.A.I. (I.G.S.U.) M.D.L.P.A., C.J.S.U., C.L.S.U., A.N.M. | Național/ Bazin |
|  | M42 | M42-RO48 | Actualizarea Planurilor de evacuare în situații de urgență: analiza modului de evacuare a populației din zonele afectate și căile de acces spre zone sigure, semnalizarea/identificarea rutelor alternative de acces, etc | Toate | M.M.A.P., A.N.A.R., I.N.H.G.A., M.A.I. (I.G.S.U.), C.J.S.U., C.L.S.U., A.N.M. | Național/ A.P.S.F.R. (localitate) |
|  | M42 | M42-RO49 | Exerciţii de simulare anuale cu participarea tuturor instituţiilor judeţene cu atribuţii în managementul riscului la inundaţii, Îmbunătăţirea modului de acţiune şi conlucrare a autorităţilor implicate în managementul situaţiilor de urgenţă | Toate | M.M.A.P., A.N.A.R., I.N.H.G.A., M.A.I. (I.G.S.U.), C.J.S.U., C.L.S.U., A.N.M. | Național/ Bazin |
| Măsuri de îmbunătățire a gradului de conștientizare a publicului în ceea ce privește gradul de pregătire împotriva inundațiilor, de creștere a percepției privind riscurile de inundații și a strategiilor de autoprotecție în rândul populației, al agenților sociali și economici | M43 | M43-RO50 | Activităƫi de informare a publicului privind conştientizarea riscului la inundaƫii adaptate specific nevoilor comunităƫilor respective (inclusiv sănătate şi igiena la nivel local), cu privier la măsurile preventive şi operative ce trebuie luate într-o situaƫie de urgenƫă; realizare, publicare şi diseminare broşuri, pliante flyere, precum şi campanii şi comunicare în media | Toate | M.M.A.P., M.A.I. (I.G.S.U.), M.L.P.D.A, A.N.A.R., M.A.D.R., M.S. | Național / Bazin / A.P.S.F.R. |
|  | M43 | M43-RO51 | Exerciții de evacuare | Toate | M.M.A.P., A.N.A.R., M.A.I. (I.G.S.U.), C.J.S.U., C.L.S.U., M.S., C.J., Autorități ale administraţiei publice locale | Național/ Bazin |
|  | M43 | M43-RO52 | Activități educaționale privind riscul de inundații | Toate. | M.M.A.P., A.N.A.R., I.N.H.G.A., M.A.I. (I.G.S.U.), M.E. | Național/ Bazin |
|  | M43 | M43-RO53 | Încurajarea participării publicului pe subiecte legate de riscul de inundații | Toate. | M.M.A.P., M.A.I. (I.G.S.U.), M.L.P.D.A., A.N.A.R., M.A.D.R., M.S. | Național / Bazin / A.P.S.F.R. |
| Alte măsuri de instituire sau imbunatatire a pregătirii in vederea gestionarii evenimentelor de inundații, in vederea reducerii consecințelor negative- pregătirea resurselor umane, materiale în situaţii de urgenţă și stimularea voluntariatului | M44 | M44-RO54 | Asigurarea pregătirii resurselor umane şi materiale necesare gestionării în bune condiţii a situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, inclusiv a grupurilor de voluntari care să participe la acţiunile de salvare – evacuare a populaţiei; dotarea cu materiale şi mijloace de intervenţie la nivel judeţean / local pentru I.S.U., A.N.A.R., (C.I.R. – F.I.R.), Autorităţi judeţene şi locale, precum şi pentru toţi deţinătorii de lucrări cu rol de apărare împotriva inundaţiilor. Asigurarea resurselor materiale pentru protejarea si suprainaltarea digurilor, pentru controlul calităţii apei potabile, consultanţă privind dezinfecţia fântânilor şi furnizarea apei din surse alternative | Toate | M.M.A.P., A.N.A.R., M.A.I. ( I.G.S.U.), C.J.S.U., C.L.S.U., M.S., C.J., Autorități ale administraţiei publice locale | Național / Bazin / A.P.S.F.R. |
| Alte măsuri de instituire sau imbunatatire a pregătirii in vederea gestionarii evenimentelor de inundații, in vederea reducerii consecințelor negative – sistem asigurari | M44 | M44-RO55 | Îmbunătățirea gradului de asigurare a locuințelor prin intermediul polițelor PAID si asigurărilor suplimentare, asigurarea bunurilor publice, economice etc | Toate | M.M.A.P., M.F., Companii de asigurări | Național / Bazin / A.P.S.F.R. |
| Refacere si Evaluare |  |  |  |  |  |  |
| Măsuri de protecție civilă pentru evacuarea și relocarea persoanelor afectate | M51 | M51-RO56 | Evacuarea populației din zonele afectate, asistență medicală de urgență | Toate | M.M.A.P., A.N.A.R., M.A.I. ( I.G.S.U.), C.J.S.U., C.L.S.U., M.S., C.J., Autorități ale administraţiei publice locale | Național / Bazin / A.P.S.F.R. |
|  | M51 | M51-RO57 | Relocarea temporară a populației afectate, asistență psihologică, precum și sprijin financiar și juridic | Toate. | M.M.A.P., A.N.A.R., M.A.I. ( I.G.S.U.), M.F., C.J.S.U., C.L.S.U., M.S., C.J., Autorități ale administraţiei publice locale | Național / Bazin / A.P.S.F.R. |
| Lucrări de urgență pentru repararea infrastructurii afectate, inclusiv a infrastructurii sanitare de bază și de mediu | M52 | M52-RO58 | Interventii si reparaţii ale lucrărilor hidrotehnice (baraje, diguri, derivații de ape mari pentru asigurarea funcționalităţii minimale a acestora), instalarea de containere cu diferite functiuni (locuinte, pentru scoli, pentru administratie, spitale mobile etc.) | Toate | M.M.A.P., A.N.A.R., M.T.I.C., M.E., M.F. ,C.J.S.U., C.L.S.U. | Național / Bazin / A.P.S.F.R. |
|  | M52 | M52-RO59 | Refacerea / Reabilitarea a infrastructurii de mediu (stații de tratare și epurare a apelor, rețele de alimentare cu apă și canalizare), a infrastructurii de aparare afectate de inundații, a infrastructurii de bază (drumuri, căi ferate, rețele de alimentare cu energie electrică și gaze naturale etc), precum și a proprietăţilor afectate de inundații | Toate | M.M.A.P., M.A.D.R., M.T., M.L.P.D.A., M.Ap.N., M.S. | Național / Bazin / A.P.S.F.R. |
|  | M52 | M52-RO60 | Sprijin din partea statului pentru repornirea activitații economice in caz de eveniment de inundatie deosebit (sistem de creditare cu dobanzi mici) | Toate | M.M.A.P., M.F., | Național/ Bazin |
| Evaluarea și analiza lecțiilor învățate din gestionarea evenimentelor de inundații | M53 | M53-RO61 | Inventarierea pagubelor si completarea bazei de date asociate | Toate | M.M.A.P., M.A.I., M.A.D.R., M.T.I.C. | Național / Bazin |
|  | M53 | M53-RO62 | Cartarea urmei inundatiei / viiturii | Toate | M.M.A.P., ANAR, INHGA, | Bazin |
|  | M53 | M53-RO63 | Analiza comportării și a modului de exploatare a lucrărilor hidrotehnice. | Toate | M.M.A.P., A.N.A.R., M.E., Hidroelectrica S.A., alţi deƫinători | Bazin |
|  | M53 | M53-RO64 | Organizarea de conferinte tehnice / dezbateri avand ca subiect lectiile invatate | Toate | M.M.A.P., A.N.A.R., I.N.H.G.A., M.A.I. (I.G.S.U.), C.J.S.U., C.L.S.U., A.N.M. | Național / Bazin |

# 8. Implicarea părților interesate și consultării publice

## 8.1 Strategia de implicare a părților interesate (SHE)

Pentru a asigura o abordare structurată a activităților de comunicare, de implicare a părților interesate și respectiv de consultare publică cu privire la HHRI și PMRI din cel de-al doilea ciclu de implementare a Directivei Inundatii (DI) și pentru abordarea recomandărilor CE cu privire la PMRI din primul ciclu de implementare, autoritățile competente au utilizat o Strategie (”Strategia SHE”). Strategia SHE a fost elaborată la începutul ciclului al 2-lea și a fost implementată începând cu finalul anului 2020. Strategia stabilește obiective principale ambițioase pentru comunicare și SHE,  descrie tipurile de activități, instrumentele offline și online utilizate pentru informare, implicare și consultare, identificare și analiză a părților interesate, specifică respectivele cadre legale europene și naționale pentru consultare și implicare, propune structurile organizatorice pentru implicare în baza categoriilor de părți interesate, este aliniată cu strategia de comunicare instituțională de la nivelul M.M.A.P. și respectiv A.N.A.R. și detaliază resursele necesare, nevoile de dezvoltare a capacităților, și se încheie cu o structură de monitorizare și de management al riscurilor.

În plus, strategia a vizat o acoperire teritorială echilibrată a părților interesate de la nivel local și regional, cu o reprezentare cuprinzătoare și diversă și o participare activă a grupurilor influente și a comunităților vulnerabile. Oricât de vastă ar fi aceasta, strategia a menținut un anumit grad de flexibilitate pentru a permite beneficiarilor să se adapteze pe măsură ce s-a dezvoltat P.M.R.I. Ciclul II proiectul și să aleagă abordarea adecvată pentru fiecare fază în parte.

Cele două obiective principale ale strategiei SHE pentru PMRI2 au fost următoarele:

- Optimizarea procesului general de comunicare și a capacității M.M.A.P. și respectiv a A.N.A.R. cu privire la elaborarea PMRI din cadrul celui de-al 2-lea ciclu de implementare a DI.

- Optimizarea procesului de implicare a părților interesate derulat de către autorități, sub coordonarea M.M.A.P. și A.N.A.R.

Figura 29 prezintă corelările realizate în timp între activitățile de implicare a părților interesate, de consultare a acestora și respectiv de comunicare în cadrul procesului de elaborare a PMRI.

Figura 29. Cei trei piloni ai Strategiei de Implicare a Părților Interesate

### 8.1.1. Informare și comunicare

Punctul forte al pilonului de comunicare aferent P.M.R.I. Ciclul II include o prezență online și digitală mai puternică în comparație cu cele din Ciclul I. Elementul central al comunicării online este reprezentat de site-ul web https://inundatii.ro/, dezvoltat pentru a informa publicul larg nu numai cu privire la cel de-al 2-lea ciclu de implementare a Directivei Inundații, ci și cu privire la toate activitățile de management al riscului la inundații din România, acesta funcționând ca o bază de resurse aferente Managementului Riscului la Inundații.

Pentru a completa site-ul web și eforturile de comunicare generale, a fost concepută o marcă (brand) pentru managementul riscului la inundații din România – INUNDATII.RO. Procesul de branding a avut drept rezultat câștigarea unui premiu pentru pachetul de identitate vizuală, ce include logo-urile, fonturile dedicate și paleta cromatică, precum și diferite alte elemente de identitate digitală.

Figura 30.  Marca INUNDATII.RO și premiul Transform Awards

Site-ul web se adresează publicului larg, prezentând într-un limbaj accesibil și simplu informații despre:

- Inundații și managementul riscului la inundații în general

- Impactul schimbărilor climatice asupra riscului la inundații

- Importanța soluțiilor bazate pe natură și a infrastructurii verzi pentru managementul riscului la inundații

- Activități și proiecte derulate de către autoritățile naționale din România

- Implementarea Directivei UE privind Inundațiile.

În plus, noul site web include un portal GIS pentru vizualizarea noilor Hărți de Hazard și de Risc la Inundații (GIS Maps Portal), un link către avertizările meteorologice și hidrologice ale A.N.M. și respectiv I.N.H.G.A., pune la dispoziție resurse, ghiduri și documente destinate publicului larg, inclusiv copiilor, și asigură înțelegerea tehnică a acestora de către părțile interesate, facilitând astfel implicarea acestora

Site-ul web a fost lansat la începutul anului 2022 și este administrat de către A.N.A.R.. Pentru a completa activitățile de comunicare deja existente ale M.M.A.P. și A.N.A.R., au fost create și utilizate instrumente dedicate, mai exact o pagină de Facebook – Inundatii.ro și respectiv un canal de YouTube - inundatiiro, pentru a susține și mai bine întregul proces de comunicare de la nivelul M.M.A.P..

Figura  31.  Site-ul web INUNDATII.RO și pagina de Facebook

Banca Mondială a oferit de asemenea asistență M.M.A.P. și respectiv A.N.A.R. în vederea sporirii gradului de conștientizare despre proiectul RO FLOODS, a canalelor de comunicare online nou create și în special a Hărților de Hazard și de Risc la Inundații actualizate. Acestea din urma pot fi utilizate în România de către instituțiile publice, specialiști din domeniu și cetățeni pentru a se informa și pentru a putea adopta măsuri adecvate. În acest sens, au fost derulate campanii publicitare prin intermediul site-ului web https://inundatii.ro/ și a canalelor de social media. Această activitate a fost efectuată pe o durata de aproximativ 2 luni (noiembrie 2022 – ianuarie 2023) si a avut următoarele rezultate:

- 1,9 mil. de impresii (afișarea campaniilor pe Google), cu 20.000 de clicuri din care:

- 17.100 de noi utilizatori pe site-ul web cu 29.300 de vizualizări de pagină

- 14.800 de vizualizări pentru portalul dedicat hărților și respectiv 10.400 de vizualizări pentru pagina de pornire

- 278.500 de impresii pentru clipul video destinat HHRI, cu 23.000 de clicuri

- 1,1 mil. de impresii (afișarea campaniei pe Facebook), cu 56.000 de clicuri

Numărul total de utilizatori care au accesat site-ul web https://inundatii.ro/ în luna februarie 2023 este de:

- 22.600 de utilizatori cu 52.300 de vizualizări pe site-ul web, cu primele 3 pagini accesate ce includ portalul destinat hărților, pagina de pornire și bazinele hidrografice.

În afara canalelor de comunicare nou create și a pachetului de branding, M.M.A.P., A.N.A.R. și A.B.A.-urile, la nivel regional, au continuat să sporească frecvența utilizării unor mijloace mai convenționale, și anume emailuri, comunicate de presă și presa scrisă, conferințe și ședințe de lucru cu părțile interesate cu scopul de a comunica informații legate de etapele principale ale proiectului și de a implica părțile interesate relevante în diferite etape ale procesului de elaborare a PMRI. În cele ce urmează sunt prezentate mai multe materiale de comunicare esențiale, care au fost elaborate:

- Broșura pentru părțile interesate care descrie Planurile de Management al Riscului la Inundații.

- Broșura pentru părțile interesate care descrie Hărțile de Hazard și de Risc la Inundații și rolul acestora în procesul de revizuire și validare a noilor hărți.

- Broșurile pentru părțile interesate care descriu procesul de elaborare a Programului de Măsuri (PM), în mod etapizat: Analiza (Screening), faza privind strategia aferentă A.P.S.F.R.-urilor, faza privind strategia aferentă UoM și rolul preconizat al părților interesate implicate.

- Broșura pentru părțile interesate și mass media privind publicarea și raportarea către CE a Hărților de Hazard și de Risc la Inundații actualizate.

- Animația video ce prezintă Proiectul RAS/RO-FLOODS.

- 3 teasere video scurte pentru Hărțile de Hazard și de Risc la Inundații (HHRI), în care se explică rolul și importanța hărților pentru diferite categorii de părți interesate de la nivel instituțional și pentru publicul larg.

- Social media și alte materiale de comunicare care să fie distribuite în format electronic.

Figura 32. Animația video pentru Proiectul RO-FLOODS și teaser-ul pentru Hărțile de Hazard și Hărțile de Risc la Inundații

Lista activităților de comunicare specifice de la nivel național/ de la nivelul A.B.A.-urilor poate fi consultată în Anexa 19.

### 8.1.2. Consultarea și implicarea părților interesate la nivel național

Pentru asigurarea coordonării interinstituționale și a implicării părților interesate din sectoarele relevante în procesul de elaborare a PMRI, au fost stabilite oficial două tipuri de mecanisme pentru consultarea părților interesate, și anume Grupul Tehnic Consultativ (TAG) și respectiv Grupurile Tehnice de Lucru (GTL). TAG a avut în componența sa părțile interesate de la nivel național, acționând ca și grup strategic consultativ pe întreaga durată de derulare a proiectului RO-FLOODS, în timp ce GLT au fost constituite în baza unor criterii tematice specifice și au fost convocate pentru realizarea unui schimb de cunoștințe între părțile interesate și pentru a contribui la elaborarea P.M.R.I. Ciclul II.

TAG s-a reunit de 7 ori, acoperind principalele faze de implementare a proiectului, iar GTL s-au reunit de 5 ori, pe teme precum Soluțiile Bazate pe Natură, Infrastructura Verde și Implicarea părților interesate. În cadrul ambelor tipuri de grupuri s-a oferit ocazia de a comunica rezultatele proiectului, de a discuta cu privire la feedback-ul primit și de a prezenta stadiul de implementare a proiectului împreună cu părțile interesate din diferite sectoare, inclusiv structurile aparatului de guvernare de la nivel central (ministere, agenții naționale – silvicultură, agricultură, transporturi, energie etc.), autoritățile publice locale sau regionale, mediul academic sau ONG-urile. Alte reuniuni la nivel național s-au concentrat asupra grupurilor specifice de părți interesate, precum ONG-urile sau regiunea fluviului Dunărea.

În plus, au fost organizate mai multe reuniuni dedicate pentru fiecare fază a proiectului, cu implicarea părților interesate relevante de la nivel național și/sau regional. Reuniunile au avut loc atât online, cât și în format fizic (imediat după ridicarea restricțiilor impuse de pandemia de COVID) pentru asigurarea contribuției și a implicării părților interesate în fiecare dintre fazele aferente elaborării PM, precum și pentru validarea HHRI. Un număr de peste 600 de părți interesate au fost prezente la reuniunile pentru elaborarea PM, inclusiv reprezentanți ai primăriilor, agențiilor de mediu, operatorilor din domeniul apei, altor ministere și agenții guvernamentale din diferite sectoare (silvicultură, agricultură, transporturi, energie, amenajare teritorială), ONG-uri și mediul academic.

Versiunile preliminare ale P.M.R.I. Ciclul II au fost publicate pentru consultare pe site-ul web inundatii.ro începând cu luna ianuarie 2022. Lista activităților de consultare specifice, feedback-ul primit și impactul asupra P.M.R.I. Ciclul II pot fi consultate în anexa 20.

### 8.1.3. Implicarea părților interesate la nivel regional

În afara implicării părților interesate care are loc la nivel național, A.B.A.-urile au derulat activități specifice la nivel teritorial, implicând atât părțile interesate de la nivel regional/ județean, precum Consiliile Județene, Autoritățile din domeniul îmbunătățirilor funciare, drumurilor și silviculturii (ANIF, ANPC, Romsilva), precum și pe cele de la nivel local, precum primarii si fermieri, printre altele. Principala metodă de implicare a părților interesate la acest nivel a constat în reuniuni dedicate ale părților interesate pentru fiecare stadiu al procesului de elaborare a Programului de Măsuri, în cadrul cărora a fost prezentat progresul înregistrat la nivel de elaborare al P.M.R.I. ciclul II, au fost oferite explicații privind fiecare fază, iar părțile interesate au fost încurajate în mod direct să ofere feedback în cadrul reuniunii, dar și ulterior, în scris. Dat fiind faptul că anumite documente legate de PM necesit au a fi analizate de către părțile interesate, acestea au fost încărcate pe site-ul web https://inundatii.ro/ și părților interesate li s-au comunicat instrucțiuni privind modul de formulare a feedback-ului, precum și termenul-limită pentru transmiterea acestuia prin corespondență directă.

La nivelul spațiului hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomiţa în data de 28.03.2023 a avut loc dezbaterea publică în cadrul ședinței Comitetului de Bazin în vederea prezentării și a definitivării Raportului de Mediu pentru Planul de Management al Riscului la Inundaţii, Ciclul II, Sinteza Națională cât și al Planului de Management al Riscului la Inundații aferent Administraţiei Bazinale de Apă Buzău-Ialomița, corespunzător implementării Ciclului II al Directivei 2007/60/CE privind evaluarea şi gestionarea riscului de inundaţii.

Lista completă a părților interesate, activitățile derulate pentru implicarea acestora, mijloacele de informare a părților interesate cu privire la activitățile de implicare a acestora, feedback-ul primit și rezultatele acestei activități pot fi consultate în Anexa 21.

### 8.1.4. Implicarea și consultarea publică a părților interesate cu privire la HHRI

Implicarea privind revizuirea și validarea HHRI a fost realizată utilizând un instrument dedicat, un Vizualizator Web al Hărților GIS (GIS Maps Web Viewer). Părțile interesate relevante de la nivel instituțional includ în total 350 de persoane, reprezentând 21 de organizații, fiecăreia dintre acestea fiindu-le astfel atribuit un cont de utilizator privat pentru Vizualizatorul Web al Hărților GIS (GIS Maps Web Viewer) prin intermediul căruia acestea pot vizualiza hărțile în versiune preliminară și totodată au putut pot formula comentarii. Înainte de lansarea Vizualizatorului Web, a fost susținută o sesiune de formare destinată unui număr de aproximativ 200 de participanți. A fost oferită asistență tehnică permanentă, atât de către A.B.A.-uri, cât și de către Banca Mondială în cadrul proiectului RO-Floods în cadrul procesului de revizuire și validare a hărților. Ulterior finalizării, hărțile de hazard și hărțile de risc la inundații au fost publicate pe un GIS Maps Portal public și respectiv au fost lansate în cadrul unei conferințe de presă în septembrie 2022.

Pentru toate activitățile de implicare menționate anterior, părțile interesate invitate au fost selectate în baza unui proces minuțios de analiză și identificare realizat în etapele inițiale ale proiectului. Identificarea acestora a fost efectuată atât la nivel național, cât și regional (A.B.A.-uri) și a inclus toate categoriile de părți interesate care urmează a fi informate și/sau implicate, și anume instituțiile publice, sectorul privat, ONG-urile, mediul academic, OSC, grupurile de interese și cetățenii. Baza de date cu informatii despre părțile interesate a reprezentat un document evolutiv, care a fost actualizat în permanență de către M.M.A.P. și respectiv A.N.A.R., la nivel național, și de către A.B.A.-uri, la nivel regional și local, pe măsură ce sunt elaborate PMRI.

## 8.2. Implicarea comunităților vulnerabile și marginalizate – zone pilot pentru comunitățile rome

Dezastrele naturale, inclusiv inundațiile, provoacă prejudicii de obicei în mod disproporționat, comunităților sărace și marginalizate, ambele fiind datorate expunerii și totodată vulnerabilității sporite la efectele negative ale acestora. În acest context, Administrația Națională ”Apele Române”, cu sprijinul BM, a implementat Pilotul Roma pentru Implicare Comunitară și Managementul Riscurilor Sociale în cadrul Planificării și Răspunsului la Riscul la Inundații.

În 2020, echipa Băncii Mondiale a derulat un exercițiu de cartografiere GIS, cu evidențierea expunerii sporite a comunităților vulnerabile și marginalizate la riscul la inundații, prin suprapunerea informațiilor disponibile aferente limitei de inundabilitate din zonele cu risc potențial semnificativ la inundații, din cadrul primului ciclu de implementare a Directivei Inundații, cu populația marginalizată din mediul urban și rural din România. În același timp, M.M.A.P. și A.N.A.R. au specificat că au nevoie de sprijin pentru a interacționa cu comunitățile rome din zonele A.P.S.F.R.-urilor pentru o mai bună evaluare și integrare a nevoilor și realităților acestora în procesul de elaborare a măsurilor, cu accent pe măsurile de pregătire, prevenire și răspuns.

Comunitățile rome situate în zonele cu probabilitate semnificativă de producere a unor inundații necesită o abordare dedicată și adesea personalizată cu privire la implicarea acestora din mai multe motive: vulnerabilitate sporită atunci când se produc inundații, lipsa resurselor pentru implementarea măsurilor de răspuns în situații de urgență și de redresare, acces redus la informații și comunicare minimă cu autoritățile oficiale sau atenție minimă acordată de către acestea, expunere mare la hazarde naturale, nivele reduse de încredere a membrilor comunităților rome în autoritățile locale și vice versa, norme culturale, limbă și forme unice de organizare comunitară și autoguvernare, precum și număr mare de persoane vulnerabile (copii sau persoane în vârstă) existente în cadrul comunităților.

Obiectivele Proiectului Pilot au fost următoarele:

- Conceperea și implementarea unei abordări (obiective, proceduri, date de intrare, întrebări-cheie, rezultatele dorite) pentru autoritățile responsabile cu gospodărirea apelor cu scopul de a realiza implicarea eficientă a comunităților rome în procesele de planificare aferente managementului riscului la inundații.

- Evidențierea unei abordări de succes cu privire la implicarea comunităților rome în procesul de management al riscului la inundații, care poate fi utilizată de către A.B.A.-uri drept model (blueprint) pentru implicarea viitoare a acestora.

În cadrul proiectului pilot au fost selectate trei comunități rome din diferite zone din România, toate cu risc sporit la inundații. În baza cunoștințelor de specialitate și a datelor disponibile în cadrul Proiectului RO FLOODS, a fost întocmită și propusă o listă lungă a acestor comunități. A fost utilizat un set de criterii pentru selectarea celor 3 locații destinate implementării pilotului: Roșia Montană (județul Alba), Bărbulești (județul Ialomița) și Păuleasca (județul Argeș).

În cadrul proiectului pilot, este propusă o abordare ce include 3 faze pentru toate cele 3 zone (figura 33):

- Faza 1 – Identificarea părților interesate și a problemelor existente. În această fază, experții sociali din cadrul Băncii Mondiale au vizitat comunitățile rome și părțile interesate relevante din toate cele 3 zone.

- Faza 2 – Dialogul cu Părțile interesate. Faza 2 a propus organizarea unei reuniuni de tip ”masă rotundă” cu membrii comunităților rome selectate și respectiv cu părțile interesate de la nivel local.

- Faza 3 – Prezentarea și validarea, împreună cu comunitatea și părțile interesate, a abordării propuse pentru implicare comunitară.

Figura 33.Fazele de implicare a comunităților vulnerabile și marginalizate pentru cele 3 zone pilot

A.B.A.-urile corespunzătoare zonelor selectate, împreună cu echipa Băncii Mondiale ce a ținut legătura cu comunitățile rome și cu principalele părți interesate, au utilizat o structură clară pentru pregătire și implicare și au documentat abordarea pentru a oferi autorităților responsabile cu gospodărirea apelor un ghid care poate fi utilizat pentru implicarea altor comunități rome sau comunități marginalizate și sărace.

Rezultatul final al acestei activități pilot a constat în elaborarea ghidului menționat anterior, care include etapele orientative care trebuie parcurse pentru implicarea comunitară, pentru fiecare dintre acestea fiind specificate obiectivele, resursele, rezultatele preconizate, instrumentele și posibilele riscuri. Ghidul poate fi vizualizat accesând link-ul https://inundatii.ro/wp-content/uploads/2023/04/Ghid-pilot-comunitati-marginalizate.pdf.

## 8.3 Procedura de Evaluare Strategică de Mediu

La data de 16.12.2021 a fost notificată Direcția Evaluare Impact și Controlul Poluării privind declanșarea procedurii de Evaluare Strategică de Mediu (SEA) a ”Planului de Management al Riscului la Inundații, Ciclul II”, (PMRI) cu adresa nr. 190199/DMRISB/16.12.2021.

Prin adresa nr. DEICP/117017/20.01.2022, Direcția Evaluare Impact și Controlul Poluării notifică Direcția Managementul Riscului la Inundații și Siguranța Barajelor cu privire la faptul, că P.M.R.I. Ciclul II se încadrează în cele supuse evaluării de mediu, prevăzute în art. 5, alin. 2, lit. a) din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

Ulterior adresei de notificare sus-menționată, DMRISB a publicat în mass media două anunțuri, la interval de 3 zile calendaristice, şi prin afişarea pe propria pagină de internet elaborarea primei versiuni a planului, declanşarea procedurii de evaluare de mediu, locul şi orarul consultării primei versiuni, în conformitate cu art. 29, alin. (2) din HG 1076/2004.

Pentru realizarea procedurii SEA a fost demarată procedura de achiziție publică pentru  servicii de consultanță și expertiză pentru elaborarea Studiului de evaluare adecvată şi a Raportului de Mediu a ”Planului de Management al Riscului la Inundații, Ciclul II” din cadrul proiectului “Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2-a și a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundații - RO-FLOODS”.

În același timp au fost solicitate prin adrese, nominalizări pentru constituirea grupului de lucru, în vederea derulării procedurii SEA a P.M.R.I. Ciclul II.

La data de 01.08.2022 a fost aprobat Caietul de sarcini privind achiziționarea serviciilor de consultanță și expertiză pentru elaborarea Studiului de Evaluare Adecvată şi a Raportului de Mediu ȋn cadrul procedurii de Evaluare Strategică de Mediu a ”Planului de Management al Riscului la Inundații, Ciclul II” din cadrul proiectului “Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2-a și a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundații-RO-FLOODS”.

În urma procedurii de evaluare a ofertelor, prin Raportul Procedurii de achiziție publică nr. DGEIA/82530/17.11.2022, comisia de evaluare a desemnat oferta prezentată de ofertantul EPC Consultanţă de mediu SRL ca ofertă câștigătoare pentru această procedură de atribuire și a fost semnat Contractul de servicii nr. 158/14.12.2022 între M.M.A.P. și EPC Consultanţă de mediu SRL, pentru elaborarea Studiului de Evaluare Adecvată şi a Raportului de Mediu ȋn cadrul procedurii de Evaluare Strategică de Mediu a ”Planului de Management al Riscului la Inundații, Ciclul II” .

Primul grup de lucru format din membrii instituțiilor nominalizate prin adresa de notificare nr. DEICP/117017/20.01.2022, s-a întrunit în data de 03.02.2023, unde au fost prezentate primele variante ale Studiului de Evaluare Adecvată şi a Raportului de Mediu pentru ”Planul de Management al Riscului la Inundații, Ciclul II” .

În data de 23.02.2023 a avut loc cea de a 2-a întâlnire a grupului de lucru pentru evaluarea strategică de mediu a P.M.R.I., Ciclul II, unde a fost prezentată varianta finală a celor 2 documente unde au fost incluse observațiile/punctele de vedere/comentariile formulate.

În cadrul ședinței Comitetului de Bazin din 28.03.2023 a fost dezbătut P.M.R.I. Ciclul II A.B.A. Buzău-Ialomița și documentele elaborate în cadrul procedurii SEA, Studiul de Evaluare Adecvată şi Raportul de Mediu. În data de 19.04.2023 a avut loc dezbaterea publică conform prevederilor H.G. 1076/2004). Avizul de mediu nr. 14 din 8.06.2023 pentru Planul de Management al Riscului la Inundaţii-Ciclul II-Sinteza Naţională şi a Planului de Management al Riscului la Inundaţii aferent Administraţiei Bazinale de Apă Buzău-Ialomița, corespunzător implementării Ciclului II al Directivei 2007/60/CE privind evaluarea şi gestionarea riscului de inundaţii poate fi accesat la următorul link http://www.mmediu.ro/categorie/planul-de-management-al-riscului-la-inundatii/376 .

# 9. Lista autorităților competente pentru implementarea, monitorizarea și evaluarea Planului de Management al Riscului la Inundații

Autorități responsabile în domeniul managementului riscului la inundaţii în România

CONSILIUL INTERMINISTERIAL AL APELOR

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1095/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului interministerial al apelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 316/2007, acest Consiliu, este organism consultativ, fără personalitate juridică şi funcţionează pe lângă autoritatea publică centrală din domeniul apelor.

Consiliul este format din preşedinte, 18 membri titulari şi 18 membri supleanţi, reprezentanţi cu funcţie de demnitate publică şi/sau conducere, având următoarea componenţă instituţională:

- preşedinte - conducătorul autorităţii publice centrale din domeniul apelor;

- secretarul pentru inundaţii - secretarul de stat pentru ape din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor;

- un reprezentant al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene;

- un reprezentant al Ministerului Energiei;

- un reprezentant al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului;

- un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

- un reprezentant al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

- un reprezentant al Ministerului Sănătăţii;

- un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne;

- un reprezentant al Ministerului Educaţiei;

- un reprezentant al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării

- un reprezentant al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei;

- un reprezentant al Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine;

- un reprezentant al Administraţiei Naţionale „Apele Române”;

- un reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;

- un reprezentant al Administraţiei Fondului pentru Mediu;

- un reprezentant al Gărzii Naţionale de Mediu;

- un reprezentant al Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA;

- un reprezentant al Agenției Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare;

- un reprezentant al Societăţii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A.

Consiliul coordonează şi avizează politicile şi strategiile din domeniul gospodăririi resurselor de apă şi managementului riscului la inundaţii, pentru realizarea unei abordări integrate şi durabile. Consiliul are următoarele atribuții:

- coordonează elaborarea şi urmăreşte implementarea programelor de realizare a infrastructurii pentru apa potabilă, pentru apa uzată şi pentru protecţia împotriva inundaţiilor, în conformitate cu angajamentele asumate de România în cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării şi în cadrul procesului de integrare europeană;

- urmăreşte implementarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 80/2011 pentru aprobarea Planului naţional de management aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României, precum şi a master planurilor elaborate în cadrul Programului operaţional sectorial de mediu, corelate cu prevederile Legii nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a Apa, cu modificările ulterioare;

- stabileşte priorităţile în domeniul gospodăririi resurselor de apă şi protecţiei împotriva inundaţiilor şi face propuneri în vederea alocării şi mobilizării resurselor financiare disponibile pentru realizarea priorităţilor stabilite;

- avizează planurile de acţiune pentru gospodărirea resurselor de apă şi pentru protecţia împotriva inundaţiilor, urmăreşte realizarea acestora, asigură colaborarea şi facilitează schimbul de informaţii între instituţii în procesul de implementare a directivelor europene din domeniul apelor şi managementului riscului la inundaţii;

- urmăreşte asigurarea compatibilităţii şi coerenţei diferitelor programe şi acţiuni guvernamentale în materie de dezvoltare, restructurare şi reformă cu obiectivele gospodăririi durabile a resurselor de apă şi managementului riscului la inundaţii;

- raportează și ține legătura cu Comitetul directorilor din domeniul apelor al Comisiei Europene și cu Grupul de experți în gospodărirea apelor al Comisiei internaționale pentru protecția fluviului Dunărea, pentru implementarea unitară a Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei și a Directivei 2007/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații;

- avizează programele şi planurile în vederea asigurării corelării şi integrării elementelor de strategie din domeniul gospodăririi resurselor de apă şi managementului riscului la inundaţii cu/în politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional şi urmăreşte modul efectiv de aplicare a acestora;

- face propuneri şi urmăreşte activitatea comitetelor de bazin în legătură cu gospodărirea integrată a resurselor de apă şi implementarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii în bazinul respectiv;

- analizează acţiunile de colaborare cu statele vecine în probleme de protecţie şi utilizare durabilă a apelor de frontieră, precum şi de management al riscului la inundaţii, în vederea corelării acestora, şi face propuneri pentru îmbunătăţirea colaborării;

- urmăreşte respectarea şi aplicarea legislaţiei în vigoare referitoare la informarea şi consultarea publicului în problemele de gospodărire a resurselor de apă şi protecţie împotriva inundaţiilor;

- coordonează activităţile legate de implementarea Coridorului verde al Dunării Inferioare şi de redimensionarea economică şi ecologică a luncii Dunării pe sectorul românesc;

- urmăreşte stadiul implementării Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung

SISTEMUL NAŢIONAL DE MANAGEMENT AL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

În conformitate cu Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentă cu modificaările și completările ulterioare, ) Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, denumit în continuare Sistem Naţional, se înfiinţează, se organizează şi funcţionează pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, asigurarea şi coordonarea resurselor umane, materiale, financiare şi de altă natură necesare restabilirii stării de normalitate.

Sistemul Naţional are în compunere:

- comitete pentru situaţii de urgenţă

a1)   Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă;

- Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;

- servicii de urgenţă profesioniste şi servicii de urgenţă voluntare;

- centre operative şi centre de coordonare şi conducere a intervenţiei;

- comandantul acţiunii.

Comitetele pentru situaţii de urgenţă sunt organisme interinstituţionale cu rol decizional în managementul situaţiilor de urgenţă, hotărârile acestora având caracter obligatoriu pentru destinatarii acestora.

Comitetele pentru situaţii de urgenţă sunt:

- Comitetul naţional pentru situaţii de urgenţă;

- comitetele ministeriale şi ale altor instituţii publice centrale pentru situaţii de urgenţă, cu atribuții în managementul riscului la inundații la nivel ministerial;

- Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, cu atribuții în managementul riscului la inundații la nivelul Municipiului București;

- comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă, cu atribuții în managementul riscului la inundații la nivel județean;

- comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, cu atribuții în managementul riscului la inundații la nivel local.

COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ se compune din:

- preşedinte: prim-ministru;

- 3 vicepreşedinți: ministrul cu atribuţii în domeniul afacerilor interne, ministrul cu atribuţii în domeniul administraţiei publice, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

- membri: miniştri sau secretari de stat şi conducătorii instituţiilor publice centrale sau persoane cu drept de decizie desemnate de aceştia, Directorul general al Direcției generale management operațional din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență

Comitetul naţional pentru situaţii de urgenţă are următoarele atribuţii principale:

- analizează şi supune spre aprobare Guvernului Regulamentul-cadru de organizare, funcţionare şi dotare a comitetelor, centrelor operaţionale şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, precumşi fluxul informaţional-decizional;

- hotărăşte, cu acordul primului-ministru, punerea în aplicare a planurilor de evacuare, la propunerea comitetelor ministeriale, judeţene sau al municipiului Bucureşti;

- propune Guvernului, prin ministrul afacerilor interne, instituirea de către Preşedintele României a "stării de urgenţă" în zonele afectate, în baza solicitărilor primite de la comitetele judeţene sau al municipiului Bucureşti, şi urmăreşte îndeplinirea măsurilor stabilite în acest sens;

- hotărăşte, în baza propunerii şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, solicitarea/acordarea de asistenţă internaţională în cazul situaţiilor de urgenţă cu impact deosebit de grav, potrivit angajamentelor internaţionale asumate de România, cu avizul prim-ministrului şi informarea prealabilă a Preşedintelui României;

- coordonează, pe teritoriul naţional, activitatea forţelor internaţionale solicitate pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă, îndeosebi în domeniul înlăturării efectelor distructive ale dezastrelor, în conformitate cu prevederile legii române;

- propune Guvernului includerea în bugetul de stat anual a fondurilor necesare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, inclusiv pentru operaţionalizarea Sistemului Naţional şi a structurilor de intervenţie în afara frontierelor de stat, în cadrul structurilor specializate ale organismelor internaţionale cu atribuţii în domeniu;

- formulează propuneri privind managementul tipurilor de risc, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului

- iniţiază elaborarea de acte normative pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă şi le avizează pe cele elaborate de comitetele ministeriale, judeţene şi al municipiului Bucureşti;

- analizează şi supune spre aprobare Guvernului scoaterea de la rezervele de stat a unor produse şi bunuri materiale necesare sprijinirii autorităţilor administraţiei publice locale şi populaţiei afectate de dezastre sau alte situaţii de urgenţă;

- stabileşte modul de cooperare a structurilor Sistemului Naţional cu alte autorităţi şi organisme ale statului român sau internaţionale abilitate în managementul stărilor excepţionale;

- coordonează informarea opiniei publice privind managementul situaţiilor de urgenţă;

- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite potrivit legii

- propune Guvernului spre aprobare Metodologia unitară de evaluare a pagubelor în situaţii de urgenţă/la dezastre, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

COMITETELE DE BAZIN

În conformitate cu prevederile Legii apelor 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, la nivelul fiecărei Administrații Bazinale de Apă a Admninistraței Naționale “Apele Române”se organizează un Comitet de Bazin.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.270 din 03.04.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comitetelor de bazin, acestea sunt compuse din:

- 2 reprezentanţi ai autorităţii publice centrale din domeniul apelor şi protecţiei mediului, dintre care unul din structura centrală a acesteia şi unul numit din cadrul agenţiilor pentru protecţia mediului din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;

- un reprezentant al direcţiilor de sănătate publică ale judeţelor din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv, numit de către Institutul Naţional de Sănătate Publică;

- 2 primari de municipii şi un primar de oraş sau comună, aleşi de primarii localităţilor din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;

- un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale cu sediul în bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;

- un prefect din bazinul hidrografic respectiv, numit de autoritatea publică centrală din domeniul administraţiei şi internelor;

- preşedinţii tuturor consiliilor judeţene din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;

- 3 reprezentanţi ai utilizatorilor de apă din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv, în funcţie de cerinţa de apă şi de impactul apelor uzate evacuate asupra resurselor de apă;

- 2 reprezentanţi ai Administraţiei Naţionale „Apele Române“, respectiv ai administraţiei bazinale de apă, recomandaţi de conducerea acesteia;

- un reprezentant din cadrul comisariatelor judeţene de protecţie a consumatorilor din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv, recomandat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

Comitetele de Bazin au următoarele atribuţii principale:

- avizează componentele schemelor directoare, inclusiv programele de măsuri pentru atingerea obiectivelor din schemele directoare şi realizarea lucrărilor, instalaţiilor şi amenajărilor de gospodărire a apelor;

- colaborează pentru elaborarea şi actualizarea componentelor schemei directoare a bazinului hidrografic respectiv cu reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, ai consiliilor judeţene, consiliilor locale, unităţilor industriale şi din agricultură, precum şi ai institutelor de cercetare, care au obligaţia de a comunica toate informaţiile utile aflate în competenţa lor;

- urmăresc implementarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 80/2011 pentru aprobarea Planului naţional de management aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă pe teritoriul României, precum şi a master planurilor elaborate în cadrul Programului operaţional sectorial mediu, corelate cu prevederile Legii nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a II-a „Apă“, cu modificările ulterioare;

- colaborează cu unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, ale Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A.şi ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi cu alţi deţinători de construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi cu rol în crearea condiţiilor de transport naval, pentru elaborarea planului de amenajare a bazinului hidrografic;

- avizează Planurile de prevenire a poluărilor accidentale şi de înlăturare a efectelor lor, elaborate în funcţie de condiţiile bazinului/spaţiului hidrografic respectiv;

- aprobă schemele locale de amenajare şi de gospodărire a apelor, pe care le integrează în schemele directoare, şi stabilesc priorităţile tehnice şi financiare;

- avizează, înaintea manifestării deficitelor de apă, planurile de restricţii şi de folosire a apelor în perioade deficitare, care sunt elaborate de A.B.A. din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;

- propun, dacă este necesar, normative cu valori-limită de încărcare mai severe decât cele prevăzute de reglementările specifice în vigoare, pentru evacuări de ape uzate, în vederea conformării cu obiectivele de calitate a apelor;

- aprobă/avizează încadrarea în clase de calitate a corpurilor de apă din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;

- propun revizuirea normelor şi standardelor din domeniul gospodăririi apelor şi, în caz de necesitate, propun elaborarea de norme de calitate a apei evacuate, proprii bazinului hidrografic;

- avizează lista zonelor protejate şi măsurile de reconstrucţie ecologică a zonelor propuse în acest scop;

- avizează lista cu lucrările de reîmpădurire ce vor fi promovate în bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;

- avizează lista cu lucrările de protecţie antierozională ce vor fi promovate în bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;

- recomandă autorităţilor locale, în funcţie de prioritatea şi urgenţa realizării lucrărilor necesare, în special a celor de utilitate publică, legate de întreţinerea albiilor, a lucrărilor de protecţie împotriva inundaţiilor şi de prevenire a riscului la inundaţii, modul de asigurare a surselor financiare de la bugetele locale;

- participă la deciziile privind formarea şi utilizarea fondului pentru amenajarea şi întreţinerea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor, potrivit metodologiei prevăzute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- avizează hărţile de hazard şi hărţile de risc la inundaţii;

- avizează Planurile de management al riscului la inundaţii;

- asigură informarea publicului privind acţiunile organizate cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării acestora;

- asigură consultarea utilizatorilor de apă, riveranilor şi publicului şi încurajarea participării active a acestora la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor, conform prevederilor Legii nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- asigură dezbateri şi audieri publice asupra tuturor problemelor propuse spre aprobare;

- asigură accesul publicului la dezbaterile sau audierile publice şi documentele lor oficiale;

- se îngrijesc să faciliteze o informare continuă a publicului, să favorizeze sensibilizarea şi educarea pe probleme de gospodărire a apelor, prin organizarea de dezbateri, mese rotunde, întâlniri cu factorii interesaţi pe anumite probleme care ţin de competenţa acestuia. În acest sens, comitetul poate stabili convenţii de parteneriat cu colectivităţile locale, asociaţii sau cu instituţii de învăţământ;

- cooperează cu Comitetul Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, cu Administraţia Naţională „Apele Române“ şi cu alte organisme similare, după caz, cu privire la planurile şi regulamentele de apărare împotriva inundaţiilor;

- avizează regulamentele de exploatare bazinală elaborate de administraţiile bazinale de apă din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“;

- analizează implementarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, a Codului de bune practici agricole şi a Programului de acţiune pentru zonele vulnerabile la nitraţi, elaborate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 296/216/2005 privind aprobarea Programului-cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole;

- au acces la informaţiile şi resursele oricărei instituţii publice, conform prevederilor legale în vigoare, prin aceasta înţelegându-se că vor primi sprijin în legătură cu informaţiile, rapoartele şi auditurile pe care le consideră necesare, precum şi în legătură cu spaţiul necesar în vederea desfăşurării şedinţelor de lucru şi a dezbaterilor publice.

Autorităţi competente în implementarea P.M.R.I. Ciclul II, inclusiv în monitorizarea şi evaluarea acestuia în timp

Autorităţile competente în implementarea P.M.R.I. Ciclul II sunt evidentiate în cap. 5.2, 5.3 și 5.4 pentru fiecare masura propusa.

Autorităţile competente în monitorizarea şi evaluarea în timp P.M.R.I. sunt evidențiate în cap. 7, pentru fiecare tip de masură.

# ANEXE

Anexa 1. Harta hipsometrică a spațiului hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomița

Anexa 2. Rețeaua hidrografică și amplasamentul stațiilor hidrometrice din cadrul spațiului hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomița

Anexa 3. Uilizarea terenului în spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomița

Anexa 4a. Centralizarea informațiilor privind barajele de categoria A și B cu evidențierea stării acestora

Anexa 4b. Localizarea barajelor de categoria A și B în spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomița

Anexa 5a. Centralizarea informațiilor privind barajele de categoria C și D cu evidențierea stării acestora, în spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomița

Anexa 5b. Localizarea barajelor de categoria C și D în spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomița

Anexa 6a. Centralizarea informațiilor privind digurile de apărare cu evidențierea stării acestora

Anexa 6b. Localizarea digurilor de apărare în spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomița

Anexa 7. Centralizarea informațiilor privind derivațiile de ape mari din spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomița

Anexa 8. Localizarea evenimentelor istorice semnificative (pluvial și fluvial) și a inundațiilor semnificative potențiale viitoare identificate în bazinul hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomița, Ciclul II

Anexa 9. Localizarea zonelor cu risc potențial semnificativ la inundații identificate în bazinul hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomița, Ciclul II

Anexa 10. Catalogul de măsuri potențiale asociat P.M.R.I. Ciclul II

Anexa 11. Măsuri naționale – lista lungă

Anexa 12. Măsuri naționale – lista scurtă

Anexa 13. Răspunsuri consolidate la chestionar – măsuri naționale

Anexa 14. Principalele provocări de implementare a măsurilor verzi în România și ipotezele implicite de proiectare recomandate în etapa de evaluare a strategiilor la nivel de A.P.S.F.R., în vederea evitării / atenuării efectelor adverse asupra mediului

Anexa 15. Centralizator de măsuri ale alternativelor prefereate identificate la nivelul A.B.A. Buzău-Ialomița

Anexa 16. Fișe descriptive aferente proiectelor prioritate la nivelul A.B.A

Anexa 17. Măsuri structurale suplimentare propuse de A.B.A Buzău-Ialomița

Anexa 18. Descrierea măsurilor Pachetului de Pregătire și de Răspuns în cadrul situațiilor de urgență

Anexa 19. Lista activităților de comunicare specifice de la nivel național / de la nivelul A.B.A.-urilor

Anexa 20. Lista activităților de consultare și implicare la nivel național a părților interesate, feedback-ul primit și impactul asupra P.M.R.I. CIclul II

Anexa 21. Lista activităților de implicare la nivel regional a părților interesate, feedback-ul primit și rezultatele acestei activități

Anexa 1. Harta hipsometrică a spațiului hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomița

Anexa 2. Rețeaua hidrografică și amplasamentul stațiilor hidrometrice din cadrul spațiului hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomița

Anexa 3. Uilizarea terenului în spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomița

Anexa 4a. Centralizarea informațiilor privind barajele de categoria A și B cu evidențierea stării acestora, în spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomița

| Nr. crt. | Denumire baraj / acumulare |  | Curs de apă |  | Cod cadastral | Județ | Comună / localitate |  | Înălțime baraj (m) | Tip acumulare (Permanente / Nepermanente) |  | Tip baraj* |  | Volum NNR (mil.m3) | Volum total la NME* (mil.m3) | Volum atenuare (mil.m3) |  | Folosințe** |  | Deținător | Punctaj conform metodologiei de prioritizare a barajelor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paltinu |  | DOFTANA |  | XI - 1.20.9 | Prahova | Sotrile |  | 108,00 | P |  | A |  | 48,85 | 50,49 | 5,99 |  | A, H, V, R, P |  | Statul Român prin Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor | 46,3 |
| 2 | Măneciu |  | TELEAJEN |  | XI - 1.20.13 | Prahova | Măneciu |  | 78,00 | P |  | AA |  | 38,022 | 43,3 | 5,28 |  | A, H, V, R |  | Statul Român prin Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor | 44,9 |
| 3 | Bolboci |  | IALOMIȚA |  | XI - 1 | Dâmbovița | Moroeni |  | 56,00 | P |  | AM |  | 19,342 | 22,389 | 3,06 |  | A, H, V, X |  | Statul Român prin Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor | 30,55 |
| 4 | Pucioasa |  | IALOMIȚA |  | XI - 1 | Dâmbovița | Pucioasa |  | 30,5 | P |  | G |  | 2,22 | 2,44 | 0,22 (la 0.1%) |  | A, H, V, X |  | Statul Român prin Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor | 64,9 |
| 5 | Dridu |  | IALOMIȚA |  | XI - 1 | Ialomița | Dridu, Fierbinți Târg |  | 19.5 | P |  | G |  | 20,16 | 37,83 | 17,67 |  | A, H, V, X |  | Statul Român prin Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor | 48,05 |
| 6 | Siriu |  | BUZĂU |  | XII – 1.82 | Buzău | Siriu |  | 121,00 | P |  | AA |  | 76,42 | 111,38 | 21,33 |  | A, I, H, V |  | Statul Român prin Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor | 78,25 |
| 7 | Mariuta |  | MOSTIȘTEA |  | XIV-1.35. | Călarași | Mariuta |  | 17.5 | P |  | PM |  | 9,8 | 9.8 | 5,85 |  | P |  | Statul Român prin Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor | 15,25 |
| 8 | Fundulea |  | MOSTIȘTEA |  | XIV-1.35. | Călarași | Darvari |  | 22.5 | P |  | PM |  | 19 | 28 | 9 |  | I, P, V |  | Statul Român prin Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor | 21,25 |
| 9 | Gurbănești |  | MOSTIȘTEA |  | XIV-1.35. | Călarași | Gurbănești |  | 20 | P |  | PM |  | 34,27 | 49,00 | 10,80 |  | I, P, V |  | Statul Român prin Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor | 25,75 |
| 10 | Frăsinet |  | MOSTIȘTEA |  | XIV-1.35. | Călarași | Frăsinet |  | 26 | P |  | PM |  | 68 | 99 | 31 |  | I, P, V |  | Statul Român prin Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor | 18,25 |
| 11 | Iezer |  | MOSTIȘTEA |  | XIV-1.35. | Călarași | Dorobantu |  | 14 | N |  | PM |  | 160,00 | 200 | 41 |  | I, P, V |  | Statul Român prin Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor | 21,25 |
| 12 | Cândești |  | BUZĂU |  | XII.2.82 | Buzău | Cândești |  | 26 | P |  | G |  | 1,297 | 1,76 |  |  | I, H, X |  | Statul Român prin ME prin Hidroelectrica SH Curtea de Argeș | 37,25 |
| Notă | * Tip baraj* |  |  |  |  |  |  |  | ** Folosinţe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A - Baraj de beton ȋn arc (sau de greutate arcuit) |  |  |  |  |  |  |  | V - apărarea ȋmpotriva inundaţiilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G - Baraj de beton de greutate |  |  |  |  |  |  |  | I - irigaţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C -Baraj de beton cu contraforţi |  |  |  |  |  |  |  | H - hidroenergie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AA -Baraj din anrocamante etanşat cu argile |  |  |  |  |  |  |  | P - piscicultură |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AM -Baraj din anrocamante etansat cu masca amonte |  |  |  |  |  |  |  | A - alimentări cu apă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PO -Baraj de pământ omogen |  |  |  |  |  |  |  | R - agrement (recreere) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PA -Baraj de pământ etansat cu argile (pamant fin) |  |  |  |  |  |  |  | X - alte folosinţe care nu se ȋncadrează ȋn tipurile menţionate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PM -Baraj de pământ etansat cu masca amonte sau pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SS -Stăvilar cu stavile de suprafaţă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SBB - Stăvilar cu baraj de ȋnchidere din beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SBML - Stăvilar cu baraj de ȋnchidere sau contur din materiale locale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anexa 4b. Localizarea barajelor de categoria A și B în spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomița

Anexa 5a. Centralizarea informațiilor privind barajele de categoria C și D cu evidențierea stării acestora și localizarea în spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomița

| Nr. crt. | Denumire baraj / acumulare |  | Curs de apă |  | Cod cadastral | Județ | Comună / localitate | Înălțime baraj (m) | Tip acumulare (Permanente P / Nepermanente frontale N / Polder) | Tip baraj* | Volum NNR (mil.m3) |  | Volum total la NME* (mil.m3) |  | Volum atenuare (mil.m3) | Folosințe** | Deținător | Administrator | Punctaj conform metodologei de prioritizare a barajelor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balaceanu 3 |  | Valea Boului |  | XII-1.82.33.0.0.0 | BZ | Balaceanu | 2.0 | P | PO |  |  | 0.10 |  |  | P | SC COMERCIAL DARIA SRL |  | 20.8 |
| 2 | Balaceanu 4 |  | Cochirleanca |  | XII-1.82.33.3.0.0 | BZ | Balaceanu | 2.0 | P | PO |  |  | 0.10 |  |  | P | SC GIGI PRESCOM SRL |  | 20.8 |
| 3 | Boldu 2 |  | Boldu |  | XII-1.82.36.0.0.0 | BZ | Boldu | 6.0 | P | PO |  |  | 1.32 |  |  | P | SC CRAFT ECO LPG OIL SRL- RAMNICELU |  | 35.55 |
| 4 | Chiojd 1 |  | Bâsca Chiojd |  | XII-1.82.22.0.0.0 | BZ | Chiojdu | 12.5 | P | G |  |  | 0.03 |  |  | H | Hidroelectrica SA – SH Curtea de Argeș |  | 14.3 |
| 5 | Chiojd 2 |  | Bâsca Chiojd |  | XII-1.82.22.0.0.0 | BZ | Chiojdu | 14.0 | P | G |  |  | 0.01 |  |  | H | Hidroelectrica SA – SH Curtea de Argeș |  | 12.5 |
| 6 | Cireșu |  | Jgheab |  | XII-1.82.27.1.0.0 | BZ | Manzalesti | 19.0 | P | G |  |  | 0.02 |  |  | A | Hidroelectrica SA – SH Curtea de Argeș |  | 18.5 |
| 7 | Lopătari |  | Slănic |  | XII-1.82.27.0.0.0 | BZ | Lopătări | 14.0 | P | G |  |  | 0.11 |  |  | H | SC HIDROELECTRICA SA - BUZĂU |  | 12.5 |
| 8 | Ghergheasa II+I |  | Ghegheasa |  | XII-1.82.35.1.0.0 | BZ | Ghergheasa | 3.6 | P | PO |  |  | 0.31 |  |  | P | SC PRODLUX ABC SRL Buzău |  | 31.3 |
| 9 | Ghergheasa III |  | Ghegheasa |  | XII-1.82.35.1.0.0 | BZ | Ghergheasa | 3.0 | P | PO |  |  | 0.58 |  |  | P | SC PRODLUX ABC SRL Buzău |  | 28.3 |
| 10 | Ghergheasa IV |  | Ghegheasa |  | XII-1.82.35.1.0.0 | BZ | Ghergheasa | 3.5 | P | PO |  |  | 0.38 |  |  | P | SC PRODLUX ABC SRL Buzău |  | 31.3 |
| 11 | Ghergheasa VI+V |  | Ghegheasa |  | XII-1.82.35.1.0.0 | BZ | Ghergheasa | 2.7 | P | PO |  |  | 0.12 |  |  | P | SC PRODLUX ABC SRL Buzău |  | 32.8 |
| 12 | Ghergheasa VII |  | Ghegheasa |  | XII-1.82.35.1.0.0 | BZ | Ghergheasa | 3.0 | P | PO |  |  | 0.20 |  |  | P | SC PRODLUX ABC SRL Buzău |  | 32.8 |
| 13 | Mihăilești |  | Sarata |  | XI-1.22.0.0.0.0 | BZ | Mihăilești | 3.0 | P | PO | 1.28 |  | 2.32 |  |  | P | S.C. Balta Lunca Mihăilești SRL |  | 32.8 |
| 14 | Pitulicea |  | Sarata |  | XI-1.22.0.0.0.0 | BZ | Glodeanu Sărat | 6.5 | P | PO | 2.40 |  | 2.80 |  | 0.4 | V | A.B.A.BI- SGA BZ |  | 35.8 |
| 15 | Amara |  | Buzoel |  | XII-1.82.35.0.0.0 | BZ | Amara | 4.5 | P | PO |  |  | 20.00 |  |  | P | SC ESOX PROD SRL |  | 35.25 |
| 16 | Varbilau |  | Belciugatele |  | XIV-1.35.3.0.0.0 | CL | Belciugatele | 3 | P | PO |  |  | 0.15 |  |  | P | PF TISI ELENA |  | 20.45 |
| 17 | Cojesti I+II |  | Belciugatele |  | XIV-1.35.3.0.0.0 | CL | Cojesti | 3 | P | PO |  |  | 0.34 |  |  | P | USAMV/SC ULTRA PVC IMPEX SRL |  | 24.7 |
| 18 | Belciugatele I |  | Belciugatele |  | XIV-1.35.3.0.0.0 | CL | Belciugatele | 4.5 | P | PO |  |  | 0.20 |  |  | P | SC ANTANDRE FISH SRL |  | 30.95 |
| 19 | Belciugatele II pepiniera |  | Belciugatele |  | XIV-1.35.3.0.0.0 | CL | Belciugatele | 4 | P | PO |  |  | 0.17 |  |  | P | UAT BELCIUGATELE |  | 30 |
| 20 | Belciugatele III |  | Belciugatele |  | XIV-1.35.3.0.0.0 | CL | Belciugatele | 5 | P | PO |  |  | 0.66 |  |  | P | SC Dalex 2002 SRL |  | 29.45 |
| 21 | Belciugatele IV |  | Belciugatele |  | XIV-1.35.3.0.0.0 | CL | Belciugatele | 4 | P | PO |  |  | 0.23 |  |  | P | SC BOGDAN FISH SRL |  | 20.45 |
| 22 | Belciugatele V |  | Candeasca |  | XIV-1.35.3.0.0.0 | CL | Belciugatele | 4 | P | PO |  |  | 0.45 |  |  | P | SC VISAN PESC SRL |  | 20.45 |
| 23 | Belciugatele VI |  | Belciugatele |  | XIV-1.35.3.0.0.0 | CL | Fundulea | 3.5 | P | PO |  |  | 0.41 |  |  | P | SC Eura Fish VISAN SRL |  | 29.45 |
| 24 | Belciugatele VII |  | Belciugatele |  | XIV-1.35.3.0.0.0 | CL | Belciugatele | 4 | P | PO |  |  | 1.08 |  |  | P | SC Fish Phoenix SRL |  | 30.95 |
| 25 | Belciugatele VIII |  | Belciugatele |  | XIV-1.35.3.0.0.0 | CL | Darvari | 4 | P | PO |  |  | 0.52 |  |  | P | SC Fish Phoenix SRL |  | 30.95 |
| 26 | Fundulea I |  | Belciugatele |  | XIV-1.35.3.0.0.0 | CL | Fundulea | 4 | P | PO |  |  | 0.44 |  |  | P | SC PRODAN FISH IMPEX SRL |  | 29.45 |
| 27 | Fundulea II |  | Belciugatele |  | XIV-1.35.3.0.0.0 | CL | Fundulea | 4 | P | PO |  |  |  |  |  | P | SC FYN PESC SRL |  | 30.95 |
| 28 | Candeasca-bazinul 2 |  | Belciugatele |  | XIV-1.35.3.0.0.0 | CL | Candeasca | 3.5 | P | PO |  |  | 0.09 |  |  | P | SC Radin Impex Com SRL |  | 30.7 |
| 29 | Candeasca -bazinul 1+3->1 |  | Belciugatele |  | XIV-1.35.3.0.0.0 | CL | Candeasca | 3.5 | P | PO |  |  | 0.32 |  |  | P | SC Iaz Piscicol NGM SRL |  | 35.2 |
| 30 | Sapunari I |  | Milotina |  | XIV-1.35.5.3.0.0 | CL | Sapunari | 4 | P | PO |  |  | 0.30 |  |  | P | SC Cadrilater Fishing SRL |  | 22.45 |
| 31 | Sapunari II |  | Milotina |  | XIV-1.35.5.3.0.0 | CL | Lehliu | 1.5 | P | PO |  |  | 0.15 |  |  | P | CL Lehliu Sat |  | 22.95 |
| 32 | Lehliu I A |  | Milotina |  | XIV-1.35.5.3.0.0 | CL | Lehliu | 3 | P | PO |  |  | 0.20 |  |  | P | PF Bajenaru Ileana |  | 19.7 |
| 33 | Lehliu I |  | Milotina |  | XIV-1.35.5.3.0.0 | CL | Lehliu | 4 | P | PO |  |  | 0.40 |  |  | P | SC ANDREEALEX ACVA SRL |  | 19.7 |
| 34 | Lehliu II |  | Milotina |  | XIV-1.35.5.3.0.0 | CL | Lehliu | 3.8 | P | PO |  |  | 0.54 |  |  | P | SC Pescar Olimpic 2003 SRL |  | 33.2 |
| 35 | Paicu I |  | Milotina |  | XIV-1.35.5.3.0.0 | CL | Lehliu | 5 | P | PO |  |  | 0.54 |  |  | P | PF DENG FUJUN |  | 19.7 |
| 36 | Paicu II |  | Milotina |  | XIV-1.35.5.3.0.0 | CL | Lehliu | 2.5 | P | PO |  |  | 0.22 |  |  | P | PF Rosu Lucian |  | 29.45 |
| 37 | Milotina I |  | Milotina |  | XIV-1.35.5.3.0.0 | CL | Buzoeni | 3.5 | P | PO |  |  | 0.10 |  |  | P | PF Stoian Emil |  | 23.2 |
| 38 | Milotina II |  | Milotina |  | XIV-1.35.5.3.0.0 | CL | Buzoeni | 1.5 | P | PO |  |  | 0.08 |  |  | P | SC EUROFISH GRUP SRL |  | 23.2 |
| 39 | Buzoieni 1 |  | Milotina |  | XIV-1.35.5.3.0.0 | CL | Buzoeni | 3.35 | P | PO |  |  | 0.30 |  |  | P | SC Mitica Raj SRL |  | 24.7 |
| 40 | Buzoieni 2 |  | Milotina |  | XIV-1.35.5.3.0.0 | CL | Buzoeni | 4 | P | PO |  |  | 0.05 |  |  | P | SC Rel Com Mia Acva impex SRL |  | 23.2 |
| 41 | Buzoieni 3 |  | Milotina |  | XIV-1.35.5.3.0.0 | CL | Buzoeni | 2.5 | P | PO |  |  | 0.25 |  |  | P | SC Rel Com Mia Acva impex SRL |  | 12.5 |
| 42 | Buzoieni 4 |  | Milotina |  | XIV-1.35.5.3.0.0 | CL | Buzoeni | 2 | P | PO |  |  | 0.03 |  |  | P | SC Ecostar SRL |  | 25.45 |
| 43 | Ghiula Izvoare |  | Ghiula |  | XIV-1.35.5.1.0.0 | CL | Calareti | 3 | P | PO |  |  | 0.00 |  |  | P | SC Edarom 2002 SRL |  | 12.5 |
| 44 | Calareti Tamadau |  | Ghiula |  | XIV-1.35.5.1.0.0 | CL | Calareti | 4.5 | P | PO |  |  | 0.05 |  |  | P | CL Tamadau |  | 12.5 |
| 45 | Calareti I MAN |  | Ghiula |  | XIV-1.35.5.1.0.0 | CL | Calareti | 4.1 | P | PO |  |  | 0.14 |  |  | P | SC TURIST SRL |  | 26.2 |
| 46 | Calareti II MAN |  | Ghiula |  | XIV-1.35.5.1.0.0 | CL | Calareti | 4.5 | P | PO |  |  | 0.42 |  |  | P | SC TURIST SRL |  | 26.2 |
| 47 | Calareti I A - pepiniera |  | Ghiula |  | XIV-1.35.5.1.0.0 | CL | Calareti | 0 | P | PO |  |  | 0.09 |  |  | P | SC POUR MOI BOUTIQUE SRL |  | 13.95 |
| 48 | Calareti I |  | Ghiula |  | XIV-1.35.5.1.0.0 | CL | Sarulesti | 4.3 | P | PO |  |  | 0.28 |  |  | P | SC NFG ROMCONSTRUCT SRL |  | 26.2 |
| 49 | Razoare |  | Vinata |  | XIV-1.35.5.0.0.0 | CL | Razoarele | 3 | P | PO |  |  | 0.20 |  |  | P | SC Baby Bia TrendSRL |  | 14.2 |
| 50 | Bordeie |  | Vinata |  | XIV-1.35.5.0.0.0 | CL | razoarele | 4 | P | PO |  |  | 0.38 |  |  | P | SC Baby Bia TrendSRL |  | 14.2 |
| 51 | Papadopol |  | Vinata |  | XIV-1.35.5.0.0.0 | CL | Ileana | 3.5 | P | PO |  |  | 0.80 |  |  | P | S.C. MODA ELLA SRL (DN3) |  | 20.45 |
| 52 | Ileana II |  | Vinata |  | XIV-1.35.5.0.0.0 | CL | Ileana | 3 | P | PO |  |  | 0.07 |  |  | P | UAT Ileana |  | 20.45 |
| 53 | Ileana III |  | Vinata |  | XIV-1.35.5.0.0.0 | CL | Ileana | 6 | P | PO |  |  | 0.20 |  |  | P | UAT Ileana |  | 21.2 |
| 54 | Pruni I |  | Vinata |  | XIV-1.35.5.0.0.0 | CL | Ileana | 5 | P | PO |  |  | 0.20 |  |  | P | UAT Ileana |  | 20.45 |
| 55 | Pruni II |  | Vinata |  | XIV-1.35.5.0.0.0 | CL | Ileana | 3 | P | PO |  |  | 0.70 |  |  | P | UAT Ileana |  | 20.45 |
| 56 | Podari II |  | Valea lui Ilie |  | XIV- 1.35.5.0b.0.0 | CL | Podari | 0 | P | PO |  |  | 0.24 |  |  | P | PF Antonache Marian |  | 14.7 |
| 57 | Valea lui Ilie |  | Valea lui Ilie |  | XIV- 1.35.5.0b.0.0 | CL | Podari |  | P |  |  |  |  |  |  | P | PF Dinu Mihai |  | 14.2 |
| 58 | Lacul de Argint |  | Vinata |  | XIV-1.35.5.0.0.0 | CL | Ileana | 4 | P | PO |  |  | 0.90 |  |  | P | UAT Ileana |  | 20.45 |
| 59 | Podari I |  | Vinata |  | XIV-1.35.5.0.0.0 | CL | Podari | 4 | P | PO |  |  | 0.78 |  |  | P | SC Dyp Pesc SRL |  | 29.2 |
| 60 | Calareti II |  | Vinata |  | XIV-1.35.5.0.0.0 | CL | Calareti | 4.7 | P | PO |  |  | 0.77 |  |  | P | SC Aqua Sport SRL |  | 27.7 |
| 61 | Calareti III |  | Vinata |  | XIV-1.35.5.0.0.0 | CL | Calareti | 3.5 | P | PO |  |  | 0.33 |  |  | P | SC Cristian-Georgian SRL |  | 27.7 |
| 62 | Calareti III A |  | Vinata |  | XIV-1.35.5.0.0.0 | CL | Calareti | 0.5 | P |  |  |  |  |  |  | P | SC Cristian-Georgian SRL |  | 14.2 |
| 63 | Calareti III B |  | Vinata |  | XIV-1.35.5.0.0.0 | CL | Calareti | 4 | P |  |  |  |  |  |  | P | SC Cristian-Georgian SRL |  | 13.25 |
| 64 | Calareti IV (Cheala) |  | Vinata |  | XIV-1.35.5.0.0.0 | CL | Calareti | 2 | P | PO |  |  | 0.12 |  |  | P | SC Giromax SRL |  | 25.25 |
| 65 | Calareti V (Stuf I) |  | Vinata |  | XIV-1.35.5.0.0.0 | CL |  |  | P |  |  |  |  |  |  | P | PF Duta Ctin |  | 25.25 |
| 66 | Calareti V (Stuf II) |  | Vinata |  | XIV-1.35.5.0.0.0 | CL |  |  | P |  |  |  |  |  |  | P | SC Balta la Sina SRL |  | 13.25 |
| 67 | Calareti VI (Satucu) |  | Vinata |  | XIV-1.35.5.0.0.0 | CL | Sarulesti | 2.5 | P | PO |  |  | 0.17 |  |  | P | PF Stancu Mihaela |  | 13.95 |
| 68 | Candeasca -bazinul 1+3->3 |  | Belciugatele |  | XIV-1.35.3.0.0.1 | CL | Candeasca | 3.5 | P | PO |  |  | 0.32 |  |  | P | SC Iaz Piscicol NGM SRL |  | 33 |
| 69 | Sulimanu |  | Vinata |  | XIV-1.35.5.0.0.0 | CL | Sarulesti | 4 | P | PO |  |  | 0.00 |  |  | P | SC DANUTZ CASA SRL Bucureşti |  | 30.95 |
| 70 | Benga |  | Vinata |  | XIV-1.35.5.0.0.0 | CL | Sarulesti | 4 | P | PO |  |  |  |  |  | P | SC Oceanis Company Grup SRL |  | 30.95 |
| 71 | Fintina Doamnei |  | Vinata |  | XIV-1.35.5.0.0.0 | CL | Nicolae Balcescu | 7 | P | PO | 0.40 |  | 0.40 |  |  | P | A.B.A.B.I |  | 29.2 |
| 72 | Fintina Doamnei II |  | Vinata |  | XIV-1.35.5.0.0.0 | CL | Nicolae Balcescu | 3.6 | P | PO |  |  | 0.40 |  |  | P | SC LACUL DOAMNEI SRL |  | 30.95 |
| 73 | Fintina Doamnei III |  | Vinata |  | XIV-1.35.5.0.0.0 | CL | Nicolae Balcescu | 4 | P | PO |  |  | 0.20 |  |  | P | SC STERA AGRO AQUASRL |  | 30.95 |
| 74 | Silistea |  | Vinata |  | XIV-1.35.5.0.0.0 | CL | silistea | 3 | P | PO |  |  | 0.16 |  |  | P | CL Silistea |  | 20.45 |
| 75 | Valea Seaca |  | Cucuveanu |  | XIV-1.35.6.1.0.0 | CL | Nucetu | 3 | P | PO |  |  | 0.40 |  |  | P | SC A&G Consultanta SRL |  | 33.7 |
| 76 | Nucetu I |  | Cucuveanu |  | XIV-1.35.6.1.0.0 | CL | Nucetu | 3 | P | PO |  |  | 0.62 |  |  | P | SC Yaco MG SRL |  | 14.2 |
| 77 | Nucetu II |  | Cucuveanu |  | XIV-1.35.6.1.0.0 | CL | Nucetu | 1.9 | P | PO |  |  | 0.39 |  |  | P | UAT Lupsanu |  | 14.2 |
| 78 | Nucetu III |  | Cucuveanu |  | XIV-1.35.6.1.0.0 | CL | Nucetu | 4 | P | PO |  |  | 0.11 |  |  | P | SC Mareli Delta SRL |  | 24.7 |
| 79 | Nucetu IV(Lupsani II) |  | Cucuveanu |  | XIV-1.35.6.1.0.0 | CL | Nucetu | 3.8 | P | PO |  |  | 0.30 |  |  | P | SC PESCAR LUPSANU SRL |  | 24.7 |
| 80 | Nucetu V(Lupsani III) |  | Cucuveanu |  | XIV-1.35.6.1.0.0 | CL | Nucetu | 3 | P | PO |  |  | 0.23 |  |  | P | SC PESCAR LUPSANU SRL |  | 14.2 |
| 81 | Radu Voda I |  | Cucuveanu |  | XIV-1.35.6.1.0.0 | CL | Radu Voda | 4 | P | PO |  |  | 0.80 |  |  | P | SC TRANS Pescaria SRL |  | 32.45 |
| 82 | Radu Voda II |  | Cucuveanu |  | XIV-1.35.6.1.0.0 | CL | Radu Voda | 2.8 | P | PO |  |  | 0.23 |  |  | P | SC Marinescu SRL |  | 20.45 |
| 83 | Radu Voda III |  | Cucuveanu |  | XIV-1.35.6.1.0.0 | CL | Radu Voda | 4 | P | PO |  |  | 0.34 |  |  | P | SC Doristel SRL |  | 30.95 |
| 84 | Radu Voda IV |  | Cucuveanu |  | XIV-1.35.6.1.0.0 | CL | Radu Voda | 4.8 | P | PO |  |  |  |  |  | P | SC Doristel SRl |  | 30.95 |
| 85 | Solacolu II |  | Corita (Chiricuta) |  | XIV-1.35.4.0.0.0 | CL | Fundulea | 2 | P | PO |  |  | 0.30 |  |  | P | SC Dynamic Investment SRL |  | 20.45 |
| 86 | Manciu I |  | Corita (Chiricuta) |  | XIV-1.35.4.0.0.0 | CL | Sarulesti | 4 | P | PO |  |  | 0.37 |  |  | P | SC STICEROM S.A. |  | 23.2 |
| 87 | Manciu II |  | Corita (Chiricuta) |  | XIV-1.35.4.0.0.0 | CL | Sarulesti | 3.9 | P | PO |  |  | 0.36 |  |  | P | UAT Sarulesti/SC CRISS&ANGEL |  | 23.2 |
| 88 | Corita I |  | Corita (Chiricuta) |  | XIV-1.35.4.0.0.0 | CL | Sarulesti | 5.5 | P | PO |  |  | 0.40 |  |  | P | SC DELFY PROCON SRL |  | 29.45 |
| 89 | Corita II |  | Corita (Chiricuta) |  | XIV-1.35.4.0.0.0 | CL | Solacolu | 4 | P | PO |  |  | 0.18 |  |  | P | SC Marcellino Impex SRL |  | 23.2 |
| 90 | Corita III |  | Corita (Chiricuta) |  | XIV-1.35.4.0.0.0 | CL | Solacolu | 4.25 | P | PO |  |  | 0.25 |  |  | P | SC Acvaman Stef |  | 14.2 |
| 91 | Buzoieni I (la padure) |  | Argova |  | XIV-1.35.6.0.0.0 | CL | Buzoeni | 2 | P | PO |  |  | 0.12 |  |  | P | CL Lehliu Gara |  | 21.45 |
| 92 | Buzoieni II sat |  | Argova |  | XIV-1.35.6.0.0.0 | CL | Buzoeni | 4 | P | PO |  |  | 0.02 |  |  | P | SC Shukar Media Services SRL |  | 26.75 |
| 93 | Buzoieni IV (bazin II) |  | Argova |  | XIV-1.35.6.0.0.0 | CL | Buzoeni | 5 | P | PO |  |  | 0.05 |  |  | P | SC Lavi Med SRL |  | 19.25 |
| 94 | Buzoieni _bazin 1 |  | Argova |  | XIV-1.35.6.0.0.0 | CL | Buzoeni | 5 | P | PO |  |  | 0.09 |  |  | P | SC Aqua Nereida SRL |  | 25.95 |
| 95 | Buzoieni III |  | Argova |  | XIV-1.35.6.0.0.0 | CL | Buzoeni | 4.5 | P | PO |  |  | 0.19 |  |  | P | SC Mazet SRL |  | 13.25 |
| 96 | Valea Argovei I |  | Argova |  | XIV-1.35.6.0.0.0 | CL | Valea Argovei | 4.5 | P | PO |  |  | 0.06 |  |  | P | SC ZOO FISH SRL |  | 19.5 |
| 97 | Valea Argovei II |  | Argova |  | XIV-1.35.6.0.0.0 | CL | Valea Argovei | 4 | P | PO |  |  | 0.13 |  |  | P | SC ZOO FISH SRL |  | 19.5 |
| 98 | Valea Argovei III |  | Argova |  | XIV-1.35.6.0.0.0 | CL | Valea Argovei | 3 | P | PO |  |  | 0.12 |  |  | P | SC Zoo Fish SRL |  | 19.5 |
| 99 | Valea Argovei _bazin 1 |  | Argova |  | XIV-1.35.6.0.0.0 | CL | Valea Argovei | 4.2 | P | PO |  |  | 0.08 |  |  | P | SC Baltile Pavelescu SRL |  | 29.45 |
| 100 | Valea Argovei _bazin 2 |  | Argova |  | XIV-1.35.6.0.0.0 | CL | Valea Argovei | 2 | P | PO |  |  | 0.27 |  |  | P | SC Baltile Pavelescu SRL |  | 29.45 |
| 101 | Valea Argovei _bazin 3 |  | Argova |  | XIV-1.35.6.0.0.0 | CL | Valea Argovei | 2.7 | P | PO |  |  |  |  |  | P | SC Zoo Fish SRL |  | 29.45 |
| 102 | Argova 1 |  | Argova |  | XIV-1.35.6.0.0.0 | CL | Valea Argovei | 3.5 | P | PO |  |  | 0.08 |  |  | P | SC AMB Perfect Serv SRL |  | 20.45 |
| 103 | Argova 2 |  | Argova |  | XIV-1.35.6.0.0.0 | CL | Valea Argovei | 4 | P | PO |  |  | 0.07 |  |  | P | SC AMB Perfect Serv SRL |  | 19.5 |
| 104 | Argova 3+4 |  | Argova |  | XIV-1.35.6.0.0.0 | CL | Valea Argovei | 4 | P | PO |  |  | 0.06 |  |  | P | SC AMB Perfect Serv SRL |  | 19.5 |
| 105 | Argova 5 |  | Argova |  | XIV-1.35.6.0.0.0 | CL | Valea Argovei | 4 | P | PO |  |  | 0.13 |  |  | P | SC AMB Perfect Serv SRL |  | 19.5 |
| 106 | Argova 6 |  | Argova |  | XIV-1.35.6.0.0.0 | CL | Lehliu-Gara | 3.5 | P | PO |  |  | 0.09 |  |  | P | SC AMB Perfect Serv SRL |  | 19.5 |
| 107 | Argova 7 |  | Argova |  | XIV-1.35.6.0.0.0 | CL | Lehliu-Gara | 5.5 | P | PO |  |  | 0.08 |  |  | P | SC AMB Perfect Serv SRL |  | 19.5 |
| 108 | Argova 8 |  | Argova |  | XIV-1.35.6.0.0.0 | CL | Lehliu-Gara | 5 | P | PO |  |  | 0.10 |  |  | P | SC AMB Perfect Serv SRL |  | 19.5 |
| 109 | Zimbru II (2) |  | Argova |  | XIV-1.35.6.0.0.0 | CL | Faurei | 3.75 | P | PO |  |  |  |  |  | P | SC AMAL FISH FAUREI SRL |  | 24.45 |
| 110 | Zimbru |  | Argova |  | XIV-1.35.6.0.0.0 | CL | Zimbru | 4 | P | PO |  |  | 0.00 |  |  | P | SC AMAL FISH FAUREI SRL |  | 23.2 |
| 111 | Faurei (CAP Frasinet)-Pupaza |  | Argova |  | XIV-1.35.6.0.0.0 | CL | Faurei | 4 | P | PO |  |  | 0.68 |  |  | P | SC Aqua Nereida SRL |  | 28.25 |
| 112 | Magura 6 |  | Zboiu |  | XIV-1.34.0.0.0.0 | CL | Cascioarele | 0 | P | PO |  |  | 1.65 |  |  | P | MAPN |  | 19.5 |
| 113 | Magura 7 |  | Zboiu |  | XIV-1.34.0.0.0.0 | CL | Cascioarele | 0 | P | PO |  |  | 0.00 |  |  | P | MAPN |  | 19.5 |
| 114 | Magura 8 |  | Zboiu |  | XIV-1.34.0.0.0.0 | CL | Cascioarele | 3.5 | P | PO |  |  | 0.45 |  |  | P | SC AVICOLA DRAGOS VODA |  | 30 |
| 115 | Magura 9 |  | Zboiu |  | XIV-1.34.0.0.0.0 | CL | Cascioarele | 4 | P | PO |  |  | 0.23 |  |  | P | SC ART CONSTRUCT GRUP SRL |  | 29.45 |
| 116 | B84 Cascioarele |  | Zboiu |  | XIV-1.34.0.0.0.0 | CL | Cascioarele | 4 | P | PO |  |  | 0.57 |  |  | P | SC ALL Cars Com Service SRL |  | 33.95 |
| 117 | B 89 Cascioarele |  | Zboiu |  | XIV-1.34.0.0.0.0 | CL | Cascioarele | 4 | P | PO |  |  | 0.32 |  |  | P | SC ALL Cars Com Service SRL |  | 35.45 |
| 118 | Cascioarele I |  | Zboiu |  | XIV-1.34.0.0.0.0 | CL | Cascioarele | 4 | P | PO |  |  | 0.00 |  |  | P | SC Fjskebat SRL |  | 20.45 |
| 119 | Cascioarele II |  | Zboiu |  | XIV-1.34.0.0.0.0 | CL | Cascioarele | 0 | P | PO |  |  | 0.22 |  |  | P | SC MGM pesca Grup SRL |  | 19.5 |
| 120 | Cataloiu |  | Zboiu |  | XIV-1.34.0.0.0.0 | CL | Cascioarele | 0 | P | PO |  |  | 0.00 |  |  | P | A.B.A.BI+UAT Cascioarele |  | 19.5 |
| 121 | Plevna Izvoare |  | Berza |  | XIV-1.36.0.0.0.0 | CL | Plevna | 2.5 | P | PO |  |  | 0.00 |  |  | P | CL Lupsanu |  | 13.25 |
| 122 | Plevna I + II |  | Berza |  | XIV-1.36.0.0.0.0 | CL | Plevna | 2.9 | P | PO |  |  | 0.00 |  |  | P | AJVPS Calarasi |  | 29.2 |
| 123 | Plevna III |  | Berza |  | XIV-1.36.0.0.0.0 | CL | Vlad Tepes | 4 | P | PO |  |  | 0.04 |  |  | P | SC Bianca Ioana SRL |  | 19.5 |
| 124 | Valea Berzei _bazin 1 |  | Berza |  | XIV-1.36.0.0.0.0 | CL | Vlad Tepes | 2.8 | P | PO |  |  | 0.15 |  |  | P | Intrep. Indv. Antonache M Cristina |  | 29.45 |
| 125 | Baba Ana |  | Berza |  | XIV-1.36.0.0.0.0 | CL |  | 2.5 | P | PO |  |  | 0.10 |  |  | P | SC Audiomonix SRL |  | 16.95 |
| 126 | Mihai Viteazu III |  | Berza |  | XIV-1.36.0.0.0.0 | CL | Mihai Viteazul | 4.5 | P | PO |  |  | 0.19 |  |  | P | SC Piscicola Prod Com SRL |  | 23.2 |
| 127 | Mihai Viteazu IV |  | Berza |  | XIV-1.36.0.0.0.0 | CL | Mihai Viteazul | 4 | P | PO |  |  | 0.19 |  |  | P | SC Piscicola Prod Com SRL |  | 23.2 |
| 128 | Rasa Galatui |  | Berza |  | XIV-1.36.0.0.0.0 | CL | Rasa | 9 | P | PO |  |  | 0.46 |  |  | P | SC Piscicola Prod Com Impex SRL |  | 19.5 |
| 129 | Nana I |  | Luica |  | X-1.27.0.0.0.0 | CL | Nana | 3.6 | P | PO |  |  | 0.22 |  |  | P | PFA Mihnea Constantin |  | 28.5 |
| 130 | Nana II+III |  | Luica |  | X-1.27.0.0.0.0 | CL | Nana | 4 | P | PO |  |  | 8.15 |  |  | P | SC Davaly Grup SRL |  | 19.5 |
| 131 | Luica I |  | Luica |  | X-1.27.0.0.0.0 | CL | Luica | 4.5 | P | PO |  |  | 0.21 |  |  | P | SC Davaly Grup SRL |  | 20.2 |
| 132 | Luica II |  | Luica |  | X-1.27.0.0.0.0 | CL | Luica | 4 | P | PO |  |  | 0.40 |  |  | P | SC Davaly Grup SRL |  | 20.2 |
| 133 | Curcani I |  | Luica |  | X-1.27.0.0.0.0 | CL | Curcani | 5 | P | PO |  |  | 0.40 |  |  | P | SC RAPID TRANS SRL |  | 20.2 |
| 134 | Rasa Izvoare |  | Rasa |  | X-1.26.0.0.0.0 | CL | Progresu | 1.5 | P | PO |  |  | 0.20 |  |  | P | CL Sohatu |  | 20.45 |
| 135 | Progresu I |  | Rasa |  | X-1.26.0.0.0.0 | CL | Progresu | 1.5 | P | PO |  |  | 0.90 |  |  | P | CL Sohatu |  | 20.45 |
| 136 | Progresu II |  | Rasa |  | X-1.26.0.0.0.0 | CL | Progresu | 1 | P | PO |  |  | 0.03 |  |  | P | CL Sohatu |  | 20.45 |
| 137 | Sohatu I |  | Rasa |  | X-1.26.0.0.0.0 | CL | Sohatu | 1 | P | PO |  |  | 0.03 |  |  | P | CL Sohatu |  | 20.45 |
| 138 | Sohatu II |  | Rasa |  | X-1.26.0.0.0.0 | CL | Sohatu | 1.5 | P | PO |  |  | 0.03 |  |  | P | CL Sohatu |  | 20.45 |
| 139 | Rasa III (Sohatu) |  | Rasa |  | X-1.26.0.0.0.0 | CL | Sohatu | 2 | P | PO |  |  | 0.03 |  |  | P | AVPS Sitaru |  | 29.45 |
| 140 | Donicioara I+II |  | Rasa |  | X-1.26.0.0.0.0 | CL | Sohatu | 3 | P | PO |  |  | 0.03 |  |  | P | SC Rapid Trans SRL |  | 33.95 |
| 141 | Aprozi I |  | Rasa |  | X-1.26.0.0.0.0 | CL | Aprozi | 4 | P | PO |  |  | 0.07 |  |  | P | SC Cidcom Impex Business SRL |  | 29.45 |
| 142 | Aprozi II |  | Rasa |  | X-1.26.0.0.0.0 | CL | Aprozi | 4 | P | PO |  |  | 0.24 |  |  | P | SC Cidcom Impex Business SRL |  | 29.45 |
| 143 | Aprozi III |  | Rasa |  | X-1.26.0.0.0.0 | CL | Soldanu | 4 | P | PO |  |  | 0.30 |  |  | P | SC ALIN EXIM SA |  | 36.95 |
| 144 | Polonea |  | Rasa |  | X-1.26.0.0.0.0 | CL | Soldanu | 3 | P | PO |  |  | 0.64 |  |  | P | SC Andrada Servexim SRL |  | 35.45 |
| 145 | Soldanu (Negoesti) |  | Rasa |  | X-1.26.0.0.0.0 | CL | Soldanu | 2 | P | PO |  |  | 0.59 |  |  | P | UAT Soldanu |  | 20.45 |
| 146 | Postavari I |  | Calnau |  | X-1.25.19.0.0.0 | CL | Postavari | 3 | P | PO |  |  | 0.31 |  |  | P | UAT Frumusani |  | 14.2 |
| 147 | Postavari II |  | Calnau |  | X-1.25.19.0.0.0 | CL | Postavari | 2 | P | PO |  |  | 0.16 |  |  | P | UAT Frumusani |  | 14.2 |
| 148 | Orasti 1+2 |  | Calnau |  | X-1.25.19.0.0.0 | CL | Orasti | 3.5 | P | PO |  |  | 0.44 |  |  | P | UAT Frumusani |  | 27.7 |
| 149 | Padurisu I |  | Calnau |  | X-1.25.19.0.0.0 | CL | Padurisu | 4 | P | PO |  |  | 0.27 |  |  | P | S.C. Europesca Sud S.R.L. |  | 24.7 |
| 150 | Padurisu II |  | Calnau |  | X-1.25.19.0.0.0 | CL | Padurisu | 3 | P | PO |  |  | 0.47 |  |  | P | S.C. Europesca Sud S.R.L. |  | 14.2 |
| 151 | Padurisu III |  | Calnau |  | X-1.25.19.0.0.0 | CL | Padurisu | 3 | P | PO |  |  | 0.27 |  |  | P | S.C. Europesca Sud S.R.L. |  | 32.2 |
| 152 | Frumusani I |  | Calnau |  | X-1.25.19.0.0.0 | CL | Frumusani | 3 | P | PO |  |  | 0.60 |  |  | P | UAT FRUMUSANI |  | 20.45 |
| 153 | Frumusani II |  | Calnau |  | X-1.25.19.0.0.0 | CL | Frumusani | 2 | P | PO |  |  | 0.02 |  |  | P | UAT FRUMUSANI |  | 20.45 |
| 154 | Frumusani III |  | Calnau |  | X-1.25.19.0.0.0 | CL | Frumusani | 2 | P | PO |  |  | 0.20 |  |  | P | UAT FRUMUSANI |  | 20.45 |
| 155 | Mariuta |  | Calnau |  | X-1.25.19.0.0.0 | CL | Frumusani | 2.5 | P | PO |  |  | 0.50 |  |  | P | UAT FRUMUSANI |  | 33.95 |
| 156 | Pasarea I ( Balta Calnau) |  | Calnau |  | X-1.25.19.0.0.0 | CL | Pasarea | 3 | P | PO |  |  | 0.99 |  |  | P | UAT FRUMUSANI CONTRACT CONCESIUNE MEGA CONSTUCTII 2002 |  | 23.2 |
| 157 | Pasarea II |  | Calnau |  | X-1.25.19.0.0.0 | CL | Pasarea | 3.2 | P | PO |  |  | 0.16 |  |  | P | AVPS Diana |  | 23.2 |
| 158 | Pasarea III |  | Calnau |  | X-1.25.19.0.0.0 | CL | Pasarea | 3.5 | P | PO |  |  | 0.77 |  |  | P | AVPS Diana |  | 23.2 |
| 159 | Pasarea IV |  | Calnau |  | X-1.25.19.0.0.0 | CL | Pasarea | 4.1 | P | PO |  |  |  |  |  | P | AVPS Diana |  | 23.2 |
| 160 | Pasarea V |  | Calnau |  | X-1.25.19.0.0.0 | CL | Pasarea | 2 | P | PO |  |  | 0.11 |  |  | P | SC FISHER PROF |  | 14.2 |
| 161 | Parlita I |  | Calnau |  | X-1.25.19.0.0.0 | CL | Pasarea | 3.2 | P | PO |  |  | 0.11 |  |  | P | SC FISHER PROF |  | 14.2 |
| 162 | Parlita IA |  | Calnau |  | X-1.25.19.0.0.0 | CL | Pasarea | 3 | P | PO |  |  | 0.90 |  |  | P | SC FISHER PROF |  | 14.2 |
| 163 | Parlita II |  | Calnau |  | X-1.25.19.0.0.0 | CL | Vasilati | 0 | P | PO |  |  | 0.95 |  |  | P | CL Vasilati |  | 20.45 |
| 164 | Parlita II A |  | Calnau |  | X-1.25.19.0.0.0 | CL | Vasilati | 0 | P | PO |  |  | 0.40 |  |  | P | CL Vasilati |  | 20.45 |
| 165 | Ferma piscicola _Valea Mitreni |  | Mitreni |  | X-1.28.0.0.0.0 | CL | Mitreni | 0 | P | PO |  |  |  |  |  | P | SC Pironkov Comp. Impex SRL |  | 20.45 |
| 166 | Valea Mitreni 1 (la padure) |  | Mitreni |  | X-1.28.0.0.0.0 | CL | Mitreni | 3 | P | PO |  |  |  |  |  | P | Ocolul Silvic Mitreni |  | 20.45 |
| 167 | Valea Mitreni 2 |  | Mitreni |  | X-1.28.0.0.0.0 | CL | Mitreni | 0 | P | PO |  |  |  |  |  | P | UAT Mitreni |  | 20.45 |
| 168 | Valea Plopi |  | Valea Plopi |  | necadastrat | IL | Urziceni | 9.2 | P | PO |  |  |  |  |  | V | A.B.A.BZ-IL |  | 17.3 |
| 169 | Movilita I |  | Colceag |  | XIV-1.35.2.0.0.0 | IL | Movilita | 3.2 | P | PO |  |  | 0.10 |  |  | P | Autorizat pt DDAG IMPEX SRL detinator actual S.C. AGROFISH RELAX SRL |  | 20.8 |
| 170 | Movilita II-III |  | Colceag |  | XIV-1.35.2.0.0.0 | IL | Movilita | 3.2 | P | PO |  |  | 0.18 |  |  | P | S.C. AGROFISH RELAX SRL |  | 29.8 |
| 171 | Movilita IV |  | Colceag |  | XIV-1.35.2.0.0.0 | IL | Movilita | 3.55 | P | PO |  |  | 0.40 |  |  | P | S.C. AGROFISH RELAX SRL |  | 29.8 |
| 172 | Movilita IV-V - Colceag II (II+III) |  | Colceag |  | XIV-1.35.2.0.0.0 | IL | Movilita | 4.5 | P | PO |  |  | 0.32 |  |  | P | II BALTCOM COMAN CONSTANTIN |  | 31.3 |
| 173 | Movilita VI - Colceag I |  | Colceag |  | XIV-1.35.2.0.0.0 | IL | Movilita | 3.5 | P | PO |  |  | 0.04 |  |  | P | II BALTCOM COMAN CONSTANTIN |  | 32.8 |
| 174 | Movilita VII - Colceag la Vie |  | Colceag |  | XIV-1.35.2.0.0.0 | IL | Movilita | 3.5 | P | PO |  |  | 0.36 |  |  | P | A.F. PETRE NICOLAE |  | 29.55 |
| 175 | Bitina I |  | Colceag |  | XIV-1.35.2.0.0.0 | IL | Bitina-Ungureni | 3.7 | P | PO |  |  | 0.47 |  |  | P | TARNAVETCHI GABRIEL |  | 26.4 |
| 176 | Bitina II |  | Colceag |  | XIV-1.35.2.0.0.0 | IL | Bitina-Ungureni | 4.2 | P | PO |  |  | 0.32 |  |  | P | TARNAVETCHI GABRIEL |  | 26.4 |
| 177 | Bitina III |  | Colceag |  | XIV-1.35.2.0.0.0 | IL | Bitina-Ungureni | 4.5 | P | PO |  |  | 0.22 |  |  | P | TARNAVETCHI GABRIEL |  | 29.4 |
| 178 | Chiroiu I |  | Colceag |  | XIV-1.35.2.0.0.0 | IL | Chiroiu-satu nou | 3.5 | P | PO |  |  | 0.58 |  |  | P | S.C. PISCICOLA CHIROIU S.R.L. |  | 30.9 |
| 179 | Chiroiu II |  | Colceag |  | XIV-1.35.2.0.0.0 | IL | Chiroiu-Ungureni | 3.5 | P | PO |  |  | 0.32 |  |  | P | SC GOLDEN QUEEN IMPEX SRL |  | 29.4 |
| 180 | Chiroiu III |  | Colceag |  | XIV-1.35.2.0.0.0 | IL | Dragoesti | 4.5 | P | PO |  |  | 1.01 |  |  | P | S.C. AURA&LAURENTIU 2003 |  | 32.65 |
| 181 | Chiroiu IV |  | Colceag |  | XIV-1.35.2.0.0.0 | IL | Dragoesti | 4.5 | P | PO |  |  | 0.68 |  |  | P | S.C. FISHING GREEN LAKE SRL |  | 34.15 |
| 182 | Dragoiesti VI |  | Colceag |  | XIV-1.35.2.0.0.0 | IL | Dragoesti | 5.5 | P | PO |  |  | 0.95 |  |  | P | S.C. BARTGUARD SERVICES S.R.L. |  | 32.65 |
| 183 | Livedea I |  | Valea Livezilor |  | XIV -1.35.1.0.0.0 | IL | Livedea | 3 | P | PO |  |  | 0.07 |  |  | P | SC BICOM PA IMPEX SRL |  | 24.9 |
| 184 | Livedea II |  | Valea Livezilor |  | XIV -1.35.1.0.0.0 | IL | Livedea | 2.8 | P | PO |  |  | 0.04 |  |  | P | SC BICOM PA IMPEX SRL |  | 23.4 |
| 185 | Livedea III |  | Valea Livezilor |  | XIV -1.35.1.0.0.0 | IL | Livedea | 2.8 | P | PO |  |  | 0.09 |  |  | P | S.C. ANDREI PESCOM SRL |  | 24.9 |
| 186 | Livedea IV |  | Valea Livezilor |  | XIV -1.35.1.0.0.0 | IL | Boteni | 2.8 | P | PO |  |  | 0.05 |  |  | P | S.C. ANDREI PESCOM SRL |  | 26.4 |
| 187 | Boteni I |  | Valea Livezilor |  | XIV -1.35.1.0.0.0 | IL | Boteni | 3 | P | PO |  |  | 0.06 |  |  | P | S.C. SIMETRIE S.R.L. |  | 23.4 |
| 188 | Bisericii VI |  | Valea Bisericii |  | XIV-1.35.2.1.0.0 | IL | Valea Bisericii | 4 | P | PO |  |  | 0.30 |  |  | P | S.C. Toader Trans SRL |  | 20.4 |
| 189 | Bisericii V - (Garla dintre sat) |  | Valea Bisericii |  | XIV-1.35.2.1.0.0 |  | Valea Bisericii |  | P |  |  |  |  |  |  |  | Coman Constantin |  | 20.4 |
| 190 | Bisericii IV bis - (crescatorie) |  | Valea Bisericii |  | XIV-1.35.2.1.0.0 | IL | Valea Bisericii |  | P | PO |  |  |  |  |  | P | Rambleu canal ANIF |  | 14.4 |
| 191 | Bisericii IV (Vulpoi) |  | Valea Bisericii |  | XIV-1.35.2.1.0.0 | IL | Valea Bisericii | 3.6 | P | PO |  |  | 0.20 |  |  | P | detinator incert |  | 29.4 |
| 192 | Valea Bisericii III |  | Valea Bisericii |  | XIV-1.35.2.1.0.0 | IL | Dragoesti | 4.8 | P | PO |  |  | 0.25 |  |  | P | S.C. Stefan Com Serv SRL |  | 26.4 |
| 193 | Bisericii II ( Dragoesti II) |  | Valea Bisericii |  | XIV-1.35.2.1.0.0 | IL | Dragoesti | 4 | P | PO |  |  |  |  |  | P | SC BALTA DRAGOESTI SAT SRL |  | 19.25 |
| 194 | Valea Bisericii I |  | Valea Bisericii |  | XIV-1.35.2.1.0.0 | IL | Dragoesti | 3.5 | P | PO |  |  |  |  |  | P | fost S.C. IALPESCO S.A. Slobozia vandut P.F. Pascal Iulia |  | 19.25 |
| 195 | Sinesti I |  | Mostistea |  | XIV-1.35.0.0.0.0 | IL | Sinesti | 2.5 | P | PO |  |  | 0.54 |  |  | P | SC GDV GRUP SRL |  | 29.4 |
| 196 | Sinesti II |  | Mostistea |  | XIV-1.35.0.0.0.0 | IL | Sinesti | 2.5 | P | PO |  |  | 0.01 |  |  | P | SC GDV GRUP SRL |  | 29.4 |
| 197 | Catrunesti I |  | Mostistea |  | XIV-1.35.0.0.0.0 | IL | Lilieci | 3.64 | P | PO |  |  | 0.40 |  |  | P | PF Dumitrescu Titus Alex -proprietar II Moldoveanu Costica - arendas |  | 20.15 |
| 198 | Catrunesti II |  | Mostistea |  | XIV-1.35.0.0.0.0 | IL | Lilieci | 4.7 | P | PO |  |  | 0.39 |  |  | P | PF SERBANESCU IONEL - LAORENTIU si SERBANESCU GABRIELA |  | 20.15 |
| 199 | Catrunesti III |  | Mostistea |  | XIV-1.35.0.0.0.0 | IL | Hagiesti | 4 | P | PO |  |  | 0.42 |  |  | P | SC PISCICOLA CATRUNESTI 3 SRL |  | 26.15 |
| 200 | Maia I |  | Valea Maia |  | XI-1.20.17.0.0.0 | IL | Maia | 4 | P | PO |  |  | 0.11 |  |  | P | Primaria Maia/AVPS MISTRETUL Bucuresti |  | 29.8 |
| 201 | Maia II |  | Valea Maia |  | XI-1.20.17.0.0.0 | IL | Maia | 2.9 | P | PO |  |  | 0.12 |  |  | P | Primaria Maia/AVPS MISTRETUL Bucuresti |  | 31.05 |
| 202 | Maia III |  | Valea Maia |  | XI-1.20.17.0.0.0 | IL | Maia | 3 | P | PO |  |  | 0.12 |  |  | P | PFA Claudiu Grinzeanu |  | 35.8 |
| 203 | Maia IV |  | Valea Maia |  | XI-1.20.17.0.0.0 | IL | Maia | 3.5 | P | PO |  |  | 0.36 |  |  | P | PFA Claudiu Grinzeanu |  | 32.8 |
| 204 | Valea Fetii |  | Valea Toti |  | XI-1.22.5.0.0.0 | IL | Slatioarele |  | P | PO |  |  | 0.08 |  |  | P | S.C. IALPESCO S.A. Ialomita |  | 20.55 |
| 205 | Slatioarele |  | Valea Toti |  | XI-1.22.5.0.0.0 | IL | Slatioarele |  | P | PO |  |  | 0.10 |  |  | P | S.C. IALPESCO S.A. Ialomita |  | 19.25 |
| 206 | Jilavele II |  | Valea Toti |  | XI-1.22.5.0.0.0 | IL | Jilavele |  | P | PO |  |  | 0.24 |  |  | P | S.C. IALPESCO S.A. Ialomita |  | 25.5 |
| 207 | Jilavele I |  | Valea Toti |  | XI-1.22.5.0.0.0 | IL | Jilavele |  | P | PO |  |  | 0.32 |  |  | P | S.C. IALPESCO S.A. Ialomita |  | 25.5 |
| 208 | Ratca |  | Sarata |  | XI-1.22.0.0.0.0 | IL | Jilavele | 4.5 | P | PM |  |  | 3.75 |  |  | P | S.C. IALPESCO S.A. Ialomita |  | 37.3 |
| 209 | Garbovi 1 |  | Cotorca |  | XI-1.23.0.0.0.0 | IL | Garbovi |  | P | PO |  |  |  |  |  | P | U.A.T. Garbovi |  | 26.8 |
| 210 | Garbovi 2 |  | Cotorca |  | XI-1.23.0.0.0.0 | IL | Garbovi |  | P | PO |  |  |  |  |  | P | U.A.T. Garbovi |  | 26.8 |
| 211 | Garbovi 3 |  | Cotorca |  | XI-1.23.0.0.0.0 | IL | Garbovi |  | P | PO |  |  |  |  |  | P | U.A.T. Garbovi |  | 25.5 |
| 212 | Ciocarlia I |  |  |  |  | IL | Ciocarlia |  | P |  |  |  |  |  |  |  | U.A.T Ciocarlia |  | 19.25 |
| 213 | Ciocarlia II |  |  |  |  | IL | Ciocarlia |  | P |  |  |  |  |  |  |  | U.A.T Ciocarlia |  | 19.25 |
| 214 | Ciocarlia III |  | Cotorca |  | XI-1.23.0.0.0.0 | IL | Ciocarlia | 3 | P | PO |  |  |  |  |  | P | U.A.T Ciocarlia concesiune SC KING CAMPIONE SRL |  | 22.25 |
| 215 | Ciocarlia IV |  | Cotorca |  | XI-1.23.0.0.0.0 | IL | Ciocarlia | 2.6 | P | PO |  |  | 0.11 |  |  | P | UAT Ciocarlia/SC ALBORA SRL Cosereni |  | 23.75 |
| 216 | Ciocarlia V |  | Cotorca |  | XI-1.23.0.0.0.0 | IL | Ciocarlia |  | P | PO |  |  |  |  |  | P | U.A.T Ciocarlia |  | 19.25 |
| 217 | Cotorca 2-3 |  | Cotorca |  | XI-1.23.0.0.0.0 | IL | Urziceni | 8,49 | P | PO | 2.24 |  | 3.74 |  | 4.47 (la 0.1%) | V P I | A.B.A.BZ-IL/ SC CARP Expert Lake SRL |  | 35.8 |
| 218 | Cotorca 1 |  | Cotorca |  | XI-1.23.0.0.0.0 | IL | Urziceni | 6.2 | P | PO | 0.72 |  | 1.83 |  | 0.635 | V P I | A.B.A.BZ-IL |  | 35.8 |
| 219 | Valea Ciorii |  | Lata Sarata |  | XI-1.25.0.0.0.0 | IL | Murgeanca | 3 | P | PO |  |  | 5.61 |  |  | P | S.C. IALPESCO S.A. Ialomita |  | 20.2 |
| 220 | Strachina II |  | Lata Sarata |  | XI-1.25.0.0.0.0 | IL | Tandarei | 5,5 | P | PM | 9,4 |  | 13.40 |  | 23,8 | P | A.B.A.BZ-IL |  | 26.2 |
| 221 | Cocora |  | Valea Fundata |  | XI-1.24.0.0.0.0 | IL | Cocora |  | P | PO |  |  |  |  |  | P | UAT Cocora |  | 20.4 |
| 222 | Tiganie (Reviga I) |  | Valea Fundata |  | XI-1.24.0.0.0.0 | IL | Reviga |  | P | PO |  |  |  |  |  | P | S.C. IALPESCO S.A. Ialomita |  | 25.9 |
| 223 | Moara (Reviga II) |  | Valea Fundata |  | XI-1.24.0.0.0.0 | IL | Rovine |  | P | PO |  |  |  |  |  | P | UAT Reviga ANVIR TRADE 2006 SRL - inchir balta |  | 24.75 |
| 224 | Latis |  | Valea Fundata |  | XI-1.24.0.0.0.0 | IL | Reviga |  | P | PO |  |  |  |  |  | P | UAT Reviga ANVIR TRADE 2006 SRL -conces balta |  | 19.25 |
| 225 | Crescatorie |  | Valea Fundata |  | XI-1.24.0.0.0.0 | IL | Rovine | 3.6 | P | PO |  |  | 0.98 |  |  | P | UAT Reviga ANVIR TRADE 2006 SRL - conces balta |  | 19.25 |
| 226 | Rovine I (Mos Dobre ) |  | Valea Fundata |  | XI-1.24.0.0.0.0 | IL | Rovine |  | P | PO |  |  |  |  |  | P | UAT Reviga |  | 20.4 |
| 227 | Rovine I (Porcarie ) |  | Valea Fundata |  | XI-1.24.0.0.0.0 | IL | Rovine |  | P | PO |  |  |  |  |  | P | P.F. Grigore Iorgu |  | 20.4 |
| 228 | Rovine II (Crunteni ) |  | Valea Fundata |  | XI-1.24.0.0.0.0 | IL | Crunti |  | P | PO |  |  |  |  |  | P | PF Pascal Iulia |  | 20.4 |
| 229 | Rovine III (Motoi) |  | Valea Fundata |  | XI-1.24.0.0.0.0 | IL | Crunti |  | P | PO |  |  |  |  |  | P | PF Pascal Iulia |  | 19.25 |
| 230 | Fileanca |  | Valea Fundata |  | XI-1.24.0.0.0.0 | IL | Crunti |  | P | PO |  |  |  |  |  | P | UAT Reviga |  | 19.25 |
| 231 | Gh. Doja |  | Valea Fundata |  | XI-1.24.0.0.0.0 | IL | Gheorghe Doja |  | P | PO |  |  |  |  |  | V P I | A.B.A.BZ-IL |  | 32.55 |
| 232 | Comana Mare |  | Valea Comana |  | XI-1.21.0.0.0.0 | IL | Movilita | 5.6 | P | PO |  |  | 0.06 |  |  | P | ANIF / PFA Ispas Florian |  | 35.8 |
| 233 | Sinaia O |  | Prahova |  | XI-1.20.0.0.0.0 | PH | Sinaia | 3.2 | P | SBB | 0.02 |  | 0.02 |  |  | H | SPEEH HIDROELECTRICA SA-S.H. CURTEA DE ARGES |  | 19.8 |
| 234 | Sinaia II |  | Prahova |  | XI-1.20.0.0.0.0 | PH | Sinaia | 6.0 | P | SBB |  |  | 0.09 |  |  | H | SPEEH HIDROELECTRICA SA-S.H. CURTEA DE ARGES |  | 19.8 |
| 235 | Nedelea |  | Prahova |  | XI-1.20.0.0.0.0 | PH | Nedelea | 10.0 | P | SBB | NA (ac. Nepermanenta) |  | 0.20 |  |  | H | A.B.A.BI -SGA PH |  | 57.05 |
| 236 | MHC TRAISTENI 1 |  | Doftana |  | XI-1.20.9.0.0.0 | PH | Valea Doftanei | 4.6 | P | SBB |  |  | 0.01 |  |  | H | SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA |  | 34.05 |
| 237 | MHC TESILA 1 |  | Doftana |  | XI-1.20.9.0.0.0 | PH | Valea Doftanei | 5.3 | P | SBB |  |  | 0.02 |  |  | H | SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA |  | 33.55 |
| 238 | Voila |  | Doftana |  | XI-1.20.9.0.0.0 | PH | Lunca Mare | 14.1 | P | SBB | 0.10 |  | 0.10 |  |  | A | A.N.A.R.-SC ESZ PRAHOVA SA |  | 27.55 |
| 239 | B.A.C. Lunca Mare |  | Doftana |  | XI-1.20.9.0.0.0 | PH | Lunca Mare | 11.0 | P | SBB | 0.28 |  | 0.32 |  |  | A | A.N.A.R.-ESZ Ph |  | 20.55 |
| 240 | Valenii de Munte |  | Teleajen |  | XI-1.20.13.0.0.0 | PH | Valenii de Munte | 7.9 | P | SBB |  |  | 0.03 |  |  | A | A.N.A.R.-ESZ Ph |  | 40.5 |
| 241 | Mehedinta |  | v.Rahova (afl.pr.Matita) |  | XI-1.20.16.4.0.0 | PH | Podenii Noi | 8.7 | P | PO |  |  | 0.24 |  |  | P | SC TONI ECO FISHING SRL/PF ION SIPICA |  | 32.75 |
| 242 | Tomsani II |  | Valea Razboiului |  | XI-1.22.4.2.1.0 | PH | Magula | 5.0 | P | PO |  |  | 0.15 |  |  | P | SAMIR CONSTANTIN / PRIMARIA TOMSANI |  | 24.75 |
| 243 | Parepa _ Rusani I |  | Valea Razboiului |  | XI-1.22.4.2.1.0 | PH | Colceag | 2.9 | P | PO |  |  | 0.22 |  |  | P | SC CLAUDIU SI LUCIAN SRL (inchiriata de la Primaria Colceag) |  | 30 |
| 244 | Parepa |  | Balana |  | XI-1.22.4.2.0.0 | PH | Parepa-Rusani | 4.0 | P | PO |  |  | 0.44 |  |  | P | SC PISCICOLA PRAHOVA SRL |  | 28.05 |
| 245 | Balana |  | Balana |  | XI-1.22.4.2.0.0 | PH | Parepa-Rusani | 4.0 | P | PO |  |  | 1.11 |  |  | P | SC PISCICOLA PRAHOVA SRL |  | 28.05 |
| 246 | Valea Razboiului |  | Balana |  | XI-1.22.4.2.0.0 | PH | Parepa-Rusani | 5.0 | P | PO |  |  | 1.22 |  |  | P | SC PISCICOLA PRAHOVA SRL |  | 28.05 |
| 247 | Fulga _baraj I0 |  | Balana |  | XI-1.22.4.2.0.0 | PH | Fulga de Jos | 4.0 | P | PO |  |  | 0.25 |  |  | P | SC PISCICOLA PRAHOVA SRL |  | 28.3 |
| 248 | Fulga_baraj I1 |  | Balana |  | XI-1.22.4.2.0.0 | PH | Fulga de Jos | 4.0 | P | PO |  |  | 0.97 |  |  | P | SC PISCICOLA PRAHOVA SRL |  | 28.3 |
| 249 | Fulga_ baraj I2 |  | Balana |  | XI-1.22.4.2.0.0 | PH | Fulga de Jos | 4.0 | P | PO |  |  | 0.45 |  |  | P | SC PISCICOLA PRAHOVA SRL |  | 28.3 |
| 250 | Fulga_baraj I3 |  | Balana |  | XI-1.22.4.2.0.0 | PH | Fulga de Jos | 4.0 | P | PO |  |  | 1.26 |  |  | P | SC PISCICOLA PRAHOVA SRL |  | 28.3 |
| 251 | Salciile I |  | Toti |  | XI-1.22.5.0.0.0 | PH | Salciile | 3.9 | P | PO |  |  | 0.08 |  |  | P | P.F. NEGOITA ION |  | 34.3 |
| 252 | Salciile II |  | Toti |  | XI-1.22.5.0.0.0 | PH | Salciile | 1.9 | P | PO |  |  | 0.09 |  |  | P | SC ALIGEO COMPANY SRL Salciile / PRIMARIA SALCIILE |  | 34.3 |
| 253 | Salciile III |  | Toti |  | XI-1.22.5.0.0.0 | PH | Salciile | 3.2 | P | PO |  |  | 0.14 |  |  | P | SC KADONIA GROUP IMPEX SRL Salciile / PRIMARIA SALCIILE |  | 34.3 |
| 254 | Salciile IV |  | Toti |  | XI-1.22.5.0.0.0 | PH | Salciile | 2.9 | P | PO |  |  | 0.43 |  |  | P | SC SAIG TOP FISHING SRL Salciile / PRIMARIA SALCIILE |  | 26.05 |
| 255 | Salciile V |  | Toti |  | XI-1.22.5.0.0.0 | PH | Salciile | 3.0 | P | PO |  |  | 0.23 |  |  | P | GHEORGHE CRISTIAN / PRIMARIA SALCIILE |  | 26.05 |
| 256 | Boldesti Gradistea - baraj I1+ I2 |  | Ghighiu |  | XI-1.22.4.0.0.0 | PH | Boldesti-Gradistea | 4.0 | P | PO |  |  | 1.46 |  |  | P | SC FISHPLAN SRL |  | 26.55 |
| 259 | Cornesti 2 |  | Crivat |  | XI-1.15.0.0.0.0 | DB | Cornesti | 5.0 | P | PO |  |  | 0.60 |  |  | P | Ferma piscicola Cornesti |  | 19.55 |
| 260 | Scropoasa |  | Ialomita |  | XI-1. 0.0.0.0.0 | DB | Jilavele | 26.0 | P | G | 0.552 |  |  |  |  | H | Hidroelectrica SA – SH Curtea de Argeș |  | 7.4 |
| 261 | Dobresti |  | Ialomita |  | XI-1. 0.0.0.0.0 | DB | Dobresti | 10,0 | P | G |  |  | 0.04 |  |  | H | Hidroelectrica SA – SH Curtea de Argeș |  | 7.4 |
| Nota | * Tip baraj* |  |  |  |  |  |  |  | ** Folosinţe |  |  |
|  | A - Baraj de beton ȋn arc (sau de greutate arcuit) |  |  |  |  |  |  |  | V - apărarea ȋmpotriva inundaţiilor |  |  |
|  | G - Baraj de beton de greutate |  |  |  |  |  |  |  | I - irigaţii |  |
|  | C -Baraj de beton cu contraforţi |  |  |  |  |  |  |  | H - hidroenergie |  |  |
|  | AA -Baraj din anrocamante etanşat cu argile |  |  |  |  |  |  |  | P - piscicultură |  |  |
|  | AM -Baraj din anrocamante etansat cu masca amonte |  |  |  |  |  |  |  | A - alimentări cu apă |  |  |
|  | PO -Baraj de pământ omogen |  |  |  |  |  |  |  | R - agrement (recreere) |  |  |
|  | PA -Baraj de pământ etansat cu argile (pamant fin) |  |  |  |  |  |  |  | X - alte folosinţe care nu se ȋncadrează ȋn tipurile menţionate |  |  |  |  |
|  | PM -Baraj de pământ etansat cu masca amonte sau pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SS -Stavilar cu stavile de suprafaţă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SBB - Stavilar cu baraj de ȋnchidere din beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SBML - Stavilar cu baraj de ȋnchidere sau contur din materiale locale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anexa 5b. Localizarea barajelor de categoria C și D în spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomița

Anexa 6a. Centralizarea informațiilor privind digurile de apărare cu evidențierea stării acestora în spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomița

| Nr. crt. | Denumire dig | Curs de apă | Cod cadastral | Poziție dig (mal stâng / mal drept) MS / MD | Județ | Comuna / localitatea | Lungime (m)* |  | Înălțime medie (m)* |  | PIF | Condiții normale de exploatare |  | Localități apărate | Deținător | Incidente/accidente |  |  | Punctaj conform metodologiei de prioritizare a digurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilitate de depășire (pc%) | Qcalcul (m3/s) |  |  | Anul producerii | Mecanismul de cedare: deversare / eroziune internă / alunecare taluz (surpare) | Numar incidente / accidente** |  |
| 1 | Adancata sector 1 | Râu Cricovul Sărat | XI-1.20.16 | MS | Ialomita | Adancata | 1370 |  | 1.1 |  | 1977 | 5%, 1% | 1165 | UAT Adancata: Adancata | Patrimoniul public al statului în administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/SGA Ialomita |  |  |  | 58 |
| 2 | Adancata sector 2 | Râu Prahova | XI-1.20 | MS | Ialomita | Adancata | 1780 |  | 1.4 |  | 1977 | 5%, 1% | 1165 | UAT Adancata: Adancata | Patrimoniul public al statului în administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/SGA Ialomita |  |  |  | 62 |
| 3 | Adancata sector 3 | Râu Prahova | XI-1.20 | MS | Ialomita | Adancata | 360 |  | 1 |  | 1977 | 5%, 1% | 1165 | UAT Adancata: Adancata | Patrimoniul public al statului în administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/SGA Ialomita |  |  |  | 52 |
| 4 | Patru Frați-Moldoveni sector 1 | Râu Prahova | XI-1.20 | MS | Ialomita | Adancata | 1210 |  | 1.2 |  | 1977 | 5%, 1% | 1165 | UAT Adancata: Patru Frati | Patrimoniul public al statului în administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/SGA Ialomita |  |  |  | 48 |
| 5 | Patru Frați-Moldoveni sector 2 | Râu Prahova | XI-1.20 | MS | Ialomita | Adancata Moldoveni | 5460 |  | 1.4 |  | 1977 | 5%, 1% | 1165 | UAT Adancata: Patru Frati UAT Moldoveni | Patrimoniul public al statului în administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/SGA Ialomita |  |  |  | 54 |
| 6 | Patru Frați-Moldoveni sector 3 | Râu Ialomița | XI-1 | MS | Ialomita | Moldoveni | 5330 |  | 1.5 |  | 1977 | 5%, 1% | 1165 | UAT Moldoveni: Moldoveni UAT Barbulesti | Patrimoniul public al statului în administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/SGA Ialomita |  |  |  | 54 |
| 7 | Coșereni Barbatescu sector 1 | Râu Ialomița | XI-1 | MD | Ialomita | Cosereni | 3670 |  | 2.2 |  | 1977 | 2%, 0.5% | 2020 | UAT Cosereni: Cosereni | Patrimoniul public al statului în administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/SGA Ialomita |  |  |  | 47 |
| 8 | Cosereni Barbatescu sector 2 | Râu Ialomița | XI-1 | MD | Ialomita | Cosereni Boranesti Urziceni Manasia Alexeni Barcanesti Axintele | 30990 |  | 2.6 |  | 1977 | 2%, 0.5% | 2020 | UAT Cosereni: Cosereni UAT Boranesti: Sintesti, Boranesti UAT Urziceni UAT Manasia UAT Alexeni UAT Barcanesti: Barcanesti, Condeesti UAT Axintele: Axintele, Barbatescu | Patrimoniul public al statului în administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/SGA Ialomita | 2005 | O bresa apărută prin deversare dig O breșă creată controlat pentru evacuarea apei din zona apărată Breşe închise în regim de urgenţă | 0/1 | 74 |
| 9 | Barbulesti - Urziceni | Pârâu Sărata | XI-1.22 | MD | Ialomita | Barbulesti Urziceni | 4200 |  | 2.3 |  | 1977 | 5%, 1% | 1652 | UAT Barbulesti: Barbulesti UAT Urziceni | Patrimoniul public al statului în administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/SGA Ialomita | 2005 | 2 breșe apărute prin deversare dig 5 breșe create de localnici pentru evacuarea apei din zona apărată Breşe închise în regim de urgenţă | 0/1 | 70 |
| 10 | Urziceni | Parau Sarata | XI-1.22 | MS | Ialomita | Urziceni | 1630 |  | 2.8 |  | 1977 | 2%, 0.5% | 1923 | UAT Urziceni: Urziceni | Patrimoniul public al statului în administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/SGA Ialomita |  |  |  | 46 |
| 11 | Urziceni - Manasia | Râu Ialomița | XI-1 | MS | Ialomita | Urziceni Manasia | 4930 |  | 2.6 |  | 1977 | 2%, 0.5% | 1923 | UAT Urziceni: Urziceni UAT Manasia: Manasia | Patrimoniul public al statului în administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/SGA Ialomita |  |  |  | 66 |
| 12 | Ion Roată sector 1 | Râu Ialomița | XI-1 | MS | Ialomita | Ion Roata | 6380 |  | 3.4 |  | 1977 | 5%, 1% | 1470 | UAT Ion Roata: Brosteni, Ion Roata | Patrimoniul public al statului în administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/SGA Ialomita | 2005 | 3 breșe apărute prin alunecare taluz Breşe închise în regim de urgenţă | 0/1 | 47 |
| 13 | Ion Roată sector 2 | Râu Ialomița | XI-1 | MS | Ialomita | Ion Roata | 450 |  | 1.5 |  | 1977 | 5%, 1% | 1470 | UAT Ion Roata: Ion Roata | Patrimoniul public al statului în administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/SGA Ialomita |  |  |  | 41 |
| 14 | Poiana | Rau Ialomita | XI-1 | MD | Ialomita | Ciulnita | 1310 |  | 2.3 |  | 1980 | 5%, 1% | 851 | UAT Ciulnita: Poiana | Patrimoniul public al statului în administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/SGA Ialomita |  |  |  | 50 |
| 15 | Slobozia sector 1 | Râu Ialomița | XI-1 | MS | Ialomita | Slobozia | 1990 |  | 2.6 |  | 1977 | 1%, 0.1% | 955 | UAT Slobozia: Slobozia | Patrimoniul public al statului în administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/SGA Ialomita |  |  |  | 32 |
| 16 | Slobozia sector 2 | Rau Ialomita | XI-1 | MS | Ialomita | Slobozia | 8100 |  | 2.6 |  | 1977 | 1%, 0.1% | 955 | UAT Slobozia: Slobozia | Patrimoniul public al statului în administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/SGA Ialomita |  |  |  | 42 |
| 17 | Slobozia sector 3 | Râu Ialomița | XI-1 | MS | Ialomita | Slobozia | 1500 |  | 2.6 |  | 1977 |  |  | UAT Slobozia: Slobozia | Patrimoniul public al statului în administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/SGA Ialomita |  |  |  | 32 |
| 18 | Slobozia sector 4 | Prival Crivaia | Necadastrat | MD | Ialomita | Slobozia | 8650 |  | 2.6 |  | 1977 | 1%, 0.1% | 955 | UAT Slobozia: Slobozia | Patrimoniul public al statului în administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/SGA Ialomita |  |  |  | 42 |
| 19 | Bora | Râu Ialomița | XI-1 | MD | Ialomita | Slobozia | 2940 |  | 2.2 |  | 1980 | 5%, 1% | 765, | UAT Slobozia: Bora | Patrimoniul public al statului în administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/SGA Ialomita |  |  |  | 42 |
| 20 | Slobozia – Bucu sector 1 | Rau Ialomita | XI-1 | MS | Ialomita | Slobozia Gheorghe Lazar Bucu | 9760 |  | 3 |  | 1985 | 5%, 1% | 747 | UAT Slobozia UAT Gheorghe Lazar UAT Bucu: Bucu | Patrimoniul public al statului în administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/SGA Ialomita |  |  |  | 46 |
| 21 | Slobozia – Bucu sector 2 | Rau Ialomita | XI-1 | MS | Ialomita | Bucu | 3540 |  | 3 |  | 1985 | 5%, 1% | 747 | UAT Bucu: Bucu | Patrimoniul public al statului în administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/SGA Ialomita | 2005 | O breșă apărută prin alunecare taluz Breşa închisa în regim de urgenţă | 0/1 | 62 |
| 22 | Cosambesti - Marculesti | Rau Ialomita | XI-1 | MD | Ialomita | Cosambesti Marculesti | 7470 |  | 1.4 |  | 1985 | 5%, 1% | 730 | UAT Cosambesti: Gimbasani UAT Marculesti: Marculesti | Patrimoniul public al statului în administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/SGA Ialomita |  |  |  | 54 |
| 23 | Marculesti - Tandarei | Rau Ialomita | XI-1 | MD | Ialomita | Marculesti Suditi Saveni | 16730 |  | 2.5 |  | 1985 | 5%, 1% | 694 | UAT Marculesti: Marculesti UAT Suditi: Gura Vaii, Suditi UAT Saveni: Fratilesti, Saveni | Patrimoniul public al statului în administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/SGA Ialomita | 2005 2018 | În 2005 o breșă apărută prin alunecare taluz Breşa închisa în regim de urgenţă În 2018 eroziune corp dig pe o lungime de 40 m și o lățime de 1 m la coronament Eroziune corp dig (digul a fost pus in siguranță provizoriu, in regim de urgență) | 0/2 | 69 |
| 24 | Tandarei - Vladeni | Rau Ialomita | XI-1 | MD | Ialomita | Tandarei Platonesti Mihail Kogalniceanu Vladeni | 15870 |  | 2.5 |  | 1983 | 2%, 0.5% | 658 | UAT Tandarei UAT Platonesti: Lacusteni, Platonesti UAT Mihail Kogalniceanu: Hagieni UAT Vladeni | Patrimoniul public al statului în administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/SGA Ialomita |  |  |  | 39 |
| 25 | Ograda - Tandarei | Rau Ialomita | XI-1 | MS | Ialomita | Ograda Tandarei | 6380 |  | 2.5 |  | 1982 | 5%, 1% | 650 | UAT Ograda: Ograda UAT Tandarei: Tandarei | Patrimoniul public al statului în administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/SGA Ialomita |  |  |  | 35 |
| 26 | Tandarei | Rau Ialomita | XI-1 | MS | Ialomita | Tandarei | 3080 |  | 3 |  | 1983 | 2%, 0.5% | 658 | UAT Tandarei: Tandarei | Patrimoniul public al statului în administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/SGA Ialomita |  |  |  | 47 |
| 27 | Tandarei - Giurgeni | Rau Ialomita | XI-1 | MS | Ialomita | Tandarei Mihail Kogalniceanu Vladeni Giurgeni | 20610 |  | 2 |  | 1982 | 5%, 1% | 610 | UAT Tandarei UAT Mihail Kogalniceanu UAT Vladeni UAT Giurgeni | Patrimoniul public al statului în administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/SGA Ialomita |  |  |  | 35 |
| 28 | Facaeni - Vladeni sector 2 | Rau Ialomita (afluent al Bratului Borcea) | XI-1 | MD | Ialomita | Vladeni | 5170 |  | 4.57 |  | 1960 | 2%, 0.5% | 17100 | UAT Vladeni | Patrimoniul public al statului în administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/SGA Ialomita |  |  |  | 46 |
| 29 | Facaeni - Vladeni sector 3 | Rau Ialomita | XI-1 | MD | Ialomita | Vladeni | 2030 |  | 1.16 |  | 1960 | 2%, 0.5% | 17100 | UAT Vladeni | Patrimoniul public al statului în administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/SGA Ialomita |  |  |  | 47 |
| 30 | Giurgeni - Spiru Haret sector 4 | Rau Calmatui | XIV-1.46 | MD | Ialomita, Braila | Giurgeni, : Bertestii de Jos, Bertestii de Sus, Gura Calmatui | 5720 |  | 3.64 |  | 1960 | 2%, 0.5% | 17000 | UAT Giurgeni UAT Bertestii de Jos: Bertestii de Jos, Bertestii de Sus, Gura Calmatui | Patrimoniul public al statului în administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/SGA Ialomita |  |  |  | 60 |
| 31 | Giurgeni - Spiru Haret sector 5 | Rau Calmatui | XIV-1.46 | MD | Braila | Bertestii de Jos | 600 |  | 2.08 |  | 1960 | 2%, 0.5% | 17000 | UAT Bertestii de Jos | Patrimoniul public al statului în administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/SGA Ialomita |  |  |  | 51 |
| 32 | Giurgeni - Spiru Haret sector 6 | Rau Calmatui | XIV-1.46 | MD | Braila | Bertestii de Jos | 1100 |  | 1.35 |  | 1960 | 2%, 0.5% | 17000 | UAT Bertestii de Jos | Patrimoniul public al statului în administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/SGA Ialomita |  |  |  | 51 |
| 33 | Dig de remuu Siret - Braila Dunare Siret | Siret | XII.1. | MD | Braila | Vadeni | 4090 |  | 4 |  | 1965 | 1 | 4050 | Vadeni | Patrimoniul public al statului aflate in administrarea A.N.A.R./ A.B.A. Buzau SGA Braila |  |  |  | 60 |
| 34 | Dig Corbu Vechi, BH Siret | Siret | XII.1. | MD | Braila | Maxineni | 3560 |  | 4 |  | 1975 | 1 | 3650 | Corbu Vechi | Patrimoniul public al statului aflate in administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/ SGA Braila |  |  |  | 84 |
| 35 | Dig Namoloasa Maxineni, BH Siret | Siret | XII.1. | MD | Galati | Namoloasa | 35480 |  | 4 |  | 1961 | 1 | 3650 | Namoloasa, | Patrimoniul public al statului aflate in administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/ SGA Braila | 2015 | 5 brese | 0/1 | 62 |
| 36 | Dig Namoloasa Maxineni, BH Siret | Siret | XII.1. | MD | Braila | Maxineni, Salcia Tudor |  |  | 4 |  | 1961 | 1 | 3650 | Maxineni.Corbu- Vechi, Corbu-Nou, Salcia Tudor, Olaneasca, Ariciu, | Patrimoniul public al statului aflate in administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/ SGA Braila |  |  |  | 70 |
| 37 | Dig Maxineni-Racovita.bh Buzau | Buzau | XII.1.82. | MS | Braila | Maxineni,Scortaru Nou | 16710 |  | 4 |  | 1975 | 1 | 2375 | Teren agricol UAT Maxineni,teren agricol UAT Scortaru Nou, loc. Pitulati | Patrimoniul public al statului aflate in administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/ SGA Braila |  |  |  | 66 |
| 38 | Dig Latinu-Vadeni. bh Siret | Siret | XII.1. | MD | Braila | UAT Vadeni; UAT Silistea, UAT Maxineni | 25610 |  | 4 |  | 1952 | 2 | 3425 | Vadeni; Muchea; Silistea; Cotu Lung; Cotu Mihalea; Voinesti,Latinu | Patrimoniul public al statului aflate in administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/ SGA Braila |  |  |  | 68 |
| 39 | Dig Latinu-Vadeni.bh Buzau | Buzau | XII.1.82. | MD | Braila | UAT Maxineni,UAT Scortaru Nou |  |  | 4 |  | 1952 | 5 | 1425 | Latinu, Voinesti Gurguieti, Sihleanu, Scortaru Nou | Patrimoniul public al statului aflate in administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/ SGA Braila |  |  |  | 56 |
| 40 | Dig Latinu-Desirati.bh Buzau | Buzau | XII.1.82. | MD | Braila | UAT Maxineni;UAT Scortaru Nou | 14210 |  | 3 |  | 1952 | 5 | 1425 | Latinu, Gurguieti, Sihleanu, Scortaru Nou | Patrimoniul public al statului aflate in administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/ SGA Braila |  |  |  | 68 |
| 41 | Dig Nisipuri-Mosesti.bh Buzau | Buzau | XII.1.82. | MS | Braila | UAT Jirlau | 7540 |  | 1.5 |  | 1959 |  |  | Jirlau | Patrimoniul public al statului aflate in administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/ SGA Braila |  |  |  | 56 |
| 42 | Dig Nisipuri-Visani.bh Buzau | Buzau | XII.1.82. | MS | Braila | UAT Visani | 5680 |  | 1.5 |  | 1959 |  |  | Visani. Teren agricol | Patrimoniul public al statului aflate in administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/ SGA Braila |  |  |  | 64 |
| 43 | Dig Nisipuri-Cotu Ciorii.bh Buzau | Buzau | XII.1.82. | MD | Braila | UAT Surdila Greci;UAT Faurei | 8070 |  | 1.5 |  | 1959 |  |  | Surdila Greci, Faurei | Patrimoniul public al statului aflate in administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/ SGA Braila |  |  |  | 68 |
| 44 | Dig Nisipuri-Dedulesti.bh Buzau | Buzau | XII.1.82. | MD | Braila | UAT Surdila Greci;UAT Faurei | 12800 |  | 1.8 |  | 1959 |  |  | Teren arabil | Patrimoniul public al statului aflate in administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/ SGA Braila |  |  |  | 56 |
| 45 | Dig de aparare Gradistea de Jos Crestata rau Buzau | Buzau | XII.1.82. | MS | Braila | UAT Gradistea | 4640 |  | 2.5 |  | 2006 |  |  | Gradistea. Teren agricol | Patrimoniul public al statului aflate in administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/ SGA Braila |  |  |  | 56 |
| 46 | Dig aparare Maraloiu Gradistea rau Buzau | Buzau | XII.1.82. | MD | Braila | UAT Gradistea | 10700 |  | 1.6 |  | 1976 |  |  | Teren agricol | Patrimoniul public al statului aflate in administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/ SGA Braila |  |  |  | 84 |
| 47 | Dig aparare municipiul Buzau | Buzau | XII.1.82. | MD | Buzau | Buzau | 7827 |  | 5.85 |  | 1979 |  |  | Buzau | Patrimoniul public al statului aflate in administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau Ialomita/SGA Buzau | 2014 | surparea taluzului exterior pe lungimea 550 m. Reabilitat prin lucrari provizorii in regim de urgenta in 2017 pe lungime 250 m | 0/1 0/0 | 68 |
| 48 | Dig Balaneasa | Balaneasa | XII.1.82.24. | MS | Buzau | Parscov | 2133 |  | 3.4 |  | 1979 |  |  | Parscov | Patrimoniul public al statului aflate in administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau Ialomita/SGA Buzau | 2014 | Surparea taluzului exterior pe lungimea 300 m. Reabilitat prin plan tehnic in 2015 SGA Buzau lucrari provizorii pe lungime 140 m / reabilitat integral prin lucrari de investitii in 2017-2018 pe 253 m | 0/1 0/0 | 50 |
| 49 | Dig Balaneasa | Balaneasa | XII.1.82.24. | MD | Buzau | Parscov | 1948 |  | 3.4 |  | 1979 |  |  | Parscov | Patrimoniul public al statului aflate in administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau Ialomita/SGA Buzau | 2016 | surparea taluzului exterior pe lungimea 100 m; distrugere grindă de sprijin, degradare pereu și erodare terasamente corp dig pe 100 m; degradare pereu de beton, erodare corp dig pe 70 m. Reabilitat integral prin lucrari de investitii in 2017-2018 pe 780 m | 0/1 2/0 | 50 |
| 50 | Dig de aparare Întorsura Buzăului | Buzau | XII.1.82. | MS | Covasna | Intorsura Buzaului | 2777 |  | 0,8-2,0 |  | 2003 |  |  | Intorsura Buzaului | Patrimoniul public al statului aflate in administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau Ialomita/SGA Buzau | Incidente: 2011; 2018 | reparatii curente prin plan tehnic cu saci geotextil in 2016, 2017, 2018 si 2020 pe lungime 700 m | 0/12/0 | 62 |
| 51 | Dig de aparare Întorsura Buzăului | Buzau | XII.1.82. | MD | Covasna | Intorsura Buzaului | 2206 |  | 0,8-2,0 |  | 2003 |  |  | Intorsura Buzaului | Patrimoniul public al statului aflate in administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau Ialomita/SGA Buzau | Incidente: 2011; 2018 | reparatii curente prin plan tehnic cu saci geotextil in 2016, 2017, 2018 si 2020 pe lungime 700 m | 0/1 1/0 | 60 |
| 52 | Îndiguire i regularizare rau Calmatui, Costesti-Smeeni, jud. Buzau | Calmatui | XIV.1.46. | MD | Buzau | UAT Costesti, UAT Gheraseni, UAT Smeeni | 38000 |  | 1 |  | 1988 |  |  | Gheraseni Suditi, Smeeni, Moisica | Patrimoniul public al statului aflate in administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau Ialomita/SGA Buzau |  |  |  | 64 |
| 53 | Indiguire si regularizare rau Calmatui, Smeeni - Caragele, jud. Buzau | Calmatui | XIV.1.46. | MD | Buzau | UAT Smeeni , UAT Luciu |  |  | 1 |  | 1988 |  |  | Moisica, Albesti, Udati-Manzu, Udati-Lucieni, Caragele | Patrimoniul public al statului aflate in administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau Ialomita/SGA Buzau |  |  |  | 66 |
| 54 | Indiguire si regularizare rau Calmatui, Caragele - Scarlatesti, jud. Buzau | Calmatui | XIV.1.46. | MD | Buzau | UAT Luciu, UAT Largu, UAT Rusetu |  |  | 1 |  | 1988 |  |  | Caragele, Luciu, Largu, Scarlatesti | Patrimoniul public al statului aflate in administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau Ialomita/SGA Buzau |  |  |  | 66 |
| 55 | Indiguire si regularizare rau Calmatui, Scarlatesti- Rusetu, jud. Buzau | Calmatui | XIV.1.46. | MD | Buzau | UAT Rusetu |  |  | 1 |  | 1988 |  |  | Scarlatesti, Rusetu | Patrimoniul public al statului aflate in administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau Ialomita/SGA Buzau |  |  |  | 66 |
| 56 | Dig Jugureanu-Insuratei | Calmatui | XIV.1.46. | MD | Braila | UAT Ulmu;UAT Zavoaia | 48900 |  | 1 |  | 1983 |  |  | Ulmu, Zavoaia | Patrimoniul public al statului aflate in administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/ SGA Braila |  |  |  | 54 |
| 57 | Dig Jugureanu-Insuratei | Calmatui | XIV.1.46. | MD | Braila | UAT Zavoaia;UAT Insuratei |  |  | 1 |  | 1983 |  |  | Zavoaia, Insuratei | Patrimoniul public al statului aflate in administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/ SGA Braila |  |  |  | 58 |
| 58 | Dig Insuratei-Spiru Haret | Calmatui | XIV.1.46. | MD | Braila | UAT Bertestii de Jos |  |  | 1 |  | 1983 |  |  | Spiru Haret | Patrimoniul public al statului aflate in administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/ SGA Braila |  |  |  | 48 |
| 59 | Dig local Bertestii de Jos | Calmatui | XIV.1.46. | MD | Braila | UAT Bertesti de Jos |  |  | 1 |  | 1983 |  |  | Bertestii de Jos | Patrimoniul public al statului aflate in administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/ SGA Braila |  |  |  | 58 |
| 60 | Indiguire si regularizare rau Calmatui, Smeeni - Caragele, jud. Buzau | Calmatui | XIV.1.46. | MS | Buzau | UAT Smeeni , UAT Luciu | 43900 |  | 1 |  | 1988 |  |  | Smeeni, Moisica, Albesti, Udati-Manzu, Udati-Lucieni, Caragele | Patrimoniul public al statului aflate in administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau Ialomita/SGA Buzau |  |  |  | 62 |
| 61 | Indiguire si regularizare rau Calmatui, Caragele - Scarlatesti, jud. Buzau | Calmatui | XIV.1.46. | MS | Buzau | UAT Luciu, UAT Largu, UAT Rusetu |  |  | 1 |  | 1988 |  |  | Caragele, Luciu, Largu, Scarlatesti | Patrimoniul public al statului aflate in administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau Ialomita/SGA Buzau |  |  |  | 62 |
| 62 | Indiguire si regularizare rau Calmatui, Scarlatesti- Rusetu, jud. Buzau | Calmatui | XIV.1.46. | MS | Buzau | UAT Rusetu |  |  | 1 |  | 1988 |  |  | Scarlatesti, Rusetu | Patrimoniul public al statului aflate in administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau Ialomita/SGA Buzau |  |  |  | 62 |
| 63 | Dig Jugureanu-Insuratei | Calmatui | XIV.1.46. | MS | Braila | UAT Ulmu;UAT Zavoaia | 39800 |  | 1 |  | 1983 |  |  | Ulmu , Zavoaia | Patrimoniul public al statului aflate in administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/ SGA Braila |  |  |  | 54 |
| 64 | Dig Jugureanu-Insuratei | Calmatui | XIV.1.46. | MS | Braila | UAT Zavoaia;UAT Insuratei |  |  | 1 |  | 1983 |  |  | Zavoaia, Insuratei | Patrimoniul public al statului aflate in administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/ SGA Braila |  |  |  | 54 |
| 65 | Dig Insuratei-Spiru Haret | Calmatui | XIV.1.46. | MS | Braila | UAT Bertestii de Jos |  |  | 1 |  | 1983 |  |  | Bertestii de Jos | Patrimoniul public al statului aflate in administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/ SGA Braila |  |  |  | 54 |
| 66 | Dig Prahova-aparare mal stang Prahova-Aricesti Rahtivani | Prahova | XI-1.20.0.0.0.0. | MS | Prahova | Aricestii-Rahtivani | 3712 |  | 2.8 |  | 1978 |  |  | UAT com. Aricestii Rahtivani, Satele Nedelea, Aricestii Rahtivani, Stoienesti | Patrimoniul public al statului aflate in administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/SGA Prahova |  |  |  | 57 |
| 67 | Indiguire Complex Gherghita | Prahova | XI-1.20.0.0.0.0. | MD | Prahova | Gherghita | 2170 |  | 2 |  | 1977 |  |  | UAT -Com. Gherghita | Patrimoniul public al statului aflate in administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/SGA Prahova |  |  |  | 46 |
| 68 | Indiguire r. Teleajen, Rifov, Moara Domneasca | Teleajen | XI-1.20.13.0.0.0. | MD | Prahova | Rifov | 2330 |  | 2 |  | 1978 |  |  | UAT com.Rifov-Satele:Moara Domneasca, Antofiloaia | Patrimoniul public al statului aflate in administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/SGA Prahova | 2005 | 2005 - inundatii Deversare , cu distrugerea digului de pe malul drept pe lungime de 220 ml Eroziuni de mal HG 986/2006 Completare dig pe o L=400m, refacere dig pamant pe o lung de 220m pentru evitarea inundatiilor si a fenomenului de remuu pe afl paraul Recea | 1 | 62 |
| 69 | Dig Raiosu | Raiosul (Draguna ) | XI-1.22.4.3.0.0. | MD | Prahova | Boldesti Gradistea | 3940 |  | 1.5 |  | 1993 |  |  | UAT Boldesti Gradistea, sat Boldesti Gradistea | Patrimoniul public al statului aflate in administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/SGA Prahova |  |  |  | 54 |
| 70 | Dig Raiosu | Raiosul (Draguna ) | XI-1.22.4.3.0.0. | MS | Prahova | Boldesti Gradistea | 1930 |  | 1.5 |  | 1993 |  |  | Boldesti Gradistea | Patrimoniul public al statului aflate in administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/SGA Prahova |  |  |  | 54 |
| 71 | Îndiguire râu Prahova Draganesti Tufani | Prahova | XI-1.20.0.0.0.0. | MS | Prahova | Draganesti | 860 |  | 1.2 |  | 1978 |  |  | UAT Com. DraganestiI, Satele: Tufani, Hatcarau | Patrimoniul public al statului aflate in administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/SGA Prahova | 2009 | Tasare din cauze umane. Prelungire si suprainaltare pentru prevenire inundatii, executat cu forte proprii | 0 | 62 |
| 72 | Îndiguire r. Telejen, Dumbravca-Zanoaga | Teleajen | XI-1.20.13.0.0.0. | MS | Prahova | Dumbrava | 2080 |  | 1.6 |  | 1978 |  |  | Com. Dumbrava, Satele: Zanoaga, Dumbrava | Patrimoniul public al statului aflate in administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/SGA Prahova | 2014 | Tasare din cauze umane. in 2016-Suprainaltare pe 0.3 km | 1 | 72 |
| 73 | Îndiguire râu Cricov Dulce- Sirna | Cricov Dulce | XI-1.16.0.0.0.0. | MS | Prahova | Sirna | 4320 |  | 2.2 |  | 2001 |  |  | UAT com Sirna, satele: Habud, Bratesti | Patrimoniul public al statului aflate în administrarea A.N.A.R./A.B.A. Buzau-Ialomita/SGA Prahova | 2001 2006 | 2001 - Inundatii Regularizare si recalibrare albie pe 2,0 km; realizare dig mal stâng 2,4 km. Avarie in 2006 - dig afectat; Reabilitare- suprainaltare pe o lungime de 1.6 km+inchidere albie parasita L=30 ml | 1 | 56 |
| 74 | Dig mal stâng Sotanga | Vulcana | XI-1.9. | MS | Dâmbovița | Sotanga | 509 |  | 1.2 |  | 2012 | 0.05 | 130 | Șotânga | Patrimoniul public al statului aflate in administrarea A.N.A.R./ A.B.A. Buzau-Ialomita/SGA Dambovita |  |  |  | 36 |
| 75 | Îndiguire mal stâng Cornesti-Ibrianu | Ialomița | XI.1. | MS | Dâmbovița | Ibrianu | 739 |  | 1.3 |  | 2005 | 0.05 | 581 | Ibrianu | Patrimoniul public al statului aflate in administrarea A.N.A.R./ A.B.A. Buzau-Ialomita/SGA Dambovita |  |  |  | 22 |
| Nota: *date conform ultimelor măsurători realizate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Număr de incidente/accidente inregistrate de la PIF pana in anul 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anexa 6b. Localizarea digurilor de apărare în spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomița

Anexa 7. Centralizarea informațiilor privind derivațiile de ape mari din spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomița

| Nr. crt. | Denumire lucrare | Județ | Comuna / localitate | Curs de apă derivat | Cod cadastral | Curs de apă în care se derivă | Cod cadastral | Lungime derivație (m) | Debit instalat/proiectat (m3/s) | Debit real derivat (m3/s) | Deținător |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Derivaƫie canal Valea Plopi - Cotorca I | IL | Urziceni | Valea Plopi | râu necadastrat | Cotorca | XI-1.23 | 1700 | 62 | 47.7 | A.B.A. Buzău-Ialomiƫa |
| 2 | Derivaƫie canal Cotorca I – Sărata-Urziceni | IL | Urziceni | Cotorca | XI-1.23 | Sărata | XI-1.22 | 1200 | 130 | 130 | A.B.A. Buzău-Ialomiƫa |
| 3 | Derivaƫie Ialomiƫa -V. Mostiştea – Dridu-Hagieşti | IL | Dridu | Ialomiƫa | XI-1 | Mostiştea | XIV-1.35 | 19200 | 50 | 1 | A.B.A. Buzău-Ialomiƫa |
| 4 | Canal legatura Dunăre Iezer Mostiştea Dorobanƫu | CL | Dorobantu | Mostiştea | XIV-1.35 | Dunărea | XIV-1 | 9700 | 150 | 150 | A.B.A. Buzău-Ialomiƫa |
| 5 | Derivaƫie (conexiunea) Pascov- Ialomiƫa -Bucșani | DB | Bucșani | Pascov | XI-1.14 | Ialomiƫa | XI-1.0 | 2100 | 40 | 50 | A.B.A. Buzău-Ialomiƫa |
| 6 | Derivația Ialomița-Ilfov | DB | Targoviste | Ialomița | XI.1.0 | Ilfov | X.1.25.16.0 | 6700 | 5 | 2,3 | AN "Apele Române" |
| 7 | Derivaƫie Iazul Morilor- Teleajen | PH | Ploiesti | Teleajen | XI-1.20.13 | Teleajen | XI-1.20.13 | 35000 | 1.5 | 1.5 | A.N.I.F. -Filiala Imbunatatiri Funciare Prahova |
| 8 | Derivaƫie Iazul Morilor-Prahova | PH | Nedelea | Prahova | XI-1.20 | Cricovul Dulce | XI-1.16 | 26000 | 2.5 | 2.5 | A.N.I.F. -Filiala Imbunatatiri Funciare Prahova |
| 9 | Derivatia Leaotul | PH |  | Prahova | XI-1.20 | Teleajen | XI-1.20.13 | 51000 | 4 | 4 | A.N.I.F. -Filiala Imbunatatiri Funciare Prahova |
| 10 | Canal evacuare baraj Saratuica | IL | Balaciu | Saratuica | XI-1.23a | Ialomita | XI-1 | 2800 | 12.3 | 12.3 | A.B.A. Buzău-Ialomiƫa |
| 11 | Canal evacuare aval baraj Ghe. Doja | IL | Gheorghe Doja | Fundata | XI-1-1.24 | Ialomita | XI-1 | 7700 | 4.8 | 4.8 | A.B.A. Buzău-Ialomiƫa |
| 12 | Canal evacuare aval baraj acumulare Strachina | IL | Tandarei | Valea Lata Sarata | XI-1.25 | Ialomita | XI-1 | 2500 | 5.6 | 5.6 | A.B.A. Buzău-Ialomiƫa |

Anexa 8. Localizarea evenimentelor istorice semnificative (pluvial și fluvial) și a inundațiilor semnificative potențiale viitoare identificate în bazinul hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomița, Ciclul II

Anexa 9. Localizarea zonelor cu risc potențial semnificativ la inundații identificate în bazinul hidrografic administrat de A.B.A. Buzău-Ialomița, Ciclul II

Anexa 10. Catalog de măsuri potențiale asociat P.M.R.I. Ciclul II

| Tip de măsură | Cod tip măsură C.E. | Cod tip măsură RO | Măsuri Potentiale | Sursa, Mecanismul si Caracteristicile inundatiei (care sunt adresate de masura) | Autoritate responsabila | Nivel de aplicare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prevenire |  |  |  |  |  |  |
| Evitarea – prin politicile / reglementările de planificare teritoriala Coordonarea strategiilor de planificare teritorială (planurilor de amenajare a teritoriului la nivel național, județean și zonal și a planurilor de urbanism - P.U.G., P.U.Z., P.U.D.) cu normele / orientarile de utilizare a terenurilor în zonele inundabile | M21 | M21-RO1 | Introducerea hărţilor de hazard și de risc la inundaţii în Planurile de Urbanism și de Dezvoltare Locală si actualizarea Regulamentelor Generale și Locale de Urbanism aferente Planurilor Urbanistice Generale pentru unităţile administrativ teritoriale, prin cuprinderea de prevederi pe termen mediu și lung cu privire la zonele de risc la inundaţii identificate prin hărţile de risc la inundaţii și adoptarea măsurilor cuprinse în P.M.R.I. | Toate | M.M.A.P., M.D.L.P.A., A.N.A.R., M.T.I.C., M.A.I. (I.G.S.U.), Autorități locale, C.J., I.S.C. | Național |
|  | M21 | M21-RO2 | Planificare teritorială și planificare urbană, limitări ale utilizării terenurilor în zonele cu adancimi si viteze mari, criterii pentru identificarea zonelor cu potențial de dezvoltare | Toate | M.M.A.P., M.D.L.P.A, A.N.A.R., M.T.I.C., M.A.I. (I.G.S.U.), Autorităţi locale, C.J., I.S.C. | Naţional |
| Evitarea – prin reglementările de constructie in zona inundabila | M21 | M21-RO3 | Criterii și reglementări de construcție în zona inundabilă (de ex. reactualizarea nivelurilor de proiectare a constructiilor din zona inundabila) | Toate | M.M.A.P., M.D.L.P.A., M.T.I.C | Naţional |
| Îndepartare sau relocarea, Măsuri pentru îndepărtarea receptorilor din zonele inundabile sau relocarea receptorilor în zone cu o probabilitate mai mică de inundații și / sau cu un risc mai mic | M22 | M22-RO4 | Analiza posibilităţilor tehnice si economice de relocare a construcţiilor aflate in zone inundabile cu adancimi ale apei mai mari de 1 - 1.5 m in zone cu adancimi mai reduse ale apei (corespunzatoare evenimentului cu probabilitatea de 1%), cu identificarea soluţiilor juridice și a surselor de finanţare | Toate | M.D.L.P.A., M.M.A.P., M.T.I.C., M.A.I. (I.G.S.U.), A.N.A.R., Autorităƫi locale, C.J., I.S.C. | Naţional/ Bazin |
| Diminuare, Masuri de adaptare a receptorilor pentru reducerea consecințele adverse provocate de inundatii asupra clădirilor, rețelelor publice de utilitati, etc. | M23 | M23-RO5 | Creşterea rezilienţei construcţiilor și a lucrărilor de infrastructură aflate în zone inundabile, cu identificarea soluţiilor juridice și a surselor de finanţare Exemple de masuri de adaptare a constructiilor existente in zonele inundabile Masuri de preventie in interiorul proprietatii - Evitarea inundării (avoidance technology) - Supraînălțarea construcției; - Inundare controlată / acceptată (wet floodproofing) - materialele de construcţii trebuie să fie rezistente la apă și toate utilităţile trebuie să se afle deasupra cotei de proiectare la inundaţii (măsura nu se aplică în cazul viiturilor caracterizate de adâncimi mari și viteze mari ale apei) - Impermeabilizarea construcției (dry floodproofing) -blocarea intrării apei în subsol și etanşarea clădirii (cu folii impermeabile sau alte materiale prin care să se evite intrarea apei în locuinţă) şi este aplicabilă în zonele caracterizate de adâncime mică şi viteză redusă a apei, în caz de inundare Masuri de preventie in exteriorul proprietatii - Bariere de protecție (Berms/Local Levees and Floodwalls) - structuri inelare de înălţime redusă ce pot fi plasate în jurul unei singure construcţii sau a unui grup redus de construcţii (trebuie să includă și sisteme de drenaj și evacuare a apei din incinta protejată Bariere de protecție temporare - construirea de parapeți mobili; Bariere de protecție permanente -construirea de parapeți ficși, diguri locale/ziduri de protecție împotriva inundațiilor | Toate | I.S.C., Autorităƫi locale, C.J. | Naţional / Localitate |
|  | M23 | M23-RO6 | Publicarea unor manuale / elaborare reglementari privind masuri de adaptare a constructiilor existente in zonele inundabile / Ghiduri de imbunatatire a rezilientei populatiei la inundatii | Toate | M.D.L.P.A., I.S.C., Autorități locale, C.J. | Naţional / Localitate |
| Alte masuri de imbunatatire a preventiei riscului la Inundatii - îmbunătățirea cadrului legislativ si institutional precum si a cunoștințelor cu privire la managementul riscului la inundații | M24 | M24-RO7 | Elaborarea de studii pentru îmbunătățirea cunoștințelor cu privire la managementul riscului la inundații: Analize statistice îmbunătățite, impactul schimbărilor climatice, dezvoltarea seturilor de date hidrologice suport pentru modelarea hidrologică și hidraulică, modelarea hidraulica a inundațiilor, evaluarea vulnerabilității la inundații, cartografierea riscului la inundații, etc; Studii si analize ale viabilitatii masurilor structurale din perspectiva impactului asupra mediului, activitatilor economice si sociale; finalizarea unei analize de conformitate cu DCA | Toate | M.M.A.P., M.D.L.P.A., M.A.I. (I.G.S.U.), A.N.A.R., M.A.D.R., M.T.I.C., Operatori regionali din sectorul serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, C.J. | Naţional |
|  | M24 | M24-RO8 | Imbunatatire politici/strategii/ cadru legislativ in managementul inundatiilor | Toate | M.M.A.P., M.A.I., M.F.E., M.D.L.P.A., M.T.I.C., M.F. | Naţional |
| Alte masuri de imbunatatire a preventiei riscului la Inundatii - Program de întreținere și conservare a cursurilor de apă | M24 | M24-RO9 | Intreţinerea albiilor cursurilor de apă | A11 – Fluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., A.N.A.R., M.E., Hidroelectrica S.A., alţi deƫinători | Naţional / Bazin |
| Protecție |  |  |  |  |  |  |
| Managementul natural al inundatiilor prin Impadurirea zonelor superioare ale bazinelor hidrografice torentiale | M31 | M31-RO10 | Menținerea sau creșterea proporției de suprafață împădurită în bazinele superioare ale cursurilor de apă (nu numai APSFR); | A11 – Fluvială A12 – Pluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., Gărzile forestiere, R.N.P. - Romsilva, Ocoale Silvice de Regim, Autorități locale | Bazin / A.P.S.F.R. |
| Managementul natural al inundatiilor prin Impadurirea la scara larga a bazinelor hidrografice | M31 | M31-RO11 | Menținerea sau creșterea suprafeței de păduri destinate protecției hidrologice, la scara intregului bazin hidrografic (subgrupa funcțională 1.1 și categoria funcțională 1.3.d) și destinate protecției terenurilor și solurilor (categoriile funcționale 1.2.a, 1.2.d, 1.2.e, 1.2.h, 1.2.l), vezi Nota. | A11 – Fluvială A12 – Pluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., Gărzile forestiere, R.N.P. - Romsilva, Ocoale Silvice de Regim, Autorități locale | Național / Bazin / A.P.S.F.R. |
| Managementul natural al inundatiilor prin Managementul padurilor | M31 | M31-RO12 | Managementul padurilor in lunca inundabila si in zona ripariana, inclusiv perdele protectie diguri | A11 – Fluvială A12 – Pluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., Gărzile forestiere, R.N.P. - Romsilva, Ocoale Silvice de Regim, Autorități locale | Bazin / A.P.S.F.R. |
| Managementul natural al inundatiilor - Managementul scurgerii prin crearea unor bariere ale scurgerii de suprafata (care urmăresc să deconecteze căile de scurgere și să stocheze temporar apa) | M31 | M31-RO13 | Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere antierozionale (sisteme agrosilvice) | A11 – Fluvială A12 – Pluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.A.D.R., M.D.L.P.A., M.M.A.P., A.N.I.F., Gărzile forestiere, R.N.P. - Romsilva Autorități locale, C.J. | Bazin / A.P.S.F.R. |
|  | M31 | M31-RO14 | Reducerea locala a scurgerii pe versant prin lucrări terasiere sau utilizarea unor „bariere” ale scurgerii de suprafață (dâmburi / valuri de pământ/construcții din lemn de mici dimensiuni sau din piatra, garduri vii / gărdulețe) | A11 – Fluvială A12 – Pluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., Gărzile forestiere, R.N.P. - Romsilva, Ocoale Silvice de Regim, Autorități locale | Bazin / A.P.S.F.R. |
| Managementul natural al inundatiilor - Managementul Scurgerii prin Îmbunătățirea structurala a solului | M31 | M31-RO15 | Ameliorarea terenurilor afectate de eroziune de suprafață si / sau în adâncime (prin împădurire) – necesita terasare, bariere erozionale, etc. | A11 – Fluvială A12 – Pluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.A.D.R., M.D.L.P.A., M.M.A.P., A.N.I.F., Autorități locale, C.J. | Național / Bazin / A.P.S.F.R. |
|  | M31 | M31-RO16 | Promovarea bunelor practici in agricultura pe versanti ( de ex. practici de cultivare pentru conservarea solului) | A11 – Fluvială A12 – Pluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.A.D.R. | Național / Bazin / A.P.S.F.R. |
| Managementul natural al inundatiilor – Managementul albiei raului si a luncii inundabile prin lucrari de restaurare | M31 | M31-RO17 | Remeandrarea cursului de apă, Restaurarea cursurilor de apa si a luncii zinundabile (incl. reîmpădurirea malurilor cursului de apă pentru reducerea fenomenul erozional) | A11 – Fluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., A.N.A.R., M.A.D.R., Autorităƫi locale, C.J. | A.P.S.F.R. |
| Managementul natural al inundatiilor – Managementul albiei raului si a luncii inundabile prin cresterea retentiei naturale a apei | M31 | M31-RO18 | Lucrări de barare (constructii din lemn, praguri din busteni, structuri din materiale vegetale) | A11 – Fluvială A12 – Pluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., Gărzile forestiere, R.N.P. - Romsilva, Ocoale Silvice de Regim, Autorități locale | Bazin / A.P.S.F.R. |
|  | M31 | M31-RO19 | Zone de retentie naturala a apei (realizate prin amplasarea pragurilor din materiale locale sau prin deversarea unui mal cu o cota mai joasa, cu scopul acumularii temporare a apei in lunca inundabila) | A11 – Fluvială A12 – Pluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., A.N.A.R., Autorităţi locale, C.J. | Bazin / A.P.S.F.R. |
| Managementul natural al inundatiilor – Managementul zonei costiere | M31 | M31-RO20 | Înnisiparea artificială a plajelor | A11 – Fluvială A14 – Apă de mare A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide A25 – Altele (vânt/Depășirea lucrărilor sub acțiunea valurilor) | M.M.A.P., A.N.A.R., Autorităţi locale, C.J. | A.P.S.F.R. |
| Masuri structurale pentru regularizarea debitelor, prin construirea / modificarea / eliminarea infrastructurii de retentie/acumulare a apei cu functie exclusiva de protectie la inundatii | M32 | M32-RO21 | Realizarea de noi acumulări permanente sau nepermanente (frontale) | A11 – Fluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A23 – Distrugerea infrastructurii de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., A.N.A.R., Hidroelectrica S.A., M.E., Autorităţi locale, C.J. | Național / A.P.S.F.R. |
|  | M32 | M32-RO22 | Realizarea de noi acumulări laterale (poldere) | A11 – Fluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A23 – Distrugerea infrastructurii de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., A.N.A.R., Autorităţi locale, C.J. | A.P.S.F.R. |
|  | M32 | M32-RO23 | Supraînălțarea barajelor în vederea creșterii capacității de retenție / atenuare | A11 – Fluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A23 – Distrugerea infrastructurii de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., A.N.A.R., Hidroelectrica S.A., M.EnA., alți deținători | A.P.S.F.R. |
|  | M32 | M32-RO24 | Cresterea capacitatii descarcatorilor de ape mari în vederea creșterii capacității de evacuare | A11 – Fluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A23 – Distrugerea infrastructurii de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., A.N.A.R., Hidroelectrica S.A., M.E., alţi deţinători | Bazin / A.P.S.F.R. |
|  | M32 | M32-RO25 | Mărirea capacităţii de tranzitare a albiei prin redimensionarea podurilor | A11 – Fluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A23 – Distrugerea infrastructurii de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.T.I.C., C.N.A.I.R., Autoritati locale, C.J. | Național / A.P.S.F.R. |
|  | M32 | M32-RO26 | Actualizarea/ modificarea / optimizarea regulamentelor de exploatare a lacurilor de acumulare în vederea creșterii capacităţii de atenuare, exploatarea coordonata a acumularilor in cascada | A11 – Fluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A23 – Distrugerea infrastructurii de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., A.N.A.R., Hidroelectrica S.A., M.E., alţi deţinători | Național / Bazin / A.P.S.F.R. |
|  | M32 | M32-RO27 | Realizarea de derivații de ape mari | A11 – Fluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A23 – Distrugerea infrastructurii de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., A.N.A.R., M.A.D.R., Autorităƫi locale, C.J. | A.P.S.F.R. |
|  | M32 | M32-RO28 | Analiza eliminării unor structuri de retentie (demolare baraje) - a se studia de la caz la caz | A11 – Fluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A23 – Distrugerea infrastructurii de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., A.N.A.R., M.E., Hidroelectrica S.A., Autorităţi locale, C.J. | A.P.S.F.R. |
| Masuri structurale care implica interventii fizice in albia raului -Construirea, modificarea sau indepartarea lucrarilor longitudinale in albia minora a raului) | M33 | M33-RO29 | Lucrari de regularizare locala a albiei (incl. masuri de stabilizare a albiei) | A11 – Fluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A23 – Distrugerea infrastructurii de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., A.N.A.R., Autorităƫi locale, CJ | A.P.S.F.R. |
| Lucrari de corectare a torentilor | M33 | M33-RO30 | Inventarierea lucrărilor hidrotehnice de amenajare a albiilor torențiale și evaluarea stării / functionalitatii acestora | A11 – Fluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A23 – Distrugerea infrastructurii de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., M.A.D.R., R.N.P. - Romsilva, Ocoale Silvice de Regim, A.N.I.F., Autorități locale | Bazin / A.P.S.F.R. |
|  | M33 | M33-RO31 | Reabilitarea sistemelor hidrotehnice utilizate în amenajarea albiilor torențiale | A11 – Fluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A23 – Distrugerea infrastructurii de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., M.A.D.R., R.N.P. - Romsilva, Ocoale Silvice de Regim, A.N.I.F., Autorități locale | Bazin / A.P.S.F.R. |
|  | M33 | M33-RO32 | Consolidarea albiilor torențiale cu lucrări hidrotehnice de mici dimensiuni (până în 5m elevație) | A11 – Fluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A23 – Distrugerea infrastructurii de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., M.A.D.R., R.N.P. - Romsilva, Ocoale Silvice de Regim, A.N.I.F., Autorități locale | Național / Bazin / A.P.S.F.R. |
| Măsuri structurale longitudinale care implică intervenții fizice in lunca inundabila - Construirea, modificarea sau indepartarea lucrarilor de indiguire | M33 | M33-RO33 | Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare | A11 – Fluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A23 – Distrugerea infrastructurii de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., A.N.A.R., A.N.I.F. Autorităƫi locale, C.J. | A.P.S.F.R. |
|  | M33 | M33-RO34 | Supraînălțarea lucrărilor de îndiguire existente | A11 – Fluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A23 – Distrugerea infrastructurii de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., A.N.A.R., M.E., Hidroelectrica S.A., alţi deƫinători | A.P.S.F.R. |
|  | M33 | M33-RO35 | Reabilitare diguri in vederea exploatarii in conditii de siguranta | A11 – Fluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A23 – Distrugerea infrastructurii de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., A.N.A.R., M.E., Hidroelectrica S.A., alţi deƫinători | A.P.S.F.R. |
|  | M33 | M33-RO36 | Analiza posibilității de relocare a unor diguri sau îndepărtarea parțială / totala a acestora (a se studia de la caz la caz) | A11 – Fluvială A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A23 – Distrugerea infrastructurii de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., A.N.A.R., M.T.I.C., M.A.D.R.,a M.D.L.P.A., alți deținători | A.P.S.F.R. |
| Măsuri care implică intervenții fizice pentru reducerea impactului inundațiilor pluviale (tipice mediului urban, dar nu numai), cum ar fi imbunatatirea capacittatii sistemelor de drenaj artificiale | M34 | M34-RO37 | Îmbunătățirea / Reabilitarea sistemelor de canalizare, sistemelor de desecare si drenaj, statii pompare (incl. imbunătățirea drenajului infrastructurilor liniare: drumuri, căi ferate, dupa caz) | A11 – Fluvială A12 – Pluvială A15 – Barare artificială – Infrastructură de apărare A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A23 – Distrugerea infrastructurii de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide A36 – Viituri solide | M.M.A.P., A.N.A.R., M.A.D.R., A.N.I.F., M.T.I.C. Autorităţi locale, C.J. | A.P.S.F.R. |
| Măsuri care implică intervenții fizice pentru reducerea impactului inundațiilor pluviale (tipice mediului urban, dar nu numai), cum ar fi Sistemele Durabile de Drenaj (SuDS) | M34 | M34-RO38 | Elaborarea si/sau adaptarea reglementărilor existente (SuDS) | A11 – Fluvială A12 – Pluvială A15 – Barare artificială – Infrastructură de apărare A21 – Depășirea capacității de transport a albiei A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A23 – Distrugerea infrastructurii de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide | M.M.A.P., A.N.A.R., M.A.D.R., A.N.I.F., M.D.L.P.A., Autorităţi locale, C.J. | Național |
|  | M34 | M34-RO39 | Publicarea unor manuale de bune practici tehnice în implementarea și întreținerea sistemelor durabile de canalizare / drenaj (SuDS) |  | M.M.A.P., A.N.A.R., M.A.D.R., A.N.I.F., M.D.L.P.A., Autorităţi locale, C.J. | Național |
|  | M34 | M34-RO40 | Implementarea sistemelor durabile de drenaj (SuDS) |  | M.D.L.P.A., Autorităƫi locale, C.J. | A.P.S.F.R. (localitate) |
| Alte masuri de imbunatatire a protectiei la inundatii - Programe de intretinere / mentenanta a infrastructurii de aparare impotriva inundatiilor | M35 | M35-RO41 | Realizarea lucrărilor de mentenanță pentru exploatarea în siguranţă a construcţiilor hidrotehnice existente şi a echipamentelor aferente (lucrări de întreţinere şi reparaţii curente, etc.) | A11 – Fluvială A12 – Pluvială A15 – Barare artificială – Infrastructură de apărare A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A23 – Distrugerea infrastructurii de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide | M.M.A.P., A.N.A.R., M.E., Hidroelectrica S.A., alţi deƫinători | Național / A.P.S.F.R. |
|  | M35 | M35-RO42 | Refacerea / Menţinerea volumelor de atenuare a lucrărilor de acumulare existente (permanente / nepermanente)- prin decolmatare |  | M.M.A.P., A.N.A.R., M.E., Hidroelectrica S.A., Autorităţi locale, C.J. | A.P.S.F.R. |
| Alte masuri de imbunatatire a protectiei la inundatii – Punerea in siguranta a barajelor | M35 | M35-RO43 | Punerea in siguranță a barajelor, prizelor de apa (de ex. masuri de limitare a infiltrațiilor) | A11 – Fluvială A12 – Pluvială A15 – Barare artificială – Infrastructură de apărare A22 – Depășirea asigurării lucrărilor de apărare A23 – Distrugerea infrastructurii de apărare A24 – Blocare/Restricționare A31 – Viituri rapide | M.M.A.P., A.N.A.R., M.E., Hidroelectrica S.A., alţi deƫinători | A.P.S.F.R. |
| Pregătirea |  |  |  |  |  |  |
| Măsuri privind imbunatatirea sistemelor de monitorizare, prognoza și avertizare a inundaţiilor | M41 | M41-RO44 | Îmbunătățirea sistemelor de monitorizare, a modelelor de prognoză și a sistemelor de avertizare / alarmare (meteo si hidro) | Toate | M.M.A.P., A.N.M., A.N.A.R.-A.B.A., M.A.I. (I.G.S.U.), I.N.H.G.A., S.T.S., Autorităţi locale | Național/ Bazin (cu localizare) |
|  | M41 | M41-RO45 | Îmbunătățirea capabilităților de monitorizare și prognoză a fenomenelor hidrologice periculuoase (scurgeri importante pe versanți, torenți pâraie, viituri rapide în bazine hidrografice mici, creșteri rapide de niveluri etc.) - Puncte suplimentare de monitorizare a nivelurilor și precipitațiilor – stații automate la poduri sau traversări de conducte - Camera video pentru monitorizarea situației curgerii în secțiuni si a gheturilor - Generații noi de senzori pentru detecție și alarmare în timp real la depășiri valori prag de precipitații și de intensitate scurgere torențială - Modernizarea retelei nationale de radare meteorologice - Instalarea de retele pluviometrice urbane si a unor sisteme de urmarirea strazilor/cailor de comunicatii cu risk ridicat la inundatii (inclusiv montarea de mire martor) si a debitelor tranzitate prin reteaua de canalizare - Echipamente pentru supraveghere digurilor si monitorizarea barajelor | Toate | M.M.A.P., A.N.M., I.N.H.G.A., A.N.A.R.-A.B.A., M.A.I. (I.G.S.U.), Autorităţi locale | Național/ Bazin |
|  | M41 | M41-RO46 | Formarea și perfecționarea resursei umane (prognoză, diseminare) | Toate | M.M.A.P., A.N.M., A.N.A.R.-A.B.A., M.A.I. (I.G.S.U.), I.N.H.G.A., Autorităţi locale | Național/ Bazin |
| Pregătirea acţiunilor de răspuns în situaţii de urgenţă | M42 | M42-RO47 | Actualizarea / Aplicarea planurilor de apărare la inundaţii în corelare cu alte planuri de management al situaţiilor de urgenţă asociate (I.G.S.U.) | Toate | M.M.A.P., A.N.A.R., I.N.H.G.A., M.A.I. (I.G.S.U.) M.D.L.P.A., C.J.S.U., C.L.S.U., A.N.M. | Național/ Bazin |
|  | M42 | M42-RO48 | Actualizarea Planurilor de evacuare în situații de urgență: analiza modului de evacuare a populației din zonele afectate și căile de acces spre zone sigure, semnalizarea/identificarea rutelor alternative de acces, etc | Toate | M.M.A.P., A.N.A.R., I.N.H.G.A., M.A.I. (I.G.S.U.), C.J.S.U., C.L.S.U., A.N.M. | Național/ A.P.S.F.R. (localitate) |
|  | M42 | M42-RO49 | Exerciţii de simulare anuale cu participarea tuturor instituţiilor judeţene cu atribuţii în managementul riscului la inundaţii, Îmbunătăţirea modului de acţiune şi conlucrare a autorităţilor implicate în managementul situaţiilor de urgenţă | Toate | M.M.A.P., A.N.A.R., I.N.H.G.A., M.A.I. (I.G.S.U.), C.J.S.U., C.L.S.U., A.N.M. | Național/ Bazin |
| Măsuri de îmbunătățire a gradului de conștientizare a publicului în ceea ce privește gradul de pregătire împotriva inundațiilor, de creștere a percepției privind riscurile de inundații și a strategiilor de autoprotecție în rândul populației, al agenților sociali și economici | M43 | M43-RO50 | Activităƫi de informare a publicului privind conştientizarea riscului la inundaƫii adaptate specific nevoilor comunităƫilor respective (inclusiv sănătate şi igiena la nivel local), cu privier la măsurile preventive şi operative ce trebuie luate într-o situaƫie de urgenƫă; realizare, publicare şi diseminare broşuri, pliante flyere, precum şi campanii şi comunicare în media | Toate | M.M.A.P., M.A.I. (I.G.S.U.), M.L.P.D.A, A.N.A.R., M.A.D.R., M.S. | Național / Bazin / A.P.S.F.R. |
|  | M43 | M43-RO51 | Exerciții de evacuare | Toate | M.M.A.P., A.N.A.R., M.A.I. (I.G.S.U.), C.J.S.U., C.L.S.U., M.S., C.J., Autorități ale administraţiei publice locale | Național/ Bazin |
|  | M43 | M43-RO52 | Activități educaționale privind riscul de inundații | Toate. | M.M.A.P., A.N.A.R., I.N.H.G.A., M.A.I. (I.G.S.U.), M.E. | Național/ Bazin |
|  | M43 | M43-RO53 | Încurajarea participării publicului pe subiecte legate de riscul de inundații | Toate. | M.M.A.P., M.A.I. (I.G.S.U.), M.L.P.D.A., A.N.A.R., M.A.D.R., M.S. | Național / Bazin / A.P.S.F.R. |
| Alte măsuri de instituire sau imbunatatire a pregătirii in vederea gestionarii evenimentelor de inundații, in vederea reducerii consecințelor negative- pregătirea resurselor umane, materiale în situaţii de urgenţă și stimularea voluntariatului | M44 | M44-RO54 | Asigurarea pregătirii resurselor umane şi materiale necesare gestionării în bune condiţii a situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, inclusiv a grupurilor de voluntari care să participe la acţiunile de salvare – evacuare a populaţiei; dotarea cu materiale şi mijloace de intervenţie la nivel judeţean / local pentru I.S.U., A.N.A.R., (C.I.R. – F.I.R.), Autorităţi judeţene şi locale, precum şi pentru toţi deţinătorii de lucrări cu rol de apărare împotriva inundaţiilor. Asigurarea resurselor materiale pentru protejarea si suprainaltarea digurilor, pentru controlul calităţii apei potabile, consultanţă privind dezinfecţia fântânilor şi furnizarea apei din surse alternative | Toate | M.M.A.P., A.N.A.R., M.A.I. ( I.G.S.U.), C.J.S.U., C.L.S.U., M.S., C.J., Autorități ale administraţiei publice locale | Național / Bazin / A.P.S.F.R. |
| Alte măsuri de instituire sau imbunatatire a pregătirii in vederea gestionarii evenimentelor de inundații, in vederea reducerii consecințelor negative – sistem asigurari | M44 | M44-RO55 | Îmbunătățirea gradului de asigurare a locuințelor prin intermediul polițelor PAID si asigurărilor suplimentare, asigurarea bunurilor publice, economice etc | Toate | M.M.A.P., M.F., Companii de asigurări | Național / Bazin / A.P.S.F.R. |
| Refacere si Evaluare |  |  |  |  |  |  |
| Măsuri de protecție civilă pentru evacuarea și relocarea persoanelor afectate | M51 | M51-RO56 | Evacuarea populației din zonele afectate, asistență medicală de urgență | Toate | M.M.A.P., A.N.A.R., M.A.I. ( I.G.S.U.), C.J.S.U., C.L.S.U., M.S., C.J., Autorități ale administraţiei publice locale | Național / Bazin / A.P.S.F.R. |
|  | M51 | M51-RO57 | Relocarea temporară a populației afectate, asistență psihologică, precum și sprijin financiar și juridic | Toate. | M.M.A.P., A.N.A.R., M.A.I. ( I.G.S.U.), M.F., C.J.S.U., C.L.S.U., M.S., C.J., Autorități ale administraţiei publice locale | Național / Bazin / A.P.S.F.R. |
| Lucrări de urgență pentru repararea infrastructurii afectate, inclusiv a infrastructurii sanitare de bază și de mediu | M52 | M52-RO58 | Interventii si reparaţii ale lucrărilor hidrotehnice (baraje, diguri, derivații de ape mari pentru asigurarea funcționalităţii minimale a acestora), instalarea de containere cu diferite functiuni (locuinte, pentru scoli, pentru administratie, spitale mobile etc.) | Toate | M.M.A.P., A.N.A.R., M.T.I.C., M.E., M.F. ,C.J.S.U., C.L.S.U. | Național / Bazin / A.P.S.F.R. |
|  | M52 | M52-RO59 | Refacerea / Reabilitarea a infrastructurii de mediu (stații de tratare și epurare a apelor, rețele de alimentare cu apă și canalizare), a infrastructurii de aparare afectate de inundații, a infrastructurii de bază (drumuri, căi ferate, rețele de alimentare cu energie electrică și gaze naturale etc), precum și a proprietăţilor afectate de inundații | Toate | M.M.A.P., M.A.D.R., M.T., M.L.P.D.A., M.Ap.N., M.S. | Național / Bazin / A.P.S.F.R. |
|  | M52 | M52-RO60 | Sprijin din partea statului pentru repornirea activitații economice in caz de eveniment de inundatie deosebit (sistem de creditare cu dobanzi mici) | Toate | M.M.A.P., M.F., | Național/ Bazin |
| Evaluarea și analiza lecțiilor învățate din gestionarea evenimentelor de inundații | M53 | M53-RO61 | Inventarierea pagubelor si completarea bazei de date asociate | Toate | M.M.A.P., M.A.I., M.A.D.R., M.T.I.C. | Național / Bazin |
|  | M53 | M53-RO62 | Cartarea urmei inundatiei / viiturii | Toate | M.M.A.P., ANAR, INHGA, | Bazin |
|  | M53 | M53-RO63 | Analiza comportării și a modului de exploatare a lucrărilor hidrotehnice. | Toate | M.M.A.P., A.N.A.R., M.E., Hidroelectrica S.A., alţi deƫinători | Bazin |
|  | M53 | M53-RO64 | Organizarea de conferinte tehnice / dezbateri avand ca subiect lectiile invatate | Toate | M.M.A.P., A.N.A.R., I.N.H.G.A., M.A.I. (I.G.S.U.), C.J.S.U., C.L.S.U., A.N.M. | Național / Bazin |

Anexa 11. Măsuri naționale – lista lungă

| Nr. crt. | Cod māsura | Māsura Naţională | Rol în implementare |  | Grad de prioritizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Coordonare | Suport |  |
| 1 | M21-RO2 | Dezvoltarea unei metodologii pentru elaborarea hărții de pericol pentru inundații care să fie utilizată pentru studiile de fundamentare privind protecția mediului, riscuri naturale și antropice și schimbări climatice pentru documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism | M.D.L.P.A. | M.M.A.P., M.A.I. | foarte ridicat |
| 2 | M24-RO8 | Program național pentru finanțarea elaborării sistematice a hărților de pericol pentru inundații | M.D.L.P.A. | M.M.A.P., M.A.I., M.C.I.D. | foarte ridicat |
| 3 | M24-RO8 | Crearea cadrului legislativ pentru a permite includerea la bugetul local a unei linii referitoare la elaborarea hărților de pericol pentru inundații | M.D.L.P.A. | M.F. | foarte ridicat |
| 4 | M24-RO7 | Dezvoltarea unei metodologii pentru elaborarea standardizată a informațiilor spațiale aferente documentatiilor de amenajarea teritoriului și urbanism în sistem GIS | M.D.L.P.A. |  | foarte ridicat |
| 5 | M23-RO6 | Campanii de informare despre necesitatea respectării prevederilor de amenajare a teritoriului și de urbanism în rândul cetatenilor Webinarii INA – MDLPA_ MMAP cu autoritattile locale pentru constientizarea riscului la inundatii | M.D.L.P.A. | M.M.A.P., M.A.I. | foarte ridicat |
| 6 | M24-RO7 | Proiecte pilot vizând utilizarea soluțiilor bazate pe natură / a infrastructurii verzi pentru a reduce impactul inundațiilor şi a crește gradul de conștientizare în rândul autorităților locale cu privire la beneficiile multiple oferite de astfel de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice | M.D.L.P.A. | M.M.A.P., M.A.D.R. | foarte ridicat |
| 7 | M21-RO3 | Includerea scenariilor de schimbari climatice in proiectarea infrastructrii de transport- analiza necesatatii reglementărilor tehnice privind proiectarea pentru a preveni deteriorarea viitoare a infrastructurii de către inundații | M.D.L.P.A. | M.T.I., M.M.A.P. | foarte ridicat |
| 8 | M21-RO3 | Adaptarea normativelor de proiectare pentru a permite reconsiderarea clasei de importanta a constructiilor hidrotehnice tinand cont de efectele schimbarilor climatice si de regimul folosintelor | M.D.L.P.A. | M.M.A.P., M.E., M.E.A.T., M.A.D.R. | foarte ridicat |
| 9 | M41-RO45 | Dezvoltarea infrastructurii sistemului de prognoză hidrologică în amonte de acumulări pentru sectoarele de râu lipsite de o astfel de infrastructură | M.M.A.P. |  | ridicat |
| 10 | M35-RO43 | Prioritizarea barajelor care necesita finalizare | M.M.A.P., M.E. | Hidroelectrica | ridicat |
| 11 | M32-RO26 | Reactualizarea regulamentelor de exploatare pentru barajele existente | M.M.A.P., M.E. | Hidroelectrica | ridicat |
| 12 | M24-RO7 | Elaborarea de studii de cercetare pentru elaborarea de Ghiduri de bune practici de utilizare a terenurilor agricole, având în vedere soluții de reducere a riscului de inundații, adaptate contextului din România | M.A.D.R. | M.M.A.P., M.A.I. | ridicat |
| 13 | M31-RO15 | Dezvoltarea de proiecte-pilot de combatere a eroziunii solului pentru a crește gradul de conștientizare în rândul autorităților locale cu privire la beneficiile multiple, inclusiv cele legate de reducerea riscului de inundații | M.A.D.R. | M.M.A.P., M.A.I. | foarte ridicat |
| 14 | M24-RO7 | Studiu de cercetare pentru a evalua impactul dezvoltării asupra creșterii riscului la inundații din ape subterane | M.A.D.R. | M.D.L.P.A., M.M.A.P, M.C.I.D. | ridicat |
| 15 | M31-RO11 | Proiecte de împădurire care contribuie la reducerea riscului de inundații la nivel regional | M.M.A.P. | M.A.D.R., A.A.P. | ridicat |
| 16 | M24-RO8 | Identificarea şi stabilirea unui organism de coordonare care să asigure creșterea cooperării și transparenței între părţile implicate în proiecte de împădurire | M.M.A.P. |  | ridicat |
| 17 | M33-RO32 | Amenajarea bazinelor torentiale – proiecte in zone pilot | M.A.D.R., M.M.A.P. | A.A.P. | foarte ridicat |
| 18 | M24-RO7 | Evaluarea națională a capacității podurilor de tranzitare a viiturilor | M.T.I. | M.M.A.P. | ridicat |
| 19 | M24-RO8 | Program naţional pentru reproiectarea și reconstrucția podurilor care obstrucționează curgerea în zonele cu risc potențial semnificativ la inundații | M.T.I. | M.D.L.P.A., M.M.A.P. | foarte ridicat |
| 20 | M24-RO7 | Program Național vizând producerea de date pentru cel de-al treilea ciclu de implementare al Directivei privind Inundațiile | M.M.A.P. | M.C.I.D., M.D.L.P.A., M.T.I., M.A.D.R., M.A.I. | foarte ridicat |
| 21 | M24-RO8 | Adaptarea legislatiei nationale pentru a permite flexibilizarea utilizarii barajelor si pentru alte scopuri decat cele identificate in etapa de proiectare | M.M.A.P. | M.D.L.P.A., M.E. | ridicat |
| 22 | M24-RO7 | Evaluarea starii de conservare a depozitelor industriale rezultate din activitati specifice industriei extractive si a iazurilor asociate acestora, in vederea reducerii riscului la inundatii | M.E.A.T. | M.M.A.P., M.D.L.P.A. | ridicat |
| 23 | M24-RO7 | Managementul adaptiv si durabil al sistemului tip fluviu-delta-mare (inclusiv analiza evolutie si impactul schimbarilor globale) | M.C.I.D. | M.M.A.P. | ridicat |
| 24 | M43-RO52 | Introducerea de noi programe de formare la diferite niveluri de educație care să abordeze domeniul integrat al managementului riscului de inundații și al amenajarării teritoriului și urbanismului | M.Edu facultatile de arhitectura si urbanism | M.M.A.P., M.D.L.P.A., M.C.I.D. | ridicat |
| 25 | M44-RO55 | Programul Național de îmbunătățire a schemelor de asigurare în caz de dezastre naturale existente în România pentru a crește rezistența și recuperarea rapidă după dezastru | M.M.A.P., M.A.I., M.D.L.P.A., M.F. | A.S.F. | ridicat |
| 26 | M35-RO41 | Mentenanta / întreţinerea lucrarilor hidrotehnice si a echipamentelor aferente pentru exploatarea în siguranţă a acestora (lucrări de întreţinere şi reparaţii curente, etc.) | M.M.A.P., A.N.A.R., M.E., Hidroelectrica, alti deținători |  | foarte ridicat |
| 27 | M24-RO9 | Alte masuri de imbunatatire a preventiei riscului la Inundatii - Program de întreținere și conservare a cursurilor de apă | M.M.A.P., A.N.A.R., M.E., Hidroelectrica, alti detinatori | M.M.A.P., A.N.A.R.,ABA, ME, Hidroelectrica S.A., M.E.A.T., alţi deƫinători | foarte ridicat |

Anexa 12. Măsuri naționale – lista scurtă

| Nr. crt. | Cod māsura | Māsura Naţională | Rol în implementare |  | Grad de prioritizare | Sursa de finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Coordonare | Suport |  |  |
| 1 | M21-RO2 | Dezvoltarea unei metodologii pentru elaborarea hărții de pericol pentru inundații care să fie utilizată pentru studiile de fundamentare privind protecția mediului, riscuri naturale și antropice și schimbări climatice pentru documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism | M.D.L.P.A. | M.M.A.P., M.A.I. | foarte ridicat | Buget M.D.L.P.A. |
| 2 | M24-RO8 | Program național pentru finanțarea elaborării sistematice a hărților de pericol pentru inundații | M.D.L.P.A. | M.M.A.P., M.A.I., M.C.I.D. | foarte ridicat | Buget M.D.L.P.A. |
| 3 | M24-RO8 | Crearea cadrului legislativ pentru a permite includerea la bugetul local a unei linii referitoare la elaborarea hărților de pericol pentru inundații | M.D.L.P.A. | M.F. | foarte ridicat | Buget M.D.L.P.A. |
| 4 | M24-RO7 | Dezvoltarea unei metodologii pentru elaborarea standardizată a informațiilor spațiale aferente documentatiilor de amenajarea teritoriului și urbanism în sistem GIS | M.D.L.P.A. |  | foarte ridicat | Buget M.D.L.P.A. |
| 5 | M23-RO6 | Campanii de informare despre necesitatea respectării prevederilor de amenajare a teritoriului și de urbanism în rândul cetatenilor Webinarii INA – MDLPA_ MMAP cu autoritattile locale pentru constientizarea riscului la inundatii | M.D.L.P.A. | M.M.A.P., M.A.I. | foarte ridicat | Buget M.D.L.P.A. |
| 6 | M24-RO7 | Proiecte pilot vizând utilizarea soluțiilor bazate pe natură / a infrastructurii verzi pentru a reduce impactul inundațiilor şi a crește gradul de conștientizare în rândul autorităților locale cu privire la beneficiile multiple oferite de astfel de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice | M.D.L.P.A. | M.M.A.P., M.A.D.R. | foarte ridicat | Buget M.D.L.P.A. |
| 7 | M21-RO3 | Includerea scenariilor de schimbari climatice in proiectarea infrastructrii de transport- analiza necesatatii reglementărilor tehnice privind proiectarea pentru a preveni deteriorarea viitoare a infrastructurii de către inundații | M.D.L.P.A. | M.T.I. , M.M.A.P. | foarte ridicat | Buget M.D.L.P.A. |
| 8 | M21-RO3 | Adaptarea normativelor de proiectare pentru a permite reconsiderarea clasei de importanta a constructiilor hidrotehnice tinand cont de efectele schimbarilor climatice si de regimul folosintelor | M.D.L.P.A. | M.M.A.P., M.E.A.T., M.E., M.A.D.R. | foarte ridicat | Buget M.D.L.P.A. |
| 9 | M35-RO43 | Prioritizarea barajelor care necesita finalizare | M.M.A.P., M.E. | Hidroelectrica | ridicat | Buget național |
| 10 | M31-RO15 | Dezvoltarea de proiecte-pilot de combatere a eroziunii solului pentru a crește gradul de conștientizare în rândul autorităților locale cu privire la beneficiile multiple, inclusiv cele legate de reducerea riscului de inundații | M.A.D.R. | M.M.A.P., M.A.I. | foarte ridicat | Buget M.A.D.R. |
| 11 | M33-RO32 | Amenajarea bazinelor torentiale – proiecte in zone pilot | M.A.D.R., M.M.A.P. | A.A.P. | foarte ridicat | Buget M.A.D.R. |
| 12 | M24-RO7 | Evaluarea națională a capacității podurilor de tranzitare a viiturilor | M.T.I. | M.M.A.P. | ridicat | Buget M.T.I. |
| 13 | M24-RO8 | Program naţional pentru reproiectarea și reconstrucția podurilor care obstrucționează curgerea în zonele cu risc potențial semnificativ la inundații | M.T.I. | M.D.L.P.A., M.M.A.P. | foarte ridicat | Buget M.T.I. |
| 14 | M24-RO7 | Program Național vizând producerea de date pentru cel de-al treilea ciclu de implementare al Directivei privind Inundațiile | M.M.A.P. | M.C.I.D., M.D.L.P.A., M.T.I., M.A.D.R., M.A.I. | foarte ridicat | Buget național |
| 15 | M24-RO9 | Alte masuri de imbunatatire a preventiei riscului la Inundatii - Program de întreținere și conservare a cursurilor de apă | M.M.A.P., A.N.A.R., M.E., Hidroelectrica, alți deținători | M.M.A.P., A.N.A.R.,A.B.A., Hidroelectrica, M.E.A.T., alți deținători | foarte ridicat | Buget național |

Anexa 13. Răspunsuri consolidate la chestionar – măsuri naționale

Cãte un chestionar a fost transmis pãrţilor interesate relevante (autoritãţi naţionale) identificate pentru scopul PMRI 2, ĩn sprijinul identificãrii mãsurilor naţionale parte a Programului de Mãsuri. Chestionarele au fost elaborate pentru urmãtoarele sectoare: planificare teritorialã şi dezvoltare, transport, cercetare, educatie, pãduri, economie, energie şi agriculturã.

Scopul principal al acestui exercițiu a fost acela de a obține implicarea părților interesate, înțelegerea și acordul cu privire la lista inițială de măsuri propusă pentru fiecare sector, precum și de a înțelege modul în care acestea vor fi/ar putea fi implicate în etapele următoare pentru planificarea, promovarea și punerea în aplicare a măsurilor.

Au fost primite 16 rãspunsuri, rezultatul acestui exerciţiu fiind prezentat ĩn continuare. Analiza prezintã statisticile referitoare la răspunsurile primite pentru fiecare întrebare, concluzii și propuneri pentru pașii următori.

MÃSURILE NAŢIONALE/SECTOR/CHESTIONAR AFERENT SECTORULUI RELEVANT

| SECTOR | MÃSURI | INSTITUŢII RELEVANTE/ RESPONDENTE |
| --- | --- | --- |
| Planificare teritorialã şi dezvoltare | - Dezvoltarea unei metodologii pentru elaborarea hărții de pericol pentru inundații care să fie utilizată pentru realizarea studiilor preliminare necesare pentru documentele de amenajarea teritoriului și urbanism - Program național pentru obținerea datelor necesare pentru elaborarea hărților de pericol pentru inundații pentru zonele care nu fac obiectul punerii în aplicare a Directivei privind Inundațiile. - Dezvoltarea unei metodologii pentru elaborarea standardizată a documentelor GIS de amenajarea teritoriului și urbanism - Schimbarea legislației pentru a permite includerea la bugetul local a unei linii referitoare la elaborarea hărților de pericol pentru inundații - Campanii de sensibilizare despre necesitatea respectării prevederilor de amenajare a teritoriului și de urbanism în rândul autorităților locale - Proiecte pilot vizând utilizarea soluțiilor bazate pe naturã / a infrastructurii verzi pentru a reduce impactul inundațiilor şi a crește gradul de conștientizare în rândul autorităților locale cu privire la beneficiile multiple oferite de astfel de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice | MDLPAT – reformularea mãsurilor s-a realizat ĩn cadrul unei ĩntãlniri dedicate (februarie 2023) |
| Transport | - Evaluarea națională a capacității podurilor de tranzitare a viiturilor - Program naţional pentru reproiectarea și reconstrucția podurilor care obstrucționează curgerea în zonele cu risc potențial semnificativ la inundații - Adaptarea standardelor de proiectare și a procedurilor de planificare pentru infrastructura de transport, pentru a acoperi mai bine riscurile la inundații și pentru a preveni deteriorarea viitoare a infrastructurii de către inundații. | MTI/ MTI, CNAIR SA, CN CFR SA, DRDP BV, DRDP TM, CESTRIM |
| Agriculturã | - Elaborarea de studii de cercetare pentru elaborarea de Ghiduri de bune practici de utilizare a terenurilor, având în vedere soluții de reducere a riscului de inundații, adaptate contextului din România - Dezvoltarea de proiecte-pilot de combatere a eroziunii solului pentru a crește gradul de conștientizare în rândul autorităților locale cu privire la beneficiile multiple, inclusiv cele legate de reducerea riscului de inundații - Studiu de cercetare pentru a evalua impactul dezvoltării asupra creșterii riscului la inundații din ape subterane - Amenajarea bazinelor torentiale – proiecte in zone pilot | MADR, ANIF/ MADR, ANIF |
| Pãduri | - Proiecte de împădurire care contribuie la reducerea riscului de inundații la nivel regional (în zonele identificate ca măsură generică în cadrul PMRI2 - Identificarea şi stabilirea unui organism de coordonare care să asigure creșterea cooperării și transparenței între părţile implicate în proiecte de împădurire - Amenajarea bazinelor torentiale – proiecte in zone pilot | M.M.A.P. – DGPSS, ROMSILVA/ M.M.A.P.-DGPSS, ROMSILVA, GFBucureşti, GF Ploieşti |
| Energie | - Dezvoltarea infrastructurii sistemului de prognoză hidrologică în amonte de acumulări pentru sectoarele de râu lipsite de o astfel de infrastructură. - Includerea în documentele de amenajarea teritoriului și urbanism a restricțiilor în aval de acumulări, având în vedere regulamentele de exploatare ale barajelor (pentru a permite tranzitul debitelor evacuate). - Prioritizarea barajelor care necesitã finalizare. - Elaborarea pentru barajele existente a unor regulamente de exploatare actualizate - Adaptarea legislaţiei naţionale pentru a permite flexibilizarea utilizārii barajelor şi pentru alte scopuri decāt pentru cele identificate ĩn etapa de proiectare - Adaptarea normativelor de proiectare pentru a permite reconsiderarea clasei de importanţā a construcţiilor hidrotehnice ţinãnd cont de efectele schimbārilor climatice şi de regimul folosinţelor | Ministerul Energiei, Hidroelectrica/ Ministerul Energiei, Hidroelectrica |
| Economie | - Evaluarea starii de conservare a depozitelor industriale rezultate din activitati specifice industriei extractive si a iazurilor asociate acestora, in vederea reducerii riscului la inundatii. - Adaptarea normativelor de proiectare pentru a permite reconsiderarea clasei de importanta a constructiilor hidrotehnice tinand cont de efectele schimbarilor climatice si de regimul folosintelor | M.E.A.T./ M.E.A.T. |
| Cercetare | - Geneza si evolutia sistemului tip Rāu-Deltā-Mare - Impactul Schimbārilor Globale de Mediu asupra sistemelor Rãu-Deltā-Mare - Managementul Adaptativ şi Durabil al sistemelor Rãu-Deltā-Mare - Program Național vizând producerea de date pentru cel de-al treilea ciclu de implementare al Directivei privind Inundațiile - Elaborarea de studii de cercetare pentru elaborarea de Ghiduri de bune practici de utilizare a terenurilor, având în vedere soluții de reducere a riscului de inundații, adaptate contextului din România - Studiu de cercetare pentru a evalua impactul dezvoltării asupra creșterii riscului la inundații din ape subterane - Program național pentru obținerea datelor necesare pentru elaborarea hărților de pericol pentru inundații pentru zonele care nu fac obiectul punerii în aplicare a Directivei privind Inundațiile. - Dezvoltarea unei metodologii pentru elaborarea standardizată a documentelor GIS de amenajarea teritoriului și urbanism | Ministerul Cercetãrii, Inovãrii, Digitalizãrii/ Ministerul Cercetãrii, Inovãrii, Digitalizãrii |
| Educaţie | - Introducerea de noi programe de formare la diferite niveluri de educație care să abordeze domeniul integrat al managementului riscului de inundații și al amenajarării teritoriului și urbanismului. | Ministerul Educaţiei/ nu s-a primit rãspuns |

SINTEZÃ ĨNTREBÃRI ŞI RÃSPUNSURI LA CHESTIONAR

- Vă rugăm să indicați în numele cărei instituţii completați chestionarul de mai jos.

| Tip instituţie | Nr rãspunsuri |  |
| --- | --- | --- |
| Minister | 6 |
| Instituţie la nivel naţional | 6 |
| Instituţie la nivel regional/local | 4 |

ă rugăm să indicați domeniul/sub-sectorul pe care ĩl reprezentaţi:

| Domeniu/subsector | Nr |
| --- | --- |
| Planificare Teritorialã şi dezvoltare | 0 |
| Agriculturã | 2 |
| Dezvoltare ruralã | 1 |
| Pescuit | 1 |
| Industrie alimentarã | 1 |
| Transport- drumuri | 5 |
| Transport – cãi ferate | 2 |
| Transport - naval | 1 |
| Transport- aviaţie | 1 |
| Transport- multimodal, metrou | 1 |
| Cercetare, Digitalizare, Inovare | 1 |
| Educaţie | 0 |
| Energie – Energie electricã | 2 |
| Economie – Resurse minerale neenergetice | 1 |
| Pãduri | 4 |

- Vă rugăm să indicați care este nivelul de decizie al funcției în cadrul instituției dvs.

| Ministru | 2 |
| --- | --- |
| Cabinet Ministru |  |
| Secretar de Stat | 1 |
| Cabinet Secretar de Stat |  |
| Secretar General |  |
| Secretar General Adjunct |  |
| Director General | 3 |
| Director | 4 |
| Consilier | 5 |
| Altele | 1 |

- Cunoașteți conținutul primei versiuni a PMRI2?

| Da | Nu | Voi verifica | Nu este de interes |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2 | 3 |  |

- Sunteți de acord cu formularea măsurilor

| Da | Nu |
| --- | --- |
| 11 1-parţial | 4 |

Dacă răspunsul este Nu, vă rugăm să justificați și să furnizați recomandarea dvs. Cu privire la modul în care ar trebui formulate.

| Sector | Justificare | Propunere reformulare mãsurã |
| --- | --- | --- |
| Pãduri | Mãsura 3: Lucrările menționate au ca scop reducerea transportului de aluviuni din bazinele torențiale, reținerea acestora, pe cât posibil, in situ, stabilizarea versanților, protecția obiectivelor economice și sociale din bazin și din aval etc. Aceste lucrări își ating scopul atunci când sunt realizate în tot bazinul, de la obârșie și până la confluența cu emisarul, peste tot unde situația de pe teren o impune. În prezent, în majoritatea bazinelor hidrografice torențiale, aceste lucrări sunt realizate în fondul forestier proprietate publică a statului, aflat în administrarea RNP-Romsilva. În condițiile în care, de regulă, în bazinele hidrografice torențiale există mai mulți deținători de fond funciar, propunerea noastră este ca lucrările propuse să se execute în tot fondul funciar, cu participarea proporțională a deținătorilor la realizarea lor. În sensul celor arătate am formulat măsura de mai sus. Mãsurile 1 şi 2: Nu implicã participarea RNP-ROMSILVA. Cee ace face ROMSILVA ĩn materie de ĩmpãduriri este ĩn conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice aprobate şi ale Codului Silvic, Legea 46/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Concret, RNP-ROMSILVA execută lucrãri de ĩmpãdurire pe terenurile pe care le are deja ĩn administrare şi pe care a aplicat tratamente silvice din amenajamente. Practic, vorbim de lucrãri de reĩmpãdurire, pe terenuri pe care s-a aplicat ultima tãiere la arboretele existente. RNP – ROMSILVA nu deţine terenuri goale pe care sã se poatã face lucrãri de ĩmpãdurire. | Măsura 3: Amenajarea integrală și integrată a bazinelor hidrografice torențiale, constând în lucrări de corectare a torenților și ameliorare a terenurilor degradate, prin participarea tuturor deținătorilor folosințelor funciare din bazinele respective |
| Energie | Ministerul Energiei poate fi implicat ĩn elaborarea PMRI doar prin prisma politiciloe energetice pe care le implementeazã nu şi ĩn ceea ce priveşte gestionarea şi aplicabilitatea majoritãţii mãsurilor potenţiale definite prin PMRI. După efectuarea unor verificări, recomandarea Hidroelectrica S.A. față de unele dintre măsurile postate pe site-ul INUNDAȚII.RO Managementul Riscului la inundații sunt următoarele: M32 – M32-RO22 Realizare de noi acumulări laterale (poldere) – este neaplicabilă la Hidroelectrica S.A. M32 – M32-RO24 Creșterea capacității descărcătorilor de ape mari în vederea creșterii capacității de evacuare – nu este cazul la Hidroelectrica S.A. M35 – M35-RO42 Refacerea/Menținerea volumelor de atenuare a lucrărilor de acumulare existente (permanente/nepermanente) – prin decolmatare – este neaplicabilă la Hidroelectrica S.A. M35 – M35-RO43 Punerea în siguranță a barajelor, prizelor de apă (de ex. Măsuri de limitare a infiltrațiilor) – nu este cazul la Hidroelectrica S.A. | M24 – M24-RO09 Întreținerea albiilor cursurilor de apă – să aibă formularea identică cu cea stabilită și agreată în Proiectul Planului Național de Management actualizat (2021) aferent porțiunii din bazinul hidrografic international al fluviului Dunărea care este cuprins pe teritoriul României și Proiectele Planurilor de Management Actualizate al Bazinelor/Spațiilor Hidrografice (2022-2027) care actualmente se află în curs de avizare și aprobare HG, și anume: Asigurarea întreţinerii albiei cursului de apă pe toată zona amenajată, în aval de baraj și pe zona de influenţă a acesteia, conform prevederilor 1176/2005 (privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale “Apele Române”), precum și conform prevederilor art.34 din Legea Apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare. |
| Transport | 1.Evaluarea națională a capacității podurilor de tranzitare a viiturilor. Elementele geometrice proiectate pentru un pod pot fi diferite ĩn teren datoritã prezenţei obstacolelor ĩn albie, debuşeu insuficient datorat depunerii de aluviuni, imposibilitatea accesului pentru ĩntreţinerea podului 4. Pod amplasat ĩn zone inundabile, la o oarecare distanţã de ape curgãtoare, care permite curgerea apelor de inundaţie din aceste zone ( definiţie conform STAS 5626-92) | 1.Evaluarea națională a capacității podurilor de tranzitare a viiturilor, ĩn funcţie de elementele geometrice proiectate şi situaţia din teren 4. Proiectarea şi construcţia podurilor de descãrcare 5. Program naţional pentru lucrãri de amenajare/consolidare a albiei, dirijare a apei, apãrãri de maluri, apãrãri ale infrastructurii, praguri de fund ĩn zona podurilor |

- Întrucât instituția dumneavoastră joacă rolul principal în punerea în aplicare a măsurilor propuse, care alte instituții ar putea sprijini pentru implementare? Vă rog să justificați.

| Sector cu rol principal | Instituţii cu rol de sprijin |
| --- | --- |
| Agriculturã | ANIF nu joacã rol principal |
| Pãduri | M.M.A.P., instituție publică centrală care coordonează activitatea Gărzilor forestiere și ca autoritate contractantă a P.N.R.R.. R.N.P. – Romsilva în calitate de administrator al pădurilor proprietate publică a statului și de autoritate care implementează proiecte de perdele forestiere și ameliorarea terenurilor degradate A.N.A.R., Administraţia Naţionalã de Meteorologie Pentru măsura 1, toți deținătorii de fond funciar care printr-o utilizare, în timp, necorespunzătoare a ajuns să fie impropriu altor folosințe și poate fi readus în circuitul economic numai prin lucrări de împădurire. Pentru măsura 3, toate instituțiile publice și subordonatele acestora care au în proprietate/adminstarere/folosință fond funciar în bazinele hidrografice torențiale. |
| Transport | MDLPA.M.M.A.P., A.N.A.R., I.N.H.G.A., M.A.I. Toate institutiile implicate in emiterea de avize si acorduri necesare executiei lucrarilor. |
| Cercetare | A.N.A.R., Garzile Forestiere , RNP – Romsilva, MADR; Organizații de cercetare; Mediul privat. |
| Economie | Ministerul Finanţelor: Asigurarea finanțării lucrărilor de punere în siguranță și ecologizare a iazurilor de decantare a sterilului provenit din industria extractivă MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR - Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Administrația Națională ”Apele Române”, Garda Naţională de Mediu: Acțiuni de control, evaluare și indrumare în domeniul siguranței iazurilor de decantare MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență: Acțiuni de monitorizare a siguranței iazurilor de decantare |
| Energie | Mãsura 3 – 9 obiective hidroenergetice, cuprinse ĩn anexa la OUG 175/2022, care ar urma sã se finalizeze prin PNRR Lista barajelor care necesită finalizare şi sunt în diferite faze de execuţie din portofoliul Hidroelectrica S.A.: 1. Baraj Bumbești din cadrul obiectivului AHE Livezeni-Bumbești. Singurul obiect nefinalizat este scara de peşti. Nu are rol în protecţia împotriva inundaţiilor. 2. Baraj Siriu din cadrul obiectivului AHE Siriu-Surduc. Este finalizat în proporţie de 60%. Nu are rol împotriva inundaţiilor. 3. Baraj Rastoliţa din cadrul obiectivului AHE Rastolița. Este finalizat în proporţie de 60% (pentru atingere cota finală de 760 mdM). Are rol de atenuare viituri pe râul Răstoliţa. Va fi finalizat de Hidroelectrica S.A. 4. Treapta Câineni din cadrul obiectivului AHE a râului Olt defileu pe sectorul Cornetu-Avrig. Este finalizat în proporţie de 60%. Nu are rol împotriva inundaţiilor. 5. Treapta Lotrioara din cadrul obiectivului AHE a râului Olt defileu pe sectorul Cornetu-Avrig. În faza de proiectare. Nu are rol împotriva inundaţiilor. Va fi investiţie Hidroelectrica S.A. cu finanțare PNRR. 6. Baraj Cornereva din cadrul obiectivului AHE Cerna-Belareca. Este finalizat în proporţie de 80%. Nu are rol împotriva inundaţiilor. Va fi investiţie Hidroelectrica S.A. cu finantare PNRR. 7. Baraj Paşcani din cadrul obiectivului AHE Pașcani. Este finalizat în proporţie de 70%. Are rol de atenuare viituri pe râul Siret. Obiectivul va fi finalizat de Hidroelectrica S.A. cu finanţare PNRR. 8. Baraj Vâja din cadrul obiectivului Complex hidrotehnic și energetic Cerna Motru Tismana Etapa a- II-a. Are rol de atenuare viituri. Va fi finalizat de Hidroelectrica S.A. cu finanţare PNRR. 9. Centrala baraj Islaz. În faza de proiect. Are rol de atenuare viituri. Va fi investiţie Hidroelectrica S.A. cu finanțare PNRR. Referitor la AHE a râului Olt pe sectorul Făgăraş-Hoghiz, au existat tentative de a transfera lacul de acumulare la A.N.A.R., având în vedere că acesta ar fi avut rol de protecţie împotriva inundaţiilor şi preluarea viiturilor. Tentativele au eşuat, momentan se fac demersuri pentru renunţarea la acest obiectiv de investiţii. Instituțiile care ar putea oferi sprijin pentru punerea în aplicare a acestei măsuri sunt Guvernul României și Parlamentul României. Măsura 4. Elaborarea pentru barajele existente a unor regulamente de exploatare actualizate – nu este ĩn competenţa Ministerului Energiei Instituțiile care ar putea oferi sprijin pentru punerea în aplicare a măsurii de elaborare a unor regulamente de exploatare actualizate ar fi următoarele : Având în vedere că actualizarea acestor regulamente de exploatarea ar surveni ca urmare a unor modificări efectuate în cadrul amenajării hidroenergetice, pentru punerea în aplicare a PMRI, atunci această actualizare va trebui să respecte prevederile Ordinului M.M.A.P. nr.76/2006 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi competenţele de avizare şi aprobare a regulamentelor de exploatare şi a programelor de exploatare a lacurilor de acumulare, a Normelor metodologice pentru elaborarea regulamentelor de exploatare bazinală şi a Regulamentului-cadru pentru exploatarea barajelor, lacurilor de acumulare şi prizelor de alimentare cu apă. Actualizarea se va efectua conform art.6 din Ordinul nr.76/2007 de către unităţi specializate şi autorizate în studii, proiectare şi consultanţă pentru construcţii hidrotehnice, aceste instituții fiind cele care ar putea oferi sprijin pentru punerea în aplicare a măsurii, precum și de către instituțiile care au competența de aprobare a acestor regulamente de exploatare, acestea fiind A.N.A.R. sau Administrațiile Bazinale de Apă după caz. |

- Întrucât instituția dumneavoastră joacă un rol de sprijin în punerea în implementarea unor măsuri, vă rugăm să indicați tipul de sprijin pe care îl puteți acorda instituției/instituțiilor cu rol de coordonare în implementare.

| Sector cu rol de sprijin | Tip suport |
| --- | --- |
| Agriculturã | Furnizeazã date referitoare la volumele evacuate prin sistemele de desecare - drenaj |
| Pãduri | Supravegherea și avizarea tuturor lucrărilor silvice care se execută într-un bazin hidrografic torențial. Participarea la acţiuni commune cu instituţiile implicate RNP-ROMSILVA poate oferi sprijin instituţiilor cu rol de coordonare ĩn implementarea mãsurii 3, prin resursa umanã de care dispune, pentru promovarea, execuţia şi punerea ĩn funcţiune a proiectelor care vizeazã atãt lucrãri de ĩmpãdurire, cãt şi lucrãri de amenajare a bazinelor hidrografice torenţiale |
| Transport | - sprijin privind finanțarea din fonduri europene (nerambursabile sau împrumut), unde este cazul, conform documentelor strategice aprobate (Programul Investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2021-2030, Programul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 4 Transport Sustenabil, Programul Transport 2021-2027, Mecanismul pentru Interconectarea Europei); - asistență tehnică finanțată din fonduri europene privind expertiza externă - promovarea și aprobarea actelor normative (dacă este cazul) - personalul specializat din CESTRIN/Direcţia tehnicã/Departament Drumuri şi lucrãri de artã efectueazã inspecţii tehnice vizuale la podurile din administrarea SC CNAIR SA; de asemenea poate furniza informaţii ĩn GIS: hãrţi tematice şi analize spaţiale -Starea tehnicã a podurilor aflate ĩn administrare - Punerea la dispozitiei a documentatiilor pe care le detinem. |
| Cercetare | -formularea de opinii și propuneri de elaborare a măsurilor; - de implementare a acțiuniilor; - participari în grupurile de lucru constituite în acest sens. |
| Economie | Consultanță în vederea actualizării normativelor de proiectare a iazurilor de decantare a sterilului provenit din industria extractivă. |
| Energie | Mãsura 1: Hidroelectrica S.A. contracteazã I.N.H.G.A. pentru furnizarea prognozelor hidrologice. Mãsura 2: nu este ĩn competenţa Ministerului Energiei. Sprijinul pe care îl putem oferi instituțiilor cu rol de coordonare în implementarea acestei măsuri este transmiterea acestor restricții în aval de acumulări care sunt înscrise în regulamentele de exploatare aprobate de A.N.A.R./A.B.A.. Mãsura 5: Ministerul Energiei calitatea de avizator. Sprijinul pe care îl putem oferi instituțiilor cu rol de coordonare în implementarea acestei măsuri este de a transmite propunerea de modificare/completare legislativă. Măsura 6. Adaptarea normativelor de proiectare pentru a permite reconsiderarea clasei de importanţā a construcţiilor hidrotehnice ţinãnd cont de efectele schimbārilor climatice şi de regimul folosinţelor. Nu este cazul. |

- Care sunt principalele provocări în implementarea măsurilor identificate? Vă rugăm să clasificați provocările în majore / medii și scăzute.

| Provocări / Scor | Mare | Mediu | Scãzut | Nu este cazul |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Surse de finaţare | 10 | 2 | 1 | 3 |
| Prevederi legislative | 4 | 10 |  | 2 |
| Coordonare Inter-instituţionalã | 7 | 4 | 2 | 1 |
| Alte resurse necesare (achiziţie teren, studii de cercetare etc.) | 7 | 6 |  | 2 |

Dacă este cazul, vă rugăm să indicați alte provocări potențiale și să le evaluați.

Vã rugăm să indicați aspectele legislative, dacă acestea sunt o provocare.

| Sector | Alte provocãri | Aspecte legislative |
| --- | --- | --- |
| Cercetare | -Dezvoltarea și utilizarea HUB inovative și parcurilor de specializare inteligentă; - Dezvoltarea și implementarea soluțiilor inovative, cu sprijinul autorităților publice și private | -identificarea si monitorizarea parametrilor hidrologici (nivel/debit)in contextul schimbarilor climatice (tendintele de evolutie si arealele); -identificarea zonelor vulnerabile la inundații de pe teritoriul Romaniei; -reconectarea zonelor umede la albiile raurilor (realizarea unui inventar documentat al zonelor potentiale). |

- Există vreo altă măsură legată de obiectivele de management al riscului la inundații, pe care instituția dvs. ar putea să o implementeze/ o va implementa în următorii 6 ani și ar trebui menționată în PMRI2?

| Da | Nu |
| --- | --- |
| 2 | 13 |

Dacă răspunsul este da, vă rugăm să menționați și să justificați măsurile propuse

| Sector | Mãsuri |
| --- | --- |
| Pãduri | - Împădurirea terenurilor cu grad mare de eroziune - Plantarea arborilor pentru fixarea malurilor - Verificarea atentă a parchetelor de exploatare de pe lângă cursurile de apă în vederea curățirii acestora corespunzător după terminarea procesului de exploatare |
| Cercetare | Lansarea de programe sectoriale la nivelul Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii care să: - pună în valoare rezultatele proiectelor CDI din domeniul “specializării inteligente”, energie, mediu și schimbări climatice; - permită inițierea unui lanț valoric prin care se integrează rezultatele proiectelor CDI în producția de noi materiale și tehnologii pentru realizarea de soluții inovative care să contribuie la reducerea riscurilor la inundații și optimizarea costurilor tipurilor de intervenții existente; - creeze proiecte trans-sectoriale inovative prin care sunt implementate măsuri integratoare. De exemple: sisteme de monitorizare care să utilizeze tehnologii informaționale și de comunicații de tip dronă, comunicații satelit, senzori High Tech cu asigurarea securității cibernetice a rețelelor construite și utilizate la nivelul solului, utilizarea de materiale, “smart” obținute în proiectele din domeniul eco-nano tehnologiilor; -permita initierea si derularea de proiecte care sa urmareasca dotarea și training asociat pentru AN Apele Române cu utilaje și echipamente de măsurare și supraveghere a infrastructurii de gospodărire a apelor precum și îmbunătățirea capacității de intervenții și acțiuni preventive de asigurare a capacităților existente la nivel national; - Lansarea unor apeluri de proiecte în cadrul P.N.C.D.I. 2022 – 2027 dedicate exclusiv activităților de cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în parteneriat între operatorii economici și organizații de cercetare cu buget dedicat, avînd drept obiectiv demonstrarea funcționalității materialelor, metodologiilor și tehnologiilor inovative în condiții reale de funcționare (TRL7) și drept indicatori de rezultat brevetarea rezultate inovative la nivel european. -Utilizare Hub și Supersite Delta Dunării ca centru pentru C&I/educație pentru o viitoare generație de profesioniști și pentru dezvoltarea capabilități suplimentare în țările lor, în funcție de nevoile viitoare identificate, din cadrul proiectului DANUBIUS-RI de dezvoltare infrastructură de cercetare paneuropeană distribuită de relevanță globală – ESFRI. |

- Are instituția dumneavoastră strategii/planuri de dezvoltare pe termen mediu/lung care includ și măsuri de protecție a mediului (legate de adaptarea la schimbările climatice și de managementul riscului la inundații)?

| Da | Nu | Ĩn fazã de elaborare/aprobare |
| --- | --- | --- |
| 6 | 7 | 2 |

Dacã Da, vã rugãm sã detaliaţi.

| Sector | Strategii/Planuri |
| --- | --- |
| Agriculturã | Ĩn curs de elaborare 1.Implementarea utilizãrii mãsurilor verzi ĩn amenajãrile de ĩmbunãtãţiri funciare 2.Reducerea consumului de energie 3.Utilizarea tehnologiilor şi materialelor prietenoase cu mediul |
| Pãduri | - Amenajamentele silvice, împădurirea terenurilor degradate, P.N.N.R. |
| Energie | Strategia Energeticã a Romãniei ( aprobatã prin HG) şi Planul Naţional Integrat ĩn domeniul energiei şi schimbãrilor climatice – niciunul dintre acestea nu au elemente specific privind gestionarea riscului la inundaţii |
| Transport | - Programul Investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2021-2030 - Programul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 4 Transport Sustenabil - Programul Transport 2021-2027 |
| Cercetare | Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027, aprobată prin HG. nr. 933/2022 care cuprinde măsuri pentru protecția mediului relativ la adaptarea la schimbările climatice. In ceea ce privește managementul riscului la inundații, în strategie nu se regăsesc prevederi care să se refere strict la acest domeniu, însă se pot aplica prevederi pentru acest domeniu din obiectivele generale 1 și 2 stipulate în strategie, cum ar fi spre exemplu: Obiectiv General.1. Dezvoltarea sistemului de cercetare, dezvoltare și inovare Obiectiv Strategic.1.5. Conectarea activităților de cercetare și inovare cu provocările societale - Agenda Strategică de Cercetare Acțiuni A1. Conectarea activităților de cercetare și inovare cu provocările societale majore (schimbări climaticeschimbări tehnologice etc) se va realiza, în principal, prin următoarele măsuri:  Susținerea prin finanțare a proiectelor care vizează provocările societale (bază pentru apeluri deschise de proiecte și reper al participării în inițiative internaționale).  Susținerea de soluții la probleme clar identificate, cu responsabilizarea și co-finanțarea diverselor instituții publice și/sau private prin lansarea de apeluri dedicate. Domeniul: Climă, energie și mobilitate Obiectiv General 2. Susținerea ecosistemelor de inovare asociate specializărilor inteligente Obiectiv Strategic 2.2 Susținerea specializării inteligente la nivel de regiuni. Domeniile de specializare inteligentă la nivel național 2. Economie digitală și tehnologii spațiale 2.2 Rețelele viitorului, comunicații, internetul lucrurilor 2.3 Tehnologii pentru economia spațială 5.2 Materiale compozite inteligente 5.4 Materiale pentru aplicații electronice, electrice, fotonice, magnetice și în senzoristică 6. Mediu și eco-tehnologii 6.1 Tehnologii pentru gestionarea, monitorizarea și depoluarea mediului Include tehnologiile de monitorizare a mediului (inclusiv prin rețele de senzori și date satelitare), precum și cele menite să îmbunătățească calitatea apelor, solului 6.2 Tehnologii pentru economia circulară Include tehnologiile pentru gestionarea deșeurilor (precum cele pentru colectarea și selectarea optimizată, filtrarea apei P5. Dezvoltarea capacității administrative la nivel regional, a actorilor implicați în elaborarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea RIS3 Nord-Est și dezvoltarea competențelor la nivelul entităților implicate în procesul de descoperire antreprenorială. Domeniile și nișele cu potențial de specializare inteligentă identificate prin procesul de descoperire antreprenorială sunt: Mediu - Nișele identificate sunt: Apă (soluții inovative), Aer (soluții inovative) și Economie circulară. P2: Creșterea capacității companiilor de a inova și exploata potențialul regional pentru digitalizare, prin dezvoltarea capacității ecosistemului antreprenorial de inovare pentru crearea, maturizarea și internaționalizarea start-up / spin-off în domenii de specializare inteligentă, sprijinirea dezvoltării tehnologice și durabile a companiilor inovative (investiții inovative pentru noi tehnologii, transformare digitală și soluții de economie circulară), dezvoltarea unor soluții smart pentru dezvoltarea comunităților locale. |
| Economie | Strategia României pentru Resurse Minerale Neenergetice, orizont 2035; Viziunea Strategiei României pentru Resurse Minerale Neenergetice – orizont 2035 este: „România 2035 – ţară cu industrie minieră responsabilă și transparentă, pol de dezvoltare durabilă în economia europeană pentru bunăstarea cetăţenilor”: Actuala strategie stabilește direcțiile generale de dezvoltare, obiectivele, propunerile de măsuri, standardele internaționale pentru minerit durabil și modul în care activitățile desfășurate în domeniul resurselor minerale neenergetice pot contribui la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă și de protecție a mediului. |

- Pentru măsurile cu prioritate ridicată care vor fi identificate la nivel național, va fi elaborată o fișă de proiect care va deveni anexă la PMRI2 pentru a facilita punerea în aplicare a acestora.

- Ce măsuri considerați a fi o prioritate pentru sectorul dumneavoastră? Vă rugăm să indicați.

| Sector | Prioritate |
| --- | --- |
| Agriculturã | - Implementarea energiei verzi - Reducerea consumului de energie electricã |
| Pãduri | - Împădurirea terenurilor degradate și a suprafețelor din fondul forestier național afectate de calamități în termen cât mai scurt. - Proiecte de împădurire care contribuie la reducerea riscului de inundații la nivel regional (în zonele identificate ca măsură generică în cadrul PMRI2 ) - Mãsura 3 |
| Transport | - Adaptarea standardelor de proiectare și a procedurilor de planificare pentru infrastructura de transport, pentru a acoperi mai bine riscurile la inundații și pentru a preveni deteriorarea viitoare a infrastructurii de către inundații. - Marirea capacitatii de tranzitare prin redimensionarea podurilor. - Menţiunea, pe baza unei clasificãri, a gradului de risc la inundaţii pe sau, cu mãsurile tehnice adecvate pentru reducerea riscului de exemplu reabilitarea unui pod, amenajare şi protecţie maluri, poziţia balastierelor din albie. Interzicerea excavaţiilor ĩn albiile râurilor - Plan general ĩnocmit cu A.N.R.M. (Agenţia Naţionalã pentru Resurse Minerale) privind condiţiile de eliberare a licenţelor de exploatare a balastului din albia râurilor - Interzicerea defrişãrilor care ar pune ĩn pericol stabilitatea malurilor (ROMSILVA) - Execuţia corecţiilor de albie sã fie realizatã de A.N.A.R. |
| Cercetare | Urmărirea transferului rezultatelor CDI din proiectele finantate prin competițiile organizate de MCID, din bugetul national și din fondurile externe, prin utilizarea acestora pentru proiectele prevăzute de măsurile naționale pe inundații. |

- Doriți să fiți consultat în procesul de elaborare a fișei de proiect? Vă rugăm să răspundeți cu da sau nu Dacă da, vă rugăm să comunicați reprezentantului instituției dumneavoastră din cadrul Grupului de lucru RO FLOODS pentru SECTORUL AGRICULTURÃ interesul și datele de contact.

| Sector | Da | Nu | Persoanã nominalizatã |
| --- | --- | --- | --- |
| Energie |  | 2 |  |
| Agriculturã | 2, mãs.3 |  | Da: MADR, ANIF |
| Pãduri | 2 |  | Da: M.M.A.P., RNP-ROMSILVA |
| Transport | 2 | 2 | Da: MTI, CNAIR-DRDP Braşov |
| Cercetare | 1 |  | Da: MCID |
| Economie | 1 |  | Da: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Serviciu Exploatare, Închideri Mine și Ecologizare |

- Sunteți informat depre faptul că PMRI2 și Programul său de măsuri, inclusiv cele naționale, vor deveni obligatorii odată ce vor fi aprobate de Guvernul României?

| Da | Nu |
| --- | --- |
| 12 | 2 |

De asemenea, vă rugăm să rețineți că România are obligații legate de monitorizarea periodică și raportarea progreselor înregistrate în implementarea Programului de măsuri.

- Credeți că este important:

  - Să fiţi informat și consultat cu privire la progresele înregistrate în ceea ce privește lista de măsuri naționale?

| Da | Nu |
| --- | --- |
| 15 | 1 |

  - Să aveţi contact permanent cu autoritățile de management al riscului la inundații?

| Da | Nu |
| --- | --- |
| 13 | 3 |

  - Sã fiţi implicat active ĩn dezvoltarea mãsurilor naţionale?

| Da | Nu |
| --- | --- |
| 14 | 2 |

- Orice altă recomandare care ar trebui luată în considerare pentru dezvoltarea măsurilor naționale pentru sectorul dumneavoastră?

| Sector | Recomanadare |
| --- | --- |
| Pãduri | Monitorizarea respectării aplicării măsurilor legale, proiectelor și planurilor în zonele de interes ale PMRI. |
| Transport | - Existenţa unui program general de ĩntreţinere şi curãţare a albiei râurilor ce prezintã risc ridicat de inundaţii/viituri(sectoare) - Program Naţional de curãţre/dragare a sedimentelor depuse ĩn zona lacurilor de acumulare (acumulãri formate ĩn spatele barajelor) - Program Naţional de clasificare a zonelor cu potential navigabil afferent marilor rãuri (Prut, Siret, Arges, Olt, Mureş etc.) |

- Specific pentru sectorul economie: Avand in vedere cedarile/instabilitatile  depozitelor industriale/iazuri de decantare, chiar si cu caracter local, care pot produce obturarea cursurilor de apa /inundarea zonelor invecinate, care sunt masurile pentru asigurarea stabilitatii si sigurantei acestora ?

Rãspuns: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului derulează un program anual de închidere, ecologizare și monitorizare postînchidere a obiectivelor miniere aprobate la închidere prin hotărâri de guvern, program în cadrul căruia se realizează lucrări de punere în siguranță și ecologizare a iazurilor de decantare aferente perimetrelor miniere.

- Specific pentru sectorul energie: : Avand in vedere cedarile/instabilitatile  dezpozitelor de zgurã şi cenuşã, chiar şi cu caracter local, care pot produce obturarea cursurilor de apã/ inundarea zonelor ĩnvecinate, care sunt mãsurile pentru asicurarea stabilitãţii şi siguranţei acestora?

Rãspuns: Considerãm necesar ca structurile de control/monitorizare cu atribuţii privind protecţia mediului sã aibã o mai mare implicare la nivelul operatorilor economici. De asemenea, considerãm cã este necesar ca autoritãţile cu responsabilitãţi ĩn domeniul protecţiei mediului sã monitorizeze implementarea mãsurilor dispuse , de remediere/corectare, cu mai mare implicare.

Notã sector transport aerian: Pentru infrastructura de transport aerian nu există o măsură cu prioritate ridicată privind obiectivele de management al riscului la inundații care ar trebui implementată imediat sau menționată în PMRI2.

Anexa 14. Principalele provocări de implementare a măsurilor verzi în România și ipotezele implicite de proiectare recomandate în etapa de evaluare a strategiilor la nivel de A.P.S.F.R., în vederea evitării / atenuării efectelor adverse asupra mediului

La nivelul României există anumite provocări / dificultăți tehnice legate de viabilitatea măsurilor verzi menite să restaureze sau să mențină funcționalitatea cursurilor de apă. Este de precizat că doar alternativele viabile fac subiectul evaluării AMC și ACB. Aceste situații tehnice problematice se referă la:

- Adâncirea patului albiei (coborârea talvegului) cursurilor de apă drept răspuns la impactul antropic manifestat în timp, care depășește o anumită limită (prag), fapt pentru care reconectarea luncilor nu mai poate reprezenta o măsură tehnică viabilă.

- Nivelul de protecție la inundații poate fi atins pe baza managementului bazinului hidrografic din amonte și prin măsuri de tipul împăduririlor. Asemenea măsuri vor avea doar un efect limitat asupra reducerii debitelor maxime în timpul viiturilor și vor oferi în situații rare un grad de protecție adecvat în cazul probabilității de depășire a debitelor maxime de 1%.

Totodată, în România există provocări de natură instituțională și legislativă pentru implementarea proiectelor bazate pe măsuri verzi; această dificultate este luată în considerare prin scorul acordat criteriului de implementabilitate a alternativelor, in cadrul AMC. Aceste provocări includ:

- Suportul instituțional și legislativ pentru implementarea acestor măsuri de către alte autorități și în afara patrimoniului gestionat de A.B.A.-uri.

- Problema generată de procesul achiziționării terenurilor – care nu ar trebui să oprească / să încetinească progresul implementării unor măsuri corecte / necesare (proprietatea terenurilor nu ar trebui să reprezinte un obstacol, analiza este necesar a fi realizată strict din punctul de vedere al gestionării riscului la inundații).

Ipoteze implicite de proiectare în vederea evitării / atenuării efectelor adverse asupra mediului

O analiză mai detaliată va fi efectuată în cadrul Studiului de Fezabilitate, Proiectului Tehnic, Procedurilor de Mediu și deciziilor de aprobare și autorizare asociate.

Ipoteza implicită considerată în etapa de evaluare a strategiei și a opțiunilor este că, toate măsurile structurale vor deveni măsuri mai verzi sau măsuri gri-verzi. În etapa Studiului de Fezabilitate, aceste măsuri mai verzi vor fi detaliate. Acest lucru include integrarea unor măsuri de evitare, atenuare sau compensare a impactului, specificate în orice Evaluare a Impactului asupra Mediului, Evaluare Adecvată sau procedură SEICA.

Abordările verzi în managementul riscului la inundații reprezintă asocieri / combinații ale uneia sau mai multor tehnici. De exemplu, o așezare urbană, situată într-o zonă de câmpie, poate prezenta o combinație de măsuri verzi, gri-verzi și măsuri gri. Acestea sunt specifice anumitor zone, ceea ce înseamnă că o soluție nu poate fi adecvată / potrivită tuturor în toate situațiile (a se vedea figura 1).

Figura 1. Reprezentare schematică a potențialelor abordări verzi, gri-verzi, gri

Această secțiune prezintă exemple ale unora dintre provocările și soluțiile disponibile în România pentru a “înverzi” măsurile gri, cu alte cuvinte pentru a transforma măsurile gri în măsuri mai verzi. Sunt descrise ipotezele / abordările implicite de proiectare pentru măsurile selectate. Aceste ipoteze implicite de proiectare sunt necesare pentru a ne asigura că abordarea cea mai verde a acestor măsuri este luată în considerare de la bun început.

Măsuri de tipul acumulărilor nepermanente frontale și laterale

Un model tip de acumulări nepermanente este redat în figura 2 . Pantele în lungul albiei majore dictează, în general, înălțimea (cota) digurilor de contur sau dispunerea acumulărilor în cascadă. În cazul albiilor puternic incizate / erodate, ambele tipuri de acumulări ar necesita excavații în albia majoră pentru a crea suficientă capacitate. La acestea se adaugă canale de drenaj pentru evacuarea apei după trecerea viiturii, dar și pentru drenarea apelor din precipitații. În unele situații este necesară pomparea apei pentru evacuare. Acumulările laterale pot fi amenajate ca simple zone de retenție, fără diguri de contur (unde configurația terenului permite acest lucru) sau ca poldere unde retenția se face între diguri de contur. În acest din urmă caz, cel mai probabil este necesară dimensionarea cotei digurilor peste nivelul maxim în regim natural.

Figura 2 Schematizare acumulări nepermanente frontale și laterale

Acumulările frontale au potențialul de a introduce / exercita presiuni suplimentare asupra conectivității longitudinale a cursului de apă. Aceste presiuni pot fi limitate printr-o proiectare adaptată. Acumulările laterale ar trebui să vizeze întotdeauna creșterea conectivității laterale, inclusiv cele care au nevoie de lucrări hidrotehnice pentru admisie / evacuare. Încă din faza Studiului de Fezabilitate, înaintea proiectării, performanța acumulării laterale trebuie testată la diverse scenarii de viituri.

Pentru a fi considerate măsuri verzi, acumulările nepermanente frontale sau laterale ar trebui să îndeplinească următoarele cerințe.

1. Acumulările frontale nu trebuie să altereze regimul natural al cursului de apă la debite zilnice (între viituri), respectiv să nu limiteze conectivitatea longitudinală. Acest lucru se obține printr-o proiectare adaptată a golirilor de fund, și anume:

- să aibă o pantă longitudinală cât mai apropiată de panta talvegului;

- să asigure curgerea liberă la ape mici (între viituri). Acest obiectiv se poate atinge printr-o dimensionare suficientă;

- să permită migrația peștilor.

2. Acumulările nepermanente ar trebui sa nu necesite măsuri de atenuare sau  compensare.

Nu orice masură care necesită măsuri de atenuare sau de compensare poate fi considerată ca masură verde. În general, proiectul poate fi considerat verde dacă măsurile de atenuare sau de compensare pentru un impact care duce la deteriorarea stării corpului de apă conform DCA, sunt incluse in descrierea proiectului (inbuilt design, de exemplu includerea unei măsuri de remeandrare sau restaurare a râului în aval de zona (naturală) de stocare a inundației).In contextul Directivelor Habitate și Păsări, măsurile de atenuare și de compensare vor fi identificate în cadrul procesului de evaluare adecvată, conform cerințelor.

Derivații cu descărcarea debitelor în același curs de apă, aval de zona de risc

Acest tip de derivații sunt asemănătoare cu acumulările nepermanente prin felul în care are loc admisia și evacuarea debitelor, cu diferența că debitele sunt tranzitate în aval de zona de risc în loc să fie reținute, în scopul reducerii debitului și nivelurilor pe cursul principal în zona de risc. Se aplică aceleași principii ca pentru acumulările nepermanente.

Regularizarea cursurilor de apă în scopul creșterii capacității de transport, creșterea capacității podurilor, protecții de maluri

Multe măsuri pot fi ”înverzite” printr-o proiectare adaptată. Chiar dacă limitează în continuare conectivitatea laterală ori longitudinală, la scară locală efectele negative sunt suficient atenuate. Soluția albiei etajate (figura 3) este un astfel de exemplu, care păstrează albia minoră nealterată, apele mari fiind tranzitate de ”etajul” superior. Procesele fluviatile (hidromorfologice) și habitatele la scară locală nu vor fi afectate.

Figura 3 Schematizare albie etajată, în diverse regimuri de curgere

Anexa 15. Centralizator de măsuri ale alternativelor preferate identificate la nivelul A.B.A. Buzău-Ialomița

| Nr. crt. | A.P.S.F.R. / Sub-bazin | Cod măsură | Nume măsură | Gradul de prioritizare | Autoritatea Responsabilă | Sursa de finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sub-bazin | M33 | Masuri prevazute in cadrul proiectului POIM "Reducerea riscului la inundații în bazinul hidrografic Ialomița, aval de acumularea Pucioasa - Componenta I BH Ialomița Superioara" (inlcude și măsuri de cod M31, M32 și M35) | foarte ridicat | M.M.A.P.,A.N.A.R., R.N.P.,A.N.I.F., autorități locale,C.J | PNRR |
| 2 | Sub-bazin | M33 | Masuri prevazute in cadrul proiectului POIM "Reducerea riscului la inundații în BH Ialomița, aval acumularea Pucioasa - Componenta II BH Prahova" (inlcude și măsuri de cod M31, M32 și M35) | foarte ridicat | M.M.A.P.,A.N.A.R., R.N.P.,A.N.I.F., autorități locale,C.J | PNRR |
| 3 | Sub-bazin | M31-RO10 | Menținerea sau creșterea proporției de suprafață împădurită în bazinele superioare ale cursurilor de apă - bh Ialomita Steoretică max. pp. = 81484ha, S viabilă pp. = 2445ha | Ridicat | M.M.A.P., Gărzile forestiere, R.N.P. - Romsilva, Ocoale Silvice de Regim, Autorități locale | Buget Romsilva |
| 4 | Sub-bazin | M31-RO10 | Menținerea sau creșterea proporției de suprafață împădurită în bazinele superioare ale cursurilor de apă - bh Buzau S teoretică max.pp.=17359ha, S viabilă pp.=521ha | Ridicat | M.M.A.P., Gărzile forestiere, R.N.P. - Romsilva, Ocoale Silvice de Regim, Autorități locale | Buget Romsilva |
| 5 | Sub-bazin | M31-RO10 | Menținerea sau creșterea proporției de suprafață împădurită în bazinele superioare ale cursurilor de apă - bh Buzau Steoretică max. pp. = 3347ha, S viabilă pp. = 100ha | Ridicat | M.M.A.P., Gărzile forestiere, R.N.P. - Romsilva, Ocoale Silvice de Regim, Autorități locale | Buget Romsilva |
| 1 | r. Ialomița - aval ac. Dridu | M31-RO17 | Remeandrarea cursului de apa, restaurarea cursurilor de apa si a luncii inundabile Remeandrarea r Ialomita zona cu taieri de coturi Fratilesti- Ograda | Ridicat | M.M.A.P., A.N.A.R., M.A.D.R., Autorităƫi locale, C.J. | Buget național |
|  |  | M31-RO17 | Remeandrarea cursului de apa, restaurarea cursurilor de apa si a luncii inundabile - Remeandrarea r Ialomita zona cu taieri de coturi Slobozia- Ciulnita | Ridicat | M.M.A.P., A.N.A.R., M.A.D.R., Autorităƫi locale, C.J. | Buget național |
|  |  | M31-RO17 | Remeandrarea cursului de apa, restaurarea cursurilor de apa si a luncii inundabile - Remeandrarea r Ialomita in zona cu taieri de coturi Poiana | Ridicat | M.M.A.P., A.N.A.R., M.A.D.R., Autorităƫi locale, C.J. | Buget național |
|  |  | M31-RO19 | Managementul albiei raului si a luncii inundabile prin cresterea retentiei naturale a apei - Menținerea unei zone de retenție naturală a apei (cca 5209ha) r. Ialomița sect. Butoiu-Căzănești | Ridicat | M.M.A.P., A.N.A.R., Autorităţi locale, C.J. | Buget național |
|  |  | M31-RO19 | Managementul albiei raului si a luncii inundabile prin cresterea retentiei naturale a apei - Menținerea unei zone de retenție naturală a apei (cca 1905 ha) r. Ialomița sect. Căzănești-Andrășești | Ridicat | M.M.A.P., A.N.A.R., Autorităţi locale, C.J. | Buget național |
|  |  | M31-RO19 | Managementul albiei raului si a luncii inundabile prin cresterea retentiei naturale a apei - Menținerea unei zone de retenție naturală a apei (cca 1969ha) r. Ialomița sect. Misleanu-Slobozia | Ridicat | M.M.A.P., A.N.A.R., Autorităţi locale, C.J. | Buget național |
|  |  | M32-RO22 | Realizare de noi acumulări laterale (polder) - zona Coșereni-Axintele Volum 32 mil. M3 | Ridicat | M.M.A.P., Autorităţi locale, C.J. | Buget național |
|  |  | M32-RO26 | Actualizarea/modificarea/optimizarea regulamentelor de exploatare a lacurilor de acumulare - modificare regulament exploatare ac Dridu (operare adecvata stavile segment în timpul viiturii) | Ridicat | M.M.A.P., A.N.A.R., alţi deţinători | Buget național |
|  |  | M33-RO33 | Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - Diguri noi total 5,4km / 0,55km r. Ialomita PT Punerea in siguranta a lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor - r Ialomita si afl. zona mun. Urziceni | Ridicat | M.M.A.P., A.N.A.R., A.N.I.F. Autorităƫi locale, C.J. | Buget național |
|  |  | M33-RO33 | Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - Diguri noi 3,50 km PT Punerea in siguranta a lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor pe r Ialomita si afl. sect. Slobozia Tandarei etapa II | Ridicat | M.M.A.P., A.N.A.R., A.N.I.F. Autorităƫi locale, C.J. | Buget național |
|  |  | M33-RO34 | Supraînălțarea lucrărilor de îndiguire existente - Suprainaltari si consolidari de dig total 29,49km / 20,02km r. Ialomita, PT Punerea in siguranta a lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor pe r Ialomita si afl in zona mun. Urziceni etapa II | Ridicat | M.M.A.P., A.N.A.R., alți deținători | Buget național / PNRR |
|  |  | M33-RO34 | Supraînălțarea lucrărilor de îndiguire existente - Suprainaltari dig r. Ialomita, 67,4 km, PT Punerea in siguranta a lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor pe r. Ialomita si afl. Sect. Slobozia Tandarei etapa II | Ridicat | M.M.A.P., A.N.A.R., alți deținători | Buget național / PNRR |
|  |  | M35-RO43 | Punerea in siguranță a barajelor, prizelor de apa - Marirea gradului de siguranta ac Dridu, etapa II (reabilitare evacuator de ape mari, sistem de drenaj, statii de pompare, suprainaltare diguri contur DJ 101 si DC 185, consolidari de mal) | Ridicat | M.M.A.P., A.N.A.R., alţi deƫinători | Buget național / PNRR |
| 2 | r. Ialomicioara - av. confl. Pârâul Crângului | M31-RO17 | Remeandrarea cursului de apa, restaurarea cursurilor de apa si a luncii inundabile (inclusiv reimpadurirea malurilor cursurilor de apa pentru reducerea fenomenului erozional) - pe rau Ialomicioara aval confluență Valea Frumușelului | Scazut | M.M.A.P., A.N.A.R., M.A.D.R., Autorităƫi locale, C.J. | Buget național |
|  |  | M33-RO33 | Lucrari de indiguire (în zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - Îndiguiri locale în localitatile Bădeni și Fieni | Scazut | M.M.A.P., A.N.A.R., A.N.I.F. Autorităƫi locale, C.J. | Buget național |
| 3 | r. Provița - av. confl. Târșa | M33-RO33 | Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - Indiguiri locale in zona loc Drăgăneasa amonte DC123 (lungime dig 1000 m) și zona unei văi inundate din Vlădeni (lungime dig 100 m) | Moderat | M.M.A.P., A.N.A.R., A.N.I.F. Autorităƫi locale, C.J. | Buget național |
| 4 | r. Slănic - av. loc. Groșani | M31-RO13 | Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere antierozionale (sisteme agrosilvice) - in bazinul hidrografic Slanic | Moderat | ROMSILVA | Buget Romsilva |
|  |  | M33-RO33 | Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - Lucrari de indiguire locala, în zona localitatilor Slănic și Prăjani | Moderat | M.M.A.P., A.N.A.R., A.N.I.F. Autorităƫi locale, C.J. | Buget național |
| 5 | Pluvial | M23-RO6 | Publicare manuale / elaborare reglementari masuri adaptare a constructiilor / ghid de imbunatatire a rezilientei populatiei - Realizarea unui Plan de Management al Apelor Pluviale pentru orașul Ploiești | Critic | M.D.L.P.A., I.S.C., Autorități locale, C.J. | Buget național |
| 6 | r. Sarata - av. confl. Naianca | M33-RO33 | Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - Diguri 2,7km r Sarata PT Punerea in siguranta a lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor pe r. Ialomita afl. zona mun. Urziceni et.II+dig inelar Bărbulești | Ridicat | M.M.A.P., A.N.A.R., A.N.I.F. Autorităƫi locale, C.J. | Buget național |
|  |  | M33-RO34 | Supraînălțarea lucrărilor de îndiguire existente - Supraînălțarea lucrărilor de îndiguire existente pe r Sarata 5,87 km, PT Punerea in siguranta a lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor pe r Ialomita si afl. zona mun. Urziceni etapa II | Ridicat | M.M.A.P., A.N.A.R., alți deținători | Buget național / PNRR |
|  |  | M33-RO35 | Reabilitare diguri in vederea exploatarii in conditii de siguranta - Consolidarea lucrărilor de îndiguire r.Sarata, 5,87 km, PT Punerea in siguranta a lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor pe r Ialomita si afl. zona mun. Urziceni etapa II | Ridicat | M.M.A.P., A.N.A.R., alţi deƫinători | Buget național |
| 7 | r. Buzău - av. confl. Cășoaca Mare | M31-RO19 | Managementul albiei raului si a luncii inundabile prin cresterea retentiei naturale a apei - Zona de retentie naturala a apei pe malul drept al râului Buzău zona Ramnicelu | Ridicat | M.M.A.P., A.N.A.R., Autorităţi locale, C.J. | Buget național |
|  |  | M32-RO22 | Realizarea de noi acumulări laterale (poldere) - Polder Jirlau (Vatenuat=32.05 mil mc; S=2030ha) Lungime diguri de contur 8.3 km | Ridicat | M.M.A.P., A.N.A.R., Autorităţi locale, C.J. | Buget național |
|  |  | M33-RO29 | Lucrări de regularizare locală a albiei (incl. măsuri de stabilizare a albiei) - Aparari de mal r Buzau in zonele cu eroziuni active - md loc Sutesti si Scortaru Nou, ms loc Pitulati; Ltotala=700ml | Ridicat | M.M.A.P., A.N.A.R., Autorităƫi locale, CJ | Buget național |
|  |  | M32-RO22 | Realizarea de noi acumulări laterale (poldere) - Polder Visani (Vatenuat=47.4 mil mc; S=1950 ha) Lungime diguri de contur 10.8 km | Ridicat | M.M.A.P., A.N.A.R., Autorităţi locale, C.J. | Buget național |
|  |  | M33-RO33 | Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - Îndiguiri r. Buzau pe sect. av. confluenta Casoca în loc. unde nu se asigură protecție la Q1%, Ltotala=20 km in 29 localitati. | Ridicat | M.M.A.P., A.N.A.R., A.N.I.F. Autorităƫi locale, C.J. | Buget național |
|  |  | M33-RO34 | Supraînălțarea lucrărilor de îndiguire existente - Suprainaltare diguri dimensionate la Q2% (diguri pe zona Berca-Pleșcoi-Sapoca și Cândești-Buzău), L=29.1km, V=291000m3 | Ridicat | M.M.A.P., A.N.A.R., alți deținători | Buget național / PNRR |
|  |  | M33-RO35 | Reabilitare diguri in vederea exploatarii in conditii de siguranta - Refacere dig Viperești, stare avansata de degradare, L=800 m, Vreabilitare dig = 8000m3 | Ridicat | M.M.A.P., A.N.A.R., alţi deƫinători | Buget național |
|  |  | M33-RO36 | Analiza posibilității de relocare a unor diguri sau îndepărtarea parțială / totala a acestora -Indepărtare parțială diguri prin breșa de 200 m deschidere in digul de pe malul drept al raului Buzau-aval loc Mihail Kogalniceanu | Ridicat | M.M.A.P., A.N.A.R., M.T.I.C., M.A.D.R.,a M.D.L.P.A., alți deținători | Buget național |
|  |  | M33-RO36 | Analiza posibilității de relocare a unor diguri sau îndepărtarea parțială / totala a acestora - Indepărtare parțială diguri prin bresa de 200 m deschidere in digul de pe malul drept al raului Buzau-amonte Scortaru Nou | Ridicat | M.M.A.P., A.N.A.R., M.T.I.C., M.A.D.R.,a M.D.L.P.A., alți deținători | Buget național |
|  |  | M33-RO36 | Analiza posibilității de relocare a unor diguri sau îndepărtarea parțială / totala a acestora - Indepărtare parțială diguri prin breșe de 200 m deschidere in digul de pe malul drept al raului Buzau-in zona loc Sihleanu | Ridicat | M.M.A.P., A.N.A.R., M.T.I.C., M.A.D.R.,a M.D.L.P.A., alți deținători | Buget național |
|  |  | M33-RO36 | Analiza posibilității de relocare a unor diguri sau îndepărtarea parțială / totala a acestora - Indepărtare parțială diguri prin prin breșe de 200 m deschidere in digul de pe malul drept al raului Buzau- aval Gugueti | Ridicat | M.M.A.P., A.N.A.R., M.T.I.C., M.A.D.R.,a M.D.L.P.A., alți deținători | Buget național |
|  |  | M35-RO43 | Punerea in siguranță a barajelor, prizelor de apa (de ex. masuri de limitare a infiltrațiilor) - barajul Siriu (lucrari de reabilitare si modernizare baraj, echipamente hidromecanice si electrice) - asigurarea protectiei din proiectare | Ridicat | M.M.A.P., A.N.A.R., alţi deƫinători | Buget național / PNRR |
| 8 | r. Buzau - av. confl. Paraul Ilcii - am. confl. Crasna | M33-RO30 | Inventarierea lucrărilor hidrotehnice de amenajare a albiilor torențiale și evaluarea stării / functionalitatii acestora - din bazinul hidrografic superior al raului Buzau | Ridicat | M.M.A.P., M.A.D.R., R.N.P. - Romsilva, Ocoale Silvice de Regim, A.N.I.F., Autorități locale | Buget național |
|  |  | M33-RO33 | Lucrari de indiguire / Construirea unei a doua linii de aparare -Îndiguiri r Buzău - am confl cu afl Dălghiu, am confl cu Pârâul de Câmp, av confl Afiniș, Întorsura Buzăului, confl Ciumernic, loc Zăbrătău si Crasna, av confl Dalghiu | Ridicat | M.M.A.P., A.N.A.R., A.N.I.F. Autorităƫi locale, C.J. | Buget național |
|  |  | M33-RO35 | Reabilitare diguri in vederea exploatarii in conditii de siguranta - Reabilitare dig de apărare Întorsura Buzăului (risc mare - mal stang, risc mediu - mal drept) | Ridicat | M.M.A.P., A.N.A.R., alţi deƫinători | Buget național |
| 9 | r. Acris - av. confl. Paejului | M33-RO33 | Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - Lucrari de indiguire (în zona localitatilor) pe r Acriș am derivația Acriș-Buzău 1600 m, av derivația Acriș-Buzău 2300+970+1200 m | Ridicat | M.M.A.P., A.N.A.R., A.N.I.F. Autorităƫi locale, C.J. | Buget național |
|  |  | M32-RO27 | Realizarea de derivații de ape mari - Realizarea/ reabilitarea derivației de ape mari între r Acris si r Buzău, amonte de zona de confluență a celor 2 râuri, lungime de cca 840 m | Ridicat | M.M.A.P., A.N.A.R., M.A.D.R., Autorităƫi locale, C.J. | Buget național |
| 10 | r. Dalghiu - av. confl. Valea Sasului | M33-RO33 | Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - mal drept, amonte confl. Buzău – Lucrari de indiguire (în zona localitatilor) pe rau Dălghiu 420 m | Ridicat | M.M.A.P., A.N.A.R., A.N.I.F. Autorităƫi locale, C.J. | Buget național |
| 11 | r. Ladauti - av. loc. Ladauti | M33-RO33 | Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - Lucrari de indiguire (în zona localitatilor) pe rau Lădăuți aval confluența Barcani - 580+1620 m | Ridicat | M.M.A.P., A.N.A.R., A.N.I.F. Autorităƫi locale, C.J. | Buget național |
| 12 | r. Barcani - av. confl. Valea Chiusurugului | M33-RO33 | Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare -Lucrari de indiguire (în zona localitatilor) pe rau Barcani amonte loc Barcani 400+1320 m si aval 720+1430 m | Ridicat | M.M.A.P., A.N.A.R., A.N.I.F. Autorităƫi locale, C.J. | Buget național |
| 13 | r. Bărbat - av. confl. Scrădoasa | M31-RO17 | Remeandrarea cursului de apa, restaurarea cursurilor de apa si a luncii inundabile) - Remeandrarea cursului de apă, reactivarea vechiii albii de pe râul Bărbat | Ridicat | M.M.A.P., A.N.A.R., M.A.D.R., Autorităƫi locale, C.J. | Buget național |
|  |  | M33-RO33 | Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare -Lucrari de indiguire (în zona localitatilor) în vederea protectiei împotriva inundatiilor a localităților pe rau Bărbat – localitatea Sărămaș 2300 m | Ridicat | M.M.A.P., A.N.A.R., A.N.I.F. Autorităƫi locale, C.J. | Buget național |
| 14 | r. Bâsca Chiojdului - av. loc. Bâsca Chiojdului | M33-RO33 | Lucrari de indiguire (în zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare -Diguri distanțate de mal loc : Bâsca Chiojdului, Chiojdu și Gura Bâscei,Valea Catinei, Catina si Bascenii de Sus (L=3838 m). Vdig=61408 m3 | Ridicat | M.M.A.P., A.N.A.R., A.N.I.F. Autorităƫi locale, C.J. | Buget național |
| 15 | r. Bălăneasa (Sărățel) - av. loc. Tocileni | M33-RO30 | Inventarierea lucrarilor hidrotehnice de amenajare a albiilor torentiale si evaluarea starii/ functionalitatii acestora - Notificare detinatori lucrări hidrotehnice de control a scurgerii solidetorenti din BH Balaneasa - mentinerea functionalitatii | Scazut | M.M.A.P., M.A.D.R., R.N.P. - Romsilva, Ocoale Silvice de Regim, A.N.I.F., Autorități locale | Buget național |
| 16 | r. Sărățel - av. confl. Slănicel - am. loc. Joseni | M31-RO11 | Menținerea sau creșterea suprafeței de păduri destinate protecției hidrologice, la scara intregului bazin hidrografic -Menținerea suprafeţei pădurilor pentru bazinul hidrografic Sărățel aferenta APSFR-ului S = 6009,68 ha | Scazut | M.M.A.P., Gărzile forestiere, R.N.P. - Romsilva, Ocoale Silvice de Regim, Autorități locale | Buget Romsilva |
|  |  | M31-RO19 | Managementul albiei raului si a luncii inundabile prin cresterea retentiei naturale a apei - Zone de retentie naturala a apei in amonte de localitatea Chiliile (amonte de podul de pe DC 208) | Scazut | M.M.A.P., A.N.A.R., Autorităţi locale, C.J. | Buget național |
| 17 | r. Câlnău - av. loc. Valea Salciei | M31-RO12 | Managementul padurilor în lunca inundabilă si în zona ripariana, inclusiv perdele protectie diguri - Îmbunatăţirea managementului pădurilor din zonele inundabile ale raului Câlnau aferente APSFR-ului S = 82,2 ha | Scazut | M.M.A.P., Gărzile forestiere, R.N.P. - Romsilva, Ocoale Silvice de Regim, Autorități locale | Buget Romsilva |
|  |  | M32-RO25 | Mărirea capacităţii de tranzitare a albiei prin redimensionarea podurilor -Identificare podete neautorizate sau subdimensionate pe raul Calnau si notificare detinatori in vederea promovarii lucrarilor | Scazut | M.T.I.C., C.N.A.I.R., Autoritati locale, C.J. | Buget național |
|  |  | M33-RO29 | Lucrări de regularizare locală a albiei (incl. măsuri de stabilizare a albiei) - Lucrari de regularizare r Calnau PT Regularizare r Calnau in loc Posta Calnau, Zarnesti, Racoviteni, jud.BZ pt tr Posta Calnau, Zarnesti | Scazut | M.M.A.P., A.N.A.R., Autorităƫi locale, CJ | Buget național |
|  |  | M33-RO31 | Reabilitarea sistemelor hidrotehnice utilizate în amenajarea albiilor torențiale - Reabilitări construcții hidrotehnice și completări lucrări de CES în amenjarea BH Câlnău, reabilitare baraj 1 buc, reabilitarea a 5 constructii hidrotehnice | Scazut | M.M.A.P., M.A.D.R., R.N.P. - Romsilva, Ocoale Silvice de Regim, A.N.I.F., Autorități locale | Buget național |
| 18 | r. Comisoaia - loc. Cuculeasa | M31-RO19 | Managementul albiei raului si a luncii inundabile prin cresterea retentiei naturale a apei - Zonă de retentie naturala in albia majora r. Comisoaia sect. am. loc. Cuculeasa | Scazut | M.M.A.P., A.N.A.R., Autorităţi locale, C.J. | Buget național |
|  |  | M31-RO19 | Managementul albiei raului si a luncii inundabile prin cresterea retentiei naturale a apei - Zonă de retentie naturala in albia majora r. Comisoaia md. loc. Cuculeasa si Zoița | Scazut | M.M.A.P., A.N.A.R., Autorităţi locale, C.J. | Buget național |

Anexa 16. Fișe descriptive aferente proiectelor prioritate la nivelul A.B.A

Anexa 17. Măsuri structurale suplimentare propuse de A.B.A. Buzău-Ialomița

| Nr crt | Denumire zona cu risc potential semnificativ la inundatii APSFR | Cod masura | Denumire masura | Descriere masura | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ialomita aval acumulare Dridu | M33-RO29 | Lucrări de regularizare locală a albiei (incl. măsuri de stabilizare a albiei) | "Amenajare albie râu Ialomița zona Poiana, județul Ialomița": inlaturare insula si recalibrare albie pe 220 m | Proiect tehnic realizat in anul 2022; APSFR aferent spatiului hidrografic administrat de ABA Siret |
| 2 | r. Siret - av. loc. Movileni. sect. indig. | M33-RO29 | Lucrări de regularizare locală a albiei (incl. măsuri de stabilizare a albiei) | "Lucrari de aparare mal drept rau Siret Km 535-536 (zona Manastire)": Consolidare de mal cu prism de anrocamente si pereu uscat 570 m si epiuri 9 buc | Proiect complex faza DALI realizat in 2022; APSFR aferent spatiului hidrografic administrat de ABA Siret |
| 3 | r. Siret - av. loc. Movileni. sect. indig. | M33-RO34 | Supraînălțarea lucrărilor de îndiguire existente | „Lucrari de consolidare rau Siret in zona KM 532-533 aval de localitatea Corbu Vechi si suprainaltare tronsoane dig Namoloasa-Maxineni 26+400 – 26+600; 28+300 – 28+700 di dig centura Corbu Vechi KM 0+000 – 0+250, Jud. Braila”: Supraînălțare diguri L=1,054 km | Obiectiv de investitiii in curs executie; Proiect complex DALI actualizat in 2022; APSFR aferent spatiului hidrografic administrat de ABA Siret |
| 4 | r. Siret - av. loc. Movileni. sect. indig. | M33-RO29 | Lucrări de regularizare locală a albiei (incl. măsuri de stabilizare a albiei) | „Lucrari de consolidare rau Siret in zona KM 532-533 aval de localitatea Corbu Vechi si suprainaltare tronsoane dig Namoloasa-Maxineni 26+400 – 26+600; 28+300 – 28+700 di dig centura Corbu Vechi KM 0+000 – 0+250, Jud. Braila”: Apărări de mal L= 0,85 km din care refacere apărare de mal L=0,3 km si lucrari noi de apărare de mal L=0,55 km, Epiuri: 5 bucăți | Obiectiv de investitiii in curs executie; Proiect complex DALI actualizat in 2022; APSFR aferent spatiului hidrografic administrat de ABA Siret |
| 5 | - | M33-RO29 | Lucrări de regularizare locală a albiei (incl. măsuri de stabilizare a albiei) | "Lucrari de amenajare parau Tâța in Dealu Frumos comuna Pietrosita, judetul Dambovita": Recalibrare albie L=760 m | Proiect tehnic realizat in anul 2022. Paraul Tâța nu este APSFR. Este afluent al raului Ialomita pe sectorul amonte ac Pucioasa |
| 6 | - | M33-RO29 | Lucrări de regularizare locală a albiei (incl. măsuri de stabilizare a albiei) | "Regularizare pârâu Muscel în zona orașului Pătârlagele , județul Buzău": consolidarea și apărarea malurilor cu ziduri din gabioane pe o lungime de 1250 m, praguri de fund din beton – 3 bucăți, praguri de fund îngropate - 4 bucăți | Studiu de fezabilitate cu indicatori aprobati. Rau Muscel nu este APSFR. Este afluent al raului Buzau pe sectorul desemnat APSFR Buzau aval confl Casoca |

Anexa 18. Descrierea măsurilor Pachetului de Pregătire și de Răspuns în cadrul situațiilor de urgență

1. Crearea unei reziliențe strategice

| Articol | 1a |
| --- | --- |
| Nume | Armonizarea obiectivelor strategice |
| Cod | M24-RO8, M44-RO54 |
| Obiectiv | Îmbunătățirea armonizării obiectivelor strategice din domeniul schimbărilor climatice, al planificării urbane, al diminuării sărăciei și al reducerii riscului la dezastre (NEXUS) |
| Descriere funcțională | Adaptarea OMAI 52/2018 astfel încât GLERN ( grupul de lucru pentru evaluarea multisectorială a riscurilor la nivel național ) format din reprezentanți ai grupurilor de lucru pe tipuri de risc din cadrul Platformei Naționale de Reducere a Riscului de Dezastre, ca un grup tehnic de lucru consultativ, specializat în ştiinţe și politici, să asigure colaborarea interinstituțională, pentru a evalua în permanență practicile în curs și pentru a produce documente de îndrumare metodologică pentru personalul instituțiilor și administrațiilor locale, cu privire la oportunitățile transversale de a atinge obiectivele referitoare la tematicile privind schimbările climatice, planificarea urbană, reducerea sărăciei și a riscului de dezastre. Studiu pentru descrierea foii de parcurs pentru grupul de lucru. Diseminarea prin seminarii și instruiri privind utilizarea și implementarea documentelor/politicilor (de exemplu, seminarii anuale sau bi-anuale). |
| Beneficii | - Prin integrarea planului pentru schimbările climatice cu politicile urbane într-un punct focal, pagubele economice vor fi reduse pe termen lung, în special având în vedere creșterile preconizate ale frecvenței și severității inundațiilor. Acest lucru va ajuta la creșterea treptată a rezistenței localităților. - Beneficiu colateral: implementarea politicii Strategiei pentru Reducerea Riscului de Dezastre (SRRD). Această măsură va ajuta România să fie conformă cu Planul de acțiune al CE privind Cadrul Sendai pentru Reducerea Riscului de Dezastre, care promovează integrarea managementului riscului la dezastre în politicile UE și utilizarea unei abordări informate asupra riscului de dezastre în elaborarea politicilor locale. Prin urmare, măsura va contribui la atingerea obiectivelor strategice pentru reducerea riscului de dezastre și de sărăcie. |
| Articol | 1b |
| Nume | Dezvoltarea și implementarea strategiei de gestionare a riscurilor de dezastre centrate pe oameni |
| Cod | M24-RO8, M42-RO47 |
| Obiectiv | Dezvoltarea abordărilor de management al riscului de dezastre centrate pe oameni la nivel local și județean |
| Descriere funcțională | Integrarea managementului riscului de dezastre centrat pe oameni la toate nivelurile de guvernare va asigura un management mai eficient al riscului la inundații, îmbunătățit prin luarea în considerare a vulnerabilității în managementul riscului la inundații, prin consolidarea capacității prin diferite mecanisme, ca: - elaborarea de materiale de îndrumare și instruire adaptate condițiilor locale (sub formă de broșuri) pentru introducerea unei abordări centrate pe oameni pentru reducerea riscului de dezastre, pentru personalul de la nivel județean și local de gestionare a riscului la inundații, menit să încorporeze comunitățile locale în managementul riscului la inundații și să încurajeze spiritul civic prin creșterea conștientizării, asumării, responsabilității și participării; - seminarii on-line și on-site desfășurate de IGSU, în colaborare cu specialiști și cadre universitare specializate în managementul riscului de dezastre, pentru a încuraja structurile de guvernare (prefecți, primari) să ia în considerare modul în care abordările lor pot fi adaptate pentru a stimula angajamentul civic și reziliența comunității. |
| Beneficii | - Abordările de management al riscului de dezastre centrate pe oameni presupun că implicarea populaţiei în deciziile privind riscul la inundații le oferă putere, le încurajează asumarea răspunderii, responsabilizarea și participarea, ca atare ei sunt mai susceptibili de a lua măsuri de rezistență activă și de evacuare, acolo unde este necesar, din proprie inițiativă. - Astfel de acțiuni individuale și la nivel de gospodărie se dovedesc a fi în mare măsură un succes în reducerea pierderilor umane și economice cauzate de inundații, datorită unei mai bune înțelegeri și participării active. Kull, D. (2008), în India, a arătat că abordarea de management al riscului de dezastre centrată pe oameni, are o rată Beneficiu-Cost peste pragul economic de 1. |

2. Consolidarea cunoștințelor instituționale pentru managementul situațiilor de urgență

| Articol | 2a |
| --- | --- |
| Nume | Înțelegerea la nivel local a responsabilităților cu privire la managementul riscului la inundații |
| Cod | M24-RO08, M42-RO48 |
| Obiectiv | Creșterea gradului de înțelegere a responsabilităților actorilor locali în gestionarea riscului la inundații, în special cu privire la cursurile de apă necadastrate (administrația locală, ANIF și Romsilva, agențiile pentru pescuit și ONG-uri, cu sprijinul SGA/ABA și ISUJ). |
| Descriere funcțională | Este necesar să se îmbunătățească înțelegerea la nivel local a rolurilor administrației teritoriale (locale, județene) și a responsabilităților în gestionarea riscului la inundații pentru a preveni o potențială inacțiune și creșterea riscului la inundații din cauza sarcinilor esențiale de întreținere care nu sunt efectuate, în special pe cursurile de apă necadastrate, văi torențiale, etc (subbazine sub 10km 2 ) a căror gestionare este responsabilitatea autorităților locale, județene. Vor fi realizate materialele de îndrumare și instruire adaptate condițiilor locale. Seminariile on-line și on-site vor fi susținute de MMAP, IGSU împreună cu consultanți. |
| Beneficii | - Îmbunătățirea intervenției, printr-o mai bună înțelegere a rolurilor și responsabilităților actorilor locali în activitățile de management al riscului la inundații, permite abordări durabile sporite care sunt capabile să ofere o mai bună pregătire și o vulnerabilitate mai redusă la evenimentele de inundații. - O mai bună cunoaștere a reglementării legislative existente pentru utilizarea terenurilor din zona albiilor cursurile de apă (cu elemente specifice legate de crearea planurilor de management al riscului de inundații) - prin implementarea materialelor de îndrumare și instruire. - Transferul de know-how de la nivelul UE: bazându-se pe programe și proiecte existente, cum ar fi programele de formare, exerciții și schimb de experți în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al UE, parteneriatele din Rețeaua de Cunoaștere (Knowledge Network) și Mecanismul UE - Programul de Prevenire și Pregătire referitor la subiectul măsurii. |
| Articol | 2b |
| Nume | Sprijin pentru instituțiile de la nivel local și județean |
| Cod | M53-RO61 |
| Obiectiv | Crearea unei platforme naţionale de evaluare a pagubelor, care să sprijine comisiile de constatare și evaluare a pagubelor produse în situații de urgență |
| Descriere funcțională | Se va implementa o platformă națională, aplicația pentru evaluarea pagubelor la dezastre pentru facilitarea activității comisiei de evaluare a pagubelor. Acest lucru va crește capacitatea de raportare locală și de furnizare a unui raport standard al evenimentului la nivel județean și național, va contribui la înțelegerea riscului și, în consecință, la îmbunătățirea măsurilor de reducere a riscurilor în etapele: prevenire, pregătire, răspuns. Aplicația va fi dezvoltată de către IGSU în perioada 2023-2024 și va cuprinde: - Actualizarea modelelor de raportare și a documentelor de îndrumare, pentru a integra intrările numerice în raportul județean și național pentru fiecare eveniment. Aceste modele noi și documente de îndrumare vor face obiectul unui ghid de raportare. - Furnizarea de sesiuni de training regulate pentru a îmbunătăți gradul de acceptare și sustenabilitatea pe termen lung a platformei naționale de către IGSU împreună cu ABA, sub coordonarea MMAP. |
| Beneficii | Furnizarea de rapoarte integrate spațiale pentru evenimente va accelera faza de refacere după un eveniment de inundație. |
| Articol | 2c |  |
| Nume | Școala națională de hidrologie și gospodărire a apelor |  |
| Cod | M43- RO52, M41 - RO46 |  |
| Obiectiv | Înfiinţarea unei școli naționale de hidrologie și gospodărire a apelor |  |
| Descriere funcțională | O școală dedicată activităților de hidrologie și management al apei este necesară pentru dezvoltarea abilităților de pregătire, management, administrare și implementare a măsurilor de pregătire. MMAP, INHGA, ANAR și universitățile vor lucra împreună pentru a educa o nouă generație de ingineri pentru managementul apelor și pentru alte abilități tehnice necesare (matematicieni, fizicieni, geografi, economiști și specialiști din domenii conexe etc.) cu un număr minim de cursanți pregătiți, în funcție de capacitatea de angajare după absolvire. Este necesar un nivel suplimentar de pregătire la locul de muncă (specializare continuă) pentru personalul permanent al MMAP, INHGA, ANAR, dar și pentru personalul implicat în managementul riscului la inundații al altor instituții relevante (de ex. Hidroelectrica, ANIF, Direcția Silvică, ROMSILVA, IGSU, etc). Școala ar trebui să se axeze pe hidrologie și managementul apei și să includă facilitățile necesare, echipamentele și software-ul speciaizat pentru aplicații de hidrologie și managementul apei. Punerea în funcțiune a școlii, implementarea și întreținerea. |  |
| Beneficii | - O Școală Națională de hidrologie și gospodărire a apelor va oferi resurse umane mai performante pentru activitățile de pregătire cu eficacitate și eficiență sporite. - Creșterea gradului de comunicare și de cooperare cu părțile interesate relevante pentru managementul riscului la inundații, ca urmare a aceluiași nivel de înțelegere a problemelor și a capacității îmbunătățite de intervenție. |  |
| Articol | 2d |  |
| Nume | Îndrumare pentru procedurile de evacuare |  |
| Cod | M43 - RO50, M43-RO51, M42-RO48 |  |
| Obiectiv | Îmbunătățirea materialelor de îndrumare pentru procedurile de evacuare și autoevacuare a populației |  |
| Descriere funcțională | Actualizarea ghidurilor pentru procedurile de evacuare, pe baza Planurilor de evacuare în cazul apariției riscului de inundații, hărți, trasee și raioane de evacuare actualizate în funcție de evoluția socio – economică a zonei Diseminarea informaţiilor și instruirea, inclusiv efectuarea de exerciții la fața locului. Monitorizarea rezultatelor obținute, inclusiv registrul lecțiilor învățate. |  |
| Beneficii | - Actualizarea periodică a procedurilor de evacuare poate sprijini reducerea pierderilor de vieți omenești prin creșterea eficienței acestora, permițând IGSU să ajungă la un număr mai mare de rezidenți expuși la inundații într-o perioadă mai scurtă de timpi, stimulând o acțiune mai eficientă în rândul rezidenților. - Creșterea gradului de înțelegere a persoanelor sau gospodăriilor vulnerabile asigură luarea în considerare a mobilității socio-economice limitate care le poate crește vulnerabilitatea la inundații. - Această măsură va ajuta România să respecte îndrumările europene CFPA (2012)care detaliază necesitatea creării de planuri de evacuare, planuri de urgență și exerciții care să fie adaptate la condițiile locale și formulate în procesele de consultare publică, precum și să includă luarea în considerare a persoanelor vulnerabile. |  |
| Articol | 2e |  |  |
| Nume | Capacitatea instituţională de formare profesională |  |  |
| Cod | M44- RO54, M42-RO49, M43-RO52 |  |  |
| Obiectiv | Îmbunătățirea capacității instituționale de formare și a capacității de răspuns la evenimentele de inundații pentru a sprijini eforturile de dezvoltare a bazei de cunoștințe prin crearea unei platforme comune de formare. |  |  |
| Descriere funcțională | Îmbunătățirea resurselor centrelor zonale de instruire ale IGSU, prin creșterea capacității personalului; echipamente de lucru și comunicații (calculatoare și dispozitive de comunicații), în vederea consolidării capacității de răspuns la nivel local. |  |  |
| Beneficii | - Creșterea bazei de cunoștințe a înstituției și îmbunătățirea înțelegerii vor sprijini creşterea capacităţii și a eficienței răspunsului, precum și eficacitatea în funcționarea apărării active împotriva inundațiilor, ca măsuri la nivel comunitar, gestionarea cursurilor de apă, operațiuni de căutare și salvare și evacuare etc., rezultând într- o reducere a pagubelor și a deceselor cauzate de inundații. - Facilitarea procesului de raportare va oferi mai mult timp și informații de calitate pentru acțiunile de refacere. |  |  |

3. Monitoring, managementul datelor și prognoză

| Articol | 3a |
| --- | --- |
| Nume | Monitoringul și managementul datelor |
| Cod | M41-RO45, M41-RO44 |
| Obiectiv | Îmbunătățirea monitorizării meteorologice și hidrologice și a sistemelor informaționale pentru prognoza hidrologică. Asigurarea unei serii temporale continue de date de intrare și verificate din punct de vedere al calității, pentru diferitele platforme de prognoză a inundațiilor (incluzând modele deterministe și probabilistice) care ajută la furnizarea de rezultate mai bune de prognoză (de exemplu, colectarea și validarea tuturor datelor de intrare la fiecare 6 ore și la fiecare 1 oră) și mai multe secțiuni pentru prognozele hidrologice. Cerințele pentru aceasta vor include: - Creșterea numărului de stații meteorologice și de stații hidrometrice în amonte de acumulări, diguri și derivații și pentru monitorizarea barajelor și derivaţiilor; - Creșterea numărului de stații meteorologice și de stații hidrometrice în amonte de APSFR-uri; - Generarea de date in format grid/raster pentru parametrii meteorologici, folosind stații meteorologice și date radar, satelitare; - Serii de date temporale continue meteorologice și în format tip grid/raster pentru modelare utilizând inteligența artificială și algoritmi de învățare automată, inclusiv pentru controlul calitaţii; - Calcularea hidrografelor continue (date istorice) pentru calibrare și validare; - Creșterea capacității de regionalizare a datelor hidrologice. |
| Descriere funcțională | Cerințele sistemului Ar trebui proiectat și implementat un sistem informatic hidro-meteorologic care să fie capabil să stocheze, să verifice, să corecteze, să completeze datele care lipsesc și să pună la dispoziție seturi de date istorice și în timp real cu date meteorologice și hidrologice necesare pentru a furniza prognoze deterministe și probabilistice pentru a îmbunătăți precizia și timpul de anticipare. Datele ar trebui să includă informații de la stațiile de la sol, precum și un set combinat de date meteorologice spațiale tip grid (de exemplu, stații de la sol+radar+date sateliți). Funcționalitățile includ disponibilitate în timp (aproape) real, algoritmi (automați și manuali) de validare și de corecție, precum și funcționalități pentru a combina automat seturi de date meteorologice în vederea producerii unui set de date spațiale. În plus, ar trebui luate în considerare tehnici înbunătățite de asimilare a datelor pentru a ajuta în mod continuu modelele să performeze mai bine. Sistemul ar trebui să ruleze ca o aplicație de tip client-server, prin care INHGA are acces la toate datele, ANM are acces la datele meteorologice și fiecare Centru de Prognoză ABA are acces doar la datele din administrarea lor (date hidrologice, date de la stațiile meteorologice,de la stațiile pluviale din bazinul acestora) și la avertizările meteorologice și hidrologice de la centrele naționale de prognoză (incluzând rezultate de prognoză meteorologice și hidrologice/hidrodinamice). - Surse de monitorizare Asigurarea de suficiente stații meteorologice de la sol (utilizarea standardelor OMM) pentru a alimenta modelul hidrologic distribuit existent și Sistemul bazat pe Ghidul pentru Inundații Rapide (FFG). Datele meteorologice ar trebui să fie disponibile în timp (aproape) real, precise și să aibă o rezoluție temporală suficientă. Aceste date privind precipitațiile de la 850 de stații meteorologice automate și de la stațiile pluviometrice ale ANM vor fi, de asemenea, utilizate pentru calibrarea modelelor de prognoză meteorologică și modelelor nowcasting (de prognoză imediată). - Actualizarea sistemului de radare este în curs de implementare; 7 noi radare Doppler în bandă C vor fi instalate de ANM, până la sfârșitul anului 2023. Noul software de operare este în curs de dezvoltare pentru calibrarea datelor radar și vor fi generate date radar grid combinate spațial cu date de la staţiile de la sol și satelit. Aceste date vor fi disponibile pentru a fi utilizate pentru sistemele de prognoză hidrologică. - O altă ipoteză este aceea că vor fi asigurate suficiente stații hidrometrice și va fi posibilă disponibilitatea datelor (în timp real) pentru a alimenta modelele și componentele care rulează în cadrul sistemului de prognoză hidrologică. 650 de stații automate hidrometrice existente vor fi disponibile cu date de intrare pentru modelarea hidrologică prin asigurarea unei întrețineri corespunzătoare. - Informațiile de la acumulări ar trebui să fie integrate în timp real pentru a fi utilizate în cadrul modelelor care rulează în sistemul de prognoză. - În cadrul PNRR, în cca. 400 locații noi la poduri și poldere, inclusiv în sectoarele amonte APSFR noi, vor fi instalați cca. 1000 senzori radar, echipamente de supraveghere cu camere video, kituri de panouri solare și kituri de comunicaţii pentru situații de urgență (TETRA și radio-GSM- comunicații prin satelit ca rezervă pentru sistemul de comunicații ANAR existent – vezi, de asemenea, și măsura 6e). - Cunoașterea Riscurilor în caz de Dezastre la Inundații (date istorice și evenimente simulate din hărți de hazard și de risc). Capacitate și întreţinere Instituțiile responsabile (ANAR, ANM și INHGA) ar trebui să aibă capacitatea financiară și umană (buget și resurse umane) pentru a menține stațiile meteorologice și hidrologice la parametrii normali de funcționare și pentru a actualiza în mod regulat cheile limnimetrice ale stațiilor hidrometrice. Cerințe hardware Se recomandă instalarea de servere de date separate. Presupunând o copie digitală pentru backup, se estimează 2 servere INHGA, 2 servere ANM și 11 servere ABA. |
| Beneficii | - Pierderile umane evitate și pagubele economice de inundații evitate - Capacitatea sporită de monitorizare, gestionare a datelor (3a), prognoză (componenta 3b) și împreună cu diseminarea, comunicarea și avertizarea (4a) au un beneficiu estimat de aproximativ 25% (EAD diminuat). |
| Articol | 3b |
| Nume | Elaborarea prognozelor - platforme, modele, sisteme de suport decizional, interfețe (inclusiv componente hardware și software) – componentă a proiectului WATMAN II |
| Cod | M41-RO44 |
| Obiectiv | Furnizarea de produse îmbunătățite de prognoză și avertizare, instrumente de suport decizional (DSS) pentru gestionarea inundațiilor în timp real, avertizare suficient de precisă și în timp util pentru a atenua impactul inundațiilor în România. Această măsură face parte din Proiectul WATMAN II. |
| Descriere funcțională | Platforma Națională de Prognoză Hidrologică (PNPH) care urmează să fie dezvoltată va genera prognoze utilizând modelele deterministe și, de asemenea, un ansamblu de produse de prognoză hidrologică probabilistică, pentru a sprijini estimarea incertitudinii asociate, pentru 20-25 de sisteme hidrografice de pe cursurile interioare ale râurilor și pentru Dunăre în aval de Porțile de Fier II până la Tulcea. PNPH ar trebui să fie capabilă să: - importe, stocheze și proceseze mai multe prognoze meteorologice (pe baza disponibilității și oferind capabilități de import pentru cele mai comune formate) și rezultatele din modelele nowcasting (de prognoză imediată) ca date punctuale și grid; - să utilizeze ansambluri de prognoză meteo și alte date de intrare necesare, pentru a rula și procesa automat rezultatele pentru modelele hidrologice și hidraulice, incluzând cel puțin un model hidrologic distribuit, care va produce date de intrare pentru modelele hidraulice. Rezultatul modelului hidrologic va fi utilizat ca dată de intrare în modelele hidraulice (de propagare), rularea și procesarea automată a modelelor hidrologice care alimentează modelele hidraulice, inclusiv pentru Dunăre; rularea și procesarea automată a mai multor modele hidraulice, cel puțin incluzând modelele HECRAS 1D și Mike 11 1D. - modelele trebuie să fie rapide și robuste (stabile), - platforma oferă funcționalitate pentru calibrarea acestor modele. - hărțile relevante de hazard și de risc C1/C2 ar trebui să fie conectate de prognoze luând în considerare impactul. Dacă este necesar, ar putea fi dezvoltate și incluse hărți suplimentare pre-simulate (a se vedea măsura 4b). - Rulează și procesează automat și modele robuste de rutare (de exemplu, modelul CAMA-Flood) - Sistemul național RO-FFGS existent va fi îmbunătățit ȋn cadrul sistemului regional SEE-FFGS, implementat sub coordonarea OMM. De asemenea datele si produsele de monitorizare meteorologice îmbunătățite, precum și a prognozei meteorologice nowcasting (imediată) ar trebui valorificate. - ar trebui să includă funcționalitatea de prezentare și avertizare pe baza produselor de prognoză, pentru a avea o funcționalitate standard pentru a gestiona importul, exportul, raportarea rezultatelor modelului și altele. - gestionarea și exploatarea acumulărilor: platforma ar trebui să permită includerea datelor privind gestionarea și exploatarea acumulărilor în timp real. Aceasta înseamnă că modelele hidrologice și/sau hidraulice ar trebui să poată simula efectul modului de exploatarea al acumulării. PNPH ar trebui să includă funcționalitatea de optimizare a exploatării acumulărilor prin (de exemplu) instrumente RTC. - PNPH ar trebui să fie capabilă să asimileze observații pentru a ajusta modelele de prognoză folosind tehnici de asimilare a datelor; - analiza scenariilor (scenarii de tip What If?, analiza sensibilității și evaluarea performanței): funcționalitate pentru optimizarea/modificarea parametrilor modelului, evaluarea performanței modelului, (de exemplu: calibrare, sensibilitate, evaluare a performanței). - conectarea prognozei cu hărțile de impact: ar trebui să existe proceduri și o funcționalitate pentru a efectua monitorizarea și evaluarea evenimentului de inundație (este, de asemenea, legată de măsura 3a și 4b). Trebuie definite locațiile de ieșire, precum și pragurile aferente pentru avertizări. Toate acestea ar trebui incluse în sistem. - PNPH ar trebui să aibă un sistem de rezervă, care rulează în paralel cu sistemul principal. Cei care elaborează prognozele ar trebui să poată opera (sub)sistemele 24/7. - Modul simulator, care să poată fi utilizat pentru actvități de formare profesională la locul de muncă, și pentru realizarea și validarea unor proceduri standard de operare a sistemului pentru elaborarea produselor de prognoză. |
| Beneficii | - Pierderile umane evitate și pagubele economice de inundații evitate - Capacitatea sporită de monitorizare, management al datelor (componenta 3a) prognoză (3b) împreună cu diseminarea, comunicarea și avertizarea (4a) au un beneficiu estimat de aproximativ 25% (EAD diminuat). |

4. Comunicarea publică

| Articol | 4a |
| --- | --- |
| Nume | Diseminare, comunicare, avertizare |
| Cod | M41-RO44 |
| Obiectiv | Furnizarea de informații privind avertizarea viiturilor într-un format ușor de înțeles instituțiilor relevante. |
| Descriere funcțională | Majoritatea Platformelor de Prognoză Hidrologică au o interfață standard de raportare inclusă. Cu toate acestea, acest lucru este destinat în mare parte experților în prognoză. Prin urmare, se recomandă dezvoltarea unui instrument web dedicat, care poate fi utilizat pentru a disemina informații specifice și direcționate pentru instituțiile relevante. Instrumentul web va oferi informații în timp real din partea PNPH. EMP (Platforma de Management al Urgențelor) va fi proiectată și dezvoltată și ar trebui să prezinte într-un mod simplist avertizările, și nivelul și impactul acestora. IGSU, CLSU și alte autorități responsabile ar trebui să poată înțelege și să răspundă imediat pe baza informațiilor incluse în platforma web. Aceste informații ar trebui să fie ușor de conectat cu planurile de răspuns și de apărare. EMP va fi conectat la RO-ALERT, sistemul de avertizare al IGSU care este capabil să trimită automat mesaje pe telefoanele mobile către cea mai mare parte a populației în situații excepționale. EMP ar trebui, de asemenea, să fie accesibil prin aplicația de telefon mobil pentru experții în dezastre care lucrează în domeniu. Aceste avertizări/comunicări vor fi conforme cu CAP (Common Alterting Protocol). Conținutul standard al mesajelor va fi proiectat cu contribuții din partea celoe care elaborează prognoze și a IGSU. |
| Beneficii | - Pierderile umane evitate și pagubele economice de inundații evitate - Capacitatea sporită de monitorizare, management al datelor (componenta 3a) prognoză (3b) împreună cu diseminarea, comunicarea și avertizarea (4a) au un beneficiu estimat de aproximativ 25% (EAD diminuat). |
| Articol | 4b |
| Nume | Hărțile de hazard și de risc la inundații |
| Cod | M24-RO7, M21-RO1, M21-RO2, M42-RO47 |
| Obiectiv | Elaborarea și difuzarea hărților de hazard și de risc la inundații la județean |
| Descriere funcțională | Ca parte a implementării Directivei UE privind inundațiile, au fost elaborate hărți de hazard și de risc la inundații pentru fiecare ASPFR (acoperind 19.269 km pentru bazinele hidrografice interioare și Fluviul Dunărea). Cu toate acestea, este necesar să se extindă hărțile disponibile pentru a include zone din afara ASPFR-urilor identificate și includerea datelor istorice care, la rândul lor, pot sprijini producerea de prognoze bazate pe impact ale măsurii 3b, capacități generale îmbunătățite de prognoză și facilitarea îmbunătățirii luării deciziilor informate cu privire la riscuri. Diseminarea acestor hărți de hazard și risc să fie realizată prin afișări fizice pe site-urile primăriilor, la sediile acestora, pe site-urile ABA, ANAR, IJSU IGSU și MMAP, precum și să fie disponibile online prin intermediul vizualizatorul de tip web. Diseminarea suplimentară va fi furnizată de site-ul web RO-Risk și prezentate în școli, alături de informații non-tehnice adecvate vârstei. Această măsură este complementară măsurii propuse la nivel național referitoare la integrarea managementului riscului la inundații în amenajarea teritoriului și urbanism. |
| Beneficii | - Creșterea dezvoltării și difuzării hărților de hazard și de risc la inundații pentru a îmbunătăți gradul de conștientizare și acțiunile ulterioare ale autorităților relevante și ale publicului cu privire la riscul la inundații, deoarece astfel nivelurile de planificare urbană și a teritoriului și de pregătire cresc, conducând la o reducere a pagubelor și a deceselor. |
| Articol | 4c |
| Nume | Conștientizarea comunităților locale cu privire la gestionarea riscului la inundații |
| Cod | M43 - RO50, M42-RO49, M43-RO51 |
| Obiectiv | Creșterea gradului de conștientizare în rândul comunităților locale a riscului la inundații cu care se confruntă, inclusiv a conținutului planurilor de apărare și a strategiilor comportamentale pe care acestea le pot adopta înainte, în timpul și după un eveniment de inundații |
| Descriere funcțională | Broșurile sunt create la nivel de bazin, inclusiv informații contextuale pentru condițiile locale, care au potențialul de a crește eficacitatea intervențiilor și implicarea populației locale. Aceasta va include: - producerea și difuzarea sporită de broșuri și fișe informative care explică contextele locale de risc la inundații, planurile de urgență pentru zona lor specifică și strategiile de protecție pentru comunitățile locale în timpul și după inundații; - includerea hărților de hazard și de risc la inundații cu informații simpliste într-un limbaj non-tehnic, cu broșuri și fișe informative care explică riscurile și postate tuturor gospodăriilor care se confruntă cu riscuri semnificative de inundații, însoțite de activități de informare în spații publice, cum ar fi centrele comerciale, în funcție de contextul local; - Comunicare țintită și strategii adaptate pentru școli, vârstnici și populație vulnerabilă care urmează să fie livrate în școli, în case sau în grupuri comunitare asociate. |
| Beneficii | - Creșterea nivelului de acțiune al persoanelor care, cel mai probabil, vor suferi pagube economice semnificative sau decese umane ca urmare a inundațiilor, ceea ce duce la o reducere generală a pagubele economice și a pierderilor de vieți omenești în timpul unei inundații. - Această măsură va ajuta România să îndeplinească condițiile Comunicării Comisiei din 12 iulie 2004 „Managementul riscului la inundații - prevenirea, protecția și atenuarea inundațiilor” [COM(2004) 472 final - Jurnalul Oficial C 49, 28 februarie 2006] care cere statelor membre să elaboreze și să implementeze un program de acțiuni de coordonare pentru prevenirea, protecția și atenuarea inundațiilor care să includă: „creșterea conștientizării riscurilor la inundații prin participarea mai largă a părților interesate și o comunicare mai eficientă”. |
| Articol | 4d |
| Nume | Încorporarea abordărilor privind managementul riscului la inundaţii în curricula națională |
| Cod | M43- RO52 |
| Obiectiv | Introducerea în programa școlară a unei discipline de pregătire în domeniul situațiilor de urgență adaptate vârstei copiilor, inclusiv aspecte de inundații |
| Descriere funcțională | Utilizarea școlilor la nivel național, ca potențiale puncte de acces pentru difuzarea conștientizării riscului la inundații în rândul comunității, cu școli capabile să acționeze ca centre de cunoaștere pentru structurile familiale mai largi. Aceasta are ca scop crearea de programe și materiale didactice școlare pentru toate vârstele pentru minim 3 ore pe an. Formarea profesorilor prin seminarii online oferite de IGSU conform Planurilor de pregătire în domeniul Situațiilor de Urgență, întocmite la nivel județean și aprobate prin ordin al prefectului. Furnizarea de materiale didactice, cum ar fi cursuri de e-learning adecvate vârstei sau jocuri interactive, broșuri și fișe informative. |
| Beneficii | - Conștientizarea este mai crescută în cadrul unor sisteme comunitare mai largi, acționând ca niște centre de transfer de cunoștințe pentru populație. - Prin creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la riscul la inundații cu care se pot confrunta și acțiunile pe care le pot implementa pentru a reduce și gestiona riscurile, pregătirea este întărită datorită acțiunilor timpurii și sunt reduse pagubele economice și decesele provocate de inundații. |
| Articol | 4e |
| Nume | Îmbunătățirea rezilienței grupurilor vulnerabile și/sau marginalizate |
| Cod | M43 - RO50, M42-RO49, M43-RO51 |
| Obiectiv | Îmbunătățirea rezilienței grupurilor vulnerabile și/sau a grupurilor marginalizate prin diseminarea informațiilor privind managementul riscului la inundații și comunicarea bidirecțională a acestor informații |
| Descriere funcțională | În România, o mare parte a populației se confruntă cu o vulnerabilitate în creștere la inundații din cauza ratelor ridicate de sărăcie și marginalizare, ceea ce face ca integrarea acestora în încercările de reducere a riscului de dezastre să fie de maximă importanță. Desemnarea unor promotori specializați în vulnerabilități este necesară pentru a permite reprezentanților instituționali să dezvolte încrederea în aceste comunități și să stabilească canale de comunicare puternice care să fie utilizate în timpul unei situaţii de urgență la inundații. Comunicarea deschisă, fracventă, poate permite instituțiilor să își îmbunătățească înțelegerea provocărilor cu care se confruntă aceste grupuri în răspunsurile lor la inundații și să încorporeze strategiile tradiționale de adaptare utilizate de grupurile vulnerabile în planurile lor de răspuns la inundații. Există un potențial ca această măsură să se extindă pe platforma construită de pilotul dedicat romilor din proiectul RO-FLOODS, folosind liste de ONG-uri locale prestabilite . |
| Beneficii | - Prin mecanismele îmbunătățite de comunicare cu grupurile vulnerabile prin abordări participative, includerea acestora în sistemul de management al riscului de inundații este consolidată, rezultând în adaptarea abordărilor instituționale și a acțiunii îmbunătățite din partea comunităților vulnerabile la evenimentele de inundații, care este adaptată la situațiile și constrângerile acestora. Pierderile umane și pagubele economice cauzate de inundații sunt, prin urmare, evitate datorită acțiunii timpurii îmbunătățite și înțelegerii combinate. - Beneficii suplimentare sunt oferite de stabilirea acestor canale de comunicare pentru activitățile de pregătire și reziliență pentru mai multe hazarduri. - Această măsură va ajuta România în îndeplinirea aspirațiilor cuprinse în Directiva UE privind inundațiile și în DCA în legătură cu participarea publicului la formulare și pentru activitatea în curs de gestionare a riscului la inundații. |
| Articol | 4f |
| Nume | Îmbunătățirea acoperirii sistemului de alarmare |
| Cod | M41-RO44 |
| Obiectiv | Îmbunătățirea gradului de acoperire cu sisteme de alarmare și eficientizarea modului de diseminare a mesajelor de avertizare (acest obiectiv este parte a Proiectului WATMAN II) |
| Descriere funcțională | 27 de studii de audibilitate au fost efectuate de IGSU începând cu anul 2019; acestea au constatat că doar 55,46% din țară era acoperită de sisteme de alarmare sonoră eficiente, în multe comune lipsind în prezent o sirenă și, astfel avertizarea/alarmarea populației poate fi deficitară . Neexistența sirenei duce la nealarmare Multe zone se bazează în prezent pe funcționarea sirenelor mecanice, IGSU confirmând în 2019 că majoritatea sirenelor nu erau conectate electronic la structuri de comandă centralizate, necesitând operarea manuală în teren. Acest lucru are potențialul de a duce la întârzieri critice pentru activitățile de pregătire și de răspuns la inundații. Ca parte a proiectului WATMAN II, ANAR a confirmat aceste constatări prin identificarea a cca. 1.500 de sirene suplimentare necesare pentru a asigura o acoperire eficientă a sistemului de alarmare la baraje și în aval de lacurile de acumulare. Instalarea de noi sirene (1612 sirene în conformitate cu Studiul de Fezabilitate existent) în zone cu risc mare/sectoare de râuri, în aval de baraje și 33 de centre de comandă bidirecționale (pentru SGA/ Sisteme Hidrotehnice și IJSU/administrație locală). Crearea de campanii de conștientizare a publicului pentru a crește înțelegerea semnificațiilor sunetelor sirenelor și a acțiunilor necesare după alertă și pentru a îmbunătăți stimularea acțiunilor populaţiei în urma emiterii unui avertizări. |
| Beneficii | - Acoperirea mai bună a sistemului de alarmare și înțelegerea populației și cunoașterea acțiunilor necesare după alertă - Îmbunătățirea procentului persoanelor situate în zonele de risc la inundații, aval de barajele din administrarea AN Apele Române care sunt avertizate / alarmate într-o situație de urgență - Sprijinirea capacității comunităților de a se angaja în activități de acțiune timpurie după emiterea unui avertizări, reducând astfel pagubele și decesele la un eveniment de inundație. |

5. Planificarea răspunsului

| Articol | 5a |  |
| --- | --- | --- |
| Nume | Baze de date pentru cunoștințe instituționale și consolidarea informațiilor |  |
| Cod | M42-RO47 |  |
| Obiectiv | Crearea de baze de date pentru îmbunătățirea schimbului de informații și cunoștințe între instituțiile relevante legate de managementul riscului la inundații; Colectarea și consolidarea informațiilor pentru îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor informate asupra riscurilor |  |
| Descriere funcțională | În prezent, nu există baze de date care să colecteze informații privind investițiile efectuate de diverse instituții din România pentru managementul riscului la inundații și despre contribuțiile acestora la reducerea riscului. Prin urmare, este nevoie de îmbunătățirea integrării informațiilor și de a le face ușor accesibile de către toate părțile interesate implicate în gestionarea riscului la inundații. Crearea și menținerea unei baze de date pentru sistematizarea și publicarea informațiilor despre investițiile realizate de diferite instituții și contribuțiile acestora la reducerea riscului la inundații. În plus, ar fi bine să se includă în baza de date oportunitățile de finanțare existente/viitoare pentru managementul riscului la inundații. Stabilirea de protocoale standard pentru încărcarea informațiilor într-un format consistent, rezumate în manuale de utilizare și seminarii de formare online asociate pentru tot personalul implicat. |  |
| Beneficii | - Sunt necesare baze de date îmbunătățite pentru a sprijini cunoștințele instituționale și integrarea informațiilor între diversele sectoare de activitate și niveluri de guvernare. - Cartografierea și diseminarea prin intermediul bazei de date a oportunităților de finanțare și oferirea de exemple de proiecte de succes de accesare a fondurilor, va spori oportunitățile pentru cereri de finanțare cu obiective similare și pentru transferul de „know-how”. Va fi creată o oportunitate pentru noi propuneri de proiecte de succes și creşterea fondurilor alocate pentru managementul riscului la inundații. |  |
| Articol | 5b |  |
| Nume | Exerciții pentru colaborarea interinstituțională |  |
| Cod | M42-RO49, M43-RO51 |  |
| Obiectiv | Îmbunătățirea colaborării interinstituționale prin efectuarea mai multor exerciții comune |  |
| Descriere funcțională | Programe anuale cu exerciții de simulare a producerii de inundații comune desfășurate de MMAP, ANAR și IGSU, care implică părți interesate la nivel local, cum ar fi grupuri profesionale, autorități locale și județene cu responsabilități în managementul riscului la inundații, comunități locale, școli, universități și sectorul privat. Acestea ar trebui să includă exemple de hazarduri multiple și în cascadă care însoțesc inundațiile (de exemplu, accidente chimice, biologice, radiologice și nucleare (accidente CBRN) sau alunecări de teren), în funcție de condițiile locale. |  |
| Beneficii | Creșterea numărului de exerciții comune, de colaborare interinstituțională, îmbunătățește pregătirea prin facilitarea unui răspuns eficient și efectiv, datorită unei mai bune coordonări cu actorii responsabili care lucrează împreună pentru a sprijini populația după emiterea unui avertizări și în timpul unei inundații, reducând astfel decesele și pagubele economice. |  |
| Articol | 5c |  |
| Nume | Creşterea capacității serviciului de voluntariat |  |
| Cod | M24-RO8, M44-RO54, M43-RO53 |  |
| Obiectiv | Creșterea capacității serviciului voluntar pentru situații de urgență de la nivelul primăriilor |  |
| Descriere funcțională | Dezvoltarea și implementarea temeiului legal necesar pentru acordarea de beneficii voluntarilor și stabilirea unor mecanisme clare de finanțare în sistemul de management al situațiilor de urgență pentru a oferi o capacitate sporită primarilor de a încuraja recrutarea voluntarilor la nivel local. Asigurarea unor puteri sporite pentru șeful serviciului de voluntariat pentru situații de urgență în cadrul comunității locale, pentru a se asigura o concentrare unică asupra sarcinii în cauză. Aceasta trebuie să fie însoțită de stabilirea unei finanțări suficiente pentru a se asigura că nu este necesară o muncă alternativă. |  |
| Beneficii | - Capacitate crescută a serviciului de voluntariat de a sprijini intervențiile la nivel local, inclusiv: - răspuns instituțional sub formă de operațiuni de apărare activă împotriva inundațiilor, măsuri la nivel comunitar și gestionarea de bază a cursurilor de apă, operațiuni de căutare și salvare și de evacuare; - colaborarea cu populaţia și comunitățile locale pentru diseminarea mesajelor de avertizare și pentru sprijinirea evacuării bunurilor în locuri sigure și pentru aplicarea măsurilor de rezistență activă ; - Acțiunea timpurie a comunităților individuale și locale este consolidată, iar pagubele economice și decesele sunt reduse. |  |
| Articol | 5d |  |
| Nume | Creșterea eficienței serviciului de voluntariat |  |
| Cod | M44-RO54, M24-RO8, M42-RO48 |  |
| Obiectiv | Definirea clară a rolurilor și responsabilităților serviciului voluntar pentru situații de urgență de la nivelul primăriilor |  |
| Descriere funcțională | Implementarea prevederilor Planurilor de Pregătire în domeniul Situațiilor de Urgență cu privire la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență. Furnizarea de cunoștințe precise și înțelegerea sarcinilor în contextul lor local în legătură cu hazarduri locale și cu privire la utilizarea noilor echipamente, a comunicații și a sistemelor de alarmare livrate pentru localități. |  |
| Beneficii | Eficiență crescută a Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență pentru a sprijini intervențiile la nivel local, inclusiv: - răspuns instituțional sub forma operațiunilor de apărare activă împotriva inundațiilor, măsuri la nivel comunitar și gestionarea de bază a cursurilor de apă, operațiuni de căutare și salvare și de evacuare. - colaborarea cu locuitorii și comunitățile locale pentru diseminarea mesajelor de avertizare și pentru a sprijini evacuarea bunurilor în locuri sigure și punerea în aplicare a măsurilor de rezistență activă. - acțiunea timpurie a populaţieie şi a comunităților locale este consolidată, iar pagubele economice și decesele sunt reduse. |  |
| Articol | 5e |
| Nume | Considerarea vulnerabilității pentru planificarea managementului riscului la inundații |
| Cod | M43-RO50, M43-RO51, M42-RO49 |
| Obiectiv | Îmbunătățirea managementului riscului la inundații și a eforturilor de răspuns pentru grupurile vulnerabile și persoanele care posedă strategii limitate de adaptare în fața evenimentelor de inundații |
| Descriere funcțională | Măsura urmărește să îmbunătățească integrarea în activitățile de management al riscului la inundații din România, luând în considerare vulnerabilitatea și grupurile vulnerabile în mod adecvat. Principalele grupuri identificate ca având o vulnerabilitate crescută în România sunt persoanele sărace, copiii și tinerii lipsiți de îngrijirea și sprijinul părintesc, vârstnicii singuri sau dependenți, populațiile de romi, persoanele cu dizabilități și persoanele care trăiesc în comunități sărace și marginalizate. Elaborarea Planurilor de Evacuare și Planurilor de Apărare Împotriva Inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă (pe scurt Planul de Apărare împotriva Inundaţiilor) la toate nivelurile, pentru a include o secțiune dedicată grupurilor vulnerabile și adaptarea asociată a intervențiilor necesare. Acest lucru va ajuta la intervenții mai reușite. Organizarea de seminarii de formare online și materiale de îndrumare realizate de IGSU, la 2 niveluri diferite – pentru CJSU, seminarii organizate, în colaborare, de IGSU, ANAR/ABA, Ministerul Muncii si agențiile dedicate din subordine (ANPD și ANPCA) și ONG-urile naționale și internaționale specializate pe grupuri vulnerabile (de ex. Salvați Copii, UNICEF etc.), iar pentru CLSU – ISUJ, ABA/SGA, ONG-uri locale, reprezentanții în teritoriu ai agențiilor Ministerului Muncii. Materialele de îndrumare ar trebui să includă exemple de adaptări ale procedurilor de avertizare, evacuare și reconstrucție necesare pentru grupurile vulnerabile, folosind tipologii preconsiderate, formulate la nivel național. Elaborarea listelor consolidate și a locațiilor persoanelor vulnerabile în cadrul unei unități administrativ teritoriale de către CLSU, care urmează să fie furnizate serviciilor de urgență pentru a le permite acestora să își planifice operațiunile în mod corespunzător în perioadele ex-ante anterioare unui eveniment de inundație. Elaborarea de recomandări pentru îmbunătățirea viitoare a datelor disponibile privind populația marginalizată și vulnerabilă, în special pentru comunitatea de romi. |
| Beneficii | - Integrarea mai bună a vulnerabilităţii în Planul de Evacuare și în Planul de apărare împotriva inundațiilor este necesară pentru a sprijini pe cei mai vulnerabili din societatea românească. Această adaptare a măsurilor la nivel comunitar, a operațiunilor de căutare și salvare și evacuare, permite creşterea rezilienței pe termen lung, reducând șocurile și, astfel, sprijină pregătirea pe termen lung la inundații pentru grupurile vulnerabile. - Această măsură întărește, de asemenea, capacitățile individuale de adaptare prin sprijinirea celor mai vulnerabili, prin sprijinirea mutării bunurilor și implementarea măsurilor de rezistență activă care reduc pagubele economice și decesele în rândul populației în cadrul căreia sunt cele mai probabile aceste efecte. |
| Articol | 5f |  |
| Nume | Definirea și marcarea principalelor rute de evacuare |  |
| Cod | M42-RO48, M42-RO49, M43-RO51 |  |
| Obiectiv | Îmbunătățirea planurilor de evacuare în timpul unei inundații |  |
| Descriere funcțională | În prezent, nu există cerințe ca rutele de evacuare să fie semnalizate clar, în teren, în ciuda faptului că astfel de rute au fost identificate în Planul de Evacuare și în Planul de Apărare împotriva inundațiilor, iar evacuarea se bazează în principal pe capacitatea indivizilor de autoevacuare, sub coordonarea reprezentanților autorităților locale. Fără căi de evacuare semnalizate clar, luând în considerare rezultatele modelării inundațiilor, există riscul ca persoanele care nu sunt familiarizate cu o zonă locală să se evacueze pe rute nesigure sau să ajungă în zone predispuse la inundații în timpul unei situaţii de urgență. Este necesară marcarea în teren a traseelor și raioanelor de evacuare. |  |
| Beneficii | Definirea și marcarea în teren a rutelor de evacuare și raioanelor de evacuare sunt necesare pentru a sprijini o evacuare eficientă și efectivă în timpul inundațiilor. Acest lucru asigură utilizarea de către populație a rutelor care sunt sigure în timpul unui eveniment de inundație după primirea unui avertizări, reducând astfel pierderile de vieți omenești. |  |

6. Pregătire, Răspuns

| Articol | 6a |
| --- | --- |
| Nume | Creşterea capacităţii operative a Serviciilor Situații de Urgență ale ANAR-ABA-SGA și ale Formațiilor de intervenție operativă din cadrul AN Apele Române |
| Cod | M44-RO54, M41-RO45, M41-RO44 |
| Obiectiv | Creșterea capacității și eficienței Serviciilor Situații de Urgență, Dispecerate și ale formațiilor de intervenție rapidă din cadrul ANAR |
| Descriere funcțională | În prezent, ANAR se confruntă cu provocări în ceea ce privește asigurarea necesarului de personal în cadrul serviciilor Situații de Urgență, Dispecerat precum și a formațiilor de intervenție operativa În cadrul Serviciilor Situații de Urgență, Dispecerat se colectează, sintetizează informațiile, se prelucrează datele privind situația și evoluția fenomenelor hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, se sintetizează măsurile întreprinse și se dispun măsurile necesare pentru diminuarea efectelelor negative a evenimentelor înregistrate. Serviciul Dispecerat asigură, prin tehnica din dotare, fluxul informațional operativ decizional, colectarea informațiilor, validarea și centralizarea acestora, ce caracterizează starea Sistemului Național de Gospodărire a Apelor, răspunde de informarea zilnică și operativă a conducerii Administrației Naționale „Apele Române”- ABA – SGA/SHI și a autorităților publice centrale și locale și dispune măsurile necesare pentru diminuarea efectelelor negative a evenimentelor înregistrate. Pentru un proces decizional îmbunătățit în situații de urgență, se impune asigurarea necesarului de personal specalizat conform cerințelor structurii organizatorice în care va activa, dotarea cu echipamente performante a serviciilor operative dar și pregătirea continuă a personalului existent. Serviciile Situații de Urgență, Dispeceratele existente de la ABA/SGA precum și formațiile de intervenție operativă trebuie consolidate cu echipamente moderne și resurse umane: - Dotarea serviciilor situații de urgență, dispecerat, cu echipamente moderne, performante de monitorizare, implementarea panourilor de vizualizare (monitoare de mari dimensiuni) capabile să afișeze în timp real toate aplicaţiile existente, colectarea automată a datelor hidrologice de la stațiile automate, integrate cu lumini de avertizare codificate ROGV (Rosu, Portocaliu, Galben, Verde), - Dotarea serviciilor situații de urgență, dispecerat cu echipamente IT moderne, performante pentru accesul independent, operarea și backup-ul tuturor sistemelor create conform 3a și 3b la nivel ANAR- ABA -SGA. - Recrutarea de personal in cadrul serviciilor operative inainte de manifestarea deficitului de personal. - Revizuirea legislației în vederea reglementării activității desfășurate de personalul operativ din cadrul AN Apele Române. |
| Beneficii | - Creşterea capacităţii serviciilor situații de urgență, dispecerate și a echipelor de intervenție conduce la un management al riscului la inundații decizional operativ și eficient, asigură un răspuns eficient din partea formațiilor de intervenție operative din cadrul AN Apele Române și a Unităţilor operative specializate din cadrul IGSU. - Pregătirea permanentă a personalului operativ pentru intervenții în situații de urgență conduce la reducerea efectelor negative înregistrate ca urmare a producerii inundațiilor (reducerea pagubelor materiale, evitarea pierderilor de vieți omenești, măsuri de sprijin la nivel comunitar) |
| Articol | 6b |
| Nume | Creşterea capacităţii Centrelor de Intervenție Rapidă |
| Cod | M44- RO54, M41-RO45, M41-RO44 |
| Obiectiv | Creșterea capacității de răspuns a ANAR (Centrele de Intervenție Rapidă) |
| Descriere funcțională | Rețeaua actuală de 23 de Centre de Intervenție Rapidă realizată de ANAR prin obiectivul de investiții 2 al proiectului WATMAN (aprobat prin HG 1171/2006) și-a dovedit importanța în a oferi un răspuns eficient și efectiv pentru managementul riscului la inundații în toate zonele necesare din România. Pentru creșterea eficienței este necesară o capacitate sporită în ceea ce privește mijloacele și forțele de intervenție pentru a asigura o intervenție optimă, eficientă în primă fază asupra lucrărilor hidrotehnice din administrare, parte a Sistemului Național de Gospodărire a Apelor, precum și ulterior, la solicitarea CLSU și CJSU, dacă forțele de intervenție ale acestora sunt depășite. Inițial CIR-urile au fost dotate cu același tipuri de echipamente, ulterior, prin achizițiile anuale, acestea au fost îmbunătățite în funcție de fondurile alocate la nivelul fiecărei ABA. Centrele de Intervenţie Rapidă trebuie să-și sporească capacitatea de răspuns prin reînnoirea/dotarea de echipamente, inclusiv vehicule, pentru a deservi zonele îndepărtate: - Dotarea cu autoutilitare, autovehicule pentru transportul materialelor, mijloacelor și forțelor de intervenție, echipamente portabile de monitorizare (drone echipate cu senzori adecvați utilizați pentru managementul riscului la inundații, echipamente electrorezistive/georadar pentru monitorizarea comportării construcțiilor hidrotehnice, piese de schimb pentru repararea stațiilor hidrometrice etc.), echipamente de comunicație prin satelit, generatoare electrice, pompe și unități de potabilizare a apei, etc. - Dotarea cu utilaje moderne, performante pentru intervenții în zone greu accesibile, excavatoare tip ”spider” şi autovehicule amfibie pentru transportul în siguranţă a mijloacelor și forțelor de intervenție în zonele inundate, excavatoare cu braţe lung, etc. |
| Beneficii | - îmbunătățirea capacității de răspuns a ANAR, măsuri de sprijin la nivel comunitar, intervenții operative pentru exploatarea în condiții de siguranță a Sistemului Național de Gospodărire a Apelor; - Reducerea constantă a pagubelor potențiale identificate în zonele cu risc semnificativ la inundații (creșterea populației apărate, locuințe, obiective socio-economice, terenuri agricole, etc) |
| Articol | 6c |
| Nume | Extinderea capacității de intervenție a IGSU |
| Cod | M44-RO54, M42-RO49 |
| Obiectiv | Creșterea capacității de răspuns a IGSU |
| Descriere funcțională | Răspunsul operativ în caz de dezastre este furnizat la nivel teritorial, în principal, de către structurile /instituțiile aflate în coordonarea / coordonarea operațională a Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul MAI: IGSU prin unitățile subordonate, IGAv, UPU-SMURD din cadrul spitalelor de urgență, serviciile județene de ambulanță și salvamont. IGSU reprezintă principala instituție prin intermediul căreia sunt asigurate capabilitățile necesare desfășurării acțiunilor de răspuns în cazul unor dezastre, aceste capabilități regăsindu-se în cadrul celor 41 de inspectorate pentru situații de urgență, fiecare având ca zonă de responsabilitate teritoriul unui județ, precum și o unitate de intervenție specială care are competență națională. Aceste structuri operative cu un total de 193 de subunități de intervenție sunt distribuite în peste 370 de locații, pentru a asigura un timp de răspuns scurt și, respectiv, pentru a acoperi întreg teritoriu național. Aceste structure operative sunt distribuite spațial și ar trebui să permită timpi de reacție pentru intervenții în 20 de minute pentru protecția populației din întreaga țară. Cu toate acestea, în locații îndepărtate, acest lucru nu se întâmplă în prezent din cauza lipsei unui număr suficient de Unitaţi Operative (detaşamente şi formaţii pentru situaţiile de urgenţă). În plus, unitățile existente au o dezvoltare insuficientă a sistemelor de comandă și control. Unitățile operative pentru situaţii de urgenţă ale IGSU au beneficiat de echipamente furnizate de Proiectul Multirisc I, Vision 2020 POIM (2014-2020) finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare, „Îmbunătățirea capacității de răspuns la urgențe medicale” proiect prin POR 2014-2020 și alocările prin bugetul de stat. Cu toate acestea, Unitățile operative IGSU încep acum să îmbătrânească și sunt necesare îmbunătățiri îmbunătățite pentru a permite un răspuns eficient, inclusiv: bărci, excavatoare, buldozere și camioane. În plus, este nevoie de creșterea numărului de Unitaţi operative și a infrastructurii de stocare de sprijin pentru a putea respecta mai bine timpul de reacție al regulii de 20 de minute. Este nevoie de 50 de Unitaţi operative (detașamente şi formaţii), 7 noi infrastructuri de depozitare și o dotare sporită cu personal și echipamente. |
| Beneficii | - Creşterea capacităţii de răspuns a IGSU va permite: măsuri îmbunătățite de intervenţie la nivel de comunitate, de căutare și salvare, de evacuare, de evacuare a populației și bunurilor în locații sigure și operarea măsurilor de rezistență activă, ajutând la reducerea pagubelor economice și a deceselor cauzate de inundații. - Astfel de îmbunătățiri pentru pregătirea intervenţiei în cazul inundațiilor au, de asemenea, beneficii asociate pentru rezistența la hazarduri multiple. |
| Articol | 6d |
| Nume | Îmbunătățirea capacității de răspuns la inundații a autorităților responsabile |
| Cod | M44-RO54, M42-RO47, M42-RO49 |
| Obiectiv | Integrarea/actualizarea informaţiilor privind dotarea cu materiale, mijloace și forțe de intervenție pentru îmbunătățirea capacității de răspuns a autorităților responsabile pe tipuri de risc. |
| Descriere funcțională | La nivel județean/Municipiul București, Inspectoratul pentru Situații de Urgență actualizează anual Registrul de Capabilități al autorităților cu responsabilități în managementul tipurilor de risc, așa cum au fost definite în HG nr.557/2016. Este necesară dezvoltarea unei baze de date centralizată privind capabilitățile de care dispun instituțiile cheie privind managementul riscului la inundații IGSU și ANAR, o bază de date care să permită consolidarea dotării cu echipamente pe zone și instituții. În special la nivel județean pentru Unităţile operative ale IGSU și Formațiile de intervenție operativă ale ANAR. Este necesară crearea și întreținerea continuă a bazei de date care să permită furnizarea informaţiilor aupra echipamentelor din stocurile existente (de exemplu, IGSU, ANAR), completarea stocului de materiale post eveniment conform Normativului cadru de dotare prevăzut în Ordinul comun MAP/MAI nr.459/78/2019, informații referitor la personalului instruit cu privire la utilizarea echipamentelor din dotare. Personalul ambelor instituții va fi instruit cu privire la utilizarea tuturor tipurilor de echipamente din stocurile proprii. În acest scop vor fi organizate sesiuni de instruire/exerciții de simulare cu aplicații practice în teren. |
| Beneficii | Utilizarea eficientă a echipamentelor disponibile pentru situaţiile de urgenţă îmbunătățește răspunsul instituțional, oferind astfel reduceri ale pagubelor economice și pierderilor de vieți omenești, precum și oferind beneficii sporite pentru activitățile de pregătire și răspuns pentru hazarduri multiple. |
| Articol | 6e |
| Nume | Furnizarea de rețele de comunicații redundante pentru ANAR |
| Cod | M41-RO44, |
| Obiectiv | Îmbunătățirea rețelei de comunicaţii cu redundanță pentru a permite un răspuns eficient la inundații |
| Descriere funcțională | Această măsură face parte din Proiectul WATMAN II, care urmează să fie implementat de ANAR pentru modernizarea comunicațiilor pentru situaţiile de urgență, ca back-up la vechiul sistem de radiocomunicații. Redundanța comunicării este esențială pentru a se asigura că, în timpul evenimentelor de inundație, datele în timp real ajung la autoritățile decizionale, astfel încât să poată fi luată o decizie informată asupra riscurilor. În plus, este esențial să existe canale de comunicare robuste și fiabile pentru ca autoritățile să coordoneze răspunsul la evenimentul de inundație. În prezent, principiul redundanței nu este acoperit pe deplin și este necesar să se planifice, să se definească și să se implementeze un sistem de comunicare rezistent care să asigure livrarea, stocarea și utilizarea datelor și comunicarea și coordonarea autorităților pentru a lua decizii în timpul unei inundații. |
| Beneficii | - Este necesară o rețea de comunicații îmbunătățită pentru a sprijini capacitățile instituționale de răspuns în urma emiterii unor avertismente de inundații, cu coordonare la nivelul întregului domeniu al actorilor care activează în domeniu și furnizarea unui răspuns integrat și cuprinzător. - Comunicarea îmbunătățită va sprijini funcționarea apărării active împotriva inundațiilor, măsurile la nivel comunitar, gestionarea cursurilor de apă, operațiunile de căutare și salvare și evacuare înaintea și în timpul unei inundații, producând astfel o reducere a pagubelor economice și a deceselor. Furnizarea de echipamente de comunicații îmbunătățite va oferi beneficii suplimentare răspunsului la hazarduri multiple și creşterea rezilienței localităţilor. |
| Articol | 6f |
| Nume | Asigurarea resurselor materiale necesare gestionării în bune condiții a acțiunilor de evacuare din zonele de risc |
| Cod | M44-RO54 |
| Obiectiv | Creşterea asigurării resurselor necesare pentru evacuarea eficientă și eficace în caz de inundații |
| Descriere funcțională | Stabilirea locurilor de adăpost este considerată o condiție prealabilă în procesul de planificare a evacuării. Cu toate acestea, identificarea în continuare a acestor locuri ar trebui să ia în considerare factori suplimentari, cum ar fi modurile de transport disponibile și accesul în momente de situaţii de urgență. În plus, este important să se planifice în avans alocarea resurselor pentru a putea răspunde eficient la un eveniment de inundație. Pentru a asigura o evacuare eficace și eficientă în cadrul acestei măsuri se intenționează implementarea următoarelor: - Crearea unui inventar al clădirilor capabile să acționeze ca centre de adăpost pentru evacuați în fiecare regiune sau locații în care pot fi amplasate adăposturi temporare. Locația acestor amplasamente potențiale ar trebui identificată pentru a permite analiza spațială și testarea scenariilor pentru a identifica timpul necesar pentru evacuarea populației din zonele predispuse la inundații după emiterea unui avertizări. - Instruire sporită oferită intern întregului personal de la nivelul autorității publice locale pentru a le permite să asiste în mod eficient în timpul procedurilor de evacuare. Această instruire ar trebui să fie asigurată de membrii personalului implicați în prezent în operațiunile de evacuare. - Furnizarea de echipamente pentru evacuarea în siguranță. |
| Beneficii | Sunt necesare resurse îmbunătățite pentru a sprijini o evacuare eficace și eficientă în urma emiterii unui avertizări pentru inundații severe, prevenind astfel pierderea de vieți omenești și asigurând siguranța populației. |
| Articol | 6g |
| Nume | Creșterea capabilității Unităților Operative Județene |
| Cod | M44-RO54 |
| Obiectiv | Dotarea centrelor de comandă și control ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, conform normelor de dotare (autoritățile responsabile: autoritățile locale), cel puțin, la nivelul cerințelor minime privind dotarea cu materiale și mijloacele de intervenție în situații de urgență |
| Descriere funcțională | În cazul unei situații de urgență generate de producerea unor inundații, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență se întrunește în regim de urgență, fie la sediul Prefecturii , fie în spații special amenajate pentru Centrul de Conducere și Coordonare a Intervențiilor la nivel Judetean. Condiţiile nu sunt uniforme la nivelul tuturor județelor și există diferențe care limitează coordonarea eficientă a activității de răspuns la inundații. Furnizarea de dotări îmbunătățite pentru centrele de comandă și control ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență sub formă de locații securizate în perioadele de inundații, cu echipament minim precum asigurarea unui fax, imprimantă și facilități pentru ședințe online va facilita luarea deciziilor în timp real, cu implicarea tuturor părţilor interesate (Grupurilor de Suport Tehnic). |
| Beneficii | - Îmbunătățirea dotărilor pentru Unitățile operative județene cu asigurarea cerințelor minime pentru echipamente va îmbunătăți structurile de comandă și control pentru managementul riscului la inundații și va îmbunătăți coordonarea în teren. - Sunt obținute beneficii în funcționarea apărării active împotriva inundațiilor, măsurilor la nivel comunitar, gestionării cursurilor de apă, operațiunilor de căutare și salvare și evacuare. Dezvoltarea acestor dotări poate spori acțiunea publică prin difuzarea îmbunătățită a avertizărilor și sprijinul pentru evacuarea populației și bunurilor către zone de siguranță, operarea măsurilor de rezistență activă și consolidarea rezilienței pe termen lung la hazarduri multiple. |

Anexa 19. Lista activităților de comunicare specifice de la nivel național / de la nivelul A.B.A.-urilor

| Nr. Crt. | Tip activitate (se selectează mecanismul utilizat pentru informarea publicului; pot fi selectate mai multe opțiuni) | Tipuri de activitati incluse la categoria ”Altele” | Data/Perioada la care a avut loc informarea | Subiectele abordate | Categorii de stakeholderi informati | Tipuri de stakeholderi informati si inclusi la categoria ”Altele” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Invitații către părțile interesate |  | 18.11.2021 | Intalnire on line cu părțile interesate. Subiecte abordate: Prezentarea principalelor etape de implementare a Directivei Inundatii Lecții învățate din Ciclul 1 de implementare Metodologii elaborate in ciclul 2 tinand cont de observatiile/ solicitarile de imbunatatire formulate de CE Obiectivele de Management al Riscului la Inundații pentru perioada 2021-2027 Rezultatele de până acum ale etapei de selectare a măsurilor de reducere a riscului la inundatii ( Screening ) Solicitarea implicarii stakeholderilor cu propuneri de masuri de reducere a riscului la inundatii conform Catalogului de masuri potentiale si responsabilitatilor specifice activitatii acestora. Informatii despre modul de validare a Hărților de Hazard și de Risc la Inundații | Autorități Responsabile Cu Protecția Civilă |  |
|  | Site-uri cu rețele sociale |  |  |  | Autorități Responsabile Cu Avertizarea/Apărarea Împotriva Inundațiilor |  |
|  | Corespondeță directă |  |  |  | Autorități ce Efectuează Lucrări De Descare, Drenaj, Combaterea Eroziunii Solului |  |
|  |  |  |  |  | Serviciile De Urgență |  |
|  |  |  |  |  | Alimentare Cu Apă Și Canalizare |  |
|  |  |  |  |  | Energie / Hidroenergie |  |
|  |  |  |  |  | Onguri / Protecția Naturii |  |
|  |  |  |  |  | Autorități Locale / Regionale |  |
| 2 | Invitații către părțile interesate |  | 24.03.2022 | Prezentare in cadrul sedintei Comitetului de Bazin Buzau Ialomita. Subiecte abordate: Prezentarea proiectului RO-FLOODS Progresul înregistrat la nivelul A.B.A. Buzău Ialomița Implicarea Comitetului de Bazin în elaborarea HHRI și a PMRI | Alimentare Cu Apă Și Canalizare |  |
|  | Corespondeță directă |  |  |  | Energie / Hidroenergie |  |
|  | Comunicat de Presa |  |  |  | Onguri / Protecția Naturii |  |
|  | Materiale tipărite |  |  |  | Autorități Responsabile Cu Avertizarea/Apărarea Împotriva Inundațiilor |  |
|  |  |  |  |  | Autorități Locale / Regionale |  |
| 3 | Invitații către părțile interesate |  | 16.06.2022 | Intalnire on line cu părțile interesate. Subiecte abordate: Prezentarea proiectului RO-FLOODS; Implicarea de până acum a părților interesate; Unde ne aflăm în procesul de elaborare a HHRI și a PMRI?; Implicarea părților interesate în etapa de formulare a Strategiei A.P.S.F.R.; Procesul de implementare a etapei; Formarea alternativelor (combinarea măsurilor alternative): care sunt obiectivele și cum se realizează; Exemplu de rezultate tipice și un exemplu practic de fișă descriptivă a strategiei propuse; Implicare in continuare a părților interesate; | Autorități Responsabile Cu Protecția Civilă |  |
|  | Site-uri cu rețele sociale |  |  |  | Autorități Responsabile Cu Avertizarea/Apărarea Împotriva Inundațiilor |  |
|  | Corespondeță directă |  |  |  | Autorități ce Efectuează Lucrări De Descare, Drenaj, Combaterea Eroziunii Solului |  |
|  |  |  |  |  | Serviciile De Urgență |  |
|  |  |  |  |  | Alimentare Cu Apă Și Canalizare |  |
|  |  |  |  |  | Energie / Hidroenergie |  |
|  |  |  |  |  | Onguri / Protecția Naturii |  |
|  |  |  |  |  | Autorități Locale / Regionale |  |
| 4 | Mass-media (ziare, TV, radio) | Workshop cu tema : “Protejarea cursurilor de apă pentru o Mare Neagră curată” desfasurat in perioada 04-05 iulie 2022 la Nehoiu in cadrul proiectului "Protect-Streams -4-Sea" in care A.B.A. Buzau Ialomita este partener din partea Romanei. | 4.07.2022 | Prezentare in cadrul workshop-ului cu tema : “Protejarea cursurilor de apă pentru o Mare Neagră curată” desfasurat in perioada 04-05 iulie 2022 la Nehoiu, la Casa de Cultura la care au participat partenerii din proiect (Grecia, Moldova, Armenia si Turcia) si reprezentanti ai grupelor tinta (factorilor interesati) din zona pilot a proiectului “Protejarea cursurilor de apă pentru o Mare Neagră curată prin reducerea poluării cu sedimente și deșeuri cu ajutorul unor instrumente comune inovatoare de monitorizare și control și a unor practici bazate pe natură", acronimul "Protect-Streams -4-Sea" Subiecte abordate: Prezentarea proiectului RO-FLOODS; Etapele si stadiul de implementare a Directivei Inundatii in Romania; Obiectivele proiectului si modul de relationare a acestora cu Directiva Cadru Apa; Unde ne aflăm în procesul de elaborare a HHRI și a PMRI? Implicarea părților interesate in elaborarea HHRI si a PMRI ciclul 2; | Autorități Responsabile Cu Avertizarea/Apărarea Împotriva Inundațiilor |  |
|  | Comunicat de Presa |  |  |  | Onguri / Protecția Naturii |  |
|  | Invitații către părțile interesate |  |  |  | Grupuri Comunitare |  |
|  | Materiale tipărite |  |  |  | Autorități Locale / Regionale |  |
|  | Altele |  |  |  | Mediu Academic / Instituții De Cercetare |  |
| 5 | Invitații către părțile interesate |  | 29.09.2022 | Prezentare in cadrul sedintei Comitetului de Bazin Buzau Ialomita. Subiecte abordate: Contextul elaborării HHRI Îmbunătățiri ale metodelor de elaborare a HHRI comparativ cu primul ciclu Rezultate ale modelării și cartografierii Hazardului și Riscului Vizualizatorul Web (Web Viewer) și raportarea Exemple de hărți Utilizarea HHRI | Alimentare Cu Apă Și Canalizare |  |
|  | Corespondeță directă |  |  |  | Energie / Hidroenergie |  |
|  | Comunicat de Presa |  |  |  | Onguri / Protecția Naturii |  |
|  | Materiale tipărite |  |  |  | Autorități Responsabile Cu Avertizarea/Apărarea Împotriva Inundațiilor |  |
|  |  |  |  |  | Autorități Locale / Regionale |  |
| 6 | Corespondeță directă |  | 29.09.2022 | Corespondenta directa (adresa oficiala catre stakeholderi prin email). Subiecte abordate: Comunicarea incheierii etapei de elaborare a Fiselor descriptive privind strategiile la nivel de A.P.S.F.R. - alternativele in varianta draft; locatia de pe site ul inundatii.ro unde pot fi consultate si formulate observatii/ comentarii/ sugestii; Solicitarea completarii unui chestionar din care sa rezulte gradul de intelegere a riscului la inundatii, a masurilor propuse in Fisele descriptive si a aspectelor tehnice cuprinse in aceste fise | Autorități Responsabile Cu Protecția Civilă |  |
|  |  |  |  |  | Autorități Responsabile Cu Avertizarea/Apărarea Împotriva Inundațiilor |  |
|  |  |  |  |  | Autorități ce Efectuează Lucrări De Descare, Drenaj, Combaterea Eroziunii Solului |  |
|  |  |  |  |  | Serviciile De Urgență |  |
|  |  |  |  |  | Alimentare Cu Apă Și Canalizare |  |
|  |  |  |  |  | Energie / Hidroenergie |  |
|  |  |  |  |  | Onguri / Protecția Naturii |  |
|  |  |  |  |  | Autorități Locale / Regionale |  |
| 7 | Invitații către părțile interesate |  | 8.12.2022 | Intalnire on line cu părțile interesate. Subiecte abordate: Lansarea publică a Hărților de Hazard și de Risc la Inundații; Implicarea stakeholderilor în etapa elaborării strategiilor privind reducerea riscului la inundatii la nivelul zonelor cu risc potential semnificativ (A.P.S.F.R.); Prezentarea versiunii preliminare a Planului de Management al Riscului la Inundatii aferent spatiului hidrografic Buzau Ialomita ( PMRI 2022-2027); Prezentarea pașilor următori | Autorități Responsabile Cu Protecția Civilă |  |
|  | Site-uri cu rețele sociale |  |  |  | Autorități Responsabile Cu Avertizarea/Apărarea Împotriva Inundațiilor |  |
|  | Corespondeță directă |  |  |  | Autorități ce Efectuează Lucrări De Descare, Drenaj, Combaterea Eroziunii Solului |  |
|  |  |  |  |  | Serviciile De Urgență |  |
|  |  |  |  |  | Alimentare Cu Apă Și Canalizare |  |
|  |  |  |  |  | Energie / Hidroenergie |  |
|  |  |  |  |  | Onguri / Protecția Naturii |  |
|  |  |  |  |  | Autorități Locale / Regionale |  |

Anexa 20. Lista activităților de consultare și implicare la nivel național a părților interesate, feedback-ul primit și impactul asupra P.M.R.I. Ciclul II

| Nr. Crt. | Subiectul consultarii | Perioada consultarii | Stakeholder consultat (selectati din lista) | Tipuri de stakeholderi consultati si inclusi la categoria ”Altele” | Prin ce metode s-a realizat consultarea publica | Tipuri de metode utilizate pentru consultare si incluse la categoria ”Altele” | Prin ce metode s-au informat stakeholderii despre consultarea publica | Metode prin care s-au informat stakeholderii despre consultarea publica incluse la categoria ”Altele” | Feedback primit de la stakeholderi (comentarii, sugestii, intrebari etc) | Modul in care a fost transmis feedbackul (selectati din lista) | Tipuri de moduri in care a fost transmis feedback-ul si incluse la categoria ”Altele” | Schimbările realizate asupra PMRI ca urmare a feedbackului primit/ participării publicului (selectati din lista) | Tipuri de schimbări realizate asupra PMRI si incluse la categoria ”Altele” | A fost informat stakeholderul cu privire la rezultat? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Continutul Programului de Masuri* | noiembrie- decembrie 2021 | Autorități Responsabile Cu Protecția Civilă |  | Internet |  | Corespondeță directă | Prezentari in cadrul sedintei on line din data de 18.11.2023 | Furnizare date persoane de contact in vederea realizarii conturilor de utilizatori pentru accesul in aplicatia web viewer | Email |  | Alte rezultate | Fara schimbari asupra PMRI / S-au primit doar intrebari nu si sugestii sau comentarii asupra informatiilor prezentate | Da |
|  |  |  | Autorități Responsabile Cu Avertizarea/Apărarea Împotriva Inundațiilor |  | Invitații către părțile interesate |  | Invitații către părțile interesate |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Autorități ce Efectuează Lucrări De Descare, Drenaj, Combaterea Eroziunii Solului |  | Corespondeță directă |  | Altele(detaliati in coloana urmatoare) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Serviciile De Urgență |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Alimentare Cu Apă Și Canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Energie / Hidroenergie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Onguri / Protecția Naturii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Autorități Locale / Regionale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Continutul Programului de Masuri* Elaborarea HHRI | martie- septembrie 2022 | Autorități Responsabile Cu Protecția Civilă |  | Invitații către părțile interesate |  | Corespondeță directă | Prezentari in cadrul intalnirilor cu stakeholderii (Comitet de Bazin cu ocazia Zilei Apelor, Intalnire de lucru on line 16.06.2022, workshop proiect "Protect-Streams -4-Sea", Nehoiu 4.07.2022) |  | Verbal si notate in minuta intalnirii |  | Alte rezultate | Fara schimbari asupra PMRI / S-au primit doar intrebari nu si sugestii sau comentarii asupra informatiilor prezentate | Da |
|  |  |  | Autorități Responsabile Cu Avertizarea/Apărarea Împotriva Inundațiilor |  | Corespondeță directă |  | Invitații către părțile interesate |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Autorități ce Efectuează Lucrări De Descare, Drenaj, Combaterea Eroziunii Solului |  |  |  | Materiale tipărite |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Serviciile De Urgență |  |  |  | Internet |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Energie / Hidroenergie |  |  |  | Altele(detaliati in coloana urmatoare) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Onguri / Protecția Naturii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Autorități Locale / Regionale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Alimentare Cu Apă Și Canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Altele (detaliati in coloanal urmatoare) | Primaria Blejoi, jud. Prahova |  |  |  |  | Intrebare privind studiile/ masuratorile topografice ce stau la baza modelarilor si realizarii hartilor de hazard | Verbal si notate in minuta intalnirii |  | Alte rezultate | Fara schimbari asupra PMRI / S-au primit doar intrebari nu si sugestii sau comentarii asupra informatiilor prezentate | Da |
| 3 | Continutul Programului de Masuri* | septembrie 2022 | Altele (detaliati in coloanal urmatoare) | Primaria Ploiesti |  |  | Corespondeță directă | Intalnire in data de 31.08.2022 la sediul SGA Prahova/ discuții în vederea amendării/ completării/ acceptării, după caz, a măsurilor/ recomandărilor cuprinse in Fișă descriptivă pentru A.P.S.F.R. de tip pluvial oras Ploiesti | Comunicarea acordului asupra masurilor si recomadarilor cuprinse in fisa descriptiva si transmitere propunerii de completare a fisei prin introducerea a trei zone noi cu inundatii din sursa pluviala, aferente orasului Ploiesti | Fax |  | Adaptarea la măsuri specifice |  | Da |
|  | Elaborarea HHRI |  | Autorități Locale / Regionale |  |  |  | Prin autorități locale |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elaborarea HHRI | octombrie 2022 | Autorități Locale / Regionale |  | Corespondeță directă |  | Mass-media (ziare, TV, radio) | Prezentare in vederea avizarii HHRI in cadrul sedintei de Comitet de Bazin din data de 29.09.2022 / Solicitare privind completarea de catre stakeholderi a unui chestionar din care sa rezulte gradul de intelegere a riscului la inundatii, a masurilor propuse in Fisele descriptive si a aspectelor tehnice cuprinse in aceste fise | Discutii referitoare la consultarea HHRI pe platforma web viewer | Verbal si notate in minuta intalnirii |  | Alte rezultate | avizare HHRI | Da |
|  | Continutul Programului de Masuri* |  | Autorități Responsabile Cu Avertizarea/Apărarea Împotriva Inundațiilor |  | Invitații către părțile interesate |  | Corespondeță directă |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Energie / Hidroenergie |  | Materiale tipărite |  | Invitații către părțile interesate |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Onguri / Protecția Naturii |  | Consultare scrisă |  | Materiale tipărite |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Alimentare Cu Apă Și Canalizare |  |  |  | Altele(detaliati in coloana urmatoare) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Continutul PMRI; | decembrie 2022 - martie 2023 | Autorități Responsabile Cu Protecția Civilă |  | Corespondeță directă |  | Invitații către părțile interesate | Prezentare in cadrul sedintei on-line din data de 8 decembrie 2022 | Confirmari verbale, in cadrul discutiilor libere din cadrul intalnirii, privind insusirea modului de utilizare/ consultare a draft-ului PMRI pe platforma web viewer | Verbal si notate in minuta intalnirii |  | Suplimentarea de informații noi | Fara schimbari asupra PMRI / Pana in prezent nu s-au primit sugestii sau comentarii asupra draft-ului PMRI | Nu |
|  |  |  | Autorități Responsabile Cu Avertizarea/Apărarea Împotriva Inundațiilor |  | Invitații către părțile interesate |  | Corespondeță directă |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Autorități ce Efectuează Lucrări De Descare, Drenaj, Combaterea Eroziunii Solului |  | Internet |  | Materiale tipărite |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Serviciile De Urgență |  |  |  | Altele(detaliati in coloana urmatoare) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Autorități Locale / Regionale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anexa 21. Lista activităților de implicare la nivel regional a părților interesate, feedback-ul primit și rezultatele acestei activități

| Nr. Crt. | Subiectul implicarii stakeholderilor | Perioada/Data implicarii | Stakeholder implicat (selectati din lista) | Tipuri de stakeholderi implicati si inclusi la categoria ”Altele” | Metode utilizate pentru implicare | Tipuri de metode utilizate pentru implicare si incluse la categoria ”Altele” | Feedback primit de la stakeholderi (comentarii, sugestii, intrebari etc) | Denumire A.P.S.F.R. pentru care s-a primit feedbackul | Cod UE A.P.S.F.R. pentru care s-a primit feedbackul | Modul in care a fost transmis feedbackul (selectati din lista) | Tipuri de moduri in care a fost transmis feedback-ul si incluse la categoria ”Altele” | Schimbările realizate asupra PoM (Program de Masuri) ca urmare a feedbackului primit/ participării publicului (selectati din lista) | Tipuri de schimbări realizate asupra PoM si incluse la categoria ”Altele” | A fost informat stakeholderul cu privire la rezultat? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaborare HHRI | 16.06.2022 | Autorități Locale / Regionale | Primaria Blejoi , jud. Prahova | Sedinte online sau in persoana |  | Intrebare privind studii/ masuratori topografice ce stau la baza modelarilor si realizarii hartilor de hazard | A.P.S.F.R. sursa fluviala "Prahova aval localitatea Comarnic" | RO5-11.01.020....-01A | Verbal si notate in minuta intalnirii |  | Angajamentul de a continua cercetările |  | da |
|  |  |  | Altele (detaliati in coloanal urmatoare) |  |  |  |  |  |  |  |  | Suplimentarea de informații noi |  |  |
| 2 | Strategiile A.P.S.F.R. | septembrie 2022 | Altele (detaliati in coloanal urmatoare) | Primaria Ploiesti , jud. Prahova | Altele | Intalnire de lucru in data de 31.08.2022 de la sediul SGA Prahova; au fost prezentate în vederea amendării/ completării/ acceptării, după caz, măsurile si recomandările cuprinse Fisa de strategie pentru A.P.S.F.R. de tip pluvial oras Ploiesti | Comunicarea acordului asupra masurilor si recomadarilor cuprinse in fisa descriptiva si transmitere propunerii de completare a fisei prin introducerea a trei zone noi cu inundatii din sursa pluviala, aferente orasului Ploiesti | A.P.S.F.R. sursa pluviala "Ploiesti" | RO5-11.01.020.13.14..-130543-P-A | Fax |  | Adaptarea la măsuri specifice |  | da |
| 3 | Elaborare HHRI | martie-septembrie 2022 | Grupuri De Utilizatori |  | Altele | Creerea de conturi de utilizatori in WebViewer stakeholderilor identificati pe A.P.S.F.R.-uri si care au raspuns furnizand date de contact | Feedback asupra rezultatelor procesului de cartografiere a hazardului și a riscului la inundații/ Neformularea de comentarii si observatii in termenul stabilit ( 2 saptamani de la incarcarea hartilor pentru respectivul A.P.S.F.R.) a fost considerat acordul stakeholderilor care au obtinut cont de utilizator | r. Ialomița - aval mun. Târgoviște - am ac. Dridu | RO5-11.01.....-01A | Altele (detaliati in coloana urmatoare) | Comentarii, observatii, solicitari de rectificare/ clarificare in sectiunea "NOTITE" din vizualizatorul Web GIS de pe site -ul inundatii.ro | Suplimentarea de informații noi |  | da |
|  |  |  |  |  |  |  |  | r. Bizdidel | RO5-11.01.008....-01A |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | r. Vulcana - av. loc. Vulcana de Sus | RO5-11.01.009....-01A |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | r. Ocnita - av. confl. V. Olan | RO5-11.01.011.01...-01A |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | r. Cricov - av. confl. Strambul | RO5-11.01.016....-01A |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | r. Ialomița - aval ac. Dridu | RO5-11.01.....-02A |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | r. Ialomicioara - av. confl. Pârâul Crângului | RO5-11.01.007....-01A |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | r. Provița - av. confl. Târșa | RO5-11.01.016.04...-01A |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | r. Prahova - av. loc. Comarnic | RO5-11.01.020....-01A |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | r. Teleajen - av. loc. Teisani | RO5-11.01.020.13...-01A |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | r. Varbilau - am. loc. Tarsoreni | RO5-11.01.020.13.11..-01A |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | r. Telega - av. loc. Melicesti | RO5-11.01.020.13.12..-01A |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | r. Slănic - av. loc. Groșani | RO5-11.01.020.13.11.02.-01A |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | r. Sarata - av. confl. Naianca | RO5-11.01.022....-01A |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | r. Buzău - av. confl. Cășoaca Mare | RO5-12.01.082....-01A |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | r. Buzau - av. confl. Paraul Ilcii - am. confl. Crasna | RO5-12.01.082....-02A |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | r. Dalghiu - av. confl. Valea Sasului | RO5-12.01.082.02...-01A |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | r. Acris - av. confl. Paejului | RO5-12.01.082.04...-01A |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | r. Ladauti - av. loc. Ladauti | RO5-12.01.082.06...-01A |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | r. Barcani - av. confl. Valea Chiusurugului | RO5-12.01.082.06.01..-01A |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | r. Bărbat - av. confl. Scrădoasa | RO5-12.01.082.06.02..-01A |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | r. Bâsca Chiojdului - av. loc. Bâsca Chiojdului | RO5-12.01.082.22...-01A |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | r. Bălăneasa (Sărățel) - av. loc. Tocileni | RO5-12.01.082.24...-01A |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | r. Sărățel - av. confl. Slănicel - am. loc. Joseni | RO5-12.01.082.25...-01A |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | r. Slănicel - loc. Ghiocari - loc. Chiliile | RO5-12.01.082.25.02..-01A |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | r. Câlnău - av. loc. Valea Salciei | RO5-12.01.082.31...-01A |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | r. Comisoaia - loc. Cuculeasa | RO5-12.01.082.33.02.02.-01A |  |  |  |  |  |

Registrului zonelor protejate este elaborat de Administrația Națională „Apele Române” reprezintă o cerință a Directivei Cadru Apă (art. 6) și include următoarele categorii: zone protejate pentru captările de apă destinate potabilizării, zone pentru protecţia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic, zone protejate pentru habitate şi specii unde apa este un factor important, zone vulnerabile la nitraţi și zone sensibile la nutrienţi, zone pentru îmbăiere.

Metodologia privind desemnarea zonelor cu risc potențial semnificativ la inndații pentru Ciclul II este prezentată în raportul Evaluarea preliminară a riscului la inundații – Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița pentru Ciclul II realizat în anul 2019

Metodologia privind desemnarea zonelor cu risc potențial semnificativ la inndații pentru Ciclul II este prezentată în raportul Evaluarea preliminară a riscului la inundații – Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița pentru Ciclul II realizat în anul 2019

Metodologia de determinare a hazardului şi a riscului pentru viituri rapide şi scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, a fost dezvoltată în cadrul I.N.H.G.A. – C.N.P.H. (Centrul Național de Prognoze Hidrologice)

“Vulnerabilitatea aşezărilor şi mediului la inundaţii în România în contextul modificărilor globale ale mediului – VULMIN”, 2012-2017, Programul Parteneriate în Domenii Prioritare - Direcţia 3: Mediu, PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1587

https://rowater.ro/wp-content/uploads/2021/05/RO-FLOODS.pdf

https://rowater.ro/despre-noi/dezvoltare-si-investitii-achizitii/proiecte-implementate-in-curs-de-implementare/proiecte-in-curs-de-implementare/proiectul-rofloods/, Rezultate proiect 2

EU overview of methodologies used in preparation of Flood Hazard and Flood Risk Maps, Final report, September 2015

https://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/pdf/fhrm_reports/EU%20FHRM%20Overview%20Report.pdf

European Court of Auditors - Special Report - Floods Directive: progress in assessing risks, while planning and implementation need to improve, 2018, https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=47211

https://rowater.ro/despre-noi/dezvoltare-si-investitii-achizitii/proiecte-implementate-in-curs-de-implementare/proiecte-in-curs-de-implementare/proiectul-rofloods/, Rezultate proiect 3

https://rowater.ro/despre-noi/descrierea-activitatii/managementul-situatiilor-de-urgenta/directiva-inundatii-2007-60-ce/harti-de-hazard-si-risc-la-inundatii/

https://rowater.ro/despre-noi/dezvoltare-si-investitii-achizitii/proiecte-implementate-in-curs-de-implementare/proiecte-in-curs-de-implementare/proiectul-rofloods/, Rezultate proiect 3

http://www.mmediu.ro/articol/date-gis/434

https://www.jbarisk.com/flood-services/catastrophe-models/flood-models/global-flood-modeling/

Ignacio Escuder Bueno, Adrian Morales Torres, Jesica Tamara Castillo Rodriguez and Sara Perales, SUFRI method for pluvial and rivier flooding risk assessment in urban areas to inform decision making. Momparler. Final report, July 2011

SN Jonkman, JK Vrijling. Loss of life due to floods. Journal of Flood Risk Management 1 (1), 43-56. 2008

SN Jonkman. Loss of life estimation in flood risk assessment; theory and applications. PhD thesis Delft University. 2007

Catalogul de măsuri potențiale la nivel național pentru reducerea riscului la inundații din Ciclul I este prezentat în Anexa 2 a Metodologiei cadru pentru elaborarea Planurilor de Management al Riscului la Inundații la nivelul Administrațiilor Bazinale de Apă din Ciclul I

RO_M04 – măsuri de restaurare a zonelor de retenție (lunci inundabile, zone umede etc.); RO_M07 – măsuri naturale de retenţie a apei prin schimbarea sau adaptarea practicilor de utilizare a terenurilor în managementul pădurilor; RO_M08 – alte măsuri de reducere a nivelului apei; RO_M09 – măsuri de îmbunătăţire a capacității de retenție la nivelul bazinului hidrografic prin realizarea de poldere şi lacuri de acumulare de mici dimensiuni; RO_M10 – măsuri de îmbunătățire a capacității de retenție la nivelul bazinului hidrografic prin mărirea gradului de siguranță a construcțiilor mari existente / creșterea capacității de atenuare a lacurilor de acumulare față de capacitatea proiectată; RO_M11 – măsuri structurale de protecție (planificare și realizare); RO_M13 – măsuri de supraveghere, urmărirea comportării, expertizare, intervenţii de consolidare, reabilitare și întreținere a cursurilor de apă și mentenanţa lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare; RO_M14 – măsuri de adaptare a construcțiilor, infrastructurii și structurilor de apărare existente la condițiile schimbărilor climatice

Identificarea și prioritizarea măsurilor propuse pentru reducerea riscului la inundații în Ciclul I s-a realizat conform Metodologiei de prioritizare a măsurilor de management al riscului la inundații pe bază de analiză multi-criterială cu elemente de cost – beneficiu

Formatele standard de urmărire a implementării măsurilor propuse în Planurile de Management al Riscului la Inundații pentru cele 11 Administrații Bazinale de apă și fluviul Dunărea, elaborate în anul 2016, reprezintă tabele în format Microsoft Excel și conțin informații privind stadiul de realizare al măsurilor.

MEWF/World Bank (2021): Floodplain Study - Floodplain potential and dike relocation in Romania

Comunicarea Comisiei „Gestionarea siturilor Natura 2000 Dispozițiile articolului 6 din Directiva 92/43/CEE (Directiva Habitate)”, Bruxelles, 21.11.2018 C(2018) 7621 final

Cifrele se bazează pe bunele practici internaționale pentru măsurile de pregătire, răspuns și redresare existente. Aceeași metodă a fost utilizată pentru reducerea pierderilor de vieți omenești.

Cifrele se bazează pe bunele practici internaționale pentru măsurile propuse incluse în Pachetul de Măsuri de Pregătire. Aceeași metodă a fost utilizată pentru reducerea pierderilor de vieți omenești.

World Bank (2020), ‘Stocktaking Report’, RAS Agreement on Technical Support for the Preparation of Flood Risk management Plans for Romania (P170989)

WMO (no date) Sub-series Basic Documents - WMO Library (https://library.wmo.int and http://www.wmo.int/apfm/)

Marca INUNDATII.RO a fost premiată cu Bronze la categoria Best visual identity from the public sector (Cea mai bună identitate vizuală din sectorul public) în cadrul Transform Awards Europe 2022: https://www.transformmagazine.net/awards/europe/past-winners/2022-transform-awards/

Vulnerabilitățile Sociale la Inundații la nivelul comunităților rome din România – Raport de Sinteză, Banca Mondială, iunie 2020

Descris în HG nr. 768/2016

Ghidurile europene CFPA (2012)