| Anexa 3. Fazele incendiilor de pădure: definire, manifestare, factori determinanți |  |  |
| --- | --- | --- |
| Definire | Manifestare | Factori determinanți |
| - Inițierea incendiului |  |  |
| Inițierea incendiului este perioada de timp cuprinsă între momentul punerii în contact direct a elementelor triunghiului de foc (materialul combustibil, oxigenul și sursa de aprindere) până în momentul în care arderea se poate autoîntreține. | Reprezintă momentul ,,zero” în manifestarea incendiului. | • condițiile meteorologice determină în mod hotărâtor atât inițierea cât şi dezvoltarea unui incendiu de pădure; • apropierea de zonele locuite și de terenurile agricole, îndeosebi din cauza practicilor de curățare prin incendiere a terenurilor; • prezența factorului antropic în fondul forestier; • căile de comunicații, prin tranzitarea acestora de către oameni; • rețelele de energie electrică din fondul forestier; • structura geologică a masivelor muntoase, prin predispoziția la descărcările electrice atmosferice; • expoziția terenului, prin microclimatul creat prin expunerea preponderentă la soare; • panta terenului, prin modul de manifestare a curenţilor de aer; |
| - Dezvoltarea incendiului |  |  |
| Dezvoltarea incendiului reprezintă perioada de timp scursă din momentul în care arderea se autoîntreține și până la momentul atingerii amplitudinii maxime în spațiu. | În această etapă incendiul se dezvoltă sub toate formele și tipurile sale, atingând maximul suprafeței afectate. | - Cantitatea și tipul de material combustibil existent; - Factorii meteorologici: - Curenții de aer; - Precipitații și umiditate; - Temperatura ambiantă; - Momentul observării și anunțării incendiului; - Timpul operativ de răspuns; - Obstacolele existente în fața frontului incendiului (stânci golașe, râuri, drumuri, benzi izolatoare, etc); |
| - Localizarea și regresia incendiului |  |  |
| Localizarea incendiului reprezintă momentul în care s-a oprit dezvoltarea incendiului, atât în front cât și în suprafață; Regresia incendiului reprezintă perioada de timp scursă între localizarea incendiului și lichidarea acestuia. | La momentul localizării se oprește dezvoltarea incendiului, acesta având maximul de dezvoltare. Perioada de regresie marchează reducerea focarelor și frontului flăcării. | - Nivelul resurselor mobilizate raportat la nivelul de dezvoltare a incendiului, coroborat cu factorii favorizanți în dezvoltarea acestuia, în principal curenții de aer. - Eficiența operațiunilor de intervenție; |
| - Lichidarea incendiului |  |  |
| Lichidarea incendiului presupune momentul opririi arderii, prin suprimarea tuturor focarelor vizibile și ascunse, apropiate și din adâncime. | La acest moment se oprește reacția de oxidare prin suprimarea aportului cel puțin a unui element din triunghiul de foc. | - Identificarea tuturor focarelor de ardere; - Asigurarea că a fost întrerupt definitiv procesul de ardere: - Nu mai există jar; - Temperatura din zona de ardere a scăzut sub valoarea reaprinderii. |
| - Supravegherea post-incendiu |  |  |
| Supravegherea post-incendiu reprezintă activitatea de monitorizare desfășurată la locul incendiului, după lichidarea acestuia, până ce există certitudinea că a fost eliminat riscul reaprinderii. | Se realizează de către proprietar / administrator / silvicultori sau pompieri. Durata acțiunii este direct proporțională cu tipul, suprafața incendiului și condițiile meteorologice. | - De către cel puțin doi oameni / un binom; - Să existe la locul acțiunii inclusiv resurse tehnice de intervenție; - Observarea semnelor înregistrate pe sol, în cazul incendiilor subterane; - Se desfășoară continuu, pe toată perioada, prin observare, patrulare, scotocire. |