Anexa 5. Metode, procedee și mijloace de stingere adecvate în funcție de tipul și evoluția incendiului de pădure

| Tipul de incendiu | Metodă | Procedeu | Mijloace |
| --- | --- | --- | --- |
| Litieră | Îndepărtarea materialului combustibil | - Îndepărtarea vegetației - Mineralizarea solului - Crearea fâșiilor de protecție - Ignifugarea vegetației | - Greble, coase - Sape, buldozer - Ferăstrău, coase - Împrăștierea substanțelor ignifuge cu atomizoare portabile sau aerian |
|  | Reducerea temperaturii de ardere | - Refularea apei asupra incendiului - Crearea perdelelor de protecție din apă | - Mijloace terestre sau aeriene - Țevi de refulare de la nivelul solului |
|  | Reducerea conținutului de oxigen | - Acoperirea cu substanțe minerale purvelurente - Baterea flăcării | - Mijloace terestre sau aeriene - Bătătoare, măturoaie, lopeți |
| Coronament | Îndepărtarea materialului combustibil | - Crearea fâșiilor de protecție - Extragerea materialului din zona incendiului - Contrafoc | - Echipe cu ferăstraie mecanice - TAF-uri - Inițierea unui alt front de incendiu în fața frontului existent |
|  | Reducerea temperaturii de ardere | - Refularea apei asupra incendiului - Crearea perdelelor de protecție din apă | - Mijloace terestre sau aeriene |
| Subteran | Îndepărtarea materialului combustibil | - Săparea și îndepărtarea cioatelor, rădăcinilor - Îndepărtarea materiei organice | - Sape, topoare, cazmale, lopeți - Pluguri, buldozere |
|  | Reducerea temperaturii de ardere | - Refularea punctuală a apei pe rădăcini - Deversarea apei în cantități suficiente prin crăpăturile din sol | - Mijloace terestre (țevi de refulare a apei, rucsaci cu apă sub presiune, ș.a.) |
| Doborâturi | Îndepărtarea materialului combustibil | - Extragerea materialului doborât | - Echipe cu ferăstraie mecanice - TAF-uri |
|  | Reducerea temperaturii de ardere | - Refularea apei asupra incendiului | - Mijloace terestre sau aeriene |
| Resturi de exploatare | Îndepărtarea materialului combustibil | - Extragerea resturilor de exploatare | - Greble, lopeți, buldozere |
|  | Reducerea temperaturii de ardere | - Refularea apei asupra incendiului | - Mijloace terestre sau aeriene |
|  | Reducerea conținutului de oxigen | - Baterea flăcării | - Bătătoare, lopeți |
| Mixt | Îndepărtarea materialului combustibil | - Extragerea marialului combustibil din zona incendiată | - Adoptarea tehnologiilor în funcție de specificul intervenției |
|  | Reducerea temperaturii de ardere | - Refularea apei asupra incendiului | - Mijloace terestre sau aeriene |
|  | Reducerea conținutului de oxigen | - Similar incendiilor de litieră | - Adoptarea tehnologiilor în funcție de specificul intervenției |