Proiect: Implementarea și dezvoltarea de sisteme și standarde comune pentru optimizarea proceselor decizionale în domeniul apelor și pădurilor: aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în Ministerul Apelor și Pădurilor pentru sistematizarea și simplificarea legislației din domeniul apelor și realizarea unor proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri în domeniul silviculturii (SIPOCA 395).

Subactivitatea A 18.2

PROCEDURA PRIVIND AMENAJAREA PĂDURILOR

Responsabil colectiv de lucru – Florin ACHIM

București, 2021

|  | ### CUPRINS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pag. |  |  |
| 1. | SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII................................. |  |  |  |  |  |
| 2. | FACTORI CARE IMPUN MĂSURI PRIVIND REALIZAREA PROCEDURII SIMPLIFICATE .......................................................................................................... |  |  |  |  |  |
| 3. | CADRU JURIDIC DE REFERINȚĂ ........................................................................ |  |  |  |  |  |
| 4. | MĂSURI PENTRU OPERAȚIONALIZAREA PROCEDURII SIMPLIFICATE |  |  |  |  |  |
| 5. | ABREVIERI ȘI DEFINIȚII ........................................................................................ |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Abrevieri ....................................................................................................................... |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Definiții .......................................................................................................................... |  |  |  |  |  |
| 6. | AMENAJAREA PĂDURILOR .................................................................................. |  |  |  |  |  |
| 6.0. | PRINCIPII GENERALE ALE AMENAJĂRII PĂDURILOR ............................... |  |  |  |  |  |
| 6.1. | ALCĂTUIREA, LIMITELE ȘI MOFUL DE FOLOSIRE ȘI ADMINISTRARE A FONDULUI FORESTIER ....................................................................................... |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Regimul juridic al fondului forestier naţional …………………….…...….................... |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. | Suprafaţa şi limitele de hotar ale fondului forestier naţional ……................................. |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.1. | Delimitarea fondului forestier ………………….................................…....................... |  |  |  |  |  |
| 6.1.3. | Modul de folosinţă a fondului forestier ......................................................................... |  |  |  |  |  |
| 6.1.4. | Administrarea fondului forestier naţional.........................................….......................... |  |  |  |  |  |
| 6.2. | UNITĂŢI TERITORIALE DE AMENAJAMENT ŞI UNITĂŢI DE GOSPODĂRIRE ………………………………………………….............................. |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Unităţi teritoriale de amenajament ……………………………….……........................ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.1. | Organizarea activității de amenajarea pădurilor ……………….…...…........................ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.2. | Unitatea de producție ..............................................……............................................... |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.3. | Parcela ........................................................................................................................... |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.4. | Subparcela ..................................................................................................................... |  |  |  |  |  |
| 6.2.2. | Unitatea de gospodărire ………………………………………………......................... |  |  |  |  |  |
| 6.3. | BAZA CARTOGRAFICĂ A AMENAJAMENTELOR SILVICE; SISTEMUL DE EVIDENŢĂ INFORMATIZATĂ A TERENURILOR FORESTIERE; UTILIZAREA ÎN AMENAJAMENT A SISTEMULUI DE INFORMAȚII GEOGRAFICE ............................................................................................................ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Planuri topografice şi hărţi amenajistice ………………………………........................ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1.1. | Planuri topografice ……………………………………………………......................... |  |  |  |  |  |
| 6.3.1.2. | Hărţi amenajistice …………………………………………………….......................... |  |  |  |  |  |
| 6.3.2. | Elemente de cadastru ……...........................................................….…........................ |  |  |  |  |  |
| 6.3.3. | Utilizarea în amenajament a sistemului de informații geografice (GIS) ....................... |  |  |  |  |  |
| 6.4. | STUDIUL STAŢIUNII ŞI AL VEGETAŢIEI FORESTIERE ............................... |  |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Conţinutul şi scopul studiului ........................................................................................ |  |  |  |  |  |
| 6.4.2. | Lucrări de teren privind studiul staţiunii şi vegetaţiei forestiere ................................... |  |  |  |  |  |
| 6.4.2.1. | Informaţii de teren privind studiul staţiunii ................................................................... |  |  |  |  |  |
| 6.4.2.2. | Descrierea vegetaţiei forestiere....................................................................................... |  |  |  |  |  |
| 6.4.2.2.1. | Tehnica descrierii parcelare ........................................................................................... |  |  |  |  |  |
| 6.4.3. | Inventarierea fondului de producţie ............................................................................... |  |  |  |  |  |
| 6.4.4. | Redactarea studiului privind condiţiile staţionale şi de vegetaţie .................................. |  |  |  |  |  |
| 6.5. | GOSPODĂRIREA DIN TRECUT A PĂDURILOR ................................................ |  |  |  |  |  |
| 6.6. | STABILIREA FUNCŢIILOR ECOLOGICE, ECONOMICE ŞI SOCIALE ALE PĂDURII ŞI A BAZELOR DE AMENAJARE .......................... |  |  |  |  |  |
| 6.6.1. | Obiectivele ecologice, economice şi sociale ................................…….......................... |  |  |  |  |  |
| 6.6.2. | Stabilirea funcţiilor pădurii ..............…………………………....………...................... |  |  |  |  |  |
| 6.6.3. | Stabilirea bazelor de amenajare ……………………………….....……….................... |  |  |  |  |  |
| 6.7. | REGLEMENTAREA PROCESULUI DE PRODUCŢIE LEMNOASĂ ............... |  |  |  |  |  |
| 6.8. | PRECIZĂRI SUPLIMENTARE PRIVIND AMENAJAREA PĂDURILOR CU FUNCŢII SPECIALE DE PROTECŢIE …..…..................... |  |  |  |  |  |
| 6.9. | CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII .................................................................... |  |  |  |  |  |
| 6.9.1. | Măsuri în favoarea conservării biodiversităţii ............................................................... |  |  |  |  |  |
| 6.9.1.1. | Măsuri generale .............................................................................................................. |  |  |  |  |  |
| 6.9.1.2. | Măsuri specifice ............................................................................................................. |  |  |  |  |  |
| 6.10. | PRODUSE NELEMNOASE ALE FONDULUI FORESTIER ……...................... |  |  |  |  |  |
| 6.11. | STAREA DE SĂNĂTATE A PĂDURILOR ŞI MĂSURI DE PROTEJARE A FONDULUI FORESTIER ……….............................................................................. |  |  |  |  |  |
| 6.11.1. | Starea de sănătate a pădurilor ...................................................................................... |  |  |  |  |  |
| 6.11.2. | Măsuri de protejare a fondului forestier ....................................................................... |  |  |  |  |  |
| 6.12. | INSTALAŢII DE TRANSPORT ȘI CONSTRUCŢII FORESTIERE ................... |  |  |  |  |  |
| 6.12.1. | Instalaţii de transport ...................................................................................................... |  |  |  |  |  |
| 6.12.2. | Tehnologii de exploatare ................................................................................................ |  |  |  |  |  |
| 6.12.3. | Construcţii forestiere ...................................................................................................... |  |  |  |  |  |
| 6.13. | PRELUCRAREA AUTOMATÃ A INFORMAŢIILOR ÎN AMENAJAMENT... |  |  |  |  |  |
| 6.14. | CONTROLUL ŞI REVIZUIREA AMENAJAMENTULUI ……......................... |  |  |  |  |  |
| 6.15. | ANALIZA EFICACITĂŢII MODULUI DE GOSPODĂRIRE A PĂDURILOR ……………………............................................................................... |  |  |  |  |  |
| 6.16. | EVALUAREA DE MEDIU PENTRU AMENAJAMENTELE SILVICE.............. |  |  |  |  |  |
| 6.17. | CONŢINUTUL AMENAJAMENTULUI SILVIC ................................................. |  |  |  |  |  |
| 6.18. | ASPECTE TEHNICO-ORGANIZATORICE PRIVIND ACTIVITATEA DE AMENAJARE A PĂDURILOR ................................................................................. |  |  |  |  |  |
| 6.18.1. | Atribuţiile proprietarilor şi/ sau administratorilor de păduri referitoare la amenajarea pădurilor …………………………………………..............…....................................... |  |  |  |  |  |
| 6.18.1.1. | Precizări de ordin general .............................................................................................. |  |  |  |  |  |
| 6.18.1.2. | Atribuţiile administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului ............... |  |  |  |  |  |
| 6.18.1.3. | Atribuţiile proprietarilor /administratorilor altor păduri decât cele proprietate publică a statului ………………………………………...................................................…...... |  |  |  |  |  |
| 6.18.2. | Etapele elaborării amenajamentului.......................................................................…..... |  |  |  |  |  |
| 6.18.3. | Evidenţa aplicării amenajamentelor......................................................................…...... |  |  |  |  |  |
|  | BIBLIOGRAFIE ………………………….....................................................……..... |  |  |  |  |  |
|  | ANEXE........................................................................................................................... |  |  |  |  |  |
| Anexa 1. |  | Categorii de folosință forestieră |  |  |
| Anexa 2. |  | Evidența fondului forestier pe categoriile utilizate în evidența fondului funciar |  |  |
| Anexa 3. |  | Tipuri de unităţi de gospodărire (UG) |  |  |
| Anexa 4. |  | Standard privind realizarea bazei de date GIS și a hărților amenajistice |  |  |
| Anexa 4.1. |  | Extras din lucrarea: “Studiu privind standardizarea de baze de date pentru platforma ArcGIS 8.X si 9”, cu actualizările ulterioare |  |  |
| Anexa 4.2. |  | Principalele coduri atribuite datelor vectoriale în timpul vectorizării |  |  |
| Anexa 4.3. |  | Structura datelor |  |  |
| Anexa 4.4. |  | Tip cartuș hartă amenajistică |  |  |
| Anexa 5 |  | Fișa unității amenajistice (fișa de descriere parcelară) |  |  |
| Anexa 6 |  | Fișa unității staționale |  |  |
| Anexa 7 |  | Coduri și denumiri oficializate în descrierea parcelară |  |  |
| Anexa 8 Anexa 9 |  | Sistemul român de taxonomie a solurilor (SRTS)-2012 Tipuri de stațiuni forestiere |  |  |
| Anexa 10 |  | Clasificația zecimală a tipurilor de pădure fundamentale din România |  |  |
| Anexa 11 |  | Grafice pentru stabilirea clasei de producție relative la arboretele echiene |  |  |
| Anexa 12 |  | Grafice pentru stabilirea clasei de producție relative la arboretele pluriene |  |  |
| Anexa 13 |  | Inventarierea fondului de producție |  |  |
| Anexa 14 |  | Încadrarea pădurilor în grupe, subgrupe și categorii funcționale |  |  |
| Anexa 15 |  | Sortimente țel –pe specii |  |  |
| Anexa 16 |  | Vârsta exploatabilității tehnice pe specii și clase de producție pentru arboretele cu funcție prioritară de producție |  |  |
| Anexa 17 |  | Criterii pentru încadrarea arboretelor pe urgențe și categorii de urgențe de regenerare |  |  |
| Anexa 18 |  | Tehnica descrierii parcelare |  |  |
| Anexa 19 |  | Tehnica de lucru privind descrierea stațiunii |  |  |
| Anexa 19.1 |  | Breviar pentru clasificarea și determinarea rocilor |  |  |
| Anexa 19.2 |  | Cheie pentru determinarea tipurilor de floră indicatoare |  |  |
| Anexa 19.3 |  | Cartarea tipurilor de pădure; criterii de clasificare și diferențiere a tipurilor de pădure |  |  |
| Anexa 20 |  | Numărul suprafețelor de probă necesare de amplasat în cadrul inventarierii statistice a fondului forestier |  |  |
| Anexa 21 |  | Tabele de producție simplificate |  |  |
| Anexa 22 |  | Redactarea studiului privind condițiile staționale și de vegetație |  |  |
| Anexa 23 |  | Starea de sănătate a arboretelor |  |  |
| Anexa 24 |  | Alegerea tratamentelor şi a modalităţilor de regenerare pentru arborete, pe tipuri de categorii funcționale şi formații forestiere în România |  |  |
| Anexa 25 |  | Stabilirea bazelor de amenajare |  |  |
| Anexa 26 |  | Valorile optime ale ciclurilor pentru pădurile din România, pe formații forestiere, grupe fucnționale și sortimente țel |  |  |
| Anexa 27 |  | Reglementarea procesului de producție |  |  |
| Anexa 28 |  | Indici de recoltare prin lucrări de îngrijire- rărituri (în procente față de volumul pe picior înaintea intervenției) pentru arboretele parcurse sistematic cu asemenea lucrări și având indici de densitate 0.9-1.0 |  |  |
| Anexa 29 |  | Periodicitatea lucrărilor de îngrijire pentru arborete parcurse sistematic cu asemenea intervenții silviculturale (valori orientative pentru scopuri de programări pe deceniu) |  |  |
| Anexa 30 |  | Lucrări de ajutorarea regenerărilor naturale și de împădurire |  |  |
| Anexa 31 |  | Măsuri specifice privind amenajarea pădurilor cu funcții speciale de protecție |  |  |
| Anexa 32 |  | Rezistența speciilor forestiere la diferiți factori poluanți |  |  |
| Anexa 33 |  | Conținutul cadru, orientativ, al amenajamentului |  |  |
| Anexa 34 |  | Cotele minime de verificare şi condiţiile obligatorii pentru recepţia lucrărilor de amenajare a pădurilor |  |  |

Anexa 35                       Procedura de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice

1.	SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII

Scopul prezentei proceduri este de a asigura gospodărirea durabilă a pădurilor în noul context al regimului de proprietate şi al gospodăririi fondului forestier, prin implicarea responsabilă a tuturor factorilor interesaţi în protejarea mediului şi în dezvoltarea economică la nivel local, regional şi naţional.

Prezenta procedură se aplică de către autoritățile publice centrale pentru păduri și mediu, unitățile specializate atestate să elaboreze amenajamente silvice, structurile de administrare a pădurilor și de proprietarii de păduri.

2.	FACTORI CARE IMPUN MĂSURI PRIVIND REALIZAREA PROCEDURII SIMPLIFICATE

Principalii factori ce impun măsuri care să conducă la realizarea procedurii simplificate sunt:

- modificările survenite în regimul proprietăţii pădurilor din ţara noastră ca efect al reconstituirii drepturilor de proprietate asupra terenurilor forestiere;

- rezultatele cercetării ştiinţifice efectuate în silvicultură în general și în amenajarea pădurilor în special;

- experienţa acumulată în ţara noastră în domeniul amenajării pădurilor, cu preluarea adecvată, din ediţiile anterioare ale instrucţiunilor şi normelor tehnice de profil (1949, 1951, 1953, 1959, 1969, 1980, 1986, 2000), a unor concepte, metode şi procedee tehnice verificate în condiţiile ţării noastre;

- progresele realizate pe plan mondial în domeniul amenajării pădurilor şi a altor discipline care îi condiţionează dezvoltarea;

- promovarea conceptului gestionării durabile a pădurilor, definit şi conturat la conferinţele ministeriale pentru protejarea pădurilor Europei, conservarea și ameliorarea biodiversităţii ecosistemelor forestiere, ca latură esenţială a durabilităţi lor;

- noile concepte privind gospodărirea durabilă a pădurilor (Natura 2000 și Păduri cu Valoare Ridicată de Conservare).

3. CADRU JURIDIC DE REFERINŢĂ

( Reglementări naționale și europene actuale existente  în domeniu)

A.	Din domeniul silvic:

- Codul silvic (Legea 46/2008);

- Ordinul MAPP nr. 1672/2000 privind aprobarea Normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor (5);

-Ordinul MAPP nr. 1648/2000 privind aprobarea Normelor tehnice privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate (1);

- Ordinul MAPP nr. 1649/2000 privind aprobarea Normelor tehnice pentru îngrijirea și conducerea arboretelor (2);

- Ordinul MAPP nr. 1650/2000 privind aprobarea Normelor tehnice privind alegerea și aplicarea tratamentelor (3);

- Ordinul MAPP nr. 1651/2000 privind aprobarea Normelor tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializării (4);

- Ordinul MAPP nr. 1653/2000 privind aprobarea Normelor tehnice privind efectuarea controlului anual al regenerărilor (7);

- Ordinul MAPP nr. 1654/2000 privind aprobarea Normelor de prevenire și stingerea incendiilor din fondul forestier (8);

- Ordinul M.A.P.A.M. nr. 454/14.07.2003 privind aprobarea Normelor tehnice pentru protecţia pădurilor (6) şi a Îndrumărilor privind aplicarea Normelor tehnice pentru protecţia pădurilor;

-Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri;

-Ordinul MMSC nr. 1645/2013 pentru aprobarea modelului filei Catalogului național al materialelor de bază și a Catalogului național al materialelor de bază;

-Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție;

-Ordinul MAP nr. 766/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosintă a terenurilor din fondul forestier și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității ca urmare a recoltării produselor accidentale I;

-Ordinul MMP nr. 3397/2012 privind stabilrea criteriilor și indicatorilor de identificare a pădurilor virgine și cvasivirgine în România;

-Ordinul MAP nr. 1103/2018 privind aprobarea modelului –cadru de raportare de către ocoalele silvice a situației comparative dintre prevederile amenajamentului silvic și lucrările silviculturale efectiv realizate în anul anterior, la nivel de unitate de producție;

-Ordinul MMAP nr. 2525/2016 privind constituirea Catalogului național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România;

-Ordinul MMP nr. 945/2012 pentru aprobarea Catalogului național al resurselor genetice forestiere și a Instrucțiunilor tehnice privind managementul durabil al resurselor genetce forestiere (RFG);

B. Din domeniul mediului:

- Legea nr. 5/2000 privind amenajarea teritoriului naţional - Secţiunea a III-a, zone protejate. - M. Of. nr. 152/12.04.2000;

- H.G. nr. 2151/ 2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone M. Of. 38 din 12.01.2005;

- Ordinul MMDD nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

- H.G. nr. 1581/2005 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone;

- Ordinul MMDD nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice;

- HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe;

- Legea nr. 292/2018 privind impactul anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordinul MMP nr. 19/2010  de aprobare a Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

- Ordinul MMAP nr. 262/2020 pentru modificarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 19/2010;

- Legea nr. 49/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;

- Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului;

- OU nr. 195/2005 privind protecţia mediului;

- Directiva 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice;

- Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică;

- HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului MMDD nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, precum şi a reglementărilor silvice cu privire la amenajarea şi gestionarea pădurilor cu funcţii speciale de protecţie, cu modificările şi completările ulterioare.

4. MĂSURI PENTRU OPERAȚIONALIZAREA PROCEDURII SIMPLIFICATE

Principalele măsuri avute în vedere pentru operaționalizarea procedurii simplificate sunt:

- introducerea metodelor de măsurare a fondului forestier prin folosirea de instrumente de precizie în condiții de mărire a productivității muncii (GPS-uri, stații totale, s.a.);

- actualizarea categoriilor de folosință forestieră pentru a surprinde situațiile existente în fondul forestier;

- actualizarea zonării funcționale (categoriile funcționale) pentru a răspunde diversității și multitudinii obiectivelor de protejat, precum și a serviciilor de realizat de către păduri, în special, a acelora ce țin de ocrotirea genofondului și ecofondului forestier, de conservarea și ocrotirea biodiversității;

- actualizarea sistematicilor tipurilor de stațiuni, de pădure și de sol în concordanță cu situațiile concrete identificate în teren de către specialiștii în amenajarea pădurilor și cu rezultatele cercetărilor din ultimele decenii;

- introducerea noilor metode și modele auxologice, ca rezultat al ultimelor cercetări în domeniu;

- realizarea unui nou program informatic de prelucrare a informațiilor din amenajarea pădurilor, în concordanță cu rezultatele cercetărilor din domeniu;

- actualizarea procedeului de calcul a posibilității după metoda creșterii indicatoare, cu luarea în considerare și a semințișului ce poate fi integrat în viitorul arboret;

- revizuirea procedeului de calcul al indicatorului de posibilitate după metoda claselor de vârstă, care să conducă la asigurarea continuității și normalizarea fondului de producție;

- introducerea evaluării de mediu ca parte integrantă a procesului de elaborare și aprobare a amenajamentului silvic;

- introducerea în amenajamentul silvic a unui capitol privind conservarea și ameliorarea biodiversității, în concordanță cu principiile de amenajare;

- completarea descrierii parcelare în concordanță cu cerințele actuale, în special cu cele legate de biodiversitate;

- actualizarea bazei cartografice utilizate în amenajarea pădurilor (1960-1986): obținerea planurilor topografice de bază la scara 1:5000, prin tehnici noi de fotogrammetrie digitală;

-stabilirea cadrului legal, astfel încât orice suprafață de fond forestier să poată fi amenajată;

- reglementarea diferențiată a procesului de producție, funcție de mărimea suprafeței -sub și peste 100 ha, la nivel de arboret sau la nivel de unitate de gospodărire;

- elaborarea amenajamentelor silvice prin utilizarea mijloacelor moderne oferite de sistemele de informații geografice (GIS).

5. ABREVIERI ŞI DEFINIŢII

5.1. Abrevieri

Codurile și denumirile oficializate utilizate în amenajarea pădurilor sunt prezentate în anexa 7. Pe lângă aceastea, mai sunt utilizate, în cadrul procedurii, și următoarele abrevieri:

- GPS- Global Positioning System;

- GIS- Sistemul de Informații Geografice;

- SRTS- Sistemul Roman de Taxonomie a Solurilor;

- TDF- Terenuri cu Destinație Forestieră;

- TI-TVI- Tipuri funcționale I-VI;

- UP- Unitate de Producție/Protecție;

- ua- unitate amenajistică;

- ROMPOS-Sistem românesc de determinare a poziției prin care se asigură poziționări precise în sistemul de referință și coordonate european ETRS89;

- G- Suprafața de bază a arboretului.

5.2. Definiții

(Extras din STAS  4579/ 1 - 90)

| Nr. | Termen | Definiţie |
| --- | --- | --- |
| crt. |  |  |
| 1. | Amenajament silvic | Lucrare multidisciplinară ce cuprinde un sistem de măsuri pentru organizarea şi conducerea unei păduri spre starea cea mai corespunzătoare funcţiilor multiple ecologice, economice şi sociale |
| 2. | Arboret | 1. Porţiune de pădure distinctă, omogenă sub raportul condiţiilor staţionale de vegetaţie şi de structură, suficient de mare pentru a putea forma obiect independent de gospodărire (minimum 0,25 ha) 2. Ecosistem forestier elementar |
| 3. | Arboret degradat | Arboret puternic deteriorat ca urmare a acţiunii nefavorabile a unor factori naturali sau antropici |
| 4. | Arboret derivat | Arboret cu compoziţia specifică diferită de cea a tipului natural fundamental de pădure, caracterizată prin diminuarea proporţiei sau dispariţia speciilor principale şi majorarea corespunzătoare a speciilor de amestec ori prin instalarea speciilor pioniere. Se disting: arborete parţial derivate şi arborete total derivate |
| 5. | Arboret echien | Arboret constituit din arbori a căror vârstă diferă cu cel mult 5 ani |
| 6. | Arboret etajat | Arboret în care coroanele arborilor componenţi se situează în straturi orizontale diferite, formând etaje distincte |
| 7. | Arboret exploatabil | Arboret ajuns la vârsta exploatabilităţii specifice funcţiei atribuite sau a cărui stare necesită regenerarea lui prematură, stabilită ca atare prin amenajament |
| 8. | Arboret funcţional necorespunzător | Arboret care nu îndeplineşte în mod satisfăcător funcţiile de protecţie şi ecologice sau pe cele de producţie atribuite |
| 9. | Arboret plurien | Arboret alcătuit din arbori aparţinând mai multor generaţii, de la vârste mici până la vârsta maximă naturală sau până la o vârstă limită stabilită convenţional |
| 10. | Arboret preexploatabil | Arboret care devine exploatabil în perioada imediat următoare primei perioade considerată ca atare de amenajament |
| 11. | Arboret de productivitate mijlocie | Arboret cu capacitate de producţie medie, încadrat în clasa de producţie mijlocie (clasa III) |
| 12. | Arboret de productivitate inferioară | Arboret cu capacitate de producţie redusă ca urmare a condiţiilor staţionale precare sau a acţiunii unor factori antropici ori naturali nefavorabili, încadrat în clase de producţie inferioare (clasele IV şi V) |
| 13. | Arboret de productivitate superioară | Arboret cu capacitate de producţie ridicată, încadrat în clase de producţie superioare (clasele I şi II) |
| 14. | Arboret relativ echien | Arboret alcătuit din arbori a căror vârstă diferă cu mai mult de 5 ani, dar nu cu mai mult de 30 ani |

(continuare)

| Nr. | Termen | Definiţie |
| --- | --- | --- |
| crt. |  |  |
| 15. | Arboret relativ plurien | Arboret constituit din arbori aparţinând la cel puţin două generaţii a căror vârstă diferă cu mai mult de 30 de ani, formând cel puţin două elemente de arboret, dar fără să îndeplinească condiţiile specificate arboretelor pluriene |
| 16. | Arboret subproductiv | Arboret cu cel puţin o categorie de productivitate inferioară celei corespunzătoare potenţialului staţional |
| 17. | Avizarea amenajamentului | Analiză tehnico-ştiinţifică a amenajamentului elaborat de organul competent, în vederea aprobării şi intrării lui în vigoare |
| 18. | Avizarea temei de proiectare Sinonim: Conferinţa I de amenajare | Analiză tehnico-ştiinţifică în scopul stabilirii directivelor referitoare la amenajarea pădurilor într-un ocol silvic |
| 19. | Bază de amenajare | Element tehnic şi organizatoric prin care se defineşte într-un amenajament structura optimă a arboretelor şi a pădurii, corespunzător obiectivelor multiple social-economice şi ecologice urmărite |
| 20. | Bază de date a amenajării pădurilor | Mulţime centralizată de date amenajistice, organizată în scopul optimizării procesului de prelucrare a acestora, de regulă, prin mijloace automatizate |
| 21. | Bonitatea staţiunii | Calitatea unei staţiuni de a fi mai mult sau mai puţin favorabilă dezvoltării unei anumite biocenoze forestiere. În cazul producţiei de lemn ea se apreciază, de regulă, indirect prin clasa de producţie a arboretelor normale de tip natural |
| 22. | Cartare staţională | Studiul amănunţit al staţiunii forestiere cu reprezentarea pe hărţi şi delimitarea lor pe teren, efectuat anticipat sau concomitent cu lucrările de amenajare a pădurilor, în scopul fundamentării ecologice a soluţiilor de gospodărire a pădurilor |
| 23. | Categorie funcţională | Subdiviziune în sistemul de clasificare funcţională a pădurilor. Diviziune în sistemul de clasificare a arboretelor din aceeaşi subgrupă funcţională |
| 24. | Ciclul | Bază de amenajare prin care se defineşte în amenajament structura unităţii de gospodărire în raport cu obiectivele social-economice şi ecologice urmărite. Ciclul, exprimat în ani, constituie criteriul de bază pentru reglementarea producţiei în unităţi de gospodărire de codru regulat, codru cvasigrădinărit şi de crâng |
| 25. | Clasă de vârstă | Diviziune în sistemul de clasificare a arboretelor în raport cu vârsta lor. Se formează clase de vârstă de 20 de ani la pădurile tratate în regimul codrului, de 10 ani la cele tratate în regimul crângului de diverse foioase tari şi de 5 ani la zăvoaie de plop şi salcie |
| 26. | Compoziţie-ţel | Combinaţie de specii urmărită a se realiza de un arboret, care îmbină în modul cel mai favorabil, atât prin proporţie cât şi prin gruparea lor, exigenţele biologice cu obiectivele multiple social-economice ori ecologice |

(continuare)

| Nr. | Termen | Definiţie |
| --- | --- | --- |
| crt. |  |  |
| 27. | Continuitate | Mod de realizare a obiectivelor social-economice şi ecologice într-o unitate de gospodărire, caracterizat prin recolte de lemn ori servicii permanente şi cel puţin egale de la o perioadă la alta |
| 28. | Cupon | Porţiune dintr-o unitate de gospodărire de codru grădinărit din care, potrivit amenajamentului, urmează să se recolteze posibilitatea într-un an. Se constituie cupoane şi pentru unităţile de gospodărire de codru cvasigrădinărit, ca şi pentru pădurile supuse regimului special de conservare |
| 29. | Descrierea unităţilor amenajistice | Cercetarea amănunţită a fiecărei unităţi amenajistice şi consemnarea sistematică a caracteristicilor staţiunii şi ale biocenozei, precum şi a altor date, inclusiv preconizarea măsurilor de gospodărire |
| 30. | Ecosistem forestier | Ansamblu format din biocenoză şi biotop (staţiune) în care se stabilesc relaţii strânse atât între organisme, cât şi între acestea şi biotop |
| 31. | Element de arboret | Totalitatea arborilor de aceeaşi specie, provenienţă şi generaţie dintr-un arboret, aparţinând unui singur etaj |
| 32. | Exploatabilitate | Calitatea de a fi recoltabil, atribuită unui arbore sau arboret în raport cu obiectivele social-economice sau ecologice urmărite |
| 33. | Exploatabilitate absolută | Exploatabilitate corespunzătoare momentului în care creşterea medie anuală a producţiei totale este maximă |
| 34. | Exploatabilitate de protecţie | Starea corespunzătoare momentului maximizării efectului mediu protector al arboretului |
| 35. | Exploatabilitate de regenerare | Exploatabilitate stabilită după considerente biologice referitoare la capacitatea arboretelor de a se regenera pe cale naturală. În cazul arboretelor de codru regulat se realizează în perioada în care acestea se pot regenera pe cale naturală din sămânţă, iar pentru arboretele de crâng până la vârsta de la care regenerarea din lăstari nu mai este satisfăcătoare |
| 36. | Exploatabilitate tehnică | Exploatabilitate stabilită după criteriul creşterii medii maxime a producţiei totale a arboretului, calculată în raport cu un anumit sortiment sau grupă de sortimente de lemn |
| 37. | Fond forestier | Totalitatea suprafeţelor cu folosinţă forestieră, înregistrate ca atare în amenajamentele silvice |
| 38. | Fond de producţie | Totalitatea arborilor sau arboretelor dintr-o pădure, care îndeplinesc rolul de mijloace de producţie lemnoasă |
| 39. | Fond de producţie normal Sinonim: Fond de producţie optim | Mărimea fondului de producţie corespunzătoare maximului de eficacitate funcţională pentru producţia de masă lemnoasă |

(continuare)

| Nr. | Termen | Definiţie |
| --- | --- | --- |
| crt. |  |  |
| 40. | Fond de producţie real | Mărimea fondului de producţie în starea reală a arboretului sau a pădurii, în ansamblul ei |
| 41. | Funcţie | Destinaţie dată unui arboret sau păduri potrivit obiectivelor ecologice, economice şi sociale ale gospodăririi silvice respective, cu luarea în considerare a potenţialului natural al acestora |
| 42. | Grupă funcţională | Diviziune principală în sistemul de clasificare a pădurilor în raport cu natura funcţiilor ecologice economice şi sociale atribuite |
| 43. | Indice de recoltare | Raportul dintre posibilitatea anuală şi suprafaţa unităţii de gospodărire. Se exprimă în metri cubi pe an şi hectar |
| 44. | Metodă de amenajare | Ansamblul procedeelor destinate organizării pădurii într-o concepţie unitară şi în raport cu obiectivele multiple ecologice, economice şi sociale urmărite. Mod de reglementare a recoltării produselor lemnoase dintr-o pădure, având la bază anumite concepţii despre starea ei normală şi despre tehnica realizării acesteia |
| 45. | Metoda claselor de vârstă | Metodă de amenajare a pădurilor de codru regulat, bazată pe normalizarea structurii fondului de producţie, folosind criteriul claselor de vârstă pentru controlul continuităţii pe suprafaţă şi alte criterii secundare pentru controlul continuităţii pe volum |
| 46. | Metoda controlului | Metodă de amenajare a pădurilor în codru grădinărit, bazată pe controlul permanent al măsurilor de gospodărire aplicate, folosind criterii auxologice, ecologice, silviculturale şi economice |
| 47. | Metoda creşterii indicatoare | Metodă de amenajare a pădurilor de codru regulat, bazată pe normalizarea structurii fondului de producţie prin intermediul creşterii indicatoare |
| 48. | Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor | Ansamblu de cunoştinţe ştiinţifice dobândite prin cercetări şi în producţie, precum şi prevederi tehnico-organizatorice pentru amenajarea într-o concepţie unitară a pădurilor |
| 49. | Obiectiv ecologic, economic sau social | Efectul scontat şi fixat ca ţel prin amenajarea unei păduri. El se poate referi atât la produsele, cât şi la serviciile pădurii |
| 50. | Parcelar | Sistem de împărţire a unei păduri în parcele |
| 51. | Parcelă | Diviziune cu caracter permanent a fondului forestier, formată în cadrul unei unităţi de producţie şi protecţie sau unităţi de protecţie cu ocazia amenajării pădurilor, în scopul organizării lor teritoriale |
| 52. | Parchet | 1. Suprafaţă de pădure de pe care se recoltează volumul materialului lemnos pe perioada unui an prin tăieri rase într-o unitate de producţie sau serie de gospodărire 2. Locul exploatării în care se efectuează recoltări de produse principale sau secundare pe perioada unui an |

(continuare)

| Nr. | Termen | Definiţie |
| --- | --- | --- |
| crt. |  |  |
| 53. | Pădure | 1.Suprafaţă de teren de cel puţin 2500 m2 acoperită de vegetaţie forestieră definită ca atare prin amenajamentele silvice 2. Sistem biologic deschis, unitate a ecosferei, în care rolul principal este deţinut de biocenoze forestiere, cu deosebire de populaţiile de arbori, destul de deasă şi întinsă pentru ca în interiorul ei să se formeze un mediu specific, distinct de cel al suprafeţelor învecinate, realizînd o comunitate coplexă de viaţă capabilă să îndeplinească funcţii multiple social-economice şi ecologice |
| 54. | Pădure amenajată | Pădure care a constituit obiectul unor lucrări de amenajare şi pentru care s-a elaborat şi aprobat un amenajament |
| 55. | Perioadă de amenajament | Interval de timp pentru care se calculează posibilitate şi se întocmesc planurile diferitelor lucrări, într-un amenajament |
| 56. | Posibilitate | Mărimea recoltelor de lemn, stabilită de amenajament, în condiţiile asigurării echilibrului ecologic şi a continuităţii pe termen lung a funcţiilor multiple atribuite pădurii |
| 57. | Preavizarea amenajamentului Sinonim: Conferinţa a II-a de amenajare | Analiză tehnico-ştiinţifică în vederea acceptării prealabile a soluţiilor preconizate de proiectanţi la elaborarea amenajamentului |
| 58. | Principii de amenajare a pădurilor | Repere stabile, acceptate inductiv, care orientează în permanenţă gospodărirea pădurilor în scopul realizării obiectivelor sociale, economice şi ecologice, repere care stau la baza elaborării amenajamentelor |
| 59. | Productivitate | Capacitatea unei păduri de a produce masă lemnoasă. Se exprimă prin creşterea medie pe an şi hectar a producţiei lemnoase totale, în metri cubi sau în tone de substanţă uscată |
| 60. | Regim de gospodărire | Sistem de măsuri adaptat particularităţilor ecologice ale unei păduri şi aplicat în mod consecvent în vederea realizării ţelurilor de gospodărire |
| 61. | Regim de ocrotire integrală | Mod de gospodărire a pădurilor ocrotite prin lege, constituite legal în rezervaţii naturale, rezervaţii ştiinţifice, rezervaţii peisajistice, monumente ale naturii şi parcuri naţionale În acest cadru, arboretele ocrotite sunt excluse din circuitul economic, orice intervenţie necesară putându-se executa numai pe bază de cercetări aprobate de organul prevăzut de lege |
| 62. | Regim special de conservare | Mod de gospodărire a pădurilor pentru care nu sunt posibile sau admise pe termen lung sau temporar lucrări obişnuite de regenerare, intervenţiile speciale silviculturale fiind destinate asigurării sănătăţii, stabilităţii şi regenerării arboretelor în vederea asigurării permanenţei pădurilor respective şi a funcţiilor atribuite lor |

(continuare)

| Nr. | Termen | Definiţie |
| --- | --- | --- |
| crt. |  |  |
| 63. | Sacrificiu de exploatabilitate | Anticipare sau întârziere a recoltării unui arboret faţă de vârsta exploatabilităţii, adoptată prin amenajament şi exprimată în ani |
| 64. | Sistem informatic al amenajării pădurilor | Parte a sistemului informaţional al amenajării pădurilor, pentru care mijloacele folosite la colectarea, înregistrarea, prelucrarea, stocarea şi/sau transmitearea datelor şi a informaţiilor sunt cu precădere automatizate |
| 65. | Sistem informaţional al amenajării pădurilor | Ansamblul de fluxuri şi circuite informaţionale privind amenajarea pădurilor, organizat într-o conceptie unitară potrivit normelor tehnice în vigoare |
| 66. | Urgenţă de regenerare | Ordinea indicată pentru regenerarea arboretelor exploatabile, în raport cu vârsta exploatabilităţii şi starea lor |
| 67. | Vârsta exploatabilităţii | Vârsta la care un arboret devine exploatabil în raport cu funcţiile multiple atribuite |
| 68. | Zonarea funcţională a pădurilor | Operaţia de delimitare a suprafeţelor de pădure menite să îndeplinească diferite funcţii de producţie şi protecţie sau numai de protecţie |

6. AMENAJAREA PĂDURILOR

### 6.0 PRINCIPII GENERALE ALE AMENAJĂRII PĂDURILOR

Elaborarea amenajamentelor silvice se realizează cu respectarea următoarelor principii:

a) Principiul continuităţii, care reflectă preocuparea permanentă de a asigura prin amenajament condiţiile necesare pentru gestionarea durabilă a pădurilor, astfel încât acestea să ofere societăţii – în mod continuu – produse lemnoase şi de altă natură, precum şi servicii de protecţie şi sociale cât mai mari şi de calitate superioară.

b) Principiul eficacităţii funcţionale, prin care se exprimă preocuparea permanentă pentru creşterea productivității și calității pădurilor cât și pentru sporirea capacității lor de a proteja factorii de mediu în condițiile unei maxime eficiențe economice și stabilității ecologice.

c) Principiul conservării şi ameliorării biodiversităţii,  prin care se urmăreşte conservarea şi ameliorarea biodiversităţii la cele patru niveluri ale acesteia (diversitatea genetică intraspecifică, diversitatea speciilor, ecosistemelor şi peisajelor), în condițiile maximizării stabilităţii şi potenţialului polifuncţional al pădurilor.

d) Principiul economic, prin care se crează condiţii favorabile realizării cu continuitate a funcţiilor de producţie şi de protecţie în condiţii cât mai avantajoase sub raport economic.

Tratarea problemelor de amenajament se realizează în concepţie sistemică.

6.1. ALCĂTUIREA, LIMITELE ȘI MODUL DE FOLOSIRE ŞI ADMINISTRARE A FONDULUI FORESTIER

6.1.1. Regimul juridic al fondului forestier naţional

Pădurile, terenurile destinate împăduririi, cele care servesc nevoilor de cultură, producţie ori administraţie silvică, iazurile, albiile pâraielor, precum şi terenurile neproductive și terenurile ocupate temporar și cele aflate în litigiu incluse în amenajamentele silvice, în condiţiile legii constituie, indiferent de natura proprietăţii, fondul forestier naţional. Prin excepție, în situațiile în care se identifică erori de includere și/sau scoatere de suprafețe, acestea se corectează cu prilejul revizuirii amenajamentului silvic.

Sunt considerate păduri, terenurile cuprinse în fondul forestier naţional, acoperite cu vegetaţie forestieră cu o suprafaţă de cel puțin 0,25 ha și în care arborii să atingă o înălțime minimă de 5 m la maturitate, în condiții normale de vegetație.

Terenurile din fondul forestier incluse în amenajamentele silvice şi  deţinute fără titlu, la data amenajării, de diferite persoane fizice sau juridice, constituie litigii sau ocupaţii, după cum au sau nu, acţiuni deschise în justiţie.

Suprafeţele de teren cu alte destinații decât cea forestieră din interiorul fondului forestier care face obiectul amenajamentului şi care nu aparţin proprietarului fondului forestier respectiv, se evidenţiază în amenajamentele silvice ca enclave, dacă nu sunt situate la drumuri publice sau de exploatare ale altor sectoare.

6.1.2. Suprafaţa şi limitele de hotar ale fondului forestier naţional

Identificarea terenurilor care constituie fondul forestier proprietate publică a statului se face, potrivit prevederilor Codului silvic, pe bază de amenajamente silvice care constituie baza cadastrului și a titlului de proprietate a statului. Pentru fondul forestier proprietate privată, dreptul de proprietate se dovedește pe bază de acte legale.

Pentru fondul forestier altul decât proprietate publică a statului, amenajamentul se întocmește pe suprafața rezultată din acte legale sau pe cea rezultată din măsurători solicitate de proprietar.

Limitele fondului forestier proprietate publică a statului sunt cele din amenajamentele silvice în vigoare, cu modificările legale înregistrate în intervalul de aplicare a acestora, cu excepția situațiilor în care se constată diferențe între acestea și cele materializate, pe teren, de administrator. Limitele fondului forestier proprietate privată sau publică a unităților administrativ teritoriale, sunt, la prima amenajare după punerea în posesie, cele stabilite pe baza documentelor care  atestă în mod legal dreptul de proprietate asupra terenurilor respective, iar la amenajările ulterioare, pe baza modificărilor legale intervenite de la data ultimei amenajări.

Proprietarul/administratorul fondului forestier este obligat să prezinte în teren limitele proprietăţii care fac obiectul amenajamentului și răspunde pentru cunoașterea, indicarea limitelor fondului forestier și întreținerea acestora, precum și pentru punerea la dispoziția proiectantului a tuturor actelor/documentelor pe care le deține cu privire la fondul forestier.

În situaţia în care lucrările de amenajare sunt precedate de cele de întocmire a cadastrului, limitele fondului forestier sunt cele stabilite prin aceste lucrări. Prin excepție, în situațiile în care se identifică diferențe de limite și suprafețe, acestea se vor analiza și soluționa cu prilejul preavizării amenajamentului silvic.

În toate amenajamentele întocmite după reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere potrivit legislaţiei referitoare la fondul funciar, amenajamentele vor cuprinde o situaţie clară privind documentele în baza cărora s-au produs modificări ale regimului de proprietate, precum şi modul de alcătuire a fondului forestier, cu indicarea unităţilor teritoriale de referinţă ale cadastrului înscrise în cartea funciară. Amenajamentele ulterioare vor cuprinde, atât în partea generală cât şi la fiecare unitate de producţie, un paragraf intitulat “Modificări de limite şi de suprafaţă survenite de la data ultimei amenajări“, în care se va face o analiză referitoare la integritatea fondului forestier. Tot aici se prezintă fişa mişcărilor de suprafeţe din fondul forestier, care va cuprinde: documentele în baza cărora s-au operat intrările sau ieşirile în şi din fondul forestier, cu toate informaţiile necesare (felul actului, emitentul, numărul şi data emiterii, unitatea amenajistică şi suprafaţa). După intrarea în vigoare a amenajamentului, fiecare operaţie înscrisă în fişa menţionată va fi confirmată, sub raportul legalităţii, prin semnătura șefului ocolului silvic.

De asemenea, pentru fondul forestier proprietate publică a statului, se vor prezenta și modificările de suprafețe față de amenajarea precedentă, rezultate în urma determinării acestora pe baza cartografică utilizată, precum și cele rezultate în urma actualizării/schimbării bazei cartografice și a măsurătorilor efectuate pe hotarele materializate în teren, inclusiv erorile materiale.

Operarea în noul amenajament a mişcărilor  de suprafaţă din fondul forestier se face de către proiectant pe baza fișei mișcărilor de suprafețe, confirmate sub raportul legalității de administrator/proprietar.

6.1.2.1. Delimitarea fondului forestier

A. Includerea în amenajament a unor suprafețe se face pentru:

- terenurile care n-au fost cuprinse în vechiul amenajament și se află în proprietatea sau administrarea operativă a structurilor de administrație silvică, fiind transmise acestora prin acte legale pentru a servi necesităţii de cultură, producţie ori administraţie forestieră; terenurile pentru care nu există procese verbale de predare primire se încadrează la categoria de folosință ,,terenuri cu statut juridic incert”;

- terenurile care n-au constituit fond forestier național, în sensul Legii nr. 18/1991 și pentru care există documente legale neidentificate și neoperate la amenajările anterioare; terenurile pentru care nu există procese verbale de predare-primire se încadrează la categoria de folosință ,,terenuri cu statut juridic incert”;

- terenurile care au fost omise la amenajările anterioare și care sunt în proprietatea sau administrarea operativă a structurilor de administrare silvică, fiind delimitate corespunzător de proprietar/administrator;

-terenurile înregistrate în cărțile funciare, însușite de proprietar/administrator, și care nu se regăsesc în amenajament;

- terenurile situate în luncile râurilor interioare și în Lunca și Delta Dunării, pe care s-a instalat vegetație forestieră ce are caracter permanent, și pentru care proprietarul/administratorul face dovada îndeplinirii cerințelor în vigoare pentru a deține dreptul de proprietate al acestora;

B. Neincluderea în noul amenajament a unor suprafețe cuprinse în amenajamentul precedent este admisă pentru:

- terenurile care au fost cuprinse în vechiul amenajament și nu se mai află în proprietatea sau administrarea operativă a structurilor de administrație silvică, fiind scoase din fondul forestier prin acte legale; terenurile pentru care nu există procese verbale de predare-primire se încadrează la categoria de folosință ,,terenuri cu statut juridic incert”;

- terenurile care au constituit fond forestier național, în sensul Legii nr. 18/1991 și pentru care există documente legale neidentificate și neoperate la amenajările anterioare; terenurile pentru care nu există procese verbale de predare primire se încadrează la categoria de folosință ,,terenuri cu statut juridic incert”;

- terenurile care au fost eronat incluse la amenajările anterioare și care nu sunt în proprietatea sau administrarea operativă a structurilor de administrare silvică, nefiind delimitate și materializate de proprietar/administrator;

- terenurile neînregistrate în cărțile funciare însușite de proprietar/administrator și care se regăsesc în amenajament;

- terenurile erodate situate în luncile râurilor interioare și în Lunca și Delta Dunării, și pentru care proprietarul/administratorul face dovada pierderii dreptului de proprietate, conform prevederilor legale; terenurile pentru care proprietarul/administratorul nu a făcut dovada pierderii dreptului de proprietate se încadrează la categoria de folosință ,,terenuri cu statut juridic incert”;

Pentru terenurile  care nu se pot încadra în precizările de mai sus se sesizează autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură în vederea rezolvării situației juridice a acestora.

6.1.3. Modul de folosinţă a fondului forestier

Fondul forestier naţional este o componentă a fondului funciar.

În amenajament se foloseşte clasificarea utilizată în evidenţele silvice (anexa 1), caracterizată prin următoarele categorii de folosinţe:

a) Păduri şi terenuri destinate împăduririi sau reîmpăduririi;

b) Terenuri cu alte destinații;

c) Terenuri neproductive;

d) Terenuri ocupate temporar din fondul forestier;

e) Terenuri cu statut juridic incert.

De asemenea, se utilizează și o evidenţă a fondului forestier pe categorii de terenuri utilizate în evidenţa fondului funciar (anexa 2).

6.1.4. Administrarea fondului forestier naţional

Administrarea fondului forestier naţional se realizează potrivit Codului silvic și a altor reglementări specifice în vigoare.

6.2. UNITĂŢI TERITORIALE DE AMENAJAMENT ŞI UNITĂŢI DE GOSPODĂRIRE

6.2.1. Unităţi teritoriale de amenajament

Activitatea de amenajare a pădurilor se organizează pe ocoale silvice/baze experimentale în cazul pădurilor proprietate publică a statului. În cazul pădurilor proprietate publică și/sau privată aparţinând unităţilor teritorial-administrative şi al pădurilor proprietate privată aparţinând persoanelor fizice şi juridice activitatea de amenajare a pădurilor se organizează pe ocoale silvice, pe proprietari, pe asociaţii de proprietari, pe unităţi administrativ-teritoriale pentru suprafețe mai mari decât limita minimă admisă și pe proprietăți în situația în care există proprietari cu suprafețe sub limita admisă și nu se asociază. Ocolul silvic/baza experimentală, proprietatea, unitatea administrativ-teritorială sau asociaţia de proprietari constituie unităţi teritoriale de amenajament la nivelul contractării, organizării şi desfăşurării lucrărilor de amenajare.

6.2.1.1. Organizarea activității de amenajarea pădurilor

Ocolul silvic/baza experimentală, proprietarul sau asociaţia de proprietari și unitatea administrativ-teritorială, după caz, sunt entități la nivelul cărora se organizează activitatea de amenajare a pădurilor.

6.2.1.2. Unitatea de producție/protecție

Unitatea de producție/protecție (U.P.) este unitatea teritorială pentru care se elaborează un amenajament silvic. Ea se constituie la nivelul fondului forestier proprietate publică a statului precum și al fondului forestier aparţinând unui proprietar, asociaţii de proprietari sau unități teritorial-administrative.

În cadrul ocolului silvic/bazei experimentale, al proprietăţii, al asociaţiei de proprietari sau unității administrativ-teritoriale, unităţile de producție/protecție poartă indicative numerice (cifre romane) şi denumiri proprii care se vor păstra, pe cât posibil, nemodificate de la o amenajare la alta.

6.2.1.3. Parcela

Parcela este diviziunea cu caracter permanent a fondului forestier, formată în cadrul unei unităţi  de producție/protecție cu ocazia amenajării pădurilor, în vederea organizării  teritoriale a acesteia.

Amenajamentul cuprinde o evidenţă din care să rezulte corespondenţa dintre parcelarul actual şi cel din vechiul amenajament.

Parcelele se separă între ele prin linii parcelare care pot fi sau nu deschise și pichetate. Liniile parcelare deschise, neconstituite ca parcele, se pichetează.

Liniile parcelare au următoarele lățimi:

a)  4 m în pădurile tratate în codru şi 3 m în pădurile de foioase tratate în crâng, ca şi în pădurile de luncă;

b) 8 m, în cazul liniilor somiere;

c) 10 -15 m, în pădurile de interes cinegetic- linii de vânătoare;

Liniile somiere și cele de vânătoare se constituie în parcele.

Pichetarea liniilor este obligația proprietarilor/administratorilor și constă în însemnarea vizibilă - din loc în loc - a arborilor de limită, cu vopsea de culoare roșie: între parcele cu o bandă verticală, la limita de UP cu două benzi verticale și limita de ocol (stat, proprietate) prin semnul H.

Marcarea punctelor caracteristice ale limitelor parcelelor se  face prin borne.

Bornele se amplasează (materializează) în teren, de către administrator/prestator servicii silvice.

Numerotarea bornelor se face, în cadrul unităţii de producţie, cu cifre arabe, pe fiecare bornă înscriindu-se numărul unității de producție și numărul bornei.

6.2.1.4. Subparcela

Unitatea teritorială elementară pentru studiul arboretelor şi pentru planificarea şi executarea lucrărilor silvice, numită convenţional ,,unitate amenajistică" (u.a.) este subparcela sau parcela nedivizată în subparcele. Subparcela reprezintă o porţiune din parcelă, omogenă din punct de vedere staţional, biometric, funcţional şi al folosinţei şi care - în consecinţă - reclamă aceleaşi măsuri de gospodărire.

Suprafaţa minimă a subparcelei este, de regulă, 0,5 ha.

Terenurile afectate gospodăririi silvice, terenurile goale şi cele degradate, terenurile ocupate temporar din fondul forestier, terenurile neproductive etc. se pot constitui în subparcele şi dacă au suprafeţe cuprinse între 0,01 şi 0,5 ha. Dacă măsurile de gospodărire sunt aceleaşi, suprafeţele respective se grupează în aceeaşi subparcelă.

Criteriile de constituire  a subparcelei sunt următoarele:

a) să fie formată dintr-o singură unitate de ecosistem sau unitate staţională, a cărei omogenitate să fie mai mare sau echivalentă cu cea a tipului de staţiune, de pădure sau de ecosistem. După acest principiu se vor delimita subparcele în toate situaţiile în care se modifică tipul genetic de sol, tipul de staţiune, tipul de pădure sau tipul de ecosistem; se vor delimita subparcele după criteriul staţional în situaţiile în care se modifică substratul litologic (apariţia de marne, flişuri, pietrişuri, nisipuri ş.a.), înclinarea terenului, îndeosebi atunci când aceasta devine o condiţie de includere a arboretelor în regim de conservare (peste 35g; pe flişuri, nisipuri şi pietrişuri - peste 30g), etajul de vegetaţie, regimul hidric, condiţiile climatice (zone vântuite, găuri de ger), ori când apar zone cu grohotişuri, stâncării, mlaştini, sărături, eroziuni, alunecări etc.

b) să conţină un arboret care pe toată întinderea lui să prezinte:

- o structură de acelaşi tip (echien, relativ echien, relativ plurien sau plurien);

- aceeaşi compoziţie (proporţia speciei principale sau majoritare să nu varieze în limite mai largi de 2 unităţi pe o întindere de minimum 2 ha);

- vârsta medie să nu difere cu mai mult de 20 ani la codru regulat şi 5 ani la  crâng şi codru convenţional;

- o singură categorie de productivitate;

- aceeaşi consistenţă cu variaţii de cel mult 2 zecimi;

- acelaşi mod de regenerare, iar dacă aceasta este mixtă, numărul exemplarelor de aceeaşi provenienţă să nu difere cu mai mult de 30 % pe o suprafaţă de minimum 1 ha;

- cel mult 2 grade de vătămare, în raport cu diverşi factori dăunători (incendii, vânt, zăpadă, vânat, emanaţii industriale nocive, uscare a arboretului etc.);

- să aibă aceeaşi folosinţă;

- să aibă aceeaşi funcţie prioritară.

Prezența unor elemente de biodiversitate excepțională (habitate prioritare, specii rare, zone de concentrare critică, etc.) pot reprezenta criterii de constituire în funcție de obiectivele de conservare.

În toate situaţiile, indiferent de forma de proprietate, limitele ariilor naturale protejate devin şi limite de subparcelă.

Indicative. Subparcelele se notează prin litere mari, înscrise după numărul parcelei, în cazul  pădurilor şi al terenurilor destinate împăduririi şi cu litere majuscule dublate în celelalte situaţii.

Marcajul. Delimitarea subparcelelor se face de către proiectant prin marcarea vizibilă, din distanţă în distanţă, a arborilor de limită, cu o bandă orizontală de vopsea de culoare roşie. Prin excepție, anumite subparcele (ex. o stâncărie, o mlaștină, o râpă) nu se pichetează. Intersecţiile dintre limitele subparcelare, precum şi intersecţiile acestora cu liniile parcelare se marchează pe arbori cu o bandă inelară de vopsea de culoare roşie.

6.2.2. Unitatea de gospodărire

Unitatea de gospodărire (U.G.) este unitatea pentru care se stabilesc țeluri de gospodărire distincte şi pentru care se reglementează separat fie procesul de producţie lemnoasă (cu luarea în considerare  a necesităţii promovării şi a altor funcţii atribuite arboretelor), fie acţiuni/măsuri speciale de ocrotire/conservare a unor ecosisteme forestiere de interes deosebit. Unităţi de gospodărire se organizează la nivelul unităţilor de producție/protecție și la nivelul ocolului silvic/bazei experimentale (anexa 3).

Unităţile de gopsodărire se constituie cu ocazia avizării temei de proiectare şi se definitivează la preavizarea soluţiilor de gospodărire. Acestea se constituie când se impun:

- adoptarea unor ţeluri de producţie diferite (lemn pentru furnire, lemn de rezonanţă, lemn pentru celuloză etc.) care determină cicluri distincte (cu diferenţe mai mari de 25 %);

- stabilirea unor ţeluri de protecţie care necesită gospodărirea lor distinctă;

- alegerea unor regime diferite: codru sau crâng;

- conducerea arboretelor spre structuri  diferite: grădinărite, cvasigrădinărite sau regulate;

- ocrotirea unor păduri în sistemul rezervaţiilor (rezervaţii ştiinţifice, rezervaţii naturale, rezervaţii peisagistice);

- conservarea pădurilor pentru care nu este admisă sau posibilă recoltarea de masă lemnoasă

Suprafaţa minimă a unei unităţi de gospodărire în vederea realizării cu continuitate a țelurilor stabilite este, de regulă, de: 300 ha la codru regulat (inclusiv codru cvasigrădinărit); 150 ha la codru grădinărit; 100 ha la crâng, inclusiv la culturile de plopi euramericani şi sălcii selecţionate. În cazuri bine justificate se pot constitui şi subunităţi de întinderi mai mici.

Pădurile supuse regimului de ocrotire şi conservare deosebită, inclusiv materialele de bază-surse de semințe și arboretele destinate conservării resurselor genetice, se constituie în unităţi distincte, indiferent de suprafaţa lor.

De asemenea, se constituite în unităţi distincte pădurile care fac obiectul scoaterilor definitive din fond forestier/reconstituirii dreptului de proprietate potrivit legislaţiei în vigoare.

Unitățile de gospodărire constituite la nivel de ocol silvic, după aceleași criterii, se numesc serii de gospodărire.

6.3. BAZA CARTOGRAFICĂ  A  AMENAJAMENTELOR SILVICE;  SISTEMUL DE EVIDENŢĂ INFORMATIZATĂ A TERENURILOR  FORESTIERE; UTILIZAREA ÎN AMENAJAMENT A SISTEMULUI DE INFORMAȚII GEOGRAFICE

6.3.1. Planuri topografice şi hărţi amenajistice

6.3.1.1. Planuri topografice

Pentru întocmirea bazei cartografice a amenajamentului trebuie să se utilizeze, ca regulă generală, planurile  topografice cele mai recente şi la scara cea mai mare și orice alte informații cartografice relevante.	 Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură are obligația actualizării planurilor topografice utilizate în amenajarea pădurilor, prin tehnologii moderne de fotogrammetrie digitală, pentru a asigura suportul cartografic unitar, actualizat și coerent necesar elaborării amenajamentelor silvice.

Pe planul topografic se transpun detaliile amenajistice ce se referă la organizarea în spaţiu a fondului forestier, limitele de ocol silvic, limitele unităţilor de amenajament, parcelarul, subparcelarul, bornele, precum şi alte detalii cu specific forestier, într-un format standardizat. Pentru pădurile particulare cu suprafeţe mici, se introduc schiţe de plan la scările admise de cadastru: 1:1.000; 1:500 sau 1:200.

Echiparea planului topografic cu detaliile amenajistice necesare se realizează prin:

- preluarea directă de pe alte materiale cartografice existente relevante, inclusiv din bazele de date GIS, după verificarea prealabilă a acestora;

- exploatarea corespunzătoare, prin procedee specifice, a celor mai recente materiale cartografice;

- măsurători şi transpunerea lor prin mijloace adecvate a detaliilor amenajistice care nu apar pe planul topografic.

Când se execută măsurători în cadrul lucrărilor de cadastru, măsurarea perimetrului fondului forestier se face folosind aparatură modernă pentru măsurători terestre (teodolite electronice, stații totale, etc.) și echipamente de poziționare globală (cu tehnologie GPS). Cu ocazia măsurătorilor se vizează toate semnele de hotar (borne parcelare şi perimetrale). Poziţia reciprocă a acestora se determină prin coordonate cu o precizie de + 10 cm, iar precizia de determinare absolută de + 40 cm.

Măsurătorile cu teodolite clasice sau cu stații totale se fac prin drumuiri combinate cu radieri și sunt obligatoriu sprijinite pe puncte ale căror coordonate se cunosc sau se determină riguros. Drumuirile nu vor depăși lungimea de 3000 – 4000 m.

În cazul măsurătorilor curente se folosește aparatura GPS de navigație, precizia fiind cea a aparatului utilizat.

Suprafaţa se determină pe cale analitică, pe baza coordonatelor punctelor de  contur.

Utilizarea şi păstrarea planurilor topografice.

Planul topografic, completat cu detaliile amenajistice, reprezintă documentul primar la elaborarea hărţilor amenajistice prin utilizarea Sistemului Informatic Geografic (GIS), în sistemul național de coordonate - Stereo 1970. El constituie materialul cartografic utilizat la determinarea suprafeţelor şi ca document reper, pentru stabilirea limitelor şi hotarelor fondului forestier. Păstrarea şi administrarea planurilor de bază utilizate la realizarea amenajamentului și a bazei de date GIS se va face de elaboratorul amenajamentului.

Elaboratorul planului topografic sau al straturilor cartografice adaugate pe acesta sau direct în baza de date GIS, este beneficiarul dreptului de autor, conform legii.

Determinarea suprafeţei fiecărui trapez se face analitic, în funcţie de coordonatele colţurilor acestuia. Suprafaţa fondului forestier din fiecare trapez se determină prin utilizarea mijloacelor de calcul automat (G.I.S) ca şi suprafeţele ce nu aparţin fondului forestier, verificându-se ca suma lor să se închidă, în cadrul toleranţelor, pe suprafaţa determinată analitic a trapezului respectiv. Suprafeţele unităţilor amenajistice (parcele şi subparcele) se determină analitic și se verifică prin închiderea suprafeței subparcelelor în cadrul parcelei iar a suprafețelor parcelelor în cadrul suprafeței fondului forestier din trapezul respectiv.

Determinarea suprafeţelor se face, prin rotunjire, la două zecimale.

Pentru unitățile amenajistice ale căror suprafețe au fost determinate cu mai mult de două zecimale, în afara lucrărilor de amenajarea pădurilor, în diverse scopuri, suprafața acestora se mentionează, ca atare, la date complementare.

6.3.1.2. Hărţile amenajistice

Hărţile amenajistice sunt materiale cartografice specifice amenajamentului şi servesc pentru punerea în evidenţă a unor caracteristici ale pădurilor, precum şi a principalelor lucrări ce trebuie executate în fondul forestier. Ele constituie documente cartografice derivate, utilizarea lor nesubstituind planul de bază și se obțin prin reducerea la scară a planului topografic de bază și prin utilizarea tehnicilor GIS. Hărţile amenajistice constituie hărţi tematice, de orientare și informare.

La nivelul unităţilor de producție, principalele hărţi tematice sunt: harta arboretelor şi harta lucrărilor de cultură şi exploatare.

La nivelul ocolului silvic, a proprietăţii sau a asociaţiilor de proprietari, se întocmeşte o hartă generală, precum şi hărţi tematice privind: solurile și staţiunile forestiere.

Conţinutul acestora este reglementat prin standardul din anexa 4- Standardul privind realizarea bazei de date GIS și a hărților amenajistice.

6.3.2. Elemente de  cadastru

Amenajamentul constituie baza cadastrului și a titlului de proprietate a statului pentru fondul forestier proprietate publică a statului.

În toate situaţiile în care limitele unităţilor administrative locale care traversează fondul forestier sunt clare şi materializate pe teren, acestea vor constitui obligatoriu limite de parcelă sau subparcelă, după caz.

Pentru a se putea reconstitui bornele de hotar, în caz de dispariţie sau de schimbare abuzivă a locului lor, materializarea poziţiei acestora se va face, de către administrator/proprietar, la o adâncime de 30-40 cm, cu materiale nedegradabile (cărbune, fragmente de ţiglă, cărămidă etc.). Acest sistem este folosit şi la materializarea limitei dintre fondul forestier proprietate publică şi pădurile proprietate privată.

6.3.3. Utilizarea în amenajament a sistemului de informații geografice (GIS)

Sistemul de informații geografice pentru amenajarea padurilor, se elaborează în conformitate cu standardul precizat în anexa 4.

Baza de date geografice are două componente: baza de date cartografică (planurile topografice scanate, georeferențiate și vectorizate) și baza de date descriptivă (reprezentată de informațiile ce caracterizează stațiunile și vegetația forestieră, centralizate și procesate cu ajutorul programelor informatice specifice). Tot ca parte a bazei de date geografice sunt și elementele de tip annotation (etichete, toponimii, nume de localități, etc.).

6.4. STUDIUL STAŢIUNII ŞI AL VEGETAŢIEI FORESTIERE

6.4.1. Conţinutul şi scopul studiului

Studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere se face în cadrul lucrărilor de teren şi al celor de redactare a amenajamentului şi are ca scop determinarea şi valorificarea tuturor informaţiilor care contribuie la:

- cunoaşterea condiţiilor naturale de vegetaţie, a caracteristicilor arboretului actual, a potenţialului productiv al staţiunii şi a capacităţii actuale de producţie şi protecţie a arboretului;

- stabilirea măsurilor de gospodărire în acord cu condiţiile ecologice şi cu cerinţele social-economice;

- realizarea controlului prin amenajament privind exercitarea de către pădure în  ansamblu şi de fiecare arboret în parte a funcţiilor ce le-au fost atribuite.

Descrierea unităţilor amenajistice se execută obligatoriu prin parcurgerea terenului, iar datele se determină prin măsurători şi observaţii.

Datele de teren se consemnează în fişa unităţii amenajistice-fișa de descriere parcelară (anexa 5) şi în fişa unității staționale (anexa 6), prin coduri şi denumiri oficializate (anexa 7).

6.4.2. Lucrări de teren privind studiul staţiunii şi vegetaţiei forestiere

6.4.2.1. Informaţii de teren privind studiul staţiunii

Lucrările de teren pentru amenajarea pădurilor se desfăşoară pe baza unei documentări prealabile şi a unei recunoaşteri generale.

Lucrările de teren privind condiţiile staţionale au ca scop elaborarea de studii staţionale la scară mijlocie (1:50.000).

În situaţii speciale (ocoale silvice sau părţi de ocoale cu complexitate fizico-geografică mare, cu procese de degradare a mediului forestier, cu probleme dificile legate de regenerare şi reconstrucţia ecologică etc.) se vor executa cartari staţionale la scară mare şi foarte mare (1:20.000; 1:10.000 respectiv 1:5.000).

Tipul de sol se determină după Sistemul Român de Taxonomie a Solurilor 2012 (anexa 8).

Pentru întocmirea studiului staţional la scară mijlocie (1:50.000), canevasul profilelor de sol are următoarele densităţi:

- zona de câmpie:  0,8 profile de sol pentru  100 ha fond forestier;

- zona de deal:     0,9 profile de sol pentru 100 ha fond forestier;

- zona de munte:  0,8 profile de sol pentru 100 ha fond forestier.

-zona de luncă şi terenuri degradate: un număr corespunzător de profile, stabilit în funcţie de

variaţiile edafice şi staţionale ale terenului.

Numărul de profile principale din care se recoltează probe de sol pentru analize de laborator este:

- zona de câmpie:  0,7 profile de sol pentru  1000 ha fond forestier;

- zona de deal:       1,0 profile de sol pentru  1000 ha fond forestier;

- zona de munte:    0,7 profile de sol pentru  1000 ha fond forestier;

- zona de luncă şi terenuri degradate: un număr corespunzător de profile, stabilit în funcţie de

variaţiile edafice şi staţionale ale terenului.

Pentru întocmirea studiului pe bază de cartări staţionale la scară mare (1:20.000;1:10.000) şi foarte mare (1:5.000), canevasul cuprinde un număr de profile principale de sol care să asigure următoarele densităţi la 100 ha:

# Scara:		       1:20.000	    1:10.000	   1:5.000

- zona de câmpie: 2,1 profile;     5,6 profile;	   8,7 profile;

- zona de deal:      2,6 profile;	    7,0 profile;	  10,8 profile;

- zona de munte:   2,1 profile;     5,6 profile;     8,7 profile;

- zona de luncă şi terenuri degradate: un număr corespunzător de profile, stabilit  în funcţie de variaţiile edafice şi staţionale ale terenului, dar care să nu depăşească de 5 ori numărul de profile  din zona de câmpie.

###### Numărul de profile de sol la 1000 ha din  care se recoltează probe pentru analize de laborator este:

Scara:                   1:20.000          1:10.000            1:5.000

- zonă de câmpie        2,2  	            4,5                    9,0

- zonă de deal	            3,0	        	6,0                    1,2

- zonă de munte	2,2	            4,5		 9,0

- zonă de luncă şi terenuri degradate: un număr corespunzător de profile, stabilit în funcţie de

variaţiile edafice şi staţionale a terenului.

Analiza probelor de sol se face în mod diferenţiat, după cum urmează:

a) în arboretele neafectate de factori destabilizatori, se vor efectua, obligatoriu, determinări privind: pH-ul, conţinutul în humus, bazele de schimb, aciditatea hidrolitică, precum şi compoziţia granulometrică (numai la solurile cu diferenţiere texturală pe profil);

b) în arboretele afectate de factori destabilizatori, în afara analizelor menţionate, se vor efectua şi analize privind conţinutul de N, P, K, compoziţia granulometrică şi după caz, determinări privind: conţinutul de săruri solubile  (cloruri, sulfaţi, carbonaţi, bicabonaţi) în terenurile salinizate/alcalizate; conţinutul în metale grele (Pb, Zn, Cd, Cu) şi S, în zonele afectate de poluarea industrială; conţinutul de reziduri petroliere şi alte substanţe nocive, în cazul poluărilor rezultate din activitatea petrolieră.

Stabilirea tipurilor de staţiuni forestiere se face în raport cu factorii fizico-geografici, cu solul şi cu vegetaţia. Clasificarea se face după sistematica tipurilor de staţiuni (ed., 1977), completată cu tipurile identificate, de-a lungul timpului, în amenajamentele silvice (anexa 9).

6.4.2.2. Descrierea vegetaţiei forestiere

Descrierea vegetaţiei forestiere se referă cu precădere la arboret care reprezintă partea biocenozei ecosistemului forestier constituit, în principal, din  populaţiile de arbori şi arbuşti.

Studiul şi descrierea arboretului cuprinde determinarea şi înregistrarea următoarelor caracteristici:

Tipul fundamental de pădure. Se determină după sistematica tipurilor natural fundamentale de pădure actualizată cu tipurile de pădure identificate, de-a lungul timpului, în cadrul lucrărilor de amenajarea pădurilor (anexa 10).

Caracterul actual al tipului de pădure poate fi:

- natural fundamental de productivitate superioară;

- natural fundamental de productivitate mijlocie;

- natural fundamental de productivitate inferioară;

- natural fundamental subproductiv;

- parţial derivat;

- total derivat de productivitate superioară;

- total derivat de productivitate mijlocie;

- total derivat de productivitate inferioară;

- artificial de productivitate superioară;

- artificial de productivitate mijlocie;

- artificial de productivitate inferioară;

- tânăr nedefinit;

Tipul de structură:

- echien;

- relativ echien;

- relativ plurien;

- plurien.

Elementul de arboret este format din totalitatea arborilor dintr-o unitate amenajistică, de aceeaşi specie, din aceeaşi generaţie şi constituind rezultatul aceluiaşi mod de regenerare (din sămânţă, lăstari, plantaţii); elementele de arboret se constituie diferenţiat, în raport cu etajul din care face parte.

Se constituie atâtea elemente de arboret câte specii, generaţii şi moduri de regenerare (provenienţe) se identifică în cadrul unei subparcele, cu condiţia să reprezinte cel puţin 10 % din suprafaţa subparcelei sau cel puţin 10 % din volumul arboretului respectiv, după cum proporţia elementelor de arboret se stabileşte prin intermediul suprafeţei sau al volumului.

Din punct de vedere al generaţiei, se constituie atâtea elemente de arboret câte generaţii se pot identifica în cadrul unei specii din subparcela respectivă. Din punct de vedere al provenienţei se deosebesc elemente separate după cum provenienţa arborilor este din regenerări naturale, plantaţii, semănături sau lăstari – drajoni.

În cazul mai multor specii, care luate separat nu au putut fi individualizate ca elemente de arboret, dar care la un loc reprezintă 10 % din suprafaţă, sau – după caz din volum, acestea se pot constitui într-un element de arboret aparte, şi anume: ,,Diverse tari’’ (DT), ,,Diverse moi’’ (DM) sau ,,Diverse răşinoase’’ (DR).

În cazul arboretelor pluriene, elementele de arboret se constituie numai în raport cu specia.

Proporţia elementelor de arboret se estimează în raport cu suprafața ocupată de element în cadrul subparcelei sau se stabileşte prin măsurători, în funcţie de suprafaţa de bază/volumul fiecărui element raportat la suprafaţa de bază/volumul arboretului total sau la suprafaţa de bază/volumul etajului din care face parte. Şi într-un caz şi în celălalt, proporţia elementelor se exprimă în unităţi – de la 1 până la 10.

Arboretele etajate se identifică, de regulă, în rândul arboretelor cu structură relativ plurienă – în situaţii mai rare chiar cu structură relativ echienă – şi se caracterizează prin prezenţa a 2 – 3 stadii de dezvoltare dispuse în plafoane diferite, ca urmare a unor tăieri parţiale la intervale mai mari, a unor calamităţi sau datorită introducerii ori prezenţei unor specii de amestec.

Se vor considera etajate numai arboretele în care diferenţa dintre înălţimile medii a 2 etaje este de cel puţin 25 % din înălţimea etajului din plafonul imediat superior iar masa lemnoasă a unui etaj reprezintă cel puţin 30 % din masa arboretului întreg.

Pentru arboretele etajate inventariate pe teren sau în care s-a executat sondaje pentru determinarea densităţii, proporţia elementelor de arboret se stabileşte obişnuit, în funcţie de volumul calculat al fiecărui element de arboret raportat la volumul total al arboretului.

Înregistrarea elementelor de arboret în fişa de descriere parcelară se face în ordinea generaţiilor, iar în cadrul acestora în ordinea descrescătoare a proporţiei lor.

În vederea unor caracterizări ulterioare de ansamblu pentru întreaga subparcelă precum şi în vederea precizării ţelurilor de gospodărire, se stabileşte specia sau elementul preponderent al arboretului. Se consideră în acest sens ca specie sau ca element preponderent, acea specie sau element care corespunde în cea mai mare măsură ţelului de producţie sau protecţie.

Participarea în compoziţie a acestora, în raport cu vârsta, nu trebuie să scadă sub limitele de mai jos:

Tab. nr. 6.4.3.2.1.

| Compoziţia | Vârsta (ani) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 - 40 | 41 - 60 | Peste 60 |
|  | Specia principală este preponderentă când partcipă în proporţie de.............% |  |  |
| două specii | 20 | 30 | 40 |
| trei specii și peste | 15 | 25 | 30 |

Proporţia speciilor, respectiv participarea acestora în compoziţia arboretului, se stabileşte prin însumarea proporţiilor elementelor de arboret de aceeaşi specie, pe etaje sau pe întregul arboret, după caz.

La plantaţiile care n-au realizat încă reuşita definitivă, proporţia speciilor se determină conform procedurii simplificate nr. 7.

Amestecul  exprimă modul de repartizare a elementelor în cadrul arboretului și poate fi:

Tab. nr. 6.4.3.2.2.

| Felul amestecului | Arborete până la 40 ani | Arborete peste 40 ani |
| --- | --- | --- |
| intim - i - | individual | individual |
| buchete - b- | 20 – 100 m2 | 2 – 5 arbori în grup |
| grupe - g - | 101 – 500 m2 | 6 – 20 arbori în grup |
| pâlcuri mici - p - | 501 - 1000 m2 | 21 – 50 arbori în grup |
| pâlcuri mari - P - | 1001 – 5000 m2 | peste 50 arbori în grup |
| fâşii (benzi) – f- | benzi | benzi |
| intim şi grupat - ig - | forme combinate | forme combinate |

Vârsta. Se determină pentru fiecare element de arboret şi pe arboretul întreg. Pe elemente de arboret, toleranţa de determinare a vârstei este de  10 %.

Vârsta arboretului se stabileşte în raport cu vârsta elementului preponderent, funcție de care se stabilesc măsurile de gospodărire. În cazul când în cadrul arboretului nu se poate defini un astfel de element, se înregistrează vârsta elementului majoritar. În cazul arboretelor etajate, vârsta arboretului în ansamblu este reprezentată de vârsta care caracterizează etajul ce formează obiectul principal al gospodăriei. Pentru arboretele pluriene, se estimează vârsta medie a arborilor din categoria de diametre de referință (d50).

Diametrul mediu se determină pentru fiecare element de arboret, prin măsurători, cu o toleranţă de ± 10 % şi se exprimă în cm.

La arboretele pluriene se înscrie diametrul mediu corespunzător categoriei de diametre de referință (d50).

Înălţimea medie se determină prin măsurători pentru fiecare element de arboret cu o toleranţă de + 5 % pentru arboretele care intră în rând de tăiere în următorul deceniu şi de + 7 % la celelalte, avându-se în vedere probabilitatea de acoperire de 95 %.

La arboretele pluriene se va determina înălțimea indicatoare măsurată pentru categoria arborilor cu diametrul de referință (d50).

Clasa de producţie. Clasa de producție relativă se determină prin intermediul modelului matematico-auxologic (Giurgiu, 2004), în funcție de vârstă și înalțime (la arboretele echiene). Pentru deteminări manuale se utilizează graficele de variaţie a înălţimii în raport cu vârsta, la vârsta de referinţă (anexa 11). La arboretele pluriene tratate în grădinărit, în locul caracteristicilor utilizate pentru arborete echiene, se folosesc diametrul de 50 cm (d50) și înalțimea aferentă acestui diametru (h50); aceste valori poartă denumirea de diametru indicator şi respectiv înălţimea indicatoare. Pe baza modelului matematico-auxologic specific (Giurgiu, 2004) respectiv graficele corespunzătoare arboretelor cu structuri pluriene  (anexa 12), elaborate pentru speciile molid, brad și fag, se determină clasa de producție pentru arboretele pluriene.

Pentru arboretele tinere, pentru care graficele nu dau elemente necesare, clasa de producţie se stabileşte în raport cu condiţiile staţionale şi de vegetaţie ale speciei de bază.

Cu ocazia prelucrării datelor, se determină automat şi clasa de producţie absolută în raport cu înălţimea la vârsta de referinţă.

Clasa de producţie a întregului arboret este cea a elementului sau grupei de elemente preponderente. În cazul în care nu se poate defini un element preponderent, clasa de producţie pe întregul arboret va fi cea a elementului majoritar.

În cazul arboretelor etajate, clasa de producţie a arboretului în ansamblu este reprezentată de clasa de producţie care caracterizează etajul ce formează obiectul principal al gospodăririi.

Suprafaţa de bază a arboretului (G) se determină prin inventarieri (statistice sau integrale) sau prin procedee simplificate (procedeul Bitterlich, prisma relascopică, etc.). Se determină pentru fiecare element de arboret, după caz, etaj cât și pentru întreg arboretul.

Volumul. Se stabileşte atât pentru fiecare element de arboret şi etaj, cât şi pentru întregul arboret.

Determinarea volumului se face prin inventarieri statistice sau integrale pentru arboretele ce urmează a fi prevăzute cu tăieri de regenerare în următorii 10 ani şi respectiv incluse în planul de recoltare. Calculul volumului pentru arboretele inventariate se face folosind ecuații de regresie echivalente, în cazul calculelor informatizate, sau prin metoda seriilor de volume relative ori a seriilor de înălțimi relative, în cazul calculelor manuale.

Pentru restul arboretelor – neexploatabile, preexploatabile sau exploatabile dar necuprinse la tăieri în primul deceniu, în care nu s-au efectuat inventarieri, volumul se determină prin ecuații de regresie echivalente tabelelor de producție simplificate, astfel:

- pentru arboretele în care se determină suprafața de bază prin procedee relascopice, se iau în considerare înălțimea speciei și indicele de densitate calculat în raport cu suprafața de bază;

- pentru arboretele în care nu se fac determinări ale suprafeței de bază prin procedee relascopice, se iau în considerare înălțimea speciei, proporția de participare  și indicele de acoperire al arboretului.

Condiţiile în care se execută lucrările de inventarieri, precizia, probabilitatea, precum şi tehnica inventarierii propriu zise sunt cele stabilite în anexa 13.

În cazul arboretelor degradate – cu arbori înfurciţi, coronament lăbărţat, cu aspect de sulinari etc., pentru care nu este indicată folosirea inventarierii şi nici cea a tabelelor de producţie, se folosesc procedee simplificate (aprecieri bazate pe rezultatul exploatărilor în condiţii similare, doborârea şi fasonarea unui număr de arbori, etc.).

Creşterea curentă în volum se stabileşte atât pentru fiecare element de arboret, cât şi pentru arboretul întreg. În raport cu importanţa arboretelor şi posibilităţile de realizare, se aplică următoarele procedee:

-  prin intermediul tabelelor de producţie;

-  prin intermediul a 2 (două) inventarieri succesive;

-  prin sondaje cu burghiul de creşteri.

În cazul arboretelor afectate de factori destabilizatori, creşterea curentă în volum determinată va fi diminuată corespunzător intensităţii cu care se manifestă fenomenul.

Calitatea medie și procentul arborilor de lucru. Calitatea medie şi procentul arborilor de lucru – se stabilesc pe element de arboret, prin masurători, la toate arboretele exploatabile.

Elagajul. Se estimează sau se măsoară pentru fiecare element de arboret şi se exprimă în zecimi din înălţimea arborilor.

Consistenţa se determină pentru etajul care constituie obiectul gospodăririi şi se redă prin următorii indici:

- indicele de desime;

- indicele de închidere a coronamentului;

- indicele de acoperire;

- indicele de densitate.

Modul de regenerare se determină pentru fiecare element de arboret şi poate fi regenerare: naturală din sămânţă, din lăstari (din cioată, din scaun) sau din drajoni; artificială din sămânţă sau din plantaţie.

Vitalitatea. Se stabileşte pentru fiecare element de arboret, după aspectul arborilor, exprimându-se astfel:

-  foarte viguroasă;

-  viguroasă;

-  normală;

- slabă;

- foarte slabă.

Starea de sănătate. Se stabileşte pe arboret, prin observaţii şi măsurători (anexa 23), în raport cu vătămările cauzate de animale, insecte, ciuperci, factori abiotici, factori antropici etc. Sub acest aspect, în funcţie de constatările făcute cu ocazia parcurgerii terenului, se vor înregistra date privind:

- prezenţa fenomenelor de uscare anormală a arboretelor;

- vătămarea arboretelor ca urmare a:

- atacurilor de insecte de scoarţă şi lemn, de ciuperci xylofage, precum şi de bacterii sau ciuperci care produc cancere şi arsuri ale scoarţei;

- prejudiciilor produse prin procesul de exploatare a pădurilor;

- vătămărilor provocate arboretelor de către unele specii de animale de interes cinegetic sau animale domestice prin roaderi, frecări și decojiri ale arborilor;

- vătămărilor provocate arboretelor de acțiunea vântului și a zăpezii/gheții;

- efectului noxelor industriale.

Subarboretul. Se consemnează speciile componente de arbuşti, indicându-se desimea, răspândirea şi suprafaţa ocupată.

Arboretul regenerat. Se descrie arboretul regenerat indicându-se speciile componente, modul de regenerare, proporția de participare, înălțimea medie, desimea, suprafaţa ocupată și lucrările necesare.

Biodiversitatea. Cu ocazia descrierii parcelare se insistă, pe cât posibil, asupra diversităţii genetice intraspecifice şi asupra diversităţii la nivelul speciilor şi al ecosistemelor (arboretelor) respective, semnalându-se diversele forme genetice, a tuturor speciilor forestiere existente, a speciilor arbustive, a speciilor de plante erbacee, a unor particularităţi privind fauna, precum şi caracteristicile de ansamblu ale arboretelor (amestec, structură verticală etc.), prezența, cantitatea, stadiul de degradare și pozitia (la pământ sau pe picior) lemnului mort.

Compoziţia-ţel – reprezintă cea mai convenabilă proporţie de specii în raport cu capacitatea de producţie a staţiunii, structura actuală şi funcţiile atribuite pădurii.

Compoziţia ţel se stabileşte pentru fiecare arboret, diferenţiat în funcţie de situaţia acestuia în raport cu termenul exploatabilităţii, după cum urmează:

-  compoziţia-ţel la exploatabilitate se stabileşte pentru toate arboretele neexploatabile în prezent;

-  compoziţia-ţel de regenerare, se stabileşte pentru toate arboretele exploatabile în prezent și pentru terenurile incluse în clasa de regenerare.

Folosinţa fondului forestier. Se stabileşte în raport cu precizările din anexa 1.

Funcţiile arboretului se exprimă prin categoriile funcţionale şi se stabilesc conform precizărilor din anexa 14. Atunci când un arboret îndeplineşte concomitent două sau mai multe funcţii, se înregistrează, în ordinea importanţei, categoriile funcţionale respective.

Ţelul de producţie se stabileşte pentru fiecare arboret căruia i s-a atribuit funcţia principală de producţie cât şi pentru arboretele cu funcţii speciale de protecţie din care se poate recolta masă lemnoasă, prin indicarea sortimentului sau grupei de sortimente în raport cu specia preponderentă (eventual două specii). Această indicaţie se face numai pentru speciile pentru care ţelurile de producţie sunt stabilite de cercetări – anexa 15.

Vârsta exploatabilităţii se  determină în cazul tuturor arboretelor pentru care se reglementează procesul de producţie lemnoasă– produse principale (tipurile funcționale III-VI), utilizând informațiile din anexa 16.

Urgenţa de regenerare. În vederea stabilirii arboretelor de parcurs cu tăieri de regenerare, pentru arboretele exploatabile se stabilesc urgenţe de regenerare care se bazează, în principal, pe criterii tehnice şi economice. Urgenţele de regenerare sunt cele cuprinse în anexa 17.

Tipul de exploatabilitate (categorii de exploatabilitate ale arboretelor). Se stabilește în funcție de diferența între vârsta exploatabilității (TE) și vârsta actuală (TA) a arboretului raportat la mărimea claselor de exploatabilitate (5, 10, 20 sau 40 ani).

Lucrările executate se înregistrează în fișa de descriere parcelară prin natura lucrării și anul executării acesteia (anul de ordine din perioada de aplicare a amenajamentului expirat), iar la date complementare: cantitatea lucrărilor executate, aprecierea calității acestora, proveniența materialului seminologic.

Lucrările propuse, se înregistrează în fișa de descriere parcelară prin natura şi cantitatea tuturor lucrărilor necesare pentru deceniul următor, inclusiv indicii de recoltare pentru produse principale şi secundare, în raport cu prevederile procedurilor și ghidurilor de bune practici şi cerinţele fiecărui arboret.

Datele complementare. La ,,Date complementare”, se consemnează, în termeni concişi, toate detaliile ce nu au fost înregistrate la punctele anterioare şi care sunt absolut necesare atât pentru caracterizarea de ansamblu a staţiunii şi arboretului cât şi pentru reglementarea procesului de producţie forestieră.

6.4.2.2.1.Tehnica descrierii parcelare

Tehnica descrierii parcelare este prezentată în anexa 18.

6.4.3. Inventarierea fondului de producţie

Inventarierea fondului de producție se realizează conform precizărilor din anexa 13.

6.4.4. Redactarea studiului  privind condiţiile staţionale şi de vegetaţie

Redactarea studiului privind condițiile staționale și de vegetație este prezentată în anexa 22.

6.5. GOSPODĂRIREA DIN TRECUT A PĂDURILOR

Acest capitol cuprinde o analiză detaliată a modului de gospodărire a pădurilor, pe baza datelor existente în ultimul amenajament în vigoare, cu referire la: istoricul proprietăţii forestiere; evoluţia modului de gospodărire; analiza critică a amenajamentului expirat. Pentru situațiile în care amenajamentul se întocmește pentru păduri provenind din mai multe unități de producție, se prezintă date sintetice referitoare la unitățile de proveniență.

6.6. STABILIREA FUNCŢIILOR ECOLOGICE, ECONOMICE ŞI

SOCIALE  ALE  PĂDURII ŞI A BAZELOR DE AMENAJARE

6.6.1. Obiectivele ecologice, economice şi sociale

Obiectivele ecologice, economice şi sociale se exprimă prin natura produselor şi a serviciilor ecosistemice ale pădurii. Ele se definesc în raport cu cerinţele societăţii şi decurg din: strategiile de dezvoltare a silviculturii; programele forestiere întocmite la nivel naţional, zonal sau local (ocoale silvice, unităţi de gospodărire); studiile şi proiectele referitoare la sistematizarea şi organizarea teritoriului şi la amenajarea bazinelor hidrografice; documentaţiile privind noi obiective ecologice, economice, social-culturale şi ştiinţifice care pot beneficia de serviciile sau produsele  pădurii (lacuri de acumulare, unităţi industriale, şosele şi căi ferate, rezervaţii ştiinţifice, parcuri naţionale, parcuri naturale ş.a.), dacă acestea sunt aprobate prin documente oficiale şi au asigurată finanţarea necesară.

Obiectivele avute în vedere reflectă ţelurile de producţie ori de protecţie, la nivelul unităţilor de amenajament (subparcelă, unitate de gospodărire etc.). Ţelurile respective sunt evidenţiate şi în expresia funcţiilor atribuite arboretelor, cu luarea în considerare a unor diferenţieri ce se impun sub raportul efectelor de protecţie şi de producţie urmărite.

Ţeluri de producţie superioară referitoare la producerea de lemn pentru furnire estetice şi tehnice – la speciile care pot produce acest sortiment – lemn de rezonanţă ş.a., se stabilesc pentru arboretele în care este admisă şi posibilă organizarea procesului de producţie lemnoasă în care condiţiile de structură şi cele staţionale sunt favorabile. Ţeluri de producţie superioară (lemn pentru furnire estetice etc.) se stabilesc şi pentru unele specii rare dar de valoare deosebită (cireş, paltin, frasin etc.), precum şi în cazul unor arborete valoroase de larice şi pin.

Lemnul pentru cherestea, de regulă, se stabilește ca sortiment-ţel principal în cazul arboretelor şi staţiunilor care nu pot produce lemn de calitate superioară.

Ţeluri de producţie referitoare la sortimente de dimensiuni mici (lemn pentru celuloză, lemn pentru construcţii rurale ş.a.) se stabilesc în arboretele de productivitate inferioară, provizorii/derivate sau pentru anumite culturi speciale.

Ţelurile de producţie se definesc prin sortimente sau grupe de sortimente (exprimate prin diametrul la capătul subţire fără coajă), pe specii sau grupe de specii şi clase de producţie, potrivit precizărilor din anexa 15. Pentru pădurile proprietate privată cu suprafeţe reduse, pentru care se reglementează producția la nivel de arboret, în baza unor argumente temeinice, se pot adopta şi ţeluri de producţie inferioare, corespunzătoare subgrupei de sortimente celei mai apropiate – ca limite dimensionale – de cele precizate în anexa 15. La stabilirea acestora se vor lua în considerare cerinţele proprietarului faţă de pădure, precum şi date din observaţii reale care reflectă structura şi producţia arboretelor. De fiecare dată proiectantul va explica proprietarului variantele care se pot adopta şi, în urma analizei acestora, va propune pentru examinare şi însuşire Conferinţei a II-a de amenajare soluţia corespunzătoare.

6.6.2. Stabilirea funcţiilor pădurii

Corespunzător obiectivelor ecologice, economice şi sociale, amenajamentul precizează funcţiile pe care trebuie să le îndeplinească pădurile. Funcţiile se atribuie fiecărui arboret în raport cu ţelurile de protecţie ori de producţie stabilite. Încadrarea arboretelor pe grupe, subgrupe şi categorii funcţionale este realizată prin zonare, ţinând seama de funcţia prioritară. Încadrarea respectivă se face în baza schemei şi a precizărilor din anexa 14.

În cazul arboretelor încadrate în grupa I funcţională care îndeplinesc două sau mai multe funcţii, la stabilirea funcţiei prioritare se va avea în vedere următoarea ordine de importanţă: funcţia de interes ştiinţific, de ocrotire a genofondului şi ecofondului forestier şi a altor ecosisteme cu elemente naturale de valoare deosebită; funcţia specială pentru conservarea şi ocrotirea biodiversităţii; funcţia de protecţie a terenurilor şi solurilor, funcţii predominant pedologice; funcţia de protecţie, predominant sociale; funcţia de protecţie a apelor, funcţii predominant hidrologice; funcţia de protecţie contra factorilor climatici naturali sau antropici, funcţii predominant climatice. Această ordine este orientativă, în fiecare caz concret funcţia stabilindu-se cu luarea în considerare a complexului de factori de influenţă.

În amenajament, pe lângă funcţia prioritară, se vor menţiona şi celelalte funcţii rezultate din aplicarea criteriilor de zonare funcţională. Aceste funcţii, împreună cu cea prioritară, vor fi luate în considerare la constituirea unităţilor de gospodărire şi la stabilirea măsurilor propuse.

În scopul diferenţierii măsurilor de gospodărire şi a reglementării lor prin amenajament, categoriile funcţionale se grupează în 6 tipuri funcţionale. În fiecare din aceste tipuri se includ categorii funcţionale (anexa 14) cu grad similar de intensitate a funcţiilor atribuite arboretelor componente. Definirea tipurilor funcţionale se face astfel:

Tipul I (TI): păduri cu funcţii speciale de protecție în care este interzisă, prin reglementări, exploatarea de masă lemnoasă sau de alte produse, fără aprobări ale organelor competente.

Tipul II (TII): păduri cu funcţii speciale de protecţie în care nu este permisă reglementarea procesului de producție lemnoasă-produse principale. În acest tip funcțional sunt admise lucrări speciale de conservare, în arboretele care nu mai pot îndeplini funcțiile atribuite.

Tipul III; IV (TIII; TIV): păduri cu funcţii speciale de protecţie pentru care se reglementează procesul de producție lemnoasă-produse principale, fiind admise tratamentele prevăzute în anexa nr. 24, cu impunerea unor restricţii speciale de aplicare.

Tipul V ( TV): păduri cu funcţii de producţie şi protecţie destinate producţiei de lemn de calitate superioară, în care sunt admise tratamentele adecvate ţelurilor urmărite, prevăzute în anexa nr. 24;

Tipul VI ( TVI): păduri cu funcţii de producţie şi protecţie în care se poate aplica întreaga gamă a tratamentelor prevăzute în anexa 24, potrivit condiţiilor ecologice, sociale, economice şi tehnico-organizatorice.

În arboretele încadrate în tipurile funcționale TII-TVI sunt permise lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor, luându-se în considerare intensitatea funcțiilor atribuite fiecărui arboret. De asemenea, în aceste tipuri funcționale, sunt permise lucrări de regenerare și tăieri de igienă.

Cu ocazia revizuirii amenajamentului se reanalizează încadrarea arboretelor pe grupe și subgrupe funcționale, în raport cu noile obiective social-economice și ecologice.

Stabilirea obiectivelor ecologice, economice şi sociale şi a funcţiilor pădurii se fac de comun acord cu reprezentanţii proprietarilor şi administratorilor de păduri, cu luarea în considerare a punctelor de vedere ale tuturor factorilor interesaţi, inclusiv cele ale beneficiarilor diverselor funcţii de protecţie ale pădurilor.

6.6.3. Stabilirea bazelor de amenajare

Structura arboretelor şi a pădurii, atât cea normală, cât şi cea corespunzătoare diferitelor etape intermediare, se defineşte prin bazele de amenajare: regim; compoziţie-ţel; tratament; exploatabilitate (exprimată prin vârsta exploatabilităţii la codru şi crâng şi prin diametrul limită la codrul grădinărit); ciclu.

Definirea și stabilirea bazelor de amenajare este prezentată în anexa 25.

6.7. REGLEMENTAREA PROCESULUI DE PRODUCȚIE LEMNOASĂ

Reglementarea procesului de producție lemnoasă  se realizează prin stabilirea  volumului de lemn ce poate fi recoltat în perioada de aplicare a amenajamentului (a posibilității), elaborarea planului de recoltare, a planului lucrărilor de îngrijire și conducere și a planului lucrărilor de regenerare.

Această reglementare reprezintă o concretizare a deciziilor de conducere structurală, decizii diferențiate pe două nivele:

– un nivel inferior (arboret), în care se urmărește crearea unor structuri care să asigure stabilitatea ecologică și creșterea eficacității funcțiilor atribuite;

– un nivel superior (fond de producție), în care se urmărește crearea unei structuri de ansamblu capabilă să asigure continuitatea, în timp și spațiu, a satisfacerii cerințelor social-economice.

Modalitățile concrete de reglementare a procesului de producție lemnoasă sunt diferențiate în raport cu regimul, tipul de structură și intensitatea funcțiilor atribuite arboretelor. Din considerente practice, ansamblul funcțiilor potențiale pe care le poate îndeplini un arboret – structurate în grupe, subgrupe și categorii funcționale – au fost regrupate în 6 tipuri funcționale (Giurgiu, 1988), astfel încât fiecare tip (T) a inclus categorii funcționale cu grad similar de intensitate a funcției. O regrupare a celor 6 tipuri de intensități funcționale, realizată în concordanță cu caracteristicile reglementării procesului de producție lemnoasă, permite constituirea următoarelor modalități (MR) (Seceleanu, 2012):

MR I (include T-I) – evoluție naturală a structurii reale; nu se stabilesc decizii de conducere; nu se stabilește posibilitatea și nu se planifică lucrări de recoltare și de cultură;

MR II (include T-II) – evoluție dirijată, caracterizată prin intervenții de intensitate redusă, a structurii reale; se stabilesc decizii de conducere structurală la nivel inferior (arboret); reglementare restrânsă (fără stabilirea posibilității și cu planuri de conservare și cultură);

MR III (include T-III – T-VI) – evoluție dirijată, cu intensități variate (adecvate tipului funcțional), a structurii reale; se stabilesc decizii de conducere structurală la nivel inferior (arboret) și superior (fond de producție); reglementare clasică (stabilire posibilitate, planuri de recoltare și cultură).

Pentru pădurile încadrate în MR II, reglementarea are în vedere asigurarea permanenței pădurii și a continuității funcției atribuite (de protecție) și cuprinde:

– plan lucrări de conservare (pentru arborete ce au atins vârste adecvate): intensitatea tăierilor este stabilită în raport cu starea reală a fiecărui arboret și se elaborează la nivel de unitate de gospodărire (M, K);

– plan lucrări de îngrijire și de regenerare care se elaborează la nivelul unității de producție.

Pentru pădurile încadrate în MR III, luând în considerare criteriile de regim și structură, se pot diferenția următoarele tipuri de reglementare ale procesului de producție lemnoasă:

A. codru   A1. Grădinărit  unități de gospodărire cu structuri grădinărite (G);

A2. Cvasigrădinărit  unități de gospodărire cu structuri cvasigrădinărite (J);

A3. Regulat  unități  de gospodărire cu structuri regulate (echiene) (A, B, D, I, V).

B. CRÂNG  B1. Clase de vârstă 10 ani  unități de gospodărire cu arborete de salcâm (Q, U);

B2. Clase de vârstă 5 ani  unități de gospodărire cu arborete de plopi și sălcii indigene (X, Y).

C. CODRU CONVENȚIONAL. Clase de vârstă 5 ani  unități de gospodărire cu arborete de plopi euramericani și sălcii selecționate (W, Z).

D. CONVERSIUNE	D1. Prin îmbătrânire  Se includ în unitățile de gospodărire descrise în A3;

D2. Prin refacere  Se includ în unitățile de gospodărire descrise în A3.

Codurile unităților de gospodărire indicate în paranteze au următoarea semnificație:

A – codru regulat: sortimente obișnuite: lemn pentru cherestea, construcții, celuloză etc.;

B – codru regulat: sortimente superioare: lemn pentru furnire, rezonanță, claviatură;

D, I – codru regulat: obiective de protecție;

G – codru grădinărit: obiective de protecție și producție;

J – codru cvasigrădinărit: obiective de protecție și producție (furnire, cherestea);

Q – crâng simplu – salcâm: obiective de protecție și producție;

Y – crâng cu tăieri în scaun;

V – unități de interes cinegetic- regim codru;

U – unități de interes cinegetic- regim crâng;

X – unități cu zăvoaie de plopi și sălcii;

Z – unități cu plopi și sălcii selecționate pentru celuloză și cherestea;

W – unități cu plopi și sălcii selecționate pentru furnire;

M – unități cu arborete supuse regimului de conservare;

K– unități cu materiale de bază- surse de semințe și arborete destinate conservării resurselor genetice;

E – unități cu arborete supuse ocrotirii integrale: obiective de ocrotire genofond și ecofond forestier.

Diferențierea modului de reglementare în raport cu regimul, structura arboretelor și intensitatea funcțiilor atribuite este prezentată în tabelul 6.7.1.

Tabelul 6.7.1.

Diferențierea modului de reglementare în raport cu regimul,

structura arboretelor și intensitatea funcțiilor

| Tip de reglementare | Tip unitate de gospodărire | Procedeul de stabilire a indicatorului de posibilitate |
| --- | --- | --- |
|  | (UG) |  |
| A1 | G | Metoda grădinăritului funcțional |
| A2 | J | Procedeul suprafeței periodice revocabile (control CI) |
| A3 | A, B, D, I, V | Procedeul creșterii indicatoare Procedeul claselor de vârstă adaptat Procedeul mediilor succesive (control suprafață) |
| B1 | Q, U | Procedeul specific metodei afectațiilor Procedeul mediilor succesive adaptat – varianta 10 ani |
| B2 | X, Y | Procedeul specific metodei afectațiilor Procedeul mediilor succesive adaptat – varianta 5 ani |
| C | W, Z | Procedeul mediilor succesive adaptat – varianta 5 ani |
| D1 | A | Procedeul creșterii indicatoare Procedeul claselor de vârstă adaptat Procedeul mediilor succesive (control suprafață) |
| D2 | C | Procedeul creșterii indicatoare Procedeul claselor de vârstă adaptat Procedeul mediilor succesive (control suprafață) |

În vederea stabilirii posibilității se aplică la nivelul fiecărei unități de gospodărire diverse criterii și procedee, adoptarea soluției definitive fiind condiționată de analiza cu responsabilitate a rezultatelor astfel obținute. Criteriile și procedeele de determinare a indicatorilor de posibilitate sunt prezentate în anexa nr. 27.

Planurile de recoltare a produselor principale din amenajament se întocmesc, ca regulă generală, pentru fiecare unitate de  gospodărire în parte. Celelalte planuri de amenajament (planul lucrărilor de îngrijire și planul lucrărilor de regenerare) se întocmesc, de regulă, la nivelul unităților de producție.

6.8. PRECIZĂRI SUPLIMENTARE PRIVIND AMENAJAREA

PĂDURILOR  CU  FUNCŢII SPECIALE  DE PROTECŢIE

La amenajarea pădurilor cu funcţiile speciale de protecţie se are în vedere sporirea capacităţii acestora de a exercita în mod eficient funcţiile prioritare şi  secundare ce le-au fost atribuite.

Pădurile din tipurile funcţionale I şi II  sunt supuse, după caz, regimului de ocrotire integrală ori regimului de conservare specială.

Pentru pădurile cu  funcţii speciale de protecţie (T III, T IV), măsurile de gospodărire  vizează menţinerea sau realizarea unor structuri polivalente, pe cât posibil apropiate de cele specifice ecosistemelor naturale, dar cu particularităţile impuse de necesitatea exercitării funcţiilor atribuite arboretelor.

Măsurile specifice sunt diferențiate în raport cu subgrupele și categoriile funcționale (anexa 31).

6.9. CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII

6.9.1 Măsuri în favoarea conservării biodiversităţii

Conservarea biodiversităţii este unul dintre obiectivele de gospodărire prioritare avute în vedere la amenajarea tuturor pădurilor. El răspunde cerinţelor unei gospodăriri durabile a pădurilor, contribuind la conservarea speciilor și habitatelor naturale.

Conservarea biodiversităţii vizează realizarea mai multor obiective ce conduc la adoptarea următoarelor tipuri de măsuri/acţiuni:

- măsuri generale favorabile biodiversităţii, urmărite la nivelul fiecărui arboret, oricare ar fi funcţiile atribuite pe care acesta le îndeplineşte, respectiv unitatea de gospodărire din care face parte;

- măsuri specifice, urmărite la nivelul pădurilor cu rol de ocrotire a ecofondului și genofondului forestier.

6.9.1.1 Măsuri generale

Măsurile generale asigură conservarea diversității biologice la nivelul tuturor ecosistemelor forestiere în vederea maximizării funcției ecoprotective prin conservarea diversității genetice și specifice.

Prin aplicarea acestor măsuri se urmăresc:

- promovarea cu prioritate a regenerarii naturale a arboretelor cu prilejul aplicării tratamentelor silviculturale;

- în cazul în care se recurge la regenerare artificială, în amenajament se va preciza ca materialul genetic, pentru fiecare specie, să provină din provenienţe locale, populaţia locală fiind unitatea de bază în raport cu care se stabileşte strategia de management;

- constituirea de subparcele cu suprafeţe cât mai mari care să includă arbori din aceeaşi specie şi populaţie şi de aceeaşi vârstă sau vârste apropiate;

- conservarea ecotipurilor (climatice, edafice, biotice) prin includerea lor în subparcele distincte şi stabilirea de ţeluri de gospodărire corespunzătoare;

- menținerea unui amestec bogat de specii la nivelul fiecărui arboret prin promovarea tuturor speciilor adaptate condiţiilor staţionale locale, potrivit tipului natural fundamental de pădure, în proporţii corespunzătoare ecologic şi economic ce păstrează, din punct de vedere al bogăţiei de specii, caracterul natural al ecosistemelor.

- extragerea speciilor alohtone cu ocazia aplicarii intervenţiilor silvotehnice, atunci când acestea devin invazive;

- menținerea subarboretului cu prilejul efectuării intervenţiilor silvotehnice (cu excepţia situaţiilor în care afectează mersul regenerării în arboretele cuprinse în planul decenal de recoltare a produselor principale sau dezvoltarea arboretelor tinere)

- protejarea arbuştilor în culturile înfiinţate pe terenuri degradate, în liziere sau luminişurile din cuprinsul pădurii, unde speciile de animale găsesc hrană şi adăpost;

- menținerea luminișurilor, poienilor și terenurilor pentru hrana faunei salbatice în vederea conservării biodiversității păturii ierbacee respectiv păstrarea unei suprafețe mozaicate;

- păstrarea arborilor morți ("pe picior" și "la sol") cu prilejul efectuării tăierilor de regenerare şi a lucrărilor de îngrijire şi conducere.

- păstrarea unor "arbori pentru biodiversitate" - buchete, grupe de arbori sau porţiuni şi mai mari, reprezentative sub raportul biodiversităţii;

- realizarea unei structuri echilibrate pe clase de vârstă;

- conducerea arboretelor la vârste mari care să favorizeze adoptarea de cicluri lungi creând premisa sporirii biodiversităţii;

- protejarea habitatelor marginale/fragile (liziere, zone umede, păduri ripariene, grohotișuri, stâncării) și a vegetației limitrofe după caz (zone umede, grohotișuri), pentru menținerea condițiilor specifice în vederea protejării biodiversităţii caracteristice acestor suprafeţe.

6.9.1.2 Măsuri specifice

Măsurile specifice asigură conservarea și/sau protecția valorilor de biodiversitate (obiectivelor de conservare) pentru care pădurilor respective li s-au atribuit funcții prioritare de protecție (subgrupa  funcțională 1.5). Prin aplicarea acestor măsuri se au în vedere:

- precizarea  obiectivelor de protejat (specii, habitate);

- proiectarea măsurilor de gospodărire în raport cu suprafețele, distribuţia şi abundenţa speciilor de interes deosebit;

- transpunerea în amenajament a măsurilor specifice de protecţie adoptate în baza planurilor de management/măsurilor minime de conservare aprobate/obiectivelor specifice de conservare.

6.10. PRODUSE NELEMNOASE ALE FONDULUI FORESTIER

Pe lângă producţia de lemn, care constituie produsul de bază al pădurii, fondul forestier mai furnizeazã o serie de alte produse valoroase cum sunt: produse cinegetice, salmonicole, fructe de pădure, ciuperci comestibile, plante medicinale din flora spontană, resurse melifere, seminţe forestiere, răşină, furaje etc.

Valorificarea acestor produse ale fondului forestier se  face, pe bază de studii de specialitate, astfel încât să nu fie afectată buna gospodărire a pădurilor, producţia de lemn şi funcţiile de protecţie ale pădurilor.

6.11.  STAREA DE SĂNĂTATE A PĂDURILOR ŞI MĂSURI DE

PROTEJARE A FONDULUI FORESTIER

6.11.1.  Starea de sănătate a pădurilor

Pentru caracterizarea stării de sănătate se are în vedere amploarea vătămării arboretelor (anexa 23), exprimată prin proporţia arborilor vătămați de: vânat şi animale mari; insecte foliare şi xilofage;  ciuperci foliare şi xilofage; agenţi abiotici (vânt, zăpadă, ger, grindină, secetă/insolație etc.); altele (incendii, poluare, lucrări de exploatare etc.).

6.11.2.  Măsuri de protejare  a fondului forestier

Prin măsurile de gospodărire planificate se are în vedere prevenirea și înlăturarea acțiunii factorilor destabilizatori. Acestea urmăresc, după caz:

A. Protecția împotriva doborâturilor şi rupturilor produse de vânt şi zăpadă/gheață, prin:

- stabilirea de compoziţii - ţel apropiate de cele ale tipului natural - fundamental, incluzând şi forme genetice caracterizate printr-o mare capacitate de rezistenţă la vânt şi zăpadă. În acest scop se va sublinia necesitatea promovării provenienţelor locale care au format biocenoze stabile la adversităţi;

- constituirea de benzi de protecţie formate din specii rezistente (de pildă, benzi de larice în zone puternic periclitate, în molidişuri);

- împădurirea tuturor golurilor formate în arborete şi ameliorarea consistenţei  arboretelor cu densităţi subnormale, folosind specii mai rezistente la vânt şi zăpadă (fag, brad, paltin ş.a., în molidişuri);

- aplicarea de tratamente care să asigure menţinerea sau formarea de arborete cu structuri rezistente la adversităţi (tratamentul tăierilor în margine de masiv, tăieri rase în benzi înguste, alăturate succesiv, în molidişuri etc.);

- deschideri de linii de izolare între grupe de arborete;

- formarea de margini de masiv rezistente;

- parcurgerea arboretelor cu lucrări de îngrijire adecvate (degajări şi curăţiri puternice în tinereţe; rărituri slabe în arboretele trecute de 40 de ani, dar neparcurse anterior cu lucrări de îngrijire corespunzătoare etc.);

- recoltarea lemnului, astfel încât să se reducă proporţia arborilor cu rezistenţă scăzută la adversităţi etc.;

- efectuarea de împăduriri cu material de împădurire genetic ameliorat pentru rezistenţa lor la adversităţi;

- proiectarea de succesiuni de tăieri, în molidișuri, orientate împotriva direcţiei vânturilor frecvente şi periculoase, prevăzându-se concomitent toate măsurile de consolidare arătate mai sus.

B. Protecţia împotriva incendiilor prin planurile de intervenție elaborate în baza prevederilor legale, de către administratorul fondului forestier. În raport cu gradul de vătămare, se procedează în felul următor:

Arboretele  cu vârste mai mari de 20 de ani foarte puternic afectate de incendii (gradul IV) vor fi încadrate în prima urgenţă de regenerare, urmând a fi incluse în planul de recoltare.

Arboretele exploatabile încadrate în gradele de vătămare II şi III vor fi incluse în urgenţa a II-a de regenerare.

Arboretele incendiate, altele decât cele de mai sus, vor fi redresate prin lucrări de îngrijire şi împăduriri, în care scop vor fi incluse în planul lucrărilor de îngrijire a arboretelor sau în planul lucrărilor de regenerare.

C. Protecţia împotriva dăunătorilor şi bolilor: insecte de scoarţă şi lemn, ciuperci xylofage, bacterii sau ciuperci producătoare de cancere şi arsuri ale scoarţei, insecte defoliatoare sau infestări cu ciuperci care produc înroşiri, rugini şi făinări, se realizeză în cadrul actiunilor de depistare, prognoză și combatere realizate de administratorul fondului forestier.

Arboretele foarte puternic afectate de dăunători şi boli, care nu mai pot fi redresate sub raport fitosanitar prin lucrări de combatere şi de cultură şi care prezintă o stare fitosanitară necorespunzătoare care impune exploatarea lor în termen scurt, vor fi încadrate în prima urgenţă de regenerare, indiferent de vârstă.

D. Păduri cu fenomene de uscare anormală. Prin ,,uscare anormală” se înţelege prezenţa în arborete, în sezon de vegetaţie, a unui număr de arbori predominanţi şi dominanţi uscaţi sau în curs de uscare, într-o proporţie care depăşeşte cota normală a eliminării naturale (1 mc/an/ha).

La amenajarea pădurilor cu fenomene de uscare anormală, pe baza informaţiilor culese cu ocazia descrierii parcelare, a celor din amenajamentul expirat şi a altor evidenţe de la ocol, se  realizează o clasificare a arboretelor pe grade de uscare. Prevederile amenajamentului referitoare la ameliorarea şi refacerea arboretelor afectate de uscare vor fi diferenţiate în raport cu specia principală şi cu intensitatea fenomenului.

În cazul arboretelor cu fenomene de uscare, stabilirea vârstei exploatabilităţii se va face cu luarea în considerare a gradului de uscare. În asemenea situaţii se  propun vârste ale exploatabilităţii mai mici decât cele precizate în anexa 16, potrivit urgenței de regenerare.

6.12. INSTALAŢII DE TRANSPORT, TEHNOLOGII DE EXPLOATARE ȘI CONSTRUCŢII FORESTIERE

6.12.1. Instalaţii de transport

Se au în vedere căile permanente de transport. Amenajamentul cuprinde date privind:

- dotarea existentă a pădurilor cu căi permanente de transport (drumuri auto forestiere, căi ferate forestiere, drumuri publice sau drumuri aparţinând altor sectoare economice: minier, petrolier, agricol, gospodărirea apelor, căi fluviale etc.);

- necesităţile de dezvoltare a reţelei de transport existente;

- accesibilitatea suprafeţei pădurilor şi a posibilităţii pe natură de produse, în   raport cu dotarea existentă şi cea de la finele deceniului de aplicare a amenajamentului.

Analiza reţelei instalaţiilor de transport se face pentru fiecare unitate de producție, iar redactarea se prezintă în studiul general pe ocol, după caz.

Instalaţiile de transport forestiere existente se înregistrează cu lungimea, lățimea și suprafaţa lor.

Drumurile forestiere transmise cu acte legale se înregistrează doar cu lungimea acestora.

Drumurile publice şi cele aparţinând altor sectoare economice se înregistrează cu lungimea acestora din interiorul pădurii și cu lungimea din afara acesteia pe care o deserveşte. În calculul densității se introduce doar lungimea lor din interiorul pădurii.

Gradul de accesibilitate a pădurii şi a posibilităţii anuale, în condiţii de rentabilitate (eficienţă economică) se determină în funcţie de distanţa medie de colectare a lemnului (1,2 km) de la centrul de greutate al fiecărei subparcele la calea permanentă de transport, stabilită pe hărţi şi ţinând seama de scurgerea naturală a materialului lemnos şi configuraţia terenului.  Calculul accesibilității fondului forestier se realizează în funcție de distanța de colectare raportată numai la instalațiile de transport existente.

6.12.2 Tehnologii de exploatare

În concordanţă cu soluţiile precizate prin planul de recoltare a produselor principale şi planul lucrărilor de îngrijire, se  adoptă tehnologii adecvate de recoltare, colectare şi transport ale lemnului,

avându-se în vedere restricţiile referitoare la evitarea vătămării seminţişurilor şi a arborilor rămaşi, precum şi a degradării solului, asigurării condițiilor prevăzute prin reglementările din domeniul mediului.

6.12.3. Construcţii forestiere

Situația construcţiilor forestiere se preia din lista mijloacelor fixe, de la ocolul silvic, și cuprinde toate construcţiile silvice existente.

În planul construcţiilor vor fi trecute date privitoare atât la construcţiile ce urmează a fi modernizate cât și la cele propuse a se construi, date preluate din tema de proiectare sau de la ocolul silvic.

6.13. PRELUCRAREA AUTOMATĂ A INFORMAŢIILOR

ÎN AMENAJAMENT

Produsul informatic utilizat în procesul de elaborare a amenajamentului trebuie să fie avizat de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

Informaţiile de intrare în sistem sunt cele obţinute în faza de teren şi înregistrate în formularele de descriere a unităţilor amenajistice.

Validarea informaţiilor se  realizează prin intermediul unui sistem de restricţii care asigură o verificare exhaustivă a acestora în concordanţă cu prevederile procedurii. Validarea se consideră încheiată când toate erorile depistate de calculator au fost analizate şi corectate.

Sistemul informatic cuprinde algoritmii de prelucrare a întregului volum de informaţii.

În urma prelucrărilor se obţin date referitoare la:

- descrierea unităţilor amenajistice (inclusiv descrierea sintetică a unităților amenajistice);

- caracterizarea condiţiilor naturale de vegetaţie;

- caracterizarea mărimii, structurii şi calităţii fondului de producţie;

- reglementarea procesului de producţie (calculul indicatorilor de posibilitate şi elaborarea planurilor amenajistice);

- caracterizarea, sub raportul accesibilităţii, a fondului forestier şi a posibilităţii de produse principale şi secundare;

- elaborarea hărţilor amenajistice (informaţii de caracterizare a arboretelor, a staţiunii şi a măsurilor preconizate de amenajament).

6.14. CONTROLUL ŞI  REVIZUIREA AMENAJAMENTULUI

Scopul controlului este de a analiza modul de aplicare a amenajamentului și optimizarea deciziilor de luat pentru următoarea perioadă.

Pădurea şi amenajamentul sunt înţelese ca subsisteme ale administrației silvice, în cadrul căreia amenajării pădurilor îi revine rolul de a organiza şi conduce pădurea spre starea de maximă eficacitate în raport cu obiectivele ecologice, economice şi sociale, respectiv cu funcţiile atribuite.

Controlul se referă atât la amenajamentul silvic în sine, cât şi la activitatea desfăşurată în procesul aplicării lui. Acest control se realizează atât la mijlocul, cât și la sfârşitul perioadei de aplicare a amenajamentului, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al conducătorului autorității publice care răspunde de silvicultură..

În baza unor analize se stabilesc următoarele:

- în ce măsură bazele de amenajare au fost corect stabilite în raport cu cerinţele ecologice, economice şi sociale, cu nivelul cunoştinţelor ştiinţifice din domeniul amenajării pădurilor, în special, şi al silviculturii, în general;

- care sunt rezultatele dobândite din analiza aplicării amenajamentului pe perioada respectivă şi a rezultatelor obţinute în urma aplicării lui, pentru îndrumarea pădurii spre starea ei de maximă eficacitate, rezultate ce trebuie avute în vedere pe perioada următoare, respectiv la întocmirea noului amenajament.

Pentru realizarea controlului în condiţii corespunzătoare, sunt necesare: organizarea, actualizarea şi ţinerea evidenţelor amenajistice.

Prin control  se  va stabili dacă amenajamentul anterior a fost corespunzător, dacă principiile şi măsurile preconizate prin ultimul amenajament au fost aplicate şi dacă mai sunt actuale în raport cu politica forestieră în vigoare, cu obiectivele ecologice, economice şi sociale date, cu prevederile reglementărilor din domeniul silvic.

În baza constatărilor desprinse din această analiză, se vor stabili schimbările, adaptările şi perfecţionările ce trebuie să se aducă în amenajament.

Amenajamentele se revizuiesc, de regulă, din 10 în 10 ani, iar în cazuri excepţionale (calamităţi, depăşiri mari ale posibilităţii etc.) şi mai devreme, cu aprobarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. Pentru pădurile din Lunca şi Delta Dunării revizuirea amenajamentelor se face, de regulă, din 5 în 5 ani.

6.15. ANALIZA  EFICACITĂŢII  MODULUI  DE

GOSPODĂRIRE  A  PĂDURILOR

Analiza modului de gospodărire a pădurilor se va efectua distinct, pe grupe funcţionale.

Eficacitatea modului de gospodărire a pădurilor se corelează cu evoluţia producţiei şi productivităţii pădurilor sub raport cantitativ, calitativ şi valoric, luându-se în considerare dinamica următorilor indicatori, din amenajamentul precedent și din cel actual:

a) Indicatori cantitativi: ponderea pădurilor în suprafaţa totală a fondului forestier; mărimea fondului de producţie, analizată sub prisma volumului lemnos pe picior, total şi mediu la hectar; structura fondului de producţie pe clase de vârstă la codru regulat şi codru cvasigrădinărit şi pe categorii de diametre la codru grădinărit; structura pădurilor pe categorii de consistenţă; structura pădurilor pe clase de producţie şi clasa de producţie medie; creşterea curentă, totală şi medie la hectar; creşterea indicatoare, totală şi medie la hectar; posibilitatea de produse principale şi secundare, totală şi la hectar.

b) Indicatori calitativi: structura fondului de producţie pe specii; ponderea speciilor de valoare ridicată în compoziţia pădurilor (stejar pedunculat, gorun etc.);  ponderea arboretelor naturale cu structuri pluriene; structura fondului de producţie în raport cu modul de regenerare (lăstar, sămânţă); suprafaţa pădurilor destinate să producă lemn de calitate superioară (lemn pentru furnire, lemn de rezonanţă); ponderea pădurilor virgine și cvasivirgine, a ariilor naturale protejate, a arboretelor cu funcții de recreare, etc.

6.16. EVALUAREA DE MEDIU PENTRU AMENAJAMENTELE SILVICE

Prin amenajament se urmăreşte abordarea problemelor de gospodărire a pădurilor într-o concepţie sistemică, precum şi integrarea amenajării pădurilor în acţiunile mai ample şi mai cuprinzătoare privind protecția mediului, cu luare în considerare a ansamblului condiţiilor şi cerinţelor ecologice și social-economice.

Pentru  transpunerea  în practică a principiilor ce stau la baza procedurii simplificate pentru amenajarea pădurilor, o atenţie deosebită se acordă, în amenajamentul românesc, alegerii corespunzătoare a țelurilor de gospodărire, alegere diferențiată în raport cu funcțiile atribuite arboretelor, cu luarea în considerare a tuturor obiectivelor specifice de conservare ale ariilor naturale protejate, în vederea menținerii și ameliorării stării de conservare a habitatelor și speciilor.

În acest sens, amenajamentul organizează și conduce pădurile în scopul realizării obiectivelor complexe ecologice, sociale și economice, urmărite prin țelurile de gospodărire.

Sistemul de zonare funcțională implementat în amenajamentul silvic ia în considerare toate categoriile de arii naturale protejate și are în vedere diversitatea și multitudinea obiectivelor de protejat, precum și a serviciilor de realizat, în special cele ce țin de ocrotirea genofondului și ecofondului forestier, de conservarea și ocrotirea biodiversității.

Mai mult, actualul sistem de zonare funcțională diferențiază intensitatea funcțională pentru fiecare tip de arie naturală protejată, în raport de regimul de protecție instituit în interiorul acesteia prin legislație/planuri de management și alte reglementări.

Evaluarea de mediu are ca scop, pe de-o parte, asigurarea integrării obiectivelor de conservare ale ariei naturale protejate și a obiectivelor specifice de conservare ale speciilor și habitatelor în țelurile de gospodărire a arboretelor ce fac obiectul amenajamentului și, pe de altă parte, stabilirea cadrului privind informarea și consultarea factorilor interesați în procesul de elaborare al amenajamentului.

Procedura de evaluare de mediu este prezentată în anexa 35 și face parte integrantă din procedura de elaborare și aprobare a amenajamentelor silvice.

6.17. CONŢINUTUL  AMENAJAMENTULUI  SILVIC

# Cuprinsul de detaliu al elaboratelor respective poate diferi în raport cu specificul pădurilor în cauză şi cu particularităţile modului de gospodărire preconizat (cu reglementare la nivel de unitate de gospodărire și cu reglementare la nivel de arboret). Pentru asigurarea unei prezentări unitare, care să permită şi o consultare lesniciosă, conţinutul cadru, orientativ, al amenajamentului este prezentat în anexa 33.

6.18. ASPECTE TEHNICO-ORGANIZATORICE PRIVIND ACTIVITATEA DE AMENAJAREA PĂDURILOR

6.18.1. Atribuţiile  proprietarilor şi/sau administratorilor de

păduri referitoare la amenajarea pãdurilor

6.18.1.1 Precizări de ordin general

Modul de gestionare a fondului forestier național, indiferent de natura proprietăţii, se stabileşte prin amenajamente silvice.

Proprietarii/administratorii pădurilor sunt obligaţi să ia măsurile necesare pentru amenajarea pădurilor pe care le deţin/administrează şi pentru revizuirea periodică a amenajamentelor potrivit legii.

Pentru fondul forestier proprietate publică a statului, obligaţia de a asigura întocmirea amenajamentelor silvice revine Regiei Naţionale a Pădurilor- Romsilva, INCDS ,,Marin Drăcea” și Regia Autonomă-Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (R.A.-A.P.P.S.), în calitatea lor de administratori ai acestui fond. Pe bază de convenţii sau contracte de administrare, administratorii îşi asumă această obligaţie şi pentru alte categorii de păduri.

În cazul pădurilor proprietate publică/privată aparţinând comunelor, oraşelor sau municipiilor, al pădurilor proprietate privată aparţinând unităţilor de cult (parohii, schituri, mânăstiri) şi instituţiilor de învăţământ sau altor persoane juridice, precum şi al pădurilor proprietate privată indiviză aparţinând foştilor composesori, moşneni şi răzeşi sau moştenitorilor acestora, obligaţia de a asigura întocmirea amenajamentelor silvice revine proprietarilor/administratorilor pădurilor respective.

Pentru pădurile proprietate privată aparţinând persoanelor fizice, întocmirea amenajamentelor se realizează - pe asociaţii constituite sau pe proprietari individuali - cu sprijinul organizatoric al subunităților teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

Elaborarea amenajamentelor silvice se face sub coordonarea şi controlul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, prin unităţi specializate pe care le autorizează în acest scop.

6.18.1.2. Atribuţiile administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului

Atribuțiile  entităților care administrează fondul forestier proprietate publică a statului, sunt:

- întocmirea programului lucrărilor de amenajare a pădurilor pe care le administrează;

- asigurarea fondurilor necesare pentru executarea lucrărilor respective;

- asigurarea încheierii convenţiilor şi contractelor de lucru;

- controlul şi verificarea calităţii lucrărilor;

- participarea la avizările pe parcurs şi la avizarea finală a amenajamentelor silvice.

Subunitățile teritoriale (direcţii silvice, stațiuni, sucursale), au următoarele obligaţii:

a) Înaintează anual la structurile centrale (RNP-Romsilva, INCDS ,,Marin Drăcea”, RA-APPS), până la 30 aprilie, propunerile cu ocoalele silvice/bazele experimentale în care urmează să se execute lucrări de  amenajare a pădurilor în anul următor;

b) Urmăresc ca ocoalele silvice/bazele experimentale să întocmească temele de proiectare pentru lucrările de amenajare programate a se executa în anul următor;

c) Identifică și analizează în vederea soluționării împreună cu reprezentantul structurilor teritoriale din cadrul ANCPI, eventualele litigii referitoare la fondul forestier;

d) Urmăresc, în anul premergător amenajării pădurilor, refacerea prin ocoalele silvice/bazele experimentale a lucrărilor de materializare a limitelor fondului forestier, a limitelor parcelare şi a bornelor deteriorate sau distruse;

e) Efectuează controale asupra modului în care se execută lucrările de teren privind amenajarea pădurilor;

f) Realizează recepţia lucrărilor de teren privind amenajarea pădurilor;

g) Participă la avizarea temei de proiectare, la preavizarea soluțiilor de gospodărire și la avizarea amenajamentului silvic.

Ocoalele silvice/bazele experimentale, au următoarele obligaţii:

a) Identifică și analizează, în vederea soluționării, eventualele litigii referitoare la fondul forestier;

b) Execută integral, periodic lucrările de materializare a limitelor fondului forestier pentru menținerea lor în stare corespunzătoare pe durata de aplicare a amenajamentelor silvice;

c) Refac bornele deteriorate sau distruse şi împrospătează pichetajul pe limitele de fond forestier şi pe cel al limitelor parcelare înainte de începerea lucrărilor de teren;

d) Elaborează tema de proiectare;

e) Completează evidenţele din amenajamentele silvice;

f) Pune la dispoziţia şefului de proiect evidenţele şi documentele necesare elaborării amenajamentului silvic;

g) Participă la realizarea lucrărilor de teren din amenajarea pădurilor, prin pădurarul titular de canton;

h) Asigură muncitorii necesari desfăşurării corespunzătoare lucrărilor de amenajarea pădurilor;

i)  Participă la recepţia lucrărilor de amenajarea pădurilor;

j) Participă, la avizarea temei de proiectare, la preavizarea soluțiilor de gospodărire și la avizarea amenajamentului silvic;

k)  Prezintă în teren limitele fondului forestier care fac obiectul amenajamentului;

l) Sprijină personalul tehnico-ingineresc autorizat să execute lucrări de amenajarea pădurilor la rezolvarea problemelor legate de cazare şi transport apărute pe plan local.

6.18.1.3. Atribuţiile proprietarilor/administratorilor altor păduri

decât cele proprietate publică a statului

Proprietarii/administratorii de fond forestier, altul decât cel proprietate publică a statului au următoarele obligaţii:

- depun la autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură tema de proiectare și solicitarea pentru organizarea ședinței de avizare a acesteia (Conferința I);

- contractează executarea lucrărilor de amenajare cu una din unităţile autorizate pe amenajarea pădurilor;

- identifică și analizează în vederea soluționării eventualele ocupații/litigii referitoare la fondul forestier;

- participă la controalele privind  modul în care se execută lucrările de amenajare de teren şi la recepţia lucrărilor respective, cu participarea reprezentantului autorității sau structurii teritoriale de specialitate a acesteia, după caz;

- participă la avizarea temei de proiectare şi la preavizarea soluţiilor tehnice din amenajament şi, poate participa, la avizarea finală a acestuia;

- pune la dispoziţia şefului de proiect documentele referitoare la proprietate, precum şi evidenţe privind mişcările de suprafeţe din fondul forestier, evidenţa lucrărilor  executate şi alte documentaţii tehnice solicitate de acesta, necesare pentru elaborarea amenajamentului;

- prezintă în teren limitele proprietăţii care face obiectul amenajamentului și le întreține corespunzător;

- pune la dispoziția proiectantului toate actele/documentele pe care le deține cu privire la fondul forestier.

6.18.2. Etapele elaborării amenajamentului

Pentru elaborarea amenajamentului se parcurg următoarele etape (figura nr. 6.18.2.1):

- Ședința de preavizare a temei de proiectare- Conferința I de amenajare, la care participă:

- şeful de proiect şi expertul care asigură controlul tehnic pentru lucrările de amenajarea pădurilor (expertul CTAP);

- şeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, reprezentanţii structurilor ierarhice superioare acestuia şi, după caz, a proprietarului;

- administratorul/custodele ariei naturale protejate, în situaţia în care aceasta este constituită parţial sau total peste fondul forestier;

- reprezentantul structurii judeţene sau regionale pentru protecţia mediului;

- reprezentantul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură sau, după caz, al structurii teritoriale de specialitate a acesteia;

-reprezentanți ai altor unități interesate, după caz.

Lucrările şedinţei de avizare a temei de proiectare sunt conduse de reprezentantul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

b) Lucrările de teren, se efectuează și se verifică pe parcursul implementării studiului de amenajarea pădurilor. Recepţia acestor lucrări se efectuează cu participarea:

- directorului de proiect (şefului de proiect), șefului de secție (proiectantului) şi a expertului CTAP din partea unităţii specializate autorizate;

- şefului ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, reprezentanţilor structurilor ierarhice superioare acestuia şi, după caz, a proprietarului;

- reprezentantului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură sau, după caz, al structurii teritoriale de specialitate a acesteia;

Controlul şi recepţia se face în conformitate cu reglementările în vigoare privind îndrumarea, verificarea şi recepţia lucrărilor de teren (anexa 34).

c) Lucrările de redactare a amenajamentului. După executarea lucrărilor de teren, bazele viitorului amenajament se stabilesc la şedinţa de preavizare a soluţiilor tehnice (Conferința a-II-a de amenajare) la care participă:

- directorul de proiect (şeful de proiect), șeful de secție (proiectantul) şi a expertului CTAP din partea unităţii elaboratoare a amenajamentului;

- şeful ocolului silvic/bazei experimentale care asigură administrarea sau serviciile silvice, reprezentanţilor structurilor ierarhice superioare acestuia şi, după caz, a proprietarului;

- administratorul/custodele ariei naturale protejate, în situaţia în care aceasta este constituită parţial sau total peste fondul forestier;

- reprezentantul structurii judeţene sau regionale pentru protecţia mediului;

- reprezentantul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură sau, după caz, al structurii teritoriale de specialitate a acesteia;

-reprezentanți ai altor unități interesate, după caz.

Lucrările şedinţei de preavizare sunt organizate de proiectant și sunt conduse de reprezentantul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

În cazul în care între participanţii la preavizare apar divergenţe cu privire la modul de gospodărire a pădurilor, acestea se prezintă conducerii autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Lucrările de redactare a amenajamentelor se recepţionează, în concept, de organele de specialitate (C.T.A.P.) ale unităţilor autorizate să execute lucrări de amenajarea pădurilor.

d) Lucrările de definitivare a amenajamentelor. Amenajamentele silvice se avizează în Comisia tehnică de avizare în silvicultură (CTAS) a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. La şedinţele de avizare vor participa directorul de proiect (şeful de proiect), care va prezenta un memoriu pentru amenajamentul întocmit, şi expertul C.T.A.P.

Fig. nr. 6.18.2.1- Schema de elaborare a amenajamentului silvic

6.18.3. Evidenţa aplicării amenajamentelor

Amenajamentul se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului în care se organizeză sedința de preavizare a soluțiilor tehnice (Conferința a II-a de amenajarea pădurilor).

Proprietarii/administratorii pădurilor amenajate au obligaţia de a completa toate evidenţele referitoare la lucrările efectuate în perioada de aplicare a amenajamentului.

Evidenţa aplicării amenajamentului se ţine la nivelul unităţii de producție şi la nivelul ocolului silvic, prin completarea formularelor din amenajament destinate acestui scop sau în format electronic, după caz.

La finele fiecărui an de aplicare se face totalizarea pe UP a elementelor cumulabile înregistrate în evidenţa anuală a aplicării amenajamentului.

Evidenţa decenală a aplicării amenajamentului  se completează de către ocolul silvic/baza experimentală şi constă, în principal, în centralizarea pe ani a lucrărilor executate în cursul deceniului de aplicare a amenajamentului.

În studiul general pe ocol silvic/baza experimentală, evidenţa decenală a aplicării amenajamentului se obţine prin cumularea evidenţelor decenale pe U.P.

Prin cumularea realizărilor pe ani, preluate din evidenţa anuală sau decenală a aplicării amenajamentului pe UP se înscriu, pentru fiecare an din deceniul de aplicare a amenajamentului, date centralizate pe ocol silvic/baza experimentală.

După fiecare an de aplicare a amenajamentului se completează evidența și bilanțul aplicării acestuia, stabilindu-se diferenţele în plus sau minus dintre realizările şi prevederile acestuia.

În decursul aplicării amenajamentului, unităţile de amenajare pot acorda asistență tehnică cu privire la modul de aplicare a prevederilor acestuia.

#### Bibliografie

Badea, Ov.,  	                Forest condition. Monitoring in România 1990-1996

Pătrăşcoiu, N.,               Romsilva ICAS. Editor Office National de Forets.

et. al.,             1998         Departament de Recherches Tehniques.

Carcea, F.,    1969         Metodă de amenajare a pădurilor.

1972        Editura Agro-silvică, Bucureşti.

Carcea, F.,    1978         Modalitate de calcul pentru stabilirea posibilităţii

prin intermediul creşterii indicatoare.

Revista pădurilor, nr. 1.

Carcea, F.,    1990         Adaptarea modului de stabilire a posibilităţii specific

metodei de amenajare a creşterii indicatoare la

cerinţele privind mărimea şi diversificarea

perioadelor de regenerare	a arboretelor. În: Metode

şi tehnologii moderne în cultura şi exploatarea

pădurilor. Universitatea Braşov.

Carcea, F., 		    Amenajament des forêts en differénts pays du

et. al., 1983    		    monde (IUFRO) Bucarest - Roumaine

Carcea, F.,                     Determination de la possibilite´ des forêts en

et. al., 1986                      differénts pays du monde  (IUFRO) Bucarest -Roumaine

Chiriţă, C.,    		    Staţiuni forestiere. Editura Republicii Socialiste

Vald, I., et. al.1977	     România, Bucureşti.

Chiriţă, C,      	    Pădurile României. Editura Academiei R.S.

et. al.,		1981        România. Bucureşti.

Dissescu, R.,  1980        Cercetări privind determinarea compoziţiei-ţel

ca bază de amenajare. Teză de doctorat, Braşov

Dissescu, R.,  	   	   Organizarea bioproducţiei forestiere în raport cu

Ciobanu, P.,		   noile tehnologii de regenerare, îngrijirea şi

Petrescu, L.,		   exploatarea pădurilor. Redacţia de Propagandă

Pătrăşcoiu, N.,	   Tehnică Agricolă, Bucureşti.

et. al.,            1982

Dissescu, R.,  1989          Contribuţii la determinarea fondului de producţie

optim în codru grădinărit. Revista pădurilor, nr. 1.

Gătej, P.,        1968 	   Un model matematic pentru determinarea

posibilităţii la codru regulat. În Buletinul I.P.

Braşov, Seria B., Yo.X.

Giurgiu, V.,    1962       Vârste optime de tăiere pentru pădurile din RPR.

Seria a II-a.

Giurgiu, V.,      	    Biometria arborilor şi arboretelor din România.

Decei, I.,		    Tabele dendrometrice. Editura Ceres, Bucureşti.

Armăşescu, S.,  1972

Giurgiu, V.,       1976      Optimizarea vârstelor de tăiere a arboretelor.

Revista pădurilor, nr. 1.

Giurgiu, V.,                     Gospodărirea polifuncţională a pădurilor şi

Purcelean, Şt.,                 tratamentele. Revista pădurilor, nr. 4.

Pătrăşcoiu, N.,  1976

Giurgiu, V., 		     Biometria arborilor din România - Metode

Decei I.,             1977	     dendrometrice. Editura Snagov

Giurgiu, V.,                    Structuri optime pentru pădurile de protecţie.

Dissescu, R.,                    ICAS Seria a II-a.

et. al.,                1987

Giurgiu, V.,     1988        Amenajarea pădurilor cu funcţii multiple.

Editura Ceres, Bucureşti.

Giurgiu, V.,      1988	      Dendrometrie şi auxologie. Editura Ceres, Bucureşti.

Giurgiu, V., 		      Protejarea şi dezvoltarea durabilă a pădurilor

et. al.,                 1995         României. Editura Arta Grafică. Bucureşti.

Giurgiu, V., 		      Biometria arborilor din România. Metode

Decei, I.,	 1997         dendrometrice. Editura Snagov.

Giurgiu, V.,	                  Metode şi tabele dendrometrice.Editura Ceres.

Decei, I.,

Drăghiciu, D.,  2000

Iacob, L.,           1997      Optimizarea structurii arboretelor şi a pădurii prin

metode matematice moderne în vederea stabilirii

compoziţiei-ţel şi a posibilităţii. Teză de doctorat,

Universitatea "Ştefan cel Mare", Suceava

Ianculescu, M., 1986	      Cercetări privind aplicabilitatea metodei creşterii

indicatoare în condiţiile actuale ale gospodăririi

silvice româneşti. Teza de doctorat, Braşov.

Leahu, I.,	     1984     Metode şi modele structural-funcţionale în

amenajarea pădurilor.Editura Ceres, Bucureşti,

Leahu, I.,	     2001     Amenajarea pădurilor. Editura Didactică şi

Pedagogică, Bucureşti

Nițu, M.,         2004           Studiu privind standardizarea de baze de date pentru

Budică, I.                         platforma ArcGIS 8.X și 9, Raport știintific, ICAS,

Nițu, I., Achim, V., 2009 Utilizarea fotogrammetriei digitale în silvicultură:

obținerea ortofotoplanurilor, a planurilor topografice

scara 1:5000 și a modelului digital al terenului,

Referat știintific, ICAS,

Paşcovschi, S.,  1958      Tipuri de pădure în RPR. Editura Agro-Silvică,

Bucureşti

Pătrăşcoiu, N.,	     Gospodărirea pădurilor de interes social.

et. al.                 1974	      Ed. Redacţia Revistelor Agricole, Bucureşti

Pătrăşcoiu, N.,1977	      Cercetări privind organizarea funcţională a

pădurilor pe baze naturalistice. Teza de doctorat

Braşov.

Popescu-Zeletin, I., 1952 Funcţiunile pădurii şi tipurile funcţionale de

protecţie. Revista pădurilor nr. 10.

Popescu-Zeletin, I., 	      Schiţa unei metode pentru amenajarea în codru

Amzarescu, C.,    1953   grădinărit. Revista pădurilor, nr. 12.

Rucăreanu, N.,               Amenajarea pădurilor. Editura Ceres, Bucureşti.

Leahu, I.              1982

Seceleanu, I.,       1975    Simularea matematică a organizării procesului

natural de producţie forestieră. Studii şi cercetări,

Silvicultura, Seria I, vol. XXXIII.

Seceleanu, I.,      1998     Modele matematice de stabilire a posibilităţii anuale

de produse principale. Manuscris ICAS.

Seceleanu, I.,       1998     Cercetări privind aplicarea programării matematice

şi a modelelor de simulare în reglementarea

procesului de producţie în amenajament. Teza de

Seceleanu, I.,       2012     Amenajarea pădurilor. Organizare și conducere

Structurală, Editura Ceres, București.

Tudoran, Gh.M.,  1998    Contribuţii la definirea unui sistem de amenajare

pentru pădurile Republicii Moldova. Teză de

doctorat, ASAS, Bucureşti.

x  x   x      		      Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor.

Ediţiile  1949, 1951, 1953, 1959, 1969, 1980, 1986, 2000.

x  x   x      		     Conferinţele ministeriale pentru protejarea pădurilor

în Europa:  Strasbourg 1990, Helsinki 1993, Lisabona 1998, Viena          2003.

x  x   x 	                 Conferinţa pentru Mediu şi dezvoltare, Rio de Janeiro, 1992.

x  x   x                         Strategiea Forestieră Națională 2018– 2027

Anexa nr. 1

CATEGORII DE FOLOSINȚĂ FORESTIERĂ

A.	Păduri şi terenuri destinate împăduririi sau reîmpăduririi

A.1. 	    Păduri şi terenuri destinate împăduririi sau reîmpăduririi pentru care se reglementează recoltarea de produse principale (TIII-TVI).

A.1.1.0. Păduri, inclusiv plantaţiile cu reuşită definitivă.

A.1.2.0. Regenerări artificiale fără reușită definitivă (C< 0,7).

A.1.3.0. Regenerări naturale sau mixte cu reușită parțială obținute în urma tăierilor definitive (C< 0,7).

A.1.4.1. Terenuri de reîmpădurit în urma tăierilor rase.

A.1.4.2. Terenuri de reîmpădurit în urma doborâturilor de vânt.

A.1.4.3. Terenuri de reîmpădurit în urma altor cauze.

A.1.5.2. Poieni  destinate împăduririlor.

A.2.  	   Păduri și terenuri destinate împăduririi sau reîmpăduririi pentru care nu se reglementează recoltarea de produse principale (T I și T II).

A.2.1.0. Păduri, inclusiv plantații cu reușită definitivă.

A.2.2.0. Regenerări naturale cu reușită parțială  (C< 0,7).

A.2.2.2. Regenerări artificiale cu reușită parțială  (C< 0,7).

A.2.2.3. Regenerări mixte cu reușită parțială  (C< 0,7).

A.2.3.0. Jnepenișuri.

A.2.4.0. Perdele forestiere.

A.2.5.0. Teren (Fâșie) frontieră cu vegetație forestieră.

A.2.6.0. Terenuri degradate cu vegetație arbustivă din fondul forestier.

A.2.7.1. Terenuri de reîmpădurit în urma doborâturilor de vânt.

A.2.7.2. Terenuri de reîmpădurit în urma altor cauze.

A.2.8.2. Poieni destinate împăduririi.

A.2.8.3. Terenuri degradate intrate în fondul forestier și destinate împăduririi.

B.	Terenuri cu alte destinații

B.3.1.1.	Linii parcelare principale (L).

B.3.1.2.	Linii de vânătoare  (V).

B.3.2.0.	Terenuri de hrană pentru vânat (V).

B.3.3.1.	Instalații de transport forestiere – drumuri (D).

B.3.3.2.	Instalații de transport forestiere - căi ferate (D).

B.3.3.3.	Instalații de transport forestiere - funiculare permanente (D).

B.3.3.4.	Căi de acces și alte amenajări aferente diverselor obiective (drumuri de pământ etc).

B.3.4.1.	Clădiri (C)

B.3.4.2.	Curți (C).

B.3.4.3.  	Depozite permanente (C).

B.3.5.0.	Pepiniere (P).

B.3.6.1.	Plantații semincere (P).

B.3.6.2.	Culturi de plantă mamă (P).

B.3.6.3.	Colecții dendrologice (P).

B.3.7.1.	Răchitării naturale.

B.3.7.2.	Răchitării create prin culturi.

B.3.7.3.	Culturi de arbuști fructiferi (Z).

B.3.7.4.	Culturi de plante medicinale (Z).

B.3.7.5.	Culturi de plante melifere etc. (Z).

B.3.8.1.           Terenuri pentru alte nevoi ale administrației (A).

B.3.8.2.	Terenuri cu fazanerii (S).

B.3.8.3.	Terenuri cu păstrăvării (S).

B.3.8.4.	Terenuri cu centre de prelucrare a fructelor de pădure (S).

B.3.8.5.	Terenuri cu uscătorii de semințe etc (S).

B.3.9.1.	Culoare pentru linii electrice de înaltă tensiune (R).

B.3.9.2.	Culoare pentru linii electrice de medie tensiune (R).

B.3.9.3.	Ape care fac parte din fondul forestier - curgătoare (T).

B.3.9.4.	Ape care fac parte din fondul forestier  - stătătoare (T).

B.3.9.5.           Teren (Fâșie) frontieră fară vegetație forestieră.

C. Terenuri neproductive

C.4.1.1.	Terenuri neproductive – stâncării (N)	.

C.4.1.2.	Terenuri neproductive – abrupturi (N).

C.4.1.3.	Terenuri neproductive – grohotișuri (N).

C.4.1.4.	Terenuri neproductive – nisipuri (N).

C.4.1.5.	Terenuri neproductive – sărături (N).

C.4.1.6.	Terenuri neproductive – mlaștini (N).

C.4.1.7.	Terenuri neproductive - râpe, ravene etc. (N).

C.4.1.8.	Terenuri neproductive – gropi de împrumut (N).

C.4.1.9.	Terenuri neproductive – halde de steril (N).

C.4.2.1.	Terenuri neproductive – japșe (N).

D- Terenuri ocupate temporar din fondul forestier

D.5.1.1.	Transmise prin acte normative în folosință temporară pentru instalații electrice (F).

D.5.1.2.	Transmise prin acte normative în folosință temporară pentru instalații petroliere (F).

D.5.1.3.	Transmise prin acte normative în folosință temporară pentru instalații hidroenergetice (F).

D.5.1.4.	Transmise prin acte normative în folosință temporară pentru cariere (F).

D.5.1.5.	Transmise prin acte normative în folosință temporară pentru depozite (F).

D.5.1.6.           Transmise prin acte normative în folosință temporară pentru alte scopuri (F).

D.5.1.7.           Terenuri concesionate (F).

D.5.2.1.	Deținute de persoane juridice fără aprobări legale necesare -  ocupații (M).

D.5.2.2.           Deținute de persoane fizice fără aprobări legale necesare -  ocupații (M).

D.5.2.3.	Deținute de persoane juridice fără aprobări legale necesare -  litigii (M).

D.5.2.4.	Deținute de persoane fizice fără aprobări legale necesare -  litigii (M).

E. Terenuri cu statut juridic incert

E.6.1.1.           Terenuri care la data amenajării au statut juridic incert

Anexa nr. 2

EVIDENȚA FONDULUI FORESTIER PE CATEGORIILE UTILIZATE ÎN EVIDENȚA FONDULUI FUNCIAR

| Nr. | Simbol | Denumirea indicatorului |
| --- | --- | --- |
| crt. |  |  |
| 1 | P | Fond forestier total |
| 1.1 | PD | Terenuri acoperite cu pădure |
| 1.1.1 | PDr | Răşinoase |
| 1.1.2 | PDf | Foioase |
| 1.1.3 | PDs | Răchitării (cultivate şi naturale) |
| 1.2 | PC | Terenuri care servesc nevoilor de cultură |
| 1.2.1 | PCp | Pepiniere |
| 1.2.2 | PCj | Plantaje |
| 1.2.3 | PCd | Colecţii dendrologice |
| 1.3 | PS | Terenuri care servesc nevoilor de producţie silvică |
| 1.3.1 | PSz | Arbuşti fructiferi (culturi specializate) |
| 1.3.2 | PSv | Terenuri pentru hrana vânatului |
| 1.3.3 | PSr | Ape curgătoare |
| 1.3.4 | PSl | Ape stătătoare |
| 1.3.5 | PSp | Păstrăvării |
| 1.3.6 | PSf | Fazanerii |
| 1.3.7 | PSb | Crescătorii animale cu blană fină |
| 1.3.8 | PSd | Centre fructe de pădure |
| 1.3.9 | PSu | Puncte achiziţie fructe, ciuperci |
| 1.3.10 | PSi | Ateliere împletituri |
| 1.3.11 | PSa | Secţii şi puncte apicole |
| 1.3.12 | PSs | Uscătorii şi depozite de seminţe |
| 1.3.13 | PSc | Ciupercării |
| 1.4 | PA | Terenuri care servesc nevoilor de administrare forestieră |
| 1.4.1 | PAs | Spaţii de producţie silvică şi cazare personal silvic |
| 1.4.2 | PAf | Căi ferate forestiere |
| 1.4.3 | PAd | Drumuri forestiere |
| 1.4.4 | PAp | Linii de pază contra incendiilor |
| 1.4.5 | PAz | Depozite forestiere |
| 1.4.6 | PAg | Diguri |
| 1.4.7 | PAc | Canale |
| 1.4.8 | PAa | Alte terenuri |
| 1.5 | PI | Terenuri afectate împăduririi |
| 1.5.1 | PIr | Clasa de regenerare |
| 1.5.2 | PIf | Terenuri intrate cu acte legale în fondul forestier |
| 1.6 | PN | Terenuri neproductive |
| 1.6.1 | PNs | Stâncării, abrupturi |
| 1.6.2 | PNp | Bolovănişuri, pietrişuri |
| 1.6.3 | PNn | Nisipuri (zburătoare marine) |
| 1.6.4 | PNr | Râpe, ravene |
| 1.6.5 | PNc | Sărături cu crustă |
| 1.6.6 | PNm | Mocirle, smârcuri |
| 1.6.7 | PNg | Gropi de împrumut şi depuneri sterile |
| 1.7 | PE | Fâşie frontieră |
| 1.8 | PT | Terenuri ocupate temporar |
| 1.9 | PO | Ocupaţii, litigii |
| 1.10 | PJI | Terenuri cu statut juridic incert |

Anexa nr. 3

TIPURI DE UNITĂȚI DE GOSPODĂRIRE (UG)

| Nr. crt. | Denumirea unităţii de gospodărire (UG) | Cod | Ţel urmărit |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Codru regulat, sortimente obişnuite | A | - Lemn pentru cherestea, construcţii, celuloză etc. |
|  |  | D* | - Ţeluri de protecţie |
| 2. | Codru regulat, sortimente superioare | B | - Lemn pentru furnire estetice şi tehnice, lemn de rezonanţă şi claviatură |
|  |  | I* | - Ţeluri de protecţie |
| 3. | Codru grădinărit | G | - Ţeluri de protecţie şi de producţie |
| 4. | Codru cvasigrădinărit | J | - Ţeluri de protecţie şi de producţie (lemn pentru furnire, lemn pentru cherestea) |
| 5. | Crâng simplu - salcâm | Q | - Ţeluri de producţie şi de protecţie |
| 6. | Culturi de plopi selecţionaţi şi sălcii selecţionate pentru furnire | W | - Ţeluri multiple de protecţie şi de producţie |
| 7. | Culturi de plopi selecţionaţi şi sălcii selecţionate pentru celuloză şi cherestea | Z | - Ţeluri multiple de protecţie şi de producţie |
| 8. | Crâng cu tăiere în scaun | Y | - Ţeluri multiple de protecţie şi de producţie |
| 9. | Zăvoaie de plopi şi sălcii | X | - Ţeluri multiple de protecţie şi de producţie |
| 10. | Păduri de interes cinegetic, conduse în regim: -codru -crâng | V U | - Ţeluri silvo - cinegetice şi de producţie lemnoasă |
| 11. | Păduri supuse regimului de conservare deosebită.** | M | - Ţeluri de conservare |
| 12. | Rezervaţii pentru ocrotirea integrală a naturii, potrivit legii. ** | E | - Ocrotirea genofondului şi a ecofondului forestier |
| 13. | Materiale de bază-surse de semințe și arborete destinate conservării resurselor genetice.** | K | - Producţia de seminţe genetic controlate şi conservarea genofondului forestier |
| 14. | Terenuri care urmează să fie scoase din fondul forestier*** | O | - Teluri de producție /protecție, după caz |
| 15. | Păduri proprietate privată cu organizarea producției la nivel de arboret | P | - Teluri de producție /protecție, după caz |

*) Se constituie în situaţiile în care majoritatea unităţii de gospodărire cuprinde arborete din grupa I funcţională.

**) Pădurile incluse în aceste unităţi de gospodărire sunt excluse de la reglementarea procesului de producţie lemnoasă.

***) Prin excepție, pot fi încadrate terenuri validate, cu amplasament cunoscut, care urmează a fi retrocedate și/sau ocupații/litigii cu amplasament cunoscut

Anexa nr. 4

standard privind elaborarea bazei de date GIS și a hărților amenajisitce

Anexa nr. 4.1

Extras din lucrarea:  “Studiu privind standardizarea de baze de date  pentru platforma ArcGIS 8.X si 9” (2004), cu actualizările ulterioare

5.1	Stabilirea codurilor atribuite datelor vectoriale în timpul vectorizării şi principalele straturi recomandate a fi create în timpul vectorizării

Codurile şi straturile au fost definite pornind de la tabela de coduri descrisă în “Norme tehnice pentru realizarea bazelor de date GIS în silvicultură”. Din tabel au fost extrase doar straturile şi codurile ce se utilizează în timpul vectorizării. Acestea au fost modificate şi completate acolo unde se impunea, cu noi coduri şi chiar straturi datorită situaţiilor întâlnite pe parcursul celor patru ani de realizare a bazelor de date GIS pentru silvicultură. Acestea sunt prezentate în Anexa 4.2.

Important! Vectorizarea elementelor de planimetrie va începe cu stratul parc_arc.

5.2	Stabilirea modului de adaptare şi de lucru cu bazele de date în noul format de lucru  “geodatabase”

Geodatabase  este un nou format de date GIS care poate să înlocuiască odată cu versiunea ArcGIS 8.3 şi 9 celebrul ArcInfo coverage. El există încă de la versiunea ArcGIS 8.0 dar nu era funcţională partea de topologie, exact ce interesează cel mai mult silvicultura pentru că există o legătură foarte strânsă între stratul de linii şi cel de poligoane provenite din linii. ArcGIS 8.3 şi 9 a venit cu facilitatea de topologii şi cu numeroase reguli în cadrul topologiilor (rules) capabile să definească şi să administreze topologia creată. În ultimele versiuni de ArcGIS Desktop, ESRI nu a mai păstrat facilităţi de editare decât pentru date de tip geodatabase şi shape.file. Odată cu acest format s-au creat posibilităţi complexe de etichetare si lucru cu elemente de tip text şi grafică, ambele fiind la îndemână  prin intermediul Feature class-urilor de tip Annotation.

5.2.1	Standardizarea modului de asociere a datelor pe noua platformă ArcGIS (gruparea acestora). Structura bazei de date în noul format “geodatabase”

Structura bazelor de date de tip geodatabase în lucrările de GIS pentru amenajarea pădurilor este complexă, complexitatea acesteia este dată de caracterul comprehensiv al amenajamentului silvic românesc, rezultând: baze de date, proiecte GIS şi implicit hărţile amenajistice (o mare cantitate de date şi elemente grafice ce trebuie luate în calcul).

Pentru a putea crea un standard s-a definit structura din Anexa 4.3, structură gândită să satisfacă pe cât posibil exigenţele amenajamentului silvic românesc.

5.2.1.1. Detalierea şi standardizarea elementelor din Anexa 4.3 la nivel de:  Feature Dataset parcelar

Conţine Feature Class-urile (parc_arc, parc_poly, parcelar_topology, parcelar_txt, elem_arboret_txt, borne_point, borne_txt, completari_txt, canton) acestea sunt descrise detaliat după cum urmează:

- parc_arc este feature class-ul care conţine limitele silvice, şi sub acest nume va apărea şi în cadrul proiectului GIS “Limite silvice”. Este un strat de tip linie (line).

Câmpul introdus este COD (litere mari)  de tip Long Integer  (Precision=10).

În proiect i se va aplica legenda “Limite silvice”  descrisă pe larg la legende.

- parc_poly este feature class-ul care conţine toate poligoanele cu unităţi amenajistice „UA”. Este un strat de tip poligon (polygon) şi reprezintă toate poligoanele realizate de stratul parc_arc. Drumurile forestiere se vor realiza tot ca şi poligoane pe stratul parc_poly cu lăţimea  dată şi  indicativul de subparcelă "DD", dar vor fi vectorizate şi pe statul drum_arc.

Important! Toate câmpurile create să aibă setată opţiunea  „Allow NULL Values=Yes”. Nici un câmp nu trebuie să conţină alte date decât cele introduse ca şi coduri, cum ar fi de exemplu  „0”.

Câmpurile introduse sunt:

  - PARCELA (litere mari)  este de tip Text (Precision=10) va conţine (numerele de parcelă sau litera identificator de la enclavă “E”)

  - SUBPARCELA (litere mari) este de tip Text (Precision=10) va conţine (identificatorul pentru unitatea amenajistică cum ar fi :A sau AA, RR, CC, TT, VV, DD, LL, ZZ, NN, MM”; numărul enclavei (exemplu 1); nume identificator pentru ua-uri retrocedate (LEG, în anumite cazuri  LEG1 sau  LEG18)

  - UA (litere mari) este de tip Text (Precision=10), datele conţinute în acesta vor rezulta din unirea câmpurilor PARCELA+SUBPARCELA

  - FOLOS (litere mari) este de tip Short Integer  (Precision=10), datele conţinute de acest câmp vor rezulta prin preluarea automată a tuturor datelor din câmpul FLS (baza de date din AS) sau adăugarea manuală astfel:

  - Terenuri forestiere retrocedate foştilor proprietari (LEG)=1

  - Enclave (E)=4

  - Terenuri scoase definitiv din fondul forestier=6

  - Terenuri ce au făcut obiectul unor schimburi=7

  - Păşuni împădurite=10

Prin unirea 1 la 1 (join) a tabelului acestui strat după câmpul UA cu tabelul de elemente generale din baza de date amenajistică AS, se va forma o bază de date complexă cu numeroase câmpuri care vor ajuta la realizarea hărţilor tematice de UP.

Se mai poate face şi o relaţie  “Relate (Link)” 1 la mai multe a tabelului acestui strat după câmpul UA cu tabelul de elemente de arboret  din baza de date amenajistică AS şi astfel prin interogări se vor putea accesa şi mai multe informaţii despre unităţile amenajistice.

Important! Pentru baza de date de la SG feature class-ul parc_poly se va realiza prin unirea straturilor (parc_poly)  a UP- urilor din ocol:

- se va exporta parc_poly împreună cu baza de date legată, rezultând un feature_class cu o bază de date unită, fără legături.

- în fiecare parc_poly rezultat, la câmpul UP se va introduce numărul UP-ului respectiv la toate poligoanele

- se vor uni toate parc_poly ce compun ocolul rezultând parc_poly din SG

  - parcelar_topology este feature class-ul care realizează topologia. El permite realizarea topologiei la nivel de:

    - parc_arc – relaţii topologice pentru linii;

    - parc_arc şi parc_poly – relaţii topologice  între linii şi poligoane;

    - parc_arc, parc_poly şi borne_point - relaţii topologice între: linii, poligoane şi puncte.

La realizarea topologiei se încarcă rules-urile (parcelar.rul) corespunzătoare straturilor implicate.

- parcelar_txt este feature class-ul ce rezultă în urma etichetării stratului parc_poly câmpurile PARCELA şi SUBPARCELA folosind următorii parametrii de etichetare:

Scara de etichetare =scara hărţii (ex. 1:10.000; 1:20.000; 1:50.000).

Etichetarea proiectului la nivel de UP

- CLASS PARCELA (Label Field=PARCELA; Label Styles=Nume parcele; SQL Query=parcela).

- CLASS SUBPARCELA (Label Field=SUBPARCELA; Label Styles=Nume subparcele; SQL Query=subparcela).

- CLASS ENCLAVE (Label Field=PARCELA; Label Styles=Enclave; SQL Query=enclave).

Etichetarea proiectului la nivel de SG

CLASS PARCELA_UP_ (Label Field=PARCELA; Label Styles=Nume parcele_50.000; SQL Query=parcela_sg  se va modifica interogarea conform up-ului pe care îl etichetăm). Se vor crea atâtea “CLASS- uri PARCELA_UP_” câte  up-uri sunt în ocol.

CLASS ENCLAVE (Label Field=PARCELA; Label Styles=Enclave_50.000; SQL Query=enclave).

- elem_arboret_txt este feature class-ul ce rezultă în urma etichetării stratului parc_poly câmpurile TA_CNS_CLP şi COMPOZ folosind următorii parametrii de etichetare:

- scara de etichetare =scara hărţii ex. 1:10.000; 1:20.000

- CLASS TA_CNS_CLP (Label Field= TA_CNS_CLP; Label Styles= TA_CNS_CLP, SQL Query=TA_CNS_CLP<>’0-0.0-0’).

- CLASS COMPOZ (Label Field=COMPOZ; Label Styles=COMPOZ).

- borne_point este feature class-ul care conţine bornele silvice ca informaţie de tip punct “point”.

Câmpul introdus  este COD (litere mari)  de tip Text (Precision=10). În acest câmp se va introduce numărul bornei.

- borne_txt este feature class-ul ce rezultă în urma etichetării stratului borne_point după câmpul COD folosind următorii parametrii de etichetare:

  - scara de etichetare =scara hărţii ex. 1:10.000; 1:20.000

- Label Field=COD;  Label Styles=Număr borne

- canton este feature class-ul care conţine simbolizarea construcţiilor  mai importante ca informaţie de tip punct “point” și care apar în hărţile amenajistice: sediu ocol silvic, sediu brigadă silvică, canton silvic, cabană de vânătoare, etc.

Câmpurile introduse sunt: COD (litere mari) de tip Short Integer  (Precision=10), în acest câmp se va introduce codul tipului de clădire şi  NUME (litere mari) de tip Text (Precision=50), în acest câmp se va introduce numele obiectivului ex. Cabana Radila.

- completări_txt este feature class-ul de tip annotation pe care se vor puncta cu simbolul completări utilizând Marker Symbols=Împăduriri completări  la scara pentru care este creat Data Frame-ul. Acest simbol se va insera în toate ua-urile care au la câmpul LP1  codul 54.

Important! Acest  feature class se va încărca numai în proiectul de Lucrări propuse.

5.2.1.2. Detalierea şi standardizarea elementelor din Anexa 4.3 la nivel de:  Feature Dataset ape

Conţine Feature Class-urile (ape_point, ape_arc, ape_poly, ape_topology, ape_txt) acestea sunt descrise detaliat după cum urmează:

- ape_point este feature class-ul care conţine simbolizarea izvoarelor ca informaţie de tip punct (point).

Câmpurile introduse sunt: COD (litere mari) de tip Short Integer  (Precision=10). În acest câmp se va introduce codul pentru izvor şi câmpul  NUME (litere mari) de tip Text (Precision=50), în acest câmp se va introduce numele izvorului ex. Izvorul Argeşului.

- ape_arc este feature class-ul care conţine reţeaua hidrografică ca informaţie de tip linie (line).

Câmpurile introduse sunt: COD (litere mari) este de tip Short Integer  (Precision=10), în acest câmp se va introduce codul corespunzător tipului de apă şi câmpul  NUME (litere mari) de tip Text (Precision=50), în acest câmp se va introduce numele cursului de apă ex. Râul Homorod.

- ape_poly este feature class-ul care conţine simbolizarea Râurilor mari şi a lacurilor ca informaţie de tip poligon (polygon). Conţine poligoanele ce rezultă din stratul ape_arc. Pentru ape_poly se creează o relaţie topologică cu feature class-ul ape_arc, această relaţie este realizată prin intermediul feature class-ului ape_topology.

Câmpurile introduse  sunt:

  - COD  (litere mari) de tip Short Integer  (Precision=10); în acest câmp se va introduce codul ce va face separarea între poligoanele ce conţin apă şi poligoanele ce nu conţin apă (insule, nisip, etc.). La poligoanele ce conţin apă se va introduce  codul “17”.

  - NUME (litere mari) de tip Text (Precision=50) în acest câmp se vor introduce numele corespondent pentru: Lacuri şi Râuri mari.

- ape_topology este feature class-ul care realizează topologia. El permite realizarea topologiei la nivel de:

    - ape_arc- relaţii topologice la nivel de linii;

    - ape_arc şi ape_poly – relaţii topologice la nivel de: linii şi poligoane.

La realizarea topologiei se încarcă rules-urile (ape.rul) corespunzătoare straturilor implicate.

- ape_txt este feature class-ul ce rezultă în urma etichetării straturilor ape_point, ape_arc si ape_poly.

  - scara de etichetare =scara hărţii (ex. 1:10.000; 1:20.000; 1:50.000).

  - Parametrii de etichetare pentru ape_point sunt: Label Field=NUME;  Label Styles=Nume ape

  - Parametrii de etichetare pentru ape_arc şi ape_poly sunt: Label Field=NUME;  Label Styles= Nume ape

5.2.1.3. Detalierea şi standardizarea elementelor din Anexa 4.3 la nivel de:  Feature Dataset drum

Conţine Feature Class-urile (drum_arc, drum_topology, drum_txt). Acestea sunt descrise detaliat după cum urmează:

- drum_arc este feature class-ul care conţine reţeaua căilor de comunicaţie ca informaţie de tip linie (line).

Câmpurile introduse  sunt:

    - COD  (litere mari) de tip Short Integer  (Precision=10); în acest câmp se va introduce codul tipului de drum;

    - NUME (litere mari) de tip Text (Precision=50); în acest câmp se va introduce numele drumului forestier ex. FE034=D85=6,3 km sau DP11;

    - NUME_RO (litere mari)  de tip Text (Precision=50); în acest câmp se va introduce numele drumului dar şi corespondentul numelui forestier în zona respectivă ex. DN1; Drumul Valea Rea, etc.

Important! Un drum cum ar fi: FE034=D85=6,3 km va avea un singur segment, de acest lucru ne va atrage atenţia drum_topology.

- drum_topology este feature class-ul care realizează topologia. El permite realizarea topologiei la nivel de linii (drum_arc).

La realizarea topologiei se încarcă rules (drum.rul).

- drum_txt este feature class-ul ce rezultă în urma etichetării stratului drum_arc.

  - scara de etichetare =scara hărţii ex. 1:10.000; 1:20.000; 1:50.000.

- Parametrii de etichetare pentru drum_arc sunt: Label Field=NUME;  Label Styles=Nume drum.

5.2.1.4. Detalierea şi standardizarea elementelor din Anexa 4.3 la nivel de:  Feature Dataset loc

Conţine Feature Class-urile (loc_poly, loc_txt) acestea sunt descrise detaliat după cum urmează:

- loc_poly este feature class-ul care conţine conturul localităţilor ca informaţie de tip poligon (polygon).

Câmpurile introduse  sunt:

- COD  (litere mari) de tip Short Integer  (Precision=10), în acest câmp se va introduce codul corespunzător tipului de localitate.

- NUME (litere mari) de tip Text (Precision=50), în acest câmp se va introduce numele localităţii respective.

- loc_txt este feature class-ul ce rezultă în urma etichetării stratului loc_poly..

  - scara de etichetare =scara hărţii ex. 1:10.000; 1:20.000; 1:50.000; 1:100.000.

- Parametrii de etichetare pentru loc_poly sunt: Label Field=NUME;  Label Styles=Nume localitati.

5.2.1.5. Detalierea şi standardizarea elementelor din Anexa 4.3 la nivel de:  Feature Dataset grafică

Conţine Feature Class-urile (toponimie, nume_trupuri, vecini) acestea sunt descrise detaliat după cum urmează:

- toponimie este feature class-ul de tip annotation care va conţine următoarele clase (annotation clases):

- culme - pe care se vor scrie şi puncta numele culmilor, piscurilor, muchiilor şi vârfurilor. Acestea se vor scrie utilizând Text Symbols=culme şi Marker Symbols=Vârf  la scara pentru care este creat Data Frame-ul.

  - altele pe care se vor scrie numele păşunilor, fâneţelor, terenurilor arabile utilizând Text Symbols=Altele şi se vor trasa direcţiile drumurilor şi sensul de curgere al apelor utilizând Line Symbols=Sens drum; Sens curgere ape la scara pentru care este creat Data Frame-ul.

La harta de SG se vor scrie:

  - FC pe care se vor scrie numele fondurilor cinegetice utilizând Text Symbols=Nume FC .

  - FP pe care se vor scrie numele fondurilor piscicole utilizând Text Symbols=Nume FP .

  - UP pe care se vor scrie numele unităţilor de producţie utilizând Text Symbols=Nume UP.

- nume_trupuri este feature class-ul de tip annotation pe care se vor scrie numele trupurilor de pădure utilizând Text Symbols=Nume trupuri de padure  la scara pentru care este creat Data Frame-ul.

Important!  Numele trupurilor se vor scrie cu majuscule (ex. TRUPUL MĂGURA).

- nume_vecini este feature class-ul de tip annotation pe care se vor scrie numele unităţilor de producţie şi ocoalelor silvice vecine utilizând Text Symbols=Nume vecini  la scara pentru care este creat Data Frame-ul.

5.2.1.6. Detalierea şi standardizarea elementelor din Anexa 4.3 la nivel de:  Feature Dataset nivelment

Conţine Feature Class-urile (curbe_nivel, puncte_cotate, limite_relief) acestea sunt descrise detaliat după cum urmează:

- curbe_nivel este feature class-ul care conţine altimetria ca informaţie de tip linie (line).

Câmpurile introduse  sunt:

- COD  (litere mari) de tip Text  (Precision=10); în acest câmp se va introduce tipul curbei de nivel: CP (curbă de nivel principală), CS (curbă de nivel normală), CA (curbă de nivel ajutătoare), CAC (curbă de nivel accidentală).

- ELEVATION este de tip Double (Precision=10 şi Scale=3); în acest câmp se vor introduce valorile curbelor de nivel.

- puncte_cotate este feature class-ul care conţine altimetria ca informaţie de tip punct (point).

Câmpul  introdus, ELEVATION este de tip Text (Precision=10); în acest câmp se vor introduce valorile punctelor cotate.

- limite_relief este feature class-ul care conţine linii ce delimitează zone accidentate cum ar fi: râpe, viroage, gropi naturale etc., ca informaţie de tip linie (line).

Câmpul introdus, COD (litere mari) este de tip Short Integer  (Precision=10); în acest câmp se va introduce codul corespunzător liniei respective.

5.2.1.7. Detalierea şi standardizarea elementelor din Anexa 4.3 la nivel de:  Feature Dataset carto

Conţine Feature Class-urile (carto_poly, carto_txt). Acestea sunt descrise după cum urmează:

- carto_poly este feature class-ul care conţine conturul trapezelor 1:5.000 ca informaţie de tip poligon “polygon”.

Câmpul  introdus,  NUME (litere mari) este de tip Text (Precision=50), în acest câmp se va introduce numele trapezului.

- carto_txt este feature class-ul ce rezultă în urma etichetării stratului  carto_poly.

  - scara de etichetare =scara hărţii (ex. 1:10.000; 1:20.000; 1:50.000).

  - Parametrii de etichetare pentru carto_poly sunt: Label Field=NUME;  Label Styles=Nomenclatura.

5.2.1.8. Detalierea şi standardizarea elementelor din Anexa 4.3 la nivel de:  Feature Dataset cartus

Conţine Feature Class-urile (cartus, cartus_arborete_txt, cartus_generala_txt, cartus_lucrari_propuse_txt, cartus_soluri_txt, cartus_statiuni_txt).

Acest Feature Dataset se introduce în proiect într-un Data Frame nou setat la scara 1:1000. Feature class-urile din acest Feature Dataset sunt deja create având următoarele caracteristici.

- cartus este feature class-ul care conţine cartuşul ca informaţie de tip linie (line).

Câmpul introdus, COD (litere mari) este de tip Short Integer  (Precision=10); în acest câmp se vor introduce codurile: 1- linie groasă, 2 – linie subţire.

- cartus_arborete_txt este feature class-ul de tip annotation pe care se vor scrie elementele din cartuş pentru harta arboretelor.

- cartus_generala_txt este feature class-ul de tip annotation pe care se vor scrie elementele din cartuş pentru harta generală.

- cartus_lucrari_propuse_txt este feature class-ul de tip annotation pe care se vor scrie elementele din cartuş pentru harta lucrărilor propuse şi de exploatare.

- cartus_soluri_txt este feature class-ul de tip annotation pe care se vor scrie elementele din cartuş pentru harta tipului de sol.

- cartus_statiuni_txt este feature class-ul de tip annotation pe care se vor scrie elementele din cartuş pentru harta tipurilor de staţiuni.

- cartus_txt este feature class-ul de tip annotation pe care se vor scrie elementele din cartuş pentru harta albă din SG.

5.2.1.9. Detalierea şi standardizarea elementelor din Anexa 4.3 la nivel de:  Feature Dataset limite

Conţine Feature Class-urile (alte_limite), care sunt descrise detaliat după cum urmează:

- alte_limite este feature class-ul care conţine linii ce delimitează zone de vânătoare, pescuit, etc., ca informaţie de tip linie (line).

Câmpul introdus, COD (litere mari) este de tip Short Integer  (Precision=10); în acest câmp se va introduce codul corespunzător liniei respective.

5.2.1.10. Detalierea şi standardizarea elementelor din Anexa 4.3 la nivel de:  Feature Dataset GE

Conţine baza de date digitală din programul AS.

5.2.1.11. Detalierea şi standardizarea elementelor din Anexa 4.3 la nivel de:  Feature Dataset EL

Conţine baza de date digitală din programul AS.

    - Transpunerea datelor din formatele tradiţionale ESRI (coverage, shape file) în

noua structură “geodatabase”.

Transformarea datelor și introducerea acestora se face cu funcţii existente în ArcCatalog iar toate datele vechi îşi găsesc locul în noua structură geodatabase  descrisă pe larg la punctul 5.2.1.

Pentru a înţelege modul de lucru se vor prezenta câteva exemple:

  - Limitele silvice vechiul format coverage parc cu date tip arc  se va regăsi în geodatabase → Feature dataset parcelar→Feature class parc_arc

  - Poligoanele provenite din limitele silvice  vechiul format coverage parc cu date tip polygon  se va regăsi în geodatabase → Feature dataset parcelar→Feature class parc_poly

  - Bornele vechiul format shape file (borne.shp)  se vor regăsi în geodatabase → Feature dataset parcelar→Feature class borne_point

  - Cantoane vechiul format shape file (cantoane.shp)  se vor regăsi în geodatabase → Feature dataset parcelar→Feature class canton

Pot fi convertite toate datele GIS de tip (punct, linie, poligon) dar nu pot fi convertite elementele grafice (etichete, simboluri etc.) aplicate hărţilor.

5.3 	Stabilirea modului de realizare a hărţilor amenajistice pe noua platforma ArcGIS 10.x

Odată ce structura de baze de date GIS a fost creată conform precizărilor din capitolul  5.1.1. mai rămâne de încărcat într-un proiect GIS Feature class-urile în Data Frame-urile corespunzătoare, aplicarea legendelor ce sunt deja create şi organizarea straturile tematice astfel încât să fie reprezentative pentru proiect şi pentru tipărire.

În acest capitol este prezentată toată simbolistica ce a fost creată pentru ca proiectele şi hărţile noastre de GIS pentru amenajarea pădurilor, să semene cât mai fidel cu hărţile realizate după standardele clasice. O altă utilitate a acestor simboluri predefinite este aceea că toate proiectele GIS se vor realiza într-un mod unitar (după aceeaşi “matriţă”).

5.3.1. Crearea legendelor pentru hărţile amenajistice digitale

Termenul de Legende se referă la legendele ce se încarcă la nivelul fiecărui  Feature class (de tip punct, linie sau poligon) pentru un anumit câmp din tabela de atribute ca “Unique values” sau pentru toate valorile din respectivul Feature class ca “Single symbol”. Au fost predefinite în funcţie de coduri aproximativ toate variantele posibile. Au fost create peste 1000 de simboluri necesare în proiectele de GIS pentru amenajarea pădurilor. Acestea, standardizate în legende, vor fi detaliate în continuare la nivel de feature class.

Important! După încărcarea fiecărei legende toate simbolurile care nu au corespondent în baza de date se vor elimina.

- Pentru parc_arc:

  - La hărţile de UP se va încărca legenda , iar stratul parc_arc  din proiect va fi redenumit Limite silvice. Legenda va simboliza codurile din câmpul “COD” conform Fig. 1

  - La hărţile de SG va încărca legenda , iar stratul parc_arc  din proiect va fi redenumit Limite silvice. Legenda va simboliza codurile din câmpul “COD” conform Fig. 2

Fig. 1

Fig. 2

- Pentru parc_poly:

La hărţile de UP se va dubla stratul parc_poly, pe fiecare strat în parte se vor încărca legendele astfel:

    - Harta Arboretelor. Va avea primul strat parc_poly redenumit Arborete pentru care se va încărca  Legenda va simboliza codurile din câmpul “ELMPRINC” conform Fig. 3.

    - Al doilea strat parc_poly se redenumeşte Folosinţe pentru care se va încărca . Legenda va simboliza codurile din câmpul “FOLOS” conform Fig. 4.

Fig. 3

Fig. 4

    - Harta Generală. Va avea primul strat parc_poly redenumit Grupa funcţională pentru care se va încărca . Legenda va simboliza codurile din câmpul “GF” conform Fig. 5.

    - Al doilea strat parc_poly se redenumeşte Folosinţe pentru care se va încărca . Legenda va simboliza codurile din câmpul “FOLOS” conform Fig. 4.

Fig. 5

    - Harta Lucrărilor de Cultură şi de Exploatare. Va avea primul strat parc_poly redenumit Lucrări propuse pentru care se va încărca . Legenda va simboliza codurile din câmpul “LP1” conform Fig. 6.

    - Al doilea strat parc_poly se redenumeşte Folosinţe pentru care se va încărca . Legenda va simboliza codurile din câmpul “FOLOS” conform Fig. 4.

Fig. 6

  - La hărţile de SG se va dubla stratul parc_poly, pe fiecare strat în parte se vor încărca legendele astfel:

    - Harta tipurilor de sol. Va avea primul strat parc_poly; redenumit Soluri pentru care se va încărca . Legenda va simboliza codurile din câmpul “SOL” conform Fig. 8. Al doilea strat parc_poly se redenumeşte Folosinţe pentru care se va încărca . Legenda va simboliza codurile din câmpul “FOLOS” conform Fig. 4.

    - Harta tipurilor de staţiune. Va avea primul strat parc_poly redenumit Staţiuni pentru care se va încărca . Legenda va simboliza codurile din câmpul “TS” conform Fig. 9. Al doilea strat parc_poly se redenumeşte Folosinţe pentru care se va încărca . Legenda va simboliza codurile din câmpul “FOLOS” conform Fig. 4.

    - Harta Generală: Va avea primul strat parc_poly redenumit Lucrări propuse în deceniu pentru care se va încărca . Legenda va simboliza codurile din câmpul “LP1” conform Fig. 7. Al doilea strat parc_poly se redenumeşte Folosinţe pentru care se va încărca . Legenda va simboliza codurile din câmpul “FOLOS” conform Fig. 4.

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

- Pentru canton:

  - se va încărca legenda , iar stratul canton din proiect va fi redenumit Cantoane. Legenda va simboliza codurile din câmpul “COD” conform Fig. 10.

Fig. 10

- Pentru ape_point:

  - se va încărca legenda , iar stratul ape_point din proiect va fi redenumit Izvoare. Legenda va simboliza codurile din câmpul “COD” conform Fig. 11.

- Pentru ape_arc:

  - se va încărca legenda , iar stratul ape_arc din proiect va fi redenumit Hidrografie. Legenda va simboliza codurile din câmpul “COD” conform Fig. 11.

- Pentru ape_poly:

  - se va încărca legenda , iar stratul ape_poly din proiect va fi redenumit Lacuri/Râuri mari. Legenda va simboliza codurile din câmpul “COD” conform Fig. 11.

Fig. 11

- Pentru drum_arc:

La Harta de UP se va încărca legenda , iar la Harta de SG se va încărca legenda , stratul drum_arc din proiect va fi redenumit Căi de comunicaţie. Legenda va simboliza codurile din câmpul “COD” conform Fig.12

Fig. 12

- Pentru loc_poly:

  - Se va încărca legenda , stratul loc_poly din proiect va fi redenumit Localităţi. Legenda va simboliza codurile din câmpul “COD” conform Fig. 13.

Fig. 13

- Pentru admin_arc:

  - Se va încărca legenda , stratul admin_arc din proiect va fi redenumit Limite administrative. Legenda va simboliza codurile din câmpul “COD” conform Fig. 14.

Fig. 14

- Pentru alte_limite:

  - Se va încărca legenda , stratul alte_limite  din proiect va fi redenumit Alte limite. Legenda va simboliza codurile din câmpul “COD” conform Fig. 15.

Fig. 15

- Pentru curbe_nivel:

  - Se va încărca legenda , stratul curbe_nivel  din proiect va fi redenumit Nivelment. Legenda va simboliza codurile din câmpul “COD” conform Fig. 16.

Fig. 16

- Pentru limite_relief:

  - Se va încărca legenda , stratul limite_relief  din proiect va fi redenumit Limite relief. Legenda va simboliza codurile din câmpul “COD” conform Fig. 17.

Fig. 17

- Pentru carto_poly:

Se va încărca legenda , stratul carto_poly  din proiect va fi redenumit Cartogramă.

- Pentru cartus:

Se va încărca legenda  .

5.3.2. 	Organizarea straturilor tematice în cadrul unui proiect G.I.S.

Pentru ca straturile (feature class-urile) dintr-un proiect  să poată fi vizibile şi uşor de accesat conform importanţei lor, s-a stabilit următoarea ordine în cadrul proiectului prezentată în Fig. 18.

Fig. 18

5.3.3. 	Stabilirea modului de lucru cu partea grafica pentru hărţile amenajistice digitale

Partea grafică din proiectele realizate cu ArcGIS 9 va fi obligatoriu introdusă în feature class-ul de tip annotattion corespunzător, conform descrieri din Capitolul 5.2.1.

În Fig. 19 se face o prezentare  a simbolurilor pentru linii (Line symbols), simbolurilor pentru puncte (Marker symbols) şi simbolurilor pentru text (Text symbols) ce au fost create şi sunt folosite pentru partea grafică.

Fig. 19

    - Stabilirea parametrilor în vederea tipăririi hărţilor amenajistice

Pentru tipărirea hărţilor se va face o pregătire a elementelor ce vor fi tipărite şi a parametrilor de tipărire în Layout astfel:

- organizarea Data frame-urilor implicate în creare hărţii (ex. cartuş, schiţă de ansamblu, etc.). Exemple de cartuş corespunzător tipului de hartă din amenajament sunt prezentate în Anexa 4.4.

- introducerea legendei pentru elementele din harta pe care o tipărim. Legenda se va introduce cu următorii parametri:

- Titlu=Text Symbols=Legenda titlu

- Lăţime si înălţime (Width=24 şi Height=11)

- Spatiile dintre... (Spacing between) = 2

- Straturile (Items-urile): Arragement=Label Description, Se selectează Show Labels, Label Symbol=Arial 10 Italic. Ordinea items-urilor în legendă este exemplificată în Fig. 20.

Fig. 20

- Scrierea literelor corespunzătoare tipurilor de folosinţă Fig. 4. se va face utilizănd Text Symbols=Legenda folosinte

- scrierea anumitor elemente (ex. Schiţă de ansamblu, etc.)

- introducerea semnului de NORD numai unde este necesar (Data frame-uri rotite) se va face utilizând North Arrows=Nord.

- introducerea cadrelor A4 ce ajută atât la plierea și tăierea hărţilor cât şi la respectarea formatelor de hartă standard.

La tipărirea hărţilor amenajistice toate Feature class-urile din Feature dataset (nivelment şi carto), dar şi Feature class de topologie  vor fi închise.

|  |  | Anexa nr. 4.2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Principalele coduri atribuite datelor vectoriale în timpul vectorizării |  |  |  |  |
| COD |  | Limite silvice (parc_arc) |  | Tip de date |
| 61 | - | Limita subparcelă |  | Linie |
| 612 | - | Limita subparcelă + culme |  |  |
| 61*** | - | Limita subparcelă + *** ( unde *** reprezintă după caz coduri din straturile "Căi de comunicație" sau "Hidrografie") |  |  |
| 62 | - | Limita parcelă |  |  |
| 62*** |  | Limita parcelă + *** ( unde *** reprezintă după caz coduri din straturile "Căi de comunicatie" sau "Hidrografie") |  |  |
| 622 | - | Limită parcelă + culme |  |  |
| 624 | - | Limită linie somieră |  |  |
| 625 | - | Linie parcelară |  |  |
| 63 | - | Limită fond forestier proprietate publică a statului |  |  |
| 63*** | - | Limită fond forestier proprietate publica a statului + *** ( unde *** reprezinta după caz coduri din straturile "Căi de comunicație" sau "Hidrografie"), |  |  |
| 632 | - | Limită fond forestier proprietate publica a statului + culme |  |  |
| 64 | - | Limită fond forestier aparţinând altor proprietari/deținători decât statul |  |  |
| 64*** | - | Limită fond forestier aparţinând altor proprietari/deținători decât statul+ *** ( unde *** reprezintă după caz coduri din straturile "Căi de comunicație" sau "Hidrografie") |  |  |
| 642 | - | Limită fond forestier aparţinând altor proprietari/deținători decât statul+ culme |  |  |
| 71 | - | Limită Unitate de Producție |  |  |
| 71*** | - | Limită Unitate de Producție + *** ( unde *** reprezintă după caz coduri din straturile "Căi de comunicație", "Hidrografie", "Limită de fond forestier proprietate publică a statului" sau "Limită de fond forestier proprietate privată") |  |  |
| 712 | - | Limită Unitate de Producție + culme |  |  |
| 72 | - | Limită Ocol Silvic |  |  |
| 72*** | - | Limită Ocol Silvic + *** ( unde *** reprezintă după caz coduri din straturile "Căi de comunicație", "Hidrografie", "Limită de fond forestier proprietate publică a statului" sau "Limită de fond forestier proprietate privată") |  |  |
| 722 | - | Limită Ocol Silvic + culme |  |  |
|  |  | Alte limite (alte_limite) |  |  |
| 44 | - | Limită fond cinegetic |  | Linie Linie |
| 45 | - | Limită fond piscicol |  |  |
| 46 | - | Limită rezervație științifică |  |  |
|  |  | Administrativ (admin_arc) |  |  |
| 41 | - | Limită administrativă de comună |  |  |
| 42 | - | Limită de județ |  | Linie |
| 43 | - | Graniță de stat |  |  |
|  |  | Localități (loc_poly) |  |  |
| 55 | - | Municipiu |  |  |
| 56 | - | Oraș |  | Poligon |
| 57 | - | Comună |  |  |
| 58 | - | Sat |  |  |

|  |  | Cladiri (canton) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 111 | - | Sediu Ocol Silvic | Punct |
| 112 | - | Sediu District Silvic |  |
| 113 | - | Canton silvic |  |
| 114 | - | Fazanerie |  |
| 115 | - | Păstrăvărie |  |
| 116 | - | Alte clădiri silvice |  |
| 117 | - | Depozit intermediar |  |
| 118 | - | Cabană de vânătoare |  |
| 119 | - | Cabană turistică |  |
| 120 | - | Sărărie |  |
| 121 | - | Observator de vânătoare |  |
| 122 | - | Depozit de hrană |  |
| 123 | - | Hrănitoare pt vânat |  |
| 124 | - | Bordei de pândă |  |
| 125 | - | Bârlog de urs |  |
| 126 | - | Colibă de vânătoare |  |
| 127 | - | Stână |  |
| 128 | - | Sediu de Direcție Silvică |  |
| 129 | - | Sediu sector exploatare |  |
| 130 | - | Sediu INCDS |  |
| 131 | - | Canton pt. întreţinere de drumuri |  |
| 132 | - | Observator de incendiu |  |
| 133 | - | Brigadă de vânătoare |  |
| 134 | - | Canton de vânătoare |  |
| 135 | - | Depozit final |  |
| 136 | - | Monument istoric |  |
|  |  | Borne silvice (borne_point) |  |
| * | - | *se va introduce numărul bornei | Punct |
|  |  | Relief (puncte_cotate) |  |
| * | - | *se va introduce valoarea cotei punctului cotat | Punct |
|  |  | Relief (curbe_nivel) |  |
| CP* | - | Curbă de nivel principală, *se creaza câmp elevation în care se introduce cota | Linie |
| CS* | - | Curbă de nivel normală, *se creaza câmp elevation în care se introduce cota |  |
| CA* | - | Curbă de nivel ajutatoare, *se creaza câmp elevation în care se introduce cota |  |
| CAC* | - | Curbă de nivel accidentală, *se creaza câmp elevation în care se introduce cota |  |
|  |  | Relief (limite_relief) |  |
| 34 | - | Râpe şi viroage | Linie |
| 35 | - | Gropi naturale |  |

|  |  | Căi de comunicație (drum_arc) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Drumuri auto | Linie |
| 20 | - | Drum de pământ |  |
| 21 | - | Drum forestier existent |  |
| 201 | - | Drum forestier aparţinând altor proprietari decât statul |  |
| 22 | - | Drum forestier propus |  |
| 23 | - | Drum forestier necesar |  |
| 24 | - | Drum de exploatare, aparţinând altor sectoare decât cel forestier |  |
| 25 | - | Drum comunal |  |
| 26 | - | Drum județean |  |
| 27 | - | Drum național |  |
| 28 | - | Autostradă |  |
|  |  | Căi ferate |  |
| 29 | - | Cale ferată forestieră existentă |  |
| 210 | - | Cale ferată simplă |  |
| 211 | - | Cale ferată dublă |  |
|  |  | Transport pe cablu |  |
| 212 | - | Funicular |  |
| 213 | - | Funicular forestier |  |
| 214 | - | Teleferic, Telecabină, Telescaun |  |
| 215 | - | Benzi transportoare |  |
|  |  | Rețele electrice |  |
| 216 | - | Joasă tensiune |  |
| 217 | - | Medie tensiune |  |
| 218 | - | Înaltă tensiune |  |
| 219 | - | Pod auto |  |
| 220 | - | Pod cale ferată |  |
| 221 | - | Potecă de vânătoare |  |
| 222 | - | Baraj |  |
| 223 | - | Dig |  |
| 224 | - | Gard de sârmă ghimpată |  |
|  |  | Hidrografie (ape_point) |  |
| 11 | - | Izvoare | Punct |
|  |  | Hidrografie (ape_arc) |  |
| 12 | - | Ape permanente | Linie |
| 13 | - | Ape nepermanente |  |
| 14 | - | Canale |  |
| 15 | - | Apeducte |  |

Anexa nr. 4.3

| Standardizarea structurii bazei de date în noul format ,,geodatabase” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Structura pe HDD |  |  | Geodatabase | Feature Dataset | Feature class | tip |
| \DateGIS\ ESRI | Nume ocol | SG | SG.gdb | parcelar | parcelar_topology | topology |
|  |  |  |  |  | parc_arc | line |
|  |  |  |  |  | parc_poly | polygon |
|  |  |  |  |  | parcelar_txt_* | annotation |
|  |  |  |  |  | canton | point |
|  |  |  |  | ape | ape_topology | topology |
|  |  |  |  |  | ape_point | point |
|  |  |  |  |  | ape_arc | line |
|  |  |  |  |  | ape_poly | polygon |
|  |  |  |  |  | ape_txt_* | annotation |
|  |  |  |  | drum | drum_arc | line |
|  |  |  |  |  | drum_txt_* | annotation |
|  |  |  |  |  | drum_topology | topology |
|  |  |  |  | loc | loc_poly | polygon |
|  |  |  |  |  | loc_txt_* | annotation |
|  |  |  |  |  | admin_arc | line |
|  |  |  |  | grafica | toponimie_* | annotation |
|  |  |  |  |  | nume_trupuri_* | annotation |
|  |  |  |  |  | vecini_* | annotation |
|  |  |  |  |  | UP | annotation |
|  |  |  |  |  | FC | annotation |
|  |  |  |  | nivelment | curbe_nivel | line |
|  |  |  |  |  | puncte_cotate | point |
|  |  |  |  |  | limite_relief | line |
|  |  |  |  | carto | carto_poly | polygon |
|  |  |  |  |  | carto_txt | annotation |
|  |  |  |  | cartus | cartus_arc | line |
|  |  |  |  |  | cartus_generala_txt_* | annotation |
|  |  |  |  |  | cartus_soluri_txt_* | annotation |
|  |  |  |  |  | cartus_statiuni_txt_* | annotation |
|  |  |  |  | limite | alte_limite | line |
|  |  | UPxx | UPxx.gdb | parcelar | parcelar_topology | topology |
|  |  |  |  |  | parc_arc | line |
|  |  |  |  |  | parc_poly | polygon |
|  |  |  |  |  | parcelar_txt_* | annotation |
|  |  |  |  |  | elem_arboret_txt_* | annotation |
|  |  |  |  |  | borne_point | point |
|  |  |  |  |  | borne_txt_* | annotation |
|  |  |  |  |  | completari_txt | annotation |
|  |  |  |  |  | canton | point |
|  |  |  |  | ape | ape_topology | topology |
|  |  |  |  |  | ape_point | point |
|  |  |  |  |  | ape_arc | line |
|  |  |  |  |  | ape_poly | polygon |
|  |  |  |  |  | ape_txt_* | annotation |
|  |  |  |  | drum | drum_arc | line |
|  |  |  |  |  | drum_txt_* | annotation |
|  |  |  |  |  | drum_topology | topology |
|  |  |  |  | loc | loc_poly | polygon |
|  |  |  |  |  | loc_txt_* | annotation |
|  |  |  |  | grafica | toponimie_* | annotation |
|  |  |  |  |  | nume_trupuri_* | annotation |
|  |  |  |  |  | vecini_* | annotation |
|  |  |  |  | nivelment | curbe_nivel | line |
|  |  |  |  |  | puncte_cotate | point |
|  |  |  |  |  | limite_relief | line |
|  |  |  |  | carto | carto_poly | polygon |
|  |  |  |  |  | carto_txt | annotation |
|  |  |  |  | cartus | cartus | line |
|  |  |  |  |  | cartus_arborete_txt_* | annotation |
|  |  |  |  |  | cartus_generala_txt_* | annotation |
|  |  |  |  |  | cartus_lucrari_propuse_txt_* | annotation |
|  |  |  |  | GE (bază date AS) |  | table |
|  |  |  |  | EL (bază date AS) |  | table |

* - În situaţiile în care se folosesc mai multe scări, se va detalia prin titulatura "Feature class-ului" la ce scară a fost creat, de exemplu parcelar_txt_10000 pentru etichetele indicativelor de parcelă la scara 1:10.000

Anexa nr. 4.4

Tip cartuș hărți amenajistice

Anexa nr. 6

FIȘA UNITĂȚII STAȚIONALE

| Prof. nr...................... Oc. silvic ............................... U.P. ...................... U.A. ...................... Data .................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Unit. de relief ................ 2. Conf. teren ................ 3. Încl. ............. 4. Exp. ............... 5. Poz. pe versant ...................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Alt .................. 7. Roca (substrat) .................... 8. Tip de floră ................. 9. Tip de stațiune........................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Tip de pădure fundamental |  |  |  | 11. Tip de pădure actual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Comp. |  |  | Prov. | Vârsta | Cons. | Product. | Gr. uscare |
|  |  |  |  | Natural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Alte terenuri (terenuri goale etc) |  |  |  | Derivat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artificial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Separare orizonturi | Orizonturi | Tranziție între orizonturi | Culoare | Conținut de humus | Textura | Structura | Schelet | Pseudo gleizare | Gleizare | Compactitate | Ph | Efervescență | Săruri solubile |
|  | 27. Grosimea morfologică cm |  | 29. Tip humus |  |  |  |  | 37. Tipul și subtipul de sol |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30. Eroziune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 31. Nivelul apei freatice (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 32. Regimul hidrologic (H1 – H5) |  |  |  |  | 38. Bonitatea solului pt.specia (speciile) inf. mijl. sup. |  |  |  |  |  |
|  | 28. Grosimea fiziologică |  | 33. Regim hidric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 34. Umiditate vernală |  |  |  |  | 39. Factori limitativi și compensatori ai solului |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 35. Umiditate estivală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 36. Frecvența inundațiilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 15. Tranziția între orizonturi | 16. Culoare | 17. Conținut de humus | 18. Textura | 19. Structura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - netă (pe 1-2 cm distanță) - clară (pe 2-5 cm distanță) - treptată (pe 5-10 cm distanță) | - negricios (n) - brun-negricios (br-n) - brun (br) - brun-gălbui (br-g) - gălbui (g) - gălbui-albicios (g-a) - albicios (a) - gălbui-ruginiu (g-r) - ruginiu (r) - marmorat (m) - vinețiu (v) - vinețiu-albăstrui (v-a) | - fără humus - slab humifer - moderat humifer - intens humifer | - nisipos (n) - nisipos coeziv (n-c) - nisipo-lutos (n-l) - luto-nisipos (l-n) - lutos (l) - luto-argilos (l-a) - argilo-lutos (a-l) - argilos (a) - argilos greu (>50% argilă) | - glomerulară (gl) - sistoasă (sts) - alunară (al) - nuciformă (nf) - prismatică (prs) - columnară (col) |
| 20. Schelet | 21. Pseudogleizare | 22. Gleizare | 23. Compactitate | 24. pH |
| - fără schelet (<5%) - slab scheletic ( 5-25%) - semi-scheletic(25-50%) - scheletic (50-75%) - excesiv scheletic (>75%) | - fără pseudogleizare - slab (pete vineții până la 50%) - moderată (pete vineții de 50%) - puternică (pete vineții peste 50%) | - fără gleizare - slab (pete vineții până la 50%) - moderată (pete vineții de 50%) - puternică (pete vineții peste 50%) | - afânat (a) - slab compact (sl.c) - moderat compact (mc) - foarte compact (f.c.) | - f.puternic acid (<4.5) - acid (4.5-5.5) - slab acid (5.5-6.5) - neutru (6.5-7.2) - alcalin (>7.2) |
| 25. Efervescența | 29. Tipul de humus | 32. Regimul hidrologic | 33. Regimul hidric |  |
| - f. slabă (<1%CaCO3) - slabă (1-2%CaCO3) - evidentă (2-4%CaCO3) - puternică (>5%CaCO3) | - mull - moder - humus brut | H1 - de precipitații H2 – freatic H3 - de inundație H4- de irigație nefreatic H5 - de irigație freatic | - percolativ - alternant percolativ - nepercolativ - stagnant - exudativ - desuctiv |  |

Anexa nr. 7

CODURI ȘI DENUMIRI OFICIALIZATE ÎN DESCRIEREA PARCELARĂ

1. TIP DE PROPRIETATE (TPR):

11 – proprietate publică a statului administrată de RNP;

12 – proprietate publică a statului administrată de INCDS;

13 – proprietate publică a statului administrată de RAPPS;

21 – proprietate publică a unităților administrativ teritoriale (UAT);

22 – proprietate privată a unităților administrativ teritoriale (UAT);

31 – proprietate privată a persoanelor juridice;

32 – proprietate privată a persoanelor fizice.

TPR – se poate structura în raport cu valoarea primul caracter al TPR

1 – proprietate publică a statului

2 – proprietate a unităților administrativ teritoriale

3 – proprietate privată a persoanelor fizice și juridice

2. MOD ASOCIERE (AS):

0 - proprietari unici

1 -persoane juridice în indiviziune sau persoane fizice în asociere

2. MOD ASOCIERE (AS):

0 – pentru proprietatea publică a statului și pentru persoanele fizice sau juridice, cu semnificația că sunt proprietari unici;

1 – pentru proprietatea privată (a persoanelor juridice sau fizice), cu semnificația că persoanele juridice sunt în indiviziune sau persoanele fizice sunt în asociere

3. COD DE IDENTIFICARE (CI)

Structura CI – variază în funcție de valorile TPR:

Pentru TPR = 11-13 → cu următoarea structură a CI:

[DS, OS, FIL1, UP, UA, CD]

Cu semnificațiile:

DS – direcție silvică;

OS – ocol silvic;

FIL1 – zonă liberă necesară alinierii structurii;

UP – unitate de producție;

UA – unitate amenajistică (primii 4B – cod numeric parcelă; ultimii 2B – cod alfa numeric subparcelă);

CD – cod cadastral SIRUTA al localității în raza căreia se află unitatea amenajistică.

Pentru TPR = 21 -22 → cu următoarea structură a CI:

[UAT, FIL2, UP, UA, CD]

Cu semnificațiile:

UAT – cod SIRUTA al unității administrative-teritoriale unde își are sediul/domicilul proprietarul;

FIL2 – zonă liberă necesară alinierii structurii;

UP, UA și CD au aceiași semnificație ca mai sus.

Pentru TPR = 31 -32 → cu următoarea structură a CI:

[CP, UP, UA, CD]

Cu semnificațiile:

CP – cod proprietar (fizică sau juridică) alcătuit din:

- cod judet: primii 2B;

- cod proprietar ultimii 5B;

UP, UA și CD au aceiași semnificație ca mai sus.

4. UNITĂȚI DE GOSPODĂRIRE(UG):

A – Codru regulat sortimente obișnuite;

B – Codru regulat sortimente superioare – lemn pentru furnire estetice, lemn de rezonanță etc.;

D – Codru regulat- țeluri de protecție;

E – Rezervații pentru ocrotirea integrală a naturii, potrivit legii;

G – Codru grădinărit;

I – Codru regulat sortimente superioare – țeluri de protecție;

J – Codru cvasigradinărit;

K – Materiale de bază-surse de semințe și arborete destinate conservării resurselor genetice;

M - Păduri supuse regimului de conservare deosebită;

O – Terenuri ce urmează să fie scoase din fondul forestier domeniul public al statului (retrocedări);

P – Păduri proprietate privată cu organizarea producției la nivel de arboret;

Q – Crâng simplu – sâlcam;

V – Păduri de interes cinegetic (regim codru);

U-  Păduri de interes cinegetic (regim crâng);

X – Zăvoaie de plopi și sălcii;

Y – Crâng cu taiere în scaun;

W –Culturi de plopi selectionați și sălcii selecționate pentru furnire;

Z – Culturi de plopi și sălcii selecționate pentru celuloză și cherestea.

5. FOND FUNCIAR (FF):

1. Terenuri acoperite cu pădure:

101 – rășinoase (>50%);

102 – foioase (>50%);

103 – răchitării (cultivate sau naturale);

2. Terenuri care servesc nevoilor de cultură:

201 – pepiniere;

202 – plantaje;

203 – colecții dendrologice;

3. Terenuri care servesc nevoilor de producție silvică:

301 – arbuști fructiferi (culture specializate);

302 – terenuri pentru hrana vânatului;

303 – Ape curgatoare;

304 – Ape stătătoare;

305 – Păstrăvării;

306 – Fazanerii;

307 – Crescătorii de animale cu blană fină;

308 – Centre fructe de padure;

309 – Puncte achiziție fructe, ciuperci;

3.10 – Atelier de împletituri;

3.11- Secții și puncte apicole;

3.12 – Uscătorii și depozite de semințe;

3.13 – Ciupercării;

4. Terenuri care servesc nevoilor de administrație forestieră:

4.01 – Spații de producție silvică și cazare personal silvic permanent;

4.02 – Căi ferate forestiere;

4.03 – Drumuri forestiere;

4.04 – Linii de pază contra incendiilor;

4.05 – Depozite forestiere;

4.06 – Diguri;

4.07 – Canale;

4.08 – Alte terenuri;

5. Terenuri afectate împăduririi:

5.01 – Clasă de regenerare;

5.02 – Terenuri intrate cu acte legale în fondul forestier;

6. Terenuri neproductive:

6.01 – Stâncării, abrupturi;

6.02 – Bolovănișuri, pietrișuri;

6.03 – Nisipuri (zburătoare și marine);

6.04 – Râpe – ravene;

6.05 – Sărături cu crustă;

6.06 – Mocirle – smârcuri;

6.07 – Gropi de împrumut și depuneri sterile;

7. Terenuri situate pe frontiera țării:

7.01 – Fâșie de frontier.

8. Terenuri scoase temporar din fondul forestier:

8.01 – Terenuri scoase temporar din fondul forestier și neprimite.

6. SUPRAFAȚA UNITĂȚII AMENAJISTICE (SPR)

Valori admise: 4 caractere numerice cu structura 99v99

7. COD FOND FORESTIER (FLS)

CATEGORII DE FOLOSINȚĂ FORESTIERĂ - FLS

Categoria    	DENUMIREA 	                                                                         COD FLS

A1 	Păduri și terenuri destinate împăduririi pentru care se reglementează recoltarea de produse principale (T III – T VI)

Păduri, inclusiv plantații cu reușită definitivă              	                                   110

Regenerări artificiale fără reușită definitivă (C< 0,7) 	                                   120

Regenerări naturale sau mixte cu reușită parțială obținute în urma tăierilor definitive (C< 0,7) 	                                                                                                                                    130

Terenuri de reîmpădurit în urma tăierilor rase                                                	141

Terenuri de reîmpădurit în urma doborâturilor de vânt                                   	142

Terenuri de reîmpădurit în urma altor cauze      	                                                143

Goluri destinate împăduririlor 	                                                                        151

Poieni destinate împăduririlor 	                                                                        152

A2 	Păduri și terenuri destinate împăduririi sau reîmpăduririi pentru care nu se reglementează recoltarea de produse principale (T I și T II)

Păduri, inclusiv plantații cu reușită definitivă 	                                                 210

Regenerări naturale cu reușită parțială (C< 0,7) 	                                                 221

Regenerări artificiale cu reușită parțială (C< 0,7)                              	                         222

Regenerări mixte cu reușită parțială (C< 0,7) 	                                                 223

Jnepenisuri 	                                                                                                             230

Perdele forestiere                                                                                      	             240

Teren (Fâșie) frontieră cu vegetație forestieră 	                                                 250

Terenuri degradate cu vegetație arbustivă din fondul forestier     	                         260

Terenuri de reîmpădurit în urma doborâturilor de vânt 	                                     271

Terenuri de reîmpădurit în urma altor cauze                                            	             272

Goluri destinate împăduririi 	                                                                                     281

Poieni destinate împăduririi 	                                                                                     282

Terenuri degradate intrate în fondul forestier și destinate împăduririi    	             283

B 	Terenuri cu alte destinații

Linii parcelare principale (L) 	                                                                                     311

Linii de vânătoare (V) 	                                                                                     312

Terenuri de hrană pentru vânat (V) 	                                                                         320

Instalații de transport forestiere – drumuri (D)                                                 	 331

Instalații de transport forestiere - căi ferate (D) 	                                                 332

Instalații de transport forestiere - funiculare permanente (D)                   	             333

Căi de acces și alte amenajări aferente diverselor obiective (drumuri de pământ etc)

334

Clădiri (C) 	                                                                                                             341

Curți (C) 	                                                                                                             342

Depozite permanente (C) 	                                                                                     343

Pepiniere (P) 	                                                                                                             350

Plantații semincere(P) 	                                                                                     361

Culturi de plantă mamă (P) 	                                                                                     362

Colecții dendrologice (P) 	                                                                                     363

Răchitării naturale                                                                                      	             371

Răchitării create prin culturi 	                                                                                     372

Culturi de arbuști fructiferi (Z)                                                                 	             373

Culturi de plante medicinale (Z) 	                                                                        374

Culturi de plante melifere etc. (Z) 	                                                                        375

Terenuri pentru alte nevoi ale administrației (A) 	                                                381

Terenuri cu fazanerii (S) 	                                                                                    382

Terenuri cu păstrăvării (S) 	                                                                                    383

Terenuri cu centre de prelucrare a fructelor de pădure (S)                       	            384

Terenuri cu uscătorii de semințe etc (S) 	                                                            385

Culoare pentru linii electrice de înaltă tensiune (R)                                  	            391

Culoare pentru linii electrice de medie tensiune (R) 	                                                392

Ape care fac parte din fondul forestier - curgătoare (T) 	                                    393

Ape care fac parte din fondul forestier - stătătoare(T) 	                                    394

Teren (Fâșie) frontieră fără vegetație forestieră 	                                                395

Terenuri neproductive – stâncării (N) 	                                                            411

Terenuri neproductive – abrupturi (N) 	                                                            412

Terenuri neproductive – grohotișuri (N) 	                                                            413

Terenuri neproductive – nisipuri (N) 	                                                                        414

Terenuri neproductive – sărături (N) 	                                                                        415

Terenuri neproductive – mlaștini (N) 	                                                            416

Terenuri neproductive - râpe, ravene etc. (N) 	                                                417

Terenuri neproductive – gropi de împrumut (N) 	                                                418

Terenuri neproductive – halde de steril (N) 	                                                            419

Terenuri neproductive – japșă (N) 	                                                                        421

D 	Terenuri ocupate temporar din fondul forestier

Transmise prin acte normative în folosință temporară pentru instalații electrice (F)

511

Transmise prin acte normative în folosință temporară pentru instalații petroliere (F)

512

Transmise prin acte normative în folosință temporară pentru instalații hidroenergetice (F)

513

Transmise prin acte normative în folosință temporară pentru cariere (F) 	             514

Transmise prin acte normative în folosință temporară pentru depozite (F)      	 515

Transmise prin acte normative în folosință temporară pentru alte scopuri (F) 	 516

Deținute de persoane juridice fără aprobări legale necesare - ocupații (M) 	             521

Deținute de persoane fizice fără aprobări legale necesare - ocupații (M) 	             522

Deținute de persoane juridice fără aprobări legale necesare - litigii (M) 	             523

Deținute de persoane fizice fără aprobări legale necesare - litigii (M) 	             524

8. FUNCȚIILE ARBORETULUI (grupă, subgrupă, categorie funcțională) (GF -FCT)

vezi ANEXA 14

9. UNITATEA DE RELIEF (RLF):

| 11 – luncă joasă 12 – lunca înaltă 21 – câmpie joasă 22 – câmpie medie 23 – câmpie înaltă 30 – versant 31 – versant inferior 32 -versant mijlociu | 33 – versant superior 41 – coamă 42 – culme 43 – platou 44 – creastă 51 – colină 52 – con de dejecție 53 – depresiune | 54 – terasă 55 – grind 56 – dună 61 – interdună 62 – ravenă 63 – fund de vale 64 – ostrov 64 – albie părăsită | 66 – mal de carieră 67 – faleză 68 – fund de lac 69 – pat aluvial – albie majoră 70 – plaur 71 – haldă 72–groapă de împrumut 73 – dolină |
| --- | --- | --- | --- |

10. CONFIGURAȚIA TERENULUI (CNF):

P – plană

O – ondulată

F – frământată

| 11. EXPOZIȚIA GEOGRAFICĂ (EXP1): N – nord NE – nord est E – est SE – sud est S – sud SV – sud vest V – vest NV – nord vest | 12. EXPOZIȚIA SOLARĂ (EXP2): IN –însorit UM – umbrit PI – parțial însorit PU – parțial umbrit |
| --- | --- |

13. ÎNCLINAREA MEDIE (INC)

Valori admise: 1-80, blanc.

14. ALTITUDINE 1 (MINIMA/MEDIE) – (ALT MIN (medie))

Valori admise și obligatorii: 1.0 - 2000

15. ALTITUDINE 2 (MAXIMA) – (ALT MAX)

Valori admise: 1.0 - 2000, blanc

16. COD DRUM (DRUM); având o lungime de 7 B, cu următoarea structură:

- DRM1:

DP – drum public, DE – drum de exploatare al altor sectoare, CF – cale ferată forestieră, FE – drum forestier existent, FN – drum forestier necesar, CN – cale navigabilă - canale Delta Dunarii, CD – cale navigabilă fluvială – Dunare, CR – cale navigabilă – râuri interioare

- DRM2:

DP: 001-150, DE: 001-100, CF: 001-025, FE: 001-150, FP: 001-150, FN: 001 - 200, CN: 001-030, CD: 001-005, CR: 001-010.

17. DISTANȚA MINIMĂ DE COLECTARE (DST)

Valori admise: 01-99

18. TIP SOL (SOL) :

vezi Anexa nr. 9.2

19. EROZIUNE ÎN ADÂNCIME/ÎN SUPRAFAȚĂ (ERZ)

| Eroziune în suprafață: S1 – moderată S2 – puternică S3 – foarte puternică S4 – excesivă | Eroziune în adâncime: A1 – slabă A2 – moderată A3 – puternică A4 – foarte puternică A5 – excesivă |
| --- | --- |

20. TIP FLORĂ INDICATOARE (FLR):

vezi ANEXA 9.2

21. TIP DE PĂDURE (TP):

vezi ANEXA 10

| 22. CARACTER ACTUAL AL TIPULUI DE PADURE – (CRT): 1 – Natural fundamental de productivitate superioară 2 – Natural fundamental de productivitate mijlocie 3 - Natural fundamental de productivitate inferioară 4 – Natural fundamental subproductiv 5 – Parțial derivat 6 – Total derivat de productivitate superioară | 7 – total derivat de productivitate mijlocie 8 – Total derivat de productivitate inferioară 9 – Artificial de productivitate superioară A – Artificial de productivitate mijlocie B – Artificial de productivitate inferioară C – Tânăr nedefinit |
| --- | --- |
| 23. LITIERA (LIT): 1 - litiera lipsă 2 - litiera întreruptă – subțire 3 - litiera continuă subțire 4 – litiera continuă – normală 5 – litiera continuă – groasă | 24. TIP STATIUNE (TS): vezi ANEXA 9 |
| 25. STRUCTURA (STR): 1 – arboret echien 2 – arboret relativ - echien 3 – arboret relativ-plurien 4 – arboret plurien |  |

26. CONSISTENȚA (CNS):

Valori admise: 0,1 - 1,0 si blanc.

27. CLASA DE PRODUCȚIE RELATIVĂ (CLP)

Valori admise: 1-5 si blanc.

28. REGIM (REG)

| 1 – codru regulat 2 – conversiune 3 – codru grădinărit și transformare spre grădinărit 4 – cvasigrădinărit 5 – crâng | 6 – zăvoaie 7 – codru convențional 8 – răchitării cultivate 9 – răchitării naturale |  |
| --- | --- | --- |
| 29. VÂRSTA ACTUALĂ A ARBORETULUI (TA): Valori admise: 1-300 și blanc. Semnificație valori: ani 30. VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII (TE): Valori admise: 10-180 și blanc. 31. COD EXPLOATABILITATE (EX): 1 – exploatabil 2 - preexploatabil 3 - neexploatabil 33. PERIOADA DE REGENERARE RĂMASĂ (PRM): Valori admise: 1-60 și blanc. 34. NUMĂR DE INTERVENȚII ÎN PERIOADA RAMASĂ (NIN): Valori admise: 1-8 si blanc. 35. NUMĂR DE INTERVENȚII ÎN DECENIU (NID): Valori admise: 1-3 și blanc. 36. URGENȚA DE REGENERARE (URG): vezi ANEXA 17 38. COMPOZIȚIA ȚEL LA EXPLOATABILITATE (CTEX): - cod specie SP 1 - proporția de participare PRP1 |  | 32. INVENTARIERE – INV: 1 – neinventariat (fără determinare suprafață de bază) 2 – inventariere integrală 3 – inventariere statistică, nivel sondaj 4 – inventariere statistică, nivel distribuție 5 – inventariere suprafață de bază 6 – informații APV 37. COMPOZIȚIA ȚEL LA SFÂRȘITUL DECENIULUI (CTDC) : - cod specie SP 1 - proporția de participare PRP1 - cod specie SP 2-6 - proporția de participare PRP2-6 - pentru cod specie: vezi pct. 52; - pentru proporția de participare: 1 – 10; |  |

- cod specie SP 2-6

- proporția de participare PRP2-6

- pentru cod specie: vezi pct. 52;

- pentru proporția de participare: 1 – 10;

39. LUCRĂRI EXECUTATE ȘI ANUL EXECUTĂRII (LX):

- pentru codul lucrări executate LX1, LX2:

| TĂIERI DE REGENERARE S1 – T. Succesive (însămânțare) S2 – T. Succesive (dezvoltare) S3 – T. Succesive (însămânțare, dezvoltare) S4 – T. Succesive margine masiv S5 – T. Succesive (definitivă) împăduriri S6 – T. Succesive (însămânțare, definitivă) împăduriri S7 – T. Succesive (dezvoltare, definitivă) împăduriri S8 – T. Succesive, împăduriri sub masiv S9 – T. Succesive (definitivă) S0 – T. igienă (T. Succesive dec. II) P1 – T. progresive (deschidere de ochiuri) P2 – T. progresive (de luminare și lărgire de ochiuri) P3 – T. progresive (deschidere de ochiuri, de luminare și lărgire de ochiuri) P4 – T. progresive margine de masiv P5 – T. progresive (racordare), împăduriri P6 – T. progresive deschidere de ochiuri (de luminare și lărgire de ochiuri, racordare), împăduriri P7 – T. progresive (de luminare și lărgire de ochiuri, racordare), împăduriri P8 – T. progresive, împăduriri sub masiv | P9 – T. progresive (racordare) P0 – T. igienă (T. progresive dec. II) R1 – T. rase, împăduriri R2 – T. rase benzi alăturate R3 – T. rase benzi alterne R4 – T. rase benzi alăturate, împăduriri R5 – T. rase benzi alterne, împăduriri R9 – T. rase (neurmate de împăduriri) R0 – T. igienă (T. rase, benzi în dec. II) GD – T. grădinărite G5 – T. grădinărite, împăduriri JD – T. cvasigrădinărite (jardinatorii) J5 – T. cvasigrădinărite (jardinatorii), împăduriri J0 – T. igienă (T. cvasigrădinărite dec. II) TG – T. transformare grădinărit T5 - T. transformare grădinărit, împăduriri TC – T. conservare CJ – Crâng – tăiere de jos CZ – Crâng – tăiere căzănire CS – Crâng – tăiere scaun Z5 – T. crâng, împăduriri CG – T. crâng grădinărit Z0 – T. igienă (T. crâng dec. II) |  |
| --- | --- | --- |
| TĂIERI PRODUSE ACCIDENTALE AC - Tăieri produse accidentale EA- extragerea arborilor afectați EI- extragerea integrală a arborilor TĂIERI DE ÎNGRIJIRE 40 – Degajări, completări 41 – Degajări 42 – Degajări întârziate 47 – Curățiri 48 – Rărituri LUCRĂRI DE ÎNGRIJIRE SPECIALE 44 - Edmondaj 45 – Elagaj artificial 46 – T. igienă LUCRĂRI DE REGENERARE ȘI ÎMPĂDURIRI 51 – Ajutorarea regenerării naturale 52 -Împăduriri (în suprafețe parcurse cu T. regenerare) 53 -Împăduriri (în suprafețe neparcurse cu T. regenerare) 54 – Completări 55 – Împăduriri (poieni și goluri) 56 – Îngrijirea culturilor |  | 57 – Îngrijirea culturilor, completări 58 – Îngrijirea semințișului 59 – Îngrijirea semințișului, completări NOTĂ: • Codurile S9, P9, R9, AC, se folosesc numai pentru lucrări executate (LX), excepție R9, care se poate folosi și pentru lucrări propuse (LP) dar numai în cazul SUP de tip ”O” • Codurile S0, P0, R0, J0, Z0, se folosesc numai pentru lucrări propuse (LP) și numai în cazul SUP cu structură a claselor de vârstă de 20 de ani. • Restul codurilor se folosesc atât pentru lucrări executate (LX) cât și pentru lucrări propuse (LP) |  |

- pentru anul executării lucrării AN1, AN2: ultimele două cifre din anul calendaristic (valori mai mici decât ultimele două cifre ale anului în care se execută descrierea parcelară).

40. COMPOZIȚIA OPTIMĂ TIP NATURAL PĂDURE – COPT:

având următoarea structură: pentru maxim 6 specii:

- cod specie SP 1-6;

- proporția de participare PRP 1-6;

- pentru cod specie SP 1-6: vezi pct. 52;

- pentru proporția de participare PRP 1-6: 1– 9;

41. LUCRĂRI PROPUSE (LP):

Valori admise:

- pentru codul lucrări propuse LP1, LP2, LP3: S1-S9, P1-P9, R1-R5, R9, GD, G5, JD, J5, TG, T5, TC, CJ, CZ, CS, Z5, CG, 40-42, 44-48, 51-59, blanc.

- pentru suprafața pe care se execută lucrarea SP1, SP2, SP3: 0 – 9, blanc;

- pentru codul lucrărilor executate LP1, LP2, LP3: vezi pct 39;

- pentru SP1, SP2, SP3: suprafața exprimată în zecimi din totalul suprafeței, cu mențiunea că valoarea 0 semnifică întreaga suprafață.

NOTĂ COMUNĂ PENTRU LUCRĂRI PROPUSE ȘI EXECUTATE:

● Codurile S9, P9, R9, AC, se folosesc numai pentru lucrări executate (LX), excepție R9,

care se poate folosi și pentru lucrări propuse (LP) dar numai în cazul SUP de tip ”O”

• Codurile S0, P0, R0, J0, Z0, se folosesc numai pentru lucrări propuse (LP) și numai în cazul SUP cu structură a claselor de vârstă de 20 de ani.

• Restul codurilor se folosesc atât pentru lucrări executate (LX) cât și pentru lucrări propuse (LP).

42. COMPOZIȚIE ARBORET REGENERAT (ARBRG) :

având următoarea structură: (maxim 6 specii):

- cod specie SP 1

- mod de regenerare MRG1

- proporția de participare PRP 1

- înălțimea medie H 1

- cod specie SP 2-6

- mod de regenerare MRG2-6

- proporția de participare PRP 2-6

- înălțimea medie H 2-6

- amestec AMS 2-6

Valori admise și semnificație valori:

- pentru cod specie: vezi pct. 52;

- pentru proporția de participare: 1 - 10; blanc, 10 doar pentru prima specie din compoziție semnifică valoarea arboretului pur;

- pentru mod de regenerare: 1-8, cu semnificația:

1 – sămânță natural

2 – însămânțare artificială

3 - plantații

4 – puieți butași

5 – puieți sade

6 – lăstari tulpină

7 – lăstari drajoni

8 – lăstari sulinari

- pentru înălțimea medie: 0-9; exprimată în metri, valoarea 0 semnifică o înălțime de 10

metri;

- pentru amestec: 1-7 și blanc, cu semnificația:

1 – intim

2 – buchete

3 - grupe

4 – pâlcuri mici

5 – pâlcuri mari

6 – fâșii

7 – mixt (intim+grupat)

43. SUPRAFAȚA OCUPATĂ DE ARBORETUL REGENERAT (SOC):

cu semnificația că valorile exprimă procente din suprafața unității amenajistice

44. DESIME (DNS):

Val admise:1-8, blanc

45. LUCRĂRI NECESARE ARBORET REGENERAT (LN1 și LN2):

Valori admise: 40, 41, 47, 51, 54, 58, 59

Semnificație valori: conform pct. 39

46. SUBARBORET (SBA):

având următoarea structură:

- cod specie subarboret: SP1-5

- suprafața ocupată: SO

- mod grupare: MR

- desime: DS

Valori admise:

- pentru cod specie subarboret: ALN, ANV, CAP, CRS, CTA, CTR, CLO, CRN, DRA,

DRX, LCN, LIL, MAC, PAD, VER, POR, SLR, SLM, SCN, SCR, SAN, VIB, SCP, AMF, blanc.

- pentru suprafața ocupată: 1-9, blanc;

- pentru mod de grupare: 1-7, blanc;

- pentru desime: 1-7, blanc;

Semnificație valori:

- pentru cod specie subarboret: conform pct. 53;

- pentru suprafața ocupată: valori relative - zecimi din suprafață;

- pentru mod de grupare:

1 – intim

2 – buchete

3 – grupe

4 – pâlcuri mici

5 – pâlcuri mari

6 – fâșii

7 – mixt (intim+grupat)

- pentru desime: gradul de acoperire a solului de către coroanele exemplarelor ce formează subarboretul; în mod convențional, se consideră că valoarea 7 este valoarea maximă ce poate fi realizată în condiții reale.

47. DATE COMPLEMENTARE (DC)

având următoarea structură:

- DC1;

- DC2;

- DC3;

Valori admise: V1-V4, Z1-Z4, U1-U4, I1-I4, K1-K3, D1-D3, A1-A4, M1-M3, R1-R0, T1-T0, SA, E1-E4, C1-C4, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL blanc.

Semnificație valori: conform pct. 54;

48. CATEGORII FUNCȚIONALE SUPLIMENTARE (FCT (4-7)):

având următoarea structură:

- FCT4;

- FCT5;

- FCT6;

- FCT7.

Valori admise și semnificație valori: conform ANEXA 14

49. POLUARE (POL):

având următoarea structură:

- tip poluare TIP;

- intensitatea poluării;

- amploarea poluării AF;

Valori admise:

- pentru tip poluare TIP: 1-6, blanc (fără poluare);

- pentru intensitatea poluării IF: 1-4, Blanc;

- pentru amploarea poluării AF: 0- 9, blanc;

Semnificație valori:

- pentru tip poluare TIP:

1 – compuși de sulf și pulberi metalice (Pb, Zn, Cd, Cu, Fe) de la industria chimică, metal – neferoasă, minieră, petrolieră;

2 – compuși ai azotului, alte gaze si pulberi de la industria lemnului și chimică;

3 – pulberi și gaze emise de la termoficare;

4 – reziduuri lichide și solide (industriale și zootehnice);

5 – pulberi de la fabricile de ciment;

6 – poluare de alta natură (decât cele de mai sus)

- pentru intensitatea poluării:

1 – slabă

2 – moderat

3 – puternic

4 – foarte puternic

- pentru amploarea poluării: în zecimi din suprafața unității amenajistice; valoarea 0 semnifică întreaga suprafață.

50. SUPRAFAȚA DE BAZĂ A ARBORETULUI (VALOARE MEDIE/HA) (G):

Valori admise: 6 – 75, blanc

Semnificație valori: metri pătrați.

51. NUMĂRUL DE ELEMENTE DE ARBORET (NRS):

Valori admise: 1-8

52. Coduri specii arbori

| Specia | Simbol |  |  | Specia | Simbol |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alun Alun turcesc Anin alb Anin negru Arțar american Arțar tătăresc Brad Carpen Castan bun Castan porcesc Catalpa Cărpiniță Celtis australis Celtis orientalis Cenușar Cer (L) Cer (S) Cireș păsăresc Corcoduș Diverse moi Diverse rășinoase | AL ALT AN ANN ARA AR BR CA CAS CAP CT CR CLA CLO CS CE CE CI CD DM DR |  |  | Duglas Fag (L) Fag (S) Frasin Frasin american Frasin de câmp Frasin de Pensilvania Frasin pufos Gârniță (L) Gârniță (S) Glădiță Gorun (L) Gorun (S) Gutui Jugastru Juniper KOELRAT Larice Mălin american Mălin Măr pădureț | DU FA FA FR FRA FRC FRB FRP GI GI GL GO GO GU JU JE KL LA MLA ML MAR |  |  |
| Diverse specii exotice Diverse tari Dud Molid AA Nuc Nuc american Nuc negru Oțetar Paltin de câmp Paltin de munte Păr pădureț Piersic Pin negru Pin silvestru Pin strob Pinus cembra Platan Plop alb |  | EX DT DD MOA NU NUA NUN OT PA PAM PR PIE PIN PI PIS PIC PTL PLA | Mesteacăn Mojdrean Molid Salcâm (P) Salcie albă (L) Salcie albă (P) Salcie albă (R) Salcie albă (SL) Salcie căprească Salcie plesnitoare Salcie-zălog Sălcioară Scoruș Scoruș păsăresc Sorb Stejar brumăriu Stejar pedunculat (L) Stejar pedunculat (S) |  |  | ME MJ MO SC SA SA SA SA SAC SAP SAY SL SR SCP SB STB ST ST |  |  |
| Plop cenușiu Plop euramerican “Sacrau” Plop euramerican I-214 Plop euramerican nesel. Plop euramerican R-16 Plop negru Plop piramidal Plop tremurător Prun Salcâm DJ. Salcâm (L) Salcie albă (S) |  | PLC PLZ PLY PLE PLX PLN PLP PLT PRN SC SC SA | Stejar Pufos Stejar roșu Taxodium Tei Tei M Tei pucios Tisa Tuia Ulm de câmp Ulm de munte Ulm de Turchestan Velniș Vișin turcesc |  |  | STP STR TA TE TEM TEP TI TU ULC ULM ULT ULV VIT |

53   Specii subarboret

| ALN – Alun (Corylus avelana) AMF –Amorfă (Amorpha fruticosa) ANV – Anin verde (Alnus viridis) CAP – Caprifoi (Lonicera xylostcum) CLO – Clocotiș (Staphylocea pinnets) CRN – Corn (Cornus mas) CRS – Crușin (Rhamnus frangula) CTA – Cătină alba (Hippophae rhamnoides) CTR – Cătină roșie (Tamarix ramosissima) DRA – Dracilă (Berberis vulgaris) DRX – Dârmox (Viburnum lantana) LCN – Lemn câinesc (Ligustrum vulgare) LIL – Liliac (Syringa vulgaris) | MAC– Măceș ( Rosa canina) PAD – Păducel (Crataegus) POR – Porumbar (Prunus apinosa) SAN – Sânger (Cornus sanguinea) SCN – Soc negru (Sambucus nigra) SCP – Scumpie (Cotinus coggygris) SCR – Soc roșu (Sambucus racenosa) SLM – Salba moale (Euonymus europea) SLR – Salba râioasă (Euonymus verrucosa) VER – Vergariu (Rhamnus cahartica) VIB – Călin (Viburnum opulus) |
| --- | --- |

54 Date complementare

| V. Doborâturi de vânt V1 – doborâturi izolate V2 – doborâturi destul de frecvente V3 – doborâturi frecvente V4 – doborâturi foarte frecvente Z. Rupturi datorate zăpezii și vânturilor Z1 – Rupturi izolate Z2 – Rupturi destul de frecvente Z3 – Rupturi frecvente Z4 – Rupturi foarte frecvente U. Uscare anormală U1 – uscare slabă U2 – uscare mijlocie U3 – uscare puternică U4 – uscare foarte puternică | I. Atacuri de dăunători I1 – atac slab de dăunători I2 – atac mediu de dăunători I3 – atac puternic de dăunători K. Incendieri K1 – Arboret slab incendiat K2 – Arboret mijlociu incendiat K3 – Arboret puternic incendiat A. Alunecări A1 – Alunecare slabă A2 – Alunecare mijlocie A3 – Alunecare puternică A4 – Alunecare foarte puternică M. Înmlăștinări M1 – Înmlăștinare de scurtă durată M2 – Înmlăștinare sezonieră M3 – Înmlăștinare permanentă |  |
| --- | --- | --- |
| R. Rocă la suprafață R0-R9 Cifra reprezintă cota din întinderea u.a. pe care apare la suprafață EX: R5 – rocă la suprafață pe 0,5/S R0 – rocă la suprafață pe toată întinderea u.a. T. Tulpini la suprafață (provenite din lăstari) T0-T9 Cifra indică proporția arborilor cu tulpini nesănătoase EX: T4 - 40% din arbori prezintă tulpini nesănătoase T0 – toți arborii prezintă tulpini nesănătoase L. Lemn mort LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL LA – lemn mort pe picior, încă tare (nu intră vârful briceagului în lemn), volum mai mic de 5 m3/ha LB – lemn mort pe picior, încă tare (nu intră vârful briceagului în lemn), volum cuprins între 5 și 10 m3/ha |  |  | LC – lemn mort pe picior, încă tare (nu intră vârful briceagului in lemn), volum mai mare de 10 m3/ha LD – lemn mort pe picior, putrezit (intră vârful briceagului in lemn), volum mai mic de 5 m3/ha LE – lemn mort pe picior, putrezit (intră vârful briceagului in lemn), volum cuprins între 5 și 10 m3/ha LF – lemn mort pe picior, putrezit (intră vârful briceagului in lemn), volum mai mare de 10 m3/ha LG – lemn mort la pământ, încă tare (nu intră vârful briceagului in lemn), volum mai mic de 5 m3/ha LH – lemn mort la pământ, încă tare (nu intră vârful briceagului in lemn), volum cuprins între 5 si 10 m3/ha LI – lemn mort la pământ, încă tare (nu intră vârful briceagului in lemn), volum mai mare de 10 m3/ha LJ – lemn mort la pământ, putrezit (intră vârful briceagului in lemn), volum mai mic de 5 m3/ha LK – lemn mort la pământ, putrezit (intra vârful briceagului in lemn), volum cuprins intre 5 si 10 m3/ha LL – lemn mort la pământ, putrezit ( intra vârful briceagului in lemn), volum mai mare de 10 m3/ha |  |

B: DATE BIOMETRICE

1. COD ELEMENT DE ARBORET (ELM)

Valori admise: ALT, AN, ANN, AR, ARA, BR, CA, CAP, CAS, CD, CE, CI, CR, CS, DD, DM, DR, DT, DU, EX, FA, FR, FRA, FRB, FRP, GI, GL, GO, JNP, JU, LA, MA, ME, MJ, MO, NU, NUA, OT, PA, PAM, PI, PIC, PIN, PIS, PLA, PLC, PLN, PLT, PLX, PLY, PLZ, PR, PRN, PTL, SA, SAC, SAP, SB, SC, SL, SR, ST, STB, STP, STR, TA, TE, TEM, TEP, TI, TU, ULC, ULM, ULV, VIT.

Semnificație valori: conform pct. 52.

2. MODUL DE REGENERARE (MRG)

Valori admise: 1-8

Semnificație valori: identică cu cea prezentată la COMPOZIȚIE ARBORET REGENERAT

3. VÂRSTĂ ELEMENT ARBORET (VRT):

Valori admise: 1-300.

4. PROPORȚIA DE PARTICIPARE ÎN COMPOZIȚIE (PRP):

Valori admise: 1-100.

Semnificație valori: în sutimi.

5. DIAMETRUL MEDIU (DM)

Valori admise: 1-90

6. ÎNĂLȚIMEA MEDIE (HM):

Valori admise: 1-50 si blanc.

7. MARCATOR ÎNĂLȚIME DOMINANTĂ (M):

Valori admise: 1 și blanc (1 doar la o singura specie – se utilizează doar la structură = 1-2)

8. CLASĂ DE PRODUCȚIE RELATIVĂ (CP):

Valori admise: 1-5.

9. AMESTEC (MOD DE GRUPARE) (AMS):

Valori admise: 1-7 și blanc.

Semnificatie valori: identică cu cea de la ARBORET REGENERAT

10. ELAGAJ (ELG):

Valori admise: 1-8 și blanc;

Semnificație valori: zecimi din înălțimea trunchiului.

11. VITALITATE (VIT):

1 – foarte viguroasă

2 – viguroasă

3 – normală

4 – slabă

5 – foarte slabă

12. ȚEL ECONOMIC (TEL):

Se stabilește pentru unul sau cel mult două elemente de arboret, care constituie obiectul principal al gospodăririi

Valori admise: 1-5 și blanc.

Semnificație valori: conform ANEXA 15

13. CALITATEA (CAL):

Valori admise: 10-99 și blanc.

Semnificație valori: procentul arborilor de lucru din arboret (se completează doar pentru arboretele exploatabile).

14. SUPRAFAȚA DE BAZĂ A ELEMENTULUI (SPECIEI) (G):

Valori admise: 6-75;

Semnificație valori: metri pătrați

15. PROCENTUL DE EXTRAS PRIN LUCRĂRI PROPUSE (PEX):

având următoarea structură:

- PEX1; pentru LP1;

- PEX2; pentru LP2;

- PEX3; pentru LP3

Valori admise:0-99, blanc; 99 reprezintă 100% (tăiere rasă sau definitivă)

16. PROVENIENȚA (GENETICĂ) (PROV):

RN – regenerare naturală

NEC – necunoscută;

IMP – împăduriri;

Cod rezervație - conform codurilor din CATALOGUL MATERIALELOR DE BAZĂ PENTRU PRODUCEREA MATERIALELOR FORESTIERE DE REPRODUCERE

Anexa nr. 8

SISTEMUL ROMÂN DE TAXONOMIE A SOLURILOR (SRTS) – 2012

| Denumire Tip | # Caracter diagnostic/ # Succintă caracterizare morfogenetică | Subtip | Proprietăţi diagnostice specifice |  |  | Succesiune reprezentativă de orizonturi | Cod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |
| I Clasa CERNISOLURI (cer) (MOLISOLURI) |  |  |  |  |  |  |  |
| Soluri cu orizont A molic (Am) şi orizont subiacent (AC, AR, Bv sau Bt) cu culori de orizont molic cel puţin în partea superioară (pe 10 -15 cm) şi cel puţin pe feţele agregatelor structurale sau cu orizont molic forestalic (Amf), AC sau Bv (indiferent de culoare) şi orizont Cca care începe în primii 60 – 80 cm de la suprafaţă. Nu prezintă orizont andic specific andisolurilor şi nici orizont gleic (Gr) sau orizont stagnic (W) în primii 50 cm, caracteristice hidrosolurilor sau proprietăţi salsodice intense (sa, na) în primii 50 cm, diagnostice pentru salsodisoluri. |  |  |  |  |  |  |  |
| Kastanoziom (KZ) (Sol bălan) | Cernisoluri având oriz. Am cu crome mai mari de 2 şi oriz. Cca sau concentrări de carbonaţi secundari în primii 125 cm; de regulă Ca CO3 prezent de la suprafaţă. | ## Tipic (Sol bălan tipic) |  | Orizont cu Am cu crome >2 (la umed); oriz.AC, având cel puţin în partea superioară valori şi crome <3,5 atât pe feţele cât şi în interiorul elemnetelor structurale; oriz. Cca, carbonaţi de la suprafaţă; nu prezintă caracterele celorlalte sutipuri; |  | ### Amca–ACca-Cca | 1101 |
|  |  | maronic (mr) |  | asemănător celui tipic dar cu oriz. Am forestalic (Amf) de sub păduri xerofite; |  | #### Amf.ca.mr–ACca.mr -Cca | 1102 |
|  |  | psamic (ps) |  | asemănător celui tipic dar cu textură grosieră (nisipuri pe cel puţin în primii 50 cm); |  | ### Am.ca.ps–ACca.ps -Cca.ps | 1103 |
|  |  | gleic (Gr) |  | asemănător celui tipic dar cu oriz. Gr între 50-100 cm (mezogleic) şi între 100-200 cm (batigleic), cu pete vineţii de reducere >50% din suprafaţa agregatelor structurale cât şi în interiorul lor; |  | Amca-ACGr.ca -CcaGr Amca- AC-CGr | 1104 |
|  |  | salinic (sc, sa) |  | asemănător celui tipic dar cu oriz. sc (salinizat sau hiposalinic) în primii 100 cm sau orizont sa (salic) între 50-100 cm, eventual orizont Go în primii 80 cm. Poate fi: proxihiposalic cu sc între 0-20 cm; epihiposalic, 20-50 cm şi mezohiposalic, 50-100 cm adâncime; |  | #### Am.ca.sc–ACca.sc–Cca.sa; Am.ca-ACca.sc-CGoca.sa; Am.ca-ACca-CGoca.sa | 1105 |
|  |  | sodic (ac, na) |  | asemănător celui tipic dar cu oriz. ac (alcalizat) în primii 100 cm sau oriz.sa (salic) între 50-100 cm, eventual cu oriz. Go în primii 80 cm; Poate fi: proxihiposodic cu ac în primii 0-20 cm epihiposodic, 20-50 cm şi mezohiposodic 50-100 cm. |  | #### Am.ca.ac-ACca.ac-CGoca.na; Am.ca-ACca.ac-CGo.na; Am.ca-ACca.na-CGoca.na | 1106 |
| Cernoziom (CZ) (Cernoziom tipic, Cernoziom cambic, Cernoziom argiloiluvial, Sol cenuşiu). | Cernisoluri având oriz. Am cu crome egale sau mai mici de 2, în cazul cernoziomurilor cu textură grosieră croma oriz. A poate fi sub 3, cu oriz. intermediar (AC, Bv, Bt) şi oriz. Cca sau concentrări de carbonaţi care încep din primii 60-80 cm de la suprafaţă. Nu se formează pe materiale parentale calcarifere sau roci calcaroase care apar între 20 şi 50 cm. Pot avea oriz. vertic, proprietăţi gleice sub 50 cm adâncime şi proprietăţi salsodice (sc, ac sau sub 50 cm chiar sa, na); | ## Tipic (Cernoziom tipic) |  | Orizont Am cu crome <2 (la umed), oriz. AC având cel puţin în partea superioară valori şi crome <3,5 la umed, atât pe feţele cât şi în interiorul elementelor structurale, nu prezintă caracterele celorlalte subtipuri; |  | ### Amca-ACca-Cca | 1201 |
|  |  | psamic (ps) |  | asemănător celui tipic, dar cu textură grosieră (nisipoasă) pe primii 50 cm; |  | #### Am.ca.ps-ACca.ps-Cca.ps | 1202 |
|  |  | pelic (pe) |  | asemănător celui tipic, dar cu textură foarte fină pe primii 50 cm. |  | Am.ca.pe-ACca.pe-Cca.pe | 1203 |
|  |  | vertic (y) |  | asemănător celui tipic, dar cu oriz. vertic (y) situat la baza oriz. Am şi 100 cm adâncime, sau numai crăpături, în intervalul menţionat, care pot urca până la suprafaţă. |  | Amca-ACcay-Cca | 1204 |
|  |  | gleic (Gr) (lăcovişte tipică, cernoziom gleizat) |  | asemănător celui tipic, dar cu oriz. Gr între 50-100 cm (mezogleic) şi între 100-200 cm adâncime (batigleic), cu pete vineţii de reducere >50% din suprafaţa agregatelor structurale cât şi în interiorul lor; |  | #### Amca– ACcaGr –CcaGr #### Amca - ACca - CcaGr | 1205 |
|  |  | aluvic (al) |  | asemănător celui tipic dar format pe materiale fluvice-luvice (terase recente, zone de divagare); |  | Am.ca.al-ACca.al-Cca.al | 1206 |
|  |  | calcaric (ka) |  | asemănător celui tipic dar cu carbonaţi (ka) de la suprafaţă (face efervescenţă cu HCl 1:3); poate fi proxicalcaric cu ka de la 0-20 cm, epicalcaric cu ka de la 20-50 cm adâncime; |  | Amka-ACka-Cka Am-ACka-Cka | 1207 |
|  |  | kastanic (kz) |  | asemănător celui tipic cu crome de 2, sărac în humus (climate calde-secetoase) cu profil puţin profund; fac tranziţia spre Kastanoziom; |  | Am.ca.kz-ACca.kz-Cca | 1208 |
|  |  | maronic (mr) |  | asemănător celui tipic dar cu oriz. Am forestalic (Amf), se aplică la Kastanoziomuri şi Cernoziomuri, |  | Amf.ca.mr-ACca.mr-Cca | 1209 |
|  |  | cambic (Cernoziom cambic tipic) |  | asemănător celui tipic dar cu Bv; |  | Am-Bv-C sau Cca | 1210 |
|  |  | argic (Cernoziom argiloiluvial tipic) |  | asemănător celui tipic dar cu Bt; |  | Am-Bt-C sau Cca | 1211 |
|  |  | greic (Sol cenuşiu tipic) |  | asemănător celui tipic dar cu oriz. Ame, sau la solurile cultivate cu crome >2 (caracter slab luvic); |  | Am-Ame-Bt-C (Cca) | 1212 |
|  |  | salinic (sc, sa), |  | asemănător celui tipic dar cu oriz. salinizat sc în primii 100 cm sau oriz. sa salic între 50-100 cm. Poate fi: proxihiposalic cu sc între 0-20 cm,epihiposalic cu sc între 20-50 cm, mezohiposalic cu sc între 50-100 cm; |  | Am.sc-ACsc-Cna sau CGona Am-ACsc-Cna sau CGona Am-AC-Cna sau CGona | 1213 |
|  |  | sodic (ac, na) |  | asemănător celui tipic, dar cu oriz. ac (alcalizat) în primii 100 cm sau na (natric) între 50-100 cm. Poate fi: proxihiposodic cu ac între 0-20 cm epihiposodic (20-50 cm), mezohiposodic (50-100 cm) adâncime; |  | Am.ac-ACac-Cna sau CGona Am-ACac-Cna sau CGona Am-AC-Cac sau CGona | 1214 |
|  |  | litic (li) |  | asemănător celui tipic, dar cu roca masivă R a cărei limită superioară este situată între 20-50 cm adâncime; |  | Am-AR-Rli | 1215 |
|  |  | cambic – gleic (cernoziom cambic gleizat, lăcovişte cambică) |  |  |  | Am-BvGr-CcaGr | 1216 |
|  |  | cambic – salinic (cernoziom cambic salinizat) |  |  |  | Amsc-Bvsc-Cca | 1217 |
|  |  | cambic – sodic (cernoziom cambic alcalizat) |  |  |  | Amsc-Bvac-Cca | 1218 |
|  |  | argic-salinic (cernoziom argiloiluvial salinizat) |  |  |  | Amsc-Btsc-Cca | 1219 |
|  |  | argic-sodic (cernoziom argiloiluvial alcalizat) |  |  |  | Amac-Btac-Cca | 1220 |
|  |  | gleic-salinic (lăcovişte salinizată) |  |  |  | Amsc-ACGrsc-Cca | 1221 |
|  |  | gleic-sodic (lăcovişte alcalizată) |  |  |  | Amac- ACGrac -CcaGr | 1222 |
| ### Faeoziom (FZ) (Cernoziom cambic, Cernoziom argiloiluvial, Sol cernoziomoid, Sol cenuşiu, Pseudorendzină) | Cernisoluri fără orizont Cca sau cu Cca sub 125 cm, uneori cu concentrări de carbonaţi (neoformaţiuni) secundari în primii 125 cm sau 200 cm în cazul texturii grosiere. Soluri având oriz A molic (Am), oriz. intermediar (Bt, Bv, AC cu culori cu crome şi valori sub 3,5, (la umed). Nu se formează pe materiale parentale calcarifere sau roci calcaroase care apar între 20-50 cm. Pot avea oriz. vertic, proprietăţi gleice (Gr) sub 50 cm şi proprietăţi stagnice (w sau 50 cm W). | Tipic |  | Cernoziom fără orizont Cca sau cu oriz. Cca sub 125 cm; nu prezintă caracterele celorlalte subtipuri; |  | Am-AC-C (Cca) | 1301 |
|  |  | greic (Sol cenuşiu tipic) |  | asemănător celui tipic dar cu Ame (caracter slab luvic), cu crome >2; |  | Am-Ame-Bt-C (Cca) | 1302 |
|  |  | psamic (ps) (cernoziom tipic) |  | asemănător celui tipic dar cu textură grosieră (nisipoasă) pe primii 50 cm; |  | Amps-ACps-Cps | 1303 |
|  |  | pelic (pe) |  | asemănător celui tipic dar cu textură foarte fină pe primii 50 cm; |  | Ampe-ACpe-Cpe | 1304 |
|  |  | vertic (y) (sol cernoziomoid vertic, pseudorend- zimă vertică) |  | asemănător celui tipic dar cu oriz. vertic (y) la baza oriz. A şi 100 cm adâncime sau numai crăpături în intervalul menţionat care pot urca până la suprafaţă; |  | Am-ACy-Cy | 1305 |
|  |  | gleic (Gr) (sol cernoziomoid gleizat, lăcovişte tipică) |  | asemănător celui tipic dar cu oriz. Gr între 50-100 cm (mezogleic) sau cu Gr între 100-200 cm (batigleic); cu pete vineţii de reducere >50% din suprafaţa agregatelor structurale cât şi în interiorul lor; |  | Am-ACGr-CGr sau #### Am-AC-CGr | 1306 |
|  |  | stagnic (w) (sol cernoziomoid pseudogleizat, pseudorendzină pseudogleizată) |  | asemănător celui tipic dar cu proprietăţi hipostagnice w în primii 100 cm cu pete vineţii de reducere <50% din suprafaţa agregatelor structurale cât şi în interiorul lor; |  | Amw-ACw-Cw | 1307 |
|  |  | clinogleic (cl) (sol negru clinohidromorf) |  | asemănător celui tipic dar cu stagnogleizare w în primii 50 cm şi Go în primii 200 cm; din precipitaţii sau izvoare de coastă pe versant; |  | Am.w.cl-ACw.cl-Cw sau #### Am-ACcl-CGocl | 1308 |
|  |  | aluvic (al) |  | asemănător celui tipic dar format pe materiale fluvice-luvice (terase recente, zone de divagare); |  | Am-ACal-Cal | 1309 |
|  |  | cambic (Cernoziom cambic, pseudorendzinic, pseudorendzină cambică, sol cernoziomoid cambic ) |  | asemănător celui tipic dar cu oriz. cambic Bv; |  | Am-Bv-C sau Cca | 1310 |
|  |  | argic (Cernoziom argiloiluvial tipic, pseudorenzinic, pseudorendzină argiloiluvială, sol cernoziomoid argiloiluvial ) |  | asemănător celui tipic dar cu oriz. argiloiluvial Bt; |  | Am-Bt-C sau Cca | 1311 |
|  |  | calcaric (ka) (sol cernoziomoid tipic, pseudorendzină tipică ) |  | asemănător celui tipic dar cu carbonaţi de la suprafaţă sau primii 50 cm, cu efervescenţă; |  | Amka-ACka-Cka | 1312 |
|  |  | marnic (ma) (Pseudorendzină tipică) |  | asemănător celui tipic dar format pe marne. |  | Am-ACma-Cma | 1313 |
|  |  | Argic - vertic (cernoziom argiloiluvial vertic) |  |  |  | Am-Bty-C | 1314 |
|  |  | Argic – gleic (cernoziom argiloiluvial vertic-gleizat ) |  |  |  | Am-BtyGo-CGr | 1315 |
|  |  | argic-stagnic (cernoziom argiloiluvial pseudogleizat) |  |  |  | Am-BtW-C | 1316 |
|  |  | Greic-gleic (sol cenuşiu gleizat) |  |  |  | Am-Ame-ACGr-CGr | 1317 |
|  |  | Greic-stagnic (sol cenuşiu pseudogleizat) |  |  |  | Am-Ame-ACW-C | 1318 |
|  |  | Stagnic-vertic (sol clinohidromorf vertic) |  |  |  | Am-BvyW-C | 1319 |
|  |  | Cambic-gleic (lăcovişte cambică) |  |  |  | Am-BvGr-Gr | 1320 |
|  |  | cambic-greic (sol cenuşiu cambic) |  |  |  | Am-Ame-Bv-C | 1321 |
| Rendzină (RZ) | Cernisoluri cu V>53% cu schelet calcarifer care apare între 20 şi 50 cm. Soluri având oriz. A molic (Am) şi oriz. intermediar (AR, Bv, AC), cu culori şi crome sub 3,5 (la umed). | Calcarică (ka) |  |  | Având carbonaţi de la suprafaţă sau primii 50 cm (cu eferverscenţă); | Amka-ARka-Rrz | 1401 |
|  |  | eutrică (eubazică) |  |  | fără carbonaţi de la suprafaţă dar cu un grad de saturaţie în baze V>75%; | #### Am-AR-Rrz | 1402 |
|  |  | cambică (rendzină cambică litică) |  |  | având orizont cambic Bv; | Am-Bv-Rrz | 1403 |
|  |  | scheletică (qq) |  |  | având peste 75% schelet (cu >2 mm) pe grosimea de minimum 20 cm; | Amqq-ARqq-Rrz | 1404 |
|  |  | subscheletică (sq) |  |  | având între 26-75% schelet (cu >2 mm) pe grosimea de minimum 20 cm; | Amsq-ARsq-Rrz | 1405 |
| II Clasa LUVISOLURI (LUV) (ARGILUVISOLURI) Soluri cu orizont A, cu / sau fără orizont E şi cu orizont argic (Bt) având culori şi crome peste 3,5 (la umed), începând din partea superioară a orizontului; fără Btna. Pot prezenta orizont O, orizont vertic asociat orizontului B argic (Bty). Nu pot prezenta în primii 50 cm, proprietăţi stagnice intense (W), proprietăţi gleice (Gr) sau proprietăţi salsodice intense (sa, na), (neândeplinind deci condiţia de încadrare la hidrisoluri sau salsodisoluri). |  |  |  |  |  |  |  |
| Preluvosol (EL) (Brun roşcat, Brun argiloiluvial) | Soluri având orizont A ocric sau molic (Ao, Am), urmat de orizont argic (Bt) având culori cu valori peste 3,5 (la umed) şi grad de saturaţie în baze V>53%. | ### Tipic (brun argiloiluvial tipic) |  |  | Orizonturi Ao şi Bt având în partea inferioară nuanţe de 7,5 YR sau >3,5 la materialul în sta re umedă cel puţin în interiorul elementelor structurale; nu pre-zintă caracterele celorlalte subtipuri; | #### Ao-Bt-C sau Cca | 2101 |
|  |  | molic (brun argiloiluvial molic) |  |  | asemănător celui tipic dar cu orizont Am; | Am-BtC-C sau Cca | 2102 |
|  |  | roşcat (brun roşcat tipic) |  |  | asemănător celui tipic având în partea inferioară şi cel puţin în pete (în proporţie de 50%) în partea superioară culori în nuanţe de 7,5YR cu valori şi crome 3,5 la materialul în stare umedă; | Ao-Bt-C sau Cca | 2103 |
|  |  | rodic (brun argiloiluvial rodic) |  |  | asemănător celui tipic, dar cu orizont Bt având în partea inferioară şi cel puţin în pete (în proporţie de peste 50%) în partea superioară culori în nuanţe de 5YR şi mai roşii cu valori şi crome 3,5 în stare umedă pe feţele şi în interiorul elementelor structurale (nuanţă roşie moştenită de la materialul parental); | Ao-Bt-C sau Cca | 2104 |
|  |  | psamic (ps) |  |  | asemănător celui tipic, dar cu textură grosieră (nisipoasă), pe primii 50 cm; | Ao – Bt - C sau Cca | 2105 |
|  |  | pelic (pe) |  |  | asemănător celui tipic dar cu textură foarte fină pe primii 50 cm; | Aope – Btpe - Cpe sau Cca | 2106 |
|  |  | vertic (y) (brun argiloiluvial vertic) |  |  | asemănător celui tipic, dar cu orizont vertic (y) la baza oriz. A şi 100 cm, sau numai crăpături în intervalul menţionat care pot urca până la suprafaţă; | Ao – Bty - C sau Cca | 2107 |
|  |  | stagnic ( brun argiloiluvial pseudogleizat) |  |  | asemănător celui tipic, dar cu proprietăţi hipostagnice între 50 - 100 cm; | Ao – Btw - C | 2108 |
|  |  | gleic (Gr) (brun argiloiluvial gleizat) |  |  | asemănător celui tipic, dar cu orizont Gr între 50-100 cm (mezogleic) şi între 100-200 cm (batigleic), cu pete vineţii de reducere >50% din suprafaţa agregatelor structurale cât şi în interiorul lor; | Ao – BtGr - CGr; Ao – B t - CGr | 2109 |
|  |  | calcic (ca) |  |  | asemănător celui tipic, dar carbonatoacumulativ sau calcic (Cca) sau pudră friabilă de CaCO3 pe 125 cm sau pe 200 cm când textura este grea; | Ao – Bt – Cca | 2110 |
|  |  | litic (li) |  |  | asemănător celui tipic, dar cu roca masivă R, a cărei limită superioară este situată între 20-50 cm adâncime; | Ao – Bt - R | 2111 |
|  |  | scheletic (qq) |  |  | asemănător celui tipic, dar cu peste 75% schelet cu ( >2 mm) pe grosimea de minimum 20 cm. Poate fi: proxischeletic cu schelet între 0-20 cm, epischeletic între 20-50cm, mezoscheletic între 50-100 cm şi batischeletic între 100-200 cm; | Aoqq – Btqq – R (C) Ao – Btqq - R (C) | 2112 |
|  |  | subscheletic (sq) |  |  | asemănător celui tipic, dar cu schelet cu ( >2 mm) între 26-75%, grosimea de minimum 20 cm Poate fi: proxisubscheetic cu schelet între 0 - 20 cm, episubscheletic între 20 - 50 cm, mezosubscheletic între 50 -100 cm şi batisubscheletic între 100-200 cm; | Aosq – Btsq - R (C) Ao – Btsq – R (C) | 2113 |
|  |  | Sodic (ac, na) (brun argiloiluvial alcalizat) |  |  | asemănător celui tipic, dar cu orizont ac (alcalizat) în primii 100 cm sau na (natric) între 50-100 cm adâncime. Poate fi proxihiposodic cu orizont ac între 0-20 cm epihiposodic, 20-50 cm, mezohiposodic 50-100 cm şi mezosodic cu orizont na între 50-100 cm; | Aoac – Btac – Cac Ao – Btac – Cac Ao – Btna – Cac | 2114 |
|  |  | molic – roşcat (brun roşcat molic) |  |  |  | Am – Bt – C | 2115 |
|  |  | roşcat – vertic (brun roşcat vertic) |  |  |  | Ao – Bty – C | 2116 |
|  |  | roşcat – gleic (brun roşcat gleizat) |  |  |  | Ao – BtGr – Gr | 2117 |
|  |  | molic – vertic (brun argiloiluvial molic vertic) |  |  |  | Am – Bty – C | 2118 |
|  |  | molic – gleic (brun argiloiluvial molic gleizat) |  |  |  | Am – BtGr – C | 2119 |
|  |  | vertic – gleic (brun argiloiluvial vertic gleizat) |  |  |  | Ao – BtyGr – C | 2120 |
|  |  | vertic – stagnic (brun argiloiluvial vertic pseudogleizat) |  |  |  | Ao – BtyW – CW | 2121 |
| ### Luvosol (LV) (Brun roşcat luvic, Brun luvic, Luvisol albic) | Soluri având orizont A ocric (Ao) urmat de orizont eluvial E (El sau Ea) şi oriz. B argic (Bt) cu grad de saturaţie în baze V >53% cel puţin într-un suborizont din partea superioară; nu prezintă schimbare texturală bruscă (între E şi Bt <7,5 cm); | Tipic (Brun luvic tipic) |  |  | Orizonturi Ao, El şi Bt având într-unul din suborizonturi, cel puţin în pete (în proporţie de peste 50%) culori în nuanţe de 7,5 şi 10YR, uneori şi mai galbene cu valori şi crome 3,5 (la umed), pe feţele şi în interi-orul elementelor structurale (cu excepţia solurilor care prezintă schimbare texturală bruscă pe cel mult 7,5 cm); nu prezintă caracterele celorlalte subtipuri; | Ao – El – Bt – C | 2201 |
|  |  | umbric |  |  | asemănător celui tipic dar cu orizont Au; | Au –El – Bt – C | 2202 |
|  |  | roşcat (Brun roşcat luvic tipic) |  |  | asemănător celui tipic, având în partea inferioară şi cel puţin în pete (în proporţie de 50%) în partea superioară culori în nuanţe de 7,5YR cu valori şi crome 3,5 (la umed); | Ao – El – Bt – C | 2203 |
|  |  | rodic (ro) (Brun roşcat luvic rodic) |  |  | asemănător celui tipic, dar cu orizont Bt având în partea inferioară şi cel puţin în pete (în proporţie de peste 50%) în partea superioară culori în nuanţe de 5YR şi mai roşii cu valori şi crome 3,5 (la umed) pe feţele şi în interiorul elementelor structurale (nuanţă roşie moştenită de la materialul parental); | Ao – El – Bt – C | 2204 |
|  |  | calcic |  |  | asemănător celui tipic, dar carbonato – acumulativ sau calcic (Cca) sau pudră friabilă de Ca CO3 pe 125 cm sau pe 200 cm când textura este grea; | Ao – El – Bt – Cca | 2205 |
|  |  | rezicalcaric |  |  | Orizonr C cu carbonați reziduali începând din primii 125 cm; | Ao-El-Bt-Cca | 2206 |
|  |  | psamic (ps) |  |  | asemănător celui tipic, dar cu textură grosieră (nisipoasă) pe primii 50 cm; | Aops– Elps – Btps – Cps | 2207 |
|  |  | vertic (y) (Brun luvic vertic) |  |  | asemănător celui tipic, dar cu orizont vertic y, a cărui limită superioară este situată între baza oriz. E şi 100 cm adâncime sau numai crăpături de oriz. vertic în intervalul menţionat care poate ajunge până la suprafaţă; | Ao – El – Bty – C | 2208 |
|  |  | albic (Luvisol albic tipic) |  |  | asemănător celui tipic, dar cu orizont Ea de minimum 10 cm grosime; | Ao – Ea – Bt – C | 2209 |
|  |  | glosic (gl) (Luvisol glosic) |  |  | asemănător celui tipic, dar având orizont eluvial care pătrunde în limbi în orizontul B (E+B) (trecere glosică sau albeluvică); | Ao – Eagl – Eagl + Btgl–Btgl – C | 2210 |
|  |  | planic (pl) (Brun luvic planic) |  |  | asemănător celui tipic, dar cu schimbare texturală bruscă pe mai puţin de 7,5 cm între orizonturile El, Ea şi Bt (argic); | Ao – Eapl – Btpl – C | 2211 |
|  |  | stagnic (w) (brun luvic pseudogleizat) |  |  | asemănător celui tipic, dar cu proprietăţi stagnice între 50- 100 cm, cu pete vineţii de reducere pe <50% din suprafaţa agre-gatelor structurale cât şi în inte-riorul lor; | Ao – El – Btw -C | 2212 |
|  |  | gleic (Gr) (brun luvic gleizat) |  |  | asemănător celui tipic dar cu orizont Gr între 50-100 cm, mezogleic, sau cu Gr între 100 -200 cm, batigleic, cu pete vineţii de reducere pe >50% din suprafaţa agregatelor structurale cât şi în interiorul lor; | Ao – El – BtGr – CGr; Ao – El –Bt - CGr | 2213 |
|  |  | litic (li) |  |  | asemănător celui tipic, dar cu roca masivă R a cărei limită superioară este situată în 20 –50 cm adâncime; | #### Ao – El – Bt – Rli | 2214 |
|  |  | scheletic (qq) |  |  | asemănător celui tipic, dar cu peste 75% schelet (cu >2 mm) grosimea de cel puţin 20 cm. Poate fi : proxischeletic cu schelet între 0-20 cm, epischeletic 20-50 cm, mezoscheletic 50-100 cm şi batischeletic 100-200 cm; | ### Aoqq–Elqq–Btqq–C (R) Ao – Elqq – Btqq –C (R) Ao – El – Btqq – C (R) | 2215 |
|  |  | subscheletic (sq) |  |  | asemănător celui tipic, dar cu schelet (cu >2 mm) între 26-75% grosimea de minimum 20 cm. Poate fi: proxisubscheletic cu schelet între 0-20 cm, episubscheletic 20-50 cm, mezosubscheletic 50-100 cm şi batisubscheletic 100-200 cm; | Ao – El – Btsq - C | 2216 |
|  |  | sodic (solodic) (ac, na) |  |  | asemănător celui tipic, dar cu orizont ac (alcalizat) în primii 100 cm, sau na (natric) între 50-100 cm adâncime. Poate fi proxihiposodic cu ac între 0-20 cm, epihiposodic 20-50 cm, mezohiposodic 50-100 cm şi mezosodic 50-100 cm. | #### Aoac – Elac –Btac – Cac ### Ao – Elac – Btac – Cac ### Ao – El – Btac - Cac #### Ao –El – Bt - Cac | 2217 |
|  |  | Roşcat-vertic (brun roşcat luvic vertic) |  |  |  | #### Ao – El – Bty - C | 2218 |
|  |  | Roşcat – planic (brun roşcat planic) |  |  |  | #### Ao – El – Bt - C | 2219 |
|  |  | Roşcat – gleic (brun roşcat luvic gleizat) |  |  |  | #### Ao – El – BtGr - CGr | 2220 |
|  |  | Albic – vertic (luvisol albic vertic) |  |  |  | #### Ao – Ea – Bty - C | 2221 |
|  |  | Albic – rodic (luvisol albic rodic) |  |  |  | #### Ao – Ea – Bt- C | 2222 |
|  |  | Albic – litic (luvisol albic litic) |  |  |  | #### Ao – Ea – Bt- R | 2223 |
|  |  | Albic – gleic (luvisol albic gleizat) |  |  |  | #### Ao – Ea – BtGr- CGr | 2224 |
|  |  | albic-stagnic (luvisol albic pseudogleizat) |  |  |  | #### Ao – Ea – BtW- CW | 2225 |
|  |  | Albic – solodic (luvisol albic alcalizat) |  |  |  | #### Ao – Ea – Btna- C | 2226 |
|  |  | vertic - planic |  |  |  |  | 2227 |
|  |  | vertic – stagnic |  |  |  |  | 2228 |
|  |  | planic - stagnic |  |  |  |  | 2229 |
|  |  | rodic – litic |  |  |  |  | 2230 |
|  |  | rodic – stagnic |  |  |  |  | 2231 |
|  |  | gleic – stagnogleic (amfigleizat) |  |  |  |  | 2232 |
| Alosol (AL) (Brun argiloiluvial, Brun luvic, Luvisol albic) | Soluri având orizont A ocric sau umbric (Ao, Au) urmat direct sau după un orizont eluvial (E), de orizont B argic (Bt), având propărietăţi alice (V<53%) de cel puţin 50 cm, între 25-125 cm adâncime (sau cel puţin jumătate din orizont dacă apare orizont R sau C la adâncime mai mică. Poate prezenta orizont organic sau proprietăţi stagnice moderate (w) sau intense (W) sub 50 cm adâncime. | Tipic (Brun argiloiluvial, Brun luvic) |  |  | Orizonturi Ao cu sau fără El cu Bt, Bt cu V <53%, având cel puţin pete de 50% culori în nuanţe de 10 YR şi mai galbene cu valori şi crome 3,5 la (umed), cel puţin în interiorul elementelor structurale, nu prezintă caracterele celorlalte subtipuri; | Ao –Bt –C sau Ao –El – Bt – C (R) | 2301 |
|  |  | umbric |  |  | asemănător celui tipic dar cu orizont Au; | Au – Bt – C sau Au –El –Bt – C (R) | 2302 |
|  |  | preluvic (Brun argiloiluvial) |  |  | asemănător celui tipic dar cu orizont B argic (Bt), fără orizont El; | Ao – Bt – C (R) | 2303 |
|  |  | albic (Luvisol albic) |  |  | asemănător celui tipic, dar cu orizont Ea de minimum 10 cm grosime; | Ao –Ea – Bt – C (R) | 2304 |
|  |  | stagnic (w) (brun luvic pseudogleizat) |  |  | asemănător celui tipic, dar cu proprietăţi hipostagnice w (pseudogleizat), între 50-100 cm, cu pete vineţii de reducere <50% din suprafaţa agregatelor structurale cât şi în interiorul lor; | Ao – w – Elw – Btw –C sau Ao –El w – Btw sau C | 2305 |
|  |  | litic |  |  | asemănător celui tipic, dar cu roca masivă R, a cărei limită superioară este situat între 20-50 cm adâncime; | Ao – El – Bt – R | 2306 |
|  |  | scheletic (qq) |  |  | asemănător celui tipic, dar cu peste 75% schelet (cu>2 mm) grosimea de minimum 20 cm. Poate fi: proxischeletic cu schelet între 0-20 cm, epischeletic 20-50 cm, mezoscheletic 50-100 cm şi batischeletic 100-200 cm; | #### Aoqq – Elqq – Btqq – R Ao – Elq – Btqq – R Ao – El – Btqq - R | 2307 |
|  |  | subscheletic (sq) |  |  | asemănător celui tipic, dar cu schelet între 26-75% (cu >2 mm), grosimea de minimum 20 cm. Poate fi: proxisubscheletic cu schelet între 0-20 cm, episubscheletic 20-50 cm, mezosubscheletic 50-100 cm şi batisubscheletic 100-200 cm. | Aosq – Elsq – Btsq – R Ao – Elsq – Btsq – R #### Ao – El – Btsq - R | 2308 |
| ### Planosol (PL) | Soluri având orizont A ocric urmat de orizont eluvial E (El saul Ea) şi orizont B argic (Bt) prezentând schimbare texturală bruscă (între E şi Bt pe <7,5 cm). | ## Tipic (planosol tipic) |  |  | Orizont Ao, El şi Bt cu schimbare texturală bruscă pe cel mult 7,5 cm, inclusiv w grefat pe B a cărui limită superioară este situată între 50 şi 200 cm adâncime; nu prezintă caracterele celorlalte subtipuri; | Ao – El – Bt – C Ao –Elw – Btw - C | 2401 |
|  |  | albic (planosol albic) |  |  | asemănător celui tipic, dar cu orizont Ea; | Ao – Eaw – Btw – C Ao- Eaw –Btw - BtW -C | 2402 |
|  |  | vertic (y) (planosol vertic) |  |  | asemănător celui tipic, dar cu orizont vertic (y) a cărui limită superioară este situată între baza orizontului E şi 100 cm adâncime sau numai crăpături de orizont vertic în intervalul menţionat; | Aow –Elw – Btwy – C | 2403 |
|  |  | stagnic (w) (planosol pseudogleic) |  |  | asemănător celui tipic, dar cu proprietăţi hipostagnice (w) între 50-100 cm, cu pete vineţii de reducere <50% din suprafaţa agregatelor structurale cât şi în interiorul lor; | Ao – Elw – Btw -C | 2404 |
|  |  | solodic (na) |  |  | asemănător celui tipic, dar cu Bt hiponatric (na) (cu Na schimbabil din Bt); | Aow – Elw – Bt Wna - C | 2405 |
|  |  | vertic – stagnic |  |  |  |  | 2406 |
|  |  | albic – vertic |  |  |  |  | 2407 |
|  |  | albic – gleic |  |  |  |  | 2408 |
|  |  | albic – satgnic |  |  |  |  | 2409 |

| III Clasa CambiSOLURI (CAMBISOLURI) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soluri cu orizont A, (Am, Au sau Ao), urmat de orizont intermediar cambic (Bv) cu culori având valori şi crome peste 3,5 (la umed), cel puţin pe feţele agregatelor structurale începând din partea lui superioară; fără orizont Cca în primii 80 cm. Pot prezenta orizont O, orizot vertic sau pelic asociat orizontului Bv. Nu pot prezenta în primii 50 cm proprietăţi stagmice intense (W), propărietăţi gleice (Gr) sau proprietăţi salsodice intense (sa, na). |  |  |  |  |  |  |
| Eutricambosol (EC) (Brun eumezobazic) | Soluri având orizont A ocric sau molic (Ao, Am) urmat de orizont intermediar cambic (Bv) cu valori şi crome peste 3,5 (la umed) cel puţin pe feţele agregatelor structurale începând din partea superioară; proprietăţi eutrice în ambele orizonturi (cu V>53% ). | ## tipic (brun eumezobazic tipic) | Orizonturi Ao şi Bv, ambele cu V>53% şi cel puţin în partea superioară, sau cel puţin în pete (de peste 50%), culori în nuanţe mai galbene, decât 5YR cu valori şi crome3,5 (la umed) cel puţin în interiorul elementelor structurale; nu prezintă caracterele celorlalte subtipuri; | Ao – Bv - C |  | 3101 |
|  |  | molic (brun eumezobazic molic) | asemănător celui tipic, dar cu Am; | #### Am –Bv - C |  | 3102 |
|  |  | psamic | asemănător celui tipic, dar cu textură grosieră (nisipoasă) pe primii 50 cm; | Am –Bv - C |  | 3103 |
|  |  | pelic | asemănător celui tipic, dar cu textură foarte fină pe primii 50 cm, cu crăpături până la suprafaţă; | Am –Bv - C |  | 3104 |
|  |  | vertic (y) (brun eumezobazic vertic) | asemănător celui tipic, dar cu orizont vertic (y) a cărui limită superioară este situată între baza orizontului Ao şi 100 cm adâncime sau numai crăpături (>1 cm) în intervalul menţionat care poate ajunge până la suprafaţă; | #### Ao – Bvy - Cy |  | 3105 |
|  |  | andic (brun eumezobazic andic) | asemănător celui tipic, dar cu material amorf (provenit din rocă), prezent fără a fi dominant în cel puţin în unul dintre orizonturi; | Aou – Bv - R |  | 3106 |
|  |  | gleic (Gr) (brun eumezobazic gleizat) | asemănător celui tipic, dar cu orizont Gr între 50-100 cm, mezogleic sau cu Gr între 100–200 cm, batigleic, cu pete vineţii de reducere >50% din suprafaţa agregatelor structurale cât şi în interiorul lor; | Ao – BvGr – CGr Ao –Bv – CGr |  | 3107 |
|  |  | stagnic (w) (brun eumezobazic pseudogleizat | asemănător celui tipic, dar cu proprietăţi stagnice w (pseudogleizat) între 50-100 cm, cu pete vineţii de reducere pe <50% din suprafaţa agregatelor structurale cât şi în interiorul lor; | Ao – Bvw - Cw |  | 3108 |
|  |  | aluvic | asemănător celui tipic, dar format pe materiale parentale fluvice (zone de divagare, văi, terase recente, baza versanţilor, etc.); | Ao - Bv –C (R) |  | 3109 |
|  |  | litic | semănător celui tipic, dar cu roca masivă R a cărei limită superioară este situată între 20-50 cm adâncime; | Ao – Bv - R |  | 3110 |
|  |  | scheletic (qq) | asemănător celui tipic, dar cu peste 75% schelet schelet (cu >2 mm), grosimea >20 cm. Poate fi : proxischeletic cu schelet între 0-20 cm, epischeletic 20-50 cm, mezoscheletic 50-100 cm şi batischeletic 100-200 cm; | Ao – Bvqq – R |  | 3111 |
|  |  | subscheletic (sq) | asemănător celui tipic, dar cu schelet (>2 mm), între 26-75%, grosimea >20 cm. Poate fi: proxisubscheletic cu schelet între 0-20 cm, episubscheletic 20-50 cm, mezosubscheletic 50-100 cm şi batisubscheletic 100-200 cm; | #### Ao – Bvsq – R |  | 3112 |
|  |  | salinic (sc) | asemănător celui tipic, sau gleizat dar cu orizont sc în primii 100 cm | #### Ao – Bvsc – C sau CGo |  | 3113 |
|  |  | alcalizat (sodic) (ac) | asemănător celui tipic, sau gleizat, dar cu orizont ac în primii 100 cm; | Ao – Bvac – C sau CGo |  | 3114 |
|  |  | rodic (ro) (sol roşu tipic) | asemănător celui tipic, dar cu orizont Bv având în partea inferioară şi cel puţin în pete (în proporţie de peste 50%) în partea superioară cu culori în nuanţe de 5YR şi mai roşii cu valori şi crome 3,5 (la umed), pe feţele şi în interiorul elementelor structurale (nuanţă roşie moştenită de la materialul parental); | Ao – Bv – R (C) |  | 3115 |
|  |  | Rendzinic (rz) (Brun eumezobazic rendzinic) | asemănător celui tipic, dar cu Rrz (rocă calcaroasă dură), în primii 150 cm; | Ao – Bv – Rrz |  | 3116 |
|  |  | marnic (Brun eumezobazic pseudorendzinic) | asemănător celui tipic, dar cu Cpr (rocă calcaroasă slab consolidată, marne, luturi-marnoase) în primii 150 cm; | #### Ao – Bv -Cpr |  | 3117 |
|  |  | Rodic-litic (sol roşu litic) |  | Ao – Bv -R |  | 3118 |
|  |  | gleic-salinic (Brun eumezobazic salinizat) |  | #### Ao – Bv -CGrsa |  | 3119 |
|  |  | gleic-sodic (Brun eumezo-bazic alcalizat ) |  | Ao-Bvna-Cca |  | 3120 |
|  |  | molic-gleic (Brun eumezo-bazic molic gleizat) |  | Am – Bv -CGr |  | 3121 |
| ### Districambosol (DC) (Brun acid) | Soluri având orizont A ocric sau umbric (Ao, Au) urmat de orizont intermediar cambic (Bv) cu valori şi crome peste 3,5 (la umed), cu proprietăţi districe (V<53%) de la suprafaţă şi cel puţin în prima parte a orizontului B. | ## Tipic (Brun acid tipic) | Orizonturi Ao şi Bv, având V<53%, sau cel puţin în Bv, culori cu crome şi valori 3,5 (la umed), cel puţin în interiorul elementelor structurale, nu prezintă caracterele celorlalte subtipuri; | Ao – Bv – R (C) |  | 3201 |
|  |  | umbric (brun acid umbric) | asemănător celui tipic, dar cu orizont Au; | Au – Bv – R (C) |  | 3202 |
|  |  | psamic | asemănător celui tipic, dar cu textură grosieră (nisipoasă) pe primii 50 cm. | Ao – Bv – C (R) |  | 3203 |
|  |  | andic | asemănător celui tipic, dar cu material amorf (provenit din rocă sau material parental) prezent fără a fi dominant în cel puţin în unul din orizonturi; | Au – Bv – R (C) |  | 3204 |
|  |  | prespodic (ep) (brun acid criptospodic) | asemănător celui tipic, dar cu acumulare de sescvioxizi (îndeosebi de Al2O3 în Bv); | #### Aou – Bv – R |  | 3205 |
|  |  | Litic (li) (brun acid litic) | asemănător celui tipic, dar cu roca masivă R a cărei limită superioară este situată între 20-50 cm adâncime; | Ao – Bv - R |  | 3206 |
|  |  | scheletic (qq) | asemănător celui tipic, dar cu peste 75% schelet (>2 mm), grosimea >20 cm. Poate fi: proxischeletic cu schelet între 0-20 cm, epischeletic 20-50 cm, mezoscheletic 50-100 cm şi batischeletic 100-200 cm. | #### Ao – Bvqq – R |  | 3207 |
|  |  | subscheletic (sq) | asemănător celui tipic, dar cu schelet (>2 mm), între 26-75%, grosimea >20 cm. Poate fi: proxisubscheletic cu schelet între 0-20 cm, episubscheletic 20-50 cm, mezosubscheletic 50-100 cm şi batisubscheletic 100-200 cm; | Ao – Bvsq - R |  | 3208 |
|  |  | aluvic | asemănător celui tipic, dar format pe materiale parentale fluvice (zone de divagare, văi, terase recente, baza versanţilor); | Ao –Bv - R |  | 3209 |
|  |  | gleic (Gr) | asemănător celui tipic, dar cu Gr între 50-100 cm mezogleic sau cu Gr între 100-120 cm, batigleic, cu pete vineţii de reducere >50% din supra-faţa agregatelor structurale cât şi în interiorul lor; | Ao – BvGr – CGr; Ao – Bv - CGr |  | 3210 |
|  |  | gleic-umbric |  |  |  | 3211 |
| IV Clasa SPODiSOLURI (SPO) (SPODOSOLURI) Soluri cu orizont O, sau O şi Ao sau Au, urmat direct sau după un orizont E de un orizont spodic (Bhs, Bs); sau soluri cu orizont O sau orizont O şi orizont A în genere foarte humifer, continuându-se cu orizont cripto-spodic (Bcp). Pot prezenta proprietăţi criostagnice. |  |  |  |  |  |  |
| Prepodzol (EP) (Brun feriiluvial, sau Brun podzolic | Soluri având A ocric sau umbric (Ao, Au) urmat de orizont B spodic feriiluvial (Bs). Pot avea un orizont Es discontinuu şi pot prezenta orizont organic nehidromorf O (folic) sub 50 cm grosime. | Tipic (Brun feriiluvial tipic) | Orizonturi Au sau Aou şi Bs; nu prezintă caracterele celorlalte subtipuri; | Aou – Bs – R (C) |  | 4101 |
|  |  | umbric | asemănător celui tipic, dar cu Au; | Au – Bs – R (C) |  | 4102 |
|  |  | histic (turbos) (Brun feriiluvial turbos) | asemănător celui tipic, dar având orizont T (turbos) de 20-50 cm grosime la suprafaţă sau în primii 50 cm; | T – Bs – R (C) |  | 4103 |
|  |  | litic (brun feriiluvial litic) | asemănător celui tipic, dar cu roca compactă R a cărui limită superioară este situat între 20 şi 50 cm adâncime; | #### Aou – Bs - R |  | 4104 |
|  |  | scheletic (qq) | asemănător celui tipic, dar cu peste 75% schelet (>2 mm), grosimea >20 cm. Poate fi: proxischeletic cu schelet între 0-20 cm, epischeletic 20-50 cm, mezoscheletic 50-100 cm şi batischeletic 100-200 cm. | Aou – Bsqq - R |  | 4105 |
|  |  | subscheletic (sq) | asemănător celui tipic, dar cu schelet între 26-75% (>2mm), grosimea >20 cm. Poate fi: proxisubscheletic cu schelet între 0-20 cm, episubscheletic 20-50 cm mezosubscheletic 50-100 cm şi batisubscheletic 100-200 cm; | Aou – Bssq - R |  | 4106 |
|  |  | criptospodic | Orizont O şi/sau oriz. Au, urmat de oriz. Bcp humifer, nu prezintă caracterele celorlalte subtipuri; | Au – Bcp - R |  | 4107 |
| Podzol (PD) | Soluri având orizont O şi/sau A ocric sau umbric (Ao, Au) urmat de orizont eluvial albic (Ea) şi orizont B spodic, humico-feriiluvial sau feriiluvial (Bhs, Bs). Pot prezenta orizont organic nehidromorf O (folic) sub 50 cm grosime şi pro-prietăţi criostagnice. | Tipic (podzol tipic) | Orizonturi Au sau Aou, Ea (eventual chiar discontinuu) şi Bhs; nu prezintă caracterele celorlalte subtipuri; | Au –Ea – Bhs – R(C) |  | 4201 |
|  |  | umbric | asemănător celui tipic, dar cu Au; | Au – Ea – Bhs – R |  | 4202 |
|  |  | feriluvic (fe) (podzol feriiluvial) | asemănător celui tipic, dar cu Bs; | Au – Ea – Bs - R |  | 4203 |
|  |  | criostagnic | asemănător celui tipic, dar cu proprietăţi criostagnice (cu apă stagnantă temporar în partea superioară a solului, deasupra unui sol îngheţat, impermeabil); | #### Au – Ea – Bhs - R |  | 4204 |
|  |  | histic (turbos) | asemănător celui tipic, dar având orizont T (turbos) de 20-50 cm grosime la suprafaţă sau în primii 50 cm; | T – Ea – Bhs – R; T – Aou – Ea – Bhs – R |  | 4205 |
|  |  | litic | asemănător celui tipic, dar cu roca compactă R a cărui limită superioară este situat între 20 şi 50 cm adâncime; | Au – Ea – Bhs - R |  | 4206 |
|  |  | scheletic (qq) | asemănător celui tipic, dar cu peste 75% schelet (>2 mm), grosimea >20 cm. Poate fi: proxischeletic cu schelet între 0-20 cm, epischeletic 20-50 cm, mezoscheletic 50-100 cm şi batischeletic 100-200 cm; | #### Au – Ea – Bhsqq - R |  | 4207 |
|  |  | subscheletic (sq) | asemănător celui tipic, dar cu schelet (>2 mm), între 26-75%, grosimea >20 cm. Poate fi: proxisubscheletic cu schelet între 0-20 cm, episubscheletic 20-50 cm mezosubscheletic 50-100 cm şi batisubscheletic 100-200 cm; | #### Au – Ea – Bhssq - R |  | 4208 |
| V Clasa UMBRISOLURI (UMB) (UMBRISOLURI) |  |  |  |  |  |  |
| Soluri cu acumulare evidentă de materie organică (nesaturată în baze), având orizont A umbric (Au), continuat cu orizont intermediar (AC, AR sau Bv) cu culori de orizont umbric cu crome <3,5 (la umed), cel puţin în partea superioară ( pe minimum 10-15 cm). Nu prezintă proprietăţi andice menţionate la andisoluri şi nici proprietăţi gleice (Gr) în primii 50 cm sau alte elemente diagnostice. Pot avea orizont O. |  |  |  |  |  |  |
| Nigrosol (NS) (Sol negru acid) | Sol având orizont A umbric (Au) cu crome <2 (la umed), urmat de orizont intermediar (AC, AR, Bv) cu V <53% şi culori cu crome sub 3,5 (la umed), cel puţin în partea superioară şi cel puţin pe feţele agregatelor structurale. Pot avea oriz. O. | ## Tipic | Orizont Au; orizont Bv, având V<53% şi cel puţin în partea superioară culori cu valori şi crome <3,5 (la umed), atât pe feţele cât şi în interiorul elementelor structurale, nu prezintă caracterele celorlalte subtipuri; | Au – Bv – R (C) |  | 5101 |
|  |  | litic | asemănător celui tipic, dar cu roca masivă R a cărui limită superioară este situat între 20-50 cm adâncime; | Au – Bv - R |  | 5102 |
|  |  | scheletic (qq) | asemănător celui tipic, dar cu peste 75% schelet (>2 mm), grosimea >20 cm. Poate fi: proxischeletic cu schelet între 0-20 cm, epischeletic 20-50 cm, mezoscheletic 50-100 cm şi batischeletic 100-200 cm; | Au – Bvqq – R |  | 5103 |
|  |  | subscheletic (sq) | asemănător celui tipic, dar cu schelet între 26-75% (>2 mm), grosimea >20 cm. Poate fi: proxisubscheletic cu schelet între 0-20 cm, episubscheletic 20-50 cm mezosubscheletic 50-100 cm şi batisubscheletic 100-200 cm; | #### Au – Bvsq – R |  | 5104 |
|  |  | aluvic | asemănător celui tipic, dar format pe materiale parentale fluvice (zone de divagare, văi, terase recente, baza versanţilor); | Au – Bv – C (R) |  | 5105 |
|  |  | cambic | asemănător celui tipic, dar cu orizont cambic Bv, având cel puţin în partea superioară culori cu valori şi crome 3,5 (la umed), atât pe feţele cât şi în interiorul agregatelor structurale; |  |  | 5106 |
| Humosiosol (HS) (Sol humico–silicatic) | Soluri având orizont A umbric (Au) cu crome <2 (la umed), dar conţinând materie organică humificată segregabilă de partea minerală silicatică, urmat de orizont intermediar (AC, AR, B) cu V<53% şi culori cu crome şi valori sub 3,5 (la umed), în partea superioară. Prezintă de regulă orizont At (acumulare de humus). | Tipic | Orizont Au sau Aou, cu crome 2 (la umed), conţinând materie organică humificată segregabilă de partea minerală silicatică; orizont AC sau AR, având cel puţin în partea superioară culori cu valori şi crome <3,5 (la umed), nu prezintă caracterele celorlalte subtipuri, | #### Au – AR – R; ### Au – AC – C; Aou – AR – R; Aou – AC – C |  | 5201 |
|  |  | cambic | asemănător celui tipic, dar cu orizont cambic Bv, având cel puţin în partea superioară culori cu valori şi crome 3,5 (la umed), atât pe feţele cât şi în interiorul agregatelor structurale; | Au – Bv – R; Aou – Bv – R |  | 5202 |
|  |  | litic | asemănător celui tipic, dar cu roca masivă R a cărui limită superioară este situată între 20-50 cm adâncime; | Au – AR – R; Aou – AR – R |  | 5203 |
|  |  | scheletic (qq) | asemănător celui tipic, dar cu peste 75% schelet (>2 mm), grosimea >20 cm. Poate fi: proxischeletic cu schelet între 0-20 cm, epischeletic 20-50 cm, mezoscheletic 50-100 cm şi batischeletic 100-200 cm; | Auq – ARqq – R; #### Au – ARqq - R |  | 5204 |
|  |  | subscheletic (sq) | asemănător celui tipic, dar cu schelet între 26-75%(>2 mm), grosimea >20 cm. Poate fi: proxisubscheletic cu schelet între 0-20 cm, episubscheletic 20-50 cm mezosubscheletic 50-100 cm şi batisubscheletic 100-200 cm; | Au – ARsq –R; #### Aou – ARsq - R |  | 5205 |
| VI Clasa ANDISOLURI (AND) (ANDOSOLURI) |  |  |  |  |  |  |
| Soluri cu orizont A urmat de orizont intermediar AC, AR sau Bv la care se asociază proprietăţi andice (prezenţa cantităţilor mari de allofane), pe cel puţin 30 cm, începând din primii 25 cm. Pot prezenta orizont O. |  |  |  |  |  |  |
| Andosol (AN) | Soluri având orizont A (Am, Au, Ao) urmat de orizont intermediar (AC, AR, Bv), la care se asociază proprietăţi andice (allofane) pe cel puţin 30 cm grosime începând din primii 25 cm ai solului mineral. Poate avea orizont O sau T. | Distric (di) (oligobazic) | Având orizont Ao sau Aou urmat de AC sau AR, toate cu un grad de saturaţie în baze V<53%; | Aodi – ACdi – C; Aodi – ARdi - R |  | 6101 |
|  |  | eutric (eu) (eubazic) | având orizont Ao sau Aou urmat de AC sau AR, toate cu un grad de saturaţie în baze V >53%; | Aoeu – ACeu – C; Aoeu – AReu - R |  | 6102 |
|  |  | umbric | având orizont Au urmat de AC sau AR, orizontul Au cu crome 2 (la umed) şi grad de saturaţie în baze V <53%; orizontul AC având cel puţin în partea su perioară crome <3,5 (la umed); | Au – AC – C; Au – AR - R |  | 6103 |
|  |  | molic | având orizont Am urmat de AC sau AR, orizontul Am cu V>53%, cu crome 2; | Am – AC – C; Am – AR – R |  | 6104 |
|  |  | cambic | având orizont Ao sau Aou urmat de Bv, având cel puţin în partea superioară crome <3,5 (la umed); | Ao – Bv – C (R); Aou – Bv – C (R) |  | 6105 |
|  |  | litic (li) | având orizont Au urmat de AR, dar cu roca R a cărei limită superioară este situată între 20 şi 50 cm adâncime; | Au –AR – Rli |  | 6106 |
|  |  | scheletic (qq) | având orizont Aou, Au, Am urmat de AC, AR sau Bv cu peste 75% schelet (>2 mm), grosimea >20 cm. Poate fi: proxischeletic cu schelet între 0-20 cm, epischeletic 20-50 cm, mezoscheletic 50-100 cm şi batischeletic 100-200 cm; |  | Auqq – ARqq – R; ### Au – ARqq - R | 6107 |
|  |  | subscheletic (sq) | având orizont Aou, Au, Am urmat de AC, AR sau Bv între 26-75% schelet (>2 mm), grosimea >20 cm. Poate fi: proxisubscheletic cu schelet între 0-20 cm, episubscheletic 20-50 cm, mezosubscheletic 50-100 cm şi batisubscheletic 100-200 cm; |  | Ausq – ARsq – R; ### Au – ARsq – R | 6108 |
|  |  | histic (turbos) | având orizont T (turbos) de 20-50 cm grosime la suprafaţă sau în primii 50 cm; |  | ### T – AR - R | 6109 |
| VII Clasa HIDRISOLURI (HID) (SOLURI HIDROMORFE) |  |  |  |  |  |  |
| Soluri cu orizont O (sub 50 cm grosime) şi/sau orizont A urmat fie de un orizont intermediar la care se asociază proprietăţi gleice (Gr) din primii 50 cm (AG, ACG, BvG); fie de un orizont Bt sau de un orizont E şi Bt la care se asociază proprietăţi slab – intense stagnice (w, W) din primii 50 cm şi continuă pe cel puţin 50 cm (AW, EW, BW sau BtW). Include de asemenea solurile cu orizont A limnic sau T turbos submerse. |  |  |  |  |  |  |
| Stagnosol (Sol pseudogleic) | Soluri având orizont A (Ao) orizont El sau Ea, urmat de orizont B argic (Bt), la care se asociază proprietăţi stagnice foarte puternice, orizont W începând de la suprafaţă sau din primii 50 cm ai solului mineral şi care continuă pe cel puţin 50 cm grosime, cu pete vineţii de reducere >50% din suprafaţa agregatelor structurale cât şi în interiorul acestora. În mod frecvent apar concreţiuni ferimanganice. Pot prezenta orizont vertic asociat orizontului B, orizont histic (sub 50 cm grosime) şi proprietăţi gleice sub 50 cm adâncime. | ## Tipic (Sol pseudogleic tipic) | Orizonturi W asociat la orizonturile Ao, El, Ea şi Bt, a cărui limită superioară este situată între 20 şi 50 cm grefat atât pe orizontul A cât şi pe cel puţin primii 50 cm din orizontul B; nu prezintă caracterele celorlalte subtipuri; |  | Aow- BtW - C | 7101 |
|  |  | luvic (sol pseudo- gleic luvic) | având orizonturi El şi Bt; |  | Aow - ElW – BtW -C | 7102 |
|  |  | albic (sol pseudo-gleic albic) | având orizonturi Ea şi Bt; |  | Aow – EaW - BtW – C | 7103 |
|  |  | vertic (y) (sol pseudo-gleic vertic) | asemănător celui tipic, dar cu orizont vertic y, a cărui limită superioară este situată între baza orizontului A şi 100 cm adâncime, sau numai crăpături (>1 cm) în intervalul menţionat care poate ajunge până la suprafaţă; |  | Aow – BtWy – C | 7104 |
|  |  | gleic (w, W Go, Gr) (sol pseudogleic gleizat) | asemănător celui tipic, dar cu orizont Go în primii 200 cm sau orizont Gr având limita superioară sub 125 cm adâncime şi orizonturi w, W aproape de suprafaţă. |  | Aow - BtW – CGo– CGr | 7105 |
|  |  | planic (pl) | asemănător celui tipic, dar cu El sau Ea şi Bt având schimbare texturală bruscă pe 7,5 - 15 cm; |  | Aow –ElWpl- BtWpl–C; #### Aow– EaWpl– BtWpl- C | 7106 |
|  |  | vertic-luvic | având orizonturi luvic (El) şi vertic (y); |  | Aow – ElW – BtWy – C | 7107 |
|  |  | vertic-albic | având orizonturi, albic (Ea) şi vertic (y); |  | Aow – EaW – BtWy – C | 7108 |
|  |  | gleic-luvic | având orizonturi, luvic (El) şi gleic (Go, Gr); |  | Aow – Elw - BtW – CGo Aow – Elw – BtGo –CGr | 7109 |
|  |  | gleic-albic | având orizonturi, albic (Ea) şi gleic (Go, Gr); |  | Aow – Eaw - BtW– CGo Aow –Eaw - BtGo– CGr | 7110 |
|  |  | histic (turbos) | asemănător celui tipic, dar cu orizont T<50 cm, grosime. |  | ### T - AW - BW - CW | 7111 |
| Gleiosol (Sol gleic) | Soluri având orizont şi/sau orizont A (Am, Ao, Au) şi proprietăţi gleice (orizont Gr, din apa freatică), care apar în profil din primii 50 cm ai solului mineral. Orizont Gr cu pete vineţii de reducere >50% din suprafaţa agregatelor structurale cât şi în interiorul lor. Nu îndeplinesc condiţiile diagnostice de a fi Solonceac sau Soloneţ (fără orizont sa sau na în primii 50 cm), sau Histosol (cu orizont T peste 50 cm grosime); | Distric (di) (oligobazic) | Sol având orizont Gr a cărui limită superioară este situată între 50 şi 125 cm adâncime; orizont Ao şi AG având culori cu valori şi crome 3,5 (la umed), atât pe feţele cât şi în interiorul elementelor structurale cu V <53%; |  | Aodi –AGodi - Gr | 7201 |
|  |  | eutric (eu) (eubazic) | asemănător celui distric dar având gradul de saturaţie în baze V >53%; |  | Aoeu – AGoeu – Gr | 7202 |
|  |  | calcaric (ka) | având carbonaţi de la suprafaţă sau primii 50 cm (cu efervescenţă la acid clorhidric); |  | Aoka –AGoka - Grka | 7203 |
|  |  | molic (sol gleic molic mlăştinos) | având orizont A molic (Am); |  | Am – AGo - Gr | 7204 |
|  |  | cernic (ce)(lăcovişte mlăştinoasă) | având culoarea de orizont molic ce se continuă şi în prima parte a orizontului intermediar; |  | Amce – AmGoce– Gr | 7205 |
|  |  | umbric (sol gleic umbric mlăştinos) | având orizont umbric Au; |  | ### Au – AGo - Gr | 7206 |
|  |  | cambic (sol gleic cambic mlăştinos) | având orizont cambic Bv; |  | ### Ao – BvGo – Gr | 7207 |
|  |  | psamic (ps) | având textură grosieră (nisipoasă) cel puţin în primii 50 cm; |  | Aops – AGops – Grps | 7208 |
|  |  | pelic (pe) | având textură foarte fină cel puţin în primii 50 cm; |  | Aope –AGope – Grpe | 7209 |
|  |  | aluvic (al) | format pe materiale parentale fluvice (lunci, terase recente, zone de divagare, baze de versanţi, văi); |  | ### Aoal – AGoal - Gral | 7210 |
|  |  | histic (turbos) | având orizon T <50 cm grosime; |  | T – Ao –AGo – Gr | 7211 |
|  |  | tionic | având orizont sulfuratic în primii 125 cm; |  | Ao – AGo - Gr | 7212 |
| Limnosol (LM) (Sol de sub ape - lacuri) | Soluri subacvatice (din lacuri de mică adâncime), având orizont A limnic sau orizont histic – turbos (T) submers, cu grosime de sub 50 cm. | Distric (di) (oligobazic) | Sol având orizont A limnic (Al) format din suspensii sau precipitate minerale şi organice >1% stratificate, fără structură, consistenţă moale, cu aspect de nămol, cenuşii – oliv, cenuşiu – verzui sau negre care se schimbă în brun sau oliv prin expunere la aer; cu V<53%; |  | ### Aldi - ACdi | 7301 |
|  |  | eutric (eu) (eubazic) | având gradul de saturaţie în baze, V >53%; |  | Aleu - ACeu | 7302 |
|  |  | calcaric (ka) | având carbonaţi de la suprafaţă sau primii 50 cm, (cu efervescenţă la acid clorhidric 1/3); |  | ### Alka - ACka | 7303 |
|  |  | entic (en) | având dezvoltare extrem de slabă (incipientă), cu orizont A limnic, Al, cu materie organică sub 3%, fin divizată; |  | ### Alen - ACen | 7304 |
|  |  | psamic (ps) | având textură grosieră (nisi-poasă) cel puţin în primii 50 cm; |  | ### Alps - ACps | 7305 |
|  |  | pelic (pe) | având textură foarte fină pe primii 50 cm, cu crăpături până la suprafaţă; |  | ### Alpe - ACpe | 7306 |
|  |  | salinic (sc, sa) | având orizont sc (salinizat sau hiposalinic), în primii 100 cm sau orizont sa (salic), între 50-100 cm; Poate fi: proxihiposalic cu sc între 0-20 cm, epihiposalic, 20-50 cm, mezohiposalic cu sc între 50-100 cm; |  | Alsc – ACsc sau ### Alsc – ACsa ### Al - ACsc | 7307 |
|  |  | histic (turbos) | având orizont T (turbos) de 20 -50 cm grosime la suprafaţă sau în primii 50 cm; |  | T – Al - AC | 7308 |
|  |  | tionic (to) | având orizont sulfuratic în primii 125 cm; |  | ### Alto - ACto | 7309 |

| VIII Clasa SALSODISOLURI (SAL) (SOLURI HALOMORFE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soluri cu orizont superior A (ocric sau molic) sau A şi Bv la care se asociază un orizont salic (sa) sau natric (na) în primii 50 cm; sau soluri cu orizont A sau orizont A şi E urmat de un orizont argic – natric (Btna) indiferent de adâncime. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solonceac (SC) | Soluri având orizont A ocric sau A molic (Ao, Am) şi orizont intermediar la care se asociază orizont salic (sa) în primii 50 cm. Pot avea orizont calcic, cambic, vertic, natric, hiponatric şi proprietăţi gleice în primii 100 cm. |  |  | Tipic | Orizonturi Ao şi sa, ultimul situat în primii 50 cm; poate prezenta orizont Go în primii 200 cm sau orizont Gr având limita superioară sub 125 cm adâncime, nu prezintă caracterele celorlalte subtipuri; |  |  | Aosa – AC – C; Aosa – AGo – C; Aosc – Aosa – AC - C |  |  |  | 8101 |  |
|  |  |  |  | cu sodă (na) | asemănător celui tipic, dar cu sodă (Na2CO3) în primii 100 cm orizont (na); |  |  | Aona – ACna – Cna |  |  |  | 8102 |  |
|  |  |  |  | calcaric (ka) | asemănător celui tipic, dar cu carbonaţi de la suprafaţă sau primii 50 cm (cu efervescenţă la acid clorhidric 1/3); |  |  | Aosa.ka–ACsa.ka-Cka |  |  |  | 8103 |  |
|  |  |  |  | molic | asemănător celui tipic, dar cu orizont A molic, Am; |  |  | Amsa – ACsa – Csna; Amsa – AGosa; Amsc –Asa – ACsa–Cna |  |  |  | 8104 |  |
|  |  |  |  | sodic (ac, na) | asemănător celui tipic, dar având orizont ac (alcalizat sau hiposodic) în primii 100 cm sau orizont na (natric) între 50–100 cm. Poate fi : proxihiposodic cu oriz. na între 0-20 cm; epihiposodic 20-50 cm; mezohiposodic 50-100 cm şi mezosodic 50-100 cm; |  |  | Aoac.na – AGoac; Ao – ACac – Cna; Ao – ACac – Cna; Ao – AC - Cna |  |  |  | 8105 |  |
|  |  |  |  | vertic (y) | asemănător celui tipic, dar cu orizont vertic y a cărui limită superioară este situată între baza orizontului A şi 100 cm adâncime, sau numai crăpături de orizont vertic în intervalul menţionat, care pot urca până la suprafaţă; |  |  | Aosa – ACy – C; Aosa – AGoy – C |  |  |  | 8106 |  |
|  |  |  |  | gleic (Gr) | asemănător celui tipic, dar cu orizont Gr a cărui limită superioară este situată în primii 125 cm; |  |  | Aosa – AGosa – Grsa |  |  |  | 8107 |  |
|  |  |  |  | psamic (ps) | asemănător celui tipic, dar având textură grosieră (nisipoasă) cel puţin în primii 50 cm; |  |  | Aosa.ps–ACsa.ps–Cps |  |  |  | 8108 |  |
|  |  |  |  | pelic (pe) | asemănător celui tipic, dar având textura foarte fină cel puţin în primii 50 cm; |  |  | Aosa.pe–ACsa.pe -Cpe |  |  |  | 8109 |  |
| Soloneţ (SN) | Soluri având orizont A ocric sau molic (Ao, Am), urmat direct sau după un orizont eluvial E (El, Ea), de un orizont argic-natric (Btna) indiferent de adâncime; sau soluri având orizont A ocric sau molic (Ao, Am), urmat de orizont intermediar natric (na) de la suprafaţă sau în primii 50 cm ai solului. Pot avea oriz. calcic, oriz. salic sub 50 cm adâncime şi proprietăţi gleice din primii 100 cm. (Pentru Soloneţurile entice se poate folosi denumirea de Sodosol). |  |  | Tipic | Orizonturi Ao şi Btna; poate avea oriz. Go situat în primii 200 cm sau oriz. Gr, având limita superioară sub 125 cm; nu prezintă caracterele celorlalte subtipuri; |  |  |  | Ao–Btna–C sau CGo |  |  | 8201 |  |
|  |  |  |  | calcaric (ka) | asemănător celui tipic, dar cu carbonaţi de la suprafaţă, sau primii 50 cm (cu efervescenţă la acid clorhidric 1/3); |  |  |  | Aoka–Btna.ka-C sau CGo |  |  | 8202 |  |
|  |  |  |  | molic | asemănător celui tipic, dar cu orizont A molic, Am; |  |  |  | Am-Btna –C sau CGo |  |  | 8203 |  |
|  |  |  |  | luvic | asemănător celui tipic, dar cu orizont El; |  |  |  | ### Ao–El–Btna–C sau CGo |  |  | 8204 |  |
|  |  |  |  | albic | asemănător celui tipic, dar cu orizont Ea; |  |  |  | Ao– Ea– Btna – C sau CGo |  |  | 8205 |  |
|  |  |  |  | salinic (sc, sa) (soloneţ salinizat) | asemănător celui tipic, dar având orizont sc (salinizat sau hiposalinic) în primii 100 cm sau orizont sa (salic). Poate fi: proxihiposalic cu sc între 0-20 cm, epihiposalic cu sc între 20-50 cm, mezohiposalic sau episalic între 20-50 cm şi mezosalic între 50-100 cm; |  |  |  | ### Aosc – Btna.sc - Csa sau Gosa Ao – Btna.sc – Csa sau Gosa Ao – Btna – Csa.sc sau Gosa Ao – Btna – C sau Gosc |  |  | 8206 |  |
|  |  |  |  | stagnic (w, W) | asemănător celui tipic, dar cu proprietăţi stagnice slabe w în primii 100 cm, sau proprietăţi stagnice intense W între 50-200 cm; |  |  |  | Aow – Btnaw – C sau CGo Aow –BtnaW – C sau CGo |  |  | 8207 |  |
|  |  |  |  | gleic (Gr) (soloneţ gleizat) | asemănător celui tipic, dar cu orizont Gr între 50-100 cm mezogleic, sau cu Gr între 100-120 cm, batigleic; |  |  |  | Ao – BtnaGr – CGr; Ao –Btna – CGr |  |  | 8208 |  |
|  |  |  |  | solodic (sa şi na) (soloneţ glosic) | asemănător celui tipic, dar cu orizont eluvial (El sau Ea) cu grosime de peste 15 cm cu sa şi na în acelaşi timp; |  |  |  | ### Ao –El –Btnasa - C sau CGo; Ao – Ea – Btnasa –C sau CGo; |  |  | 8209 |  |
|  |  |  |  | entic (en) | cu orizont natric de la suprafaţă şi nu se constată un orizont argic-natric (Btna); |  |  |  | Aona.en – Cna.en sau ### CGona.en |  |  | 8210 |  |
|  |  |  |  | psamic (ps) | asemănător celui tipic, dar având textura grosieră (nisipoasă), cel puţin în primii 50 cm; |  |  |  | ### Aops – Btna.ps – Cps sau CGops; |  |  | 8211 |  |
|  |  |  |  | pelic (pe) | asemănător celui tipic, dar având textura foarte fină, cel puţin în primii 50 cm. |  |  |  | ### Aope–Btnape–Cpe sau CGope; |  |  | 8212 |  |
| IX Clasa VERTISOLURI (ver) (VERTISOLURI ) Soluri cu orizont pelic (z) sau orizont vertic (y) care încep de la suprafaţă sau din primii 20 cm şi se continuă până la peste 100 cm. Nu prezintă, în primii 50 cm, proprietăţi stagnice intense (W), proprietăţi gleice (Gr) sau proprietăţi salsodice intense (sa, na). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pelosol (PE) (Sol foarte argilos, >45% argilă, cu textură foarte fină) |  |  | Soluri având orizont pelic z la suprafaţă sau cel mult 20 cm (sub stratul arat), ce se continuă până la cel puţin 100 cm, conţin peste 30% argilă în toate orizonturile până la cel puţin 100 cm adâncime. Argila este nesmectitică (nu se gomflează) şi are o capacitate de schimb T mai mică decât cea de la Vertosol, iar structura prismatică şi poliedrică cu feţe de alunecare reduse. | ## Tipic | Orizont pelic z începând din primii 20 cm sau imediat sub Ap (arat); |  |  |  | Aoz – Cz; Aoz – Btz - Cz |  |  | 9101 |  |
|  |  |  |  | brunic (br) | asemănător celui tipic, dar având orizontul superior culori relativ deschise cu crome peste 2; |  |  |  | Aoz.br – Cz; Aoz.br–Btz–Cz |  |  | 9102 |  |
|  |  |  |  | argic | asemănător celui tipic, dar având orizont B argic (Bt); |  |  |  | Aoz – Btz - Cz |  |  | 9103 |  |
|  |  |  |  | gleic (Gr) | asemănător celui tipic, dar având proprietăţi gleice orizont Gr între 50-100 cm, mezogleic sau batigleic cu Gr între 100-200 cm; |  |  |  | Aoz – CGrz; Aoz – Cz – CGrz |  |  | 9104 |  |
|  |  |  |  | stagnic (w,W) | asemănător celui tipic, dar având proprietăţi hipostagnice, orizont w în primii 100 cm sau stagnice intense cu orizont W între 50 şi 200 cm; |  |  |  | Aoz –Czw; Aoz –Czw – CzW |  |  | 9105 |  |
| Vertosol (VS) (Vertisol) |  |  | Soluri având orizont vertic (y) de la supra-faţă sau de la cel mult 20 cm (sub stratul arat), ce se continuă până la cel puţin 100 cm; conţin peste 30% frecvent peste 50% argilă smectitică (gonflabilă) în toate ori-zonturile până la cel puţin 100 cm adâncime; structură poliedrică mare cu feţe de alune-care evidente. | Tipic | Orizont vertic y de la suprafaţă sau imediat sub orizontul arat şi culori cu crome 2 în par-tea superioară (la umed); obligatoriu feţe de alunecare prezente cel puţin într-un orizont situat între 25 şi 100 cm; nu prezintă caracterele celorlalte subtipuri; |  |  |  | Aoy - Cy |  |  | 9201 |  |
|  |  |  |  | brunic (br) (vertisol cromic) | asemănător celui tipic, dar având, orizont superior cu culori relativ deschise, cu crome peste 2 (la umed); |  |  |  | Aoy.br - Cy |  |  | 9202 |  |
|  |  |  |  | stagnic (w, W) (vertisol pseudogleizat) | asemănător celui tipic, dar având proprietăţi hipostagnice orizont w în primii 100 cm sau stagnice intense, W între 50 şi 200 cm; |  |  |  | Aoy – Cyw; Aoy – Cyw – CWy |  |  | 9203 |  |
|  |  |  |  | gleic (Gr) (vertisol gleizat) | asemănător celui tipic, dar având proprietăţi gleice cu orizont Gr între 50 şi 100 cm, me zogleic sau batigleic cu Gr între 100-200 cm; |  |  |  | Aoy – CGry; Aoy – Cy - CGry |  |  | 9204 |  |
|  |  |  |  | nodulo- calcaric (nc) | asemănător celui tipic, dar care prezintă noduli calcaroşi diseminaţi în masa solului în primii 100 cm; |  |  |  | Aoy – Cy.nc |  |  | 9205 |  |
|  |  |  |  | salinic (sc, sa) (vertisol salinizat) | asemănător celui tipic, dar având orizont sc (salinizat sau hiposodic) în primii 100 cm sau orizont sa (salinic) între 50-100 cm. Poate fi: proxihiposalic cu sc între 0-20 cm, epihiposalic cu sc între 20-50 cm, mezohiposalic sau episalic cu sa între 20-50 cm şi mezosalic cu sa între 50-100 cm; |  |  |  | Aoysc – Cysc; Aoy – Cysc – Cysa Aoy – Cy - Cysc |  |  | 9206 |  |
|  |  |  |  | sodic (alcalic) (ac, na) (vertisol alcalizat) | asemănător celui tipic, dar cu orizont ac (alcalizat sau hiposodic) în primii 100 cm sau orizont na (natric) între 50-100 cm. Poate fi: proxihiposodic cu orizont ac între 0-20 cm; epihiposodic 20-50 cm; mezohiposodic 50-100 cm şi mezosodic (natric) cu na între 50-100 cm; |  |  |  | Aoyac – Cyac; ### Aoy – Cyac – Cyna Aoy – Cy – Cysc |  |  | 9207 |  |
| X Clasa PROTISOLURI (PRO) (SOLURI neevoluate, SLAB DEZVOLTATE ŞI ANTROPICE ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soluri cu orizont O sub 20 cm grosime, sau orizont A în general slab dezvoltat sau ambele, fără alte orizonturi sau proprietăţi diagnostice (pot să apară trăsături morfogenetice dar acestea sunt foarte slab dezvoltate neîndeplinind criteriile de diagnoză). Urmează roca (Rn sau Rp) sau orizontul C. Nu prezintă orizont Cca. Pot să apară orizonturi hiposalic sau hiponatric; proprietăţi gleice (Gr) sub 50 cm adâncime, orizonturi salic sau natric sub 50 cm adâncime şi orizont vertic asociat orizontului C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Litosol (LS) |  |  | Soluri având orizont Ao sau O de cel puţin 5 cm grosime urmat din primii 20 cm de: - roca compactă continuă (Rn); - material scheletic cu sub 10% pământ fin (Rp), sau orizont scheletic, cu sub 25% material fin (care pot continua până la peste 50 cm adâncime; - material (scheletic) calcarifer cu peste 40% carbonat de calciu echivalent. | Distric (di) (oligobazic) | Sol având orizont A de cel puţin 5 cm grosime, urmat de orizont R, cu excepţia pietrişurilor fluviatile recente, a cărui limită superioară este situată în primii 20 cm; cu un grad de saturaţie în baze, V <53%; |  |  |  | Aodi – Rp ; Aou.di - Rp |  |  | 0101 |  |
|  |  |  |  | eutric (eu) (eubazic) | având gradul de saturaţie în baze, V >53%; |  |  |  | Ao.eu -Rp |  |  | 0102 |  |
|  |  |  |  | rendzinic (rz) | având roca Rp calcaroasă; |  |  |  | Ao – Rp (Rz) |  |  | 0103 |  |
|  |  |  |  | scheletic (qq) (prundic) | având cu peste 75% schelet cu >2 mm. Prundic în cazul pietrişurilor; |  |  |  | Aoqq - Rp |  |  | 0104 |  |
|  |  |  |  | subscheletic (sq) | având schelet între 26-75% cu >2 mm; |  |  |  | Aosq – Rp |  |  | 0105 |  |
|  |  |  |  | histic | având orizont O de 5-20 cm grosime situat direct pe roca compactă R, sau T (turbos) de 20-50 cm grosime la suprafaţă sau primii 50 cm. |  |  |  | ### O – Rp ### T - Rp |  |  | 0106 |  |
| Regosol (RS) |  |  | Soluri având un orizont A (Am, Au, Ao) dezvoltat în material parental neconsolidat sau slab consolidat cu excepţia materialelor parentale nisipoase, fluvice sau antropogene. Nu prezintă alte orizonturi sau proprietăţi diagnostice (sau sunt prea slab exprimate). Pot fi însă prezente proprietăţi hipostagnice (w), orizont hiposalic sau chiar salic sub 50 cm, sau pot avea un orizont O. | Distric (di) (oligobazic) | Sol având orizont Ao urmat de material parental provenit din roci neconsolidate, menţinut aproape de suprafaţă; cu un grad de saturaţie în baze, V <53%; |  |  |  |  | Ao.di – C |  | 0201 |  |
|  |  |  |  | eutric (eu) (eubazic) | având gradul de saturaţie în baze, V >53%; |  |  |  |  | Ao.eu – Rp |  | 0202 |  |
|  |  |  |  | calcaric ka) | având carbonaţi de la suprafaţă sau primii 50 cm (cu efervescenţă la acid clorhidric 1/3); |  |  |  |  | Aoka – Cka |  | 0203 |  |
|  |  |  |  | molic | având orizont A molic, Am; |  |  |  |  | Am - C |  | 0204 |  |
|  |  |  |  | umbric | având orizont A umbric, Au; |  |  |  |  | ### Au – C |  | 0205 |  |
|  |  |  |  | pelic (pe) | având orizont pelic – textură foarte fină, pe cel puţin 50 cm; |  |  |  |  | Ao.pe -C |  | 0206 |  |
|  |  |  |  | scheletic (qq) | având cu peste 75 % schelet cu >2 mm; |  |  |  |  | Aoqq - C |  | 0207 |  |
|  |  |  |  | subscheletic (sq) | având schelet între 26-75% cu >2 mm; |  |  |  |  | Aosq - C |  | 0208 |  |
|  |  |  |  | litic (li) | având orizontul R a cărui limită superioară este situată între 20 şi 50 cm adâncime; |  |  |  |  | Ao – Cli |  | 0209 |  |
|  |  |  |  | stagnic (w) (regosol pseudogleizat) | având proprietăţi hipostagnice cu orizont w; |  |  |  |  | Aow – C |  | 0210 |  |
|  |  |  |  | Salinic (sc,sa) (regosol salinizat) | având orizont hiposalinic (sc) sau chiar salic (sa) sub 50 cm. |  |  |  |  | Aosc – Csc; Aosc - Csa |  | 0211 |  |
| Psamosol (PS) |  |  | Soluri având orizont A (Am, Au, Ao) dezvoltat în material parental nisipos, remaniat eolian, având pe cel puţin primii 50 cm textura grosieră sau grosieră mijlocie (sub 12% argilă). Nu prezintă alte orizonturi diagnostice (sau sunt prea slab exprimate). Se pot asocia proprietăţi salsodice (orizont hiposalic, hiponatric sau chiar salic sau natric sub 50 cm adâncime) şi proprietăţi gleice (orizont Go) sub 50 cm adâncime. | Distric (di) (oligobazic) | Sol având orizont Ao urmat de material parental constituit din depozite nisipoase eoliene de cel puţin 50 cm grosime (cu textură grosieră sau grosieră- mijlocie; 12% argilă) cu un grad de saturaţie în baze, V<53%; |  |  |  |  | Ao.di - Cdi |  | 0301 |  |
|  |  |  |  | eutric (eu) (eubazic) | având gradul de saturaţie în baze, V >53%; |  |  |  |  | Ao.eu - C |  | 0302 |  |
|  |  |  |  | molic | având orizont A molic, Am; |  |  |  |  | ### Am - C |  | 0303 |  |
|  |  |  |  | umbric | având orizont A umbric, Au; |  |  |  |  | ### Au - C |  | 0304 |  |
|  |  |  |  | calcaric (ka) | având carbonaţi de la suprafaţă sau primii 50 cm (cu efervescenţă la acid clorhidric 1/3); |  |  |  |  | Aoka - Cka |  | 0305 |  |
|  |  |  |  | gleic (Gr) (psamosol gleizat) | având orizont Gr a cărui limită superioară este situată în primii 85 cm; |  |  |  |  | AoGr – Gr; AoGo – AGr –Gr |  | 0306 |  |
|  |  |  |  | sodic (ac, na) (psamosol alcalizat) | având orizont ac (alcalizat sau hiposodic) în primii 100 cm sau orizont na (natric) între 50 -100 cm; Poate fi: proxihiposodic cu orizont ac >25 cm alcalizat între 0-20 cm; epihiposodic, 20-50 cm; mezohiposodic, 50-100 cm; sau mezosodic cu na între 50-100 cm; |  |  |  | Ao – Cac; Ao – Cac – Cna Ao – C – Cna.ac |  |  | 0307 |  |
|  |  |  |  | salinic (sc, sa) (psamosol salinizat) | având orizont sc (salinizat sau hiposalic) în primii 100 cm sau orizont sa (salic) între 50-100 cm; Poate fi: proxihiposalic cu sc între 0-20 cm; epihiposalic 20-50 cm; mezohiposalic 50-100 cm sau episalic şi mezosalic cu sa între 20-50 cm şi respectiv 50-100 cm; |  |  |  | Aosc – Csc; Aosc – Csa Ao – Csc Ao – Csa |  |  | 0308 |  |
|  |  |  |  | fragipan slab dezvoltat (x) | având orizont cu fragipan x, slab dezvoltat; minimum 15 cm grosime, dur în stare uscată greu penetrabil de rădăcini. Poate prezenta şi strate subţiri alternante; |  |  |  | Aox – Cx; Ao - Cx |  |  | 0309 |  |
|  |  |  |  | fragipan puternic dezvoltat (xx) | având orizont cu fragipan (x) puternic dezvoltat; minimum 25 cm, foarte dur în stare uscată, nepenetrant de rădăcini; |  |  |  | Aoxx – Cxx; Ao-Cxx |  |  | 0310 |  |
| Aluviosol (AS) (Sol aluvial, Protosol aluvial) |  | Soluri constând din material parental fluvic pe cel puţin 50 cm grosime şi având cel mult un orizont A (Am, Au, Ao). Nu prezintă alte orizonturi sau proprietăţi diagnostice, în afară de cel mult orizont vertic asociat orizontului C, proprietăţi salsodice (orizont hiposalic, hiponatric sau chiar salic sau natric sub 50 cm adâncime) şi proprietăţi gleice (orizont Gr) sub 50 cm adâncime. |  | Distric (di) (oligobazic) | Orizont Ao>20 cm grosime urmat de material parental de cel puţin 50 cm grosime constituit din depozite fluviatile, fluvio-lacustre sau lacustre recente, cu orice textură; cu un grad de saturaţie în baze, V<53%; |  |  |  | Aodi -Cdi |  |  | 0401 |  |
|  |  |  |  | eutric (eu) (eubazic) | având gradul de saturaţie în baze V>53%; |  |  |  | Ao.eu - Ceu |  |  | 0402 |  |
|  |  |  |  | molic | având orizont A molic, Am; |  |  |  | ### Am - C |  |  | 0403 |  |
|  |  |  |  | umbric | având orizont A umbric, Au; |  |  |  | ### Au - C |  |  | 0404 |  |
|  |  |  |  | calcaric (ka) | având carbonaţi de la suprafaţă sau primii 50 cm, (cu efervescenţă la acid clorhidric 1/3; |  |  |  | Aoka - Cka |  |  | 0405 |  |
|  |  |  |  | vertic (y) | având orizont vertic (y) a cărui limită superioară este situată între baza orizontului A şi 100 cm adâncime, sau numai crăpături de orizont vertic în intervalul menţionat care pot urca până la suprafaţă; |  |  |  | Ao - Cy |  |  | 0406 |  |
|  |  |  |  | prundic (qq) | având schelet rulat (>2 mm), cu peste 75%; după adâncimea la care începe orizontul scheletic (>25 cm grosime). Poate fi: proxischeletic, 0-20 cm; epischeletic, 20-50 cm; mezoscheletic, 50-100 cm şi batischeletic, 100-200 cm; |  |  |  | Aoqq – Rqq; Ao - Rqq |  |  | 0407 |  |
|  |  |  |  | subprundic (sq) | având schelet rulat (>2 mm), între 26-75% după adâncimea la care începe orizomntul scheletic (>25 cm grosime). Poate fi: proxisubscheletic, 0-20 cm; episubscheletic, 20-50 cm; mezosubscheletic, 50-100 cm şi batisubscheletic, 100-200 cm; |  |  |  | Aosq – R; Ao - Rsq |  |  | 0408 |  |
|  |  |  |  | psamic (ps) | având textură grosieră (nisipoasă) cel puţin în primii 50 cm; |  |  |  | Aops – Cps |  |  | 0409 |  |
|  |  |  |  | pelic (pe) | având textură foarte fină cel puţin în primii 50 cm; |  |  |  | Aope – Cpe |  |  | 0410 |  |
|  |  |  |  | coluvic (co) (Coluvisol tipic) | dezvoltat pe material parental fluvic coluvial nehumifer de peste 50 cm grosime la baza versanţilor pe văi sau în lunci; poate fi gleizat, pseudogleizat, salinizat, alcalizat; |  |  |  | ### Ao.co – Cco |  |  | 0411 |  |
|  |  |  |  | coluvic molic (co, mo) (Coluvisol mo-lic) | având orizont A molic, Am); dezvoltat pe material parental fluvic coluvial humifer (de peste 75 cm grosime la baza versanţilor sau pe văi; poate fi gleizat, pseudogleizat, salini-zat, alcalizat; |  |  |  | ### Am.co – Cco |  |  | 0412 |  |
|  |  |  |  | cumulic (cu) (Cumulisol) | dezvoltat pe material parental fluvic coluvial humifer şi nehumifer >125 cm grosime; poate fi: gleizat, pseudogleizat, salinizat, alcalizat; |  |  |  | #### Aocu –Ccu–Aocu – Ccu |  |  | 0413 |  |
|  |  |  |  | gleic (Gr) (sol aluvial gleizat) | având orizont Gr între 50-100 cm (mezogleic) sau cu Gr între 100-200 cm (batigleic); cu pete vineţii de reducere pe >50% din suprafaţa agregatelor structurale cât şi în interiorul lor; |  |  |  | Ao – Go – Gr |  |  | 0414 |  |
|  |  |  |  | salinic (sc, sa) (sol aluvial salinizat) | având orizont sc (salinizat sau hiposalic) în primii 100 cm sau orizont sa între 50-100 cm; după adâncimea apariţiei orizonturilor cu săruri. Poate fi: proxihiposalic 0-20 cm, epihiposalic 20-50 cm, mezohiposalic 50-100 cm sau episalic 20-50 cm şi mezosalic 50-100 cm; |  |  |  | Aosc – CGosc – CGrsc; Ao - CGosc – CGrsc; Ao - CGo – CGrsc; Ao - CGosc – CGrsa |  |  | 0415 |  |
|  |  |  |  | sodic (alcalic) (ac, na) (sol aluvial alcalizat) | având orizont ac (alcalizat sau hiposodic) în primii 100 cm sau orizont na (natric) între 50-100 cm, după adâncimea apariţiei orizontului cu na. Poate fi: proxihiposodic, 0-20 cm, epihiposodic, 20-50 cm, mezohiposodic 50-100 cm şi mezosodic, 50-100 cm; |  |  |  | Aoac – CGoac – CGrac; Ao – CGoac – CGrac; Ao – CGoac – CGrna; Ao – CGo – CGrac; Ao – CGo – CGrna. |  |  | 0416 |  |
|  |  |  |  | entic (en) (Protosol aluvial tipic) |  | având orizont Ao<20 cm, urmat de orizont C>50 cm grosime; |  |  | ### Aoen - C |  |  | 0417 |  |
|  |  |  |  | entic – litic (en, li) (Protosol aluvial litic) |  | asemănător celui entic dar cu roca (pietrişuri) având limita superioară situată între 20-50 cm adâncime; |  |  | Ao.en – Rli |  |  | 0418 |  |
|  |  |  |  | entic – gleic (en, Go, Gr) (Protosol aluvial gleizat) |  | asemănător celui entic dar cu orizont Go în primii 200 cm sau orizont Gr având limita superioară sub 125 cm adâncime; |  |  | Ao.en – CGo; Ao.en –CGo – Gr |  |  | 0419 |  |
|  |  |  |  | entic – salinic (en, sc,sa) (Protosol aluvial salinizat) |  | asemănător celui entic sau gleizat dar cu orizont sc în primii 100 cm sau orizont sa situat între 20-100 cm; |  |  | Ao.en.sc – Csc sau Cac; Ao.en.sc – CGosc sau CGosa |  |  | 0420 |  |
|  |  |  |  | molic -vertic |  |  |  |  |  |  |  | 0421 |  |
|  |  |  |  | molic – litic |  |  |  |  |  |  |  | 0422 |  |
|  |  |  |  | molic – gleic |  |  |  |  |  |  |  | 0423 |  |
|  |  |  |  | molic-salinic |  |  |  |  |  |  |  | 0424 |  |
|  |  |  |  | molic-alcalic |  |  |  |  |  |  |  | 0425 |  |
|  |  |  |  | vertic – gleic |  |  |  |  |  |  |  | 0426 |  |
|  |  |  |  | vertic-salinic |  |  |  |  |  |  |  | 0427 |  |
|  |  |  |  | vertic – sodic (alcalic) |  |  |  |  |  |  |  | 0428 |  |
|  |  |  |  | salinic - alcalic (sărăturat) |  |  |  |  |  |  |  | 0429 |  |
| Tehnosol (TE) (Protosol antropic incipient – foarte slab dezvoltat) |  | Soluri în curs de formare, dezvoltate pe materiale parentale antropogene, având o grosime de cel puţin 50 cm sau numai de minimum 30 cm dacă materialul parental antropogen este scheletic (pe această grosime), fără orizonturi diagnostice în afară de un orizont Ao (cu excepţia celor copertate care pot avea orizont Am sau Au). |  | Urbic |  | Sol ce se dezvoltă pe materiale parentale antropogene urbice de resturi: cioburi, cărămizi, moloz, în proporţie de peste 35% din volum; precum şi umpluturi sau depuneri conţinând predominant deşeuri minerale; |  |  | Fără succesiune de orizonturi |  |  | 0501 |  |
|  |  |  |  | rudic |  | având material parental (antropogen), scheletic de cel puţin 30 cm grosime, începând de la suprafaţă sau imediat sub suprafaţă; |  |  | - Idem - |  |  | 0502 |  |
|  |  |  |  | garbic |  | având material parental (antropogen garbic), deşeuri predominant organice; |  |  | - Idem - |  |  | 0503 |  |
|  |  |  |  | spolic |  | având material pământos, halde de steril, material de dragaj, de la construcţia şoselelor etc; |  |  | - Idem - |  |  | 0504 |  |
|  |  |  |  | mixic |  | având material de sol mineral amestecat cu roca subiacentă şi eventual moloz şi deşeuri în care se observă fragmente de orizonturi diagnostice disemi-nate la întâmplare, (nearanjate într-o anumită ordine); |  |  | - Idem - |  |  | 0505 |  |
|  |  |  |  | reductic |  | având deşeuri care produc emisii de gaze (metan, CO2 etc.) care determină condiţii anaerobe în material; |  |  | - Idem - |  |  | 0506 |  |
|  |  |  |  | psamic |  | având materiale cu textură grosieră (nisipoasă), cel puţin în primii 50 cm; |  |  | Fără succesiune de orizonturi |  |  | 0507 |  |
|  |  |  |  | pelic |  | având materiale cu textură foarte fină, cel puţin în primii 50 cm; |  |  | - Idem - |  |  | 0508 |  |
|  |  |  |  | copertic |  | sol acoperit cu material de sol humifer (de regulă orizont A molic), de peste 10-15 cm grosime; |  |  | - Idem - |  |  | 0509 |  |
|  |  |  |  | litic |  | având material parental (antropic), cu grosimi cuprinse între 20-50 cm aşezate pe roca compactă R; |  |  | - Idem - |  |  | 0510 |  |
|  |  |  |  | litoplacic |  | având strat compact artificial (pavat, betonat, pietruit, asfaltat etc.) continuu; |  |  | - Idem - |  |  | 0511 |  |
| XI Clasa ANTRISOLURI (ANT) (SOLURI eRODATE SAU MODIFICATE PUTERNIC ANTROPIC ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soluri puternic erodate încât la suprafaţă se află resturi din sol (orizont B sau C); sau sol puternic transformat prin acţiune antropică încât prezintă la suprafaţă un orizont antropedogenetic de cel puţin 50 cm grosime sau de cel puţin 30-35 cm dacă este scheletic. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Antrosol (AT) (Protosol antropic, evoluat pedogenetic dar modificat antropic) |  | Soluri având orizont superior antropedogenetic de cel puţin 50 cm grosime (format prin transformarea unui orizont sau strat al solului prin fertilizare îndelungată şi lucrare adâncă), format ca urmare a unei lungi perioade de cultivare şi irigare sau soluri puternic la foarte puternic erodate sau decopertate ca urmare a acţiunii antropice. Pot prezenta la suprafaţă un orizont A provenit din B sau C având sub 20 cm grosime, când prin eroziune lipseşte complet oriz. A, iar uneori şi o parte din oriz. B, funcţie de tipul de sol. |  | Hortic (ho) |  |  | Orizont A hortic (Aho), de suprafaţă format prin fertilizare intensă, lucrare profundă şi/sau adaos timp îndelungat de deşeuri animale şi de materiale organice în amestec cu material pământos. Poate conţine incluziuni de cărămizi, fragmente de oale etc., cu crome sub 3 (la umed), V>53%, conţinut mare de humus cu conţinut superior de fosfor faţă de Am; |  | Aho – C sau R |  |  | A101 |  |
|  |  |  |  | antracvic (aq) |  |  | soluri cu proprietăţi specifice ce apar în orezării sau intens irigate din sere, cu saturaţie permanent cu apă în cea mai mare parte a anului, prezintă un strat arat de suprafaţă Ap; |  | Ap.aq – C; Ap.aq – Bvaq - C |  |  | A102 |  |
|  |  |  |  | psamic (ps) |  |  | având textură grosieră (nisipoasă), cel puţin în primii 50 cm; |  | Ap.ps – Cps; Ap.ps – Bps - C |  |  | A103 |  |
|  |  |  |  | pelic (pe) |  |  | având textură foarte fină, cel puţin în primii 50 cm, |  | Ap.pe – C; Ap.pe – Bpe – C |  |  | A104 |  |
|  |  |  |  | calcaric (ka) |  |  | având carbonaţi de la suprafaţă sau din primii 50 cm (face efervescenţă cu acid clorhidric 1/3); |  | Ap.ka – Cka; Ap.ka – Bka – Cka |  |  | A105 |  |
|  |  |  |  | eutric (eu) (eubazic) |  |  | având proprietăţi eutrice (eubazice) cu V>53%; |  | Ap.eu – Ceu; Ap.eu – Beu –Ceu |  |  | A106 |  |
|  |  |  |  | distric (di) (oligobazic) |  |  | având proprietăţi districe (oligobazice), cu V<53%; |  | Ap.di – Cdi; Ap.di – Bdi - Cdi |  |  | A107 |  |
|  |  |  |  | Erodic și/sau decopertic |  |  | Sol cu orizont AC sau B sau părţi ale acestora prezente la suprafaţa solului; |  | - AC – C; - B – C (R) |  |  | A108 |  |
| Tehnosol (TE) (Protosol antropic incipient – foarte slab dezvoltat) |  | Soluri în curs de formare, dezvoltate pe materiale parentale antropogene, având o grosime de cel puţin 50 cm sau numai de minimum 30 cm dacă materialul parental antropogen este scheletic (pe această grosime), fără orizonturi diagnostice în afară de un orizont Ao (cu excepţia celor copertate care pot avea orizont Am sau Au). |  | Urbic |  |  | Sol ce se dezvoltă pe materiale parentale antropogene urbice de resturi: cioburi, cărămizi, moloz, în proporţie de peste 35% din volum; precum şi umpluturi sau depuneri conţinând predominant deşeuri minerale; |  | Fără succesiune de orizonturi |  |  | A201 |  |
|  |  |  |  | rudic |  |  | având material parental (antropogen), scheletic de cel puţin 30 cm grosime, începând de la suprafaţă sau imediat sub suprafaţă; |  | - Idem - |  |  | A202 |  |
|  |  |  |  | garbic |  |  | având material parental (antropogen garbic), deşeuri predominant organice; |  | - Idem - |  |  | A203 |  |
|  |  |  |  | spolic |  |  | având material pământos, halde de steril, material de dragaj, de la construcţia şoselelor etc; |  | - Idem - |  |  | A204 |  |
|  |  |  |  | mixic |  |  | având material de sol mineral amestecat cu roca subiacentă şi eventual moloz şi deşeuri în care se observă fragmente de orizonturi diagnostice diseminate la întâmplare, (nearanjate într-o anumită ordine); |  | - Idem - |  |  | A205 |  |
|  |  |  |  | reductic |  |  | având deşeuri care produc emisii de gaze (metan, CO2 etc.) care determină condiţii anaerobe în material; |  | - Idem - |  |  | A206 |  |
|  |  |  |  | psamic |  |  | având materiale cu textură grosieră (nisipoasă), cel puţin în primii 50 cm; |  | Fără succesiune de orizonturi |  |  | A207 |  |
|  |  |  |  | pelic |  |  | având materiale cu textură foarte fină, cel puţin în primii 50 cm; |  | - Idem - |  |  | A208 |  |
|  |  |  |  | copertic |  |  | sol acoperit cu material de sol humifer (de regulă orizont A molic), de peste 10-15 cm grosime; |  | - Idem - |  |  | A209 |  |
|  |  |  |  | litic |  |  | având material parental (antropic), cu grosimi cuprinse între 20-50 cm aşezate pe roca compactă R; |  | - Idem - |  |  | A210 |  |
|  |  |  |  | litoplacic |  |  | având strat compact artificial (pavat, betonat, pietruit, asfaltat etc.) continuu; |  | - Idem - |  |  | A211 |  |
| XII Clasa HISTISOLURI (HIS) (HISTOSOLURI) Soluri constând din material organic (orizont folic O sau orizont turbos T), cu grosime de peste 50 cm în primii 100 cm ai solului şi care începe din primii 50 cm sau cu grosime de peste 20 cm în cazul situării orizontului (materialului) organic pe un orizont R. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Histosol (TB) (Sol turbos hidromorf) |  |  | Soluri constând din material organic (orizont organic hidromorf histic, turbos T sau folic O ) cu o grosime de cel puţin 50 cm (cel puţin 40 cm pentru T sapric sau hemic şi cel puţin 60 cm pentru T fibric) în primii 100 cm ai solului, orizont T sau O începând în primii 50 cm de la suprafaţă. | Distric (di) (oligobazic) (sol turbos tipic) | Orizont organic hidromorf histic sau turbos T, cu o grosime de cel puţin 50 cm, cel puţin 40 cm pentru T sapric (puternic descompus) sau hemic (moderat descompus) şi cel puţin 60 cm pentru T fibric (slab descompus) toate cu un grad de saturaţie în baze V<53%; |  |  |  |  |  | Tdi | B101 |
|  |  |  |  | eutric (eu) (eubazic) (sol turbos tipic) | asemănător celui distric dar cu un grad de saturaţie în baze V>53%; |  |  |  |  |  | Teu | B102 |
|  |  |  |  | salinic (sa) (sol turbos salinizat) | având orizont salinizat sc în primii 100 cm sau orizont sa (salic) între 50-100 cm; |  |  |  |  |  | Tsc (sa) | B103 |
|  |  |  |  | teric (te) | având orizont mineral >30 cm situat în primii 100 cm; |  |  |  |  |  | Tte | B104 |
|  |  |  |  | tionic (to) | având orizont sulfuric în primii 125 cm. |  |  |  |  |  | Tto | B105 |
|  |  |  |  | folic |  |  |  |  |  |  | O | B106 |

Anexa nr. 9

TIPURI DE STAŢIUNI FORESTIERE

| Sistematica din îndrumar - 1972 |  |  | Lucrarea “Staţiuni forestiere” 1977 |  |  |  |  |  |  | Tipuri de stațiune identificate în amenajamentele silvice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ETAJUL SUBALPIN (F Sa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1.1.0. |  |  | Subalpin de rariști jnepenişuri ≤ Pi, pedologic divers |
| 1.1.1.0. | Subalpin de stâncărie neproductivă |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.1.0. |  |  | Subalpin de stâncărie neproductivă |
| 1.1.2.0. | Subalpin de stâncărie şi eroziune excesivă, III |  | 153+) 23/2.1.2.0. |  |  |  | Montan presubalpin de molidişuri <Pi, de stâncărie şi eroziune excesivă. |  |  | 2.1.2.0. |  |  | Montan presubalpin de molidişuri <Pi, de stâncărie şi eroziune excesivă. |
| 1.2.0.0. | Subalpin rendzinic, III |  | 152 22/2.2.1.0. |  |  |  | Montan presubalpin de molidişuri Pi, rendzinic edafic mic. |  |  | 2.2.1.0. |  |  | Montan presubalpin de molidişuri Pi, rendzinic edafic mic. |
| 1.3.1.0. | Subalpin scheletic turbos, III |  | 148 19/- |  |  |  | Montan presubalpin de molidişuri Pi, turboscheletic cu Vaccinium Polytrichum |  |  | 1.3.1.0. |  |  | Montan presubalpin de molidişuri Pi, turboscheletic cu Vaccinium Polytrichum |
| 1.3.2.0. | Subalpin podzolic, III |  | 146 18/2.3.1.1. |  |  |  | Montan presubalpin de molidişuri Pi, podzolic cu humus şi Vaccinium. |  |  | 2.3.1.1. |  |  | Montan presubalpin de molidişuri Pi, podzolic cu humus şi Vaccinium. |
| 1.3.3.0. | Subalpin brun acid cu moder, III |  | 144 17/- |  |  |  | Montan presubalpin de molidişuri Pi, brun podzolic cu Oxalis Soldanella. |  |  | 1.3.3.0. |  |  | Montan presubalpin de molidişuri Pi, brun podzolic cu Oxalis Soldanella. |
| 1.4.1.0. | Subalpin oligoturbos-mlăştinos, III |  | 152 21/2.5.1.0. |  |  |  | Montan presubalpin de molidişuri <Pi, turbomlăştinos cu Sphagnum. |  |  | 2.5.1.0. |  |  | Montan presubalpin de molidişuri <Pi, turbomlăştinos cu Sphagnum. |
| 1.4.2.0. | Subalpin oligotrofic-semimlăştinos, III |  | 150 20/2.5.2.0. |  |  |  | Montan presubalpin de molidişuri Pi, podzolic- criptopodzolic, semimlăştinos, cu Polytrichum. |  |  | 2.5.2.0. |  |  | Montan presubalpin de molidişuri Pi, podzolic- cripropozolic, semimlăştinos, cu Polytrichum. |
| 1.5.1.0. | Subalpin de culoare de avalanşe, III |  | 154 24/- |  |  |  | Montan presubalpin de molidişuri, culoare de avalanşe. |  |  | 1.5.1.0. |  |  | Montan presubalpin de molidişuri, culoare de avalanşe |
| 2. ETAJUL montan de molidiȘuri (Fm3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.0. | Montan de molidişuri stâncărie neproductivă |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1.1.0. |  |  | Montan de molidişuri stâncărie neproductivă |
| 2.1.2.0. | Montan de molidişuri stâncărie şi eroziune excesivă |  | 143 16/2.1.2.0. |  |  |  |  | Montan de molidişuri <Pi, stâncărie şi eroziune. |  | 2.1.2.0. |  |  | Montan de molidişuri <Pi, stâncărie şi eroziune. |
| 2.2.1.0. | Montan de molidişuri rendzinic, III |  | 142 15/2.2.1.0. |  |  |  |  | Montan de molidişuri Pi, rendzinic edafic mic, scheletic. |  | 2.2.1.0. |  |  | Montan de molidişuri Pi, rendzinic edafic mic, scheletic. |
| 2.2.2.0. | Montan de molidişuri rendzinic, II |  | 141 14/2.2.2.0. |  |  |  |  | Montan de molidişuri Pm (s), rendzinic edafic mijlociu, cu Oxalis-Dentaria. |  | 2.2.2.0. |  |  | Montan de molidişuri Pm, rendzină şi rendzinic (pseudorendzinic), edafic mijlociu, cu Oxalis-Dentaria (Asperula-Dentaria) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2.3.0. |  |  | Montan de molidişuri Ps, rendzină şi brun eu-mezobazic rendzinic (pseudorendzinic), edafic mijlociu cu Oxalis-Dentaria (Asperula-Dentaria) |
| 2.3.1.1. | Montan de molidişuri podzolic, III |  | 131 8/2.3.1.1. |  |  |  |  | Montan de molidişuri Pi, podzolic cu humus brut, edafic submijlociu şi mic, cu Vaccinium. |  | 2.3.1.1. |  |  | Montan de molidişuri Pi, podzolic cu humus brut, edafic submijlociu şi mic, cu Vacinium. |
| 2.3.1.2. | Montan de molidişuri podzolic, II |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3.1.2. |  |  | Montan de molidişuri Pm, spodosoluri (exclusiv cele litice), edafic mijlocii, cu Vaccinium, Hylocomium sau Luzula silvatica |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3.1.3. |  |  | Montan de molidisuri Ps, podzolic edafic mare, cu Vaccinium. |
| 2.3.2.1. | Montan de molidişuri scheletic-acid, III |  | 129 5/2.3.2.1. |  |  |  |  | Montan de molidişuri Pi, podzolic-cripto-podzolic, edafic mic, cu Calamagrostis-Luzula. |  | 2.3.2.1. |  |  | Montan de molidişuri Pi, podzolic-cripto-podzolic, edafic mic, cu Calamagrostis-Luzula. |
| 2.3.2.2. | Montan de molidişuri acid cu moder, II |  | 127 4/2.3.2.2. |  |  |  |  | Montan de molidişuri Pm, brun podzolic-podzol brun, edafic mijlociu, cu Luzula silvatica. |  | 2.3.2.2. |  |  | Montan de molidişuri Pm, brun podzolic-podzol brun edafic mijlociu, cu Luzula silvatica. |
| 2.3.3.1. | Montan de molidişuri brun cu mull, III |  | 125 3/2.3.3.1. |  |  |  |  | Montan de molidişuri Pi, brun acid edafic mic cu Oxalis-Dentaria ± acidofile. |  | 2.3.3.1. |  |  | Montan de molidişuri Pi, brun acid edafic mic cu Oxalis-Dentaria ± acidofile. |
| 2.3.3.2. | Montan de molidişuri brun cu mull, II |  | 124 2/2.3.3.2. |  |  |  |  | Montan de molidişuri Pm, brun acid edafic submijlociu cu Oxalis-Dentaria ± acidofile. |  | 2.3.3.2. |  |  | Montan de molidişuri Pm, brun acid edafic submijlociu cu Oxalis-Dentaria ± acidofile. |
| 2.3.3.3. | Montan de molidişuri brun cu mull, I |  | 121 1/2.3.3.3. |  |  |  |  | Montan de molidişuri Ps, brun acid şi andosol edafic mare şi mijlociu, cu Oxalis-Dentaria ± acidofile. |  | 2.3.3.3. |  |  | Montan de molidişuri Ps, brun acid şi andosol edafic mare şi mijlociu, cu Oxalis-Dentaria ± acidofile. |
| 2.4.0.0. | Montan de molidişuri în “V” podzolic, III |  | 133 9/2.4.0.0. |  |  |  |  | Montan de molidişuri Pm/i, văi înguste în “V”, podzolic edafic mic. |  | 2.4.0.0. |  |  | Montan de molidişuri Pm, văi înguste în “V” podzolic edafic mic. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.4.1.0. |  |  | Montan de molidişuri Pi, văi înguste în “V” podzolic edafic mic. |
| 2.5.1.0. | Montan de molidişuri oligoturbos-mlăştinos, III |  | 139 13/2.5.1.0. |  |  |  |  | Montan de molidişuri <Pi, turbogleic şi turbărie cu Sphagnum. |  | 2.5.1.0. |  |  | Montan de molidişuri Pi, turbogleic şi turbărie cu Sphagnum. |
| 2.5.2.0. | Montan de molidişuri slab oligoturbos-mlăştinos, III |  | 137 12/2.5.2.0. |  |  |  |  | Montan de molidişuri Pi, semimlăstinos-freatic, slab turbos, cu Polytrichum Sphagnum. |  | 2.5.2.0. |  |  | Montan de molidişuri Pi, semimlăstinos-freatic, slab turbos, cu Polytrichum Sphagnum. |
| 2.5.3.0. | Montan de molidişuri semimlăştinos, II |  | 135 11/2.5.3.0. |  |  |  |  | Montan de molidişuri Pm, brun podzolic cripto-podzolic, excesiv umezit freatic, cu Polytrichum dominant. |  | 2.5.3.0. |  |  | Montan de molidişuri Pm, brun podzolic cripto-podzolic, excesiv umezit freatic, cu Polytrichum dominant. |
| 2.5.4.0. | Montan de molidişuri brun cu drenaj imperfect, I |  | 134 10/2.5.4.0. |  |  |  |  | Montan de molidişuri Ps, brun-brun acid edafic mare, cu drenaj imperfect. |  | 2.5.4.0. |  |  | Montan de molidişuri Ps, brun-brun acid edafic mare, cu drenaj imperfect. |
| 2.6.1.0. | Montan de molidişuri talveg, III |  | 156 28/2.6.1.0. |  |  |  |  | Montan de molidişuri <Pi, albie majoră cu bolovăniş şi prundiş. |  | 2.6.1.0. |  |  | Montan de molidişuri <Pi, albie majoră cu bolovăniş şi prundiş. |
| 2.6.2.0. | Montan de molidişuri aluvial slab humifer, III |  | 156 27/2.6.2.0. |  |  |  |  | Montan de molidişuri Pi, aluvial slab humifer, edafic mic şi foarte mic. |  | 2.6.2.0. |  |  | Montan de molidişuri Pi, aluvial slab humifer, edafic mic şi foarte mic. |
| 2.6.3.0. | Montan de molidişuri aluvial moderat humifer, II |  | 155 26/2.6.3.0. |  |  |  |  | Montan de molidişuri Pm, aluvial moderat humifer, edafic submijlociu-mijlociu. |  | 2.6.3.0. |  |  | Montan de molidişuri Pm, aluvial moderat humifer, edafic submijlociu-mijlociu. |
| 2.6.4.0. | Montan de molidişuri brun de luncă, I |  | 155 25/2.6.4.0. |  |  |  |  | Montan de molidişuri Ps, brun freatic umed, gleizat şi semigleic, edafic mare, în luncă înaltă. |  | 2.6.4.0. |  |  | Montan de molidişuri Ps, brun freatic umed gleizat şi semigleic, edafic mare în luncă înaltă. |
| 2.3.1.2. | Montan de molidişuri podzolic, II |  | 130 6/- |  |  |  |  | Montan de molidişuri Pm, brun podzolic-podzol brun edafic submijlociu-mijlociu, cu Hylocomium. |  | 2.3.1.4. |  |  | Montan de molidişuri Pm, brun podzolic-podzol brun edafic submijlociu-mijlociu, cu Hylocomium |
| 2.3.1.1. | Montan de molidişuri podzolic, III |  | 131 7/- |  |  |  |  | Montan de molidişuri Pi, podzol edafic mic cu Hylocomium ş.a. muşchi verzi. |  | 2.3.1.5. |  |  | Montan de molidişuri Pi, podzol edafic mic cu Hylocomium ş.a. muşchi verzi. |
| 3. ETAJUL montan de amestecuri (Fm2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.0. | Montan de amestecuri stâncărie neproductivă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.0. | Montan de amestecuri stâncărie şi eroziune excesivă |  | 187 14/3.1.2.0. |  |  |  |  | Montan de amestecuri < Pi, stâncărie şi eroziune excesivă. |  | 3.1.2.0. |  |  | Montan de amestecuri < Pi, stâncărie şi eroziune excesivă |
| 3.2.1.0. | Montan de amestec rendzinic, III |  | 186 13/3.2.1.0. |  |  |  |  | Montan de amestecuri Pi, rendzinic edafic mic. |  | 3.2.1.0. |  |  | Montan de amestecuri Pi, rendzinic edafic mic. |
| 3.2.2.0. | Montan de amestec rendzinic, II |  | 185 12/3.2.2.0. |  |  |  |  | Montan de amestecuri Ps(m), rendzinic, edafic mijlociu şi mare, cu Asperula-Dentaria. |  | 3.2.2.0. |  |  | Montan de amestecuri Ps, rendzinic edafic mare , cu Asperula-Dentaria. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.2.2.1. |  |  | Montan de amestecuri Pm, rendzinic edafic mijlociu , cu Asperula-Dentaria. |
| 3.3.1.0. | Montan de amestecuri cu podzol, I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.1. | Montan de amestec podzolic, III |  | 182 9/3.3.1.1. |  |  |  |  | Montan de amestecuri Pi podzolic edafic mic, cu Vaccinium şi alte acidofile. |  | 3.3.1.1. |  |  | Montan de amestecuri Pi podzolic edafic mic cu Vaccinium şi alte acidofile. |
| 3.3.1.2. | Montan de amestec podzolic, II |  | 180/ 8/3.3.1.2. |  |  |  |  | Montan de amestecuri Pm(i), podzolic edafic submijlociu cu muşchi şi alte acidofile. |  | 3.3.1.2. |  |  | Montan de amestecuri Pm, podzolic edafic submijlociu- mijlociu cu muşchi şi alte acidofile. |
| 3.3.2.1. | Montan de amestec acid cu moder, III |  | 179 7/3.3.2.1. |  |  |  |  | Montan de amestecuri Pi, brun podzolic şi criptopodzolic edafic mic, cu Luzula±Calamagrostis. |  | 3.3.2.1. |  |  | Montan de amestecuri Pi, brun podzolic şi criptopodzolic edafic mic, cu Luzula±Calamagrostis. |
| 3.3.2.2. | Montan de amestec acid cu moder, II |  | 178 6/3.3.2.2. |  |  |  |  | Montan de amestecuri Pm(i), brun podzolic sau criptopodzolic edafic mijlociu, cu Festuca±Calamagrostis. |  | 3.3.2.2. |  |  | Montan de amestecuri Pm, brun podzolic şi criptopodzolic edafic mijlociu, cuFestuca±Calamagrostis. |
| 3.3.2.3. | Montan de amestec acid cu moder, I |  | 176 5/3.3.2.3. |  |  |  |  | Montan de amestecuri Ps şi Ps(m), brun podzolic sau criptopodzolic edafic mare. |  | 3.3.2.3. |  |  | Montan de amestecuri Ps, brun podzolic sau criptopodzolic edafic mare. |
| 3.3.3.1. | Montan de amestec brun cu mull, III |  | 173 3/3.3.3.1. |  |  |  |  | Montan de amestecuri Pi, brun edafic mic cu Asperula-Dentaria ± acidofile. |  | 3.3.3.1. |  |  | Montan de amestecuri Pi, brun edafic mic Asperula-Dentaria ± acidofile. |
| 3.3.3.2. | Montan de amestecuri brun cu mull, II |  | 172 2/3.3.3.2. |  |  |  |  | Montan de amestec Pm, brun edafic mijlociu, cu Asperula-Dentaria. |  | 3.3.3.2. |  |  | Montan de amestec Pm, brun edafic mijlociu; cu Asperula-Dentaria. |
| 3.3.3.3. | Montan de amestecuri cu mull, I |  | 169 1/3.3.3.3. |  |  |  |  | Montan de amestec Ps, brun edafic mare, cu Asperula-Dentaria. |  | 3.3.3.3. |  |  | Montan de amestec Ps, brun edafic mare; cu Asperula-Dentaria. |
| 3.4.1.0. | Montan de de molidişuri în “V” extrazonal în montan de amestecuri, III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1.0. | Montan de amestec puternic vântuit, brun II/III |  | 184 11/3.5.1.0. |  |  |  |  | Montan de amestecuri puternic vântuit. |  | 3.5.1.0 |  |  | Montan de amestecuri Pi puternic vântuit |
| 3.5.2.0. | Montan de amestec puternic vântuit, I-II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1.0. | Montan de amestec oligoturbos-mlăştinos, III |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.6.1.0. |  |  | Montan de amestecuri <Pi, oligoturbos – mlăştinos – turbă oligotrofă şi soluri gleice turboase (± mlăştinoase), cu Sphagnum şi Polytrichum |
| 3.6.2.0. | Montan de amestec slab oligoturbos-mlăştinos, III |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.6.2.0. |  |  | Montan de amestecuri Pi, soluri turboase (exclusiv turba şi solurile gleice turboase ± mlăştinoase), cu Polytrichum (Sphagnum) |
| 3.6.3.0. | Montan de amestec semimlăştinos, II |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.6.3.0. |  |  | Montan de amestecuri Pm, soluri gleizate şi amfigleice, cu Polytrichum dominant |
| 3.6.4.0. | Montan de amestec brun cu drenaj imperfect, I |  | 174 4/3.6.4.0. |  |  |  |  | Montan de amestecuri Ps(m), brun divers, cu drenaj imperfect, edafic mijlociu-foarte mare. |  | 3.6.4.0. |  |  | Montan de amestecuri Ps, brun divers, cu drenaj imperfect, edafic foarte mare. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.6.4.1. |  |  | Montan de amestecuri Pm, brun divers, cu drenaj imperfect, edafic mijlociu. |
| 3.6.5.0. | Montan de amestec brun pseudogleic, II |  | 183 10/3.6.5.0. |  |  |  |  | Montan de amestecuri Pm, argiloiluvial puternic pseudogleizat, edafic submijlociu-mijlociu. |  | 3.6.5.0. |  |  | Montan de amestecuri Pm, argiloiluvial puternic pseudogleizat, edafic submijlociu-mijlociu. |
| 3.7.1.0. | Montan de amestec talveg, III |  | 191 19/3.7.1.0. |  |  |  |  | Montan de amestecuri , albie majoră. |  | 3.7.1.0. |  |  | Montan de amestecuri Pi, albie majoră |
| 3.7.2.0. | Montan de amestec aluvial slab humifer, III |  | 190 18/3.7.2.0. |  |  |  |  | Montan de amestecuri Pi, aluvial slab humifer. |  | 3.7.2.0. |  |  | Montan de amestecuri Pi, aluvial slab humifer. |
| 3.7.3.0. | Montan de amestec aluvial moderat humifer, II |  | 190 17/3.7.3.0. |  |  |  |  | Montan de amestecuri Pm, aluvial moderat humifer. |  | 3.7.3.0 |  |  | Montan de amestecuri Pm, aluvial moderat humifer. |
| 3.7.4.0. | Montan de amestec brun de luncă, I |  | 169 16/3.7.4.0. |  |  |  |  | Montan de amestecuri Ps, brun freatic umed-semigleic, în lunca înaltă. |  | 3.7.4.0. |  |  | Montan de amestecuri Ps brun freatic umed semigleic, în lunca înaltă. |
|  |  |  | 188 15/- |  |  |  |  | Montan de amestecuri Pm(i), intens humifer, cu izvoare laterale. |  | 3.7.4.1. |  |  | Montan de amestecuri Pi, intens humifer cu izvoare laterale. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.7.4.2. |  |  | Montan de amestecuri Pm, intens humifer cu izvoare laterale. |
| 4. ETAJUL montan – premontan de fagete (Fm1 +fd4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.0. | Montan de făgete stâncărie neproductivă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.0. | Montan de făgete stâncărie şi eroziune excesivă |  | 214 12/4.1.2.0. |  |  |  |  | Montan-premontan de făgete Pi, stâncărie şi eroziune excesivă. |  | 4.1.2.0. |  |  | Montan-premontan de făgete Pi, stâncărie şi eroziune excesiva. |
| 4.2.1.0 | Montan de făgete rendzinic III (II) |  | 213 11/4.2.1.0 |  |  |  |  | Montan-premontan de făgete Pi, rendzinic edafic mic. |  | 4.2.1.0 |  |  | Montan-premontan de făgete Pi, rendzinic edafic mic. |
| 4.2.2.0. | Montan de făgete rendzinic II (I) |  | 212 10/4.2.2.0. |  |  |  |  | Montan-premontan de făgete Pm, rendzinic edafic mijlociu. |  | 4.2.2.0. |  |  | Montan-premontan de făgete Pm, renzinic edafic mijlociu. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.2.3.0. |  |  | Montan-premontan de făgete Ps, rendzinic edafic mare. |
| 4.3.1.1. | Montan de făgete podzolic, III |  | 210 8/4.3.1.1. |  |  |  |  | Montan-premontan de făgete Pi, podzolic edafic mic, cu Vaccinium. |  | 4.3.1.1. |  |  | Montan-premontan de făgete Pi, podzolic edafic mic, cu Vaccinium. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.3.1.2. |  |  | Montan-premontan de făgete Pm, podzolic edafic mijlociu, cu Vaccinium. |
| 4.3.2.1. | Montan de făgete brun acid, III |  | 205 5/4.3.2.1. |  |  |  |  | Montan-premontan de făgete Pi, brun acid edafic mic. |  | 4.3.2.1. |  |  | Montan-premontan de făgete Pi, brun acid edafic mic. |
| 4.3.2.2. | Montan de făgete brun acid, II |  | 204 4/4.3.2.2. |  |  |  |  | Montan-premontan de făgete Pm, brun acid cu mull edafic mijlociu. |  | 4.3.2.2. |  |  | Montan-premontan de făgete Pm, brun acid cu mull edafic mijlociu. |
| 4.3.2.3. | Montan de făgete brun podzolic-podzolic în dezvoltare, III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.4. | Montan de făgete brun podzolic-podzolic în dezvoltare, II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3.1. | Montan de făgete podzolic argiloiluvial cu Luzula, III |  | 208 7/4.3.3.1. |  |  |  |  | Montan-premontan de făgete Pi, podzolic edafic mic-mijlociu, cu Luzula- Calamagrostis. |  | 4.3.3.1. |  |  | Montan-premontan de făgete Pi, podzolic edafic mic-mijlociu, cu Luzula- Calamagrostis. |
| 4.3.3.2. | Montan de făgete podzolic argiloiluvial cu Festuca, II |  | 206 6/4.3.3.2. |  |  |  |  | Montan-premontan de făgete Pm, podzolit şi podzolic argiloiluvial edafic mijlociu, cu Festuca. |  | 4.3.3.2. |  |  | Montan-premontan de făgete Pm, podzolit şi podzolic argiloiluvial edafic mijlociu cu Festuca. |
| 4.3.3.3. | Montan de făgete podzolit, pseudogleizat cu Carex, II |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.3.3.3. |  |  | Montan de făgete Pm, podzolit pseudogleizat cu Carex |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.3.3.4. |  |  | Montan-premontan de făgete Ps, podzolic edafic mare cu Festuca. |
| 4.4.1.0. | Montan de făgete brun III |  | 203 3/4.4.1.0. |  |  |  |  | Montan-premontan de făgete Pi, brun edafic mic, cu Asperula-Dentaria. |  | 4.4.1.0. |  |  | Montan-premontan de făgete Pi, brun edafic mic, cu Asperula-Dentaria. |
| 4.4.2.0. | Montan de făgete brun II |  | 202 2/4.4.2.0. |  |  |  |  | Montan-premontan de făgete Pm, brun edafic mijlociu, cu Asperula-Dentaria. |  | 4.4.2.0. |  |  | Montan-premontan de făgete Pm, brun edafic mijlociu, cu Asperula-Dentaria. |
| 4.4.3.0. | Montan de făgete brun I |  | 200 1/4.4.3.0. |  |  |  |  | Montan-premontan de făgete Ps, brun edafic mare, cu Asperula-Dentaria. |  | 4.4.3.0. |  |  | Montan-premontan de făgete Ps, brun edafic mare, cu Asperula-Dentaria. |
| 4.5.1.0. | Montan de făgete talveg, III |  | 215 16/4.5.1.0. |  |  |  |  | Montan-premontan de făgete Pi, albie majoră cu bolovănişuri şi prundişuri. |  | 4.5.1.0. |  |  | Montan-premontan de făgete Pi, albie majoră cu bolovănişuri şi prindişuri. |
| 4.5.2.0. | Montan de făgete aluvial slab humifer, III(II) |  | 215 15/4.5.2.0. |  |  |  |  | Montan-premontan de făgete Pm, aluvial slab humifer. |  | 4.5.2.0. |  |  | Montan-premontan de făgete Pm, aluvial slab humifer. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5.2.1. |  |  | Montan-premontan de făgete Pi, aluvial slab humifer |
| 4.5.3.0. | Montan de făgete aluvial moderat humifer II(I) |  | 215 14/4.5.3.0. |  |  |  |  | Montan-premontan de făgete Pm, aluvial moderat humifer. |  | 4.5.3.0. |  |  | Montan-premontan de făgete Pm, aluvial moderat humifer. |
| 4.5.4.0. | Montan de făgete, brun de luncă, I |  | 214 13/4.5.4.0. |  |  |  |  | Montan-premontan de făgete Ps, brun gleizat, în luncă înaltă. |  | 4.5.4.0. |  |  | Montan-premontan de făgete Ps, brun gleizat, în luncă înaltă. |
| 4.5.5.0. | Montan de făgete, brun acid, III (sinonim cu 4.3.2.1 dar de altitudine mare sau de limită). |  | 211 9/- |  |  |  |  | Montan de făgete de altitudine mare şi de limită Pi - <Pi , brun acid, brun criptopodzolic ş.a. edafic predominant mijlociu cu Oxalis-Dentaria. |  | 4.5.5.0. |  |  | Montan de făgete de altitudine mare şi de limită Pi- <Pi , brun acid, brun criptopodzolic ş.a. edafic predominant mijlociu cu Oxalis-Dentaria. |
| 5. ETAJUL deluros de gorunete, făgete si goruneto-fagete (Fd3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1. | Deluros de gorunete stâncărie neproductivă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.2. | Deluros de gorunete stâncărie şi eroziune excesivă. |  | 243 16/5.1.1.2. |  |  |  |  | Deluros de gorunete Pi, stâncărie şi eroziune excesivă. |  | 5.1.1.2. |  |  | Deluros de gorunete Pi, stâncărie şi eroziune excesivă. |
| 5.1.2.1. | Deluros de gorunete rendzinic, III |  | 243 15/5.1.2.1. |  |  |  |  | Deluros de gorunete Pi, rendzinic edafic mic. |  | 5.1.2.1. |  |  | Deluros de gorunete Pi, rendzinic edafic mic. |
| 5.1.2.2. | Deluros de gorunete rendzinic, II |  | 242 14/5.1.2.2. |  |  |  |  | Deluros de gorunete Pm, rendzinic edafic mijlociu. |  | 5.1.2.2. |  |  | Deluros de gorunete Pm, rendzinic edafic mijlociu. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.1.2.3. |  |  | Deluros de gorunete Ps, rendzină (pseudorendzină), brun eumezobazic rendzinic (pseudorendzinic), brun argiloiluvial rendzinic (pseudorendzinic), edafic mare |
| 5.1.3.1. | Deluros de gorunete podzolit, III |  | 238 10/5.1.3.1. |  |  |  |  | Deluros de gorunete Pi, podzolit edafic mic, cu Cytisus-Genista. |  | 5.1.3.0. |  |  | Deluros de gorunete Pi, podzolit edafic mic cu Cytisus-Genista. |
| 5.1.3.1. | Deluros de gorunete podzolit, III |  | 239 11/5.1.3.1. |  |  |  |  | Deluros de gorunete Pi, puternic podzolit edafic submijlociu şi mic, cu Luzula albida. |  | 5.1.3.1. |  |  | Deluros de gorunete Pi, puternic podzolit edafic submijlociu şi mic cu Luzula albida. |
| 5.1.3.1. | Deluros de gorunete podzolit, III |  | 240 12/5.1.3.1. |  |  |  |  | Deluros de gorunete Pi, podzolit şi podzolic, edafic mic, cu Vaccinium Calluna. |  | 5.1.3.3. |  |  | Deluros de gorunete Pi, podzolit şi podzolic edafic mic cu Vaccinium Calluna. |
| 5.1.3.2. | Deluros de gorunete podzolit, II |  | 231 6/5.1.3.2. |  |  |  |  | Deluros de gorunete Pm, podzolit şi podzolic argiloiluvial, cu floră de tip mezofit cu graminee. |  | 5.1.3.2. |  |  | Deluros de gorunete Pm, podzolit şi podzolic argiloiluvial, cu floră de tip mezofit cu graminee. |
| 5.1.3.2. | Deluros de gorunete podzolit, II |  | 234 8/5.1.3.2. |  |  |  |  | Deluros de gorunete Pm, podzolit edafic mijlociu, cu graminee mezoxerofite ± Luzula. |  | 5.1.3.4. |  |  | Deluros de gorunete Pm, podzolit edafic mijlociu cu graminee mezoxerofite ± Luzula. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.1.3.5. |  |  | Deluros de gorunete Ps, podzolit edafic mare cu graminee |
| 5.1.4.1. | Deluros de gorunete podzolit, pseudogleizat, III |  | 236 9/5.1.4.1. |  |  |  |  | Deluros de gorunete Pi, podzolit puternic pseudogleizat edafic mic-submijlociu, cu Poa pratensis, Carex caryophillea. |  | 5.1.4.1. |  |  | Deluros de gorunete Pm, podzolit puternic pseudogleizat edafic mic-submijlociu, cu Poa pratensis, Carex caryophillea. |
| 5.1.4.2. | Deluros de gorunete podzolit, pseudogleizat, II |  | 232 7/5.1.4.2. |  |  |  |  | Deluros de gorunete Pm, podzolit pseudogleizat, cu Carex pilosa. |  | 5.1.4.2. |  |  | Deluros de gorunete Pm, podzolit pseudogleizat cu Carex pilosa. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.1.4.3. |  |  | Deluros de gorunete Ps, podzolit pseudogleizat cu Carex pilosa. |
| 5.1.5.1. | Deluros de gorunete brun, III |  | 229 3/5.1.5.1. |  |  |  |  | Deluros de gorunete Pi, brun edafic mic. |  | 5.1.5.1. |  |  | Deluros de gorunete Pi, brun edafic mic. |
| 5.1.5.2. | Deluros de gorunete brun, II |  | 228 2/5.1.5.2. |  |  |  |  | Deluros de gorunete Pm, brun slab-mediu podzolit, edafic mijlociu. |  | 5.1.5.2. |  |  | Deluros de gorunete Pm, brun slab-mediu podzolit edafic mijlociu. |
| 5.1.5.3. | Deluros de gorunete brun, I |  | 226 1/5.1.5.3. |  |  |  |  | Deluros de gorunete Ps, brun edafic mare, cu Asarum-Stellaria. |  | 5.1.5.3. |  |  | Deluros de gorunete Ps, brun edafic mare, cu Asarum Stellaria. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.1.5.4. |  |  | Deluros de gorunete Pm, brun eumezobazic (± pseudogleizat), edafic mijlociu, cu Asarum-Stellaria |
| 5.2.1.1. | Deluros de făgete stâncării neproductive |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.2.1.1. |  |  | Deluros de făgete stâncării neproductive |
| 5.2.1.2. | Deluros de făgete, stâncărie şi eroziune excesivă |  | 255 11/5.2.1.2. |  |  |  |  | Deluros de făgete < Pi, stâncărie şi eroziune excesivă. |  | 5.2.1.2. |  |  | Deluros de făgete < Pi, stâncărie şi eroziune excesivă |
| 5.2.2.1. | Deluros de făgete rendzinic, III |  | 254 10/5.2.2.1. |  |  |  |  | Deluros de făgete Pi, rendzinic edafic mic şi foarte mic. |  | 5.2.2.1. |  |  | Deluros de făgete Pi, rendzinic edafic mic şi foarte mic. |
| 5.2.2.2. | Deluros de făgete rendzinic, II |  | 254 9/5.2.2.2. |  |  |  |  | Deluros de făgete Pm, rendzinic edafic mijlociu, cu Asperula-Asarum. |  | 5.2.2.2. |  |  | Deluros de făgete Pm, rendzinic edafic mijlociu, cu Asperula Asarum. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.2.2.3. |  |  | Deluros de făgete Ps, rendzinic edafic mare, cu Asperula Asarum. |
| 5.2.3.1. | Deluros de făgete podzolit, III |  | 253 8/5.2.3.1. |  |  |  |  | Deluros de făgete Pi, diverse podzolic edafic mic, cu Vaccinum-Luzula. |  | 5.2.3.1. |  |  | Deluros de făgete Pi, diverse podzolic edafic mic, cu Vacinum-Luzula. |
| 5.2.3.2. | Deluros de făgete podzolit, II |  | 249 4/5.2.3.2. |  |  |  |  | Deluros de făgete Pm, mediu podzolit edafic submijlociu, cu Rubus hirtus. |  | 5.2.3.2. |  |  | Deluros de făgete Pm, mediu podzolit edafic submijlociu, cu Rubus hirtus. |
| 5.2.3.2. | Deluros de făgete podzolit, II |  | 249 5/5.2.3.2. |  |  |  |  | Deluros de făgete Pm, podzolit, edafic mijlociu, cu Festuca. |  | 5.2.3.4. |  |  | Deluros de făgete Pm, divers podzolit edafic mijlociu, cu Festuca. |
| 5.2.3.3. | Deluros de făgete podzolit-pseudogleizat, II |  | 250 6/5.2.3.3. |  |  |  |  | Deluros de făgete Pm, podzolit- pseudogleizat edafic mijlociu, cu Carex pilosa. |  | 5.2.3.3. |  |  | Deluros de făgete Pm, podzolit- pseudogleizat edafic mijlociu, cu Carex pilosa |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.2.3.5 |  |  | Deluros de făgete Pi, podzolit edafic mic, cu Luzula. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.2.3.6. |  |  | Deluros de făgete Pi, podzolit- pseudogleizat edafic mic, cu Carex pilosa |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.2.3.8. |  |  | Deluros de făgete Ps, podzolit edafic mare, cu Festuca. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.2.3.9. |  |  | Deluros de făgete Ps, mediu podzolit edafic mare, cu Rubus hirtus. |
| 5.2.4.1. | Deluros de făgete brun, III |  | 248 3/5.2.4.1. |  |  |  |  | Deluros de făgete Pi, brun edafic mic. |  | 5.2.4.1. |  |  | Deluros de făgete Pi, brun edafic mic. |
| 5.2.4.2. | Deluros de făgete brun, II |  | 247 2/5.2.4.2. |  |  |  |  | Deluros de făgete Pm, brun edafic mijlociu, cu Asperula-Asarum. |  | 5.2.4.2. |  |  | Deluros de făgete Pm, brun edafic mijlociu, cu Asperula Asarum. |
| 5.2.4.3. | Deluros de făgete brun, I |  | 245 1/5.2.4.3. |  |  |  |  | Deluros de făgete Ps, brun edafic mare, cu Asperula-Asarum. |  | 5.2.4.3. |  |  | Deluros de făgete Ps, brun edafic mare, cu Asperula Asarum. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.2.4.4. |  |  | Deluros de făgete, Pm brun acid edafic mijlociu, cu muşchi verzi |
| 5.2.5.1. | Deluros de goruneto-făgete talveg, III |  | 245 20/5.2.5.1. |  |  |  |  | Deluros de gorunete şi făgete, albie majoră. |  | 5.2.5.1. |  |  | Deluros de gorunete şi făgete Pi, albie majoră |
| 5.2.5.2. | Deluros de goruneto-făgete aluvial slab humifer, III(II) |  | 245 19/5.2.5.2. |  |  |  |  | Deluros de gorunete şi făgete Pi(m) aluvial slab humifer în luncă joasă. |  | 5.2.5.2. |  |  | Deluros de gorunete şi făgete Pi, aluvial, slab humifer, în luncă joasă. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.2.5.3. |  |  | Deluros de gorunete şi făgete Pm, aluvial, moderat humifer, în luncă joasă. |
| 5.2.5.3. | Deluros de goruneto-făgete aluvial moderat humifer, II(I) |  | 244 18/5.2.5.3. |  |  |  |  | Deluros de goruneto-făgete Pm-s, aluvial moderat humifer, în luncă joasă. |  | 5.2.5.6. |  |  | Deluros de goruneto-făgete Ps, aluvial intens humifer, în luncă joasă. |
| 5.2.5.4. | Deluros de goruneto-făgete brun de luncă, I |  | 244 17/5.2.5.4. |  |  |  |  | Deluros de gorunete şi făgete Ps-m, brun gleizat şi semigleic în luncă înaltă. |  | 5.2.5.4. |  |  | Deluros de gorunete şi făgete Pm, brun gleizat şi semigleic în luncă înaltă. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.2.5.5. |  |  | Deluros de gorunete şi făgete Ps, brun gleizat şi semigleic în luncă înaltă. |
| Idem 5.1.5.3. |  |  | 229 4/- |  |  |  |  | Deluros de gorunete Ps, brun acid edafic mare. |  | 5.1.5.5. |  |  | Deluros de gorunete Ps, brun acid edafic mare. |
| Idem 5.1.5.1. |  |  | 230 5/- |  |  |  |  | Deluros de gorunete Pi, brun acid edafic mic-submijlociu. |  | 5.1.5.4. |  |  | Deluros de gorunete Pi, brun acid edafic mic-submijlociu. |
| 5.1.2.3. | Deluros de gorunete, rendzinic, I |  | 242 13/- |  |  |  |  | Deluros de gorunete Ps, rendzinic edafic mijlociu şi mare. |  | 5.1.2.3. |  |  | Deluros de gorunete Ps, rendzinic edafic mijlociu şi mare. |
| Idem 5.2.3.2. (5.2.3.1.) |  |  | 252 7/- |  |  |  |  | Deluros de făgete Pm-i, puternic podzolit edafic mijlociu-submjlociu cu Luzula albida. |  | 5.2.3.0. |  |  | Deluros de făgete Pm, puternic podzolit edafic mijlociu cu Luzula albida. |
| 6. ETAJUL deluros de cvercete (DE GORUN, CER, GARNITA, AMESTECURI DINTRE ACESTEA) ŞI SLEAURI DE dEAL (fd2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.1. | Deluros de cvercete stâncărie neproductivă |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.1.1.1. |  |  | Deluros de cvercete, stâncărie neproductivă |
| 6.1.1.2. | Deluros de cvercete stâncărie şi eroziune excesivă |  | 276 12/6.1.1.2. |  |  |  |  | Deluros de cvercete stâncărie şi eroziune excesivă. |  | 6.1.1.2. |  |  | Deluros de cvercete Pi, stâncărie şi eroziune excesivă. |
| 6.1.2.1. | Deluros de cvercete rendzinic, III |  | 276 11/6.1.2.1. |  |  |  |  | Deluros de cvercete (gorun, cer ± stejar pufos), Pi, rendzinic edafic mic. |  | 6.1.2.1. |  |  | Deluros de cvercete (gorun, cer ± stejar pufos) Pi, rendzinic edafic mic. |
| 6.1.2.2. | Deluros de cvercete rendzinic, II |  | 275 10/6.1.2.2. |  |  |  |  | Deluros de cvercete (gorun, cer , stejar pufos), Pm, rendzinic edafic mijlociu. |  | 6.1.2.2. |  |  | Deluros de cvercete (gorun, cer , stejar pufos) Pm, rendzinic edafic mijlociu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.1.2.3. |  |  | Deluros de cvercete (gorun, cer, stejar pufos) Ps, rendzinic edafic mare |
| 6.1.3.1. | Deluros de cvercete podzolit, III |  | 274 8/6.1.3.1. |  |  |  |  | Deluros de cvercete (gorun, cer, gârniţă), Pi, podzolit edafic mic cu acidofile mezoxerofite. |  | 6.1.3.1. |  |  | Deluros de cvercete (gorun, cer, gârniţă) Pi, podzolit edafic mic cu acidofile mezoxerofite. |
| 6.1.3.2. | Deluros de cvercete podzolit, II |  | 273 7/6.1.3.2. |  |  |  |  | Deluros de cvercete (gorun, cer, gârniţă), Pm, podzolit edafic mijlociu cu graminee mezoxerofite. |  | 6.1.3.2. |  |  | Deluros de cvercete (gorun, cer, gârniţă) Pm, podzolit edafic mijlociu cu graminee mezoxerofite. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.1.3.3. |  |  | Deluros de cvercete (gorun, cer, gârniţă) Ps, podzolit edafic mare cu graminee mezoxerofite. |
| 6.1.4.1. | Deluros de cvercete podzolit pseudogleizat, III |  | 275 9/6.1.4.1. |  |  |  |  | Deluros de cvercete (cer, gârniţă), Pi, puternic podzolit- pseudogleizat edafic submijlociu, cu Carex-Poa pratensis. |  | 6.1.4.1. |  |  | Deluros de cvercete (cer, gârniţă) Pi, puternic podzolit- pseudogleizat edafic submijlociu, cu Carex-Poa pratensis. |
| 6.1.4.2. | Deluros de cvercete podzolit pseudogleizat, II |  | 272 6/- |  |  |  |  | Deluros de cvercete (gorun, cer, gârniţă), Pm, podzolit- pseudogleizat edafic mijlociu. |  | 6.1.4.2 |  |  | Deluros de cvercete (gorun, cer, gârniţă) Pm, podzolit- pseudogleizat edafic mijlociu. |
| 6.1.4.3. | Deluros de cvercete podzolit pseudogleizat, I |  | 271 5/6.1.4.3. |  |  |  |  | Deluros de cvercete (gorunete) şi şleauri de deal, Ps, podzolit- pseudogleizat edafic mare cu Carex pilosa. |  | 6.1.4.3. |  |  | Deluros de cvercete (gorunete) şi şleauri de deal Ps, podzolit- pseudogleizat edafic mare cu Carex pilosa. |
| 6.1.5.1. | Deluros de cvercete brun, III |  | 269 2/6.1.5.1. |  |  |  |  | Deluros de cvercete (cer, gârniţă), Pi, brun edafic mic. |  | 6.1.5.1. |  |  | Deluros de cvercete (cer, gârniţă) Pi, brun edafic mic. |
| 6.1.5.2. | Deluros de cvercete brun, II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5.3. | Deluros de cvercete brun, I |  | 269 3/6.1.5.3. |  |  |  |  | Deluros de cvercete cu şleauri de deal fără fag, Ps/m, brun şi cenuşiu edafic mare. |  | 6.1.5.3. |  |  | Deluros de cvercete cu şleauri de deal fără fag Ps, brun şi cenuşiu edafic mare. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.1.5.4. |  |  | Deluros de cvercete cu şleauri de deal fără fag Pm, brun şi cenuşiu . |
| Idem 6.1.5.3. |  |  | 268 1/- |  |  |  |  | Deluros de cvercete (cer, gârniţă), Ps, brun ± slab podzolit pseudogleizat, edafic mare. |  | 6.1.5.5. |  |  | Deluros de cvercete (cer, gârniţă) Ps, brun ± slab podzolit pseudogleizat, edafic mare. |
| Idem 6.1.5.3. |  |  | 271 4/- |  |  |  |  | Deluros de cvercete (gorunete) şi fag, Ps-m, brun slab - mediu podzolit, cenuşiu, edafic mare, cu Asperula-Asarum. |  | 6.1.5.6. |  |  | Deluros de cvercete (gorunete) şi fag Ps, brun – slab - mediu podzolit, cenuşiu, edafic mare, cu Asperula-Asarum. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.1.5.7. |  |  | Deluros de cvercete (gorunete) şi fag Pm, brun – slab - mediu podzolit, cenuşiu, edafic mijlociu cu Asperula-Asarum. |
| Idem 6.1.5.2. |  |  | 272 6/- |  |  |  |  | Deluros de cvercete (gorun, cer, gârniţă), Pm, brun ± slab podzolit-pseudogleizat, edafic mijlociu. |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.1. | Deluros de făgete de limită inferioară stâncărie neproductivă. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.2. | Deluros de făgete de limită inferioară stâncărie şi eroziune excesivă. |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.2.1.2. |  |  | Deluros de făgete, făgete de limită inferioară Pi, stâncărie şi eroziune excesivă. |
| 6.2.2.1. | Deluros de făgete de limită inferioară, rendzinic, III. |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.2.2.1. |  |  | Deluros de cvercete cu făgete de limita inferioară, rendzinic, III. |
| 6.2.2.2. | Deluros de făgete de limită inferioară, rendzinic, II. |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.2.2.2. |  |  | Deluros de cvercete cu făgete de limita inferioară, rendzinic, II. |
| 6.2.3.1. | Deluros de făgete de limită inferioară podzolit, III. |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.2.3.1. |  |  | Deluros de cvercete cu făgete de limită inferioară Pi, podzolit edafic mic |
| 6.2.3.2. | Deluros de făgete de limită inferioară podzolit, II. |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.2.3.2. |  |  | Deluros de făgete de limită inferioară Pm, podzolit pseudogleizat, edafic mijlociu |
| 6.2.4.1. | Deluros de făgete de limită inferioară podzolit, pseudogleizat, II. |  | 284 4/6.2.4.1. |  |  |  |  | Deluros de cvercete cu făgete de limită inferioară, Pm, podzolit- pseudogleizat edafic mijlociu-mare, cu Carex pilosa. |  | 6.2.4.1. |  |  | Deluros de cvercete cu făgete de limita inferioară Pm, podzolit- pseudogleizat edafic mijlociu-mare cu Carex pilosa. |
| 6.2.5.1. | Deluros de făgete de limită inferioară brun, III. |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.2.5.1. |  |  | Deluros de cvercete cu făgete de limita inferioară Pi, brun edafic sub-mijlociu cu Asperula-Asarun. |
| 6.2.5.2. | Deluros de făgete de limită inferioară brun, II. |  | 284 4/6.2.5.2. |  |  |  |  | Deluros de cvercete cu făgete de limită inferioară, Pm, brun edafic mijlociu, cu Asperula-Asarun. |  | 6.2.5.2. |  |  | Deluros de cvercete cu făgete de limita inferioară Pm, brun edafic mijlociu cu Asperula-Asarun. |
| 6.2.5.3. | Deluros de făgete de limită inferioară brun, I. |  | 283 1/6.2.5.3. |  |  |  |  | Deluros de cvercete cu făgete de limită inferioară, Ps, brun edafic mare. |  | 6.2.5.3. |  |  | Deluros de cvercete cu făgete de limita inferioară Ps, brun edafic mare. |
| 6.2.6.1. | Deluros de cvercete şi făgete de limită inferioară talveg, III. |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.2.6.1. |  |  | Deluros de cvercete Pi (<Pi), albie majoră, bolovănişuri, prundişuri, aluviuni “crude” şi protosoluri aluviale, edafic mic |
| 6.2.6.2. | Deluros de cvercete şi făgete de limită inferioară, aluvial, slab humifer, III (II). |  | 277 15/6.2.6.2. |  |  |  |  | Deluros de cvercete,Pi,(m), aluvial slab humifer. |  | 6.2.6.2. |  |  | Deluros de cvercete Pm, aluvial moderat humifer. |
| 6.2.6.3. | Deluros de cvercete şi făgete de limită inferioară, aluvial, moderat humifer, II (I). |  | 277 14/6.2.6.3. |  |  |  |  | Deluros de cvercete,Pm,(s), aluvial molic (intens-moderat) humifer. |  | 6.2.6.3. |  |  | Deluros de cvercete Ps, aluvial molic (intens - moderat) humifer. |
| 6.2.6.4. | Deluros de cvercete şi făgete de limită inferioară, brun de luncă, I. |  | 277 13/6.2.6.4. |  |  |  |  | Deluros de cvercete, Ps, brun semigleic şi gleizat, în luncă înaltă. |  | 6.2.6.4. |  |  | Deluros de cvercete Ps, brun semigleic şi gleizat, în luncă înaltă. |
| Idem 6.1.5.2. |  |  | 278 16+)/- |  |  |  |  | Deluros de cvercete cu şleau de deal cu carpen, Pm, brun şi brun podzolit, edafic mare şi mijlociu. |  | 6.1.5.7. |  |  | Deluros de cvercete cu şleau de deal cu carpen Pm, brun şi brun podzolit, edafic mare şi mijlociu. |
| Idem 6.1.2.1. |  |  | 279 17+)/- |  |  |  |  | Deluros de cvercete cu şleau de deal, Pi, humico-litoxeromorf, edafic submijlociu - mic. |  | 6.1.5.8. |  |  | Deluros de cvercete cu şleau de deal Pi, humice-litoxeromorf, edafic submijlociu - mic. |
| Idem 6.1.5.1. (6.1.5.2.) |  |  | 280 18+)/- |  |  |  |  | Deluros de cvercete cu şleau de deal cu cărpiniţă, Pi (m), brun şi humico-litoxeromorf, edafic mare-mijlociu. |  | 6.1.6.1. |  |  | Deluros de cvercete cu şleau de deal cu cărpiniţă Pm, brun şi humicolito-xeromorf, edafic mare-mijlociu. |
| Idem 6.1.5.2. |  |  | 281 19+)/- |  |  |  |  | Deluros de cvercete cu şleau de deal, Pm, cu frasin caucazian ± carpen, brun, brun podzolit şi humico-litoxeromorf, edafic mijlociu-submijlociu. |  | 6.1.6.2. |  |  | Deluros de cvercete cu şleau de deal Pm, cu frasin caucazian ± carpen, brun şi brun podzolit şi humico-litoxeromorf, edafic mijlociu-submijlociu. |
| Idem 6.1.5.1. |  |  | 282 20+)/- |  |  |  |  | Deluros de cvercete cu goruneto-frăsinete Pi, brun şi humico-litoxeromorf. |  | 6.1.6.3. |  |  | Deluros de cvercete cu goruneto-fasinete Pi, brun şi humico-litoxeromorf. |
| Idem 6.1.5.3. |  |  | 283 2/- |  |  |  |  | Deluros de cvercete,vale cu cărpinete Ps(m), brun edafic mare. |  | 6.1.5.9. |  |  | Deluros de cvercete, vale cu cărpinete Ps, brun edafic mare. |
| 7. ETAJUL deluros de cvercete cu stejar (şi cu CER, GÂRNIȚĂ, gorun şi AMESTECURI ale acestora) (fd1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.0. | Deluros de stejărete stâncărie neproductivă |  | 303 15/7.1.1.0. |  |  |  |  | Deluros de cvercete cu stejar, eroziune excesivă şi stâncărie neproductivă. |  | 7.1.1.0. |  |  | Deluros de cvercete cu stejar, eroziune excesivă şi stâncărie neproductivă |
| 7.1.2.0. | Deluros de stejărete stâncărie şi eroziune excesivă |  | 301 11/7.1.2.0. |  |  |  |  | Deluros de cvercete cu stejar, versant puternic erodat în sedimentar necalcaros Pi-Pi, brun edafic mic. |  | 7.1.2.0. |  |  | Deluros de cvercete cu stejar, versant puternic erodat în sedimentar necalcaros Pi, brun edafic mic. |
| 7.1.2.0. | Deluros de stejărete stâncărie şi eroziune excesivă |  | 302 14/7.1.2.0. |  |  |  |  | Deluros de cvercete cu stejar, versant puternic erodat în sedimentar calcaros, cu cvercete Pi, rendzinic edafic foarte mic. |  | 7.1.2.1. |  |  | Deluros de cvercete cu stejar, versant puternic erodat în sedimentar calcaros Pi, rendzinic, edafic foarte mic. |
| 7.2.1.0. | Deluros de stejărete rendzinic, III |  | 302 13/7.2.1.0. |  |  |  |  | Deluros de cvercete cu stejar, Pi, rendzinic edafic mic. |  | 7.1.2.2. |  |  | Deluros de cvercete cu stejar Pi, rendzinic, edafic mic. |
| 7.2.2.0. | Deluros de stejărete rendzinic, II |  | 301 12/7.2.2.0. |  |  |  |  | Deluros de cvercete cu stejar, Pm, rendzinic edafic mijlociu-mare. |  | 7.2.2.0. |  |  | Deluros de cvercete cu stejar Pm, rendzinic, edafic mijlociu. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.2.2.1. |  |  | Deluros de cvercete cu stejar Ps, rendzinic, edafic mare. |
| 7.3.1.0. | Deluros de stejărete podzolit, III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.2.0. | Deluros de stejărete podzolit, II(III) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.3.2.0. |  |  | Deluros de cvercete cu stejar Pm, brun podzolit ± pseudogleizat, edafic mijlociu. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.3.2.1. |  |  | Deluros de cvercete cu stejar Ps, brun podzolit ± pseudogleizat, edafic mare |
| 7.3.3.1. | Deluros de stejărete podzolit- pseudogleizat, III |  | 297 7/7.3.3.1. |  |  |  |  | Deluros de cvercete cu stejar Pi-m, puternic podzolit- pseudogleizat sau pseudogleic edafic mijlociu. |  | 7.3.3.1. |  |  | Deluros de cvercete cu stejar Pi, puternic podzolit- pseudogleizat sau pseudogleic, edafic mijlociu-submijlociu |
| 7.3.3.2. | Deluros de stejărete podzolit- pseudogleizat, II |  | 297 6/7.3.3.2. |  |  |  |  | Deluros de cvercete cu stejar Pm, podzolit-pseudogleizat cu Poa pratensis-Carex caryophyllea. |  | 7.3.3.2. |  |  | Deluros de cvercete cu stejar Pm, podzolit-pseudogleizat cu Poa pratensis-Carex caryophyllea. |
| 7.3.3.3. | Deluros de stejărete podzolit- pseudogleizat, I |  | 296 5/7.3.3.3. |  |  |  |  | Deluros de cvercete cu stejar Ps, brun podzolit puternic pseudogleizat, edafic mare. |  | 7.3.3.3. |  |  | Deluros de cvercete cu stejar Ps, brun podzolit, puternic pseudogleizat, edafic mare. |
| 7.4.1.0. | Deluros de stejărete brun, III |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.4.1.0. |  |  | Deluros de cvercete cu stejar Pi, brun edafic mic |
| 7.4.2.0. | Deluros de stejărete brun, II |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.4.2.0. |  |  | Deluros de cvercete cu stejar Pm, brun, edafic mijlociu |
| 7.4.3.0. | Deluros de stejărete brun, I |  | 292 1/7.4.3.0. |  |  |  |  | Deluros de cvercete cu stejar Pm-s, brun edafic mare. |  | 7.4.3.0. |  |  | Deluros de cvercete cu stejar Ps, brun, edafic mare. |
| 7.5.1.0. | Deluros de stejărete talveg, III |  | 305 19/7.5.1.0. |  |  |  |  | Deluros de cvercete cu stejar, albie majoră cu bolovănişuri şi prundişuri. |  | 7.5.1.0. |  |  | Deluros de cvercete cu stejar Pi, albie majoră cu bolovănişuri şi prundişuri. |
| 7.5.2.0. | Deluros de stejărete aluvial slab humifer, II/III |  | 304 18/7.5.2.0. |  |  |  |  | Deluros de cvercete cu stejar, Pi-m, aluvial slab humifer. |  | 7.5.2.0. |  |  | Deluros de cvercete cu stejar Pi, aluvial, slab humifer. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5.3.1. |  |  | Deluros de cvercete cu stejar Pm, alluvial, moderat humifer. |
| 7.5.3.0. | Deluros de cvercete aluvial moderat humifer, II (I) |  | 304 17/7.5.3.0. |  |  |  |  | Deluros de cvercete cu stejar, Pm-s, aluvial moderat humifer. |  | 7.5.3.0 . |  |  | Deluros de cvercete cu stejar Ps, aluvial intens humifer. |
| 7.5.4.0. | Deluros de cvercete brun de luncă, I. |  | 303 16/7.5.4.0. |  |  |  |  | Deluros de cvercete cu stejar, Ps, brun freatic, umed, gleizat şi semigleic, edafic mare, în lunca înaltă. |  | 7.5.4.0. |  |  | Deluros de cvercete cu stejar Ps, brun freatic, umed, gleizat şi semigleic, edafic mare, în lunca înaltă. |
| Idem 8.3.2.2./ 8.4.5.0. |  |  | 293 2/- |  |  |  |  | Deluros de cvercete cu stejar, câmpie piemontană de gârniţete Pm/i, vertisol, edafic submijlociu-mijlociu. |  | 7.5.5.1. |  |  | Deluros de cvercete cu stejar, câmpie piemontană de gârniţete Pi, vertisol, edafic submijlociu |
| Idem 8.3.2.2. |  |  | 294 3/- |  |  |  |  | Deluros de cvercete cu stejar, câmpie piemontană de gârniţete Pm, vertisol, podzolit edafic mijlociu. |  | 7.5.5.2. |  |  | Deluros de cvercete cu stejar, câmpie piemontană de gârniţete Pm, vertisol, podzolit, edafic mijlociu. |
| Idem 8.3.2.2. |  |  | 294 4/- |  |  |  |  | Deluros de cvercete cu stejar, câmpie înaltă de gârniţete Ps, profund podzolit, edafic mare. |  | 7.5.5.3. |  |  | Deluros de cvercete cu stejar, câmpie înaltă de gârniţete Ps, profund, podzolit, edafic mare. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5.5.4. |  |  | Deluros de cvercete cu stejar, câmpie înaltă de cerete Pi, puternic, podzolit-pseudogleic, edafic mic. |
| Idem 8.3.1.1. |  |  | 298 8/- |  |  |  |  | Deluros de cvercete cu stejar, câmpie înaltă de cerete Pi/m, puternic podzolit-pseudogleic, edafic submijlociu-mic. |  | 7.5.5.5. |  |  | Deluros de cvercete cu stejar, câmpie înaltă de cerete Pm, puternic, podzolit-pseudogleic, edafic submijlociu |
| Idem 7.3.3.2. |  |  | 300 9/- |  |  |  |  | Deluros de cvercete cu stejar, versant de gârniţete Pm, brun, podzolit cu drenaj intens, edafic mijlociu. |  | 7.5.5.6. |  |  | Deluros de cvercete cu stejar, versant de gârniţete Pm, brun, podzolit cu drenaj intens, edafic mijlociu. |
| Idem 7.3.3.3. |  |  | 300 10/- |  |  |  |  | Deluros de cvercete cu stejar, înclinat de gârniţete Ps, slab podzolit, edafic mijlociu-mare cu Glechoma. |  | 7.5.5.7. |  |  | Deluros de cvercete cu stejar, înclinat de gârniţete Ps, slab podzolit, edafic mijlociu-mare cu Glechoma. |
| 8. CÂMPIE FORESTIERĂ (FC=CF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.0. | Câmpie forestieră, versant puternic erodat în sedimentar calcaros. |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.1.1.0. |  |  | Câmpie forestieră, versant puternic erodat în sedimentar calcaros. |
| 8.1.2.0. | Câmpie forestieră, versant puternic erodat în sedimentar necalcaros. |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.1.2.0. |  |  | Câmpie forestieră, versant puternic erodat în sedimentar necalcaros. |
| 8.2.1.0. | Câmpie forestieră, carbonatic, III. |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.2.1.0. |  |  | Câmpie forestieră (stejar, cer, stejar pufos) Pi, carbonatic, edafic mic. |
| 8.2.2.0 | Câmpie forestieră, carbonatic, I-II. |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.2.2.0 |  |  | Câmpie forestieră (stejar, cer, stejar pufos) Pm, carbonatic, edafic mijlociu. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.2.2.1 |  |  | Câmpie forestieră (stejar, cer, stejar pufos) Ps, carbonatic, edafic mare |
| 8.3.1.1. | Câmpie forestieră, podzolit, III/II. |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.3.1.1. |  |  | Câmpie forestieră, podzolit, III |
| 8.3.1.2. | Câmpie forestieră, podzolit profund, II-I. |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.3.1.2. |  |  | Câmpie forestieră, podzolit, II |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.3.1.3. |  |  | Câmpie forestieră, podzolit profund, I |
| 8.3.2.1. | Câmpie forestieră, podzolit -pseudogleizat III/III-II. |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.3.2.1. |  |  | Câmpie forestieră, podzolit -pseudogleizat, III |
| 8.3.2.2. | Câmpie forestieră, podzolit de gârniţet, I/II. |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.3.2.2. |  |  | Câmpie forestieră, podzolit de gârniţet, II. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.3.2.3. |  |  | Câmpie forestieră, podzolit de gârniţet, I |
| 8.3.3.1. | Câmpie forestieră, pseudogleic -podzolit rovină, III/I. |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.3.3.1. |  |  | Câmpie forestieră, pseudogleic -podzolit rovină, III |
| 8.3.3.2. | Câmpie forestieră, pseudogleic -podzolit depresionat, III. |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.3.3.2. |  |  | Câmpie forestieră, pseudogleic -podzolit depresionant, III. |
| 8.3.3.3. | Câmpie forestieră, pseudogleic -podzolit depresionat, II. |  | 323 5/8.3.3.3. |  |  |  |  | Câmpie forestieră de stejăret Pm, podzolit puternic pseudogleizat de depresiune largă, edafic mijlociu. |  | 8.3.3.3. |  |  | Câmpie forestieră de stejăret Pm, podzolit puternic pseudogleizat de depresiune largă, edafic mijlociu. |
| 8.3.3.4. | Câmpie forestieră, pseudogleic -podzolic, III. |  | 326 8/8.3.3.4. |  |  |  |  | Câmpie forestieră joasă de stejăret Pi, podzolic-pseudogleic, edafic submijlociu-mijlociu, cu floră hidrofilă. |  | 8.3.3.4. |  |  | Câmpie forestieră joasă de stejăret Pi, podzolic-pseudogleic, edafic submijlociu-mijlociu, cu floră hidrofilă. |
| 8.3.3.5. | Câmpie forestieră, pseudogleic -podzolic, I/II. |  | 324 7/8.3.3.5. |  |  |  |  | Câmpie forestieră joasă de stejăret Pm, pseudogleic- podzolic, cu floră hidrofilă. |  | 8.3.3.5. |  |  | Câmpie forestieră joasă de stejăret Pm, pseudogleic- podzolic, cu floră hidrofilă. |
| 8.3.3.6. | Câmpie forestieră, podzolit -pseudogleizat, I. |  | 327 10/8.3.3.6. |  |  |  |  | Câmpie forestieră joasă de stejărete-şleu Ps, brun podzolit semipseudogleic, edafic mare. |  | 8.3.3.6. |  |  | Câmpie forestieră joasă de stejărete-şleu Ps, brun podzolit semipseudogleic, edafic mare. |
| 8.4.1.1. | Câmpie forestieră, brun, III-II. |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.4.1.1. |  |  | Câmpie forestieră, brun, II |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.4.1.2 |  |  | Câmpie forestieră, brun, III |
| 8.4.2.0. | Câmpie forestieră, brun roşcat mijlociu-profund, II. |  | 319 2/8.4.2.0. |  |  |  |  | Câmpie forestieră-versant de şleau Pm, brun-roşcat edafic mijlociu. |  | 8.4.2.0. |  |  | Câmpie forestieră-versant de şleau Pm, brun-roşcat edafic mijlociu. |
| 8.4.3.0. | Câmpie forestieră, brun-brun roşcat profund, I. |  | 315 1/8.4.3.0. |  |  |  |  | Câmpie forestieră de şleau Ps, brun-roşcat edafic mare. |  | 8.4.3.0. |  |  | Câmpie forestieră de şleau Ps, brun-roşcat edafic mare. |
| 8.4.4.0. | Câmpie forestieră, cenuşiu I/II. |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.4.4.0. |  |  | Câmpie forestieră, cenuşiu I |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.4.4.1. |  |  | Câmpie forestieră, cenuşiu, II. |
| 8.4.5.0. | Câmpie forestieră, smolniţa, III |  | 331 16/8.4.5.0. |  |  |  |  | Câmpie forestieră de gârniţete Pi/m, vertisol edafic submijlociu. |  | 8.4.5.0. |  |  | Câmpie forestieră de gârniţete Pi, vertisol edafic submijlociu. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.5.1.0. |  |  | Câmpie forestieră aluvial vertic de luncă, III |
| 8.5.1.1. | Câmpie forestieră, brun semigleic de luncă, II. |  | 333 18/8.5.1.1. |  |  |  |  | Câmpie forestieră, luncă de şleau Pm, brun freatic umed gleizat sau semigleic, edafic mijlociu-mare. |  | 8.5.1.1. |  |  | Câmpie forestieră, luncă de şleau Pm, brun freatic umed gleizat sau semigleic, edafic mijlociu. |
| 8.5.1.2. | Câmpie forestieră, brun semigleic sau gleizat de luncă, I. |  | 332 17/8.5.1.2. |  |  |  |  | Câmpie forestieră, luncă de şleau Ps, brun freatic umed gleizat sau semigleic, edafic mare. |  | 8.5.1.2. |  |  | Câmpie forestieră, luncă de şleau Ps, brun freatic umed gleizat sau semigleic, edafic mare. |
| 8.5.2.1. | Câmpie forestieră, aluvial neumezit freatic, III. |  | 335 23/8.5.2.1. |  |  |  |  | Câmpie forestieră, luncă de zăvoi de plop Pm(i), aluvial neumezit freatic, rar şi scurt inundabil. |  | 8.5.2.1. |  |  | Câmpie forestieră, luncă de zăvoi de plop Pm, aluvial neumezit freatic, rar şi scurt inundabil. |
| 8.5.2.2. | Câmpie forestieră, aluvial neumezit freatic, III-II. |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.5.2.2. |  |  | Câmpie forestieră, luncă de zăvoi de plop Pi, aluvial neumezit freatic, rar şi scurt inundabil. |
| 8.5.2.3. | Câmpie forestieră, aluvial profund umezit freatic, II-I. |  | 335 22/8.5.2.3. |  |  |  |  | Câmpie forestieră, luncă de zăvoi de plop Ps(m), aluvial moderat humifer profund freatic umed, foarte rar scurt inundabil. |  | 8.5.2.3. |  |  | Câmpie forestieră, luncă de zăvoi de plop Ps, aluvial moderat humifer profund freatic umed, foarte rar scurt inundabil. |
| 8.5.2.4. | Câmpie forestieră, aluvial intens humifer freatic umed, I. |  | 334 21/8.5.2.4. |  |  |  |  | Câmpie forestieră, luncă de zăvoi de plopi Ps, aluvial intens humifer, freatic umed, frecvent şi rar scurt inundabil. |  | 8.5.2.4. |  |  | Câmpie forestieră, luncă de zăvoi de plopi Ps, aluvial intens humifer freatic umed, frecvent şi rar scurt inundabil. |
| 8.5.3.1. | Câmpie forestieră, plajă joasă. |  | 336 28/8.5.3.1. |  |  |  |  | Câmpie forestieră, plajă joasă, anual prelungit inundabilă. |  | 8.5.3.1. |  |  | Câmpie forestieră, plajă joasă, anual prelungit inundabilă. |
| 8.5.3.2. | Câmpie forestieră, aluvial gleic, III. |  | 336 27/8.5.3.2. |  |  |  |  | Câmpie forestieră, luncă de zăvoi de salcie Pi, gleic, anual foarte prelungit inundabil. |  | 8.5.3.2. |  |  | Câmpie forestieră, luncă de zăvoi de salcie Pi, gleic, anual foarte prelungit inundabil. |
| 8.5.3.3. | Câmpie forestieră, aluvial semigleic, II. |  | 336 26/8.5.3.3. |  |  |  |  | Câmpie forestieră, luncă de zăvoi de salcie Pm, aluvial intens gleizat, anual prelungit inundabil. |  | 8.5.3.3. |  |  | Câmpie forestieră, luncă de zăvoi de salcie Pm, aluvial intens gleizat, anual prelungit inundabil. |
| 8.5.3.4. | Câmpie forestieră, aluvial gleizat, I. |  | 335 25/8.5.3.4. |  |  |  |  | Câmpie forestieră, luncă de zăvoi de salcie Ps, gleizat şi semigleic, anual relativ prelungit inundabil. |  | 8.5.3.4. |  |  | Câmpie forestieră, luncă de zăvoi de salcie Ps, gleizat şi semigleic, anual relativ prelungit inundabil. |
| 8.5.4.1. | Câmpie forestieră, turbărie joasă, III, II. |  | 337 30/8.5.4.1. |  |  |  |  | Câmpie forestieră, luncă adânc depresionată de aniniş Pi-m, turbărie joasă. |  | 8.5.4.1. |  |  | Câmpie forestieră, luncă adânc depresionată de aniniş Pm, turbărie joasă. |
| 8.5.4.2. | Câmpie forestieră, turbogleic, I. |  | 336 29/8.5.4.2. |  |  |  |  | Câmpie forestieră, luncă adânc depresionată de aniniş Ps, turbogleic şi turbos tipic. |  | 8.5.4.2. |  |  | Câmpie forestieră, luncă adânc depresionată de aniniş Ps, turbogleic şi turbos tipic. |
| 8.6.1.0. | Câmpie forestieră, sărătură. |  | 338 32/8.6.1.0. |  |  |  |  | Câmpie forestieră, luncă cu sărătură. |  | 8.6.1.0. |  |  | Câmpie forestieră, luncă de sărătură. |
| 8.6.2.0. | Câmpie forestieră, sol salinizat, II-III. |  | 337 31/8.6.2.0. |  |  |  |  | Câmpie forestieră, joasă de cătiniş, sol slab mediu salinizat. |  | 8.6.2.0. |  |  | Câmpie forestieră, joasă de cătiniş, sol slab mediu salinizat. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.8.1.3 |  |  | Câmpie forestieră, dune nisipoase şi depresiuni de interdune psamosol, II |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.8.1.0. |  |  | Câmpie forestieră - versant superior şi vârf de dună Pi, psamosol tipic |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.8.1.1. |  |  | Câmpie forestieră - versant de dună Pm, psamosol tipic |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.8.1.2. |  |  | Câmpie forestieră - interdună, psamosol tipic (± gleizat), II |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.8.1.4. |  |  | Câmpie forestieră - depresiuni şi interdune, psamosoluri gleice şi gleizate ± salinizate-alcalizate, III |
| 8.4.2.0. | Câmpie forestieră, brun roşcat, mijlociu profund, II. |  | 319 3/8.4.2.0. |  |  |  |  | Câmpie forestieră de tranziţii-şleau-ceret Ps(m), brun roşcat, mediu podzolit, slab pseudogleizat, edafic mijlociu-mare. |  | 8.7.1.0. |  |  | Câmpie forestieră de tranziţii-şleau-ceret Ps, brun roşcat, mediu podzolit, slab pseudogleizat, edafic mare. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.7.1.1. |  |  | Câmpie forestieră de tranziţii-şleau-ceret Pm, brun roşcat, mediu podzolit, slab pseudogleizat, edafic mijlociu |
| Idem 8.3.3.2. |  |  | 321 4/- |  |  |  |  | Câmpie forestieră de stejăret Pi(m), podzolit-pseudogleic, edafic submijlociu, cu Poa pratensis. |  | 8.7.1.2. |  |  | Câmpie forestieră de stejăret Pi, podzolit-pseudogleic, edafic submijlociu, cu Poa pratensis. |
| Idem 8.3.3.6. |  |  | 323 6/- |  |  |  |  | Câmpie forestieră joasă de frăsineto-stejărete Ps(m), pseudogleic-podzolic edafic mare cu floră hidrofilă de mlaştină prelungită. |  | 8.7.1.3. |  |  | Câmpie forestieră joasă de frăsineto-stejărete Pm, pseudogleic-podzolic edafic mare cu floră hidrofilă de mlaştină prelungită. |
| Idem 8.3.3.1. |  |  | 327 11/- |  |  |  |  | Câmpie forestieră joasă, depresiuni cu stagnoglei, fără vegetaţie lemnoasă sau cu An.n<Pi. |  | 8.7.1.4. |  |  | Câmpie forestieră joasă, depresiuni cu stagnoglei, fără vegetaţie lemnoasă sau cu An.n<Pi. |
| Idem 8.3.3.6. |  |  | 326 9/- |  |  |  |  | Câmpie forestieră joasă de şleau Ps, pseudogleic-podzolit, edafic mare cu floră hidrofilă de mull. |  | 8.7.1.5. |  |  | Câmpie forestieră joasă de şleau Ps, pseudogleic-podzolit, edafic mare cu floră hidrofilă de mull. |
| Idem 8.3.3.3. |  |  | 328 12/- |  |  |  |  | Câmpie forestieră-rovină de cereto-stejăret Pm(i), pseudogleic puternic podzolit, edafic submijlociu. |  | 8.7.1.6. |  |  | Câmpie forestieră-rovină de cereto-stejăret Pm, pseudogleic puternic podzolit, edafic submijlociu. |
| Idem 8.3.2.2. |  |  | 328 13/- |  |  |  |  | Câmpie forestieră de cereto-gârniţete, Ps/m, brun-roşcat, podzolit, edafic mare. |  | 8.7.1.7. |  |  | Câmpie forestieră de cereto-gârniţete Ps, brun-roşcat, podzolit, edafic mare. |
| Idem 8.3.2.2. |  |  | 329 14/- |  |  |  |  | Câmpie forestieră de cereto-gârniţete, Pm, brun şi brun-roşcat, podzolit divers pseudogleizat, edafic mijlociu. |  | 8.7.1.8. |  |  | Câmpie forestieră de cereto-gârniţete Pm, brun şi brun-roşcat, podzolit divers pseudogleizat, edafic mijlociu. |
| Idem 8.3.2.2. |  |  | 330 15/- |  |  |  |  | Câmpie forestieră de gârniţete, Pm, puternic podzolit, slab-mediu pseudogleizat, planic sau planosol, edafic mijlociu. |  | 8.7.1.9. |  |  | Câmpie forestieră de gârniţete Pm, puternic podzolit, slab-mediu pseudogleizat, planic sau planosol, edafic mijlociu. |
| Idem 8.5.1.2. |  |  | 333 19/- |  |  |  |  | Câmpie forestieră, luncă de şleau cu salcie şi plop Ps, aluvial cambic, edafic mare. |  | 8.7.2.0. |  |  | Câmpie forestieră, luncă de şleau cu salcie şi plop Ps, aluvial cambic, edafic mare. |
| Idem 8.5.1.2. |  |  | 333 20/- |  |  |  |  | Câmpie forestieră, luncă de aniniş, frăsinet Ps, brun aluvial cambic gleizat şi semigleic, edafic mare. |  | 8.7.2.1. |  |  | Câmpie forestieră, luncă de aniniş, frăsinet Ps, brun aluvial cambic gleizat şi semigleic, edafic mare. |
| Idem 8.5.2.1. /8.5.2.2. |  |  | 335 24/- |  |  |  |  | Câmpie forestieră, luncă de zăvoi de plop alb Pi, aluvial neumezit freatic, foarte rar şi scurt inundabil. |  | 8.7.2.2. |  |  | Câmpie forestieră, luncă de zăvoi de plop alb Pi, aluvial neumezit freatic, foarte rar şi scurt inundabil. |
| Idem 8.5.4.1. |  |  | 338 33/- |  |  |  |  | Câmpie forestieră de subsidenţă cu frăsineto-aniniş Ps, lăcovişte mlăştinoasă, edafic submijlociu. |  | 8.7.2.3. |  |  | Câmpie forestieră de subsidenţă cu frăsineto-aniniş Ps, lăcovişte mlăştinoasă, edafic submijlociu. |
| Idem 8.5.1.2. |  |  | 338 34/- |  |  |  |  | Câmpie forestieră de subsidenţă cu frăsineto-stejăret Ps, lăcovişte, edafic mare. |  | 8.7.2.4. |  |  | Câmpie forestieră de subsidenţă cu frăsineto-stejăret Ps, lăcovişte, edafic mare. |
| Idem 8.5.1.2. |  |  | 339 35/- |  |  |  |  | Câmpie forestieră de subsidenţă cu stejăreto-şleau de luncă Ps, lăcovişte drenantă, neinundabilă. |  | 8.7.2.5. |  |  | Câmpie forestieră de subsidenţă cu stejăreto-şleau de luncă Ps, lăcovişte, drenată, neinundabilă. |
| 9. SILVOSTEPA (SS) – STEPĂ (S) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1.0. | Silvostepă puternic erodat în sedimentar calcaros |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.1.1.0. |  |  | Silvostepă externă, puternic erodat Pi, în sedimentar calcaros, regosoluri, litosoluri şi soluri litice |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.7.1.1. |  |  | Silvostepă din Câmpia Olteniei, depresiuni de interdune, psamosoluri freatic umede, gleizate, I |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.7.1.2. |  |  | Silvostepă din Câmpia Olteniei, pe dune de nisip, psamosoluri, II |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.7.1.3. |  |  | Silvostepă din Câmpia Olteniei, depresiuni de interdune, psamosoluri profund freatic umed, ± gleizate, II |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.7.1.4. |  |  | Silvostepǎ din Câmpia Olteniei pe dune nisipoase şi depresiuni de interdune, psamosoluri, ± fragipan, III |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.7.1.5. |  |  | Silvostepă din Câmpia Olteniei, pe dune de nisip, psamosol molic (distric), I |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.8.1.0. |  |  | Silvostepă - incintă îndiguită Pm, aluviosol, nisipo-lutos, slab-moderat humifer, fără aport de apă freatică |
| 9.1.2.0. | Silvostepă puternic erodat, roci necalcaroase |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.1.2.0. |  |  | Silvostepă externă, puternic erodat Pi, necarbonatic, regosoluri, litosoluri şi soluri litice |
| 9.2.1.0. | Silvostepă carbonatic, III |  | 359 14/9.2.1.0 | Silvostepă externă cu stejar pufos Pm, cernoziom (Carbonatic) pe löess. |  |  |  |  |  | 9.2.1.0 |  |  | Silvostepă externă cu stejar pufos Pm, cernoziom (Carbonatic) pe löess. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.2.1.1. |  |  | Silvostepă externă cu stejar pufos Pi, cernoziom (Carbonatic) pe löess. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.2.1.2. |  |  | Silvostepă externă de stejărete xerofile Pi, cernoziom slab şi mediu levigat de pante pe substrat nisipos neumezit freatic |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.2.1.3. |  |  | Silvostepă externă, de cvercete mezoxerofite-xerofite Pi, cernoziom degradat, pe luturi fine |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.2.1.4. |  |  | Silvostepă externă/ stepă internă, de stejărete xerofile Pi, cernozoim semicarbonatic |
| 9.2.2.0. | Silvostepă cernoziomic necarbonatic, II. |  | 357 12/9.2.2.0. | Silvostepă externă şi extrazonal în stepă, de stejărete xerofile Pm-i, cernoziom slab levigat pe löess. |  |  |  |  |  | 9.2.2.0. |  |  | Silvostepă externă şi extrazonal în stepă, de stejărete xerofile Pm, cernoziom slab levigat pe löess. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.3.1.2. |  |  | Silvostepă, relief nisipos de dune cu cvercete xerofile Pi, psamosoluri |
| 9.3.1.0. | Silvostepă cernoziom slab-moderat levigat, III. |  | 358 13/9.3.1.0. | Silvostepă externă de stejărete xerofile de stejar pufos Pm, cernoziom slab levigat pe materiale löessoide şi alte luturi ± argiloase. |  |  |  |  |  | 9.3.1.0. |  |  | Silvostepă externă de stejărete xerofile de stejar pufos Pm, cernoziom slab levigat pe materiale löessoide şi alte luturi ± argiloase. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.3.1.3. |  |  | Silvostepă externă/ stepă internă de stejărete xerofile Pm, cernoziom și cernoziom cambic |
| 9.3.2.0. | Silvostepă cernoziom puternic levigat, II/I. |  | 355 10/9.3.2.0. | Silvostepă mijlocie de stejărete xerofile de stejar brumăriu Ps, cernoziom puternic levigat pe löess. |  |  |  |  |  | 9.3.2.0. |  |  | Silvostepă mijlocie de stejărete xerofile de stejar brumăriu Ps, cernoziom puternic levigat pe löess. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.3.2.1. |  |  | Silvostepă mijlocie de cvercete xerofile Pm, cernoziom mediu-puternic levigat, pe loess |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.3.2.2. |  |  | Silvostepă mijlocie de stejărete xerofile, de stejar brumăriu Pm, cernoziom puternic levigat, pe loess |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.3.2.3. |  |  | Silvostepă deluroasă de cvercete, de stejar brumăriu, pufos și cer Pm, cernoziomic |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.3.2.4. |  |  | Silvostepă externă, relief nisipos de dune, cu cvercete Pm, psamosoluri |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.3.2.5. |  |  | Silvostepă externă din Câmpia de Vest, relief nisipos de dune cu cvercete Ps, psamosoluri molice cu aport freatic |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.3.2.6. |  |  | Silvostepă externă, relief nisipos de dune, cu cvercete Pi, psamosoluri |
| 9.4.1.0. | Silvostepă slab podzolit argilos, III. |  | 352 5/9.4.1.0. | Silvostepă internă de cvercete mezoxerofile-xerofile Pm, fără stejar brumăriu, cernoziom degradat vertic. |  |  |  |  |  | 9.4.1.0. |  |  | Silvostepă internă de cvercete mezoxerofile-xerofile Pm, fără stejar brumăriu, cernoziom degradat vertic. |
| 9.4.2.0. | Silvostepă slab podzolit, luto-argilos, II. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.4.2.0. |  |  | Silvostepă slab podzolit, luto-argilos, II. |
| 9.5.1.0. | Silvostepă rovină, adâncă. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.5.1.0. |  |  | Silvostepă rovină, adâncă. |
| 9.5.2.0. | Silvostepă pseudogleizat podzolit, luto-argilos, III. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.5.2.0. |  |  | Silvostepă pseudogleizat podzolit luto-argilos, III. |
| 9.5.3.0. | Silvostepă pseudogleizat podzolit luto-argilos, II. |  | 351 4/9.5.3.0. | Silvostepă internă de cvercete mezoxerofile-xerofile Pm(i), cernoziom degradat pe luturi fine. |  |  |  |  |  | 9.5.3.0. |  |  | Silvostepă internă de cvercete mezoxerofile-xerofite Pm, cernoziom degradat pe luturi fine. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.5.3.1. |  |  | Silvostepă internă de cvercete mezoxerofile-xerofite Pi, cernoziom degradat pe luturi fine. |
| 9.5.3.0. | Silvostepă pseudogleizat podzolit luto-argilos, II. |  | 354 8/9.5.3.0. | Silvostepă internă, depresiune cu cvercete Pm, podzolit pseudogleizat. |  |  |  |  |  | 9.5.3.2. |  |  | Silvostepă internă, de depresiune cu cvercete Pm, podzolit pseudogleizat. |
| 9.5.4.0. | Silvostepă slab podzolic periodic profund freatic umed, I/II. |  | 354 9/9.5.4.0. | Silvostepă predominant mijlocie cu stejărete xerofile şi mezoxerofile Ps, cernoziom umed ± gleizat. |  |  |  |  |  | 9.5.4.0. |  |  | Silvostepă predominant mijlocie cu stejărete xerofile şi mezoxerofile Ps, cernoziom umed ± gleizat. |
| 9.6.1.1. | Silvostepă grind înalt neumezit freatic, III. |  | 365 26/9.6.1.1. | Silvostepă-luncă de zăvoi de plop alb Pi, aluvial profound umezit fratic în substrat, rar scurt inundabil. |  |  |  |  |  | 9.6.1.1. |  |  | Silvostepă-luncă de zăvoi de plop alb Pi, aluvial profound umezit fratic în substrat, rar scurt inundabil. |
| 9.6.1.2. | Silvostepă grind umezit freatic, II-III. |  | 364 25/9.6.1.2. | Silvostepă-luncă de zăvoi de plopi Pm-i, aluvial, temporar slab umezit freatic în substrat, rar scurt inundabil. |  |  |  |  |  | 9.6.1.2. |  |  | Silvostepă-luncă de zăvoi de plopi Pi, aluvial, temporar slab umezit freatic în substrat, rar scurt inundabil. |
| 9.6.1.3. | Silvostepă grind umezit freatic, II-I. |  | 364 23/9.6.1.3. | Silvostepă-luncă de zăvoi de plopi Ps-m, aluvial moderat humifer, profound freatic umed, foarte rar scurt inundabil. |  |  |  |  |  | 9.6.1.3. |  |  | Silvostepă-luncă de zăvoi de plopi Pm, aluvial moderat, humifer, profound freatic umed foarte rar scurt inundabil. |
| 9.6.1.4. | Silvostepă humifer freatic umed, I. |  | 363 22/9.6.1.4 | Silvostepă-luncă de zăvoi de plopi Ps, aluvial intens humifer, freatic umed, frecvent şi rar scurt inundabil. |  |  |  |  |  | 9.6.1.4. |  |  | Silvostepă-luncă de zăvoi de plopi Ps, aluvial intens humifer, freatic umed, frecvent şi rar scurt inundabil. |
| 9.6.2.1. | Silvostepă plajă joasă. |  | 365 33/9.6.2.1. | Silvostepă plajă joasă, uneori de cătiniş, anual prelungit inundabil. |  |  |  |  |  | 9.6.2.1. |  |  | Silvostepă plajă joasă, uneori de cătiniş, anual prelungit inundabil. |
| 9.6.2.2. | Silvostepă depresiune gleic, III. |  | 365 29/9.6.2.2. | Silvostepă-luncă de zăvoi de salcie Pi, aluvial amfigleic. |  |  |  |  |  | 9.6.2.2. |  |  | Silvostepă-luncă de zăvoi de salcie Pi, aluvial amfigleic. |
| 9.6.2.3. | Silvostepă depresiune aluvial semigleic, II. |  | 365 28/9.6.2.3. | Silvostepă-luncă de zăvoi de salcie Pm, aluvial amfisemigleic, anual prelungit inundabil. |  |  |  |  |  | 9.6.2.3. |  |  | Silvostepă-luncă de zăvoi de salcie Pm, aluvial amfisemigleic, anual prelungit inundabil. |
| 9.6.2.4. | Silvostepă întinsuri slab gleizate, I. |  | 365 27/9.6.2.4. | Silvostepă-luncă de zăvoi de salcie Ps, aluvial gleizat, anual relativ prelungit inundabil. |  |  |  |  |  | 9.6.2.4. |  |  | Silvostepă-luncă de zăvoi de salcie Ps, aluvial gleizat, anual relativ prelungit inundabil. |
| 9.6.3.1. | Silvostepă mlaştină turboasă, III/II. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.6.3.1. |  |  | Silvostepă mlaştină turboasă, III/II. |
| 9.6.3.2. | Silvostepă mlaştină turbo-gleic, II-I. |  | 365 31/9.6.3.2. | Silvostepă-luncă adânc depresionată de aniniş Ps, turbogleic. |  |  |  |  |  | 9.6.3.2. |  |  | Silvostepă-luncă adânc depresionată de aniniş Ps, turbogleic. |
| 9.6.4.1. | Silvostepă sol zonal semigleic, II. |  | 362 19/9.6.4.1. | Silvostepă-luncă de şleau Pm, sol zonal freatic umed, gleizat şi semigleic neinundabil sau rar scurt inundabil. |  |  |  |  |  | 9.6.4.1. |  |  | Silvostepă-luncă de şleau Pm, sol zonal freatic umed, gleizat şi semigleic, neinundabil sau rar scurt inundabil. |
| 9.6.4.2. | Silvostepă sol zonal freatic umed, I. |  | 362 18/9.6.4.2. | Silvostepă-luncă de şleau Ps, sol zonal freatic umed, neinundabil sau foarte rar şi scurt inundabil, foarte profound. |  |  |  |  |  | 9.6.4.2. |  |  | Silvostepă-luncă de şleau Ps, sol zonal freatic umed, neinundabil sau foarte rar şi scurt inundabil, foarte profound. |
| 9.6.5.1. | Silvostepă sărătură. |  | 365 30/9.6.5.1. | Silvostepă-luncă cu sărături. |  |  |  |  |  | 9.6.5.1. |  |  | Silvostepă-luncă cu sărături, III |
| 9.6.5.2. | Silvostepă sol salinizat. |  | 362 20/9.6.5.2. | Silvostepă de frăsinet în luncă înaltă Pi, salinizat alcalin. |  |  |  |  |  | 9.6.5.2. |  |  | Silvostepă de frăsinet în luncă înaltă Pi, salinizat alcalin. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.6.5.4. |  |  | Interdune largi cu Salicornia și Juncus |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.6.5.5. |  |  | Interdune largi cu covor de Juncus |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.6.5.6. |  |  | Stațiuni pe terenuri plane, înierbate, cu covor de graminee și Carex |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.6.5.7. |  |  | Dune joase, stabilizate, cu graminee |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.6.5.8. |  |  | Dune înalte, nestabilizate sau parțial stabilizate, cu nisipuri fluvio-maritime |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.6.5.9. |  |  | Silvostepă-luncă de șleau Pm, cernoziomuri salinizate, umezite freatic, pe aluviuni heterogene |
| 9.5.2.0. |  |  | 348 1/- | Silvostepă internă de şleau Pm, cu plus local de umiditate, cernoziom degradat pe löess şi material löessoide. |  |  |  |  |  | 9.5.2.1. |  |  | Silvostepă internă de şleau Pm, cu plus local de umiditate, cernoziom degradat pe löess şi materiale lessöide. |
| 9.5.2.0. |  |  | 349 2/- | Silvostepă internă de amestec stejar pedunculat cu stejar brumăriu Pm(i), cernoziom levigat ± vertic. |  |  |  |  |  | 9.5.2.2. |  |  | Silvostepă internă de amestec stejar pedunculat cu stejar brumăriu Pm, cernoziom levigat ± vertic. |
| 9.5.3.0. |  |  | 349 3/- | Silvostepă internă de cvercete mezoxerofile-xerofile Ps(m), cu stejar brumăriu, cernoziom degradat, slab podzolit-pseudogleizat. |  |  |  |  |  | 9.5.3.3. |  |  | Silvostepă internă de cverete mezoxerofile-xerofile Ps, cu stejar brumăriu, cernoziom degradat, slab podzolit-pseudogleizat. |
| 9.5.3.0. /9.5.2.0 |  |  | 353 6/- | Silvostepă internă de ceret şi cereto-gârniţet Pm-i, cernoziom degradat, greu, puternic podzolit-pseudogleizat pe luturi fine. |  |  |  |  |  | 9.5.3.4. |  |  | Silvostepă internă de ceret şi cereto-gârniţet Pm, cernoziom degradat, greu, puternic podzolit-pseudogleizat pe luturi fine. |
| 9.5.2.0. |  |  | 353 7/- | Silvostepă internă, depresiune cu cvercete Pi, podzolit-pseudogleizat. |  |  |  |  |  | 9.5.2.3. |  |  | Silvostepă internă, depresiune cu cvercete Pi, podzolit-pseudogleizat. |
| 9.5.2.0. |  |  | 356 11/- | Silvostepă mijlocie de cvercete xerofile Pm(s), cernoziom mediu levigat pe luturi fine ş.a. |  |  |  |  |  | 9.3.2.4. |  |  | Silvostepă mijlocie de cvercete xerofile Pm, cernoziom mediu levigat pe luturi fine ş.a. |
| 9.5.2.0./ 9.3.1.0 |  |  | 360 15/- | Silvostepă externă şi extrazonal în stepă, relief nisipos cu cvercete Pm, cernoziom foarte profound levigat pe nisipuri. |  |  |  |  |  | 9.3.2.5. |  |  | Silvostepă externă extrazonal în stepă, relief nisipos cu cvercete Pm, cernoziom foarte profound levigat pe nisipuri. |
| Idem 9.2.1.0. |  |  | 360 16/- | Silvostepă externă de stejărete xerofile Pi, cernoziom slab şi mediu levigat de pante, pe substrat nisipos neumezit freatic. |  |  |  |  |  | 9.2.1.5. |  |  | Silvostepă externă de stejărete xerofile Pi, cernoziom slab şi mediu levigat de pante, pe substrat nisipos neumezit freatic. |
| Idem 9.2.1.0. |  |  | 361 17/- | Silvostepă externă şi extrazonal în stepă, de stejărete xerofile de pufos Pi (xero) rendzinic. |  |  |  |  |  | 9.2.1.6. |  |  | Silvostepă externă de extrazonal în stepă, de stejărete xerofile de pufos Pi, (xero) rendzinic. |
| 9.7.1.0. |  | Silvostepă soloneţ stepizat, III | 363 21/- |  | Silvostepă de stejăret de terasă-luncă, ulmet Pi, soloneţ stepizat ± salinizat. |  |  |  |  |  | 9.7.1.0. |  | Silvostepă de stejăret de terasă-luncă, ulmet Pi, soloneţ stepizat ± salinizat. |
| Idem 9.6.2.3. |  |  | 364 24/- |  | Silvostepă-luncă de zăvoi de plop alb şi de salcie sau aniniş Pm, aluvial moderat, humifer, anual scurt inundabil. |  |  |  |  |  | 9.6.2.5. |  | Silvostepă-luncă de zăvoi de plop alb şi de salcie sau aniniş Pm, aluvial moderat, humifer, anual scurt inundabil. |
| 9.6.5.3.. |  | Silvostepă sol aluvial mediu salinizat. | 365 32/- |  | Silvostepă- luncă joasă de cătiniş, sol slab mediu salinizat. |  |  |  |  |  | 9.6.5.3. |  | Silvostepă- luncă joasă de cătiniş, sol slab mediu salinizat. |
|  |  |  | 366 34/- |  | Stepă, depresiuni cu stejăret xerofil brumăriu Pm, puternic levigat pe löess. |  |  |  |  |  | 9.7.2.0. |  | Stepă, depresiuni cu stejăret xerofil brumăriu Pm, puternic levigat pe löess. |
|  |  |  | 366 35/- |  | Silvostepă deluroasă de cvercete de stejar pufos, cer Pm-i, rendzinic şi cernoziomic. |  |  |  |  |  | 9.8.1.0. |  | Silvostepă deluroasă de cvercete de stejar pufos, cer Pm, rendzinic şi cernoziomic. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.8.1.1. |  | Silvostepă deluroasă de cvercete de stejar pufos, cer Pi, rendzinic şi cernoziomic. |
|  |  |  | 367 36/- |  | Silvostepă deluroasă de gorunet Pi, cernoziom degradat pe löess. sau materiale löessoide. |  |  |  |  |  | 9.8.1.2. |  | Silvostepă deluroasă de gorunet Pi, cernoziom degradat pe löess sau materiale löessoide. |
| STAȚIUNI de Silvostepă de dealuri (SSD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.9.1.0. |  |  | Stepă dobrogeană, sedimentar calcaros, puternic erodat, cu versanți însoriți sau parțial însoriți, III |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.9.1.1. |  |  | Stepă dobrogeană, sedimentar calcaros, puternic erodat, cu versanți cu expoziție umbrită, III |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.9.1.2. |  |  | Stepă dobrogeană, platouri, rendzine, pe depozite calcaroase, amestecate cu argile, III |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.9.1.3. |  |  | Stepă dobrogeană, platouri, cernoziomuri vertice, pe depozite calcaroase, amestecate cu rendzina, III |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.9.1.4. |  |  | Stepă dobrogeană, câmpie plană, ușor înclinată, cernoziomuri, pe depozite loessoide, II |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.9.1.5. |  |  | Stepă dobrogeană, câmpie plană, ușor înclinată, cernoziomuri vertice, pe depozite calcaroase amestecate cu argile, III |  |
| Staţiuni din lunca și delta dunĂrii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 367 1/- |  | Staţiuni relative ridicate la peste 7 hidrograde, grind litoral, de privale sau grinduri vechi. |  |  |  |  |  | 9.10.1.0 |  | Staţiuni relative ridicate la peste 7 hidrograde, grind litoral, de privale sau grinduri vechi, II |
|  |  |  | 368 2/- |  | Staţiuni de cotă mijlocie, 6-7 hidrograde, grinduri de privale joase sau întinsuri. |  |  |  |  |  | 9.10.1.1 |  | Staţiuni de cotă mijlocie, 6-7 hidrgrade sau întinsuri, I |
|  |  |  | 368 3/- |  | Staţiuni joase din lunca centrală, în depresiuni şi întinsuri, la 4,5-6 hidrograde. |  |  |  |  |  | 9.10.1.2 |  | Staţiuni joase din lunca centrală, în depresiuni şi întinsuri, la 4,5-6 hidrograde, III |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.10.1.3 |  | Staţiuni joase din lunca centrală, în depresiuni şi întinsuri, la 4,5-6 hidrograde, sălcete Pm. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.10.2.0 |  | Silvostepă-deltă marină, nisipos, slab-mediu inhumificat, III |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.10.2.1 |  | Silvostepă-deltă marină, mediu-puternic inhumificat, III |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.10.2.2 |  | Silvostepă-deltă marină, puternic inhumificat, III |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.10.2.3 |  | Silvostepă-deltă marină, foarte puternic inhumificat, II |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.10.2.4 |  | Silvostepă-deltă marină, pe dune medii și mai puțin înalte, II |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.10.2.5 |  | Silvostepă-deltă marină, pe dune stabilizate, III |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.8.1.1. |  | Silvostepă, incintă îndiguită în Delta și Lunca Dunării, plopiș de Pm, aluvial, luto-nisipos, moderat humifer, cu aport temporar de apă freatică |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.8.1.2. |  | Silvostepă, incintă îndiguită în Delta și Lunca Dunării, frăsinet Pm, aluvial gleizat, moderat salinizat, luto-argilos, cu aport temporar sau permanent de apă freatică |

CLASIFICAŢIA ZECIMALĂ A TIPURILOR DE PĂDURE FUNDAMENTALE                             Anexa nr. 10

DIN ROMÂNIA

GRUPA DE FORMAȚII: 1 MOLIDIȘURI ȘI TIPURI DE PĂDURE CU MOLID

(Piceta composita)

| FORMAȚIA Grupa de tipuri |  |  | Tipuri de pădure+) |  |  |  |  |  |  | Tipuri de pădure identificate în amenajamentele silvice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 Molidişuri pure (Piceeta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 11 |  | Molidişuri cu Oxalis acetosella sau floră de mull (Piceeta oxalidetosa) ++) | 1 11.1 |  |  |  | Molidiş normal cu Oxalis acetosella (s) +++) |  |  | 1 11.5 Molidiş cu Oxalis acetosella pe soluri schelete (i) |
|  |  |  | 1 11.2 |  |  |  | Molidiş cu Oxalis acetosella pe soluri cu gleizare pronunţată (s) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 11.6 Molidiş de limită cu Oxalis acetosella (i). |
|  |  |  | 1 11.3 |  |  |  | Molidiş de altitudine mare cu Oxalis acetosella (m) |  |  |  |
|  |  |  | 1 11.4 |  |  |  | Molidiş cu Oxalis acetosella pe soluri schelete (m). |  |  |  |
| 1 12 |  | Molidişuri cu muşchi verzi (Piceta hylocomietosa) | 1 12.1 |  |  |  | Molidiş cu muşchi verzi (m) |  |  | 1 12.3 Molidiş cu muşchi verzi (i) |
|  |  |  | 1 12.2 |  |  |  | Molidiş de limită cu muşchi verzi (i) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 12.4 Molidiş cu muşchi verzi (s) |
| 1 13 |  | Molidişuri cu Polytrichum (Piceeta polytrichetosa) | 1 13.1 |  |  |  | Molidiş cu Polytrichum (m) |  |  | 1 13.3 Molidiş de limită cu Polytrichum (i) |
|  |  |  | 1 13.2 |  |  |  | Molidiş de limită cu Polytrichum (m). |  |  |  |
| 1 14 |  | Molidişuri cu Luzula (Piceeta luzuletosa) | 1 14.1 |  |  |  | Molidiş cu Luzula sylvatica (m) |  |  | 1 14.3 Molidiş cu Luzula sylvatica (s) |
|  |  |  | 1 14.2 |  |  |  | Molidiş de altitudine mare cu Luzula sylvatica (i). |  |  |  |
| 1 15 |  | Molidişuri cu Vaccinium (Piceeta vaccinietosa) | 1 15.1 |  |  |  | Molidiş cu Vaccinium myrtillus şi Oxalis acetosella (m) |  |  | 1 15.5 Molidiş cu Vaccinium myrtillus și Oxalis acetosella (s) |
|  |  |  | 1 15.2 |  |  |  | Molidiş de limită cu Vaccinium myrtillus şi Oxalis acetosella (i) |  |  |  |
|  |  |  | 1 15.3 |  |  |  | Molidiş cu Vaccinium myrtillus (i) |  |  |  |
|  |  |  | 1 15.4 |  |  |  | Molidiş de limită cu Vaccinium (i). |  |  |  |
| 1 16 |  | Molidişuri de stâncărie (Piceeta saxatilia) | 1 16.1 |  |  |  | Molidiş de stâncărie calcaroasă (m) |  |  | 1 16.3 Molidiş de stâncărie (i) |
|  |  |  | 1 16.2 |  |  |  | Molidiş de limită pe stâncărie (i). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 16.4 Molidiș de stâncărie calcaroasă (i) |
| 1 17 |  | Molidişuri pe soluri cu fenomene de înmlăştinare (Piceeta sphagnetosa) | 1 17.1 |  |  |  | Molidiş cu anin alb (m) |  |  | 1 17.3 Molidiş cu anin alb (i) |
|  |  |  | 1 17.2 |  |  |  | Rarişte de molid cu Sphagnum şi Vaccinium myrtillus (i). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 17.4 Molidiş de limită cu Sphagnum (i) |
| 1 2 Molideto-brădete (Piceeto-Abieta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 21 | Molideto-brădete cu Oxalis acetosella sau floră de mull (Piceeto-Abieta oxalidetosa) |  | 1 21.1 |  | Molideto-brădet normal cu floră de mull (s) |  |  |  | 1 21.5 Molideto-brădet cu floră de mull pe soluri gleizate (m) |  |
|  |  |  | 1 21.2 |  | Molideto-brădet pe depozite de fliş sau coluviuni (s) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 21.3 |  | Molideto-brădet cu Oxalis acetosella (s) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 21.4 |  | Molideto-brădet cu floră de mull pe soluri gleizate (s). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 21.6 Molideto-brădet cu Oxalis acetosella (m) |  |
| 1 22 | Molideto-brădete cu muşchi (Piceeto-Abieta hylocomietosa) |  | 1 22.1 |  | Molideto-brădete cu muşchi şi Vaccinium myrtillus (s). |  |  |  | 1 22.2 Molideto - brădet cu muşchi şi Vaccinium myrtillus (m) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 22.3 Molideto - brădet cu muşchi şi Vaccinium myrtillus (i) |  |
| 1 23 | Molideto-brădete cu Luzula (Piceeto- Abieta luzuletosa) |  | 1 23.1 |  | Molideto-brădet cu Luzula luzuloides (m). |  |  |  | 1 23.2 Molideto-brădet cu Luzula luzuloides (i) |  |
| 1 24 | Molideto-brădete pe soluri schelete (Piceeto-Abieta saxatilia) |  | 1 24.1 |  | Molideto-brădete pe soluri schelete (m). |  |  |  | 1 24.2 Molideto-brădete pe soluri schelete (i) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 24.3 Molideto-brădete pe soluri schelete (s) |  |
| 1 3 Amestecuri de molid-brad-fag (Piceeto - Făgeta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 31 | Amestecuri de molid-brad-fag cu Oxalis acetosella sau floră de mull (Piceeto-Abieto-Făgeta oxalidetosa) |  | 1 31.1 |  | Amestec normal de răşinoase şi fag cu floră de mull (s) |  |  |  | 1 31.4 Amestec de răşinoase şi fag pe soluri gleizate (m) |  |
|  |  |  | 1 31.2 |  | Amestec de răşinoase şi fag cu floră de mull din nordul ţării (s) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 31.5 Amestec de răşinoase şi fag cu floră de mull pe soluri schelete (i) |  |
|  |  |  | 1 31.3 |  | Amestec de răşinoase şi fag pe soluri gleizate (s). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 31.6 Amestec de molid, brad si fag cu flora de mull de productivitate mijlocie (m) |  |
| 1 32 | Amestecuri de molid-brad-fag cu Rubus hirtus (Piceeto-Abieto-Făgeta rubosa) |  | 1 32.1 |  | Amestec de răşinoase şi fag cu Rubus hirtus (m). |  |  |  | 1 32.2 Amestec de răşinoase şi fag cu Rubus hirtus (s) |  |
| 1 33 | Amestecuri de molid-brad-fag cu Festuca (Piceeto-Abieto-Făgeta festucetosa) |  | 1 33.1 |  | Amestec de răşinoase şi fag cu Festuca altissima (m). |  |  |  | 1 33.2 Amestec de răşinoase şi fag cu Festuca altissima (i) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 33.3 Amestec de răşinoase şi fag cu Festuca altissima (s) |  |
| 1 3 Amestecuri de molid-brad-fag (Piceeto - Făgeta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 34 | Amestecuri de molid-brad-fag pe soluri schelete sau stâncării (Piceeto-Abieto-Făgeta saxatilis) |  |  | 1 34.1 |  | Amestec de răşinoase şi fag pe soluri schelete (m) |  | 1 34.3 Amestec de brad, molid şi fag pe stâncării (i) |  |  |
|  |  |  |  | 1 34.2 |  | Amestec de brad, molid şi fag pe stâncării cristaline (i). |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 34.4 Amestec de răşinoase şi fag pe soluri schelete (i) |  |  |
| 1 4 Molideto-făgete (Piceeto-Făgeta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 41 | Molideto-făgete cu Oxalis acetosella (Piceeto-Făgeta oxalidetosa) |  |  | 1 41.1 |  | Molideto-făget normal cu Oxalis acetosella (s) |  | 1 41.3 Molideto – făget pe soluri schelete cu Oxalis acetosella (m) |  |  |
|  |  |  |  | 1 41.2 |  | Molideto-făget nordic cu Oxalis acetosella (s). |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 41.4 Molideto – făget pe soluri schelete cu Oxalis acetosella (i) |  |  |
| 1 42 | Molideto-făgete cu Vaccinium myrtillus (Piceeto-Făgeta myrtilletosa) |  |  | 1 42.1 |  | Molideto-făget de limită cu Vaccinium myrtillus şi Oxalis acetosella (i) |  | 1 42.3 Molideto-făget cu Vaccinium myrtillus (m) |  |  |
|  |  |  |  | 1 42.2 |  | Molideto-făget cu Vaccinium myrtillus (i). |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 42.4 Molideto-făget cu Vaccinium myrtillus (s) |  |  |
| 1 5 Molideto-laricete (Piceeto-Lariceta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 51 | Molideto-laricete cu Oxalis acetosella sau floră de mull (Piceeto- Lariceta oxalidetosa) |  |  | 1 51.1 |  | Molideto-laricet cu Oxalis acetosella (m) |  | 1 51.2 Molideto-laricet de limită cu Oxalis acetosella (i) |  |  |
| 1 52 | Molideto-laricete de stâncărie (Piceeto-Lariceta saxatilia) |  |  | 1 52.1 |  | Molideto-laricet de limită pe stâncărie (i). |  | 1 52.2 Molideto-laricet de limită cu Vaccinium (i) |  |  |
| 1 6 Amestecuri de molid cu zîmbru (Piceeto-Cembreta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 61 | Rarişti de molid cu zîmbru (Piceeto-Cembreta subalpin) |  |  | 1 61.1 |  | Rarişte de molid cu zîmbru (i). |  |  |  |  |
|  | 1 7 Jnepenişuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 71 | Jnepenişuri |  |  |  |  |  |  | 1 71.1 Jnepeniş cu ericacee (i) |  |  |

GRUPA DE FORMAȚII: 2 BRĂDETE ŞI TIPURI DE PĂDURI CU BRAD

(FĂRĂ MOLID) (Abieta composita)

| FORMATIA Grupa de tipuri |  | Tipuri de pădure+) |  | Tipuri de pădure identificate în amenajamentele silvice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1 Brădete pure (Abieta) |  |  |  |  |
| 2 11 | Brădete cu floră de mull (Abieta asperuletosa) | 2 11.1 | Brădet normal cu floră de mull (s) | 2 11.7 Brădet cu floră de mull pe sol schelet (m) |
|  |  | 2 11.2 | Brădet cu floră de mull pe depozite de fliş sau coluviuni (s) |  |
|  |  | 2 11.3 | Brădet de altitudine mare cu floră de mull (s) |  |
|  |  | 2 11.4 | Brădet de productivitate superioară pe soluri gleizate (s) |  |
|  |  | 2 11.5 | Brădet de productivitate mijlocie pe soluri gleizate (m) |  |
|  |  | 2 11.6 | Brădet cu floră de mull pe sol schelet cu substrat calcaros (i). |  |
| 2 12 | Brădete cu Festuca (Abieta festucetosa) | 2 12.1 | Brădet cu Festuca drymeia (m). | 2 12.2 Brădet cu Festuca drymeia (s) |
|  |  |  |  | 2 12.3 Brădet cu Festuca drymeia (i) |
| 2 13 | Brădete cu floră acidofilă (Abieta myrtilletosa) | 2 13.1 | Brădete de altitudine mare cu floră acidofilă (m). | 2 13.2 Brădet cu floră acidofilă (s) |
|  |  |  |  | 2 13.3 Brădet cu floră acidofilă (m) |
|  |  |  |  | 2 13.4 Brădet cu floră acidofilă (i) |
| 2 2 Brădeto-făget (Abieto-Făgeta) |  |  |  |  |
| 2 21 | Brădeto-făgete cu floră de mull (Abieto- Făgeta asperuletosa) | 2 21.1 | Brădeto-făget cu floră de mull (s) | 2 21.4 Brădeto – făget cu floră de mull pe soluri schelete (i) |
|  |  | 2 21.2 | Brădeto-făget cu floră de mull de productivitate mijlocie (m) |  |
|  |  | 2 21.3 | Brădeto-făget cu floră de mull pe soluri schelete (m). |  |
| 2 22 | Brădeto-făgete cu Rubus (Abieto- Făgeta rubosa) | 2 22.1 | Brădeto-făgete cu Rubus hirtus (m). | 2 22.2 Brădeto-făget cu Rubus hirtus (s) |
| 2 23 | Brădeto-făgete cu Festuca (Abieto- Făgeta festucetosa) | 2 23.1 | Brădeto-făgete cu Festuca altissima (m). | 2 23.2 Brădeto-făget cu Festuca altissima (s) |
| 2 24 | Brădeto-făgete cu Luzula (Abieto- Făgeta luzuletosa) | 2 24.1 | Brădeto-făget cu Luzula luzuloides (i). |  |
| 2 25 | Brădeto-făgete cu floră acidofilă (Abieto- Fageta myrtilletosa) | 2 25.1 | Brădeto-făget cu Vaccinium myrtillus şi muşchi (i-m). | 225.1 Brădeto-făget cu Vaccinium myrtillus şi muşchi (i) |
|  |  |  |  | 2 25.2 Brădeto-făget cu Vaccinium myrtillus şi muşchi (m) |
|  |  |  |  | 2 25.3 Brădeto-făget cu floră acidofilă (s) |
| 2 3 Brădete şi făgete amestecate (Abieto-Făgeta composita) |  |  |  |  |
| 2 31 | Brădete amestecate (Abieta tilietosa) | 2 31.1 | Brădet amestecat (s). | 2 31.2 Brădet amestecat (m) |
|  |  |  |  | 2 31.3 Brădet amestecat (i) |
| 2 32 | Făgete montane amestecate (Făgeto-Abieta aceretosa) | 2 32.1 | Făget montan amestecat (m). | 2 32.2 Făget montan amestecat (s) |
|  |  |  |  | 2 32.3 Făget montan amestecat (i) |

GRUPA DE FORMATII: 3 pinete, LARICE  ŞI TIPURI DE PĂDURE CU DIVERSE RĂŞINOASE (FĂRĂ MOLID ŞI BRAD) (Pineta, lariceTA)

| FORMAȚIA Grupa de tipuri |  | Tipuri de pădure+) |  | Tipuri de pădure identificate în amenajamentele silvice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 1 Pinete pure de pin silvestru (Pineta sylvestris) |  |  |  |  |
| 3 11 | Pinete de pin silvestru cu Rubus (Pineta sylvestris rubosa) | 3 11.1 | Pinet cu Rubus hirtus (m). | 3 11.2 Pinet cu Rubus hirtus (i) |
| 3 12 | Pinete de pin silvestru cu Vaccinium Rubus (Pineta sylvestris myrtilletosa ) | 3 12.1 | Pinet cu Vaccinium myrtillus şi Calluna vulgaris (i) | 3 12.2 Pinet cu Vaccinium myrtillus (m) |
| 3 13 | Pinete de pin silvestru de stâncărie (Pineta sylvestris saxatilia) | 3 13.1 | Pinet de stâncărie de gresie din regiunea montană (i) |  |
|  |  | 3 13.2 | Pinet de stâncărie de gresie din regiunea de coline (i) |  |
|  |  | 3 13.3 | Pinet de stâncărie calcaroasă (i). |  |
| 3 14 | Pinete de pin silvestru pe soluri cu fenomene de înmlăştinare (Pineta sylvestris sphagnetosa) | 3 14.1 | Pinet de tinov (i). |  |
| 3 2 Pinete pure de pin negru (Pineta nigrae) |  |  |  |  |
| 3 21 | Pinete de pin negru pe soluri cu substrat calcaros (Pineta nigrae calcarea) | 3 21.1 | Pin negru cu mojdrean pe calcar (m) |  |
|  |  | 3 21.2 | Rarişte de pin negru cu arbuşti (i) |  |
| 3 22 | Pinete de pin negru pe soluri cu substrat silicos (Pineta nigrae sexatillia) | 3 22.1 | Pin negru cu specii de stejar pe roci silicicoase (i). |  |
| 3 3 Pinete amestecate de pin negru (Pineta nigrae composita) |  |  |  |  |
| 3 31 | Amestecuri de pin negru şi foioase pe calcare (Pineta composita calcarea) | 3 31.1 | Amestec de pin negru cu foioase pe calcar (i). |  |
| 3 4 Laricete pure (Lariceta) |  |  |  |  |
| 3 41 | Laricete cu floră de mull (Lariceta asperuletosa) | 3 41.1 | Laricet cu floră de mull (s). | 3 41.2 Laricet cu floră de mull (m) |
| 3 42 | Laricete de stâncărie (Lariceta saxatilia) | 3 42.1 Laricet de limită pe stâncărie (i). |  |  |
| 3 5 Lariceto-cembrete (Lariceto-Cembreta) |  |  |  |  |
| 3 51 | Lariceto-cembrete de limită (Lariceto-Cembreta subalpina) | 3 51.1 Lariceto-cembret de limită (i). |  |  |
| 3 6 Cembrete (Pineta cembrae) |  |  |  |  |
| 3 61 | Cembrete de limită (Pineta cembrae subalpina) | 3 61.1 Cembret de limită (i). |  |  |

GRUPA DE FORMATII: 4 Făgete  ŞI TIPURI DE PĂDURE CU participarea fagului (FĂRĂ stejar) (făgeta)

| FORMATIA Grupa de tipuri |  |  | Tipuri de pădure+) |  | Tipuri de pădure identificate în amenajamentele silvice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 1 Făgete pure montane (Făgeta montana) |  |  |  |  |  |
| 4 11 | Făgete montane cu floră de mull (Făgeta dentarietosa montana) |  | 4 11.1 | Făget normal cu floră de mull (s) | 4 11.6 Făget montan pe soluri schelete cu floră de mull (i) |
|  |  |  | 4 11.2 | Făget sudic de altitudine mare cu floră de mull (m) |  |
|  |  |  | 4 11.3 | Făget nordic de altitudine mare cu floră de mull (m) |  |
|  |  |  | 4 11.4 | Făget montan pe soluri schelete cu floră de mull (m) |  |
|  |  |  | 4 11.5 | Făget de limită cu floră de mull (i). |  |
| 4 12 | Făgete montan nude (Făgeta nuda montana) |  | 4 12.1 | Făget montan nud pe soluri brune şi brune-gălbui moderat acide (m). | 4 12.2 Făget montan nud pe soluri brune şi brune gălbui moderat acide (i) |
| 4 13 | Făgete montane cu Rubus (Făgeta rubosa montana) |  | 4 13.1 | Făget montane cu Rubus hirtus (m). | 4 13.2 Făget montan cu Rubus hirtus (s) |
| 4 14 | Făgete montane cu Festuca (Făgeta festucetosa montana) |  | 4 14.1 | Făget cu Festuca altissima (m). | 4 14.2 Făget cu Festuca altissima (s) |
| 4 15 | Făgete montane cu Luzula (Făgeta luzuletosa montana) |  | 4 15.1 | Făget montan cu Luzula luzuloides (i-m). | 4 15.1 Făget montan cu Luzula luzuloides (i) |
|  |  |  |  |  | 4 15.2 Făget montan cu Luzula luzuloides (m) |
| 4 16 | Făgete montane cu Vaccinium (Făgeta myrtilletosa montana) |  | 4 16.1 Făget montan cu Vaccinium myrtillus (i). |  | 4 16.2 Făget montan cu Vaccinium myrtillus (m) |
|  |  |  |  |  | 4 16.3 Făget de limită cu Vaccinium (i) |
|  |  |  |  |  | 4 16.4 Făget de limită cu floră acidofilă (m) |
| 4 17 | Făgete montane cu Petasites (Făgeta petasitetosa montana) |  | 4 17.1 | Făget cu Petasites albus (i). | 4 17.2 Făget pe soluri gleizate (s) |
|  |  |  |  |  | 4 17.3 Făget pe soluri gleizate (m) |
| 4 18 | Făget montane de stâncărie |  |  |  | 4 18.1 Făget montane de stâncărie (i) |
| 4 2 Făgete pure de dealuri (Făgeta submontana) |  |  |  |  |  |
| 4 21 | Făgete de dealuri cu floră de mull (Făgeta asperuletosa submontana) |  | 4 21.1 | Făget de deal cu floră de mull (s) | 4 21.4 Făget de deal pe stâncărie/soluri schelete de productivitate inferioară (i) |
|  |  |  | 4 21.2 | Făget de deal pe soluri schelete cu floră de mull (m) |  |
|  |  |  | 4 21.3 | Făget de deal pe soluri superficiale cu substrat calcaros (i). |  |
| 4 2 Făgete pure de dealuri (Făgete submontane) |  |  |  |  |  |
| 4 22 |  | Făgete de dealuri cu Carex pilosa (Făgeta caricetosa pilosae submontana) | 4 22.1 | Făget cu Carex pilosa (m). | 4 22.2 Făget cu Carex pilosa (s) |
|  |  |  |  |  | 4 22.3 Făget cu Carex pilosa (i) |
| 4 23 |  | Făgete de dealuri cu Rubus (Făgeta rubosa submontana) | 4 23.1 | Făget de dealuri cu Rubus hirtus (m). | 4 23.2 Făget de dealuri cu Rubus hirtus (s) |
| 4 24 |  | Făgete de dealuri cu Vaccinium (Făgeta myrtilletosa submontana) | 4 24.1 | Făget de dealuri cu floră acidofilă (i-m) | 4 24.1 Făget de dealuri cu floră acidofilă (i) |
|  |  |  | 4 24.2 | Făget de dealuri cu Vaccinium myrtillus (i). | 4 24.3 Făget de deal cu floră acidofilă (m) |
| 4 25 |  | Făgete de dealuri cu licheni (Făgeta cladonietosa submontana) | 4 25 1 | Făget de deal cu licheni (i). |  |
| 4 3 Făgete amestecate (Făgeta composita) |  |  |  |  |  |
| 4 31 |  | Făgeto-cărpinete cu floră de mull (Făgeto-carpineta asperuletosa) | 4 31.1 | Făgeto-cărpinete cu floră de mull (s). | 4 31.2 Făgeto-cărpinet cu floră de mull de productivitate mijlocie (m) |
|  |  |  |  |  | 4 31.3 Făgeto-cărpinet cu floră de mull de productivitate inferioară (i) |
| 4 32 |  | Făgeto-cărpinete cu Carex pilosa (Făgeto-capineta caricetosa pilosae) | 4 32.1 | Făgeto-cărpinete cu Carex pilosa (m). | 4 32.2 Făgeto-cărpinet cu Carex pilosa (i) |
|  |  |  |  |  | 4 32.3 Făgeto-cărpinet cu Carex pilosa (s) |
| 4 33 |  | Făgete amestecate de dealuri (Făgeta tilietosa) | 4 33.1 | Făget amestecat din regiunea de dealuri (m). | 4 33.2 Făgete amestecate din regiunea de deal de productivitate superioară (s) |
|  |  |  |  |  | 4 33.3 Făget amestecat din regiunea de dealuri de productivitate inferioară (i) |

GRUPA DE FORMATII: 5 Gorunete  ŞI TIPURI DE PĂDURE CU gorun (Querceta sessilifloraE compozita)

| FORMATIA Grupa de tipuri |  |  |  | Tipuri de pădure+) |  |  |  |  | Tipuri de pădure identificate în amenajamentele silvice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 1 Gorunete pure (Querceta sessiliflorae) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 11 | Gorunete cu floră de mull (Querceta sessiliflorae asperuletosa) |  |  | 5 11.1 |  |  | Gorunet normal cu floră de mull (s) |  | 5 11.4 Gorunet cu floră de mull de productivitate inferioară (i) |  |
|  |  |  |  | 5 11.2 |  |  | Gorunet de câmpie înaltă (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 11.3 |  |  | Gorunet cu floră de mull de productivitate mijlocie (m). |  |  |  |
| 5 12 | Gorunete cu Carex pilosa (Querceta sessiliflorae caricetosa pilosa) |  |  | 5 12.1 |  |  | Gorunet normal cu Carex pilosa (m). |  | 5 12.2 Gorunet cu Carex pilosa (s) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 12.3 Gorunet cu Carex pilosa (i) |  |
| 5 13 | Gorunete cu graminee (Querceta sessiliflorae melicetosa) |  |  | 5 13.1 |  |  | Gorunet de coastă cu Graminee şi Luzula luzuloides (m) |  | 5 13.3 Gorunet de productivitate mijlocie (m) |  |
|  |  |  |  | 5 13.2 |  |  | Gorunet cu Poa nemoralis (i). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 13.4 Gorunet cu graminee (s) |  |
| 5 14 | Gorunete pe soluri grele (Querceta sessiliflorae festucetosa heterophyllae) |  |  | 5 14.1 |  |  | Gorunet de platou cu sol greu (m). |  | 5 14.2 Gorunet pe sol greu de productivitate inferioară (i) |  |
| 5 15 | Gorunete cu floră acidofilă (Querceta sessiliflorae luzuletosa) |  |  | 5 15.2 Gorunet cu floră acidofilă şi hidrofită pe podzoluri acidificate cu pseudogleic (m) |  |  |  |  | 5 15.1 Gorunet cu Luzula luzuloides (i) |  |
|  |  |  |  | 5 15.3 |  |  | Gorunet cu arbuşti pitici acidofili (i). |  |  |  |
| 5 16 | Gorunete termofile (Querceta sessiliflorae subtermophilia) |  |  | 5 16.1 |  |  | Gorunet normal cu cărpiniţă (m) |  | - |  |
|  |  |  |  | 5 16.2 |  |  | Gorunet cu cărpiniţă de productivitate inferioară (i) |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 16.3 |  |  | Gorunet cu scumpie (i) |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 16.4 |  |  | Gorunet de silvostepă (i) |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 16.5 |  |  | Gorunet cu Lithospermum purpureo coeruleum (i) |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 16.6 |  |  | Gorunet de nisip (m). |  |  |  |
| 5 17 | Gorunete de cumpănă înaltă (Querceta sessiliflorae cytisetosa) |  |  | 5 17.1 |  |  | Gorunet de stâncărie calcaroasă (m) |  | 5 17.4 Gorunet de stâncărie calcaroasă (i) |  |
|  |  |  |  | 5 17.2 |  |  | Gorunet de stâncărie (i) |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 17.3 |  |  | Gorunet de cumpănă înaltă (i). |  |  |  |
| 5 18 | Amestec de gorun cu diverse răşinoase |  |  |  |  |  | - |  | 5 18.1 Amestec de gorun cu diverse răşinoase cu Asperula – Dentaria (m) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 18.2 Amestec de gorun cu diverse răşinoase cu Luzula luzuloides (m) |  |
| 5 2 Goruneto-făgete (Querceto-Făgeta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 20 | Goruneto-făget de stâncărie |  |  |  |  | - |  | 5 20.1 Goruneto-făget de stâncărie (i) |  |
| 5 21 | Goruneto-făgete cu floră de mull (Querceto-Făgeta asperuletosa) |  | 5 21.1 |  |  | Goruneto-făget cu floră de mull (s). |  | 5 21.2 Goruneto-făget cu floră de mull de productivitate mijlocie (m) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 21.3 Goruneto-făget cu floră de mull (i) |  |
| 5 22 | Goruneto-făgete cu Carex pilosa (Querceto-Făgeta carioetosa pilosae) |  | 5 22.1 |  |  | Goruneto-făget cu Carex pilosa (m). |  | 5 22.2 Goruneto-făget cu Carex pilosa (s) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 22.3 Goruneto-făget cu Carex pilosa (i) |  |
| 5 23 | Goruneto-făgete cu Festuca (Querceto-Făgeta festucetosa) |  | 5 23.1 |  |  | Goruneto-făget cu Festuca drymeia (m). |  | 5 23.2 Goruneto-făget cu Festuca drymeia (s) |  |
| 5 24 | Goruneto-făgete cu Luzula (Querceto-Făgeta luzuletosa) |  | 5 24.1 |  |  | Goruneto-făget cu Luzula luzuloides (i). |  | 5 24.2 Goruneto-făget cu Luzula luzuloides (m) |  |
| 525 | Amestecuri de gorun, fag şi diverse răşinoase |  |  |  |  | - |  | 5 25.1 Amestec de gorun, fag şi diverse răşinoase cu Asperula – Dentaria (s) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 25.2 Amestec de gorun, fag şi diverse răşinoase de productivitate mijlocie cu Asperula – Dentaria (m) |  |
| 5 3 Şleauri de deal cu gorun (Querceta sessiliflorae-Cărpineta) +++ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 31 | Şleauri de deal cu gorun şi fag (x) (Querceta sessiliflorae-Cărpineta făgetosa) |  | 5 31.1 |  |  | Goruneto-şleau cu fag de productivitate superioară (s) |  | 5 31.5 Goruneto-şleau cu fag de productivitate inferioară (i) |  |
|  |  |  | 5 31.2 |  |  | Şleau de deal cu gorun şi fag de productivitate superioară (s) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 31.6 Şleau de deal cu gorun şi fag (i) |  |
|  |  |  | 5 31.3 |  |  | Goruneto-şleau cu fag de productivitate mijlocie (m) |  |  |  |
|  |  |  | 5 31.4 |  |  | Şleau de deal cu gorun şi fag de productivitate mijlocie (m). |  |  |  |
| 5 32 | Şleauri de deal cu gorun fără fag (Querceta sessiliflorae-Cărpineta tilietosa) |  | 5 32.1 |  |  | Goruneto-şleau de productivitate superioară (s) |  | - |  |
|  |  |  | 5 32.2 |  |  | Şleau de deal cu gorun de productivitate superioară (s) |  |  |  |
|  |  |  | 5 32.3 |  |  | Goruneto-şleau de productivitate mijlocie (m) |  |  |  |
|  |  |  | 5 32.4 |  |  | Şleau de deal cu gorun de productivitate mijlocie (m) |  |  |  |
|  |  |  | 5 32.5 |  |  | Şleau de silvostepă cu gorun. |  |  |  |
| 5 33 Şleauri de deal cu gorun şi specii termofile (Querco sessiliflorae-subtermophilia) |  |  | 5 33.1 |  |  | Şleau de deal dobrogean de productivitate mijlocie (m) |  | 5 33.4 Goruneto-şleau dobrogean de productivitate mijlocie (m) |  |
|  |  |  | 5 33.2 |  |  | Goruneto-şleau dobrogean de productivitate inferioară (i) |  |  |  |
|  |  |  | 5 33.3 |  |  | Şleau de deal dobrogean de productivitate inferioară (i). |  |  |  |
| 5 4 Goruneto-stejărete (Querceta sessiliflorae-roboris) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 41 | Goruneto-stejărete de coastă şi platouri cu floră mezofită (Querceta sessiliflorae-roboris mesophyta) | 5 41.1 |  |  | Goruneto-stejărete de productivitate mijlocie (m) |  |  | - |  |
|  |  | 5 41.2 |  |  | Goruneto-stejărete de productivitate inferioară (i). |  |  |  |  |
| 5 5 Şleauri de deal cu gorun şi stejar pedunculat (Querco-roboris-sessiliflorae-Cărpineta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 51 | Şleauri de deal cu gorun şi stejar pedunculat (Querco-roboris- sessiliflorae-Cărpineta) | 5 51.1 |  |  | Stejăreto-goruneto-şleau de productivitate superioară (s) |  |  | - |  |
|  |  | 5 51.2 |  |  | Şleau de deal cu gorun şi stejar pedunculat de productivitate superioară (s) |  |  |  |  |
|  |  | 5 51.3 |  |  | Stejăreto-goruneto-şleau de productivitate mijlocie (m) |  |  |  |  |
|  |  | 5 51.4 |  |  | Şleau de deal cu gorun şi stejar pedunculat de productivitate mijlocie (m). |  |  |  |  |

GRUPA DE FORMATII: 6 STEJĂRETE DE STEJAR PEDUNCULAT ŞI  PĂDURI CU STEJAR PEDUNCULAT (FĂRĂ GORUN)

(QUERCETA ROBORIS)

| FORMATIA Grupa de tipuri |  |  |  | Tipuri de pădure+) |  |  | Tipuri de pădure identificate în amenajamentele silvice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 1 Stejărete pure de stejar (Querceta roboris) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 11 | Stejărete de câmpie (Querceta roboris brachypodietosa) |  |  | 6 11.1 |  | Stejăret de câmpie înaltă (s) | - |
|  |  |  |  | 6 11.2 |  | Stejăret de câmpie de divagaţie (m) |  |
|  |  |  |  | 6 11.3 |  | Stejăret de con de dejecţie (i) |  |
|  |  |  |  | 6 11.4 |  | Stejăret de terenuri nisipoase din zona forestieră (m). |  |
| 6 12 | Stejărete de luncă (Querceta roboris rubosa) |  |  | 6 12.1 |  | Stejăret de luncă din regiunea de dealuri (s) | 6 12.3 Stejăret de luncă din regiunea de câmpie de productivitate mijlocie (m) |
|  |  |  |  | 6 12.2 Stejăret de luncă din regiunea de câmpie (s). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 12.4 Stejăret de luncă din regiunea de câmpie de productivitate inferioară (i) |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 12.5 Stejăret de luncă din zona de silvostepă din sudul ţării (s) |
| 6 13 | Stejărete de coastă şi platouri din regiunea de dealuri cu floră mezofită (Querceta roboris aceretosa) |  |  | 6 13.1 |  | Stejăret de platouri din regiunea de dealuri de productivitate superioară (s) | 6 13.3 Stejăret de coastă şi platouri de productivitate inferioară (i) |
|  |  |  |  | 6 13.2 |  | Stejăret de coastă şi platouri din regiunea de dealuri de productivitate mijlocie (m). |  |
| 6 14 | Stejărete de terasă (Querceta roboris caricetosa) |  |  | 6 14.1 |  | Stejăret normal de terasă (m) | 6 14.4 Stejăret de terase joase şi lunci vechi din regiunea de dealuri (s) |
|  |  |  |  | 6 14.2 |  | Stejăret de terase joase şi lunci vechi din regiunea de dealuri (m) |  |
|  |  |  |  | 6 14.3 |  | Stejăret de terasă de productivitate inferioară (i). |  |
| 6 15 | Stejărete de depresiune şi câmpii joase cu fenomene de înmlăştinare (Querceta roboris agrostetosa) |  |  | 6 15.1 |  | Stejăret de dealuri pe lăcovişte de productivitate mijlocie (m) | 6.15.5 Stejăret de rovină de productivitate inferioară (i) |
|  |  |  |  | 6 15.2 |  | Stejăret de dealuri pe lăcovişte de productivitate inferioară (i) |  |
|  |  |  |  | 6 15.3 |  | Stejăret cu Rhamnus frangula de productivitate mijlocie (m) |  |
|  |  |  |  | 6 15.4 Stejăret cu Agrostis alba de productivitate inferioară (i). |  |  |  |
| 6 16 | Stejărete de silvostepă (Querceta roboris subtermophila) |  |  | 6 16.1 |  | Stejăret normal din silvostepă (m) | 6 16.4 Stejăret de terenuri nisipoase din silvostepă (m) |
|  |  |  |  | 6 16.2 |  | Stejăret de depresiune din silvostepă (m) |  |
|  |  |  |  | 6 16.3 |  | Stejăret de terenuri nisipoase din silvostepă (i). |  |
| 6 2 Şleauri de deal şi de câmpie de stejar pedunculat (Querco robori-Cărpineta) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 21 |  | Şleauri de deal şi câmpie cu stejar pedunculat (Querco robori-Cărpineta submontana) | 6 21.1 |  | Stejăreto-şleau de deal de productivitate superioară (s) |  | 6 21.6 Stejăreto-şleau de terasă (i) |
|  |  |  | 6 21.2 |  | Şleau de deal cu stejar pedunculat de productivitate superioară (s) |  |  |
|  |  |  | 6 21.3 |  | Stejăreto-şleau de deal de productivitate mijlocie (m) |  |  |
|  |  |  | 6 21.4 |  | Stejăreto-şleau de terasă (m) |  |  |
|  |  |  | 6 21.5 |  | Şleau de deal cu stejar pedunculat de productivitate mijlocie (m). |  |  |
| 6 22 |  | Şleauri de câmpie cu stejar pedunculat (Querco robori-Cărpineta tilietosa) | 6 22.1 |  | Stejăreto-şleau normal de câmpie (s) |  |  |
|  |  |  | 6 22.2 |  | Şleau normal de câmpie (s) |  |  |
|  |  |  | 6 22.3 |  | Stejăreto-şleau de câmpie cu productivitate mijlocie (m) |  |  |
|  |  |  | 6 22.4 |  | Stejăreto-şleau de depresiune (i). |  |  |
| 6 23 |  | Şleauri de silvostepă cu stejar pedunculat (Querco robori-Cărpineta subtermophilia) | 6 23.1 Şleau de silvostepă cu stejar pedunculat de productivitate superioară (s) |  |  |  | 6 23.2 Şleau de silvostepă cu stejar pedunculat de productivitate mijlocie (m) |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 23.3 Şleau de silvostepă cu stejar pedunculat de productivitate inferioară (i) |
| 6 3 Şleauri de luncă (Querco robori-Cărpineta fraxinetosa) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 31 |  | Şleauri de luncă din regiunea de dealuri (Querco robori-Cărpineta fraxinetosa submontana) | 6 31.1 |  | Şleau de luncă din regiunea deluroasă (s) |  | 6 31.3 Şleau de luncă din regiunea deluroasă (m) |
|  |  |  | 6 31.2 Şleau-plopiş de luncă din regiunea deluroasă (s). |  |  |  |  |
| 6 32 |  | Şleauri de luncă din regiunea de câmpie (Querco robori-Cărpineta fraxinetosa rubosa) | 6 32.1 |  | Stejăreto-şleau de luncă (s) |  |  |
|  |  |  | 6 32.2 |  | Şleau normal de luncă din regiunea de câmpie (s) |  |  |
|  |  |  | 6 32.3 |  | Şleau-plopiş normal de luncă din regiunea de câmpie (s) |  |  |
|  |  |  | 6 32.4 |  | Stejăreto-şleau de luncă de productivitate mijlocie (m) |  |  |
|  |  |  | 6 32.5 |  | Şleau de luncă din regiunea de câmpie de productivitate mijlocie (m). |  |  |
| 6 33 |  | Şleauri de luncă din silvostepă şi stepă (Querco robori-Cărpineta fraxinetosa subtermophilia) | 6 33.1 |  | Şleau de luncă din silvostepă şi stepa din sudul ţării (s) |  | 6 33.3 Şleao-plopiş de luncă din silvostepă şi stepa din sudul ţării (m) |
|  |  |  | 6 33.2 |  | Şleao-plopiş de luncă din silvostepă şi stepa din sudul ţării (s). |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 33.4 Şleau de luncă din silvostepa şi stepa din sudul țării (m) |
| 6 34 |  | Şleauri din Delta Dunării (Querco robori-Cărpineta danubialia) | 6 34.1 |  | Şleau de hasmac (i) |  | - |
|  |  |  | 6 34.2 |  | Şleao-plopiş de hasmac de productivitate mijlocie (m) |  |  |
|  |  |  | 6 34.3 |  | Şleao-plopiş de hasmac de productivitate inferioară (i) |  |  |
|  |  |  | 6 34.4 |  | Rarişte de stejar şi frasin din hasmace mici (i) |  |  |
|  |  |  | 6 34.5 |  | Rarişte de stejar, frasin şi plop din hasmace mici (i) |  |  |

GRUPA DE TIPURI: 7 cerete, gÂrniŢete, pĂduri de cer + gÂrniŢĂ

(QUERCETA confertae – cerris)

| FORMATIA Grupa de tipuri |  | Tipuri de pădure+) |  | Tipuri de pădure identificate în amenajamentele silvice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 1 Cerete pure (Querceta cerris) |  |  |  |  |
| 7 11 | Cerete de dealuri (Querceta cerris submontana) | 7 11.1 | Ceret normal de dealuri (s) | 7 11.3 Ceret normal de productivitate inferioară (i) |
|  |  | 7 11.2 Ceret de dealuri de productivitate mijlocie (m). |  |  |
| 7 12 | Cerete de câmpie (Querceta cerris brometosa) | 7 12.1 | Ceret normal de câmpie (s) | 7 12.3 Ceret de câmpie de productivitate mijlocie (m) |
|  |  | 7 12.2 Ceret de depresiune (i). |  |  |
|  |  |  |  | 7 12.4 Ceret de câmpie de productivitate inferioară (i) |
| 7 13 | Cerete de silvostepă (Querceta cerris subtermophilia) | 7 13.1 Ceret de silvostepă pe cernoziom degradat cu substrat de löess (m). |  | 7 13.2 Ceret de silvostepă pe cernoziom degradat cu substrat de löess (i) |
|  |  |  |  | 7 13.3 Ceret de silvostepă pe cernoziom degradat cu substrat de löess (s) |
| 7 2 Gârniţete pure (Querceta confertae) |  |  |  |  |
| 7 21 | Gârniţete de câmpie (Querceta confertae branchypodietosa) | 7 21.1 | Gârniţet de platou de productivitate superioară (s) | 7 21.4 Gârniţet de câmpie de productivitate inferioară (i) |
|  |  | 7 21.2 | Gârniţet cu Gleohoma hirsuta de productivitate superioară (s) |  |
|  |  | 7 21.3 | Gârniţet de câmpie de productivitate mijlocie (m). |  |
| 7 22 | Gârniţete de dealuri (Querceta confertae submontana) | 7 22.1 | Gârniţet de versant de productivitate superioară (s) | 7 22.6 Gârniţet de platou de productivitate mijlocie (m) |
|  |  | 7 22.2 | Gârniţet de versant de productivitate mijlocie (m) |  |
|  |  | 7 22.3 | Gârniţet de dealuri pe soluri scheletice (i) |  |
|  |  | 7 22.4 | Gârniţet de dealuri de productivitate inferioară (i) |  |
|  |  | 7 22.5 | Gârniţet dobrogean de dealuri de productivitate inferioară (i). |  |
|  |  |  |  | 7 22.7 Gârniţet de platou de productivitate superioară (s) |

| FORMATIA Grupa de tipuri |  |  | Tipuri de pădure+) |  | Tipuri de pădure identificate în amenajamentele silvice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 3 Cereto-gârniţete (Querceta confertae cerris) |  |  |  |  |  |  |
| 7 31 | Cereto-gârniţete de dealuri (Querceta confertae cerris submontana) |  | 7 31.1 | Cereto-gârniţete de dealuri (s). | 7 31.2 Cereto-gârniţete de dealuri, de productivitate mijlocie (m) |  |
|  |  |  |  |  | 7 31.3 Cereto-gârniţete de dealuri de productivitate inferioară (i) |  |
| 7 32 | Cereto-gârniţete de câmpie (Querceta confertae cerris brachypodietosa) |  | 7 32.1 | Cereto-gârniţete de câmpie (s). | 7 32.2 Cereto-gârniţete de câmpie (m) |  |
|  |  |  |  |  | 7 32.3 Cereto-gârniţete de câmpie de productivitate inferioară (i) |  |
| 7 33 | Cereto-gârniţete de silvostepă (Querceta confertae cerris subtermophilia) |  | 7 33.1 | Cereto-gârniţete de silvostepă (m). | 7 33.2 Cereto-gârniţet de silvostepă (i) |  |
|  |  |  |  |  | 7 33.3 Cereto-gârniţet de silvostepă (s) |  |
| 7 4 Amestecuri de gârniţă şi cer cu stejar mezofiţi (Querceta mixta) |  |  |  |  |  |  |
| 7 41 | Amestecuri de gorun, gârniţă şi cer (Querceta confertae-cerris sessiliflorae) |  | 7 41.1 | Amestec normal de gorun, gârniţă şi cer (m). | 7 41.2 Amestec de gorun, gârniță şi cer de productivitate inferioară (i) |  |
|  |  |  |  |  | 7 41.3 Amestec normal de gorun, cer, gârniță de productivitate superioară (s) |  |
|  |  |  |  |  | 7 41.4 Goruneto-ceret de coastă de productivitate mijlocie (m) |  |
|  |  |  |  |  | 7 41.5 Goruneto-ceret de coastă de productivitate superioară (s) |  |
| 7 42 | Amestecuri de stejar pedunculat cu cer şi gârniţă (Querceta confertae-cerris roboris) |  | 7 42.1 | Amestec de stejar pedunculat cu cer şi gârniţă (m). | 7 42.2 Amestec de stejar pedunculat cu cer, gârniță de productivitate superioară (s) |  |
|  |  |  |  |  | 7 42.3 Amestec de stejar pedunculat cu cer şi gârniţă (i) |  |
| 7 43 | Amestecuri de stejar pedunculat, gorun, cer şi gârniţă (Querceta confertae-cerris sessiliflorae roboris) |  | 7 43.1 | Amestec de stejar pedunculat, gorun, cer şi gârniţă (s). | 7 43.2 Amestec de stejar, gorun, cer şi gârniță de productivitate mijlocie (m) |  |
|  |  |  |  |  | 7 43.3 Amestec de stejar pedunculat, gorun, cer şi gârniță (i) |  |
| 7 5 Cero-şleauri, şleao-cerete, gârniţeto-şleauri (Querco- Cărpineta cerretosa) |  |  |  |  |  |  |
| 7 51 |  | Cero-şleauri şi şleao-cerete de dealuri (Querco- Cărpineta cerretosa submontana) | 7 51.1 | Şleao-cerete de deal cu gorun (m) | 7 51.4 Şleao-ceret de deal cu stejar pedunculat (m) |  |
|  |  |  | 7 51.2 | Şleao-cerete de deal cu elemente termofile (s) |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 51.5 Şleao-ceret de deal productivitate mijlocie (m) |  |
|  |  |  | 7 51.3 | Şleao-cerete de deal cu stejar pedunculat (s). |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 51.6 Şleao-ceret de dealuri de productivitate superioară (s) |  |
| 7 5 Cero-şleauri, şleao-cerete, gârniţeto-şleauri (Querco- Cărpineta cerretosa) |  |  |  |  |  |  |
| 7 52 |  | Cero-şleauri şi şleao-cerete de câmpie (Querco- Cărpineta cerretosa brachypodietosa) | 7 52.1 | Cero-şleau normal (s) |  | 7 52.4 Cereto-şleau de câmpie de productivitate mijlocie (m) |
|  |  |  | 7 52.2 | Şleao-cerete de câmpie (s) |  |  |
|  |  |  | 7 52.3 | Cero-şleau de stejar pufos (m). |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7 52.5 Cereto-şleau cu gorun de productivitate mijlocie (m) |
|  |  |  |  |  |  | 7 52.6 Cereto-şleau de câmpie de productivitate inferioară (i) |
| 7 53 |  | Cero-şleauri şi şleao-cerete de silvostepă (Querco- Cărpineta cerretosa subtermophillia) | 7 53.1 | Cero-şleau de silvostepă dobrogeană (m) |  | 7 53.3 Cereto-şleau de silvostepă (i) |
|  |  |  | 7 53.2 | Gârniţeto-şleau de deal (m). |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7 53.4 Cereto-şleau de silvostepă (m) |

GRUPA DE FORMATII: 8 StejĂrete de stejar brumăriu şi pufos şi păduri amestecate cu stejar pufos

(QUERCETA pedunculiflorae-pubescens)

| FORMATIA Grupa de tipuri |  |  | Tipuri de pădure+) |  |  | Tipuri de pădure identificate în amenajamentele silvice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 1 Stejărete pure de stejar brumăriu (Querceta pedunculiflorae) |  |  |  |  |  |  |
| 8 11 | Stejarete de stejar brumăriu din regiunea de câmpie şi coline (Querceta pedunculiflorae) |  | 8 11.1 |  | Stejar brumăriu pur pe cernoziom puternic degradat cu substrat de löess (m) | 8 11.7 Stejar brumăriu pur pe cernoziom slab/puternic degradat cu substrat de löess (s) |
|  |  |  | 8 11.2 |  | Stejar brumăriu pur pe cernoziom slab degradat cu substrat de löess (m?) |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 11.8 Stejar brumăriu pur, pe cernoziom puternic degradat cu substrat de loess (i) |
|  |  |  | 8 11.3 |  | Stejar brumăriu pur pe cernoziom puternic degradat cu substrat de nisip (m?) | 8 11.9 Stejar brumăriu din silvostepa de dealuri de productivitate inferioară (i) |
|  |  |  |  |  |  | 8 11.A Stejar brumăriu pur pe psamosol cu fragipan slab dezvoltat (i) |
|  |  |  | 8 11.4 |  | Stejar brumăriu pur din silvostepă dobrogeană (i) |  |
|  |  |  | 8 11.5 |  | Stejar brumăriu din silvostepă de deal dobrogeană de productivitate mijlocie (m) |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 11.B Stejar brumăriu pur pe psamosol molic (m) |
|  |  |  | 8 11.6 |  | Stejar brumăriu tardiflor de silvostepă dobrogeană de productivitate mijlocie (m). |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 11.C Stejar brumăriu de silvostepă din sudul Olteniei (m) |
| 8 2 Stejărete pure de stejar pufos (Querceta pubescentis) |  |  |  |  |  |  |
| 8 21 | Stejărete de stejar pufos din zona forestieră (Querceta pubescentis duinensis) |  | 8 21.1 |  | Stejar pufos pur din zona forestieră (i) | - |
|  |  |  | 8 21.2 |  | Stejar pufos de sol profund din Dobrogea |  |
|  |  |  | 8 21.3 |  | Stejar pufos cu cărpiniţă din zona forestieră (m). |  |
| 8 22 | Stejărete de stejar pufos din silvostepă (Querceta pubescentis subtermophilia) |  | 8 22.1 |  | Stejar pufos pur din silvostepă pe substrat de löess sau lut (i) |  |
|  |  |  | 8 22.2 |  | Stejar pufos pur din silvostepă pe substrat de nisip (i) |  |
|  |  |  | 8 22.3 |  | Stejar pufos pur din silvostepă dobrogeană cu sol superficial (i) |  |
|  |  |  | 8 22.4 |  | Stejar pufos cu cărpiniţă din silvostepă (i?) |  |
| 8 3 Amestecuri de stejar brumăriu şi stejar pufos (Querceta pedunculiflorae-pubescentis) |  |  |  |  |  |  |
| 8 31 | Amestecuri de stejar brumăriu şi stejar pufos (Querceta pedunculiflorae-pubescentis) | 8 31.1 |  | Amestec de stejar brumăriu şi stejar pufos (m) |  | 8 31.2 Amestec de stejar brumăriu şi stejar pufos (i) |
|  |  |  |  |  |  | 8 31.3 Amestec de stejar brumăriu şi stejar pufos (s) |
| 8 41 | Amestecuri de stejar brumăriu şi stejar pedunculat (Querceta roboris- pedunculiflorae) | 8 41.1 |  | Amestec normal de stejar pedunculat şi stejar brumăriu (m) |  | 8 41.4 Rarişte de stejar brumăriu şi stejar pufos pe terenuri puternic degradate (i) |
|  |  | 8 41.2 |  | Stejăret amestecat de hasmac (i) |  |  |
|  |  | 8 41.3 |  | Rarişte de stejar pedunculat şi stejar brumăriu din hasmace mici (i). |  |  |
| 8 42 | Amestecuri de stejar brumăriu şi stejar pufos cu gorun (Querceta pedunculiflorae -pubescentis sessiliflorae) | 8 42.1 |  | Amestec de gorun şi stejar pufos (i) |  | - |
|  |  | 8 42.2 |  | Amestec de gorun şi stejar brumăriu din Dobrogea (m) |  |  |
|  |  | 8 42.3 |  | Amestec de gorun, stejar brumăriu şi stejar pufos (i). |  |  |
| 8 43 | Amestecuri de stejar pedunculat şi brumăriu cu cer, gârniţă (Querceta pedunculiflorae-confertae cerris) | 8 43.1 |  | Amestec de stejar pedunculat şi brumăriu cu cer şi gârniţă (m) |  | 8 43.4 Amestec de stejar pedunculat şi brumăriu cu cer şi gârniţă (s) |
|  |  | 8 43.2 |  | Amestec de stejar brumăriu cu cer şi gârniţă (s) |  |  |
|  |  | 8 43.3 |  | Amestec de cer şi gârniţă cu stejar brumăriu (m). |  |  |
| 8 44 | Amestecuri de stejar brumăriu şi pufos cu cer şi gârniţă (Querceta pedunculiflorae- pubescentis - cerris confertae) | 8 44.1 |  | Amestec de stejar brumăriu şi pufos cu cer şi gârniţă (m?). |  | 8 44.2 Amestec de stejar brumăriu şi pufos cu cer şi gârniţă (s) |
|  |  |  |  |  |  | 8 44.3 Amestec de stejar brumăriu şi pufos cu cer şi gârniţă (i) |
| 8 45 | Amestecuri de stejar pufos cu cer şi gârniţă (Querceta pubescentis - cerris confertae) | 8 45.1 |  | Amestec de stejar pufos cu cer şi gârniţă (m?). |  | 8 45.2 Amestec de stejar pufos cu cer şi gârniţă (s) |
|  |  |  |  |  |  | 8 45.3 Amestec de stejar pufos cu cer şi gârniţă (i) |
| 8 5 Şleauri de silvostepă cu stejar brumăriu şi stejar pufos (Querco –Cărpineta subtermophilia) |  |  |  |  |  |  |
| 8 51 | Şleauri de silvostepă cu stejar brumăriu (Querco- pedunculiflorae - Cărpineta subtermophilia) | 8 51.1 |  | Şleau de silvostepă cu stejar brumăriu (s) |  | 8 51.4 Şleau de silvostepă cu stejar brumăriu (m) |
|  |  | 8 51.2 |  | Şleau de silvostepă din regiunea de dealuri (m) |  |  |
|  |  | 8 51.3 Stejăreto-şleau dobrogean cu stejar brumăriu (m). |  |  |  |  |
| 8 52 | Şleauri de silvostepă cu stejar brumăriu şi stejar pufos (Querco - pedunculiflorae- pubescentis - Cărpineta) | 8 52.1 |  | Stejăreto-şleau dobrogean cu stejar brumăriu şi stejar pufos (i). |  | 8 52.2 Şleau dobrogean de stejar brumăriu (i) |
| 8 53 | Şleauri de silvostepă cu stejar pufos (Querco - pubescentis - Cărpineta) | 8 53.1 |  | Stejăreto-şleau dobrogean cu stejar pufos (m). |  | 8 53.2 Stejăreto-şleau dobrogean cu stejar pufos (i) |

GRUPA DE FORMATII: 9 păduri de plop, salcie, anin

(populeta, salceta, alneta)

| FORMATIA Grupa de tipuri |  |  | Tipuri de pădure+) |  |  | Tipuri de pădure identificate în amenajamentele silvice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 1 Plopişuri pure de plop alb (Populeta albae) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 11 | Zăvoaie de plop alb (Populeta albae rubosa) |  | 9 11.1 | Zăvoi de plop alb de productivitate superioară (s) |  | 9 11.6 Plopiş de plop alb pe soluri salinizate de productivitate inferioară (i) |  |
|  |  |  | 9 11.2 | Zăvoi de plop alb de productivitate mijlocie (m) |  | 9 11.7 Plopiş de depresiune de plop alb (i) |  |
|  |  |  | 9 11.3 | Zăvoi de plop alb de productivitate mijlocie pe locuri mijlociu inundabile în lunca Dunării (m) |  | 9 11.8 Zăvoi de plop alb de productivitate mijlocie pe dune de nisip (m) |  |
|  |  |  | 9 11.4 | Zăvoi de plop alb de productivitate inferioară pe locuri mijlociu inundabile în lunca Dunării (i) |  | 9 11.9 Zăvoi de plop alb de productivitate inferioară pe dune de nisip (i) |  |
|  |  |  | 9 11.5 | Zăvoi de plop alb de productivitate inferioară din luncile apelor interioare (i). |  |  |  |
| 9 12 | Zăvoi de plop alb din incintă îndiguită |  |  | - |  | 9 12.1 Plopiş de plop alb în incintă îndiguită de productivitate mijlocie (m) |  |
| 9 2 Plopişuri pure de plop negru (Populeta nigrae) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 21 | Zăvoaie de plop negru (Populeta nigrae rubosa) |  | 9 21.1 | Zăvoi de plop negru de productivitate superioară (s) |  | 9 21.5 Zăvoi de plop negru de productivitate inferioară din luncile apelor interioare (i) |  |
|  |  |  |  |  |  | 9 21.6 Zăvoi de plop negru de productivitate mijlocie (m) |  |
|  |  |  | 9 21.2 | Zăvoi de plop negru de productivitate mijlocie pe locuri înalte în lunca Dunării (m) |  | 9 21.7 Zǎvoi de plop negru de productivitate mijlocie pe dune de nisip (m) |  |
|  |  |  | 9 21.3 | Zăvoi de plop negru de productivitate mijlocie pe locuri mijlociu inundabile, în lunca Dunării (m) |  | 9 21.8 Zǎvoi de plop negru de productivitate inferioară pe dune de nisip (i) |  |
|  |  |  | 9 21.4 Zăvoi de plop negru de productivitate inferioară pe locuri joase în lunca Dunării (i). |  |  | 9 21.9 Plopiş de hasmac (i) |  |
| 9 3 Plopişuri amestecate de plop alb şi negru (Populeta nigrae-albae) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 31 | Zăvoaie amestecate de plop alb şi negru (Populeta nigrae-albae rubosa) |  | 9 31.1 | Zăvoi amestecat de plop alb şi plop negru de productivitate superioară (s) |  | 9 31.3 Zăvoi amestecat de plop alb şi plop negru de productivitate inferioară (i) |  |
|  |  |  | 9 31.2 | Zăvoi amestecat de plop alb şi negru de productivitate mijlocie (m) |  | 9 31.4 Plopişuri de plop alb şi plop negru pe interdune de productivitate superioară (s) |  |
|  |  |  |  |  |  | 9 31.5 Zǎvoi amestecat de plop alb şi negru de productivitate inferioară pe dune de nisip (i) |  |
|  |  |  |  |  |  | 9 31.6 Plopişuri de plopi indigeni şi euramericani pe depresiuni de interdune de productivitate mijlocie (m) |  |
|  |  |  |  |  |  | 9 31.7 Plopişuri de plop alb şi plop negru pe depresiuni de interdune nisipoase de productivitate mijlocie (m) |  |
| 9 4 Plopişuri de plop tremurător (Populeta tremulae) |  |  |  |  |  |  |
| 9 41 | Plopişuri de rovină de plop tremurător (Populeta tremulae polygonetosa) | 9 41.1 |  |  | Plopiş de rovină de plop tremurător (i). | - |
|  | 9 5 Sălcete pure (Saliceta albae) |  |  |  |  |  |
| 9 51 | Zăvoaie de salcie (Saliceta albae rubosa) | 9 51.1 |  |  | Zăvoi de salcie din luncile apelor interioare (s) | 9 51.7 Zăvoi de salcie de productivitate inferioară în luncile apelor interioare (i) |
|  |  | 9 51.2 |  |  | Zăvoi de salcie de productivitate superioară pe locuri înalte din lunca şi Delta Dunării (s) |  |
|  |  | 9 51.3 |  |  | Zăvoi de salcie de productivitate superioară pe locuri joase din lunca Dunării (s) | 9 51.8 Zăvoi de salcie din luncile interioare (m) |
|  |  | 9 51.4 |  |  | Zăvoi de salcie de productivitate mijlocie pe locuri înalte în lunca Dunării (m) | 9 51.9 Zăvoi de salcie şi cătină, de productivitate inferioară (i) |
|  |  | 9 51.5 |  |  | Zăvoi de salcie de productivitate mijlocie pe locuri joase în lunca şi Delta Dunării (m) |  |
|  |  | 9 51.6 |  |  | Zăvoi de salcie de productivitate inferioară pe locuri joase în lunca Dunării (i). |  |
| 9 52 | Sălcete în depresiuni de interdune |  |  |  | - | 9 52.1 Sălcete de productivitate mijlocie în depresiuni de interdune nisipoase (m) |
| 9 6 Amestecuri de plop şi salcie (Populeto-Saliceta) |  |  |  |  |  |  |
| 9 61 | Zăvoaie amestecate de plop şi salcie (Populeto-Saliceta rubosa) | 9 61.1 |  |  | Zăvoi normal de plop şi salcie (s) | 9 61.3 Zăvoi de plop şi salcie din Delta Dunării (s) |
|  |  | 9 61.2 |  |  | Zăvoi de plop şi salcie din Delta Dunării (m). |  |
|  |  |  |  |  |  | 9 61.4 Zăvoi de plop şi salcie din luncile apelor interioare (m) |
|  |  |  |  |  |  | 9 61.5 Zăvoi de plop şi salcie din Delta Dunării (i) |
|  |  |  |  |  |  | 9 61.6 Zăvoi de plop şi salcie din luncile apelor interioare (i) |
|  |  |  |  |  |  | 9 61.7 Zăvoi de plop şi salcie de productivitate mijlocie din lunca Dunării (m) |
|  |  |  |  |  |  | 9 61.8 Zăvoi de plop şi salcie de productivitate inferioară din lunca Dunării (i) |
|  |  |  |  |  |  | 9 61.9 Plopişuri de plop alb şi plop negru cu sălcete pe interdune şi jepşi de productivitate inferioară (i) |
| 9 7 Aninişuri de anin negru (Alneta glutinosae) |  |  |  |  |  |  |
| 9 71 | Aninişuri de anin negru pe soluri gleizate sau înmlăştinate din regiunea de câmpie şi dealuri (Alneta glutinosae dryopteridetosa) | 9 71.1 |  |  | Aniniş pe soluri gleizate de productivitate superioară (s) | - |
|  |  | 9 71.2 |  |  | Aniniş pe soluri gleizate de productivitate mijlocie (m) |  |
|  |  | 9 71.3 |  |  | Aniniş de baltă (m?). |  |
| 9 72 | Zăvoaie de anin negru şi aninişuri de anin negru de coastă (Alneta glutinosa rubosa) | 9 72.1 |  |  | Zăvoi de anin negru (s) | 9 72.3 Zăvoi de anin negru (m) |
|  |  | 9 72.2 Anin negru pur de productivitate superioară din regiunea de dealuri (s). |  |  |  | 9 72.4 Zăvoi de anin negru de productivitate inferioară (i) |
| 9 73 | Aninişuri de anin negru din regiunea de munte (Alneta glutinosae submontana ) | 9 73.1 Anin negru pe sol înmlăştinat în regiunea de munte (i). |  |  |  | 9 73.2 Anin negru pe sol înmlăştinat în regiunea de munte (m) |
|  |  |  |  |  |  | 9 73.3 Anin negru pe sol înmlăştinat în regiunea de munte (s) |
| 9 8 Aninişuri de anin alb (Alneta incanae) |  |  |  |  |  |  |
| 9 81 | Aninişuri de anin alb cu Oxalis acetosella (Alneta incanae oxalidosa) | 9 81.1 |  |  | Aniniş cu Oxalis acetosella (m?). | 9 81.2 Amestec de anin verde şi anin alb ± molid, pe grohotişuri (i) |
|  |  |  |  |  |  | 9 81.3 Amestec de anin verde şi anin alb ± molid, pe grohotişuri (m) |
| 9 82 | Aninişuri de anin alb pe aluviuni nisipoase şi prundişuri (Alneta incanae - inundata) | 9 82.1 |  |  | Anin alb pe aluviuni nisipoase şi prundişuri (m ?). | 9 82.2 Anin alb pe aluviuni nisipoase şi prundişuri (i) |
| 9 83 | Aninişuri de anin alb pe soluri înmlăştinate | 9 83.1 |  |  | Aniniş de anin alb cu sol înmlăştinat (m-i). | Aniniş de anin alb cu sol înmlăştinat (m) |
|  |  |  |  |  |  | 9 83.2 Aniniş de anin alb cu sol înmlăştinat (i) |
| 9 9 Amestecuri de anin negru şi anin alb (Alneta incanae - glutinosae) |  |  |  |  |  |  |
| 9 91 | Amestecuri de anin negru şi anin alb din regiunea deluroasă (Alneta incanae – glutinosae submontana) | 9 91.1 |  |  | Amestec de anin negru şi anin alb din regiunea deluroasă (s). | 9 91.2 Amestec de anin negru şi anin alb din regiunea deluroasă (m) |
|  |  |  |  |  |  | 9 91.3 Amestec de anin negru şi anin alb din regiunea deluroasă (i) |

GRUPA DE FORMATII: „0” păduri constituite

din diverse specii de foioase

| FORMATIA Grupa de tipuri |  |  |  | Tipuri de pădure+) |  |  | Tipuri de pădure identificate în amenajamentele silvice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 Cărpinete (Carpineta) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 11 |  | Cărpinete din regiunea montană şi deluroasă (Carpineta submontana) |  | 0 11.1 |  | Cărpinet de poale de coastă (m?). | 0 11.2 Cărpinet de productivitate superioară (s) |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 11.3 Cărpinet de productivitate inferioară (i) |
| 0 2 Teişuri (Tilieta) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 21 |  | Teişuri din regiunea montană şi deluroasă (Tilieta submontana) |  | 0 21.1 |  | Teiş de munte amestecat (m?) | 0 21.3 Teiş de deal pe sol schelet (i) |
|  |  |  |  | 0 21.2 |  | Teiş cu alun turcesc pe sol schelet (i). |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 21.4 Teiş cu alun turcesc de productivitate superioară (s) |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 21.5 Teiş de munte amestecat (i) |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 21.6 Teiş de deal pe sol schelet (m) |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 21.7 Teiş de deal (s) |
| 0 3 Păltinişuri (Acereta) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 31 |  | Păltinişuri din regiunea montană şi deluroasă (Acereta submontana) |  | 031.1 |  | Păltiniş amestecat pe grohotiş (m). | 0 31.2 Păltiniş amestecat (s) |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 31.3 Păltiniş de productivitate inferioară (i) |
| 0 4 Frăsinete (Fraxineta) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 41 |  | Frăsinete de luncă şi de terenuri joase din Delta Dunării (Fraxineta rubosa danubiana) |  | 0 41.1 |  | Frăsinet de luncă (s) |  |
|  |  |  |  | 0 41.2 |  | Frasinet de hasmac de productivitate mijlocie (m) | 0 41.4 Frăsinet de luncă de productivitate mijlocie (m) 0 41. 5 Frăsinet de luncă de productivitate inferioară (i) |
|  |  |  |  | 0 41.3 Frăsinet de hasmac de productivitate inferioară (i) |  |  |  |
| 0 42 |  | Frăsinete de dealuri (Fraxineta submontana) |  | 0 42.1 |  | Frăsinet amestecat de dealuri (s-m). | 0421 Frăsinet amestecat de dealuri (m) |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 42.2 Frăsinet amestecat de dealuri (s) |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 42.3 Frăsinet amestecat (i) |
| 0 43 |  | Frăsinete de silvostepă (Fraxineta subtermophilia) |  | 0 43.1 |  | Frăsinet de silvostepă pe cernoziom degradat (m) | 0 43.3 Frăsinet de silvostepă de productivitate inferioară (i) |
|  |  |  |  | 0 43.2 |  | Frăsinet de depresiune din silvostepă (s). |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 43.4 Frăsinet de luncă din silvostepă de productivitate superioară (s) |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 43.5 Frăsinet de luncă din silvostepă de productivitate inferioară (i) |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 43.6 Frăsinet de depresiune din câmpia forestieră de productivitate inferioară (i) |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 43.7 Frăsinet de depresiune din silvostepă (în incinte îndiguite în Lunca şi Delta Dunării) (i) |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 43.8 Frăsinet de depresiune din silvostepă (în incinte îndiguite în Lunca şi Delta Dunării) (m) |
| 0 4 Frăsinete (Fraxinus) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 44 | Frăsinete din luncile apelor interioare |  |  |  |  | - | 0 44.1 Frăsinet din luncile apelor interioare de productivitate superioară (s) |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 44.2 Frăsinet din luncile apelor interioare de productivitate mijlocie (m) |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 44.3 Frăsinet din luncile apelor interioare de productivitate inferioară (i) |
| 0 45 | Frăsineto-stejărete din luncile apelor interioare |  |  |  |  | - | 0 45.1 Frăsineto-stejăret din luncile apelor interioare (s) |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 45.2 Frăsineto-stejăret din luncile apelor interioare (m) |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 45.3 Frăsineto-stejăret din luncile apelor interioare (i) |
| 0 5 Ulmete (Ulmeta) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 51 | Ulmete de luncă (Ulmeta rubosa) |  | 0 51.1 |  | Ulmet normal de luncă (s) |  | 0 51.3 Ulmet de luncă (m) |
|  |  |  | 0 51.2 Ulmet de luncă cu cătină roşie (i). |  |  |  |  |
| 0 52 | Ulmete de silvostepă (Ulmeta subtermophilia) |  | 0 52.1 |  | Ulmet de coastă din silvostepă (s) |  | - |
|  |  |  | 0 52.2 |  | Ulmet de terase şi văi colmatate din silvostepă (m?) |  |  |
|  |  |  | 0 52.3 |  | Ulmet de silvostepă din regiunea deluroasă (i). |  |  |
|  | 0 6 Şibliac |  |  |  |  |  |  |
| 0 61 | Şibliac |  |  |  | - |  | 0 61.1 Şibliac cu mojdrean (i) |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 61.2 Şibliac cu cărpiniţă (i) |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 61.3 Şibliac cu mojdrean cu cărpiniță (i) |
| 0 7 Salcâmete (Robinia) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 71 | Salcâmete pe dune de nisip |  |  |  | - |  | 0 71.1 Salcâmet de productivitate superioară pe dune de nisip (s) |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 71.2 Salcâmet de productivitate mijlocie pe dune de nisip (m) |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 71.3 Salcâmet de productivitate inferioară pe dune de nisip (i) |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 71.4 Rarişte de salcâm de productivitate inferioară (i) |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 71.5 Rarişte de salcâm de productivitate subinferioară pe dune de nisip (i) |
| 0 72 | Salcâmete şi plopişuri pe dune şi interdune |  |  |  |  |  | 0 72.1 Salcâmete şi plopişuri pe dune şi interdune de productivitate inferioară (i) |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 72.2 Salcâmete şi plopişuri pe dune şi depresiuni de interdune de productivitate mijlocie (m) |

Legendă:

+)  Tipuri de pădure având grupul de indici de clasificare subliniat sunt tipuri noi, în raport cu sinteza din 1958

++)  s = productivitate superioară

m = productivitate mijlocie

i = productivitate inferioară

+++) Termenul de şleau  este întrebuințat  pentru a denumi grupa de tipuri în sens larg, adică inclusiv goruneto- şi stejăreto-şleauri, şleau, plopişuri etc.

Anexa nr. 11

GRAFICE PENTRU STABILIREA CLASEI DE PRODUCȚIE RELATIVE LA ARBORETELE ECHIENE

Anexa nr. 12

GRAFICE PENTRU STABILIREA CLASEI DE PRODUCȚIE RELATIVE LA ARBORETELE PLURIENE

Anexa nr. 13

INVENTARIEREA FONDULUI DE PRODUCȚIE

1. Obiectivele și condițiile inventarierii

Prin inventarierea fondului de producţie se urmăreşte determinarea mărimii, structurii şi creşterii acestuia, pornind de la stabilirea caracteristicilor dendrometrice ale fiecăruia dintre arboretele componente. Această inventariere se face atât în scopul reglementării procesului de producţie şi protecţie, cât şi în cel de supraveghere a stării pădurilor.

Unitatea de inventariat este arboretul (subparcela).

Metodologia de inventariere se bazează pe aplicarea metodelor statisticii matematice şi cu deosebire pe aplicarea metodei selective.

Datele urmărite vor fi utilizate la determinarea principalelor caracteristici ale arboretelor: compoziţia specifică, diametrul mediu, înălţimea medie, numărul de arbori la hectar (desimea), indicele de densitate, clasa de producţie, volumul pe specii, creşterea curentă pe specii, clasele de diametre şi clasele de calitate ş.a.

În acest scop se va amplasa o reţea de suprafeţe de probă circulare sau relascopice. În cazul arboretelor pluriene, tratate în grădinărit sau în curs de transformare la grădinărit, se vor face inventarieri în suprafeţe de probă permanente, în vederea unui control mai riguros al evoluției structurii și pentru determinarea corectă a creșterilor.

Se au în vedere următoarele toleranţe şi probabilităţi de acoperire pentru volume sau suprafeţe de bază, după caz:

Tabelul nr. 1.1.

| Natura arboretelor | Toleranţe | Probabilitatea |
| --- | --- | --- |
|  | (%) | de acoperire (%) |
| - Arborete cu structură grădinărită sau în |  |  |
| curs de transformare la codru grădinărit | 7 | 95 |
| - Arborete care intră în rând de tăiere |  |  |
| în următorul deceniu | 10 | 90 |
| - Celelalte arborete (suprafața de bază- G) | 15 | 80 |

Modul în care se realizează aceşti parametri se verifică după inventarieri, prin determinarea erorilor de reprezentativitate. În situaţia în care diferenţa dintre eroarea de reprezentativitate depășește toleranţa avută în vedere, reţeaua de suprafeţe de probă se completează în mod corespunzător.

Arboretele exploatabile în rând de tăiere având consistenţa între 0.1 şi 0.4, precum şi cele cu suprafaţa sub 3 ha care urmează a se recolta integral în deceniu (prin tăieri de racordare, definitive sau rase) se vor inventaria arbore cu arbore. Arboretele cu consistență mai mare de 0.4, încadrate în clasa a III a de omogenitate, pot fi inventariate fir cu fir (integral).

Acolo unde s-au întocmit recent acte de evaluare a volumului de lemn destinat recoltării prin tăieri racordare/definitive sau rase, nu se vor mai face noi inventarieri, în amenajament preluându-se datele din documentele ocolului. Dacă inventarierea preluată de la ocol are o vechime mai mare de un an, se vor adăuga creşterile curente corespunzătoare.

La crânguri se vor efectua inventarieri numai pentru arboretele cu diametre medii mai mari de 16 cm.

Pentru determinarea grosimii arborilor, inventarierea se va face pe categorii de diametre din 2 în 2 cm, începând de la categoriile:

- 8 cm la arboretele de codru;

-12 cm la arboretele de codru grădinărit.

Cu ocazia lucrărilor de teren vor face obiectul inventarierii doar arborii ce fac parte din arboretul matur și vor fi exceptați arborii din viitorul arboret (tânăr).

Determinarea volumelor se realizează astfel:

- la arboretele inventariate integral sau prin suprafeţe de probă circulare, după metoda ecuaţiei de regresie a volumelor relative în cazul calculelor informatizate sau după metoda seriilor de volume relative în cazul calculelor manuale;

- la celelalte arborete (neinventariate sau inventariate prin suprafețe de probă relascopice), folosind ecuaţii de regresie în cazul calculelor informatizate sau tabelele de producţie simplificate în cazul calculelor manuale; în arboretele neinventariate se folosesc ca date de intrare consistența (indicele de acoperire), iar la cele inventariate prin suprafețe de probă relascopice, indicele de densitate.

Aceste procedee simplificate (prin măsurători relascopice) se stabilesc, de la caz la caz, cu ocazia Conferinţei I de amenajare în raport cu gradul de intensitate al gospodăriei şi cu condiţiile concrete de realizare a lucrărilor respective.

Prelucrarea datelor se va efectua în cadrul sistemului informatic al amenajării pădurilor.

La caracterizarea fondului de producţie vor fi luate în considerare şi inventarierile pe spaţii mari în cadrul monitoringului forestier.

2. Inventarieri statistice

2.1 Forma și mărimea suprafeţelor de probă

Inventarierile statistice se realizează prin suprafeţe de probă circulare în  cuprinsul cărora măsurătorile se fac cu clupa.

Acestea au următoarele întinderi, în plan orizontal:

- 300 m2 pentru arboretele exploatabile şi neexploatabile, echiene și relativ echiene cu consistenţe 0,7 – 1,0;

- 500 m2 pentru arboretele echiene și relativ echiene, exploatabile, cu consistenţa 0,5 –0,6 şi arboretele pluriene (relativ pluriene) cu consistenţa 0,5 –1,0.

2.2. Numărul suprafeţelor de probă

Numărul suprafeţelor de probă circulare se determină cu ajutorul tabelelor din anexa nr. 20, potrivit următoarei relații:

(2.2.1.),

unde: t- reprezintă testul t (distribuţia Student) determinat în funcţie de probabilitatea de acoperire (p), prin care se garantează că eroarea de reprezentativitate nu va depăşi toleranţa admisă, şi de numărul gradelor de libertate (n-1);

s% - coeficientul de variaţie al volumului;

e% - eroarea de reprezentativitate admisă ca tolerabilă;

f - mărimea suprafeţei de probă;

F - suprafaţa subparcelei (arboretului).

2.3. Stabilirea coeficienţilor de variaţie ai volumului

Coeficientul de variaţie a volumului, expresie a gradului de (ne)omogenitate, se stabileşte exact abia după efectuarea inventarierii statistice. Faptul că nu se cunoaşte valoarea reală a coeficientului de variaţie reprezintă principala dificultate în aplicarea metodei selective la inventarierea statistică a arboretelor.

În practică, la stabilirea coeficientului de variaţie de o deosebită importanţă este cunoaşterea clasei de omogenitate a arboretului. Neuniformitatea consistenţei şi compoziţiei, prezenţa golurilor sau a pâlcurilor de arbori de altă vârstă etc., indică o însemnată neomogenitate, ceea ce se corelează cu valori mari ale coeficientului de variaţie. În raport cu variaţia acestor caracteristici, s-au format trei clase de omogenitate.

Clasa I–a de  omogenitate, cuprinde arboretele cu consistenţă uniformă, fără goluri apreciabile, fără diferenţe sensibile ale diametrului mediu şi ale clasei de producţie pe diferite porţiuni ale arboretului, neparcurse sau uniform parcurse cu tăieri de regenerare, compoziţia fiind de asemenea uniformă.

Clasa a III–a de omogenitate, cuprinde arboretele cu variaţii mari de consistenţă, cu goluri frecvente sau cu porţiuni de arboret cu arbori de dimensiuni mari, urmate de altele cu arbori de dimensiuni mai mici, clasa de producţie şi compoziţia prezentând fluctuaţii mari în cadrul arboretului etc.

Clasa a II–a de omogenitate, ocupă poziţii intermediare.

Coeficienţii de variaţie se estimează în raport cu mărimea suprafeței de probă, structura arboretului, procedeul inventarierii, consistența și clasa de omogenitate (Tabelele nr. 2.3.1. –2.3.3).

Coeficienți de variație pentru arboretele exploatabile în deceniu în care suprafețele de probă sunt de 500 m2

Tab. nr. 2.3.1.

| Consistenţa | Structura arboretului |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Echienă/relativ echienă |  |  | Plurienă/relativ plurienă |  |  |
|  | Clasa de omogenitate |  |  |  |  |  |
|  | I | II | III | I | II | III |
| 0,8 şi peste | 21 | 30 | 41 | 25 | 36 | 49 |
| 0,5 – 0,7 | 28 | 41 | 54 | 30 | 43 | 56 |

Coeficienți de variație pentru arboretele exploatabile în deceniu în care suprafețele de probă sunt de 300 m2

Tab. nr. 2.3.2.

| Consistenţa | Structura arboretului |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | echienă |  |  | plurienă |  |  |
|  | Clasa de omogenitate |  |  |  |  |  |
|  | I | II | III | I | II | III |
| 0,8 şi peste | 26 | 40 | 52 | 32 | 45 | 62 |
| 0,5 – 0,7 | 35 | 52 | 70 | 38 | 55 | 72 |

Coeficienți de variație pentru arboretele neexploatabile, preexploatabile și exploatabile  în deceniul următor, pentru inventarieri relascopice

Tab. nr. 2.3.3.

| Consistenţa | 10<=TE-TA<40 |  |  | 40<=TE-TA<60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Clasa de omogenitate |  |  |  |
|  | I | II | III |  |
| 0,8 şi peste | 20 | 30 | 40 | 20 - 30 |
| 0,5 – 0,7 | 30 | 40 | 50 | 25 - 35 |

2.4. Amplasarea şi materializarea suprafeţelor de probă

În vederea materializării centrelor cercurilor de probă, mai întâi, se calculează distanţa dintre centrele cercurilor (d), după formula:

,

unde: F- reprezintă suprafaţa arboretului, iar n – numărul suprafeţelor de probă.

Distanțele dintre cercuri sunt prezentate în anexa 20.

În cazul arboretelor exploatabile în rând de tăiere se măsoară suprafața acestora cu tehnologia GPS și se amplasează centrele sondajelor funcție de distanța între cercuri și numărul cercurilor de amplasat. Punctele de sondaj se amplasează prin centrele suprafețelor de probă, determinate cu tehnologia GPS, respectând distanța între cercuri.

Pentru arboretele la care există schița subparcelei în format digital, caroiajul pătratic se proiectează la birou urmând a fi transpus pe teren cu ajutorul tehnologiei GPS.

În cazul când centrul suprafeţei de probă cade în locul ocupat de un arbore, el se amplasează în imediata apropiere a acestuia.

În toate situațiile, se înregistrează coordonatele centrului cercului, materializat prin tăruș, acestea putând fi utilizate la verificarea inventarierii sau reconstituirea ulterioară a suprafețelor de probă.

În centrul suprafeţei de probă se bate un ţăruş (Ø = 8 cm, 1 = 0, 8 – 1,0 m), deasupra solului rămânând cel puţin 0,6 m pe care se scrie numărul cercului. Pe arborele cel mai apropiat se înscrie numărul cercului şi distanţa de la ţăruş până la centrul cercului.

Diametrele arborilor se măsoară la rând, la 1,30 m de la sol, în  suprafaţa de probă. Arborele măsurat se grifează printr-o linie oblică, pe partea unde se măsoară, sau se înseamnă vizibil cu cretă forestieră.

Arborii perimetrali se inventariază numai dacă axul lor intră în interiorul cercului.

Pe terenurile înclinate, diametrele se măsoară în amonte, iar pe terenurile plane, pe partea dinspre centrul cercului.

La arbori cu trunchiuri necilindrice, se măsoară două diametre, perpendiculare unul pe altul, şi se face media.

La arboretele în care inventarierea se face prin suprafeţe de probă permanente, pe arborii inventariaţi se marchează cu vopsea semnul ,,T” la 1,30 m de la sol. Diametrele se măsoară cu clupa astfel aşezată încât rigla clupei să fie tangentă cu intersecţia celor două linii ale semnului T.

La următoarele amenajări inventarierea acestor arborete se va axa pe aceleaşi suprafeţe de probă (permanente) care vor fi identificate după coordonatele centrelor cercurilor.

În timpul operaţiunii de inventariere, se verifică de mai multe ori paralelismul dintre braţele clupei.

Proiectantul, în executarea lucrărilor, trebuie să dispună de:

- o schiţă/hartă amenajistică care cuprinde: nr. şi limitele parcelei şi a subparcelei, detalii topografice interioare și amplasarea bornelor;

- tabelul cu: detalii asupra arboretelor (suprafața, compoziţia, vârsta, elemente de arboret, consistenţa etc.), procedeul de inventariere, mărimea suprafeței de probă,  numărul de sondaje şi distanţa dintre ele.

2.5. Delimitarea suprafețelor de probă

Pentru suprafeţele circulare delimitarea se realizează fie prin măsurători directe cu ajutorul unor cabluri (fire) cu rază variabilă, fie indirect folosind instrumente moderne bazate pe tehnologie laser, ultrasunete etc.

2.5.1. Delimitarea prin măsurători directe, cu firul (cablu)

Se folosesc fire (cabluri) nedeformabile, cu lungimile prevăzute în tabelul nr. 2.5.1.1. Reperii pentru alungiri se fixează rigid pe fir (cablu), în funcție de înclinarea medie a suprafeței de probă.

Raza cercului funcție de înclinarea suprafeței de probă și mărimea acesteia

Tab. nr. 2.5.1.1.

| Categorii de înclinare, în grade | Raza cercului(m) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Suprafaţa probă de 300 m2 | Suprafaţa probă de 500 m2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 0-5 | 9,77 | 12,62 |
| 6-10 | 9,80 | 12,65 |
| 11-15 | 9,85 | 12,69 |
| 16-20 | 9,90 | 12,81 |
| 21-25 | 10,00 | 12,94 |
| 26-30 | 10,15 | 13,11 |
| 31-35 | 10,34 | 13,34 |
| 36-40 | 10,58 | 13,67 |
| >40 | 10,86 | 14,04 |

Firul are marcate repere pentru alungiri corespunzatoare categoriilor de înclinări din 5 în 5 grade centezimale. Acești reperi sunt utilizați la delimitarea în plan orizontal a suprafețelor de probă. Reperii pentru alungiri se fixează rigid pe fir (cablu).

Alungirea corespunzătoare fiecărei suprafeţe de probă se determină în funcţie de media pantei aval – amonte, măsurată cu instrumente specifice (hipsometrul, dendrometrul, vertexul etc.) la înălţimea ochiului operatorului şi exprimată în grade centezimale. În fiecare zi lungimea cablului se va verifica cel puţin de două ori.

Se consideră că un arbore este inclus în suprafața de probă dacă distanța de la centrul cercului până la axul arborelui este mai mică decât raza cercului, cu luarea în considerare a alungirii corespunzătoare categoriei de înclinare a terenului.

Arborii perimetrali se inventariază numai dacă axul lor intră în interiorul cercului.

2.5.2. Delimitarea prin utilizarea de instrumente moderne

Pentru delimitarea suprafețelor de probă se pot utiliza instrumente bazate pe tehnologia laser sau cu ultrasunete: vertexuri, telemetre etc.

Această metodă asigură o precizie mai ridicată deoarece se bazează pe distanța măsurată până la arbore luând în calcul înclinarea terenului pentru fiecare arbore de limită.

2.6. Verificarea preciziei inventarierilor statistice

Această verificare se face prin calculul statistic al erorii de reprezentativitate.

Pentru determinarea erorii de reprezentativitate se foloseşte formula:

,             (2.6.1.)

în care: P- reprezintă eroarea de reprezentativitate în procente;

s % - coeficientul de variaţie;

N - numărul de suprafeţe de probă;

F -  suprafaţa subparcelei, în m2;

f -  mărimea suprafeţei de probă, în m2;

t -  distribuţia Student, în funcţie de probabilitatea de acoperire urmărită şi de numărul gradelor de libertate (grad de libertate = N – 1).

Pentru procente de inventariere sub 10 %, se poate aplica formula simplificată:

P =       t .s %  ,          (2.6.2.)

Coeficientul de variaţie se calculează cu formula :

s % =     s  100

(2.6.3.)

în care:

s  - abaterea standard (în valoare absolută);

- media aritmetică a observaţiilor făcute.

Abatera standard se calculează cu formula :

s=x2i-(xi)2NN-1			(2.6.4.)

unde:

xi - reprezintă suma valorilor observate;

x2 i  - suma pătratelor valorilor observate.

În cazul în care eroarea de reprezentativitate astfel calculată depăşeşte toleranţa admisă, este necesar ca numărul de măsurători să fie majorat până când se va satisface toleranţa admisă.

Numărul de măsurători necesar se calculează cu formula:

N  =                t 2    s %2

∆ %2   +  t2 f  s%2

F

(2.6.5.)

Dacă procentul de inventariere este redus (sub 10 %), poate aplica formula simplificată:

N  =   t2    s % 2

∆ %2

(2.6.6.)

în care ∆ %  reprezintă toleranţa admisă.

Coeficientul ,,t” se stabileşte cu ajutorul tabelei nr. 2.6.2. sau prin programe de calcul, în funcţie de probabilitatea admisă şi de numărul gradului de libertate (N – 1), în care N este numărul de suprafeţe de probă amplasate iniţial.

Numărul suprafeţelor de probă se poate determina şi după tabelele din anexa nr. 20.

Remarcă. În formulele de mai sus se introduce coeficientul de variaţie (s %) calculat în baza datelor de teren, numai pentru situaţiile când numărul de sondaje este mai mare de 15; dacă acesta este mai mic de 15, verificarea se face numai prin compararea numărului de sondaje amplasate cu numărul teoretic de sondaje (din tabelele din anexa nr. 20).

Distribuţia  Student(t)

Tab. nr. 2.6.2.

| Gradul de libertate | Probabilitatea de acoperire |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,80 | 0,90 | 0,95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3,078 | 6,314 | 12,706 |
| 2 | 1,886 | 2,920 | 4,303 |
| 3 | 1,638 | 2,353 | 3,182 |
| 4 | 1,533 | 2,132 | 2,776 |
| 5 | 1,476 | 2,015 | 2,571 |
| 6 | 1,440 | 1,943 | 2,447 |
| 7 | 1,415 | 1,895 | 2,365 |
| 8 | 1,397 | 1,860 | 2,306 |
| 9 | 1,383 | 1,833 | 2,262 |
| 10 | 1,372 | 1,812 | 2,228 |
| 11 | 1,363 | 1,796 | 2,201 |
| 12 | 1,356 | 1,782 | 2,179 |
| 13 | 1,350 | 1,771 | 2,160 |
| 14 | 1,345 | 1,761 | 2,145 |
| 15 | 1,341 | 1,753 | 2,131 |
| 16 | 1,337 | 1,746 | 2,120 |
| 17 | 1,333 | 1,740 | 2,110 |
| 18 | 1,330 | 1,734 | 2,101 |
| 19 | 1,328 | 1,729 | 2,093 |
| 20 | 1,325 | 1,725 | 2,086 |
| 21 | 1,323 | 1,721 | 2,080 |
| 22 | 1,321 | 1,717 | 2,074 |
| 23 | 1,319 | 1,714 | 2,069 |
| 24 | 1,318 | 1,711 | 2,064 |
| 25 | 1,316 | 1,708 | 2,060 |
| 26 | 1,315 | 1,706 | 2,056 |
| 27 | 1,314 | 1,703 | 2,052 |
| 28 | 1,313 | 1,701 | 2,048 |
| 29 | 1,311 | 1,699 | 2,045 |
| 30 | 1,310 | 1,697 | 2,042 |
| 35 | 1,306 | 1,690 | 2,030 |
| 40 | 1,303 | 1,684 | 2,021 |
| 45 | 1,301 | 1,680 | 2,014 |
| 50 | 1,299 | 1,676 | 2,008 |
| 55 | 1,297 | 1,673 | 2,004 |
| 60 | 1,296 | 1,671 | 2,000 |
| 70 | 1,294 | 1,667 | 1,994 |
| 80 | 1,293 | 1,665 | 1,989 |
| 90 | 1,291 | 1,662 | 1,986 |
| 100 | 1,290 | 1,661 | 1,982 |
| 120 | 1,289 | 1,658 | 1,980 |

3. Inventarieri integrale

Inventarierile integrale presupun măsurarea diametrelor fiecărui arbore din unitatea amenajistică respectivă.

Aceasta se execută pe fâşii (postațe) amplasate la munte şi coline pe curba de nivel, iar la câmpie paralel cu una din laturile parcelarului. Lăţimea fâşiei se alege astfel încât şeful de echipă aflat pe ax să poată observa cu uşurinţă de o parte şi de alta clupaşii din formaţie. De regulă, lăţimea fâşiei este de 20– 40 m în funcţie de vizibilitatea oferită.

Materializarea postațelor se face concomitent cu inventarierea. Clupaşii grifează arborii inventariaţi cu un semn oblic pe partea pe care s-a aşezat clupa. Arborii de pe limita postaței se înseamnă cu ,,X” aplicat spre postața următoare.

Începutul şi sfârşitul postaței se materializează prin ţăruşi pe care se înscrie numărul postaței.

4. Inventarieri prin procedee relascopice

La executarea inventarierilor prin procedee relascopice se foloseşte hipsometrul (dendrometrul) românesc, relascopul Haglof, prisma relascopică sau dispozitivul Bitterlich simplificat.

Pentru mai multă operativitate şi exactitate se pot folosi dispozitive moderne: relascopul Bitterlich, prisma relascopică ş.a. Este indicat să se aplice dispozitive relascopice cu factori de multiplicare de la 0.5 la 4, în care caz, coeficientul de variaţie se stabileşte după numărul mediu de arbori corespunzător (tabel nr. 4.1).

Coeficientul de variaţie pentru sondaje relascopice

Tabelul nr. 4.1

| Clasa de omogenitate | Numărul mediu de arbori la sondaj | Coeficientul de variaţie pentru arborete cu suprafaţa de…..ha |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 8 | 12 | 20 | 30 |
| I | 10 | 26 | 29 | 31 | 35 | 40 |
|  | 15 | 21 | 23 | 26 | 28 | 32 |
|  | 20 | 18 | 20 | 21 | 23 | 27 |
|  | 30 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 |
|  | 40 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 |
| II | 10 | 31 | 35 | 38 | 42 | 48 |
|  | 15 | 25 | 28 | 30 | 33 | 38 |
|  | 20 | 21 | 24 | 26 | 28 | 33 |
|  | 30 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 |
|  | 40 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 |
| III | 10 | 37 | 42 | 45 | 49 | 57 |
|  | 15 | 29 | 33 | 36 | 39 | 46 |
|  | 20 | 25 | 28 | 30 | 33 | 39 |
|  | 30 | 20 | 23 | 25 | 27 | 32 |
|  | 40 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 |

4.1. Modul de lucru.  Din centrul de sondaj se execută un tur de orizont complet, vizând cu plăcuţa obiectiv pe rând toţi arborii la înălţimea de 1,30 m. Arborii a căror grosime depăşeşte deschiderea obiectivului se numără şi se înregistrează în carnet, pe elemente de arboret, prin pontaj (fig. nr. 4.1.1.). Arborii tangenţi deschiderii obiectivului se înregistrează ca jumătăţi. Arborii care se înscriu în deschidere se neglijează. Arborele de centru de la care începe turul de orizont se grifează sau se înseamnă vizibil cu cretă.

Fig. nr. 4.1.1.- Numărarea arborilor dupa procedeul Bitterlich

(arborii 1,2,4- se numara; 3,5,8- nu se numara; 6,7-se considera 1/2)

Din centrul sondajului se determină pentru fiecare sondaj panta medie, aval–amonte, pe linia de cea mai mare pantă, care se înscrie în carnet la fiecare sondaj.

După înregistrarea tuturor sondajelor se face media numărului de arbori pe fiecare element şi total arboret cât şi panta medie.

Pentru pante medii de 8 grade şi mai mult, numărul mediu de arbori pe element se corectează prin multiplicarea cu următorii coeficienţi:

Tab. nr. 4.1.1.

| Panta (în grade centezimale) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coeficient | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,09 |
| Panta (în grade centezimale) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |  |
| Coeficient | 1,10 | 1,13 | 1,15 | 1,18 | 1,21 | 1,24 | 1,27 | 1,31 |  |

Numărul de arbori astfel determinat reprezintă suprafaţa de bază în m2/ha cu care participă fiecare element de arboret în compoziţia arboretului, iar suma lor suprafaţa de bază în m2/ha a arboretului inventariat.

4.2. Numărul de sondaje pentru arboretele neexploatabile și cele exploatabile care nu se recoltează în deceniu se stabileşte în raport cu coeficientul de variaţie şi precizia de ± 15% în accepţiunea unei probabilităţi de acoperire de 80 %, folosind tabelele corespunzătoare din anexa nr. 20 sau formula (2.6.6.) .

Coeficienţii de variaţie se determină după tabelul nr. 4.1.

4.3. Amplasarea punctelor de sondaj şi distanţa între ele se fac similar suprafeţelor de probă circulare. Centrele se materializează prin ţăruşi numerotaţi curent şi reperaţi pe arborele cel mai apropiat. Se înregistrează coordonatele centrului cercului, materializat prin tăruș, acestea putând fi utilizate la verificarea inventarierii sau reconstituirea ulterioară a suprafețelor de probă.

În cazul când se foloseşte relascopul Bitterlich și prisma relascopică, nu se mai face corecţia în raport cu panta, aceasta făcându-se automat cu ocazia vizării arborilor.

5. Inventarieri în plantații de plopi euramericani și salcie în diverse scheme

Se determină prin câteva măsurători schema iniţială de plantare şi numărul de arbori plantaţi la ha.

În arboret se amplasează, uniform distribuite, 5-6 sondaje liniare (pe rânduri) cuprinzând fiecare câte 10 locuri plantate iniţial.

Se înregistrează  numărul de arbori la data inventarierii şi diametrele lor. Se calculează diametrul mediu aritmetic şi se măsoară 4 -6 înălţimi la arbori medii din sondaj.

Din raportul între numărul de arbori din sondaje şi numărul plantat iniţial rezultă coeficientul de transformare (K) al numărului de arbori la ha plantaţi iniţial în număr de arbori reali  N = KN1.

Prin relaţia G  = g N  se calculează suprafaţa de bază reală la ha în care:

g  =  suprafaţa de bază a arborelui de diametru mediu;

N = numărul de arbori reali la ha.

Suprafaţa de bază se înscrie la date complementare.

În funcţie de suprafaţa de bază astfel determinată şi suprafața de bază teoretică, preluată din tabelele de producție simplificate, se calculează indicele de densitate al arboretului.

În funcție de înălțimea medie a arboretului se stabilește volumul normal la hectar, din tabelele de producție simplificate (anexa nr. 21).

Volumul la hectar al arboretului se determină prin înmulțirea volumului normal la hectar, determinat anterior, cu indicele de densitate calculat în raport cu suprafața de bază.

Pentru înălțimi mai mari decât cele din anexa nr. 21 se vor face interpolări, în cazul prelucrărilor manuale, sau se vor utiliza ecuațiile de regresie (5.1.- 5.2.), în cazul prelucrărilor automatizate.

Gn=F+b1(hg-22)+b2(hg-22)2+ b3(hg-22)3+ b4(hg-22)4    (5.1.)

Vn=C+b1(hg-22)+b2(hg-22)2+ b3(hg-22)3+ b4(hg-22)4   (5.2.),

în care coeficienții de regresie și constantele F și C se preiau din lucrarea ,,Modele matematico-auxologice și tabele de producție pentru arborete)"- tabelul 3.3  (Giurgiu, V., Drăghiciu, D., 2004).

6. Inventarierea în arborete de salcie în scaun

Se determină numărul de scaune la ha prin 2 – 4 suprafeţe de probă de 50 x 50 m sau prin distanţa medie între scaune măsurată direct.

Determinarea numărul de scaune la ha prin distanța medie între scaune măsurată direct se face utilizând formula:

N= Sua x 10000/D2 , unde:

N- nr. de scaune la ha;

Sua- suprafața arboretului;

D- distanța medie între arbori (m), determinată astfel:

Se măsoară distanta din ,,ax în ax” între cel putin 30 arbori pe care operatorul îi întâlnește deplasându-se în zig-zag pe o directie principală de mers (Anucin, 1954).

La 5 – 20 % scaune se inventariază sulinarii pe categorii de diametre din 2 în 2 cm, măsurate la 0,30 m de la inserţie.

Se măsoară la 10–15 sulinari înălţimea de la inserţie la vârf şi se determină înălţimea medie.

Cu relaţia G =  în care :

G - suprafaţa de bază la ha;

g  -  suprafaţa de bază  a sulinarilor inventariaţi în m2 ;

N - numărul de scaune la ha ;

n  - numărul de scaune inventariate,

se determină suprafaţa de bază la ha, în m2.

În funcţie de suprafaţa de bază la ha şi înălţimea medie se determină volumul la ha cu tabelele din anexa 21.

7. Calculul volumelor

7.1. Calculul volumelor prin intermediul tabelelor de cubaj pe serii de volume relative

Datele primare înregistrate în foile de punctaj ale carnetelor de teren se centralizeză în carnetul pentru evidenţa calculelor cubajelor. Carnetele de teren se predau totalizate pe fiecare foaie de punctaj, însoţite de tabelul cu speciile, diametrele şi înălţimile medii pe specii şi elemente de arboret în concordanţă cu descrierea parcelară.

Centralizarea se face pe specii sau eventual pe elemente de arboret dacă inventarierea pe teren s-a făcut astfel.

Pentru completarea formularului centralizator se fac următoarele precizări:

Fiecare specie sau element trebuie să se înscrie în spaţiul repartizat prin formular. În cazurile în care numărul suprafeţelor de probă circulare este mai mare de 60 sau numărul postațelor mai mare de 6 se fac cumulări pe ultimul rând. Totalurile pe categorii de diametre şi arboret trebuie să fie egale cu totalurile din carnetele de teren. În caz de neconcordanţă se verifică totalurile din carnetele de teren.

În arboretele în care apar mai mult de patru specii se folosesc pentru centralizare 2 file. Calculele se fac cumulat pe ultima filă.

Dacă inventarierea pe teren s-a făcut pe specii fară evidenţierea elementelor de arboret se foloseşte un procedeu aproximativ. Aceasta presupune stabilirea, în prealabil, a intervalelor de interferenţă a distribuţiilor diferitelor generaţii. În acest scop se procedează astfel:

Pe rândul total al fiecărei specii se analizează distribuţia numărului de arbori pe categorii de diametre în vederea stabilirii oportunităţii constituirii elementelor de arboret.

De regulă se pot evidenţia mai multe situaţii, din care cele mai frecvente sunt:

- numărul de arbori pe categorii de diametre creşte de la categoria limită (inferioară) înregistrând un maximum în zona categoriilor centrale a câmpului de distribuţie a diametrelor, după care descreşte relativ simetric până la ultima categorie.

Această distribuţie caracterizează arboretele pure şi echiene în care separarea pe elemente este inoportună. În asemenea situaţie nu se constituie elemente de arboret pe generaţii.

- numărul de arbori pe categorii de diametre este maxim în zona categoriei limită (inferioară) şi descreşte treptat până la ultima categorie înregistrată. Distribuţia caracterizează arboretele pure sau amestecate pluriene în care se pot separa 2 sau 3 elemente pe generaţii.

- numărul de arbori pe categorii de diametre creşte de la categoria limită (inferioară) determinând 2 sau 3 maxime, având totuşi pe ansamblu înfăţişarea unui şir descrescător.

Distribuţia caracterizează arboretele pure sau amestecate relativ pluriene şi pluriene, de regulă parcurse cu tăieri în care separarea pe elemente este oportună.

Oportunitatea separării în elemente de arboret se stabileşte de către şeful de proiect sau colectiv, după analiza distribuţiilor pe specii din fiecare arboret.

În situaţiile în care s-a efectuat sau se impune separarea elementelor de arboret după generaţii, pe rândul total al speciei se trage o linie verticală cu creion roşu la diametrul mediu al generaţiei celei mai în vârstă (D1) şi una similară la diametru de 0,5D1. Cu creion de altă culoare se trage o linie verticală la diametrul corespunzător la 1,7D2.

D2 este diametrul mediu al elementului următor ca generaţie.

Intervalul dintre 0,5D1 şi 1,7D2 este intervalul de interferenţă între primele două elemente analizate.

Când se separă mai mult de două elemente se procedează asemănător, luând în considerare 0,5D2 şi 1,7D3 etc.

În cazurile a 3 elemente, când se evidenţiază intervale de interferenţă între extreme (0,5D1–1,7D3) constituirea elementelor şi determinarea diametrelor medii este îndoielnică şi comportă o nouă verificare pe teren.

De asemenea comportă verificare pe teren şi cazurile în care 0,5D1 şi 1,7D2 nu se interferă.

După ce s-a stabilit intervalul de interferenţă  se conturează cu o culoare categoria de diametre sau cele două categorii alăturate, care împart intervalul în două, după cum câmpul de interferenţă este format dintr-un număr impar sau par de categorii de diametre.

Numărul de arbori din categoria sau categoriile centrale ale câmpului de interferenţă se împarte egal la cele două elemente.

Numărul de arbori din celelalte categorii de diametre cuprinse în intervalul de interferenţă, se repartizează convenţional astfel ca să se realizeze o creştere progresivă la elementul cu diametrul mediu cel mai mare şi regresivă la al doilea element.

Repartizarea pe elemente de arboret după generaţii a numărului de arbori din fiecare categorie de diametre cuprinse în intervalul de interferenţă se poate face şi în relaţia : n = p N,

în care n = numărul de arbori ce revin elementului cu diametrul cel mai mare;

p = cota de participare a elementului;

N = numărul total de arbori din fiecare categorie de diametre din intervalul de interferenţă.

Cota de participare se stabileşte cu relaţia:

, în care:

p = cota de participare a elementului cu diametrul mediu cel mai mare (generaţia cea mai vârstnică);

q = numărul categoriilor de diametre cuprinse în intervalul de interferenţă.

Cota de participare astfel calculată se aplică numărului de arbori din prima categorie de diametre de la limita inferioară a intervalului de interferenţă, rezultatul înscriindu-se la elementul din generaţia cea mai vârstnică.

La a doua categorie şi următoarele se aplică 2p, 3p, 4p etc. până la epuizarea intervalului de interferenţă, rezultatul înscriindu-se similar.

La elementul de arboret următor ca generaţie, repartizarea se face prin diferenţă.

Numărul de arbori din categoriile de diametre peste limita superioară a intervalului de interferenţă se repartizează integral elementului cu diametrul mediu cel mai mare, iar cel din categoriile de diametre sub limita inferioară, integral elementului de arboret următor.

Elementele de arboret definitivate după analiza oportunităţii constituirii lor, se înscriu în coloanele formularului de calcul prin simbolul speciei şi numărul elementului (BR 1, BR 2, FA 1, FA 2…..etc.) în ordinea în care sunt înscrise în fişa de descriere parcelară.

Pentru calculul volumului în varianta  manuală, pentru arboretele echiene si relativ echiene, se procedează astfel :

- inventarierea arborilor pe categorii de diametre şi specii;

- determinarea, la birou, a diametrului mediu al suprafeței de bază (dg), conform formulei:

,

unde di -sunt categoriile de diametre, în cm, ni- numărul de arbori pe categorii de diametre iar N- numărul total de arbori.

Acest diametru se rotunjeşte la cel mai apropiat număr divizibil cu 0,2 pentru care sunt calculate serii de volume relative în tabele (anexa nr. 20 din OM nr. 1323/2015);

-se calculează raportul dintre diamentrul mediu stabilit de proiectant în teren, cu ocazia descrierii parcelare și diametrul mediu rotunjit al suprafetei de bază (d'g);

-dacă între d'g şi dg diferenţe sunt mai mari de ± 10%, lucrarea de teren se completează în privinţa măsurării diametrelor şi înălţimilor la arborii cu diametrul apropiat de d'g;

-în functie de acest raport se stabileste factorul de corecție k (anexa nr. 18, din OM nr. 1323/2015);

-se calculează înalțimea medie corectată folosind factorul de corecție k și înalțimea medie stabilită de proiectant în descrierea parcelară; pentru situația în care diferența între d'g şi dg a fost mai mare de ± 10% și s-a mers în teren pentru măsurarea diametrelor şi înălţimilor la arborii cu diametrul apropiat de d'g, pentru calculul înălțimii medii corectate se utilizează înălțimea medie remăsurată în teren;

-se calculează volumul arborelui mediu în funcție de diametrul mediu rotunjit și înălțimea medie corectată; acesta se calculează după tabelele de cubaj cu două intrări, prin dublă interpolare (atât după diametre, cât şi după înălţimi) sau mai riguros, acest volum se poate calcula pe cale analitică, potrivit ecuaţiei de regresie dublu logaritmice (Giurgiu, V, Decei, I., Drăghiciu, D., 2004);

-volumele unitare pe categorii de diametre (v) se obţin prin înmulţirea valorilor volumelor relative (vr) cu valoarea volumului arborelui mediu (vg);

-volumele relative pe categorii de diametre (vr) se preiau în funcţie de categoria de diametre şi diametrul mediu (d'g)  rotunjit din tabelele de serii de volume relative pentru arboretele echiene şi relativ echiene, prevăzute în Anexa nr. 20 la OM nr. 1323/2015;

-volumele pe categorii de diametre se obţin prin înmulţirea volumelor unitare cu numărul arborilor aferenţi fiecărei categorii de diametre;

-volumul total al arborilor (VT) se obţine prin însumarea volumelor pe categorii de diametre.

Raportând volumul total pe fiecare element la suprafaţa inventariată se obţine volumul la ha.

Volumele la hectar cumulate determină volumul pe ha al arboretului.

Pentru stabilirea indicelui de densitate se extrage din tabelele de producție simplificate volumul, în raport cu înălţimea medie corectată și cu specia.

Eroarea standard la determinarea volumului prin metoda seriilor de volume relative este de  ±10-12% pentru o acoperire statistică de 95%.

Pentru calculul volumului în varianta  manuală, pentru arboretele pluriene, se procedează astfel:

-se inventariază arborii pe specii și categorii de diametre;

-se detemină diametrul central al suprafetei de bază (dgM);

-dacă între dgM şi diametrul mediu din descrierea parcelară sunt diferenţe mai mari de ±10%, lucrarea de teren se completează în privinţa măsurării diametrelor şi înălţimilor la arborii cu diametrul apropiat de dgM;

-se calculează înalțimea indicatoare h50 corespunzătoare arborilor din categoria de diametre de 50 cm - d50, prin aplicarea relaţiei:

h50 = hgM • 1/k , unde k este factorul de corecţie, care se stabileşte în funcţie de dgM potrivit Anexei nr. 19, din OM nr. 1323/2015;

-volumele unitare pe categorii de diametre se preiau din tabelele de serii de volume relative pentru arboretele pluriene în funcţie de categoria de diametre şi înălţimea indicatoare h50, potrivit Anexei nr. 21 din OM nr. 1323/2015;

-volumele pe categorii de diametre se obţin prin înmulţirea volumelor unitare cu numărul arborilor aferenţi fiecărei categorii de diametre;

-volumul total al arborilor (VT) se obţine prin însumarea volumelor pe categorii de diametre;

Raportând volumul total pe fiecare element la suprafaţa inventariată se obţine volumul la ha. Volumele la hectar cumulate determină volumul pe ha al arboretului.

Pentru stabilirea indicelui de densitate se extrage din tabelele de producție simplificate volumul, în raport cu înalțimea indicatoare h50 și cu specia.

Metoda seriilor de volume relative asigură rezultate cu abateri de ± 5-6% cu acoperire statistică de 68% doar pentru arboretele pluriene cu structură echilibrată.

Pentru arboretele relativ pluriene, identificate în rândul arboretelor etajate (caracterizate prin prezența a 2-3 stadii de devoltare dispuse în plafoane diferite), calculul volumului se face pentru fiecare etaj în parte, similar arboretelor echiene și relativ echiene.

7.2. Calculul volumelor prin intermediul procedurilor automate, la arboretele inventariate

Datele de inventariere înregistrate în fişe speciale se transmit pentru prelucrarea lor la calculator.

Se vor folosi ecuaţiile de regresie ale seriilor de volume relative publicate în lucrarea ,,Metode şi tabele dendrometrice" (Giurgiu V., Decei I., Drăghiciu D., 2004) și produse informatice specializate.

7.3. Calculul volumelor pentru arboretele inventariate prin procedee relascopice

În cazul arboretelor neexploatabile sau exploatabile dar neincluse în deceniul I şi inventariate prin procedee relascopice, se aplică formula:

V = Vn

unde:

-Gn, Vn  reprezintă suprafața de bază normală respectiv volumul normal stabilit în funcţie de specie şi înălţimea medie, folosind datele din tabelele de producţie simplificate;

-G -suprafaţa de bază la ha, determinată prin măsurători relascopice;

-V -volumul la ha.

În cazul prelucrărilor automate a datelor, se vor folosi ecuaţiile de regresie publicate în lucrarea ,,Modele matematico-auxologice și tabele de productie pentru arborete” ( Giurgiu V., Drăghiciu, D., 2004) și produse informatice specializate.

7.4.Calculul volumelor prin procedeul simplificat al tabelelor de producție

În acest caz volumul se calculează astfel:

V = Vn I,

unde:

Vn  -reprezintă volumul normal din tabelele de producţie simplificate, stabilit pe elemente de arboret în funcţie de înălţimea medie a acestora;

I – consistența exprimată prin indicele de acoperire. Acesta se apreciază vizual pe teren, volumul urmând să se stabilească cu luarea în considerare a proporţiei elementelor de arboret.

Se foloseşte formula:

V = Vn I K,

unde:

Vn – reprezintă volumul normal;

I – consistența (indicele de acoperire);

K – proporţia elementului de arboret, proporţie apreciată în raport cu suprafața fiecărui element component.

În cazul  prelucrării automate a datelor, volumul normal (Vn) se calculează prin ecuaţii de regresie corespunzătoare (,,Modele matematico-auxologice și tabele de productie pentru arborete" (Giurgiu V., Drăghiciu D., 2004) și produse informatice specializate.

Pe arboret, volumul total se stabileşte prin însumarea volumelor calculate pe elemente de arboret.

Anexa nr. 14

ÎNCADRAREA PĂDURILOR ÎN GRUPE, SUBGRUPE ŞI CATEGORII FUNCŢIONALE

Grupa I - Păduri cu funcţii speciale de protecţie

Subgrupa 1.1. - Păduri cu funcţii de protecţie a apelor, funcţii predominant hidrologice

|  | Categorie funcţională | Denumire | Tipul funcţional |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1.a | Arboretele situate în perimetrele de protecţie a izvoarelor, a zăcămintelor şi surselor de apă minerală şi potabilă | T II |
|  | 1.1.b | Arboretele situate pe versanţii direcţi ai lacurilor de acumulare şi naturale | T III |
|  | 1.1.c | Arboretele situate pe versanţii râurilor şi pâraielor din zonele montană, de dealuri şi colinare, care alimentează lacurile de acumulare şi naturale | T IV |
|  | 1.1.d | Arboretele din Lunca şi Delta Dunării (ostroave şi maluri fără zona dig-mal) şi cele situate în lunca râurilor neîndiguite | T IV |
|  | 1.1.e | Arboretele situate în albia majoră a râurilor | T III |
|  | 1.1.f | Arboretele situate în lunca râurilor interioare şi în zona dig-mal din Lunca şi Delta Dunării | T III |
|  | 1.1.g | Arboretele din bazinele torenţiale sau cu transport excesiv de aluviuni, determinate prin studii hidrologice, de amenajarea pădurilor sau de amenajare a bazinelor hidrografice | T III |
|  | 1.1.h | Arboretele de protecţie a izvoarelor care constituie surse de alimentare cu apă a păstrăvăriilor şi arborete situate pe versanţii direcţi ai păstrăvăriilor | T III |
|  | 1.1.i | Arboretele situate în perimetrele de protecţie a resurselor de apă industrială | T III |

Subgrupa 1.2. - Păduri cu funcţii de protecţie a terenurilor şi solurilor, funcţii predominant pedologice

|  | Categorie funcţională | Denumire | Tipul funcţional |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2.a | Arboretele situate pe stâncării, pe grohotişuri şi pe terenuri cu eroziune în adâncime şi pe terenuri cu înclinarea mai mare de 30 grade pe substrate de fliş (facies marnos, marno-argilos şi argilos), nisipuri, pietrişuri şi loess, precum şi cele situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35 grade, pe alte substrate litologice | T II |
|  | 1.2.b | Arboretele constituite din subparcele întregi, limitrofe drumurilor publice de interes deosebit şi căilor ferate normale, din zonele cu relief accidentat situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 25 grade şi cu pericol de alunecare | T II |
|  | 1.2.c | Arboretele/Benzile de pădure din jurul golurilor alpine | T II |
|  | 1.2.d | Arboretele din jurul marilor construcţii hidrotehnice, pe o rază minimă de 200 m, în funcţie de pericolul de eroziune şi de alunecare a terenului | T II |
|  | 1.2.e | Plantaţiile forestiere de pe terenuri degradate | T II |
|  | 1.2.f | Arboretele situate în zonele de formare a avalanşelor şi pe culoarele acestora | T II |
|  | 1.2.g | Arboretele situate pe nisipuri mobile consolidate | T III |
|  | 1.2.h | Arboretele situate pe terenuri alunecătoare | T II |
|  | 1.2.i | Arboretele situate pe terenuri cu înmlăştinare permanentă | T II |
|  | 1.2.j | Benzi de pădure din jurul exploatărilor de suprafaţă a resurselor minerale | T II |
|  | 1.2.k | Arboretele situate în zonele de carst | T III |
|  | 1.2.l | Arboretele situate pe terenuri cu substraturi litologice foarte vulnerabile la eroziuni şi alunecări, cu pante cuprinse până la limitele indicate la categoria 1.2.a | TIV |

Subgrupa 1.3. - Păduri cu funcţii de protecţie contra factorilor climatici naturali sau antropici, funcţii predominant climatice

|  | Categorie funcţională | Denumire | Tipul funcţional |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.3.a | Arboretele din stepă şi silvostepă cu condiţii grele de regenerare | T II |
|  | 1.3.b | Arboretele de stejar pedunculat din zona de câmpie, cu condiţii grele de regenerare | T II |
|  | 1.3.c | Arboretele din stepă şi silvostepă, cu condiții normale de regenerare | T III |
|  | 1.3.d | Benzile de pădure situate în jurul bazinelor de retenţie a iazurilor şi heleşteielor | T IV |
|  | 1.3.e | Perdelele forestiere de protecţie | T II |
|  | 1.3.f | Lizierele situate de-a lungul trupurilor de pădure din zona de câmpie şi coline joase | T II |
|  | 1.3.g | Arboretele din trupuri dispersate, situate în zona de câmpie | T III |
|  | 1.3.h | Arboretele situate în condiţii foarte grele de regenerare | T II |
|  | 1.3.i | Jnepenişuri | T I |
|  | 1.3.j | Arboretele situate în zone cu atmosferă puternic poluată | T II |
|  | 1.3.k | Arboretele situate în zone cu atmosferă slab şi mediu poluată | T III |
|  | 1.3.l | Arborete din jurul depozitelor de steril, cenuşă şi alte reziduuri, în situaţiile în care pericolul degradării mediului este evident | T II |
|  | 1.3.m | Pădurile situate în vecinătatea Mării Negre şi a lacurilor litorale | T II |
|  | 1.3.n | Arboretele de stejar pedunculat din zona de câmpie, cu condiții normale de regenerare | T III |

Subgrupa 1.4. - Păduri cu funcţii de protecţie, predominant sociale

|  | Categorie funcţională | Denumire | Tipul funcţional |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.4.a | Arboretele constituite în păduri parc, parcuri recreative, tematice sau educaţionale | T II |
|  | 1.4.b | Arboretele din jurul localităţilor, precum şi arboretele din intravilan | T III |
|  | 1.4.c | Arboretele din jurul staţiunilor balneoclimaterice, climaterice şi al sanatoriilor de importanţă naţională stabilite de autoritatea publică centrală pentru sănătate | T II |
|  | 1.4.d | Arboretele din trupuri de pădure de până la 50 ha, situate la o distanţă de până la 2 km faţă de localităţile din zona de câmpie şi de coline joase | T III |
|  | 1.4.e | Benzi de pădure constituite din subparcele întregi situate de-a lungul căilor de comunicaţii de importantă naţională şi internaţională | T II |
|  | 1.4.f | Benzi de pădure constituite din subparcele întregi situate de-a lungul căilor de comunicaţii , altele decât cele prevăzute la categoria funcţională 1.4.e | T IV |
|  | 1.4.g | Arboretele din trupuri de pădure esenţiale pentru păstrarea identităţii culturale a comunităţilor locale și cele din jurul monumentelor de cultură | T II |
|  | 1.4.h | Arboretele din păduri care protejează obiective speciale | T II |
|  | 1.4.i | Arboretele din complexuri de vânătoare şi crescătorii de vânat autorizate, destinate creşterii intensive a vânatului, în scopul recreerii prin vânătoare | T IV |

Subgrupa 1.5. - Păduri de interes ştiinţific, de ocrotire a genofondului şi ecofondului forestier şi a altor ecosisteme cu elemente naturale de valoare deosebită

|  | Categorie funcţională | Denumire | Tipul funcţional |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.5.a | Arboretele cuprinse în rezervaţii naturale cu management activ ce vizează conservarea | T II |
|  | 1.5.b | Arboretele cuprinse în rezervaţii naturale cu management activ ce vizează valorificarea durabilă | TIII |
|  | 1.5.c | Arboretele cuprinse în rezervaţii naturale, cu regim strict de protecţie | T I |
|  | 1.5.d | Arboretele din păduri constituite în rezervaţii ştiinţifice | T I |
|  | 1.5.e | Arboretele constituite în zone de protecţie a monumentelor naturii | T II |
|  | 1.5.f | Arboretele declarate monumente ale naturii | T I |
|  | 1.5.g | Arboretele în care sunt amplasate suprafeţe experimentale pentru cercetări forestiere de durată, neconstituite în rezervaţii ştiinţifice | T II sau T IV |
|  | 1.5.h | Arboretele constituite ca materiale de bază-surse de semințe | T II |
|  | 1.5.i | Arboretele destinate protecţiei unor specii ocrotite din faună | T II |
|  | 1.5.j | Arboretele din păduri virgine | T I |
|  | 1.5.k | Arboretele din parcuri dendrologice şi arboretumuri | T II |
|  | 1.5.l | Arboretele din păduri destinate conservării resurselor genetice | T II |
|  | 1.5.m | Plantaje | T II |
|  | 1.5.n | Arboretele constituite ca zona tampon pentru resurse genetice forestiere | T III |
|  | 1.5.o | Arboretele din păduri cvasivirgine | T I |
|  | 1.5.p | Arboretele incluse în păduri naturale seculare de valoare deosebită | T II |
|  | 1.5.q | Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar şi specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanţă comunitară în scopul conservării habitatelor (din reţeaua ecologică Natura 2000 - SCI) | T IV |
|  | 1.5.r | Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru specii de interes deosebit incluse în arii de protecţie specială avifaunistică, în scopul conservării speciilor de păsări (din reţeaua ecologică Natura 2000 - SPA) | T IV |
|  | 1.5.s | Arboretele incluse în zonele umede de importantă internaţională (situri RAMSAR) | T IV |
|  | 1.5.t | Arboretele din păduri constituite în coridoare ecologice | T IV |
|  | 1.5.u | Arboretele din ecosisteme forestiere rare, ameninţate sau periclitate | T II |

Subgrupa 1.6. - Păduri cu funcţii speciale pentru conservarea şi ocrotirea biodiversităţii

|  | Categorie funcţională | Denumire | Tipul funcţional |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.6.a | Arboretele din parcurile naţionale incluse, prin planurile de management, în zona de protecţie strictă | T I |
|  | 1.6.b | Arboretele din parcurile naţionale incluse, prin planurile de management, în zona de protecţie integrală | T I |
|  | 1.6.c | Arboretele din parcurile naţionale din zona de conservare durabilă constituite din primul rând de parcele limitrofe zonei de protecţie strictă/integrală | T II |
|  | 1.6.d | Arboretele incluse prin planurile de management în zona de conservare durabilă a parcurilor naţionale, cu excepţia celor incluse în categoria 1.6.c | T III |
|  | 1.6.e | Arboretele din parcurile naţionale incluse, prin planurile de management, în zona de dezvoltare durabilă | T IV |
|  | 1.6.f | Arboretele din parcurile naturale incluse, prin planurile de management, în zona de protecţie strictă | T I |
|  | 1.6.g | Arboretele din parcurile naturale incluse, prin planurile de management, în zona de protecţie integrală | T I |
|  | 1.6.h | Arboretele incluse în zona de management durabil al parcurilor naturale | T III |
|  | 1.6.i | Arboretele din parcurile naturale incluse, prin planurile de management, în zona de dezvoltare durabilă a ariilor naturale protejate | TIV |
|  | 1.6.j | Arboretele din geoparcuri, incluse prin planurile de management, în zona de protecţie strictă a ariilor naturale protejate | T I |
|  | 1.6.k | Arboretele din geoparcuri, cuprinse în zona tampon | T III |
|  | 1.6.l | Arboretele din geoparcuri incluse, prin planurile de management, în zona de dezvoltare durabilă a ariilor naturale protejate | T IV |
|  | 1.6.m | Arboretele din rezervaţii ale biosferei incluse în zona strict protejată | T I |
|  | 1.6.n | Arboretele din rezervaţiile biosferei, incluse în zona tampon | T II |
|  | 1.6.o | Arboretele din rezervaţiile biosferei, incluse în zona de reconstrucţie ecologică | T III |
|  | 1.6.p | Arboretele din rezervaţiile biosferei, incluse în zona de dezvoltare durabilă | T IV |
|  | 1.6.q | Arboretele din siturile naturale ale patrimoniului universal UNESCO, incluse în zona strict protejată | T I |
|  | 1.6.r | Arboretele din siturile naturale ale patrimoniului universal UNESCO, altele decât cele incluse în categoria funcţională 1.6.q | T III |

Grupa a II-a. Păduri cu funcţii de producţie şi protecţie

|  | Categoria funcţională | Denumire | Tipul funcţional |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1.a | Arboretele destinate să producă, în principal, arbori groşi şi foarte groşi de calitate superioară, în vederea producerii de lemn de rezonanţă şi claviatură | T V |
|  | 2.1.b | Arboretele destinate să producă, în principal, lemn gros şi foarte gros pentru furnire estetice şi tehnice | T V |
|  | 2.1.c | Arboretele destinate să producă, în principal, lemn pentru cherestea | T VI |
|  | 2.1.d | Arboretele destinate să producă, în principal, arbori mijlocii şi subţiri pentru celuloză, construcţii rurale şi alte produse din lemn | T VI |

Încadrarea vegetaţiei forestiere în grupe, subgrupe şi categorii funcţionale se face în baza următoarelor precizări:

|  | Categoria funcţională | Precizări privind condiţiile de încadrare |
| --- | --- | --- |
|  |  | Grupa I - Păduri cu funcţii speciale de protecţie |
|  | Subgrupa 1.1. - Păduri cu funcţii de protecţie a apelor, funcţii predominant hidrologice |  |
|  | 1.1.a | Se are în vedere zonarea din amenajamentul expirat. Revizuirea acesteia sau delimitarea de noi zone se face prin includerea unităţilor amenajistice limitrofe izvoarelor, a zăcămintelor şi surselor de apă minerală şi potabilă sau în baza studiilor sau reglementărilor specifice. |
|  | 1.1.b | Se iau în considerare lacurile de acumulare existente, aflate în execuţie, precum şi cele naturale. Se includ arboretele situate pe versanţii direcţi. |
|  | 1.1.c | Se ia în considerare zonarea prevăzută în amenajamentul expirat. Revizuirea acesteia sau delimitarea de noi zone se va face prin includerea de păduri situate în bazinul hidrografic respectiv, situate la distanţe de 15 km până la 30 km în amonte de limita acumulării existente sau proiectată a se realiza, în funcţie de volumul lacului şi suprafaţa sa, de transportul de aluviuni şi de torenţialitatea bazinului. |
|  | 1.1.d | Se delimitează un rând de parcele de-a lungul Dunării şi din lunca râurilor interioare, inclusiv în zona montană. Ostroavele se includ integral. |
|  | 1.1.e | Se ia în considerare zonarea prevăzută în amenajamentul expirat. Revizuirea se face prin includerea arboretelor situate în albia majoră a râurilor şi de protecţie a malurilor. |
|  | 1.1.f | Se includ arboretele din zona dig-mal a Luncii şi Deltei Dunării şi arboretele din lunca râurilor, altele decât cele din categoria funcţională 1.1.d. |
|  | 1.1.g | Se ia în considerare zonarea prevăzută în amenajamentul expirat. Revizuirea acestora sau delimitarea de noi zone se va face prin studii hidrologice, de amenajarea pădurilor sau de amenajare a bazinelor hidrografice. |
|  | 1.1.h | Se va menţine zonarea prevăzută în amenajamentul expirat, revizuirea acesteia sau delimitarea de noi zone făcându-se la solicitarea proprietarului/administratorului de pădure. |
|  | 1.1.i | Se are în vedere zonarea din amenajamentul expirat. Revizuirea acesteia sau delimitarea de noi zone se face prin includerea unităţilor amenajistice limitrofe resurselor de apă industrială. |
|  | Subgrupa 1.2. Păduri cu funcţii de protecţie a solului, funcţii predominant pedologice |  |
|  | 1.2.a | Se vor zona arboretele situate pe terenuri cu înclinarea mai mare de 30 grade pe substrate de fliş (facies marnos, marno-argilos şi argilos), nisipuri, pietrişuri şi loess, precum şi cele situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35 grade, pe alte substrate litologice. |
|  | 1.2.b | Se iau în considerare subparcelele limitrofe obiectivului protejat, situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 25 grade şi cu pericol de alunecare. |
|  | 1.2.c | Se ia în considerare zonarea prevăzută în amenajamentul expirat. Zonele de protecţie se stabilesc pe bază de cartări staţionale efectuate în cadrul lucrărilor de amenajare a pădurilor, cu lăţimi de 100-300 m, în funcţie de panta şi natura terenurilor, precum şi de starea de vegetaţie a arboretelor. |
|  | 1.2.d | Se delimitează benzi de pădure cu lăţimi de până la 200 m, în funcţie de pericolul de eroziune şi alunecare a terenului. |
|  | 1.2.e | Se includ arboretele de pe terenurile degradate constituite ca perimetre de ameliorare. Nu se includ arboretele instalate pe terenurile degradate care au dobândit capacitate de regenerare naturală. |
|  | 1.2.f, g, h, i | Zonele de protecţie se stabilesc pe bază de cartări staţionale efectuate în cadrul lucrărilor de amenajare a pădurilor. |
|  | 1.2.j | Se delimitează benzi de pădure cu lăţimi de 100-300 m. |
|  | 1.2.k | Zonele de protecţie se stabilesc pe bază de cartări staţionale efectuate în cadrul lucrărilor de amenajare a pădurilor sau prin planurile de management ale ariilor naturale protejate, aprobate în condiţiile legii. |
|  | 1.2.l | Se includ arboretele situate pe aceleaşi substrate ca cele prevăzute la categoria funcţională 1.2.a, dar cu pante cuprinse între 6-30 grade, inclusiv, respectiv între 6-35 grade, inclusiv, în funcţie de substrat. |

|  | Subgrupa 1.3. Păduri cu funcţii de protecţie contra factorilor climatici şi industriali dăunători, funcţii predominant climatice |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.3.a | Zonarea se va face pe baza cartării pădurilor în cadrul lucrărilor de amenajarea pădurilor. Se vor încadra arboretele din zona de stepă și silvostepă, astfel: arboretele afectate de factori destabilizatori care limitează capacitatea de regenerare naturală, arboretele din lăstari cu potențial scăzut de regenerare naturală, arboretele la care în urma gospodăririi din trecut regenerarea naturală instalată este insuficientă/necorespunzătoare, arboretele a căror stare actuală nu poate asigura regenerarea naturală din specii corespunzătoare. |
|  | 1.3.b | Zonarea se va face pe baza cartării pădurilor în cadrul lucrărilor de amenajarea pădurilor. Se vor încadra arboretele de stejar pedunculat din zona de câmpie: afectate de factori destabilizatori care limitează capacitatea de regenerare naturală, arboretele din lăstari cu potențial scăzut de regenerare naturală, arboretele la care în urma gospodăririi din trecut regenerarea naturală instalată este insuficientă/necorespunzătoare, arboretele a căror stare actuală nu poate asigura regenerarea naturală din specii corespunzătoare. |
|  | 1.3.c | Zonarea se va face pe baza cartării pădurilor în cadrul lucrărilor de amenajarea pădurilor. Se vor încadra arboretele din stepă și silvostepă altele decât cele indicate la categoria 1.3.a. Condițiile normale de regenerare sunt specifice arboretelor cu consistențe normale, vitalitate și capacitate de fructificație cel puțin normală, neafectate sau afectate slab de factori destabilizatori, iar în cele cu procesul de regenerare declanșat, semințișul este bine reprezentat. |
|  | 1.3.d | Se includ benzile de pădure, cu lăţimi de cel mult 100 m, situate în jurul bazinelor de retenţie a iazurilor şi heleşteielor. |
|  | 1.3.e | Se includ perdelele forestiere de protecţie cu lăţimi de cel puţin 10 m. |
|  | 1.3.f | Se includ benzile de pădure din zona de câmpie şi coline joase, cu o lăţime de până la 30 m de la liziera pădurii. |
|  | 1.3.g | Se includ trupurile dispersate de pădure din zona de câmpie, cu suprafeţe de sub 100 ha. |
|  | 1.3.h | Se vor lua în considerare staţiunile cu vânturi reci, găuri de ger etc., stabilite pe bază de cartări staţionale în cadrul lucrărilor de amenajare a pădurilor. |
|  | 1.3.i | Se zonează cu ocazia amenajării pădurilor sau în baza unor studii privind vegetaţia forestieră. |
|  | 1.3.j | Se încadrează arboretele situate în zone cu atmosferă puternic poluată, la care efectul noxelor industriale a fost determinat prin studii de specialitate. |
|  | 1.3.k | Se încadrează arboretele situate în zone cu atmosferă slab şi mediu poluată, la care efectul noxelor industriale a fost determinat prin studii de specialitate. |
|  | 1.3.l | Se delimitează benzi de pădure constituite din primul rând de parcele întregi din jurul depozitelor. |
|  | 1.3.m | Se includ arboretele limitrofe Mării Negre şi lacurilor litorale situate la o distanţă de până la 10 km de acestea. |
|  | 1.3.n | Zonarea se va face pe baza cartării pădurilor în cadrul lucrărilor de amenajarea pădurilor. Se vor încadra arboretele de stejar pedunculat din zona de câmpie, altele decât cele indicate la categoria 1.3.b. Condițiile normale de regenerare sunt specifice arboretelor cu consistențe normale, vitalitate și capacitate de fructificație cel putin normală, neafectate sau afectate slab de factori destabilizatori, iar in cele cu procesul de regenerare declanșat, semintisul este bine reprezentat. |

|  | Subgrupa 1.4. Păduri cu funcţii de protecţie, predominant sociale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.4.a | Pădurile - parc, recreative, tematice sau educaţionale se vor constitui la solicitarea proprietarului sau, în cazul fondului forestier proprietate publică a statului, la solicitarea administratorilor prevăzuţi de lege, în baza unor studii de specialitate avizate de Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură. Lucrările de amenajare a dotărilor specifice (alei din materiale ecologice cu lăţimea de maximum 2,0 m, bănci, iluminat, toalete ecologice, puncte de vizitare şi construcţii din lemn cu suprafaţa de maximum 15 mp) se realizează fără extragerea arborilor. Se pot realiza împăduriri cu specii care nu sunt din tipul natural fundamental, inclusiv exotice, în locul arborilor extraşi. |  |  |
|  | 1.4.b | Se menţine zonarea din amenajamentul expirat. Revederea zonei de recreere se face ţinându-se seama de următoarele criterii: |  |  |
|  |  | Categorii de localităţi | Pădure de recreere la 1000 de locuitori - ha - | Lăţimea maximă a zonei circulare a pădurilor de agrement - km - |
|  |  | Municipiul Bucureşti | 30 | 50 |
|  |  | Municipii, oraşe, comune: |  |  |
|  |  | - cu peste 100 mii locuitori | 20 | 40 |
|  |  | - între 20-100 mii locuitori | 20 | 25 |
|  |  | - sub 20 mii locuitori | 15 | 15 |
|  | 1.4.c | Se include primul rând de arborete din jurul staţiunilor turistice, balneoclimaterice, climaterice şi al sanatoriilor de interes naţional. Interesul naţional se stabileşte prin acte normative. |  |  |
|  | 1.4.d | Se includ arboretele din trupuri de pădure de până la 50 ha, situate la o distanţă de până la 2 km faţă de localităţile din zona de câmpie şi de coline joase. |  |  |
|  | 1.4.e | Se includ arboretele limitrofe drumurilor europene şi naţionale. |  |  |
|  | 1.4.f | Se includ arboretele limitrofe drumurilor judeţene de interes turistic. |  |  |
|  | 1.4.g | Se includ arborete care au legătură strânsă cu identitatea culturală a unor comunităţi locale precum și cele din jurul monumentelor de cultură. |  |  |
|  | 1.4.h | Se ia în considerare zonarea prevăzută în amenajamentul expirat. Se includ arboretele care protejează obiective cu regim special (unităţi militare sau care vizează siguranţa şi securitatea naţională) la solicitarea instituţiilor respective. |  |  |
|  | 1.4.i | Se includ arboretele din interiorul complexurilor de vânătoare şi a crescătoriilor de vânat, autorizate. |  |  |

|  | Subgrupa 1.5. Păduri de interes ştiinţific, de ocrotire a genofondului şi ecofondului forestier şi a altor ecosisteme cu elemente naturale de valoare deosebită |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.5.a | Se includ arboretele cuprinse în rezervaţii naturale cu management activ care vizează conservarea, pentru care planurile de management/regulamentele aprobate permit astfel de lucrări. |
|  | 1.5.b | Se includ arboretele cuprinse în rezervaţii naturale cu management activ care vizează valorificarea durabilă, pentru care planurile de management/regulamentele aprobate permit astfel de lucrări. |
|  | 1.5.c | Se includ arboretele cuprinse în rezervaţii naturale strict protejate pentru care planurile de management/regulamentele aprobate interzic orice fel de intervenţie. |
|  | 1.5.d | Se includ arboretele cuprinse în rezervaţii ştiinţifice, în conformitate cu prevederile planurilor de management aprobate. |
|  | 1.5.e | Se includ arboretele limitrofe monumentelor naturii. |
|  | 1.5.f | Se includ arboretele declarate monumente ale naturii. Criteriile care stau la baza declarării unei arii protejate ca monument al naturii sunt acelea de identificare a zonelor cu elemente naturale valoroase şi o deosebită semnificaţie ecologică, ştiinţifică sau peisagistică, reprezentând specii de plante sau animale sălbatice ameninţate cu dispariţia, arbori seculari, asociaţii floristice sau faunistice, fenomene geologice: chei, cascade, peşteri, avene, stânci, cursuri de apă, depozite fosile, precum şi alte elemente cu valoare de patrimoniu natural, prin unicitatea şi valoarea lor. |
|  | 1.5.g | Se are în vedere zonarea din amenajamentul expirat. Revizuirea acesteia şi delimitarea de noi zone se fac la cererea administratorului/proprietarului/institutelor de cercetare/instituțiilor de învățământ în baza acordurilor încheiate cu institutele de cercetare/instituţiile de învăţământ superior de specialitate/proprietari. Acestea au obligaţia să prezinte, la avizarea temei de proiectare, lista unităţilor amenajistice care intră în această categorie, precum şi obiectivele de cercetare. Măsurile de gospodărire vor fi conforme cu tema de cercetare. Institutele de cercetare pot încadra arborete din fondul forestier naţional proprietate publică a statului şi în baza unor planuri de cercetare. Se pot realiza lucrări silvotehnice specifice tipurilor funcţionale TII sau TIV. |
|  | 1.5.h | Se includ arboretele cuprinse în Catalogul naţional al materialelor de bază pentru producerea materialelor forestiere de reproducere. |
|  | 1.5.i | Prezenţa exemplarelor unei specii într-o concentraţie ridicată în timpul unei perioade critice a existenţei sale în baza studiilor avizate de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului (refugii de iernare pentru capra neagră; locuri de "rotit" pentru cocoşul de munte şi cocoşul de mesteacăn; zone de stâncărie, zone cu arbori bătrâni scorburoşi, ce conţin colonii de hibernare de lilieci; zone stabile, recunoscute cu mari concentraţii de bârloguri de urs). |
|  | 1.5.j | Se includ arboretele care îndeplinesc criteriile şi indicatorii de identificare a pădurilor virgine din România, prevăzuţi de legislaţia în vigoare. |
|  | 1.5.k | Se includ arboretele din parcurile dendrologice şi arboretumurile. |
|  | 1.5.l | Se includ arboretele cuprinse în Catalogul naţional al resurselor genetice în vigoare la data elaborării amenajamentului. |
|  | 1.5.m | Se includ arboretele constituite ca plantaje. |
|  | 1.5.n | Se includ arboretele limitrofe arboretelor constituite ca materiale de bază -surse de semințe sau ca resurse genetice forestiere. |
|  | 1.5.o | Se includ arboretele care îndeplinesc criteriile şi indicatorii de identificare a pădurilor cvasivirgine din România, prevăzuţi de legislaţia în vigoare. |
|  | 1.5.p | Se includ arborete cu vârste înaintate în raport cu tipul de ecosistem forestier, neconstituite ca arii protejate, care prezintă valoare deosebită sub raportul conservării biodiversităţii, neincluse în studiile privind identificarea pădurilor virgine. Se vor include şi pădurile seculare fără structuri primare, care necesită intervenţii în scopul reconstituirii structurilor de tip natural. |
|  | 1.5.q | Se includ arboretele din situri de importanţă comunitară conform planurilor de management aprobate, destinate conservării de specii rare de plante şi a habitatelor naturale a căror conservare necesită declararea ariilor speciale de conservare, care fac parte din reţeaua ecologică Natura 2000 - SCI. |
|  | 1.5.r | Se includ arboretele din situri de importanţă comunitară conform planurilor de management aprobate, destinate conservării de specii rare de faună, a căror conservare necesită declararea ariilor speciale de conservare, care fac parte din reţeaua ecologică Natura 2000 - SPA. |
|  | 1.5.s | Se includ arboretele din siturile de importanţă internaţională - RAMSAR, cartate prin planuri de management şi regulamente, aprobate. |
|  | 1.5.t | Se includ arboretele constituite în coridoare ecologice, cartate prin planuri de management şi regulamente, aprobate. |
|  | 1.5.w | Se vor încadra, în principal, arboretele din habitatele prioritare de interes comunitar, păduri cu tisa, zimbru, jugastru de banat, alun turcesc, liliac şi alte ecosisteme rare. |
|  | Subgrupa 1.6. Păduri cu funcţii speciale pentru conservare şi ocrotirea biodiversităţii |  |
|  | 1.6.a | Se includ arboretele cuprinse în zona de protecţie strictă a parcurilor naţionale, în conformitate cu planurile de management aprobate. |
|  | 1.6.b | Se includ arboretele cuprinse în zona de protecţie integrală a parcurilor naţionale, în conformitate cu planurile de management aprobate. |
|  | 1.6.c | Se includ arboretele cuprinse în zona de conservare durabilă a parcurilor naţionale, în conformitate cu planurile de management aprobate. |
|  | 1.6.d | Se includ arboretele cuprinse în zona de conservare durabilă a parcurilor naţionale, altele decât cele incluse în categoria 1.6.c, în conformitate cu planurile de management aprobate. |
|  | 1.6.e | Se includ arboretele cuprinse în zona de dezvoltare durabilă a parcurilor naţionale, în conformitate cu planurile de management aprobate. |
|  | 1.6.f | Se includ arboretele cuprinse în zona de protecţie strictă a parcurilor naturale, în conformitate cu planurile de management aprobate. |
|  | 1.6.g | Se includ arboretele cuprinse în zona de protecţie integrală a parcurilor naturale, în conformitate cu planurile de management aprobate. |
|  | 1.6.h | Se includ arboretele cuprinse în zona de management durabil a parcurilor naturale, în conformitate cu planurile de management aprobate. |
|  | 1.6.i | Se includ arboretele cuprinse în zona de dezvoltare durabilă a parcurilor naturale, în conformitate cu planurile de management aprobate. |
|  | 1.6.j | Se includ arboretele cuprinse în zona de protecţie strictă a geoparcurilor, în conformitate cu planurile de management aprobate. |
|  | 1.6.k | Se includ arboretele cuprinse în zona tampon a geoparcurilor, în conformitate cu planurile de management aprobate. |
|  | 1.6.l | Se includ arboretele cuprinse în zona de dezvoltare durabilă a geoparcurilor, în conformitate cu planurile de management aprobate. |
|  | 1.6.m | Se includ arboretele cuprinse în zona strict protejată a rezervaţiilor biosferei, în conformitate cu planurile de management aprobate. |
|  | 1.6.n | Se includ arboretele cuprinse în zona tampon a rezervaţiilor biosferei, în conformitate cu planurile de management aprobate. |
|  | 1.6.o | Se includ arboretele cuprinse în zona de reconstrucţie ecologică a rezervaţiilor biosferei, în conformitate cu planurile de management aprobate. |
|  | 1.6.p | Se includ arboretele cuprinse în zona de dezvoltare durabilă a rezervaţiilor biosferei, în conformitate cu planurile de management aprobate. |
|  | 1.6.q | Se includ arboretele cuprinse în zona strict protejată a siturilor naturale ale patrimoniului universal UNESCO, în conformitate cu planurile de management aprobate. |
|  | 1.6.r | Se includ arboretele cuprinse în siturile naturale ale patrimoniului universal UNESCO, altele decât cele incluse în categoria funcţională 1.6.q, în conformitate cu planurile de management aprobate. |

|  | Grupa a II-a - Păduri cu funcţii de producţie şi protecţie |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2.1.a | Se includ arboretele destinate să producă, în principal, arbori groşi şi foarte groşi de calitate superioară, în vederea producerii de lemn de rezonanţă şi claviatură, existente în amenajamentul anterior, sau cele care îndeplinesc condiţiile de încadrare, stabilite prin studii de specialitate. |
|  | 2.1.b | Se includ arboretele destinate să producă, în principal, lemn şi foarte gros pentru furnire estetice şi tehnice. |
|  | 2.1.c | Se includ arboretele destinate să producă, în principal, lemn pentru cherestea. |
|  | 2.1.d | Se includ arboretele destinate să producă, în principal, arbori mijlocii şi subţiri pentru celuloză, construcţii rurale şi alte produse din lemn. |

NOTĂ:

Zonarea funcţională se face pentru păduri şi pentru terenuri destinate împăduririi.

Anexa nr. 15

SORTIMENTE-ȚEL PE SPECII

| Nr. crt. | SPECIA | PROVENIENȚA | CLASA DE PRODUCȚIE | SORTIMENTE-ȚEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MOLID BRAD |  | 1 | FOARTE GROS; CHERESTEA |
|  |  |  | 2 | GROS ȘI FOARTE GROS; CHERESTEA |
|  |  |  | 3 | GROS; CHERESTEA |
|  |  |  | 4 | MIJLOCIU ȘI GROS; CELULOZĂ, CONSTRUCȚII ȘI CHERESTEA |
|  |  |  | 5 | MIJLOCIU; CELULOZĂ ȘI CONSTRUCȚII |
| 2. | MOLID REZONANȚĂ |  |  | REZONANȚĂ |
| 3. | PIN SILVESTRU |  | 1 | GROS; CHERESTEA |
|  |  |  | 2 | GROS; CHERESTEA ȘI CELULOZĂ |
|  |  |  | 3 | MIJLOCIU ȘI GROS; CELULOZĂ ȘI CHERESTEA |
|  |  |  | 4 | MIJLOCIU; CELULOZĂ ȘI CONSTRUCȚII |
|  |  |  | 5 | MIJLOCIU ȘI SUBTIRE; CELULOZĂ ȘI CONSTRUCȚII |
| 4 | PIN NEGRU |  | 1 | MIJLOCIU ȘI GROS; CHERESTEA ȘI CELULOZĂ |
|  |  |  | 2 | MIJLOCIU; CELULOZĂ ȘI CONSTRUCȚII |
|  |  |  | 3-5 | MIJLOCIU ȘI SUBTIRE; CELULOZĂ ȘI CONSTRUCȚII |

| Nr. crt. | SPECIA | PROVENIENȚA | CLASA DE PRODUCȚIE | SORTIMENTE-ȚEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | LARICE |  | 1 | FOARTE GROS; CHERESTEA |
|  |  |  | 2 | GROS; CHERESTEA |
|  |  |  | 3 | MIJLOCIU ȘI GROS; CHERESTEA |
|  |  |  | 4 | MIJLOCIU; CONSTRUCȚII ȘI CELULOZA |
|  |  |  | 5 | MIJLOCIU ȘI SUBȚIRE; CONSTRUCȚII |
| 6. | FAG |  | 1 | FOARTE GROS; DERULAJ ȘI CHERESTEA CALITATE SUPERIOARĂ |
|  |  |  | 2 | FOARTEGROS; CHERESTEA CALITATE SUPERIOARĂ ȘI DERULAJ |
|  |  |  | 3 | GROS ȘI MIJLOCIU; CHERESTEA |
|  |  |  | 4 | MIJLOCIU ȘI GROS; CHERESTEA |
|  |  |  | 5 | MIJLOCIU; CELULOZA ȘI CONSTRUCȚII |
| 7. | MESTEACĂN |  | 1-2 | MIJLOCIU ȘI GROS |
|  |  |  | 3-5 | MIJLOCIU ȘI SUBȚIRE |
| 8. | GORUN STEJAR | SĂMÂNȚĂ | 1 | FOARTE GROS; FURNIRE ȘI CHERESTEA |
|  |  | SAU PUIEȚI | 2 | FOARTE GROS; CHERESTEA ȘI FURNIRE |
|  |  |  | 3 | GROS ȘI MIJLOCIU; CHERESTEA |
|  |  |  | 4 | MIJLOCIU; CONSTRUCȚII ȘI CHERESTEA |
|  |  |  | 5 | MIJLOCIU ȘI SUBȚIRE; CONSTRUCȚII |

| Nr. crt. | SPECIA | PROVENIENȚA | CLASA DE PRODUCȚIE | SORTIMENTE-ȚEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | GORUN STEJAR | LĂSTARI | 1 | GROS; CHERESTEA |
|  |  |  | 2 | GROS ȘI MIJLOCIU; CHERESTEA |
|  |  |  | 3 | MIJLOCIU GROS; CHERESTEA ȘI CONSTRUCȚII |
|  |  |  | 4 | MIJLOCIU; CONSTRUCȚII ȘI CHERESTEA |
|  |  |  | 5 | MIJLOCIU; CONSTRUCȚII |
| 10. | CER GÂRNIȚĂ |  | 1 | GROS |
|  |  |  | 2-3 | MIJLOCIU ȘI GROS |
|  |  |  | 4 | MIJLOCIU |
|  |  |  | 5 | MIJLOCIU ȘI SUBTIRE |
| 11. | CARPEN |  | 1 | MIJLOCIU ȘI GROS |
|  |  |  | 2 | MIJLOCIU |
|  |  |  | 3-5 | MIJLOCIU ȘI SUBȚIRE |
| 12. | TEI |  | 1 | GROS; CHERESTEA ȘI FURNIRE |
|  |  |  | 2 | MIJLOCIU ȘI GROS; CHERESTEA ȘI FURNIRE |
|  |  |  | 3 | MIJLOCIU ȘI GROS; CELULOZĂ |
|  |  |  | 4 | MIJLOCIU; CELULOZĂ |
|  |  |  | 5 | MIJLOCIU ȘI SUBTIRE; CELULOZĂ |

| Nr. crt. | SPECIA | PROVENIENȚA | CLASA DE PRODUCȚIE | SORTIMENTE-ȚEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | PLOP ALB |  | 1 | MIJLOCIU ȘI GROS |
|  |  |  | 2-3 | MIJLOCIU |
|  |  |  | 4-5 | MIJLOCIU ȘI SUBȚIRE |
| 14. | SALCÂM |  | 1 | MIJLOCIU ȘI GROS; CONSTRUCȚII |
|  |  |  | 2-4 | MIJLOCIU; CONSTRUCȚII |
|  |  |  | 5 | MIJLOCIU ȘI SUBȚIRE ; CONSTRUCȚII |
| 15. | STEJAR |  | 1-2 | MIJLOCIU ȘI GROS |
|  | BRUMĂRIU |  | 3-5 | MIJLOCIU |
| 16. | STEJAR PUFOS |  | 1-5 | MIJLOCIU |

Anexa nr. 16

VÂRSTA EXPLOATABILITĂŢII TEHNICE  PE SPECII ŞI CLASE DE PRODUCŢIE PENTRU  ARBORETELE CU  FUNCŢIE  PRIORITARĂ  DE  PRODUCŢIE

|  | #### Clasa de producţie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |
|  | Sortimentul – ţel principal ( lemn pentru….) |  |  |  |  |
| Specia |  |  |  | cherestea şi | - celuloză |
|  | cherestea | cherestea | cherestea | alte sortimente | - construcţii s.a. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Molid* | 120 | 110 | 100 | 100 | 100 |
| Brad | 120 | 120 | 110 | 100 | 100 |
| Pin silvestru | 80 | 80 | 70 | 60 | 50 |
| Pin negru | 70 | 70 | 60 | 60 | 50 |
| Larice | 90 | 90 | 80 | 70 | 70 |
| Fag | 120 | 120 | 110 | 100 | 100 |
| Mesteacăn | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 |
| Gorun din sămânţă | 140 | 130 | 120 | 120 | 120 |
| Gorun din lăstar** | 120 | 110 | 110 | 100 | 100 |
| Stejar din sămânţă | 130 | 130 | 120 | 110 | 110 |
| Stejar lăstari** | 110 | 100 | 100 | 90 | 80 |
| Cer din sămânţă | 100 | 90 | 90 | 90 | 80 |
| Cer din lăstar** | 90 | 80 | 80 | 80 | 70 |
| Gârniţă din sămânţă | 120 | 120 | 110 | 100 | 100 |
| Gârniţă din lăstar** | 110 | 110 | 100 | 90 | 80 |

*) Pentru arboretele de molid din afara arealului natural de vegetaţie  se vor adopta vârste de tăiere de 70 – 80 ani.

**)  Se referă la arboretele pentru care proporţia elementelor din lăstari depăşeşte 80 %. Pentru arboretele de gorun şi stejar pedunculat din lăstari, viguroase şi de calitate corespunzătoare, vârstele de tăiere se pot majora cu 10 - 20 ani. Arboretele degradate se vor exploata la vârste mai mici potrivit urgenţei de regenerare.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stejar brumăriu | 80 | 80 | 80 | 70 | 60 |
| Stejar pufos | 80 | 80 | 70 | 60 | 60 |
| Tei | 80 | 80 | 70 | 60 | 50 |
| Carpin | 60 | 60 | 50 | 40 | 40 |
| Salcâm | 35 | 30 | 25 | 25 | 20 |
| Plop alb şi negru | 35 | 35 | 30 | 25 | 25 |
| Anini | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 |
| Plopi selecţionaţi | 25 | 20 | 20 | 18 | 15 |
| Salcie din plantaţie (sămânţă) | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| Salcie din sulinari | 30 | 25 | 20 | 20 | 15 |

Notă : Pentru arboretele de răşinoase destinate să producă sortimente de lemn de rezonanţă şi claviatură şi pentru cele de foioase destinate să producă lemn pentru furnire, vârstele exploatabilităţii tehnice vor fi: 150 – 180 ani la molid şi brad; 160 – 180 pentru gorun şi stejar; 140 – 150 ani pentru fag (120 ani la arboretele afectate de inimă roşie); 120 – 140 ani pentru gârniţă; 100 – 120 ani pentru cer; 80 – 100 ani pentru tei; 80 ani pentru anin; 25 – 35 ani pentru plopi selecţionaţi şi salcie din plantaţie sau sămânţă.

Anexa nr. 17

CRITERII PENTRU ÎNCADRAREA ARBORETELOR

# PE URGENŢE ȘI CATEGORII DE URGENȚE DE REGENERARE

Urgenţa 1. În această urgenţă vor fi încadrate toate arboretele care, în raport cu starea lor de vegetaţie şi sănătate, nu mai pot fi menţinute pe picior mai mult de 10 ani, fără riscul degradării lor totale şi al unor influenţe negative asupra pădurii însăşi. Volumul acestora urmează a fi recoltat integral în deceniul de aplicare a amenajamentului.

În cadrul acestei urgenţe se vor defini următoarele categorii:

1.1. Arborete cu vârste de peste 20 ani la codru şi peste 5 ani la crâng, foarte puternic afectate de factori biotici şi abiotici negativi (incendii, vânt, zăpadă, uscare, vânat, etc.), încadrate în cel mai ridicat grad de vătămare.

1.2. Arborete neexploatabile cu densităţi de la 0.1 la 0.3, cu vârsta de peste 20 ani la codru şi peste 5 ani la crâng.

1.3. Arborete exploatabile parcurse cu tăieri de regenerare, cu densităţi de la 0.1 la 0.3, cu sau fără seminţiş utilizabil.

Urgenţa 2. Se încadrează în această urgenţă toate arboretele exploatabile care, în raport cu dinamica procesului de regenerare, impun un ritm accelerat de exploatare, precum şi arboretele neexploatabile aflate într-o stare de vegetaţie precară sau având o productivitate mult inferioară celei potenţiale. Se vor avea în vedere următoarele categorii de arborete:

2.1. Arboretele exploatabile şi trecute de vârsta exploatabilităţii afectate de factori biotici şi abiotici negativi încadrate în gradele de vătămare* moderat și puternic a căror stare de vegetaţie impune parcurgerea cu tăieri în deceniul de aplicare.

2.2. Arboretele cu vârste mai mari decât jumătatea vârstei exploatabilităţii tehnice afectate de factori biotici şi abiotici negativi, încadrate în gradul de vătămare puternic a căror stare de vegetaţie impune parcurgerea cu tăieri în deceniul de aplicare.

2.3. Arborete cu densități 0.4-0.6 parcurse cu tăieri de regenerare;

2.4 Arborete  cu densităţi de la 0.4 la 0.6, cu vârste mai mari decât jumătatea vârstei exploatabilităţii tehnice, a căror stare nu permite redresarea lor prin lucrări de împădurire a golurilor existente.

2.5. Arborete exploatabile în primii 20 ani, cu densităţi de la 0.4 la 0.6, cu sau fără seminţiş utilizabil.

2.6. Arborete exploatabile din unităţi de codru cu peste 70 % arbori proveniţi din lăstari, de vitalitate subnormală.

2.7. Arborete exploatabile, cu densităţi de 0.7 şi mai mari, de vitalitate subnormală.

2.8. Arborete din unităţi de crâng trecute de vârsta exploatabilităţii, care nu pot fi menţinute fără a-şi pierde substanţial capacitatea de regenerare din lăstari/drajoni.

2.9. Arborete exploatabile de tip provizoriu.

*) Stabilirea gradului de vătămare se face numai pentru arboretul existent (fără luarea in considerare a extragerilor anterioare) prin măsurători în suprafeţe de probă, conform precizărilor de la ,,starea de sănătate”.

2.10. Arboretele de tip artificial, de productivitate inferioară, cu vârste mai mari de 20 ani situate în staţiuni de bonitate superioară şi mijlocie pentru speciile corespunzătoare tipului de pădure natural fundamental.

Urgenţa 3. Se vor încadra în această urgenţă arboretele ajunse sau trecute de vârsta exploatabilităţii, care prin structura, vitalitatea şi starea lor de sănătate ar putea fi menţinute pentru acoperirea unor eventuale deficite din perioada următoare (sacrificii în plus). Acestor cerinţe răspund următoarele categorii de arborete:

3.1. Arborete cu densităţi de 0.7 şi peste, echiene şi relativ echiene, de productivitate inferioară, de vitalitate cel puţin normală, trecute de vârsta exploatabilităţii.

3.2. Arborete cu densităţi de 0.7 şi peste, echiene şi relativ echiene, de productivitate mijlocie şi superioară, de vitalitate cel puţin normală, trecute de vârsta exploatabilităţii.

3.3. Arborete cu densităţi de 0.7 şi peste, echiene şi relativ echiene, de productivitate inferioară, de vitalitate cel puţin normală, ajunse la vârsta exploatabilităţii.

3.4. Arborete cu densităţi de 0.7 şi peste, echiene şi relativ echiene, de productivitate mijlocie şi superioară, de vitalitate cel puţin normală, ajunse la vârsta exploatabilităţii.

3.5. Arborete cu densităţi de 0.7 şi peste, pluriene şi relativ pluriene, de productivitate inferioară şi/sau de vitalitate subnormală, considerate ca exploatabile în raport cu vârsta ce le-a fost atribuită.

3.6. Arborete cu structuri de tip natural stabile, de regulă arborete pluriene şi relativ pluriene, de productivitate superioară şi mijlocie, de vitalitate cel puţin normală şi cu consistenţă normală, considerate exploatabile în raport cu vârsta ce le-a fost atribuită.

Urgenţa 4. În această urgenţă se vor încadra arborete considerate exploatabile în condiţiile sacrificiilor de exploatabilitate în minus precizate în anexa nr. 25. În cazuri bine justificate, asemenea arborete vor fi incluse în rând de tăiere, începând cu cele mai puţin productive şi mai puțin valoroase.

4.1. Arborete cu densităţi de 0,7 şi peste, cu excepția celor încadrate în urgența a II a.

Urgențele de regenerare se stabilesc numai pentru arboretele încadrate în unități de gospodărire pentru care se reglementează procesul de producție, cu excepția SUP “G” – codru grădinărit.

Urgenţele de regenerare se stabilesc pe teren, cu prilejul descrierii fiecărei subparcele şi se definitivează după analiza de ansamblu efectuată la birou, tinând seama de:

-particularităţile pădurii de amenajat;

- funcţiile de protecţie atribuite;

- caracterul actual al tipului de pădure;

- perioada de regenerare adoptată;

- starea și proporția seminţişului instalat etc.

Ordinea de parcurgere a arboretelor cu lucrările prevăzute, va fi stabilită prin analize tehnico-economice şi restricţii ecologice.

Nu se vor include la refacere arboretele de productivitate inferioară situate în staţiuni pentru care nu se întrevăd soluţii certe, verificate experimental în condiţiile naturale date. Totodată, se va avea în vedere că multe arborete de productivitate inferioară îndeplinesc importante funcţii de protecţie, motiv pentru care oportunitatea şi metodele de refacere vor fi analizate şi stabilite după criterii ecologice. De asemenea, nu vor fi prevăzute la refacere prin tăieri de regenerare arboretele funcţional necorespunzătoare care pot fi ameliorate prin lucrări de îngrijire (extragerea treptată a arborilor din lăstari, a celor vătămaţi, etc.) sau prin împăduriri (împădurirea golurilor, ameliorarea consistenţei prin semănături sub masiv, etc.).

Arboretele puse în valoare de către ocoalele silvice/bazele experimentale în vederea exploatării lor vor fi încadrate pe urgenţe de regenerare după criteriile menţionate mai sus, făcându-se modificările necesare când aceste marcări sunt necorespunzătoare sub raportul urgenţei de regenerare, tratamentului adoptat şi al intensităţii tăierilor. De asemenea, nu vor fi incluse în planul de recoltare dacă sunt neexploatabile sau fac parte din subunităţi destinate ocrotirii naturii sau conservării deosebite a pădurilor.

Arboretele necorespunzătoare funcțional și cu stare de sănătate precară, încadrate în urgenta I și cele din urgența II (2.1-2.3), se includ în suprafața periodică în rând indiferent de suprafața lor, și se iau în calcul la stabilirea indicatorului de posibilitate după stare.

Anexa nr. 18

TEHNICA DESCRIERII PARCELARE

Pentru efectuarea descrierii parcelare, se vor avea în vedere următoarele etape:

-pe baza criteriilor de constituire a subparcelelor, proiectantul, prin parcurgerea terenului și prin observații vizuale, va identifica și picheta limitele de diferențiere ale acestora; pentru aceasta, proiectantul va utiliza, ca material informativ, hărțile amenajistice precedente, descrierea parcelară precedentă, materialul cartografic existent (planuri topografice, ortofotoplanuri etc.);

- descrierea stațiunii, ce constă în caracterizarea factorilor geomorfologici (unitatea de relief, configurația terenului, înclinarea, expoziția, altitudinea) și edafici (substrat litologic, litieră, tipul de humus, profunzimea, textura, structura, grosimea morfologică, fiziologică, tipul și subtipul de sol) și determinarea tipului de stațiune (anexa 19);

- descrierea arboretului pe elemente de arboret, ce constă în identificarea elementelor de arboret, modul de regenerare, proporția de participare, vârsta, diametrul, înălțimea, clasa de producție,  elagajul, calitatea, vitalitatea, proveniența;

- descrierea arboretului întreg, ce constă în stabilirea structurii, consistenței, clasei de producție (anexele 11 și 12), vârstei, tipului de pădure (anexele 10 și 19.3), florei (anexa 19.2), caracterului actual al tipului de pădure, subarboretului, semințișului, factorilor limitatori și destabilizatori, instalațiilor de transport și distanței de colectare și a altor date complementare;

- determinarea fondului funciar, SUP-ului, folosinței, categoriei funcționale, regimului, tipului de inventariere;

- stabilirea vârstei exploatabilității (anexa 16) și a urgenței de regenerare (anexa 17);

- determinarea tipului de exploatabilitate, a lucrărilor executate și stabilirea compoziției-țel;

- stabilirea lucrărilor propuse, a perioadei de regenerare, a numărului de intervenții totale și în deceniu, și a procentului de extras;

- introducerea în fișa de descriere parcelară a suprafeței subparcelare (determinate analitic) și a volumului la hectar pe elemente de arboret (pentru arboretele inventariate);

- efectuarea eventualelor corecții (actualizarea datelor) privind proporțiile elementelor de arboret, diametrele și înălțimile, preluarea indicilor de densitate după rezultatele inventarierilor.

Anexa nr. 19

TEHNICA DE LUCRU PRIVIND DESCRIEREA STAȚIUNII

Stabilirea tipurilor de staţiuni forestiere se face atât pe baza studiului solului, cât şi al celorlalţi factori care condiţionează caracterele şi aptitudinile pentru cultură ale staţiunilor respective. Datele de caracterizare a staţiunilor forestiere pot fi grupate astfel:

- date fizico -  geografice;

- date privind depozitul şi natura rocii de solificare;

- date privind caracteristicile solului;

- date privind potenţialul natural forestier;

- date privind tipul de floră şi tipul de pădure natural fundamental;

- date privind tipul de staţiune;

- date staţionale complementare.

1. Date fizico - geografice

1.1. Unitatea de relief sau forma de relief ( RLF):

- lunca joasă (11), luncă frecvent inundabilă la viituri; Lunca Dunării în totalitate;

- lunca înaltă (12), de obicei prima terasă, rar inundabilă, tăpşanele laterale, grindurile fluviale, maritime şi continentale, grădiştile, etc;

-  câmpie joasă (21), câmpie aluvială cu pânza de apă freatică puţin adâncă (1 – 2 m), fragmentată, cu cursuri de apă părăsite; în categoria câmpiilor joase intră şi câmpiile subsidente şi unele lunci;

-  câmpie medie (22), câmpie tabulară, înălţată în terase faţă de văile principale ce o străbat, slab fragmentată, cu apă freatică în adâncime (sub 2 m ), neinundabilă;

-  câmpie înaltă (23), în ţara noastră în general până la 200 m altitudine, adânc fragmentată (eroziv acumulativă); ca exemplu de câmpie înaltă, situată la 300 m altitudine, se menţionează Câmpia Piteştilor; câmpiile înalte pot fi piemontane tinere – relativ netede şi piemontane fragmentate de văi adânci;

-  versant (30), porţiune de teren cu înclinare peste 5g, în cuprinsul căruia nu se pot deosebi însuşiri staţionale ori de aşezare semnificative. Această formă de relief se înregistrează în situaţiile în care caracteristicile de staţiune sau arboret nu impun separarea şi încadrarea într-una din cele 3 forme de relief prezentate, imediat, în continuare;

-  versant inferior (31), porţiune de teren cu o înclinare peste 5g care se află în partea inferioară a versantului;

-  versant mijlociu (32), porţiune de teren situată în partea mijlocie a versantului;

-  versant superior (33), porţiune de teren situată în partea superioară a versantului;

-  coamă (41) largă sau rotunjită, cumpănă plană relativ lată, separatoare de versanţi;

-  culme propriu – zisă (42) sau plai, cumpănă îngustă separatoare de versanţi;

-  platou (43), o cumpănă plană şi lată; se deosebesc platou sau platformă structurală, de denudaţie sau de eroziune, etc;

-  creastă (44), de intersecţie sau structurală, culme foarte îngustă separatoare de versanţi;

-  colină (51), formă de teren pozitivă, rotunjită, cu denivelare relativ mică situată în ţara noastră între 200 – 800 m altitudine absolută;

-  con de dejecţie (52), agestru, teren cu formă caracteristică rezultat prin depunerile acumulate la confluenţa unei văi – cu ravene în bazinul de recepţie – cu valea principală;

- depresiune (53), crov sau rovină, formă negativă de relief, de regulă concavă, fără scurgere, în care se acumulează temporar apă din topirea zăpezilor sau din ploi;

-  terasă (54), o veche luncă, devenită neinundabilă prin coborârea nivelului de bază al râurilor;

- grind (55), forma cea mai înaltă de depunere a materialului aluvionar, ferită de inundaţii sau foarte rar inundabilă; se disting grinduri fluviale, fluvio – maritime şi continentale;

-  dună (56), ridicătură de nisip cauzată de vânt; poate fi: dună înaltă sau dună joasă ;

- interdună (61), depresiune dintre două dune;

- ravenă (62);

- fund de vale  (63);

- ostrov (64);

- albie părăsită (65);

- mal de cariere (66);

- faleză (67);

- fund de lac (68);

- pat aluvial – albie majoră (69);

- plaur (70);

- haldă (71);

- groapă de împrumut (72);

-     dolină (73);

1.2. Configuraţia terenului (CNF)  se exprimă prin formele de detaliu ale unităţii de relief. Acestea sunt:

-  plană (P), când în unitatea respectivă de teren nu apar diferenţe sensibile de relief;

- ondulată (O), când unitatea prezintă denivelări de cel puţin 3 m la munte, dealuri şi coline şi 1 m la câmpie, datorită prezenţei uneia sau a mai multor viroage (cu sau fară apă) sau depresiuni;

-  frământată (F), când în unitatea de teren apar denivelări – variate ca formă şi intensitate, cauzate de prăbuşiri, alunecări, apar stâncării, etc.

1.3. Înclinarea (ÎNC) este unghiul terenului cu planul orizontal; se măsoară în grade centezimale şi se redă prin valoarea medie.

În cazul terenurilor cu înclinări variate se indică la ,,date complementare’’ înclinările extreme.

După înclinare, terenurile se încadrează în următoarele categorii:

| Categoria | Grade centezimale (g) |
| --- | --- |
| fără înclinare | < 1 |
| uşoară | 1 - 5 |
| moderată | 6 - 15 |
| repede | 16 -30 |
| foarte repede | 31 - 50 |
| abruptă | > 50 |

În situaţiile în care se folosesc instrumente cu gradaţie sexazecimală, înclinarea medie se va transforma în grade centezimale prin multiplicare cu coeficientul 1,11.

1.4. Expoziţia (EXP) redă orientarea parcelelor, respectiv a subparcelelor, situate pe terenuri înclinate, în raport cu punctele cardinale. Terenurile fără înclinare sunt fără expoziție.

Determinarea expoziţiei se face cu ajutorul busolei sau a hărţilor cu curbe de nivel.

Expoziţiile se pot grupa în următoarele categorii:

-însorită: S şi SV;

-parţial însorită: V şi SE;

-umbrită: N şi NE;

-parţial umbrită: E şi NV;

Terenurile adăpostite pot avea expoziție: însorită adăpostită, parţial însorită

adăpostită şi parțial umbrită adăpostită. Astfel de expoziții se consemnează la date complementare.

1.5. Altitudinea  (ALT) indică diferenţa de nivel față de cota Mării Negre.

Aceasta se măsoară cu altimetre, se ia după curbele de nivel sau după cotele hărţilor.

Se exprimă prin valori rotunjite: din 10 în 10 m, pentru altitudini până la 1000 m şi din 50 în 50 m, pentru altitudini peste 1000 m. Când diferenţa de nivel între altitudinea minimă şi maximă a u.a. este sub 50 m, se indică altitudinea medie: când diferenţa de nivel între altitudinile extreme depăşeşte 50 m, se indică valorile acestor extreme.

În zona forestieră de câmpie şi în lunci, în care deosebirile staţionale sunt determinate de diferenţa de nivel foarte mici  (0,5 – 1 m), altitudinea se înscrie prin valoarea medie, rotunjită la 0,5 sau 1 m.

2. Date privind depozitul şi natura rocii de solificare

Roca de solificare este reprezentată de materialul parental al solului în cazul sedimentelor afânate, moi şi roca parentală în cazul rocilor compacte, dure.

Adesea, peste rocile masive ale unei formaţii geologice s-au suprapus aşa numitele ,,depozite de cuvertură’’. În aceste cazuri solurile se formează pe aceste depozite, putând afecta sau nu şi stratul superior al formaţiei geologice subiacente.

Se menţionează următoarele precizări în continuare:

Roci parentale, materiale parentale, roci subiacente

- roci eruptive intrusive şi roci metamorfice acide: granite, grandiorite, şisturi sericitoase, micaşisturi, gnaise, paragnaise, cuarţite;

- roci eruptive intrusive şi roci metamorfice intermediare: sienite, diorite, şisturi verzi, şisturi filitice, şisturi cloritoase;

-  roci eruptive intrusive şi roci metamorfice bazice şi ultrabazice: gabrouri, serpentinite, şisturi amfibolice, amfibolite, metabazalte, metagrabrouri;

- roci eruptive efuzive, inclusiv piroclastite consolidate, acide: dacite, riolite, cinerite, tufuri şi aglomerate dacitice şi riolitice;

- roci eruptive efuzive, inclusiv piroclastite consolidate, intermediare: andezite, trahite, profire, cinerite, tufuri şi aglomerate andezitice şi trahitice:

-  roci eruptive efuzive, inclusiv piroclastite consolidate, bazice şi ultrabazice: bazalte, diabaze, melafire, peridotite, dunite, cinerite, tufuri şi aglomerate bazaltice;

-   calcare, dolomite şi/sau gipsuri şi anhidrite; calcare sedimentare, calcare metamorfice, crete conglomerate şi brecii calcaroase, calcare grezoase, calcare marnoase, tufuri calcaroase;

-   conglomerate şi/sau brecii (cu excepţia celor calcaroase);

-   gresii şi/sau silţite;

-   şisturi argiloase şi/sau marnoase, inclusiv şisturi disodilice şi menilite şi/sau bauxite;

-   marne şi/sau marne argiloase;

-  piroclastite neconsolidate şi materiale provenite din dezagregarea rocilor eruptive efuzive şi piroclastitelor consolidate, acide: cenuşi dacitice şi riolitice;

-  idem, intermediare: cenuşi andezitice şi trahitice;

-  idem, bazice şi ultrabazice: cenuşi bazaltice;

-  pietrişuri şi/sau grohotişuri calcaroase;

-  pietrişuri  şi  sau grohotişuri, cu excepţia celor calcaroase;

-  nisipuri (cu excepţia celor din lunci sau din deltă şi a celor depuse recent şi pe care se formează soluri aluviale şi aluviuni);

-  luturi  (aceleaşi excepţii ca mai sus);

-  argile gonflante (inclusiv cele din lunci sau deltă şi cele depuse recent pe care se formează vertisoluri);

-  argile provenite din alterarea calcarelor şi/sau bauxitelor;

-  alte argile;

-  loess şi depozite loessoide;

-  depozite salifere;

-  pietrişuri fluviatile;

-  alte depozite fluviatile şi fluvio – lacustre;

-  depozite lacustre (mâluri);

-  depozite organice;

-  steril.

Se consideră roci dure, rocile compacte şi pietrişurile.

După poziţia pe relief şi agentul de transport sau depunere, pot fi: eluvii, deluvii, coluvii, proluvii, aluvii, nisipuri de dună.

Eluviile sunt produse de alterare ale rocilor din regiuni accidentate, rămase pe locul formării; se găsesc în locuri relativ plane, unde deplasarea lor sub influenţa apei sau gravitaţiei este exclusă.

Deluviile sunt produse aluviale transportate de cursuri slabe de apă şi sub influenţa gravitaţiei; se găsesc pe versanţi cu înclinări slabe şi moderate, cu profil complex.

Coluviile sunt depozite de transport formate din materiale grosolane amestecate cu material mărunt; se găsesc la baza versanţilor.

Proluviile sunt depozite nesortate de material foarte variat, depus de apele râurilor de munte cu regim variabil (după ploile torenţiale); se găsesc la baza lanţurilor muntoase, la văile dintre munţi, etc; sunt tipice conurilor de dejecţie.

Aluviile sunt depuneri de material în luncile râurilor; se caracterizează printr-o stratificaţie orizontală sau slab înclinată şi o mare variaţie de textură pe orizontală.

Nisipurile de dună sunt particule sortate de nisip, depuse sub acţiunea deflaţiei; se găsesc în apropierea mărilor şi în luncile şi terasele unor râuri.

Depozitul şi natura rocii de solificare se menţionează la fiecare profil de sol studiat pe teren (ex. deluviu de strate de Sinaia, cretacic), limitele dintre diferitele formaţii se trasează pe harta depozitelor şi rocilor de solificare.

Pentru uşurarea determinării rocilor se foloseşte breviarul pentru clasificarea şi determinarea rocilor (anexa 19.1).

3. Date privind caracteristicile solului

Pentru corecta identificare a solurilor pe teren este necesară cunoaşterea orizonturilor diagnostice şi caracterelor diagnostice.

Orizonturile diagnostice constituie criterii pentru definirea unităţilor taxonomice din sistemul de clasificare a solurilor. Ele sunt orizonturi genetice, dar care au o anumită grosime, un anumit conţinut de materie organică, etc.

Caracterele diagnostice sunt însuşiri folosite drept criterii pentru definirea unităţilor din sistemul de clasificare. Se referă la materialul parental, la textură, etc.

3.1. Notarea orizonturilor şi suborizonturilor

Determinarea  orizonturilor şi caracterelor de diagnostic, precum şi notarea orizonturilor şi suborizonturilor se fac după  ,,Sistemul Român de Taxonomie a Solurilor’’ (SRTS – 2012), prezentat în anexa 8.

3.2. Tranziţia între orizonturi şi măsurarea orizonturilor

Trecerea între orizonturi poate fi:

- netă (n) sub 2,5 cm lăţime;

- clară (cl) – 2,5 – 7,5 cm lăţime;

- treptată (t) – 7,5 – 12,0 cm lăţime;

- foarte treptată (f.t) peste12,0 cm lăţime;

Măsurarea orizonturilor se face luând ca punct de referinţă suprafaţa profilului mineral al solului (nu se include în stratul organic, litiera); ex. A0 = 0 -12 cm, El = 12 – 30 cm.

Pentru măsurarea stratului organic de la suprafaţă se ia același punct de referinţă: ex. 0h = 2 – 0 cm (nu 0 - 2 cm).

3.3. Litiera (LIT), ca strat, după grosime şi răspândire se notează astfel:

-  lipsă (1);

-  întreruptă - subţire (2);

-  continuă – subţire (3) cu grosime de 1 – 2 cm în arborete de răşinoase şi  0,5 – 1,0 cm în arborete de foioase;

-  continuă - normală (4) cu grosime 2 – 3 cm, respectiv 1- 3 cm;

-  continuă – groasă (5) cu o grosime de 3 – 5 cm.

3.4. Tipurile de humus  rezultate în urma proceselor de humificare a materiei organice din litieră sunt:

-  mull – humificare optimă, fără urme de resturi organice din care a provenit, grăunţos, ph = 7; se disting subtipurile: mull calcic, mull – moder calcic;

-  mull  - forestier, în agregate sau grăunţi cu ph = 5,5; se  disting: mull eutrof, criptomull, mull acid, hidromul, mull nisipos;

-  moder, cu urme de structură vegetală, ph = 4,5 cu subtipurile moder forestier, moder  brut, moder hidromorf, moder alpin, moder calcic;

- mull  - moder este un tip intermediar de humus;

- humus brut sau mor cu resturi de structură vegetală ph = 3,5 – 4,5 cu subtipurile: brut tipic, xeromor, hidromor, mor calcic, mor afânat;

-  anmor – practic fară structură, în condiţii de saturare temporară cu apă, ph variabil; subtipuri: anmor acid şi anmor calcic;

-  turbă oligotrofă, fibroasă, ph = 3,5 – 4;

-  turbă mezotrofă şi eutrofă, fibroasă, ph = 6,0 – 7,5 cu trestie, respectiv Hipnaceae.

3.5. Coeficientul mediu de acumulare a humusului (c.m.h.) şi grosimea orizontului  cu humus.

Humusul din sol sau humusul coloidal este o parte a materiei organice din sol la care nu se recunoaşte nimic din structura materialului vegetal sau animal din care a provenit.

Pe teren, trebuie precizate grosimea orizontului cu humus şi intensitatea de acumulare a acestuia.

După grosimea orizontului de acumulare a humusului, se disting categoriile:

- superficial                       0 – 14 cm grosime;

- mijlociu – profund        15 – 30 cm grosime;

- profund                              > 30 cm.

Pentru precizarea pe teren a intensităţii de acumulare a humusului pe orizonturi sau suborizonturi, se utilizează

următorii indici (IH):

IH  = 1, urme (ur) sau orizontal lipsit de humus;

IH  = 2, foarte slab humifer (f.sl.h.), orizont cu culori deschise;

IH  = 3, slab humifer (sl.h.), sărac în humus, brun – deschis, cenuşiu deschis;

IH  = 5, moderat humifer (m.h.), mijlociu bogat în humus, brun castaniu, cenuşiu – închis;

IH  = 6, intens humifer (i.h), bogat în humus, brun închis, ciocolatiu, cenuşiu – negricios;

IH  = 8, foarte intens humifer (f.i.h.), foarte bogat în humus, negru, negru – brun, negru – cenuşiu;

IH  = 20, excesiv humifer (ex.h), excesiv bogat în humus, orizont humic, negru – închis.

Pentru humusul de litieră se utilizează următorii indici (IH):

IH  = 10, humus brut (h.b.), sărac în humus fin;

IH  = 15, moder şi humus brut bogat în humus fin (sub orizontul 0h) (mo / h.b) ;

IH  = 20, mull/moder, (m/mc), suborizontul 0h;

IH  = 30, mull (m) suborizontul 0h ;

Indicii de acumulare a humusului se notează la fiecare orizont şi suborizont pe fişa de descriere a profilelor principale de sol.

Pentru exprimarea şi mai corectă a conţinutului de humus pe întreaga grosime a orizontului cu humus, se utilizează următoarele noţiuni:

- Conţinutul total în humus (c.t.h.), dintr-un suborizont se exprimă prin produsul indicelui IH şi grosimea suborizontului – notat în dm (Ex: A’ = 2,2 dm şi are IH = 6; c.t.h. = 6 x 2,2 = 13, 2 sau A’’ = 1,6 dm şi are IH = 5; c.t.h. = 5 x 1,5 = 8,0 );

- Coeficientul global al conţinutului de humus (c.g.h.) este suma valorilor c.t.h. corespunzătoare suborizonturilor cu humus (luând valorile din exemplul de mai sus rezultă că c.g.h. = 13,2 + 8,0 = 21,2).

- Coeficientul mediu de acumulare a humusului (c.m.h.) pe profil este raportul dintre valoarea c.g.h. şi grosimea totală de sol în dm; ex: 21,2: (2,2 + 1,6) = 21,2 : 3,8 = 5,6.

Ţinând cont de categoriile de grosime ale orizonturilor de acumulare a humusului şi de valorile c.m.h. comparate cu ale indicilor IH, se pot obţine caracterizări binare de felul: sol slab/mijlociu profund humifer; în exemplul de mai sus, sol moderat intens (c.m.h. = 5,6)/profund (grosimea > 30 cm) humifer.

S-a arătat mai sus că aprecierea indicilor IH se face după culoarea orizontului cu humus. Această apreciere a conţinutului de humus după culoare se face mai corect în special la solurile de stepă, silvostepă şi la solurile eubazice şi cel mult mezobazice din zona forestieră. La solurile zonei montane aprecierea conţinutului de humus este mai dificilă.

Coeficientul mediu de acumulare a humusului (c.m.h.) şi categoria grosimii orizontului de acumulare se noteză pe fişa de descriere parcelară.

3.6. Textura solului (T), compoziţia mecanică ori alcătuirea granulometrică, pe teren se determină organoleptic, prin încercări de friabilitate între degete, prin frecare sau aspecte de plasticitate.

Pentru determinarea texturii se folosesc următoarele indicaţii, cu procedeele de recunoaştere a texturii de teren.

# PROCEDEE DE RECUNOASTERE PE TEREN A CLASELOR TEXTURALE DE SOLURI

| Clasa texturală de sol | Aspectul materialului privit cu ochiul liber sau cu lupa | Consistenţa şi aspectul suprafeţei agregatelor în stare uscată | Senzaţia la frecare între degete a materialului în stare umedă | Aderenţa | Plasticitate | Metoda umedă de determinare a texturii după N.A. Kacinski | Modelarea în stare umedă la punctul de aderenţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nisipos (n) | Grăunţi de nisip nelegaţi, lipsesc practic particulele fine | Nu formează agregate (nisipul curge) | Foarte aspră; degetele rămân curate | Nulă | Nulă | Ruloul nu se formează; proba se sfărâmă | Nu se pot modela sfere |
| Nisipos adeziv (nc) | Grăunţi de nisip practic nelegaţi printre care se observă foarte mici cantităţi de particule fine | Agregate slab adezive cu suprafaţa aspră | Foarte aspră; degetele nu se murdăresc cu material fin pământos | Nulă | Nulă | Ruloul nu se formează; proba strânsă în mână ia o formă care, la deschiderea mâinii, are stabilitate mică la scuturare | Nu se pot modela sfere |
| Nisipos lutos (nl) | Predomină grăunţi de nisip mai mult sau mai puţin legaţi; printre aceşti grăunţi se observă cantităţi de material fin | Agregate puţin tari cu suprafaţa aspră: la frecare uşoară se desprind grăunţi de nisip de la suprafaţa agregatului | Asprime puternică până la moderat; degetele se murdăresc uşor | Nulă | Nulă | Ruloul se formează dar este instabil şi se sfărâmă | Se pot modela sfere cu suprafaţa zgrunţuroasă ce se sfărâmă la începerea de modelare |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luto-nisipos (ln) uşor | Aspect eterogen mulţi grăunţi de nisip printre aglomerări de particule fine | Agregate tari (se sfărâmă prin apăsare puternică fără senzaţia dureroasă), suprafaţa făinos-aspră ce nu se lustruieşte prin frecare cu unghia | Făinos-aspră; degetele se murdăresc mult | Slabă până la moderată | Slabă până la moderată | Ruloul se formează dar crapă în bucăţi | Se pot modela suluri subţiri (2-3 mm) care crapă uşor şi se rup dacă se ţin de un capăt; nu se pot modela panglici |
| Lutos (l) | Fin şi omogen; cu lupa se observă clar grăunţi de nisip printre aglomerări de particule fine predominante | Agregate foarte tari (se sfărâmă cu senzaţia dureroasă), suprafaţa neted făinoasă, ce nu se lustruieşte prin frecare cu unghia | Făinos-alunecoasă | Moderată până la accentuată lipicioasă | Plastic | Ruloul se formează în întregime, dar la îndoire în inel se rupe | Se pot modela suluri subţiri (2 mm) care nu se rup dacă se ţin de un capăt; dar crapă dacă se îndoiesc în inel; se pot modela panglici nerezistente |
| Lutos greu luto-argilos (la) | Foarte fin şi omogen; se observă cu lupa puţini grăunţi mici de nisip printre aglomerări de particule fine şi foarte fine | Agregate foarte tari, numai parţial se sfarâmă (cu senzaţia dureroasă la apăsare); suprafaţa foarte făinoasă; prin frecare cu unghia se lustruieşte formând oglinzi (întrerupte) | Unsuros-făinos | Foarte mare | Foarte plastic | Ruloul se formează şi se îndoaie în inel, dar inelul crăpă | Se pot modela uşor suluri foarte subţiri (1-2 mm) ce se pot îndoi în inel fără a crăpa, sau panglici subţiri care se rup la clătinare |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Argilos (a) | Foarte fin şi omogen; lipseşte grăunţii de nisip, se observă numai aglomerări de particule fine şi foarte fine | Agregate extrem de tari, ce nu se pot sfarâma sau mărunţi între degete; suprafaţa neted alunecoasă; prin frecare cu unghia se formează “oglinzi” continui | Unsuros- alunecoasă | Foarte mare | Foarte plastic | Prin rularea solului se formează rulou complet care se îndoaie în inel fără a crăpa | Se pot modela uşor filamente ce se pot îndoi în inel sau panglici subţiri ce se pot îndoi în cerc fără a crăpa |

Clasa texturală de sol se notează la fiecare orizont şi suborizont pe fişa de descriere a profilelor principale de sol. Pentru fişa de descriere parcelară se dau grupele texturale.

Mai frecvent se utilizează următoarele grupe texturale:

- soluri nisipoase (n): nisipos şi nisipos coeziv;

- soluri uşoare (u): nisipo – lutos şi luto – nisipos;

- soluri mijlocii (m): lutos şi luto – argilos;

- soluri grele sau fine (g): argilo – lutos şi argilos.

În solul cu indici de diferenţiere texturală mare, se menţionează grupa texturală şi pentru A şi pentru B.

3.7. Scheletul solului  (S) este alcătuit din fragmente de rocă – cu diametrul > 2 mm.

După conţinutul de schelet, se disting următoarele categorii:

- fără schelet (L), cu pietriş sau pietre sub 5%;

- slab scheletic (SL SCH), cu 5 – 25 % pietre sau pietriş;

- semi – scheletic (SEMI SCH), cu 25 – 50 % schelet;

- scheletic (SCH), cu 50 – 75 % schelet;

- excesiv scheletic (EX SCH), cu peste 75 % schelet.

După diametrul mediu, scheletul se împarte  în:

- pietriş mărunt Ø = 2 – 5 mm;

- pietriş mijlociu Ø = 5 -10 mm;

- pietriş mare  Ø = 10 - 20 mm;

- pietre Ø = 20 - 200 mm;

- bolovani Ø = > 200 mm.

Pe fişa de descriere a profilelor principale de sol conţinutul de schelet se apreciază în %, pentru fiecare orizont şi suborizont din profilul solului, precizându-se şi caracterul scheletului după mărime. Pe fişa de descriere parcelară se notează caracterul dominant după conţinutul în schelet.

3.8. Grosimea fiziologică sau profunzimea fiziologic utilă (p) este grosimea stratului de sol utilizabil în care se dezvoltă majoritatea sistemului radicelar al vegetaţiei forestiere.

Se disting următoarele categorii de soluri după grosimea fiziologic utilă:

- extrem de superficiale, sau cu rocă la zi (la care lipseşte grosimea fiziologică), până la foarte superficiale (ex.s.f.s.)…..0 – 15 cm;

- foarte superficiale până la superficiale (f.s.s.)…..15 – 30 cm;

- superficiale până la mijlociu profunde (s – mp)…..30 – 60 cm;

- mijlociu profunde pană la profunde (m.p-p)…..60 – 90 cm;

- profunde până la foarte profunde (p-f.p)…..90 – 120 cm;

- foarte profunde până la extrem de profunde (f.p- ex.p)…..120 cm;

Pe fişa de descriere parcelară şi a profilelor principale de sol, grosimea fiziologică utilă se notează în cm.

3.9. Structura solului  este starea de agregare a particulelor elementare în particule compuse.

În funcţie de forma şi mărimea agregatelor structurale, structura poate fi:

-  gromerulară (gl), agregate rotunjite neregulat, poroase, cu diametrul de 1 – 7 mm;

-  gromerulară degradată (gl.d), agregate cu colţuri şi muchii evidente, feţe în parte plane,

cu diametrul de 8 – 10 mm;

- şistoasă (şts) agregate lamelare, detaşabile în plăci sau foi subţiri;

- alunară (al), agregate rotunjite dar puţin alungite, cu diametrul între 10 – 15 mm;

- nuciformă (nf), agregate de mărimea şi forma unei nuci;

- prismatică (prs), agregate de formă prismatică, de 3 - 10 cm lungime, cu muchii şi feţe ± paralele;

-  columnară (cl), agregate în formă de coloane, lungi de 10 – 20 cm, frecvent cu partea superioară uşor bombată;

-  lenticulară (let), agregate mici, cu diametrul de 1 cm, în formă de lentile;

-  bulgăroasă (blg), agregate mari cu forme neregulate.

După gradul de structură, solurile pot fi:

- nestructurate (NS);

- slab structurate(SS);

- moderat structurate (MS);

- puternic structurate (PS).

Solurile cultivate agricol pot fi, la fel, slab, moderat sau puternic destructurate.

Structura se concretizează pentru fiecare orizont şi suborizont în fişa de descriere a profilelor principale de sol.

3.10. Culoarea solului rezultă din suprapunerea în diferite proporţii a culorilor de bază: negru, alb, roşu, galben, la

care se mai adaugă verde, vânăt, ş.a.

Obişnuit se notează culoarea orizonturilor şi suborizonturilor solului, în stare umedă. Redarea culorii şi în stare uscată la aer are însă mai multe posibilităţi de comparare.

Pentru determinarea mai corectă a culorii se utilizeată scări sistem Munsell.

Pentru orizonturile marmorate sau pătrate trebuie notată culoarea de fond şi culorile principalelor pete, precum şi aspectul marmorării (pătării), în privinţa abundenţei, dimensiunii, formei şi contrastului petelor.

Culoarea se notează numai la descrierea profilelor principale de sol.

3.11. Compactitatea solului (c) este rezistenţa solului la patrunderea casmalei, târnăcopului, cuţitului, etc; depinde de starea de umiditate a solului. Se disting următoarele categorii:

-  foarte afânat (f.a), solul opune o rezistenţă mică la pătrunderea cuţitului;

-  afânat (a), cuţitul pătrunde cu uşurinţă, fără efort;

-  slab compact (sl.c), cuţitul pătrunde uşor pe câţiva cm, necesitând un efort mic;

-  moderat compact (m.c), cuţitul pătrunde greu pe 2 – 3 cm printr-o împingere puternică.

-  foarte compact (f.c), cuţitul pătrunde foarte greu, casmaua nu mai poate fi folosită, ci numai târnăcopul;

-  extrem de compact (ex.c), târnăcopul pătrunde foarte greu.

Compactitatea notată va fi a orizontului cu cea mai nefavorabilă categorie de compactitate.

3.12. Eroziunea solului (ERZ) se notează pentru cele două aspecte ale ei: eroziunea de suprafaţă şi eroziunea în adâncime sau profunzime.

La eroziunea de suprafaţă (S) se disting cinci clase de intensitate, în funcţie de orizonturile solului care au fost înlăturate prin eroziune. La eroziunea de adâncime (A) se disting 5 clase de eroziune, în funcţie de adâncimea şanţurilor create prin eroziune şi distanţa între ele.

Clasificarea şi notarea claselor eroziunii de suprafaţă şi adâncime este următoarea:

# clase de eroziune În suprafaţă a solului

| Apreciere | Criterii de apreciere |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Soluri cu profil |  |  |
|  | Am-AC-C sau D | a-ab-Bv-C sau D a-ab-Bt-C sau D | a-E-EB sau E+B-Bt-C sau D |
| erodat prin apă neapreciabil | nu se constată eroziune |  |  |
| erodat prin apă moderat | s-a erodat până la 50% din orizonul A |  | s-a erodat cel puţin 50% din orizontul A şi cel mult 50% din orizontul E |
| erodat prin apă puternic | s-a erodat peste 50% din orizontul A şi până cel mult 50% din orizontul ac | s-a erodat peste 50% din orizontul A şi până la cel mult 100% din orizontul ab | s-a erodat peste 50% din orizontul E şi cel mult 100% din orizontul EB sau e+b |
| erodat prin apă foarte puternic | - | s-a erodat cel puţin 50% din orizontul B |  |
|  | soluri cu profil slab dezvoltat (regosoluri) |  |  |
| erodat prin apă excesiv | orice rocă la zi şi litosoluri |  |  |

# cLASE DE EROZIUNE ÎN ADÂNCIME A SOLURILOR

| Apreciere | Criterii de apreciere |
| --- | --- |
| fără eroziune în adâncime |  |
| slabă | şiroiri şi/sau rigole la 30 m distanţă |
| moderată | rigole la 30 m distanţă |
| puternică | ogaşe la 30 m distanţă |
| foarte puternică | ogaşe la 30 m distanţă ravene la 30 m distanţă |
| excesivă | ogaşe şi/sau ravene ocupând 75 % din suprafaţă |

şiroiri = şanţuri care pătrund cel mult până la baza orizontului cu humus;

rigole = şanţuri ce pot fi trecute de maşini;

ogaşe = şanţuri de 1-2 m adâncime;

ravene = şanţuri peste 2 m adâncime.

Suprafaţa erodată se consemnează în % din întinderea totală a subparcelei sau a parcelei descrise.

3.13. Regimul hidrologic şi de umiditate al solului

Pentru cunoaşterea relaţiilor solului cu apa, trebuie definite două aspecte: regimul hidrologic al solului şi regimul de umiditate. Regimul hidrologic al solului se referă la regimul de aprovizionare cu apă din anumite surse şi circulaţia apei pe verticală.

Regimul de umiditate se referă la gradul de saturaţie a solului cu apă.

Regimul hidrologic se grupează în clase şi tipuri

Clasele de regim hidrologic sunt:

H1 – de precipitaţii, când solul este umezit numai de apa de precipitaţii;

H2 – freatic, cu 3 subclase: profund freatic, când franjul capilar umezeşte numai partea inferioară a profilului de sol; semimlăştinos, când franjul capilar umezeşte întregul profil de sol, iar periodic pânza de apă freatică se găseşte în profilul solului; mlăştinos, când pânza freatică se află permanent în profilul solului;

H3 – de inundaţie;

H4 – de irigaţie nefreatic;

H5 – de irigaţie freatic.

În cadrul fiecărei clase se disting mai multe tipuri de regim hidrologic.

Tipurile de regim hidrologic de precipitaţii sunt:

- subpercolativ (a), când apa din precipitaţii nu ’’percolează’’ şi ’’orizontul mort’’;

- alternant subpercolativ - precolativ  (b), când apa din precipitaţii străbate până în substratul mineral (orizontul

mort), dar numai în anii cu precipitaţii mai bogate;

-  percolativ sau transpercolativ  (c), când apa din precipitaţii străbate până în substratul mineral, în fiecare an;

-  slab percolativ stagnat  (d), când apa din precipitaţii stă în profilul solului mai mult timp din cauza drenajului natural redus.

Tipurile de regim hidrologic freatic sunt:

- subpercolativ freatic (a);

- exudativ intern (b);

- alternant percolativ – exudativ intern (c);

- percolativ freatic (d);

- slab percolativ – stagnant freatic (e);

- exudativ de suprafaţă (f);

- stagnant superficial percolativ (g);

- stagnant (h).

În regimul de inundaţie  se disting tipurile:

- subpercolativ cu inundaţie (a);

- exudativ intern cu inundaţie (b);

- percolativ cu inundaţie (c);

- exudativ de suprafaţă cu inundaţie (d);

- stagnant superficial percolativ – cu inundaţie (e);

- stagnant cu inundaţie (f).

În clasele de regimuri hidrologice de irigaţie nefreatic şi freatic, se găsesc, cum e şi normal, tipuri de regim variate, în funcţie de condiţiile naturale ale solurilor ce se irigă.

Regimul de umiditate al solului reprezintă o succesiune neîntreruptă, în timp, de valori ale gradului de umiditate a solului. Gradul de umiditate a solului, sau umiditatea momentană, reprezintă conţinutul de apă al solului la un moment dat. Pe teren, umiditatea momentană a solului se determină organoleptic.

Se disting următoarele grade:

U0 -  uscat, nu lasă nici o senzaţie de umezeală, când este strâns în palmă;

U1 -  uscat – reavăn, strâns în palmă lasă o uşoară senzaţie de umezeală;

U2 -  reavăn, lasă o senzaţie clară de umezeală, dar nu umezeşte mâna la strângerea puternică;

U3 -  reavăn – jilav, senzaţia de umezeală este accentuată, prin strângerea puternică în mâna pielea se umezeşte slab;

U4 -  jilav, umezeşte bine mâna, dar nu lasă să se vadă apa, chiar când este puternic strâns în palmă;

U5 -  jilav – umed, umezeşte bine mâna la strângere şi lasă să se vadă cât de puţin apa la strângerea puternică;

U6 -  umed, umezeşte mâna fără a strânge, lasă să se vadă bine apa, care însă nu picură;

U7 -  umed – ud, prin strângerea puternică lasă să picure apa;

U8 -  ud, lasă să picure apa de la sine, sau prin strângere uşoară;

U9 – parţial submers,  apa bălteşte în petece la suprafaţa terenului;

U10 – complet submers, apa acoperă cu un strat continuu întreaga suprafaţă a terenului.

Categoriile de umiditate momentană a solului sunt utile pentru stabilirea regimului de umiditate a solului pe grosimea fiziologică utilă a profilului.

Regimul de umiditate a solului exprimă dinamica umidităţii solului, în special în perioada de vegetaţie. Cunoscând această dinamică, se poate aprecia gradul de aprovizionare a solului cu apa accesibilă pentru vegetaţie.

În perioada de vegetaţie de deosebesc două intervale de umiditate: intervalul umidităţii vernale (până la înfrunzirea pădurii de foioase) şi intervalul umidităţii estivale (iulie – septembrie). Acest interval se subdivide estival timpuriu (e,) aproximativ până la 10 iulie, estival mijlociu (e,,) întreaga lună august şi estival târziu (e,,,) luna septembrie.

La solurile forestiere se realizează următoarele intervale vernale şi estivale de umiditate a solului:

Soluri nehidromorfe

| Umiditatea vernală | 1 - 0 |  | 2 - 1 |  | 3 - 2 |  |  | 5 - 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umiditate estivală | 1- 0 | 0 | 2-1 | 1-0 | 3 -2 | 2-1 | 1-0 | 5-3 | 3-2 | 2-1 |

Soluri semihidromorfe şi hidromorfe

| 7(6) - 5 |  |  |  |  |  |  | 8 – 9 ( 1e ) - 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7(6) - 5 | 5 - 3 | 3 - 2 | 2 - 1 | 8 -7 | 7 – 5 | 5 - 3 | 3 -2 | 2 - 1 | 1 - e |

În staţiunile din regiunea muntoasă predomină ecartul UV6-5…..Ue,,5-3(2).

În staţiunile din regiunea deluroasă pe expoziţii umbrite ecarturile UV5-4…..Ue,,3-2, iar pe expoziţii însorite UV4-3…..Ue,,2-1.

În regiunea de câmpie, în condiţii medii UV4(3)-2…..Ue,3-2, Ue,, coborând şi sub Ue,,2-1.

În silvostepă Uv3-2…..Ue,2 (1)-1 (0)  iar Ue,,1-0.

În solurile semihidromorfe predomină UV7-5 şi UV6-5, Ue,, poate coborî la Ue,,3-2 şi chiar Ue,,1-0.

În solurile hidromorfe (pseudogleice, stagnogleice) primăvara se realizează UV10(9)-8 sau UV8-7 iar vara Ue,, 5-3 , 3-2 sau Ue,,2-1(1), iar la solurile freatic hidromorfe ecartul umidităţilor vernală şi estivală este mai mic: Ue,, obişnuit nu coboară sub Ue,,5-3.

Pentru caracterizarea solurilor staţiunilor forestiere sub raportul factorului apă, este necesară combinarea intervalelor de umiditate cu volumul edafic în scopul unei corecte aprecieri a capacităţii de aprovizionare cu apă a vegetaţiei forestiere – vezi tabelul  ‘’Umiditatea estivală (Ue) şi capacitatea de aprovizionare cu apă (H).

# UNITATEA ESTIVALĂ (Ue) ŞI CAPACITATEA DE APROVIZIONARE CU APĂ (H)

| Ue 1-0 | (uscat –reavăn la uscat ) | Ho…Hm (extreme oligohidric) | indiferent de volum edafic |
| --- | --- | --- | --- |
| Ue 1 | (uscat –reavăn) | Hm (extreme oligohidric) HI (oligohidric) HII (oligomezohidric) | la Ve 0,15 m3/m2 la Ve = 0,15-0,90 m3/m2 la Ve 0,90 m3/m2 |
| Ue 2-1 | (reavăn la uscat –reavăn) | Hm (extreme oligohidric) HI (oligohidric) HII (oligomezohidric) | la Ve 0,15 m3/m2 la Ve = 0,15-0,45 m3/m2 la Ve 0,45 m3/m2 |
| U3 3-2 | (reavăn – jilav la reavăn) | HI (oligohidric) HII (oligomezohidric) HIII (mezohidric) HIV (euhidric) HV (megahidric) | la Ve 0,15 m3/m2 la Ve = 0,15-0,30 m3/m2 la Ve = 0,30-0,45 m3/m2 la Ve = 0,45 – 0,90 m3/m2 la Ve 0,90 m3/m2 |
| Ue 5-3 | (jilav–umed la reavăn-jilav) | HIII (mezohidric) HIV (euhidric) HV (megahidric) | la Ve = 0,15-0,30 m3/m2 la Ve = 0,30-0,45 m3/m2 la Ve 0,45 m3/m2 |
| Ue 5 şi Ue 6- Ue 10 | (umed şi umed la complet submers) | Hv şi H(E) - H(E) (excesiv) sau HE1 – HE2 |  |

Exemple de exprimări: Ue2-1 (HII); Ue3 (HIII); primul termen este în acord cu floara indicatoare, iar al doilea termen indică aprovizionarea cu apă a arborilor, condiţionată de volumul edafic.

3.14. Volumul fiziologic util, sau volumul util de sol, sau volumul edafic, reprezintă spaţiul pe m2 în care se dezvoltă  în sol principalul sistem de rădăcini ale arborilor. Se stabileşte în funcţie de grosimea fiziologică şi conţinutul de schelet al solului. În acest scop se utilizează tabelul cu volumul edafic (Ve) al principalelor categorii de soluri după grosimea utilă şi caracterul scheletic.

# VOLUM EDAFIC (Ve) AL PRINCIPALELOR CATEGORII DE SOLURI

DUPĂ GROSIMEA  UTILĂ ŞI CARACTERUL SCHELETIC

| Categorii de soluri după grosimea utilă | Practic fără schelet | Slab scheletic (5-20%) | Semi-scheletic (20-50%) | Scheletic (50-75%) | Excesiv scheletic (75%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volume edafice Ve (valori şi calificări) |  |  |  |  |  |
| Stâncos până la foarte superficial | 0,10 extrem de mic | 0,10 etrem de mic | 0,10 extrem de mic | 0,10 extrem de mic | 0,10 extrem de mic |
| Foarte superficial până la superficial | 0,22 foarte mic | 0,20 foarte mic | 0,10 extrem de mic | 0,10 extrem de mic | 0,10 extrem de mic |
| superficial până la mijlociu profund | 0,45 submijlociu | 0,40 mic submijlociu | 0,25 foarte mic, mic | 0,15 extrem de mic, foarte mic | 0,10 extrem de mic |
| Mijlociu profund până la profund | 0,75 mare | 0,65 mijlociu | 0,50 submijlociu | 0,30 mic | 0,20 foarte mic |
| Profund până la foarte profund | 1,05 foarte mare | 0,90 foarte mare | 0,65 mijlociu | 0,40 mic, submijlociu | 0,25 foarte mic |
| Foarte profund | 1,20 + excepţional de mare | 1,00 + foarte mare | 0,75 + mare | 0,45 + submijlociu | 0,30 + mic |

Pentru stabilirea corectă a volumului edafic al solurilor cu conţinut variabil de schelet pe grosimea fiziologic utilă a solului, este necesară aprecierea participării procentuale a scheletului în orizonturile acestui strat şi calcularea mediei ponderate a conţinutului de schelet.

Exemplu:

| Orizonturi | Grosimea orizonturilor cm | Conţinutul în schelet % | Grosimea fiziologică cm |
| --- | --- | --- | --- |
| A’ | 10 | 5 | - |
| A’’ | 22 | 17 | 40 |
| A / B | 18 | 28 |  |

Din datele prezentate rezultă că orizontul  A/B participă la grosimea fiziologic utilă numai cu 40 – (10 + 22) = 8 cm.

Media ponderată a conţinutului de schelet pe grosimea fiziologică utilă va fi:

(10 x 5 + 22 x 17 + 8 x 28 ) / 40=  16 %

Rezultă că solul este superficial până la mijlociu profund, slab scheletic în stratul de sol fiziologic util.

Conform tabelului menţionat, volumul fiziologic util este de 0,40 m3/m2, ceea ce corespunde calificativului de mic spre mijlociu.

Volumul fiziologic util se notează numai în fişa de descriere parcelară.

3.15. Reacţia pH  a solului este  dată de raportul cantitativ dintre ionii de hidrogen (H+) şi oxidril (OH) din soluţia solului.

În funcţie de valoarea pH, solurile se clasifică astfel:

- puternic acide (p.a)           pH = 3,5 – 4,8;

- acide (a)                            pH = 4,9 – 5,5;

- moderat acide (m.a)          pH = 5,6 - 6,5;

- slab acide (s.a)                  pH = 6,6 – 6,8;

- neutre (n)                          pH = 6,9 – 7,2;

- slab alcaline (s.al)             pH = 7,3 – 8,0;

- moderat alcaline (m.al)   pH = 8,1 – 8,4;

- puternic alcaline (p.al)     pH =      > 8,4.

Pentru determinarea valorii pH pe teren se utilizează metode colorimetrice. Cele mai obişnuite sunt: cu indicator universal şi cu salicilat de sodiu, acesta este mai indicat pentru solurile acide de munte. Pentru determinarea valorii Ph cu indicator universal, se foloseşte pehametrul de buzunar Hellige. Pentru determinare, se umple aproape complet excavaţia plăcuţei cu sol marunţit, peste care se picură indicator universal; după 3 – 5 minute se scurge excesul de indicator pe canalul placuţei; în funcţie de culoarea luată de indicator, comparată cu scara cromatică de pe plăcuţă, se apreciază valoarea pH. Culorile de pe scara cromatică corespund la următoarele valori pH:

- roşu			4

- roşu – portocaliu    	5

- galben			6

- verde deschis		7

- verde  			8

Pentru procedeul cu salicilat de sodiu, sunt necesare eprubete, soluţie de salicilat de sodiu 5 % şi apă distilată.

Modul de lucru constă în introducerea în eprubetă a 3 – 4 gr. de sol mărunţit peste care se toarnă soluţia de salicilat, care trebuie să acopere solul cu de două ori volumul solului.

După astuparea cu un dop curat, se agită conţinutul timp de un minut şi apoi se lasă să sedimenteze. În funcţie de valoarea pH, soluţia ia următoarele culori:

-  roşie – intens până la roşie                     pH = 3,5 – 4,8

-  roşie până la roşcată 		       pH = 4,8 – 5,5

-  roşcată până la portocalie 	                   pH = 5,5 – 6,5

-  portocalie până la incoloră 	                   pH = 6,5 – 6,8

-  incoloră 				       pH = 6,8 – 7,2

-  incoloră până la galben		       pH = 7,2 – 8,0

-  galben curată			       pH = 8,0 – 8,4

-  galben – intens			       pH =       > 8,4

Pentru fişa de descriere a profilelor principale de sol se determină valoarea pH în orizontul cu humus (la solurile nepodzolite) sau în orizontul de maximă podzolire, precum şi în orizontul B.

În fişa de descriere parcelară, se menţionează categoria corespunzătoare valorii pH din orizontul cu humus sau din orizontul cu maximă podzolire.

3.16. Conţinutul de Ca CO3  se apreciază după intensitatea efervescenţei ce se produce la tratarea solului cu soluţie de acid clorhidric 1/3, astfel:

-  efervescenţa slabă (solul sfârâie slab) = cca 1 % carbonaţi;

-  efervescenţa evidentă (formare slabă de spumă) = cca 2 % carbonaţi;

- efervescenţa puternică (formare abundentă de spumă) = cca 5 % carbonaţi;

Întotdeauna este necesar să se stabilească, prin încercări, nivelul la care apar carbonaţii alcalino – pământoşi. Acest nivel şi aspectul efervescenţei se notează pe fişa de descriere a profilelor principale de sol.

3.17. Sărurile solubile, ale căror prezenţă şi conţinut se stabilesc, respectiv se apreciază pe teren, sunt clorurile, sulfaţii şi carbonaţii alcalini.

Intensitatea salinizării (s)

(apreciată după conținutul total de săruri sau electroconductivitate)

| Cod | T e x t u r a |  |  |  |  |  | Orice textură ECe***) în mmho/cm | Apreciere | Corelarea cu definirea orizonturilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grosieră |  | Mijlocie |  | Fină |  |  |  |  |
|  | S a l i n i z a r e a |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | clorurică*) | sulfatică | clorurică | sulfatică | clorurică | sulfatică |  |  |  |
|  | Limite de conținut total de săriri(mg/100 g sol)**) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| s1 | ≤90 | ≤140 | ≤100 | ≤150 | ≤115 | ≤170 | ≤3,9 | nesalinizat | nu se notează ca orizont sc sau sa |
| s2 | 91-230 | 141-330 | 101-250 | 151-350 | 116-300 | 171-400 | 4-7,9 | slab salinizat | orizont sc |
| s3 | 231-550 | 331-830 | 251-600 | 351-900 | 301-700 | 401-1050 | 8-15 | moderat salinizat |  |
| s4 | 551-920 | 831-1400 | 601-1000 | 901-1500 | 701-1200 | 1051-1750 | 16-31 | puternic salinizat | orizont sa |
| s5 | ≥921 | ≥1401 | ≥1001 | ≥1501 | ≥1201 | ≥1751 | ≥32 | foarte puternic salinizat |  |

*) Tipul de salinizare se stabilește după raportul între ionii-gram exprimați în miliechivalenți, astfel:

-salinizare clorurică Cl-   ≥ 1,1; - salinizare sulfatică Cl-   ≤ 1,0

SO4-                                                               SO4-

**) Conținutul total de săruri solubile se stabilește pe baza analizei extractului apos, din suma totală a anionilor

și cationilor scăzându-se conținutul de sulfat de calciu solubil.

***) ECe reprezintă electroconductivitatea solului măsurat în extractul de sol la saturație, la 250C.

| I N T E N S I T A T E A S A L I N I Z A R I I (s) (apreciată după conținutul de diferiți anioni, în mg sau me la 100 g sol) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod | T e x t u r a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apreciere | Corelarea cu definirea orizonturilor |
|  | Grosieră |  |  |  | Mijlocie |  |  |  | Fină |  |  |  |  |  |
|  | c o n ț i n u t d e: |  |  |  | c o n ț i n u t d e: |  |  |  | c o n ț i n u t d e: |  |  |  |  |  |
|  | Cl- | SO4-- | CO3-- | CO3 H- (Na, Mg) | Cl- | SO4-- | CO3-- | CO3 H- (Na, Mg) | Cl- | SO4-- | CO3-- | CO3 H- (Na, Mg) |  |  |
| î n m i l i g r a m e l a 100 g s o l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| s1 | <16 | <46 | abs | <55 | <18 | <50 | abs | <60 | <20 | <57 | abs | <69 | nesalinizat | nu se notează ca orizont sc sau sa |
| s2 | 17-55 | 47-110 | 9 | 56-110 | 19-60 | 51-120 | <10 | 61-120 | 21-69 | 58-139 | <11 | 70-140 | slab salinizat | orizont sc |
| s3 | 56-163 | 111-325 | 10-27 | - | 61-175 | 121-350 | 11-30 | - | 70-200 | 140-400 | 12-35 | - | moderat salinizat |  |
| s4 | 164-325 | 326-650 | 28-55 | - | 176-350 | 351-700 | 31-60 | - | 201-400 | 401-800 | 36-70 | - | puternic salinizat |  |
| s5 | >326 | >651 | >56 | - | >351 | >701 | >61 | - | >401 | >801 | >71 | - | foarte puternic salinizat | orizont sa |
| î n m i l i e c h i v a l e n ț i - g r a m l a 100 g s o l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| s1 | <0,4 | <0,9 | abs | <0,9 | <0,5 | <1,0 | abs | <1,0 | <0,6 | <1,1 | abs | <1,1 | nesalinizat | nu se notează ca orizont sc sau sa |
| s2 | 0,5-1,5 | 1-2,2 | <0,2 | 1,0-1,8 | 0,6-1,7 | 1,1-2,5 | <0,3 | 1,1-2,0 | 0,7-1,9 | 1,2-2,9 | <0,4 | 1,1-2,3 | slab salinizat | orizont sc |
| s3 | 1,6-4,6 | 2,3-6,7 | 0,3-0,9 | - | 1,8-5,0 | 2,6-7,2 | 0,4-1,0 | - | 2,0-5,6 | 3,0-8,3 | 0,5-1,1 | - | moderat salinizat |  |
| s4 | 4,7-8,9 | 6,8-13 | 1,0-1,8 | - | 5,1-10 | 7,3-14 | 1,1-2,0 | - | 5,7-11 | 8,4-16 | 1,2-2,3 | - | puternic salinizat |  |
| s5 | >9 | >14 | >1,9 | - | >10 | >15 | >2,1 | - | >12 | >17 | >24 | - | foarte puternic salinizat | orizont sa |

Notă:  Conținutul de SO4--     nu include SO4 Ca solubilizat

3.18. Tipul, subtipul, familia şi varietatea de sol  se stabilesc după ,,Sistemul Român de Taxonomie a Solurilor’’ (SRTS 2012)- anexa 8.

3.19. Tendinţele de evoluţie regresivă sunt determinate de intensificarea eroziunii de suprafaţă sau adâncime, prin apă sau vînt, de intensificarea proceselor de acidificare podzolire, de înmlăştinare, de compactizare, de salinizare, de tasare prin păşunat, de poluare.

4. Date privind potenţialul natural forestier  (bonitatea)

Prin bonitatea unei staţiuni forestiere se înţelege calitatea acesteia de a fi mai favorabilă decât altele sau mai puţin favorabilă dezvoltării plantelor sau producţiei de lemn. Bonitatea unei staţiuni este reflectată de clase de producţie a arboretelor naturale provenite din sămânţă. Arboretele artificiale, sau cele provenite din lăstari nu exprimă întotdeauna în mod fidel bonitatea staţiunii.

Potenţialul productiv al tipurilor de staţiune, ca şi acela al tipurilor de pădure, se exprimă prin trei categorii de bonitate sau de productivitate şi anume:

- superioară, când arboretele de tip natural fundamental realizează clasa I sau a II - a de producţie;

- mijlocie, când realizează clasa a III - a de producţie;

- inferioară, când realizează clasele a IV – a şi a V – a de producţie.

Potenţialul natural se precizează în fişa de descriere parcelară. Când potenţialul a două sau mai multe specii importante este diferit în aceeaşi staţiune, se menţionează acest lucru.

5. Date privind tipul de floră şi tipul natural fundamental de pădure

În acest capitol se prezintă cele mai frecvente tipuri de pătură vie, întâlnite în pădurile noastre, pe formaţii şi grupe de formaţii forestiere. Cheia de determinare  a tipului de floră este prezentată în anexa nr. 19.2. S-au reunit în grupe, acele formaţii în care pătura vie se poate încadra în aceleaşi tipuri, elementele componente având practic aceeaşi valoare indicatoare. Grupele astfel constituite corespund fie unei zonalităţi climatice în răspândirea principalelor specii arborescente, fie realităţilor constatate între alcătuirea păturii vii şi compoziţia arboretului.

Astfel, s-au descris tipurile de pătură vie separate pentru următoarele unităţi mai importante de vegetaţie forestieră:

- Molidişuri;

- Păduri de amestec de răşinoase sau brădete pure;

- Păduri de amestec de fag cu răşinoase sau făgete pure montane;

- Păduri de dealuri cu participarea fagului (făgete de dealuri, şleauri de deal cu făg, goruneto-făgete, diferite amestecuri cu fag);

- Păduri de şleau de deal fără fag;

- Gorunete;

- Stejărete;

- Păduri de şleau de câmp;

- Cerete, gârniţete, amestecuri de cer şi gârniţă;

- Stejărete de stejar brumăriu;

- Stejărete de stejar pufos;

- Zăvoaie, plopişuri.

Deosebirea tipurilor  de pătură vie s-a făcut pe baza compoziţiei floristice specifice şi a ecologiei elementelor componente, ţinându-se seama şi de criteriul dominaţiei speciilor, acestea fiind de o deosebită importanţă practică pentru orientarea în teren cât şi în ce priveşte condiţiile regenerării naturale.

Denumirea tipurilor s-a făcut după numele uneia sau 2-3 specii caracteristice, alese îndeosebi din acelea care pot fi dominante sau abundente în asociaţia respectivă.

Compoziţia floristică nu este prezentată în întregime, ci numai prin speciile caracteristice şi prin însoţitoarele frecvente sau facultative. S-au înţeles prin caracteristice acele specii cu frecvenţă maximă, a căror prezenţă în pătura vie dintr-o anumită staţiune, determină alcătuirea floristică specifică tipului respectiv. Totodată, speciile caracteristice sunt adesea dominantele obişnuite din pătura vie.

Unele specii pot fi caracteristice pentru mai multe tipuri de pătură vie, însă în alte combinaţii specifice şi cu alte însoţitoare.

Însoţitoarele frecvente participă cu o frecvenţă de 20-50 % raportată la numărul total al speciilor, iar speciile cu o frecvenţă mai mică s-au luat în considerare ca însoţitoare facultative sau ca indicatoare diferenţiale, în măsura în care prezintă vreo valoare indicatoare în staţiunile respective.

Tipul natural fundamental de pădure se stabileşte în funcţie de datele de descriere a vegetaţiei, de informaţiile primite de la localnici sau din scripte şi se înregistrează – în clasificare zecimală, în fişa de descriere parcelară (anexa nr. 9.4). Se utilizează Clasificarea zecimală a tipurilor natural fundamentale de pădure din România, completată cu tipurile de pădure identificate prin amenajamentele silvice (anexa nr.16).

6. Date privind tipul de staţiune

În fişa de descriere parcelară, tipul de staţiune se înscrie în clasificarea zecimală, din sistematica 1977 completată cu tipurile identificate în amenajamentele silvice.

Pentru clasificarea tipurilor de staţiune se va avea în vedere anexa nr. 9.

În situaţiile în care caracteristicile staţionale, corect identificate pe teren, obligă, se constituie şi caracterizează noi tipuri de staţiuni.

Descrierea staţiunii se poate face prin preluarea datelor din amenajamentul anterior. În această situație, cartările staţionale efectuate la amenajarea anterioară se preiau în noul amenajament.

Premergător lucrărilor de amenajare, şeful de proiect analizează capitolul corespunzător din amenajamentul anterior, încadrează staţiunile în clasificarea zecimală actualizată cu tipurile din amenajamentele silvice.

În cazurile în care pe teren se constată unele delimitări necorespunzătoare în zonele de interferenţă staţională sau unele încadrări în clasificarea actuală sunt în neconcordanţă cu condiţiile staţionale determinate, acestea se vor corecta. În aceste situaţii se vor amplasa profile principale şi de control. Datele staţionale se înscriu în fişa de descriere parcelară. Asemenea lucrări se execută şi în terenurile transmise în fondul forestier între timp (terenuri degradate, suprafeţe provenite prin schimb, etc), dacă în acestea nu s-au făcut cartări prin alte studii.

7. Date staţionale complementare: sunt toate datele ce nu au fost înregistrate la punctele anterioare şi care sunt necesare caracterizării de ansamblu a staţiunii; aceste date se pot referi la inundabilitate, adâncimea apei freatice, topoclimatul local, alunecări şi falieri, etc.

a)   Inundabilitatea se precizează atât pentru solurile din Lunca Dunării cât şi pentru solurile luncilor râurilor interioare; pentru Lunca Dunării se stabileşte hidrogradul, care este definit ca fiind a zecea parte din diferenţa în cm dintre nivelul maxim şi minim al inundaţiilor la acelaşi punct din Lunca Dunării; pentru luncile râurilor interioare se menţionează frecvenţa anuală: rară (la 4 – 5 ani o dată), sau foarte rară (la mai mult de cinci ani); în fiecare situaţie se precizează durata de inundaţie în zile.

În ceea ce privește regimul inundațiilor, mai precis durata inundațiilor care influențează direct existența speciilor forestiere din zonă, acesta este bine reflectat de cota relativă a terenului, exprimată în hidrograde în diferite sectoare ale Luncii Dunării.

Pentru stabilirea cotei relative a terenului, exprimată în hidrograde, se folosește o formulă de calcul consacrată, care ia în considerare, ca element important de calcul înălțimea apei de inundație la un moment dat și valorile maxime și minime istorice ale cotelor apelor Dunării pentru postul hidrometric cel mai apropiat de punctul căruia i se calculează cota relativă.

Este menționat că regimul hidrologic al terenurilor de plantat este în strânsă corelare cu această cotă relativă, exprimată în hidrograde, care pe lângă gradul de inundabilitate oferă informații și asupra aportului suplimentar de apă din freatic.

Pentru calcul se folosesc formulele: G = [(H - h) - m]/g;  g = (M - m)/10, în care:

G = cota relativă a terenului exprimată în hidrograde sau gradul de inundabilitate al terenului;

H = cota maximă a apelor Dunării în anul respectiv sau cota la data măsurătorii ;

h = înălțimea apei deasupra solului (maximă sau la data măsurătorii); se măsoară în timpul inundației, sau după retragerea apelor se folosește urma lăsată de aluviuni pe arbori la cota maximă de inundație din acel an;

M = cota maximă extremă a apelor Dunării pentru același post hidrometric;

m = cota minimă extremă a apelor Dunării la același post hidrometric; (în formulă termenii se adună în situația în care „m” este sub etaj, cota 0);

g = valoarea unui hidrograd calculată pentru postul hidrometric respectiv (din tabel sau se calculează cu formula dată);

Astfel, cu cât cota relativă a terenului are o valoare mai mare, cu atât terenul respectiv prezintă o durată mai scurtă de inundație și un aport mai mic de apă din freatic, iar pe măsură ce cota terenului scade, durata inundațiilor crește, ca și aportul de apă din freatic. În funcție de regimul hidrologic al terenului se aleg și speciile de plantat, respectiv pe terenurile cu cota relativă mai mare se vor planta specii cu rezistență mai mică la inundații și la excesul de apă din sol, iar pe terenurile cu cota relativă mai mică se vor introduce specii cu rezistență mai mare la durate lungi de inundație și la exces de apă în sol.

b)  Adâncimea apei freatice se stabileşte fie luând nivelul apei în fântânile cele mai apropiate situate pe aceeaşi unitate de relief, fie în gropile săpate, atunci când nivelul apei freatice este mai sus; pentru lunci se va menţiona dacă în perioada estivală pânza de apă freatică este accesibilă rădăcinilor, precum şi variaţia apei freatice (în măsura în care poate periclita existenţa speciilor forestiere respective ); în cazurile în care se consideră posibilă prezenţa sărurilor solubile, se fac determinările necesare.

c) Topoclimatul local se precizează prin notarea variaţiei locale a factorilor climatice determinată de formele de relif, de umiditatea solului, reflectată de repartiţia speciilor naturale, de existenţa unor speciicaracteristice în flora ierbacee, etc. Notarea acestor variaţii se face astfel:

- plus de căldură    (c +)

- minus de căldură (c-)

- plus de umiditate atmosferică (u+)

- minus de umiditate atmosferică (u-)

- plus de precipitaţii (p+)

- minus de precipitaţii (p-)

- acumulări de zăpadă (z)

- vânturi uscate – calde intermitente (vc)

- vânturi umede intermitente (vu)

- vânturi umede reci, prelungite (vr)

- vânturi ce provoacă doborâturi slabe (vd1)

- vânturi ce provoacă doborâturi mari (vd 2)

- vânturi ce provoacă doborâturi foarte mari (vd 3)

- îngheţuri târzii ori timpurii, găuri de vânt (t)

În afară de cele menţionate mai sus, se pot trece orice alte date de legătură cu particularităţi de relief, sol, floră, tip de pădure, tip de staţiune, etc.

# Anexa nr. 19.1

# BREVIAR PENTRU CLASIFICAREA

SI DETERMINAREA  ROCILOR

# CRITERIILE DE CLASIFICARE ȘI DETERMINARE A  ROCII:

# a. Primul criteriu  care trebuie utilizat, este felul în care sunt distribuite culorile în masa rocii. Sunt două posibilităţi:

- culoarea uniformă sau puţin variată, nuanţele diferite ocupând suprafeţe mari şi neregulate;

- soluri pestriţe – roca fiind constituită din minerale diferite de culori variate, în general nuanţe ale culorii albe sau nuanţe ale culorii negre.

Mineralele cu culori diferite se prezintă în general în forme poliedrice mai mult sau mai puţin regulate.

# b. Al doilea criteriu de folosire este structura rocii, după care deosebim:

- structura granulară, cu dispoziţie fără nicio regulă-aşezarea haotică a mineralelor componente;

- structura şistoasă – cu minerale aşezate pe planuri paralele (şistuozitate).

# c. Al treilea criteriu este aspectul pe care-l prezintă roca; deosebim:

- aspect pământos, de obicei fără luciu;

- aspect cristalin, roca prezentând luciul mineralelor cristalizate.

Pe baza  acestor criterii, se poate face o primă clasificare a rocilor în cele trei categorii: sedimentare, eruptive şi metamorfice.

1. Rocile eruptive au culori în general pestriţe, cu structură granulară, granulele aşezate neregulat şi aspect cristalin.

2. Rocile sedimentare  au în general  culori uniforme sau puţin variate (excepţie  unele conglomerate şi brecii)  şi aspect pământos, de obicei fără luciu.

3. Rocile metamorfice prezintă culori pestriţe, uneori şi uniforme, aspect cristalin, de obicei cu luciu şi structură şistoasă, adică aşezarea selectivă a mineralelor pe linii paralele.

Clasificarea după criteriul chimic se face ţinând seama de culoare, cele acide având culori deschise (predomină mineralele leucocrate) şi prezintă cristale vizibile de cuarţ; cele intermediare au culori ceva mai închise (pestriţe), mineralele deschise sunt cam în aceeaşi proporţie cu cele închise (negre) şi lipsesc în general cristalele de cuarţ, vizibile cu ochiul liber; cele bazice au culori închise, predomină mineralele melanocrate; cele ultrabazice sunt de culori de nuanţă negruliu, constituite numai din minerale melanocrate.

# a. ROCILE ERUPTIVE

| Clasificarea rocilor după locul de formare | Clasificarea rocilor după criteriul chimic (S102) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Acide | Intermediare |  |  | Bazice | Ultrabazice |  |
| a) Intruzive | Granite | Grandiorite | Sienite | Diorite | Gabrouri | Pierotite |  |
|  | Culoarea deschisă, frecvente cristale de cuarţ | Culoarea deschisă; rare cristale de cuarţ | Culoarea deschisă, cu feldspaţi albi; minerale cenuşii, cu luciu gras, alteori albastre, fără cuarţ | Culoarea cenuşie închisă (pestriţe) minerale negre şi albe în aceeaşi proporţie feldspaţi în general cenuşii | Roci închise; predomină mineralele melanocrate, n-au cuarţ. Ca mineral melanocrat foarte frecvent diabazul cu luciu metalic şi reflexe arămii. | Cularea neagră sau neagră verde, ca minerale olivine, augit, hornblendă, diabaz, etc |  |
| b) Efuzive | Riolit | Dacit | Trahit | Andezit | Bazalt | Melafir | Picrit |
|  | Pastă culoare deschisă: albă, verzuie cenuşie; frecvente cristalinde cuarţ foarte rare cristale melanocrate | Pastă culoare cenuşie, brună; rare cristale de cuarţ, cristalele leucocrate predomină. | Pastă culoare cenuşie verzuie fără cristale de cuarţ, prezintă cristale mari de sanidină (feldspat ortoclaz) | Pastă cu culoare variabilă cenuşie, brună roşcată, roşcată, neagră cu fenocristale de feldspat calcosodic în aceeaşi proporţie cu mineralele melanocrate. În general fără cuarţ. | Culoare brună, negră. În general structură uniformă fără fenocristale. Conţine magnetit care deviază acul magnetic | Proaspete culoare negră, prin alterare, roşcate şi verzi adesea structură vacuolară | Culoare negră, verde cu structură filitică, ca minerale: olivină, augit |
| c) Filoniene | Pegmatite-culoare deschisă, structură pegmatitică, cristale de feldspat şi cuarţ mari şi neregulate. |  |  | Lamprofire –culoare cenuşiu închis la negru. |  |  |  |
| Aplite culori deschise, structură fin grăunţoasă şi contururi nete ale cristalelor |  |  |  |  |  |  |  |

# b. Roci sedimentare

Din punct de vedere practic rocile sedimentare se pot împărţi în:

# Roci care fac efervescenţă cu acizii:

- Calcarele – roci compacte de culoare albă, cenuşie, roşcată, etc. nu se zgârie cu unghia;

- Travetinul – rocă calcarosă cu structură cavernoasă, nu se zgârie cu unghia; ia naştere prin precipitare chimică;

- Marne – roci cenuşii albe, gălbui în general se zgărie cu unghia (rocă detritică);

- Gresie calcaroasă – aspră la pipăit şi nu se zgârie cu unghia (rocă detritică);

- Conglomeratele şi breciile calcaroase, cele dintâi constituite din elemente rotunjite cu ciment calcaros şi celelalte din elemente colţuroase cu ciment calcaros.

# Roci care nu fac efervescenţă cu acizii:

- Argilele – roci detritice pelitice, se  zgârie cu unghia, prezintă culori albe, cenuşii roşcate;

- Gresiile silicioase şi argiloase – roci detritice psamitice;

- Conglomeratele şi breciile silicoase – roci detritice psefitic;

- Lateritele, terra rossa şi bauxitele – roci detritice rezidual;

- Diatomitul – rocă silicioasă, poroasă şi foarte uşoară, se zgârie cu unghia;

- Radiolaritul – rocă silicioasă, foarte dură;

- Fosforitul – rocă fosfatică cu forme sferice.

c. Roci metamorfice

Clasificarea şi determinarea rocilor metamorfice, se face ţinându-se seama de şistuozitate, modul de dezvoltare al cristalelor şi de mineralele componente.

În zona de suprafaţă şi mică adâncime (epizonă), rocile sunt foarte şistoase, cristalele mineralelor sunt extrem de fine şi au ca efect luciul satinat, iar ca minerale  intră cloritul, talcul, grafitul, sericitul, cuarţul.

- Sisturi cloritoase – structură foioasă , culoare verde;

- Sisturi talcoase – foioase unsuroase la pipăit, se zgârie cu unghia, culoari albe-cenuşii, verzui;

- Sisturi grafitoase – foioase, se zgârie cu unghia, luciu metalic şi gras, culoare cenuşie;

- Sisturi sericioase – fibroase, culoari albe-argintii, luciu sidefos.

În zona de adâncime medie-mezozonă – acţionează ca factori: temperatura, presiunea litostatică şi slab stresul. Rocile sunt mai puţin şistoase, iar mineralele prezintă cristalizare dezvoltată, bine vizibilă cu ochiul liber. Ca minerale-micele, amfibolii, cuarţul, feldspaţi,  staurolit, granaţi etc.

- Micaşisturirile – culori deschise cantităţi mari de mice, cuarţ, subordonat feldspaţi;

- Amfibolitele – culori verzi sau negre – predomină amfibolii sub formă de foi sau bastonaşe;

- Marmorele – calcare cristaline – aspect zaharoid, culori albe, roze, gălbui, negre, fac efervescenţă cu acizii;

- Cuarţitul – duritate mare (7) cu fisuri în toate direcţiile, lovit cu ciocanul se despică în plăci paralele;

În zona de  adâncime – catazonă – acţionează temperatura foarte ridicată şi presiunea litostatică foarte mare.

Rocile prezintă structură rubanată – benzi alternative de mică şi foldspaţi – cristalizare foarte dezvoltată - cu aspect grăunţos.

- Gnaisele roci cu benzi dezvoltate de feldspaţi şi cuarţ şi benzi mai reduse de

mice;

- Ortognaisele ce provin din roci eruptive acide, în care predomină feldspaţi;

- Paragnaisele ce provin din roci sedimentare, în care apar cantităţi mari de mică.

Anexa nr. 19.2

# CHEIE PENTRU DETERMINAREA TIPURILOR DE FLORĂ INDICATOARE

(Extras din “Flora indicatoare din pădurile noastre”)

Al. Beldie

# Tipuri de pătură vie

În acest capitol se prezintă cele mai frecvente tipuri de patură vie, întâlnite în pădurile noastre, pe formații și grupe de formații forestiere. S-au reunit în grupe acele formații în care pătura vie se poate încadra în aceleași tipuri, elementele componente având practic aceeași valoare indicatoare. Grupele astfel constituite corespund fie unei zonalități climatice în răspândirea principalelor specii arborescente, fie relațiilor constatate între alcătuirea păturilor vii și compoziția arborelui.

Astfel, s-au descris tipurile de pătură vie separat pentru următoarele unități mai importante de vegetație forestieră: I. Molidișuri; II. Păduri amestec de rășinoase sau brădete pure; III. Păduri amestec de fag cu rășinoase sau făgete pure montane; IV. Păduri de dealuri cu participarea fagului (făgete de dealuri, șleauri de deal cu fag, gorunete-făgete, diferite amestecuri cu fag); V. Păduri de șleau de deal fără fag; VI. Gorunete; VII. Stejărete; VIII. Păduri de șleau de câmp; IX. Cerete, gârnițete, amestecuri de cer și gârniță; X. Stejărete de stejar brumăriu; XI. Stejărete de stejar pufos; XII. Zăvoaie, plopișuri.

Deosebirea tipurilor de pătură vie s-a făcut pe baza compoziției floristice specifice și a ecologiei elementelor componente, ținându-se seama și de criteriul dominației speciilor, aceasta fiind de o deosebită importanță practică pentru orientarea în teren cât și în ce privește condițiile regenerării naturale.

Denumirea tipurilor s-a făcut după numele uneia sau 2-3 specii caracteristice, alese îndeosebi din acelea care pot fi dominante sau abundente în asociația respective.

Compoziția floristică nu este prezentată în întregime, ci numai prin speciile caracteristice și prin însoțitoarele frecvente sau facultative. S-au înteles prin caracteristice acele specii cu frecvență maximă, a căror prezență în pătura vie dintr-o anumită stațiune, determină alcătuirea floristică specifică tipului respectiv. Totodată, speciile caracteristice sunt adeseori dominantele obișnuite din pătura vie.

Unele specii pot fi caracteristice pentru mai multe tipuri de pătură vie, însă în alte combinații specifice și cu alte însoțitoare.

Însoțitoarele frecvente participă cu o frecvență de 20-50% raportată la numărul total al ridicărilor, iar speciile cu o frecvență mai mică s-au luat în considerare ca însoțitoare facultative sau ca indicatoare diferențiale, în măsura în care prezintă vreo valoare indicatoare în stațiunile respective.

- MOLIDIŞURI

# Cheie pentru determinarea tipurilor de pătură vie

| 1a | În pătura vie domină Vaccinium myrtillus sau Vaccinum vitis-idaea |  |  |  |  |  | Tip 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1b | În pătura vie domină specii de muşchi în strat gros şi continuu |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 1c | Pătura vie altfel constituită |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 2a | Domină Polytrichum commune sau specii de Sphagnum, adesea împreună cu specii de Vaccinium |  |  |  |  |  | Tip 7 |  |
| 2b | Domină alte specii de muşchi ca: Hylocomium splendens, Rhytidiadelphus triquetrum, Pleurozium schreberii, etc |  |  |  |  |  | Tip 5 |  |
| 3a | Domină Oxalis acetosella |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 3b | Domină alte specii sau pătura vie fără dominante |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 4a | Alături de Oxalis se află Vaccinium martillus ± abundentă şi bine dezvoltată |  |  |  |  |  | Tip 6 |  |
| 4b | Oxalis vegetează pe un strat gros şi contiuu de muşchi |  |  |  |  |  | Tip |  |
| 4c | Oxalis vegetează direct pe sol sau pe un strat de muşchi subţire şi întrerupt |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 5a | În pătura vie, pe lângă Oxalis se mai află (unori răzleţe) Soldanella montana, Homogyne alpina, Saxifraga cuneifolia, Luzula silvatica, Majanthemum bifolium sau parte din acestea |  |  |  |  |  | Tip 3 |  |
| 5b | În pătura vie, pe lângă Oxalis se mai află diferite specii slab acidifile sau subneutrofile ca Athyrium filix-femina, Dentaria glandulosa, Pulmonaria rubra, Garanium robertianum, Mercurialis perennis |  |  |  |  |  | Tip 1 |  |
| 6a | Domină Luzula sylvatica |  |  |  |  |  | Tip 4 |  |
| 6b | Domină Luzula albia sau Calamagrostis arundiancea sau pătura vie constituită în majoritate din aceste specii |  |  |  |  |  | 7 |  |
| 6c | Pătura vie altfel constituită |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 7a | Pătura vie constituită din Luzula albida sau Calamagrostis arundiancea, sau ambele, pe lângă care mai pot apare şi specii acidofile |  |  |  |  |  | Tip 2 |  |
| 7b | Domină Calamagrostis arundiancea, pe lângă care se gasesc specii slab acidofile sau subneutrofile, precum şi specii de mull (Dentaria glandulosa, Rannunculus carpaticus, Mercurialis perennis, etc |  |  |  |  |  | Tip 1 |  |
| 8a | Domină Athyrium filix-famina (singură sau împreună cu Dryopteris filix-mas) sau patura vie fără dominanţe şi constituită în cea mai mare parte din specii de mull (local chiar dominante), de obicei însoţite de Oxalis acetosella. |  |  |  |  |  | Tip 1 |  |
| 8b | Pătura vie altfel constituită |  |  |  |  |  | 9 |  |
| 9a | În pătura vie, de regulă fără dominanţe, se află Saxifraga cuneifolia, Pirola uniflora, Polystichum lonchytis, Coralorrhiza trifida sau parte din acestea |  |  |  |  |  | Tip 3 |  |
| 9b | În pătura vie, fără dominanţe, se află, Vaccinium myrtillus unori abundentă, însoţită de specii acidofile şi adesea de Oxalis acetosella |  |  |  |  |  | Tip 6 |  |
| 9c | În pătura vie, domină sau sunt abundente Dedchampsia flexuosa, Homogyne alpina, Soldanella montana, Melamprrum silvaticum sau Hieracium transsilvanicum |  |  |  |  |  | Tip 3 |  |
| Tip 1. Oxalis – dentaria |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | a. Caracteristice Oxalis acetosella Dentaria glandulosa Pulmonaria rubra Epilobium montanum Athyrium filix-feminia Dryopteris filix-mas b. Însoţitoare facultative |  |  |  |  |
|  |  | Campanula abietina Mercurialis perennis Geranium robertianum Hieracium treanssilvanicum Sexifraga cuneifolia Ranunculus carpeticus |  | Symphytum cordatum Lamium galeobdolon Mycelis muralis Salvia glutinosa Stellaria nemorum Asperula odorata |  |  |  |
|  |  | Tip 2. calamagrostis - luzula |  |  |  |  |  |
|  |  |  | a. Caracteristice Calamagrostis arundinacea Luzula albida b. Însoţitoare facultative Poa nemoralis Hieracium treanssilvanicum Melampyrum silvaticum Majanthemum bifolium |  |  |  |  |

| Tip 3. Oxasalis – Soldanella |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a. Caracteristice Oxalis acetosella Soldanella montana Homogyne alpina Dryopteris spinulosa b. Însoţitoare facultative |  |  |  |  |  |  |
|  | Campanula abistina Hieracium transilvanicum Luzula maxima Luzula albida Deschampsia flexuosa Majanthemum bifolium |  | Melampyrum silvaticum Saxifraga cuneifolia Pirola uniflora Pleurozium schreberi Rhytidiadelphus triquetrum |  |  |  |  |  |
|  | Tip 4. luzula silvatica |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a. Caracteristice Luzula silvatica b. Însoţitoare facultative Majanthemum bifolium Vaccinium myrtillus Soldanella montana Homgyne alpina, etc |  |  |  |  |  |  |
|  | Tip 5. hylocomium |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a. Caracteristice |  |  |  |  |  |  |
|  | Hylocomium splendens Hylocomium loreum |  | Pleurozium schreberi Rhytidiadelphus triquetrum |  |  |  |  |  |
|  | b. Însoţitoare facultative |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oxalis acetosella Ptilium cristacastransis Polytrichum commune |  | Vaccinium myrtillus Dryopteris spinulosa Eurynchium striatum |  |  |  |  |  |
|  |  | Tip 6.Vaccinum |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a. Caracteristice Vaccinium myrtillus Vaccinum vitis-idaea b. Însoţitoare frecvente |  |  |  |  |  |  |
|  | Oxalis acetosella Deschampsia flexuosa Hylocomium splendens Rhytidiadelphus triquetrum |  | Pleurozium schreberi Luzula albida Luzula silvatica |  |  |  |  |  |
|  |  | Tip 7. POLYTRICHUM COMMUNE a. Carateristice |  |  |  |  |  |  |
|  | Polytrichum commune Sphagnum acutifolium Sphagnum cymbifolium |  | Sphagnum girgensohnii Sphagnum squarrosum Mastygobryum trilobatum |  |  |  |  |  |
|  |  | b. Însoţitoare frecvente Vaccinium myrtillus Sphagnum medium Hylocomium splendens |  |  |  |  |  |  |

# II. PĂDURI DE AMESTEC DE RĂŞINOASE ŞI BRĂDETE PURE

|  |  | Tip 1. asperula - oXalis a. Carateristice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asperula odorata Oxalis acetosella Rubus hirtus |  | Pirola secunda Dentaria glandulosa |  |  |  |
|  |  | b. Însoţitoare frecvente |  |  |  |  |
|  | Athyrium filix-femina Geranium robertianum Pulmonaria rubra Salvia glutinosa |  | Sanicula europaea Mycelis muralis Ranunculus carpaticus |  |  |  |
| Tip 2. LUZULA ALBIDA-HIERACIUM TRANSSILVANICUM - Carateristice Luzula albida Hieracium transsilvanicum |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b. Însoţitoare frecvente |  |  |  |  |
|  | Oxalis acetosella Majanthemum bifolium Drypteris spinulara Hylocomium splendens |  | Rhytidiadelphus triquetrum Eurynchium striatum Vaccinium myrtillus Deschampia flexuosa |  |  |  |
|  |  | Tip 3. VACCINIUM a. Carateristice |  |  |  |  |
|  | Vaccinium myrtillus Hylocomium splendens Pleurozium schreberi |  | Rhytidiadelphus triquetrum Deschampia flexuosa |  |  |  |
|  |  | b. Însoţitoare frecvente Oxalis acetosella Luzula albida Hieracium transsilvanicum c. Însoţitoare facultative Homogyne alpina Soldanella montana Luzula silvatica |  |  |  |  |

# III. Păduri de amestec de fag cu răşinoase şi făgete pure montane

Cheie pentru determinarea tipurilor de pătură vie

| 1a | În pătura vie domină Vaccinium myrtillus, exclusivă sau împreună cu Luzula albida | Tip 6 |
| --- | --- | --- |
| 1b | În pătura vie domină alte specii sau dominantele lipsesc | 2 |
| 2a | Luzula albida sau Calamagrostis arundinacea sunt dominate sau abundente (uneori pătura vie este compusă numai din tufe izolate de Luzula albida) | Tip 5 |
| 2b | Festuca altissima este dominantă sau abundentă | Tip 4 |
| 2c | Pătura vie altfel constituită | 3 |
| 3a | Pătura vie formată din puţine specii acidifile; Vaccinium este totodată prezentă, pe lângă care se mai află Calamagrostis arund., Deschampsia flexuosa, Luzula albida, Hieracium transsilvanicum sau parte din acestea. Dominantele lipsesc sau uneori domină Oxalis acetosella | Tip 6 |
| 3b | Pătura vie formată în majoritate din specii mezotrofe şi eutrofe | 4 |
| 4a | Domină Rubus hirtus | Tip 2 |
| 4b | Domină Symphytum cordatum, Ranunculus carpaticus sau Adenostyles orientalis | Tip 3 |
| 4c | Dominantele pot fi Asperula odorata, Dentaria glandulosa, Dentaria bulbifera, Isopyrum thalictroides, Allium ursinum, Oxalis acetosella sau alte specii, uneori amestecuri din specii fără dominante | Tip 1 |

| Tip 1. ASPERULA – DENTARIA a. Carateristici |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asperula ordonata Oxalis acetosella Dentaria glandulosa Dentaria bulbifera |  | Athyrium filix-femina Dryopteris filix-mas Pulmonaria rubra Geranium robertianum |  |  |  |  |
| b. Însoţitoare frecvente |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rubus hirtus Lamium galeobdolon Mercuriallis perennis Euphorbia amygdaloides Isopyrum thalictroides |  | Mycelis muralis Actaea spicata Symphytum cordatum Anemone nemorosa |  |  |  |  |
| Tip 2. RUBUS HIRTUS a. Carateristici |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rubus hirtus Asperula odorata Athyrium filix-femina |  | Actaea spicata Dryopteris filix-mas Salvia glutinosa |  |  |  |  |
|  |  | b. Însoţitoare frecvente Geranium robertianum Senecio fuchsii Dentaria glandulosa Oxalis acetosella |  |  |  |  |  |
|  | Tip 3. SYMPHYTUM CORDATUM RANUNCULUS CARPATICUS |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a. Caracteristice Symphytum cordatum Ranunculus carpaticus Arhyrium filix-femina Stellaria nemorum |  |  |  |  |  |
|  |  | b. Însoţitoare frecvente |  |  |  |  |  |
|  | Adenostyles orientalis Isopyrum thalictroides Dentaria glandulosa Pulmonaria rubra Urtica dioica Rubus hirtus |  | Geranium robertianum Senecio fuchsii Actaea spicata Dentaria bulbifera Oxalis acetosella Asperula odorata |  |  |  |  |
|  | Tip 4. FESTUCA ALTISSIMA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a. Caracteristice Festuca altissima |  |  |  |  |  |
|  |  | b. Însoţitoare frecvente |  |  |  |  |  |
|  | Festuca drymeia Luzula albida Rubus hirtus |  | Calamagrostis arundinacea Asperula odorata Dentaria glandulosa |  |  |  |  |

|  | Tip 5. luzula- calamagrostis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a. Caracteristice Luzula albida Calamagrostis arundinacea b.Însoţitoare facultative |  |  |  |  |
|  | Hieracium transsilvanicum Festuca silvatica Epilobium montanum Galium schultesii Rubus hirtus |  | Pirola secunda Poa nemoralis Oxalis acetosella Vaccinium myrtillus Asperula odorata |  |  |  |
|  |  | Tip 6.Vaccinum |  |  |  |  |
|  |  | a. Caracteristice |  |  |  |  |
|  | Vaccinium myrtillus Hylocomium splendens |  | Rhytidiadelphus triquetrum Dicranum scoparium |  |  |  |
|  |  | b. Însoţitoare frecvente |  |  |  |  |
|  | Luzula albida Calamagrostis arundinacea |  | Deschampsia flexuosa Vaccinium vitis-idaea |  |  |  |
|  |  | c. Însoţitoare facultative |  |  |  |  |
|  | Bruckenthalia spiculifolia Pirola secunda |  | Homogyne alpina Soldanella montana |  |  |  |

# IV. Păduri de dealuri, cu participarea fagului

(făgete de dealuri, şleauri de deal cu fag, goruneto-făgete, etc)

Cheie pentru determinarea tipurilor de pătură vie.

| 1a | În pătura vie se află totdeauna Vaccinium myrtillus, răzleaţă până la dominantă, Luzula albida poate fi de asemenea dominantă | Tip 6 |
| --- | --- | --- |
| 1b | Pătura vie fără Vaccinium | 2 |
| 2a | Domină Festuca altissima | Tip 4 |
| 2b | Domină Carex pilosa | Tip 2 |
| 2c | Domină alte specii sau pătura vie fără dominante | 3 |
| 3a | Domină Rubus hirtus | Tip 3 |
| 3b | Domină alte specii sau pătura vie fără dominante | 4 |
| 4a | În pătura vie se află totdeauna Luzula albida dominată sau în pâlcuri răzleţe. Uneori domină Pteris aquilina. În rest, pătura vie cuprinde puţine alte specii oligotrofe până la mezotrofe. | Tip 5 |
| 4b | Pătura vie de regulă fără Luzula albida (aceasta poate apare facultative şi local în situaţii de tranziţie) constituită în majoritate din specii mezotrofe şi eutrofe | Tip 1 |

|  |  | Tip 1. Asperula Asarum |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | a. Caracteristice |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asperula odorata Asarum europaeum Euphorbia amygdaloides Pulmonaria officinalis |  |  |  | Glechoma hederacea Glechoma hirsuta Mycelis muralis Lathyrus vernus |  |  |  |  |
|  |  |  | b. Însoţitoare frecvente |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sanicula europaea Geranium robertianum Carex silvatica Galium schultesii Geum urbanum Brachypodium silvaticum Rubus hirtus |  |  |  | Dentaria bulbifera Allium ursinum Melica uniflora Carex pilosa Polygonatum multiflorum Mercurialis perennis Stellaria holostea |  |  |  |  |  |
|  | Tip 2. Carex pilosa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | a. Caracteristice Carex pilosa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b. Însoţitoare frecvente |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asarum europaeum Euphorbia amygdaloides Mercurialis perennis Pulmonaria officinalis Sanicula europaea |  |  |  | Hedera helix Lamium galeobdolon Melica uniflora Asperula odorata |  |  |  |  |  |
|  | Tip 3. Rubus hirtus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | a. Caracteristice Rubus hirtus |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b. Însoţitoare facultative |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asperula odorata Brachypodium silvaticum Melica uniflora Lathyrus vernus |  |  |  | Mycelis muralis Galium schultesii Sanicula europaea Luzula albida |  |  |  |  |  |
|  | Tip 4. festuca altissima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | a. Caracteristice Festuca altissima |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b. Însoţitoare facultative |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Luzula albida Poa nemoralis Calamagrostis arundinacea Genista tinctoria Veronica officinalis Galium schultesii |  |  |  | Hieracium treanssilvanicum Stellaria holostea Melampyrum nemorosum Asperula odorata Dryopteris filix-mas Carex pilosa |  |  |  |  |  |
| Tip 5. LUZULA ALBIDA a.Carateristice Luzula albida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b. Însoţitoare facultative |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Calamagrostis arundinacea Festuca silvatica Pteris aquilina Genista tinctoria Mycelis muralis Lathyrus vernus |  |  |  | Veronica officinalis Cytisus nigricans Pirola secunda Galium schultesii Carex pilosa Asperula ordorata |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tip 6.Vaccinum - LUZULA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | a. Caracteristice Vaccinium myrtillus Luzula albida |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b. Însoţitoare facultative |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deschampia flexuosa Calluna vulgaris Genista tinctoria Pteris aquilina |  |  |  | Vaccinium vitis-idaea Brunckenthalia spiculifolia Polytrichum juniperinum Dicranum scoparium |  |  |  |  |  |

# V. PĂDURI DE ŞLEAU DE DEAL, FĂRĂ FAG

| Tip 1. ASARUM -BRACHYPODIUM |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a. Caracteristice |  |  |  |  |
|  | Asarum europaeum Brachypodium silvaticum Stellaria holostea Melica uniflora Asperula odorata |  | Geum urbanum Polygonatum odoratum Gallium schultesii Lathyrus niger Lathyrus vernus |  |  |  |
|  |  | b. Însoţitoare frecvente |  |  |  |  |
|  | Poa nemoralis Dactylis glomerata Convallaria majalis Pulmonaria officinalis |  | Lamium galeobdolon Euphorbia amygdaloides Dentaria bulbifera Carex pilosa |  |  |  |
|  |  | c. Însoţitoare facultative |  |  |  |  |
|  | Hedera helix Geranium robertianum Sanicula europaea Melampyrum nemorosum |  | Veronica chamaedrys Aegopodium podagraria Ranunculus cassubicus Ranunculus auricomus |  |  |  |
|  | Tip 2. Carex pilosa |  |  |  |  |  |
|  |  | a. Caracteristice Carex pilosa |  |  |  |  |
|  |  | b.Însoţitoare facultative |  |  |  |  |
|  | Melica uniflora Stellaria holostea Galium schultesii Dactylis glomerata Poa nemoralis |  | Lathyrus vernus Pulmonaria officinalis Hedera helix Geum urbanum Lamium galeobdolon |  |  |  |
| Tip 3. LUZULA ALBIDA-CAREX MONTANA a.Carateristice Luzula albida Carex montana |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b.Însoţitoare facultative |  |  |  |  |
|  | Poa nemoralis Stellaria holostea Veronica chamaedrys Hierochloë australis |  | Brachypodium silvaticum Galium schultesii Luzula campestris Veronica officinalis |  |  |  |

# VI. GORUNETE

Cheie pentru determinarea tipurilor de pătură vie

| 1a | În pătura vie domină Vaccinium myrtillus, Calluna vulgaris sau Bruckenthalia spiculifolia, sau una din acestea este abundentă până la codominantă, împreună cu Luzula albida | Tip 9 |
| --- | --- | --- |
| 1b | În pătura vie Luzula albida, Carex montana, Deschampsia flexuosa sau Calamagrostis arundinacea; Vaccinium şi Calluna pot fi prezente însă puţin abundente | Tip 8 |
| 1c | Domină alte specii sau pătura vie fără dominante | Tip 2 |
| 2a | În pătura vie domină sau sunt abundente Poa pratensis angustif., Carex caryophyllea, Carex praecox sau Ranunculus constantinopolitanus | Tip 7 |
| 2b | Domină Festuca heterophylla | Tip 6 |
| 2c | Domină alte specii sau pătura vie fără dominante | Tip 3 |
| 3a | În părura vie domină sau este abundentă Festuca altissima | Tip 5 |
| 3b | În părura vie domină sau sunt abundente Cytisus hirsutus, Cytisus heuffelii sau Genista tinctoria | Tip 4 |
| 3c | Pătura vie astfel constituită | Tip 4 |
| 4a | Domină Carex pilosa | Tip 3 |
| 4b | Domină sau este abundentă Melica uniflora | Tip 2 |
| 4c | Pătura vie altfel constituită | Tip 6 |
| 5a | În pătura vie domină sau sunt abundente una din speciile Stellaria holostea, Asperula odorata, Asarum europaeum, Lamium galeobdolon, Sanicula europaea, Dactylis glomerata, Brachypodium silvaticum, Lithospermum purpureo-coeruleum, Polygonatum latifolium | Tip1 |
| 5b | Pătura vie altfel constituită | Tip 6 |
| 6a | Domină Poa nemoralis | Tip 7 |
| 6b | Domină Festuca rubra sau Carex brizoides | Tip 5 |
| 6c | Pătura vie fără dominante | Tip 8 |
| 7a | Pe lângă Poa nemoralis se mai află Stellaria holostea, Dactylis glomerata, Melica nutans sau parte din acestea | Tip 1 |
| 7b | Pe lângă Poa nemoralis se mai află Luzula albida, Cytisus nigricans, Genista tinctoria, Calamagrostis arundinacea sau cel puţin una din acestea | Tip |
| 7c | Pe lângă Poa nemoralis se mai află Carex praecox, Carex caryophyllea sau Poa pratensis angustifolia | Tip 7 |
| 8a | În pătura vie se află: Asarum europaeum, Geum urbanum, Lathyrus vernus, Asperula odorata, Pulmonaria officinalis, Lamium galeobdolon sau parte din acestea. Lipsesc acidifilele şi eurifitele | Tip 1 |
| 8b | În pătura vie se află totdeauna eurifitele: Carex caryophylea, Carex praecox, Poa partensis angustifolia, uneori pe lângă speciile de la 8 a | Tip 7 |
| 8c | În pătura vie se află totdeauna Luzula albida, Deschampsia flexuosa sau Cytisus nigricans | Tip 8 |

| Tip 1. ASARUM - stellaria |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a. Caracteristice |  |  |  |
|  | Asarum europaeum Dactylis glomerata Stellaria holostea Lathyrus vernus |  | Genum urbanum Mycelis muralis Asperula odorata |  |  |
|  |  | b. Însoţitoare frecvente |  |  |  |
|  | Poa nemoralis Galium schultesii Lathyrus niger Lamium galeobdolon |  | Pulmonaria officinalis Polygonatum latifolium Euphorbia amygdaloides |  |  |
|  |  | c. Însoţitoare facultative |  |  |  |
|  | Dentaria bulbifera Brachypodium silvaticum Convallaria majalis |  | Milium effusum Lapsana communis Sanicula europaea |  |  |

| Tip 2. Melica uniflora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | a. Caracteristice Melica uniflora b. Însoţitoare frecvente Carex pilosa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | c. Însoţitoare facultative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poa nemoralis Galium schultesii Pulmonaria officinalis |  |  |  |  |  | Glechoma hirsuta Luzula albida Lithospermum purpureo-coeruleum |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tip 3. Carex pilosa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | a. Caracteristice Carex pilosa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | b. Însoţitoare facultative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poa nemoralis Lathyrus vernus Sanicula europaea Galium schultesii |  |  |  |  |  | Carex silvatica Mycelis muralis Asperula odorata ş.a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tip 4. cytisus - genista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Caracteristice Cytisus hirsutus Cytisus heuffelii (regională) Genista tinctoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b.Însoţitoare frecvente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poa nemoralis Cytisus nigricans Luzula albida Dactylis glomerata Festuca heterophylla Fragaria viridis |  |  |  |  |  | Lathyrus vernus Veronica officinalis Veronica chamaedrys Melampyrum nemorosum Galium pseudoaristatum |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tip 5. Festuca altissima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | a. Caracteristice Festuca altissima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | b. Însoţitoare frecvente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poa nemoralis Luzula albida Carex pilosa Veronica officinalis Mycelis muralis |  |  |  |  |  | Scrophularia nodosa Genista tinctoria Galium schultesii Asperula odorata |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tip 6. FESTUCA HETEROPHYLLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Caracteristice Festuca heterophylla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | b.Însoţitoare frecvente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poa nemoralis Luzula albida Veronica officinalis |  |  |  |  |  | Genista tinctoria Cytisus nigricans |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | c. Însoţitoare facultative |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Galium pseudoristatum Melampyrum nemorosum Sillene nutans |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tip 7. poa pratensis – carex caryophyllea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | a. Caracteristice Poa pratensis var. angustifolia Carex caryophyllea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | b. Însoţitoare frecvente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veronica chamaedrys Dactylis glomerata Calamagrostris epigeios |  |  |  |  |  | Brachypodium silvaticum Carex praecox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | c. Însoţitoare facultative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Luzula campestris Carex michelii Carex tomentosa Festuca heterophylla Scrophularia nodosa |  |  |  |  |  | Lychnis coronaria Geum urbanum Polygonatum latifolium Ranunculus constantinopolitanus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tip 8. LUZULA ALBIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | a. Caracteristice |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Luzula albida Poa nemoralis Cytisus nigricans |  |  |  |  |  | Genista tinctoria Veronica officinalis |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | b. Însoţitoare facultative |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deschampsia flexuosa Melampyrum nemorosum Lathyrus niger Galium schultesii |  |  |  |  |  | Calamagrostis arundinacea Hieracium transilvanicum Vaccinium myrtillus |  |  |  |  |  |  |  |
| Tip 9. VACCINIUM - CALLUNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | a. Caracteristice |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vaccinium myrtillus Luzula albida |  |  |  |  |  | Polytrichum juniperium Calluna vulgaris |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | b. Însoţitoare frecvente Deschampsia flexuocsa Veronica officinalis Cytisus nigricans Genista sagitallis c. Însoţitoare facultative Bruckenthalia spiculifolia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. STEJARETE Tip1 – BRACHYPODIUM – GEUM – PULMONARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | a. Caracteristice Brachyodium silvaticum Geum urbanum Pulmonaria officinalis b. Însoţitoare frecvente |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asperula odorata Arum maculatum Asarum europaeum Glechoma hederacea Mycelis muralis Lapsana communis |  |  |  |  |  | Polygonatum multiflorum Latyrrus vernus Euphorbia amygdaloides Ranunculus auricomus Alliaria officinalis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | c. Însoţitoare facultative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Galium schultesii Sanicula europaea |  |  |  |  |  | Aegopodium podagraria Lysimachia numularia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tip 2. POA PRATENSIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | a. Caracteristice Poa pratensis var. angustifolia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | b. Însoţitoare frecvente |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lysimachia nummularia Ranunculus auricomus Veronica chamaedrys |  |  |  |  |  | Carex praecox Veronica officinalis Rumex conglomeratus |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c. Însoţitoare facultative Ranunculus constantinopolitanus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tip 3. RUBUS CAESIUS-AEGOPODIUM a. Caracteristice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rubus caesius Aegopodium podagraria Galium aparine Eucatorium cannabinum |  |  |  |  |  | Solanum dulcamara Geranium phaeum Cynanchum vincentoxicum Festuca gigantea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | b. Însoţitoare frecvente |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Genum urbanum # Pulmonaria officinalis Glechoma hederacea Urtica dioica Lysimachia numularia Brachypodium silvaticum Polygonatum latifolium Circaea lutetiana |  |  |  |  |  | Alliaria officinalis Anemone nemorosa Paris quadrifolia Salvia glutinosa Impatiens nolitangere Cuccubalus baccifer Physalis alkekengi Carex pilosa |  |  |  |  |  |  |  |
| Tip 4. CAREX BRIZOIDES-AGROSTIS ALBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | a. Caracteristice |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Carex brizoides Agrostis alba |  |  |  |  |  | Agrostis tenuis Juncus effusus |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | b. Însoţitoare frecvente |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lysimachia numularia Holocus mollis Lysimachia vulgaris |  |  |  |  |  | Deschampsia caespitosa Polygonum hydropiper Carex riparia |  |  |  |  |  |  |  |
| Tip 5. CAREX RIPAIA-IRIS PSEUDACORUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | a. Caracteristice Carex riparia Carex vulpina Iris pseudocorus Juncus effusus |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | b. Însoţitoare facultative Polygonum hydropiper Deschampsia caespitosa |  |  |  |  |  |  |  |  |

VII. PĂDURI DE ŞLEAU SE CÂMP

(inclusiv cero-şleauri şi  şleauri de luncă de câmpie)

Flora din pătura vie a şleaurilor este în general constituită dintr-un amestec de specii caracterizat prin participarea constantă, a eutrofelor şi megatrofelor, mezofite şi mezohigrofite, în cea mai mare parte specii de mull cu numeroase variante şi faciesuri. Acest complex se poate considera ca alcătuind un singur tip cu caracter polimorf (tip Arum-Pulmonaria). Într-adevăr, încercarea de a deosebi tipuri distincte prezintă mari dificultăţi şi ar duce la crearea unor  unităţi prea puţin diferenţiate şi fără valoare practică. Variantele şi faciesurile, caracterizate prin anumite grupe de specii diferenţiate, sunt determinate în primul rând de condiţiile variate de umiditate. Astfel, şleaurile tipice de câmpie vin deseori în contact cu şleaurile de luncă şi cu cero-şleaurile, ceea ce determină numeroase situaţii de tranziţie şi amestecuri între diferitele elemente. Aceste situaţii sunt adesea determintate şi de micile variaţii de relief în cadrul şleaurilor tipice.

|  |  | Tip 1. ARUM PULMONARIA a. Caracteristice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arum maculatum # Pulmonaria officinalis Euphorbia amygdaloides Dentaria bulbifera Geum urbanum Glechoma hirsuta |  |  | Glechoma hederacea Geranium robertianun Viola silvestris Brachypodium silvaticum Isopyrum thalictroides Anemone ranunculoides |  |  |
|  |  |  | b Însoţitoare frecvente |  |  |  |
|  | Allium ursinum Asperula odorata Melica uniflora Asperula taurina |  |  | Anemone nemorosa Galium schultesii Mercurialis perennis Carex silvatica |  |  |

IX. CERETE, GÂRNIŢETE, AMESTECURI DE CER ŞI GÂRNIŢĂ

Cheile pentru determinarea tipurilor de pătură vie.

| 1a | În pătura vie domină sau sunt abundente una sau două specii de Carex, sau Poa pratensis var. angustifolia, sau Calamagrostis epigeios | Tip 1 |
| --- | --- | --- |
| 1b | Domină alte specii sau pătura vie fără dominante | 2 |
| 2a | Domină Luzula albida | 3 |
| 2b | Domină Poa nemoralis | 3 |
| 2c | Domină alte specii sau pătura vie fără dominante | 4 |
| 3a | Alături de Poa nemoralis se mai află o specie de Carex (de obicei C. contigua sau C. divulsa) | Tip 1 |
| 3b | Alături de Poa nemoralis se mai află Genista tinctoria sau Cytisus nigricans, sau ambele | Tip 4 |
| 3c | Alături de Poa nemoralis se mai află Luzula albida |  |
| 4a | Domină sau sunt abundente Genista tinctoria sau Cytisus nigricans | Tip 4 |
| 4b | Domină Festuca valesiaca sau Festuca pseudovina | Tip 3 |
| 4c | Domină alte specii sau pătura vie fără dominante | 5 |
| 5a | Domină sau este abundentă Agrostis alba | 6 |
| 5b | Domină Lithospermum purpurea- coeruleum sau Vinca herbacea |  |
| 5c | Pătura vie altfel constituită | 7 |
| 6a | Alături de Agrostis alba se mai află Molinia coerulea, Deschampsia caespitosa sau Juncus effusus | Tip 1 |
| 6b | Alături de Agrostis alba se mai află alte specii; cele de mai sus lipsesc | Tip 1 |
| 7a | Domină Glechoma hirsuta | Tip 2 |
| 7b | Pătura vie fără dominante | Tip 8 |
| 8a | În pătura vie se află Poa nemoralis, Genista tinctoria, Cytisus nigricans | Tip 4 |
| 8b | În pătura vie se află Galium schultesii, Geum urbanum, Lathyrus vernus sau parte din acestea | 9 |
| 8c | În pătura vie lipsesc speciile de la 8a şi 8b în schimb este prezentă o specie de Carex | Tip 1 |
| 9a | Pe lângă speciile de la 8b se mai află şi o specie de Carex. Tranziţii între tipul 1 şi 2 |  |
| 9b | În pătura vie nu se află specii de Carex | Tip 2 |

|  |  | Tip 1. CAREX POA PRATENSIS a. Caracteristice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Carex praecox Carex caryophyllea Carex tomentosa Carex michelli |  | Carex contigua Carex divulsa Poa pratensis var. angust |  |  |  |
|  |  | b Însoţitoare frecvente |  |  |  |  |
|  | Calamagrostis epigeios Glechoma hirsuta Veronica chamaedrys Potentilla argentea Lychnis coronaria Centaurium umbellatum |  | Lysimachia numularia Dactylis glomerata Fragaria viridis Rumex congelomeratus Poa nemoralis Festuca pseudovina |  |  |  |
|  |  | Tip 2. GLECHOMA HIRSUTA-GEUM URBANUM a. Caracteristice |  |  |  |  |
|  | Glechoma hirsuta Geum urbanum |  | Galium schultesii Lathyrus vernus |  |  |  |
|  |  | b Însoţitoare frecvente |  |  |  |  |
|  | Fragaria viridis Lychnis coronaria Lysimachia numularia Veronica chamaedrys |  | Poa nemoralis Potentilla argentea Poa pratensis var. angustif |  |  |  |
|  |  | Tip 3 . FESTUCA PSEUDOVINA - Caracteristice Festuca pseudovina Festuca valesiaca |  |  |  |  |
|  |  | b Însoţitoare frecvente |  |  |  |  |
|  | Fragaria viridis Peucedanum alsaticum Potentilla alba Potentilla argentea |  | Teucrium chamaedrys Calamagrostis epigeios Phlomis tuberosus |  |  |  |
|  |  | Tip 4 . GENISTA TINCTORIA- POA NEMORALIS a.Caracteristice Genista tinctoria Poa nemoralis Cytisus nigricans |  |  |  |  |
|  |  | b Însoţitoare frecvente |  |  |  |  |
|  | Satureja vulgaris Melampyrum nemorosum Lepsana communis |  | Dactylis glomerata Carex contigua Galium pseudoaristatum |  |  |  |

|  |  | Tip 5 . AGROSTIS ALBA a.Caracteristice Agrostis alba |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b Însoţitoare frecvente |  |  |  |
|  | Lysimachis numularia Calamagrostis epigeios Deschampsia caespitosa Juncus effusus |  | Holcus mollis Veronica officinalis Molinia coerulea |  |  |

X. STEJĂRETE DE STEJAR BRUMARIU

Pătura vie din stejăretele de stejar brumăriu prezintă în general un caracter complex şi neomogen, consistenţa adesea redusă a arboretelor având ca urmare pătrunderea a numeroase elemente heliofile, extrasilvatice, din vegetaţia caracteristică silvostepei şi stepei. Rezultă astfel o multime de faciesuri ale păturii vii care se pot succeda în mozaic pe suprafeţe relativ mici şi care cu greu se pot încadra în tipuri distincte.

Majoritatea speciilor ce compun pătura vie a acestor păduri sunt elemente eutrofe, xero-mezofite sau xerofite şi unele din acestea sunt specifice solurilor din seria cernoziomurilor.

În cele ce urmează vom arăta speciile obişnuite ale stejăretelor de stejar brumăriu, prezentând apoi acele elemente care dau indicaţii diferenţiate, edafice, cu caracter local.

|  |  | Specii frecvente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Achilea neilreichii Althaea cannabina Asperagus tenufolius Astragalus glycyphyllos Berteros incana Betonica officinalis Carex contigua Dactylis glomerata Digitalis lanata Festuca valesiaca Festuca pseudovina Filipendula hexapetala Fragaria viridis Geum urbanum Glechoma hirsuta Inula germanica |  | Inula salicina Koeleris pyramidata Lithospermum purpureo-coeruleum Melica ciliata Muscari comosum Nepeta cantaria Origanum vulgare Peucedanum alsaticum Phlonis tuberosus Poa pratensis Potentilla argentea Polygonatum latifolium Teucrium chamaedrys Tordylium maximum Turritis glabra |  |  |

Grupe ecologice: 1, 2, 6, 7, 11

Indicaţii generale

Cernoziomuri diverse levigate şi textural degradate, cernoziomuri degradate podzolice sau soluri cernoziomice ciocolatii şi castanii, cu troficitate ridicată sau foarte ridicată (V=75-95%), slab acid până la neutru (pH=5,8-7,0), profunde bogate în humus (5-8,5% în Al.), cu orizontul superior în general bine structurat glomerular, afânat sau ± îndesat, în profunzime totdeauna mai îndesate, compacte, cu structură grosolană şi degradată, uscat-reavăne până la reavăne.

Indicatoare diferenţiate

a. Lithosperum purpureo-coeruleum dominantă sau abundentă, indică structurare foarte bună în orizontul A, aşezarea putând fi relativ îndesată.

b. Polygonatum latifolium abundentă, indică de asemenea sol foarte bine structurat în orizontul A, şi în afară de aceeasta, foarte afânat, în special în primii 10 cm favorabil regenerării naturale.

c. Poa pratensis şi Dactylis glomerata indică cernoziomuri degradate podzolite (cu netă nuanţă cenuşie pe fondul brun-negru), cu aşezare relativ îndesată. În acelaşi timp, dominanţa acestor ierburi mai arată o deosebită bogăţie de humus (7,5-8,5%) în orizontul A1. Înţelenirea produsă de Poa pratensis stânjeneşte regenerarea naturală.

d. Berteroa incana şi Tordylium maximum abundente, indică soluri cu un orizont A foarte dezvoltat (70-90 cm), bogat în humus, uşor, neîndesat, proprii pentru regenerarea naturală. Arboretele de productivitate superioară.

e. Festuca pseudovina şi Festuca valesiaca arată compactitate şi înţelenire continuă, superficială, adesea puternică. Staţiuni improprii regenerării naturale.

f. Centarium umbellatum, Lychnis coronaria, Veronica spicata, Veronica orhidaea, Potentilla argentea, Stachys germanica, Potentilla recta, Koeleria pyramidata, indică de asemenea compactitate în orizontul superior, fără înţelenire.

g. Sanicula europaea, Asperula odorata apar relativ rar în ochiurile de silvostepă intrazonale din podişul central al Moldovei, în condiţii locale de umiditate mult mai ridicată, pe soluri reavăn-jilave şi cu formaţie de mull.

h. Speciile: Melica ciliata, Dictamus albus, Thalictrum minus, Echium rubrum, Salvia aethiopis, Trinia kitaibelii intervin pe cernoziomuri slab degradate sau cernoziomuri castanii şi ciocolatii şi se întâlnesc la marginea stepei sau în stepă. Echium rubrum şi Melica ciliata apar şi în podişul central al Moldovei, pe rendzine degradate formate pe substrate calcaroase.

i. Speciile: Syrenia cana, Iris pumila, Gypsophila paniculata, Silene otites, Tragopoge flocosus, Dianthus polymorphus, Helychrisum arenarium indică substrat de nisipuri.

XI. STEJĂRETE DE STEJAR PUFOS

De asemenea, ca şi la formaţia precedentă, pătura vie din stejăretele de stejar pufos reprezintă amestecuri complexe şi neomogene, în care intră numeroase elemente heliofile. Compoziţia floristică se caracterizează prin participarea remarcabilă a elementelor xerofite şi mezoxerofite, eutrofe sau megatrofe.

Specii frecvente

| Achilles beilreichii Athaea cannabina Andropogon ischaemum Artemisia austriaca Asperula cynanchica Echium altissimum Echium rubrum Filipendula hexapetale Festuca pseudovina Festuca valesiaca Festuca sulcata Fragaria viridis Inula ensifolia Koeleria pyramidata Linaria dalmatica Dinaria genistifolia Lithospermum purpurea-coerulem Lychnis coronaris Marrubium praecox | Chrysopogon gryllus Centarium umbellatum Cerinthe minor Digitalis lanata Dorycnium herbaceum Melica ciliata Nepeta cataria Phlomis pungens Poa pratensis Reseda lutea Stachys germanica Stachys recta Salvia aethiopis Silene otites Teucrium chamaedrys Teucrium polium Trinia kitaibelii Turritis glabra Xeranthemum annuum |
| --- | --- |

Grupe ecologice: 1, 2, 6

Indicaţii generale

Solurile cu troficitate ridicată sau foarte ridicată pe tot profilul, naturale, mai rar foarte slab acide, uscate până la uscat-reavăne, de tipurile cernoziom tipic  sau slab levigat, cernoziom castaniu sau ciocolatiu, pseudorendzină sau rendzină, în zona forestieră din regiunea de dealuri totdeauna pe substrate de roci calcaroase, adesea schelete sau scheleto-pietroase.

Indicatoare diferenţiate

a. Speciile: Dactylis glomerata, Glechoma hirsuta, Geum urbanum, Berteroa incana, Tordylium maximum şi Solanum dulcamara, abundente, indică o structură bună şi afânare deosebită a orizontului superior, realizată deseori numai local, datorită caracterului litierei (de ex. pe sub tufele de Crataegus); aşadar microstaţiuni favorabile regenerării naturale.

b. Poa portensis, Satureja vulgaris, Carex contigua indică soluri cu un orizont superior mai sărac în humus şi mai îndesat.

c. Speciile: Cytisus leucotrichus, Cnidium silaifolium, Bupleurum falcatum, Astragalus monspessulanum, se întâlnesc în zona forestieră, pe soluri scheletice sau scheleto-pietroase, pe calcare.

d. Dorycnium herbaceum se întâlneşte cu deosebire pe coaste puternic înclinate supuse eroziunii.

- zăvoaie, plopişuri

Pătura vie din zăvoaie și plopişuri este alcătuită mai ales din specii higrofite, în amestec cu mezohigrofite. Numărul relativ mic de cercetări în aceaste formaţii nu ne îngăduie încă a deosebi tipuri.

Specii frecvente

| Bidens cernuus Bidens tripartitus Carex acutiformis Carex riparia Carex vulpina Eupatorium cannabium Galium aparine Glycyrrhiza echinata Lycopus europaeus Lycopus exaltatus | Lysimachia numularia Lysimachia vulgaris Mentha aquatica Phragmites communis Polygonum hydropiper Rubus caesius Scutellaria galericulata Stachys palustris Solanum dulcamara Symphytum officinale |
| --- | --- |

Grupa ecologică: 5

De cele mai multe ori Rubus caesius domină sau este foarte abundentă.

Indicaţii generale

Solurile aluviale, crude şi divers evoluate adesea cu fenomene de lăcovişte, obişnuit cu orizont de gleizare la baza profilului, umede până la ude, temporar supuse inundaţiilor.

Indicatoare diferenţiate

Speciile: Dactylia glomerata, Geum urbanum, Pulmonaria officinalis, Mycelis muralis, indică soluri cu inundaţii mai rar şi de durată mai scurtă (de obicei peste 5 hidrograde), din locurile mai ridicate (lunci înalte).

Speciile: Phragmites communis (abundentă), Bidens tripartitus, Bidens cernuus, Polygonum hydropiper, Mentha aquatica, Iris pseudacorus, Carex vulpina, Carex riparia, Carex acutiformis se întâlnesc în locurile joase, cu inundaţii mai frecvente şi de durată mai lungă (sub 5 hidrograde).

Tipul natural fundamental de pădure se stabileşte în funcţie de datele de descriere a vegetaţiei, de informaţiile primite de la localnici sau din scripte şi se înregistrează – în clasificare zecimală, în fişa de descriere parcelară, după clasificarea prezentată în anexa nr. 10.

Anexa nr. 19.3

CARTAREA TIPURILOR DE PADURE;

CRITERII DE CLASIFICARE ȘI DIFERENȚIERE

A TIPURILOR DE PADURE

1.Unități de clasificare

Unitatea fundamentală de clasificare este “tipul de pădure“. Pentru această unitate s-a adoptat definiția:

“Tipul de pădure reunește porțiunile de pădure uniforme după compoziția speciilor arborescente, după celelalte etaje de vegetație și faună, după complexul condițiilor staționale (climatice, edifice și hidrologice), după relațiile dintre plante și mediu, după procesele de regenerare și după direcția succesiunilor în ele, cerând, prin urmare, aceleași condiții economice, măsuri silvotehnice de același fel“.

Ca unitate superioară obligatorie se admite “formația“. Într-o formație se grupează toate tipurile constituite din aceeași specie sau același amestec de specii de ex.: făgete, făgeto-brădete, șleauri etc.

O altă unitate superioară tipului, dar de altă natură, este “seria“. O serie cuprinde tipurile situate în condiții ecologice asemănătoare dar deosebite prin specia arborescentă (sau amestecul de specii). Seria este o unitate facultative.

Unitatea inferioară tipului este “faciescul“. Se folosește în primul rând în arboretele amestecate pentru a sesiza variațiile în compoziția speciilor de amestec, cea predominantă rămânând neschimbată. Se mai pot crea faciesuri pe baza compoziției subarboretului, când această compoziție are o importanță practică deosebită.

O unitate inferioară facultative este “subtipul“. El exprimă diferențe în aspectul arboretului, datorită intervenției omului. Se creează, în cazul când aceste diferențe sunt atât de mari, încât presupun și diferențe în măsurile silvotehnice. Deocamdată, diferențiere de subtipuri se face pe baza provenienței (codru și crâng).

2. Criterii de difențiere a tipurilor

2.1. Arboretul

2.1.1. Compoziția.

Tipurile de pădure se creează în cadrul formațiunilor; deci criteriul compoziției este respectat de la început. Pentru precizarea limitelor se dau următoarele lămuriri:

- un arboret se consideră pur, când speciile de amestec la un loc, nu întrunesc 1.

- arboretele în care speciile de amestec se ridică la 1 – 2, constituie faciesuri ale tipului respectiv;

- arboretele compuse din 2…3 specii, fiecare cu participare de cel puțin 3, formează un tip de pădure aparte, indiferent de detaliile amestecului;

- dacă în arboretele amestecate, determinate conform aliniatului precedent, apar și alte specii în proporție 1…2, se creează faciesuri ale tipului respective de pădure amestecată;

- arboretele care în mod normal sunt compuse din amestec 4…5 specii cu participarea aproximativ egală, determină tipuri aparte; în astfel de tipuri, faciesurile pot fi determinate prin lipsa unei specii (cazul șleaurilor în amestec).

2.1.2. Productivitatea.

În cadrul compoziției asemănătoare, se creează tipuri aparte după productivitate, conform scării: superioară, mijlocie, inferioară (I, II, III); se mai poate deosebi și o productivitate excepțională.

Categoriile de productivitate în funcție de clasele de producție sunt următoarele:

- excepțională: cuprinde arboretele care depășesc clasa I de producție;

- superioară: cuprinde  arboretele  încadrate în clasa I și a II-a de producție;

- mijlocie: cuprinde  arboretele  din clasa a III-a de producție;

- inferioară: cuprinde  arboretele  din clasa a IV-a și a V-a de producție.

In pădurile amestecate se vor cerceta în mod special dacă speciile componente se încadrează în aceeași categorie de productivitate sau există diferențe pronunțate în această privință; în ultimul caz se deosebesc tipuri aparte (mai ales la amestecul de rășinoase și fag).

2.1.3. Aspectul arborilor și calitatea produselor

La aceeași productivitate, se creează tipuri aparte în funcție de forma și plinătatea trunchiurilor, asezarea și mărimea coronamentelor, ușurința elagajului natural, prezența crăcilor lacome etc. La speciile cu lemn prețios, aceste elemente trebuie puse în legătură cu calitatea  și procentul lemnului de lucru.

2.1.4. Regenerarea natural.

Se creează tipuri aparte în funcție de ușurința instalării și dezvoltării tineretului. Se deosebesc 3 grade de condiții de regenerare: ușoare, mijlocii și grele.

Se considera condiții ușoare de regenerare când:

Solul nu este înțelenit și nu este acoperit cu mușchi; există numai rare plante de pădure;

- pătura moartă nu se acumulează, ci se descompune în mod normal;

- anii de fructificație abundentă se succed la intervale mai mici de timp, proprii speciilor principale ce compun tipul de pădure respectiv;

- solul se găsește într-o bună stare de afânare, în care microorganismele găsesc mediu prielnic de viață.

Se considera condiții mijlocii de regenerare când:

- a început  instalarea gramineelor și solul este parțial înțelenit, acestea acoperind până la 50% din suprafață;

- există o pătură întreruptă de mușchi (același grad de acoperire);

- solul este potrivit de îndesat.

Se considera condiții grele de regenerare când:

- solul este înțelenit pe mai mult de 50% din suprafață;

- există o pătură groasă de mușchi care acoperă mai mult de 50% din suprafață;

- litiera se descompune anormal, se acumulează și deci acoperă solul cu un strat gros de resturi vegetale;

- anii de fructificație, datorită condițiilor de climă specifice, sunt la intervale mai mari decât este normal, pentru speciile principale ce compun tipul de pădure respectiv.

Cu ocazia studiului regenerării, se va ține seama de eventualele tendințe de succesiune ale speciilor. Acestea constituie și ele un criteriu de diferențiere a tipurilor, în caz când se manifestă cu regularitate și conduc la modificări sensibile în generația următoare (de exemplu schimbarea compoziției).

2.2. Subarboretul și pătura vie

Subarboretul și pătura vie devin criterii de diferențiere a tipurilor numai în cazul în care influențează în mod sensibil caracterele importante ale arboretului sau măsuri silvo-tehnice indicate în timpul respectiv.  Se menționează însă că aceste caractere trebuie să fie naturale și constante.

În cazul când  subarboretul, prin  compoziția lui prezintă un debit interes practic, se pot crea faciesuri în cadrul tipului respectiv (de exemplu: subarboret de scumpie în arboretele de diverse specii de stejar).

2.3. Caractere edafice

Caracterele solului sunt determinate în diferențierea tipurilor de pădure, la fel ca și subarboretul și pătura vie, atunci când influențează în mod sensibil caracterele importante ale arboretului sau când determină aplicarea măsurilor silvo-tehnice de un anumit fel.

2.4. Caractere climatice

Aceste caractere trebuie determinate în ceea ce privește  zonele climatice, oglindite prin zone și etaje de vegetație. Astfel, vor fi socotite ca tipuri aparte făgetele de productivitate superioară, după cum se găsesc în regiunea muntoasă sau deluroasă. La munte, pădurile de la limita vegetației lemnoase vor constitui tipuri aparte.

2.5. Măsuri silvotehnice

Măsurile silvotehnice se referă la două categorii de operațiuni:

- metode de regenerare a arboretelor (regenerarea naturală) inclusiv intervenții pe cale artificială, pentru ameliorarea productivității arboretului;

- lucrări de refacere a arboretelor degradate sau  împădurirea terenurilor goale, inclusiv exploatărilor rase.

În primul caz, măsurile silvotehnice de vin determinante pentru diferențiere unui tip când:

- duc la schimbarea compoziției specifice a pădurii;

- condițiile de mediu determină adoptarea unui alt regim sau tratament;

- necesită procedee diferite de pregătirea solului în vederea  regenerării

În cel de al doilea caz, măsurile silvotehnice devin determinante pentru diferențierea unui nou tip, când:

– se adoptă formula de împădurire diferită;

– se adoptă procedee diferite de pregătire a solului înainte de plantare;

– se adoptă procedee diferite (în despicătură, în gropi);

2.6. Suprafața minimă

Pentru ca un arboret să fie considerat ca aparținând unui tip aparte de pădure, el trebuie să aibă cel puțin suprafața de 0,5 ha (egală cu cea admisă pentru o subparcelă).

În cazul când porțiuni de arborete cu diferite aspecte se succed pe suprafețe foarte mici în mod regulat, și însumează  la un loc cel puțin suprafața minimă de mai sus, se creează un procedee diferite “complex de tipuri“; din punct de vedere practic, un complex se tratează ca un tip.

3. Denumirea tipurilor de pădure

Pentru determinarea tipurilor de pădure, se vor utiliza numiri românești. O astfel de numire trebuie să indice formația din care face parte tipul respectiv, precum și 2…3 caractere de altă natură, prin care tipul se diferențiază de altele învecinate. Aceste caractere pot să se refere la condițiile staționale, prezența unor plante indicatoare, productivitatea etc. Nu se recomandă ca numirea tipului să fie prea lungă, ea nu va cuprinde toate caracterele diferențiate, adică nu se va transforma într-un rezumat al diagnozei tipului.

4. Determinarea tipului natural de pădure

Tipul natural de pădure se determină în general cu ajutorul cheilor de determinare.

Precizările date se vor folosi pentru determinarea și descrierea de tipuri noi, necuprinse în cheile de determinare.

În această situație, tipul nou se descrie în mod sumar, arătându-se pe scurt:

- compoziția specifică a arboretului, productivitatea, forma trunchiului, elagajul natural, calitatea produselor;

- condițiile de regenerare, tendințele eventuale de succesiune;

- compoziția subarboretului și a păturii vii;

- factorii staționali: situația orografică, petrografică, solul, eventual factorii climatici determinanți;

- măsurile silvo-tehnice indicate.

Denumirea tipului se va face în limba română, indicându-se formația respectivă (amestecurile constituite formații) și apoi un calificativ, care trebuie să exprime 2-3 caractere importante ale tipului respectiv, astfel încât denumirea noului tip de altele învecinate, să apară clar din însăși numele.

Anexa nr. 20

NUMĂRUL SUPRAFEŢELOR DE PROBĂ NECESARE DE

AMPLASAT ÎN CADRUL INVENTARIERII

STATISTICE A FONDULUI DE PRODUCŢIE

Toleranța 7 % - Probabilitatea de acoperire 95%

Mărimea locului de probă 500 m2

| Supra-fața în ha | n | Coeficienți de variație (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | n | 14 | 23 | 30 | 37 | 44 | 49 | 53 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|  | d | 53 | 42 | 36 | 33 | 30 | 29 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| 5 | n | 15 | 24 | 33 | 41 | 49 | 56 | 61 | 66 | 70 | 74 | 77 | 79 |
|  | d | 58 | 46 | 39 | 35 | 32 | 30 | 29 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 |
| 6 | n | 15 | 25 | 35 | 44 | 53 | 61 | 68 | 78 | 80 | 84 | 88 | 91 |
|  | d | 62 | 49 | 42 | 37 | 34 | 31 | 30 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 |
| 7 | n | 16 | 26 | 36 | 47 | 57 | 66 | 74 | 82 | 88 | 94 | 98 | 103 |
|  | d | 67 | 52 | 44 | 39 | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 |
| 8 | n | 16 | 26 | 38 | 49 | 60 | 70 | 80 | 88 | 76 | 102 | 108 | 113 |
|  | d | 71 | 55 | 46 | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 |
| 9 | n | 16 | 27 | 39 | 51 | 63 | 74 | 84 | 94 | 102 | 110 | 117 | 123 |
|  | d | 75 | 58 | 48 | 42 | 38 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| 10 | n | 16 | 27 | 39 | 52 | 65 | 77 | 89 | 99 | 109 | 117 | 125 | 132 |
|  | d | 79 | 61 | 50 | 44 | 39 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 28 | 28 |
| 15 | n | 17 | 28 | 42 | 57 | 73 | 88 | 104 | 119 | 132 | 145 | 157 | 168 |
|  | d | 95 | 73 | 60 | 51 | 45 | 41 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 |
| 20 | n | 17 | 29 | 44 | 60 | 77 | 95 | 114 | 132 | 149 | 165 | 181 | 196 |
|  | d | 109 | 83 | 68 | 58 | 51 | 46 | 42 | 39 | 37 | 35 | 33 | 32 |
| 25 | n | 17 | 30 | 45 | 62 | 81 | 100 | 120 | 141 | 161 | 180 | 199 | 217 |
|  | d | 121 | 92 | 75 | 64 | 56 | 50 | 46 | 42 | 39 | 37 | 35 | 34 |
| 30 | n | 17 | 30 | 45 | 63 | 83 | 104 | 126 | 148 | 170 | 192 | 213 | 234 |
|  | d | 132 | 100 | 81 | 69 | 60 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 37 | 36 |
| 35 | n | 17 | 30 | 46 | 64 | 84 | 106 | 129 | 153 | 177 | 201 | 225 | 248 |
|  | d | 143 | 108 | 87 | 74 | 64 | 57 | 52 | 48 | 44 | 42 | 39 | 38 |
| 40 | n | 17 | 30 | 46 | 65 | 86 | 108 | 132 | 157 | 183 | 209 | 234 | 260 |
|  | d | 152 | 115 | 93 | 79 | 68 | 61 | 55 | 50 | 47 | 44 | 41 | 39 |
| 50 | n | 17 | 30 | 47 | 66 | 88 | 111 | 137 | 164 | 192 | 220 | 249 | 278 |
|  | d | 170 | 128 | 103 | 87 | 76 | 67 | 60 | 55 | 51 | 48 | 45 | 42 |

n - numărul locurilor de probă de amplasat

d - distanța în metri între centrele locurilor de probă

Toleranţa 10 % - Probabilitatea de acoperire 90%

Mărimea locului de probă 300 m2

| Supra-faţa în ha | n | Coeficienţi de variaţie (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | n | 6 | 10 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 56 | 62 | 66 |
|  | d | 83 | 63 | 52 | 44 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 5 | n | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | 34 | 41 | 48 | 55 | 61 | 68 | 74 |
|  | d | 92 | 70 | 57 | 49 | 43 | 38 | 35 | 32 | 30 | 29 | 27 | 26 |
| 6 | n | 6 | 10 | 16 | 22 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 | 65 | 73 | 80 |
|  | d | 101 | 76 | 62 | 53 | 46 | 41 | 37 | 34 | 32 | 30 | 29 | 27 |
| 7 | n | 6 | 10 | 16 | 22 | 29 | 36 | 44 | 52 | 61 | 69 | 77 | 84 |
|  | d | 109 | 82 | 67 | 56 | 49 | 44 | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | 29 |
| 8 | n | 6 | 10 | 16 | 22 | 29 | 37 | 45 | 54 | 63 | 71 | 80 | 88 |
|  | d | 116 | 88 | 71 | 60 | 52 | 46 | 42 | 39 | 36 | 33 | 32 | 30 |
| 9 | n | 6 | 10 | 16 | 23 | 30 | 38 | 46 | 55 | 64 | 73 | 83 | 92 |
|  | d | 123 | 93 | 75 | 63 | 55 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 31 |
| 10 | n | 6 | 10 | 16 | 23 | 30 | 38 | 47 | 56 | 66 | 75 | 85 | 95 |
|  | d | 129 | 98 | 79 | 66 | 58 | 51 | 46 | 42 | 39 | 36 | 34 | 32 |
| 15 | n | 6 | 11 | 16 | 23 | 31 | 40 | 49 | 60 | 70 | 81 | 93 | 104 |
|  | d | 158 | 119 | 96 | 80 | 70 | 61 | 55 | 50 | 46 | 43 | 40 | 38 |
| 20 | n | 6 | 11 | 16 | 23 | 32 | 41 | 51 | 61 | 73 | 85 | 97 | 110 |
|  | d | 182 | 137 | 110 | 92 | 80 | 70 | 63 | 57 | 52 | 49 | 45 | 43 |
| 25 | n | 6 | 11 | 17 | 24 | 32 | 41 | 51 | 63 | 74 | 87 | 100 | 114 |
|  | d | 203 | 153 | 123 | 103 | 89 | 78 | 70 | 63 | 58 | 54 | 50 | 47 |
| 30 | n | 6 | 11 | 17 | 24 | 32 | 41 | 52 | 63 | 76 | 89 | 102 | 117 |
|  | d | 223 | 167 | 134 | 112 | 97 | 85 | 76 | 69 | 63 | 58 | 54 | 51 |
| 35 | n | 6 | 11 | 17 | 24 | 32 | 42 | 52 | 64 | 76 | 90 | 104 | 119 |
|  | d | 241 | 181 | 145 | 121 | 104 | 92 | 82 | 74 | 68 | 62 | 58 | 54 |
| 40 | n | 6 | 11 | 17 | 24 | 32 | 42 | 53 | 64 | 77 | 91 | 105 | 120 |
|  | d | 257 | 193 | 155 | 129 | 111 | 98 | 87 | 79 | 72 | 66 | 62 | 58 |
| 50 | n | 6 | 11 | 17 | 24 | 32 | 42 | 53 | 65 | 78 | 92 | 107 | 123 |
|  | d | 287 | 216 | 173 | 144 | 124 | 109 | 97 | 88 | 80 | 74 | 68 | 64 |

n - numărul locurilor de probă de amplasat

d - distanţa în metri între centrele locurilor de probă

Toleranța 10 % - Probabilitatea de acoperire 90%

Mărimea locului de probă 500 m2

| Supra- fața în ha | n | Coeficienți de variație (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | n | 6 | 10 | 14 | 19 | 23 | 28 | 32 | 37 | 40 | 44 | 47 | 50 |
|  | d | 84 | 65 | 54 | 46 | 41 | 38 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 |
| 5 | n | 6 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53 | 57 |
|  | d | 93 | 72 | 59 | 51 | 45 | 41 | 38 | 35 | 33 | 32 | 31 | 30 |
| 6 | n | 6 | 10 | 15 | 20 | 26 | 32 | 38 | 43 | 49 | 54 | 59 | 63 |
|  | d | 102 | 78 | 64 | 54 | 48 | 43 | 40 | 37 | 35 | 33 | 32 | 32 |
| 7 | n | 6 | 10 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 46 | 52 | 57 | 63 | 68 |
|  | d | 110 | 84 | 68 | 58 | 51 | 46 | 42 | 39 | 37 | 35 | 33 | 32 |
| 8 | n | 6 | 10 | 15 | 21 | 27 | 34 | 41 | 48 | 54 | 61 | 67 | 72 |
|  | d | 117 | 89 | 72 | 62 | 54 | 48 | 44 | 41 | 38 | 36 | 35 | 33 |
| 9 | n | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 76 |
|  | d | 124 | 94 | 76 | 65 | 57 | 51 | 46 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 |
| 10 | n | 6 | 10 | 16 | 22 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 | 65 | 73 | 80 |
|  | d | 130 | 99 | 80 | 68 | 59 | 53 | 48 | 44 | 42 | 39 | 37 | 35 |
| 15 | n | 6 | 10 | 16 | 23 | 30 | 38 | 46 | 55 | 64 | 73 | 83 | 92 |
|  | d | 159 | 120 | 97 | 82 | 71 | 63 | 57 | 52 | 48 | 45 | 43 | 40 |
| 20 | n | 6 | 11 | 16 | 23 | 31 | 39 | 48 | 58 | 68 | 78 | 89 | 99 |
|  | d | 183 | 138 | 111 | 93 | 81 | 72 | 64 | 59 | 54 | 51 | 47 | 45 |
| 25 | n | 6 | 11 | 16 | 23 | 31 | 40 | 49 | 60 | 70 | 81 | 93 | 105 |
|  | d | 204 | 154 | 124 | 104 | 90 | 79 | 71 | 65 | 60 | 55 | 52 | 49 |
| 30 | n | 6 | 11 | 16 | 23 | 31 | 40 | 50 | 61 | 72 | 84 | 96 | 108 |
|  | d | 223 | 168 | 135 | 113 | 98 | 86 | 77 | 70 | 65 | 60 | 56 | 53 |
| 35 | n | 6 | 11 | 16 | 24 | 32 | 41 | 51 | 62 | 73 | 85 | 98 | 111 |
|  | d | 241 | 181 | 146 | 122 | 105 | 93 | 83 | 75 | 69 | 64 | 60 | 56 |
| 40 | n | 6 | 11 | 17 | 24 | 32 | 41 | 51 | 62 | 74 | 87 | 100 | 114 |
|  | d | 257 | 194 | 155 | 130 | 112 | 99 | 88 | 80 | 73 | 68 | 63 | 59 |
| 50 | n | 6 | 11 | 17 | 24 | 32 | 41 | 52 | 63 | 76 | 89 | 102 | 117 |
|  | d | 288 | 216 | 173 | 145 | 125 | 110 | 98 | 89 | 81 | 75 | 70 | 65 |

n - numărul locurilor de probă de amplasat

d - distanţa în metri între centrele locurilor de probă

Toleranța 15 % - Probabilitatea de acoperire 80%

Mărimea locului de probă 300 m2

| Supra- fața în ha | n | Coeficienți de variație (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | n | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 |
|  | d | 157 | 118 | 95 | 80 | 69 | 61 | 55 | 50 | 46 | 43 | 40 | 38 |
| 5 | n | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 16 | 20 | 23 | 26 | 29 |
|  | d | 175 | 132 | 106 | 89 | 77 | 68 | 61 | 55 | 51 | 47 | 44 | 41 |
| 6 | n | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 |
|  | d | 192 | 144 | 116 | 97 | 84 | 74 | 66 | 60 | 55 | 51 | 47 | 44 |
| 7 | n | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 24 | 27 | 31 |
|  | d | 207 | 156 | 125 | 105 | 90 | 79 | 71 | 64 | 59 | 54 | 51 | 47 |
| 8 | n | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 24 | 28 | 32 |
|  | d | 221 | 166 | 134 | 112 | 96 | 85 | 76 | 68 | 63 | 58 | 54 | 50 |
| 9 | n | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 32 |
|  | d | 235 | 176 | 141 | 118 | 102 | 89 | 80 | 72 | 66 | 61 | 57 | 53 |
| 10 | n | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 32 |
|  | d | 247 | 186 | 149 | 125 | 107 | 94 | 84 | 76 | 69 | 64 | 60 | 56 |
| 15 | n | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 33 |
|  | d | 303 | 227 | 182 | 152 | 131 | 115 | 102 | 92 | 84 | 77 | 72 | 67 |
| 20 | n | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 |
|  | d | 349 | 262 | 210 | 175 | 151 | 132 | 118 | 106 | 97 | 89 | 82 | 77 |
| 25 | n | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 | 34 |
|  | d | 390 | 293 | 235 | 196 | 168 | 147 | 131 | 118 | 108 | 99 | 92 | 85 |
| 30 | n | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 30 | 33 |
|  | d | 428 | 321 | 257 | 214 | 184 | 161 | 143 | 129 | 118 | 108 | 100 | 93 |
| 35 | n | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 30 | 33 |
|  | d | 462 | 347 | 277 | 231 | 199 | 174 | 155 | 140 | 127 | 117 | 108 | 100 |
| 40 | n | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 30 | 33 |
|  | d | 494 | 370 | 297 | 247 | 212 | 186 | 165 | 149 | 136 | 125 | 115 | 107 |
| 50 | n | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 30 | 33 |
|  | d | 552 | 414 | 331 | 276 | 237 | 208 | 185 | 166 | 151 | 139 | 128 | 119 |

n - numărul locurilor de probă de amplasat

d - distanţa în metri între centrele locurilor de probă

Toleranţa 15 % - Probabilitatea de acoperire 80%

Mărimea locului de probă 500 m2

| Supra-faţa în ha | n | Coeficienţi de variaţie (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | n | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 |
|  | d | 158 | 119 | 96 | 81 | 70 | 63 | 57 | 52 | 48 | 45 | 42 | 40 |
| 5 | n | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 |
|  | d | 176 | 133 | 107 | 90 | 78 | 69 | 62 | 57 | 53 | 49 | 46 | 44 |
| 6 | n | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 |
|  | d | 192 | 145 | 117 | 98 | 85 | 75 | 68 | 62 | 57 | 53 | 49 | 47 |
| 7 | n | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 |
|  | d | 208 | 156 | 126 | 106 | 91 | 81 | 72 | 66 | 61 | 56 | 53 | 50 |
| 8 | n | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 |
|  | d | 222 | 167 | 134 | 113 | 97 | 86 | 77 | 70 | 64 | 60 | 56 | 52 |
| 9 | n | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 |
|  | d | 235 | 177 | 142 | 119 | 103 | 91 | 81 | 74 | 68 | 63 | 58 | 55 |
| 10 | n | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 |
|  | d | 248 | 186 | 150 | 125 | 108 | 95 | 85 | 77 | 71 | 66 | 61 | 57 |
| 15 | n | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 32 |
|  | d | 303 | 228 | 183 | 153 | 131 | 115 | 103 | 93 | 85 | 79 | 73 | 68 |
| 20 | n | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 |
|  | d | 350 | 263 | 210 | 176 | 151 | 133 | 118 | 107 | 98 | 90 | 84 | 78 |
| 25 | n | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 33 |
|  | d | 391 | 293 | 235 | 196 | 169 | 148 | 132 | 119 | 109 | 100 | 93 | 87 |
| 30 | n | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 |
|  | d | 428 | 321 | 257 | 215 | 184 | 162 | 144 | 130 | 119 | 109 | 101 | 94 |
| 35 | n | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 30 | 34 |
|  | d | 462 | 347 | 278 | 232 | 199 | 174 | 155 | 140 | 128 | 118 | 109 | 101 |
| 40 | n | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 | 34 |
|  | d | 494 | 371 | 297 | 248 | 213 | 186 | 166 | 150 | 136 | 125 | 116 | 108 |
| 50 | n | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 |
|  | d | 552 | 414 | 332 | 277 | 237 | 208 | 185 | 167 | 152 | 140 | 129 | 120 |

n - numărul locurilor de probă de amplasat

d - distanţa în metri între centrele locurilor de probă

Anexa nr. 21

TABELE DE PRODUCȚIE SIMPLIFICATE

| Înălțimea medie hg, m | MOLID |  | MOLID ÎN AFARA AREALULUI |  | BRAD |  | LARICE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G | V | G | V | G | V | G | V |
|  | m2 | m3 | m2 | m3 | m2 | m3 | m2 | m3 |
| 5 | 17,2 | 50 | 15,6 | 46 | 21,4 | 62 | 13,5 | 30 |
| 6 | 20,3 | 70 | 18,5 | 64 | 23,9 | 80 | 15,5 | 42 |
| 7 | 23,3 | 92 | 21,3 | 84 | 16,1 | 101 | 17,6 | 56 |
| 8 | 26,2 | 117 | 24,1 | 107 | 28,1 | 123 | 19,6 | 72 |
| 9 | 29,1 | 144 | 26,7 | 131 | 29,9 | 147 | 21,6 | 91 |
| 10 | 31,9 | 172 | 29,3 | 158 | 31,5 | 172 | 23,7 | 111 |
| 11 | 34,5 | 202 | 31,7 | 186 | 33,2 | 199 | 25,8 | 133 |
| 12 | 37,1 | 233 | 34,1 | 215 | 34,8 | 227 | 28,0 | 158 |
| 13 | 39,6 | 266 | 36,3 | 246 | 36,5 | 256 | 30,2 | 184 |
| 14 | 42,0 | 299 | 38,4 | 277 | 38,2 | 286 | 32,5 | 213 |
| 15 | 44,3 | 333 | 40,4 | 309 | 39,9 | 316 | 34,8 | 243 |
| 16 | 46,5 | 367 | 42,2 | 342 | 41,6 | 348 | 37,1 | 274 |
| 17 | 48,5 | 402 | 43,8 | 375 | 43,3 | 380 | 39,3 | 307 |
| 18 | 50,3 | 437 | 45,3 | 407 | 45,0 | 413 | 41,5 | 342 |
| 19 | 52,0 | 472 | 46,6 | 440 | 46,6 | 445 | 43,6 | 377 |
| 20 | 53,4 | 507 | 47,8 | 471 | 48,0 | 478 | 45,4 | 413 |
| 21 | 54,6 | 543 | 48,7 | 502 | 49,2 | 512 | 46,9 | 450 |
| 22 | 55,6 | 578 | 49,5 | 531 | 50,1 | 545 | 48,1 | 488 |
| 23 | 57,0 | 614 | 50,4 | 562 | 51,6 | 580 | 49,5 | 523 |
| 24 | 58,3 | 650 | 51,4 | 593 | 53,0 | 615 | 50,8 | 559 |
| 25 | 59,5 | 685 | 52,3 | 623 | 54,3 | 651 | 52,1 | 595 |
| 26 | 60,6 | 721 | 53,1 | 653 | 55,5 | 686 | 53,3 | 631 |
| 27 | 61,7 | 756 | 53,9 | 683 | 56,7 | 722 | 54,5 | 667 |
| 28 | 62,7 | 792 | 54,7 | 712 | 57,8 | 758 | 55,6 | 703 |
| 29 | 63,6 | 827 | 55,4 | 741 | 58,9 | 793 | 56,6 | 739 |
| 30 | 64,5 | 863 | 56,1 | 769 | 60,0 | 829 | 57,6 | 775 |
| 31 | 65,3 | 898 | 56,7 | 797 | 61,0 | 865 | 58,5 | 812 |
| 32 | 66,1 | 934 | 57,2 | 825 | 62,0 | 900 | 59,4 | 848 |
| 33 | 66,9 | 969 | 57,6 | 852 | 62,9 | 935 | 60,3 | 884 |
| 34 | 67,7 | 1005 | 58,0 | 878 | 63,9 | 970 | 61,1 | 920 |
| 35 | 68,5 | 1040 | 58,4 | 904 | 64,7 | 1004 | 61,8 | 954 |
| 36 | 69,3 | 1076 | 58,6 | 930 | 65,6 | 1038 | 62,5 | 988 |
| 37 | 70,0 | 1112 | 58,9 | 955 | 66,4 | 1072 | 63,2 | 1020 |
| 38 | 70,8 | 1147 | 59,1 | 980 | 67,2 | 1105 | 63,8 | 1050 |
| 39 | 71,5 | 1183 | 59,3 | 1005 | 67,8 | 1137 | 64,4 | 1078 |
| 40 | 72,2 | 1218 | 59,5 | 1029 | 68,4 | 1168 | 65,0 | 1103 |
| 41 | 72,9 | 1253 | 59,7 | 1052 |  |  |  |  |
| 42 | 73,6 | 1289 | 59,9 | 1075 |  |  |  |  |
| 43 |  |  | 60,2 | 1098 |  |  |  |  |
| 44 |  |  | 60,6 | 1121 |  |  |  |  |
| 45 |  |  | 61,1 | 1143 |  |  |  |  |

G = suprafața de bază (m2·ha-1)

V = volumul arboretului înainte de intervenții (m3·ha-1)

Anexa nr. 21 (continuare)

| Înălțimea medie hg, m | PIN SILVESTRU |  | PIN NEGRU |  | FAG DIN SĂMÂNȚĂ |  | FAG DIN LĂSTARI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G | V | G | V | G | V | G | V |
|  | m2 | m3 | m2 | m3 | m2 | m3 | m2 | m3 |
| 5 | 13,2 | 46 | 13,3 | 46 | 9,9 | 34 | 16,5 | 45 |
| 6 | 15,5 | 58 | 15,4 | 58 | 11,7 | 44 | 18,7 | 60 |
| 7 | 17,8 | 73 | 17,3 | 73 | 13,4 | 56 | 20,6 | 76 |
| 8 | 19,9 | 89 | 19,2 | 89 | 15,2 | 70 | 22,4 | 93 |
| 9 | 22,0 | 106 | 21,1 | 106 | 17,0 | 85 | 23,9 | 111 |
| 10 | 24,1 | 125 | 22,9 | 125 | 18,8 | 103 | 25,3 | 129 |
| 11 | 26,1 | 145 | 24,8 | 145 | 20,6 | 121 | 26,6 | 149 |
| 12 | 28,0 | 167 | 26,6 | 167 | 22,3 | 142 | 27,7 | 169 |
| 13 | 29,9 | 190 | 28,5 | 190 | 24,1 | 164 | 28,8 | 189 |
| 14 | 31,8 | 215 | 30,3 | 215 | 25,9 | 187 | 29,8 | 210 |
| 15 | 33,6 | 241 | 32,2 | 241 | 27,6 | 212 | 30,7 | 231 |
| 16 | 35,4 | 269 | 34,0 | 269 | 29,3 | 237 | 31,5 | 252 |
| 17 | 37,1 | 297 | 35,9 | 297 | 30,8 | 263 | 32,3 | 274 |
| 18 | 38,8 | 327 | 37,7 | 327 | 32,3 | 290 | 33,1 | 296 |
| 19 | 40,5 | 357 | 39,5 | 357 | 33,6 | 317 | 33,8 | 318 |
| 20 | 42,0 | 388 | 41,1 | 388 | 34,7 | 343 | 34,4 | 340 |
| 21 | 43,5 | 420 | 42,7 | 420 | 35,5 | 369 | 35,0 | 363 |
| 22 | 45,0 | 452 | 44,1 | 452 | 36,1 | 393 | 35,4 | 387 |
| 23 | 46,0 | 485 | 45,8 | 485 | 37,0 | 421 | 36,6 | 415 |
| 24 | 46,9 | 519 | 47,3 | 519 | 37,9 | 450 | 37,7 | 444 |
| 25 | 47,9 | 555 | 48,9 | 555 | 38,7 | 479 | 38,5 | 473 |
| 26 | 48,9 | 593 | 50,6 | 593 | 39,6 | 509 | 39,3 | 503 |
| 27 | 49,9 | 633 | 52,2 | 633 | 40,3 | 540 | 40,0 | 534 |
| 28 | 51,0 | 672 | 53,8 | 672 | 41,1 | 571 | 40,8 | 565 |
| 29 | 52,0 | 712 | 54,9 | 712 | 41,8 | 603 | 41,5 | 597 |
| 30 | 53,1 | 752 | 55,3 | 752 | 42,5 | 636 | 42,3 | 630 |
| 31 | 54,3 | 792 |  |  | 43,2 | 669 | 43,0 | 663 |
| 32 | 55,5 | 831 |  |  | 43,8 | 703 | 43,7 | 697 |
| 33 | 56,8 | 869 |  |  | 44,5 | 737 | 44,3 | 731 |
| 34 | 58,1 | 906 |  |  | 45,1 | 771 | 44,8 | 765 |
| 35 | 59,5 | 941 |  |  | 45,6 | 807 | 45,0 | 801 |
| 36 |  |  |  |  | 46,2 | 842 |  |  |
| 37 |  |  |  |  | 46,7 | 878 |  |  |
| 38 |  |  |  |  | 47,1 | 914 |  |  |
| 39 |  |  |  |  | 47,5 | 950 |  |  |
| 40 |  |  |  |  | 47,9 | 986 |  |  |

G = suprafața de bază (m2·ha-1)

V = volumul arboretului înainte de intervenții (m3·ha-1)

Anexa nr. 21 (continuare)

| Înălțimea medie hg, m | MESTEACĂN |  | GORUN DIN SĂMÂNȚĂ |  | GORUN DIN LĂSTARI |  | CARPEN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G | V | G | V | G | V | G | V |
|  | m2 | m3 | m2 | m3 | m2 | m3 | m2 | m3 |
| 5 | 7,1 | 18 | 14,5 | 51 | 12,1 | 42 | 12,3 | 35 |
| 6 | 8,8 | 27 | 15,8 | 62 | 13,4 | 52 | 14,0 | 46 |
| 7 | 10,5 | 36 | 16,9 | 74 | 14,5 | 64 | 15,5 | 58 |
| 8 | 12,2 | 48 | 17,8 | 87 | 15,5 | 76 | 16,9 | 71 |
| 9 | 14,0 | 61 | 18,5 | 101 | 16,5 | 90 | 18,1 | 85 |
| 10 | 15,7 | 75 | 19,3 | 116 | 17,4 | 105 | 19,3 | 99 |
| 11 | 17,4 | 90 | 20,1 | 133 | 18,4 | 122 | 20,3 | 115 |
| 12 | 19,1 | 106 | 21,0 | 151 | 19,5 | 141 | 21,2 | 131 |
| 13 | 20,7 | 124 | 21,9 | 171 | 20,7 | 161 | 22,1 | 148 |
| 14 | 22,2 | 143 | 23,0 | 191 | 22,0 | 182 | 22,9 | 166 |
| 15 | 23,7 | 162 | 24,2 | 214 | 23,3 | 206 | 23,6 | 184 |
| 16 | 25,1 | 182 | 25,5 | 238 | 24,8 | 230 | 24,3 | 202 |
| 17 | 26,4 | 203 | 26,9 | 263 | 26,3 | 256 | 24,9 | 221 |
| 18 | 27,6 | 224 | 28,4 | 290 | 27,8 | 284 | 25,5 | 240 |
| 19 | 28,8 | 246 | 29,9 | 319 | 29,3 | 312 | 26,0 | 259 |
| 20 | 29,8 | 267 | 31,3 | 348 | 30,7 | 341 | 26,5 | 278 |
| 21 | 30,8 | 289 | 32,6 | 379 | 32,0 | 371 | 26,9 | 297 |
| 22 | 31,7 | 310 | 33,6 | 412 | 33,0 | 401 | 27,3 | 316 |
| 23 | 32,5 | 331 | 35,1 | 445 | 34,5 | 434 | 27,6 | 334 |
| 24 | 33,1 | 352 | 36,5 | 478 | 35,9 | 468 | 27,9 | 353 |
| 25 | 33,8 | 372 | 37,8 | 512 | 37,1 | 502 | 28,1 | 372 |
| 26 | 34,4 | 393 | 39,0 | 546 | 38,3 | 535 | 28,4 | 392 |
| 27 | 35,0 | 414 | 40,1 | 581 | 39,4 | 568 | 28,6 | 411 |
| 28 | 35,7 | 436 | 41,2 | 615 | 40,5 | 601 | 28,8 | 430 |
| 29 | 36,5 | 459 | 42,3 | 650 | 41,3 | 634 | 29,0 | 449 |
| 30 | 37,3 | 484 | 43,3 | 685 | 41,9 | 667 | 29,0 | 468 |
| 31 | 38,3 | 510 | 44,3 | 720 |  |  |  |  |
| 32 | 39,3 | 539 | 45,3 | 756 |  |  |  |  |
| 33 | 40,5 | 570 | 46,2 | 792 |  |  |  |  |
| 34 | 41,7 | 604 | 47,1 | 828 |  |  |  |  |
| 35 | 43,0 | 641 | 48,0 | 865 |  |  |  |  |

G = suprafața de bază (m2·ha-1)

V = volumul arboretului înainte de intervenții (m3·ha-1)

Anexa nr. 21 (continuare)

| Înălțimea medie hg, m | TEI ARGINTIU |  | STEJAR DIN SĂMÂNȚĂ |  | STEJAR DIN LĂSTARI |  | CER DIN SĂMÂNȚĂ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G | V | G | V | G | V | G | V |
|  | m2 | m3 | m2 | m3 | m2 | m3 | m2 | m3 |
| 5 | 13,3 | 36 | 11,9 | 41 | 13,7 | 52 | 10,5 | 36 |
| 6 | 15,2 | 50 | 13,8 | 56 | 15,3 | 64 | 12,3 | 47 |
| 7 | 16,8 | 65 | 15,6 | 73 | 16,7 | 77 | 14,0 | 58 |
| 8 | 18,4 | 83 | 17,3 | 90 | 18,0 | 92 | 15,6 | 71 |
| 9 | 19,8 | 101 | 18,8 | 107 | 19,2 | 108 | 17,2 | 85 |
| 10 | 21,1 | 120 | 20,1 | 125 | 20,4 | 125 | 18,8 | 100 |
| 11 | 22,3 | 140 | 21,3 | 142 | 21,6 | 143 | 20,4 | 116 |
| 12 | 23,5 | 161 | 22,4 | 160 | 22,7 | 163 | 21,9 | 133 |
| 13 | 24,6 | 182 | 23,4 | 178 | 24,0 | 183 | 23,5 | 152 |
| 14 | 25,8 | 204 | 24,3 | 196 | 25,3 | 205 | 25,0 | 171 |
| 15 | 26,9 | 226 | 25,2 | 215 | 26,6 | 229 | 26,5 | 192 |
| 16 | 27,9 | 248 | 26,1 | 235 | 28,0 | 253 | 28,0 | 214 |
| 17 | 29,0 | 270 | 27,0 | 255 | 29,4 | 278 | 29,4 | 237 |
| 18 | 30,0 | 293 | 28,0 | 277 | 30,8 | 305 | 30,7 | 260 |
| 19 | 31,0 | 315 | 29,1 | 301 | 32,1 | 332 | 32,0 | 285 |
| 20 | 31,9 | 338 | 30,3 | 328 | 33,4 | 359 | 33,1 | 310 |
| 21 | 32,8 | 360 | 31,8 | 357 | 34,6 | 387 | 34,1 | 336 |
| 22 | 33,6 | 382 | 33,6 | 391 | 35,5 | 415 | 34,9 | 363 |
| 23 | 34,6 | 408 | 34,9 | 420 | 36,8 | 445 | 36,2 | 392 |
| 24 | 35,4 | 430 | 36,2 | 452 | 38,1 | 475 | 37,3 | 421 |
| 25 | 36,2 | 453 | 37,7 | 486 | 39,3 | 506 | 38,3 | 450 |
| 26 | 37,0 | 475 | 39,1 | 521 | 40,4 | 537 | 39,0 | 479 |
| 27 | 37,8 | 498 | 40,6 | 557 | 41,4 | 568 | 39,7 | 507 |
| 28 | 38,6 | 520 | 42,1 | 594 | 42,4 | 599 | 40,2 | 535 |
| 29 | 39,4 | 543 | 43,5 | 631 | 43,5 | 631 | 40,8 | 564 |
| 30 | 40,2 | 565 | 44,8 | 669 | 44,5 | 664 | 41,2 | 592 |
| 31 | 40,9 | 588 | 46,2 | 708 | 45,6 | 699 | 41,7 | 621 |
| 32 | 41,6 | 610 | 47,5 | 747 | 46,9 | 737 | 42,2 | 649 |
| 33 | 42,2 | 633 | 48,9 | 789 | 48,3 | 781 | 42,7 | 678 |
| 34 | 42,6 | 655 | 50,3 | 832 | 50,0 | 831 | 43,3 | 706 |
| 35 | 42,8 | 678 | 51,9 | 879 | 52,0 | 891 | 44,0 | 735 |
| 36 |  |  | 53,7 | 929 |  |  |  |  |
| 37 |  |  | 55,7 | 985 |  |  |  |  |
| 38 |  |  | 58,0 | 1047 |  |  |  |  |
| 39 |  |  | 60,9 | 1117 |  |  |  |  |
| 40 |  |  | 64,2 | 1197 |  |  |  |  |

G = suprafața de bază (m2·ha-1)

V = volumul arboretului înainte de intervenții (m3·ha-1)

Anexa nr. 21 (continuare)

| Înălțimea medie hg, m | CER DIN LĂSTARI |  | GÂRNIȚĂ DIN SĂMÂNȚĂ |  | GÂRNIȚĂ DIN LĂSTARI |  | STEJAR BRUMĂRIU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G | V | G | V | G | V | G | V |
|  | m2 | m3 | m2 | m3 | m2 | m3 | m2 | m3 |
| 5 | 10,3 | 36 | 9,3 | 30 | 10,4 | 35 | 12,7 | 47 |
| 6 | 12,1 | 46 | 11,2 | 43 | 12,1 | 47 | 14,2 | 59 |
| 7 | 13,7 | 58 | 13,2 | 58 | 13,8 | 61 | 15,5 | 72 |
| 8 | 15,3 | 70 | 15,0 | 75 | 15,4 | 76 | 16,6 | 87 |
| 9 | 16,9 | 83 | 16,9 | 93 | 17,0 | 93 | 17,6 | 103 |
| 10 | 18,4 | 97 | 18,7 | 113 | 18,5 | 111 | 18,5 | 120 |
| 11 | 19,9 | 112 | 20,5 | 135 | 20,0 | 131 | 19,4 | 138 |
| 12 | 21,3 | 129 | 22,3 | 158 | 21,4 | 152 | 20,2 | 157 |
| 13 | 22,7 | 146 | 24,0 | 182 | 22,8 | 174 | 21,2 | 177 |
| 14 | 24,1 | 165 | 25,6 | 207 | 24,3 | 197 | 21,7 | 198 |
| 15 | 25,4 | 184 | 27,1 | 233 | 25,6 | 221 | 22,4 | 220 |
| 16 | 26,7 | 205 | 28,6 | 260 | 27,0 | 246 | 23,2 | 242 |
| 17 | 28,0 | 226 | 30,0 | 287 | 28,3 | 272 | 23,9 | 265 |
| 18 | 29,2 | 248 | 31,3 | 315 | 295 | 298 | 24,5 | 288 |
| 19 | 30,3 | 271 | 32,5 | 342 | 30,7 | 325 | 25,1 | 310 |
| 20 | 31,3 | 295 | 33,6 | 370 | 31,9 | 352 | 25,6 | 332 |
| 21 | 32,2 | 319 | 34,6 | 398 | 32,9 | 379 | 26,0 | 354 |
| 22 | 33,0 | 344 | 35,5 | 426 | 33,8 | 407 | 26,2 | 374 |
| 23 | 33,9 | 371 | 36,5 | 454 | 34,9 | 435 | 26,3 | 394 |
| 24 | 34,8 | 398 | 37,5 | 483 | 35,7 | 462 |  |  |
| 25 | 35,6 | 425 | 38,4 | 513 | 36,6 | 490 |  |  |
| 26 | 36,4 | 453 | 39,3 | 543 | 37,5 | 519 |  |  |
| 27 | 37,1 | 480 | 40,3 | 574 | 38,0 | 548 |  |  |
| 28 | 37,7 | 508 | 41,2 | 606 |  |  |  |  |
| 29 | 38,3 | 536 | 42,2 | 638 |  |  |  |  |
| 30 | 39,0 | 564 | 43,2 | 671 |  |  |  |  |
| 31 | 40,0 | 592 | 44,2 | 704 |  |  |  |  |
| 32 | 41,5 | 620 | 45,2 | 736 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 46,2 | 768 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 47,1 | 798 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 48,1 | 827 |  |  |  |  |

G = suprafața de bază (m2·ha-1)

V = volumul arboretului înainte de intervenții (m3·ha-1)

Anexa nr. 21 (continuare)

| Înălțimea medie hg, m | STEJAR PUFOS |  | SALCÂM DIN SĂMÂNȚĂ |  | SALCÂM DIN LĂSTARI |  | PLOP ALB ȘI PLOP NEGRU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G | V | G | V | G | V | G | V |
|  | m2 | m3 | m2 | m3 | m2 | m3 | m2 | m3 |
| 5 | 14,2 | 54 | 5,7 | 26 | 5,6 | 25 | 7,8 | 24 |
| 6 | 16,3 | 69 | 7,0 | 33 | 6,9 | 32 | 9,4 | 32 |
| 7 | 18,4 | 86 | 8,4 | 41 | 8,1 | 40 | 10,9 | 42 |
| 8 | 20,5 | 105 | 9,8 | 50 | 9,4 | 48 | 12,4 | 52 |
| 9 | 22,4 | 126 | 11,2 | 60 | 10,7 | 58 | 14,0 | 64 |
| 10 | 24,4 | 149 | 12,6 | 71 | 11,9 | 68 | 15,5 | 76 |
| 11 | 26,3 | 173 | 14,1 | 84 | 13,2 | 79 | 16,9 | 89 |
| 12 | 28,1 | 199 | 15,6 | 97 | 14,5 | 91 | 18,4 | 103 |
| 13 | 29,9 | 227 | 17,0 | 112 | 15,7 | 104 | 19,8 | 118 |
| 14 | 31,5 | 257 | 18,5 | 128 | 16,9 | 118 | 21,1 | 134 |
| 15 | 32,8 | 287 | 20,0 | 145 | 18,1 | 133 | 22,5 | 151 |
| 16 | 33,9 | 318 | 21,4 | 164 | 19,3 | 148 | 23,8 | 169 |
| 17 | 34,7 | 349 | 22,8 | 183 | 20,5 | 165 | 25,1 | 188 |
| 18 | 34,9 | 380 | 24,1 | 202 | 21,6 | 182 | 26,3 | 209 |
| 19 |  |  | 25,4 | 223 | 22,6 | 199 | 27,6 | 231 |
| 20 |  |  | 26,5 | 244 | 23,6 | 218 | 28,8 | 254 |
| 21 |  |  | 27,6 | 265 | 24,6 | 236 | 29,9 | 279 |
| 22 |  |  | 28,6 | 286 | 25,5 | 255 | 31,1 | 305 |
| 23 |  |  | 29,5 | 307 | 26,4 | 276 | 32,4 | 331 |
| 24 |  |  | 30,2 | 328 | 27,3 | 296 | 33,6 | 358 |
| 25 |  |  | 30,9 | 349 | 28,1 | 317 | 34,6 | 385 |
| 26 |  |  | 31,5 | 370 | 28,9 | 339 | 35,5 | 412 |
| 27 |  |  | 32,1 | 391 | 29,7 | 361 | 36,4 | 440 |
| 28 |  |  | 32,7 | 413 | 30,3 | 383 | 37,3 | 470 |
| 29 |  |  | 33,2 | 435 | 30,9 | 405 | 38,1 | 500 |
| 30 |  |  | 33,6 | 457 | 31,5 | 426 | 39,0 | 532 |
| 31 |  |  | 34,0 | 479 | 32,0 | 445 | 39,9 | 564 |
| 32 |  |  | 34,4 | 501 | 32,5 | 463 | 40,9 | 598 |
| 33 |  |  | 34,7 | 523 | 33,1 | 476 | 41,8 | 632 |
| 34 |  |  | 34,9 | 543 | 33,8 | 485 | 42,7 | 666 |
| 35 |  |  | 34,9 | 563 | 34,7 | 489 | 43,5 | 701 |

G = suprafața de bază (m2·ha-1)

V = volumul arboretului înainte de intervenții (m3·ha-1)

Anexa nr. 21 (continuare)

| Înălțimea medie hg, m | SALCIE DIN SĂMÂNȚĂ (RENIȘ) |  | SALCIE DIN LĂSTARI (SULINARI) |  | PLOP EURAMERICAN Ro - 16 |  | PLOP EURAMERICAN I - 214 |  | PLOP EURAMERICAN Sacrau - 79 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G | V | G | V | G | V | G | V | G | V |
|  | m2 | m3 | m2 | m3 | m2 | m3 | m2 | m3 | m2 | m3 |
| 5 | 11,6 | 28 | 11,9 | 27 | 3,4 | 10 | 2,3 | 8 | 2,5 | 7 |
| 6 | 14,1 | 39 | 15,1 | 39 | 4,1 | 13 | 3,2 | 13 | 3,4 | 11 |
| 7 | 16,5 | 52 | 18,4 | 53 | 4,9 | 17 | 4,2 | 19 | 4,5 | 16 |
| 8 | 18,8 | 67 | 21,7 | 69 | 5,8 | 21 | 5,3 | 26 | 5,6 | 22 |
| 9 | 21,0 | 83 | 24,9 | 86 | 6,7 | 27 | 6,5 | 34 | 6,8 | 29 |
| 10 | 23,0 | 100 | 28,0 | 104 | 7,8 | 34 | 7,7 | 43 | 8,1 | 37 |
| 11 | 24,9 | 118 | 30,8 | 123 | 8,9 | 42 | 9,1 | 54 | 9,6 | 47 |
| 12 | 26,7 | 137 | 33,4 | 143 | 10,1 | 52 | 10,4 | 65 | 11,1 | 57 |
| 13 | 28,2 | 157 | 35,7 | 163 | 11,3 | 63 | 11,9 | 78 | 12,7 | 69 |
| 14 | 29,6 | 177 | 37,8 | 184 | 12,6 | 76 | 13,4 | 92 | 14,4 | 83 |
| 15 | 30,8 | 199 | 39,6 | 205 | 14,0 | 89 | 14,9 | 107 | 16,2 | 98 |
| 16 | 31,9 | 221 | 41,1 | 227 | 15,4 | 105 | 16,6 | 124 | 18,0 | 115 |
| 17 | 33,0 | 244 | 42,4 | 248 | 16,9 | 122 | 18,3 | 143 | 20,0 | 134 |
| 18 | 33,9 | 268 | 43,5 | 269 | 18,3 | 140 | 20,1 | 164 | 22,0 | 156 |
| 19 | 34,8 | 292 | 44,5 | 290 | 19,8 | 159 | 22,1 | 187 | 24,1 | 179 |
| 20 | 35,7 | 316 | 45,3 | 311 | 21,2 | 180 | 24,1 | 212 | 26,2 | 206 |
| 21 | 36,7 | 341 | 46,2 | 332 | 22,5 | 202 | 26,3 | 240 | 28,5 | 235 |
| 22 | 37,8 | 367 | 47,1 | 352 | 23,7 | 225 | 28,7 | 271 | 30,8 | 267 |
| 23 | 38,3 | 391 | 48,2 | 371 | 25,2 | 249 | 30,9 | 302 | 33,2 | 304 |
| 24 | 38,8 | 416 | 49,6 | 391 | 26,6 | 277 | 33,2 | 335 | 35,7 | 340 |
| 25 | 39,1 | 443 | 51,3 | 409 | 28,0 | 306 | 35,7 | 372 | 38,3 | 383 |
| 26 | 39,4 | 470 |  |  | 29,4 | 335 | 38,3 | 411 | 40,9 | 428 |
| 27 | 39,7 | 497 |  |  | 30,6 | 365 | 40,9 | 454 | 43,7 | 452 |
| 28 | 40,1 | 524 |  |  | 31,7 | 395 | 43,5 | 497 |  |  |
| 29 | 40,6 | 550 |  |  | 32,9 | 427 | 45,9 | 539 |  |  |
| 30 | 41,3 | 578 |  |  | 34,1 | 461 | 47,8 | 576 |  |  |
| 31 | 42,3 | 608 |  |  | 35,6 | 501 | 48,9 | 605 |  |  |
| 32 | 43,6 | 643 |  |  | 37,4 | 548 |  |  |  |  |

G = suprafața de bază (m2·ha-1)

V = volumul arboretului înainte de intervenții (m3·ha-1)

Anexa nr. 22

REDACTAREA STUDIULUI PRIVIND CONDIȚIILE STAȚIONALE ȘI DE VEGETAȚIE

Studiul privind condiţiile staţionale şi de vegetaţie se întocmeşte la nivelul unităţilor de producție, precum şi la nivelul ocolului silvic şi are ca scop fundamentarea măsurilor de gospodărire. La întocmirea lui se au în vedere toate informaţiile obţinute în fazele anterioare de documentare şi de teren.

1. Studiul condiţiilor staţionale

La nivelul unităţii de producție acest studiu va trata aspectele cu privire la:

- geologia şi litologia de suprafaţă;

- geomorfologia (marile unităţi geomorfologice, formele de relief, înclinare, expoziţie, altitudine);

- hidrografia şi hidrologia (reţeaua hidrografică, regimul hidrologic, calitatea apei, utilităţi, apa freatică, adâncimea şi calitatea ei, amenajări hidrotehnice în interiorul şi în vecinătatea fondului forestier);

- clima (regimul termic, regimul pluviometric, inclusiv stratul de zăpadă, umiditatea relativă a aerului, evapotranspiraţia potenţială, excedentul şi deficitul de apă din precipitaţii faţă de evapotranspiraţia potenţială, regimul eolian, indici climatici sintetici); datele climatice respective se prezintă pe zone şi etaje fitoclimatice, după caz;

- solurile (lista unităţilor de sol, clasa, tipul, subtipul de sol identificate în UP; modul de răspândire a tipurilor şi subtipurilor de sol în funcţie de relief, substrat, climă, vegetaţie; descrierea tipurilor de sol, numărul şi densitatea profilelor de sol studiate pe teren şi al celor analizate în laborator);

Descrierea solurilor va conţine, după caz, următoarele date: succesiunea orizonturilor şi suborizonturilor diagnostice, grosimea morfologică, mărimea volumului edafic util, textura, conţinutul de schelet, structura, compactitatea, drenajul, regimul de umiditate şi capacitatea de aprovizionare cu apă, reacţia (pH), conţinutul de CaCO3, conţinutul, tipul şi subtipul de humus, adâncimea şi calitatea apei freatice, conţinutul de argilă fină, conţinutul de săruri solubile, gradul de saturaţie în baze de schimb. Se va insista asupra gradului de favorabilitate sau de depresivitate (cu caracter limitativ) a factorilor şi determinanţilor ecologici pentru speciile forestiere, indicându-se şi principalele măsuri de gospodărire ce se impun. Se vor introduce tabele cu rezultatele analizelor de sol.

- tipurile de staţiune (modul în care s-a făcut încadrarea în sistematica actuală a tipurilor de staţiune, eventualele tipuri de staţiune nou identificate, lista tipurilor de staţiune pe regiuni, subregiuni ecologice, zone şi etaje fitoclimatice şi sectoare ecologice; descrierea tipurilor de staţiune).

Descrierea tipurilor de staţiune va conţine obligatoriu informaţii privind: relieful, substratul litologic, particularităţile climatice, solul, vegetaţia, gradul de favorabilitate al factorilor şi determinanţilor ecologici pentru vegetaţia forestieră şi principalele măsuri de gospodărire determinate de acestea. În concluzie, se va arăta gradul de favorabilitate şi de risc al fiecărui factor staţional pentru vegetaţie.

Rezultatele studiului staţional vor fi folosite la: zonarea funcţională a pădurilor, constituirea unităţilor de gospodărire; stabilirea compoziţiilor-ţel şi a sortimentelor-ţel; determinarea structurilor optime ale arboretelor în raport cu  funcţiile atribuite; alegerea tratamentelor şi a metodelor de îngrijire şi conducere a arboretelor; particularizarea pe arborete a vârstelor exploatabilităţii şi a ciclului pe unitatea de gospodărire; stabilirea tehnologiilor de împădurire; alegerea tehnologiilor de recoltare a lemnului etc.

În partea generală pe ocol sau proprietate, studiul staţiunii va conţine sinteza studiilor staţionale elaborate la nivel de unitate de producție şi va avea aceeaşi structură.

2. Studiul vegetaţiei

În vederea organizării pădurilor pentru îndeplinirea în condiţii optime a funcţiilor ecologice, economice şi sociale ce le sunt atribuite, în amenajament este necesară studierea vegetaţiei forestiere sub raportul tuturor aspectelor ce determină potenţialul ei actual de producţie şi protecţie.

În acest sens, în amenajament se prezintă evidenţe de sinteză prin care se caracterizează mărimea, structura şi calitatea fondului de producţie sau de protecţie. Acestea se referă în principal la: repartiţia arboretelor - suprafeţe şi volume - pe clase de producţie, categorii de consistenţe, categorii de diametre, tipuri de amestec, precum şi la modul de regenerare, vitalitate, grupe, subgrupe şi categorii funcţionale, tipuri de structură, formaţii forestiere şi tipuri de pădure, indicatorii medii exprimând şi caracterizând starea şi potenţialul productiv al pădurii şi arboretelor componente (medii privind vârsta, consistenţa, clasa de producţie, volumul la ha, creşterea curentă etc).

Aspectele privind biodiversitatea vor fi analizate şi prezentate sintetic, punându-se un accent deosebit pe diversitatea la nivelul ecosistemelor şi al peisajelor.

Informaţiile din evidenţele respective vor servi la analiza temeinică a fondului de producţie şi a arboretelor componente sub raport ecologic, silvoproductiv şi ecoprotectiv, cu evidenţierea concordanţelor sau abaterilor de la potenţialul staţional şi cerinţele ecologice, economice și sociale. Această analiză va sta la baza reglementării prin amenajament a procesului de producţie, precum şi la stabilirea măsurilor de gospodărire pentru perioada următoare.

Studiul vegetaţiei forestiere se realizează pe unităţi de gospodărire şi se sintetizează şi analizează la nivel de unităţi de producție şi la nivel de ocol silvic şi/ sau proprietate, după caz.

3. Biodiversitatea

Conservarea şi amelioararea biodiversităţii constituie o componentă esenţială a gestionării durabile a pădurilor.

În amenajament, preocuparea pentru biodiversitate trebuie să fie prezentă atât la stabilirea bazelor de amenajare şi la reglementarea procesului de producţie, cât şi la prescrierea măsurilor de gospodărire pentru fiecare arboret în parte. Preocuparea respectivă trebuie să vizeze toate nivelurile specifice biodiversităţii, chiar dacă în legătură cu unele dintre acestea rolul principal revine organelor de aplicare a amenajamentelor.

Pentru conservarea diversităţii genetice (intraspecifice) se va acorda atenţie deosebită regenerării naturale, în toate situaţiile în care aceasta este posibilă. Se va recomanda ca arborii folosiţi ca seminceri să fie răspândiţi pe toată suprafaţa de regenerat şi să acopere –cu ponderi adecvate obiectivelor urmărite –întreaga gamă a ecotipurilor existente în arboretul supus exploatării şi regenerării.

În cazul regenerărilor artificiale se va recomanda folosirea de material de reproducere local sau provenind din materiale de bază incluse în Catalogul național corespunzătoare zonelor de transfer ale speciilor de introdus.

Diversitatea specifică, în interiorul ecosistemelor forestiere trebuie să fie privită sub raportul tuturor componentelor biocenozelor corespunzătoare ecosistemelor naturale din zonă.

În privinţa compoziţiei este necesar să fie luată în considerare întreaga gamă a speciilor forestiere, atât principale cât şi secundare, de amestec. Atenţie deosebită trebuie acordată speciilor arbustive şi erbacee, ţinând seama de importanţa lor pentru ameliorarea condiţiilor staţionale, pentru asigurarea hranei necesare unor specii de animale specifice ecosistemelor în cauză, pentru crearea şi menţinerea unor liziere protectoare, în special la limita unor terenuri agricole sau cu alte destinaţii.

În scopul de a asigura diversitatea speciilor de faună – insecte xilophage cu întregul lanţ trofic corespunzător – dar şi a unor specii vegetale criptogame, în interiorul arboretelor se vor menţine exemplare de arbori bătrâni, deperisanţi şi morţi, câte 1-2 la hectar, dispersaţi sau, de preferinţă, în grupe

mici. Se va recomanda ca aceştia să nu fie marcaţi sau exploataţi cu ocazia tăierilor de îngrijire sau de regenerare, dar cu precauţii adecvate – mergând chiar până la a se renunţa la menţinerea arborilor respectivi – în situaţiile în care, prin dezvoltări necontrolate, ar putea să apară atacuri de insecte sau alte genuri de calamităţi (în cazul ipidaelor în molidişuri pure sau aproape pure ş.a.).

La nivel ecosistemic se va urmări ca în cadrul complexelor/masivelor forestiere care fac obiectul amenajării să fie, pe cât posibil, reprezentate toate ecosistemele naturale specifice zonei. Chiar dacă unele din ele nu prezintă la data amenajării – un interes evident sub raport economic sau al unor funcţii ecologice şi sociale (cazul unor cărpinete, mestecănişuri etc.), se va urmări ca ele să fie menţinute, cel puţin pe suprafeţe restrânse, în cazul complexelor masivelor respective.

Biodiversitatea la nivelul ecosistemelor este legată în mare măsură de sistemul de conducere şi de regenerare, de proporţionarea amestecurilor în funcţie de condiţiile staţionale date, de asigurarea unei stări de echilibru pentru fiecare sistem în parte.

Cu referire la durata şi la diferenţierea ecosistemelor respective în raport cu vârsta, de mare importanţă este menţinerea unor zone de îmbătrânire, cuprinzând arborete sau părţi de arborete care urmează a fi conduse la vârste înaintate. Acestea contribuie la sporirea gradului de diversitate, la îmbogăţirea şi diversificarea peisajului şi la ameliorarea condiţiilor de biotop pentru diverse specii de faună, inclusiv de vânat.

Însumate, zonele de îmbătrânire respective ar putea să ocupe 1-2% din suprafaţa pădurilor supuse amenajării. Atunci când se apreciază că întinderea unei asemenea zone ar putea să depăşească 0,5 hectare (putând ajunge până la 2-3 hectare), se vor constitui obligatoriu subparcele separate.

În legătură cu vârsta se vor face recomandări diferenţiate în raport cu longevitatea speciilor şi cu ţelurile de diversificare urmărite.

Este de reţinut că zonele de îmbătrânire nu se scot din producţie, ele fiind luate în considerare la reglementarea producţiei de masă lemnoasă, în raport cu vârsta până la care urmează a fi conduse.

Referitor la diversitatea la nivelul peisajelor, pe lângă aspectele deja menţionate, se vor avea în vedere considerente privind: succesiunea diverselor ecosisteme în cadrul complexului supus amenajării; distribuţia zonelor de îmbătrânire în raport cu obiectivele de peisaj şi de turism; luarea în considerare a necesarului de poieni şi goluri şi amplasarea lor în raport cu zonele de acces, punctele de observare (belvedere) etc.

Atenţie deosebită se va acorda unor arbori monumentali de vârste, dimensiuni şi forme deosebite, unor exemplare din specii rar întâlnite etc.

Evident, este necesar ca toate aceste aspecte să fie tratate în corelare cu funcţiile prioritare pe care trebuie să le îndeplinească pădurile în cauză.

Anexa nr. 23

STAREA DE SĂNĂTATE A ARBORETELOR

Starea de sănătate se stabileşte pe arboret, prin observaţii şi măsurători, în raport cu vătămările cauzate de animale, insecte, ciuperci, factori abiotici, factori antropici etc. Sub acest aspect, în funcţie de constatările făcute cu ocazia parcurgerii terenului, se înregistrează date privind:

- prezenţa fenomenelor de uscare anormală a arboretelor;

- vătămarea arboretelor ca urmare a:

- atacurilor de insecte de scoarţă şi lemn, de ciuperci xylofage, precum şi de bacterii sau ciuperci care produc cancere şi arsuri ale scoarţei;

- prejudiciilor produse prin procesul de exploatare a pădurilor;

- vătămărilor provocate arboretelor de către unele specii de animale de interes cinegetic sau animale domestice prin roaderi, frecări și decojiri ale arborilor;

- vătămărilor provocate arboretelor de acțiunea vântului și a zăpezii/gheții;

- efectului noxelor industriale.

Modalităţile de stabilire şi înregistrare a datelor privind starea de sănătate a arboretelor sunt următoarele:

- Fenomene de uscare anormală a arboretelor

În situațiile în care se constată asemenea fenomene și care depășesc limitele normale ale eliminării naturale se va determina și înregistra gradul de uscare al arboretului. Acesta se stabilește în funcție de vigoarea arborilor, exprimată prin gradul de defoliere, a arborilor situați în primele 3 clase Kraft (predominanți, dominanți și codominanți), considerând că uscările, care, eventual, se constată în celelalte clase de arbori (dominați, copleșiți), se datorează procesului de eliminare naturală.

Gradul de vătămare se determină prin amplasarea unor suprafețe de sondaj/puncte (în locurile în care s-au efectuat măsurători pentru determinarea diametrului și înălțimii medii, prin aprecieri vizuale asupra vigorii arborilor (cel puțin 50 arbori), situați în primele 3 clase Kraft, exprimate prin gradul de defoliere, folosind următoarea scară (monitoring forestier):

0 – arbore sănătos, fără defoliere sau cu pierderi de frunziș sub  10%;

1 – arbore cu defoliere slabă, cu pierderi de funziș între 11-25%;

2 – arbore cu defoliere moderată, cu pierderi de frunziș între 26-60%;

3 – arbore cu defoliere puternică, cu pierderi de frunziș peste 61%;

4 – arbore uscat (mort).

Cu datele înregistrate la nivelul fiecărui arbore, situat în primele 3 clase Kraft, din suprafețele/punctele de sondaj, se stabilește gradul mediu de uscare al arboretului respectiv:

Gradul mediu de uscare: (Gu)=(R0xNs+R1xNsb+R2xNm+R3xNp+R4xNu)/Nt,

unde: Ri-rangul clasei (tab nr. 1), Ns– nr. arbori sănătoși, Nsb- nr. arbori slab defoliați, Nm- nr. arbori moderat defoliați, Np- nr. arbori puternic defoliați, Nu- nr. arbori uscați, Nt- nr. total de arbori esantionați din primele 3 clase Kraft.

Tab. nr. 1

| Rangul Ri | Intervalul de clasa | Gradul de uscare al arboretului |
| --- | --- | --- |
| 0 | <0.1 | Fără uscare |
| 1 | 0.1-1.4 | Slab afectat (U1) |
| 2 | 1.5-2.4 | Moderat afectat (U2) |
| 3 | 2.5-3.4 | Puternic afectat (U3) |
| 4 | >3.5 | Foarte puternic afectat (U4) |
|  | total |  |

Comparând rezultatul obținut cu valorile din intervalele de clasa, specifice fiecărui rang, se obține gradul de uscare al arboretului respectiv.

Exemplul  pentru calcularea gradului de uscare pentru un arboret:

Tab. nr. 2

| Rangul Ri | Intervalul de clasă | Gradul de uscare arboret | Nr. arbori Ni | NixRi | Rezultat NixRi | Gradul de uscare al arboretului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | <0.1 | Fără uscare | 2 | 2x0 | 0 |  |
| 1 | 0.1-1.4 | Slab afectat (U1) | 10 | 10x1 | 10 |  |
| 2 | 1.5-2.4 | Moderat afectat (U2) | 15 | 15x2 | 30 |  |
| 3 | 2.5-3.4 | Puternic afectat (U3) | 5 | 5x3 | 15 | Arboret puternic uscat – 2.60 |
| 4 | >3.5 | Foarte puternic afectat (U4) | 20 | 20x4 | 80 |  |
|  | total |  | 52 |  | 135 | 135/52=2.60 |

b) Vătămări ale arboretelor ca urmare a acţiunii unor factori biotici şi abiotici

b.1) Vătămări provocate prin atacuri de insecte de scoarţă şi lemn, ciuperci xylofage, bacterii sau ciuperci producătoare de cancere şi arsuri ale scoarţei

În ceea ce priveşte arboretele afectate de atacuri de insecte de scoarţă şi lemn (Ipidae, Cerambycidae), de ciuperci xylofage (Phellinus Igniarius, Fomes fomentarius, Griphola sulphurea) sau de bacterii şi, respectiv, ciuperci care produc cancere şi arsuri ale scoarţei (Pseudomonas syringae, Dotichita populea ş.a), frecvenţa medie a arborilor atacaţi se stabileşte în urma inventarierilor efectuate în minimum 2 suprafeţe de sondaj, amplasate în condiţii caracteristice pentru arboretul respectiv. În raport cu rezultatele obţinute din suprafeţele de sondaj, se determină şi se înregistrează gradul de vătămare – cu indicarea naturii dăunătorului, după următoarea scară:

- atac slab: sub 10 % arbori atacaţi;

- atac mijlociu: 11 – 25 % arbori atacaţi şi

- atac puternic: peste 25 % arbori atacaţi.

b.2) Vătămări provocate arboretelor ca urmare a lucrărilor de exploatare a pădurilor

În situaţiile în care, cu ocazia executării descrierilor parcelare, se constată prejudicii, ca urmare a lucrărilor de exploatare, la arborii ce rămân pe picior, în arboretul în cauză se stabileşte şi se înregistrează gradul de vătămare, în raport cu frecvenţa arborilor prejudiciaţi.

Se consideră vătămaţi arborii care, datorită lucrărilor de exploatare a pădurilor, au coroana integral sau parţial distrusă sau prezintă răni pe tulpină, până la lemn, pe o lăţime mai mare de 25 % din circumferinţă.

În funcţie de frecvenţa arborilor prejudiciaţi, stabilită prin măsurători sau apreciere, intensitatea vătămării arboretului se exprimă după următoarea scară :

Tab. nr. 3

| Grad de vătămare | Frecvenţa arborilor vătămaţi (% ) |
| --- | --- |
| vătămare slabă | 1 – 10 |
| vătămare moderată | 11 – 30 |
| vătămare puternică | 31 – 60 |
| vătămare foarte puternică | peste 60 |

Vătămările produse prin lucrările de exploatări se vor avea în vedere, în mod deosebit, în arboretele parcurse cu rărituri sau cu tăieri intensive - transformare spre grădinărit, cvasigrădinărite, în care arborii cu răni, destinaţi a rămâne pe picior o perioadă încă îndelungată, pot oferi porţi de intrare a unor agenţi patogeni, cu toate urmările defavorabile care decurg.

b.3) Vătămări provocate arboretelor de către unele specii de animale de interes cinegetic sau animale domestice prin roaderi, frecări și decojiri ale arborilor

b.3.1. În culturi sau regenerări naturale fără masiv închis

Având în vedere efectele primare ale vătămărilor produse de unele specii de animale sălbatice sau domestice, prin roaderea mugurilor, lujerilor, frunzelor și ramurilor, în special, a celor din zona terminală (preferată) a puieților de rășinoase din plantații și regenerări naturale, aflate încă în controlul anual al regenerărilor (tufărirea, pierderea creșterii și chiar moartea), evaluarea vătămărilor se face cu o atenție deosebită, după frecvența puieților vătămați, indiferent de intensitatea vătămarii, folosind următoarea scară:

Tab. nr. 4

| Gradul de vătămare a culturii/regenerarii | Frecvența puieților vătămați (%) |
| --- | --- |
| vătămare slabă | 1 – 10 |
| vătămare moderată | 11 – 25 |
| vătămare puternică | 26 – 50 |
| vătămare foarte puternică | peste 50 |

b.3.2. În arboretele tinere, cu masivul închis

În arboretele tinere (peste 2 m înălțimea medie), în special de rășinoase, în care se constată vătămări produse de unele specii de animale sălbatice sau domestice, prin roaderea frunzelor, lujerilor ori ramurilor sau prin decojirea tulpinilor arborilor, gradul de vătămare se determină, în suprafețe/puncte de sondaj (minim 50 arbori), amplasate în zone reprezentative, prin aprecieri vizuale, folosind următoarea scară:

- Arbore nevătămat;

- Arbore slab vătămat - arbore a cărei coroană este redusă sub 25 % sau lățimea zonei decojite, unitară ori cumulată, nu depaseste ¼ din circumferința tulpinii;

- Arbore moderat vătămat - arbore a cărei coroana este redusă între 26-50 % sau lățimea zonei decojite, unitară sau cumulată, este cuprinsă între ¼ - ½ din circumferința tulpinii;

- Arbore puternic vătămat - arbore a cărei coroană este redusă între 51% -75% sau lățimea zonei decojite, unitară sau cumulată, este cuprinsă între ½ - ¾ din circumferința tulpinii;

- Arbore compromis – arbore a cărei coroană este redusă peste 75 % sau lățimea zonei decojite, unitară sau cumulată, depășește ¾ din circumferința tulpinii.

În suprafețele/punctele de sondaj, se înregistrează specia, diametrul și starea de vătămare a fiecărui arbore, apreciindu-se proporția (%) de reducere a coroanei (frunze, lujeri, ori ramuri) și/sau fracțiunea decojită, unitară ori cumulată, din circumferința tulpinii.

Pe seama acestor date, se stabilește gradul mediu de vătămare la nivel de arboret.

Gradul mediu de vătămare: (Gv)=(R0xNnv+R1xNs+R2xNm+R3xNp+R4xNc)/Nt,

unde: Ri–rangul clasei (tab nr. 5), Nnv –nr. arbori nevătamați, Nsb– nr. arbori slab vătămați, Nm –nr. arbori moderat vătamați, Np– nr. arbori puternic vătămați, Nc– nr. arbori compromiși, Nt– nr. total de arbori eșantionați.

| Rangul Ri | Intervalul de clasă | Gradul de vătămare a arboretului |
| --- | --- | --- |
| 0 | <0.1 | nevătamat |
| 1 | 0.1-1.4 | slab |
| 2 | 1.5-2.4 | Moderat |
| 3 | 2.5-3.4 | puternic |
| 4 | >3.5 | compromis |
|  | Total (Nt) |  |

Tab. nr. 5

Comparând rezultatul obținut cu valorile din intervalele de clasă, specifice fiecărui rang, se obține gradul de vătămare al arboretului respectiv.

Exemplul de calcul pentru stabilirea gradului de vătămare a arboretului:

Tab nr. 6

| Rangul Ri | Intervalul de clasă | Gradul de vătămare a arboretului | Nr. arbori Ni | NixRi | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | <0.1 | nevatamat | 15 | 15 |  |
| 1 | 0.1-1.4 | slab | 24 | 24 |  |
| 2 | 1.5-2.4 | Moderat | 4 | 8 | *Arboret moderat vătămat - 1.69 |
| 3 | 2.5-3.4 | puternic | 2 | 6 |  |
| 4 | >3.5 | compromis | 10 | 40 |  |
|  | Total (Nt) |  | 55 | 93 | 93/55=1.69 |

b.4) Vătămări provocate arboretelor de acțiunea vântului și a zăpezii/gheții

Principalul indicator pentru exprimarea intensității vătămării provocate de acțiunea vântului și a zăpezii o reprezintă frecvența arborilor vătămați dintr-un anumit arboret, respectiv doborâți la sol, aninați care păstrează sau nu legătura cu solul și arbori cu tulpinile frânte. Aceasta se determină în suprafețe/puncte de sondaj (minim 50 arbori), amplasate în zone reprezentative pentru arboretul respectiv. Aprecierea gradului de vătămare va fi făcută pe baza următoarei scări:

Scara de apreciere a gradului de vătămare produs în urma acțiunii vântului și a zăpezii/gheții:

Tab. nr. 7

| Gradul de vătămare al arboretului | Frecvența arborilor doborâți/rupți (%) |
| --- | --- |
| Vătămare slabă (V1/Z1) | doborâturi/rupturi izolate 1-10 |
| Vătămare moderată (V2/Z2) | doborâturi/rupturi destul de frecvente 11-25 |
| Vătămare puternică (V3/Z3) | doborâturi/rupturi frecvente 26-50 |
| Vătămare foarte puternică (V4/Z4) | doborâturi/rupturi foarte frecvente peste 50 |

b.5) Vătămări ale arboretelor ca urmare a efectului noxelor industriale

În zonele cu influenţă certă a poluării, intensitatea fenomenului se preia din studii de specialitate, întocmite în acest sens. Pentru stabilirea măsurilor de gospodărire se au în vedere recomandările din studiile de specialitate întocmite, precum și rezistența speciilor forestiere la diverși poluanți, prezentată în anexa 32.

Anexa nr. 24

| Alegerea tratamentelor şi a modalităţilor de regenerare pentru arborete pe tipuri funcţionale şi grupe de formaţii forestiere din România |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipuri de structură | Categoria de productivitate | Categoria de înclinare (în grade) | Grupe funcţionale |  |  |  |  |
|  |  |  | I |  |  | II |  |
|  |  |  | Tipuri de categorii funcţionale |  |  |  |  |
|  |  |  | II | III | IV | V | VI |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Molidişuri şi tipuri de pădure cu molid |  |  |  |  |  |  |  |
| Pluriene | Superioară şi mijlocie | Până la 25 | Tc | G | G | G | G |
|  |  | peste 25 | Tc | Tc | Tc | Tc | Cv |
|  | Inferioară | Până la 25 | Tc | G | G | - | G |
|  |  | peste 25 | Tc | Tc | Tc | - | Cv |
| Relativ pluriene | Superioară şi mijlocie | Până la 25 | Tc | TG; Cv | TG; Cv; Pm | TG; Cv | TG; Cv; Pm; Sm |
|  |  | peste 25 | Tc | Cv | Cv; Pm | Cv | Cv; Pm; Sm |
|  | Inferioară | Până la 25 | Tc | TG; Cv | TG; Cv; Pm | - | TG; Cv; Pm; Sm |
|  |  | peste 25 | Tc | Cv | Cv; Pm | - | Cv; Pm; Sm |
| Echine şi relativ echiene | Superioară şi mijlocie | Până la 25 | Tc | TG; Cv; Sm | TG; Pm; Sm; | TG; Cv | Pm; Sm; B; R |
|  |  | peste 25 | Tc | Cv; Sm | Pm; Sm; | Cv | Pm; Sm; B; R |
|  | Inferioară | Până la 25 | Tc | TG; Cv; Sm | TG; Pm; Sm; | - | Pm; Sm; B; R |
|  |  | peste 25 | Tc | Cv; Sm | Pm; Sm; | - | Pm; Sm; B; R |
| 2. Bradete şi tipuri de pădure cu brad, fag şi alte răşinoase |  |  |  |  |  |  |  |
| Pluriene | Superioară şi mijlocie | Până la 25 | Tc | G | G | G | G |
|  |  | peste 25 | Tc | Tc | Tc | Tc | Cv |
|  | Inferioară | Până la 25 | Tc | G | G | - | G |
|  |  | peste 25 | Tc | Tc | Tc | - | Cv |
| Relativ pluriene | Superioară şi mijlocie | Până la 25 | Tc | TG; Cv | TG; Cv; Pm | Cv; P | Cv; P |
|  |  | peste 25 | Tc | Cv | Cv; Pm | Cv; P | Cv; P |
|  | Inferioară | Până la 25 | Tc | TG; Cv | TG; Cv; Pm | - | Cv; P |
|  |  | peste 25 | Tc | Cv | Cv; Pm | - | Cv; P |
| Echine şi relativ echiene | Superioară şi mijlocie |  | Tc | Cv; Pm; P | Cv; Pm; P | Cv; P | P |
|  | Inferioară |  | Tc | Cv; P | Cv; Pm; P | - | P |
| 3. Pinete, laricete şi tipuri de pădure cu diverse răşinoase |  |  |  |  |  |  |  |
| Echine şi relativ echiene | Superioară şi mijlocie |  | Tc | Cv; P | Cv; P; R; B | Cv; P; Pm; R | P; B; R |
|  | Inferioară |  | Tc | Cv; P | Cv; P; R; B | Cv; P; B; R | P; B; R |
| 4. Făgete şi tipuri de pădure cu participarea fagului |  |  |  |  |  |  |  |
| Pluriene | Superioară şi mijlocie | Până la 25 | Tc | G | G | G | G |
|  |  | peste 25 | Tc | Tc | Tc | Tc | Cv |
|  | Inferioară | Până la 25 | Tc | G | G | G | G |
|  |  | peste 25 | Tc | Tc | Tc | Cv | Cv |
| Relativ pluriene | Superioară şi mijlocie | Până la 25 | Tc | TG; Cv | TG; Cv; P | Cv; P | Cv; P |
|  |  | peste 25 | Tc | Cv | Cv; P | Cv; P | Cv; P |
|  | Inferioară | Până la 25 | Tc | TG; Cv | TG; Cv; P | Cv: P | Cv; P |
|  |  | peste 25 | Tc | Cv | Cv; P | Cv; P | Cv; P |
| Echine şi relativ echiene | Superioară şi mijlocie |  | Tc | Cv; P | Cv; P | P;S | P; S |
|  | Inferioară |  | Tc | Cv; P | Cv; P | P; S | P; S |
| 5. Gorunete şi tipuri de pădure cu gorun |  |  |  |  |  |  |  |
| Pluriene | Superioară şi mijlocie |  | Tc | G; Cv | G; Cv | G; Cv | G; Cv |
|  | Inferioară |  | Tc | G; Cv | G; Cv | G; Cv | G; Cv |

| Tipuri de structură | Categoria de productivitate | Categoria de înclinare (în grade) | Grupe funcţionale |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  |  | II |  |
|  |  |  | Tipuri de categorii funcţionale |  |  |  |  |
|  |  |  | II | III | IV | V | VI |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. Gorunete şi tipuri de pădure cu gorun |  |  |  |  |  |  |  |
| Relativ pluriene | Superioară şi mijlocie |  | Tc | Cv | Cv; P | Cv; P | Cv; P |
|  | Inferioară |  | Tc | Cv | Cv: P | Cv; P | Cv; P |
| Echine şi relativ echiene | Superioară şi mijlocie |  | Tc | Cv; | Cv; P | Cv; P | P |
|  | Inferioară |  | Tc | Cv; P | Cv; P | Cv; P | P |
| 6. Stejerete de stejar pedunculat şi păduri cu stejar pedunculat |  |  |  |  |  |  |  |
| Pure, echiene şi relativ echiene | Superioară şi mijlocie |  | Tc | Cv; P | Cv; P | Cv; P | P |
|  | Inferioară |  | Tc | Cv; P | Cv; P | Cv; P | P |
| Etajate, în amestec cu alte foioase | Superioară și mijlocie |  | Tc | Cv; P | Cv; P | Cv; P | P |
|  | Inferioară |  | Tc | Cv; P | Cv; P | Cv; P | P |
| 7. Cerete, gârniţete, păduri de cer şi gârniţă |  |  |  |  |  |  |  |
| Pure, echiene şi relativ echiene | Superioară și mijlocie |  | Tc | Cv; P | Cv; P | P | P |
|  | Inferioară |  | Tc | Cv; P | Cv; P | P | P |
| Etajate, în amestec cu alte foioase | Superioară şi mijlocie |  | Tc | Cv; P | Cv; P | P | P |
|  | Inferioara |  | Tc | Cv; P | Cv; P | P | P |
| 8. Stejerete de stejar brumăriu şi pufos şi păduri amestecate cu stejar pufos |  |  |  |  |  |  |  |
| Echiene şi relativ echiene | Superioară şi mijlocie |  | Tc | Cv; P | P | P | P |
|  | Inferioară |  | Tc | Cv; P | P | - | P |
| 9. Salcâmete |  |  |  |  |  |  |  |
| Echiene şi relativ echiene | Superioară şi mijlocie |  | Tc (C;Cz;Cg) | C; Cz | C; Cz | C; Cz | C; Cz |
|  | Inferioară |  | Tc (C;Cz;Cg) | C; Cz | C; Cz | C; Cz | C; Cz |
| 10. Zăvoaie de plopi indigeni, salcie şi anin |  |  |  |  |  |  |  |
| Structuri variate | Superioară şi mijlocie |  | Tc (C;Cs;Cg) | C; Cs | C; Cs | C; Cs | C; Cs |
|  | Inferioară |  | Tc (C;Cs;Cg) | C; Cs | C; Cs | C; Cs | C; Cs |
| 11. Plantatii de plopi euramericani şi salcie selecţionată |  |  |  |  |  |  |  |
| Echiene | Superioară mijlocie şi inferioară |  | Tc (R) | R | R | R | R |
| Schema privind alegerea tratamentelor și a modalităților de regenerare se referă la arborete cu structuri și condiții normale de vegetație. Pentru refacerea arboretelor subproductive sau funcțional necorespunzătoare și substituirea celor necorespunzătoare stațional se vor avea în vedere precizările din procedura nr. 3 ( cap. 6.3.), putându-se adopta și alte tratemente, inclusiv tăierile rase cu caracter de refacere sau substituire. În cazurile în care condițiile de gospodărire nu permit aplicarea tratamentului prevăzut, pentru arboretele respective se pot adopta tăieri de conservare (Tc). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tc | - tăieri de conservare; |  |  |  |  |  |
|  | G (TG) | - tratamentul codrului (tăierilor) grădinărit ( tăierilor de transformare la grădinărit TG); |  |  |  |  |  |
|  | Cv | - tratamentul regenerărilor (tăierilor) cvasigrădinărite (jardinatorii); |  |  |  |  |  |
|  | P | - tratamentul regenerărilor (tăierilor) progresive (tăieri în ochiuri); |  |  |  |  |  |
|  | Pm | - tratamentul regenerărilor (tăierilor) progresive în benzi la marginea masivului; |  |  |  |  |  |
|  | S | - tratamentul regenerărilor (tăierilor) succesive; |  |  |  |  |  |
|  | Sm | - tratamentul regenerărilor (tăierilor) succesive în benzi la marginea masivului; |  |  |  |  |  |
|  | R | - tratamentul regenerărilor pe parchete mici cu tăieri rase (tratamentul tăierilor rase pe parchete mici; |  |  |  |  |  |
|  | B | - tratamentul regenerărilor în benzi cu tăieri rase (tratamentul tăierilor rase în benzi); |  |  |  |  |  |
|  | C | - tratamentul crângului simplu cu tăiere de jos; |  |  |  |  |  |
|  | Cz | - tratamentul crângului simplu cu taieri în căzănire; |  |  |  |  |  |
|  | Cs | - tratamentul crângului simplu cu taieri în scaun; |  |  |  |  |  |
|  | Cg | - tratamentul crângului grădinărit; |  |  |  |  |  |

Anexa nr. 25

STABILIREA BAZELOR DE AMENAJARE

1. Regimul

Regimul sau modul general în care se asigură regenerarea unei păduri (din sămânţă sau pe cale vegetativă) defineşte structura pădurii din acest punct de vedere.  La regenerarea pădurilor, se va da prioritate regimului codru cu regenerare din sămânţă, urmărindu-se realizarea obiectivelor stabilite şi exercitarea cu continuitate a funcţiilor atribuite. Regimul crângului, cu regenerare din lăstari şi drajoni, este admis, indiferent de natura proprietăţii, numai în arboretele de salcâm, anin, plopi indigeni și sălcii. Regimul specific plantațiilor de plop euramerican este regimul codrului convențional, asimilat codrului.

2. Compoziţia-ţel

Compoziţia-ţel reprezintă combinația de specii din cadrul unui arboret care îmbină, în orice moment al existenţei lui, în modul cel mai favorabil, prin proporția și gruparea lor, exigenţele biologice ale pădurii cu cerinţele ecologice, economice şi sociale. Se  stabileşte pentru fiecare arboret. Ca bază de amenajare, ea se exprimă prin compoziţia-ţel la exploatabilitate şi compoziţia-ţel de regenerare.

Compoziţia-ţel la exploatabilitate se stabileşte pentru arboretele neexploatabile. Ea reprezintă cea mai favorabilă compoziţie la care ajung arboretele la vârsta exploatabilităţii în raport cu compoziţia lor actuală şi cu posibilităţile de ameliorare a acesteia, prin intervenţiile ce se fac în direcţia realizării compoziţiei optime.

Compoziţia-ţel de regenerare se stabileşte pentru terenurile de împădurit, pentru arboretele exploatabile în prezent şi pentru cele care devin expoatabile în cursul primei perioade de amenajament, ţinându-se seama de compoziţia-ţel optimă şi de sistemul de cultură adoptat.

Compoziţiile respective constituie compoziţiile-ţel de etapă. La stabilirea lor trebuie avută în vedere, ca obiectiv de referinţă, compoziţia-ţel optimă, respectiv compoziţia corespunzătoare condiţiilor ecologice date şi ţelurilor majore urmărite prin gospodărire.

În anumite situaţii, în care se urmăreşte dinamica compoziţiei arboretelor în raport cu intervenţiile gospodăreşti, se pot stabili, în plus, compoziţiile de realizat la sfârşitul deceniului de aplicare a amenajamentului, precum şi pentru alte etape intermediare.

În cazul structurii grădinărite nu se mai stabileşte o compoziţie-ţel la exploatabilitate şi o compoziţie-tel de regenerare, ci numai compoziţia-țel optimă.

Prin amenajament se vor promova cu precădere compoziţiile-tel corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure. Unele modificări se pot aduce prin promovarea de specii valoroase economic, estetic şi cultural, urmărind creşterea eficacităţii funcţionale a arboretului. Speciile respective pot fi de amestec în etajul principal sau pentru crearea unui subetaj (de fag în gorunete, de brad în făgete etc.). Procentul acestor specii nu va depăşi 20% în compoziţia arboretului principal. Vor fi promovate speciile autohtone valoroase (cvercineele, fagul, cireşul, paltinul, teiul, bradul, molidul ş.a.), în funcţie de staţiune.

La fixarea compoziţiei-țel a fiecărui arboret vor fi avute în vedere: compoziţia corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure; conservarea biodiversităţii; condiţiile staţionale determinate; funcţiile ecologice, economice şi sociale  atribuite arboretelor; starea actuală a acestora.

În acest scop, vor fi avute în vedere prevederile din procedurile nr. 1 - Compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor și nr. 3- Alegerea şi aplicarea tratamentelor, rezultatele cercetărilor ştiinţifice şi studiilor referitoare la optimizarea compoziţiei arboretelor în raport cu funcţiile atribuite şi condiţiile ecologice date etc.

Compoziţia-ţel va fi indicată în fişa unităţii amenajistice şi în evidenţa descrierii parcelare. Modificări de fond ale compoziţiilor- ţel, impuse de cauze majore (schimbări ale condiţiilor de mediu) sau de atitudini noi în ceea ce priveşte ţelurile de gospodărire trebuie să fie fundamentate prin studii de specialitate.

3. Tratamentul

În sens larg, tratamentul reprezintă ansamblul (sistemul) de măsuri silviculturale la care este supus un arboret, de-a lungul întregii lui vieţi, pentru a se asigura condiţiile ecologice şi structurale corespunzătoare funcţiilor social-ecologice şi economice atribuite. Tratamentul nu poate fi stabilit decât dacă, s-a fixat cu anticipaţie, un ţel, și anume, structura arboretelor.

Din punct de vedere silvicultural, tratamentul indică numai metoda de regenerare a arboretului, care nu este un scop în sine, ci doar un mijloc de realizare a structurii țel, corespunzătoare funcției atribuite.

Între structura unui arboret şi capacitatea lui de a îndeplini anumite funcţii social- economice există o strânsă legătură. Aşadar, în primul rând, trebuie stabilit tipul de structură (grădinărit, regulat, cvasigrădinărit sau etajat), ce urmează a se realiza și care constituie, din acest punct de vedere, ţel de gospodărire. Evident, realizarea acestui ţel necesită alegerea și aplicarea unui anumit tratament.

Ca bază de amenajare, tratamentul defineşte structura arboretului din punctul de vedere al repartiţiei arborilor pe categorii dimensionale şi al distribuţiei lor spațiale.

Alegerea tratamentelor. Pentru fiecare arboret de regenerat, alegerea tratamentului se face odată cu realizarea amenajamentelor, luându-se în considerare:

- condiţiile ecologice date;

- funcţiile atribuite arboretului respectiv;

- cerinţele sociale – economice și ecologice.

Condiţiile naturale şi cerinţele ecologice, economice și sociale impun ca majoritatea pădurilor țării noastre să fie conduse spre structuri diversificate, amestecate - pluriene, relativ pluriene, naturale sau de tip natural - capabile a îndeplini funcţii multiple de producţie şi protecţie. Prin amenajament se va promova cu precădere regenerarea naturală, tratamentele stabilindu-se în așa fel încât să se asigure şi conservarea în condiţii optime a biodiversităţii ecosistemelor forestiere.

Alegerea tratamentelor se va face în raport cu tipurile de categorii funcţionale, avându-se în vedere condiţiile staţionale şi formaţiile mari de păduri – cu diferenţieri pe categorii de productivitate și de structură a arboretelor, ținându-se cont și de înclinarea terenului ( anexa nr. 24).

Sub raportul reglementărilor specifice amenajamentului, în legătură cu alegerea tratamentelor prezintă importanţă următoarele precizări:

-În arboretele supuse regimului de ocrotire integrală, încadrate în tipul funcțional I, nu se vor prevedea tratamente și nici lucrări speciale de conservare.

-Arboretele încadrate în tipul funcţional II vor fi supuse regimului de conservare deosebită, pentru ele prevăzându-se lucrări de îngrijire/conducere a arboretelor şi lucrări speciale de  conservare.

-În toate cazurile în care în anexa nr. 24 sunt indicate două sau mai multe  tratamente, se va da prioritate celui mai intensiv, cu luarea în considerare a posibilităţilor tehnico-organizatorice (accesibilitate, calitatea tehnologiilor de exploatare etc.) şi a stării fiecărui arboret.

- În cazul tăierilor cvasigrădinărite, progresive şi succesive, lungimea perioadei de regenerare se va stabili în limitele prevăzute în procedura nr. 3- Alegerea şi aplicarea tratamentelor, ţinându-se seama de condiţiile de regenerare, suprafaţa unităţii amenajistice, compoziţia arboretului, de structura corespunzătoare tipului funcţional al acestuia, productivitate, periodicitatea fructificaţiei etc.

- La adoptarea tratamentelor, se va avea în vedere ca structurile corespunzătoare funcţiilor atribuite arboretelor să se realizeze cu cheltuieli cât mai reduse.

În cazul particular al pădurilor pentru care reglementarea procesului de producție se face la nivel de arboret  (constituite în unităţi de producție ale căror suprafeţe restrânse fac dificilă sau imposibilă asigurarea continuităţii procesului de producţie prin baze de amenajare şi modalităţi de reglementare obişnuite), la alegerea şi prescrierea tratamentelor, pe lângă orientările generale din procedura nr. 3 -Alegerea și aplicarea tratamentelor, se vor lua în considerare următoarele recomandări:

- pentru brădete, brădeto-făgete, amestecuri de răşinoase cu fag, amestecuri de răşinoase cu preponderenţa bradului, precum şi pentru făgete cu alte specii, se va da prioritate tăierilor de tip grădinărit, cu recolte la nivelul creşterii;

- soluţii similare se vor adopta şi în cazul formaţiilor de cvercinee şi al şleaurilor, aici recomandându-se însă ca recoltările să se facă în grupe şi pâlcuri, care să favorizeze regenerarea speciilor de bază (în special a stejarilor) şi să conducă la structuri mozaicate;

- în situaţiile în care, în raport cu condiţiile de regenerare şi de gospodărire, se adoptă un tratament cu tăieri localizate şi cu regenerare sub adăpost din rândul celor prevăzute în schema generală de alegere a tratamentelor, se va urmări - pe cât posibil - ca perioada de regenerare să fie cât mai apropiată de limita maximă admisă în cadrul tratamentului respectiv;

- la molidişuri şi pinete, acolo unde este posibil, se va acorda prioritate tratamentelor prin care se asigură, în cât mai mare măsură, regenerarea naturală. În cazul tăierilor rase, se vor avea în vedere cu precădere tăierile în benzi, recurgându-se, eventual, la recoltarea cumulată pe 3-5 ani a posibilităţii stabilite prin amenajament.

Precizări de detaliu privind alegerea şi tehnica efectuării lucrărilor de regenerare sunt prezentate în procedurile nr. 3 -Alegerea și aplicarea tratamentelor şi nr. 1 - Compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor.

4. Exploatabilitatea

Exploatabilitatea este calitatea de a fi exploatabil atribuită arborilor sau arboretelor, atunci când eficiența acestora, oricare ar fi funcția pe care o îndeplinesc, începe să scadă. Exploatabilitatea defineşte structura arboretelor sub raport dimensional şi se exprimă prin diametre limită, în cazul structurilor de codru grădinărit, şi prin diametrele medii de realizat, respectiv prin vârsta exploatabilităţii, în cazul structurilor de codru regulat, cvasigrădinărit şi de crâng, din tipurile III-VI de categorii funcționale.

Diametrul limită reprezintă diametrul de bază al arborilor de o anumită specie dintr-un arboret grădinărit, care constituie limita superioară a distribuţiei arborilor pe categorii de diametre. Numărul de arbori din categoria respectivă trebuie să fie de minimum un arbore la hectar. Diametrul limită condiţionează structura de realizat în cazul arboretelor de tip grădinărit. El se stabileşte pe bază de măsurători şi prin comparaţii periodice, în spiritul metodei controlului. Cu titlu orientativ, diametrele limită pe specii şi clase de producţie sunt indicate în tabelul nr. 4.1.

Diametre limită pentru arboretele de tip grădinărit

## Tabelul nr. 4.1.

| Grupa şi |  | Clasa de producţie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| subgrupa | Specia | I | II | III | IV | V |
| funcţională |  | Diametre limită (cm) |  |  |  |  |
| I - 1 | Br, Mo, Fa | 76 | 72 | 64 | 60 | 56 |
|  |  | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 |
| I - 2; 3 | Br, Mo, Fa | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 |
|  |  | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 |
| I - 4; 5; 6 | Br, Mo, Fa | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 |
|  |  | 92 | 84 | 76 | 68 | 60 |
| II | Br, Mo, Fa | 92 | 84 | 76 | 68 | 60 |
|  |  | 84 | 76 | 68 | 60 | 52 |

Vârsta exploatabilităţii se stabilește pentru fiecare arboret, în raport cu:

- funcţiile atribuite;

-specia preponderentă, corespunzătoare compoziţiei-ţel la exploatabilitate; proporția speciei preponderente trebuie să se încadreze în limitele prevăzute în tabelul nr. 4.2.;

- clasa de producție;

-sortimentul-țel principal;

-modul de regenerare;

- starea arboretului (urgența de regenerare).

În funcție de criteriile menționate anterior, se stabilesc:

-vârste ale exploatabilităţii tehnice, pentru pădurile din grupa a II-a  funcţională;

- vârste ale exploatabilităţii de protecţie, pentru pădurile din grupa I funcţională, tipurile III-IV de categorii funcționale;

Vârsta exploatabilităţii tehnice se calculează după criteriul creşterii medii a volumului corespunzător sortimentului sau grupei de sortimente fixate ca ţel de producţie, fiind definită de momentul când această creştere este maximă.

În cazul crângurilor, se va avea în vedere ca vârsta exploatabilităţii să se înscrie în limitele în care regenerarea din lăstari poate fi asigurată în mod corespunzător.

În anexa nr. 16 se prezintă vârstele exploatabilităţii tehnice pentru principalele specii forestiere din  România, pe clase de producţie şi pentru diferite sortimente-ţel.

Proporții minime ale speciei principale, necesare pentru a fi preponderentă

Tabelul nr. 4.2.

| Compoziţia | Vârsta arboretului (ani) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 - 40 | 41 - 60 | peste 60 |
|  | specia principală este preponderentă când participă |  |  |
|  | în proporţie de minimum ..................... % |  |  |
| - două specii | 20 | 30 | 40 |
| - trei specii şi peste | 15 | 25 | 30 |

Vârsta exploatabilităţii de protecţie corespunde momentului scăderii mediei maximului efectului protector al arboretului. Se stabileşte pentru toate arboretele destinate să îndeplinească funcţii speciale de protecţie şi care sunt luate în considerare la reglementarea procesului de producţie lemnoasă.

Pentru acestea, faţă de datele cuprinse în anexa nr. 16, se pot stabili vârste ale exploatabilităţii mai mari cu până la 15 ani, în raport cu starea/productivitatea arboretelor în cauză şi cu intensitatea funcţiei de protecţie. În cazul arboretelor de plop, salcie şi salcâm, majorarea poate fi de 3-5 ani. Asemenea majorări nu se vor face în situaţiile în care ele sunt inoportune din punctul de vedere al stării şi/sau al regenerării arboretelor, luându-se în considerare efectele de protecție realizate de arborete până în acel moment, în anumite condiții de structură, precum şi experienţa locală în domeniu.

Arboretele funcţional necorespunzătoare pot fi exploatate înainte de vârsta exploatabilității tehnice/protecție (anexa 16), în raport cu urgenţa de regenerare.

Pentru  arboretele cu funcţii speciale de protecţie excluse de la reglementarea procesului de producţie ( TI-TII) nu se stabilesc vârste ale exploatabilităţii, ele urmând să fie supuse regimului de ocrotire integrală sau celui de conservare deosebită.

Sacrificii de exploatabilitate se admit, în cazul pădurilor de codru regulat, codru cvasigrădinărit şi de crâng, în situaţiile în care pot contribui la normalizarea fondului de producţie şi la asigurarea continuităţii funcţiilor atribuite arboretelor şi pădurilor supuse amenajării în ansamblul lor.

Pentru sacrificiile în plus singurele restricţii sunt, de regulă, legate de înrăutăţirea stării/calităţii arboretelor şi respectiv, scăderea capacităţii funcţionale a acestora, şi/sau a capacităţii de regenerare (în special în cazul crângului).

Sacrificii în minus se admit în limitele impuse de necesităţile normalizării fondului de producţie. În cazul codrului, aceste sacrificii nu pot depăşi numărul de ani reprezentând jumătate din perioada de regenerare adoptată. Ca regulă generală, ele pot fi de până la 15 ani la codru regulat şi de până la 30 de ani la codru cvasigrădinărit. În cazul codrului convenţional şi al crângului, sacrificiile în minus vor fi de maximum 5 ani.

Arboretele considerate exploatabile în condiţiile sacrificiilor în minus menţionate mai sus se încadrează în ultima urgenţă de regenerare (anexa 17).

5. Ciclul

Ca principală bază de amenajare în cazul pădurilor de codru cvasigrădinărit, codru regulat şi crâng, ciclul determină mărimea şi structura pădurii în ansamblul ei, în raport cu vârsta arboretelor componente.

La stabilirea ciclului vor fi luate în considerare:

- formaţiile şi speciile forestiere care compun pădurea;

- funcţiile ecologice, economice şi sociale atribuite arboretelor respective;

- media vârstei exploatabilităţii;

- posibilităţile de creştere a eficacităţii funcţionale a arboretelor şi a pădurii în ansamblul ei.

Pe baza considerentelor arătate, ciclul se adoptă prin rotunjirea vârstei medii a exploatabilităţii, ponderată în raport cu suprafaţa diferitelor arborete, până la cea mai apropiată valoare multiplu de 10 la codru şi de 5 la crâng şi codru convenţional. Calculul se face cu excluderea arboretelor derivate, subproductive, artificiale și altele, cu vârste ale exploatabilităţii mult diferite de cele ale arboretelor cu structură normală. Media vârstei expoatabilității, calculată conform celor de mai sus, este concludentă în adoptarea ciclului, în condițiile în care speciile care compun fondul de producție sunt apropiate din punctul de vedere al vârstelor exploatabilității.

Cu titlu orientativ, în anexa 26 se prezintă valorile optime ale ciclurilor corespunzătoare principalelor formaţii forestiere, în raport cu grupa funcţională şi sortimentul-ţel principal. Abaterile faţă de aceste valori vor fi justificate în mod corespunzător, în raport cu particularităţile arboretelor şi ale pădurii în ansamblul ei (unităţi de gospodărire constituite din arborete provenite din lăstari, din arborete puternic vătămate etc.).

Anexa nr. 26

VALORILE OPTIME ALE CICLURILOR  PENTRU PĂDURILE DIN  ROMÂNIA, PE FORMAŢII FORESTIERE, GRUPE FUNCŢIONALE  ŞI SORTIMENTE – ŢEL

| Formaţii forestiere | Sortimente - ţel principale (lemn pentru ....) | Cicluri pentru păduri cu funcţii prioritare de: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | producţie | Protecţie*) |
| Molidişuri | - cherestea | 100-120 | 110-130 |
|  | - rezonanţă | 150-180 | 150-180 |
| Brădete | - cherestea | 100-120 | 120-140 |
|  | - rezonanţă | 150-180 | 150-180 |
| Făgete | - cherestea | 100-120 | 120-140 |
|  | - furnire | 140-150 | 140-150 |
| Pinete (plantaţii) | - cherestea | 60-80 | 80-100 |
| Gorunete | - cherestea | 120-140 | 130-150 |
|  | - furnire | 160-200 | 160-200 |
| Stejărete de stejar pedunculat | - cherestea | 110-130 | 130-150 |
|  | - furnire | 160-180 | 160-180 |
| Cerete | - cherestea | 80-100 | 90-120 |
|  | - furnire | 100-140 | 100-140 |
| Gârniţete | - cherestea | 100-120 | 110-140 |
|  | - furnire | 120-160 | 120-160 |
| Stejărete de stejar brumăriu | - cherestea | 60-80 | 70-100 |
| Stejărete de stejar pufos | - cherestea | 60-80 | 70-100 |
| Teişuri | - cherestea | 50-80 | 70-100 |
|  | - furnire | 80-100 | 80-100 |
| Cărpinete | - cherestea şi celuloză | 40-60 | 50-70 |
| Salcâmete | - cherestea şi construcţii | 25-35 | 30-40 |
| Plopişuri de plop alb şi negru | - cherestea | 25-35 | 30-40 |
| Aninişuri | - cherestea | 60-70 | 65-75 |
|  | - furnire | 80 | 80 |
| Culturi de plopi selecţionaţi | - cherestea şi celuloză | 15-25 | 20-25 |
|  | - furnire | 25-30 | 25-30 |
| Culturi de salcie | - cherestea şi celuloză | 20-30 | 25-35 |
|  | - furnire | 30-35 | 30-35 |
| Zăvoaie de salcie | - cherestea şi celuloză | 15-30 | 20-35 |

*) Se au în vedere în cazul pădurilor cu funcţii speciale de protecţie pentru care se reglementează procesul de producţie lemnoasă

Anexa nr. 27

REGLEMENTAREA PROCESULUI DE PRODUCȚIE

- Reglementarea procesului de producție în codru grădinărit

1.1. Structura și mărimea fondului de producție

Principala caracteristică a arboretelor de codru grădinărit este structura plurienă, reflectată în descreșterea continuă a numărului de arbori pe categorii de diametre, de la cele mai mici către cele mai mari. Cu cât repartiția numărului de arbori pe categorii de diametre se apropie mai mult de o progresie geometrică descrescătoare, cu atât sunt îndeplinite mai bine condițiile continuității. La această structură se ajunge printr-un îndelungat proces de transformare, mai scurt la arboretele pluriene și mai lung la arboretele relativ echiene și echiene supuse transformării spre grădinărit.

Analiza structurii fondului de producție în raport cu grosimea arborilor se face pe baza distribuirii acestora pe clase de grosimi și categorii de diametre (tabelul 1.1.1.).

Tabelul  1.1.1.

Clasele de grosimi și categoriile de diametre corespunzătoare

în codru grădinărit

|  | Categorii de diametre | Limitele efective |
| --- | --- | --- |
| Clase de grosimi | cm | ale claselor de diametre |
|  |  | cm |
| Arbori foarte subțiri (numai la | 4, 8, 12 | 1.1 - 14.0 |
| amenajări experimentale) |  |  |
| Arbori subțiri | 16, 20, 24 | 14.1 - 26.0 |
| Arbori mijlocii | 28, 32, 36 | 26.1 - 38.0 |
| Arbori groși | 40, 44, 48 | 38.1 - 50.0 |
| Arbori foarte groși | 52 și peste | peste 50.0 |

Structura caracterizată prin descreșterea în progresie geometrică a numărului de arbori pe categorii de diametre și care asigură o eficiență maximă în raport cu obiectivele stabilite se consideră normală. Unei asemenea structuri îi corespunde o anumită mărime a fondului de producție, care se consideră optimă pentru condițiile date. Atât structura cât și mărimea fondului normal de producție se stabilesc pe cale experimentală, prin inventarieri reprezentative succesive (inventarieri în suprafețe de probă permanente). Până la stabilirea acestora pe cale experimentală, în tabelul 1.1.2. se prezintă orientativ date privind mărimea fondului normal de producție în grădinărit.

Tabelul 1.1.2.

Valori orientative ale fondului normal de producție (Vn)

pentru arboretele grădinărite (valori maxime, în m3/ha)

| Specia | Clasa de producție |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |
| Molid | 847 | 697 | 548 | 405 | 268 |
| Brad | 729 | 609 | 494 | 385 | 284 |
| Fag | 598 | 478 | 372 | 279 | 197 |
| Gorun | 531 | 418 | 321 | 231 | 156 |

Întrucât distribuția numărului de arbori pe categorii de diametre și compoziția arboretelor variază în funcție de condițiile staționale, structura normală se stabilește în raport cu situația reală, din aproape în aproape, în cursul procesului de producție, distinct pentru fiecare arboret gospodărit în codru grădinărit.

Pentru îndrumarea fondului de producție real către mărimea și structura normală, volumul său se va stabili în mod periodic în raport cu speciile existente, la proporțiile și clasele de producție reale, folosind procedee cunoscute (formule ori tabele de calcul).

Fondul normal și fondul real de producție, stabilite cum s-a arătat mai sus, servesc în continuare la calculul posibilității.

1.2. Stabilirea posibilității

În practica amenajării pădurilor din România, codrul grădinărit este preconizat atât pentru arboretele pluriene și relativ pluriene, cât și pentru arboretele echiene sau relativ echiene precizate în anexa nr. 24.

Posibilitatea se va stabili în mod diferit pentru fiecare arboret în parte după cum urmează:

a) La arboretele cu structuri pluriene și relativ pluriene

10 Determinarea caracteristicilor fondului de producție normal. Fondul de producție normal se exprimă prin distribuția pe specii a volumului la hectar și prin repartiția numărului de arbori și a volumului acestora pe categorii de diametre. În arboretele în care structura grădinărită este realizată, caracteristicile fondului de producție normal se pot stabili prin măsurători efectuate în porțiuni de arborete cu aspecte tipice, în care arborii sunt bine conformați, au creștere bună, un volum la hectar destul de mare, iar cantitatea de lumină ce pătrunde la sol este suficientă pentru a asigura condiții de dezvoltare a semințișului (Rucăreanu, 1953).

Diametrele limită orientative și volumul fondului de producție normal pe specii, clase de producție și grupa și subgrupa funcțională recomandate sunt prezentate în tabelele nr. 1.2.1 și  1.2.2.).

Tabelul nr. 1.2.1.

Diametre limită recomandate pentru arboretele de tip grădinărit

| Grupa și subgrupa funcțională | Specia | Clasa de producție |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | Diametre – limită (cm) |  |  |  |  |
| I – 1 | Br(Mo) Fa | 76 68 | 72 64 | 64 60 | 60 56 | 56 52 |
| I – 2, 3 | Br(Mo) Fa | 68 64 | 64 60 | 60 56 | 56 52 | 52 48 |
| I – 4, 5, 6 | Br(Mo) Fa | 100 92 | 90 94 | 80 76 | 70 68 | 60 60 |
| II | Br(Mo) Fa | 92 84 | 84 76 | 76 68 | 68 60 | 60 52 |

Tabelul 1.2.2.

Valori orientative ale fondului normal de producție pentru arboretele grădinărite

(valori maxime, în m3/ha)

| Specia | Clasa de producție |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |
| Molid | 847 | 697 | 548 | 405 | 268 |
| Brad | 729 | 609 | 494 | 385 | 284 |
| Fag | 598 | 478 | 372 | 279 | 197 |
| Gorun | 531 | 418 | 321 | 231 | 156 |

Valorile recomandate au caracter orientativ și se referă la arborete pure. În cazul arboretelor amestecate, acestea se recalculează, reducându-se în funcție de proporția de participare a speciilor în compoziția optimă.

20 Determinarea caracteristicilor fondului de producție real. Caracteristicile fondului de producție real se determină prin inventariere, pe categorii de diametre de 2 cm, începând de la 12 cm. Diametrul arborilor se măsoară întotdeauna în același loc, marcat corespunzător pe trunchiul fiecărui arbore inventariat. Cubajul arborilor se face conform precizărilor din anexa nr. 13.  La fiecare inventariere se va utiliza același procedeu pentru determinarea volumului.

30 Determinarea creșterii în volum.

La prima inventariere, creșterea curentă în volum se stabilește pe baza creșterii în diametru pe ultimii 10 ani, prin sondaj, la un număr de 20–30 arbori reprezentativi, aleși din categoria diametrului central pentru fiecare specie identificată în compoziția arboretului. Creșterea curentă periodică în volum pentru fiecare specie se determină prin procedeul înălțimilor medii reduse și al tabelelor biometrice corespunzătoare.

Procentul creșterii în volum se poate obține și direct din tabele, în funcție de diametru și mărimea creșterii radiale (Giurgiu et al., 1972).

Pe baza procentelor creșterii în volum, pentru fiecare categorie de diametre se calculează creșterea în volum (iv) cu ajutorul relației:

(1.2.1.)

unde:	V reprezintă volumul categoriei.

Prin însumarea creșterilor obținute la nivelul tuturor categoriilor de diametre se obține creșterea totală.

La a doua inventariere, creșterea se determină prin diferența de volume, calculată prin procedeele dendrometrice specifice.

În celelalte cazuri în care creşterea nu se determină prin inventarieri succesive sau prin probe luate cu burghiul, ea se va stabili, ca şi la arboretele tratate în codru regulat, cu ajutorul tabelelor de producţie pe baza elementelor furnizate de inventarieri.

40 Stabilirea posibilității și rotației.	Posibilitatea rezultă din compararea fondului de producție real cu cel normal ținând cont de creștere. Ea se calculează pentru fiecare arboret cu ajutorul relației:

(1.2.2.)

unde: 	 reprezintă creșterea în volum a arboretului pe o perioadă egală cu rotația (R);

– o cantitate determinată în funcție de diferența dintre fondul real și fondul normal.

Creșterea în volum (Cv) se determină ca bilanț al diferențelor dintre volumele la începutul și sfârșitul rotației, ținând cont și de volumul extras în această perioadă:

(1.2.3.)

unde: ,  și  reprezintă volumul arboretului la începutul, sfârșitul rotației și respectiv volumul recoltat în această perioadă.

Cota de corecție a creșterii  se determină în funcție de raportul dintre Fr și Fn și de intensitatea maximă admisibilă a tăierilor:

(1.2.4.)

unde:  reprezintă intervalul de timp, exprimat ca multiplu de rotații, necesar pentru normalizarea mărimii fondului de producție; valoarea  se stabilește în funcție de diferența exprimată procentual dintre fondul de producție real și cel normal (tabelul 1.2.3).

Tabelul 1.2.3.

Timpul necesar normalizării fondului de producție

|  | 1 – 25 % | 26 – 50 % | 51 – 75 % | 76 – 100 % | > 100 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T (ani) | 2R | 3R | 4R | 5R | 6 – 7R |

Calculul are însă un caracter ipotetic, căci perioada de normalizare depinde de structura și evoluția creșterii în volum a arboretului, putându-se stabili cu precizie sporită pe parcursul aplicării tăierilor de transformare, pe bază de control.

În cazul când fondul real este mai mic decât cel normal, posibilitatea trebuie să fie, de regulă, mai mică decît creșterea și se stabilește în raport cu rezultatele obținute prin formulă, dar ținând seama și de starea arboretelor.

Având în vedere faptul că fondul normal nu este încă determinat pe cale experimentală, pentru estimarea lui la primele intervenții se vor avea în vedere, orientativ, valorile acoperitoare prezentate mai sus (tabelul 1.2.2.).

Independent de rezultatele obținute după procedeele respective, pentru primele 1-2 tăieri, volumul de recoltat pe deceniu nu va depăși 15-16 % din mărimea fondului real. Indici de recoltare de maxim 17% se vor putea admite numai la intervențiile ulterioare, pe măsura dobândirii de experiență pe plan local în privința conducerii acestor arborete spre structura grădinărită și a perfecționării tehnologiilor de exploatare.

b) La arboretele echiene și relativ echiene incluse în unități de gospodărire de codru grădinărit:

b1) cu vârste până la 80 ani (inclusiv), posibilitatea va fi constituită din masa lemnoasă ce rezultă din lucrări de îngrijire cu caracter de transformare. Stabilirea cuantumului de extras se va face conform indicațiilor date în procedura nr. 2, ținându-se seama de caracterul special al intervențiilor, care trebuie să pregătească trecerea treptată a arboretelor spre grădinărit;

b2)   cu vârste  mai mari de 80 ani, posibilitatea se va stabili pentru fiecare arboret în parte după criterii silviculturale, prin aplicarea procentului de recoltare corespunzător intensității intervenției preconizate. Se va urmări ca prin stabilirea volumelor de extras să nu se afecteze calitatea fondului de producție ori să se declanșeze  regenerarea pe suprafețe mari. Lucrările ce se vor executa vor avea caracter de transformare a structurii echiene (relativ echiene) în structură relativ plurienă și plurienă, proces ce se desfășoară pe o perioadă îndelungată. În consecință:

Pentru perioada de început a procesului de transformare, respectiv pentru primele 4 intervenții, volumul de extras nu va depăși valorile obținute prin formula:

P = k . Vr				(1.2.5.)

unde:

P   reprezintă volumul maxim de extras, în m3, pentru o perioadă de 10 ani;

Vr - volumul real, în m3, determinat prin inventarieri parțiale sau prin inventarieri integrale (potrivit prevederilor prezentate anterior);

k -  indicele de recoltare.

Acesta din urmă are următoarele valori:

- numărul intervenției		                              1	        2	          3	    4

- indicele de recoltare (limita maximă) pentru:

- arborete până la 110 ani inclusiv

- arborete de peste 110 ani

Pentru control, în cazul arboretelor exploatabile (trecute de 110 ani), se va folosi suplimentar și formula prezentată la punctul a). Pe baza confruntării rezultatelor obținute se va adopta posibilitatea definitivă, cu justificări corespunzătoare în raport cu starea arboretelor respective.

În arboretele echiene și relativ echiene cu consistența sub 0.8, volumul de extras se va diminua în mod corespunzător, în funcție de cerințele silviculturale; se vor prevedea extrageri numai după declanșarea procesului de regenerare.

După primele 4 tăieri de transformare, posibilitatea se va calcula cu formula:

P = Iv + 					(1.2.5.)

unde:

-Iv este creșterea curentă anuală, determinată similar pct. a);

-Vr este volumul real al arboretului;

- a este numărul de ani necesari pentru normalizarea mărimii fondului de producție;

-Vn este fondul normal și se stabilește pe cale experimentală în procesul de aplicare a tăierilor de transformare sau se determină (orientativ) după datele prezentate în tabelul 1.2.2., confruntându-se, eventual, și cu rezultatele obținute prin aplicarea altor procedee.

La stabilirea și la recoltarea posibilității trebuie să se aibă în vedere extragerea în primul rând a arborilor uscați, deperisanți, cu defecte tehnologice, bolnavi, ținând seama de faptul că tratamentul tăierilor grădinărite, mai ales la prima și a doua intervenție, trebuie privit în principal prin prisma calității și stării de sănătate a arboretului. Sub raportul producției de lemn, mai important este criteriul calității, extrăgându-se arborii defectuoși, decât să se realizeze o anumită distribuție pe categorii de diametre. Totodată se pune accentul pe promovarea procesului de regenerare naturală, astfel încât să existe în permanență un semințiș și tineret viguros, care să alimenteze continuu trecerea la codru, în vederea realizării ulterioare a structurii grădinărite.

Așadar, primele lucrări de transformare vor avea mai mult un caracter de intervenții pregătitoare, recoltarea posibilității vizând în primul rând extragerea de  arbori uscați, bolnavi, în curs de uscare, defectuoși, cu însușiri ereditare inferioare, din specii mai puțin valoroase ajunse la exploatabilitate etc. Deschiderile de puncte de regenerare se vor face cu precădere în continuarea golurilor create prin extragerea arborilor respectivi sau în jurul grupelor de semințiș utilizabil existent, fără ca procentul de recoltare să depășească 15-17 % la arboretele pluriene și relativ pluriene și 12-14 % la arboretele echiene și relativ echiene.

În toate cazurile, se vor efectua calcule de prognoză a posibilității pe 3-4 decenii.

1.3. Planuri de amenajament

1.3.1. Planul de recoltare a produselor principale. Prin tăierile grădinărite și de transformare spre grădinărit, pe lângă realizarea posibilității în condițiile menținerii capacității protectoare a pădurii, se urmărește :

-întreținerea procesului de regenerare naturală, astfel încât să existe în permanență un semințiș și un tineret viguros, proporționat pe specii și stadii de dezvoltare, pentru a se putea asigura continuitatea;

- activarea creșterii arborilor din toate categoriile de diametre, prin luminarea buchetelor sau grupelor existente, descopleșirea exemplarelor viguroase și bine conformate;

- proporționarea amestecului în raport cu compoziția-țel;

- selecția permanentă în vederea realizării și menținerii unui fond de producție cât mai productiv și de cea mai bună calitate în raport cu obiectivele propuse.

În acest scop, planul de recoltare și textul explicativ însoțitor  vor cuprinde toate elementele tehnice necesare aplicării acestui tratament în condițiile concrete ale fiecărui tip de arboret.

Acest plan se întocmește pe unități de gospodărire pe o perioadă de 10 ani, cu referiri la fiecare arboret tratat în codru grădinărit.

Planul de recoltare se structurează pe cupoane, în ordinea cronologică a parcurgerii lor cu tăieri, fiecare cupon grupând arboretele ce urmează a se parcurge cu tăieri în același an.

La constituirea cupoanelor se vor avea în vedere următoarele condiții:

a) cupoanele să aibă suprafețe cât mai echilibrate și să fie formate din subparcele întregi;

b) mărimea unui cupon să fie cel puțin egală cu suprafața celei mai mari subparcele, mărimea optimă a cupoanelor sub raportul conducerii tăierilor și organizării economice a exploatărilor fiind de 50-100 ha;

c) cupoanele să fie formate pe cât posibil din arborete alăturate, astfel încât tăierile să nu se răspândească pe suprafețe prea mari, iar distanțele de scos-apropiat să fie cât mai mici. Dacă motive de altă natură decât cele menționate impun, se pot constitui și cupoane anuale alcătuite din arborete dispersate;

d) ca regulă generală, se urmărește constituirea de cupoane permanente, avându-se în vedere ca, în fiecare cupon, volumele de extras din arboretele trecute de 80 ani să fie - pe cât posibil - cât mai apropiate.

Rotația tăierilor este de regulă de 5-10 ani dar, în raport cu necesitățile de ordin silvicultural și gospodăresc, pot fi adoptate și alte rotații, cu justificările de rigoare.

În planul de recoltare se indică posibilitatea decenală atât pe cupon, cât și pentru fiecare parcelă ori  subparcelă.

1.3.2. Planul lucrărilor de îngrijire se întocmește pentru arboretele cu vârsta până la 80 ani inclusiv, după indicațiile date la codru regulat (pct. 3.2.2.).

1.3.3. Planul lucrărilor de regenerare se întocmește ca în cazul unităților de codru regulat, cuprinzând prevederi pentru arboretele în care s-au înregistrat calamități, pentru cele în care este necesară completarea regenerării naturale pentru arboretele de refăcut în vederea regenerării și ameliorarea compoziției lor etc.

2. Reglementarea procesului de producție în unități de gospodărire de codru cvasigrădinărit

2.1. Stabilirea posibilității

Pentru stabilirea posibilității unităților în care se aplică tăieri cvasigrădinărite se ia în considerare, ca indicator de bază, posibilitatea obținută prin procedeul suprafeței periodice revocabile, confruntându-se și cu valoarea creșterii indicatoare.

În cadrul procedeului, în raport cu ciclul și cu perioada de regenerare adoptată (40-60 ani), se constituie prima suprafață periodică, respectiv suprafața periodică în rând. Se urmărește ca, în limita sacrificiilor de exploatabilitate admise, suprafața respectivă (sr) să nu depășească suprafața periodică normală (sn) dar să fie, pe cât posibil, egală cu aceasta. Valoare lui sn se obține cu ajutorul relației :

sn = N,				(2.1.1.)

S reprezintă suprafața unității de gospodărire;

r –   ciclul;

N – numărul de ani ai perioadei adoptate (de regulă 40 sau 60 ani).

Încadrarea arboretelor în suprafața periodică în rând se face în ordinea urgențelor de regenerare din anexa 17.

Posibilitatea se obține prin însumarea volumelor medii de extras anual din arboretele încadrate în prima suprafață periodică, ținând seama că, în principiu, vârsta arboretelor nou create trebuie să varieze între 1 an și n ani, n fiind numărul anilor corespunzător perioadei adoptate. Practic, se aplică următoarele modalități de stabilire a posibilității :

a) cu  ajutorul relației prevăzute la procedeul claselor de vârstă, adaptat pentru perioade de regenerare de 40 -60 ani, urmărind parcurgerea aceleiași proceduri:

P = 				(2.1.2.)

în care :

Vi  reprezintă volumul arboretelor incluse în suprafața periodică în rând majorat cu creșterea lor pe următorii cinci ani; i = 1…m;

m – numărul arboretelor încadrate în suprafața periodică în rând;

ni – numărul de ani în care ar urma să se recolteze volumul lemnos existent, respectiv numărul anilor rămași din perioada de regenerare corespunzătoare fiecărui arboret; restricție: 10  ni    n, în care n reprezintă numărul de ani corespunzători perioadei de regenerare normale a arboretului luat în considerare.

b) Prin însumarea volumelor de extras stabilite pe cale inductivă.

Volumele respective se stabilesc în baza indicilor (procentuali) de recoltare pentru fiecare arboret exploatabil în parte.

Indicii de recoltare menționați se stabilesc cu luarea în considerare a mărimii perioadei de regenerare specifice arboretului, a periodicității și numărului intervențiilor, a necesității diversificării vârstelor.

Indicatorul de posibilitate prin intermediul suprafeței periodice revocabile se stabilește prin analiza atentă a rezultatelor obținute prin cele două modalități, cu justificarea valorii adoptate.

Indicatorul de posibilitate stabilit prin intermediul suprafeței periodice revocabile (mobile) se va confrunta cu valoarea creșterii indicatoare.

Posibilitatea definitivă, adoptată pe baza acestei confruntări, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să nu depășească, decât în  cazuri bine justificate, volumul obținut prin aplicarea relației (2.1.1.);

- să nu fie mai mică decât o zecime din volumul arboretelor care, potrivit stării și urgențelor de regenerare/refacere corespunzătoare, trebuie să fie exploatate integral în primul deceniu;

- în cazul unităților de gospodărire cu structură echilibrată sub raportul vârstelor și în cazul celor cu excedent de arborete exploatabile, să fie egală sau apropiată de volumul creșterii indicatoare.

Eventualele abateri de la aceste condiții vor fi justificate temeinic, în raport cu structura și starea fondului de producție.

2.2. Planuri de amenajament

2.2.1. Planul de recoltare a produselor principale se întocmește pe durata primului deceniu și în același mod ca pentru unitățile de codru regulat (pct. 3.2.1.). Pe baza stării arboretelor, a procesului de regenerare, accesibilității etc., la sfârșitul planului respectiv se indică, cu caracter orientativ, ordinea de urgență a intervențiilor preconizate. În cadrul acestui plan se va prevedea întreaga gamă a lucrărilor necesare, în raport cu evoluția structurii arboretelor (de la îngrijirea semințișurilor și tinereturilor, până la recoltarea arborilor maturi, în raport cu intensitatea intervențiilor necesare).

2.2.2. Planul lucrărilor de îngrijire cuprinde arboretele neexploatabile, neincluse în suprafața periodică în rând.  Întocmirea planului lucrărilor de îngrijire și stabilirea volumului de extras se va face potrivit recomandărilor de la pădurile de codru regulat.

2.2.3. Planul lucrărilor de regenerare se întocmește pentru toate terenurile și arboretele pentru care se impun lucrări de împădurire, lucrări de ajutorare și completare a regenerării naturale. Prevederile din acest plan se vor corela cu prevederile planului de recoltare. În situațiile în care se constată că regenerarea naturală se produce cu dificultate (înierbare, înmlăștinare, sol bătătorit etc.), prin amenajament se vor prevedea lucrări de ajutorare și completare a regenerării naturale și lucrări de îngrijire a semințișurilor, care să asigure menținerea și buna lor dezvoltare.

3. Reglementarea procesului de producție în codru regulat

3.1. Stabilirea posibilității

Stabilirea posibilității se face atât prin intermediul volumelor cât și prin intermediul suprafețelor, aplicându-se în principal, procedee specifice metodei creșterii indicatoare și metodei claselor de vârstă adaptată. În vederea unui control pe suprafață se utilizează, în paralel și procedeul mediilor succesive.

În cazul că în cuprinsul unei unități de gospodărire de codru regulat există arborete în care se impune aplicarea codrului grădinărit, dar acestea nu au suprafața necesară pentru a forma o unitate de gospodărire de sine stătătoare, posibilitatea corespunzătoare acestora se va stabili separat, după criteriile arătate la pct. 1.2.; suprafața și volumul arboretelor respective nu se iau în considerare la stabilirea posibilității de codru regulat. Posibilitatea pe ansamblul unității de gospodărire se obține prin însumarea posibilității anuale stabilită pe cele două categorii de arborete, respectiv arboretele tratate în codru grădinărit și restul arboretelor din unitatea studiată.

3.1.1. Indicatorul de posibilitate  prin intermediul creșterii indicatoare (P1)

În concordanță cu principiile ce stau la baza metodei creșterii indicatoare (Carcea, 1969), mărimea posibilității se stabilește cu ajutorul relației:

(3.1.1.1.)

unde: 	 reprezintă creșterea indicatoare, respectiv creșterea curentă a producției principale a fondului de producție, calculată în raport cu compoziția, clasele de producție și consistențele (densitățile) reale ale arboretelor componente și cu luarea în considerare a unei structuri caracterizate prin clase de vârstă egale ca mărime;

–	un factor modificator stabilit în mod diferențiat, în funcție de mărimea volumului de lemn al arboretelor exploatabile existent  în fondul de producție.

A. Calculul creșterii indicatoare.  În mod practic, creșterea indicatoare este egală cu creșterea medie a producției principale la o vârstă a arboretelor egală cu mărimea ciclului adoptat, calculată prin  luarea în considerare a compozițiilor, a claselor de producție și a consistențelor reale. Creșterea mediei a producției principale (creșterea medie a arboretului după intervenții) se obține din tabelele de producție, utilizând ca elemente de intrare specia, clasa de producție și vârsta (egală cu mărimea ciclului).

Potrivit modificărilor aduse recent de autorul metodei, consistența arboretelor exploatabile (parcurse sau neparcurse cu tăieri de regenerare) ce urmează să fie luată în considerare la calculul creșterii indicatoare se stabilește prin însumarea valorii înscrise în descrierea parcelară cu proporția din suprafață ocupată de grupurile de semințiș și tineret care îndeplinesc condiția de a fi integrate în viitorul arboret. Dacă suma rezultată este mai mare de 1.0, se ia în considerare această valoare.

Relația de calcul a creșterii indicatoare, luând în considerare precizările de mai sus, are următoarea expresie:

CI = j=1s k=15VjkrSRjk                     (3.1.1.2.)

unde: CI reprezintă creșterea indicatoare a fondului de producție aferent unității de gospodărire;

Vjk – volumul la hectar, după intervenție, identificat în tabela de producție al unui arboret pur din specia „j”, clasa de producție „k” și vârsta egală cu valoarea ciclului adoptat (r);

j – indicele specie; j= 1......s; s – numărul de specii identificate în descrierea parcelară a unității de gospodărire;

k – indicele clasei de producție; k=1.....5;

SRjk – suprafața redusă totală a speciei „j”, calculată în funcție de suprafața unităților amenajistice (Si), proporția de participare a speciei „j” în compoziția arboretului „i” (Pij) și consistența  calculată conform precizărilor anterioare (Di);

SRjk=i=1nSiPijDi                               (3.1.1.3.)

B. Determinarea factorului modificator „m”, stabilit – în  mod diferențiat în funcție de mărimea excedentului de arborete exploatabile existent în fondul de producție – prin  intermediul relației:

(3.1.1.4.)

unde:  reprezintă indicatorul existenței în fondul de producție a excedentului de arborete exploatabile calculat prin intermediul relației:

(3.1.1.5.)

unde:

(3.1.1.6.)

reprezintă volumul de material lemnos care ar putea fi recoltat, în limita sacrificiilor de exploatabilitate admise, în primii () ani, ținând seama de arboretele care pot fi exploatate în intervalele de timp respective, de volumul lor la începutul intervalului în care devin exploatabile, precum și de perioadele de regenerare adoptate în cadrul tratamentelor alese. Corespunzător principiului de asigurare a continuității mărimii recoltelor pe cel puțin 60 de ani,  se stabilește prin relația:

(3.1.1.7.)

unde: 	reprezintă volumul de material lemnos care ar putea fi recoltat, în condițiile precizate la , în deceniul  ( = 1, 6; deceniul 1 se consideră a fi deceniul de aplicare al amenajamentului în curs de elaborare). Astfel, pentru  se obține , volumul de material lemnos ce se poate recolta din arboretele exploatabile în primii 10 ani, iar pentru  se obține V6 = VD1 + VD2 + VD3 + VD4 + VD5 + VD6, volumul de material  lemnos ce se poate recolta din arboretele exploatabile în primii 60 de ani;

– indicator al mărimii corectate a excedentului de arborete exploatabile, calculat prin intermediul relației:

(3.1.1.8.)

unde:

(3.1.1.9.)

(3.1.1.10)

unde: 	 reprezintă volumul de material lemnos ce s-ar putea recolta din arboretele exploatabile în primii 10 ani, cu structura stabilă (plurienă sau relativ plurienă), stare de vegetație cel puțin normală și consistența plină, iar  are semnificația și modul de calcul prezentat anterior.

– coeficienții ecuației de regresie diferențiați în raport cu mărimea ciclului, au fost stabiliți prin intermediul unor ecuații algebrice de grad superior (Seceleanu, 1975) și au valorile prezentate în Tabelul nr. 3.1.1.1.

Tabelul 3.1.1.1.

Valorile coeficienților din expresia

| Coefi- | Valori pentru ciclurile de … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cient | 80 ani | 90 ani | 100 ani | 110 ani | 120 ani | 130 ani | 140 ani | 150 ani | 160 ani |
| a | 0,651 | 0,756 | 0,825 | 0,867 | 0,895 | 0,916 | 0,931 | 0,942 | 0,951 |
| b | 0,349 | 0,244 | 0,175 | 0,133 | 0,105 | 0,084 | 0,069 | 0,058 | 0,049 |

În vederea stabilirii mărimii celor 6 valori ale indicatorului  se identifică arboretele ce devin exploatabile, în limita sacrificiilor admise, în următoarele 6 decenii. Încadrarea unui arboret într-una din cele 6 mulțimi se rezumă la stabilirea valorii indicelui  (numărul deceniului în care un arboret devine exploatabil) și va fi egală cu cea mai mică dintre valorile  pentru care este adevărată relația:

(3.1.1.11)

unde: ,și reprezintă vârsta actuală, vârsta exploatabilității și respectiv mărimea, în ani, a perioadei de regenerare determinată în raport cu stadiul de aplicare a tratamentului adoptat.

Arboretele exploatabile în decursul fiecărui deceniu din cele 6 identificate anterior, se diferențiază în următoarele trei categorii:

– mulțimea arboretelor ce devin exploatabile în deceniul  și al căror volum se impune a fi recoltat, în raport cu stadiul de aplicare a tratamentelor adoptate, într-o perioadă de 10 ani ( = 1, 6; , ,…, reprezintă mulțimea arboretelor  exploatabile  în  deceniul 1, 2 și respectiv 6). Notând cu  – card , atunci , , …, reprezintă numărul  de  arborete exploatabile, incluse în mulțimile ,  și respectiv ;

– mulțimea arboretelor ce devin exploatabile în deceniul  și al căror volum se impune a fi recoltat, în raport cu stadiul de aplicare a tratamentelor adoptate, într-o perioadă de 20 ani ( = 1, 6; , ,…,reprezintă mulțimea arboretelor  exploatabile  în  deceniul 1, 2 și respectiv 6). Notând cu  – card , atunci , , …, reprezintă numărul de arborete exploatabile, incluse în mulțimile ,  și  respectiv ;

– mulțimea arboretelor ce devin exploatabile în deceniul  și al căror volum se impune a fi recoltat, în raport cu stadiul de aplicare a tratamentelor adoptate, într-o perioadă de 30 ani ( = 1, 6; , ,…,reprezintă mulțimea arboretelor  exploatabile  în  deceniul 1, 2 și respectiv 6). Notând cu  – card , atunci , , …, reprezintă numărul  de  arborete exploatabile, incluse în mulțimile ,  și respectiv ;

În aceste condiții cele 6 valori ale indicatorului VDi se determină cu relația (Seceleanu, 2004):

pentru i = 1,6                                                               (3.1.1.12)

unde: 	Ji, Ki, Li reprezintă indicii arboretelor exploatabile în deceniul i, ale căror volume se impun a fi recoltate într-o perioadă de 10, 20 și, respectiv, 30 ani. (Ji = 1, mi; Ki = 1, ni; Li = 1, ri; evident, mulțimile arboretelor exploatabile corespunzătoare indicilor K0, L0 și L-1 din ultimele trei acolade ale relației (3.1.1.12) sunt vide – n0 = 0, r0 = 0, r-1 = 0);

VTAJiR,VTAKiR,VTALiR – volumele reale (R) stabilite pe bază de măsurători în teren, la vârsta actuală (TA), ale arboretelor exploatabile în deceniul i, ce se impun a fi recoltate într-o perioadă de 10, 20, respectiv 30 de ani;

VTAJiC,VTAKiC,VTALiC– volumele calculate (C) prin intermediul unor ecuații de regresie ca expresie a tabelelor de producție, la vârsta actuală TA, ale arboretelor exploatabile în deceniul i, ce se impun a fi recoltate într-o perioadă de 10, 20, respectiv 30 de ani;

VTA+10i-1JiC,VTA+10i-1KiC,VTA+10i-1LiC – volumele calculate (C) prin modalitatea precizată anterior, la vârsta TA + 10 (i  – 1), ale arboretelor exploatabile în deceniul i, ce se impun a fi recoltate într-o perioadă de 10, 20, respectiv 30 de ani;

VTA+10iJiC,VTA+10i+1KiC,VTA+10i+2LiC – volumele calculate (C) prin modalitatea precizată anterior, la vârstele TA + 10i , TA + 10 (i + 1), TA + 10 (i + 2), ale arboretelor exploatabile în deceniul i ce se impun a fi recoltate într-o perioadă de 10, 20, respectiv 30 de ani;

Pentru rezolvarea corespunzătoare și a situațiilor unităților de gospodărire cu o structură caracterizată prin existența, într-o proporție ridicată, a arboretelor încadrate în urgența I și în categoriile de urgențe II.1-II.3 și a căror stare de sănătate impune exploatarea lor, integrală sau parțială, într-un ritm mai accelerat decât cel corespunzător cerințelor privind normalizarea fondului de producție, valoarea indicatorului (P1) se obține prin relația:

P1=maxPCI, Vu110+VDu2.1-2.310        (3.1.1.13)

unde: 	PCI reprezintă valoarea obținută prin aplicarea relației (3.1.1.1.);

Vu1 – volumul arboretelor încadrate în urgența I de regenerare;

VDu2.1VDu2.1-2.3 – volumul de material lemnos de recoltat în primul deceniu din arboretele încadrate în urgențele de regenerare II.1-II.3, ținând seama de participarea arborilor puternic afectați, care nu pot fi menținuți peste limitele deceniului de aplicare, precum și de posibilitățile aplicării corespunzătoare a tratamentelor adoptate în vederea regenerării arboretelor în cauză.

3.1.2. Indicatorul de posibilitate prin intermediul unui procedeu analitic derivat din metoda claselor de vârstă (P2)

Procedeul analitic de stabilire a posibilității (Seceleanu, 2012) are la bază fundamentele teoretice  bazate atât pe normalizarea structurii fondului de producție, cât și pe repartiții pe perioade (afectații).

Stabilirea indicatorului de posibilitate după acest procedeu se face parcurgându-se următoarele etape:

– stabilirea mărimii perioadei de amenajare;

– stabilirea numărului de perioade de amenajare corespunzător ciclului adoptat;

– repartizarea provizorie a arboretelor pe perioadele de amenajare constituite;

– definitivarea mărimii suprafețelor periodice prin transferarea arboretelor dintr-o perioadă în alta;

– distribuirea pe decenii a arboretelor incluse în suprafața periodică în rând;

– determinarea volumului posibil de recoltat din arboretele distribuite în deceniile perioadei I;

– echilibrarea  volumului  posibil de recoltat în deceniile perioadei I;

– stabilirea posibilității anuale pentru deceniul de aplicare a amenajamentului.

A. Stabilirea mărimii perioadei de amenajare. Perioada de amenajare este definită ca perioada de timp, subdiviziune a ciclului, necesară regenerării integrale a arboretelor existente pe o parte din suprafața unității de gospodărire, numită suprafața periodică.

Perioada de regenerare reprezintă intervalul de timp în care urmează să se realizeze integral, în concordanță cu caracteristicile tratamentului adoptat, regenerarea unui arboret. Este evident că perioada de regenerare este o noțiune silviculturală ce caracterizează tratamentul ce se aplică unui arboret, iar perioada de amenajare – o noțiune amenajistică – utilizată ca bază de calcul în scopul asigurării cu continuitate a cadrului de desfășurare în bune condiții a operațiilor de ordin tehnic (inclusiv a celor de exploatare și regenerare).

Inițial, mărimea perioadei de amenajare era strict condiționată de mărimea perioadei de regenerare, urmărindu-se ca suprafața arboretelor incluse în prima perioadă să fie complet regenerată. Ulterior, amenajamentele refăcându-se din 10 în 10 ani, suprafața din prima perioadă se modifică, cu aceeași frecvență, înainte de a fi regenerată complet, astfel că dependența perioadei de amenajare de cea de regenerare nu mai este obligatorie.  Se recomandă următoarele perioade de amenajare:

–  20 de ani pentru unități de gospodărire cu arborete de cvercinee (stejar pufos, stejar brumăriu, gârniță, cer, stejar pedunculat și gorun), amestecuri de gorun cu fag sau cu alte specii, precum și pentru cele de șleauri de câmpie, luncă sau de deal;

– 30 de ani pentru unități de gospodărire cu făgete, amestecuri de rășinoase cu fag, brădete și amestecuri de brad cu molid; ponderea acestor arborete în suprafața unității de gospodărire trebuie să reprezinte minim 25%.

B.  Stabilirea numărului de perioade de amenajare. Notând cu p – mărimea perioadei de amenajare și cu r – mărimea ciclului adoptat, numărul de perioade de amenajare (n) se determină cu relația:

(3.1.2.1.)

Pentru valori ale ciclului care nu sunt divizibile cu  se obțin inițial valori ale lui  care nu aparțin mulțimii numerelor naturale, fapt ce impune utilizarea, pe durata ciclului, a două mărimi ale perioadei de amenajare ( și ). În Tabelul 3.1.2.1. sunt prezentate, în raport cu mărimea ciclului și a perioadei de amenajare, numărul de perioade și mărimea efectivă a perioadelor ce se pot constitui. Valorile înscrise în tabel stau la baza determinării mărimii suprafeței periodice normale, reper important în procesul de conducere a fondului de producție spre caracteristicile structurale normale.

Tabelul 3.1.2.1.

Numărul și mărimea perioadelor de amenajare corespunzătoare

principalelor cicluri

| Ciclu | Mărimea perioadei de amenajare | Numărul perioadei și mărimea efectivă a perioadei de amenajare [ani] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ani] | ( și ) [ani] | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - |
|  | 30; 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | - | - | - |
| 110 | 20; 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | - | - |
|  | 30; 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | - | - | - |
| 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
|  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - |
| 130 | 20; 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | - |
|  | 30; 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | - | - |
| 140 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | 30; 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | - | - |

C. Repartizarea provizorie a arboretelor pe perioadele de amenajare constituite se face, într-o primă etapă, utilizând drept criteriu timpul (măsurat în ani) necesar unui arboret să ajungă de la vârsta pe care o are la vârsta exploatabilității. Este cunoscut faptul că un arboret devine exploatabil la vârsta la care „exploatabilitatea acestuia devine necesară, spre a putea realiza cu maximum de eficiență țelurile de gospodărire urmărite” (Leahu, 2001). Acest maxim nu se realizează decât la acea vârstă, recoltarea înainte sau după atingerea vârstei exploatabilității are ca efect diminuarea semnificativă a eficienței. O situație deosebită se întâlnește când arboretele se recoltează prin tratamente cu tăieri repetate la care regenerarea se obține sub masiv.

În aceste condiții, un arboret cu vârsta actuală ani, vârsta exploatabilității ani și cu o perioadă de regenerare (inițială sau rămasă)  ani este exploatabil (poate fi parcurs cu tăieri de regenerare specifice unui tratament) după „a” ani, dacă se verifică relația:

(3.1.2.2.)

Pentru prezentarea formalizată a algoritmului de repartizare a arboretelor pe perioadele de amenajare, introducem notațiile:

reprezintă perioada de amenajare , unde  = 1, …, n; „n” fiind numărul de perioade de amenajare constituite anterior;

– arboretul din unitatea amenajistică ;  = 1, …, m; „m” fiind numărul de arborete incluse în unitatea de gospodărire ce face obiectul analizei;

– suprafața arboretului din unitatea amenajistică ;

– vârsta exploatabilității arboretului ;

– vârsta actuală a arboretului ;

j – numărul de ani necesari arboretului  pentru a ajunge la vârsta în care se pot executa tăieri de regenerare;

– mărimea perioadei de amenajare adoptată pentru unitatea de gospodărire;

– suprafața arboretelor incluse în perioada de amenajare  (suprafața periodică ).

Repartizarea arboretelor dintr-o unitate de gospodărire pe cele  perioade de amenajare constituite se face prin stabilirea, pentru fiecare arboret, a diferenței j, identificarea intervalului de ani în care se încadrează diferența și stabilirea indicelui  al perioadei de amenajare aferent acestui interval.

Mărimea suprafețelor periodice (SPk) rezultă din însumarea suprafețelor arboretelor incluse în „Pk”.

Identificarea perioadei în care un arboret  urmează să fie repartizat se face prin folosirea unui „filtru” ce are ca finalitate stabilirea indicelui  al perioadei de amenajare în care se include arboretul.

Notând cu j = TEj – TAj – 2-1PR		(3.1.2.3.)

relațiile matematice incluse în filtru au următoarea expresie:

j ≤ p 	                k = 1    uj  P1  SPR1 = SPR1 + sj

j  (n-1) p                  k = n    uj  Pn  SPRn = SPRn + sj

j  [(i-1)·p; i·p]i{2,.., n-1}   k = i     uj  Pi   SPRi = SPRi + sj

Pentru o unitate de gospodărire cu un ciclu  = 120 ani, o mărime a perioadei de amenajare de 30 ani ( = 30) și un număr de 4 perioade ( = 4), „filtrul” se particularizează astfel:

j ≤ 30		  uj  P1 		  SPR1 = SPR1 + sj

j  (30, 60] 	  uj  P2 		  SPR2 = SPR2 + sj

j  (60, 90] 	  uj  P3 		  SPR3 = SPR3 + sj

j  90               uj  P4 		  SPR4 = SPR4 + sj

Expresia  generală se particularizează în mod corespunzător pentru alte valori ale ciclului și mărimii perioadei de amenajare.

D. Definitivarea mărimii suprafețelor periodice. Repartizarea arboretelor pe perioade și mărimea aferentă a suprafețelor periodice au un caracter provizoriu, fiind rezultante ale efectului structurii reale pe clase de vârstă a fondului de producție analizat. O structură dezechilibrată a fondului de producție existent determină suprafețe periodice cu mărimi diferite de cele normale. Acceptarea acestor mărimi ar conduce la variații semnificative ale mărimii posibilității, ceea ce ar echivala cu o încălcare a principiului continuității.

Devine obligatorie o echilibrare a mărimii suprafețelor periodice prin realizarea unor transferuri de arborete dintr-o perioadă în alta.  Realizarea acestui deziderat necesită stabilirea, mai întâi, a mărimii suprafețelor periodice normale și apoi echilibrarea mărimii suprafețelor periodice în raport cu valorile normale ale acestora.

α) Stabilirea mărimii suprafețelor periodice normale

Modelul fondului de producție definit în teoria pădurii normale impune ca la stabilirea mărimii suprafețelor periodice normale să se țină cont de diferențele de productivitate ale arboretelor, alcătuite din diferite specii, existente în fondul de producție real. Vom prezenta două modalități de stabilire a mărimii suprafețelor periodice normale.

α1) O primă modalitate urmărește ca fiecare suprafață periodică să fie egal reprezentată, ignorându-se influența productivității și compozițiilor reale ale arboretelor incluse în fondul de producție. Se admite astfel că speciile și clasele de producție sunt repartizate uniform pe clase de vârstă, ipoteză care în practică, în mod evident, nu se confirmă.

După cum ciclul  este sau nu divizibil cu perioada , mărimea suprafeței periodice normale se calculează diferențiat:

(3.1.2.4.)

(3.1.2.5)

unde: 	, ....,  reprezintă mărimea suprafeței periodice normale 1, 2, ..., n;

– suprafața unității de gospodărire;

– mărimea perioadelor de amenajare stabilit în situația în care ciclul  este sau nu divizibil cu perioada inițială .

Notând cu  numărul de perioade de amenajare care au mărimea , în final, se verifică dacă mărimile suprafețelor periodice normale îndeplinesc condiția:

(3.1.2.6.)

α2) Cea de a doua modalitate de calcul ia în considerare diferențele de productivitate ale arboretelor (generate de natura speciilor din compozițiile reale și de clasa de producție a acestora) incluse în suprafața fondului de producție real. Mărimea suprafețelor periodice normale variază invers proporțional cu productivitatea arboretelor incluse în acestea, astfel încât volumul la exploatabilitate însumat al arboretelor din fiecare perioadă să fie aproximativ egal.

În vederea descrierii algoritmului de calcul al mărimii suprafețelor periodice normale, introducem notațiile:

reprezintă suprafața de pădure aferentă speciei  ( = 1, ..., s), din clasa de producție  ( = 1, ..., 5), repartizată în baza criteriilor de vârstă în perioada  ( = 1, ..., n);

– volumul la hectar realizat la o vârstă egală cu ciclul , de către specia  și clasa de producție „j”;

– suprafața de pădure din specia  și clasa de producție , existentă în unitatea de gospodărire;

– suprafața de pădure din specia  inclusă în baza criteriilor de vârstă în perioada  dintr-o unitate de gospodărire;

– volumul realizat la o vârstă egală cu ciclul , de către specia  și clasa de producție  de pe suprafața  a unei unități de producție;

– volumul realizat la o vârstă egală cu ciclul , de către arboretele incluse în perioada „k” dintr-o unitate de gospodărire;

– volumul realizat la o vârstă egală cu ciclul  de arboretele unității de gospodărire;

– mărimea suprafeței normale a perioadei .

Relațiile de calcul necesare stabilirii mărimii suprafețelor periodice normale au următoarele expresii:

(3.1.2.7.)

(3.1.2.8.)

(3.1.2.9.)

(3.1.2.10.)

(3.1.2.11.)

(3.1.2.12.)

(3.1.2.13.)

Se remarcă faptul că fiecare perioadă are o mărime a suprafeței normale distinctă, asigurând recoltarea cu continuitate a unui volum de lemn aproximativ constant. Calculele necesare se pot desfășura și sub formă tabelară (tabelul 3.1.2.2.)

Tabelul 3.1.2.2.

Exemplu privind constituirea suprefețelor periodice

| Specia „i” | Clasa de producție „j” | Suprafața periodică...... [ha] |  |  |  |  |  | Supra-fața totală [ha] | Producția la vârsta egală cu ciclul | Produc-ția totală |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P1 | P2 | ... | Pk | ... | Pn |  | [m3.ha-1] | [m3] |
| 1 | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Σ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . . | . . |  |  |  |  |  |  | . . |  | . . |
| i | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III |  |  |  | Sijk |  |  | Sij | vij | Vij |
|  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Σ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . . | . . |  |  |  | . . |  |  |  |  |  |
| s | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Σ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Structura reală |  | SPR1 | SPR2 |  | SPRk |  | SPRn |  |  |  |
| Producția reală |  | V1 | V2 |  | Vk |  | Vn |  |  |  |
| Producția normală |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| Structura normală |  | SPN1 | SPN2 | ... | SPNk | ... | SPNn |  |  |  |

β) Echilibrarea mărimii suprafețelor periodice în raport cu valorile normale ale acestora. Un indicator semnificativ al dezechilibrului structurii fondului de producție real în raport cu caracteristicile sale normale îl reprezintă suma modulelor abaterilor relative ale mărimilor suprafețelor periodice reale () față de cele normale (). Cu cât aceste sume sunt mai mari, cu atât structura fondului de producție real este mai dezechilibrată, impunându-se astfel decizii în direcția diminuării sau eliminării acestora prin transferuri de arborete dintr-o perioadă în alta. Este evident că o normalizare a structurii și mărimii unui fond de producție real nu se poate realiza decât prin acceptarea unor sacrificii de exploatabilitate (pozitive sau negative). În contextul acestui procedeu, sacrificiile au în vedere realizarea unor transferuri de arborete dintr-o perioadă în alta. Sensul transferurilor – includerea în perioade a unor arborete astfel încât recoltarea acestora să se facă în avans (sacrificii de exploatabilitate în minus) sau în întârziere (sacrificii de exploatabilitate în plus).

Pentru facilitarea prezentării algoritmului de echilibrare a mărimii suprafețelor periodice (reale), introducem notațiile:

reprezintă mărimea provizorie a suprafeței periodice (reale), a perioadel ;

– mărimea suprafeței periodice normale, a perioadel ;

– mărimea definitivă  a suprafeței periodice (reale), a  periodei ;

– diferența inițială dintre mărimea suprafeței periodice provizorii și normale a perioadei ;

– mărimea suprafețelor arboretelor transferate din perioada  în perioada „ + 1” (transfer de la stânga la dreapta: primul indice reprezintă numărul perioadei din care se transferă suprafața; al doilea indice – numărul perioadei în care se transferă suprafața);

= 1, n - 1;

– mărimea suprafețelor arboretelor transferate din perioada  în perioada „ + 1” (transfer de la dreapta la stânga);  = 2, n;

– diferența finală dintre mărimea suprafeței periodice definitive și cea a suprafeței normale pentru perioada ;

– numărul de perioade constituite în fondul de producție;

– suma modulelor diferențelor inițiale;

– suma modulelor diferențelor finale.

Cu relațiile introduse, devin evidente relațiile:

și 	 (3.1.2.14)

(3.1.2.15)

și 	 (3.1.2.16)

(3.1.2.17)

(3.1.2.18)

Transferurile se efectuează când mărimile suprafețelor periodice reale diferă de cele normale, luându-se în considerare criterii diferențiate legate de consistență, clasă de producție, structură, stare de vegetație (vitalitate) și de deceniul perioadei în care arboretul inclus în aceasta devine exploatabil. Se disting două tipuri de transfer:

I – transfer „de la stânga la dreapta”, în care se „mută” arboretele (unități amenajistice) dintr-o perioadă cu număr de ordine mic într-o perioadă cu număr de ordine mai mare cu o unitate decât precedenta. În fapt acest tip de transfer echivalează cu o întârziere a recoltării arboretului în raport cu vârsta exploatabilității acestuia. Având în vedere criteriile enunțate, se vor transfera în suprafața periodică succesivă arborete cu consistență plină, clase de producție superioare, cu structuri pluriene și relativ pluriene și cu o stare de vegetație caracterizată printr-o vitalitate foarte viguroasă, viguroasă sau normală. Transferul va lua în considerare  arborete care devin exploatabile în ultimul deceniu al perioadei din care se „mută”. Se asigură, în acest mod, că prin transferul efectuat întârzierea în recoltare minimizează eventuale deprecieri calitative și cantitative ale arboretului „mutat”.

II – transfer „de la dreapta la stânga”, în care se „mută” suprafețe (arborete) dintr-o perioadă cu număr de ordin mare într-o perioadă cu număr de ordin mai mic cu o unitate decât precedenta. Acest tip de transfer echivalează cu o anticipare a recoltării arboretului în raport cu vârsta exploatabilității. Luându-se în considerare criteriile enunțate, în acest caz se vor transfera arborete cu consistență scăzută, clase de producție inferioare, cu structuri echiene și relativ echiene și cu stare de vegetație precară (vitalitate slabă sau foarte slabă). Se vor transfera arborete care devin exploatabile în primul deceniu al perioadei din care se „mută”, realizându-se o minimizare a sacrificiilor de exploatabilitate. În acest mod, prin transferul efectuat, se asigură o recoltare anticipată a arboretelor cu caracteristici calitative și cantitative inferioare.

La finalul analizei, se dispune de cuantumul suprafețelor arboretelor care au făcut obiectul transferului de tip I sau II dintr-o perioadă în alta ( și respectiv ). Acestea trebuie interpretate ca valori potențiale maxime ale suprafețelor ce se pot transfera dintr-o perioadă în alta („de la stânga la dreapta” sau invers). Știind că transferurile urmăresc o apropiere a mărimii suprafețelor periodice de valorile normale, din cuantumul suprafețelor incluse în  și  se utilizează doar atât cât este necesar ca diferența dintre suprafața periodică rezultată în urma bilanțului () și suprafața periodică normală () să fie minimă (la modul ideal, egală cu zero). Pentru unitățile de gospodărire cu excedent de arborete exploatabile se va avea în vedere ca mărimea definitivă a suprafeței periodice în rând (suprafața periodică I) să nu depășească (1,2·), în condițiile în care mărimea suprafeței periodice II () nu scade sub (0,8·).

Practic, repartizarea provizorie și definitivă a arboretelor pe perioadele constituite poate fi pusă în evidență prin intermediul unui tabel cu structura (pentru ciclu de 120 ani și mărimea perioadei de 30 ani) prezentată în Tabelul 3.1.2.3..

Tabelul 3.1.2.3.

Echilibrarea mărimii suprafețelor periodice

|  |  | Caracteristici arboret |  |  |  |  |  |  |  | Suprafața periodică |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | S |  |  |  |  |  |  |  |  | SP1 |  | SP2 |  |  | .. | SPn |  |
| A | P R | T A | T E | C N S | C L P | ST R | VI T | P R | Δi | I N I Ț | T21 ← | T12 → | I N I Ț | T32 ← |  | Tn-1n → | I N I Ț |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 21 | 22 |
| . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . . |  | . . |  |  |  |  | . . |
| . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . . |  | . . |  |  |  |  | . . |
| Suprafața periodică reală provizorie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suprafața periodică normală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diferența inițială |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transfer → |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transfer ← |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diferența intermediară |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suprafața periodică definitivă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diferența finală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .. |  |  |

NOTE: 	10 Pentru alte valori ale ciclului și ale mărimii periodice, tabelul se adaptează corespunzător.

20 Simbolurile utilizate au următoarea semnificație: U.A. – cod unitate amenajistică; SPR – suprafața arboretului din unitatea amenajistică; TA – vârsta arboretului; TE – vârsta exploatabilității; CNS – consistența arboretului; CLP – clasa de producție a arboretului; STR – structura arboretului; VIT – vitalitatea arboretului; PR – numărul de ani rămași din perioada de regenerare inițială specifică tratamentului adoptat;

Δi = TA – TE – 2-1PR.

E. Distribuirea pe decenii a arboretelor incluse în perioada în rând (I). După efectuarea transferurilor de echilibrare a mărimii suprafețelor periodice, arboretele incluse în perioada I urmează să fie redistribuite pe deceniile constituite în perioadă în funcție de momentul în care devin exploatabile. Dacă notăm cu:

– mulțimea arboretelor incluse în perioada I (card );

– mulțimea arboretelor incluse în perioada I, ce devin exploatabile în deceniul 1; card ;

– mulțimea arboretelor incluse în perioada I, ce devin exploatabile în deceniul 2; card ;

– mulțimea arboretelor incluse în perioada I, ce devin exploatabile în deceniul 3; card ,

atunci se verifică relațiile:

– pentru o perioadă de amenajare de 30 de ani:

(3.1.2.19)

– pentru o perioadă de amenajare de 20 de ani:

(3.1.2.20)

Includerea unui arboret  care aparține perioadei I (mărime 30 de ani) în mulțimea ,  sau  se face parcurgând următorul filtru de condiții logice:

(3.1.2.21)

În mod similar, un arboret care aparține perioadei I (mărime 20 de ani) se distribuie într-unul din cele două decenii prin parcurgerea filtrului:

uai ∈DC1  dacă  TAi+10>TEi- 2-1 PR,     uai ∈DC2  dacă   uai  nu  a  fost  inclusă  în DC1

(3.1.2.22)

Se remarcă faptul că, prin “modul în care a fost construit filtrul”, arboretele care au fost transferate din perioada a II-a în perioada I sunt considerate exploatabile în ultimul deceniu al perioadei, deși nu îndeplinesc condiția logică .

La finalul procedurii de parcurgere a filtrului de către cele „n” arborete din perioada I, se vor regăsi un număr de „m”, „u” și „v” arborete în mulțimile ,  și respectiv .

F. Determinarea volumului posibil de recoltat din arboretele distribuite în deceniile perioadei I. Volumul posibil de recoltat ce urmează a fi luat în considerare la stabilirea posibilității este condiționat de numărul de ani rămași din perioada de regenerare stabilită inițial pentru fiecare arboret, de caracteristicile tratamentului aplicat și de deceniul din perioadă în care arboretul devine exploatabil.

Pentru formalizarea matematică a relațiilor de calcul introducem notațiile:

– numărul de arborete, incluse în deceniu 1, cu perioada de regenerare inițială sau rămasă de 10, 20 și respectiv 30 de ani; ;

– numărul de arborete, incluse în deceniu 2, cu perioada de regenerare inițială sau rămasă de 10, 20 și respectiv 30 de ani; ;

– numărul de arborete, incluse în deceniu 3, cu perioada de regenerare inițială sau rămasă de 10, 20 și respectiv 30 de ani; ;

– volumele posibil de recoltat din arboretele ce devin exploatabile în deceniul 1, 2 și respectiv 3;

– volumul la vârsta  al arboretului ;

– creșterea medie anuală a arboretului principal (după intervenții) , calculată în funcție de mărimea perioadei de regenerare (rămasă sau inițială) și de deceniul perioadei de amenajare în care arboretul devine exploatabil.

Cuantumul volumului posibil de recoltat dintr-un arboret  inclus în perioada de amenajare I se determină prin intermediul relațiilor din Tabelul 3.1.2.4.

Tabelul 3.1.2.4.

Volum posibil de recoltat dintr-un arboret  inclus în perioada I

| Mărimea volumului de lemn ce se poate recolta pe durata perioadei I |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Din arboretul ce devine exploatabil în: | Perioada de regenerare rămasă | În: |  |  |
|  | (ani) | Deceniul 1 | Deceniul 2 | Deceniul 3 |
| Deceniul 1 | 10 20 30 |  | - | - - |
| Deceniul 2 | 10 20 30 | - - - |  | - |
| Deceniul 3 | 10 20 30 | - - - | - - - |  |

Pentru un fond de producție cu o perioadă de amenajare de 30 de ani, volumele posibil de recoltat în cele trei decenii se stabilesc cu relațiile:

(3.1.2.23)

(3.1.2.24)

(3.1.2.25)

În mod similar, pentru un fond de producție cu o perioadă de amenajare de 20 de ani, volumul posibil de recoltat în cele două decenii se determină cu relațiile (3.1.2.23) – (3.1.2.24), în condițiile în care  sunt nule, iar .

Creșterea medie anuală a unui arboret () se stabilește diferențiat în raport cu momentul în care acesta devine exploatabil.

Dacă un arboret devine exploatabil în primul deceniu al perioadei de amenajare,  se determină prin raportarea la mărimea perioadei de regenerare inițială sau rămasă (10, 20, 30 ani) a diferenței dintre producțiile principale (după intervenții) calculate la vârstele  și .

Dacă un arboret devine exploatabil în deceniul al doilea al perioadei de amenajare,  se determină prin raportarea la mărimea majorată cu 10 a perioadei de regenerare inițială sau rămasă (10, 20, 30 ani) a diferenței dintre producțiile principale (după intervenții) la vârstele  și . Pentru un arboret ce devine exploatabil în deceniul al treilea al perioadei de amenajare,  se determină similar, cu deosebirea că mărimea perioadei de regenerare se majorează cu 20, iar vârsta finală pentru care se calculează producția principală (după intervenții) a arboretului este .

Formalizarea matematică a acestor modalități de calcul îmbracă următoarele expresii de stabilire a indicatorului :

– arboret exploatabil în primul deceniu:

(3.1.2.26)

– arboret exploatabil în deceniul al doilea:

(3.1.2.27)

– arboret exploatabil în deceniul al treilea:

(3.1.2.28)

unde: , , ,  reprezintă volumul producției principale (după intervenții) a arboretului  stabilit prin intermediul tabelelor de producție la vârstele , ,  și respectiv .

G. Echilibrarea volumului posibil de recoltat în deceniile perioadei I. În situația în care între valorile  există diferențe semnificative ce depășesc 10% din , se impune efectuarea unor transferuri de arborete dintr-un deceniu în altul, astfel încât în final aceste diferențe să fie atenuate sau chiar anulate. Având în vedere că în ultimul deceniu al perioadei de amenajare este posibil să se regăsească arborete care au fost transferate din perioada a II-a și cărora li s-a aplicat „un sacrificiu de exploatabilitate”, acestea nu vor fi luate în considerare la un eventual transfer impus de echilibrarea volumelor posibil de recoltat în deceniile perioadei. Evident că după efectuarea transferurilor de echilibrare, calculele de stabilire a volumului posibil de recoltat în deceniile perioadei se reiau, luându-se în considerare apartenența arboretelor transferate la alte decenii decât cele inițiale.

H. Stabilirea posibilității anuale pentru deceniul de aplicare al amenajamentului. Notând cu  volumele posibil de recoltat în deceniile perioadei de amenajare, rezultate după echilibrarea efectuată anterior, posibilitatea anuală ce poate fi adoptată în cadrul amenajamentului se stabilește prin intermediul relației:

(3.1.2.29)

sau

(3.1.2.30)

după cum perioada de amenajare adoptată are mărimea de 20 sau de 30 de ani.

Luarea în considerare a valorii minime a rapoartelor calculate este impusă de evitarea situațiilor în care volumele posibil de recoltat în decenii sunt mai mici decât mărimea posibilității rezultată din adoptarea unei medii a volumelor posibil de recoltat în deceniile perioadei.

Procedeul asigură, în procesul de conducere, o echilibrare a mărimii posibilității și o normalizare a structurii fondului de producție.

3.1.3. Indicatorul de posibilitate prin intermediul  mediilor succesive.

Un control pe suprafață al posibilității  se realizează prin procedeul de calcul bazat pe mediile succesive. Aplicarea lui prezintă interes, în primul rând, sub raportul evoluției structurii fondului de producție, precum și al suprafețelor ocupate de arborete de diferite vârste. Indicatorul reprezentând posibilitatea anuală pe suprafață se determină după relația:

(3.1.3.1)

unde:	 reprezintă raportul dintre suprafaţa redusă a unităţii de gospodărire şi ciclu;

– un coeficient, stabilit în funcţie de ansamblul caracteristicilor structurale ale fondului de producţie real după relaţia:

(3.1.3.2)

unde:	 reprezintă raportul dintre volumul mediu unitar al arboretelor exploatabile (Ve) şi volumul unitar calculat la vârsta ciclului în funcţie de caracteristicile medii ale fondului de producţie real (V);

– o mărime calculată prin intermediul mediilor succesive şi corectată diferenţiat în funcţie de abaterea structurii reale faţă de cea normală.

Cu expresiile din relaţia (3.1.3.2), mărimea posibilităţii pe suprafaţă se calculează astfel:

(3.1.3.3)

Mărimea  se determină diferenţiat, în funcţie de valorile , calculate prin intermediul expresiei:

(3.1.3.4)

în care:  reprezintă numărul de clase de vârstă de 10 ani, în funcţie de mărimea ciclului;

– indicele clasei de vârstă, în această relaţie variază de la (m – 5) la m (ultimele 6 valori);

– indice ce variază de la 1 la 6 după relaţia ;

– mărimea medie a suprafeţei reduse a arboretelor ce se pot exploata anual luând în considerare primii  [10 (m – j +1)] ani; se calculează prin intermediul relaţiei:

(3.1.3.5)

În raport cu valorile mărimii , se deosebesc două situaţii:

10. , pentru h = 1,6 (toate valorile ). Mărimea  se determină prin relaţia:

(3.1.3.6)

unde:

(3.1.3.7)

(3.1.3.8)

–  coeficienţii ecuaţiei de regresie corespunzători ciclului “c”. Valorile acestora sunt prezentate în Tabelul 3.1.3.1 (Seceleanu, 1986).

Tabelul 3.1.3.1

Valorile coeficienţilor din ecuaţia de regresie

| Coefi- | Valorile pentru ciclurile (c) de .... ani: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cientul | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| ac | 0.951 | 0.963 | 0.971 | 0.977 | 0.981 | 0.984 | 0.987 | 0.989 | 0.990 |
| bc | 0.049 | 0.037 | 0.029 | 0.023 | 0.019 | 0.016 | 0.013 | 0.011 | 0.010 |

Dacă excedentul este alcătuit din arborete cu restricţii funcţionale, mărimea  este egală cu .

20. Cel puţin una din valorile  este negativă. Mărimea  se determină prin intermediul unei relaţii care compensează, pe termen mediu, valorile mai mici decât  existente în primii 60 de ani:

(3.1.3.9)

în care:   ( = 1 ...t),   „t” fiind numărul de clase de vârstă în care   este mai mic decât  .

Posibilitatea anuală pe suprafaţă calculată prin intermediul relaţiilor prezentate stă la baza stabilirii posibilităţii pe volum (Pv):

(3.1.3.10)

unde  reprezintă volumul mediu la hectar ce se poate exploata în primul deceniu, determinat ca raport dintre suma volumelor arboretelor exploatabile şi suma suprafeţelor reduse ale acestora.

Rezultatul obţinut prin procedeul mediilor succesive este utilizat şi la elaborarea planului de recoltare, când se urmăreşte ca suprafaţa ce va fi parcursă cu tăieri definitive să fie aproximativ egală cu echivalentul a 10 posibilităţi anuale pe suprafaţă.

3.1.4. Adoptarea mărimii posibilității. Indicatorii de posibilitate calculați prin procedeele specificate mai sus vor fi luați în considerare la definitivarea mărimii posibilității. Mărimea posibilității se va stabili în urma unei analize complexe, cu luarea în considerare a tuturor factorilor care o influențează.

În raport cu abaterea structurii reale a fondului de producție de la starea normală, se deosebesc următoarele situații:

a) În unități de gospodărire cu structura apropiată de cea normală (Q ≈ 1), posibilitatea va fi, în principiu, egală cu mărimea creșterii indicatoare. Mărimea acesteia se va compara  cu rezultatul obținut după procedeul analitic derivat din metoda claselor de vârstă  și, în situațiile în care se constată diferențe semnificative, proiectantul, ținând seama de situațiile reale de teren, va justifica diferențele respective și va propune și susține soluția pe care o consideră optimă în raport cu obiectivele gestionării durabile.

b) În unități de gospodărire cu deficite sau cu excedente semnificative de arborete exploatabile, la stabilirea posibilității se vor lua în considerare valorile rezultate din aplicarea procedeelor bazate pe creșterea indicatoare și pe procedeul analitic derivat din metoda claselor de vârstă . Soluția propusă trebuie să fie temeinic justificată în raport cu obiectivul normalizarea fondului de producție și al asigurării continuității producției de lemn, în concordanță cu exigențele silviculturale și funcționale.

Rezultatul obținut prin procedeul mediilor succesive va fi avut în vedere la întocmirea planului de recoltare a produselor principale, potrivit precizărilor de la pct. 3.2.1.

Propunerile proiectantului vor fi supuse spre analizare și însușire cu ocazia preavizării soluțiilor tehnice din amenajament (Conferința a II a de amenajarea pădurilor). Se vor lua în considerare și aspectele care survin în starea igienico-sanitară a arboretelor, calamități produse de  vânt, poluare, atacuri de insecte etc.), pe care le va folosi ca argumente în opțiunea sa în legătură cu cuantumul posibilității. Opțiunea respectivă poate fi susținută și prin simularea evoluției fondului de producție pe durata ciclului. Rezultatele simulării vor servi și la întocmirea prognozei posibilități pentru următoarele 3 – 4 decenii.

Responsabilitatea adoptării posibilității revine participanților la ședința de preavizare a soluțiilor tehnice din amenajament. Mărimea posibilității adoptate va fi justificată temeinic.

3.2. Planuri de amenajament

3.2.1. Planul de recoltare a produselor principale. Alegerea arboretelor din care urmează a se realiza posibilitatea adopată de produse principale se face pe baza unei cartări prealabile pe categorii de urgențe de regenerare (anexa nr.17), iar la stabilirea definitivă a suprafeței de parcurs cu tăieri se ține seama de necesitățile regenerării și de condițiile reale de exploatare.

Ținând seama de urgențele respective și de condițiile reale de exploatare și de regenerare, se stabilesc arboretele ce urmează a fi parcurse cu tăieri în primii 10 ani, ele înscriindu-se în planul decenal de recoltare cu datele de caracterizare și cu lucrările prevăzute pentru regenerarea lor. Pentru fiecare din aceste arborete, pe lângă suprafața și volumul total, în evidența respectivă se indică felul tăierii, numărul intervențiilor și volumul de extras în cursul primului deceniu, suma acestora din urmă trebuind să fie egală cu volumul a 10 posibilități anuale. Volumul de extras înscris în plan este orientativ, volumul real de recoltat va fi cel stabilit în teren cu ocazia aplicării tratamentului tăierilor de regenerare specificat aferent arboretului din planul decenal de recoltare.

În amenajament se va face recomandarea că intervențiile silviculturale din deceniul de aplicare, să fie corelate cu ritmul procesului de regenerare. Ritmul recoltării și cel al regenerării pot diferi de la arboret la arboret și sunt determinate de prevederile referitoare la volumele de extras în primul deceniu; aceste volume se stabilesc în raport cu necesitățile interne ale arboretelor (condiții de regenerare, temperamentul speciilor etc.), precum și cu tipul de structură urmărit, tratamentul de aplicat, mărimea perioadei de regenerare etc. Aceste prevederi au un caracter orientativ, ele urmând a fi adaptate, cu ocazia aplicării amenajamentului, la condițiile concrete de regenerare și exploatare.

La întocmirea planului de recoltare a produselor principale, se va urmări respectarea tuturor restricțiilor silviculturale referitoare la mărimea și perioada de alăturare a parchetelor și, în mod deosebit, se va evita dezgolirea solului și a versanților pe mari suprafețe, precum și concentrarea tăierilor pe bazinete ori în zone de interes deosebit sub raport ecologic și social. Ca regulă generală, suprafața de parcurs în primul deceniu cu tăieri unice sau cu tăieri definitive/racordare nu trebuie să depășească, decât în cazuri bine justificate, întinderea a zece posibilități pe suprafață (10 Ps) stabilite după procedeul mediilor succesive.

Planul de recoltare va cuprinde două părți: prima, cu date de caracterizare a arboretului, și a doua, cu elemente de plan.

Pe lângă volumele de extras, în planul de recoltare se fac recomandări  în legătură cu tratamentul de aplicat și felul tăierilor, lucrările de ajutorare și completare a regenerării etc.

Pentru fiecare arboret în parte, lucrările respective se înscriu în ordinea în care urmează a fi executate. În planul de recoltare se fac recomandări în legătură cu eșalonarea tăierilor pe durata deceniului de aplicare, prin care se va urmări: punerea în lumină a semințișurilor utilizabile, periclitate prin umbrite; regenerarea în primii ani a arboretelor degradate, de calitate inferioară, la care orice întârziere are ca efect o pierdere sau degradare a lemnului și o înrăutățire a condițiilor de vegetație și a funcționalității lor protectoare; provocarea regenerării naturale în timp util pentru folosirea fructificațiilor și pentru ca durata procesului de regenerare în fiecare arboret să fie în concordanță cu recomandările normelor tehnice pentru alegerea și aplicarea tratamentelor.

La sfârșitul planului de recoltare se va evidenția separat volumul de extras corespunzător arboretelor prevăzute cu lucrări de refacere, cu mențiunea că acesta nu poate fi înlocuit cu alte produse lemnoase.

În cazul arboretelor în care se aplică tratamente cu perioade lungi de regenerare, se vor identifica suprafațele grupelor de semințiș și tineret care necesită a fi parcurse cu degajări/curățiri în cursul deceniului de aplicare a amenajamentului; acestea se vor include în planul lucrărilor de îngrijire.

Amenajamentul va cuprinde și o situație a accesibilității arboretelor incluse în planul decenal. De asemenea, se va stabili dinamica pe 15-20 ani a accesibilității posibilității, în două variante fără construirea de noi căi de transport și în raport cu prevederile din amenajament privind dotarea  pădurilor cu asemenea căi de transport.

În planul decenal de recoltare a produselor princpale se vor introduce și arboretele, indiferent de vârstă, afectate de factori biotici/abiotici, cu un  grad de vătămare ce conduce la încadrarea arboretului în urgența I de regenerare și în care se impune extragerea integrală a materialului lemnos.

Cu ocazia aplicării amenajamentului, volumul lemnos de extras sub formă de produse accidentale – considerate ca produse principale – din  arboretele incluse în rând de tăiere se va precompta din volumul rămas de extras din planul decenal. Precomtarea se va realiza doar la nivelul unității de gospodărire.

3.2.2. Planul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor. Sistemul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor grupează următoarele lucrări:

degajări, depresaj, curățiri, rărituri, elagaj artificial, emondaj, îngrijirea marginii de masiv și a lizierelor, tăieri de igienă, îngrijirea subetajului și a subarboretului, etc.

Alegerea și modul de aplicare a lucrărilor menționate mai sus sunt indicate în procedura nr. 2. Potrivit acestei proceduri și pe baza situației de fapt, constatată cu prilejul descrierii parcelare, amenajamentul stabilește lucrările de îngrijire corespunzătoare fiecărui arboret în parte, descrie modul de aplicare a  acestora, prevede  eșalonarea în  timp a lucrărilor și determină cuantumul lor, inclusiv posibilitatea de produse secundare (curățiri și rărituri), precum și volumul (orientativ) posibil de recoltat prin tăieri de igienă. Volumul orientativ de extras poate fi diferit de volumul real pus în valoare cu ocazia aplicării amenajamentului, acesta din urmă fiind rezultatul concret al analizei stării arboretului.

Se va avea în vedere faptul că toate arboretele din unitatea de amenajat vor trebui parcurse cu una sau mai multe lucrări de îngrijire, indiferent de specie, vârstă, consistență, stadiul de dezvoltare, structură, funcții atribuite. De la această regulă fac excepție numai arboretele supuse regimului de ocrotire integrală,  potrivit legii.

La alegerea arboretelor de parcurs cu lucrări de îngrijire se ține seama de următoarele precizări:

Lucrări de degajare, depresaj și curățiri. Se vor prevedea pentru toate arboretele care, potrivit procedurii nr. 2, necesită asemenea intervenții, indiferent de panta terenului, chiar și atunci când consistența arboretului este de numai 0.8 sau mai mică (pentru degajări), independent de posibilitățile actuale de valorificare a materialului lemnos rezultat. Vor fi luate în considerare trecerea și ieșirea arboretelor în și din alte stadii de dezvoltare decât cel în care se află fiecare arboret în anul amenajării, astfel încât prevederile din planul lucrărilor de îngrijire să corespundă situației reale pe deceniu.

Rărituri. În privința alegerii arboretelor de parcurs cu rărituri se vor avea în vedere următoarele recomandări:

- În arboretele situate pe stâncării, pe terenuri cu eroziune de adâncime avansată, pe terenuri cu înclinare mai mare  de 400, pe substrate de flișuri, nisipuri, pietrișuri și grohotișuri, cu înclinare mai mare de 350, precum și în arboretele de pe terenurile în pantă cu eroziune de suprafață puternică, în benzile de pădure constituite din arborete din jurul golurilor alpine (1.2.c), în cele situate în zonele de formare a  avalanșelor și pe culoarele acestora (1.2.f) precum și în cele situate pe terenuri alunecătoare (1.2.h) și înmlăștinate (1.2.i), din considerente ecologice, nu se recomandă executarea de rărituri. În schimb se prevăd curățiri, tăieri de igienă și de conservare oriunde asemenea lucrări sunt  necesare și posibile;

- În arboretele cu consistența de 0.8 nu se prevăd rărituri, decât în cazul arboretelor pentru care proiectantul va aprecia pe teren că, în perioada de aplicare a amenajamentului, acestea își vor împlini consistența 0.9 -1.0. În situațiile, frecvent întâlnite, în care consistența nu este uniformă, se apreciază porțiunile din arboret pentru care este necesar a se prevedea parcurgerea cu rărituri (porțiunile în care sunt sau vor fi îndeplinite condițiile de consistență menționate mai sus).

- În  ultima  pătrime  din vârsta exploatabilității (anexa 16), nu se vor mai planifica rărituri decât în situații speciale, cum sunt arboretele incluse în unități de gospodărire tratate în codru grădinărit și cvasigrădinărit, unele șleauri pe bază de stejar și în alte situații în care răriturile respective ar avea efecte pozitive asupra structurii și calității arboretului în intervalul de timp rămas până la exploatarea și regenerarea lui.

Pentru fiecare arboret de parcurs cu rărituri, cu prilejul descrierii unității amenajistice se vor stabili: metoda de rărire (de sus, de jos, selectivă, combinată, schematică, schematico-selectivă), intensitatea intervenției (slabă, moderată, forte, foarte puternică) și periodicitatea cu evidențierea indicelui de recoltare adecvat, aplicând în acest scop prevederile din ghidurile de bune practici la starea de fapt a fiecărui arboret și ținând seama de țelul de gospodărire urmărit (sortimentul-țel, țelul de protecție, servicii sociale etc.). De pildă, se vor prevedea curățiri și rărituri forte în molidișuri tinere cu vârste de până la 35-40 ani și rărituri slabe și moderate la vârste mai mari; nu se vor prevedea rărituri de intensitate ridicată în arborete de molid, brad, gorun ș.a. neparcurse anterior cu lucrări de îngrijire adecvate. Periodicitatea intervențiilor va fi mai mică în unele arborete de productivitate superioară și mijlocie, având capacitate mai mare de reacție la intervențiile respective.

Tăieri de igienă. Asemenea  lucrări  se prevăd în toate arboretele care nu se vor parcurge cu rărituri, curățiri sau tăieri de regenerare, indiferent de vârstă, consistență sau clasa de producție a arboretelor, cu excepția celor supuse regimului de ocrotire integrală. În arboretele în care sunt prevăzute lucrări de regenerare, rărituri și/sau curățiri nu se vor executa tăieri de igienă, arborii respectivi fiind extrași în cadrul lucrărilor propuse de amenajament.

Lucrări de elagaj artificial. Aceste lucrări se pot prevedea pentru arboretele valoroase de molid, brad, plopi euramericani, stejar pedunculat, gorun, fag ș.a. mai ales pentru cele destinate să producă lemn de calitate superioară (lemn pentru furnire, lemn pentru cherestea de calitate superioară ș.a.), la vârste și diametre precizate în normele tehnice de specialitate.

Alte lucrări de îngrijire. O deosebită atenție se va acorda în amenajament îngrijirii marginilor de masiv și a lizierelor  în care scop se vor prevedea lucrări pentru arboretele care necesită urgent asemenea intervenții. Deschiderea tehnologică a arboretelor se va planifica în arboretele tinere, odată cu primele curățiri, în vederea accesibilizării lor în scopuri multiple.

Pentru unul și același arboret se va prevedea toată gama de lucrări de îngrijire strict necesare (de pildă: rărituri, elagaj artificial, îngrijirea marginii de masiv). În unele situații se impune executarea concomitentă a mai multor lucrări dispersate pe porțiuni de arboret, în funcție de stadiul de dezvoltare al arboretului, care poate să difere în cuprinsul acestuia; astfel, într-o anumită porțiune a arboretului se impun curățiri, în altele degajări sau chiar îngrijirea semințișului.

Posibilitatea de produse secundare se stabilește separat pentru rărituri și curățiri. Volumul de extras prin deschidere tehnologică a arboretelor se include în volumul de recoltat prin curățirea sau răritura ce se execută concomitent.

Volumul de recoltat prin rărituri sau curățiri se stabilește prin folosirea indicilor de recoltare medii (anexa nr. 28) și a periodicității prevăzute în procedura nr. 2. Pe baza observațiilor și măsurătorilor de teren efectuate cu prilejul descrierii unităților amenajistice, a datelor și experienței acumulate de ocoalele silvice în practicarea lucrărilor de îngrijire, indicii de recoltare vor fi, de fiecare dată, adaptați la particularitățile concrete ale arboretelor respective.

În vederea stabilirii volumului de extras pe deceniu vor fi luate în considerare periodicitățile specifice lucrărilor de îngrijire preconizate, stadiul de dezvoltare în care se află sau va trece fiecare arboret, precum și particularităților silviculturale ale acestuia. Cu titlu orientativ, în anexa nr. 29 se prezintă valori medii ale periodicităților pe genuri de lucrări, formații forestiere și stadii de dezvoltare. În raport cu situația reală a fiecărui arboret și cu periodicitățile orientative menționate, se va stabili numărul intervențiilor și natura acestora, cu estimarea volumelor de extras în deceniul de aplicare a amenajamentului.

Pe unitatea de gospodărire, posibilitatea de produse secundare (rărituri și curățiri evidențiate separat) rezultă din însumarea volumelor de extras pe durata deceniului din fiecare arboret în parte, cu luarea în considerare a numărului intervențiilor, și împărțirea sumei respective la 10. În aceste calcule se vor avea în vedere și eventualele treceri ale unor arborete dintr-o categorie de lucrări în alta.

Volumul de extras prin rărituri și curățiri din arboretele în care se aplică tăieri grădinărite sau de transformare la grădinărit se consideră posibilitate de produse principale.

Separat de posibilitatea de produse secundare (din rărituri și curățiri), cu titlu orientativ, se va stabili și volumul posibil de extras prin tăieri de igienă; se vor aplica indici de recoltare diferențiați, de 0.5-1.0 m3  ha-1 an-1, în funcție de vârsta și starea arboretelor sub raportul consistenței și al sănătății acestora.

Planul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor se întocmește pe categorii de lucrări. Pentru fiecare categorie, subparcelele se înscriu pe bazinete, în ordinea lor curentă. În cazul arboretelor cu structură neregulată se introduc în plan numai suprafețele porțiunilor ce urmează a fi parcurse în mod efectiv cu lucrări de îngrijire.

În continuare se  stabilește suprafața de parcurs cu tăieri de igienă.

Celelalte lucrări de îngrijire a arboretelor (elagajul artificial, îngrijirea marginilor de masiv, a lizierelor, deschiderea tehnologică a arboretelor, extragerea materialului afectat de factori destabilizatori biotici/abiotici, etc.) se înscriu în plan cu indicarea unităților amenajistice respective.

Pentru arboretele afectate parțial de factori destabilizatori biotici/abiotici, în care prin lucrările de îngrijire nu se poate elimina efectul factorului destabilizator, se va propune extragerea arborilor afectați, cu încadrarea corespunzătoare a produselor accidentale  respective (produse accidentale I sau II).

În final, pentru rărituri și curățiri se stabilește posibilitatea accesibilă la data întocmirii amenajamentului și dinamica accesibilității ei pe durata deceniului. Posibilitatea accesibilă se stabilește în funcție de dotarea actuală cu instalații de transport și de cele care urmează să se construiască în cursul deceniului.

După stabilirea posibilității, se va întocmi o recapitulație a acesteia pe natură de lucrări și grade de accesibilitate, făcându-se aprecieri în legătură cu posibilitățile de valorificare a materialului lemnos.

Totodată, se vor prezenta analize și concluzii în legătură cu suprafețele demonstrative și experimentele instalate de ocoalele silvice și unitățile de cercetare pentru urmărirea efectului lucrărilor de îngrijire asupra arboretelor și pentru instruirea personalului angajat la executarea acestor lucrări.

În memoriul tehnic, referitor la planul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor se va preciza că volumele de recoltat prevăzute au un caracter orientativ, suprafețele de parcurs planificate fiind obligatorii.

Unitatea silvică are obligația să analizeze modificările survenite ca urmare a evoluției arboretelor sau a eventualelor calamități produse și să execute lucrări de îngrijire în raport cu noile condiții, așa cum prevede procedura nr. 2.

Totodată, la întocmirea planului lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor și în textele explicative, o deosebită atenție se va acorda funcțiilor atribuite și țelurilor de gospodărire adoptate, luându-se în considerare prevederile din instrucțiuni specifice, așa cum este cazul materialelor de bază-surse de semințe, resurse genetice forestiere, arboretelor destinate să producă lemn pentru furnire estetice sau al arboretelor cu funcții speciale de protecție a apei, solului, climei ori a peisajului.

În plan se va evidenția numărul și natura intervențiilor, suprafețele de parcurs și volumele de extras, cu justificarea corespunzătoare în textul referitor la planul respectiv.

3.2.3. Planul lucrărilor de regenerare. Prin elaborarea acestui plan se urmărește introducerea imediată în producție a terenurilor destinate împăduririi și regenerarea lor cu speciile forestiere cele mai indicate din punct de vedere economic,  ecologic și al menținerii și ameliorării biodiversității.

Planificarea lucrărilor de regenerare se face ținând seama de situația înregistrată cu prilejul descrierii unităților amenajistice, de nevoile de regenerare ce decurg din aplicarea planului de recoltare a produselor principale, de necesitatea asigurării unei structuri corespunzătoare a arboretelor în raport cu funcțiile atribuite, precum și de cerința reîmpăduririi sau împăduririi urgente a tuturor terenurilor goale din fondul forestier, cu excepția celor destinate pentru administrație și a celor care, datorită stării lor, nu se pot împăduri (stâncării, mlaștini etc.) Această planificare constituie un cadru general pentru documentațiile tehnico-economice de cultură și refacere a pădurilor, care urmează să fie adaptată de unitățile silvice, în fiecare an, necesităților producției și economiei naționale.

La elaborarea planului lucrărilor de regenerare vor fi avute în vedere ghidurile de bune practici specifice, cu referire la regenerarea la zi a suprafețelor din fondul forestier parcurse cu tăieri, asigurarea densității optime a arborilor pe hectarul de pădure, promovarea cu precădere a regenerărilor naturale și a speciilor autohtone valoroase de foioase și de rășinoase, cu accent deosebit pe extinderea în cultură a stejarilor, fagului, frasinului, paltinului, cireșului și a altor specii valoroase.

În plan se înscriu subparcelele în funcție de modul de regenerare și de compozițiile de regenerare, precizându-se totodată lucrările necesare până la realizarea reușitei definitive.

După modul de regenerare se vor deosebi: regenerări naturale, artificiale și mixte.

Regenerarea naturală va fi asigurată prin aplicarea corectă a tratamentelor, cea artificială prin împăduriri integrale, iar regenerarea mixtă prin regenerări naturale cu completări pe cale artificială. Prin aceste lucrări se urmărește și asigurarea compoziției de regenerare.

În ceea ce privește alegerea și utilizarea speciilor pentru realizarea compozițiilor de regenerare, se va ține seama de prevederile din procedura nr. 1. Se vor avea în vedere categorii de lucrări prevăzute în anexa nr. 30.

Lucrările necesare, până la realizarea reușitei definitive, pentru regenerarea mixtă și artificială, vor fi stabilite în raport cu tehnologiile prevăzute în îndrumările tehnice de specialitate menționate mai sus.

În cazul arboretelor în care se aplică tratamente cu regenerare sub adăpost și cu semințișuri în diferite stadii de dezvoltare, pe porțiunile respective se vor prevedea lucrările de îngrijire corespunzătoare (depresaj, degajări, curățiri).

În continuare se va face mențiunea că volumul de lucrări indicat în amenajament este orientativ, urmând ca la elaborarea planurilor anuale unitatea silvică să stabilească în mod concret lucrările necesare de executat, precum și volumul acestora.

Subparcelele care necesită lucrări de regenerare se înscriu în plan, pe categorii de lucrări, cu indicarea suprafeței totale și a suprafeței efective pe care urmează să se execute lucrări. Mărimea suprafețelor de împădurit în completarea regenerării naturale se stabilește ținându-se seama de suprafețele efectiv neregenerate.

Suprafețele pe care urmează să se facă plantații și semănături sub masiv, ori după tăieri rase, ca și cele pe care urmează să se intervină cu completări după tăieri definitive/racordare ori după plantații sau semănături, se stabilesc în concordanță cu planul de recoltare a produselor principale.

La întocmirea planului de regenerare o deosebită atenție se va acorda împăduririi tuturor terenurilor degradate din fondul forestier, evidențiate cu prilejul descrierii unităților amenajistice.

La sfârșitul planului se indică, orientativ, ordinea de executare a lucrărilor, făcându-se mențiunea că, la aplicare, se va ține seama de starea de fapt a fiecărui arboret în parte.

De asemenea, se vor evidenția, pe categorii, lucrările care contribuie la asigurarea unei densități optime a arborilor la hectarul de pădure, estimându-se și efectul măsurilor respective. Se va menționa suprafața arboretelor cu densități subnormale (sub 0.8) în care nu s-au putut prevedea lucrări din cauze obiective (stâncării, goluri mici în interiorul unor arborete cu vârste mari, mlaștini etc.).

Cantitățile necesare de semințe, puieți sau butași se calculează, orientativ, la nivel de unitate de producție în raport cu mărimea suprafețelor de împădurit și cu speciile necesare a fi introduse în vederea realizării compoziției de regenerare.

În textul amenajamentului, la documentarea planului de regenerare se va menționa și necesitatea înregistrării în evidențele privind aplicarea amenajamentului, în concordanță cu prevederile legale, a provenienței materialului de împădurire folosit pentru fiecare unitate amenajistică parcursă cu lucrări de regenerare.

*

La întocmirea planurilor de amenajament și în textele referitoare la acestea se vor avea în vedere soluții și recomandări vizând conservarea și ameliorarea biodiversității pădurilor prin:

- stabilirea corespunzătoare a compozițiilor de regenerare și a compozițiilor-țel, acordând atenție deosebită speciilor locale în raport cu condițiile staționale și de vegetație specifice;

- diversificarea structurii orizontale și verticale a arboretelor, pe calea promovării regenerării naturale, a aplicării tratamentelor cu perioade lungi de regenerare și modalităților de îngrijire și de conducere a arboretelor;

- menținerea în arborete a unor exemplare (1-3 la ha) din specii rar întâlnite în cadrul ecosistemelor respective, a unor preexistenți de dimensiuni ieșite din comun, a unor arbori cu particularități evidente sub raportul diversității biologice (cu scorburi, cu forme deosebite etc.) etc;

- identificarea și menținerea unor porțiuni cu asemenea particularități, inclusiv prin constituirea în acest fel a unor subparcele distincte.

4. Reglementarea procesului de producție în crâng

4.1. Stabilirea posibilității

- Stabilirea posibilității  prin procedeul specific metodei afectațiilor.

Corespunzător specificului metodei afectațiilor, procedeul utilizat constă în:

-   stabilirea ciclului și a mărimii perioadelor constituite;

-   repartizarea arboretelor pe perioade;

-  stabilirea mărimii suprafeței periodice în rând și a volumului de recoltat în primul deceniu;

-  elaborarea planului de recoltare.

Pe baza mărimii ciclului și a mărimii perioadei adoptate se stabilește numărul de perioade. Mărimea perioadelor poate fi de 5 sau 10 ani. De regulă se adoptă perioade de 10 ani, cu excepția unităților de gospodărire constituite din arborete de plopi și sălcii, când se adoptă o perioadă de 5 ani.

Repartizarea arboretelor pe perioade se face pe baza criteriilor utilizate la unitățile de gospodărire de codru regulat. Se are în vedere o echilibrare a suprafețelor periodice, făcându-se eventuale sacrificii de exploatabilitate, în minus sau în plus, fără a se afecta starea de vegetație și capacitatea de regenerare naturală a arboretelor.

În cadrul unităților de gospodărire cu excedent de arborete exploatabile se va urmări ca lichidarea acestuia să se facă pe o perioadă de până la un ciclu, funcție de starea de vegetație și/sau capacitatea de regenerare naturală a arboretelor.

Posibilitatea decenală pe volum rezultă din însumarea volumelor arboretelor incluse în suprafața periodică în rând, după ce s-a adăugat echivalentul creșterilor în volum pe un număr de ani egal cu jumătatea din numărul de ani ai unei de aplicare a amenajamentului.

Pentru unitățile de gospodărire cu perioade de 5 ani la care amenajamentul se elaborează pentru o perioadă de aplicabilitate de 10 ani, se va întocmi planul de recoltare pe 10 ani, care va include arboretele repartizate în primele două cincinale. Creșterea în volum adăugată va fi corespunzătoare jumătății perioadei de aplicare a amenajamentului.

Arboretelor incluse în planul de recoltare, afectate de factori destabilizatori și/sau cu vârste înaintate (mai mari decât vârsta exploatabilității), li se va diminua mărimea creșterilor, după caz, funcție de intensitatea factorului destabilizator și/sau de mărimea perioadei (în ani) cu care se depășeste vârsta exploatabilității. Situația acestor arborete se analizează la Conferința a –II-a de amenajare a pădurilor.

Tinând cont de specificul metodei, de asigurarea continuității pe suprafață, de dinamica creșterii și dezvoltării arboretelor, în situația în care, pe parcursul aplicării amenajamentului se constată diferențe între volumul din planul de recoltare și cel estimat prin evaluare, este obligatorie parcurgerea cu tratamentele prevăzute, a tuturor arboretelor din planul de recoltare, indiferent de mărimea diferențelor de volum constatate. În acest sens, ocolul silvic, de regulă, va parcurge anual cu lucrări o suprafață egală cu mărimea parchetului anual (suprafața planului de recoltare împărțită la perioada de aplicare a amenajamentului).

B. Stabilirea posibilității prin procedeul mediilor succesive

Calculele se fac distinct pentru unitățile de gospodărire constituite din arborete de salcâm, cu fondul de producție structurat pe clase de vârstă de 10 ani și pentru unități de gospodărire de zăvoaie constitutite din arborete de plopi indigeni, sălcii etc. cu fondul de producție structurat pe clase de vârstă de 5 ani.

B1. Pentru  unitățile  de  gospodărire de salcâm, posibilitatea  se stabilește pe suprafață, pentru o perioadă de 10 ani (egală cu perioada de aplicare a amenajamentului). În acest scop, se introduc notațiile :

m    reprezintă  numărul de clase de vârstă stabilit în raport cu ciclul  (m=ciclul /10);

Si   -  suprafața arboretelor incluse în clasa de vârstă “i”;

sir -  suprafața   redusă    a arboretelor  incluse  în  clasa  de vârstă “i”;

Posibilitatea pe suprafață se obțin cu ajutorul relației :

(4.1.1)

unde:

U=&1, dacăD1≥O.AND.D2≥O.AND.D1'≥O.AND.D2'≥0 &&0, pentru restul  situatiilor&&&    (4.1.2)

&D1=Sm-S&D1'=Smn-Sn&D2=Sm-1-S&D2'=Sm-1r -Sr				(4.1.3)

q	= VmVe;                 			(4.1.4)

Vm 	- volumul mediu unitar ( pe hectar) la exploatabilitate calculat în funcție de caracteristicile medii ale fondului de producție real;

Ve	- volumul mediu unitar (pe hectar) al arboretelor exploatabile ale fondului de producție real;

S  = j=1mSj= 1mi=jmSi(m-j+1)10;		    (4.1.5)

Sj = i=jmSi(m-j+1)10; 		(j = 1,2 …, m)      (4.1.6)

Sr= j=1mSjr= 1mi=jmsir10(m-j+1);		     (4.1.7)

S jr= i=jmsir10(m-j+1); 		(j = 1,2, …, m)     (4.1.8)

S'= S1.r1+S2.r2+....+Sr1+r2+....+1;				      (4.1.9)

Srț= S1r.r1'+S2r.r2'+....Srr1'+r2'+....+1;				     (4.1.10)

ri = SmSi;	                 (i = 1,2, …., m-1) 	(4.1.11)

r'i = SmrSir;		   (i = 1,2, …. m-1) 	(4.1.12)

Posibilitatea pe volum se stabilește după nominalizarea, în ordinea urgențelor de regenerare (vârstă, consistență, starea de vegetație etc.), în limita mărimii PSD, a arboretelor exploatabile (cu luarea în considerare a sacrificiilor de exploatabilitate admise). Evident, la volumele acestor arborete se va adăuga jumătate din creșterea producției lor totale pe perioada de 10 ani.

B2. Pentru unitățile de gospodărire de zăvoaie de plopi și sălcii, posibilitatea se stabilește pentru o perioadă de 5 ani (egală, de regulă, cu perioada de aplicare a amenajamentului pentru asemenea păduri). În acest scop, se introduc notațiile :

###### m  reprezintă numărul de clase de vârstă de 5 ani stabilit în raport cu ciclul

###### (m = ciclul /5)

###### Si   -  suprafața arboretelor incluse în clasa de vârstă “i” ;

###### S ir  -  suprafața redusă a arboretelor incluse în clasa de vârstă “i”;

PSC=&5qSq-1+Sr  dacă D1≥O.AND.D1,≥0&&5qS'q-1+Sr'  dacă D1<O.OR.D1,<0          (4.1.13)

unde:

PSC- mărimea posibilității pe suprafață  pentru  o perioadă de timp de 5 ani;

&D1=Sm-S;&&D1=Smr -Sr;					(4.1.14)

q= VmVe;							(4.1.15)					Vm 	- volumul mediu unitar (pe hectar) la exploatabilitate calculat în funcție de caracteristicile medii ale fondului de producție real;

Ve	- volumul mediu unitar (pe hectar) al arboretelor exploatabile ale fondului de producție real;

S  = j=1mSj= 1mi=jmSi(m-j+1)5;	        	(4.1.16)

Sj = i=jmSi(m-j+1)5; 		(j = 1,2 …, m) 	(4.1.17)

Sr= j=1mSjr= 1mi=jmsir5(m-j+1);		(4.1.18)

S jr= i=jmsir5(m-j+1); 	 	(j = 1,2, …, m) 	(4.1.19)

S'= S1.r1+S2.r2+....+Sr1+r2+....+1;					(4.1.20)

Sr1= S1r.r1'+S2r.r2'+....Srr1'+r2'+....+1;					(4.1.21)

ri = SmSi;               	(i = 1,2, …., m-1)		(4.1.22)

r'i = SmrSir	         	(i = 1,2, …. m-1)		(4.1.23)

Posibilitatea pe volum se stabilește după nominalizarea, în ordinea urgențelor de regenerare (vârstă, consistență, starea de vegetație etc.), în limita mărimii PSC, a arboretelor exploatabile (cu luarea în considerare a sacrificiilor de exploatabilitate admise). La volumele acestor arborete se va adăuga jumătate din creșterea producției lor totale pe perioada de 5 ani.

În cazul unor unități de gospodărire din ocoalele silvice cu procent ridicat de păduri de terasă, pentru care revizuirile se fac la intervale de 10 ani, se impune și calculul posibilității pentru o nouă perioadă de 5 ani. Acest calcul se poate face în același mod, după aflarea, prin simularea evoluției fondului de producție, a elementelor din relațiile de mai sus la momentul expirării primei perioade de 5 ani.

În eventualitatea că, din cauza lipsei unor programe adecvate, calculele prezintă dificultăți însemnate, pentru stabilirea posibilității pe suprafață pe întreaga perioadă de 10 ani, poate fi aplicată, cu adaptări corespunzătoare, relația 1 recomandată pentru unitățile de gospodărire de salcâm (pct. B1).

4.2. Planuri de amenajament

4.2.1. Planul de recoltare a produselor principale. Includerea arboretelor exploatabile în planul de recoltare a produselor principale se face (în limita mărimii P SD sau P SC) în funcție de vârstă, consistență și starea de vegetație a acestora. Vor fi avuți în vedere și alți factori de influență: funcția atribuită, vitalitatea arboretelor, capacitatea de lăstărire etc.

La alcătuirea parchetelor se va urmări ca tăierile să fie cât mai dispersate, în care scop suprafața parchetelor nu va fi mai mare de 3 ha, iar perioada de alăturare a acestora va fi de 3-5 ani. În pădurile din grupa I se impune ca orânduirea tăierilor să se facă și în raport cu țelul de protecție urmărit. Astfel, în arboretele de pe terenurile înclinate și cu sol erodabil, se vor aplica tăieri în benzi orientate pe curba de nivel. În zăvoaie, benzile vor fi perpendiculare pe firul apei în cazul râurilor interioare și în zona dig-mal și perpendiculare pe direcția de scurgere a apelor de inundație în cazul pădurilor în regim liber din Lunca Dunării. În raport cu țelurile de protecție urmărite, se poate adopta soluția benzilor alterne sau a benzilor succesive.

În pădurile care prezintă și un interes peisagistic, cu ocazia exploatărilor se va lăsa o bandă de acoperire de lățime de 20 - 30 metri, regenerarea acesteia urmând a se face după ce arboretul exploatat din spatele ei va putea prelua funcția peisagistică respectivă.

Se vor face precizări privind: criteriile după care s-au ales arboretele incluse în planul decenal; orânduirea parchetelor, modul de aplicare al tăierilor în crâng, ținând seama de compoziția, vârsta, productivitatea și calitatea arboretelor, puterea de lăstărire a cioatelor; gradul de accesibilitate al arboretelor.

4.2.2. Planul lucrãrilor de îngrijire cuprinde arboretele care îndeplinesc condițiile de vârstă și structură, indiferent dacă acestea sunt sau nu incluse rând de tăiere. Se întocmește ținând seama de criteriile stabilite pentru unitățile de producție de codru regulat, avându-se în vedere în plus îmbunătățirea originii arborilor (sămânță sau lăstari), eliminarea cu prioritate a arborilor cu cioate îmbătrânite și de calitate inferioară, etc.

4.2.3. Planul lucrărilor de regenerare se face incluzând toate suprafețele goale care urmează a fi împădurite, precum și unele părți din suprafața arboretelor cu specii necorespunzătoare sau cioate îmbătrânite, care urmează să fie înlocuite sau completate prin introducerea speciilor de bază, pentru realizarea compoziției de regenerare. Regenerarea suprafețelor respective se va face - după caz - cu sau fără pregătirea terenului, prin semănături directe sau plantații, cu rărirea sau înlăturarea arboretului ori a subarboretului  existent.

5. Reglementarea procesului de producţie pentru unităţile de  gospodărire  alcătuite din culturi de plopi euramericani şi sălcii selecţionate

5.1. Stabilirea posibilităţii

Pentru stabilirea posibilităţii pe suprafaţă pentru o perioadă de 5 ani se va aplica relaţia utilizată în cazul crângului pentru unităţile de zăvoaie de plopi şi sălcii, la care perioada de aplicare a amenajamentului este de 5 ani (cap. 4.1., pct B2).

5.2. Planuri de amenajament

Planurile de recoltare a produselor principale, de îngrijire a arboretelor şi de regenerare se întocmesc în mod similar cu cele de la unităţile de crâng, cu precizarea că soluţiile şi recomandările ce se fac prin amenajament vor fi în concordanţă cu prevederile speciale pentru culturile din specii repede crescătoare cuprinse în procedura nr. 2.

6. Reglementarea procesului de producţie la pădurile

de interes silvocinegetic

Pentru pădurile cu rol prioritar cinegetic se urmăreşte reglementarea procesului de producţie lemnoasă,  în raport cu obiectivele urmărite. Se are în vedere realizarea unei structuri a pădurii cât mai favorabile dezvoltării vânatului, precum şi a condiţiilor necesare desfăşurării corespunzătoare a activităţii de vânătoare.

Condiţii de structură ale arboretelor şi pădurilor constituite în fonduri cinegetice cu caracter special (arboretele din complexuri de vânătoare şi crescătorii de vânat autorizate, destinate creşterii intensive a vânatului, în scopul recreerii prin vânătoare) se realizează prin adoptarea corespunzătoare a bazelor de amenajare, avându-se în vedere recomandările de mai jos.

Regimul  codru este întru totul adecvat fondurilor cinegetice pentru căprior, cerb, cerb lopătar, urs şi mistreţ. El poate fi folosit eficient şi în cazul fondurilor pentru fazan, dacă se asigură o distribuţie corespunzătoare, în raport cu cerinţele cinegetice, a arboretelor din clasa I de vârstă. Regimul crâng poate fi adoptat numai în condiţiile prevăzute de lege.

Compoziţia - ţel va fi alcătuită din speciile corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure. Se va urmări proporţionarea armonioasă a speciilor valoroase din punct de vedere ecologic, economic şi de protecţie cu cele care asigură hrana preferată şi necesară vânatului, prin realizarea unui sortiment variat de specii de arbori şi arbuşti producători de seminţe, fructe, muguri şi lujeri preferaţi de vânat (măr, păr, salcie căprească, soc, plop tremurător, scoruş, corcoduş, salcie, stejar roşu, castan, păducel, lemn câinesc, salbă moale, etc.), în funcţie de condiţiile staţionale şi specia principală de vânat.

Tratamentul avut în vedere trebuie să asigure structuri diversificate, mozaicate, care să răspundă cerinţelor ecologice ale principalelor specii de vânat. Pentru pădurile de codru pot fi adoptate tratamente din categoria celor cu perioadă lungă de regenerare (cvasigrădinărite, progresive) sau cu regenerare permanentă (grădinărit).

Exploatabilitatea indicată este cea de protecție, cu vârste ale expoatabilităţii care, de regulă, să nu fie mai mici decât cele adoptate pentru pădurile cu funcţii de producţie şi protecţie. În cazuri speciale, bine justificate sub raport silvicultural, ecologic, economic şi cinegetic, se pot adopta şi alte vârste ale exploatabilităţii (pentru pădurile destinate protejării unor specii rare din faună etc.).

Reglementarea procesului de producţie lemnoasă este, de regulă, cea prevăzută la subcapitolele 1–5. La întocmirea planurilor de amenajament se va urmări ca intervenţiile în arborete, în special în cele destinate să asigure adăpost şi hrană pentru vânat, să se realizeze la intervale de timp mai lungi (8 – 10 ani), în vederea asigurării liniştii vânatului. Prin măsurile preconizate se va avea în vedere realizarea de structuri diversificate, cât mai favorabile speciilor principale de vânat.

7. Precizări privind reglementarea procesului de producţie pentru pădurile proprietate privată cu suprafeţe reduse (de cel mult 100 ha)

Prevederile referitoare la reglementarea procesului de producţie din cuprinsul subcapitolelor 1-6 sunt valabile pentru întregul fond forestier naţional, deci şi pentru pădurile care au făcut sau fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate potrivit legislaţiei referitoare la fondul funciar.

Excepţii sunt admise numai în cadrul unităţilor de producţie alcătuite din păduri proprietate privată (păduri proprietate privată aparţinând persoanelor fizice, păduri ale unităţilor de cult, ale instituţiilor de învăţământ ş.a.)  sau publică a unităților administrativ-teritoriale cu suprafeţe reduse, de cel mult 100 ha, care nu se pretează la modalităţile de reglementare prevăzute în subcapit. 1– 6.

Pentru aceste păduri nu se urmăreşte reglementarea cu continuitate a producţiei lemnoase, la nivelul unităţii de gospodărire constituite. Reglementarea procesului de producție pentru aceste păduri se face la nivel de arboret cu condiția asigurării continuității la acest nivel, aplicând tratamente adecvate.

La stabilirea volumului de recoltat în cursul deceniului, se va avea în vedere să fie asigurate în mod corespunzător atât continuitatea funcţiilor de producţie/protecţie, cât şi condiţiile de sănătate şi de regenerare ale arboretelor.

La reglementarea producției, se va ţine seama de următoarele recomandări:

- în pădurile de codru în care compoziţia arboretelor şi condiţiile de exploatare şi regenerare permit, se va da prioritate aplicării codrului grădinărit, respectiv tăierilor de transformare spre grădinărit,  prin care se realizează în condiţii optime permanenţa pădurii şi continuitatea funcţiilor acesteia, inclusiv a producţiei de lemn. În această situaţie, tăierile de transformare pentru fiecare arboret în parte pot începe la vârsta de 75 -  80 de ani, iar recolta de lemn poate varia între nivelul creşterii producţiei totale a arboretelor în cauză şi rezultatele obţinute prin procedeele de calcul prevăzute la pct. 1.2. În raport cu interesele silviculturale şi economice, recolta poate fi anuală sau periodică, prin cumulare.

-  în pădurile de codru în care aplicarea grădinăritului nu este posibilă, în raport cu particularităţile pădurilor respective se va adopta fie codrul cvasigrădinărit, fie codrul regulat cu tratamente adecvate compoziţiei, condiţiilor de regenerare şi funcţiilor arboretelor componente. Pentru codru cvasigrădinărit și codru regulat tăierile de regenerare pot începe potrivit prevederilor din anexa nr. 25. Volumul  de recoltat în cursul deceniului  din fiecare arboret exploatabil (Vd) se obţine prin relaţia:

Vd = 10 ,                                 (7.1)

în care Ve reprezintă volumul arboretului majorat cu creşterea producţiei lui principale pe jumătate din perioada de aplicabilitate a amenajamentului, ,,n” fiind numărul de ani corespunzător perioadei considerată optimă pentru recoltarea integrală a volumului Ve. La alegerea perioadei respective se ţine seama de timpul necesar regenerării corespunzătoare a arboretului în cauză, dar şi de asigurarea, în măsura posibilităţii, a continuităţii recoltelor de lemn pe o perioadă cât mai lungă. Volumul total de extras în deceniu se obţine din însumarea volumelor de extras din fiecare arboret exploatabil în parte.

- în cazul pădurilor de crâng se va aplica afectația simplă, urmărindu-se ca, în condiţiile unei regenerări corespunzătoare, să se asigure pe cât posibil şi continuitatea recoltelor de lemn. În situaţiile în care continuitatea recoltelor prin exploatări şi regenerări în parchete şi benzi nu este posibilă, se pot prevedea şi extrageri specifice crângului grădinărit (vezi procedura nr. 3), urmărindu-se, pe cât posibil, realizarea unor structuri în mozaic.

În planul lucrărilor de cultură şi exploatare din primul deceniu, se înscriu principalele măsuri de gospodărire de aplicat, ţinând seama de necesitatea asigurării permanenţei pădurii şi a ameliorării structurii ei în raport cu funcţiile prioritare.

Se recomandă efectuarea concomitentă a lucărilor de amenajare pentru pădurile private de pe raza unei unităţi teritorial – administrative.

8. Precizări privind  situaţiile în care se poate exploata lemn din pădurile supuse regimului de ocrotire integrală şi celui de conservare deosebită

În pădurile încadrate legal în sistemul de protecţie integrală a naturii (tip funcţional I) recoltările de masă lemnoasă sunt interzise, nefiind permise niciun fel de activităţi de exploatare a resurselor naturale sau alte intervenţii silviculturale, cu excepţiile prevăzute de reglementările în vigoare.

În pădurile din grupa I funcţională supuse regimului de conservare (tip funcţional II), pentru care nu se reglementează procesul de producţie lemnoasă - produse principale, se întocmește o evidenţă a arboretelor în care se impun lucrări speciale de conservare (lucrări de igienă, lucrări de regenerare naturală și artificială, lucrări de îngrijire si conducere a arboretelor, tăieri de conservare), pe categorii funcţionale, precizându-se volumul lemnos de recoltat pe durata deceniului de aplicare şi cel mediu anual, precum şi natura intervenţiilor de conservare necesare, ţinându-se seama de următoarele considerente:

- în cadrul lucrărilor speciale de conservare, volumul de extras din arboretele mature se  stabilește de la caz la caz, în funcţie de necesitatea asigurării permanenţei pădurii şi a continuităţii funcţiilor de protecţie ale acesteia, urmărind valorificarea corespunzătoare a nucleelor de seminţiş/tineret şi înlăturarea treptată a elementelor din vechiul arboret, numai pe măsura preluării de către noua generaţie a funcţiilor respective;

- limita minimă a extragerilor va fi corespunzătoare volumului care se impune a fi recoltat prin tăieri de igienă; limita superioară poate diferi, de la caz la caz, în raport cu starea fiecărui arboret; se urmărește ca extragerile care depăşesc 10% din volumul arboretului calculat în raport cu caracteristicile actuale (compoziție, clasă de producție, vârstă), dar la densitate normală (1,0), să fie temeinic justificate; în cazul arboretelor de salcâm, plopi euramericani şi zăvoaielor, procentul de extras, de regulă, este 100%, urmărindu-se valorificarea capacităţii lor de regenerare şi exercitarea cu continuitate a funcţiilor atribuite.

- în cazul arboretelor în care se înregistrează scăderea evidentă a capacităţii funcţionale, se vor prevedea măsuri de ajutorare a regenerării, iar în porţiunile cu declin ireversibil (uscări, degradarea pronunţată a coroanelor etc.) se vor crea nuclee de regenerare, în vederea asigurării permanenţei şi funcţionalităţii ecosistemelor în cauză.

Pentru restul arboretelor vor fi prevăzute lucrări de îngrijire adaptate specificului de conservare, cu respectarea procedurii nr. 2 și a recomandărilor din prezenta procedură. În amenajament se va menţiona că volumele prevăzute a se recolta din arboretele supuse regimului special de conservare au un caracter orientativ şi că nu vor fi incluse în cuantumul posibilităţii de produse principale şi secundare, luându-se însă  în considerare  la  întocmirea  bilanţului  de folosire a  producţiei  lemnoase.

În cazul în care aceste păduri sunt în arii naturale protejate, prevederile amenajmentului vor fi armonizate cu prevederile planurilor de management.

Anexa nr. 28

# Indici de recoltare prin lucrări de îngrijire-rărituri (în procente faţă de volumul PE PICIOR ÎNAINTEA INTERVENȚIEI) pentru arboretele parcurse sistematic cu asemenea lucrări şi avÂnd indici de densitate 0,9 – 1,0*)

| Formaţii şi grupe | #### Vârsta arboretelor, (ani) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| de formaţii forestiere | Ţelul de prod.** | 11- 20 | 21- 30 | 31- 40 | 41- 50 | 51- 60 | 61- 70 | 71- 80 | 81- 90 | 91- 100 | peste 100 |
| - Molidişuri | a |  | 18 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| - Brădete | a |  | 17 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| - Amestecuri de fag cu răşinoase | a |  | 16 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 |  |
| - Făgete | a b |  | 15 16 | 15 17 | 13 15 | 10 13 | 9 12 | 9 11 | 8 10 | 7 8 | 5 6 |
| - Goruneto- făgete şi şleauri | a |  | 14 | 12 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |  |
| de deal cu gorun | b |  | 16 | 14 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| - Gorunete şi stejărete (inclusiv | a |  | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |  |
| de stejar brumăriu şi stejar pufos) | b |  | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| - Şleauri de câmpie, şleauri de | a |  | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |  |
| luncă, şleauri de deal cu stejar | b |  | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| pedunculat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Teişuri | a, b |  | 17 | 13 | 1 | 10 | 7 | 6 |  |  |  |
| - Cerete, gârniţete şi amestecuri | a |  | 13 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |  |
| de cer cu gârniţă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Salcâmete | a | 15 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Aninişuri | a | 12 | 12 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Arborete de salcie | a | 16 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Formaţii şi grupe | #### Vârsta arboretelor, ani |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| de formaţii forestiere | Ţelul de prod.** | 11- 20 | 21- 30 | 31- 40 | 41- 50 | 51- 60 | 61- 70 | 71- 80 | 81- 90 | 91- 100 | peste 100 |
| - Arborete de plop alb, plop negru | a | 16 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Culturi de plopi euramericani | a, b | 25-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (selecţionaţi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pinete şi laricete | a | 18 | 15 | 12 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| - Arborete de duglas verde | a |  | 16 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |

*) Pentru arboretele cu indici de densitate de peste 1.0, indicii de recoltare se majorează cu 5 – 15%. Pentru arboretele cu indici de densitate medii de 0.8 se programează rărituri dacă, pentru următorul deceniu, se întrevede majorarea acestora la cel puţin 0.9; în acest caz indicii de recoltare se diminuează cu 20-40%. Împlinirea consistenţei este puţin probabilă la arboretele afectate de vânt, zăpadă şi fenomene de uscare anormală.

**) ţel de producţie: a – lemn pentru cherestea;  b – lemn pentru furnire şi derulaj.

Anexa nr. 29

PERIODICITATEA LUCRĂRILOR DE ÎNGRIJIRE

# PENTRU  ARBORETE  PARCURSE SISTEMATIC CU ASEMENEA

# INTERVENŢII  SILVICULTURALE

(VALORI ORIENTATIVE PENTRU SCOPURI DE PROGRAMĂRI PE DECENIU)

|  | Periodicitatea lucrãrilor de îngrijire, în ani, pentru: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formaţia forestieră | ##### Degajări | Curăţiri | Rărituri în stadiul de dezvoltare |  |  |
|  | (Depresaj) |  | Păriş | Codrișor | Codru |
| Molidişuri | 2-3 | 4-5 | 5-6 | 6-8 | 8-10 |
| Brădete | 2-3 | 3-5 | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
| Amestecuri de fag cu răşinoase | 1-3 | 3-5 | 5-6 | 7-8 | 8-11 |
| Făgete | 2-4 | 3-5 | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
| Goruneto-făgete şi şleauri de deal cu gorun | 1-3 | 4-5 | 5-7 | 8-10 | 10-12 |
| Gorunete şi stejărete (inclusiv de stejar brumăriu şi stejar pufos) | 1-3 | 3-5 | 5-6 | 8-10 | 10-12 |
| -Şleauri câmpie, şleauri de luncă, şleauri de deal cu stejar | 1-3 | 2-3 | 4-5 | 5-7 | 7-8 |
| Teişuri | 1-3 | 4-5(6) | 5-6 | 6-8 | 8-10 |
| Cerete, gârniţete şi amestecuri de cer cu gârniţă | 2-3 | 4-7 | 5-7 | 8-10 | 10-12 |
| Salcâmete | 1-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 |  |
| Aninişuri | 1-2 | 2-3 | 4-6 | 6-7 |  |
| Arborete de slacie |  | 2-3 |  | 3-4 |  |
| Arborete de plop alb şi plop negru | 1-2 | 2-3 | 3-5 | 4-5 |  |
| Pinete şi laricete | 2-3 | 3-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |
| Arborete de douglas verde | 1-3 | 3-5 | 5-7 | 8-10 |  |

NOTĂ: În culturile de plopi selecţionaţi şi de salcie selecţionată nu se execută degajări şi curăţiri. În schimb se execută elagaj artificial şi 1 – 2 rărituri, prima foarte puternică, a doua slab – moderată (potrivit procedurii simplificate nr. 2)

Anexa nr. 30

LUCRĂRI DE AJUTORAREA REGENERĂRILOR NATURALE ȘI DE ÎMPĂDURIRE

| Sim-bol | C a t e g o r i a d e l u c r ă r i | Suprafaţa [ha] |
| --- | --- | --- |
| A. | LUCRĂRI NECESARE PENTRU ASIGURAREA REGENERĂRII NATURALE |  |
| A.1. | Lucrări de ajutorarea regenerării naturale |  |
| A.1.1. | Strângerea şi îndepărtarea litierei groase |  |
| A.1.2. | Îndepărtarea humusului brut |  |
| A.1.3. | Distrugerea şi îndepărtarea păturii vii |  |
| A.1.4. | Mobilizarea solului |  |
| A.1.5. | Extragerea subarboretului |  |
| A.1.6. | Extragerea seminţişului şi tineretului neutilizabil preexistent |  |
| A.1.7. | Provocarea drajonării la arboretele de salcâm |  |
| A.2. | Lucrări de îngrijire a regenerării naturale |  |
| A.2.1. | Receparea seminţişurilor sau tinereturilor vătămate |  |
| A.2.2. | Descopleşirea seminţişurilor |  |
| A.2.3. | Înlăturarea lăstarilor care copleşesc seminţişurile şi drajonii |  |
| B. | LUCRĂRI DE REGENERARE |  |
| B.1. | Împăduriri în terenuri goale din fondul forestier |  |
| B.1.1. | Împăduriri în terenuri cu goluri nerezultate în urma tăierilor de regenerare |  |
| B.1.2. | Împăduriri în terenuri degradate |  |
| B.1.3. | Împăduriri în terenuri dezgolite prin calamităţi naturale (incendii, doborâturi de vânt sau zăpadă, uscare, etc. și alte cauze). |  |
| B.1.4. | Împăduriri în terenuri parcurse anterior cu tăieri rase, neregenerate |  |
| B.2. | Împăduriri în suprafeţe parcurse sau prevăzute a fi parcurse cu tăieri de regenerare |  |
| B.2.1. | Împăduriri după tăieri grădinărite |  |
| B.2.2. | Împăduriri după tăieri cvasigrădinărite |  |
| B.2.3. | Împăduriri după tăieri progresive |  |
| B.2.4. | Împăduriri după tăieri succesive |  |
| B.2.5. | Împăduriri după tăieri de conservare |  |
| B.2.6. | Împăduriri în golurile din arboretele parcurse sau prevăzute a fi parcurse cu tăieri în crâng |  |
| B.2.7. | Împăduriri după tăieri rase la molid şi PL.E.A. |  |
| B.3. | Împăduriri în suprafeţe parcurse sau propuse a fi parcurse cu tăieri d e înlocuire a arboretelor necorespunzătoare |  |
| B.3.1. | Împăduriri după înlocuirea arboretelor derivate (substituiri) |  |
| B.3.2. | Împăduriri după înlocuirea arboretelor slab productive (refacere) |  |
| B.3.3. | Împăduriri după înlocuirea arboretelor necorespunzătoare din punct de vedere staţional |  |
| B.3.4. | Împăduriri pentru ameliorarea compoziţiei şi consistenţei (după reconstrucţie ecologică) |  |
| C. | COMPLETĂRI ÎN ARBORETELE CARE NU AU ÎNCHIS STAREA DE MASIV |  |
| C.1. | Completări în arboretele tinere existente |  |
| C.2. | Completări în arboretele nou create (20% din B) |  |
| D. | ÎNGRIJIREA CULTURILOR TINERE |  |
| D.1. | Îngrijirea culturilor tinere existente |  |
| D.2. | Îngrijirea culturilor tinere nou create |  |

Notă: În terenuri cu condiții extreme (terenuri sărăturate, terenuri poluate cu reziduuri din ţiţei, terenuri nisipoase - plaje, dune, etc., terenuri situate în limita vegetaţiei forestiere, terenuri mlăştinoase, crovuri, terenuri cu înclinare mare, sol superficial, vulnerabile la eroziune) se pot realiza împăduriri pe bază de studii de specialitate.

Anexa nr. 31

MĂSURI SPECIFICE PRIVIND AMENAJAREA

PĂDURILOR  CU  FUNCŢII SPECIALE  DE PROTECŢIE

1. Păduri cu funcţii speciale de protecţie a apelor, a terenurilor și solurilor

În raport cu caracteristicile hidrologice şi antierozionale ale arboretelor se  apreciază gradul în care pădurile respective îndeplinesc funcţiile de protecţie atribuite și se stabilesc măsurile de gospodărire ce se impun.

În cazul terenurilor degradate se  utilizează specii cu valoare antierozională şi hidrologică ridicată, capabile să vegeteze în condiţiile staţionale respective și să asigure acoperirea și protecția solului.

Compozițiile de regenerare au în vedere asortimentele din 2-3 grupe de specii (principale, de amestec, de ajutor și arbuști) care să asigure acoperirea și protecția solului.

2. Păduri cu funcţii speciale de protecţie contra factorilor

climatici naturali sau antropici

Pentru pădurile din silvostepă, situate în condiții ecologice fragile, afectate de secete se recomandă structuri relativ pluriene, relativ echiene, etajate, mozaicate. În cazul când speciile de bază alcătuiesc arborete echiene şi rărite se recomandă introducerea speciilor ajutătoare şi arbuşti pentru a alcătui structuri dense, mai puţin penetrabile pentru vânt. Tot în acest scop, se vor menţine structurile de margine (ecoton) a trupurilor de pădure, dacă acestea sunt dense, bine închise. De asemenea, se va propune refacerea, prin lucrări curente (eventual, pe bază de studii prealabile) a celor necorespunzătoare.

În cazul pădurilor dispersate din zona de câmpie forestieră, cu suprafeţe reduse,  se va acorda o atenţie deosebită menţinerii integrităţii şi funcţionalităţii lor. Regenerarea zonelor de limită a trupurilor respective se va face prin deschideri prudente, iar înlăturarea integrală a arborilor din vechiul arboret se va face treptat, pe măsură ce permanenţa pădurii este asigurată prin seminţişurile instalate anticipat şi a preluării de către acestea a funcţiilor arboretelor respective.

În pădurile din subalpin şi presubalpin, precum şi în cele din zona montană limitrofe golurilor alpine, caracterizate printr-o deosebită fragilitate ecologică şi îndeplinind funcţii multiple (antierozionale, hidrologice, climatice ş.a.), prin lucrări adecvate se va urmări crearea de arborete cu structuri de tip natural specifice condiţiilor staţionale din zona respectivă, conservarea biodiversităţii genetice şi folosirea de material de împădurire de provenienţă strict locală.

3. Păduri aflate sub influenţa poluării industriale

Pădurile situate în zone cu arborete puternic şi foarte puternic vătămate de poluare,  cu procese avansate de degradare a mediului forestier, cu probleme dificile de regenerare şi reconstrucţie ecologică, se vor carta stațional în baza studiilor de specialitate. Prin studii de specialitate va fi prezentată natura noxelor, evaluarea pagubelor produse în arborete şi soluri, încadrarea arboretelor pe grade de poluare, stabilirea măsurilor de reconstrucţie ecologică. Se va evita introducerea speciilor de răşinoase, reducerea consistenței arboretelor prin rărituri şi se va căuta menţinerea lizierelor şi a culturilor cât mai dense. Vor fi menţinute și promovate arboretele rezistente la noxe. În cele cu uscare avansată, ireversibilă, se vor propune lucrări adecvate de refacere cu specii rezistente la factorii poluatori (anexa nr. 32). În goluri şi sub adăpostul arboretelor existente se vor introduce specii repede crescătoare cu forme genetice rezistente. Se vor utiliza puieţi de talie mare.

Pentru pădurile situate în zone cu nivel de vătămare moderată şi slabă, se reglementează producţia de produse principale, urmărindu-se aplicarea de măsuri care să sigure ameliorarea structurii lor.

4. Păduri cu funcţii de protecție, predominant sociale

În raport cu intensitatea funcţională, aceste păduri se tratează separat, ca păduri parc, parcuri recreative, tematice sau educaționale şi păduri de agrement.

Pădurile - parc includ pădurile special amenajate sau prevăzute a fi amenajate în acest scop pe baza unor studii de specialitate avizate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, încadrate în categoria funcțională 1.4.A, pentru care nu se reglementează procesul de producție.

Informaţiile din teren vor lua în considerare schiţa de sistematizare a teritoriului și studiile de specialitate întocmite pentru aceste păduri. Se vor urmări: evidenţierea valorii de recreere a pădurilor; sistematizarea pe zone și secţiuni peisagistice; prezentarea amenajărilor speciale de recreere existente și propuse pentru vizitatori. Se menţin şi se promovează speciile  naturale şi cele care pot contribui la estetica peisajelor prin variaţii de forme, colorit, lumini şi umbre etc. Sunt recomandate: structurile neregulate, mozaicate; variații de consistențe; menţinerea dispersată a unor poieni etc.

Amenajările permise în pădurile parc, prin studiile de specialitate, sunt:

- alei realizate din materiale ecologice, cu lățimea de maxim 2 m sau piste pentru biciclete;

- bănci;

- iluminat;

- puncte de informare;

- toalete ecologice;

- construcții provizorii din lemn cu suprafața construită de maxim 15 mp;

În pădurile parc se pot realiza împăduriri cu specii care nu sunt în tipul natural fundamental.

Parcurile recreative, tematice sau educaționale sunt amenajări cu caracter permanent sau nepermanent care se execută în scopul desfășurării activităților recreative, cu sau fără defrișarea vegetației forestiere. Acestea sunt:

- pergole și/sau locuri de joacă pentru copii;

- aventura parc sau instalații pentru cățărare sau inițiere alpinism;

- terenuri pentru paindball;

- piste pentru biciclete sau pentru role;

- căi de acces aferente;

- acțiunile tematice și educaționale.

Constituirea de noi păduri parc, parcuri recreative/tematice/educaționale se face la solicitarea proprietarului/administratorului, în baza unor studii de specialitate, avizate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

În privința bazelor de amenajare și a măsurilor de gospodărire a arboretelor  constituite în păduri parc, parcuri recreative/tematice/educaționale se vor avea în vedere următoarele precizări:

Se va păstra cât mai nealterat caracterul natural al pădurii, punându-se accentul pe promovarea speciilor autohtone, valoroase și rezistente la adversități. Alegerea speciilor va fi folosită ca un mijloc de realizare a variațiilor de forme, colorit, lumini și umbră, în vederea creării aspectelor estetice mai ales prin realizarea și folosirea contrastelor, valorificând în acest scop și forma terenului.

În principiu vor fi promovate arboretele amestecate, compatibile sub raport ecologic, fără a exagera în realizarea de amestecuri intime, lipsite de variații.

În arboretele pure de foioase se va urmări introducerea rășinoaselor decorative, proprii stațiunii. În zone de mare interes recreativ se vor introduce specii ornamentale de arbori și arbuști.

Sub raportul structurii verticale a arboretelor se va da prioritate structurilor neregulate prin care se promovează contrastele.

În ceea ce privește consistența, în anumite zone se va urmări realizarea de arborete mozaicate cu alternări de porțiuni cu consistență plină și scăzută, inclusiv cu menținerea unui anumit procent de poieni cu dispersare corespunzătoare funcției de recreare.

Pentru pădurile respective se vor propune lucrări speciale de conservare constând din: efectuarea lucrărilor de igienă; îngrijirea semințișurilor naturale existente; crearea de ochiuri de regenerare prin extragerea arborilor uscați, în curs de uscare sau puternic răniți, efectuarea de împăduriri în golurile formate, introducerea subetajului și a subarboretului; combaretea biologică a eventualilor dăunători, drenarea zonelor cu înmlăștinări etc.

În culturi tinere și de vârste mijlocii se vor planifica lucrări de îngrijire: îngrijirea semințișurilor și plantațiilor, degajări, curățiri și în anumite zone chiar rărituri cu caracter special, urmărind creșterea efectelor peisagistice și sanitar recreative cu menținerea și îmbunătățirea stabilității ecologice a arboretelor.

Pădurile de agrement includ arborete încadrate în următoarele categorii funcționale: 1.4.B, 1.4.C, 1.4.D, 1.4.E, 1.4.F, 1.4.G, 1.4.H, 1.4.I . Pentru cele la care se reglementează procesul de producţie lemnoasă se acordă atenţie sporită alegerii tratamentelor şi celorlalte măsuri de gospodărire care să contribuie la realizarea unor structuri corespunzătoare funcţiilor atribuite.

În arboretele încadrate în categoria funcțională 1.4.H, tinând cont de solicitarea beneficiarului, se pot propune lucrări speciale de conservare prin care să se realizeze cerintele de protecție specifice obiectivului respectiv.

Arboretele încadrate în categoria funcțională 1.4.I sunt cele din complexurile de vânătoare și crescătorii de vânat, destinate creșterii intensive a vânatului, în scopul recreării prin vânătoare, autorizate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. Acestea vor fi încadrate în unități de gospodărire de tip V sau U după cum arboretele sunt conduse în regim codru sau crâng.

Condițiile de structură ale arboretelor și pădurii se realizează prin adoptarea corespunzătoare a bazelor de amenajare în raport cu structura faunei cinegetice și a efectivelor optime de vânat transmise de administratorii acestor complexuri/crescătorii. Acestea, precum și măsurile de gospodărire vor ține seama de următoarele precizări:

Compoziția. Se mențin sau se realizează arborete din specii corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure, avându-se în vedere și proporționarea armonioasă a speciilor valoroase din punct de vedere economic, ecologic și de protecție cu cele care asigură hrana preferată și necesară vânatului.

Structura verticală va trebui cât mai mult diversificată, acordând o deosebită atenție păstrării și formării arboretului cu specii preferate de vânat. Se vor evita structurile echiene, monoetajate.

Exploatabilitatea. Se adoptă exploatabilitatea de protecție cu vârste care să nu fie mai mici decât cele adoptate pentru pădurile cu funcții de producție și protecție (anexa 16).

Tratamente. Pentru pădurile de codru se va da prioritate tratamentelor cu perioadă lungă de regenerare și codrului grădinărit prin care pot fi diversificate structurile arboretelor în direcția urmărită. În molidișuri în care nu este posibilă aplicarea tratamentelor menționate, se vor prevedea tratamentul tăierilor succesive în margine de masiv și tratamentul tăierilor în benzi. Pentru asigurarea condițiilor necesare regenerării naturale, în urma aplicării tratamentelor, se pot lua măsuri de împrejmuire a suprafețelor respective.

Lucrările de îngrijire vor fi astfel alese și aplicate încât ele să contribuie la realizarea de arborete cu structuri optime sub raport cinegetic, ecologic și economic. În consecință, prin degajări, curățiri și rărituri vor fi menținute în compoziția arboretelor speciile de amestec ajutătoare și arbustive, în proporții compatibile sub raport ecologic și cinegetic.

Pentru asigurarea liniștii vânatului, se va urmări ca recoltarea masei lemnoase de produse secundare să se facă, pe cât posibil, prin gruparea tăierilor. În ceea ce privește periodicitatea tăierilor, aceasta va fi cea maximă admisă pentru fiecare categorie de lucrări, cu condiția să nu se aducă prejudicii dezvoltării arboretelor.

5. Păduri de interes ştiinţific şi de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier şi a altor ecosisteme cu elemente naturale de valoare deosebită precum și pădurile cu funcții speciale pentru conservarea și ocrotirea biodiversității

5.1 Păduri incluse în arii naturale protejate precum și alte păduri cu rol de protecție a naturii

Ariile naturale protejate sunt zone terestre, acvatice şi/sau subterane în care există specii de plante şi animale sălbatice, elemente şi formaţiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, ştiinţifică ori culturală deosebită, care are un regim special de protecţie şi conservare, stabilit conform prevederilor legale.

România dispune de un patrimoniu natural extrem de divers sub raportul reliefului, florei şi faunei. Valoarea lui deosebită a impus constituirea de zone naturale protejate care să acopere întreaga diversitate a ecosistemelor la nivelul ţării. Reţeaua ariilor naturale protejate a fost reactualizată periodic, pe măsura identificării de noi valori de patrimoniu natural şi a modificărilor intervenite în legătură cu modul de protejare a valorilor respective.

Potrivit prevederilor reglementărilor în vigoare principalele categorii de arii naturale protejate sunt:

a) de interes naţional: rezervaţii ştiinţifice, parcuri naţionale, monumente ale naturii, rezervaţii naturale, parcuri naturale;

b) de interes internaţional: situri naturale ale patrimoniului natural universal, geoparcuri, zone umede de importanţă internaţională, rezervaţii ale biosferei, coridoare ecologice;

c) de interes comunitar sau situri "Natura 2000": situri de importanţă comunitară, arii speciale de conservare, arii de protecţie specială avifaunistică.

5.1.1 Încadrarea funcţională a ariilor naturale protejate precum și a altor păduri cu rol de protecție a naturii

În amenajament, ariile naturale protejate sunt tratate ca păduri cu funcţii speciale de protecţie, al căror regim de gospodărire se stabileşte în funcţie de categoriile şi tipurile funcţionale ale arboretelor astfel:

- regim de protecţie strictă/protecţie integrală, aplicat pădurilor incluse în tipul I funcţional. În pădurile de protecţie a naturii, gospodărite în regim de protecţie strictă, sunt interzise orice fel de exploatări de lemn sau de alte produse. În cazul pădurilor de protecţie a naturii, gospodărite în regim de protecţie integrală, intervenţii cu caracter de excepție sunt posibile numai cu aprobarea autorității publice centrale responsabile, prevăzută de lege;

- regim de conservare deosebită, aplicat pădurilor incluse în tipul II funcţional, în care nu este posibilă sau admisă recoltarea de masă lemnoasă – produse principale, aici intervenţiile gospodăreşti fiind din categoria lucrărilor speciale de conservare;

- regim de gospodărire durabilă, aplicabil pădurilor din tipurile funcţionale III şi IV, în care pot fi aplicate tratamente silviculturale intensive, cu restricţii specifice pădurilor cu funcţii speciale de protecţie.

Potrivit sistemului de încadrare funcțională, se definesc următoarele categorii de păduri:

A) Păduri de protecţie a naturii încadrate în categoriile funcţionale: 1.5.C, 1.5.D, 1.5.F, 1.5.J, 1.5.O, 1.6.A, 1.6.B, 1.6.F, 1.6.G, 1.6.J, 1.6.M, 1.6.Q din tipul funcțional I. Pădurile gospodărite în regim cu protecţie strictă/de ocrotire a naturii sunt încadrate în categoriile funcţionale 1.5.C, 1.5.D, 1.5.F, 1.5.J, 1.5.O, 1.6.A, 1.6.F, 1.6.J, 1.6.M, 1.6.Q, iar cele gospodărite în regim de protecţie integrală în categoriile 1.6.B și 1.6.G.

În cazul ariilor naturale protejate complexe precum parcuri naţionale, parcuri naturale, rezervaţii ale biosferei, arboretele destinate protecţiei naturii se includ în zone cu protecţie strictă şi în zone de protecţie integrală, potrivit zonării interne a ariei naturale protejate precizată în planul de management, după cum urmează:

- Zone cu protecţie strictă în care se interzice desfăşurarea oricăror activităţi umane, cu excepţia activităţilor de cercetare și educaţie, cu limitările descrise în planurile de management.

Arboretele din această subzonă se includ în categoriile funcţionale: 1.5.C, 1.5.D, 1.5.F, 1.5.J, 1.5.O, 1.6.A, 1.6.F, 1.6.J, 1.6.M, 1.6.Q.

- Zone cu protecţie integrală (TI) în care sunt interzise orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum şi orice forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecţie şi/sau de conservare, cu excepţiile prevăzute de planul de management.

Arboretele din aceste zone se includ în categoriile funcţionale 1.6.B și 1.6.G.

Pentru încadrarea arboretelor în categoriile 1.5.J și 1.5.O, ca păduri virgine și cvasivirgine, se vor avea în vedere criteriile și indicatorii prevăzuți în reglementările în vigoare, precum și datele existente în Catalogul padurilor virgine și cvasivirgine și pe cele din studiile aprobate, de identificare a acestora.

Arboretele încadrate în amenajamentele anterioare, ca păduri seculare în categoria 1.5.J (TII), vor fi reîncadrate ca păduri virgine sau cvasivirgine doar în măsura în care acestea respectă criteriile și indicatorii prevăzuți în reglementările actuale.

B) Păduri supuse regimului de conservare deosebită încadrate în categoriile funcţionale: 1.5.A, 1.5.E, 1.5.G (după caz), 1.5.H, 1.5.I, 1.5.K, 1.5.L, 1.5.M, 1.5.P, 1.5.U, 1.6.C și 1.6.N, din tipul funcţional II.  Prin gospodărirea lor se urmăreşte conservarea habitatelor naturale și a unor specii sau grupuri de specii, prin realizarea/conservarea unor structuri apropiate de cele specifice ecosistemelor naturale, ameliorarea structurii arboretelor necorespunzătoare ecologic, conservarea peisajului etc.

Pentru aceste păduri, modul de gospodărire adoptat este mai mult sau mai puţin intensiv decât cel impus de intensitatea funcţională a tipului II. Astfel:

- în categoriile funcţionale 1.5.A şi 1.5.E se încadrează arboretele rezervaţii naturale şi monumente ale naturii constituite în scopul conservării unor habitate şi specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, forestier etc., respectiv în scopul conservării unor elemente naturale cu valoare şi semnificaţie ecologică, ştiinţifică, peisagistică deosebite. Managementul acestora este diferenţiat, în funcţie de prevederile planurilor de management/regulamentelor aprobate.

- pentru arboretele ce includ suprafeţe experimentale pentru cercetări forestiere de durată încadrate în categoria funcţională 1.5.G se adoptă un management diferențiat, de natură să conducă la realizarea obiectivelor pentru care au fost constituite, recomandat în tema de cercetare;

  - pentru arboretele destinate ocrotirii unor specii din faună, de interes pentru conservare, conform legislației în vigoare, încadrate în categoria funcțională 1.5.I, se impune un regim de conservare (TII), fiind permise măsuri de management active doar pentru asigurarea continuității ecosistemului forestier existent în situația în care acesta este periclitat.

  - pentru pădurile naturale seculare de valoare deosebită, încadrate în categoria funcțională 1.5.P se impune un regim de conservare (TII), fiind permise măsuri de management active pentru realizarea/ameliorarea unor structuri apropiate de cele specifice ecosistemelor naturale.

  - în cazul ecosistemelor forestiere rare, ameninţate sau periclitate încadrate în categoria funcţională 1.5.U şi al ariilor protejate din cadrul reţelei ecologice Natura 2000, încadrate în categoriile funcţionale 1.5.R şi 1.5.Q, se vor proiecta măsuri de gospodărire care să favorizeze menţinerea stării lor de conservare, corespunzătoare intensităţii funcţionale a tipurilor TII și TIV.

În cazul parcurilor naţionale, arboretele incluse în zone de conservare durabilă constituite din primul rând de parcele (1.6.C), limitrofe zonei de protecție strictă/integrală potrivit zonării interne a ariei naturale protejate precizată în planul de management, se gospodăresc în regim de conservare.

În rezervaţii ale biosferei se constituie zone de protecţie cu regim de gospodărire similar – zone tampon – în care arboretele se încadrează în categoria funcţională 1.6.N.

C) Păduri din arii protejate în care, în vederea realizării obiectivelor de management şi potrivit structurii lor actuale, se recomandă tratamente intensive (TIII) care să favorizeze menţinerea stării lor de conservare, se încadrează în categoriile funcţionale: 1.5.B, 1.6.D, 1.6.H, 1.6.K, 1.6.O și 1.6.R. În privinţa regimului de gospodărire, trebuie să se aibă în vedere că, în toate cazurile, obiectivele de ordin ecologic şi social au prioritate faţă de cele de ordin economic.

D) Păduri incluse în arii protejate ce urmează a fi gospodărite prin tratamente cu impunerea unor restricţii în aplicare (TIV), care să favorizeze menţinerea stării lor de conservare, se încadrează în categoriile funcţionale 1.5.Q, 1.5.R, 1.5.S, 1.5.T, 1.6.E, 1.6.I, 1.6.L și 1.6.P. Aceste păduri sunt situate în afara zonelor cu protecţie strictă, a celor de protecţie integrală şi a celor de management durabil/conservare durabilă din parcurile naţionale şi naturale, precum și în rețeaua ecologică Natura 2000.

În cazurile în care siturile de importanţă comunitară se suprapun peste arii protejate de interes naţional, se fac următoarele precizări:

- dacă siturile se suprapun peste arii naturale protejate cu regim de protecție mai restrictiv, în zonele de suprapunere se va adopta regimul de protecție mai restrictiv. Prin urmare, se consideră prioritară funcţia care impune cele mai mari exigenţe/restricţii în gospodărirea ariei protejate respective, menite să conducă la realizarea obiectivelor stabilite prin planul de management.

- măsuri de gospodărire corespunzătoare tipului funcţional III se vor propune în cazul în care siturile se suprapun peste zonele de management durabil/conservare durabilă din parcuri naţionale şi naturale precum şi peste zonele de reconstrucţie ecologică din rezervaţii ale biosferei;

- măsuri de gospodărire corespunzătoare tipului funcţional IV se vor propune în cazurile în care siturile se suprapun peste zonele de dezvoltare durabilă din ariile naturale protejate.

5.1.2 Reglementări privind modul de ocrotire, conservare şi

gestionare durabilă a pădurilor incluse în arii naturale protejate

Păduri supuse regimului de ocrotire strictă/integrală. Sunt supuse regimului de ocrotire strictă/integrală rezervaţiile naturale cu regim strict de protecție, rezervațiile ştiinţifice, monumente ale naturii, pădurile virgine, pădurile cvasivirgine, arboretele din parcurile naționale, naturale, geoparcuri, rezervații ale biosferei și patrimoniul universal UNESCO, situate în zone de protecție strictă/integrală. Aceste păduri sunt supuse regimului de ocrotire integrală, corespunzător tipului funcţional I. În cadrul lor sunt admise – cu precizările de la subzonele respective – numai activităţi de cercetare ştiinţifică, de educaţie şi de turism controlat, cu limitările impuse de planurile de management, nefiind permise niciun fel de activităţi de exploatare a resurselor naturale sau alte intervenţii silviculturale.

Păduri supuse regimului de conservare deosebită sunt rezervaţiile naturale cu management activ, zonele de protecție a monumentelor naturii, materialelor de bază- surse de semințe, arboretele destinate protecției unor specii ocrotite din faună, parcurile dendrologice și arboretumurile, resursele genetice forestiere, plantajele, pădurile seculare de valoare deosebită, ecosistemele forestiere rare, amenințate sau periclitate, primul rând de parcele limitrofe zonei de protecție strictă/integrală din parcurile naționale și zona tampon din rezervațiile biosferei.

Pentru aceste păduri nu se stabileşte posibilitatea de produse principale ci se adoptă un regim de gospodărire corespunzător tipului funcţional II, măsurile având un pronunţat caracter conservativ, de protecţie ecologică şi socială. În aceste păduri, intervenţii gospodăreşti cu caracter silvic se pot face numai în scopul conservării caracterului natural al ecosistemelor, pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei, în baza prevederilor planurilor de management aprobate.

În aceste păduri, potrivit reglementărilor în vigoare, pe lângă activităţile ştiinţifice, de cercetare şi de ecoturism, în baza prevederilor planurilor de management aprobate, sunt admise:

- intervenţii în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate;

- acţiuni de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care nu necesită extrageri de arbori, şi acţiunile de monitorizare a acestora;

- acţiuni de combatere a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure, în cazul în care apar focare de înmulţire;

- acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi;

- intervenţii pentru localizarea rapidă şi stingerea incendiilor.

În rezervaţiile naturale nu sunt permise activităţi de utilizare a resurselor naturale. Prin excepţie, sunt permise numai acele intervenţii care au drept scopuri protejarea şi promovarea obiectivului pentru care au fost constituite şi unele activităţi de valorificare durabilă a anumitor resurse naturale.

Păduri pentru care se adoptă un regim de gospodărire durabilă corespunzător tipului funcţional III sunt păduri de protecţie a ariilor naturale protejate. În parcurile naţionale, parcurile naturale şi rezervaţii ale biosferei, aceste păduri sunt incluse în zone de conservare durabilă, de management durabil şi de reconstrucţie ecologică. În aceste păduri se vor aplica tratamente cu grad mare de intensivitate care promovează regenerarea naturală a arboretelor. Alegerea tratamentelor respective se va face cu respectarea restricţiilor impuse de planurile de management al parcurilor şi de ghidurile de gospodărire a pădurilor în arii protejate.

În aceste păduri, potrivit reglementărilor în vigoare, pe lângă activităţile ştiinţifice, de cercetare şi de ecoturism, sunt admise:

- intervenţii pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei, intervenţii în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate;

- acţiuni de înlăturare a efectelor unor calamităţi cu respectarea prevederilor legale;

- activităţi tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita capacităţii productive şi de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, precum recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci şi de plante medicinale, specificate în studiile elaborate în acest sens;

- activităţi de protecţie a pădurilor, acţiuni de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure;

La propunerea măsurilor de gospodărire se au în vedere umătoarele precizări suplimentare, potrivit reglementărilor în vigoare:

▪   în pădurile din parcuri naţionale, în zonele de conservare durabilă, pot fi aplicate:

- lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor;

- tratamente silvice care promoveazã regenerarea pe cale naturală a arboretelor: tratamentul tăierilor de transformare spre grădinărit, tratamentul tăierilor grădinărite şi cvasigrădinărite, tratamentul tăierilor progresive clasice sau în margine de masiv;

- în primul rând de parcele întregi limitrofe zonelor cu protecţie strictă sau integrală, intervenţii specifice lucrărilor speciale de conservare (cu tăieri de intensitate redusă) cu accent pe promovarea regenerării naturale şi fără extragerea lemnului mort, cu excepţia cazurilor în care se manifestă atacuri de dăunători ai pădurii ce se pot extinde pe suprafeţe întinse;

- intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării.

▪  în pădurile din parcuri naturale, în zonele de management durabil, sunt admise:

- lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor;

- aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale naturală a arboretelor: tratamentul tăierilor de transformare spre grădinărit, tratamentul tăierilor grădinărite şi cvasigrădinărite, tratamentul tăierilor progresive clasice sau în margine de masiv, tratamentul tăierilor succesive clasice sau în margine de masiv, tratamentul tăierilor în crâng în salcâmete şi în zăvoaie de plop şi salcie. În cazul arboretelor de plop euramerican se poate aplica şi tratamentul tăierilor rase în parchete mici, iar în arboretele de molid, tăieri rase pe parchete de maximum 1 hectar;

- activităţi de vânătoare şi activităţi de pescuit sportiv.

Păduri pentru care se adoptă un regim de gospodărire durabilă corespunzător tipului funcţional IV incluse în rețeaua ecologică Natura 2000 și în zone de dezvoltare durabilă a ariilor naturale protejate: parcuri naționale, naturale și rezervații ale biosferei. În aceste păduri, cu respectarea restricţiilor impuse de planurile de management şi a măsurilor minime de conservare, pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare stabilite, pot fi admise:

- lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor, lucrări de conservare, tratamentul tăierilor de transformare spre grădinărit, tratamentul tăierilor grădinărite şi cvasigrădinărite, tratamentul tăierilor progresive clasice sau în margine de masiv, tratamentul tăierilor succesive clasice ori în margine de masiv, tratamentul tăierilor în crâng în salcâmete şi zăvoaie de plop, salcie și anin. În zonele de dezvoltare durabilă din parcurile naţionale/naturale și în rețeaua ecologică Natura 2000 se poate aplica tratamentul tăierilor rase în arboretele de molid pe suprafeţe de maximum 1 hectar, precum şi tratamentul tăierilor rase în parchete mici în arboretele de plop euramerican, salcie selecționată și în arboretele de refăcut și/sau substituit.

- activităţi de exploatare a resurselor minerale neregenerabile, dacă această posibilitate este prevăzută în planul de management al parcului/sitului şi dacă reprezintă o activitate tradiţională;

- activităţi de vânătoare, în zonele de dezvoltare durabilă din parcurile naturale și în rețeaua ecologică Natura 2000;

- activităţi de pescuit sportiv, industrial şi piscicultură.

Prin aplicarea tratamentelor trebuie să se aibă în vedere menţinerea sau realizarea unor structuri polivalente, pe cât posibil apropiate celor specifice ecosistemelor naturale, dar cu particularităţile impuse de necesitatea exercitării funcţiilor prioritare atribuite arboretelor. În toate cazurile, prin măsurile aplicate, se va acorda o atenţie deosebită menţinerii şi ameliorării condiţiilor de mediu, prin respectarea limitelor de intervenţii impuse de amenajament şi prin aplicarea de tehnologii de exploatare/regenerare care să asigure protecţia seminţişurilor şi arborilor rămaşi şi să nu afecteze calitatea solului şi a apei (inclusiv prin interzicerea utilizării oricăror substanţe chimice nocive).

În situaţia în care, în spaţiul pădurii se desfăşoară tradiţional obiceiuri şi sărbători locale, există locuri de pelerinaj sau comunităţi religioase (mănăstiri declarate monumente istorice sau culturale), suprafeţele respective vor fi identificate ca atare şi delimitate pe hărţi, iar intervenţiile propuse vor avea în vedere realizarea şi menţinerea caracteristicilor structurale ale pădurii corespunzătoare şi asigurarea unui cadru natural adecvat. Se va evita propunerea unor lucrări care să determine schimbări bruşte sau de mare amploare ale peisajelor din imediata apropiere a acestor obiective.

În funcţie de situaţia socio-economică a zonei, în pădurile din arii naturale protejate situate în afara zonelor de protecţie strictă, a celor de protecţie integrală şi a celor de conservare specială, se vor identifica pădurile de mare importanţă pentru asigurarea necesităţilor de bază ale comunităţilor (hrană, subzistenţă etc.). La proiectarea măsurilor de gospodărire se vor avea în vedere cerinţele comunităţilor locale faţă de pădure, crearea condiţiilor favorabile pentru accesul acestora, pe termen lung, la resursele şi serviciile pădurii. La identificarea acestor păduri se vor lua în considerare criterii referitoare la: unicitatea resurselor forestiere în zonă, existenţa sau nu a unor alternative la utilizarea resurselor forestiere, proporţia populaţiei din zonă care îşi asigură veniturile strict necesare din utilizarea acestor resurse etc.

În toate cazurile lucrările propuse vor urmări să contribuie la menţinerea valorilor sociale, culturale, istorice, arheologice sau de mediu identificate pe parcursul lucrărilor de amenajare.

În principal, în suprafeţele strict protejate, întrucât există posibilitatea acumulării unor cantităţi mari de materie organică inflamabilă se vor prevedea măsuri tehnice specifice privind prevenirea şi combaterea incendiilor. În zonele expuse incendiilor, amenajamentul va prevedea informaţii precise referitoare la: principalele surse potenţiale de incendii şi direcţia pericolului principal; caracteristicile structurale ale pădurilor expuse; obiective ce necesită protecţie specială (situri istorice, culturale, arheologice, specii protejate); comunităţi învecinate; posibilităţi de acces; resurse privind controlul şi stingerea incendiilor, etc.

5.2 Pădurile incluse în Catalogul național al materialelor de bază pentru producerea materialelor forestiere de reproducere și în Catalogul național al resurselor genetice forestiere

Aceste păduri se încadrează în categoriile funcţionale 1.5.H și 1.5.L. Materialele de bază destinate producerii materialelor forestiere de reproducere și resursele genetice forestiere nu vor fi incluse la reglementarea procesului de producţie lemnoasã - produse principale. În amenajament se va face o analiză a modului de gospodărire a pădurilor încadrate ca materiale de bază şi a măsurilor ce se impun, potrivit prevederilor din “Îndrumările tehnice pentru îngrijirea şi conducerea rezervaţiilor seminologice”, cu referire specială la: transformarea arboretelor surse de seminţe în rezervaţii seminologice, starea lor fitosanitară, producţia de seminţe şi modul lor de folosire, asigurarea integrităţii şi conservării lor.

Pentru arboretele încadrate ca resurse genetice forestiere, măsurile de gospodărire sunt precizate în ,,Instrucțiuni tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere (RGF)”.

Amenajamentele silvice vor conține informații referitoare la originea/proveniența materialului forestier de reproducere folosit la lucrările de împădurire. Aceste informații vor fi transmise de către ocolul silvic.

Includerea sau dezafectarea unor arborete din Catalogul național al materialelor de bază  pentru producerea materialelor forestiere de reproducere sau din Catalogul național al resurselor genetice forestiere se va face potrivit legislației în vigoare.

5.3 Pădurile constituite în suprafeţe experimentale

de lungă durată, destinate cercetării ştiinţifice

Cu prilejul amenajării lor, aceste păduri se vor încadra în categoria funcţională 1.5.G, în baza temelor/planurilor de cercetare, în urma acordurilor încheiate cu institute de cercetare și instituții de învățământ superior de specialitate, avându-se în vedere următoarele: constituirea lor ca unităţi amenajistice distincte, delimitate împreună cu zonele de protecţie ce se impun şi reprezentarea lor cartografică, prezentarea listei temelor de cercetare, cu obiectivele urmărite, rezultate obţinute, măsuri de valorificare a acestor rezultate.

Măsurile de gospodărire vor fi în concordanță cu prevederile și obiectivele existente în temele de cercetare respective.

Anexa nr. 32

REZISTENȚA SPECIILOR FORESTIERE LA DIFERIȚI FACTORI POLUANȚI

Rezistența speciilor forestiere la oxizi ai sulfului

1. Specii sensibile și foarte sensibile

Arbori: Abies alba, Abies concolor, Abies nordmanniana, Larix leptolepis, Picea abies, Picea glauca, Pinus jeffreyi, Pinus maritima, Pinus montana, Pinus nigra, Pinus ponderosa, Pinus rigida, Pinus strobus, Pinus sylvestris, Pseudotsuga menziesii, Sequoaia sempervirens, Tsuga heterophylla, Acer platanoides, Acer palmatum, Aesculus hippocastanum, Alnus incana, Betula pendula, Castanea sativa, Chaenomeles japonica, Gleditschia triacanthos, Juglans nigra, Juglans regia, Malus communis, Malus sylvestris, Populus euramericana, Robusta, Prunus avium, Prunus domestica, Quercus robur, Salix alba, Salix daphnoides, Salix fragilis, Salix pentandra, Salix viminalis, Tilia cordata, Tilia plathyphilos.

Arbuști: Amelanchier floribunda, Berberis vulgaris, Clematis montana, Clematis vitalba, Corylus avellana, Corylus colurna, Cotoneaster bullata, Forsythia intermedia, Mespilus germanica, Rhamnus cathartica, Ribes aureum, Rubus idaeus, Spirea menziesii, Vitis vinifera.

2. Specii relative rezistente

Arbori: Juniperus chinensis, Pinus cembra, Pinus montana, Pinus peuce, Acer campestre, Acer negudo, Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Betula pendula, Carpinus betulus, Castanea sativa, Fraxinus excelsior, Fraxinus pensylvanica, Juglanus nigra, Platanus acerifolia, Salix caprea.

Arbuști: Amorpha fruticosa, Buxus sempervirens, Chaenomeles japonica, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Syringa japonica.

3. Specii rezistente și foarte rezistente

Arbori: Abies nordmanniana, Chamaecyparis lawsoniana, Taxus baccata, Thuja plicata, Tsuga heterophylla, Eleagnus angustifolia, Quercus borealis, Quercus robur, Salix alba, Sorbus aria, Ulmus foliacea.

Arbuști: Clematis vitalba, Hedera helix, Hibiscus syriacus, Ligustrum vulgare, Lonicera caprifolium, Philadelphus coronarius, Rhamnus cathartica, Sambucus nigra, Sambucus racemosa, Viburnum lantana, Vinca major.

Rezistența speciilor forestiere la oxizi ai plumbului

1. Specii sensibile și foarte sensibile

Juglans regia, Morus alba, Populus alba, Populus nigra, Prunus americana, Robinia speudacacia, Tilia platyphyllos, Tillia tomentosa.

2. Specii rezistente și foarte rezistente

Pinus sylvestris, Thuja occidentalis.

Rezistența speciilor forestiere la praf de ciment și clor

1. Specii mai puțin rezistente

Picea abies, Pinus silvestris, Pinus strobus, Larix decidua, Quercus petraea.

2. Specii rezistente

Fagus sylvatica, Abies alba.

Specii relativ rezistente

Arbori: Chamaecyparis nootkatensis, Cryptomeria japonica, Ginkgo biloba, Juniperus communis, Larix  decidua, Picea pungens, Pinus cembra, Pinus contorta, Pinus nigra, Taxodium distichum, Taxus baccata, Thuja occidentalis, Thuja plicata, Acer campestre, Acer negudo, Ailantus altissima, Alnus glutinosa, Carpinus betulus, Castanea sativa, Catalpa bignonioides, Catalpa speciosa, Fagus sylvatica, Populus euramericana Marilandica, Populus nigra, Populus tremula, Quercus petraea, Robinia pseudacacia, Salix alba, Salix caprea, Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Tamarix ramossissima, Tilia cordata, Tilia platyphyllos.

Arbuști: Amorpha fruticosa, Cornus alba, Cornus mas, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Elaeagnus angustifolia, Euonymus europaeus, Rhamnus cathartica, Sambucus nigra, Ulmus foliacea.

Specii relativ rezistente și foarte rezistente

Arbori: Chamaecyparis lawsoniana, Juniperus sabina, Picea sitchensis, Pinus parviflora, Taxodium distichum, Thuja orientalis, Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Celtis australis, Fraxinus ornus, Platanus acerifolia, Quercus borealis.

Arbuști: Cornus sanguinea, Hippophae rhamnoides, Jasminium fruticans, Lonicera caprifolium, Sambucus nigra, Sophora japonica, Staphylea pinata.

Rezistența speciilor forestiere la flour

1. Specii sensibile și foarte sensibile

Arbori: Abies alba, Albies concolor, Juniperus communis, Larix decidua, Larix leptolepis, Picea engelmanii, Picea abies, Pinus contorta, Pinus nigra, Pinus ponderosa, Pinus strobus, Pinus sylvestris, Pseudotsuga menziessi, Thuja occidentalis, Acer monspessulanum, Fraxinus ornus, Morus nigra, Populus simonii.

Arbuști: Berberis vulgaris, Lonicera tatarica, Mahonia aquifolium, Vaccinium myrtillus, Vitis vinifera.

Rezistența speciilor forestiere la fumul din industria siderurgică

1. Specii sensibile

Larix decidua, Picea abies, Pinus sylvestris, Acer campestre, Betula pendula, Cornus mas, Malus communis, Prunus spinosa, Tilia sp.

2. Specii relativ rezistente

Pinus nigra, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Ligustrum vulgare, Quercus robur, Ulmus foliacea, Ulmus montana.

3. Specii rezistente și foarte rezistente

Fagus sylvatica, Frangula alnus, Quercus petraea, Rhamus fragula, Robinia pseudacacia.

Anexa nr. 33

CONȚINUTUL CADRU, ORIECNTATIV, AL AMENAJAMENTULUI

A.  PENTRU AMENAJAMENTUL UNITĂŢII DE PRODUCȚIE

- Proces verbal C.T.E.;

- Fişele indicatorilor de caracterizare a fondului forestier.

##### PARTEA I. MEMORIU TEHNIC

0 –INTRODUCERE- ELEMENTE DEFINITORII ALE PROIECTULUI

1. ASPECTE PRIVIND PROPRIETATEA;   SITUAŢIA TERITORIAL – ADMINISTRATIVĂ

-  Baza juridică a proprietăţii;

- Elemente de identificare a unităţii de producţie sau de protecţie:  aspecte

cadastrale, vecinătăţi, limite, hotare;

- Trupuri de pădure (bazinete) constituente;

- Administrarea fondului forestier;

- Terenuri acoperite cu vegetaţie forestieră situate în afara fondului forestier.

2. ORGANIZAREA TERITORIULUI

- Baza cartografică utilizată. Măsurători folosite pentru  actualizarea bazei cartografice;

- Suprafaţa fondului forestier;

- Constituirea unităţii de producție;

- Constituirea şi materializarea parcelarului şi subparcelarului;

-Utilizarea fondului forestier;

-Ocupații și litigii;

- Enclave;

- Organizarea administrativă (districte, cantoane).

3. GOSPODĂRIREA DIN TRECUT A PĂDURILOR

- Istoricul şi analiza modului de gospodărire a pădurilor din trecut până la

intrarea în vigoare a amenajamentului expirat;

-   Analiza critică a amenajamentului expirat şi a aplicării lui.

4. studiul staŢiunii ŞI AL VEGETAŢIEI FORESTIERE

- Metode şi procedee de culegere şi prelucrare a datelor de teren;

- Elemente generale privind cadrul natural (geomorfologie, geologie,

hidrologie, climatologie);

- Soluri;

- Tipuri de staţiune;

- Tipuri de pădure;

- Structura fondului de producţie sau de protecţie;

- Starea sanitară a pădurii.

5. STABILIREA  FUNCŢIILOR  ECOLOGICE ,  ECONOMICE  ŞI  SOCIALE  ALE PĂDURII  ŞI A BAZELOR  DE  AMENAJARE

- Obiective ecologice, economice și sociale;

-Funcțiile pădurii;

-Țeluri de gospodărire;

- Stabilirea bazelor de amenajare (regim, compoziţie - ţel, tratament, exploatabilitate, ciclu).

6. REGLEMENTAREA PROCESULUI DE PRODUCŢIE LEMNOASĂ

- Stabilirea posibilităţii de produse principale;

- Recomandări privind recoltarea posibilităţii de produse principale;

- Lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor;

- Lucrări de regenerare;

- Măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcţii speciale de protecţie încadrate în TI și TII.

7. VALORIFICAREA ALTOR PRODUSE ALE  FONDULUI  FORESTIER

ÎN AFARA LEMNULUI

8. PROTECŢIA FONDULUI FORESTIER

9 CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII

- Elemente de biodiversitate;

- Acţiuni în favoarea biodiversităţii;

- Efectul aplicării prevederilor amenajmentului asupra biodiversităţii (asupra

elementelor  specifice care au determinat constituirea ariei protejate);

- Păduri incluse în arii naturale protejate;

- Păduri cu valoare ridicată de conservare.

10. INSTALAŢII DE TRANSPORT ŞI  CONSTRUCŢII

FORESTIERE

-  Instalaţii de transport;

- Construcţii forestiere.

11. ANALIZA EFICACITĂŢII MODULUI DE GOSPODĂRIRE A PĂDURILOR

-Analiza continuității funcționale;

-  Evoluţia producţiei şi productivităţii pădurilor sub raport cantitativ, calitativ

şi valoric;

-  Aspecte privind controlul în amenajament.

12. DIVERSE

- Data intrării în vigoare a amenajamentului. Durata de aplicabilitate a acestuia;

- Recomandări privind ţinerea evidenţei lucrărilor executate pe parcursul

duratei de valabilitate a amenajamentului;

- Indicarea hărţilor anexate amenajamentului;

- Colectivul de elaborare;

- Bibliografie;

- Documente însoţitoare.

PARTEA A II-A. PLANURI DE AMENAJAMENT

13. PLANURI DE RECOLTARE ŞI  CULTURĂ

- Planul decenal de recoltare a produselor principale;

- Planul lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor;

- Planul lucrărilor de regenerare.

14. PLANURI PRIVIND INSTALAŢIILE DE TRANSPORT  ŞI CONSTRUCŢIILE FORESTIERE

- Planul instalaţiilor de transport;

- Planul construcţiilor forestiere.

15. PROGNOZA DEZVOLTĂRII FONDULUI FORESTIER

- Dinamica dezvoltării fondului forestier;

- Grafice privind evoluţia structurii fondului de producţie sau de protecţie.

PARTEA A III-A. EVIDENŢE DE AMENAJAMENT

16. EVIDENŢE DE CARACTERIZARE A FONDULUI FORESTIER

- Evidenţe privind descrierea unităţilor amenajistice (descrierea parcelară);

- Evidenţe privind mărimea şi structura fondului forestier;

- Evidenţe privind condiţiile naturale de vegetaţie;

- Evidenţe ajutătoare pentru întocmirea planurilor de reglementare a procesului de producţie lemnoasă;

- Evidenţe privind accesibilitatea fondului forestier şi a posibilităţii.

PARTEA A IV-A. APLICAREA AMENAJAMENTULUI

17. FORMULARE DE ÎNREGISTRARE A APLICĂRII  PREVEDERILOR  ÎN AMENAJAMENT

B. PENTRU STUDIUL GENERAL PE OCOL SILVIC SAU PE PROPRIETĂŢI/

ASOCIAŢII DE PROPRIETARI

- Proces verbal C.T.E.;

- Fişele indicatorilor de caracterizare a fondului forestier;

- Memoriul de sinteză.

##### PARTEA I. MEMORIU TEHNIC

0. INTRODUCERE- ELEMENTE DEFINITORII ALE PROIECTULUI

- ASPECTE PRIVIND PROPRIETATEA; SITUAŢIA TERITORIAL- ADMINISTRATIVĂ

- Localizarea unităţii amenajate în spaţiul geografic şi administrativ;

- Baza juridică a proprietăţii;

- Elementele de identificare: aspecte cadastrale, vecinătăţi, limite, hotare;

- Administrarea fondului forestier;

- Terenuri acoperite cu vegetaţie forestieră situate în afara fondului forestier.

2. ORGANIZAREA TERITORIULUI

- Baza cartografică folosită. Metode şi procedee utilizate pentru actualizarea bazei cartografice;

- Constituirea ocolului silvic/proprietății/asociației de proprietari;

- Constituirea şi materializarea parcelarului şi subparcelarului;

- Suprafaţa fondului forestier;

-Utilizarea fondului forestier;

-Ocupații și litigii;

- Enclave;

- Organizarea administrativă (districte, cantoane).

3. GOSPODĂRIREA DIN TRECUT A PĂDURILOR

- Istoricul şi analiza modului de gospodărire a pădurilor din trecut şi până la 	 	   intrarea în vigoare a amenajamentului expirat;

- Analiza critică a aplicării amenajamentului expirat.

4. studiul staŢiunii ŞI AL VEGETAŢIEI FORESTIERE

- Metode şi procedee de culegere şi prelucrare a datelor de teren;

- Elemente generale privind cadrul natural (geomorfologie, geologie, 	 	 	   hidrologie, climatologie);

- Soluri;

- Tipuri de staţiune;

- Tipuri de pădure;

- Structura fondului de producţie sau de protecţie;

- Starea sanitară a pădurii.

5. STABILIREA FUNCŢIILOR  ECOLOGICE, ECONOMICE  ŞI  SOCIALE ALE PĂDURII ŞI A BAZELOR DE AMENAJARE

- Obiective ecologice, economice și sociale;

-Funcțiile pădurii;

-Țeluri de gospodărire;

- Stabilirea bazelor de amenajare (regim, compoziţie - ţel, tratament, exploatabilitate, ciclu).

6. REGLEMENTAREA PROCESULUI  DE PRODUCŢIE LEMNOASĂ

- Stabilirea posibilităţii de produse principale;

- Recomandări privind recoltarea posibilităţii de produse principale;

- Lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor;

- Lucrări de regenerare;

- Măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcţii speciale de protecţie încadrate în TI și TII.

7. VALORIFICAREA ALTOR PRODUSE ALE

FONDULUI   FORESTIER ÎN AFARA LEMNULUI

8. STAREA DE SĂNĂTATE A PĂDURILOR ŞI MĂSURI  DE  PROTEJARE ALE  FONDULUI

FORESTIER

9 CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII

- Elemente de biodiversitate;

- Acţiuni în favoarea biodiversităţii;

- Efectul aplicării prevederilor amenajmentului asupra biodiversităţii (asupra

elementelor  specifice care au determinat constituirea ariei protejate);

-Păduri incluse în arii naturale protejate;

-Păduri cu valoare ridicată de conservare.

10. INSTALAŢII DE TRANSPORT ŞI CONSTRUCŢII

FORESTIERE

-  Instalaţii de transport;

- Construcţii forestiere.

11. ANALIZA EFICACITĂŢII MODULUI DE GOSPODĂRIRE  A PĂDURILOR

-Analiza continuității funcționale;

-  Evoluţia producţiei şi productivităţii pădurilor sub raport cantitativ, calitativ şi valoric;

-   Aspecte privind controlul în amenajament.

12. DIVERSE

- Data intrării în vigoare a amenajamentului. Durata de valabilitate a acestuia;

- Recomandări privind ţinerea evidenţei lucrărilor efectuate pe parcursul

duratei de valabilitate a amenajamentului;

- Indicarea hărţilor anexate amenajamentului;

- Colectivul de elaborare;

- Bibliografie;

- Procese verbale ale şedinţelor de avizare, recepția lucrărilor de teren etc. Alte avize ale factorilor interesaţi.

PARTEA A II-A. PLANURI DE AMENAJAMENT

(CENTRALIZATOARE PE OCOL SILVIC)

13. PLANURI DE RECOLTARE ŞI CULTURĂ

- Planurile de recoltare și cultură -sinteze;

- Indici de creştere şi de recoltare.

14. PLANURI PRIVIND INSTALAŢIILE DE TRANSPORT ŞI CONSTRUCŢIILE FORESTIERE

- Planul instalaţiilor de transport;

- Planul construcţiilor forestiere.

15. PROGNOZA DEZVOLTĂRII FONDULUI FORESTIER

- Dinamica dezvoltării fondului forestier.

PARTEA A III-A. EVIDENŢE DE AMENAJAMENT

(CENTRALIZATOARE PE OCOL SILVIC/PROPRIETATE/ASOCIAȚIE DE PROPRIETARI)

16. EVIDENŢE DE CARACTERIZARE A FONDULUI FORESTIER

- Evidenţe privind mărimea şi structura fondului forestier;

- Evidenţe privind condiţiile naturale de vegetaţie;

- Evidenţe cuprinzând elemente ajutătoare pentru  reglementarea procesului de producţie;

- Evidenţe privind accesibilitatea fondului forestier şi a posibilităţii.

PARTEA A IV-A. APLICAREA AMENAJAMENTULUI

17. FORMULARE DE ÎNREGISTRARE A APLICĂRII  PREVEDERILOR AMENAJAMENTULUI

18. ANEXE

Anexa nr. 34

# COTELE MINIME DE VERIFICARE ȘI CONDIȚIILE OBLIGATORII PENTRU RECEPȚIA LUCRĂRILOR DE AMENAJARE A PĂDURILOR

Recepţia lucrărilor de amenajare a pădurilor, faza teren, se execută de beneficiar cu participarea unui reprezentant al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură sau a structurii teritoriale a acesteia.

Recepţia finală a lucrărilor de amenajare se face după terminarea integrală a lucrărilor de teren.

# 1.  Cantități minime de verificat

# 1.1.  La descrieri parcelare

–   10% din suprafața parcursă cu lucrări de amenajare a pădurilor.

# 1.2.  La separări arborete şi măsurători topografice

–   2 % din numărul punctelor.

# 1.3.  La inventarieri arborete

–   4 % din suprafaţa sondajelor parţiale;

–   2 % din numărul de arbori în cazul inventarierilor integrale.

# 2.  În scopul recepţionării se vor verifica:

# 2.1.  La descrieri parcelare

–    dacă organizarea teritoriului (borne şi limite parcelare) este bine materializat;

–  dacă amplasarea şi numerotarea bornelor corespunde cu cea de pe schiţa de ansamblu a unităţii de producţie;

– dacă harta unităţii de producţie este echipată cu reţeaua hidrografică existentă în teren, cu denumirile acestora, parcela, subparcele, borne şi drumuri precum şi alte elemente caracteristice;

–  dacă subparcelarul este bine făcut şi materializat;

–  dacă s-au cules pe teren datele taxatorice necesare şi dacă acestea se încadrează în toleranţele prevăzute în procedura pentru amenajarea pădurilor (± 10% la vârste medii; 10% la diametrul mediu; ± 5% la înălţimea medie; ± 0,1% la proporţia speciilor);

–  dacă lucrările propuse corespund ţelurilor de gospodărire;

– dacă unităţile de producţie sunt constituite conform hotărârilor luate la şedinţa de avizare a temei de proiectare;

–  dacă s-a amenajat integral fondul forestier şi dacă nu s-au inclus suprafeţe străine;

–  dacă carnetele de descrieri parcelare sunt completate şi conţin toate datele cerute de procedura privind amenajarea pădurilor;

–  dacă suprafaţa arboretelor ce urmează a face obiectul tăierilor în următorii 10 ani este bine constituită şi dacă este inventariată.

2.2.  La inventarieri de arborete

–  dacă s-au făcut inventarieri în proporţiile prevăzute prin procedura pentru amenajarea pădurilor;

–  dacă amplasarea sondajelor în cazul inventarierilor parţiale s-a făcut la distanţe egale şi dacă delimitarea lor s-a făcut corect.

# 2.3. La măsurători topografice şi separări de arborete

–    dacă s-au măsurat toate detaliile necesare;

–    dacă drumuirile se suprapun pe liniile pichetate;

–  dacă materializarea este bine făcută;

–    dacă elementele înregistrate de aparatura utilizată în măsurători sunt bine luate, în punctele de contur caracteristice, etc.

Anexa nr. 35

PROCEDURA DE EVALUARE DE MEDIU PENTRU AMENAJAMENTELE SILVICE

- ÎNCEPEREA PROCEDURII

Procedura începe după Conferința I de amenajare a pădurilor prin depunerea Notificării, de către titularul amenajamentului silvic la autoritatea de mediu. Notificarea trebuie să cuprindă:

- procesul verbal al Conferinței I de amenajare, ca primă variantă a amenajamentului și Tema de proiectare avizată de Conferința I. În tema de proiectare se menţionează suprafaţa fondului forestier, situația mișcărilor de suprafață pe parcursul aplicării amenajamentului precedent (tabelul 1E), suprafeţele incluse în arii naturale protejate, constituirea unităţilor de producţie, zonarea funcţională, bazele de amenajare – regimul, compoziția țel,  tratamente, exploatabilitatea și ciclul, subunităţile de gospodărire diferențiată a pădurilor, situaţia recoltării posibilităţii şi structura arboretelor (compoziţia, consistenţa şi clasele de vârstă), toate din amenajamentul expirat. Față de acestea, vor mai fi prezentate: suprafața fondului forestier la data Conferinței I, ariile naturale protejate care nu au fost cuprinse în amenajamentul expirat, zonarea funcțională propusă în concordanță cu prevederile Planului de management al ariei naturale protejate, propuneri privind bazele de amenajare și subunitățile de gospodărire.

-coordonatele Stereo 70 pentru fondul forestier din amenajamentul precedent pentru localizarea acestuia și stabilirea autorității competente, în situația amplasării lui pe raza a două județe. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau ca un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

-harta ocolului silvic de la amenajarea precedentă.

Amenajamentul silvic nu implementează viitoare proiecte aşa cum sunt ele definite în anexele 1 şi 2 ale directivei EIA (Legea 292/2018).  Eventualele proiectele viitoare propuse a fi implementate vor face obiectul unei proceduri distincte de evaluare de mediu, ca orice proiect. În notificare se va menţiona, clar, faptul că prin amenajamentul silvic ,,nu se propune implementarea unor viitoare proiecte aşa cum sunt ele definite conform anexelor 1 şi 2 ale Directivei EIA (Legea 292/2018 )”.

La Conferinţa I-a de amenajare  participă obligatoriu şi reprezentanţii autorităţii locale de mediu și ANANP/administratorii de arii naturale protejate. Aceștia au obligația de a prezenta măsurile de conservare din planurile de management aprobate sau măsurile minime de conservare, acestea constituind garanția informării elaboratorului amenajamentului și administratorului/ proprietarului fondului forestier cu privire la măsurile  de conservare. Aceste măsuri de conservare precum și obiectivele de conservare ale ariilor naturale protejate vor fi incluse în procesul verbal al Conferinței I de amenajare.

II. ÎNCADRAREA AMENAJAMENTULUI ÎN PROCEDURA DE EVALUARE DE MEDIU

În raport cu amplasamentul fondului forestier luat în studiu, față de ariile naturale protejate, se disting următoarele situații:

II a)  fondul forestier care face obiectul amenajamentului nu se află în arii naturale  protejate

Autoritatea de mediu va transmite o adresă titularului amenajamentului silvic în care se vor menţiona explicit următoarele:

-amenajamentul silvic nu intră sub incidenţa Directivei SEA 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi prograne asupra mediului transpusă în legislaţia naţională prin HG. nr. 1076/2004;

-pentru orice modificare ulterioară care implică realizarea unor proiecte care să schimbe destinaţia terenului faţă de cea analizată prin prezentul act administrativ, se va notifica autoritatea de mediu în vederea parcurgerii procedurii de mediu pentru proiectele respective și emite actul administrativ de mediu, procedura considerându-se încheiată.

II b) fondul forestier care face obiectul amenajamentului se află parțial/integral în arii naturale  protejate

Autoritatea de mediu va transmite o adresă titularului amenajamentului silvic în care se vor menţiona următoarele:

- amenajamentul silvic intră sub incidenţa Directivei SEA 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului transpusă în legislaţia naţională prin HG nr. 1076/2004;

- obligaţiile titularului de a completa documentaţia cu:

- dovada publicării anunţului în mass media și pe pagina proprie de internet, privind disponibilizarea primei variante a amenajamentului; în anunţul publicat de titular în mass-media, se va specifica decizia luată privind continuarea procedurii prin analiza amenajamentului în cadrul Conferintei a II-a de amenajarea pădurilor.

- dovada achitării tarifului pentru etapa de încadrare.

Documentele solicitate vor fi depuse la nivel de ocol silvic, având în vedere faptul că, amenajamentul silvic va fi aprobat printr-un singur ordin de ministru (în acest sens este necesară perceperea unui singur tarif şi depunerea unei singure documentaţii).

- DERULAREA PROCEDURII DE REGLEMENTARE PENTRU AMENAJAMENTELE ÎN CAZUL FONDULUI FORESTIER CARE SE AFLĂ PARȚIAL/INTEGRAL ÎN ARII NATURALE  PROTEJATE

La Conferința a II-a de amenajare participă obligatoriu şi reprezentanţii autorităţii locale de mediu și ANANP/administratorii de arii naturale protejate.

La Conferința a-II-a de amenajarea pădurilor, pentru aspectele aferente evaluării de mediu a amenajamentului silvic, se vor prezenta, discuta, analiza și aviza propunerile elaboratorului amenajamentului referitoare la:

-tipurile de lucrări silvice și intensitatea intervențiilor stabilite prin  normele  tehnice, care se vor aplica în aria protejată;

-suprafeţele şi volumele de extras prin lucrările silvice;

-evidenţa habitatelor forestiere de interes comunitar;

-situația arboretelor din ariile naturale protejate (suprafața, categoria funcțională, compoziţia actuală, vârsta, compoziția țel, tipul natural fundamental de pădure, caracterul actual al arboretului, consistenţa, factorii dstabilizatori, lucrarea propusă etc.);

-prezentarea impactului lucrărilor silvice asupra speciilor şi habitatelor de interes comunitar;

-modul în care au fost implementate măsurile de conservare din planurile de management aprobate sau măsurile minime de conservare, precizate în procesul verbal al Conferinței I.

În cadrul ședinței Conferinței a II-a de amenajare se analizează și eventualele observații primite de la alți factori interesați, acestea putând fi implementate în amenajament, după caz.

În urma avizării soluțiilor de gospodărire a arboretelor care includ măsurile de conservare din planurile de management aprobate sau măsurile minime de conservare, se întocmește procesul verbal al Conferinței a II-a de amenajarea pădurilor.

În situația în care unul sau mai mulți participanți consideră că nu sunt implementate măsurile planului de management sau măsurile minime de conservare, aceștia vor formula obiecțiuni motivate, care vor fi anexate procesului verbal.

IV. FINALIZAREA PROCEDURII DE EVALUARE DE MEDIU

Procedura de evaluare de mediu este finalizată prin semnarea procesului verbal al Conferinței a II-a de amenajare de către toți participanții.

În cazul în care acesta este semnat cu obiecțiuni, documentația (procesul verbal și situațiile prezentate în Conferință de către elaboratorul amenajamentului silvic) va fi transmisă, prin grija reprezentantului autorității publice centrale/teritoriale care răspunde de silvicultură, la autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în vederea luării unei decizii. Decizia trebuie luată în maxim 30 zile de la data desfășurării Conferinței a II-a de amenajare a pădurilor, și va cuprinde modul de soluționare a aspectelor menționate în obiecțiuni. Decizia se comunică titularului amenajamentului și trebuie implementată de elaboratorul acestuia. Elaboratorul amenajamentului efectuează modificările rezultate prin implementarea prevederilor deciziei autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și îi inaintează acesteia, spre analiză, situațiile definitive rezultate. Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură notifică pe elaboratorul amenajamentului asupra implementării prevederilor deciziei.

Autoritatea de mediu, în baza procesului verbal al Conferinței a II-a de amenajare, semnat de toți participanții și, după caz, a notificării autorității publice centrale care răspunde de silvicultură cu privire la soluționarea obiecțiunilor, va transmite o adresă titularului amenajamentului silvic în care se vor menţiona explicit următoarele:

-amenajamentul silvic intră sub incidenţa Directivei SEA 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi prograne asupra mediului transpusă în legislaţia naţională prin HG. nr. 1076/2004;

-pentru orice modificare ulterioară care implică realizarea unor proiecte care să schimbe destinaţia terenului faţă de cea analizată prin prezentul act administrativ, se va notifica autoritatea de mediu în vederea parcurgerii procedurii de mediu pentru proiectele respective și emite actul administrativ de mediu, procedura considerându-se încheiată.

În cazul în care, pe parcursul aplicării amenajamentului, este necesară modificarea prevederilor amenajamentului (calamităţi naturale ca urmare a manifestării factorilor destabilizatori biotici/abiotici, modificarea soluțiilor de regenerare etc.),  atât în cazul prezentat la pct II.a cât si la pct. II.b, nu se reia parcurgerea întregii procedurii de evaluare de mediu, aceste aspecte fiind reglementate. Titularul amenajamentului notifică autoritatea locală de mediu. Aceasta răspunde printr-o adresă în care va specifica, în clar, că:

-aceste aspecte au fost deja reglementate şi se semnează documentele specifice modificării respective;

-se impune respectarea condiţiilor înscrise în actul emis anterior cu modificările survenite, fără a mai fi necesară derularea unor noi proceduri de reglementare și emite actul administrativ.

V.  INFORMAREA PUBLICULUI

Informarea publicului se face prin publicarea pe pagina de internet a autorităților de mediu competente, a următoarelor documente:

-procesul verbal al Conferinţei I de amenajare, care reprezintă prima versiune a amenajamentului;

- tema de proiectare;

- procesul verbal al Conferinței a-II-a de amenajare a pădurilor, care reprezintă versiunea finală a amenajamentului.

De asemenea, datele de interes public din amenajamentul silvic se publică de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură pe un portal public dedicat acestui scop, conform prevederilor legale.

numărul de UP pentru care se creează class-ul

numărul de UP pentru care se creează class-ul