Master Plan General de Transport al României

Variantă finală revizuită a Raportului privind Master Planul pe termen scurt, mediu și lung

Elaborat de:			Verificat de:

Iain Mobbs, Frank Mohan, Geoff Clarke	Craig Bell

Johan Els	Regional Director

Aprobat de:

Martin Bright

Director

Master Plan General de Transport pentru România

Revised Final Report on the Master Plan Short, Medium and Long Term

| Rev No | Comentarii | Checked by | Approved by | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Versiune preliminară pentru comentarii | CB | MJB | 19/08/2013 |
| 2 | Versiune revizuită conform comentariile Clientului | CB | MJB | 29/08/2014 |
| 3 | Versiune revizuită conform comentariile Clientului | CB | MJB | 30/09/2014 |
| 4 | Versiune revizuită conform comentariile Clientului | CB | MJB | 13/02/2015 |

Strada Polona, Nr. 68-72, Sector 1, București, Romania

Telephone: +4 021 316 1163   Website: http://www.aecom.com

Nr. Referință 60268467			Referință: Versiune finală revizuită Master Plan		Data elaborării: Februarie 2015

Acest document a fost elaborat de AECOM Ingenieria SRL pentru a fi utilizat numai de către clientul nostru (“Clientul”) conform principiilor de consultanţă general acceptate, a bugetului şi a termenilor de referinţă în legătură cu care s-a ajuns la un acord între AECOM Ingenieria SRL şi Client. Orice informaţie furnizată de părţi terţe la care se face referire aici nu a fost controlată sau verificată de către AECOM Ingenieria SRL, cu excepţia situaţiilor în care acest lucru este menţionat clar în cadrul documentului. Nicio parte terţă nu poate face referire la acest document fără un acord scris expres acordat anterior de către AECOM Ingenieria SRL.

NOTĂ

Acest document reprezintă o versiune preliminară și trebuie interpretat strict conform următoarelor:

PRECIZĂRI

Stadiul acestui document

- Raportul de față constituie o versiune de lucru a Raportului privind Master Planul pe termen scurt, mediu și lung. Această versiune nu este una finală și va fi actualizată pe baza analizelor mai detaliate, care sunt încă în desfășurare în special pentru sectoarele de transport feroviar, aerian, naval și intermodal. Actualizarea raportului va fi efectuată în paralel cu luarea în considerare a observațiilor ce vor fi primite în timpul procedurii de consultări publice.

- Evaluarea Strategică de Mediu (ESM), incluzând și Studiul de Evaluare Adecvată de Mediu este, de asemenea, în desfășurare. Raportul final privind Master Planul va include și concluziile și recomandările finale ale acestor evaluări.

Obiectul Master Planului

Master Planul analizează obiectivele majore ale sistemului național de transport. Prin urmare, acesta constituie un instrument strategic de planificare a intervențiilor majore (proiecte și alte acțiuni) ce sunt semnificative pentru obiectivele țde transport la scară națională. Acest lucru implică faptul că o serie de intervenții la scară redusă nu fac obiectul Master Planului, ceea ce nu înseamnă că aceste intervenții nu pot și nu treubuie să fie promovate și finanțate de către Ministerul Transporturilor, ci faptul că Master Planul nu este un instrument adecvat pentru planificarea acestora, aceste măsuri urmând să facă obiectul unui proces distinct de definire, planificare și prioritizare. Intervenții tipice care nu fac obiectul Master Planului sunt:

- Acțiunile necesare pentru derularea activităților curente (operațiuni curente și activități de întreținere pentru diferite entități din cadrul MT), cum ar fi clădiri administrative, echipamente de birou, consumabile, costuri de operare, întreținere curentă, etc.

- Investiții la scară redusă și la un nivel de detaliere care depășesc sfera de influență a Master Planului, cum ar fi reparații capitale/reabilitări ale stațiilor CF, măsuri de siguranța circulației la nivel local, intervenții la nivel inter-zonal ce nu pot fi modelate, etc.

- În plus, există o altă categorie de proiecte ce nu sunt evaluate în cadrul procesului de elaborare a Master Planului. Acestea sunt proiectele incluse în „Scenariul de Referință”, proiecte deja „angajate” a căror finanțare este deja asigurată sau a căror implementare este în desfășurare la momentul de timp al definirii Scenariului de Referință în cadrul Modelului Național de Transport, și anume anul 2013. Anexa E include lista proiectelor din această categorie precum și o planșă ce include traseele orientative ale acestora.

Orizontul de timp al Master Planului

- Orizontul de timp al Master Planului este anul 2030. Având în vedere nivelul de incertitudine asociat prognozelor pe termen lung, orice recomandare dincolo de acest orizont de timp va trebui să fie reconfirmată printr-o actualizare a planului (de exemplu o revizuire a Master Planului în anul 2025).

- Cu toate acestea, pentru sectoarele cu o volatilitate ridicată, cum ar fi sectorul de transport aerian – în care nivelul de incertitudine asociat prognozelor de trafic este unul mai ridicat decât, de exemplu, în cazul transportului rutier, orizontul în care recomandările Master Planului trebuie luate în considerare (în sensul planificării și promovării investițiilor) se limitează la anul 2020, iar recomandările dincolo de acest an vor trebui reconfirmate prin analize suplimentare, studii de piață (cerere/, trafic), etc.

Nivelul de detaliu și relația cu Studiile de Fezabilitate

- Nivelul de detaliu al analizelor din Master Plan este unul strategic prin însăși natura acestei categorii de studii. În consecință și cu scopul de a asigura o comparație corectă între proiecte precum și pentru a putea compara într-un mod realist indicatorii de performanță economică ai proiectelor, au fost aplicate ipoteze generale privind costurile de investiție ale proiectelor (pe baza unor valori medii pe km/tip de infrastructură/tipul terenului). Acest lucru implică faptul că costurile estimate și utilizate în Master Plan nu sunt neapărat identice cu cele calculate în studii mai detaliate, cum ar fi Studiile de Fezabilitate (SF), ceea ce nu reprezintă o eroare ci doar o opțiune țmetodologică. Totuși, abaterea așteptată între aceste două categorii de costuri estimate nu trebuie să depășească 25%-30%, ceea ce reprezintă o marjă de eroare acceptată pentru o analiză la acest nivel de detaliu.

- Un aspect inerent al analizelor la nivel strategic din cadrul Master Planului este gradul de aproximare legat de performanța economică a proiectelor, dat de (i) gradul de incertitudine al estimărilor de cost și (ii) scala beneficiilor economice (beneficiile generate la nivel local nu sunt incluse, deoarece Modelul Național de Transport include doar reprezentările deplasărilor interzonale). Prin urmare, indicatorii de performanță economică ai proiectelor trebuie considerați ca fiind provizorii până la momentul în care se elaborează studii la un nivel de detaliere mai ridicat (cum ar fi SF). O consecință metodologică a fost aceea de a nu exclude acele proiecte cu EIRR sub 5%, reprezentând rata economică de actualizare, așa cum se practică în mod obișnuit ci de a coborî pragul rentabilității economice la 3%, cu înțelegerea că decizia finală privind promovarea proiectelor din punctul de vedere al eficienței economice va fi luată urmare a unei analize mai detaliate a costurilor și beneficiilor, la nivel de SF.

- Aceeași logică se aplică și pentru soluțiile tehnice recomandate. Master Planul a definit măsuri generice de implementare a intervențiilor cu scopul de a răspunde obiectivelor operaționale selectate ca urmare a procesului de identificare a problemelor – obiective precum “Creșterea vitezelor operaționale pe Coridorul rutier București – Vest”. Pentru ca proiectele să poată fi modelate, testate, cuantificate din punct de vedere a costurilor au fost definite anumite soluții tehnice, cum ar fi autostradă 2x2, drum expres 2x2, etc. Astfel de soluții tehnice vor trebui însă reconfirmate pentru fiecare proiect individual în cadrul unui SF pe baza unor analize detaliate, incluzând analiza de opțiuni, estimări de cost, analize de capacitate, analiza economică și studiul de impact asupra mediului. Prin urmare, este imperios necesar ca Termenii de Referință pentru viitoarele Studii de Fezabilitate să includă cerințe specifice privind necesitatea desfășurării unor astfel de analize de detaliu.

- În același sens, abordarea recomandată – care va trebui reconfirmat însă de la caz la caz la nivel de SF – este ca infrastructura să fie astfel proiectată astfel încât să permită dezvoltări ulterioare (de exemplu de la profil de drum expres la profil de autostradă, de la 2 la 3 benzi pe sens, etc.), dacă și când asemenea dezvoltări vor fi justificate de cerere și acoperite de sursele de finanțare.

Concluzii

- În concluzie, acest Master Plan a fost elaborat la un anumit moment de timp, pe baza celor mai bune informații disponibile la acel moment și având ca fundament un proces robust de evaluare a diverselor proiecte propuse. În timp vor apărea schimbări și evoluții ce vor avea impact asupra costurilor, standardelor și performanțelor fiecărui proiect de infrastructură propus. Printre altele, acestea includ:

- Modificări ale calendarului de implementare a altor proiecte din cadrul altor moduri sau sectoare de transport, care au impact asupra proiectului în cauză.

- Actualizarea informațiilor particulare referitoare la un anumit proiect, urmare a desfășurării unor studii mai detaliate, cum ar fi Studii de Fezabilitate și Proiecte Tehnice.

- Factori externi cum ar fi variații ale performanței la nivel macroeconomic a țării, care au impact asupra cererii prognozate pentru un anumit proiect.

- Fiecare dintre acești factori pot afecta standardul necesar pentru implementarea unui anumit proiect, costurile de implementare precum și performanța economică. Astfel, este important ca Master Planul să fie perceput ca un document viu care oferă o platformă robustă pentru dezvoltarea sectorului de transport, dar care va avea, la rândul său, nevoie de îmbunătățiri și revizuiri la intervale periodice de timp pentru a putea asigura îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare a sectorului de transport.

- Acest Raport privind Master Planul General de Transport va avea asociat un Plan separat de Implementare a Proiectelor, ce va defini programul de eșalonare a proiectelor. Planul de Implementare va lua în considerare gradul de maturitate al proiectelor precum și eligibilitatea la diferite surse de finanțare, criterii care nu au fost incluse în evaluarea multicriterială utilizată la prioritizarea proiectelor din cadrul Master Planului. Este astfel posibil ca în cadrul Planului de Implementare proiectele să fie promovate într-o ordine diferită față de cea indicată în lista de proiecte prioritizate din cadrul raportului de față.

Măsura în care Master Planul îndeplinește condiționalitățile ex-ante stipulate în documentul de referință

COMISIA EUROPEANĂ, DG - Politici Regionale și Urbane -  DRAFT -“Ghid privind condiționalitățile ex-ante pentru accesarea fondurilor structurale și de investiții europene”, PARTEA II, “Criterii de îndeplinit”

| Criterii de îndeplinit | Criteriu indeplinit? |  |
| --- | --- | --- |
|  | DA / NU | Elemente de neîndeplinire |
| Existența unui plan global de transport sau planuri sau cadru sau cadre pentru investiții de transport care: |  |  |
| - Programul operațional relevant și, după caz, Acordul de Parteneriat conține o referire la denumirea planului sau cadrului și oferă un hyperlink la document (e). | NU | Master Planul nu este aprobat încă |
| – respectă cerințele legale pentru evaluarea strategică de mediu: |  |  |
| - S-a întocmit un raport de mediu în care sunt identificate, descrise și evaluate efectele semnificative probabile asupra mediului ale implementării planului sau cadru și alternativele rezonabile, ținând cont de obiectivele și aria de acoperire geografică a planului global de transport sau cadru. | DA |  |
| - Proiectul de plan sau cadrul și raportul de mediu au fost puse la dispoziția publicului și a autorităților cu responsabilități specifice de mediu desemnate de către statele membre, care sunt susceptibile de a fi interesate de efectele asupra mediului inconjurător ale planurilor de implementare. | NU | Proiectul de plan a fost pus la dispoziția publicului și a autorităților în octombrie 2012 și respectiv octombrie 2013. Fiecare capitol din Raportul de Mediu a fost prezentat în cadrul grupului de lucru. Raportul final de mediu va fi pus la dispoziție după ce evaluarea corespunzătoare va fi aprobată de către MMSC. Raportul final de mediu trebuie să includă concluzia evaluării corespunzătoare. |
| - În cazul unor posibile efecte transfrontaliere semnificative, proiectul de plan sau cadrul și raportul de mediu au fost transmise statelor membre relevante / afectate. | NU | În cazul unor posibile efecte transfrontaliere semnificative Raportul final de mediu și Master Planul vor fi transmise către statele membre relevante / afectate. Responsabilitatea de informare a statelor membre relevante / afectate în cauză revine autorității publice centrale care promovează planul (în acest caz Ministerul Transporturilor), la recomandarea Ministerului Mediului și Schimbărilor climatice. Se recomandă ca stabilirea statelor notificate să fie efectuată de către autoritatea publică centrală care promovează planul împreună cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. În conformitate cu HG nr. 1076/2004 Art. 22 (2) din HG 1076/2004 care menţionează că „În cazul în care implementarea planului sau programului poate avea efecte semnificative transfrontiere, titularul, prin intermediul autorităţii publice centrale care promovează planul sau programul, este obligat să transmită proiectul de plan sau de program şi raportul de mediu elaborat pentru acesta, în limba engleză, autorităţilor centrale de mediu din statele posibil afectate, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la finalizarea raportului de mediu, conform art. 21 alin. (3)”. |
| - Raportul de mediu și opiniile exprimate în cadrul consultărilor relevante (inclusiv cele transfrontaliere, după caz) au fost luate în considerare în mod corespunzător pe parcursul elaborării planului global de transport sau cadrului. | NU | A se vedea mai sus. |
| - În momentul adoptării planului sau cadrului, autoritățile cu responsabilități de mediu, publice sau oricare stat membru consultat, sunt informați iar următoarele elemente au fost puse la dispoziția lor: planul sau cadrul adoptat, declarația menționată la articolul 9 (1) din Directiva ESM (SEA), precum și măsurile privind monitorizarea menționată la articolul 10 din Directiva ESM (SEA). | NU | A se vedea mai sus. |
| ‒ stabilește contribuția la Spațiu Unic European de Transport în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) Nr.1315 / 2013 al Parlamentului European și al Consiliului, inclusiv prioritățile pentru investiții în rețeaua TEN-T centrală și rețeaua globală unde sunt preconizate investiții de la FEDR și FC; și conectivitatea secundară. | DA |  |
| - Prioritățile de investiții cuprinse în planul global de transport sau cadrul conectează nodurile principale identificate (a se vedea lista din anexă) și asigură legături cu rețelele de infrastructură de transport din țările vecine.Statul membru trebuie să demonstreze, de asemenea, modul în care investițiile sale în conectivitatea secundară vor contribui la zona de transport unic la nivel european57. | DA |  |
| - Planul global de transport sau cadrul cuprinde măsuri necesare pentru: |  |  |
| asigurarea accesibilității sporite și conectivității pentru toate regiunile Uniunii, luând în considerare cazul specific al insulelor, rețelelor izolate și regiunilor slab populate, regiunilor îndepărtate și ultraperiferice; | DA |  |
| asigurarea integrării optime a modurilor de transport și interoperabilității în cadrul modurilor de transport; | DA |  |
| construirea legăturilor lipsă și eliminarea blocajelor, în special în secțiunile transfrontaliere; | DA |  |
| promovarea utilizării eficiente și durabile a infrastructurii și, dacă este necesar, creșterea capacității; | DA |  |
| îmbunătățirea sau menținerea calității infrastructurii din punct de vedere al siguranței, securității, eficienței, climei și unde este cazul al rezistenței în fața dezastrelor, performanțelor de mediu, a condițiilor sociale, al accesibilității pentru toți utilizatorii, inclusiv pentru persoanele în vârstă, persoanele cu mobilitate redusă și călătorii cu handicap, precum și calitatea serviciilor și continuitatea fluxurilor de trafic; | DA |  |
| implementarea și punerea în aplicare a aplicațiilor telematice, precum și promovarea dezvoltării tehnologice inovatoare; | DA |  |
| - O atenție deosebită trebuie acordată planului global de transport sau cadrului în ceea ce privește măsurile necesare pentru: |  |  |
| asigurarea securității alimentării cu combustibil prin creșterea eficienței energetice și promovarea utilizării de alternative și, în special, a surselor de energie cu emisii de carbon mici sau zero și a sistemelor de propulsie; | DA |  |
| atenuarea expunerii zonelor urbane la efectele negative ale liniilor de transport feroviar și rutier de tranzit; | DA |  |
| eliminarea barierelor administrative și tehnice, în special pentru interoperabilitatea rețelei transeuropene de transport și a concurenței. | DA |  |
| - Stabilește un flux de proiecte realiste și mature pentru proiectele avute în vedere pentru sprijin din partea fondurilor FEDR și FC |  |  |
| - Planul sau cadrul pentru investițiile în transporturi include un tabel conținând : |  |  |
| O listă de proiecte prioritare (studii, modernizare sau lucrări) pe care statul membru le are în vedere să le lanseze în această perioadă și care solicită sprijin din partea fondurilor FEDR și FC. | NU | Vor fi incluse într-un Raport de Strategie separat care să conțina Planul de Implementare |
| Numele autorităților și a altor părți implicate în conducerea acestor proiecte, cheltuielile prevăzute și un plan de finanțare, | NU | Vor fi incluse într-un Raport de Strategie separat care să conțina Planul de Implementare |
| un calendar realist de livrare a proiectelor identificate care să indice datele pentru studiile de fezabilitate, o analiza cost-beneficiu, procedurile EIA58, un grafic de punere în aplicare, inclusiv procedurile de achiziții publice și avize, și pentru notificarea ajutorului de stat potențial (pe faze pentru proiecte mai mari) | NU | Vor fi incluse într-un Raport de Strategie separat care să conțina Planul de Implementare |
| - Măsuri pentru asigurarea capacității unor organisme intermediare și beneficiari pentru a asigura fluxul de proiecte. |  |  |
| - Statul membru a furnizat o descriere adecvată a măsurilor deja în aplicare pentru a asigura capacitatea unor organisme intermediare și beneficiari de a asigura fluxul de proiecte: | DA |  |
| Aceste măsuri se bazează pe analiza atât a blocajelor și a punctelor slabe ale organismelor intermediare și beneficiarilor de a asigura în timp util portofoliului de proiecte, în ceea ce privește: |  |  |
| licitația (inclusiv ofertele fără concurență, nereguli) | NU | Va fi inclus în versiunea finală a Master Planului |
| implementarea cerințelor de mediu, | NU | Va fi inclus în versiunea finală a Master Planului |
| dezvoltarea și prioritizarea unei rezerve de proiecte mature, | DA |  |
| managementul financiar de proiect, | NU | Va fi inclus în versiunea finală a Master Planului |
| fonduri pentru întreținere și operațiuni, | DA |  |
| sarcini administrative și birocrație, | NU | Va fi inclus în versiunea finală a Master Planului |
| gestionarea sistemelor complexe (ITS, cum ar fi ETCS-ERTMS, VTMIS, RIS, servicii emaritime și sistemul de management al traficului aerian). | DA |  |
| Acestea includ cursuri de instruire și proceduri interne corespunzătoare pentru monitorizarea și identificarea potențialelor întârzieri, dar și pentru a asigura o bună achiziție publică și eficientă; | NU | MT se află în etapa de a înființa organisme specializate în acest sene |
| Este implementat un sistem de avertizare timpurie pentru a identifica și rezolva orice dificultăți care apar de la organismele intermediare și beneficiari la livrarea proiectelor; | NU | MT se află în etapa de a înființa organisme specializate în acest sene |
| Sunt implementate sisteme corespunzătoare de asistență pentru a ajuta beneficiarii pe parcursul procedurii și implementării pentru a putea înlocui repede proiectele, în situația în care apare un blocaj în perioada de implementare. | NU | MT se află în etapa de a înființa organisme specializate în acest sene |

Cuprins

1	Introducere	13

2	Metodologia de elaborare a Master Planului General de Transport	16

2.1	Metodologia generală	16

2.2	Stabilirea obiectivelor	17

2.3	Identificarea problemelor și definirea intervențiilor	23

2.4	Modelul Național de Transport	27

2.5	Analiza Cost-Beneficiu	52

2.6	Prioritizarea proiectelor	57

2.7	Condiționalitățile Ex-Ante	63

3	Situația existentă și ultimele tendințe din domeniul transporturilor în România și Europa	69

3.1	Relația dintre MPGT și documentele relevante de politici de transport din UE	69

3.2	Tendințe de transport rutier în contextul european	77

3.3	Tendințele transportului feroviar în contextul european	81

3.4	Tendințe în contextul european în porturi și căi navigabile	87

3.5	Tendințe în transportul aerian în contextul european	90

3.6	Tendințe în transportul intermodal	92

3.7	Transportul și dezvoltarea economică	92

4	Transport Rutier	95

4.1	Structura Capitolului	95

4.2	Situația actuală	95

4.3	Obiective strategice	109

4.4	Obiective operaționale	116

4.5	Analiza Cost-Beneficiu	142

4.6	Analiza Multicriterială	185

4.7	Sinteza intervențiilor	196

5	Transportul feroviar	201

5.1	Situația existentă și tendințe istorice	201

5.2	Concurența cu sistemul rutier	225

5.3	Obiective strategice	228

5.4	Îmbunătățiri propuse	238

5.5	Descrierea propunerilor	239

5.6	Opțiuni de testare a serviciilor de transport feroviar	255

5.7	Rezultatele detaliate ale testării proiectelor de infrastructură feroviară	272

5.8	Analiza multi-criterială	359

5.9	Rezumat al intervențiilor	361

6	Porturi și căi navigabile	364

6.1	Situația existentă	364

6.2	Obiective strategice	396

6.3	Obiective operaționale	397

6.4	Testarea intervențiilor	398

6.5	Reforma instituțională	439

6.6	Rezumat al intervențiilor	444

7	Transport aerian	449

7.1	Introducere	449

7.2	Situația existentă	449

7.3	Obiective strategice	468

7.4	Obiective operaționale	468

7.5	Intervenții	469

7.6	Rezultatele testării	497

8	Transport Intermodal	499

8.1	Analiza situației existente	499

8.2	Obiective operaționale	522

8.3	Intervenții	522

8.4	Testarea intervențiilor	529

8.5	Rezumatul intervențiilor în transportul intermodal	549

9	Analiza Finanțării	554

9.1	Ipoteze de bază	554

9.2	Cheltuieli mandatate pentru lucrări de întreținere și reparații capitale	558

9.3	Bugetul disponibil pentru investiții	558

10	Strategia generală pentru anii 2020 și 2030	563

10.1	Introducere	563

10.2	Situația existentă	565

10.3	Obiective generale	572

10.4	Intervenții	573

10.5	Testarea proiectelor	574

10.6	Evaluarea Proiectelor. Rolul ACB și al AMC	576

10.7	Scenariile ES și EES	579

10.8	Analiza finanțării	590

10.9	Consultări publice	593

10.10	Analiza inter-sectorială	593

11	Anexe	605

11.1	Anexa A. Planul financiar MPGT	606

11.2	Anexa B. Hărți TEN-T pentru România	607

11.3	Anexa D. Proiecte potențiale de electrificare	609

11.4	Anexa E. Lista proiectelor incluse în Scenariul de Referință	610

Do not delete the line below as you will remove the Bookmark TOA (Table of Appendices)

Do not delete the line below as you will remove the Bookmark TOT (Table of Tables)

Do not delete the line below as you will remove the Bookmark TOF (Table of Figures)

Do not delete the line below as you will remove the Bookmark TOP (Table of Photographs)

Listă de abrevieri și acronime

| ACN | Administrația Canalelor Navigabile din România |
| --- | --- |
| AIS | Sistem Automat de Informare pentru monitorizarea navelor |
| APDF | Administrația Porturilor Dunării Fluviale din România, cu sediul în Galați |
| Anul de bază | 2011, anul pentru care Modelul Național de Transport a fost calibrat |
| CESTRIN | Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică, parte a CNADNR |
| CFR Călători | Operatorul de stat de transport feroviar de călători |
| CFR Infrastructură (CFR SA) | Compania de stat de administrare a infrastructurii feroviare |
| CFR Marfă | Operatorul de stat de transport feroviar de marfă |
| CNADNR | Compania Națională de Administrare a Drumurilor Naționale și Autostrăzilor din România |
| Tren Desiro | Un tren diesel modern, format din mai multe vagoane |
| DMU | Diesel multiple unit: 2 sau 4 vagoane cuplate, care pot fi operate din oricare din capete |
| ECR | AECOM Existing Conditions Report – Raportul privind Condițiile Existente |
| EMU | Electric multiple unit |
| EuroRAP | European Road Assessment Programme, o organizație care are ca obiect de activitate siguranța transportului rutier |
| Șenalul navigabil | Secțiunea navigabilă a unei căi de navigație fluvială |
| PIB | Produsul Intern Brut |
| GJT | Generalised Journey Time – Costul Generalizat de Călătorie. Include timpii de așteptare, de acces, costul deplasării și durata călătoriei (transformate în echivalent de timp) |
| GTMP | General Transport Master Plan – Master Plan General de Transport |
| ILS | Instrument Landing System |
| Transport Intermodal | Transport care utilizează două sau mai multe moduri, de exemplu rutier și feroviar sau naval și rutier |
| Inter-Regio | Tren de pasageri cu număr redus de opriri |
| NAPA | North Adriatic Ports Association |
| NTM | National Transport Model – Modelul Național de Transport |
| Pasageri-km | Distanța agregată parcursă de pasageri |
| PCN | Pavement Classification Number –indicator care evaluează capacitatea portantă a pistelor și platformelor |
| PSC | Public Service Contract – Contract de Servicii Publice, un contract între Guvern și operatori privind furnizarea de servicii publice de transport feroviar |
| Push-pull | Un tip operațiune de tractare locală a trenurilor în care trenurile pot fi tractate din oricare capăt |
| Împingător | Tipul de navă utilizat pentru operarea barjelor pe Dunăre |
| Scenariul de Referință | Rețelele de transport care ar exista în cazul în care proiectele certe ar fi implementate. Acesta formează un caz de referință față de care vor fi testate proiectele noi |
| Regio | Tren de pasageri cu număr mare de opriri |
| Tone-km | Distanța agregată parcursă de mărfuri |
| UNTRR | Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România |
| UTI | Unité du Transport Intermodal, unitatea de măsură pentru transportul containerizat |

Introducere

- Introducere

Ministerul Transporturilor (MT) a numit în luna aprilie 2012 firma AECOM Ingenieria să elaboreze Master Planului General de Transport (MPGT) pentru România.

Master Planul General de Transport va oferi o strategie clară de dezvoltare a sectorului de transport din România pentru următorii 20 de ani. Pentru a putea fi valorificat, acesta trebuie să ofere soluții aplicabile pentru problemele și cerințele sectorului de transport din România.

Master Planul identifică proiectele și politicile care răspund cel mai bine nevoilor de transport ale României în următorii 5 -15 ani, pentru toate modurile de transport, furnizând o bază analitică solidă pentru alegerea unor asemenea politici și proiecte.

Finalizarea Master Planului General de Transport constituie o condiționalitate pentru aprobarea de către Comisia Europeană a Programului Operațional Strategic pentru Transport (POST) pentru perioada 2014 -2020.

Master Planul a fost elaborat în conformitate cu recomandările Comisiei Europene și în cooperare cu unitatea JASPERS din București.

Un Master Plan de Transport nu este un scop în sine. Master Planul trebuie să contribuie la dezvoltarea economică a României într-un mod durabil. Rezultatele generale ale Master Planului sunt următoarele:

Rezultatul 1: Un plan pe termen lung care va contribui la dezvoltarea economică a României într-un mod durabil

Orizontul de timp al planului va fi de 15 ani, dar programul complet de implementare a proiectelor va depăși această perioadă. Acest lucru este firesc, întrucât proiectele mari de transport se desfășoară, de obicei, pe o perioadă de 5-10 ani de la demarare până la finalizare, iar impactul acestora este de peste 50 de ani, deși, în mod convențional, se estimează că durata economică a proiectelor de transport este de 30 de ani. Această perspectivă implică, de asemenea, o abordare coerentă a politicilor de transport pe o perioadă mai îndelungată de timp, care transcende oportunitățile politice.

În al doilea rând, scopul principal al Planului constă în definirea proiectelor și politicilor care vor avea un impact la nivel național și la nivelul coridoarelor europene TEN-T.

Rezultatul 2: Utilizarea mai eficientă a resurselor financiare în sectorul transporturilor

Cuvântul cheie al acestui rezultat este “eficient”. În toate țările europene nevoia de investiții aferentă dezvoltării transporturilor depășește resursele financiare disponibile iar această situație nu se va schimba în următorii 15-20 de ani. Astfel, având în vedere resursele financiare limitate, trebuie să se pună accentul pe proiectele și politicile cu o mai mare rentabilitate economică și cugrad crescut de utilitate.

Rezultatul 3: Conexiuni îmbunătățite și, astfel, un comerț îmbunătățit cu țările vecine

Planul trebuie să considere nu doar faptul că România face parte din Uniunea Europeană, care în esență este o comunitate economică cu un comerț liber și concurență loială între membri, ci și faptul că deține piețe importante (relativ slab dezvoltate în prezent) în Ucraina, Rusia și Moldova.

Rezultatul 4: O productivitate crescută pentru industria și serviciile din Romania și, implicit, o creștere economică mai pronunțată și un nivel de trai îmbunătățit

Sistemele de transport eficiente reduc costurile atât pentru industrie cât și pentru persoanele fizice. În ceea ce privește industria, aceasta presupune costuri reduse și o productivitate mai mare, mai puține resurse necesare, mai multe produse competitive și piețe mai mari pentru desfacerea produselor. Pentru operatorii de transport, un transport superior presupune costuri mai mici și o mai bună exploatare a vehiculelor și personalului. Pentru persoanele fizice, un transport mai eficient presupune economisire de timp și oportunități crescute pentru alegerea locului de muncă dar și o diversificare a ofertei de bunuri de consum și a posibilităților de petrecere a timpului liber.

Analiza Cost-Beneficiu acoperă majoritatea acestor beneficii legate de productivitate.

Rezultatul 5: Un sistem de transport durabil (sustenabil)

Cuvântul durabil (sustenabil) presupune mai mult decât sustenabilitatea de mediu, deși acesta este contextul în care cuvântul este adesea folosit. Acesta cuprinde concepte de sustenabilitate economică și operațională alături de sustenabilitatea de mediu. Aspectul sustenabilității financiare este relevant în special în cazul finanțării sistemului feroviar din România.

Pe scurt, Master Planul va identifica proiectele și politicile care vor satisface cel mai bine nevoile sectorului de transport din România în următorii 5-15 ani, pentru toate modurile de transport, oferind o bază solidă, analitică, în alegerea acelor politici și proiecte.

Metodologia de elaborare a Master Planului General de Transport

- Metodologia de elaborare a Master Planului General de Transport

Metodologia generală

Procesul general de elaborare a Master Planului este ilustrat în Figura 2.1 de mai jos:

Figura 2.1 Procesul general de elaborare a Master Planului General de Transport

Pasul 1: Obiectivele strategice sunt acele obiective definite la nivel guvernamental sau ministerial și care se aplică în general, ca scopuri sau obiective generice ale Guvernului și Ministerului Transporturilor. Pentru Master Plan acestea au fost definite folosind obiectivele din Caietul de Sarcini, strategii ale Ministerului Transporturilor și Cartea Albă a Transporturilor a Uniunii Europene.

Pasul 2: Definirea problemelor reprezintă rezultatul unei analize diagnostic a sistemului de transport. Am identificat cauzele care stau la baza și sunt responsabile pentru manifestarea problemelor și am definit problemele la nivel spațial pentru a facilita identificarea obiectivelor specifice și a intervențiilor.

Pasul 3: Obiectivele operaționale: acestea sunt obiectivele ce țin de problemele specifice identificate și care reprezintă un sub-set al Obiectivelor Strategice.

Pasul 4: Generarea proiectelor: acestea reprezintă intervenții specifice care se adresează obiectivelor operaționale și problemelor.

Pasul 5: Evaluarea și Prioritizarea proiectelor: este necesar un proces sistematizat de evaluare a proiectelor din două motive principale. În primul rând, pot exista mai multe proiecte care să se adreseze unui anumit obiectiv operațional și astfel devine necesar un proces de selecție. În al doilea rând, un proiect poate rezolva o problemă dar poate avea un slab raport calitate/preț. Într-o situație cum este cea a României, în care fondurile disponibile pentru transport sunt mult inferioare nevoilor identificate, resursele financiare trebuie alocate într-un mod eficient. Astfel, este necesară utilizarea unei metode corecte și independente de evaluare a proiectelor. În acest scop a fost realizată o Analiză Multi Criterială (AMC).

Pasul 6: Elaborarea Scenariilor Master Planului; În cadrul Caietului de Sarcini se solicită elaborarea a două scenarii, un scenariu de Sustenabilitate Economică și un scenariu de Sustenabilitate Economică și de Mediu. În cadrul analizei multicriteriale fiecare proiect a primit un punctaj în funcție de gradul în care a îndeplinit criteriile de evaluare predefinite. Folosind diferite ponderi pentru punctaje, fiecare proiect a primit două punctaje aparținând câte unui scenariu, rezultând astfel câte un set diferit de proiecte prioritare pentru fiecare scenariu.

Master Planul General de Transport al României este, așa cum sugerează și numele, un Plan Național. Se pune astfel problema dimensiunii proiectelor, politicilor și programelor pe care Master Planul le conține. Obiectivele generale vor fi îndeplinite prin intermediul politicilor, programelor și proiectelor suficient de mari astfel încât acestea să aibă efect la nivel național. Acestea includ intervenții precum:

Proiecte mari de infrastructură

Programe naționale de întreținere

Material rulant nou

Proiecte de reabilitare la scară largă

Politici naționale, precum Reforma Feroviară

Stabilirea obiectivelor

Stabilirea obiectivelor este fundamentală pentru dezvoltarea oricărei strategii sau proiect. Obiectivele stabilite se vor axa pe evaluare şi pe rezultatul studiului. În plus, obiectivele vor fi importante in monitorizarea şi evaluarea necesară în timpul etapei de implementare.

Obiectivele strategice vor prevedea scopuri clare şi concise pe care strategia va trebui să le atingă. Acestea conțin scopul fundamental al Politicii de Transport, Proiectelor și intervențiilor și reprezintă dezideratele și obiectivele generale ale Ministerului Transporturilor și ale Guvernului României în ceea ce privește dezvoltarea sectorului transporturilor.

Este important să subliniem faptul că Master Planul este o Strategie pe termen lung pentru toată România și nu doar pentru acele zone ale țării localizate pe coridoarele europene. Factorul determinant pentru proiectele și politicile din Master Plan va fi necesitatea națională. Disponibilitatea fondurilor va reprezenta, de asemenea, un factor important al prioritizării și programării.

Conceptul obiectivelor strategice și operaționale care sunt definite în urma unei evaluări riguroase a problemelor oferă o ierarhie a obiectivelor. Această structură clarifică logica intervenției și furnizează un cadru pentru evaluări și aprecieri viitoare. Procesul de evaluare pentru Master Plan conține o ierarhie pe două niveluri, constând în:

Obiective generale sau strategice – pentru o strategie, aceasta poate însemna sprijinirea dezvoltării economice a ţării sau, la nivel de proiect, sprijinirea dezvoltării reţelei trans-europene de transport. Acestea sunt obiective generale la care contribuie transportul, dar nu întotdeauna în mod direct. În plus, aceste obiective pot să fie deja predefinite, de exemplu, în documentele de politică UE sau naţională; și

Obiective operaționale sau specifice – sunt derivate din analiza detaliată a problemelor și a cauzelor fundamentale ale acestora. Sunt astfel specifice unui anumit coridor, unei anumite rute sau nod de transport (cum ar fi un port sau un aeroport, spre exemplu) și permit intervențiilor să fie proiectate într-o manieră precisă, care să facliteze îndeplinirea obiectivelor.

Este, de asemenea, important să subliniem faptul că stabilirea obiectivelor implică un angajament de îndeplinire a acestora prin intermediul acțiunilor și proiectelor. Pot exista motive legitime pentru evoluții mai lente ale procesului de implementare față de cele preconizate dar principalul factor determinant care stă la baza proiectelor din Master Plan trebuie să fie realizarea obiectivelor.

Obiectivele strategice ale Master Planului nu sunt specifice unui anumit mod: acțiunile și proiectele pentru care folosim termenul “intervenții”, și care derivă din obiective ar trebui să fie legate de modurile specifice care sunt cele mai potrivite pentru realizarea obiectivelor.

Obiectivele strategice

Documentele relevante pentru procesul de stabilire a obiectivelor strategice sunt următoarele:

Obiectivele din cadrul Caietului de Sarcini (ToR)

Misiune: Cuvântul introductiv al Ministrului din cadrul Planului Strategic al Ministerului Transporturilor  și infrastructurii

Cartea Albă a Transporturilor UE 2011

Documentul strategic al Guvernului României privind politicile de transport 2012-20-12-1358430-0 – Program de guvernare 2013 -2016, Secțiunea Transport

Acordul de Parteneriat 2014 – 2020 (a se consulta paginile 176 – 177)

Raportul privind condițiile existente, AECOM

Planul de Amenajare a Teritoriului Național – Secțiunea 1 – Căi de comunicații

Rețelele UE de bază pentru sectorul rutier și feroviar

Obiectivele cheie stabilite în Caietul de Sarcini pentru Master Planul General de Transport sunt legate de

Eficiența Economică: sectorul transporturilor trebuie să contribuie la economia națională iar beneficiile economice pe care le generează trebuie să depășească costurile;

Sustenabilitate: sistemul de transport trebuie să fie eficient din punct de vedere energetic și să lase generațiilor viitoare un sistem viabil;

Siguranță: sistemul de transport trebuie să fie unul sigur;

Dezvoltare economică: sistemul de transport trebuie să faciliteze dezvoltarea economică națională;

Financiar: Master Planul trebuie să permită creșterea gradului de absorbție a fondurilor UE.

Misiunea Ministerului Transporturilor, așa cum este enunțată în Versiunea Preliminară a Planului Strategic al Ministerului, accentuează următoarele puncte:

Eficiența economică: un sistem de transport care generează beneficii mai mari decât costurile;

Echitate: costurile și beneficiile sistemului de transport trebuie distribuite în mod egal între cetățeni, domenii de activitate și arii geografice:

Siguranță: infrastructura și serviciile de transport trebuie oferite în așa fel încât să ferească oamenii de accidente și deces.

Integrare: sistemul de transport ar putea permite oamenilor să facă anumite călătorii mai confortabile și mai eficiente utilizând o combinație de moduri de transport iar pentru transportul de mărfuri ar putea permite minimizarea costurilor.

Mediu: sistemul de transport ar trebui să protejeze mediul înconjurător și, prin aceasta, ar trebui să sprijine dezvoltarea socială și economică spre beneficiul generației prezente și celor viitoare.

România se bazează pe Fondurile de Coeziune și Fondurile de Dezvoltare Regională UE pentru cea mai mare parte a finanțărilor necesare noii infrastructuri de transport iar Caietul de Sarcini evidențiază  acest fapt. Astfel, obiectivele transportului din România trebuie să acorde atenția cuvenită politicilor actuale ale UE.

Cartea Albă a Transporturilor publicată în 2011 stabilește în Anexa I o listă de inițiative, care sunt de fapt acțiuni grupate în câteva categorii și care ar putea fi privite ca obiective. Acestea sunt:

1.	Un Sistem de Mobilitate eficient și integrat

- Un spațiu european unic al transporturilor

- Promovarea locurilor și condițiilor de muncă de calitate

- Transport sigur

- Calitate și fiabilitate a serviciilor

2.	Inovare pentru viitor: Tehnologie și comportament

- O strategie europeană de cercetare, inovare și implementare în domeniul transporturilor

- Promovarea unui comportament mai sustenabil

- Mobilitate urbană integrată

3.	Infrastructură modernă și finanțare inteligentă

- Infrastructura de transport: coeziune teritorială și creștere economică

- Un cadru de finanțare coerent

- Stabilirea prețurilor corecte și evitarea distorsiunilor

4.	Dimensiunea externă: aceasta se referă predominant la acțiuni la nivelul UE față de acțiunile la nivel național.

Acordul de Parteneriat 2014-2020 are următoarele obiective tematice (OT 7) cu privire la transport, care sunt relevante pentru Master Plan:

Îmbunătățirea accesibilității României și regiunilor sale precum și conectarea acestora la piețe, reducând în mod semnificativ obstacolele din calea dezvoltării și diversificării lor în contextul MPGT.

Îmbunătățirea sustenabilității sistemului mixt de transporturi din România și a atractivității alternativelor la transportul rutier.

Raportul asupra Condițiilor Existente analizează sistemul de transport pe moduri separate dar apar și unele teme comune:

Economic: Nivelul serviciilor tuturor modurilor de transport este, în general, slab, ceea ce înseamnă că atât transportul de mărfuri cât și cel de persoane este unul lent și ineficient. Topografia României determină trecerea a multe rute principale peste Munții Carpați; timpii de parcurs pentru modurile rutier și feroviar sunt mari; există foarte puține drumuri de mare capacitate iar rețeaua feroviară a înregistrat viteze tot mai scăzute și o fiabilitate tot mai redusă pe rutele nereabilitate.

Moduri sustenabile: transportul intermodal de mărfuri este foarte slab dezvoltat iar transportul rutier concurează mai degrabă decât să completeze transportul feroviar. Transportul feroviar de mărfuri și de persoane a înregistrat scăderi semnificative în ultimii ani iar inversarea acestei tendințe va necesita o varietate de intervenții, unele implicând strategii specifice, alături de acelea legate de îmbunătățirea infrastructurii. Fluviul Dunărea este o resursă valoroasă pentru transportul cu consum redus de energie, dar pe sectorul românesc calea navigabilă nu este gestionată corespunzător, având multe puncte în care adâncimea scade frecvent sub limita minimă admisă (2,5m) sau șenalul navigabil nu are lărgimea necesară (180m).

Mediu: transportul rutier de mărfuri și de persoane a înregistrat o creștere semnificativă. Există un conflict între îmbunătățirile care se doresc aduse sistemului de transport dar care au impacturi serioase asupra mediului. Astfel, în Romania apare de multe ori un conflict între obiectivul de mediu și obiectivul economic. Un exemplu clasic al acestui conflict este Fluviul Dunărea, ale cărui maluri fac parte din siturile Natura 2000, iar lucrările de dragare perturbă hidrologia râului și unele grupuri de pești și mamifere.

Finanțare: toate modurile de transport sunt sub-finanțate în termenii infrastructurii folosite de vehicule și servicii și în termenii serviciilor și vehiculelor ca atare. Aceasta duce la necesitatea unor operațiuni inutil de costisitoare și la un nivel scăzut de servicii oferite utilizatorilor.

Există o serie de teme comune care reies din aceste surse. Acestea sunt

Economic: sistemul de transport trebuie să fie eficient din punct de vedere economic, din perspectiva operațiunilor și utilizatorilor serviciilor de transport. În mod specific, beneficiile sistemului de transport ar trebui să depășească costurile. În plus, sistemul de transport ar trebui configurat astfel încât să permită dezvoltarea economică atât la nivel național cât și regional. Investiția ar trebui, de asemenea, să favorizeze echitatea în ceea ce privește cetățenii României.

Mediu: sistemul de transport nu trebuie să aibă un impact negativ asupra mediului. Investițiile în transporturi ar trebui să minimizeze impactul asupra mediului fizic.

Sustenabilitate: modurile de transport așa numite durabile care sunt mai eficiente din punct de vedere energetic și au un nivel mai scăzut de emisii ar trebui dezvoltate în mod prioritar.

Siguranța: investițiile în transporturi ar trebui să producă un sistem de transport mai sigur.

Finanțare: există un deficit substanțial înregistrat în finanțarea transporturilor în România.

Ținând cont de temele comune din documentele menționate anterior, pentru strategia Master Planului se propun următoarele obiective strategice:

Eficiența economică: sistemul de transport trebuie să fie eficient în ce privește operațiunile de transport și utilizatorii acestuia. În mod specific, beneficiile sistemului de transport ar trebui să depășească costurile. Acest obiectiv măsoară beneficiul oferit utilizatorilor și furnizorilor de servicii din sistemul de transport iar măsurile cantitaive ale acestuia sunt: Raportul Beneficiu Cost (RBC), Valoarea Actualizată Netă (VAN) și Rata Internă de Rentabilitate Economică (RIRE).

Sustenabilitate: acest concept include sustenabilitatea financiară, economică și de mediu. Modurile de transport așa numite durabile – feroviar, transport cu autobuzul și transport naval -  care sunt mai eficiente energetic și cu un grad mai scăzut de emisii ar trebui dezvoltate în mod prioritar. În cadrul evaluării economice li se atribuie valori monetare costurilor operaționale și emisiilor, însă înscrierea Sustenabilității ca obiectiv separat respectă atât intențiile Guvernului României și ale Uniunii Europene cât și preocupările generațiilor viitoare.

Siguranța: investițiile în transporturi ar trebui să producă un sistem de transport mai sigur. Costul economic al accidentelor este transformat în valori monetare în cadrul evaluării economice dar, deoarece unul din obiectivele principale ale Guvernului, ale UE și ale Caietului de Sarcini este reprezentat de reducerea accidentelor din sectorul transporturilor, siguranța trebuie să rămână un obiectiv distinct.

Impactul asupra mediului: sistemul de transport nu trebuie să aibă un impact negativ asupra mediului. Nu sunt încă disponibile metode agreate de echivalare în termeni financiari a acestui impact, așadar impactul asupra mediului fizic nu este inclus în evaluarea economică. Majoritatea proiectelor de infrastructură, prin natura lor, au un impact negativ asupra mediului natural și astfel obiectivul este de a selecta proiecte și opțiuni care minimizează dimensiunea impactului negativ.

Dezvoltarea economică. Sistemul de transport trebuie configurat astfel încât să permită dezvoltarea economică atât la nivel național cât și la nivel regional. Investiția ar trebui, de asemenea, să favorizeze echitatea față de cetățenii României. Transportul eficient nu este un scop în sine ci un mod important de a contribui la dezvoltarea economică generală. Un obiectiv economic pur va tinde să favorizeze proiectele în care nivelul cererii este cel mai mare și care se află în zone în care economia existentă este deja puternică (în general în jurul Bucureștiului și marilor orașe). Acest obiectiv recunoaște, în primul rând, că investițiile în transport au un rol în dezvoltarea regiunilor mai puțin avantajate în termeni economici și, în al doilea rând, că transportul ar trebui să asigure servicii care să fie disponibile tuturor cetățenilor, indiferent de statutul social, venitul sau zona de rezidență a acestora.

Finanțare: există un deficit substanțial de finanțare a transporturilor în România. Politicile/strategiile care produc în mod eficient venituri pentru sectorul de transporturi, precum introducerea taxei de utilizare a drumurilor în special pentru HGV (Vehicule Grele de Transport Mărfuri) ar trebui avute în vedere. La nivelul proiectelor disponibilitatea fondurilor europene prin intermediul Fondurilor Structurale (FC, FEDR, Connecting Europe Facility (CEF) și PPP) vor afecta oportunitatea implementării acestora dar și prioritizarea lor. Programul general va trebui să se încadreze în limita unor estimări realiste a fondurilor naționale și internaționale disponibile pe perioada planificată.

Obiectivele strategice sunt sintetizate în caseta de mai jos:

Obiectivele Strategice ale Master Planului

Eficiența economică: sistemul de transport trebuie să fie eficient în ce privește operațiunile de transport și utilizatorii acestuia. În mod specific, beneficiile sistemului de transport ar trebui să depășească costurile investițiilor.

Sustenabilitatea: sistemul de transport trebuie să fie sustenabil din punct de vedere economic, financiar și al mediului.  Modurile de transport așa numite durabile, care sunt mai eficiente energetic și au un grad mai scăzut de emisii ar trebui dezvoltate în mod prioritar.

Siguranța: investițiile în transporturi ar trebui să conducă la un sistem de transport mai sigur. Costul economic al accidentelor este transformat în valori monetare în cadrul evaluării economice dar, deoarece unul din obiectivele principale ale Guvernului, ale UE și ale Caietului de Sarcini este reducerea accidentelor din sectorul transporturilor, siguranța trebuie să rămână un obiectiv separat.

Impactul asupra mediului: sistemul de transport nu trebuie să aibă un impact negativ asupra mediului fizic.

Dezvoltare Economică Echilibrată. Sistemul de transport trebuie configurat astfel încât să permită dezvoltarea economică atât la nivel național cât și regional. Investițiile trebuie, de asemenea, să favorizeze echitatea în privința cetățenilor României.

Finanțare:  Disponibilitatea fondurilor europene prin intermediul Fondurilor Structurale (FC, FEDR, Connecting Europe Facility (CEF) și PPP) va afecta oportunitatea implementării proiectelor și prioritizarea lor. Programul general va trebui să se înscrie într-o estimare realistă a fondurilor naționale și a celorlalte surse de finanțare pentru perioada planificată.

Obiective operaționale

Obiectivele operaționale reprezintă un sub-set al obiectivelor strategice. Acestea sunt derivate din analiza problemelor și, spre deosebire de obiectivele strategice, sunt specifice fiecărui mod iar în multe cazuri, fiecărei zone. Acestea permit intervențiilor să fie proiectate astfel încât acestea să satisfacă obiectivele. Acest fapt este cel mai bine ilustrat prin intermediul exemplelor specifice.

În ceea ce privește sectorul feroviar, un aspect important este lipsa unor servicii la intervale regulate (mers cadențat) pe principalele rute de cale ferată care, în combinație cu timpii de parcurs mari, creează inconveniente pentru călători și contribuie la scăderea numărului acestora. Un obiectiv operațional care ar corespunde acestei probleme este:

Creșterea competitivității serviciilor de transport feroviar de călători pe ruta București – Ungaria, via Teiuș/Cluj

- Problema specifică identificată pe acest coridor este:

Servicii cu frecvență scăzută, la un interval de succesiune de 180 minute

Viteză medie scăzută

Timpii de parcurs mari în comparație cu sistemul rutier.

Intervențiile specifice pe această rută sunt:

Introducerea unui grafic de mers cadențat cu trenuri la intervale de 2 ore

Modernizarea infrastructurii, în special între Predeal și Brașov. Revizuirea opțiunilor potențiale de modernizare a anumitor secțiuni pentru a permite o viteză de 160 km/h. Alte proiecte de modernizare a infrastructurii includ tronsoanele Dej-Coșlariu via Apahida și FO39 Brașov – Simeria (în ipoteza că Brașov – Sighișoara este modernizat pentru a permite o viteză de 160 km/h).

Introducerea trenurilor înclinate pentru permiterea unor viteze mai mari de circulație.

Problema, obiectivul operațional și intervențiile se leagă direct de eficiența economică și sustenabilitate și indirect de obiectivul siguranței dat fiind faptul că un număr de pasageri vor schimba modul de transport de la rutier la feroviar, acesta din urmă fiind un mod de transport cu un grad de siguranță mai mare.

Pentru sectorul rutier siguranța reprezintă o problem majoră. În România se înregistrează 259 de accidente mortale la 10 miliarde pasageri-km (în comparație cu media UE care se cifrează în jurul cifrei de 61 de accidente) și 466 de accidente soldate cu deces la un milion de pasageri-vehicul (față de media europeană de 126), România fiind țara din Uniunea Europeană cu rezultatele cele mai slabe la ambii indicatori. Obiectivul operațional corespunzător este:

Reducerea la jumătate a ratelor accidentelor până în 2020 și la nivelul mediei europene până în 2030.

De fapt, în acest caz, există șapte obiective operaționale separate care au ca scop atingerea acestei ținte, fiecare dintre aceste obiective propunând o intervenție adecvată. Aceste obiective se înscriu în cadrul obiectivului strategic numit siguranță.

Rezultatele Raportului privind Definirea Problemelor prezentate mai sus au asigurat “obiectivele operaționale” esențiale care au ghidat faza de identificare a problemelor. Acestea au fost consolidate în cadrul unor documente de lucru (rapoarte privind problemele/obiectivele/intervențiile,(POI), care au cuprins prezentări în detaliu ale problemelor, obiectivelor și intervențiilor, într-o manieră logică și consecventă. Acestea au fost agreate împreună cu reprezentanții MT și JASPERS.

Obiective de mediu

Obiectivul strategic de mediu al MPGT

OM1: Dezvoltarea unei infrastructuri moderne de transport, cu luarea în considerare a efectelor asupra mediului.

Obiective specifice de mediu ale MPGT

OM1-1 Promovarea proiectelor de investiții în transporturi care contribuie la realizarea unui sistem de transport durabil, cu măsuri de evitare și reducere a efectelor adverse, cum sunt, emisiile de poluanți în atmosferă, poluarea fonică în zonele urbane și, pe rutele cu circulație intensă, poluarea apelor și a solului datorată surselor difuze, impactul asupra peisajului și patrimoniului cultural;

OM1-2 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din sectorul transporturilor;

OM1-3 Protecția sănătății populației prin îmbunătățirea condițiilor de mediu și de siguranță a transportului;

OM1-4 Reducerea impactului asupra biodiversității cu asigurarea de măsuri pentru protecția și conservarea biodiversității cât și asigurarea coerenței rețelei naționale de arii naturale protejate.

Identificarea problemelor și definirea intervențiilor

Etapa de identificare a problemelor formează, în cadrul oricărui plan sau strategii, o procedură cheie întrucât identifică și confirmă problemele fundamentale ale sistemului de transport, fără a se limita doar la o simplă descriere a simptomelor. Identificarea problemelor oferă, de asemenea, un fundament pentru dezvoltarea obiectivelor operaționale, ceea ce constituie un cadru general pentru evaluarea măsurilor propuse pentru îmbunătățirea sistemului actual de transport.

Acest pas al procesului are ca scop furnizarea unei imagini asupra nevoii de intervenții în transporturi și asigurarea unei baze de plecare pentru stabilirea obiectivelor prin intermediul identificării problemelor, oportunităților și constrângerilor existente și potențiale din sectorul transporturilor. În cadrul Raportului privind Condițiile Existente, sunt descrise provocările actuale cu care se confruntă fiecare mod de transport. A fost identificată o nevoie de îmbunătățire a infrastructurii și serviciilor de transport și de asemenea, există o listă substanțială cu proiecte restante deja identificate de beneficiari. Aceasta se aplică în special în cazul proiectelor de întreținere a rețelelor rutiere și feroviare.

Este crucială investigarea cauzelor problemelor înainte de generarea soluțiilor. Concentrarea pe probleme, mai degrabă decât pe cauzele fundamentale ale acestora, în vederea elaborării opțiunilor, poate duce la soluții care se adresează simptomelor fără a putea rezolva problemele fundamentale reale.

Figura 2.1 Abordarea folosită pentru Identificarea Problemelor

La fundamentarea analizei problemelor au fost utilizate mai multe surse de informații, printre care:

Date statistice cu privire la operarea rețelei actuale;

Modelarea performanței rețelei actuale de transport;

Prognoza cererii de transport viitoare și a performanței rețelei de perspectivă; și

Consultări cu principalele părți interesate.

Modelul Național de Transport (MNT) a constituit a componentă principală a analizei problemelor. Modelul de Transport oferă, de asemenea, prognoze ale “Scenariului de Referință“, ceea ce permite analiza rețelelor de transport de perspectivă, identificându-se modalitatea în care problemele se pot amplifica în viitor.

MNT include o reprezentare a sistemului de transport ce conține, din perspectiva ofertei, rețelele de transport, capacități și servicii iar din perspectiva cererii, deplasările între origini și destinații pentru fiecare mod de transport. Rezultatele sunt sub forma fluxurilor de trafic pe fiecare link al rețelei, împreună cu statistici sub forma de pasageri-km și vehicule-km, tone marfă-km, timpii de călătorie și costuri pe mod de transport.

Consultările cu principalele părți interesate au furnizat informații importante cu privire la problemele existente în legătură cu politicile și aspectele operaționale ale sistemului de transport. Printre părțile interesate consultate au fost:

CFR Infrastructură;

CFR Călători;

CFR Marfă;

Direcția Feroviară din cadrul MT;

CNADNR;

Direcția Navală din cadrul MT;

Autoritatea Aeronautică Civilă;

Administrații portuare și fluviale, incluzând APDM Galați, APDF Giurgiu, ACN Constanța și APM Constanța;

TAROM;

Conducerea Aeroportului Internațional Henri Coandă;

Companii private, cum ar fi DHL, și

Organizații reprezentative, cum ar fi UNTRR și Club Feroviar.

Detaliile complete ale analizei privind situația existentă sunt cuprinse în Raportul privind Condițiile Existente (RCE) iar cele referitoare la procesul de identificare a problemelor sunt incluse în Raportul privind Identificarea Problemelor (RDP).

Evaluarea unei intervenții în transporturi presupune o comparație între situația ‘cu intervenție’ și situația care s-ar obține fără introducerea acelei intervenții. Scenariul ‘fără intervenție’ necesită o analiză atentă și va implica specificarea Scenariului de Referință cu cea mai mare probabilitate de apariție. Acesta este foarte important deoarece va afecta atât identificarea necesităţii unei intervenţii, cât şi evaluarea costurilor şi beneficiilor propunerii.

Scenariul de referință oferă o imagine realistă a ceea ce este posibil să se întâmple în absenţa propunerilor de intervenţie. El se bazează pe continuarea regimurilor de întreţinere existente plus a oricăror angajamente de îmbunătăţire a transportului care au aprobarea politică şi de finanţare şi din care retragerea ar fi dificilă.  Corespunde în mod particular menţinerii facilităţilor prezente de transport şi implementării acelor aspecte ale strategiilor de transport naţionale şi judeţene care sunt sigure. Ia în considerare, din seturile de date europene şi naţionale, prognozele care fac referire la schimbările demografice (populaţie, ocuparea forţei de muncă şi gospodării) şi la factorii legaţi de gradul de motorizare și utilizarea serviciilor feroviare.

Probleme și oportunități

Identificarea problemelor, constrângerilor şi oportunităţilor de transport care afectează o zonă şi a estimărilor pentru viitor, asigură faptul că intervenţiile legate de transport sunt de perspectivă şi nu reprezintă o simplă reacţie la problemele curente. Astfel, atât problemele de transport care afectează o zonă cât şi prognozele de dezvoltare pentru viitor – care de obicei se extind dincolo de domeniul transporturilor – trebuie să fie factori determinanţi în efectuarea propunerilor pentru o intervenţie în sectorul transporturilor.

Intenția Master Planului este de a dezvolta şi evalua propuneri care să contribuie la obiectivele legate de transport sau care să fie utilizate acolo unde oportunităţile de bază sunt legate de transport. Aceasta deoarece, dacă se iau în considerare propuneri de transport care duc la îndeplinirea unui obiectiv ce poate fi atins şi prin alte mijloace (altele decât cele legate de transport), se poatea ajunge la decizii inadecvate.

Probleme curente și viitoare din sectorul transporturilor

Problemele au fost identificate prin mai multe metode, printre care:

Percepţia problemelor de către utilizatori, atât cele pe care le întâlnesc în timpul deplasărilor proprii, cât şi cele care apar în timpul deplasărilor altora;

Discuţii cu reprezentanţi ai părţilor interesate pentru a înţelege percepţia specialiștilor din transporturi și planificare asupra problemelor din sistem;

Auditări ale elementelor specifice ale sistemului de transport pentru a înţelege mai bine rolurile desfăşurate şi pentru a analiza măsura în care obiectivele prevăzute nu sunt îndeplinite;

Analiza rezultatelor din modelul naţional de transport sau analiza seturilor de date existente pentru a stabili măsura în care sunt îndeplinite obiectivele de transport locale, judeţene şi naţionale şi cele ale politicii extinse; şi

Analiza comparativă a performanţei locale faţă de situaţiile similare din alte zone ale țării.

Problemele viitoare au fost analizate pornind de la analiza cererii și schimbărilor din oferta de servicii de transport  cuprinse în Scenariul de Referință.

Raportul privind definirea problemelor

În cadrul Raportului privind definirea problemelor (RDP) problemele au fost identificate pentru fiecare sector al sistemului de transport, pe baza unei analize a performanței înregistrate în fiecare sector și ținând cont de consultările cu operatorii, furnizorii și utilizatorii de servicii de transport.

RDP este construit pe baza următoarelor procese:

Analiza sistemului de transport existent, care conține o analiză a datelor disponibile, a datelor nou colectate și celelalte analize existente

Utilizarea Modelului Național de Transport pentru a asigura datele aferente Scenariului de Referință pentru anul de bază și anii de prognoză și pentru a asigura o bază solidă de justificare a procesului de identificare a problemelor;

Rezultatele consultărilor cu părțile interesate, în vederea identificării cauzelor fundamentale ale problemelor;

Prezentări succinte ale problemelor identificate, în urma consolidării concluziilor din partea tuturor surselor de informații probate, care vor duce la identificarea pe o bază bine justificată a problemelor și provocărilor cu care se confruntă sectorul transporturilor din România.

Rezultatele RDP menționate mai sus au asigurat "obiectivele operaționale" esențiale, care au servit drept ghid pentru etapa de identificare a proiectelor. Acestea au fost consolidate în cadrul documentelor de lucru (rapoartele asupra problemelor/obiectivelor/intervențiilor (POI), care au fost agreate împreună cu reprezentanții MT și JASPERS.

Modelul Național de Transport

Prezentare generală

Un model de transport constituie o reprezentare computerizată a circulaţiei persoanelor, mărfurilor (deplasări) şi a vehiculelor în cadrului sistemului de transport. Acesta are rolul de a crea o imagine a modului în care comportamentul de călătorie, modelele de călătorie şi solicitările vor reacţiona, în timp, la schimbări de politică, infrastructură sau servicii.

Un beneficiu major al utilizării unui model de transport este că acesta asigură faptul că propunerile de proiecte sau variantele de proiect sunt avute în vedere în mod consecvent atât în cadrul studiilor cât şi între acestea. Un obiectiv al acestui Plan este să asigure faptul că toate evaluările de proiect respectă aceleași principii discutate în acest document şi din acest motiv permit organizaţiei evaluatoare să compare proiectele în mod unitar.

Există anumiți termeni și concepte cu sensuri specifice atunci când sunt folosiți în procesul de modelare. Acestea sunt:

Anul de bază  este anul pentru care un Model este calibrat (sau adecvat datelor). Este cel mai recent an pentru care sunt disponibile date de transport și demografice cuprinzătoare și corecte (relevante pentru proiect). Spre exemplu, Anul de Bază al Modelului Național de Transport este 2011.

Anii de prognoză sunt anii pentru care Modelul produce prognoze de trafic. Cel puțin doi ani de prognoză ar trebui modelați: anul presupus de deschidere a proiectului care este supus analizei și 15 ani după acesta. Motivul este în primul rând că, de obicei, anii de proiectare indică o perioadă de 15 ani de la lansare iar în al doilea rând, evaluarea economică a unui proiect presupune o viață de 30 de ani a proiectului. Prognoza pe 15 ani după anul de deschidere este un compromis acceptat între nesiguranța prognozelor pe termen lung și extrapolarea excesivă a evaluării economice. De exemplu, anii de prognoză pentru modelul Național sunt 2015, 2020, 2030 și 2040.

Zone: în modelele de transport aria în care proiectul este plasat este divizată în arii geografice numite zone. În cadrul modelului, se presupune că traficul accesează și părăsește rețelele de transport prin aceste zone. Bineînțeles, în realitate traficul intră și iese din rețeaua de transport prin puncte individuale (adrese personale sau de firme) dar este imposibil să se obțină toate detaliile necesare ale fiecărei călătorii individuale; în acest fel, călătoriile sunt modelate ca deplasări de la zonă la zonă (interzonale). Cu alte cuvinte, zonele reprezintă originile și destinațiile călătoriilor. În Modelul Național există 1160 de zone în interiorul României (zone interne) și 150 de zone în exteriorul României (zone externe).

Moduri: în procesul de modelare modul este prescurtarea termenului mod de transport, prin care oamenii sau mărfurile se deplasează între zone. Acestea pot include moduri “ne-mecanizate”, cum ar fi mersul pe jos sau cu bicicleta și moduri „mecanizate”, precum autoturismul privat, autobuzul, tramvaiul, trenul, metroul și mijloacele de transport fluviale, maritime și aeriene. Modelele unimodale reprezintă transportul într-un singur mod iar modelele multimodale reprezintă transportul prin mai multe moduri. Modelul Național este un model multimodal, cu toate modurile mecanizate de transport incluse, alături de transportul multimodal de marfă.

Rețele: în cadrul modelelor de transport, rețelele sunt o reprezentare computerizată a rețelelor de transport. Pentru majoritatea modelelor acestea includ rețeaua rutieră și rețelele de transport public: autobuz, tramvai, metrou și rețele feroviare. Rețelele de transport public includ, de asemenea, detalii referitoare la rute,  frecvențe și tarife.

Matricele de călătorii:  sunt tabele ce reprezintă călătoriile între zone. Acestea pot conține numere de vehicule sau număr de persoane, pentru un anumit scop de călătorie sau pentru un anumit moment al zilei sau pentru un anumit mod. Acestea sunt, de obicei, denumite Matrice Origine – Destinație (O-D).

Afectare: în timpul procesului de afectare modelul calculează ruta cu costul cel mai mic din cadrul rețelei pentru fiecare pereche O-D din matricele de călătorii și cumulează fluxurile pe fiecare secțiune a rețelei. Între majoritatea originilor și destinațiilor există mai mult decât o singură rută posibilă, astfel modelul repetă această procedură de mai multe ori, până când rețeaua atinge un echilibru. Fiecare calcul de rută este numit iterație. Modelul Național are un total de 1310 zone și calculează 1,7 milioane de rute la fiecare iterație.

Calibrare și Validare: Calibrarea este procesul de ajustare a modelului și a relației acestuia cu datele, în timp ce validarea este procesul de comparare a datelor de ieșire din model cu serii de date independente. Există standarde recunoscute internațional pentru evaluarea gradului de adecvare al modelelor, în funcție de dimensiunea și aria de acoperire a modelului analizat.

Software de modelare: Modelele de transport simple se pot construi cu ajutorul programului Excel, dar utilizarea acestei metode implică unele limitări.  Pentru majoritatea aplicațiilor de modelare există pachete dedicate disponibile și recomandăm folosirea acestora. Modelul Național este construit cu ajutorul programului EMME, un pachet foarte cunoscut și folosit pe scară largă, care oferă flexibilitatea necesară îndeplinirii scopului pentru care modelul a fost conceput.

Structura de bază a modelului este prezentată în figura 2.3 de mai jos:

Figura 2.3 Structura de bază a Modelului Național de Transport

Următoarele secțiuni oferă detalii suplimentare privind aceste procese.

Intervențiile specifice pe care Modelul Național de Transport este capabil să le modeleze includ.

Impactul schimbărilor economice (PIB, venit, grad de motorizare) și sociale (nivelul și distribuția populației), variații ale cererii de transport;

Modificări ale infrastructurii;

Noi servicii de transport public (TP);

Politici ce includ:

Tarife diferențiate pentru transport feroviar și cel aerian

Internalizarea costurilor externe de transport

Politici legate de modificarea climei (subvenții pentru modurile de transport cu emisii reduse)

Introducerea taxelor de drumuri;

Gradul de motorizare și legătura sa cu nivelul de taxare.

Cererile modelate în MNT vor reacționa la modificări de costuri și timp pentru toate aspectele legate de călătorie. Cele mai întâlnite intervenții în cadrul Master Planului sunt acelea legate de îmbunătățiri ale infrastructurii, cum ar fi construcția de autostrăzi și drumuri expres, reabilitări de cale ferată, creșterea frecvenței serviciilor precum și reabilitarea și modernizarea terminalelor de marfă în porturi și a centrelor intermodale. Dar modelul este construit să poată evalua și intervențiile legate de politici, incluzând măsuri de taxare a utilizatorilor de drum, creșterea accizelor pe combustibil sau impunerea de costuri suplimentare pentru deținerea în proprietate a autoturismelor, prin creșterea impozitelor sau a taxelor de înmatriculare. De exemplu, taxarea vehiculelor grele va conduce la creșterea costurilor de operare și limitarea distanțelor parcurse de camioane, ceea ce induce transferul către alte moduri (în special către calea ferată) sau la dispariția totală a anumitor călătorii. Structura modelului include toate aceste mecanisme de reacție la modificarea anumitor parametri de politică de transport. Creșterea taxelor de înmatriculare sau a impozitelor pe proprietate vor afecta gradul de motorizare prin intermediul modului specific integrat în cadrul modelului național.

Aria de studiu

MNT include:

Călătorii ce au loc numai pe teritoriul României, în special transport interurban. MNT nu examinează tiparele și cererea referitoare la călătoriile urbane; așadar, colectarea datelor și dezvoltarea modelului au fost structurate potrivit acestor cerințe;

Călătorii internaționale având originea sau destinația în România; și

Călătorii internaționale cu originea și destinația în afara României.

O cerință cheie este înțelegerea modelelor interurbane și internaționale de călătorie, recunoscând în același timp faptul că punctele de congestionare a traficului afectează parte din rețeaua strategică. Astfel, studiul avea nevoie de date calitative privind călătoriile interurbane, considerând datele despre călătorii urbane locale mai puțin importante. Aceste cerințe s-au aplicat similar pentru transportul de pasageri cât și pentru transportul de mărfuri. Cu toate acestea, este important de subliniat faptul că există diferențe importante între ele, în special în ceea ce privește alegerea modului de transport.

MNT asigură astfel o reprezentare detaliată a tuturor modurilor de transport din România și a conectivității acestora la coridoarele europene de transport TEN-T. Accentul principal în cadrul modelului este pus pe deplasările inter-urbane, astfel, tratamentul călătoriilor urbane incluzând un nivel simplificat de detaliu.

Sistemul de zonificare

Sistemul de zonificare prezintă un nivel de detaliere spațială care să îndeplinească obiectivele modelului național. Principiile aplicate pentru definirea unui sistem de zonificare au avut ca scop asigurarea următoarelor aspecte:

Furnizarea detaliilor spațiale corecte, în ceea ce privește accesul la sistemul feroviar extins;

Zonele au cuprins cel mult un oraș principal, în măsura în care acest lucru a fost posibil;

Zonele din afara orașelor principale au fost limitate ca și delimitare spațială, astfel încât generarea unor zone foarte mari ca întindere să fie evitată, cu excepția zonelor montane unde media numărului de locuitor pe zonă a fost menținută la cel mult 15.000;

Zonele au respectat granițele naturale;

Granițele zonale au format o agregare a granițelor administrative, astfel încât să poată fi asigurată compatibilitatea cu strategiile existente și cu seturile de date socio-economice disponibile;

Accesul la rețeaua rutieră reprezentat cât mai corespunzător, din punct de vedere al punctele de încărcare și drumurile cheie;

S-a ținut cont de folosința terenurilor cu regim special, precum Portul Constanța; și

Sistemul de zonificare a avut în vedere propunerile de dezvoltare viitoare.

Figura 2.4 prezintă sistemul de zonificare intern, modelul fiind populat cu date referitoare la densitatea populației, populația activă, PIB pe sector și grad de motorizare, toate acestea fiind folosite în procedurile de prognoză ale modelului.

Figura 2.4 Sistemul intern de zonificare al MNT

Județ

Zone

Acesta este suplimentat de zonele externe, specificat la nivelul NUTS relevant, potrivit indicațiilor din sumarul executiv. Gradul de detaliu al zonelor externe este compatibil cu sistemul de zonificare Trans-Tools, fie prin agregare fie prin dezagregare a zonelor Trans-Tool. Figura 2.5 prezintă sistemul extern de zonificare al modelului.

Figura 2.5 Sistemul extern de zonificare al MNT

Segmentarea modelului și rețelele de transport din cadrul MNT

Modelul Național de Transport analizează cererea la următorul nivel de segmentare:

Cererea de transport călători (Internă și Internațională) prin:

Măsura în care autoturismele sunt disponibile pentru efectuarea călătoriilor (disponibilitatea auto) (CA/NCA);

Scopul călătoriei: Afaceri, Navetă, Personal, și Vacanță/Timp liber, și

Mod de transport: autoturism, autobuz, tren, avion și feribot acolo unde acesta este disponibil.

Cererea de transport marfă prin:

Tipuri de mărfuri (16 tipuri separate de mărfuri);

Containere și mărfuri generale; și

Mod: rutier, feroviar, naval și aerian pentru deplasări internaționale

MNT include reprezentări ale următoarelor rețele de transport persoane și mărfuri:

Rețeaua rutieră – autoturisme, curse de autobuz, vehicule de transport mărfuri grele și ușoare;

Rețeaua feroviară – trenuri de persoane (Regio,InterRegio și InterCity) și trenuri de mărfuri;

Rețeaua aeriană – servicii de transport aerian de persoane și mărfuri;

Rețeaua de transport naval – transportul mărfurilor; și

Facilități de transport intermodal.

Rețeaua rutieră a MNT, Figura 2.6, include toate autostrăzile și drumurile naționale, plus principalele drumuri județene, selectate pe criterii de trafic, împreună cu drumurile locale necesare pentru conectivitatea rețelei. Rețeaua feroviară, Figura 2.7, include toate stațiile și secțiunile unde se operează servicii de transport călători. În final, rețeaua navală, Figura 2.8 este compusă din Dunăre, canalele navigabile dintre Dunăre și Constanța și toate porturile dunărene din România și alte țări pe care acesta le tranzitează.

Figura 2.6 Rețeaua rutieră internă a MNT

Figura 2.7 Rețeaua feroviară internă a MNT

Legendă

Stații

Rail lines

Figura 2.8 Rețeaua de căi navigabile interne a MNT

Legendă

Căi navigabile

MNT include, de asemenea, o reprezentare a deplasărilor efectuate pe o rețea compusă din toate aeroporturile din România și secțiunile reprezentând toate zborurile dinspre fiecare aeroport către toate destinațiile deservite prin zboruri directe.

Structura MNT

Figurile 2.9 și 2.10 prezintă principalele componente ale modelului. Acestea sunt modelul cererii interne și internaționale de transport de persoane și modelul cererii de transport marfă (intern/internațional). Modelele aferente transportului de persoane intern și internațional folosesc aceeași structură dar coeficienții pentru modelele cererii sunt diferiți și reflectă caracteristicile diferite ale persoanelor angajate în fiecare tip de deplasare.

Figura 2.9 Structura modelului pentru transportul de persoane

Generation

Mode Choice

Car / Rail / Air / Bus / Ferry

Domestic Passenger Demands

Car person trips converted Vehicle Trips

Highway Network

PT Network & Lines

Initial Highway

&  PT Cost  Skims

Passenger trips

PT Assignments

Time Period Factors

24 hr – Period

Highway Assignments

Highway Costs

PT C Costs

Distribution

Principalele module incluse în structura modelului de transport călători de mai sus sunt:

Definirea rețelei rutiere și de transport public:

Rutier (autoturism, autobuz și transport marfă);

Servicii de transport inter-urban cu autobuzul și microbuzul;

Rețeaua feroviară, terminale intermodale și servicii feroviare;

Cai navigabile;

Transport aerian

Modelul cererii de transport intern de călători

Modelul gradului de motorizare ca funcție a creșterii veniturilor și costurilor proprietății auto;

Variații în Generarea/atragerea de călători în funcție de variațiile demografice (populație și grad de ocupare) și schimbări socio-economice (PIB);

Distribuția – funcții calibrate în funcție de scopul călătoriei, incluzând capacitatea de răspuns la variații ale costurilor;

Alegerea modală

Modelul cererii de transport internațional de persoane

Modelul cererii directe bazat pe PIB, populație și variații ale gradului de motorizare;

Distribuția în funcție de schimbările intervenite în punctele finale ale călătoriilor

Alegerea modală

Figura 2.10 Modelul transportului de marfă intern și internațional

Principalele module incluse în structura modelului pentru transportul de marfă sunt:

Definirea rețelei rutiere și de transport public:

Rețea Rutieră (marfă);

Rețea feroviară, terminale intermodale și servicii de transport feroviar,

Transport naval;

Transport aerian

Modelul cererii de transport intern și internațional de marfă, pe tipuri de mărfuri în tone și circulația vehiculelor

Factori de creștere pe baza PIB pentru transportul internațional și pe baza variațiilor PIB și variațiilor demografice pentru transportul intern

Distribuție

Alegere modală și modelare intermodală

Conversia din tone în vehicule pentru afectarea pe rețeaua rutieră (vehicule ușoare (LGV)/vehicule grele (HGV);

Modelele de afectare pe rețea și derivarea costurilor generalizate

Cererea împărțită în patru perioade de timp (ore de vârf dimineața (AM peak), ore în afara celor de vârf, ore de vârf după-amiaza (MP peak), timp de noapte);

Costuri generalizate combinate pe perioade de timp, moduri și destinații pentru a fi folosite în modelele cererii

Generarea călătoriilor

MNT conține un set de cereri calibrate ale anului de bază care sunt folosite ca bază de plecare pentru determinarea prognozelor viitoare ale cererilor de călătorii pe moduri, pe baza variațiilor principalilor factori determinanți ai cererii. Principalii factori determinanți ai cererii folosiți în model sunt densitatea populației, gradul de motorizare, gradul de ocupare a forței de muncă și PIB sectorial. Se folosesc abordări diferite pentru dezvoltarea punctelor finale de călătorie din viitor, în funcție de natura deplasării modelate.

Variațiile înregistrate în nivelul cererii sunt, de regulă, determinate de variații ale indicatorilor socio-economici aferenți populației mobile. Aceștia includ indicatori referitori la mărimea grupului potențial care va efectua deplasări, spre exemplu, modificările nivelului populației active vor dicta numărul de călătorii în scop de navetă iar variațiile nivelului activității economice date de PIB, vor avea impact asupra numărului de mișcări de mărfuri. Indicatorii referitori la nivelul bunăstării persoanelor care efectuează călătoriile, cum ar fi, PIB pe cap de locuitor, se reflectă în numărul de călătorii efectuate de aceștia și în gradul de motorizare.

În model se folosesc factori economici din România și din alte țări și regiuni relevante, pentru determinarea creșterii cererii de trafic între anul de bază și anii viitori. Tabelul de mai jos prezintă pe scurt factorii economici utilizați în model.

Tabelul 2.1 Factori economici solicitați de Modelul de creștere al MNT

| Factor / Zonă geografică | Romania (la nivel regional) | Alte țări și regiuni cheie (la nivel național) |
| --- | --- | --- |
| Creștere PIB |  |  |
| Creștere PIB pe activitate economică |  |  |
| Creștere populație totale |  |  |
| Creștere populație activă economic |  |  |
| Creștere a gradului de ocupare |  |  |
| Creștere a gradului de motorizare |  |  |

Prognozele pentru fiecare dintre factorii identificați în tabelul de mai sus au fost determinate, cu excepția gradului de motorizare, care se determină pe baza variațiilor înregistrate în nivelul PIB într-un model al gradului de motorizare calibrat astfel încât să corespundă tendințelor istorice ale evoluției acestuia.

Distribuția călătoriilor

Modelul de distribuție al MNTR leagă deplasările estimate a se produce în fiecare zonă cu deplasările atrase către alte zone. Modelul analizează echilibrul între locul unde încep și se termină aceste deplasări și costul deplasării (generalizat în termenii, duratei, distanței, taxelor de parcare și prețurilor biletelor), pentru toate locațiile identificate în România, spre/dinspre România și prin România.

Numărul de deplasări dintre două zone este estimat a fi direct proporțional cu numărul de deplasări produse în zona de producție și atrase în zona de atracție, și invers proporțional cu costul deplasării între zone. Rezultatele modelului de distribuție sunt un set de matrice ale cererii care detaliază numărul de deplasări din fiecare zonă către toate celelalte zone, cu diferite scopuri de deplasare, pentru o zi obișnuită de lucru.

Modelele de distribuție a deplasărilor din MNT au următoarea formă:

Tij = Ai * Pi * Bj * Dj * IMPij

Unde:

Tij = deplasări prognozate;

Pi = total producție;

Dj = total atracție;

IMPij este impedanţa între zonele pereche producţie şi atracţie, iar

Ai și Bj sunt factori de ajustare.

Funcțiile de impedanță calibrate în MNT sunt specifice fiecărui scop și combinație de disponibilitate auto. Astfel, un set diferit de parametri: x0, x1 și x2 a fost creat pentru fiecare segment al cererii din MNT.

Modelele privind alegerea modală

Fiecare dintre modelele cererii incluse în studiu adoptă o formulă de model ierarhic pentru alegerea modală dar în fiecare caz există diferenţe specifice care vor reflecta situaţia pieţelor de transport intern şi internaţional de călători şi marfă. Figura 2.11 prezintă structura modelului de alegere modală pentru persoanele care au un autoturism disponibil (cu disponibilitate auto), ca exemplu al formei ierarhice.

Figura 2.11 Ierarhia modelului alegerii modale în cadrul MNT

Car Available  Mode Choice

Total CA

Car

PT

Air

Rail

Ferry

Bus

Regional

Inter City

Inter Regio

Non-Tolled

Tolled

Afectarea pe rețeaua rutieră

Afectarea pe rețeaua rutieră din cadrul MNT se realizează folosind un proces de restricționare a capacității pe secțiuni (linkuri), cu relațiile viteză/flux reflectând efectul volumului de trafic, numărului de VGTM (HGV), tipul drumului, numărul de benzi de circulație, tipul de aliniere, panta și starea drumului la viteze de parcurs obișnuite. Se efectuează trei afectări pe rețeaua rutieră, pentru a reprezenta momentele efectuării călătoriilor (ore de vârf, în afara orelor de vârf și călătorie pe timp de noapte) pentru generarea costurilor în funcție de momentul zilei, în vederea utilizării acestora în model. Afectările pe trei intervale orare sunt agregate pentru a se determina fluxul de trafic rutier pe o perioadă de 24 de ore.

Diferența cheie între perioadele de afectare este dată de magnitudinea și tiparul cererii de deplasări și compoziția scopului deplasării. Cu toate acestea, există variații ale restricțiilor rețelei (ex. interzicerea circulației camioanelor în anumite intervale orare) Tiparele serviciilor de transport public și frecvența acestora pot și ele varia în funcție de intervalele orare. Aceste diferențe sunt aplicabile atât în cazul anului de bază cât și în cazul anilor viitori (de prognoză).

Rețelele de transport reprezentate în MNT includ:

Rețeaua rutieră – toate autostrăzile și drumurile naționale, plus principalele drumuri județene având în vedere volumele de trafic, împreună cu drumurile locale necesare pentru conectivitatea rețelei;

Toate rutele și serviciile de transport feroviar;

Servicii de transport cu autobuzul pe distanțe lungi;

Aeroporturi și servicii interne de transport aerian și

Rețeaua navală, incluzând fluviul Dunărea și legăturile existente și propuse ale acestuia cu portul Constanța.

Afectarea transportului public

Afectările de transport public se realizează separat, pe fiecare mod de transport. Afectarea în sistemul feroviar se face în trei părți pentru a reprezenta cele trei mari tipuri de servicii de transport feroviar din România, fiecare dintre acestea având o scară a tarifelor. Se fac apoi afectări separate pentru transportul de călători pe distanțe lungi cu autobuzul și transportul aerian de călători.

Sistemul de transport public este descris prin intermediul componentelor următoare:

Rețea fizică:

Noduri;

Segmente/Secțiuni;

Intersecții.

Servicii de transport public:

Moduri de transport public;

Reprezentarea rutelor de transport public (informații din graficele de mers);

Rute;

Frecvența serviciilor;

Timpul de staționare; și

Tiparul de oprire

Tarifele transportului public

Stațiile de autobuz și de tren sunt reprezentate ca noduri în rețeaua de transport. În rețeaua feroviară nodurile sunt codificate cu un factor al timpului de urcare (îmbarcare) în minute, care, în cazul de bază este considerat ca reprezentând fiabilitatea (punctualitatea) sistemului feroviar (întârzierea medie a trenurilor), preferința pentru utilizarea stațiilor (ușurința schimbării trenurilor), gama de servicii oferite și calitatea acestora.  În procesul de testare a efectelor propunerilor din sistemul feroviar penalitatea de fiabilitate pentru anul de bază se poate ajusta pentru a reflecta:

O fiabilitate îmbunătățită modelată prin reducerea elementului penalitate de fiabilitate, legat de întârzierea medie și/sau

Îmbunătățiri ale stațiilor având ca rezultat creșterea atractivității transportului feroviar ca opțiune de transport și care pot fi modelate prin reducerea elementului penalitate de urcare, care reflectă atractivitatea stației

Stațiile de cale ferată sunt identificate separat și sunt conectate la rețeaua rutieră adiacentă printr-un segment pietonal. Toate stațiile din România au fost incluse în definirea rețelei feroviare din model.

Aeroporturile sunt definite ca noduri separate cu conexiune la rețeaua de rute aeriene, la rețeaua rutieră, pentru a permite reprezentarea accesului cu ajutorul autoturismului/taxiului sau autobuzului și la rețeaua feroviară, acolo unde există cale ferată până la aeroport.

Porturile dunărene sunt reprezentate la nivel individual și au legături cu rețeaua rutieră adiacentă și cu rețeaua de căi navigabile.

Funcționalitățile MNT

Această secțiune prezintă tipul de operațiuni de transport și intervenții specifice pe care MNT are capacitatea să le reprezinte și care sunt ilustrate în Tableul 2.2. În cazul ariilor ce nu pot fi modelate în totalitate în cadrul MNT, cum ar fi aeroporturi noi/modernizate, și servicii de transport pasageri cu feribotul, au fost construite modele separate dedicate acestora..

- Tabelul 2.2 Funcționalitățile MNT

| Intervenție |  | Abordarea în cadrul Modelului |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Modelare | Frecvență | Distribuție | Alegere modală | Afectare |
| Proiecte rutiere | Infrastructură nouă | Da | * | ** | ** | **** |
|  | Modificări ale vitezelor maxime | Da | * | * | * | *** |
|  | Restricții pentru vehicule grele | Da |  |  | * | **** |
|  | Taxarea utilizatorilor | Da | * | ** | ** | **** |
|  | Întreruperi de circulație | Da |  |  | * | **** |
|  | Lucrări de reabilitare | Da | * | * | * | ** |
|  | Sisteme de informare | Nu |  |  |  |  |
| Proiecte feroviare | Linii de cale ferată noi, convenționale sau de mare viteză | Da | * | ** | *** | ** |
|  | Electrificări | Da | * | * | *** | ** |
|  | Lucrări de îmbunătățire a liniilor existente, inclusiv lucrări de reconstrucție | Da |  | * | *** | ** |
|  | Curse noi, cum ar fi creșterea frecvenței și conexiuni noi între orașe | Da |  | * | ** | * |
|  | Variații ale tarifelor | Da | ** | ** | **** | ** |
|  | Material rulant nou: vagoane | Da |  |  | ** |  |
|  | Material rulant nou: locomotive | Da |  |  | ** |  |
|  | Reabilitarea podurilor și a tunelurilor | Da |  | * | ** | ** |
|  | Sisteme de semnalizare/ Telematica avansata | Nu |  |  |  |  |
|  | Modernizarea stațiilor | Da | * |  | *** |  |
| Îmbunătățiri ale curselor interurbane de autobuze | Îmbunătățiri ale drumurilor care influențează cursele existente | Da | * | ** | *** | * |
|  | Curse noi - creșterea frecvenței și conexiuni noi între orașe | Da | * | ** | *** | * |
|  | Variații ale tarifelor | Da | * | ** | *** |  |
|  | Autobuze noi | Da |  |  | ** |  |
|  | Stații noi | Da |  |  | ** |  |
|  | Modernizarea stațiilor de autobuz existente | Da |  |  | ** |  |
|  | Integrarea curselor de autobuz cu trenurile | Da |  | * | *** | ** |
| Transport aerian | Curse noi - creșterea frecvenței și conexiuni noi între orașe | Da | ** | ** | *** |  |
|  | Variații ale tarifelor | Da | ** | ** | *** |  |
|  | Aeronave noi/ Modernizarea aeroporturilor/ Sisteme de control trafic aerian | Nu |  |  |  |  |
|  | Integrarea curselor aeriene interne cu sistemul feroviar | Da |  | * | *** | * |
| Transport de marfă | Îmbunătățirea drumurilor existente și construcția de drumuri noi | Da |  |  | ** | **** |
|  | Variații ale tarifelor, inclusiv ale tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare (CFR) | Da |  |  | *** |  |
|  | Taxarea vehiculelor grele | Da |  |  | *** | **** |
|  | Restricții de circulație pentru camioane, cum ar fi în timpul weekendurilor sau restricții de tonaj | Da |  |  | * | **** |
|  | Îmbunătățirea desfășurării circulației pe Dunăre sau canalele interioare | Da |  |  | *** |  |
|  | Modernizarea porturilor dunărene | Da |  |  | ** |  |
| Transport intermodal | Terminale intermodale noi sau modernizate, inclusiv centre logistice | Da |  |  | *** | ** |
|  | Deplasări noi de containere pe calea ferată | Da |  |  | *** |  |
|  | Stații noi sau modernizate | Da |  |  | *** | * |
|  | Stații noi sau modernizate de autobuz | Da |  |  | *** | * |
|  | Integrarea curselor de autobuz cu trenurile | Da | * | * | *** | * |

Dimensiunile MNT

Principalele dimensiuni fizice ale MNT în ce privește reprezentarea sistemului de transport în anul de bază sunt prezentate în Tabelul 2.3. MNT conține o reprezentare detaliată a rețelelor de transport interurban și a serviciilor care operează pe aceste rețele.

- Tabelul 2.3 Reprezentarea Modelului anului de bază în cadrul MNT (Rețeaua Internă)

| Variabilă | Mod de transport | Total |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zone | Toate | 1.169 (134 externe) |  |
|  |  | Noduri | Segmente |
| Rețele de transport | Rutier | 9.430 | 20.882 |
|  | Feroviar | 2.466 | 5.028 |
|  | Naval | 66 | 132 |
|  | Aerian | 15 | 30 |
| Servicii de transport (toate) | Tren | 2.240 |  |
|  | Autobuz | 4.155 |  |
|  | Avion | 469 |  |

- Sursa:MNT AECOM

Anul de bază – indicatori generali

Cererea de transport călători din anul de referință al Modelului Național de Transport a fost obținută în urma unor sondaje comprehensive efectuate în rândul persoanelor care au călătorit cu autoturismul, autobuzul, trenul și avionul. Din aceste date, împreună cu datele din vânzarea legitimațiilor de transport pentru deplasările cu trenul și avionul, a rezultat cererea de transport călători pe moduri de transport, prezentată în Figura 2.12. În anul de referință s-au efectuat peste trei milioane de deplasări interurbane de persoane într-o zi obișnuită.

Figura 2.12 Deplasări persoane în anul de bază  - MNT

- Sursa: MNT AECOM

Ponderile modale în rândul călătoriilor din anul de referință pentru persoanele cu autoturism disponibil și persoanele fără un autoturism disponibil sunt prezentate în Figura 1.8. După cum era de așteptat, un procentaj relativ redus de persoane cu autoturism disponibil optează pentru utilizarea transportului în comun. În cazul deplasărilor în rândul persoanelor fără autoturism disponibil, principalul mijloc de transport utilizat este autobuzul, în proporție de 79%, urmat de tren, în proporție de 21%. Per ansamblu, 77% din călătorii sunt efectuate cu autoturismul, 18% cu autobuzul și doar 5% cu trenul sau avionul.

Figura 2.13 Ponderi modale, transport călători, în anul de bază al MNT

- Sursa: MNT AECOM

Cererea de transport marfă din anul de referință al Modelului Național de Transport a fost obținută prin efectuarea unor sondaje comprehensive în rândul transportatorilor rutieri, prin livrete de mers al trenurilor pentru transportul feroviar de marfă și prin detalii referitoare la manevrarea mărfurilor în porturi și aeroporturi, pe tipuri de marfă. Distribuția modală a traficului de mărfuri între principalele moduri de transport este următoarea:

Tone marfă-km rutier				53.3%

Tone marfă-km feroviar			24.2%

Tone marfă-km feroviar			22.5%

Sursa: INS

Scenariul de referință (2020) din MNT

Creșterea cererii de călătorii

Modelul Național de Transport utilizează, ca date de intrare în cadrul scenariilor de prognoză, o serie de factori economici și demografici din România și țările vecine, la care se adaugă condițiile și structura corespunzătoare rețelei. Principalii factori de influență ai prognozei cererii sunt PIB, populație, numărul de locuri de muncă, populația activă și gradul de motorizare.

Variațiile factorilor de influență, prognozate în momentul de față pentru cererea de transport, între 2011 și 2020, sunt descrise în continuare:

PIB crește cu 26,4%;

Populația se reduce 1,8%;

Numărul de locuri de muncă crește cu 3,6%;

Populația activă economic scade cu -3,4%; și

Gradul de motorizare crește cu 29%.

Sursa: Comisia Naționala de Prognoza, EIU, FMI, OECD

Rezultatele Modelului Național de Transport sunt de forma cererilor absolute de călătorie și a variațiilor între condițiile de bază și cele ale anilor de perspectivă. Figura 1.11 prezintă modificările prognozate la nivelul cererilor modale de pasageri și marfă, între anul de bază 2011 și cel din scenariul de referință - 2020, atât sub forma numărului de deplasări cât și a numărului de kilometri pasageri/marfă.

Figura 2.14 Variația cererii de transport călători și mărfuri între 2011 și Scenariul de Referință  2020

Pasageri

Pasageri-km

Autoturism

15.1%

43.0%

Autobuz

1.2%

18.7%

Tren

-

20.9%

-

21.3%

Avion

18.4%

18.1%

Total

10.7%

26.6%

Variații ale cererii de transport pasageri

2011 - 2020 - Referință

-

Tone

Tone-km

Rutier

30.8%

40.1%

Feroviar

13.9%

26.2%

Naval

22.7%

18.7%

Aerian

26.6%

25.7%

Total

26.1%

33.8%

Variații ale cererii de transport marfă

2011 – 2020 – Referință

Sursa: MNT AECOM

Creșterea totală a numărului de călătorii zilnice în Scenariul de Referință 2020 este prognozată a fi de 10,7%, iar numărul de pasageri-km este estimat să crească cu 26,6%. Cererile de marfă prezintă o tendință similară de creștere, dat fiind faptul că numărul tonelor transportate a crescut cu 26%, iar numărul de tone-km cu 34%.

Gradul de motorizare din România se află încă la niveluri relativ scăzute, ceea ce înseamnă că este de așteptat ca acesta să crească semnificativ în viitor. În anul 2011, 19,3% din populație deținea un autoturism, procent ce crește la 24,9% în anul 2020. Odată cu creșterea gradului de motorizare, proporția populației „captive” transportului public se reduce. Această reducere a pieței captive modifică dinamica sectorului de transport public, aflat într-o competiție din de în ce mai intensă cu sectorul rutier (transport cu autoturismul propriu) pentru populația cu un autoturism disponibil.

Figura 2.15  Creșterea gradului de motorizare 2011 - 2020

- Sursa: AECOM MNT

Scenariul de Referință 2020 conține o serie de proiecte angajate de infrastructură rutieră dar, prin comparație, puține investiții în sistemul feroviar. Reducerea de 20,9% a numărului de călătorii efectuate cu trenul este indusă de creșterea gradului de motorizare și de investițiile aflate în derulare la nivelul rețelei de autostrăzi, ceea ce determină creșterea atractivității pentru călătoriile cu autoturismul. Călătoriile cu autobuzul sunt prognozate a crește ușor cu 1,2%. Ca și calea ferată, sectorul de transport cu autobuzul va fi afectat negativ de creșterea gradului de motorizare, dar va beneficia de investițiile semnificative în dezvoltarea rețelei de autostrăzi, ceea ce conduce la îmbunătățirea timpilor de parcurs. Călătoriile cu autoturismele sunt prognozate a crește cu 15,1%, ceea ce reflectă creșterea gradului de motorizare și amploarea investițiilor în rețeaua rutieră.

Creșterea prognozată a numărului total de pasageri-km (de 26,6%) este datorată unei serii de factori, printre care:

Creșterea semnificativă a vitezelor de circulație pe anumite coridoare, datorită dublării numărului de km autostrăzi până în anul 2020 (de la 550 km la 993 km), ceea ce determină amplificarea interacțiunilor între cele mai importante orașe și conduce la creșterea lungimilor de parcurs; și

Creșterea veniturilor pe gospodărie cu 29% și reducerea costului de operare a autoturismelor, ceea ce conduce la creșterea tendinței de efectuare a deplasărilor pe distanțe mai mari.

Volumele traficului de pasageri și marfă

Următoarele secțiuni oferă o imagine generală a situației din 2011 și 2020 în ceea ce privește fluxurile de pasageri și marfă pe rețeaua rutieră, feroviară și navală.

Poziția dominantă în prezent a transportului rutier cu autoturismul este clar evidențiată în 2011, cu ponderi modale semnificative pentru sectorul feroviar doar pe rutele radiale ale Bucureștiului.

- Sursa:MNT AECOM

Figura 2.16 Volume zilnice de pasageri în România, pe moduri, anul 2011

Până în anul 2020, contribuția sectorului feroviar la volumul traficului de pasageri scade iar acesta este dominat de sectorul rutier. Aceasta este situația prognozată în lipsa intervențiilor propuse în Master Plan și doar cu proiectele angajate în prezent finalizate. În esență acesta reprezintă un scenariu de tip “business as usual”.

- Sursa: MNT AECOM

Figura 2.17 Volume zilnice de pasageri în România, pe moduri, anul 2020

Există o pondere mult mai mare a deplasărilor de mărfuri pe alte rețele decât cea rutieră față de deplasările de pasageri. Principalele deplasări de mărfuri pe rețeaua rutieră sunt către București iar pe rețeaua feroviară către portul Constanța. Rolul fluviului Dunărea ca arteră fluvială pentru transportul de mărfuri se evidențiază clar. Coridorul IV (N) este un coridor rutier important, alături de fluxurile provenite de la centre industriale precum Craiova și Pitești. Există de asemenea un important flux de marfă pe coridorul Pitești - Ploiești –Buzău - Bacău.

Cele mai importante relații transfrontaliere sunt dispuse către granița cu Bulgaria la Giurgiu și la granița cu Ungaria. Pentru rețeaua feroviară sunt importante și trecerile la frontieră către Ucraina (la Siret) și către Rep. Moldova (către Ungheni). Cele mai mari fluxuri transfrontaliere de mărfuri sunt localizate pe Dunăre, la Porțile de Fier.

- Sursa: AECOM MNT

Figura 2.18 Volume zilnice (tone) de mărfuri în România, pe moduri, anul 2011

În perioada 2011 – 2020 creșterea observată în cazul numărului de tone-marfă-km se aliniază mai aproape de variațiile înregistrate de volumul de mărfuri transportat în comparație cu dinamica observată în cazul fluxurilor de pasageri. Aceasta deoarece reducerea timpilor de parcurs și a costului de transport al mărfurilor nu va duce în sine la deplasări mai lungi. Pentru transportul de marfă distanța medie a deplasărilor depinde și de modificările intervenite în distribuția activităților economice, mai precis, de locurile unde bunurile se produc, se importă, se consumă sau se exportă.

- Sursa: AECOM NTM

Figura 2.19 Volume zilnice (tone) marfă în România, pe moduri, anul 2020

Această secțiune a cuprins o prezentare generală a Modelului Național cu unele statistici cheie. Modelul împreună cu aplicația ACB au fost ulterior utilizate pentru testarea și evaluarea unui număr mare de intervenții potențiale. Testele și rezultatele obținute sunt descrise în capitolele 5 – 10 ale raportului.

Analiza Cost-Beneficiu

Analiza Cost-Beneficiu (ACB) este o metodă standard folosită pentru evaluarea performanței unui proiect sau a unei intervenții prin măsurarea rentabilității acestuia.

Abordarea ce trebuie adoptată în realizarea ACB este prezentată în cadrul Ghidului Național de Evaluare a Proiectelor, Volumul 2 Partea C, ghid elaborat ca parte a  Master Planului.  Ghidul a fost dezvoltat astfel încât să fie conform cu cerințele incluse în Ghidul Naţional pentru Analiza Cost-Beneficiu a Proiectelor Finanţate din Instrumentele Structurale”, publicat de Ministerul Economiei şi Finanţelor, Autoritate de Coordonare a Instrumentelor Structurale.

Pentru elaborarea acestui Ghid au fost folosite următoarele documente:

Dezvoltarea unor abordări europene armonizate pentru calculul preţurilor şi evaluarea proiectelor în domeniul transporturilor (HEATCO), „Livrabile HEATCO 5. Propunere de Armonizare a Ghidurilor”, 2006;

Comisia Europeană (CE), „Ghid privind metodologia pentru elaborarea Analizei Cost-Beneficiu. Documentul de lucru nr. 4”, 2006;

Măsuri şi politici de internalizare a tuturor costurilor externe de transport (IMPACT), „Ghid pentru estimarea costurilor externe în sectorul de transport”, 2008;

Ministerul Economiei şi Finanţelor – Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, „Analiza Cost-Beneficiu a proiectelor din sectorul de transport finanţate din Fonduri de Coeziune şi Fondul European de Dezvoltare Regională pentru perioada 2007 - 2013”, 2008;

Noi externalităţi în domeniul energiei dezvoltare pentru sustenabilitate (NEEDS), „Livrabile NEEDS 2.1 Tehnici de transferare a valorii şi incertitudini preconizate”, 2009;

Unificare de conturi şi costuri marginale pentru eficienţă în domeniul transporturilor (UNITE), „Estimare conversii pentru UNITE”, 2001;

Departamentul pentru Transporturi din Marea Britanie (UK DfT), „Ghid de evaluare în domeniul transporturilor online (WebTAG)”, 2002, 2010;

Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenții

Analiza Cost-Beneficiu conține 3 etape principale: Analiza Economică, Analiza Financiară și Analiza de Risc. După cum se subliniază în cadrul Ghidului Național de Evaluare a Proiectelor din sectorul Transporturilor, în etapa strategiei este necesară doar analiza economică deoarece aceasta indică ce proiecte oferă societății cel mai bun beneficiu total în raport cu costul investiției. Analiza financiară și analiza riscurilor urmează în etapa mai detaliată a evaluării proiectelor.

Diagrama procesului de desfășurare a ACB este ilustrată mai jos

Scopul analizei cost-beneficiu economice

Scopul principal al analizei economice este de a evalua dacă beneficiile proiectului depășesc costurile acestuia și dacă este viabil ca proiectul să fie demarat, dintr-o perspectivă strict economică. Prin aplicarea analizei multicriteriale (AMC), sunt luați în considerare și alți factori. Analiza se realizează din punctul de vedere al întregii societăți și nu doar din punctul de vedere al beneficiarilor proiectelor.

Pentru a cuprinde întreaga gamă de impacturi economice, analiza include atât elemente cu valoare monetară directă, cum ar fi reduceri ale costurilor de construcție, de întreținere și ale costurilor de operare a vehiculelor, cât și elemente fără valoare de piață imediată, cum ar fi reduceri ale timpilor de parcurs, ale numărului de accidente și ale impacturilor de mediu. În vederea realizării unei comparații consecvente a tuturor costurilor și beneficiilor unui proiect, toate impacturile sunt cuantificate financiar (adică li se asociază o valoare monetară) și apoi sunt agregate pentru determinarea beneficiilor nete ale respectivului proiect. Astfel, se poate determina dacă proiectul este dezirabil şi merită să fie implementat. Cu toate acestea, este important să se recunoască faptul că nu toate efectele proiectului pot fi monetizate şi, de asemenea, este important ca rezultatele ACB să fie corelate cu Analiza Multicriterială (AMC), care include la rândul ei aceste efecte necuantificate în termeni monetari.

Scopul analizei cost-beneficiu financiare

Principalul scop al analizei financiare este de a evalua profitabilitatea financiară şi sustenabilitatea proiectului din punctul de vedere al beneficiarilor acestuia. Acest lucru este realizat prin analizarea fluxului de numerar financiar al proiectului; care include atât ieşirile, exprimate în investiţii, întreţinere şi costuri de operare, cât şi intrările exprimate în surse de finanţare şi tarifele încasate de la utilizatori. Mai simplu spus, această analiză arată dacă proiectul va genera un flux de numerar pozitiv în timpul perioadei de evaluare (profitabilitate) şi dacă fluxul de numerar net cumulat de la începutul proiectului nu este negativ în fiecare an de analiză (sustenabilitate).

La început, analiza ia în considerare profitabilitatea financiară a proiectului în lipsa fondurilor UE pentru a se vedea dacă este într-adevăr necesar să se solicite fonduri de la Uniunea Europeană pentru acel proiect. În cazul proiectelor pentru care s-a dovedit că sunt necesare fonduri UE, analiza va demonstra faptul că proiectul este eligibil pentru acordarea acestor fonduri.

Pentru ca un proiect să fie viabil, analiza financiară trebuie să demonstreze faptul că sursele de finanţare (inclusiv, dacă este relevant, fonduri de la UE) şi venitul generat de proiect sunt suficiente pentru a acoperi costurile proiectului şi că finanţarea şi veniturile sunt estimate în mod adecvat de-a lungul perioadei de evaluare pentru a asigura faptul că, în niciun an, proiectul nu va necesita o finanţare punte externă.

Scopul analizei de risc

Evaluarea proiectului constă într-un proces de prognoză care implică anumite incertitudini. Aceste incertitudini provin atât de la caracterul limitat al datelor deţinute în situaţia respectivă, cât şi de la nivelul anumitor aspecte variabile în timp, precum numărul de deplasări, costurile aferente infrastructurii, etc.  Analiza de risc ia în calcul aceste incertitudini şi impactul lor asupra rezultatelor ambelor evaluări, atât economică cât şi financiară.

Analiza cost-beneficiu în cadrul Master Planului

Analiza cost-beneficiu economică a fost efectuată ca parte a procesului de selecție și prioritizare a proiectelor pentru Master Plan. În sprijinul efectuării ACB a fost creată o aplicație software numită CBA Tool, care accesează rezultatele Modelului Național de Transport în vederea efectuării unei analize cost-beneficiu multimodale a proiectelor.

Aplicația software CBA Tool este un program dezvoltat în Excel folosit pentru estimarea impactului economic al unui proiect sau scenariu (constând în mai multe proiecte) construit pe fundamentele teoretice ale economiei bunăstării. CBA Tool folosește date extrase automat din Modelul Național de Transport împreună cu estimări de cost ale proiectelor pentru a calcula impactul economic al unui proiect într-o manieră consecventă cu cerințele Ghidului Național de Evaluare a Proiectelor din sectorul Transporturilor.

Principalele funcții ale aplicației CBA Tool sunt:

Importă rezultatele din Modelul Național de Transport;

Folosește valori adecvate pentru a exprima beneficii anticipate, în termeni monetari;

Analizează valoarea beneficiilor anticipate prin aplicarea ratelor de actualizare și factorilor de conversie, acolo unde este cazul;

Produce indicatori economici cheie, prin compararea beneficiilor anticipate cu costurile estimate;

Elementele de cost considerate în analiza multimodală includ:

Costuri de investiție,

Variații ale costurilor de întreținere,

Variații ale costurilor operaționale (pentru infrastructură nouă sau servicii noi).

Beneficiile considerate în cadrul analizei multimodale includ:

Variații ale costului de operare al vehiculului pentru utilizatori (transport marfă și pasageri)

Reduceri ale timpului de parcurs pentru utilizatori,

Variații ale costurilor externe:

Emisii (gaze cu efect de seră și poluare locală),

Zgomot,

Accidente,

Costuri de congestie.

Costurile și beneficiile pot fi pozitive sau negative în funcție de natura proiectului aflat în evaluare.

Indicatorii cheie rezultați din analiză sunt:

Valoarea actualizată a beneficiilor (PVB/VAB) – total beneficii actualizate pe perioada evaluării

Valoarea actualizată a costurilor (PVC/VAC) – total costuri economice actualizate pe perioada evaluării

Valoarea Actualizată Netă Economică (VANE) – dimensiunea economică absolută a beneficiilor nete ale proiectului.

Raportul Beneficiu Cost (RBC) – raportul dintre beneficiile totale și costuri. Acesta oferă o dimensiune relativă a beneficiilor nete ale proiectului și este independent de dimensiunea proiectului

Rata internă a rentabilității economice (RIRE) – Similară RBC, este independentă de dimensiunea proiectului și oferă o indicație asupra scării beneficiilor în raport cu costul de investiție.

Aplicația este descrisă pe larg în Volumul 2, Anexa A – a Ghidului de Evaluare. CBA Tool oferă o gamă largă de rezultate și descrie toate date de intrare și de ieșire pentru toate modurile de transport. Figurile de mai jos ilustrează mai multe de ferestre ale acestui program:

Prioritizarea proiectelor

Prezentare generală

Prioritizarea proiectelor reprezintă un pas critic în definirea programului de investiții din cadrul Master Planului dată fiind situația în care investițiile identificate ca fiind necesare depășesc semnificativ bugetele disponibile. Aceasta implică necesitatea ierarhizării proiectelor potrivit unui set de criterii de evaluare predefinite, care să asigure un proces de prioritizare corect și neutru, elaborat pe baze independente. Adăugarea restricțiilor de finanțare la lista de proiecte ierarhizate va avea ca rezultat obținerea programului de implementare.

Prima fază a evaluării unei strategii are scopul de a elimina proiectele cu o performanță economică scăzută, având în vedere unul dintre obiectivele generale ale Master Planului, mai precis, Eficiența Economică. Proiectele care rezultă din această etapă vor fi candidate pentru includerea într-unul sau ambele scenarii de dezvoltare bazate pe “Sustenabilitate economică” (ES) sau “Sustenabilitate economică și de mediu” (EES).

Aceasta necesită o evaluare generală dar pe baze solide a tuturor proiectelor. Evaluarea a fost realizată folosind Analiza Cost-Beneficiu (ACB) și Analiza Multi-Criterială (AMC).

Procesul general de evaluare a performanțelor este ilustrat în Figura 2.20 de mai jos.

Figura 2.20 Procesul de evaluare a proiectelor și scenariilor

Procesul de generare a proiectelor pe baza analizei problemelor și identificării intervențiilor care se adresează cel mai bine problemelor specifice, a fost descris în Secțiunile 2.2 – 2.4. Secțiunile 2.5 și 2.6 cuprind prezentări ale principalelor instrumente folosite în etapa de evaluare, mai precis Modelul Național de Transport și Analiza Cost-Beneficiu.

În secțiunile următoare este descris modul în care proiectele au fost evaluate la nivel individual și apoi încorporate în cele două scenarii ”Do Something”: Scenariul Sustenabilitate Economică și Scenariul Sustenabilitate Economică și de Mediu.

Înainte de a fi incluse în cadrul scenariilor ES și EES proiectele au fost testate la nivel individual. Aceasta deoarece există o cerință cheie a UE ca fiecare dintre proiectele din Master Plan să fie justificat economic înainte de includere în cadrul scenariilor. Dacă scenariile se creează înaintea testării individuale a proiectelor, există pericolul apariției unei subvenționări încrucișate, adică a unei situații în care un scenariu, ca întreg, produce beneficii economice care acoperă cazuri în care beneficiile economice ale anumitor proiecte individuale ascund pierderile altor proiecte.

Astfel, lista inițială de proiecte a fost procesată folosind valoarea economică drept criteriu unic. Toate proiectele analizate pentru includere în Master Plan au trebuit să îndeplinească acest criteriu (RIRE > 3%), aceasta fiind în concordanță și cu cerințele UE. Valoarea minimă pentru RIRE a fost definită analizând marja de eroare inerentă nivelului ridicat al analizei, ținând cont de faptul că,  pentru următoarea perioadă de programare 2014-2020, rata de actualizare economică este 5%

Proiectele care au trecut de criteriul economic au fost combinate și prioritizate în cadrul scenariilor SE și SEM.

Selectarea proiectelor pentru scenariul ES și EES

Datele de ieșire din procesul de evaluare a performanței sunt reprezentate printr-o listă de proiecte pentru care au fost acordate punctaje de până la 100 de puncte, în fiecare Scenariu. Un pas critic este identificarea proiectelor care vor avea prioritate după parcurgerea acestei etape, iar metoda prin care realizează aceasta este alocarea de ponderi pentru fiecare punctaj pentru fiecare criteriu, pentru a oferi un punctaj general al proiectului.

Ponderea acordată proiectelor și punctajelor obținute depinde de caracteristicile celor două scenarii. Pentru scenariul ES, proiectele au o pondere mai mare acordată criteriilor economice decât în cazul scenariului EES. Sistemul de ponderare, elaborat în urma unui proces îndelung de consultare cu MT și JASPERS, este prezentat în Tabelul 2.21.

Tabelul 2.21 Criterii și ponderi de evaluare pentru Scenariile SE și SEM.

| Criterii | SE | SEM |
| --- | --- | --- |
| Eficiență economică | 70% | 50% |
| Integrare Trans-Europeană/Politica TEN-T | 30% | 20% |
| Impact de mediu | - | 20% |
| Sustenabilitate | Nu are un punctaj acordat dar se ia în considerare prin distribuția modală |  |
| Dezvoltare economică echilibrată | - | 10% |

Sursa: AECOM / MT / Jaspers

Fiecare proiect a fost punctat pentru fiecare scenariu utilizându-se ponderile de mai sus. Ulterior s-a realizat o ierarhizare a scenariilor.

Pe baza rezultatelor evaluării, s-au identificat proiecte care sunt candidate puternice pentru includerea în Master Plan, în cele două scenarii de dezvoltare “sustenabilitate economică” și “sustenabilitate economică și de mediu”. Sistemul de ponderare determină ordinea proiectelor, dar, în mod obișnuit, este de așteptat ca:

Proiectele care au beneficii economice limitate și contra-beneficii de mediu semnificative, să fie eliminate;

Proiectele cu beneficii economice mari și contra-beneficii semnificative de mediu să fie incluse în scenariul Sustenabilitate Economică;

Proiectele cu beneficii economice limitate dar cu beneficii mari de mediu să fie incluse în scenariul Sustenabilitate economică și de mediu și

Proiectele cu beneficii economice mari și neutre din sau pozitive în ce privește mediul, să fie incluse în ambele scenarii.

Evaluarea Scenariilor ES și EES: Aplicarea analizei multicriteriale

Master Planul reprezintă direcția de dezvoltare a unui sistem de transport al unei țări pentru următorii 15-20 de ani. Este, așadar, important să se realizeze o evaluare la nivel strategic, astfel încât impactul general al Master Planului să fie cunoscut și evaluat. Evaluarea se va face folosind următoarele criterii:

Impacturi economice

RIRE

Politici de transport

TEN-T Core/Comprehensive

Impacturi de mediu

Impact asupra siturilor Natura 2000

Sustenabilitate

Transfer de trafic către moduri sustenabile

Dezvoltare economică echilibrată

Accesibilitatea zonelor mai greu accesibile

Sistemele de ponderare și punctare pentru scenariile ES și EES sunt prezentate în Tabelele 2.22 și 2.23. Acestea au fost agreate cu Ministerul Transporturilor și reflectă obiectivele generale ale Master Planului așa cum sunt definite acestea în Caietul de Sarcini.

Tabelul 2.22 Scenariul Sustenabilitate Economică ES

| Nr. | Obiectiv General Master Plan | Criterii | Indicator/ Referință | Pondere | Criterii de punctare | Punctaje (puncte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Eficiență economică | Performanță economică | RIRE | 70% | 5% | 0 |
|  |  |  |  |  | RIRE maxim | 100 |
|  |  |  |  |  | > 5% < RIRE cea mai mare% | Proporțional din 100 = cea mai mare RIRE |
| B | Integrare Trans-Europeană | Relația cu Rețeaua TEN-T | Reguli TEN-T | 30% | Segment Core TEN-T | 100 |
|  |  |  |  |  | Segment TEN-T Comprehensive | 30 |
|  |  |  |  |  | Alte segmente | 0 |
| C | Sustenabilitate | Contribuția la moduri de transport mai curate | Cartea albă | Nu i s-a acordat punctaj în cadrul AMC dar se ia în considerare prin pre-alocarea fondurilor pe sectoare: în acest scenariu: 51% rutier, 44% feroviar 5% naval, căi navigabile interioare, intermodal și aerian |  |  |

Sursa: AECOM / MT / Jaspers

Tabelul  2.23  Scenariul Sustenabilitate Economică și de Mediu EES

| Nr. | Obiectiv General Master Plan | Criterii | Indicator/ Referință | Pondere | Criterii de punctare | Punctaje (puncte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Eficiență economică | Performanță economică | RIRE | 50% | 5% | 0 |
|  |  |  |  |  | RIRE Maxim | 100 |
|  |  |  |  |  | > 5% < RIRE cel mai mare% | Proporțional din 100 = cel mai mare RIRE |
| B | Integrare Trans-Europeană | Relația cu Rețeaua TEN-T | Reguli TEN-T | 20% | > 5% < RIRE cea mai mare% | 100 |
|  |  |  |  |  | Segment Core TEN-T | 50 |
|  |  |  |  |  | Segment TEN-T Comprehensive | 10 |
|  |  |  |  |  | Alte segmente | 0 |
| C | Impactul de mediu | Impact potențial asupra mediului (in particular on NATURA mp2000 sites) | SEA | 20% | Foarte mare | -100 |
|  |  |  |  |  | Mare | -80 |
|  |  |  |  |  | Moderat | -50 |
|  |  |  |  |  | Mic | -30 |
|  |  |  |  |  | Nici unul | 0 |
| D | Sustenabilitate | Contribuție la moduri de transport curate | Cartea albă | Nu i s-a acordat punctaj în cadrul AMC dar se ia în considerare prin pre-alocarea fondurilor pe sectoare/moduri: în acest scenariu 51% rutier, 44% feroviar și 5% naval, căi navigabile interioare, intermodal și aerian |  |  |
| E | Dezvoltare economică echilibrată | Creșterea accesibilității zonelor mai greu accesibile | Hărți accesibilitate MPGT | 10% | Îmbunătățire segment către zonă cu slabă accesibilitate atât pe piețe interne cât și externe | 100 |
|  |  |  |  |  | Îmbunătățire segment către zonă cu slabă accesibilitate pe piețe externe | 70 |
|  |  |  |  |  | Îmbunătățire segment către zonă cu slabă accesibilitate pe piețe interne | 50 |
|  |  |  |  |  | Segmente către zone cu bună accesibilitate | 0 |

Sursa: AECOM / MT / Jaspers

Descrierea criteriilor de evaluare

- Eficiența economică

Criteriul impactului economic în transporturi este legat de impacturile economice directe ale proiectului asupra eficienței sistemului de transport, evaluate prin intermediul RIRE (Rata Internă de Rentabilitate Economică).

- Integrarea Trans-Europeană

În ceea ce privește rețelele TEN-T Centrală și TEN-T Extinsă, acest sub-criteriu reflectă faptul că atât politicile de transport din România cât și cele din UE au rolul de a îmbunătăți calitatea celor mai importante rute de pe teritoriul României. În plus, rutele selectate pentru Rețeaua TEN-T Centrală au făcut obiectul unor memorandumuri semnate de România și Comisia Europeană, astfel este logic ca Master Planul să favorizeze proiecte care vor îmbunătăți aceste rute. Includerea criteriului privind Rețeaua Națională recunoaște faptul că rețeaua TEN-T nu este comprehensivă în totalitate din punct de vedere geografic și că pot exista multe orașe mari sau medii care sunt conectate doar prin intermediul drumurilor naționale și liniilor ferate considerate „centrale” sau „de bază”.

Hărțile care conțin rețeaua TEN-T din România sunt incluse în Anexa B.

- Impactul de mediu

Criteriul referitor la Natura 2000 se leagă de rețeaua de situri Natura 2000 care conțin cele mai importante habitate din Europa. Siturile Natura 2000 se bucură de protecție din partea legislației europene. Acest criteriu va analiza măsura în care strategia sau proiectele majore dintr-o strategie, au probabilitatea de a afecta aceste situri, câte situri vor fi afectate și care va fi magnitudinea impactului. Habitatele și speciile din aceste locații sunt protejate și astfel, orice impact produs are probabilitatea de a fi considerat semnificativ.

Evaluarea se concentrează, de asemenea, pe măsura în care proiectul poate avea impact asupra trăsăturilor de biodiversitate din afara siturilor Natura 2000, clasificarea importanței acestor caracteristici și inter-relații alături de asigurarea unei descrieri a impactului supra biodiversității, inclusiv efectele asupra calității distinctive și diversității locale.

- Transferul de trafic către modurile sustenabile

Sustenabilitatea include transferul de trafic către modurile sustenabile de transport și reflectă atât politica națională cât și cea europeană care promovează modurile de transport durabil (sustenabil). Acestea sunt acele moduri care, pe termen lung, produc mai puține emisii și au un consum de energie mai mic pe pasager-km, prezentând, în același timp, un nivel ridicat al siguranței. În practică aceasta înseamnă transport feroviar și naval și, într-o anumită măsură, curse de autobuz pe distanțe lungi. Modelul Național oferă mijloacele de cuantificare pentru transferul de pasageri și marfă către aceste moduri de transport sustenabile, ca bază de evaluare a impactului fiecărui scenariu.

- Dezvoltare economică echilibrată

Acesta cuprinde îmbunătățiri îndreptate spre zonele cu accesibilitate mică atât către piețele externe cât și pe piețele interne. O analiză cuprinzătoare referitoare la criteriul accesibilității a fost realizată folosind Modelul Național de Transport iar rezultatele acesteia au fost apoi folosite pentru cuantificarea criteriului.

Selectarea scenariului preferat

La sfârșitul etapei de evaluare, strategiile optimizate pentru dezvoltarea sistemului de transport al României au fost dezvoltate pe baza sustenabilității economice și, respectiv, pe baza sustenabilității economice și de mediu. Etapa finală a procesului a fost identificarea strategiei generale recomandate.

Strategia recomandată caută să sintetizeze cele două scenarii prin combinarea celor mai puternice elemente din cele două scenarii, în limitele fondurilor potențial disponibile. Dat fiind faptul că ambele scenarii se referă la sustenabilitatea economică, este probabil să apară suprapuneri substanțiale între acestea. Proiectele care sunt promovate în ambele scenarii au cel mai mare potențial de a fi incluse în strategia finală recomandată, alături de o serie de proiecte care au fost incluse doar într-un singur scenariu.

Rezultatele analizelor ACB și AMC oferă o evaluare succintă și obiectivă a principalelor impacturi ale fiecărui scenariu. Aceasta permite evaluatorilor să analizeze beneficiile și contra-benficiile fiecărui scenariu pe baza unei abordări consecvente, transparente și auditabile.

Capitolul 12 include rezultatele procesului de prioritizare și recomandările scenariului preferat.

Condiționalitățile Ex-Ante

În documentul “Ghid privind Condiționalitățile Ex-Ante pentru Fondurile Structurale și de Investiții Europene PARTEA II se menționează că Obiectivul Tematic pentru transport este:

Promovarea transportului durabil și eliminarea congestiilor din infrastructurile rețelelor cheie de transport menționat în articolul 9 (7)

Condiționalitatea ex-ante corespunzătoare este:

Existența unui plan sau a unor planuri cuprinzătoare sau a unui cadru sau cadre pentru investițiile în transporturi, în concordanță cu organizarea instituțională a statelor membre (inclusiv pentru transport public la nivel regional și local) care să sprijine dezvoltarea infrastructurii și să îmbunătățească conectivitatea la rețelele TEN-T Core și Comprehensive.

Master Planul este un plan cuprinzător pentru toate modurile de transport, dezvoltat cu ajutorul măsurilor cuantificate privind contribuția economică a proiectelor, contribuția acestora la rețeaua TEN-T Core și contribuția la dezvoltarea națională și regională. Principalele instrumente de evaluare sunt Modelul Național de Transport (care evaluează cererea de transport pe baza datelor observate și relațiile privind distribuția modală, analizează nivelul serviciilor oferite, timpii de parcurs și costurile pentru diferitele moduri de transport); procedura ACB (elaborată special pentru Master Plan, care utilizează proceduri recomandate de CE pentru evaluarea beneficiilor economice ale unei investiții, având în vedere beneficiile percepute de pasageri și transportatorii de marfă, traficul redirecționat de pe alte rute și traficul nou generat). Procedura evaluează timpul de parcurs și costurile deplasării pentru călători, costurile de operare ale vehiculului și efectele asupra mediului (emisii și zgomot) și compară aceste valori cu costurile de investiție și operare. Rezultatele sunt structurate în formatul aprobat de CE pentru Cererile de Finanțare din Fonduri Structurale.

Tabelul 2.24 detaliază modalitatea în care Master Planul respectă fiecare dintre aceste cerințe.

Tabelul 2.24 Condiționalități ex-ante

| Criterii de îndeplinit | Criteriu indeplinit? |  |
| --- | --- | --- |
|  | DA / NU | Elemente de neîndeplinire |
| Existența unui plan global de transport sau planuri sau cadru sau cadre pentru investiții de transport care: |  |  |
| - Programul operațional relevant și, după caz, Acordul de Parteneriat conține o referire la denumirea planului sau cadrului și oferă un hyperlink la document (e). | NU | Master Planul nu este aprobat încă |
| – respectă cerințele legale pentru evaluarea strategică de mediu: |  |  |
| - S-a întocmit un raport de mediu în care sunt identificate, descrise și evaluate efectele semnificative probabile asupra mediului ale implementării planului sau cadru și alternativele rezonabile, ținând cont de obiectivele și aria de acoperire geografică a planului global de transport sau cadru. | DA |  |
| - Proiectul de plan sau cadrul și raportul de mediu au fost puse la dispoziția publicului și a autorităților cu responsabilități specifice de mediu desemnate de către statele membre, care sunt susceptibile de a fi interesate de efectele asupra mediului inconjurător ale planurilor de implementare. | NU | Proiectul de plan a fost pus la dispoziția publicului și a autorităților în octombrie 2012 și respectiv octombrie 2013. Fiecare capitol din Raportul de Mediu a fost prezentat în cadrul grupului de lucru. Raportul final de mediu va fi pus la dispoziție după ce evaluarea corespunzătoare va fi aprobată de către MMSC. Raportul final de mediu trebuie să includă concluzia evaluării corespunzătoare. |
| - În cazul unor posibile efecte transfrontaliere semnificative, proiectul de plan sau cadrul și raportul de mediu au fost transmise statelor membre relevante / afectate. | NU | În cazul unor posibile efecte transfrontaliere semnificative Raportul final de mediu și Master Planul vor fi transmise către statele membre relevante / afectate. Responsabilitatea de informare a statelor membre relevante / afectate în cauză revine autorității publice centrale care promovează planul (în acest caz Ministerul Transporturilor), la recomandarea Ministerului Mediului și Schimbărilor climatice. Se recomandă ca stabilirea statelor notificate să fie efectuată de către autoritatea publică centrală care promovează planul împreună cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. În conformitate cu HG nr. 1076/2004 Art. 22 (2) din HG 1076/2004 care menţionează că „În cazul în care implementarea planului sau programului poate avea efecte semnificative transfrontiere, titularul, prin intermediul autorităţii publice centrale care promovează planul sau programul, este obligat să transmită proiectul de plan sau de program şi raportul de mediu elaborat pentru acesta, în limba engleză, autorităţilor centrale de mediu din statele posibil afectate, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la finalizarea raportului de mediu, conform art. 21 alin. (3)”. |
| - Raportul de mediu și opiniile exprimate în cadrul consultărilor relevante (inclusiv cele transfrontaliere, după caz) au fost luate în considerare în mod corespunzător pe parcursul elaborării planului global de transport sau cadrului. | NU | A se vedea mai sus. |
| - În momentul adoptării planului sau cadrului, autoritățile cu responsabilități de mediu, publice sau oricare stat membru consultat, sunt informați iar următoarele elemente au fost puse la dispoziția lor: planul sau cadrul adoptat, declarația menționată la articolul 9 (1) din Directiva ESM (SEA), precum și măsurile privind monitorizarea menționată la articolul 10 din Directiva ESM (SEA). | NU | A se vedea mai sus. |
| ‒ stabilește contribuția la Spațiu Unic European de Transport în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) Nr.1315 / 2013 al Parlamentului European și al Consiliului, inclusiv prioritățile pentru investiții în rețeaua TEN-T centrală și rețeaua globală unde sunt preconizate investiții de la FEDR și FC; și conectivitatea secundară. | DA |  |
| - Prioritățile de investiții cuprinse în planul global de transport sau cadrul conectează nodurile principale identificate (a se vedea lista din anexă) și asigură legături cu rețelele de infrastructură de transport din țările vecine.Statul membru trebuie să demonstreze, de asemenea, modul în care investițiile sale în conectivitatea secundară vor contribui la zona de transport unic la nivel european57. | DA |  |
| - Planul global de transport sau cadrul cuprinde măsuri necesare pentru: |  |  |
| asigurarea accesibilității sporite și conectivității pentru toate regiunile Uniunii, luând în considerare cazul specific al insulelor, rețelelor izolate și regiunilor slab populate, regiunilor îndepărtate și ultraperiferice; | DA |  |
| asigurarea integrării optime a modurilor de transport și interoperabilității în cadrul modurilor de transport; | DA |  |
| construirea legăturilor lipsă și eliminarea blocajelor, în special în secțiunile transfrontaliere; | DA |  |
| promovarea utilizării eficiente și durabile a infrastructurii și, dacă este necesar, creșterea capacității; | DA |  |
| îmbunătățirea sau menținerea calității infrastructurii din punct de vedere al siguranței, securității, eficienței, climei și unde este cazul al rezistenței în fața dezastrelor, performanțelor de mediu, a condițiilor sociale, al accesibilității pentru toți utilizatorii, inclusiv pentru persoanele în vârstă, persoanele cu mobilitate redusă și călătorii cu handicap, precum și calitatea serviciilor și continuitatea fluxurilor de trafic; | DA |  |
| implementarea și punerea în aplicare a aplicațiilor telematice, precum și promovarea dezvoltării tehnologice inovatoare; | DA |  |
| - O atenție deosebită trebuie acordată planului global de transport sau cadrului în ceea ce privește măsurile necesare pentru: |  |  |
| asigurarea securității alimentării cu combustibil prin creșterea eficienței energetice și promovarea utilizării de alternative și, în special, a surselor de energie cu emisii de carbon mici sau zero și a sistemelor de propulsie; | DA |  |
| atenuarea expunerii zonelor urbane la efectele negative ale liniilor de transport feroviar și rutier de tranzit; | DA |  |
| eliminarea barierelor administrative și tehnice, în special pentru interoperabilitatea rețelei transeuropene de transport și a concurenței. | DA |  |
| - Stabilește un flux de proiecte realiste și mature pentru proiectele avute în vedere pentru sprijin din partea fondurilor FEDR și FC |  |  |
| - Planul sau cadrul pentru investițiile în transporturi include un tabel conținând : |  |  |
| O listă de proiecte prioritare (studii, modernizare sau lucrări) pe care statul membru le are în vedere să le lanseze în această perioadă și care solicită sprijin din partea fondurilor FEDR și FC. | NU | Vor fi incluse într-un Raport de Strategie separat care să conțina Planul de Implementare |
| Numele autorităților și a altor părți implicate în conducerea acestor proiecte, cheltuielile prevăzute și un plan de finanțare, | NU | Vor fi incluse într-un Raport de Strategie separat care să conțina Planul de Implementare |
| un calendar realist de livrare a proiectelor identificate care să indice datele pentru studiile de fezabilitate, o analiza cost-beneficiu, procedurile EIA58, un grafic de punere în aplicare, inclusiv procedurile de achiziții publice și avize, și pentru notificarea ajutorului de stat potențial (pe faze pentru proiecte mai mari) | NU | Vor fi incluse într-un Raport de Strategie separat care să conțina Planul de Implementare |
| - Măsuri pentru asigurarea capacității unor organisme intermediare și beneficiari pentru a asigura fluxul de proiecte. |  |  |
| - Statul membru a furnizat o descriere adecvată a măsurilor deja în aplicare pentru a asigura capacitatea unor organisme intermediare și beneficiari de a asigura fluxul de proiecte: | ? |  |
| Aceste măsuri se bazează pe analiza atât a blocajelor și a punctelor slabe ale organismelor intermediare și beneficiarilor de a asigura în timp util portofoliului de proiecte, în ceea ce privește: |  |  |
| licitația (inclusiv ofertele fără concurență, nereguli) | NU | Va fi inclus în versiunea finală a Master Planului |
| implementarea cerințelor de mediu, | NU | Va fi inclus în versiunea finală a Master Planului |
| dezvoltarea și prioritizarea unei rezerve de proiecte mature, | DA |  |
| managementul financiar de proiect, | NU | Va fi inclus în versiunea finală a Master Planului |
| fonduri pentru întreținere și operațiuni, | DA |  |
| sarcini administrative și birocrație, | NU | Va fi inclus în versiunea finală a Master Planului |
| gestionarea sistemelor complexe (ITS, cum ar fi ETCS-ERTMS, VTMIS, RIS, servicii emaritime și sistemul de management al traficului aerian). | DA |  |
| Acestea includ cursuri de instruire și proceduri interne corespunzătoare pentru monitorizarea și identificarea potențialelor întârzieri, dar și pentru a asigura o bună achiziție publică și eficientă; | NU | MT se află în etapa de a înființa organisme specializate în acest sene |
| Este implementat un sistem de avertizare timpurie pentru a identifica și rezolva orice dificultăți care apar de la organismele intermediare și beneficiari la livrarea proiectelor; | NU | MT se află în etapa de a înființa organisme specializate în acest sene |
| Sunt implementate sisteme corespunzătoare de asistență pentru a ajuta beneficiarii pe parcursul procedurii și implementării pentru a putea înlocui repede proiectele, în situația în care apare un blocaj în perioada de implementare. | NU | MT se află în etapa de a înființa organisme specializate în acest sene |

Situația existentă și ultimele tendințe în sectorul  transportului din România și Europa

- Situația existentă și ultimele tendințe din domeniul transporturilor în România și Europa

Relația dintre MPGT și documentele relevante de politici de transport din UE

Orice creștere economică la nivel național sau regional este amplificată de un sistem de transport competitiv și progresiv, care este adaptat nevoilor clienților și funcționează ca o rețea durabilă, oferind servicii accesibile și de înaltă calitate.

Pentru realizarea unui astfel de sistem este nevoie de coordonarea și armonizarea politicilor de la toate nivelurile. Această armonizare susține nu doar dezvoltarea economică și a comerțului, dar elimină și costurile suplimentare din sistemul de transport, îmbunătățește capitalul și productivitatea forței de muncă în cadrul Uniunii Europene.

Responsabilitatea UE pentru elaborarea politicilor variază enorm în gama sa de interese politice. În unele domenii aranjamentele sunt bine stabilite, iar instrumentele eficiente de politică-juridice și financiare- sunt de obicei disponibile. În alte domenii, implicarea UE este minimă, procesele politice pot fi limitate la ceva mai mult decât schimburi ocazionale de idei și informații.

Scopul principal al tuturor politicilor UE este de a crea o piață integrată, nu doar de a elimina barierele interne și de a oferi un comerț echitabil, dar și de a oferi acestei piețe multe dintre caracteristicile unei uniuni economice și monetare.

Principalele responsabilități politice pot fi împărțite în cinci grupe majore:

Stabilirea pieței unice europene;

Politicile macroeconomice și financiare;

Politicile funcționale;

Politicile sectoriale; și

Politicile externe.

Politicile funcționale au un scop funcțional bine definit și de natură mai specifică în comparație cu politicile macroeconomice. Cele mai cunoscute politici funcționale sunt justiția și afacerile interne, coeziunea și cercertările și dezvoltarea tehnologică. Alte politici sunt îndreptate spre sectoare economice specifice care acoperă industria cărbunelui și oțelului, energia atomică, agricultura și transportul. Aceste politici sectoriale au fost prevăzute în mod explicit în Tratatele fondatoare.

Politica de transport a UE este o componentă a acestui proces de integrare. Aceasta are un accent de reglementare în domeniul condițiilor de muncă și protecției mediului din cauza implicațiilor de piață. De asemenea, se dezvoltă un cadrul pentru o piață integrată de transport nu doar pentru a găsi soluții barierelor interne. În sectorul transporturilor, gradul de implicare politică a UE poate fi privit ca o responsabilitate partajată între UE și statele membre.

Din multitudinea de planuri, strategii, programe europene legate de sectorul transporturilor au fost luate în considerare cele mai importante planuri de programe, strategii, politici și convențiile existente pentru identificarea problemelor, aspectelor care pot influența Master Planul General de Transport.

În urma acestei analize s-au tras următoarele concluzii:

Principalele obiective naționale de transport sunt comune cu cele din MPGT și urmează cele de mai jos:

Asigurarea dezvoltării economice: sectorul de transport ar trebui să contribuie la dezvoltarea economiei naționale, iar beneficiile economice ar trebui să depășească costurile sale;

Dezvoltarea durabilă: sistemul de transport trebuie să fie eficient din punct de vedere al consumului de energie, furnizând rezerve pentru generațiile viitoare;

Siguranță: sistemul de transport trebuie să furnizeze securitate;

Furnizarea fondurilor: Master Planul trebuie să poată absorbi fonduri UE.

MPGT ia în considerare măsurile necesare pentru a se adapta la schimbările climatice;

Pe baza strategiilor/ planurilor care au ca scop principal protejarea mediului și având în vedere problemele de mediu existente la nivel național cu privire la sectorul de transport, pentru MPGT au fost propuse o serie de obiective relevante de mediu care să țină seama de obiectivele stabilite la nivel național și european pentru protecția mediului (a se vedea de asemenea Secțiunea 2.3- Stabilirea Obiectivelor).

Au fost analizate o serie de documente de politici naționale și europene în ceea ce privește relația cu Master Planul, printre care cele mai relevante sunt următoarele:

Politicile europene și naționale

Reglementări privind rețeaua TEN-T

Cartea Albă a UE privind transporturile 2011)

Programe guvernamentale 2013-2016 – politici de transport propuse de Guvernul României

Planul Strategic Integrat în domeniul transporturilor şi infrastructurii - iunie 2009 (Politica Ministerului Transporturilor)

Acorduri de parteneriat

Acord de parteneriat propus de România pentru perioada de programare 2014-2020 (Ministerul Fondurilor Europene)

Programe europene şi naţionale

Program de acțiune european integrat pentru transportul pe căi navigabile interioare - NAIADES I şi II

Program Operational Sectorial Transport (POST)  2007 – 2013, revizia 2

Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare în Aeroportul International Bucureşti Otopeni (1999-2015) - Legea nr. 220/2002 (MOf. nr. 288/29.04.2002) privind aprobarea OG nr. 64/1999 (MOf. nr. 405/26.08.1999)

Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la SN Aeroportul International Constanţa SA pe perioada 2002-2015 - HG nr. 623/2002 (MOf. nr. 458/27.06.2002)

Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la SN Aeroportul International Timişoara SA pe perioada 2002-2015 - HG nr. 60/2003 (MOf. nr. 76/06.02.2003) pentru modificarea HG 615/2002 (MOf. 488/08.07.2002)

Planuri naționale

Plan national de actiune in domeniul eficienței energetice (PNAEE) – elaborat în 2007, în curs de revizuire

Planul de Amenajare a Teritoriului Național (PATN) – Secțiunea 1 Rețele de Transport. Rețele cheie de transport feroviar și rutier (Legea 363/2006)

LEGEA nr. 203 din 16 mai 2003 privind realizarea, dezvoltarea și modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi European

Planul de Management aferent Porţiunii Naţionale a Bazinului Hidrografic Internaţional al Fluviului Dunărea -Sinteza planurilor de management la nivel de bazine/spaţii hidrografice

Strategii europene și naționale

Startegia Europa 2020

Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării

Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice (2013)

Strategia pentru mediul marin (Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acţiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin)

Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 si 2020, 2030

Strategia de transport intermodal în România – 2020

Strategia naţională a Romaniei privind schimbările climatice 2013 – 2020

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a Romaniei Orizonturi 2013 – 2020 – 2030

Strategia Naţională şi Planul de Acţiune pentru conservarea biodivesităţii 2010 -2020

Strategia Naţională de Siguranţă Rutieră 2011-2020 -versiune consultativă

Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernamentală nr. 870/2013

Convenții

Legea 98/1992 pentru ratificarea Convenţiei privind protecţia Mării Negre impotriva  poluării, semnată la Bucureşti la 21 aprilie 1992 (Cunoscută drept “Convenţia de la Bucureşti”)

Convenţia privind regimul de navigaţie pe Dunărea (Belgrad, 1948) ratificată prin Decretul nr. 298 din 30 octombrie 1948 PROTOCOL ADIŢIONAL din 26 martie 1998 la Convenţia din 18 august 1948 privind regimul navigaţiei de Dunăre*)

Legea 14/1995 pentru ratificarea Convenţiei pentru protecţia fluviului Dunărea

Alte documente

Raportul preliminar în sectorul Transport elaborat în cadrul proiectului: Operaționalizarea strategiei naționale și dezvoltarea componentei climatice a Programelor Operaționale 2014-2020”, proiect derulat de MMSC

Documentul de Lucru al Comisiei  Europene - Adaptarea Infrastructurii la schimbările climatice „Adapting infrastructure to climate change”

Declaraţia Comună privind principiile directoare de dezvoltare a navigatiei şi de protejare a mediului în bazinul Dunării (Joint Statement on Guiding Principles for the Development of Inland Navigation and Environmental Protection in the Danube River Basin)”.

Tabelul 3.1 include o scurtă descriere a conținutului celor mai relevante politici ale UE, perioada de referință pentru acțiunile care trebuie intreprinse cât și relația cu Master Planul.

Tabel 3.1 Relația Master Planului General de Transport cu cele mai relevante documente de politici UE din domeniul transporturilor

| Strategie/Plan/ Programe relevante pentru MPGT | Prezentarea sumară a documentului | Perioada de referință | Legătura cu Master Planul General deTransport |
| --- | --- | --- | --- |
| Reglementări privind rețeaua TEN-T | Rețeaua TEN-T este formată pe două niveluri: rețeaua centrală care urmează a fi finalizată până în 2030 și rețeaua globală, care urmează a fi finalizată până în 2050. Rețeaua globală va asigura acoperirea completă a UE și accesibilitatea la toate regiunile. Rețeaua centrală va prioritiza cele mai importante legături și noduri din rețeaua TEN-T, pentru a fi complet funcțională până în 2030. Ambele niveluri includ toate modurile de transport: rutier, feroviar, aerian, naval și maritim, precum și platforme intermodale. Ghidul privind rețeaua TEN-T stabilește cerințele comune pentru infrastructura TEN-T- cu cerințe mai stricte pentru rețeaua centrală. Acest lucru va asigura operațiuni de transport fluent de-a lungul rețelei. Politica favorizează, de asemenea, implementarea sistemelor de gestionare a traficului, care vor permite optimizarea utilizării infrastructurii, iar prin creșterea eficienței, vor fi reduse emisiile de CO2. Sistemele de transport inteligent includ sisteme de gestionare a traficului pentru transportul rutier, feroviar, aerian și pe apă, precum și sisteme de poziționare și navigare. | 2030 | Relația cu politica UE privind rețeaua TEN-T constă în unul din criteriile de evaluare din procesul de prioritizare a proiectelor. Acesta reflectă faptul că este atât politica României cât și a UE de a îmbunătății calitatea celor mai importante rute din interiorul și de-a lungul țarii. În plus, rutele selectate pentru rețeaua centrală TEN-T au fot supuse deja unei analize atente și evaluări, astfel încât este logic ca Master Planul să favorizeze proiectele care îmbunătățesc aceste rute. Conceptul TEN-T include conectarea nodurilor majore (orașe cu o populație de 1 milion de locuitori sau peste) prin coridoare multi modale. Evaluarea privind îmbunătățirea rețelei utilizată în cadrul Master Planului ia în considerare în mod implicit cererea de călătorie din aceste noduri și alte centre majore. În Anexa B sunt prezentate hărțile rețelei TEN-T din România. |
| Cartea Albă privind Politica Comunitară de Transport (2011) | Cartea albă a transporturilor reprezintă foaia de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor către un sistem de transport competitiv si un transport eficient. Examinează evoluțiile din sectorul transporturilor, provocările viitoare și inițiativele de politică care trebuie avute în vedere la nivel mondial. Documentul prezintă atât viziunea Comisiei Europene privind transporturile cât și măsurile-cheie care vor permite realizarea viziunii. Viziunea pentru un sistem de transport competitiv și sustenabil se referă la: - Creșterea transporturilor și sprijinirea mobilității, atingând în același timp obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 60%. Acest obiectiv poate fi atins prin: - Dezvoltarea și implementarea combustibililor și a sistemelor de propulsie sustenabile - Optimizarea performanței lanțurilor logistice multimodale, inclusiv prin utilizarea pe scară mai largă a unor moduri de transport mai eficiente din punct de vedere energetic - Creșterea eficienței transporturilor și a utilizării infrastructurii cu ajutorul sistemelor de informații și al stimulentelor bazate pe piață - O rețea primară eficientă pentru transportul și călătoriile interurbane - Multimodale. - Condiții echitabile la nivel mondial pentru călătoriile pe distanțe lungi și pentru transporturile de marfă intercontinentale. - Un transport urban și o navetă curate Realizarea acestei viziuni implică urmatoarele: - Crearea unui spaţiu unic european al transporturilor: prin dezvoltarea serviciilor feroviare, dezvoltarea serviciilor aeriene inclusiv imbunătăţirea calităţii şi capacităţii aeroporturilor, transformarea în continuare a spaţiului de transport maritim European, optimizarea pieţei interne a transportului pe căile navigabile interioare, îmbunătăţirea sistemului de transport rutier de mărfuri, crearea cadrului necesar pentru transportul multimodal de mărfuri - Promovarea unor locuri de muncă şi a unor condiţii de muncă de calitate - Siguranţa Transporturilor - Calitatea si fiabilitatea serviciilor - Strategii pentru inovare şi implementare - Promovarea unui comportament mai sustenabil - Infrastructuri moderne şi o finanţare inteligentă | 2020-2050 | Obiectivele Master Planului General de Transporturi au la bază prevederile Cărţii Albe şi se axează pe asigurarea unui transport durabil, asigurarea surselor de finantare, siguranţa transportului, dezvoltarea economică dar şi protecţia mediului. MPGT va contribui la crearea unui sistem de transport eficient din punct de vedere economic sprijinind competitivitatea dar în acelaşi timp va incuraja utilizarea cat mai eficientă a resurselor, să reducă impactul negativ pe care sistemul de transport îl are asupra mediului respectiv asupra apei, solului, aerului, populaţiei și ecosistemelor naturale. MPGT propune dezvoltarea infrastructurii de transport rutier prin crearea unor coridoare noi de transport (realizarea de autostrazi, variante de ocolire, drumuri expres), reabilitarea liniilor de cale ferată pentru atingerea vitezelor înalte, îmbunătăţirea navigaţiei pe Dunăre şi modernizarea infrastructurii portuare, modernizarea aeroporturilor. |
| Strategia Europa 2020 – O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii | Strategia Europa 2020 propune trei priorități care se susțin reciproc: – creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare; – creștere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive; – creștere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forței de muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială. Pentru a se asigura că fiecare stat membru adaptează strategia Europa 2020 la situația sa specifică, Comisia propune ca aceste obiective ale UE să fie transpuse în obiective și traiectorii. Romania propune pentru Sectorul Energie şi transporturi urmatoarele: - Plecând de la situaţia actuală şi anume că România înregistrează un grad scăzut de competitivitate şi eficienţă în sectorul energetic şi în cel al transporturilor se consideră ca este necesară asigurarea liberalizarii preţurilor la gaze şi electricitate, să consolideze guvernanţa întreprinderilor de stat şi a organismelor de reglementare şi să finalizeze conexiunile transfrontaliere. În ceea ce priveşte infrastructura pentru conexiunile de bandă largă, în prezent ea este cea mai slab dezvoltată din UE, aspect care ar trebui remediat. În sectorul transporturilor, este nevoie de un plan amplu pe termen lung. | 2020 | MPGT cuprinde strategia Romaniei pentru sectorul transporturilor pe termen scurt, mediu si lung si include dezvoltarea de proiecte integrate de transport care pot fi propuse spre finanţare în cadrul viitoarei etape de finaţare 2014-2020 Prin propunerile sale in sectorul transporturilor, MPGT va contribui la o dezvoltarea economică eficientă şi durabilă a României, crearea unor sisteme de transport care respectă mediul şi cu emisii scăzute de gaze cu efect de seră, asigurarea mobilităţii şi îmbunătățirea conexiunilor dintre diferitele moduri de transport. |
| Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării | Aceasta strategie a fost elaborată de către Comisia Europeană (CE), prin intermediul Direcţiei Generale pentru Politici Regionale (REGIO). Strategia se axează pe: interconectivitatea regiunii Dunărea (îmbunătăţirea infrastructurii de transport, incurajarea energiilor durabile, promovarea culturii şi a turismului ), protecţia mediului (atingerea obiectivelor de mediu prevazute in planul de management al Dunării, reducerea poluării cu nutrienți, implementarea planurilor de protecţie împotriva inundaţiilor, protecţia împotriva riscului de inundaţii, reducerea zonelor afectate de eroziune şi protecţia biodiversităţii), consolidarea regiunii Dunărea (cooperarea instituţională, securitatea), creşterea prosperităţii în regiunea Dunărea (dezvoltare socio-economică, cercetarea, creşterea numărului de locuri de muncă, îmbunătăţirea nivelului de educaţie). Obiectivele acestei strategii în ceea ce priveşte sectorul transporturilor sunt: - creșterea cu 20% față de anul 2010 a transportului de marfă pe fluviu, până în 2020; - înlăturarea blocajelor existente în calea navigației pe fluviu, până în anul 2052, pentru a putea utiliza nave de tip VIb pe toată durata anului; - timpi de călătorie îmbunătățiți pentru conexiuni feroviare competitive între orașele importante; - implementarea celor 4 Coridoare de transport feroviar de marfă care străbat regiunea Dunării, astfel cum a fost planificat, în termen de 3 sau 5 ani; - dezvoltarea, până în anul 2020, a unor terminale multimodale eficiente în porturile de pe Dunăre pentru a conecta căile navigabile interioare cu cele de transport rutier și feroviar. | 2010-2020 | Master Planul General de Transporturi propune o serie de investitii pentru îmbunătăţirea căilor navigabile pe Dunăre în sectorul românesc, modernizarea infrastructurii portuare, dezvoltarea transportului intermodal de marfă. |
| Strategia Uniunii Europene (UE) privind adaptarea la schimbările climatice (2013) | Scopul general al strategiei UE privind adaptarea la schimbările cllimatice este de a contribui la o Europă mai rezistentă la schimbările climatice, ceea ce înseamnă creșterea gradului de pregătire și a capacității de a reacționa la impacturile schimbărilor climatice la nivel local, regional, național și la nivelul UE, dezvoltând o abordare coerentă și îmbunătățind coordonarea. Instrumentul recomandat la nivel mondial, în contextul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, este reprezentat de strategiile naționale de adaptare. | 2014-2020 | Este necesară aplicarea unor măsuri de adaptare la schimbările climatice în sectoarele vulnerabile cheie precum este şi sectorul transporturilor. Astfel, la planificarea şi ierarhizarea investiţiilor incluse în Master Planul General de Transport s-a avut în vedere şi componenta schimbărilor climatice. Se prevede ca prin realizarea proiectelor propuse prin Master Planul General de Transport să se obțină reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. |
| Strategia de transport durabil | Stabileşte proiectele prioritare în domeniul transporturilor identificate de România împreună cu UE, care ar trebui realizate până în 2015. Obiectivul general îl reprezintă dezvoltarea echilibrată a sistemului naţional de transport care să asigure o infrastructură şi servicii de transport, dezvoltarea sustenabilă a economiei şi îmbunătăţirea calităţii vieţii. Obiectivele specifice avute în vedere pentru atingerea obiectivului general sunt: - modernizarea şi dezvoltarea reţelei de transport de interes european şi naţional; - creşterea condiţiilor de siguranţă şi a calităţii serviciilor; - liberalizarea pieţei interne de transport; - stimularea dezvoltării economiei şi a competitivităţii; - întărirea coeziunii sociale şi teritoriale la nivel regional şi naţional; - compatibilitatea cu mediul înconjurator. | 2007-2013, 2020, 2030 | Master Planul General de Transporturi va propune o listă de investiţii prioritare selectate după criterii specifice de selecţie ţinând cont şi de prevederile Strategiei de transport sustenabil. Investiţiile propuse prin MPGT urmăresc: - dezvoltarea infrastructurii de transport rutier - îmbunătăţirea şi eficientizarea infrastructurii feroviare - dezvoltarea transportului intermodal - imbunătăţirea infrastructurii de transport aerian |
| Convenţia privind regimul de navigaţie pe Dunăre (Belgrad, 1948) ratificată prin Decretul nr. 298 din 30 octombrie 1948 PROTOCOL ADIŢIONAL din 26 martie 1998 la Convenţia din 18 august 1948 privind regimul navigaţiei pe Dunăre*) | Este un instrument juridic internațional care reglementează navigația pe Dunăre. - Navigația pe Dunăre este liberă şi deschisă vapoarelor comerciale şi mărfurilor tuturor statelor pe picior de egalitate în ceea ce priveşte drepturile portuare şi taxele asupra navigaţiei, precum şi condiţiile cărora este supusă navigaţia comercială. - Toate statele Dunărene vor asigura lucrările necesare îmbunătăţirii condiţiilor de navigaţie fără a impiedica sau stânjeni navigaţia pe canalele navigabile ale Dunării. Convenţia este coordonată de o “Comisie” care include reprezentaţi ai statelor membre. | Începând cu data la care a fost ratificată convenția | România trebuie să respecte aceasta convenţie privind regimul de navigaţie pe Dunăre. Şenalul fluviului Dunărea trebuie sa corespundă standardelor de navigaţie internaţionale acceptate, aşa cum a stabilit Comisia Dunării. Implementarea MPGT va contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie, îmbunătăţirea infrastructurii portuare. |

Secțiunile 3.2.-3.7 descriu figurile principale și tendințele istorice pentru transportul din România, pe toate modurile de transport, la un nivel european integrat.

Tendințe de transport rutier în contextul european

O rețea de drumuri eficientă, sigură și în condiții de siguranță este de o importanță fundamentală pentru succesul economiei românești și, în cele din urmă pentru recunoașterea potențialului de dezvoltare.

Rețeaua de drumuri din România se clasifică în 5 categorii:

Autostrăzi - A;

Drumuri Naționale si Europene– DN/E;

Drumuri Naționale – DN;

Drumuri Județene – DJ; și

Drumuri Comunale – DC.

Rețeaua de autostrăzi și drumuri naționale reprezintă doar 20% din întreaga rețea după cum este sumarizată în Tabelul 3.2.

Tabel 3.2 Lungimea rețelei de drumuri pe categorii

| Tip de drum | Kilometrii | Proporție |
| --- | --- | --- |
| Autostradă | 362,6 | 0,5% |
| Drum Național European | 5.697,7 | 7,1% |
| Alte drumuri naționale | 9.930,9 | 12,4% |
| Drum Județean | 36.009,8 | 45,1% |
| Drum Comunal | 27.780,8 | 34,8% |
| Total | 79.781,7 | - |

SURSA: Analiza AECOM privind datele individuale de la  DRDP

Standardul de furnizare și funcționare rețea: Aproximativ 90% din rețeaua națională este la standardul de drumuri cu o singură bandă pe sens, fapt care are impact atât asupra timpului de călătorie cât și a siguranței. Unele drumuri naționale utilizează o singură bandă pe sens cu acostament dur, dar acesta are de obicei o lațime sub standard. Acest lucru nu este suficient pentru a asigura depășirea vehiculelor agricole locale, care utilizează de obicei rețeaua, nici pentru vehicúlele de transport mărfuri grele care sunt predominante pe orice rețea națională și trebuie să circule în siguranță.

În comparație cu restul Europei, nivelul de furnizare autostrăzi este foarte scăzut. Statisticile recente din Europa care compară nivelul de furnizare autostrăzi în raport cu toate drumurile naționale/principale, plasează România pe locul 30 din 31 (pentru țările cu date relevante disponibile). Acest lucru are impact asupra fiabilității rețelei de drumuri pentru mediul de afaceri și economie.

De asemenea, este demn de remarcat faptul că aceeași sursă de date identifică faptul că România se află pe locul 7 din 33 de țări în ceea ce privește proporția rețelei totale clasificată ca “națională”. Acest lucru indică faptul că măsura proporțională a rețelei naționale este mai mare față de majoritatea țărilor europene. Figura 3.1 prezintă procentul rețelei rutiere globale care este clasificat ca făcând parte din Rețeaua Națională și procentul din rețea care reprezintă autostrăzile standard pentru țările cu totalul lungimii de rețea comparabilă cu România.

Sursa: EUROSTAT

Figura 3.1 Procentul de rețele rutiere clasificate drept “Naționale”

CESTRIN au pus la dispoziția AECOM date cu privire la stadiul rețelei naționale la data de 1 ianuarie 2012. Datele furnizate includ informații cu privire la tipul de suprafață rutieră, o evaluare a calității tipului de suprafață (conform indicilor de rugozitate IRR) precum și tipul de relief parcurs de sectorul de drum. Nu am putut obține date echivalente pentru rețeaua non-națională.

Tabelul 3.3 prezintă proporția din rețea considerată în stare bună, medie sau proastă clasificată pe tipul de suprafață de rulare și relief.

Tabelul 3.3 Rețeaua rutieră națională – Starea tehnică a drumului

|  |  | Asfalt | Beton | Pavaj | Sistem rutier ușor din bitum | Piatră | Pământ | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deal | Bună | 19,2% | 0,8% | 0,0% | 0,3% | 0,0% | 0,0% | 20,4% | 40,6% |
|  | Medie | 11,5% | 1,4% | 0,1% | 1,4% | 0,3% | 0,0% | 14,6% |  |
|  | Proastă | 3,8% | 0,9% | 0,0% | 0,8% | 0,1% | 0,0% | 5,6% |  |
| Munte | Bună | 10,3% | 0,4% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 10,8% | 18,3% |
|  | Medie | 4,0% | 0,2% | 0,0% | 0,2% | 0,1% | 0,0% | 4,5% |  |
|  | Proastă | 1,2% | 0,3% | 0,0% | 0,5% | 0,9% | 0,0% | 2,9% |  |
| Câmpie | Bună | 19,9% | 1,0% | 0,1% | 0,7% | 0,0% | 0,0% | 21,7% | 41,2% |
|  | Medie | 10,4% | 0,5% | 0,0% | 0,7% | 0,1% | 0,0% | 11,7% |  |
|  | Proastă | 5,5% | 0,6% | 0,1% | 1,4% | 0,1% | 0,1% | 7,7% |  |
| Total |  | 85,7% | 6,3% | 0,2% | 6,0% | 1,6% | 0,1% | 100,0% | 100,0% |

Sursa: Analiza AECOM privind datele de viabilitate furnizate de CESTRIN

Punctul notabil din această situație este faptul că doar puțin peste 50% din rețeaua națională este clasificată în stare bună, urmată de un procent de 30% în stare medie și 20% în stare proastă. Se prevede faptul că rețeaua națională trebuie să fie la limita superioară a standardului pentru orice țară.

Siguranță: România se confruntă cu o problemă semnificată în ceea ce privește accidentele rutiere prin comparație cu celelalte țări din UE. UE utilizează trei tipuri de indicatori individuali, după cum urmează:

Decese la un million de locuitori;

Decese la 10 miliarde pasageri-km; și

Decese la un milion de autoturisme.

În această ordine scorul și clasamentul României este următorul:

24 din 28 – 94 versus media UE de 60;

28 din 28 – 259 versus media UE de 61; și

28 din 28 – 466 versus media UE de 126.

Din aceste date este corect să se concluzioneze faptul că România are cea mai defavorabilă rată de mortalitate în cazul accidentelor rutiere, din Europa.

De asemenea, este important să recunoaștem faptul că deși pe rețeaua națională au loc aproximativ 30% din toate accidentele din România acestea corespunde la mai mult de 50% din toate accidentele mortale.

Rata globală a accidentelor în care sunt implicați pietonii din România este cea mai defavorabilă din Europa și este cu mult peste media UE– a se vedea Tabelul 3.4.

Tabelul 3.4	Statisticile comparative ale UE cu privire la rata deceselor de pietoni

| Țara |  | Nr. decese | Populație [milioane] | Decese pietoni la un milion de locuitori |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BE | 106 |  | 10,8 | 9,8 |
| CZ | 168 |  | 10,5 | 16,0 |
| DK | 44 |  | 5,5 | 8,0 |
| DE | 476 |  | 82,0 | 5,8 |
| EE | 23 |  | 1,3 | 17,7 |
| IE | 44 |  | 4,4 | 10,0 |
| EL | 179 |  | 11,3 | 15,8 |
| ES | 471 |  | 45,8 | 10,3 |
| FR | 485 |  | 64,4 | 7,5 |
| IT | 614 |  | 60,0 | 10,2 |
| LV | 79 |  | 2,3 | 34,3 |
| LU | 1 |  | 0,5 | 2,0 |
| HU | 192 |  | 10,0 | 19,2 |
| MT | 2 |  | 0,4 | 5,0 |
| NL | 63 |  | 16,5 | 3,8 |
| AT | 98 |  | 8,4 | 11,7 |
| PL | 1.236 |  | 38,1 | 32,4 |
| PT | 195 |  | 10,6 | 18,4 |
| RO | 868 |  | 21,5 | 40,4 |
| SI | 26 |  | 2,0 | 13,0 |
| SK | 126 |  | 5,4 | 23,3 |
| FI | 35 |  | 5,3 | 6,6 |
| SE | 44 |  | 9,2 | 4,8 |
| UK | 429 |  | 61,6 | 7,0 |
| EU-24 | 6.004 |  | 487,8 | 12,3 |

Sursa: EU DaCoTA – decese pietoni la un million de locuitori, pe țări, EU-24*, 2010 Pedestrian fatalities

Gradul de motorizare: A existat o creștere treptată a nivelului de motorizare în România, cu o tendință medie de creștere pe termen lung de aproximativ 5% pe an.

Acest lucru trebuie văzut totuși în context cu celelalte niveluri de motorizare din restul Europei. Figura 3.2 prezintă o comparație între țări, unde valorile pentru România sunt marcate în roșu.

Sursa: Eurostat

Figura 3.2 Comparație privind gradul de motorizare în UE (2010)

În mod evident gradul de motorizare a rămas oarecum în urmă în restul Europei. În România nivelul de motorizare se estimează să crească puternic, după cum se observă în Figura 3.3. 19,3% din populație dispunea de un autoturism în 2011, procent care va crește până la 24,9% până în 2020. Acest lucru va avea un impact direct asupra probabilității ca transportul rutier să devină o alegere modală pentru mai multe călătorii de pasageri decât în prezent.

Sursa: INS, Raportul AECOM privind elaborarea Modelului

Figura 3.3 Prognoza gradului de motorizare în România

Până în 2020 gradul de motorizare va fi încă sub media națională curentă din restul Europei.

Tendințele transportului feroviar în contextul european

Caracteristicile rețelei feroviare: Lungimea totală a rețelei feroviare din România se ridică la 10.818 km. În Tabelul 3.5 sunt prezentate statisticile cheie asociate rețelei.

Table 3.5  Statistici privind infrastructura feroviară

| Lungimea rețelei feroviare | 10.818 km | Numărul de treceri la nivel cu cale ferată (numărul celor automate) | 5.119 (1.082) |
| --- | --- | --- | --- |
| Linie dublă | 2.909 (27%) | Numărul de macazuri | 20.868 |
| Linie simplă | 7.771 (72%) | Control tren (semnalizare) infrastructură: Sisteme de centralizare electronică Sisteme de centralizare prin releu Instalații fără centralizare Bloc de linie automat: Număr de instalații | 28 618 354 577 |
| Electrificată(overhead 25 Kv) | 4.002 (37%) |  |  |
| Neelectrificată | 6.816 (63%) |  |  |
| Număr de stații | 965 |  |  |
| Număr de tuneluri | 177 |  |  |
| Lungimea tunelurilor | 6.809 |  |  |
| Număr de poduri | 4.216 |  |  |
| Număr de podețe | 13.961 |  |  |

Sursa: CFR SA: informații privind rețeaua CFR

O proporție semnificativă (72%) din rețeaua feroviară este tipul linie simplă – media UE27 este de 59%.  Un procent de 37% din rețea care este electrificată se compară cu media UE27 de 52%.

În ceea ce privește densitatea rețelei, Tabelul 3.6 prezintă o comparație între România și alte țări din Europa și țările vecine.

Tabel 3.6  Densitatea rețelei feroviare.

România se situează peste medie în ceea ce privește densitatea per populație (dar nu la fel de mare ca în țările vecine), dar mai mică în ceea ce privește densitatea spațială.

Cererea de transport feroviar de călători: Figura 3.4 prezintă o comparație între kilometrii pasageri de cale ferată  din România și celelalte țări din UE.

Sursa: http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2013_en.htm

Figura 3.4 Comparație privind kilometrii pasageri de cale ferată – România versus alte țări din UE

În comparație cu alte țări cu un nivel similar de furnizare cale ferată pe cap de locuitori, rata de utilizare a căilor ferate din România este mică. Cererea de transport feroviar din România, măsurată în km parcurși per persoană este două până la trei ori mai mică față de aceste țări, iar acest eșec de a obține rezultatele potențiale de piață a avut ca rezultat reducerea veniturilor. Media UE27 este de 650km per pasager pe an, după cum este indicat în Figura 3.4, în timp ce cifra echivalentă pentru România este de 66% mai mică.

Figura 3.5 ilustrează faptul că numărul de călătorii a scăzut în perioada 2004-2012 de la aproximativ 200m pe an la 58m. Scăderea numărului de clienți cu pănă la 28% pe care România a înregistrat-o în perioada 2004 - 2009 este cel mai mare declin din toate țările membre UE.

Sursa: Analiza AECOM privind datele CFR Calatori

Figura 3.5  Numărul de călătorii pasageri cu trenul pe an în România (2004-2012)

Relația dintre kilometrii pasageri per persoană a fost de asemenea evaluată pentru România față de celelalte țări din UE. Rata pentru România (239 kilometrii pasageri / persoană) este mai mică față de celelalte țări din UE excepție facând Estonia (172), Grecia (118), Turcia (74) și Lituania (34). Rezultatele pentru România sunt mai mici față de Bulgaria (270 kilometrii pasageri/persoană) sau Ungaria (731). Aceste statistici indică faptul că transportul feroviar ocupă un bun procent din totalul călătoriilor, deși rata actuală de călătorii pe persoană este semnificativ mai mică. Comparația privind kilometrii pasageri pentru România față de celelalte țări din UE indică faptul că există posibilități de dezvoltare a pieței dacă s-ar oferi servicii îmbunătățite.

Gradul de utilizare a transportului feroviar de marfă: Cu aproximativ 28% din mărfurile transportate pe cale ferată, România se clasează pe locul 6 în comparație cu celelalte țări. Această proporție era cu aproximativ  10%  mai mare față de media UE27 de 18.4%.

- Tabel 3.7 Proporția de mărfuri transportate pe cale ferată

| Țară | % din mărfurile transportate pe cale ferată (tone km) | Clasament |
| --- | --- | --- |
| Letonia | 63,8 | 1 |
| Estonia | 51,0 | 2 |
| Lituania | 41,2 | 3 |
| Austria | 39,9 | 4 |
| Suedia | 38,2 | 5 |
| România | 28,0 | 6 |
| Media UE27 | 18,4 |  |

Proporția de bunuri transportate pe cale ferată din Modelul de Transport pentru anul 2011 pe tone km (Sursa Eurostat)

Similar pieței de transport pasageri, piața de transport feroviar de mărfuri s-a restrâns de asemenea datorită declinului multor industrii tradiționale grele, cum ar fi industria de extragere a cărbunelui, de prelucrare a metalelor, care furnizau cea mai mare cerere pe piață. Centralele electrice pe bază de cărbune sunt înlocuite treptat prin surse de energie regenerabilă, precum parcurile eoliene unde România este al 5-lea mare producător din UE. Volumul de mărfuri transportate pe cale ferată a scăzut treptat din 2004 (de la 72m tone  în 2008 la 56m tone în 2012). Acest declin are loc în contextul creșterii transportului rutier de mărfuri- în 2012, transportul rutier de mărfuri a crescut cu 4%, iar transportul feroviar a scăzut cu 4%, iar în 2012 a avut loc o tendință de scădere semnificativă a cotei de piață în km tone de la 28% la 21% în doar un an.

Tariful biletelor de călători: Un exercițiu de evaluare comparativă indică faptul că tarifele biletelor de tren din România sunt relativ mai mari în comparație cu alte țări, atunci când acestea sunt normalízate pentru a ține cont de puterea de cumpărare comparativă cu alte țări din europene. Acest lucru este deosebit de relevant pentru biletele achiziționate în avans. Tarifele ridicate restrâng posibilitățile de atragere noi călători și reduc beneficiul economic net al sistemului feroviar, după cum indică Figura 3.6.

Sursa: analiza AECOM a unei selecții de tarife pentru o călătorie de 100km. Tarifele sunt ajustate pentru a ține cont de diferențele PIB.

Figura 3.6: Comparație între tarifele din România și alte tarife din anumite țări din UE

Taxa de utilizare infrastructură: În conformitate cu legislația UE, MTI administrează o taxă de acces pe infrastructură non discriminatorie pentru serviciile de transport călători și mărfuri. Baza de taxare, indiferent de transportul de călători sau mărfuri, este o combinație între tonaj tren, categoria liniei (în esență viteza pe linie) și dacă linia este sau nu electrificată. Figura 3.7 de mai jos demonstrează faptul că România are unele dintre cele mai mari taxe de acces pe infrastructură din UE.

- Figura 3.7 Taxele de acces pentru trenurile obișnuite de marfă

Vitezele de rulare pentru operațiunile de transport călători: S-a realizat o comparație între vitezele de transport călători selectate din România și celelalte țări din Europa, după cum este prezentat în Figura 3.8. Spre exemplu, viteza medie din România este de aproximativ 65-70 km/h, iar în comparație cu UK și Germania vitezele de transport călători din România sunt de două ori mai mici față de țările menționate. Mai mult decât atât intervalele de timp din România sunt cu 40% mai mici față de Ungaria și Polonia. Relieful din România este un factor parțial pentru anumite călătorii, spre exemplu, terenul deluros dintre București și Cluj, dar sunt și alți factori contribuabili care includ opririle numeroase, timpii lungi de staționare și alti factori tehnici.

Sursa:analiza AECOM privind graficul de mers  CFR Calatori și datele de pe website-ul DB

Figura 3.8 Comparație între timpii de parcurs pe cale ferată – România versus alte țări din Europa  (km/h)

Siguranța transportului feroviar: Numărul de decese care implică pasageri sau angajați feroviari este relativ mic dacă ne exprimăm la numărul de decese per un miliard de kilometrii pasageri, dar există totuși un număr mare de decese în cazul sinuciderilor sau alte incidente care au loc la trecerile la nivel cu cale ferată. S-au înregistrat 79 de decese aferente (toate accidentele s-au produs pe proprietatea căii ferate) la un miliard de kilometrii tren în perioada 2007-2011. Acest lucru este de aproape patru ori mai mare decât media UE și plasează țara pe locul 4 în ceea ce privește rata globală, după cum rezultă din Figura 3.9.

Sursa: Informații de la Uniunea Europeană, oferite de publicația Guardian, 13 Mai 2013

Figura 3.9: Comparație privind numărul de decese (per miliard de kilometrii tren)

Tendințe în contextul european în porturi și căi navigabile

Proporția de mărfuri totale transferate pe căile navigabile în România ocupă locul doi din UE. Acest lucru se datorează poziției pe care o ocupă România față de Dunăre. Cu toate acestea, România nu se poate compara cu Olanda, care are o poziție similară față de fluviul Rin, iar diferența cheie între aceste țări este lipsa facilităților moderne din România. Marea majoritatea a mărfurilor transportate pe apă în România sunt mărfurile vrac. Pe Dunăre se desfășoară 3 tipuri de trafic, intern, de transit și import/export.

Tabel 3.8 Procentul de mărfuri totale transportate pe apă, în tone-km 2011

| Țară | % | Clasament |
| --- | --- | --- |
| Olanda | 36,7 | 1 |
| România | 21,7 | 2 |
| Belgia | 18,5 | 3 |
| Bulgaria | 15 | 4 |
| Germania | 11,2 | 5 |
| Croatia | 5,7 | 6 |
| UE27 | 6,2 |  |

Sursa: Eurostat

Conformitatea cu standardele internaționale privind nivelul de pescaj: ONU definește Dunărea o cale navigabilă internațională, iar nivelul de pescaj necesar pentru un astfel de statut este de 2,5m, deși preferabil ar fi 2,8m. Anumite secțiuni ale Dunării au nivel de pescaj mai mic de 2,5m, iar navigația a fost foarte deficilă pe Dunărea de Jos, mai mult de 38 de zile în perioada Septembrie-Octombrie 2011 datorită nivelurilor insuficiente de pescaj.

Un convoi cuprinde fie o navă cu motor (o navă cu propria încărcătură) sau un împingător și două sau mai multe barje cuplate rigid la cargobot sau împingător.

Tabel 3.9 Comparație privind operațiunile de barje între Dunăre și Rin

| Convoi împins cu patru barje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dunăre | Rin |  |
| Lungime | 193 m | 193 m |  |
| Lățime | 22 m | 22,80 m |  |
| Nivel pescaj | 2.70 m | 3,70 m |  |
| Sarcină maximă (per total) | 7.000t | 11.000t |  |

Sursa VNF: Voies navigable de France

Tabelul de mai sus prezintă o comparație de bază între Dunăre și Rin care arată faptul că dacă pe Dunăre un convoi poate echivala cu 280 de VMG, pe Rin un convoi echivalează cu 440 de VMG. Motivul pentru care un convoi de pe Rin poate manavra cu 57% mai mult decât unul pe Dunăre se datorează dimensiunilor suplimentare de 0,80m lățime și 1 metru extra de nivel de pescaj. Acest lucru permite barjelor să susțină o sarcină maximă mai mare. Dimensiunile mărite sunt elementare (o lățime extra de 4% și un nivel de pescaj mai mare cu 37%), dar se adaugă și o creștere semnificativă a capacității (57%), suma fiind mai mare decât părțile.

Viteza operațională în amonte pe Dunăre este de 10-12 km/h pentru un convoi, iar viteza operațională în aval este de 16-18 km/h. Aceste cifre sunt similare celor de pe Canalul Dunăre-Marea-Neagră.De la Brăila spre Marea Neagră nu există restricții de viteză. Cu toate acestea viteza de navigare la Sulina este limitată de normele privind tipul și dimensiunea navei, iar aceasta este de obicei de 15-20 km/h.

România cheltuie în prezent 17m euro pentru întreținere pe Dunăre. În comparație cu 1m euro cât cheltuie Bulgaria sau 80m euro cheltuiți de Austria. Ținând cont de lungimea Dunării pe care aceste țări trebuie s-o întrețină rezultă următoarele bugete.

Tabel 3.10 – Bugetele de întreținere pe Dunăre pentru țările selecționate

| Țară | Buget întreținere Dunăre | Lungimea Dunării pentru care este responsabilă | Buget per km |
| --- | --- | --- | --- |
| România | €17m | 1,500km | €11,333/km |
| Austria | €80m | 320km | €250,000/km |
| Bulgaria | €1m | 470km | €2,128/km |

Sursa: AFDJ Giurgiu

Austria cheltuie mult mai mult decât România sau Bulgaria, deși lungimea secțiunii de întreținere este cu mult mai mică. Bugetul de întreținere pe Dunăre alocat de Bulgaria este minimal, în special dacă ne raportăm la bugetul alocat de România pentru întreținerea Dunării. Ceea ce este neclar din aceste date este de ce au alocat aceste țări bugetul respectiv de întreținere, în special în ceea ce privește problemele de întreținere cu care trebuie se confrunte.

Constanța este cel mai mare port cu ieșire la Marea Neagră din România, situat pe coasta Mării Negre din România. Portul Constanța găzduiește în prezent cel mai mare port de containere de la Marea Neagră și este situat strategic pentru a alimenta traficul de mărfuri spre zonele țintă din Europa Centrală și Estică.

Este un port regional important de containere. Portul Constanța nu se află printre primele 20 de porturi de containere din Europa (din punct de vedere al volumului), deoarece în 2012 s-au operat 684.000 TEU (unități echivalente a douăzeci de picioare), dar și-a revenit în 2007 unde în port s-au operat 1,41 milioane TEU. Portul Constanța este considerat un hub de către navele de linie, unde se tranzitează un număr de containere.

Cota modală pentru containerele care părăsesc Portul Constanța (excluzând tranzitul)  s-a estimat a fi următoarea:

Rutier – 56%

Feroviar – 41%

Barje – 3%

Se poate face o comparație privind cota modală pentru containerele din Portul Constanța cu alte porturi de containere majore din Europa:

Tabel 3.11 Cota modală pentru containere din anumite porturi majore din Europa

| Cota modală | Rutier | Feroviar | Barje |
| --- | --- | --- | --- |
| Constanta | 56% | 41% | 3% |
| Antwerp | 56% | 44% (combinat) |  |
| Amsterdam | 55% | 45% (combinat) |  |
| Rotterdam | 54% | 11% | 35% |
| Hamburg | 62% | 36% | 2% |
| Bremen | 50% | 46% | 4% |
| Felixstowe | 69% | 28% | 3% (de coastă) |

Multe dintre aceste porturi au propriile lor planuri de viitor în ceea ce privește cota modală prin încercarea de a transfera transportul de containere de la modul rutier spre alte moduri de transport mai sustenabile. În anumite cazuri această tendință ține de motive de protejare a mediului, în alte cazuri datorită faptului că permite portului să utilizeze mai eficient spațiul limitat și să aibă o zonă de influență mai mare (unele dintre aceste porturi nu se pot dezvolta mai mult pe spațiul existent) care să răspundă cererii crescute.

Tabel 3.13 Cota modală planificată pentru containere în anumite porturi majore din Europa până în 2020

| Cota modală planificată | Rutier | Feroviar | Barje |
| --- | --- | --- | --- |
| Antwerp | 42% | 15% | 43% |
| Amsterdam | 40% | 60% (combinat) |  |
| Rotterdam | 40% | 15% | 45% |
| Hamburg | 45% | 53% | 1% |

Unele dintre aceste porturi intenționează să-și mărească cota modală pentru containerele care pleacă din port pe cale ferată și pe barje. Portul Constanța este bine poziționat pentru a realiza același lucru și s-ar putea inspira din practicile și operațiunile realizate în unele dintre aceste porturi. Se consideră că Portul Constanța și-ar putea extinde utilizarea a două moduri de transport, în special traficul pe barje dacă luăm în considerare procentele planifícate de porturile Antwerp și Rotterdam.

Tendințe în transportul aerian în contextul european

În 2011, un număr total de 10,8 millioane pasageri au călătorit prin aeroporturile din România. Din acest total peste 50% din pasageri au călătorit prin Aeroportul Internațional Henri Coandă de la București-fapt care denotă capitalul puternic-natura centrică a sistemului de transport aerian al țării.

Publicația de Informare Aeronautica (PIA) din România prezintă un număr total de 21 de aeroporturi, iar șapte dintre aeroporturile din țară nu sunt deservite în prezent de zboruri regulate. Dezvoltarea infrastructurii de transport aerian din România își propune să furnizeze centre regionale care să asigure un transport rapid către București, capitala, împreună cu alte centre regionale. Transportul aerian are de asemenea ca și obiectiv asigurarea unei conectivități internaționale. Întrucât rețeaua națională rutieră este în curs  de dezvoltare și chiar și cele mai rapide secțiuni de cale ferată (în prezent București-Constanța) sunt supuse unor restricții de viteză, transportul aerian rămâne o preferință pentru transportul intern în care timpul rapid de călătorie este un factor critic.

S-a început de asemenea construcția noului aeroport internațional Brasov-Ghimbav. Noua pistă, destinată să primească aeronave de cursă de dimenisiuni medii va avea o lungime de 2.820 m și 45 de metri lățime. Deschiderea aeroportului este de natură să sporească potențialul de investiții în zonă, în special în industria turismului, precum și noi oportunități de dezvoltare pentru companiile mici și mijlocii. Aeroportul este programat să se deschidă la sfârșitul anului 2014/începutul anului 2015.

În scopul realizării unei evaluări comparative, piața transportului aerian din România a fost comparată cu piața din Republica Cehă, care a aderat la UE cu trei ani mai devreme. Tabelul 3.14 de mai jos prezintă o comparație între cele două țări din punct de vedere al numărului mic de indicatori socio-economici și politici importanți.

Tabel 3.14 Comparație socio-economică și politică între România și Republica Cehă

| Statistici 2011 | România | Republica Cehă |
| --- | --- | --- |
| PIB per capita | 6.100€ | 14.800€ |
| Suprafață | 238.391km2 | 78.866km2 |
| Populație | 21.413.815 | 10.486.731 |
| Densitatea populației | 93/km2 | 135,5/km2 |
| Revoluție post-comunistă | 1989 | 1989 |
| Aderare la UE | 2007 | 2004 |
| Sectoare industriale cheie | Constructii, automobile, industria constructoare de mașini, chimică | industria constructoare de mașini, chimică, alimentară, telecomunicații |

Sursa:Eurostat

Deși România este o țară mai mare și mai populată decât Cehia, aceasta din urmă este în mod semnificativ mai bogată, cu toate că a aderat la UE cu trei ani mai devreme. Ca o țară mai mică ar fi de așteptat ca piața transportului aerian intern din Republica Cehă să fie mai mică, iar Tabelul 3.14 arată într-adevăr acest lucru. Cu toate acestea, în 2011 Republica Cehă a înregistrat o creștere a numărului total de pasageri aerieni cu 19% față de România, deși piața internă a fost în mod semnificativ mai mică cum era de așteptat.Piața internațională mai mare ar putea fi explicată datorită nivelului de bogăție mai mare al țării, oferind țării o tendință mai mare și posibilitatea unor călătorii internaționale, iar un nivel mai mare de activitate internațională în domeniul afacerilor este de natură să încurajeze afacerile din străinătate.

În 2011 piața de transport aerian din Cehia a fost de peste 2,6 ori mai mare decât cea din România; reflectând probabil o bază de producție mai mare în țară sau faptul că diverse sectoare ale industriei pot atrage un nivel mai mare de activități de transport aerian de mărfuri, cum este cazul celor din industria alimentară sau telecomunicații.

În ceea ce privește pătrundearea transportatorilor cu costuri reduse, piata din România se clasează mult mai favorabil față de Republica Cehă. Acest factor ar putea fi  parțial explicat prin nivelul mai scăzut de bogăție al României; persoanele care călătoresc din România pot fi atrase de tarífele reduse ale transportatorilor cu costuri reduse, mai degrabă decât de serviciile aeriene cu servicii complete. Impactul transportatorilor cu costuri reduse poate fi resimțit în principal pe rutele internaționale; piața internă din România este un pic acaparată de transportatorii cu costuri reduse.

Tabel 3.15 Comparaței între piața de  transport aerian din Romania și Republica Cehă

| Statistici 2011 | România | Republica Cehă |
| --- | --- | --- |
| Nr total pasageri aerieni | 10.810.570 | 12.824.895 |
| Nr pasageri interni | 1.129.310 | 229.762 |
| Nr pasageri internaționali | 9.681.260 | 12.595.133 |
| Tranport aerian de mărfuri | 26.156t | 69.106t |
| Companii costuri reduse | 37% | 29% |
| Zboruri totale | 95.836 | 152.215 |
| Zboruri totale interne | 24.492 | 7.075 |
| Zboruri totale internaționale | 71.344 | 145.140 |

Sursa :Eurostat

Tendințe în transportul intermodal

Tabelul de mai jos demonstrează faptul că România transportă de departe mai puține containere pe cale ferată față de alte țări europene (deși volumul este mai mare față de Bulgaria). Tabelul prezintă faptul că transportul containerizat este în special avansat în Italia, Turcia, Austria și Germania, dar Bulgaria și România au rămas în urmă. Volumul și procentul din țări precum Austria sunt mari datorită efectului alpin unde pe anumite rute este obligatorie utilizarea serviciilor de transport feroviar și există astfel un volum considerabil de trafic de tranzit. Cu toate acestea România ar putea atrage de asemenea volume semnificative de trafic de tranzit.

Tabel 3.16 Volumul anual de transport feroviar de mărfuri (containere și cutii de navetă) în unități de transport intermodal (în 000 tone) și procentul % pe care îl reprezintă transportul ferovirar de containere

| Țara | Volumul total de containere și cutii de navetă ('000 tone) |  | % de containere din mărfurile totale transportate cu trenul |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
| Austria | 16.312 | 15.806 | 18,2% | 19,0% |
| Bulgaria | 789 | 664 | 5,8% | 5,6% |
| Republica Cehă | 7.321 | 7.852 | 8,4% | 9,5% |
| Germania | 64.301 | 66.230 | 17,2% | 18,1% |
| Italia | 34.275 | 33.985 | 43,4% | 45,1% |
| România | 2.611 | 2.372 | 4,6% | 4,7% |
| Turcia | 7.601 | 8.264 | 30,7% | 33,2% |
| Marea Britanie | 11.098 | 11.742 | 11,1% | 10,2% |

(Sursa Eurostat)

Transportul și dezvoltarea economică

Transportul eficient este o componentă critică a dezvoltării economice, la nivel global și național. Disponibilitatea transportului afectează modelele de dezvoltare globală și poate constitui un impuls sau o barieră în dezvoltarea economică în cadrul fiecărei națiuni. Investițiile în transport unesc factorii de producție într-o rețea de relații între producători și consumatori pentru a crea o diviziune mai eficientă a producției, un avantaj comparativ geografic și oferă în același timp mijloacele de expansiune economică în funcție de scară și de gamă. Contribuția transportului la dezvoltarea economică operează prin următoarele mecanisme:

Creșterea eficienței în afaceri prin economii de timp și îmbunătățirea fiabilității pentru călătoriile de afaceri, transportul de marfă și operațiunile de logistică.

Creșterea investițiilor în afaceri și inovații prin susținerea economiei la scară sau prin noi metode de lucru.

Susținerea clusterelor și aglomerărilor de activități economice. Investițiile în transport pot extinde zonele de atragere a pieței de muncă, îmbunătății compatibilitatea locurilor de muncă și facilita interacțiunile business to business. Astfel de efecte de productivitate se extind în zonele de navetă și călătorii de afaceri.

Îmbunătățirea funcționării eficiente a piețelor de muncă, crescând flexibilitatea piețelor de muncă și accesibilitatea la locurile de munca. Transportul poate facilita mobilitatea geografică și ocuparea forței de muncă ca răspuns la schimbarea activității economice spre exemplu, ca răspuns la forțele globalizării, oportunități pentru noi tehnologii și creșterea numărului de locuri de muncă cu jumătate de normă și participarea femeilor la piața forței de muncă.

Creșterea concurenței prin deschiderea accesului la noile piețe. Îmbunătățirea transportului poate permite afacerilor să se extindă pe o arie mai largă, crescând presiunea competitivității și oferind consumatorilor mai multe opțiuni de alegere. România va beneficia atât din îmbunătățirea conectivității interne cât și internaționale.

Creșterea comerțului intern și internațional prin reducerea costurilor de comercializare. Legăturile comerciale interne sunt în special importante pentru succesul economic în anumite zone urbale.

Atragerea activității mobile la nivel global în România prin furnizarea unui mediu de afaceri atractiv și o calitate bună a vieții. Astfel de efecte sunt de o importanță crescândă, dar extrem de difícil de cuantificat. Cu toate acestea, abordarea strategică a politicii de transport poate fi ghidată de rezultatele sondajelor care sugerează că atât legăturile de transport intern cât și internațional pot fi importante pentru atragerea, reținerea și extinderea unei astfel de activități și că este mult mai comun.

Cerința fundamentală a Master Planului este ca planul de investiții identificat, deși este finanțat de către oricare agenție, trebuie să aducă o contribuție pozitivă la dezvoltarea economică a României. Beneficiile economice din strategia globală trebuie să fie mai mari față de investițiile necesare pentru producerea acestora.

Transport Rutier

- Transport Rutier

Structura Capitolului

Acest capitol descrie modalitatea în care intervențiile recomandate pentru sectorul rutier au fost identificate. Capitolul de față include următoarele elemente:

Situația actuală;

Obiectivele strategice;

Obiectivele operaționale;

Analiza Cost-Beneficiu (ACB);

Analiza Multi-Criterială (AMC)

Cerințele privind întreținerea;

Reforma instituțională; și

Rezumatul intervențiilor.

Modelul Național de Transport a fost utilizat în mod intensiv cu scopul justificării recomandărilor, în special în ceea ce privește definirea obiectivelor și a analizelor cost-beneficiu și multi-criteriale. Abordarea generală a fost de a identifica proiecte individuale potențiale, pe bază aspectelor specifice identificate și de a testa ulterior modalitatea în care aceste intervenții performează din punctul de vedere al ACB și AMC.

Ulterior, proiectele au fost combinate în scenarii, ceea ce a implicat, în anumite cazuri, anumite modificări la nivelul proiectelor, cu scopul de a obține o rețea națională coerentă și logică, la fiecare etapă a analizei.

Situația actuală

Context – cota modală a transportului rutier

Potrivit Institutului Național de Statistică, deplasările pe cale rutieră, efectuate pe teritoriul României, reprezintă aproximativ 75% din totalul deplasărilor efectuate în scopul transportului de călători și puțin sub 50% din deplasările destinat transportului de mărfuri (INS, date 2010). Aceste statistici atestă faptul că în ambele cazuri, transportul rutier reprezintă cel mai important și utilizat mod de transport, după cum este ilustrat în Figura 4.1. Kilometrii parcurși în scopul transportului de mărfuri sunt calculați în baza a numărul de tone-km, pentru fiecare mod.

Figura 4.1	Proporția kilometrilor parcurși pe fiecare mod de transport (2010)

Sursa: Institutul Național de Statistică (INS, date 2010)

Rețeaua de drumuri din România este împărțită în cinci categorii:

Autostrăzi - A;

Drumuri Naționale și Europene – DN/E;

Drumuri Naționale – DN;

Drumuri Județene – DJ; și

Drumuri Comunale – DC.

Rețeaua de autostrăzi și cea de drumuri naționale reprezintă doar 20% din întreaga rețea rutieră, după cum este prezentat în Tabelul 4.1.

Tabelul 4.1	Lungimea rețelei rutiere pe categorii de drum

| Categorie de drum | Kilometri | Pondere |
| --- | --- | --- |
| Autostradă | 362,6 | 0,5% |
| Național European | 5.697,7 | 7,1% |
| Alte drumuri naționale | 9.930,9 | 12,4% |
| Județean | 36.009,8 | 45,1% |
| Comunal | 27.780,8 | 34,8% |
| Total | 79.781,7 | - |

Sursa: Analiza AECOM a datelor obținute de la fiecare DRDP

Siguranță

România se confruntă cu o problemă semnificativă în ceea ce privește numărul de accidente rutiere, prin comparație cu alte țări din cadrul Uniunii Europene (UE). Comisia Europeană utilizează trei indicatori distincți pentru măsurarea gradului de siguranță rutieră, după cu urmează:

Număr decese la un milion de locuitori;

Număr decese la 10 miliarde de pasageri-kilometri; și

Număr decese la un milion de autoturisme.

În această ordine, clasamentul și poziția României sunt următoarele:

Pe locul 24 din 28 – 94 față de media UE de 60;

Pe locul 28 din 28 – 259 față de media  UE de 61; și

Pe locul 28 din 28 – 466 față de media UE de 126.

Conform acestor date se poate concluziona că România are cea mai mare rată a accidentelor mortale din Europa. În perioada 2007-2012 s-a înregistrat un număr de 8.401 decese doar pe rețeaua de drumuri naționale. Aceasta echivalează cu un număr mediu de 1.400 decese pe an, urmare a accidentelor înregistrate pe rețeaua de drumuri naționale, ceea ce deține, așa cum s-a descris anterior, o pondere de 20% din rețeaua națională.

Tabelul următor prezintă o defalcare a accidentelor din cadrul bazei de date, în funcție de tipul de drum pe care acestea au loc. Această defalcare are rolul de a evidenția contribuția accidentelor ce au loc pe rețeaua națională la totalul general.

Tabelul 4.2 Numărul accidentelor pe categorii de drum

| Categorie drum | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Media 2007-12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autostradă | 120 | 139 | 101 | 115 | 107 | 131 | 119 | 0,44% |
| Național | 7.092 | 8.628 | 8.195 | 7.483 | 7.119 | 7.192 | 7.618 | 28,09% |
| Județean | 3.262 | 4.318 | 4.295 | 3.841 | 3.924 | 3.929 | 3.928 | 14,48% |
| Altele | 14.188 | 16.776 | 16.021 | 14.557 | 15.498 | 15.676 | 15.453 | 56,98% |
| Total | 24.662 | 29.861 | 28.612 | 25.996 | 26.648 | 26.928 | 27.118 | - |

Sursa: Analiza AECOM a bazei de date a accidentelor gestionată de către IGP

Aproximativ 30% din totalul accidentelor corespund rețelei de autostrăzi și drumuri naționale, în contextul în care aceste categorii de drumuri dețin mai puțin de 20% din ansamblul rețelei rutiere naționale Impactul economic al acestor accidente este estimat la 1,2 miliarde de euro pe an.

Drumurile cu o singură bandă pe sens sunt recunoscute ca fiind cele mai periculoase după cum rezultă din studiile recente efectuate de EuroRAP, unde se concluzionează că în Europa riscul de incidență a accidentelor pentru un drum cu o singură bandă pe sens este de patru ori mai mare decât pentru autostrăzi. De asemenea, acest lucru reiese și din statisticile locale, care reflectă un risc semnificativ mai mare pentru drumurile cu o singură bandă pe sens: în cazul drumurilor naționale există un risc de peste șase ori mai mare decât pentru autostrăzi și de peste trei ori mai mare în cazul în care se iau în calcul doar drumurile naționale din zonele interurbane. În prezent, un procent de aproximativ 90% din rețeaua națională este reprezentat de drumurile cu o singură bandă, ceea ce fără îndoială contribuie la statisticile defavorabile precum și la costuri economice semnificative asociate accidentelor rutiere.

Nivelul de serviciu

Nivelul de serviciu este de obicei analizat ținând cont de raportul volum-capacitate, însă acest lucru nu este aplicabil având în vedere condițiile specifice ale rețelei de drumuri din România. Deși fluxurile de trafic înregistrate pe cea mai mare parte a rețelei naționale nu sunt ridicate în comparație cu capacitatea teoretică, influența numărului mare de drumuri cu o bandă pe sensul de mers este semnificativ. Chiar cu fluxuri de trafic scăzute, drumurile cu o singură bandă pe sens oferă oportunități limitate de depășire în siguranță, în special în cazul în care numărul de vehicule de transport mărfuri este mare, așa cum se poate observa în cazul rețelei naționale.

Lăsând la o parte proporția mică din rețeaua națională care este la standard de autostradă (mai puțin de 3%), viteza medie pe rețeaua națională este de aproximativ 66 km/h, pentru călătoriile inter-urbane. Acest lucru nu este considerat suficient pentru o rețea națională pentru care, potrivit comparațiilor internaționale, viteza medie ar trebui să înregistreze valori cuprinse între 90 și 100 km/h, pentru a fi considerate adecvate. Cerințele TEN-T stabilite pentru rute deservite de autostrăzi  și drumuri expres la standarde înalte de calitate prevăd o viteză minimă de 100 km/h.

Figura 4.2	Rețeaua națională – Viteze actuale versus viteze țintă

Sursa: Modelul Național de Transport elaborat de către AECOM

Doar drumurile marcate cu verde au viteze apropiate de cele considerate a fi adecvate pentru o rețea națională. Tabelul 4.3 include informații cu privire la lungimile de drum din fiecare interval. Mai mult de jumătate din rețeaua națională înregistrează viteze mai mici cu 70% față de viteza țintă.

Tabelul 4.3	Viteza afectată vs. viteza țintă. Lungimea totală pentru fiecare interval

| Interval | Procentaj |
| --- | --- |
| > 0,9 | 9,6% |
| 0,8 până la 0,9 | 17,1% |
| 0,7 până la 0,8 | 22,4% |
| < 0,7 | 50,9% |

Sursa: Modelul Național de Transport elaborat de către AECOM

Timpii mari de parcurs reflectă utilizarea ineficientă a timpului dar au și un impact economic negativ semnificativ, reducând oportunitățile de călătorie în interes personal sau de afaceri. Pentru a concura la nivel european, rețeaua de drumuri naționale are nevoie de îmbunătățirea timpului de călătorie atât în termeni absoluți cât și în ceea ce privește fiabilitatea.

Modelul Național a fost utilizat și pentru cuantificarea timpului pierdut pe rețea, din punct de vedere cantitativ cât și din perspectivă spațială. Această analiză a fost cuantificată sub forma următorului indicator:

Timp pierdut = i=0nFluxiTimp țintă-Timp actual×VTiLungime

Unde fiecare segment din rețea a fost evaluat și:

Flux de trafic =  Media Zilnică Anuală a Traficului (MZA);

i =  scopul deplasării cu autovehiculul  (de exemplu, navetă, interes de afaceri etc.); și

VT =  Valoarea Timpului.

Rezultatul analizei pentru anul de referință este ilustrat în Figura 4.3. În valori monetare reprezintă  1.420 de milioane de Euro pe an.

Figura 4.3	Analiza timpului pierdut în cadrul rețelei – anul de referință

Sursa: Modelul Național de Transport elaborat de către AECOM

Analiza evidențiază un număr semnificativ de coridoare incluzând (dar fără a se limita la) rutele:

București – Ploiești – Brașov;

București – Târgoviște – Găești;

București – Giurgiu & Alexandria;

Pitești – Sibiu;

Pitești – Craiova;

București – Buzău – Bacău – Botoșani;

Rutele la nord-est de Brăila / Galați: și

Oradea – Cluj – Târgu Mureș – Iași.

Întârzierile sunt frecvente iar vitezele reduse reprezintă o regulă, având drept consecință o slabă conectivitate/ accesibiltate pentru multe părți ale țării.

Starea tehnică a rețelei de drumuri

CESTRIN a furnizat AECOM date cu privire la starea rețelei de drumuri naționale la data de 1 ianuarie 2012. Datele furnizate includ informații cu privire la tipul suprafeței de rulare, o evaluare a stării acesteia (pe baza valorilor indicelui de rugozitate IRR) și tipul de relief.

Tabelul 4.4 ilustrează proporția din rețea care este considerată ca fiind în stare tehnică bună,  mediocră sau precară, în funcție de starea suprafeței de rulare și de topografie.

Tabelul 4.4	Rețeaua de drumuri naționale – Starea suprafeței de rulare

|  |  | Asfalt |  | Beton | Pavaj | Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară | Piatră | Pământ | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deal | Bună |  | 19,2% | 0,8% | 0,0% | 0,3% | 0,0% | 0,0% | 20,4% | 40,6% |
|  | Mediocră |  | 11,5% | 1,4% | 0,1% | 1,4% | 0,3% | 0,0% | 14,6% |  |
|  | Precară |  | 3,8% | 0,9% | 0,0% | 0,8% | 0,1% | 0,0% | 5,6% |  |
| Munte | Bună |  | 10,3% | 0,4% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 10,8% | 18,3% |
|  | Mediocră |  | 4,0% | 0,2% | 0,0% | 0,2% | 0,1% | 0,0% | 4,5% |  |
|  | Precară |  | 1,2% | 0,3% | 0,0% | 0,5% | 0,9% | 0,0% | 2,9% |  |
| Câmpie | Bună |  | 19,9% | 1,0% | 0,1% | 0,7% | 0,0% | 0,0% | 21,7% | 41,2% |
|  | Mediocră |  | 10,4% | 0,5% | 0,0% | 0,7% | 0,1% | 0,0% | 11,7% |  |
|  | Precară |  | 5,5% | 0,6% | 0,1% | 1,4% | 0,1% | 0,1% | 7,7% |  |
| Total |  | 85,7% |  | 6,3% | 0,2% | 6,0% | 1,6% | 0,1% | 100,0% | 100,0% |

Sursa: Analiza datelor CESTRIN

Un aspect important îl constituie faptul că puțin peste 50% din rețeaua națională este considerată a fi în stare tehnică bună, în proporție de 30% este considerată a fi în stare tehnică mediocră, iar 20% într-o stare tehnică precară. Așteptările sunt ca rețeaua de drumuri naționale să fie la cele mai înalte standarde pentru orice țară. S-au obținut informații suplimentare referitoare la proporția rețelei de drumuri naționale pentru care durata de viață este depășită. Acest aspect este ilustrat in Figura 4.4. Un procent de 48% din toate drumurile au anumite secțiuni în stare tehnică proastă, pentru care proporția lungimii totale este de 24%. Nu există diferențe referitoare la topografie, sugerând astfel o problemă la nivelul întregii rețele.

Deși există referințe empirice referitoare la calitatea relativă a rețelei din România, precum și anumite anchete subiective efectuate de către Forumul Economic Mondial spre exemplu, care în documentul lor „Raportul global al competitivității (2011-2012)”, plasează România pe locul 137 din 142 de țări analizate din punct de vedere al calității infrastructurii rutiere, nu am reușit să obținem date coerente pentru efectuarea unei comparații. Am analizat ponderea autostrăzilor la nivel european, ca valoare de aproximare, dat fiind faptul că acestea implică un anume standard și nivel de calitate. Rezultatele sunt prezentate in Figurile 4.5 și 4.6.

Analizând ambii indicatori utilizați, reiese că proporția relativă a drumurilor considerate a fi la standard de autostradă este una mică față de restul Europei.

Sursa: CNADNR

Figura 4.4	Proporția rețelei naționale cu durata de viață expirată

Figura 4.5	Lungime autostrăzi la 100.000 de persoane (2005)

Sursa: Analiza AECOM a datelor Eurostat

Figura 4.6 	Procentul drumurilor clasificate drept autostrăzi din cadrul rețelei (2005)

Sursa: Analiza AECOM a datelor Eurostat

Întreținere

În prezent, sunt în vigoare 50 de contracte-cadru, care acoperă activitățile de întreținere pentru rețeaua națională și care se reînnoiesc la fiecare doi ani. În Marea Britanie, țară ce deține o rețea de autostrăzi de zece ori mai amplă, există 13 contracte-cadru încheiate pe criterii zonale. În restul Europei sunt predominante contracte standard cu valabilitate cuprinsă între 5 și 10 ani.

Studiul de caz Rijkswaterstaat din Olanda a indicat economii de 20% în ceea ce privește costurile de întreținere a drumurilor, prin extinderea duratelor contractuale de la 1-2 ani la 5-7 ani și prin gruparea mai multor activități de întreținere în același contract. În plus față de aceste economii contractuale, perioadele contractuale mai lungi stimulează furnizorii să facă investiții în utilaje, care se pot dovedi rentabile din punct de vedere comercial.

Discuțiile cu furnizorii din Marea Britanie au demonstrat, de asemenea, că achiziționarea unui lot de materiale printr-un program extins poate oferi o mai mare eficiență, iar economiile par să fie semnificative. Contractorii ar putea folosi instalațiile lor fixe și mobile, cu o eficiență semnificativ mai mare, în cazul în care contractele ar include atât drumurile naționale, cât și pe cele locale.

Valoarea necesarului pentru întreținere a fost stabilită în baza raportului Băncii Mondiale, „Studiu privind recuperarea costurilor din sectorul de transport rutier și feroviar în România”, pregătit de către AECOM. Modelul utilizat în cadrul acelui raport are la bază cheltuielile cu ciclu de viață din Scenariul de Bază (Base Case Lifecycle Expenditure (CapEx)), cheltuielile de operare și întreținere (Operations and Maintenance Expenditure (OpEx)), precum și prognoze ale veniturilor pentru rețelele rutiere și feroviare din România.

Prognozele CAPEX si OPEX au fost generate de următoarele estimări cheie:

Caracteristici fizice ale activelor;

Factori socio-economici cheie, precum creșterea PIB și ați indicatori specifici (cum ar fi creșterea gradului de motorizare, în cazul modelului rutier);

Factori de mediu aferenți proiectului, precum volumul de trafic inițial și volumul de trafic prognozat;

Standarde și practici locale aplicabile costurilor de operare și de întreținere și costurilor cu durată de viață;

Ipoteze privind costurile unitare (obținute din comparații de referință și informații locale);

Strategie de întreținere recomandată (de exemplu, pentru structura rutieră); și

Programe de reabilitare recomandate.

Estimările veniturilor obținute au fost determinate de următoarele estimări cheie:

Caracteristici fizice ale activelor;

Factori socio-economici cheie, precum creșterea PIB și ați indicatori specifici (cum ar fi creșterea gradului de motorizare, în cazul modelului rutier);

Factori de mediu aferenți proiectului, precum volumul de trafic inițial și volumul de trafic prognozat;

Taxe pentru participanții la trafic; și

Alte surse de venit.

Activitatea de elaborare a Strategiei Naționale de Transport, a dus la o optimizare suplimentară a modelului prin intermediul informațiilor noi legate de starea rețelei rutiere, ținând cont că aceasta a fost elaborată cu ajutorul CESTRIN. Rezultatele acestui proces sunt furnizate în Tabelul 4.5 din Tabelul de mai jos:

Tabelul 4.5	Costuri necesare pentru întreținere și costul asociat duratei de viață (milioane de lei)

| Perioada | Total costuri |  |  | Media anuală |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Întreținere | Durata de viață | Total | Întreținere | Durata de viață | Total |
| 2014-2020 | 6.033,3 | 36.924,6 | 42.957,9 | 861,9 | 5.274,9 | 6.136,8 |
| 2021-2030 | 8.260,4 | 59.113,5 | 67.373,9 | 826,0 | 5.911,3 | 6.737,4 |

Sursa: AECOM

Tendințe viitoare

Cu toate că transportul rutier este unul dintre cele mai importante moduri de transport călători în România, trebuie luat în considerare și gradul curent de motorizare, precum și felul în care acesta se poate modifica pe viitor, deoarece influențează în mod direct alegerea acestui mod de transport.

Gradul de motorizare a înregistrat o creștere constantă în România, tendința de creștere pe termen lung fiind în jur de 5% pe an. Această creștere trebuie totuși analizată în context, prin comparație cu gradul de motorizare din restul Europei. Comparația este furnizată în Figura 4.7, valorile pentru România fiind marcate cu roșu.

Sursa: Analiza AECOM a datelor Eurostat

Figura 4.7	Comparația gradului de motorizare pentru țările din UE (2010)

În mod evident, gradul de motorizare este relativ scăzut comparativ cu restul țărilor europene. Este rezonabil să estimăm faptul că acesta va crește semnificativ de-a lungul timpului, ceea ce va avea un impact direct asupra posibilității ca transportul rutier să devină modul de transport preferat pentru și mai mulți călători decât în prezent.

Sectorul rutier este cel mai important element din sistemul de transport românesc, în ceea ce privește transportul de călători și de mărfuri. Rețeaua de drumuri reprezintă aproximativ 75% din totalul de pasageri-kilometri și aproape 50% din total mărfuri-kilometri. Având în vedere faptul că modelul din Scenariul de Referință se referă la anul de prognoză 2020, creșterea a fost aplicată diverselor matrice de cerere de călătorii care sunt incluse în procesul de modelare. Următorul Tabel 5.6 rezumă matricele de călătorie totale pentru anul de referință 2011 și pentru Scenariul de referință pentru 2020.

Scenariul de referință reprezintă scenariul modelat care include toate proiectele care dispun de un nivel suficient de angajare pentru a se putea presupune în mod rezonabil că ele vor fi construite până în 2020. Informațiile referitoare la proiectele din scenariul de referință sunt cuprinse în Capitolul 10.

Acest lucru denotă faptul că cererea totală de transport rutier este prognozată să crească cu mai puțin de 20%. În termeni absoluți, creșterea numărului de călătorii efectuate cu autovehicule este mai mare dar există și o creștere proporțională în ceea ce privește transportul rutier de marfă.

Tabelul 4.6	Număr total călătorii pentru anul de referință 2011 și Scenariul de referință 2020

| Tipul de autovehicul | Scopul călătoriei | Total matrice călătorie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Anul de referință 2011 |  | Scenariul de referință 2020 |  | Modificare în termeni absoluți | Modificare procentuală |
| Autoturism | Afaceri | 282,410 | 12.0% | 350,072 | 12.9% | +67,662 | +24.0% |
| Autoturism | Navetă | 780,498 | 33.1% | 757,071 | 27.9% | -23,427 | -3.0% |
| Autoturism | Afaceri personale | 1,056,692 | 44.9% | 1,309,886 | 48.3% | +253,194 | +24.0% |
| Autoturism | Vacanță | 236,231 | 10.0% | 295,534 | 10.9% | +59,303 | +25.1% |
| Autoturism | Total | 2,355,831 |  | 2,712,563 |  | +356,732 | +15.1% |
| Transport marfă | Total | 582,982 |  | 762,913 |  | +179,931 | +30.9% |
| Toate | Total | 2,938,813 |  | 3,475,476 |  | +536,663 | +18.3% |

Sursa: Modelul Național de Transport elaborat de către AECOM

În secțiunile următoare, sunt prezentate rezultatele modelului pentru Scenariul de Referință cu anul de referință la echivalentul din anul de referință 2011.

Tabelele 4.7 – 4.9 arată modificările prognozate de model în termeni de vehicule-km, vehicule-ore și viteza medie pentru călătoriile cu autoturismul.

Tabelul 4.7	Vehicule-km (autoturisme) – Anul de referință 2011 și Scenariul de referință 2020

| Categoria de drum | Vehicul-km – Autoturisme |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anul de referință 2011 | Scenariul de referință 2020 | Modificare în termeni absoluți | Modificare în procente |
| Autostradă | 5,221,090 | 16,547,260 | +11,326,170 | +216.9% |
| Drum național | 50,464,502 | 66,597,842 | +16,133,340 | +32.0% |
| Drum județean | 8,235,621 | 9,816,889 | +1,581,269 | +19.2% |
| Drum local | 2,399,483 | 2,764,667 | +365,184 | +15.2% |
| Toate călătoriile | 66,320,696 | 95,726,658 | +29,405,962 | +44.3% |

Sursa: Modelul Național de Transport elaborat de către AECOM

Tabelul 4.8	Vehicule-ore (autoturisme) – Anul de referință 2011 și Scenariul de referință 2020

| Categoria de drum | Vehicul-ore – Autoturisme |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anul de referință 2011 | Scenariul de referință 2020 | Modificare în termeni absoluți | Modificare în procente |
| Autostradă | 42,449 | 130,728 | +88,279 | +208.0% |
| Drum național | 776,878 | 1,045,929 | +269,050 | +34.6% |
| Drum județean | 181,060 | 215,950 | +34,890 | +19.3% |
| Local | 74,264 | 86,166 | +11,902 | +16.0% |
| Toate călătoriile | 1,074,651 | 1,478,773 | +404,122 | +37.6% |

Sursa: Modelul Național de Transport elaborat de către AECOM

Tabelul 4.9	Viteza vehiculelor (autoturisme) – Anul de referință 2011 și Scenariul de referință 2020

| Categoria de drum | Viteza medie – Autoturisme |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anul de referință 2011 | Scenariul de referință 2020 | Modificare în termeni absoluți | Modificare în procente |
| Autostradă | 123.0 | 126.6 | +3.6 | +2.9% |
| Drum național | 65.0 | 63.7 | -1.3 | -2.0% |
| Drum județean | 45.5 | 45.5 | -0.0 | -0.1% |
| Local | 32.3 | 32.1 | -0.2 | -0.7% |

Sursa: Modelul Național de Transport elaborat de către AECOM

Creșterea cu 44% a numărului de vehicule-km față de o creștere cu doar 15% a numărului de deplasări arată faptul că deplasările se desfășoară pe distanțe mai mari, urmare a creșterii gradului de accesibilitate și a îmbunătățirii condițiilor tehnice ale rețelei de drumuri. Creșterea mai redusă a numărului de vehicule-ore, în comparație cu numărul de vehicule-km arată, de asemenea, creșterea vitezelor medii de circulație, ca și consecință a proiectelor din Scenariul de Referință.

Figura 4.8 indică impactul Scenariului de referință potrivit prognozelor modelului național de transport,  prin comparație cu anul de referință pentru autoturisme, aplicat indicatorilor în discuție de mai sus.

Sursa: Modelul Național de Transport elaborat de către AECOM

Figura 4.8	Comparație an de referință – scenariu de referință (2020) – autoturisme

Tabelele 4.10 – 4.12 prezintă modificările prognozate de model în termeni de vehicul-km, vehicul-ore și viteza medie pentru toate transporturile de marfă.

Tabelul 4.10	Vehicule-km (mărfuri) – Anul de referință 2011 și Scenariul de referință 2020

| Categoria de drum | Vehicule-km (mărfuri) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anul de referință 2011 | Scenariul de referință 2020 | Modificare în termeni absoluți | Modificare în procente |
| Autostradă | 4,122,421 | 12,645,813 | +8,523,392 | +206.8% |
| Drum național | 33,530,573 | 38,909,327 | +5,378,754 | +16.0% |
| Drum județean | 3,329,595 | 3,856,655 | +527,060 | +15.8% |
| Local | 556,033 | 649,580 | +93,547 | +16.8% |
| Toate călătoriile | 41,538,622 | 56,061,375 | +14,522,753 | +35.0% |

Sursa: Modelul Național de Transport elaborat de către AECOM

Tabelul 4.11	Vehicule-ore (mărfuri) – Anul de referință 2011 și Scenariul de referință 2020

| Categoria de drum | Vehicule-ore (mărfuri) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anul de referință 2011 | Anul de referință 2011 | Anul de referință 2011 | Anul de referință 2011 |
| Autostradă | 68,744 | 199,828 | +131,084 | +190.7% |
| Drum național | 744,698 | 899,495 | +154,797 | +20.8% |
| Drum județean | 105,872 | 124,002 | +18,129 | +17.1% |
| Local | 26,163 | 30,786 | +4,623 | +17.7% |
| Toate călătoriile | 945,477 | 1,254,110 | +308,633 | +32.6% |

Sursa: Modelul Național de Transport elaborat de către AECOM

Tabelul 4.12	Viteza vehiculelor (mărfuri) – Anul de referință 2011 și Scenariul de referință 2020

| Categoria de drum | Viteza medie – mărfuri |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anul de referință 2011 | Anul de referință 2011 | Anul de referință 2011 | Anul de referință 2011 |
| Autostradă | 60.0 | 63.3 | +3.3 | +5.5% |
| Drum național | 45.0 | 43.3 | -1.8 | -3.9% |
| Drum județean | 31.4 | 31.1 | -0.3 | -1.1% |
| Local | 21.3 | 21.1 | -0.2 | -0.7% |

Sursa: Modelul Național de Transport elaborat de către AECOM

Figura 4.9 ilustrează impactul Scenariului de referință prin comparație cu anul de referință pentru vehicule de transport marfă pentru aceiași indicatori folosiți și pentru autoturisme. În ceea ce privește transportul de marfă, creșterea traficului este mai mare decât pentru autoturisme, (31% comparativ cu 15%), însă impactul general este similar cu cel raportat pentru autoturisme.

S-a înregistrat o creștere semnificativă a numărului kilometrilor parcurși de vehiculele pe autostradă este semnificativă (207%) și o creștere mai modestă (16%) a traficului pentru rețeaua de drumuri naționale. Ca și în cazul autoturismelor, rețeaua de drumuri și autostrăzile în special, devin un mod mult mai atractiv de transport ca urmare a implementării proiectelor din Scenariul de referință.

Figura 4.9	Comparație an de referință cu scenariu de referință (2020) – Mărfuri

Sursa: Modelul Național de Transport elaborat de către AECOM

Din rularea modelului pentru Scenariul de referință se estimează creșteri semnificative observate pe multe dintre principalele coridoare cu trafic de autoturisme, reflectând o serie de factori, despre care s-a vorbit anterior în acest raport, dintre care amintim:

Nivelul crescut al gradului de motorizare;

Îmbunătățiri aduse rețelei naționale de drumuri; și

Scăderea performanței serviciilor de transport feroviar, aspect discutat în cadrul Capitolului 6.

Fără îmbunătățirea ofertei de transport public se ajunge la schimbarea modului de transport, respectiv trecerea la transportul cu autoturismul, cu o creștere a numărului de călătorii cu autoturismul de peste 15%, față de creșterea totală a numărului de călătorii pentru toate modurile de transport, care este sub 11%. De asemenea, se estimează călătorii efectuate pe distanțe mai lungi, cu o creștere aferentă a numărului de pasageri-kilometri, care este tot mai mare în cazul transportului cu autoturismul, respectiv de peste 44% față de procentul pentru toate modurile de transport de 27%.

Cele mai semnificative creșteri sunt în înregistrate pe coridorul est-vest, Constanța-București-Sibiu-Arad, dar cu creșteri notabile și pentru transportul din partea de nord-sud la București-Buzău-Bacău și Sibiu-Cluj.

Transportul rutier de marfă înregistrează tipare similare de creștere, cu volume de peste 31%, în comparație cu procentul total de aproximativ 27%. Din nou, se observă creșterea distanței de călătorie parcurse în cazul transportului rutier de mărfuri unde tonele-kilometru înregistrează o creștere de aproximativ 36% față de procentul pentru toate modurile de transport, respectiv de doar 32%.

Pe scurt, modelul național de transport prognozează creșteri semnificative ale numărului de călătorii pe rețeaua rutieră, atât pentru autoturisme cât și pentru vehicule de marfă, fapt ce va avea ca rezultat o serie de probleme de capacitate și nivel de serviciu dacă nu se realizează îmbunătățiri ale rețelei. Principalele probleme care au fost identificate se pot rezuma după cum urmează:

Accesibilitate scăzută către comerțul internațional;

Timpi de parcurs mari care duc la servicii necompetitive;

Costuri mari de administrare pentru transportatorii locali și naționali;

Întârzieri înregistrate la punctele de trecere a frontierei;

Rate crescute ale accidentelor soldate cu decese în comparație cu restul țărilor UE.

Lipsa parcărilor cu bune condiții de siguranță și securitate pentru vehiculele de marfă

Întreținerea inadecvată a activelor;

Probleme de stabilitate și capacitate instituțională și organizatorică;

Greutăți pe osie prea mari care duc la deprecierea semnificativă a suprafeței carosabile.

Obiective strategice

Obiectivele strategice identificate pentru sectorul de transport rutier sunt următoarele:

Îmbunătățirea mobilității populației și a traficului aferent transportului de mărfuri în cadrul rețelei TEN-T de bază și a rețelei extinse, prin construcția unei rețele de autostrăzi și drumuri expres;

Asigurarea accesului pentru populație și pentru mediul de afaceri la rețeaua TEN-T de bază și la rețeaua extinsă, prin construcția coridoarelor de legătură națională;

Asigurarea unei rețele de transport rutier sigure și operaționale, care să contribuie la reducerea numărului de accidente rutiere, precum și la reducerea timpilor de călătorie;

Asigurarea accesului internațional prin intermediul legăturilor cu țările vecine; și

Asigurarea unei rețele de transport propice mediului înconjurător, prin implementarea proiectelor de variantă de ocolire.

În contextul finanțărilor limitate, se resimte nevoia concentrării politicilor și investițiilor naționale asupra porțiunilor de rețea rutieră care, din punct de vedere al rolului și al utilității, alcătuiesc sectorul principal al rețelei naționale. Acest concept este Rețeaua Economică Primară (REP).

Definirea Rețelei Economice Primare pentru sectorul de transport rutier reprezintă o funcție a următorilor factori:

Conectivitatea între centrele populate importante și centrele importante definite de un nivel al populației mai mare de 125.000;

Conectivitatea cu puncte de deschidere către exterior, precum treceri de frontieră, aeroporturi și porturi; și

Coridoare de o importanță majoră din punct de vedere economic, caracterizate printr-o capacitate mare ce permite transportul intensiv de mărfuri.

Centrele populate și punctele de trecere a frontierei ce au fost utilizate pentru definirea rețelei primare sunt prezentate în Tabelele 4.13 și 4.14.

Tabelul 4.13	Cele mai populate 20 de orașe

| Ordine | Oraș | Populație | Ordine | Oraș | Populație |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | București | 1.883,425 | 11 | Brăila | 180.302 |
| 2 | Cluj-Napoca | 324.576 | 12 | Arad | 159.704 |
| 3 | Timișoara | 319.279 | 13 | Pitești | 155.383 |
| 4 | Iași | 290.422 | 14 | Sibiu | 147.245 |
| 5 | Constanța | 283.872 | 15 | Bacău | 144.307 |
| 6 | Craiova | 269.506 | 16 | Târgu Mureș | 134.290 |
| 7 | Brașov | 253.200 | 17 | Baia Mare | 123.738 |
| 8 | Galați | 249.342 | 18 | Buzău | 115.494 |
| 9 | Ploiești | 209.945 | 19 | Botoșani | 106.847 |
| 10 | Oradea | 196.367 | 20 | Satu Mare | 102.441 |

Sursa: Recensământul Național din România 2012

Tabelul 4.14	Cele mai importante 10 puncte de trecere a frontierei (Fluxul de trafic al vehiculelor de transport mărfuri – MZA, 2011)

| Ordine | Punct de trecere a frontierei | Total vehicule grele de transport marfă | Proporția din fluxului total la granițe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Individual | Cumulativ |
| 1 | Nădlac | 1.778 | 22,7% | 22,7% |
| 2 | Borș | 1.498 | 19,2% | 41,9% |
| 3 | Giurgiu | 1.126 | 14,4% | 56,3% |
| 4 | Vărșand | 680 | 8,7% | 65,0% |
| 5 | Stânca-Costești | 501 | 6,4% | 71,4% |
| 6 | Petea | 298 | 3,8% | 75,2% |
| 7 | Bechet | 290 | 3,7% | 78,9% |
| 8 | Siret | 234 | 3,0% | 81,9% |
| 9 | Calafat | 155 | 2,0% | 83,9% |
| 10 | Negru Vodă | 153 | 2,0% | 85,8% |

Sursa: Autoritatea Vamală din România

Potrivit Modelului Național de Transport, coridoarele care permit un trafic mare al vehiculelor de transport mărfuri sunt cele prezentate în Figura 4.10, împreună cu cele mai populate douăzeci de centre urbane și cele mai importate 10 puncte vamale.De asemenea, Figura 4.11 prezintă un grafic similar, dar ținând cont de fluxurile de trafic total vehicule.

Combinația dintre centre de populație, fluxuri de vehicule și puncte primare de trecere a frontierei conduce la definirea Rețelei Economice Primare, după cum este prezentat în Figura 4.12. Astfel, au fost preluate rezultatele ilustrate în Figurile 5.10 și 5.11, iar conexiunile relevante au fost marcate cu roșu. De asemenea, este important de menționat și strânsa legătură dintre aceasta și coridoarele TEN-T, după cum este ilustrat în Figura 4.13.

Pe lângă acestea, am efectuat o analiză a deplasărilor semnificative la nivel global, pentru a identifica cele mai importante deplasări efectuate la nivel internațional, regional și la nivel de județ. Rezultatele acestei analize sunt prezentate în Figurile 4.14 și 4.16.

Figura 4.10	Fluxul vehiculelor de transport mărfuri, centrele urbane și punctele importante de trecere a frontierei pe cale rutieră

Sursa: Modelul Național de Transport elaborat de către AECOM

Figura 4.11	Fluxuri total vehicule, centrele urbane și punctele importante de trecere a frontierei pe cale rutieră

Sursa: Modelul Național de Transport elaborat de către AECOM

Figura 4.12	Rețeaua Economică Primară recomandată (suprapusă peste rezultatele analizei din cadrul Modelului Național)

Sursa: Modelul Național de Transport elaborat de către AECOM

Figura 4.13	Corelarea dintre REP (roșu) și TEN-T (violet)

Sursa: Modelul Național de Transport elaborat de către AECOM

Obiective operaționale

Introducere

Intervențiile propuse vor sprijini următoarele obiective operaționale, indicate în Figura 4.14 în care sunt prezentate în relație cu obiectivele strategice (generale) și problemele

Figura 4.14 Legături între Probleme, Intervenții și Obiective Operaționale

Dezvoltare

Economică

Eficiență

Economică

Siguranță

Sustenabilitate

Poluarea aerului și zgomot

rezultate din accesibilitate scăzută

Întreținerea inedicvată a activelor

Timpi mari de parcurs care duc la

servicii necompetitive

Costuri mari de administstrare

costs on

pentru transportatorii locali și nat.

Întârzieri la trecerea frontierei

Rata mare de decese în comparație

cu restul Europei

Probleme de stabilitate și  cacapacitate Institutional and organisation

capacitate instituțională

Accesibilitate scăzută  la Poor accessibility to

comerțul  internațional

tade

Creșterea accesibilității la piețe occidentale

-

Braila

-

Galati

Greutatea pe osie prea mare

strică suprafața carosabilă

Creșterea vitezelor pe reteaua de Nivel 1

Minimizarea costurilor

Administrative

Pentru  instituțiile guvernamentale și industria de transport

Reducere la jumăttate a nr. accidentelor pana in 2020 și la nivelul UE până în 2030

Reducerea întârzierilor la frontieră, maximum 40 min

timp de așteptare

(Potrivit normelor europene)

Creșterea accesibilității la piețe occidentale

-

Regiunea SE

Creșterea accesibilității la piețe  occidentale

-

Regiunea S

Creșterea vitezelor pe rețeaua de Nivel 2

Proiecte drumuri naționale și rute de ocolire

Lipsa parcărilor sigure și securizate pentru vehiculele de marfă

Măsuri de siguranță și securitate pentru HGV la nivel UE

Îmbunătățirea întreținerii pentru a menține carosabilul în condiții bune

așa cum sunt definite de CESTRIN)

Minimizarea impacturilor de mediu

Creșterea capacității pentru a asigura un management eficient  al activităților din sectorul rutier

Reducerea degradării cauzate de supraîncărcarea pe osie

Creșterea accesibilității la piețe  occidentale

-

– Regiunea NE

Sursa – Analiza AECOM

Tabelul 4.15 prezintă pe scurt principalele probleme identificate pe baza datelor justificative, cu obiectivele operaționale descrise mai sus alocate pentru fiecare tip de probleme. Intervențiile propuse și gradul de adecvare al acestora pentru testare cu ajutorul Modelului Național sunt incluse în diagramă.

Tabelul 4.15: Obiective generale și date justificative pentru transportul rutier de persoane și mărfuri

| Obiectiv general | Problema |  |  | Sumar al datelor justificative / metric | Obiective operaționale |  | Intervenții | Plan testare |  |  |  | Proiect/intervenție pe număr/ referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. | Categorie | Descriere |  | Descriere | Ref. | Descriere / Alternative | Potrivit pentru testare | MZA Ref. | Îmbunătățire de testat | Nivel agregare de testat |  |
| Sustenabilitate | 01 | Întreținere inadecvată | Active existente și viitoare din rețeaua națională întreținute inadecvat pun în pericol sustenabiltiatea rețelei pe termen lung | Doar puțin peste 50% din rețeaua națională este clasificată ca fiind în stare bună, 30% din aceasta fiind în stare medie, iar 20% în stare proastă. Peste 60% din rețeaua națională este clasificată ca având durata de viață expirată. - A se consulata anexa E: Întreținere | Îmbunătățirea întreținerii pentru a asigura un bun standard de calitate al suprafeței carosabile (așa cum este acesta definit de studiul de viabiltate CESTRIN), cel puțin pe rețeaua economică primară și la un nivel bun/mediu pentru restul rețelei naționale | OR01 | Adoptarea unor sisteme PMS de cea mai bună practică pentru prioritizarea lucrărilor de întreținere a drumurilor. În particular, asigurarea prin reglementare, că PMS reprezintă baza pentru planificarea lucrărilor de întreținere și că acestea sunt în permanență actualizate și utilizate în acest scop. | N | N.A. | N.A. | N.A. | H60 |
|  |  |  |  |  |  | OR02 | Realizarea unei revizii detaliate a activelor, datelor și sistemelor existente pentru a stabili gradul de acuratețe, finalizare și adecvare a inventarului și datelor de anchete disponibile în prezent și asupra functionalității sistemului de gestionare a activelor precum PMS, BMS, etc, împreună cu măsurile necesare de îmbunătățire. | N | N.A. | N.A. | N.A. | H61 |
|  |  |  |  |  |  | OR03 | Desfășurarea unei analize detaliate a necesarului de fonduri pentru operare și întreținere (atât pentru recuperarea restanțelor cât și pentru lucrările de întreținere periodică și planificată pentru toate activele curente și planificate) și nivelul fondurilor alocate istoric pentru identificarea necesarului anual real de finanțare pentru operare și întreținere și rezervarea fondurilor. Ca măsură temporară bugetele anuale pentru întreținere pe 2015 ar trebui crescute de la nivelul istoric de 158 M EUR la un nivel minim de 1.363 M EUR (aceste cifre trebuie confirmate în urma unor discuții cu CNANDR). Acest buget trebuie asigurat pe termen lung prin angajamentul guvernului sprijinit de surse adecvate de venituri suplimentare (ex. creșterea nivelurilor rovignetelor. Ar trebui de asemenea realizat un studiu de fezabilitate separat pentru opțiunile privind taxarea utilizatorilor în funcție de distanța parcursă. Se va efectua un test preliminar cu ajutorul Modelului Național de Transport pentru evaluarea impactului uintroducerii sistemului de taxare în funcție de distanță. | Da (test de nivel generic pentru opțiunea taxării) | N.A | N.A | Network level | H62 |
|  |  |  |  |  |  | OR04 | Introducerea unui sistem eficient și eficace pentru prioritizare și alocarea cheltuielilor de operare și întreținere pe bază multi-anuală și dezvoltarea unor planuri de eliminare a restanțelor pentru toate activele majore (drumuri și poduri). | N | N.A. | N.A. | N.A. | H63 |
|  |  |  |  |  |  | OR05 | Verificarea standardelor și specificațiilor relevante O&M pentru a vedea dacă sunt corecte, potrivite și se pot aplica și pentru definirea parametrilor adecvați de „Calitatea serviciilor” pe care ar trebui să îi asigure rețeaua. | N | N.A. | N.A. | N.A. | H64 |
|  |  |  |  |  |  | OR06 | Reforma practicilor curente de întreținere (>100 contracte de max 2 ani) prin acordarea sistematică a contractelor pe termen mai lung (5-7 ani), contracte bazate pe performanță la scară regională. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | H65 |
|  | 02 | Management & Operare | Probleme de capacitate instituțională Deteriorarea semnificatvă a activelor rutiere (preponderent pavaje și structuri) prin încărcarea excesivă pe osie | La toate nivelurile – lipsa sentimentului de proprietate, schimbări organizaționale frecvente, dinamica foarte ridicată a personalului, adecvarea resurselor umane și a experienței acestora, opțiuni de instruire adecvate, etc. . | Stabilitate instituțională și organizațională îmbunătățită și capacitatea de a asigura un management eficient și eficace al activităților din sectorul rutier pe parcursul tuturor fazelor de proiect planificare și pregătire, implementare, operare și întreținere). | OR07 | Auditarea și revizuirea situației existente urmată de identificarea măsurilor relevante și recomandărilor în ce privește organizarea departamentelor care vor răspunde de toate stadiile ciclului de proiect, finalizate cu o Analiză a Neovilor de Instruire pentru tot personalul cheie. Numirea și păstrarea managementului prin intermediul unor contracte pe bază de performanță, încheiate pe termen mai lung cu Ministerul. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | H66 |
|  |  |  |  | Efectul încărcării excesive pe osie asupra duratei de viață estimate (proiectate) a activelor este considerabil și bine documentat (ex. Liddle, 1963). Date provenind din baza de date CESTRIN WIM sugerează că 20% din camioanele cu 4 osii sunt supraîncărcate (deoarece acestea pot cântări până la 50 de tone) iar aceasta este o problemă majoră (a se vedea Anexa E). | Limitarea procesului de deteriorare a drumurilor cauzat de supraîncărcarea camioanelor. | OR08 | Verificarea adecvării legislației privind încărcarea maximă pe osie și asigurarea aplicării eficiente a acesteia prin intermediul verificărilor ad-hoc și amenzilor aplicate pentru neconformitate. Asigurarea respectării unor proceduri suficiente de monitorizare și verificare. | N.A. | N.A. | aN.A. | N.A. | H67 |
| Eficiență economică | 03 | Deficit de infrastructură | Timpi de parcurs mari care duc la servicii necompetitive pe coridoarele cheie de conectivitate națională. | Mai puțin de 3% din rețea este la nivel de autostradă. Viteza medie pentru tronsoane non-autostradă este de 66 km/h. A se consulta analiza detaliată a modelului național din Anexa B. Impactul economic al întârzierilor (Scenariul de referință 2020) și Figura A1.. | Vieze de circulație îmbunătățite pe coridorul București – Centru (București-Brașov). | OR1 | Ploiesti-Comarnic-Brasov | D | 65,000 | Autostrada2x2 | Testat comparativ cu Scenariul de Referință | H1 H8 |
|  |  |  |  |  | Îmbunătățirea vitezelor de circulație pe Coridorul București- Vest (București – Sibiu) | OR2 | Opțiunea 1: Pitesti – Sibiu | Da | 57,000 | Autostrada 2x2 | Fiecare opțiune testată comparativ cu Scenariul de Referință și Scenariul de Referință plus alternativa. | H2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Opțiunea 2: Ploiesti–Comarnic-Brasov-Sibiu | Da | 65,000 | Autostrada 2x2 |  | H1, H7, H8 |
|  |  |  |  |  | Îmbunătățirea vitezelor de circulație pe coridorul București- Nord Est (București – Bacău- Iași) | OR3 | Opțiunea 1: Ploiești-Buzău - Bacău-Iași | Da | 47,000 | Autostrada 2x2 | Fiecare opțiune testată comparativ cu Scenariul de Referință și Scenariul de Referință plus alternativa | H38 H13 |
|  |  |  |  |  |  |  | Opțiunea 2: Ploiești-Brașov-Bacău-Iași | Da | 65,000 | Autostrada 2x2 |  | H1, H8, H12, H13 |
|  |  |  |  |  |  |  | București-Bacău-Iași via Pașcani (folosind opțiunea preferată între opțiunile 1 și 2 pentru ruta până la Bacău) | Da |  | Autostrada 2x2 | Scenariul de Referință plus opțiunea cu cea mai bună performanță între 1 și 2 | TBC |
|  |  |  |  |  | Îmbunătățirea vitezelor de circulație pe Coridorul București – Sud-Vest (București - Craiova) | OR4 | Opțiunea 1: Pitesti-Craiova | Da | 37,000 | Autostrada 2x2 | Fiecare opțiune testată comparativ cu Scenariul de Referință și Scenariul de Referință plus alternativa | H6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Option 2: Bucharest-Alexandria-Craiova | Da | 42,000 | Autostrada 2x2 |  | H9 |
|  |  |  |  |  | Îmbunătățirea vitezelor de circulație pe coridorul Nord Est – Centru – Vest (Iași – Brașov/Cluj – Granița HU) | OR5 | Opțiunea 1: Iași - Turda + Nădășelu - Bors | Da | 35,000 | Autostrada 2x2 | Fiecare opțiune testată comparativ cu Scenariul de Referință și Scenariul de Referință plus alternativa | H14 H15 |
|  |  |  |  |  |  |  | Opțiunea 2: Iași – Bacău – Brașov – Sibiu | Da | 44,000 | Autostrada 2x2 |  | H7, H12, H13 |
|  |  |  |  |  | Agregarea tuturor obiectivelor pentru coridoare naționale | OR1+OR2+OR3+OR4+OR5 | Opțiunea A: suma celor mai bune opțiuni din cele disponibile între OR1 - OR5 Opțiunea B: Combinație de variante bazată pe rețelele Core TEN-T. | Da | TBC | TBC | Aggregate tests OR1+Or2+OR3+OR4+OR5 | TBC |
| Eficiență economică | 04 | Deficit de infrastructură | Timpi de parcurs mari, care conduc la servicii necompetitive pe alte segemente semnificative de conectivitate regională | Mai puțin de 3% din rețea este la stadard de autostradă. Viteza medie pentru tronsoanele non-autostradă este de 66km/h. A se consulta analiza modelului național din Anexa A. Impactul economic al întârzierilor (Scenariul de referință 2020). Proiectele identificate prin analiza rețelelor de nivel 1 finalizate folosind timpul pierdut, viteza țintă și analiza nivelului de servicii ca date de intrare pentru proiectele de Nivel 2. Testele implicate în această etapă sunt cele considerate a avea cea mai mare probabilitate de apariție potrivit informațiilor existente dar care pot fi rafinate după finalizarea testelor de Nivel 1. | Îmbunătățirea vitezelor de circulație pe segementul Brăila – Galați – Focșani | OR6 | Focșani-Galați-Brăila | Da | TBC | Drum expres | Scheme versus Ref. Case plus L1 | H39 |
|  |  |  |  |  | Îmbunătățirea vitezelor de circulație în vecinătatea zonelor Suceava, Botoșani și Siret | OR7 | Bacău-Suceava | Da | TBC | Drum expres | Scheme versus Ref. Case plus L1 | H40 |
|  |  |  |  |  |  |  | Suceava-Siret | Da | TBC | Drum expres | Scheme versus Ref. Case plus L1 | H41 |
|  |  |  |  |  |  |  | Suceava-Botoșani | Da | TBC | Drum expres | Scheme versus Ref. Case plus L1 | H42 |
|  |  |  |  |  | Îmbunătățirea vitezelor de circulație pe tronsonul Bacau – Piatra Neamt | OR8 | Bacau-Piatra Neamt | Da | TBC | Drum expres | Scheme versus Ref. Case plus L1 | H43 |
|  |  |  |  |  | Îmbunătățirea vitezelor de circulație pe tronsonul Cluj - Dej link | OR9 | Cluj / Targu Mures - Halmeu | Da | TBC | Drum expres | Scheme versus Ref. Case plus L1 | H30 H31 |
|  |  |  |  |  | Îmbunătățirea vitezelor de circulație pe tronsonul Craiova - Lugoj | OR10 | Craiova-Lugoj | Da | TBC | Drum expres | Scheme versus Ref. Case plus L1 | H28 |
|  |  |  |  |  | Constanta-Tulcea-Braila/Galati | OR11 | Constanta-Tulcea-Braila/Galati | Da | TBC | Drum expres | Scheme versus Ref. Case plus L1 | H36 |
|  |  |  |  |  | Urmează a fi confirmat – rute identificate în urma testării opțiunilor de nivel 1 și opțiunilor de nivel 2 | OR12 | TBC | Da | TBC | TBC | TBC | TBC |
|  |  |  | Timpi de parcurs mari care conduc la servicii necompetitive pe restul segementelor din rețeaua națională | Proiecte / Locații identificate ulterior testării proiectelor de Nivel 1 și Nivel 2 și cele pentru rute de ocolire. Considerarea opțiunilor 2+1 | Urmează a fi confirmat – rute identificate în urma testării opțiunilor de nivel 1 și opțiunilor de nivel 2 Testarea variantelor de ocolire | OR13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 | Management & Operare | Costuri administrative mari pentru transportatorii locali și naționali provenite din regimuri de taxare complexe și necoordonate | Lipsa unui regim de taxare coorodnat cu autoritățile locale și municipale care aplică taxe suplimentare peste rovignetă. Aceste rovignete nu sunt coorodonate sau ușor de plătit de către transportatorii internaționali sau regionali. | Minimizarea poverii administrative pentru toate aspectele ce țin de procedurile guvernamentale sau ale industriei de transport, referitor la taxarea vehiculelor de transport mărfuri | OR14 | Introducerea unui singur sistem de taxare coordonat care să acopere întreaga rețea rutieră. Sistemul va fi accesibil tuturor utilizatorilor potențiali (naționali și internaționali prin intermediul unui program pe internet. Aceasta necesită un act legislativ. Ministerul se va ocupa de distribuirea veniturilor. | N.A | N.A | N.A | NA | H63 |
|  | 06 | Management & Operare | Întârzieri excesive la anumite puncte de trecere a frontierei | Recomandările din partea guvernului ungar de a evita anumite rute sunt sprijinite de probe empirice oferite de transportatori, referitoare la vama Nădlac: cozi de 7 km și întârzieri de până la 12 ore. A se consulta și Anexa F pentru răspunsuri mai detaliate din partea reprezentanților transportatorilor. | Reducerea întârzierilor la punctele de trecere a frontierei astfel încât timpul maxim de așteptare pentru orice vehicul să fie de 40 de minute, așa cum este prevăzut în Standardele Europene, TTFSE. | OR15 | Utilizarea sistemelor ITS pentru a oferi informații privind rutele alternative cu o gestionare mai bună a condițiilor de trecere a frontierei. |  |  |  |  | H64 |
| Dezvoltare economică (Accesibilitate) | 07 | Deficit de infrastructură | Slab grad de accesibilitate către comerțul internațional din anumite arii care poate îngreuna dezvoltarea economică | Analiza accesibilității la invel internațional – Figura A6 | Îmbunătățirea accesibilității către piețele occidentale a regiunii Nord- Est (Iasi/Suceava/Bacau) | OR16 | Tratat în cadrul intervențiilor pentru OR3 | Tratat în cadrul O3 | N.A |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Îmbunătățirea accesibilității către piețele occidentale a regiunii Braila – Galati | OR17 | Tratat în cadrul intervențiilor pentru OR6 | Tratat în cadrul OR6 | N.A |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Îmbunătățirea accesibilității către piețele occidentale a regiunii Sud-Est (Constanta) | OR18 | Tratat în cadrul intervențiilor pentru OR2 | Tratat în cadrul OR2 | N.A |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Îmbunătățirea accesibilității către piețele occidentale a regiunii Sud (Craiova) | OR19 | Tratat în cadrul intervențiilor pentru OR10 | Tratat în cadrul OR10 | N.A |  |  |  |
| Sustenabilitate de mediu | 08 | Deficit de infrastructură | Traficul greu care tranzitează localitățile duce la poluarea aerului și zgomot care afectează comunitățile | Analiza celor mai mari volume ale traficului de tranzit (după implementarea cazului de referință, Strategiilor de Nivel 1 și de Nivel 2 pentru a identifica dacă sunt păstrate proiectele potențiale de rute ocolitoare. | Minimizarea impactului asupra mediului local (zgomot, calitatea aerului) asociate cu infrastructura națională de transport | OR20 | Concentrarea pe satele cu volume semnificative de trafic după testarea strategiei de Nivel 1 și identificarea și testarea acestora cu ajutorul modelului | Da | N.A. | TBC | Individual | H90 |
| Siguranță și securitate | 09 | Siguranță | Rate foarte mari ale accidentelor soldate cu decese pe rețeaua rutieră, în comparație cu alte țări europene | Romania înregistrează 259 de decese la 10 mld. Pkm (față de media UE care este de 61) și 466 de decese la un miion de autoturisme (față de media europeană de 126). Este țara cu cele mai slabe rezultate pentru ambii indici. Rețeaua națională înregistrează 50% din totalul accidentelor soldate cu decese. 28% din accidentele mortale înregistrate pe rețeaua națională menționează “pietoni pe carosabil”, ca factor cauzator. O mare proporție a accidentelor înregistrate spre sfârșitul zilei sugerează faptul că oboseala este în multe cazuri, un factor favorizant. A se consulta analiza suplimentară din Anexa C: Accidente pietoni și Anexa D: accidente rutiere cu identificarea punctelor negre în Figura C1. Procedurile RSA (Road Safety Audits nu sunt aplicate adecvat și sunt ineficiente. Directiva UE 2008/96E/EC a fost transpusă în legislația românească dar normele metodologice care să o însoțească nu au fost emise. | Scăderea la jumătate a ratei accidentelor până în 2020 și la nivelul UE până în 2030 | OR21 | Infrastructura – sate lineare (pachete , de ex.: constructie trotuare, reducerea vitezei, mini-sens giratoriu, semafoare la trecerile de pietoni) – vor fi asigurate pentru toate satele lineare cu MZA > 15.000 în 2020 - Scenariul de referință. | N | n/a | n/a | n/a | H91 |
|  |  |  |  |  |  | OR22 | Infrastructura – construire bariere de siguranță (ex. New Jersey) pe toate drumurile 2x2 – realizarea unor studii de fezabilitate separate pentru identificarea și stabilirea costurilor pentru building safety barriers (e.g. New Jersey) on all 2x2 roads – undertake separate feasibility study to identify + cost all the respective sections. | N | n/a | n/a | n/a | H92 |
|  |  |  |  |  |  | OR23 | Infrastructura– probleme specifice punctuale: identificarea acțiunilor pentru eliminarea punctelor negre prin studierea și proiectarea măsurior de îmbunătățire a siguranței ca măsură pentru abordarea punctelor negre identificate în Figura C1 (excluzând punctele negre care vor fi eliminate prin intermediul proiectelor de Nivel 1 și Nivel 2). | N | n/a | n/a | n/a | H93 |
|  |  |  |  |  |  | OR24 | Infrastructura: Asigurarea unor zone adecvate de odihnă în anumite puncte pe rețeaua națională plasate la o distanță de maximum 2 ore de condus . | N | n/a | n/a | n/a | H94 |
|  |  |  |  |  |  | OR25 | Creșterea siguranței și securității operarii vehiculelor grele de marfă (HGV) la nivelul corespunzător recomandărilor din Directiva 2008/96/EC și Directiva 2010/40/EU (Articolul 3) care necesită asigurarea serviciilor de informare și rezervare pentru locuri de parcare sigure și securizatepentru camioane și vehicule comerciale.. | N | n/a | n/a | n/a | H95 |
|  |  |  |  |  |  | OR26 | Asigurarea aplicării eficiente a procedurilor RSA prin introducerea Normelor Metodologice însoțitoare și prin aplicarea acestora în toate fazele de proiect. | N | n/a | n/a | n/a | H96 |
|  |  |  |  |  |  | OR27 | Revizuirea structurii instituționale a Consiliului Inter-Ministerial Pentru Siguranța Traficului – în prezent condus operațional (de un Secretariat executiv) la nivel prea scăzut (o unitate a ARR)și astfel, incapabil să acționeze eficient atât în ce privește crearea de politici, coorodnarea înter-instituțională (Poliția Rutieră, CNADNR, RAR) cât și la nivel de aplicare/implementare a reglementărilor Pentru a fi eficient, Secretariatului ar trebui să i se acorde o mai mare autoritate și vizibilitate, (de ex. subordonat direct cabinetului PM) La nivel operațional Secretariatul ar trebui sprijinit prin intermediul AT specializate pentru diagnoza situației și identificarea unui Plan de Acțiune puternic și cuprinzător. | N | n/a | n/a | n/a | H97 |
|  | 10 | Securitate | Lipsa parcărilor sigure și securizate pentru vehiculele de mărfuri | În prezent nu există nici un fel de prevederi pentru parcarea sigură a camioanelor de marfă, nici măcar în cadrul noilor proiecte de autostrăzi. Aceasta reaprezintă o problemă de siguranță și securitate pentru transportatorii de marfă și alți utilizatori ai drumurilor și impune asupra sistemului costuri care nu sunt necesare. Directiva 2008/96/EC și Directiva 2010/40/EU (Articolul 3) solicită asigurarea serviciilor de informare și rezervări pentru parcări sigure și securizate pentru camioane și vehicule comerciale. | Creșterea gradului de siguranță și securitate a operării vehiculelor de marfă la nivelul cerințelor și practicilor europene. | OR28 | Ex. Reglementarea1315/2013 solicită Pentru rețeaua TEN-T zone potrivite de parcare plasate la fiecare 100 de km – Deoarece întreaga rețea TEN-T (Core și Comprehensive) cuprinde aproximativ 4.900 km, aceasta implică 49 de astfel de unități sau, doar pentru rețeaua Core, de 27. Costurile unitare pentru o zonă de servicii sunt de aproximativ 20 miloane de Euro, deci costul total ar fi de 540de milioane de EUR pentru rețeaua CORE și 980 de milioane pentru core și comprehensive. | N | n/a | n/a | n/a | H98 |

Măsuri de siguranță

Așa cum am prezentat anterior, statistica accidentelor rutiere din România este deosebit de defavorabilă. În timp ce proiectele de nivel 1 și 2 vor genera beneficii semnificative legate de siguranță, acestea nu se vor putea vedea în practică într-un orizont de timp scurt, având în vedere amploarea investițiilor necesare.

Prin urmare am adoptat un proces de identificare a zonelor în care se înregistrează un număr mare de accidente și am identifiat măsurile care pot fi luate pe termen scurt și mediu. Aceste „câștiguri rapide„ se pot realiza cu un nivel mai scăzut al investițiilor dar cu beneficii foarte mari în ce privește siguranța rutieră. Aceasta respectă principiul acordării priorității îmbunătățirii și promovării siguranței rutiere, conform Art. 19 al Reglementării UE Nr. 1315/2013.

Procedeul de identificare a intervențiilor de siguranță pentru zonele cu punctele negre s-a derulat prin urmarea proceselor de mai jos:

Clasificarea datelor referitoare la accidente fatale, grave sau minore pe zone cu puncte negre;

Determinarea tipului de zonă în care există puncte negre -  câmp deschis, oraș mare, oraș mic, sat, etc.;

Repartizarea fiecărei zone pe categorii de localități urbane sau rurale și identificarea determinarea numărului de benzi pe sens;

Studierea informațiilor detaliate referitoare la accidente și gruparea descrierilor și cauzelor accidentelor pe categorii cu care se pot stabili legături cu tipul specific de intervenții în fiecare zonă;

În baza intervențiilor ce se vor implementa în fiecare zonă, se va obține o diminuare a numărului de accidente fatale și grave care ar avea loc în fiecare zonă; și

Determinarea costurilor totale aferente măsurilor de intervenție pentru fiecare zonă, în baza costurilor unitare pentru intervențiile identificate.

Repartizarea intervențiilor pe zone s-a realizat în baza unui set de criterii stabilite în legătură cu detaliile accidentului, cu cauza acestuia, precum și cu locul de incidență și tipul de carosabil pe care s-a produs accidentul. Toate acestea sunt sintetizate în Tabelul 4.19.

Tabelul 4.16 Identificarea intervențiilor de siguranță rutieră pentru puncte negre

| Măsuri de siguranță la intrarea în localitate (insule, marcaje orizontale și verticale) | Sat sau comună |
| --- | --- |
| Trecere de la 4 benzi de circulație la 2 la intrarea în localitate (insule/borduri ieșite în relief/înalte și marcaje) | Sat sau comună |
| Benzi rezonatoare | Sat sau comună |
| Benzi mediane continue cu borduri | Zonele urbane și zonele rurale în care predomină accidentele cu impact frontal |
| Separatoare mediană din plastic | Zone în care nu sunt instalate nici parapete New Jersey nici benzi mediane cu borduri |
| Refugiu pentru pietoni | În zonele cu număr redus de accidente cu pietoni |
| Limitatoare de viteză din plastic | Sate și comune cu drumuri cu o singură bandă |
| Trotuare (de 2m lățime) | Sate și comune unde nu sunt instalate |
| Treceri de pietoni cu semnalizare controlată | În zonele cu număr mare de accidente pe drumuri cu o singură bandă în care sunt implicați pietoni |
| Benzi dedicate pentru viraje la stânga (marcaje verticale + insule) | În zonele în care se înregistrează un număr mare de coliziuni laterale |
| Alveole pentru autobuz/ parcări locale | Sate și comune |
| Iluminat stradal | În zonele cu număr mare de accidente cu pietoni |
| Sisteme video de monitorizare a traficului (radare) | În zonele cu număr mare de accidente cauzate de viteze mari/ condus imprudent, și/sau coliziuni față-spate |
| Parapete New Jersey pe căi de rulare interurbane alăturate cu 2 benzi pe sens | În zonele rurale în care drumul are patru benzi |
| Pasarele/ pasaje subterane pietonale | În zonele cu un număr mare de accidente cu pietoni, iar drumul are 4 benzi sau are separatoare de sensuri |
| Parapete de siguranță (acostament) | În zonele în care se înregistrează un număr mare de accidente cu vehicule care părăsesc carosabilul |
| Măsuri de siguranță la intrarea în localitate (insule, marcaje orizontale și verticale) | Sat sau comună |

Sursa: Analiza AECOM

Aplicații telematice

Articolele 19 și 31 din Reglementarea UE nr. 1315/2013 recunoaște contribuția importantă pe care aplicațiile telematice o pot aduce politicilor de siguranță și securitate rutieră și politicilor de mediu, alături de simplificarea procedurilor administrative.

În sectorul rutier, Master Planul a identificat un număr de îmbunătățiri ITS sau telematice, ceare ar putea fi aplicate. Acestea sunt prezentate mai jos..

Există baza unui centru de informare pentru drumuri naționale cu acoperire ITS limitată în prezent dar fără o interacțiune sau schimb de informații cu sisteme similare operate de poliția rutieră. Informațiile incomplete sau necoordonate privind condițiile de operare pe rețeaua rutieră națională limitează eficiența procesului de furnizare a informațiilor către utilizatori. Aceasta are ca rezultat lipsa informațiilor exacte referitoare la întârzierile înregistrate în trafic transmise conducătorilor auto și astfel conducătorii nu pot alege rute alternative atunci când în anumite puncte pe rețea intervin accidente, spre exemplu. Trebuie dezvoltat un Centru Național de Informare/Control care să includă, preferabil, conlucrarea dintre ministerul Transporturilor și Poliția Rutieră, pentru culegerea datelor de pe întreaga rețea rutieră și transmiterea informațiilor într-o manieră inteligentă către utilizatorii drumurilor și altor moduri de transport.

Toate noile proiecte de drumuri ar trebui să includă utilizarea ITS, în particular informații multimodale și sisteme de gestionare a traficului, sisteme integrate de comunicare și plată, în cazurile în care este adecvat, aceste sisteme să fie în conformitate cu prevederile Articolului 19. În special ar trebui încurajată utilizarea sistemelor VMS (Semne cu mesaj variabil) pentru a ajuta transmiterea informațiilor în timp util tuturor utilizatorilor.  De asemenea, se pot include sisteme de tip Cântărire în Mișcare (WIM) pentru a îndeplini obiectivul operațional de limitare a pagubelor produse suprafețelor rutiere de camioanele supraîncărcate.

Aplicațiile telematice smart ar trebui folosite pentru sprijinirea introducerii unui sistem național unic și coordonat de taxare a vehiculelor de marfă, reducerii poverii administrative supra autorităților locale și naționale și asigurarea unor servicii îmbunătățite transportatorilor naționali și internaționali care doresc să utilizeze rețeaua din România.

Utilizarea sistemelor ITS va sprijini de asemenea, procesul de asigurare a informațiilor privind rutele alternative și astfel, îmbunătățirea gestionării facilităților în punctele de trecere a frontierei cu consecința reducerii întârzierilor înregistrate. Scopul ar fi atingerea standarului european, așa cum este acesta stabilit în Programul de Facilitare a Transporturilor din Sud-Estul Europei (TTFSE), de a nu depăși perioada maximă de așteptare de 40 de minute la punctele de trecere a frontierei.

Definirea rețelei de autostrăzi

După cum s-a putut observa anterior, ponderea din rețeaua considerată a fi la standard de autostradă este una scăzută. Există un număr de proiecte pentru Scenariul de referință care vor îmbunătăți situația, însă se estimează că anumite coridoare vor rămâne cu stadiul în care timpii de călătorie sunt necorespunzători, în ciuda acestei investiții.

Modelul Național de Transport a fost utilizat în vederea investigării impactului economic generat de întârzierile care se vor mai înregistra pe rețea în anul 2020, în ipoteza în care toate proiectele din cadrul Scenariului de referință vor fi elaborate.

- Această analiză a fost transpusă sub forma următoarei formule:

i=0nFluxiTimp țintă-Timp actual×VTiLungime

Unde fiecare segment din cadrul modelului a fost evaluată și:

Flux de trafic    =  Traficul Zilnic Mediu Anual  (MZA);

i    = 	scopul deplasării cu autovehiculul  (de exemplu, navetă, interes de afaceri etc.); și

VT   =  Valoarea Timpului.

Figura 4.15	Analiza timpului pierdut la nivelul coridoarelor

Sursa: Modelul Național de Transport elaborat de către AECOM

Graficul prezintă cinci coridoarele principale sau zonele cu deplasări pentru care sunt necesare îmbunătățiri. Imaginea din Figura 4.16 transpune aceste coridoare cheie și le leagă de principalele puncte de trecere a frontierei și de rețelele TEN-T Core și TEN-T Comprehensive.

- T

Figura 4.16 – Coridoare cheie

Sursa: Analiza AECOM

Au fost, de asemnea, realizate analize ale deplasărilor la nivel județean și regional. Acestea sunt ilustrate în Figurile următoare.

Figura 4.17	Analiza cererii de transport rutier la nivel de județ - Scenariul de referință pentru anul 2020 (vehicule)

Notă: Călătoriile internaționale nu sunt ilustrate, sursa = Modelul Național de Transport elaborat de către AECOM

Figura 4.18	Analiza cererii de transport rutier la nivel regional - Scenariul de referință pentru anul 2020 (vehicule)

Notă: Călătoriile internaționale nu sunt ilustrate, sursa = Modelul Național de Transport elaborat de către AECOM

Figura 4.18	Analiza cererii de transport rutier la nivel regional - Scenariul de referință pentru anul 2020 (vehicule)

Nota:	Cu includerea călătoriilor internaționale efectuate de peste 500 de vehicule, sursa = Modelul Național de Transport elaborat de către AECOM

S-au identificat o serie de opțiuni pentru fiecare coridor sau zonă, care pot îndeplini obiectivele strategice și operaționale, tratând astfel problema timpului pierdut pe rețea.

Toate opțiunile au fost codate în cadrul Modelului Național, după care au fost supuse unei rulări complete în cadrul modelului, efectuându-se o analiză economică și multicriterială, conform procedurilor în Documentul Ghid al Master Planului, în vederea determinării obiective de proiecte eligibile ce pot fi implementate în fiecare zonă.

Rezultatele acestor analize, numite Teste de Nivel 1, sunt sintetizate în Tabelul următor:

Tabelul 4.17	Sinteza rezultatelor Testelor de Nivel 1 (ACB)

| Ref. | Proiect | Cost de investiție (neactualizat) în mil EURO | VNA în mil EURO | RBC | % RIRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OR1 | Autostrada Ploiești-Brașov | 1,427 | 2,495 | 3.55 | 13.7% |
| OR2, Opțiunea A | Pitești-Sibiu | 2,471 | 3,301 | 2.96 | 12.1% |
| OR2, Opțiunea B | Ploiești-Brașov-Sibiu | 2,117 | 6,895 | 5.70 | 18.1% |
| OR3, Opțiunea A | Ploiești-Buzău-Bacău-Iași | 2,524 | 3,232 | 2.81 | 11.5% |
| OR3, Opțiunea B | Ploiești-Brașov-Bacău-Iași | 4,428 | 3,440 | 2.13 | 9.9% |
| OR3, Opțiunea C | Ploiești-Brașov-Bacău-Iași (via Pașcani) | 4,561 | 943 | 1.30 | 6.8% |
| OR4, Opțiunea A | Pitești-Craiova | 870 | 1,242 | 3.03 | 12.2% |
| OR4, Opțiunea B | București-Alexandria-Craiova | 1,190 | 329 | 1.43 | 7.2% |
| OR5, Opțiunea A | Iași-Turda-Nădășelu-Borș | 5,026 | 5,625 | 2.62 | 11.4% |
| OR5, Opțiunea B | Iași-Bacău-Brașov-Sibiu | 3,691 | 3,851 | 2.50 | 11.0% |
| Rețeaua rutieră de Nivel 1 recomandată | Incluzând OR1,OR2B, OR3B, OR4A și OR5B | 5,988 | 9,835 | 3.36 | 13.2% |
| Rețeaua rutieră alternativă de Nivel 1 | Incluzând OR1, OR2A, OR3A, OR4B și OR5A | 17,080 | 9,470 | 2.06 | 8.6% |

Sursa: Modelul Național de Transport elaborat de AECOM

Alcătuirea Rețelei de Nivel 1 recomandate a fost realizată în principal, în baza performanței individuale a proiectelor componente, dar și luând în considerare conectivitatea rețelei în ansambluși asigurând furnizarea unei structuri logice. Este important de menționat faptul că acesta nu este un proces pur mecanic, de vreme ce rețeaua rezultată trebuie să aibă o consistență internă, mai ales în ceea ce privește coerența conectivității. Această țintă nu poate fi atinsă doar urmare a unui proces de selecție a celor mai avantajoase proiecte sub aspect economic și combinarea acestora sub forma unei rețele.

Figura 4.20 arată comparația celor două strategii alternative în ceea ce privește costul de investiție și Valoarea Actualizată Netă (beneficii totale minus total costuri pe durata întregii perioade de evaluare). Toți indicatorii luați împreună susțin selecția alternativei de Nivel 1 recomandate. Pe scurt:

Rețeaua de Nivel 1 recomandată oferă o valoare mai bună, dată de raportul beneficii/costuri mai mare (3,36 față de 2,06)

Rețeaua de Nivel 1 recomandată are o valoare mai mică a costului de investiție (5,5 miliarde Euro față de 13,8 milioane Euro)

Rețeaua de Nivel 1 recomandată are o Valoare Netă Prezentă superioară (diferența între beneficii totale actualizate și costuri totale actualizate).

Figura 4.20	Comparația Strategiilor recomandate și alternative de Nivel 1

Soursa: Analiza AECOM  Modelul Național de Transport

Rețeaua recomandată de Nivel 1 și Rețeaua alternativă de Nivel 1 sunt prezentate în Figurile 4.20 și 4.21. Analizând figurile se observă faptul că alternativa selectată oferă o  mai bună conectivitate a rețelei și o modalitate eficientă de a lega regiunile majore ale țării.

Alternativa de Nivel 1 selectată reprezintă cea mai bună strategie pentru conectarea regiunilor din România într-un mod eficient economic prin intermediul unei rețele de autostrăzi de înaltă calitate.  În urma selectării acestei strategii preferate au apărut unele modificări ale proiectelor la nivel individual. Acestea au inclus conexiunea directă între Bacău și Iași. Deoarece va exista o autostradă care va conecta Bacău și Iași ca parte a proiectului Bacău – Suceava iar Pașcani și Iași sunt conectate ca parte a proiectului Târgu Mureș - Iași, care oferă astfel o conexiune de înaltă calitate între Bacău și Iași via Pașcani. Dacă se adaugă și condițiile geologice dificile întâlnite pe traseul direct Bacău – Iași, atunci cea mai bună opțiune pentru conectarea acestor două orașe importante este traseul via Pașcani. Acest fapt este reflectat în figurile următoare referitoare la opțiunile preferate de rețea.

Figura 4.21	Rețeaua recomandată de Nivel 1

Figura 4.22	Rețeaua alternativă de Nivel 1

Impactul Strategiei recomandate de Nivel 1 este prezentat în Figura 4.23, ilustrând modificări ale fluxului prin comparație cu situația din Scenariul de referință. Creșterile fluxului sunt marcate cu roșu, iar reducerile de flux sunt marcate cu verde. Fluxurile de trafic sunt exprimate in medii zilnice anuale (MZA). Modificările echivalente ale fluxului pentru Rețeaua alternativă de Nivel 1 ce va fi adoptată, sunt prezentate în Figura 4.24, cu scop comparativ.

Este de notat faptul că Rețeaua recomandată de Nivel 1 induce o descărcare a coridorului Sibiu-Pitești. În scenariul alternativ, în care rețeaua alternativă de nivel 1 este construită, nu se observă același efect de descărcare pentru secțiunea Ploiești-Comarnic-Brașov, acest sector continuând să se aglomereze, chiar dacă autostrada Sibiu-Pitești este construită. Acest lucru arată faptul că autostrada Sibiu-Pitești nu este cea mai eficientă modalitate de a deservi cererea de pe coridorul Nord-Vest – Sud-Est.

Figura 4.23	Modificări ale fluxului total pentru Strategia recomandată de Nivel 1 față de Scenariul de referință

Sursa: Analiza AECOM, Modelul Național de Transport

Figura 4.24	Modificări ale fluxului total pentru Strategia alternativă de Nivel 1 față de Scenariul de referință

Sursa: Analiza AECOM, Modelul Național de Transport

Definirea rețelei de drumuri expres

În urma testărilor de Nivel 1 s-au identificat porțiunile din cadrul rețelei în care se înregistrează cea mai mare nevoie de îmbunătățiri substanțiale, precum și secțiunile eligibile pentru considerarea unui proiect de autostradă. Cu toate acestea, rămâne totuși un număr de coridoare care necesită îmbunătățiri, pentru a putea asigura că rețeaua rutieră îndeplinește obiectivele strategice, prezentate anterior.

Așadar, analiza timpului pierdut a fost reluată utilizând Modelul Național, dar în cadrul acestui scenariu, toate proiectele de autostradă de Nivel 1, precum și proiectele acceptate pentru Scenariul de referință, au fost considerate deja finalizate.

Rezultatele analizei sunt prezentate în Figura 4.25.

Figura 4.25	Analiza timpului pierdut pe coridoare după implementarea Nivelului 1

Sursa: Analiza AECOM Modelul Național de Transport

Proiectele candidate au fost apoi identificate, iar fiecare opțiune a fost codificată în cadrul Modelului Național. Toate proiectele au fost apoi supuse unei rulări complete în cadrul modelului, efectuându-se o analiză economică și multicriterială în vederea determinării obiective a celor mai corespunzătoare proiecte ce pot fi implementate în fiecare zonă.

Rezultatele acestor teste, numite Teste de Nivel 2, sunt sintetizate în Tabelul 4.18.

Proiectele de Nivel 2 selectate sunt ilustrate în Figura 4.26 pentru a arăta legăturile și corespondența cu Scenariul de referință și cu proiectele de Nivel 1.

Tabelul 4.18	Sinteza rezultatelor Testelor de Nivel 2 (ACB)

| Ref. | Proiect | Cost de investiție (neactualizat) în mil EURO | VNA în mil EURO | RBC | % RIRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OR19 | Drumul expres București-Alexandria | 370 | 486 | 2.35 | 11.8% |
| OR6B | Drumul expres Bacau-Focsani-Braila-Galati Expressway | 1,024 | 1,268 | 2.63 | 11.2% |
| OR7A | Drumul expres Bacau-Suceava Expressway | 645 | 1,107 | 3.23 | 12.6% |
| OR7B | Drumul expres Suceava-Siret | 186 | 1,172 | 2.84 | 11.7% |
| OR7C | Drumul expres Suceava-Botosani | 346 | 623 | 1.83 | 8.9% |
| OR8 | Drumul expres Bacau-Piatra Neamt | 335 | 350 | 2.45 | 10.6% |
| OR9 | Drumul expres Fagaras - Tg Mures | 1,158 | 1,461 | 2.73 | 11.5% |
| OR9B | Drumul expres Turda-Halmeu | 975 | 1,766 | 3.29 | 13.5% |
| OR10 | Drumul expres Lugoj- Craiova | 1,811 | 1,546 | 2.23 | 10.0% |
| OR11 | Drumul expres Constanta-Tulcea-Braila (inclusiv podul Braila) | 1,369 | 66 | 1.07 | 5.4% |
| OR12 | Autostrada Nadaselu - Suplacu de Barcau | 550 | 1,219 | 1.95 | 9.2% |
| OR13 | Drumul expres Targu Mures-Targu Neamt | 3,400 | 2,213 | 1.74 | 8.4% |
| OR13C | Drumul expres Buzau-Focsani | 282 | 1,350 | 2.80 | 12.0% |
| OR14 | Drumul expres Brasov-Pitesti | 1,843 | 1,222 | 1.97 | 9.1% |
| OR15 | Autostrada Sibiu-Pitesti | 2,471 | 3,301 | 2.96 | 12.1% |
| OR13D | Autostrada Targu Neamt-Iasi-Ungheni | 700 | 490 | 1.60 | 10.8% |
| OR17 | Drumul expres Gaesti-Ploiesti-Buzau-Braila | 1,280 | 1,754 | 2.87 | 11.9% |
| OR18A | Autostrada Centura București | 1,684 | 133 | 1.14 | 5.7% |
| OR19A | Conexiunea Aeroport Henri Coanda - Autostrada A3 | 126 | 86 | 1.99 | 9.3% |
| OR21 | Lărgirea autostrăzii A1 București -Pitesti | 442 | 181 | 1.65 | 7.6% |
| OR18B | Modernizarea drumului de centură Sud București | 176 | 380 | 4.42 | 14.5% |

Sursa: Analiza AECOM

Figura 4.26 Rețeaua de Nivel 2 în relația cu cea de Nivel 1 și față de proiectele din Scenariul de referință

Sursa: Analiza AECOM, Modelul Național de Transport

Rețeaua de drumuri naționale

Ca urmare a selectării proiectelor de Nivel 1 și Nivel 2, au rămas anumite secțiuni ale Rețelei Naționale care, deși nu se califică pentru includerea într-un proiect de îmbunătățire, au un rol important, deoarece stabilesc legături cu orașele-județ și/sau cu Rețeaua de Bază TEN-T.

În vederea prioritizării acestor secțiuni de rețea, lucrările de modernizare au fost prioritizare pe baza nivelului de trafic și a stării tehnice a drumurilor naționale.

Rezultatele acestei metodologii sunt prezentate în Tabelul 4.14:

Tabelul 4.19	Proiecte de Reabilitare a Rețelei Naționale (în funcție de scor)

| Nr. | Descriere proiect | Lungime (km) | Cost estimativ (preturi fixe 2014, mil euro, fara TVA) | Clasificare ruta | Trafic MZA + 2xHGV | Stare tehnica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR RUTIER - Drumuri Transregio |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Brasov - Sighisoara - Tg Mures (DX 3) | 161 | 102.1 | TEN-T Comprehensive | 16,391 | 2.64 |
| 2 | Braila - Slobozia - Dranjna (A2) - Calarasi - Chiciu (BG) | 142 | 71.0 | Other | 16,032 | 2.33 |
| 3 | Constanta - Vama Veche (BG) | 49 | 36.8 | TEN-T Comprehensive | 15,727 | 1.04 |
| 4 | A1 - Arad - Salonta - Oradea | 121 | 60.5 | TEN-T Comprehensive | 14,303 | 1.15 |
| 5 | Dr.Tr.Severin – Tg. Jiu – Rm.Valcea – Pitesti | 246 | 134.8 | Other | 13,553 | 1.35 |
| 6 | Vaslui - Barlad - Tecuci - Galati | 179 | 89.5 | Partial TEN-T Comprehensive | 13,397 | 2.36 |
| 7 | Filiasi - Tg. Jiu - Petrosani - Hateg - Deva - A1 | 226 | 136.5 | TEN-T Comprehensive | 13,227 | 1.08 |
| 8 | Botosani - Targul Frumos | 73 | 36.5 | Other | 12,540 | 2.78 |
| 9 | Suceava - Vatra Dornei - Bistrita - Saratel -Dej | 178 | 124.9 | Other | 11,554 | 2.03 |
| 10 | Saratel - Reghin - Tg Mures | 78 | 44.0 | Other | 10,670 | 1.00 |
| 11 | A3 (Oradea) - Carei - Satu Mare - DX 4 | 137 | 68.5 | Other | 10,600 | 2.88 |
| 12 | A1 (Deva) - Brad - Stei - Oradea - A3 | 197 | 124.3 | Other | 8,366 | 1.00 |
| 13 | Corabia - Caracal - Dragasani - Rm. Valcea - DX 2 | 199 | 112.4 | Other | 7,708 | 2.61 |
| 14 | Zalau - Satu Mare | 95 | 49.3 | TEN-T Comprehensive | 7,571 | 1.04 |
| 15 | A5 - Sf. Gheorghe - B. Tusnad - Miercurea Ciuc - Ditrau (DX 3) | 147 | 79.1 | Other | 6,708 | 3.32 |
| 16 | Iasi - Vaslui - Bacau | 151 | 99.5 | Other | 6,675 | 3.38 |
| 17 | Targu Neamt - Piatra Neamt | 35 | 19.1 | Other | 6,063 | 2.36 |
| 18 | Iacobeni - Borsa - S.Marmatiei - Negresti Oas - DX 4 | 235 | 159.1 | Other | 4,461 | 2.03 |
| 19 | Caransebes - Resita - Bocsa - Voiteg | 104 | 62.6 | Other | 3,668 | 1.83 |
| 20 | Focsani - A5 - Tg. Secuiesc | 114 | 80.3 | Other | 3,529 | 2.37 |
|  | Subtotal Drumuri Transregio | 2,867 | 1,690.8 |  |  |  |
| Nr. | Descriere proiect | Lungime (km) | Cost estimativ (preturi fixe 2014, mil euro, fara TVA) | Clasificare ruta | Trafic MZA + 2xHGV | Stare tehnica |
| SECTOR RUTIER - Drumuri Eurotrans |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bucuresti - Giurgiu (BG) | 49 | 41.3 | TEN-T Core | 21,148 | 2.02 |
| 2 | A1 - Timisoara - Moravita (SRB) | 59 | 29.5 | TEN-T Core | 10,990 | 3.90 |
| 3 | Craiova - Calafat (BG) | 83 | 41.5 | TEN-T Core | 6,513 | 1.00 |
| 4 | Drobeta Tr. Severin - Calafat (BG) | 82 | 50.8 | TEN-T Core | 5,721 | 2.22 |
|  | Subtotal Drumuri Eurotrans | 273 | 163.1 |  |  |  |

Prioritatăți pentru variantele de ocolire

Principalul motiv pentru elaborarea Modelului Național de Transport este pentru a evalua strategic problemele existente la nivelul rețelei de transport. Acest lucru înseamnă că interpretările și prognozele în ceea ce privește traficul local aferent localităților mici ar putea fi mai puțin realiste, spre deosebire de cele referitoare la deplasările semnificative înregistrate la nivel inter-urban.

De asemenea, este mai puțin probabil ca procesul de afectare a modelului să poată reflecta îmbunătățiri în ceea ce privește timpii de călătorie pe distanțe mai mici, ce pot rezulta din proiectele la nivel loca, cum ar fi construcția de variante de ocolire.

Pentru a ne asigura că aceste proiecte importante, cu toate că sunt la o scară mai mică, nu sunt trecute cu vederea, am efectuat o analiză suplimentară, ce a avut ca punct de plecare o rețea de drumuri care cuprinde toate proiectele de Nivel 1, Nivel 2, precum și proiectele din Scenariul de referință.

Primul pas al studiului a fost identificarea tuturor orașelor mari/mici străbătute de rețeaua de drumuri naționale și care nu sunt deja incluse într-un proiect de Nivel 1 și 2. Dintre toate aceste centre, s-au selectat doar cele cu o populație mai mare de 10.000 de locuitori. Este puțin probabil ca o zonă cu un număr mai mic de locuitori să fie eligibilă pentru includerea într-un proiect de variantă de ocolire.

Studiul efectuat pe durata elaborării Modelului Național a generat volumul de trafic de „traversare” într-o anumită zonă (mai precis, numărul călătoriilor care nu au un punct de origine sau destinație în interiorul zonei respective). Ulterior s-au stabilit anumite valori limită, distinct pentru traficul de autoturisme și respectiv pentru traficul vehiculelor de transport mărfuri (de 25% și 50%). Locațiile în care s-au înregistrat depășiri ale acestor praguri au fost apoi supuse testărilor complete, prin procesele de modelare și evaluare.

Variantele de ocolire care au trecut mai departe pentru testare, precum și performanțele acestora sunt sintetizate în Tabelul 4.18.

Tabelul 4.20	Sinteza rezultatelor testelor pentru variante de ocolire (ACB)

| Ref. | Proiect | Cost de investiție (neactualizat) în mil EURO | VNA €M | RBC | % RIRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BP1 | Oradea | 108 | 20 | 1.28 | 6.5% |
| BP2 | Dej | 30 | 107 | 5.91 | 19.7% |
| BP3 | Sighisoara | 48 | 92 | 3.84 | 15.8% |
| BP4 | Roman | 62 | 129 | 4.11 | 15.9% |
| BP5 | Focsani | 76 | 130 | 3.44 | 13.1% |
| BP6 | Ramnicu Sarat | 37 | 8 | 1.31 | 6.8% |
| BP7 | Buzau | 105 | 37 | 1.51 | 7.5% |
| BP8 | Alexandria | 55 | -18 | 0.53 | 1.5% |
| BP9 | Ramnicu Valcea | 195 | 31 | 1.23 | 6.2% |
| BP10 | Targoviste | 78 | 358 | 7.83 | 22.7% |
| BP11 | Filiasi | 28 | 68 | 4.40 | 15.6% |
| BP12 | Adjud | 46 | 170 | 5.96 | 19.0% |
| BP13 | Mizil | 36 | -11 | 0.57 | 1.9% |
| BP14 | Ludus | 102 | 113 | 2.53 | 11.2% |
| BP15 | Falticeni | 41 | 70 | 3.34 | 13.2% |
| BP16 | Caransebes | 81 | 7 | 1.13 | 5.7% |
| BP17 | Beclean | 42 | 24 | 1.81 | 8.4% |
| BP18 | Bistriţa | 157 | 32 | 1.31 | 6.5% |
| BP19 | Miercurea Ciuc | 111 | -3 | 0.95 | 4.8% |
| BP20 | Sfântu Gheorghe | 34 | 41 | 2.84 | 11.4% |
| BP21 | Giurgiu | 72 | 24 | 1.50 | 7.4% |
| BP22 | Vaslui | 73 | 31 | 1.64 | 8.6% |
| BP23 | Bârlad | 51 | 54 | 2.57 | 11.1% |
| BP24 | Slobozia | 23 | 16 | 2.06 | 10.6% |
| BP25 | Vatra Dornei | 18 | 57 | 5.65 | 17.9% |
| BP26 | Câmpulung Moldovenesc | 99 | -23 | 0.65 | 2.5% |
| BP27 | Mangalia | 44 | 14 | 1.49 | 7.5% |
| BP28 | Timisoara Sud | 127 | 104 | 2.21 | 9.7% |

Sursa: Analiza AECOM

Locația proiectelor de variante de ocolire selectate sunt ilustrate în comparație cu Scenariul de referință și cu proiectele de Nivel 1 și 2 în Figura 4.26.

Figura 4.27   Proiecte de variante de ocolire în relație cu proiectele de Nivel 1 și 2 și cele din Scenariul de referință

Sursa: Analiza AECOM, Modelul Național de Transport

Analiza Cost-Beneficiu

În cadrul acestui subcapitol sunt prezentate detalii pentru toate proiectele de infrastructură rutieră care au fost supuse testelor și proceselor de evaluare din cadrul modelului și care au fost selectate pentru a fi incluse ca parte a strategiei generale.

Pentru fiecare proiect, prezentăm următoarele:

Descriere succintă a propunerii;

Descriere succintă a problemei(lor) puse în discuție;

Costuri neactualizate;

Rezultat(e);

Organizația responsabilă de implementare; și

Anul(anii) de implementare.

Am avut în vedere două scenarii de implementare „ES” și „EES”, și am stabilit ani de implementare pentru ambele cazuri. Mai întâi vom prezenta informații referitoare la proiectele de Nivel 1, apoi la cele de Nivel 2 și în cele din urmă pentru proiectele de varianta de ocolire.

Proiectele de Nivel 1 și Nivel 2 trebuie să fie dezvoltate în conformitate cu Articolul 17 din Reglementarea UE Nr. 1315/2013 incluzând:

Zone adecvate de parcare și de odihnă și

Aplicații telematice relevante, precum VMS.

De asemenea, potrivit Articolului  17 acestea trebuie întreținute în mod adecvat. În Reglementări nu se specifică dacă pe rețeaua TEN-T Comphrensive infrastructura trebuie să fie la nivel de autostradă, drum expres sau drum strategic conevnțional. Așa cum am prezentat în notele din prima parte a acestui document, soluțiile tehnice pentru fiecare intervenție vor trebui reconfirmate la nivelul fiecărui proiect prin intermediul Studiilor detaliate de fezabilitate și pe baza unei analize aprofundate a opțiunilor, inclusiv a unor analize mai detaliate privind costurile, capacitatea și impactul economic și de mediu al proiectului respectiv.

În final, este important să notăm că pentru a ilustra acest proces, fiecare dintre  proiectele prezentate în secțiunile următoare a fost testat separat. Modificările traficului prognozat de către model trebuie analizate în acest conext. Este invevitabil  ca proiectele care sunt relativ apropiate unul de celalalt sau care au același tip de trafic, de ex. deplasări pe distanțe mai mari Est-Vest, vor produce efecte diferite dacă sunt analizate în combinații cu alte proiecte.

Acest fapt este relevant în particular în momentul analizei scenariilor compuse din mai multe proiecte unde nu este posibilă însumarea rezultatelor elementelor constitutive reieșite din model pentru prognozarea efectului combinat. Ploturile de diferențiere a fluxului de trafic care se utilizează pentru ilustrarea impactului fiecărui proiect sunt realizate pentru anul de deschidere 2020.

Proiecte de Nivel 1 – OR1 – Autostrada Ploiești-Brașov

Descriere succintă a propunerii:

Propunerea va include o nouă secțiune de autostradă între Ploiești și Brașov pentru stabilirea unei legături cu autostrada Ploiești-București existentă. Această combinație va duce la stabilirea unui traseu la standard de autostradă între București și Brașov. Aceasta îndeplinește obiectivele operaționale prezentate în Tabelul 4.15 pentru OR1 (București-Brașov) și contribuie la îmbunătățirea conectivității regionale și naținale pentru traficul pe axa est-vest.  Reprezintă de asemenea un plus de valoare pentru transportul european deoarece reprezintă o legătură cheie de-a lungul coridorului care face legătura între granița de vest a României și Marea Neagră.

Traseul și legăturile sale cu rețeaua existentă sunt prezentate în Figura 4.28 de mai jos:

Figura 4.28	Traseul orientativ al autostrăzii  Ploiești-Brașov

Sursa: Analiza AECOM, Modelul Național de Transport

Traseul formează o parte a coridorului care va stabili o legătură între două noduri din cadrul rețelei de bază TEN-T, și anume București și Timișoara. De asemenea, traseul leagă municipiul Brașov, care este un nod din cadrul rețelei TEN-T, de municipiul București.

Descriere succintă a problemei(lor) abordate:

Obiectivul general al proiectului este de a spori eficiența economică a rețelei de transport din România. Obiectivul operațional specific este de a aduce îmbunătățiri în ceea ce privește viteza de călătorie pe coridorul București-Brașov.

Pe traseul dintre București și Brașov timpii de călătorie sunt mari, viteza medie înregistrată pe durata orelor de vârf pe acest traseu fiind sub70km/h pentru 2020. La nivelul țării, București ocupă locul întâi în ceea ce privește numărul de locuitori, iar Brașov se află pe locul șapte, reprezentând de asemenea și un coridor de transport cheie, deoarece face legătura, via Sibiu, cu autostrada A1 care este o autostradă de importanță semnificativă, precum și spre granița cu Ungaria.

Coridorul a fost identificat ca parte a unui studiu asupra impactului economic generat de întârzieri, traversând și numeroase zone cu puncte negre aferente accidentelor rutiere.

Accesul intern către Brașov se face mai greu față de alte orașe, precum Pitești, care au o legătură de calitate superioară către București.

Cu toate că există o legătură de calitate superioară de la București către sudul orașului Ploiești, via A3, restul porțiunii de infrastructură pe acest coridor are o stare tehnică defavorabilă– 44% din traseul rămas este la standard de drum doar cu o singură bandă.

Costuri neactualizate (prețuri din 2014 în milioane de EURO):

- CAPEX 1,427milioane de Euro

Rezultat(e):

Acest proiect prezintă o valoare RBC foarte bună, de 3,55 și operează aproximativ 50.000 de vehicule (MZA) pe ambele sensuri. Impactul generat asupra celorlalte moduri de transport este mic, înregistrându-se o scădere a volumului de trafic aferent transportului feroviar de călători și mărfuri.

Aproximativ întregul volum de trafic existent pe coridorul paralel este deviat pe noul traseu. Un volum semnificativ de trafic este atras de pe traseul dintre București și Sibiu (via Pitești) precum și de pe cel dintre Buzău și Brașov. Schimbările de la nivelul fluxului de trafic sunt ilustrate în Figura 4.29.

Figura 4.29   Modificări ale fluxului de trafic datorate proiectului de autostradă Ploiești-Brașov

Sursa: Analiza AECOM, Modelul Național de Transport

Viteza medie înregistrată pe traseul dintre București și Brașov crește până la 88 km/h, urmare a implementării proiectului. Timpii de călătorie în timpul orelor de vârf scade cu 25%.

Indicatorii economici principali ai proiectului sunt următorii:

- VNA	=	2.495 milioane de Euro;

- RBC	=	3,55; și

- RIRE	=	13,7%.

Proiecte de Nivel 1– OR2 – Autostrada Brașov-Sibiu

Descriere succintă a propunerii:

Obiectivul general al proiectului este de a spori eficiența economică a rețelei de transport din România. Obiectivul operațional specific este de a aduce îmbunătățiri în ceea ce privește viteza de călătorie pe coridorul București-Sibiu.

Propunerea va prezenta o nouă secțiune de autostradă între Brașov și Sibiu. În combinație cu OR1, se va realiza un traseu la standard de autostradă între București și Sibiu, și mai departe spre granița cu Ungaria, o dată cu finalizarea proiectelor aflate în execuție, pentru A1. Îndeplinește obiectivele operaționale prezentate în Tabelul 4,15 pentru OR1 (București-Brașov) și contribuie la îmbunătățirea conectivității naționale și regionale pentru traficul pe axa est-vest. Reprezintă de asemenea un plus de valoare pentru transportul european deoarece reprezintă o legătură cheie de-a lungul coridorului care face legătura între granița de vest a României și Marea Neagră

Traseul și legăturile sale cu rețeaua existentă sunt prezentate în Figura 4.30 de mai jos:

Figura 4.30	Traseul orientativ al autostrăzii  Brașov-Sibiu

Sursa: Analiza AECOM, Modelul Național de Transport

Traseul formează o parte a coridorului care va stabili o legătură dinspre nodul București al rețelei de bază TEN-T. De asemenea, acesta leagă municipiull Brașov direct de Sibiu, ambele fiind noduri TEN-T.

Descriere succintă a problemei(lor) abordate:

Coridorul a fost identificat ca parte a unui studiu asupra impactului economic generat de întârzieri, traversând și numeroase zone cu puncte negre aferente accidentelor rutiere.

Accesul intern se face mai greu față de alte orașe care au o legătură de calitate superioară către București. Cea mai mare parte a infrastructurii pe acest coridor are o capacitate de circulație neadecvată – 72% din traseu este la standard de drum cu o singură cale de rulare.

Analiza modelului pentru anul de bază  indică timpi mari de călătorie pe traseul dintre  Brașov și Sibiu, vitreza medie înregistrată pe durata orelor de vârf pe acest traseu fiind de aproximativ 68km/h.

Costuri neactualizate (prețuri din 2014 în milioane de EURO):

- CAPEX 	2.117 milioane de Euro

Rezultat(e):

Acest proiect prezintă o eficiență economică foarte bună (RBC de 5,70) și operează aproximativ 50.000 de vehicule (MZA). Aproximativ întregul volum de trafic existent pe coridorul cel mai apropiat trece pe noul traseu. Modificările de la nivelul fluxului de trafic sunt ilustrate în Figura 4.31. Aceasta arată și faptul că există un transfer de trafic semnificativ de pe coridorul București-Sibiu-Pitești.

Figura 4.31	Modificări ale fluxului de trafic datorate proiectului de autostradă Brașov-Sibiu

Sursa: Analiza AECOM, Modelul Național de Transport

Viteza medie înregistrată pe traseul dintre București și Sibiu  este prognozată să crească până la 90 km/h urmare a implementării acestui proiect. Timpii de călătorie pe durata orelor de vârf scad cu 29%.

Indicatorii economici principali ai proiectului sunt următorii:

- VNA	=	6.895 milioane de Euro;

- RBC	=	5,70; și

- RIRE	=	18,1%.

Proiecte de Nivel 1 – OR3 – Autostrada Brașov-Bacău-Iași

Descriere succintă a propunerii:

Obiectivul general al proiectului este de a spori eficiența economică a rețelei de transport din România. Obiectivul operațional specific este de a aduce îmbunătățiri în ceea ce privește viteza de călătorie de la București către nord-est., așa cum se prezintă în Tabelul 4.15. Propunerea va prezenta o nouă secțiune de autostradă între Brașov și Iași, până la granița cu Republica Moldova.

Traseul și legăturile sale cu rețeaua existentă sunt prezentate în Figura 4.32 de mai jos. Aceasta arată cum acest segment conectează coridorul București-Brașov via Ploiești cu zona de nord-est a țării și, mai departe, cu Rep. Moldova, adăugând prin urmare valoare adăugată la nivel european.

Figura 4.32	Traseul orientativ al autostrăzii  Brașov-Bacău-Iași

Sursa: Analiza AECOM, Modelul Național de Transport

Traseul formează o parte a coridorului care va stabili o legătură dinspre nodul București al rețelei de bază TEN-T. De asemenea, acesta leagă municipiul Brașov direct de Bacău, ambele fiind noduri TEN-T.

Descriere succintă a problemei(lor) abordate:

Coridorul a fost identificat ca parte a unui studiu asupra impactului economic generat de întârzieri, traversând și numeroase zone cu puncte negre aferente accidentelor rutiere.

Accesul intern se face mai greu dinspre orașele care nu au o legătură de calitate superioară către București.

Pe traseul dintre Brașov și Iași timpii de călătorie estimați de modelul  anului de bază sunt mari, iar viteza medie înregistrată pe acest traseu este de aproximativ 64km/h.

Cea mai mare parte a infrastructurii pe acest coridor are o stare tehnică defavorabilă– 82% din traseu este la standard de drum cu o singură cale de rulare.

Costuri neactualizate (prețuri din 2014 în milioane de EURO):

- CAPEX 	4.56 milioane de Euro

Rezultat(e):

Acest proiect are un raport beneficiu – cost (RBC de 1,3 și este prognozat să opereze aproximativ 35.000 de vehicule (MZA). Pe secțiunea dintre Brașov – Bacău, până la Roman. Conexiunea Est, spre Iași se estimează că va acoperi aproximativ 420.000 de vehicule (MZA). După implementarea OR3, aproximativ întregul volum de trafic existent pe coridorul cel mai apropiat trece pe noul traseu. De asemenea, se descarcă coridorul București-Buzău-Bacău Modifiările de la nivelul fluxului de trafic descrise mai sus sunt ilustrate în Figura 4.33.

Figura 4.32  Modificări ale fluxului de trafic datorate proiectului de autostradă Brașov-Bacău-Iași

Sursa: Analiza AECOM, Modelul Național de Transport

Viteza medie prognozată  pe traseul dintre București și Brașov crește până la 95 km/h urmare a implementării acestui proiect. Timpii de călătorie pe durata orelor de vârf scad cu 34%.

Indicatorii economici principali ai proiectului sunt următorii:

- VNA	=	943 milioane de Euro;

- RBC	=	1,3; și

- RIRE	=	6,8%.

Proiecte de Nivel 1 – OR4 – Autostrada Pitești-Craiova

Descriere succintă a propunerii:

Obiectivul general al proiectului este de a spori eficiența economică a rețelei de transport din România. Obiectivul operațional specific este de a aduce îmbunătățiri în ceea ce privește viteza de călătorie de la București către sud-vest, așa cum se prezintă în tabelul 4.15. Coridorul este semnificativ, așa cum este ilustrat în Figura 4.16, care subliniează coridorul TEN-T din vecinătate.

Propunerea va prezenta o nouă secțiune de autostradă între Pitești și Craiova. În combinație cu autostrada A1 existentă, va duce la obținerea unui traseu la standard de autostradă între București și Craiova, îndeplinind obiectivele de conectivitate regională. În coroborare cu OR3, propunerea conectează orașul industrial Craiova cu Brașov, Bacău și Iași oferind beneficii economice mai mari pe măsură ce accesul către piețe mai mari este facilitat.

Traseul și legăturile sale cu rețeaua existentă sunt prezentate în Figura 4.34 de mai jos:

Figura 4.33	Traseul orientativ al autostrăzii  Pitești-Craiova

Sursa: Analiza AECOM, Modelul Național de Transport

Traseul formează o parte a coridorului care va stabili o legătură dinspre nodul București al rețelei de bază TEN-T. De asemenea, acesta formează o legătură directă cu municipiul Craiova, nod TEN-T.

Descriere succintă a problemei(lor) abordate:

Coridorul a fost identificat ca parte a unui studiu asupra impactului economic generat de întârzieri, traversând și numeroase zone cu puncte negre determinate prin prisma numărului de accidente rutiere.

Accesul intern se face cu dificultate, dinspre orașele care nu au o legătură de calitate superioară către București. În prezent cea mai mare parte a infrastructurii disponibile pe acest traseu are o stare tehnică defavorabilă cu 92% din traseu la standard de drum cu o singură cale de rulare.

Pe traseul dintre Pitești și Craiova timpii de călătorie sunt mari, viteza medie înregistrată pe acest traseu fiind de aproximativ 82km/h.

Costuri neactualizate (prețuri din 2014, în milioane de E2014uro):

- CAPEX:  870 milioane de Euro

Rezultat(e):

Acest proiect prezintă performanțe economice foarte bune (RBC 3,03), cu un trafic prognozat de 30.000 de vehicule (MZA). După implementarea proiectului, modelul prognozează devierea aproape în întregime pe noul traseu a traficului existent pe coridorul cel mai apropiat. Impactul la scară largă al acestui proiect este limitat. Schimbările de la nivelul fluxului de trafic sunt ilustrate în Figura 4.34.

Figura 4.35	Modificări ale fluxului de trafic datorate proiectului de autostradă Pitești-Craiova

Sursa: Analiza AECOM, Modelul Național de Transport

Viteza medie înregistrată pe traseul dintre București și Craiova crește până la 110 km/h urmare a implementării acestui proiect. Timpii de călătorie pe durata orelor de vârf scad cu 27%.

Indicatorii economici principali ai proiectului sunt următorii:

- VNA	=	1.242 milioane de Euro;

- RBC	=	3,03; și

- RIRE	=	12,2%.

Proiecte de Nivel 1 – OR5 – Autostrada Iași-Bacău-Brașov-Sibiu

Descriere succintă a propunerii:

Propunerea va prezenta o nouă secțiune de autostradă între Sibiu și Iași.

Traseul și legăturile sale cu rețeaua existentă sunt prezentate în Figura 4.36 de mai jos.

Figura 4.36	Traseul orientativ al autostrăzii  Iasi-Bacău-Brașov-Sibiu

Sursa: Analiza AECOM, Modelul Național de Transport

Traseul formează o parte a coridorului care va stabili o legătură între cele patru noduri TEN-T.  Acesta este un coridor de transport cheie, deoarece face legătura, via Sibiu, cu autostrada A1 care este o autostradă de importanță semnificativă, precum și spre granița cu Ungaria.

Descriere succintă a problemei(lor) abordate:

Obiectivul general al proiectului este de a spori eficiența economică a rețelei de transport din România. Obiectivul operațional specific este de a aduce îmbunătățiri în ceea ce privește viteza de călătorie pe coridorul Nord-est – Centru – Vest.

Pe traseul dintre Iași-Sibiu timpii de călătorie sunt mari, vitreza medie înregistrată pe durata orelor de vârf pe acest traseu fiind de aproximativ 67km/h. Coridorul a fost identificat ca parte a unui studiu asupra impactului economic generat de întârzieri, traversând și numeroase zone cu puncte negre aferente accidentelor rutiere.

Accesul intern către Brașov se face mai greu față de alte orașe, care au o legătură de calitate superioară către București. Infrastructura pe acest coridor are o stare tehnică defavorabilă– 91% din traseu este la standard de drum cu o singură bandă de circulație pe sens.

Costuri neactualizate (prețuri din 2014 în milioane de EURO):

- CAPEX 	3.392 milioane de Euro

Rezultat(e):

Acest proiect prezintă o valoare RBC de 2,50 și operează aproximativ 50.000 de vehicule (MZA) pe segmentul care leagă Sibiu de Bacău și aproximativ 10.000 -15.000 de vehicule (MZA) pe segmentul care conectează Bacău de Iași, respectiv granița cu Moldova.

Aproximativ întregul volum de trafic existent pe coridorul cel mai apropiat trece pe un noul traseu (20.000 total vehicule MZA). Schimbările de la nivelul fluxului de trafic sunt ilustrate în Figura 4.37.

Figura 4.37  Modificări ale fluxului de trafic datorate proiectului de autostradă Iași-Bacău-Brașov-Sibiu

Sursa: Analiza AECOM, Modelul Național de Transport

Viteza medie prognozată de model pe traseul dintre Iași si Sibiu crește până la 104 km/h urmare a implementării acestui proiect. Timpii de călătorie pe durata orelor de vârf scad cu 41%.

Indicatorii economici principali ai proiectului sunt următorii:

- VNA	=	3.851 milioane de Euro;

- RBC	=	2,50; și

- RIRE	=	11,0%.

Proiecte de Nivel 2 – OR6B – Drumul expres Bacău-Focșani-Brăila-Galați

Descriere succintă a propunerii:

Obiectivul general al proiectului este de a spori eficiența economică a rețelei de transport din România. Obiectivul operațional specific este de a aduce îmbunătățiri în ceea ce privește viteza de călătorie pe traseul dintre Bacău și Galați, îmbunătățind astfel și conectivitatea la nivel regional.  Analiza timpului pierdut din Figura 4.25 arată congestiile reziduale și un nivel de serviciu slab

Figura 4.37 evidențiază traseul drumului expres.

Figura 4.37	Traseul orientativ al drumului expres Bacău-Focșani-Brăila-Galați

Sursa: Analiza AECOM, Modelul Național de Transport

Traseul stabilește leagă nodurile Bacău, Brăila și Galați de rețeaua TEN-T.

Descriere succintă a problemei(lor) abordate:

Pe acest coridor timpii de călătorie sunt mari, vitreza medie înregistrată pe acest traseu fiind estimată la  65km/h. Cea mai mare parte a infrastructurii pe acest coridor are o stare tehnică defavorabilă– 98% din traseu este la standard de drum cu o singură bandă de circulație pe sens.

Costuri neactualizate (prețuri din 2014 în milioane de EURO):

- CAPEX 	102 milioane de Euro

Rezultat(e):

Acest prezintă performanțe economice excelente (RBC de 2,63) și operează aproximativ 30.000 de vehicule (MZA). Aproximativ întregul volum de trafic existent pe coridorul cel mai apropiat trece pe noul traseu. Modificările descrise mai sus sunt ilustrate în Figura 4.39.

Figura 4.38 Modificări ale fluxului de trafic datorate proiectului pentru drumul expres Bacău-Focșani-Brăila-Galați

Sursa: Analiza AECOM, Modelul Național de Transport

Viteza medie crește la 106 km/h urmare a implementării acestui proiect. Timpii de călătorie pe durata orelor de vârf scad cu 40%.

Indicatorii economici principali ai proiectului sunt următorii:

- VNA	=	1.268 milioane de Euro;

- RBC	=	2,63; și

- RIRE	=	11,2%.

Proiecte de Nivel 2 – OR7A – Drumul expres Bacău-Suceava

Descriere succintă a propunerii

Obiectivul general al proiectului este de a spori eficiența economică a rețelei de transport din România. Obiectivul operațional specific este de a aduce îmbunătățiri în ceea ce privește viteza de călătorie pe traseul dintre Bacău șiSuceava, îmbunătățind astfel și conectivitatea la nivel regional. În coroborare cu OR3, proiectul conectează regiunea de nord-est a țării cu centrul și sudul acesteia iar împreună cu OR6B face legătura cu traseul Galați-Braila. Analiza fluxurilor din Modelul Național arată că standardul de implmentare adecvat al acestui proiect este de drum expres.

Traseul este ilustrat în Figura 4.40.

Figura 4.39	Traseul orientativ al drumului expres Bacău-Suceava

Sursa: Analiza AECOM, Modelul Național de Transport

Traseul stabilește legătura dintre nodurile Bacău și Suceava, ambele aparținând rețelei TEN-T.

Descriere succintă a problemei(lor) puse în discuție:

Pe acest coridor timpii de călătorie sunt mari, viteza medie înregistrată pe traseu fiind de aproximativ 69km/h.

Cea mai mare parte a infrastructurii pe acest coridor are o stare tehnică defavorabilă– 97% din traseu este la standard de drum cu o singură bandă de circulație pe sens.

Costuri neactualizate (prețuri din 2014 în milioane de EURO):

- CAPEX 	645 milioane de Euro

Rezultat(e):

Acest proiect are performanțe economice foarte bune (RBC de 3,23) și operează aproximativ 20.000 de vehicule (MZA). Aproximativ întregul volum de trafic existent pe coridorul cel mai apropiat trece pe noul traseu.Schimbările de la nivelul fluxului de trafic sunt ilustrate în Figura 4.41.

Figura 4.40  Modificări ale fluxului de trafic ca urmare a implementării proiectului pentru drumul expres Bacău-Suceava

Sursa: Analiza AECOM, Modelul Național de Transport

Viteza medie înregistrată pe traseu crește până la 96 km/h urmare a implementării acestui proiect. Timpii de călătorie pe durata orelor de vârf scad cu 28%.

Indicatorii economici principali ai proiectului sunt următorii:

- VNA	=	1.107 milioane de Euro;

- RBC	=	3,23; și

- RIRE	=	12,6%.

Proiecte de Nivel 2 – OR7C – Drumul expres Suceava-Botoșani

Descriere succintă a propunerii:

Obiectivul general al proiectului este de a spori eficiența economică a rețelei de transport din România. Obiectivul operațional specific este de a aduce îmbunătățiri în ceea ce privește viteza de călătorie pe traseul dintre municipiul reședință de județ Suceava și Botoșani, îmbunătățind astfel și conectivitatea la nivel regional.  Analiza Modelului Național arată că standardul potrivit pentru acest proiect este de drum expres.

Traseul drumului expres este ilustrat în Figura 4.42.

Figura 4.41	Traseul orientativ al drumului expres Suceava-Botoșani

Sursa: Analiza AECOM, Modelul Național de Transport

Traseul stabilește legătura cu nodul Suceava din cadrul rețelei TEN-T.

Descriere succintă a problemei(lor) abordate:

Pe acest coridor timpii de călătorie sunt mari, vitreza medie înregistrată pe acest traseu fiind de aproximativ 69 km/h.

Cea mai mare parte a infrastructurii pe acest coridor are o stare tehnică defavorabilă– 97% din traseu este la standard de drum cu o singură bandă de circulație pe sens.

Costuri neactualizate (prețuri din 2014 în milioane de EURO):

- CAPEX 	346 milioane de Euro

Rezultat(e):

Acest proiect returnează o valoare monetară RBC de 1,83 și operează aproximativ 20.000 de vehicule (MZA). Aproximativ întregul volum de trafic existent pe coridorul cel mai apropiat trece pe noul traseu. Schimbările de la nivelul fluxului de trafic sunt ilustrate în Figura 4.43.

Figura 4.43 Modificări ale fluxului de trafic ca urmare a proiectului pentru drumul expres Suceava-Botoșani

Sursa: Analiza AECOM, Modelul Național de Transport

Viteza medie înregistrată pe traseu crește până la 98 km/h urmare a implementării acestui proiect. Timpii de călătorie pe durata orelor de vârf scad cu 29%.

Indicatorii economici principali ai proiectului sunt următorii:

- VNA	=	623 milioane de Euro;

- RBC	=	1,83; și

- RIRE	=	8,9%.

Proiecte de Nivel 2 – OR9B – Drumul expres Turda-Halmeu

Descriere succintă a propunerii:

Obiectivul general al proiectului este de a spori eficiența economică a rețelei de transport din România. Obiectivul operațional specific este de a aduce îmbunătățiri în ceea ce privește viteza de călătorie pe traseul dintre Turda și Halmeu, îmbunătățind astfel și conectivitatea la nivel regional. Traseul conectează municipiile Cluj, Satu Mare și Baia Mare. Împreună cu OR2 asigură legătura între sudul și centrul țării cu zonele de nord-vest dar și cu Ucraina. Include legături până la punctele de trecere a frontierei Halmeu și Petea oferind valoare adăugată pentru rutele europene.

Traseul drumului expres este ilustrat în Figura 4.44. Conform analizei Modelului Național, standadrul potrivit pentru această propunere este de drum expres.

Figura 4.44	Traseul orientativ al drumului expres Turda-Halmeu

Sursa: Analiza AECOM, Modelul Național de Transport

Traseul stabilește legătura cu nodul Turda din cadrul rețelei TEN-T.

Descriere succintă a problemei(lor) abordate:

Pe acest coridor timpii de călătorie sunt mari, vitreza medie înregistrată pe acest traseu fiind estimată la aproximativ 70 km/h. Cea mai mare parte a infrastructurii existente pe acest coridor este într-o stare tehnică defavorabilă– 89% din traseu este la standard de drum cu o singură bandă de circulație pe sens.

Costuri neactualizate (prețuri din 2014 în milioane de EURO):

- CAPEX 	99175 milioane de Euro

Rezultat(e):

Acest proiect returnează o valoare monetară excelentă (RBC de 3,29) și operează aproximativ 30.000 de vehicule (MZA). Aproximativ întregul volum de trafic existent pe coridorul cel mai apropiat trece pe noul traseu. Schimbările de la nivelul fluxului de trafic sunt ilustrate în Figura 4.44.

Figura 4.44  Modificări ale fluxului de trafic ca urmare a proiectului pentru drumul expres Turda-Halmeu

Sursa: Analiza AECOM, Modelul Național de Transport

Viteza medie înregistrată pe traseu crește până la 109 km/h urmare a implementării acestui proiect. Timpii de călătorie pe durata orelor de vârf scad cu 45%.

Indicatorii economici principali ai proiectului sunt următorii:

- VNA	=	1.766 milioane de Euro;

- RBC	=	3,29; și

- RIRE	=	13,5%.

Proiecte de Nivel 2 – OR10 – Drumul expres Lugoj-Craiova

Descriere succintă a propunerii

Obiectivul general al proiectului este de a spori eficiența economică a rețelei de transport din România. Obiectivul operațional specific este de a aduce îmbunătățiri în ceea ce privește viteza de călătorie pe traseul dintre Lugoj și Craiova, îmbunătățind astfel și conectivitatea la nivel regional.  Ruta conectează centrul industrial Craiova cu vestul României și Ungaria și restul Europei. De asemenea se conectează la trecerea peste Dunăre Vidin-Calafat oferind astfel valoare adăugată rutelor europene. În coroborare cu OR4 (Pitești-Craiova), ruta afisgură conexiunea dintre restul Europei și centrul industrial și de distribuție Pitești. Analiza Modelului Național artaă că standardul potrivit pentru această propunere este de drum expres.

Traseul este ilustrat în Figura 4.45.

Figura 4.46	Traseul orientativ al drumului expres Lugoj – Craiova

Sursa: Analiza AECOM, Modelul Național de Transport

Traseul stabilește legătura cu nodul Craiova din cadrul rețelei TEN-T.

Descriere succintă a problemei(lor) abordate:

Pe acest coridor timpii de călătorie sunt mari, vitreza medie înregistrată pe acest traseu fiind de aproximativ 71 km/h. Cea mai mare parte a infrastructurii pe acest coridor are o stare tehnică defavorabilă– 84% din traseu este la standard de drum cu o singură bandă de circulație pe sens.

Costuri neactualizate (prețuri din 2014 în milioane de EURO):

- CAPEX 	1.811 milioane de Euro

Rezultat(e):

Acest proiect prezintă performanțe economice foarte bune (RBC de 2,23) și operează aproximativ 30.000 de vehicule (MZA). Aproximativ întregul volum de trafic existent pe coridorul cel mai apropiat trece pe noul traseu menționat. Schimbările de la nivelul fluxului de trafic sunt ilustrate în Figura 4.47.

Figura 4.47	Modificări ale fluxului de trafic datorate proiectului pentru drumul expres Lugoj – Craiova

Sursa: Analiza AECOM, Modelul Național de Transport

Viteza medie înregistrată pe traseu crește până la 98 km/h urmare a implementării acestui proiect. Timpii de călătorie pe durata orelor de vârf scad cu 32%.

Indicatorii economici principali ai proiectului sunt următorii:

- VNA	=	1.546 milioane de Euro;

- RBC	=	2,23; și

- RIRE	=	10,0%.

Proiecte de Nivel 2 – OR13 – Drumul expres Câmpia Turzii-Târgu Mureș-Iași

Descriere succintă a propunerii

Obiectivul general al proiectului este de a spori eficiența economică a rețelei de transport din România. Obiectivul operațional specific este de a aduce îmbunătățiri în ceea ce privește viteza de călătorie pe acest coridor, îmbunătățind astfel și conectivitatea la nivel regional. Proiectul asigură o legătură directă între zona de nord-est a României, regiunea Cluj-Napoca și zona de vest – granița cu Ungaria/restul Europei via Sebeș/Timișoara (proiect din Scenariul de Referință) sau Oradea via OR12 (Gilău – Borș).

Proiectul va fi implementat în două faze, Târgu Mureș - Târgu Neamț ca drum expres și Târgu Neamț- Pașcani_iași ca autostradă pe baza evaluării traficului rezultat din Modelul Național.

Traseul este ilustrat în Figura 4.48.

Figura 4.48	Traseul orientativ al drumului expres Câmpia Turzii-Târgu Mureș-Iași

Sursa: Analiza AECOM, Modelul Național de Transport

Traseul stabilește legătura cu nodul Turda din cadrul rețelei TEN-T.

Descriere succintă a problemei(lor) abordate:

Pe acest coridor timpii de călătorie sunt mari, vitreza medie înregistrată pe traseu fiind de aproximativ 61 km/h. Cea mai mare parte a infrastructurii pe acest coridor are o stare tehnică defavorabilă– 100% din traseu este la standard de drum cu o singură bandă de circulație pe sens.

Costuri neactualizate (prețuri din 2014 în milioane de EURO):

- CAPEX 	3.400 milioane de Euro

Rezultat(e):

Acest proiect are un raport beneficiu-cost (RBC) de 1,74 și operează aproximativ 31.000 de vehicule (MZA). Aproximativ jumătate din volumul de trafic existent pe coridorul cel mai apropiat trece pe noul traseu. Schimbările de la nivelul fluxului de trafic sunt ilustrate în Figura 4.498.

Figura 4.48	Modificări ale fluxului de trafic ca urmare a proiectului de drum expres Câmpia Turzii-Târgu Mureș-Iași

Sursa: Analiza AECOM, Modelul Național de Transport

Viteza medie prognozată de model pe traseu crește până la 100 km/h urmare a implementării acestui proiect. Timpii de călătorie pe durata orelor de vârf scad cu 42%.

Indicatorii economici principali ai întregului traseu sunt următorii (inclusiv Câmpmia Turzii – Târgu Mureș):

- VNA	=	2.213 milioane de Euro;

- RBC	=	1,74; și

- RIRE	=	8,4%.

Proiecte de Nivel 2 – OR17 –  Drumul expres Găești-Ploiești-Buzău-Brăila

Descriere succintă a propunerii:

Obiectivul general al proiectului este de a spori eficiența economică a rețelei de transport din România. Obiectivul operațional specific este de a aduce îmbunătățiri în ceea ce privește viteza de călătorie între Găești și Brăila, îmbunătățind astfel și conectivitatea la nivel regional.  Proiectul asigură de asemenea, un traseu de bună calitate pentru vehiculele de transport mărfuri între centrul industrial Craiova, Pitești și Ploiești și Galați – Brăila. Analiza fluxului de trafic din Modelul Național arată că standardul potrivit pentru acest proiect este drumul expres.

Traseul este ilustrat în Figura 4.50.

Figura 4.50	Traseul orientativ al drumului expres Găești-Ploiești-Buzău-Brăila

Sursa: Analiza AECOM, Modelul Național de Transport

Descriere succintă a problemei(lor) puse în discuție:

Pe acest coridor timpii de călătorie sunt mari, viteza medie înregistrată pe acest traseu fiind de aproximativ 87 km/h.

Costuri neactualizate (prețuri din 2014 în milioane de EURO):

- CAPEX 	280 milioane de Euro

Rezultat(e):

Acest proiect returnează o valoare monetară excelentă (RBC de 2,87) și are estimat un nmumăr maxim de aproximativ 40.000 de vehicule (MZA) între Ploiești și Buzău și aproximativ 20.000 – 30.000 de vehicule (MZA) pentru tronsoanele între Găești și Ploiești și Buzău – Brăila.. Aproape întregul volum de trafic existent pe coridorul cel mai apropiat trece pe noul traseu (15.000 total vehicule MZA). Schimbările de la nivelul fluxului de trafic sunt ilustrate în Figura 4.50.

Figura 4.51	Modificări ale fluxului de trafic datorate proiectului pentru drumul expres Găești-Ploiești-Buzău-Brăila

Sursa: Analiza AECOM, Modelul Național de Transport

Viteza medie înregistrată pe traseu crește până la 101 km/h urmare a implementării acestui proiect. Timpii de călătorie pe durata orelor de vârf scad cu 17%.

Indicatorii economici principali ai proiectului sunt următorii:

- VNA	= 1.754 milioane de Euro;

- RBC	= 2,87; și

- RIRE	= 11,9%.

Proiecte de Nivel 2 – OR7B – Drumul  expres Suceava-Siret

Descriere succintă a propunerii:

Obiectivul general al proiectului este de a spori eficiența economică a rețelei de transport din România. Obiectivul operațional specific este de a aduce îmbunătățiri în ceea ce privește viteza de călătorie între Suceava și Siret, îmbunătățind astfel și conectivitatea la nivel regional. În coroborare cu OR7A (Bacău – Suceava), OR6B (Bacău-Brăila/Galați), OR11 (Brăila – Constanța) și OR3 (Ploiești – Brașov – Bacău) proiectul asigură trasee de înaltă calitate dinspre Ucraina către cele mai importante porturi din România și către regiunile sudice și centrale ale țării. Contribuie astfel cu valoare adăugată pentru traseele europene.

Traseul este ilustrat în Figura 4.52:

Figura 4.52	Traseul orientativ al drumului expres Suceava-Siret

Sursa: Analiza AECOM, Modelul Național de Transport

Traseul stabilește legătura cu nodul Suceava din cadrul rețelei TEN-T.

Descriere succintă a problemei(lor) abordate:

Pe acest coridor timpii de călătorie sunt mari, viteza medie înregistrată pe acest traseu fiind de aproximativ 69 km/h.

Cea mai mare parte a infrastructurii pe acest coridor are o stare tehnică defavorabilă– 97% din traseu este la standard de drum cu o singură bandă de circulație pe sens.

Costuri neactualizate (prețuri din 2014 în milioane de EURO):

- CAPEX 	186 milioane de Euro

Rezultat(e):

Acest proiect returnează o valoare monetară excelentă (RBC de 2,84) și operează aproximativ 10.000 -15.000 de vehicule (MZA). Aproximativ întregul volum de trafic existent pe coridorul cel mai apropiat trece pe noul traseu.

Schimbările de la nivelul fluxului de trafic sunt ilustrate în Figura 4.53

Figura 4.53	Traseul orientativ al drumului expres Suceava-Siret

Sursa: Analiza AECOM, Modelul Național de Transport

Viteza medie înregistrată pe traseu crește până la 114 km/h urmare a implementării acestui proiect. Timpii de călătorie pe durata orelor de vârf scad cu 38%.

Indicatorii economici principali ai proiectului sunt următorii:

- VNA	= 1.172 milioane de Euro;

- RBC	= 2,84; și

- RIRE	= 11,7%

Proiecte de Nivel 2 – OR8 – Drum expres Bacău-Piatra Neamț

Descriere succintă a propunerii

Obiectivul general al proiectului este de a spori eficiența economică a rețelei de transport din România. Obiectivul operațional specific este de a aduce îmbunătățiri în ceea ce privește viteza de călătorie între Bacău și Piatra Neamț, îmbunătățind astfel și conectivitatea la nivel regional.  Traseul asigură legătura între reședințele de județ Piatra Neamț și Bacău și, via OR3 și OR11, cu sudul și centrul țării și principalele porturi din România. Analiza Modelului Național arată că standardul potrivit este cel de drum expres.

Traseul drumului expres este ilustrat în Figura 4.54.

Figura 4.54	Traseul orientativ al drumului expres Bacău-Piatra Neamț

Sursa: Analiza AECOM, Modelul Național de Transport

Traseul stabilește legătura cu nodul Bacău din cadrul rețelei TEN-T.

Descriere succintă a problemei(lor) puse în discuție:

Pe acest coridor timpii de călătorie sunt mari, viteza medie înregistrată pe acest traseu fiind de aproximativ 52 km/h.

Cea mai mare parte a infrastructurii pe acest coridor are o stare tehnică defavorabilă– 92% din traseu este la standard de drum cu o singură bandă de circulație pe sens.

Costuri neactualizate (prețuri din 2014 în milioane de EURO):

- CAPEX 	335 milioane de Euro

Rezultat(e):

Acest proiect returnează o valoare monetară excelentă (RBC de 2,45) și operează aproximativ 18.000 de vehicule (MZA). Aproximativ întregul volum de trafic existent pe coridorul cel mai apropiat trece pe noul traseu. Schimbările de la nivelul fluxului de trafic sunt ilustrate în Figura 4.55.

Figura 4.55	Modificări ale fluxului de trafic apărute ca urmare a proiectului pentru drumul expres Bacău-Piatra Neamț

Sursa: Analiza AECOM, Modelul Național de Transport

Viteza medie înregistrată pe traseu crește până la 83 km/h urmare a implementării acestui proiect. Timpii de călătorie pe durata orelor de vârf scad cu 32%.

Indicatorii economici principali ai proiectului sunt următorii:

- VNA	= 350 milioane de Euro;

- RBC	= 2,45; și

- RIRE	= 10,6%.

Proiecte de Nivel 2 – OR11 – Drumul expres Constanța-Tulcea-Brăila (inclusiv Podul Brăila)

Descriere succintă a propunerii

Obiectivul general al proiectului este de a spori eficiența economică a rețelei de transport din România. Obiectivul operațional specific este de a aduce îmbunătățiri în ceea ce privește viteza de călătorie între Constanța și Tulcea, îmbunătățind astfel și conectivitatea la nivel regional.  Proiectul satisface, de asemenea, obiectivul de dezvoltare regională Tulcea fiind poarta de intrare către Delta Dunării, cu resursele sale ecologice și potențialul turistic unice în lume. Proiectul formează o parte a traseului între Constanța și regiunea de nord-est a României în coroborare cu OR7A și OR6B. Analiza fluxurilor de trafic din Modelul Național arată că standardul potrivit pentru acest proiect este cel de drum expres.

Traseul este ilustrat în Figura 4.56.

Figura 4.56	Traseul orientativ al drumului expres Constanța-Tulcea-Brăila (ce include Podul Brăila)

Sursa: Analiza AECOM, Modelul Național de Transport

Traseul stabilește leagă nodurile Constanța, Tulcea și Brăila de rețeaua TEN-T.

Descriere succintă a problemei(lor) abordate:

Pe acest coridor timpii de călătorie sunt mari, viteza medie înregistrată pe acest traseu fiind de aproximativ 71 km/h. Cea mai mare parte a infrastructurii pe acest coridor are o stare tehnică defavorabilă– 60% din traseu este la standard de drum cu o singură bandă de circulație pe sens.

Costuri neactualizate (prețuri din 2014 în milioane de EURO):

- CAPEX 	1.369 milioane de Euro

Rezultat(e):

Acest proiect înregistrează un RBC de 1,07 și operează aproximativ 16.000 de vehicule (MZA). Aproximativ întregul volum de trafic existent pe coridorul cel mai apropiat trece pe noul traseu. Schimbările de la nivelul fluxului de trafic sunt ilustrate în Figura 4.57.

Figura 4.57	Modificări ale fluxului de trafic datorate proiectului pentru drumul expres Constanța-Tulcea-Brăila (ce include Podul Brăila)

Sursa: Analiza AECOM, Modelul Național de Transport

Viteza medie înregistrată pe traseu crește până la 90 km/h urmare a implementării acestui proiect. Timpii de călătorie pe durata orelor de vârf scad cu 28%.

Indicatorii economici principali ai proiectului sunt următorii:

- VNA	= 66 milioane de Euro;

- RBC	= 1,07; și

- RIRE	= 5,4%.

Proiecte de Nivel 2 – OR12 – Drum expres Nădășelu – Suplacu de Barcău

Descriere succintă a propunerii:

Obiectivul general al proiectului este de a spori eficiența economică a rețelei de transport din România. Obiectivul operațional specific este de a aduce îmbunătățiri în ceea ce privește viteza de călătorie pe coridoarele de conectivitate semnificative precum Cluj-Napoca – Oradea – puct de trecere a frontiere. În coroborare cu poriectele din Scenariul de Referință și OR3 (București – Sibiu), proiectul asigură legătura între Ungraia și restul Europei, cu centrul și sudul României. Analiza fluxurilor de trafic din Modelul Național arată că standardul potrivit pentru acest proiect este cel de drum expres.

Traseul drumului expres și relația acestuia cu proiectele din Scenariul de Referință este ilustrat în Figura 4.58.

- Figura 4.57	Traseul orientativ al drumului expres Gilău-Borș

- Sursa: Analiza AECOM, Modelul Național de Transport

Descriere succintă a problemei(lor) puse în discuție:

Pe acest coridor timpii de călătorie sunt mari, viteza medie înregistrată pe acest traseu fiind de aproximativ 63 km/h.

Cea mai mare parte a infrastructurii pe acest coridor are o stare tehnică defavorabilă– 100% din traseu este la standard de drum cu o singură bandă de circulație pe sens.

Costuri neactualizate (prețuri din 2014 în milioane de EURO):

- CAPEX 	550 milioane de Euro

Rezultat(e):

Acest proiect returnează o valoare monetară excelentă (RBC de 3,18) și operează aproximativ 20.000 – 25.000 de vehicule (MZA). Aproximativ jumătate din volum de trafic existent pe coridorul cel mai apropiat trece pe noul traseu. Schimbările de la nivelul fluxului de trafic sunt ilustrate în Figura 4.598.

Figura 4.59	Modificări ale fluxului de trafic datorate drumului expres Nădășelu – Suplacu de Barcău

Sursa: Analiza AECOM, Modelul Național de Transport

Viteza medie înregistrată pe traseu crește până la 103 km/h urmare a implementării acestui proiect. Timpii de călătorie pe durata orelor de vârf scad cu 30%.

Indicatorii economici principali ai proiectului sunt următorii:

- VNA	= 1.458milioane de Euro;

- RBC	= 3,18; și

- RIRE	= 3,2%.

Proiecte de Nivel 2 – OR14 – Drumul expres Brașov-Pitești

Descriere succintă a propunerii:

Obiectivul general al proiectului este de a spori eficiența economică a rețelei de transport din România. Obiectivul operațional specific este de a aduce îmbunătățiri în ceea ce privește viteza de călătorie între Brașov și Pitești, îmbunătățind astfel și conectivitatea la nivel regional.  Proiectul conectează centrele industirale Craiova și Pitești cu regiunile centrale și de nord-est ale României, în coroborare cu OR3  (Brașov-Bacău) și OR 7A (Bacău – Suceava). Analiza fluxurilor de trafiic din Modelul Național arată că standardul potrivit pentru acest proiect este cel de drum expres.

Traseul orientativ este ilustrat în Figura 4.60.

Figura 4.59	Traseul orientativ al drumului expres Brașov-Pitești

Sursa: Analiza AECOM, Modelul Național de Transport

Traseul stabilește legătura cu nodul Brașov din cadrul rețelei TEN-T.

Descriere succintă a problemei(lor) abordate:

Pe acest coridor timpii de călătorie sunt mari, viteza medie înregistrată pe acest traseu fiind de aproximativ 63 km/h.

Cea mai mare parte a infrastructurii pe acest coridor are o stare tehnică defavorabilă– 85% din traseu este la standard de drum cu o singură bandă de circulație pe sens.

Costuri neactualizate (prețuri din 2014 în milioane de EURO):

- CAPEX 	1.694 milioane de Euro

Rezultat(e):

Acest proiect returnează o valoare monetară RBC de 1,97 și operează aproximativ 20.000 de vehicule. Aproape întregul trafic existent pe coridorul cel mai apropiat trece pe noul traseu.

Schimbările de la nivelul fluxului de trafic sunt ilustrate în Figura 4.61.

Figura 4.60	Modificări ale fluxului de trafic datorate drumului expres Brașov-Pitești

Sursa: Analiza AECOM, Modelul Național de Transport

Viteza medie înregistrată pe traseu crește până la 93 km/h urmare a implementării acestui proiect. Timpii de călătorie pe durata orelor de vârf scad cu 37%.

Indicatorii economici principali ai proiectului sunt următorii:

- VNA	= 1.222 milioane de Euro;

- RBC	= 1,97; și

- RIRE	= 9,1%.

Proiecte de Nivel 2 – OR15 – AutostradaSibiu-Pitești

Descriere succintă a propunerii

Obiectivul general al proiectului este de a spori eficiența economică a rețelei de transport din România. Obiectivul operațional specific este de a aduce îmbunătățiri în ceea ce privește viteza de călătorie între Sibiu și Pitești, îmbunătățind astfel și conectivitatea la nivel regional.  În coroborare cu proiectele din Scenariul de Referință și A1 (București – Pitești), formează un traseu de înaltă calitate de la centrul industrial și logistic Pitești către partea de vest a capitalei București și Ungaria/Vestul Europei. Analiza fluxurilor de trafic din Modelul Național și ținând cont de rolul pe care îl deține acest traseu, s-a decis ca standardul potrivit care trebuie adoptat pentru acest proiect este cel de autostradă duală cu două benzi de circulație pe sens.

Traseul orientativ este ilustrat în Figura 4.62.

Figura 4.62	Traseul orientativ al drumului expres Sibiu-Pitești

Sursa: Analiza AECOM, Modelul Național de Transport

Traseul stabilește legătura cu nodul Sibiu din cadrul rețelei TEN-T.

Descriere succintă a problemei(lor) abordate:

Analiza modelului anului de bază arată timpi de călătorie mari, viteza medie înregistrată pe acest traseu fiind de aproximativ 72 km/h.

Cea mai mare parte a infrastructurii pe acest coridor are o stare tehnică defavorabilă– 94% din traseu este la standard de drum cu o singură bandă de circulație pe sens.

Costuri neactualizate (prețuri din 2014 în milioane de EURO):

- CAPEX  2.471 milioane de Euro

Rezultat(e):

Acest proiect returnează o valoare monetară excelentă (RBC de 2,01) și operează aproximativ 60.000 de vehicule (MZA). Proiectul adaugă aproximativ 15 -20.000 de vehicule rutei A1 între București și Pitești, fapt ce va necesita lărgirea autostrăzii A1 la 3 benzi pe sens. Schimbările de la nivelul fluxului de trafic sunt ilustrate în Figura 4.63.

Figura 4.62	Modificări ale fluxului de trafic datorate drumului expres Sibiu-Pitești

Sursa: Analiza AECOM, Modelul Național de Transport

Viteza medie înregistrată pe traseu crește până la 89 km/h urmare a implementării acestui proiect. Timpii de călătorie pe durata orelor de vârf scad cu 27%.

- VNA	= 3.301 milioane de Euro;

- RBC	= 2,96; și

- RIRE	= 12,1%.

Proiecte suplimentare de Nivel 2 – OR13C – Drumul expres Slatina-Buzău – Focșani

Descriere succintă a propunerii:

Acesta este un proiect relativ mic care asigură un traseu la standard de drum expres între centrul economic Buzău și Focșani.

Proiectul urmărește o secțiune a rețelei TEN-T și acoperă un deficit de conectivitate asigurată prin proiectele de Nivel 2

- Descriere succintă a problemei(lor) abordate:

Proiectul ajută la reducerea timpului pierdut pe traseul București – Buzău - Bacău.

Cea mai mare parte a infrastructurii pe acest coridor are o stare tehnică defavorabilă– 80% din traseu este la standard de drum cu o singură bandă de circulație pe sens.

Costuri neactualizate (prețuri din 2014 în milioane de EURO):

- CAPEX 	282 milioane de Euro

Rezultat(e):

Acest proiect prezintă performanțe economice foarte bune, având următorii indicatori economici.

- VNA	= 1.350milioane de Euro;

- RBC	= 2,65; și

- RIRE	= 11,0%.

- .

- Proiecte suplimentare de Nivel 2 – OR 19 – Drum expres București – Alexandria

Descriere succintă a propunerii:

Această intervenție asigură o conexiune la nivel de drum expres între capitală și orașul Alexandria, pe corridorul .TEN-T Core corespunzător.

Traseul orientativ al intervenției este prezentat în Figura 4.64.

- Figura 4.64 Traseul orientativ al drumului expres București – Alexandria

Sursa: Analiza Modelului Național de Transport, AECOM

Descriere succintă a problemei(lor) abordate:

Proiectul ajută la reducerea timpului pierdut pe acest traseu, după implementarea proiectelor de Nivel 1 și Nivel 2.

Costuri neactualizate (prețuri din 2014 în milioane de EURO):

- CAPEX 	370 milioane de Euro

Rezultat(e):

Acest proiect prezintă performanțe economice foarte bune, cu un RBC de 2,35 și MZA de 20 – 25.000 de vehicule pe zi.  Modificările intervenite în fluxul de trafic sunt prezentate în Figura 4.65.

- Figura 4.65 Modificări ale fluxului de trafic datorate drumului expres București – Alexandria.

Sursa: Analiza Modelului Național de Transport, AECOM

Indicatorii economici ai acestei intervenții sunt:

- VNA	=  486 milioane de Euro;

- RBC	= 2,35; ș

- RIRE	= 11,8%.

- Proiecte suplimentare de Nivel 2 – OR 19 A– Conexiunea Aeroport Henri Coandă – A3

Descriere succintă a propunerii:

Această intervenție asigură o legătură regională utilă între DN1 și A3. De asemnea, asigură conexiunea către Aeroportul Internațional Henri Coandă și Autostrada A3 și formează parte a unui potențial drum de centură extern al municipiului București.

Descriere succintă a problemei(lor) abordate:

Proiectul asigură o importantă legătură între două coridoare majore și de asemenea, o conexiune cu o importantă poartă de intrare internațională.

Costuri neactualizate (prețuri din 2014 în milioane de EURO):

- CAPEX 	126 milioane de Euro

Rezultat(e):

Acest proiect prezintă performanțe economice bune, cu un RBC de 1,99 și MZA de  4.000 de vehicule pe zi, asigurând o descărcare a drumului de centură.  Modificările intervenite în fluxul de trafic sunt prezentate în Figura 4.66.

- Figura 4.66 Modificări ale fluxului de trafic datorate drumului expres Henri Coandă – Autostrada A3.

Sursa: Analiza Modelului Național de Transport, AECOM

Indicatorii economici ai acestei intervenții sunt:

- VNA	= 86 milioane de Euro;

- RBC	= 1,99; ș

- RIRE	= 9,3%.

- Proiecte suplimentare de Nivel 2 – OR 21 – Lărgirea autostrăzii A1 București – Pitești

Descriere succintă a propunerii:

Această intervenție asigură lărgirea autostrăzii A1 între București și Pitesști potrivit specificațiilor menționate în OR15.

Descriere succintă a problemei(lor) abordate:

Proiectul rezolvă problema necesarului de capacitate suplimentară în urma îmbunătățirilor introduse pe traseul S.biu – Pitești, care vor avea ca rezultat creșterea traficului pe acest important coridor.

Costuri neactualizate (prețuri din 2014 în milioane de EURO):

- CAPEX 	442 milioane de Euro

Rezultat(e):

Indicatorii economici ai acestei intervenții sunt:

- VNA	= 181 milioane de Euro;

- RBC	= 1,65; ș

- RIRE	= 7,6%.

Proiecte de Nivel 3

Descriere succintă a propunerii:

Pentru susținerea implementării proiectelor de Nivel 1 și 2, sunt necesare lucrări suplimentare de îmbunătățire a infrastructurii de la nivel local. Locațiile relevante pentru proiectele de variantă de ocolire au fost stabilite în funcție de tipul și volumul de trafic de „trecere”, precum și în funcție de dimensiunile localităților.

Aceste proiecte au fost stabilite luând în considerare legăturile acestora cu proiectele de nivel mai înalt (Nivel 1 și Nivel 2).

Indicatori economici:

Indicatorii economici au fost identificați pentru fiecare proiect și sunt prezentați în Tabelul următor:

Tabelul 4.21	Sinteza indicatorilor economici pentru proiectele de variantă de ocolire

| Ref | Proiect | Costuri investiție neactualizate (prețuri din 2014 în milioane de EURO) | VNA (mil. EURO) | RBC | RIRE % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BP1 | Oradea | 108 | 20 | 1,28 | 6,5% |
| BP2 | Dej | 30 | 107 | 5,91 | 19,7% |
| BP3 | Sighisoara | 48 | 92 | 3,84 | 15,8% |
| BP4 | Roman | 62 | 129 | 4,11 | 15,9% |
| BP5 | Focsani | 76 | 130 | 3,44 | 13,1% |
| BP6 | Ramnicu Sarat | 37 | 8 | 1,31 | 6,8% |
| BP7 | Buzau | 105 | 37 | 1,51 | 7,5% |
| BP8 | Alexandria | 55 | -18 | 0,53 | 1,5% |
| BP9 | Ramnicu Valcea | 195 | 31 | 1,23 | 6,2% |
| BP10 | Targoviste | 78 | 358 | 7,83 | 22,7% |
| BP11 | Filiasi | 28 | 68 | 4,40 | 15,6% |
| BP12 | Adjud | 46 | 170 | 5,96 | 19,0% |
| BP13 | Mizil | 36 | -11 | 0,57 | 1,9% |
| BP14 | Ludus | 102 | 113 | 2,53 | 11,2% |
| BP15 | Falticeni | 41 | 70 | 3,34 | 13,2% |
| BP16 | Caransebes | 81 | 7 | 1,13 | 5,7% |
| BP17 | Beclean | 42 | 24 | 1,81 | 8,4% |
| BP18 | Bistriţa | 157 | 32 | 1,31 | 6,5% |
| BP19 | Miercurea Ciuc | 111 | -3 | 0,95 | 4,8% |
| BP20 | Sfântu Gheorghe | 34 | 41 | 2,84 | 11,4% |
| BP21 | Giurgiu | 72 | 24 | 1,50 | 7,4% |
| BP22 | Vaslui | 73 | 31 | 1,64 | 8,6% |
| BP23 | Bârlad | 51 | 54 | 2,57 | 11,1% |
| BP24 | Slobozia | 23 | 16 | 2,06 | 10,6% |
| BP25 | Vatra Dornei | 18 | 57 | 5,65 | 17,9% |
| BP26 | Câmpulung Moldovenesc | 99 | -23 | 0,65 | 2,5% |
| BP27 | Mangalia | 44 | 14 | 1,49 | 7,5% |
| BP28 | Timisoara South | 127 | 104 | 2,21 | 9,7% |

Sursa: Analiza AECOM

Analiza Multicriterială

Abordarea generală pentru selecția proiectelor și a modalității în care aceste proiecte sunt combinate pentru a forma scenariul final sunt prezentate în subcapitolul 2.6.

În secțiunile anterioare ale acestui capitol s-a discutat despre selecția proiectelor recomandate de Nivel 1 și 2, precum și a proiectelor de variantă de ocolire, iar Analiza Multicriterială are rolul de a uni toate aceste proiecte pentru a forma o strategie coerentă, prin considerarea alocărilor bugetare pe fiecare mod de transport.

Subiectul alocării fondurilor este discutat în întregime în cadrul subcapitolului 11.3, însă Tabelul 4.22 prezintă o sinteză relevantă pentru rețeaua de drumuri.

Tabelul 4.22	Alocarea fondurilor pentru drumuri (milioane de Euro)

| Tipul proiectului | Perioada |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014-2020 | 2021-2030 | 2014-2030 |
| Autostrăzi și drumuri expres | 5,281 | 11,556 | 16,836 |
| VO | 232 | 834 | 1,066 |

Sursa: Analiza AECOM

Deși gruparea finală a proiectelor este stabilită în cadrul modelului și a analizei financiare, acesta nu este un proces întru-totul mecanic. În cadrul fiecărei etape, echipa AECOM a efectuat verificări cu privire la situația reală și la tendințe, pentru ca procesul să nu aibă ca rezultat o rețea cu legături inferioare din punct de vedere calitativ sau o rețea ce favorizează implementarea ilogică a proiectelor.

De asemenea, au avut loc discuții curente cu reprezentanții Ministerului, precum și cu JASPERS, consultanții acestora, pentru a asigura o validare independentă a întregului proces. Aspectele important de menționat sunt prezentate în cele ce urmează.

Autostrada Bacău-Iași a fost exclusă din lista de proiecte din următoarele motive:

Configurația terenului a fost identificată ca fiind foarte dificilă, ceea ce ar presupune numeroase incertitudini în ceea ce privește alocarea costurilor de investiție;

Indicatorii de performanță economică și AMC au valori foarte scăzute pentru un proiect de Nivel 1; și

Legătura dintre Iași și vestul României, precum și cea dintre Iași și București pot fi efectuate prin intermediul altor coridoare.

A fost adăugat un drum expres care conectează municipiile Buzău și Focșani; pentru acesta a fost realizată o analiză cost-beneficiu pentru a remedia problema conectivității de pe acest coridor.

În ceea ce privește proiectul Câmpia Turzii-Târgu Mureș-Iași, s-a convenit asupra includerii legăturii Iași-Ungheni (care inițial a fost inclusă în proiectul de autostradă Bacău-Iași). De asemenea, ca urmare a discuțiilor cu reprezentanții CNADNR în data de 21.08.2014, s-a decis asupra eliminării secțiunii Câmpia Turzii-Târgu Mureș, deoarece acesta se va implementa ca proiect de autostradă, stabilit pentru perioada de programare curentă.

Scenariile ES și EES finale sunt prezentate în Tabelele 5.24 și 5.25 în cadrul cărora sunt stabilite secțiunile, rezultatele AMC, valorile pentru RIRE, costul (împreună cu un cost cumulativ) și perioada de implementare (toate fiind stabilite în raport cu rețeaua TEN-T). De asemenea, rețelele sunt ilustrate în Figurile de la 5.65 până la 5.68.

Ținând cont de importanța procesului de definire a rețelei TEN-T, s-a decis asupra efectuării unei analize comparative suplimentare asupra proiectelor care erau incluse în rețeaua de bază TEN-T.

Tabelul 4.26 prezintă o defalcare similară a proiectelor TEN-T, precum și a modului în care acestea sunt adecvate restricțiilor financiare prezentate anterior.

Ca rezultat al analizei comparative cu rețeaua TEN-T au fost considerate ca fiind realizabile la nivelul anului 2020 un număr mai mic de proiecte.

Din punct de vedere al eficienței economice, sau în ceea ce privește valoarea monetară, scenariile ES și EES sunt similare, cu o valoare a RBC de 2,1. Pe de altă parte, valoarea rezultată din analiza comparativă cu rețeaua de bază TEN-T, este semnificativ mai scăzută, ajungând la aproximativ 1,7.

Tabelul 4.24 Scenariul ES – Proiecte și indicatori economici

|  | Cod |  | Descrierea proiectului | TEN-T | Punctaj | RIRE | Cost (prețuri 2014) | Cost cumulat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nivel 1 | H7 | Autostrada Sibiu-Brasov | Comprehensive TEN-T link | 74.3 | 17.3% | 817.3 | 817.3 |
| 2 |  | H8 | Autostrada Ploiesti-Comarnic | Comprehensive TEN-T link | 48.7 | 12.5% | 310.4 | 1,127.7 |
| 3 |  | H6 | Autostrada Craiova-Pitesti | Comprehensive TEN-T link | 47.3 | 12.2% | 870.3 | 1,998.0 |
| 4 |  | H1 | Autostrada Comarnic-Brasov | Comprehensive TEN-T link | 29.3 | 8.8% | 1,117.0 | 3,115.0 |
| 5 |  | H12 | Autostrada Brasov-Bacau | Comprehensive TEN-T link | 20.1 | 7.1% | 2,067.6 | 5,182.6 |
| 1 | Nivel 2 | OR18B | Modernizare Centura Sud București | Core TEN-T link | 100.0 | 14.5% | 175.7 | 5,358.3 |
| 2 |  | OR7A | Drum expres Bacau-Suceava | Core TEN-T link | 86.3 | 12.6% | 645.4 | 6,003.7 |
| 3 |  | OR15 | Autosrada Sibiu-Pitesti | Core TEN-T link | 82.3 | 12.1% | 2,471.2 | 8,474.9 |
| 4 |  | OR19 | Drum expres București-Alexandria | Core TEN-T link | 79.8 | 11.8% | 369.6 | 8,844.5 |
| 5 |  | OR7B | Drum expres Suceava-Siret | Core TEN-T link | 79.1 | 11.7% | 186.1 | 9,030.6 |
| 6 |  | OR13C | Drum expres Buzau-Focsani | Core TEN-T link | 74.5 | 11.0% | 282.0 | 9,312.6 |
| 7 |  | OR13D | Autostrada Targu Neamt-Iasi-Ungheni | Core TEN-T link | 72.7 | 10.8% | 700.0 | 10,012.6 |
| 8 |  | OR12 | Autostrada Nadaselu - Suplacu de Barcau | Comprehensive TEN-T link | 69.3 | 13.2% | 550.0 | 10,562.6 |
| 9 |  | OR10 | Drum expres Lugoj- Craiova | Core TEN-T link | 66.6 | 10.0% | 1,810.9 | 12,373.5 |
| 10 |  | OR9B | Drum expres Turda-Halmeu | Other links | 63.0 | 13.5% | 975.4 | 13,348.9 |
| 11 |  | OR19D | Conexiunea AeroportHenri Coanda Airport - Autostrada A3 | Core TEN-T link | 61.9 | 9.3% | 125.6 | 13,474.5 |
| 12 |  | OR17 | Drum expres Gaesti-Ploiesti-Buzau-Braila | Comprehensive TEN-T link | 60.0 | 11.9% | 1,279.6 | 14,754.1 |
| 13 |  | OR13 | Autostrada Targu Mures-Targu Neamt | Core TEN-T link | 55.0 | 8.4% | 3,400.0 | 18,154.1 |
| 14 |  | OR6B | Drum expres Bacau-Focsani-Braila-Galati | Comprehensive TEN-T link | 54.4 | 11.2% | 1,024.2 | 19,178.3 |
| 15 |  | OR21 | Lărgirea autostrăzii A1 i-București -Pitesti | Core TEN-T link | 49.1 | 7.6% | 442.0 | 19,620.3 |
| 16 |  | OR8 | Drum expres Bacau-Piatra Neamt | Other links | 41.2 | 10.6% | 335.1 | 19,955.4 |
| 17 |  | OR14 | Drum expres Brasov-Pitesti | Comprehensive TEN-T link | 39.0 | 9.1% | 1,842.6 | 21,798.0 |
| 18 |  | OR18A | Autostrada București Ring Road | Core TEN-T link | 35.2 | 5.7% | 1,683.8 | 23,481.8 |
| 19 |  | OR7C | Drum expres Suceava-Botosani | Other links | 28.4 | 8.9% | 345.8 | 23,827.6 |
| 20 |  | OR11 | Drum expres Constanta-Tulcea-Braila (inclusiv Podul Braila) | Comprehensive TEN-T link | 11.9 | 5.4% | 1,369.3 | 25,196.9 |
| 1 | Variante de ocolire | BP12 | Adjud | Core TEN-T link | 85.4 | 19.0% | 46.2 | 46.2 |
| 2 |  | BP10 | Targoviste | Comprehensive TEN-T link | 79.0 | 22.7% | 78.0 | 124.2 |
| 3 |  | BP4 | Roman | Core TEN-T link | 73.2 | 15.9% | 62.0 | 186.1 |
| 4 |  | BP11 | Filiasi | Core TEN-T link | 71.8 | 15.6% | 27.7 | 213.8 |
| 5 |  | BP15 | Falticeni | Core TEN-T link | 62.4 | 13.2% | 41.3 | 255.1 |
| 6 |  | BP5 | Focsani | Core TEN-T link | 62.1 | 13.1% | 76.1 | 331.2 |
| 7 |  | BP25 | Vatra Dornei | Comprehensive TEN-T link | 60.2 | 17.9% | 18.3 | 349.4 |
| 8 |  | BP3 | Sighisoara | Comprehensive TEN-T link | 51.8 | 15.8% | 47.7 | 397.1 |
| 9 |  | BP28 | Timisoara South | Core TEN-T link | 48.5 | 9.7% | 127.4 | 524.5 |
| 10 |  | BP7 | Buzau | Core TEN-T link | 39.7 | 7.5% | 104.8 | 629.3 |
| 11 |  | BP21 | Giurgiu | Core TEN-T link | 39.3 | 7.4% | 72.0 | 701.4 |
| 12 |  | BP6 | Ramnicu Sarat | Core TEN-T link | 37.1 | 6.8% | 37.0 | 738.4 |
| 13 |  | BP9 | Ramnicu Valcea | Core TEN-T link | 34.8 | 6.2% | 195.4 | 933.8 |
| 14 |  | BP20 | Sfântu Gheorghe | Comprehensive TEN-T link | 34.3 | 11.4% | 34.0 | 967.8 |
| 15 |  | BP14 | Ludus | Comprehensive TEN-T link | 33.5 | 11.2% | 102.5 | 1,070.3 |
| 16 |  | BP23 | Bârlad | Comprehensive TEN-T link | 33.3 | 11.1% | 51.1 | 1,121.4 |
| 17 |  | BP16 | Caransebes | Core TEN-T link | 32.6 | 5.7% | 80.8 | 1,202.2 |
| 18 |  | BP24 | Slobozia | Comprehensive TEN-T link | 31.1 | 10.6% | 23.3 | 1,225.6 |
| 19 |  | BP13 | Mizil | Core TEN-T link | 30.0 | 1.9% | 36.0 | 1,261.5 |
| 20 |  | BP22 | Vaslui | Comprehensive TEN-T link | 23.4 | 8.6% | 72.9 | 1,334.5 |
| 21 |  | BP17 | Beclean | Comprehensive TEN-T link | 22.6 | 8.4% | 42.2 | 1,376.7 |
| 22 |  | BP27 | Mangalia | Comprehensive TEN-T link | 18.9 | 7.5% | 44.1 | 1,420.8 |
| 23 |  | BP18 | Bistriţa | Comprehensive TEN-T link | 15.1 | 6.5% | 157.0 | 1,577.8 |
| 24 |  | BP19 | Miercurea Ciuc | Comprehensive TEN-T link | 9.0 | 4.8% | 110.5 | 1,688.3 |
| 25 |  | BP26 | Câmpulung Moldovenesc | Comprehensive TEN-T link | 9.0 | 2.5% | 99.3 | 1,787.6 |

Tabelul 4.25	Scenariul EES – Proiecte și indicatori economici

|  | Cod |  | Descrierea Proiectului | TEN-T | Punctaj | RIRE | Cost (prețuri 2014 ) | Cost Cumulat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nivel 1 | H7 | Autostrada Sibiu-Brasov | Comprehensive TEN-T link | 74.3 | 17.3% | 817.3 | 817.3 |
| 2 |  | H8 | Autostrada Ploiesti-Comarnic | Comprehensive TEN-T link | 48.7 | 12.5% | 310.4 | 1,127.7 |
| 3 |  | H6 | Autostrada Craiova-Pitesti | Comprehensive TEN-T link | 47.3 | 12.2% | 870.3 | 1,998.0 |
| 4 |  | H1 | Autostrada Comarnic-Brasov | Comprehensive TEN-T link | 29.3 | 8.8% | 1,117.0 | 3,115.0 |
| 5 |  | H12 | Autostrada Brasov-Bacau | Comprehensive TEN-T link | 20.1 | 7.1% | 2,067.6 | 5,182.6 |
| 1 | Nivel 2 | OR18B | Modernizare Centura Sud București | Core TEN-T link | 71.0 | 14.5% | 175.7 | 5,358.3 |
| 2 |  | OR7A | Drum expres Bacau-Suceava | Core TEN-T link | 70.2 | 12.6% | 645.4 | 6,003.7 |
| 3 |  | OR12 | Autostrada Nadaselu - Suplacu de Barcau | Comprehensive TEN-T link | 57.0 | 13.2% | 550.0 | 6,553.7 |
| 4 |  | OR19 | Drum expres Bucharest-Alexandria | Core TEN-T link | 56.6 | 11.8% | 369.6 | 6,923.3 |
| 5 |  | OR13C | Drum expres Buzau-Focsani | Core TEN-T link | 55.8 | 11.0% | 282.0 | 7,205.4 |
| 6 |  | OR7B | Drum expres Suceava-Siret | Core TEN-T link | 52.1 | 11.7% | 186.1 | 7,391.5 |
| 7 |  | OR13D | Autostrada Targu Neamt-Iasi-Ungheni | Core TEN-T link | 51.5 | 10.8% | 700.0 | 8,091.5 |
| 8 |  | OR15 | Autostrada Sibiu-Pitesti | Core TEN-T link | 51.3 | 12.1% | 2,471.2 | 10,562.6 |
| 9 |  | OR6B | Drum expres Bacau-Focsani-Braila-Galati | Comprehensive TEN-T link | 46.5 | 11.2% | 1,024.2 | 11,586.8 |
| 10 |  | OR9B | Drum expres Turda-Halmeu | Other links | 44.0 | 13.5% | 975.4 | 12,562.2 |
| 11 |  | OR19D | Conexiunea Aeroport Henri Coanda Airport – Autostrada A3 | Core TEN-T link | 43.8 | 9.3% | 125.6 | 12,687.8 |
| 12 |  | OR17 | Drum expres Gaesti-Ploiesti-Buzau-Braila | Comprehensive TEN-T link | 43.4 | 11.9% | 1,279.6 | 13,967.4 |
| 13 |  | OR10 | Drum expres Lugoj- Craiova | Core TEN-T link | 40.1 | 10.0% | 1,810.9 | 15,778.3 |
| 14 |  | OR21 | A1 Widening Bucharest-Pitesti | Core TEN-T link | 34.7 | 7.6% | 442.0 | 16,220.3 |
| 15 |  | OR7C | Drum expres Suceava-Botosani | Secondary connectivity with TEN-T | 32.3 | 8.9% | 345.8 | 16,566.1 |
| 16 |  | OR13 | Autostrada Targu Mures-Targu Neamt | Core TEN-T link | 31.9 | 8.4% | 3,400.0 | 19,966.1 |
| 17 |  | OR14 | Drum expres Brasov-Pitesti | Comprehensive TEN-T link | 25.4 | 9.1% | 1,842.6 | 21,808.7 |
| 18 |  | OR18A | Autostrada Centura București | Core TEN-T link | 24.7 | 5.7% | 1,683.8 | 23,492.5 |
| 19 |  | OR8 | Drum expres Bacau-Piatra Neamt | Other links | 19.4 | 10.6% | 335.1 | 23,827.6 |
| 20 |  | OR11 | Drum expres Constanta-Tulcea-Braila (inclusiv Podul Braila) | Comprehensive TEN-T link | 17.1 | 5.4% | 1,369.3 | 25,196.9 |
| 1 | Variante de ocolire | BP10 | Targoviste | Comprehensive TEN-T link | 57.0 | 22.7% | 78.0 | 78.0 |
| 2 |  | BP12 | Adjud | Core TEN-T link | 56.6 | 19.0% | 46.2 | 124.2 |
| 3 |  | BP4 | Roman | Core TEN-T link | 47.9 | 15.9% | 62.0 | 186.1 |
| 4 |  | BP11 | Filiasi | Core TEN-T link | 46.9 | 15.6% | 27.7 | 213.8 |
| 5 |  | BP25 | Vatra Dornei | Comprehensive TEN-T link | 43.6 | 17.9% | 18.3 | 232.1 |
| 6 |  | BP15 | Falticeni | Core TEN-T link | 40.1 | 13.2% | 41.3 | 273.3 |
| 7 |  | BP5 | Focsani | Core TEN-T link | 39.9 | 13.1% | 76.1 | 349.4 |
| 8 |  | BP3 | Sighisoara | Comprehensive TEN-T link | 37.6 | 15.8% | 47.7 | 397.1 |
| 9 |  | BP28 | Timisoara South | Core TEN-T link | 33.2 | 9.7% | 127.4 | 524.5 |
| 10 |  | BP20 | Sfântu Gheorghe | Comprehensive TEN-T link | 25.1 | 11.4% | 34.0 | 558.5 |
| 11 |  | BP14 | Ludus | Comprehensive TEN-T link | 24.5 | 11.2% | 102.5 | 661.0 |
| 12 |  | BP23 | Bârlad | Comprehensive TEN-T link | 24.3 | 11.1% | 51.1 | 712.1 |
| 13 |  | BP7 | Buzau | Core TEN-T link | 23.9 | 7.5% | 104.8 | 817.0 |
| 14 |  | BP21 | Giurgiu | Core TEN-T link | 23.7 | 7.4% | 72.0 | 889.0 |
| 15 |  | BP24 | Slobozia | Comprehensive TEN-T link | 22.8 | 10.6% | 23.3 | 912.3 |
| 16 |  | BP6 | Ramnicu Sarat | Core TEN-T link | 22.0 | 6.8% | 37.0 | 949.4 |
| 17 |  | BP9 | Ramnicu Valcea | Core TEN-T link | 20.5 | 6.2% | 195.4 | 1,144.8 |
| 18 |  | BP16 | Caransebes | Core TEN-T link | 18.9 | 5.7% | 80.8 | 1,225.6 |
| 19 |  | BP22 | Vaslui | Comprehensive TEN-T link | 17.3 | 8.6% | 72.9 | 1,298.5 |
| 20 |  | BP13 | Mizil | Core TEN-T link | 17.0 | 1.9% | 36.0 | 1,334.5 |
| 21 |  | BP17 | Beclean | Comprehensive TEN-T link | 16.7 | 8.4% | 42.2 | 1,376.7 |
| 22 |  | BP27 | Mangalia | Comprehensive TEN-T link | 14.1 | 7.5% | 44.1 | 1,420.8 |
| 23 |  | BP18 | Bistriţa | Comprehensive TEN-T link | 11.4 | 6.5% | 157.0 | 1,577.8 |
| 24 |  | BP19 | Miercurea Ciuc | Comprehensive TEN-T link | 7.0 | 4.8% | 110.5 | 1,688.3 |
| 25 |  | BP26 | Câmpulung Moldovenesc | Comprehensive TEN-T link | 7.0 | 2.5% | 99.3 | 1,787.6 |

Tabelul 4.26	Scenariul TEN-T comparativ – Proiecte și perioada de implementare

|  | Cod |  | Descrierea proiectului | TEN-T | Punctaj | RIRE | Cost (prețuri 2014) | Cost cumulat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Finalizarea rețelei CoreTEN-T | OR18B | Modernizare Centura Sud București e | Core TEN-T link | 100.0 | 14.5% | 175.7 | 175.7 |
| 2 |  | H2 | Autostrada Sibiu-Pitesti | Core TEN-T link | 74.7 | 12.1% | 2,471.2 | 2,646.9 |
| 2a |  | H11a | Autostrada Ploiesti-Bacau | Core TEN-T link | 63.6 | 11.0% | 1,700.0 | 4,346.9 |
| 3 |  | H11 | Autostrada Bacau-Suceava-Siret | Core TEN-T link | 63.6 | 11.0% | 1,781.3 | 6,128.1 |
| 4 |  | H13a | Autostrada Campia Turzii - Targu Mures | Core TEN-T link | 47.4 | 9.5% | 450.0 | 6,578.1 |
| 5 |  | H15 | Autostrada Targu Mures-Iasi-Ungheni | Core TEN-T link | 39.4 | 8.7% | 5,056.3 | 11,634.4 |
| 6 |  | H28 | Autostrada Lugoj - Craiova | Core TEN-T link | 28.5 | 7.7% | 2,399.2 | 14,033.6 |
| 7 |  | H9 | Autostrada Bucharest-Alexandria-Craiova | Core TEN-T link | 23.0 | 7.2% | 1,189.8 | 15,223.4 |
| 8 |  | H10 | Autostrada Craiova-Calafat | Core TEN-T link | 2.3 | 5.2% | 419.2 | 15,642.6 |
| 9 |  | H29 | Autostrada Drobeta - Calafat (inclusiv H28) | Core TEN-T link | 0.0 | 4.5% | 482.0 | 16,124.6 |
| 10 |  | H27 | Autostrada Timisoara - Moravita | Core TEN-T link | 0.0 | 3.7% | 470.4 | 16,595.1 |

Sursa: Analiza AECOM

Figura 4.65	Rețeaua de drumuri după implementarea strategiei în scenariul EES (2020)

Surcesa: Analiza AECOM, Modelul Național de Transport

Figura 4.65	Rețeaua de drumuri după implementarea strategiei în scenariul EES (2030)

Surcesa: Analiza AECOM, Modelul Național de Transport

Figura 4.66	Rețeaua de drumuri după implementarea strategiei în scenariul ES (2020)

Surcesa: Analiza AECOM, Modelul Național de Transport

Figura 4.67	Rețeaua de drumuri după implementarea strategiei în scenariul ES (2030)

Surcesa: Analiza AECOM, Modelul Național de Transport

Sinteza intervențiilor

Pe lângă măsurile corespunzătoare infrastructurii, asupra cărora s-a discutat în cadrul acestui capitol, mai există un număr de măsuri recomandate care au ca rol sprijinirea obiectivelor generale a Masterplanului.

Măsuri de intervenție pentru operațiunile de întreținere

După cum a fost prezentat anterior în cadrul acestui capitol, mai precis în Tabelul 4.4, puțin peste 50% din rețeaua națională este considerată a fi în stare tehnică bună, în proporție de 30% este considerată a fi în stare tehnică mediocră, iar 20% într-o stare tehnică precară. Așteptările sunt ca rețeaua de drumuri naționale să fie la cele mai înalte standarde pentru orice țară. De asemenea, Figura 4.4 furnizează informații referitoare la procentajul rețelei de drumuri naționale a cărui durată de viață este depășită.

Mai mult decât atât, un procent de 48% din toate traseele au anumite secțiuni în stare tehnică precară, din care proporția medie pe lungime este de 24%. Nu există diferențe referitoare la topografie, sugerând astfel o problemă la nivelul întregii rețele.

În documentul „Raportul global al competitivității (2011-2012)”, Forumul Economic Mondial plasează România pe locul 137 din 142 de țări analizate din punct de vedere al calității infrastructurii rutiere.

Se poate observa clar faptul că cel puțin o parte din problemele întâlnite este legată de activitățile de întreținere, de modul în care acestea sunt efectuate, precum și de modul în care acestea sunt prioritizate. Pentru a putea susține îmbunătățirea sistemului de întreținere din România, și pentru a atinge obiectivul de a deține o rețea rutieră de transport sigură și operațională, se recomandă implementarea următoarelor măsuri:

Adoptarea unui Sistem de Management al Îmbrăcăminților Rutiere (Pavement Management System – PMS)), conform celor mai bune practici;

Desfășurarea unei inventarieri a activelor de drum;

O analiză detaliată a necesităților de finanțare a operațiunilor și activităților de management;

Prioritizarea și distribuția operațiunilor și activităților de management;

Definirea parametrilor de calitate a serviciilor; și

Încheierea contractelor pe durate mai mari.

Sistemul de management al îmbrăcăminților rutiere va duce la:

Evaluarea stării drumurilor;

Cântărirea priorităților; și

Optimizarea intervențiilor.

Rezultatul va fi o abordare mai transparentă și bazată pe argumente concrete. Cu toate că valoarea fondurilor va fi mereu limitată, un sistem PMS va susține o utilizare optimă a fondurilor disponibile și va asigura obținerea celor mai bune valori rezultate prin aplicarea costurilor pe durata de viață.

Sistemul PMS va pune bazele pentru planificarea și prioritizarea tuturor activităților de întreținere a drumurilor din România și va sprijini principiile stabilite în Clauza 8 a Reglementării UE nr. 1315/2013 care sprijină reabilitarea și modernizarea infrastructurii existente..

Inventarierea activelor de drum va presupune efectuarea unei analize detaliate a datelor referitoare la rețelele și activele de drum existente, pentru ca gestiunea disponibilă la momentul de față, precum și evidența datelor privind inspecția și întreținerea drumurilor să fie coerente, complete și adecvate, iar sistemele de management a activelor aferente, cum ar fi PMS, BMS (Sistem de Management al Podurilor - Bridge Management System), etc., împreună cu măsurile de îmbunătățire corespunzătoare să fie aplicabile.

O analiză detaliată a necesităților de finanțare a operațiunilor și activităților de management (atât pentru eliminarea întârzierilor cu reparațiile capitale, cât și pentru activitățile curente de întreținere și activitățile de întreținere planificate pentru toate activele planificate și existente), împreună cu alocările bugetare vor determina necesitățile anuale de finanțare a operațiunilor și activităților de management precum și asigurarea acestor surse de finanțare.

Toate aceste aspecte trebuie să fie asigurate pe termen lung prin intermediul angajamentelor Guvernului României, sprijinite prin surse de venit suplimentare și corespunzătoare, cum ar fi creșterea prețului pentru roviniete.

Prioritizarea și distribuția operațiunilor și activităților de management presupune introducerea unui sistem eficient de prioritizare și distribuție a operațiunilor și cheltuielilor de management care să fie implementat pe o perioadă multianuală, precum și elaborarea unui plan de eliminare a întârzierilor cu reparațiile capitale pentru toate activele importante (drumuri și poduri). Toate acestea vor avea ca rezultat o abordare structurală a operațiunilor și activităților de întreținere, ceea ce va asigura o prioritizare eficientă a proiectelor.

Pentru determinarea parametrilor de calitate a serviciilor, este necesară efectuarea unei analize a standardelor și specificațiilor tehnice existente referitoare la operațiunile și activitățile de management, pentru a stabili dacă acestea sunt sau nu adecvate și accesibile din punct de vedere financiar. Această analiză va furniza un nivel standardizat de calitate a serviciilor.

Tendința de creștere a duratelor contractuale pentru operațiunile de întreținere va îmbunătăți serviciile furnizate, care vor fi consistente la nivel regional. Acestea vor fi mult mai eficiente, având în vedere faptul că aceste contracte vor fi semnate în funcție de performanțe. Se recomandă ca aceste contracte să fie încheiate la nivel regional.

Această propunere va conduce la modificarea practicilor curente în ceea ce privește activitățile de întreținere, care presupun încheierea a aproximativ 50 de contracte pe o perioadă de maxim doi ani, prin adoptarea unei abordări sistematice pe termen lung (5-7 ani), ce implică încheierii de contracte la nivel regional și care este mai apropiată de cele mai bune practici din restul UE.

Reforma sistemului de management al proiectelor

Obiectivul general al intervenției este de a îmbunătăți managementul și operațiunilor legate de infrastructura din România. Prin perfecționarea stabilității și capacității organizaționale și instituționale, se vor pune bazele unui management mult mai eficient și productiv în ceea ce privește activitățile aferente sectorului rutier, pe durata tuturor fazelor din cadrul unui proiect.

Recomandăm efectuarea unui audit și a unei analize complete asupra situației curente, urmate de identificarea măsurilor și recomandărilor relevante în ceea ce privește structura departamentelor ce vor fi responsabile cu toate etapele aferente unui proiect. Acestea presupune implicarea personalului cheie într-o sesiune de evaluare a necesităților de instruire.

Mai mult decât atât, recomandăm ca Ministerul Transporturilor să numească personalul de conducere, în baza contractelor încheiate pe termen lung, contracte bazate pe sistemul de performanțe. Aceste modificări la nivel de management vor asigura o eficiență sporită în ceea ce privește elaborarea și implementarea proiectelor.

Măsuri de intervenție pentru vehiculele de transport mărfuri

Există o serie de recomandări referitoare la vehiculele de transport mărfuri:

Monitorizarea încărcăturii pe osie;

Taxe pentru utilizarea rețelei;

Zone pentru parcarea vehiculelor de transport mărfuri; și

ITS (întârzieri la graniță).

Reînnoirea și modificarea legislației referitoare la monitorizarea încărcăturii pe osie, precum și aplicarea ulterioară a reglementărilor vor contribui la diminuarea cazurilor de afectare a activelor, reducând astfel și numărul necesităților de întreținere.

Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți managementul și operarea infrastructurii din România. Mai precis, obiectivul operațional este de limitare a gradului de degradare a drumurilor cauzat de supraîncărcarea camioanelor. Propunerea este de a se efectua o evaluare a sustenabilității legislației în ceea ce privește încărcătura pe osie și de a asigura o implementare efectivă a legilor, prin intermediul controalelor spontane regulate și prin aplicarea amenzilor pentru încălcarea acestora.

De asemenea, va exista și solicitarea de asigurare a unui număr corespunzător de proceduri / facilități pentru monitorizare și control.

În prezent, nu există un regim de taxare coordonată pentru vehiculele de transport mărfuri, deoarece autoritățile județene și municipale aplică taxe suplimentare care depășesc prețurile rovinietelor la nivel național. Toate acestea formează un regim de taxare prea complex și inconsistent, ce generează sporirea costurilor administrative pentru transportatorii de mărfuri locali și naționali. Mai mult de atât, datorită faptului că aceste roviniete sunt generate de un sistem coordonat, plata lor este la fel de dificilă și pentru transportatorii internaționali și regionali.

Un sistem național de taxare pentru transportatorii rutieri de mărfuri ar conduce la standardizarea dispozițiilor locale și ar furniza un mecanism menit să faciliteze procesul de gestiune cu care se confruntă transportatorii de mărfuri.

În prezent, în România nu sunt asigurate parcări sigure pentru camioane nici măcar în proiectele noi de autostradă (cum ar fi autostrada A3), ceea ce ridică problema siguranței și protecției pentru transportatorii de mărfuri, precum și pentru alți participanți la traficul rutier, problemă care la rândul ei generează costuri  inutile introduse în sistem.

Regulamentul UE nr. 1315/2013 impune amenajarea zonelor de parcare corespunzătoare la fiecare 100m în cadrul rețelei TEN-T. Având în vedere faptul că întreaga rețea TEN-T (cea de bază împreună cu cea extinsă) se întinde pe aproximativ 4.900 km, acest lucru presupune existența a 49 de astfel de facilități, sau 27 amenajate doar în cadrul rețelei de bază. Costurile unitare pentru un spațiu de servicii se ridică pe la aproximativ 20 de milioane de Euro, astfel că pentru întreaga rețea de bază costurile ar fi de 540 de milioane de Euro și de 980 de milioane de Euro pentru rețeaua de bază și cea extinsă.

Amenajarea de spații de parcare sigure presupune respectarea cerințelor UE, precum și a celor mai bune practici, și vor asigura reducerea costurilor aferente operațiunilor de transport mărfuri, prin intermediul unui sistem de siguranță îmbunătățit pe durata deplasărilor.

Prin utilizarea sistemului ITS în vederea furnizării de informații privind rutele alternative, împreună cu o administrare îmbunătățită a reglementărilor privind trecerea granițelor vor contribui la reducerea numărului de întârzieri. Potrivit Programului de Facilitare a Transportului și Comerțului în Sud-estul Europei (Trade and Transport Facilitation in Southeast Europe Program (TTFSE)), Standardul european prevede ca timpul maxim de așteptare pentru orice tip de vehicul este de 40 de minute la punctele de trecere a frontierei.

Transportul feroviar

- Transportul feroviar

Situația existentă și tendințe istorice

Transportul de călători

În prima parte a acestui capitol sunt prezentate tendințele recente privind numărul de călători care au utilizat transportul feroviar, precum și evaluarea tiparului călătoriilor cu trenul între centrele urbane importante, utilizând datele din anul 2011. Numărul de călătorii a înregistrat o scădere între anii 2004 și 2012, de la aproximativ 100 de milioane la 58 milioane pe an, așa cum reiese din Figura 5.1. Descreșterea cu 28% a ratei de utilizare a căii ferate din România dintre anii 2004 și 2009 este cea mai mare scădere înregistrată în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Figura 5.1 Numărul anual de călătorii cu trenul în România (2004-2012)

Sursa: Analiza datelor CFR Călători realizată de AECOM

Cererea pentru transportul feroviar din România, măsurată în kilometrii parcurși per pasager, este de două-trei ori mai mică în comparație cu alte țări. Media UE-27 este de 650km per pasager pe an, în timp ce indicatorul echivalent pentru România este cu 66% mai mic decât această valoare. S-a efectuat, de asemenea, o analiză comparativă a raportului de kilometri parcurși per pasager în România față de alte state membre UE. Proporția corepunzătoare României (239 pasageri-km/ pasager) este mai mică decât în alte țări din Uniunea Europeană, exceptând Estonia (172), Grecia (118), și Lituania (34). După cum poate fi observat în Figura 5.2, rezultatele obținute pentru România sunt mai mici decât cele corespunzătoare Bulgariei (270 pasageri-km / persoană) sau Ungariei (731). Comparativ cu țările care dispun de o capacitate similară a rețelei feroviare pe cap de locuitor, rata de utilizare a căii ferate din România este scăzută.

Figura 5.2: Comparație a numărului total de pasageri-km-  România versus alte țări din UE

Sursa: http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2013_en.htm

Figura 5.3 prezintă magnitudinea procesului de reducere a rețelelor desfîșurat în perioada 1970 – 2011 în majoritatea țărilor UE, cu o reducere medie de 13% pe tot cuprinsul Uniunii Europene, inclusiv Germania (-23%), Belgia (-23%), Franța (-18), Marea Britanie (-17%), Polonia (-26%) și Portugalia (-22%). S-au mai înregistrat reduceri substanțiale înainte de 1970, în țări precum Irlanda (-60%), Marea Britanie (-36%), Suedia (-28%), reduceri semnificative înregistrându-se și în Franța sau Germania (aproximativ -10%). În general, se poate concluziona trage concluzia că reducerile  de aproximativ 30% sau mai mult sunt destul de comune în Europa, în această perioadă de 30 de ani inclusiv în unele dintre cele mai bogate state membre, cum ar fi Germania, Franța și Marea Britanie. În comparație cu acestea, reducerile operate în România până în 2011 (-5% din 1990 sau -2% din 1970) sunt nesemnificative.

- Figura 5.3: Reduceri ale rețelelor feroviare (1970 -2011)

Sursa: Eurostat

Statistici generale privind ponderea modală

În Tabelul 5.1 sunt ilustrate schimbările înregistrate între anii 2004 și 2012 în ceea ce privește numărul de călătorii cu transportul feroviar, rutier și cu alte moduri de transport. Datele furnizate de CFR Călători indică faptul că ponderea aferentă transportului feroviar a scăzut de la aproximativ o treime în 2004 la aproximativ o șesime până în anul 2012. În același interval de timp procentajul de călătorii cu transportul rutier a crescut cu peste 10%, restul numărului de călătorii fiind reprezentat de transportul aerian intern.

Tabelul 5.1: Comparație a ponderei modale dintre transportul feroviar și rutier – 2004 - 2012

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feroviar | 31.3% | 27.8% | 29.1% | 27.4% | 20.7% | 20.6% | 20.1% | 19.7% | 17.8% |
| Rutier | 68.2% | 71.6% | 70.2% | 71.6% | 78.4% | 76.7% | 76.7% | 76.7% | 78.7% |
| Altele | 0.5% | 0.5% | 0.7% | 1.1% | 1.0% | 2.8% | 3.2% | 3.6% | 3.4% |

Sursa: CFR Călători

Aceste statistici indică faptul că transportul feroviar deține o bună parte a procentajului total de călătorii, dar analizând numărul efectiv de călătorii per persoană se constată că acesta este semnificativ mai redus față de nivelul altor parteneri din cadrul UE. Comparația între numărul de pasageri-kmper persoană dintre România și alte țări UE indică faptul că dacă s-ar aduce îmbunătățiri serviciului de transport feroviar ar exista posibilități reale de a înregistra o creștere a pieței.

S-au analizat datele privind călătoriile din anul 2011 pentru a identifica tiparele neobișnuite de călătorie. Următoarele sectoare acoperă o zonă geografică mult mai extinsă în comparație cu zonele individuale din cadrul Modelului Național de Transport. În Tabelul 5.2 este prezentat numărul total de călătorii între sectoare, inclusiv cererea de transport intra-zonal reprezentată de călătoriile având originea și destinația în interiorul aceluiași sector.

| București | Constanța Bacău / Iași / Suceava | Galați / Focșani / Buzau |
| --- | --- | --- |
| Bacău / Iași / Suceava | Brașov / Sibiu / Târgu Mureș | Craiova |
| Timișoara / Arad | Oradea / Cluj Napoca / Satu Mare / Baia Mare |  |

Tabelul 5.2 Rezumat al deplasărilor zilnice pe calea ferată – cererea pentru fiecare sector

| Sector | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 București | 15,562 | 1,618 | 2,757 | 2,015 | 1,908 | 3,370 | 1,178 | 1,223 | 29,631 |
| 2 Constanța | 1,755 | 3,900 | 394 | 577 | 302 | 360 | 597 | 241 | 8,126 |
| 3 Galați / Focșani / Buzău | 2,873 | 376 | 10,890 | 850 | 787 | 357 | 242 | 305 | 16,680 |
| 4 Bacău / Iași / Suceava | 2,103 | 570 | 871 | 14,673 | 552 | 590 | 1,040 | 1,358 | 21,757 |
| 5 Brașov / Sibiu / Târgu Mureș | 1,944 | 292 | 596 | 525 | 17,927 | 623 | 1,123 | 1,349 | 24,379 |
| 6 Craiova | 3,446 | 364 | 360 | 590 | 652 | 9,805 | 1,165 | 357 | 16,739 |
| 7 Timișoara / Arad | 1,256 | 670 | 257 | 1,228 | 1,158 | 1,229 | 17,873 | 1,026 | 24,697 |
| 8 Oradea / Cluj / S Mare / B Mare | 1,252 | 254 | 307 | 1,492 | 1,330 | 357 | 983 | 15,787 | 21,762 |

Sursa: Analiza Modelului Național de Transport realizată de AECOM

Principalele concluzii ale analizei sunt următoarele:

Cererea de călătorie către și dinspre București generează cel mai mare număr de deplasări, aproape 30.000 călătorii pe zi. Aproximativ 36% din total sunt călătorii intrazonale, cu originea și destinația în acest sector care acoperă o suprafață extinsă și care include zona Ploiești. Au fost identificate și deplasări pe distanțe mai lungi, cu originea București, aproximativ 3.400 călătorii către Craiova, 2.750 către Galați/Focșani/Buzău și 2.000 către Bacău/Iași/Suceava și Brașov/Sibiu/Târgu Mureș;

Există alte două sectoare care generează peste 24.000 de călătorii zilnice. În contrast cu rezultatele obținute pentru București, ambele sectoare Brașov / Sibiu / Târgu Mureș și Timișoara / Arad au o mai mare pondere de călătorii cu originea sau destinația în cadrul aceluiași sector (aproximativ 70% în ambele cazuri). Aceste rezultate indică concentrarea călătoriilor în interiorul acestor sectoare, precum și densitatea mare a liniilor ferate locale, în jurul municipiilor Brașov și Timișoara. În cazul sectorului Timișoara / Arad, un factor de influență semnificativ este reprezentat și de călătoriile pe distanțe lungi către București;

În ciuda faptului că sectoarele Galați / Focșani / Buzău, Craiova, Oradea / Cluj Napoca / Satu Mare / Baia Mare generează un număr de călătorii zilnice mai redus în comparație cu sectoarele descrise mai sus (între 16.500 și 22.000) există, totuși, un procentaj ridicat al călătoriilor în interiorul sectoarelor. Acest lucru reflectă, de asemenea, caracterul local al deplasărilor generate de localitățile situate în aceste sectoare. Sectorul Constanța generează cel mai mic număr de deplasări, mai puțin de 8.200 pe zi. Mai puțin de 50% dintre călătorii au originea sau destinația în acest sector. Relativa proximitate cu municipiul București și lipsa localităților importante în vecinătatea județului Constanța au contribuit la acest rezultat;

Procentajul mare de călătorii cu originea și destinația în cadrul aceluiași sector indică faptul că transportul pe calea ferată este utilizat pentru călătorii pe distanțe mai lungi de un număr relativ mic de călători. Acest lucru reflectă tipare de călătorie istorice care sunt rezultatul duratelor mari călătorie între orașele principale, dar și faptul că există o cerere importantă de călătorii între orașe cu durata de 2 până la 4 ore.

În continuare este prezentată cota de piață a transportului feroviar pentru unele dintre cele mai mari fluxuri de călătorie din România. Coridoarele cu cel mai mare flux de călătorii cu trenul ating o pondere modală de până la 25%, în special dacă alternativele de transport rutier sunt mai puțin convenabile, de exemplu în cazul rutei Craiova – București. Alte fluxuri pe distanțe scurte afectate de competiția semnificativă reprezentată de transportul rutier, atrag doar un procentaj de 2% călătorii cu trenul, de exemplu pe ruta Timșoara - Arad.

București - Craiova: pondere modală de 19%;

București - Arad: pondere modală de 25%;

București - Cluj Napoca: pondere modală de 10%;

București - Brașov: pondere modală de 5%;

București - Iași: pondere modală de 9%;

București - Galați: pondere modală de 9%;

București - Constanța: pondere modală de 4%;

Craiova - Timișoara: pondere modală de 1%;

Timișoara - Arad: pondere modală de 2%.

Tiparele de călătorie rezumate sunt reprezentate grafic în Figura 5.4. Există unele suprapuneri cu cele mai algomerate sectoare ale rețelei cu privire la faptul că o frecvență mai mare a serviciilor atrage și un număr mai mare de călători. Principalele fluxuri sunt rezumate mai jos:

În vecinătatea stației București Nord se înregistrează până la 70.000 de călători pe zi;

București Nord către Focșani, plus sectoarele Brașov și Craiova, atrag peste 9.000 de călătorii pe zi, dintre care până la 27.500 utilizează cele mai aglomerate secțiuni;

Numărul de călători care se deplasează către Timișoara, Arad, Oradea, Cluj Napoca, Iași și Suceava este mai mare de 3.500 pe zi, deși frecvența trenurilor în această zonă este mai redusă, în comparație cu frecvența trenurilor către București Nord;

Există numeroase linii secundare care atrag mai puțin de 1.000 călătorii pe zi, deși acest fapt este în general datorat frecvenței mai reduse de servicii furnizate (de regulă, mai puțin de 8 trenuri pe zi).

Figura 5.4: Rezumat al tiparelor de deplasări zilnice cu trenul ale călătorilor (2011)

Sursa: Analiza AECOM

Nivelul de utilizare a stațiilor

În urma unei analize a cererii de călătorie a reieșit faptul că aproximativ 23% dintre stații generează o cerere de transport feroviar de 90%, incluzând procentajul de 1% dintre stații care generează 42% din călătorii. Acest fapt sugerează că există un număr mare de stații care generează o cerere neînsemnată de călătorii dar care, cu toate acestea, sunt în continuare în funcțiune, cu o frecvență a trenurilor relativ redusă. De exemplu, aproximativ 1.000 de stații din România generează mai puțin de 50 de călătorii pe zi, iar la unele dintre aceste stații nu se înregistrează nicio călătorie.  Acest lucru are impact asupra costurilor necesare pentru a furniza serviciile, venitul generat de aceste stații fiind limitat;

Tabelul 5.3 Tiparul îmbarcărilor în stații

| Numărul de îmbarcări zilnice | Numărul de stații |
| --- | --- |
| >1,000 îmbarcări | 42 |
| 500-1,000 îmbarcări | 42 |
| 251-500 îmbarcări | 71 |
| 101-250 îmbarcări | 188 |
| 51-100 îmbarcări | 175 |
| 11-50 îmbarcări | 435 |
| <10 îmbarcări | 535 |

Sursa: Analiza AECOM

În urma unei analize a datelor detaliate privind îmbarcarea în stații din alte țări s-au observat următoarele:

România: 1% din stații generează 42% din cerere, 23% din stații generând o cerere de 90%;

Anglia: 1% din stații generează 35% din cerere, 33% din stații generând o cerere de 90%;

Scoția: 1% din stații generează 44% din cerere, 37% din stații generând o cerere de 90%;

Țata Galilor: 1% din stații generează 35% din cerere, 31% din stații generând o cerere de 90%.

Din această analiză rezultă faptul că există un procentaj mai mare de stații care generează doar 10% din cerere comparativ cu Anglia, Scoția sau Țara Galilor. Aceste rezultate indică faptul că există un procentaj mult mai mare de stații în România care generează o cerere mult mai mică comparativ cu exemplele din Marea Britanie. În Figura 5.5 este ilustrată distribuția cumulativă a numărului de călători pe stații.

Figura 5.5: Distribuția cumulativă a numărului de călători pe stații

Sursa: Analiza datelor din cadrul Modelului Național de Transport pentru România realizată de AECOM

Călătorii fără bilet

Există o serie de înregistrări din care rezultă proporția călătoriilor efectuate fără bilet De exemplu, CFR Călători a făcut anterior o estimare conform căreia un procentaj de 5% dintre călători circulă fără bilet, procentaj care nu este foarte diferit de cel înregistrat de transportul feroviar din alte țări europene. Există însă înregistrări alternative care indică faptul că numărul de călătorii fără bilet este considerabil mai mare și că aproximativ o treime dintre călători circulă fără achiziționarea unui bilet. Dovezile empirice sugerează că procentajul real ar fi mai apropiat de a doua variantă. În orice caz, trebuie luate măsuri pentru reducerea procentajului de călătorii fără bilet, care ar trebui să stea la baza unei propuneri viitoare, dat fiind faptul că o creștere a veniturilor va contribui la consolidarea justificării financiare a investiției. Pierderea de venit estimată este de aproximativ 50 milioane de euro pe an. Liniile gestionate de CFR Călători înregistrează de regulă cel mai mare număr de călătorii frauduloase, fapt ce reflectă faptul că măsurile de protejare a veniturilor sunt în prezent  aplicate de operatorii privați.

Prețurile biletelor

În urma unei analize comparative s-a observat că tarifele de transport feroviar din România sunt relativ mari față de alte țări europene, dacă se compară puterea de cumpărare din aceste țări din UE. Acest lucru este relevant în special în cazul biletelor achiziționate în avans. Prețurile mari limitează oportunitățile de a atrage noi călători și reduc venitul net al sistemului feroviar, după cum poate fi observat în Figura 5.6.

Figura 5.6: Comparație între tarifele din România și țări selecționate din UE

Sursa: Analiza AECOM a tarifelor selecționate pentru o călătorie de 100 km.Tarifele sunt ajustate pentru a ține cont de diferențele în PIB.

Nivelul de utilizare a transportului feroviar de marfă

România este o țară relativ extinsă transportul feroviar fiind așadar adecvat. În general, este mai avantajoasă transportarea mărfurilor pe distanțe mari pe calea ferată, pentru că transportul feroviar furnizează o economie de scară mai bună decât transportul rutier. Cu toate acestea, transportul feroviar de marfă din România se află de mai multă vreme în declin datorat în parte faptului că industriile tradiționale precum cea metalurgică au fost afectate de o scădere semnificativă a producției. Transportul feroviar a înregistrat o cotă de piață de 18% în 2012, ceea ce reprezintă o descreștere cu 1% față de anul 2011. Cu toate acestea, se estimează că transportul feroviar de marfă va continua să piardă cotă de piață dacă nu apare o implicare în industriile noi, mai dinamice. Cele mai mari fluxuri de mărfuri transportate pe calea ferată în 2011 au fost reprezentate de combustibili minerali solizi, produse petrochimice și metalice – toate legate de industriile tradiționale prezentate în Figura 5.7. În plus, sectorul rutier s-a afirmat ca un competitor serios pentru transportul feroviar, oferind prețuri mai mici, timpi de parcurs mai mici și punctualitate mai mare.

Figura 5.7: Cota de piață a transportului feroviar de marfă

Cota de piață a transportului feroviar de marfă în România în  2012

Sursa:  http://www.insse.ro/cms/files/publicatii/Romania%20in%20cifre%202013_ro.pdf

Primele trei timpuri de mărfuri transportate pe calea ferată sunt combustibilii minerali solizi, produsee petrochimice și produsele metalice (a se consulta Figura 8.19)

Figura 5.8: Fluxrui zilnice de mărfuri transportate (Tone) pe tipuri de mărfuri și pondere modală

Sursa:  http://www.insse.ro/cms/files/publicatii/Romania%20in%20cifre%202013_ro.pdf

Transportul mărfurior tradiționale tip vrac, nu este unul cu termen sensibil precum bunurile de larg consum, produsele alimentare sau auto. În consecință, vitezele mici din sistemul feroviar nu au reprezentat o problemă pentru clienți. În plus față de asigurarea celor mai bune condiții pentru clienții tradiționali de mărfuri vrac este important să învățăm lecțiile țărilor în care transportul feroviar de mărfuri este în creștere, cum ar fi Germania, Italia și Marea Britanie și să le aplicăm într-un mod selectiv și României.  Aceasta include transportul de bunuri de larg consum, de cele mai multe ori transportate în unități intermodale (containere), iar aceste mărfuri necesită timpi de parcurs fiabili scurți și preciși și prețuri competitive față de cele din sistemul rutier. Între aceste două extreme există o gamă de produse pentru care îmbunățirile aduse ofertei de servicii de ransport feroviar de marfă ar duce la creșterea procentului pe care traficul feroviar de marfă îl deține în România. Acestea au fost identificate prin comparații cu alte piețe de transport marfă. În sectorare precum cel al produselor metalice sau fertilizatorilor, există spațiu de creștere pentru transportul feroviar, acesta putând să își exploateze poziția existentă pentru a își crește cota de piață prin investiții specifice care vor conduce la creșterea fiabilității timpilor de parcurs și reducerii costurilor pentru coridoarele cheie pe care sunt transportate astfel de produse.

Comparativ cu alte țări, România este poziționată pe locul 6, cu aproximativ 28% dintre mărfuri transportate pe calea ferată. Această proporție este cu aproximativ 10% mai mare comparativ cu media UE-27, de 18.4% (au fost utilizate datele din anul 2011, fiind cele mai recente date disponibile pe Eurostat în momentul redactării documentului adecvate pentru a face o comparație completă în întreaga țară). Această pondere ar putea să scadă dacă transportul rutier va fi îmbunătățit și va deveni mai eficient sau dacă industria feroviară nu va fi modernizată. Datele corespunzătoare României din anul 2012 indică un declin considerabil al cotei de piață în ceea ce privește numărul de tone-km, de la 28% la 21% până în anul 2011. Declinul industriilor grele tradiționale a contribuit, de asemenea, la reducerea pieței de transport feroviar de mărfuri, cu o descreștere de la 72 milioane de tone transportate în 2008 la 56 milioane tone în 2012. Această reducere a activităților de bază reduce venitul înregistrat de rețeaua feroviară, activități care nu au fost înlocuite cu o cerere pentru piețe noi. În Figura 5.9 este ilustrat faptul că volumul de mărfuri transportate pe calea ferată a scăzut din 2006, cota de piață deținută de CFR Marfă reducându-se de la 75% la 60%. Această tendință a continuat, iar în 2012 operatorul de stat deținea doar 50% din piață.

Figura 5.9: Schimbări în tonele de marfă transportate pe calea ferată (2006-2013)

Mii de tone de mărfuri transportate pe calea ferată în România (Sursa: Eurostat)

Nivelul de servicii

Rețeaua feroviară de transport călători din România este clasificată în linii “interoperabile” și neinteroperabile”. Trenurile care utilizează liniile interoperabile sunt operate fie de operatorul de stat CFR Călători, fie de operatori privați iar infrastructura este întreținută de compania de stat CFR SA. Pentru a oferi mai multe informații, în Figura 5.10 este prezentată dispunerea liniilor interoperabile și neinteroperabile. Liniile interoperabile reprezintă 85% din rețeaua feroviară. În contrast, rutele neinteroperabile au fost transferate în sectorului privat, în urma unor licitații publice.

Majoritatea liniilor ferate simple sunt închise în timpul dimineții pentru lucrări de întreținere (de regulă între orele 08.00 și 13.00) sau sunt operabile doar 16 ore pe zi. Astfel de închideri se efectuează și în cazul unor terminale de mărfuri și în puncte de trecere a frontierei. În consecință, trenurile trebuie să fie garate pentru a aștepta redeschiderea liniei sau trebuie programate în mersul trenurilor astfel încât să nu circule când se efectuează închideri de linie. Această problemă este întâmpinată și în cazul transportului feroviar de călători, cu pauze în programul de operare de până la șapte ore între anumite trenuri care opresc în stațiile intermediare dintre București și Brașov sau Craiova. În consecință, aceste rute nu reușesc să asigure un mers al trenurilor corespunzător cu cererea de călătorie.

Figura 5.10 Linii interoperabile și neinteroperabile

Sursa: Analiza datelor Modelului Național de Transport realizată de AECOM

Performanța rețelei

Performanța rețelei a fost rezumată ținând cont de adaptabilitatea graficelor de mers al trenurilor și de tiparele serviciilor furnizate la nevoile de pe piață. Figura 5.10 prezintă frecvența medie a serviciilor de transport călători pe fiecare coridor și scoate în evidență timpii morți mari din graficele de mers al trenurilor care afectează rutele selecționate. Orele de plecare pentru cele mai aglomerate secțiuni ale rețelei feroviare, cum ar fi serviciile între București și Craiova, Constanța, Brașov și Focșani/Suceava, au intervale de succesiune neregulate, ceea ce determină un grafic de mers al trenurilor de călători complicat. Acest lucru reduce nivelul de confort al călătoriilor efectuate cu trenul. Mai mult, frecvența deplasărilor din stațiile locale mai mici este foarte redusă, cu un număr de plecări redus, la intervale neregulate de timp. De exemplu, există pauze în programul de operare de 7 ore între Ploiești și Brașov, Arad și Oradea,Segmentele rețelei dintre Brașov și Alba Iulia via Sibiu, Caracal și Sibiu via Râmnicu Vâlcea, și dintre Suceava și Dej sunt cu precădere linii ferate simple iar această dispunere restricționează numărul de trenuri care pot circula, în special în timpul zilei, date fiind lucrările de întreținere care trebuie efectuate pe rețea. Numerosele servicii de pe timpul nopții compensează însă pentru numărul redus de trenuri din timpul zilei.

Figura 5.11 Rezumatul frecvenței medii a trenurilor

Sursa: Analiza AECOM privind graficul de mers al trenurilor CFR Călători

Viteza pe calea ferată

În Figura 5.11 este prezentată o comparație între viteza de circulație și viteza proiectatără, pentru a identifica secțiunile care sunt afectate de o viteză deosebit de mică. O mare parte a rețelei din apropierea municipiului București înregistrează o valoare de 0.4-0.6, ceea ce indică viteze relativ reduse comparativ cu viteza maximă teoretică. Doar puține segmente ale rețelei au o valoare de peste 0.8 dar distribuția acestor segmente nu urmează un model specific, spre exemplu, liniile care se află cel mai aporape de București să beneficieze de viteze mai mari. Este foarte probabil ca la acest rezultat să fi contribuit eliminarea multor trenuri InterCity din graficul de mers al trenurilor și înlocuirea acestora cu trenuri InterRegio, care au o viteză mai redusă și care de regulă fac opriri intermediare mai dese.

Figura 5.12 Comparație între viteza medie de circulație și viteza maximă pe calea ferată

Sursa: Analiza AECOM privind graficele de mers al trenurilor CFR Călători și datele furnizate de CFR Infrastructură

Vitezele de călătorie cu trenul din România selecționate au fost comparate cu exemple de servicii europene, după cum este ilustrat în Figura 5.12. De exemplu, viteza medie în România este de aproximativ 65-70km/h, însă o comparație cu Regatul Unit sau Germania indică faptul că viteza de călătorie cu trenul în România este de aproape două ori mai mică decât în aceste țări. Mai mult, timpii de parcurs din România sunt cu 40% mai lungi comparativ cu Ungaria și Polonia. Topografia din România reprezintă unul dintre factorii care afectează parțial viteza de călătorie, de exemplu, terenul deluros dintre București și Cluj, dar există și alți factori care afectează viteza de călătorie printre care numeroasele opriri intermediare, timpii mari de staționare și diversele motive tehnice menționate mai jos.

Figura 5.13 Comparație a timpilor de călătorie cu trenul – România versus exemple din Europa (km/h)

Sursa: Analiza AECOM privind graficul de mers al trenurilor CFR Călători și pagina web DB

Există o serie de factori care contribuie la vitezele reduse de călătorie enunțate mai sus. Printre aceștia se numără timpii mari de staționare, incluzând:

schimbările de locomotive electrice cu diesel;

necesitatea de efectuare a manevrelor de întoarcere în anumite stații, factor amplificat de operarea de garnituri locale în locul utilizării garniturilor DMU sau de unități push/pull pentru trenurile pe distanțe mari;

întârzieri cauzate de așteptarea altor trenuri pe sectoarele cu linie ferată simplă; și

obligația de efectuare a inspecțiilor periodice ale materialului rulant vechi.

Procedurile vamale actuale contribuie, de asemenea, la înregistrarea de întârzieri mari și nu încurajează comerțul transfrontalier. Sunt incluse aici și întârzierile de la granița cu țările vecine, membre ale UE. Întârzierile tipice care afectează trenurile de marfă sunt de până la 30 de ore pe partea ungară și de 4-5 ore pe partea română. Acest lucru face ca transportul feroviar transfrontalier de marfă să fie extrem de necompetitiv, date fiind întârzierile mult mai mici care afectează transportul rutier. Întârzierile prelungite la controalele de la frontieră afectează, de asemenea, serviciile de transport călători deși durata lor este mai scurtă decât la transportul de marfă.

CFR a obținut recent finanțare pentru sistemele de detecție a osiilor supraîncălzite și de inspecție a sistemelor de frânare, deși introducerea de material rulant nou cu sisteme de frânare eficiente ar fi de asemenea o soluție adecvată. Serviciile de transport feroviar de călători cu numeroase opriri intermediare, înregistrează și timpi de staționare mari în stații, deși modurile de soluționare a acestei probleme sunt limitate dacă nu este revizuit graficul de opriri sau dacă nu sunt închise unele gări. Figura 5.13 ilustrează timpul total de staționare în raport cu timpul total de călătorie pentru trenurile selectate, iar în Figura 5.14 sunt reprezentați timpii medii de staționare pentru toate stațiile. În aceasta din urmă sunt incluse punctele unde apar cele mai mari întârzieri medii.

Figura 5.14 Perioada generală de staționare ca procent din durata totală a călătoriei

Sursa: Analiza AECOM privind graficul de mers al trenurilor CFR Călători

Figura 5.15 Timpii medii de staționare în stații/ pentru trenuri

Sursa: Analiza datelor CFR Călători realizată de AECOM

Doar 37% din rețeaua feroviară actuală este electrificată, fapt ce duce la înregistrarea unor întreruperi în programul de operare ca urmare a necesității schimbării loomotivelor, prin urmare la o prelungire a duratei de călătorie. Una dintre principalele rute pe care se înregistrează pauze în programul de operare este Cluj Napoca - Oradea, dar există și alte rute în aceeași situație, printre care Caracal - Craiova, Iași - Bârlad și ruta Botoșani, Piatra Neamț, Baia Mare și Satu Mare. Există pauze în programul de operare înregistrate pe rute din rețeaua feroviară electrificată care efectează rețeaua TEN-T, printre care Craiova- Calafat, Giugiu – București și Suceava – Ucraina.

Timpii de parcurs pe calea ferată

În Figura 5.15 sunt ilustrați timpii de parcurs generalizați pe calea ferată din perimetrul municipiului București. Acest set de date reprezintă timpul de parcurs petrecut în tren, precum și impactul frecvențelor neregulate ale deplasărilor prezentate anterior. Craiova, Pitești, Buzău și Predeal au înregistrat timpi de parcurs generalizați de până la 400 de minute până în București. Timpii de parcurs generalizați de la Cluj la București depășesc 1.000 de minute, iar durata de parcurs de la Satu Mare, Baia Mare, Oradea la Arad depășește 1.200 de minute. Aceasta reflectă timpiii de parcurs mari ai trenurilor și timpii mari de așteptare pentru servicii.

Figura 5.15 Timpii de parcurs generalizați pe calea ferată până la București

Sursa: Analiza AECOM din cadrul Modelului Național de Transport pentru România

Materialul rulant pentru transportul feroviar de călători

Există doi factori majori care afectează materialul rulant. În primul rând, derularea transportului de călători este în general ineficientă, de exemplu pe distanța București – Constanța se întregistrează timpi de așteptare de până la cinci ore între serviciile de transport. Acest lucru reduce gradul de utilizare a materialului rulant și mărește dimensiunea parcului feroviar necesar. Staționările de durată între servicii implică o utilizare relativ ineficientă a materialului rulant. Cu astfel de staționări incluse în graficul de mers al trenurilor, există posibilitatea de îmbunătățire a eficienței de exploatare atât a garniturilor de tren, cât și a personalului; aceste schimbări ar crea oportunități de generare de venituri suplimentare. În Figura 5.16 este prezentată o comparație a timpilor de întoarcere pentru ruta București – Constanța cu alte exemple la nivel european.

Figura 5.17 Comparație între timpii de întoarcere (minute)

Sursa: Analiza AECOM privind datele CFR Călători

Al doilea factor este reprezentat de vechimea parcului de material rulant. Vechimea medie a garniturilor de trenuri este de aproximativ 35 de ani, dar există și unități care au o vechime de peste 60 de ani, 50% din acestea fiind încă în folosință. Câteva alte tipuri de trenuri, cum ar fi locomotivele diesel-electrice, locomotivele diesel și ramele electrice au o vechime mai mare de 30 de ani, cu o rată de utilizare mai mică de 60%. În Tabelul 5.4 este furnizat un rezumat al indicatorilor cu privire la materialul rulant.

Tabelul 5.4 Rezumat privind disponibilitatea materialului rulant pentru transportul de călători (2013)

| Tip | Stoc | Necesar | % în circulație | ...din care noi / recondiționate | Vechime medie | Viteza (km/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Loco-electric | 363 | 282 | 78% |  |  |  |
| Loco-diesel electric | 244 | 133 | 55% | 59 | 36 | 100-120 |
| Loco-diesel | 185 | 103 | 56% | 18 | 36 | 100 |
| DMU (Desiro) | 120 | 89 | 74% | 120 | 8 | 120 |
| EMU | 19 | 19 | 100% | 19 | 42 | 120 |
| DMU | 143 | 74 | 52% | 30 | 64 | 70-120 |
| Total | 1066 | 700 | 66% | 295 | 35.4 |  |

Sursa: Informații primite de la CFR Călători (2003).

Vechimea materialului rulant duce la reducerea gradului de utilizare a acestuia. Garniturile de tren învechite sunt în general mai puțin fiabile și necesită mai multe lucrări de întreținere pentru a furniza servicii de o calitate similară cu cea a operării unui parc feroviar modern, ceea ce înseamnă că există un excedent în operare. Materialul rulant mai vechi este mai puțin atractiv pentru călători. S-a observat faptul că lipsa pieselor de schimb și nivelul scăzut al fondurilor pentru lucrări de întreținere au contribuit de asemenea la acest rezultat. Gradul de utilizare a materialului rulant pentru transportul de călători este de 65%, în comparație cu valorile de referință de 85-90% din alte țări europene. Analiza noului parc feroviar Desiro, cu o vechime de 8 ani, arată ca mai puțin de 80% din acest parc este necesar pentru operarea serviciilor programate. Înțelegem că un program de revizuire a garniturilor este în derulare, ceea ce a redus numărul de unități disponibile. Odată ce aceste revizii vor fi finalizate productivitatea parcului feroviar ar trebui să crească.

Rețeaua feroviară din România a înregistrat o reducere de 10% a numărului total de tren-km începând cu anul 2008. În aceeași perioadă s-a înregistrat o creștere a numărului de garnituri necesare pentru furnizarea serviciilor (o creștere de 10%). Acest lucru se datorează în special creșterii vechimii medii a materialului rulant care a crescut nivelul deficitar al întreținerii și a introducerii unor restricții de viteză suplimentare.. Rata scăzută de utilizare indică faptul că sunt necesare aproximativ 240 de unități suplimentare pentru a respecta graficul actual de mers al trenurilorcomparativ cu parcul de material rulant din țările din vestul Europei.

Utilizarea locomotivelor pentru tractarea trenurilor cu 3-4 vagoane în stații poate fi ineficientă din punct de vedere al costurilor, în comparație cu trenurile DMU sau EMU. Trenurile tractate cu ajutorul locomotivelor din stații generează operațiuni ineficiente în stațiile unde aceste locomotive sunt nevoite să staționeze și, astfel, să rămână inactive o perioadă mai mare de timp. Aceasta contribuie la creșterea timpilor de așteptare la întoarcere.

Materialul rulant pentru transportul feroviar de mărfuri

O mare parte din materialul rulant al CFR Marfă se află în stare proastă, în timp ce, urmare a discuțiilor tehnice avute, este cunoscut faptul că destul de puține unități deținute de operatorii feroviari privați sunt învechite. Vârsta medie a unei locomotive CFR Marfă era de 33 ani, iar pentru vagoane aceasta era de 30 de ani. Doar 370 din cele 907 de locomotive erau active în anul 2012, în timp ce mai puțin de 60% din vagoane erau utilizate. O mare parte a parcului de exploatare nu este adecvat pentru utilizare pe piețele emergente, inclusiv în sectorul intermodal, aflat în expansiune. Se pot obține venituri considerabile din materialul rulant abandonat care poate fi valorificat ca fier vechi la fel ca și calea ferată pe care acesta staționează. În Tabelul 5.5 de mai jos este inclusă o descriere a materialului rulant deținut de CFR Marfă.

Tabelul 5.5 Rezumat al disponibilității materialului rulant pentru transportul de mărfuri (2013)

| Material rulant CFR Marfă |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material rulant CFR Marfă | locomotive | 991 | 956 | 907 | 907 | 907 | 907 |
|  | vagoane | 50,151 | 42,925 | 41,754 | 39,741 | 39,149 | 38,498 |
| Material rulant activ CFR Marfă % | locomotive | 44.9% | 40.1% | 26.8% | 24.8% | 42.2% | 40.8% |
|  | vagoane | * | * | * | * | * | 59.9% |

Sursa: Direcția Feroviară - MT

Materialul rulantde transport marfă învechit învechit va necesita inevitabil mai multe lucrări de întreținere și va fi mai puțin fiabil din cauza lucrărilor de întreținere neprogramate ce vor fi necesare. Mai mult, disponibilitatea pieselor de rezervă a fost redusă. De asemenea, s-a observat că nu sunt suficiente vagoane siloz descoperite. Un alt impediment este reprezentat de limita sarcinii pe osie de doar 20.5 tone, mai mică decât în multe alte țări membre ale UE (22.5 tone). În consecință, capacitatea utilă per vagon este redusă, ceea ce înseamnă că este necesar un număr mai mare de vagoane pentru a transporta aceeași cantitate de mărfuri. Acest lucru reprezintă o problemă și pentru tranzitul trenurilor internaționale care trec prin România, întrucât acestea sunt nevoite să respecte cea mai mică limita de greutate pentru a se încadra în normele legale pe parcursul călătoriei. Chiar dacă limita pentru anumite linii reabilitate a ajuns la 22.7 tone, un tren din România care circulă pe rute nereabilitate sau care trece granița va călători în mare parte respectând limita de greutate inferioară și va deveni astfel, ma ineficient.

Regimul de întreținere și reparații capitale

Cheltuielile necesare pentru menținerea rețelei feroviare în condiții bune se împart în două categorii: întreținere și reparații capitale. În acest capitol sunt definiți acești termeni, efectuând totodată o evaluare a cheltuielilor actuale și previzionate pentru aceste două categorii. Costurile cu întreținerea sunt costuri înregistrate în mod continuu pentru a asigura utilizarea în siguranța a infrastructurii. Menținerea infrastructurii la starea tehnică actuală permite continuarea utilizării acesteia la standardele la care a fost construită, de exemplu permite ca trenurile să circule în siguranță la viteza proiectată a rețelei. Dacă nivelul de întreținere a rețelei ajunge sub nivelul tehnic actual, starea acesteia se va deteriora reducând utilizarea și operarea eficientă a acesteia, fie în anumite puncte, fie pe secțiuni de cale mai întinse, sau în cazuri extreme, va determina închiderea liniei.

Investițiile recente în infrastructura feroviară nu au determinat îmbunătățirea timpilor de parcurs de-a lungul principalelor rute. De exemplu, timpul de călătorie între București și Constanța a rămas relativ același între 2001 și 2012, în ciuda investițiilor semnificative în reabilitarea liniei. Acest lucru pune în discuție valoarea investițiilor în infrastructură și evidențiază faptul că există și alte bariere instituționale și organizatorice care nu permit ca sectorului feroviar să-și atingă potențialul. De exemplu, în 2001, trenurile de marfă puteau circula la o viteză maximă de 120 km/oră pe sectoarele unde linia permitea acest lucru, dar ulterior viteza maximă a fost redusă la 80 km/oră pentru toate trenurile de marfă ca măsură legată de siguranță, inclusiv pe liniile reabilitate. Acest aspect este luat în considerare în graficul de mers al trenurilor 2013/14 și ar putea, în anumite circumstanțe de operare, să faciliteze creșterea vitezei de deplasare. Figura 5.17 ilustrează situația de "înainte" și "după" a unei secțiuni care a beneficiat de reabilitarea liniei.

- Figura 5.18 Exemplu de linie de cale ferată înainte și după reabilitare

Informații furnizate recent de CFR Infrastructură indică următoarele cheltuieli cu întreținerea: 342.72 milioane euro (2010), 320.90 milioane euro (2011), 314.99 milioane euro (2012) și 324.32 milioane euro (2013), însă nu se știe dacă acest nivel de finanțare va continua. De exemplu, CFR SA a furnizat anterior date din care rezultă că bugetul alocat pentru lucrările de întreținere în perioada 2013 și 2020 ar fi de 958 milioane euro, adică o medie pe an de 137 milioane euro. Bugetul pentru lucrări de întreținere pentru perioada 2020 - 2030 este previzionat la 1.368 milioane euro, însemnând 137 milioane euro pe an.

Toate componentele infrastructurii au o durată de viață definită (de exemplu: un pod poate avea o durată de viață de 60 de ani) și necesită înlocuire. Un program pe termen lung de modernizare continuă anuală a componentelor infrastructurii este de asemenea necesar pentru a reduce, și eventual îndepărta, componentele de infrastructură a căror durată de viață este depășită.  Acest lucru, împreună cu un program constant de lucrări de întreținere și reparații, va preveni necesitatea impunerii unor noi restricții de viteză, iar trenurile vor putea circula la viteza maximă posibilă. Informații recente furnizate de CFR Infrastructură indică următoarele cheltuieli: 17.55 milioane euro (2010), 9.97 milioane euro (2011), 8.34 milioane euro (2012) și 12.36 milioane euro (2013).

Starea deteriorată a infrastructurii feroviare și a deficitului mare de lucrări de întreținere și reparații capitale au dus la expirarea duratei de viață a activelor, la restricții de viteză și la scăderea vitezei medii în cadrul rețelei. Până în anul 2012, aproximativ 65% din liniile principale, 80% din liniile secundare și macazuri, 85% din liniile de contact, 66% din terasamente și 40% din poduri aveau durata de viață depășită și necesitau lucrări de modernizare (“reparații capitale”). Acest lucru întărește concluzia conform căreia cheltuielile recente pentru modernizare au fost cu totul insuficiente. Pe mare parte a rețelei sunt amplasate sisteme de semnalizare controlate local. Acest lucru rezultă în costuri mari cu personalul și întreținerea pentru operarea unor servicii cu costuri fixe mari, în ciuda faptului că frecvența serviciilor furnizate este redusă.

Lipsa fondurilor disponibile pentru întreținere a condus la necesitatea introducerii a 1.800 de restricții temporare de viteză, care la rândul lor în general atrag timpi de parcurs mai mari. În anul 2012 au fost înregistrate întârzieri totale de 3.18 milioane de minute, în condițiile în care restricțiile de viteză au reprezentat mai mult de o treime din acest total. Aceste restricții afectează în special serviciile de transport călători, având un impact mai mic asupra transportului de marfă. În Figura 5.18 sunt prezentate numărul de minute de întârziere pe an care afectează serviciile de transport călători și factorii determinanți, în perioada 2005 - 2010.

Figura 5.19 Rezumat privind întârzierile anuale totale și factorii determinanți – servicii de transport călători

Sursa: Analiza AECOM a datelor de la CFR Infrastructură și Călători

Minutele de întârziere ilustrate în Figura 5.16 sunt încadrate în trei categorii, cele cauzate de infrastructură, de CFR Călători și de alți factori. S-a observat o reducere a timpilor de întârziere totali în timpul anului 2011. Totuși, deși s-a înregistrat o reducere de 45% a întârzierilor, este posibil ca o parte din aceste întârzieri să fi fost deja introduse în cadrul graficului de mers al trenurilor revizuit, care include timpi de parcurs mai mari. În prezent, sectoarele cu linie de cale ferată simplă pot fi închise dimineața, de la 08.00 până pe la ora 13.00, pentru întreținere, dar există o necesitate similară și pentru liniile duble ce trebuie să opereze ca și linii simple, din aceleași considerente. Acest lucru fie duce la pauze mari în programul de operare al serviciilor furnizate pe sectoarele cu linie simplă sau la timpi de parcurs mai lungi pe alte sectoare ale rețelei pentru perioade lungi de timp dimineața pentru lucrări de întreținere. Mai mult, aceste linii în general deservesc unei frecvențe mai mari de cinci trenuri pe zi.

Anumite părți ale rețelei sunt afectate de furtul regulat și continuu de cabluri și alte echipamente, în special pe coridorul Constanța. Acest lucru a avut un impact negativ semnificativ asupra fiabilității serviciilor. Mai mult decât atât, rezultatul din partea operatorilor a fost reducerea vitezei de operare și includerea unui timp suplimentar în graficul de mers pentru a acoperi timpii pentru reparațiile sistemelor de semnalizare.

În ciuda acestui fapt, în Figura 5.19 se poate observa că CFR Marfă a înregistrat mai puține întârzieri decât operatorii privați și că întârzierile înregistrate de operatorul de stat sunt în principal cauzate de ceilalți operatori. Operatorii privați înregistrează întârzieri de peste două ori mai mari decât operatorul de stat, principala cauză fiind  întârzierile implicate de operator. Această situație pare să corespundă schimbării cotelor de piață ale operatorului de stat față de operatorii privați, prezentată în Figura 5.20. Datele de mai jos arată, de asemenea, că întârzierile înregistrate de CFR Marfă sunt în scădere, în timp ce întârzierile înregistrate de operatorii privați au crescut între anii 2010 - 2012.

- Figura 5.20 Rezumat privind întârzierile anuale totale și factorii determinanți – servicii de transport mărfuri

În Figura 5.20 este prezentată media întârzierilor înregistrate în Constanța în comparație cu alte localități din România. Se poate observa că întârzierile din zona portului sunt mult mai mari decât în alte zone ale țării.

Figura 5.21 Media minutelor de întârziere per 100 tren-km

Sursa: CFR Marfa

Eficiența forței de muncă

În ultimii zece ani s-a înregistrat o îmbunătățire semnificativă în ceea ce privește eficiența forței de muncă. Cu toate acestea, rata costurilor de operare per angajat a crescut cu aproximativ 20% în ultimii 5 ani, în vreme ce rata pasageri-km și tone marfă-km este considerabil mai mică comparativ cu exemple din Europa de vest.

Numărul persoanelor angajate de CFR Călători s-a redus cu 20% între anii 2005 și 2012. Raportul dintre numărul de călătorii și numărul angajaților a scăzut cu 10% între 2009 și 2013, iar raportul dintre pasageri-km și numărul total de angajați a scăzut cu 24%.

Există posibilitatea de a îmbunătăți în continuare eficiența, dacă s-ar efectua o raționalizare a numărului de angajați și s-ar opta pentru metode alternative de control a trenurilor. Avansarea către sistemul de semnalizare centralizat pentru liniile principale, cu operarea comenzilor pe bază radio pe liniile secundare, ar permite angajaților să controleze serviciile pe o arie geografică mai extinsă.

Într-o zi obișnuită se parcurg aproximativ 223.000 tren-km (2012). Din această valoare, 80% dintre servicii sunt operate de CFR Călători, iar restul de operatorii privați. Dintre aceștia din urmă, Regiotrans este cel mai mare operator privat furnizând o varietate de servicii, în principal pe liniile secundare, deși anumite servicii sunt operate de asemenea și pe celelalte rute. Pentru o rețea de 10.820 kilometri, pe care se parcurg 70.7 milioane tren-km pe an, acest lucru ar însemna aproximativ 20.9 trenuri per rută-km pe zi. În vreme ce acest total nu este foarte diferit de statisticile aferente rețelei din Ungaria, este mult mai mic decât totalul pentru Olanda (134 trenuri/rută-km), Regatul Unit (95 trenuri/rută-km) și Franța (47 trenuri/rută-km).

În ultimii zece ani s-a observat o îmbunătățire considerabilă în ceea ce privește eficiența personalului CFR SA, după cum se poate observa în Tabelul 5.6. Numărul personalului CFR SA s-a înjumătățit aproape între anii 2002 și 2011, în vreme ce dimensiunea rețelei a rămas practic neschimbată. Acest lucru înseamnă că raportul numărului de angajați per rută-km, care poate fi folosit ca unitate de măsură a productivității forței de muncă, demonstrează o reducere de la 4.12 angajați per rută-km în anul 2002, la 2.21 în anul 2011. Acest lucru indică o îmbunătățire cu 46% a productivității forței de muncă. Eficiența ar putea fi îmbunătățită și mai mult dacă se vor face schimbări, de exemplu, dacă se va adopta un sistem centralizat de control al semnalizării.

Tabelul 5.6: Angajați CFR SA per rută-km

| Anul | Număr de angajați | rută-km | Angajați / rută-km |
| --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 45.337 | 11.002 | 4.12 |
| 2003 | 35.896 | 11.077 | 3.24 |
| 2004 | 33.003 | 11.053 | 2.98 |
| 2005 | 28.006 | 10.948 | 2.56 |
| 2006 | 28.189 | 10.789 | 2.61 |
| 2007 | 27.951 | 10.777 | 2.59 |
| 2008 | 27.610 | 10.785 | 2.56 |
| 2009 | 26.830 | 10.784 | 2.49 |
| 2010 | 24.993 | 10.785 | 2.32 |
| 2011 | 23.839 | 10.777 | 2.21 |

Sursa: Eurostat, Situație Financiară Consolidată CFR 2002-11

Contracte de Servicii Publice

Contractele de Servicii Publice sunt acordate CFR Călători și organizațiilor pentru a opera serviciile feroviare pe care CFR Călători recent a refuzat să le opereze. Așadar, o serie de ofertanți privați sunt invitați să depună ofertele pentru operarea trenurilor pe baza unor specificații de operare minime. Aceste contracte tind să fie descrie într-o manieră relativ prescriptivă. Operatorii din sectorul privat primesc plata pe baza numărului de tren-km operați. Dacă serviciile sunt anulate, operatorul nu este plătit pentru faptul că operează aceste trenuri. Ministerul Transporturilor a anunțat de curând schimbări în ceea ce privește sistemul de plată către operatorii din sectorul privat, și anume 20% din plată va depinde de numărul total de călători-km, iar restul de 80% pe baza numărului de tren-km. Acest regim acordă operatorului facilități limitate pentru introducerea unor inițiative mai bine orientate comercial. Mai mult, rata plăților pentru pasageri-kma fost redusă considerabil, deși acest impact a fost compensat parțial de o creștere a plăților pentru numărul de tren-km. Această abordare se aplică atât serviciilor pe linii secundare, cât și trenurilor care operează pe liniile principale. Operatorii din sectorul privat plătesc taxe de utilizare a infrastructurii către CFR SA dacă trenurile acestora circulă pe linii interoperabile, dar nu primesc nicio compensație pentru întârzierile cauzate de starea infrastructurii sau de defecțiunile altor operatori. În cazul rutelor neinteroperabile, companiile private se ocupă de menținerea căii ferate (printr-o companie parteneră).

Plata subvenției de la bugetul de stat depinde de un număr dat de trenuri operate. Dată fiind închiderea unor rute în timpul dimineții pentru lucrările de întreținere, anumite trenuri trebuie să circule pe timpul nopții pentru a atinge numărul de tren-km necesari. În consecință multe dintre servicii de transport feroviar atrag foarte puțini călători.

Disponibilitatea terenului neutilizat

Numărul de servicii de transport feroviar care a operat anterior în România a necesitat zone extinse de teren pentru staționarea materialului rulant și efectuarea lucrărilor de întreținere. Reducerea numărului de servicii de transport feroviar și alte reduceri în ceea ce privește eficiența înseamnă că și gradul de utilizare a terenului s-a redus considerabil, așadar există posibilitatea de a reutiliza acest teren în alte scopuri, de exemplu, pentru spații de birouri sau spații comerciale. Această oportunitate este relevantă în special în centrele urbane mari, dacă parcelele de teren redundante sunt localizate adiacent centrului orașului sau rețelei rutiere principale, dat fiind faptul că valoaea acestor terenuri ar fi mult mai mare. Această proximitate cu clădirile de birouri în zona centrală a orașelor sau cu rețeaua rutieră principală ar contribui la creșterea interesului față de terenul ce urmează a fi vândut în acest scop. În mod similar, ar putea fi posibilă vânzarea unei zone de staționare existente adiacente zonei centrale a unui oraș pentru activități comerciale, dacă s-ar găsi un alt teren care să servească acestui scop. Problema titlului de proprietate asupra terenului rețelei feroviare este relativ complexă, implicând statul, compania CFR SA și proprietarii privați. CFR SA a cedat teren statului pentru a-și plăti din datoriile anterioare, dar această înțelegere indică faptul că operatorul infrastructurii feroviare nu are sau are foarte puține stimulente pentru a identifica potențiale proiecte.

Siguranță

Numărul de accidente mortale care implică pasageri sau angajați este relativ mare când este raportat la numărul de accidente per milliard călători-km, în comparație cu alte țări din Uniunea Europeană. Există totuși un număr mare de decese în urma suicidului sau alte accidente la trecerile la nivel cu 79 de accidente mortale asociate cu sistemul feroviar (toate decesele având loc pe infrastructura feroviară) per milliard de tren-km între anii 2007 și 2011. În România s-a înregistrat un număr de accidente mortale aproximativ de patru ori mare decât media în UE, clasându-se astfel pe locul 4, după cum se poate observa în Figura 5.21.

Figura 5.22: Comparație a numărului de accidente mortale (per milliard km-tren)

Sursa: Informații publicate de Uniunea Europeană în „The Guardian”, 13 mai 2013

Concurența cu sistemul rutier

S-a realizat o comparație a duratei de călătorie cu transportul feroviar, față de cel rutier pentru a evalua nivelul de competitivitate a acestor două moduri de transport în București. Raportul rezultatelor este prezentat sub forma unor contururi cu arii mai închise reprezentând acele zone în care viteza pe calea ferată  este cu 50% cu 100% sau cu peste 100% mai mică decât în sistem rutier  .. Există foarte puține zone în România unde diferența între durata de călătorie cu trenul și cea cu autovehiculul este mai mică de 50%, după cum se poate observa în Figura 5.21. Mai mult, există zone extinse din România în care timpii de parcurs generalizați cu transportul feroviar sunt cel puțin de două ori mai mari față de echivalentul din sistemul rutier. Coridorul dinspre București către Craiova, plus părți din coridorul IX către Suceava, inregistrează durate de călătorie cu doar 50% mai reduse decât cu autovehiculul. Coridoarele rutiere paralele pe care se circulă cu viteze relativ mici au influențat acest rezultat, și nu faptul că aceste servicii de transport feroviar ar fi considerabil mai rapide. Această analiză evidențiază de asemenea timpii morți înregistrați în cadrul rețelei, care implică o durată mai mare a călătoriei cu trenul, de exemplu, ruta București - Râmnicu Vâlcea și Sibiu în prezent se face via Brașov, în condițiile în care distanța pe linie aeriană este mult mai mică. Pe scurt, durata de călătorie cu trenul dinspre București către un număr de orașe precum Sibiu, Cluj-Napoca, Oradea, Baia Mare, Satu Mare și Timișoara este considerabil mai mare decât cu transportul rutier, care ar fi cel mai competitiv mod de transport. Există un număr de factori care au dus la acest rezultat, și anume:

numeroasele opriri intermediare care rezultă din faptul că operatorii sistemului feroviar încearcă să îndeplinească mai multe roluri. Acestea includ încercarea de a crealegături între orașele mari din România și capitala țării și  trenuri care să deservească unele localitati mai mici, și de asemenea, să asigure legături cu centrele regionale apropiate;

durata mare de staționare în anumite stații intermediare; și

regimul de întreținere inadecvat care contribuie, de asemenea, la prelungirea duratei de călătorie.

Impactul general este acela că pentru călătorii care au posibilitatea de a alege, transportul feroviar reprezintă o alternativă mai puțin convenabil pentru călătorii în interes de serviciu, pentru vizitarea prietenilor sau a rudelor sau pentru călătorii de relaxare, incluzând vacanțele sau concediile.

Figura 5.23 Comparație a timpilor de parcurs generalizați în sistemul ferovar și cel rutier către București

Sursa: Analiza AECOM a Modelului Național de Transport pentru România

În Figura 5.23 sunt prezentate ponderea modală pentru sistemul feroviar, numărul total de călătorii zilnice în afara sistemului feroviar, raportul dintre timpii de parcurs în sistemul feroviar versus sistemul rutier, viteza medie în sistemul feroviar și media timpilor dintre două trenuri consecutive pe coridoarele principale. De asemenea, sunt ilustrate fluxurile de trafic pe segmente.

Figura 5.24: Rezumare a datelor de referință pentru coridoarele selecționate

Obiective strategice

În această secțiune sunt descrise temele comune care leagă problemele identificate de potențiale soluții, în funcție de valoarea generală a acestora față de bugeutul alocat.

n

Figura 5.25 Obiectivele fundamentale pentru rețeaua de bază și extinsă TEN-T

Asigurarea unei rețele feroviare sustenabile, eficiente din punct de vedere economic, flexibile, favorabile mediului înconjurător, sigure și echilibrate care să se integreze cu celelalte moduri de transport și care să fie compatibilă cu rețeaua de bază și extinsă TEN–T, dar și cu alte strategii și regulamente ale UE reprezintă un obiectiv fundamental. Obiectivul General va putea fi atins urmărind următoarele metode:

Stabilirea unor Obiective Comune pentru toate modurile de transport;

Stabilirea unor Obiective Specifice pentru fiecare mod de transport.

S-au definit de asemenea cinci obiective mai specifice, și anume:

Eficiență economică: un sistem de transport care generează beneficii mai mari decât costurile înregistrate;

Echitate: costurile și veniturile unui sistem de transport ar trebui să fie distribuite corect între cetățeni, industrii și zone geografice;

Siguranță: infrastructura și serviciile de transport ar trebui furnizate astfel încât să protejeze persoanele împotriva deceselor sau vătămării;

Integrare: sistemul de transport ar trebui să permită persoanelor să călătorească confortabil și sigur utilizând o varietate de moduri de transport, și să minimizeze costurile de transport demărfuri;

Mediu: Sistemul de transport ar trebui să protejeze mediul înconjurător sprijinind, astfel, dezvoltarea socială și economică în folosul prezentei generații și a celor viitoare.

În plus față de aceste obiective strategice identificate, ar trebui de asemenea să fie luate în considerare un număr de obiective operaționale. Aceste obiective sunt rezultatul problemelor identificate în cadrul analizei de referință. Obiectivele operaționale au fost grupate în următoarele categorii:

OR1: Îmbunătățirea radicală a sistemului cu scopul de a stabili un cadru sustenabil de dezvoltare;

OR 2: Concentrarea puținelor lucrări de întreținere și resursele de dezvoltare pe o parte mai puțin sustenabilă a rețelei;

OR 3: Stabilirea unui cadru competitiv și comercial pentru transportul de călători;

OR 4: Stabilirea unui sistem bine pus la punct de responsabilizare în ceea ce privește performanța;

OR 5: Îmbunătățirea eficienței în ceea ce privește managementul companiilor feroviare și implicit a sustenabilității financiare a sistemului.

Pe lângă obiectivele operaționale generale, s-au identificat și următoarele obiective operaționale specifice coridorului pentru a crește competitivitatea serviciilor de transport feroviar de călători:

OR 6 București – Arad/Cluj via Brasov și Teiuș;

OR 7: București – Constanța;

OR 8: București – Arad via Craiova și Timișoara;

OR 9: București – Iași via Bacău, și Buzău – Galați;

OR 10: București – Sibiu via Pitești și Râmnicu Vâlcea;

OR 11: Cluj-Napoca – Iași;

OR 12: Cluj-Napoca – Oradea: inclusiv electrificare și dublarea liniei;

OR 13: Oradea – Timișoara;

OR 14: Oradea – Baia Mare, și Satu Mare - Cluj-Napoca via Baia Mare.

Selecția coridoarelor descrise mai sus reflectă nivelurile curente de trafic pe coridoarele individuale din scenariul de bază și luarea în considerare a cerințelor nr. 1315/2013 a Parlamentului European privind dezvoltarea rețelei de transport trans-europene. Componentele proiectelor țin cont de elementele legislative obligatorii care includ îmbunătățiri ale infrastructurii, îmbunătățiri ale sistemelor de semnalizare, electrificare și operarea cu material rulant de bună calitate. Dacă evaluarea economică demonstrează că anumite componente ale pachetului sunt nerentabile, vor trebui solicitate excepții de la reguli din partea Comisiei Europene.

Pentru a aborda problema lipsei competitivității serviciilor de transport feroviar, coridoarele au fost identificate și analizate în ceea ce privește ponderea modală a sistemului feroviar, numărul total de călătorii, înțelegerea componentelor costurilor totale generalizate, inclusiv timpii de parcurs și timpii dintre două trenuri consecutive.

În Tabelul 5.7 sunt rezumate principalele probleme, folosind datele observate și aplicând obiectivele operaționale menționate anterior acestor probleme. Sunt prezentate, de asemenea, măsurile propuse și dacă acestea sunt adecvate pentru testare folosind Modelul Național de Transport.

Tabelul 5.7: Obiective generale și date observate privind transportul feroviar de călători și mărfuri

| Obiective generale | Problema |  |  | Sinteză date observate / indicatori cantitativi | Obiective operaționale |  | Intervenție(i) | Plan de testare |  |  | Proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. | Subiect | Descriere |  | Descriere | Ref. | Descriere / Alternative | Adecvat pentru testare | Tip de proiect de testat | Nivelul de agregare al testării |  |  |
| Sustenabilitate | General |  | Sectorul de transport feroviar din România se află într-o situație de criză. Începând cu anul 1990 s-a înregistrat un declin dramatic și continuu în cadrul tuturor indicatorilor cheie de performanță. Dacă sistemul nu va fi reformat radical, atunci investițiile în modernizarea infrastructurii nu vor aduce beneficii concrete. Această criză este cauzată de o serie de probleme care au fost grupate în următoarele sub-categorii. | A se vedea Raportul asupra Condițiilor Existente și Raportul asupra Definirii Problemelor. | Reformare radicală a sistemului pentru a crea un cadru sustenabil de dezvoltare. | OR 01 | Trebuie implementat un sistem elaborat de reformă cât de curând posibil (în continuare sunt prezentate componentele cheie ale acestui sistem). În acest scop ar trebui să se înființeze o Agenție de Reformă Feroviară, sub conducerea Ministerului Transporturilor, care să implementeze reforma radicală necesară și care să devină apoi definitiv o autoritate a transportului feroviar public. Agenția de Reformă Feroviară ar trebui să apeleze la sprijinul experților internaționali de vârf prin intermediul asistenței tehnice și posibil la un organsim consultativ IFI. | Nu | Nu | N/A | DS12A |  |
| Sustenabilitate | (1) | Sustenabilitatea infrastructurii | Dimensiunea actuală a rețelei feroviare întâmpină o discrepanță considerabilă și în creștere atât față de cererea de transport, cât și față de resursele financiare disponibile pentru a o întreține și opera. | - 90% din trafic este suportat de aproximativ 54% dintre rute (63% km-cale). - Resursele totale utilizate anual în mod real pentru întreținere și reparații capitale se situează la un nivel cu 40% mai mic decât nivelul necesar unui regim de întreținere normal pe întreaga rețea aflată în exploatare și la mai puțin de 20% față de nivelul necesar luând în considerare recuperarea deficitului de reparații capitale. - În vreme ce volumul de trafic a scăzut cu 93% începând cu anul 1990 dimensiunea rețelei a scăzut cu doar 5% în decursul aceleiași perioade de timp. - Procedeul abordat în România de a reduce din rețea nu este unul eficient, întrucât chiar și după ce o linie este scoasă din rețeaua interoperabilă și este clasificată ca neinteroperabilă, aceasta este în continuare finanțată din fondurile publice. | Alocarea puținelor resurse pentru lucrări de întreținere și dezvoltare unei rețele puțin sustenabile. | OR 02 | 1. Clasificarea rețelei în linii interoperabile și neinteroperabile ar trebui înlocuită (prin modificarea legislației relevante) cu o structură mai clară bazată pe: - O rețea principală definită ca rețea de interes public național pe baza unor rute clare, incluzând atât infrastructura, cât și transportul de călători. Dacă o rută este definită ca parte a serviciului public, aceasta va fi subvenționată/compensată atât pentru infrastructură, cât și pentru (acolo unde este cazul pentru servicii de transport pasageri) operare. - O rețea secundară care nu este de interes public național (dar care ar putea fi de interes local, așadar va fi preluată parțial sau în totalitate și subvenționată, de exemplu, de autoritățile județene sau municipale). O dată exclusă din serviciul public național, finanțarea unei astfel de linii de către stat nu va fi posibilă, iar în cazul în care nu va putea fi transferată autorităților locale și nici operatorilor privați, linia în cauză va fi automat închisă și nu va putea fi trecută din nou în proprietatea CFR Infrastructură. 2. Rețeaua principală ar trebui să fie limitată la aprox. 60% din numărul actual de km-cale (conform hărții indicative anexate Notei Feroviare), dat fiind faptul că aceasta ar putea acoperi aproximativ 95% din cererea de transport pasageri și marfă. Însă această acțiune trebuie analizată în cadrul unui program de închidere detaliat (ce va fi efectuat prin intermediul unei analize de trafic specializate, care să includă o analiză a sustenabilității financiare și de piață mult mai detaliată). 3. Creșterea bugetului alocat de la aproximativ 350 milioane euro pe an, la aproximativ 500 milioane euro pe an pentru regimul de întreținere și reparații capitale sistematic al rețelei principale. Pe baza acestui regim se va iniția un program de modernizare a 200-250 km-cale în fiecare an. Acest lucru ar trebuie să fie asigurat printr-un angajament al Guvernului pe termen lung. | Da | Rețeaua propusă urmărind identificarea rutelor optime | Rețeaua revizuită |  | DS13A |  |
| Sustenabilitate | (2) | Serviciile de transport călători | Serviciile de transport feroviar de călători sunt necompetitive și în mare măsură necomerciale. Serviciile sunt în general neprofitabile, așadar acestea există doar datorită subvențiilor din partea Ministerului Transporturilor prin Contracte de Servicii Publice (CSP). Contractele de Servicii Publice nu sunt acordate prin licitații publice, ci prin licitație directă către operatori, iar CFR Călători deține aprox. 85% din servicii (2011). | Lipsa unui cadru competitiv, îm-preună cu lipsa unei orientări de piață/afaceri, care nu este încurajată de termenii din Contractele de Servicii Publice și lipsa unui sistem de responsabilizare în ceea ce privește performanța, au dus la un nivel de servicii chiar și mai scăzut decât permite condiția infrastructurii. Acest aspect este evidențiat de: - Caracterul neregulat al graficului de mers al trenurilor și lipsa adaptabilității la cererea de pe piață, cu pauze în programul de operare de până la 7 ore între servicii în timpul zilei. - Timpi de parcurs considerabil mai mari, ca urmare a duratelor foarte mari de staționare în gări – până la 50% din durata totală a călătoriei. - Materialul rulant de calitate redusă: 87% dintre locomotive sunt mai vechi de 20 de ani, iar 82% dintre vagoane sunt mai vechi de 25 de ani. Rezolvarea problemelor de întreținere pe plan intern (angajând aproximativ 7.000 de persoane) s-a dovedit a fi ineficientă; de exemplu 40% din noul parc de automotoare diesel Desiro a fost scos din funcțiune în mai puțin de 10 ani. - Utilizarea ineficientă a materialului rulant disponibil: timpi de inversare a direcției de mers de până la 5 ore. - Costuri mari de operare a trenurilor generate de (i) locomotive vechi, mari cu un consum mare de energie electrică și (ii) productivitatea scăzută a materialului rulant. - Tarife de călătorie relativ mari – comparativ cu tarifele din Franța, Germania, Italia sau Spania, în special pentru biletele rezervate în avans – și semnificativ mai mari decât serviciile competitive locale de transport cu autobuzul. - Facilități necorespunzătoare în stații – chiar și stațiile mari reabilitate/modernizate prin diferite programe de finanțare sunt neprimitoare, neatractive din punct de vedere comercial și necorespunzător întreținute. | Stabilirea unui cadru competitiv și comercial pentru serviciile de transport călători | OR 03 | 1. Definierea unui nivel clar de cerințe de transport – limitat la rețeaua principală menționată mai sus (incluzând măsuri de asigurare unei frecvențe de călătorie care să atragă călătorii, indicatori de performanță, etc.) și acordarea contractelor de servicii publice prin licitații publice pe baza acestor cerințe (de exemplu pe linii, pe regiuni sau grupuri de servicii, dacă e posibil chiar incluzând responsabilitatea gestiunii stațiilor de pe respectivele linii). Analiza posibilității de a efectua electrificări ale rutelor selectate. Există posibilitatea ca specificațiile propuse pentru noile servicii îmbunătățite să fie operate utilizând mai puțin material rulant comparativ cu actualul grafic de mers al trenurilor, pornind de la premisa că utilizarea materialului rulant va fi îmbunătățită. Termenul pentru începerea licitațiilor pentru Contractele de Servicii Publice este anul 2016, astfel încât în anul 2017 să fie demarate noile servicii. Acest proces ar trebui să fie coordonat de Agenția de Reformă Feroviară și sprijinit prin intermediul unei asistențe tehnice de specialitate. 2. Procurarea unei garnituri de material rulant de calitate ridicată (de exemplu rame electrice, chiar și material rulant cu cutie înclinată) pentru a fi pusă la dispoziția operatorilor ca parte a licitației pentru contractele de servicii publice. Pot fi necesare unele unități Diesel noi în funcție de extinderea prevăzută pentru rețeaua electrică. Achiziționarea trebuie structurată astfel încât să includă un contract pe termen lung de întreținere pentru a evita o situație nefavorabilă, cum s-a întâmplat în cazul parcului de automotoare diesel Desiro. 3. Pentru a asigura un cadru echitabil pentru toți ofertanții ar trebui înființată o companie de leasing a materialului rulant/activelor (ROSCO) sub egida Ministerului Transporturilor (sau, ca alternativă, Autoritatea de Reformă Feroviară ar putea să își însușească acest rol) care să achiziționeze noul material rulant și să preia activele vechi în momentul în care expiră contractul cu CFR Călători (de exemplu în 2016). Prin aceasta s-ar sigura introducerea unui sistem deschis de licitare. | Parțial | Grafic de mers al trenurilor cu intervale regulate, introducerea de material rulant nou testat utilizând modelul. Impactul unui sistem revizuit de vânzare a biletelor nu va fi testat utilizând modelul. | Intervențiile la nivelul materialului rulant / graficului de mers al trenurilor vor fi testate pe coridoare individuale |  | DS14A |  |
| Sustenabilitate | (3) | Sistem de reglementare și organizare | Sistemele actuale de reglementare, organizare și management nu reușesc să asigure nici unul dintre următoarele aspecte fundamentale: - Responsabilizare în ceea ce privește performanța în cadrul sistemului. - Alocarea eficientă a puținelor resurse publice. - Un cadru competitiv pentru serviciile de transport călători, - Un management orientat către eficiență și aspectul comercial în cadrul companiilor de stat. | A se vedea Raportul asupra Condițiilor Existente și Raportul asupra Definirii Problemelor | Stabilirea unui sistem eficient de responsabilizare în ceea ce privește performanța | OR 04 | Relația dintre autoritatea de transport public, CFR Infrastructură și operatori va fi restructurată prin: - Definirea unor indicatori de performanță clari pentru parametrii serviciilor publice – făcând legătură directă cu condițiile de plată, precum penalizări pentru întârzierile înregistrate, comparativ cu timpii de parcurs prevăzuți în contractul de servicii publice. - Utilizarea aceluiași sistem în relația dintre operatori și infrastructură – făcând legătură directă cu condițiile de plată, incluzând penalizări din tariful de utilizare a infrastructurii pentru întârzierile generate din cauza infrastructurii, comparativ cu timpii de parcurs prevăzuți în contractul de servicii publice. - Condițiile de forță majoră trebuie să fie definite clar și concis, iar autoritatea de reglementare trebuie să supervizeze eficient respectarea sistemului de forță majoră. | Nu | N/A | N/A |  | DS15A |  |
|  | (4) | Eficiență în ceea ce privește managementul | Managementul companiilor feroviare de stat este ineficient. | A se vedea Planul Strategic al Ministerului Transporturilor elaborat cu sprijinul Băncii Mondiale, 2013 | Îmbunătățirea eficienței managementului companiilor feroviare și astfel a sustenabilității financiare a sistemului | OR 05 | Relansarea procesului de management privat, cu un proces adecvat de selectare a unei entități cu un profil de management în afaceri eficient, de preferat cu experiență similară de reformare a companiilor feroviare în alte țări. 2. Auditarea activelor, operațiunilor și cheltuielilor companiilor CFR Infrastructură și CFR Călători. 3. Un program de reducere a costurilor, cu precădere în ceea ce privește: - Activitățile și activele care nu sunt esențiale - Surplusul de linii de garare - Surplusul de stații (de exemplu, există 533 de stații cu mai puțin de 10 călători îmbarcați pe zi). | Nu | N/A | N/A |  | DS16A |  |
| Eficiență economică | (5) | Servicii de transport feroviar și infrastructură deficitare | Servicii de transport călători necompetitive între principalele orașe din România din cauza vitezei comerciale scăzute și a frecvenței reduse de circulație în graficul de mers al trenurilor ceea ce a făcut ca transportul feroviar să nu își atingă potențialul pe piață. | Viteza comercială medie a majorității trenurilor variază între 50-60 km/h (atingând doar între 40-60% din viteza proiectată inițial, ca urmare a lipsei lucrărilor de întreținere și reparații capitale corespunzătoare). Media intervalelor de succesiune este de 3-4 ore pe multe dintre rutele importante care fac legătura între orașe, inclusiv pe rutele dinspre București. Costurile generalizate sunt mai mari cu 50-100% comparativ cu transportul rutier. Cota de piață pentru transportul de pasageri pe rutele cu cele mai slabe performanțe a scăzut la 2% (București-Sibiu), comparativ cu cota de piață de 37% înregistrată pe liniile cu performanțe mai bune ale serviciilor (București-Craiova). | Creșterea competitivității serviciilor de transport feroviar călători pe ruta București - Ungaria via Brașov, Teiuș / Cluj | OR 06 | Creșterea frecvenței serviciilor de transport, cu un grafic de mers al trenurilor cu intervale regulate, care să circule la fiecare 2 ore către Cluj de la București, 0.5 tren pe oră dinspre București către Deva și 1 tren pe oră București către Brașov. Creșterea vitezei liniei la parametrii proiectați (Fișele 038 și 057) Analiza posibilității de a crește eficiența la punctele de trecere a frontierei pentru a reduce întârzierile. | Da | Un cumul de îmbunătățiri la nivelul graficului de mers al trenurilor, al materialului rulant și al infrastructurii | Coridor individual |  | DS01A, DS01B |  |
|  |  |  |  |  | Creșterea competitivității serviciilor de transport feroviar călători pe ruta București - Constanța | OR 07 | Creșterea frecvenței serviciilor de transport cu 2 trenuri pe oră. | Da | Un cumul de îmbunătățiri la nivelul graficului de mers al trenurilor, al materialului rulant și al infrastructurii | Coridor individual |  | DS02A |  |
|  |  |  |  |  | Creșterea competitivității serviciilor de transport feroviar călători pe ruta București - Arad via Craiova și Timișoara | OR08 | Creșterea frecvenței serviciilor de transport, cu un grafic de mers al trenurilor cu intervale regulate, care să circule la fiecare 2 ore către Arad via Timișoara de la București, 0.5 tren pe oră dinspre București către Craiova (1 tren pe oră) și 0.5 tren pe oră către Simeria via Craiova și Târgu Jiu. Reabilitare pentru creșterea vitezei proiectate (Fișa 045). | Da | Un cumul de îmbunătățiri la nivelul graficului de mers al trenurilor, al materialului rulant și al infrastructurii | Coridor individual |  | DS03A, DS03B |  |
|  |  |  |  |  | Creșterea competitivității serviciilor de transport feroviar călători pe ruta București - Iași / Suceava / Galați | OR 09 | Creșterea frecvenței serviciilor de transport, cu un grafic de mers al trenurilor cu intervale regulate, care să circule la fiecare 2 ore către Mărășești, Suceava, Galați, și Iași via Bacău Reabilitare pentru atingerea vitezei proiectate. Analiza posibilității de a crește eficiența la punctele de trecere a frontierei pentru a reduce întârzierile. | Da | Un cumul de îmbunătățiri la nivelul graficului de mers al trenurilor, al materialului rulant și al infrastructurii | Coridor individual |  | DS04A, |  |
|  |  |  |  |  | Creșterea competitivității serviciilor de transport feroviar călători pe ruta București - Sibiu via Pitești și Râmnicu Vâlcea | OR10 | Creșterea frecvenței serviciilor de transport, cu un grafic de mers al trenurilor cu intervale regulate, care să circule la fiecare oră de la București către Pitești, cu trenuri suplimentare către Sibiu via o nouă legătură către Râmnicu Vâlcea. | Da | Un cumul de îmbunătățiri la nivelul graficului de mers al trenurilor, al materialului rulant și al infrastructurii, inclusiv electrificare | Coridor individual |  | DS05A |  |
|  |  |  |  |  | Creșterea competitivității serviciilor de transport feroviar călători pe ruta Cluj Napoca - Iași | OR11 | Creșterea frecvenței serviciilor de transport, cu un grafic de mers al trenurilor cu intervale regulate, care să circule la fiecare 2 ore către de la Cluj către Iași Reabilitare pentru atingerea vitezei proiectate (Fișele 056 și 057). | Da | Un cumul de îmbunătățiri la nivelul graficului de mers al trenurilor, al materialului rulant și al infrastructurii | Coridor individual |  | DS06A, DS06B |  |
|  |  |  |  |  | Creșterea competitivității serviciilor de transport feroviar călători pe ruta Cluj Napoca - Oradea | OR12 | Creșterea frecvenței serviciilor de transport, cu un grafic de mers al trenurilor cu intervale regulate, care să circule la fiecare oră de la Cluj către Oradea. Reabilitare pentru atingerea vitezei proiectate (Fișa 067). | Da | Un cumul de îmbunătățiri la nivelul graficului de mers al trenurilor, al materialului rulant și al infrastructurii, inclusiv electrificare | Coridor individual |  | DS07A, DS07B DS07C |  |
|  |  |  |  |  | Creșterea competitivității serviciilor de transport feroviar călători pe ruta Oradea – Timișoara | OR13 | Creșterea frecvenței serviciilor de transport, cu un grafic de mers al trenurilor cu intervale regulate, care să circule la fiecare 2 ore de la Timișoara la Oradea. | Da | Un cumul de îmbunătățiri la nivelul graficului de mers al trenurilor, al materialului rulant și al infrastructurii, inclusiv electrificare | Coridor individual |  | DS08A |  |
|  |  |  |  |  | Creșterea competitivității serviciilor de transport feroviar de călători pe ruta Oradea – Cjul Napoca via Baia Mare și Satu Mare | OR14 | Creșterea frecvenței serviciilor de transport, cu un grafic de mers al trenurilor cu intervale regulate, care să circule la fiecare 2 ore pe distanța Baia Mare – Oradea și Satu Mare – Cluj Napoca | Da | Un cumul de îmbunătățiri la nivelul graficului de mers al trenurilor, al materialului rulant și al infrastructurii, inclusiv electrificare | Coridor individual |  | DS09A |  |
|  |  |  |  |  | Creșterea competitivității serviciilor de transport feroviar de călători pe ruta București - Giurgiu | OR15 | Creșterea frecvenței serviciilor de transport, cu un grafic de mers al trenurilor cu intervale regulate, care să circule la fiecare 2 ore pe distanța București – Giurgiu | Da | Un cumul de îmbunătățiri la nivelul graficului de mers al trenurilor, al materialului rulant și al infrastructurii, inclusiv electrificare | Coridor individual |  | DS10A DS10B |  |
|  |  |  |  |  | Creșterea competitivității serviciilor de transport feroviar călători pe ruta Craiova - Calafat | OR16 | Creșterea frecvenței serviciilor de transport, cu un grafic de mers al trenurilor cu intervale regulate, care să circule la fiecare 2 ore pe distanța Craiova - Calafat. | Da | Un cumul de îmbunătățiri la nivelul graficului de mers al trenurilor, al materialului rulant și al infrastructurii, inclusiv electrificare | Coridor individual |  | DS11A |  |
|  |  |  | Viteză comercială medie scăzută a trenurilor de transport mărfuri | Din motive de siguranță s-a impus o limită de viteză de 80km/h pentru toate trenurile de mărfuri pe toate rutele, inclusiv pe liniile reabilitate. Viteza comercială medie actuală este de doar 21/22km/h. Timpul pentru a parcurge o distanță de 400km poate ajunge la aproximativ 28 de ore. În prezent toate trenurile de transport călători (inclusiv serviciile de transport locale cu viteze foarte reduse) au prioritate chiar și față de serviciile de transport mărfuri de importanță majoră. | Creșterea vitezei pe calea ferată la nivelul vitezei proiectate | OR1 | CFR Infrastructură trebuie să permită o viteză maximă mai mare pentru anumite trenuri de tranport mărfuri pe liniile reabilitate - 120km/h în loc de 80km/h, precum unitățile tren (block trains) intermodale. | Nu | N/A | N/A |  | R31 |  |
|  |  |  |  |  | Creșterea performanței activelor feroviare, în special a oportunităților de creștere a eficienței operaționale | OR13 | CFR Infrastructură trebuie să asigure un sistem de control al trenurilor mai bun utilizând un sistem cu 2 niveluri care să permită trecerea trenurilor intermodale echipate adecvat și dedicate, înaintea celorlalte tipuri de transport de mărfuri vrac și posibil a serviciilor de transport călători care ar putea staționa pentru a reduce timpii de parcurs din rețeaua de bază, crescând astfel competitivitatea cu timpii de parcurs corespunzători transportului rutier. | Nu | N/A | N/A |  | R33 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Încheierea unui contract între furnizorul de infrastructură și operatorii trenurilor în care să fie stipulate penalizări pentru întârzieri. | Nu | N/A | N/A |  | R36 |  |
| Eficiență economică | (6) | Management și Operare | Modul de lucru bazat pe sisteme vechi și volume mari de documente, împreună cu lipsa instruirii îngreunează dezvoltarea unui sistem feroviar modern | Formularele arătarea vagoanelor sunt completate manual, înregistrând fiecare număr de vagon și destinația fiecăruia de mână. Există anumite sisteme moderne disponibile (de exemplu ARGOS), dar numărul de operatori instruiți este foarte mic. | Creșterea performanței activelor feroviare, în special a oportunităților de creștere a eficienței operaționale | OR13 | Companiile trebuie să adopte practici și tehnologii moderne, precum utilizarea sistemului GPS pentru urmărirea materialului rulant. Trebuie să se introducă un număr de cursuri de instruire moderne în ceea ce privește operarea trenurilor și sistemele și tehnologiile feroviare atât pentru personalul existent, cât și pentru cel nou angajat. Este important ca sectorul de transport feroviar să îmbine eficient experiența cu tehnologia. | Nu | N/A | N/A |  | R27 |  |
| Eficiență economică | (7) | Deficiențe ale infrastructurii | Terminalele învechite de mărfuri sunt ineficiente și/sau amplasate nepotrivit, în special cele intermodale | Transportul containerizat și încurajarea transferului modal contribuie la reducerea timpilor de manevrare per tonă și la alte eficientizări. | Dezvoltarea unei rețele cu terminale de transport mărfuri cu regim deschis pentru utilizatori care să deservească regiunilor cu cel mai mare potențial de cerere din România, orașelor și piețelor majore din cadrul UE din Bulgaria și Ungaria. A se vedea Documentele Suport pentru o descriere completă a cerințelor pentru terminale și a factorilor determinanți în ceea ce privește amplasarea. | OR16 | Închiderea terminalului de marfă Bucureștii Noi și deschiderea unui nou terminal intermodal cu o capacitate suplimentară în București, cu posibilitatea de a dezvolta un sistem cu capacitate tri-modală în viitor. | Da | Terminale intermodale | Doar București |  | R42 |  |
|  |  |  |  | Terminalele din București nu sunt suficient de spațioase pentru a acomoda dezvoltarea planificată. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Multe terminale au fost închise în ciuda proximității față de numeroase zone cu potențiali clienți sau industrii (de exemplu, Craiova), sau nu sunt amplasate potrivit pentru fluxul de mărfuri actual sau previzionat (de exemplu, Iași). |  | OR13 | Reabilitarea terminalului intermodal din Iași, Socola, deservind astfel acestui al patrulea oraș care în prezent nu are propriile facilități și de asemenea, asigurând potențiala transbordare cu calea ferată rusească. | Da | Terminale intermodale | Doar Iași |  | R38 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Protejarea terminalului Semenic din Timișoara ce deservește acest al doilea oraș ca mărime, care în prezent nu are propriile facilități, proiect care a fost suspendat. | Da | Terminale intermodale | Doar Timișoara |  | R41 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Constuirea unui nou terminal intermodal în Craiova, deservind celui de-al șaselea cel mai mare oraș ca mărime și unei importante zone industriale care în prezent nu deține facilități pentru accesul utilizatorilor | Da | Terminale intermodale | Doar Craiova |  | R43 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Reabilitarea terminalelor existente pentru a furniza o rețea extinsă și strategică pentru transportul intermodal de mărfuri intern și internațional în: Cluj Napoca Est, Turda, Suceava și Bacău. | Da | Terminale intermodale | Pe parcursul întregii rețele |  | R44 |  |
| Eficiență economică | (8) | Deficiențe ale infrastructurii | Cea mai mare parte a rețelei feroviare din România are limita maximă a sarcinii pe osie redusă, de 20.5 tone. | În prezent este în vigoare o limitare a sarcinii pe osie la 20.5 tone, însă această limită este mai mică decât standardul european pentru rețeaua feroviară, de 22.5t. Pentru un tren cu 30 de vagoane se ajunge la o suplimentare de 240 de tone de produse (o îmbunătățire a productivității cu 15%). | Creșterea performanței activelor feroviare, în special a oportunităților de creștere a eficienței operaționale | OR13 | Pentru a încuraja traficul feroviar internațional și de tranzit este necesară permiterea circulației cu o sarcină pe osie de 22.5 tone pe rutele reabilitate. Este, desigur, necesară eliberarea întregii rute astfel încât operatorii să o poată utiliza într-o manieră productivă. Acest aspect ar trebui inclus în toate reabilitările viitoare ale rutelor. | Nu | N/A | N/A |  | R35 |  |
|  |  |  | Infrastructura învechită a rețelei nu permite exploatarea avantajelor oferite de beneficiile și oportunitățile sistemelor moderne, precum eficiența electrificării liniilor | O mare parte a infrastructurii feroviare din România are durata de viață depășită sau nu permite tehnologiilor moderne să funcționeze la capacitate maximă. De exemplu, nu există nicio secțiune de cale ferată unde să fie posibilă recuperarea de energie electrică. |  |  | Efectuarea unui studiu de fezabilitate cu privire la introducerea sistemelor de energie electrică capabile să returneze energia electrică generată de frânarea regenerativă către rețeaua electrică în cadrul tuturor lucrărilor viitoare de reabilitare. Frânarea regenerativă poate recupera 5% din energia electrică utilizată în cazul trenurilor de marfă, însă în cazul trenurilor personal poate recupera până la 17% din energie. | Nu | N/A | N/A |  | R34 |  |
| Eficiență economică | (9) | Management și Operare | Întârzierea privatizării companiei CFR Marfă | Din continua incertitudine și întârziere a privatizării companiei CFR Marfă rezultă faptul că transportul feroviar de marfă este blocat într-un proces ciclic de subfinanțare și contracte pe termen scurt. | Creșterea veniturilor și eficienței prin asigurarea orientării contractelor spre inițiative comerciale. | OR7 | Soluționarea incertitudinii cu privire la viitorul companiei CFR Marfă și privatizarea acesteia cât de repede posibil. Acest lucru va da întregii industrii feroviare oportunitatea de a concura cu o mai mare eficiență în sectorul de transport mărfuri. | Nu | N/A | N/A |  | R32 |  |

Îmbunătățiri propuse

Utilizând informațiile incluse în Raportul privind identificarea problemlor, intervențiile necesare pentru a soluționa aceste probleme au fost grupate în cinci activități principale, după cum se poate observa în Tabelul 5.8.

Tabelul 5.8: Rezumare a potențialelor îmbunătățiri

| Activitate | Potențiale îmbunătățiri |
| --- | --- |
| Tema 1 - General | - Crearea unei Agenții pentru Reforma Feroviară care să supravegheze aplicarea măsurilor de îmbunătățire |
| Tema 2 – Sustenabilitatea infrastructurii | - Creștere bugetului pentru întreținere și reparații capitale - Menținerea rețelei de bază la starea tehnică actuală - Programe de reparații și reînnoi - Reabilitarea liniei pentru atingerea vitezei proiectate - Reabilitarea liniei pentru atingerea unei viteze mai mari - Identificarea unei rețele primare care să cuprindă rute de importanță națională și care să acopere cel mai mare procent din trafic dat fiind bugetul disponibil estimat pentru întreținere și reparații capitale. - Identificarea rutelor secundare care ar putea fi administrate de către autoritățile locale. - Efectuarea lucrărilor de întreținere pe timp e noapte mai degrabă decât în timpul zilei, în orele normale de lucru |
| Tema 3 - Management și Operare | - Identificarea unei strategii a materialului rulant care să includă solicitarea de unități noi - Înființarea unei companii de leasing pentru material rulant care să administreze alocarea unităților - Managementul de profit - Strategie pentru prevenirea călătoriilor frauduloase |
| Tema 4 Reglementarea și organizarea sistemului | - Introducerea unui regim nou, transparent de performanță pentru compensații între administratorii de infrastructură și furnizorii de servicii |
| Tema 5 – Eficiența managementului | - Identificrea unui program de închidere a stațiilor care înregistrează o rată foarte mică de utilizare - Introducerea unui nou sistem de semnalizare penru a permite un control modernizat al circulației trenurilor - Vinderea activelor redundante și a altor bunuri pentru a genera venituri |
| Tema 6 – Stare precară a infrastructruii și servicii neatractive pentru pasageri | - Creșterea frecvenței trenurilor pe principalele coridoare pentru îmbunătățirea competitivității căii ferate - Extinderea rețelei cu linii electrificate - Infrastructruă de linii noi – dublare de linii sau linii noi |
| Tema 7 – Starea precară a infrastructurii conduce la condiții nesatisfăcătoare pentru transportul de marfă | - Introducerea unei viteze maxime permise mai mari pentru creșterae competitivității transportului de mărfuri pe calea ferată față de alte modouri de transport |
| Tema 8: Management și operare inadecvate pentru transportul feroviar de marfă | - Aplicarea noilor tehnologii și sisteme în sectorul transportului feroviar de marfă pentru creșterea eficienței |
| Tema 9 – Deficit de infrastructură care afectează serviciile de transport mărfuri | - Construirea noilor terminale intermodale în locații strategice (descirse în capitolul - Creșterea greutății totale pe osie la 22.5 tone - Achiziționarea de noi locomotive de marfă cu sistem de frânare regenerativă |

Descrierea propunerilor

Tema 1: Crearea unei Agenții pentru Reforma Feroviară

Problema: Este necesară revizuirea unor aspecte fundamentale în cadrul regimului de guvernare. În consecință, sistemul de plată a operatorilor din cadrul Contractelor de Servicii Publice este în principal  bazat pe numărul de trenuri care operează, și nu pe durata de parcurs a acestor trenuri sau pe venitul generat. Clauzele din cadrul Contractelor de Servicii Publice privind plata operatorilor de tren sunt destul de simpliste, de exemplu 80% din suma acordată către CFR Călători este bazată pe numărul de km parcurși de tren și 20% pe încasările în urma vânzării de bilete. În consecință, acest mecanism nu introduce deloc stimulente financiare sau introduce stimulente insuficiente pentru maximizarea eficienței, reducerea întârzierilor și creșterea performanței;

Soluții propuse: O analiza în detaliu a contractelor de servicii publice este așadar necesară și este dependentă de intervențiile prezentate mai sus: Aceasta include furnizarea unui grafic de mers al trenurilor cu un număr mai mare de curse în care să fie inclusă operarea a 85-90% de trenuri și nu a 65% cum este cazul în prezent. Această acțiune va reduce considerabil cerințele de material rulant din graficul actual de mers al trenurilor și va avea impact asupra numărului de unități ce trebuie înlocuite.Pe lângă eficiența materialului rulant, există de asemenea posibilitatea de a reduce costurile cu personalul prin repartizarea acestuia într-o manieră mai eficientă. Alte măsuri includ un program de întreținere alternativ care să permită trenurilor să circule în timpul dimineții, pentru a elimina timpii morți actuali (de până la 7 ore), fapt ce va contribui la atragerea de noi călători și va spori veniturile. Abordarea revizuită va veni în sprijinul atragerii de noi pasageri și creșterii veniturilor. Se mai pot lua măsuri comerciale precum un management mai eficient al profitului, introducerea unor servicii mai competitive plus strategii de eliminare a călătoriilor frauduloase.

Introducerea unui cadru de partajare a veniturilor poate fi de asemenea avantajos în sensul asigurării unei motivații continue operatorului pentru a se dezvolta ulterior. Aceste schimbări vor trebui introduse gradual pentru a evita situațiile în care operatorii sunt afectați de probleme financiare dacă schimbările mersului trenurilor nu sunt introduse destul de repede sau dacă pasagerii nu reacționează la timp. Odată ce sistemul este aplicat, datele de bază vor demonstra că se pot realiza creșteri economice și/sau reduceri de cost, care vor perimte următoarelor ținte comerciale să fie proiectate în funcție de necesități.

Pentru a asigura tranziția eficientă de la regimul actual de compensare și un cadru viitor care include o mai puternică orientare comercială, trebuie examinată fezabilitatea operării serviciilor de transport feroviar de călători ca o concesiune și nu ca franchiză pentru o perioadă inițială. În locul preluării de către noul operator al riscuirilor privind veniturile pentru serviciile care, la început, vor suferi schimbări substanțiale, recomandăm analiza fezabilității preluării pe termen scurt a acestor riscuri de către Guvernul României, pentru perioada de tranziție. Aceasta ar permite minimizarea impactului financiar al asumării riscurilor aferente veniturilor din această perioadă. Ca parte a concensiunii operatorul trebuie să primpască încă facilități pentru a putea introduce schimbări mai semnificative și astfel să atingă o creștere a veniturilor. După terminarea perioadei de tranziție trebuie intordus un regim contractual alternativ, bazat pe un sistem de franciză, în care operatorul preia riscurile aferente veniturilor.

Agenția de Reformă Feroviară propusă va fi înființată pentru a implementa multe dintre aceste schimbări. Rolul său va varia în timp având competența de a aborda sarcini specifice într-o ordine prioritizată pentru asigurarea finalizării în timp util a unui program compelx de activități. Aceasta va ajuta la îmbunătățirea poziției financiare generale a operatorului și furnizorului de infrastructură

ARFva avea următoarele responsabilități:

Recrutarea personalului și identificarea rolurilor acestuia

Gestionarea tranziției dintre sistemul curent și implementarea diferitelor alternative

Managementul procesului pentru identificarea rețele iprimare și apoi implementarea programului de închideri de linii;

Definirea ariilor geografice inițial pentru concesiuni și apoi pentru tranziția către sistemul de franciză pe termen mai lung;

Sprijinirea CFR Infrastructură în elaborarea unui Plan potrivit Directivei UE 34/2012, și obținerea acordului din partea Minsiterului Transporturilor pentru finațare și pregătirea contractelor care răspund cerințelor pieței între operator și managerul de infrastructură pentru asigurarea serviciilor eficiente.

Tema 2 - Sustenabilitatea Infrastructurii În ultimii zece ani infrastructura feroviară din România s-a deteriorat constant cu o necesitate crescândă de recuperare a deficitului de întreținere și de reparații capitale. Mai mult, un număr mare de active, printre care calea ferată, semnalele și electrificarea din catenară au durata de viață depășită. Acestea au rezultat în impunerea unor restricții de viteză ce au dus la o creștere semnificativă a timpilor de parcurs pentru serviciile de transport călători. Deși s-au investit fonduri considerabile în îmbunătățirea rețelei feroviare pe anumite coridoare, printre care distanța București - Constanța și Brașov, aceste îmbunătățiri au avut un impact limitat asupra timpilor de parcurs. În prezent, după reabilitare, durata de călătorie pe linia București - Constanța este cu 9 minute mai mare decât înainte de reabilitare sau cu aproximativ 40% mai mare decât durata intenționată, de 2 ore. Pe alte rute, timpii de parcurs au crescut într-un ritm și mai alert începând cu anul 2000. În consecință, există o nevoie clară de a identifica opțiuni realiste pentru a furniza o rețea sustenabilă din punct de vedere financiar, care să deservească într-o manieră adecvată piețelor din rețeaua de bază pentru a permite acestui mod de transport să își asigure un avantaj în ceea ce privește competitivitatea pe termen lung.

Tema 2 – Bugetul pentru întreținere și reparații capitale

Există două aspecte importante care trebuie evidențiate. În primul rând, nu este posibilă menținerea dimensiunii actuale a rețelei feroviare la standardele solicitate. În al doilea rând, există porțiuni semnificative ale rețelei pe care se transportă volume foarte mici de călători sau mărfuri, care consumă resurse ce ar putea fi utilizate mai eficient, în alte scopuri. Dat fiind nivelul redus de utilizare a transportului feroviar de călători și mărfuri per km cale ferată, pe anumite segment ale rețelei, și disponibilitatea limitată a finanițării, este necesară o abordare care să aibă ca scop principal investiția în coridoarele principale de interes public național și care suportă cea mai mare parte a traficului feroviar. Aceasta se poate obține prin concentrarea pe definirea unei rețele primare cu un număr mai mic de km traseu. Clasificarea actuală a căii ferate în linii interoperable și neinteroperabile ar putea fi înlocuită cu rute principale de interes național. Rutele secundare care au funcționalitate locală  ar putea fi preluate și întreținute de către autoritățile locale, însă fără fonduri de la stat. Dacă o linie secundară nu este transferată din proprietatea CFR Infrastructură, atunci aceasta va fi automat închisă. Dimensiunea rețelei de bază ar trebui să fie în concordanță cu cererea de transport călători și cu resursele financiare disponibile.

Tema 2 – Programul de Reparații și  Reînnoiri

În ciuda deficitului considerabil de investiții pentru reînnoiri și reparații comparativ cu nivelul solicitat și a densității reduse a traficului pe anumite segemnete sub-utilizate ale rețelei,, există un număr de măsuri ce pot fi luate care are putea conduce la o situație mai sustenabilă și ar putea reduce din deficinețele de finanțare, printre care:

raționalizarea rețelei astfel încât cerințele de finanțare necesare pentru întreținere și recuperarea deficitului de reparații capitale să fie mai redus;

introducerea unor inițiative  comerciale diverse pentru a crește venitul; și

creșterea finanțării.

Alte inițiative ar putea include introducerea unor servicii de transport călători mai competitive, o mai mare responsabilizare și un program de îmbunătățire a eficienței. S-a efectuat un exercițiu de prioritizare a legăturilor feroviare care generează cel mai mare venit (atât din încasările pe bilete în cazul transportului feroviar de călători, cât și din taxele de utilizare a infrastructurii în cazul transportului feroviar de mărfuri) comparativ cu costurile înregistrate (costuri de operare a trenurilor și costuri de întreținere și reparații capitale) pentru a afla raportul de recuperare a costurilor (RCC). Rețeaua interoperabilă și neinteroperabilă a fost abordată în același mod pentru a putea asigura identificarea unei rețele sustenabile indiferent de proprietar sau de mecanismele de finanțare alternative alese. Principalele tendințe includ:

Rutele care generează cel mai mare raport cost-venit includ distanța București – Timișoara via Craiova și Caransebeș, plus linia secundară utilizată pentru transportul de cărbune la nord-vest de Strehaia. Multe dintre aceste rute au un raport cost-venit mai mare de 0.6;

Ruta București – Constanța are un raport de 0.4 ceea ce reflectă faptul că pe acest coridor circulă atât trenuri de transport călători, cât și de transport mărfuri;

În vreme ce pe liniile București - Suceava via Ploiești și Ploiești – Brașov raportul cost-venit este de aproximativ 0.4, există numeroase linii secundare care au un raport cost-venit mai mic de 0.1. Majoritatea acestor linii sunt simple și neelectrificate. Deși pe aceste linii cerințele de întreținere sunt mai mici, lipsa trenurilor de transport călători și mărfuri este factorul principal.

Tema 2 – Identificarea Rețelei Primare și Secundare

Există porțiuni mari ale rețelei feroviare din România care generează venituri relativ mici, fie prin încasările pe bilete, fie prin taxele de utilizare a infrastructurii, raportat la costurile de operare și întreținere a acestora. S-au analizat diferite scenarii de finanțare pentru a înțelege conexiunile între procentajul privind transportul de călători și cel de mărfuri care ar fi păstrat prin rețelele alternative propuse și implicațiile privind finanțarea. Din această evaluare a reieșit faptul că menținerea de aproximativ 55% din 18.973 km de rețea permite ca aproximativ 99% din trafic să poată fi continuat. Numărul de 18.973 km linie principală estimat include liniile de garare din stațiile suplimentare și liniile directe, astfel încât impactul asupra rețelei operaționale să fie mai mic. Utilizând tarife unitare per km cale ferată pentru lucrările de întreținere și reparații capitale și facând o comparație cu alte țări din UE, s-a estimat un buget necesar de aproximativ 287 milioane euro pentru lucrările de întreținere și 245 milioane euro pentru lucrările de modernizare pe an, plus aproximativ 518 milioane euro anual pentru o perioadă de 15 ani pentru a recupera deficitul de reparații capitale. Costurile estimate pentru reabliitarea liniei sunt bazate pe ratele unitare medii, reprezentând tracțiune electrică sau diesel pe linie simplă sau dublă, dar nu există o descriere a caracteristicilor geografice ale fiecărei linii, spre exemplu liniille amplasate în arii topografice dificile.

Introducerea unor inițiative comerciale, inclusiv strategii mai eficiente de protejare a veniturilor, ar putea spori veniturile cu încă 45 milioane euro pe an. În Figura 5.25 este prezentată aria de acoperire a rețelei care ar fi menținută și sunt, de asemenea, incluse câteva linii care ar trebui păstrate pentru legături strategice. Aceste linii suplimentare includ secțiuni din jurul orașului Timișoara și puncte de trecere a frontierei la nord de Suceava către Ucraina. Anumite legături ar putea fi de importanță strategică pentru transportul de cărbune sau produse petroliere către o anumită centrală electrică sau pentru transportarea de materie primă către oțelării. Trebuie luat în considerare faptul că utilizarea costurilor și veniturilor medii ar putea influența rezultatele comparativ cu liniile operate de sectorul privat, așadar se recomandă re-examinarea anumitor linii secundare, care inițial au fost propuse spre închidere, înainte de  finalizarea deciziilor.

Figura 5.26 Definirea rețelei primare

Sursa: Analiza AECOM

Tema 2 - Regim de întreținere alternativ

În plus față de fondurile necesare pentru întreținerea rețelei, trebuie revizuită și perioada alocată pentru aceste lucrări. Efectuarea lucrărilor în timpul dimineții poate crea inconveniențe pentru călătorii care circulă în această perioadă, dat fiind faptul că fie este întreruptă circularea trenurilor, fie crește durata de parcurs. Se propune reprogramarea acestor lucrări pe timpul nopții, în loc de intervalul 08.00 - 13.00. În ciuda faptului că această schimbare ar putea afecta serviciile de transport mărfuri care circulă în timpul nopții și va fi necesară identificarea unor măsuri de reducere a acestui impact, ar facilita pe de altă parte intensificarea serviciilor de transport călători pe parcursul dimineții prin eliminarea pauzelor mari în programul de operare din graficul de mers al trenurilor care reduc din atractivitatea serviciul de transport feroviar. Deși această strategie revizuită va implica cheltuieli mai mari cu forța de muncă și echipament suplimentar adecvat pentru a efectua lucrările în timpul nopții, CFR Infrastructură ar putea recupera aceste costuri prin creșterea taxei de utilizare a infrastructurii. Mai mult decât atât, în această situație CFR Călători ar atrage un număr mai mare de pasageri, iar aceasta creștere a veniturilor ar putea acoperi creșterea costurilor.

În Tabelul 5.9 sunt rezumate potențialele impacturi asupra rețelei în cazul în care se recuperează deficitului de lucrări de întreținere. Acestea pot fi măsurate prin viteza medie actuală și rezultatele obținute în eventualitatea creșterii vitezei proiectate. Aceste rezultate sunt prezentate pentru coridoarele principale ale rețelei feroviare. Creșterea medie a vitezei între situația actuală și scenariul posibil este de aproximativ 33%, deși viteza între Arad și Timișoara ar fi mai mult decât dublă.

Tabelul 5.9: Rezumat al vitezei proiectate actuale și medii pe liniile selecționate

| Coridor(e) | Direcția | Viteza medie (km/h) | Viteza medie la viteza proiectată – servicii rapide (km/h)(1) | % îmbunătățire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IV-S/900 | București - Timișoara | 61 | 70 | 15 |
| IV-S/900 | București - Craiova | 69 | 80 | 16 |
| IV-S | Craiova - Timișoara | 55 | 65 | 18 |
| IV-S | Timișoara - Arad | 45(2) | 92 | 104 |
| IV-N | București - Constanța | 77 | 113 | 47 |
| IV-N | București - Brașov | 60 | 87 | 45 |
| IV-N | București - Arad | 59 | 79 | 34 |
| IV-N / 300 | București - Cluj-Napoca | 57 | 73 | 28 |
| IV-N / 300 | București - Oradea | 56 | 69 | 23 |
| IX | București - Bacău | 63 | 83 | 32 |
| IX | București - Iași | 59 | 82 | 39 |
| IX / 700 | București - Galați | 55 | 79 | 44 |
| IX | București - Ploiești | 77 | 98 | 27 |
| Alte TEN-T / IV-N | Cluj-Napoca - Timișoara | 55 | 68 | 24 |
| Alte TEN-T / IX | Cluj-Napoca - Iași | 55 | 62 | 13 |
| Alte TEN-T | Cluj-Napoca - Oradea | 49 | 56 | 14 |
| Alte TEN-T | București - Sibiu | 54 | 72 | 33 |
| 1 Serviciile Interregio și Intercity 2 Include serviciile Regio |  |  |  |  |

În vederea sprijinirii creșterii vitezelor trebuie realizat un program de modernizări ale trecerilor la nivel existente ca parte a proiectelor de reabilitare a liniilor. Acesată inițiativă, împreună cu alte propuneri legate de siguranță vor facilita abordarea problemei statisticilor slabe referitoare la siguranță din România, unde se înregistrează o rată mare a accidentelor mortale la un miliard de pasageri kilometri, comparativ cu alte țări europene.

Tema  3 - Operare pasageri

Parcul de material rulant

Problema: Doar aproximativ 65% din parcul de material rulant actual este necesar pentru operarea serviciior prevăzute în graficul de mers actual din România. Aceast nivel este considerat mai scăzut decât în alte țări din Europa (unde se înregistrează, de regulă, un procent de 85 - 90%). Vechimea materialului rulant este un factor contributiv la lipsa de fiabiitate și la fondurile mari necesare pentru reparații și înlocuiri de piese defectate. O combinație a programării ineficiente a exploatării parcului și cererea de tot mai multe unități funcționale, reflectând lipsa de fiabilitate a unităților vechi a contribuit la rezultatul din prezent.

Soluția propusă: un grafic de mers restructurat și mai intens, în care se utilizează material rulant modern va oferi servicii semnificativ îmbunătățite pentru pasageri și va facilita justificarea nevoii de alte investiții. Pe durata ciclului de implementare a Master Planului tot parcul de material rulant va trebui înlocuit, cu excepția unităților Desiro. Aceasta oferă oportunitatea de a înlocui o parte din unitățile ineficiente tractate de locomotivă cu unități multiple moderne electrice sau diesel. În loc să se înlocuiască trenurile tractate de locomotivă de alte trenuri de acelasi tip, se pot introduce unități multiple EMU și DMU care au costuri de operare mai mici și a căror capacitate se poate alinia mai bine cererii estimate de servicii. Mai jos este descrisă o strategie privind materialul rulant

Strategia privind materialul rulant

Folosind numărul de tren-kilometri pe zi, vitezei medii a trenurilor și numărului real de unități utilizate de Northern Rail din Marea Britanie, a fost calculat numărul de trenuri necesar pentru operarea potrivit graficului de mers actual. Cu includerea unei marje pentru a reflecta o programare mai puțin eficientă a serviciilor în comparație cu Northern Rail, a fost estimat un număr de 680 de unități ca neceesar pentru operarea serviciilor curente, și un număr de aproximativ 580 de unități pentru exploatare zilnică.

În plus, a fost calculat numărul de unități ecesare pentru acoperirea unui mers candențat pentru trenurile Inter-Regio. În tabelul 5.10 este prezentat pe scurt necesarul de matrial rulant pentru fiecare propunere de servicii și se indică tipul de material rulant care ar putea fi introdus pentru a putea acoperi cel mai bine tiparele de călătorie ale pasagerilor. Pentru operarea conform acestui mers de tren va fi necesar un număr total de 104 unități (sau aproape 550 de vagoane).

Tabelul 5.10: Necesarul de material rulant

| Proiect | Proiect | Material rulant ne | Tracțiune | Nr. de vagoane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bucharest to Arad / Cluj via Brasov | DS01 | 22 | Electrică | 5 |
| Bucharest to Constanta | DS02 | 4 | Electrică | 4 |
| Bucharest to Arad via Craiova | DS03 | 8-7-4 | Electrică | 3-4-9 |
| Bucharest to Galati / Iasi / Suceava | DS04 | 2-23 | Electrică | 3-5 |
| Bucharest to Sibiu via Ramnicu Valcea | DS05 | 7 | Electrică sau diesel | 4 |
| Cluj Napoca to Iasi | DS06 | 7 | Electricăă | 4 |
| Cluj to Oradea | DS07 | 4 | Electrică sau diesel | 2/3 |
| Timisoara to Oradea | DS08 | 5 | Electrică sau diesel | 4 |
| Oradea to Cluj via Baia Mare | DS09 | 6 | Diesel | 3 |
| Bucharest to Giurgiu | DS10 | 2 | Electrică | 5 |
| Craiova to Calafat | DS11 | 3 | Electrică | 3 |
| Combined scenario | DS99 | 104 | Electrică și diesel | 2 to 9 |

Sursa: Calculul AECOM

Prognozele inițiale ale cererii și tiparele de servicii propuse descrise mai sus au fost folosite pentru selectarea materialului rulant și stabilirea proporției de unități multiple diesel și unități multiple electrice.  Cu principalele îmbunătățiri concentrare pe trenurile -Regio, se afirmă încă o dată că noul material rulant trebuie să fie adatat pieței de transport pe distanțe lungi. Un program de înlocuire treptată a materialului rulant vechi cu unități multiple diesel și electrice noi  va înregistra beneficii semnificative pentru transportul feroviar de călători, permițând o flexibilitate mai mare și înregistrând întârzieri și costuri de operare mai mici pe tren-km.

Mai mult, poate exista potențialul introducerii mateiralului rulant cu cutie înclinată. Acest tip de unitate poate permite reducerea duratelor de parcurs, însă cu costuri de achiziție mai mmari. Este nevoie de un studiu de fezabilitate separat pentru a determina dacă este necesar și oportun un material rulant cu specificații mai performante după ce s-au evaluat potețialele îmbunătățiri ale vitezelor permise de infrastructura liniilor. În procesul de evaluare a proiectelor s-a utilizat un cost generic pe vagon pentru materialul rulant. Referințele la diesel și electric din Tabelul 5.14 iau în considerare și oportunitățle potențiale de introducere a tracțiunii alternative, în funcție de rezultatul anlizelor cost-beneficiu pentru electrificare. Numărul de vagoane depinde de cererea estimată, dar aceste ipoteze vor necesita o analiză amănunțită înainte de procurarea noilor garnituri.

Managementul profitului

Problema: Structura de tarifare actuală pentru călătoriile cu trenul este relativ inflexibilă cu stimulente financiare limitate de încurajare a călătorilor să achiziționeze biletele la un preț mai mic prin rezervarea în avans. Majoritatea tarifelor sunt bazate pe distanța de călătorie, deși anumite bilete pot fi achiziționate în avans utilizând pagina web CFR Călători. Cu toate acestea, există posibilitatea de a aduce îmbunătățiri. Această problemă trebuie revizuită, dat fiind faptul că achiziționarea biletelor în avans în România este între 75% și 100% mai puțin avantajoasă decât în alte țări europene pentru distanțe similare, luând în considerare diferențele salariale;

Soluții propuse: Această problemă ar putea fi soluționată prin introducerea unor măsuri de maximizare a profitului pentru cele mai utilizate trenuri. În paralel, ar putea fi furnizate reduceri mai mari pentru călătorii care circulă în perioade mai puțin aglomerate. Ar putea fi, de asemenea, introduse abonamente și reduceri pentru călătorii frecvente, măsuri care ar atrage mai mulți călători în sistemul feroviar. Oportunitățile de revizuire a graficelor de mers al trenurilor subliniază si mai mult importanța introducerii unui management mai eficient al profitului. Aceste schimbări la nivelul graficelor de mers ar crește capacitatea pe rutele selectate, în special pentru călătoriile dcare durează 2-3 ore dinspre / către București

Călătorii frauduloase

Problema: În urma discuțiilor cu CFR Călători rezultă că 25-30% dintre călători, fie călătoresc cu bilete incorecte, fie nu au achiziționat bilete deloc. Pierderea de venit estimată este de aproximativ 50 milioane euro pe an. Liniile operate de CFR Călători înregistrează cel mai mare procentaj de călătorii frauduloase, ceea ce reflectă faptul că este necesară aplicarea unor măsuri mai stricte de protecție în ceea ce privește venitul, pe care operatorii privați le-au introdus deja;

Soluții propuse: Pentru a soluționa problema numărului actual de călătorii frauduloase,  trebuie luate urgent măsuri care să motiveze operatorii să colecteze un procentaj mai mare din venitul total, aspect ce ar trebui să fie în directă legătură cu partea de guvernare descrisă mai sus. În plus, este necesară inițierea unor campanii care să evidențieze implicațiile sociale și financiare rezultate în urma călăt oriilor frauduloase, cu amenzi mai severe pentru călătorii care circulă fără bilet sau cu bilet greșit. Mulți dintre operatorii privați care au introdus cu succes astfel de măsuri au sporit venitul de 6-7 ori, comparativ cu cel înregistrat de CFR Călători. Acest lucru indică faptul că inițiativele de reducere a numărului de călătorii frauduloase ar trebui să se poată auto-finanța.

Tema 4 – Reglementarea și organizarea sistemului

Problema: în sistemul actual de administrare nu există prea multe stimulente pentru ca operatorii să aibă inițiative comerciale sau să acționeze într-un mod comercial. Stimulentele financiare pentru administratorul de infrastructură sau pentru operator în vederea implementării inițiativelor care vor duce la atragerea de noi călători sau la creșterea eficienței.

Soluții propuse: Se poate oferi un scenariu revizuit cu o gamă de ințiative comerciale și de altă natură. Implementarea acestor măsuri va face posibilă o creștere a costurilor și a veniturilor înainte de apariția schimbărilor care vor afecta CSP. Contractele existente vor trebui atunci revizuite și ar trebui să inlcudă transferarea unui risc comercial mult mai mare rcătre operator. În prezent riscul comercial care este asumat de oprator este relativ limitat și acest fapt fectează în mod negativ dorința și disponibiltatea acestora de aintroduce inițiative alternative. Se recomandă elaborarea un model contractual care ține cont de diferențele dintre venituri și costuri după implementarea inițiativelor de mai sus. Unele dintre aceste îmbunătățiri care au ca scop reducerea costsurilor și creșterea numărului de călători sunt necesare deoarece se sție că unele îmbunătățiri ar putea necesita o implementare graduală, pe o perioadă îndelungată de timp. Structura sprijinlui financiar trebuie să fie proiectată astfel încât să atingă aceste rezultate.

Tema  5 – Eficiența managementului

Raționalizarea stațiilor

Problema: În România există aproximativ 1.100 de stații pentru călători, deși multe dintre acestea sunt halte locale care înregistrează o cerere redusă de călătorii. Numărul de servicii locale înregistrate este, de asemenea, foarte limitat, cu intervale de timp mari între trenuri. Aceasta reduce atractivitatea transportului feroviar. Statisticile privind nivelul de utilizare a stațiilor din anul 2011 indică faptul că peste 65% dintre stații sunt utilizate de mai puțin de 100 de călători pe zi, doar 8% dintre stații având un tranzit de cel puțin 500 de călători pe zi;

Soluția propusă: Așadar trebuie analizată posibilitatea reducerii numărul de stații prin inițierea unui program de închidere a stațiilor, în special dacă numărul general de călătorii utilizând linii secundare este redus, oferind astfel o posibilitate limitată de creștere. Reducerea numărului de stații ar putea crea oportunități de a reduce din durata de parcurs dintre stațiile mai mari. Ar reduce, de asemenea, costurile generate de întreținerea unui număr mare de stații puțin tranzitate

Introducerea noilor sisteme de semnalizare

Probleme: Există ineficiențe considerabile care afectează companiile CFR Călători și CFR Infrastructură. Vitezele scăzute și formatul actual al graficului de mers al trenurilor indică faptul că CFR Călători utilizează cu 15-20% mai mulți mecanici de locomotivă decât necesar pentru a opera serviciile de transport. CFR SA încă operează multe sisteme de semnalizare manuală, ceea ce înseamnă că numărul de angajați este mai mare decât cel necesar;

Soluții propuse: De exemplu, stațiile cu semnale electrice necesită doar o treime din personalul total față de semnalele cu control manual. Utilizarea mai multor echipamente automatizate ar permite reducerea personalului necesar. De exemplu, introducerea sistemului pilot ERTMS și a unui sistem de telecomunicații mai bun cu control centralizat ar contribui la atingerea acestor obiective,

Disponibilitatea terenului neutilizat

Problema: Reducerea serviciilor de transport feroviar și alte reduceri în vederea eficientizării înseamnă că necesitatea terenului pentru gararea și întreținerea trenurilor s-a redus considerabil. În consecință, există mult teren neutilizat disponibil în anumite zone care ar putea fi utilizat în prezent în alte scopuri. Aici sunt incluse și liniile de garare neutilizate, clădirile gărilor sau porțiuni ale depourilor sau ale stațiilor de triaj;

Soluții propuse: O parte din acest teren ar putea fi dezvoltat pentru a acomoda centre de afaceri, comerciale sau unități intermodale. Aceste oportunități sunt relevante în special în centrele urbane mari dacă parcelele de teren sunt adiacente cu centrul orașelor sau cu rețeaua rutieră principală. A fost sugerată stația București Triaj pentru o astfel de reamenajare, deși ar trebui identificate și alte zone din capitală, care mai apoi să fie prioritizate luând în considerare potențialul de a genera un venit mai mare față de alte exemple. Practicile din alte zone, precum Cracovia, Polonia, ar putea să furnizeze, de asemenea, informații utile pentru a identifica posibile programe.

Tema  6    Infrastructură   precară

Creșterea frecvenței trenurilor pe principalele coridoare feroviare

Introducerea unei strategii revizuite de întreținere ar facilita planificarea mersului trenurilor în timpul dimineții pentru a soluționa problema timpilor morți înregistrați în prezent pe multe coridoare. Acest lucru ar permite acoperirea timpilor morți din graficul de mers al trenurilor și ar permite furnizarea serviciilor de transport conform preferințelor călătorilor și nu furnizarea serviciilor impuse de graficul de mers. Mai jos sunt prezentate detaliile privind schimbările necesare la nivelul serviciilor de transport. Aceste revizuiri a graficelor de mers au fost analizate în ‘pachete’ pentru a maximiza beneficiile. De exemplu, introducerea de material rulant nou nu va contribui la atingerea unor viteze competitive dacă rețeaua feroviară nu va fi îmbunătățită, iar aceste trenuri nu vor fi operate eficient dacă nu se introduce un grafic de mers al trenurilor mai intensificat.

Principalul obiectiv al graficului de mers al trenurilor propus este de a furniza servicii rapide și frecvente între principalele stații de pe fiecare coridor, maximizând astfel cota de piață a transportului feroviar cu modificări treptate minime în ceea ce privește costurile de operare. Serviciile InterCity (IC) și InterRegio (IR) actuale de pe fiecare coridor sunt înlocuite de un grafic de mers al trenurilor cu intervale regulate

Linii și grafice de mers

Problema: Productivitatea este scăzută comparativ cu alte țări europene, rețeaua feroviară din România atingând doar 40% din productivitatea medie. Graficele de mers al trenurilor sunt afectate de un număr de factori printre care viteze de călătorie reduse, necesitatea efectuării verificărilor asupra frânelor de siguranță în timp ce trenurile sunt în operare și duratele mari de staționare în gări, care în cazul anumitor servicii reprezintă până la 10% din durata totală de călătorie. Timpii de întoarcere în anumite stații terminus sunt, de asemenea, mai mari decât necesar, anumite trenuri staționând  până la cinci ore, ceea ce cauzează numeroase inconveniențe. Mai mult, lipsa unui grafic de mers al trenurilor cu intervale regulate și cu o consecvență a orelor de plecare și trenurile care au aceeași destinație derutează călătorii;

Soluția propusă: Introducera unor măsuri de creștere a productivității  trebuie să fie o prioritate și se poate fi atinsă prin introducerea unui grafic de mers al trenurilor cu un număr mai mare de curse, după cum a fost descris în intervențiile necesare graficului de mers al trenurilor prezentate mai jos. Acest lucru va contribui la atragerea unui număr mai mare de călători în rețeaua feroviară și este în special relevant pentru cererea de călătorie pe rutele dintre București și alte orașe localizate la 2-3 ore de călătorie. Există posibilitatea de a crește poziția pe piață a transportului feroviar între București și Constanța, Craiova, Brașov, Ploiești, și Buzău, în special pe coridoarele pe care transportul rutier este mai redus. Pentru rutele principale desemnate sunt propuse schimbări în cadrul graficului de mers al trenurilor, printre care creșterea frecvenței trenurilor pe coridoarele mai aglomerate cu un tipar simplificat, consecvent. Planificarea poate fi efectuată mai eficient prin reducerea timpilor de întoarcere în stațiile terminus. Aceste propuneri sunt prezentate mai jos pentru fiecare linie în parte;.

Nodurile feroviare sunt îmbunătățite astfel încât conectivitatea feroviară să fie maximizată, să se reducă întârzierile și să crească oportunitatea de a efectua călătorii pe distanțe lungi și medii. Serviciile IR de pe majoritatea liniilor secundare și de pe alte segmente de rețea vor fi conectate la rețea prin nodurile amplasate de-a lungul coridorului. Trenurile IC sunt în mare parte înlocuite de trenuri IR mai scurte și mai frecvente, cu excepția serviciilor de transport internațional care se presupune că nu vor fi afectate. Se va înregistra o reducere a duratei de parcurs pentru trenurile care circulă pe linii reabilitate. În Figura 5.26 este prezentă structura graficului de mers al trenurilor propus, unde fiecare linie reprezintă un tren la 2 ore. Trenurile pleacă la intervale regulate  conform unui grafic standardizat astfel încât mersul trenurilor să devină mai simplu și ușor de memorat pentru călători. Gara de Nord din București devine un nod feroviar și mai important pentru călătorii care merg mai departe de capitală. Se presupune că trenurile vor adopta un tipar de opriri la un număr limitat de stații

DS01 București -Arad și Cluj Napoca via Brașov: 2 trenuri pe oră între București și Brașov, cu 0.5 trenuri pe oră de la Brașov la Arad și Cluj Napoca.

DS02 București – Constanța: 1tren pe oră între aceste stații.

DS03 București – Deva și Arad via Craiova: trenuri pe oră între București și Craiova cu 0,5 trenuri pe oră către Deva și Arad via Timișoara;

DS04 București – Galați, Focșani, Iași și Suceava: 0,5 trenuri pe oră

DS05 București – Pitești, Sibiu via noul tronson Râmnicu Vâlcea: 1tren pe oră între București și Pitești cu trenuri alternative către Sib:iu plus un tren la 2 ore de la Brașov la Deva;

DS06 Iași – Cluj napoca via Suceava și Dej: un tren la 2 ore 8plus reabilitarea liniei pentru a permite viteze de circulație la viteza proiectată;

DS07 Cluj-Napoca – Oradea: un tren la două ore plus reabilitarea liniei pentru a permite viteze de circulație la viteza proiectată, dublarea liniilor și electrificare;

DS08 Stamora Moravița – Oradea via Timișoara – un tren la 2 ore plus reabilitarea liniei pentru a permite viteze de circulație la viteza proiectată

DS Oradea – Cluj Napoca via Satu mare și Baia Mare: un tren la 2 ore plus reabilitarea liniei pentru a permite viteze de circulație la viteza proiectată

DS 10 București – Giurgiu: un tren la 2 ore plus electrificare

DS 11 Craiova – Calafat: un tren la 2 ore plus electrificare

În plus față de tiparul de servicii propus mai sus, există un număr de puncte cheie de legătură, printre care Cluj Napoca, Timișoara, Brașov și Oradea, puncte în care se intersectează mai multe servicii, cu frecvențe relativ scăzute. Graficul de mers al acestor trenuri de legătură trebuie programat cu atenția pentru a maximiza oportunitățile de schimb între aceste servicii cu un număr limitat de opriri, serviciile complementare de tip Regio și rețeaua mai largă de transport public cu autobuzul.

În plus față de rețeaua propusă, care ar putea fi acoperită printr-un grafic de mers cadențat, au fost identificate mai multe coridoare în vederea îmbunătățirii. Aceste coridoare includ tronsoanele Fetești – Făurei, care ar putea sprijini economia agricolă din zonă, plus legături cu Moldova dela Făurei via tecuci, Bârlad, Vaslui și Iași. Piața transporturilor de marfă ar fi principalul beneficiar al îmbunătățirilor propuse. Cu toate acestea, ponderea economică majoră va fi dificil de demonstrat mai ales date fiind propunerile de îmbunătățiri  ale serviciilor de pasageri de la Iași via Pașcani.

Mai mult, părțile implicate au identificat un număr de linii care ar putea îndeplini o funcție de turism dar care nu apar pe rețeaua primară propusă. Spre exemplu Oravița – Anina, Caransebeș - Hațeg, Sibiu – Agnita, Turda – Abrud, Luduș - Magheruș și Târgu Mureș - Sovata Băi, ar putea fi păstrate ca rute secundare, în administrarea autorităților locale, în funcție de rezultatele unei evaluări mai detaliate cu privire la potențialul turistic al acestora.

Introducerea noilor servicii de pasageri, alături de reabilitarea liniilor în vederea posibilității circulației la vitezele proiectate ale liniilor vor contribui, de asemenea, la îmbunătățirea conectivității cu porturile majore. Spre exemplu, conexiunile feroviare către porturile Constanța, Brăila, Cernavodă, Giurgiu, Calafat și Drobeta Turnu Severin s-ar îmbunătăți la rândul lpr ca rezultat al implementării acestor propuneri, contribind la integrarea modală a porturilor și sistemului de transport feroviar.

Facilitățile din stații

Problema: Facilitățile disponibile în majoritatea stațiilor din România sunt relativ reduse și nu încurajează călătoria cu trenul. De exemplu, stațiile nu sunt monitorizate prin sistemul CCTV, iar iluminarea adecvată, zonele de așteptare, toaletele și zonele de așteptare acoperite sunt în mare parte inexistente;

Soluții propuse: Sistemele de informare și comunicare în timp real contribuie, de asemenea, la creșterea cererii de călătorie cu trenul prin reducerea incertitudinii cu privire la posibilele întârzieri. Pe lângă îmbunătățirea facilităților enumerate mai sus, este necesară  crearea unor legături mai bune cu alte moduri de transport și cu rețelele pietonale. Posibilitatea de a îmbunătăți facilitățile din cadrul fiecărei stații va fi determinată de nivelul actual și cel previzionat de utilizare a stațiilor, precum și de costurile potențiale ale construcției. Îmbunătățirile ar trebui să includă analiza fezabilității facilităților intermodale pentru a asigura conexiuni cât mai comode către modurile principale de transport. În plus, vor fi necesare facilități pentru persoanele cu mobilitate redusă, instalarea de sisteme de informare în timp real, lifturi, scări rulante, amenajarea locurilor de așteptare și locuri de odihnă, servit masa, etc.

Este esențial ca stațiile identificate pentru reablitare să fie legate de acele rute care, de asemenea, sunt prevăzute pentru modernizare, deoarece beneficiile ar fi nesemnificative dacă s-ar rezolva doar prima categorie de probleme în lipsa impactului îmbunătățirlor pentru cea de a doua categorie de probleme. Stații care ar putea beneficia de modernizări sunt: Baia Mare, Satu Mare, Timișoara Nord, Miercurea Ciuc și Roșiorii de Vede.

Figura 5.27: Graficul de mers cadențat propus

Sursa: Propunerea AECOM

Strategia de electrificare a rețelei de cale ferată

S-a evaluat potențialul impact al proiectelor de electrificare. Datele prezentate în raportul Băncii Mondiale au indicat faptul că aproximativ 6.000 km din rețeaua actuală nu sunt electrificați, așadar trebuie efectuat un plan de investiții. Programul de electrificare este de regulă determinat de potențiala reducere a costurilor de operare, deși aceste avantaje pot fi suplimentate prin cunatificarea valorii economice a reducerii emisiilor dacă trenurile electrice ar fi incluse pentru a înlocui trenurile diesel. S-au aplicat următoarele premise pentru a calcula beneficiile și costurile generate de electrificarea rețelei:

Costul ramelor diesel pentru trenurile Inter-Regio: 52.6 lei / tren-km;

Costul ramelor electrice pentru trenurile Inter-Regio: 39.5 lei / tren-km;

Valoarea poluării aerului – tren diesel-km: 0.6239 euro (costurile au fost convertite în lei pentru a fi în concordanță cu alte valori);

Valoarea poluării aerului – tren electric-km: 0 euro (costurile au fost convertite în lei pentru a fi în concordanță cu alte valori);

Valoarea gazelor de seră – kilometri tren diesel: 0.1792 euro (costurile au fost convertite în lei pentru a fi în concordanță cu alte valori);

Valoarea gazelor de seră – kilometri tren electric: 0.1557 euro (costurile au fost convertite în lei pentru a fi în concordanță cu alte valori);

Costurile de capital per kilometru au fost estimate la o valoare de 3.09 milioane lei pe un kilometru de cale ferată. Această estimare reflectă costurile de electrificare standard per kilometru de cale ferată pentru alte proiecte europene, ajustate astfel încât să reflecte nivelul salarial minim din România;

Alte date includ specificarea numărului minim zilnic de tren-km și, astfel, a numărului total pe an, plus factorul de încărcare estimat, necesare pentru a demonstra dacă proiectul este fezabil din punct de vedere economic (de exemplu, dacă raportul beneficiu-cost depăsește valoarea de 1.0).

Valorile parametrilor privind mediul sunt bazate mai mult pe zonele rurale decât pe cele metropolitane. Procentajul de servicii feroviare operate pe cea din urmă zonă este relativ scăzut, așadar s-a presupus că ruta a fost amplasată 100% într-o altă zonă.

Pentru un proiect național de electrificare a 100 km, rezultatele generale indică faptul că , în medie, 1 tren pe oră pe fiecare direcție de mers pentru o perioadă de 17 ore ar trebui să circule utilizând tractarea electrică pentru a genera un program pozitiv (beneficiile să fie mai mari decât costurile). Se presupune că toate trenurile care circulă pe acest segment de 100 km sunt modificate de la tracțiune diesel la tracțiune electrică pentru a genera beneficiile necesare. S-a luat în considerare un factor de conversie de 350 pentru convertirea numărului total de zilnic la numărul total anual. Acest nivel minim de frecvență pentru a genera un program pozitiv ar trebui să fie crescut dacă există linii duble pe segmentele individuale de cale ferată, de exemplu, ruta Cluj Napoca - Oradea. Costurile de capital vor fi mai mari dacă este electrificat un segment de cale ferată dublă din cadrul rețelei, decât în cazul unui segment de cale ferată simplă, care ar necesita servicii cu o frecvență mai mare pentru a genera un nivel economic pozitiv. Presupunând că aproximativ 50% din ruta propusă are cale ferată dublă, frecvența minimă va trebui crescută cu un procentaj similar pentru a genera suficiente beneficii.

S-a analizat programul pentru electrificarea unor segmente individuale ale rutei pentru a determina dacă frecvența minimă este îndeplinită. Această evaluare a fost efectuată pe baza graficului de mers al trenurilor actual, precum și pe baza tiparului serviciilor previzionate pornind de la premisa că se va introduce un grafic cu intervale regulate. Această analiză indică faptul că segmentul dintre Oradea și Cluj Napoca trebuie electrificat indiferent de posibilele schimbări viitoare în graficul de mers al trenurilor. De asemnea, poate apărea necesitatea electrificării secțiunii de la Galați /Tecuci la Bârlad și Iași, deși unele părți ale acesti linii nu înregistrează destule curse pentru a demonstra  jusitificarea economică a interveției.

Există un număr de alte rute care ar putea genera valori pozitive în ceea ce privește electrificarea dacă s-ar introduce un grafic de mers al trenurilor îmbunătățit. Printre acestea se numără rutele București - Pitești și Brașov - Alba Iulia via Sibiu. În plus, există posibilitatea înregistrarii unor valori pozitive în urma electrificării liniilor dintre Santana - Oradea și Baia Mare - Dej, deși acest lucru depinde de schimbările posibile la nivelul serviciilor Regio, odată ce se va introduce un grafic de mers al trenurilor InterRegio îmbunătățit. Frecvențele înregistrate în prezent  pe liniile neelctrificate sunt incluse în Tabelul 5.13.

Electrificarea rețelei TEN-T Core va include rutele Craiova – Calafat, Giurgiu – București și Suceava – Granița cu Ucraina. Cu toate acestea, utilizarea criteriilor descrise mai sus, oportunitatea și fezabilitatea electrificării acestor părți ale rețelei ar fi relativ slabă dat fiind numărul curent de trenuri.

Tabelul 5.11 Rezumat al frecvențelor zilnice propuse și curente (o singură direcție)

| Tronson | Current | Viitor | Tronson | Curent | Viitor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Galati – Barlad – Crasna – Iasi – Husi | 10 | 10 | Brasov – Sibiu – Alba Iulia | 14 | 17 |
| Veresti – Botosani – Dangeni – Iasi – Cristesti Jijia | 4-9 | 4-9 | Blaj – Tarnaveni | 11 | 11 |
| Darmanesti – Dornesti | 10 | 10 | Tarnaveni – Praid | 4 | 4 |
| Dornesti – Nisipitu | 4 | 4 | Razboleni – Targu Mares – Deda | 13 | 13 |
| Bicaz – Bacau | 9 | 9 | Razboleni – Sarmasu – Sieu Magherus | 7 | 7 |
| Roman – Buhaiesti | 6 | 6 | Deva – Arad via Santana | 6 | 6 |
| Ploiesti – Urziceni – Giurgeni | 5 | 5 | Santana – Oradea | 12 | 19 |
| Bucharest – Urziceni – Faurei | 10 | 10 | Oradea – Cluj Napoca | 23 | 27 |
| Faurei – Tecuci | 2 | 2 | Oradea – Satu Mare | 10 | 10 |
| Ploiesti – Slanic | 3 | 3 | Satu Mare – Baia Mare | 9 | 14 |
| Ploiesti – Maneciu | 2 | 2 | Baia Mare – Dej | 11 | 19 |
| Bucharest – Pitesti | 16 | 22 | Jibou – Saculeni | 6 | 6 |
| Pitesti – Curtea de Arges | 4 | 4 | Satu Mare – Bixad | 6 | 6 |
| Pitesti – Argesel | 5 | 5 | Jibou – Carei | 5 | 5 |
| Pitesti – Rosiori de Vede | 10 | 10 | Timisoara – Resita | 11 | 11 |
| Pitesti – Craiova | 10 | 10 | Timsisoara – Jimbola | 3 | 3 |
| Rosiori de Vede – Zimnices | 9 | 9 | Timisoara – Sannicolau Mare | 5 | 5 |
| Rosiori de Vede – Turnu Magurele | 4 | 4 | Salva – Valea Viseului | 6 | 6 |
| Corabia – Caracal | 6 | 6 | Medgidic – Tulcea | 4 | 4 |
| Caracal – Sibiu | 10 | 13 | Medgidic – Negru Voda | 2 | 2 |
| Craiova – Calafat | 4 | 4 | Eforie – Mangalia | 7 | 7 |
| Bucharest – Oltenita | 2 | 2 | Videle – Giurgiu | 7 | 7 |
| Buzau – Neholasu | 9 | 9 | Caransebes – Subcetate | 5 | 5 |
| Sibiu – Copsa Mica | 13 | 13 | Lugoj – Illa | 9 | 9 |
| Tecuci - Barlad | 15 | 15 | Bucharest – Giurgiu via Baneasa | 2 | 2 |
| Timisoara – Stamora Moravita | 10 | 10 |  |  |  |

Sursa: Propunerea AECOM

Infrastructura de linii noi

Procesul de electrificare a rețelei TEN-T va include rutele Craiova- Calafat, Giurgiu – București și Suceava – Granița cu Ucraina. Cu toate acestea folosind criteriile descrise mai sus, oportunitatea de a introduce electrificarea pe aceste părți ale rețelei va fi una relativ slabă, dat fiind numărul curent de trenuri.

Tema 7  Infrastructura precară și  servicii neatractive de transport marfă

Problema: Vitezele permise existente pentru transportul feroviar de marfă pe mai mutle coridoare este prea mică pentru a intra într-o competiție eficientă cu alternativele oferite de sistemul rutier. Această intervenție va aborda problema vitezelor medii mici înregistrate în prezent în sectorul transportului feroviar de mărfuri (21 km/h), care face ca transportul feroviar de mărfuri să fie unul lent și necompetitiv față de transportul rutier.

Soluția propusă: Propunerea AECOM este ca CFR Infrastructură să permită viteze maxime mai mari pentru trenurile de marfă pe liniile reabilitate – 120km/h  pentru trenurile complete intermodale și o viteză de 80km/h pentru celelalte trenuri mixte ar trebui să reprezinte o țintă realistă. Aceasta ar duce la creșterea vitezelor de circulație pe calea ferată la nivelul vitezelor proiectate ale linilor. Mai mult, ar trebui investigată posibiltatea creării unui sistem cu două niveluri care să permită trenurilor intermodale dedicate și bine dotate să aibă prioritate față de celelalte tipuri de trenuri de marfă. Aceasta ar trebui, în principiu, să ofere prioritate trenurilor de marfă față de cursele locale de călători. Prin acesta s-ar impulsiona ponderea transportului feroviar de marfă în transportul intermodal iar, ca urmare a transferului de trafic din sistemul rutier în sistem feroviar, s-ar redue semnificativ emisiile de carbon.

Tema 8 Management și operare inadecvată a serviciilor de transport feroviar de marfă

Problema: Practicile curente de lucru nu sunt consecvente cu cele mai bune practici moderne și trebuie restructurate pentru promovarea unui plus de eficiență. Absorbția de noi tehnologii este scăzută, sistemele de înregistrare și documenațiile vechi combinate cu lipsa instruirii reprezentând o piedică în procesul de dezvoltare a unui sistem feroviar modern. De exemplu, fișele trenurilor sunt completate manual, fiecare număr de vagon fiind înscris olograf în registru și apoi notat încă o data în locul în care trebuie mutat.

Soluția propusă: Companiile ar trebui să adopte practici și tehnologii moderne precum utilizarea sistemelor GPS pentru localizarea materialului rulant. Această măsură trebuie însoțită de introducerea unor cursuri moderne de instruire în sisteme și tehnologii feroviare de operare pentru personalul existent și pentru noii angajați. Această abordare ar duce la creșterea performanței căii ferate prin încurajarea eficienței operaționale.  Acest proiect trebuie implementat de CFR SA și CFR Marfă, operatorii privați și instituțile de instruire în perioada 2015 – 2020.

Tema 9 Deficitul de infrastructură care afectează serviciile de transport feroviar de marfă

Problema: În prezent este în vigoare o limită a greutății pe osie de 20,5 tone dar aceasta este mai mică decât standardul rețelelor feroviare din UE, care este de 22,5 tone. Multe trenuri și o proporție însemnată a materialului rulant sunt astfel utilizate sub-optimal. Mai mult, nu există în prezent nicio secție de cale ferată pe care să se poată recupera energie din sistemul suspendat de electrificare, ceea ce ar reduce semnificativ costurile și ar îmbunătăți sustenabilitatea rețelei..

Soluția propusă: Încurajarea traficului internațional și de tranzit, pentru care să se permită o greutate pe osie de 22,5 tone pe rutele reabilitate. În mod clar, întreaga rută trebuie deschisă unui asemenea regim de circulație pentru ca operatorii să o poată utiliza într-un mod eficient. Acest element ar trebui integrat în toate proiectele viitoare de reabilitare a rutelor. Aceasta ar duce la creșterea performanței activelor din sistemul feroviar, în special oportunitățile de a atinge o mai bună eficiență operațională. Creșterea greutății pe osie ar permite o încărcare mai eficientă a vagoanelor. Pentru un tren cu 30 de vagoane, aceasta echivalează cu un plus de 240 de tone de produs transportat (o creștere de 15%). De asemenea, aceasta intervenție ar îmbunătăți procesul de tranzit al trenurilor internaționale.

Elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru evaluarea oportunității de a introduce sisteme de alimentare capabile să recupereze energia generată de frânarea regenerativă pe care să o transmită înapoi în rețea, pentru  toate proiectele de reabilitări. Frânarea regenerativă poate reduce cu 5% consumul de energie pentru transportul feroviar de marfă și până la 17% în cazul trenurilor de navetiști. Această intervenție trebuie implementată de CFR SA și trebuie întreprinsă imediat pentru a perimte instalarea tehnologiei de frânare regenerativă pe coridoarele cheie ca parte a procesului de reabilitare.

Alte teme

Există dorința de a menține unele linii cu potențial turistic ca parte a Master Planului. Cu toate acestea, aceste rute nu fac parte din rețeaua primară și deservesc o piață fundamental diferită. Menținerea acestor linii va depinde de aplicarea principiilor diferite, aferente acestei piețe față de abordarea folosită pentru evaluarea celelorlalte rute primare și secundare. Astfel, în acest caz ar trebui folosită o abordare alternativă care să ia în considerare vizitele turistice înregistrate în zona respectivă.

Opțiuni de testare a serviciilor de transport feroviar

S-a pornit de la premisa că nivelul de referință pentru evaluarea opțiunilor privind serviciile de transport feroviar este întreținerea constantă și reparațiile la nivelul rețelei de bază, lucrările de întreținere pentru restul rețelei fiind de tipul „business as usual” și că graficul de mers al trenurilor din 2011 va fi aplicat în 2020, 2030 și 2040 (cu excepția serviciilor de transport călători de pe linia 902, care presupune reintroducerea podului peste Argeș). În Tabelul 5.10 este prezentată o descriere succintă a îmbunătățirilor modelate pentru fiecare alternativă.

Tabelul 5.12: Statistici principale ale rulării modelului

| Descriere | Cod test | Descriere test |
| --- | --- | --- |
| București - Arad / Cluj via Brasov | DS01A | Refacerea Coridorului TEN-T Core IV-N și legătura cu Cluj-Napoca la viteza proiectată. Pachetul de măsuri include reabilitarea căii ferate pentru atingerea vitezei proiectate, îmbunătățiri în ceea ce privește electroalimentarea și echipamentul de semnalizare (ERTMS 2),material rulant nou și îmbunătățirea facilităților din stații în nodurile principale (de exemplu, București Nord, Ploiești, Brașov, Sighișoara, Mediaș, Blaj, Teiuș, Alba Iulia, Deva, Arad, Războieni, Câmpia Turzii și Cluj Napoca). Rețeaua care urmează a fi reabilitată: 795km Frecvența serviciilor: 2tr/h la Brașov,, 0,5 tr/h până la Arad și 0,5 tr/h până la Cluj--Napoca. Număr de unități noi:22 EMU Electrificare: Nu Dublarea liniilor: Nu |
|  | DS01B | Coridorul TEN-T Core IV-N și legătura cu Cluj-Napoca la viteză îmbunătățită. Alte intervenții conform propunerilor de mai sus. |
| București – Constanța | DS02A | Ruta București – Constanța: material rulant nou și îmbunătățirea facilităților din stații în nodurile principale (Fundulea, Lehliu-Gară, Ciulnița, Fetești, Cernavodă Pod, Medgidia, Constanța). În urma intervențiilor va crește gradul de eficiență a utilizării infrastructurii nou reabilitate. După finalizarea lucrărilor de reabilitare a podurilor și stațiilor aflate în desfășurare s-ar putea impune câteva îmbunătățiri suplimentare. Rețeaua care urmează a fi reabilitată: 0 km (cu excepția podurilor și stațiilor) Frecvența serviciilor: 1tr/h până la Constanța Număr de unități solicitate:4 EMU Electrificare: Nu Dublarea liniilor: Nu |
| București - Arad via Craiova | DS03A | Refacerea rutei București - Arad via Craiova: circulație la viteza proiectată. Îmbunătățiri în ceea ce privește electroalimentarea și introducerea sistemului de frânare regenerativă, îmbunătățirea echipamentului de semnalizare (ERTMS-2), material rulant nou și îmbunătățirea facilităților din stații în nodurile principale (de exemplu, București Nord, Videle, Roșiori de Vede, Caracal, Craiova, Filiași, Strehaia, Drobeta, Băile Herculane, Caransebeș, Lugoj, Timișoara și Arad). Rețeaua care urmează a fi reabilitată: 875km Frecvența serviciilor: 2tr/h la Craiova, 0,5 tr/h până la Arad și 0,5 tr/h până la Deva. Număr de unități solicitate:19 EMU Electrificare: Nu Dublarea liniilor: Nu |
|  | DS03B | Ruta București - Arad via Craiova la viteză îmbunătățită. Alte intervenții conform propunerilor de mai sus. |
|  | DS03C | Refacerea liniei București – Arad via Craiova și Filiași – Deva la viteza proiectată. Alte intervenții conform propunerilor de mai sus. |
| București – Galați / Iași / Suceava | DS04A | Coridorul TEN-T Core IX și legăturile Buzău - Galati și Pașcani - Suceava la viteza proiectată. Îmbunătățiri în ceea ce privește electroalimentarea și introducerea sistemului de frânare regenerativă, îmbunătățirea echipamentului de semnalizare, material rulant nou și îmbunătățirea facilităților din stații în nodurile principale (de exemplu, București Nord, Ploiești, Buzău, Râmnicu, Focșani, Mărășești, Adjud, Bacău, Roman, Pașcani, Dolhasca, Verești, Suceava, Făurei, Brăila, Galați, Pașcani, Târgu Frumos și Iași). Rețeaua care urmează a fi reabilitată: 1.260km Frecvența serviciilor: 0,5tr/h la Suceava,, 0,5 tr/h până la Iași și 0,5 tr/h până la Focșani. Număr de unități solicitate:25 EMU Electrificare: Nu Dublarea liniilor: Nu |
| București - Sibiu via Râmnicu Vâlcea | DS05A | Ruta București – Pitești la viteza proiectată și o nouă legătură Videle - Râmnicu Vâlcea. Pachetul de măsuri include îmbunătățirea echipamentelor de semnalizare, material rulant nou și îmbunătățirea facilităților din stații în nodurile principale (de exemplu, București Nord, Titu, Găești, Pitești). Rețeaua care urmează a fi reabilitată: 320km Frecvența serviciilor: 1tr/h Pitești, 0,5 tr/h până la Craiova și 0,5 tr/h până la Sibiu. Număr de unități solicitate:7 DMU Electrificare: Nu Dublarea liniilor: Nu |
|  | DS05B | Ruta București – Pitești la viteza proiectată, o nouă legătură Videle - Râmnicu Vâlcea și electrificarea liniei. Alte intervenții conform propunerilor de mai sus și as per the proposals above, plus îmbunătățirea echipamentului de semnalizare și frânare regenerativă. Rețeaua care urmează a fi reabilitată: 320km Frecvența serviciilor: 1tr/h Pitești, 0,5 tr/h până la Craiova și 0,5 tr/h până la Sibiu Număr de unități solicitate:7 EMU Electrificare: Da |
|  | DS05C | Restaurarea liniei Bucureși-Pitești și Pitești – Craiova la viteza proiectată, o nouă legătură între Vilcele și Râmnicu Vâlcea, plus electrificarea liniei. Alte intervenții potrivit propuneriloe de mai ssu, plus îmbunătățirea sistemelor de semnalizare și introducerea sistemului de frânare regenerativă. Rețeaua care urmează a fi reabilitatăȘ 470km Număr de unități noi: 11 EMU Electrificare: Da |
| Cluj Napoca – Iași | DS06A | Ruta Cluj-Napoca – Iași la viteza proiectată. Alte intervenții printre care îmbunătățiri în ceea ce privește electroalimentarea și introducerea frânării regenerative, îmbunătățirea echipamentelor de semnalizare, material rulant nou și îmbunătățirea facilităților din stații în nodurile principale (de exemplu, Cluj Napoca, Gherla, Dej Călători, Beclean pe Someș, Salva, Ilva Mică, Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, Suceava, Verești, Dolhasca, Pașcani, Târgu Frumos, Iași). Rețeaua care urmează a fi reabilitată: 740 km Frecvența serviciilor: 0.5 tr/h de la Cluj-Napoca la Iași Număr de unități solicitate7 EMU Electrificare: Nu Dublarea liniilor: Nu |
|  | DS06B | Ruta Cluj-Napoca – Iași la viteză îmbunătățită. Alte intervenții conform propunerilor de mai sus. |
| Cluj - Oradea | DS07A | Ruta Cluj-Napoca - Oradea la viteza proiectată. Alte intervenții printre care îmbunătățiri în ceea ce privește electroalimentarea și introducerea frânării regenerative, îmbunătățirea echipamentelor de semnalizare, material rulant nou și îmbunătățirea facilităților din stații în nodurile principale (de exemplu, Cluj Napoca, Huedin și Oradea). Rețeaua care urmează a fi reabilitată: 270km Frecvența serviciilor: 1tr/h de la Cluj-Napoca la Oradea. Număr de unități solicitate:4 DMU Electrificare: Nu Dublarea liniilor: Nu |
|  | DS07B | Ruta Cluj-Napoca - Oradea la viteza proiectată plus electrificarea și dublarea liniei. Alte intervenții conform propunerilor de mai sus. Rețeaua care urmează a fi reabilitată: 270km Frecvența serviciilor: 1tr/h de la Cluj-Napoca la Oradea. Număr de unități noi:4 EMU Electrificare: Da Dublarea liniilor: Da |
|  | DS07C | Linia Cluj-Napoca – Oradea – electrificare. Electrificare: Da |
| Stamora Moravița- Oradea via Timisoara | DS08A | Ruta Timișoara – Oradea la viteza proiectată. Alte intervenții printre care îmbunătățiri în ceea ce privește electroalimentarea și introducerea frânării regenerative, îmbunătățirea echipamentelor de semnalizare, material rulant nou și îmbunătățirea facilităților din stații în nodurile principale (de exemplu, Timișoara, Arad și Oradea). Rețeaua care urmează a fi reabilitată: 200km Frecvența serviciilor: 0,5tr/h la Stamora Moravița și Oradea via Timișoara. Număr de unități necesare:5 DMU Electrificare: Parțial Dublarea liniilor: Nu |
|  | DS08B | Potrivit propunerii de mais sus inclusiv secțiunea Timișoara-Stamora Moravița |
| Oradea - Cluj via Baia Mare și Satu Mare | DS09A | Ruta Oradea - Satu Mare și Satu Mare - Cluj-Napoca la viteza proiectată. Pachete de alte îmbunătățiri care să includă îmbunătățirea echipamentelor de semnalizare, material rulant nou și îmbunătățirea facilităților din stații în nodurile principale (de exemplu, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Dej și Cluj Napoca). Rețeaua care urmează a fi reabilitată: 475km Frecvența serviciilor: 0,5tr/h între Baia Mare și Oradea via Satu Mare, 0,5 tr/h până la Satu Mare via Cluj-Napoca, via Baia Mare. Număr de unități necesare:6 DMU Electrificare: Nu Dublarea liniilor: Nu |
| București - Giurgiu | DS10A | Ruta București - Giurgiu via Grădistea la viteza proiectată. Pachete de alte îmbunătățiri care să includă îmbunătățirea echipamentelor de semnalizare, material rulant nou și îmbunătățirea facilităților din stații în nodurile principale (de exemplu, București Nord, Videle și Giurgiu). Rețeaua care urmează a fi reabilitată: 95km Frecvența serviciilor: 0,5tr/h de la București la Giurgiu. Număr de unități noi:2 DMU Electrificare: Nu Dublarea liniilor: Nu |
|  | DS10B | Ruta București - Giurgiu via Grădistea la viteza proiectată. Pachete de alte îmbunătățiri care să includă îmbunătățirea echipamentelor de semnalizare, material rulant nou și îmbunătățirea facilităților din stații în nodurile principale (de exemplu, București Nord, Videle și Giurgiu). Număr de unități noi:2 EMU Electrificare: Da |
| Craiova - Calafat | DS11A | Coridorul TEN-T Core IV-N sectorul Craiova - Calafat la viteza proiectată. Pachete de alte îmbunătățiri care să includă îmbunătățirea echipamentelor de semnalizare, material rulant nou și îmbunătățirea facilităților din stații în nodurile principale (de exemplu, Craiova și Calafat). Rețeaua care urmează a fi reabilitată: 115km Frecvența serviciilor: 0,5tr/h de la Calafat la Craiova. Număr de unități necesare:3 DMU Electrificare: Nu Dublarea liniilor: Nu |
|  | DS11B | Coridorul TEN-T Core IV-N sectorul Craiova - Calafat la viteza proiectată. Pachete de alte îmbunătățiri care să includă îmbunătățirea echipamentelor de semnalizare, material rulant nou și îmbunătățirea facilităților din stații în nodurile principale (de exemplu, Craiova și Calafat) Rețeaua care urmează a fi reabilitată: 115km Frecvența serviciilor: 0,5tr/h de la Calafat la Craiova. Număr de unități necesare:3 EMU Electrificare: Da Dublarea liniilor: Nu |
| Scenariu mixt | DS99A | Scenariu mixt cu îmbunătățirile luate în considerare pentru alternativa optimă de operare pentru fiecare coridor. Pachete de alte îmbunătățiri care să includă îmbunătățirea echipamentelor de semnalizare, material rulant nou și îmbunătățirea facilităților din stații în nodurile principale. |

Sursa: Propunerea AECOM

Există un număr limitat de stații care beneficiază de îmbunătățiri dar care nu sunt incluse în programul de mers cadențat, cum ar fi Târgoviște și Miercurea Ciuc. Necesitatea îmbunătățirii acestor stații va trebui evaluată separat, anvergura proiectelor de îmbunătățire/modernizare a stațiilor fiind dependentă de cererea potențială de servicii

Pachetul de propuneri prezentat mai sus a fost comparat cu ipoteza Scenariului de Referință care ia în calcul nivelul serviciilor din Mersul Trenurilor 2011, pentru analizarea impactului. Din 2011 s-au observat îmbunătățiri modeste ale serviciilor însă pachetul de măsuri descris mai sus va oferi îmbunătățiri substanțiale pentru acele coridoare care oferă cele mai puternice oportunități de creștere a pieței de transport feroviar.

În plus față de testele efectuate cu ajutorul Modelului Național descrise mai sus, a fost definit un alt set de teste, folosind convenția de nume (DSXXR) pentru evaluarea necesității eliminării restricțiilor de viteză și implmenentarea unei grafic de mers la intervale cadențate pe fiecare coridor major. Aceste restricții de viteză impun întârzieri semnificative trenurilor de călători și de marfă și afectează fiabilitatea serviciilor. Implementarea acestui pachet ar reprezenta o oportunitate de a realiza unele “câștiguri rapide/quick wins”. Graficele de mers cadențat propuse sunt comparabile cu cele specificate pentru testele proiectelor de reabilitare în termenii frecvențelor zilnice, dar au fost ajutate la timpii de parcurs prognozați după eliminarea restricțiilor menționate mai sus. Acest rezultat are unele implicații asupra necesarul de material rulant și astfel, asupra costurilor totale ale proiectului.

Rezultate generale pentru opțiunile de servicii

În Figura 5.27.7 este rezumat raportul beneficiu-cost total pentru fiecare test. Deși scenariul mixt generează un raport beneficiu-cost de 1.0, se așteaptă ca proiectele individuale care cuprind propunerile ce pornesc din București să genereze o puternică valoare financiară pozitivă (RBC mai mare de 1), în vreme ce rezultatele pentru rutele care fac legătura între alte orașe în general generează o valoare financiară mică (RBC mai mic de 1). Scenariul DS10 este cea mai bună schemă de performanță cu un raport beneficiu-cost de aproximativ 4.2. Această valoare ridicată este datorată caracteristicilor coridorului care nu a înregistrat servicii de transport feroviar în 2011 pe linia 902 de la Giurgiu după Grădiștea din cauza cedării podului peste râul Argeș din 2005. Reconstruirea acestui pod, cu aducerea vitezei inapoi la parametrii proiectați și implementarea unui grafic de mers al trenurilor cu intervale regulate pe această linie generează beneficii semnificative cu costuri modeste.

În mod similar, testul DS02A a furnizat beneficii considerabile prin furnizarea unui grafic de mers al trenurilor mai intensificat cu operarea materialului rulant modern pe linia Constanța. Deși această linie a fost reabilitată în ultimii zece ani la standard înalt cu o viteză proiectată de până la 200 km/h, serviciile de transport nu au atins timpii de parcurs preconizați după reabilitare. Datele indică faptul  că potențiala cotă de piață de pe acest segment nu a fost atinsă, îmbunătățirile aduse infrastructurii nefiind în prezent  utilizate la capacitatea maximă.

Scenariile care implică reabilitarea coridoarelor mari pornind din București, precum DS01, DS03 și DS04, arată că raportul beneficiu-cost este puțin peste 1. Deși această valoare indică faptul că programul de reabilitare este justificat, distribuția cererii previzionate arată că în vreme ce traficul feroviar de pe segmentele din apropierea municipiului București crește, această valoare scade pe măsură ce distanța față de capitală crește. Din acest motiv, în continuare este prezentată o analiză a fiecărui segment.

Figura 5.28: Raportul beneficiu-cost aferent fiecărui scenariu

Sursa: Calculul AECOM realizat cu ajutorul Modelului Național de Transport

Analiza rezultatelor – Indicatori cheie de performanță

În Tabelul 5.11 sunt prezentate principalele rezultate ale modelării transportului feroviar descrise mai sus, utilizând Modelul Național de Transport. Rezultatele indică performanța fiecărui test modelat față de scenariul de referință pentru transportul feroviar  care demonstrează potențialul de a obține creșteri dacă se implementează pachetul potrivit de măsuri. Trebuie evidențiat faptul că menținerea rețelei la nivelul tehnic actual și reparațiile la nivelul rețelei de bază implică costuri mari de întreținere și reparații capitale. Rezultatele includ modificări în numărul de km-pasageri, de tone-km, la nivelul valoarii nete actualizate a programului și al raportului beneficiu-cost. Îmbunătățirea unui coridor are mai multe impacturi în ceea ce privește cererea de transport feroviar:

Creștere a cererii de transport feroviar în general (generarea de călătorii);

Redirecționarea traficului către liniile reabilitate (preluarea traficului de pe alte coridoare).

Principalele linii către / dinspre București atrag o cerere mai mare și generează un raport beneficiu-cost mai mare comparativ cu alte coridoare  izolate care atrag un număr mai mic de călători și / sau transport de mărfuri. Acest lucru indică faptul că principalele rute din jurul municipiului București ar trebui să fie puse în ordinea priorităților dacă fondurile pentru investiții sunt limitate. În general, prognozele arată că impactul asupra serviciilor de transport călători este mai mare decât asupra serviciului de transport mărfuri. Acest lucru se datorează în parte presupunerii că trenurile de transport marfă beneficiază de o reducere mai mică a duratei de parcurs dincolo de coridorul reabilitat. Această supoziție poate fi validată și prin studierea timpilor de parcurs ai serviciilor de transport mărfuri pe linia Constanța înainte și după reabilitarea acesteia. Ponderea modală foarte scăzută a transportului feroviar și procentajul ridicat al populației care nu dispune de un autovehicul contribuie la creșterea relativ mare a cererii de transport feroviar de călători.

În manieră similară, în Tabelul 5.11 este prezentat faptul că variantele scenariului “A” tind să se îmbunătățească față de alternativa scenariului “B”, în special dacă singurele diferențe constau în viteza maximă proiectată previzionată. Acest lucru implică faptul că beneficiile suplimentare generate de viteze maxime mai mari nu justifică cheltuielile adiționale. Există secțiuni în care  îmbunătățirile aduse pentru a depăși viteza proiectată actuală ar putea contribui la uniformizarea vitezelor de circulație, însă aceste propuneri trebuie examinate mai în detaliu. De exemplu, testul DS05B include electrificarea liniei între București și Sibiu via Pitești și Râmnicu Vâlcea (Coridorul 200).Prin electrificare se elimină dezavantajele privind poluarea aerului care ar apărea în DS05A de la ramele diesel de transport marfă. Singura îmbunătățire în testul DS05B față de DS05A este electrificarea, în vreme ce DS07B include electrificarea și dublarea liniei.

Rezultatele scenariului DS07 sugerează că oricare dintre variantele ‘A’ sau ‘B’ ar putea fi incluse în scenariul mixt alternativ (DS99A). Cu toate acestea, s-a selectat scenariul DS07A, pentru că generează cea mai mare valoare netă actualizată. Rezultatele testului DS02A au indicat o reducere minoră a traficului de marfă în urma eliminării restricțiilor de viteză dintre București și Constanța. Acest coridor nu a înregistrat o reducere a duratei de parcurs pentru transportul feroviar de mărfuri la începutul anului 2000 ceea ce indică faptul că starea actuală a liniei nu condiționează timpii de parcurs. În acest context, numărul serviciilor de transport feroviar de călători transferate de la transportul rutier îmbunătățește cu puțin fluxul de trafic utilizând autostrada paralelă care la rândul ei crește atractivitatea transportului rutier de mărfuri.

În tabelul 5.11 sunt prezentate de asemenea, rezultatele pentru pachetul de îmbunătățiri cu costuri scăzute care implică eliminarea restricțiilor de viteză cu costuri scăzute și grafice de mers cadențat. Acest pachet de măsuri oferă un bun raport beneficiu – cost față de scenariul de referință, cu un numpr crescut de călători și tone de marfă transportate. În varianta scenariului ‘R’ pentru DS07 apare o scădere a numărului de călători față de scenariul de referință. Acesta este rezultatul timpului suplimentar impus călătorilor care merg de la Oradea spre centrul și sudul țării ca urmare a schmbării trenurilor (timpului de așteptare a trenului de legătură). În acest caz, graficele de mers pe linia Oradea – Cluj-Napoca ar ptuea fi ajutate pentru a se sincroniza cu orele de sosire și plecare ale trenurilor de pe coridorul IV-N București și astfel să minimizeze acest impact.

Introducerea acestor opțiuni cu costuri scăzute trebuie să joace un rol de bază în structurarea strategiei viitoare. Oportunitatea de a asigura câteva câștigurile rapide care se bazează pe implementarea unor măsuri de infrastructură cu costuri mici  va fi benefic prin sprijinirea procesului de inversare a declinului numărului de călători pe calea ferată, care s-a înregistrat în ultimii 10 -20 de ani. Introducerea schimbărilor în graficele de mers, a noului material rulant și a măsurilor de infrastructură care elimină restricțiile de viteză vor ajuta la inversarea spiralei declinului din sectorul de transport feroviar.  Cu toate acestea, acest pachet trebuie să reprezinte doar un puct de plecare pentru un program de investiții ulterioare în modernizarea infrastructurii și obținerea de noi reduceri ale timpilor de parcurs. Proiectele din această categorie de investiții se așteaptă să ofere un raport beneficiu-cost mai mic, însa acest raport nu trebuie să constituie o piedică în derularea investițiilor.

Ca și în cazul testelor proiectelor de reabilitare a liniilor, traficul de marfă înregistrează doar o creștere modestă ca rezultat al reducerilor timpilor de parcurs. Testul DS12R este, în cea mai mare parte, un test al traficului de marfă și nu include introducerea mersului cadențat, care ia în considerare impactul eliminării restricțiilor de viteză pe linia 702, între Fetești și Făurei.

Tabelul 5.13: Principalele rezultate ale modelelor selectate

| Rulare model | Descriere | Schimbare - Pas-km (000’s) | Schimbare cotă Pas-km | Schimbare tone-km (000’s) | Schimbare tone-km share | VAN Mil € (Prețuri 2014 Prices) | RBC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DS01R | București - Arad / Cluj via Brasov | +1.781 (+8%) | +0,5% | +19(0%) | +0,0% | 277 | 8,32 |
| DS01A |  | +5.814 (+27%) | +1,7% | +4.175 (+9%) | +1,1% | 183 | 1,09 |
| DS01B |  | +6.374 (+30%) | +1,9% | +4.189 (+9%) | +1,1% | -36 | 0,99 |
| DS02A | București – Constanța | +1.422 (+7%) | +0,4% | -14 (+0%) | 0% | 255 | 13,62 |
| DS03R | București - Arad via Craoiva | +2.403 (+11%) | +0,7% | +566 (+1%) | +0,2% | 422 | 2,55 |
| DS03A |  | +4.946 (+23%) | +1,5% | +4.101 (+6%) | +1,2% | 106 | 1,06 |
| DS03B |  | +5.721 (+27%) | +1,7% | +4.083 (+6%) | +1,2% | 5 | 1,00 |
| DS04R | București - Galati / Iasi / Suceava | +1.370 (+6%) | +0,4% | 30 (0%) | +0,0 | 298 | 3,64 |
| DS04A |  | +6.783 (+32%) | +2,0% | +2.159 (+3%) | +0,6% | 529 | 1,23 |
| DS05R | București - Sibiu via Ramnicu Valcea | +73(+0%) | +0% | +26 (0%) | 0% | -87 | - |
| DS05A |  | +1.253 (+6%) | +0,4% | +1.435 (+2%) | +0,5% | -605 | 0,01 |
| DS05B |  | +1.238 (+6%) | +0,4% | +1.358 (+2%) | +0,4% | 659 | 1,61 |
| DS05C |  | +1.580 (+7%) | +0,5% | +2.855 (+4%) | +0,8% | 291 | 1,23 |
| DS06R | Cluj Napoca - Iasi | +272 (+1%) | +0,1% | +24 (+0%) | 0% | 75 | - |
| DS06A |  | +1.390 (+7%) | +0,4% | +1.220 (+2%) | +0,3% | -1.183 | 0,39 |
| DS06B |  | +2.156 (+10%) | +0,6% | +1.221 (+2%) | +0,3% | -1.740 | 0,35 |
| DS07R | Cluj Napoca - Oradea | -234 (-1%) | -0,1% | +11 (0%) | 0% | -8 | 0,73 |
| DS07A |  | +179 (+1%) | +0,1% | +456 (+1%) | +0,1% | -316 | 0,30 |
| DS07B |  | +389 (+2%) | +0,1% | +456 (+1%) | +0,1% | -740 | 0,39 |
| DS07C |  | +58 (0%) | +0% | -19 (0%) | 0% | -5 | 0,98 |
| DS08R | Stamora Moravita - Oradea via Timisoara | +421 (2%) | +0,1% | -12 (0%) | 0% | -108 | 0,35 |
| DS08A |  | +1.212 (+6%) | +0,4% | +281 (+1%) | +0,1% | -98 | 0,63 |
| DS08B |  | 1.251 (+6%) | 0,4% | +281 (0%) | 0,1% | -98 | 0,63 |
| DS09R | Oradea - Cluj via Baia Mare și Satu Mare | +444 (+2%) | +0,1% | -10 (0%) | +0,0% | -103 | 0,12 |
| DS09A |  | +1.085 (+5%) | +0,3% | +414 (+1%) | +0,1% | -633 | 0,25 |
| DS10R | București - Giurgiu | +456 (+2%) | +0,1% | +54 (0%) | +0% | -395 | 11,18 |
| DS10A |  | +545 (+3%) | +0,2% | +123 (+0%) | 0% | 335 | 4,20 |
| DS10B |  | +545 (+3%) | +0,2% | +123 (+0%) | 0% | 347 | 2,68 |
| DS11R | Craoiva - Calafat | +151 (+1%) | +0,0% | -1 (0%) | 0,0% | 33 | 3,65 |
| DS11A |  | +363 (+2%) | +0,1% | +92 (+0%) | 0% | -12 | 0,91 |
| DS11B |  | +363 (+2%) | +0,1% | +92% (+0%) | 0% | 90 | 0,64 |
| DS12RR | Test tr.marfă | +20 (+0%) | +0% | +18 (0%) | 0% | -15 | - |
| DS99A | Test combinat | +24.289 (115%) (+115%) | +7,1% | +8.525 (13%) (1(+19%) | +2,5% | 248 | 1,03 |

Analiza rezultatelor detaliate

S-a aproximat un raport beneficiu-cost pentru fiecare segment al rutelor prin sub-divizarea costurilor și beneficiilor, după cum poate fi observat în Tabelul 5.12. Chiar dacă acest exercițiu generează doar rezultate agregate,el oferă  însă indicatori care să ajute la clasificarea la nivel mai detaliat a proiectelor care să contribuie la punerea acestora în ordinea priorităților. În Anexa C este furnizată o descriere mai detaliată a rezultatelor testelor. În Tabelul 5.12 este prezentat faptul că segmentele de cale ferată din apropierea municipiului București tind să genereze o valoare financiară mai bună. Singurele două excepții includ ruta Timișoara - Arad și Baia Mare - Satu Mare care fac legătura între orașe de dimensiuni medii cu orașele mari, furnizând în prezent servicii de transport feroviar necorespunzătoare. S-a propus un grafic de mers al trenurilor cu un număr mai mare de curse și cu intervale de succesiune regulate pentru segmentele dintre aceste orașe care ar putea atrage un număr semnificativ de pasageri, dată fiind competiția cu serviciile locale de transport cu autobuzul. În Scenariul de referință este, de asemenea, prognozat faptul că anumite segmente ale coridorului de bază Ten-T IV-N vor fi reabilitate până în 2020. Conform rezultatelor modelării, schimbările la nivel guvernamental privind rețeaua și îmbunătățirea serviciilor pot inversa tendința actuală de descreștere a cererii pentru transportul feroviar de călători și de mărfuri și de deteriorare a stării rețelei. Există o mare posibilitate de creștere a transportului feroviar de călători și de mărfuri pe rutele de bază care ar putea contribui la îmbunătățirea rețelei feroviare și la furnizarea unor servicii mai bune cu costuri mai mici.

Tabelul 5.14:  Rezultatele detaliate pentru testele selectate, prețuri din 2014

| Test | Segment | De la | La | VAC (Mill €) | VAB (Mill €) | VAN (Mill ) | RBC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DS01A | All | București | Arad / Cluj | 2080 | 2263 | 183 | 1.09 |
|  | 1 | București | Câmpina | 94 | 417 | 323 | 4.44 |
|  | 2 | Câmpina | Predeal | 2 | 191 | 189 | - |
|  | 3 | Predeal | Brașov | 142 | 104 | -37 | 0.74 |
|  | 4 | Brașov | Sighișoara | 630 | 751 | 121 | 1.19 |
|  | 5 | Sighișoara | Coșlariu | 8 | 129 | 121 | - |
|  | 6 | Coșlariu | Simeria | 4 | 136 | 132 | - |
|  | 7 | Simeria | km 614 | 681 | 356 | -325 | 0.52 |
|  | 8 | km 614 | Ungaria | 0 | 16 | 16 | - |
|  | 9 | Coșlariu | Cluj-Napoca | 518 | 162 | -356 | 0.31 |
| DS01B | All | București | Arad / Cluj | 2477 | 2441 | -36 | 0.99 |
|  | 1 | București | Câmpina | 95 | 449 | 355 | 4.75 |
|  | 2 | Câmpina | Predeal | 2 | 207 | 205 | - |
|  | 3 | Predeal | Brașov | 246 | 115 | -131 | 0.47 |
|  | 4 | Brașov | Sighișoara | 636 | 817 | 181 | 1.28 |
|  | 5 | Sighișoara | Coșlariu | 8 | 143 | 134 | - |
|  | 6 | Coșlariu | Simeria | 4 | 146 | 142 | - |
|  | 7 | Simeria | km 614 | 687 | 373 | -314 | 0.54 |
|  | 8 | km 614 | Ungaria | 0 | 18 | 18 | - |
|  | 9 | Coșlariu | Cluj-Napoca | 799 | 174 | -625 | 0.22 |
| DS03A | All | București | Arad | 1658 | 1764 | 106 | 1.06 |
|  | 1 | București | Craiova | 594 | 786 | 192 | 1.32 |
|  | 2 | Craiova | Filiași | 171 | 45 | -126 | 0.26 |
|  | 3 | Filiași | Caransebeș | 593 | 582 | -11 | 0,98 |
|  | 4 | Caransebeș | Timișoara | 187 | 210 | 23 | 1,12 |
|  | 5 | Timișoara | Arad | 107 | 149 | 42 | 1,39 |
|  | 6 | Filiași | Deva | 6 | -8 | -15 | - |
| DS03B | All | București | Arad | 2015 | 2020 | 5 | 1,00 |
|  | 1 | București | Craiova | 606 | 816 | 210 | 1,35 |
|  | 2 | Craiova | Filiași | 173 | 47 | -126 | 0,27 |
|  | 3 | Filiași | Caransebeș | 926 | 800 | -126 | 0,86 |
|  | 4 | Caransebeș | Timișoara | 195 | 222 | 27 | 1,14 |
|  | 5 | Timișoara | Arad | 108 | 142 | 34 | 1,31 |
|  | 6 | Filiași | Deva | 6 | -6 | -13 | - |
| DS03C | All | București | Arad | 2223 | 1889 | -334 | 0,85 |
|  | 1 | București | Craiova | 608 | 827 | 220 | 1,36 |
|  | 2 | Craiova | Filiași | 175 | 48 | -128 | 0,27 |
|  | 3 | Filiași | Caransebeș | 608 | 517 | -90 | 0,85 |
|  | 4 | Caransebeș | Timișoara | 192 | 192 | 0 | 1,00 |
|  | 5 | Timișoara | Arad | 109 | 143 | 34 | 1,31 |
|  | 6 | Filiași | Deva | 531 | 161 | -369 | 0,30 |
| DS04A | All | București | Galați / Iasi / Suceava | 2276 | 2805 | 529 | 1,23 |
|  | 1 | București | Ploiești | 57 | 371 | 314 | 6,52 |
|  | 2 | Ploiești | Buzău | 204 | 533 | 329 | 2,61 |
|  | 3 | Buzău | Focșani | 197 | 383 | 186 | 1,95 |
|  | 4 | Focșani | Bacău | 296 | 519 | 223 | 1,75 |
|  | 5 | Bacău | Pașcani | 313 | 173 | -140 | 0,55 |
|  | 6 | Pașcani | Moldova | 426 | 157 | -269 | 0,37 |
|  | 7 | Pașcani | Ucraina | 407 | 81 | -326 | 0,20 |
|  | 8 | Buzău | Galați | 376 | 589 | 213 | 1,57 |
| DS05C | All | București | Craiova / Sibiu | 1275 | 1566 | 291 | 1,23 |
|  | 1 | București | Sibiu | 1010 | 1530 | 520 | 1,51 |
|  | 2 | Pitesti | Craiova | 265 | 36 | -229 | 0,14 |
| DS06A | All | Cluj Napoca | Iasi | 1945 | 762 | -1183 | 0,39 |
|  | 1 | Cluj-Napoca | Iasi | 317 | 223 | -94 | 0,70 |
|  | 2 | Cluj-Napoca | Dej | 112 | 23 | -89 | 0,21 |
|  | 3 | Dej | Beclean pe Somes | 385 | 172 | -213 | 0,45 |
|  | 4 | Beclean pe Somes | Vartra Dornei | 427 | 148 | -279 | 0,35 |
|  | 5 | Vartra Dornei | Suceava | 399 | 108 | -291 | 0,27 |
|  | 6 | Suceava | Pașcani | 306 | 89 | -217 | 0,29 |
| DS06B | All | Cluj Napoca | Iasi | 2687 | 947 | -1740 | 0,35 |
|  | 1 | Cluj-Napoca | Iasi | 324 | 183 | -141 | 0,56 |
|  | 2 | Cluj-Napoca | Dej | 114 | 21 | -93 | 0,18 |
|  | 3 | Dej | Beclean pe Somes | 778 | 301 | -477 | 0,39 |
|  | 4 | Beclean pe Somes | Vartra Dornei | 745 | 277 | -467 | 0,37 |
|  | 5 | Vartra Dornei | Suceava | 411 | 98 | -313 | 0,24 |
|  | 6 | Suceava | Pașcani | 314 | 67 | -248 | 0,21 |
| DS08B | All | Oradea | Serbia | 393 | 180 | -213 | 0,46 |
|  | 1 | Oradea | Timișoara | 321 | 176 | -145 | 0,55 |
|  | 2 | Timișoara | Serbia | 72 | 4 | -68 | 0,05 |
| DS09A | All | Cluj-Napoca | Oradea | 845 | 212 | -633 | 0,25 |
|  | 1 | Cluj-Napoca | Dej | 307 | 68 | -239 | 0,22 |
|  | 2 | Dej | Baia Mare | 308 | 20 | -289 | 0,06 |
|  | 3 | Baia Mare | Satu Mare | 68 | 115 | 47 | 1,69 |
|  | 4 | Satu Mare | Oradea | 162 | 10 | -152 | 0,06 |

Sursa: Model de prognoză AECOM

    - În plus față de rezultatele opțiunii de bază prezentate în Tabelul 5.12 a fost analizat impactul ipotezelor alternative pentru reparații de infrastructură. Spre exemplu, doar abordarea restricțiilor de viteză temporare cauzate de lipsa întreținerii adecvate a liniilor reprezintă baza unui pachet inițial de lucrări, în ipoteza că un set mai larg de lucrări de infrastructură va fi implementat în urma acestui pachet inițial. Propunerile pentru mersul de tren revizuit și materialul rulant nou, cum sunt descrise în opțiunea de bază (cuprinzând reabilitare, material rulant nou și mers de tren revizuit – Scenariul A), o opțiune mai optimistă ( care include viteze de circulație mai mari – Scenariul B) plus opțiunea pesimistă care include lucrări minimale de infrastructură (Scenariul R). Rezultatele RBC pentru scenariul pesimist sunt mai mari în comparație cu opțiunile  de bază și optimiste ceea ce reflectă includerea unor lucrări de infrastructură de mai mică anvergură care implică un cost de capital mai mic.  Aceste rezultate indică fatpul că  graficul de mers și materialul rulant generază majoritatea îmbunătățirilor, deoarece modificarea incrementală a beneficiilor este mai mare decât costurile revizuite. Trebuie notat faptul că deși rapoartele beneficiu-cost sunt mai mari în testele opțiunii pesimiste în comparație cu opțiunea de bază, ar trebui să existe totuși cerința de realizare a lucrărilor mai mari de infrastructură, chiar dacă RBC incremental este mai mic.

Elementele inițiale ale unui proiect mai larg vor genera, de obicei, cel mai mare raport beneficiu-cost. Cu toate acestea, acest rezultat nu trebuie să afecteze oportunitatea unor lucrări mai ample de infrastructură în viitor, presupunând că RBC pentru proiectul total încă este peste 1.0. În unele teste apare o schimbare semnificativă a rezultatului RBC la un test de senzitivitate față de opțiunea de bază. Acest fapt poate fi atribuit relației dintre beneficiile totale și costuri; în particular relația dintre costurile de operare și costurile de capital poate diferi. Dacă costurile de capital reprezintă un procent mai mare din costurile totale, amânarea cele i mai mari părți a costurilor de infrastructură până la o etapă ulterioară a lucrărilor va duce la o schimbare mai mare a costurilor totale actualizate, iar rezultatul va fi un RBC mai mare. Tabelul 5.13 prezintă rezultatele testelor alterntive inclusiv opțiunile cu costuri reduse. Există două msaje cheie care trebuie subliniate. În primul rând raportul beneficiu-cost pentru opțiunile cu costuri reduse est, în general, mai mare în comparație cu opțiunea de bază sau cu propunerile care includ o creștere a vitezei de circulație, și reflectă costuri de capital mai mici. În al doilea rând, există o diferență semnificativă între scara relativă a beneficiilor și costurilor. Folosind Testul DS01 ca exemplu, beneficiile și costurile penru variantele A și B variază de la 2,1mld £ la 2,3 mld £  pe o perioadă de evaluare de 60 de ani, și cu toate acestea, costurile pentru varianta R sunt sub 40 de milioane de lire sterline, cu beneficii cu o valoare mai mică de 310 milioane de lire. Abilitatea variantelor A și B din fiecare test, de a genera beneficii și costuri pentru transportul de marfă reprezintă unul dintre cei mi importanți factori care contribuie la aceste diferențe. Cu timpi de parcurs mai mici în scenariile A și B, aceste opțiuni încurajează trasferul traficului de marfă de la sistemul rutier la cel feroviar. Aceasta duce la costuri și beneficii mai mari. Această formă a rezultatelor apare în multe din testele efectute deși scara beneficiilor și costurilor generate de deplasările de marfă pe calea ferată diferă în funcție de schimbarea timpilor de parcurs dintre scenarii.

Tabelul 5.15 Sumar al rezultatelor evaluării economice  - Teste de senzitivitate (prețuri 2014)

| Test și descriere |  |  |  | VAC Total1 | VAB Total1 | Cost admin. infrastructura | Cost operator (Pas.) | Cost operator (Marfă) | Beneficii (Pas.) | Beneficii (Marfă) | RBC1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DS01 |  | București - Arad / Cluj via Brașov | R | 38 | 315 | 4 | 30 | 4 | 306 | 9 | 8,32 |
|  |  |  | A | 2080 | 2263 | 2035 | 22 | 642 | 1703 | 1179 | 1,09 |
|  |  |  | B | 2477 | 2441 | 2433 | 30 | 642 | 1885 | 1184 | 0,99 |
| DS02 |  | București - Constanta | A | 20 | 275 | 0 | 104 | 0 | 349 | 10 | 13,62 |
| DS03 |  | București - Arad via Craoiva | R | 273 | 696 | 18 | 220 | 36 | 439 | 256 | 2,46 |
|  |  |  | A | 1658 | 1764 | 1623 | 220 | 604 | 1398 | 1154 | 1,06 |
|  |  |  | B | 2015 | 2020 | 1979 | 220 | 601 | 1655 | 1151 | 1,00 |
|  |  |  | C | 3079 | 2745 | 2187 | 220 | 672 | 1480 | 1265 | 0,89 |
| DS04 |  | București - Galați / Iasi / Suceava | R | 113 | 410 | 1 | 104 | 8 | 320 | 90 | 3,64 |
|  |  |  | A | 2276 | 2805 | 2213 | 110 | 297 | 2189 | 960 | 1,23 |
| DS05 |  | București - Sibiu via Ramnicu Valcea | R | 84 | -3 | 12 | 67 | 5 | -12 | 9 | - |
|  |  |  | A | 613 | 8 | 578 | 161 | -94 | 586 | -547 | 0,01 |
|  |  |  | B | 1088 | 1746 | 1052 | 144 | -88 | 646 | 1121 | 1,61 |
|  |  |  | C | 1275 | 1566 | 1240 | 169 | 211 | 711 | 1200 | 1,23 |
| DS06 |  | Cluj Napoca - Iasi | R | -30 | 46 | 2 | -35 | 4 | 37 | 9 | - |
|  |  |  | A | 1945 | 762 | 1910 | -35 | 137 | 482 | 346 | 0,39 |
|  |  |  | B | 2687 | 947 | 2634 | -18 | 139 | 668 | 347 | 0,35 |
| DS07 |  | Cluj Napoca - Oradea | R | 28 | 21 | 1 | 24 | 4 | 12 | 9 | 0,73 |
|  |  |  | A | 454 | 137 | 444 | 24 | 63 | 121 | 93 | 0,30 |
|  |  |  | B | 1215 | 475 | 1200 | 9 | 63 | 198 | 334 | 0,39 |
|  |  |  | C | 229 | 224 | 229 | -14 | 0 | 37 | 174 | 0,98 |
| DS08 |  | Stamora Moravita - Oradea via Timisoara | R | 166 | 58 | 0 | 149 | 17 | 54 | 4 | 0,35 |
|  |  |  | A | 260 | 163 | 235 | 163 | 49 | 313 | 37 | 0,63 |
|  |  |  | B | 393 | 180 | 367 | 163 | 62 | 297 | 83 | 0,46 |
| DS09 |  | Oradea - Cluj via Baia Mare - Satu Mare | R | 117 | 15 | 4 | 110 | 3 | 13 | 1 | 0,12 |
|  |  |  | A | 845 | 212 | 822 | 110 | 83 | 266 | 116 | 0,25 |
| DS10 |  | București - Giurgiu | R | 39 | 434 | 0 | 25 | 14 | 399 | 35 | 11,18 |
|  |  |  | A | 105 | 440 | 105 | 25 | 25 | 437 | 52 | 4,20 |
|  |  |  | B | 207 | 553 | 207 | 26 | 25 | 445 | 160 | 2,68 |
| DS11 |  | Craoiva - Calafat | R | 13 | 46 | 1 | 11 | 1 | 37 | 9 | 3,65 |
|  |  |  | A | 123 | 111 | 123 | 11 | 14 | 115 | 22 | 0,91 |
|  |  |  | B | 252 | 161 | 252 | 11 | 14 | 124 | 63 | 0,64 |
| DS12 |  | Test marfă | R | 2 | -12 | 0 | 0 | 2 | -17 | 5 | - |
| DS99 |  | Test combinat | A | 9594 | 9842 | 9303 | 1271 | 881 | 7959 | 3744 | 1,03 |
|  | 1 Note that for the PVC, PVB - BCR calculations some costs are computed as negative benefits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Model de prognoză AECOM

Tabelul de mai sus împarte costurile și beneficiile fiecărui test în trei categorii : infrastructură, călători și marfă costurile de infrastructură țin de starea liniilor  și astfel includ orice  modernizări și înnlocuiri pentru linia respectivă. În mod similar, costurile și beneficiile aferete trenurilor de marfă și de călători reprezintă costurile de operare a serviciilor, achiziționare de material rulant nou, costuri externalizate și beneficii ale utilizatorilor de servicii de transport feroviar de călători și marfă. Varianta R generează costuri și beneficiii mai mici decât variantele A și B care implică lucrări de reabilitare extinse, acestea având și un raport beneficiu-cost mai mare.

Testele DS06  arată o scădere a costurilor de operatorilor de servicii de transport călători. Reducerea estimată a costurilor de operare poate fi atribuită ipotezei că trenurile mai noi tip EMU  au fost estimate să depășească costurile achiziției de unități noi. În mod similar, o reducere a costului de operare a fost prognozată și în testul DS07C, unde unele trenuri Diesel sunt înlocuite de unități electrice. În testele DS05A și DS05B trenurile de marfă beneficiază de o rută mai scrută între București și partea de nord-vest a țării prin intermediul noii legături între Vâlcele și Râmnicu Vâlcea. Modelul prognozeazaă de asemenea, și un dezavantaj pentru serviciile de transport feroviar de călători, în testul DS05R. Acesta se datorează importanței coordonării sosirilor și plecărilor la stațiile de legătură. Traficul de marfă în testul DS05A generează dis-beneficii semnificative de mediu prin utilizarea trneurilor diesel într-o zonă dens populată, acest impact negativ fiind abordat în testele DS05B și DS05C, care include electrificarea liniei.

Exemplul prezentat în Figura 5.29 ilustrează schimbările de trafic prognozate în scenariul combinat, care conțin impactul includerii tuturor opțiunilor cu cel mai ridicat nivel de performanță pentru fiecare coridor. Se previzionează că transportul feroviar de călători va crește pe cea mai mare parte a rețelei, nivelul de trafic estimat fiind mai mare decât dublu comparativ cu scenariul de referință. Numărul zilnic de călători între București și Ploiești va crește până la cel puțin 25.000 în ambele direcții de mers, iar între Timișoara și Arad, Bacău și Ploiești, Brașov și Ploiești și Craiova – București numărul zilnic de călători va crește până la cel puțin 10.000. Singurele segmente ale rețelei care înregistrează o reducere a numărului de călători sunt Iași - Tecuci și Bistrița - Miercurea Ciuc, dar aceste schimbări sunt cauzate de îmbunătățirile serviciilor pe coridoare paralele.

- Figura 5.29: Schimbări la nivelul cererii de transport călători față de scenariul de referință– Scenariul combinat

Sursa: Model de prognoză AECOM

Creșterea traficului de pasageri este și mai evidentă atunci când fluxul prognozat pentru 2030 înscenariul combinat este comparat cu fluxurile observate în 211, așa cum se demonstrează în Figura 5.29. Coridoarele Core înregistrează creșteri semnificative ale traficului, fluxurile spre și dinspre București înregistrând cele mai mari creșteri în termeni absoluți.

Figura 5.30: Modificări la nivelul cererii de transport feroviar de călători față de anul de bază 2011  – Scenariul combinat 2030

Sursa: Model de prognoză AECOM

S-a prognozat, de asemena, o creștere de aproximativ 20% a transportului feroviar de mărfuri în termeni relativi după cum este prezentat în Figura 5.30. Această creștere va putea fi înregistrată prin îmbunătățirea rețelei feroviare și aducerea acesteia la condițiile proiectate, reducând astfel considerabil timpii de parcurs. Cererea de transport feroviar de mărfuri ar putea fi îmbunătățită și dacă se construiesc noi terminale intermodale, aspect care este analizat în capitolul 10. Coridoarele care atrag cea mai mare parte a traficului suplimentar sunt reprezentate de linia București - Arad via Craiova, coridorul de bază Ten-T IX și linia București - Sibiu via legăturile noi propuse între Vâlcele și Râmnicu Vâlcea.

Figura 5.31:  Schimbări intervenite în cererea de transport mărfuri – Scenariul combinat

Sursa: Modelul de prognoză AECOM

- Rezultatele detaliate ale testării proiectelor de infrastructură feroviară

Reabilitare la viteza de proiectare a Coridorului IV-N TEN-T centrală și a legăturii cu Cluj-Napoca (Test DS01A)

### Descrierea propunerii

Program de modernizare a coridorului IV-N TEN-T centrală între București Nord și Arad/granița cu Ungaria și a liniei 300 între Cluj-Napoca și Coridorul TEN-T IV-N. Secțiunile București-Predeal și Sighișoara-frontieră sunt fie deja reabilitate sau în curs de reabilitare.

Proiectul include:

- Reabilitarea la viteza de proiectare a coridoarelor: 300 București Nord – Cluj-Napoca, 200A, 200 (anumite secțiuni sunt deja reabilitate)

- Regim superior de întreținere, care să stopeze alte degradări ulterioare (ceea ce constituie o ipoteză de bază pentru toate testele efectuate în cadrul Scenariului Do Something)

- Îmbunătățirea sistemelor de semnalizare și comunicații – ERTMS va fi implementat pe Coridorul IV-N al rețelei TEN-T centrală

- Modernizarea facilităților oferite în stații: București, Ploiești, Câmpina, Predeal, Brașov, Sighișoara, Mediaș, Blaj, Aiud, Câmpia Turzii, Cluj-Napoca, Alba Iulia, Simeria, Deva, Ilia, Radna și Arad

- Grafic de mers cadențat pentru serviciile InterRegio, operat prin material rulant nou. Intervalele de succesiune propuse sunt: București – Cluj-Napoca (0,5 trenuri pe oră), București – Arad (0,5 trenuri pe oră), București – Brașov (1 tren pe oră), Deva – Cluj-Napoca (0,5 trenuri pe oră)

Figura 5.32: Descrierea propunerii de servicii – DS01A

Sursa:Prognoza AECOM

### Probleme abordate

Această intervenție se adresează următoarelor probleme/disfuncționalități:

- Starea tehnică precară a liniei, datorită subfinanțării lucrărilor de întreținere și reparații. Viteze reduse de circulație pentru trenurile de pasageri și marfă pe rutele București - Cluj-Napoca și București-Arad-frontieră.

- Întârzieri în graficul de mers datorită infrastructurii aflate într-o stare de degradare, vitezele comerciale inferioare vitezelor de proiectare pentru sectoarele Predeal-Arad și Teiuș-Cluj-Napoca. Vitezele maxime situate la 45% din parametrii de proiectare (secțiunea Augustin-Racoș).

- Cotă de piață scăzută pentru calea ferată pe sectorul București – Ploiești – Brașov; pe acest coridor, calea ferată nu este competitivă în comparație cu modul de transport rutier.

- Material rulant și facilități oferite în stațiile CF aflate într-o stare precară, ceea ce reprezintă o deficiență la nivelul întregii rețele feroviare naționale.

- Grafic de mers ineficient, ceea ce conduce la o productivitate scăzută a personalului și a materialului rulant. Timpi mari de întoarcere și tipare de oprire neregulate, ceea ce reprezintă o problemă generalizată la nivel național.

- Fiabilitate scăzută și sisteme de semnalizare ineficiente, ceea ce reprezintă o problemă generalizată la nivel național.

- Capacitate limitată și sisteme de semnalizare redundante. Infrastructura pentru secțiunea București-Brașov ar putea să nu facă față în viitor la creșterea de trafic după reabilitare; un proiect pilot de implementare a ERTMS este în implementare pentru acest sector, ceea ce ar crește semnificativ capacitate și gradul de siguranță.

### Costuri neactualizate

S-au estimat următoarele costuri implicate de implementarea proiectului, care exclud costurile cu întreținerea rețelei principale la nivelul la care degradările ulterioare sunt oprite precum și costurile cu modernizarea infrastructurii deja reabilitate sau aflate în curs de reabilitare.

| Element | Costuri neactualizate (Milioane euro, prețuri 2014) | Descrierea intervențiilor incluse |
| --- | --- | --- |
| CAPEX | 3.030 | Reabilitarea liniei la vitezele de proiectare Reabilitarea rețelelor de alimentare cu energie, inclusiv introducerea sistemelor de recuperare a forței de frânare Reabilitarea echipamentelor de semnalizare Material rulant nou Modernizarea stațiilor |
| OPEX | 1.935 | Costuri suplimentare de operare a trenurilor |
| Total | 4.965 | CAPEX + OPEX |

### Rezultate

Această intervenție oferă rezultate economice bune (B/C = 1,11) dar și o creștere semnificativă a traficului de pasageri și marfă, de 27%, respectiv 9% pentru întreaga rețea (a se vedea tabelul următor):

Tabelul  5.17: Sinteza rezultatelor

| Cod test | DS01A |
| --- | --- |
| Creștere totală pasageri-km (mii, anul 2030) | +5.814 (+27%) |
| Creștere totală a cotei de piață pentru pasageri-km (2030) | +1,7% |
| Creștere totală tone-km (mii, anul 2030) | +4.175 (+9%) |
| Creștere totală a cotei de piață pentru tone-km (2030) | +1,2% |
| VNA milioane euro (prețuri 2014) | 183 |
| B/C | 1,09 |
| RIRE | 5,47% |
| Lungime linie modernizată (km-linie) | 795 |
| Garnituri de tren necesare | 25 |

Sursa: Analiza rezultatelor din Modelul Național de Transport AECOM

Figurile 5.32 și 5.33 de mai jos ilustrează cum se modifică fluxurile de pasageri și marfă prognozate pentru anul 2030, în condițiile în care proiectul se află în operare începând cu anul 2020.

Figura 5.33: Modificări ale cererii de transport călători  – DS01A

Sursa: Prognoza AECOM

Așa cum arată Figura 5.33, proiectul conduce la creșterea cererii de transport de pasageri pe coridorul București – Ploiești – Brașov – Arad. Traficul între Ploiești și Brașov crește cu 115% și cu 155% între Deva și Arad. Există și o creștere semnificativă datorată traficului deviat de pe secțiunea București – Craiova – Timișoara – Arad, ca rezultat al îmbunătățirii serviciilor pentru pasageri. Se estimează că cererea pe ruta Craiova - Drobeta Turnu-Severin va scădea cu 40%.

Figura 5.34: Modificări ale cererii de transport marfă – DS01A

Sursa: Prognoza AECOM

Și traficul de mărfuri este așteptat să crească cu 60% pe sectorul Brașov – Sighișoara. Ca o tendință similară cu cea a pieței de pasageri, o parte din traficul de marfă de pe coridorul București – Craiova – Timișoara – Arad este de așteptat să fie deviat pe coridorul modernizat. Numărul de tone transportate este estimat să scadă cu 50% pe acest coridor.

### Unitatea de implementare

Acest proiect va fi implementat de către CFR SA precum și de operatorii de transport feroviar.

### Perioada de implementare

Secțiunile București-Predeal și Sighișoara-frontieră sunt deja finalizate sau aflate în implementare în perioada 2014-2020.

Celelalte secțiuni vor fi implementate până în anul 2020.

Reabilitare la viteze sporite a Coridorului IV-N al rețelei de bazăTEN-T și a legăturii cu Cluj-Napoca (Test DS01B)

### Descrierea propunerii Program de modernizare a coridorului IV-N al rețelei de bază TEN-T între București Nord și Arad/granița cu Ungaria și a liniei 300 între Cluj-Napoca și Coridorul IV-N TEN-T. Secțiunile cu o viteză de proiectare de mai puțin de 100 km/h vor fi reabilitate la viteze superioare. Secțiunile București-Predeal și Sighișoara-frontieră sunt fie deja reabilitate sau în curs de reabilitare. Proiectul include: - Reabilitarea la viteza de proiectare a coridoarelor: 300 București Nord – Cluj-Napoca, 200A, 200 (anumite secțiuni sunt deja reabilitate) - Reabilitarea la viteze superioare, pentru secțiunile cu o viteză de proiectare mai mică de 100 km/h, a coridoarelor: 300 București Nord – Cluj-Napoca, 200A, 200 (anumite secțiuni sunt deja reabilitate) - Regim superior de întreținere, care să stopeze alte degradări ulterioare (ceea ce constituie o ipoteză de bază pentru toate testele efectuate în cadrul Scenariului Do Something) - Îmbunătățirea sistemelor de semnalizare și comunicații – ERTMS va fi implementat pe Coridorul IV-N al rețelei de bază TEN-T - Modernizarea facilităților oferite în stații: București, Ploiești, Câmpina, Predeal, Brașov, Sighișoara, Mediaș, Blaj, Aiud, Câmpia Turzii, Cluj-Napoca, Alba Iulia, Simeria, Deva, Ilia, Radna și Arad - Grafic de mers cadențat pentru serviciile InterRegio, operat prin material rulant nou. Intervalele de succesiune propuse sunt: București – Cluj-Napoca (0,5 trenuri pe oră), București – Arad (0,5 trenuri pe oră), București – Brașov (1 tren pe oră), Deva – Cluj-Napoca (0,5 trenuri pe oră)

Figura 5.35: Descrierea propunerilor de servicii – DS01B

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

### Probleme abordate Această intervenție se adresează următoarelor probleme/disfuncționalități: - Starea tehnică precară a liniei, datorită subfinanțării lucrărilor de întreținere și reparații. Viteze reduse de circulație pentru trenurile de pasageri și marfă pe rutele București - Cluj-Napoca și București-Arad-frontieră. - Întârzieri în graficul de mers datorită infrastructurii aflate într-o stare de degradare, vitezele comerciale inferioare vitezelor de proiectare pentru sectoarele Predeal-Arad și Teiuș-Cluj-Napoca. Vitezele maxime situate la 45% din parametrii de proiectare (secțiunea Augustin-Racoș). - Cotă de piață scăzută pentru calea ferată pe sectorul București – Ploiești – Brașov; pe acest coridor, calea ferată nu este competitivă în comparație cu modul de transport rutier. - Viteze de proiectare scăzute pentru secțiunile Predeal-Brașov și Războieni-Apahida. - Material rulant și facilități oferite în stațiile CF aflate într-o stare precară, ceea ce reprezintă o deficiență la nivelul întregii rețele feroviare naționale. - Grafic de mers ineficient, ceea ce conduce la o productivitate scăzută a personalului și a materialului rulant. Timpi mari de întoarcere și tipare de oprire neregulate, ceea ce reprezintă o problemă generalizată la nivel național. - Fiabilitate scăzută și sisteme de semnalizare ineficiente, ceea ce reprezintă o problemă generalizată la nivel național. ### Capacitate limitată și sisteme de semnalizare redundante. Infrastructura pentru secțiunea București-Brașov ar putea să nu facă față viitorului volum mai mare de trafic, după reabilitare; un proiect pilot de implementare a ERTMS este în implementare pentru acest sector, ceea ce ar crește semnificativ capacitate și gradul de siguranță

### Costuri neactualizate

S-au estimat următoarele costuri implicate de realizarea proiectului, care exclud costurile cu întreținerea rețelei principale la nivelul la care degradările ulterioare sunt oprite precum și costurile cu modernizarea infrastructurii deja reabilitate sau aflate în curs de reabilitare.

Tabelul 5.18: Sinteza costurilor de operare și de infrastructură (DS01B)

| Element | Costuri neactualizate (Milioane euro, prețuri 2014) | Descrierea intervențiilor incluse |
| --- | --- | --- |
| CAPEX | 3.578 | Reabilitarea liniei la vitezele de proiectare Reabilitarea rețelelor de alimentare cu energie, inclusiv introducerea sistemelor de recuperare a forței de frânare Reabilitarea echipamentelor de semnalizare Material rulant nou Modernizarea stațiilor |
| OPEX | 1.962 | Costuri suplimentare de operare a trenurilor |
| Total | 5.540 | CAPEX + OPEX |

Sursa: Analiza AECOM a datelor provenite de la CFR Marfă și CFR Călători

### Rezultate

Această intervenție oferă rezultate economice medii (B/C = 0,99) dar și o creștere semnificativă a traficului de pasageri și marfă, de 30%, respectiv 9% pentru întreaga rețea (a se vedea tabelul 5.19r):

Tabelul 5.19: Sinteza rezultatelor  (DS01B)

| Cod test | DS01B |
| --- | --- |
| Creștere totală pasageri-km (mii, anul 2030) | +6.374 (+30%) |
| Creștere totală a cotei de piață pentru pasageri-km (2030) | 1.9% |
| Creștere totală tone-km (mii, anul 2030) | +4.189 (+9%) |
| Creștere totală a cotei de piață pentru tone-km (2030) | 1.1% |
| VNA milioane euro (prețuri 2014) | -36 |
| B/C | 0.99 |
| RIRE | 4.92% |
| Lungime linie modernizată (km-linie) | 795 |
| Garnituri de tren necesare | 25 |

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

Figurile 5.36 și 5.37 ilustrează cum se modifică fluxurile prognozate de pasageri și marfă în anul 2030, în condițiile în care proiectul se află în operare începând cu anul 2020.

Figura 5.36: Modificări ale cererii de transport călători    (DS01B)

Sursa: Prognoza AECOM

Așa cum arată Figura 5.36, proiectul conduce la creșterea cererii de transport de pasageri pe coridorul București – Ploiești – Brașov – Arad. Traficul între Ploiești și Brașov crește cu 130% și cu 155% între Deva și Arad. Există și o creștere semnificativă datorată traficului deviata de pe secțiunea București – Craiova – Timișoara – Arad, ca rezultat al îmbunătățirii serviciilor pentru pasageri. Se estimează că cererea pe ruta Craiova - Drobeta Turnu-Severin va scădea cu 45%.

Figura 5.37: Modificări ale cererii de transport marfă (DS01B)

Sursa: Prognoza AECOM

Și traficul de mărfuri este așteptat să crească cu 60% pe sectorul Brașov – Sighișoara. Ca o tendință similară cu cea a pieței de pasageri, o parte din traficul de marfă de pe coridorul București – Craiova – Timișoara – Arad este de așteptat să fie deviat pe coridorul modernizat. Numărul de tone transportate este estimat să scadă cu 50% pe acest coridor.

### Unitatea de implementare

Acest proiect va fi implementat de către CFR SA precum și de operatorii de transport feroviar.

### Perioada de implementare

Secțiunile București-Predeal și Sighișoara-frontieră sunt deja finalizate sau aflate în implementare în perioada 2014-2020.

Celelalte secțiuni vor fi implementate până în anul 2020.

Reabilitare la viteza de proiectare a secțiunii București - Constanța (Test DS02A)

### Descrierea propunerii Program de modernizare a coridorului București - Constanța. Deși linia a fost modernizată recent, restricțiile de viteză existente limitează vitezele de circulație sub nivelul vitezei de proiectare. Proiectul include: - Reabilitarea la viteza de proiectare și eliminarea restricțiilor de viteză - Regim superior de întreținere, care să stopeze alte degradări ulterioare (ceea ce constituie o ipoteză de bază pentru toate testele efectuate în cadrul Scenariului Do Something) - Îmbunătățirea sistemelor de semnalizare și comunicații - Modernizarea facilităților oferite în stații: București, Lehliu, Ciulnița, Fetești, Cernavodă, Medgidia și Constanța; anumite stații au fost deja reabilitate - Grafic de mers cadențat, operat prin material rulant nou. Intervalele de succesiune propuse sunt: București – Constanța (1 tren pe oră), cu un serviciu rapid și cu opriri dese la fiecare două ore.

Figura 5.38: Descrierea propunerilor de servicii (DS02A)

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

### Probleme abordate Această intervenție se adresează următoarelor probleme/disfuncționalități: - Limitările de viteză existente conduc la viteze de circulație reduse, inferioare vitezelor de proiectare la care s-au realizat lucrările de modernizare. Deși anumite secțiuni ale coridorului au fost proiectate la o viteză de 200 km/h, în prezent trenurile de pasageri sunt limitate la o viteză de 140 km/h. - Cotă de piață scăzută a căii ferate pentru acest coridor. În principiu, infrastructura feroviară existentă ar permite viteze superioare rețelei rutiere. - Material rulant aflat într-o stare precară și facilități de slabă calitate oferite în stațiile CF, ceea ce reprezintă o deficiență la nivelul întregii rețele feroviare naționale. - Grafic de mers ineficient, ceea ce conduce la o productivitate scăzută a personalului și a materialului rulant. Timpi mari de întoarcere și tipare de oprire neregulate, ceea ce reprezintă o problemă generalizată la nivel național. - Pauze în operare, datorită lucrărilor de întreținere, ce ar trebui să se desfășoare doar în timpul nopții. - Fiabilitate scăzută și sisteme de semnalizare ineficiente, ceea ce reprezintă o problemă generalizată la nivel național. - Frecvență redusă a serviciilor pe ruta București - Constanța.

### Costuri neactualizate

S-au estimat următoarele costuri implicate de realizarea proiectului, care exclud costurile cu întreținerea rețelei principale la nivelul, la care degradările ulterioare sunt oprite.

Tabelul 5.20. Sinteză a costurilor de infrastructură și costurilor de operare (DS02A)

| Element | Costuri neactualizate (Milioane euro, prețuri 2014) | Descrierea intervențiilor incluse |
| --- | --- | --- |
| CAPEX | 31 | Reabilitarea liniei la vitezele de proiectare Reabilitarea rețelelor de alimentare cu energie, inclusiv introducerea sistemelor de recuperare a forței de frânare Reabilitarea echipamentelor de semnalizare Material rulant nou Modernizarea stațiilor |
| OPEX | 255 | Costuri suplimentare de operare a trenurilor |
| Total | 286 | CAPEX + OPEX |

Sursa: Analiza AECOM a datelor provenite de la CFR Marfă și CFR Călători

### Rezultate

Această intervenție oferă rezultate economice bune (B/C = 1,85) dar și o creștere a traficului de pasageri de 7% pentru întreaga rețea (a se vedea tabelul următor):

Tabelul 5.21: Sinteza rezultatelor (DS02A)

| Cod test | DS02A |
| --- | --- |
| Creștere totală pasageri-km (mii, anul 2030) | +1.422 (+7%) |
| Creștere totală a cotei de piață pentru pasageri-km (2030) | 0,4% |
| Creștere totală tone-km (mii, anul 2030) | -14 (+0%) |
| Creștere totală a cotei de piață pentru tone-km (2030) | 0.0% |
| VNA milioane euro (prețuri 2014) | 255 |
| B/C | 13.62 |
| RIRE | 48,92% |
| Garnituri de tren necesare | 5 |

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

Figura 5.39  ilustrează cum se modifică fluxurile prognozate de pasageri în anul 2030, în condițiile în care proiectul se află în operare începând cu anul 2020.

Figura 5.39: Modificări ale cererii de transport călători    (DS02A)

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

Așa cum arată figura anterioară, cererea de transport de pasageri pentru coridorul reabilitat crește semnificativ în comparație cu cazul de referință; traficul de pasageri crește cu 115% pe sectorul Lehliu-Ciulnița și cu 80% pentru secțiunea Fetești – Cernavodă.

S-a considerat că starea tehnică a infrastructurii existente nu limitează vitezele de operare a trenurilor de marfă, prin urmare se poate concluziona că nu se pot atinge economii semnificative ale timpilor de parcurs pentru trenurile de marfă.

### Unitatea de implementare

Acest proiect va fi implementat de către CFR SA precum și de operatorii de transport feroviar.

### Perioada de implementare

Proiectul va fi implementat până în anul 2020, dacă finanțarea va fi asigurată.

Reabilitare la viteza de proiectare a Coridorului București – Arad via Craiova (Test DS03A)

### Descrierea propunerii Program de modernizare a coridorului TEN-T Core IV-S între Arad și Craiova și a liniei 900 între Craiova și București. Acest test include și implementarea unui grafic de mers cadențat pentru conexiunea cu Coridorul TEN-T IV-N via linia 202. Proiectul include: - Reabilitarea la viteza de proiectare a coridorului 900 între București și Timișoara precum și pentru secțiunea Timișoara – Arad. - Regim superior de întreținere, care să stopeze alte degradări ulterioare (ceea ce constituie o ipoteză de bază pentru toate testele efectuate în cadrul Scenariului Do Something) - Îmbunătățirea sistemelor de semnalizare și comunicații pentru a permite operarea la viteze de circulație superioare și pentru creșterea capacității de circulație a coridorului. - Modernizarea facilităților oferite în stații: București, Videle, Roșiori de Vede, Caracal, Craiova, Filiași, Drobeta – Turnu Severin, Caransebeș, Lugoj, Timișoara și Arad - Grafic de mers cadențat pentru serviciile InterRegio, operat prin material rulant nou. Intervalele de succesiune propuse sunt: București – Arad via Timișoara (0,5 trenuri pe oră), București – Craiova (1 tren pe oră), București – Deva via Craiova (0,5 trenuri pe oră). Serviciile către Deva pot fi extinse până la Cluj-Napoca dacă numărul de pasageri va crește în viitor.

Figura 5.40: Descrierea propunerilor de servicii (DS03A)

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

### Probleme abordate Această intervenție se adresează următoarelor probleme/disfuncționalități: - Starea tehnică precară a liniei, datorită subfinanțării lucrărilor de întreținere și reparații. Viteze reduse de circulație pentru trenurile de pasageri și marfă pentru Coridorul TEN-T IV-S. - Întârzieri în graficul de mers datorită infrastructurii aflate într-o stare de degradare, vitezele comerciale inferioare vitezelor de proiectare pentru sectoarele București – Videle, Olteni – Roșiorii de Vede Nord, etc.) - Cotă de piață scăzută a căii ferate pentru secțiunea București – Craiova; pe acest coridor; există o cotă importantă de cerere de trafic limitată în prezent de starea tehnică precară a infrastructurii. - Material rulant și facilități oferite în stațiile CF aflate într-o stare precară, ceea ce reprezintă o deficiență la nivelul întregii rețele feroviare naționale. - Grafic de mers ineficient, ceea ce conduce la o productivitate scăzută a personalului și a materialului rulant. Timpi mari de întoarcere și tipare de oprire neregulate, ceea ce reprezintă o problemă generalizată la nivel național. - Fiabilitate scăzută și sisteme de semnalizare ineficiente, ceea ce reprezintă o problemă generalizată la nivel național. - Capacitate limitată și sisteme de semnalizare redundante în multe din stațiile CF situate pe acest coridor.

### Costuri neactualizate

S-au estimat următoarele costuri implicate de realizarea proiectului, care exclud costurile cu întreținerea rețelei principale la nivelul la care degradările ulterioare sunt oprite.

Tabelul 5.22: Sinteză a costurilor de infrastructură și a costurilor de operare (DS03A)

| Element | Costuri neactualizate (Milioane euro, prețuri 2014) | Descrierea intervențiilor incluse |
| --- | --- | --- |
| CAPEX | 2.440 | Reabilitarea liniei la vitezele de proiectare Reabilitarea rețelelor de alimentare cu energie, inclusiv introducerea sistemelor de recuperare a forței de frânare Reabilitarea echipamentelor de semnalizare Material rulant nou Modernizarea stațiilor |
| OPEX | 2.416 | Costuri suplimentare de operare a trenurilor |
| Total | 4.856 | CAPEX + OPEX |

Sursa: Analiza AECOM a datelor provenite de la CFR Marfă și CFR Călători

### Rezultate

Această intervenție oferă rezultate economice bune (BCR = 1,11) dar și o creștere semnificativă a traficului de pasageri și marfă, de 23%, respectiv 9% pentru întreaga rețea (a se vedea tabelul următor):

Tabelul 5.23: Sinteză a rezultaelor

| Cod test | DS03A |
| --- | --- |
| Creștere totală pasageri-km (mii, anul 2030) | +4.946 (+23%) |
| Creștere totală a cotei de piață pentru pasageri-km (2030) | 1,5% |
| Creștere totală tone-km (mii, anul 2030) | +4,101 (+6%) |
| Creștere totală a cotei de piață pentru tone-km (2030) | 1,2% |
| VNA milioane euro (prețuri 2014) | 106 |
| RBC | 1,06 |
| RIRE | 5,32% |
| Lungime linie modernizată (km-linie) | 875 |
| Garnituri de tren necesare | 21 |

Sursa: Analiza AECOM a datelor provenite de la CFR Marfă și CFR Călători

Figurile 5.41 și 5.42  ilustrează cum se modifică fluxurile prognozate de pasageri și marfă în anul 2030, în condițiile în care proiectul se află în operare începând cu anul 2020.

Figura 5.41: Modificări ale cererii de transport călători    (DS03A)

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

Așa cum arată figura anterioară, proiectul conduce la creșterea cererii de pasageri pe coridorul București – Craiova – Timișoara – Arad. Traficul de pasageri între Roșiorii de Vede și Caracal crește cu 125% și cu 180% între Craiova și Drobeta – Turnu Severin. Există și o creștere semnificativă datorată traficului atras din secțiunea București – Brașov – Arad, ca rezultat al îmbunătățirii serviciilor de pasageri. Cererea între Brașov și Sighișoara este prognozată să scadă cu 30%.

Figura 5.42: Modificări ale cererii de transport călători    (DS03A)

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

Și traficul de mărfuri este așteptat să crească cu 80% pe sectorul Craiova - Filiași. Ca o tendință similară cu cea a pieței de pasageri, o parte din traficul de marfă de pe coridorul București – Brașov – Arad este de așteptat să fie deviat pe coridorul modernizat. Numărul de tone transportate este estimat să scadă cu 40% pe acest coridor.

### Unitatea de implementare

Acest proiect va fi implementat de către CFR SA precum și de operatorii de transport feroviar.

### Perioada de implementare

Se estimează că acest proiect va fi implementat în perioada 2020-2030, dacă finanțarea necesară va fi disponibilă.

Reabilitare la viteze sporite a Coridorului București – Arad via Craiova (Test DS03B)

### Descrierea propunerii Program de modernizare a coridorului TEN-T Core IV-S între Arad și Craiova și a liniei 900 între Craiova și București. Acest test include și implementarea unui grafic de mers cadențat pentru conexiunea cu Coridorul TEN-T IV-N via linia 202. Proiectul include: - Reabilitarea la viteza de proiectare a coridorului 900 între București și Timișoara precum și pentru secțiunea Timișoara – Arad. - Reabilitarea la viteze sporite pentru secțiunile cu o viteză de proiectare mai mică de 100 km/h situate pe coridorul București – Arad via Craiova. - Regim superior de întreținere, care să stopeze alte degradări ulterioare (ceea ce constituie o ipoteză de bază pentru toate testele efectuate în cadrul Scenariului Do Something) - Îmbunătățirea sistemelor de semnalizare și comunicații pentru a permite operarea la viteze de circulație superioare și pentru creșterea capacității de circulație a coridorului. - Modernizarea facilităților oferite în stații: București, Videle, Roșiori de Vede, Caracal, Craiova, Filiași, Drobeta – Turnu Severin, Caransebeș, Lugoj, Timișoara și Arad ### Grafic de mers cadențat pentru serviciile InterRegio, operat prin material rulant nou. Intervalele de succesiune propuse sunt: București – Arad via Timișoara (0,5 trenuri pe oră), București – Craiova (1 tren pe oră), București – Deva via Craiova (0,5 trenuri pe oră). Serviciile către Deva pot fi extinse până la Cluj-Napoca dacă numărul de pasageri va crește în viitor

Figura 5.43: Descrierea propunerilor de servicii (DS03B)

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

### Probleme abordate Această intervenție se adresează următoarelor probleme/disfuncționalități: - Starea tehnică precară a liniei, datorită subfinanțării lucrărilor de întreținere și reparații. Viteze reduse de circulație pentru trenurile de pasageri și marfă pentru Coridorul TEN-T IV-S. - Viteze de proiectare reduse pentru anumite porțiuni ale secțiunii Drobeta – Turnu Severin – Caransebeș. - Întârzieri în graficul de mers datorită infrastructurii aflate într-o stare de degradare, vitezele comerciale inferioare vitezelor de proiectare pentru sectoarele București – Videle, Olteni – Roșiorii de Vede Nord, etc.) - Cotă de piață scăzută a căii ferate pentru secțiunea București – Craiova; pe acest coridor; există o cotă importantă de cerere de trafic limitată în prezent de starea tehnică precară a infrastructurii. - Material rulant și facilități oferite în stațiile CF aflate într-o stare precară, ceea ce reprezintă o deficiență la nivelul întregii rețele feroviare naționale. - Grafic de mers ineficient, ceea ce conduce la o productivitate scăzută a personalului și a materialului rulant. Timpi mari de întoarcere și tipare de oprire neregulate, ceea ce reprezintă o problemă generalizată la nivel național. - Fiabilitate scăzută și sisteme de semnalizare ineficiente, ceea ce reprezintă o problemă generalizată la nivel național. - Capacitate limitată și sisteme de semnalizare redundante în multe din stațiile CF situate pe acest coridor.

### Costuri neactualizate

S-au estimat următoarele costuri implicate de realizarea proiectului, care exclud costurile cu întreținerea rețelei principale la nivelul la care degradările ulterioare sunt oprite.

Tabelul 5.24: Sinteza costurilor de operare și de infrastructură (DS03B)

| Element | Costuri neactualizate (Milioane euro, prețuri 2014) | Descrierea intervențiilor incluse |
| --- | --- | --- |
| CAPEX | 2.931 | Reabilitarea liniei la vitezele de proiectare Reabilitarea rețelelor de alimentare cu energie, inclusiv introducerea sistemelor de recuperare a forței de frânare Reabilitarea echipamentelor de semnalizare Material rulant nou Modernizarea stațiilor |
| OPEX | 2.409 | Costuri suplimentare de operare a trenurilor |
| Total | 5.340 | CAPEX + OPEX |

Sursa: Analiza AECOM a datelor provenite de la CFR Marfă și CFR Călători

### Rezultate

Această intervenție oferă rezultate economice bune (BCR = 1,00) dar și o creștere semnificativă a traficului de pasageri și marfă, superioară rezultatelor testului DS03A, de 27%, respectiv 9% pentru întreaga rețea (a se vedea tabelul următor):

Tabelul 5.25: Modificări ale cererii de transport călători

| Cod test | DS03B |
| --- | --- |
| Creștere totală pasageri-km (mii, anul 2030) | +5.721 (+27%) |
| Creștere totală a cotei de piață pentru pasageri-km (2030) | 1,7% |
| Creștere totală tone-km (mii, anul 2030) | +4.083 (+6%) |
| Creștere totală a cotei de piață pentru tone-km (2030) | 1,2% |
| VNA milioane euro (prețuri 2014) | 5 |
| RBC | 1.00 |
| RIRE | 5,01% |
| Lungime linie modernizată (km-linie) | 875 |
| Garnituri de tren necesare | 21 |

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

Planșele de mai jos ilustrează cum se modifică fluxurile prognozate de pasageri și marfă în anul 2030, în condițiile în care proiectul se află în operare începând cu anul 2020.

Figura 5.44: Modificări ale cererii de transport călători    (DS03B)

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

Așa cum arată Figura5.44, proiectul conduce la creșterea cererii de pasageri pe coridorul București – Craiova – Timișoara – Arad. Traficul de pasageri între Roșiorii de Vede și Caracal crește cu 125% și cu 180% între Craiova și Drobeta – Turnu Severin. Există și o creștere semnificativă datorată traficului atras din secțiunea București – Brașov – Arad, ca rezultat al îmbunătățirii serviciilor de pasageri. Cererea între Brașov și Sighișoara este prognozată să scadă cu 35%.

### Unitatea de implementare

Acest proiect va fi implementat de CFR SA și de operatorii feroviari

### Anii de implementare

S-a estimat că proiectul ar putea fi implementat în perioada 2020 - 2030 dacă fodurile sunt asigurate

Reabilitare la viteza de proiectare a Coridorului București – Arad via Craiova și Filiași-Simeria(Test DS03C)

### Descrierea propunerii Program de modernizare a coridorului TEN-T Core IV-S între Arad și Craiova și a liniei 900 între Craiova și București și Filiași - Simeria. Acest test include și implementarea unui grafic de mers cadențat pentru conexiunea cu Coridorul TEN-T IV-N via linia 202. Proiectul include: - Reabilitarea la viteza de proiectare a coridorului 900 între București și Timișoara precum și pentru secțiunea Timișoara – Arad și a liniei Filiași – Simeria. - Reabilitarea la viteze sporite pentru secțiunile cu o viteză de proiectare mai mică de 100 km/h situate pe coridorul București – Arad via Craiova. - Regim superior de întreținere, care să stopeze alte degradări ulterioare (ceea ce constituie o ipoteză de bază pentru toate testele efectuate în cadrul Scenariului Do Something) - Îmbunătățirea sistemelor de semnalizare și comunicații pentru a permite operarea la viteze de circulație superioare și pentru creșterea capacității de circulație a coridorului. - Modernizarea facilităților oferite în stații: București, Videle, Roșiori de Vede, Caracal, Craiova, Filiași, Drobeta – Turnu Severin, Caransebeș, Lugoj, Timișoara și Arad, Târgu Jiu, Petroșani și Simeria. ### Grafic de mers cadențat pentru serviciile InterRegio, operat prin material rulant nou. Intervalele de succesiune propuse sunt: București – Arad via Timișoara (0,5 trenuri pe oră), București – Craiova (1 tren pe oră), București – Deva via Craiova (0,5 trenuri pe oră). Serviciile către Deva pot fi extinse până la Cluj-Napoca dacă numărul de pasageri va crește în viitor

Figura 5.45: Descrierea propunerilor de servicii (DS03C)

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

### Probleme abordate Această intervenție se adresează următoarelor probleme/disfuncționalități: - Starea tehnică precară a liniei, datorită subfinanțării lucrărilor de întreținere și reparații. Viteze reduse de circulație pentru trenurile de pasageri și marfă pentru Coridorul TEN-T IV-S. - Viteze de proiectare reduse pentru anumite porțiuni ale secțiunii Drobeta – Turnu Severin – Caransebeș. - Întârzieri în graficul de mers datorită infrastructurii aflate într-o stare de degradare, vitezele comerciale inferioare vitezelor de proiectare pentru sectoarele București – Videle, Olteni – Roșiorii de Vede Nord, etc.) - Cotă de piață scăzută a căii ferate pentru secțiunea București – Craiova; pe acest coridor; există o cotă importantă de cerere de trafic limitată în prezent de starea tehnică precară a infrastructurii. - Material rulant și facilități oferite în stațiile CF aflate într-o stare precară, ceea ce reprezintă o deficiență la nivelul întregii rețele feroviare naționale. - Grafic de mers ineficient, ceea ce conduce la o productivitate scăzută a personalului și a materialului rulant. Timpi mari de întoarcere și tipare de oprire neregulate, ceea ce reprezintă o problemă generalizată la nivel național. - Fiabilitate scăzută și sisteme de semnalizare ineficiente, ceea ce reprezintă o problemă generalizată la nivel național. - Capacitate limitată și sisteme de semnalizare redundante în multe din stațiile CF situate pe acest coridor.

### Costuri neactualizate

S-au estimat următoarele costuri implicate de realizarea proiectului, care exclud costurile cu întreținerea rețelei principale la nivelul la care degradările ulterioare sunt oprite.

Tabelul 5.26: Sinteza costurilor de operare și de infrastructură (DS03C)

| Element | Costuri neactualizate (Milioane euro, prețuri 2014) | Descrierea intervențiilor incluse |
| --- | --- | --- |
| CAPEX | 3.217 | Reabilitarea liniei la vitezele de proiectare Reabilitarea rețelelor de alimentare cu energie, inclusiv introducerea sistemelor de recuperare a forței de frânare Reabilitarea echipamentelor de semnalizare Material rulant nou Modernizarea stațiilor |
| OPEX | 2.662 | Costuri suplimentare de operare a trenurilor |
| Total | 5.879 | CAPEX + OPEX |

Sursa: Analiza AECOM a datelor provenite de la CFR Marfă și CFR Călători

### Rezultate

Această intervenție oferă un raport beneficiu cost mai slab (DS03A și DS03B) cu un RBC de 0,89%. Rezultatele sunt prezentate în Tabelul 5.27

Tabelul 5.27: Modificări ale cererii de transport călători

| Cod test | DS03B |
| --- | --- |
| Creștere totală pasageri-km (mii, anul 2030) | +5.526 (+25%) |
| Creștere totală a cotei de piață pentru pasageri-km (2030) | 1,5% |
| Creștere totală tone-km (mii, anul 2030) | +4.625 (+7%) |
| Creștere totală a cotei de piață pentru tone-km (2030) | 1,2% |
| VNA milioane euro (prețuri 2014) | -334 |
| RBC | 0,89 |
| RIRE | 4,16% |
| Lungime linie modernizată (km-linie) | 875 |
| Garnituri de tren necesare | 21 |

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

Schimbările interventie în fluxurile de pasageri și marfă rezultate în urma acestui test sunt similare cu cele ale testului DS03A.

### Unitatea de implementare

Acest proiect va fi implementat de CFR SA și de operatorii feroviari

### Anii de implementare

S-a estimat că proiectul ar putea fi implementat în perioada 2020 - 2030 dacă fodurile sunt asigurate

.

Reabilitare la viteza de proiectare a Coridorului TEN-T Core IX și a legăturilor Buzău – Galați și Pașcani - Suceava (Test DS04A)

### Descrierea propunerii Program de modernizare a coridorului TEN-T Core IX între Ploiești și Iași, a liniei 500 între Pașcani și Suceava și a liniilor 702 și 700 între Buzău și Galați. Proiectul include: - Reabilitarea la viteza de proiectare a coridorului TEN-T Core IX între Ploiești și Iași precum și pentru liniile 500 Pașcani – Iași și 700 Buzău - Galați. - Regim superior de întreținere, care să stopeze alte degradări ulterioare (ceea ce constituie o ipoteză de bază pentru toate testele efectuate în cadrul Scenariului Do Something) - Îmbunătățirea sistemelor de semnalizare și comunicații pentru îmbunătățirea siguranței și eficienței. - Modernizarea facilităților oferite în stații: București, Ploiești, Buzău, Râmnicu Sarat, Focșani, Mărășești, Adjud, Bacău, Roman, Pașcani, Dolhasca, Verești, Suceava, Făurei, Brăila, Galați, Târgu Frumos și Iași ### Grafic de mers cadențat pentru serviciile InterRegio, operat prin material rulant nou. Intervalele de succesiune propuse sunt: București – Galați (0,5 trenuri pe oră), București – Iași via Bacău (0,5 trenuri pe oră), București – Suceava (0,5 trenuri pe oră), București – Focșani (0,5 trenuri pe oră) și Suceava – Iași (0,5 trenuri pe oră).

Figura 5.46: Descrierea propunerilor de servicii (DS04A)

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

### Probleme abordate Această intervenție se adresează următoarelor probleme/disfuncționalități: - Starea tehnică precară a liniei, datorită subfinanțării lucrărilor de întreținere și reparații. Viteze reduse de circulație pentru trenurile de pasageri și marfă pe relația București – estul/nord-estul României. - Întârzieri în graficul de mers datorită infrastructurii aflate într-o stare de degradare, vitezele comerciale inferioare vitezelor de proiectare pentru secțiunile considerate. De exemplu, viteza maximă de circulație pentru secțiunea Ploiești – Adjud este de 80 km/h, cu 40 km/h mai mică decât viteza de proiectare. - Cotă de piață scăzută a căii ferate între București și principalele localități situate pe linia 500; pe acest coridor calea ferată nu este competitivă în concurența cu rețeaua rutieră. - Material rulant și facilități oferite în stațiile CF aflate într-o stare precară, ceea ce reprezintă o deficiență la nivelul întregii rețele feroviare naționale. - Grafic de mers ineficient, ceea ce conduce la o productivitate scăzută a personalului și a materialului rulant. Timpi mari de întoarcere și tipare de oprire neregulate, ceea ce reprezintă o problemă generalizată la nivel național. - Fiabilitate scăzută și sisteme de semnalizare ineficiente, ceea ce reprezintă o problemă generalizată la nivel național. - Capacitate limitată și sisteme de semnalizare redundante.

### Costuri neactualizate

S-au estimat următoarele costuri implicate de realizarea proiectului, care exclud costurile cu întreținerea rețelei principale la nivelul la care degradările ulterioare sunt oprite.

Tabelul 5.28: Sinteza costurilor de operare și de infrastructură (DS04A)

| Element | Costuri neactualizate (Milioane euro, prețuri 2014) | Descrierea intervențiilor incluse |
| --- | --- | --- |
| CAPEX | 3.366 | Reabilitarea liniei la vitezele de proiectare Reabilitarea rețelelor de alimentare cu energie, inclusiv introducerea sistemelor de recuperare a forței de frânare Reabilitarea echipamentelor de semnalizare Material rulant nou Modernizarea stațiilor |
| OPEX | 839 | Costuri suplimentare de operare a trenurilor |
| Total | 4.204 | CAPEX + OPEX |

Sursa: Analiza AECOM a datelor provenite de la CFR Marfă și CFR Călători

### Rezultate

Această intervenție oferă rezultate economice bune (BCR = 1,23) dar și o creștere semnificativă a traficului de pasageri și marfă, de 32%, respectiv 5% pentru întreaga rețea (a se vedea Tabelul 5.29):

Tabelul 5.29: Sinteza rezultatelor  (DS04A)

| Cod test | DS04A |
| --- | --- |
| Creștere totală pasageri-km (mii, anul 2030) | +6.783 (+32%) |
| Creștere totală a cotei de piață pentru pasageri-km (2030) | 2,0% |
| Creștere totală tone-km (mii, anul 2030) | +2.159 (+5%) |
| Creștere totală a cotei de piață pentru tone-km (2030) | 0,6% |
| VNA milioane euro (prețuri 2014) | 529 |
| RBC | 1,23 |
| RIRE | 6,15% |
| Lungime linie modernizată (km-linie) | 1.260 |
| Garnituri de tren necesare | 28 |

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

Figurile 5.47 și 5.48 ilustrează cum se modifică fluxurile prognozate de pasageri și marfă în anul 2030, în condițiile în care proiectul se află în operare începând cu anul 2020.

Figura 5.47: Modificări ale cererii de transport călători    (DS04A)

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

Consecința principală a acestei intervenții este creșterea generală a cererii de transport pasageri, în condițiile în care coridorul modernizat va avea o creștere semnificativă a traficului: 115% pentru secțiunea Buzău – Focșani, 180% pentru Făurei – Galați, 130% între Pașcani și Iași și de 85% pentru secțiunea Pașcani – Suceava. De vreme ce acest coridor devine cea mai rapidă rută către zona de nord-est a țării, linia 600 pierde aproximativ 45% din traficul de pasageri din scenariul de referință.

Figura 5.48: Modificări ale cererii de transport marfă (DS04A)

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

Coridorul Core Ten-T IX atrage de asemenea o creștere semnificativă a cererii, cu o creștere de 175% între Buzău și Focșani și 165%de la Bacău la Pașcani. Similar cu schimbările fluxurilor de pasageri, numărul de tone transportate între Bârlad și Baslui este prognozat să scadă cu 50%.

### Unitatea de implementare

Acest proiect va fi implementat de către CFR SA precum și de operatorii de transport feroviar.

### Perioada de implementare

Se estimează că acest proiect va fi implementat în perioada 2020-2030, dacă finanțarea necesară va fi asigurată.

Reabilitare la viteza de proiectare a secțiunii București – Pitești și construcția legăturii Vâlcele – Râmnicu Vâlcea (Test DS05A)

### Descrierea propunerii Program de modernizare la viteza de proiectare a secțiunii București – Pitești și legătură feroviară nouă între Vâlcele și Râmnicu Vâlcea; proiectul include 4 stații locale pentru secțiunea nouă. Serviciile de pasageri vor fi extinse între Râmnicu Sărat și Sibiu. Proiectul include: - Reabilitarea la viteza de proiectare a coridorului 901 între București și Pitești - Legătură feroviară nouă între Vâlcele și Râmnicu Vâlcea, anumite elemente de infrastructură există deja pe acest traseu. - Regim superior de întreținere, care să stopeze alte degradări ulterioare (ceea ce constituie o ipoteză de bază pentru toate testele efectuate în cadrul Scenariului Do Something) - Îmbunătățirea sistemelor de semnalizare și comunicații pentru îmbunătățirea siguranței și eficienței. - Modernizarea facilităților oferite în stații: București Nord, Titu, Găești, Pitești, Vâlcele, Râmnicu Vâlcea Nord, Tălmaciu și Sibiu Grafic de mers cadențat pentru serviciile InterRegio, operat prin material rulant nou. Intervalele de succesiune propuse sunt: București – Râmnicu Vâlcea (0,5 trenuri pe oră), București – Sibiu via Pitești (0,5 trenuri pe oră)

Figura 5.49: Descrierea propunerilor de servicii (DS05A)

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

### Probleme abordate Această intervenție se adresează următoarelor probleme/disfuncționalități: - Starea tehnică precară a liniei, datorită subfinanțării lucrărilor de întreținere și reparații. Viteze reduse de circulație pe secțiunea București - Pitești. - Conectivitate redusă a trenurilor de pasageri între București și Râmnicu Vâlcea / Sibiu - Nu există o rută directă pentru trenurile de marfă pe direcția Constanța – nord-vestul și centrul Europei. - Întârzieri în graficul de mers datorită infrastructurii aflate într-o stare de degradare, vitezele comerciale inferioare vitezelor de proiectare pentru secțiunea Chitila - Ghergani. - Cotă de piață scăzută a căii ferate între București și Pitești; pe acest coridor calea ferată nu este competitivă în concurența cu rețeaua rutieră, în condițiile în care există o autostradă paralelă pe acest coridor. - Material rulant și facilități oferite în stațiile CF aflate într-o stare precară, ceea ce reprezintă o deficiență la nivelul întregii rețele feroviare naționale. - Grafic de mers ineficient, ceea ce conduce la o productivitate scăzută a personalului și a materialului rulant. Timpi mari de întoarcere și tipare de oprire neregulate, ceea ce reprezintă o problemă generalizată la nivel național. - Fiabilitate scăzută și sisteme de semnalizare ineficiente, ceea ce reprezintă o problemă generalizată la nivel național. - Capacitate limitată și sisteme de semnalizare redundante.

### Costuri neactualizate

S-au estimat următoarele costuri implicate de realizarea proiectului, care exclud costurile cu întreținerea rețelei principale la nivelul la care degradările ulterioare sunt oprite.

Tabelul 5.30: Sinteza costurilor de operare și de infrastructură (DS05A)

| Element | Costuri neactualizate (Milioane euro, prețuri 2014) | Descrierea intervențiilor incluse |
| --- | --- | --- |
| CAPEX | 854 | Reabilitarea liniei la vitezele de proiectare Reabilitarea rețelelor de alimentare cu energie, inclusiv introducerea sistemelor de recuperare a forței de frânare Reabilitarea echipamentelor de semnalizare Material rulant nou Modernizarea stațiilor |
| OPEX | 116 | Costuri suplimentare de operare a trenurilor |
| Total | 970 | CAPEX + OPEX |

Sursa: Analiza AECOM a datelor provenite de la CFR Marfă și CFR Călători

### Rezultate

Această intervenție oferă rezultate economice foarte scăzute (BCR = -0,01), în condițiile unor creșteri de trafic reduse, de 6% pentru traficul de pasageri și 3% pentru traficul de mărfuri (a se vedea tabelul de mai jos). Este important de notat efectele adverse semnificative asupra mediului generate de trenurile diesel, ceea ce constituie un factor de influență pentru rezultatele defavorabile ale analizei cost-beneficiu.

Tabelul 5.31: Sinteza rezultatelor  (DS05A)

| Cod test | DS05A |
| --- | --- |
| Creștere totală pasageri-km (mii, anul 2030) | +1.253 (+6%) |
| Creștere totală a cotei de piață pentru pasageri-km (2030) | 0.4% |
| Creștere totală tone-km (mii, anul 2030) | +1.435 (+3%) |
| Creștere totală a cotei de piață pentru tone-km (2030) | 0,5% |
| VNA milioane euro (prețuri 2014) | - 605 |
| RBC | 0,01 |
| RIRE | - 11,32% |
| Lungime linie modernizată (km-linie) | 320 |
| Garnituri de tren necesare | 8 |

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

Figurile 5.50 și 5.51 ilustrează cum se modifică fluxurile prognozate de pasageri și marfă în anul 2030, în condițiile în care proiectul se află în operare începând cu anul 2020.

Figura 5.50: Modificări ale cererii de transport călători    (DS05A)

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

Proiectul conduce la creșterea semnificativă a traficului de pasageri între București și Pitești / Râmnicu Vâlcea / Sibiu. Traficul de pasageri crește cu 130% pentru secțiunea București – Pitești, în timp ce traficul la vest de Pitești crește de 10-15 ori față de cazul de referință. Traficul de pe rutele paralele scade ușor, așa cum se poate vedea din planșa anterioară.

Figura 5.51: Modificări ale cererii de transport marfă (DS05A)

Construcția legăturii feroviare noi atrage un volum semnificativ de trafic de mărfuri, în condițiile în care ruta studiată devine o legătură directă între București și zona de nord-vest. Traficul de mărfuri pe relația București – Pitești crește cu 320%; traficul la vest de Pitești crește cu rate mult mai mari.

### Unitatea de implementare

Acest proiect va fi implementat de către CFR SA precum și de operatorii de transport feroviar.

### Perioada de implementare

- Se estimează că acest proiect va fi implementat până în perioada 2020, dacă finanțarea necesară va fi asigurată.

Reabilitare la viteza de proiectare a secțiunii București – Pitești, construcția legăturii Vâlcele – Râmnicu Vâlcea și electrificarea liniei (Test DS05B)

### Descrierea propunerii Program de modernizare la viteza de proiectare a secțiunii București – Pitești și legătură feroviară nouă între Vâlcele și Râmnicu Vâlcea; proiectul include 4 stații locale pentru secțiunea nouă. Serviciile de pasageri vor fi extinse între Râmnicu Sărat și Sibiu. Proiectul include: - Reabilitarea la viteza de proiectare a coridorului 901 între București și Pitești - Legătură feroviară nouă între Vâlcele și Râmnicu Vâlcea, anumite elemente de infrastructură există deja pe acest traseu. - Regim superior de întreținere, care să stopeze alte degradări ulterioare (ceea ce constituie o ipoteză de bază pentru toate testele efectuate în cadrul Scenariului Do Something) - Îmbunătățirea sistemelor de semnalizare și comunicații pentru îmbunătățirea siguranței și eficienței. - Electrificarea de linii: București – Pitești, Pitești – Râmnicu Vâlcea (utilizând segmentul nou), Râmnicu Vâlcea – Sibiu, Sibiu – Coridorul TEN-T Core IV-N (la sud-vest de Alba Iulia) și linia 208. - Modernizarea facilităților oferite în stații: București Nord, Titu, Găești, Pitești, Vâlcele, Râmnicu Vâlcea Nord, Tălmaciu și Sibiu - Grafic de mers cadențat pentru serviciile InterRegio, operat prin material rulant nou. Intervalele de succesiune propuse sunt: București – Râmnicu Vâlcea (0,5 trenuri pe oră), București – Sibiu via Pitești (0,5 trenuri pe oră).

Figura 5.52: Descrierea propunerilor de servicii (DS05B)

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

### Probleme atinse Această intervenție se adresează următoarelor probleme/disfuncționalități: - Starea tehnică precară a liniei, datorită subfinanțării lucrărilor de întreținere și reparații. Viteze reduse de circulație pe secțiunea București - Pitești. - Conectivitate redusă a trenurilor de pasageri între București și Râmnicu Vâlcea / Sibiu - Nu există o rută directă pentru trenurile de marfă pe direcția Constanța – nord-vestul și centrul Europei. - Întârzieri în graficul de mers datorită infrastructurii aflate într-o stare de degradare, vitezele comerciale inferioare vitezelor de proiectare pentru secțiunea Chitila - Ghergani. - Cotă de piață scăzută a căii ferate între București și Pitești; pe acest coridor calea ferată nu este competitivă în concurența cu rețeaua rutieră, în condițiile în care există o autostradă paralelă pe acest coridor. - Material rulant și facilități oferite în stațiile CF aflate într-o stare precară, ceea ce reprezintă o deficiență la nivelul întregii rețele feroviare naționale. - Grafic de mers ineficient, ceea ce conduce la o productivitate scăzută a personalului și a materialului rulant. Timpi mari de întoarcere și tipare de oprire neregulate, ceea ce reprezintă o problemă generalizată la nivel național. - Fiabilitate scăzută și sisteme de semnalizare ineficiente, ceea ce reprezintă o problemă generalizată la nivel național. - Capacitate limitată și sisteme de semnalizare redundante. - Emisiile locale semnificative prognozate în testul DS05A.

### Costuri neactualizate

S-au estimat următoarele costuri implicate de realizarea proiectului, care exclud costurile cu întreținerea rețelei principale la nivelul la care degradările ulterioare sunt oprite.

Tabelul 5.32: Sinteza costurilor de operare și de infrastructură (DS05B)

| Element | Costuri neactualizate (Milioane euro, prețuri 2014) | Descrierea intervențiilor incluse |
| --- | --- | --- |
| CAPEX | 1.262 | Reabilitarea liniei la vitezele de proiectare Reabilitarea rețelelor de alimentare cu energie, inclusiv introducerea sistemelor de recuperare a forței de frânare Reabilitarea echipamentelor de semnalizare Material rulant nou Modernizarea stațiilor |
| OPEX | 622 | Costuri suplimentare de operare a trenurilor |
| Total | 1.884 | CAPEX + OPEX |

Sursa: Analiza AECOM a datelor provenite de la CFR Marfă și CFR Călători

### Rezultate

Această intervenție oferă rezultate economice foarte bune (BCR = 1,66), în condițiile unor creșteri de trafic reduse, de 6% pentru traficul de pasageri și 2% pentru traficul de mărfuri (a se vedea tabelul de mai jos). Modificările numărului de pasageri-km sunt comparabile cu rezultatele prezentate în testul DS05A.

Tabelul 5.33: Sinteza rezultatelor

| Cod test | DS05B |
| --- | --- |
| Creștere totală pasageri-km (mii, anul 2030) | +1,238 (+6%) |
| Creștere totală a cotei de piață pentru pasageri-km (2030) | 0.4% |
| Creștere totală tone-km (mii, anul 2030) | +1,358 (+2%) |
| Creștere totală a cotei de piață pentru tone-km (2030) | 0.4% |
| VNA milioane euro (prețuri 2014) | 659 |
| RBC | 1.61 |
| RIRE | 8.13% |
| Lungime linie modernizată (km-linie) | 320 (line upgrade) 520 (electrification) |
| Garnituri de tren necesare | 8 |

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

Figurile 5.53 și 5.54  ilustrează cum se modifică fluxurile prognozate de pasageri și marfă în anul 2030, în condițiile în care proiectul se află în operare începând cu anul 2020.

Figura 5.53: Modificări ale cererii de transport călători    (DS05B)

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

Proiectul conduce la creșterea semnificativă a traficului de pasageri între București și Pitești / Râmnicu Vâlcea / Sibiu. Traficul de pasageri crește cu 130% pentru secțiunea București – Pitești, în timp ce traficul la vest de Pitești este comparabil cu rezultatele testului DS05A. Traficul via Brașov se așteaptă să scadă ca o consecință a apariției oportunităților de călătorie via Pitești.

Figura 5.54: Modificări ale cererii de transport marfă (DS05B

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

Construcția legăturii feroviare noi atrage un volum semnificativ de trafic de mărfuri, în condițiile în care ruta studiată devine o legătură directă între București și zona de nord-vest. Traficul de mărfuri pe relația București – Pitești crește cu 320%; traficul la vest de Pitești crește cu rate mult mai mari.

### Unitatea de implementare

Acest proiect va fi implementat de către CFR SA precum și de operatorii de transport feroviar.

### Perioada de implementare

Se estimează că acest proiect va fi implementat până în perioada 2020, dacă finanțarea necesară va fi asigurată.

Reabilitare la viteza de proiectare a secțiunii București – Pitești, construcția legăturii Vâlcele – Râmnicu Vâlcea și electrificarea liniei (Test DS05C)

### Descrierea propunerii Program de modernizare la viteza de proiectare a secțiunii București – Pitești și legătură feroviară nouă între Vâlcele și Râmnicu Vâlcea; proiectul include 4 stații locale pentru secțiunea nouă. Serviciile de pasageri vor fi extinse între Râmnicu Sărat și Sibiu. Proiectul include: - Reabilitarea la viteza de proiectare a coridorului 901 între București și Pitești - Legătură feroviară nouă între Vâlcele și Râmnicu Vâlcea, anumite elemente de infrastructură există deja pe acest traseu. - Regim superior de întreținere, care să stopeze alte degradări ulterioare (ceea ce constituie o ipoteză de bază pentru toate testele efectuate în cadrul Scenariului Do Something) - Îmbunătățirea sistemelor de semnalizare și comunicații pentru îmbunătățirea siguranței și eficienței. - Electrificarea de linii: București – Pitești, Pitești – Râmnicu Vâlcea (utilizând segmentul nou), Râmnicu Vâlcea – Sibiu, Sibiu – Coridorul TEN-T Core IV-N (la sud-vest de Alba Iulia) și linia 208. - Modernizarea facilităților oferite în stații: București Nord, Titu, Găești, Pitești, Vâlcele, Râmnicu Vâlcea Nord, Tălmaciu și Sibiu - Grafic de mers cadențat pentru serviciile InterRegio, operat prin material rulant nou. Intervalele de succesiune propuse sunt: București – Râmnicu Vâlcea (0,5 trenuri pe oră), București – Sibiu via Pitești (0,5 trenuri pe oră).

Figura 5.55: Descrierea propunerilor de servicii (DS05C)

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

### Probleme atinse Această intervenție se adresează următoarelor probleme/disfuncționalități: - Starea tehnică precară a liniei, datorită subfinanțării lucrărilor de întreținere și reparații. Viteze reduse de circulație pe secțiunea București - Pitești. - Conectivitate redusă a trenurilor de pasageri între București și Râmnicu Vâlcea / Sibiu - Nu există o rută directă pentru trenurile de marfă pe direcția Constanța – nord-vestul și centrul Europei. - Întârzieri în graficul de mers datorită infrastructurii aflate într-o stare de degradare, vitezele comerciale inferioare vitezelor de proiectare pentru secțiunea Chitila - Ghergani. - Cotă de piață scăzută a căii ferate între București și Pitești; pe acest coridor calea ferată nu este competitivă în concurența cu rețeaua rutieră, în condițiile în care există o autostradă paralelă pe acest coridor. - Material rulant și facilități oferite în stațiile CF aflate într-o stare precară, ceea ce reprezintă o deficiență la nivelul întregii rețele feroviare naționale. - Grafic de mers ineficient, ceea ce conduce la o productivitate scăzută a personalului și a materialului rulant. Timpi mari de întoarcere și tipare de oprire neregulate, ceea ce reprezintă o problemă generalizată la nivel național. - Fiabilitate scăzută și sisteme de semnalizare ineficiente, ceea ce reprezintă o problemă generalizată la nivel național. - Capacitate limitată și sisteme de semnalizare redundante. - Emisiile locale semnificative prognozate în testul DS05A.

### Costuri neactualizate

S-au estimat următoarele costuri implicate de realizarea proiectului, care exclud costurile cu întreținerea rețelei principale la nivelul la care degradările ulterioare sunt oprite.

Tabelul 5.34 Sinteza costurilor de operare și de infrastructură (DS05C)

| Element | Costuri neactualizate (Milioane euro, prețuri 2014) | Descrierea intervențiilor incluse |
| --- | --- | --- |
| CAPEX | 1.542 | Reabilitarea liniei la vitezele de proiectare Reabilitarea rețelelor de alimentare cu energie, inclusiv introducerea sistemelor de recuperare a forței de frânare Reabilitarea echipamentelor de semnalizare Material rulant nou Modernizarea stațiilor |
| OPEX | 1.710 | Costuri suplimentare de operare a trenurilor |
| Total | 3.252 | CAPEX + OPEX |

Sursa: Analiza AECOM a datelor provenite de la CFR Marfă și CFR Călători

### Rezultate

Intervenția are un raport beneficiu – cost de 1,23 cu o creștere de 7% a traficului de pasageri și 4% a traficului de marfă, respectiv conform  Tabelului 5.35.

Tabelul  5.35: Sinteza rezultatelor (DS05C)

| Cod test | DS05C |
| --- | --- |
| Creștere totală pasageri-km (mii, anul 2030) | +1.580 (+7%) |
| Creștere totală a cotei de piață pentru pasageri-km (2030) | +0.4% |
| Creștere totală tone-km (mii, anul 2030) | +1.358 (+4%) |
| Creștere totală a cotei de piață pentru tone-km (2030) | +0,4% |
| VNA milioane euro (prețuri 2014) | 291 |
| RBC | 1,23 |
| RIRE | 6,29% |
| Lungime linie modernizată (km-linie) | 469 (modernizare linie) 520 (electrificare) |
| Garnituri de tren necesare | 8 |

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

Modificările fluxurilor de pasageri din acest test sunt similare celor din testul DS05B

### Unitatea de implementare

Acest proiect va fi implementat de către CFR SA precum și de operatorii de transport feroviar.

### Perioada de implementare

Se estimează că acest proiect va fi implementat până în perioada 2020, dacă finanțarea necesară va fi asigurată.

Reabilitare la viteza de proiectare a liniei Cluj-Napoca - Iași (Test DS06A)

### Descrierea propunerii Program de modernizare a secțiunii Cluj-Napoca – Iași, via Beclean și Suceava. Proiectul include: - Reabilitarea la viteza de proiectare a liniilor 300 Cluj-Napoca – Apahida, 401 Apahida – Dej, 400 Dej-Beclean, 401 Beclean – Ilva Mică, 502 Ilva Mică – Suceava, 500 Suceava – Pașcani și 606 Pașcani – Iași. - Regim superior de întreținere, care să stopeze alte degradări ulterioare (ceea ce constituie o ipoteză de bază pentru toate testele efectuate în cadrul Scenariului Do Something) - Îmbunătățirea sistemelor de semnalizare și comunicații pentru îmbunătățirea siguranței și eficienței. - Modernizarea facilităților oferite în stații: Cluj-Napoca, Gherla, Dej Călători, Beclean pe Someș, Salva, Ilva Mică, Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, Suceava, Verești, Dolhasca, Pașcani, Târgu Frumos și Iași - Grafic de mers cadențat pentru serviciile InterRegio, operat prin material rulant nou. Intervalele de succesiune propuse sunt: Cluj-Napoca – Iași (0,5 trenuri pe oră).

Figura 5.56: Sinteza of Service Proposals (DS06A)

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

### Probleme atinse Această intervenție se adresează următoarelor probleme/disfuncționalități: - Starea tehnică precară a liniei, datorită subfinanțării lucrărilor de întreținere și reparații. Viteze reduse de circulație între Cluj-Napoca și Iași. - Întârzieri în graficul de mers datorită infrastructurii aflate într-o stare de degradare, vitezele comerciale inferioare vitezelor de proiectare pentru anumite secțiuni, cum ar fi Dej Călători-Beclean. - Material rulant și facilități oferite în stațiile CF aflate într-o stare precară, ceea ce reprezintă o deficiență la nivelul întregii rețele feroviare naționale. - Grafic de mers ineficient, ceea ce conduce la o productivitate scăzută a personalului și a materialului rulant. Timpi mari de întoarcere și tipare de oprire neregulate, ceea ce reprezintă o problemă generalizată la nivel național. - Fiabilitate scăzută și sisteme de semnalizare ineficiente, ceea ce reprezintă o problemă generalizată la nivel național. - Capacitate limitată și sisteme de semnalizare redundante.

### Costuri neactualizate

S-au estimat următoarele costuri implicate de realizarea proiectului, care exclud costurile cu întreținerea rețelei principale la nivelul la care degradările ulterioare sunt oprite.

Tabelul 5.36: Sinteza costurilor de operare și de infrastructură (DS06A)

| Element | Costuri neactualizate (Milioane euro, prețuri 2014) | Descrierea intervențiilor incluse |
| --- | --- | --- |
| CAPEX | 2.808 | Reabilitarea liniei la vitezele de proiectare Reabilitarea rețelelor de alimentare cu energie, inclusiv introducerea sistemelor de recuperare a forței de frânare Reabilitarea echipamentelor de semnalizare Material rulant nou Modernizarea stațiilor |
| OPEX | 70 | Costuri suplimentare de operare a trenurilor |
| Total | 2.878 | CAPEX + OPEX |

Sursa: Analiza AECOM a datelor provenite de la CFR Marfă și CFR Călători

### Rezultate

Această intervenție oferă rezultate economice defavorabile (BCR = 0,40) dar și o creștere minoră a traficului de pasageri și marfă, de 7%, respectiv 3% pentru întreaga rețea (a se vedea tabelul 5.37):

Tabelul 5.37: Sinteza rezultatelor  (DS06A)

| Cod test | DS06A |
| --- | --- |
| Creștere totală pasageri-km (mii, anul 2030) | +1.390 (+7%) |
| Creștere totală a cotei de piață pentru pasageri-km (2030) | 0.4% |
| Creștere totală tone-km (mii, anul 2030) | +1.220 (+3%) |
| Creștere totală a cotei de piață pentru tone-km (2030) | 0.3% |
| VNA milioane euro (prețuri 2014) | -1.183 |
| RBC | 0,39 |
| RIRE | 0,29% |
| Lungime linie modernizată (km-linie) | 740 |
| Garnituri de tren necesare | 8 |

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

Planșele de mai jos ilustrează cum se modifică fluxurile prognozate de pasageri și marfă în anul 2030, în condițiile în care proiectul se află în operare începând cu anul 2020.

Figura5.57: Fluxuri prognozate de pasageri și marfă 2030

Este prognozată o creștere semnificativă a traficului de pasageri urmare a modernizării coridorului analizat: 60% pentru secțiunea Apahida-Dej și de 70% între Ilva Mică și Suceava. Creșterea se reduce la +50% pe secțiunea Suceava – Pașcani. Traficul pe liniile 400 și 501 se va reduce ușor, un număr de pasageri pe distanță lungă fiind atrași către alte rute.

Figura 5.58: Modificări ale cererii de transport călători    (DS06A)

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

Cea mai importantă creștere a traficului de marfă în acest test corespunde sectorului Apahida – Beclean, traficul de marfă care se derulează prin Gherla crescând cu aproape 5.000 tone pe zi (+115%). Traficul de mărfuri crește semnificativ și pentru restul coridorului modernizat: cu 45% între Floreni și Vatra Dornei, respectiv cu 15% între Verești și Dolhasca.

### Unitatea de implementare

Acest proiect va fi implementat de către CFR SA precum și de operatorii de transport feroviar.

### Perioada de implementare

Se estimează că acest proiect va fi implementat  până în anul 2030, dacă finanțarea necesară va fi asigurată.

Reabilitare la viteze sporite a liniei Cluj-Napoca - Iași (Test DS06B)

### Descrierea propunerii Program de modernizare a secțiunii Cluj-Napoca – Iași, via Beclean și Suceava. Proiectul include: - Reabilitarea la viteza de proiectare a liniilor 300 Cluj-Napoca – Apahida, 401 Apahida – Dej, 400 Dej-Beclean, 401 Beclean – Ilva Mică, 502 Ilva Mică – Suceava, 500 Suceava – Pașcani și 606 Pașcani – Iași. - Reabilitarea la viteze sporite pentru secțiunile având o viteză de proiectare mai mică de 100 km/h, situate pe coridorul Cluj-Napoca – Iași. - Regim superior de întreținere, care să stopeze alte degradări ulterioare (ceea ce constituie o ipoteză de bază pentru toate testele efectuate în cadrul Scenariului Do Something) - Îmbunătățirea sistemelor de semnalizare și comunicații pentru îmbunătățirea siguranței și eficienței. - Modernizarea facilităților oferite în stații: Cluj-Napoca, Gherla, Dej Călători, Beclean pe Someș, Salva, Ilva Mică, Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, Suceava, Verești, Dolhasca, Pașcani, Târgu Frumos și Iași - Grafic de mers cadențat pentru serviciile InterRegio, operat prin material rulant nou. Intervalele de succesiune propuse sunt: Cluj-Napoca – Iași (0,5 trenuri pe oră).

Figura 5.59: Sinteza of Service Proposals (DS06B)

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

### Probleme atinse Această intervenție se adresează următoarelor probleme/disfuncționalități: - Starea tehnică precară a liniei, datorită subfinanțării lucrărilor de întreținere și reparații. Viteze reduse de circulație între Cluj-Napoca și Iași. - Întârzieri în graficul de mers datorită infrastructurii aflate într-o stare de degradare, vitezele comerciale inferioare vitezelor de proiectare pentru anumite secțiuni, cum ar fi Dej Călători-Beclean. - Viteze de proiectare reduse pentru anumite secțiuni ale coridorului Cluj-Napoca – Iași. - Material rulant și facilități oferite în stațiile CF aflate într-o stare precară, ceea ce reprezintă o deficiență la nivelul întregii rețele feroviare naționale. - Grafic de mers ineficient, ceea ce conduce la o productivitate scăzută a personalului și a materialului rulant. Timpi mari de întoarcere și tipare de oprire neregulate, ceea ce reprezintă o problemă generalizată la nivel național. - Fiabilitate scăzută și sisteme de semnalizare ineficiente, ceea ce reprezintă o problemă generalizată la nivel național. - Capacitate limitată și sisteme de semnalizare redundante.

### Costuri neactualizate

S-au estimat următoarele costuri implicate de realizarea proiectului, care exclud costurile cu întreținerea rețelei principale la nivelul la care degradările ulterioare sunt oprite.

Tabelul 5.38: Sinteza costurilor de operare și de infrastructură (DS06B)

| Element | Costuri neactualizate (Milioane euro, prețuri 2014) | Descrierea intervențiilor incluse |
| --- | --- | --- |
| CAPEX | 3.832 | Reabilitarea liniei la vitezele de proiectare Reabilitarea rețelelor de alimentare cu energie, inclusiv introducerea sistemelor de recuperare a forței de frânare Reabilitarea echipamentelor de semnalizare Material rulant nou Modernizarea stațiilor |
| OPEX | 78 | Costuri suplimentare de operare a trenurilor |
| Total | 3.910 | CAPEX + OPEX |

Sursa: Analiza AECOM a datelor provenite de la CFR Marfă și CFR Călători

### Rezultate

Această intervenție oferă rezultate economice defavorabile (BCR = 0,36) dar și o creștere minoră a traficului de pasageri și marfă, de 10%, respectiv 3% pentru întreaga rețea (a se vedea tabelul 5.39r)

Tabelul 5.39: Sinteza rezultatelor  (DS06B)

| Cod test | DS06A |
| --- | --- |
| Creștere totală pasageri-km (mii, anul 2030) | +2.156 (+10%) |
| Creștere totală a cotei de piață pentru pasageri-km (2030) | 0.6% |
| Creștere totală tone-km (mii, anul 2030) | +1.220 (+3%) |
| Creștere totală a cotei de piață pentru tone-km (2030) | 0.3% |
| VNA milioane euro (prețuri 2014) | -1.740 |
| RBC | 0,35 |
| RIRE | -0,32% |
| Lungime linie modernizată (km-linie) | 740 |
| Garnituri de tren necesare | 8 |

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

Figurile 5.61 și 5.62  ilustrează cum se modifică fluxurile prognozate de pasageri și marfă în anul 2030, în condițiile în care proiectul se află în operare începând cu anul 2020.

Figura 5.60: Modificări ale cererii de transport călători    (DS06B)

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

Este prognozată o creștere semnificativă a traficului de pasageri urmare a modernizării coridorului analizat: 85% pentru secțiunea Apahida-Dej și de 135% între Ilva Mică și Suceava. Creșterea se reduce la +70% pe secțiunea Suceava – Pașcani. Traficul pe liniile 400 și 501 se va reduce ușor, un număr de redirecționându-se către alte rute.

Figura 5.61: Modificări ale cererii de transport marfă (DS06B)

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

Cea mai importantă creștere a traficului de marfă în acest test corespunde sectorului Apahida – Beclean, traficul de marfă care se derulează prin Gherla crescând cu aproape 5.000 tone pe zi. Traficul de mărfuri crește semnificativ și pentru restul coridorului modernizat: cu 45% între Floreni și Vatra Dornei, respectiv cu 15% între Verești și Dolhasca.

### Unitatea de implementare

Acest proiect va fi implementat de către CFR SA precum și de operatorii de transport feroviar.

### Perioada de implementare

- Se estimează că acest proiect va fi implementat  până în anul 2030, dacă finanțarea necesară va fi asigurată.

Reabilitare la viteza de proiectare a liniei Cluj-Napoca - Oradea (Test DS07A)

### Descrierea propunerii Program de modernizare a liniei 300 între Cluj-Napoca și Oradea. Proiectul include: - Reabilitarea la viteza de proiectare a liniei 300 Cluj-Napoca – Oradea. - Regim superior de întreținere, care să stopeze alte degradări ulterioare (ceea ce constituie o ipoteză de bază pentru toate testele efectuate în cadrul Scenariului Do Something) - Îmbunătățirea sistemelor de semnalizare și comunicații pentru îmbunătățirea siguranței și eficienței. - Modernizarea facilităților oferite în stații: Oradea, Aleșd, Huedin și Cluj-Napoca. - Grafic de mers cadențat pentru serviciile InterRegio, operat prin material rulant nou. Intervalele de succesiune propuse sunt: Cluj-Napoca – Oradea (1 tren pe oră).

Figura 5.62: Descrierea propunerilor de servicii (DS07A)

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

### Probleme atinse Această intervenție se adresează următoarelor probleme/disfuncționalități: - Starea tehnică precară a liniei, datorită subfinanțării lucrărilor de întreținere și reparații. Viteze reduse de circulație a trenurilor de pasageri și marfă între Cluj-Napoca și Oradea. - Întârzieri în graficul de mers datorită infrastructurii aflate într-o stare de degradare, vitezele comerciale inferioare vitezelor de proiectare pentru secțiunea Vadu Crișului – Oradea. - Cotă de piață scăzută a căii ferate pe conexiunea Cluj-Napoca – Oradea; există un potențial important de creștere a traficului de pasageri pe acest coridor. - Material rulant și facilități oferite în stațiile CF aflate într-o stare precară, ceea ce reprezintă o deficiență la nivelul întregii rețele feroviare naționale. - Grafic de mers ineficient, ceea ce conduce la o productivitate scăzută a personalului și a materialului rulant. Timpi mari de întoarcere și tipare de oprire neregulate, ceea ce reprezintă o problemă generalizată la nivel național. - Fiabilitate scăzută și sisteme de semnalizare ineficiente, ceea ce reprezintă o problemă generalizată la nivel național. - Capacitate limitată și sisteme de semnalizare redundante; secțiunile cu linie simplă între Cluj-Napoca și Oradea limitează capacitatea rețelei.

### Costuri neactualizate

S-au estimat următoarele costuri implicate de realizarea proiectului, care exclud costurile cu întreținerea rețelei principale la nivelul la care degradările ulterioare sunt oprite.

Tabelul 5.40: Sinteza costurilor de operare și de infrastructură (DS07A)

| Element | Costuri neactualizate (Milioane euro, prețuri 2014) | Descrierea intervențiilor incluse |
| --- | --- | --- |
| CAPEX | 658 | Reabilitarea liniei la vitezele de proiectare Reabilitarea rețelelor de alimentare cu energie, inclusiv introducerea sistemelor de recuperare a forței de frânare Reabilitarea echipamentelor de semnalizare Material rulant nou Modernizarea stațiilor |
| OPEX | 220 | Costuri suplimentare de operare a trenurilor |
| Total | 878 | CAPEX + OPEX |

Sursa: Analiza AECOM a datelor provenite de la CFR Marfă și CFR Călători

### Rezultate

Această intervenție oferă rezultate economice defavorabile (BCR = 0,30) dar și o creștere minimală a traficului de pasageri și marfă, de 1%, respectiv 1% pentru întreaga rețea (a se vedea tabelul următor):

Tabelul 5.41: Sinteza rezultatelor  (DS07A)

| Cod test | DS07A |
| --- | --- |
| Creștere totală pasageri-km (mii, anul 2030) | +180 (+1%) |
| Creștere totală a cotei de piață pentru pasageri-km (2030) | 0.1% |
| Creștere totală tone-km (mii, anul 2030) | +456 (+1%) |
| Creștere totală a cotei de piață pentru tone-km (2030) | 0.1% |
| VNA milioane euro (prețuri 2014) | -316 |
| RBc | 0.30 |
| RIRE | -0.21% |
| Lungime linie modernizată (km-linie) | 270 |
| Garnituri de tren necesare | 5 |

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

Planșele de mai jos ilustrează cum se modifică fluxurile prognozate de pasageri și marfă în anul 2030, în condițiile în care proiectul se află în operare începând cu anul 2020.

Figura 5.63: Modificări ale cererii de transport călători    (DS07A)

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

Traficul de pasageri pentru coridorul Oradea – Cluj-Napoca crește în acest scenariu cu aproximativ 60%, pasagerii din zonele Arad/Timișoara către Cluj fiind deviați în parte pe coridorul modernizat, față de ruta via Deva.

Figura 5.64: Modificări ale cererii de transport marfă (DS07A)

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

Traficul de mărfuri între Cluj-Napoca și Oradea este prognozat să crească cu aproximativ 50%, ceea ce reprezintă în parte cerere deviată de pe liniile 200 și 413. Numărul de tone transportate prin Orăștie scade cu 10%, în timp ce traficul pe linia 413 scade cu 5%.

### Unitatea de implementare

Acest proiect va fi implementat de către CFR SA precum și de operatorii de transport feroviar.

### Perioada de implementare

Se estimează că acest proiect va fi implementat  până în anul 2030, dacă finanțarea necesară va fi disponibilă.

Reabilitare la viteza de proiectare a liniei Cluj-Napoca – Oradea, plus electrificare și dublarea liniei (Test DS07B)

### Descrierea propunerii Program de modernizare a liniei 300 între Cluj-Napoca și Oradea. Proiectul include: - Reabilitarea la viteza de proiectare a liniei 300 Cluj-Napoca – Oradea. - Reabilitarea la viteze superioare pentru secțiunile linie 300 Cluj-Napoca – Oradea având o viteză de proiectare mai mică de 100 km/h. - Regim superior de întreținere, care să stopeze alte degradări ulterioare (ceea ce constituie o ipoteză de bază pentru toate testele efectuate în cadrul Scenariului Do Something) - Îmbunătățirea sistemelor de semnalizare și comunicații pentru îmbunătățirea siguranței și eficienței. - Dublarea liniei pentru secțiunile de linie simplă. - Electrificarea liniei. - Modernizarea facilităților oferite în stații: Oradea, Aleșd, Huedin și Cluj-Napoca. - Grafic de mers cadențat pentru serviciile InterRegio, operat prin material rulant nou. Intervalele de succesiune propuse sunt: Cluj-Napoca – Oradea (1 tren pe oră).

Figura 5.65: Descrierea propunerilor de servicii (DS07B)

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

### Probleme atinse Această intervenție se adresează următoarelor probleme/disfuncționalități: - Starea tehnică precară a liniei, datorită subfinanțării lucrărilor de întreținere și reparații. Viteze reduse de circulație a trenurilor de pasageri și marfă între Cluj-Napoca și Oradea. - Întârzieri în graficul de mers datorită infrastructurii aflate într-o stare de degradare, vitezele comerciale inferioare vitezelor de proiectare pentru secțiunea Vadu Crișului – Oradea. - Viteze de proiectare reduse pentru anumite secțiuni ale liniei Cluj-Napoca – Oradea. - Cotă de piață scăzută a căii ferate pe conexiunea Cluj-Napoca – Oradea; există un potențial important de creștere a traficului de pasageri pe acest coridor. - Material rulant și facilități oferite în stațiile CF aflate într-o stare precară, ceea ce reprezintă o deficiență la nivelul întregii rețele feroviare naționale. - Grafic de mers ineficient, ceea ce conduce la o productivitate scăzută a personalului și a materialului rulant. Timpi mari de întoarcere și tipare de oprire neregulate, ceea ce reprezintă o problemă generalizată la nivel național. - Fiabilitate scăzută și sisteme de semnalizare ineficiente, ceea ce reprezintă o problemă generalizată la nivel național. - Capacitate limitată și sisteme de semnalizare redundante; secțiunile cu linie simplă între Cluj-Napoca și Oradea limitează capacitatea rețelei și sunt propuse pentru dublare. - Este propusă electrificarea liniei pentru creșterea interoperabilității și limitarea întârzierilor datorate schimbărilor de tracțiune.

### Costuri neactualizate

S-au estimat următoarele costuri implicate de realizarea proiectului, care exclud costurile cu întreținerea rețelei principale la nivelul la care degradările ulterioare sunt oprite.

Tabelul 5.42: Sinteza costurilor de operare și de infrastructură (DS07B)

| Element | Costuri neactualizate (Milioane euro, prețuri 2014) | Descrierea intervențiilor incluse |
| --- | --- | --- |
| CAPEX | 1,603 | Reabilitarea liniei la vitezele de proiectare Reabilitarea rețelelor de alimentare cu energie, inclusiv introducerea sistemelor de recuperare a forței de frânare Reabilitarea echipamentelor de semnalizare Material rulant nou Modernizarea stațiilor |
| OPEX | 394 | Costuri suplimentare de operare a trenurilor |
| Total | 1,997 | CAPEX + OPEX |

Sursa: Analiza AECOM a datelor provenite de la CFR Marfă și CFR Călători

### Rezultate

Această intervenție oferă rezultate economice defavorabile (BCR = 0, 39) dar și o creștere minimală a traficului de pasageri și marfă, de 2%, respectiv 1% pentru întreaga rețea (a se vedea tabelul 5.43):

Tabelul 5.43: Sinteza rezultatelor  (DS07B)

| Cod test | DS07B |
| --- | --- |
| Creștere totală pasageri-km (mii, anul 2030) | +389 (+2%) |
| Creștere totală a cotei de piață pentru pasageri-km (2030) | 0.1% |
| Creștere totală tone-km (mii, anul 2030) | +456 (+1%) |
| Creștere totală a cotei de piață pentru tone-km (2030) | 0.1% |
| VNA milioane euro (prețuri 2014) | -740 |
| RBC | 0.39 |
| RIRE | -0.12% |
| Lungime linie modernizată (km-linie) | 3301 |
| Garnituri de tren necesare | 5 |
| 1 Include dublarea liniei și electrificare |  |

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

1 incluzând dublarea și electrificarea liniei

Figurile 5.66 și 5.67  ilustrează cum se modifică fluxurile prognozate de pasageri și marfă în anul 2030, în condițiile în care proiectul se află în operare începând cu anul 2020.

Figura 5.66: Modificări ale cererii de transport călători    (DS07B)

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

Traficul de pasageri pentru coridorul Oradea – Cluj-Napoca crește în acest scenariu cu aproximativ 90%, pasagerii din zonele Arad/Timișoara fiind deviați în parte pe coridorul modernizat, pentru a călători către Cluj-Napoca și zona de nord-est a țării.

Figura 5.67: Modificări ale cererii de transport marfă (DS07B)

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

Traficul de mărfuri între Cluj-Napoca și Oradea este prognozat să crească cu aproximativ 50%, ceea ce reprezintă în parte cerere deviată de pe liniile 200 și 413. Numărul de tone transportate prin Orăștie scade cu 10%, în timp ce traficul pe linia 413 scade cu 5%.

### Unitatea de implementare

Acest proiect va fi implementat de către CFR SA precum și de operatorii de transport feroviar.

### Perioada de implementare

Se estimează că acest proiect va fi implementat  până în anul 2030, dacă finanțarea necesară va fi disponibilă.

Reabilitare la viteza de proiectare a liniei Timișoara - Oradea (Test DS08A)

### Descrierea propunerii Program de modernizare a Coridorului IV-S între Timișoara și Arad și a liniei 310 Arad – Timișoara. Proiectul include: - Reabilitarea la viteza de proiectare a liniei 310 Arad – Oradea și a secțiunii Arad – Timișoara, parte a Coridorului TEN-T Core IV-S. - Regim superior de întreținere, care să stopeze alte degradări ulterioare (ceea ce constituie o ipoteză de bază pentru toate testele efectuate în cadrul Scenariului Do Something) - Îmbunătățirea sistemelor de semnalizare și comunicații pentru îmbunătățirea siguranței și eficienței. - Modernizarea facilităților oferite în stații: Timișoara, Arad, Chișineu-Criș, Salonta și Oradea. - Grafic de mers cadențat pentru serviciile InterRegio, operat prin material rulant nou. Intervalele de succesiune propuse sunt: Timișoara – Oradea 0,5 trenuri pe oră).

Figura 5.68: Descrierea propunerilor de servicii (DS08A)

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

### Probleme atinse Această intervenție se adresează următoarelor probleme/disfuncționalități: - Starea tehnică precară a liniei, datorită subfinanțării lucrărilor de întreținere și reparații. Viteze reduse de circulație a trenurilor de pasageri și marfă între Timișoara și Oradea. - Întârzieri în graficul de mers datorită infrastructurii aflate într-o stare de degradare, vitezele comerciale inferioare vitezelor de proiectare pe întreaga lungime a coridorului Timișoara – Arad - Oradea. Pot fi realizate economii de timp semnificative. - Cotă de piață scăzută a căii ferate pe conexiunea Arad – Timișoara; există un potențial important de creștere a traficului de pasageri pe acest coridor. - Material rulant și facilități oferite în stațiile CF aflate într-o stare precară, ceea ce reprezintă o deficiență la nivelul întregii rețele feroviare naționale. - Grafic de mers ineficient, ceea ce conduce la o productivitate scăzută a personalului și a materialului rulant. Timpi mari de întoarcere și tipare de oprire neregulate, ceea ce reprezintă o problemă generalizată la nivel național. - Fiabilitate scăzută și sisteme de semnalizare ineficiente, ceea ce reprezintă o problemă generalizată la nivel național. ### Capacitate limitată și sisteme de semnalizare redundante

### Costuri neactualizate

S-au estimat următoarele costuri implicate de realizarea proiectului, care exclud costurile cu întreținerea rețelei principale la nivelul la care degradările ulterioare sunt oprite.

Tabelul 5.44: Sinteza costurilor de operare și de infrastructură (DS08A)

| Element | Costuri neactualizate (Milioane euro, prețuri 2014) | Descrierea intervențiilor incluse |
| --- | --- | --- |
| CAPEX | 390 | Reabilitarea liniei la vitezele de proiectare Reabilitarea rețelelor de alimentare cu energie, inclusiv introducerea sistemelor de recuperare a forței de frânare Reabilitarea echipamentelor de semnalizare Material rulant nou Modernizarea stațiilor |
| OPEX | 543 | Costuri suplimentare de operare a trenurilor |
| Total | 933 | CAPEX + OPEX |

### Rezultate

Această intervenție oferă rezultate economice defavorabile (BCR = 0,70) dar și o creștere minimală a traficului de pasageri și marfă, de 6%, respectiv 1% pentru întreaga rețea (a se vedea tabelul următor):

Tabelul 5.45: Sinteza rezultatelor

| Cod test | DS08A |
| --- | --- |
| Creștere totală pasageri-km (mii, anul 2030) | +1.212 (+6%) |
| Creștere totală a cotei de piață pentru pasageri-km (2030) | +0,4% |
| Creștere totală tone-km (mii, anul 2030) | +281 (+1%) |
| Creștere totală a cotei de piață pentru tone-km (2030) | 0.1% |
| VNA milioane euro (prețuri 2014) | -98 |
| RBC | 0,63 |
| RIRE | 2.82% |
| Lungime linie modernizată (km-linie) | 200 |
| Garnituri de tren necesare | 6 |

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

Planșele de mai jos ilustrează cum se modifică fluxurile prognozate de pasageri și marfă în anul 2030, în condițiile în care proiectul se află în operare începând cu anul 2020.

Figura 5.69: Modificări ale cererii de transport călători    (DS08A)

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

Este de așteptat ca proiectul să determine o creștere semnificativă a traficului de pasageri pentru infrastructura modernizată, cererea fiind mai mult decât dublă după implementarea investiției. Au fost prognozate următoarele creșteri de trafic: 350% pentru Timișoara – Arad, 195% pentru Arad – Salonta și 110% pentru Salonta – Oradea. Este de așteptat ca și alte rute să beneficieze de o creștere importantă a traficului de pasageri; de exemplu pe sectorul Caransebeș – Lugoj traficul va crește cu 30%. Coridorul Arad – Deva – Cluj-Napoca va pierde o parte din cerere urmare a implementării proiectului de față.

Figura 5.70: Change in Freight Demand

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

Traficul de mărfuri este prognozat să crească semnificativ, cu 40% pentru secțiunea Arad – Timișoara și cu 100% între Arad și Cluj-Napoca.

### Unitatea de implementare

Acest proiect va fi implementat de către CFR SA precum și de operatorii de transport feroviar.

### Perioada de implementare

Se estimează că acest proiect va fi implementat  până în anul 2030, dacă finanțarea necesară va fi disponibilă.

Reabilitare la viteza de proiectare a liniei Timișoara - Oradea (Test DS08B)

### Descrierea propunerii Program de modernizare a Coridorului IV-S între Timișoara și Arad și a liniei 310 Arad – Timișoara. Proiectul include: - Reabilitarea la viteza de proiectare a liniei 310 Arad – Oradea și a secțiunii Arad – Timișoara, parte a Coridorului TEN-T Core IV-S. - Regim superior de întreținere, care să stopeze alte degradări ulterioare (ceea ce constituie o ipoteză de bază pentru toate testele efectuate în cadrul Scenariului Do Something) - Îmbunătățirea sistemelor de semnalizare și comunicații pentru îmbunătățirea siguranței și eficienței. - Modernizarea facilităților oferite în stații: Timișoara, Arad, Chișineu-Criș, Salonta și Oradea. - Grafic de mers cadențat pentru serviciile InterRegio, operat prin material rulant nou. Intervalele de succesiune propuse sunt: Timișoara – Oradea 0,5 trenuri pe oră).

Figura 5.71: Descrierea propunerilor de servicii (DS08B)

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

### Probleme atinse Această intervenție se adresează următoarelor probleme/disfuncționalități: - Starea tehnică precară a liniei, datorită subfinanțării lucrărilor de întreținere și reparații. Viteze reduse de circulație a trenurilor de pasageri și marfă între Timișoara și Oradea. - Întârzieri în graficul de mers datorită infrastructurii aflate într-o stare de degradare, vitezele comerciale inferioare vitezelor de proiectare pe întreaga lungime a coridorului Timișoara – Arad - Oradea. Pot fi realizate economii de timp semnificative. - Cotă de piață scăzută a căii ferate pe conexiunea Arad – Timișoara; există un potențial important de creștere a traficului de pasageri pe acest coridor. - Material rulant și facilități oferite în stațiile CF aflate într-o stare precară, ceea ce reprezintă o deficiență la nivelul întregii rețele feroviare naționale. - Grafic de mers ineficient, ceea ce conduce la o productivitate scăzută a personalului și a materialului rulant. Timpi mari de întoarcere și tipare de oprire neregulate, ceea ce reprezintă o problemă generalizată la nivel național. ### Fiabilitate scăzută și sisteme de semnalizare ineficiente, ceea ce reprezintă o problemă generalizată la nivel național

### Costuri neactualizate

S-au estimat următoarele costuri implicate de realizarea proiectului, care exclud costurile cu întreținerea rețelei principale la nivelul la care degradările ulterioare sunt oprite.

Tabelul 5.46: Sinteza costurilor de operare și de infrastructură

| Element | Costuri neactualizate (Milioane euro, prețuri 2014) | Descrierea intervențiilor incluse |
| --- | --- | --- |
| CAPEX | 531 | Reabilitarea liniei la vitezele de proiectare Reabilitarea rețelelor de alimentare cu energie, inclusiv introducerea sistemelor de recuperare a forței de frânare Reabilitarea echipamentelor de semnalizare Material rulant nou Modernizarea stațiilor |
| OPEX | 687 | Costuri suplimentare de operare a trenurilor |
| Total | 1.217 | CAPEX + OPEX |

Sursa: Analiza AECOM a datelor provenite de la CFR Marfă și CFR Călători

### Rezultate

Această intervenție oferă rezultate economice defavorabile (BCR = 0,46) dar și o creștere minimală a traficului de pasageri și marfă, de 6%, (a se vedea tabelul 5.47):

Tabelul 5.47: Sinteza rezultatelor  (DS08B)

| Cod test | DS08A |
| --- | --- |
| Creștere totală pasageri-km (mii, anul 2030) | +1,212 (+6%) |
| Creștere totală a cotei de piață pentru pasageri-km (2030) | +0,4% |
| Creștere totală tone-km (mii, anul 2030) | +281 (+1%) |
| Creștere totală a cotei de piață pentru tone-km (2030) | 0.1% |
| NPV milioane euro (prețuri 2014) | -56 |
| BCR | 0.70 |
| EIRR | 3.32% |
| Lungime linie modernizată (km-linie) | 200 |
| Garnituri de tren necesare | 6 |

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

### Modificările fluxurilor de pasageri și marfă sunt similar intervenției DS08A.

### Unitatea de implementare

### Acest proiect va fi implementat de CFR SA și de operatorii feroviari

### Anii de implementare

### S-a esitmat că proiectul poate fi implementat până în 2030 dacă fodurile sunt asigurate .

Reabilitare la viteza de proiectare a secțiunilor Oradea – Satu Mare și Satu Mare – Cluj-Napoca (Test DS09A)

### Descrierea propunerii Program de modernizare a secțiunilor Oradea – Baia Mare via Satu Mare și Baia Mare – Cluj-Napoca via Dej. Proiectul include: - Reabilitarea la viteza de proiectare a liniilor 300 Oradea – Episcopia Bihor, 402 Episcopia Bihor - Satu Mare, 400 Satu Mare – Dej, 401 Dej – Apahida și 300 Apahida – Cluj-Napoca. - Regim superior de întreținere, care să stopeze alte degradări ulterioare (ceea ce constituie o ipoteză de bază pentru toate testele efectuate în cadrul Scenariului Do Something) - Îmbunătățirea sistemelor de semnalizare și comunicații pentru îmbunătățirea siguranței și eficienței. - Modernizarea facilităților oferite în stații: Oradea, Săcuieni, Valea lui Mihai, Carei, Satu Mare, Baia Mare, Jibou, Dej și Cluj-Napoca. - Grafic de mers cadențat pentru serviciile InterRegio, operat prin material rulant nou. Intervalele de succesiune propuse sunt: Baia Mare – Oradea via Satu Mare (0,5 trenuri pe oră) și Satu Mare – Cluj-Napoca via Baia Mare (0,5 trenuri pe oră).

Figura 5.72: Descrierea propunerilor de servicii (DS09A)

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

### Probleme atinse Această intervenție se adresează următoarelor probleme/disfuncționalități: - Starea tehnică precară a liniei, datorită subfinanțării lucrărilor de întreținere și reparații. Viteze reduse de circulație a trenurilor de pasageri și marfă între Satu Mare și Cluj-Napoca. - Întârzieri în graficul de mers datorită infrastructurii aflate într-o stare de degradare, vitezele comerciale inferioare vitezelor de proiectare pe secțiunea Apa – Baia Mare și Apahida – Dej Călători. - Cotă de piață scăzută a căii ferate pe conexiunea Satu Mare – Baia Mare; există un potențial important de creștere a traficului de pasageri pe acest coridor. - Material rulant și facilități oferite în stațiile CF aflate într-o stare precară, ceea ce reprezintă o deficiență la nivelul întregii rețele feroviare naționale. - Grafic de mers ineficient, ceea ce conduce la o productivitate scăzută a personalului și a materialului rulant. Timpi mari de întoarcere și tipare de oprire neregulate, ceea ce reprezintă o problemă generalizată la nivel național. - Fiabilitate scăzută și sisteme de semnalizare ineficiente, ceea ce reprezintă o problemă generalizată la nivel național. ### Capacitate limitată și sisteme de semnalizare redundante

### Costuri neactualizate

S-au estimat următoarele costuri implicate de realizarea proiectului, care exclud costurile cu întreținerea rețelei principale la nivelul la care degradările ulterioare sunt oprite.

Tabelul 5.46: Sinteza costurilor operaționale și de infrastructură (DS09A)

| Element | Costuri neactualizate (Milioane euro, prețuri 2014) | Descrierea intervențiilor incluse |
| --- | --- | --- |
| CAPEX | 1.208 | Reabilitarea liniei la vitezele de proiectare Reabilitarea rețelelor de alimentare cu energie, inclusiv introducerea sistemelor de recuperare a forței de frânare Reabilitarea echipamentelor de semnalizare Material rulant nou Modernizarea stațiilor |
| OPEX | 501 | Costuri suplimentare de operare a trenurilor |
| Total | 1.710 | CAPEX + OPEX |

Sursa: Analiza AECOM a datelor provenite de la CFR Marfă și CFR Călători

### Rezultate

Această intervenție oferă rezultate economice defavorabile (BCR = 0,25) dar și o creștere minimală a traficului de pasageri și marfă, de 6%, respectiv 1% pentru întreaga rețea (a se vedea tabelul următor):

Tabelul 5.47: Sinteza rezultatelor  (DS08B)

| Cod test | DS09A |
| --- | --- |
| Creștere totală pasageri-km (mii, anul 2030) | +1.085 (+5%) |
| Creștere totală a cotei de piață pentru pasageri-km (2030) | 0.3% |
| Creștere totală tone-km (mii, anul 2030) | +414 (+1%) |
| Creștere totală a cotei de piață pentru tone-km (2030) | 0,1% |
| VNA milioane euro (prețuri 2014) | -633 |
| RBC | 0,25 |
| RIRE | -1,37% |
| Lungime linie modernizată (km-linie) | 475 |
| Garnituri de tren necesare | 7 |

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

### Figurile 5.73 și 5.74  ilustrează cum se modifică fluxurile prognozate de pasageri și marfă în anul 2030, în condițiile în care proiectul se află în operare începând cu anul 2020

### Unitatea de implementare

### Acest proiect va fi implementat de CFR SA și de operatorii feroviari

### Anii de implementare

S-a estimat că acest proiect se poate implementa până în 2030 dacă fodurile sunt asigurate .

.

Figura 5.73: Modificări ale cererii de transport călători    (DS09A)

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

Este de așteptat ca proiectul să determine o creștere semnificativă a traficului de pasageri pentru secțiunea modernizată Baia Mare – Satu Mare, cererea fiind mai mult decât triplă după implementarea investiției. Au fost prognozate următoarele creșteri de trafic: 150% pentru Satu Mare - Oradea, 130% pentru Baia Mare - Dej și 45% pentru Dej – Cluj - Napoca.

Figura 5.74: Modificări ale cererii de transport marfă (DS09A)

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

Traficul de mărfuri în această alternativă crește în principal pe secțiunea Alba Iulia – Dej; în particular, cererea de transport de marfă va crește cu 130% pe sectorul Apahida – Dej. Este prognozată o creștere globală a traficului de marfă ca rezultat al implementării proiectului, impacturile fiind extinse până spre partea de est a țării.

### Unitatea de implementare

Acest proiect va fi implementat de către CFR SA precum și de operatorii de transport feroviar.

### Perioada de implementare

Se estimează că acest proiect va fi implementat  până în anul 2030, dacă finanțarea necesară va fi asigurată.

Reabilitare la viteza de proiectare a secțiunii București – Giurgiu via Grădiștea (Test DS10A)

### Descrierea propunerii Program de modernizare a secțiunii București – Giurgiu via Grădiștea. Proiectul include: - Reabilitarea la viteza de proiectare a liniei 902 între București și Giurgiu. - Regim superior de întreținere, care să stopeze alte degradări ulterioare (ceea ce constituie o ipoteză de bază pentru toate testele efectuate în cadrul Scenariului Do Something) - Îmbunătățirea sistemelor de semnalizare și comunicații pentru îmbunătățirea siguranței și eficienței. - S-a considerat ca parte a Scenariului de Referință reconstrucția podului de pe râul Argeș, o intervenție din cadrul scenariului Do Minimum. - Grafic de mers cadențat pentru serviciile InterRegio, operat prin material rulant nou. Intervalele de succesiune propuse sunt: București - Giurgiu (0,5 trenuri pe oră).

Figura 5.75: Descrierea propunerilor de servicii (DS10A)

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

### Probleme atinse Această intervenție se adresează următoarelor probleme/disfuncționalități: - Starea tehnică precară a liniei, datorită subfinanțării lucrărilor de întreținere și reparații. Trenurile de pasageri sunt deviate în prezent prin Videle. - Localitățile de pe linia 902 nu au în prezent o conexiune feroviară directă către București. Timpii de parcurs pe ruta Giurgiu – București sunt în prezenți mult crescuți datorită ocolului prin Videle. - Cotă de piață scăzută a căii ferate pe conexiunea Giurgiu - București; există un potențial important de creștere a traficului de pasageri pe acest coridor. - Material rulant și facilități oferite în stațiile CF aflate într-o stare precară, ceea ce reprezintă o deficiență la nivelul întregii rețele feroviare naționale. Frecvențe insuficiente ale serviciilor între Grădiștea și Giurgiu. ### Capacitate limitată și sisteme de semnalizare redundante

### Costuri neactualizate

S-au estimat următoarele costuri implicate de realizarea proiectului, care exclud costurile cu întreținerea rețelei principale la nivelul la care degradările ulterioare sunt oprite.

Tabelul 5.50: Sinteza costurilor de operare și de infrastructură (DS10A)

| Element | Costuri neactualizate (Milioane euro, prețuri 2014) | Descrierea intervențiilor incluse |
| --- | --- | --- |
| CAPEX | 144 | Reabilitarea liniei la vitezele de proiectare Reabilitarea rețelelor de alimentare cu energie, inclusiv introducerea sistemelor de recuperare a forței de frânare Reabilitarea echipamentelor de semnalizare Material rulant nou Modernizarea stațiilor |
| OPEX | 168 | Costuri suplimentare de operare a trenurilor |
| Total | 311 | CAPEX + OPEX |

Sursa: Analiza AECOM a datelor provenite de la CFR Marfă și CFR Călători

### Rezultate

Această intervenție oferă rezultate economice foarte bune (BCR = 4,20) dar și o creștere minimală a traficului de pasageri și marfă, de 3%, respectiv 1% pentru întreaga rețea (a se vedea tabelul următor):

Tabelul 5.51: Modificări ale cererii de transport călători    (DS10A)

| Cod test | DS10A |
| --- | --- |
| Creștere totală pasageri-km (mii, anul 2030) | +545 (+3%) |
| Creștere totală a cotei de piață pentru pasageri-km (2030) | 0.2% |
| Creștere totală tone-km (mii, anul 2030) | +123 (+0%) |
| Creștere totală a cotei de piață pentru tone-km (2030) | 0.0% |
| VNA milioane euro (prețuri 2014) | 335 |
| RBC | 4,20 |
| RIRE | 14,67% |
| Lungime linie modernizată (km-linie) | 95 |

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

Planșele de mai jos ilustrează cum se modifică fluxurile prognozate de pasageri și marfă în anul 2030, în condițiile în care proiectul se află în operare începând cu anul 2020.

Figura 5.76: Modificări ale cererii de transport călători    (DS10A)

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

Rezultatele acestui test evidențiază nivelul ridicat al cererii restricționate pe linia București – Giurgiu. Un grafic de mers la intervale regulate ar genera o creștere semnificativă a traficului de pasageri (185%) pe acest coridor, în comparație cu scenariul de referință.

Reabilitarea liniei 902 va conduce la o creștere minoră a numărului de tone transportate, prognozele arătând o creștere între 5% și 10% a traficul pe secțiunea analizată.

Figura 5.77: Modificări ale cererii de transport marfă (DS10A)

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

### Unitatea de implementare

### Acest proiect va fi implementat de către CFR SA precum și de operatorii de transport feroviar.

### Perioada de implementare

Se estimează că acest proiect va fi implementat  până în anul 2020, dacă finanțarea necesară va fi disponibilă.

Reabilitare la viteza de proiectare a secțiunii București – Giurgiu via Grădiștea și electrificare(Test DS10B)

### Descrierea propunerii Program de modernizare a secțiunii București – Giurgiu via Grădiștea. Proiectul include: - Reabilitarea la viteza de proiectare a liniei 902 între București și Giurgiu. - Regim superior de întreținere, care să stopeze alte degradări ulterioare (ceea ce constituie o ipoteză de bază pentru toate testele efectuate în cadrul Scenariului Do Something) - Îmbunătățirea sistemelor de semnalizare și comunicații pentru îmbunătățirea siguranței și eficienței. - S-a considerat ca parte a Scenariului de Referință reconstrucția podului de pe râul Argeș, o intervenție din cadrul scenariului Do Minimum. - Grafic de mers cadențat pentru serviciile InterRegio, operat prin material rulant nou. Intervalele de succesiune propuse sunt: București - Giurgiu (0,5 trenuri pe oră).

Figura 5.78: Descrierea propunerilor de servicii (DS10B)

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

### Probleme atinse Această intervenție se adresează următoarelor probleme/disfuncționalități: - Starea tehnică precară a liniei, datorită subfinanțării lucrărilor de întreținere și reparații. Trenurile de pasageri sunt deviate în prezent prin Videle. - Localitățile de pe linia 902 nu au în prezent o conexiune feroviară directă către București. Timpii de parcurs pe ruta Giurgiu – București sunt în prezenți mult crescuți datorită ocolului prin Videle. - Cotă de piață scăzută a căii ferate pe conexiunea Giurgiu - București; există un potențial important de creștere a traficului de pasageri pe acest coridor. - Material rulant și facilități oferite în stațiile CF aflate într-o stare precară, ceea ce reprezintă o deficiență la nivelul întregii rețele feroviare naționale. Frecvențe insuficiente ale serviciilor între Grădiștea și Giurgiu. ### Capacitate limitată și sisteme de semnalizare redundante

### Costuri neactualizate

S-au estimat următoarele costuri implicate de realizarea proiectului, care exclud costurile cu întreținerea rețelei principale la nivelul la care degradările ulterioare sunt oprite.

Tabelul 5.52: Sinteza costurilor de operare și de infrastructură (DS10B)

| Element | Costuri neactualizate (Milioane euro, prețuri 2014) | Descrierea intervențiilor incluse |
| --- | --- | --- |
| CAPEX | 226 | Reabilitarea liniei la vitezele de proiectare Reabilitarea rețelelor de alimentare cu energie, inclusiv introducerea sistemelor de recuperare a forței de frânare Reabilitarea echipamentelor de semnalizare Material rulant nou Modernizarea stațiilor |
| OPEX | 301 | Costuri suplimentare de operare a trenurilor |
| Total | 526 | CAPEX + OPEX |

Sursa: Analiza AECOM a datelor provenite de la CFR Marfă și CFR Călători

### Rezultate

Această intervenție oferă rezultate economice foarte bune (BCR = 2,68) dar și o creștere minimală a traficului de pasageri și marfă, de 3%, respectiv 1% pentru întreaga rețea (a se vedea tabelul 5.35):

Tabelul 5.53: Sinteza rezultatelor  (DS10B)

| Cod test | DS10A |
| --- | --- |
| Creștere totală pasageri-km (mii, anul 2030) | +545 (+3%) |
| Creștere totală a cotei de piață pentru pasageri-km (2030) | 0.2% |
| Creștere totală tone-km (mii, anul 2030) | +123 (+0%) |
| Creștere totală a cotei de piață pentru tone-km (2030) | 0.0% |
| VNA milioane euro (prețuri 2014) | 347 |
| RBC | 2.68 |
| RIRE | 11,96% |
| Lungime linie modernizată (km-linie) | 95 |

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

Modificările fluxurilor de pasageri și de marfă din acest test sunt similar cu cele din testul DS 10A.

### Unitatea de implementare

Acest proiect va fi implementat de CFR SA și de operatorii feroviari

### Anii de implementare

S-a estimat că proiectul ar putea fi implmementat până în 2020 dacă fodurile sunt asigurate

Reabilitare la viteza de proiectare a secțiunii TEN-T Core IV-N Craiova - Calafat (Test DS11A)

### Descrierea propunerii Program de modernizare a secțiunii Craiova – Calafat.Proiectul include: - Reabilitarea la viteza de proiectare a liniei 912 între Craiova și Calafat. - Regim superior de întreținere, care să stopeze alte degradări ulterioare (ceea ce constituie o ipoteză de bază pentru toate testele efectuate în cadrul Scenariului Do Something) - Îmbunătățirea sistemelor de semnalizare și comunicații pentru îmbunătățirea siguranței și eficienței. - Grafic de mers cadențat pentru serviciile InterRegio, operat prin material rulant nou. Intervalele de succesiune propuse sunt: Craiova - Calafat (0,5 trenuri pe oră).

Figura 5.79: Descrierea propunerilor de servicii (DS11)

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

### Probleme atinse Această intervenție se adresează următoarelor probleme/disfuncționalități: - Starea tehnică precară a liniei, datorită subfinanțării lucrărilor de întreținere și reparații. Timpii de parcurs pentru calea ferată sunt semnificativ mai mari decât pentru rețeaua rutieră. - Întârzieri datorate stării tehnice precare a infrastructurii. Vitezele comerciale sunt mai mici decât cele de proiectare pe secțiunea Segarcea – Calafat. Deși viteza de proiectare a acestei secțiuni este de 80 km/h, serviciile de pasageri între Segarcea și Calafat sunt limitate la o viteză de 40 km/h. - Cotă de piață foarte scăzută a căii ferate pe conexiunea Craiova - Calafat; există un potențial important de creștere a traficului de pasageri pe acest coridor. - Material rulant și facilități oferite în stațiile CF aflate într-o stare precară, ceea ce reprezintă o deficiență la nivelul întregii rețele feroviare naționale. - Grafic de mers ineficient, ceea ce conduce la o productivitate scăzută a personalului și a materialului rulant. Timpi mari de întoarcere și tipare de oprire neregulate, ceea ce reprezintă o problemă generalizată la nivel național. - Capacitate limitată și sisteme de semnalizare redundante. - Viteze reduse pe accesele către noul pod peste Dunăre la Calafat.

### Costuri neactualizate

S-au estimat următoarele costuri implicate de realizarea proiectului, care exclud costurile cu întreținerea rețelei principale la nivelul la care degradările ulterioare sunt oprite.

Tabelul 5.54: Sinteza costurilor de operare și de infrastructură (DS11A)

| Element | Costuri neactualizate (Milioane euro, prețuri 2014) | Descrierea intervențiilor incluse |
| --- | --- | --- |
| CAPEX | 183 | Reabilitarea liniei la vitezele de proiectare Reabilitarea rețelelor de alimentare cu energie, inclusiv introducerea sistemelor de recuperare a forței de frânare Reabilitarea echipamentelor de semnalizare Material rulant nou Modernizarea stațiilor |
| OPEX | 55 | Costuri suplimentare de operare a trenurilor |
| Total | 239 | CAPEX + OPEX |

Sursa: Analiza AECOM a datelor provenite de la CFR Marfă și CFR Călători

### Rezultate

Această intervenție oferă rezultate economice medii (BCR = 0,91) dar și o creștere minimală a traficului de pasageri de 2% pentru întreaga rețea (a se vedea tabelul următor):

Tabelul 5.55: Sinteza rezultatelor  (DS11A)

| Cod test | DS11A |
| --- | --- |
| Creștere totală pasageri-km (mii, anul 2030) | +363 (+2%) |
| Creștere totală a cotei de piață pentru pasageri-km (2030) | 0.1% |
| Creștere totală tone-km (mii, anul 2030) | +92 (+0%) |
| Creștere totală a cotei de piață pentru tone-km (2030) | 0.0% |
| NPV milioane euro (prețuri 2014) | -12 |
| BCR | 0,91 |
| EIRR | 4,47% |
| Lungime linie modernizată (km-linie) | 115 |

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

Planșele de mai jos ilustrează cum se modifică fluxurile prognozate de pasageri și marfă în anul 2030, în condițiile în care proiectul se află în operare începând cu anul 2020.

Figura 5.80: Modificări ale cererii de transport călători    (DS11A)

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

Intervențiile propuse vor conduce la o creștere semnificativă a traficului de pasageri, în termeni relativi, cererea din scenariul de referință este foarte scăzută ca rezultat al numeroaselor restricții de viteză existente pe această linie. Traficul de marfă va crește de 10-12 ori pe linia 912.

Figura 5.81: Modificări ale cererii de transport marfă (DS11A)

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

Reabilitarea liniei va conduce la o creștere minoră a numărului de tone transportate. Conform celor observate din practică, traficul de mărfuri poate crește mai mult decât ratele prognozate dacă sunt implementate și alte măsuri de îmbunătățire.

### Unitatea de implementare

Acest proiect va fi implementat de către CFR SA precum și de operatorii de transport feroviar.

### Perioada de implementare

Se estimează că acest proiect va fi implementat  până în anul 2020, dacă finanțarea necesară va fi asigurată

Reabilitare la viteza de proiectare și electrificare a secțiunii TEN-T Core IV-N Craiova - Calafat (Test DS11B)

### Descrierea propunerii Program de modernizare a secțiunii Craiova – Calafat. Proiectul include: - Reabilitarea la viteza de proiectare a liniei 912 între Craiova și Calafat. - Regim superior de întreținere, care să stopeze alte degradări ulterioare (ceea ce constituie o ipoteză de bază pentru toate testele efectuate în cadrul Scenariului Do Something) - Îmbunătățirea sistemelor de semnalizare și comunicații pentru îmbunătățirea siguranței și eficienței. - Grafic de mers cadențat pentru serviciile InterRegio, operat prin material rulant nou. Intervalele de succesiune propuse sunt: Craiova - Calafat (0,5 trenuri pe oră).

Figura 5.82: Description of the Service Proposals (DS11B)

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

### Probleme atinse Această intervenție se adresează următoarelor probleme/disfuncționalități: - Starea tehnică precară a liniei, datorită subfinanțării lucrărilor de întreținere și reparații. Timpii de parcurs pentru calea ferată sunt semnificativ mai mari decât pentru rețeaua rutieră. - Întârzieri datorate stării tehnice precare a infrastructurii. Vitezele comerciale sunt mai mici decât cele de proiectare pe secțiunea Segarcea – Calafat. Deși viteza de proiectare a acestei secțiuni este de 80 km/h, serviciile de pasageri între Segarcea și Calafat sunt limitate la o viteză de 40 km/h. - Cotă de piață foarte scăzută a căii ferate pe conexiunea Craiova - Calafat; există un potențial important de creștere a traficului de pasageri pe acest coridor. - Material rulant și facilități oferite în stațiile CF aflate într-o stare precară, ceea ce reprezintă o deficiență la nivelul întregii rețele feroviare naționale. - Grafic de mers ineficient, ceea ce conduce la o productivitate scăzută a personalului și a materialului rulant. Timpi mari de întoarcere și tipare de oprire neregulate, ceea ce reprezintă o problemă generalizată la nivel național. - Capacitate limitată și sisteme de semnalizare redundante. - Viteze reduse pe accesele către noul pod peste Dunăre la Calafat.

### Costuri neactualizate

S-au estimat următoarele costuri implicate de realizarea proiectului, care exclud costurile cu întreținerea rețelei principale la nivelul la care degradările ulterioare sunt oprite.

Tabelul 5.56: Sinteza costurilor de operare și de infrastructură

| Element | Costuri neactualizate (Milioane euro, prețuri 2014) | Descrierea intervențiilor incluse |
| --- | --- | --- |
| CAPEX | 271 | Reabilitarea liniei la vitezele de proiectare Reabilitarea rețelelor de alimentare cu energie, inclusiv introducerea sistemelor de recuperare a forței de frânare Reabilitarea echipamentelor de semnalizare Material rulant nou Modernizarea stațiilor |
| OPEX | 252 | Costuri suplimentare de operare a trenurilor |
| Total | 524 | CAPEX + OPEX |

Sursa: Analiza AECOM a datelor provenite de la CFR Marfă și CFR Călători

### Rezultate

Această intervenție oferă rezultate economice medii (BCR = 0,64) dar și o creștere minimală a traficului de pasageri de 2% pentru întreaga rețea (a se vedea tabelul 5.57):

Tabelul 5.57: Sinteza costurilor operaționale și de infrastructură

| Cod test | DS11A |
| --- | --- |
| Creștere totală pasageri-km (mii, anul 2030) | +364 (+2%) |
| Creștere totală a cotei de piață pentru pasageri-km (2030) | 0.1% |
| Creștere totală tone-km (mii, anul 2030) | +92 (+0%) |
| Creștere totală a cotei de piață pentru tone-km (2030) | 0.0% |
| VNA milioane euro (prețuri 2014) | -90 |
| RBC | 0,64 |
| RIRE | 2,01% |
| Lungime linie modernizată (km-linie) | 115 |

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

### Modificările fluxurilor de pasageri și marfă din acest test sunt similar celor din testul DS11A.

### Unitatea de implementare

Acest proiect va fi implementat de CFR SA și de operatorii feroviari

### Anii de implementare

Se estimează că acest proiect va fi implementat  până în anul 2020, dacă finanțarea necesară va fi asigurată

Scenariul combinat (Test DS99A)

### Descrierea propunerii Acest sens include cele mai bune alternative pentru fiecare coridor analizat, cu scopul evaluării sinergiilor și incompatibilităților. Un scenariu combinat care include un grafic de mers la intervale regulate, cu frecvențe crescute pe mai multe coridoare ar permite dezvoltarea rolului nodurilor feroviare, oferind pasagerilor o alternativă mai fiabilă de transport. Acest test include proiectele incluse în testele DS01A, DS02A, DS03A, DS04A, DS05B, DS06A, DS07A, DS08A, DS09A, DS10A și DS11A. DS07A a fost selectat ca și alternative recomandată, în detrimentul opțiunii DS07B, datorită valorii superioare a NPV; creșterea redusă a traficului în acest scenario nu justifică costul de construcție mai mare pentru DS07B.

Figura 5.83: Sinteza Propunerilor de servicii (DS99A)

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

Probleme atinse Această intervenție se adresează următoarelor probleme/disfuncționalități: - Starea tehnică precară a liniei, datorită subfinanțării lucrărilor de întreținere și reparații. Vitezele de circulație pentru trenurile de pasageri și marfă sunt reduse pentru mare parte din coridoarele analizate. - Întârzieri datorate stării tehnice precare a infrastructurii și a restricțiilor de viteză. În cele mai multe cazuri vitezele comerciale sunt mai mici decât cele de proiectare. - Cotă de piață foarte scăzută a căii ferate și concurența din partea modului rutier. - Material rulant într-o stare tehnică precară. - Grafic de mers ineficient, ceea ce conduce la o productivitate scăzută a personalului și a materialului rulant. Timpi mari de întoarcere și tipare de oprire neregulate, ceea ce reprezintă o problemă generalizată la nivel național. - Capacitate limitată și sisteme de semnalizare redundante. - Viteze reduse pe accesele către noul pod peste Dunăre la Calafat.

### Costuri neactualizate

S-au estimat următoarele costuri implicate de realizarea proiectului, care exclud costurile cu întreținerea rețelei principale la nivelul la care degradările ulterioare sunt oprite.

Tabelul 5.58: Sinteza costurilor de operare și de infrastructură (DS99A)

| Element | Costuri neactualizate (Milioane euro, prețuri 2014) | Descrierea intervențiilor incluse |
| --- | --- | --- |
| CAPEX | 13.679 | Reabilitarea liniei la vitezele de proiectare Reabilitarea rețelelor de alimentare cu energie, inclusiv introducerea sistemelor de recuperare a forței de frânare Reabilitarea echipamentelor de semnalizare Material rulant nou Modernizarea stațiilor |
| OPEX | 5.633 | Costuri suplimentare de operare a trenurilor |
| Total | 19.312 | CAPEX + OPEX |

Sursa: Analiza AECOM a datelor provenite de la CFR Marfă și CFR Călători

### Rezultate

Această intervenție oferă rezultate economice bune (BCR = 1,03) dar și o creștere importantă a traficului de pasageri (115%) și marfă (19%), pentru întreaga rețea (a se vedea tabelul 5.59):

Tabelul 5.59: Sinteza rezultatelor  (DS99A)

| Cod test | DS99A |
| --- | --- |
| Creștere totală pasageri-km (mii, anul 2030) | +24.289 (+115%) |
| Creștere totală a cotei de piață pentru pasageri-km (2030) | 7,1% |
| Creștere totală tone-km (mii, anul 2030) | +8.525 (+19%) |
| Creștere totală a cotei de piață pentru tone-km (2030) | 2,5% |
| VNA milioane euro (prețuri 2014) | 284 |
| RBC | 1,03 |
| RIRE | 5,14% |
| Lungime linie modernizată (km-linie) | 46201 + 5202 |
| Unități material rulant necesare | 109 |
| 1Modernizare linie 2Electrificare linie |  |

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

Figurile 5.84 și 5.85  ilustrează cum se modifică fluxurile prognozate de pasageri și marfă în anul 2030, în condițiile în care proiectul se află în operare începând cu anul 2020.

Figura 5.84: Modificarea prognozată a fluxurilor după 2030

Sursa: Analiza AECOM a rezultatelor Modelului Național de Transport

Figura 5.84 ilustrează impactul semnificativ al modernizărilor coridoarele din scenariul combinat. Traficul de pasageri crește într-o proporție mare pentru întreaga rețea, creșterile fiind mai importante pentru secțiunile aflate la o distanța de 2-3 ore față de Municipiul București. Cererea între Arad și Timișoara este de așteptat să crească cu un volum zilnic de peste 11.000 pasageri.

Figura 5.85: Modificări ale cererii de transport marfă (DS99A)

Implementarea scenariului combinat va conduce de asemenea și la o creștere importantă a traficului de marfă la nivelul întregii rețele, în comparație cu scenariul de referință. Legătura feroviară nouă între Vâlcele și Râmnicu Vâlcea oferă o conexiune mai scurtă pentru traficul de mărfuri cu origine în zona Constanța și Galați și destinația vestul și centrul Europei, ceea ce va atrage un număr important de trenuri de marfă.

### Unitatea de implementare

Acest proiect va fi implementat de către CFR SA precum și de operatorii de transport feroviar.

### Perioada de implementare

Implementarea acestui proiect va fi constrânsă de bugetele disponibile.

- Analiza multi-criterială

După cum a fost menționat în sub-capitolul 2.8, este foarte importantă stabilirea unei liste de priorități în ceea ce privește proiectele în momentul implementării Masterplan-ului, dat fiind faptul că programul de investiții necesar rezultat este considerabil mai mare decât fondurile alocate disponibile. Acest lucru implică faptul că este necesară stabilirea ordinei importanței proiectelor  urmărind un set predefinit de criterii de evaluare, asigurând astfel corectitudinea și imparțialitatea în momentul stabilirii priorităților. Prin adăugarea restricțiilor de finanțare la lista proiectelor dispuse în ordinea importanței se poate obține un calendar de implementare a acestora. În urma evaluării multi-criteriale s-a stabilit o lista de priorități în ceea ce privește proiectele, prezentată în Tabelul 5.14.

Tabelul 5.14 Alocarea de fonduri pentru investițiile în rețeaua feroviară (milioane euro)

| 2014-2020 | 2021-2030 | 2014-2030 |
| --- | --- | --- |
| 4.316 | 11.077 | 15.393 |

Faptul că gruparea finală a proiectelor este efectuată utilizând analiza modelului și analiza financiară, nu este un proces pur mecanic. La fiecare etapă, echipa responsabilă cu realizarea masterplan-ului a efectuat teste pentru verificarea conformării cu realitatea și pentru a se asigura că procesul nu generează o rețea cu conectivitate defectuoasă sau o rețea în care proiectele să fie implementate într-o manieră ilogică. De asemenea, alte criterii suplimentare au fost gradul de maturitate al proiectelor, care poate conduce la promovarea ca prioritate a acelor proiectare aflate într-un stadiu avansat de pregătire, precum și bugetele disponibile la nivelul anilor 2020 și 2030.

În această privință, s-au efectuat următoarele modificări ale priorităților:

DS01A București - Ungaria via Brașov + Teiuș - Cluj. Reabilitarea liniei la viteza proiectată a fost stabilită ca fiind prioritară în anul 2020. Acest lucru implică, de fapt, reabilitarea coridorului IV Nord, care în prezent este o prioritate mare pentru România, dar și pentru obiectivele CE.

În 2020 vor fi disponibili aproximativ 2.4 miliarde euro, din care Etapa 1 din DN04A București – Iași via Bacău + Buzău – Galați + Pașcani - Ucraina. Este recomandată reabilitarea rețelei la viteza proiectată. Acest lucru impune reabilitarea secțiunii București-Săbăoani la viteza proiectată.

Rezumat al intervențiilor

Tabelul 5.14: Rezultate ale analizei multi-criteriale – Proiecte feroviare

|  | Code |  | Project Description | TEN-T | Score | EIRR | Cost (2014 prices) |  | Cumulated Cost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Feroviar | DS10R | Intervenții de urgență pe secțiunea București – Giurgiu via Gradistea | Core TEN-T link | 80.0 | 49.0% | 0.0 |  | 0.0 |
| 2 |  | DS11R | Intervenții de urgență pe secțiunea Craiova -Calafat | Core TEN-T link | 50.5 | 23.0% | 1.5 |  | 1.5 |
| 3 |  | DS03R | Intervenții de urgență pe secțiunea București - Arad via Craiova și Timisoara | Core TEN-T link | 49.2 | 21.9% | 73.2 |  | 74.7 |
| 4 |  | DS04R | Intervenții de urgență pe secțiunea București -Iasi via Bacau + Buzau to Galati + Pascani granița Ucraina | Core TEN-T link | 45.4 | 18.6% | 90.7 |  | 165.4 |
| 5 |  | DS06R | Intervenții de urgență pe secțiunea Cluj-Napoca - Iasi | Core TEN-T link | 45.2 | 18.4% | 52.5 |  | 217.9 |
| 6 |  | DS10A | București - Giurgiu via Gradistea. Reabilitare la viteza proiectată. | Core TEN-T link | 34.1 | 13.9% | 144.5 |  | 362.3 |
| 7 |  | DS03S | Test coridor marfă Filiasi - Tg Jiu | Comprehensive TEN-T link | 33.3 | 16.7% | 6.1 |  | 368.4 |
| 8 |  | DS01R | Intervenții de urgență pe secțiunea București granița Ungaria via Brasov + Teius - Cluj | Core TEN-T link | 30.0 | 29.5% | 67.7 |  | 436.1 |
| 9 |  | DS04A | București - Iasi via Bacau + Buzau - Galati + Pascani - Ucraina. Reabilitare la viteza proiectată. | Core TEN-T link | 27.3 | 7.9% | 2,360.2 |  | 2,796.3 |
| 10 |  | DS02A | București - Constanta. Material rulant nou și grafi de mers modificat | Core TEN-T link | 25.6 | 6.4% | 2,375.1 |  | 5,171.4 |
| 11 |  | DS01A | București - Granița Ungaria via Brasov + Teius - Cluj. Reabilitare la viteza proiectată | Core TEN-T link | 25.6 | 6.4% | 2,375.1 |  | 7,546.4 |
| 12 |  | DS03A | București - Arad via Craiova șTimisoara. Reabilitare la viteza proiectată. | Core TEN-T link | 25.0 | 5.9% | 2,038.7 |  | 9,585.2 |
| 13 |  | DS11A | Craiova - Calafat. Reabilitare la viteza proiectată | Core TEN-T link | 24.0 | 4.7% | 160.9 |  | 9,746.0 |
| 14 |  | DS06A | Cluj-Napoca - Iasi. Reabilitare la viteza proiectată. | Core TEN-T link | 24.0 | 5.0% | 1,087.0 |  | 10,833.0 |
| 15 |  | DS05B | București - Sibiu via Pitesti și Ramnicu Valcea. Secțiune nouă, reabilitare la viteza proiectată și electrificare. | Comprehensive TEN-T link | 17.7 | 8.3% | 1,130.4 |  | 11,963.4 |
| 16 |  | DS07B | Cluj-Napoca - Oradea. Reabilitare la viteze sporite, dublarea liniilor, electrificare. | Comprehensive TEN-T link | 15.1 | 6.0% | 456.0 |  | 12,419.4 |
| 17 |  | DS08A | Oradea - Timisoara. Reabilitare la viteza proiectată | Comprehensive TEN-T link | 14.0 | 5.0% | 234.0 |  | 12,653.4 |
| 18 |  | DS09A | Oradea -Cluj-Napoca via Satu Mare și Baia Mare. Reabilitare la viteza proiectată. | Comprehensive TEN-T link | 14.0 | 1.9% | 549.0 |  | 13,202.4 |

Porturi și căi navigabile

- Porturi și căi navigabile

- În acest capitol sunt analizate porturile și căile navigabile din România ca parte a Master Planului General de Transport. Acest capitol este structurat în următoarele secțiuni:

Situația existentă

Obiective strategice

Obiective operaționale

Testarea intervențiilor

Alte intervenții

Rezumat

Fiecare secțiune este, la rândul ei structurată pe listarea porturilor începând cu portul Constanța și apoi mergând de-a lungul Dunării până la punctele de ieșire ale acesteia din țară. După porturi se analizează căile navigabile interioare, inclusiv Dunărea, și Canalul Dunăre – Marea Neagră.

AECOM a elaborat acest capitol folosind informații dintr-un număr de surse inclusiv Ministerul Transporturilor dar și date rezultate din consultări cu factorii interesați din industria de transport naval, inclusiv operatori portuari, administrații portuare și companii de transport naval.

Situația existentă

În anul 2011 au fost transportate peste 318 milioane de tone de mărfuri. Figura 6.1 indică faptul că segmentul de piață al transportului naval de mărfuri include atât transportul maritim (12%)  cât și  fluvial (pe fluviul Dunărea)  și pe sistemul de canale (9%). Aceste cifre arată faptul că transportul naval de mărfuri deține un rol important în transportul celei mai mari părți a mărfurilor tip vrac din România, asociate, în principal, cu industriile tradiționale.

Nivelul de containerizare a mărfii transportate în România se ridică, în prezent, la 4%. Acesta este un nivel scăzut și o ipoteză rezonabilă este ca, în următorii 20 de ani, acesta să crească până la nivelul întâlnit în țările din vestul Europei, de aproximativ 12%. Procesul de containerizare va fi sprijinit de creșterea costurilor cu forța de muncă și nevoia de reducere a costurilor pentru manipularea mărfii pe diverse lanțuri de aprovizionare. Rămâne de văzut dacă în viitor transportul naval de mărfuri poate oferi servicii competitive pentru fluxurile interne de containere. Acest aspect este discutat în detaliu în capitolul dedicat transportului intermodal.

Figura 6.1 – Cota de piață modală pentru transportul de mărfuri din România în anul 2011

Sursa: INSE și AECOM

Figura 6.2 – Tone de marfă operate în porturile din România, în anul 2011.

Sursa: APDF Giurgiu, PDM Galați, ACN

Figura 6.2 ilustrează principalele porturi din România (care sunt prezentate în secțiunea următoare) și volumul de mărfuri operat în anul 2011. De asemenea, în figură sunt descrise principalele tipuri de mărfuri operate de fiecare port în 2011. Aceasta arată faptul că unele porturi, cum ar fi Galați și Brăila sunt diversificate, iar cel mai important tip de mărfuri operat în port (în acest caz, minereu de fier și respectiv, cereale) nu domină în totalul mărfurilor manevrate. Cu toate acestea, în cazul altor porturi, cum ar fi Tulcea și Basarabi, cea mai importantă marfă domină totalul general.

- Porturi

Constanța

Constanța, cel mai mare port maritim din România, este cel mai bine dezvoltat și oferă cea mai mare varietate de facilități. În anul 2013, portul a gestionat 55 milioane de tone de mărfuri și a înregistrat un trafic de 14.066 nave dintre care 34% erau legate de transportul maritim și 66% de transportul fluvial (9.233). 64% din volumul de marfă din port este reprezentat de mărfuri solide, în ultima perioadă, cerealele reprezentând cea mai importantă categorie de marfă care a trecut prin port. Constanța operează, de asemenea, aproximativ 10 milioane de tone de mărfuri lichide și în jur de 4 milioane tone de mărfuri generale. În plus, acest port este cel mai mare port de containere la Marea Neagră datorită Terminalului de Containere Constanța Sud-DPWorld, deschis în 2004 și care, în 2012 a operat 97% din transportul de mărfuri containerizate din port. Deși Constanța este un port important la nivel regional pentru transportul containerizat; acesta nu este unul dintre primele 20 de porturi de transport containerizat din Europa (în ceea ce privește volumul). În 2013 a operat 661,000 TEU (Twenty foot equivalent units = echivalent 20 de picioare) deși anul de vârf pentru transportul containerizat a fost 2007, când în acest port au fost operate 1.41 milioane TEU. Condițiile economice curente, în special tarifele scăzute plătite pentru transportul containerizat, au afectat liniile de transport maritim atât de mult încât au rămas din ce în ce mai puține linii de transport maritim pentru a deservi portul iar platformele de servicii comune sosesc cu containere pentru mai multe linii de transport naval.

Constanța dispune de un hinterland extins și reprezintă un punct de transbordare pentru multe tipuri de bunuri. Mai multe alte porturi europene furnizează deja legături corespunzătoare cu Europa Centrală dar există posibilități ca portul Constanța să își dezvolte capacitatea de transport cu condiția să fie dezvoltat și transportul rutier, cel feroviar și să se îmbunătățească legăturile pe căile navigabile. Amplasat în zona de est și fiind cu câteva zile de navigație mai aproape de China decât porturile Europene din nordul continentului, portul Constanța ar putea să atragă o parte din cota de piață a altor porturi dacă economiile de scară și tarifele de transport sunt atractive.

Administrația Portului Constanța a finalizat mai multe proiecte de infrastructură în ultimii ani precum reabilitarea digurilor din Portul Constanța (70 milioane euro); noul terminal pentru containere de pe molull II S din Portul Constanță (90 milioane dolari); terminalul de barje (24 milioane euro), proiectul de mediu și infrastructură din Portul Constanța (22 milioane euro); aceste proiecte au fost finanțate în principal prin intermediul instrumentelor internaționale de finanțare (IFIs) precum BEI, Programul Phare, BJCI, BERD și co-finanțate de la bugetul de stat și din resursele proprii ale companiilor.

În prezent sunt în desfășurare patru proiecte principale finanțate prin Fondurile Structurale ale Uniunii Europene și co-finanțate de la bugetul de stat prin Programul Operațional Sectorial de Transport, perioada de finanțare 2007 – 2013. Aceste proiecte sunt: extinderea digului de nord cu 1050 m, (136 milioane euro); podul rutier peste Canalul Dunăre – Marea Neagră și infrastructura rutieră și de acces aferentă (30 milioane euro); dezvoltarea capacității feroviare în zona fluvio-maritimă a Portului Constanța (17 milioane euro) și extinderea spre sud a danei de gabare din port (5 milioane euro).

Portul Constanța are dane dedicate unei game largi de tipuri de mărfuri. Multe dintre aceste dane sunt bine utilizate dar numărul de containere pe care îl poate opera portul nu corespunde statutului de port major de containere.

Recâștigarea cotei de piață și prin aceasta, a volumului de marfă containerizată prin realocarea facilităților portuare pentru operațiuni de containere și revitalizarea infrastructurii mai vechi ar trebui considerate o prioritate pentru portul Constanța. Portul și-a comandat propriul Master Plan în anul 2013 cu scopul de a identifica investiții majore, spre exemplu dezvoltarea părții de sud a portului – proiect de 300 milioane euro, un posibil proiect de dezvoltare a unui terminal de petrol/GPL (în funcție de aportul investitorului privat) și alte posibile proiecte precum un program continuu de dragare precum și modernizarea drumurilor interne prin extinderea de la două la patru benzi. Master Planul Portului Constanța va trata în detaliu și problemele ce țin de infrastructura și serviciile portuare.

Problemă: Constanța are infrastructură învechită care este inadecvată pentru operarea noilor fluxuri de mărfuri, inclusiv containere.  De asemenea, ar putea fi îmbunătățit și gradul de conectivitate al portului.

Soluția propusă: Construcția unui nou terminal de containere în Constanța (III & IVS)

Partea de sud a portului Constanța are potențial pentru dezvoltarea unui terminal de containere, având în vedere avantajul major oferit de adâncimile mari pentru dane. Dimensiunea navelor este în continuă creștere, la momentul redactării acestui raport fiind în operare nave de 10.000 de TEU, iar acestea pot opera doar în porturi care oferă adâncimi mari. Ar trebui dezvoltat echipament de operare a containerelor încărcate și descărcate în conformitate cu traficul proiectat pentru a asigura competitivitatea portului Constanța cu alte porturi importante ce operează mărfuri containerizate. Deși capacitatea curentă din portul Constanța este suficientă, aceasta este considerată însă inadecvată pentru dezvoltarea pe termen lung. Orice astfel de soluție ar trebui să fie etapizată ținând cont de condițiile pieței. Există planuri de investiții de aproximativ 18 milioane de Euro pentru un nou terminal feroviar plus modernizări de dane. Volumul de mărfuri containerizate operat în 2007 a fost de 1,41 milioane TEU, acesta fiind un nivel apropiat de capacitatea maximă actuală, de 1,5 milioane TEU. Se poate spune astfel că în 2007 portul și-a atins 94% din capacitatea teoretică. Deși capacitatea este suficientă pentru a satisface cererea imediată de 700.000 TEU, din următoarele șapte motive se așteaptă ca până în 2020 sau la scurt timp după acest orizont, volumul să crească și să fie nevoie de o capacitate sporită.

Gradul de containerizare din România se cifrează, în prezent, la 4%, un nivel scăzut dar se așteaptă ca, în următorii 20 de ani, acesta să crească până la nivelul de aproximativ 12%, întâlnit în țările din vestul Europei. Procesul de containerizare va fi sprijinit de creșterea costurilor cu forța de muncă și nevoia de reducere a costurilor pentru manipularea mărfii pe lanțurile de aprovizionare. Costurile de manevrare/operare a containerelor este mult mai mic iar timpul necesar este mai redus decât în cazul metodelor tradiționale.

România a avut de suferit din cauza recesiunii economice și acest fapt a fost reflectat în scăderea drastică a importurilor. Odată cu reluarea creșterii economice și cu o putere de cumpărare pe un trend ascendent, este de așteptat ca volumele de importuri și, astfel, numărul de containere să crească din nou.

Îmbunătățirile aduse rețelelor de transport rutier și feroviar din România pe parcursul următorilor 10 ani vor duce la îmbunătățirea timpilor e parcurs și la costuri de transport mai mici și mai competitive. Timpii de parcurs eficienți vor încuraja mai mulți transportatori să aleagă rute către sau prin România. În prezent tranzitul mărfii către țări fără ieșire la mare, precum Ungaria și Austria este deviat prin marea Mediterană și porturile de la Marea Adriatică (porturile NAPA) fără a fi folosite porturile de la Marea Neagră. Cel mai cuprinzător este faptul că mulți transportatori folosesc porturi ne-românești pentru a importa și transporta marfă către destinații din vestul României, precum Arad. În timpul consultărilor am aflat că o companie de transport a întrebat dacă se poate garanta un timp de parcurs de 25 de ore de la Constanța la Budapesta. Deoarece nu s-a putut garanta acest timp de parcurs operațiunile acelui transportator în România au fost pierdute. Această situație se va schimba pe măsură ce sunt introduse noile sisteme și sunt implementate proiectele noi de îmbunătățire a infrastructurii rutiere, feroviare, navale și intermodale.

Îmbunătățirile aduse facilităților rutiere și feroviare și condițiilor terminalelor intermodale la Portul Constanța vor duce la creșterea eficienței, reducând astfel costurile și ca rezultat, vor încuraja revigorarea transportului de marfă în port. Au existat și congestii datorate stării defavorabile a infrastructurii sau proceduri administrative învechite care duc la creșteri suplimentare ale întârzierilor înregistrate.

Problemele legate de instabilitatea politică din Ucraina și Rusia au potențialul de a afecta deciziile transportatorilor de a alege să folosească porturile de la Marea Neagră ale acestor țări, putând să aleagă în schimb porturile românești.

Concurența din piața feroviară și privatizarea CFR Marfă vor stimula sectorul feroviar de marfă, acesta devenind mai competitiv, oferind, în același timp servicii intermodale mai bune și mai rapide.

Strategia privind Terminalele Intermodale care are ca scop reabilitarea sau construcția de la zero a terminalelor va furniza transportatorilor o opțiune eficientă de transport terestru al mărfii. O rețea de peste zece terminale intermodale terestre va stimula, cel mai probabil, rețeaua de servicii interne și internaționale de transport feroviar de mărfuri.

Sulina

Portul Sulina este un port al rețelei TEN-T și este amplasat la gura Canalului Sulina din Marea Neagră. Portul furnizează servicii esențiale rezidenților atât în ceea ce privește transportul de călători cât și transportul de marfă în zona Deltei Dunării. Portul Sulina are un cheu cu o lungime de 5.940 m și are patru dane. Cu toate acestea este concentrat mai mult pe transportul de călători fiind utilizat puțin pentru transportul de marfă. Portul deservește orașul Sulina și nu operează cantități mari de marfă. Orașul Sulina poate să fie accesat numai din port astfel încât portul operează un număr de călătorii cu feribotul.

Portul Sulina dispune de dane ample iar volumul scăzut de mărfuri transportat arată că nu există probleme de capacitate ale acestui port.

Nu au fost identificate probleme pentru acest port

Tulcea

Acesta este un port important având 41 de dane (5 dane dedicate traficului de marfă) și este considerat port al rețelei extinse TEN-T. Are opt macarale portic (max. 16t) și o suprafață totală de 82.762 m2 (suprafață de depozitare în aer liber de 70.000 m2). Portul este o poartă spre regiunea Deltei Dunării și deține nave de pasageri dar deservește și industria locală. Portul operează în special produse minerale  (piatră spartă și pietriș, gips, zgură, sare) și este implicat, în principal, în furnizarea de material sectorului de construcții. Ca atare, facilitățile care îi sunt necesare sunt organizate în jurul extragerii din carieră și încărcării materialelor. Puțin mai departe se află Portul Industrial Tulcea. Acesta a fost construit în anul 1974 pentru a furniza materie primă fabricilor ce procesează metal din Tulcea. Principalele activități sunt încărcarea și descărcarea de diverse materii prime precum mangan, bauxită, minereu de fier, calcar, feroaliaje de la navele maritime și fluviale.

Portul Tulcea este utilizat potrivit descrierii din Tabelul 6.1

- Tabelul 6.1: Utilizarea prezentă și prognozată a portului Tulcea

|  |  |  | Scenariul de referință |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminal | 2011 |  | 2020 | 2030 |
| Mărfuri generale | 7,97% |  | 11,00% | 11,36% |
| Mărfuri vrac | 100,60% |  | 117,47% | 113,69% |
| Containere |  |  |  |  |
| Produse petroliere |  |  |  |  |
| Cereale | 1,53% |  | 1,79% | 1,73% |
| Fertilizatori |  |  |  |  |
| Ciment |  |  |  |  |
| Cărbune |  |  |  |  |
| Oțel |  |  |  |  |

. Datele din tabel arată faptul că în 2011 terminalul care operează marfă vrac în portul Tulcea a fost utilizat la capacitate maximă. Modelul AECOM prognozează o cerere viitoare care va depăși capacitatea disponibilă

Portul Tulcea are dane disponibile pentru operarea mărfurilor vrac și mărfurilor generale dar nu are terminale specializate în operarea anumitor categorii de mărfuri, precum cerealele.

Tulcea este înconjurat de teren arabil unde se produc cereale

- Problemă: potențialul de operare a cerealelor disponibile în cantități mari în regiunea Dobrogei nu este exploatat pe deplin, în parte și din cauza lipsei de facilități specializate de operare a cerealelor în port. În cazul fluxurilor mari de cereale, acestea sunt încărcate în camioane și transportate la Constanța în sistem rutier.

- Soluția propusă: Dezvoltarea unui terminal cargo general prin modernizarea infrastructurii și construirea unor dane dedicate operării cerealelor ar permite întregii producții de cereale din zonă să fie operate în cadrul portului și transportate naval către piețele de export. Transformarea terminalului într-unul cu capacitatea de a opera mărfuri generale va crește flexibilitatea acestuia și potențialul de sporire a profitului portului Tulcea.

Orașul Tulcea este amplasat în Delta Dunării și există unele comunități localizate între acest oraș și Sulina. Tulcea este și un port fluvialo-maritim important pentru traficul de pasageri. Portul are un terminal de pasageri capabil să suporte traficul internațional și traficul fluvial.

Problemă: Persoanele care locuiesc în regiunea Sulina nu au alte legături cu rețeaua națională de transport din cauza geografiei din zona Sulina. Aglomerarea excesivă la acostare demonstrează că portul funcționează la capacitate maximă iar lipsa serviciilor adecvate pentru nave și pasageri demonstrează o slabă ofertă de servicii a portului.

Soluția propusă: Îmbunătățirea serviciilor existente de transport naval pasageri pe relația Tulcea – Sulina, îmbunătățirea altor porturi locale mici împreună cu îmbunătățirea facilităților de acostare și a serviciilor oferite de port. Serviciile suplimentare de transport naval pasageri ar îmbunătăți conectivitatea zonei Tulcea. Efectul acestui fapt ar fi reducerea costurilor de trai pentru persoanele care locuiesc în zona Deltei Dunării și ar duce la creșterea gradului de utilizare al portului Tulcea. Legăturile cu Brăila și Galați vor ajuta la atingerea obiectivului de dezvoltare regională și vor oferi unele beneficii de aglomerare orașelor Tulcea și Sulina. În plus, Delta Dunării reprezintă o atracție turistică datorită biodiversității sale unice și feribotul va fi un mod ecologic de a transporta numărul tot mai mare de turiști din zonă. Prin dezvoltarea celor 3 dane pentru încărcarea directă a navelor cu mărfuri vrac cum ar fi cerealele se vor înregistra beneficii și pentru danele de pasageri. Acest lucru ar presupune și construcția unor facilități adecvate pentru operare / încărcare și dragare pentru a asigura adâncimea necesară. Vor trebui îmbunătățite și legăturile cu portul.

Problemă: În prezent, cerealele sunt transportate pe drum pentru că portul nu are facilitățile necesare pentru a manevra cereale. Tonele operate la Tulcea au crescut din 2007 și în anul 2011 portul aproape și-a atins capacitatea maximă. Vor trebui îmbunătățite și legăturile cu portul.

Tulcea a beneficiază de fonduri în valoare de 30 de milioane de Euro din Territorial Integrated Tool pentru reabilitarea și modernizarea portului, fonduri care se pot utiliza pentru finanțarea proiectelor propuse mai sus.

- Galați

Galați este cel de-al doilea port din România ca mărime operând peste 5 milioane de tone de mărfuri în 2011 și este considerat unul dintre porturile de bază ale rețelei TEN-T. Regiunea mai produce și o cantitate mare de materiale pretabile pentru tranzit. Portul Galați operează cereale, agregate, oțel, minereu de fier, cărbune și fier vechi. Cu toate acestea, lipsa de facilități intermodale reprezintă un obstacol major în ceea ce privește alinierea logisticii din port la fluxurile de transport internaționale. În plus infrastructura din port și zonele de triaj sunt vechi și inadecvate pentru nevoile logistice moderne și legăturile cu drumurilor naționale și rețelele de transport feroviar sunt lente și ineficiente. Toți acești factori limitează tonajul operat în portul Galați, ceea ce a dus la utilizarea redusă a portului în prezent.

Portul Galați:

Este cel mai mare port fluvial-maritim din România

Este a doua mare poartă maritimă de acces de la Marea Neagră oferind o conexiune feroviară către țările fără ieșire la mare din Europa Centrală.

Furnizează servicii de transbordare pentru toate modurile de transport și stocare temporară, servicii vamale, regim de zonă liberă, service și reparații pentru nave, servicii de colectare a deșeurilor de la nave

Este amplasat la granița estică a Uniunii Europene către Republica Moldova și singurul punct de trecere a frontierei care tranzitează Republica Moldova către regiunea de sud a Ucrainei.

Beneficiază de conexiuni rutiere și feroviare cu hinterlandul (Coridorul Rin-Dunăre și coridorul IX PAN-EU inclusiv legături din Republica Moldova și Ucraina, fiind singurul port care poate opera transbordări directe de la navele maritime și fluviale la sistemul feroviar cu ecartament standard (1435 mm) și ecartament larg ( 1520mm).

Frontul de acostare are o lungime de 7065 mm organizat în 56 de dane fluvial-maritime. Suprafața incintei portuare este de 864.131m2 (spațiu de depozitare în aer liber de 38.320m2 și spațiu de depozitare acoperit de 7.200m2). În plus există o zonă liberă de 73.967m2

Facilitățile portului includ macarale plutitoare și echipamente mobile. Portul Galați operează trafic de marfă pe rute externe (import, export și tranzit) și rute intermodale (cabotaj). Amplasarea sa este extrem de favorabilă pentru transbordarea mărfurilor pentru distanțe lungi, acesta fiind un hub multimodal pentru schimbul de mărfuri între țările cu ieșire la Marea Neagră și țările Europei Centrale. În prezent marfa vrac (minereu pentru Combinatul Siderurgic Mittal , cereale, fier vechi, materiale de construcții,etc.) reprezintă cea mai mare parte a cotei de trafic. Traficul de bunuri generale și standardizate este sporadic, principalele obstacole fiind de natură fizică, tehnică și funcțională.

Portul Galați este bine amplasat pentru a opera cantități sporite de mărfuri și pentru a putea aproviziona zona de nord-est și Moldova dar are o infrastructură învechită, în unele părți chiar mai veche de 50 de ani, care nu mai corespunde standardelor moderne. Portul suferă și de o slabă conectivitate iar ambii factori menționați mai sus îi împiedică dezvoltarea. Infrastructura veche a fost proiectată în jurul nevoii industriei siderurgice din zonă, care în ultima decadă a suferit un declin pronunțat. Cu un volum din ce în ce mai mic de cărbune și minereu de fier necesar în zonă, portul are nevoie să își diversifice serviciile pentru a putea satisface cerințele unor industrii moderne. Analiza sectorului intermodal, în special în bazinul Mării Negre, indică un potențial de creștere a cererii de servicii intermodale în port.

Utilizarea portului Galați este ilustrată în Tabelul 6.2.

- Tabelul 6.2: Utilizarea prezentă și prognozată a portului Galați

|  |  |  | Scenariul de referință |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminal | 2011 |  | 2020 | 2030 |
| Mărfuri generale | 41,83% |  | 45,39% | 49,49% |
| Mărfuri vrac | 100,79% |  | 109,37% | 119,26% |
| Containere |  |  |  |  |
| Produse petroliere |  |  |  |  |
| Cereale | 30,21% |  | 32,78% | 35,74% |
| Fertilizatori |  |  |  |  |
| Ciment |  |  |  |  |
| Cărbune | 7,22% |  | 7,84% | 8,54% |
| Oțel | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% |
| Altele | 0,96% |  | 1,90% | 2,62% |

Datele din tabel arată că terminalul de marfă vrac operează la capacitate. Modelul AECOM prognozează o supra-utilizare a terminalului în viitor. Prin contrast, terminalele mari de manevrare a cărbunelui și oțelului operează volume foarte mici, această tendință fiind prognozată să continue.  Teoretic, dacă fiecare dană ar putea fi utilizată pentru orice produs, atunci nu ar exista nicio problemă, dar realitatea este că multe dane sunt specializate pentru un singur produs tradițional iar dacă acesta este în scădere atunci dana nu poate fi utilizată pentru alte mărfuri fără a beneficia de renovări majore.

Portul Galați operează un număr de mărfuri printre care cereale, cărbune și oțel. Portul are o capacitate teoretică de 6,8 milioane de tone pe an. Cu toate acestea, 6,8 milioane de tone sunt pentru operarea cărbunelui și oțelului asociate industriei siderurgice locale, care se află în declin. Astfel portul Galați are nevoie de o retehnologizare și modernizare a terminalelor și danelor existente pentru a își crește capacitatea pentru un nou trafic.

Problemă: La Galați nu există facilități intermodale ceea ce limitează tonajul operat în port. Aceasta înseamnă că portul trebuie să depășească barierele fizice, tehnice și funcționale pentru a putea opera containere.

Soluție propusă: Construcția unui nou terminal trimodal

Lipsa facilităților intermodale reprezintă un obstacol major în procesul de integrare a portului în fluxurile internaționale, infrastructura și stația de triaj a portului sunt vechi și inadecvate. Legăturile portului cu hinterlandul, deși asigură interoperabilitatea tuturor modurilor de transport, nu îndeplinesc standardele de calitate stabilite prin Reglementarea TEN-T nr. 1315/2013 pentru infrastructura rețelei centrale în care este inclus portul Galați. Conexiunile cu rețeaua rutieră și feroviară sunt lente și ineficiente, legăturile rutiere fiind asigurate prin drumuri cu o singură bandă pe sens iar stația de triaj și sistemul feroviar care deservește portul necesită modernizări (inclusiv electrificare) și adaptare la operarea trenurilor cu lungime de 750 de metri. Barierele fizice sunt reprezentate de cheurile înguste, care nu permit acostarea directă a navelor.

Un nou terminal trimodal ar facilita transbordarea directă a containerelor între nave, trenuri și camioane. Portul dispune deja de ambele sisteme feroviare (de 1435 mm și de 1520mm) care asigură interoperabilitatea transportului feroviar. Terminalul va fi echipat și cu RO-RO și facilități pentru camioane și va putea oferi și unele servicii logistice. Proiectul va face legătura cu Zona Liberă a portului și ar putea beneficia de pe urma proximității cu Moldova și Ucraina. Galați a propus un proiect numit "Platforma multimodală Galați – eliminarea congestiilor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea legăturilor care lipsesc pentru conectarea la rețeaua centrală Rin-Dunăre / Alpi", proiect ce are în vedere fondurile CEF pentru finanțare iar sugestia AECOM este ca terminalul tri-modal să fie inclus ca prima fază a acestui proiect.

Problemă: Infrastructura din Galați este veche, destinată operării de mărfuri care au înregistrat un declin semnificativ comparativ cu estimările de la momentul proiectării. Portul mai are de suferit și de pe urma legăturilor defectuoase, cum ar fi drumuri cu o singură bandă pe sens, care se intersectează cu conexiunile feroviare ale portului cauzând congestii de trafic în cadrul portului. Toate aceste elemente împiedică dezvoltarea portului.

Soluția propusă: Modernizarea terminalelor pentru mărfuri vrac existente

Modernizarea terminalelor de mărfuri vrac existente pentru înființarea unui nou terminal pentru mărfuri paletizate va permite portului să își dezvolte capacitatea de a opera fluxurile moderne de mărfuri. Prin aceasta se va asigura și acostarea directă a navelor care va permite transferarea mai ușoară și eficientă a bunurilor de pe nave pe uscat (și vice versa). Procesele și sistemele modernizare a portului și integrarea lor cu celelalte moduri de transport va duce la creșteri suplimentare ale eficienței.

Brăila

Acesta este un port mare, considerat port al rețelei extinse TEN-T. Are douăsprezece macarale portic (max. 16t), opt automacarale (max. 25t), două macarale plutitoare (max. 30t), cinci motostivuitoare, benzi transportoare și echipament pneumatic corespunzător pentru manevrarea cerealelor. Suprafața totală a portului este de 398.630m2 (spațiu de depozitare în aer liber de 250.350m2 și spațiu de depozitare acoperit de 10.804m2) din care 22.750m3 pentru cereale și 6.000m3 silozuri de furaje pentru animale. Portul are legătură la calea ferată dar infrastructura este depășită și drumurile care duc spre port, în special spre intrarea de nord, sunt departe de a fi cele mai bune având in vedere semnalizarea deficitară și lipsa de securitate. Principalele mărfuri din portul Brăila sunt produsele minerale, cerealele, produsele din lemn și îngrășămintele.

Brăila are un număr de dane care trebuie modernizate iar drumurile și liniile de cale ferată din port se confruntă cu congestii de trafic. Drumul de acces din nordul portului este într-o stare precară, cu un sistem de semnalizare deficitar și securitate scăzută. Modernizarea danelor și a infrastructurii din port va ajuta la îmbunătățirea capacității portului, care, în timp, va reduce gradul de aglomerare. Danele portului Brăila sunt învechite iar legăturile portului cu celelalte moduri de transport sunt deficitare. Portul a fost utilizat intens în perioada 2007-2011.

Portul Brăila are o capacitate maximă teoretică de 3,1 milioane de tone pe an. În 2008 și 2011 Brăila a operat un total de 1,2 milioane de tone. În prezent, portul dispune de o capacitate mare.

- Problemă: Danele din Brăila sunt învechite și portul are legături defectuoase.

- Problemă: Portul este foarte aproape de atingerea capacității maxime.

- Soluția propusă: Ambele probleme pot fi rezolvate prin creșterea capacității ca urmare a implementării unor proiecte de modernizare a danelor. Danele învechite existente pot fi modernizate și acest lucru va crește eficiența prin faptul că danele vor putea să opereze bunurile conform nevoilor. A se ține cont de faptul că portul deja atrage proiecte pentru a rezolva aceste probleme. Proiectele din Scenariul de Referință implică modernizarea sistemului de dane și eliminarea congestiilor rutiere și feroviare la intrarea în port pentru a asigura folosirea eficientă a capacității crescute. Îmbunătățirea danelor va asigura posibilitatea ca danele să opereze volume crescute de mărfuri. În cazul în care propunerile din Scenariul de Referință se dovedesc insuficiente pentru a face față nevoilor în creștere ale portului Brăila, atunci ar putea apărea necesitatea creșterii capacității.

Cernavodă

Acest port, considerat port al rețelei de bază TEN-T, are trei macarale portic (max. 16t) și un spațiu de depozitare în aer liber de 20.000m2 și 2.000 m2 spațiu de depozitare acoperit. APDF a achiziționat o navă pentru gestionarea deșeurilor provenite din exploatarea navelor, tratarea și depozitarea apei.

. Utilizarea portului Cernavoda este descrisă în Tabelul 6.3.

- Tabelul 6.3: Utilizarea prezentă și prognozată a portului Cernavoda

|  |  |  | Scenariul de referință |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminal | 2011 |  | 2020 | 2030 |
| Mărfuri generale | 109,86% |  | 64,63% | 68,13% |
| Mărfuri vrac |  |  |  |  |
| Containere |  |  |  |  |
| Produse petroliere |  |  |  |  |
| Cereale |  |  |  |  |
| Fertilizatori |  |  |  |  |
| Ciment |  |  |  |  |
| Cărbune |  |  |  |  |
| Oțel |  |  |  |  |

Datele din tabel arată faptul că în prezent portul este supra-utilizat și, deși prognozele arată un grad mai scăzut de utilizare în viitor, nivelul utilizării este unul destul de ridicat și portul ar putea beneficia de o creștere a capacității.

Portul Cernavodă poate deservi industria cerealieră și de uleiuri minerale având capacitatea de a opera atât mărfuri vrac cât și bunuri de larg consum.

În portul de la Cernavodă sunt descărcate produse minerale și lemn (descărcare a 101.065 tone de produse minerale și 24.396 tone de lemn în 2011 comparativ cu încărcarea a 5.322 tone, respectiv 1.050 tone) astfel încât nu sunt necesare investiții semnificative în alte tipuri de mărfuri, deși portul ar trebui să fie mai flexibil în ceea ce privește gama de mărfuri operate.

Portul este echipat deficitar pentru alte tipuri de mărfuri ceea ce îi restricționează flexibilitatea și abilitatea de a se adapta la noi circumstanțe. Acest lucru este reflectat în volumele de mărfuri: în 2011, portul a operat peste 130.000 t dar danele au fost folosite doar în procent de 5%.

Problemă: Cernavodă nu poate opera volume suplimentare de mărfuri solide

Soluție: Dezvoltarea infrastructurii

Modernizarea infrastructurii din portul Cernavodă ar presupune dragări la gura bazinului precum și modernizarea și reabilitarea danelor de operare mărfuri din port, inclusiv furnizarea de rețele de utilități

Medgidia

Portul Medgidia oferă atât dane industriale (17) cât și dane comerciale (5), în plus față de serviciile de pasageri.  Dispune de 3 macarale portic și 2 macarale plutitoare și principalele sale operațiuni sunt reprezentate de industria agricolă și transportarea cimentului. Cu toate acestea, se poate solicita reabilitarea zonelor în care betonul este deteriorat, pentru aria în care navele așteaptă acordarea accesului în port.  Portul Medgidia nu poate opera mărfuri vrac și mărfuri generale. Deși portul a fost aglomerat în ultimii ani, acest fapt s-a datorat în principal lucrărilor de construcție a infrastructurii locale, care sunt de natură temporară. Portul Medgidia are o capacitate teoretică de 5 milioane de tone pe an.

Portul Basarabi/Murfatlar

Portul Basarabi/Murfatlar este amplasat pe canalul Dunăre – Marea Neagră și pune la dispoziție 11 dane pentru utilizare industrială precum și o dană pentru călători. Deține și două macarale portic și 3 automacarale pentru operarea mărfurilor.

Portul Basarabi poate manevra mărfuri generale și mărfuri vrac, acestea fiind operațiuni de transbordare. Deși portul a fost aglomerat în ultimii ani, acest fapt s-a datorat în principal lucrărilor de construcție a infrastructurii locale, care sunt de natură temporară. Portul Basarabi poate opera până la 700.000 de tone de marfă pe an.

- Problema: Infrastructura portului Basarabi este deficitară față de cerințele de operare moderne, dispune de legături rutiere de calitate scăzută iar volumele de mărfuri prognozate pentru viitor sunt mici.

- Soluția propusă: Modernizarea și reabilitarea infrastructurii portului și îmbunătățirea legăturilor cu alte moduri de transport.

Modernizarea și reabilitarea infrastructurii portului ar putea asigura operarea unor volume mai mari și diversificate de mărfuri în viitor.

Portul Călărași

Portul Călărași poate fi accesat printr-un scurt canal navigabil și este considerat a fi port al rețelei extinse TEN-T. Zona de operare este împărțită după cum urmează – 81.505m2 Călărași Comercial, 62.500m2 Călărași Industrial și 5.091m2 Călărași Chiciu. În prezent, portul comercial (de pe Dunăre) operează mai ales mărfuri agricole în timp ce portul industrial (pe canalul navigabil) a fost desemnat punct de tranzit cheie pentru oțel pentru vastul Combinat Siderurgic Călărași – Siderca. În prezent aproape abandonat, cu excepția unei zone limitate de producție, acesta nu a mai furnizat tonajul pentru care portul a fost construit (deși are o capacitate estimată de 470.000 tone pe an) iar nenumăratele jafuri au cauzat daune semnificative legăturilor cu oțelăria, în prezent sub-utilizată. APDF a achiziționat o navă pentru colectarea și procesarea deșeurilor provenite de la nave, și pentru tratarea și depozitarea apei.

Efectul reducerii activității combinatului siderurgic a fost reducerea volumelor de mărfuri operate în port. Astfel, portul nu reușește să atingă volumele pentru care a fost dezvoltat. De aceea, portul nu poate fi utilizat pentru operarea de marfă la capacitate maximă.

Danele proiectate inițial pentru operarea oțelului nu mai operează în prezent volume semnificative. Aceasta înseamnă că danele vor rămâne sub-utilizate, fără a avea posibilitatea de a opera alte tipuri de mărfuri sau alt tip de trafic.

Problemă: Infrastructura din Călărași este învechită și nu oferă foarte mult în ceea ce privește serviciile cu valoare adăugată. În plus, o mare parte din infrastructură a fost amenajată pentru a opera oțel de la combinatul siderurgic aflat în apropiere. În prezent, acest combinat are o producție redusă și și-a redus și activitățile. Acest lucru înseamnă că portul Călărași prezintă o ofertă inadecvată, care nu mai este cerută pe piață.

Soluție propusă: Modernizarea și reabilitarea infrastructurii din port

Modernizarea și reabilitarea infrastructurii din port ar însemna că portul ar putea opera mai multe tipuri de mărfuri  transportate în prezent și ar renunța la mărfuri ale unor sectoare pe cale de dispariție

Portul Oltenița

Acest port este considerat un port al rețelei extinse TEN-T; dispune de trei macarale de cheu, poate deservi barje de până la 2.000 de tone și operează în jur de 520.000 t pe an. În prezent, în acest port sunt desfășurate lucrări de reabilitare a cheului - construcția unui front de acostare de 200. În port au fost investite 25 milioane de euro pentru traficul de pasageri  și mărfuri solide. De asemenea, există un proiect numit "Reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare la portul Oltenița", care include achiziția unei rampe pentru unități agabaritice în vederea deservirii zonei industriale a municipiului București. În ciuda apropierii de București, spre deosebire de Giurgiu, acesta nu operează aproape deloc mărfuri containerizate, ci operează în general produse minerale și cereale. Portul a fost utilizat intens în perioada 2007 – 2011.

Portul Oltenița deține facilități pentru operarea mărfurilor generale și mărfurilor vrac. Portul are o capacitate teoretică maximă de 590.000 de tone pe an.

Problema: Portul Oltenița este utilizat intens și este posibil să-și atingă capacitatea maximă

Soluția propusă: Dezvoltarea infrastructurii de operare a mărfurilor solide

Portul Oltenița are nevoie de un plus de infrastructură pentru a opera volumul suplimentar de mărfuri. Danele portului Oltenița trebuie modernizate, prin aceasta permițând portului să opereze un trafic combinat.

Portul Giurgiu

Giurgiu este considerat port al rețelei de bază TEN-T. Este amplasat la intersecția dintre Fluviul Dunărea și Coridorul IX, care se află pe ruta de nord-sud dintre țările baltice și Bulgaria, Grecia și Turcia. De-a lungul anilor, podul Giurgiu - Ruse, în Bulgaria, a reprezentat o legătura de bază pentru serviciile de transport feroviar și rutier. Acest punct de trecere a frontierei a înregistrat un trafic semnificativ de mărfuri și camioane străine, reprezentând unul dintre primele 4 puncte de trecere a frontierei pentru  transportul feroviar de marfă. Giurgiu este și unul dintre porturile de pe Dunăre apropiate de București, ceea ce îi conferă importanță geografică.  Portul are opt dane, două macarale portic (max. 16t), o automacara (max. 50t) și un motostivuitor. Portul are o zonă liberă de 17.000m2 cu un depozit vamal și 7.200 m2 spațiu de depozitare acoperit. Mai există și o platformă de depozitare containere cu o suprafață de     10.000 m2 cu facilități de încărcare și descărcare a containerelor. Recent, APDF a achiziționat o navă pentru gestionarea deșeurilor provenite din exploatarea navelor, tratarea apelor de santină și depozitarea acestora.

Portul Giurgiu operează din patru amplasamente care oferă facilități portuare specializate:

Portul comercial "Ramadan": port de pasageri, plus dane care operează mărfuri agricole din lifturi verticale de cereale, balast, cărbune, mărfuri generale.

Portul "Canalul Plantelor / Sf. Gheorghe": lift de cereale de 10.000 de tone, dar operează și agregate și mărfuri generale.

Portul Cioroiu: terminal petrolier.

Zona liberă Giurgiu: operează mărfuri generale și containere și un terminal petrolier aflat în administrare privată.

Utilizarea Portului Giurgiu este prezentată în Tabelul 6.4

- Tabelul 6.4: Utilizarea prezentă și prognozată a portului Giurgiu

|  |  |  | Scenariul de referință |
| --- | --- | --- | --- |
| Terminal | 2011 |  | 2020 | 2030 |
| Mărfuri generale | 58,33% |  | 84,58% | 126,48% |
| Mărfuri vrac |  |  |  |  |
| Containere |  |  |  |  |
| Produse petroliere |  |  |  |  |
| Cereale | 34,81% |  | 55,47% | 86,31% |
| Fertilizatori |  |  |  |  |
| Ciment |  |  |  |  |
| Cărbune |  |  |  |  |
| Oțel |  |  |  |  |

Portul are un terminal de mărfuri generale bine utilizat pentru care prognoza arată o supra-utilizare până în anul 2030.

Portul Giurgiu deține atât facilități de operare a mărfurilor vrac cât și pentru operarea mărfurilor generale și cerealelor. Acest port nu deține facilități dedicate pentru operarea containerelor. Capacitatea totală teoretică a portului Giurgiu este de 2,5 milioane de tone pe an.

Având în vedere amplasarea sa lângă punctul vamal terestru și proximitatea cu orașul București (precum și dimensiunea sa) acest port este un nod important pentru viitoarele transporturi de mărfuri pe Dunăre. Giurgiu a înregistrat venituri fluctuante începând cu anul 2008. Cel mai probabil, acest lucru a fost cauzat de criza economică. Tonele operate în 2011 reprezintă 45% din tonele operate în 2007. Rolul transportului containerizat a început să crească în port iar cerealele și produsele cereale sunt și ele printre mărfurile de bază.

Problemă: Facilitățile de operare a mărfurilor solide din Giurgiu sunt aproape de a atinge capacitatea maximă în ciuda faptului că portul a fost utilizat cu într-o proporție mai mică de 7% în anul 2011. Ca atare, infrastructura de operare a mărfurilor solide din Giurgiu este subdezvoltată.

Posibilă soluție: Infrastructură și lucrări de modernizare

Infrastructura și lucrările de modernizare stabilite în proiectul "D.A.N.U.B.E – Rețea de acces la Dunăre " pot face ca acesta să își reamenajeze infrastructura pentru a permite practici logistice moderne.

Soluția propusă: Construcția unui nou terminal trimodal la Portul Giurgiu și a conexiunilor cu hinterlandul.

Un nou terminal trimodal la Giurgiu ar crește capacitatea acestuia de a opera containere intermodale. Acest tip de dezvoltare va include linii de garare de capacitate suficientă, legături rutiere eficiente și acces sigur către port

Portul din Corabia

În prezent, Corabia înregistrează un trafic foarte redus și este într-o stare foarte avansată de degradare, cu excepția unor facilități de depozitare și a transportului de grâne și cereale. Cu toate acestea, este bine amplasat, fiind singurul port mai mare între Giurgiu și Calafat; și dispune de un hinterland extins care poate fi accesat din port. Suprafața acestuia depășește 227.000 m2 astfel că există multe posibilități de dezvoltare și extindere pe viitor. Ca urmare, posibilele proiecte au explorat potențialul de creștere a nivelului de calitate al facilităților oferite de danele din port.

Utilizarea portului Corabia este descrisă în Tabelul 6.5.

- Tabelul 6.5: Utilizarea prezentă și prognozată a portului Corabia

|  |  |  | Scenariul de referință |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminal | 2011 |  | 2020 | 2030 |
| Mărfuri generale | 18,84% |  | 58,21% | 107,16% |
| Mărfuri vrac |  |  |  |  |
| Containere |  |  |  |  |
| Produse petroliere |  |  |  |  |
| Cereale |  |  |  |  |
| Fertilizatori |  |  |  |  |
| Ciment |  |  |  |  |
| Cărbune |  |  |  |  |
| Oțel |  |  |  |  |

Deși în prezent portul nu are un grad ridicat de utilizare, prognozele arată că în viitor utilizarea acestuia va crește, până la supra-utilizare în 2030.

În prezent, portul Corabia are o singură dană amenajată pentru operarea cerealelor.

Astfel, proiectul a analizat potențialul de îmbunătățire a calității danelor în cadrul portului.

Problemă: Portul Corabia are o infrastructură foarte veche care împiedică transportul eficient al mărfurilor.

Soluția propusă: Modernizarea și reabilitarea infrastructurii

Proiectul ar trebui să includă lucrări de modernizare a danelor care sunt într-o stare proastă în prezent. Unele dintre cheiuri necesită lucrări structurale pentru a mai putea fi folosite.

Portul Bechet

În prezent, Portul Bechet înregistrează trafic regulat scăzut deși, cu notificare prealabilă, pot fi puse la dispoziție macarale plutitoare pentru încărcarea / descărcarea mărfurilor. Cel mai important utilizator al Portului Bechet este feribotul RO-RO care traversează Dunărea spre Bulgaria. Cu toate acestea, portul este amplasat lângă baza industrială Craiova și poate deveni un terminal util pentru operarea încărcăturilor neobișnuite.

Portul Calafat

Calafat este considerat port al rețelei de bază TEN-T. Portul dispune de trei dane, două macarale terestre, macarale plutitoare, poate primi barje de până la 2.000, iar în  2011 a operat o cantitate de 139.000 tone marfă.  Are un spațiu de depozitare de     11.000 m2 și facilități RO-RO. APDF a achiziționat o navă pentru depoluare și intenționează să achiziționeze o nouă navă pentru  gestionarea deșeurilor provenite din exploatarea navelor, tratarea și depozitarea apelor de santină.  Calafat este parte din recent desemnatul Coridor IV TEN-T Sud și utilizează drumul și podul feroviar inaugurate recent, ce leagă localitatea Vidin din Bulgaria de România. Acest coridor are un potențial substanțial având în vedere că ar putea deveni o rută de bază pentru transporturile de mărfuri din Germania și Europa Centrală spre Turcia și ar putea deveni o alternativă viabilă la rutele existente care trec prin Serbia; în plus, în ultima perioadă au fost înregistrate creșteri semnificative la nivelul tonajului de mărfuri operate.

. Utilizarea portului Calafat este prezentată în Tabelul 6.6.

- Tabelul 6.6: Utilizarea prezentă și prognozată a portului Calafat

|  |  |  | Scenariul de referință |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminal | 2011 |  | 2020 | 2030 |
| Mărfuri generale | 79,62% |  | 90,98% | 113,51% |
| Mărfuri vrac |  |  |  |  |
| Containere |  |  |  |  |
| Produse petroliere |  |  |  |  |
| Cereale |  |  |  |  |
| Fertilizatori |  |  |  |  |
| Ciment |  |  |  |  |
| Cărbune |  |  |  |  |
| Oțel |  |  |  |  |

Datele din tabel arată un bun grad de utilizare a portului Calafat, acesta fiind prognozat să crească în viitor. Până în 2030 portul va suferi de un deficit de capacitate.

Portul Calafat este amenajat pentru operarea mărfurilor vrac și mărfurilor generale deși acestea reprezintă volume mici. Capacitatea teoretică maximă a portului Calafat este de 518.000 de tone pe an. Ca atare, portul Calafat nu poate procesa volume mari de mărfuri.

Datorită creșterii curente a fluxului de mărfuri transportate, precum și apariției unor potențiale fluxuri noi și înființării noului punct de trecere a frontierei este important să fie îmbunătățite legăturile cu portul pentru alte moduri de transport, pentru a putea obține cât mai multe beneficii

.Problema: Infrastructura portului Calafat este subdezvoltată, restricționând astfel  capacitatea potențială a acestuia.

Soluția propusă: Dezvoltarea infrastructurii de operare a mărfurilor vrac, care va duce la creșterea capacității portului

Îmbunătățirea și modernizarea infrastructurii de operare pentru a putea gestiona volumele tot mai mari de mărfuri odată cu apariția noilor oportunități generate de deschiderea noului pod.

Port Drobeta Turnu Severin

Drobeta este port al rețelei de bază TEN-T și este primul port clasificat de AECOM ca fiind de importanță națională pe ruta dinspre Europa Centrală înspre România; acesta este amplasat pe Coridorul TEN-T Sud. Portul are șapte dane, trei macarale portic (max. 16t), o macara rotativă (max. 60 t) și 13.725 m2 spațiu de depozitare în aer liber. APDF a achiziționat o navă care pentru gestionarea deșeurilor provenite din exploatarea navelor, tratarea și depozitarea apelor de santină.

Drobeta Turnu Severin are un amplasament strategic ca punct de transbordare pe Dunăre pentru traficul spre nord-vestul României și spre orașe precum Craiova. În plus, tonajul operat în port s-a menținut în ciuda situației economice nefavorabile iar acum înregistrează din nou creșteri.

Portul Drobeta trebuie să aibă capacitatea de a gestiona acest tonaj mai mare de mărfuri prin dezvoltarea infrastructurii, altfel nu va putea să aibă avantaje competitive. Deși se estimează că portul a fost utilizat doar în proporție de 40% în anul 2011, acesta înregistrează o creștere semnificativă la nivelul produselor petroliere și minereurilor de fier operate și trebuie să aibă capacitatea de a opera acest volum de mărfuri în creștere

Utilizarea portului Drobeta Turnu Severin este descrisă în Tabelul 6.7.

- Tabelul 6.7: Utilizarea prezentă și prognozată a portului Drobeta Turnu Severin

|  |  |  | Scenariul de referință |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminal | 2011 |  | 2020 | 2030 |
| Mărfuri generale | 8,70% |  | 10,50% | 10,91% |
| Mărfuri vrac | 88,59% |  | 106,93% | 111,08% |
| Containere |  |  |  |  |
| Produse petroliere |  |  |  |  |
| Cereale |  |  |  |  |
| Fertilizatori |  |  |  |  |
| Ciment |  |  |  |  |
| Cărbune |  |  |  |  |
| Oțel |  |  |  |  |
| Altele | 56,13% |  | 66,28% | 69,11% |

Terminalul de marfă vrac solid din Drobeta Turnu Severin are un grad de utilizare ridicat și este prognozat a fi supra-utilizat în viitor.

Portul Drobeta Turnu Severin poate opera mărfuri vrac solid și mărfuri generale. Capacitatea teoretică maximă a portului este de 500.000 de tone pe an. Cu toate acestea, portul Drobeta Turnu Severin nu deține infrastructură și dane dedicate transportului de containere.

Problemă: Portul Drobeta nu are infrastructură dedicată pentru operarea containerelor ceea ce face ca operarea acestora să fie ineficientă.

Posibilă soluție: Construcția unui nou terminal trimodal

În acest fel, facilitățile intermodale existente vor fi dezvoltate pentru a profita de avantajele poziției portului în România și cererii în creștere de transport intermodal containerizat

Problemă: Drobeta are depozite și facilități de depozitare care nu sunt adecvate practicilor logistice moderne.

Posibilă soluție: Dezvoltarea infrastructurii care va duce la creșterea eficienței și capacității

Acest proiect presupune îmbunătățirea facilităților danelor disponibile în prezent, inclusiv echipament de operare și a serviciilor furnizate. Lucrările de modernizare ar facilita operarea mărfurilor. Aceasta ar duce la scăderea costurilor de operare și creșterea atractivității portului.

Portul Orșova

Acest port are patru macarale portic (max. 16t), 16.000 m2 de spațiu de depozitare în aer liber și 6.650 m3 de silozuri de cereale. Totuși, infrastructura are durata de viață depășită și este nevoie de modernizări și acest lucru este luat în considerare pentru următoarele proiecte. Materialele de construcții și produsele minerale sunt o componentă importantă a transportului de mărfuri din portul Orșova dar nu există o industrie dominantă sau o cantitate de mărfuri predominantă.

Utilizarea portului Orșova este descrisă în Tabelul 6.8

- Tabelul 6.8: Utilizarea prezentă și prognozată a portului Orșova

|  |  |  | Scenariul de referință |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminal | 2011 |  | 2020 | 2030 |
| Mărfuri generale | 6,20% |  | 9,93% | 15,47% |
| Mărfuri vrac solid | 44,46% |  | 71,20% | 110,86% |
| Containere |  |  |  |  |
| Produse petroliere |  |  |  |  |
| Cereale |  |  |  |  |
| Fertilizatori |  |  |  |  |
| Ciment |  |  |  |  |
| Cărbune |  |  |  |  |
| Oțel |  |  |  |  |
| Altele | 0,00% |  | 1,83% | 6,48% |

Pentru terminalul de marfă vrac solid al portului Orșova se prognozează o supra-utilizare până în anul 2030.

Portul Orșova are o capacitate teoretică maximă de 806.000 de tone pe an. Cu toate acestea infrastructura portului este învechită și este imposibil să se atingă o astfel de capacitate în

Problemă: Infrastructura depășită din portul Orșova împiedică operarea eficientă a mărfurilor.

Posibilă soluție: Modernizarea portului

Prin acest proiect ar fi modernizată infrastructura ca urmare a unor lucrări de reparații și prin introducerea de noi facilități

Portul Moldova Veche

Acest port a fost propus pentru includere într-un program de modernizare deoarece este primul port prin care se trece prin România pentru călătoriile aval. Are 3 dane, macarale rotative (max. 36t) și 30.000 m2 de spațiu de depozitare în aer liber și 2.000 m2 spațiu de depozitare acoperit. Portul poate furniza servicii de întreținere și reparații pentru containere, de depozitare containere și de încărcare și descărcare containere.

Infrastructura portului, în special danele și adâncimea apei nu sunt adecvate pentru operarea mărfurilor în mod eficient. Acest lucru se reflectă în tonajul operat de port și în utilizarea sa redusă. Moldova Veche este un port mic care operează o gamă de mărfuri care variază ca volum de la un an la altul.

Utilizarea portului Moldova Veche este descrisă în tabelul 6.9.

- Tabelul 6.9: Utilizarea prezentă și prognozată a portului Moldova Veche

|  |  |  | Scenariul de referință |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminal | 2011 |  | 2020 | 2030 |
| Mărfuri generale |  |  |  |  |
| Mărfuri vrac solid | 4,22% |  | 5,00% | 4,38% |
| Containere |  |  |  |  |
| Produse petroliere |  |  |  |  |
| Cereale |  |  |  |  |
| Fertilizatori |  |  |  |  |
| Ciment |  |  |  |  |
| Cărbune |  |  |  |  |
| Oțel |  |  |  |  |
| Altele | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% |

Nu există probleme de capacitate prezente sau viitoare pentru portul Moldova Veche.

Portul Moldova Veche poate opera mărfuri vrac solid și mărfuri generale. Capacitatea teoretică maximă a portului este de374.000 de tone, însă unele dane au echipament depășit și foarte vechi ceea ce face imposibilă atingerea acestei capacități maxime în realitate.

Problemă: Infrastructura portului Moldova Veche este inadecvată și ineficientă. Acest lucru se reflectă în volumul redus de mărfuri operate

Posibilă soluție: Dezvoltarea infrastructurii

Astfel, acest proiect ar duce la dezvoltarea infrastructurii din portul Moldova Veche astfel încât portul să poată opera o gamă mai largă de mărfuri care vor reduce dependența portului de volume volatile de mărfuri.

- Porturi locale

Portul Drencova

Portul Drencova este un port mic, care operează mai puțin de cinci nave  pe an, având o singură dană. Ca atare, pentru moment nu se consideră necesară dezvoltarea sau studierea în continuare a acestui port pentru Master Planul General de Transport al României.

Portul Gruia

Gruia operează în principal cantități mari de balast și piatra spartă și este un port mic (1.000 m2) care nu necesită evaluări suplimentare în acest moment din cauza infrastructurii sale limitate și a posibilităților limitate de a fi dezvoltat pe viitor pentru alte tipuri de utilizare. În anul 2011 Portul Gruia nu a operat nici un fel de marfă înregistrată.

Portul Cetate

În mod similar, Cetate este un port cu o suprafață limitată (1.000 m2) care operează cantități mari de balast și piatra spartă din dragarea Dunării și nu se consideră necesară dezvoltarea în acest moment. În anul 2011 Portul Cetate nu a operat nici un fel de marfă înregistrată.

Portul Turnu Măgurele

Turnu Măgurele este asociat în principal cu uzinele chimice și de îngrășăminte de lângă port, operând atât materiile prime chimice cât și îngrășămintele produse. Utilizarea sa cu precădere pentru această industrie și utilizarea limitată în alte scopuri ar sugera faptul că viitoarea dezvoltare ar trebui să fie legată de dezvoltarea combinatului de îngrășăminte și nu ar trebui să fie bazată numai pe fonduri publice.

Portul Zimnicea

Sectorul siderurgic este unul dintre principalii utilizatori ai portului; portul mai este folosit și pentru transportul naval al balastului. Datorită legăturii strânse cu industria siderurgică, se recomandă ca orice dezvoltare viitoare să fie făcută în colaborarea cu acest sector și nu numai prin intermediul fondurilor publice, neexistând foarte multe alte alternative de utilizare.

Portul Hârșova

Portul Hârșova are un singur bazin cu 500 m de cheu în pantă; în afară de transportul de călători, în prezent, acest port mai este utilizat și pentru transportul naval al nisipului extras din albia râului. În prezent nu este considerată a fi necesară o dezvoltare suplimentară a acestui port.

Portul Turcoaia

Portul Turcoaia se concentrează pe procesarea pietrei pentru construcții din cariera Dantana lui Manole. Astfel, în prezent nu se justifică o dezvoltare alternativă deci nu a fost analizat în mai mare detaliu în cadrul Master Planului.

Port Macin

Macin operează piatră pentru industria internă de construcții și este concentrat în totalitate pe transportul naval al acestei pietre; ca atare, în acest moment, nu a mai fost analizat pentru că acesta nu este necesar pentru o utilizare generalizată.

Portul Gura Arman

Gura Arman este concentrat pe transportarea pietrei de la cariera Iacob-Deal. Astfel, în prezent nu se justifică o dezvoltare alternativă deci nu a fost analizat în mai mare detaliu în cadrul Master Planului.

Portul Isaccea

Isaccea operează exclusiv produse ale industriei de construcții în termeni de transport și operare a lemnului, a pietrei și a nisipului; deși este important pentru acest sector, în prezent, nu este estimat dacă va fi nevoie de o dezvoltare mai intensă pentru utilizarea sa pentru transportul de mărfuri generale astfel încât nu au mai fost făcute evaluări.

Portul Mahmudia

Și Mahmudia este folosit cu precădere pentru transportul domestic de piatră pentru industria de construcții; având în vedere că nu este necesară utilizarea în alte scopuri nu a mai fost analizată dezvoltarea acestuia.

Portul Ovidiu

Ovidiu este un port amplasat pe brațul Poarta Alba-Midia al Canalului Dunăre – Marea Neagră. Portul are două dane și a operat 529.000 tone în 2011. Nu au fost identificate probleme la portul Ovidiu.

Portul Chilia Veche,

În prezent, Chilia Veche operează foarte puține transporturi comerciale de marfă, fiind dedicat în special, traficului de pasageri. Există facilități limitate pentru operare și depozitare de cereale.  Nu s-a considerat necesară continuarea analizei acestui port în cadrul Master Planului.

Portul Fetești

Portul Fetești este amplasat pe Brațul Borcea de pe Fluviul Dunărea. Portul nu operează cantități semnificative de mărfuri. Nu au fost identificate probleme la Fetești.

Portul Tisovița

Portul Tisovița nu operează cantități semnificative de mărfuri și nu a transportat deloc mărfuri în anii 2010 și 2011. Nu au fost identificate probleme la Tisovița.

Portul Rast

Portul Rast este un port pe fluviul Dunărea pe sectorul Româno-Bulgar al acesteia. Operațiunile din acest port sunt foarte puține.

Portul Baziaș

Portul Baziaș este pe fluviul Dunărea, aproape de granița cu Serbia.  Operațiunile din acest port sunt foarte puține.

Portul Luminița

Portul Luminița este parte din rețeaua de porturi a Autorității Canalelor Navigabile a Canalului Dunăre – Marea Neagră. Este aproape de portul Midia (portul satelit al Constanței). Deși sunt operate anumite cantități de mărfuri în acest port, acestea sunt în general produse minerale. Apropierea portului Luminița de Midia și Constanța face ca majoritatea mărfurilor din zonă să fie operate în aceste porturi.

- Căi navigabile

Fluviul Dunărea

Conform categoriilor ONU, Dunărea este un fluviu de Clasa VII. Dunărea curge pe o distanță de aproximativ 1.075 km pe teritoriul României astfel încât este considerată un coridor de transport important ce reprezintă și o bună parte a graniței de sud a României cu Bulgaria. Canalul Dunăre – Marea Neagră face legătura directă între cel mai important port al României, Constanța și Dunăre. Dunărea operează 9% din totalul transporturilor de marfă din România (sursa:INSSE, anul 2011), în termeni de tone de mărfuri transportate. Există o serie de localități și industrii importante de-a lungul coridorului Dunării dar multe dintre acestea nu sunt amplasate pe rețeaua navigabilă (inclusiv București), o bună parte a țării dispunând de legături foarte slabe cu fluviul.

Canalul Dunăre – Marea Neagră

Canalul Dunăre-Marea Neagră a fost realizat pentru a crea o legătură mai scurtă a Dunării cu Marea Neagră, evitând astfel navigarea dificilă prin Delta Dunării. Canalul se bifurcă iar canalul principal merge spre sud către porturile Constanța și Agigea. Canalul de nord ajunge la Marea Neagră, portul Midia.

Canalul Dunăre – Marea Neagră a fost proiectat pentru a facilita tranzitul unor convoaie lungi, formate din 6 barje, de până la 3.000 tone fiecare (astfel un convoi de 18.000 tone). Navele de până la 5.000 de tone (care respectă gabaritul maxim) pot trece prin canal.

Canalul Dunăre – Marea Neagră a operat următoarele tonaje internaționale (Figura 6.3).

Figura 6.3 – Tonaj anual marfă transportată naval pe canalul Dunăre – Marea Neagră

O mare parte din tonajul total de marfă transportată în 2013 reprezintă trafic internațional iar aceasta reflectă faptul că acest Canal Dunăre – Marea Neagră (și fluviul Dunărea, pe care îl conectează) reprezintă o cale de navigație internațională, care oferă țărilor fără ieșire la mare accesul la celelalte țări ale lumii. Numărul de tone operate a crescut în 2009 și 2013 iar acest fapt se datorează ieșirii din criza economică. Anul de vârf pentru traficul pe Canalul Dunăre Marea Neagră a fost 2005, pe parcursul căruia a operat peste 15 milioane de tone. Anul 2013 se clasează imediat după 2005 în termenii volumului operat de la construcția Canalului.

- Canalul Sulina

Canalul Sulina (denumit și Brațul Sulina) este amplasat în Delta Dunării. Orașul  Sulina este plasat aproape de gura de vărsare a canalului Sulina la Marea Neagră. Sulina este cel mai scurt dintre cele trei brațe principale ale Dunării (celelalte fiind brațul Chilia și brațul Sfântu Gheorghe). Datorită lungimii mai mici acesta reprezintă alegerea preferată pentru navigație (navigația vaselor mai mari nu este recomandată pe celelalte canale), canalul Sulina beneficiind și de lucrări de dragare pentru asigurarea navigabilității.

Adâncimile Canalului Sulina variază de la 10 metri la 14 metri iar operațiunile repetate de dragaj permit accesul navelor de maximum 7,32 metri și acostarea lor în portul Sulina. Pot fi aplicate diverse restricții de navigație în perioadele secetoase, comandanții navelor fiind obligați să verifice dinainte dacă se poate naviga pe canal. În perioada februarie – martie se poate forma gheață iar portul Sulina este menținut deschis cu ajutorul spărgătoarelor de gheață.

Pentru a utiliza canalul Sulina navele plătesc o taxă de tranzit (în funcție de greutatea navei)

Tendințe viitoare  pentru transportul naval de marfă

Constanța

Figura 6.2 prezintă tendințele viitoare de creștere a traficului în portul Constanța.

Figura 6.4 – Tone de mărfuri transportate naval operate în portul Constanța

Figura 6.4 indică faptul că, în ciuda unei scăderi a numărului de tone operate în portul Constanța între anii 2011 și 2020, în perioada 2020 – 2030 numărul de tone operate în port va crește.

Porturi pe Dunăre

Figura 6.5 indică faptul că tendințele viitoare pentru porturile de pe Dunăre care sunt parte a Rețelei Economice Primare (a se vedea secțiunea 6.1.2 pentru mai multe informații cu privire la Rețeaua Economică Primară).

Figura 6.5– Tone de mărfuri operate anual de porturile de pe Dunăre care sunt parte din Rețeaua Economică Primară

Figura 6.5 indică faptul că, în ciudat unei scăderi a numărului de tone operate în portul Constanța între anii 2011 și 2020, în perioada 2020 – 2030 numărul de tone operate în port va crește.

Condițiile existente pentru porturile selectate și căile navigabile

Porturile selectate sunt parte a Rețelei Economice Primare desemnate de AECOM. AECOM a definit Rețeaua Economică Primară ca un mecanism pentru zonele în care s-a considerat că ar trebui să fie concentrate investițiile. Această rețea a fost împărțită folosind un număr de criterii:

Porturile incluse în prezent în rețeaua TEN-T

Tonajul operat în prezent și volumele viitoare

Legăturile cu restul României

Legăturile cu principalele puncte de trecere a frontierei (pentru alte moduri)

Coridoare importante din punct de vedere economic, definite ca acele care pot opera volume mari de mărfuri

Porturile selectate formează o rețea coerentă care furnizează facilități de acostare și service pentru traficul pe acest fluviu. Porturile sunt incluse în Figura 6.6:

Figura 6.6: Rețeaua Economică Primară pentru Transportul Naval

A se nota faptul că selectarea porturilor Rețelei Economice Primare nu înseamnă că porturile care nu au fost selectate trebuie neglijate. Multe dintre acestea sunt porturi tactice pentru un tip sau două tipuri de mărfuri și chiar și acelea care operează cantități mici de marfă trebuie să fie luate în considerare în viitor.

Terminalele Tri-Modale

În prezent se înregistrează un număr limitat de containere transportate pe căi navigabile. Există doar câteva porturi care operează acest tip de trafic în mod regulat. Gradul de containerizare a cunoscut o creștere continuă la nivel global iar în România, este estimat de asemenea să crească. Este important din punct de vedere al sustenabilității și din motive de protecția mediului ca orice creștere să fie alocată celor mai potrivite moduri de transport – rutier, feroviar și naval (barje și șlepuri), în funcție de gradul de adecvare și cerințele clientului. Pentru a facilita acest fapt, este important să existe o rețea de porturi fluviale amplasate strategic, care să acționeze ca terminale tri-modale. Aceste terminale tri-modale ar trebui să permită orice tip de transfer modal combinat între naval, rutier și feroviar.

Se recomandă ca, având terminalele portuare de la Constanța, care este principalul generator / atractor de containere maritime, să existe terminale intermodale care să deservească zonele de est, centru și de vest ale României. Acest lucru oferă clienților un punct de acces către hinterland.

Estul României

Se consideră că punctul cel mai probabil pentru un terminal tri-modal la capătul de est al Dunării se află în Portul Galați. Motivele sunt că acesta este deja cel mai mare port de pe fluviul Dunărea în România, are teren disponibil pentru renovare și extindere, are o populație de 2 milioane locuitori pe o rază de 100km si este portul cel mai bine situat pentru a deservi nord-estul României, care este cea mai puțin prosperă parte a țării. Galați este singurul port din România, care dispune atât de cale ferată cu ecartament rusesc cât și european pentru liniile interne și este bine conectat pentru a deservi Republica Moldova și Ucraina, având o zonă liberă comercială, astfel, un terminal de aici ar putea atrage tonaje semnificative de mărfuri. În plus, ca urmare a reducerii volumului de mărfuri, operate în mod tradițional în port, portul are acum nevoie  de restructurare pentru a gestiona fluxurile emergente.

AECOM recomandă construirea terminalul tri-modal estic la Galați.

Centrul-și Sudul României

Există două porturi bine situate pentru a deservi secțiunea central-sudică a Dunării; Giurgiu și Oltenița. Portul Giurgiu este situat pe Coridorul IX din rețeaua TEN-T, care pornește din Țările Baltice spre Grecia și Turcia. Acesta se află lângă punctul de trecere al frontierei spre Ruse, Bulgaria. Sunt în curs de modernizare diverse rute din Bulgaria care leagă orașul Ruse cu porturile lor de coastă și cu Sofia. În Portul Giurgiu se manevrează deja unele containere, dar acesta nu dispune de facilități moderne, special construite pentru acest scop, prin urmare, se constituie un potențial proiect. Orașul Giurgiu se află la o oră de mers cu camionul de la București pe DN5 și are o populație de peste 3 milioane locuitori pe o rază de 100km. Portul Giurgiu este bine amplasat pentru transportul de marfă și materii prime care vin din partea de vest, de-a lungul Dunării.

Portul Oltenița se află, de asemenea, la o oră de mers cu camionul de la București, pe drumul național DN 4 și, similar Portului Giurgiu, are o populație de peste 3 milioane de locuitori pe o rază de 100km. Întrucât portul este mai aproape de porturile alimentatoare mai mari de la Constanța și Galați decât Giurgiu a atras unele volume de tonaj destinate pentru zona București. Distanța de transport pe barje între Oltenița și Giurgiu este de aproximativ 100km sau aproximativ 8 ore de navigare în amonte și, prin urmare, este de natură să atragă cele mai ieftine tarife de transport maritim din est față de Portul Giurgiu. La fel și din partea de vest. Containere cu timp de livrare mai rapid vor fi probabil transportate pe cale rutieră sau pe cale ferată, în viitor, astfel că traficul pe barje se va ocupa de mărfurile mai puțin urgente.

AECOM recomandă construirea unui terminal tri-modal central la Giurgiu

Vestul României

Există o serie de porturi, care ar oferi o locație geografică potrivită pentru un terminal intermodal de vest; acestea sunt evaluate pe scurt mai jos, cu un rezumat de detalii utile în Tabelul 6.10.

Tabelul 6.10: Rezumatul distanțelor spre centrele vestice din porturile dunărene selecționate.

| Nume port | Timișoara |  | Craiova |  | Conexiune cale ferată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Distanța | Timp de mers cu VMG | Distanța | Timp de mers cu VMG |  |
| Orșova | 197km | 3h 00m | 144km | 2h 15m |  |
| Drobeta | 223km | 3h 20m | 114km | 2h 00m |  |
| Calafat | 323km | 5h 00m | 90km | 1h 40m |  |

Orșova are atât un port natural mare cât și o legătură de cale ferată și deși manevrează o gamă largă de mărfuri vrac, în prezent operează un tonaj  mic de containere. Deși este unul din porturile mai bine situate pentru un terminal intermodal, având în vedere timpii ulteriori de călătorie și faptul că este situată în amonte de hidrocentrala Porțile de Fier II, baraj și de punctul de trecere al frontierei, acest port devine mai puțin atractiv pentru traficul dinspre est și Constanța decât porturile situate în aval de Porțile de Fier, în situația în care nava nu-și continuă traseul în amonte spre alte destinații din afara României.

Portul Drobeta-Turnu-Severin este situat în aval de barajul Porțile de Fier II și este situat pe Coridorul IV (S) de cale ferată electrificată, dar face parte și din coridorul rutier E70. Portul este capabil de dezvoltare pentru a gestiona o cantitate mai mare și o gama diversificată de mărfuri. Deși portul este înconjurat de orașul Turnu-Severin, există spațiu pentru raționalizare și rearanjare a instalațiilor portuare pentru a crea un spațiu adecvat unui terminal intermodal. Portul este capabil să deservească atât orașul Craiova cât și Timișoara.

Calafat, deși în prezent un mic port orientat pe transportul de mărfuri vrac, are un potențial de creștere ca urmare a construirii podului peste Dunăre Calafat-Vidin. Aceasta creștere va fi însoțită de o modernizare și reabilitare a  legăturii feroviare neelectrificate existente către Coridorul IV (S), rezultând astfel o locație potențială adecvată. Cu toate acestea, se are în vedere faptul că portul va continua să se specializeze în transportul de mărfuri vrac, mai ales ținând cont de faptul că în Portul Vidin peste Dunăre se află în curs de dezvoltare un terminal de containere. Acest lucru, combinat cu timpul de parcurs lung până la Timișoara, nu constituie o recomandare de locație pentru un construirea unui terminal intermodal de vest.

AECOM propune realizarea unui terminal tri-modal vestic la Drobeta-Turnu Severin.

Vor rezulta astfel următoarele terminale tri-modale (Figura 6.7):

Figura 6.7: Harta terminalelor tri-modale din România (Curente și propuse)

Există un număr de proprietari sau operatori de terminale asociate anumitor porturi, iar tabelul următor prezintă localizarea acestor terminale. Acestea vor acoperi o gamă variată de mărfuri, dar multe vor fi specializate pe anumite tipuri de mărfuri cum ar fi produsele petroliere sau cerealele..

Tabelul 6.11 Locațiile porturilor din România care dispun de terminale private

| Terminal | Locație |
| --- | --- |
| Portul Constanta | Constanta |
| Portul Galați | Galați |
| Portul Tulcea | Tulcea |
| Portul Brăila | Brăila |
| Portul Giurgiu | Giurgiu |
| Portul Calarasi | Calarasi |
| Portul Oltenița | Oltenița |
| Portul Corabia | Corabia |
| Portul Drobeta Turnu Severin | Drobeta Turnu Severin |
| Portul Calafat | Calafat |
| Portul Orșova | Orșova |

Fluviul Dunărea

Fluviul Dunărea are puține puncte critice standard, precum trecerile prin ecluză. Singura ecluză de pe sectorul românesc se află lângă Porțile de Fier, la 1.890 m distanță de gura de vărsare a fluviului. Între Porțile de Fier și Brăila, Dunărea are o lățime de peste 2 km și numeroase insule. Datorită curenților, canalul de navigare este mutat de mai multe ori pe an, astfel că sunt necesare lucrări de întreținere pentru ca adâncimea apei să fie menținută la un nivel de minim 2,5 m. De asemenea, pot apărea probleme și în ceea ce privește lățimea canalului de navigare, pe care uneori este necesar să se circule doar într-un singur sens (spre deosebire de perioadele când se circulă în ambele direcții).

Nu se poate naviga pe Dunăre în fiecare zi a anului. Fenomenele meteorologice precum seceta, inundațiile sau gheața îngreunează navigarea și afectează fluxul de trafic. Gheața creează probleme pe durata lunilor de iarnă, iar în 2012 navigarea pe Dunăre a fost interzisă timp de trei luni, din pricina apei înghețate. Pe Dunăre nu există un spărgător de gheață specializat. Având în vedere că adâncimea fluviului variază pe toată durata anului, nivelul apei poate reprezenta o problemă. Un operator a estimat că operarea eficientă și neîntreruptă pe Dunăre se poate realiza pe o perioadă de 250 de zile pe an. Ceea ce înseamnă că timp de 100 de zile pentru a-și transmite mărfurile la destinație, operatorii sunt nevoiți să apeleze la alternative care presupun cheltuieli suplimentare sau să le transporte cu ajutorul barjelor mai puțin încărcate, sau, în cel mai rău caz, prin intermediul altor moduri de transport.

Fluviul Dunărea este considerat de către ONU drept o cale navigabilă internațională, a cărei adâncime minimă trebuie să fie de 2,5 m, deși este de preferat ca apa să aibă o adâncime de       2,8 m. Dunărea are șapte sectoare unde apa scade cu regularitate sub 2,5 m, făcând navigarea imposibilă pe cursul inferior al apei, timp de 38 de zile în lunile septembrie și octombrie ale anului 2011, din cauza nivelului scăzut al apei. O barjă trebuie să aibă pescajul de 0,5 m, fără încărcătură și de până la 3 m când este încărcată la maxim. Această diferență permite operatorilor să estimeze ce volum de încărcătură pot transporta cu barjele, în funcție de nivelul apei. Împingătoarele sunt singurele ambarcațiuni care necesită o adâncime a apei de 1,8 – 2 m. Apele puțin adânci împiedică navigarea convoaielor formate din 2 sau 3 barje astfel încât unii operatori sunt nevoiți să reducă numărul barjelor la jumătate, restul urmând să se întoarcă din traseu. Când acest lucru se întâmplă pe sectorul Zimnicea, porțiunea de 150 km care în mod obișnuit se traversează în doar 6 ore, poate fi parcursă într-o perioadă de 1 sau 2 zile. De asemenea, mai există și problema legată de faptul că barjele trebuie să aibă un șenal navigabil suficient de larg pentru a le permite depășirea.

Operatorii vor garanția ca adâncimea apei este de 2,5 m, deoarece, în caz contrar, nu pot opera mărfuri. Până în anul 2013, se lucrează la atingerea acestui obiectiv, prin dragaje intensive (secțiunea Călărași-Brăila), după care nivelul apei va fi menținut la o adâncime favorabilă, ceea ce va însemna un cost anual mai redus. În prezent, România cheltuie 4 milioane de euro anual pentru dragarea șenalelor, în timp ce Bulgaria cheltuie doar 100.000 de euro.

Anumite sectoare ale Dunării, în special sectorul Zimnicea, pot fi afectate de prezența nisipurilor mișcătoare. Întreținerea anuală prin dragare ajută la evitarea acestei probleme, dar este o activitate ce presupune costuri mari și care nu garantează menținerea unui nivel constant al adâncimii, de 2,5 m. Pentru combaterea acestor fenomene, se prevede o administrare mai eficientă a apelor din sectoarele secundare.

Figura 6.8 – Puncte critice pentru navigarea pe Fluviul Dunărea

Dunărea are puncte critice pe întreaga lungime a cursului în zonele unde adâncimea sau lățimea șenalului navigabil este redusă sub standardele optime (Figura 6.8 face o prezentare succintă a acestora). Temperaturile scăzute pot face ca Dunărea să înghețe și nu există spărgător de gheață specializat pentru sectorul românesc.

Bugetul de întreținere al României destinat Dunării este redus comparativ cu bugetele altor țări și ar putea reprezenta unul dintre elementele care contribuie la problemele de navigație pe sectorul românesc. Din informațiile pe care le deținem la acest moment, se pare că există un buget chiar mai redus în România.

Ca urmare a navigabilității reduse, a fost necesar ca navele să facă opriri neprogramate și a fost furată o parte din încărcătura de pe ele.

Canalul Dunăre – Marea Neagră

Canalul Dunăre – Marea Neagră se desfășoară între Cernavodă pe fluviul Dunărea și Constanța, la Marea Neagră. Canalul Dunăre – Marea Neagră a fost creat pentru a furniza o legătură mai scurtă între Dunăre și Marea Neagră, evitând astfel navigarea dificilă prin Delta Dunării. Canalul se bifurcă iar canalul principal continuă spre sud, înspre portul Constanța la Agigea. Canalul de nord ajunge la Marea Neagră, în portul Midia.

Canalul Dunăre – Marea Neagră a fost proiectat pentru a facilita tranzitul convoaielor ce cuprind chiar și 6 barje, de până la 3.000 de tone fiecare (astfel până la 18.000 de tone per convoi). Pot trece prin canal nave de până la 5.000 de tone (care respectă gabaritul maxim).

Există ecluze pe Canal la Cernavodă, Agigea, Năvodari sau Ovidiu. Administratorul canalului ACN tarifează trecerea prin Canal.

Canalul Sulina

Canalul Sulina formează unul dintre cele trei brațe principale ale Dunării la trecerea acestea prin Deltă și vărsarea în Marea Neagră. Datorită curgerii naturale a apelor Dunării există o evoluție continuă a morfologiei fluviului. Brațele acestuia, inclusiv Canalul Sulina sunt în particular susceptibile în fața acestor schimbări.

Modificările morfologice pot fi cauzate de o combinație de modificări care pot apăreai în destinația terenurilor, nivelul apei, velocitatea apei, ca urmare a valurilor provocate de trecerea navelor și a efectelor înghețului, care pot accelera evoluția morfologică a albiei în unele sectoare. Aceste fenomene au influențat Canalul Sulina în special în urma inundațiilor din 1970 și 1975 care au distrus aproape în întregime vechea protecție a malurilor.

Problema: Eroziunea malurilor Canalului Sulina amenință utilizarea canalului și a facilităților adiacente. Materialul erodat din maluri se depune la gura de vărsare în mare, formând bara Sulina. Fenomenul de eroziune pune, de asemenea, în pericol mari arii din rezervația naturală Delta Dunării..

Soluția potențială: Introducerea măsurilor de restaurare și întreținere a malurilor care:

Vor opri eroziunea în unele arii prin protejarea malurilor,

Vor stabiliza și securiza navigabilitatea pe canal

Vor reduce riscul de inundații al așezărilor costiere și al unităților economice amplasate de-a lungul canalului

Vor crește protecția mediului pe acel sector.

Adoptarea acestor măsuri va duce la creșterea siguranței navigației prin asigurarea stabilității generale a canalului. Aceasta este faza a doua a unui proiect aflat în desfășurare pentru Canalul Sulina.

Sumar

Tabelul 6.12 prezintă un sumar al problemelor identificate pentru fiecare port

- Tabelul 6.12 – Sumar al problemelor identificate în cazul porturilor

| Port | Probleme identificate |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Infrastructură veche sau nedezvoltată | Conectivitate slabă | Incapacitate de a opera fluxuri noi | Lipsa funcționalității intermodale | Deficit de capacitate |
| Constanța |  |  |  |  |  |
| Tulcea |  |  |  |  |  |
| Galați |  |  |  |  |  |
| Brăila |  |  |  |  |  |
| Cernavodă |  |  |  |  |  |
| Calarasi |  |  |  |  |  |
| Oltenița |  |  |  |  |  |
| Giurgiu |  |  |  |  |  |
| Corabia |  |  |  |  |  |
| Calafat |  |  |  |  |  |
| Drobeta Turnu Severin |  |  |  |  |  |
| Orșova |  |  |  |  |  |
| Moldova Veche |  |  |  |  |  |

Problemele identificate pe fluviul Dunărea includ lipsa navigabilității continue, buget scăzut pentru mentenanță și nivel scăzut al siguranței și securității.

Obiective strategice

Viziunea strategică

Viziunea strategică pentru transportul navigabil din România poate fi definită pentru porturi și căile sale navigabile. Viziunea strategică va satisface următoarele obiective strategice:

Dezvoltare economică

Eficiență Economică

Siguranță

Sustenabilitate

Impact asupra mediului

Viziunea strategică pentru porturile din România este legată de o rețea de bază de porturi (denumită Rețeaua Economică Primară – Figura 6.9) care va deservi în mod strategic România cu echipament și practici logistice moderne și eficiente. Aceste porturi au fost alese pe baza unor criterii specifice precum încadrarea lor în rețeaua de porturi TEN-T, în funcție de dimensiune, operarea curentă și potențială de mărfuri și amplasament.

Figura 6.9 – Rețeaua Economică Primară

Obiectivele strategice care vor fi atinse pentru România sunt următoarele:

Dezvoltare economică

Eficiență economică

Sustenabilitate

Impact asupra mediului

Viziunea strategică pentru căile navigabile ale României este reprezentată de o rețea care furnizează acces 24/7 pentru toți utilizatorii căilor navigabile. Acest lucru va asigura oferirea unor servicii constante, la standarde înalte, ceea ce le conferă operatorilor, călătorilor și transportatorilor de marfă încrederea de a utiliza căile navigabile. Acest lucru poate fi atins prin îmbunătățirea și menținerea șenalului navigabil la adâncimea necesară, de 2,5m și prin investițiile în elemente care vor reduce sau elimina impactul oricăror circumstanțe care pot duce la reducerea capacității de navigare, ce pot fi evitate; spre exemplu se pot achiziționa spărgătoare de gheață dedicate.

Obiective operaționale

Obiectivele operaționale pentru transportul naval sunt:

OW1 – Îmbunătățirea navigabilității Dunării

OW2 – Îmbunătățirea legăturilor cu Dunărea pentru a reduce costurile și timpul

OW3 – Deblocarea barierelor pentru eficiență operațională

OW4 – Reducerea costurilor prin eficiență operațională

OW5 – Îmbunătățirea coordonării la nivel guvernamental și înlesnirea investițiilor

OW6 – Revizuirea activelor existente pentru concentrarea pe creșterea capacității

OW7 – Reducerea întârzierilor procedurale pentru transportul naval

OW8 – Reducerea numărului de accidente pe Dunăre și a costurilor generate de acestea

OW9 – Reducerea emisiilor de și a dioxidului de sulf

OW10 – Creșterea volumului de mărfuri transportate prin moduri de transport sustenabile

OW11 – Utilizarea eficientă a porturilor și a facilităților acestora

OW12 – Creșterea gradului de utilizare a transportului intermodal

Fiecare intervenție a fost analizată în contextul obiectivelor operaționale pentru a determina dacă se justifică. Procesul este explicat în Secțiunea 6.4.

Testarea intervențiilor

Această secțiune ia în considerare rezultatele obținute în cadrul Modelului Național de Transport cu privire la intervenții. Trebuie notat faptul că unele intervenții nu au putut fi testate cu ajutorul Modelului și, deși anumite intervenții au fost testate ca parte a Master Planului Național de Transport, trebuie realizate studii de fezabilitate mai detaliate care să permită testarea ulterioară a intervențiilor listate, conform condițiilor pieței.

În cazul în care un port are mai multe proiecte de dezvoltare se poate lua în considerare ideea comasării unor componente, cum ar fi componenta costurilor. Aceste considerente vor fi analizate și combinarea costurilor se va planifica în cadrul unor studii de fezabilitate detaliate. Pentru elaborarea Master Planului, însă, costurile proiectelor au fost analizate separat.

Constanța:

Construcția unui nou terminal de containere la Constanța (III & IVS)

Descrierea propunerii:

Sudul Portului Constanța oferă potențial de dezvoltare pentru un terminal de containere, cu avantajul principal conferit de adâncimea mare pentru dane. Ar trebui dezvoltate mai multe facilități pentru manevrarea containerelor încărcate și descărcate, conform estimărilor de trafic pentru a putea asigura un grad ridicat de competitivitate al portului Constanța cu alte porturi mari de containere. Deși capacitatea curentă din portul Constanța este suficientă, aceasta este considerată inadecvată pentru dezvoltare pe termen lung pe viitor. Oricare astfel de soluție ar trebui să fie etapizată conform condițiilor de piață.

În mod specific, proiectul va încorpora:

Operarea în siguranță și facilități de depozitare

Macarale mobile sau STS pentru încărcarea și descărcarea navelor

Figura 6.10 – Planuri pentru un nou terminal de containere la Constanța

Probleme abordate:

Această intervenție atinge următoarele probleme aferente portului Constanța:

Lipsa infrastructurii moderne

Estimarea atingerii capacității maxime

Creșterea competitivității cu alte porturi prin asigurarea faptului că portul Constanța rămâne o alegere atractivă pentru transportatori internaționali de mărfuri

Obiective operaționale atinse

Această intervenție ar satisface următoarele obiective operaționale:

OW3 – Deblocarea barierelor pentru eficiență operațională

OW4 – Reducerea costurilor prin eficiență operațională

OW10 – Creșterea volumului de mărfuri transportate prin moduri de transport sustenabile

OW12 – Creșterea gradului de utilizare a transportului intermodal

Piață potențială

Această propunere ar viza operațiunile cu containere mari din cadrul portului Constanța.

Costuri neactualizate:

Au fost estimate următoarele costuri pentru proiect:

- Tabelul 6.13 – Costuri neactualizate ale proiectului

| Articol | Costuri neactualizate (milioane €, prețuri 2014) | Descrierea îmbunătățirilor incluse |
| --- | --- | --- |
| Costuri | 351.1 | Nou terminal de containere Zonă de operare și depozitare Macarale mobile sau STS |

Rezultate:

Intervenția oferă beneficii satisfăcătoare cu un raport beneficiu-cost (RBC) de 2,02. Se estimează că terminalul va genera operarea a aproximativ 600.000 de tone de mărfuri containerizate suplimentare în portul Constanța, până în 2020. Pornind de la aceste rezultate favorabile, se recomandă includerea acestui proiect în Master Plan.

- Tabelul 6 .14 – Rezultatele modelate ale proiectului

| Cod test | P-CO-S (W25) |
| --- | --- |
| Modificare tonaj transportat pe apă anual (2020) | 599.554 |
| VNA mil € (preturi 2014) | 228 |
| RBC | 2,02 |
| RIRE | 8,9% |
| Recomandare Master Plan |  |

Figura 6.11 – Tone marfă transportate naval în portul Constanța în perioada 2007 – 2011 și estimările pentru 2020

Unitatea de implementare:

Acest proiect ar trebui să fie implementat de Autoritatea Portului Constanța în cooperare cu operatori privați de terminale.

Modele potențiale de implementare și proprietate

Există trei modele potențiale sugerate ca opțiuni în ce privește implementarea și proprietatea proiectului.

- Autoritatea portuară dezvoltă, construiește și operează terminalul ca proiect propriu. Acest model implică asumarea întregului risc asociat tuturor investițiilor de către Autoritate dar și dreptul de proprietate totală asupra tuturor beneficiilor înregistrate.

- Autoritatea portuară dezvoltă și construiește terminalul dar terminalul este operat de o terță parte. În cadrul acestui model, Autoritatea portuară își asumă o parte din riscurile de capital prin faptul că pot investi din fonduri proprii pentru construirea terminalului, dar nu iși asumă niciun risc operațional deoarece terța parte își va asuma responsabilitatea administrării zilnice a terminalului. Terța parte ar plăti o anumită sumă către Autoritatea Portuară pentru administrarea terminalului. Această opțiune ar putea fi considerată una cu riscuri medii și cu câștiguri medii.

- Autoritatea portuară închiriază terenul pe care o terță parte construiește și operează terminalul. Acest model implică îchirierea terenului Autorității portuare către o terță parte. Terța parte va construi apoi terminalul conform specificațiilor și va opera terminalul având minime interferențe cu Autoritatea Portuară. Această opțiune este una cu riscuri mici dar prezintă și câștiguri mici deoarece terța parte va închiria doar terenul pe care este amplasat terminalul și nu terminalul în sine, ca în cazul opțiunii precedente.

Oricare dintre aceste opțiuni (sau variante) ar putea fi aleasă de orice port menționat în cadrul prezentului Master Plan General de Transport.  Este responsabilitatea Autorității portuare să analizeze care dintre opțiuni este cea mai portrivită.

Perioada de implementare: 2021-2030

Acest port este încă sub valoarea maximă atinsă pentru operarea containerelor (care a fost înregistrată în anul 2007); cu toate acestea, se așteaptă ca portul să depășească această valoare maximă înregistrată în 2007 până la sfârșitul deceniului. Consecințele ar fi acelea că portul Constanța și-ar depăși capacitatea de operare containere disponibilă în prezent. Astfel, Constanța ar trebui să înceapă să construiască acest terminal până la sfârșitul deceniului. Programul de implementare ar trebui să fie supus condițiilor de pe piață și ar trebui să fie ajustat corespunzător.

Tulcea:

Dezvoltarea unui terminal pentru operarea cerealelor

Descrierea propunerii:

Acest proiect implică construcția unui terminal nou care va opera mărfuri generale și care va avea capabilitatea de a opera și cereale pentru care portul nu are echipamentele necesare.

- În mod specific, proiectul va include:

Modernizarea a 3 dane pentru încărcarea directă a navelor cu cereale

Construcția unor facilități adecvate pentru operare/ încărcare

Dragare pentru a garanta suficientă adâncime a danelor

Probleme atinse:

În prezent cerealele sunt transportate pe drum iar majoritatea ajung în Constanța pentru a fi exportate peste tot în lume. Acest tip de intervenție atinge următoarele probleme:

Lipsa infrastructurii pentru operarea cerealelor din port

Reducerea kilometrilor parcurși în sistem rutier

Păstrarea viabilității și competitivității portului Tulcea

Obiective operaționale atinse

Această intervenție ar satisface următoarele obiective operaționale:

OW3 – Deblocarea barierelor pentru eficiență operațională

OW4 – Reducerea costurilor prin eficiență operațională

OW10 – Creșterea volumului de mărfuri transportate prin moduri de transport sustenabile

Potențială piață

Această propunere privește operațiunile cu cereale.

Costuri neactualizate:

A fost estimat că proiectul va înregistra următoarele costuri:

- Tabelul 6.15 – Costuri neactualizate ale proiectului

|  | Costuri neactualizate (milioane €, prețuri 2014) | Descrierea îmbunătățirilor incluse |
| --- | --- | --- |
| Costuri | 16 | Nou terminal pentru cereale Zonă de operare și depozitare Macarale mobile sau STS |

Rezultate:

Această intervenție are beneficii limitate având în vedere raportul cost beneficiu (RBC) de 0,59. Se estimează că terminalul va genera peste 328.000 tone de transport suplimentar până în 2020. Cum RIRE este sub 3%, nu se recomandă introducerea acestui proiect în cadrul Master Planului. Cu toate acestea, deoarece proiectul este considerat de importanță regională, decizia este modificată în tabelul final.

- Tabelul 6.16 – Rezultatele obținute în urma modelării

| Cod test | P-TL-S (W41) |
| --- | --- |
| Modificare tonaj transportat pe apă anual (2020) | 328.527 |
| VNA mil € (preturi 2014) | -4 |
| RBC | 0,59 |
| RIRE | -1,1% |
| Recomandare Master Plan |  |

Figura 6.12 –Tone operate în portul Tulcea între 2008 și 2011 și estimările pentru 2020

Portul Tulcea nu deține în prezent facilități specializate pentru operarea cerealelor. Asigurarea infrastructurii pentru operarea cerealelor va avea ca efect creșterea tonajului operat cu peste 328.000 de tone.

- Tabelul 6.17 – Utilizarea prognozată a portului Tulcea

|  | Scenariul de referință |  |  |  | Do Something |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminal | 2020 | 2030 |  |  | 2020 | 2030 |
| Mărfuri generale |  |  |  | Mărfuri generale | 1,32% | 1,00% |
| Mărfuri vrac solid | 117,47% | 113.69% |  | Mărfuri vrac solid | 83,63% | 63,20% |
| Containere |  |  |  | Containere |  |  |
| Produse petroliere |  |  |  | Produse petroliere |  |  |
| Cereale | 1,79% | 1.73% |  | Cereale | 1,27% | 0,96% |
| Fertilizatori |  |  |  | Fertilizatori |  |  |
| Ciment |  |  |  | Ciment |  |  |
| Cărbune |  |  |  | Cărbune |  |  |
| Oțel |  |  |  | Oțel |  |  |
| Altele | 11,00% | 11.36% |  | Altele | 3,04% | 4,70% |

Prin crearea unui terminal care poate opera mărfuri generale și achiziția de echipament pentru operarea cerealelor problemele de capacitate prognozate în cazul aeroportului Tulcea pot vi prevenite.

Îmbunătățirea serviciilor de transport naval de călători de la Tulcea la Sulina

Descrierea propunerii:

Această propunere include îmbunătățirea serviciilor de transport cu feribotul dintre Tulcea și Sulina și comunitățile intermediare. În mod specific, proiectul va încorpora:

Achiziționarea a trei feriboturi suplimentare

Amenajarea a 15 terminale

Probleme atinse:

Pentru mai multe comunități din Delta Dunării, cea mai potrivită metodă de transport este cea pe apă. Această intervenție atinge următoarele probleme:

Starea foarte proastă, uneori aproape în ruină a unora dintre terminale

Legături mai bune pentru cei care depind de accesul în Delta Dunării fie pentru că locuiesc acolo, fie pentru afaceri

Creșterea potențialului  turistic

Obiective operaționale atinse

Această intervenție ar satisface următoarele obiective operaționale:

OW3 – Deblocarea barierelor pentru eficiență operațională

OW4 – Reducerea costurilor prin eficiență operațională

Potențială piață

Această propunere ar fi pentru operațiunile cu transportul de pasageri și pentru transportul de mărfuri ușoare (precum colete poștale).

Costuri neactualizate:

A fost estimat că proiectul va înregistra următoarele costuri:

- Tabelul 6.18 – Costurile neactualizate ale proiectului

|  | Costuri neactualizate (milioane €, prețuri 2014) | Descrierea îmbunătățirilor incluse |
| --- | --- | --- |
| Costuri | 19,2 | 15 terminale pentru pasageri amenajate 3 feriboturi noi |

Rezultate:

Această intervenție aduce suficiente beneficii cu un raport cost-beneficiu (RBC) de 1,47. Se estimează că terminalul va genera un număr suplimentar de 176.000 pasageri în 2020. Acest proiect este recomandat pentru a fi inclus în Master Plan datorită acreditărilor sale în ceea ce privește protecția mediului și legăturile și aportului la creșterea conectivității regionale.

- Tabelul 6.19 – Rezultatele modelate ale proiectului

| Cod test | W101 |
| --- | --- |
| Număr de călători pe an (2020) | 176.713 |
| VNA mil € (preturi 2014) | 9 |
| RBC | 1,47 |
| RIRE | 4,4% |
| Recomandări Master Plan |  |

Unitatea de implementare:

Acest proiect va fi implementat de operatorii terminalelor private de  pasageri prin intermediul unui program de franciză.

Perioada de implementare: 2014-2020

Implementarea ar putea avea loc de îndată ce se semnează proiectul. Nu mai depinde de alte condiții.

Galați:

Construcția unui nou terminal trimodal

Descrierea propunerii:

Ca parte a rețelei strategice de terminale intermodale din România , Galați a fost identificat ca locație cheie pentru deplasările internaționale. Propunerea este să se construiască un nou terminal trimodal în cadrul portului astfel încât containerele intermodale să poată valorifica conexiunile rutiere, feroviare și navale ale zonei Galați. Aceasta ar asigura facilități și dane intermodale dedicate în portului Galați, de care acest port nu dispune deocamdată, pentru a își putea îmbunătăți conexiunile conform cerințelor Reglementării 1315/2013. În mod specific, propunerea va include:

Un nou terminal intermodal de 7 hectare, inclusiv echipamentul de operare, cu infrastructură modernă, inclusiv cheuri care vor permite acostarea directă a navelor.

Legături cu linii de cale ferată cu ecartament adecvat pentru transport la nivel european și pentru transport în Rusia

Facilități RoRo pentru camioane

Facilități logistice

Legături către Zona Liberă a portului și modernizarea legăturilor rutiere și feroviare la un standard care să satisfacă cerințele Reglementării 1315/2013, printre care banda dublă pe sens, evitarea intersectărilor cu calea ferată, reconfigurarea stației de triaj pentru a permite operarea trenurilor  de 750 de metri lungime, electrificare și sisteme de semnalizare.

Portul Galați a propus un proiect denumit "Platforma Multimodală Galați –eliminarea congestiilor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea legăturilor lipsa către rețeaua de bază Rin-Dunăre / Alpi" care are în vedere fondurile CEF (Connecting Europe Faciity) pentru finanțare.  Se sugerează ca propunerea AECOM să reprezinte prima fază a acestui proiect. Dacă propunerea AECOM va avea succes, atunci portul va beneficia de noi investiții pentru dezvoltare ulterioară  atunci când condițiile pieței vor demonstra că acestea sunt dezvoltări viabile.

Probleme atinse:

În prezent, portul nu are un terminal intermodal dedicat ceea ce îi limitează potențialul. Această intervenție ar atinge următoarele probleme:

Lipsa unui terminal intermodal dedicat

Lipsa unei rețele de terminale intermodale în România

Congestii în rețeaua locală de transport

Obiective operaționale atinse

Această intervenție ar satisface următoarele obiective operaționale:

OW3 – Deblocarea barierelor pentru eficiență operațională

OW4 – Reducerea costurilor prin eficiență operațională

OW10 – Creșterea volumului de mărfuri transportate prin moduri de transport sustenabile

OW12 – Creșterea gradului de utilizare a transportului intermodal

Piața potențială

Această propunere ar fi dedicată operării de containere.

Costuri neactualizate:

A fost estimat că proiectul va înregistra următoarele costuri:

- Tabelul 6.20 – Costuri neactualizate ale proiectului

|  | Costuri neactualizate (milioane €, prețuri 2014) | Descrierea îmbunătățirilor incluse |
| --- | --- | --- |
| Costuri | 23 | Terminal trimodal inclusiv manevrarea echipamentelor Legături cu liniile de cale ferată cu ecartament european și rusesc Facilități logistice |

Rezultate:

Intervenția oferă beneficii limitate având un raport beneficiu-cost (RBC) de 0,94. Se anticipează faptul că terminalul va genera peste 186.000 tone de transport containerizat până în 2020. Deși rezultatele obținute din cadrul modelului nu sunt complet favorabile, acest proiect este recomandat pentru a fi inclus în Master Plan deoarece este considerat un nod important pentru rețeaua intermodală din România și un port de dimensiunea celui de la Galați ar trebui să poată opera containere utilizând metode moderne.

- Table 6.21 – Rezultatele modelate ale proiectului

| Cod test | I-GL-S (W18) |
| --- | --- |
| Modificare tonaj transportat pe apă anual (2020) | 186.743 |
| VNA mil € (preturi 2014) | -1 |
| RBC | 0,94 |
| RIRE | 4,7% |
| Recomandare Master Plan |  |

Unitatea de implementare:

Acest proiect ar trebui să fie implementat prin intermediul unui parteneriat format din administrația portului APDM Galați și un operator privat al portului și alți factori implicați relevanți.

Perioada de implementare: 2021-2030

Implementarea ar putea începe de îndată ce se semnează proiectul; totuși se recomandă ca dezvoltarea terminalului intermodal să fie etapizată pentru a se adaptata condițiilor dominante de pe piață.

Modernizarea terminalelor de existente mărfuri vrac solid

Descrierea propunerii:

La Galați există un terminal cu facilități pentru mărfuri vrac solid dar acesta este vechi și ineficient. Această ineficiență duce la sub-utilizarea portului ca urmare a limitării cantității de marfă vrac ce poate fi operată comparativ cu cererea disponibilă. Modernizarea acestor facilități va îmbunătăți opțiunile portului și capacitatea de operare a acestuia. În mod specific proiectul va include:

Modernizarea cheurilor pentru a permite navelor să acosteze direct și asigurarea serviciilor necesare navelor

Modernizarea operațiunilor de încărcare și descărcare

Reabilitarea zonelor de depozitare și a utilităților portului

Probleme atinse:

Facilitățile existente sunt vechi și nu sunt adecvate practicilor logistice moderne. Deși pe hârtie portul are capacitate de rezervă, acest lucru nu este valabil și în realitate din cauza situației unora dintre facilități care nu pot fi folosite în realitate pentru trafic de mărfuri. Această propunere abordează următoarele probleme:

Infrastructura și terminalele vechi pot beneficia de un suflu nou și pot deveni utilizabile pentru cerințele logistice moderne

Transformarea capacității subutilizate pentru a putea fi utilizată de industrii și tipuri de marfă care au nevoie de capacitate suplimentară

Reamenajarea bazinului pentru a permite navelor moderne să utilizeze portul cu ușurință

Prevenirea degradării suplimentare a portului și securizarea viitorului și viabilității portului pe termen lung

Obiective operaționale atinse

Această intervenție ar satisface următoarele obiective operaționale:

OW3 – Deblocarea barierelor pentru eficiență operațională

OW4 – Reducerea costurilor prin eficiență operațională

OW10 – Creșterea volumului de mărfuri transportate prin moduri de transport sustenabile

Piața potențială

Această propunere ar fi adresată operațiunilor cu mărfuri vrac solid din Galați, precum cereale, agregate și oțel.

Costuri neactualizate:

A fost estimat că acest proiect va înregistra următoarele costuri:

- Tabelul 6.22 – Costuri neactualizate ale proiectului

|  | Costuri neactualizate (milioane €, prețuri 2014) | Descrierea îmbunătățirilor incluse |
| --- | --- | --- |
| Cost | 17,6 | Modernizarea terminalului de mărfuri solide Dragare și reamenajare bazin Consolidare structuri |

Rezultate:

Intervenția oferă suficiente beneficii cu un raport beneficiu-cost (RBC) de 32,89. Se estimează că terminalul va genera peste 618.000 tone suplimentare de mărfuri până în 2020. Se recomandă includerea acestuia în Master Plan.

- Tabelul 6.23 – Rezultate modelate ale proiectului

| Cod test | P-GL-S (W34) |
| --- | --- |
| Modificare tonaj transportat pe apă anual (2020) | 618.501 |
| VNP mil € (preturi 2014) | 348 |
| RBC | 32,89 |
| RIRE | 39,9% |
| Recomandare Master Plan |  |

Figura 6.13 – Tone operate la Galați în perioada 2007-2011 și estimările pentru 2020

Portul Galați are o capacitate teoretică de 7,8 milioane tone pe an, însă 6,8 milioane tone sunt pentru operarea cărbunelui și oțelului asociate industriei siderurgice din zonă dar care se află în prezent în declin. Producția de oțel este de doar 25% din capacitatea proiectată inițial Astfel capacitatea de operare poate fi calculată la 2 milioane de tone pe an (un milion de tone asociate cu producția de oțel și 1 milion de tone, alte bunuri). Ca atare Galați are nevoie de retehnologizare și modernizarea terminalelor și danelor existente pentru noul trafic generat de categoriile noi de mărfuri.

- Tabelul 6.24 – Utilizarea prognozată a portului Galați

|  | - Scenariul de referință |  |  |  | - Do Something |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminal | 2020 | 2030 |  | Terminal | 2020 | 2030 |
| Mărfuri generale | 45,39% | 49,49% |  | Mărfuri generale | 15,17% | 21,33% |
| Mărfuri vrac | 109,37% | 119,26% |  | Mărfuri vrac solid | 63,97% | 89,93% |
| Containere |  |  |  | Containere | 7,80% | 12,00% |
| Produse petroliere |  |  |  | Produse petroliere |  |  |
| Cereale | 32,78% | 35,74% |  | Cereale | 21,91% | 30,80% |
| Fertilizatori |  |  |  | Fertilizatori |  |  |
| Ciment |  |  |  | Ciment |  |  |
| Cărbune | 7,84% | 8,54% |  | Cărbune | 5,24% | 7,36% |
| Oțel | 0,00% | 0,00% |  | Oțel | 0,00% | 0,00% |
| Altele | 1,90% | 2,62% |  | Altele | 0,65% | 0,91% |

Modernizarea terminalelor de vrac solid pentru a le face mai eficiente va crește capacitatea portului Galați și astfel acesta va deveni capabil să opereze cantități de marfă crescute, conform cererii prognozate. Crearea unui terminal tri-modal va permite, de asemenea, operarea containerelor..

Unitatea de implementare:

Acest proiect ar trebui să fie implementat de APDM Galați, probabil în colaborare cu un operator privat al terminalului.

Perioada de implementare: 2014-2020

Această implementare ar putea începe după aprobarea contractului; totuși, se recomandă ca orice îmbunătățiri aduse terminalului să fie etapizate/gazate pentru a răspunde cerințelor dominante de pe piață.

Cernavodă:

Dezvoltarea infrastructurii

Descrierea propunerii:

Cernavodă ar avea nevoie de dezvoltarea infrastructurii. Volumele de mărfuri operate de port în perioada 2007 – 2011 sunt mici în comparație cu capacitatea general potențială și sunt volatile. Această propunere va include:

Modernizarea și renovarea danelor astfel încât să poată fi operate mai multe tipuri de mărfuri

Dragarea bazinului

Îmbunătățirea semnalizării pentru navigare

Probleme atinse:

Inițierea acestei propuneri ar aborda următoarea problemă:

- Dependența de o gamă restrânsă de produse, ceea ce a dus la un grad ridicat de volatilitate a volumelor de mărfuri operate în trecut.

Obiective operaționale atinse:

Această intervenție va atinge următoarele obiective operaționale:

OW3 – Deblocarea barierelor pentru eficiență operațională

OW4 – Reducerea costurilor prin eficiență operațională

OW10 – Creșterea volumului de mărfuri transportate prin moduri de transport sustenabile

Piața potențială

Această propunere ar viza produsele minerale precum și posibile alte timpuri de mărfuri precum agregatele. Noi piețe ar putea fi determinate de un viitor studiu de fezabilitate.

Costuri neactualizate:

A fost estimat că proiectul va înregistra următoarele costuri:

- Tabelul 6.25 – Costurile neactualizate ale proiectului

|  | Costuri neactualizate (milioane €, preturi 2014) | Descrierea îmbunătățirilor incluse |
| --- | --- | --- |
| Cost | 6,9 | Dane modernizate și modernizate Dragare bazin Semnalizare pentru navigare |

Rezultate:

Această intervenție oferă suficiente beneficii cu un raport beneficiu-cost (RBC) de 6,98. Se estimează că acest terminal va genera peste 365.000 tone de mărfuri suplimentare până în 2020. Acest proiect este recomandat pentru includere în Master Plan.

- Tabel 6.26 – Rezultate modelate ale proiectului

| Cod test | P-CV-S (W28) |
| --- | --- |
| Modificare tonaj transportat pe apă anual (2020) | 365.350 |
| VNA mil € (preturi 2014) | 26 |
| RBC | 6,98 |
| RIRE | 22,4% |
| Recomandare Master Plan |  |

Figura 6.14 – Tone operate în portul Cernavodă în perioada 2007-2011 și estimările pentru 2020

- Tabelul  6.27 – Utilizarea prognozată a portului Cernavoda

|  | Scenariul de referință |  |  |  | Do Something |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminal | 2020 | 2030 |  | Terminal | 2020 | 2030 |
| Mărfuri generale | 64,63% | 68,13% |  | Mărfuri Generale | 46,89% | 53,24% |
| Mărfuri vrac |  |  |  | Mărfuri vrac |  |  |
| Containere |  |  |  | Containere |  |  |
| Petrol |  |  |  | Petrol |  |  |

Tabelul arată că prin dezvoltarea infrastructurii, portul Cernavodă își poate crește capacitatea de operare și poate face față mai bine fluxurilor viitoare prognozate.

Unitatea de implementare:

Acest proiect ar trebui să fie implementat de APDM Galați, probabil în colaborare cu un operator privat al terminalului.

Perioada de implementare: 2014-2020

Implementarea ar putea să înceapă de îndată ce proiectul este aprobat.

Basarabi:

Modernizarea infrastructurii

Descrierea propunerii:

Prin acest proiect ar fi modernizată o parte din infrastructura din port. În mod specific propunerea include:

Modernizarea unei părți a infrastructurii din port

Reabilitarea a 1.000 m de drum pentru îmbunătățirea legăturilor cu portul

Creșterea gradului de securitate și furnizarea de servicii portuare

Probleme atinse:

Portul Basarabi a operat recent volume mari de mărfuri pentru construcția de drumuri locale. Acum că aceste lucrări s-au terminat se estimează ca volumul de mărfuri operate în port va scădea. Aplicarea acestei propuneri ar atinge următoarele probleme:

Capacitatea limitată a infrastructurii existente în port de a opera mărfuri moderne

Legături slabe cu rețeaua de drumuri

Volume reduse de mărfuri prognozate pentru viitor

Obiective operaționale atinse:

Această intervenție va atinge următoarele obiective operaționale :

OW3 – Deblocarea barierelor pentru eficiență operațională

OW4 – Reducerea costurilor prin eficiență operațională

OW10 – Creșterea volumului de mărfuri transportate prin moduri de transport sustenabile

Piața potențială:

Această propunere ar viza operațiunile existente în port.

Costuri neactualizate:

A fost estimat faptul că proiectul va înregistra următoarele costuri:

- Tabelul  6.28 – Costurile neactualizate ale proiectului

|  | Costuri neactualizate (milioane €, prețuri 2014) | Descrierea îmbunătățirilor incluse |
| --- | --- | --- |
| Cost | 6 | Modernizarea unei părți a infrastructurii din port Reabilitarea principalului drum de legătură Creșterea securității și îmbunătățirea serviciilor din port |

Rezultate:

Intervenția are beneficii reduse cu un raport beneficiu-cost (RBC) de 0,46. Se estimează că terminalul va genera puțin peste 5.000 de tone de mărfuri suplimentare până în 2020. Din cauza rezultatelor slabe obținute în cadrul modelului, proiectul nu este recomandat pentru includere în Master Plan.

- Tabelul  6.29 – Rezultatele modelate ale proiectului

| Cod test | P-BS-S (W26) |
| --- | --- |
| Modificare tonaj transportat pe apă anual (2020) | 5.145 |
| VN Amil € (preturi 2014) | -2 |
| RBC | 0,46 |
| RIRE | 1,2% |
| Recomandare Master Plan |  |

Figura 6.15 –Tone operate în portul Basarabi în perioada 2007-2011 și estimări pentru 2020

Deși Basarabi are o capacitate de 700.000 de tone pe a, portul nu are un volum prognozat de operare care să se apropie de capacitatea maximă. Traficul recent s-a datorat lucrărilor de construcții care sunt acum finalizate.

Oltenița:

Dezvoltarea infrastructurii de operare a mărfurilor solide

Descriere propunere:

Oltenița este aproape de Giurgiu. Cum Oltenița nu operează mărfuri containerizate, AECOM a desemnat Oltenița ca port pentru operarea mărfurilor solide din zonă, în special mărfurile care ajung în București. Oltenița va putea atinge acest obiectiv prin dezvoltarea infrastructurii sale de operare a mărfurilor solide. Mai precis, propunerea face referire la:

Modernizarea a șase dane ar presupune că acestea vor putea opera o gamă mai largă de mărfuri

Dragarea bazinului din port

Îmbunătățirea serviciilor oferite în port

Probleme atinse:

Desemnarea portului Oltenița ca port pentru operarea mărfurilor solide înseamnă că acesta nu concurează cu Giurgiu. Aplicarea acestei propuneri va atinge următoarele probleme:

Se asigură faptul că atât Oltenița cât și Giurgiu au un rol în economia României

Se oferă un scop clar portului Oltenița

Îi permite portului să opereze mărfuri moderne într-o manieră eficientă

Obiective operaționale atinse:

Această intervenție va atinge următoarele obiective operaționale :

OW3 – Deblocarea barierelor pentru eficiență operațională

OW4 – Reducerea costurilor prin eficiență operațională

OW10 – Creșterea volumului de mărfuri transportate prin moduri de transport sustenabile

Potențială piață

Această propunere privește operațiunile cu mărfuri solide din portul Oltenița.

Costuri neactualizate:

A fost estimat că proiectul va înregistra următoarele costuri:

- Tabelul  6.30 – Costurile neactualizate ale proiectului

|  | Costuri neactualizate (milioane €, prețuri 2014) | Descrierea îmbunătățirilor incluse |
| --- | --- | --- |
| Cost | 5,6 | Modernizarea unei părți a infrastructurii din port Reabilitarea principalului drum de legătură Creșterea gradului de securitate și îmbunătățirea serviciilor din port |

Rezultate:

Intervenția oferă suficiente beneficii cu un raport beneficiu-cost (B/C) de 29,35. Se estimează că terminalul va genera peste 35.000 de tone de mărfuri suplimentare până în 2020. Se recomandă includerea acestui proiect în cadrul Master Planului.

- Tabelul  6.31 – Rezultatele modelate ale proiectului

| Cod test | P-BS-S (W26) |
| --- | --- |
| Modificare tonaj transportat pe apă anual (2020) | 35.908 |
| VNA mil € (preturi 2014) | 99 |
| RBC | 29,35 |
| RIRE | 30,1% |
| Recomandare Master Plan |  |

Figura 6.16 –Tone operate în portul Oltenița în perioada 2007-2011 și estimările pentru 2020

- Tabelul  6.32 – Utilizarea prognozată a portului Oltenița

|  | Scenariul de referință |  |  |  | Do Something |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminal | 2020 | 2030 |  | Terminal | 2020 | 2030 |
| Mărfuri generale |  |  |  | Mărfuri generale |  |  |
| Mărfuri vrac | 196,01% | 269,73% |  | Mărfuri vrac | 44,98% | 75,85% |
| Cereale | 70,69% | 97,01% |  | Cereale | 40,99% | 69,11% |

Datele din tabel arată că prin dezvoltarea terminalului de mărfuri vrac solid la portul Oltenița, suprautilizarea prognozată nu va mai reprezenta o problemă.

Unitatea de implementare:

Acest proiect ar trebui să fie implementat de APDF Giurgiu, probabil în colaborare cu un operator privat de terminale.

Perioada de implementare: 2014-2020

Implementarea ar putea începe de îndată ce procesul de aprobare a proiectului este finalizat; totuși pentru a obține beneficii maxime, se recomandă ca finalizarea proiectului să fie programată după finalizarea proiectelor de îmbunătățire a navigabilității fluviului Dunărea (a se vedea mai târziu).

Giurgiu:

Construcția unui nou terminal trimodal

Descrierea propunerii:

Giurgiu a fost identificat ca punct cheie în cadrul rețelei strategice de terminale intermodale din România. Propunerea este de construcție a unui nou terminal trimodal în port astfel încât containerele intermodale să poată beneficia de legăturile rutiere, feroviare și căile navigabile ale orașului Giurgiu. Prin specializarea portului Giurgiu în operarea de containere, portul nu va mai fi în concurență cu alt port apropiat, Oltenița. Apropierea sa de București transformă acest port în alegerea ideală pentru a include România în rețeaua de porturi intermodale. În mod specific, această propunere va include:

Un nou terminal intermodal cu o dimensiune de 6 – 8 hectare, inclusiv echipament de operare

Facilități logistice

Legături cu zona liberă din port

Probleme atinse:

În prezent, portul are capacitatea de a opera containere dar, pentru a-și atinge potențialul, ar putea beneficia de pe urma unui terminal intermodal modern și dedicat. Această intervenție ar atinge următoarele probleme:

Lipsa unui terminal intermodal dedicat modern mare

Lipsa unei rețele intermodale din România

Obiective operaționale atinse:

Această intervenție va atinge următoarele obiective operaționale :

OW3 – Deblocarea barierelor pentru eficiență operațională

OW4 – Reducerea costurilor prin eficiență operațională

OW10 – Creșterea volumului de mărfuri transportate prin moduri de transport sustenabile

Potențială piață

Această propunere va afecta operarea containerelor.

Costuri neactualizate:

A fost estimat că proiectul va înregistra următoarele costuri:

- Tabelul  6.33 – Costurile neactualizate ale proiectului

| Articol | Costuri neactualizate (milioane €, prețuri 2014) | Descrierea îmbunătățirilor incluse |
| --- | --- | --- |
| Cost | 10 | Nou terminal intermodal cu o dimensiune de 6 – 8 hectare Facilități logistice Îmbunătățirea legăturilor |

Rezultate:

Intervenția oferă beneficii limitate având în vedere raportul beneficiu-cost (RBC) de 0,56. Se estimează că terminalul va genera peste 69.000 de tone de mărfuri intermodale suplimentare până în 2020. Chiar dacă rezultatele modelului sugerează beneficii limitate, acest proiect este de importanță strategică pentru România astfel că este recomandată includerea sa în Master Plan.

- Tabelul  6.34 – Rezultatele modelate ale proiectului

| Cod test | I-GR-S (W20) |
| --- | --- |
| Modificare tonaj transportat pe apă anual (2020) | 69.803 |
| VNA mil € (preturi 2014) | -5 |
| RBC | 0,56 |
| RIRE | 1,4% |
| Recomandare Master Plan |  |

Unitatea de implementare:

Acest proiect ar trebui să fie implementat de APDF Giurgiu, probabil în colaborare cu un operator privat al terminalului.

Perioada de implementare:

Implementarea ar putea începe de îndată ce se finalizează procedura de aprobare a proiectului; cu toate acestea, pentru a înregistra cât mai multe beneficii se recomandă ca finalizarea proiectului să fie programată după finalizarea proiectelor de îmbunătățire a navigabilității Fluviului Dunărea (a se vedea mai târziu).  Având în vedere faptul că portul operează containere în prezent, proiectul ar trebui să fie etapizat pentru a răspunde condițiilor dominante pe piață.

Lucrări de infrastructură și modernizare

Descrierea propunerii:

Giurgiu este un port mare de importanță strategică care are Bucureștiul ca parte din hinterland. O parte din infrastructura sa nu mai este potrivită pentru a acomoda cerințe logistice moderne. Această propunere va include:

Modernizarea danelor potrivit proiectului D.A.N.U.B.E – Rețea de acces către Dunăre

Figura 6.17 – Infrastructură și planuri de modernizare la Giurgiu

Probleme atinse:

Se intenționează creșterea capacității portului de a opera containere dar trebuie asigurat și faptul că infrastructura poate face față. Această intervenție ar atinge următoarele probleme:

Infrastructura învechită care nu este bine echipată pentru nevoile logistice moderne

Obiective operaționale atinse:

Această intervenție va atinge următoarele obiective operaționale :

OW3 – Deblocarea barierelor pentru eficiență operațională

OW4 – Reducerea costurilor prin eficiență operațională

OW10 – Creșterea volumului de mărfuri transportate prin moduri de transport sustenabile

Potențială piață

Această propunere s-ar adresa tuturor operațiunilor din Giurgiu, inclusiv operării de cereale și cereale.

Costuri neactualizate:

A fost estimat că proiectul va înregistra următoarele costuri:

- Tabelul  6.35 – Costurile neactualizate ale proiectului

|  | Costuri neactualizate (milioane €, prețuri 2014) | Descrierea îmbunătățirilor incluse |
| --- | --- | --- |
| Cost | 4,3 | Reabilitarea danelor |

Rezultate:

Intervenția garantează beneficii satisfăcătoare cu un raport beneficiu-cost (RBC) de 17,53. Se estimează că propunerea va genera peste 54.000 de tone de transport suplimentare până în 2020. Se recomandă includerea acestui proiect în cadrul Master Planului.

- Tabelul  6.36 – Rezultatele modelate ale proiectului

| Cod test | P-GR-S (W37) |
| --- | --- |
| Modificare tonaj transportat pe apă anual (2020) | 54.372 |
| VNA mil € (preturi 2014) | 46 |
| RBC | 17,53 |
| RIRE | 24,3% |
| Recomandare Master Plan |  |

Figura 6.18 –Tone marfă operate în portul Giurgiu în perioada 2007-2011 și estimările pentru 2020

Conform cifrelor exprimate, portul Giurgiu are o capacitate teoretică maximă de 2.5 milioane de tone pe an. Portul nu atinge acest nivel deoarece infrastructura curentă nu este adecvată. Renovarea terminalului și înlocuirea echipamentelor va ajuta la creșterea volumelor de mărfuri operate în port.

- Tabelul  6.37 – Utilizarea prognozată a portului Giurgiu

|  | Scenariul de referință |  |  |  | Do Something |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminal | 2020 | 2030 |  | Terminal | 2020 | 2030 |
| Mărfuri generale | 84,58% | 126,48% |  | Mărfuri generale | 33,90% | 57,29% |
| Containere |  |  |  | Containere | 4,52% | 5,69% |
| Cereale | 55,47% | 86,31% |  | Cereale | 33,05% | 55,87% |

Datele din tabel arată faptul că modernizarea și retehnologizarea terminalului vor ajuta la creșterea capacității portului astfel deficitul de capacitate prognozat nu va mai reprezenta o problemă.

Unitatea de implementare:

Acest proiect ar trebui să fie implementat de APDF Giurgiu, probabil în colaborare cu un operator privat al terminalului.

Perioada de implementare: 2014-2020

Implementarea ar putea începe imediat după aprobarea proiectului; totuși pentru obținerea unor beneficii maxime se recomandă ca finalizarea proiectului să fie programată după finalizarea proiectelor de îmbunătățire a navigabilității pe Fluviul Dunărea (a se vedea mai târziu).

Corabia:

Modernizarea și reabilitarea infrastructurii

Descrierea propunerii:

Corabia are un amplasament bun dar, în prezent, operează un volum mic de mărfuri și este într-o stare avansată de uzură, cu excepția unor facilități pentru transportul și depozitarea cerealelor. Această propunere presupune reabilitarea infrastructurii uzate și modernizarea pentru a putea răspunde practicilor logistice moderne. Mai precis, propunerea include:

Reabilitarea danelor

Lucrări de remediere pentru o parte din infrastructură

Modernizare pentru acomodarea cerințelor logistice moderne

Probleme atinse:

Problemele atinse de această propunere sunt:

Modernizarea va atrage alte fluxuri de transport ceea ce va duce la creșterea numărului de tone operate de port

Obiective operaționale atinse:

Această intervenție va atinge următoarele obiective operaționale :

OW3 – Deblocarea barierelor pentru eficiență operațională

OW4 – Reducerea costurilor prin eficiență operațională

OW10 – Creșterea volumului de mărfuri transportate prin moduri de transport sustenabile

Potențială piață

Această propunere ar aduce beneficii operațiunilor curente cu cereale și cereale din portul Corabia dar și altor potențiale mărfuri identificate în studiul de fezabilitate.

Costuri neactualizate:

A fost estimat faptul că proiectul va înregistra următoarele costuri:

- Tabelul  6.38 – Costurile neactualizate ale proiectului

| l | Costuri neactualizate (milioane €, prețuri 2014) | Descrierea îmbunătățirilor incluse |
| --- | --- | --- |
| Cost | 4,5 | Dane reabilitate Infrastructură modernizată și modernizată |

Rezultate:

Intervenția oferă beneficii satisfăcătoare cu un raport beneficiu-cost (RBC) de 11,04. Se estimează că propunerea va genera peste 73.000 de tone de mărfuri suplimentare până în 2020. Se recomandă includerea acestui proiect în Master Plan.

- Tabelul  6.39 – Rezultatele modelate ale proiectului

| Cod test | P-CB-S (W32) |
| --- | --- |
| Modificare tonaj transportat pe apă anual (2020) | 73.848 |
| VNA mil € (preturi 2014) | 29 |
| RBC | 11,04 |
| RIRE | 25,1% |
| Recomandare Master Plan |  |

Figura 6.19 –Tone marfă operate în portul Corabia în perioada 2007-2011 și estimările pentru 2020

- Tabelul  6.40 – Utilizarea prognozată a portului Corabia

|  | Scenariul de referință |  |  |  | Do Something |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminal | 2020 | 2030 |  | Terminal | 2020 | 2030 |
| Mărfuri generale | 58,21% | 107,16% |  | Mărfuri generale | 12,16% | 20,76% |
| Cereale |  |  |  | Cereale | 0,54% | 1,03% |

Datele din tabel arată faptul că modernizarea și reabilitarea infrastructurii portului Corabia va crește eficiența portului prin îmbunătățirea capacității acestuia astfel încât problemele de capacitate prognozate în viitor vor fi rezolvate.

- Unitatea de implementare:

Acest proiect ar trebui să fie implementat de APDF Giurgiu, posibil în cooperare cu un operator privat al terminalului.

Perioada de implementare: 2014-2020

Această implementare ar putea fi începută imediat după finalizarea aprobării proiectului, cu toate acestea, pentru atingerea unor beneficii maxime se recomandă ca finalizarea proiectului să fie programată după terminarea lucrărilor de îmbunătățire a navigabilității pe Fluviul Dunărea.

Calafat:

Dezvoltarea infrastructurii de operare a mărfurilor vrac solid

Descrierea propunerii:

Corabia este legată de Vidin, Bulgaria și portul este amplasat lângă podul nou deschis. Pentru maximizarea beneficiilor acestei noi legături cu portul este nevoie de dezvoltarea infrastructurii de operare. Propunerea ar include:

Renovarea și extinderea danelor

Construcția unor dane noi pentru noile volume de transport

Figura 6.20 – Planuri de dezvoltare a infrastructurii de operare a mărfurilor solide din portul Calafat

Probleme atinse:

Problemele atinse de această propunere sunt:

Tendințele curente de creștere care sugerează că portul își va depăși capacitatea

Unele dintre dane nu sunt organizate pentru nevoile logistice moderne

Obiective operaționale atinse:

Această intervenție va atinge următoarele obiective operaționale :

OW3 – Deblocarea barierelor pentru eficiență operațională

OW4 – Reducerea costurilor prin eficiență operațională

OW10 – Creșterea volumului de mărfuri transportate prin moduri de transport sustenabile

Piață potențială

Această propunere se adresează operațiunilor curente din portul Calafat precum și fluxurilor suplimentare ca urmare a construcției podului.

Costuri neactualizare:

A fost estimat că proiectul va înregistra următoarele costuri:

- Tabelul  6.41 – Costuri neactualizate ale proiectului

|  | Costuri neactualizare (milioane €, prețuri 2014) | Descrierea îmbunătățirilor incluse |
| --- | --- | --- |
| Cost | 20 | Reabilitarea danelor existente Construcția de dane noi |

Rezultate:

Intervenția oferă beneficii reduse cu un raport beneficiu-cost (RBC) de 0,6. Se estimează că propunerea va genera peste 11.000 de tone de mărfuri până în 2020. Cum RIRE este sub 3%, acest proiect nu este recomandat pentru includere în Master Plan.

- Tabelul  6.42 – Rezultatele modelate ale proiectului

| Cod test | P-CF-S (W27) |
| --- | --- |
| Modificare tonaj transportat pe apă anual (2020) | 11.871 |
| VNA mil € (preturi 2014) | -5 |
| RBC | 0,60 |
| RIRE | 2,4% |
| Recomandare Master Plan |  |

Figura 6.20 –Tone operate în portul Calafat în perioada 2007-2011 și estimările pentru 2020

Din analiza cifrelor referitoare la capacitate, rezultă că portul Calafat are o capacitate teoretică maximă de 518.000 tone pe an.

- Tabelul  6.43 – Utilizarea prognozată a portului Calafat

|  | Scenariul de referință |  |  |  | Do Something |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminal | 2020 | 2030 |  | Terminal | 2020 | 2030 |
| Mărfuri vrac | 90,98% | 113,51% |  | Mărfuri vrac | 32,63% | 43,55% |

Tabelul de mai sus arată faptul că prin dezvoltarea terminalului de mărfuri vrac, portul va avea o capacitate suficientă pentru a opera volumele necesare cererii prognozate în viitor.

Drobeta Turnu Severin:

Construcția unui nou terminal trimodal

Descrierea propunerii:

Drobeta este amplasat strategic pentru a beneficiat de un terminal trimodal intermodal ca parte a rețelei intermodale a României. Dezvoltarea facilităților intermodale va dezvolta portul și se va dovedi că hinterlandul acestuia este un activ util. Mai precis, propunerea va include:

Un terminal intermodal cu o dimensiune de 6-8 hectare și echipamentul de operare aferent

2 linii de cale ferată cu ecartament autorizat cu o lungime de 750m

Legături rutiere îmbunătățite

Figura 6.21 – Planuri terminal trimodal la Drobeta

Probleme atinse:

În prezent, portul Drobeta nu este bine echipat pentru a opera containere. Problemele atinse de această propunere:

Un terminal de containere poate duce la o operare mai eficientă a acestora

Transformarea portului Drobeta în port regional de containere

Obiective operaționale atinse:

Această intervenție va atinge următoarele obiective operaționale :

OW3 – Deblocarea barierelor pentru eficiență operațională

OW4 – Reducerea costurilor prin eficiență operațională

OW10 – Creșterea volumului de mărfuri transportate prin moduri de transport sustenabile

OW12 – Creșterea gradului de utilizare a transportului intermodal

Potențială piață

Această propunere ar privi operarea de containere.

Costuri neactualizate:

A fost estimat că proiectul va înregistra următoarele costuri:

- Tabelul  6.44 – Costurile neactualizate ale proiectului

|  | Costuri neactualizate (milioane €, prețuri 2014) | Descrierea îmbunătățirilor incluse |
| --- | --- | --- |
| Cost | 8 | Terminal intermodal de 6-8 hectare Echipament de operare 2 linii de cale ferată cu ecartament autorizat Legături rutiere îmbunătățite |

Rezultate:

Această intervenție oferă beneficii limitate cu un raport beneficiu cost (RBC) de 0,6. Se estimează că propunerea va genera peste 11.000 de tone de mărfuri suplimentare până în 2020. Deși rezultatele modelului sunt limitate, se recomandă includerea acestui proiect în Master Plan.

- Tabelul  6.45 – Rezultatele modelate ale proiectului

| - Cod test | - I-DB-S (W19) |
| --- | --- |
| Modificare tonaj transportat pe apă anual (2020) | 100.514 |
| VNA mil € (preturi 2014) | 1 |
| RBC | 1.11 |
| RIRE | 5.6% |
| Recomandare Master Plan |  |

Unitatea de implementare:

Acest proiect ar trebui să fie implementat de APDF Giurgiu, probabil în cooperare cu un operator privat al terminalului.

Perioada de implementare: 2021-2030

Implementarea ar putea să înceapă imediat ce proiectul este aprobat; totuși, pentru a atinge beneficii maxime se recomandă ca finalizarea proiectului să fie programată după terminarea proiectelor de îmbunătățire a navigabilității pe Fluviul Dunărea (a se vedea mai târziu).

Dezvoltarea infrastructurii

Descrierea propunerii:

Infrastructura din portul Drobeta Turnu Severin trebuie să fie îmbunătățită pentru a putea opera trafic de mărfuri. Operațiunile mai eficiente ar crește capacitatea de operare a portului. Capacitatea curentă de operare pentru mărfurile generale este de doar 30 de tone pe oră, ceea ce este un factor limitativ. Această propunere va include:

Îmbunătățirea echipamentului și facilităților de operare existente

Dane noi

Zone suplimentare pentru operarea mărfurilor prin reamenajarea facilităților din port

Figura 6.22 – Planurile de dezvoltare din portul Drobeta

Probleme atinse:

Problemele atinse de această propunere sunt:

Configurația curentă a portului nu maximizează utilizarea eficientă a facilităților din port și a terenului

Echipamentul de operare existent nu este potrivit pentru cerințele moderne de transport de mărfuri

Obiective operaționale atinse:

Această intervenție va atinge următoarele obiective operaționale :

OW3 – Deblocarea barierelor pentru eficiență operațională

OW4 – Reducerea costurilor prin eficiență operațională

OW10 – Creșterea volumului de mărfuri transportate prin moduri de transport sustenabile

Potențială piață

Această propunere ar viza toate operațiunile din portul Drobeta, inclusiv comerțul cu petrol și minereu de fier.

Costuri neactualizate:

Se estimează că proiectul va înregistra următoarele costuri:

- Tabelul  6.46 – Costurile neactualizate ale proiectului

|  | Costuri neactualizate (milioane €, prețuri 2014) | Descrierea îmbunătățirilor incluse |
| --- | --- | --- |
| Cost | 17,3 | Îmbunătățirea echipamentului și facilităților de operare Dane noi Schimbarea configurației portului |

Rezultate:

Intervenția oferă beneficii limitate cu un raport beneficiu-cost (RBC) de 0,6. Se estimează că propunerea poate genera peste 11.000 de tone de mărfuri suplimentare până în 2020. Deși rezultatele din cadrul modelului sunt limitate, acest proiect este recomandat pentru includere în Master Plan.

- Tabelul  6.47 – Rezultatele modelate ale proiectului

| Cod test | P-DB-S (W23) |
| --- | --- |
| Modificare tonaj transportat pe apă anual (2020) | 108.401 |
| VNA mil € (preturi 2014) | 117 |
| RBC | 11,68 |
| RIRE | 22,8% |
| Recomandare Master Plan |  |

Figura 6.23 –Tone operate în portul Drobeta Turnu Severin în perioada 2007-2011 și estimările pentru 2020

Din analiza cifrelor referitoare la capacitate, rezultă că portul are o capacitate teoretică maximă de 500.000 de tone pe an. Până în 2020 se prognozează o depășire a capacității maxime, și astfel proiectele recomandate vor sprijini portul în atingerea potențialului.

- Tabelul 6.48 –Utilizarea prognozată a portului Drobeta Turnu Severin

|  | Scenariul de referință |  |  |  | Do Something |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminal | 2020 | 2030 |  | Terminal | 2020 | 2030 |
| Mărfuri generale | 10,50% | 10,91% |  | Mărfuri generale | 2,92% | 4,74% |
| Mărfuri vrac | 106,93% | 111,08% |  | Mărfuri vrac | 13,84% | 22,48% |
| Containere |  |  |  | Containere | 0,35% | 0,57% |
| Altele | 66,28% | 69,11% |  | Altele | 20,32% | 33,01% |

Datele din tabel arată faptul că dezvoltarea infrastructurii portului va avea ca efect asigurarea unei capacități suficiente pentru a face față problemelor de utilizare prognozate.

Unitatea de implementare:

Acest proiect ar trebui să fie implementat de APDF Giurgiu, probabil în colaborare cu un operator privat al terminalului.

Perioada de implementare: 2014-2020

Această implementare ar putea să înceapă după finalizarea procesului de aprobare a proiectului; cu toate acestea, pentru atragerea cât mai multor beneficii se recomandă ca finalizarea proiectului să fie programată după finalizarea proiectelor de îmbunătățire a navigabilității Fluviului Dunărea.

Orșova:

Modernizarea portului

Descrierea propunerii:

Infrastructura din Orșova este veche și trebuie să fie modernizată. Mai precis, propunerea include:

Îmbunătățiri în zona danelor

Îmbunătățirea semnalizării

Crearea de noi dane pentru a opera mărfuri moderne

Figura 6.24 – Planuri de modernizare la Orșova

Probleme atinse:

Problemele atinse de această propunere sunt:

Tonele operate de la un an la altul variază astfel încât un program general de modernizare a portului vor genera mai multă stabilitate

Infrastructura veche nu este potrivită pentru cerințele tipurilor de mărfuri moderne

Obiective operaționale atinse:

Această intervenție va atinge următoarele obiective operaționale :

OW3 – Deblocarea barierelor pentru eficiență operațională

OW4 – Reducerea costurilor prin eficiență operațională

OW10 – Creșterea volumului de mărfuri transportate prin moduri de transport sustenabile

Potențială piață

Această propunere ar aduce beneficii tuturor operațiunilor din port precum cele cu materiale de construcții și produse minerale și ar putea atrage noi fluxuri de mărfuri.

Costuri neactualizate:

A fost estimat faptul că proiectul va înregistra următoarele costuri:

- Tabelul  6.49 – Costurile neactualizate ale proiectului

| Articol | Costuri neactualizare (milioane €, prețuri 2014) | Descrierea îmbunătățirilor incluse |
| --- | --- | --- |
| Cost | 7,8 | Îmbunătățiri în zona danelor Dane noi Îmbunătățirea semnalizării |

Rezultate:

Această intervenție oferă suficiente beneficii cu un raport beneficiu-cost (RBC) de 12,7. Se anticipează că propunerea va genera peste 66.000 de tone de mărfuri suplimentare până în 2020. Se recomandă includerea acestui proiect în Master Plan.

Tabelul  6.50 – Rezultatele modelate ale proiectului

| Cod test | P-OV-S (W23) |
| --- | --- |
| Modificare tonaj transportat pe apă anual (2020) | 66.045 |
| VNA mil € (preturi 2014) | 58 |
| RBC | 12,70 |
| RIRE | 24,8% |
| Recomandare Master Plan |  |

Figura 6.25 – Tone operate în portul Orșova în perioada 2007 – 2011 și estimările pentru 2020

Din analiza cifrelor referitoare la capacitate că portul Orșova are o capacitate teoretică maximă de 806.000 de tone pe an. Cu toate acestea, infrastructura portului este învechită și este improbabil că portul ar putea atinge această limită în realitate. Modernizarea va ajuta portul să își realizeze potențialul.

- Tabelul 6.51 –Utilizarea prognozată a portului Orșova

|  | Scenariul de referință |  |  |  | Do Something |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminal | 2020 | 2030 |  | Terminal | 2020 | 2030 |
| Mărfuri generale | 9,93% | 15,47% |  | Mărfuri generale | 10,39% | 17,28% |
| Mărfuri vrac | 71,20% | 110,86% |  | Mărfuri vrac | 39,85% | 66,29% |
| Altele | 1,83% | 6,48% |  | Altele | 39,23% | 66,93% |

Modernizarea portului va avea ca efect operațiuni mai eficiente care vor duce la creșterea capacității acestuia. Creșterea capacității rezolvă problemele de utilizare prognozate.

Unitatea de implementare:

Acest proiect ar trebui să fie implementat de APDF Giurgiu, probabil în colaborare cu un operator privat al terminalului.

Perioada de implementare: 2014-2020

Implementarea ar putea începe imediat după aprobarea proiectului, cu toate acestea, pentru atragerea cât mai multor beneficii se recomandă ca finalizarea proiectului să fie programată după terminarea proiectelor de îmbunătățire a navigabilității pe Fluviul Dunărea (a se vedea mai târziu).

Moldova Veche:

Dezvoltarea infrastructurii

Descrierea propunerii:

Volumul de mărfuri care trec prin portul Moldova Veche variază considerabil astfel încât dezvoltarea infrastructurii din port este menită să genereze niște volume mai constante. În mod specific, propunerea include:

Îmbunătățirea celor 2 dane existente și 3 dane noi

Dragarea bazinului din port

Îmbunătățirea serviciilor din port

Probleme atinse:

Problemele atinse de această propunere sunt:

Tonele operate de la un an la altul variază astfel încât un program Mărfuri generale  de dezvoltare a portului va genera mai multă stabilitate

Infrastructura veche nu este potrivită pentru cerințele moderne de operare a mărfurilor

Obiective operaționale atinse:

Această intervenție va atinge următoarele obiective operaționale :

OW3 – Deblocarea barierelor pentru eficiență operațională

OW4 – Reducerea costurilor prin eficiență operațională

OW10 – Creșterea volumului de mărfuri transportate prin moduri de transport sustenabile

Potențială piață

Această propunere ar trebui să ducă la atragerea de noi fluxuri de mărfuri în port, lucru care ar putea fi identificat într-un studiu de fezabilitate detaliat.

Costuri neactualizate:

A fost estimat că proiectul va înregistra următoarele costuri:

- Tabelul  6.52 – Costurile neactualizate ale proiectului

|  | Costuri neactualizate (milioane €, prețuri 2014) | Descrierea îmbunătățirilor incluse |
| --- | --- | --- |
| Cost | 3,7 | Îmbunătățirea zonei de dane Noi dane Dragarea bazinului din port Îmbunătățirea serviciilor din port |

Rezultate:

Această intervenție oferă suficiente beneficii cu un raport beneficiu-cost (B/C) de 1,51. Din acest motiv, proiectul este recomandat pentru includere în cadrul Master Planului.

- Tabelul  6.52 – Costurile neactualizate ale proiectului

| Cod test | P-MV-S (W29) |
| --- | --- |
| Modificare tonaj transportat pe apă anual (2020) | 2.961 |
| VNA mil € (preturi 2014) | 1 |
| RBC | 1,51 |
| RIRE | 7,2% |
| Recomandare Master Plan |  |

Figura 6.26 –Tone operate în portul Moldova Veche în perioada 2007-2011 și estimările pentru 2020

Din analiza cifrelor referitoare la capacitate rezultă că portul Moldova Veche are o capacitate teoretică maximă de 374.000 de tone. Cu toate acestea unele dane sunt vechi și prost echipate, ceea ce înseamnă că atingerea capacității maxime este imposibilă. Dezvoltarea infrastructurii poate ajuta la atingerea acestei capacități.

- Tabelul 6.54 –Utilizarea prognozată a portului Moldova Veche

|  | Scenariul de referință |  |  |  | Do Something |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminal | 2020 | 2030 |  | Terminal | 2020 | 2030 |
| Mărfuri generale |  |  |  | Mărfuri generale | 29,18% | 46,17% |
| Mărfuri vrac | 5,00% | 4,38% |  | Mărfuri vrac | 5,64% | 8,93% |

Datele din tabel arată că dezvoltarea infrastructurii porului va permite operarea volumelor mai mari de mărfuri în viitor.

Unitatea de implementare:

Acest proiect ar trebui să fie implementat de APDF Giurgiu, probabil în cooperare cu un operator privat al terminalului.

Perioada de implementare: 2021-2030

Implementarea ar putea să înceapă imediat după finalizarea proiectului, dar, pentru maximizarea beneficiilor se recomandă ca finalizarea proiectului să fie programată după terminarea proiectelor de îmbunătățire a navigabilității Fluviului Dunărea (a se vedea în secțiunile următoare).

Căi navigabile:

Îmbunătățirea navigabilității Dunării

Descrierea propunerii:

Dunărea poate înregistra zile cu grad de navigabilitate scăzut, care poate fi cauzat de mai mulți factori precum colmatare, nivel scăzut sau ridicat al apei și îngheț. Această propunere ar face referire la:

Dragarea fluviului Dunărea pentru a obține un nivel adecvat al șenalului navigabil

Achiziționarea unor spărgătoare de gheață dedicate

Furnizarea unui buget adecvat de întreținere

Probleme atinse:

Problemele atinse

Problemele rezolvate prin această propunere sunt:

Depunerile de aluviuni pe șenalul navigabil al Dunării vor fi eliminate printr-o dragare semnificativă unică și dragare de întreținere planificată

Gheața va fi spartă de un spărgător de gheață dedicat

Obiective operaționale atinse:

Această intervenție va atinge următoarele obiective operaționale :

OW1 – Îmbunătățirea navigabilității Dunării

OW2 – Îmbunătățirea legăturilor cu Dunărea pentru a reduce costurile și timpul

OW3 – Deblocarea barierelor pentru eficiență operațională

OW4 – Reducerea costurilor prin eficiență operațională

OW10 – Creșterea volumului de mărfuri transportate prin moduri de transport sustenabile

Potențială piață

Această propunere ar aduce beneficii tuturor operațiunilor pe Dunăre.

Costuri neactualizate:

A fost estimat faptul că proiectul va înregistra următoarele costuri:

- Tabelul  6.55 – Costurile neactualizate ale proiectului

| Articol | Costuri actualizate (milioane €, prețuri 2014) | Descrierea îmbunătățirilor incluse |
| --- | --- | --- |
| CAPEX | 103 | Dragarea șenalului navigabil al Dunării |

Rezultate:

Această intervenție oferă suficiente beneficii cu un raport beneficiu-cost (RBC) de 4,70. Se estimează că propunerea va genera peste 307.000 de tone de mărfuri până în 2020 astfel încât acest proiect este recomandat pentru includere în Master Plan.

- Tabelul  6.56 – Rezultatele modelate ale proiectului

| Cod test | W1 |
| --- | --- |
| Modificare tonaj transportat pe apă anual (2020) | 307.672 |
| VNA mil € (preturi 2014) | 612 |
| RBC | 4,70 |
| RIRE | 19,6% |
| Recomandare Master Plan |  |

Unitatea de implementare:

Acest proiect ar trebui să fie implementat de AFDJ Galați.

Perioada de implementare: 2014-2020

Acest proiect ar trebui să fie implementat cât mai curând posibil pentru că va afecta toate porturile incluse în acest Master Plan.

Canalul București – Dunăre

Descrierea propunerii:

Acest lucru ar presupune crearea unei legături directe între București și fluviul Dunărea. Lucrările pentru o astfel de legătură au fost începute în 1980 dar nu au fost finalizate niciodată. Mai precis propunerea include:

Crearea a 104 km de cale navigabilă inclusiv crearea unui canal navigabil pe Argeș

Crearea unui terminal de transport pe căi navigabile la București

Probleme atinse:

Constanța nu are legături directe cu Dunărea astfel încât pasagerii și mărfurile trebuie transbordate, în general  la Giurgiu.

Obiective operaționale atinse:

Această intervenție va atinge următoarele obiective operaționale :

OW1 – Îmbunătățirea navigabilității Dunării

OW2 – Îmbunătățirea legăturilor cu Dunărea pentru a reduce costurile și timpul

OW3 – Deblocarea barierelor pentru eficiență operațională

OW4 – Reducerea costurilor prin eficiență operațională

OW9 – Reducerea emisiilor de și a dioxidului de sulf

OW10 – Creșterea volumului de mărfuri transportate prin moduri de

Potențială Piață

Această propunere va aduce beneficii tuturor operațiunilor, în special celor legate de materiale de construcții și de combustibili minerali solizi.

Costuri neactualizate:

A fost estimat că proiectul va înregistra următoarele costuri:

- Tabelul  6.57 – Costurile neactualizate ale proiectului

|  | Costuri neactualizate (milioane €, prețuri 2014) | Descrierea îmbunătățirilor incluse |
| --- | --- | --- |
| Cost | 1.500 | Finalizarea Canalului București – Dunăre Crearea unui terminal de transport naval la București |

Rezultate:

Această intervenție oferă beneficii limitate cu un raport beneficiu-cost (RBC) de 0,95. Se estimează că propunerea va genera peste 2,7 milioane de tone de mărfuri până în anul 2020. Acest proiect este recomandat pentru a fi inclus în Master Plan, deși ar trebui să mai fie revizuit, mai în detaliu, aproape de 2030, printr-un studiu de fezabilitate detaliat.

- Tabelul  6.58 – Rezultatele modelate ale proiectului

| Cod test | W36 |
| --- | --- |
| Modificare tonaj transportat pe apă anual (2020) | 2.760.878 |
| VNA mil € (preturi 2014) | -48 |
| RB/C | 0,95 |
| RIRE | 4,7% |
| Recomandare Master Plan |  |

Figura 6.27 – Tonele de mărfuri transportate pe Canalul București – Dunăre (pe an)

Unitatea de implementare:

Un canal nou va avea nevoie de o nouă autoritate pentru a administra și întreține canalul, la fel cum ACN administrează Canalul Dunăre – Marea Neagră. Se sugerează ca MT să fie organizația care să coordoneze acest proiect, ca autoritate interimară.

Perioadă de implementare: După 2030

Acesta este un proiect pe termen lung și nu este acceptat ca o prioritate în cadrul Master Planului, astfel încât se sugerează ca perioada de implementare să fie după 2030.

Îmbunătățiri ale Canalului Sulina

Descrierea propunerii:

Aceasta ar implica introducerea măsurilor de restaurare și protejare a malurilor, care ar avea ca efect:

- - Stoparea fenomenului de eroziune în unele zone prin protejarea malurilor;

- - Stabilizarea și securizarea navigabilității canalului;

- - Reducerea riscului de inundații ale așezărilor costiere și facilități economice de-a lungul canalului;

- - Îmbunătățirea nivelului de protecție a mediului din sector

Aceasta este faza a doua a unui proiect aflat în desfășurare pe canalul Sulina..

Probleme abordate

Adoptarea acestor măsuri va duce la creșterea siguranței navigației prin asigurarea stabilității generale ale canalului.

Obiective operaționale atinse:

Această intervenție va atinge următoarele obiective operaționale :

OW1 – Îmbunătățirea navigabilității Dunării

OW2 – Îmbunătățirea legăturilor cu Dunărea pentru a reduce costurile și timpul

OW3 – Deblocarea barierelor pentru eficiență operațională

OW4 – Reducerea costurilor prin eficiență operațională

OW9 – Reducerea emisiilor de și a dioxidului de sulf

OW10 – Creșterea volumului de mărfuri transportate prin moduri de transport sustenabile

Piața potențială

Această propunere ar aduce beneficii tuturor tipurilor de operațiuni și în special celor aferente materialelor de construcții și combustibililor minerali.

Costuri neactualizate:

A fost estimat că proiectul va implica următoarele costuri:

- Tabelul 6.57 – Costurile neactualizate ale proiectului

|  | Costuri neactualizate (milioane €, prețuri 2014) | Descrierea îmbunătățirilor incluse |
| --- | --- | --- |
| Cost | 20 | Întărirea structurilor hidraulice și protecția malurilor Reabilitarea canalului Sulina |

Rezultate:

Intervenția are un raport beneficiu – cost (RBC) de 1,55. Proiectul este recomandat pentru a fi inclus în Master Plan.

- Tabelul 6.59 – Rezultatele modelate ale proiectului

| Cod test | SULINA |
| --- | --- |
| Modificare tonaj transportat pe apă anual (2020) |  |
| VNA mil € (preturi 2014) | 13 |
| RB/C | 1.55 |
| RIRE | 9.51% |
| Recomandare Master Plan |  |

Valoarea RIRE este de 9.51% care se situează peste pragul de 3% pentru includere în Master Plan.

Unitatea de implementare:

Acesta ar trebui implementat de AFDJ Galați deoarece ei sunt cei care gestionează 1.

Ani de implementare: 2014-2020

Întreținerea fluviului Dunărea

Descrierea propunerii:

Întreținerea Dunării poate să fie împărțită în trei: întreținere de rutină, întreținere în situații speciale și întreținere de urgență. Prin întreținere AECOM înțelege menținerea viabilității Dunării pentru navigabilitate.

Întreținere de rutină Aceasta este întreținerea care a fost planificată și care este necesară cu regularitate pe Dunăre. Aceasta va include întreținere de rutină programată pe șenalul navigabil al Dunării și pe malurile râurilor. Mai precis este vorba de întreținerea zilnică a Dunării. Întreținerea preventivă planificată este inclusă în cadrul întreținerii de rutină. Cheltuirea unor sume de bani pentru întreținerea Dunării și păstrarea acesteia în condiții bune pentru navigare, face ca fluviul să necesite mai puțină întreținere de urgență, mai scumpă pe viitor pentru că prevenirea este mereu mai ieftină decât rezolvarea unei probleme apărute.

Întreținerea în situații speciale Acel tip de întreținere care poate fi prevăzută dar nu este nevoie de ea cu regularitate. Aceasta poate include spargerea gheții în timpul lunilor de iarnă când este posibilă această operațiune pentru a permite navigarea în condiții de siguranță.

Întreținerea de urgență Acest tip de întreținere este necesară în situații care nu pot fi anticipate în Mărfuri generale , precum cedarea critică a infrastructurii Dunării, în urma unor inundații sau secete severe. Orice reparații care au loc ca urmare a întreținerii de urgență ar trebui să fie făcute cât mai curând posibil pentru a scădea cât mai mult neplăcerile create utilizatorilor fluviului Dunărea.

Probleme atinse:

Odată ce dragarea unică a Dunării este finalizată va fi necesară asigurarea faptului că situația nu revine la cea prezentă prin intermediul întreținerii planificate, regulate. Bugetul de întreținere pe care România îl pune la dispoziție pentru Dunăre este destul de redus în prezent, comparativ cu alte țări, ceea ce ar putea contribui la problemele curente de navigabilitate care sunt înregistrate pe partea românească a Dunării.  Am înțeles că există un buget și mai redus în Bulgaria.

Obiective operaționale atinse:

Această intervenție va atinge următoarele obiective operaționale :

OW1 – Îmbunătățirea navigabilității Dunării

OW2 – Îmbunătățirea legăturilor cu Dunărea pentru a reduce costurile și timpul

OW3 – Deblocarea barierelor pentru eficiență operațională

OW4 – Reducerea costurilor prin eficiență operațională

OW9 – Reducerea emisiilor de și a dioxidului de sulf

OW10 – Creșterea volumului de mărfuri transportate prin moduri de transport sustenabile

Unitatea de implementare:

AFDJ este responsabilă pentru administrarea întregului sector românesc al Dunării. Principalul obiectiv al AFDJ Galați este să faciliteze transportul pe Dunăre cu scopul de a menține o adâncime minimă de 2,5 m pe sectorul „fluvial” și 8,5m pe sectorul „maritim”. Alte responsabilități cheie includ monitorizarea adâncimii, dragarea, întreținerea sistemelor de navigație și furnizarea de informații.

Perioada de implementare:

După finalizarea dragării unice descrise anterior.

Reforma instituțională

Următoarele sunt reforme instituționale recomandate de AECOM care, odată puse în aplicare, ar trebui să transforme căile navigabile într-un mod de transport mai atractiv:

Management și operațiuni:

Flexibilitatea autorităților cu privire la programul de funcționare al porturilor

Descrierea propunerii:

- Autoritățile portuare trebuie să fie flexibile în ceea ce privește orele / zilele de funcționare astfel încât facilități precum autoritățile vamale, birourile de rezervări și terminalele si fie disponibile dacă există cerere.

- Probleme abordate

- Funcțiile portului sunt uneori indisponibile la solicitarea operatorilor navali de mărfuri, fapt ce cauzează costuri și întârzieri care nu sunt necesare

Obiective operaționale atinse:

- Această intervenție va atinge următoarele obiective operaționale :

OW3 – Deblocarea barierelor pentru eficiență operațională

OW4 – Reducerea costurilor prin eficiență operațională

OW6 – Revizuirea activelor existente pentru concentrarea pe creșterea capacității

OW7 – Reducerea întârzierilor procedurale pentru transportul naval

Unitatea de implementare:

Toate autoritățile portuare și navale

Perioada de implementare:

Imediat

- Transferul de proprietate asupra infrastructurii feroviare la autoritățile portuare

Descrierea propunerii:

- Dreptul de proprietate asupra infrastructurii feroviare trebuie transferat către autoritățile portuare în cazurile în care porturile au demonstrat intenția și angajamentul de a îmbunătăți și moderniza infrastructura feroviară.

- Probleme abordate

- Infrastructura feroviară este în prezent deținută și gestionată de CFR. Cu toate acestea, această infrastructură nu este considerată o prioritate pentru întreținere sau modernizare. Ca atare, starea prezentă a acestei infrastructuri este foarte precară în anumite porturi (cum ar fi Galați).

Obiective operaționale atinse:

- Această intervenție va atinge următoarele obiective operaționale :

OW3 – Deblocarea barierelor pentru eficiență operațională

OW4 – Reducerea costurilor prin eficiență operațională

OW6 – Revizuirea activelor existente pentru concentrarea pe creșterea capacității

OW10 – Creșterea volumului de mărfuri transportate prin moduri de transport sustenabile

Unitatea de implementare:

Toate autoritățile portuare și navale

Perioada de implementare:

Imediat

Adoptarea unei Atitudini Comerciale

Descrierea propunerii

Adoptarea unei atitudini comerciale și revizuirea taxelor portuare pentru operatori pentru a asigura competitivitatea căilor navigabile.

Probleme abordate:

Metodele de taxare învechite fac transportul pe căile navigabile mai puțin competitiv comparativ cu alte moduri de transport. Adoptarea unei abordări comerciale va rezolva această problemă.

Obiective operaționale atinse:

- Această intervenție va atinge următoarele obiective operaționale :

OW4 – Reducerea costurilor prin eficiență operațională

OW7 – Reducerea întârzierilor procedurale pentru transportul naval

OW10 – Creșterea volumului de mărfuri transportate prin moduri de transport sustenabile

Unitatea de implementare:

Toate autoritățile portuare și navale

Perioada de implementare:

Imediat

Cooperare internațională

Descrierea propunerii:

Este necesar ca România să coopereze cu alte țări de pe Dunăre pentru a ajunge la un acord cu privire la planuri operaționale care vor ajuta la rezolvarea problemelor identificate.

Problemele abordate:

Problemele identificate sunt:

- Bugete de întreținere diferite

- Reguli diferite cu privire la standardele de mediu

- Sunt utilizate sisteme diferite pe Dunăre

Obiective operaționale atinse

OW3 – Deblocarea barierelor pentru eficiență operațională

OW4 – Reducerea costurilor prin eficiență operațională

OW5 – Îmbunătățirea coordonării la nivel guvernamental și înlesnirea investițiilor

OW7 – Reducerea întârzierilor procedurale pentru transportul naval

OW10 – Creșterea volumului de mărfuri transportate prin moduri de transport sustenabile

Unitatea de implementare:

Țările de pe Dunăre, mai precis Ministerele de Transport ale acestora.

Perioada de implementare:

Imediat

Instruire

Descrierea propunerii:

Determinarea nevoilor de instruire ale sectorului naval.

Probleme atinse:

În prezent, în fiecare an se înregistrează între 50 și 100 de accidente pe sectorul românesc al Dunării, accidente care implică rănirea personalului. Pentru anul 2011, costul acestor accidente a fost estimat în jur de 2,8m euro. Accidentele care apar în porturi au un impact semnificativ datorită lipsei măsurilor de protecție și unei instruiri adecvate a personalului. Instruirea corectă ar ajuta la reducerea frecvenței producerii acestor accidente.

Obiective operaționale atinse

OW3 – Deblocarea barierelor pentru eficiență operațională

OW4 – Reducerea costurilor prin eficiență operațională

OW8 – Reducerea numărului de accidente pe Dunăre și a costurilor generate de acestea

Unitatea de implementare:

ANR, Autoritatea Navală Română este responsabilă pentru siguranța navigației civile și ar trebui să fie responsabilă pentru acest lucru în colaborarea cu furnizori de instruire certificați.

Perioada de implementare:

Imediat; deși ar trebui acordată atenție calității instruirii furnizate în prezent, cât și conținutului utilizat pentru a evalua dacă acestea sunt adecvate.

Utilizarea sistemelor moderne

Descrierea propunerii:

Încurajarea industriei să utilizeze sisteme integrate moderne pentru punctele vamale, navigație, reglementare și administrare. Spre exemplul sistemul de informare DoRIS este acum disponibil prin APP pentru telefoane mobile din Austria.

Probleme atinse:

Diferite țări utilizează sisteme și echipamente diferite. România ar trebui să urmeze acordurile Mărfuri generale e pentru a evita probleme pe parcurs.

Obiective operaționale atinse

OW3 – Deblocarea barierelor pentru eficiență operațională

OW4 – Reducerea costurilor prin eficiență operațională

OW7 – Reducerea întârzierilor procedurale pentru transportul naval

OW8 – Reducerea numărului de accidente pe Dunăre și a costurilor generate de acestea

Unitatea de implementare:

MT în calitatea sa de organism supraierarhic pentru organizații precum AFDJ.

Perioada de implementare:

Consultarea și cooperarea cu alte țări de pe cursul Dunării ar trebui să înceapă imediat iar o decizie cu privire la sistemele care ar trebui să fie adoptate ar trebui să fie luată în cinci ani.

Securitatea pe Dunăre

Descrierea propunerii:

Creșterea gradului de securitate pentru a reduce furtul de pe nave și din facilitățile din port.

Probleme atinse:

Furturile cauzează tuturor părților implicate pierderi de timp și costuri și afectează serios reputația transportului pe căile navigabile ca mod de transport modern. Creșterea gradului de siguranță pentru prevenirea unor pierderi suplimentare va rezolva această problemă.

Obiective operaționale atinse

OW3 – Deblocarea barierelor pentru eficiență operațională

OW4 – Reducerea costurilor prin eficiență operațională

Unitatea de implementare:

Autoritățile portuare și operatorii de transport pe căile navigabile ar trebui să își asume responsabilitatea pentru creșterea gradului de securitate.

Perioada de implementare:

Ar trebui acționat imediat.

Siguranță și reglementări:

Revizuirea procedurilor administrative din port și de la punctele vamale

Descrierea propunerii:

Revizuirea procedurilor din port și din punctele de trecere a frontierei, procedurilor de administrare vamală pentru validarea mărfurilor și altor proceduri care trebuie respectate pentru importul/exportul/tranzitul mărfii, împreună cu raționalizarea și îmbunătățirea comunicării.

Probleme atinse:

Birocrația limitează eficiența transportului pe căile navigabile comparativ cu alte moduri de transport. Reducerea birocrației va rezolva impactul negativ.

Obiective operaționale atinse

OW3 – Deblocarea barierelor pentru eficiență operațională

OW4 – Reducerea costurilor prin eficiență operațională

OW5 – Îmbunătățirea coordonării la nivel guvernamental și înlesnirea investițiilor

OW7 – Reducerea întârzierilor procedurale pentru transportul naval

Unitatea de implementare:

Toate autoritățile portuare și de la punctele de frontieră.

Perioada de implementare:

Ar trebui acționat imediat pentru rezolvarea acestor probleme.

Instruire cu privire la probleme de siguranță

Descrierea propunerii:

Dezvoltarea unui plan de siguranță care să includă instruire cu privire la reducerea accidentelor.

Probleme atinse:

Instruirea mai bună cu privire la siguranță va rezolva o parte din problemele legate de accidentele care au loc pe Dunăre.

Obiective operaționale atinse

OW3 – Deblocarea barierelor pentru eficiență operațională

OW4 – Reducerea costurilor prin eficiență operațională

OW8 – Reducerea numărului de accidente pe Dunăre și a costurilor generate de acestea

Unitatea de implementare:

ANR, Autoritatea Navală Română este responsabilă pentru siguranța navigației civile și ar trebui să fie responsabilă pentru acest lucru împreună cu furnizori de instruire autorizați.

Perioada de implementare:

Imediat; deși ar trebui acordată atenție calității instruirii furnizate în prezent, cât și conținutului utilizat pentru a evalua dacă acestea sunt adecvate.

Rezumat al intervențiilor

Acest sector prezintă un rezumat al intervențiilor care au fost testate prin intermediul Modelului Național de Transport.

| Intervenție | Referință |  | Localizare | Costuri neactualizate (m€, prețuri 2014) | Beneficii | Raportul beneficiu cost | Rata Internă de Rentabilitate Economică | Recomandare Master Plan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcția unui nou terminal de containere la Constanța (III & IVS) | 6.4.3 |  | Constanța | €351,1m | €452m | 2,02 | 8,9% |  |
| Dezvoltarea unui terminal cargo în port | 6.4.12 |  | Tulcea | €10,15m | €6m | 0,59 | -1,1% |  |
| Îmbunătățirea serviciilor existente de transport călători cu feribotul, pentru transportul de la Tulcea la Sulina | 6.4.20 |  | Tulcea | €19,2m | €28,2m | 1,47 | 4,4% |  |
| Construcția unui nou terminal trimodal | 6.4.28 |  | Galați | €14,4m | €17m | 0,94 | 4,7% |  |
| Modernizarea terminalelor de mărfuri solide existente | 6.4.37 |  | Galați | €17,6m | €359m | 32,89 | 39,9% |  |
| Dezvoltarea infrastructurii | 6.4.47 |  | Cernavodă | €6,9m | €30m | 6,98 | 22,4% |  |
| Modernizarea infrastructurii | 6.4.54 |  | Basarabi | €3,51m | €1,63m | 0,46 | 1,2% |  |
| Dezvoltarea infrastructurii de operare a mărfurilor solide | 6.4.61 |  | Oltenița | €5,6m | €103m | 29,35 | 30,1% |  |
| Construcția unui nou terminal trimodal | 6.4.70 |  | Giurgiu | €6,8m | €5,8m | 0,56 | 1,4% |  |
| Infrastructură și lucrări de modernizare | 6.4.78 |  | Giurgiu | €4,3m | €48m | 17,53 | 24,3% |  |
| Modernizarea și reabilitarea infrastructurii | 6.4.87 |  | Corabia | €4,5m | €31m | 11,04 | 25,1% |  |
| Construcția unui nou terminal trimodal | 6.4.104 |  | Drobeta | €5,2m | €9,7m | 1,11 | 5,6% |  |
| Dezvoltarea infrastructurii | 6.4.112 |  | Drobeta | €17,3m | €128m | 11,68 | 22,8% |  |
| Modernizarea portului | 6.4.122 |  | Orșova | €7,8m | €63m | 12,70 | 24,8% |  |
| Dezvoltarea infrastructurii | 6.4.132 |  | Moldova Veche | €3,7m | €3m | 1,51 | 7,2% |  |
| Îmbunătățirea navigabilității pe Dunăre | 6.4.142 |  | Dunăre | €136m | €777,7m | 4,70 | 19,6% |  |
| Crearea Canalului București – Dunăre | 6.4.150 |  | Dunăre –București | €939m | €891,1m | 0,95 | 4,7% |  |
| Îmbunătățiri pentru Canalul Sulina | 6.4.167 |  | Canalul Sulina | €20,5m | €84m | 1,55 | 9,51% |  |
| Proiect recomandat care nu a atins punctajul necesar trecerii pragului de includere |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dezvoltarea infrastructurii de operare mărfuri vrac solid | 6.4.96 | Calafat |  | €20m | €7m | 0,60 | 2,4% |  |

Cea mai mare parte a infrastructurii portuare din România a fost proiectată original pentru operarea materialelor pentru industria grea, cum ar fi industria siderurgică. Economia României este în schimbare iar aceste industrii grele se află într-un  proces de scădere, consecința acestui fapt pentru porturi fiind că în momentul de față porturile oferă, într-o anumită măsură, un tip greșit de capacitate. În prezent se pot containeriza mai multe tipuri de mărfuri ca niciodată, iar transportatorii preferă să folosească containerele pentru că reprezintă un standard acceptat la nivel internațional. Prin urmare, intervențiile sugerate de Master Planul General de Transport pentru portul se concentrează pe reconfigurarea capacității porturilor fie în vederea posibilității de acceptare a containerelor (în cazul terminalelor trimodale) fie pentru dezvoltarea capacității terminalelor care se apropie de limita maximă de utilizare.

Tabelul 6.61 –  Sumarul tonajelor pentru intervențiile testate (Porturi, exclusive traficul intermodal și traficul de pasageri)

| Intervenție | Referință | Locație | 2011 Tone (Reale) | Tone 2020 (Scenariul de referință) | Tonnes2020 (Do Something) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcția unui nou terminal de containere la Constanța (III & IVS) | 6.4.3 | Constanta | 8.747.432 | 12.308.789 | 12.908.344 |
| Dezvoltarea unui terminal cargo în port | 6.4.12 | Tulcea | 1.650.320 | 1.147.443 | 1.475.970 |
| Modernizarea terminalelor de mărfuri solide existente | 6.4.37 | Galați | 5.099.714 | 5.823.027 | 6.441.528 |
| Dezvoltarea infrastructurii | 6.4.47 | Cernavoda | 131.833 | 249.360 | 614.711 |
| Modernizarea infrastructurii | 6.4.54 | Basarabi | 1.719.000 | 40.397 | 46.955 |
| Dezvoltarea infrastructurii de operare a mărfurilor solide | 6.4.61 | Oltenița | 508.407 | 672.085 | 707.994 |
| Infrastructură și lucrări de modernizare | 6.4.78 | Giurgiu | 256.288 | 459.373 | 513.745 |
| Modernizarea și reabilitarea infrastructurii | 6.4.87 | Corabia | 22.613 | 70.123 | 143.971 |
| Dezvoltarea infrastructurii | 6.4.96 | Calafat | 139.105 | 156.016 | 167.887 |
| Dezvoltarea infrastructurii | 6.4.104 | Drobeta Turnu Severin | 490.112 | 594.367 | 702.769 |
| Modernizarea portului | 6.4.122 | Orșova | 187.752 | 291.081. | 357.127. |
| Dezvoltarea infrastructurii | 6.4.1232 | Moldova Veche | 21.505 | 25.726 | 28.688 |

- Acest tabel sintetizează intervențiile suplimentare care, prin natura lor nu pot fi modelate folosind Modelul Național de Transport dar pe care AECOM le recomandă pentru a fi incluse ca parte a Master Planului.

| Referință | Intervenție | Localizare |
| --- | --- | --- |
| W3 | Investirea în facilități de spargere a gheții inclusiv înlocuirea spărgătorului de gheață Perseus | Dunăre |
| W4 | Creșterea bugetelor de întreținere pentru a fi mai aproape de cele din alte țări | Dunăre |
| W5 | Adresarea unei recomandări autorităților de a fi flexibile în ceea ce privește orele / zilele de funcționare astfel încât facilități precum punctele vamale, birourile de rezervări și terminalele să fie disponibile la cerere. | Toate porturile |
| W6 | Adoptarea unei atitudini comerciale și revizuirea taxelor pentru operatori din port pentru a asigura competitivitatea transportului pe căile navigabile | Toată infrastructura |
| W7 | România ar trebui să coopereze cu țările de pe Dunăre pentru a ajunge la un acord cu privire la planurile operaționale | NA |
| W8 | Revizuirea procedurilor administrative din port și de la punctele vamale și raționalizarea și îmbunătățirea comunicării | Toate porturile |
| W9 | Organizarea unor sesiuni de instruire sustenabile pentru a răspunde nevoilor sectorului naval | NA |
| W10 | Încurajarea industriei să utilizeze sisteme integrate moderne pentru punctele vamale, navigație, reglementare și administrare | NA |
| W11 | Dezvoltarea unui plan de siguranță care să includă instruire pentru a reduce accidentele | NA |
| W12 | Creșterea gradului de securitate pentru a reduce furturile de pe vase și facilitățile din port la porturile incluse în Rețeaua Economică Primară | Toată infrastructura și toate navele |
| W13 | Reducerea emisiilor ca urmare a activităților navale prin adoptarea celor mai bune practici: aplicarea regulamentelor UE cu privire la emisiile navelor non-UE | NA |
| W14 | Păzirea terenurilor și facilităților din porturile mici și sub-utilizate | Toate porturile |
| W15 | Îmbunătățirea legăturilor rutiere / feroviare locale și interne | Galați, Calafat, Giurgiu, Drobeta, Brăila |
| W16 | Transferarea proprietății asupra infrastructurii feroviare către porturi | Toate porturile |

Transport aerian

- Transport aerian

Introducere

Această secțiune reprezintă o privire Mărfuri generale ă a situației existente în sectorul aeronautic românesc. În cadrul acestei secțiuni se prezintă pe scurt tendințele înregistrate în traficul aerian din trecut, se descriu rolurile și clasificarea aeroporturilro și se prezintă prognoze ale traficului viitor de pasageir și marfă. Aceste progonze sunt apoi folosite pentru evaluarea nivelului cererii de infrastructură din viitor și a capacității fiecărui aeroport.

În final, această secțiune stabilește obiectivele strategice pentru sectorul aeronautic, obiectivele operaționale și intervențiile propuse pentru fiecare dintre obiectivele operaționale exprimate.

Situația existentă

Infrastructura de transport aerian a României are scopul de a oferi centrelor regionale un mijloc de transport rapid către capitala București și către alte centre regionale. Transportul aerian este, de asemenea, un mijloc important pentru asigurarea conectivității internaționale. Cum rețeaua de autostrăzi din România este încă în dezvoltare iar cea mai rapidă linie de cale ferată (în prezent cea dintre București și Constanța) este supusă restricțiilor de viteză, transportul aerian este o opțiune preferată pentru transportul autohton pe distanțe lungi, în cazurile în care duratele de parcurs mici și nu neapărat costul de transport reprezintă factorul critic.

Publicația de Informare Aeronautică (AIP) listează un număr total 21 de aerodromuri pe teritoriul României. Cincisprezece dintre aceste aeroporturi desfășoară în prezent operațiuni de zbor planificate. În unele cazuri aceste servicii planificate nu se pot desfășura pe tot parcursul anului ci doar în anumite sezoane. Patru aeroporturi sunt în subordinea Guvernului României (Henri Coandă – principalul aeroport din București, Traian Vuia din Timișoara și Mihail Kogălniceanu din Constanța), celelalte aeroporturi aflându-se în subordinea autorităților locale. Din cele 21 de aerodromuri publicate în AIP Romania, trei sunt în proprietate privată (Tuzla, Sibiu, Măgura și Vatra Dornei) iar din acestea trei, doar Tuzla are tarife pentru transport comercial publicate în AIP Romania.

Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) a fost înființată în 1993 ca regie autonomă responsabilă pentru supervizarea  siguranței în industria aviației civile din România și ca braț executiv al Direcției de Aviație Civilă. Obiectul de activitate al AACR este reprezentat de asigurarea respectării reglementărilor naționale și asigurarea procedurilor și instrucțiunilor pentru aplicarea acestor reglementări. AACR acționează de asemenea și ca Autoritate Competentă a Agenției Naționale de Securitate.

Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) este organismul tehnic specializat pentru efectuarea investigațiilor ce țin de siguranța aviației civile. România se clasează pe locul 4 în Europa și pe locul 10 în lume în domeniul siguranței aviației civile.

Tendințe înregistrate în traficul aerian

Numărul pasagerilor a crescut de la 7,8 milioane de pasageri pe an (mppa) în 2007 la 10.8 mppa în 2011.

Figura 7.1: Tendințe istorice ale traficului aerian

Tabelul 7.1 prezintă numărul de pasageri înregistrați în traficul aerian intern și internațional în anul 2011.

Tabelul 7.1: Numărul pasagerilor înregistrați în traficul aerian intern și internațional în anul 2011. Cifrele se referă la aeroporturile din România

| Aeroport | Pasageri Intern | Pasageri Internațional | Pasageri TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| București Henri Coandă | 649.682 | 6.670.,884 | 7.320.566 |
| Timișoara | 336.152 | 1.019.,867 | 1.356.019 |
| Cluj-Napoca | 189.139 | 815.682 | 1.004,821 |
| Bacău | 21.106 | 306.308 | 327,414 |
| Târgu Mureș | 10.477 | 216.361 | 226,838 |
| Iasi | 139.185 | 45.298 | 184,483 |
| Sibiu | 26.482 | 150.424 | 176.906 |
| Constanta | 11.647 | 64.817 | 76.464 |
| Oradea | 58.887 | 1.659 | 60.546 |
| Craiova | 19.397 | 11.872 | 31.269 |
| Suceava | 26.224 | 984 | 27.208 |
| Satu Mare | 19.534 | 3.207 | 22.741 |
| Baia Mare | 18.017 | 551 | 18.568 |
| Arad | 0 | 0 | 0 |
| Brașov | 0 | 0 | 0 |
| Tulcea | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1.525.929 | 9.307.914 | 10.833.843 |

Sursa: Numărul real de plecări înregistrate pe aeroport, oferite de autoritățile aeroportuare și folosite ca cifre de bază pentru Modelul de Prognoză a traficului aerian

În anul 2011 un număr total de 10,8 milioane de pasageri au fost înregistrați în aeroporturile din România. Din acest număr total, peste 50% din pasageri au fost înregistrați la aeroportul internațional Henri Coandă – ceea ce denotă tendința de concentrare pe capitală a sistemului de transport aerian al țării.

Se pot face comparații cu situația Poloniei în ce privește situația României după integrarea acesteia în UE. Fenomenul migrației polonezilor către Marea Britanie și Irlanda a exercitat, fără îndoială, o mare influență asupra dezvoltării transportului low-cost în Polonia. Traficul de intrare, prin intermediul operatorilor low-cost a crescut considerabil, în special odată cu deschiderea rutelor către Europa Centrală și de Est, în special Polonia. Aceasta a coincis cu creșterea numărului de cetățeni din Europa centrală și de Est care și-au găsit locuri de muncă în Marea Britanie după extinderea UE.

Companiile aeriene low-cost au operat rute către țările care reprezentau principalele direcții de migrație economică a polonezilor. Conexiunile cu Marea Britanie și Irlanda au format aproape 60% din călătoriile low-cost înregistrate de polonezi. În anul 2000 existau doar cinci zboruri programate între Marea Britanie și Polonia. Șase ani mai târziu, potrivit cifrelor de la Autoritatea Aeronautică Civilă, au fost identificate 27 de conexiuni diferite între 12 orașe din Polonia și Marea Britanie.

Dezvoltarea aeroporturilor regionale din Polonia a început după aderarea acesteia la UE. În 2004 trei aeroporturi deserveau 31.1% din numărul total de pasageri. Cota acestora în ce privește numărul pasagerilor a crescut gradual de la an la an iar în 2008 s-a ridicat la 54.32%. Această tendință este deja observată în România, cu noul Hub WizzAir  la Aeroportul Craiova.

Rolul și clasificarea aeroporturilor

În acord cu Rețelele Economice Primare definite pentru modul rutier și feroviar, este important să se dezvolte o ierarhie a aeroporturilor din România pe baza rolului și potențialului acestora de a atrage atât trafic intern cât și trafic internațional.

Aeroporturile existente în România se înscriu în patru categorii. Alocarea aeroporturilor pe categorii s-a făcut pe baza tiparelor de servicii din 2011:

Aeroport Hub Internațional Major (Henri Coandă, București)

Aeroport Hub Internațional (Timișoara și Cluj-Napoca)

Aeroport Regional (Bacău, Iași, Sibiu și Târgu Mureș)

Aeroport Regional Mic (Baia Mare, Constanta, Craiova, Oradea, Satu Mare, Suceava și Tulcea, București Băneasa, Tuzla)

Figura 7.1 prezintă localizarea și clasificarea aeroporturilor în 2011.

Figura 7.1: Localizarea și clasificarea aeroporturilor din România, în anul 2011

Sursa: Analiza AECOM

Numărul de zboruri și pasageri înregistrat în fiecare dintre aceste aeroporturi este foarte diferit, așadar schimbările intervenite în rolul unui aeroport, care implică schimbarea categoriilor de zboruri oferite de acel aeroport va avea un impact major asupra cererii de trafic aerian prognozate. Folosind acest principiu și luând în considerare variabilele menționate mai sus, a fost posibilă construirea unui model al cererii pentru prognozarea caracteristicilor viitoare ale aeroporturilor.

Datele de intrare pentru model colectate de la fiecare aeroport au inclus:

Orașul și zona mai largă de captare a populației

Numărul total de curse aeriene defalcat pe categoriile intern și internațional (date 2011)

Total Numărul total de pasageri defalcat pe categoriile intern și internațional (date 2011)

Rata gradului de motorizare în zonele de captare ca indicator al nivelului relativ al veniturilor

Clasificarea viitoare a aeroporturilor se bazează pe dimensiunea zonei de captare și categoria de servicii oferite (spre exemplu, zboruri interne/internaționale și numărul de zboruri). Astfel, dacă un aeroport își schimbă rolul și trece la o categorie superioară, acesta are potențialul de a oferi categorii de servicii și prețuri ale călătoriilor  practicate de aeroporturile care se află deja în categoria superioară respectivă.

Tabelul 7.2 prezintă nivelul populației din zona de captare și clasificarea viitoare. Cu un nivel al populației în zona de captare de peste 5 milioane de persoane, aeroportul este clasificat ca Aeroport Hub Internațional Major. Cu o populație între 1 și 5 milioane de persoane aeroportul intră în categoria Aeroport Hub Internațional. Pentru un nivel al populației între 500.000 și 1 milion aeropoprtul va fi considerat Aeroport Regional iar sub 500.000 va fi Aeroport Regional Mic.

Tabelul 7.2: Zona de captare a aeroporturilor și clasificarea viitoare a acestora

| Aeroport | Populație în zona de captare | Clasificare viitoare |
| --- | --- | --- |
| București | 6.170.897 | Aeroport Hub Internațional Major |
| Craiova | 2.146.082 | Aeroport Hub Internațional |
| Timișoara | 1.466.773 | Aeroport Hub Internațional |
| Sibiu | 1.302.866 | Aeroport Hub Internațional |
| Cluj | 1.031.213 | Aeroport Hub Internațional |
| Bacău | 1.702.721 | Aeroport Hub Internațional |
| Iași | 1.040.752 | Aeroport Hub Internațional |
| Târgu Mureș | 710.953 | Aeroport Regional |
| Oradea | 653.170 | Aeroport Regional |
| Brașov | 595.543 | Aeroport Regional |
| Constanta | 664.680 | Aeroport Regional |
| Suceava | 972.480 | Aeroport Regional |
| Tulcea | 911.819 | Aeroport Regional |
| Baia Mare | 640,587 | Aeroport Regional |
| Arad | 371.077 | Aeroport Regional Mic |
| Satu Mare | 368.169 | Aeroport Regional Mic |

Figura 7.2 oferă o imagine a zonelor de captare pentru diferite aeroporturi, după cum reiese din modelul de prognoză pentru sectorul aerian. În scopul estimării cererii totale, un pasger nu se poate afla în două arii de captare diferite deoarece aceasta ar duce la calculare dublă a nivelului cererii, care poate duce la asigurarea unui surplus de facilități. În practică, bineînțeles, granițele dintre zonele de captare nu sunt rigide.

Tulcea

Figura 7.2: Localizarea și ariile de captare ale aeroporturilor în prezent

Clasificarea propusă pentru aeroporturi în viitor este prezentată în Figura 7.3. Structura și localizarea acestor aeroporturi oferă o bună acoperire a aeroporturilor care ar trebui să aibă rolul de Hub Internațional, din diferite regiuni ale țării, sprijinite de o rețea mai densă de aeroporturi regionale.

Sursa: Analiza AECOM

Figura 7.3: Localizarea și clasificarea viitoare a aeroporturilor din România

Prognoze de trafic aerian

După cum am menționat în paragraful 7.2.19, în vederea asigurării unei baze de prognoză a nivelului traficului aerian viitor a fost elaborat un model dedicat traficului aerian. Cererea de transport aerian pentru pasageri este o funcție a

Mărimii zonei de captare a aeroportului în termenii populației și capacității de atracție a turiștilor;

Venitului mediu al populației din zona de captare deoarece ariile cu venituri mai mari ale populației generează mai multe deplasări pe cap de locuitor;

Naturii curselor aeriene disponibile în aeroport (interne/internaționale) și numărului de zboruri;

Cererii viitoare de trafic aerian, care s-a demonstrat a fi strâns legată de creșterea Produsului Intern Brut și

Capacității aeroportului în ce privește numărul de curse aeriene posibile și capacitatea terminalelor de pasageri. Conform abordării selectate, a fost estimată inițial cererea potențială, pe baza rolului viitor propus al aeroportului și serviciile pe care acest rol le implică după care a fost evaluat deficitul de capacitate.

Derivarea unui model pentru a prognoza cererile viitoare de trafic aerian necesită analiza aprofundată a fiecărei componente menționate mai sus, în vederea dezvoltării parametrilor modali și proceselor de prognoză. Unul dintre principalii factori determinanți ai variațiilor importante din nivelul cererii este schimbarea categoriei aeroportului ca rezultat al investițiilor în infrastructura aeroportuară și al succesului în atracția de noi operatori de trafic aerian care să asigure noi curse aeriene pe acel aeroport. Trebuie subliniat faptul că în cazul unui aeroport, creșterea nu este dependentă numai de îmbunătățirea capacității și facilitaților disponibile ci depinde și de cursele angajate de acel aeroport. Nicio investiție nu trebuie făcută dacă nu există toate asigurările privind serviciile viitoare, dat fiind faptul că acestea sunt cele care determină nivelul cererii.

O descriere a modelului este cuprinsă într-o Notă Tehnică separată.

Tabelele 7.3 si 7.4 includ prognozele pentru 2020 si 2025 pentru fiecare aeroport, relația cu rețeaua TEN-T și clasificarea propusă.

Tabelul 7.3: Aeroporturi din România, Prognoze 2020, clasificare TEN-T și clasificarea viitoare a AECOM

| Aeroport | Clasificare TEN-T | Prognoze 2020 |  |  | AECOM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Centrală/ Extinsă | Intern | International | TOTAL | Clasificare |
| București | Centrală | 861.945 | 8.850.387 | 9.712.332 | Aeroport Hub Internațional Major |
| Craiova | Extinsă | 437.186 | 1.574.902 | 2.012.088 | Aeroport Hub Internațional |
| Timișoara | Core | 444.687 | 1.349.157 | 1.793.844 | Aeroport Hub Internațional |
| Sibiu | Extinsă | 329.746 | 1.187.865 | 1.517.612 | Aeroport Hub Internațional |
| Cluj | Extinsă | 253,842 | 1.094.722 | 1.348.564 | Aeroport Hub Internațional |
| Bacău | Extinsă | 258.620 | 931.641 | 1.190.261 | Aeroport Hub Internațional |
| Iași | Extinsă | 155.122 | 558.807 | 713.929 | Aeroport Hub Internațional |
| Târgu Mureș | N/A | 149.948 | 540.166 | 690.114 | Aeroport Regional |
| Oradea | Extinsă | 52.305 | 185.671 | 237.976 | Aeroport Regional |
| Brașov | N/A | 52.199 | 185.297 | 237.496 | Aeroport Regional |
| Constanta | Extinsă | 51.479 | 182.740 | 234.219 | Aeroport Regional |
| Suceava | Extinsă | 51.390 | 182.425 | 233.816 | Aeroport Regional |
| Tulcea | Extinsă | 42.081 | 149.378 | 191.459 | Aeroport Regional |
| Baia Mare | Extinsă | 39.405 | 139.882 | 179.287 | Aeroport Regional |
| Arad | N/A | 24.147 | 12.475 | 36.621 | Aeroport Regional Mic |
| Satu Mare | N/A | 26.241 | 4.308 | 30.550 | Aeroport Regional Mic |
|  |  | 3.094.350 | 16.877.817 | 19.972.167 |  |

Sursa: Analiza AECOM

Tabelul 7.4: Aeroporturi din România, Prognoze 2025, Clasificare TEN-T și clasificarea viitoare AECOM

| Aeroport | Clasificare TEN-T | Prognoze 2025 |  |  | AECOM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Centrală/ Extinsă | Intern | Internațional | TOTAL | Clasificare |
| București | Centrală | 1.067.966 | 10.965.787 | 12.033.752 | Aeroport Hub Internațional Major |
| Craiova | Extinsă | 555.340 | 2.000.536 | 2.555.877 | Aeroport Hub Internațional |
| Timișoara | Centrală | 549.561 | 1.667.339 | 2.216.900 | Aeroport Hub Internațional |
| Sibiu | Comprehensive | 409.844 | 1.476.408 | 1.886.252 | Aeroport Hub Internațional |
| Cluj | Extinsă | 317.455 | 1.369.059 | 1.686.514 | Aeroport Hub Internațional |
| Bacău | Extinsă | 320.053 | 1.152,948 | 1.473,002 | Aeroport Hub Internațional |
| Iași | Extinsă | 194.879 | 702.024 | 896.903 | Aeroport Hub Internațional |
| Târgu Mureș | N/A | 186,371 | 671,377 | 857,74 | Aeroport Regional |
| Oradea | Extinsă | 65.574 | 232.774 | 857 | Aeroport Regional |
| Brașov | N/A | 64.510 | 228.997 | 293.507 | Aeroport Regional |
| Constanta | Extinsă | 64.220 | 227.967 | 292.186 | Aeroport Regional |
| Suceava | Extinsă | 63.848 | 226.648 | 290.496 | Aeroport Regional |
| Tulcea | Extinsă | 52.005 | 184.608 | 236.613 | Aeroport Regional |
| Baia Mare | Extinsă | 49.402 | 175.368 | 224.771 | Aeroport Regional |
| Arad | N/A | 29.841 | 15.417 | 45.258 | Aeroport Regional Mic |
| Satu Mare | N/A | 32.861 | 5.395 | 38.256 | Aeroport Regional Mic |
|  |  | 3.854.703 | 20.989.429 | 24.844.132 |  |

Sursa Analiza AECOM

Figura 7.3 prezintă creșterea totală a numărului de pasageri în comparație cu tendințele recente de creștere factorizată

Sursa: Datele reale din orarul de plecări al fiecărui aeroport, furnizate de autoritățile aeroportuare și folosite ca bază pentru Modelul de Progrnoză pentru sectorul aerian.

Figura 7.4: Prognoze  potențiale de trafic aerian în comparație cu analiza tendințelor înregistrate

Infrastructura aeroportuară, evoluția cererii și capacității

Constrângeri privind zona aeroportuară – platforme, căi de rulare și pistă

Tabelul 7.5 prezintă premisele pentru calcularea cererii de dezvoltare a platformelor.

Tabelul 7.5: Premise pentru determinarea spațiului platformelor

| Clasificarea aeroportului | Pax Per Aeronavă Cod D (încărcare 70%) | Procentaj Zboruri Cod C | Pax Per Aeronavă Cod D Incărcare70% 70%) | Procentaj Zboruri Cod C | Pax Per Aeronava Cod D Cod D (î90%) | Procentaj Zboruri ATR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aeroport Hub Internațional Major | 210 | 70% | 126 | 20% | 45 | 10% |
| Aeroport Hub Internațional | 210 | 50% | 126 | 40% | 45 | 10% |
| Aeroport Regional | 210 | 40% | 126 | 40% | 45 | 20% |
| Aeroport Regional Mic | 210 | 0% | 126 | 10% | 45 | 90% |

Premisele de mai sus au fost utilizate pentru determinarea numărului de div

Tabelul 7.6 prezintă numărul actual de poziții de staționare pe platforme, împreună cu cifrele prognozate pentru 2020. Și în acest caz s-a utilizat numărul maxim de pasageri pentru determinarea numărului de aeronave necesar la orele de vârf. S-a estimat și s-a adăugat un factor de 20% (40% pentru București) în vederea includerii aeronavelor din afara orelor de vârf, care vor ocupa poziții de staționare în aeroport.

Tabel 7.6: Spațiul necesar pe platforme aeroportuare la orele de vârf în anul 2020

| Nume aeroport | Număr curent poziții de staționare | Pasageri ore de vârf | Poziții staționare Cod D | Poziții Staționare Cod C | Poziții staționare ATR | Număr total poziții | Număr Poziții Lipsă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| București | 62 | 4.310 | 15 | 7 | 10 | 45 | 0¹ |
| Craiova | 12 | 1.786 | 5 | 6 | 4 | 18 | 6 |
| Timișoara | 26 | 1.592 | 4 | 6 | 4 | 17 | 0 |
| Sibiu | 16 | 1.347 | 4 | 5 | 3 | 15 | 0 |
| Cluj | 14 | 1.197 | 3 | 4 | 3 | 12 | 2 |
| Bacău | 4 | 1.056 | 3 | 4 | 3 | 12 | 8 |
| Iași | 12 | 634 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 |
| Târgu Mureș | 9 | 817 | 2 | 3 | 4 | 11 | 2 |
| Oradea | 10 | 282 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Brașov | 0 | 281 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Constanța | 7 | 277 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Suceava | 6 | 277 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Tulcea | 4 | 227 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| Baia Mare | 5 | 212 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Arad | 9 | 54 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Satu Mare | 2 | 45 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |

¹Aceste cifre nu includ pozițiile de staționare pe platformele cargo

Tabelul 7.7 prezintă cererea de poziții de staționare pe platforme pentru anul 2025.

Tabelul 7.7: Spațiul necesar pe platforme aeroportuare la orele de vârf în anul 2025

| Nume aeroport | Număr curent poziții de staționare | Pasageri ore de vârf | Poziții staționare Cod D | Poziții Staționare Cod C | Poziții staționare ATR | Număr total poziții | Shortfall Number Of Stands |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| București | 62 | 5.340 | 18 | 9 | 12 | 55 | 0¹ |
| Craiova | 12 | 2.269 | 6 | 8 | 6 | 24 | 12 |
| Timișoara | 26 | 1.968 | 5 | 7 | 5 | 21 | 0 |
| Sibiu | 16 | 1.674 | 4 | 6 | 4 | 17 | 1 |
| Cluj | 14 | 1.497 | 4 | 5 | 4 | 16 | 2 |
| Bacău | 4 | 1.307 | 4 | 5 | 3 | 15 | 11 |
| Iași | 12 | 796 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 |
| Târgu Mureș | 9 | 1.015 | 2 | 4 | 5 | 14 | 5 |
| Oradea | 10 | 353 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Brașov | 0 | 347 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Constanta | 7 | 346 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Suceava | 6 | 344 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Tulcea | 4 | 280 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| Baia Mare | 5 | 266 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Arad | 9 | 67 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Satu Mare | 2 | 57 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |

¹Aceste cifre nu includ pozițiile de staționare pe platformele cargo

Din Tabelul  7.7 reiese clar faptul că următoarele aeroporturi vor necesita extinderea platformelor până în anul 2025: Craiova. Cluj-Napoca, Bacău, Oradea, Tulcea și Satu Mare.

Tabelul 7.8 prezintă sistemele de asistența navigației, sisteme de apropiere, sisteme de prevenire și stingere a incendiilor (IFFR) din diverse aeroporturi.

Tabelul  7.8 – Caracteristici tehnice ale aerodromurilor din România

| Nume aerodrom | PCN Maxim | Sisteme asistență navigație | Sistem luminos de apropiere | ARFF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Henri Coandă București | 78 R/D/W/T | NDB, DME, ILS Cat. III | Cat. I, ALSF-II | 9 |
| Timișoara | 42 R/B/W/T | NDB, DME, ILS Cat. III | Cat. I, ALSF-II | 8 |
| Cluj | 114 R/B/W/T | DVOR/DME, ILS Cat. I | Cat. I | 8 |
| Iași | 99 F/D/W/T | NDB, DME, ILS Cat. II | Cat. I | 5 (6) |
| Craiova | 29 R/A/W/T | DVOR/DME, ILS Cat. I | Cat. I | 7 |
| Bacău | 19 R/C/W/T | DVOR/DME, NDB | Cat. I | 6 |
| Constanta | 62 R/D/W/T | VOR/DME, NDB, ILS Cat. II | ALS II | 7 (8) |
| Târgu Mureș | 45 R/D/W/T | NDB, DME, ILS Cat. II | Cat. III | 7 |
| Sibiu | 56 R/D/W/T | DVOR/DME, NDB, ILS Cat. II | ALS II | 7 (8) |
| Oradea | 55 R/D/W/T | NDB, DME, ILS Cat. II | Cat. I | 6 |
| Brașov | Nu este deschis |  |  |  |
| Suceava | 65 R/D/W/T | DVOR/DME | Cat. I | 5 |
| Arad | 41 R/C/W/T | VOR, NDB | Cat. II | 7 |
| Satu Mare | 61 R/C/W/T | DVOR/DME, ILS Cat. II | Cat. I | 5 (7) |
| Baia Mare | 22 R/D/W/T | NDB, DME, ILS Cat. II | Cat. II | 5 (6) |
| Tulcea | 36 R/C/W/T | NDB(LO) | ALS-II, SALS | 5 (6) |

DVOR/DME – Doppler VHF Omni-directional Range /Echipament Doppler pentru măsurarea distanței

ILS – Instrument Landing System / Sistem de aterizare instrumentală

NDB – Non-directional Beacon / Radiofar nedirectional

ALSF – Approach Lighting System with Sequenced Flashing Lights / sistem luminos de apropiere cu lumini intermitente secvențiale

ALS – Approach Lighting System/ sistem luminos de apropiere

Figura 7.5 prezintă pe scurt situația restricțiilor înregistrate în cazul pistelor de decolare/aterizare. Problemele țin în principal de capacitatea portantă a acestora, 8 din 14 fiind incluse în cea mai joasă categorie în termenii rezistenței materialului de sub suprafața de mișcare. Aceasta înseamnă că ar fi posibil ca o aeronavă de tip A310 (aeronavă Cod 4D) să opereze în mai multe aeroporturi dacă s-ar impune o serie de restricții (spre exemplu reducerea încărcăturii sau a greutății combustibilului).

- Figura 7.5: Aeroporturi cu restricții aferente pistei

Tabelul 7.10 prezintă dimensiunile detaliate ale pistelor cu cea mai mare lungime din fiecare aeroport (lățime și lungime) și codul de referință ICAO. Codul de referință ICAO se calculează prin determinarea lungimii pistei (din care rezultă un număr) alături de anvergura avionului și lățimea totală a trenului principal de aterizare (din care rezultă o literă). Tabelul 7.11 detaliază caracteristicile tehnice luate în considerare pentru acest calcul..

Tabelul 7.10 – Caracteristicile pistelor aeroporturilor din România și codurile de referință ICAO

| Nume aeroport | Cea mai lungă pistă (lungime x lățime) În anul metri | Cod de referință ICAO |
| --- | --- | --- |
| Henri Coandă, București | 3.500 x 45 | 4E |
| Timișoara | 3.500 x 45 | 4D |
| Cluj | 2.100 x 45 | 4C |
| Iași | 400 x 45 | 4D |
| Craiova | 2.500 x 45 | 4C |
| Bacău | 2.500 x 80 | 4D |
| Constanța | 3.500 x 45 | 4D |
| Târgu Mureș | 2.000 x 45 | 4C |
| Sibiu | 2.630 x 45 | 4D |
| Oradea | 2.100 x 30 | 4D |
| Brasov |  |  |
| Suceava | 2.460 x 45 | 4C |
| Arad | 2.000 x 45 | 4C |
| Satu Mare | 2.500 x 45 | 4D |
| Baia Mare | 1.790 x 30 | 3C |
| Tulcea | 2.000 x 30 | 4C |

Tabelul 7.11 – Calcularea codului de referință ICAO al unui aerodrom

| Număr cod | Lungimea câmpului de referință (m) | Literă Cod | Anvergura avionului (m) | Lățimea principalului tren de aterizare (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | < 800 | A | < 15 | < 4.5 |
| 2 | 800 < 1,200 | B | 15 < 24 | 4.5 < 6 |
| 3 | 1,200 < 1,800 | C | 24 < 36 | 6 < 9 |
| 4 | > 1,799 | D | 36 < 52 | 9 < 14 |
|  |  | E | 52 < 65 | 9 < 14 |
|  |  | F | 65 < 80 | 14 < 16 |

Tabelul 7.12 – Specificații aeroportuare necesare celor mai folosite aeronave comerciale

(În italice sunt menționate aeronavele cu care operează TAROM în prezent)

| Aeronavă | Categoria ARFF | Număr clasificare aeronavă (ACN) |  |  |  | Cod referință ICAO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D |  |
| A310-300 | 8 | 40-47 | 48-56 | 57-66 | 65-75 | 4D |
| A318 | 6 | 31 | 34 | 36 | 38 | 3C |
| ATR42-500 | 4 | 10 | 11 | 12 | 12 | 3C |
| ATR72-500 | 5 | 13 | 14 | 14 | 15 | 3C |
| 737-300 | 6 | 40 | 42 | 44 | 46 | 4C |
| 737-700 | 6 | 43 | 46 | 48 | 50 | 4C |
| 737-800 | 7 | 51 | 53 | 55 | 57 | 4C |
| A320 | 6 | 19-46 | 23-49 | 27-51 | 31-53 | 4C |
| A321 | 7 | 47-56 | 50-59 | 52-62 | 54-64 | 4C |
| 757-200 | 7 | 32 | 38 | 45 | 52 | 4D |
| A330-200 | 8 | 48-53 | 56-61 | 66-73 | 78-85 | 4E |
| A330-300 | 9 | 46-54 | 54-62 | 64-74 | 75-86 | 4E |
| 767-300ER | 8 | 40 | 47 | 57 | 66 | 4D |
| 777-200ER | 9 | 50 | 63 | 82 | 101 | 4E |
| 747-400 | 9 | 53 | 62 | 74 | 85 | 4E |
| 747-8 | 10 | 64 | 71 | 89 | 112 | 4F |
| A380-800 | 10 | 55 | 64-67 | 76-88 | 88-110 | 4F |

Deși codul de referință ICAO poate oferi informații care să indice destul de clar dacă un anumit tip de aeronavă poate opera sau nu pe un anumit aerodrom (prin compararea codului de referință al aerodromului cu codul de referință al aeronavei), există și alte aspecte operaționale care trebuie luate în considerare. Tabelul 7.12 detaliază caracteristicile tehnice necesare unui aerodrom pentru a permite operarea celor mai folosite aeronave comerciale.

Majoritatea flotelor aparținând companiilor low-cost includ aeronave A320 și B737-800. Luând în considerare acest fapt, pista aeroportului Tulcea va trebui modernizată nu din cauza lungimii, ci deoarece lățimea de 30 de metri a acesteia adaugă restricții suplimentare asupra operațiunilor permise de infrastructura aeroportului. Modernizarea pistei aeroportului Oradea face parte din scenariul de referință și astfel nu face parte din acest master plan.

Deși Aeroportul Cluj-Napoca a beneficiat de curând de construcția unei piste noi, intenția este de a opera zboruri directe către SUA, fiind nevoie astfel de extinderea acesteia până la 3.420 m.

Constrângeri privind capacitatea terminalelor de pasageri

În procesul stabilirii capacității necesare terminalelor de pasageri am analizat orarele de zbor ale aeroporturilor pentru a determina numărul de zboruri de pasageri înregistrat la orele de vârf și pentru a calcula capacitatea terminalelor la aceste ore. Pe parcursul procesului de consultare am trimis administrațiilor aeroportuare o serie de chestionare pentru a culege date referitoare la capacitățile declarate ale aeroporturilor la orele de vârf. În etapa următoare am comparat capacitatea care ar putea fi necesară la orele de vârf pentru a identifica aeroporturile cu restricții ale terminalelor de pasageri.

Tabelul 7.13 prezintă capacitatea disponibilă a terminalelor de pasageri la orele de vârf și capacitatea necesară la orele de vârf.

Tabelul 7.13 – Capacitatea aeroporturilor la ore de vârf (2011)

| Nume aeroport | Capacitate la ore de vârf (pasageri)¹ | Număr zilnic de pasageri | Procentaj zboruri la ora de vârf | Capacitatea necesară la ore de vârf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Henri Coandă București | 4.500 | 20.056 | 15% | 3,000 |
| Timișoara | 1.200 | 3715 | 36% | 1,337 |
| Cluj | 1.500 | 2.753 | 16% | 440 |
| Iași | 300 | 505 | 22% | 111 |
| Craiova | 600 | 86 | 29% | 25 |
| Bacău | 200 | 897 | 30% | 269 |
| Constanta | 400 | 209 | 100% | 209 |
| Târgu Mureș | 580 | 980 | 40% | 392 |
| Sibiu | 300 | 485 | 13% | 63 |
| Oradea | 600 | 166 | 100% | 166 |
| Brașov | Nu este funcțional |  |  |  |
| Suceava | 150 | 75 | 100% | 75 |
| Arad | 200 | 41 | 100% | 41 |
| Satu Mare | 200 | 62 | 100% | 62 |
| Baia Mare | 100 | 51 | 100% | 51 |
| Tulcea | Nu a fost disponibilă | 0 | 100% | 0 |

¹ Chestionare completate

Pentru stabilirea cererii de capacitate pentru transportul aerian de pasageri la ore de vârf din cadrul scenariului Do Nothing 2020, am verificat numărul existent de zboruri la ora de vârf pentru fiecare tip de aeroport (a se consulta Tabelul 7.13). Cererea la ora de vârf depinde și de capacitatea pistei unui aeroport. În cazul aeroporturilor regionale mici procentul la ora de vârf pare mare dat fiind faptul că unele dintre aceste aeroporturi înregistrează doar unul sau două zboruri pe zi. Se consideră ca premisă următoarele procente de zboruri la ore de vârf pentru fiecare categorie de aeroporturi:

Aeroporturi Internaționale Majore – 15%

Aeroporturi Hub Internațional – 30%

Aeroporturi Regionale – 40%

Aeroporturi Regionale Mici – 50%

Este important să notăm faptul că cu cât aeroportul devine mai aglomerat în termenii numărului de pasageri și mișcărilor de trafic aerian, cu atât zborurile vor fi distribuite mai uniform pe parcursul zilei rezultând astfel un procent mai mic de zboruri la orele de vârf.

Tabelul 7.14 prezintă necesarul de capacitate pentru terminalele de pasageri pentru anul 2020.

Tabelul 7.14 – Capacitatea necesară a terminalelor de pasageri la ore de vârf în anul 2020

| Nume aeroport | Capacitate la ore de vârf (Pasageri)¹ | Număr zilnic de pasageri | Procentaj zboruri la ora de vârf | Capacitatea necesară la ore de vârf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| București | 4.500 | 28,735 | 15% | 4,310 |
| Craiova | 600 | 5,953 | 30% | 1,786 |
| Timișoara | 1.200 | 5,307 | 30% | 1,592 |
| Sibiu | 300 | 4,490 | 30% | 1,347 |
| Cluj | 1.500 | 3,990 | 30% | 1,197 |
| Bacău | 200 | 3,521 | 40% | 1,056 |
| Iasi | 1.422 | 2,112 | 40% | 634 |
| Târgu Mureș | 580 | 2.042 | 40% | 817 |
| Oradea | 600 | 704 | 40% | 282 |
| Brașov | n/a | 703 | 40% | 281 |
| Constanta | n/a | 400 | 40% | 277 |
| Suceava | 150 | 692 | 50% | 277 |
| Tulcea | 150 | 566 | 50% | 227 |
| Baia Mare | 100 | 530 | 50% | 212 |
| Arad | 200 | 108 | 50% | 54 |
| Satu Mare | 200 | 90 | 50% | 45 |

¹ Chestionare completate

2 Nivelul de servicii al aerportului Constanța este sub Nivelul de Servicii -C

Din Tabelul 7.14 reiese clar că următoarele aeroporturi vor atinge capacitatea maximă sau vor avea nevoie de un plus de capacitate al terminalelor de pasageri până în anul 2020: Craiova, Timișoara, Sibiu, Bacău, Iași, Târgu Mureș, Suceava, Tulcea, Baia Mare. Deși aeroportul Constanța pare a avea capacitatea necesară pentru a face față creșterii numărului de pasageri, construcția existentă pentru serviciile de pasageri operează în prezent la un nivel foarte scăzut al serviciilor iar pentru atingerea unui nivel de servicii de tip C ar fi necesară construcția unui nou terminal.

Tabelul 7.15 – Capacitatea necesară a terminalelor de pasageri la ore de vârf (2015)

| Nume aeroport | Capacitate la ore de vârf (Pasangeri)¹ | Număr zilnic de pasageri | Procentaj zboruri la ora de vârf | Cererea de capacitate la ora de vârf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| București | 4,500 | 35,603 | 15% | 5,340 |
| Craiova | 600 | 7,562 | 30% | 2,269 |
| Timișoara | 1,200 | 6,559 | 30% | 1,968 |
| Sibiu | 300 | 5,581 | 30% | 1,674 |
| Cluj | 1,500 | 4,990 | 30% | 1,497 |
| Bacau | 200 | 4,358 | 40% | 1,307 |
| Iasi | 1.422 | 2,654 | 40% | 796 |
| Targu Mures | 580 | 2.538 | 40% | 1.0154 |
| Oradea | 600 | 883 | 40% | 353 |
| Brasov | n/a | 868 | 40% | 347 |
| Constanta | 400 | 864 | 40% | 346 |
| Suceava | 150 | 859 | 50% | 344 |
| Tulcea | 150 | 700 | 50% | 280 |
| Baia Mare | 100 | 665 | 50% | 266 |
| Arad | 200 | 134 | 50% | 67 |
| Satu Mare | 200 | 113 | 50% | 57 |

¹ Chestionare completate

Din Tabelul 7.15 reiese clar că până în anul 2025 următoarele aeroporturi vor ajunge la capacitatea maximă sau vor avea nevoie de un plus de capacitate al terminalelor de pasageri: București - Henri Coandă, Craiova, Timișoara, Sibiu, Bacău, Iași, Târgu Mureș, Suceava, Tulcea și Baia Mare.

În cazul aeroporturilor care vor înregistra un deficit de capacitate și care vor avansa de la categoria aeroporturilor regionale la categoria Hub Internațional, propunem dezvoltarea unui nou terminal de pasageri în locul extinderii construcției existente. Terminalele de pasageri existente vor putea fi utilizate pentru zborurile interne în timp ce noile terminale pot fi dedicate zborurilor internaționale.

Disponibilitatea aeroporturilor în timpul condițiilor de mediu extreme

Potrivit informațiilor TAROM, zborurile către Sibiu, Târgu Mureș și Suceava au fost suspendate din luna noiembrie 2013 din cauza lipsei unei infrastructuri adecvate necesare condițiilor de operare în timpul lunilor de iarnă. Pe parcursul iernii 2012 s-au putut efectua doar 40% din aterizările programate la aceste aeroporturi din cauza lipsei de infrastructură și condițiilor meteo extreme.

Nivelul slab de integrare între planurile de dezvoltare propuse de autoritățile locale și cele propuse de administratorii aeroporturilor

Potrivit Autorității Aeronautice Civile din România, nu există o bună integrare a planurilor de dezvoltare propuse de autoritățile locale și planurile de extindere a aeroporturilor propuse de administratorii acestora. Dezvoltarea urbană a zonelor din vecinătatea aeroporturilor ar putea limita potențialele proiecte de extindere a aeroporturilor. Planurile locale de dezvoltare urbană nu iau întotdeauna în considerare planurile viitoare de extindere a aeroporturilor în ceea ce privește dezvoltarea infrastructuri aeroportuare, zonelor de siguranță și tiparelor de zbor. Traficul aerian din și către România creează beneficii economice. Prin limitarea planurilor de extindere a aeroporturilor, creșterea economică Mărfuri generale ă a respectivei regiuni ar putea fi compromisă.

Accesul spre și dinspre aeroporturi

În prezent se manifestă o lipsă a unui transport public de calitate care să care să conecteze zonele urbane și Aeroportul Internațional Henri Coandă; nu există tren direct, metrou sau mai multe linii express care să faciliteze deplasările dintre aceste zone. Această situație, împreună cu duratele mari de parcurs dintre centrele urbane și aeroport pot crea o problemă semnificativă de acces și ar putea cauza întârzieri semnificative.

Master Planul sprijină necesitatea unei conexiuni fixe între Aeroportul Internațional Henri Coandă și centrul municipiului București însă este necesar un studiu detaliat de fezabilitate ca parte a Planului de Mobilitate Urbană pentru stabilirea naturii acestei legături dedicate.

Sunt, de asemenea, necesare studii mai detaliate pentru toate Aeroporturile Hub Internațional pentru a determina necesarul de legături fixe către aceste aeroporturi ca parte a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă. În cazul aeroporturilor care sunt localizate în apropierea căii ferate (ex. Timișoara, Cluj), trebuie investigată posibilitatea conectării aeroportului cu legăturile feroviare existente.

Lipsa facilităților terminalelor cargo /facilităților intermodale de marfă

Foarte puține aeroporturi dețin o facilitate cargo recunoscută, cu excepția Aeroportului Internațional Henri Coandă din București, care desfășoară preponderent operațiuni cu aeroporturile Hub Internațional din alte țări europene. Această situație apare în ciuda faptului că România se bucură de o poziție centrală între Orientul Mijlociu, Africa de Nord, Europa occidentală și Rusia. Cuplată cu proasta infrastructură de transport de pe teritoriul  României această situație duce mai degrabă la concluzia că România devine o destinație finală a transportului aerian de marfă și nu un hub internațional.

Lipsa facilităților cargo ar putea împiedica o serie de investiții în companii specializate în servicii logistice și de transport marfă sau companii producătoare de bunuri care necesită lanțuri de aprovizionare rapide sau complexe, cum ar fi firmele producătoare de electronice sau produse farmaceutice. De asemenea, se limitează posibilitatea liniilor aeriene de a își distribui riscul prin oferta de servicii de transport aerian prin curse dedicate și transporturi ocazionale.

Securitatea aeroporturilor

Comisia Europeană a transformat industria de securitate într-una din părțile componente esențiale ale inițiativei emblematice UE 2020 „O politică Industrială Integrată pentru era Globalizării. Atribuirea celui mai important rol competitivității și viabilității.” În cadrul acestei politici Comisia Europeană a anunțat lansarea unei inițiative pentru o Politică a Industriei Securității care include stabilirea unui sistem de certificare armonizat la scara întregii Uniuni Europene pentru echipamentele  de screening și detecție din aeroporturi.

Intervențiile din domeniul securității aeriene, se referă astfel la echipamentul de securitate, de  verificare și detecție pentru bagajele de cală sau de mână, în vederea detectării articolelor interzise. Echipamentele existente  trebuie, deci, înlocuite pentru a putea respecta aceste noi standard europene în ce privește securitatea aviatică.

Îmbunătățiri ale siguranței pentru aerodromurile mici, private sau de stat

- Pentru a asigura o acoperire teritorială armonizată care va permite conectarea tuturor regiunilor pentru serviciile de poștă și curierat, transport în interes de serviciu, servicii medicale de urgență și activități care au constrângeri de timp asociate, trebuie introduse următoarele îmbunătățiri în domeniul siguranței, pe baza criteriilor stabilite de Ministerul Transporturilor, prin intermediul unei scheme de facilități de stat:

- Îmbunătățirea siguranței pe aerodromurile de interes local certificate, dedicate aeronavelor mici (MTOW< 5.,700kg, zboruri VFR).

- Dezvoltarea/modernizarea aerodromurilor de interes local certificate, dedicate zborurilor cu aeronave mici MTOW< 5.,700kg, zboruri VFR, piste de beton/asfalt de 900 de metri, plasate în zone civile la o anumită distanță minimă stabilită față de cel mai apropiat aeroport )

Obiective strategice

Sectorul transportului aerian al unei țări este direct legat de Produsul Intern Brut și astfel, constituie o parte importantă a economiei acesteia. Unul dintre obiectivele cheie ale industriei aviatice este să ofere un mod de transport sigur și securizat pentru pasageri. Sectorul transportului aerian din România ar trebui să asigure o rețea de rute de trafic intern dar și legături între celelalte țări europene și restul lumii.

Obiective operaționale

Obiectivele operaționale pentru sectorul transportului aerian din România sunt prezentate mai jos:

Aeroportul Internațional Henri Coandă din București trebuie să aibă capacitatea necesară pentru a asigura infrastructura și facilitățile operaționale de care va fi nevoie pentru satisfacerea nivelului cererii de transport aerian din anii 2020 și 2025.

Aeroportul Craiova trebuie să aibă capacitatea necesară pentru a asigura infrastructura și facilitățile operaționale de care va fi nevoie pentru satisfacerea nivelului cererii de transport aerian din anii 2020 și 2025.

Aeroportul Timișoara trebuie să aibă capacitatea necesară pentru a asigura infrastructura și facilitățile operaționale de care va fi nevoie pentru satisfacerea nivelului cererii de transport aerian din anii 2020 și 2025..

Aeroportul Cluj-Napoca trebuie să aibă capacitatea necesară pentru a asigura infrastructura și facilitățile operaționale de care va fi nevoie pentru satisfacerea nivelului cererii de transport aerian din anii 2020 și 2025.

Aeroportul Bacău trebuie să aibă capacitatea necesară pentru a asigura infrastructura și facilitățile operaționale de care va fi nevoie pentru satisfacerea nivelului cererii de transport aerian din anii 2020 și 2025..

Aeroportul Iași trebuie să aibă capacitatea necesară pentru a asigura infrastructura și facilitățile operaționale de care va fi nevoie pentru satisfacerea nivelului cererii de transport aerian din anii 2020 și 2025..

Aeroportul Târgu Mureș trebuie să aibă capacitatea necesară pentru a asigura infrastructura și facilitățile operaționale de care va fi nevoie pentru satisfacerea nivelului cererii de transport aerian din anii 2020 și 2025.

Aeroportul Constanța trebuie să aibă capacitatea necesară pentru a asigura infrastructura și facilitățile operaționale de care va fi nevoie pentru satisfacerea nivelului cererii de transport aerian din anii 2020 și 2025..

Aeroportul Suceava trebuie să aibă capacitatea necesară pentru a asigura infrastructura și facilitățile operaționale de care va fi nevoie pentru satisfacerea nivelului cererii de transport aerian din anii 2020 și 2025.

Aeroportul Tulcea trebuie să aibă capacitatea necesară pentru a asigura infrastructura și facilitățile operaționale de care va fi nevoie pentru satisfacerea nivelului cererii de transport aerian din anii 2020 și 2025.

Aeroportul Baia Mare trebuie să aibă capacitatea necesară pentru a asigura infrastructura și facilitățile operaționale de care va fi nevoie pentru satisfacerea nivelului cererii de transport aerian din anii 2020 și 2025.

Sprijinim, în principiu conceptul asigurării unor facilități cargo moderne la aeroporturile hub internațional, pe baza ariei de captare a aeroporturilor și serviciilor internaționale care ar trebui atrase către aceste aeroporturi, dar nu putem verifica independent justificarea economică pentru fiecare proiect la nivel individual. Aceasta deoarece factorii care determină cantitatea de marfă țin de considerente locale și depind de tipul de industrie și servicii existente la nivel local, tiparele de distribuție (echilibrul dintre comerțul intern și internațional) și tipul de destinații ale serviciilor aeriene în viitor. Astfel, am inclus terminalele cargo în bugetul Mărfuri generale  pentru îmbunătățiri aduse aeroporturilor pentru care s-a identificat nevoia unui astfel de terminal de către autoritățile aeroportuare (așa cum este cazul aeroportului Iași), sau în baza studiilor de fezabilitate detaliate în care au fost propuse aceste terminale (ex. Cluj –Napoca). Detaliile sunt cuprinse în secțiunile următoare.

Este important să notăm faptmeul că sectorul aerian diferă de celelalte moduri de transport prin faptul că nivelul cererii se află într-o puternică relație de dependență atât cu facilitățile și serviciile aferente zonei aeroportuare cât și de cele oferite în zona publică. Un aeroport fără un program eficient de curse aeriene nu generează trafic aerian, iar pe de altă parte, companiile aeriene nu vor începe derularea serviciilor până când nu vor avea la dispoziție toate facilitățile necesare la sol. Relația este una simbiotică și în cazurile în care aceasta este una de succes, se pot genera volume mari de pasageri.

Intervenții

Pentru determinarea costurilor extinderii terminalelor s-a calculat cererea la orele de vârf pornind de la nivelul prognozat. Diverse aeroporturi incluse în categoria de servicii C au fost analizate pentru stabilirea spațiului necesar în terminal pentru un pasager la ore de vârf. Necesarul de spațiu identificat pentru fiecare aeroport a fost apoi multiplicat cu un cost de construcție de 2.500 de Euro pe metru pătrat.

În vederea realizării obiectivelor operaționale pentru diferite aeroporturi se propun următoarele intervenții:

Program de modernizare a Aeroportului Internațional Henri Coandă București

Descrierea propunerii

În acord cu Rețelele Economice Primare definite pentru modul rutier și feroviar, este important să se dezvolte o ierarhie a aeroporturilor din România pe baza rolului și potențialului acestora de a atrage atât trafic intern cât și trafic internațional. Clasificarea aeroporturilor este:

Aeroport Hub Internațional Major

Aeroport Hub Internațional

Aeroport Regional

Aeroport Regional Mic

Potrivit clasificării aeroporturilor prezentate mai sus, Aeroportul Internațional Henri Coandă din București este singurul Aeroport Hub Internațional Major din România.

Proiectul de modernizare a Aeroportului Internațional Henri Coandă are ca scop asigurarea infrastructurii necesare și a facilităților operaționale capabile să satisfacă nivelul cererii de servicii din 2020 și 2025. Proiectul include:

Dezvoltarea unui nou terminal de pasageri și a infrastructurii aferente acestuia sau extinderea terminalului existent până în anul 2025 pentru a putea menține nivelului de servicii de Clasa C.

Extinderea sistemului de căi de rulare și dezvoltarea a 56 de noi poziții de staționare pe platformă până în anul 2020.

Reabilitarea platformei, căilor de rulare și pistelor.

O nouă conexiune de transport terestru.

Analiza oportunității de a dezvolta un terminal cargo.

Figura 7.6 prezintă localizarea Aeroportului Internațional Henri Coandă în relație cu celelalte aeroporturi din România.

Figura 7.6: Localizarea Aeroportului Internațional Henri Coandă București

Probleme abordate

Această intervenție se adresează următoarelor probleme:

Facilitarea creșterii numărului de pasageri în vederea menținerii serviciilor de Clasa C.

Capacitatea insuficientă a platformelor pentru nivelul anului 2020.

Conectivitatea internațională va genera creșteri ale fluxurilor de mărfuri.

Curse speciale de tren și de autobuz inadecvate.

Costuri neactualizate

Următoarele costuri au fost estimate pentru proiect

| Costuri neactualizate (Milioane €, prețuri din 2014) |  | Descriere |
| --- | --- | --- |
| CAPEX | 247,3 | Includ: - Dezvoltarea unui nou terminal de pasageri sau extinderea terminalului existent - Construcția de noi platforme și reabilitarea sau extinderea celor existente - Extinderea căilor de rulare - Nou sistem de transport terestru - Fezabilitatea dezvoltării unui nou terminal cargo |
| OPEX | 12,4 | Costuri de operare suplimentare |
| Total | 259,6 | (2020-25 proiecte combinate) |

Rezultate

| PVC (€ (Prețuri 2014)) | 273.472.534 |
| --- | --- |
| PVB (€ (Prețuri 2014)) | 1.017.104.744 |
| NPV (€ (Prețuri 2014)) | 743.632.210 |
| BCR | 3,72 |
| EIRR | 12% |

În anul 2011 aeroportul a înregistrat un număr de 7.320.566 de pasageri (649.682 trafic intern și 6.670.884 din trafic internațional). Dacă programul de modernizare este aplicat în totalitate, numărul pasagerilor ar putea ajunge la 9.712.332 de pasageri până în anul 2020 (861.945 din trafic intern și 8.850.387 din trafic internațional) și la 12.033.753 de pasageri până în anul 2025 (1.067.966 din trafic intern și 10.965.787 din trafic internațional).

Unitatea de implementare

Acest program va fi implementat de Compania Națională Aeroporturi București.

Anii de implementare

| Proiect | An de implementare |
| --- | --- |
| Dezvoltarea terminalelor de pasageri | 2025 |
| Extinderea platformelor | 2020 |
| Extinderea căilor de rulare și platformelor | 2025 |
| Reabilitarea platformelor, a căilor de rulare și a pistelor | 2020 |
| Nou sistem de transport terestru | 2020 |

Program de modernizare al Aeroportului Craiova

Descrierea propunerii

În acord cu Rețelele Economice Primare definite pentru modul rutier și feroviar, este important să se dezvolte o ierarhie a aeroporturilor din România pe baza rolului și potențialului acestora de a atrage atât trafic intern cât și trafic internațional. Clasificarea aeroporturilor este:

Aeroport Hub Internațional Major

Aeroport Hub Internațional

Aeroport Regional

Aeroport Regional Mic

Potrivit sistemului existent de clasificare a aeroporturilor, Aeroportul Craiova este clasificat ca Aeroport Regional Mic dar datorită localizării sale și a zonei de captare de care dispune, acesta poate avea oportunitatea de a se dezvolta într-un Hub Internațional în viitor. Proiectul de modernizare a Aeroportului Craiova are scopul de a asigura capacitatea infrastructurii și facilităților necesare satisfacerii nivelului crescut al cererii de servicii din anul 2020 și 2025. Proiectul include:

Extinderea terminalului de pasageri până în 2020

Extinderea terminalului de pasageri până în 2025

Extinderea platformei până în 2020

Extinderea platformei până în 2025

Analiza oportunității de dezvoltare a unui terminal cargo

Figura 7.6 prezintă localizarea Aeroportului Craiova în relație cu celelalte aeroporturi din România.

Figura 7.7: Localizarea Aeroportului Craiova

Probleme abordate

Această intervenție se adresează următoarelor probleme:

Lipsa de capacitate a terminalelor până în 2020

Lipsa de capacitate a platformelor până în 2020

Fluxuri crescute de marfă generate în urma conectivității internaționale.

Costuri neactualizate

Costurile estimate ale proiectului sunt următoarele:

| Costuri neactualizate (Milioane €, Prețuri 2014) |  | Descriere |
| --- | --- | --- |
| CAPEX | 17,34 | Include: - Dezvoltarea unu i nou terminal de pasageri - Extensia platformei existente - Fezabilitatea dezvoltării unui terminal cargo |
| OPEX | 0.9 | Costuri suplimentare de operare |
| Total | 18.24 | (proiecte combinate 2020-2025) |

Rezultate

| PVC (€ (Prețuri 2014)) | 21.908.810 |
| --- | --- |
| PVB (€ (Prețuri 2014)) | 248.711.856 |
| NPV (€ (Prețuri 2014)) | 226.803.046 |
| BCR | 11,35 |
| EIRR | 40,3% |

În anul 2011 aeroportul a înregistrat un număr de 31.269 de pasageri (19.397 din trafic intern și 11.872 din trafic internațional). Dacă programul de modernizare este implementat în totalitate, numărul pasagerilor ar putea atinge cifra de 2.012.088 până în anul 2020 (437.186 din trafic intern și 1.574.902 din trafic internațional) și de 2.555.876 până în anul 2025 (555.340 din trafic intern și 2.000.536 din trafic internațional).

Notă:  Atunci când RBC este stabilit la  3 cererea anuală  totală de capacitate este de 340.624 pasageri (74.011 trafic intern și 266.613 trafic internațional) până în 2020.

Unitatea de implementare

- Acest proiect va fi implementat de Aeroportul Craiova / Autoritățile locale din Craiova.

Ani de implementare

| Proiect | An de implementare |
| --- | --- |
| Extinderea terminalului de pasageri | 2020 |
| Extinderea terminalului de pasageri | 2025 |
| Extinderea platformei | 2020 |
| Extinderea platformei | 2025 |
| Analiza oportunității de a dezvolta un terminal cargo | 2020 |

Program de modernizare a aeroportului Timișoara

Descrierea propunerii

În acord cu Rețelele Economice Primare definite pentru modul rutier și feroviar, este important să se dezvolte o ierarhie a aeroporturilor din România pe baza rolului și potențialului acestora de a atrage atât trafic intern cât și trafic internațional. Clasificarea aeroporturilor este:

Aeroport Hub Internațional Major

Aeroport Hub Internațional

Aeroport Regional

Aeroport Regional Mic

Aeroportul Timișoara este clasificat ca Hub Internațional. Proiectul de modernizare a Aeroportului Timișoara are ca scop asigurarea capacității infrastructurii și facilităților operaționale necesare nivelului cererii de servicii de transport aerian din 2020 și 2025. Proiectul include:

Extinderea terminalului de pasageri până în 2020

Extinderea terminalului de pasageri până în 2025

Analiza oportunității de a dezvolta un terminal cargo.

Figura 7.8 prezintă localizarea Aeroportului Timișoara în relație cu celelalte aeroporturi din România.

Figura 7.8: Localizarea Aeroportului Timișoara

Probleme abordate

Această intervenție se adresează următoarelor probleme:

Lipsa de capacitate a terminalului până în 2020

Fluxuri crescute de mărfuri ca urmare a conectivității internaționale.

Costuri neactualizate

Costurile estimate ale proiectului sunt următoarele

| Costuri neactualizate (Milioane €, Prețuri 2014) |  | Descriere |
| --- | --- | --- |
| CAPEX | 78,3 | Include: - Dezvoltarea unui nou terminal de pasageri - Fezabilitatea dezvoltării unui terminal cargo |
| OPEX | 4 | Costuri suplimentare de operare |
| Total | 82,2 | (proiecte combinate 2020-2025) |

Rezultate

| PVC (€ (Prețuri 2014)) | 98.719.402 |
| --- | --- |
| PVB (€ (Prețuri 2014)) | 165.568.470 |
| NPV (€ (Prețuri 2014)) | 66.849.068 |
| BCR | 1,68 |
| EIRR | 5,8% |

În anul 2011 aeroportul a înregistrat un număr de 1.356.019 pasageri (336.152 din trafic intern și 1.019.867 din trafic internațional). Dacă programul de modernizare este implementat în totalitate, numărul pasagerilor ar putea ajunge la 1.793.844 până în 2020 (444.687 pasageri din trafic intern și 1.349.157 pasageri din trafic internațional) și la 2.216.900 până în 2025 (549.561 pasageri din trafic intern și 1.667.339 pasageri din trafic internațional).

Unitatea de implementare

Acest proiect va fi implementat de Aeroportul Timișoara / Ministerul Transporturilor.

Ani de implementare

| Proiect | An de implementare |
| --- | --- |
| Extinderea terminalului de pasageri | 2020 |
| Extinderea terminalului de pasageri | 2025 |
| Analiza oportunității de dezvoltare a unui terminal cargo | 2020 |

Program de modernizare a aeroportului Sibiu

Descrierea propunerii

În acord cu Rețelele Economice Primare definite pentru modul rutier și feroviar, este important să se dezvolte o ierarhie a aeroporturilor din România pe baza rolului și potențialului acestora de a atrage atât trafic intern cât și trafic internațional. Clasificarea aeroporturilor este:

Aeroport Internațional Major

Aeroport Hub Internațional

Aeroport Regional

Aeroport Regional Mic

Aeroportul Sibiu este în prezent clasificat ca Aeroport Regional însă se prognozează dezvoltarea ulterioară a acestuia la categoria Aeroport Hub Internațional. Proiectul de modernizare pentru Aeroportul Sibiu are ca scop asigurarea capacității infrastructurii și facilităților operaționale necesare satisfacerii nivelului cererii de servicii de transport aerian din 2020 și 2025. Proiectul include:

Extinderea terminalului de pasageri până în anul2020

Extinderea terminalului de pasageri până în anul 2025

Extensia căii de rulare până în anul 2020

Analiza oportunității de a dezvolta un terminal cargo până în anul 2020

Modernizarea sistemului de iluminare de la CAT I la CAT II până în anul 2020

Achiziție de echipament de degivrare până în anul 2020

Instalarea unui sistem de balizaj la calea de rulare November

Figura 7.8 prezintă localizarea Aeroportului Sibiu în relație cu celelalte aeroporturi din România.

Figura 7.9: Localizarea Aeroportului Sibiu

Probleme atinse

Această intervenție abordează următoarele probleme:

Lipsa de capacitate a terminalului până în anul 2020

Fluxuri de mărfuri crescute generate de conectivitatea internațională

În perioadele de iarnă o proporție semnificativă a curselor aeriene au fost anulate sau nu au putut ateriza din cauza lipsei infrastructurii adecvate condițiilor meteo extreme

Costuri neactualizate

Costurile estimate ale proiectului sunt următoarele

| Costuri neactualizate (Milioane €, Prețuri 2014) |  | Descriere |
| --- | --- | --- |
| CAPEX | 49,8 | Include: - Dezvoltarea unui nou terminal de pasageri - Extensia căii de rulare - Fezabilitatea dezvoltării unui terminal cargo - Modernizarea sistemului de iluminat, instalarea echipamentelor de degivrare și a unui sistem de balizaj |
| OPEX | 2,5 | Costuri suplimentare de operare |
| Total | 52,,3 | (proiecte combinate 2020-2025) |

Rezultate

| PVC (€ (Prețuri 2014)) | 63.803.895 |
| --- | --- |
| PVB (€ (Prețuri 2014)) | 651.827.026 |
| NPV (€ (Prețuri 2014)) | 588.023.131 |
| BCR | 10,22 |
| EIRR | 34,9% |

În anul 2011 aeroportul a înregistrat un număr de 176.906 pasageri (26.482 din trafic intern și 150,424 din trafic internațional). Dacă programul de modernizare este implementat în totalitate, numărul pasagerilor ar putea atinge cifra de 1.517.611 până în anul 2020 (329,756 din trafic intern și 1,187,865 din trafic internațional) și de 1.886.252 până în anul 2025 (409.844 din trafic intern și 1.476.408 din trafic internațional).

Unitatea de implementare

Acest proiect va fi implementat de Aeroportul Sibiu

Ani de implementare

| Proiect | An de implementare |
| --- | --- |
| Extinderea terminalului de pasageri | 2020 |
| Extinderea terminalului de pasageri | 2025 |
| Analiza oportunității de a dezvolta un terminal cargo | 2020 |
| Modernizarea sistemului de iluminare de la categoria CAT I la CAT II | până în anul 2020 |
| Achiziționarea echipamentului de degivrare | până în anul 2020 |
| Instalarea unui sistem de balizaj la calea de rulare November | 2020 |

Program de modernizare a aeroportului Cluj-Napoca

Descrierea propunerii

În acord cu Rețelele Economice Primare definite pentru modul rutier și feroviar, este important să se dezvolte o ierarhie a aeroporturilor din România pe baza rolului și potențialului acestora de a atrage atât trafic intern cât și trafic internațional. Clasificarea aeroporturilor este:

Aeroport Hub Internațional Major

Aeroport Hub Internațional

Aeroport Regional

Aeroport Regional Mic

Aeroportul Cluj-Napoca este clasificat ca Aeroport Hub Internațional. Proiectul de modernizare al aeroportului Cluj-Napoca are scopul de a asigura capacitatea infrastructurii și facilitățile operaționale necesare satisfacerii nivelului crescut al cererii de servicii de transport aerian din anul 2020 și 2025. Proiectul include:

Extinderea pistei și două buzunare de întoarcere

Extinderea/construirea unei noi căi de rulare și a unei noi platforme

Analizarea oportunității de a dezvolta un terminal cargo

Figura 7.10 prezintă localizarea Aeroportului Cluj-Napoca în relație cu celelalte aeroporturi din România.

Figura 7.9: Localizarea Aeroportului Cluj-Napoca

Probleme atinse

Această intervenție abordează următoarele probleme:

Lipsa de capacitate a terminalului până în anul 2020

Fluxuri crescute de mărfuri generate ca urmare a conectivității internaționale

Deși în prezent nu este necesară extinderea pistei, pentru viitor se propun zborurui directe către Statele Unite ale Americii și astfel capacitatea existentă a pistei va deveni insuficientă.

Costuri neactualizate

Costurile estimate ale proiectului sunt următoarele:

| Costuri neactualizate (Milioane €, Prețuri 2014) |  | Descriere |
| --- | --- | --- |
| CAPEX | 82,8 | Include: - Construirea de noi platforme și căi de rulare - Analiza oportunității de a dezvolta un terminal cargo - Extinderea pistei cu două buzunare de întoarcere |
| OPEX | 4,1 | Costuri suplimentare de operare |
| Total | 87 | (proiecte combinate 2020-2025) |

Rezultate

| PVC (€ (Prețuri 2014)) | 108.418.495 |
| --- | --- |
| PVB (€ (Prețuri 2014)) | 136.137.415 |
| NPV (€ (Prețuri 2014)) | 27.718.920 |
| BCR | 1,26 |
| EIRR | 4,6% |

În anul 2011 aeroportul a înregistrat un număr de 1.004.821 pasageri (189.139 din trafic intern și 815,682 din trafic internațional). Dacă programul de modernizare este implementat în totalitate, numărul pasagerilor ar putea atinge cifra de 1,348,564 până în  2020 (253.842 din trafic intern și 1.094.722 din trafic internațional) și 1.686.515 by 2025 (317.455 din trafic intern și 1.369.059 din trafic internațional).

Unitatea de implementare

Acest proiect va fi implementat de Aeroportul Cluj-Napoca.

Ani de implementare

| Proiect | An de implementare |
| --- | --- |
| Noi căi de rulare și extinderea spațiului platformelor | 2020 |
| Extinderea spațiului platformelor | 2025 |
| Analiza oportunității de dezvoltare a unui terminal cargo | 2020 |

Program de modernizare a aeroportului Bacău

Descrierea propunerii

În acord cu Rețelele Economice Primare definite pentru modul rutier și feroviar, este important să se dezvolte o ierarhie a aeroporturilor din România pe baza rolului și potențialului acestora de a atrage atât trafic intern cât și trafic internațional. Clasificarea aeroporturilor este:

Aeroport Hub Internațional Major

Aeroport Hub Internațional

Aeroport Regional

Aeroport Regional Mic

Aeroportul Bacău este în prezent clasificat ca Aeroport Regional dar acesta se poate dezvolta într-un Hub Internațional datorită zonei de captare de care beneficiază. Proiectul de modernizare pentru aeroportul Bacău are scopul de asigura capacitatea infrastructurii și facilitățile necesare satisfacerii nivelului cererii de servicii din 2020 și 2025. Proiectul include:

Extinderea terminalului de pasageri

Extinderea spațiului platformei

Creșterea capacității portante a pistei

Analiza oportunității dezvoltării unui terminal cargo

Figura 7.11 prezintă localizarea Aeroportului Bacău  în relație cu celelalte aeroporturi din România.

Figura 7.11: Localizarea Aeroportului Bacău

Probleme abordate

Această intervenție abordează următoarele probleme:

Lipsa de capacitate a terminalelor până în anul 2020

Lipsa de capacitate a platformelor până în 2020

Capacitatea portantă a pistei este insuficientă

Fluxuri de mărfuri crescute ca urmare a conectivității internaționale

Costuri neactualizate

Costurile estimate ale proiectului sunt următoarele:

| Costuri neactualizate (Milioane €, Prețuri 2014) |  | Descriere |
| --- | --- | --- |
| CAPEX | 85 | Include: - Dezvoltarea unui nou terminal de pasageri - Extinderea spațiului platformei - Creșterea capacității portante a pistei - Analiza oportunității de a dezvolta un terminal cargo |
| OPEX | 4.3 | Costuri suplimentare de operare |
| Total | 89,3 | (proiecte combinate 2020-2025) |

Rezultate

| PVC (€ (Prețuri 2014)) | 110,017,027 |
| --- | --- |
| PVB (€ (Prețuri 2014)) | 367,635,291 |
| NPV (€ (Prețuri 2014)) | 257,618,264 |
| BCR | 3.34 |
| EIRR | 11.0% |

În anul 2011 aeroportul a înregistrat un număr de 327.414 pasageri (21.106 din trafic intern și 306.308 din trafic internațional). Dacă programul de modernizare este implementat în totalitate, numărul pasagerilor ar putea atinge cifra de 1,190,261 până în anul 2020 (258,620 din trafic intern și 931,641 din trafic internațional) și de 1,473,001 până în anul 2025 (320,053 din trafic intern și 1,152,948 din trafic internațional).

Unitatea de implementare

Acest proiect va fi implementat de Aeroportul Bacău.

Ani de implementare

| Proiect | An de implementare |
| --- | --- |
| Extinderea terminalului de pasageri | 2020 |
| Extinderea terminalului de pasageri | 2025 |
| Extinderea spațiului platformei | 2020 |
| Extinderea spațiului platformei | 2025 |
| Creșterea capacității portante a pistei | 2020 |
| Analiza oportunității de dezvoltare a unui terminal cargo | 2020 |

Program de modernizare a aeroportului Iași

Descrierea propunerii

În acord cu Rețelele Economice Primare definite pentru modul rutier și feroviar, este important să se dezvolte o ierarhie a aeroporturilor din România pe baza rolului și potențialului acestora de a atrage atât trafic intern cât și trafic internațional. Clasificarea aeroporturilor este:

Aeroport Hub Internațional Major

Aeroport Hub Internațional

Aeroport Regional

Aeroport Regional Mic

Aeroportul Iași este în prezent clasificat ca Aeroport Regional dar are potențialul de a se dezvolta într-un Aeroport Hub Internațional. Compania TAROM folosește deja aeroportul Iași ca un al doilea Hub. Proiectul de modernizare pentru aeroportul Iași are scopul de asigura capacitatea infrastructurii și facilitățile necesare satisfacerii nivelului cererii de servicii din 2020 și 2025. Proiectul include:

Analiza oportunității de a dezvolta un terminal cargo

Figura 7.12 prezintă localizarea Aeroportului Iași în relație cu celelalte aeroporturi din România.

Figura 7.12: Localizarea Aeroportului Iași

Probleme atinse

Această intervenție abordează următoarele probleme:

Fluxuri crescute provenite din conectivitatea internațională

Costuri neactualizate

Costurile estimate ale proiectului sunt următoarele:

| Costuri neactualizate (Milioane €, Prețuri 2014) |  | Descriere |
| --- | --- | --- |
| CAPEX | 5.1 | Include: - Analiza oportunității de a dezvolta un terminal cargo |
| OPEX | 0.3 | Costuri suplimentare de operare |
| Total | 5.4 |  |

Rezultate

| PVC (€ (Prețuri 2014)) | 6,674,212 |
| --- | --- |
| PVB (€ (Prețuri 2014)) | 78.948.864 |
| NPV (€ (Prețuri 2014)) | 64.765.707 |
| BCR | 5,57 |
| EIRR | 17,4% |

În anul 2011 aeroportul a înregistrat un număr de 184.483 (139.185 din trafic intern și 45.298 din trafic internațional). Dacă programul de modernizare este implementat în totalitate, numărul pasagerilor ar putea atinge cifra de 713,729 până în anul 2020 (155.,122 din trafic intern și 558.807 din trafic internațional) și de 896.903 până în anul 2025 (194.,879 din trafic intern și 702,024 din trafic internațional).

Unitatea de implementare

Acest proiect va fi implementat de Aeroportul Iași.

Ani de implementare

| Proiect | An de implementare |
| --- | --- |
| Analiza oportunității de dezvoltare a unui terminal cargo | 2020 |

Program de modernizare a aeroportului Târgu Mureș

Descrierea propunerii

În acord cu Rețelele Economice Primare definite pentru modul rutier și feroviar, este important să se dezvolte o ierarhie a aeroporturilor din România pe baza rolului și potențialului acestora de a atrage atât trafic intern cât și trafic internațional. Clasificarea aeroporturilor este:

Aeroport Hub Internațional Major

Aeroport Hub Internațional

Aeroport Regional

Aeroport Regional Mic

Aeroportul Târgu Mureș este clasificat ca Aeroport Regional. Proiectul de modernizare pentru aeroportul Târgu Mureș are scopul de asigura capacitatea infrastructurii și facilitățile necesare satisfacerii nivelului cererii de servicii din 2020 și 2025. Proiectul include:

Extensia platformei

Modernizare sistemului de iluminare

Achiziția de echipament de degivrare

Figura 7.13 prezintă localizarea Aeroportului Targu Mures în relație cu celelalte aeroporturi din România.

Figura 7.13: Localizarea Aeroportului Târgu Mureș

Probleme abordate

Această intervenție abordează următoarele probleme:

Capacitatea insuficientă a platformei până în 2020

Pe timp de iarnă un număr semnificativ de curse aeriene au fost anulate sau nu au putut ateriza din cauza infrastructurii inadecvate condițiilor de iarnă

Costuri neactualizate

Costurile estimate ale proiectului sunt următoarele:

| Costuri neactualizate (Milioane €, Prețuri 2014) |  | Descriere |
| --- | --- | --- |
| CAPEX | 15.6 | Include: - Modernizarea sistemului de iluminare și achiziția de echipament de degivrare - Dezvoltarea unui nou terminal de pasageri |
| OPEX | 0.8 | Costuri suplimentare de operare |
| Total | 16.4 | (proiecte combinate 2020-2025) |

Rezultate

| PVC (€ (Prețuri 2014)) | 21.183.421 |
| --- | --- |
| PVB (€ (Prețuri 2014)) | 179.020.630 |
| NPV (€ (Prețuri 2014)) | 157.837.209 |
| BCR | 8,45 |
| EIRR | 53,5% |

În anul 2011 aeroportul a înregistrat un număr de 226.838 (10.477 din trafic intern și 216.361 din trafic internațional). Dacă programul de modernizare este implementat în totalitate, numărul pasagerilor ar putea atinge cifra de 302.113 până în anul 2020 (13.954 din trafic intern și 288.159 din trafic internațional) și de 375,498 până în anul 2025 (17.343 din trafic intern și 358,155 din trafic internațional).

Unitatea de implementare

Acest proiect va fi implementat de Aeroportul Târgu Mureș.

Ani de implementare

| Proiect | An de implementare |
| --- | --- |
| Extinderea platformei | 2020 |
| Extinderea platformei | 2025 |
| Extinderea terminalului de pasageri | 2020 |
| Exitinderea terminalului de pasageri | 2025 |
| Modernizarea sistemului de ilumnare și asistență navigație | 2020 |
| Achiziția de echipament de degivrare | 2020 |

Program de modernizare a aeroportului Constanța

Descrierea propunerii

În acord cu Rețelele Economice Primare definite pentru modul rutier și feroviar, este important să se dezvolte o ierarhie a aeroporturilor din România pe baza rolului și potențialului acestora de a atrage atât trafic intern cât și trafic internațional. Clasificarea aeroporturilor este:

Aeroport Hub Internațional Major

Aeroport Hub Internațional

Aeroport Regional

Aeroport Regional Mic

Aeroportul Constanța este în prezent clasificat ca Aeroport Regional Mic dar cu potențial de a se dezvolta într-un Aeroport Regional. Proiectul de modernizare pentru aeroportul Constanța are scopul de asigura capacitatea infrastructurii și facilitățile necesare satisfacerii nivelului cererii de servicii din 2020 și 2025. Proiectul include: buzunar/facilități de întoarcere la pragul 18.

Figura 7.14 prezintă localizarea Aeroportului Constanța în relație cu celelalte aeroporturi din România.

Figura 7.14: Localizarea Aeroportului Constanța

Probleme atinse

Această intervenție abordează următoarele probleme:

Din cauza faptului că aeroportul este utilizat și pentru operațiuni militare, noul buzunar de întoarcere va favoriza creșterea numărului de mișcări de aeronave.

Costuri neactualizate

Costurile estimate ale proiectului sunt următoarele:

| Costuri neactualizate (Milioane €, Prețuri 2014) |  | Descriere |
| --- | --- | --- |
| CAPEX | 9.3 | Include: - Buzunar de întoarcere la pragul 18 - Nou terminal de pasageri |
| OPEX | 0.5 | Costuri suplimentare de operare |
| Total | 9.8 |  |

Rezultate

| PVC (€ (Prețuri 2014)) | 12,682,073 |
| --- | --- |
| PVB (€ (Prețuri 2014)) | 9,635,658 |
| NPV (€ (Prețuri 2014)) | -3,046,415 |
| BCR | 0.76 |
| EIRR | 2.1% |

În anul 2011 aeroportul a înregistrat un număr de 76.464 pasageri (11.647 din trafic intern și 64.817 din trafic internațional). Dacă programul de modernizare este implementat în totalitate, numărul pasagerilor ar putea ajunge la 234.219 (51.479 din trafic intern și 182.740 din trafic internațional) și la 292.187 până în anul 2025 (64.220 din trafic intern și 227,967 din trafic internațional).

Unitatea de implementare

Acest proiect va fi implementat de Aeroportul Constanța.

Ani de implementare

| Proiect | An de implementare |
| --- | --- |
| Construirea unui buzunar de întoarcere la pragul 18 | 2020 |
| Extinderea terminalului de pasageri | 2020 |
| Extinderea terminalului de pasageri | 2025 |

Program de modernizare a aeroportului Suceava

Descrierea propunerii

În acord cu Rețelele Economice Primare definite pentru modul rutier și feroviar, este important să se dezvolte o ierarhie a aeroporturilor din România pe baza rolului și potențialului acestora de a atrage atât trafic intern cât și trafic internațional. Clasificarea aeroporturilor este:

Aeroport Hub Internațional Major

Aeroport Hub Internațional

Aeroport Regional

Aeroport Regional Mic

Aeroportul Suceava este clasificat ca Aeroport Regional Mic dar are potențialul de a se dezvolta într-un aeroport regional.  Proiectul de modernizare pentru aeroportul Suceava are scopul de asigura capacitatea infrastructurii și facilitățile necesare satisfacerii nivelului cererii de servicii din 2020 și 2025. Proiectul include:

Extinderea terminalului de pasageri

Achiziția de echipament de degivrare

Figura 7.15 ilustrează localizarea aeroportului Suceava în relație cu celelalte aeroporturi din România.

Figura 7.15: Localizarea Aeroportului Suceava

Figura 7.15: Localizarea Aeroportului Suceava

Probleme abordate

Această intervenție abordează următoarele probleme:

Capacitatea insuficientă a terminalelor până în anul 2020

Pe timp de iarnă un număr semnificativ de curse aeriene au fost anulate sau nu au putut ateriza din cauza infrastructurii inadecvate condițiilor de iarnă

Costuri neactualizate

Costurile estimate ale proiectului sunt următoarele:

| Costuri neactualizate (Milioane €, Prețuri 2014) |  | Descriere |
| --- | --- | --- |
| CAPEX | 4 | Include: - Extinderea terminalului - Achiziția de echipament de degivrare |
| OPEX | 0.2 | Costuri suplimentare de operare |
| Total | 4.2 |  |

Rezultate

| PVC (€ (Prețuri 2014)) | 4,888,167 |
| --- | --- |
| PVB (€ (Prețuri 2014)) | 38,824,803 |
| NPV (€ (Prețuri 2014)) | 33,936,637 |
| BCR | 7.94 |
| EIRR | 30.6% |

În anul 2011 aeroportul a înregistrat un număr de 27.228 pasageri (26.244 din trafic intern și 984 din trafic internațional). Dacă programul de modernizare este implementat în totalitate, numărul pasagerilor ar putea atinge cifra de 233.815 până în anul 2020 (51.390 din trafic intern și 182.425 din trafic internațional) și 290.496 până în 2025 (63.848 din trafic intern și 226.648 din trafic internațional).

Unitatea de implementare

Acest proiect va fi implementat de Aeroportul Suceava.

Ani de implementare

| Proiect | An de implementare |
| --- | --- |
| Extinderea terminalului de pasageri | 2020 |
| Extinderea terminalului de pasageri | 2025 |
| Achiziția de echipament de degivrare | 2020 |

Program de modernizare a aeroportului Tulcea

Descrierea propunerii

În acord cu Rețelele Economice Primare definite pentru modul rutier și feroviar, este important să se dezvolte o ierarhie a aeroporturilor din România pe baza rolului și potențialului acestora de a atrage atât trafic intern cât și trafic internațional. Clasificarea aeroporturilor este:

Aeroport Hub Internațional Major

Aeroport Hub Internațional

Aeroport Regional

Aeroport Regional Mic

Aeroportul Tulcea este în prezent clasificat ca Aeroport Regional Mic dar are potențialul de a se dezvolta în Aeroport Regional. Proiectul de modernizare pentru aeroportul Tulcea are scopul de asigura capacitatea infrastructurii și facilitățile necesare satisfacerii nivelului cererii de servicii din 2020 și 2025. Proiectul include:

Extinderea terminalului de pasageri

Extinderea platformei

Modernizarea pistei și a căilor de rulare

Figura 7.16 prezintă localizarea Aeroportului Tulcea în relație cu celelalte aeroporturi din România.

Figura 7.16: Localizarea Aeroportului Tulcea

Figura 7.16: Localizarea Aeroportului Tulcea

Probleme atinse

Această intervenție abordează următoarele probleme:

Capacitatea insuficientă a terminalului până în anul 2020

Capacitatea insuficientă a platformei  până în anul 2020

Costuri neactualizate

Costurile estimate ale proiectului sunt următoarele:

| Costuri neactualizate (Milioane €, Prețuri 2014) |  | Descriere |
| --- | --- | --- |
| CAPEX | 15,3 | Include: - Extinderea terminalului de pasageri - Extinderea platformei - Modernizarea pistei |
| OPEX | 0,8 | Costuri suplimentare de operare |
| Total | 15,4 |  |

Rezultate

| PVC (€ (Prețuri 2014)) | 15,3 |
| --- | --- |
| PVB (€ (Prețuri 2014)) | 0,8 |
| NPV (€ (Prețuri 2014)) | 15,4 |
| BCR | 15,3 |
| EIRR | 0,8 |

În anul 2011 aeroportul nu a avut nici o cursă aeriană programată dar în ultimii ani au apărut companii aeriene care oferă servicii de transport aerian din aeroportul Tulcea.

Dacă programul de modernizare este implementat în totalitate, numărul pasagerilor ar putea ajunge la 191.459 până în 2020 (42.081 din trafic intern și 149.378 din trafic internațional) și la 236,613 până în 2025 (52,005 din trafic intern și 184,608 din trafic internațional).

Unitatea de implementar

Acest proiect va fi implementat de Aeroportul Tulcea.

Ani de implementare

| Proiect | An de implementare |
| --- | --- |
| Extinderea terminalului de pasageri | 2020 |
| Extinderea terminalului de pasageri | 2025 |
| Extinderea spațiului platformei | 2020 |
| Modernizarea pistei și căilor de rulare | 2020 |

Program de modernizare al aeroportului Baia Mare

Descrierea propunerii

În acord cu Rețelele Economice Primare definite pentru modul rutier și feroviar, este important să se dezvolte o ierarhie a aeroporturilor din România pe baza rolului și potențialului acestora de a atrage atât trafic intern cât și trafic internațional. Clasificarea aeroporturilor este:

Aeroport Internațional Major

Aeroport Hub Internațional

Aeroport Regional

Aeroport Regional Mic

Aeroportul Baia Mare este clasificat ca Aeroport Regional Mic dar are potențialul de a se dezvolta într-un Aeroport Regional. Proiectul de modernizare pentru aeroportul Constanța are scopul de asigura capacitatea infrastructurii și facilitățile necesare satisfacerii nivelului cererii de servicii din 2020 și 2025. Proiectul include:

Extinderea terminalului de pasageri

Figura 7.17 prezintă localizarea Aeroportului Baia Mare în relație cu celelalte aeroporturi din România.

Figura 7.17: Localizarea Aeroportului Baia Mare

Probleme abordate

Această intervenție abordează următoarele probleme:

Capacitatea insuficientă a terminalului până în anul 2020

Costuri neactualizate

Costurile estimate ale proiectului sunt următoarele:

| Costuri neactualizate (Milioane €, Prețuri 2014) |  | Descriere |
| --- | --- | --- |
| CAPEX | 2,3 | Include: - Extensia terminalului |
| OPEX | 0,1 | Costuri suplimentare de operare |
| Total | 2,4 |  |

Rezultate

| PVC (€ (Prețuri 2014)) | 2.769.760 |
| --- | --- |
| PVB (€ (Prețuri 2014)) | 7.,698.694 |
| NPV (€ (Prețuri 2014)) | 4.928.934 |
| BCR | 2,78 |
| EIRR | 10,4% |

În anul 2011 aeroportul a înregistrat un număr de 18.568 pasageri (18.017 din trafic intern și 551 din trafic internațional). Dacă programul de modernizare este implementat în totalitate, numărul pasagerilor ar putea atinge cifra de 179.287 până în anul 2020 (39.405 din trafic intern și 139.882 din trafic internațional) și 224.770 până în anul 2025 (49.402 din trafic intern și 175.368 din trafic internațional).

Unitatea de implementare

Acest proiect va fi implementat de Aeroportul Baia Mare.

Ani de implementare

| Proiect | An de implementare |
| --- | --- |
| Extinderea terminalului de pasageri | 2020 |
| Extinderea terminalului de pasageri | 2025 |

Rezultatele testării

Tabelul 7.17 prezintă rezultatele testării proiectelor

Tabelul 7.2020: Rezultatele testării proiectelor

| Aeroport | Tip de proiecte | An de implementare | Cost Prețuri 2014 (Euro) (CAPEX) | OPEX Prețuri 2014 (Euro) | BCR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Henri Coandă București | Reabilitarea platformelor, căilor de rulare și pistelor; Extinderea platformelor | 2020 | 93.804.760 | 4,690,238 | 3.72 |
| Craiova | Extinderea platformei și terminal pasageri, terminal intermodal cargo | 2020 | 14.771.881 | 738,594 | 11.35 |
| Timișoara | Terminal Pasageri, Terminal Cargo Intermodal | 2020 | 71.326.200 | 3,566,310 | 1.68 |
| Sibiu | Terminal pasageri, sistem iluminare, echipament 8udegivrare și extindere cai de rulare | 2020 | 45.084.727 | 2,254,236 | 10.22 |
| Cluj-Napoca | Extindere pista. Extindere platformă și cale de rulare; Suprafețe de mișcare, terminal cargo | 2020 | 81.000.000 | 4,099,000 | 1.26 |
| Bacău | Terminal pasageri, capacitate portantă a pistei, platformă, terminal cargo | 2020 | 80.190.916 | 4,009,546 | 3.34 |
| Iași | Terminal cargo intermodal | 2020 | 10.800.000 | 540,000 | 5.57 |
| Târgu Mureș | Extindere platformă, terminal pasageri, echipament de iluminare și degivrare | 2020/2025 | 8.323.221 | 416,161 | 8.45 |
| Constanța | Buzunar de întoarcere la pragul 18 | 2020 | 5.086.484 | 254.324 | 0,76 |
| Suceava | Echipament de degivrare și echipament de siguranță | 2020 | 2.990.985 | 149.549 | 7,94 |
| Tulcea | Extinderea terminalului de pasageri și a platformei | 2020 | 15.177.064 | 768.000 | 1,53 |
| Baia Mare | Extinderea terminalului de pasageri | 2020 | 1.553.800 | 77.690 | 3,13 |

Transport intermodal

- Transport Intermodal

Analiza situației existente

Înainte de perioada de recesiune, industria de logistică la nivel global a fost estimată la 5,4 trilioane Euro, sau 13,8% din PIB global.

În medie, costurile de logistică reprezintă 10-15% din costul final al produsului finit. Estimările făcute în 2007 iau în considerare ponderea industriei logistice din România la 9,7% din PIB, care este cu aproximativ 50% mai mică decât media din Europa (aproape 14% din PIB). (Sursa: "Plan de acțiune privind logistica transportului de marfă", COM (2007) final, Comisia Comunităților Europene).

Concluzia este că fie baza de cost din România este mult mai mică decât în alte țări din UE sau industria de logistică nu este bine dezvoltată și, prin urmare, nu este în serviciul economiei, precum ar putea. Înțelegerea noastră este că ambii factori sunt adevărați. În baza acelorași principii de cost, timp și de reducere a riscurilor, lanțurile de aprovizionare logistică încearcă să livreze mărfurile pe "calea cu cea mai mică rezistență". Țările care reduc barierele în calea comerțului adoptă proceduri vamale simple și eficiente și au terminale bune de infrastructură de transport și eficiente care să atragă transportul de marfă.

Containerizarea s-a dezvoltat rapid în ultimii cincizeci de ani și a înlocuit formele tradiționale de transport pentru mai multe tipuri de mărfuri, dar mai ales produse și bunuri de larg consum. Modele comerciale s-au schimbat, de asemenea, în această perioadă, iar acum 70% din toate mărfurile containerizate care sosesc în Europa provin în principal din Asia. România este în competiție puternică cu multe țări din Europa de Sud și Europa de Est pentru a deveni o locație preferată pentru alimentarea bunurilor spre centrul Europei, datorită apropierii sale de Canalul Suez, din punct de vedere al timpului de navigare. România este, de asemenea, bine plasată pentru a atrage investiții străine în special pentru ansamblarea produselor de fabricație și activitățile care sunt legate de logistică datorită costurilor relativ scăzute pentru forța de muncă, dar și datorită faptului că este situată pe ruta de comerț est-vest.

Pe lângă traficul containerizat, poziția României și Portul Constanța pe coridorul TRACECA ("drumul mătăsii") plasează țara și portul într-o poziție bună pentru a opera servicii Ro-Ro de-a lungul Mării Negre (de exemplu, Turcia și Georgia ), în special având în vedere timpul și economiile de mediu care pot fi făcute prin aceste conexiuni. Această evoluție ar putea consolida poziția competitivă a Portului Constanța ca un centru de deservire a regiunii Mării Negre. Creșterea relațiilor economice dintre Europa și regiunea Caucazului presupune faptul că România ar putea juca  un rol cheie ca și nod de transport pe această importantă rută comercială. Punctul important este dacă România este văzută de către expeditorii și transportatorii de mărfuri ca fiind pe o cale de minimă rezistență sau cu alte cuvinte, un coridor de transport internațional eficient din punct de vedere al costurilor și corespunzător din punct de vedere al timpului.

Dintr-o evaluare globală a logisticii, rezultă că zona de influență a Portului Constanța include Bulgaria, Serbia, Croația, Ungaria, Austria, Slovacia, Polonia de Sud, Republica Moldova, și țările vecine cu Marea Neagră (în special Ucraina și anumite părți din Rusia).

Piața totală pentru "pachetul ECE" Europa Centrala si de Est este estimată la peste 18 milioane TEU (unități echivalente a douăzeci de picioare) în 2020.Rapoartele experților estimează că Portul Constanța ar putea atrage peste 4 milioane de TEU din acest total, cu condiția să existe o "cale de rezistență minimă" atât  în interiorul țării cât și de-a lungul României. Cazul de afaceri elaborat în previziunile "European Gateway Project" estimează că volumul de transport asociat noilor activități de asamblare care vor fi efectuate în România, va ajunge la 2,4 milioane TEU în 2020 (denumit în continuare "Noul pachet de ansamblare").

În prezent, România are un nivel redus de containerizare a mărfurilor ce sunt transportate pe calea ferată (mai puțin de 5%), în comparație cu alte țări europene (a se vedea Tabelul 8.1), inclusiv Bulgaria. Dacă România intenționează să îndeplinească recomandările europene privind mutarea traficului de mărfuri pe moduri sustenabile, până în anul 2030, atunci este nevoie de intervenții pentru încurajarea acestui mod de transport. În lipsa investițiilor în calea ferată, creșterea viitoare de transport de containere va proveni din dezvoltarea transportului rutier.

Tabelul 8.1 Gradul de containerizare, anumite țări europene

| Țară | Volum total de containere și cutii mobile ('000 tone) |  | % pentru containere din marfă totală transportată pe calea ferată |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
| Austria | 16,312 | 15,806 | 18.2% | 19.0% |
| Bulgaria | 789 | 664 | 5.8% | 5.6% |
| Cehia | 7,321 | 7,852 | 8.4% | 9.5% |
| Germania | 64,301 | 66,230 | 17.2% | 18.1% |
| Italia | 34,275 | 33,985 | 43.4% | 45.1% |
| Romania | 2,611 | 2,372 | 4.6% | 4.7% |
| Turcia | 7,601 | 8,264 | 30.7% | 33.2% |
| Marea Britanie | 11,098 | 11,742 | 11.1% | 10.2% |

Sursa: Analiză AECOM a datelor existente

Prognozele pentru transportul intermodal din România indică un volum în și prin România de 1,2 milioane TEU. În prognoza DIOMIS se estimează că Portul Constanța nu va avea o poziție competitivă semnificativă și, prin urmare, nu va atrage traficul destinat pentru celelalte țări din ECE în volume semnificative.

Estimările din paragrafele de mai sus reprezintă prognozele altor consultanți și depind de variabile cum ar fi previziunile economice, poziția competitivă a Portului Constanța vis-a-vis de alte porturi din Marea Neagră, Marea Mediterană și porturile din Europa de Nord, investițiile în Portul Constanța, de stabilirea prețurilor, nivelul de servicii oferite de către operatorii de transport feroviar și rutier din interiorul României, precum și acordurile comerciale dintre expeditori și consumatorii finali. Se va vedea dacă se vor putea realiza astfel de volume, având în vedere situația actuală (în 2011 în Portul Constanta s-au operat 662.000 TEU): cu toate acestea, este clar că există cel puțin un potențial pentru un transfer mai mare de containere în Portul Constanta,  dar și pentru transportul intermodal în și prin România.

Operațiunile de transport intermodal existente

Portul Constanța de la Marea Neagră  este gazda celui mai mare port de containere din Marea Neagră și este situat strategic la gura Canalului Dunăre-Marea Neagră, care alimentează mărfuri spre centrul Europei Centrale și de Est. În 2007 în Portul Constanta s-au operat 1,41 milioane TEU, înainte de criza economică, contribuind la volume care au fost reduse la mai mult de jumătate, la doar 557.000 TEU în 2010. Această tendință de scădere s-a inversat ușor prin creșterea volumelor la 663.000 în 2011, care reprezintă în continuare doar 47% din volumele din 2007.

Portul Constanța se confruntă de asemenea cu competiția Portului Illichivsk în Ucraina. Căile interne ale Portului Illichivsk spre Rusia, Statele Baltice și Europa de Nord sunt eventual mai scurte și mai rapide decât prin România, care are o infrastructură săracă. În 2008, Portul Illichivsk a ajuns la marca de jumătate de milion în transbordări de containere, devenind astfel principalul port de containere al Ucrainei.

Portul Constanța reacționează la concurență și caută mai multe parteneriate. In ultimii doi ani, portul a semnat un protocol de cooperare în domeniul infrastructurii de transport și de port maritim, de exemplu, cu portul de Jebel Ali din Dubai. Acordul de cooperare a fost inițiat de către DP World, care operează în cele două porturi. Se speră că acest acord va duce la o creștere a fluxurilor de marfă între cele două porturi, cu facilitati care să sprijine inițiativele oricărui operator de a stabili linii de transport între cele două porturi.

Terminalul de containere Constanța Sud (CSCT)

DP World operează aproximativ 50 de terminale în 30 de țări. Acesta a decis să investească în România ca o poartă de acces spre Europa de Est. De la începerea operatiunilor in 2004, CSCT s-a impus ca un hub principal de containere la Marea Neagră. Acest terminal este de departe cel mai mare terminal de containere la Constanta, dar nu și singurul. Terminalul s-a dezvoltat, operând o mare parte din totalul de 1,4 TEU din portul Constanța în anii 2007 și 2008, capacitatea sa actuală  este de 1,5 milioane TEU, cu teren suficient să se extindă la 4,5 milioane TEU.

Figura 8.1 Sediul DP World în terminalul Constanța Sud (CSCT)

Terminalul manevrează o serie de nave container din vasele de adâncime către navele alimentatoare de coastă și barje destinate porturilor fluviale de pe Dunăre. Se înțelege că cea mai mare navă care poate fi operată în prezent este o navă container de adâncime, de 8.000 TEU. Există servicii de acces către toate porturile de containere de la Marea Neagră. Mai multe servicii regulate de barje operează inclusiv containerele de tranzit intern operate în Zona Libera Giurgiu și acest vas deservește și Portul Svishtov (Bulgaria), în funcție de necesități. Există servicii de tranzit internațional de la Constanta la Belgrad cu opțiuni pentru Ungaria, Slovacia și Austria.

Dana principală are o lungime de 634 de metri, cu o dană de alimentare de 411 de metri. Nivelul de pescaj este unul minim de 14,5 care permite vaselor de mare capacitate să funcționeze. Există planuri pentru două dane suplimentare (129, 130) care dau un plus de 510m de acostare.

Terminalul de containere are 8 macarale de tipul ship-to-shore, 13 macarale pe anvelope de cauciuc și două poduri rulante pe șine,iar acestea sunt suplimentate de 4 stivuitoare și 4 stivuitoare cu brațe goale. Portul  este dotat de asemenea cu 55 de ITVs (vehicule de transfer intern) pentru deplasarea cutiilor în cadrul terminalului. Portul a operat 364 zile pe an, 24 de ore pe zi, în două ture de 12 ore, dar ca și cele mai multe porturi are și perioade mai aglomerate ale zilei / săptămânii.

DP World are propriul terminal feroviar cu 3 linii de cale ferată, fiecare de 600m lungime capabil să manevreze 3 trenuri complete de 30 de vagoane dintr-o dată. Există mai multe linii de garare pentru trenurile de containere care așteaptă să fie operate. Există aproximativ 6-7 trenuri de containere pe zi, în funcție de terminalul DP World. Dintr-o vizită efectuată de echipa de proiect s-a observat faptul că vagoanele trenurilor sunt vechi, cu spații largi irosite în trenurile care ar putea avea o mai bună productivitate. Liniile sunt deservite de două poduri rulante. În manualul DP World s-a menționat că anumite părți ale magistralei feroviare sunt în curs de modernizate în următorii trei ani pentru a putea găzdui trenurile de marfă de mare viteză. Îmbunătățirile aduse rețelei feroviare din port vor avea un efect semnificativ asupra timpului de parcurs pentru tranzitul feroviar. Liniile suplimentare vor conecta partea de nord cu partea de sud a portului.

Transport rutier este modul dominant de transport și există 3 golfuri de intrare mărfuri și unul pentru ieșire utilizate în mod regulat, dar există porti suplimentare care ar putea fi puse în funcțiune în cazul în care este nevoie de o capacitate suplimentară. Se încearcă  operarea unui camion în 15 minute, dar poate dura și o oră. Terminalul manevrează aproximativ 850 de camioane de containere într-o zi obișnuită. Perioada de activitate intensă este de la orele 14 până la orele 22, cu o oră de vârf între 5-6pm în care s-au operat 54 de containere. De reținut faptul aceste date se bazează pe  observațiile făcute într-o perioadă de 24 de ore. Se are în vedere introducerea unui sistem de rezervare autovehicule cum ar fi cel utilizat la Southampton în Marea Britanie.

Figura 8.2 Camion de containere în terminalul DP World care transportă două containere 20’ pentru compania mediteraneană de transport

Potrivit operatorului terminalului  acesta manevrează un mixt de containere de diverse dimensiuni unde aproximativ 55% fiind de tipul 20’, iar restul fiind în principal de 40 'dar există unele de 30' și 45 '. Printre serviciile terminalului sunt incluse 624 de prize frigorifice și monitorizarea terminalelor cu temperatură controlata, încărcare și descărcarea containerelor, mesaje EDI și facilități de birou. DP World are un sistem informatic sofisticat EDIFACT standard,iar sistemul de operare al terminalului este furnizat de Navis.

Transport maritim

Începând cu anul 2005 în Portul Constanța s-au operat următoarele tonaje

Tabelul 8.2 Evoluția traficului de containere în portul Constanța

| Anul | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Containere (număr) | 493.214 | 672.443 | 912.509 | 894.876 | 375.293 | 353.711 | 414.096 |
| Containere (TEU) | 768.099 | 1.037.077 | 1.411.414 | 1.380.935 | 594.299 | 556.694 | 662.796 |

Sursa: Broșura de prezentare a Portului Constanta

Transport rutier

AECOM a efectuat contorizări de trafic în Portul Constanta la Porțile 10 și 14, prin care s-a efectuat clasificarea fiecărui VMG care intra și ieșea din port, pentru a vedea ce tipuri de mărfuri se transportă. Contorizările de trafic au avut loc peste 24 de ore. 57% din vehiculele de marfă sunt implicate în transportul de containere. În prezent se poate conduce de la București la Constanța și retur într-o singură zi. Se consideră că multe dintre containerele care sunt transportate pe cale rutieră au ca destinație finală București, deoarece este un mare centru de populatie.

Autostrada A2 include de curând un nou acces direct în port, prin intermediul unui nod rutier. Se estimează că acest lucru va reduce timpul de călătorie cu 30 minute și posibil să facă transportul rutier un mod mai atractiv. Acest lucru ar putea permite modului de transport rutier să obțină o cotă de piață mai mare.

Transport fluvial

Dunărea și alte căi navigabile artificiale reprezintă o parte importantă a infrastructurii din România și din Europa. În prezent, există, de asemenea, fluxuri interne pe distanțe lungi, de exemplu, există un flux semnificativ de transport minereu de fier de barje din sud-vestul României la Galati, care se desfășoară pe o distanță de 800km. Ar putea exista un potențial de creștere a fluxurilor interne intermodale cu condiția realizării unei infrastructuri de terminale și servicii fiabile și rentabile. În prezent numărul de containere care se deplasează pe Dunăre este relativ mic, la aproximativ 2% din numărul de containere operate la Constanta, dar există un potențial de creștere. Containerele pot fi operate în majoritatea porturilor fluviale, folosind o macara tradițională, dar acest lucru nu este foarte rapid sau eficient. În Portul Giurgiu se manevrează unele containere care apoi pot merge spre nord  pe cale rutieră sau feroviară.

Mai jos este prezentat fluxul de TEU-uri pe sectorul românesc al Dunării care începe sau se încheie la Constanta.Tonajul mediu per TEU în 2010 a fost de 10,8 tone. Acestea sunt gestionate de către operatorii de transport din România.

Tabelul 8.3 –Total TEU-uri pe Fluviul Dunărea

|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| TEU-uri | 10.753 | 8.550 | 10.057 |
| Tone | 106.919 | 80.344 | 108.783 |
| Media. Tone per TEU | 9,9 | 9,4 | 10,8 |

Sursa:  Manualul Portului Constanta

Se poate observa că numărul de TEU-uri precum și numărul de tone transportate a scăzut în 2009, fapt care coincide cu criza economică din Europa. Tonajul din 2010 a revenit la un nivel similar celui observat în 2008.Cel mai mare transportator de TEU-uri pe Dunăre din România este Transcanal, care în 2010 a operat 77% din TEU-uri și 75% din tonele asociate.

Deși Portul Constanta este de departe cel mai mare generator de transport intermodal de marfă din România, Portul Galați încearcă să atragă comerțul de la Mărea Neagră de preferință de la Constanța și oferă prețuri mai mici. Scopul lor este de a forma trenuri de mărfuri vrac și containere către destinații internaționale, de exemplu Duisberg în Germania. De asemenea, Galati acționează ca un port de transbordare de la barje la nave de coastă pentru livrarea mărfurilor mai departe spre porturile de la Marea Neagră care deservesc Ucraina și Rusia. Acesta oferă un serviciu direct de transport feroviar de marfă în Kazahstan, deoarece este singurul port românesc care dispune de linii de cale ferată atât cu ecartament de 1435 (ecartament european) cât și de 1520mm (ecartament rusesc).

Tranport feroviar

CFR Marfă ne-a pus la dispoziție informații pentru cele 14 terminale intermodale active care le aparțin. (12 sunt inactive). Tabelele 8.4 și 8.5 oferă detalii cu privire la aceste terminale.

Tabelul 8.4 Locația terminalelor intermodale de marfă ale CFR Marfă

| Nr. | Terminal | Macarale | Stadiul curent |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bucurestii Noi | 4 macarale (1 în funcțiune) | Activ |
| 2 | Bucuresti Sud ( Titan ) | 3 macarale (1 în funcțiune) | Activ |
| 3 | Bucuresti Progresu | 1 macara în conservare | Închis |
| 4 | Ploiesti Crang | 3 macarale (1 activă) | Nu este activ în prezent |
| 5 | Bradu de Sus | 2 macarale în funcțiune | Nu este activ în prezent |
| 6 | Bujoreni Valcea | 2 macarale (1 în funcțiune, 1 nu funcționează) | Nu este activ în prezent |
| 7 | Craiova | 3 macarale care nu funcționează (1 in conservare) | Nu este activ în prezent |
| 8 | Semenic | 3 macarale (2 în funcțiune) | Nu este activ în prezent |
| 9 | Glogovat | 2 macarele care nu funcționează | Închis |
| 10 | Cluj Napoca Est | 1 în funcțiune | Activ |
| 11 | Oradea Est | 2 macarale (1 în conservare și 1 aprobată pentru eliminare) | Nu este activ în prezent |
| 12 | Bistrita Nord | 1 macara în funcțiune | Activ |
| 13 | Baia Mare | 2 macarale (1în conservare și 1 aprobată pentru eliminare) | Închis |
| 14 | Turda | 1 macara în funcțiune | Activ |
| 15 | Zalau Nord | 1 macara în funcțiune | Activ |
| 16 | Brasov Triaj | 2 macarale în funcțiune | Activ |
| 17 | Medias | 1 macara în funcțiune | Nu este activ în prezent |
| 18 | Sibiu | 1 macara în conservare | Closed |
| 19 | Targu Mures Sud | 1 macara în conservare | Closed |
| 20 | Socola Marfuri (Iasi) | 1 macara în funcțiune | Not currently active |
| 21 | Suceava | 1 macara în funcțiune | Activ |
| 22 | Bacau | 1 macara în funcțiune | Activ |
| 23 | Botosani | Fără macarale | Închis |
| 24 | Galati Marfuri | 3 macarale în conservare | Nu este activ în prezent |
| 25 | Buzau Sud | 2 macarale (una în funcțiune și una în conservare) | Nu este activ în prezent |
| 26 | Constanta Marfuri | Fără macarale, 3 macarale au fost mutate | Închis |

Sursa: CFR Marfă, Martie 2013

Există câțiva alți proprietari de terminale publice sau operatori în mare parte asociate porturilor, iar tabelul de mai jos prezintă locația acestor terminale. DP World, APM, SOCEP și UMEX sunt operatori privați din portul public Constanta. Terminalul de containere DP World Constanța Sud operează în prezent 97% din traficul total de containere din port.

Și în alte porturi din România, situate pe Dunăre, se operează în prezent containere, deși nu prin intermediului unor terminale specializate. Acestea sunt Galați, Tulcea, Brăila, Giurgiu, Călărași, Oltenița, Corabia, Drobeta Turnu-Severin, Calafat și Orșova (Figura 8.5).

Există unele facilități de cale ferată și terminale intermodale administrate de către operatori privați, așa cum este prezentat în Tabelul 8.5.

Tabelul 8.5 Locația terminalelor private de marfă

| No. | Terminal | Locația |
| --- | --- | --- |
| 1 | Europolis Park/Tibbett Logistics | București |
| 2 | Comat Electro | București |
| 3 | Parcul Industrial Faur | București |
| 4 | Railport Arad | Arad |
| 5 | Trade Trans Terminal | Arad |
| 6 | DB Schenker Romtrans SA | Arad |
| 7 | DB Schenker Romtrans SA | Iași |
| 8 | Unicom Oil Rail Terminal | Galați |
| 9 | DB Schenker Romtrans SA | Oradea |
| 10 | Unicom Holding Halmeu | Satu Mare |
| 11 | Unicom Holding Dornesti | Suceava |
| 12 | Unicom Holding | Mehedinți |
| 13 | Allianso Group | Ploiești |

Sursa: Analiza AECOM

O parte dintre aceste terminale sunt asociate facilităților industriale locale sau lanțurilor de producție și nu fac obiectul analizei de față. Altele oferă facilități disponibile tuturor pentru operarea containerelor, iar în aceste situații (cum ar fi cele localizate la Arad, București și Ploiești) am luat în considerare capacitățile acestora în cadrul elaborării Master Planului.

\

Figura 8.5 – Locația porturilor și terminalelor publice și celor operate privat din România

Sursa:  Analiza AECOM

Figura 8.6 Vedere asupra unei părți ale rețelei extinse de linii de garare în Portul Constanța

Tabelul de mai jos prezintă numarul de containere operate de către CFR Marfă exprimate în Unitati de transport intermodal (UTI) în terminalele sale în 2011.

Tabelul 8.6 Containere (UTI) operate în terminalele CFR Marfă, 2011

| Nr. | Numele terminalului de containere | Containere operate (UTI) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bucurestii Noi | 1.804 |
| 2 | Bucurestii Titan | 360 |
| 3 | Ploiesti Crang | 4.192 |
| 4 | Bradu de Sus | 1.308 |
| 5 | Bujoreni Valcea | 564 |
| 6 | Semenic | 324 |
| 7 | Cluj Napoca Est | 1.412 |
| 8 | Oradea Est | 72 |
| 9 | Turda | 1.780 |
| 10 | Zalau | 1.720 |
| 11 | Brasov Triaj | 3.900 |
| 12 | Medias | 72 |
| 13 | Socola Marfuri | 60 |
| 14 | Suceava | 2.732 |
| 15 | Bacau | 1.604 |
| Total |  | 21.904 |

Sursa: Date CFR Marfă

Cifrele de mai sus arată că 21.904 containerele au fost operate în depourile CFR Marfă, din care 4.192 au fost la Ploiesti Crang, care în prezent este raportat ca fiind inactiv. Deși informațiile nu prezintă  originea și destinația containerelor, nici dacă acestea au fost cutii de 20 "sau 40",  volumele de mai sus reprezintă doar aproximativ 4% din volumul operat la Constanța. Prin urmare, am folosit datele brute despre mărfurile din trenuri oferite de CFR Marfă pentru a stabili volumul și fluxurile de containere atat goale cât și pline pe trenurile lor în 2011. Estimarea noastră este că majoritatea containerelor transportate de CFR Marfă merg sau vin de la clienții industriali, de la propriile terminale private. Acestea reprezintă aproximativ 19% din volumul operat la Constanța.

Tabelul 8.7 Top 20 transporturi de containere pe cale ferată în România de către CFR Marfă, pe tonaj

| Poziție | Regiune | Origine | Destinație | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | VINTU DE JOS | CONSTANTA | 362.384 |
| 2 | 6 | DORNESTI | CONSTANTA | 231.047 |
| 3 | 2 | GOVORA | CONSTANTA | 83.022 |
| 4 | 5 | VINTU DE JOS | CURTICI | 75.981 |
| 5 | 5 | BRASOV TRIAJ | CONSTANTA | 62.499 |
| 6 | 1 | PLOIESTI CRING | CONSTANTA | 61.701 |
| 7 | 2 | CIUMESTI | CONSTANTA | 71.648 |
| 8 | 6 | DORNESTI | CURTICI | 52.436 |
| 9 | 4 | POIENI | DILGA | 43.528 |
| 10 | 8 | CONSTANTA | BUCURESTI | 57.078 |
| 11 | 1 | BUCURESTI | STAMORA MORAV. | 64.714 |
| 12 | 6 | BACAU | CONSTANTA | 43.058 |
| 13 | 3 | CURTICI | CURTICI | 35.337 |
| 14 | 7 | SUCEAVA | CONSTANTA | 34.688 |
| 15 | 8 | CONSTANTA | TIRGOVISTE | 32.762 |
| 16 | 4 | TURDA | CONSTANTA | 25.634 |
| 17 | 2 | BUJORENI VILCEA | CONSTANTA | 25.317 |
| 18 | 4 | CLUJ NAPOCA | CONSTANTA | 26.061 |
| 19 | 8 | CONSTANTA | ZALAU | 20.165 |
| 20 | 8 | CONSTANTA | CONSTANTA | 18.925 |
| Total |  |  |  | 1.427.985 |

Sursa: Analiza AECOM privind datele CFR Marfă

Primele 20 de rute de containere încărcate operate de CFR Marfă reprezintă 87% din totalul de tone de containere transportate de CFR Marfă și arată că acestea sunt consolidate pe anumite coridoare-cheie. Rețeaua feroviară este împărțită în 8 regiuni, unde Bucuresti reprezintă Regiunea 1 iar Constanta, regiunea 8. Tabelul de mai sus arată că primele două fluxuri de containere pe tonaj sunt din regiunile 5 și 6, care sunt zonele centrale și de est de producție, cu produse transportate la Constanta pentru export. Deloc surprinzător primele două fluxuri de containere goale sunt din port către aceleasi regiuni.

Tabelul 8.8 Top 20 transporturi de containere goale pe cale ferată în Romania, de către CFR Marfă, pe tonaj

| Poziția | Regiune | Origine | Destinație | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | CONSTANTA | VINTU DE JOS | 51.588 |
| 2 | 8 | CONSTANTA | DORNESTI | 34.136 |
| 3 | 8 | CONSTANTA | CIUMESTI | 16.443 |
| 4 | 3 | CURTICI | VINTU DE JOS | 15.041 |
| 5 | 6 | DORNESTI/VICSAN | CIUMESTI | 13.380 |
| 6 | 3 | CURTICI | DORNESTI | 11.044 |
| 7 | 8 | CONSTANTA | BRASOV TRIAJ | 8.343 |
| 8 | 8 | CONSTANTA | GOVORA | 7.551 |
| 9 | 8 | CONSTANTA | PLOIESTI CRING | 6.729 |
| 10 | 8 | CONSTANTA | BUCURESTI | 9.478 |
| 11 | 8 | CONSTANTA | SUCEAVA | 5.158 |
| 12 | 3 | CURTICI | CURTICI | 4.091 |
| 13 | 8 | CONSTANTA | CLUJ NAPOCA | 3.343 |
| 14 | 8 | CONSTANTA | BACAU | 3.696 |
| 15 | 8 | CONSTANTA | TIRGU MURES | 2.914 |
| 16 | 8 | CONSTANTA | BUJORENI VILCEA | 2.700 |
| 17 | 1 | TIRGOVISTE | CONSTANTA | 2.580 |
| 18 | 4 | ZALAU | CONSTANTA | 2.043 |
| 19 | 8 | CONSTANTA | LUNCA DE MIJLOC | 1.744 |
| 20 | 8 | CONSTANTA | CONSTANTA | 1.742 |
| Total |  |  |  | 203.744 |

Sursa: Analiza AECOM privind datele CFR Marfă

Transport de containere goale, pe tonaj

Există un dezechilibru clar în ceea ce privește fluxul de containere încărcate transportate pe calea ferată, existând mai multe containere încărcate cu produse finite care merg la export decât cele cu bunuri pentru import. Acest lucru necesită transportul containerelor goale în interiorul țării spre fabricile cheie.

Cel mai mare flux de containere de pe trenurile operate de CFR Marfă este către și de la Vintu de Jos. Zona este una dintre principalele surse de produse din lemn, iar cei de la Kronospan au o mare fabrică de prelucrare a lemnului cu peste 500 de angajați. Aceasta produce o gama largă de produse forestiere, inclusiv plăci fibrolemnoase și mobilă și o mare parte din marfă este exportată în containere prin Portul Constanța. La Vintu de Jos există o recepție de linii de garare pentru diferite părți separate din fabrică. Produsele care sosesc la fabrica includ cherestea, produse chimice, minerale (azot), și containere goale, iar în general containerele complet încărcate pleacă cu mobilier, plăci fibrolemnoase și cherestea.

Celelalte fluxuri de volume mari de containere reflectă localizarea unor importante situri industriale din România. Linii de cale ferată deservesc zonele industriale, cum ar fi cele în apropiere de Bacau, Bujoreni, Cluj, Turda și Timișoara aproape de Stamora. Buhusi, situat la 28 km de Bacau are cea mai mare fabrica de textile din Europa de Est. Ploiesti este de asemenea una dintre cele mai importante locatii de productie textile din România. În plus, Comat SA detine o unitate de productie de diverse produse, cum ar fi aparate electrice, PVC, etc. in afara orasului. Kronospan, are o altă fabrică, cu acces direct la calea ferată lângă Brașov. Una dintre cele mai mari fabrici de produse chimice din România este situată în Bujoreni, în timp ce la Cluj, compania Romanoff Industries a inființat un sit de dimensiuni semnificative. Compania de îngrășăminte chimice Azomures SA are acces direct la liniile de cale ferată din Targu Mures. În cele din urmă, în Târgoviște, compania Cromsteel Industries (producția de oțel) și Mechel SA (producție și exploatare) au facilități de producție în oraș. Astfel, fluxurile de containere de mare volum sunt aliniate industriilor majore.

Primele 20 de rute cu containere goale operate de CFR Marfă reprezintă 90% tonajul total de containere goale transportate de CFR Marfă. Se poate observa că în primele 20 de fluxuri de containere atât încărcate cât și goale, Constanta le are pe cele mai multe. Acest lucru este de așteptat având în vedere că este un port principal de containere, de mare adâncime din România. După cum s-a menționat mai devreme, mai multe containere încărcate ajung la Constanta decât pleacă de acolo. Cu alte cuvinte, în prezent containere transportate pe cale ferată, sunt utilizate mai degrabă pentru exporturile industriale decât importul de bunuri de larg consum. Acest lucru implică faptul că logistica pe cale ferată nu  oferă (încă)  servicii competitive pentru produsele de consum de valoare mai mare sau pentru produsele de larg consum și că există o oportunitate de a încărca containere în ambele sensuri ( de la și spre Constanța) pentru creșterea eficienței.

Cererea existentă și potențială – Viitoarea rețea de transport intermodal

Transportul intermodal este una dintre cele mai simple modalități de reducere a emisiilor provenite din transporturi prin transferarea fie parțială  sau în totalitate a călătoriilor de la modul rutier la moduri de transport mai sustenabile, cum ar fi transportul feroviar sau pe apă. Există, de asemenea, o eficiență mai mare și reduceri de costuri, prin mărirea vitezelor de manevrare, reducerea costurilor de manevrare și îmbunătățirea securității.

Tabelul 8.9 prezintă numărul de TEU-uri (unități echivalente a douăzeci de picioare), care au fost transportate în 2011 în România și ce conțineau acestea. Pe cale ferată s-au transportat 45,5% din toate containerele înregistrate între destinațiile interioare. Cele mai mari trei grupe de mărfuri au fost produse fabricate, îngrășăminte și produse din metal. Produsele industriale includ o gamă largă de produse, inclusiv mobilier, PAL și bunuri de larg consum.

Tabelul 8.9: Traficul de containere în anul de bază (TEU-uri pe zi)

| Cod | Tip de marfă | Transport naval | Transport feroviar | Transport rutier |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Produse agricole | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Produse alimentare | 0 | 12 | 62 |
| 2 | Combustibili minerali solizi | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Țiței | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Minereuri, deșeuri metalice | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Produse din metal | 0 | 69 | 159 |
| 6 | Minerale&materiale de construcții | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Fertilizatori | 13 | 220 | 16 |
| 8 | Produse chimice | 0 | 26 | 60 |
| 9 | Mașini & utilaje industria grea | 0 | 1 | 47 |
| 10 | Produse petroliere | 0 | 21 | 11 |
| 11 | Corespondeță & colete | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Produse fabricate | 15 | 228 | 161 |
| 13 | Deșeuri domestice & industriale | 1 | 0 | 15 |
| 14 | Produse forestiere | 2 | 6 | 137 |
| 15 | Animale vii | 0 | 0 | 0 |
|  | Total | 31 | 584 | 669 |
|  | Proporție | 2.4% | 45.5% | 52.1% |

Deși cifra de 45,5% din ponderea modală este mare, trebuie să se constate faptul că industria intermodală din România este în prezent sub-dezvoltată: 1.300 TEU-uri pe zi este un volum foarte redus. Așa cum am precizat mai înainte, gradul de containerizare a mărfurilor din România este mult mai redus în comparație cu alte țări europene. Cota de piață a transportului feroviar de marfă este afectată în mod dramatic de durata călătoriei. Figura 8.7 arată că pentru distanțele mai mari de 200 km, calea ferată devine din ce în ce mai mult o alegere pentru transportul containerelor. Acest lucru indică un compromis distanță/ preț în procesul de luare a deciziilor de către expeditori, deși în cazul în care oferta de transport feroviar rămâne neschimbată în timp ce transportul rutier de mărfuri se îmbunătățește, este de așteptat ca distanțele de livrare să devină în mod semnificativ mai mari.

Figura 8.7 – Proporția traficului de containere în anul de bază pe cale ferată, pe distanțe

Cu toate acestea, trebuie luată în considerare lipsa dezvoltării pieței de containere. Din prognoza potențialului de containerizare a mărfurile considerate în model, Figura 8.8 prezintă traficul de containere transportate pe calea ferată ca proporție a pieței de containere prognozată. Aceasta arată că prin menținerea nivelului actual de activitate, transportul feroviar ar reprezenta doar 18% din piață, în esență, pierde două treimi din potențialul de creștere. Pe de altă parte, în cazul în care transportul feroviar și-ar putea menține cota actuală de 300kms de trafic de călătorie, respectiv (58%), analiza implică o triplare a traficului de containere pe calea ferată, care ar putea pune o presiune puternică asupra infrastructurii existente. În mod clar dacă ar exista o rețea de terminale intermodale eficientă în toată România, atunci acest lucru ar ușura presiunea și ar permite sectorului să valorifice mai bine orice creștere. Această intervenție este discutată în detaliu, ulterior în cadrul acestui raport.

Figura 8.8 – Proporția traficului potențial de containere pe cale ferată, pe distanțe

Din punct de vedere al originii și destinației, în continuare  este prezentată o analiză a pieței actuale și potențiale pentru transportul de marfă în containere folosind datele din modelul național. Toate valorile sunt exprimate în tone medii zilnice.

Figura 8.9:  Fluxul de transport feroviar de containere în 2011, tone

Figura 8.9 prezintă fluxul de tone containerizate pe căile ferate din România, în 2011, cel mai mare flux cumulativ este între București și Constanța. În plus, există fluxuri importante care se intersectează la Fetești, cu destinația Constanța. Acest lucru este firesc întrucât Constanta este un important port din România și manevrează 80% din containerele sale. Un flux mai ușor de containere rulează între centrul țării și Constanța pe Coridorul IV. Un alt flux de containere merge spre nord de la Constanta și se conectează cu Coridorul IX.

Prin contrast, Figura 8.10, cu toate că aceasta prezintă potențialul maxim al fluxului de containere pe căile ferate din România. Analiza face o estimare cu privire la tipurile de produse care sunt potrivite pentru containerizare (a se vedea Tabelul 8.10). Planșa include fluxurile în ambele sensuri și este marcată în coduri de culoare care arată cota de piață  existentă a transportului feroviar în raport cu cea potențială.

Tabelul 8.10: Industriile corespunzătoare transportului containerizat și distanțele la care transportul feroviar ar putea deveni competitiv

| Cod | Tip de marfă | Distanță | Cod | Tip de marfă | Distanță |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Produse alimentare | 60km | 9 | Mașini și utilaje | 100km |
| 5 | Produse din metal | 100km | 12 | Produse fabricate | 130km |
| 7 | Fertilizatori | 100km | 13 | Deșeuri domestice & industriale | 100km |
| 8 | Produse chimice | 100km | 14 | Produse forestiere | 100km |

Figura 8.10: traficul potențial de containere și cota modală curentă pe fluxul feroviar

Acest lucru poate fi evaluat în continuare printr-o analiză rapidă a fiecăruia dintre fluxurile potențiale de mărfuri containerizate.

Produse alimentare (1): fluxurile de produse alimentare transportate pe cale ferată sunt relativ mici, (aproximativ 1.133 de tone pe zi), din care aproximativ o treime oferă un potential de containerizare. Acest lucru se datorează în mare parte cerințelor de timp pe care le impun transporturile de produse alimentare. Cu toate acestea, din cele care sunt adecvate, există potențial pentru o mai bună cotă de transport feroviar pe coridoarele IV și IX de sud în special. În cazul primului coridor, ponderea modală (din potențialul total de produse alimentare containerizate) este de aproximativ 20-30% pe sectorul Caracal și Caransebes, unde ponderea modală între acest sector și frontieră (dincolo deTimisoara si Arad) este sub 10% spre nord și 20% spre sud. Facilitățile intermodale îmbunătățite de la Timișoara ar putea contribui la creșterea aceastei cote modale prin reducerea timpului de parcurs și a costurilor de manevrare, precum și îmbunătățirile aduse procedurilor de trecere a frontierei, viteza de linie și timpi de parcurs rentabili. Utilizarea containerelor cu temperatură controlată, în unele țări duce la creșterea volumului de produse alimentare transportate pe cale ferată, aspect care merită luat în considerare și pentru România, dar acest lucru ar necesita instalarea unor echipamente speciale în cadrul terminalelor.

Produse din metal (5): Între București și Constanța transportul pe calea ferată a obținut deja o poziție dominantă în ceea ce privește cota modală, care continuă pe Coridorul IV și Coridorul IX. Coridorul IV de Sud este afectat de proximitatea coridorului feroviar de la Dunăre, iar îmbunătățirile aduse terminalelor intermodale aici vor atrage mai mult trafic departe de fluviu, datorită sensibilității sale de timp. Cu toate acestea, nu este loc pentru o creștere între Galați, București, Pitești și Craiova, unde cota modală feroviară potențială (de potențiale produse din metal containerizate) este scăzută. Produsele din metal sunt o componentă cheie a industriei de automobile, iar fluxurile de producție auto sunt importante. Sunt de asemenea posibile îmbunătățiri la capătul vestic al Coridorului IV de Sud între Arad și Caransebeș (prin Timisoara). Terminalul intermodal propus la Timișoara, împreună cu îmbunătățirile la viteza pe linie, fiabilitate și costurile de manevrare reduse vor crește potențialul de schimbare de la transportul rutier la cel feroviar. Fluxurile potențiale sunt prezentate în Figura 8.11 de mai jos:

Figura 8.11: Fluxurile potențiale de produse metalice containerizate și cota modală feroviară.

Fertilizatori (7): Există nouă fabrici de producție de îngrășăminte din România, iar țara importă dar și exportă acest tip de marfă. Sectorul s-a extins în conformitate cu o creștere pozitivă a producției de cereale. Un flux cheie (posibil containerizat) în ceea ce privește  transportul de îngrășământ este cel de la uzina mare de lângă Târgu Mureș până la portul Constanța, de-a lungul Coridorului IV. Uzina produce în prezent aproximativ 900 de tone pe zi, iar investițiile din viitor se estimează că vor duce la creșterea acestui flux la peste 1.400 de tone pe zi până în 2015. Transportul feroviar deține o mare parte din această piață, deși are o pondere mai mică în ceea ce privește fluxul de retur de la București, pe lângă Târgu Mureș spre Cluj-Napoca. Îmbunătățirea cotei feroviare a industriei pe acest sector de retur ar permite o mai bună utilizare a materialului rulant în această industrie. Ponderea modală este de asemenea mare pe fluxurile mult mai mici care operează pe Coridorul IX (spre sud) și pe Coridorul IV de Sud (în ambele direcții), deși acest din urmă coridor are un potential mai mic decât celelalte din cauza concurenței cu transportul naval de marfă pe Dunăre. Acest lucru este demonstrat în Figura 8.12 de mai jos:

Figura 8.12: Fluxurile potențiale de fertilizatori containerizați și cota modală feroviară

Produse petrochemice (8 și 10): Pe Coridorul IV trasportul feroviar are o pondere modală mare pentru potențialele fluxuri spre est, de la granița de la Curtici tot drumul până la Constanța. Fluxurile de pe Coridorul IV de sud sunt afectate de concurența cu transportul naval de marfă pe Dunăre, deși legăturile mai bune între modurile de transport din porturile dunărene vor oferi oportunități de creștere a tonajului operat. Pe Coridorul IV cantitățile operate sunt mici (sub scenariul potențial containerizat), deși calea ferată are o pondere modală relativ mare pentru transporturile spre sud, cu toate că ponderea modală spre nord este semnificativ mai mică (sub 10%). Produsele chimise sub formă de granule sau în formă lichidă pot fi transportate în containere închise.

Mașini, produse fabricate și articole din industria grea (9 și 12): Coridorul IV de Sud este vizibil atunci când luâm în considerare acest tip de mărfuri datorită faptului că transportul naval de marfă are o pondere modală mare din acest flux important. Cu toate acestea, există, de asemenea, volume semnificative care sunt transportate pe coridoarele IV și IX, unde transportul feroviar are o pondere mare de potențiale exporturi containerizate. Cu toate acestea, există loc de îmbunătățiri semnificative pentru transporturile interne, în special în ceea ce privește fluxurile mari care se deplasează între Suceava (pe Coridorul IX) și Dej, în partea de nord. Există, de asemenea, un flux semnificativ de acest tip de mărfuri dincolo de granița cu Ucraina, cele mai multe dintre acestea circulă în prezent prin moduri alternative.

Produse forestiere (14): Se estimează că aproximativ 20% din toate produsele forestiere sunt potrivite pentru containerizare și că transportul feroviar are o pondere modală potențială bună (peste 80% din acest trafic ipotetic) pe toate cele trei coridoare relevante (IV, IV Sud și IX). Deja unul dintre cele mai mari fluxuri de containere provine de la fabricile de producție Kronospan către portul Constanța. Cu toate acestea, la ambele extremități de nord și de sud ale Coridorul IX (în România) ponderea modală feroviară este estimată la sub 10%. Îmbunătățirea trecerii la frontieră, greutății pe osie și fiabilitatea timpului de călătorie vor ajuta transportul feroviar să concureze mai eficient cu transportul rutier în aceste locații.

Concluzii

Indiferent de tipul de mărfuri, întreaga rețea feroviară din România ar fi mai atractivă pentru transportul intermodal de marfă, ca urmare a întreținerii îmbunătățite, eficienței și costurilor mai mici. Ca atare, orice intervenție care îmbunătățește viteza trenurilor de marfă și reduce costurile de transfer modal (în timp și bani) sunt binevenite, indiferent dacă acestea sunt lucrări de întreținere și reabilitare, îmbunătățirea vitezei pe linie, achiționarea unor noi locomotive si material rulant sau creșterea sarcinii pe osie. În particular, există necesitatea de a îmbunătăți rutarea trenurilor bloc, pentru reducerea timpilor de parcurs și creșterea competitivității. Cu toate acestea, anumite coridoare vor beneficia de intervenții mai bine orientate, iar acestea sunt prezentate mai jos.

Coridorul IV de Sud: Există un potențial semnificativ de îmbunătățire a Coridorului IV de Sud care are ca rezultat o creștere semnificativă a cantității de trafic de containere  pe calea ferată. În special, imbunatatirea  acestui traseu va facilita creșterea traficului de tranzit de-a lungul acestui coridor. În plus nu sunt luate în considerare beneficiile suplimentare care ar veni din îmbunătățirea legăturilor cu anumite porturi-cheie de-a lungul Dunării în sine, inclusiv Drobeta-Turnu-Severin (recomandat pentru construirea unui nou terminal intermodal, descrisă într-o altă secțiune în această strategie) și noul pod de cale ferată de la Calafat-Vidin (și accesul pe care îl oferă la propusul terminalul tri-modal de la Vidin). Încurajarea legăturilor mai bune între Dunăre și rețeaua de cale ferată va permite creșterea cantității de marfă intermodală care ar putea fi transportată și a ratei de penetrare (pe modurile de transport durabile) în zonele de peste Dunăre și Coridorul IV Sud. Acest din urmă obiectiv va fi susținut  în special prin crearea unui terminal intermodal la Craiova, Timișoara și crearea unui nou terminal  la București. Având în vedere această conectivitate, cât și capacitatea liniei de conexiune cu București, Constanța și frontiera de vest evitând în același timp o mare parte din zona montană din centrul României, Coridorul IV  Sud este, probabil, cel mai potrivit pentru a beneficia din; îmbunătățirea vitezei pe linie, creșterea greutății pe osie și mai multă infrastructură modernă, ​​materialul rulant și locomotive, care vor crește cantitatea de marfă internațională de operat pe calea ferată, precum și traficul intern care în prezent  se desfășoară pe cale rutieră.

Coridorul IV (Nord): În România acest coridor rulează de la punctul de trecere frontieră cu Ungaria în apropiere de Arad (Curtici), în partea de vest, prin București spre Portul Constanța în sud-est. Ca atare, acesta trece pe lângă câteva orase importante si orășele, cum ar fi Ploiesti si Brasov, pe lângă faptul că furnizează o legătură cheie între București și Marea Neagră. Deși acest comerț din urmă este bine dezvoltat (unde transportul feroviar are o pondere modală relativ ridicată) legăturile de mai departe spre interiorul țării sunt mai puține. Intervențiile care îmbunătățesc timpii de parcurs, costurile mai mici și creșterea eficienței (în special la punctele de trecere a frontierei) sunt binevenite, alături de intervențiile specifice, cum ar fi noul terminal din București și posibila reabilitare a terminalor din centrul și vestul României. Traseele reabilitate, cum ar fi Coridorul IV între Constanța și București vor beneficia cel mai mult de încurajarea unei limite de viteză pe două niveluri pentru trenurile de marfă intermodale (și o îmbunătățire în ceea ce privește prioritatea lor relativă față de unele trenuri de călători), deși acest lucru va aduce beneficii tuturor coridoarelor într-o anumită măsură. În mod similar, acest lucru este valabil și pentru alte interventii, cum ar fi permiterea trenurilor moderne de a fi mai eficiente din punct de vedere energetic, prin utilizarea sistemului de frânare regenerativă, de exemplu.

Coridorul IX: Principalul coridor nord-sud în partea de est a țării, acest coridor se unește cu coridorul IV in apropiere de Ploiesti spre nordul Bucureștiului. Se conectează, de asemenea, cu importante porturi din Galați, Brăila și Giurgiu și are legături de frontieră cu Republica Moldova, Ucraina și Bulgaria. În cea mai mare parte este o linie de transport de marfă și există un potențial pe fluxul curent de containere de la Suceava (în general spre București și Constanța), dar și de a dezvolta fluxuri intermodale internaționale cu celelalte țări de pe coridor. Așa cum s-a stabilit deja, punctul de trecere frontieră cu Ucraina, la Dornesti este al doilea cel mai aglomerat punct de trecere frontieră CFR Marfă, iar Coridorul IX are un mare potențial de creștere în viitor a traficului de tranzit, ca urmare a proiectului Viking. Acest proiect ambițios intenționează deplasarea până la 1.000 de trenuri pe an pe coridor, din Țările Baltice spre  Bulgaria, Turcia și Grecia, eventual prin Ucraina și România. Cu toate acestea, pentru ca acest lucru să se întâmple și pentru a asigura un succes continuu, sunt necesare intervenții semnificative pentru îmbunătățirea sarcini pe osie, vitezei pe linie și fiabilității timpul de călătorie. Mai mult decât atât, Coridorul IX se conectează, de asemenea, cu Portul Galați, care este bine situat ca și punct de transbordare pe modul naval sau pe căile ferate cu ecartament rusesc pentru conexiunile ulterioare. Ca și pe Coridorul IV există în general o cotă modală slabă pentru containerele care întră în țară, cotă care ar putea fi ajustată prin reabilitarea terminalelor intermodale din nord-est, cum ar fi la cele de la Suceava și Iași. Din nou, linia ar putea beneficia printr-o întreținere mai bună și alte intervenții identificate, care se aplică la toate coridoarele.

Pornind apoi de la aceste fundamente, este evidentă necesitatea unui program clar de intervenții în ceea ce privește reabilitarea liniei pentru creșterea greutății pe osie și pentru permiterea unor  trenuri intermodale mai rapide. Îmbunătățirile propuse pentru rețeaua de cale ferată sunt prezentate în secțiunea 5.

Terminale intermodale – Factori pentru succes

Din experiența AECOM factorii cheie de succes pentru serviciile de transport intermodal sunt următorii:

Disponibilitatea pentru servicii frecvente, regulate, fiabile și punctuale;

Orare adaptate la călătoriile de afaceri și transport de bunuri de larg consum;

Soluții door-to-door flexibile, inclusiv alternative pentru camioane;

Controlului și managementul unui lanț de aprovizionare sigur door-to-door;

Manevrare rapidă în terminale pentru a asigura curse eficiente dus-întors pentru companiile de transport (colectare și livrare taxe rutiere) inclusiv accesul eficient la infrastructura rutieră;

Livrare constantă;

Servicii intermodale internaționale omogene (interoperabilitate, sincronizare procese între căile ferate și operatori, schimb de date);

Taxe de acces la infrastructură care să asigure condiții de concurență echitabile între soluțiile intermodale și  transportul rutier;

Prezența unui număr semnificativ de clienți cât mai aproape posibil de terminalele intermodale;

Disponibilitatea unor terminale eficiente;

Disponibilitatea unor depouri de containere goale în centre strategice;

Activități de susținere din partea autorităților;

Transparență și responsabilitate;

Conștientizarea pieții cu privire la posibilitățile transportului intermodal;

Experiență în piața transportului intermodal; și

Prețuri competitive pentru transport complet.

Pentru realizarea acestui lucru fiecare terminal va avea nevoie de câte ceva (dacă nu de toate) din următoarele:

Cerințe tipice pentru un terminal intermodal de marfă În continuare sunt prezentate cerințele tipice care trebuie considerate la construirea unui nou terminal. Securitate - Birou pază - Împrejmuire de siguranță - Iluminat bun - Porți electronice - Sistem CCTV Sisteme - Cameră centrală de comandă cu comunicare pentru agenți și echipamentul de manevrare - Sistem modern IT cu managementul trenurilor pe internet - Controlul automat al documentelor electronice - Sistem modern de control al trenurilor - Sisteme moderne de comunicații - Semnalizare integrată în tren - Sisteme moderne de control vamal care pot verifica mărfurile în mișcare Echipament de manevrare - Poduri rulante electrice pentru menevrarea containerelor cu minim 4 stivuitoare pe șenile și capacitate de încărcare camion - Stivuitoare - Eventual stație de andocare pentru încărcarea/descărcarea vagoanele de marfă (box car) cu spațiu suficient pentru întoarcerea stivuitoarelor - Facilități de încărcare/alimentare echipamente de manevrare Facilități rutiere - Zonă de parcare camioane cu mecanism electronic de chemare pentru instruirea șoferilor în momentul în care trebuie să se apropie de zona de încărcare - Deplasarea camioanelor se face într-un singur sens din motive de siguranță și operare constantă - Zonă de odihnă, cafea etc. pentru șoferi camioane. - Facilități de parcare/întreținere camioane - Stații de combustibil Facilități pentru personal - Zonă de odihnă, cafea, etc. pentru conductor tren. - Zonă de odihnă, cafea, etc., pentru personal. Operațiuni feroviare - Facilități de realimentare locomotive, admițând faptul că multe dintre trenuri este posibil să fie alimentate electric - Linii inoperabile pentru trenurile defecte - Zonă de întreținere trenuri - Linii secundare de recepție pentru trenurile sosite - Linii secundare pentru trenurile libere aflate în așteptare - Liniile secundare de încărcare/descărcare trebuie să poate găzdui trenuri de lungime maximă (minim 80 de vagoane lungime), considerând că pe viitor va exista această lungime - Ideal toate șinele trebuie să fie capabile să susțină trenuri de containere - Unele linii secundare pot fi echipate pentru vagoane de mărfuri vrac, saci și paleți. - Unele linii secundare pot fi echipate pentru mărfuri vrac precum cereale Vamă (corespunzător pentru anumite terminale pe căile interne) - Birouri vamale - Depozit pentru verificare vamală - Linii secundare pentru recepție vamală - Zonă pentru bunuri confiscate vamal Spații de depozitare - Spațiu mic de depozitare în siguranță - Puncte de alimentare pentru containere cu temperatură controlată - Stive de depozitare mărfuri confiscate din tren - Zonă de pregătire ieșire tren pentru stocarea containerelor - Se estimează că cele mai multe containere vor fi transbordate pe cale rutieră.

Obiective operaționale

Investițiile propuse vor susține următoarele obiective operaționale indicate în Figura 8.13.

Figura 8.13: conexiuni între Probleme, Intervenții și Obiective operaționale

Intervenții

O rețea națională și extinsă de terminale intermodale este esențială pentru transportul feroviar și industria logistică din România să se modernizeze și să fie competitive.

Locația rețelei de terminale propuse este o funcție a următorilor cinci factori:

Conectivitatea cu alte moduri de transport

Distribuția geografică a porturilor și centrelor de populație din România

Infrastructura rutieră/feroviară curentă

Fluxurile curente și potențiale de mărfuri containerizate

Populația pe un sector scurt de călătorie cu vehiculele de transport mărfuri (o oră pentru terminalele feroviare de pe căile interne, două ore pentru porturi)

Cel mai important criteriu dintre toate cele considerate a fost ușurința cu care locația unui terminal permite transferul între modul rutier și feroviar și, de asemenea, între modul rutier, feroviar și transportul pe apă. Aceste terminale tri-modale din urmă sunt considerate întâi.

Pentru a satisface nevoile industriei, un terminal intermodal de succes este de natură să realizeze următoarele cerințe de capital.

Perimetru de securitate, bine iluminat (adică împrejmuire, semnalizare, acoperire CCTV, etc.)

Acces bun la rețeaua de drumuri și la sistemul intern de drumuri

Două linii de garare cu platformă cu o lungime (ideală) de 750m (stardard UE) cu buclă de întoarcere

Stivuitoare (macarele electrice pentru locurile mai ocupate)

Platforme rigide de minim 750x20m care să permită stivuitoarelor să opereze, cu un gabarit de 22.5 tone sarcină pe osie

Spațiu suplimentar pentru depozitare containere

Birou administrativ/Control

Servicii sociale pentru personal și șoferi

Cerințele operaționale, cum ar fi forța de muncă, nu au fost factorizate. Totuși, acestea pot include următoarele:

Întreținerea terminalului

IT

Personal de securitate

Șoferi

Manager terminal

Administrație

Mecanici

Combustibil

Asistență vehicule

În baza următoarelor ipoteze, construirea unei astfel de facilități va furniza o capacitate de aproximativ 129.000 TEU pe linie secundară, pe an sau un total de 358.000 TEU în general, cu un stivuitor suplimentar.

Tabelul 8.11: Ipoteze pentru estimările privind capacitatea terminalului

| Atribut | Metri | Comentarii |
| --- | --- | --- |
| Lungime vagon | 19.7 | Vagoane cu boghiu Astra Rail SGnss 60' |
| Lungime locomotivă | 21.4 | Locomotive obișnuite electrice/diesel |
| TEU per vagon | 3 |  |
| Lungime linie de garare | 750 |  |
| Zile lucrătoare | 300 |  |
| Trenuri pe zi | 4 | Bazat pe un intervat de 6 ore încărcare/descărcare per tren |
| Vagoane pe tren | 36 |  |

Terminalele mai mari pot avea o un pod rulant electric în plus față de un stivuitor, de exemplu la București. Spațiul ar trebui să fie protejat pentru a permite atât extinderea instalațiilor feroviare și rutiere în cazul în care terminalul va crește în viitor. La București, de exemplu, vor fi, probabil, necesare trei linii pentru a permite manevrarea simultană a două trenuri, mărind  capacitatea pentru a atinge volumul menționat mai sus de 358.000 TUE anual. Acest lucru ar oferi, de asemenea, capacitatea pentru o transbordare imediată a mărfurilor de pe trenurile internaționale pe trenurile interne cu destinația Constanta.

Deși transportul de containere pe calea navigabilă este probabil să rămână un procent relativ mic de transport naval total de marfă, în prezent se estimează o creștere a volumului  în jur de 1%, în proporție cu piața. Doar în jur de 2% din containerele care sunt operate în Portul Constanta sunt transportate cu barja pe căile navigabile interne și acest lucru se compară cu porturi precum Rotterdam și Antwerp, unde volumele semnificative, de aproximativ 35% sunt transportate pe barjă. Într-adevăr, modelul MPGT prezintă o creștere a tonajului cu 70% până în 2020, atunci când vor fi posibile,în întregime,plecări zilnice cu barje încărcărcate cu containere, din Constanta cu destinația fie Galati sau pentru un serviciu de alimentare din centrul și vestul țării, care să se conecteze cu două sau trei porturi din România și alte porturi din Ungaria și Serbia.

Un stimulent suplimentar pentru dezvoltarea transportului naval de marfă este că mărfurile nu sunt considerate ca fiind importate până când nu sunt debarcate; Astfel, o transbordare pe barje la Constanța și apoi o descărcare la Drobeta ar putea reprezenta o zi sau două de navigare, unde nu se va aplica TVA-ul pentru costurile de transport. Acest lucru ar putea reduce costurile și încuraja utilizarea sporită a transportului naval de marfă destul de substanțial, întrucât o astfel de reducere a costurilor (aproximativ 20%) va determina creșterea traficului de la modurile mai puțin sustenabile.

Terminalele propuse

Întrucât Dunărea deservește doar partea extremă sudică a țării, pentru o rețea cu adevărat cuprinzătoare va fi, de asemenea, necesară realizarea mai multor terminale intermodale feroviare/ rutiere interne. La stabilirea locului de amplasare a terminalelor s-a ținut cont de populația din apropiere și de industria existentă (de aici fluxurile de mărfuri containerizate actuale și potențiale), dar și pe baza infrastructurii existente potrivită pentru reabilitarea unui terminal intermodal. A fost, de asemenea, important ca aceste terminale să ofere o acoperire geografică corespunzătoare din România pentru a încuraja utilizarea transportului feroviar de marfă pentru cursele de distanțe lungi din țară. Au fost evaluate principalele centre de populație din România în ceea ce privește populația, economia și facilitățile existente.

Cererea potențială pentru aceste terminale s-a bazat pe fluxul maxim potențial de mărfuri containerizate (2011) din cadrul Modelului Național de Transport, care a luat în considerare fluxurile potențiale ținând cont de ponderea mai mare a transportului feroviar pentru fiecare grup de mărfuri corespunzătoare pentru containerizare. Aceste fluxuri au fost calculate pe rețeaua feroviară existentă în ceea ce privește viteza și terminalele. Deși fluxurile produse astfel reprezintă un scenariu curent "cel mai bun caz", având în vedere starea rețelei feroviare din 2011 (anul de bază), ele sunt o reprezentare corectă a ceea ce se poate aștepta de la fluxurile acestor mărfuri în alte țări cu o infrastructură –modală mai bine dezvoltată.

Există destul de mult spațiu  pentru creșterea volumului de mărfuri containerizate, mai ales datorită faptului că acest tip de mărfuri joacă un rol important în creșterea eficienței și reducerea costurilor pentru transport. Populația din România este estimată să scadă cu aproximativ 1,5 milioane de persoane până în 2035, în timp ce tendințele actuale indică o de-urbanizare de-a lungul țării. Containerizarea va oferi o modalitate importantă de menținere și îmbunătățire a standardelor de viață, prin costuri mai mici pentru această rețea de distribuție, care va trebui să deservească mai multe locuri, mai ieftin. Cu toate acestea, facilitățile actuale nu oferă posibilități de creșteri eficiente și ordonate în traficul de containere, iar cererea ar putea fi satisfăcută în cazul în care mai multe industrii ar utiliza transportul feroviar, date fiind condițiile lor de funcționare curente și locațiile acestora.

Acest lucru este demonstrat prin includerea cifrelor pentru " transportul feroviar potențial de marfă", care estimează volumul de trafic utilizat în fiecare terminal presupunând că există un volum semnificat de trafic de containere de-a lungul țării, ca urmare a îmbunătățirii rețelei și infrastructurii pentru distribuție. Trebuie remarcat faptul că transportul feroviar potențial de marfă în containere nu reprezintă în mod explicit o prognoză, ci o indicație a rolul important pe care l-ar putea juca transportul feroviar containerizat pentru distribuirea bunurilor și produselor fabricate în  România, având în vedere condiții mai bune decât cele curente și o ofertă mai competitivă în comparație cu transportul rutier.

Capacitatea actuală a terminalelor existente s-a elaborat pe baza estimării că terminalul va funcționa timp de 300 de zile pe an, prin utilizarea vagoanelor de douăzeci de metri care vor transporta pana la 3 TEU fiecare. Nu s-au luat în considerare alte constrângeri în afară de cele legate de liniile de garare și echipamentul de manevrare, cum ar fi de exemplu, starea platformelor de susținere.Întreaga lungime a fiecărei linii de garare poate fi folosită de două ori pe zi, fie pentru încărcare sau descărcare de orice macarale operaționale în orice terminal dat. Macaraua funcționează pe media curentă CFR Marfă, respectiv șapte minute pentru fiecare mutare TEU în cele 12 de ore de funcționare pe zi existente.

Prin contrast capacitatea din "cele mai bune practici", dezvoltată în cadrul scenariului privind cererea potențială de transport feroviar, a propus ca fiecare linie de garare să poată fi folosită până la șase ori pe zi, unde toate macaralele existente readuse la stare de funcționare să manevreze o cutie în trei minute, în conformitate cu cele mai bune practici internaționale. Scopul a fost evaluarea faptului dacă instalațiile sunt sau nu în măsură să facă față unei creșteri semnificative în utilizarea chiar și în condiții de exploatare îmbunătățită.

În situațiile în care a existat un deficit semnificativ de capacitate în raport cu cererea potențială în aceste condiții variate, s-a luat în cobsiderare un sistem de reabilitare. Mai mult decât atât, centrele majore care au avut un terminal în conservare au fost modelate pentru a vedea în ce condiții capacitatea acestor facilități este adecvată și dacă da, acestea sunt recomandate pentru reabilitare și redeschidere pe măsură ce piața intermodală se extinde. În aceste cazuri, se sugerează ca, după reabilitare, aceste terminale să fie operate de operatorii privați de logistică pentru a asigura accesul liber, în condiții egale pentru toți utilizatorii. Diferite abordări de operare au fost utilizate în întreaga Europă cu succes și este necesar un studiu pentru a stabili  care este cea mai potrivită abordare pentru România, în cadrul programului de reabilitare.

Urmare a implementării acestor intervenții rezultă următoarea reațea de terminale reabilitate și/sau moderne:

Figura 8.15: Harta intervențiilor propuse

Dacă vom combina rețeaua de terminalele existente care au fost evaluate și nu necesită o reabilitare semnificativă sub egida Master Planului, rezultă următoarea rețea:

Figura 8.16: Harta rețelei de terminale interioare

După ce s-a ajuns la aceste terminale, ca urmare a analizei și evaluării cererii potențiale, este demn de a compara propunerea cu cele ale altor părți interesate care au evaluat această problemă. Rețeaua propusă este prezentată în Tabelul 8.14 și s-au luat în considerare sugestiile altor parți care sunt prezentate în Tabelul 8.15. După cum se poate observa, rețeaua propusă de terminale interioare se potrivește bine cu cele sugerate în alte părți, fie de alți consultanți sau operatorii feroviari înșiși.

- Tabelul 8.12: Rețeaua propusă de terminale intermodale

| Terminale interioare |  |  |
| --- | --- | --- |
| Existent | Modernizat sau nou construit | Nou construit |
| Arad Zalau Bistrita Brasov Ploiesti Pitesti | Timisoara Cluj-Napoca Turda Suceava Iasi Bacau Oradea | Craiova Bucharest |

O comparație a tabelelor 8.12 și 8.13 arată că rețeaua propusă are susținerea diferiților factori de interes,

Această combinație de terminale intermodale și tri-modale oferă nu numai o cerere mare de vânzare cu amănuntul în centrele de populație, dar și potențiale fluxuri de mărfuri industriale containerizate din sectoarele industriale importante. Mai mult decât atât, aceasta oferă o oportunitate pentru realizarea unei rețele coerente, cuprinzătoare în domeniul transportului durabil pentru containere din intreaga natiune care ar trebui să promoveze o schimbare semnificativă de la transportul rutier la modurile de transport mai sustenabile, respectiv feroviar și naval.

Conform modelului național de transport, setul recomandat de terminale intermodale promovează într-adevăr transferul modal, cu aproximativ 900.000 kilometri tone mai putine, peste 100.000 de kilometri tone cale ferată, peste 1,1 milioane kilometri  tone marfă suplimentari pe modul naval și aproximativ 400.000 de kilometri tone de marfă mai mulți decât cazul de referință până în 2030.

Cu toate acestea, aceste terminale vor trebui să fie însoțite de coridoare feroviare reabilitate pentru a permite accesul trenurilor grele (cu sarcină de 22.5 tone pe osie) și, de asemenea, trecerea eficientă a trenurilor de containere pentru a asigura rularea cu viteze mai mari, rentabilitatea timpilor de călătorie și punctualitatea. Aceste îmbunătățiri vor fi, de asemenea, benefice și vor permite creșterea prognozată a transportului de marfă fără containere, în cazul în care calea ferată își va păstra competitivitatea față de transportul rutier.

Tabelul 8.15: Rețelele propuse de terminale din studiile anterioare și discuții

| Referință /Consultant | An | Nr. Terminale |  | Cele mai potrivite locații |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Strategic | Mic l | București | Arad /Timisoara/Seminic | Ploiesti | Brasov; | Sibiu; | Iasi; | Cluj; | Vidin | Constanta; | Galati; | Giurgiu | Oradea Est | Zalau | Baia Mare | Turda | Medias | Craiova | Buzau | Suceava | Botasani | Bacau | Bujoreni | Bradu de sus | Ciumesti | Vinto de Jos | Slatina | Pitesti |
| Tri-Modal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Syancu | 2004 | 7 |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Halcrow | 2006 | 4 | 6 | X | X | x |  | x | x | x |  | X | X |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Diomis | 2010 | 4 |  | x | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Kombi Consult | 2013 | 7 |  | x | x |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |
| IM Strategy – Romania 2020 | 2010 | 8 |  | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  |  | x |  |  | x |
| Operator feroviar 1 | 2013 | 4 | 17 | X | X | x | x | x | X | x |  | X | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| Operator feroviar 2 | 2013 | 5 |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
| Operator feroviar 3 | 2013 | 3 | * | Nespecificat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operator feroviar 4 | 2013 | 5 |  | x | x |  | x |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operator feroviar 5 | 2014 | 9 |  | x | x | x | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |
| Companie privată | 2012 | 12 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Acest operator de tren a considerat că, deși ar trebui să existe terminale suplimentare mai mici pentru traficul intern din întreaga țară, locațiile specifice nu au fost neapărat pre-determinate, dar ar trebui să se bazeze pe cerere.

Rețeaua propusă rezultată de terminale noi și reabilitate oferă atât terminale internaționale strategice cât și terminale interne mai mici, în cazul în care cererea potențială și prognozată permite o dezvoltare. În plus, setul de terminale propuse vor permite transbordarea directă de pe ecartamentul rusesc pe cel european la Iași și, de asemenea, vor încuraja utilizarea  Dunării pentru transportul de marfă în containere prin intermediul rețelei propuse de terminale tri-modale. Acest lucru va duce la o rețea de distribuție mai durabilă și eficientă din punct de vedere al costurilor pentru țară, ca un întreg.

Testarea intervențiilor

Pentru o înțelegere mai ușoară, această secțiune este împărțită în două secțiuni. Prima secțiune va evalua terminalele intermodale noi și modernizate, în timp ce a doua secțiune va include alte intervenții.

Terminalele intermodale noi și modernizate

Aceste propuneri se înscriu în categoria Obiective la nivel înalt pentru îmbunătățirea eficienței economice. Mai întâi cele două terminale noi sunt urmate de terminalele modernizate existente.

Terminalele noi sunt acelea pentru care locațiile nu există în acest moment.

Terminalele modernizate sunt acelea care există în prezent dar care au nevoie de lucrări de modernizare, pentru a putea facilita operațiunile moderne solicitate de industria logistică modernă.

De asemenea, AECOM a efectuat o analiză comparativă a alternativei de construcție nouă pentru terminalele existente, iar rezultatele modelului au fost analizate în ambele scenarii.

În toate cazurile, este evidențiat faptul că Autoritățile locale vor asigura accesul rutier și autorizațiile de construire necesare pentru accesul operatorilor privați. CFR SA va asigura accesul feroviar la terminale, iar operatorii privați vor proiecta, construi și opera aceste terminale.

Aspecte instituționale – Funcționarea terminalelor intermodale

În general, terminale intermodale lucrează mai eficient atunci când sunt operate de către sectorul privat, întruct companiile din acest sector sunt întreprinzătoare în operațiuni, personal, costuri și reinvestirea în tehnologia modernă și de echipamente de manevrare. Unele terminale oferă servicii cu valoare adăugată, cum ar fi incărcarea și descărcarea containerelor, reparații cutii de navetă si livrari locale, ca modalități de maximizare a veniturilor. Se recomandă ca terminalele din România să fie orientate comercial în activitățile sale de operare, care să ofere operatorilor și clienților flexibilitatea de care au nevoie pentru a avea succes. Operarea terminalelor de către entitățile private nu exclude finanțarea parțială a terminalelor din fonduri UE, cu condiția ca această finanțare să fie acordată în condițiile calcului funding-gap și nu constituie o subvenție acordată operatorilor.

Cu privire la recomandările ce sunt incluse mai departe în acest capitol, este important să precizîm că am considerat că nu vor exista niciun fel de bariere administrative în operarea acestora terminale intermodale private. Cu toate acestea, este important de avut în vedere faptul că pot exista dificultăți legislative legate de transferul terminalelor de la CFR Marfă sau autoritățile locale către operatorii privați. Deoarece aceste dificultăți sunt diferite pentru fiecare locație în parte, este important ca aceste întârzieri să fie luate în considerare la proiectare fiecărui terminal în parte. În unele cazuri, datorită acestor dificultăți, soluția fezabilă poate fi construcția unui terminal nou.

O metodă din ce în ce mai des întâlnită pentru construcția acestor terminale intermodale este ca autoritățile publice să ofere terenul necesar precum și aprobările necesare, iar construcția și operarea să fie licitate către sectorul privat, pentru a minimiza riscurile Statului și de a încuraja inovația și a crește valoarea banilor aduse de expertiza sectorului privat. Acest model de afacere va reduce și costurile de operare ale containerelor, ceea ce va crește competitivitatea față de sectorul rutier.

București (Terminal nou)

AECOM recomandă închiderea terminalului existent de la Bucureștii Noi și construirea unui nou terminal, mai extins, de mare capacitate situat in apropierea drumului de centură și rețelei de autostrăzi care, pe viitor, are un potential de conversie într-un terminal tri-modal pe Canalul Dunăre-București, dacă această conexiune navală va fi construită la un moment ulterior.

Obiective operaționale

OR16, Dezvoltarea unei rețele "open user" de terminalele de marfă pentru a deservi  regiunile cu cea mai mare cerere potențială din România, orașele și piețele majore ale UE din Bulgaria și Ungaria.

Problemele abordate

Volumele actuale de mărfuri intermodale din România sunt mici, iar acest lucru se datorează stării proaste a facilităților concepute pentru a le primi. În combinație cu creșterea prognozată din sectorul intermodal, facilitățile actuale de la București sunt prea mici pentru cererea estimată, unde aprovizionarea depășește rapid capacitatea (a se vedea tabelul  mai jos de Rezultate) și astfel se recomandă un nou terminal.

Rezultate

După cum s-a demonstrat în tabelul și graficul de mai jos, intervenția (în acord cu celelalte terminale intermodale) oferă o creștere semnificativă a volumului de mărfuri intermodale transportate pe cale ferată.

Tabelul 8.14 Cererea (număr TEU) actuală și estimată la diverse orizonturi de prognoză

|  |  | 2011 | 2020 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scenariul de referință | Cererea zilnică | 35 | 82 | 131 | 196 |
|  | Procent capacitate (Curent) | 34% | 80% | 128% | 192% |
| Scenariul cu Terminal | Cererea zilnică | 35 | 179 | 270 | 380 |
|  | Procent capacitate (Curent) | 34% | 175% | 265% | 373% |
|  | Procent capacitate (cele mai bune practici) | 8% | 39% | 59% | 83% |

Figura 8.16 Variația cererii între scenariul de implementare a tuturor terminalelor și scenariul de referință

Noul terminal aduce beneficii economice semnificative:

Tabelul 8.15 Impactul economic al construcție terminalului

| Cost de construcție (prețuri fixe 2014) | 18,0 |
| --- | --- |
| Rata internă de rentabilitate economică RIRE | 13,8% |
| Raportul Beneficii/Costuri | 3,91 |

Implementare:

Proiectul va fi implementat conform mecanismelor descrise în paragraful 8.4.6. Dezvoltarea terminalelor intermodale este considerată ca fiind foarte importantă pentru dezvoltarea transportului feroviar de marfă din România întrucât acestea vor permite transportului feroviar să concureze într-un sector modern și în creștere. Terminalul de la București este programat pentru implementare în perioada 2015 - 2020.

Craiova (Terminal nou)

AECOM recomandă desființarea terminalului existent, aflat în conservare de la Craiova și construirea unui nou terminal cu legături mai bune la reteaua de drumuri, în scopul de a satisface creșterea prognozată din sectorul intermodal.

Obiective operaționale

OR16, Dezvoltarea unei rețele "open user" de terminale de marfă pentru a deservi regiunile cu cea mai mare cerere potențială din România, orașele și piețele majore ale UE din Bulgaria și Ungaria.

Problemele abordate

Volumele actuale de mărfuri intermodale din România sunt mici, iar acest lucru se datorează stării proaste a facilităților concepute pentru a le primi. În combinație cu creșterea prognozată din sectorul intermodal și structura industrială a zonei din jurul Craiovei, există un potențial de cerere care va depăși capacitatea existentă din locația afectată. Terminalul va deservi și industia locală de construcții de mașini dar și cererea de consum generată de al șaselea oraș ca mărime din România. Craiova este de asemenea bine poziționată pe rețeaua TEN-T și va beneficia de viitoarele lucrări de modernizare a coridoarelor TEN-T.

Rezultate

După cum s-a demonstrat în tabelul și graficul de mai jos, intervenția (în acord cu celelalte terminale intermodale) oferă o creștere semnificativă a volumului de mărfuri intermodale transportate pe cale ferată.

Tabelul 8.17 Cererea (număr TEU) actuală și estimată la diverse orizonturi de prognoză

|  |  | 2011 | 2020 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scenariul de referință | Cererea zilnică | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Procent capacitate (Curent) | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Scenariul cu Terminal | Cererea zilnică | 0 | 41 | 60 | 83 |
|  | Procent capacitate (Curent) | 0% | 40% | 59% | 81% |
|  | Procent capacitate (cele mai bune practici) | 0% | 9% | 13% | 18% |

Figura 8.19 Variația cererii între scenariul de implementare a tuturor terminalelor și scenariul de referință

Noul terminal aduce beneficii economice semnificative:

Tabelul 8.18 Impactul economic al construcție terminalului

| Cost de construcție (prețuri fixe 2014) | 18,0 |
| --- | --- |
| Rata internă de rentabilitate economică RIRE | 6,6% |
| Raportul Beneficii/Costuri | 1,39 |

Implementare:

Proiectul va fi implementat conform mecanismelor descrise în paragraful 8.4.6. Dezvoltarea terminalelor intermodale este considerată ca fiind foarte importantă pentru dezvoltarea transportului feroviar de marfă din România întrucât acestea vor permite transportului feroviar să concureze într-un sector modern și în  creștere. Terminalul de la Craiova este programat pentru implementare în perioada 2015 – 2020.

Iași (terminal nou sau modernizat)

AECOM propune redeschiderea Terminalului de Mărfuri de la Socola pentru a profita de potențialul de transbordare containere de pe ecartamentul rusesc pe cel european și, de asemenea, datorită capacității de gestionare a traficului intern. Dacă redeschiderea terminalului existent nu este posibil, atunci recomandarea AECOM este aceea de construire a unui terminal nou.

Obiective operaționale

OR16, Dezvoltarea unei rețele "open user" de terminale de marfă pentru a deservi regiunile cu cea mai mare cerere potențială din România, orașele și piețele majore ale UE din Bulgaria și Ungaria.

Problemele abordate

Volumele actuale de mărfuri intermodale din România sunt mici, iar acest lucru se datorează stării proaste a facilităților concepute pentru a le primi. În combinație cu creșterea prognozată din sectorul intermodal și oportunitatea de transbordare de pe ecartamentul rusesc pe cel european, se consideră necesară reabilitarea și redeschiderea terminalului închis în prezent.

Rezultate

După cum s-a demonstrat în tabelul și graficul de mai jos, intervenția (în acord cu celelalte terminale intermodale) oferă o creștere semnificativă a volumului de mărfuri intermodale transportate pe cale ferată.

Tabelul 8.19 Cererea (număr TEU) actuală și estimată la diverse orizonturi de prognoză

|  |  | 2011 | 2020 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scenariul de referință | Cererea zilnică | 1 | 2 | 3 | 5 |
|  | Procent capacitate (Curent) | 2% | 4% | 6% | 9% |
| Scenariul cu Terminal | Cererea zilnică | 1 | 25 | 34 | 47 |
|  | Procent capacitate (Curent) | 2% | 46% | 63% | 87% |
|  | Procent capacitate (cele mai bune practici) | 0% | 12% | 16% | 22% |

Figura 8.20 Variația cererii între scenariul de implementare a tuturor terminalelor și scenariul de referință

Noul terminal aduce beneficii economice reduse, ceea ce arată faptul că modernizarea este soluția cea mai eficientă pentru terminalul Iași. Raportul beneficii/costuri este estimat va fi subunitar.

Tabelul 8.20 Impactul economic al construcție terminalului

|  | Modernizare | Terminal nou |
| --- | --- | --- |
| Cost de construcție (prețuri fixe 2014) | 4,0 | 18,0 |
| Rata internă de rentabilitate economică RIRE | 12,0% | 3,9% |
| Raportul Beneficii/Costuri | 3,01 | 0,81 |

Implementare:

Proiectul va fi implementat conform mecanismelor descrise în paragraful 8.4.6. Dezvoltarea terminalelor intermodale este considerată ca fiind foarte importantă pentru dezvoltarea transportului feroviar de marfă din România întrucât acestea vor permite transportului feroviar să concureze într-un sector modern și în  creștere. Terminalul de la Iasi (Socola) este programat pentru implementare în perioada 2015 – 2020.

Timișoara (terminal nou sau modernizat)

AECOM consideră că există două alternative pentru ca al doilea oraș ca mărime din România să dispună de un terminal intermodal modern. Alternativa 1 este redeschiderea terminalului Semenic iar cea de-a doua este construcția unui terminal nou. Alternativa construcției unui terminal nou în vecinătatea aeroportului merită luată în considerare deoarece (deși mărfurile transportate cu avionul și trenul nu sunt compatibile iar multimodalitatea este limitată între aceste două moduri de transport) ideea unui parc nou de afaceri incluzând facilități rutiere, feroviar și de transport aerian este una potențial atractivă.

Obiective operaționale

OR16, Dezvoltarea unei rețele "open user" de terminale de marfă pentru a deservi regiunile cu cea mai mare cerere potențială din România, orașele și piețele majore ale UE din Bulgaria și Ungaria.

Problemele abordate

Volumele actuale de mărfuri intermodale din România sunt mici, iar acest lucru se datorează stării proaste a facilităților concepute pentru a le primi. Posibilitatea de satisfacere a creșterii prognozată în sectorul intermodal și extinderea facilităților în apropiere de granița din această regiune economică importantă a țării, toate acestea presupun reabilitarea acestui terminal.

Rezultate

După cum s-a demonstrat în tabelul și graficul de mai jos, intervenția (în acord cu celelalte terminale intermodale) oferă o creștere semnificativă a volumului de mărfuri intermodale transportate pe cale ferată.

Tabelul 8.21 Cererea (număr TEU) actuală și estimată la diverse orizonturi de prognoză

|  |  | 2011 | 2020 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scenariul de referință | Cererea zilnică | 2 | 2 | 3 | 17 |
|  | Procent capacitate (Curent) | 3% | 4% | 5% | 10% |
| Scenariul cu Terminal | Cererea zilnică | 2 | 40 | 57 | 84 |
|  | Procent capacitate (Curent) | 3% | 56% | 79% | 117% |
|  | Procent capacitate (cele mai bune practici) | 1% | 14% | 20% | 29% |

Figura 8.21 Variația cererii între scenariul de implementare a tuturor terminalelor și scenariul de referință

Noul terminal aduce beneficii economice semnificative. Deși indicatorii de rezultat sunt superiori pentru alternativa de reabiltiare, se recomandă construcția terminalului nou care ar induce dezvoltarea economică a zonei.

Tabelul 8.20 Impactul economic al construcție terminalului

|  | Modernizare | Terminal nou |
| --- | --- | --- |
| Cost de construcție (prețuri fixe 2014) | 1.5 | 18.0 |
| Rata internă de rentabilitate economică RIRE | 24.4% | 6.6% |
| Raportul Beneficii/Costuri | 8.45 | 1.33 |

Implementare:

Proiectul va fi implementat conform mecanismelor descrise în paragraful 8.4.6. Dezvoltarea terminalelor intermodale este considerată ca fiind foarte importantă pentru dezvoltarea transportului feroviar de marfă din România întrucât acestea vor permite transportului feroviar să concureze într-un sector modern și în  creștere. Terminalul de la Timișoara Semenic este programat pentru implementare în perioada 2015 – 2020.

Cluj Napoca (Terminal nou sau modernizat)

AECOM propune renovarea terminalului existent Cluj Napoca Est pentru creșterea eficientei, reducerea costurilor și timpului de tranzit, dar și pentru a promova creșterea economică din sectorul intermodal. Dacă redeschiderea terminalui existent nu este posibilă, atunci recomandarea noastră este construcția unui terminal nou.

Obiective operaționale

OR16, Dezvoltarea unei rețele "open user" de terminale de marfă pentru a deservi regiunile cu cea mai mare cerere potențială din România, orașele și piețele majore ale UE din Bulgaria și Ungaria.

Problemele abordate

Volumele actuale de mărfuri intermodale din România sunt mici, iar acest lucru se datorează stării proaste a facilităților concepute pentru a le primi. Creșterea prognozată din sectorul intermodal presupune depășirea capacității acestui terminal într-un interval de timp scurt, în jurul anului 2020 (a se vedea rezultatele) și astfel este nevoie de modernizare.

Rezultate

După cum s-a demonstrat în tabelul și graficul de mai jos, intervenția (în acord cu celelalte terminale intermodale) oferă o creștere semnificativă a volumului de mărfuri intermodale transportate pe cale ferată.

Tabelul 8.23 Cererea (număr TEU) actuală și estimată la diverse orizonturi de prognoză

|  |  | 2011 | 2020 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scenariul de referință | Cererea zilnică | 9 | 23 | 39 | 62 |
|  | Procent capacitate (Curent) | 17% | 43% | 72% | 115% |
| Scenariul cu Terminal | Cererea zilnică | 9 | 55 | 77 | 103 |
|  | Procent capacitate (Curent) | 17% | 102% | 143% | 191% |
|  | Procent capacitate (cele mai bune practici) | 4% | 25% | 36% | 48% |

Figura 8.22 Variația cererii între scenariul de implementare a tuturor terminalelor și scenariul de referință

Noul terminal aduce beneficii economice semnificative. Deși indicatorii de rezultat sunt superiori pentru alternativa de reabiltiare, se recomandă construcția terminalului nou care ar induce dezvoltarea economică a zonei.

Tabelul 8.20 Impactul economic al construcție terminalului

|  | Modernizare | Terminal nou |
| --- | --- | --- |
| Cost de construcție (prețuri fixe 2014) | 5.3 | 18.0 |
| Rata internă de rentabilitate economică RIRE | 14.5% | 6.3% |
| Raportul Beneficii/Costuri | 3.86 | 1.25 |

Implementare:

Proiectul va fi implementat conform mecanismelor descrise în paragraful 8.4.6. Dezvoltarea terminalelor intermodale este considerată ca fiind foarte importantă pentru dezvoltarea transportului feroviar de marfă din România întrucât acestea vor permite transportului feroviar să concureze într-un sector modern și în  creștere. Terminalul Cluj Napoca Est este programat pentru implementare în perioada 2015 – 2020, astfel încât poate asigura capacitatea până la depășirea acesteia.

Oradea (Terminal nou sau modernizat)

AECOM propune renovarea terminalului existent în Oradea care ar furniza un nod important intermodal feroviar-rutier. Potențialul de dezvoltare este semnificativ, având în vedere mai ales localizarea în vecinătatea coridorului feroviar care tranzitează Ungaria și a drumului național european DN1 (E60). Dacă redeschiderea terminalui existent nu este posibilă, atunci recomandarea noastră este construcția unui terminal nou.

Obiective operaționale

OR16, Dezvoltarea unei rețele "open user" de terminale de marfă pentru a deservi regiunile cu cea mai mare cerere potențială din România, orașele și piețele majore ale UE din Bulgaria și Ungaria.

Problemele abordate

Volumele actuale de mărfuri intermodale din România sunt mici, iar acest lucru se datorează stării proaste a facilităților concepute pentru a le primi. De asemenea, există oportunități privind preluarea fluxurilor de mărfuri transfrontaliere, ceea ce ar avea un impact economic semnificativ.

Rezultate

După cum s-a demonstrat în tabelul și graficul de mai jos, intervenția (în acord cu celelalte terminale intermodale) oferă o creștere semnificativă a volumului de mărfuri intermodale transportate pe cale ferată.

Tabelul 8.23 Cererea (număr TEU) actuală și estimată la diverse orizonturi de prognoză

|  |  | 2011 | 2020 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scenariul de referință | Cererea zilnică | 1 | 2 | 3 | 5 |
|  | Procent capacitate (Curent) | 2% | 4% | 6% | 9% |
| Scenariul cu Terminal | Cererea zilnică | 15 | 25 | 34 | 47 |
|  | Procent capacitate (Curent) | 28% | 46% | 63% | 87% |
|  | Procent capacitate (cele mai bune practici) | 7% | 12% | 16% | 22% |

Figura 8.22 Variația cererii între scenariul de implementare a tuturor terminalelor și scenariul de referință

Noul terminal aduce beneficii economice reduse, raportul beneficii/costuri fiind subunitar, ceea ce recomandă reabilitarea terminalului existent Oradea ca fiind opțiunea fezabilă.

Tabelul 8.26 Impactul economic al construcție terminalului

|  | Modernizare | Terminal nou |
| --- | --- | --- |
| Cost de construcție (prețuri fixe 2014) | 5.3 | 18.0 |
| Rata internă de rentabilitate economică RIRE | 10.6% | 3.8% |
| Raportul Beneficii/Costuri | 2.46 | 0.80 |

Implementare:

Proiectul va fi implementat conform mecanismelor descrise în paragraful 8.4.6. Dezvoltarea terminalelor intermodale este considerată ca fiind foarte importantă pentru dezvoltarea transportului feroviar de marfă din România întrucât acestea vor permite transportului feroviar să concureze într-un sector modern și în  creștere. Terminalul Cluj Napoca Est este programat pentru implementare în perioada 2021 – 2030.

Turda (Terminal nou sau modernizat)

AECOM propune ca terminalul existent la Turda să fie modernizat sau ca un alt terminal intermodal nou să fie construit în aceeași zonă, pentru creșterea eficienței, reducerea costurilor și promovarea creșterii sectorului intermodal,

Obiective operaționale

OR16, Dezvoltarea unei rețele "open user" de terminale de marfă pentru a deservi regiunile cu cea mai mare cerere potențială din România, orașele și piețele majore ale UE din Bulgaria și Ungaria.

Problemele abordate

Volumele actuale de mărfuri intermodale din România sunt mici, iar acest lucru se datorează stării proaste a facilităților concepute pentru a le primi. Creșterea prognozată a sectorul intermodal determină necesitatea sporirii capacității acestui terminal pe orizontul previzionat (a se vedea statisticile următoare). Această locație a continuat să fie atractivă și în perioada de recesiune, justificându-se astfel nevoie de modernizare.

Rezultate

După cum s-a demonstrat în tabelul și graficul de mai jos, intervenția (în acord cu celelalte terminale intermodale) oferă o creștere semnificativă a volumului de mărfuri intermodale transportate pe cale ferată.

Tabelul 8.27 Cererea (număr TEU) actuală și estimată la diverse orizonturi de prognoză

|  |  | 2011 | 2020 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scenariul de referință | Cererea zilnică | 11 | 16 | 23 | 32 |
|  | Procent capacitate (Curent) | 37% | 53% | 77% | 107% |
| Scenariul cu Terminal | Cererea zilnică | 15 | 28 | 37 | 47 |
|  | Procent capacitate (Curent) | 50% | 93% | 123% | 157% |
|  | Procent capacitate (cele mai bune practici) | 13% | 23% | 31% | 39% |

Figura 8.24 Variația cererii între scenariul de implementare a tuturor terminalelor și scenariul de referință

Noul terminal aduce beneficii economice reduse, raportul beneficii/costuri fiind subunitar, ceea ce recomandă reabilitarea terminalului existent Turda ca fiind opțiunea fezabilă.

Tabelul 8.28 Impactul economic al construcție terminalului

|  | Modernizare | Terminal nou |
| --- | --- | --- |
| Cost de construcție (prețuri fixe 2014) | 5.3 | 18,0 |
| Rata internă de rentabilitate economică RIRE | 6.6% | 0.1% |
| Raportul Beneficii/Costuri | 1.26 | 0.41 |

Implementare:

Proiectul va fi implementat conform mecanismelor descrise în paragraful 8.4.6. Dezvoltarea terminalelor intermodale este considerată ca fiind foarte importantă pentru dezvoltarea transportului feroviar de marfă din România întrucât acestea vor permite transportului feroviar să concureze într-un sector modern și în  creștere. Terminalul Cluj Napoca Est este programat pentru implementare în perioada 2015 – 2020, astfel încât poate asigura capacitatea până la depășirea acesteia

Suceava (Terminal nou sau modernizat)

AECOM propune modernizarea terminalului existent de la Suceava pentru creșterea eficienței, reducerea costurilor și timpului de tranzit, dar și pentru a promova creșterea economică din sectorul intermodal. Având în vedere creșterea puternică a volumului de tonaj, deja experimentată, Suceava oferă o oportunitate pentru o dezvoltare continuă, dar și pentru încurajarea traficul intermodal pe coridorul IX. Dacă reabilitarea terminalului existent nu este posibilă atunci recomandarea AECOM va fi aceea de construire a unui terminal nou.

Obiective operaționale

OR16, Dezvoltarea unei rețele "open user" de terminale de marfă pentru a deservi regiunile cu cea mai mare cerere potențială din România, orașele și piețele majore ale UE din Bulgaria și Ungaria.

Problemele abordate

Volumele actuale de mărfuri intermodale din România sunt mici, iar acest lucru se datorează stării proaste a facilităților concepute pentru a le primi. Creșterea prognozată în sectorul intermodal presupune depășirea capacității acestui terminal într-un interval de timp scurt (a se vedea rezultatele) și astfel este nevoie de modernizare, având în vedere, în special creșterea observată în timpul recesiunii. Suceava are avantajul localizării pe coridorul potențial al Proiectului Viking și astfel trebuie să fie echipat pentru a deservi cererea potențială generată de serviciile intermodale pe direcția nord-sub.

Rezultate

După cum s-a demonstrat în tabelul și graficul de mai jos, intervenția (în acord cu celelalte terminale intermodale) oferă o creștere semnificativă a volumului de mărfuri intermodale transportate pe cale ferată.

Tabelul 8.29 Cererea (număr TEU) actuală și estimată la diverse orizonturi de prognoză

|  |  | 2011 | 2020 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scenariul de referință | Cererea zilnică | 11 | 19 | 34 | 55 |
|  | Procent capacitate (Curent) | 26% | 45% | 81% | 131% |
| Scenariul cu Terminal | Cererea zilnică | 11 | 63 | 93 | 130 |
|  | Procent capacitate (Curent) | 26% | 150% | 221% | 310% |
|  | Procent capacitate (cele mai bune practici) | 7% | 38% | 55% | 77% |

Figura 8.25 Variația cererii între scenariul de implementare a tuturor terminalelor și scenariul de referință

Opțiunea de construcție a unui terminal nou respectă metodologia și condiționalitățile din Master Plan, cu toate că beneficiile aduse de reabilitarea terminalui existent sunt superioare.

Tabelul 8.28 Impactul economic al construcție terminalului

|  | Modernizare | Terminal nou |
| --- | --- | --- |
| Cost de construcție (prețuri fixe 2014) | 5.3 | 18.0 |
| Rata internă de rentabilitate economică RIRE | 14.3% | 6.4% |
| Raportul Beneficii/Costuri | 4.00 | 1.29 |

Implementare:

Această schemă va fi implementată de către CFR SA și CFR Marfă, împreună cu sectorul privat. Dezvoltarea terminalelor intermodale este considerată ca fiind foarte importantă pentru dezvoltarea transportului feroviar de marfă din România întrucât acestea vor permite transportului feroviar să concureze într-un sector modern și în  creștere. Terminalul  Suceava  este programat pentru implementare în perioada 2015 – 2020, astfel încât poate asigura capacitatea până în momentul în care utilizarea crescută a terminalului din prezent se va reduce. De asemenea, este dificilă estimarea beneficiilor suplimentare potențiale generate de Project Viking, dar implementarea acestui proiect nu poate decât să fie în beneficiul proiectului.

Bacau (Terminal nou sau modernizat)

AECOM propune renovarea terminalului existent de la Bacau și extinderea spre sud-est pentru creșterea eficienței, reducerea costurilor și timpilor de tranzit, dar și pentru a promova creșterea economică din sectorul intermodal. Dacă reabilitarea terminalului existent nu este posibilă atunci recomandarea AECOM va fi aceea de construire a unui terminal nou

Obiective operaționale

OR16, Dezvoltarea unei rețele "open user" de terminale de marfă pentru a deservi regiunile cu cea mai mare cerere potențială din România, orașele și piețele majore ale UE din Bulgaria și Ungaria.

Problemele abordate

Volumele actuale de mărfuri intermodale din România sunt mici, iar acest lucru se datorează stării proaste a facilităților concepute pentru a le primi. Creșterea prognozată în sectorul intermodal presupune că dispunerea curentă a terminalului Bacau va fi copleșită în curând (a se vedea rezultatele) și trebuie realizate îmbunătățiri pentru creșterea volumului de transbordare, dar și pentru a permite stocarea unui volum mai mare de containere.

Rezultate

După cum s-a demonstrat în tabelul și graficul de mai jos, intervenția (în acord cu celelalte terminale intermodale) oferă o creștere semnificativă a volumului de mărfuri intermodale transportate pe cale ferată.

Tabelul 8.31 Cererea (număr TEU) actuală și estimată la diverse orizonturi de prognoză

|  |  | 2011 | 2020 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scenariul de referință | Cererea zilnică | 15 | 24 | 41 | 62 |
|  | Procent capacitate (Curent) | 36% | 57% | 98% | 148% |
| Scenariul cu Terminal | Cererea zilnică | 15 | 74 | 107 | 150 |
|  | Procent capacitate (Curent) | 36% | 176% | 255% | 357% |
|  | Procent capacitate (cele mai bune practici) | 9% | 44% | 64% | 89% |

Figura 8.26 Variația cererii între scenariul de implementare a tuturor terminalelor și scenariul de referință

Opțiunea de construcție a unui terminal nou respectă metodologia și condiționalitățile din Master Plan, cu toate că beneficiile aduse de reabilitarea terminalui existent sunt superioare.

Tabelul 8.28 Impactul economic al construcție terminalului

|  | Modernizare | Terminal nou |
| --- | --- | --- |
| Cost de construcție (prețuri fixe 2014) | 5.3 | 18.0 |
| Rata internă de rentabilitate economică RIRE | 14.3% | 6.4% |
| Raportul Beneficii/Costuri | 4.00 | 1.29 |

Implementare:

Această schemă va fi implementată de către CFR SA și CFR Marfă, împreună cu sectorul privat. Dezvoltarea terminalelor intermodale este considerată ca fiind foarte importantă pentru dezvoltarea transportului feroviar de marfă din România întrucât acestea vor permite transportului feroviar să concureze într-un sector modern și în  creștere. Renovarea Terminalului Bacău  este programată pentru implementare în perioada 2015 – 2020, astfel încât se poate asigura capacitatea până în momentul în care terminalul existent va ajunge la depășirea capacității.

Modernizări ale sectorului de transport feroviar de care va beneficia și transportul intermodal

Transportul de marfă va putea beneficia de îmbunătățirile aduse rețelei de transport călători pentru a deveni mai competitivă cu transportul rutier și, ca atare, o mare parte din creșterea potențială depinde de reabilitarea rețelei și îmbunătățirea fiabilității, care este prezentată în secțiunea de transport călători. În special, reabilitarea unor coridoare cheie pentru restabilirea completă a vitezei de proiectare și a capacității va duce la eliminarea restricțiilor de viteză, reducând astfel timpul de călătorie și îmbunătățind fiabilitatea, în același timp. Este în special cazul limitei actuale de viteză pentru toate trenurile de marfă care trebuie să opereze la o viteză maximă de 80 kilometri pe oră. Nu s-a observat nici o dovadă justificatoare care să explice de ce limita de viteză pentru anumite trenuri de marfă nu ar putea fi ridicată la 120 de kilometri pe oră pe traseele reabilitate, unde viteza de linie și relieful permit acest lucru.

Timpii de călătorie vor beneficia, de asemenea, din crearea unui sistem solid de responsabilitate a performanței pentru a încuraja graficele de mers eficiente și compatibile, dar și din utilizarea printr-un regim de compensare a întârzierilor. În mod similar, îmbunătățirile aduse procedurile de manevrare a trenurilor și sistemelor administrative la frontiere vor fi de folos, de asemenea, fluxurilor internaționale de mărfuri. Există dovezi care sugerează că operatorii privați pot rezolva procedurile de trecere a frontierei, în mai puțin de o oră, în timp ce trenurile conduse de către operatorul de stat CFR Marfă necesită de obicei mai mult de două ore pentru a obține autorizațiile necesare. În mod evident, reducerea duratei procedurilor administrative îmbunătățește gradul de utilizare a liniei și reduce nevoia de zone suplimentare de garare a trenurilor.

Există o serie de intervenții care va aduce României îmbunătățiri semnificative privind potențialului său de transport feroviar de marfă și a rețelei. Interoperabilitatea internatională a trenurilor este un obiectiv european important pentru a facilita transportul feroviar internațional de marfă  pe distanțe lungi și, prin urmare, în cadrul programului de reabilitare, este importantă îmbunătățirea limitei privind sarcina pe osie la 22,5 tone, de pe toate coridoarele reabilitate, în conformitate cu normele europene. Deși o parte din materialului rulant existent nu va fi capabil să suporte o sarcină pe osie mai mare, unele vagoane sunt deja potrivite și toate vagoanele noi și cele modernizate ar putea îmbunătății capacitatea. Acest lucru va permite nu numai o mai bună utilizare a materialului rulant (iar vagoanele nu vor mai trebui să fie subîncărcate), dar, de asemenea, se va omogeniza și fluxul de trenuri din alte țări întrucât acestea nu vor mai trebui să fie încărcate specific pentru a satisface restricțiile privind sarcina pe osie din România, ci vor fi în măsură să poată călători de-a lungul UE. Pe un tren de 30 de vagoane, acest lucru va îmbunătăți productivitatea cu aproximativ 15%, ca urmare a creșterii tonajului care ar putea fi transportat (un plus de 240 de tone). Aceasta este o intervenție cheie și va continua pe toată durata Master Planului, rezultând o rețea de coridoare de transport marfă de încredere, mai productive de-a lungul țării.

Programul de reabilitare va permite viteze mai bune pentru trenurile de marfă în întreaga rețea, în special acest lucru ar trebui să fie valorificat prin crearea unui sistem dualist de diferențiere între trenurile grele de mărfuri vrac și trenurile intermodale ușoare de marfă. Se recomandă transportarea containerelor pe trenuri dedicate, de tip bloc, mai degrabă decât procedura existentă de a transporta o parte din containere la serviciile de oprire pick-up sau în trenuri de vagoane mixte. Serviciile de transport intermodal în trenuri de tip bloc ar trebui să fie capabile să ruleze la viteze de 120 kilometri pe oră și să aibă prioritate în  fața serviciilor de transport de marfă mai lente și chiar în fața unor servicii lente de transport pasageri, pentru a obține un timp de călătorie mai mic și îmbunătății fiabilitatea duratei de călătoriei. Transportul intermodal este un sector cheie viitor pe piață pentru transportul feroviar de marfă și oferă cel mai mare potențial de a asigura un transfer modal durabil de la transportul rutier la transportul feroviar cu condiția ca oferta de transport feroviar să fie competitivă.

Există unele infrastructuri pentru a promova containerizarea și transportul intermodal, cum ar fi prezența a trei facilități de manevrare a containerelor la Constanta, chiar dacă numai unul dispune de echipamente relativ moderne. Constanța este cel mai mare port de containere de la marea Marea Neagră, în principal datorită Terminalului de containere DP World Constanta Sud, care s-a deschis în 2004, iar în 2012 a operat 97% din transportul de containere din port. Portul Constanta este situat strategic pentru a putea alimenta cu marfă zonele de influență din Europa Centrală și de Est, dar din cauza infrastructurii intermodale deficiente nu se poate valorifica pe deplin această oportunitate. Întrucât economia din România continuă să se dezvolte, va exista o creștere continuă a numărului de containere operate, care să permită transferul lin de bunuri între modurile de transport și, prin urmare, să poată reduce emisiile de carbon și îmbunătății sustenabilitatea dacă aceste creșteri pot fi capturate de către sectorul feroviar (a se vedea secțiunea căi navigabile 8.5 pentru propuneri specifice Portului Constanta).

Pentru a furniza o ofertă de transport intermodal competitiv este, de asemenea, necesar ca infrastructură intermodală a țării să poată oferi o rețea globală și de înaltă calitate de terminale care să reflecte și deservi prognoza viitoare a transportului feroviar intermodal de marfă din țară. Pe lângă lucrările propuse în Portul Constanța pentru facilitarea comerțului de import și export (inclusiv o creștere a capacității terminalelor în următorii zece ani pe măsură ce piata se extinde) Master Planul recomandă, de asemenea, reabilitarea sau construirea mai multor terminale intermodale. Planul este de a stabili o rețea de terminale de tip "open-user", operate într-un mod eficient de către sectorul privat. Rețeaua urmărește să se bazeze pe terminalele existente, dintre care unele sunt deja operate activ de sectorul privat. În alte locații este nevoie de renovări majore sau de înlocuirea terminalelor existente, selectate anterior, deținute și operate de CFR Marfă. În viitor acestea ar trebui să fie operate de către sectorul privat. În timp ce toate terminalele vor permite și încuraja traficul internațional, în special terminalele de la Timisoara (Seminic) și Iași (Socola) vor oferi acces la rețeaua internațională datorită locațiilor acestora din vest și est, respectiv. Acesta din urmă oferă, de asemenea, posibilitatea de transbordare a serviciilor pe calea ferată cu ecartament rusesc pentru Ucraina, Rusia și o mare parte din Europa de Est. Alte terminale vor fi situate în apropiere de marile centre de producție industrială românească, activitate economică și de populației; Craiova, Cluj Napoca, Turdu, Suceava și Bacău. Alături de terminalele tri-modale propuse pe Dunare la Drobeta-Turnu-Severin, Giurgiu și Galați, transportul feroviar va fi în măsură să ofere o rețea extinsă de terminale intermodale legate de liniile reabilitate promițătoare de servicii de încredere, de transport rapid de marfă- o ofertă competitivă în comparație cu transportul rutier de mărfuri. Aceste aspecte sunt prezentate în Figura 8.20:

Transportul intermodal și transportul feroviar de marfă vrac vor beneficia, de asemenea, de o serie de alte intervenții. Există o oportunitate de simplificare și creștere a eficienței prin îmbunătățirea cursurilor de formare și utilizare a tehnologiei. În timp ce unele sisteme moderne sunt utilizate în rețea (ARGOS și utilizarea sistemului de urmărire GPS de către unii operatori privați de transport feroviar, de exemplu), această utilizare este în prezent limitată. Extinderea gradului de utilizare a tehnologie este împiedicată și de instruirea tradițională și oarecum depășită a lucrătorilor de pe calea ferată, prin urmare, introducerea de noi tehnologii ar trebui să fie inclusă într-un sistem de formare restructurat pentru a obține cea mai bună utilizare a noilor facilități, atât pe termen scurt cât și lung.

În plus, privatizarea CFR Marfă va permite operatorilor privați să dezvolte relații pe termen lung cu clienții cheie. În prezent, incertitudinea asupra viitorului CFR Marfă presupune blocarea transportului pe calea ferată într-un ciclu de contracte pe termen scurt, întreținere limitată și o incapacitate de a lua decizii de investiții, întrucât gândirea pe termen lung este limitată, într-o organizație care este încă incertă asupra viitorului său.

O astfel de gândire pe termen lung și noua tehnologie ar putea fi, de asemenea, utilizate în rețea pentru a o putea exploata cât mai mult timp. O parte din materialul rulant curent este folosit într-un mod sub-optim. Trenurile ar putea fi folosite mai productiv, fiind încărcate / descărcate mai rapid, prin reducerea timpului de călătorie, transportând mai multă sarcină utilă și, în general, prin creșterea veniturile anuale pe setul de tren, pe an. Un exemplu de sistem care nu este utilizat în România, dar potrivit unui număr de locomotive utilizate de sectorul privat în țară este sistemul de franare regenerativă, prin care energia eliberată de trenuri la încetinire poate realimenta sistemul. Infrastructura cu durata de viață expirată este în prezent în imposibilitatea de a accepta astfel de sisteme. Un plan pentru introducerea aceastei tehnologii ar putea reduce semnificativ costurile de furnizare a serviciilor de transport feroviar, întrucât utilizarea energiei poate fi redusă cu 5% pentru trenurile de marfă și până la 17% la serviciile de pasageri și, ca atare, se recomandă realizarea unui studiu de fezabilitate asupra modului în care acest lucru ar putea fi cel mai bine pus în aplicare. Acest lucru ar trebui să fie efectuat imediat, întrucât ar fi logic combinarea acestui lucru cu alte lucrări de reabilitare.

Împreună, intervențiile combinate oferă un plan pentru o rețea de transport feroviar de marfă de succes, durabil în România. Nu numai că reabilitarea coridoarelor feroviare va permite creșterea fiabilității transportului de marfă și a vitezelor de livrare, dar în combinație cu alte intervenții operaționale se va pune baza unui transport intermodal puternic în concurență cu transportul rutier. În special, această piață intermodală a fost identificată ca fiind un sector cheie pentru viitoarea creștere economică, iar acest lucru va fi încurajat de către rețeaua propusă de terminale intermodale și tri-modale care sunt amplasate strategic pentru a oferi o acoperire cuprinzătoare a centrelor economice cheie din România și centrelor de populație.

Rezumatul intervențiilor în transportul intermodal

Cu scopul de a obține o ofertă competitivă de transport intermodal, este necesar ca România să aibă o rețea dezvoltată de terminale intermodale moderne, care să reflecte evoluția viitoare a cererii de transport feroviar intermodal. În plus față de lucrările propuse în Portul Constanța pentru facilitarea creșterii fluxurilor de import-export (prin extinderea capacității de operare a containerelor în următorii zecei ani, urmare a extinderii pieței) Master Planul recomandă, de asemenea, reabilitarea unor terminale existente. Fără îndoială că opțiunea recomandată este de a construi terminale intermodale noi. Analiza a arătat faptul că există o cerere semnificativă de servicii intermodale la Iași, Oradea și Turda dar nu suficientă pentru a justifica construcția unor terminale intermodale noi în acest locații. Din aceste motive, recomandarea noastră este ca terminalele existente să fie modernizat. O dată cu creșterea cererii de transport intermodal, în aceste locații se pot dezvolta alte terminale noi. Totuși, dacă vor exista inițiative private privind construcția unor terminale noi, atunci Master Planul și Ministerul Transporturilor vor sprijini aceste investiții.

Obiectivul este de a stabili o rețea de terminale “open-user” operate într-o manieră eficientă de către sectorul privat. Rețeaua se dezvoltă în prezent pe locațiile deja existente, unele dintre ele fiind operate eficient de către sectorul privat. În alte locații, este nevoie de modernizarea radicală a acestora sau de înlocuriea completă a terminalelor deținute de CFR Marfă. Pe viitor acestea vor trebui operate de către sectorul privat. În timp ce toate terminalele vor facilita derularea traficului internațional, terminalele localizate la Timișoara și Iași vor funcționa ca și porți internaționale de acces, având în vedere localizarea lor în zonele de vest și est ale țării. Iași oferire și posibilitatea schimbării de ecartament pentru serviciile cu destinația Ucraina, Rusia și mare parte a Europei de Est. Alte terminale sunt selectate pentru localizarea lor prin care vor deservi centre majore de producție industrială, activități economice și aglomerări urbane, cum ar fi Craiova, Cluj-Napoca, Turda, Suceava și Bacău.

Împreună cu terminalele tri-modale propuse la Drobeta-Turnu-Severin, Giurgiu și Galați, România va putea oferi o rețea extinsă de terminale intermodale conectate la liniile de cale ferată reabilitate, fiind permise astfel servicii rapide și fiabile – o ofertă competitivă care va putea fi o alternativă viabilă la transportul rutier.

Această rețea de terminale intermodale din România este prezentată în Figura 8.27.

Figura 8.27 Rețeaua propusă de terminale intermodale

După cum se poate vedea, comparând această rețea cu harta celor mai mari centre de populație din România, există o bună suprapunere peste nevoile de derulare a operațiunilor de transport intermodal. Centrele urbane sunt prezentate în Figura 8.28.

Figura 8.28: Cele mai mari 20 centre urbane din România

Strategia de dezvoltare a sectorului de transport intermodal descrisă mai înainte, atunci când este combinată cu proiectele navale și feroviare (dar și cu terminalele tri-modale de la Galați, Giurgiu și Drobeta-Turnu-Severin) are potențialul de a aduce o contribuție semnificativă la dezvoltarea economică și sustenabilă a României prin promovarea schimburilor modale în transportul de marfă. Implementarea strategiei va induce o reducere cu 900.000 a numărului de tone-km pentru drumuri, o creștere cu 100.000 tone-km pentru calea ferată, o creștere cu 1,1 milioane tone-km pentru căi navigabile și o creștere generală de 400,000 tone-km față de Scenariul de Referință. Strategia de dezvoltare este descrisă în tabelele 8.33 și 8.34.

Tabelul 8.33 Rezumatul intervențiilor recomandate și impactul asupra utilizăroo (volume zilnice)

| Intervenție | Locație | 2011 TEU (Actual) | 2020 TEU (Scenariul de Referință) | 2020 TEU (Do Something) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcția unui terminal nou | București | 35 | 82 | 179 |
| Construcția unui terminal nou | Craiova | 0 | 0 | 41 |
| Construcția unui terminal nou sau modernizarea celui existent | Timisoara | 2 | 2 | 40 |
| Construcția unui terminal nou sau modernizarea celui existent | Cluj Napoca | 9 | 23 | 55 |
| Construcția unui terminal nou sau modernizarea celui existent | Suceava | 11 | 19 | 63 |
| Construcția unui terminal nou sau modernizarea celui existent | Bacau | 15 | 24 | 74 |
| Modernizarea terminalului existent | Iasi | 1 | 2 | 25 |
| Modernizarea terminalului existent | Oradea | 1 | 2 | 25 |
| Modernizarea terminalului existent | Turdu | 11 | 16 | 28 |

Tabelul 8.34 Rezumatul performanței economice a proiectelor

| Locație | Intervenție | Valoare (CAPEX) | Beneficii | Raportul Beneficii/Costuri | Rata internă de rentabilitate economică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| București | Terminal nou | 12.8 | 50.1 | 3.91 | 13.8% |
| Craiova | Terminal nou | 13.6 | 18.8 | 1.39 | 6.6% |
| Timisoara | Terminal nou | 14.4 | 19.1 | 1.33 | 6.6% |
|  | Terminal modernizat | 2.3 | 19.1 | 8.45 | 24.4% |
| Cluj Napoca | Terminal nou | 14.4 | 18.0 | 1.25 | 6.3% |
|  | Terminal modernizat | 4.7 | 18.0 | 3.86 | 14.5% |
| Suceava | Terminal nou | 14.4 | 18.6 | 1.29 | 6.4% |
|  | Terminal modernizat | 4.7 | 18.6 | 4.00 | 14.3% |
| Bacau | Terminal nou | 14.4 | 18.4 | 1.28 | 6.4% |
|  | Terminal modernizat | 4.7 | 18.4 | 3.95 | 14.4% |
| Iasi | Terminal modernizat | 3.9 | 11.7 | 0.81 | 3.9% |
| Oradea | Terminal modernizat | 4.7 | 11.4 | 2.46 | 10.6% |
| Turda | Terminal modernizat | 4.7 | 5.9 | 1.26 | 6.6% |

Analiza Finanțării

- Analiza Finanțării

Ipoteze de bază

Context

O etapă importantă a procesului de identificare a planului de investiții pentru orizonturile 2020 și 2030 este definirea ipotezelor privind alocările financiare disponibile pentru investiții, pentru toate modurile de transport.

Aceasta va permite obținerea unui plan de investiții realist, ca și rezultat final al procesului de identificare a problemelor, de definire a obiectivelor operaționale și de selecție a celor mai bune intervenții care se adresează acestor obiective.

Deși gradul de maturitate a proiectelor nu este considerat criteriu distinct în cadrul analizei multicriteriale (prin urmare nu face parte din prioritizare), restricțiile date de finanțarea disponibilă reprezintă un element cheie al Master Planului, de vreme ce nevoile de investiții identificate depășesc cu mult bugetele disponibile.

Ca și finalitate a procesului de elaborare a Master Planului, a fost identificată o listă lungă de intervenții potențiale prioritizate; prin alăturarea constrângerilor financiare la această listă se obține un calendar realist de implementare a proiectelor la orizonturile de timp definite în cadrul Caietului de Sarcini, respectiv 2020, 2030 și după anul 2030.

Abordare

Pentru cuantificarea fondurilor disponibile pentru proiectele din Master Plan a fost dezvoltat un model în format tabelar (Anexa A). Ipotezele de lucru și metodologia considerată sunt descrise în continuare.

Comisia Europeană a precizat faptul că Master Planul va fi dezvoltat pe baza unei abordări ierarhice cu privire la alocarea fondurile pe categorii de cheltuieli obligatorii iar fondurile disponibile pentru investiții vor fi acelea rămase după alocarea acestor bugete:

Elaborarea Master Planului se va baza pe angajamentul politic privind efortul bugetar alocat sectorului de transport pentru următorii 20 de ani, incluzând toate costurile directe și indirecte corespunzătoare construcției și întreținerii infrastructurii, luându-se în considerare sursele potențiale de generare de venituri din sectorul feroviar sau prin taxarea utilizatorilor, acolo unde este cazul. A fost solicitată o adresa din partea Ministerului de Finanțe care să includă aceste angajamente bugetare.

Aceste ipoteze vor determina bugetul disponibil pentru investițiile noi. Din bugetul total disponibil vor fi deduse costurile necesare cu întreținerea și operarea infrastructurii, calculate folosing rate și costuri unitare de referință (EUR/km), pe baza standardelor acceptate și a obligațiilor generate de către proiectele aflate în derulare sau implementate recent. Pot fi obținute anumite economii cu costurile de întreținere, în special ca urmare a reducerii rețelei feroviare, inclusiv a numărului de stații.

Cheltuielile obligatorii, ce vor fi alocate cu prioritate sunt, conform recomandărilor DG Regio:

Costuri de întreținere pentru rețeaua restructurată, conform standardelor internaționale;

Serviciul datoriei aferent proiectelor de investiții curente (rambursarea împrumuturilor);

Lucrări de reabilitare pentru rețeaua feroviară viabilă economic, cu scopul de a o duce la standardele de viteză acceptate; și

Ajutorul public de stat pentru companiile de stat, în conformitate cu regulile ajutorului de stat.

În decembrie 2013 a fost emisă o decizie o Guvernului României privind alocarea a 2% din PIB pentru sectorul de transport, ca măsură privind îndeplinirea condiționalităților ex-ante legate de Acordul de Parteneriat și de Programele Operaționale (printre care, elaborarea unui Master Plan de Transport este o componentă cheie). În cadrul acestui angajament este specificat faptul că alocarea de 2% din PIB va fi distribuită/utilizată doar pentru investiții și lucrări de întreținere a infrastructurii de transport, pentru toate modurile.

Ministerul Transportului a confirmat că serviciul datoriei, plățile de disponibilitate, subvențiile naționale pentru serviciul feroviar public de călători nu sunt incluse în acest buget. Includerea fondurilor UE în cei 2% din PIB poate avea un contra-efect asupra bugetului rămas disponibil, de vreme ce creștere alocărilor UE va conduce la creștere efortului național de acoperire a co-finanțării necesare.

Pe baza acestei abordări ierarhice, se obține structura planului financiar pentru perioadele 2014-2020 și 2021-2030, așa cum este ilustrat în Tabelul 9.1 atașat.

Tabelul 9.1. Structura planului financiar MPGT, perioada 2014-2030

| 2% din PIB alocat sectorul transport | A |  | 2% din PIB pe perioada 2014-2030, în termeni reali |
| --- | --- | --- | --- |
| Costuri cu întreținerea și reparațiile | B1 |  | Se ia în considerare o creștere graduală cu întreținerea rețelelor rutiere, feroviare și navale |
| Lucrări de reabilitare ale rețelei rutiere viabile | B2 |  | Include eliminarea întârzierilor cu reabilitarea rețelei rutiere |
| Fonduri publice disponibile pentru investiții noi, din care | C | =A-B1-B2 | Reprezintă fondurile disponibile după deducerea costurilor obligatorii cu întreținerea, reparațiile și reabilitarea |
| Contribuția UE | C1 |  | Fondurile totale disponibile sunt: FC: 3,404 miliarde euro, FEDR: 1,728 miliarde euro, CEF: 1,200 miliarde euro (sursă: MT, conform prevederilor POIM 2014-2020) |
| Co-finanțarea națională | C2 |  | 25% din costurile eligibile totale pentru proiectele finanțate din FC și FEDR 15% din costurile eligibile totale pentru proiectele finanțate din CEF |
| Indicatorul de sustenabilitate / Fonduri naționale nete | D | =C-C1-C2 | Reprezintă una din cifrele cheie ale planului financiar. Arată fondurile naționale nete disponibile după deducerea din C a fondurilor UE (C1) și a cofinanțării naționale (C2). Dacă D > 0 atunci planul financiar este sustenabil – acesta înseamnă că proiectele finanțate din fonduri UE pot fi sprijinite de Bugetul Național (procentul de 2% din PIB) considerând în avans cheltuielile manadatate incluse în B1 și B2. |
| Proiecte fazate și Metroul București | E |  | Include investițiile restante pentru proiectele începute în programul operațional 2007-2013, care vor continua după 2014 (bugetul total estimat este de 2,489 miliarde de euro) în plus față de bugetul destinat proiectelor pentru metrou (buget estimat de 0,727 miliarde euro). Sursa datelor este MT. |
|  | F | =C-E | Reprezintă fondurile disponibile pentru investiții în transporturi. Luând în considerare potențialele corecții financiare și procentul de overcommitment la nivel național estimat la 30%, fondurile totale disponibile sunt egale cu G. |
| + 30% Overcommitment | G | =F*1.3 | Include corecțiile financiare și proiectele potențiale contractate pe perioada alocărilor bugetare inițiale |
| Recuperarea întârzierilor cu reabilitarea fdrețelei feroviare | H | o | Nu este inclusă deoarece recuperarea restanțelor la reabilitarea rețelei feroviare este una din cerințele cheie identificate în procesul elaborării Master Planului. Costurile de reabilitare a rețelei feroviare sunt prioritizate și determinate ca parte a Master Planuluiși vor fi finanțate, din bugetul disponibil rămas. |
| Disponibil pentru proiectele MPGT după eliminarea întârzierilor cu reabilitarea rețelei feroviare | I | =G-H | Reprezintă bugetul disponibil estimat pentru proiectele din Master Plan în urma recuperării restanțelor la reabilitarea rețelei feroviare |

Sursa: AECOM, MT

Contextul istoric

Ca parte a procesului de identificare a nevoii de investiții din sectorul transporturilor, în luna iunie, MT a întocmit o analiză a cheltuielilor înregistrate în trecut în acest sector. Această analiză a inclus costurile istorice reale pentru fiecare mod de transport, înregistrate în perioada 2007 -2012 și estimările pentru anul 2013.

Tabelul 9.2. Cheltuielile totale și procentul din PIB pentru transporturi, 2007-2013 (’000 lei)

| An | Total sector transportui | PIB | % din PIB |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 1.613.269 | 416.006.800 | 0,39 |
| 2008 | 3.670.717 | 514.700.000 | 0,71 |
| 2009 | 6.428.839 | 501.139.400 | 1,28 |
| 2010 | 6.502.971 | 523.693.300 | 1,24 |
| 2011 | 7.129.614 | 556.708.400 | 1,28 |
| 2012 | 8.036.044 | 587.466.400 | 1,37 |
| 2013 | 10.562.387 | 599.215.728 | 1,76 |

Sursa: MT

Pe baza acestor cifre istorice și evaluării nevoii viitoare de investiții,

    - 2015		2.15%

    - 2016		2.35%

    - 2017		2.00%

    - 2018		2.00%

    - 2019		2.00%

    - 2020		2.00%

Scenariul de prognoză PIB

Ipotezele scenariului de prognoză a PIB au fost:

Pentru perioada 2014 – 2017 sursa a fost ultima prognoză PIB disponibilă publicată de Comisia Națională de Prognoză. Aceasta ia în considerare următoarele rate reale de creștere:

    - 2015		2,5%

    - 2016		3,0%

    - 2017		3,3%

După anul 2017, s-au folosit prognozele principale ale Modelului Național de Transport (o creștere reală de 3,5% p.a)

Valoarea estimată a PIB pentru anul 2014, potrivit CNP, este de 664,4 miliarde de Lei, reprezentând o creștere reală de 2,3% față de anul 2013.

Cheltuieli mandatate pentru lucrări de întreținere și reparații capitale

Așa cum am menționat în secțiunea 11.1, fondurile disponibile pentru investiții noi se vor stabili după deducerea cheltuielilor necesare pentru întreținere și reparații capitale.

(B1)	Întreținerea pentru sectorul feroviar a fost stabilită potrivit analizei AECOM privind cheltuielile necesare pentru acoperirea lucrărilor de întreținere și reparații necesare rețelei feroviare care reține 55% din întreaga rețea existentă care include linii de manevră și linii secundare și 99% din numărul total de pasageri-km și tone marfă-km ai rețelei curente. Aceasta include o creștere graduală de la nivelul cheltuieilor curente de 324 mil. EUR la nivelul dorit, de 532 mil.EUR, pe o perioadă de 6 ani (a se consulta Secțiunea 6.5)..

(B1)	Întreținerea pentru sectorul rutier ia în considerare o estimare a costurilor de întreținere și reparații capitale pe baza Modelului de Recuperare a Costurilor al Băncii Mondiale. Aceasta cuprinde o creștere graduală de la cheltuielile curente de 191 mil. EUR la nivelul dorit de 679 mil. EUR, pe o perioadă de 6 ani (a se consulta Secțiunea 5.6);

(B1)	Pentru lucrările de întreținere pe șenalul navigabil al Dunării a fost luată în considerare o creștere semnificativă (de până la 25 de milioane de Euro pe an, potrivit evaluării nevoilor de întreținere determinate în baza analizei condițiilor existente). A se consulta secțiunea 8 pentru detalii suplimentare.

(B2)	Lucrările restante de întreținere a rețelei rutiere au fost calculate în baza estimării Costurilor de Reabilitare (Ciclului de viață) elaborate de AECOM pe baza Modelului Financiar de Recuperare a Costurilor realizat de Banca Mondială și informațiilor privind stadiul curent al îmbrăcăminții rutiere, provenite de la CNADNR. S-a estimat că procesul de reabilitare/eliminare a restanțelor se va finaliza în anul 2020, luând în considerare o creștere graduală pe următoarea perioadă de 6 ani, cu costurile de reabilitare a drumurilor după 2020 incluse în reparațiile standard (a se consulta Secțiunea 5.6). Bugetul total estimat este de 4,578 miliarde de Euro pe perioada 2014 -2020, echivalând cu 654 de milioane de Euro pe an.

Lucrările restante de reabilitare a rețelei feroviare vor fi  tratate ca parte a procesului din cadrul Master Planului de identificare și prioritizare a intervențiilor. A se consulta Secțiunea 6.5 pentru detalii suplimentare.

Bugetul disponibil pentru investiții

În baza metodologiei descrise în secțiunea 11.1 și a bugetelor asumate exprimate în secțiunea 11.2, bugetul total disponibil pentru investiții în sectorul transporturilor este estimat pentru orizonturile de timp 2020 și 2030.

În urma consultărilor cu MT a fost asumată o distribuție a fondurilor pe moduri de transport, potrivit prevederilor Programului Operațional pentru Transport 2014 – 2020. Aceasta a fost extrapolată apoi la perioada 2021-2030. Distribuția asumată pe moduri și investițiile specifice pentru anul 2020 sunt:

51% - transport rutier

  - 90% - construirea de noi autostrăzi și drumuri expres

  - 2% - intervenții pentru creșterea siguranței

  - 3% - construirea de rute ocolitoare

  - 5% - modernizarea drumurilor naționale

44% - transport feroviar

5% - investiții în porturi, căi navigabile interne, transport aerian și intermodal, din care:

- 66% - porturi și căi navigabile interne

- 21% - transport aerian

- 13% - transport intermodal

Cele mai importante valori ale planului financiar sunt prezentate în Tabelul 9.3 și ilustrate în Figura 9.1.

Tabelul 9.3 Distribuția alocărilor financiare pentru transport în perioadele 2014-2020 și 2021-2030 (milioane euro, prețuri fixe 2014)

|  |  |  |  | 2014-2020 |  |  | 2021-2030 |  |  | 2014-2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2% din PIB disponibil pentru sectorul de transport | A |  |  | 22,599 |  |  | 43,216 |  |  | 65,815 |  |
| Intreținere și reparații capitale | B1 |  |  | 7,260 | 32.1% |  | 20,650 | 47.8% |  | 27,910 | 42.4% |
| Reabilitarea rețelei rutiere viabile | B2 |  |  | 4,578 | 20.3% |  | 0 | 0.0% |  | 4,578 | 7.0% |
| Fonduri publice disponibile pentru investiții, inclusiv contribuția EU și cea națională, din care | C | =A-B1-B2 |  | 10,761 | 47.6% |  | 22,566 | 52.2% |  | 33,327 | 50.6% |
| Contribuția UE | C1 |  |  | 6,332 |  |  | 9,046 |  |  | 15,378 |  |
| Contribuția națională | C2 |  |  | 1,922 |  |  | 2,746 |  |  | 4,669 |  |
| Indicator de sustenabilitate/Fonduri naționale nete | D | =C-C1-C2 |  | 2,507 |  |  | 10,774 |  |  | 13,281 |  |
| Proiecte fazate și Metroul București | E |  |  | 3,441 |  |  | 3,200 |  |  | 6,641 |  |
| Disponibil pentru proiecte MPGT (total inclusiv fonduri UE și naționale) | F | =C-E |  | 7,320 | 32.4% |  | 19,366 | 44.8% |  | 26,686 | 40.5% |
| + 30% Overcommitment | G | =F*1.3 |  | 9,516 |  |  | 25,176 |  |  | 34,692 |  |
| Drumuri |  |  |  | 4,853 | 51% |  | 12,840 | 51% |  | 17,693 | 51% |
| Construcția de autostrăzi și drumuri expres |  |  |  | 4,368 | 90% |  | 11,556 | 90% |  | 15,924 | 90% |
| Măsuri de siguranță |  |  |  | 100 | 2% |  | 50 | 0% |  | 150 | 1% |
| Construcția de variante de ocolire |  |  |  | 130 | 3% |  | 834 | 6% |  | 964 | 5% |
| Modernizarea drumurilor naționale |  |  |  | 255 | 5% |  | 400 | 3% |  | 655 | 4% |
| Calea ferată |  |  |  | 4,187 | 44% |  | 11,077 | 44% |  | 15,265 | 44% |
| Cai navigabile, aviație, terminale intermodale |  |  |  | 476 | 5% |  | 1,259 | 5% |  | 1,735 | 5% |
| Porturi, căi navigabile |  |  |  | 324 | 68% |  | 832 | 66% |  | 1,156 | 67% |
| Aviație |  |  |  | 89 | 19% |  | 357 | 28% |  | 446 | 26% |
| Terminale intermodale |  |  |  | 63 | 13% |  | 70 | 6% |  | 133 | 8% |

Sursa: MPGT Plan Financiar, AECOM

Figura 9.1. Distribuția fondurilor pe categorii de cheltuieli și moduri de transport (miliarde euro, prețuri fixe 2014)

Sursa: MPGT Plan Financiar, AECOM

Câteva concluzii cheie sunt prezentate mai jos:

În perioada 2014-2030, cheltuielile asumate pentru întreținere și lucrări de reabilitare restante se ridică la peste 50% din bugetul total disponibil. Aceasta ar necesita un angajament ferm din partea Guvernului României de a asigura resursele financiare necesare pentru acoperirea lor. Acesta reprezintă un factor critic în dezvoltarea unui sector de transport durabil.

Procentul de 2% din PIB reprezintă o creștere semnificativă față de tendința istorică de 1.15% pentru perioada 2007-2013 (Tabelul 9.2).

Există o creștere semnificativă a bugetului mediu anual disponibil, de la 1,046 miliarde Euro (2014-2020) la 1,937 miliarde de Euro (2021-2030), datorată creșterii  PIB în termeni reali.

După 2020 lucrările restante de reabilitare sunt incluse în costurile de întreținere.

Alocările financiare pe sectoare sunt apoi utilizate în devoltarea Planului de Investiții piroritizate discutate în secțiunea 12.

Strategia generală 
pentru anii 2020 și 2030

- Strategia generală pentru anii 2020 și 2030

Introducere

Master Planul General de Transport (MPGT) reprezintă o oportunitate unică pentru România. Pentru prima dată România va avea un plan comprehensiv și bine fundamentat pentru toate modurile principale de transport, pentru perioada  2014 - 2030. Acesta oferă un program etapizat de intervenții care includ nu doar propuneri de îmbunătățire a infrastructurii de transport, dar și propuneri legate de întreținere, management și operațiuni precum și de siguranță.

Master Planul oferă, de asemenea, justificarea proiectelor ce vor fi incluse în Programul Operațional Infrastructură Mare (Transport) 2014-2020 precum și pentru proiectele incluse în Facilitatea Conectarea Europei (CEF). Va oferi baza și pentru proiectele ce vor fi implementate după anul 2020, deși natura precisă a programelor de finanțare după momentul 2020 nu este încă definită.

Master Planul nu va reuși să-și îndeplinească obiectivele dacă nu va exista o susținere generală a programului său pe termen mediu și lung. Acest lucru se aplică nu doar organizațiilor care sunt responsabile de implementarea proiectelor ci și Guvernelor care se succed precum și Ministerelor cheie, cum ar fi Transport, Fonduri Europene sau Finanțe. Investițiile majore în infrastructura de transport se derulează pe intervale mari de timp, de 6-10 ani, incluzând planificarea acestora precum și execuția propriu-zisă și au o durată de viață economică de 30-50 ani, prin urmare un angajament politic și instituțional pe termen lung este esențial.

Furnizarea unui transport de bună calitate nu reprezintă un scop în sine. Un transport eficient este o componentă critică a dezvoltării economice, atât la nivel național cât și la nivel global. Disponibilitatea sistemului de transport afectează tiparele de dezvoltare și poate fi o piedică sau un factor de influență a dezvoltării economice a fiecărei națiuni. Investițiile în transporturi inter-conectează factorii de producție într-o rețea creată între producători și consumatori, cu scopul de a crea o specializare mai eficientă a producției, de a elimina disparitățile economice la nivel regional și de a furniza mijloace de dezvoltare a economiei.

Metodologia generală de elaborare a Master Planului este ilustrată în Figura 10.1. Procesul include trei elemente principale:

  - un element de Politici de Transport care determină obiectivele generale, fondurile disponibile pentru implementarea Master Planului, Evaluarea Strategică de Mediu (ESM) și care include și consultările publice;

  - Procesul de Evaluare, care determină care dintre proiecte sunt selectate, testate și criteriile de includere a acestora în cadrul Master Planului și Strategiei de Implementare; și

  - Instrumentele Analitice pentru testarea și cuantificarea impacturilor proiectelor. Cele mai importante sunt Modelul Național de Transport (MNT) și Instrumentul de calcul Analiză Cost-Beneficiu (ACB tool).

La diferite stadii ale proiectului au fost elaborate diverse Rapoarte tehnice de specialitate, care descriu în detaliu întregul proces. Acestea sunt ilustrate în următoarea figură 10.1.

Figura 10.1  Procesul de elaborare a Master Planului

Situația existentă

Planul a implicat o investigare detaliată a condițiilor existente, a problemelor și a cauzelor lor fundamentale. Au rezultat patru teme comune tuturor modurilor de transport:

  - Romania are un deficit semnificativ de infrastructură, în ceea ce privește calitatea sa: în general, gradul de acoperire a rețelelor de transport este satisfăcător.

  - Regim inadecvat de întreținere și reparații capitale, în special în ceea ce privește rețeaua feroviară, ceea ce a condus la declinul nivelul de servicii și a fiabilității, contribuind, în special, la reducerea volumelor de pasageri și, într-o măsură mai mică, la reducerea volumelor de marfă.

  - Această situație se datorează în mare parte sub-finanțării pe parcursul unei perioade mari de timp și este exacerbată de practicile de management și operare care afectează transportul feroviar precum și transportul rutier și naval. Sectorul transportului feroviar este, însă, este cel afectat în cea mai mare măsură.

  - Siguranța reprezintă o îngrijorare, în special pentru rețeaua rutieră: România are cele mai defavorabile statistici ale accidentelor din Europa.

În paragrafele următoare am inclus o descriere a situației existente pe fiecare mod de transport, cu privire la cele mai importante probleme identificate precum și soluțiile de rezolvare a acestora propuse în cadrul Master Planului. Raportul privind Master Planul pe termen scurt, mediu și lung include, în cadrul secțiunilor modale (Capitolele 4-8) analize detaliate cu privire la problemele fiecărui mod de transport, conform informațiile incluse în Raportul privind Definirea Problemelor, disponibil pe pagina de web a Ministerului Transporturilor. Conexiunile între Probleme, Obiective și Intervenții sunt descrise într-o serie de Note Tehnice.

Disponibilitatea surselor de finanțare reprezintă a constrângere care afectează nu numai investițiile în sectorul de transport din România ci din toate țările europene. Prin urmare, Master Planul nu poate include soluții pentru toate probleme existente și să rămână în continuare un plan realist. Așadar Master Planul va include o prioritizare a intervențiilor din sectorul public pe perioada imediat următoare.

Transportul feroviar

În opinia noastră, a afirma că sistemul feroviar din România se află într-o situație de criză nu reprezintă o exagerare. Sunt necesari mai mulți pași, dintre care se pot menționa:

  - Reforme semnificative privind structura sistemului feroviar precum și a Contractelor de Servicii Publice (CSP), cu scopul de a încuraja deciziile cu impact comercial pozitiv,

  - Creșterea substanțială a alocărilor financiare pentru întreținere și reparații cu scopul atingerii standardelor europene, pentru a preveni alte deteriorări ulterioare și pentru a întreține rețeaua primară la o stare tehnică adecvată;

  - Creșterea investițiilor pentru reabilitarea la vitezele de proiectare actuale ale principalelor linii naționale și internaționale, și

  - Introducerea mersului cadențat, adaptat nevoilor pasagerilor.

Dacă aceste măsuri nu sunt adoptate, opinia noastră este că în următorii 10 ani calea ferată va înceta să mai joace un rol național în România.

Începând cu anul 1990, numărul de pasageri-km a scăzut cu 90%, iar numărul de tone-km cu 70%, cu toate că poziția de piață a transportului feroviar de marfă s-a stabilizat. Vitezele medii pentru trenurile de pasageri au scăzut de la 60 km/h în 1990 la 45 km/h în anul 2012, în vreme ce vitezele actuale ale trenurilor de marfă ating abia 23 km/h. Între 60-80% din activele căii ferate aveau durata normală de viață expirată în 2012, existau 1.800 de restricții de viteză  temporare și estimăm că vitezele actuale sunt cu 20-30% mai mici decât viteza de proiectare a liniei. Linia și celelalte active fixe sunt sub-utilizate: aproximativ 90% din trafic (pasageri și marfă) este transportat pe 54% din rute (63% din km de linie desfășurată) în timp ce aproximativ 20% din km rețea (14% din km linie) operează doar 1% din traficul total. 1.000 de stații CF generează mai puțin de 50 de călătorii pe zi, iar 533 stații au mai puțin de 10 pasageri pe zi.

O prognoză pe baza trendurilor istorice sugerează că numărul de pasageri-km ar scădea cu 75% până în anul 2030, în timp ce analiza datelor MNT sugerează un declin de 21% în 2020 și de 40% până în anul 2030. Oricare dintre scenarii ar fi utilizat, este clar că viitorul transporturilor pe calea ferată este unul sumbru, în lipsa unor acțiuni drastice.

Aceste reduceri ale atractivității sistemului feroviar au fost urmările a trei factori principali;

  - Întreținerea deficitară ce a condus la timpii de călătorie mai mari deci, prin urmare, necompetitivi;

  - Un orar de mers ce nu a avut o orientare comercială (contractele de servicii publice se bazează în mare parte pe indicatorul trenuri-km și nu pe graficele de mers, care satisfac nevoile clienților); și

  - Schimbările demografice cum ar fi dispersia populației, apariția centrelor comerciale/ centrelor de ocupare sau creșterea numărului de autovehicule înmatriculate.

Rezultatele testelelor efectuate cu Modelul Național au arătat că regimul inadecvat de întreținere este responsabil de 13% din reducerea prognozată de 22% a numărului de pasageri-km.

Propunerile din Master Plan se concentrează în principal pe primele două elemente. Recomandările constau în creșterea alocărilor bugetare pentru întreținere conform standardelor europene, reabilitarea liniilor principale în combinație cu introducerea graficelor de mers la intervale regulate pentru serviciile Inter-Regio, operate cu material rulant modern. La nivelele actuale (reduse) ale gradului de motorizare din România, există mijloace limitate la nivelul Guvernului ce pot fi utilizate pentru a diminua numărul de vehicule înmatriculate dar există, în schimb, multe alte intervenții ce pot fi implementate pentru a crește atractivitatea sectorului feroviar.

Există, de asemenea, schimbări instituționale ce pot fi introduse pentru a face mai dinamic sectorul feroviar din România. Acestea sunt incluse în intervențiile identificate în cadrul Master Planului.

Transportul rutier

Întreținerea rețelei rutiere este de asemenea inadecvată, doar 50% din rețeaua de drumuri naționale fiind în condiții bune. Această estimare utilizând metoda dezvoltată de Banca Mondială sugerează că întreținerea periodică și cheltuielile cu reparațiile și înlocuirile ar trebui să crească cu 560 milioane euro pe an, iar cele cu reabilitarea și modernizarea cu 650 milioane euro pe an, pentru eliminarea și recuperarea întârzierilor până în anul 2020. .

Master Planul prevede creșterea alocărilor financiare pentru întreținerea și reparațiile rețelei rutiere ceea ce va conduce la păstrarea rețelei naționale într-o stare tehnică corespunzătoare. Master Planul include și recomandări privind încheierea contractelor de întreținere ce vor îmbunătăți calitatea întreținerii și vor eficientiză operațiile.

Timpii mari de călătorie conduc la utilizarea ineficientă a resurselor de timp și au impact negativ asupra economiilor naționale și regionale și reduc potențialul activităților comerciale și turistice. România are o suprafață extinsă, cu multe centre regionale iar competitivitatea economică a acestor centre este afectată negativ de nivelul redus de serviciu oferit de rețeaua rutieră.

Nivelul de serviciu al rețelei rutiere (exprimat prin vitezele medii de circulație) este în general scăzut. Vitezele medii de circulație sunt de 66 km/h pentru rețeaua de drumuri naționale, cu 34% mai puțin decât ținta de 100 km/h corespondentă rețelei TEN-T de bază și secundară. România deține cel mai mic număr de km de autostradă pe cap de locuitor din Uniunea Europeană.

Așadar Master Planul prevede propuneri privind extinderea rețelei de autostrăzi ce vor conecta centrele economice din România cu principalii săi partenerii comerciali. Această rețea de autostrăzi va fi complementată de drumuri expres moderne (drumuri cu 2x2 benzi, cu intersecții denivelate) ce vor completa rețeaua de drumuri naționale.

România are cea mai defavorabilă statistică a accidentelor rutiere din UE, după cum urmează:

  - Decese la un milion de locuitori: 94, față de media UE de 60 – locul 24 din 28;

  - Decese la 100 miliarde pasageri-km: 259, față de media UE de 61 – locul 28 din 28; și

  - Decese la un milion autoturisme: 466 față de media UE de 126 – locul 28 din 28.

În timp ce autostrăzile și drumurile expres au o rată mult mai mică de incidență a accidentelor față de drumurile cu o singură bandă de circulație pe sens nu este fezabil sau eficient economic să se înlocuiască întreaga rețea de drumuri naționale cu autostrăzi sau drumuri expres. Așadar Master Planul conține și recomandări privind intervenții de eliminare a punctelor negre (138 locații cu cel mai crescut număr de accidente). Aceste proiecte au eficiență economică foarte bună și reprezintă măsuri imediate de îmbunătățire a gradului de siguranță a pietonilor si vehiculelor, înainte de implementarea investițiile semnificative cu dezvoltarea rețelei de drumuri rapide din România.

Porturi și căi navigabile

România include trei porturi maritime principale, Constanța, Galați și Brăila. Ultimele două sunt localizate pe secțiunea maritimă a Dunării, în timp ce Constanța este un port de adâncimi mari, cu ieșire la Marea Neagră. Constanța este conectat la Dunăre printr-un canal artificial și beneficiază de conexiuni rutiere și feroviare bune cu zona municipiului București și, prin urmare, cu sudul și vestul țării și mai departe cu Ungaria.

Conexiunile acestor trei porturi cu zona centrală și de nord a României sunt deficitare iar proiectele rutiere și feroviare vor ameliora aceste deficiențe.

Există și alte porturi maritime mai mici cum ar fi Mangalia sau Midia precum și o serie de porturi fluviale, dintre care cele mai importante sunt Giurgiu, Oltenița și Drobeta Turnu-Severin.

Constanța este de departe cel mai mare port din România. Tabelul 2.1 prezintă informații privind traficul operat în anul 2011 în primele 10 porturi din România. Constanța deține 83% din totalul acestor porturi, următorul port fiind Galați, cu 9%. Aceste date ilustrează importanța majoră a portului Constanța, ca principală poartă de acces a fluxurilor de import și export ale României.

Tabelul 10.1  Mărfuri operate în porturile din România

| Rang | Port | Tip port | Tone operate (pe anul 2011) | % din top 10 porturi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Constanța | Maritim (Deep Sea) | 46,000,000 | 82.6% |
| 2 | Galați | Maritim | 5,100,000 | 9.2% |
| 3 | Tulcea | Maritim | 1,650,000 | 3.0% |
| 4 | Brăila | Maritim | 1,203,000 | 2.2% |
| 5 | Oltenița | Fluvial | 508,000 | 0.9% |
| 6 | Drobeta-Turnu-Severin | Fluvial | 490,000 | 0.9% |
| 7 | Giurgiu | Fluvial | 256,000 | 0.5% |
| 8 | Orșova | Fluvial | 188,000 | 0.3% |
| 9 | Calafat | Fluvial | 139,000 | 0.2% |
| 10 | Cernavodă | Fluvial | 132,000 | 0.2% |
| Total |  |  | 55,666,000 | 100.0% |

- Sursa: MT, Direcția navală

Cu toate acestea, Master Planul recunoaște faptul că investițiile identificate în porturi selectate, inclusiv Constanța, sunt necesare pentru exploatarea oportunităților pe care fluviul Dunărea le oferă pentru acele categorii de mărfuri pentru care transportul fluvial este competitiv. Există două probleme ce trebuie rezolvate:

  - În primul rând, fluviul Dunărea este o cale navigabilă naturală ce prezintă probleme periodice privind variabilitatea adâncimilor și a lățimii șenalului navigabil. Aceste lucruri conduc la întârzieri și inconsistențe privind timpii de călătorie, ceea ce afectează cerințele actuale ale industriei logistice; și

  - În al doilea rând, porturile maritime, în special, adesea au suficientă capacitate teoretică dar această capacitate corespunde unor categorii de trafic care nu mai există sau care constă în facilități sau echipamente depășite. Prin urmare, adevărata problemă a multora din porturile românești este nu neapărat o deficiență în capacitățile existente ci mai ales infrastructura învechită sau ineficientă, care nu este adecvată industriei logistice moderne. Un port eficient și competitiv necesită suprafețe de operare suficiente, macarale moderne și echipamente de manevrare moderne pentru piețele existente și viitoare, facilități moderne de depozitare a anumitor categorii de mărfuri (cum ar fi cerealele) precum și conexiuni rutiere și feroviare adecvate.

Propunerile din Master Plan se concentrează pe investiții în a crește navigabilitatea Dunării de-a lungul întregului an și investiții în facilități moderne pentru porturile care au un viitor pe termen lung.

Similar cu sectoarele rutier și feroviar, întreținerea deficitară este o problemă și pentru căile navigabile din România. România alocă 11.300 euro pe km și an pentru întreținerea secțiunii Dunării pentru care este responsabilă, comparativ cu un buget de 250,000 euro pe km alocat de Austria. Bulgaria este responsabilă pentru întreținerea unei mari părți a sectorului comun al Dunării iar din informațiile noastre știm că Bulgaria alocă doar 2,100 euro pe km și an pentru întreținerea șenalului.

Transport aerian

Sectorul de transport aerian din România este unul bine dezvoltat, cu un număr de linii aeriene majore care deservesc destinații din toată Europa, în special în cazul aeroportului internațional din București dar și în cazul aeroporturilor din vestul țării.

Aeroporturile joacă un rol important în dezvoltarea economică a unei regiuni și la nivel național, ca întreg. Aeroporturile facilitează deplasarea rapidă a persoanelor și a bunurilor cu valoare mare și care necesită transport rapid, generând astfel operațiuni de comerț și schimb. Turismul este relativ subdezvoltat în România. Aeroporturile, împreună cu serviciile operatorilor low-cost în particular, oferă o accesibilitate crescută care, la rândul său, impulsionează sectorul de turism. Un număr din ce în ce mai mare de vizitatori și utilizatori ai aeroporturilor înseamnă un influx mai mare de capital în economia locală.

Numărul pasagerilor care folosesc aeroporturile din România este prezentat în Tabelul 2.2 de mai jos. Aeroportul Internațional Henri Coandă din București este poarta de intrare pentru pasagerii internațional și reprezintă aproximativ 67% din totalul traficului de pasageri. Împreună cu aeroporturile din Timișoara și Cluj Napoca însumează 89% din totalul traficului de pasageri.

- Tabelul 10.2 Pasageri în aeroporturile din România, 2012

| Aeroport | Pasageri Intern | Pasageri Internațional | Pasageri TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| București Henri Coandă | 649.682 | 6.670.,884 | 7.320.566 |
| Timișoara | 336.152 | 1.019.,867 | 1.356.019 |
| Cluj-Napoca | 189.139 | 815.682 | 1.004,821 |
| Bacău | 21.106 | 306.308 | 327,414 |
| Târgu Mureș | 10.477 | 216.361 | 226,838 |
| Iașii | 139.185 | 45.298 | 184,483 |
| Sibiu | 26.482 | 150.424 | 176.906 |
| Constanta | 11.647 | 64.817 | 76.464 |
| Oradea | 58.887 | 1.659 | 60.546 |
| Craiova | 19.397 | 11.872 | 31.269 |
| Suceava | 26.224 | 984 | 27.208 |
| Satu Mare | 19.534 | 3.207 | 22.741 |
| Baia Mare | 18.017 | 551 | 18.568 |
| Arad | 0 | 0 | 0 |
| Brașov | 0 | 0 | 0 |
| Tulcea | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1.525.929 | 9.307.914 | 10.833.843 |

- Sursa: Autoritatea Aeronautică Civilă

Într-o țară cu dimensiunea și topografia României există potențialul ca sectorul de transport aerian să joace un rol din ce în ce mai important. Master Planul identifică o ierarhie de aeroporturi care pot oferi acces regional călătoriilor internaționale și conectivitate internă pentru arii de captare localizate.  Clasificarea aeroporturilor este următoarea:

  - Aeroport Internațional Major – aeroport cu rute internaționale deservite de operatori naționali, operatori low-cost și zboruri charter (peste 5 milioane de pasageri pe an).

  - Aeroport Hub Internațional – aeroporturi hub cu rute europene și regionale deservite de operatorii naționali, operatorii low cost și zboruri charter (între 1 milion și 5 milioane de pasageri pe an)

  - Aeroporturi regionale – aeroporturi deservite în cea mai mare parte de operatori low-cost și curse charter din România și țările vecine (între 30.000 și 1 milion pasageri pe an)

  - Aeroporturi regionale mici – aeroporturi care sunt în principal deservite de zboruri interne și zboruri charter (sub 30.000 de pasageri pe an).

Mai multe detalii se pot găsi în Capitolul 7.

Există un număr de probleme care trebuie abordate pentru a asigura creșterea continuă și competitivitatea sectorului. Acestea sunt:

  - Modernizarea sistemelor de navigație și sistemelor de degivrare pentru a permite operarea pe tot parcursul anului, exceptând perioadele cu condiții meteo extreme;

  - Extinderea și întărirea pistelor pentru a permite aeroporturilor să opereze toate tipurile de aeronave folosite de obicei de operatorii europeni și pentru a își îndeplini rolurile desemnate;

  - Creșterea capacității căilor de rulare și a platformelor de staționare acolo unde există un nivel suficient al cererii;

  - Creșterea capacității terminalelor de pasageri pentru a face față cererii prognozate;

  - Îmbunătățirea accesului de suprafață (legături fixe de transport public, cum ar fi metrou sau tren) acolo unde cererea este suficientă pentru a justifica aceste proiecte și;

  - Evaluări mai detaliate ale cererii de terminale cargo, în special la aeroporturile regionale.

Sectorul aerian diferă de alte moduri de transport prin faptul că cererea este puternic dependentă de facilitățile terminalului și de serviciile oferite. Un aeroport fără zboruri adecvate nu generează trafic aerian iar o linie aeriană nu va începe să opereze zboruri dacă nu sunt disponibile la sol facilitățile necesare. Această realitate are două consecințe practice în ce privește Master Planul:

  - Prognozele noastre referitoare la traficul aerian de pasageri sunt evaluări ale cererii potențiale dacă aeroportul poate atrage servicii, în special zboruri internaționale, adecvate clasei sale și

  - Recomandările de investiții în creșterea capacității sunt condiționate de existența acordurilor între aeroporturi și operatori pentru suplimentarea numărului de zboruri, dacă aeroportul oferă facilitățile necesare. Recunoaștem problemele practice ale unei astfel de politici dar Master Planul nu poate sprijini investiții speculative.

Transport Intermodal

Transportul intermodal, prin care înțelegem rutier/feroviar și naval/feroviar în care cea mai mare parte a transportului se efectuează în sistem feroviar, reprezintă viitorul pentru transportul feroviar de mărfuri. Din 1960 a existat o tendință globală de creștere a containerizării bunurilor. Containerele sunt unități utilizate într-un format standard care permit companiilor globale de transport (și a celorlalte companii transportatoare) să își planifice încărcăturile transportate într-un mod eficient și eficace. De asemenea, înseamnă că echipamentul de manevrare este același iar costurile sunt cu mult mai mici decât cele pentru metodele tradiționale. Containerizarea reduce șansele de furt deoarece containerele sunt sigilate la sursă, reducând astfel și costurile de asigurare. Aceasta înseamnă că timpul de întoarcere a vaselor și trenurilor încărcate se reduce cu mai mult de jumătate iar costurile de transport se reduc semnificativ. Containerele se pot folosi pentru transportul celor mai multe tipuri de mărfuri inclusiv produse și lichide refrigerate.

Cu toate acestea, gradul de containerizare înregistrat de transporturile din România este mult sub nivelul multor altor țări europene (deși este mai mare decât în țara vecină Bulgaria). Datele din Tabelul 2.3 arată un grad de containerizare mare în special în Italia, Turcia, Austria și Germania, Bulgaria și România fiind destul de în urmă. Volumul și procentul acestui tip de transport în Austria se cifrează la valori mari și datorită efectului Alpilor, unde, pe anumite rute, este obligatoriu să se folosească serviciile feroviare, apărând concomitent și un volum considerabil de trafic de tranzit. Doar dimensiunea în sine a României și potențialul de trafic de tranzit sugerează faptul că transportul intermodal ar trebui să aibă un viitor promițător.

Volumul scăzut al containerizării din România se datorează unui număr de factori. Aceștia includ practicile de lucru istorice, forța de muncă relativ ieftină, lipsa investițiilor în terminale intermodale, inclusiv echipamentele hidraulice aferente acestora și stocarea securizată, lipsa lanțurilor moderne de distribuție, lipsa vagoanelor moderne destinate operării eficiente a containerelor și timpi de parcurs foarte mari și nefiabili pe calea ferată.

Propunerile din Master Plan abordează aceste probleme în mai multe feluri. Am identificat locațiile unde terminalele intermodale se vor bucura de succes în atragerea unui volum de mărfuri viabil de peste 7.500 TEU pe an până în anul 2030. Odată înființată această rețea, suntem siguri că prognozele noastre se vor dovedi sub nivelul real al cererii, dat fiind faptul că în Romania transportul intermodal reprezintă, în esență, un nou mod de transport și astfel procesul de prognozare este nesigur. În capitolul 8 al Master Planului prezentăm volumele potențiale care depășesc substanțial nivelul de bază al prognozelor noastre.

Aceste terminale vor asigura o rețea de terminale intermodale pe toată suprafața României. Există patru terminale tri-modale majore localizate la Constanța și principalele porturi fluviale, șase terminale existente care sunt operate cu succes și 10 noi terminale care ar putea fi renovări ale terminalelor existente sau, cel mai probabil, construcții noi cu facilități moderne.  Unele dintre acestea ar putea fi integrate în dezvoltări comerciale cum ar fi sate de mărfuri sau alte facilități de stocare și distribuție, unități pentru servicii oferite companiilor, activităților și vehiculelor de transport,  dar am evaluat doar elementele intermodale.

Operarea terminalelor intermodale este strâns legată de industria logistică, 100% privatizată. După consultarea operatorilor existenți și potențiali de facilități intermodale recomandarea noastră este ca terminalele intermodale să fie proiectate, construite și operate de sectorul privat pentru a își putea exploata pe deplin potențialul. Cu toate acestea, așa cum subliniem, operarea terminalelor intermodale este de fapt o industrie de start-up în România și în multe cazuri va fi nevoie de o cantitate mică de investiții publice.

Recomandăm ca, la nivel minim, sectorul public să contribuie la planificarea autorizațiilor, achizițiilor de teren și conexiunilor la rețeaua rutieră și feroviară națională și locală.

Propunerile de reabilitare din sectorul feroviar descrise mai sus vor avea, de asemenea, efecte benefice asupra transportului de marfă deoarece reabilitarea va include sisteme de semnalizare, frânare regenerativă și creșteri ale greutății pe osie până la 22,5 tone, reprezentând standardul european. În ceea ce privește trenurile complete de containere în particular, recomandăm și creșterea vitezei limită la 120 km/h și schimbarea protocolurilor de control al trenurilor astfel încât acestor trenuri să li se ofere o mai mare prioritate.

Obiective generale

Au fost definite o serie de obiective strategice care au ghidat definirea intervențiile propuse în cadrul Master Planului. Aceste obiective au rezultat din analiza următoarelor documente naționale și europene:

  - Obiectivele din cadrul Caietului de Sarcini (ToR)

  - Misiune: Cuvântul introductiv al Ministrului din cadrul Planului Strategic al Ministerului Transporturilor  și infrastructurii

  - Cartea Albă a Transporturilor UE 2011

  - Documentul strategic al Guvernului României privind politicile de transport – Program de guvernare 2013 -2016, Secțiunea Transport

  - Acordul de Parteneriat 2014 – 2020 (a se consulta paginile 176 – 177)

  - Raportul privind condițiile existente, AECOM

  - Planul de Amenajare a Teritoriului Național – Secțiunea 1 – Căi de comunicații

  - Rețelele UE de bază pentru sectorul rutier și feroviar

Pe baza acestor documente au fost identificate următoarele teme generale și obiective strategice:

  - Eficiența economică: sistemul de transport trebuie să fie eficient în ce privește operațiunile de transport și utilizatorii acestuia. În mod specific, beneficiile sistemului de transport ar trebui să depășească costurile. Acest obiectiv măsoară beneficiul oferit utilizatorilor și furnizorilor de servicii din sistemul de transport iar măsurile cantitative ale acestuia sunt: Raportul Beneficiu Cost (RBC), Valoarea Actualizată Netă (VAN) și Rata Internă de Rentabilitate Economică (RIRE).

  - Sustenabilitate: acest concept include sustenabilitatea financiară, economică și de mediu. Modurile de transport așa numite durabile – feroviar, transport cu autobuzul și transport naval -  care sunt mai eficiente energetic și cu un grad mai scăzut de emisii ar trebui dezvoltate în mod prioritar. În cadrul evaluării economice costurilor operaționale și emisiilor li se atribuie valori  monetare însă înscrierea Sustenabilității ca obiectiv separat respectă atât intențiile Guvernului României și ale Uniunii Europene cât și preocupările generațiilor viitoare.

  - Siguranța: investițiile în transporturi ar trebui să producă un sistem de transport mai sigur. Costul economic al accidentelor este transformat în valori monetare în cadrul evaluării economice dar, deoarece unul din obiectivele principale ale Guvernului, ale UE și ale Caietului de Sarcini este reprezentat de reducerea accidentelor din sectorul transporturilor, siguranța trebuie să rămână un obiectiv distinct.

  - Impactul asupra mediului: sistemul de transport nu trebuie să aibă un impact negativ asupra mediului.

  - Dezvoltarea economică. Sistemul de transport trebuie configurat astfel încât să permită dezvoltarea economică atât la nivel național cât și la nivel regional. Investiția ar trebui, de asemenea, să favorizeze echitatea față de cetățenii României.

  - Finanțare: există un deficit substanțial de finanțare a transporturilor în România. La nivelul proiectelor disponibilitatea fondurilor europene prin intermediul Fondurilor Structurale (FC, FEDR, Connecting Europe Facility (CEF) și PPP) vor afecta oportunitatea implementării acestora dar și prioritizarea lor. Programul general va trebui să se încadreze în limita unor estimări realiste a fondurilor naționale și internaționale disponibile pe perioada planificată

În continuarea acestor obiective generale, au fost definite obiective operaționale specifice fiecărui mod de transport, pe baza unei analize individuale a problemelor din fiecare sector. Au fost organizate consultări extinse cu factorii de interes din sectoarele public și privat, ca parte din analiza problemelor.

Obiective operaționale

Obiectivele operaționale au fost obținute dintr-o analiză detaliată a problemelor fiecărui mod de transport. În cadrul analizei problemelor a fost acordată atenție modului în care fiecare problemă are o cauză fundamentală, localizată geografic acolo unde este posibil. Obiectivele operaționale sunt, prin urmare, specifice fiecărei probleme dar au fost grupate în cadrul obiectivelor generale descrise anterior.

Obiectivele operaționale sunt definite în cadrul capitolelor dedicate fiecărui mod de transport (capitolele 4-8 din cadrul Raportului privind Master Planul) și în notele tehnice privind Problemele/ Obiectivele/ Intervențiile.

Intervenții

Definirea intervențiilor succede identificării obiectivelor operaționale. Această procedură asigură faptul că există o conexiune clară și observabilă între obiectivele generale, problemele identificate, obiectivele operaționale corespondente precum și intervențiile în sine. Această abordare asigură și faptul că intervențiile se adresează unor probleme reale, legate de transport. Utilizarea Modelului Național face ca să existe o bază cantitativă pentru definirea problemelor, a obiectivelor și intervențiilor.

Am invitat Ministerul Transporturilor și beneficiarii să trimită propunerile privind proiectele din sfera lor de responsabilitate. Valoarea totală a intervențiilor propuse, care includ în special proiecte de infrastructură nouă, a fost de 74,8 miliarde euro. Fondurile totale disponibile pentru proiecte de infrastructură sunt de 9,5 miliarde euro până în anul 2020 și de 24,7 miliarde euro până în anul 2030. Prin urmare, fondurile totale disponibile reprezintă mai puțin de jumătate din aspirațiile beneficiarilor.

Master Planul nu poate genera finanțări suplimentare dar poate oferi garanția că, în cazul în care fondurile sunt limitate, finanțarea disponibilă va fi repartizată acelor domenii care oferă cele mai mari beneficii economice. Echipa AECOM, în colaborare cu Ministerul Transporturilor și JASPERS a identificat o serie de intervenții care includ, dar care nu se limitează la, intervenții în infrastructură. În anumite cazuri acestea corespund cu proiectele propuse de beneficiari, dar în multe cazuri proiectele sunt diferite ca și specific sau ca anvergură, cu scopul de a se adresa problemelor specifice sau cererii prognozate.

Analiza condițiilor existente și viitoare au evidențiat o serie de deficiențe în ceea ce privește întreținerea și reparațiile rețelelor feroviare și rutiere. Strategia generală include două direcții de acțiune:

  - Protecția activelor existente prin asigurarea unei finanțări pe termen lung a unui regim superior de întreținere și reparații. Beneficiarii acestei măsuri vor fi toți cetățenii României (dar și vizitatorii) care utilizează sistemele de transport din țară; și

  - Îmbunătățiri ale infrastructurii, care oferă cea mai bună valoarea a banilor și care îndeplinesc obiectivele operaționale.

Testarea proiectelor

Intervențiile din sectorul feroviar, rutier, naval și intermodal au fost testate cu ajutorul Modelului Național. Modelul este descris în detaliu în cadrul Raportului Privind Elaborarea Modelului, dar există o serie de caracteristici importante ale modelului care trebuie să fie pe deplin înțelese în momentul interpretării rezultatelor.

Modelul utilizează procesul consacrat în patru etape, care include:

  - Etapa 1: Producția și atracția de călătorii: estimarea numărului total de călătorii-pasager sau tone marfă, generate și atrase de fiecare zonă în parte;

  - Etapa 2: Distribuția călătoriilor-pasager  și tonelor marfă între zone;

  - Etapa 3: Opțiunile existente pentru călătoriile-pasager și tonele marfă între zone;

  - Etapa 3: Ruta aleasă între zone pentru fiecare deplasare de la zona la zonă a pasagerilor și mărfii, pe fiecare mod de transport.

Relațiile matematice și calibrarea conform datelor observate, determina felul în care modelul îndeplinește funcțiile aferente fiecărei etape din cele patru enunțate mai sus.

Modelul este foarte complex –  rulările complete pentru cei trei ani de prognoză (2020, 2030 și 2040) durează aproximativ 30 de ore – dar este important de înțeles modul în care intervențiile afectează rezultatele modelului. În general, factorul determinant al schimbării în distribuția traficului, alegerea modului de transport și alegerea rutei este schimbarea costului călătoriei, fie în termenii timpului de parcurs (deoarece timpul înseamnă bani) sau în termenii valorii monetare a călătoriei exprimată prin prețurile călătoriilor, costurile de operare a vehiculelor, tarifele utilizate și costurile de manipulare a mărfii. Mai jos prezentăm diferite exemple. În aceste exemple, cuvântul „trafic” este folosit în mod generic: cuprinde toate modurile de transport cât și transportul de pasageri și de marfă.

O îmbunătățire adusă infrastructurii rutiere sau timpului de parcurs și frecvenței trenurilor din sistemul feroviar va produce o schimbare în distribuția traficului, deoarece călătoriile dintre orașele mari și mici deservite de noul drum sau de noile servicii feroviare se vor realiza mai ușor iar aceste localități vor fi accesibile unor zone mai largi. În plus, va apărea și o schimbare a alegerii modale deoarece unul din moduri, fie cel rutier fie cel feroviar, în cazul acestui exemplu, va deveni relativ mai atractiv. Răspunsul final va fi o schimbare în alegerea rutei deoarece ruta îmbunătățită va oferi călătorii mai rapide și o capacitate mai mare. Nu doar traficul înregistrat pe drumurile și în trenurile existente pe același coridor se va  transfera către ruta îmbunătățită, dar va apărea și trafic transferat de la coridoarele/rutele mai îndepărtate. Aceasta înseamnă că traficul pe o rută nouă sau îmbunătățită semnificativ va fi mult mai mare decât traficul existent pe ruta imediat paralelă.

Un terminal intermodal îmbunătățit sau nou (sau o rețea de terminale, deoarece trebuie să existe facilități la ambele capete ale călătoriei) va atrage trafic containerizat suplimentar datorită costurilor reduse de manevrare a mărfii. Dacă este combinat cu trenuri mai rapide de containere, traficul suplimentar se va întări. Va exista un transfer de trafic dinspre modul rutier spre modul feroviar prin intermediul mecanismului de alegere modală și vor apărea unele schimbări în distribuția traficului de marfă, deși nu la fel de puternice ca în cazul transportului de pasageri.

Aceste mecanisme se aplică într-un mod similar tuturor modurilor de transport. Este important de notat că procesul este, în esență, unul neutru în ce privește operarea; mecanismele de distribuție, alegere modală și alegere a rutei fiind relații matematice bazate pe comportamentul observat. În al doilea rând modificările volumului de trafic din sistemul rutier, feroviar, naval și intermodal reprezintă date de ieșire din Modelul Național și nu date de intrare pentru acesta. Nu pot exista astfel ținte sau rezultate preconcepute în cadrul acestui proces.

Un număr mare de proiecte a fost testat cu ajutorul Modelului Național. Tabloul de mai jos ilustrează numărul aproximativ de proiecte testate. Multe proiecte au fost testate de mai multe ori ca urmare a variațiilor apărute în specificațiile proiectelor sau în combinație cu alte proiecte, astfel totalurile de mai jos sunt exprimate în mod conservator.

| Mod | Rutier | Feroviar | Naval | Intermodal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Număr de proiecte | 92 | 34 | 12 | 13 |

Proiectele feroviare au cuprins trei elemente, reabilitarea infrastructurii pe ruta completă de lungă distanță, grafice de mers revizuite și material rulant nou, deci fiecare proiect feroviar reprezintă, în sine, o serie de intervenții individuale ce formează o strategie completă a rutei.

Proiectele din sectorul aerian nu au fost testate cu ajutorul Modelului Național ci cu un model de transport aerian elaborat în special pentru acest scop, care reflectă traficul suplimentar care ar apărea dacă aeroportul ar atrage servicii suplimentare și dacă și-ar îmbunătăți propriile facilități. Modelul utilizează o combinație de arii de captare nesuprapuse și rate de călătorii asociate diferitelor tipuri de zboruri pentru prognozarea traficului de pasageri. Cu toate acestea, modelul aerian nu folosește date din Modelul Național de Transport în analiza ACB.

Așa cum s-a prezentat în secțiunea 10.2 și s-a descris în detaliu în cadrul Capitolului 4 și a Raportului Privind Elaborarea Modelului, siguranța rutieră reprezintă o problemă serioasă în România. A fost dezvoltat un model dedicat, care a identificat punctele din rețeaua de drumuri naționale care înregistrează cele mai multe accidente, care a identificat cauzele acestora și a propus cele mai potrivite soluții dintr-o listă de intervenții de siguranță consacrate. Modelul efectuează de asemenea și Analiza Cost-Beneficiu. Cu ajutorul acestui model au fost identificate 138 de puncte problematice.

Evaluarea Proiectelor. Rolul ACB și al AMC

Așa cum este descris în Ghidul Național de Evaluare a Proiectelor, Volumul 1 și în secțiunea 2.6 din Raportul privind Master Planul, proiectele au fost ierarhizate în prima fază în funcție de performanța lor economică.

Pentru proiectele rutiere, acesta a fost un proces în două etape: mai întâi proiectele individuale ce îndeplinesc obiectivele operaționale au fost evaluate utilizând ACB iar, în a doua etapă, proiectele individuale au fost combinate în două strategii alternative denumite „Nivelul 1”, care oferă o coerență a rețelei; acestea au făcut din nou obiectul testării cu ACB, iar strategia optimă a făcut mai departe obiectul AMC. Ulterior, au fost identificate probleme ulterioare implementării Strategiei de Nivel 1, ceea ce a condus la identificarea proiectelor de „Nivel 2” care se adresează acestor probleme reziduale.

Strict vorbind, criteriul ACB de acceptare a proiectelor a fost ca rata internă de rentabilitate RIRE să fie mai mare de 5% (rata de actualizare) și, similar, ca raportul beneficii-costuri RBC să fie supraunitar. Cu toate acestea, aceste criterii au fost relaxate pentru proiectele feroviare din următoarele considerente:

  - Așa cum am arătat mai înainte, transportul feroviar de pasageri s-a aflat într-o perioadă continuă de declin, având ca rezultat imediat situația în care traficul feroviar existent nu este întotdeauna suficient pentru a justifica investițiile semnificative necesare pentru îmbunătățirea condițiilor rețelei feroviare. Dacă aceste criterii ACB ar fi aplicate în mod strict, atunci această stare de fapt s-ar accentua, proiectele feroviare fiind respinse din start în favoarea celor rutiere, ceea ce va prelungi stare de declin în care se află sistemul feroviar din România având ca efect final situația în care calea ferată va înceta să mai joace un rol strategic la nivel național;

  - Datorită sub-finanțării cronice a căii ferate de-a lungul unei perioadei lungi de timp, ordinul de mărime al investițiile necesare în calea ferată este mult mai ridicat decât în cazul unui program de investiții la un ritm firesc; acest lucru determină costurile mari de construcție, ceea ce reduce nivel indicatorilor RIRE și RBC; și

  - Infrastructura feroviară trebuie construită la standarde tehnice și de siguranță specifice; gradientul poate fi semnificativ, vitezele ridicate implică o curbură orizontală medie fără pante semnificative iar reglementările europene pentru rețeaua TEN-T centrală prevăd viteze minime ale liniilor. Prin urmare, există posibilități limitate de a reduce costurile cu scopul îmbunătățirii indicatorilor de rentabilitate economică.

Urmare a testării proiectelor cu ajutorul analizei cost-beneficiu, proiectele au fost grupate în două scenarii cu ajutorul analizei multi-criteriale (AMC). Aceste două scenarii au următoarele caracteristici:

  - Scenariul de Sustenabilitate Economică (“ES”): acest scenariu pune accent pe proiectele care au performanțe economice bune, în condițiile în care ponderea criteriului economic este de 70%, iar pentru apartenența la rețeaua TEN-T se acordă o pondere de 30%.

  - Scenariul de Sustenabilitate Economică și de Mediu (“EES”): scenariul aduce criterii suplimentare corespondente impacturilor fizice de mediu, în special asupra siturilor Natura 2000, în condițiile în care criteriului economic i se acordă o pondere mai redusă. Ponderea criteriului economic a fost redusă la 50%, impactul fizic asupra mediului are o pondere de 20%, iar apartenența la rețeaua TEN-T are o pondere de 20%. Suplimentar, a mai fost introdus un criteriu privind dezvoltarea economică echilibrată, cu o pondere de 10%. Acest din urmă criteriu oferă anumite avantaje proiectelor care contribuie la dezvoltarea economică a regiunilor izolate ale României și reduse disparitățile între regiuni.

Criteriile utilizate, ce au fost discutate și aprobate de către MT, JASPERS și CE, precum și ponderile fiecărui criteriu sunt prezentate în continuare.

Tabelul 10.3 Criterii și ponderi de evaluare pentru Scenariile ES și EES

| Criterii | ES | EES |
| --- | --- | --- |
| Eficiență economică | 70% | 50% |
| Integrare Trans-Europeană/Politica TEN-T | 30% | 20% |
| Impact de mediu | - | 20% |
| Sustenabilitate | Nu are un punctaj acordat dar se ia în considerare prin distribuția modală |  |
| Dezvoltare economică echilibrată | - | 10% |

- Sursa: AECOM, MT, JASPERS și CE

Evaluarea eficienței economice include beneficiile din reducerea numărului de accidente și modificări ale gradului de emisii și poluarea aerului, prin urmare există evaluări implicite ale unor impacturi asupra mediului în cadrul analizei cost-beneficiu.

Modul de calcul al scorurilor pentru fiecare criteriu este prezentat în tabelele 10.4-5 de mai jos, pentru scenariile ES și EES.

Tabelul 10.4 Punctajele proiectelor din cadrul Scenariului ES

| Nr. | Obiectiv General Master Plan | Criterii | Indicator/ Referință | Pondere | Criterii de punctare | Punctaje (puncte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Eficiență economică | Performanță economică | RIRE | 70% | 5% | 0 |
|  |  |  |  |  | RIRE maxim | 100 |
|  |  |  |  |  | > 5% < RIRE cea mai mare% | Proporțional din 100 = cea mai mare RIRE |
| B | Integrare Trans-Europeană | Relația cu Rețeaua TEN-T | Reguli TEN-T | 30% | Segment Core TEN-T | 100 |
|  |  |  |  |  | Segment TEN-T Comprehensive | 30 |
|  |  |  |  |  | Alte segmente | 0 |
| C | Sustenabilitate | Contribuția la moduri de transport mai curate | Cartea albă | Nu i s-a acordat punctaj în cadrul AMC dar se ia în considerare prin pre-alocarea fondurilor pe sectoare: în acest scenariu: 51% rutier, 44% feroviar 5% naval, căi navigabile interioare, intermodal și aerian |  |  |

- Sursa: AECOM, MT, JASPERS și CE

Tabelul 10.5  Punctajele proiectelor din cadrul scenariului EES

| Nr. | Obiectiv General Master Plan | Criterii | Indicator/ Referință | Pondere | Criterii de punctare | Punctaje (puncte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Eficiență economică | Performanță economică | RIRE | 50% | 5% | 0 |
|  |  |  |  |  | RIRE Maxim | 100 |
|  |  |  |  |  | > 5% < RIRE cel mai mare% | Proporțional din 100 = cel mai mare RIRE |
| B | Integrare Trans-Europeană | Relația cu Rețeaua TEN-T | Reguli TEN-T | 20% | > 5% < RIRE cea mai mare% | 100 |
|  |  |  |  |  | Segment Core TEN-T | 50 |
|  |  |  |  |  | Segment TEN-T Comprehensive | 10 |
|  |  |  |  |  | Alte segmente | 0 |
| C | Impactul de mediu | Impact potențial asupra mediului (in particular on NATURA mp2000 sites) | SEA | 20% | Foarte mare | -100 |
|  |  |  |  |  | Mare | -80 |
|  |  |  |  |  | Moderat | -50 |
|  |  |  |  |  | Mic | -30 |
|  |  |  |  |  | Nici unul | 0 |
| D | Sustenabilitate | Contribuție la moduri de transport curate | Cartea albă | Nu i s-a acordat punctaj în cadrul AMC dar se ia în considerare prin pre-alocarea fondurilor pe sectoare/moduri: în acest scenariu 51% rutier, 44% feroviar și 5% naval, căi navigabile interioare, intermodal și aerian |  |  |
| E | Dezvoltare economică echilibrată | Creșterea accesibilității zonelor mai greu accesibile | Hărți accesibilitate MPGT | 10% | Îmbunătățire segment către zonă cu slabă accesibilitate atât pe piețe interne cât și externe | 100 |
|  |  |  |  |  | Îmbunătățire segment către zonă cu slabă accesibilitate pe piețe externe | 70 |
|  |  |  |  |  | Îmbunătățire segment către zonă cu slabă accesibilitate pe piețe interne | 50 |
|  |  |  |  |  | Segmente către zone cu bună accesibilitate | 0 |

- Sursa: AECOM, MT, JASPERS și CE

Trebuie clarificat rolul analizei multi-criteriale (AMC) în cadrul strategiei de implementare. Procedura AMC oferă ierarhizarea proiectelor în ordinea punctajelor, ce reflectă potențialul lor pentru dezvoltarea economică și socială a României. Cu toate acestea, din motive practice cum ar fi maturitatea proiectelor (ce include influența unor factori cum ar fi disponibilitatea Studiilor de Fezabilitate, studiile de mediu, susținerea politică națională și locală) dar și disponibilitatea fondurilor (cum ar fi fondul de coeziune, care este alocat, conform recomandărilor CE, doar pentru proiectele localizate pe rețeaua TEN-T centrală) strategia de implementare va include o altă ordine a proiectelor, diferită de cea dată de AMC. Cu alte cuvinte, procedura AMC determină ce proiecte trebuie incluse în strategia recomandată, în condițiile în care strategia generală va rămâne aceeași.

Capitolul 10.7 prezintă rezultatele procedurii AMC precum și proiectele incluse în scenariile ES și EES.

Scenariile ES și EES

Introducere

Această secțiune prezintă rezultatele obținute în urma aplicării procedurilor de punctare și ponderare din cadrul Analizei Multi-Criteriale descrise în capitolul precedent. De remarcat faptul că sursa costurilor pentru proiectele rutiere și feroviare este reprezentată de estimările AECOM care au fost ajustate de către Ministerul Transporturilor ulterior elaborării Master Planului.

Scenariul sustenabilității economice (“ES”)

Această secțiune descrie proiectele incluse în scenariul ES în urma aplicării AMC. Tabelul 10.6 prezintă proiectele rutiere din scenariul ES potrivit punctajelor obținute în urma AMC.

Tabelul 10.6  Proiecte de transport rutier incluse în scenariul ES

Sursa: Punctaj AMC, MPGT AECOM, costuri provenite de la MT

Tabelul 10.7 prezintă proiectele rutiere din scenariul EES potrivit punctajelor obținute în urma AMC.

Tabelul 10.7  Proiecte de transport rutier incluse în scenariul EES

Sursa: Punctaj AMC, MPGT AECOM, costuri provenite de la MT

Unele dintre rutele de ocolire identificate fac parte din structura proiectelor mai mari de Nivel 1 sau Nivel 2. Decizia de transformare a acestora în proiecte separate va fi determinată în cadrul Strategiei de Implementare care va examina oportunitățile de finanțare și maturitatea fiecărui proiect. Dacă proiectul mai cuprinzător de Nivel 1 sau 2 pare fezabil la o etapă inițială a planului de implementare, atunci nu va fi nevoie de un proiect separat pentru ruta de ocolire. O analiză a raportului beneficiu-cost bazată pe durata de viață prognozată pentru ruta de ocolire ca entitate individuală va determina soluția cea mai adecvată.

Tabelele 10.8-9  prezintă proiectele feroviare din cadrul Scenariului ES și EES potrivit punctajului obținut în urma AMC.

Tabelul 10.8 Proiecte de transport feroviar incluse în scenariul ES

Sursa: Punctaj AMC, MPGT AECOM, costuri provenite de la MT

Tabelul 10.9  Proiecte de transport feroviar incluse în scenariul EES

Sursa: Punctaj AMC, MPGT AECOM, costuri provenite de la MT

Tabelul 10.10 prezintă proiectele navale din cadrul scenariului ES și EES potrivit punctajului obținut în urma AMC.

Tabelul 10.10 Proiecte de transport naval incluse în scenariile ES și EES

Sursa: Punctaj AMC, MPGT AECOM

Pentru Canalul București-Dunăre s-ar fi putut începe construcția în perioada 2020 – 2030. Cu toate acestea, suntem reticenți în a recomanda acest proiect în acest moment, dintr-o serie de motive:

  - Capitala București este deja bine conectată la partea de est și vest a țării prin rețeaua rutieră și fer oviară iar unul din principalele obiective ale Master Planului este revigorarea sistemului feroviar. Testarea cu ajutorul Modelului Național a arătat că acest proiect va avea un impact advers major asupra coridorului feroviar Constanța – București – Craiova – Ungaria.

  - Propunerile de îmbunătățiri ale portului Giurgiu și Oltenița au arătat o valoare economică foarte bună, cu un RIRE de 24% și respective 30% pentru investiții modeste de 4,3 milioane de Euro și respective 5,6 milioane de Euro. Dacă s-ar implementa proiectul Canal București – Dunăre, acesta ar pune în pericol investițiile menționate mai sus.

  - Canalul este costisitor și are o viabilitate economică minimă. Are un cost estimat de 1,5 miliarde de Euro și RIRE de doar 4,7%.

Din aceste motive recomandăm ca viabilitatea Canalului să fie reexaminată după orizontul de timp 2020, când impactul îmbunătățirilor din sectorul naval și feroviar va deveni mai clar.

Tabelele 10.11 și 10.12 prezintă proiectele de transport aerian din scenariile ES și EES potrivit punctajelor obținute în urma AMC.

- Tabelul 10.11  Proiecte de transport aerian incluse în scenariul ES

Sursa: Punctaj AMC, MPGT AECOM

Tabelul 10.12  Proiecte de transport aerian incluse în scenariul EES

Propunerile din sectorul transportului intermodal pentru orizonturile de timp 2020 și 2030 sunt prezentate în Tabelele 10.13 și 10.14 pentru scenariile ES și respectiv EES.

- Tabelul 10.13  Proiecte de transport intermodal incluse în scenariul ES

Sursa: Punctaj AMC, MPGT AECOM

Tabelul 10.14  Proiecte de transport intermodal incluse în scenariul EES

Sursa: Punctaj AMC, MPGT AECOM

Fiecare dintre aceste scenarii va include intervenții de reabilitare și modernizare a drumurilor naționale. Secțiunile rutiere selectate vor fi modernizate folosind bugetul rezervat pentru reparații capitale și inclus în analiza finanțării. Reabilitarea acestor drumuri nu are ca rezultat creșterea capacității sau a conectivității ci reprezintă mai degrabă un program structurat de întreținere pentru a evita apariția deteriorărilor grave ale stării acestora. Proiectele au fost prioritizate folosind o combinație între nivelul cererii și starea suprafețelor carosabile. Proiectele prioritare rezultate din acest proces sunt prezentate în lista din Tabelul 6.10.

Tabelul 10.15  Reabilitarea și modernizarea drumurilor naționale

Sursa: AECOM and MT Analysis

Evaluarea Scenariilor ES și EES

Etapa finală a procesului de evaluare este reprezentată de comparația dintre scenariile ES și EES.

Proiectele au fost prioritizate în două scenarii de dezvoltare, după cum urmează:

  - Un scenariu de sustenabilitate economică (ES);

  - Un scenariu de sustenabilitate economică și de mediu (EES);

Proiectele prioritizate pentru fiecare mod de transport au fost combinate în aceste două scenarii. Scenariile au fost testate cu ajutorul Modelului Național pentru a se identifica scenariul care generează cele mai bune rezultate de eficiență economică.

Proiectele prioritizate pentru fiecare mod de transport au fost combinate în aceste două scenarii. Scenariile au fost testate cu ajutorul Modelului Național de Transport pentru a fi identificate acele proiecte care generează cele mai bune rezultate de eficiență economică.

Indicatori economici

Tabelele 10.16 prezintă indicatorii cheie de performanță economică pentru scenariile ES și EES.

Tabelul 10.16  Indicatori de eficiență economică, scenariile ES și EES

| Categorii | Strategie EES |  | Strategie ES |  | Diferență (EES - ES) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Costuri neactualizate (mi euro, prețuri 2010) | 31,550.65 |  | 32,441.85 |  | -891.19 |  |
| CAPEX (mil euro) | 31,290.57 |  | 32,181.76 |  | -891.19 |  |
| OPEX (mil euro) | 260.08 |  | 260.08 |  | 0.00 |  |
| Anul de actualizare | 2010 |  | 2010 |  | - |  |
|  | Costuri sau beneficii incrementale actualizate (mil euro) | Pondere in total costuri/ beneficii | Costuri sau beneficii incrementale actualizate (mil euro) | Pondere in total costuri/ beneficii | Diferență absolută | % în total beneficii/ costuri |
| Cost la nivelul administratorului |  |  |  |  |  |  |
| CAPEX | 18,503.78 | 100% | 18,980.22 | 100% | -476.44 | 100% |
| OPEX | 40.55 | 0% | 40.55 | 0% | 0.00 | 0% |
| Cost pentru operator |  |  |  |  |  |  |
| CAPEX | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| OPEX | 17.84 | 0% | 17.84 | 0% | 0.00 | 0% |
| Beneficii pentru utilizatori |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea timpului | 30,346.49 | 60.75% | 28,671.32 | 59.28% | 1,675.17 | 105.98% |
| Costuri de operare ale vehiculelor | 815.36 | 1.63% | 1,349.44 | 2.79% | -534.09 | -33.79% |
| Impacturi externe |  |  |  |  |  |  |
| Accidente (siguranță) | 12,932.99 | 25.89% | 12,570.52 | 25.99% | 362.47 | 22.93% |
| Zgomot | 359.53 | 0.72% | 360.25 | 0.74% | -0.72 | -0.05% |
| Poluarea aerului | 6,425.50 | 12.86% | 6,160.33 | 12.74% | 265.18 | 16.78% |
| Schimbări climatice | -912.19 | -1.83% | -724.82 | -1.50% | -187.37 | -11.85% |
| Valoarea prezentă a costurilor | 18,544.33 |  | 19,020.76 |  | -476.44 |  |
| Valoarea prezentă a beneficiilor | 49,950.45 |  | 48,369.81 |  | 1,580.64 |  |
| Valoarea netă prezentă (NPV) | 31,406.12 |  | 29,349.04 |  | 2,057.07 |  |
| EIRR | 10.86% |  | 10.50% |  | 0.36% |  |
| Raportul beneficii/costuri | 2.69 |  | 2.54 |  | 0.15 |  |

Sursă: Modelul Național de Transport, CBA tool, AECOM

Scopul fundamental al Master Planului este acela de a contribui la creșterea economică a României. Beneficiile neactualizate ale Master Planului ajung la o valoare totală de aproximativ 179 de miliarde de Euro, care echivalează cu aproximativ 2% din PIB-ul României în perioada 2020 -2050.

Cele două scenarii au fost de asemenea comparate folosind criterii mai cuprinzătoare, care au inclus aspecte de mediu (impactul fizic), aspecte ale politicilor de transport TEN-T și accesibilitate.

Tabelul 10.17  Scenariile ES și EES: Tabelul de Evaluare a Strategiilor

- Concluzia este că scenariul de sustenabilitate economică și de mediu a obținut rezultate mai bune și că această strategie ar trebui să reprezinte planul pe termen lung al României.

Analiza finanțării

În vreme ce procesul de analiză a problemelor, identificare a obiectivelor și definire a intervențiilor precum și etapele ulterioare de testare și evaluare a proiectelor oferă o ierarhizare a acestor proiecte în funcție de performanța acestora, acest proces nu generează, în schimb, fonduri necesare implementării proiectelor. Este responsabilitatea Guvernului de a aloca fonduri diverselor sectoare pentru care este responsabil și este responsabilitatea Ministerelor de resort, printre care Ministerul Transporturilor de a aloca aceste fonduri în mod corespunzător. Prin urmare, unul dintre rolurile Master Planului va fi acela de a asigura alocarea adecvată a fondurilor disponibile, către acele proiecte care oferă beneficiile maxim posibile.

Planul financiar se bazează pe ipoteza în care un anumit procent din PIB este alocat întreținerii și investițiilor de capital. Se cunoaște faptul că vor exista și alte cheltuieli guvernamentale ce vor fi alocate altor categorii, dar acestea vor fi, în principiu, regulile jocului după care proiectele din Master Plan vor fi implementate. Aceste două elemente formează mare parte din fondurile alocate de către Guvern.

Și așa-numitele măsuri “soft” vor necesita o anumită finanțare pentru a fi implementate, dar costurile asociate acestora sunt, în general, mici iar aceste măsuri se vor putea auto-finanța, în orice caz.

Pentru a putea diminua incertitudinile legate de finanțarea pe termen lung a listei de proiecte din Master Plan, este necesar un angajament guvernamental cu privire la alocarea unui anumit procent din PIB pentru sectorul de transport, acțiune văzută de către Comisia Europeană ca o condiționalitate ex-ante pentru aprobarea Master Planului și, mai departe, a Programului Operațional Infrastructură mare (POIM) pentru perioada 2014-2020.

Ca o măsură imediată față de această cerință, Guvernul României a emis o decizie în Decembrie 2013 cu privire la alocarea a 2% din PIB pentru finanțarea sectorului de transport.. Se specifică în mod clar că acest buget va fi alocat doar pentru investiții și întreținere a infrastructurii de transport, pentru toate modurile.

În plus față de aceste condiționalități, Comisia Europeană a precizat că Master Planul trebuie să fie dezvoltat pe baza unei abordări ierarhice, prin care alocări finantare pentru finanțarea elementelor de bază cum ar fi întreținerea să fie asigurate cu prioritate. Fondurile rămase (după ce aceste angajamente prioritare au fost asigurate) vor fi utilizate pentru investiții. Urmărind aceste cerințe, AECOM a dezvoltat un plan financiar care determină finanțarea disponibilă pentru proiectele incluse în Master Plan ce vor fi implementate până la momentele 2020 și 2030. Ipotezele de bază și metodologia considerate la elaborarea acestei analize sunt descrise în continuare.

Unul dintre aspectele prioritare ale ipotezelor cu privire la planul financiar din Master Plan a fost acela că fondurile europene (Fondul de Coeziune, Fondul European de Dezvoltare Regională și fondurile asociate CEF) sunt incluse în alocarea de 2% din PIB. Acest lucru înseamnă că există o corelație directă între contribuția națională necesară susținerii proiectelor finanțate din fonduri europene și bugetele rămase disponibile.

Urmând această metodologie și pe baza estimărilor cheltuielilor în avans ce trebuie angajate (în special cu întreținerea, reparațiile capitale și reabilitarea rețelelor rutiere și feroviare) se obțin bugetele totale disponibile pentru investiții în sectorul de transport, pe moduri, pentru orizonturile 2020 și 2030. Tabelul 10.18 prezintă cei mai importanți indicatori din cadrul planului financiar.

Tabelul 10.18 Distribuția alocărilor financiare pentru transport în perioadele 2014-2020 și 2021-2030 (milioane euro, prețuri fixe 2014)

|  |  |  |  | 2014-2020 |  |  | 2021-2030 |  |  | 2014-2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2% din PIB disponibil pentru sectorul de transport | A |  |  | 22,599 |  |  | 43,216 |  |  | 65,815 |  |
| Întreținere și reparații capitale | B1 |  |  | 7,260 | 32.1% |  | 20,650 | 47.8% |  | 27,910 | 42.4% |
| Reabilitarea rețelei rutiere viabile | B2 |  |  | 4,578 | 20.3% |  | 0 | 0.0% |  | 4,578 | 7.0% |
| Fonduri publice disponibile pentru investiții, inclusiv contribuția EU și cea națională, din care | C | =A-B1-B2 |  | 10,761 | 47.6% |  | 22,566 | 52.2% |  | 33,327 | 50.6% |
| Contribuția UE | C1 |  |  | 6,332 |  |  | 9,046 |  |  | 15,379 |  |
| Contribuția națională | C2 |  |  | 1,923 |  |  | 2,747 |  |  | 4,669 |  |
| Indicator de sustenabilitate/Fonduri naționale nete | D | =C-C1-C2 |  | 2,506 |  |  | 10,773 |  |  | 13,279 |  |
| Proiecte fazate și Metroul București | E |  |  | 1,911 |  |  | 3,200 |  |  | 5,111 |  |
| Disponibil pentru proiecte MPGT (total inclusiv fonduri UE și naționale) | F | =C-E |  | 8,850 | 39.2% |  | 19,366 | 44.8% |  | 28,216 | 42.9% |
| + 30% Overcommitment | G | =F*1.3 |  | 11,505 |  |  | 25,176 |  |  | 36,680 |  |
| Rutier |  |  |  | 5,867 | 51% |  | 12,840 | 51% |  | 18,707 | 51% |
| Feroviar |  |  |  | 5,062 | 44% |  | 11,077 | 44% |  | 16,139 | 44% |
| Porturi, căi navigabile |  |  |  | 324 | 56% |  | 732 | 66% |  | 1,056 | 58% |
| Aviație |  |  |  | 188 | 33% |  | 357 | 28% |  | 545 | 30% |
| Intermodal |  |  |  | 63 | 11% |  | 170 | 14% |  | 233 | 13% |

Sursa: Plan financiar GTMP

Unul dintre cei mai importanți indicatori din cadrul planului financiar este linia D, Indicatorul de Sustenabilitate. Acesta arată fondurile naționale disponibile după deducerea pre-alocărilor cu întreținerea, reparațiile capitale și reabilitările și după eliminarea fondurilor europene și a co-finanțării naționale necesare pentru promovarea proiectelor finanțate din fonduri europene. Acestea reprezintă fondurile naționale nete disponibile pentru susținerea proiectelor care sunt o prioritate pe termen scurt (2020) dar care:

- nu sunt eligibile pentru finanțare UE; sau

- sunt eligibile pentru finanțare europeană dar, datorită constrângerilor bugetare sau a depășirilor de buget nu pot fi promovate pe termen scurt exclusiv din fonduri europene.

Bugetul total disponibil pentru promovarea proiectelor din Master Planul la nivelul anilor 2020 și 2030 include două surse de finanțare principale:

  - Fonduri UE (FC, FEDR și CEF); și

  - Fonduri publice naționale pentru acoperirea co-finanțării și susținerea proiectelor finanțate doar din surse publice.

Bugetele totale pe surse de finanțare sunt ilustrate în Tabelul 10.19.

Tabelul 10.19 Bugetele disponibile pentru finanțarea proiectelor din Master Plan detaliate pe surse de finanțare (mil euro, prețuri fixe 2014)

| Surse de finanțare | 2014-2020 | 2021-2030 | 2014-2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Buget total disponibil, din care | 11,505 | 25,176 | 36,680 |
| - Contribuția UE | 6,332 | 9,046 | 15,379 |
| Fondul de Coeziune - FC | 3,404 | 4,863 | 8,267 |
| Fondul European de Dezvoltare Regională - FEDR | 1,200 | 1,714 | 2,914 |
| Facilitatea Conectarea Europei - CEF | 1,728 | 2,469 | 4,197 |
| - Co-finanțarea națională | 2,111 | 3,015 | 5,126 |
| Fondul de Coeziune - FC | 1,135 | 1,621 | 2,756 |
| Fondul European de Dezvoltare Regională - FEDR | 400 | 571 | 971 |
| Facilitatea Conectarea Europei - CEF | 576 | 823 | 1,399 |
| - Buget total pentru proiectele finanțate din fonduri UE (=1+2, UE + contribuția națională) | 8,443 | 12,062 | 20,505 |
| Fondul de Coeziune - FC | 4,539 | 6,484 | 11,023 |
| Fondul European de Dezvoltare Regională - FEDR | 1,600 | 2,286 | 3,886 |
| Facilitatea Conectarea Europei - CEF | 2,304 | 3,292 | 5,596 |
| - Buget Național(=1-4) | 3,061 | 13,114 | 16,175 |
| - Fonduri naționale totale (=3+5) | 5,172 | 16,129 | 21,302 |

Sursa: Plan financiar GTMP

În medie, pentru prima perioadă de implementare 2014-2020, 1,3 miliarde euro sunt disponibili pe an, respectiv 1,9 miliarde în perioada 2021-2030. Sursele de finanțare pentru întregul buget de 36,7 miliarde euro al proiectelor din Master Plan pe perioada 2014-2030 sunt fonduri europene (42%) respectiv contribuția Bugetului Național (58%, incluzând co-finanțarea necesară pentru susținerea proiectelor europene).

Pentru a estima impactul asupra listei de proiecte ce pot fi implementate în orizontul Master Planului (2014-2030), au fost analizate mai multe scenarii privind alocările bugetare din PIB, pentru susținerea sectorului de transport (Tabelul 10.20).

Tabelul 10.20 Bugetul disponibil pentru proiectele Master Plan ca funcție de % din PIB (mil euro)

| Procent din PIB | 2014-2020 | 2021-2030 | 2014-2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.00% | 11,505 | 25,176 | 36,681 |
| 2.25% | 15,177 | 32,198 | 47,375 |
| 2.50% | 18,849 | 39,221 | 58,070 |

Sursa: Plan financiar GTMP

Costul total de investiție pentru toate proiectele identificate în Master Plan este de 45,3 miliarde euro, prețuri fixe 2014. O analiză se senzitivitate arată că o alocare anuală de 2,2% va fi suficientă pentru finanțarea întregii liste de intervenții identificate.

Consultări publice

Rapoartele tehnice includ deja referințe către gama largă de consultări ce au avut loc în decursul elaborării Master Planului, în special în ceea ce privește definirea particularităților intervențiilor identificate.

În urma publicării Raportului privind Master Plan la sfârșitul lunii August 2014, au fost organizate în lunile octombrie și noiembrie o serie de consultări publice la sediul Ministerului Transporturilor, ocazie cu care reprezentanții Ministerului au oferit prezentări tehnice, urmate de sesiuni de întrebări și răspunsuri. Fiecare sesiune a avut ca temă un anumit mod de transport, și anume rutier, feroviar, naval, aerian și intermodal. O gamă largă de autorități au fost reprezentate la discuții, incluzând reprezentanți ai industriei de specialitate, companii, consultanți, organizații reprezentative, asociații, jurnaliști dar și membri ai partidelor politice și ai societății civile.

Au fost primite un număr total de 51 de interpelări. Acestea au fost analizate și, în cazul în care aspectele ridicate au fost considerate relevante, acestea au fost luate în considerare la finalizarea ultimei variante a Master Planului General de Transport.

Analiza inter-sectorială

Deși toate analizele din cadrul Master Planului au fost realizate la nivel multi-modal, mare parte din concluziile acestui raport și cele incluse în Raportul privind Master Planul pe termen scurt, mediu și lung au fost prezentate la nivelul fiecărui mod de transport. În cadrul acestei secțiuni am inclus principalele rezultate identificate la nivel inter-sectorial.

Performanța operațională a Scenariului EES

Din MNT rezultă un volum mare de date care ilustrează modalitatea în care funcționează rețeaua de transport. Scenariul EES este comparat cu cel de Referință, care reprezintă situația care va exista în lipsa Master Planului, incluzând doar proiectele care au finanțarea asigurată. Aceasta reprezintă cea mai validă comparație deoarece ilustrează cu un grad mai mare de relevanță care sunt efectele implementării măsurilor din Master Plan, în comparație cu situația existentă.

Sunt incluse și analize comparative față de Cazul de bază (2011), dar acestea includ modificări care apar la nivelul cererii de transport independent de implementarea proiectelor din Master Plan.

Figura 10.1 ilustrează modificările prognozate pentru transportul de pasageri la nivelul anilor 2020 și 2030.

Sursa: Modelul Național de Transport, CBA Tool, AECOM

Figura 10.1 Evoluția transportului de pasageri în anii 2020 și 2030 în scenariul EES vs. Scenariul de Referință

Rezultatele arată faptul că, o dată cu investițiile în întreținere, în reabilitarea de linii și în modernizarea serviciile, pot fi atinse creșteri semnificative ale numărului de pasageri. Creșterea prognozată este de 42% pentru numărul de pasageri ai transportului feroviar și de 73% pentru pasageri-km până la momentul 2020, acești indicatori crescând la 88%, respectiv 110% până în anul 2030, moment în care întreaga strategia va fi fost deja implementată.

În contrast, creșterile prognozate pentru transportul rutier sunt modeste, traficul de autoturisme și pasageri-km având creșteri reduse. Investițiile feroviare vor diminua cererea de călătorii cu autobuzul cu 11% și 17% la momentul anului de prognoză 2020, respectiv 2030.

O caracteristică a impacturilor prognozate este creșterea distanțelor medii de parcurs – numărul de pasageri-km crește cu o rată superioară creșterii numărului de pasageri, acest lucru fiind de așteptat având în vedere timpii actuali de parcurs destul de reduși, conectivitate sporită între centrele urbane majore din România precum și serviciile mai convenabile ce vor fi asigurate prin intermediul intervențiilor propuse în Master Plan.

Figura 10.2 oferă informații similare pentru transportul de marfă.

Sursa: Modelul Național de Transport, CBA Tool, AECOM

Figura 10.2 Evoluția transportului de marfă în anii 2020 și 2030 în scenariul EES vs. Scenariul de Referință

Aceeași tendință este valabilă și pentru transportul de mărfuri, deși impactul este mai puțin important, din două motive. În primul rând, creșterea relativă a vitezelor trenurilor de marfă este mai redusă decât în cazul trenurilor de pasageri și, în al doilea rând, timpul de călătorie este doar una din componentele costului pentru deplasarea mărfurilor.

Numărul de tone-km crește de aproximativ două ori mai mult decât numărul de tone operate. Cele mai mari creșteri ale numărului de tone și de tone-km se înregistrează din nou pentru transportul feroviar, pentru care este așteptată creșterea cu 6% în tone-km la nivelul anilor 2020 și 2030. Cantitatea de mărfuri transportate pe căile navigabile va crește urmare a investițiilor pentru creșterea navigabilității șenalului Dunării.

Figura 10.3 ilustrează modificările pentru cotele modale ale transporturilor.

Sursa: Modelul Național de Transport, CBA Tool, AECOM

Figura 9.3 Modificări ale cotelor de piață modale

În acest caz, performanța căii ferate trebuie analizată având în vedere evoluția istorică a scăderii dramatice a cotei sale de piață. Conform prognozelor Modelului Național cota de piață a transportului feroviar poate fi menținută prin investiții, regim superior de întreținere și servicii îmbunătățite, chiar în condițiile extinderii pieței de transporturi în care gradul de motorizare crește semnificativ iar sectorul rutier beneficiază de investiții semnificative.

Diferențele între anul de bază 2011 și anii de prognoză 2020 și 2030 în scenariul EES sunt ilustrate în Figura 10.4 pentru transportul de pasageri și marfă.

Sursa: Modelul Național de Transport, CBA Tool, AECOM

Figura 10.4  Modificări ale cererii de pasageri și marfă, 2011-2020 Scenariul EES

Aceste rezultate ilustrează, sub aspectul transportului de pasageri, creșteri ale numărului de pasageri și pasageri-km pentru toate modurile de transport. Comparând aceste rezultate cu scenariul de referință se poate observa faptul că creșterea numărului de pasageri pentru transportul rutier nu se datorează neapărat strategiei EES în sine (care conduce la reducerea numărului de pasageri) ci factorilor de bază cum sunt creșterea gradului de motorizare și finalizarea proiectelor de autostrăzi aflate în derulare.

Ceea ce este cu adevărat impresionant este inversarea curbei declinului transportului feroviar. După mai mult de 20 de ani de declin prelungit, investițiile într-un regim de întreținere îmbunătățit, în proiectele de reabilitare și creșterea frecvențelor serviciilor vor conduce la inversarea curbei de declin, înregistrându-se o creștere de 27% a numărului de pasageri-km față de valoarea anului de bază 2011.

Situația este una similară pentru anul 2030, cu creșteri pentru toate modurile de transport atât pentru pasageri cât și pentru marfă. Cauza creșterii traficul de marfă și pasageri este aceeași ca în anul 2020: creșterile sunt datorate unor cauze fundamentale și nu proiectelor din scenariul EES.

Din nou, creșterea numărului de pasageri și pasageri-km sunt semnificative, arătând încă o dată că trendurile istorice ale transportului feroviar pot fi inversate urmare a unui program de  investiții adecvate.

Sursa: Modelul Național de Transport, CBA Tool, AECOM

Figura 10.5  Modificări ale cererii de transport pasageri și marfă 2011-2030, Strategia EES

Alocarea resurselor pe moduri de transport: euro pe pasageri-km, euro pe tonă-km

Un indicator al contribuției fiecărui mod la nivelul sistemului de transport național este numărul de pasageri-km și tone-km. Am analizat investițiile în sectoarele rutier, feroviar și naval în relație cu contribuțiile acestora exprimate sub forma acestor indicatori. Rezultatele sunt prezentate în continuare:

Tabelul 10.21  Scenariul EES: cheltuielile unitare pe pasager-km și tonă-km

|  | Cheltuieli în Master Plan (mil. euro) | Pasageri-km/zi | Tone-km/zi | €/pasageri-km/zi | €/tone-km/zi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rutier | 18,707 | 156,721,866 | 194,257,197 | 119 | 96 |
| Feroviar + Intermodal | 16,139 | 19,096,378 | 43,614,918 | 845 | 370 |
| Naval | 1,056 |  | 41,717,021 |  | 25 |

Sursa: Analiza finanțării și Modelul Național

Tabelul trebuie interpretat cu precauție. Cei doi indicatori nu oferă indicații privind fondurile pe care fiecare mod de transport trebuie să le primească. Proiectele fiecărui mod de transport sunt justificate într-o manieră logică și structurată, trecând de la identificarea problemelor la definirea intervențiilor și evaluarea acestora iar fiecare intervenție se poate susține la nivel individual. Rețelele rutieră și feroviară pornesc de la puncte de plecare fundamental diferite. Transportul naval este facilitate de disponibilitatea fluviului Dunărea, care este o resursă naturală și nu una antropică ca în cazul rețelelor rutieră și feroviară.

Cu toate acestea, datele ilustrează intenția Master Planului de a inversa declinul sectorului feroviar și intenția de a revitaliza căile ferate din România, cu obiectivul final ca sistemul feroviar să joace din nou un rol important în cadrul sistemului național de transport și de a-i proteja viitorul.

Taxarea vehiculelor grele de transport marfă (RUC)

Un mijloc de creștere a veniturilor din rețeaua rutieră și astfel, a veniturilor Ministerului Transporturilor pentru a putea acoperi o parte a deficitului de infrastructură de transport din România, ar putea fi introducerea taxelor de utilizare a drumurilor. O astfel de politică ar fi consecventă cu reglementările incluse în Cartea Albă UE 2011.

Există două principii care trebuie stabilite pentru proiectarea intervenției RUC:

- Care va fi justificarea pentru impunerea taxei? De exemplu, va contribui aceasta la costurile de mentenanță și de mediu și va înlocui alte taxe precum acciza la combustibil și rovignetele?

- Căror drumuri se vor aplica aceste taxe? Dacă taxa este aplicată doar în cazul autostrăzilor și drumurilor naționale, va exista un transfer de camioane grele (HGV) către drumurile județene, care sunt mai puțin potrivite pentru acest tip de trafic?

- Ce proporție a veniturilor se va aloca pentru cheltuielile aferente sistemului de transport?

- Intervenția, așa cum a fost testată de AECOM, are următoarele caracteristici:

A fost utilizată o rată RUC de 0,66 lei (0,15 Euro) pe camion-km. Rata fost calculată astfel încât să ramburseze deficitul mediu anual al CNADNR înregistrat în perioada 2014 – 2020 și a impactului camioanelor grele supra mediului în 2020. De asemenea, include o marjă de 20% pentru acoperirea costurilor administrative și operaționale. S-a estimat că cei 20% alocați costurilor de administrare nu vor fi disponibili CNADNR pentru alte activități decât administrarea RUC. Astfel justificarea taxării este, în esență, o justificare de mediu iar taxa poate fi descrisă ca o ecotaxă.

Pentru a evita redirecționarea traficului camioanelor grele către drumurile județele, taxa a fost aplicată tuturor tipurilor de drumuri. Aceasta implică faptul că tehnologia care trebuie folosită va trebui să fie  bazată pe un sistem GIS.

Modul în care venitul va fi utilizat reprezintă o parte vitală a procesului de acceptare a acestei taxe din partea publicului și industriei de transport. În analiza care urmează am luat în discuție două scenarii, unul în care toate veniturile din această taxă, minus costurile de întreținere și reabilitare, sunt reținute de MT/CNADNR și celălalt, în care acciza la combustibil se varsă în veniturile generale din taxe ale guvernului, prin intermediul Ministerului Finanțelor. Acest ultim scenariu pare un rezultat cu o probabilitate de apariție mult mai mare.

Introducerea unei taxe de tip RUC pentru camioanele grele va avea ca rezultat o schimbare a veniturilor CNADNR. Această notă subliniază fluxurile de capital estimate (costuri și venituri) pe care le va înregistra CNADNR după 2020 în cazul introducerii RUC.

Costurile anuale estimate a fi implicate de CNADNR au fost extrase din raportul privind recuperarea costurilor, elaborat pentru Banca Mondială în anul 2013. S-a asumat că în momentul introducerii RUC, sistemul existent de rovignete se va opri deci CNADNR nu va mai încasa venituri din rovignete.

- Pentru comparație, ratele din alte țări europene, la momentul iunie 2014 erau următoarele:

| Țară | Rata/km |
| --- | --- |
| Austria | 0,16 – 0,44 |
| Polonia | 0,20 – 0,40 |
| Germania | 0,14 – 0,29 |

Surse: http://roadpricing.gw-world.com/en/RoadPricingAustria.aspx; http://www.gddkia.gov.pl/en/1126/motorway-tolls

http://www.ages.de/en/hgv-toll-germany-tariffs.html

Ratele RUC din aceste țări variază în funcție de dimensiunea și greutatea vehiculelor și de categoria de emisii ale acestora, pentru a încuraja traficul vehiculelor cu un grad mai mic de emisii. Dacă în România s-ar introduce un sistem de taxare a camioanelor grele ar trebui operat un tarif similar.

Cota care revine CNADNR din valoarea RUC a fost calculată pornind de la numărul de camion-kilometri pe rețeaua CNADNR. Se presupune că RUC generată pe rețeaua care nu aparține CNADNR va fi alocată în altă parte.

Calcularea veniturilor din RUC și a veniturilor din acciza la combustibil iau în considerare faptul că odată ce RUC este implementată, numărul de camion-kilometri se va reduce față de cazul în care nu există această taxă („fără RUC”).

Tabelul de mai jos prezintă costurile și veniturile anuale ale CNADNR în perioada 2020- 2030, în milioane de Euro.

Tabelul 10.18  Venituri potențiale din taxarea camioanelor grele

Analiza AECOM folosind Studiul de recuperare a costurilor al Băncii Mondiale și Modelul Național de Transport

În opinia noastră, cea mai realistă ipoteză privind surplusul potențial al CNADNR este cea cu cifra mai mică, de 1,9 miliarde de Euro pe perioada 2020 – 2030. Aceasta presupune ca venitul din accize să fie parte a venitului general din taxare al guvernului și care nu va fi disponibil CNADNR sau MT pentru finanțarea proiectelor de transport.

Cu toate acestea, în acest moment, introducerea RUC nu este o recomandare a Master Planului. Prezentăm aici rezultatele pentru a arăta ce se poate obține prin intermediul acestei inițiative dar recunoaștem faptul că acesta este un aspect de politică controversat, care poate fi nepopular pentru industria de transport, deoarece duce la creșterea costurilor. Recent Franța a abandonat acest sistem (ecotaxa) ca urmare a opoziției puternice venite din partea industriei de transport, în ciuda sprijinului primit din partea tuturor partidelor.

Un aspect particular se referă la utilizarea surplusului de venituri. Măsurile de tip RUC nu sunt niciodată populare dar se pot bucura de mai mult sprijin dacă surplusul de venit este alocat pentru investițiile în transporturi (și în special pentru investițiile în transportul rutier).

Cu toate acestea, măsura de taxare a camioanelor grele (HGV RUC) reprezintă o politică UE. Recomandăm așadar lansarea unui proiect de Asistență Tehnică pentru examinarea fezabilității unui astfel de proiect în România care să includă, de asemenea, și specificarea drumurilor care vor fi incluse în schemă, a tehnologiei ce va fi folosită, a modului în care surplusul de venituri va trebui cheltuit, experiența altor țări și consultări cu industria de transport.

Analiza de accesibilitate

A fost elaborată o analiză suplimentară privind evaluarea accesibilității relative a principalelor aglomerări urbane prin luarea în considerare a accesului la oportunitățile de locuri de muncă.

Formula de calcul a densității efective este:

U = ji≠jAjdijα+Ajdi

unde:

U =	densitatea efectivă pentru o zonă particulară i

Aj =	indicator de evaluare a activității economice pentru alte zone (am utilizat numărul de angajați);

dij =	costul generalizat de călătorie între zona i și alte zone

Ai =	indicator de evaluare a activității economice zona i (am utilizat numărul de angajați)

di  =	cost generalizat tipic pentru o călătorie internă (am considerat 30 minute pentru toate zonele din România).

α   =	1.0

Unitatea de exprimare a valorilor efective ale densității este numărul de angajați pe minut. În contextul interpretării valorii absolute a densității efective a unei zone ce este cu adevărat important este diferența procentuală (%) a valorilor, fie între diferite regiuni în același an au între aceleași regiuni în scenarii diferite sau ani diferiți.

Densitatea efectivă pentru o zonă se calculează prin analizarea fiecăreia dintre celelalte zone din model și prin calcularea numărului de angajați din zone divizat la costul generalizat (în minute) al deplasării de la zona de origine la celelalte zone. Aceasta generează o valoare pentru fiecare dintre celelalte zone. Valorile tuturor celorlalte zone sunt însumate și dau în final densitatea pentru zona originală. Acest proces este apoi repetat pentru fiecare zonă din model. Ulterior se selectează media ponderată a tuturor zonelor din fiecare județ și a tuturor zonelor din România. Calcularea densității efective se face cu o serie de matrice din cadrul modelului deoarece este nevoie de costul deplasărilor  dintre toate perechile O-D.

Densitatea efectivă a unei zone este astfel mai mare pentru o zonă în care se poate călători către un număr mare de angajați din alte zone într-un timp scurt, și mai mică dacă se poate către un număr mai mic de angajați într-un timp mai lung

Acest proces a luat în considerare costul generalizat al călătoriei pe rețeaua rutieră și numărul de angajați.

Planșele de accesibilitate pentru deplasările interne în anul de bază și anul de prognoză 2030 sunt prezentate în Figurile 10.6-7 de mai jos.

Figura 10.6 Accesibilitatea in anul de baza, calatorii interne

Figura 10.7 Accesibilitatea in anul de prognoza 2030, calatorii interne

O comparație între cele două planșe arată ca accesibilitatea a crescut către zonele periferice ale României, cum ar fi zona de nord-est a țării, de-a lungul coridorului Buzău-Iași. Același lucru se poate observa și pentru zonele de nord-est în zona Cluj/Târgu Mureș, precum și în zona de vest, în vecinătatea municipiului Timișoara.

Figurile 10.8 și 10.9 ilustrează accesibilitatea României către țările vecine, pentru anul de bază și Scenariul EES la nivelul anului 2030.

Figura 10.8  Accesibilitatea in anul de baza, calatorii internaționale

Figura 10.9  Accesibilitatea in anul de baza, calatorii internaționale

Contrastul între anul de bază și 2030 este evident. Mare parte din zonele de vest și centrală ale României vor beneficia de creșteri importante ale accesibilității către piețele și oportunitățile de locuri de muncă externe, demonstrând succesul Master Planului în a ajuta România să-și îmbunătățească competitivitatea în cadrul piețelor regionale și europene.

Anexe

- Anexe

Anexa A. Planul financiar MPGT

Anexa B. Hărți TEN-T pentru România

Figura B.1 Rețea TEN-T Core si Comprehensive pentru drumuri, porturi, terminale feroviare și aeroporturi

Sursa: http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/revision-t_en.htm

Figura B.2 Rețea TEN-T Core si Comprehensive pentru linii feroviare de pasageri și aeroporturi

Sursa: http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/revision-t_en.htm

Anexa D. Proiecte potențiale de electrificare

Rezumat al frecvențelor zilnice actuale și propuse (pe un singur sens)

| Secțiune | Actual | Viitor | Secțiune | Actual | Viitor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Galati – Barlad – Crasna – Iasi - Husi | 10 | 10 | Brasov – Sibiu – Alba Iulia | 14 | 17 |
| Veresti – Botosani – Dangeni - Iasi | 4-9 | 4-9 | Blaj – Tarnaveni | 11 | 11 |
| Darmanesti – Dornesti | 10 | 10 | Tarnaveni – Praid | 4 | 4 |
| Dornesti – Nisipitu | 4 | 4 | Razboleni – Targu Mares – Deda | 13 | 13 |
| Bicaz – Bacau | 9 | 9 | Razboleni – Sarmasu – Sieu Magherus | 7 | 7 |
| Roman – Buhaiesti | 6 | 6 | Deva – Arad via Santana | 6 | 6 |
| Ploiesti – Urziceni – Giurgeni | 5 | 5 | Santana – Oradea | 12 | 19 |
| Bucharest – Urziceni – Faurei | 10 | 10 | Oradea – Cluj Napoca | 23 | 27 |
| Faurei – Tecuci | 2 | 2 | Oradea – Satu Mare | 10 | 10 |
| Ploiesti – Slanic | 3 | 3 | Satu Mare – Baia Mare | 9 | 14 |
| Ploiesti – Maneciu | 2 | 2 | Baia Mare – Dej | 11 | 19 |
| Bucharest – Pitesti | 16 | 22 | Jibou – Saculeni | 6 | 6 |
| Pitesti – Curtea de Arges | 4 | 4 | Satu Mare – Bixad | 6 | 6 |
| Pitesti – Argesel | 5 | 5 | Jibou – Carei | 5 | 5 |
| Pitesti – Rosiori de Vede | 10 | 10 | Timisoara – Resita | 11 | 11 |
| Pitesti – Craiova | 10 | 10 | Timsisoara – Jimbola | 3 | 3 |
| Rosiori de Vede – Zimnices | 9 | 9 | Timisoara – Sannicolau Mare | 5 | 5 |
| Rosiori de Vede – Turnu Magurele | 4 | 4 | Salva – Valea Viseului | 6 | 6 |
| Corabia – Caracal | 6 | 6 | Medgidic – Tulcea | 4 | 4 |
| Caracal – Sibiu | 10 | 13 | Medgidic – Negru Voda | 2 | 2 |
| Craiova – Calafat | 4 | 4 | Eforie – Mangalia | 7 | 7 |
| Bucharest – Oltenita | 2 | 2 | Videle – Giurgiu | 7 | 7 |
| Buzau – Neholasu | 9 | 9 | Caransebes – Subcetate | 5 | 5 |
| Sibiu – Copsa Mica | 13 | 13 | Lugoj – Illa | 9 | 9 |

Anexa E. Lista proiectelor incluse în Scenariul de Referință

| Titlul Proiectului | Cost de investitie neactualizate (milioane EURO, preturi 2012) |
| --- | --- |
| Modernizare suprafața de mișcare și balizaj, turn de control si amenajarea terenului în vederea amplasării sistemului de navigație tip ILS în Aeroportul Suceava | 31.897 |
| Reabilitarea platforme de staționare aeronave în Aeroportul M. Kogălniceanu Constanța | 31.151 |
| Front de asteptare pentru desfacere/refacere convoaie la confluenta canalelor navigabile Dunare-Marea Neagra si Poarta Alba-Midia Navodari | 14.111 |
| Prelungirea Digului de larg al Portului Constanta | 133.287 |
| Extinderea spre sud a danei de gabare în Portul Constanța | 4.664 |
| Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii portuare în portul Olteniţa | 4.596 |
| Lucrari de infrastructura portuara : Cheu dana 23 si 25 partial din portul Braila | 7.812 |
| Complex administrare cai navigabile Giurgiu | 2.596 |
| NEWADA duo | 0.238 |
| CO-WANDA: Convenția pentru managementul apei uzate pentru navigația pe Dunăre | 6.3 |
| Master Plan al Portului Constanta | 2.033 |
| Dahar - Dezvoltarea porturilor interioare dunărene | 0.145 |
| GIFT- Coridoare verzi de transport intermodal de mărfuri în Europa de Sud Est | 0.242 |
| Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creşterii adâncimilor şenalelor şi bazinelor şi a siguranţei navigaţiei în Portul Constanţa | 37.535 |
| Dezvoltarea capacitatii feroviare in sectorul fluvio-maritim al Portului Constanta | 16.858 |
| Lucrari de reabilitare pentru poduri, podete si tuneluri de cale ferata - Sucursala Regionala de Cai Ferate Craiova | 18.239 |
| Lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata - Sucursala Regionala de Cai Ferate Cluj | 26.579 |
| Lucrari de reabilitare pentru poduri, podete si tuneluri de cale ferata - Sucursala Regionala de Cai Ferate Brasov | 11.155 |
| Lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata - Sucursala Regionala de Cai Ferate Bucuresti | 17.657 |
| Lucrari de reabilitare pentru poduri, podete si tuneluri de cale ferata - Sucursala Regionala de Cai Ferate Iasi | 9.566 |
| Lucrari de reabilitare pentru poduri, podete si tuneluri de cale ferata - Sucursala Regionala de Cai Ferate Timisoara | 8.91 |
| Lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata - Sucursala Regionala de Cai Ferate Constanta | 2.371 |
| Lucrari de reabilitare a podurilor de cale ferata peste Dunare - km 152+149 si km 165+817, linia CF Bucuresti - Constanta - Sucursala Regionala de Cai Ferate Constanta | 40.592 |
| Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată - Etapa 1 (112 treceri) | 20.077 |
| Reparații curente la infrastructura feroviara publică - perioada 2013-2020 | 558 |
| Reparații capitale (RK) la infrastructura feroviara publică - perioada 2013-2016 | 73.615 |
| Reabilitarea liniei CF Bucuresti-Constanta. | 904.389 |
| Reabilitarea liniei de cale ferata , componenta a Coridorului IV Pan – European, pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, tronsonul Sighisoara - Coslariu | 944.826 |
| Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov – Simeria, componenta a Coridorului IV Pan – European, pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, tronsonul Coslariu – Simeria | 663.06 |
| Modernizarea liniei CF Frontiera-Curtici-Arad-Simeria, Tronson 1: Frontiera-Arad-km 614 | 282.713 |
| Electrificarea liniei de cale ferată Doaga-Tecuci-Barboşi | 57.227 |
| Elaborarea hărţilor strategice de zgomot şi planurilor de acţiune, pentru căile ferate principale cu un trafic mai mare de 30.000 treceri de trenuri/an – etapa I | 61.826 |
| Modernizarea unor staţii de cale ferată din România - staţiile CF Slatina, Râmnicu Vâlcea, Reşiţa Sud | 18.525 |
| Modernizarea unor statii de cale ferata din Romania - Statiile CF Bistrita, Zalau | 28.4 |
| Modernizarea staţiilor de cale ferată Giurgiu Oraş, Slobozia Veche şi Călăraşi Sud | 18.102 |
| Modernizarea staţiilor de cale ferată Sfântu Gheorghe, Târgu Mureş | 22.322 |
| Modernizarea unor staţii de cale ferată din România - staţia de cale ferată Piteşti | 15.584 |
| Modernizarea unor staţii de cale ferată din România - staţiile CF Piatra Neamţ, Botoşani, Vaslui, Brăila | 29.398 |
| Modernizarea statiei cf Focsani | 2.517 |
| Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite şi a frânelor strânse - 21 locatii | 12.694 |
| Proiect pilot operational pentru o aplicatie ECTS/ERTMS nivel 2 pe tronsonul CF Ramificatia Buciumeni-Semnal intrare Brazi | 45.125 |
| Modernizarea instalaţiilor de centralizare electromecanică pe secţia de circulaţieCEM 11 Statii Bucuresti- Craiova ETAPA II | 35.985 |
| Modernizarea instalaţiilor de centralizare electromecanică pe secţia de circulaţieCEM 16 Statii Brasov,Cluj, Craiova, Timisoara ETAPA II | 68 |
| Centralizare electronică în staţia CF Videle | 9.581 |
| Pod pe DN 2E km 57+400 la Clit | 0.298 |
| Pod pe DN 61 km 74+015, peste raul Arges, la Ionesti | 7.035 |
| Pod pe DN54 km 67+774 peste raul Sai si varianta noua de traseu DN54 km 65+950 - km 70+600, la Turnu Magurele | 5.753 |
| Drum de legatura DN66A, km 47+600 - km 66+204, Campu lui Neag-Cerna | 54.221 |
| Pasaj denivelat pe centura de ocolire Arad (DN7 km 540+248 ) peste CF Arad - Bucuresti | 10.575 |
| Pasaj denivelat pe varianta de ocolire Arad peste liniile CF Brad - CF Curtici - DJ709B | 10.663 |
| Modernizare DN 72, Gaiesti - Ploiesti km 0+000 - km 76+180 | 56.451 |
| Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti intre A1 - DN7 si DN2 - A2 | 121.873 |
| Obiectul 1 al obiectivului de investitie: Pod rutier la km 0+540 peste Canalul Dunare-Marea Neagra si lucrarile aferente infrastructurii rutiere si de acces in Portul Constanta | 30.887 |
| Bretea rutiera de conectare cu DN39 - Obiectul 2 al obiectivului de investitie: Pod rutier la km 0+540 peste Canalul Dunare-Marea Neagra si lucrarile aferente infrastructurii rutiere si de acces in Portul Constanta | 5.961 |
| Varianta de ocolire Alesd Sud si Nord | 76.65 |
| Varianta de ocolire Alexandria | 41.619 |
| Varianta de ocolire Bacau | 231.539 |
| Varianta de ocolire Brasov | 85 |
| Varianta de ocolire Caracal | 12.5 |
| Varianta de ocolire Carei | 19.543 |
| Varianta de ocolire Cluj-Napoca Est | 132.228 |
| Varianta de ocolire Craiova Sud | 31.833 |
| Autostrada Deva-Orastie | 296.852 |
| Varianta de ocolire a Municipiului Iasi - Etapa I - Varianta Sud Obiect 4: Varianta trafic usor ( Sector km 0+000 - km 8+175 ) si Penetratie | 24.316 |
| Autostrada Lugoj-Deva | 1136.3 |
| Varianta de ocolire Mihailesti | 8.708 |
| Autostrada Nadlac-Arad | 307.673 |
| Drum de centura in municipiul Oradea - etapa a II -a | 52.934 |
| Autostrada Orastie-Sibiu | 600.18 |
| Varianta de ocolire Sacuieni | 12.083 |
| Varianta de ocolire Satu Mare | 139.646 |
| Autostrada Sebes-Turda | 811.122 |
| Varianta de ocolire Stei | 113.592 |
| Varianta de ocolire Suceava | 68.689 |
| Varianta de ocolire Targu Jiu | 88.284 |
| Varianta de ocolire Targu Mures | 72.566 |
| Varianta de ocolire Tecuci | 18.883 |
| Drumuri de acces la Ecluza Agigea si la portul fluvio-maritim Agigea CDMN, mal stang, intre km 61+800 si 63+500, L=1.700 m | 1.668 |
| Deviere DN 29D km 18+500 - km 20+816, Consolidarea si refacerea corpului drumului | 7.669 |
| Fluidizarea traficului pe DN1 intre km 8+100 - km 17+100 si Centura rutiera in zona de nord a municipiului Bucuresti - Obiect 7 - Completarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti prin construirea sectorului cuprins intre DN7 - DN 1A | 44.66 |
| Reabilitare DN66 Filiasi - Petrosani, km 0+000 - km 131+000 | 127.412 |
| Reabilitare DN 76, Deva - Oradea, km 0+000 - km 184+390 | 223.488 |
| Modernizare DN 2N km 52+860 - km 60+000 Jitia - Biscoa si pod nou peste raul Ramnicu Sarat la km 53+300 | 5.218 |
| Modernizare DN5, sectorul Bucuresti - Adunatii Copaceni | 22.417 |
| Reabilitare DN 2D Focsani - Ojdula km 0+000 - km 118+893 | 179.071 |
| Penetratie A3 Mun Bucuresti | 89 |
| Reabilitare DN24 limita Galati/Vaslui-Crasna si DN24B Crasna-Albita | 107.424 |
| Lot 1: km 51+000 (de la limita de județ Galați si Vaslui –DN 24 km 90+000 |  |
| Lot 2: DN 24 km 90+000 – DN 24 km 105+070 (localitatea Crasna) si DN 24B km 22+000 |  |
| Lot 3: DN 24B km 22+000 – DN 24B km 47+881 (vama Albita |  |
| Reabilitare DN 6 Alexandria Craiova | 171.338 |
| Reabilitare DN66 Filiasi - Petrosani, km 0+000 - km 131+000 | 127.412 |
| REABILITARE DN 56, CRAIOVA - CALAFAT, KM 0+000 - KM 87+047 | 111.72 |
| Reabilitare DN 1H Zalau - Alesd, km 0+000 - km 69+334 | 32.951 |
| Separator de sensuri pe DN cu patru benzi de circualatie | 29.032 |
| Modernizarea infrastructurii privind siguranta circulatiei pe DN1 in sate liniare si puncte negre | 37.984 |
| Iris Europe 3 | 1.077 |
| Front de asteptare pentru desfacere/refacere convoaie la confluenta canalelor navigabile Dunare-Marea Neagra si Poarta Alba-Midia Navodari | 2.702 |
| Modernizarea sistemului de gospodarire calitativa a apei din canalele navigabile, prin montarea de statii automate de monitorizare a calitatii apei | 3.562 |
| Modernizare ecluze. Echipamente si instalatii | 175.639 |
| Sistem de preluare şi prelucrare reziduuri de la nave şi intervenţie în caz de poluare pe sectorul Dunării administrat de CN APDF SA Giurgiu | 8.634 |
| Monitorizarea impactului asupra mediului a lucrărilor de îmbunătăţire a condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila, km 375-km 175-Etapa II. | 1.4 |
| Aparari de maluri pe Canalul Sulina - Etapa I | 76 |
| Imbunatatirea conditiilor de navigatie pe sectorul Calarasi-Braila | 38.671 |
| Cheu vertical dana 31 din Portul Bazin Docuri Galati |  |
| Realizarea unui sistem de sprijin pentru lucrarile hidrografice pe Dunare in scopul asigurarii adancimilor minime de navigatie |  |
| Pod Giurgiu peste Dunare pe DN5 km 64+884 |  |
| Podul rutier peste Olt la Slatina, pe DN6, km 48+570 |  |
| Podul rutier peste Oituz la poiana Sarata, pe DN 11 km 90+450 |  |
| Podul rutier la Arginesti peste Jiu pe DN6 km 268+371 |  |
| Podul nou de la Cosmesti peste Siret pe DN24 km 7+620 |  |

Locațiile proiectelor incluse în Scenariul de Referință

A se consulta recomandările Comisiei Europene din 27/09/2013 și 11/12/2013

Pentru mai multe detalii consultați Ghidul național pentru evaluarea proiectelor de transport, Volumul 2, Anexa A: Ghid pentru elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice și Financiare și a Analizei de Risc.

Ibid Capitolul 7 pentru detalii referitoare la criteriile de evaluare a programelor și proiectelor.

Asistență pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru întărirea  planificării strategice în sectorul transporturilor, Raport asupra planificării strategice. Vol 2: Planul Strategic privind Ministerul Transporturilor și Infrastructurii , Versiune Finală , Banca Mondială, Decembrie 2012.

COMISIA EUROPEANĂ, DG - Politici Regionale și Urbane, DRAFT -“Ghid privind condiționalitățile ex-ante pentru accesarea fondurilor structurale și de investiții europene”, PARTEA II, “Criterii de îndeplinit”

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/revision-t_en.htm

http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_en.htm

http://www.drp.gov.ro/download.php?6b3a2e12faf92184a320aeeaa3f853cf

http://www.mt.ro/strategie/plan_strategic/planul%20strategic%20integrat%20revizuit%202009.pdf

http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/acord-parteneriat/Acord_de_parteneriat_01.10.2013.pdf

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0006:FIN:EN:PDF

Programul Operațional Sectorial deTransport 2007 – 2013 (revizia 2 - aprobat la 26.07.2013)  Ministerul transporturilor și infrastructurii. http://www.ampost.ro/fisiere/pagini_fisiere/RO-POST_revizia_2.pdf

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:RO:PDF

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag37/mag37_ro.pdf

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0216:FIN:RO:PDF

http://europa.eu/legislation_summaries/maritime_affairs_and_fisheries/fisheries_resources_and_environment/l28164_ro.htm

http://www.mt.ro/strategie/strategii%20sectoriale_acte%20normative/strategie%20dezvoltare%20durabila%20noua%20ultima%20forma.pdf

http://www.mt.ro/nou/_img/documente/strategie_de_transport_intermodal_text.pdf

http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/10/2012-10-05-Strategia_NR-SC.pdf

http://biodiversitate.mmediu.ro/implementation/legislaie/politici/strategia-nationala-si-planul-de-actiune-pentru-conservarea-biodiversitatii/anexa-strategia-nationala-si-planul-de-actiune-pentru-conservarea/snpacb.pdf/download

http://www.mt.ro/transparenta/2012/ianuarie/1_17%20Anexa1.pdf

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/swd_2013_137_en.pdf

www.icpdr.org

MPGT Ghid Național de Evaluare, Volumul 1 – Evaluarea și Prioritizarea Proiectelor care vor fi incluse în Master Plan.

Sursa: Comisia Europeană, Transportul EU în cifre – Ghid Statistic, 2013

Viteza maximă nu este disponibilă pentru anumite legături, așadar acestea apar fără date.

IRG – Raportul de monitorizare a evoluției pieței feroviare, februarie 2013

Dezvoltare etapizată care să țină cont de cerere și de alte proiecte dezvoltate în portul Galați

Modificările la nivel de tone menționate aici sunt pentru porturile din România. Porturile din alte țări beneficiază de o mai bună navigabilitate pe fluviul Dunărea, dar aceste porturi sunt în afara ariei de interes a acestui studiu.

Considerat a fi de importanță

Dezvoltarea trebuie etapizată pentru a răspunde cererii și pentru a ține cont de alte proiecte de la Galați

Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Octombrie 2013

Sursa: Intermodal Strategy Romania 2020

Sursa: DIOMIS – Evolution of intermodal rail/road traffic in Central and Eastern European Countries by 2020, UIC, March 2010

Sursa– Manualul Portului Constanța

Extrase din adresa DG Regio E2/RI/ds (2013) 3331276 din 27/09/2014

Scrisoarea Guvernului României nr.  57338 transmisă Comisiei Europene în 09/12/2013

Adresa MT DG SMAE nr. 8179 din 11.03.2014

AECOM a fost informat de către MT că contribuția națională pentru acoperire co-finanțării proiectelor finanțate din CF sau FEDR, ca parte a Programului Operațional Regional 2014-2020 este de 25% din costurile eligibile totale și de 15% pentru programele finanțate din CEF.

Adresa MT Nr. 26515 transmisă Ministerului Finanțelor în data de 11/06/2013

http://cnp.ro/user/repository/prognoza_macroeconomica_2014--2017.pdf

http://www.ampost.ro/pagini/master-plan-general-de-transport

Cost Recovery in the Road and Rail Infrastructure Sectors in Romania, AECOM 2013 for the World Bank

Asistență pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru întărirea  planificării strategice în sectorul transporturilor, Raport asupra planificării strategice. Vol 2: Planul Strategic privind Ministerul Transporturilor și Infrastructurii , Versiune Finală , Banca Mondială, Decembrie 2012.

Scrisoare Guvernului României trimisă Comisiei Europene în data de 09/12/2013