# Anexa III la ghidul general

# Procedură pentru aplicarea art. 4.7 al Directivei 2000/60/EC – Directiva cadru apă

## INTRODUCERE

Prezentul capitol este realizat având la bază Ghidul nr. 36 Excepții de la obiectivele de mediu în temeiul Articolului 4 (7), ghid elaborat printr-un cadru de colaborare (Strategia Comună de Implementare (CIS)) care implică statele membre, țările EFTA și alte părți interesate, inclusiv Comisia Europeană.

Obiectivele de mediu ale DCA, descrise în articolul 4, constituie nucleul acestei legi europene care prevede o gestionare durabilă a apei - pe termen lung și pe baza unui nivel ridicat de protecție a mediului acvatic. Articolul 4 (1) stabilește obiectivele de mediu pentru corpurile naturale de apă de suprafață și subterană, precum și pentru corpurile de apă artificiale și puternic modificate (CAPM). Corpurile de apă de suprafață naturale trebuie să obțină, până în 2015, o stare ecologică și chimică bună, iar corpurile de apă subterană să atingă o stare cantitativă și chimică bună. Corpurile de apă artificiale și CAPM-urile trebuie să atingă un potențial ecologic bun și o stare chimică bună. La Articolul 4 (3) sunt descrise criteriile pentru desemnarea corpurilor de apă artificiale sau puternic modificate. Un alt obiectiv-cheie al DCA prevăzut la art. 4 (1) îl constituie implementarea măsurilor necesare pentru a preveni deteriorarea stării tuturor corpurilor de apă – așa-numitul "principiu de nedeteriorare" –, care are o relevanță deosebită în contextul Articolului 4 (7). În cele din urmă, ar putea fi necesară completarea obiectivului DCA privind starea bună cu obiective suplimentare, cu scopul de a asigura atingerea obiectivelor de conservare pentru zonele protejate [art. 4 (1) lit. c) și art. 4 (2)].

Excepțiile de la aceste obiective sunt definite în articolul 4, unde se subliniază condițiile în care starea sau potențialul bun poate fi atins treptat sau nu poate fi obținut, ori în care poate fi permisă deteriorarea stării. Articolul 4 alineatele (4), (5), (6) și (7) descriu condițiile și procesul prin care acestea pot fi aplicate. Acestea includ următoarele elemente:

- Extinderea termenului limită – cu alte cuvinte, starea bună / potențialul bun trebuie atinse cel târziu până în 2021 sau 2027 [art. 4 (4)] sau imediat ce condițiile naturale permit acest lucru după 2027;

- Realizarea unor obiective mai puțin severe, în anumite condiții [art. 4 (5)] ;

- Deteriorarea temporară a stării / potențialului ca rezultat al unor cauze naturale sau de "forță majoră" [art. 4 (6)] ;

- Deteriorarea sau incapacitatea de a atinge starea bună / potențialul bun ca urmare a unor noi modificări ale caracteristicilor fizice ale corpului de apă de suprafață sau a schimbării nivelului corpurilor de apă subterană, sau deteriorarea stării unui corp de apă de suprafață de la starea foarte bună la starea bună ca urmare a unor noi activități umane de dezvoltare durabile [art. 4 (7)].

Toate aceste excepții conțin condiții distincte care trebuie îndeplinite, fiind definite și explicate în cadrul Planurilor de Management al Bazinelor Hidrografice.

## 1 Criterii pentru identificarea corpurilor de apă cu risc

Planul Național de Management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României (denumit în continuare Planul Național de Management actualizat) este realizat în conformitate cu prevederile legale europene și naționale. Ca și în cazul primului ciclu de planificare, în elaborarea proiectelor Planurilor de Management actualizate la nivel bazinal și național s-au luat în considerare recomandările ghidurilor și documentelor dezvoltate în cadrul Strategiei Comune de Implementare a Directivei Cadru Apă. Se menționează faptul că în conținutul Planurilor de Management actualizate, atât la nivel de bazine/spații hidrografice, cât și la nivel național, s-au folosit și denumiri cu referire la Planurile de management pentru al doilea ciclu de planificare sau Planuri de Management elaborate pentru perioada 2016-2021. Aceste planuri reprezintă de fapt Planurile de Management actualizate. In conformitate cu prevederile Planului Național de Management Actualizat pentru perioada 2016-2021, anexa 1 la Anexa 10.1 stabilește criteriile privind presiunile hidromorfologice pentru care se impune analiza dpdv al  Art 4.7. Aceste criterii sunt prezentate in tabelul V.1 la prezentul ghid.

| Nr. Crt. | Construcții hidrotehnice (alterari hidromorfologice) | Efecte | Parametrii ce reflecta presiunea | Intensitatea presiunii |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mica |  | medie | severa |  |
| 1 | Lucrări de barare transversale a) baraje, deversoare, praguri de fund | Asupra regimului hidrologic, transportului sedimentelor și migrării biotei | Densitatea pragurilor (nr. / km) | ≤1 |  | ≤2 | ≥3 |  |
|  |  |  | Inalțimea obstacolului (cm) | <30 |  | 30-50 | >50 |  |
|  |  | Schimbarea categoriei din rau in lac | Lungimea pe care se manifesta impactul bararii: pentru raurile cu suprafata bazinului <1000 km2 (km) | <0,5 |  | 0,5-1 | >1 |  |
|  |  |  | Lungimea pe care se manifesta impactul bararii: pentru raurile cu suprafata bazinului >1000 km2 (km) | <1 |  | 1-2 | >2 |  |
|  |  |  | lungime râu, regim lentic/ lungime totala corp (%) | <20 |  | 20-50 | >50 |  |
|  | b) lacuri de acumulare - evacuare unde pulsatorii | Asupra curgerii minime si biotei | Debitul minim in albie / Q *1) (%) | >100 |  | 100-50 | < 50 |  |
|  |  | Asupra regimului hidrologic, stabilitatii albiei si florei | Gradientul (des) creșterii nivelului apei(cm)/ora | <50 |  | 50-100 | >100 |  |
| 2 | Lucrări in lungul râului a) diguri, amenajari agricole, piscicole etc. | Asupra conectivității laterale, vegetației din lunca inundabilă și zonelor de reproducere | Lungime diguri / Lungime corp de apa (%) | <30 |  | 30-70 | >70 |  |
|  |  |  | Suprafata afectata/ suprafata luncii inudabile (%) | <30 |  | 30-70 | >70 |  |
|  | b) Lucrări de regularizare si consolidare maluri, taieri de meandre | Asupra profilului longitudinal al raului, structurii substratului si biotei | Coeficient de meandrare (Ks1/Ks2) 2 ) | <0,1 |  | 0,1-0,3 | >0,3 |  |
|  |  |  | Lungime lucrare de regularizare/Lungime corp de apa (%) | <30 |  | 30-70 | >70 |  |
| 3 | Senale navigabile | Asupra stabilitatii albiei si biotei | Latimea senalului(dragat)/ Latimea albiei (%) | <30 |  | 30-70 | >70 |  |
| 4 | Prize de apa, restitutii, folosințe (evacuari), derivații | Asupra curgerii minime, stabilității albiei și biotei | Debitul prelevat sau restituit / Debitul mediu multianual (%) | <30 |  | 30-50 | >50 |  |
| Note explicative |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Referitor la criteriul 1b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Q* = Q95% (m3/s)+ 0,1 pentru Q95% > 200 l/s; Q* = 1,25 x Q95% (m3/s)+0,05 pentru Q95% < 200 l/s; pentru bazine cu suprafaţă < 3000 km2. Dacă suprafaţa bazinului > 3000 km2 se vor considera debitele de servitute menţionate în regulamentele de exploatare ale acumulărilor. Pentru bazine având Q95% < 0,1 m3/s Q*=1,1* Q95%; Q95% - debitul mediu lunar minim anual cu asigurarea de 95 % (mc/s) In cazul în care nu se dețin informații privind regimul undelor pulsotarii, acestea fiind în general evaluate după punerea în funcțiune a acumulării, respectiv a realizării graficului dispecer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | se va folosi primul criteriu de la 1b, respectiv raportul de debite Qmin albie/Q* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Referitor la criteriul 2b |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | In completarea criteriilor privind presiunile hidromorfologice pentru care se impune analiza dpdv al Art 4.7 se propune coeficientul de meandrare , respective coeficientul de sinuozitate a raului |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coeficientul de meandrare sau coeficientul de sinuozitate (Ks) este raportul dintre lungimea în linie dreaptă şi lungimea reală a unui sector de râu pe care s-a realizat lucrarea de investiție. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ks = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D |  |  |  |  |  |  |  |
|  | unde L - lungimea reală (sinuoasă), iar D - lungimea în linie dreaptă pe sectorul de râu pe care s-a realizat lucrarea de investiție. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Astfel : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ks1 = L/D = 1 (L=D, pentru sector de râu neamenajat) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ks2 = L/D (>1 pentru sector de râu amenajat ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pentru determinarea/ delimitarea criteriului legat de intensitatea presiunii se va calcula raportul |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ks1/Ks2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dacă | Ks1/Ks2 > 0,3 atunci Presiunea de de intesitate mare |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ks1/Ks2 = 0,1 -0,3 Presiunea este de intensitate medie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ks1/Ks2 < 0,1 Presiunea este de intensitate mică |  |  |  |  |  |  |
|  | In cazul în care nu se dețin informații precise/detaliate privind localizarea tăierii de cot (respectiv parametrii de capat, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lungimea pe care se realizează tăierea de coturi, aceste informații fiind in general prinse in Proiectul Tehnic de Execuție.. |  |  |  |
|  | ce se realizează după aprobarea investiției se poate face o analiză calitativă pe baza informațiilor din teren |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analizând Lucrările din PMRI la nivelul ABA-urilor nu se regăsesc decât un numar de 2 Lucrări de acest tip |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Exemplu In cadrul Lucrării sunt prevazute tăieri de cot pârâu Hotari, L=0,360 km, în zona sat Humoreni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | se cunoaște profilul longitudinal al pârâului in zona citată (nr coturi, configurație) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | se poate realiza o analiză calitativă plecând de la lungimea Lucrării (L=0,36 Km), poziționând pe profil această lungime în zona cu coturi se poate estima această analiză in situația ce mai defavorabilă. Dacă se consideră necesar considerându-se că tăierile de cot afectează in mod semificativ cursul natural se vor solicita prin ANAR informații suplimentare la INHGA. |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2 Etape procedurale pentru evaluarea impactului proiectelor asupra stării corpurilor de apă

Etapele procedurale propuse au la baza prevederile Directivei Cadru Apa, Ghidul nr. 36 Excepții de la obiectivele de mediu în temeiul Articolului 4 (7), Anexa 10.2 la Planul Național de management actualizat, Instrumentul privitor la liste de verificare a proiectelor conform prevederilor Directivei Cadru Apa ( elaborat de Jaspers, varianta iulie 2018), Legii nr. 243 din 30 octombrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2017 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 10/71996 . si a Legii nr 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

Etapele procedurale pentru evaluarea impactului asupra corpurilor de apă se derulează în paralel cu etapa de încadrare a proiectului din cadrul procedurii privind evaluarea impactului asupra mediului.

| Nr. Crt. | Etape procedura Evaluarea Impactului asupra mediului conform Legii nr.292 /2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului | Etape procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă - propunere |
| --- | --- | --- |
| 1. | Etapa initiala |  |
|  | În termen de 15 zile de la primirea notificării, autoritatea competenta pentru protecţia mediului informează titularul, în scris, cu privire la decizia privind necesitatea demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, prin depunerea memoriului de prezentare, conform modelului din anexa nr. 5.D. Decizia etapei de evaluare iniţială conţine obligaţia titularului de a solicita avizul de gospodărire a apelor la autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor. | Autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor informează, în termen de maxim 5 zile, autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre depunerea solicitării de emitere a avizului de gospodărire a apelor pentru proiect. |
| 2 | Etapa de incadrare a proiectului |  |
|  |  | în termen de maxim 20 de zile de la data depunerii solicitării de emitere a avizului de gospodărire a apelor, autoritatea competenta pentru gospodărirea apelor ia decizia justificata privind necesitatea sau nu a elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz, parcurgand etapele V.2.1. si V.2.2. de mai jos |
|  | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului ia decizia etapei de încadrare cât mai rapid posibil şi în termen de cel mult 90 de zile de la data primirii tuturor informaţiilor necesare din partea titularului, cu efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi a evaluării impactului asupra corpurilor de apă pentru proiectele cu impact semnificativ asupra corpurilor de apa. |  |
|  | Publicul interesat poate înainta comentarii /observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data afişării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului |  |
|  | În termen de 10 zile de la primirea comentariilor/observaţiilor justificate ale publicului interesat la proiectul deciziei etapei de încadrare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului invită membrii comisiei de analiză tehnică să participe la adoptarea deciziei finale a etapei de încadrare. |  |
| 3 | Etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului privind impactul asupra mediului |  |
|  | autoritatea competentă pentru protecţia mediului derulează etapa de definire a domeniului evaluării: - transmite, în format electronic, membrilor comisiei de analiză tehnică documentele şi informaţiile depuse de titular, menţionând termenul de maxim 10 zile pentru primirea observaţiilor acestora = analizează documentele şi informaţiile depuse de titular, precum şi propunerile publicului interesat cu privire la conţinutul raportului privind impactul asupra mediului, primate în scris în termen de 20 zile de la publicarea pe pagina de internet a memoriului de prezentare - redactează şi transmite titularului îndrumarul privind problemele de mediu care trebuie analizate în raportul privind impactul asupra mediului, în studiul de evaluare adecvată şi în studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz - Pentru proiectele pentru care s-a decis efectuarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu legislaţia specifică din domeniu, îndrumarul conţine această solicitare, precum şi alte aspecte relevante stabilite de către autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor | studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă se va realiza parcurgand etapele 2.3. si 2.4. de mai jos |
|  |  | Titularul proiectului înaintează autorităţii competente pentru protecţia mediului studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, întocmit conform legislaţiei specifice în vigoare, iar Raportul privind impactul asupra mediului se realizează pe baza informaţiilor şi concluziilor rezultate, după caz, din studiul de evaluare adecvată, studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă şi politica de prevenire a accidentelor majore sau raportul de securitate |

2.1 Etapa inițială

Etapa inițială va oferi o sinteză a datelor referitoare la proiect, a corpurilor de apă pe care se află amplasată proiectul și a zonelor protejate. Etapa inițiala este demarată odată cu depunerea solicitării de emitere a avizului de gospodărire a apelor de catre titularul proiect.

Elaboratorul atestat va furniza următoarele  informații:

- Date generale

1. Titularul proiectului

2. Beneficiarul proiectului

3. Proiectantul general

4. Proiectantul de specialitate

5. Elaboratorul studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă

Se vor menționa următoarele date: denumire completă, adrese, telefon, fax pentru titular și beneficiar, cod CAEN, CUI pentru elaboratorul atestat (se anexează certificarea).

- Date despre proiect

- Denumirea completă a proiectului (conform certificatului de urbanism)

- Localizarea proiectului: localitate sau localitate apropiată, judeţ, coordonate STEREO  70, codul cadastral și denumire curs de apă, cod şi denumire corp de apă pe care se amplasează proiectul

- Descrierea lucrărilor propuse (în sinteză).

- Lista zonelor protejate aferente fiecărui corp de apă pe care se va amplasa proiectul, dacă este cazul.

- Date despre corpul de apa posibil a fi afectat de proiect :

- Identificarea corpului de apă (cod, denumire) potenţial a fi afectat de proiect.

- Indicarea  lungimii/suprafeţei corpului de apă identificat la pct. 1

- Indicarea categoriei, tipologiei  și stării corpului de apă  identificat la pct. 1;  pentru corpurile de apă care nu au atins starea ecologică bună/potenţialul ecologic bun se vor menţiona motivele/cauzele care au condus la neatingerea obiectivelor de mediu. Includerea informaţiilor  privind starea/calitatea zonelor protejate identificate la pct. B.4.

Pentru corpurile de apă monitorizate se vor indica și informații actualizate privind starea corpului de apă identificat la pct. 1.

- Menţionarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat la pct 1 şi a obiectivelor zonelor protejate identificate la pct. B.4, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

- Menționarea măsurilor şi a termenelor de implementare pentru atingerea obiectivelor de mediu  pentru fiecare corp de apă identificat la pct. 1..

- Programul de monitorizare a impactului proiectului asupra corpurilor de apă identificate la pct. 1, inclusiv prezentarea propunerilor de secțiuni de monitorizare materializate pe plan

- Planuri

- Plan de încadrare în zonă a lucrărilor propuse în proiect

- Plan de ansamblu al lucrărilor propuse în proiect pe care să fie materializate corpurile de apă și zonele protejate identificate

- Planuri de situație și profile transversale și longitudinale ale obiectelor aferente proiectului

2.2 Etapa de identificare a domeniului de aplicare

- Autoritatea competenta va proceda la completarea Tabelelor III.2-1.1 – III.2-1.5 în funcție de categoria de Corp de Apa) privind mecanismul cauză – efect pentru fiecare corp de apa identificat la pct. 1 cu DA/NU/INCERT și justificarea fiecărui răspuns.

Pentru elementele de calitate pentru care nu a fost identificat niciun mecanism cauzal posibil, nu este necesară evaluarea ulterioară.

Analiza continuă numai pentru elementul de calitate/ elementele de calitate potenţial a fi afectate (cele cu raspuns DA/INCERT).

- Completarea Tabelelor III.2-2.1 – III.2-2.5 în funcție de categoria CA) privind conformarea cu cerințele Legii apelor.

Justificarea detaliată a fiecărui răspuns completat cu DA/INCERT.

Notă:

1. Tabelele III.2-1.1 – III.2-1.5  și III.2-2.1 – III.2-2.5  se vor completa având în vedere soluția constructivă (inclusiv  măsurile de atenuare prevăzute în proiect, dacă este cazul)

2. Tabelele III.2-1.1 – III.2-1.5  și III.2-2.1 – III.2-2.5  se preiau pentru fiecare categorie de corp de apă (râuri, lacuri, ape tranzitorii, ape costiere, subterane)

3. Metodologiile de evaluare a elementelor de calitate sunt anexe la H.G. nr.859/2016 și se află publicate pe site-ul www.rowater.ro.

Această etapă  va oferi o sinteza informațiilor completate în tabelele III.2-2.1 – III.2-2.5 și va sta la baza elaborării etapei urmatoare, de analiza a impactului proiectului asupra corpului de apă și zonelor protejate

2.3 Etapa de analiza a impactului proiectului asupra corpului de apă și zonelor protejate

- Detalierea analizei în baza informațiilor (răspunsuri completate cu NU sau INCERT) din tabelele III.2-2.1 – III.2-2.5  completat în cadrul punctului 2 al sub-capitolului III.2.2  de mai sus și stabilirea dacă:

- proiectul prezintă riscul apariției de efecte, respectiv riscul deteriorării stării corpului de apă identificat la  punctul 1, la nivel de element de calitate

- proiectul prezintă riscul apariției de efecte, respectiv poate împiedica îmbunătățirea stării corpului de apă identificat la  punctul 1, la nivel de element de calitate.- proiectul prezintă riscul apariției de efecte, respectiv poate împiedica atingerea obiectivelor relevante pentru zonele protejate

- Evaluarea impactului cumulat al proiectului cu proiectele pe ape sau în legatura cu apele autorizate/în curs de autorizare/avizate/în curs de avizare/ planificate pe care se va amplasa proiectul  asupra corpurilor de apă identificate la pct. 1; aceasta evaluare se va efectua prin realizarea unei analize determinată de informațiile obținute prin completarea Tabelelor III.2-3.1 – III.2-3.5  și III.2-4.1 – III.2-4.5.

- Formularea concluziilor.

- Identificarea și stabilirea de măsuri suplimentare practice/ realizabile de atenuare/ reducere a impactului, inclusiv a impactului cumulat dacă este cazul și reluarea analizei de la punctul 2 din etapa de identificare a domeniului de aplicare (2.2) până la punctul 3 din etapa de analiză a impactului proiectului asupra corpului de apă și zonelor protejate (2.3). Măsurile suplimentare de atenuare/reducere sunt identificate de către titularul proiectului, prin echipa de experți, iar în urma analizei acestora de către autorități în cadrul procesului de reglementare sunt stabilite, după caz, măsuri suplimentare care sunt ulterior incluse în actul de reglementare.

Tabel sintetic

| Element de calitate/ indicator (parametru) de calitate | Măsură suplimentară propusă |
| --- | --- |

În cadrul acestei etape se va stabili nivelul impactului, inclusiv a impactului cumulat,  durata acestuia, precum și dacă acesta conduce la deteriorarea stării corpului de apă.

Dacă proiectul conduce la deteriorarea stării corpului de apă se va trece la analiza aplicarii art.2^7 din Legea apelor (etapa Analizei aplicarii articolului 2^7 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare).

2.4 Etapa Analizei aplicării articolului 2^7 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare

Cerințe/condiții de aplicare a art 2^7:

- Deservirea folosințelor beneficiare care a condus la acele modificări sau alterări ale corpurilor de apă, nu poate fi realizată, din motive de fezabilitate tehnică sau din cauza costurilor disproporționate, prin alte mijloace care sunt o opțiune semnificativ mai bună din punct de vedere al protecției mediului. Fundamentare.

- Sunt luate toate măsurile pentru reducerea impactului negativ asupra stării corpurilor de apă ? Justificare.

- ‎Motivele acestor modificări sau alterări sunt de interes public deosebit și/sau beneficiile aduse mediului sau societății de realizarea obiectivelor prevăzute la art. 2^1 alin. (1) și alin.(2) din Legea Apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare sunt depășite  de beneficiile noilor modificări sau alterări aduse sănătății umane, menținerii siguranței populației sau dezvoltării durabile. Justificare.

Dacă proiectul îndeplinește condițiile pentru aplicarea 2^7, se va verifica și îndeplinirea cerințelor articolului 2^9.

Dacă nu se îndeplinesc toate condițiile pentru aplicarea art 2^7, proiectul nu se va continua.

Tabelele menționate mai sus sunt prezentate în continuare, astfel:

- Tabele III.2-1.1 – III.2-1.5 privind mecanismul cauză – efect pentru fiecare corp de apa identificat, în funcție de categoria de Corp de Apa

- Tabele III.2-2.1 – III.2-2.5 privind conformarea cu cerințele Legii apelor, în funcție de categoria de Corp de Apa

- Tabele III.2-3.1 – III.2-3.5 privind mecanismul cauză – efect pentru fiecare corp de apa identificat – Impact cumulat

- Tabele III.2-4.1 – III.2-4.5 privind conformarea cu cerințele Legii apelor – Impact cumulat

Tabelul III.2. -1.1	Mecanisme cauză – efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor

(Râuri)

| Elementele de calitate și indicatorii (parametrii) de calitate* | Există un mecanism cauzal pentru un efect direct asupra...?1 (DA/NU/INCERT) | Justificare pentru un efect direct asupra...?1 | Există un mecanism cauzal pentru un efect indirect asupra ?2 (DA/NU/INCERT) | Justificare pentru un efect indirect asupra …?2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemente hidromorfologice |  |  |  |  |
| Regim hidrologic: cantitatea și dinamica debitului |  |  |  |  |
| Regim hidrologic: conectivitatea cu apele subterane |  |  |  |  |
| Continuitatea longitudinală a râului |  |  |  |  |
| Continuitatea laterală a râului |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: adâncime și lățimea râului |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: structura și substratul patului albiei |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: structura zonei ripariene |  |  |  |  |
| Elemente fizico – chimice |  |  |  |  |
| Condițiile termice |  |  |  |  |
| Condiții de oxigenare |  |  |  |  |
| Salinitate |  |  |  |  |
| Acidifiere |  |  |  |  |
| Condițiile nutrienților |  |  |  |  |
| Poluanți specifici sintetici - micropoluanți organici3 |  |  |  |  |
| Poluanți specifici nesintetici – metale3 |  |  |  |  |
| Elemente biologice de calitate4 |  |  |  |  |
| Fitoplancton |  |  |  |  |
| Fitobentos |  |  |  |  |
| Macrofite |  |  |  |  |
| Fauna nevertebrată bentică |  |  |  |  |
| Fauna piscicolă |  |  |  |  |
| Starea chimică |  |  |  |  |
| Substanțe prioritare (vezi Tabelul III.2) |  |  |  |  |
| Substanțe prioritar periculoase (Tabelul III.2) |  |  |  |  |
| Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor) |  |  |  |  |
| (…enumerați toate zonele protejate importante) |  |  |  |  |

1 Nivelul sau semnificația oricărui efect sunt irelevante în acest pas: singura întrebare este dacă există sau nu un posibil mecanism cauzal.

2 Rețineți! Un posibil efect asupra unui parametru hidromorfologic sau fizico – chimic are adesea consecințe pentru unul sau mai multe elemente biologice de calitate. Nivelul sau semnificația oricărui efect sunt irelevante în acest pas: singura întrebare este dacă există sau nu un posibil mecanism cauzal.

3 se vor avea în vedere, în special, poluanții specifici (sintetici și nesintetici) identificați la nivel Național și utilizați în evaluarea stării ecologice / potențialului ecologic al corpurilor de apă de suprafață – râuri (Cu, Zn, As, Cr, PCB (suma de 7), xileni, toluen, acenaften, fenoli, detergenți sintetici și cianuri totale)

4 se vor avea în vedere elementele de calitate biologice relevante pentru tipologia corpului de apă

*Elementele de calitate și indicatorii de calitate: conform Legii Apelor, Anexa 1^1, pct. 1.1 coroborat cu HG 859/2016.

Tabelul III.2. -1.2.	Mecanisme cauză – efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor

(Lacuri)

| Elementele de calitate și indicatorii de calitate conform Legii Apelor | Există un mecanism cauzal pentru un efect direct asupra...?1 (DA/NU/INCERT) | Justificare pentru un efect direct asupra...? 1 | 1Există un mecanism cauzal pentru un efect indirect asupra …?2 (DA/NU/INCERT) | Justificare pentru un efect indirect asupra …?2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemente hidromorfologice |  |  |  |  |
| Regim hidrologic: cantitatea și dinamica debitului |  |  |  |  |
| Regimul hidrologic: timpul de retenție |  |  |  |  |
| Regimul hidrologic: conectivitatea cu apele subterane |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: adâncimea lacului |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: cantitate, structură, substrat |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: structura malului |  |  |  |  |
| Elemente fizico – chimice |  |  |  |  |
| Transparență |  |  |  |  |
| Condițiile termice |  |  |  |  |
| Condiții de oxigenare |  |  |  |  |
| Salinitate |  |  |  |  |
| Acidifiere |  |  |  |  |
| Condițiile nutrienților |  |  |  |  |
| Poluanți specifici sintetici - micropoluanți organici3 |  |  |  |  |
| Poluanți specifici nesintetici – metale3 |  |  |  |  |
| Elemente biologice de calitate |  |  |  |  |
| Fitoplancton |  |  |  |  |
| Fitobentos |  |  |  |  |
| Macrofite |  |  |  |  |
| Fauna nevertebrată bentică4 |  |  |  |  |
| Fauna piscicolă |  |  |  |  |
| Starea chimică |  |  |  |  |
| Substanțe prioritare (vezi Tabelul III.2) |  |  |  |  |
| Substanțe prioritar periculoase (Tabelul III.2) |  |  |  |  |
| Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor) |  |  |  |  |
| (…enumerați toate zonele protejate importante) |  |  |  |  |

1 Nivelul sau semnificația oricărui efect sunt irelevante în acest pas: singura întrebare este dacă există sau nu un posibil mecanism cauzal.

2 Rețineți! Un posibil efect asupra unui parametru hidromorfologic sau fizico – chimic are adesea consecințe pentru unul sau mai multe elemente biologice de calitate. Nivelul sau semnificația oricărui efect sunt irelevante în acest pas: singura întrebare este dacă există sau nu un posibil mecanism cauzal.

3 se vor avea în vedere, în special, poluanții specifici (sintetici și nesintetici) idențificați la nivel Național și utilizați în evaluarea stării ecologice / potențialului ecologic al corpurilor de apă de suprafață – lacuri natural și de acumulare (Cu, Zn, As, Cr, PCB (suma de 7), xileni, toluen, acenaften, fenoli, detergenți sintetici și cianuri totale)

4nereprezentativ pentru corpurile de apă puternic modificate – lacuri de acumulare

Tabelul III.2.- 1.3	Mecanisme cauză – efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor

(Apele tranzitorii)

| Elementele de calitate și indicatorii de calitate conform Legii Apelor | Există un mecanism cauzal pentru un efect direct asupra...?1 (DA/NU/INCERT) | Justificare pentru un efect direct asupra...? 1 | Există un mecanism cauzal pentru un efect indirect asupra ..?2 (DA/NU/INCERT) | Justificare pentru un efect indirect asupra …?2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemente hidromorfologice |  |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: variația în adâncime |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: cantitatea, structura și substratul patului |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: structura zonei delimitate de maree |  |  |  |  |
| Regimul mareelor: debitul de apă dulce |  |  |  |  |
| Regimul mareelor: expunerea la valuri |  |  |  |  |
| Elemente fizico – chimice |  |  |  |  |  |
| Transparență |  |  |  |  |
| Condițiile termice |  |  |  |  |
| Condiții de oxigenare |  |  |  |  |
| Salinitate |  |  |  |  |
| Acidifiere |  |  |  |  |
| Condițiile nutrienților |  |  |  |  |
| Poluanți specifici sintetici - micropoluanți organici3 |  |  |  |  |
| Poluanți specifici nesintetici – metale3 |  |  |  |  |
| Elementele biologice de calitate |  |  |  |  |  |
| Fitoplancton |  |  |  |  |
| Macroalge4 |  |  |  |  |
| Angiosperme4 |  |  |  |  |
| Fauna nevertebrată bentică |  |  |  |  |
| Faună piscicolă |  |  |  |  |
| Starea chimică |  |  |  |  |  |
| Substanțe prioritare (vezi Tabelul III.2) |  |  |  |  |
| Substanțe prioritar periculoase (Tabelul III.2) |  |  |  |  |
| Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor) |  |  |  |  |  |
| (…enumerați toate zonele protejate importante) |  |  |  |  |

1 Nivelul sau semnificația oricărui efect sunt irelevante în acest pas: singura întrebare este dacă există sau nu un posibil mecanism cauzal.

2 Rețineți! Un posibil efect asupra unui parametru hidromorfologic sau fizico – chimic are adesea consecințe pentru unul sau mai multe elemente biologice de calitate. Nivelul sau semnificația oricărui efect sunt irelevante în acest pas: singura întrebare este dacă există sau nu un posibil mecanism cauzal.

3 se vor avea în vedere, în special, poluanții specifici (sintetici și nesintetici) idențificați la nivel Național și utilizați în evaluarea stării ecologice / potențialului ecologic al corpurilor de apă de suprafață – ape tranzitorii (Cu, Cr, Hidrocarburi totale)

4nereprezentativ pentru corpurile de apă tranzitorii

Tabelul  III.2.– 1.4.	Mecanisme cauză – efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor

(Ape costiere)

| Elementele de calitate și indicatorii de calitate conform Legii Apelor | Există un mecanism cauzal pentru un efect direct asupra...?1 (DA/NU/INCERT) | Justificare pentru un efect direct asupra...?1 | Există un mecanism cauzal pentru un efect indirect asupra…?2 (DA/NU/INCERT) | Justificare pentru un efect indirect asupra …?2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemente hidromorfologice |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: variația adâncimii |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: structura și substratul patului de coastă |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: structura zonei delimitate de maree |  |  |  |  |
| Regimul mareelor: direcția dominantă a curenților |  |  |  |  |
| Regimul mareelor: expunerea la valuri |  |  |  |  |
| Elemente fizico – chimice |  |  |  |  |
| Transparență |  |  |  |  |
| Condițiile termice |  |  |  |  |
| Condiții de oxigenare |  |  |  |  |
| Salinitate |  |  |  |  |
| Acidifiere |  |  |  |  |
| Condițiile nutrienților |  |  |  |  |
| Poluanți specifici sintetici - micropoluanți organici3 |  |  |  |  |
| Poluanți specifici nesintetici – metale3 |  |  |  |  |
| Elementele biologice de calitate |  |  |  |  |
| Fitoplancton |  |  |  |  |
| Macroalge și Angiosperme |  |  |  |  |
| Fauna nevertebrată bentică |  |  |  |  |
| Starea chimică |  |  |  |  |
| Substanțe prioritare (vezi Tabelul III.2) |  |  |  |  |
| Substanțe prioritar periculoase (Tabelul III.2) |  |  |  |  |
| Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor) |  |  |  |  |
| (…enumerați toate zonele protejate importante) |  |  |  |  |

1 Nivelul sau semnificația oricărui efect sunt irelevante în acest pas: singura întrebare este dacă există sau nu un posibil mecanism cauzal.

2 Rețineți! Un posibil efect asupra unui parametru hidromorfologic sau fizico – chimic are adesea consecințe pentru unul sau mai multe elemente biologice de calitate. Nivelul sau semnificația oricărui efect sunt irelevante în acest pas: singura întrebare este dacă există sau nu un posibil mecanism cauzal.

3 se vor avea în vedere, în special, poluanții specifici (sintetici și nesintetici) idențificați la nivel Național și utilizați în evaluarea stării ecologice / potențialului ecologic al corpurilor de apă de suprafață – ape costiere  (Cu, Cr, Hidrocarburi totale)

Tabelul III.2. -1.5	Mecanisme cauză – efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor

(Ape subterane)

| Parametrii conform Legii Apelor | Există un mecanism cauzal pentru un efect direct asupra...?1 (DA/NU/INCERT) | Justificare pentru un efect direct asupra...? 1 | Există un mecanism cauzal pentru un efect indirect asupra …?2 (DA/NU/INCERT) | Justificare pentru un efect indirect asupra …?2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametri cantitativi |  |  |  |  |
| Nivelul apei subterane |  |  |  |  |
| Parametri calitativi |  |  |  |  |
| Cloruri |  |  |  |  |
| Sulfați |  |  |  |  |
| Oxigen dizolvat |  |  |  |  |
| pH |  |  |  |  |
| Nitrați |  |  |  |  |
| Amoniu |  |  |  |  |
| Pesticide (individual și total)* |  |  |  |  |
| Poluanţii şi indicatorii de poluare ai apelor subterane** |  |  |  |  |
| Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor) |  |  |  |  |
| (…enumerați toate zonele protejate importante) |  |  |  |  |

* așa cum sunt definite în HG nr. 53 din 29 ianuarie 2009 (*actualizată*) pentru aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării

**Se vor avea în vedere, în special, cei pentru care sunt stabilite valori de prag în OM 621/2014.

Tabelul III.2-2.1	Tabel de definire a domeniului de aplicare a evaluării respectării cerințelor Legii Apelor (Râuri)

| În cadrul fiecărui rubrici, identificați indicatorul (parametrul) de calitate care ar putea fi afectat de proiect | Efectul va fi temporar? Da / Nu / Incert | Justificare | Efectul va fi nesemnificativ la nivelul corpului de apă? Da / Nu / Incert | Justificare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemente hidromorfologice |  |  |  |  |
| Regim hidrologic: cantitatea și dinamica debitului |  |  |  |  |
| Regim hidrologic: conectivitatea cu apele subterane |  |  |  |  |
| Continuitatea longitudinală a râului |  |  |  |  |
| Continuitatea laterală a râului |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: adâncime și lățimea râului |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: structura și substratul patului albiei |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: structura zonei ripariene |  |  |  |  |
| Elemente fizico – chimice |  |  |  |  |
| Condițiile termice |  |  |  |  |
| Condiții de oxigenare |  |  |  |  |
| Salinitate |  |  |  |  |
| Acidifiere |  |  |  |  |
| Condițiile nutrienților |  |  |  |  |
| Poluanți specifici sintetici - micropoluanți organici3 |  |  |  |  |
| Poluanți specifici nesintetici – metale3 |  |  |  |  |
| Elemente biologice de calitate |  |  |  |  |
| Fitoplancton |  |  |  |  |
| Fitobentos |  |  |  |  |
| Macrofite |  |  |  |  |
| Fauna nevertebrată bentică |  |  |  |  |
| Fauna piscicolă |  |  |  |  |
| Starea chimică |  |  |  |  |
| Substanțe prioritare (vezi Tabelul III.2) |  |  |  |  |
| Substanțe prioritar periculoase (Tabelul III.2) |  |  |  |  |
| Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor) | Ar putea fi compromisă starea zonelor protejate? Da / Nu / Incert |  |  |  |
| Caracteristicile zonei protejate (1): - - - Caracteristicile zonei protejate (2): - - - |  |  |  |  |

Pentru fiecare indicator de calitate (sub-element) în cazul căruia răspunsul este ”nu” sau ”incert”, mergeți la punctul 2.4.

Tabelul III.2-2.2	Tabel de definire a domeniului de aplicare a evaluării respectării cerințelor Legii Apelor (Lacuri)

| În cadrul fiecărui rubrici, identificați indicatorul (parametrul) de calitate care ar putea fi afectat de proiect | Efectul va fi temporar? Da / Nu / Incert | Justificare | Efectul va fi nesemnificativ la nivelul corpului de apă? Da / Nu / Incert | Justificare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemente hidromorfologice |  |  |  |  |
| Regim hidrologic: cantitatea și dinamica debitului |  |  |  |  |
| Regimul hidrologic: timpul de retenție |  |  |  |  |
| Regimul hidrologic: conectivitatea cu apele subterane |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: adâncimea lacului |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: cantitate, structură, substrat |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: structura malului |  |  |  |  |
| Elemente fizico – chimice |  |  |  |  |
| Transparență |  |  |  |  |
| Condițiile termice |  |  |  |  |
| Condiții de oxigenare |  |  |  |  |
| Salinitate |  |  |  |  |
| Acidifiere |  |  |  |  |
| Condițiile nutrienților |  |  |  |  |
| Poluanți specifici sintetici - micropoluanți organici |  |  |  |  |
| Poluanți specifici nesintetici – metale |  |  |  |  |
| Elemente biologice de calitate |  |  |  |  |
| Fitoplancton |  |  |  |  |
| Fitobentos |  |  |  |  |
| Macrofite |  |  |  |  |
| Fauna nevertebrată bentică |  |  |  |  |
| Fauna piscicolă |  |  |  |  |
| Starea chimică |  |  |  |  |
| Substanțe prioritare (vezi Tabelul III.2) |  |  |  |  |
| Substanțe prioritar periculoase (Tabelul III.2) |  |  |  |  |
| Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor) | Ar putea fi compromisă starea zonelor protejate? Da / Nu / Incert |  |  |  |
| Caracteristicile zonei protejate (1): - - - Caracteristicile zonei protejate (2): - - - |  |  |  |  |

Pentru fiecare indicator de calitate (sub-element) în cazul căruia răsunsul este ”nu” sau ”incert”, mergeți la punctul 2.4.

Tabelul III.2 -2.3	Tabel de definire a domeniului de aplicare a evaluării respectării cerințelor Legii Apelor (Ape tranzitorii)

| În cadrul fiecărui rubrici, identificați indicatorul (parametrul) de calitate care ar putea fi afectat de proiect | Efectul va fi temporar? Da / Nu / Incert | Justificare | Efectul va fi nesemnificativ la nivelul corpului de apă? Da / Nu / Incert | Justificare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemente hidromorfologice |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: variația în adâncime |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: cantitatea, structura și substratul patului |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: structura zonei delimitate de maree |  |  |  |  |
| Regimul mareelor: debitul de apă dulce |  |  |  |  |
| Regimul mareelor: expunerea la valuri |  |  |  |  |
| Elemente fizico – chimice |  |  |  |  |
| Transparență |  |  |  |  |
| Condițiile termice |  |  |  |  |
| Condiții de oxigenare |  |  |  |  |
| Salinitate |  |  |  |  |
| Acidifiere |  |  |  |  |
| Condițiile nutrienților |  |  |  |  |
| Poluanți specifici sintetici - micropoluanți organici3 |  |  |  |  |
| Poluanți specifici nesintetici – metale3 |  |  |  |  |
| Elementele biologice de calitate |  |  |  |  |
| Fitoplancton |  |  |  |  |
| Macroalge |  |  |  |  |
| Angiosperme |  |  |  |  |
| Fauna nevertebrată bentică |  |  |  |  |
| Faună piscicolă |  |  |  |  |
| Starea chimică |  |  |  |  |
| Substanțe prioritare (vezi Tabelul III.2) |  |  |  |  |
| Substanțe prioritar periculoase (Tabelul III.2) |  |  |  |  |
| Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor) |  | Ar putea fi compromisă starea zonelor protejate? Da / Nu / Incert |  |  |
| Caracteristicile zonei protejate (1): - - - Caracteristicile zonei protejate (2): - - - |  |  |  |  |

Pentru fiecare indicator de calitate (sub-element) în cazul căruia răsunsul este ”nu” sau ”incert”, mergeți la punctul 2.4.

Tabelul III.2-2.4 	Tabel de definire a domeniului de aplicare a evaluării respectării cerințelor Legii Apelor (Ape costiere)

| În cadrul fiecărui rubrici, identificați indicatorul (parametrul) care ar putea fi afectate de proiect | Efectul va fi temporar? Da / Nu / Incert | Justificare | Efectul va fi nesemnificativ la nivelul corpului de apă? Da / Nu / Incert | Justificare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemente hidromorfologice |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: variația adâncimii |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: structura și substratul patului de coastă |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: structura zonei delimitate de maree |  |  |  |  |
| Regimul mareelor: direcția dominantă a curenților |  |  |  |  |
| Regimul mareelor: expunerea la valuri |  |  |  |  |
| Elemente fizico – chimice |  |  |  |  |
| Transparență |  |  |  |  |
| Condițiile termice |  |  |  |  |
| Condiții de oxigenare |  |  |  |  |
| Salinitate |  |  |  |  |
| Acidifiere |  |  |  |  |
| Condițiile nutrienților |  |  |  |  |
| Poluanți specifici sintetici - micropoluanți organici |  |  |  |  |
| Poluanți specifici nesintetici – metale |  |  |  |  |
| Elementele biologice de calitate |  |  |  |  |
| Fitoplancton |  |  |  |  |
| Macroalge și Angiosperme |  |  |  |  |
| Fauna nevertebrată bentică |  |  |  |  |
| Starea chimică |  |  |  |  |
| Substanțe prioritare (vezi Tabelul III.2) |  |  |  |  |
| Substanțe prioritar periculoase (Tabelul III.2) |  |  |  |  |
| Zonele protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor) |  | Ar putea fi compromisă starea zonelor protejate? Da / Nu / Incert |  |  |
| Caracteristicile zonei protejate (1): - - - Caracteristicile zonei protejate (2): - - - |  |  |  |  |

Pentru fiecare indicator de calitate (sub-element) în cazul căruia răsunsul este ”nu” sau ”Incert”, mergeți la punctul 2.4.

Tabelul III.2-2.5 	- Tabel de definire a domeniului de aplicare a evaluării respectării cerințelor Legii Apelor (Ape subterane)

| În cadrul fiecărui rubrici, identificați parametrul care ar putea fi afectat de proiect | Efectul va fi temporar? Da / Nu / Incert |  | Justificare | Efectul va fi nesemnificativ la nivelul corpului de apă? Da / Nu / Incert | Justificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametri cantitativi |  |  |  |  |  |
| Nivelul apei subterane |  |  |  |  |  |
| Parametri calitativi |  |  |  |  |  |
| Cloruri |  |  |  |  |  |
| Sulfați |  |  |  |  |  |
| Oxigen dizolvat |  |  |  |  |  |
| pH |  |  |  |  |  |
| Nitrați |  |  |  |  |  |
| Amoniu |  |  |  |  |  |
| Pesticide (individual și total) |  |  |  |  |  |
| Poluanţii şi indicatorii de poluare ai apelor subterane |  |  |  |  |  |
| Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor) |  | Ar putea fi compromisă starea zonelor? Da / Nu / Incert |  |  |  |
| Caracteristicile zonei protejate (1): - - - Caracteristicile zonei protejate (2): - - - |  |  |  |  |  |

Pentru fiecare indicator de calitate (sub-element) în cazul căruia răsunsul este ”nu” sau ”Incert”, mergeți la punctul 2.4 .

Tabelul III.2-3.1 	Mecanisme cauză – efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor – Impact cumulat (Râuri)

| Elementele de calitate și indicatorii (parametrii) de calitate* | Există un mecanism cauzal pentru un efect direct asupra...?1 (DA/NU/INCERT) | Justificare pentru un efect direct asupra...?1 | Există un mecanism cauzal pentru un efect indirect asupra ?2 (DA/NU/INCERT) | Justificare pentru un efect indirect asupra …?2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemente hidromorfologice |  |  |  |  |
| Regim hidrologic: cantitatea și dinamica debitului |  |  |  |  |
| Regim hidrologic: conectivitatea cu apele subterane |  |  |  |  |
| Continuitatea longitudinală a râului |  |  |  |  |
| Continuitatea laterală a râului |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: adâncime și lățimea râului |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: structura și substratul patului albiei |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: structura zonei ripariene |  |  |  |  |
| Elemente fizico – chimice |  |  |  |  |
| Condițiile termice |  |  |  |  |
| Condiții de oxigenare |  |  |  |  |
| Salinitate |  |  |  |  |
| Acidifiere |  |  |  |  |
| Condițiile nutrienților |  |  |  |  |
| Poluanți specifici sintetici - micropoluanți organici3 |  |  |  |  |
| Poluanți specifici nesintetici – metale3 |  |  |  |  |
| Elemente biologice de calitate4 |  |  |  |  |
| Fitoplancton |  |  |  |  |
| Fitobentos |  |  |  |  |
| Macrofite |  |  |  |  |
| Fauna nevertebrată bentică |  |  |  |  |
| Fauna piscicolă |  |  |  |  |
| Starea chimică |  |  |  |  |
| Substanțe prioritare (vezi Tabelul III.2) |  |  |  |  |
| Substanțe prioritar periculoase (Tabelul III.2) |  |  |  |  |
| Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor) |  |  |  |  |
| (…enumerați toate zonele protejate importante) |  |  |  |  |

1 Nivelul sau semnificația oricărui efect sunt irelevante în acest pas: singura întrebare este dacă există sau nu un posibil mecanism cauzal.

2 Rețineți! Un posibil efect asupra unui parametru hidromorfologic sau fizico – chimic are adesea consecințe pentru unul sau mai multe elemente biologice de calitate. Nivelul sau semnificația oricărui efect sunt irelevante în acest pas: singura întrebare este dacă există sau nu un posibil mecanism cauzal.

3 se vor avea în vedere, în special, poluanții specifici (sintetici și nesintetici) identificați la nivel Național și utilizați în evaluarea stării ecologice / potențialului ecologic al corpurilor de apă de suprafață – râuri (Cu, Zn, As, Cr, PCB (suma de 7), xileni, toluen, acenaften, fenoli, detergenți sintetici și cianuri totale)

4 se vor avea în vedere elementele de calitate biologice relevante pentru tipologia corpului de apă

*Elementele de calitate și indicatorii de calitate: conform Legii Apelor, Anexa 1^1, pct. 1.1 coroborat cu HG 859/2016.

Tabelul III.2-3.2.	Mecanisme cauză – efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor – Impact cumulat (Lacuri)

| Elementele de calitate și indicatorii de calitate conform Legii Apelor | Există un mecanism cauzal pentru un efect direct asupra...?1 (DA/NU/INCERT) | Justificare pentru un efect direct asupra...? 1 | 1Există un mecanism cauzal pentru un efect indirect asupra …?2 (DA/NU/INCERT) | Justificare pentru un efect indirect asupra …?2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemente hidromorfologice |  |  |  |  |
| Regim hidrologic: cantitatea și dinamica debitului |  |  |  |  |
| Regimul hidrologic: timpul de retenție |  |  |  |  |
| Regimul hidrologic: conectivitatea cu apele subterane |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: adâncimea lacului |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: cantitate, structură, substrat |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: structura malului |  |  |  |  |
| Elemente fizico – chimice |  |  |  |  |
| Transparență |  |  |  |  |
| Condițiile termice |  |  |  |  |
| Condiții de oxigenare |  |  |  |  |
| Salinitate |  |  |  |  |
| Acidifiere |  |  |  |  |
| Condițiile nutrienților |  |  |  |  |
| Poluanți specifici sintetici - micropoluanți organici3 |  |  |  |  |
| Poluanți specifici nesintetici – metale3 |  |  |  |  |
| Elemente biologice de calitate |  |  |  |  |
| Fitoplancton |  |  |  |  |
| Fitobentos |  |  |  |  |
| Macrofite |  |  |  |  |
| Fauna nevertebrată bentică4 |  |  |  |  |
| Fauna piscicolă |  |  |  |  |
| Starea chimică |  |  |  |  |
| Substanțe prioritare (vezi Tabelul III.2) |  |  |  |  |
| Substanțe prioritar periculoase (Tabelul III.2) |  |  |  |  |
| Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor) |  |  |  |  |
| (…enumerați toate zonele protejate importante) |  |  |  |  |

1 Nivelul sau semnificația oricărui efect sunt irelevante în acest pas: singura întrebare este dacă există sau nu un posibil mecanism cauzal.

2 Rețineți! Un posibil efect asupra unui parametru hidromorfologic sau fizico – chimic are adesea consecințe pentru unul sau mai multe elemente biologice de calitate. Nivelul sau semnificația oricărui efect sunt irelevante în acest pas: singura întrebare este dacă există sau nu un posibil mecanism cauzal.

3 se vor avea în vedere, în special, poluanții specifici (sintetici și nesintetici) idențificați la nivel Național și utilizați în evaluarea stării ecologice / potențialului ecologic al corpurilor de apă de suprafață – lacuri natural și de acumulare (Cu, Zn, As, Cr, PCB (suma de 7), xileni, toluen, acenaften, fenoli, detergenți sintetici și cianuri totale)

4nereprezentativ pentru corpurile de apă puternic modificate – lacuri de acumulare

Tabelul III.2-3.3. Mecanisme cauză – efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor – Impact cumulat (Apele tranzitorii)

| Elementele de calitate și indicatorii de calitate conform Legii Apelor | Există un mecanism cauzal pentru un efect direct asupra...?1 (DA/NU/INCERT) | Justificare pentru un efect direct asupra...? 1 | Există un mecanism cauzal pentru un efect indirect asupra …?2 (DA/NU/INCERT) | Justificare pentru un efect indirect asupra …?2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemente hidromorfologice |  |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: variația în adâncime |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: cantitatea, structura și substratul patului |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: structura zonei delimitate de maree |  |  |  |  |
| Regimul mareelor: debitul de apă dulce |  |  |  |  |
| Regimul mareelor: expunerea la valuri |  |  |  |  |
| Elemente fizico – chimice |  |  |  |  |  |
| Transparență |  |  |  |  |
| Condițiile termice |  |  |  |  |
| Condiții de oxigenare |  |  |  |  |
| Salinitate |  |  |  |  |
| Acidifiere |  |  |  |  |
| Condițiile nutrienților |  |  |  |  |
| Poluanți specifici sintetici - micropoluanți organici3 |  |  |  |  |
| Poluanți specifici nesintetici – metale3 |  |  |  |  |
| Elementele biologice de calitate |  |  |  |  |  |
| Fitoplancton |  |  |  |  |
| Macroalge4 |  |  |  |  |
| Angiosperme4 |  |  |  |  |
| Fauna nevertebrată bentică |  |  |  |  |
| Faună piscicolă |  |  |  |  |
| Starea chimică |  |  |  |  |  |
| Substanțe prioritare (vezi Tabelul III.2) |  |  |  |  |
| Substanțe prioritar periculoase (Tabelul III.2) |  |  |  |  |
| Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor) |  |  |  |  |  |
| (…enumerați toate zonele protejate importante) |  |  |  |  |

1 Nivelul sau semnificația oricărui efect sunt irelevante în acest pas: singura întrebare este dacă există sau nu un posibil mecanism cauzal.

2 Rețineți! Un posibil efect asupra unui parametru hidromorfologic sau fizico – chimic are adesea consecințe pentru unul sau mai multe elemente biologice de calitate. Nivelul sau semnificația oricărui efect sunt irelevante în acest pas: singura întrebare este dacă există sau nu un posibil mecanism cauzal.

3 se vor avea în vedere, în special, poluanții specifici (sintetici și nesintetici) idențificați la nivel Național și utilizați în evaluarea stării ecologice / potențialului ecologic al corpurilor de apă de suprafață – ape tranzitorii (Cu, Cr, Hidrocarburi totale)

4 nereprezentativ pentru corpurile de apă tranzitorii

Tabelul  III.2- 3.4 Mecanisme cauză – efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor – Impact  cumulate (Ape costiere)

| Elementele de calitate și indicatorii de calitate conform Legii Apelor | Există un mecanism cauzal pentru un efect direct asupra...?1 (DA/NU/INCERT) | Justificare pentru un efect direct asupra...?1 | Există un mecanism cauzal pentru un efect indirect asupra …?2 (DA/NU/INCERT) | Justificare pentru un efect indirect asupra …?2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemente hidromorfologice |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: variația adâncimii |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: structura și substratul patului de coastă |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: structura zonei delimitate de maree |  |  |  |  |
| Regimul mareelor: direcția dominantă a curenților |  |  |  |  |
| Regimul mareelor: expunerea la valuri |  |  |  |  |
| Elemente fizico – chimice |  |  |  |  |
| Transparență |  |  |  |  |
| Condițiile termice |  |  |  |  |
| Condiții de oxigenare |  |  |  |  |
| Salinitate |  |  |  |  |
| Acidifiere |  |  |  |  |
| Condițiile nutrienților |  |  |  |  |
| Poluanți specifici sintetici - micropoluanți organici3 |  |  |  |  |
| Poluanți specifici nesintetici – metale3 |  |  |  |  |
| Elementele biologice de calitate |  |  |  |  |
| Fitoplancton |  |  |  |  |
| Macroalge și Angiosperme |  |  |  |  |
| Fauna nevertebrată bentică |  |  |  |  |
| Starea chimică |  |  |  |  |
| Substanțe prioritare (vezi Tabelul III.2) |  |  |  |  |
| Substanțe prioritar periculoase (Tabelul III.2) |  |  |  |  |
| Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor) |  |  |  |  |
| (…enumerați toate zonele protejate importante) |  |  |  |  |

1 Nivelul sau semnificația oricărui efect sunt irelevante în acest pas: singura întrebare este dacă există sau nu un posibil mecanism cauzal.

2 Rețineți! Un posibil efect asupra unui parametru hidromorfologic sau fizico – chimic are adesea consecințe pentru unul sau mai multe elemente biologice de calitate. Nivelul sau semnificația oricărui efect sunt irelevante în acest pas: singura întrebare este dacă există sau nu un posibil mecanism cauzal.

3 se vor avea în vedere, în special, poluanții specifici (sintetici și nesintetici) idențificați la nivel Național și utilizați în evaluarea stării ecologice / potențialului ecologic al corpurilor de apă de suprafață – ape costiere  (Cu, Cr, Hidrocarburi totale)

Tabelul III.2.-3.5. Mecanisme cauză – efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor – Impact  cumulat (Ape subterane)

| Parametrii conform Legii Apelor | Există un mecanism cauzal pentru un efect direct asupra...?1 (DA/NU/INCERT) | Justificare pentru un efect direct asupra...? 1 | Există un mecanism cauzal pentru un efect indirect asupra …?2 (DA/NU/INCERT) | Justificare pentru un efect indirect asupra …?2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametri cantitativi |  |  |  |  |
| Nivelul apei subterane |  |  |  |  |
| Parametri calitativi |  |  |  |  |
| Cloruri |  |  |  |  |
| Sulfați |  |  |  |  |
| Oxigen dizolvat |  |  |  |  |
| pH |  |  |  |  |
| Nitrați |  |  |  |  |
| Amoniu |  |  |  |  |
| Pesticide (individual și total)* |  |  |  |  |
| Poluanţii şi indicatorii de poluare ai apelor subterane** |  |  |  |  |
| Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor) |  |  |  |  |
| (…enumerați toate zonele protejate importante) |  |  |  |  |

* așa cum sunt definite în HG nr. 53 din 29 ianuarie 2009 (*actualizată*) pentru aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării

**Se vor avea în vedere, în special, cei pentru care sunt stabilite valori de prag în OM 621/2014.

Tabelul III.2.-4.1. Tabel de definire a domeniului de aplicare a evaluării respectării cerințelor Legii Apelor – Impact cumulat  (Râuri)

| În cadrul fiecărui rubrici, identificați indicatorul (parametrul) de calitate care ar putea fi afectat de proiect | Efectul va fi temporar? Da / Nu / Incert | Justificare | Efectul va fi nesemnificativ la nivelul corpului de apă? Da / Nu / Incert | Justificare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemente hidromorfologice |  |  |  |  |
| Regim hidrologic: cantitatea și dinamica debitului |  |  |  |  |
| Regim hidrologic: conectivitatea cu apele subterane |  |  |  |  |
| Continuitatea longitudinală a râului |  |  |  |  |
| Continuitatea laterală a râului |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: adâncime și lățimea râului |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: structura și substratul patului albiei |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: structura zonei ripariene |  |  |  |  |
| Elemente fizico – chimice |  |  |  |  |
| Condițiile termice |  |  |  |  |
| Condiții de oxigenare |  |  |  |  |
| Salinitate |  |  |  |  |
| Acidifiere |  |  |  |  |
| Condițiile nutrienților |  |  |  |  |
| Poluanți specifici sintetici - micropoluanți organici3 |  |  |  |  |
| Poluanți specifici nesintetici – metale3 |  |  |  |  |
| Elemente biologice de calitate |  |  |  |  |
| Fitoplancton |  |  |  |  |
| Fitobentos |  |  |  |  |
| Macrofite |  |  |  |  |
| Fauna nevertebrată bentică |  |  |  |  |
| Fauna piscicolă |  |  |  |  |
| Starea chimică |  |  |  |  |
| Substanțe prioritare (vezi Tabelul III.2) |  |  |  |  |
| Substanțe prioritar periculoase (Tabelul III.2) |  |  |  |  |
| Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor) | Ar putea fi compromisă starea zonelor protejate? Da / Nu / Incert |  |  |  |
| Caracteristicile zonei protejate (1): - - - Caracteristicile zonei protejate (2): - - - |  |  |  |  |

Pentru fiecare indicator de calitate (sub-element) în cazul căruia răspunsul este ”nu” sau ”incert”, mergeți la punctul 2.4.

Tabelul III.2.-4.2. Tabel de definire a domeniului de aplicare a evaluării respectării cerințelor Legii Apelor – Impact cumulat (Lacuri)

| În cadrul fiecărui rubrici, identificați indicatorul (parametrul) de calitate care ar putea fi afectat de proiect | Efectul va fi temporar? Da / Nu / Incert | Justificare | Efectul va fi nesemnificativ la nivelul corpului de apă? Da / Nu / Incert | Justificare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemente hidromorfologice |  |  |  |  |
| Regim hidrologic: cantitatea și dinamica debitului |  |  |  |  |
| Regimul hidrologic: timpul de retenție |  |  |  |  |
| Regimul hidrologic: conectivitatea cu apele subterane |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: adâncimea lacului |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: cantitate, structură, substrat |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: structura malului |  |  |  |  |
| Elemente fizico – chimice |  |  |  |  |
| Transparență |  |  |  |  |
| Condițiile termice |  |  |  |  |
| Condiții de oxigenare |  |  |  |  |
| Salinitate |  |  |  |  |
| Acidifiere |  |  |  |  |
| Condițiile nutrienților |  |  |  |  |
| Poluanți specifici sintetici - micropoluanți organici |  |  |  |  |
| Poluanți specifici nesintetici – metale |  |  |  |  |
| Elemente biologice de calitate |  |  |  |  |
| Fitoplancton |  |  |  |  |
| Fitobentos |  |  |  |  |
| Macrofite |  |  |  |  |
| Fauna nevertebrată bentică |  |  |  |  |
| Fauna piscicolă |  |  |  |  |
| Starea chimică |  |  |  |  |
| Substanțe prioritare (vezi Tabelul III.2) |  |  |  |  |
| Substanțe prioritar periculoase (Tabelul III.2) |  |  |  |  |
| Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor) | Ar putea fi compromisă starea zonelor protejate? Da / Nu / Incert |  |  |  |
| Caracteristicile zonei protejate (1): - - - Caracteristicile zonei protejate (2): - - - |  |  |  |  |

Pentru fiecare indicator de calitate (sub-element) în cazul căruia răsunsul este ”nu” sau ”incert”, mergeți la punctul 2.4.

Tabelul III.2.-4.3. Tabel de definire a domeniului de aplicare a evaluării respectării cerințelor Legii Apelor – Impact cumulat (Ape tranzitorii)

| În cadrul fiecărui rubrici, identificați indicatorul (parametrul) de calitate care ar putea fi afectat de proiect | Efectul va fi temporar? Da / Nu / Incert | Justificare | Efectul va fi nesemnificativ la nivelul corpului de apă? Da / Nu / Incert | Justificare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemente hidromorfologice |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: variația în adâncime |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: cantitatea, structura și substratul patului |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: structura zonei delimitate de maree |  |  |  |  |
| Regimul mareelor: debitul de apă dulce |  |  |  |  |
| Regimul mareelor: expunerea la valuri |  |  |  |  |
| Elemente fizico – chimice |  |  |  |  |
| Transparență |  |  |  |  |
| Condițiile termice |  |  |  |  |
| Condiții de oxigenare |  |  |  |  |
| Salinitate |  |  |  |  |
| Acidifiere |  |  |  |  |
| Condițiile nutrienților |  |  |  |  |
| Poluanți specifici sintetici - micropoluanți organici3 |  |  |  |  |
| Poluanți specifici nesintetici – metale3 |  |  |  |  |
| Elementele biologice de calitate |  |  |  |  |
| Fitoplancton |  |  |  |  |
| Macroalge |  |  |  |  |
| Angiosperme |  |  |  |  |
| Fauna nevertebrată bentică |  |  |  |  |
| Faună piscicolă |  |  |  |  |
| Starea chimică |  |  |  |  |
| Substanțe prioritare (vezi Tabelul III.2) |  |  |  |  |
| Substanțe prioritar periculoase (Tabelul III.2) |  |  |  |  |
| Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor) |  | Ar putea fi compromisă starea zonelor protejate? Da / Nu / Incert |  |  |
| Caracteristicile zonei protejate (1): - - - Caracteristicile zonei protejate (2): - - - |  |  |  |  |

Pentru fiecare indicator de calitate (sub-element) în cazul căruia răsunsul este ”nu” sau ”incert”, mergeți la punctul 2.4.

Tabelul III.2.-4.4. Tabel de definire a domeniului de aplicare a evaluării respectării cerințelor Legii Apelor – Impact cumulat (Ape costiere)

| În cadrul fiecărui rubrici, identificați indicatorul (parametrul) care ar putea fi afectate de proiect | Efectul va fi temporar? Da / Nu / Incert | Justificare | Efectul va fi nesemnificativ la nivelul corpului de apă? Da / Nu / Incert | Justificare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemente hidromorfologice |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: variația adâncimii |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: structura și substratul patului de coastă |  |  |  |  |
| Condiții morfologice: structura zonei delimitate de maree |  |  |  |  |
| Regimul mareelor: direcția dominantă a curenților |  |  |  |  |
| Regimul mareelor: expunerea la valuri |  |  |  |  |
| Elemente fizico – chimice |  |  |  |  |
| Transparență |  |  |  |  |
| Condițiile termice |  |  |  |  |
| Condiții de oxigenare |  |  |  |  |
| Salinitate |  |  |  |  |
| Acidifiere |  |  |  |  |
| Condițiile nutrienților |  |  |  |  |
| Poluanți specifici sintetici - micropoluanți organici |  |  |  |  |
| Poluanți specifici nesintetici – metale |  |  |  |  |
| Elementele biologice de calitate |  |  |  |  |
| Fitoplancton |  |  |  |  |
| Macroalge și Angiosperme |  |  |  |  |
| Fauna nevertebrată bentică |  |  |  |  |
| Starea chimică |  |  |  |  |
| Substanțe prioritare (vezi Tabelul III.2) |  |  |  |  |
| Substanțe prioritar periculoase (Tabelul III.2) |  |  |  |  |
| Zonele protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor) |  | Ar putea fi compromisă starea zonelor protejate? Da / Nu / Incert |  |  |
| Caracteristicile zonei protejate (1): - - - Caracteristicile zonei protejate (2): - - - |  |  |  |  |

Pentru fiecare indicator de calitate (sub-element) în cazul căruia răsunsul este ”nu” sau ”Incert”, mergeți la punctul 2.4.

Tabelul III.2.-4.5. - Tabel de definire a domeniului de aplicare a evaluării respectării cerințelor Legii Apelor – Impact cumulat (Ape subterane)

| În cadrul fiecărui rubrici, identificați parametrul care ar putea fi afectat de proiect | Efectul va fi temporar? Da / Nu / Incert |  | Justificare | Efectul va fi nesemnificativ la nivelul corpului de apă? Da / Nu / Incert | Justificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametri cantitativi |  |  |  |  |  |
| Nivelul apei subterane |  |  |  |  |  |
| Parametri calitativi |  |  |  |  |  |
| Cloruri |  |  |  |  |  |
| Sulfați |  |  |  |  |  |
| Oxigen dizolvat |  |  |  |  |  |
| pH |  |  |  |  |  |
| Nitrați |  |  |  |  |  |
| Amoniu |  |  |  |  |  |
| Pesticide (individual și total) |  |  |  |  |  |
| Poluanţii şi indicatorii de poluare ai apelor subterane |  |  |  |  |  |
| Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor) |  | Ar putea fi compromisă starea zonelor? Da / Nu / Incert |  |  |  |
| Caracteristicile zonei protejate (1): - - - Caracteristicile zonei protejate (2): - - - |  |  |  |  |  |

Pentru fiecare indicator de calitate (sub-element) în cazul căruia răsunsul este ”nu” sau ”Incert”, mergeți la punctul 2.4 .

Tabel III.2: Lista substanțelor prioritare din domeniul apei (substanțele prioritar periculoase sunt marcate cu *) în conformitate cu Anexa X a Directivei 2013/39/EU, care modifică și completează Directiva 2008/105/EC/

Alachlor

Anthracene*

Atrazine

Benzene

Brominated diphenylethers*

Cadmium and its compounds*

Chloroalkanes, C10-13*

Chlorfenvinphos

Chlorpyrifos (Chlorpyrifos-ethyl)

1,2-dichloroethane

Dichloromethane

Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)*

Diuron

Endosulfan*

Fluoranthene

Hexachlorobenzene*

Hexachlorobutadiene*

Hexachlorocyclohexane*

Isoproturon

Lead and its compounds

Mercury and its compounds*

Naphthalene

Nickel and its compounds

Nonylphenols*

Octylphenols

Pentachlorobenzene*

Pentachlorophenol

Polyaromatic hydrocarbons (PAH)*

Simazine

Tributyltin compounds*

Trichlorobenzenes

Trichloromethane (chloroform)

Trifluralin*

Dicofol*

Perfluorooctane sulfonic acid and its derivatives (PFOS)*

Quinoxyfen*

Dioxins and dioxin-like compounds*

Aclonifen

Bifenox

Cybutryne

Cypermethrin

Dichlorvos

Hexabromocyclododecanes (HBCDD)*

Heptachlor and heptachlor epoxide*

Terbutryn

Suplimentar față de Tabelul 4.1, se vor avea în vedere încă 8 poluanți, care nu sunt substanțe prioritare, dar pentru care sunt stabilite standarde de calitate de mediu în Directiva 2013/39/EU, care modifică și completează Directiva 2008/105/EC/:

Carbon-tetrachloride				DDT total

para-para-DDT					Cyclodiene pesticides

Aldrin						Dieldrin

Endrin						Isodrin

Tetrachloro-ethylene				Trichloro-ethylene

## 3 Aplicarea și justificarea prevederilor art. 4.7 al Directivei Cadru Apă

Procesul de a determina dacă

- noi modificări ale caracteristicilor fizice ale corpului de apă de suprafață / schimbări ale nivelului corpurilor de apă subterană pot conduce la deteriorarea / neatingerea stării bune / potențialului bun, sau

- o nouă activitate umană de dezvoltare durabilă poate duce la deteriorarea de la starea foarte bună la starea bună

constituie un prim pas, ce trebuie realizat în prealabil, al procesului de autorizare sau de avizare/autorizare. În contextul dat, acest proces este numit „Evaluarea aplicabilității" în raport cu Articolul 4 (7). Acest pas este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor din Directivă, deoarece este esențial să se evalueze modalitatea în care se preconizează că un proiect propus va afecta obiectivele de mediu ale corpurilor de apă vizate. Este un prim pas important pentru a determina dacă este necesară o „Testare cu privire la Articolul 4 (7)". „Evaluarea aplicabilității" trebuie diferențiată de „Testarea cu privire la Articolul 4 (7)". Dacă un proiect nu este susceptibil să cauzeze deteriorarea sau să compromită atingerea stării bune/ potențialului bun (de exemplu, datorită aplicării măsurilor de atenuare ce ar trebui să constituie un element inerent al unui proiect), atunci nu este necesară efectuarea unei Testări cu privire la Articolului 4 (7), iar proiectul poate fi autorizat în temeiul DCA.

Pe de altă parte, dacă proiectul poate cauza deteriorarea / compromiterea atingerii stării bune/ potențialului bun, acesta poate fi autorizat numai în cazul în care sunt îndeplinite condițiile menționate la Articolul 4 (7) literele (a)-(d), considerându-se astfel că „Testarea cu privire la Articolul 4 (7)" a fost depășită cu succes. Rezultă că, în cazul în care condițiile menționate nu sunt îndeplinite, iar Testarea cu privire la Articolul 4 (7) eșuează, proiectul nu poate fi autorizat în temeiul DCA.

Obiectivul Directivei Cadru Apa este, printre altele, 1) atingerea unei stări / unui potențial bun al tuturor corpurilor de apă până în anul 2015 și 2) prevenirea deteriorărilor ulterioare ale oricărui corp de apă. În conformitate cu articolul 4 alineatul (1), aceste obiective vizează atât corpurile de apă de suprafață (inclusiv cele naturale, artificiale și puternic modificate), cât și corpurile de apă subterană.

Pentru corpurile de apă de suprafață naturale, starea ecologică este definită prin intermediul elementelor biologice de calitate (BQEs), precum și al elementelor hidromorfologice, chimice și fizico-chimice cu rol de suport pentru elementele biologice (a se vedea Anexa V din DCA). Starea chimică este definită de standardele de calitate a mediului pentru substanțele chimice stabilite la nivelul UE în Directiva 2008/105/CE, modificată prin Directiva 2013/39/UE (substanțe prioritare și anumiți poluanți).

Statele Membre sunt autorizate, în anumite condiții, să desemneze corpurile de apă de suprafață drept corpuri de apă artificiale sau puternic modificate (CAPM). Corpurile de apă artificiale sunt acele corpuri de apă de suprafață create de o activitate umană.

CAPM sunt corpuri de apă de suprafață ale căror caracteristici sunt substanțial modificate ca urmare a transformărilor fizice (hidromorfologice) cauzate de activitățile umane [Articolul 4 (3)]. Obiectivul de mediu pentru corpurile de apă artificiale și cele puternic modificate este atingerea unui potențial ecologic bun (și nu a unei stări ecologice bune) [Articolul 4 (3)] și a unei stări chimice bune.

Starea apelor subterane este reprezentată de componenta cantitativă și de cea chimică. Starea cantitativă este definită prin resursele de apă subterană disponibile care nu sunt depășite de rata medie anuală de captare pe termen lung, iar nivelurile și debitele apelor subterane sunt suficiente pentru atingerea obiectivelor de mediu ale apelor de suprafață aflate în interdependență cu apa subterană și pentru ecosistemele terestre care depind de apa subterană; iar alterarea antropică a direcției de curgere rezultate din modificările de nivel nu duc la pătrunderea/intruziunea apei sărate sau a altor intruziuni. Elementele care definesc starea chimică a apelor subterane includ standardele de calitate stabilite la nivelul UE (pesticide și nitrați) și la nivel național (valori-limită), precum și absența efectelor negative asupra ecosistemelor acvatice și terestre care depind de apa subterană (pentru detalii, a se vedea subpunctul 2.3.2 din Anexa V a DCA, Directiva 2006/118/CE, ghidurile relevante ale SCI și rapoartele tehnice).

Aceste obiective stabilite prin DCA sunt obligatorii din punct de vedere juridic. Articolul 4 (7) stabilește circumstanțele în care este permisă neîndeplinirea anumitor obiective ale DCA.

Statele membre sunt obligate să refuze autorizarea pentru un proiect individual – cu excepția cazului în care s-a acordat o excepție în temeiul Articolului 4 (7) – dacă acesta poate provoca deteriorarea unui corp de apă sau neatingerea unei stări sau potențial bun ale acestuia. Factorul decisiv în adoptarea unei hotărâri legate de necesitatea aplicării unei Testări în privința Articolului 4 (7) este efectul potențial al noii modificări / alterări sau al noii activități de dezvoltare durabilă asupra stării corpului de apă (a se vedea capitolul 3.4), indiferent dacă este vorba despre o activitate complet nouă (o nouă modificare / alterare sau o nouă activitate de dezvoltare durabilă) sau despre modificări/îmbunătățiri ale activităților deja existente sau ale infrastructurii deja existente (de ex., modificări sau prelungiri ale unui dig sau baraj existent).(de ex., extinderi).

În acest context, trebuie, de asemenea, reținut că reînnoirea unei autorizații existente sau a unei activități autorizate, de exemplu o autorizație de captare a apei, poate necesita o Testare în privința Articolului 4 (7) - în cazul în care condițiile de autorizare sunt modificate, iar schimbarea activităților întreprinse în conformitate cu autorizația reînnoită ar putea provoca deteriorări. Pentru presiuni asupra corpurilor de apă rezultate din activitățile aprobate în temeiul autorizațiilor existente, este importantă revizuirea în timp util și eventuala corectare a acestora în vederea îndeplinirii obiectivelor DCA.

Așa cum se prevede la Articolul 4 (7), Statele Membre nu încalcă Directiva în situația în care o nouă modificare/ alterare sau o nouă activitate de dezvoltare durabilă duce la deteriorarea sau compromite atingerea unei stări/ potențial bun al corpului de apă, în condițiile în care sunt îndeplinite prevederile Articolului 4 (7) literele (a) - (d). Însușindu-și o abordare în conformitate cu principiul precauției, autoritățile competente pot autoriza un proiect în absența unei Testări în privința Articolului 4 (7) numai dacă există suficiente certitudini că acesta nu va cauza deteriorarea sau nu va compromite atingerea unei stări / potențial bun (a se vedea capitolul 4.1 pentru considerații suplimentare). Dovezile pe care se bazează o astfel de decizie ar trebui să fie documentate.

Rezultă că evaluările privind eventualitatea ca o nouă modificare /alterare să ducă la deteriorarea sau să compromită atingerea unei stări bune/ potențial bun trebuie stabilite în prealabil (ex-ante), ceea ce reprezintă faza de „Evaluare a aplicabilității“ Articolului 4 (7).

În acest context, este important să se țină seama de faptul că desemnarea corpurilor de apă ca fiind artificiale sau puternic modificate (CAPM) în conformitate cu Articolul 4 (3) nu este considerată un tip de exceptare. Corpurile de apă artificiale sau puternic modificate (CAPM) sunt considerate o categorie specifică de corpuri de apă, cu propriile scheme de clasificare și obiective [de mediu]. Prin urmare, și pentru corpurile de apă desemnate ca artificiale sau puternic modificate, nerealizarea potențialului ecologic bun sau deteriorarea datorată unei modificări noi poate fi permisă numai în cazul îndeplinirii condițiilor prevăzute la Articolul 4 (7).

## 4 Studii practice de caz

## Abordările integrate și coerența politicilor joacă un rol central în punerea în aplicare a DCA și în evaluarea informată în legătură cu Articolul 4 (7). Noi modificări fizice, noi activități umane de dezvoltare durabilă sau schimbări în cadrul acestora care ar putea provoca deteriorări, sunt frecvent legate de realizarea obiectivelor altor politici ale UE, cum ar fi energia, transportul, protecția împotriva inundațiilor, apărarea zonelor costiere, alimentarea cu apă și tratarea apelor uzate etc., pe lângă politicile naționale relevante. Prin urmare, integrarea DCA și legăturile acesteia cu implementarea acestor politici necesită o abordare coordonată și o coerență mai accentuată a proceselor de autorizare în raport cu Articolul 4 (7).

Unele dintre politicile și programele relevante ale UE includ, printre altele, următoarele:

- Rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T)17

- Politica energetică, inclusiv politica privind energia regenerabilă și planurile de acțiune privind energia din surse regenerabile

- Politicile industriale, cum ar fi Strategia UE privind materiile prime

- Planurile de management împotriva riscului la inundații, în conformitate cu Directiva UE privind inundațiile

- Directiva Cadru Strategia pentru mediul marin și Directiva de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spațiului maritim

- Instrumentele europene de finanțare și Politica Agricolă Comună (PAC)

- Politica privind schimbările climatice, inclusiv adaptarea și atenuarea acestora, ca problemă trans-sectorială

- Alte directive și politici de mediu, în special Directivele SEA, EIA, Păsări și Habitate, precum și Directiva privind epurarea apelor uzate urbane

Implicarea și consultarea autorităților și a părților interesate (stakeholder-ilor) implicate în implementarea DCA în legătură cu elaborarea și punerea în aplicare a acestor politici permit integrarea de la bun început a obiectivelor DCA, ceea ce ar putea chiar să reducă necesitatea unor modificări noi și, prin urmare, a posibilității de deteriorare a corpurilor de apă, în sensul unei transparențe sporite a factorilor de decizie asupra impacturilor preconizate.

În plus, evaluările în temeiul Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului (Directiva SEA) pot contribui la integrarea aspectelor de mediu în pregătirea anumitor planuri și programe menționate mai sus, acestea putând astfel face obiectul unei evaluări strategice de mediu (SEA). Evaluările în temeiul Directivei SEA pot contribui la acordarea unei atenții depline efectelor semnificative asupra mediului, inclusiv efectelor asupra apei.

Rezultatele unor astfel de abordări integrate pot furniza, de asemenea, informații valoroase pentru evaluările necesare în contextul Articolului 4 (7), în special în ceea ce privește dimensiunea strategică a interesului public major, estimarea beneficiilor și a impactului modificărilor sau pentru evaluarea unor opțiuni mai bune de mediu.

Studiu de caz 1: Cum se utilizează standardele hidromorfologice pentru a preveni deteriorarea stării

Țara: Regatul Unit / Scoția

În conformitate cu cadrul de reglementare al Scoției, este necesară o autorizare prealabilă pentru orice activitate ce poate afecta negativ mediul acvatic, inclusiv captarea apei, construcții și amenajări de acumulări, precum și orice alte lucrări de construcție sau de inginerie în sau în vecinătatea apelor de suprafață. Ca prim pas în procesul de autorizare prealabilă, autoritatea de reglementare (Agenția de Protecție a Mediului din Scoția – SEPA) evaluează riscul pe care activitatea propusă îl prezintă pentru mediul acvatic. Această evaluare a riscurilor implică previziuni privind: (i) elementele de calitate hidromorfologice ale corpului de apă (hidrologie, morfologie și continuitate) sunt susceptibile de a fi modificate de activitatea propusă; și (ii) modul în care aceste modificări pot afecta elementele de calitate biologică ale corpului de apă. Pentru a putea previziona modul în care vor fi modificate elementele calitative hidromorfologice, sunt necesare informații despre condiția elementelor la momentul dat. Acest lucru este asigurat prin programele de monitorizare și modelare ale SEPA, completate, dacă este necesar, de informațiile furnizate de dezvoltator. De exemplu, SEPA păstrează estimări modelate pentru toate râurile cu privire la gradul în care debitele acestora au fost modificate prin intermediul captărilor, al deversărilor și al amenajărilor de acumulări.

Pentru a evalua riscul asupra factorului biologic, SEPA compară modificările pe care activitatea propusă urmează să le producă asupra hidromorfologiei corpului de apă cu standarde hidromorfologice pre-determinate pentru stările „foarte bună“, „bună“, „moderată“ și „proastă“. Aceste standarde au fost stabilite astfel încât o încălcare a oricăruia dintre ele (hidrologie, morfologie sau continuitate) indică un risc semnificativ pentru unul sau mai multe elemente biologice de calitate. În cazul în care SEPA consideră că o propunere poate duce la o încălcare [a unui standard - n. tr.] și, prin urmare, la o deteriorare a stării, ea poate autoriza propunerea doar dacă sunt îndeplinite cerințele Articolului 4 (7). Standardele hidromorfologice sunt obținute și actualizate periodic, în cadrul unui proces coordonat la nivel național, care reunește cercetători, experți tehnici și în date din întregul Regatul Unit și nu numai. Standardele sunt emise către SEPA sub forma Directivelor ministeriale. Printre altele, aceste instrucțiuni enumeră standardele pentru debitele de râu, pentru nivelurile lacurilor și pentru starea morfologică a râurilor. În anul 2017 va fi finalizată o revizuire majoră a standardelor pentru aceasta din urmă, urmând a fi emise standarde revizuite care să reflecte progresele obținute în cunoașterea științifică.

Aceste standarde vor permite SEPA: • să evalueze eficient și consecvent riscul de deteriorare provocat de amenajări, indiferent dacă acest risc se referă la starea corpului de apă în ansamblu sau la starea unor elemente calitative biologice individuale care se află într-o clasă de stare superioară celei a corpului de apă în ansamblu (de exemplu, corpul de apă este în stare „bună“ în ansamblu, dar unele elemente biologice sunt într-o stare „foarte bună”); • să evalueze – în cazul corpurilor de apă care se află într-o clasă inferioară stării bune (de exemplu datorită poluării) – riscul ca amenajarea să compromită obținerea pe viitor a stării bune (de exemplu, prin încălcarea unuia sau mai multor standarde hidromorfologice); și • să acorde asistență potențialilor dezvoltatori, furnizându-le informații privind proporțiile în care se preconizează ca amenajarea să fie posibilă în diferite părți ale mediului acvatic fără riscul deteriorării sau compromiterii unei realizări în viitor a stării bune.

Studiu de caz 2: Impactul cumulativ al acumulărilor de apă asupra mediului acvatic. Expertiză științifică comună

Țara: Franța

Crearea unei noi infrastructuri de stocare a apei ridică o serie de preocupări legate de mediu, inclusiv asupra impac-tului acumulărilor de apă asupra mediului acvatic, în special în zonele în care există deja mai multe astfel de acumu-lări, iar resursele de apă sunt foarte solicitate. Prin lege, construirea unei noi acumulări impune o cerere de planificare sau o autorizație guvernamentală, ceea ce necesită un studiu de impact asupra mediului. În prezent, aceste studii trebuie să evalueze efectele cumulative ale proiectului [în sine], în relație cu alte proiecte similare cunoscute. Aspectul "cumulativ" al impactului infrastructurii de stocare a apei asupra unei zone de captare este adesea puțin înțeles, din cauza lipsei de cunoștințe relevante privind metodele de evaluare. Prin urmare, consultanții și serviciile guvernamen-tale sunt lipsite de instrumente operaționale pentru procesarea unor cereri privind noi acumulări de apă, ceea ce ridică alte probleme legate de planurile de management a apelor și de supervizarea amenajării de acumulări noi. În acest context, Ministerul Mediului, Energiei și Problemelor Marine din Franța (MEEM), cu sprijinul ONEMA, a solicitat ca Irstea, în parteneriat cu INRA, să efectueze o evaluare științifică comună (ESCo) privind impactul cumulativ al acumulărilor de apă asupra mediului acvatic. Evaluarea a fost elaborată de aproximativ 15 experți în mai multe disci-pline și organizații de cercetare, bazându-se pe analiza a circa 1 000 de articole și rapoarte științifice internaționale.

Evaluarea științifică a dezvăluit lipsa de cunoștințe legate de efectele cumulative ale acumulărilor de apă asupra mediului. Acestea ajung să modifice toate caracteristicile funcționale ale unui bazin hidrografic, astfel încât construc-ția lor poate deveni problematică atunci când sunt construite pe un râu deja vulnerabil. În orice caz, foarte puține studii abordează efectele cumulative ale acumulărilor de apă asupra tuturor caracteristicilor funcționale investigate în cadrul evaluării, chiar și în cazul unor interacțiuni puternice între acestea. Prin urmare, evaluarea importanței efectelor asupra unui anumit bazin hidrografic necesită identificarea consecințelor asupra bazinului și caracterizarea regimului acestuia ca urmare a respectivelor consecințe. Pentru caracterizarea integrală a bazinului hidrografic se poate recurge la o abordare bi-direcțională, identificându-se sub-bazinele cele mai vulnerabile și problemele asociate acestora, înainte de a începe evaluarea efectelor cumulative ale proiectelor noi pe aceste sub-bazine.

Prin analizarea efectelor cumulative ale acumulărilor de apă, proceselor implicate și factorilor de influență, evaluarea a identificat principalele interacțiuni dintre caracteristicile funcționale și necesitatea luării acestora în considerare în cadrul evaluării efectelor cumulative. Varietatea contextelor întâlnite în literatura științifică, ca și lipsa de date și cunoștințe menționată mai sus, limitează numărul de indicatori relevanți și de metodele validate pentru o caracterizare imediată a influenței pe care o serie de acumulări le are asupra unui bazin hidrografic, împiedicând, mai departe, capacitatea de a anticipa efectele amenajării uneia sau mai multor acumulări noi. În contextul Franței, dobândirea de cunoștințe și ordine de mărime rămâne necesară. Analiza efectuată poate fi folosită pentru a elabora un cadru metodologic care să abordeze problema efectelor cumulative ale acumulărilor de apă asupra unui anumit bazin hidrografic. Acesta reprezintă punctul central al fazei operaționale, care va urma după această expertiză științifică.

Studiu de caz 3: Plan de Construire a Liniei Feroviare de Mare Viteză (HS2) – Faza 1 (Londra–West Midlands)

Țara: Marea Britanie

HS2 este o schemă guvernamentală națională de mai multe milioane de lire sterline pentru a oferi o legătură pe calea ferată de mare viteză dintre Londra și sudul Angliei către nordul Angliei. Faza 1 acoperă patru Districte Bazinale (Tamisa, Anglian, Severn și Humber) și ar putea avea impact asupra a 61 corpuri de apă de suprafață și 15 corpuri de apă subterană. Din cele 61 de corpuri de apă de suprafață evaluate, nu au fost identificate elemente ale schemei guvernamentale care ar conduce cu certitudine la o neconformitate obiectivă a corpurilor de apă. Cu toate acestea, în cele din urmă, 5 corpuri de apă dintre acestea au fost evaluate ca fiind supuse riscului de deteriorare sau de împiedicare a atingerii Stării Ecologice Bune (SEB)/Potențialului Ecologic Bun (PEB) ca urmare a construirii HS2 Faza 1. Din cele 15 corpuri de apă subterană evaluate inițial, 4 corpuri de apă subterană au fost, în cele din urmă, evaluate ca fiind supuse riscului de deteriorare sau de împiedicare a atingerii SEB ca urmare a construirii HS2 Faza 1. Celelalte corpuri de apă subterană sau de suprafață rămase au fost evaluate ca nefiind supuse riscului sau includ măsuri de reducere a impactului și alte măsuri care rezultă din „Prevederile Suplimentare”. Un document privind revizuirea Evaluării Conformității cu DCA s-a publicat în martie 2016 oferind mai multe detalii cu privire la motivele pentru care deteriorarea s-ar putea produce în cazul fiecărui corp de apă, împreună cu măsuri de reducere a impactului generale și informații asupra modului în care cele patru teste de la Articolul 4(7) se pot îndeplini. Evaluarea urmărește o abordare bazată pe prevenirea riscului și a fost susținută de Agenția de Mediu pentru a se asigura că toate efectele adverse potențiale aveau să fie raportate și detaliate, chiar și acolo unde probabilitatea ca să producă un efect foarte mic sau amploarea acelui efect este limitată; impulsul inițial a fost să se asigure că se continuă urmărirea și redresarea efectelor confor DCA pe parcusul elaborării designului și în faza de consimțământ.

Studiu de caz 4: Evaluarea impactului măsurilor din Planul de Management a Riscului la Inundații (PMRI) în scopul evaluării aplicabilității Articolului 4(7)

Țara: Italia

Zona studiului de caz se situează în Districtul (hidrografic) al Apeninilor de Nord (DAN) , mai specific în Regiunea Toscanei (aproximativ 20.000 km pătrați, 60% din suprafața Districtului).

Scopul este de a estima impacturile unei măsuri structurale a PMRI asupra stării/potențialului apei. Procedura s-a aplicat la toate corpurile de apă de suprafață din zonă, de la râuri mici cu aproape 10 km pătrați la principalele râuri ca râul Arno (zona de aval), o zonă bazinaăa de aproximativ 8000 km pătrați. Măsurile structurale ale PMRI pot provoca modificarea fizică a corpului de apă deoarece este posibil să cuprindă modificarea longitudinală și transversală a râului, inclusiv repararea digurilor, înălțimea barajelor, deversoare de derivație a curentului, zone de extindere cu canale de intrare/ieșire a apei, reabilitarea malurilor. Pentru a pre-evalua posibilitatea aplicării Art. 4(7), al doilea ciclu al PMB-ului Districtului Hidrografic al Apeninilor de Nord include o analiză detaliată a măsurilor structurale din cadrul PMRI. Fiecare intervenție bazată pe o modificare fizică a râului sau lacurilor a fost georeferențiată și legată de unul sau mai multe corpuri de apă. Lista intervențiilor de apărare împotriva inundațiilor este raportată într-o secțiune specifică a raportului privind corpul de apă (CA) din Sistemul Executiv de Informații al PMB (vezi mai jos).

Extras din SEI – Sistemul Executiv de Informații pentru PMRI DAN (Districtul Apeninilor de Nord). Partea de sus a foii de raportare a CA

De vreme ce intervențiile respective sunt în principal măsuri planificate ce urmează să fie definite în materie de soluții hidraulice și în detalii structurale, scopul listei propuse, referitoare la fiecare corp de apă, este să concentreze atenția pe o viitoare aplicare potențială a Art. 4(7) pentru corpurile de apă implicate.

Aceasta include următoarele etape analitice:

- Colectarea datelor detaliate ale proiectului legate de caracteristicile structurale:

- dimensiunile geometrice ale intervențiilor: lungime – suprafața – volum, - mărimea porțiunii CA impactat și comparație cu lungimea/suprafața totală a CA, - indicii geomorfologici (de ex. Managementul Calității Informațiilor) – evaluare ex ante + ex post

- Compararea cu valorile limita (definite la scara districtului)

Impactul real în materie de modificare fizică var fi testat în evoluția activităților planificate, aplicând criterii comune pentru evaluarea modificării morfologice și eligibilitatea pentru Art. 4(7). Procedura descrisă a adus beneficii generale pentru o analiză eficientă și coordonată a relației dintre PMB și PMRI. Raportarea pe o foaie oficială de informații a tuturor intervențiilor structurale ce pot modifica caracteristicile fizice ale corpurilor de apă permite părților interesate, publice și private, să conștientizeze potențiala aplicație a Art. 4(7). Discuția privind impactul real al măsurilor de apărare împotriva inundațiilor se poate deja aplica în faza preliminară a proiectului pentru a implementa un proces mai inclusiv în ceea ce privește alegerea soluțiilor tehnice și o cunoaștere specifică a excepției de la obiectivele Directievi Cadru pentru Apă. Ca un aspect critic, problemele de natură financiară pot modifica sau invalida analiza tehnică, conducând la alegeri incomplete sau doar parțial folositoare proiectului.

Studiu de caz 5: Evaluarea impactului proiectului „AUTOSTRADA SIBIU-PITEŞTI” Țara: Romania

Traseul autostrăzii Sibiu - Piteşti se va desfăşura între Sibiu (intersecţia cu Centura Sibiu) şi Piteşti (intersecţia cu Centura Piteşti) în zona centrală a României.

In cadrul proiectului sunt prevazute 47 de lucrari constand in regularizări/ devieri si recalibrări ale albiilor.

Lucrările de regularizare/ devieri de au fost prevăzute pe sectoarele în care ampriza autostrăzii s-a suprapus peste traseul existent al văii sau acolo unde cursul de apă trebuie direcţionat spre o deschidere a podului sau spre deschiderea podeţului. Secţiunea transversală regularizată trebuie să permită tranzitarea debitului de calcul cu asigurarea de 2% şi să respecte condiţiile morfologice de stabilitate. Secţiunea transversală a albiei rectificate s-a stabilit pe baza observaţiilor secţiunilor naturale ale albiei din sectoarele stabile (sectoare model). Astfel dimensiunile albiei minore şi majore geometrizate s-au determinat ţinând cont de alura secţiunilor transversale din albia naturală de pe sectoarele model. Albia nou formată va fi protejată cu saltele din gabioane de 0,50 m grosime. Lucrările necesare pentru realizarea regularizărilor şi devierilor sunt următoarele: trasarea lucrării, excavarea materialului până la cota şi forma profilului proiectat, aşternerea unui geotextil, realizarea saltelelor de gabioane şi umplerea acestora cu piatra brută.

Recalibrarea albiei este necesară pe zonele unde au fost prevăzute apărări de mal ale albiei cursurilor de apă, precum şi în zona podurilor, unde realizarea lucrărilor conduce la diminuarea secţiunii de scurgere. Recalibrarea albiei constă în realizarea secţiunii necesare scurgerii debitului de calcul. De asemenea, în zonele unde albia cursului de apă este meandrată sau prezintă depuneri, pentru a spori aria secţiunii de scurgere, este necesară recalibrarea albiei pe o anumită porţiune şi cel mai des în zona podurilor unde albia prezintă deformări ale fundului şi mai ales depuneri.

Traseul autostrăzii Sibiu – Piteşti intersectează sau se află în apropierea mai multor cursuri de apă, situate în Spaţiul Hidrografic Argeş – Vedea şi Bazinul Hidrografic Olt, incluse în subbazinele Argeş, Vedea şi Dâmboviţa, respectiv Cibin, Hârtibaciu, Sadu, Pârâul Sec, Oltul Inferior.

Râurile principale din zona autostrăzii Sibiu – Piteşti sunt Oltul, Topologul şi Argeşul. Acestea prezintă mai mulţi afluenţi, de diferite dimensiuni şi care prezintă diverse grade de intervenţie antropică.

Pe baza analizelor spaţiale, au fost identificate 150 intersecţii ale traseului autostrăzii cu cursuri de apă, atât cadastrate cât şi necadastrate. Numărul cursurilor de apă cadastrate traversate de autostradă este 22. Numărul corpurilor de apă desemnate de către ANAR, traversate de autostradă este de 20.

Corpurile de apă de suprafaţă intersectate de traseul proiectului de autostradă Sibiu – Piteşti sunt atât de tip natural (râu natural), cât şi artificial (corp de apă artificial sau lac de acumulare). Majoritatea corpurilor de apă intersectate (70%) prezintă o stare/potenţial ecologic/ă Bun. Din punct de vedere al stării chimice, toate corpurile de apă de suprafaţă prezintă o stare Bună. Dintre corpurile de apă aflate în stare/cu potenţial ecologic Moderat, doar corpul de apă Topolog – aval conf. Topologel – conf. Olt este estimat a-şi atinge starea bună până în anul 2021.

Conform informaţiilor din Planurile de management ale SH Argeş – Vedea, respectiv BH Olt, în zona traseului propus al autostrăzii Sibiu – Piteşti au fost identificate cinci corpuri de apă subterană, dintre care patru de tip freatic şi unul de adâncime (ROAG12 Estul Depresiunii Valahe). Starea cantitativă a corpurilor de apă subterană din zona traseului autostrăzii Sibiu – Piteşti este considerată bună, atât în cazul corpurilor de apă situate în SH Argeş – Vedea, cât şi în cazul corpurilor de apă din BH Olt. Starea chimică este considerată Bună în cazul  a 4 corpuri de apă si slaba in cazul unuia.  Corpurile de apă subterană din zona proiectului au avut în general ca termen estimat de îndeplinire a obiectivelor de mediu anul 2015, unul singur avand termenul de atingere a obiectivelor de mediu 2027 , pentru atingerea stării chimice bune.

Semnificaţia impacturilor potenţiale asupra factorului de mediu Apă a fost analizată pe baza a două criterii: sensibilitatea zonelor de implementare şi magnitudinea schimbărilor propuse de proiect. Clasele de sensibilitate pentru apa de suprafaţă au fost stabilite în funcţie de starea actuală din punct de vedere ecologic şi chimic, precum şi din punct de vedere al existenţei unor restricţii legate de modul actual de folosinţă al alimentărilor cu apă, iar clasele de sensibilitate pentru apa subterană au fost stabilite în funcţie de starea actuală din punct de vedere calitativ şi cantitativ, precum şi din punct de vedere al existenţei unor zone de protecţie hidrogeologică în zona proiectului.

Clasele de magnitudine pentru identificarea impactului asupra apelor de suprafaţă si asupra apelor subterane au fost stabilite ţinând cont de mărimea modificărilor elementelor de calitate raportată la suprafeţele/ lungimile totale ale corpurilor de apă ce pot fi influenţate în urma implementării proiectului, iar

Pentru cuantificarea potenţialelor impacturi asupra corpurilor de apă de suprafaţă au fost analizate spaţial potenţialele efecte generate de proiect asupra elementelor de calitate pentru fiecare corp de apă de suprafaţă. „Zona de impact” considerată pentru fiecare corp de apă ca urmare a unei intervenţii propusă de proiect a fost raportată la lungimea sau la suprafaţa totală a corpului de apă sau a elementelor asociate (în cazul vegetaţiei ripariene). Datele privind lungimea sau suprafaţa corpurilor de apă au fost furnizate de către Administraţia Naţională „Apele Române”. Valorile suprafeţelor potenţial afectate (a zonelor de impact) au fost estimate pentru fiecare tip de intervenţie în parte, pe baza datelor geospaţiale referitoare la componentele proiectului sau pe baza datelor public disponibile privind copurile de apă. Pentru stabilirea semnificaţiei impacturilor asupra corpurilor de apă, analizele spaţiale realizate au ţinut cont şi de lucrările hidrotehnice deja existente pe fiecare corp de apă. Astfel, deşi pe mai multe corpuri de apă de suprafaţă există deja modificări hidrotehniceîn condiţiile realizării proiectului autostrăzii Sibiu – Piteşti, nici unul dintre corpurile de apă de suprafaţă naturale nu prezintă un risc de modificare a încadrării în „corp de apă puternic modificat”.

În etapa de construcţie este estimată o afectare în general redusă a corpurilor de apă de suprafaţă. Singurele situaţii în care este estimată probabilă apariţia unui impact moderat în etapa de execuţie sunt în cazul realizării lucrărilor de terasamente, în cazul îndepărtării vegetaţiei ripariene ca urmare a construcţiei podurilor şi viaductelor, în situaţia construcţiei zidurilor de apărare/ de sprijin şi ca urmare a realizării unor lucrări hidrotehnice ce implică utilizarea de beton. Pentru intervenţiile pentru care a fost estimat un impact moderat au fost prevăzute măsuri specifice de evitare sau reducere.

În etapa de operare nivelul estimat al efectelor este estimat a fi în general scăzut. Singura excepţie ar putea apărea însă doar în situaţia unei întreţineri inadecvate a sistemelor de gestionare a precipitaţiilor. Pentru asigurarea neafectării corpurilor de apă de suprafaţă în etapa de operare ca urmare a activităţilor de mentenanţă a autostrăzii este necesară prevederea de măsuri ce vizează întreţinerea sistemelor de colectare a apelor pluviale.

În eventualitatea unor activităţi de dezafectare a autostrăzii este previzionată apariţia unor efecte în general pozitive, ca urmare a reducerii presiunilor asupra corpurilor de apă de suprafaţă. Este recomandat însă ca la momentul dezafectării să se realizeze studii care să analizeze impactul lucrărilor şi care să ia în considerare caracteristicile corpurilor de apă la acel moment.

Formele de impact considerate în cazul apelor subterane sunt:

- Alterări cantitative ale apelor subterane;

- Alterarea calităţii apei subterane;

- Scăderea nivelului apelor subterane.

Cuantificarea potenţialelor impacturi asupra corpurilor de apă subterană s-a realizat pe baza analizei spaţiale a zonelor potenţial afectate, în raport cu suprafaţa totală a corpurilor de apă subterană. Valorile suprafeţelor potenţial afectate au fost estimate pentru fiecare tip de intervenţie, pe baza datelor geospaţiale ale componentelor proiectului.

Este estimat că nivelul impactului asupra corpurilor de apă subterană în etapa de execuţie a proiectului este redus, valorile afectate fiind de maxim 3% din suprafaţă totală a unui corp de apă subterană. Ţinând cont de faptul că tunelele propuse nu se suprapun cu corpuri de apă subterană, este estimat ca nivelul efectului „prelevări de apă (epuismente) pentru construcţia tunelelor” să fie zero.

În etapa de operare este estimat un nivel redus,al efectelor asupra corpurilor de apă subterană, valorile estimate fiind extrem de mici.

Ţinând cont de faptul că majoritatea alimentărilor cu apă din zona traseului autostrăzii Sibiu – Piteşti se realizează din subteran şi că acestea sunt situate la distanţă de limita de construcţie a autostrăzii şi de alte componente ce ar putea genera efecte, este considerat că proiectul nu va avea un impact asupra zonelor de protecţie sanitară a alimentărilor cu apă şi de protecţie hidrogeologică.

În continuare au fost stabilite măsuri de evitare şi reducere a impactului atat pentru etapa de construire, cat si pentru cea de operare si dezafectare.

Pentru prezentul proiect a fost emis de catre ANAR avizul de gospodarire a apelor nr. 117/14.12.2018 si de catre ANPM acordul de mediu nr. nr.4/28.12.2018.

se au in vedere/prezintă toate corpurile de apă de suprafață și subterane pe care se amplasează proiectul; datele privind codul și denumirea corpurilor de apă se preiau din planurile de management ale bazinelor/spațiilor hidrografice aprobate prin H.G. 859/2016 sau pot fi furnizate de către autoritatea competentă de gospodărire a apelor;

informațiile pot fi furnizate de Administrațiile Bazinale de Apă

pot fi corpurile de apă pe care este localizat proiectul, dar pot fi și alte corpuri de apă (ex: corpuri de apă amonte/aval, alte corpuri de apă subterană). Informațiile de la pct B și C și analizele de la pct D si E se completează pentru fiecare CA pe care se amplasează proiectul / identificat ca potenţial a fi afectat de proiect.

pentru corpurile de apă de suprafață se vor indica starea (clasa) ecologică/potențialul ecologic la nivel global și la nivelul elementelor de calitate, precum și starea chimică, iar pentru corpurile de apă subterane se vor indica starea cantitativă și starea chimică  Informațiile se preiau din planurile de management ale bazinelor/spațiilor hidrografice aprobate prin H.G și pot fi furnizate de Administrațiile Bazinale de Apă

informațiile se preiau din planurile de management ale bazinelor/spațiilor hidrografice aprobate prin H.G. 859/2016

idem 5

prevăzute în planurile de management ale bazinelor/spațiilor hidrografice aprobate prin H.G. 859/2016

prevăzute în planurile de management aprobate, sau pe baza unor măsuri de protecție specifice stabilite pentru zona/zonele protejate

informațiile de la punctul C.4 referitoare la ariile naturale protejate se pot prelua de la Ministerul Mediului, Direcția de Bidiversitate.

informațiile de la punctele C 1-5 pot fi furnizate de Administrațiile Bazinale de Apă.

măsuri de atenuare in plus/suplimentare față de măsurile de atenuare prevăzute în proiect (integrate în soluția constructivă a proiectului)

Ghidul nr. 36 Excepții de la obiectivele de mediu în temeiul Articolului 4 (7)

Ghidul nr. 36 Excepții de la obiectivele de mediu în temeiul Articolului 4 (7)

Ghidul nr. 36 Excepții de la obiectivele de mediu în temeiul Articolului 4 (7)

Ghidul nr. 36 Excepții de la obiectivele de mediu în temeiul Articolului 4 (7)

https://circabc.europa.eu/sd/a/e9885e5b-9638-4ff6-baee-2815c6300ce8/22 - MS United Kingdom. 4.7 Case Study.pdf

17 https://www.gov.uk/government/publications/water-framework-directive-compliance-assessment-review

http://www.appenninosettentrionale.it/eis/

http://www.anpm.ro/documents/12220/34391606/RIM_Autostrada+Sibiu+Pitesti_rev03+14.12.2018.pdf/2cbb9d11-ba85-4e9b-8b03-9b3f0ecacfc1, RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI pentru proiectul „AUTOSTRADA SIBIU-PITEŞTI”