Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului

Ordin nr. 818 din 17/10/2003

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 800 din 13/11/2003

pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002, şi ale art. 11 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, în vederea abordării integrate a măsurilor necesare pentru prevenirea, reducerea şi controlul poluării.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului,
Ilie Sârbu

Bucureşti, 17 octombrie 2003.

Nr. 818.

ANEXĂ

PROCEDURĂ
de emitere a autorizaţiei integrate de mediu

Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului

Procedură din 17/10/2003

de emitere a autorizaţiei integrate de mediu

Atenţie!
   Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit numeroase modificări de-a lungul timpului dar care nu au fost republicate în Monitorul Oficial. La astfel de texte nu se va face referire în nici un document oficial ele având numai un caracter informativ.

___________
Text actualizat la data de 19.12.2012. Actul include modificările din următoarele acte:
- Ordinul nr. 1158/2005 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1091 din 05/12/2005.
- Ordinul nr. 3970/2012 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 858 din 19/12/2012.

CAPITOLUL I
  Prevederi generale

SECŢIUNEA 1
  Cadrul legal al procedurii

Art. 1. - (1) Prezenta procedură prezintă metodologia de aplicare a cerinţelor de conformare a activităţilor/instalaţiilor prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul obţinerii autorizaţiei integrate de mediu, care face parte integrantă din documentele de reglementare a funcţionării activităţii.

(2) Autoritatea competentă pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu este autoritatea competentă pentru protecţia mediului la nivel judeţean în a cărei rază de competenţă se află amplasamentul.

(3) Prezenta procedură se aplică tuturor activităţilor/ instalaţiilor existente sau celor care au suferit modificări substanţiale ori activităţilor/instalaţiilor noi, reglementate prin acordul de mediu.

___________

Art. 1. - a fost modificat prin punctul 1. din Ordin nr. 3970/2012 începând cu 19.12.2012.

Art. 2. - (1) Termenii specifici utilizaţi în prezenta procedură sunt în conformitate cu definiţiile prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza art. 2 din Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prin Legea nr. 86/2000, denumită în continuare Convenţia de la Aarhus.

(2) Definiţiile din actele normative menţionate la alin. (1) şi explicarea acestora în contextul specific prezentei proceduri sunt prezentate în Ghidul tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 36/2004.

___________

Art. 2. - a fost modificat prin punctul 2. din Ordin nr. 3970/2012 începând cu 19.12.2012.

Art. 3. - (1) Condiţiile şi procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu asigură informarea şi participarea publicului şi a tuturor autorităţilor implicate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) Participarea autorităţilor implicate la procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu se realizează în cadrul Colectivului de analiză tehnică (CAT), organizat la nivelul judeţului unde se află amplasamentul activităţii/instalaţiei.

___________

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Ordin nr. 1158/2005 începând cu 05.12.2005.

(21) Abrogat prin punctul 3. din Ordin nr. 3970/2012 începând cu 19.12.2012.

(3) Participarea publicului se realizează în baza Convenţiei de la Aarhus, detaliată în cap. IX secţiunea a 2-a din prezentul ordin.

SECŢIUNEA a 2-a
  Aplicabilitate şi competenţe în emiterea autorizaţiei integrate de mediu

Art. 4. - (1) Autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului stabileşte măsurile şi condiţiile de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru activităţile/instalaţiile existente, după evaluarea condiţiilor de operare care nu respectă prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza proiectului de plan de acţiuni aprobat.

(2) Pentru activităţile/instalaţiile noi sau pentru cele existente care au suferit modificări substanţiale titularul activităţii/instalaţiei are obligaţia să obţină, încă din etapa de proiectare, acordul de mediu pentru toate activităţile/instalaţiile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, punerea în funcţiune a acestora având loc numai după obţinerea autorizaţiei integrate de mediu.

___________

Art. 4. - a fost modificat prin punctul 4. din Ordin nr. 3970/2012 începând cu 19.12.2012.

Art. 5. - (1) Depunerea solicitării pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu este obligatorie pentru funcţionarea oricărei instalaţii/activităţi menţionate în lista din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Titularul activităţii/instalaţiei va depune solicitarea pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu la sediul autorităţii judeţene pentru protecţia mediului unde se află amplasamentul activităţii/instalaţiei.

___________

Art. 5. - a fost modificat prin punctul 5. din Ordin nr. 3970/2012 începând cu 19.12.2012.

Art. 6. - (1) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului căreia îi revine responsabilitatea emiterii autorizaţiei integrate de mediu este autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului.

(2) Autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului informează Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului înainte de luarea deciziei finale de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

(3) Procedura pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu pentru o instalaţie prevăzută în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se va prelua şi se va derula de la etapa procedurală de reglementare la care se află la data desfiinţării agenţiilor regionale pentru protecţia mediului de către noua autoritate competentă pentru protecţia mediului. Modul de preluare şi derulare a etapelor procedurale va fi stabilit prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

___________

Art. 6. - a fost modificat prin punctul 6. din Ordin nr. 3970/2012 începând cu 19.12.2012.

Art. 7. - Pentru desfăşurarea în condiţii optime a procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, la sediul autorităţilor judeţene pentru protecţia mediului se afişează la loc public următoarele:

- conţinutul anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- lista documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF);

- condiţiile locale de mediu specifice amplasamentului;

- lista documentelor pentru solicitarea autorizaţiei integrate de mediu;

- condiţiile de participare a publicului în cadrul procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- formularul-tip pentru solicitarea autorizaţiei integrate de mediu;

- lista taxelor şi tarifelor aferente procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, stabilite conform legislaţiei în vigoare.

___________

Art. 7. - a fost modificat prin punctul 7. din Ordin nr. 3970/2012 începând cu 19.12.2012.

CAPITOLUL II
  Solicitarea de autorizaţie integrată de mediu

SECŢIUNEA 1
  Conţinutul solicitării autorizaţiei integrate de mediu

Art. 8. - (1) În vederea obţinerii autorizaţiei integrate de mediu titularii activităţilor/operatorii au obligaţia să depună la sediul autorităţii judeţene pentru protecţia mediului următoarele:

a) formularul de solicitare, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) raportul de amplasament, întocmit în conformitate cu prevederile Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 36/2004;

c) dovada publicării anunţului privind depunerea solicitării pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu;

d) dovada achitării tarifului pentru verificare/analiza preliminară a solicitării depuse.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 8. din Ordin nr. 3970/2012 începând cu 19.12.2012.

(2) Formularul de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu şi raportul de amplasament se depun în trei exemplare pe suport hârtie şi un exemplar pe suport electronic.

___________

Art. 8. a fost modificat prin punctul 3. din Ordin nr. 1158/2005 începând cu 05.12.2005.

Art. 9. - (1) Analiza preliminară efectuată de autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului stabileşte dacă solicitarea este sau nu corect întocmită şi dacă îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi supusă analizei propriu-zise. O solicitare nu este corect întocmită dacă:

a) nu au fost depuse toate documentele de susţinere a solicitării;

b) face referire la o instalaţie ce nu se încadrează în domeniul reglementat pentru autorizarea integrată de mediu;

c) tarifele necesare nu au fost achitate.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 9. din Ordin nr. 3970/2012 începând cu 19.12.2012.

(2) În cazul acceptării solicitării, titularul de activitate/operatorul este invitat să achite tarifele corespunzătoare etapei de analiză a documentaţiei de susţinere a solicitării.

(3) Respingerea motivată a solicitării se comunică solicitantului fără perceperea taxei de autorizare, dar cu perceperea tarifului pentru etapa parcursă pentru verificarea solicitării.

(4) După analiza preliminară a documentaţiei de solicitare, autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului transmite în scris titularului de activitate/operatorului, în termen de 10 zile lucrătoare, răspunsul privind acceptarea solicitării sau respingerea motivată.

___________

Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 9. din Ordin nr. 3970/2012 începând cu 19.12.2012.

Art. 10. Abrogat prin punctul 4. din Ordin nr. 1158/2005 începând cu 05.12.2005.

SECŢIUNEA a 2-a
  Conţinutul documentaţiei de susţinere a solicitării
autorizaţiei integrate de mediu

Art. 11. Abrogat prin punctul 5. din Ordin nr. 1158/2005 începând cu 05.12.2005.

SECŢIUNEA a 3-a
  Analiza propriu-zisă a conţinutului documentaţiei de susţinere
a solicitării autorizaţiei integrate de mediu

Art. 12. - (1) Documentaţia de susţinere a solicitării trebuie să fie corect întocmită şi să prezinte autorităţii judeţene pentru protecţia mediului toate informaţiile necesare pentru luarea deciziei.

(2) Toate documentele de susţinere a solicitării care au trecut de analiza preliminară se supun analizei detaliate a autorităţii judeţene pentru protecţia mediului.

___________

Art. 12. - a fost modificat prin punctul 10. din Ordin nr. 3970/2012 începând cu 19.12.2012.

Art. 13. - (1) Analiza detaliată a documentelor de susţinere a solicitării se realizează în cadrul CAT.

(2) În situaţia în care analiza documentaţiei de susţinere a solicitării autorizaţiei integrate de mediu necesită evaluarea unui expert, CAT poate solicita un punct de vedere al grupului de experţi în domeniul de activitate supus analizei.

Art. 14. Abrogat prin punctul 6. din Ordin nr. 1158/2005 începând cu 05.12.2005.

Art. 15. - (1) Autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului, în urma analizei detaliate, stabileşte:

a) continuarea procedurii;

b) respingerea solicitării, în cazul în care documentele de susţinere a solicitării nu sunt corect întocmite;

c) completări pe baza raportului de analiză CAT, în cazul în care nu se furnizează datele şi informaţiile necesare pentru luarea deciziei.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 11. din Ordin nr. 3970/2012 începând cu 19.12.2012.

(2) Autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului, în cazul respingerii documentaţiei de susţinere a solicitării autorizaţiei integrate de mediu, este obligată, în termen de 10 zile lucrătoare, să înştiinţeze în scris titularul de activitate/operatorul despre motivaţia respingerii solicitării, odată cu returnarea documentelor depuse, fără restituirea tarifului perceput pentru etapa de verificare parcursă.

___________

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 11. din Ordin nr. 3970/2012 începând cu 19.12.2012.

(3) În cazul în care autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului solicită completări la documentaţia depusă, titularul de activitate/operatorul este obligat să transmită informaţiile şi datele în termen de 30 de zile, în vederea continuării procedurii. Neîncadrarea în acest termen atrage respingerea documentaţiei în condiţiile alin. (2).

___________

Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 11. din Ordin nr. 3970/2012 începând cu 19.12.2012.

(4) Completările la documentaţia depusă, solicitate de autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului, se reanalizează în cadrul CAT, în conformitate cu prevederile art. 13.

___________

Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 11. din Ordin nr. 3970/2012 începând cu 19.12.2012.

(5) În situaţia respingerii documentaţiei, titularul de activitate/operatorul este obligat să reia procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu de la etapa iniţială, în conformitate cu prevederile art. 31.

CAPITOLUL III

SECŢIUNEA 1
  Depunerea solicitării în vederea obţinerii autorizaţiei integrate
de mediu pentru o instalaţie existentă

Art. 16. - (1) Depunerea solicitării în vederea obţinerii autorizaţiei integrate de mediu pentru funcţionarea instalaţiilor existente se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Pentru orice instalaţie existentă, definită în sensul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, titularul de activitate/operatorul întocmeşte un proiect de plan de acţiuni, care se ataşează la documentele pentru solicitarea autorizaţiei integrate de mediu, în vederea aprobării de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

___________

Art. 16. - a fost modificat prin punctul 12. din Ordin nr. 3970/2012 începând cu 19.12.2012.

Art. 17. Abrogat prin punctul 13. din Ordin nr. 3970/2012 începând cu 19.12.2012.

Art. 18. - Autorizaţia integrată de mediu pentru instalaţiile care funcţionează în baza unui plan de acţiuni se emite cu termen de valabilitate pe perioada realizării Planului de acţiuni aprobat de autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului.

___________

Art. 18. - a fost modificat prin punctul 14. din Ordin nr. 3970/2012 începând cu 19.12.2012.

SECŢIUNEA a 2-a
  Conţinutul documentaţiei de susţinere a solicitării autorizaţiei
integrate de mediu pentru o instalaţie existentă

Art. 19. - Pentru aspectele de neconformare identificate în urma analizei solicitării şi a raportului de amplasament, titularul de activitate/operatorul instalaţiei propune măsuri etapizate pentru realizarea conformării, cuprinse într-un proiect de plan de acţiuni, întocmit cu luarea în considerare a prevederilor documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile.

___________

Art. 19. - a fost modificat prin punctul 15. din Ordin nr. 3970/2012 începând cu 19.12.2012.

SECŢIUNEA a 3-a
  Depunerea solicitării în vederea obţinerii autorizaţiei integrate de
mediu pentru o instalaţie nouă sau pentru modificarea substanţială
a unei instalaţii existente

Art. 20. - Solicitarea autorizaţiei integrate de mediu pentru o instalaţie/activitate nouă sau pentru modificări substanţiale ale unei instalaţii/activităţi existente se depune înainte de punerea în funcţiune a instalaţiei, cu respectarea cerinţelor din cap. II şi a prevederilor legale în vigoare privind evaluarea impactului asupra mediului.

___________

Art. 20. a fost modificat prin punctul 11. din Ordin nr. 1158/2005 începând cu 05.12.2005.

Art. 21. - Dacă în timpul lucrărilor de construcţie sau la punerea în funcţiune titularul de activitate/operatorul efectuează schimbări care conduc la modificarea condiţiilor de autorizare, acesta va depune în prealabil cererea de reconsiderare a solicitării, împreună cu modificarea şi completarea solicitării iniţiale.

Art. 22. - În cazul activităţilor privind managementul deşeurilor, menţionate în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică cerinţele specifice stipulate de legislaţia în vigoare pentru acest sector, încă din faza depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu.

___________

Art. 22. - a fost modificat prin punctul 16. din Ordin nr. 3970/2012 începând cu 19.12.2012.

CAPITOLUL IV
  Analiza solicitării autorizaţiei integrate de mediu

SECŢIUNEA 1
  Analiza solicitării autorizaţiei integrate de mediu de către autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului

Art. 23. - În termen de 20 de zile de la primirea informării privind solicitarea autorizaţiei integrate de mediu pentru o activitate/instalaţie existentă, nouă sau pentru o instalaţie existentă care a suferit modificări substanţiale, autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului dispune şi urmăreşte realizarea următoarelor etape din procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu:

a) evaluarea solicitării şi a documentelor de susţinere a acesteia;

b) verificarea amplasamentului şi a modului de delimitare/identificare a instalaţiei, în conformitate cu specificaţiile Ghidului tehnic general;

c) verificarea întocmirii anunţului public, în conformitate cu specificaţiile Ghidului tehnic general.

___________

Art. 23. - a fost modificat prin punctul 18. din Ordin nr. 3970/2012 începând cu 19.12.2012.

Art. 24. - Titularul de activitate/instalaţie furnizează autorităţii judeţene pentru protecţia mediului dovada publicării anunţului public de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu.

___________

Art. 24. - a fost modificat prin punctul 19. din Ordin nr. 3970/2012 începând cu 19.12.2012.

___________

SECŢIUNEA 1 a fost modificată prin punctul 17. din Ordin nr. 3970/2012 începând cu 19.12.2012.

SECŢIUNEA a 2-a
  Consultarea celorlalte autorităţi

Art. 25. - În termen de 15 zile lucrătoare de la data acceptării solicitării, autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului dispune şi urmăreşte realizarea următoarelor etape:

a) stabileşte componenţa CAT în care să fie reprezentate toate autorităţile implicate în autorizarea şi reglementarea funcţionării activităţii/instalaţiei;

b) transmite copiile solicitării celorlalte autorităţi;

c) convoacă CAT constituită conform prevederilor art. 3 alin. (2) şi comunică solicitantului data stabilită pentru demararea procedurii de analiză a solicitării de autorizare;

d) prezintă CAT solicitarea titularului de activitate şi propunerea autorităţii competente pentru protecţia mediului privitoare la continuarea procedurii;

e) prezintă CAT propunerea autorităţii competente pentru protecţia mediului privind completările necesare documentaţiei de susţinere a solicitării;

f) definitivează, pe baza observaţiilor şi propunerilor primite de la celelalte autorităţi, lista actelor de reglementare care trebuie emise de alte autorităţi, prealabil eliberării autorizaţiei integrate de mediu.

___________

Art. 25. - a fost modificat prin punctul 20. din Ordin nr. 3970/2012 începând cu 19.12.2012.

Art. 26. - În termen de 10 zile de la data evaluării solicitării în cadrul CAT, autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului transmite titularului de activitate/operatorului raportul analizei.

___________

Art. 26. - a fost modificat prin punctul 21. din Ordin nr. 3970/2012 începând cu 19.12.2012.

Art. 27. - (1) În cazul activităţilor/instalaţiilor a căror funcţionare ar putea avea efecte negative semnificative asupra mediului unei alte ţări, autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului va înştiinţa în termen de 10 zile de la acceptarea solicitării autoritatea centrală pentru protecţia mediului.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 22. din Ordin nr. 3970/2012 începând cu 19.12.2012.

(2) Autoritatea centrală pentru protecţia mediului va înştiinţa autoritatea centrală pentru protecţia mediului a statului în cauză, în condiţii de reciprocitate şi în conformitate cu prevederile acordurilor de colaborare bilaterală.

(3) Autoritatea centrală pentru protecţia mediului stabileşte decizia finală privind acordarea sau respingerea autorizaţiei integrate de mediu numai după ce consultările cu alte state sunt încheiate. Autoritatea centrală pentru protecţia mediului ia în considerare orice observaţie primită de la celelalte state.

CAPITOLUL V
  Decizia de acordare a autorizaţiei integrate de mediu

SECŢIUNEA 1
  Consultarea celorlalte autorităţi

Art. 28. - (1) În termen de 30 de zile lucrătoare de la încheierea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, a consultării publicului şi în lipsa unor observaţii fundamentate din partea acestuia, autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului acţionează după cum urmează:

a) pentru activităţi/instalaţii noi, existente supuse unor modificări substanţiale sau pentru instalaţii existente aflate în conformitate cu cerinţele autorizării integrate, pregăteşte proiectul de autorizaţie integrată de mediu sau propunerea de respingere justificată a solicitării;

b) înaintează membrilor CAT proiectul de autorizaţie integrată de mediu sau de respingere motivată a solicitării şi cere transmiterea în scris a comentariilor/punctelor de vedere în termen de 10 zile lucrătoare;

c) anunţă titularul de activitate/operatorul despre acţiunea de înaintare a proiectului de autorizaţie integrată de mediu membrilor CAT spre consultare şi analiză.

(2) În termen de 10 zile de la primirea comentariilor menţionate la alin. (1), autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului convoacă în plen CAT, în vederea definitivării proiectelor de autorizaţie integrată de mediu.

(3) Neprimirea comentariilor în termenul specificat la alin. (2) echivalează cu lipsa acestora.

(4) În termen de 5 zile de la consultarea în plen a CAT, conform alin. (2) şi (3), autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului anunţă publicul, prin mass-media, asupra deciziei de emitere sau de respingere a autorizaţiei integrate de mediu. Costul anunţului public este suportat de titularul de activitate/instalaţie.

___________

Art. 28. - a fost modificat prin punctul 23. din Ordin nr. 3970/2012 începând cu 19.12.2012.

SECŢIUNEA a 2-a
  Luarea deciziei privind emiterea autorizaţiei integrate de mediu

Art. 29. - (1) În termen de 30 de zile de la anunţul public de emitere a unei autorizaţii integrate de mediu şi în lipsa unor observaţii fundamentate din partea publicului, autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului emite autorizaţia integrată de mediu.

(2) În situaţia în care observaţiile primite din partea publicului justifică aprofundarea evaluării şi solicitarea de noi informaţii sau investigaţii suplimentare, autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului decide reluarea procedurii de la etapa solicitării acestor informaţii, cu plata tarifelor aferente etapelor corespunzătoare reevaluării.

___________

Art. 29. - a fost modificat prin punctul 24. din Ordin nr. 3970/2012 începând cu 19.12.2012.

Art. 30. - (1) Informaţiile disponibile publicului sunt informaţii fără caracter confidenţial, prevăzute deConvenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prin Legea nr. 86/2000.

(2) Solicitările titularilor de activităţi/operatorilor referitoare la păstrarea confidenţialităţii asupra anumitor informaţii furnizate în procesul de autorizare integrată de mediu se aprobă de către autoritatea centrală pentru protecţia mediului.

(3) Procedurile de autorizare integrată de mediu pentru activităţile în cadrul cărora au fost aprobate solicitări de confidenţialitate sunt coordonate de autoritatea centrală pentru protecţia mediului.

___________

Art. 30. a fost modificat prin punctul 12. din Ordin nr. 1158/2005 începând cu 05.12.2005.

Art. 31. - Titularii de activităţi/operatorii cărora li s-au respins solicitările de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pot relua procedura în termen de maximum 90 de zile de la data respingerii, cu plata tarifelor corespunzătoare.

SECŢIUNEA a 3-a
  Reexaminarea şi actualizarea autorizaţiei integrate de mediu

Art. 32. - Autoritatea competentă pentru protecţia mediului reexaminează periodic şi actualizează, dacă este necesar, condiţiile de acordare a autorizaţiei integrate de mediu.

Art. 33. - Reexaminarea autorizaţiei integrate de mediu este obligatorie în următoarele situaţii:

a) poluarea cauzată de instalaţie necesită revizuirea valorilor limită de emisie existente în autorizaţie sau necesită stabilirea de noi valori limită de emisie;

b) schimbările substanţiale şi extinderi ale instalaţiilor, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor;

c) siguranţa exploatării şi a desfăşurării activităţii face necesară introducerea de tehnici speciale şi măsuri de management;

d) rezultatele acţiunilor de inspecţie şi control al conformării relevă aspecte noi, neprecizate de documentaţia depusă pentru susţinerea solicitării, sau modificări ulterioare emiterii actului de autorizare;

e) emiterea unor noi reglementări legale.

CAPITOLUL VI

SECŢIUNEA 1
  Obligaţiile de bază ale titularului activităţii/operatorului
privind exploatarea instalaţiei

Art. 34. - Obligaţiile de bază ale titularului activităţii/operatorului privind exploatarea instalaţiei sunt următoarele:

a) luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

b) luarea măsurilor care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată;

c) evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

d) utilizarea eficientă a energiei;

e) luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

f) luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Art. 35. - (1) Schimbarea modului de exploatare a instalaţiei, prevăzută de titularul activităţii/operator, nu poate fi întreprinsă fără a se cere eliberarea acordului şi/sau autorizaţiei integrate de mediu.

(2) Titularul activităţii/Operatorul este obligat să informeze autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice schimbare adusă instalaţiei sau procesului tehnologic. Autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului reanalizează, după caz, condiţiile de funcţionare stabilite în autorizaţia integrată de mediu.

___________

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 25. din Ordin nr. 3970/2012 începând cu 19.12.2012.

(3) Cererea de autorizare se va face pentru părţile de instalaţie şi pentru elementele respective, susceptibile de a fi modificate.

Art. 36. - Titularul activităţii/operatorul este obligat să respecte condiţiile din acordul şi/sau din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

Art. 37. - (1) Titularul activităţii/operatorul este obligat să informeze cu regularitate autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre rezultatele monitorizării emisiilor din instalaţie şi, în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

(2) Titularul activităţii/operatorul este obligat să asiste şi să pună la dispoziţie autorităţii competente pentru protecţia mediului toate datele necesare pentru desfăşurarea controlului instalaţiei şi pentru prelevarea de probe sau culegerea oricăror informaţii pentru respectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu.

SECŢIUNEA a 2-a
  Atribuţii şi răspunderi ale autorităţilor competente
pentru protecţia mediului

Art. 38. - Autoritatea competentă pentru protecţia mediului are următoarele atribuţii şi răspunderi:

a) coordonează şi controlează modul de aplicare şi respectare a prevederilor autorizaţiei integrate de mediu;

b) asigură luarea măsurilor necesare pentru ca autorizaţia integrată de mediu pentru activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, să fie eliberată cu respectarea dispoziţiilor şi prevederilor legale în vigoare;

c) asigură luarea măsurilor pentru informarea permanentă privind evoluţia celor mai bune tehnici disponibile în structurile sale; aceste informaţii sunt publice;

d) asigură cadrul necesar pentru liberul acces la informaţie şi pentru participarea publicului la procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, în scopul garantării faptului că orice cerere de autorizare pentru o nouă instalaţie sau de modificare substanţială a unei instalaţii existente este accesibilă publicului pentru exprimarea opiniei, înaintea luării deciziei de către autoritatea competentă;

e) pune la dispoziţia publicului rezultatele supravegherii emisiilor în mediu şi modul de respectare a condiţiilor de autorizare prevăzute şi deţinute de autoritatea competentă;

f) publică anual inventarul principalelor emisii şi surse responsabile de poluare;

g) comunică şi pune la dispoziţie în cadrul relaţiilor bilaterale, pe bază de reciprocitate şi în condiţii de echivalenţă, toate datele cuprinse în cererea prin care a fost solicitată eliberarea autorizaţiei, în cazul în care se constată că funcţionarea unei instalaţii în care se desfăşoară activităţi prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, poate avea efecte asupra mediului altor state sau dacă statul respectiv, care este susceptibil de a fi grav afectat, face o cerere în acest sens. Punerea la dispoziţie a datelor respective se va face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare în acelaşi timp cu informarea propriilor cetăţeni;

h) verifică respectarea dispoziţiilor legale pentru ca activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, să se desfăşoare astfel încât să fie luate toate măsurile adecvate pentru prevenirea poluării şi pentru promovarea celor mai bune tehnici disponibile, cu respectarea prevederilor cuprinse în anexa nr. 4 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

i) verifică luarea măsurilor necesare pentru a se evita orice poluare semnificativă;

j) verifică luarea măsurilor de eliminare totală a deşeurilor poluante ce pot fi generate de activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, iar în cazul în care totuşi acestea apar, verifică luarea măsurilor de utilizare eficientă şi nepoluantă a acestora; în cazul în care acest lucru nu este posibil de realizat tehnic şi nu este eficient din punct de vedere economic, verifică luarea măsurilor de neutralizare şi/sau de înlăturare a lor, cu respectarea reglementărilor legale, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului, potrivit normelor legale;

k) verifică aplicarea măsurilor de utilizare eficientă a energiei;

l) verifică luarea măsurilor pentru prevenirea accidentelor cu impact asupra sănătăţii omului şi a mediului şi limitarea consecinţelor acestora;

m) verifică luarea tuturor măsurilor necesare pentru evitarea oricăror riscuri de poluare şi a celor pentru aducerea amplasamentului, după încetarea activităţii, într-o stare care să permită reutilizarea acestuia pentru alte scopuri.

___________

Art. 38. - a fost modificat prin punctul 26. din Ordin nr. 3970/2012 începând cu 19.12.2012.

CAPITOLUL VII
  Condiţii de autorizare integrată

SECŢIUNEA 1
  Condiţii specifice amplasamentului

Art. 39. - (1) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte valori-limită de emisie pentru instalaţiile/ activităţile menţionate în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau alte condiţii de funcţionare care ţin cont de condiţiile specifice amplasamentului.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 27. din Ordin nr. 3970/2012 începând cu 19.12.2012.

(2) Abrogat prin punctul 13. din Ordin nr. 1158/2005 începând cu 05.12.2005.

(3) La întocmirea documentaţiilor pentru susţinerea solicitărilor de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu, titularii de activităţi/instalaţii se raportează la valorile limită de emisie indicate de autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului şi folosesc standardele indicate de normele de reglementare a procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu şi ghidurile privind cele mai bune tehnici disponibile.

(4) În situaţia în care normele de calitate a mediului solicită condiţii mai severe decât cele ce pot fi atinse prin introducerea celor mai bune tehnici disponibile, se impun măsuri adiţionale specificate în acord şi/sau în autorizaţia integrată de mediu, fără a afecta măsurile ce sunt solicitate pentru respectarea standardelor de calitate.

___________

Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 27. din Ordin nr. 3970/2012 începând cu 19.12.2012.

SECŢIUNEA a 2-a
  Autorizarea activităţii

Art. 40. - (1) Autorizaţia integrată de mediu se eliberează de către autorităţile competente pentru protecţia mediului în baza solicitării titularului de activitate/operatorului, care trebuie să cuprindă descrierea următoarelor elemente:

a) amplasamentul prevăzut pentru operare;

b) instalaţia şi activităţile desfăşurate, din care să rezulte natura şi amploarea acestor activităţi;

c) materiile prime şi auxiliare, substanţele şi tipul de energie utilizată sau produsă de instalaţie;

d) sursele de emisie ale instalaţiei;

e) starea amplasamentului instalaţiei;

f) impactul activităţii asupra mediului, ca întreg;

g) natura şi cantitatea de emisii previzibile ale instalaţiei în fiecare element component al mediului, astfel încât să fie posibilă o identificare a efectelor semnificative ale emisiilor asupra mediului;

h) tehnologia prevăzută şi alte tehnici utilizate pentru prevenirea emisiilor provenind de la instalaţii, iar dacă aceasta nu este posibilă, pentru reducerea lor;

i) măsurile prevăzute pentru prevenirea producerii şi valorificării deşeurilor generate de instalaţie;

j) măsurile prevăzute pentru supravegherea emisiilor în mediu;

k) alte măsuri stabilite pentru îndeplinirea obligaţiilor de bază prevăzute la art. 12, după caz.

(2) Cererea trebuie să cuprindă un rezumat cu datele prevăzute la alin. (1).

(3) După furnizarea datelor titularul activităţii/operatorul va întocmi, după caz, un raport de securitate pentru prevenirea riscurilor de accident major, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 41. - Condiţiile necesare pentru emiterea acordului şi/sau autorizaţiei integrate de mediu sunt următoarele:

a) verificarea de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului a măsurilor cuprinse în autorizaţiile integrate de mediu privind îndeplinirea condiţiilor de asigurare a protecţiei aerului, apei şi solului şi pentru realizarea unui nivel ridicat de protecţie a mediului, ca un întreg;

b) autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte măsurile necesare pentru prevenirea sau, în cazul în care aceasta nu este posibilă, pentru reducerea emisiilor provenite din activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în aer, apă şi sol, inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întregul său, în acord cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a obligaţiilor din convenţiile internaţionale din acest domeniu, la care România este parte;

c) luarea în considerare a tuturor informaţiilor şi/sau concluziilor pertinente, precum şi a celor din studiul de impact privind efectele asupra mediului pentru instalaţiile noi, în cazul unei modificări substanţiale a instalaţiilor existente şi al unor proiecte publice/private;

d) stabilirea valorilor-limită de emisie, în special pentru poluanţii care figurează în anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, susceptibili de a fi evacuaţi de instalaţia respectivă în cantităţi semnificative, în funcţie de natura şi de potenţialul lor de transfer al poluării de la un element şi factor de mediu la altul;

e) autoritatea competentă pentru protecţia mediului solicită prescripţii care să garanteze protecţia solului, a apelor subterane şi măsuri privind gestiunea deşeurilor generate de instalaţie; valorile-limită pot fi completate sau înlocuite cu parametri sau cu măsuri tehnice echivalente;

f) pentru instalaţiile prevăzute la pct. 6.6 din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, valorile-limită de emisie se stabilesc luându-se în considerare cele mai bune tehnici disponibile adoptate pentru aceste categorii de instalaţii;

g) valorile-limită de emisie, parametrii şi măsurile tehnice se vor baza pe cele mai bune tehnici disponibile, fără a fi prescrisă utilizarea unei tehnici sau tehnologii speciale, dar luându-se în considerare caracteristicile tehnice ale instalaţiei respective, amplasarea sa geografică şi condiţiile locale de mediu. Condiţiile de autorizare trebuie să prevadă dispoziţii referitoare la reducerea poluării la lungă distanţă sau transfrontieră şi să garanteze un nivel ridicat de protecţie a mediului;

h) luarea măsurilor adecvate pentru supravegherea emisiilor, cu specificarea metodologiei de măsurare, a frecvenţei acestora şi a procedurii de evaluare a rezultatelor măsurărilor, precum şi obligaţia de a comunica autorităţii competente pentru protecţia mediului datele necesare controlului şi respectării condiţiilor de autorizare. Pentru instalaţiile prevăzute la pct. 6.6 din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, măsurile prevăzute iau în considerare costurile şi beneficiile;

i) măsurile privind condiţiile de exploatare, altele decât cele normale, vor fi luate în considerare în mod adecvat în situaţiile în care mediul riscă să fie afectat de pornirea instalaţiei, de emisiile fugitive, de disfuncţionalităţi, de oprirea momentană sau definitivă a exploatării;

j) măsuri speciale cu scopul de a preveni şi/sau de a reduce poluarea, atunci când autorităţile competente pentru protecţia mediului le găsesc adecvate.

___________

Art. 41. - a fost modificat prin punctul 28. din Ordin nr. 3970/2012 începând cu 19.12.2012.

Art. 42. - În situaţia în care pentru respectarea standardelor de calitate a amplasamentului autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte condiţii mai severe decât cele care ar putea fi atinse prin utilizarea tehnicii aflate în operare, introducerea celor mai bune tehnici disponibile poate fi impusă prin condiţii suplimentare, cerute prin autorizaţie, fără a se aduce atingere altor măsuri pentru respectarea normativului de calitate a mediului.

CAPITOLUL VIII
  Soluţionarea contestaţiilor la decizia de acordare
a autorizaţiei integrate de mediu

Art. 43. - Contestaţiile legate de derularea procedurii de autorizare integrată de mediu se adresează Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor din cadrul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

___________

Art. 43. a fost modificat prin punctul 14. din Ordin nr. 1158/2005 începând cu 05.12.2005.

Art. 44. - Litigiile generate de emiterea sau de respingerea, revizuirea, suspendarea ori anularea autorizaţiei integrate de mediu se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

___________

Art. 44. - a fost modificat prin punctul 29. din Ordin nr. 3970/2012 începând cu 19.12.2012.

Art. 45. - Litigiile generate de nerespectarea participării publicului la procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu se vor soluţiona în instanţă prin depunerea unei sesizări în termen de 30 de zile de la data luării deciziei de eliberare a autorizaţiei integrate de mediu.

CAPITOLUL IX
  Accesul la informaţii şi participarea publicului
la procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu

SECŢIUNEA 1
  Accesul publicului la informaţii

Art. 46. - Autorităţile competente pentru protecţia mediului asigură şi garantează accesul liber la informaţie al publicului şi participarea acestuia la luarea deciziilor prin:

a) aducerea la cunoştinţă publică a tuturor cererilor de autorizare a noilor instalaţii sau de modificare substanţială a instalaţiilor existente, astfel încât, în raport cu perioada necesară şi cu modul de informare, publicul să îşi poată face cunoscută opinia înainte de luarea deciziilor;

b) aducerea la cunoştinţă publică a deciziei luate şi a unei copii de pe autorizaţia eliberată, precum şi de pe fiecare actualizare ulterioară a acesteia;

c) punerea la dispoziţie publicului a rezultatelor supravegherii emisiilor, primite de la titularul de activitate/operatorul conform condiţiilor de autorizare.

SECŢIUNEA a 2-a
  Participarea publicului la procedura de emitere a autorizaţiei
integrate de mediu

Art. 47. - Titularul de activitate/operatorul trebuie să anunţe public solicitarea autorizaţiei integrate de mediu - inclusiv solicitarea pentru schimbarea esenţială a modului de operare şi actualizarea condiţiilor de autorizare - simultan cu depunerea documentaţiei, în mass-media inclusiv, dar nu restrictiv, într-un cotidian local/regional/naţional.

Art. 48. - (1) Autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului stabileşte decizia finală privind acordarea sau respingerea autorizaţiei integrate de mediu numai după ce consultările cu alte state sunt încheiate. Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului trebuie să ia în considerare orice observaţie primită de la celelalte state.

(2) Procedura privind comunicările internaţionale legate de aplicarea prevederilor alin. (1) va fi stabilită prin acorduri bilaterale cu celelalte state vecine, la propunerea autorităţii centrale pentru protecţia mediului.

Art. 49. - Documentaţia pentru susţinerea autorizaţiei integrate de mediu, împreună cu toate datele relevante, cu excepţia celor care reprezintă secret de stat şi informaţii comerciale pentru care se cere confidenţialitate, trebuie să fie disponibile publicului pentru consultare la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului sau la sediul primăriei locale din zona în care se află instalaţia.

Art. 50. - (1) Publicul are dreptul să prezinte în scris sau verbal comentariile asupra solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu, în termen de 30 de zile de la depunerea solicitării.

(11) Autorităţile competente pentru protecţia mediului organizează dezbateri publice asupra documentaţiilor de solicitare a autorizaţiilor integrate de mediu.

___________

Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 16. din Ordin nr. 1158/2005 începând cu 05.12.2005.

(2) Comentariile justificate ale publicului vor fi consemnate în procesul-verbal al dezbaterii publice, pot fi depuse/trimise în scris la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului sau pot fi transmise prin poştă electronică.

(3) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului transmite în scris titularului de activitate/operatorului observaţiile primite din partea publicului şi le afişează pe site-ul propriu în termen de 5 zile de la termenul specificat la alin. (1).

Art. 51. - (1) Poate fi refuzat accesul publicului la următoarele informaţii:

a) procesele-verbale (lucrările) autorităţii publice confidenţiale, unde confidenţialitatea este asigurată prin lege;

b) documentele privind relaţii internaţionale, securitatea publică sau apărarea naţională;

c) informaţiile industriale sau comerciale, când confidenţialitatea este asigurată prin reglementări la nivel naţional ori local pentru a proteja interese economice legitime, inclusiv interesul în menţinerea confidenţialităţii datelor statistice şi a taxelor;

d) drepturile de proprietate intelectuală;

e) datele personale şi/sau dosarele confidenţiale referitoare la personal, când persoana nu consimte să dezvăluie publicului aceste informaţii şi când confidenţialitatea este asigurată prin reglementări la nivel naţional sau local.

(2) Refuzul accesului la informaţiile menţionate la alin. (1) se va realiza conform legislaţiei în vigoare.

Art. 52. - (1) Conţinutul deciziei, incluzând copia autorizaţiei integrate de mediu, şi orice condiţii ulterioare, luate în cursul derulării prezentei proceduri - cu excepţia datelor clasificate ca secrete de stat şi informaţii comerciale confidenţiale -, trebuie puse la dispoziţie publicului interesat de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, la sediul acesteia şi la cel al primăriei locale, pe durata funcţionării instalaţiei.

(2) Împreună cu publicarea deciziei trebuie să fie afişate motivele şi consideraţiile pe care se bazează decizia, inclusiv informaţia privind procesul de participare a publicului.

(3) Publicarea unei decizii trebuie însoţită de informaţii practice privind accesul publicului la conţinutul procedurilor administrative şi juridice relevante.

Art. 53. - Datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii trebuie să fie puse la dispoziţie publicului pe suport hârtie/electronic pentru a putea fi consultate la sediul autorităţii pentru protecţia mediului sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia.

Art. 54. - Registrul naţional de evidenţă a autorizaţiilor integrate de mediu este public.

Art. 55. - Registrul naţional de evidenţă a autorizaţiilor integrate de mediu trebuie să fie disponibil pentru consultare pe pagina web a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

___________

Art. 55. - a fost modificat prin punctul 30. din Ordin nr. 3970/2012 începând cu 19.12.2012.

CAPITOLUL X
  Taxe şi tarife

Art. 56. - Tarifele se încasează de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului implicată, pe fiecare etapă de procedură.

Art. 57. - Tarifele pentru eliberarea de informaţii către public, la cerere, prin copiere, în cadrul procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, sunt cele specificate de Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 1.182/2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului.

___________

Art. 57. - a fost modificat prin punctul 31. din Ordin nr. 3970/2012 începând cu 19.12.2012.

Art. 58. Abrogat prin punctul 17. din Ordin nr. 1158/2005 începând cu 05.12.2005.

Art. 59. - (1) Cuantumul taxelor şi tarifelor pentru emiterea autorizaţiilor integrate de mediu se aplică conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Taxele se achită la Trezoreria Statului în contul Fondului pentru mediu, iar tarifele se încasează de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

CAPITOLUL XI
  Dispoziţii finale

Art. 60. Abrogat prin punctul 18. din Ordin nr. 1158/2005 începând cu 05.12.2005.

Art. 61. - Conţinutul-cadru al autorizaţiei integrate de mediu este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură.

___________

Art. 61. a fost introdus prin punctul 19. din Ordin nr. 1158/2005 începând cu 05.12.2005.

Art. 62. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

___________

Art. 62. a fost introdus prin punctul 20. din Ordin nr. 1158/2005 începând cu 05.12.2005.

ANEXA Nr. 1*)

___________

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

FORMULARUL DE SOLICITARE
a autorizaţiei integrate de mediu

GLOSAR DE TERMENI

|  | (A n) | Referinţa la un punct de emisie în aer |
| --- | --- | --- |
|  | (L n) | Referinţa la un punct de emisie în apă |
|  | (W n) | Referinţa la sursa de deşeuri |
|  | AEM | Agenţia Europeană de Mediu |
|  | BAT | Cele mai bune tehnici disponibile |
|  | BPEO | Cea mai bună opţiune de mediu practicabilă |
|  | BREF | Documentul de referinţă BAT |
|  | CCC | Centrul comun de cercetare |
|  | CE | Comisia Europeană |
|  | COV | Compuşi organici volatili |
|  | EIONet | Reţeaua Europeană de Informaţii şi Observaţii |
|  | EIPPCB | Biroul European IPPC |
|  | EMAS | Schema de audit şi management de mediu |
|  | PRTR | Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi |
|  | EUROStat | Serviciul UE de Statistică |
|  | EWC | Codul european al deşeurilor |
|  | EWC | Catalogul european al deşeurilor |
|  | GTL | Grupurile tehnice de lucru |
|  | IF | Întrebări frecvente |
|  | IPPC | Prevenirea şi controlul integrat al poluării |
|  | NACE | Nomenclatorul activităţilor comerciale |
|  | NOSE - P | Clasificarea Eurostat a surselor de poluare - Procese |
|  | ONG | Organizaţii neguvernamentale |
|  | Plan de acţiuni | Programul de măsuri a căror implementare este obligatorie pentru a atinge BAT sau a respecta SCM |
|  | Program de modernizare | Program de măsuri pe care operatorul îl identifică în cadrul Sistemului de management de mediu |
|  | SCASO | Substanţe care afectează stratul de ozon |
|  | SCM | Standard de calitate a mediului |
|  | SNAP | Nomenclatorul inventarului emisiilor |
|  | TA Luft | Prevederile tehnice germane privind calitatea aerului |
|  | UE | Uniunea Europeană |
|  | VLEs | Valorile-limită de emisie |

___________

Paragraful a fost modificat prin punctul 32. din Ordin nr. 3970/2012 începând cu 19.12.2012.

FORMULAR DE SOLICITARE

Date de identificare a titularului de activitate/operatorului instalaţiei care solicită autorizarea activităţii

Numele instalaţiei

Numele Solicitantului, adresa, numărul de înregistrare la Registrul Comerţului

Activitatea sau activităţile conform Anexei I din OUG privind prevenirea şi controlul integrat al poluării

Alte activităţi cu impact semnificativ desfăşurate pe amplasament

Cod CAEN:

Cod NOSE-P:

Cod SNAP:

Numele şi prenumele proprietarului;

Numele şi funcţia persoanei împuternicite să reprezinte titularul activităţii/operatorul instalaţiei pe tot parcursul derulării procedurii de autorizare: .................................................................. .

Numele şi prenumele persoanei responsabile cu activitatea de protecţie a mediului: ......................................................................

Nr. de telefon: ....................., Adresa de e-mail: .................. .

În numele firmei mai sus menţionate, solicităm prin prezenta emiterea unei autorizaţii integrate conform prevederilor O.U.G. privind prevenirea şi controlul integrat al poluării.

Titularul de activitate/operatorul instalaţiei îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea şi completitudinea datelor şi informaţiilor furnizate autorităţii competente pentru protecţia mediului în vederea analizării şi demarării procedurii de autorizare.

Nume !¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ Functia § § § § Semnatura si stampila ˇ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦± Data

INFORMAŢIA SOLICITATĂ DE ARTICOLUL 16 ALIN. 1 AL O.U.G. 34/2002
PRIVIND PREVENIREA, REDUCEREA ŞI CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII

|  | O descriere a: | Unde se regaseste în formularul de solicitare | Verificare efectuata |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - instalatiei si activitatilor sale | Formularul de solicitare, Sectiunea 4 |  |
|  | - materiilor prime si auxiliare, altor substante si a energiei utilizate în sau generate de instalatie | Formularul de solicitare, Sectiunea 3 |  |
|  | - surselor de emisii din instalatie | Formularul de solicitare, Sectiunea 5 |  |
|  | - conditiilor amplasamentului pe care se afla instalatia | Raportul de amplasament si Sectiunea 11 |  |
|  | - naturii si a cantitatilor estimate de emisii din instalatie în fiecare factor de mediu precum si identificarea efectelor semnificative ale emisiilor asupra mediului | Sectiunile 0, 12 si 13 |  |
|  | - tehnologiei propuse si a altor tehnici pentru prevenirea sau, unde nu este posibila prevenirea, reducerea emisiilor de la instalatie | Formularul de solicitare Sectiunile 3.2, 3.4.3, 4.9.1 si 12 |  |
|  | - acolo unde este cazul, masuri pentru prevenirea si recuperarea deseurilor generate de instalatie | Formularul de solicitare Sectiunea 5 |  |
|  | - masurilor suplimentare planificate în vederea conformarii cu principiile generale care decurg din obligatiile de baza ale operatorului/titularului activitatii asa cum sunt ele stipulate în Capitolul III al O.U.G. nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii: | Formularul de solicitare Sectiunea 14 |  |
|  | (a) sunt luate toate masurile adecvate de prevenire a poluarii, în mod special prin aplicarea Celor Mai Bune Tehnici Disponibile; | Formularul de solicitare Sectiunea 3.2, 0 si 12 |  |
|  | (b) nu este cauzata nici o poluare semnificativa; | Formularul de solicitare Sectiunea 13 |  |
|  | (c) este evitata generarea de deseuri în conformitate cu legislatia specifica nationala în vigoare privind deseurile (11); acolo unde sunt generate deseuri, acestea sunt recuperate sau, unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau economic, ele sunt eliminate astfel încât sa se evite sau sa se reduca orice impact asupra mediului; | Formularul de solicitare Sectiunea 5 |  |
|  | (d) energia este utilizata eficient; | Formularul de solicitare Sectiunea 6 |  |
|  | (e) sunt luate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor lor; | Formularul de solicitare Sectiunea 7 |  |
|  | (f) sunt luate masurile necesare la încetarea definitiva a activitatilor pentru a evita orice risc de poluare si de a aduce amplasamentul la o stare satisfacatoare. | Formularul de solicitare Sectiunea 10 |  |
|  | - masurile planificate pentru monitorizarea emisiilor în mediu | Formularul de solicitare Sectiunea 9 |  |
|  | - alternativele principale studiate de solicitant | Formularul de solicitare Sectiunile 4.15 si 11.2 |  |
|  | Solicitarea autorizarii trebuie de asemenea sa includa un rezumat netehnic al sectiunilor mentionate mai sus. | Formularul de solicitare Sectiunea 1 |  |

LISTA DE VERIFICARE A COMPONENŢEI DOCUMENTAŢIEI DE SOLICITARE

În plus faţă de acest document, verificaţi dacă aţi inclus elementele din tabelul următor

|  |  | Element | Sectiune relevanta | Verificat de solicitant |  | Verificat de ALPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Activitatea face parte din sectoarele incluse în autorizarea integrata de mediu |  | \ | / |  |
|  |  |  |  | / | \ |  |
|  | 2 | Dovada ca taxa pentru etapa de evaluare a documentatiei de solicitare a autorizatiei integrate a fost achitata |  | \ | / |  |
|  |  |  |  | / | \ |  |
|  | 3 | Formularul de solicitare a autorizatiei integrate de mediu |  |  |  |  |
|  | 4 | Rezumat netehnic |  |  |  |  |
|  | 5 | Diagramele proceselor tehnologice (schematic), acolo unde nu sunt incluse în acest document, includeti punctele de emisie în toti factorii de mediu | Sectiunea 4.5 (daca este cazul) |  |  |  |
|  | 6 | Raportul de amplasament | Sectiunea 11 |  |  |  |
|  | 7 | Analize cost-beneficiu realizate pentru Evaluarea BAT | Sectiunea 2.3 (daca este cazul) |  |  |  |
|  | 8 | O evaluare BAT completa pentru întreaga instalatie | Sectiunea 4.15 |  |  |  |
|  | 9 | Organigrama instalatiei | Sectiunea 2.1 |  |  |  |
|  | 10 | Planul de situatie Indicati limitele amplasamentului | Formularul de solicitare |  |  |  |
|  | 11 | Suprafete construite/betonate si suprafete libere/verzi permeabile si impermeabile | Formularul de solicitare |  |  |  |
|  | 12 | Locatia instalatiei | Sectiunea 2.3.5 |  |  |  |
|  | 13 | Locatiile (partile din instalatie) cu emisii de mirosuri | Sectiunea 4.14 (Miros) |  |  |  |
|  | 14 | Receptori sensibili - ape subterane, structuri geologie, daca sunt descarcate direct sau indirect substantele periculoase din Anexele 5 si 6 ale Legii nr. 310/2001 privind modificarea si completarea legii apelor nr. 107/1996 în apele subterane | Sectiunea 2.4 |  |  |  |
|  | 15 | Receptori sensibili la zgomot | Sectiunea 8.1 |  |  |  |
|  | 16 | Puncte de emisii continue si fugitive |  |  |  |  |
|  | 17 | Puncte propuse pentru monitorizare/ automonitorizare | Sectiunea 13.2 |  |  |  |
|  | 18 | Alti receptori sensibili din punct de vedere al mediului, inclusiv habitate si zone de interes stiintific | Sectiunea 13.5 |  |  |  |
|  | 19 | Planuri de amplasament (combinati si faceti trimitere la alte documente dupa caz) aratând pozitia oricaror rezervoare, conducte si canale subterane sau a altor structuri | Raportul de amplasament |  |  |  |
|  | 20 | Copii ale oricaror lucrari de modelare realizate | Sectiunea 4 |  |  |  |
|  | 21 | Harta prezentând reteaua Natura 2000 sau alte arii sau exemplare protejate | Sectiunea 13.5 |  |  |  |
|  | 22 | O copie a oricarei informatii anterioare referitoare la habitate furnizata pentru Acordul de Mediu sau pentru oricare alt scop | Sectiunea 13.5 |  |  |  |
|  | 23 | Studii existente privind amplasamentul si/sau instalatia sau în legatura cu acestea |  |  |  |  |
|  | 24 | Acte de reglementare ale altor autoritati publice obtinute pâna la data depunerii solicitarii si informatii asupra stadiului de obtinere a altor acte de reglementare |  |  |  |  |
|  | 25 | Orice alte elemente în care furnizati copii ale propriilor informatii | (va rugam listati) |  |  |  |
|  | 26 | Copie a anuntului public |  |  |  |  |

SECTIUNEA 1
  Rezumat netehnic

I. REZUMAT NETEHNIC

Această secţiune trebuie să fie cât mai succintă, de obicei un paragraf pentru fiecare dintre titluri, dar permiţând în acelaşi timp o prezentare suficientă a activităţilor. Este oportunitatea dumneavoastră de a spune autorităţii responsabile de emitere a autorizaţiei integrate de mediu cât de bine vă desfăşuraţi activitatea şi îmbunătăţirile pe care intenţionaţi să le faceţi. Este preferabil să completaţi această secţiune după ce aţi elaborat întreaga documentaţie de solicitare, deoarece veţi şti ce să rezumaţi. Rezumatul va include:

1. DESCRIERE

O descriere succintă a activităţilor, scopul lor, produsele, diagrama proceselor instalaţiei implicate, cu marcarea punctelor de emisii, nivele de emisii din fiecare punct.

1.1. Prezentarea condiţiilor prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea istorică

1.2. Alternative principale studiate de către Solicitant (legate de locaţie, justificare economică, orientare spre alt domeniu, etc.)

2. TEHNICI DE MANAGEMENT

2.1. Sistemul de management

3. INTRĂRI DE MATERIALE

3.1. Selectarea materiilor prime

3.2. Cerinţele BAT

3.3. Auditul privind minimizarea deşeurilor (minimizarea utilizării materiilor prime)

3.4. Utilizarea apei

4. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI

5. EMISII ŞI REDUCEREA POLUĂRII

6. MINIMIZAREA ŞI RECUPERAREA DEŞEURILOR

7. ENERGIE

8. ACCIDENTELE ŞI CONSECINŢELE LOR

9. ZGOMOT ŞI VIBRAŢII

10. MONITORIZARE

11. DEZAFECTARE

12. ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLĂ INSTALAŢIA

13. LIMITELE DE EMISIE

14. PLANUL DE ACŢIUNI ŞI PROGRAMUL DE MODERNIZARE

Vă rugăm să rezumaţi mai jos toate datele pe care le-aţi propus în secţiunile anterioare ale solicitării. Măsurile incluse în Planul de acţiuni şi Programul de modernizare trebuie grupate pe secţiuni pentru fiecare factor de mediu afectat, măsuri de reducere a poluării, măsuri de remediere a poluării istorice, pe baza obiectivului principal al măsurii respective.

|  | Măsura | Data propusă pentru implementare | Costuri | Sursa de finanţare | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NOTĂ: 0 = sursa va trebui identificată

1 = finanţare proprie

2 = credit bancar

3 = instituţie financiară internaţională

4 = finanţare nerambursabilă

Planul de acţiuni trebuie să includă obligatoriu şi prevederile Programului de etapizare, anexă la Autorizaţia de gospodărire a apelor.

În acest moment aţi realizat toate etapele completării solicitării dumneavoastră. Vă rugăm să vă întoarceţi la pagina de început pentru a verifica dacă aţi inclus toate elementele necesare.

___________

Punctul 14. a fost modificat prin punctul 33. din Ordin nr. 3970/2012 începând cu 19.12.2012.

15. PLANUL DE MĂSURI OBLIGATORII ŞI PROGRAMELE DE MODERNIZARE

SECTIUNEA 2
  Tehnici de management

2. TEHNICI DE MANAGEMENT

2.1. Sistemul de management

|  | Sunteti certificati conform ISO 14001 sau înregistrati conform EMAS (sau ambele) - daca da indicati aici numerele de certificare/ înregistrare |  |
| --- | --- | --- |
|  | Furnizati o organigrama de management în documentatia dumneavoastra de solicitare a autorizatiei integrate de mediu (indicati posturi si nu nume). Faceti aici referire la documentul pe care îl veti atasa |  |

Dacă sunteţi sau nu certificat sau înregistrat aşa cum a fost prezentat mai sus, trebuie să completaţi căsuţele goale de mai jos. În general există 2 opţiuni pentru modul în care puteţi răspunde la fiecare punct:

▪ Fie să confirmaţi că aveţi în funcţiune un sistem de management atestat printr-un document şi faceţi referire la documentaţia respectivă, astfel încât să poată fi ulterior inspectată/auditată pe amplasament;

▪ Sau, dacă nu aveţi un sistem de management atestat printr-un document, descrieţi modul în care gestionaţi acest aspect. Introduceţi 'a se vedea informaţii suplimentare' în coloana 4 şi faceţi descrierea într-o căsuţă sub tabel.

Dacă intenţionaţi să dobândiţi un sistem atestat printr-un document, indicaţi în Coloana 3 data de la care acesta va fi valabil.

|  |  | Cerinta caracteristica a BAT | Da sau Nu | Documentul de referinta sau data pâna la care sistemele vor fi aplicate (valabile) | Responsabilitati Prezentati ce post sau departament este responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1 | Aveti o politica de mediu recunoscuta oficial? |  |  |  |
|  | 2 | Aveti programare preventive de întretinere pentru instalatiile si echipamentele relevante? |  |  |  |
|  | 3 | Aveti o metoda de înregistrare a necesitatilor de întretinere si revizie? |  |  |  |
|  | 4 | Performanta/acuratetea de monitorizare si masurare |  |  |  |
|  | 5 | Aveti un sistem prin care identificati principalii indicatori de performanta în domeniul mediului? |  |  |  |
|  | 6 | Aveti un sistem prin care stabiliti si mentineti un program de masurare si monitorizare a indicatorilor care sa permita revizuirea si îmbunatatirea performantei? |  |  |  |
|  | 7 | Aveti un plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale? |  |  |  |
|  | 8 | Daca raspunsul de mai sus este DA listati indicatorii principali folositi |  |  |  |
|  | 9 | Instruire |  |  |  |
|  |  | Confirmati ca sistemele de instruire sunt aplicate (sau vor fi aplicate si vor începe în intervalul de 2 luni de la emiterea autorizatiei integrate de mediu) pentru întreg personalul relevant, inclusiv contractantii si cei care achizitioneaza echipament si materiale; si care cuprinde urmatoarele elemente: |  |  |  |
|  |  | ? constientizarea implicatiilor reglementarii data de Autorizatia integrata de mediu pentru activitatea companiei si pentru sarcinile de lucru; |  |  |  |
|  |  | ? constientizarea tuturor efectelor potentiale asupra mediului rezultate din functionarea în conditii normale si conditii anormale; |  |  |  |
|  |  | ? constientizarea necesitatii de a raporta abaterea de la conditiile de autorizare integrata de mediu; |  |  |  |
|  |  | ? prevenirea emisiilor accidentale si luarea de masuri atunci când apar emisii accidentale; |  |  |  |
|  |  | ? constientizarea necesitatii de implementare si mentinere a evidentelor de instruire. |  |  |  |
|  | 10 | Exista o declaratie clara a calificarilor si competentelor necesare pentru posturile cheie? |  |  |  |
|  | 11 | Care sunt standardele de instruire pentru acest sector industrial (daca exista) si în ce masura va conformati lor? |  |  |  |
|  | 12 | Aveti o procedura scrisa pentru rezolvare, investigare, comunicare si raportare a incidentelor de neconformare actuala sau potentiala, incluzând luarea de masuri pentru reducerea oricarui impact produs si pentru initierea si aplicarea de masuri preventive si corective? |  |  |  |
|  | 13 | Aveti o procedura scrisa pentru evidenta, investigarea, comunicarea si raportarea sesizarilor privind protectia mediului incluzând luarea de masuri corective si de prevenire a repetarii? |  |  |  |
|  | 14 | Aveti în mod regulat audituri independente (preferabil) pentru a verifica daca toate activitatile sunt realizate în conformitate cu cerintele de mai sus? (Denumiti organismul de auditare) |  |  |  |
|  | 15 | Frecventa acestora este de cel putin o data pe an? |  |  |  |
|  | 16 | Revizuirea si raportarea performantelor de mediu Este demonstrat în mod clar, printr-un document, faptul ca managementul de vârf al companiei analizeaza performanta de mediu si asigura luarea masurilor corespunzatoare atunci când este necesar sa se garanteze ca sunt îndeplinite angajamentele asumate prin politica de mediu si ca politica ramâne relevanta? Denumiti postul cel mai important care are în sarcina analiza performantei de mediu |  |  |  |
|  | 17 | Este demonstrat în mod clar, printr-un document, faptul ca managementul de vârf al companiei analizeaza progresul programelor de îmbunatatire a calitatii mediului cel putin o data pe an? |  |  |  |
|  | 18 | Exista o evidenta demonstrabila (de ex. proceduri scrise) ca aspectele de mediu sunt incluse în urmatoarele domenii asa cum sunt cerute de IPPC: |  |  |  |
|  |  | ? controlul modificarii procesului în instalatie; |  |  |  |
|  |  | ? proiectarea si retrospectiva instalatiile noi, tehnologiei sau altor proiecte importante; |  |  |  |
|  |  | ? aprobarea de capital; |  |  |  |
|  |  | ? alocarea de resurse; |  |  |  |
|  |  | ? planificarea si programarea; |  |  |  |
|  |  | ? includerea aspectelor de mediu în procedurile normale de functionare; |  |  |  |
|  |  | ? politica de achizitii; |  |  |  |
|  |  | ? evidente contabile pentru costurile de mediu comparativ cu procesele implicate si nu cu cheltuielile (de regie). |  |  |  |
|  | 19 | Face compania rapoarte privind performantele de mediu, bazate pe rezultatele analizelor de management (anuale sau legate de ciclul de audit), pentru: |  |  |  |
|  |  | ? informatii solicitate de Autoritatea de Reglementare; si |  |  |  |
|  |  | ? eficienta sistemului de management fata de obiectivele si scopurile companiei si îmbunatatirile viitoare planificate. |  |  |  |
|  | 20 | Se fac raportari externe, preferabil prin declaratii publice privind mediul? |  |  |  |

|  | Informatii suplimentare |
| --- | --- |

|  | Cerinta caracteristica a BAT | Unde este pastrata | Cum se identifica | Cine este responsabil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Managementul documentatiei si registrelor Pentru fiecare dintre urmatoarele elemente ale sistemului dumneavoastra de management dati informatiile solicitate |  |  |  |
|  | Politici |  |  |  |
|  | Responsabilitati |  |  |  |
|  | Tinte |  |  |  |
|  | Evidentele de întretinere |  |  |  |
|  | Proceduri |  |  |  |
|  | Registrele de monitorizare |  |  |  |
|  | Rezultatele auditurilor |  |  |  |
|  | Rezultatele revizuirilor |  |  |  |
|  | Evidentele privind sesizarile si incidentele |  |  |  |
|  | Evidentele privind instruirile |  |  |  |

SECTIUNEA 3
  Intrări de materii prime

3. INTRĂRI DE MATERII PRIME

3.1. Selectarea materiilor prime

Utilizaţi acest tabel pentru a furniza o listă a principalelor materii prime utilizate, precum şi a altora care pot avea un impact semnificativ asupra mediului. De asemenea arătaţi unde există materii prime alternative care au un impact mai mic asupra mediului şi dacă acestea sunt utilizate. Dacă nu sunt utilizate, explicaţi de ce.

|  | Principalele materii prime/ utilizari | Natura chimica/ compozitie (Fraze R)1) | Inventarul complet al materialelor (calitativ si cantitativ) | Ponderea % în produs % în apa de suprafata % în canalizare % în deseuri/ pe sol % în aer | Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut (de exemplu, degradabilitate, bioacumulare potentiala, toxicitate pentru specii relevante) | Exista o alternativa adecvata (pentru cele cu impact potential semnificativ) si va fi aceasta utilizata (daca nu, explicati de ce)? | Cum sunt stocate? (A-D)2) Poate constitui materialul un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocata? A se vedea Sectiunea 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1) Legea nr. 451/2001 care implementează Directiva 67/548/EC privind clasificarea şi etichetarea substanţelor periculoase.

2) A - Există o zonă de depozitare acoperită (i) sau complet îngrădită (ii).

B - Există un sistem de evacuare a aerului.

C - Sunt incluse sisteme de drenare şi tratare a lichidelor înainte de evacuare.

D - Există protecţie împotriva inundaţiilor sau de pătrundere a apei de la stingerea incendiilor.

SECTIUNEA 5
  Emisii de reducerea poluării

3.2. Cerinţele BAT

Utilizaţi tabelul următor pentru a răspunde altor cerinţe caracteristice BAT, care nu au fost analizate.

|  | Cerinta caracteristica a BAT | Raspuns | Responsabilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Exista studii pe termen lung care sunt necesar a fi realizate pentru a stabili emisiile mediul si impactul materiilor prime si materiilor utilizate? Daca da, faceti o lista a acestora si indicati în cadrul programului de modernizare data la care acestea vor fi finalizate. |  |  |
|  | Listati orice substitutii identificate si indicati data la care acestea vor fi finalizate în cadrul programului de modernizare. |  |  |
|  | Confirmati faptul ca veti mentine un inventar detaliat al materiilor prime utilizate pe amplasament?3) |  |  |
|  | Confirmati faptul ca veti mentine proceduri pentru revizuirea sistematica în concordanta cu noile progrese referitoare la materiile prime si utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului? |  |  |
|  | Confirmati faptul ca aveti proceduri de asigurare a calitatii pentru controlul materiilor prime? Aceste proceduri includ specificatii pentru evaluarea oricaror modificari referitoare la impactul asupra mediului cauzat de impuritatile continute de materiile prime si care modifica structura si nivelul emisiilor. |  |  |

3) Pentru întrebările de mai jos:

Dacă 'Da, ne conformăm pe deplin' - faceţi referinţe la documentaţia care poate fi verificată pe amplasament.

Dacă 'Nu, nu ne conformăm (sau doar în parte)' - indicaţi data la care va fi realizată pe deplin conformarea.

3.3. Auditul privind minimizarea deşeurilor (minimizarea utilizării materiilor prime)

Utilizaţi tabelul următor pentru a răspunde altor cerinţe caracteristice BAT, care nu au fost analizate.

|  |  | Cerinta caracteristica a BAT | Raspuns | Responsabilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | A fost realizat un audit al minimizarii deseurilor? Indicati data si numarul de înregistrare al documentului. Nota: Referire la H.G. nr. 856/2005 |  |  |
|  | 2 | Listati principalele recomandari ale auditului si data pâna la care ele vor fi implementate. Anexati planul de actiune cu masurile necesare pentru corectarea neconformitatilor înregistrate în raportul de audit. |  |  |
|  | 3 | Acolo unde un astfel de audit nu a fost realizat, identificati principalele oportunitati de minimizare a deseurilor si data pâna la care ele vor fi implementate. |  |  |
|  | 4 | Indicati data programata pentru realizarea viitorului audit. |  |  |
|  | 5 | Confirmati faptul ca veti realiza un audit privind minimizarea deseurilor cel putin o data la doi ani. Prezentati procedura de audit si rezultatele/ recomandarile auditului precum si modul de punere în practica a acestora în termen de 2 luni de la încheierea lui. |  |  |

3.4. Utilizarea apei

3.4.1. Consumul de apă

|  | Sursa de alimentare cu apa (de ex. râu, ape, subterane, retea urbana) | Volum de apa captat (m3/an) | Utilizari pe faze ale procesului | % de recircularea apei pe faze ale procesului | % apa reintrodusa de la statia de epurare în proces pentru faza respectiva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ex. Apa din râu | 50 milioane mc/an | Racire secundara | 50% din cantitatea care intra | 0 |
|  | Apa din râu | 50 milioane mc/an | Spalarea sfeclei de zahar | 0 | 80% |

3.4.2. Compararea cu limitele existente

|  | Sursa valorii limita | Valoarea limita | Performanta companiei |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BAT | 50 mc/tona | 12 mc/tona |

|  | O diagrama a circuitelor apei si a debitelor caracteristice este prezentata mai jos/anexate/altele | Numarul documentului |
| --- | --- | --- |
|  | Schema de bilant a apei în cadrul instalatiei (de la prelevare pâna la evacuarea în receptorul natural) este prezentata mai jos/anexat |  |

3.4.3. Cerinţele BAT pentru utilizarea apei

Utilizaţi tabelul următor pentru a răspunde altor cerinţe caracteristice BAT, care nu au fost analizate.

|  | Cerinta caracteristica a BAT | Raspuns | Responsabilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A fost realizat un studiu privind utilizarea eficienta a apei? Indicati data si numarul documentului respectiv. |  |  |
|  | Listati principalele recomandari ale acelui studiu si data pâna la care recomandarile vor fi implementate. Daca un Plan de actiune este disponibil, este mai convenabil ca acesta sa fie anexat aici. |  |  |
|  | Au fost utilizate tehnici de reducere a consumului de apa? Daca DA, descrieti succint mai jos principalele rezultate. |  |  |
|  | Acolo unde un astfel de studiu nu a fost realizat identificati principalele oportunitati de îmbunatatire a utilizarii eficiente a apei si data pâna la care acestea vor fi (sau au fost) realizate. |  |  |
|  | Indicati data pâna la care va fi realizat urmatorul studiu. |  |  |
|  | Confirmati faptul ca veti realiza un studiu privind utilizarea apei cel putin la fel de frecvent ca si perioada de revizuire a autorizatiei integrate de mediu si ca veti prezenta metodologia utilizata si ca si rezultatele recomandarilor auditului într-un interval de 2 luni de la încheierea acestuia. |  |  |

Descrieţi în căsuţele de mai jos poziţia actuală sau propusă cu privire la alte cerinţe caracteristice a BAT menţionate în îndrumarul pentru sectorul industrial respectiv.

Demonstraţi că propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformării, fie prin justificarea abaterilor sau utilizarea măsurilor alternative, ca răspuns la întrebările de mai jos.

3.4.3.1. Sistemele de canalizare

Sistemele de canalizare trebuie proiectate astfel încât să se evite poluarea apei meteorică. Acolo unde este posibil aceasta trebuie reţinută pentru utilizare. Ceea ce nu poate fi utilizat, trebuie evacuat separat. Care este practica pe amplasament?

3.4.3.2. Recircularea apei

Apa trebuie recirculată în cadrul procesului din care rezultă, după epurarea sa prealabilă, dacă este necesar. Acolo unde acest lucru nu este posibil, ea trebuie recirculată în altă parte a procesului care necesită o calitate inferioară a apei; să se identifice posibilităţile de substituţie a apei cu sursele reciclate, trebuie identificate cerinţele de calitate a apei asociate fiecărei utilizări. Fluxurile de apă mai puţin poluate, de ex. apele de răcire, trebuie păstrate separat acolo unde este necesară reutilizarea apei, posibil după o anumită formă de tratare.

3.4.3.3. Alte tehnici de minimizare

Sistemele de răcire cu circuit închis trebuie utilizate acolo unde este posibil; în final, apele uzate vor necesita o formă de epurare. Totuşi, în multe solicitări, cea mai bună epurare convenţională a efluentului produce o apă de bună calitate care poate fi utilizată în proces direct sau amestecată cu apa proaspătă. Atunci când calitatea efluentului epurat poate varia, el poate fi reciclat în mod selectiv, atunci când calitatea este corespunzătoare, şi condus spre evacuare atunci când calitatea scade sub nivelul pe care sistemul îl poate tolera.

Operatorul/titularul activităţii trebuie să identifice cazurile în care apa epurată din efluentul staţiei de epurare poate fi folosită şi să justifice atunci când aceasta nu poate fi folosită.

De exemplu, costul tehnologiei cu membrane continuă să scadă. Ele pot fi aplicate fluxurilor proceselor individuale sau efluentului final de la staţia de epurare. În final, ele vor putea înlocui complet staţia de epurare, ducând la reducerea semnificativă a volumului efluentului. Concentraţia efluentului rămâne totuşi însemnată, dar, acolo unde debitul este suficient de mic, şi în particular acolo unde căldura reziduală este disponibilă pentru epurarea ulterioară prin evaporare, poate fi realizat un sistem al cărui efluent poate fi redus la zero. Dacă este cazul, Operatorul trebuie să evalueze costurile şi beneficiile utilizării acestui tip de epurare:

3.4.3.4. Apa utilizată la spălare

Acolo unde apa este folosită pentru curăţire şi spălare, cantitatea utilizată trebuie minimizată prin:

▪ aspirare, frecare sau ştergere mai degrabă decât prin spălare cu furtunul;

▪ evaluarea scopului reutilizării apei de spălare;

▪ controale stricte ale tuturor furtunelor şi echipamentelor de spălare.

Există alte tehnici adecvate pentru instalaţie?

4. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI

4.1. Inventarul proceselor

|  | Numele procesului | Numarul procesului (daca e cazul) | Descriere | Capacitate maxima |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.2. Descrierea proceselor

Prezentaţi diagrama/diagramele fluxurilor procesului tehnologic al activităţilor pentru a indica principalele faze ale procesului şi pentru a identifica mijloacele prin care materialele sunt transferate de la o activitate la alta.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Intrari (materii Proces si produs Rezultate │ │prime/utilitati) (produs/deseuri/emisii) │ │ │ │Exemplu: │ │ ┌────────────────┐ │ │Materii prime ──────── >│ Portionare si ├───────── > Deseuri din amabalaje │ │Apa ────────────────── >│ Amestecare │ │ │ └──────────────┬─┘ │ │ │ │ │ Amestec crud │ │ │ v │ │ ┌────────────────┐ │ │Gaz natural ────────── >│ Coacere ├───────── > Vaporii la scrubare │ │ │ │ (Vezi masura de reducere│ │ └──────────────┬─┘ a poluarii ...) │ │ Primul pas │ │ │ intermediar v │ │ ┌────────────────┐ │ │ │ │ │ │ └────────────────┘ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.3. Inventarul ieşirilor (produselor)

|  | Numele procesului | Numele produsului | Utilizarea produsului | Cantitatea de produs (volum/lungime) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.4. Inventarul ieşirilor (deşeurilor)

|  | Numele procesului | Numele si codul deseului si denumirea emisiei | Ref | Deseul, impactul emisiei | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.5. Diagramele elementelor principale ale instalaţiei

Diagramele elementelor principale ale instalaţiei acolo unde sunt importante pentru protecţia mediului; de ex.: tratare cu saramură, tratare cu var, degresare, tăbăcire, instalaţie de acoperire, sisteme de extracţie, capacităţi de ventilare, instalaţie de reducere a emisiilor, înălţimea coşurilor.

Nota: În exemplul de mai jos există o schemă ipotetică pentru un cazan pentru a arăta nivelul de detaliere cerut. Modificaţi această schemă şi tabelul asociat pentru a reflecta activităţile din instalaţia dumneavoastră. Pentru alte tipuri de instalaţii indicaţi o diagramă similară. Diagrama trebuie să evidenţieze punctele cheie de control în cadrul instalaţiei, parametrii.

┌────────────────────┐ │Emisii la cos Pt, la│ │ înaltime de 20 m │ └────────────────────┘ ^ │ ┌─────────────────┐ ┌───────────────┴─┐ │ Absorbantul ├────────────> │ Desulfurizare ├────────> Deseuri de gips la │Scruberului (Var)│ └─────────────────┘ batal (W n) └─────────────────┘ ^ ┌────────────────────────┐ │ ┌───────────>│ Supapa de siguranta │ │ │ └────────────────────────┘ │ │ ┌────────────────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌──┴──────┴─┬─────────>│ Distributia aburului │ │Combustibil fosil├───────────>│ │<─────────┴────────────────────────┘ └─────────────────┘ │ Cazan │ ┌────────────────────────┐ ┌─────────────────┐ │ │ │Evacuare catre statia de│ │ Apa tratata ├───────────>│ ├─────────>│ epurare a apelor uzate │ └─────────────────┘ └───────────┘ └────────────────────────┘

4.6. Sistemul de exploatare

Ţinând cont de informaţiile de exploatare relevante din punct de vedere al mediului date în diagramele de mai sus, în secţiunile referitoare la reducere şi în diagramele conductelor şi instrumentelor, furnizaţi orice alte descrieri sau diagrame necesare pentru a explica modul în care sistemul de exploatare include informaţiile de monitorizare a mediului.

|  | Parametrul de exploatare | Înregistrat Da/Nu | Alarma (N/L/R)4) | Ce actiune a procesului rezulta din feedback-ul acestui parametru? | Care este timpul de raspuns? (secunde/ minute/ore daca nu este cunoscut cu precizie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4) N = Fără alarmă; L = Alarmă la nivel local; R = Alarmă dirijată de la distanţă (camera de control)

Informaţii suplimentare despre sistemul de exploatare

4.6.1. Condiţii anormale

Protecţia în timpul condiţiilor anormale de funcţionare, cum ar fi: pornirile, opririle şi întreruperile momentane.

Ţinând cont de informaţiile din Secţiunea 10 privind monitorizarea în timpul pornirilor, opririlor şi întreruperilor momentane, furnizaţi orice informaţii suplimentare necesare pentru a explica modul în care este asigurată protecţia în timpul acestor faze.

4.7. Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare

Identificaţi omisiunile în informaţiile de mai sus, pentru care Operatorul/titularul activităţii crede că este nevoie de studii pe termen mai lung pentru a le furniza. Includeţi-le şi în Secţiunea 15.

|  | Proiecte curente în derulare | Rezumatul planului studiului |
| --- | --- | --- |
|  | Studii propuse |  |

4.8. Cerinţe caracteristice BAT

Descrieţi poziţia actuală sau propusă cu privire la următoarele cerinţe caracteristice BAT, demonstrând că propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformării, fie prin justificarea abaterilor sau a utilizării măsurilor alternative.

Următoarele tehnici trebuie aplicate, acolo unde este cazul, tuturor instalaţiilor. În paragrafele specifice procesului, prezentate mai jos, sunt identificate cerinţe suplimentare sau sunt accentuate cerinţe specifice.

Asigurarea funcţionarii corespunzătoare prin:

4.8.1. Implementarea unui sistem eficient de management al mediului

4.8.2. Minimizarea impactului produs de accidente şi de avarii printr-un plan de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

|  | - Planul este compus din: | - Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Planul de prevenire si combatere a efectelor fenomenelor meteorologice periculoase si a accidentelor la constructiile hidrotehnice |
|  | Prevede planul masuri corespunzatoare fiecareia dintre situatiile de urgenta, responsabilii de punerea în practica a acestor masuri sunt instruiti, se fac simulari si exercitii periodice? |  |

4.8.3. Cerinţele relevante suplimentare pentru activităţile specifice sunt identificate mai jos:

EMISII ŞI REDUCEREA POLUĂRII

4.9. Reducerea emisiilor din surse punctiforme în aer

Furnizaţi scheme(le) simple ale fluxurilor procesului tehnologic pentru a indica modul în care instalaţia principală este legată de instalaţia de depoluare a aerului. Prezentaţi reducerea poluării şi monitorizările relevante din punct de vedere al mediului. Desenaţi o schemă de flux a procesului tehnologic sau completaţi acest tabel pentru a arăta activităţile din instalaţia dumneavoastră. Pentru alte tipuri de instalaţii furnizaţi o schemă similară.

4.9.1. Emisii şi reducerea poluării

|  | Proces | Intrari | Iesiri | Monitorizare/reducerea poluarii | Punctul de emisie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.9.2. Protecţia muncii şi sănătatea publică

Este necesară monitorizarea profesională/ocupaţională (cu Tuburi Drager)? sau monitorizarea ambientală (cu tehnici automate/continue sau neautomate sau periodice)?

Descrieţi gradul de protecţie al echipamentelor care trebuie purtate în diferite zone ale amplasamentului.

4.9.3. Echipamente de depoluare

Pentru fiecare fază relevantă a procesului/punct de emisie şi pentru fiecare poluant, indicaţi echipamentele de depoluare utilizate sau propuse. Includeţi amplasarea sistemelor de ventilare şi supapele de siguranţă sau rezervele. Unde nu există, menţionaţi că nu există.

|  | Faza de proces | Punctul de emisie | Poluant | Echipament de depoluare identificat | Propus sau existent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pentru fiecare tip de echipament de depoluare (filtru cu saci, arzătoare cu NOx redus), includeţi varianta corespunzătoare din lista tehnologiilor de reducere a poluării şi completaţi detaliile solicitate.

4.9.4. Studii de referinţă

|  | Exista studii care necesita a fi efectuate pentru a stabili cea mai adecvata metoda de încadrare în limitele de emisie stabilite în Sectiunea 13 a acestui formular? Daca da, enumerati-le si indicati data pâna la care vor fi finalizate. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Studiu | Data |

4.9.5. COV

Acolo unde există emisii de COV, identificaţi principalii constituenţi chimici ai emisiilor şi evaluaţi ce se întâmplă cu aceste substanţe chimice în mediu.

Clasificarea bazată pe TA Luft (prevederile tehnice germane privind calitatea aerului) este furnizată în Îndrumarul 'Determinarea Valorilor Limită de Emisie pe baza BAT'.

|  | Componenta | Punct de evacuare | Destinatie | Masa/unitate de timp | mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COV din Clasa I |  |  |  |  |
|  | Total COV din Clasa I |  |  |  |  |
|  | COV din Clasa II |  |  |  |  |
|  | Total COV din Clasa II |  |  |  |  |
|  | Alte COV |  |  |  |  |
|  | Total alte COV |  |  |  |  |

4.9.6. Studii privind efectul (impactul) emisiilor de COV

|  | Exista studii pe termen mai lung care necesita a fi efectuate pentru a stabili ce se întâmpla în mediu si care este impactul materiilor prime utilizate? Daca da, enumerati-le si indicati data pâna la care vor fi finalizate. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Studiu | Data |

4.9.7. Eliminarea penei de abur

Prezentaţi emisiile vizibile şi fie justificaţi că fiecare emisie este în conformitate cu cerinţele BAT sau explicaţi măsurile de conformare pe care intenţionaţi să le aplicaţi pentru a reduce pana vizibilă.

4.10. Minimizarea emisiilor fugitive în aer

Oferiţi informaţii privind emisiile fugitive după cum urmează:

|  | Sursa | Poluanti | Masa/unitatea de timp unde este cunoscuta | % estimat din evacuarile totale ale poluantului respectiv din instalatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rezervoare deschise (de ex. statia de epurare a apelor uzate, instalatie de tratare/acoperire a suprafetelor); |  |  |  |
|  | Zone de depozitare (de ex. containere, halda, lagune etc.); |  |  |  |
|  | Încarcarea si descarcarea containerelor de transport |  |  |  |
|  | Transferarea materialelor dintr-un recipient în altul de ex. reactoare, silozuri; cisterne) |  |  |  |
|  | Sisteme de transport; de ex. benzi transportoare |  |  |  |
|  | Sisteme de conducte si canale (de ex. pompe, valve, flanse, bazine de decantare, drenuri, guri de vizitare etc.) |  |  |  |
|  | Deficiente de etansare/etansare slaba |  |  |  |
|  | Posibiltatea de by-pass-are a echipamentului de depoluare (în aer sau în apa); Posibilitatea ca emisiile sa evite echipamentul de depoluare a aerului sau a statiei de epurare a apelor |  |  |  |
|  | Pierderi accidentale ale continutului instalatiilor sau echipamentelor în caz de avarie |  |  |  |

4.10.1. Studii

|  | Sunt necesare studii suplimentare pentru stabilirea celei mai adecvate metode de reducere a emisiilor fugitive? Daca da, enumerati-le si indicati data pâna la care vor fi finalizate pe durata acoperita de planul de masuri obligatorii |  |
| --- | --- | --- |
|  | Studiu | Data |

4.10.2. Pulberi şi fum

Descrieţi în următoarele căsuţe poziţia actuală sau propusă cu privire la următoarele cerinţe caracteristice BAT descrise în îndrumarul pentru sectorul industrial respectiv. Demonstraţi că propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformării, fie prin justificarea abaterilor sau a utilizării măsurilor alternative;

Următoarele tehnici generale ar trebui folosite acolo unde este cazul, de exemplu:

▪ Reţinerea pulberilor de la operaţiile de lustruire. Posibiltatea de recirculare a pulberilor trebuie analizată;

▪ Acoperirea rezervoarelor şi vagoneţilor;

▪ Evitarea depozitarii exterioare sau neacoperite;

▪ Acolo unde depozitarea exterioară este inevitabilă, utilizaţi stropirea cu apă, materiale de fixare, tehnici de management al depozitării, paravânturi etc.;

▪ Curăţarea roţilor autovehicolelor şi curăţarea drumurilor (evită transferul poluării în apă şi împrăştierea de către vânt);

▪ Benzi transportoare închise, transport pneumatic (notaţi necesităţile energetice mai mari), minimizarea pierderilor;

▪ Curăţenie sistematică;

▪ Captarea adecvată a gazelor rezultate din proces.

4.10.3. COV

Oferiţi informaţii privind transferul COV după cum urmează:

|  | De la | Catre | Substante | Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.10.4. Sisteme de ventilare

Oferiţi informaţii despre sistemele de ventilare după cum urmează:

|  | Identificati fiecare sistem de ventilare |  | Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. |  |  |
|  | 2. |  |  |
|  | 3. |  |  |
|  | 4. |  |  |

4.11. Reducerea emisiilor din surse punctiforme în apa de suprafaţă şi canalizare

4.11.1. Sursele de emisie

Descrieţi după cum urmează sistemele de epurare pentru fiecare sursă de apă uzată

|  | Sursa de apa uzata | Metode de minimizare a cantitatii de apa consumata | Metode de epurare | Punctul de evacuare |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.11.2. Minimizare

Justificaţi cazurile în care consumul apei nu este minimizat sau apa uzată nu este reutilizată sau recirculată

4.11.3. Separarea apei meteorice

Confirmaţi că apele meteorice sunt colectate separat de apele uzate industriale şi identificaţi orice zonă în care există un risc de contaminare a apelor de suprafaţă.

4.11.4. Justificare

Acolo unde efluentul este evacuat neepurat prezentaţi, o justificare pentru faptul că efluentul nu este epurat la un nivel la care acesta poate fi reutilizat (de ex. prin ultrafiltrare acolo unde este adecvat).

4.11.4.1. Studii

|  | Este necesar sa se efectueze studii pentru stabilirea celei mai adecvate metode în vederea încadrarii în valorile limita de emisie din Sectiunea 13? Daca da, enumerati-le si indicati data pâna la care vor fi finalizate. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Studiu | Data |

4.11.5. Compoziţia efluentului

Identificaţi principalii compuşi chimici ai efluentului epurat (inclusiv sub forma de CCO) şi ce se întamplă cu ei în mediu.

|  | Component (în special sub forma de CCO) | Punctul de evacuare | Destinatie (ce se întâmpla cu ea în mediu) | Masa/unitate de timp | mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.11.6. Studii

|  | Sunt necesare studii pe termen mai lung pentru a stabili destinatia în mediu si impactul acestor evacuari? Daca da, enumerati-le si indicati data pâna la care vor fi finalizate. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Studiu | Data |

4.11.7. Toxicitate

Prezentaţi lista poluanţilor cu risc de toxicitate din efluentul epurat. Prezentaţi pe scurt rezultatele oricărei evaluări de toxicitate sau propunerea de evaluare/diminuare a toxicităţii efluentului.

Acolo unde există studii care au identificat substanţe periculoase sau niveluri de toxicitate reziduală, rezumaţi orice informaţii disponibile referitoare la cauzele toxicităţii şi orice tehnici propuse pentru reducerea impactului potenţial.

4.11.8. Reducerea CBO

În ceea ce priveşte CBO, trebuie luată în considerare natura receptorului. Acolo unde evacuarea se realizează direct în ape de suprafaţă care sunt cele mai rentabile măsuri din punct de vedere al costului care pot fi luate pentru reducerea CBO.

Dacă nu vă propuneţi să aplicaţi aceste măsuri, justificaţi.

4.11.9. Eficienţa staţiei de epurare orăşeneşti

Dacă apele uzate sunt epurate în afara amplasamentului, într-o staţie de epurare a apelor uzate orăşeneşti, demonstraţi că: epurarea realizată în această staţie este la fel de eficientă ca şi cea care ar fi fost realizată dacă apele uzate ar fi fost epurate pe amplasament, bazată pe reducerea încărcării (şi nu concentraţiei) fiecărui poluant în apa epurată evacuată.

|  | Parametru | Modul în care acestia vor fi epurati în statia de epurare |
| --- | --- | --- |
|  | Metale |  |
|  | Poluanti organici persistenti |  |
|  | Saruri si alti compusi anorganici |  |
|  | CCO |  |
|  | CBO |  |

4.11.10. By-pass-area şi protecţia staţiei de epurare a apelor uzate orăşeneşti

Demonstraţi că probabilitatea ocolirii staţiei de epurare a apelor uzate (în situaţii de viituri provocate de furtună sau alte situaţii de urgenţă) sau a staţiilor intermediare de pompare din reţeaua de canalizare este acceptabil de redusă (poate că ar trebui să discutaţi acest aspect cu operatorul sistemului de canalizare).

|  | % din timp cât statia este ocolita |  |
| --- | --- | --- |
|  | O estimare a încarcarii anuale crescute cu metale si poluanti persistenti care vor rezulta din by-pass-are |  |
|  | Planuri de actiune în caz de by-pass-are, cum ar fi cunoasterea momentului în care apare, replanificarea unor activitati cum ar fi curatarea sau chiar închiderea atunci când se produce by-pass-area |  |
|  | Ce evenimente ar putea cauza o evacuare care ar putea afecta în mod negativ statia de epurare si ce actiuni (de ex. bazine de retentie, monitorizare, descarcare fractionata etc.) sunt luate pentru a o preveni |  |
|  | Valoarea debitului de asigurare la care statia de epurare oraseneasca va fi by-pass-ata |  |

4.11.10.1. Rezervoare tampon

Demonstraţi că este asigurată o capacitate de stocare tampon sau arătaţi modul în care sunt rezolvate încărcările maxime fără a supraîncărca capacitatea staţiei de epurare.

4.11.11. Epurarea pe amplasament

Dacă efluentul este epurat pe amplasament, justificaţi alegerea şi performanţa staţiilor de epurare pe trepte, primară, secundară şi terţiară (acolo unde este cazul). Completaţi tabelul de mai jos:

Tehnici de epurare a efluentului

|  | Statie | Obiective | Tehnici | Parametrii principali |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Parametrii proiectati | Statia de epurare analizata | Parametrii de performanta | Eficienta epurarii |
|  | Epurare primara | Reducerea fluctuatiilor de debit si intensitate ale efluentului | Egalizarea debitului | Capacitate |  | Debit mediu zilnic (m3/zi) |  |
|  |  |  |  |  |  | Debit maxim pe ora (m3/zi) Monitorizarea on-line a turbiditatii/materiilor în suspensie |  |
|  |  | Prevenirea deteriorarii statiei de epurare | Rezervoare de deviatie | Capacitate |  |  |  |
|  |  | Îndepartarea solidelor de dimensiuni mari si a unor poluanti precum grasimi, uleiuri si lubrifianti (GUL) | Gratare | Capacitate (Examinarea marimii particulelor în timpul proiectarii de detaliu) |  | Materii în suspensie (mg/dm3) în efluentul de la gratare |  |
|  |  | Îndepartarea solidelor în suspensie/vopselelor |  | Centrifugare |  | Materii în suspensie (mg/l) |  |
|  |  |  |  | Decantare |  | Materii în suspensie (mg/l) |  |
|  |  |  |  | Flotare pneumatica |  | Materii în suspensie (mg/l) |  |
|  | Epurare secundara | Îndepartarea CBO | Epurare aeroba | Valorile încarcarii cu CCO |  | CBO/CCO în influent CBO/CCO în efluent |  |
|  |  |  |  | Timpul de retentie hidraulica |  | Solutii mixte |  |
|  |  |  |  | % de namol activ recirculat |  | Solide în suspensie (mg/l) |  |
|  |  |  |  | Pre-epurare? |  | CBO/CCO în influent |  |
|  |  |  | Epurare anaeroba | Tipul de retentie hidraulica |  | CBO/CCO în efluent |  |
|  |  |  |  | Nutrienti |  |  |  |
|  |  |  |  | Încarcare pH si temperatura |  |  |  |
|  |  |  |  | Productie de gaz |  |  |  |
|  |  |  |  | Post epurare |  |  |  |
|  |  | Tratarea si eliminarea namolului | Concentrare si deshidratare | Potential de îngrosare |  | Procent de substanta uscata în influent si efluent |  |
|  |  |  |  | Indicele de namol |  |  |  |
|  |  |  |  | Timpul de retentie |  |  |  |
|  | Epurare tertiara | Reciclarea apei | Macrofiltrare | Marimea paturilor filtrante |  | Materii totale în suspensie (mg/l) |  |
|  |  |  |  | (Filtre de nisip?) |  | Turbiditate |  |
|  |  |  | Membrane | Marimea porilor? |  | Conductivitate |  |
|  |  |  | Dezinfectie |  |  | Transmisivitate (pentru UV) |  |
|  |  |  |  |  |  | Numar de coliformi |  |
|  |  |  |  |  |  | Analiza agentilor patogeni |  |
|  | Pot fi unele etape ocolite/evitate? Daca da, cât de des se întâmpla asta si care sunt masurile luate pentru reducerea emisiilor? |  |  |  |  |  |  |

4.12. Pierderi şi scurgeri în apa de suprafaţă, canalizare şi apa subterană

4.12.1. Oferiţi informaţii despre pierderi şi scurgeri după cum urmează:

|  | Sursa | Poluanti | Masa/unitatea de timp unde este cunoscuta | % estimat din evacuarile totale ale poluantului respectiv din instalatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Descrieţi poziţia actuală sau propusă cu privire la următoarele cerinţe caracteristice BAT care demonstrează că propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformării, fie prin justificarea abaterilor (de la recomandările BAT) sau a utilizării măsurilor alternative.

4.12.2. Structuri subterane:

|  | Cerinta caracteristica a BAT | Conformare cu BAT Da/Nu | Document de referinta | Daca nu va conformati acum, data pâna la care va veti conforma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Furnizati planul (planurile) de amplasament, care identifica traseul tuturor drenurilor, conductelor si canalelor si al rezervoarelor de depozitare subterane din instalatie. (Daca acestea sunt deja identificate în planul de închidere a amplasamentului sau în planul raportului de amplasament, faceti o simpla referire la acestea). |  |  |  |
|  | Pentru toate conductele, canalele si rezervoarele de depozitare subterane confirmati ca una din urmatoarele optiuni este implementata: ? izolatie de siguranta ? detectare continua a scurgerilor ? un program de inspectie si întretinere, (de ex. teste de presiune, teste de scurgeri, verificari ale grosimii materialului sau verificare folosind camera cu cablu TV-CCTV, care sunt realizate pentru toate echipamentele de acest fel (de ex. în ultimii 3 ani si sunt repetate cel putin la fiecare 3 ani) |  |  |  |

|  | Daca exista motive speciale pentru care considerati ca riscul este suficient de scazut si nu necesita masurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici. |
| --- | --- |

4.12.3. Acoperiri izolante

|  | Cerinta |  | Da/Nu | Daca nu, data pâna la care va fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Exista un proiect de program pentru asigurarea calitatii, pentru inspectie si întretinere a suprafetelor impermeabile si a bordurilor de protectie care ia în considerare: |  |  |  |
|  | ? | capacitati; |  |  |
|  | ? | grosime; |  |  |
|  | ? | material; |  |  |
|  | ? | permeabilitate: |  |  |
|  | ? | stabilitate/consolidare; |  |  |
|  | ? | rezistenta la atac chimic; |  |  |
|  | ? | proceduri de inspectie si întretinere; si asigurarea calitatii constructiei |  |  |
|  | Au fost cele de mai sus aplicate în toate zonele de acest fel? |  |  |  |

4.12.4. Zone de poluare potenţială

Pentru fiecare zonă în care există posibilitatea ca activităţile să polueze apa subterană, confirmaţi că structurile instalaţiei (drenuri, conducte, canale, rezervoare, batale) sunt impermeabilizate şi că straturile izolatoare corespund fiecăreia dintre cerinţele din tabelul de mai jos.

Acolo unde nu se conformează, indicaţi data până la care se vor conforma. Introduceţi referinţele corespunzătoare instalaţiei dumneavoastră şi extindeţi tabelul dacă este necesar.

Zone potenţiale de poluare

|  | Cerinta |  | de ex. zona de descarcare a rezervoarelor | de ex. Depozit de materii prime | de ex. Depozit de produse | de ex. Depozit de deseuri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Confirmati conformarea sau o data pentru conformarea cu prevederile pentru: |  |  |  |  |  |
|  | ? | suprafata de contact cu solul sau subsolul este impermeabila |  |  |  |  |
|  | ? | cuve etanse de retinere a deversarilor |  |  |  |  |
|  | ? | îmbinari etanse ale constructiei |  |  |  |  |
|  | ? | conectarea la un sistem etans de drenaj |  |  |  |  |

|  | Daca exista motive speciale pentru care considerati ca riscul este suficient de scazut si nu impune masurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici. |
| --- | --- |

4.12.5. Cuve de retenţie

Pentru fiecare rezervor care conţine lichide ale căror pierderi prin scurgere pot fi periculoase pentru mediu, confirmaţi faptul că există cuve de retenţie şi că acestea respectă fiecare dintre cerinţele prezentate în tabelul de mai jos. Dacă nu se conformează, indicaţi data până la care se va conforma. Introduceţi datele corespunzătoare instalaţiei analizate şi repetaţi tabelul dacă este necesar.

Cuve de retenţie

|  | Cerinta | de ex. rezervoare A si B de acid sulfuric |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sa fie impermeabile si rezistente la materialele depozitate. Sa nu aiba orificii de iesire (adica drenuri sau racorduri) si sa se scurga/colecteze catre un punct de colectare un punct de colectare din interiorul cuvei de retentie |  |  |  |  |  |
|  | Sa aiba traseele de conducte în interiorul cuvei de retentie si sa nu patrunda în suprafetele de siguranta |  |  |  |  |  |
|  | Sa fie proiectat pentru captarea scurgerilor de la rezervoare sau robinete |  |  |  |  |  |
|  | Sa aiba o capacitate care sa fie cu 110% mai mare decât cel mai mare rezervor sau cu 25% din capacitatea totala a rezervoarelor |  |  |  |  |  |
|  | Sa faca obiectul inspectiei vizuale regulate si orice continuturi sa fie pompate în afara sau îndepartate în alt mod, sub control manual, în caz de contaminare |  |  |  |  |  |
|  | Atunci când nu este inspectat în mod frecvent, sa fie prevazut cu un senzor de ridicare a nivelului si cu o alarma adecvata |  |  |  |  |  |
|  | Sa aiba puncte de umplere în interiorul cuvei de retentie, unde este posibil sau sa aiba izolatie adecvata |  |  |  |  |  |
|  | Sa aiba un program sistematic de inspectie a cuvelor de retentie, (în mod normal vizual, dar care poate fi extins la teste cu apa acolo unde integritatea structurala este incerta) |  |  |  |  |  |

|  | Daca exista motive speciale pentru care considerati ca riscul este suficient de scazut si nu impune masurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici. |
| --- | --- |

4.12.6. Alte riscuri asupra solului

Alte elemente care ar putea conduce la emisii necontrolate în apă sau sol

|  | Identificati orice alte structuri, activitati, instalatii, conducte etc. care, datorita scurgerilor, pierderilor, avariilor ar putea duce la poluarea solului, a apelor subterane sau a cursurilor de apa | Tehnici implementate sau propuse pentru prevenirea unei astfel de poluari |
| --- | --- | --- |

4.13. Emisii în ape subterane

Tabelul de mai jos este conceput ca un ghid care să vă ajute în pregătirea informaţiilor solicitate. Totuşi, dacă dumneavoastră consideraţi că este posibil să evacuaţi substanţe prezentate în Anexele 5 şi 6 ale Legii nr. 310/28.06.2004, care transpune Directiva 2455/2001/EC5) sau în Anexa VIII a Directivei 2000/60, în apa subterană, direct sau indirect sunteţi sfătuiţi să discutaţi cerinţele cu specialistul din cadrul Agenţiei Regionale de Protecţia Mediului care se ocupă de emiterea autorizaţiei integrate de mediu.

___________

5) Substanţe prioritare în relaţie cu Directiva cadru privind apa, transpusă în legislaţia română de Legea 310/28.06.2004, Anexa 5.

4.13.1. Există emisii directe sau indirecte de substanţe din Anexele 5 şi 6 ale Legii 310/2004, rezultate din instalaţie, în apa subterană?

|  |  | Supraveghere - aceasta va varia de asemenea de la caz la caz, dar este obligatorie efectuarea unui studiu hidrogeologic care sa contina monitorizarea calitatii apei subterane si asigurarea luarii masurilor de precautie necesare prevenirii poluarii apei subterane. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Ce monitorizare a calitatii apei subterane este/va fi realizata? | Substantele monitorizate | Amplasamentul punctelor de monitorizare si caracteristicile tehnice ale lucrarilor de monitorizare | Frecventa (de ex. zilnica, lunara) |
|  | 2. | Ce masuri de precautie sunt luate pentru prevenirea poluarii apei subterane? | Dati detalii despre tehnicile/procedurile existente |  |  |

4.13.2. Măsuri de control intern şi de service al conductelor de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi al conductelor, recipienţilor şi rezervoarelor prin care tranzitează, respectiv sunt depozitate substanţele periculoase. Este necesar să specificaţi:

▪ Frecvenţa controlului şi personalul responsabil

▪ Cum se face întreţinerea

▪ Există sume cu această destinaţie prevăzute în bugetul anual al firmei?

4.14. Miros

În general, nivelul de detaliere trebuie să corespundă riscului care determină neplăcere receptorilor sensibili (şcoli, spitale, sanatorii, zone rezidenţiale, zone recreaţionale).

Instalaţiile care nu utilizează substanţe urât mirositoare sau care nu generează materiale urât mirositoare şi prin urmare prezintă un risc scăzut trebuie separate de la început utilizând Tabelul 5.6.1.

Sursele nesemnificative dintr-o instalaţie care are şi surse semnificative trebuie 'separate' din punct de vedere calitativ la începutul Tabelului 5.6.1 (trebuie făcută justificarea) şi nu mai trebuie furnizate informaţii detaliate în secţiunile următoare.

În cazul în care receptorii se află la mare distanţă şi riscul asociat impactului asupra mediului este scăzut, informaţiile referitoare la receptorii sensibili care trebuie oferite, vor fi minime. Informaţiile referitoare la sursele nesemnificative de miros din Tabelul 5.6.3 vor fi totuşi cerute şi trebuie utilizate BAT-uri pentru reducerea mirosului atât cât va permite balanţa costurilor şi beneficiilor.

Dacă este cazul trebuie furnizate hărţi şi planuri de amplasament pentru a indica localizarea receptorilor, surselor şi punctelor de monitorizare.

4.14.1. Separarea instalaţiilor care nu generează miros

Activităţile care nu utilizează sau nu generează substanţe urât mirositoare trebuie menţionate aici. Trebuie furnizate suficiente explicaţii în sprijinul acestei opţiuni pentru a permite Operatorului/titularului activităţii să nu mai dea informaţii suplimentare. În cazul în care sunt utilizate sau generate substanţe urât mirositoare, dar acestea sunt izolate şi controlate, nu trebuie completat acest tabel, ci trebuie în schimb descrise în Tabelul 5.6.3.

4.14.2. Receptori (inclusiv informaţii referitoare la impactul asupra mediului şi la reglementările existente pentru monitorizarea impactului asupra mediului)

În unele cazuri, delimitarea suprafeţei pe care se desfăşoară procesul sau perimetrul amplasamentului a fost poate utilizat ca o localizare locţiitoare pentru evaluarea impactului (pentru instalaţii noi) şi evaluări de mediu (pentru instalaţiile existente) asupra receptorilor sensibili, iar limitele sau condiţiile au fost stabilite poate, în funcţie de acest perimetru. În acest caz, ele trebuie incluse în tabelul de mai jos.

|  | Identificati si descrieti zona afectata de prezenta mirosurilor | Au fost realizate evaluari ale efectelor mirosului asupra mediului? | Se realizeaza o monitorizare de rutina? | Prezentare generala a sesizarilor primite | Au fost aplicate limite sau alte conditii? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrieti tipul de receptor si dati o aproximare a numarului de locuitori, dupa caz. | De exemplu, orice evaluari care vizeaza IMPACTUL asupra receptorilor - adica nu efectele la nivelul amplasamentului, (la sursa), desi pot utiliza ca date primare, date care provin de la sursa. | Se realizeaza o monitorizare suplimentara care se refera la impact (monitorizarea sursei este inclusa în Tabelul 5.5.3.1). | Au fost primite vreodata sesizari? | Au fost impuse conditii sau limite de catre Autoritatea Regionala de Mediu care se refera la receptorii sensibili sau la alte localizari. |
|  |  |  |  | Câte, când si la câte incidente sau surse/receptori separati se refera acestea? Care este/a fost cauza si daca a fost corectata? |  |
|  |  |  | Aceasta ar putea cuprinde 'testari olfactive' efectuate în mod regulat pe perimetre sau o alta forma de monitorizare a aerului ambiental. |  |  |
|  | Într-o instalatie mare, diversi receptori pot fi afectati de surse diferite. | Astfel de evaluari pot include modelari ale dispersiei, studii privind populatia, sondaje privind perceptia publicului, observatii în teren, olfactometrie simpla (testari olfactive) sau orice monitorizare a aerului ambiental. |  |  |  |
|  |  |  |  | Daca nu a facut-o deja în alta parte a Solicitarii, Operatorul/titularul activitatii trebuie sa confirme ca are implementata o procedura pentru solutionarea sesizarilor. | De ex. restrictii de amplasare, coduri de buna practica, conditii stabilite pentru instalatiile existente. |
|  | Descrieti localizarea sau indicati pozitia pe un plan al localitatii (indicati si perimetrul procesului unde este posibil). |  |  |  |  |
|  |  |  | Sub ce forma, care este frecventa de realizare si care sunt rezultatele obisnuite? |  |  |
|  |  | Când au fost acestea realizate si cu ce scop? Care au fost rezultatele privind efectul/ impactul asupra receptorilor? |  |  |  |

NU se acceptă anexarea copiilor rapoartelor FĂRĂ explicaţii care să sprijine informaţiile sau prezentarea generală ca mai sus.

4.14.3. Surse/emisii NE semnificative

Faceţi o prezentare generală succintă a surselor cu impact nesemnificativ.

Sursele nesemnificative pot fi 'separate' prin evaluarea impactului de mediu sau prin utilizarea unei abordari calitative reale atunci când nivelul scazut de risc este evident. Trebuie facuta o scurta justificare a acestei alegeri. NU trebuie furnizate informatii suplimentare în Tabelul 5.5.3.1 de mai jos pentru sursele care au fost descrise aici. Justificarea trebuie facuta pentru a arata ca aceste surse nu se adauga unei probleme. Vezi justificarea de la începutul 5.5. De introdus un exemplu - mirosuri indigene, traditionale, de exemplu industria prelucratoare a produselor piscicole în Sulina.

4.14.3.1. Surse de mirosuri (inclusiv acţiuni întreprinse pentru prevenirea şi/sau minimizarea acestora)

|  | Unde apar mirosurile si cum sunt ele generate? | Descrieti sursele de emisii punctiforme | Descrieti emanarile fugitive sau alte posibilitati de emanare ocazionala | Ce materiale mirositoare sunt utilizate sau ce tip de mirosuri sunt generate? | Se realizeaza o monitorizare continua sau ocazionala? | Exista limite pentru emanarile de mirosuri sau alte conditii referitoare la aceste emanari? | Descrieti actiunile întreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emanarilor | Descrieti masurile care trebuie luate pentru respectarea BAT-urilor si a termenelor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) |
|  | Descrieti activitatea sau procesul în care sunt utilizate sau generate materiale mirositoare. Zonele de depozitare a materialelor mirositoare trebuie si ele prezentate. | Pentru fiecare activitate sau proces descris în coloana (a) faceti o lista a surselor punctiforme de emisii, de ex. ventile, cosuri, exhaustoare | Pentru fiecare activitate sau proces descris în coloana (a) descrieti punctele de emanare fugitiva | - substante care sunt cunoscute ca fiind mirositoare (de ex. mercaptanii) | Aceasta se refera la monitorizarea la sursa sau în apropierea sursei. | Daca nu au fost mentionate anterior cu privire la receptori. | Pentru fiecare sursa demonstrati ca nu vor aparea probleme în conditii de functionare normala. De asemenea, aratati cum vor fi administrate situatiile anormale (acest aspect este tratat mai amanuntit în tabelul 'Managementul mirosurilor' si astfel poate fi omis aici daca vor fi furnizate aici informatii suplimentare). | Identificati orice propuneri pentru îmbunatatire sau aspecte locale specifice care trebuie solutionate pentru a îndeplini cerintele caracteristice BAT. O prezentare a planificarii actiunilor în timp trebuie de asemenea inclusa. |
|  |  |  |  | - materiale mirositoare care pot degaja un amestec de substante care emana mirosuri (materiale aflate în putrefactie, namolul ce rezulta de la epurarea apelor uzate |  |  |  |  |
|  |  |  | - acestea trebuie sa includa lagunele si spatiile deschise de de depozitare, benzile rulante si alte mijloace de transport, orificii în peretii cladirilor (fie ele intentionate sau neintentionate), flanse, valve etc. |  | Pentru fiecare sursa listata, faceti o descriere |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - în ce forma, cât de des este realizata si care sunt rezultatele înregistrate în mod obisnuit? |  |  |  |
|  | De exemplu: | Includeti ventilele sau semnalul luminos de avarie, valvele de siguranta ale rezervoarelor |  |  |  |  |  |  |
|  | - Încalzirea materialelor, adaugarea de acizi, activitatea de întretinere |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - un 'tip' de miros de ex. mirosul de 'ars' |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sunt acestea materii prime, intermediare, subproduse, produse finite sau deseuri? |  |  |  |  |
|  | - Zone de depozitare, statia de epurare a apelor uzate |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sunt materialele mirositoare folosite pentru curatire sau procesul de curatire, transforma sau disloca materiale mirositoare? |  |  | Tehnicile de management si de instruire precum si tehnologiile trebuie de asemenea prezentate. |  |
|  | Orice alte informatii relevante pot fi date sau se poate face referire la ele aici. De. ex. orice surse care nu se afla în instalatie, dar sunt pe acelasi amplasament (de ex. care vor continua sa fie reglementate de legislatia referitoare la efecte neplacute). |  |  |  |  |  |  |  |

În cazul în care emanările au fost deja descrise ca 'emisii în aer' în altă parte a solicitării DAR AU ŞI MIROS, ele trebuie menţionate şi aici. Este suficient să precizaţi materialul şi/sau mirosul aici şi să faceţi referire la partea din solicitare în care se găsesc detaliile.

Sursele potenţiale de mirosuri trebuie indicate, la fel ca şi cele reale. De exemplu, o staţie de epurare a apelor uzate poate să nu fie detectabilă dincolo de perimetrul instalaţiei în condiţii normale, dar dacă au loc procese anaerobe, atunci ea poate deveni sursă de mirosuri.

4.14.4. Declaraţie privind managementul mirosurilor

Puteţi identifica aici evenimente pe care nu le puteţi controla şi care pot duce la degajare de mirosuri (de ex. condiţii meteorologice extreme sau întreruperi ale curentului electric pentru care BAT-ul nu prevede alimentare de siguranţă).

Trebuie să descrieţi măsurile pe care le propuneţi pentru reducerea impactului unor astfel de evenimente (de ex. oprire cât mai rapid posibil). Dacă sunt acceptate de Autoritatea competentă de Protecţia Mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu, va trebui să menţineţi aceste măsuri drept condiţii de autorizare, dar, atât timp cât luaţi măsuri, nu puteţi fi sancţionat pentru aceste evenimente rare.

Managementul mirosurilor

|  | Sursa/punct de emanare | Natura/cauza avariei | Ce masuri au fost implementate pentru prevenirea sau reducerea riscului de producere a avariei? | Ce se întâmpla atunci când se produce o avarie? | Ce masuri sunt luate atunci când apare? | Cine este responsabil pentru initierea masurilor? | Exista alte cerinte specifice cerute de autoritatea de reglementare? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (i) | (j) | (k) | (l) | (m) | (n) |
|  | Ca cele mentionate în coloana (a), (b) sau (c) din 'Tabelul surselor de mirosuri' | Pentru fiecare sursa - identificati dificultati specifice care pot afecta generarea, reducerea sau transportul/ dispersia mirosurilor în atmosfera (elemente specifice de topografie pot juca un rol important aici). | Masuri active de prevenire sau minimizare trebuie sa fi fost deja conturate în 'Tabelul surselor de mirosuri' coloana (g). | În cazul în care o estimare este posibila si are sens, indicati cât de des poate aparea evenimentul descris, cât de 'mult' miros poate fi emanat si durata probabila a evenimentului. | Ce masuri sunt luate? Descrieti masurile care au fost implementate pentru reducerea impactului exercitat de producerea unei avarii. Aceste masuri trebuie sa fie stabilite de comun acord cu Autoritatea de Reglementare. | Cine (ca post) este responsabil de initierea masurilor descrise în coloana precedenta? | De exemplu - orice cerinta de a informa Autoritatea de Reglementare într-un anumit interval de timp de la aparitia evenimentului sau masuri specifice care trebuie luate sau cerinte de tinere a evidentei avariilor etc. |
|  |  |  | În acest tabel trebuie sa fie luate în considerare mai pe larg scenarii de tip 'ce se întâmpla daca' pentru prevenirea avariilor. De exemplu, un scruber poate fi instalat pentru minimizarea mirosurilor. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nota: utilizarea aprecierilor de tip 'mult', 'mediu', si 'putin' poate fi folositoare daca nu sunt disponibile informatii mai detaliate. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Astfel de masuri pot fi minore - de tip închiderea usilor - sau mai semnificative - încetinirea procesului de productie sau oprirea acestuia în cazul aparitiei conditiilor nefavorabile. |  |  |
|  |  |  |  | Este posibil sa primiti sesizari? |  |  |  |
|  |  |  | Masurile luate pentru monitorizare si întretinere trebuie precizate în aceasta sectiune. |  |  |  |  |

4.15. Tehnologii alternative de reducere a poluării studiate pe parcursul analizei/evaluării BAT

Descrieţi succint gama tehnologiilor alternative studiate pentru reducerea emisiilor de poluanţi în aer, apă şi sol şi pentru reducerea zgomotului. Prezentaţi concluziile acestor studii pentru a sprijini selectarea BAT.

SECTIUNEA 6
  Minimizarea şi recuperarea deşeurilor

5. MINIMIZAREA ŞI RECUPERAREA DEŞEURILOR

5.1. Surse de deşeuri

|  | Referinta deseului | 1. Identificati sursele de deseuri (punctele din cadrul procesului) | 2. Codurile deseurilor conform EWC (Codul European al Deseurilor) | 3. Identificati fluxurile de deseuri (ce deseuri sunt generale) (periculoase, nepericuloase, inerte) | 4. Cuantificati fluxurile de deseuri (de ex. m3 pe zi) | 5. Care sunt modalitatile actuale sau propuse de manipulare a deseurilor? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - deseurile sunt colectate separat? |
|  |  |  |  |  |  | - traseul de eliminare este cât mai apropiat posibil de punctul de producere? |

5.2. Evidenţa deşeurilor

|  | Lista de verificare pentru cerintele caracteristice BAT | Da/Nu |
| --- | --- | --- |
|  | Este implementat un sistem prin care sunt incluse în documente urmatoarele informatii despre deseurile (eliminate sau recuperate) rezultate din instalatie |  |
|  | Cantitate |  |
|  | Natura |  |
|  | Origine (acolo unde este relevant) |  |
|  | Destinatie (Obligatia urmaririi - daca sunt trimise în afara amplasamentului) |  |
|  | Frecventa de colectare |  |
|  | Modul de transport |  |
|  | Metoda de tratare |  |

5.3. Zone de depozitare

|  | Identificati zona | Deseurile depozitare | Sunt ele identificate în mod clar, inclusiv capacitatea maxima de depozitare si perioada maxima de depozitare?*) | Proximitatea fata de cursuri de ape: | Amenajarile existente ale zonei de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - zone de interes public/ vulnerabile la vandalism |  |
|  |  |  |  | - alte perimetre sensibile (va rugam dati detalii) |  |
|  |  |  |  | Identificati masurile necesare pentru minimizarea riscurilor |  |

*) Trebuie realizate înainte de emiterea autorizaţiei.

5.4. Cerinţe speciale de depozitare (de ex. pentru deşeuri inflamabile, deşeuri sensibile la căldură sau la lumină, separarea deşeurilor incompatibile, deşeuri care se pot dizolva sau pot reacţiona cu apa (care trebuie depozitate în spaţii acoperite). În acest sector, răspundeţi la următoarele puncte, mai ales unde este cazul.

|  | Material | Categoria de mai jos | Este zona de depozitare acoperita (D/N) sau împrejmuita în întregime, (I) | Exista un sistem de evacuare a biogazului (D/N) | Levigatul este drenat si tratat înainte de evacuare (D/N) | Exista protectie împotriva inundatiilor sau patrunderii apei de la stingerea incendiilor D/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A - Aceste categorii necesită în mod normal depozitare în spaţii acoperite.

AA - Aceste categorii necesită în mod normal depozitare în spaţii împrejmuite.

B - Aceste materiale este probabil să degaje pulberi şi să necesite captarea aerului şi direcţionarea lui către o instalaţie de filtrare.

C - Sunt posibile reacţii cu apa. Nu trebuie depozitate în zone inundabile.

5.5. Recipienţi de depozitare (acolo unde sunt folosiţi)

|  | Lista de verificare pentru cerintele caracteristice BAT | Da/Nu |
| --- | --- | --- |
|  | Sunt recipientii de depozitare: |  |
|  | ? prevazuti cu capace, valve etc. si securizati; |  |
|  | ? inspectati în mod regulat si înlocuiti sau reparati când se deterioreaza (când sunt folositi, recipientii de depozitare trebuie clar etichetati) |  |
|  | Este implementata o procedura documentata pentru cazurile recipientilor care s-au deteriorat sau curg? |  |

Identificaţi orice măsură de prevenire a emisiilor (de ex. lichide, pulberi, COV şi mirosuri) rezultate de la depozitarea sau manevrarea deşeurilor care nu au fost deja acoperite în răspunsul dumneavoastră la Secţiunile 1.1 şi 5.5).

5.6. Recuperarea sau eliminarea deşeurilor

|  | Evaluare pentru identificarea celor mai bune optiuni practice pentru eliminarea deseurilor din punct de vedere al protectiei mediului |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sursa deseurilor | Metale asociate/ prezenta PCB sau azbest | Deseu | Optiuni posibile | Detaliati (daca este cazul) optiunile utilizate sau propuse în instalatie |  |  |
|  |  |  |  |  | Reciclare Recuperare Eliminare sau se aplica | Specificati optiunea | Daca optiunea actuala este 'Eliminare', precizati data pâna la care veti implementa reutilizarea sau recuperarea sau justificati de ce acestea sunt imposibil de realizat din punct de vedere tehnic si economic |

5.7. Deşeuri de ambalaje

|  | Material |  | Deseuri de ambalaje generate | Valorificate sau incinerate în instalatii de incinerare cu recuperare de energie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Reciclare material | Alte forme de reciclare | Total reciclare | Valorificare energetica | Alte forme de valorificare | Incinerate în instalatii de incinerare cu recuperare de energie | Total valorificate sau incinerate în instalatii de incinerare cu recuperare de energie |
|  |  |  | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) |
|  | Sticla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plastic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hârtie - carton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metal | Aluminiu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Otel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lemn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota:

Câmpurile gri deschis:

1. Câmpurile albe: Furnizarea datelor este obligatorie. Pot fi folosite estimări, dar acestea trebuie să se bazeze pe date empirice şi trebuie explicate în descrierea metodologiei.

2. Furnizarea datelor este obligatorie, dar sunt acceptate estimări brute. Aceste estimări trebuie explicate în descrierea metodologiei.

3. Câmpurile gri închis: Furnizarea datelor este voluntară.

4. Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate materialele care au fost reciclate ca materiale plastice.

5. Coloana (c) include toate formele de reciclare, inclusiv reciclarea organică dar excluzând reciclarea materială.

6. Coloana (d) reprezintă suma coloanelor (b) şi (c).

7. Coloana (f) include toate formele de valorificare excluzând reciclarea şi valorificarea energetică.

8. Coloana (h) reprezintă suma coloanelor (d), (e), (f), şi (g).

9. Procentajul de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie: Coloana (h)/coloana (a).

10. Procentajul de reciclare: Coloana (d)/coloana (a).

11. Datele pentru lemn nu se vor folosi pentru evaluarea obiectivului de reciclare de minimum 15% anterior anului 2011.

SECTIUNEA 7
  Energie

6. Energie

6.1. Cerinţe energetice de bază

6.1.1. Consumul de energie

Consumul anual de energie al activităţilor este prezentat în tabelul următor, în funcţie de sursa de energie.

|  | Sursa de energie | Consum de energie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Furnizata, M Wh | Primara, MWh | % din total |
|  | Electricitate din reteaua publica |  |  |  |
|  | Electricitate din alta sursa*) |  |  |  |
|  | Abur/apa fierbinte achizitionata si nu generata pe amplasament (a)*) |  |  |  |
|  | Gaze |  | Nu se aplica |  |
|  | Petrol |  | Nu se aplica |  |
|  | Carbune |  | Nu se aplica |  |
|  | Altele (Operatorul/titularul activitatii trebuie sa specifice) |  |  |  |

*) Specificaţi sursa şi factorul de conversie de la energia furnizată la cea primară.

(Observaţi că autorizaţia va solicita ca informaţiile referitoare la consumul de energie să fie furnizate anual)

Informaţiile suplimentare privind consumul de energie (de ex. balanţe energetice, diagrame 'Sankey') care arată modul în care este consumată energia în activităţile din autorizaţie sunt descrise în continuare:

|  | Tip de informatii (tabel, diagrama, bilant energetic etc.) | Numarul documentului respectiv |
| --- | --- | --- |

6.1.2. Energie specifică

Informaţii despre consumul specific de energie pentru activităţile din autorizaţia integrată de mediu sunt descrise în tabelul următor:

|  | Listati mai jos activitatile | Consum specific de energie (CSE) (specificati unitatile adecvate) | Descrierea fundamentelor CSE Acestea trebuie sa se bazeze pe consumul de energie primara pentru produse sau pe intrarile de materii prime care corespund cel mai mult scopului principal sau capacitatii de productie a instalatiei | Compararea cu limitele (comparati consumul specific de energie cu orice limite furnizate în Îndrumarul specific sectorului sau alte standarde industriale) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6.1.3. Întreţinere

Măsurile fundamentale pentru funcţionarea şi întreţinerea eficientă din punct de vedere energetic sunt descrise în tabelul de mai jos.

Completaţi tabelul prin:

1) Confirmarea faptului că aveţi implementat un sistem documentat şi faceţi referire la acea documentaţie, astfel încât el să poată fi inspectat pe amplasament de către GNM/alte autorităţi competente responsabile conform legislaţiei în vigoare; sau

2) Declararea intenţiei de a implementa un astfel de sistem documentat şi indicarea termenului până la care veţi aplica un asemenea program, termen care trebuie să fie acoperit de perioada prevăzută în Planul de măsuri obligatorii; sau

3) Expunerea motivului pentru care măsura nu este relevantă/aplicabilă pentru activităţile desfăşurate.

|  | Exista masuri documentate de functionare, întretinere si gospodarire a energiei pentru urmatoarele componente? (acolo unde este relevant): | Da/Nu | Nu este relevant | Informatii suplimentare (documentele de referinta, termenele la care masurile vor fi implementate sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aer conditionat, proces de refrigerare si sisteme de racire (scurgeri, etansari, controlul temperaturii, întretinerea evaporatorului/condensatorului); |  |  |  |
|  | Functionarea motoarelor si mecanismelor de antrenare |  |  |  |
|  | Sisteme de gaze comprimate (scurgeri, proceduri de utilizare); |  |  |  |
|  | Sisteme de distributie a aburului (scurgeri, izolatii); |  |  |  |
|  | Sisteme de încalzire a spatiilor si de furnizare a apei calde; |  |  |  |
|  | Lubrifiere pentru evitarea pierderilor prin frecare; |  |  |  |
|  | Întretinerea boilerelor de ex. optimizarea excesului de aer; |  |  |  |
|  | Alte forme de întretinere relevante pentru activitatile din instalatie. |  |  |  |

6.2. Măsuri tehnice

Măsurile tehnice fundamentale pentru eficienţa energetică sunt descrise în tabelul de mai jos

Completaţi tabelul prin:

1) Confirmarea faptului că vă conformaţi cu fiecare cerinţă, sau

2) Declararea intenţiei de conformare şi indicarea termenului până la care o veţi face în cadrul Planul de măsuri obligatorii a activităţii analizate; sau

3) Expunerea motivului pentru care măsura nu este relevantă/aplicabilă pentru activităţile desfăşurate.

|  | Confirmati ca urmatoarele masuri tehnice sunt implementate pentru evitarea încalzirii excesive sau pierderilor din procesul de racire pentru urmatoarele aspecte: (acolo unde este relevant): | Da (4) | Nu este relevant | Informatii suplimentare (termenele prevazute pentru aplicarea masurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izolarea suficienta a sistemelor de abur, a recipientilor si conductelor încalzite |  |  |  |
|  | Prevederea de metode de etansare si izolare pentru mentinerea temperaturii |  |  |  |
|  | Senzori si întrerupatoare temporizate simple sunt prevazute pentru a preveni evacuarile inutile de lichide si gaze încalzite. |  |  |  |
|  | Alte masuri adecvate |  |  |  |

6.2.1. Măsuri de service al clădirilor

Măsuri fundamentale pentru eficienţa energetică a service-ului clădirilor sunt descrise în tabelul de mai jos:

Completaţi tabelul prin:

1) Confirmarea faptului că vă conformaţi cu fiecare cerinţă, sau

2) Declararea intenţiei de conformare şi indicarea datei până la care o veţi face în cadrul programului dumneavoastră de modernizare; sau

3) Expunerea motivului pentru care măsura nu este relevantă pentru activităţile desfăşurate.

|  | Confirmati ca urmatoarele masuri de service al cladirilor sunt implementate pentru urmatoarele aspecte (unde este relevant): | Da/Nu | Nu este relevant | Informatii suplimentare (documentele de referinta, termenul de punere în practica/aplicare a masurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Exista o iluminare artificiala adecvata si eficienta din punct de vedere energetic |  |  |  |
|  | Exista sisteme de control al climatului eficiente din punct de vedere energetic pentru: |  |  |  |
|  | ? Încalzirea spatiilor |  |  |  |
|  | ? Apa calda |  |  |  |
|  | ? Controlul temperaturii |  |  |  |
|  | ? Ventilatie |  |  |  |
|  | ? Controlul umiditatii |  |  |  |

6.3. Eficienţa Energetică

Un plan de utilizare eficientă a energiei este furnizat mai jos, care identifică şi evaluează toate tehnicile care să conducă la utilizarea eficientă a energiei, aplicabile activităţilor reglementate prin autorizaţie.

Completaţi tabelul astfel:

1. Indicaţi ce tehnici de utilizare eficientă a energiei, inclusiv cele omise la cerinţele energetice fundamentale şi cerinţele suplimentare privind eficienţa energetică, sunt aplicabile activităţilor, dar nu au fost încă implementate.

2. Precizaţi reducerile de CO2 realizabile de către acea tehnică până la sfârşitul ciclului de funcţionare (al instalaţiei pentru care se solicită autorizaţia integrată de mediu)

3. În plus faţă de cele de mai sus, estimaţi costurile anuale echivalente implementării tehnicii, costurile pe tona de CO2 recuperată şi prioritatea de implementare.

|  | TOTI SOLICITANTII |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masura de utilizare eficienta a energiei | Recuperari de CO2 (tone) |  | Cost Anual Echivalent (CAE) EUR | CAE/CO2 recuperat EUR/tona | Data de implementare |
|  |  | Anual | Pe durata de functionare |  |  |  |

Observaţii:

Prezentaţi metoda de evaluare şi faceţi dovada că au fost utilizate cele mai bune criterii pentru rata de actualizare, durata de viaţă şi cheltuieli (EUR/tonă).

6.3.1. Cerinţe suplimentare pentru eficienţa energetică

Informaţii despre tehnicile de recuperare a energiei sunt date în tabelul de mai jos;

Completaţi tabelul prin:

1) Confirmarea faptului că măsura este implementată, sau

2) Declararea intenţiei de a implementa măsura şi indicarea termenului de aplicare a acesteia; sau

3) Expunerea motivului pentru care măsura nu este relevantă/aplicabilă pentru activităţile desfăşurate

|  | Concluzii BAT pentru principiile de recuperare/economisire a energiei | Este aceasta tehnica utilizata în mod curent în instalatie? (D/N) | Daca NU explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicati termenul de aplicare |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Recuperarea caldurii din diferite parti ale proceselor, de ex. din solutiile de vopsire. |  |  |
|  | Tehnici de deshidratare de mare eficienta pentru minimizarea energiei necesare uscarii. |  |  |
|  | Minimizarea consumului de apa si utilizarea sistemelor închise de circulatie a apei. |  |  |
|  | Izolatie buna (cladiri, conducte, camera de uscare si instalatia). |  |  |
|  | Amplasamentul instalatiei pentru reducerea distantelor de pompare. |  |  |
|  | Optimizarea fazelor motoarelor cu comanda electronica. |  |  |
|  | Utilizarea apelor de racire reziduale (care au o temperatura ridicata) pentru recuperarea caldurii. |  |  |
|  | Transportor cu benzi transportoare în locul celui pneumatic (desi acesta trebuie protejat împotriva probabilitatii sporite de producere a evacuarilor fugitive) |  |  |
|  | Masuri optimizate de eficienta pentru instalatiile de ardere, de ex. preîncalzirea aerului/combustibilului, excesul de aer etc. |  |  |
|  | Procesare continua în loc de procese discontinue |  |  |
|  | Valve automate |  |  |
|  | Valve de returnare a condensului |  |  |
|  | Utilizarea sistemelor naturale de uscare |  |  |
|  | Altele |  |  |

6.4. Alternative de furnizare a energiei

Informaţii despre tehnicile de furnizare eficientă a energiei sunt date în tabelul de mai jos.

Completaţi tabelul astfel:

1. Confirmaţi faptul că măsura este implementată; sau

2. Declaraţi intenţia de a implementa măsura şi indicaţi termenul de punere în practică; sau

3. Expuneţi motivul pentru care măsura nu este relevantă/aplicabilă pentru activităţile desfăşurate.

|  | Tehnici de furnizare a energiei | Este aceasta tehnica utilizata în mod curent în instalatie? (D/N) | Daca NU explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicati termenul de aplicare |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Utilizarea unitatilor de co-generare; |  |  |
|  | Recuperarea energiei din deseuri; |  |  |
|  | Utilizarea de combustibili mai putin poluanti. |  |  |

SECTIUNEA 9
  Zgomot şi vibraţii

7. ACCIDENTELE ŞI CONSECINŢELE LOR

7.1. Controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase - SEVESO

|  |  | Da/Nu |  | Da/Nu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Instalatia se încadreaza în categoria de risc major conform prevederilor H.G. nr. 95/2003 ce transpune Directiva SEVESO? |  | Daca da, ati depus raportul de securitate? |  |
|  | Instalatia se încadreaza în categoria de risc minor conform prevederilor H.G. nr. 95/2003 ce transpune Directiva SEVESO? |  | Daca da, ati refuzat Politica de Prevenire a Accidentelor Majore? |  |

7.2. Plan de management al accidentelor

Utilizând recomandările prevăzute de BAT ca lista de verificare, completaţi acest tabel pentru orice eveniment care poate avea consecinţe semnificative asupra mediului sau ataşaţi planurile de urgenţă (internă şi externă) existente care să prezinte metodele prin care impactul accidentelor şi avariilor să fie minimizat. În plus, demonstraţi implementarea unui sistem eficient de management de mediu.

|  | Scenariu de accident sau de evacuare anormala | Probabilitatea de producere | Consecintele producerii | Masuri luate sau propuse pentru minimizarea probabilitatii de producere | Actiuni planificate în eventualitatea ca un astfel de eveniment se produce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Care dintre cele de mai sus consideraţi că provoacă cele mai critice riscuri pentru mediu?

7.3. Tehnici

Explicaţi pe scurt modul în care sunt folosite următoarele tehnici, acolo unde este relevant.

|  |  | Raspuns |
| --- | --- | --- |
|  | TEHNICI PREVENTIVE |  |
|  | inventarul substantelor | A se vedea sectiunea 3.1 |
|  | trebuie sa existe proceduri pentru verificarea materiilor prime si deseurilor pentru a ne asigura ca ele nu vor interactiona contribuind la aparitia unui incident |  |
|  | depozitare adecvata | A se vedea sectiunile 5.4 si 6.3 |
|  | alarme proiectate în proces, mecanisme de decuplare si alte modalitati de control |  |
|  | bariere si retinerea continutului |  |
|  | cuve de retentie si bazine de decantare | A se vedea sectiunea 5.4.5 |
|  | izolarea cladirilor |  |
|  | asigurarea prea plinului rezervoarelor de depozitare (cu lichide sau pulberi), de ex. masurarea nivelului, alarme care sa sesizeze nivelul ridicat, întrerupatoare de nivel ridicat si contorizarea încarcaturilor; |  |
|  | sisteme de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat |  |
|  | registre pentru evidenta tuturor incidentelor, esecurilor, schimbarilor de procedura, evenimentelor anormale si constatarilor inspectiilor de întretinere | A se vedea Sectiunea 2.1 |
|  | trebuie stabilite proceduri pentru a identifica, a raspunde si a trage învataminte din aceste incidente; | A se vedea Sectiunea 2.1 |
|  | rolurile si responsabilitatile personalului implicat în managementul accidentelor |  |
|  | proceduri pentru evitarea incidentelor ce apar ca rezultat al comunicarii insuficiente între angajati în cadrul operatiunilor de schimbare de tura, de întretinere sau în cadrul altor operatiuni tehnice |  |
|  | compozitia continutului din colectoarele de retentie sau din colectoarele conectate la un sistem de drenare este verificata înainte de epurare sau eliminare |  |
|  | canalele de drenaj trebuie echipate cu o alarma de nivel ridicat sau cu senzor conectat la o pompa automata pentru depozitare (nu pentru evacuare); trebuie sa fie implementat un sistem pentru a asigura ca nivelurile colectoarelor sunt mereu mentinute la o valoare minima |  |
|  | alarmele care sesizeaza nivelul ridicat nu trebuie folosite în mod obisnuit ca metoda primara de control al nivelului |  |
|  | ACTIUNI DE MINIMIZARE A EFECTELOR |  |
|  | îndrumare privind modul în care poate fi gestionat fiecare scenariu de accident |  |
|  | caile de comunicare trebuie stabilite cu autoritatile de resort si cu serviciile de urgenta |  |
|  | echipament de retinere a scurgerilor de petrol, izolarea drenurilor, anuntarea autoritatilor de resort si proceduri de evacuare |  |
|  | izolarea scurgerilor posibile în caz de accident de la anumite componente ale instalatiei si a apei folosite pentru stingerea incendiilor de apa pluviala, prin retele separate de canalizare |  |
|  | Alte tehnici specifice pentru sector | A se vedea Sectiunea 4 |

8. Zgomot şi Vibraţii

Ca recomandare, nivelul de detaliere al informaţiilor oferite trebuie să corespundă riscului de producere a disconfortului la receptorii sensibili. În cazul în care receptorii se află la mare distanţă şi riscul este mai scăzut, informaţiile solicitate în Tabelul 9.1 nu vor fi detaliate, dar informaţiile referitoare la sursele de zgomot din Tabelul 9.2 sunt necesare, iar BAT-urile trebuie folosite pentru reducerea zgomotului atât cât permite rezultatul analizei cost-beneficii. Sursele nesemnificative trebuie 'separate' calitativ (oferind explicaţii) şi nu trebuie furnizate informaţii detaliate.

Trebuie oferite hărţi şi planuri de amplasament dacă este cazul pentru a indica localizarea receptorilor, surselor şi punctelor de monitorizare. Va fi utilă identificarea surselor aflate pe amplasament, în afara instalaţiei, în cazul în care acestea sunt semnificative.

8.1. Receptori

(Inclusiv informaţii referitoare la impactul asupra mediului şi măsurile existente pentru monitorizarea impactului)

|  | Identificati si descrieti fiecare locatie sensibila la zgomot, care este afectata | Care este nivelul de zgomot de fond (sau ambiental) la fiecare receptor identificat? | Exista un punct de monitorizare specificat care are legatura cu receptorul? | Frecventa monitorizarii? | Care este nivelul zgomotului când instalatia/sursa (sursele) functioneaza? | Au fost aplicate limite pentru zgomot sau alte conditii? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SECTIUNEA 10
  Monitorizare

8.2. Surse de zgomot

(Informaţii referitoare la sursele şi emisiile individuale)

|  | Faceti o prezentare generala, succinta, a surselor al caror impact este nesemnificativ: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aceasta poate fi realizata prin utilizarea informatiilor din sectiunea referitoare la evaluarile de mediu dupa caz (impact sau/si bilant de mediu) privind zgomotul si vibratiile sau prin folosirea unei abordari calitative obisnuite, atunci când nivelul scazut de risc este evident. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nu este necesara furnizarea de informatii suplimentare pentru sursele descrise aici. |  |  |  |  |  |  |
|  | Identificati fiecare sursa semnificativa de zgomot si/sau vibratii | Numarul de referinta al sursei | Descrieti natura zgomotului sau vibratiei | Exista un punct de monitorizare specificat? | Care este contributia la emisia totala de zgomot? | Descrieti actiunile întreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emisiilor de zgomot | Masuri care trebuie luate pentru respectarea BAT-urilor si a termenelor stabilite în Planul de masuri obligatorii |

|  | Orice alte informatii relevante trebuie precizate aici sau trebuie facuta referire la ele. De ex. surse din afara instalatiei |
| --- | --- |

8.3. Studii privind măsurarea zgomotului în mediu

Furnizaţi detalii privind orice studii care au fost făcute.

|  | Referinta (denumirea, anul etc.) studiului respectiv | Scop | Locatii luate în considerare | Surse identificate sau investigate | Rezultate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.4. Întreţinere

|  |  | Da | Nu | Daca nu, indicati termenul de aplicare a procedurilor/masurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Procedurile de întretinere identifica în mod precis cazurile în care este necesara întretinerea pentru minimizarea emisiilor de zgomot? |  |  |  |
|  | Procedurile de exploatare identifica în mod precis actiunile care sunt necesare pentru minimizarea emisiilor de zgomot? |  |  |  |

8.5. Limite

Din tabelul 9.1 rezumaţi impactul zgomotului referindu-vă la limite recunoscute

|  | Receptor sensibil |  | Limite |  | Nivelul zgomotului când instalatia functioneaza | În cazul în care nivelul zgomotului depaseste limitele fie justificati situatia, fie indicati masurile si intervalele de timp propuse pentru remedierea situatiei (acestea au fost poate identificate în tabelul 9.1). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | De fond | Absolut |  |  |
|  |  | Zi |  | 55 |  |  |
|  |  | Noapte |  | 45 |  |  |
|  |  | Zi |  | 55 |  |  |
|  |  | Noapte |  | 45 |  |  |
|  |  | Zi |  | 55 |  |  |
|  |  | Noapte |  | 45 |  |  |
|  |  | Zi |  | 55 |  |  |
|  |  | Noapte |  | 45 |  |  |

8.6. Informaţii suplimentare cerute pentru instalaţiile complexe şi/sau cu risc ridicat

Aceasta este o cerinţă suplimentară care trebuie completată când este solicitată de Autoritatea responsabilă de emiterea autorizaţiei integrate de mediu. Aceasta poate fi de asemenea utilă oricărui Operator/Titular de activitate care are probleme cu zgomotul sau este posibil să producă disconfort cauzat de zgomot şi/sau vibraţii pentru a direcţiona sau ierarhiza activităţile.

|  | Sursa6) | Scenarii de avarie posibile | Ce masuri au fost implementate pentru prevenirea avariei sau pentru reducerea impactului? | Care este impactul/rezultatul asupra mediului daca se produce o avarie? | Ce masuri sunt luate daca apare si cine este responsabil? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

___________

6) Aceasta se referă la fiecare sursă enumerată în Tabelul 9.2.

Minimizarea potenţialului de disconfort datorat zgomotului, în special de la:

▪ Utilaje de ridicat, precum benzi transportoare sau ascensoare;

▪ Manevrare mecanică;

▪ Deplasarea vehiculelor, în special încărcătoare interne precum autoîncărcătoare;

|  | Orice alte informatii relevante care nu au fost cerute în mod specific mai sus trebuie date aici sau trebuie sa se faca referire la ele. |
| --- | --- |

9. MONITORIZARE

9.1. Monitorizarea şi raportarea emisiilor în aer

|  | Parametru | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare | Este echipamentul calibrat? | DACA NU: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Eroarea de masurare si eroarea globala care rezulta | Metode si intervale de corectare a calibrarii | Acreditarea detinuta de prelevatorii de probe si de laboratoare sau detalii despre personalul folosit si instruire/competente |

Descrieţi orice programe/măsuri diferite pentru perioadele de pornire şi oprire.

Observaţii:

1. Monitorizarea şi înregistrarea continuă este posibil să fie impuse în următoarele circumstanţe:

▪ Când emisia este redusă înainte de evacuarea în aer (de ex. printr-un filtru, arzător sau scruber);

▪ Când sunt impuse alte măsuri de control pentru realizarea unui nivel satisfăcător al emisiilor (de ex. selecţia şarjei, degresare);

2. Fluxurile de gaz trebuie măsurate, sau determinate în alt mod pentru a raporta concentraţiile la evacuările de masă.

3. Pentru a raporta măsurătorile la condiţiile de referinţă va fi necesar să se măsoare şi să se înregistreze temperatura şi presiunea emisiei. Conţinutul de vapori de apă trebuie de asemenea măsurat dacă este probabil să depăşească 3% doar dacă tehnicile de măsurare utilizate pentru alţi poluanţi nu dau rezultate în condiţii uscate.

4. Unde este cazul, trebuie efectuate evaluări periodice vizuale şi olfactive ale evacuărilor pentru a asigura faptul că evacuările finale în aer trebuie să fie incolore, fără aburi sau vapori persistenţi şi fără picături de apă.

|  | Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor în aer |  |
| --- | --- | --- |

9.2. Monitorizarea emisiilor în apă

Descrieţi măsurile propuse pentru monitorizarea emisiilor incluzând orice monitorizare a mediului şi frecvenţa, metodologia de măsurare şi procedura de evaluare propusă. Trebuie să folosiţi tabelele de mai jos şi să prezentaţi referiri la informaţii suplimentare dintr-un document precizat, acolo unde este necesar.

Descrieţi orice măsuri speciale pentru perioadele de pornire şi oprire.

Observaţii:

1. Frecvenţa de monitorizare va varia în funcţie sensibilitatea receptorilor şi trebuie să fie proporţională cu dimensiunea operaţiilor.

2. Operatorul/Titularul de activitate trebuie să aibă realizată o analiză completă care să acopere un spectru larg de substanţe pentru a putea stabili că toate substanţele relevante au fost luate în considerare la stabilirea valorilor limită de emisie. Această analiză trebuie să cuprindă lista substanţelor indicate de legislaţia în vigoare. Acest lucru trebuie actualizat în mod normal cel puţin o dată pe an.

3. Toate substanţele despre care se consideră că pot crea probleme sau toate substanţele individuale la care mediul local poate fi sensibil şi asupra cărora activitatea poate avea impact trebuie de asemenea monitorizate sistematic. Aceasta trebuie să se aplice în special pesticidelor obişnuite şi metalelor grele. Folosirea probelor medii alcătuite din probe momentane este o tehnică care se foloseşte mai ales în cazurile în care concentraţiile nu variază în mod excesiv.

4. În unele sectoare pot exista evacuări de substanţe care sunt mai dificil de măsurat/determinat şi a căror capacitate de a produce efecte negative este incertă, în special când sunt în combinaţie cu alte substanţe. Tehnicile de monitorizare a 'toxicităţii totale a efluentului' pot fi aşadar adecvate pentru a face măsurători directe ale efectelor negative, de ex. evaluarea directă a toxicităţii. O anumită îndrumare privind testarea toxicităţii poate fi primită de la Autoritatea responsabilă de emiterea autorizaţiei integrate de mediu.

|  | Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor în apele de suprafata |  |
| --- | --- | --- |

9.2.1. Monitorizarea şi raportarea emisiilor în apă

|  | Parametru | Punct de emisie | Denumirea receptorului | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare | Sunt echipamentele/ prelevatoarele de probe/ laboratoarele acreditate? | DACA NU: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Eroarea de masurare si eroarea globala care rezulta | Metode si intervale de corectare a calibrarii echipamentelor | Acreditarea detinuta de prelevatorii de probe si de laboratoare sau detalii despre personalul folosit si instruire/ competente |
|  | Debit |  |  | Continua si debit zilnic total |  |  |  |  |  |
|  | pH |  |  | Continua |  |  |  |  |  |
|  | Temperatura |  |  | Continua |  |  |  |  |  |
|  | CCO/CBO |  |  | Probe ponderate cu debitul sau probe medii alcatuite din probe momentane, analize saptamânale, raportate ca medii lunare ponderate cu debitul |  |  |  |  |  |
|  | Turbiditate |  |  | Continua |  |  |  |  |  |
|  | Metale |  |  | Probe ponderate cu debitul sau probe medii alcatuite din probe momentane, analize saptamânale, raportate ca medii lunare ponderate cu debitul |  |  |  |  |  |
|  | Toate celelalte substante evacuate din instalatie care sunt cuprinse în HG nr. 188/2002(NTPA 002 pentru evacuarile în reteaua de canalizare oraseneasca si NTPA 001 pentru evacuarile în cursurile de apa de suprafata) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Descrieţi orice măsuri referitoare la funcţionarea instalaţiei pe perioada pornirii sau opririi.

SECTIUNEA 14
  Impact

9.3. Monitorizarea şi raportarea emisiilor în apa subterană:

|  | Parametru | Unitatea de masura | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.4. Monitorizarea şi raportarea emisiilor în reţeaua de canalizare

|  | Parametru | Unitatea de masura | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor în reteaua de canalizare |  |
| --- | --- | --- |

9.5. Monitorizarea şi raportarea deşeurilor

|  | Parametru | Unitatea de masura | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Observaţii:

Pentru generarea de deşeuri trebuie monitorizate şi înregistrate următoarele:

▪ compoziţia fizică şi chimică a deşeurilor;

▪ pericolul caracteristic;

▪ precauţii de manevrare şi substanţe cu care nu pot fi amestecate;

▪ în cazul în care deşeurile sunt eliminate direct pe sol, de exemplu împrăştierea nămolului sau un depozit de deşeuri pe amplasament, trebuie stabilit un program de monitorizare care ia în considerare materialele, agenţii potenţiali de contaminare şi căile potenţiale de transmitere din sol în apa subterană, în apa de suprafaţă sau în lanţul trofic.

|  | Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea generarii de deseuri |  |
| --- | --- | --- |

9.6. Monitorizarea mediului

9.6.1. Contribuţia la poluarea mediului ambiant.

Este cerută monitorizarea de mediu în afara amplasamentului instalaţiei?

Observaţii:

1) Necesitatea monitorizării mediului în afara amplasamentului trebuie luată în considerare pentru evaluarea efectelor emisiilor în cursurile de apă controlate, în apa subterană, în aer sau sol sau a emisiilor de zgomot sau mirosuri neplăcute.

2) Monitorizarea mediului poate fi cerută, de ex. atunci când:

▪ există receptori vulnerabili;

▪ emisiile au o contribuţie semnificativă asupra unui Standard de Calitate a Mediului (SCM) care este în pericol de a fi depăşit

▪ Operatorul doreşte să justifice o concluzie BAT bazându-se pe lipsa efectului asupra mediului

▪ este necesară validarea modelării

3) Necesitatea monitorizării trebuie luată în considerare pentru:

▪ apa subterană, când trebuie făcută o caracterizare a calităţii şi debitului şi luate în considerare atât variaţiile pe termen scurt, cât şi variaţiile pe termen lung. Monitorizarea trebuie stabilită prin autorizaţia de gospodărirea apelor pe baza unui studiu hidrogeologic care să indice direcţia de curgere a apelor subterane, amplasamentul şi caracteristicile constructive necesare pentru forajele de monitorizare;

▪ apa de suprafaţă, când vor fi necesare, în conformitate cu prevederile autorizaţiei de gospodărirea apelor, prelevarea de probe, analiza şi raportarea calităţii în amonte şi în aval a cursurilor de apă controlate

▪ aer, inclusiv mirosurile;

▪ contaminarea solului, inclusiv vegetaţia şi produsele agricole;

▪ evaluarea impactului asupra sănătăţii;

▪ zgomot.

9.6.2. Monitorizarea impactului

Descrieţi orice monitorizare a mediului realizată sau propusă în scopul evaluării efectelor emisiilor

|  | Parametru/factor de mediu | Studiu/metoda de monitorizare | Concluzii (daca au fost formulate) |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor în apa de suprafata sau în reteaua de canalizare |  |
| --- | --- | --- |

Observaţii:

În cazul în care monitorizarea mediului este cerută, la formularea propunerilor, trebuie luate în considerare următoarele:

▪ poluanţii care trebuie monitorizaţi, metodele standard de referinţă, protocoalele privind prelevarea probelor;

▪ strategia de monitorizare, selecţia punctelor de monitorizare, optimizarea abordării monitorizării;

▪ stabilirea nivelului de fond la care au contribuit alte surse;

▪ incertitudinea metodelor utilizate şi eroarea generală de măsurare care rezultă;

▪ protocoale de asigurare a calităţii (AC) şi de control al calităţii (CC), calibrarea şi întreţinerea echipamentelor, depozitarea probelor şi urmărirea reţelei de custodie/audit;

▪ proceduri de raportare, stocarea datelor, interpretarea şi analiza rezultatelor, formatul de raportare pentru furnizarea informaţiilor către Autoritatea responsabilă de emiterea autorizaţiei integrate de mediu.

9.7. Monitorizarea variabilelor de proces

Descrieţi monitorizarea variabilelor de proces

|  | Urmatoarele sunt exemple de variabile de proces care ar putea necesita monitorizare: | Descrieti masurile luate sau pe care intentionati sa le aplicati |
| --- | --- | --- |
|  | ? materiile prime trebuie monitorizate din punctul de vedere al poluantilor, atunci când acestia sunt probabili si informatia provenita de la furnizor este necorespunzatoare |  |
|  | ? oxigen, monoxid de carbon, presiunea sau temperatura în cuptor sau în emisiile de gaze |  |
|  | ? eficienta instalatiei atunci când este importanta pentru mediu |  |
|  | ? consumul de energie în instalatie si la punctele individuale de utilizare în conformitate cu planul energetic (continuu si înregistrat) |  |
|  | ? calitatea fiecarei clase de deseuri generate |  |
|  | Listati alte variabile de proces care pot fi importante pentru protectia mediului |  |

9.8. Monitorizarea pe perioadele de funcţionare anormală

Descrieţi orice măsuri speciale propuse pe perioada de punere în funcţiune, oprire sau alte condiţii anormale. Includeţi orice monitorizare specială a emisiilor în aer, apă sau a variabilelor de proces cerută pentru a minimiza riscul asupra mediului.

10. DEZAFECTARE

10.1. Măsuri de prevenire a poluării luate încă din faza de proiectare

(Pentru o instalaţie nouă) descrieţi modul în care au fost luate în considerare următoarele etape în faza de proiectare şi de execuţie a lucrărilor

▪ Utilizarea rezervoarelor şi conductelor subterane este evitată atunci când este posibil (doar dacă nu sunt protejate de o izolaţie secundară sau printr-un program adecvat de monitorizare);

▪ este prevăzută drenarea şi curăţarea rezervoarelor şi conductelor înainte de demontare;

▪ lagunele şi depozitele de deşeuri sunt concepute având în vedere eventuala lor golire şi închidere;

▪ izolaţia este concepută astfel încât să fie impermeabilă, uşor de demontat şi fără să producă praf şi pericol;

▪ materialele folosite sunt reciclabile (luând în considerare obiectivele operaţionale sau alte obiective de mediu).

Nota: Pentru instalaţiile existente, aşa cum sunt specificate de O.U.G. nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, este necesar ca la prima autorizare integrată de mediu, documentaţia să prezinte şi programul/măsurile prevăzute pentru dezafectare, astfel încât să prevină poluarea mediului.

10.2. Planul de închidere a instalaţiei

Documentaţia pentru solicitarea autorizaţiei integrate a instalaţiilor noi şi a celor existente trebuie să conţină un Plan de închidere a instalaţiei.

Cele de mai jos pot fundamenta planul de închidere a instalaţiei. Acest plan trebuie elaborat la nivel de amplasament şi actualizat dacă circumstanţele se modifică. Orice revizuiri trebuie trimise Autorităţii responsabilă de emiterea autorizaţiei integrate de mediu.

|  | Furnizati un Plan de Amplasament cu indicarea pozitiei tuturor rezervoarelor, conductelor si canalelor subterane sau a altor structuri. Identificati toate cursurile de apa, canalele catre cursurile de apa sau acvifere. Identificati permeabilitatea structurilor subterane. Daca toate aceste informatii sunt prezentate în Planul de Amplasament anexat Raportului de Amplasament, faceti o referire la acesta. |  |
| --- | --- | --- |

10.3. Structuri subterane

Pentru fiecare structură subterană identificată în planul de mai sus se prezintă pe scurt detalii privind modul în care poate fi golită şi curăţată/decontaminată şi orice alte acţiuni care ar putea fi necesare pentru scoaterea lor din funcţiune în condiţii de siguranţă atunci când va fi nevoie. Identificaţi orice aspecte nerezolvate.

|  | Structuri subterane | Continut | Masuri pentru scoaterea din functiune în conditii de siguranta |
| --- | --- | --- | --- |

10.4. Structuri supraterane

Pentru fiecare structură supraterană identificaţi materialele periculoase (de ex. izolaţiile de azbest) pentru care ar putea fi necesară o atenţie sporită la demontare şi/sau eliminare. Orice alte pericole pe care demontarea structurii le poate genera. Identificarea problemelor potenţiale este mai importantă decât soluţiile, cu excepţia cazului în care dezafectarea este iminentă.

|  | Cladire sau alta structura | Materiale periculoase | Alte pericole potentiale |
| --- | --- | --- | --- |

10.5. Lagune (iazuri de decantare, iazuri biologice)

|  | Lagune |  |
| --- | --- | --- |
|  | Identificati toate lagunele (iazuri de decantare, iazuri biologice |  |
|  | Care sunt poluantii/agentii de contaminare din apa? |  |
|  | Cum va fi eliminata apa? |  |
|  | Care sunt poluantii/agentii de contaminare din sediment/namol? |  |
|  | Cum va fi eliminat sedimentul/namolul? |  |
|  | Cât de adânc patrunde contaminarea? |  |
|  | Cum va fi tratat solul contaminat de sub laguna (iazuri de decantare, iazuri biologice)? |  |
|  | Cum va fi tratata structura lagunei (iazuri de decantare, iazuri biologice) pentru recuperarea terenului? |  |

10.6. Depozite de deşeuri

|  | Depozite de deseuri |  |
| --- | --- | --- |
|  | Identificati metoda ce asigura ca orice depozit de deseuri de pe amplasament poate îndeplini conditiile echivalente de încetare a functionarii; |  |
|  | Exista studiu de expertizare sau autorizatie de functionare în siguranta? |  |
|  | Sunt implementate masuri de evacuare a apelor pluviale de pe suprafata depozitelor? |  |

10.7. Zone din care se prelevează probe

Pe baza informaţiilor cuprinse în Raportul de Amplasament şi a operaţiilor propuse pentru prevenirea şi controlul integrat al poluării, identificaţi zonele care ar putea fi considerate în această etapă ca fiind cele mai importante pentru realizarea analizelor de sol şi de apă subterană la momentul dezafectării. Scopul acestor analize este de a stabili gradul de poluare cauzat de activităţile desfăşurate şi necesitatea de remediere pentru aducerea amplasamentului într-o stare satisfăcătoare, care a fost definită în raportul iniţial de amplasament.

|  | Zone/locatii în care se preleveaza probe de sol/apa subterana | Motivatie |
| --- | --- | --- |

|  | Este necesara realizarea de studii pe termen lung pentru a stabili cum se poate realiza dezafectarea cu minimum de risc pentru mediu? Daca da, faceti o lista a acestora si indicati termenele la care vor fi realizate. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Studiu | Termen (anul si luna) |

Identificaţi oricare alte probleme pertinente care trebuie rezolvate în eventualitatea dezafectării.

11. Aspecte legate de Amplasamentul pe care se află Instalaţia

|  | Sunteti singurul detinator de autorizatie integrata de mediu pe amplasament? | Da/Nu (stergeti dupa caz) |
| --- | --- | --- |
|  | Daca da, treceti la Sectiunea 13 |  |

11.1. Sinergii

Luaţi în considerare şi descrieţi dacă există sau nu posibilitatea de apariţie a sinergiilor cu alţi deţinători de autorizaţie de mediu faţă de tehnicile prezentate mai jos sau alte tehnici care pot avea influenţă asupra emisiilor produse de instalaţie.

|  | Tehnica | Oportunitati |
| --- | --- | --- |
|  | 1) proceduri de comunicare între diferiti detinatori de autorizatie; în special cele care sunt necesare pentru a garanta ca riscul procedurii incidentelor de mediu este minimizat; |  |
|  | 2) beneficierea de economiile de proportie pentru a justifica instalarea unei unitati de co-generare; |  |
|  | 3) combinarea deseurilor combustibile pentru a justifica montarea unei instalatii în care deseurile sunt utilizate la producerea de energie/unei instalatii de co-generare; |  |
|  | 4) deseurile rezultate dintr-o activitate pot fi utilizate ca materii prime într-o alta instalatie; |  |
|  | 5) efluentul epurat rezultat dintr-o activitate având calitate corespunzatoare pentru a fi folosit ca sursa de alimentare cu apa pentru o alta activitate; |  |
|  | 6) combinarea efluentilor pentru a justifica realizarea unei statii de epurare combinate sau modernizate; |  |
|  | 7) evitarea accidentelor de la o activitate care poate avea un efect daunator asupra unei activitati aflate în vecinatate; |  |
|  | 8) contaminarea solului rezultata dintr-o activitate care afecteaza alta activitate - sau posibilitatea ca un Operator sa detina terenul pe care se afla o alta activitate; |  |
|  | 9) Altele. |  |

11.2. Selectarea amplasamentului

Justificaţi selectarea amplasamentului propus (pentru instalaţii noi).

12. LIMITELE DE EMISIE

Inventarul emisiilor şi compararea cu valorile limită de emisie stabilite/admise.

12.1. Emisii în aer asociate cu utilizarea BAT-urilor

(ştergeţi secţiunile în care nu se aplică)

12.1.1. Emisii de solvenţi

Cerinţe suplimentare sau deosebite pentru tipuri specifice de activitate.

|  | Activitate | Emisie | Puncte de emisie | Nivel limita | Unitati de masura | Tehnici care pot fi considerate a fi BAT | Oricare abatere de la limita - faceti justificarea aici |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Justificaţi abaterile de la oricare din valorile limită de emisie prezentate mai sus.

12.1.2. Emisii de dioxid de carbon de la utilizarea energiei

|  | Sursa de energie | Emisii anuale de CO2 în mediu (tone) |
| --- | --- | --- |
|  | Electricitate din reteaua publica Electricitate din alta sursa*) |  |
|  | Abur adus din afara amplasamentului/apa fierbinte*) |  |
|  | Gaz |  |
|  | Petrol |  |
|  | Total |  |

*) Specificaţi mai jos sursa şi factorul pentru emisiile de CO2.

(Nu există valori limită pentru emisiile masice de CO2)

12.2. Evacuări în reţeaua de canalizare proprie

Emisii în apă asociate utilizării BAT-urilor

|  | Substanta | Puncte de emisie | Valoarea prag mg/dm3 | Valoarea limita de emisie propusa mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Consum Biochimic de Oxigen (CBO) - (5 zile la 20▫C) |  |  |  |
|  | Consum Chimic de Oxigen (CCO) (2 ore) |  |  |  |
|  | Materii totale în suspensie |  |  |  |
|  | Sulfuri |  |  |  |
|  | pH |  |  |  |
|  | Metale si compusi metalici |  |  |  |

Nota: O valoare prag este stabilită făcând referinţă mai întâi la legislaţia română şi apoi la ghidurile de referinţă pentru BAT şi în cazul în care nici una din cele două alternative de mai sus nu se aplică putem să ne ghidăm după VLE stabilite prin normele unui alt stat membru.

OBS: Se specifică cel puţin valorile limită de emisie pentru poluanţii specifici activităţii pentru care se solicită emiterea autorizaţiei integrate de mediu.

Limitele considerate mai sus se aplică în general emisiilor în cursuri de râuri folosite ca resurse de apă în vederea potabilizării. Pentru situaţiile foarte sensibile pot fi atinse niveluri mai mici.

12.3. Emisii în reţeaua de canalizare orăşenească sau cursuri de apă de suprafaţă (după preepurarea proprie)

|  | Substanta | Puncte de emisie | Limita de emisie mg/dm3 | Nivel de emisie stabilit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Consum Biochimic de Oxigen (CBO) - (5 zile la 20▫C) |  |  |  |
|  | Consum Chimic de Oxigen (CCO) (2 ore) |  |  |  |
|  | Materii în suspensie |  |  |  |
|  | Sulfuri |  |  |  |
|  | pH |  |  |  |
|  | Metale si compusi metalici*) |  |  |  |

Justificaţi abaterile de la oricare din valorile limită de emisie de mai sus.

*) Observaţie: Tabelul se va completa cu gama indicatorilor cuprinşi în H.G. nr. 188/2002(NTPA 002 pentru evacuările în reţeaua de canalizare orăşenească şi NTPA 001 pentru evacuările în cursurile de apă de suprafaţă) completată şi modificată prin H.G. nr. 352/2005, completată cu H.G. nr. 118/2002, în funcţie de indicatorii prezenţi în apa uzată industrială provenită din instalaţie.

13. IMPACT

13.1. Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului

Luând în considerare faptul că au fost deja realizate fie un studiu de evaluare a impactului asupra mediului fie un bilanţ de mediu, nivelul de detaliere din solicitare trebuie să corespundă nivelului de risc asupra mediului exercitat de emisiile rezultate din activităţi. Instalaţiile care evacuează emisii în receptori importanţi sau sensibili sau emit substanţe a căror natură şi cantitate ar putea afecta receptorii din mediu pot necesita o evaluare mai detaliată a efectelor potenţiale. În cazul în care instalaţiile evacuează doar un nivel scăzut de emisii şi nu există receptori afectaţi sau sensibili, aceste zone pot să nu necesite o astfel de evaluare detaliată.

Operatorii trebuie să aibă dovezi care susţin evaluarea impactului exercitat de activităţile lor asupra mediului şi acestea să fie componente ale documentaţiei de solicitare. Îndrumarul privind evaluarea BAT prezintă o metodologie pentru efectuarea acestei evaluări, care oferă recomandări suplimentare privind natura informaţiilor şi nivelul de detaliere necesar. De asemenea, oferă o metodă de stabilire a importanţei impactului unei evacuări asupra mediului receptor.

13.2. Localizarea receptorilor, a surselor de emisii şi a punctelor de monitorizare

Trebuie anexate hărţi şi planuri ale amplasamentului la scara corespunzătoare pentru a indica în mod vizibil localizările receptorilor, sursele şi punctele de monitorizare în care au fost făcute măsurători pentru substanţele evacuate sau pentru impactul substanţelor evacuate din instalaţii. Extinderea zonei considerate poate fi la nivel local, naţional sau internaţional, în funcţie de mărimea şi natura instalaţiei şi de natura evacuărilor.

În special, următorii receptori importanţi şi sensibili trebuie luaţi în considerare ca parte a evaluării:

▪ Habitate care intră sub incidenţa Directivei Habitate, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 462/2001, aflate la o distanţă de până la 20 km de instalaţie sau până la 20 km de amplasamentul unei centrale electrice cu o putere mai mare 50 MWth

▪ Arii naturale protejate aflate la o distanţă de până la 20 km de instalaţie

▪ Arii naturale protejate care pot fi afectate de instalaţie

▪ Comunităţi (de ex. şcoli, spitale sau proprietăţi învecinate)

▪ Zone de patrimoniu cultural

▪ Soluri sensibile

▪ Cursuri de apă sensibile (inclusiv ape subterane)

▪ Zone sensibile din atmosferă (de ex. reducerea stratului de ozon din stratosferă, calitatea aerului în zona în care SCM este ameninţat)

Informaţiile despre identificarea receptorilor importanţi şi sensibili trebuie rezumate în tabelul de mai jos (extindeţi tabelul dacă este nevoie).7)

___________

7) Receptorii sensibili la mirosuri şi zgomot trebuie să fi fost identificaţi în Secţiunile 5.6.3.1 şi 9 din solicitare.

13.2.1. Identificarea receptorilor importanţi şi sensibili

|  | Harta de referinta pentru receptor | Tip de receptor care poate fi afectat de emisiile din instalatie | Lista evacuarilor din instalatie care pot avea un efect asupra receptorului si parcursul lor. (Aceasta poate include atât efectele negative, cât si pe cele pozitive) | Localizarea informatiei de suport privind impactul evacuarilor (de ex. rezultatele evaluarii BAT, rezultatele modelarii detaliate, contributia altor surse - anexate acestei solicitari |
| --- | --- | --- | --- | --- |

13.3. Identificarea efectelor evacuărilor din instalaţie asupra mediului

Operatorii/Titularii de activitate trebuie să facă dovada că o evaluare satisfăcătoare a efectelor potenţiale ale evacuărilor din activităţile autorizate a fost realizată şi impactul este acceptabil. Acest lucru poate fi făcut prin utilizarea metodologiei de evaluare a BAT şi a altor informaţii suplimentare pentru a prezenta efectele asupra mediului exercitate de emisiile rezultate din activităţi. Rezultatul evaluării trebuie inclus în solicitare şi rezumat în tabelul 14.3.1 de mai jos.

13.3.1. Rezumatul evaluării impactului evacuărilor (extindeţi tabelul dacă este nevoie)

|  | Rezumatul evaluarii impactului |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Listati evacuarile semnificative de substante si factorul de mediu în care sunt evacuate, de ex. cele în care contributia procesului (CP) este mai mare de 1% din SCM*) | Descrierea motivelor pentru elaborarea unei modelari detaliate: daca aceasta a fost realizata, si localizarea rezultatelor (anexate solicitarii) | Confirmati ca evacuarile semnificative nu au drept rezultat o depasire a SCM prin listarea Concentratiei Preconizate în Mediu (CPM) ca procent din SCM pentru fiecare substanta (inclusiv efectele pe termen lung si pe termen scurt, dupa caz)*) |

*) SCM se referă la orice Standard de Calitate a Mediului aplicabil.

13.4. Managementul deşeurilor

Referitor la activităţile care implică eliminarea sau valorificarea deşeurilor, luaţi în considerare obiectivele relevante în tabelul următor şi identificaţi orice măsuri suplimentare care trebuie luate în afară de cele pe care v-aţi angajat deja să le realizaţi, în scopul aplicării BAT-urilor, în această Solicitare de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu.

|  | Obiectiv relevant |  | Masuri suplimentare care trebuie luate |
| --- | --- | --- | --- |
|  | a) asigurarea ca deseul este recuperat sau eliminat fara periclitarea sanatatii umane si fara utilizarea de procese sau metode care ar putea afecta mediul si mai ales fara: |  |  |
|  | ? | risc pentru apa, aer, sol, plante sau animale; sau |  |
|  | ? | cauzarea disconfortului prin zgomot si mirosuri; sau |  |
|  | ? | afectarea negativa a peisajului sau a locurilor de interes special; |  |

Referitor la obiectivul relevant

b) implementare, cât mai concret cu putinţă, a unui plan făcut conform prevederilor din Planul Local de Acţiune pentru protecţia mediului completaţi tabelul următor:

|  | Identificati orice planuri de dezvoltare realizate de autoritatea locala de planificare, inclusiv planul local pentru deseuri | Faceti observatii asupra gradului în care propunerile corespund cu continutul unui astfel de plan |
| --- | --- | --- |

SECTIUNEA 15
  Programele de Conformare şi Modernizare

13.5. Habitate speciale

|  | Cerinta | Raspuns (Da/Nu/identificati/confirmati includerea, daca este cazul) |
| --- | --- | --- |
|  | Ati identificat Situri de Interes Comunitar (Natura 2000), arii naturale protejate, zone speciale de conservare, care pot fi afectate de operatiile la care s-a facut referire în Solicitare sau în evaluarea dumneavoastra de impact de mai sus? | Daca nu, treceti la Sectiunea urmatoare. |
|  | Ati furnizat anterior informatii legate de Directiva Habitate, pentru SEVESO sau în alt scop? |  |
|  | Exista obiective de conservare pentru oricare din zonele identificate? (D/N, va rugam enumerati) |  |
|  | Realizând evaluarea BAT pentru emisii, sunt emisiile rezultate din activitatile dumneavoastra apropiate de, sau depasesc nivelul identificat ca posibil sa aiba un impact semnificativ asupra ariilor protejate? Nu uitati sa luati în considerare nivelul de fond si emisiile existente provenite din alte zone sau proiecte. |  |

14. PROGRAMUL PENTRU CONFORMARE ŞI PROGRAMUL DE MODERNIZARE

Vă rugăm să rezumaţi mai jos toate datele pe care le-aţi propus în secţiunile anterioare ale solicitării. Măsurile incluse în Planul de acţiuni şi Programul de modernizare trebuie grupate pe secţiuni pentru fiecare factor de mediu afectat, măsuri de reducere a poluării, măsuri de remediere a poluării istorice, pe baza obiectivului principal al măsurii respective.

|  | Masura | Data propusa pentru implementare | Costuri | Sursa de finantare Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Nota:

▪ 0 = sursa va trebui identificată

▪ 1 = finanţare proprie

▪ 2 = credit bancar

▪ 3 = instituţie financiară internaţională

▪ 4 = finanţare nerambursabilă

Programul pentru conformare trebuie să includă obligatoriu şi prevederile Programului de etapizare, anexa la Autorizaţia de Gospodărirea Apelor.

În acest moment, aţi realizat toate etapele completării solicitării dumneavoastră. Vă rugăm să vă întoarceţi la pagina de început pentru a verifica dacă aţi inclus toate elementele necesare.

___________

ANEXA Nr. 1*) a fost introdusă prin ANEXA Nr. 1*) din Ordin nr. 1158/2005 începând cu 05.12.2005.

ANEXA Nr. 2*)

___________

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

CONŢINUTUL-CADRU
pentru autorizaţia integrată de mediu

Numele ARPM ..............................................

Adresa ARPM ..............................................

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Numărul de înregistrare al autorizaţiei: ....................................

Titularul autorizaţiei: .....................................................

Locaţia activităţii: ........................................................

Categoria de activitate conf. anexei 1 a OUG nr. 34/2002:

Codul CAEN: .................................................................

Codul Nose - P: .............................................................

Codul SNAP 2: ...............................................................

Emisă de: ................................. Titlul ............

Data emiterii: ............................

┌──────┐ │ L.S. │ └──────┘ 1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII ............................................ 2. TEMEIUL LEGAL 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE ................................................................... 4. DOCUMENTATIA SOLICITARII .................................................................. 5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII 6. MATERII PRIME SI AUXILIARE ................................................................ 7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE ...................................................... 7.1. APA .................................................................................. 7.1.1. Alimentarea cu apa: ................................................................ 7.1.2. Evacuarea apelor uzate: ............................................................ 7.1.3. Ape subterane 7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI .................................... 7.3. GAZE NATURALE ...................................................... 8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGIE EXISTENTE PE AMPLASAMENT ................ 9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR ÎN MEDIU .................. 9.1. AER .................................................................................. 9.2. APA .................................................................................. 9.3. SOL .................................................................................. 9.4. ALTE DOTARI .......................................................................... 10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT ...... 10.1. AER ................................................................................. 10.1.1. Emisii ............................................................................ 10.1.2. Imisii ............................................................................ 10.2. APA (inclusiv în apa subterana daca este cazul) ..................................... 10.3. SOL ................................................................................. 10.4. ZGOMOT: ............................................................................. 11. GESTIUNEA DESEURILOR ...................................................................... 11.1. DESEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR ........................................ 11.1.1. Deseuri nepericuloase ............................................................. 11.1.2. Deseuri periculoase ............................................................... 11.2. DESEURI REFOLOSITE .................................................................. 11.3. DESEURI COMERCIALIZATE .............................................................. 11.4. DEPOZITARE DEFINITIVA A DESEURILOR .................................................. 12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANEGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA, SIGURANTA INSTALATIEI 13. MONITORIZAREA ACTIVITATII ................................................................. 13.1.1. AER - emisii ...................................................................... 13.1.2. AER - imisii ...................................................................... 13.2. APA (inclusiv apa subterana daca este cazul) 13.3. SOL ................................................................................. 13.4. DESEURI ............................................................................. 13.4.1. Deseuri tehnologice ............................................................... 13.4.2. Ambalaje .......................................................................... 13.5. ZGOMOT 13.6. MIROSURI 14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA .... 15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII ....................................................... 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR 17. GLOSAR DE TERMENI

NOTA:

Conţinutul cadru pentru autorizaţia integrată de mediu se va adapta în funcţie de cerinţele specifice ale fiecărei activităţi supusă procedurii de autorizare.

___________

ANEXA Nr. 2*) a fost introdusă prin ANEXA Nr. 2*) din Ordin nr. 1158/2005 începând cu 05.12.2005.