HOTĂRÂRE   Nr. 735 din  7 iunie 2006

privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite vopsele, lacuri şi în produsele de refinisare a suprafeţelor vehiculelor

Text în vigoare începând cu data de 8 decembrie 2011

REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 8 decembrie 2011.

Act de bază

#B: Hotărârea Guvernului nr. 735/2006

Acte modificatoare

#M1: Hotărârea Guvernului nr. 372/2010

#M2: Hotărârea Guvernului nr. 1197/2011

Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1, #M2 etc.

#B

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

(1) Prezenta hotărâre are ca obiectiv limitarea conţinutului total de compuşi organici volatili în anumite vopsele, lacuri şi produse de refinisare a suprafeţelor vehiculelor pentru a preveni sau reduce poluarea aerului cauzată de formarea ozonului troposferic prin acţiunea compuşilor organici volatili.

(2) Prezenta hotărâre stabileşte specificaţiile tehnice pentru anumite vopsele, lacuri şi produse de refinisare a suprafeţelor vehiculelor.

(3) Prevederile prezentei hotărâri se aplică produselor prevăzute în anexa nr. 1.

#M2

(4) Prevederile prezentei hotărâri se aplică fără a aduce atingere măsurilor prevăzute de legislaţia naţională referitoare la protejarea sănătăţii consumatorilor şi a lucrătorilor, precum şi a mediului de muncă al acestora, inclusiv cele referitoare la etichetarea produselor.

#B

ART. 2

Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) acoperire - orice amestec, inclusiv toţi solvenţii organici sau amestecuri care conţin solvenţi organici necesari pentru aplicarea corespunzătoare a acestuia, folosit pentru obţinerea unei pelicule cu efect decorativ, de protecţie sau alte efecte funcţionale asupra unei suprafeţe;

#M2

b) autoritate competentă - autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Garda Naţională de Mediu şi autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului, organizate la nivel judeţean şi regional, care îndeplinesc obligaţiile ce decurg din prezenta hotărâre;

#B

c) compus organic - orice compus care conţine cel puţin elementul carbon şi unul sau mai multe dintre elementele următoare: hidrogen, oxigen, sulf, fosfor, siliciu, azot sau un halogen, cu excepţia oxizilor de carbon, a carbonaţilor şi a bicarbonaţilor anorganici;

d) compus organic volatil - orice compus organic având un punct de fierbere iniţial mai mic sau egal cu 250 grade C, măsurat la o presiune standard de 101,3 kPa;

e) conţinut de compuşi organici volatili - masa de compuşi organici volatili exprimată în grame/litru (g/l) în formula unui produs în starea sa gata pentru utilizare. Masa de compuşi organici volatili, într-un anumit produs dat, care reacţionează chimic în timpul uscării şi care formează parte a stratului de acoperire nu este considerată ca parte a conţinutului de compuşi organici volatili;

f) introducerea pe piaţă - acţiunea de a face un produs disponibil terţilor, contra cost sau gratuit, în vederea distribuirii şi/sau a utilizării. Importul pe teritoriul României înseamnă "introducerea pe piaţă" în sensul prevederilor prezentei hotărâri;

g) peliculă de protecţie - un strat continuu rezultat din aplicarea uneia sau mai multor acoperiri pe o suprafaţă;

#M1

h) amestec - mixtură sau soluţie compusă din două sau mai multe substanţe;

#M2

i) solvent organic - orice compus organic volatil folosit separat sau în combinaţie cu alte substanţe ori amestecuri, fără a suferi modificări chimice, pentru a dizolva sau dilua materii prime, produse sau deşeuri, ori care este utilizat ca agent de curăţare pentru a dizolva impurităţi, ca mediu de dispersie, regulator de viscozitate, regulator de tensiune superficială, plastifiant sau conservant;

#B

j) strat de acoperire pe bază de apă - strat de acoperire a cărui viscozitate este ajustată cu ajutorul apei;

k) strat de acoperire pe bază de solvent - strat de acoperire a cărui viscozitate este ajustată cu ajutorul unui solvent organic;

l) substanţe - orice element chimic şi compuşii săi, în stare naturală sau rezultaţi în urma unor procese industriale, sub formă solidă, lichidă ori gazoasă.

ART. 3

(1) Se admite introducerea pe piaţă numai a produselor prevăzute în anexa nr. 1, care respectă valorile limită pentru conţinutul de compuşi organici volatili, prevăzute în anexa nr. 2, precum şi prevederile art. 4.

(2) Determinarea conformităţii conţinutului de compuşi organici volatili din produsele prevăzute la alin. (1) cu valorile limită prevăzute în anexa nr. 2 se efectuează prin metodele analitice prevăzute în anexa nr. 3.

(3) Pentru produsele prevăzute în anexa nr. 1, la care trebuie adăugaţi solvenţi sau alte componente care conţin solvenţi pentru a face produsul gata pentru utilizare, valorile limită prevăzute în anexa nr. 2 se aplică produsului gata pentru utilizare.

(4) Se exceptează de la prevederile alin. (1) - (3) produsele destinate utilizării exclusive în activităţile care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi care sunt efectuate într-o instalaţie înregistrată sau autorizată potrivit prevederilor aceleiaşi hotărâri.

#M2

(5) Pentru activităţile de restaurare şi întreţinere a clădirilor având statut de monument istoric, conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi pentru vehiculele istorice pentru care a fost emis un atestat de vehicul istoric de către Retromobil Club România, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului acordă licenţe pentru vânzarea şi achiziţionarea, în cantităţi strict limitate, a produselor care nu respectă valorile-limită pentru conţinutul de compuşi organici volatili prevăzute în anexa nr. 2.

#B

(6) Pentru produsele care nu respectă cerinţele prevăzute la alin. (1) şi care sunt fabricate înainte de datele specificate în anexa nr. 2, respectiv 1 ianuarie 2007 şi 1 ianuarie 2010, se admite introducerea lor pe piaţă numai pentru o perioadă de cel mult 12 luni începând cu datele menţionate.

(7) În cazul produselor în stare gata pentru utilizare care intră sub incidenţa prezentei hotărâri şi care respectă prevederile acesteia, autoritatea competentă nu interzice, nu restricţionează sau nu limitează introducerea lor pe piaţă.

#M2

(8) Normele metodologice pentru acordarea exceptării prevăzute la alin. (4) şi a licenţelor prevăzute la alin. (5) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

#B

ART. 4

La introducerea pe piaţă a produselor prevăzute în anexa nr. 1 se aplică o etichetă care indică:

a) subcategoria produsului şi valorile limită relevante de compuşi organici volatili, măsurate în g/l, aşa cum este prevăzut în anexa nr. 2;

b) conţinutul maxim de compuşi organici volatili, în g/l, al produsului în starea gata pentru utilizare.

#M2

ART. 5

(1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului asigură implementarea prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Garda Naţională de Mediu asigură controlul respectării prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Autoritatea prevăzută la alin. (2) elaborează programul de supraveghere cu scopul de a verifica respectarea prevederilor prezentei hotărâri, care se aprobă prin decizie a conducătorului acestei autorităţi. Programul de supraveghere se actualizează anual.

#M2

ART. 6

(1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului raportează Comisiei Europene rezultatele programului de supraveghere pentru a prezenta respectarea prevederilor prezentei hotărâri, precum şi categoriile şi cantităţile de produse licenţiate, potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (5), astfel:

a) primele două rapoarte se transmit după 18 luni de la datele stabilite pentru conformitatea produselor care intră sub incidenţa prezentei hotărâri, cu valorile-limită pentru conţinutul de compuşi organici volatili, prevăzute în anexa nr. 2;

b) la fiecare 5 ani, după cel de-al doilea raport;

c) datele anuale se vor pune la dispoziţia Comisiei la solicitarea acesteia.

#B

(2) Raportarea prevăzută la alin. (1) se realizează potrivit formatului stabilit de Comisia Europeană.

ART. 7

(1) Constituie contravenţii nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) - (3) şi (6) şi ale art. 4 şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON).

#M2

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu.

#B

ART. 8

Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute la art. 7, se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 9

Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 10

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile lit. a) a pct. 12 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 8 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Prevederile prezentei hotărâri transpun Directiva 2004/42/CE a Consiliului şi Parlamentului European din 21 aprilie 2004 privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite vopsele, lacuri şi produse de refinisare a suprafeţelor vehiculelor şi modificarea Directivei 1999/13/CE din 11 martie 1999 privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 143/2004.

#CIN

NOTE:

1. Reproducem mai jos prevederile menţiunii privind transpunerea normelor comunitare din Hotărârea Guvernului nr. 372/2010 (#M1).

#M1

"Prezenta hotărâre transpune art. 6 din Directiva 2008/112/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a directivelor 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE ale Consiliului şi a directivelor 2000/53/CE, 2002/96/CE şi 2004/42/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, pentru a le adapta Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 345 din 23 decembrie 2008."

#CIN

2. Reproducem mai jos prevederile menţiunii privind transpunerea normelor comunitare din Hotărârea Guvernului nr. 1197/2011 (#M2).

#M2

"Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 2010/79/UE a Comisiei din 19 noiembrie 2010 privind adaptarea la progresul tehnic a anexei III la Directiva 2004/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 304 din 20 noiembrie 2010."

#B

ANEXA 1

Vopsele, lacuri şi produse de refinisare a suprafeţelor vehiculelor

Scop

1. În sensul prezentei hotărâri, vopselele şi lacurile reprezintă acele produse, excluzând aerosolii, enumerate în subcategoriile de mai jos, care se aplică în straturi clădirilor, ornamentelor şi armăturilor acestora, precum şi structurilor asociate în scop decorativ, funcţional şi de protecţie.

1.1. Subcategorii:

a) acoperiri mate pentru pereţi interiori şi tavane - acoperiri destinate aplicării pe pereţii interiori şi tavane cu un grad de luciu mai mic sau egal cu valoarea de 25 la 60 grade;

b) acoperiri lucioase pentru pereţi interiori şi tavane - acoperiri destinate aplicării pe pereţii interiori şi tavane cu un grad de luciu mai mare decât valoarea 25 la 60 grade;

c) acoperiri pentru pereţii exteriori din substrat mineral - acoperiri destinate pentru aplicarea pe pereţii exteriori de zidărie, cărămidă sau ghips;

d) vopsele de interior/exterior decorative sau de protecţie pentru lemn, metal sau plastic - produse de acoperire destinate decorării şi protecţiei, în scopul producerii unei pelicule opace. Aceste acoperiri sunt destinate substraturilor de metal, lemn sau plastic. Această subcategorie include acoperirile de bază şi intermediare;

e) lacuri transparente şi lacuri color pentru decorarea lemnului pentru interior/exterior - acoperiri destinate decorării, care produc pelicule transparente şi semitransparente pentru decorarea şi protecţia lemnului, metalului sau plasticului. Această subcategorie include şi lacurile opace pentru lemn. Lacurile opace pentru lemn reprezintă acoperiri care produc pelicula opacă pentru decorarea şi protecţia lemnului împotriva deteriorării sub acţiunea intemperiilor, aşa cum este definită în standardul român SR EN 927-1:2002, în cadrul categoriei semistabile;

f) lacurile color pentru impregnarea lemnului - lacuri colorate care, în conformitate cu standardul român SR EN 927-1:2002, au o grosime mai mică de 5 micrometri. Determinarea grosimii peliculei se realizează prin metoda de încercare prevăzută în standardul ISO 2808:1997, metoda 5A;

g) grunduri - acoperiri cu proprietăţi de etanşare şi/sau proprietăţi de protecţie destinate pentru folosirea pe lemn, pereţi sau tavane;

h) grunduri de impregnare - acoperiri destinate pentru a stabiliza substratul ori pentru a conferi proprietăţi hidrofobe şi/sau pentru a proteja lemnul împotriva mucegaiurilor;

i) acoperiri performante monocomponente - acoperiri de performanţă bazate pe produse peliculogene. Acestea sunt destinate pentru aplicări care necesită performanţe speciale, cum ar fi grundul şi emailurile pentru mase plastice, grundurile pentru suprafeţe/substraturi feroase, grundurile pentru metale reactive cum ar fi zincul şi aluminiul, finisările anticorozive, produsele de acoperire a pardoselilor, inclusiv pentru lemn sau ciment, acoperirile antigraffiti, acoperirile ignifuge şi acoperirile necesare conform standardelor de igienă pentru industria alimentară, pentru fabricarea băuturilor sau pentru serviciile de sănătate;

j) acoperiri performante bicomponente - acoperiri cu aceeaşi folosire ca şi acoperirile performante - monocomponente, dar cu un al doilea component (de exemplu, amine terţiare) adăugat înainte de aplicare;

k) acoperiri multicolore - acoperiri destinate pentru a da efect multicolor sau în două tonuri, direct din prima aplicare;

l) acoperiri cu efect decorativ - acoperiri destinate să dea efecte estetice speciale asupra substraturilor special preparate, prevopsite sau cu vopsea intermediară şi apoi prelucrate cu diferite unelte, în perioada de uscare.

2. În sensul prezentei hotărâri, produsele de refinisare a suprafeţelor vehiculelor reprezintă produsele enumerate în subcategoriile de mai jos, care se utilizează pentru acoperirea suprafeţelor vehiculelor rutiere definite în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2, cu modificările şi completările ulterioare, sau unei părţi a acestora, acoperire efectuată ca parte a procesului de reparare a vehiculelor, conservare sau decorare realizată în afara instalaţiilor de producţie.

2.1. Subcategorii:

2.1.1. produse pentru pregătirea şi curăţarea suprafeţelor - produse destinate să înlăture vechile acoperiri şi rugina, prin procedee mecanice sau chimice, pentru a pregăti suprafaţa pentru noi acoperiri:

a) produsele pentru pregătire includ produse destinate pentru curăţarea pistoalelor de vopsit şi a altor echipamente, decapanţi peliculă, degresanţi (inclusiv antistaticele folosite pentru masele plastice), precum şi produsele care înlătură produsele siliconice;

b) produs de precurăţare - un produs de curăţare destinat pentru a înlătura contaminarea suprafeţei în timpul pregătirii şi în cursul aplicării produselor de acoperire;

2.1.2. chit/mastic - compuşi puternic şarjaţi, destinaţi pentru acoperirea imperfecţiunilor adânci din suprafaţă, înainte de aplicarea vopselei intermediare;

2.1.3. grund - orice acoperire care este destinată pentru a fi aplicată pe metal, pe finisările existente pentru a asigura protecţie împotriva coroziunii, înainte de aplicarea grundului de suprafaţă:

a) vopsea intermediară - o acoperire destinată pentru aplicarea imediată, înainte de aplicarea stratului de acoperire superior, cu scopul de a oferi rezistenţă la coroziune, pentru a asigura că stratul de acoperire superior aderă la suprafaţă şi pentru a asigura o finisare uniformă a suprafeţei prin umplerea imperfecţiunilor minore ale acesteia;

b) grund de metal de uz general - o acoperire destinată aplicării ca grund, cum ar fi: promotorii de aderenţă, etanşanţii, vopselele intermediare, grundurile pentru mase plastice, chiturile de stropit de tip umed, vopselele intermediare fără şlefuire şi vopselele intermediare tip aerosol;

c) grunduri reactive - acoperiri care conţin cel puţin 0,5% din greutate acid fosforic, destinate aplicării direct pe suprafaţa metalului pentru a-i conferi aderenţă şi rezistenţă la coroziune; acoperiri folosite ca grunduri sudurabile; decapanţi pentru suprafeţe galvanizate sau de zinc;

2.1.4. email - orice acoperire pigmentată/colorată care este destinată să fie aplicată ca mono- sau multistrat pentru a asigura luciu şi durabilitate. Include toate produsele cum ar fi emailurile de bază şi lacurile adecvate:

a) emailuri de bază - acoperiri pigmentate destinate să asigure culoare şi orice alt efect optic dorit, dar nu şi strălucirea sau rezistenţa suprafeţei acoperite;

b) lacuri transparente - o acoperire transparentă destinată să asigure strălucirea şi rezistenţa finală a sistemului de acoperire;

2.1.5. finisaje speciale - acoperiri destinate aplicării ca emailuri care conferă proprietăţi speciale, cum ar fi efecte metalice sau sidefate, monostrat, acoperiri transparente sau colorate de înaltă performanţă (de exemplu, acoperiri antizgâriere şi lacuri pe bază de polimeri floruraţi), emailuri de bază reflectorizante, finisări texturate (de exemplu, efect lovitură de ciocan), antialunecare, produse de antifonare, acoperiri antigravionaj, finisări interioare, aerosoli.

ANEXA 2*)

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

VALORI LIMITĂ MAXIME

ale conţinutului de compuşi organici volatili pentru vopsele, lacuri şi produse de refinisare a suprafeţelor vehiculelor

A. Valorile limită maxime ale conţinutului de compuşi organici volatili pentru vopsele şi lacuri

______________________________________________________________________________

|   |           Subcategoria produsului        |   Tip   |  Faza I  | Faza II  |

|   |                                          |         |(g/l)*)   |(g/l)*)   |

|   |                                          |         |(de la    |(de la    |

|   |                                          |         |data de   |data de   |

|   |                                          |         |1.01.2007)|1.01.2010)|

|___|__________________________________________|_________|__________|__________|

| a | Acoperiri mate pentru pereţi interiori   | SBA**)  |     75   |     30   |

|   | şi tavane (luciu </= 25 la 60 grade)     | SBS***) |    400   |     30   |

|___|__________________________________________|_________|__________|__________|

| b | Acoperiri lucioase pentru pereţi         | SBA     |    150   |    100   |

|   | interiori şi tavane (luciu > 25 la 60    | SBS     |    400   |    100   |

|   | grade)                                   |         |          |          |

|___|__________________________________________|_________|__________|__________|

| c | Acoperiri pentru pereţi exteriori pe     | SBA     |     75   |     40   |

|   | substrat mineral                         | SBS     |    450   |    430   |

|___|__________________________________________|_________|__________|__________|

| d | Vopsele de interior/exterior pentru      | SBA     |    150   |    130   |

|   | decorare, pentru lemn, metal             | SBS     |    400   |    300   |

|___|__________________________________________|_________|__________|__________|

| e | Lacuri pentru lemn şi lacuri pentru      | SBA     |    150   |    130   |

|   | interioare/exterioare incluzând lacuri   | SBS     |    500   |    400   |

|   | opace pentru lemn                        |         |          |          |

|___|__________________________________________|_________|__________|__________|

| f | Lacuri color de interior/exterior pentru | SBA     |    150   |    130   |

|   | lemn                                     | SBS     |    700   |    700   |

|___|__________________________________________|_________|__________|__________|

| g | Grunduri                                 | SBA     |     50   |     30   |

|   |                                          | SBS     |    450   |    350   |

|___|__________________________________________|_________|__________|__________|

| h | Grunduri de impregnare                   | SBA     |     50   |     30   |

|   |                                          | SBS     |    750   |    750   |

|___|__________________________________________|_________|__________|__________|

| i | Acoperiri performante -                  | SBA     |    140   |    140   |

|   | monocomponente                           | SBS     |    600   |    500   |

|___|__________________________________________|_________|__________|__________|

| j | Acoperiri performante reactive -         | SBA     |    140   |    140   |

|   | bicomponente cu destinaţie specială (de  | SBS     |    550   |    500   |

|   | ex. pentru pardoseli)                    |         |          |          |

|___|__________________________________________|_________|__________|__________|

| k | Acoperiri multicolore                    | SBA     |    150   |    100   |

|   |                                          | SBS     |    400   |    100   |

|___|__________________________________________|_________|__________|__________|

| l | Acoperiri cu efect decorativ             | SBA     |    300   |    200   |

|   |                                          | SBS     |    500   |    200   |

|___|__________________________________________|_________|__________|__________|

|   | *) g/l produs gata pentru utilizare      |         |          |          |

|   | **) strat de acoperire pe bază de apă    |         |          |          |

|   | ***) strat de acoperire pe bază de       |         |          |          |

|   | solvent                                  |         |          |          |

|___|__________________________________________|_________|__________|__________|

B. Valorile limită maxime ale conţinutului de compuşi organici volatili pentru produsele de refinisare a suprafeţelor vehiculelor

____________________________________________________________________________

|   |   Subcategoria produsului    |         Acoperiri            |COV g/l*) |

|   |                              |                              |(de la    |

|   |                              |                              |data de   |

|   |                              |                              |1.01.2007)|

|___|______________________________|______________________________|__________|

| a | pentru pregătire şi curăţare | pentru pregătire             |    850   |

|   |                              | pentru pre-curăţare          |    200   |

|___|______________________________|______________________________|__________|

| b | chit                         | toate tipurile               |    250   |

|___|______________________________|______________________________|__________|

| c | grund                        | strat de suprafaţă/material  |    540   |

|   |                              | de umplere şi grund de metal |          |

|   |                              | grund pe bază de apă         |    780   |

|___|______________________________|______________________________|__________|

| d | email                        | toate tipurile               |    420   |

|___|______________________________|______________________________|__________|

| e | finisaje speciale            | toate tipurile               |    840   |

|___|______________________________|______________________________|__________|

*) g/l de produs gata pentru utilizare. Exceptând subcategoria (a), orice conţinut de apă al produsului gata pentru utilizare va fi scăzut.

#M2

ANEXA 3

METODE ANALITICE

pentru determinarea conformităţii cu valorile-limită ale conţinutului de compuşi organici volatili (COV)

Metodă permisă pentru produse cu un conţinut de COV mai mic decât 15% din masă în absenţa diluanţilor reactivi:

________________________________________________________________________

|    Parametrul     | Unitatea de măsură |             Test              |

|                   |                    |_______________________________|

|                   |                    |   Metoda    | Data publicării |

|___________________|____________________|_____________|_________________|

| Conţinutul de COV | g/l                | ISO 11890-2 |            2006 |

|___________________|____________________|_____________|_________________|

Metode permise pentru produse cu un conţinut de COV mai mare sau egal cu 15% din masă în absenţa diluanţilor reactivi:

________________________________________________________________________

|    Parametrul     | Unitatea de măsură |             Test              |

|                   |                    |_______________________________|

|                   |                    |   Metoda    | Data publicării |

|___________________|____________________|_____________|_________________|

| Conţinutul de COV | g/l                | ISO 11890-1 |            2007 |

|___________________|____________________|_____________|_________________|

| Conţinutul de COV | g/l                | ISO 11890-2 |            2006 |

|___________________|____________________|_____________|_________________|

Metodă permisă pentru produse care conţin COV în prezenţa unor diluanţi reactivi:

________________________________________________________________________

|    Parametrul     | Unitatea de măsură |             Test              |

|                   |                    |_______________________________|

|                   |                    |   Metoda    | Data publicării |

|___________________|____________________|_____________|_________________|

| Conţinutul de COV | g/l                | ASTMD 2369  |            2003 |

|___________________|____________________|_____________|_________________|

#B

---------------