ORDIN   Nr. 344/708 din 16 august 2004

pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură

Text în vigoare începând cu data de 21 martie 2007

REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 21 martie 2007:

- Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 27/2007.

În conformitate cu prevederile art. 54 pct. 2 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi al Hotărârii Guvernului nr. 409/2004*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,

ministrul mediului şi gospodăririi apelor şi ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emit următorul ordin:

------------

*) Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 a fost abrogată. A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 155/2005.

ART. 1

Se aprobă Normele tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Nerespectarea normelor tehnice prevăzute la art. 1 atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

ART. 3

Direcţia gestiune deşeuri şi substanţe chimice periculoase va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

ART. 4

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 49/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 27 ianuarie 2004.

ART. 5

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului nr. 86/278/CEE privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 181 din 4 iulie 1986, modificată prin Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE privind standardizarea şi raţionalizarea rapoartelor asupra implementării anumitor directive referitoare la mediu, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 377 din 31 decembrie 1991, şi Regulamentul Consiliului nr. 807/2003/CE de adaptare la Decizia 1999/468/CE a dispoziţiilor privind comitetele care asistă Comisia în exercitarea atribuţiilor sale de executare prevăzute în actele Consiliului adoptate în conformitate cu procedura de consultare (unanimitate), publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 122 din 16 mai 2003.

ANEXA 1

NORME TEHNICE

privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură

CAP. 1

Prevederi generale

Prezentele norme tehnice au ca scop valorificarea potenţialului agrochimic al nămolurilor de epurare, prevenirea şi reducerea efectelor nocive asupra solurilor, apelor, vegetaţiei, animalelor şi omului, astfel încât să se asigure utilizarea corectă a acestor nămoluri.

Pentru scopurile prezentelor norme tehnice următorii termeni au semnificaţiile de mai jos:

a) nămoluri:

1. nămoluri provenite de la staţiile de epurare a apelor uzate din localităţi şi de la alte staţii de epurare a apelor uzate cu o compoziţie asemănătoare apelor uzate orăşeneşti;

2. nămoluri provenite de la fosele septice şi de la alte instalaţii similare pentru epurarea apelor uzate;

3. nămoluri provenite de la staţiile de epurare, altele decât cele menţionate la pct. 1 şi 2;

b) nămoluri tratate - nămolurile tratate printr-un proces biologic, chimic ori termic, prin stocare pe termen lung sau prin orice alt procedeu corespunzător care să reducă în mod semnificativ puterea acestora de fermentare şi riscurile sanitare rezultate prin utilizarea lor;

c) agricultură - creşterea tuturor tipurilor de culturi agricole în scop comercial, inclusiv a cantităţilor necesare pentru stocare şi însămânţare;

d) utilizare - împrăştierea nămolurilor pe soluri sau orice altă aplicare a nămolurilor pe şi în soluri;

e) utilizator de nămol - orice persoană fizică sau juridică autorizată, implicată în încărcarea, transportul, depozitarea, împrăştierea şi încorporarea nămolului în terenul agricol al beneficiarului;

f) beneficiar de nămol - orice persoană fizică şi juridică, proprietar, arendaş sau reprezentant al acestora, care acceptă aplicarea nămolului pe terenul său;

g) studiu agrochimic special - studiul agrochimic completat cu datele privind încărcarea solului şi plantei cu elementele poluante;

h) ape uzate orăşeneşti - apele uzate menajere ori amestecul de ape uzate menajere cu ape uzate industriale şi/sau ape meteorice (conform Normelor tehnice privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti, NTPA-011, cuprinse în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002);

i) ape uzate menajere - apele uzate provenite din gospodării şi servicii, care rezultă de regulă din metabolismul uman şi din activităţile menajere (conform Normelor tehnice privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti, NTPA-011, cuprinse în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002);

j) ape uzate industriale - orice fel de ape uzate ce se evacuează din incintele în care se desfăşoară activităţi industriale şi/sau comerciale, altele decât apele uzate menajere şi apele meteorice (conform Normelor tehnice privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti, NTPA-011, cuprinse în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002);

k) autoritate competentă - autoritatea căreia îi revin atribuţii şi responsabilităţi ce decurg din prezentele norme tehnice;

l) echivalent locuitor (e.l.) - încărcarea organică biodegradabilă având un consum biochimic de oxigen la 5 zile - CBO5 - de 60 g O2/zi (conform Normelor tehnice privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti, NTPA-011, cuprinse în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002).

Nămolurile provenite de la staţiile de epurare a apelor uzate din localităţi şi din alte staţii de epurare a apelor uzate cu o compoziţie asemănătoare apelor uzate orăşeneşti pot fi utilizate în agricultură numai dacă sunt în conformitate cu prezentele norme tehnice.

Concentraţiile de metale grele în solurile pe care se aplică nămoluri, concentraţiile de metale grele din nămoluri şi cantităţile maxime anuale ale acestor metale grele care pot fi introduse în solurile cu destinaţie agricolă sunt prezentate în tabelele nr. 1.1, 1.2 şi 1.3.

Tabelul nr. 1.1

Valorile maxime admisibile pentru concentraţiile de metale grele în solurile pe care se aplică nămoluri (mg/kg de materie uscată într-o probă reprezentativă de sol cu un pH mai mare de 6,5)

__________________________________________

Parametrii                        Valorile

limită

__________________________________________

Cadmiu                                  3

Cupru                                 100

Nichel                                 50

Plumb                                  50

Zinc                                  300

Mercur                                  1

Crom                                  100

__________________________________________

Tabelul nr. 1.2

Concentraţiile maxime admisibile de metale grele din nămolurile destinate pentru utilizarea în agricultură (mg/kg de materie uscată)

__________________________________________

Parametrii                        Valorile

limită

__________________________________________

Cadmiu                                 10

Cupru                                 500

Nichel                                100

Plumb                                 300

Zinc                                2.000

Mercur                                  5

Crom                                  500

Cobalt                                 50

Arsen                                  10

AOX (suma compuşilor

organohalogenaţi)                     500

PAH (Hidrocarburi aromatice

policiclice)                            5

Suma următoarelor substanţe:

antracen, benzoantracen,

benzofluoranten, benzoperilen,

benzopiren, chrisen, fluorantren,

indeno (1,2,3) piren, naftalină,

fenantren, piren

PCB (bifenili policloruraţi)          0,8

Suma compuşilor cu numerele 28,

52, 101, 118, 138, 153, 180,

conform Ordinului ministrului

apelor, pădurilor şi protecţiei

mediului nr. 756/1997, publicat

în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 303 şi nr. 303 bis

din 6 noiembrie 1997

__________________________________________

Tabelul nr. 1.3

Valorile limită pentru cantităţile anuale de metale grele care pot fi introduse în terenurile agricole pe baza unei medii de 10 ani (kg/ha/an)

__________________________________________

Parametrii                        Valorile

limită

__________________________________________

Cadmiu                               0,15

Cupru                                  12

Nichel                                  3

Plumb                                  15

Zinc                                   30

Mercur                                0,1

Crom                                   12

__________________________________________

Se interzice utilizarea nămolurilor atunci când concentraţia unuia sau mai multor metale grele din sol depăşeşte valorile limită stabilite în tabelul nr. 1.1 şi trebuie luate măsuri pentru ca aceste valori limită să nu fie depăşite ca urmare a utilizării nămolurilor.

Pe terenurile agricole se pot aplica numai nămolurile al căror conţinut în elemente poluante nu depăşeşte limitele prezentate în tabelul nr. 1.2.

Cantităţile maxime admisibile de metale grele care pot fi aplicate pe sol pe unitatea de suprafaţă şi pe an sunt în conformitate cu tabelul nr. 1.3.

Pentru alte elemente poluante care nu sunt existente în tabelele nr. 1.1, 1.2 şi 1.3, restricţiile şi utilizarea nămolurilor vor fi stabilite de către autoritatea teritorială de protecţie a mediului, în baza recomandărilor primite din partea autorităţilor centrale de mediu, pe baza studiilor efectuate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului şi de Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie, pentru fiecare staţie de epurare, pe baza analizelor de sol şi nămol.

Pot fi utilizate în agricultură numai nămolurile tratate, pentru care s-a emis permisul de aplicare de către agenţia locală de protecţie a mediului pe baza studiului agrochimic special elaborat de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice (OSPA) şi aprobat de direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. În studiu trebuie să se prevadă condiţiile pe care trebuie să le respecte producătorul şi utilizatorul nămolului pentru a se asigura protecţia mediului.

Producătorii de nămoluri trebuie să furnizeze utilizatorului de nămol, cu regularitate, informaţii privind disponibilul de nămol şi caracteristicile nămolului, conform următorilor indicatori de caracterizare:

- pH;

- umiditate;

- pierdere la calcinare;

- carbon organic total;

- azot;

- fosfor;

- potasiu;

- cadmiu;

- crom;

- cupru;

- mercur;

- nichel;

- plumb;

- zinc.

Stabilirea indicatorilor de caracterizare a nămolurilor şi numărul analizelor depind de cantitatea de nămol de la staţia de epurare, folosit în agricultură, şi sunt prezentate în tabelul nr. 1.4.

Tabelul nr. 1.4

Numărul analizelor de nămol

________________________________________________________________________________

Tone de substanţă uscată    < 30  30 -  151 -  801 -   1.601 -  3.201 -  > 6.400

folosite în agricultură*1)        150   800    1.600   3.200    6.400

________________________________________________________________________________

Parametrii agronomici*2)      2    4     6       9       12       15         18

________________________________________________________________________________

Metale grele*3)               2    3     4       8       12       15         18

________________________________________________________________________________

HAP, PCB, AOX                0/1   1     2       4        6        9         12

________________________________________________________________________________

Dioxine                      0/1  0/1    1       1        2        3          4

________________________________________________________________________________

*1) Tone de substanţă uscată înaintea tratării cu var sau cu lapte de var ori înaintea compostării.

*2) Substanţă uscată, carbon organic, pH, N, P2O5, K2O, CaO.

*3) Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, Co, As.

Metode de prelevare şi analiză

Prelevări de sol

Probele reprezentative de sol pentru analiză trebuie să fie constituite în mod normal prin amestecarea împreună a 25 de carote prelevate de pe un teren nu mai mare sau egal cu 5 ha, care este lucrat în acelaşi scop.

Probele trebuie luate la o adâncime de 25 cm, în cazul în care adâncimea solului arabil este mai mică decât această valoare; cu toate acestea, adâncimea de prelevare în acest ultim caz nu trebuie să fie mai mică de 10 cm.

Prelevări de nămoluri

Nămolurile trebuie prelevate după tratare, însă înaintea furnizării la utilizator, şi trebuie să fie reprezentative pentru producţia de nămoluri.

Metode de analiză

Analiza metalelor grele trebuie efectuată în urma mineralizării cu acid puternic. Metoda de referinţă a analizei trebuie să fie cea a spectrometriei cu absorbţie atomică, iar limita de detecţie pentru fiecare metal nu trebuie să fie mai mare de 10% faţă de valoarea limită.

Se interzice utilizarea nămolurilor sau livrarea acestora în vederea utilizării lor pe:

- terenurile folosite pentru păşunat;

- terenurile destinate cultivării arbuştilor fructiferi;

- terenurile destinate culturii legumelor;

- terenurile destinate culturilor pomilor fructiferi cu 10 luni înainte de recoltare şi în timpul recoltării.

În tabelul nr. 1.5 este prezentată o serie de condiţii care se cer îndeplinite la împrăştierea nămolurilor de la staţiile de epurare.

Tabelul nr. 1.5

Criterii de evaluare a pretabilităţii solurilor la aplicarea nămolului

________________________________________________________________________________

Factorul                        Gradul de afectare                   Exclus

________________________________________________________________________________

fără        slab        mediu        mare

________________________________________________________________________________

topografia       foarte slab    slab       moderat     puternic  foarte puternic

terenului        neuniform    neuniform   neuniform    neuniform   neuniform

________________________________________________________________________________

1               2            3           4            5            6

________________________________________________________________________________

Panta              < 2%      2,1 - 5%     5,1 - 10%   10,1 - 15%     > 15,1%

terenului

________________________________________________________________________________

Textura          lut nisipos lut nisipos nisip lutos nisip lutos nisip grosier,

solului          argilos,    grosier,    fin,        grosier,    nisip mijlociu,

lut mediu,  lut nisipos argilă      nisip lutos nisip fin,

lut prăfos  mijlociu,   nisipoasă   mijlociu,   argilă

lut nisipos             lut         lutoasă, argilă

fin, lut                argilo-     prăfoasă,

nisipos                 prăfos      argilă medie,

prăfos, lut                         argilă fină,

argilos                             roci compacte

mediu                               fisurate,

pietrişuri,

roci compacte

dure, depozite

organice

________________________________________________________________________________

Permeabilitatea  mijlocie    mare        mică        foarte mică extrem de mică,

solului                                                          foarte mare

________________________________________________________________________________

Drenajul         bine        moderat         -       intens      foarte slab

solului          drenate     drenate                 drenate     drenate, slab

drenate,

excesiv

drenate,

imperfect

drenate

________________________________________________________________________________

Pericol de       absent      mic         moderat         -       mare, foarte

eroziune la                                                      mare

suprafaţă

________________________________________________________________________________

Inundabilitate   neinundabil tot timpul      -           -       inundabil

anului

________________________________________________________________________________

Capacitatea de   mare        mijlocie    foarte      extrem de   foarte mică,

apă utilă                                mare        mare        mică

________________________________________________________________________________

Adâncimea apei   foarte      mare        mijlocie    mică        superficială,

freatice         mare                                (textură    extrem de mică,

mijlociu-   foarte mică

fină)       (textură

grosieră)

________________________________________________________________________________

Volumul edafic   extrem de   foarte      mare        mijlocie    extrem de mic,

mare,       mare                                foarte mic, mic

excesiv de

mare

________________________________________________________________________________

pH-ul            > 6,9       6,5 - 6,8   5,9 - 6,4   5,5 - 5,8        < 5,5

________________________________________________________________________________

Capacitatea de   mijlocie    mare        mică        foarte      extrem de mică,

schimb                                               mare        foarte mică,

cationic                                                         extrem de mare

________________________________________________________________________________

Încărcarea cu      < 20%     20 - 40%    40 - 60%    60 - 80%        > 80%

metale grele

________________________________________________________________________________

NOTĂ:

Împrăştierea nămolului se face numai în perioadele în care sunt posibile accesul normal pe teren şi încorporarea nămolului în sol imediat după aplicare.

În utilizarea nămolurilor trebuie să se ţină cont de următoarele reguli:

a) trebuie să fie avute în vedere necesităţile nutriţionale ale plantelor;

b) să nu se compromită calitatea solurilor şi a apelor de suprafaţă;

c) valoarea pH-ului din solurile pe care urmează a fi aplicate nămoluri de epurare trebuie să fie menţinută la valori peste 6,5.

CAP. 2

Obligaţiile producătorilor, respectiv ale utilizatorilor de nămoluri de epurare

Producătorul de nămol are următoarele obligaţii:

1. să anunţe autoritatea teritorială de mediu şi utilizatorii de nămol despre eventualii poluanţi existenţi în nămol;

2. să identifice utilizatorul de nămol şi suprafeţele agricole (inclusiv pe cele sensibile) care întrunesc condiţiile necesare utilizării nămolului, pe baza studiilor pedologice întocmite, la cererea producătorului, de către oficiile teritoriale de studii pedologice şi agrochimice;

3. să contacteze utilizatorul de nămol şi să evalueze posibilităţile de utilizare a nămolului.

Pentru a obţine permisul de aplicare în baza autorizaţiei de funcţionare a staţiei de epurare, producătorul de nămol trebuie să trimită autorităţii teritoriale competente, cu cel puţin o lună înainte de perioada de împrăştiere, date cu privire la:

a) cantităţile de nămoluri generate şi cantităţile de nămoluri furnizate pentru utilizarea în agricultură;

b) compoziţia şi caracteristicile nămolurilor, conform indicatorilor de caracterizare a nămolurilor din prezentul ordin;

c) tipul de tratament efectuat asupra nămolului;

d) datele de identificare a utilizatorilor de nămoluri;

e) datele despre localizarea suprafeţei agricole pe care urmează să se aplice nămol;

f) perioada probabilă de împrăştiere;

g) tipul culturii;

4. să asigure transportul şi împrăştierea nămolului;

5. să anunţe autoritatea teritorială de mediu în cazul nerespectării condiţiilor iniţiale de eliberare a permisului de împrăştiere, la schimbarea terenului, sau în cazul în care utilizatorul de nămol refuză ulterior nămolul;

6. să aleagă soluţia de eliminare a nămolului (incinerare, depozitare) în cazul neobţinerii autorizaţiei de împrăştiere a nămolului sau în situaţia în care nu găseşte loc de împrăştiere;

7. să ţină la zi registrele cu:

a) cantităţile de nămoluri produse şi cantităţile de nămoluri furnizate pentru agricultură;

b) compoziţia şi caracteristicile nămolurilor, conform indicatorilor de caracterizare a nămolurilor din prezentul ordin;

c) tipul de tratament efectuat;

d) numele şi adresele destinatarilor de nămoluri şi locurile de utilizare a nămolurilor;

8. să comunice, la cererea autorităţilor competente, informaţiile care se găsesc în registrele de evidenţă;

9. să realizeze studiul agrochimic special de control şi monitoring al solului pe care s-a aplicat nămolul.

Producătorul este responsabil de nămol pentru tot ceea ce înseamnă calitatea, cantitatea, transportul, împrăştierea nămolului pe suprafeţele agricole, precum şi pentru efectele acestuia asupra mediului şi sănătăţii omului după utilizare.

Utilizatorii de nămoluri de epurare sunt obligaţi:

a) să anunţe autorităţile competente şi producătorul de nămol despre rotaţia culturii;

b) să realizeze încorporarea nămolurilor în sol în aceeaşi zi în care s-a aplicat nămolul;

c) să anunţe producătorul de nămol dacă s-a răzgândit în privinţa utilizării nămolului, înainte de a se realiza transportul acestuia.

În zonele de utilizare a nămolurilor se organizează sistemul de monitorizare a factorilor de mediu (sol, apă, plante), în completarea sistemului naţional.

CAP. 3

Atribuţii şi răspunderi ale autorităţii competente

Pentru realizarea obiectivului prezentelor norme tehnice, autorităţile competente la nivel central au următoarele atribuţii:

Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor:

a) coordonează activitatea celorlalte autorităţi competente, prin Direcţia gestiune deşeuri şi substanţe chimice periculoase;

b) asigură aprobarea şi validarea finală a datelor referitoare la producătorii şi utilizatorii de nămol, precum şi la caracteristicile nămolurilor utilizate în agricultură, date cuprinse în raportul anual primit de la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi de la Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie;

c) pregăteşte, odată la 3 ani, un raport elaborat pe baza chestionarului sau a oricărui alt format comunicat de Comisia Europeană în conformitate cu procedura prevăzută la art. 6 din Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE privind standardizarea şi raţionalizarea rapoartelor asupra implementării anumitor directive referitoare la mediu şi îl transmite Comisiei Europene.

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului:

a) elaborează împreună cu celelalte autorităţi competente documentele tehnice de utilizare a nămolurilor;

b) pe baza informaţiilor obţinute de la autorităţile teritoriale competente, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie validează datele şi întocmesc anual un raport de sinteză privind utilizarea nămolurilor în agricultură, cantităţile utilizate, pe tipuri şi caracteristici de nămoluri, tipurile de soluri şi evoluţia caracteristicilor acestora, dificultăţile apărute şi măsurile întreprinse sau propuse pentru rezolvarea acestora;

c) transmite raportul anual de sinteză la Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor;

d) după aprobarea raportului anual de sinteză de către autoritatea centrală pentru protecţia mediului, acesta va fi transmis Comisiei Europene, în conformitate cu formatul cerut prin Regulamentul Comisiei Europene de raportare a datelor.

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale:

a) asigură fondurile necesare pentru dotarea şi autorizarea laboratoarelor Institutului de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie şi ale Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice pentru analize de sol, plante şi nămol, în conformitate cu Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 370/2003 privind activităţile şi sistemul de autorizare a laboratoarelor de mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 20 octombrie 2003;

b) asigură fondurile necesare pentru ca Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie şi Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice să efectueze studii pedologice speciale în scopul alegerii terenurilor care se pretează pentru distribuirea nămolului de epurare şi urmăreşte evoluţia culturilor pe aceste terenuri;

c) asigură finanţarea activităţii de monitoring (sol, apă şi plante) după utilizarea nămolului pe terenurile agricole.

Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie:

a) asigură organizarea activităţii de monitoring (sol, apă şi plante) după utilizarea nămolului pe terenurile agricole, pe baza finanţării primite pentru această activitate de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;

b) execută cercetări pentru stabilirea comportării în sistemul sol-plantă-apă a altor poluanţi prezenţi în nămolul orăşenesc şi stabileşte limitele de încărcare cu aceşti poluanţi.

Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice:

a) elaborează recomandări de informare a publicului şi a potenţialilor factori implicaţi;

b) elaborează studii pedologice speciale ale terenurilor agricole pe care poate fi utilizat nămolul de epurare şi urmăreşte evoluţia culturilor pe aceste terenuri.

Ministerul Administraţiei şi Internelor:

a) participă la elaborarea documentelor tehnice;

b) elaborează împreună cu autorităţile locale planuri de îmbunătăţire a activităţii staţiilor de epurare în scopul aplicării celor mai bune practici de eliminare a nămolului.

Pentru realizarea obiectivului prezentelor norme tehnice, autorităţile competente la nivel teritorial au următoarele atribuţii:

Autoritatea teritorială de protecţie a mediului (agenţia locală/regională de protecţie a mediului):

a) eliberează permis de aplicare a nămolului, cu respectarea prevederilor prezentelor norme tehnice, conform modelului prevăzut în anexa la prezentele norme tehnice;

b) se consultă şi informează autoritatea agricolă şi autoritatea pentru ape pentru acordarea permisului de aplicare;

c) informează aceste autorităţi în legătură cu permisele de aplicare eliberate;

d) este obligată să trimită la termen decizia analizării dosarului;

e) controlează şi supraveghează activitatea producătorilor şi utilizatorilor de nămol pentru respectarea prevederilor prezentelor norme tehnice şi ia măsuri de sancţionare conform legii, în cazul nerespectării acestora;

f) ţine la zi registrele cu producătorii de nămoluri, pe cantităţi şi caracteristici ale nămolurilor, tipuri de tratamente efectuate la nămoluri, numele şi adresele producătorilor de nămoluri;

g) ţine la zi situaţia permiselor de împrăştiere a nămolului pe terenurile agricole, precum şi datele prevăzute în studiul pedologic pe baza căruia s-a eliberat permisul, cantităţile utilizate, pe tipuri şi caracteristici de nămoluri, dificultăţile apărute şi măsurile întreprinse sau propuse pentru rezolvarea acestora;

h) întocmeşte anual, împreună cu autoritatea teritorială agricolă, un raport de sinteză privind utilizarea nămolurilor în agricultură, cantităţile utilizate, pe tipuri şi caracteristici de nămoluri, tipurile de soluri şi evoluţia caracteristicilor acestora, dificultăţile apărute şi măsurile întreprinse sau propuse pentru rezolvarea acestora. Acest raport se transmite la agenţia regională de protecţie a mediului până în luna ianuarie a anului următor;

i) agenţia regională de protecţie a mediului întocmeşte un raport de sinteză pe regiune, cuprinzând datele prevăzute la lit. h), pe care îl transmite la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

Autoritatea teritorială agricolă:

a) cooperează cu autoritatea de mediu în vederea acordării permisului de aplicare şi întocmirii raportului de sinteză;

b) ţine la zi registrele cu utilizatorii de nămoluri, pe tipuri şi caracteristici ale nămolurilor şi ale solurilor pe care se utilizează nămolurile, modul de utilizare, numele şi adresele utilizatorilor;

c) ţine evidenţa rotaţiei culturilor.

Agenţii de consultanţă agricolă:

a) organizează campanii de informare pentru utilizatorii de nămol, agenţii economici şi consumatorii de produse agricole;

b) oferă consultanţă agricultorilor în vederea folosirii nămolului ca îngrăşământ organic.

ANEXA 1

la normele tehnice

PERMIS DE APLICARE

Nr. .... din data de ........

pe terenul agricol a nămolului provenit din Staţia de epurare

................................................................................

(se vor completa denumirea staţiei de epurare, adresa, nr. de telefon şi persoana de contact)

Agenţia locală de protecţie a mediului ............................ acordă

(se va completa judeţul)

permis de aplicare a cantităţii de nămol

...............................................................................,

(se va completa cantitatea folosită în tone materie uscată)

provenit din Staţia de epurare ......................, pe terenurile agricole

(denumirea staţiei)

prevăzute în Studiul agrochimic special nr. ......... din data ...............,

elaborat de OSPA ........... şi aprobat de Direcţia pentru Agricultură şi

(judeţul)

Dezvoltare Rurală ............... .

(judeţul)

Directorul agenţiei locale de protecţie a mediului,

..................................................