ORDIN   Nr. 1601/2013 din 27 iunie 2013

pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

Text în vigoare începând cu data de 22 martie 2017

REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 22 martie 2017.

Act de bază

#B: Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1601/2013

Acte modificatoare

#M1: Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1467/2014

#M2: Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 614/2016

#M3: Ordinul ministrului mediului nr. 459/2017

Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1, #M2 etc.

#B

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 156.646/DGDSP din 14 iunie 2013,

în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice şi al art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice,

ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite prezentul ordin.

#CIN

*) Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 a fost abrogată. A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 19/2017.

#B

ART. 1

Aplicaţiile care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.

ART. 2

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezentul ordin transpune prevederile anexelor III şi IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 174 din 1 iunie 2011, Directiva delegată 2012/50/UE a Comisiei din 10 octombrie 2012 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o scutire referitoare la aplicaţii conţinând plumb, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 348 din 18 decembrie 2012, şi Directiva delegată 2012/51/UE a Comisiei din 10 octombrie 2012 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o scutire referitoare la aplicaţii conţinând cadmiu, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 348 din 18 decembrie 2012.

#CIN

NOTE:

1. Reproducem mai jos prevederile menţiunii privind transpunerea normelor comunitare din Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1467/2014 (#M1).

#M1

"Prezentul ordin transpune prevederile anexelor III şi IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 174 din 1 iulie 2011, Directiva delegată 2012/50/UE a Comisiei din 10 octombrie 2012 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o scutire referitoare la aplicaţii conţinând plumb, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 348 din 18 decembrie 2012, Directiva delegată 2012/51/UE a Comisiei din 10 octombrie 2012 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o scutire referitoare la aplicaţii conţinând cadmiu, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 348 din 18 decembrie 2012, Directiva delegată 2014/16/UE a Comisiei din 18 octombrie 2013 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul ca activator în pudra fluorescentă a lămpilor cu descărcare utilizate ca lămpi pentru fotoforeză extracorporală, care conţine substanţe fluorescente BSP (BaSi2O5: Pb), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 4 din 9 ianuarie 2014, Directiva delegată 2014/15/UE a Comisiei din 18 octombrie 2013 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul, cadmiul şi cromul hexavalent din piesele de schimb reutilizate, recuperate din dispozitivele medicale introduse pe piaţă înainte de 22 iulie 2014 şi utilizate în echipamentele din categoria 8 introduse pe piaţă înainte de 22 iulie 2021, cu condiţia ca reutilizarea să aibă loc în cadrul unor sisteme de returnare, cu circuit închis şi auditabile, între întreprinderi, iar consumatorul să fie înştiinţat de reutilizarea pieselor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 4 din 9 ianuarie 2014, Directiva delegată 2014/14/UE a Comisiei din 18 octombrie 2013 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru cantitatea de 3,5 mg de mercur per lampă în cazul lămpilor fluorescente compacte cu un singur soclu destinate iluminatului general < 30 W, cu o durată de viaţă mai mare sau egală cu 20.000 de ore, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 4 din 9 ianuarie 2014, Directiva delegată 2014/13/UE a Comisiei din 18 octombrie 2013 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul din aliajele de lipit de pe plăcile cu circuite imprimate populate cu componente electronice, utilizate în dispozitivele medicale mobile din clasele II-a şi II-b definite în Directiva 93/42/CEE, altele decât defibrilatoarele portabile de urgenţă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 4 din 9 ianuarie 2014, Directiva delegată 2014/12/UE a Comisiei din 18 octombrie 2013 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul din aliajele de lipit de pe plăcile cu circuite imprimate ale detectorilor şi ale unităţilor de colectare a datelor din tomografele cu emisie de pozitroni integrate în echipamentele de imagistică prin rezonanţă magnetică, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 4 din 9 ianuarie 2014, Directiva delegată 2014/11/UE a Comisiei din 18 octombrie 2013 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru cromul hexavalent din dozatoarele de substanţe alcaline utilizate pentru fabricarea fotocatozilor din amplificatoarele de imagine pentru imagini radiologice, până la 31 decembrie 2019, şi din piesele de schimb ale sistemelor cu raze X introduse pe piaţa UE înainte de 1 ianuarie 2020, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 4 din 9 ianuarie 2014, Directiva delegată 2014/10/UE a Comisiei din 18 octombrie 2013 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul, ca supraconductor sau conductor termic, din aliajele utilizate în capetele reci ale răcitoarelor criogenice şi/sau în sondele reci răcite criogenic şi/sau în sistemele de legături echipotenţiale răcite criogenic, în dispozitivele medicale (categoria 8) şi/sau în instrumentele industriale de monitorizare şi control, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 4 din 9 ianuarie 2014, Directiva delegată 2014/9/UE a Comisiei din 18 octombrie 2013 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul şi cadmiul din lipiturile metalice cu ajutorul cărora se creează circuitele magnetice supraconductoare din detectorii IRM, SQUID, RMN (rezonanţă magnetică nucleară) sau FTMS (spectrometru de masă cu transformată Fourier), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 4 din 9 ianuarie 2014, Directiva delegată 2014/8/UE a Comisiei din 18 octombrie 2013 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul din aliajele de lipit pentru montarea detectorilor digitali din telurură de cadmiu şi telurură de cadmiu-zinc pe plăcile cu circuite imprimate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 4 din 9 ianuarie 2014, Directiva delegată 2014/7/UE a Comisiei din 18 octombrie 2013 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul din aliajele de lipit, din stratul acoperitor al contactelor componentelor electrice şi electronice şi al plăcilor cu circuite imprimate şi din conexiunile cablurilor electrice, ale ecranelor şi ale conectorilor închişi, care sunt utilizate: (a) în câmpurile magnetice din interiorul unei sfere cu raza de 1 m care înconjoară izocentrul magnetului echipamentelor de imagistică medicală prin rezonanţă magnetică, inclusiv în monitoarele pentru pacienţi concepute pentru a fi utilizate în această sferă; sau (b) în câmpurile magnetice situate la o distanţă de până la 1 m de suprafeţele exterioare ale magneţilor unui ciclotron sau ale magneţilor utilizaţi pentru transportul fasciculului şi controlul direcţiei fasciculului în hadronoterapie, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 4 din 9 ianuarie 2014, Directiva delegată 2014/6/UE a Comisiei din 18 octombrie 2013 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul din stratul de suprafaţă al sistemelor de conectori cu pini care necesită conectori nemagnetici ce pot fi utilizaţi în mod sustenabil la o temperatură sub -20°C în condiţii normale de funcţionare şi depozitare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 4 din 9 ianuarie 2014, Directiva delegată 2014/5/UE a Comisiei din 18 octombrie 2013 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul din aliajele de lipit de pe plăcile cu circuite imprimate, din stratul acoperitor al contactelor componentelor electrice şi electronice şi din stratul acoperitor al plăcilor cu circuite imprimate, din aliajele de lipit pentru îmbinarea firelor şi a cablurilor şi din aliajele de lipit pentru conectarea traductorilor şi a senzorilor, care sunt utilizate în mod sustenabil la o temperatură sub -20°C în condiţii normale de funcţionare şi depozitare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 4 din 9 ianuarie 2014, Directiva delegată 2014/4/UE a Comisiei din 18 octombrie 2013 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul care permite etanşarea racordurilor dintre aluminiu şi oţel în amplificatoarele de imagine pentru imagini radiologice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 4 din 9 ianuarie 2014, Directiva delegată 2014/3/UE a Comisiei din 18 octombrie 2013 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare privind markerii acetatului de plumb utilizat în cadrele stereotactice pentru cap folosite în TC (tomografia computerizată) şi RMN şi în sistemele de poziţionare pentru fasciculele de raze gamma şi terapie cu acceleratori de particule, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 4 din 9 ianuarie 2014, Directiva delegată 2014/2/UE a Comisiei din 18 octombrie 2013 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru cadmiul din acoperirile cu fosfor ale amplificatoarelor de imagine utilizate în imagistica sistemelor cu raze X până la 31 decembrie 2019 şi din piesele de schimb pentru sistemele cu raze X introduse pe piaţa UE înainte de 1 ianuarie 2020, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 4 din 9 ianuarie 2014, Directiva delegată 2014/1/UE a Comisiei din 18 octombrie 2013 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare privind plumbul ca element de aliere pentru rulmenţi şi suprafeţe de uzură în echipamente medicale expuse la radiaţii ionizante, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 4 din 9 ianuarie 2014, Directiva delegată 2014/76/UE a Comisiei din 13 martie 2014 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru mercurul din tuburile luminescente artizanale folosite pentru firme luminoase, iluminat decorativ sau arhitectural şi specializat şi opere de artă luminoasă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 148 din 20 mai 2014, Directiva delegată 2014/75/UE a Comisiei din 13 martie 2014 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru mercurul din lămpile fluorescente cu catod rece - maximum 5 mg pe lampă - folosite pentru iluminarea din spate a afişajelor cu cristale lichide din componenţa instrumentelor industriale de monitorizare şi control introduse pe piaţă înainte de 22 iulie 2017, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 148 din 20 mai 2014, Directiva delegată 2014/74/UE a Comisiei din 13 martie 2014 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul utilizat în alte sisteme decât cele de conectori cu pini conformi "C-press" pentru instrumente industriale de monitorizare şi control, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 148 din 20 mai 2014, Directiva delegată 2014/73/UE a Comisiei din 13 martie 2014 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul din electrozii de platină platinaţi care sunt utilizaţi în măsurători de conductivitate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 148 din 20 mai 2014, Directiva delegată 2014/72/UE a Comisiei din 13 martie 2014 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul din punctele de sudură şi din straturile acoperitoare ale capetelor componentelor electrice şi electronice şi din straturile acoperitoare ale plăcilor cu circuite imprimate care sunt utilizate în module de aprindere şi în alte sisteme electrice şi electronice de comandă a motoarelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 148 din 20 mai 2014, Directiva delegată 2014/71/UE a Comisiei din 13 martie 2014 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul din punctele de sudură ale unei interfeţe de elemente suprapuse de mare suprafaţă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 148 din 20 mai 2014, Directiva delegată 2014/70/UE a Comisiei din 13 martie 2014 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul din plăcuţele cu microcanale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 148 din 20 mai 2014, Directiva delegată 2014/69/UE a Comisiei din 13 martie 2014 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul din materialul dielectric ceramic al condensatoarelor cu tensiunea nominală sub 125 Vc.a. sau sub 250 Vc.c. utilizate în instrumentele industriale de monitorizare şi control, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 148 din 20 mai 2014."

#CIN

2. Reproducem mai jos prevederile menţiunii privind transpunerea normelor comunitare din Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 614/2016 (#M2).

#M2

"Prezentul ordin transpune prevederile Directivei delegate (UE) 2015/573 a Comisiei din 30 ianuarie 2015 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul din senzorii din clorură de polivinil utilizaţi în dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 94 din 10 aprilie 2015, şi ale Directivei delegate (UE) 2015/574 a Comisiei din 30 ianuarie 2015 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru mercurul folosit în sistemele de imagistică cu ultrasunete pentru analiză intravasculară, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 94 din 10 aprilie 2015."

#CIN

3. Reproducem mai jos prevederile menţiunii privind transpunerea normelor comunitare din Ordinul ministrului mediului nr. 459/2017 (#M3).

#M3

"Prezentul ordin transpune prevederile Directivei delegate 2016/585 a Comisiei din 12 februarie 2016 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumb, cadmiu, crom hexavalent şi difenileteri polibromuraţi (PBDE) în piesele de schimb recuperate din dispozitivele medicale sau microscoapele electronice şi utilizate pentru repararea sau recondiţionarea acestora, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 101 din 16 aprilie 2016, ale Directivei delegate 2016/1.028 a Comisiei din 19 aprilie 2016 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul din aliajele de lipit ale contactelor electrice ale senzorilor de temperatură din anumite dispozitive, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 168 din 25 iunie 2016, şi ale Directivei delegate 2016/1.029 a Comisiei din 19 aprilie 2016 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, în ceea ce priveşte o derogare pentru anozii de cadmiu din celulele Hersch ale anumitor senzori de oxigen utilizaţi în instrumentele industriale de monitorizare şi control, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 168 din 25 iunie 2016."

#M1

ANEXA 1

Aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

______________________________________________________________________________

| Nr.     |                 Exceptare                 |   Sfera şi datele de   |

|         |                                           |   aplicare             |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 1       | Mercurul din lămpile fluorescente cu un   |                        |

|         | singur soclu (compacte), nedepăşind (per  |                        |

|         | bec):                                     |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 1(a)    | Destinate iluminatului general < 30 W:    | Expiră la 31 decembrie |

|         | 5 mg                                      | 2011                   |

|         |                                           | După 31 decembrie 2011 |

|         |                                           | şi până la 31 decembrie|

|         |                                           | 2012 se pot folosi 3,5 |

|         |                                           | mg per bec; după 31    |

|         |                                           | decembrie 2012 trebuie |

|         |                                           | să se folosească 2,5 mg|

|         |                                           | per bec.               |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 1(b)    | Destinate iluminatului general >/= 30 W şi| Expiră la 31 decembrie |

|         | < 50 W: 5 mg                              | 2011; după 31 decembrie|

|         |                                           | 2011 se pot folosi 3,5 |

|         |                                           | mg per bec.            |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 1(c)    | Destinate iluminatului general >/= 50 W şi|                        |

|         | < 150 W: 5 mg                             |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 1(d)    | Destinate iluminatului general >/= 150 W: |                        |

|         | 15 mg                                     |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 1(e)    | Destinate iluminatului general, cu        | Nicio limitare a       |

|         | structură circulară sau pătrată şi cu     | utilizării până la 31  |

|         | diametrul tubului </= 17 mm               | decembrie 2011; după 31|

|         |                                           | decembrie 2011 se pot  |

|         |                                           | folosi 7 mg per bec.   |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 1(f)    | De uz special: 5 mg                       |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 1(g)    | Destinate iluminatului general < 30 W, cu | Expiră la 31 decembrie |

|         | o durată de viaţă mai mare sau egală cu   | 2017.                  |

|         | 20.000 de ore: 3,5 mg                     |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 2(a)    | Mercurul din lămpile fluorescente liniare |                        |

|         | cu soclu dublu, destinate iluminatului    |                        |

|         | general, nedepăşind (per lampă):          |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 2(a)(1) | Trifosfor cu durată de viaţă normală şi cu| Expiră la 31 decembrie |

|         | diametrul tubului < 9 mm (de exemplu T2): | 2011; după 31 decembrie|

|         | 5 mg                                      | 2011 se pot folosi 4 mg|

|         |                                           | per lampă.             |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 2(a)(2) | Trifosfor cu durată de viaţă normală şi cu| Expiră la 31 decembrie |

|         | diametrul tubului între >/= 9 mm şi       | 2011; după 31 decembrie|

|         | </= 17 mm (de exemplu T5): 5 mg           | 2011 se pot folosi 3 mg|

|         |                                           | per lampă.             |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 2(a)(3) | Trifosfor cu durată de viaţă normală şi cu| Expiră la 31 decembrie |

|         | diametrul tubului între > 17 mm şi        | 2011; după 31 decembrie|

|         | </= 28 mm (de exemplu T8): 5 mg           | 2011 se pot folosi     |

|         |                                           | 3,5 mg per lampă.      |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 2(a)(4) | Trifosfor cu durată de viaţă normală şi cu| Expiră la 31 decembrie |

|         | diametrul tubului > 28 mm (de exemplu     | 2012; după 31 decembrie|

|         | T12): 5 mg                                | 2012 se pot folosi     |

|         |                                           | 3,5 mg per lampă.      |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 2(a)(5) | Trifosfor cu durată de viaţă lungă        | Expiră la 31 decembrie |

|         | (>/= 25000 h): 8 mg                       | 2011; după 31 decembrie|

|         |                                           | 2011 se pot folosi 5 mg|

|         |                                           | per lampă.             |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 2(b)    | Mercurul din alte lămpi fluorescente,     |                        |

|         | nedepăşind 5 mg (per lampă):              |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 2(b)(1) | Lămpi liniare cu fosfat halogenat, cu     | Expiră la 13 aprilie   |

|         | diametrul tubului > 28 mm (de exemplu T10 | 2012.                  |

|         | sau T12): 10 mg                           |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 2(b)(2) | Lămpi neliniare cu fosfat halogenat (orice| Expiră la 13 aprilie   |

|         | diametru): 15 mg                          | 2016.                  |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 2(b)(3) | Lămpi neliniare cu trifosfor, cu diametrul| Nicio limitare a       |

|         | tubului > 17 mm (de exemplu T9)           | utilizării până la 31  |

|         |                                           | decembrie 2011; după 31|

|         |                                           | decembrie 2011 se pot  |

|         |                                           | folosi 15 mg per lampă.|

|_________|___________________________________________|________________________|

| 2(b)(4) | Lămpi pentru alt uz de iluminat general şi| Nicio limitare a       |

|         | pentru uz special (de exemplu, lămpi cu   | utilizării până la 31  |

|         | inducţie)                                 | decembrie 2011; după 31|

|         |                                           | decembrie 2011 se pot  |

|         |                                           | folosi 15 mg per lampă.|

|_________|___________________________________________|________________________|

| 3       | Mercurul din lămpile fluorescente cu catod|                        |

|         | rece şi din lămpile fluorescente cu       |                        |

|         | electrod extern (CCFL şi EEFL) pentru uz  |                        |

|         | special, nedepăşind (per lampă):          |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 3(a)    | scurte (</= 500 mm)                       | Nicio limitare a       |

|         |                                           | utilizării până la 31  |

|         |                                           | decembrie 2011; după 31|

|         |                                           | decembrie 2011 se pot  |

|         |                                           | folosi 3,5 mg per      |

|         |                                           | lampă.                 |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 3(b)    | de lungime medie (între > 500 mm şi       | Nicio limitare a       |

|         | </= 1.500 mm)                             | utilizării până la 31  |

|         |                                           | decembrie 2011; după 31|

|         |                                           | decembrie 2011 se pot  |

|         |                                           | folosi 5 mg per lampă. |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 3(c)    | lungi (> 1.500 mm)                        | Nicio limitare a       |

|         |                                           | utilizării până la 31  |

|         |                                           | decembrie 2011; după 31|

|         |                                           | decembrie 2011 se pot  |

|         |                                           | folosi 13 mg per lampă.|

|_________|___________________________________________|________________________|

| 4(a)    | Mercurul din alte lămpi cu descărcare în  | Nicio limitare a       |

|         | gaze la joasă presiune (per lampă)        | utilizării până la 31  |

|         |                                           | decembrie 2011; după 31|

|         |                                           | decembrie 2011 se pot  |

|         |                                           | folosi 15 mg per lampă.|

|_________|___________________________________________|________________________|

| 4(b)    | Mercurul din lămpile cu (vapori de) sodiu |                        |

|         | de înaltă presiune destinate iluminatului |                        |

|         | general, nedepăşind (per bec), în lămpile |                        |

|         | cu un indice ameliorat de redare a culorii|                        |

|         | Ra > 60:                                  |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 4(b)-I  | P </= 155 W                               | Nicio limitare a       |

|         |                                           | utilizării până la 31  |

|         |                                           | decembrie 2011; după 31|

|         |                                           | decembrie 2011 se pot  |

|         |                                           | folosi 30 mg per bec.  |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 4(b)-II | 155 W < P </= 405 W                       | Nicio limitare a       |

|         |                                           | utilizării până la 31  |

|         |                                           | decembrie 2011; după 31|

|         |                                           | decembrie 2011 se pot  |

|         |                                           | folosi 40 mg per bec.  |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 4(b)-III| P > 405 W                                 | Nicio limitare a       |

|         |                                           | utilizării până la 31  |

|         |                                           | decembrie 2011; după 31|

|         |                                           | decembrie 2011 se pot  |

|         |                                           | folosi 40 mg per bec.  |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 4(c)    | Mercurul din alte lămpi cu (vapori de)    |                        |

|         | sodiu de înaltă presiune destinate        |                        |

|         | iluminatului general, nedepăşind (per     |                        |

|         | bec):                                     |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 4(c)-I  | P </= 155 W                               | Nicio limitare a       |

|         |                                           | utilizării până la 31  |

|         |                                           | decembrie 2011; după 31|

|         |                                           | decembrie 2011 se pot  |

|         |                                           | folosi 25 mg per bec.  |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 4(c)-II | 155 W < P </= 405 W                       | Nicio limitare a       |

|         |                                           | utilizării până la 31  |

|         |                                           | decembrie 2011; după 31|

|         |                                           | decembrie 2011 se pot  |

|         |                                           | folosi 30 mg per bec.  |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 4(c)-III| P > 405 W                                 | Nicio limitare a       |

|         |                                           | utilizării până la 31  |

|         |                                           | decembrie 2011; după 31|

|         |                                           | decembrie 2011 se pot  |

|         |                                           | folosi 40 mg per bec.  |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 4(d)    | Mercurul din lămpile cu (vapori de) mercur| Expiră la 13 aprilie   |

|         | de înaltă presiune (HPMV)                 | 2015.                  |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 4(e)    | Mercurul din lămpile cu halogenuri        |                        |

|         | metalice (MH)                             |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 4(f)    | Mercurul din alte lămpi cu descărcare     |                        |

|         | pentru uz special care nu au fost         |                        |

|         | menţionate în mod specific în prezenta    |                        |

|         | anexă                                     |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 4(g)    | Mercur în tuburi luminescente artizanale  | Expiră la 31 decembrie |

|         | folosite pentru firme luminoase, iluminat | 2018.                  |

|         | decorativ sau arhitectural şi specializat |                        |

|         | şi opere de artă luminoasă, unde          |                        |

|         | conţinutul de mercur este limitat după cum|                        |

|         | urmează:                                  |                        |

|         | (a) 20 mg pe pereche de electrozi + 0,3 mg|                        |

|         | pe lungime a tubului în cm, dar nu mai    |                        |

|         | mult de 80 mg, pentru aplicaţii de        |                        |

|         | exterior şi de interior expuse la         |                        |

|         | temperaturi sub 20°C;                     |                        |

|         | (b) 15 mg pe pereche de electrozi +       |                        |

|         | 0,24 mg pe lungime a tubului în cm, dar nu|                        |

|         | mai mult de 80 mg, pentru toate celelalte |                        |

|         | aplicaţii de interior.                    |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 5(a)    | Plumbul din sticla tuburilor catodice     |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 5(b)    | Plumbul din sticla tuburilor fluorescente,|                        |

|         | nedepăşind 0,2% din greutate              |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 6(a)    | Plumbul ca element de aliere în oţelul    |                        |

|         | pentru prelucrări mecanice şi în oţelul   |                        |

|         | galvanizat cu conţinut de plumb de până la|                        |

|         | 0,35% din greutate                        |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 6(b)    | Plumbul ca element de aliere în aluminiu  |                        |

|         | cu conţinut de plumb de până la 0,4% din  |                        |

|         | greutate                                  |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 6(c)    | Aliaj de cupru cu conţinut de plumb de    |                        |

|         | până la 4% din greutate                   |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 7(a)    | Plumbul în aliaje de lipit cu temperatură |                        |

|         | de topire înaltă (respectiv aliaje de     |                        |

|         | plumb cu conţinut de plumb de 85% din     |                        |

|         | greutate sau mai mult)                    |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 7(b)    | Plumbul în aliaje de lipit pentru servere,|                        |

|         | sisteme de stocare şi reţele de stocare,  |                        |

|         | echipamente pentru infrastructura         |                        |

|         | reţelelor de comutare, semnalizare,       |                        |

|         | transmisie, precum şi pentru gestionarea  |                        |

|         | reţelelor de telecomunicaţii              |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 7(c)-I  | Componente electrice şi electronice care  |                        |

|         | conţin plumb, în sticlă sau ceramică,     |                        |

|         | altele decât ceramica dielectrică din     |                        |

|         | condensatori, de exemplu, dispozitive     |                        |

|         | piezoelectrice sau într-o matrice de      |                        |

|         | sticlă sau ceramică                       |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 7(c)-II | Plumbul din ceramica dielectrică din      |                        |

|         | condensatori pentru o putere nominală de  |                        |

|         | 125 V CA sau 250 V CC ori mai mult        |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 7(c)-III| Plumbul din ceramica dielectrică din      | Expiră la 1 ianuarie   |

|         | condensatori pentru o putere nominală de  | 2013, iar după această |

|         | sub 125 V CA sau 250 V CC                 | dată se poate folosi în|

|         |                                           | piese de schimb pentru |

|         |                                           | EEE introduse pe piaţă |

|         |                                           | înainte de 1 ianuarie  |

|         |                                           | 2013.                  |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 7(c)-IV | Plumbul din materialele ceramice          | Expiră la 21 iulie     |

|         | dielectrice de tip PZT (titanatzirconat de| 2016.                  |

|         | plumb) din condensatori care fac parte din|                        |

|         | circuite integrate sau din semiconductoare|                        |

|         | discrete                                  |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 8(a)    | Cadmiul şi compuşii săi din siguranţele   | Expiră la 1 ianuarie   |

|         | termice de unică folosinţă sub formă de   | 2012, iar după această |

|         | pastile                                   | dată se poate folosi în|

|         |                                           | piese de schimb pentru |

|         |                                           | EEE introduse pe piaţă |

|         |                                           | înainte de 1 ianuarie  |

|         |                                           | 2012.                  |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 8(b)    | Cadmiul şi compuşii săi din contactele    |                        |

|         | electrice                                 |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 9       | Cromul hexavalent ca agent anticoroziv în |                        |

|         | sistemul de răcire din oţel carbon al     |                        |

|         | refrigeratoarelor cu absorbţie, până la   |                        |

|         | 0,75% din greutate în soluţia de răcire   |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 9(b)    | Plumbul din bucşe şi lagăre pentru        |                        |

|         | compresoarele care conţin agenţi          |                        |

|         | refrigerenţi pentru aplicaţii de          |                        |

|         | încălzire, ventilare, climatizare şi      |                        |

|         | răcire (HVACR)                            |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 11(a)   | Plumbul folosit la sisteme de conectori cu| Se poate folosi în     |

|         | pini conformi "C-press"                   | piesele de schimb      |

|         |                                           | pentru EEE introduse pe|

|         |                                           | piaţă înainte de 24    |

|         |                                           | septembrie 2010.       |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 11(b)   | Plumbul folosit la alte dispozitive decât | Expiră la 1 ianuarie   |

|         | sistemele de conectori cu pini conformi   | 2013, iar după această |

|         | "C-press"                                 | dată se poate folosi în|

|         |                                           | piese de schimb pentru |

|         |                                           | EEE introduse pe piaţă |

|         |                                           | înainte de 1 ianuarie  |

|         |                                           | 2013.                  |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 12      | Plumbul ca material de acoperire pentru   | Se poate folosi în     |

|         | inelul C al modulului termoconductor      | piesele de schimb      |

|         |                                           | pentru EEE introduse pe|

|         |                                           | piaţă înainte de 24    |

|         |                                           | septembrie 2010.       |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 13(a)   | Plumbul din sticla albă utilizată la      |                        |

|         | aplicaţii optice                          |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 13(b)   | Cadmiul şi plumbul din sticla filtrantă şi|                        |

|         | din sticla utilizată la etaloanele de     |                        |

|         | reflexie                                  |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 14      | Plumbul din aliaje de lipit care conţin   | A expirat la 1 ianuarie|

|         | mai mult de două elemente de conectare    | 2011, iar după această |

|         | între pini şi pachetul de microprocesoare | dată se poate folosi în|

|         | cu un conţinut de plumb mai mare de 80% şi| piese de schimb pentru |

|         | mai mic de 85% din greutate               | EEE introduse pe piaţă |

|         |                                           | înainte de 1 ianuarie  |

|         |                                           | 2011.                  |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 15      | Plumbul din aliaje de lipit pentru        |                        |

|         | finalizarea unei conexiuni electrice      |                        |

|         | viabile între purtător şi substratul      |                        |

|         | semiconductorului în carcasele de circuite|                        |

|         | integrate tip "flip chip"                 |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 16      | Plumbul din lămpi incandescente liniare cu| Expiră la 1 septembrie |

|         | tuburi cu înveliş de silicat              | 2013.                  |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 17      | Halogenură de plumb ca agent iradiant în  |                        |

|         | lămpi cu descărcare de mare intensitate   |                        |

|         | (HID) folosite pentru aplicaţii           |                        |

|         | profesionale de reprografie               |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 18(a)   | Plumbul ca activator în pudra fluorescentă| A expirat la 1 ianuarie|

|         | (1% plumb în greutate sau mai puţin) a    | 2011.                  |

|         | lămpilor cu descărcare, atunci când sunt  |                        |

|         | folosite ca lămpi specializate pentru     |                        |

|         | reprografierea prin imprimare diazo,      |                        |

|         | litografiere, capcane pentru insecte,     |                        |

|         | procese fotochimice şi de tratare termică,|                        |

|         | conţinând substanţe fosforescente ca SMS  |                        |

|         | [(Sr, Ba)2MgSi2O7: Pb]                    |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 18(b)   | Plumbul ca activator în pudra fluorescentă|                        |

|         | (1% plumb în greutate sau mai puţin) a    |                        |

|         | lămpilor cu descărcare, atunci când sunt  |                        |

|         | folosite ca lămpi de bronzat, conţinând   |                        |

|         | substanţe fluorescente ca BSP (BaSi2O5:   |                        |

|         | Pb)                                       |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 19      | Plumbul cu PbBiSn-Hg şi PbInSn-Hg în      | Expiră la 1 iunie 2011.|

|         | amestecuri caracteristice ca amalgam      |                        |

|         | principal şi cu PbSn-Hg ca amalgam        |                        |

|         | auxiliar în lămpi compacte pentru         |                        |

|         | economisirea energiei (ESL)               |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 20      | Oxidul de plumb utilizat în sticla        | Expiră la 1 iunie 2011.|

|         | folosită la îmbinarea substraturilor din  |                        |

|         | faţă şi din spate ale lămpilor            |                        |

|         | fluorescente utilizate pentru ecranele cu |                        |

|         | cristale lichide (LCD)                    |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 21      | Plumbul şi cadmiul din cernelurile de     |                        |

|         | imprimare pentru aplicarea de emailuri pe |                        |

|         | sticle, precum sticla borosilicată şi     |                        |

|         | sticla calcosodică                        |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 23      | Plumbul din finisajele componentelor cu   | Se poate folosi în     |

|         | filet fin, altele decât conectorii cu pas | piesele de schimb      |

|         | de 0,65 mm sau mai mic                    | pentru EEE introduse pe|

|         |                                           | piaţă înainte de 24    |

|         |                                           | septembrie 2010.       |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 24      | Plumbul din aliajele de sudură pentru     |                        |

|         | condensatoarele ceramice multistrat de    |                        |

|         | formă discoidală sau plană, prelucrate    |                        |

|         | prin străpungere                          |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 25      | Oxidul de plumb din ecranele de emisie a  |                        |

|         | electronilor prin conducţie (SED)         |                        |

|         | utilizate în elemente structurale, în     |                        |

|         | special în frita de sticlă de etanşare şi |                        |

|         | de vidare                                 |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 26      | Oxidul de plumb din baloanele de sticlă   | Expiră la 1 iunie 2011.|

|         | ale lămpilor de lumină ultravioletă       |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 27      | Aliajele de plumb pentru sudarea          | A expirat la 24        |

|         | traductoarelor utilizate la difuzoarele de| septembrie 2010.       |

|         | mare putere (proiectate să funcţioneze    |                        |

|         | timp de mai multe ore la niveluri de      |                        |

|         | putere acustică de 125 dB SPL şi mai mari)|                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 29      | Plumbul fixat în sticla cristal în        |                        |

|         | conformitate cu anexa I (categoriile 1, 2,|                        |

|         | 3 şi 4) la Directiva 69/493/CEE a         |                        |

|         | Consiliului din 15 decembrie 1969 privind |                        |

|         | apropierea legislaţiilor statelor membre  |                        |

|         | referitoare la sticla cristal [1]         |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 30      | Aliajele de cadmiu utilizate la îmbinările|                        |

|         | electromecanice prin lipire ale           |                        |

|         | conductorilor electrici amplasaţi direct  |                        |

|         | pe bobina vocală a traductorilor utilizaţi|                        |

|         | în construcţia difuzoarelor de mare putere|                        |

|         | având nivelul de presiune sonoră de cel   |                        |

|         | puţin 100 dB (A)                          |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 31      | Plumbul din materialele de lipit utilizate|                        |

|         | în construcţia lămpilor plane fluorescente|                        |

|         | fără mercur (care, de exemplu, sunt       |                        |

|         | utilizate la afişajele cu cristale        |                        |

|         | lichide, la iluminatul decorativ sau      |                        |

|         | industrial)                               |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 32      | Oxizii de plumb din etanşările cu frită   |                        |

|         | utilizate în construcţia montajelor tip   |                        |

|         | fereastră pentru tuburile laser cu argon  |                        |

|         | şi kripton                                |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 33      | Plumbul din aliajele de lipit pentru      |                        |

|         | lipirea firelor subţiri de cupru cu       |                        |

|         | diametrul de 100 µm sau mai mic din       |                        |

|         | transformatoare                           |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 34      | Plumbul din elementele potenţiometrelor   |                        |

|         | ajustabile metaloceramice                 |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 36      | Mercurul utilizat ca inhibitor de         | A expirat la 1 iulie   |

|         | pulverizare a catodului în ecranele cu    | 2010.                  |

|         | plasmă conţinând până la 30 mg per ecran  |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 37      | Plumbul din stratul acoperitor al diodelor|                        |

|         | de înaltă tensiune pe baza unui corp din  |                        |

|         | sticlă de borat de zinc                   |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 38      | Cadmiul şi oxidul de cadmiu din pastele   |                        |

|         | pentru straturi groase utilizate pe oxidul|                        |

|         | de aluminiu aliat cu beriliu              |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 39      | Cadmiul din ledurile cu schimb de culoare | Expiră la 1 iulie 2014.|

|         | din grupele II - VI (< 10 µg Cd per mm2    |                        |

|         | de suprafaţă emiţătoare de lumină) pentru |                        |

|         | utilizarea în iluminarea solidă sau la    |                        |

|         | sistemele de afişaj                       |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 40      | Cadmiul din fotorezistoare pentru         | Expiră la 31 decembrie |

|         | optocuploarele analogice ale              | 2013.                  |

|         | echipamentelor audio profesionale         |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

| 41      | Plumbul din punctele de sudură şi din     | Expiră la 31 decembrie |

|         | straturile acoperitoare ale capetelor     | 2018.                  |

|         | componentelor electrice şi electronice şi |                        |

|         | din straturile acoperitoare ale plăcilor  |                        |

|         | cu circuite imprimate utilizate în module |                        |

|         | de aprindere şi în alte sisteme electrice |                        |

|         | şi electronice de comandă a motoarelor    |                        |

|         | care, din motive tehnice, trebuie să fie  |                        |

|         | montate direct pe sau în carterul sau     |                        |

|         | cilindrul motoarelor cu ardere portabile  |                        |

|         | [categoriile SH:1, SH:2 şi SH:3 din       |                        |

|         | Directiva 97/68/CE a Parlamentului        |                        |

|         | European şi a Consiliului din 16 decembrie|                        |

|         | 1997 privind apropierea legislaţiilor     |                        |

|         | statelor membre referitoare la măsurile   |                        |

|         | împotriva emisiei de poluanţi gazoşi şi de|                        |

|         | pulberi provenind de la motoarele cu      |                        |

|         | ardere internă care urmează să fie        |                        |

|         | instalate pe echipamentele mobile fără    |                        |

|         | destinaţie rutieră]                       |                        |

|_________|___________________________________________|________________________|

#M1

ANEXA 2

Aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, specifică dispozitivelor medicale şi instrumentelor de monitorizare şi control

Echipamente care utilizează sau detectează radiaţii ionizante:

1. Plumb, cadmiu şi mercur în detectoare de radiaţii ionizante

2. Lagăre de plumb în tuburile cu raze X

3. Plumb în dispozitivele de amplificare a radiaţiilor electromagnetice: plăcuţă cu microcanale sau plăcuţă capilară

4. Plumb în frita de sticlă a tuburilor cu raze X şi a intensificatoarelor de imagine şi plumb în liantul de frită de sticlă pentru asamblarea laserelor cu gaz şi pentru tuburile cu vacuum care convertesc radiaţiile electromagnetice în electroni

5. Plumb în scuturile de protecţie contra radiaţiilor ionizante

6. Plumb în obiectele de testare pentru raze X

7. Cristale cu stearat de plumb de difracţie a razelor X

8. Sursă de izotop de cadmiu radioactiv pentru spectrometrele portabile cu fluorescenţă de raze X

Senzori, detectoare şi electrozi:

1a. Plumb şi cadmiu în electrozi ion-selectivi, inclusiv în sticla pentru electrozii de pH

1b. Anozi de plumb în senzorii electrochimici de oxigen

1c. Plumb, cadmiu şi mercur în detectoare cu raze infraroşii

1d. Mercur în electrozi de referinţă: clorură de mercur cu conţinut scăzut de clorură, sulfat de mercur şi oxid de mercur

Altele:

9. Cadmiu în lasere cu heliu-cadmiu

10. Plumb şi cadmiu în lămpile de spectroscopie de absorbţie atomică

11. Plumb în aliaje ca supraconductor şi conductor termic în IRM

12. Plumbul şi cadmiul din lipiturile metalice cu ajutorul cărora se creează circuitele magnetice supraconductoare din detectorii IRM, SQUID, RMN (rezonanţă magnetică nucleară) sau FTMS (spectrometru de masă cu transformată Fourier).

Expiră la 30 iunie 2021.

13. Plumb în contragreutăţi

14. Plumb în materiale piezoelectrice cu monocristale pentru transductorii ultrasonici

15. Plumb în aliajele pentru lipirea transductorilor ultrasonici

16. Mercur în punţi de foarte înaltă precizie pentru măsurarea capacitanţei şi a pierderilor, în comutatoare RF de înaltă frecvenţă şi în relee utilizate în instrumente de monitorizare şi control, fără a depăşi 20 mg de mercur per comutator sau releu

17. Plumb în aliaje de lipit pentru defibrilatoarele portabile de urgenţă

18. Plumb în aliajele de lipit pentru modulele de imagistică cu radiaţii infraroşii de înaltă performanţă pentru detectare în intervalul 8 - 14 µm

19. Plumb în ecranele cu cristale lichide pe siliciu (LCoS)

20. Cadmiu în filtrele de măsurare a razelor X

21. Cadmiu în acoperirile cu fosfor ale amplificatoarelor de imagine utilizate în imagistica sistemelor cu raze X până la 31 decembrie 2019 şi în piesele de schimb pentru sistemele cu raze X introduse pe piaţa UE înainte de 1 ianuarie 2020

22. Markeri ai acetatului de plumb utilizat în cadrele stereotactice pentru cap folosite în TC (tomografia computerizată) şi RMN şi în sistemele de poziţionare pentru fasciculele de raze gamma şi terapie cu acceleratori de particule. Expiră la 30 iunie 2021.

23. Plumb ca element de aliere pentru rulmenţi şi suprafeţe de uzură în echipamentele medicale expuse la radiaţii ionizante. Expiră la 30 iunie 2021.

24. Plumbul care permite etanşarea racordurilor dintre aluminiu şi oţel în amplificatoarele de imagine pentru imagini radiologice. Expiră la 31 decembrie 2019.

25. Plumbul din stratul de suprafaţă al sistemelor de conectori cu pini care necesită conectori nemagnetici ce pot fi utilizaţi în mod sustenabil la o temperatură sub -20°C în condiţii normale de funcţionare şi depozitare. Expiră la 30 iunie 2021.

#M3

26. Plumbul din următoarele aplicaţii care sunt utilizate pentru perioade lungi de timp la o temperatură sub - 20°C în condiţii normale de funcţionare şi depozitare:

a) aliajele de lipit de pe plăcile cu circuite imprimate;

b) stratul acoperitor al terminaţiilor componentelor electrice şi electronice şi stratul acoperitor al plăcilor cu circuite imprimate;

c) aliajele de lipit pentru îmbinarea firelor şi a cablurilor;

d) aliajele de lipit pentru conectarea traductorilor şi a senzorilor.

Plumbul din aliajele de lipit ale contactelor electrice ale senzorilor de temperatură din dispozitivele proiectate pentru a fi utilizate periodic la temperaturi sub - 150°C.

Aceste derogări expiră la 30 iunie 2021.

#M1

27. Plumbul din:

- aliajele de lipit;

- stratul acoperitor al contactelor componentelor electrice şi electronice şi al plăcilor cu circuite imprimate;

- conexiunile cablurilor electrice, ale ecranelor şi ale conectorilor închişi, care sunt utilizate în:

a) câmpurile magnetice din interiorul unei sfere cu raza de 1 m care înconjoară izocentrul magnetului echipamentelor de imagistică medicală prin rezonanţă magnetică, inclusiv în monitoarele pentru pacienţi concepute pentru a fi utilizate în această sferă; sau

b) câmpurile magnetice situate la o distanţă de până la 1 m de suprafeţele exterioare ale magneţilor unui ciclotron sau ale magneţilor utilizaţi pentru transportul fasciculului şi controlul direcţiei fasciculului în hadronoterapie.

Expiră la 30 iunie 2020.

28. Plumbul din aliajele de lipit pentru montarea detectorilor digitali din telurură de cadmiu şi telurură de cadmiu-zinc pe plăcile cu circuite imprimate. Expiră la 31 decembrie 2017.

29. Plumbul, ca supraconductor sau conductor termic, din aliajele utilizate în capetele reci ale răcitoarelor criogenice şi/sau în sondele reci răcite criogenic şi/sau în sistemele de legături echipotenţiale răcite criogenic, în dispozitivele medicale (categoria 8) şi/sau în instrumentele industriale de monitorizare şi control. Expiră la 30 iunie 2021

30. Cromul hexavalent din dozatoarele de substanţe alcaline utilizate pentru fabricarea fotocatozilor din amplificatoarele de imagine pentru imagini radiologice, până la 31 decembrie 2019, şi din piesele de schimb ale sistemelor cu raze X introduse pe piaţa UE înainte de 1 ianuarie 2020

31. *) Plumbul, cadmiul şi cromul hexavalent din piesele de schimb reutilizate, recuperate din dispozitivele medicale introduse pe piaţă înainte de 22 iulie 2014 şi utilizate în echipamentele din categoria 8 introduse pe piaţă înainte de 22 iulie 2021, cu condiţia ca reutilizarea să aibă loc în cadrul unor sisteme de returnare, cu circuit închis şi auditabile, între întreprinderi, iar consumatorul să fie înştiinţat de reutilizarea pieselor. Expiră la 21 iulie 2021.

#CIN

*) Conform art. I pct. 2 şi art. II din Ordinul ministrului mediului nr. 459/2017 (#M3), începând cu data de 6 noiembrie 2017, punctul 31 se abrogă.

#M3

31^1. *) Plumbul, cadmiul, cromul hexavalent şi difenileterii polibromuraţi (PBDE) din piesele de schimb recuperate din dispozitivele medicale şi utilizate pentru repararea sau recondiţionarea dispozitivelor medicale, inclusiv a dispozitivelor medicale de diagnosticare in vitro sau a microscoapelor electronice şi a accesoriilor acestora, cu condiţia ca reutilizarea să aibă loc în cadrul unor sisteme de returnare între întreprinderi, cu circuit închis şi auditabile, iar clientul să fie înştiinţat de fiecare caz de reutilizare a pieselor.

Expiră la:

a) 21 iulie 2021 pentru utilizarea în alte dispozitive medicale decât dispozitivele medicale de diagnosticare in vitro;

b) 21 iulie 2023 pentru utilizarea în dispozitivele medicale de diagnosticare in vitro;

c) 21 iulie 2024 pentru utilizarea în microscoapele electronice şi accesoriile acestora.

#CIN

*) Conform art. II din Ordinul ministrului mediului nr. 459/2017 (#M3), prevederile pct. 31^1 intră în vigoare la data de 6 noiembrie 2017.

#M1

32. Plumbul din aliajele de lipit de pe plăcile cu circuite imprimate ale detectorilor şi ale unităţilor de colectare a datelor din tomografele cu emisie de pozitroni integrate în echipamentele de imagistică prin rezonanţă magnetică. Expiră la 31 decembrie 2019.

33. Plumbul din aliajele de lipit de pe plăcile cu circuite imprimate populate cu componente electronice, utilizate în dispozitivele medicale mobile din clasele IIa şi IIb definite în Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale, altele decât defibrilatoarele portabile de urgenţă. Expiră la 30 iunie 2016 pentru clasa IIa şi la 31 decembrie 2020 pentru clasa IIb.

34. Plumbul ca activator în pudra fluorescentă a lămpilor cu descărcare utilizate ca lămpi pentru fotoforeză extracorporală, care conţine substanţe fluorescente BSP (BaSi2O5:Pb). Expiră la 22 iulie 2021.

35. Mercur în lămpi fluorescente cu catod rece - maximum 5 mg pe lampă - folosite pentru iluminarea din spate a afişajelor cu cristale lichide din componenţa instrumentelor industriale de monitorizare şi control introduse pe piaţă înainte de 22 iulie 2017. Expiră la 21 iulie 2024.

36. Plumbul utilizat în alte sisteme decât cele de conectori cu pini conformi "C-press" pentru instrumente industriale de monitorizare şi control. Expiră la 31 decembrie 2020. După această dată poate fi utilizat în piesele de schimb ale instrumentelor industriale de monitorizare şi control introduse pe piaţă înainte de 1 ianuarie 2021.

37. Plumb în electrozi de platină platinaţi care sunt utilizaţi în măsurători de conductivitate atunci când este valabilă cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a) măsurători într-un domeniu larg cu un domeniu de conductivitate care acoperă mai mult de un ordin de mărime (de exemplu, un domeniu cuprins între 0,1 mS/m şi 5 mS/m), în aplicaţii de laborator pentru concentraţii necunoscute;

b) măsurători de soluţii, atunci când pentru oricare dintre următoarele sunt necesare o precizie de ± 1% a domeniului de probă şi o înaltă rezistenţă la corodare a electrodului:

(i) soluţii acide cu pH < 1;

(ii) soluţii bazice cu pH > 13;

(iii) soluţii corozive care conţin gaz halogen;

c) măsurători de conductivitate într-un domeniu de peste 100 mS/m care trebuie efectuate cu instrumentele portabile.

Expiră la 31 decembrie 2018.

38. Plumbul din punctele de sudură ale unei interfeţe de elemente suprapuse de mare suprafaţă cu peste 500 de interconexiuni pe interfaţă, care sunt utilizate în detectoarele cu raze X ale sistemelor de tomografie computerizată şi ale sistemelor cu raze X. Expiră la 31 decembrie 2019. După această dată poate fi utilizat în piese de schimb ale sistemelor de tomografie computerizată şi ale sistemelor cu raze X introduse pe piaţă înainte de 1 ianuarie 2020.

39. Plumbul din plăcuţe cu microcanale utilizate în echipamente care prezintă cel puţin una dintre următoarele proprietăţi:

a) o dimensiune compactă a detectorului de electroni sau ioni, atunci când spaţiul pentru detector este limitat la maximum 3 mm pe plăcuţă cu microcanale (grosimea detectorului + spaţiul pentru instalarea plăcuţei cu microcanale) şi la un spaţiu maxim de 6 mm în total şi când o configuraţie alternativă, care să permită mai mult spaţiu pentru detector, este imposibilă din punct de vedere ştiinţific şi tehnic;

b) o rezoluţie spaţială bidimensională pentru detectarea electronilor sau a ionilor, atunci când este valabilă cel puţin una dintre următoarele proprietăţi:

(i) un timp de răspuns mai scurt de 25 ns;

(ii) o suprafaţă de detectare a eşantionului mai mare de 149 mm2;

(iii) un factor de multiplicare mai mare de 1,3 x 103;

c) un timp de răspuns mai scurt de 5 ns pentru detectarea electronilor sau a ionilor;

d) o suprafaţă de detectare a eşantionului mai mare de 314 mm2 pentru detectarea electronilor sau ionilor;

e) un factor de multiplicare mai mare de 4,0 x 107.

Derogarea expiră la următoarele date:

a) 21 iulie 2021 pentru dispozitive medicale şi instrumente de monitorizare şi control;

b) 21 iulie 2023 pentru dispozitive medicale de diagnosticare in vitro;

c) 21 iulie 2024 pentru instrumente de monitorizare şi control industriale.

40. Plumbul din materialul dielectric ceramic al condensatoarelor cu tensiune nominală sub 125 Vc.a sau sub 250 Vc.c utilizate în instrumentele industriale de monitorizare şi control. Expiră la 31 decembrie 2020. Poate fi utilizat după această dată în piesele de schimb pentru instrumentele industriale de monitorizare şi control introduse pe piaţă înainte de 1 ianuarie 2021.

#M2

41. Plumbul ca stabilizator termic în clorura de polivinil (PVC) folosită drept material de bază în senzorii electrochimici amperometrici, potenţiometrici şi conductometrici utilizaţi în dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro pentru analiza sângelui şi a altor lichide şi gaze corporale.

Derogarea expiră la 31 decembrie 2018.

42. Mercurul din conectorii electrici rotativi folosiţi în sistemele de imagistică cu ultrasunete pentru analiză intravasculară, capabili de moduri de operare de înaltă frecvenţă (> 50 MHz).

Derogarea expiră la 30 iunie 2019.

#M3

43. Anozii de cadmiu din celulele Hersch ale senzorilor de oxigen utilizaţi în instrumentele industriale de monitorizare şi control, dacă este necesară o sensibilitate de măsurare de sub 10 ppm. Expiră la 15 iulie 2023.

#B

---------------