ORDIN nr. 108 din 16 februarie 2005 privind metodele de prelevare a probelor şi de determinare a cantităţilor de azbest în mediu

În temeiul prevederilor Legii protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 54 pct. 1 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001, şi ale art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1

Obiectul prezentului ordin îl constituie stabilirea metodelor de prelevare a probelor şi de determinare a cantităţilor de azbest în mediu.

Art. 2

Se aprobă Metoda de analiză de referinţă pentru determinarea azbestului din suspensii, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 3

Se aprobă Metoda de măsurare a emisiilor de pulberi cu conţinut de azbest în atmosferă, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

Art. 5

Prezentul ordin transpune anexa la Directiva 87/217/CEE.

-****-

Ministrul mediului şi gospodăririi apelor, Sulfina Barbu

ANEXA Nr. 1: METODA DE ANALIZĂ de referinţă pentru determinarea azbestului din suspensii

Pentru determinarea concentraţiei emisiilor de azbest în apă se foloseşte metoda gravimetrică.

Metoda de determinare constă în filtrarea probei (probe neprecipitate) prin membrane cu pori cu dimensiunile de 0,45 mm, urmată de uscare la 105°C şi cântărire pe balanţa analitică. Cantitatea de azbest se exprimă în mg/l.

Probele supuse determinării trebuie recoltate în aşa fel încât să fie reprezentative pentru evacuarea efluentului apos cu conţinut de azbest pentru un interval de 24 de ore.

Determinarea azbestului în apă trebuie efectuată cu o precizie de ± 5% şi o acurateţe de ± 10%.

ANEXA Nr. 2: METODA DE MĂSURARE a emisiilor de pulberi cu conţinut de azbest în atmosferă

(1)Metoda gravimetrică

Determinarea concentraţiei emisiilor de azbest în aer se face prin metoda gravimetrică.

1.La aplicarea metodei gravimetrice trebuie să se ţină seama de concentraţia totală de pulberi de azbest emise prin canalele de evacuare.

Concentraţia azbestului iniţial se măsoară sau se evaluează. Autoritatea publică locală pentru protecţia mediului stabileşte frecvenţa măsurătorilor, în concordanţă cu caracteristicile instalaţiei din care rezultă pulberile, frecvenţă care iniţial nu trebuie să fie mai mare de 6 luni.

Dacă în urma măsurătorilor nu se înregistrează variaţii semnificative ale concentraţiei pulberilor de azbest, frecvenţa măsurătorilor se poate reduce.

Când nu se efectuează măsurători periodice, valorile limită se aplică pentru emisiile totale de pulberi cu conţinut de azbest.

2.Prelevarea probelor

Prelevarea probelor se realizează în fluxul de emisii înainte de orice diluare a acestuia, cu o precizie de ± 40% şi o acurateţe de ± 20% din valoarea limită. Cel puţin două măsurători vor fi efectuate în aceleaşi condiţii, pentru verificarea conformării cu valorile limită.

3.Măsurătorile

Măsurătorile se validează numai dacă prelevarea probelor se face în condiţii normale de funcţionare a instalaţiei.

4.Selectarea punctelor de prelevare

La selectarea punctelor de prelevare se ţine cont, pe cât posibil, ca fluxul de emisii să fie laminar, evitându-se turbulenţa şi obstacolele care o pot genera.

5.Prelevarea probelor

Prelevarea probelor se face din conducte prevăzute cu fante adecvate şi cu platforme corespunzătoare care să permită realizarea în siguranţă a operaţiei de prelevare.

6.Măsurători ce trebuie efectuate înainte de prelevare

Înainte de începerea recoltării probelor se măsoară temperatura, presiunea şi viteza fluxului de emisii prin conductă, de-a lungul liniei de prelevare. În condiţii excepţionale se măsoară şi concentraţia vaporilor de apă astfel încât rezultatele să poată fi corectate.

7.Cerinţe generale la prelevarea probelor

Procedura constă în trecerea unui volum de gaz, prelevat din conducta de transport al emisiilor de pulberi cu conţinut de azbest, printr-un filtru unde cantitatea de azbest este reţinută şi apoi cântărită.

7.1.Înainte de prelevarea probelor se verifică etanşeitatea liniei de prelevare pentru a nu exista nici o fisură care poate conduce la apariţia unor erori de măsurare.

Sonda de prelevare se fixează cu grijă şi apoi se porneşte pompa. Viteza scurgerilor nu trebuie să depăşească 1% din debitul normal de prelevare.

7.2.Prelevarea normală se realizează în condiţii izocinetice.

7.3.Durata de prelevare depinde de tipul instalaţiei supuse monitorizării. Linia de prelevare şi durata sunt alese astfel încât să se obţină o cantitate suficientă de azbest pentru a fi cântărită.

7.4.Când filtrul de prelevare nu este situat în imediata apropiere a sondei, este absolut necesar să se recupereze materialul colectat în sondă.

7.5.Tipul sondei şi numărul punctelor de prelevare se aleg în concordanţă cu standardele în vigoare.

8.Natura filtrului pentru prelevare

8.1.Filtrul se alege corespunzător tehnicii de analiză utilizate. Pentru metoda gravimetrică se utilizează filtre din fibră de sticlă cu o eficienţă de filtrare de 99%. Ca referinţă se consideră testul "DOP" care utilizează aerosoli cu particule cu diametrul de 0,3 mm.

9.Cântărirea

9.1.Se efectuează pe balanţa analitică de înaltă precizie.

9.2.Pentru a se obţine acurateţea solicitată pentru cântărire trebuie să se condiţioneze materialul filtrant înainte şi după prelevare.

10.Exprimarea rezultatelor

Rezultatele obţinute conţin, pe lângă parametrii măsuraţi (concentraţia azbestului, temperatura, presiunea şi debitul de aer), şi informaţii relevante privind localizarea punctelor de prelevare, dimensiunea conductelor, volumele prelevate şi metoda de calcul utilizată pentru interpretarea rezultatelor. Rezultatele vor fi exprimate la temperatură şi presiune normale (T = 273°K, p = 101,3 kPa).

(2)Metoda numărării fibrelor

Concentraţia emisiilor de azbest în aer se poate face şi prin metoda numărării fibrelor de azbest, prevăzută în Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. 508/933/2002 privind aprobarea Normelor generale de protecţie a muncii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 6 decembrie 2002, şi în Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 389/1996 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea azbestului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 17 septembrie 1996, care transpune prevederile Directivei Consiliului 83/477/CEE (inclusiv modificarea realizată prin Directiva 91/382/CEE) privind protecţia sănătăţii şi securităţii angajaţilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 217 din data de 15 martie 2005