RAPORT DE MEDIU

PENTRU AMENAJAMENTUL OCOLULUI SILVIC ADÂNCATA

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA

Realizat de:

I.N.C.D.S. „MARIN DRĂCEA“

S.C.D.E.P. Bistrița

Director stațiune

Dr. ing. Ioan Tăut

2021

CUPRINS

|  | Date introductive | 7 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Expunerea conţinutului şi a obiectivelor principale ale amenajamentului silvic precum şi a relaţiei cu alte planuri şi programe relevante | 7 |
|  | 1.1. Conţinutul amenajamentului silvic | 7 |
|  | 1.2. Obiectivele amenajamentului silvic | 8 |
|  | 1.3. Relaţia amenajamentului silvic cu alte planuri şi programe relevante | 9 |
| 2. | Aspecte relevante ale stării actuale a mediului şi ale evoluţiei sale probabile în situaţia neimplementării amenajamentului silvic | 10 |
| 3. | Caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectată semnificativ | 13 |
|  | 3.1. Aspecte generale | 13 |
|  | 3.2. Poziţia geografică | 13 |
|  | 3.3. Limite | 13 |
|  | 3.4. Geologie | 14 |
|  | 3.5. Geomorfologie | 14 |
|  | 3.6. Hidrografie | 15 |
|  | 3.7. Climatologie | 16 |
|  | 3.7.1. Regim termic | 16 |
|  | 3.7.2. Regim pluviometric | 17 |
|  | 3.7.3. Regim eolian | 18 |
|  | 3.7.4. Indici de umiditate şi de ariditate | 18 |
|  | 3.8. Infrastructura din fondul forestier administrat de O.S. Adâncata | 19 |
| 4. | Probleme de mediu existente care sunt relevante pentru plan sau program (ariile de protecţie specială avifaunistică sau arii speciale de conservare reglementate conform actelor normative privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice) | 20 |
| 5. | Obiective de protecţie a mediului, stabilite la nivel naţional, comunitar sau internaţional care sunt relevante pentru plan şi modul în care s-a ţinut cont de aceste obiective şi de orice alte consideraţii de mediu în timpul pregătirii planului | 21 |
| 6. | Potenţiale efecte semnificative asupra mediului asociate amenajamentului Ocolului Silvic Adâncata | 23 |
|  | 6.1. Analiza impactului direct asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar | 23 |
|  | 6.1.1. Descrierea lucrărilor silvotehnice prevăzute a se aplica în arboretele din cadrul Ocolului Silvic Adâncata | 23 |
|  | 6.1.2. Analiza impactului lucrărilor silvotehnice asupra habitatelor de interes comunitar existente în cadrul Ocolului Silvic Adâncata | 33 |
|  | 6.1.3. Analiza impactului direct asupra speciilor de interes comunitar din siturile Natura 2000 existente în limitele teritoriale ale Ocolului Silvic Adâncata | 39 |
|  | 6.1.3.1. Impactul asupra speciilor de mamifere | 39 |
|  | 6.1.3.2. Impactul asupra speciilor de amfibieni şi reptile | 39 |
|  | 6.1.3.3. Impactul asupra speciilor de peşti | 39 |
|  | 6.1.3.4. Impactul asupra speciilor de nevertebrate | 40 |
|  | 6.1.3.5. Impactul asupra speciilor de păsări | 40 |
|  | 6.1.3.6. Impactul asupra speciilor de plante | 40 |
|  | 6.2. Analiza impactului indirect asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar | 40 |
|  | 6.3. Analiza impactului cumulativ asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar | 41 |
|  | 6.4. Analiza impactului rezidual asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar | 41 |
|  | 6.5. Analiza impactului asupra populaţiei | 41 |
|  | 6.6. Analiza impactului asupra sănătăţii umane | 41 |
|  | 6.7. Analiza impactului asupra solului | 42 |
|  | 6.8. Analiza impactului asupra apelor | 42 |
|  | 6.9. Analiza impactului asupra aerului | 43 |
|  | 6.10. Analiza impactului asupra biodiversităţii | 44 |
|  | 6.11. Analiza impactului asupra factorilor climatici | 44 |
|  | 6.12. Analiza impactului asupra valorilor materiale, a patrimoniului cultural, arhitectonic şi arheologic | 44 |
| 7. | Posibile efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii, în context transfrontalier | 44 |
| 8. | Măsuri propuse pentru a preveni, reduce şi compensa orice efect advers asupra mediului al implementării amenajamentului silvic | 45 |
|  | 8.1. Măsuri pentru reducerea impactului asupra habitatelor prezente pe suprafaţa care face obiectul amenajamentului silvic | 45 |
|  | 8.2. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de mamifere | 46 |
|  | 8.3. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de amfibieni şi reptile | 46 |
|  | 8.4. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de peşti | 46 |
|  | 8.5. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de nevertebrate | 47 |
|  | 8.6. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de păsări | 47 |
|  | 8.7. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de plante | 48 |
|  | 8.8. Măsuri recomandate pentru protecţia împotriva doborâturilor şi rupturilor de vânt și zăpadă | 48 |
|  | 8.9. Măsuri pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu – apă | 49 |
|  | 8.10. Măsuri pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu – sol | 49 |
|  | 8.11. Măsuri pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu – aer | 50 |
|  | 8.12. Măsuri pentru conservarea biodiversităţii | 50 |
|  | 8.12.1. Măsuri generale favorabile biodiversităţii | 50 |
|  | 8.12.2. Măsuri specifice favorabile biodiversităţii | 52 |
| 9. | Expunerea motivelor care au condus la varianta aleasă | 53 |
| 10. | Descrierea măsurilor avute în vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării amenajamentului | 54 |
| 11. | Rezumat fără caracter tehnic al informaţiei furnizate de prezentul studiu | 56 |
|  | 11.1. Conţinutul şi obiectivele amenajamentului | 56 |
|  | 11.1.1. Conţinutul amenajamentului silvic | 56 |
|  | 11.1.2. Obiectivele amenajamentului silvic | 56 |
|  | 11.1.3. Relaţia amenajamentului cu alte planuri şi programe relevante | 57 |
|  | 11.2. Starea actuală a mediului şi evoluţia probabilă în situaţia neimplementării amenajamentului | 57 |
|  | 11.3. Caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectată semnificativ | 57 |
|  | 11.4. Probleme de mediu existente, relevante pentru amenajament | 57 |
|  | 11.5. Obiective de protecţie a mediului, stabilite la nivel naţional, comunitar sau internaţional care sunt relevante pentru amenajament şi modul în care s-a ţinut cont de aceste obiective | 57 |
|  | 11.6. Potenţiale efecte semnificative asupra mediului asociate amenajamentului speciilor de interes comunitar | 57 |
|  | 11.6.1. Analiza impactului direct, indirect, cumulativ şi rezidual asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar | 58 |
|  | 11.6.2. Analiza impactului asupra populaţiei | 58 |
|  | 11.6.3. Analiza impactului asupra sănătăţii umane | 58 |
|  | 11.6.4. Analiza impactului asupra solului, apelor, aerului, biodiversităţii şi factorilor climatici | 58 |
|  | 11.6.5. Analiza impactului asupra valorilor materiale, a patrimoniului cultural, arhitectonic şi arheologic | 58 |
|  | 11.7. Posibile efecte semnificative asupra mediului în context transfrontalier | 58 |
|  | 11.8. Măsurile propuse pentru reducerea impactului asupra factorilor de mediu | 59 |
|  | 11.9. Măsurile propuse pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării amenajamentului | 59 |
| 12. | Concluzii | 59 |
|  | Bibliografie | 63 |

Date introductive

Prezentul Raport de Mediu este elaborat de I.N.C.D.S. Marin Drăcea, înscris în Lista experţilor care elaborează studii de mediu la poziţia 414.

Beneficiar: Ocolul silvic Adâncata, Direcţia Silvică Suceava.

Obiectul raportului îl constituie Amenajamentul Silvic pentru fondul forestier proprietate publică a statului, cu suprafaţa de  4955,54 ha, administrat de Ocolul Silvic Adâncata, unităţile de producţie VI Adâncata, VII Zvoriștea, VIII Zamostea și IX Zăvoaiele Siretului, Direcţia Silvică Suceava.

Conform Legii nr. 46/2008 (Codul Silvic al României), cu modificările şi completările ulterioare, amenajamentul silvic reprezintă studiul de bază în gestionarea şi gospodărirea pădurilor, cu conţinut tehnico-organizatoric şi economic, fundamentat ecologic, iar amenajarea pădurilor este ansamblul de preocupări şi măsuri menite să asigure aducerea şi păstrarea pădurilor în stare corespunzătoare din punctul de vedere al funcţiilor ecologice, economice şi sociale pe care acestea le îndeplinesc.

1. Expunerea conţinutului şi a obiectivelor principale ale amenajamentului silvic precum şi a relaţiei cu alte planuri şi programe relevante

1.1. Conţinutul amenajamentului silvic

Elaborarea studiului de amenajare a pădurilor (Amenajamentul silvic) presupune următoarele etape:

- studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere;

- definirea stării normale (optime) a pădurii;

- planificarea lucrărilor de conducere a procesului de optimizare a structurii pădurilor în funcţie de obiectivele ecologice şi social-economice pe care trebuie să le îndeplinească.

1. Studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere se face în cadrul lucrărilor de teren şi al celor de redactare a amenajamentului şi are ca scop determinarea şi valorificarea informaţiilor care contribuie la:

a. Cunoaşterea condiţiilor naturale de vegetaţie, a caracteristicilor arboretului actual, a potenţialului productiv al staţiunii şi a capacităţii de producţie şi protecţie a arboretului;

b. Stabilirea măsurilor de gospodărire în acord cu condiţiile ecologice şi cu cerinţele social-ecologice şi economice;

c. Realizarea controlului prin amenajament privind exercitarea de către pădure în ansamblu şi de către fiecare arboret în parte a funcţiilor ce i-au fost atribuite.

Amenajamentul conţine studii pentru caracterizarea condiţiilor staţionale şi de vegetaţie, cuprinzând evidenţe cu date statistice, caracterizări, diagnoze precum şi măsuri de gospodărire corespunzătoare condiţiilor respective.

2. Conducerea pădurii prin amenajament spre starea normală (optimă) presupune:

- stabilirea funcţiilor pe care trebuie să le îndeplinească pădurile (în funcţie de obiectivele ecologice, economice şi sociale);

- stabilirea caracteristicilor pădurii cu structură optimă, capabilă să îndeplinească funcţiile social-economice şi ecologice atribuite.

3. Prin planificarea lucrărilor se urmăresc două obiective: recoltarea produselor pădurii şi îndrumarea fondului de producţie spre starea normală (optimă). Acest fapt face ca în procesul de planificare a recoltelor să apară distinct următoarele preocupări:

- stabilirea posibilităţii;

- întocmirea planului de recoltare.

După parcurgerea etapelor menţionate mai sus, pentru unitatea de producţie studiată a fost elaborat un amenajament silvic ce cuprinde următoarele capitole:

- situaţia teritorial – administrativă;

- organizarea teritoriului;

- gospodărirea din trecut a pădurilor;

- studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere;

- stabilirea funcţiilor social – economice şi ecologice ale pădurii şi a bazelor de amenajare;

- reglementarea procesului de producţie lemnoasă şi măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcţii speciale de protecţie;

- valorificarea superioară a altor produse ale fondului forestier în afara lemnului;

- protecţia fondului forestier;

- conservarea biodiversității;

- instalaţii de transport, tehnologii de exploatare şi construcţii forestiere;

- analiza eficacităţii modului de gospodărire a pădurilor;

- diverse;

- planuri de recoltare şi cultură;

- planuri privind instalaţiile de transport şi construcţiile silvice;

- prognoza dezvoltării fondului forestier;

- evidenţe de caracterizare a fondului forestier;

- evidenţe privind aplicarea amenajamentului.

1.2. Obiectivele amenajamentului silvic

În conformitate cu cerinţele social-economice, ecologice şi informaţionale, amenajamentul Ocolului silvic Adâncata îmbină strategia ecosistemelor forestiere din zonă cu strategia dezvoltării societăţii.

Cea mai importantă direcţie în care s-a acţionat o constituie creşterea protecţiei mediului înconjurător, creşterea calităţii factorilor de mediu (aer, apă, sol, floră şi faună) şi ridicarea calităţii vieţii individuale şi sociale a locuitorilor din zonă.

Pentru pădurile din cadrul Ocolului silvic Adâncata obiectivele social-economice şi ecologice avute în vedere la reglementarea modului de gospodărire a acestora, detaliate prin stabilirea ţelurilor de producţie şi de protecţie la nivelul unităţilor de amenajament sunt prezentate în tabelul următor.

Obiective social-economice şi ecologice

Tabelul 1.2.1.

| Nr. crt. | Grupa de obiective şi servicii | Denumirea obiectivului de protejat sau a serviciilor de realizat |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 |
| 1. | Protecția apelor | - Protecția malurilor neîndiguite ale Râului Siret; |
| 2 | Protecţia terenurilor și solurilor | - Protecția terenurilor cu înclinare mai mare de 35 grade; - Protecția terenurilor cu înmlăștinare permanentă; |
| 3 | Funcții predominant sociale | - Protecția pădurilor din jurul municipiilor Suceava și Siret |
| 4 | Servicii de interes ştiinţific şi de ocrotire a genofondului şi ecofondului forestier | - Protecția arboretelor constituite ca rezervații seminologice; - Protecția pădurilor din rezervația naturală „Pădurea Zamostea – Lunca“; - Protecția pădurilor ce constituie zona tampon a rezervației naturale „Pădurea Zamostea – Lunca“; - Ocrotirea genofondului şi ecofondului forestier, a biodiversităţii şi a ecosistemelor cu elemente naturale de valoare deosebită din ariile naturale protejate ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți, ROSCI0184 Pădurea Zamostea – Lunca, ROSCI0391 Siretul Mijlociu – Bucecea; - Protecția pădurilor cu valoare ridicată de conservare (PVRC); |
| 5 | Produse lemnoase | - Asigurarea producţiei de masă lemnoasă atât cantitativ cât şi calitativ - lemn pentru cherestea. |
|  | Alte produse în afara lemnului şi serviciilor | - Vânat, fructe de pădure, ciuperci comestibile, plante medicinale şi aromatice etc. |

Obiectivele asumate de amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Adâncata susţin integritatea ariilor naturale protejate de interes comunitar din zonă şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere de interes comunitar din zonă.

1.3. Relaţia amenajamentului silvic cu alte planuri  şi programe relevante

Amenajamentele silvice întocmite pentru fondurile forestiere incluse în ariile naturale protejate de interes naţional sunt parte a planurilor de  management (unde există).

Lucrarea elaborată nu influenţează negativ studiile şi proiectele elaborate anterior, chiar le completează prin valorificarea eficientă a resurselor, în condiţiile dezvoltării durabile.

Zona studiată se situează în afara intravilanului şi are destinaţie forestieră.

Obiectivele amenajamentului silvic sunt în concordanţă cu obiectivele de conservare ale ariilor protejate și cu obiectivele Planurilor de Management ale ariilor naturale protejate (acolo unde acestea sunt întocmite):

- stoparea declinului diversităţii biologice şi conservarea patrimoniului natural;

- menţinerea şi restaurarea stării ecologice bune a ecosistemelor;

- utilizarea durabilă a resurselor naturale şi a serviciilor asigurate de ecosisteme;

- creşterea standardului de viaţă al populaţiei.

2. Aspecte relevante ale stării actuale a mediului şi ale evoluţiei

sale probabile în situaţia neimplementării amenajamentului silvic

Pe suprafaţa administrată de Ocolul Silvic Adâncata şi în imediata apropiere nu sunt amplasate industrii poluatoare. Starea factorilor de mediu este bună, un argument în acest sens este însăşi delimitarea ariilor naturale protejate de interes naţional sau comunitar.

În cursul deceniilor anterioare, arboretele din cadrul Ocolului Silvic Adâncata au fost afectate de factori destabilizatori, dar cu intensități, în general reduse, care nu le-au afectat în mod excesiv.

În perioada amenajamentului expirat, s-a semnalat uscarea arboretelor pe o suprafaţă de 378,43 ha, în arboretele afectate manifestarea fenomenelor fiind preponderent slabă, rar moderată sau foarte puternică; pe 404,09 ha s-au înregistrat tulpini nesănătoase, majoritar în proporție de 10-20%, într-un singur arboret proporția fiind de 60%; înmlăștinări slabe sau moderate s-au înregistrat pe 36,06 ha. Pe suprafețe reduse s-au semnalat eroziune în adâncime și rocă la suprafață, gradele de manifestare în ambele cazuri fiind slabe.

Executarea la timp şi în mod corespunzător din punct de vedere tehnic a lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor este obligatorie, prin aceasta mărindu-se rezistenţa arboretelor la factori destabilizatori.

În ultima perioadă, în cadrul Ocolului Silvic Adâncata, nu s-au semnalat incendieri care să afecteze fondul forestier.

Datele statistice cu privire la intensitatea şi frecvenţa incendiilor în păduri, arată că acestea se înregistrează în lunile martie – aprilie, când intensitatea vânturilor este mare şi în lunile august-septembrie, perioadă cu uscăciune puternică şi căldură solară mare.

Pentru evitarea consecinţelor negative ce se înregistrează în urma acţiunii focului este necesar ca ocolul silvic să revizuiască şi să organizeze paza contra incendiilor în conformitate cu reglementările în vigoare.

În acest sens se vor lua următoarele măsuri:

- întocmirea planurilor de prevenire şi stingere a incendiilor;

- procurarea şi verificarea aparaturii pentru stingerea incendiilor;

- amenajarea punctelor pentru stingerea incendiilor;

- organizarea şi instruirea formaţiunilor pentru stingerea incendiilor;

- organizarea pădurii în scopul prevenirii şi limitării extinderii incendiilor, curăţirea căilor de acces şi eliberarea de materiale lemnoase a căilor şi drumurilor utile desfăşurării activităţii în pădure şi a văilor din interiorul pădurii, crearea de fâşii şi şanţuri contra incendiilor;

- reglementarea trecerii prin pădure;

- amenajarea locurilor de odihnă şi fumat;

- afişarea de indicatoare şi pancarte privind pericolul ce-l prezintă focul în pădure sau în apropierea acesteia;

- paza foarte atentă a fondului forestier în perioada de secetă când litiera se aprinde uşor;

- organizarea tuturor lucrărilor ce se execută în pădure în conformitate cu normele de pază şi stingere a incendiilor.

Pentru combaterea propriu-zisă a incendiilor şi pentru ca intervenţia să fie cât mai eficace, orice incendiu trebuie să fie depistat şi anunţat în timp util. Anunţarea incendiilor prin mijloace cât mai rapide (telefon, radio) se impune ca o măsură de necesitate.

Pentru intervenţia la un incendiu de pădure trebuie să se asigure materialul şi mijloacele de stingere necesare, să se pregătească (prin conferinţe, instructaje) populaţia spre a interveni în cazul în care au loc incendii (populaţia trebuie să cunoască sistemul de alarmare şi să intervină cu mijloace proprii de stingere).

Modul de intervenţie pentru stingerea unui incendiu de pădure depinde de caracterul acestuia (de litieră, de coronament, subteran, total) şi de gradul de manifestare al acestuia.

Astfel, în cazul incendiului de litieră care se produce la suprafaţa terenului, arzând iarba şi litiera, să atacă din flancuri cu vântul în spate, ghidându-l, pe cât posibil, spre un obstacol natural sau artificial, aplicându-se principiul gâtuirii.

În cazul incendiului de coronament, care se produce la nivelul trunchiului şi coronamentului, stingerea devine mai greoaie. După caz, se iau măsuri de izolare, creând „spaţii de izolare“ prin tăierea de arbori şi aşezarea lor cu vârful către incendiu şi stropirea parţială a pământului cu substanţe chimice în spaţiile create. Apa va fi folosită numai la arboretele cu înălţimi mici.

- În cadrul Ocolului Silvic Adâncata nu s-au constatat prejudicii ale vegetaţiei forestiere din cauza poluării.

În cadrul teritoriului Ocolului Silvic Adâncata nu s-au semnalat atacuri în masă de insecte sau alţi dăunători.

Protecţia împotriva bolilor şi dăunătorilor se realizează prin asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a pădurii.

Pentru asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a pădurii se recomandă măsuri preventive şi măsuri represive de combatere a bolilor şi dăunătorilor atunci când aceste adversităţi depăşesc limitele capacităţii de suport a pădurii.

În privinţa măsurilor preventive vor fi avute în vedere următoarele:

- promovarea arboretelor de tip natural;

- promovarea speciilor forestiere autohtone, corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure şi a formelor genetice rezistente;

- menţinerea arboretelor la densităţi normale;

- împădurirea golurilor;

- efectuarea la timp şi în mod corespunzător din punct de vedere tehnic a sistemului de lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor propus prin amenajamente (degajări, curăţiri, rărituri, tăieri de igienă);

- respectarea regulilor de exploatare a masei lemnoase;

- protecţia plantaţiilor şi seminţişurilor;

- protecţia populaţiilor de păsări folositoare, a furnicilor din genul Formica etc.;

- interzicerea păşunatului în pădure;

- normalizarea efectivelor de vânat.

Pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor se vor lua măsuri de combatere biologică şi integrată, bazate pe îmbinarea măsurilor silvotehnice şi ecologice şi cele specifice protecţiei pădurilor folosind în principal substanţe selective biodegradabile şi cu toxicitate redusă.

Ocolul silvic are obligaţia de a semnala atacul bolilor şi dăunătorilor şi natura lor pentru a se lua măsuri urgente de combatere.

Fenomenul de uscare anormală s-a semnalat în arboretele de molid extinse prin cultură în afara arealului natural și în arboretele care au în compoziție frasin, această specie fiind afectată de atacurile ciupercii Hymenoschyphus pseudoalbidus.

Manifestarea fenomenului de uscare anormală a fost slabă şi puternică. Pe grade de manifestare situaţia se prezintă astfel:

- manifestare slabă: 			358,62 ha;

- manifestare moderată:			  11,70 ha;

- manifestare foarte puternică:		    8,11 ha.

În acest deceniu, arboretul foarte puternic afectat (un molidiș în afara arealului) va fi substituit prin tăieri rase, prin care se va extrage întreg volumul și care vor fi urmate de împăduriri (arboretul este complet uscat). Arboretele slab și moderat afectate vor fi parcurse cu rărituri și tăieri de igienă.

Tăierile rase propuse în arboretul puternic afectat (u.a. 42D, U.P. VII) reprezintă de fapt lucrări de reconstrucţie ecologică prin care se substituie o plantație de 10MO de 40 ani, înființată în afara arealului natural și care este integral uscată. Prin lucrările propuse se va reveni la tipul natural fundamental de pădure, cu o compoziție mai diversificată, care va include GO, FA, PAM, CI.

Unele dintre ecosistemele forestiere administrate de Ocolul Silvic Adâncata prezintă elemente importante din punct de vedere al biodiversităţii forestiere.

Neimplementarea reglementărilor amenajamentului silvic nu ar duce  în nici un caz la ameliorarea stării factorilor de mediu, ci dimpotrivă la neîndeplinirea  obiectivelor  social-ecologice şi economice ale pădurii.

În continuare sunt prezentate câteva din consecinţele neimplementării reglementărilor amenajamentului:

- dezvoltarea haotică a arboretelor, cu proliferarea speciilor invazive, puţin productive şi de calitate inferioară;

- îmbătrânirea arboretelor, fapt care ar face dificilă regenerarea şi dezvoltarea  seminţişului precum şi îndeplinirea funcţiilor atribuite;

- deteriorarea aspectului peisagistic;

- orice perturbare în viaţa pădurii ar avea efecte şi asupra celorlalţi factori ai mediului (apă, sol, climă, biodiversitate), dar şi asupra speciilor ce îşi au habitatul sau îşi procură hrana din pădure;

- neasigurarea satisfacerii neîntrerupte a funcţiilor atribuite pădurilor şi a nevoilor de lemn.

3. Caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectată semnificativ

3.1. Aspecte generale

Teritoriul Ocolului Silvic Adâncata care face subiectul prezentului studiu, având o suprafaţă relativ redusă, obligă la caracterizarea sa ca parte a unor unităţi teritoriale, domenii sau regiuni mai extinse, fără însă a omite particularităţile locale.

3.2. Poziţia geografică

Suprafaţa fondului forestier proprietate publică a statului, respectiv 4955,54 ha, care face obiectul raportului de mediu este administrată de către O.S. Adâncata, care face parte din Direcţia Silvică  Suceava.

Din punct de vedere teritorial, fondul forestier proprietate publică a statului este situat pe raza următoarelor unităţi administrativ teritoriale:

Tabelul 3.2.1.

| Judeţ | - Unitatea teritorial - administrativă | Unitatea de producţie |  |  |  | Total UAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VI | VII | VIII | IX |  |
| Suceava | Municipiul Suceava | 532,46 |  |  |  | 532,46 |
|  | Orașul Salcea | 53,22 |  |  |  | 53,22 |
|  | Orașul Siret |  |  | 44,84 |  | 44,84 |
|  | Comuna Adâncata | 673,64 | 544,14 |  |  | 1217,78 |
|  | Comuna Bălcăuți |  |  | 21,30 |  | 21,30 |
|  | Comuna Dumbrăveni |  |  |  | 10,38 | 10,38 |
|  | Comuna Grămești |  |  |  | 7,28 | 7,28 |
|  | Comuna Hânțești | 5,18 |  |  | 33,81 | 38,99 |
|  | Comuna Mitocu Dragomirnei | 49,84 | 38,84 |  |  | 88,68 |
|  | Comuna Siminicea | 30,13 |  |  | 1,69 | 31,82 |
|  | Comuna Zamostea |  |  | 2042,06 | 71,11 | 2113,17 |
|  | Comuna Zvoriștea |  | 748,02 |  | 25,49 | 773,51 |
|  | Total Județul Suceava | 1344,47 | 1331,00 | 2108,20 | 149,76 | 4933,43 |
| Botoșani | Comuna Vârfu Câmpului |  |  |  | 22,11 | 22,11 |
|  | Total Județul Botoșani |  |  |  | 22,11 | 22,11 |
|  | Total O.S. Adâncata | 1344,47 | 1331,00 | 2108,20 | 171,87 | 4955,54 |

Ocolul Silvic Adâncata face parte din Direcţia Silvică Suceava, având sediul în comuna Adâncata, judeţul Suceava.

Fitoclimatic, pădurile sunt situate în trei etaje de vegetație, astfel:

-	etajul deluros de gorunete, făgete şi goruneto-făgete - FD 3 .... 3399,08 ha   (72 %);

-	etajul deluros de cvercete şi şleauri de deal  - FD 2 .................... 566,23 ha   (12 %);

-	etajul deluros de cvercete cu stejar  - FD 1 ................................. 783,01 ha   (16 %);

Total :                     4748,32 ha (100 %)

3.3. Limite

Limitele administrative ale Ocolului Silvic Adâncata (U.P. VI Adâncata, U.P. VII Zvoriștea, U.P. VIII Zamostea și U.P. IX Zăvoaiele Siretului, ale căror amenajamente au perioadă de valabilitate de 10 ani) sunt prezentate în tabelul următor.

- Tabelul 3.3.1.

| Puncte cardinale | Vecinătăti | - Limite |  | - Hotare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Felul | - Denumirea |  |
| Nord | O.S. Dorohoi | naturale | Râul Siret | liziera pădurii, borne și semne convenționale |
|  | O.S. Marginea | artificiale | DE85 Grănicești – Siret |  |
| Est | O.S. Dorohoi | naturale | Râul Siret |  |
|  | O.S. Mihai Eminescu | naturale | Râul Siret |  |
| Sud | O.S. Dolhasca | artificiale | DJ290 Verești-Fântânele-Slobozia |  |
| Vest | O.S. Pătrăuți | naturale și artificiale | Culmile Dumbrava, Hotarului, Zamostea; DE85 Suceava-Salcea |  |

Limitele teritoriale naturale şi artificiale (șosele, culmi, râu) sunt bine definite.

Hotarele pădurii sunt materializate pe teren cu limite şi borne amenajistice.

Amenajamentul este însoţit de harta lucrărilor de cultură şi exploatare.

3.4. Geologie

- O.S. Adâncata este situată în Podişul Sucevei (Podișul Dragomirnei), parte integrantă a Podişului Moldovenesc, care, la rândul său, reprezintă continuarea spre sud-vest a marii Platforme Ruse, fiind caracterizat prin prezenţa în fundament, la o adâncime relativ redusă (cca 1000 m), a unor roci cutate cristaline de vârstă precambriană. Acest fundament este acoperit de depozite siluriene a căror dispunere este aproape orizontală.

- Litologia de suprafaţă a Podişului Dragomirnei este formată de un substrat litologic nu foarte diferenţiat, constituit din roci moi permeabile, lipsite sau cu foarte puţin schelet. Substratul litologic este alcătuit dintr-o alternanţă de argile, marne, nisipuri, gresii şi calcare de origine sarmaţiană, cu predominarea argilelor nisipoase şi marnelor argiloase.

- Depozitele cuaternare sunt alcătuite mai ales din aluviuni de terase, pietrişuri şi lehmuri ce formează baza reliefului acumulativ din culoarul Siretului.

3.5. Geomorfologie

O caracteristică importantă a Podişului Sucevei este larga dezvoltare a reliefului structural. Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul ocolului face parte din regiunea de dealuri şi podişuri de platformă. Înclinarea generală a structurilor de la NV spre SE s-a imprimat în morfologia regiunii prin reliefuri cu structură larg ondulată, monoclinală sau slab cutată, cu văi de tip consecvent. Raionarea geomorfologică încadrează teritoriul ocolului în provincia platformei est-europene, ţinutul Podişului Moldovei (1), subţinutul podişurilor structurale (B), districtul Podişului Sucevei (a).

Unitatea geomorfologică predominantă este versantul cu înclinări uşoare (66%), alături de care mai întâlnim platoul (17%) şi lunca (17% - în culoarul Siretului).

Media altitudinală a fondului forestier este de 376 m, maxima fiind de 510 m, iar minima de 256 m (în lunca Siretului).

3.6. Hidrografie

Teritoriul ocolului se înscrie în marele bazin hidrografic al Siretului reprezentat aici prin bazinul mijlociu al acestui râu. Principalii afluenţi ai Siretului în această zonă sunt: Pr. Podul Vătafului care se varsă în râul Suceava şi de aici în Siret, Pr. Pleşei şi Pr. Hănţeşti, Pârâul Leahu, Valea Mare, Pârâul Călugăreni, Pârâul Mic, Pârâul Mare, Pârâul Verehia şi Pârâul Baranca.

Alimentarea apelor din reţeaua hidrologică este mixtă – pluvio-nivală – regimul hidrologic având caracterul regimului hidrologic continental. Alimentarea pâraielor este preponderent pluvială, dar şi din pânza freatică, ceea ce face ca acestea să nu sece nici în perioadele secetoase. Aportul mic al apelor subterane face, însă, ca pâraiele să prezinte anumite caracteristici: ape mari primăvara datorate topirii zăpezilor, viituri de scurtă durată în urma ploilor abundente (manifestate mai ales la începutul verii), dar fără caracter torenţial, şi debite foarte scăzute în sezonul cald şi în timpul iernii. Scurgerea de vară este mai mare decât cea de iarnă, datorită atât tipului de alimentare cât şi iernilor continentale reci, cu lipsă de lungă durată a scurgerii superficiale. Lunile cu scurgere medie deosebit de redusă sunt ianuarie şi februarie.

Din cauza fragmentării adânci a reliefului din zonele deluroase, apele freatice sunt situate la adâncimi relativ mari, ajungând în unele interfluvii la câţiva zeci de metri. În lunca Siretului nivelul apelor freatice se află aproape de suprafaţă, cu adâncimile cele mai frecvente de 1-5 m, ceea ce duce la apariţia excesului de umiditate în zonele depresionate. De remarcat faptul că prin lucrările hidrotehnice ce s-au făcut pe cursul râului (barajul Rogojeşti), precum şi prin activitatea balastierelor existente, nivelul albiei a scăzut, inclusiv nivelul apei freatice. Referitor la regimul de inundaţii acesta nu mai este atât de frecvent; practic sunt suprafeţe care nu au fost inundate de zeci de ani, dar procesele de erodare a albiei sunt destul de active. Se înregistrează destul de frecvent schimbarea cursului râului (albiei minore) fapt ce determină schimbarea configuraţiei parcelelor limitrofe. Temporar în microdepresiunile de pe cursurile părăsite stagnează apa, pe mici porţiuni acest lucru fiind permanent, terenurile respective fiind practic neproductive. Neproductive au devenit şi terenurile din zona barajului de la Vârful Câmpului, unde s-au făcut diverse excavaţii, împingeri de balast etc. În condiţiile actuale staţiunile existente sunt relativ aride, deficitul de umezeală fiind datorat pe lângă cele arătate anterior şi de textura uşoară a solurilor şi de plusul de căldură datorat orizontalităţii terenurilor şi substanţelor carbonatice.

Din cele prezentate se poate afirma faptul că reţeaua hidrografică din cuprinsul ocolului este destul de bine reprezentată, aceasta având un caracter benefic asupra dezvoltării vegetaţiei forestiere corespunzătore etajelor fitoclimatice în care se află.

- 3.7. Climatologie

Suprafaţa păduroasă a O.S. se înscrie în aria topoclimatelor de deal, dar mai pot fi individualizate, cu o participare destul de însemnată, și topoclimate de luncă și de platou. Caracteristicile climatului ocolului sunt determinate atât de poziţia geografică, cât şi de geomorfolo- gia teritoriului acesteia. Astfel, ocolul are o climă temperat continentală, ţinutul climatic de podişuri joase, topoclimatul complex al Podişului Sucevei, subţinutul Podişul Moldovei, districtul de pădure. Datorită, însă, amplitudinii altitudinale reduse nu se poate vorbi de o zonalitate climatică evidentă, relieful nereuşind să imprime o gradare altitudinală semnificativă în variaţia elementelor climatice.

O.S. Adâncata fiind localizată în Podișul Sucevei, predomină un climat umed și răcoros, cu influențe baltice, care asigură un grad înalt de favorabilitate pădurilor de foioase (în special fagului), care sunt caracteristice acestei zone.

3.7.1. Regimul termic

Elementele regimului termic

Tabelul 3.7.1.1.

| Nr. crt. | Specificări | Valori (date) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Temperatura aerului – medii lunare şi anuale (0C) | I | II | III |  |  | IV | V |  | VI |  | VII | VIII |  | IX | X |  |  | XI | XII |
|  |  | -5,0 | -3,0 | 2,0 |  |  | 8,0 | 12,0 |  | 17,0 |  | 19,0 | 18,0 |  | 14,0 | 9,0 |  |  | 3,0 | -1,0 |
|  |  | Anuală : + 8,00 C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Amplitudinea temperaturilor medii anuale | 24,00 C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Temperatura maximă absolută | + 38,00 C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Temperatura minimă absolută | - 32,50 C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Temperatura medie pe anotimpuri şi perioada de vegetaţie (0C) | Iarna |  |  | Primăvara |  |  |  | Vara |  |  |  |  | Toamna |  |  |  | Perioada de vegetaţie |  |  |
|  |  | - 3,0 |  |  | + 7,3 |  |  |  | + 18,0 |  |  |  |  | + 8,7 |  |  |  | + 14,0 |  |  |
| 6 | Începutul, sfârşitul, durata medie, şi suma temperaturii medii ≥ 00C (perioada bioactivă) | Începutul |  |  |  | Sfârşitul |  |  |  |  | Durata medie (zile) |  |  |  |  |  | Suma T medii ≥ 00 C |  |  |  |
|  |  | 01.III |  |  |  | 11.XII |  |  |  |  | 285 |  |  |  |  |  | 3200 |  |  |  |
| 7 | Începutul, sfârşitul, durata medie, şi suma temperaturii medii ≥100C (perioada de vegetaţie) | Începutul |  |  |  | Sfârşitul |  |  |  |  | Durata medie (zile) |  |  |  |  |  | Suma T medii ≥ 100 C |  |  |  |
|  |  | 21.IV |  |  |  | 11.X |  |  |  |  | 174 |  |  |  |  |  | 2400 |  |  |  |
| 8 | Data medie a primului îngheţ | 01-11.X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Data medie a ultimului îngheţ | 21-30.IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Durata medie a intervalului fără îngheţ este de 165 zile, în corelaţie cu aceasta, perioada de vegetaţie ţinând între 160 – 170 zile. Îngheţurile timpurii şi cele târzii au consecinţe negative asupra vegetaţiei forestiere, mai ales asupra seminţişurilor şi plantaţiilor tinere.

- Temperatura medie anuală este în jurul valorii de 8º C, indicând un bilanţ termic favorabil dezvoltării vegetaţiei forestiere caracteristice O.S. Adâncata, vegetaţie constituită predominant din făgete, cvercinee şi amestecuri ale acestora. De asemenea, maximele temperaturilor anuale se înregistrează la mijlocul perioadei de vegetaţie, cu efect pozitiv asupra dezvoltării arboretelor.

- 3.7.2. Regimul pluviometric

Elementele regimului pluviometric

Tabel 3.7.2.1.

| Nr. crt. | Specificări | Valori (date) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Precipitaţiile atmosferice medii lunare şi anuale (mm) | I | II | III |  | IV | V |  | VI | VII | VIII | IX | X |  | XI | XII |
|  |  | 30 | 30 | 40 |  | 50 | 80 |  | 100 | 80 | 80 | 55 | 45 |  | 30 | 30 |
|  |  | Anual : 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Precipitaţiile medii pe anotimpuri şi perioada de vegetaţie (mm) | Iarna |  |  | Primăvara |  |  | Vara |  |  | Toamna |  |  | Perioada de vegetaţie |  |  |
|  |  | 90 |  |  | 170 |  |  | 260 |  |  | 130 |  |  | 450 |  |  |

Precipitaţiile medii anuale sunt destul de reduse ca volum, media anuală situându-se între 600 – 700 mm. Media precipitaţiilor lunare este foarte variată, înregistrând un maxim în lunile mai – august şi un minim în lunile ianuarie şi februarie. Anotimpul cel mai secetos este iarna, când cad 14% din precipitaţiile anuale, iar cel mai ploios este vara, cu 40 % din precipitaţii. Pe durata perioadei de vegetaţie, cantitatea de precipitaţii însumează mai mult de jumătate din totalul anual (69%), aspect favorabil dezvoltării vegetaţiei forestiere.

Numărul mediu anual de zile cu ninsoare este de 25 zile, iar numărul anual de zile cu strat de zăpadă este 70.

3.7.3  Regimul eolian

Vânturile cele mai frecvente sunt cele din nord-vest, următoarele ca frecvenţă fiind cele din sud-est. Intensităţile acestor vânturi sunt de obicei moderate (2 m/s), dar, periodic, se manifestă şi vânturi cu intensităţi mai puternice, de 35 – 40 km/oră şi chiar mai mult. Aceste vânturi cu intensităţi ridicate sunt, însă, puţin frecvente şi, datorită şi caracteristicilor speciilor din zonă, nu produc pagube însemnate arboretelor din cuprinsul O.S. Adâncata, fenomenele de dezrădăcinări şi rupturi cauzate de vânt şi/sau zăpadă fiind rare şi manifestându-se la nivelul exemplarelor izolate, nu în masă.

- 3.7.4. Indici de umiditate şi de ariditate

Regimul climatic al O.S. Adâncata poate fi încadrat în tipul de climat continental moderat.

În continuare sunt prezentate valorile principalilor indicatori sintetici ai datelor climatice: indicele de umiditate şi indicele de ariditate De Martonne.

Tabel 3.7.4.1.

| Indicatori sintetici | anual | primăvara | vara | toamna | în sezonul de vegetaţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice de umiditate R = P/T | 81 | 93 | 58 | 60 | 64 |
| Indice de ariditate I = P/(T+10) | 36 | 39 | 37 | 28 | 38 |

Indicii din tabelul 3.7.4.1. s-au calculat astfel :

- indicele de umiditate (R), cu relaţiile :

- indicele de ariditate „de Martonne” (Ia), cu formulele :

în care: P = precipitaţiile medii anuale/lunare [mm], iar T = temperaturi medii lunare [ºC].

Valoare indicelui anual de ariditate (36) indică un climat relativ umed, cu excedent de apă din precipitaţii, mărimea acestuia crescând cu altitudinea.

Indicele de ariditate (38) din sezonul de vegetaţie arată că nu există în acest sezon deficit din precipitaţii faţă de evapotranspiraţia potenţială.

După clasificarea Köppen, O.S. Adâncata se află în provincia climatică D.f.b.x., unde :

- D- climat continental umed, cu veri calde, având temperatura medie a celei mai reci luni sub -3º C și temperatura medie a celei mai calde luni peste 10º C;

- f - precipitaţii suficiente pe tot parcursul anului - zonă permanent umedă ;

- b - temperatura în cea mai caldă lună mai mică de 22º C şi cel puţin 4 luni cu temperatura medie peste 10º C;

- x - maximum de precipitaţii la sfârşitul primăverii şi minimum de ploaie              şi zăpadă la sfârşitul iernii.

Încadrarea climatică după Köppen, are un caracter general, aceasta necaracterizând în totalitate particularităţile locale ale regimului climatic.

Condiţiile climatice prezentate oferă condiţii bune pentru dezvoltarea speciilor forestiere indigene (fag, gorun, stejar, frasin, paltin, cireş, carpen, tei etc.), care pot realiza arborete frumoase, cu mare valoare economică şi ecologică..

3.8. Infrastructura din fondul forestier administrat

de Ocolul Silvic Adâncata

Asigurarea gospodăririi fondului forestier este facilitată de următoarele instalaţii de transport:

Tabelul 3.8.1.

| Indicativ drum | Denumire drum | U.P. | Lungime (km) |  |  | Suprafaţa deservită [ha] | Volum de recoltat în.deceniu [m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | În fond forestier sau.limitrof | În afara fondului forestier | Total |  |  |
| INSTALAŢII DE TRANSPORT EXISTENTE |  |  |  |  |  |  |  |
| Drumuri de exploatare |  |  |  |  |  |  |  |
| DE001 | Drum exploatare Burdujeni – Odaia | VI | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 206,29 | 27990 |
| Total drumuri de exploatare |  |  | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 206,29 | 27990 |
| Drumuri publice |  |  |  |  |  |  |  |
| DP001 | DN 291A Suceava – Zvoriștea – Siret | VI,VII, VIII,IX | 4,2 | 61,3 | 65,5 | 709,88 | 23230 |
| DP002 | DJ 208T Suceava – Feteşti – Grigoreşti | VI | 4,9 | 0,9 | 5,8 | 318,19 | 3410 |
| DP003 | DC59 Adâncata – Feteşti | VI | 1,8 | 0,4 | 2,2 | 67,20 | 189 |
| DP004 | DJ 208D Adâncata – Hănţeşti | VI | 0,2 | 1,7 | 1,9 | 39,54 | 277 |
| DP005 | DJ 208B Vereşti – Şerbăneşti | IX | - | 19,5 | 19,5 | 14,75 | 91 |
| DP006 | DJ 208D Adâncata – Hănţeşti – Bucecea | VI,IX | 0,7 | 3,8 | 4,5 | 20,75 | 225 |
| DP007 | DC 54 Călugăreni – Poiana – Stâncuţa | VII | 0,6 | 7,9 | 8,5 | 447,82 | 7229 |
| DP008 | DJ 291A Zamostea – Lunca – Talpa | VIII | - | 1,5 | 1,5 | 113,88 | 1537 |
| DP009 | DJ 290 Vereşti- Suceava | VI | - | 0,8 | 0,8 | 53,22 | - |
| DP010 | DJ 208B Dorohoi – Zvoriștea – Siminicea | VI,IX | 0,4 | 4,8 | 5,2 | 15,50 | 50 |
| DP011 | E85 Siret – Grăniceşti | VIII | 0,4 | 11,0 | 11,4 | 9,70 | 67 |
| DP012 | DC55 Călineşti – Dealu | VII | - | 6,6 | 6,6 | 104,83 | 1588 |
| DP013 | DC35 Grămeşti – Gropeni – Negostina | VIII | - | 10,2 | 10,2 | 21,30 | 398 |
| DP014 | E58 Suceava – Huțani | IX | - | 4,9 | 4,9 | 10,38 | 693 |
| Total drumuri publice |  |  | 13,2 | 135,3 | 148,5 | 1946,94 | 38984 |
| Drumuri forestiere |  |  |  |  |  |  |  |
| FE001 | DAF Adâncata (67D) | VII | 3,4 | - | 3,4 | 415,44 | 31825 |
| FE002 | DAF Bâtca Calului (66D) | VII | 4,4 | - | 4,4 | 347,90 | 6507 |
| FE003 | DAF Călineşti (69D) | VIII | 2,6 | - | 2,6 | 414,16 | 19527 |
| FE004 | DAF Răuţeni (63D) | VIII | 4,1 | - | 4,1 | 405,36 | 16385 |
| FE005 | DAF Şerbăuţi (64D) | VIII | 2,0 | - | 2,0 | 115,68 | 2603 |
| FE006 | DAF Şerbăuţi – ramificaţie (82D) | VIII | 0,5 | - | 0,5 | 100,87 | 9449 |
| FE007 | DAF Badragi (83D) | VIII | 0,6 | - | 0,6 | 334,42 | 5871 |
| FE008 | DAF Zamostea – luncă (65D) | VIII,IX | 5,8 | - | 5,8 | 669,81 | 13728 |
| Total drumuri forestiere |  |  | 23,4 | - | 23,4 | 2803,64 | 105895 |
| TOTAL GENERAL |  |  | 38,6 | 136,3 | 174,9 | 4956,87 | 172869 |

4. Probleme de mediu existente care sunt relevante pentru plan sau

program (ariile de protecţie specială avifaunistică sau arii speciale

de conservare reglementate conform actelor  normative privind

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,

a florei şi faunei sălbatice)

Cadrul legislativ european care reglementează activităţile din cadrul Reţelei Natura 2000 este format  din Directiva Păsări 79/409CEE privind conservarea păsărilor sălbatice şi Directiva Habitate 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale  şi a speciilor  de floră şi faună sălbatice.

La noi în ţară cele două directive au fost transpuse iniţial  în legislaţia româneasca prin Legea nr. 462/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. În cea de a două etapă, mai precis în luna iunie a anului 2007, a fost promulgată Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, care abrogă Legea nr. 462/2001 şi care conţine prevederi mai detaliate referitoare atât la constituirea reţelei Natura 2000, cât şi la administrarea siturilor şi exercitarea controlului aplicării reglementărilor legale instituite pentru acestea.

Siturile de importanţă comunitară avizate de Comisia Europeană şi ulterior promovate printr-un act normativ de către statul membru în cauză, devin „Situri Natura 2000”. Acestea se împart în două categorii, în funcţie de directiva europeană care a stat la baza declarării lor: arii de protecţie specială avifaunistică pentru protecţia păsărilor sălbatice incluse în Directiva Păsări şi situri de importanţă comunitară  pentru protecţia unor specii de floră şi faună dar şi a habitatelor sălbatice incluse în Directiva Habitate.

În limitele teritoriale ale Ocolului silvic Adâncata există trei situri de interes comunitar:

- ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți;

- ROSCI0184 Pădurea Zamostea – Lunca;

- ROSCI0391 Siretul Mijlociu – Bucecea.

5. Obiective de protecţie a mediului stabilite la nivel naţional, comunitar sau internaţional care sunt relevante pentru plan şi modul în care s-a ţinut

cont de aceste obiective şi de orice alte consideraţii de mediu în timpul

pregătirii planului

Obiectivele de protecţie a mediului, la nivel comunitar, relevante pentru amenajamentul Ocolului Silvic Adâncata sunt:

- protecţia fondului forestier, care constituie principalul obiectiv de protecţie a mediului al amenajamentului studiat;

- protecţia calităţii aerului, în special în zonele locuite;

- protecţia calităţii solului pentru toate categoriile de folosinţă, în special pentru terenurile cu vegetaţie forestieră;

- protecţia calităţii apelor;

- protecţia habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică.

Prin măsurile propuse a se aplica în amenajamentul Ocolului Silvic Adâncata, evaluate în cadrul acestui raport, vor fi respectate obiectivele de protecţie a mediului de mai sus.

Ţinând cont de ansamblul de lucrări silvotehnice prevăzute în plan, precum şi de impactul produs la execuţia lor se consideră că acestea nu au efecte negative asupra mediului. Ele nu influenţează biodiversitatea, solul, aerul şi climatul, nefiind necesare măsuri speciale de prevenire şi combatere a poluării.

De asemenea, nici comunităţile locale nu vor fi afectate de implementarea planului analizat, lucrările propuse a se executa vin în sprijinul acestora prin rolul protector pe care îl au lucrările de împădurire, îngrijirea şi conducerea arboretelor, tăierile de regenerare a pădurilor etc.

Modul în care s-a ţinut cont de obiectivele de protecţie a factorilor de mediu stabilite la nivel naţional şi relevante pentru amenajamentul Ocolului Silvic Adâncata se prezintă în continuare pe categorii de factori de mediu.

- Planul naţional de protecţie a calităţii apelor de suprafaţă şi subterane

În cadrul planului analizat trebuie respectate următoarele acte normative din legislaţia românească privitoare la protecţia calităţii apelor:

- Legea apelor nr. 107/1996, cu completările şi modificările ulterioare, inclusiv Legea nr. 112/2006;

- Ordinul MAPM nr. 1146/2002 privind aprobarea Normativului privind obiectivele de referinţă pentru clasificarea calităţii apelor de suprafaţă, modificat şi completat de Ord. nr. 161/2006;

- Ordinele comune ale Ministerului mediului şi gospodăririi apelor şi Ministerul agriculturii, dezvoltării rurale şi pădurilor nr. 1182/22.11.2005 şi nr. 1270/30.11.2005 privind aprobarea codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.

Prin măsurile prevăzute în amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Adâncata, evaluate în cadrul acestui raport, vor fi respectate normele şi legile enumerate mai sus, armonizându-se astfel cu Planul naţional de protecţie a calităţii apelor de suprafaţă şi subterane.

b. Planul naţional de protecţie a calităţii atmosferei

În cadrul planului analizat trebuie respectate următoarele acte normative din legislaţia românească privitoare la protecţia calităţii aerului:

- O.U.G. nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei, aprobată prin Legea nr. 655/2001;

- H.G. nr. 731/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale privind protecţia atmosferei;

- H.G. nr. 738/2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune în domeniul protecţiei atmosferei;

- H.G. nr. 645/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale a României privind schimbările climatice 2005-2007;

- H.G. nr. 1877/2005 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind schimbările climatice (PNASC);

- STAS 12574/1987 - „Aer din zonele protejate“.

Prin măsurile prevăzute în amenajamentul Ocolului Silvic Adâncata, evaluate în cadrul acestui raport, vor fi respectate normele şi legile enumerate mai sus, armonizându-se astfel cu Planul naţional de protecţie a calităţii atmosferei.

c. Planul naţional de gestionare a deşeurilor

În activitatea de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile umane (locuinţele situate în apropierea amplasamentelor trupurilor de pădure) trebuie respectate următoarele acte normative din legislaţia românească şi europeană:

- Gestionarea deşeurilor, care pot ajunge pe solul aferent trupurilor de pădure, se va face conform HG 856/2002, (cap. 1 generarea deşeurilor, cap.2 stocarea provizorie, tratarea şi transportul deşeurilor, cap.3 valorificare deşeurilor, cap.4 eliminarea deşeurilor) titularul având obligaţia ţinerii acestor evidenţe precum şi raportarea acestora la organele abilitate;

- Directiva Consiliului 75/442/CEE privind gestionarea deşeurilor, modificată de Directiva 91/156 CEE;

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului Europei nr. 2150/2002 privind statistica deşeurilor, modificat de Regulamentul Comisiei nr. 574/2004.

Prin măsurile prevăzute în amenajamentul Ocolului Silvic Adâncata, evaluate în cadrul acestui raport, vor fi respectate normele şi legile enumerate mai sus, armonizându-se astfel cu Planul naţional de gestionare a deşeurilor.

6. Potenţialele efecte  semnificative asupra mediului asociate

amenajamentului Ocolului Silvic Adâncata

6.1. Analiza impactului direct asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar

6.1.1. Descrierea lucrărilor silvotehnice prevăzute a se aplica  în arboretele din cadrul Ocolului Silvic Adâncata

Pentru estimarea impactului pe care îl au lucrările silvotehnice asupra habitatelor de interes comunitar şi speciilor din ariile naturale protejate de interes comunitar, în continuare vor fi descrise lucrările propuse prin amenajamentul Ocolului Silvic Adâncata în zona de suprapunere a ariei naturale protejate peste fondul forestier proprietate publică a statului.

6.1.1.1. Tratamente

Tratamentul cuprinde un sistem de măsuri biotehnice prin care se pregăteşte şi se realizează, în cadrul unui regim dat, trecerea arboretelor de la o generaţie la alta.

Prin tratament se înţelege modul special cum se asigură regenerarea unei păduri în cadrul aceluiaşi regim, în vederea realizării unei structuri optime atât pe orizontală cât şi pe verticală.

Masa lemnoasă care rezultă în urma aplicării tratamentelor este încadrată în grupa produselor principale, iar tăierea prin care se realizează poartă numele de tăiere de produse principale.

Tratamentul cel mai indicat de aplicat într-o pădure dată va fi acela care permite recoltarea produselor principale cu cele mai reduse cheltuieli şi pierderi, dar care reuşeşte în acelaşi timp să asigure îndeplinirea integrală a obiectivelor de gospodărire şi mai ales regenerarea mai valoroasă şi mai ieftină, prin care să se realizeze cât mai sigur structura ţel fixată pentru fiecare arboret şi ansamblu de arborete.

La alegerea tratamentului aplicabil la o pădure se va ţine seama de o serie de criterii şi recomandări dintre care:

- alegerea tratamentului se face pe baza analizei particularităţilor ecologice, a stării arboretelor respective, a funcţiilor social-economice ale acestora, a accesibilităţii lor actuale şi de perspectivă, precum şi în raport de condiţiile tehnice şi economice existente, prioritar fiind tratamentul cel mai intensiv;

- se va da prioritate regenerării naturale, care va conduce la realizarea cu cheltuieli mai reduse a unor arborete capabile să conserve diversitatea genetică locală, care sunt mai bine adaptate ecologic şi deci mai valoroase;

- promovarea de câte ori este posibil ecologic şi justificat economic a arboretelor amestecate, divers structurate şi valoroase;

- se vor promova tratamentele prin care se evită întreruperea bruscă a funcţiilor ecoprotective pe care trebuie să le exercite pădurea respectivă, evitând astfel declanşarea unor fenomene torenţiale, a eroziunii, a alunecărilor de teren, a fenomenului de înmlăştinare permanentă etc.;

- tratamentele ce prevăd tăieri rase se pot adopta doar în arboretele slab productive şi derivate şi în cazul regimului crâng la speciile prevăzute expres în codul silvic (legea 46/2000) – salcâm, salcie, plop şi se vor aplica pe suprafeţe mici (maxim 3 ha);

- trecerea de la o generaţie la alta este necesar să se facă fără întreruperi pentru a nu reduce din capacitatea bioecologică de regenerare a pădurii respective şi a nu se întrerupe nici chiar pentru perioade mai scurte de timp rolul său protector sau estetic.

Caracteristicile principale ale tratamentelor propuse a se executa sunt:

a. Tratamentul tăierilor progresive

Este cel mai uzual tratament care se va aplica în pădurile din O.S. Adâncata. Acest tratament dispune de largi posibilităţi de proporţionare a amestecurilor, valorifică bine seminţişurile preexistente, contribuind la constituirea stării de masiv mai devreme şi, totodată, permiţând adaptarea în cel mai înalt grad la neuniformităţile de staţiune şi de vegetaţie. Este tratamentul care se pliază cel mai bine pe condițiile existente în cadrul O.S. Adâncata, asigurând regenerarea arboretelor cu păstrarea identității genetice specifice, fără întreruperea mediului de viață forestier sau a funcțiilor de protecție atribuite.

Tratamentul constă în executarea de tăieri repetate neuniform, concentrate în anumite ochiuri împrăştiate neregulat în cuprinsul pădurii, urmărindu-se instalarea şi dezvoltarea seminţişului natural sub masiv până ce acesta formează noul arboret. În porţiunile neregenerate rămase după doborârea şi scoaterea ultimilor arbori se vor executa completări, prin acestea urmărindu-se atât reconstituirea tipului natural fundamental de pădure, cât şi proporţionarea corespunzătoare a speciilor în structura tinerelor arborete.

Arboretele rezultate sunt relativ pluriene, cu structură mozaicată, diversificate atât pe orizontală (compoziție variată, neuniformă) cât și pe verticală (vârste și dimensiuni diferite, cu un plafon superior neuniform).

b. Tratamentul tăierilor rase

Tratamentul tăierilor rase se caracterizează prin recoltarea integrală a arboretului exploatabil de pe o anumită suprafaţă, printr-o singură tăiere. Se vor executa tăieri rase în parchete mici într-un număr redus de aborete, însumând o suprafață de 15,92 ha. Este vorba despre u.a. 11A, 42D, 60, 65 din U.P. VII Zvoriștea și u.a. 22D din U.P. VIII Zamostea. Arboretul din u.a. 42D este un molidiș în afara arealului, complet uscat în urma atacurilor de ipide, iar restul sunt arborete total derivate: plopișuri de plop tremurător și un aniniș de anin negru (u.a. 11A), instalate în stațiuni de făgete și gorunete. Nici unul dintre arborete nu este capabil să asigure o regenerare corespunzătoare tipurilor natural fundamentale de pădure, cauză pentru care s-a propus efectuarea de tăieri rase în aceste arborete

Regenerarea arboretelor parcurse cu tăieri rase se va realiza pe cale artificială, la lucrările de împădurire promovându-se speciile autohtone valoroase din punct de vedere economic şi ecologic, corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure. Lucrările de împădurire se vor executa imediat după exploatarea şi curăţirea parchetelor.

Alăturarea parchetelor se va face în raport cu durata de realizare a stării de masiv şi intensitatea funcţiilor de protecţie atribuite, la intervale de minim 2-3 ani.

c. Tratamentul tăierilor în crâng

Tratamentul tăierilor în crâng se aplică într-un salcâmet și în zăvoaie de plopi și sălcii, urmărindu-se regenerarea rapidă cu speciile arboretului-mamă, cu eficiență economică ridicată și, în cazul zăvoaielor, conservându-se tipurile naturale de pădure. Se vor executa tăieri în crâng într-un număr redus de aborete, însumând o suprafață de 17,29 ha. Este vorba despre u.a. 18B din U.P. VII Zvoriștea și u.a. 42C, 42J și 58A din U.P. IX Zăvoaiele Siretului.

Arboretul din U.P. VII, u.a. 18B este un salcâmet înființat prin plantații, trecut de vârsta exploatabilității, iar celelalte arborete sunt zăvoaie de plopi și sălcii ajunse la exploatabilitate, tratamentul tăierilor în crâng fiind specific acestui gen de arborete.

Tehnica tratamentului presupune o singură intervenție în aceeaşi suprafață, prin care se va extrage întreaga masă lemnoasă, operațiune care se execută în perioada de repaus vegetativ, pe cât posibil spre sfârșitul acesteia.

Regenerarea se va realiza în mod natural, cu aceleași specii ca cele existente în prezent, din lăstari și drajoni. În cazul unor consistențe reduse sau al cioatelor cu vitalitate redusă, în porțiunile în care nu s-a obținut o regenerare corespunzătoare, se vor face completări cu aceleași specii ca cele existente.

6.1.1.2. Lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor

Prin îngrijirea şi conducerea pădurii se înţelege sistemul de lucrări şi intervenţii silvotehnice prin care se dirijează creşterea şi dezvoltarea pădurii de la întemeierea ei până în apropierea termenului exploatării sale în vederea îndeplinirii obiectivelor fixate.

Ele acţionează asupra pădurii în următoarele direcţii principale:

- ameliorează permanent compoziţia şi structura genetică a populaţiilor, calitatea arboretului, starea fitosanitară a pădurii;

- reduc convenabil consistenţa, astfel încât spaţiul de nutriţie dintre arborii valoroşi să crească treptat oferind astfel condiţii optime pentru creşterea arborilor în grosime şi înălţime;

- ameliorează treptat mediul pădurii conducând la intensificarea funcţiilor productive şi protectoare ale acesteia;

- reglează raporturile inter şi intraspecifice la nivelul arboretului şi între diferitele etaje de vegetaţie ale pădurii;

- permit recoltarea unei cantităţi de masă lemnoasă ce se valorifică sub formă de produse secundare etc.

În cadrul Ocolului Silvic Adâncata, lucrările de îngrijire se diferenţiază în funcţie de structura pădurii, de stadiul de dezvoltare, de obiectivele urmărite prin aplicare în: degajări, curăţiri, rărituri şi tăieri de igienă. În urma efectuării lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor (curăţiri şi rărituri) rezultă material lemnos sub formă de produse secundare.

a) Degajările sunt lucrări de îngrijire care se execută în stadiile de dezvoltare de seminţiş şi desiş (perioada dintre închiderea stării de masiv şi momentul apariţiei elagajului natural). Aceste lucrări s-au prevăzut într-o serie de arborete în care există, alături de speciile principale, şi carpen, plop tremurător, salcie căprească, mesteacăn, anin etc. Prin degajări se vor extrage speciile copleşitoare (sau doar li se va rupe/tăia vârful), în măsura în care acestea stânjenesc speciile de bază în stadiul actual de dezvoltare, deoarece mai târziu - când acestea din urmă ating vârste de 10-15 ani, au o dezvoltare puternică ce le facilitează evitarea copleşirii. De asemenea, se vor extrage exemplarele cu provenienţă necorespunzătoare, preexistenţii nefolositori (rămaşi în urma lucrărilor de îngrijire a seminţişurilor, chiar dacă aparţin speciilor de valoare) sau seminţişurile preexistente cu valoare redusă din diverse motive, care îngreunează dezvoltarea viitorului arboret. O parte din exemplarele speciilor „nedorite“ în arboret, se vor menţine ca hrană pentru vânat şi ca specii amelioratoare pentru sol. În scopul diversificării structurii verticale a arboretelor, nu se va extrage tineretul preexistent mai dezvoltat (nuielişurile, prăjinişurile subţiri), viabil, de viitor şi nerănit prin lucrări de exploatare sau prin acţiunile vânatului, mai ales atunci când acest tineret nu deranjează dezvoltarea seminţişului recent instalat sau completările efectuate.

b) Curăţirile se vor executa în arboretele ajunse în stadiul de nuieliş-prăjiniş cu consistenţă plină 0,9-1,0 sau chiar 0,8. În ultimul caz se vor adopta procente de extracţie mai mici, iar intervenţia se va executa în a doua parte a deceniului. Prin curăţiri se va urmări în continuare promovarea speciilor valoroase, prin extragerea celor cu valoare economică scăzută, precum şi a celor din specia de bază, cu defecte tehnologice sau creşteri reduse. Intervenţiile se vor face în aşa fel încât consistenţa să nu scadă sub 0,8 pentru a se spori rezistenţa la doborâturi de vânt.

c) Răriturile se vor efectua în stadiul de dezvoltare de păriş și codrişor, promovându-se speciile valoroase şi exemplarele dominante. Concomitent cu aceste lucrări se vor extrage şi eventualii preexistenţi, fără însă a se crea goluri în arboret. O atenţie deosebită se va acorda arboretelor provenite din lăstari, cu mai multe exemplare la cioată. Intensitatea cu care se vor executa aceste lucrări rămâne în atenţia executorului, evitându-se reducerea consistenţei.

d) Tăierile de igienă se vor executa ori de câte ori este nevoie, în toate arboretele care necesită aceste tipuri de lucrări.

La aplicarea tăierilor de îngrijire şi conducere a arboretelor se vor respecta „Normele tehnice pentru îngrijirea şi conducerea arboretelor”, în vigoare.

În legătură cu aplicarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor prevăzute în amenajament, se fac următoarele precizări:

- planurile lucrărilor de îngrijire cuprind arborete care la data descrierii parcelare îndeplinesc condiţiile de a fi parcurse cu astfel de lucrări (consistenţe, diametre etc.) şi cele care, în cursul deceniului, se estimează că vor îndeplini aceste condiţii. Dacă în perioada următoare, unele arborete care nu au fost incluse în planuri, vor avea o dezvoltare prin care se va ajunge la un stadiu la care se va impune executarea unei lucrări de îngrijire, ocolul silvic va trece la efectuarea acesteia;

- în situaţia în care arboretele nu sunt omogene, lucrările de îngrijire vor fi efectuate pe porţiunile care necesită intervenţii;

- suprafeţele de parcurs cu lucrări de îngrijire a arboretelor şi volumele de extras corespunzătoare acestora, planificate prin amenajament au un caracter orientativ;

- organul de execuţie va analiza situaţia concretă a fiecărui arboret şi în raport cu această analiză va stabili suprafaţa de parcurs şi volumul de extras anual;

- la executarea lucrărilor de îngrijire a arboretelor, o atenţie deosebită se va acorda arboretelor din prima clasă de vârstă, respectiv curăţirilor, de executarea lor depinzând stabilitatea şi eficacitatea funcţională a viitoarelor păduri. Aceste lucrări se vor executa indiferent de eficienţa economică de moment;

- cu tăieri de igienă se vor parcurge eşalonat şi periodic toate pădurile după necesităţile impuse de starea arboretelor, indiferent dacă au fost sau nu parcurse în anul anterior cu lucrări de îngrijire normale (curăţiri şi rărituri).

Situaţia prevederilor la amenajarea actuală pentru fondul forestier proprietate publică a statului pe natură de lucrări este prezentată în tabelul următor:

Tabelul 6.1.1.2.1.

| Specificări | Suprafaţa efectivă de parcurs (ha) |  | Posibilitate (mc) |  | Indice de recoltare (m3/ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Totală | Anuală | Totală | Anuală |  |
| Degajări | 389,09 | 38,91 |  |  |  |
| Curăţiri | 237,14 | 23,71 | 2177 | 218 | 9,2 |
| Rărituri | 1279,08 | 127,91 | 33380 | 3338 | 26,1 |
| Total produse secundare | 1516,22 | 151,62 | 35557 | 3556 | 23,5 |
| Tăieri de igienă | 2044,75 | 204,48 | 17308 | 1731 | 8,5 |

6.1.1.3. Lucrări speciale de conservare

Lucrările speciale de conservare reprezintă un ansamblu de lucrări prin care se urmăreşte menţinerea şi îmbunătăţirea stării fitosanitare a arboretelor, asigurarea permanenţei pădurii şi îmbunătăţirea continuă a exercitării de către acestea a funcţiilor de protecţie ce le-au fost atribuite.

Lucrări de conservare au fost prevăzute în pădurile supuse regimului de conservare deosebită - S.U.P. M (păduri supuse regimului de conservare deosebită) - în care nu a fost organizată producţia de masă lemnoasă. Regimul special de conservare constituie modul de gospodărire al pădurilor pentru care nu sunt posibile sau admise, pe termen lung sau temporar, lucrări obişnuite de regenerare, intervenţiile speciale silviculturale fiind destinate asigurării sănătăţii, stabilităţii şi regenerării arboretelor în vederea asigurării permanenţei pădurilor respective şi a funcţiilor atribuite lor. În aceste arborete sunt propuse doar lucrări speciale de conservare ce cuprind o gamă variată de intervenţii (în raport cu structura şi starea arboretelor respective), toate vizând acelaşi scop: menţinerea sau creşterea capacităţii protective a arboretelor respective.

Așadar, lucrările de conservare, numite și tăieri de conservare, nu sunt tratamente, deși prin intermediul lor se recoltează masa lemnoasă provenită din arboretele încadrate în tipul al II-lea de categorii funcţionale (T.II) din S.U.P. M, rezultată în urma aplicării de tăieri de regenerare (de conservare), în cote reduse, executate cu prudenţă, în scopul exclusiv de corectare a structurii astfel încât să poată îndeplini rolul de protecţie atribuit. Pe lângă recoltarea de masă lemnoasă, care nu constituie scopul lucrărilor de conservare, ci mijlocul de regenerare a acestor arborete și de ameliorare a structurii lor, se execută şi alte lucrări menite să asigure permanenţa pădurii şi îmbunătăţirea continuă a exercitării de către acestea a funcţiilor de protecţie atribuite: promovarea nucleelor existente de regenerare naturală, 	reîmpădurirea golurilor existente în arboretele mature, îngrijirea seminţişurilor şi tineretului (degajări, curățiri, rărituri, tăieri de igienă) etc.

6.1.1.4. Lucrări de ajutorarea regenerărilor naturale şi de împădurire

Aceste lucrări se pot executa în seminţişurile naturale din momentul instalării lor până ce arboretul realizează starea de masiv şi constau din:

a) Lucrări de îngrijire a regenerării naturale

a) Descopleşirea seminţişului. Prin această lucrare se urmăreşte protejarea seminţişului imediat după instalarea acestuia împotriva buruienilor care îi pun în pericol existenţa sau care pot să-i împiedice dezvoltarea. Descopleşirea se efectuează o dată sau de două ori pe an, prima intervenţie făcându-se la o lună de la începerea sezonului de vegetaţie (pentru ca puieţii să se fortifice înainte de venirea perioadei cu arşiţă), iar cea de-a două în septembrie, dacă există pericolul ca buruienile să determine la căderea zăpezii, prin înălţimea lor, culcarea puieţilor.

b) Receparea seminţişului de foioase rănit prin lucrările de exploatare. Receparea seminţişului de foioase vătămat prin exploatare, prin tăierea de la suprafaţa solului, se face în timpul repausului vegetativ, pentru a menţine puterea de lăstărire a exemplarelor recepate. Extragerea puieţilor vătămaţi în decursul lucrărilor de exploatare se face pe măsură ce aceştia devin dăunători celor viabili, evitându-se astfel riscul descoperirii solului. Un efect cultural similar şi având cheltuieli minime se obţine şi prin tăierea a numai 2-3 verticile ale puieţilor vătămaţi.

c) Înlăturarea lăstarilor. Urmăreşte extragerea exemplarelor provenite din lăstari care, prin vigoarea de creştere, tind să copleşească puieții din sămânță sau drajonii.

d) Împrejmuirea suprafeţelor. Aceasta urmăreşte să prevină distrugerea seminţişurilor prin păşunatul animalelor domestice şi sălbatice şi este recomandată să fie dublată de executarea gardurilor vii.

b) Lucrări de regenerare — împăduriri

Regenerarea arboretelor, ca proces de asigurare a continuităţii arboretelor, a perenităţii pădurilor, se poate realiza prin două metode: regenerarea naturală şi regenerarea artificială.

Este în majoritate acceptată ideea că regenerarea naturală asigură constituirea unor arborete foarte valoroase, cu o productivitate ridicată şi un înalt grad de stabilitate, ce îşi exercită cu maximă eficienţă funcţiile atribuite. În baza acestei concepţii, principiile de gospodărire raţională a pădurilor recomandă, în mod justificat, aplicarea tăierilor bazate pe regenerarea naturală în toate cazurile în care acest lucru este posibil.

Totuşi, sunt anumite cazuri care reclamă folosirea regenerării artificiale ca ultimă posibilitate de perpetuare a generaţiilor de arbori. În continuare vor fi prezentate cazuri care, prin diverse condiţii staţionale, impun ca regenerarea pădurii să se realizeze printr-o metodă mai puţin agreată, mai precis prin regenerarea artificială. Regenerarea artificială a acestor arborete permite pădurii să revină rapid în vechiul amplasament pentru a-şi exercita funcţiile eco-protective.

Intervenţii la fel de rapide se impun şi în cazul arboretelor calamitate natural prin incendii, uscare anormală, atacuri de insecte etc. În ambele cazuri, regenerarea artificială este singură alternativă aflată la îndemâna silvicultorilor şi care oferă posibilitatea reintroducerii rapide a pădurii pe terenul pe care ea a mai existat.

În vederea creşterii productivităţii arboretelor se acţionează pe foarte multe căi. Una din primele astfel de modalităţi priveşte principiul potrivit căruia un arboret, prin asortimentul de specii, trebuie să valorifice complet potenţialul productiv al staţiunii. În baza acestui fapt, o mare importanţă se acordă regenerărilor artificiale ce vizează arboretele degradate, brăcuite, derivate, care nu corespund din punctul de vedere al cantităţii şi calităţii producţiei lor. Regenerarea naturală a acestor arborete este foarte greu de realizat (din cauza consistenţei scăzute, înţelenirii solului, vitalităţii scăzute etc.), iar uneori nici nu este dorită păstrarea aceluiaşi asortiment de specii care şi-a dovedit incapacitatea productivă. Regenerarea artificială este facilă şi permite introducerea de noi specii care să valorifice la maxim potenţialul staţiunii şi să ofere o producţie cantitativ şi calitativ superioară.

Intervenţia artificială poate uneori să aibă un caracter parţial, regenerarea în ansamblu având, în acest caz, un caracter mixt.

Putem vorbi despre un caracter parţial al regenerării artificiale atunci când se intervine într-un arboret care a fost supus tăierilor specifice regenerării naturale, în scopul realizării desimii optime pe întreaga suprafaţă. De asemenea, în acelaşi context, intervenţia ce urmăreşte reglarea structurii compoziţiei viitorului arboret folosind regenerarea artificială are un caracter parţial.

Un ultim aspect legat de acest caracter parţial vizează posibilitatea introducerii artificiale într-un arboret regenerat natural a unor specii deosebite, care să ridice valoarea arboretului.

În aceste cazuri prezentate anterior, regenerarea artificială, chiar dacă nu este folosită integral pe toată suprafaţa, ci doar parţial în zonele în care se doreşte a se interveni, completează, ajută şi ridică valoarea regenerării naturale, totul în scopul obţinerii unui arboret care să corespundă exigenţelor staţiunii şi să valorifice cât mai bine potenţialul ei productiv.

În concluzie folosirea regenerării artificiale este motivată de cazuri în care alte soluţii sunt imposibil sau dificil de realizat din considerente de ordin silvicultural, staţional sau economic. De asemenea, atunci când reuşita regenerării impune realizarea acesteia cât mai urgent sau când se doreşte schimbarea asortimentului de specii a unui arboret, regenerarea artificială va putea fi luată în considerare în mod complet justificat.

În planul lucrărilor de ajutorarea regenerării naturale şi de împădurire sunt nominalizate toate unităţile amenajistice în care sunt necesare astfel de lucrări.

Compoziţiile de regenerare (ţel) prevăzute – stabilite în raport cu condiţiile staţionale – cuprind speciile de bază. Speciile de amestec se vor introduce pentru diversificarea compoziţiilor arboretelor noi care se vor înfiinţa.

Lucrările se vor executa potrivit formulelor de împădurire propuse prin planul lucrărilor de regenerare şi împădurire şi cu respectarea tehnologiilor şi schemelor cuprinse în „Îndrumări tehnice pentru compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor”.

Îngrijirea culturilor se referă la lucrările ce se vor executa în arboretele tinere care nu au realizat încheierea stării de masiv.

Prin aplicarea corectă a soluţiilor preconizate referitoare la regenerarea arboretelor se poate conta pe o ameliorare a structurii şi o creştere a eficacităţii funcţionale a arboretelor tinere, iar într-un viitor mai îndepărtat a întregului fond forestier.

Amenajamentul Ocolului Silvic Adâncata a prevăzut a se aplica următoarele lucrări de împădurire:

a) împăduriri în terenuri goale din fondul forestier:

- împăduriri în poieni și goluri;

- împăduriri în terenuri dezgolite prin calamităţi naturale (uscare în urma atacurilor de ipide ș.a.);

- împăduriri în terenuri parcurse anterior cu tăieri rase, neregenerate

b) împăduriri în suprafeţe parcurse sau prevăzute a fi parcurse cu tăieri de regenerare:

- împăduriri după tăieri progresive de racordare;

- împăduriri după tăieri în crâng;

- împăduriri după tăieri de conservare;

c) împăduriri în suprafeţe propuse a fi parcurse cu tăieri de înlocuire a arboretelor necorespunzătoare:

- terenuri cu arborete derivate (substituiri);

- terenuri cu arborete slab productive (refacere).

Încadrarea suprafeţelor ce necesită intervenţii pentru instalarea culturilor pe categorii de terenuri de împădurit și reîmpădurit este necesară pentru a lua în considerare stabilirea diferenţiată a lucrărilor de pregătire a terenului şi a solului, de alegere a speciilor, a metodelor de instalare a noului arboret, de îngrijire a culturilor până la realizarea stării de masiv.

c) Lucrări de completări în arborete care nu au închis starea de masiv

Sunt lucrări de împădurire ce se execută în regenerările naturale aflate în fazele de dezvoltare de seminţiş-desiş, deci curând după înlăturarea arboretului parental, la adăpostul căruia s-a instalat noua generaţie şi înainte ca solul să-şi piardă însuşirile tipic forestiere. De asemenea, această lucrarea se realizează în cazul plantaţiilor efectuate recent, însă cu reuşită nesatisfăcătoare, în vederea completării golurilor din care puieţii s-au uscat, au dispărut sau au fost afectaţi de diverşi factori dăunători. Completările în regenerări naturale constituie categoria de lucrări de împăduriri cea mai frecvent aplicată în practica silvică.

În urma intervenţiei cu lucrări de împădurire rezultă arborete cu origine combinată, caracterul natural sau artificial al ecosistemului respectiv fiind imprimat în mare măsură de ponderea în suprafaţă a uneia sau alteia din cele două modalităţi de regenerare a pădurii.

Operaţiunea devine oportună pentru regenerarea punctelor (locurilor) unde regenerarea naturală nu s-a produs sau seminţişul natural instalat este neviabil, a fost grav vătămat şi nu mai poate fi valorificat, aparţine speciilor nedorite în viitoarea pădure, sau provine din lăstari în cazul unei regenerări mixte. Completările se vor face numai după evaluarea corectă (în fiecare an) a stării, desimii şi suprafeţei ocupate de seminţişurile naturale. Pe această bază se va estima şi prognoza cantitatea de material de împădurire necesară, sursa de aprovizionare, metoda, schema şi dispozitivul de împădurire preferabil, perioada optimă de executare în teren.

d) Lucrări de îngrijire a culturilor tinere

În perioada de la instalare până la atingerea reuşitei definitive, culturile forestiere au de înfruntat acţiunea multor factori dăunători, dintre care pe prim plan se situează concurenţa vegetaţiei erbacee şi a lăstarilor copleşitori, seceta şi insolaţia, atacurile de insecte şi bolile criptogamice, efectivele de vânat etc. Vulnerabilitatea culturilor în această perioadă, îndeosebi în cazul folosirii puieţilor cu rădăcină nudă, este agravată şi de şocul transplantării, la care se adaugă schimbarea de mediu. Între momentul plantării (semănării) şi al închiderii masivului, concurenţa intra şi inter-specifică între puieţi este aproape inexistentă, dezvoltarea fiecărui exemplar fiind condiţionată de propriul fond genetic, de caracteristicile fenotipice iniţiale şi de mediul de viaţă, care prezintă diferenţieri de la un loc la altul, ca urmare a eterogenităţii însuşirilor solului, a microclimatului local, a compoziţiei şi densităţii covorului erbaceu etc. Datorită acestor factori, curând după înfiinţare, în culturile forestiere se manifestă tendinţa ierarhizării exemplarelor în raport cu poziţia lor relativă. Eterogenitatea condiţiilor de mediu şi a potenţialului genetic al plantelor influenţează în sens pozitiv sau negativ procesul creşterilor curente individuale, putând conduce în scurt timp la o pronunţată diferenţiere dimensională a puieţilor şi chiar la dispariţia unui număr însemnat de exemplare. Fenomenul se poate solda cu consecinţe negative în ceea ce priveşte uniformitatea închiderii masivului, în unele situaţii prelungind exagerat atingerea reuşitei definitive.

În scopul diminuării efectelor negative ale factorilor de mediu, pentru evitarea pierderilor, crearea şi menţinerea unor condiţii de creştere şi dezvoltare favorabile tuturor puieţilor, culturile forestiere sunt parcurse după instalare cu lucrări speciale de îngrijire, constând în înlăturarea unor defecţiuni şi omogenizarea condiţiilor de vegetaţie la nivelul întregii populaţii.

În funcţie de natura şi scopul urmărit prin aplicare, lucrările se repetă în fiecare an, însă cu frecvenţă tot mai redusă pe măsură ce cultura se dezvoltă, este mai puţin vulnerabilă şi prin caracteristicile ei se apropie de reuşita definitivă.

Principalele lucrări de îngrijire aplicate în culturi forestiere tinere constau în reglarea desimii, întreţinerea solului şi combaterea vegetaţiei dăunătoare, precum şi din executarea unor lucrări cu caracter special cum ar fi: fertilizarea şi irigarea culturilor, elagaj artificial, tăierile de formare şi stimulare, combaterea bolilor şi dăunătorilor etc.

În tabelul următor sunt prezentate pe unităţi de producţie şi unităţi amenajistice următoarele date de caracterizare: suprafaţa u.a., tipul de pădure, caracterul actual al arboretelor cuprinse în aceste unităţi amenajistice, lucrările propuse prin amenajamente a se executa în aceste arborete şi compoziţia ţel, compoziţie ce îmbină în modul cel mai favorabil exigenţele biologice ale pădurii cu cerinţele ecologice şi social-economice şi la care se va ajunge prin aplicarea prevederilor amenajamentelor. Menționăm faptul că sunt prezentate doar u.a. peste care se suprapun siturile Natura 2000.

Tabelul 6.1.1.4.1.

| Sit Natura 2000 | U.P. | U.A. | Supraf. (ha) | Tipul de pădure | Caracterul actual al tipului de pădure | Lucrări propuse | Compoziţia-ţel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți |  |  |  |  |  |  |  |
| ROSCI0075 | 7 | 1 A | 6,73 | 4211 | 9 | 57 | 7ST 2DT 1TE |
| ROSCI0075 | 7 | 1 B | 10,52 | 4211 | 1 | P0 | 7FA 2GO 1PAM |
| ROSCI0075 | 7 | 1 C | 1,13 | 4211 | 1 | 46 | 8FA 1PAM 1FR |
| ROSCI0075 | 7 | 1 D | 2,49 | 4211 | A | 46 | 10ST |
| ROSCI0075 | 7 | 2 A | 44,12 | 4211 | 1 | P0 | 7FA 2GO 1CI |
| ROSCI0075 | 7 | 2 B | 0,32 | 4211 | A | 48 | 5ST 3PAM 2SC |
| ROSCI0075 | 7 | 2 C | 3,38 | 4211 | 1 | P7 51 59 | 7FA 2GO 1PAM |
| ROSCI0075 | 7 | 3 A | 27,55 | 4211 | 1 | P3 51 58 | 7FA 2GO 1PAM |
| ROSCI0075 | 7 | 3 B | 0,58 | 5312 | 1 | P7 51 59 | 7GO 2FA 1CI |
| ROSCI0075 | 7 | 3 C | 2,87 | 4211 | A | 48 | 7GO 2FR 1DT |
| ROSCI0075 | 7 | 3 D | 7,80 | 4211 | 1 | P5 51 59 | 7FA 2GO 1PAM |
| ROSCI0075 | 7 | 3 E | 5,10 | 4211 | 1 | P5 59 | 7FA 2GO 1CI |
| ROSCI0075 | 7 | 4 A | 3,96 | 5113 | 2 | P5 51 59 | 5GO 2ST 2PAM 1CI |
| ROSCI0075 | 7 | 4 B | 0,67 | 5113 | 2 | 48 | 6ST 3GO 1DT |
| ROSCI0075 | 7 | 4 C | 17,25 | 5113 | 2 | P7 51 59 | 6GO 1ST 2PAM 1CI |
| ROSCI0075 | 7 | 4 D | 11,95 | 4211 | 1 | P5 59 | 7FA 2GO 1CI |
| ROSCI0075 | 7 | 4 E | 0,27 | 5113 | 9 | 46 | 8ST 2DT |
| ROSCI0075 | 7 | 4 F | 14,37 | 5314 | 5 | P3 51 58 | 6GO 3FA 1PAM |
| ROSCI0075 | 7 | 4 G | 4,17 | 4211 | 1 | P5 59 | 7FA 2GO 1PAM |
| ROSCI0075 | 7 | 4A | 0,78 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0075 | 7 | 5 A | 1,28 | 5312 | 5 | P7 51 59 | 7GO 2FA 1PAM |
| ROSCI0075 | 7 | 5 B | 2,83 | 5113 | 2 | P7 51 59 | 6GO 1ST 1PAM 1FR 1CI |
| ROSCI0075 | 7 | 5 C | 8,64 | 4211 | 1 | P7 51 59 | 7FA 1GO 1CI 1PAM |
| ROSCI0075 | 7 | 5 D | 6,00 | 4211 | 9 | 56 | 7ST 2DT 1TE |
| ROSCI0075 | 7 | 5 E | 2,98 | 5312 | 9 | 46 | 10GO |
| ROSCI0075 | 7 | 5 F | 9,34 | 4211 | 1 | 47 | 8FA 2DT |
| ROSCI0075 | 7 | 5 G | 18,42 | 5312 | 5 | 48 | 6GO 2ST 2CA |
| ROSCI0075 | 7 | 5 H | 19,06 | 4211 | 1 | P0 | 7FA 2GO 1PAM |
| ROSCI0075 | 7 | 5V | 0,68 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0075 | 7 | 6 A | 0,59 | 5113 | 2 | P5 51 59 | 4GO 3ST 2PAM 1FR |
| ROSCI0075 | 7 | 6 B | 4,51 | 5113 | 9 | 48 | 8ST 2DT |
| ROSCI0075 | 7 | 6 C | 6,52 | 4211 | 1 | 46 | 6FA 2PAM 2GO |
| ROSCI0075 | 7 | 6 D | 13,78 | 4211 | 1 | 47 | 7FA 2GO 1DT |
| ROSCI0075 | 7 | 6 E | 22,80 | 4211 | 1 | 48 | 9FA 1DT |
| ROSCI0075 | 7 | 6 F | 1,30 | 5314 | 2 | P3 51 58 | 4GO 3FA 2ST 1PAM |
| ROSCI0075 | 7 | 7 A | 1,17 | 5111 | 9 | 56 41 | 6GO 2ST 1DT 1TE |
| ROSCI0075 | 7 | 7 B | 4,60 | 5111 | 1 | P7 51 59 | 5GO 2ST 1PAM 1CI 1FR |
| ROSCI0075 | 7 | 7 C | 4,32 | 5111 | 1 | 48 | 10GO |
| ROSCI0075 | 7 | 7 D | 0,87 | 5113 | A | 46 | 9GO 1DT |
| ROSCI0075 | 7 | 7 E | 38,63 | 4211 | 1 | 48 | 7FA 1GO 2DT |
| ROSCI0075 | 7 | 7 F | 3,24 | 5111 | 5 | 47 | 7GO 3DT |
| ROSCI0075 | 7 | 7 G | 2,50 | 5314 | A | 46 | 10ST |
| ROSCI0075 | 7 | 7 H | 20,57 | 5312 | 5 | 48 | 5GO 3FA 2CA |
| ROSCI0075 | 7 | 7V | 1,05 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0075 | 7 | 8 A | 0,59 | 5113 | 2 | 46 | 9GO 1ST |
| ROSCI0075 | 7 | 8 B | 7,87 | 5113 | 2 | P3 51 58 | 6GO 2ST 1CI 1TE |
| ROSCI0075 | 7 | 8 C | 41,73 | 5314 | 2 | 48 | 6GO 3FA 1DT |
| ROSCI0075 | 7 | 8 D | 0,55 | 5314 | A | 48 | 10ST |
| ROSCI0075 | 7 | 8 E | 0,64 | 5111 | 9 | 48 | 8ST 2DT |
| ROSCI0075 | 7 | 9 A | 52,53 | 5312 | 1 | 48 | 8GO 1FA 1DT |
| ROSCI0075 | 7 | 9 B | 0,89 | 5113 | B | 46 | 10ST |
| ROSCI0075 | 7 | 9 C | 2,50 | 5113 | A | 46 | 9ST 1GO |
| ROSCI0075 | 7 | 10 A | 18,37 | 5113 | A | 48 | 5ST 2FR 2DT 1TE |
| ROSCI0075 | 7 | 10 B | 0,69 | 5113 | B | 46 | 10ST |
| ROSCI0075 | 7 | 10 C | 1,04 | 5113 | A | 48 | 10ST |
| ROSCI0075 | 7 | 10 D | 20,81 | 5312 | 1 | 48 | 7GO 1FA 2DT |
| ROSCI0075 | 7 | 10 E | 1,78 | 5113 | A | 46 | 10ST |
| ROSCI0075 | 7 | 10 F | 29,76 | 5314 | 2 | 48 | 5FA 3GO 2DT |
| ROSCI0075 | 7 | 10 G | 8,11 | 4221 | 2 | 46 | 9FA 1GO |
| ROSCI0075 | 7 | 11 A | 1,11 | 5113 | 6 | R1 | 4ST 2GO 2FR 2PAM |
| ROSCI0075 | 7 | 11 B | 5,79 | 5314 | 2 | 46 | 8GO 1FA 1CA |
| ROSCI0075 | 7 | 11 C | 0,74 | 5113 | A | 46 | 8ST 2CA |
| ROSCI0075 | 7 | 11 D | 19,51 | 4221 | 2 | 46 | 9FA 1GO |
| ROSCI0075 | 7 | 11 E | 6,70 | 5314 | 2 | 46 | 8GO 1FA 1CA |
| ROSCI0075 | 7 | 12 A | 4,91 | 4231 | 2 | 46 | 6FA 3GO 1CA |
| ROSCI0075 | 7 | 12 B | 5,90 | 5312 | 1 | 46 | 8GO 1FA 1CA |
| ROSCI0075 | 7 | 12 C | 6,00 | 5312 | 1 | 46 | 5GO 5FA |
| ROSCI0075 | 7 | 12 D | 6,15 | 4231 | 2 | 46 | 8FA 1GO 1CA |
| ROSCI0075 | 7 | 13 | 26,77 | 5314 | 2 | 46 | 4GO 4FA 2CA |
| ROSCI0075 | 7 | 14 | 20,49 | 5314 | 2 | 46 | 6FA 2GO 2CA |
| ROSCI0075 | 7 | 15 | 22,46 | 5312 | 1 | 48 | 5GO 5FA |
| ROSCI0075 | 7 | 16 | 34,56 | 4211 | 1 | 46 | 8FA 1GO 1CA |
| ROSCI0075 | 7 | 17 | 29,97 | 4211 | 1 | 46 | 10FA |
| ROSCI0075 | 7 | 18 A | 19,96 | 5312 | 9 | 48 | 4GO 3ST 2FA 1DT |
| ROSCI0075 | 7 | 18 B | 1,92 | 5314 | B | CJ | 10SC |
| ROSCI0075 | 7 | 18 C | 3,32 | 5314 | 9 | 46 | 9PI 1DT |
| ROSCI0075 | 7 | 18 D | 0,65 | 5312 | 9 | 48 | 8PIN 2GO |
| ROSCI0075 | 7 | 19 | 35,82 | 5312 | 1 | 46 | 6GO 2CA 1FA 1CI |
| ROSCI0075 | 7 | 20 A | 28,81 | 5312 | 1 | 46 | 8GO 2CA |
| ROSCI0075 | 7 | 20 B | 2,37 | 5314 | 9 | 46 | 3ST 3FR 3PAM 1ANN |
| ROSCI0075 | 7 | 20A | 0,31 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0075 | 7 | 21 A | 2,69 | 5113 | 5 | 48 | 6FR 2ST 1DT 1DM |
| ROSCI0075 | 7 | 21 B | 7,68 | 5113 | A | 46 | 8ST 1TE 1DT |
| ROSCI0075 | 7 | 21 C | 9,30 | 5113 | 5 | 48 | 6ST 3DT 1TE |
| ROSCI0075 | 7 | 21 D | 0,38 | 5113 | A | 46 | 9ST 1DT |
| ROSCI0075 | 7 | 21 E | 3,08 | 5113 | 5 | 46 | 3ST 3TE 2DT 2ANN |
| ROSCI0075 | 7 | 21 F | 0,46 | 5113 | A | 46 | 10ST |
| ROSCI0075 | 7 | 21 G | 2,83 | 5113 | A | 46 | 10ST |
| ROSCI0075 | 7 | 21V | 0,70 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0075 | 7 | 24 | 2,10 | 5113 | 2 | 48 | 6FR 4ST |
| ROSCI0075 | 7 | 28 A | 8,50 | 4211 | 1 | 46 | 9FA 1DT |
| ROSCI0075 | 7 | 28 B | 4,69 | 4231 | 9 | 46 | 10PI |
| ROSCI0075 | 7 | 28 C | 3,64 | 4231 | A | 57 | 8GO 1CI 1PAM |
| ROSCI0075 | 7 | 28 D | 1,43 | 4231 |  | 53 | 7GO 2PAM 1CI |
| ROSCI0075 | 7 | 29 | 0,88 | 5312 | 1 | 46 | 5FA 5GO |
| ROSCI0075 | 7 | 32 A | 8,11 | 5312 | 1 | 46 | 5FA 3GO 2CA |
| ROSCI0075 | 7 | 32 B | 6,86 | 4231 |  | 53 | 5FA 3GO 1PAM 1CI |
| ROSCI0075 | 7 | 32 C | 2,97 | 4211 | 1 | 46 | 10FA |
| ROSCI0075 | 7 | 32 D | 2,04 | 4211 | 9 | 48 | 4PAM 4ST 2FR |
| ROSCI0075 | 7 | 33 A | 13,24 | 4231 | A | 57 | 5ST 3GO 1FR 1CI |
| ROSCI0075 | 7 | 33 B | 13,40 | 4211 | 1 | 46 | 9FA 1DT |
| ROSCI0075 | 7 | 33 C | 1,39 | 4231 | A | 57 | 4ST 4GO 1FR 1TE |
| ROSCI0075 | 7 | 33 D | 0,94 | 4231 | 9 | 48 | 5PAM 4ST 1DT |
| ROSCI0075 | 7 | 34 A | 1,02 | 4221 | A | 46 | 9ST 1DT |
| ROSCI0075 | 7 | 34 B | 7,16 | 4231 | A | 57 | 6GO 2FA 2DT |
| ROSCI0075 | 7 | 34 C | 6,29 | 4231 | 2 | 46 | 7FA 2CA 1GO |
| ROSCI0075 | 7 | 34 D | 2,76 | 4231 | A | 46 | 5ST 4FR 1PAM |
| ROSCI0075 | 7 | 34 E | 2,55 | 4231 | 2 | 46 | 9FA 1DT |
| ROSCI0075 | 7 | 34 F | 3,46 | 4231 | 2 | 46 | 9FA 1DT |
| ROSCI0075 | 7 | 34 G | 7,01 | 4231 | A | 46 | 7FR 2ANN 1DT |
| ROSCI0075 | 7 | 34 H | 0,68 | 4231 | 5 | 46 | 3FA 3ST 3CA 1DM |
| ROSCI0075 | 7 | 35 | 20,51 | 4211 | 1 | 46 | 9FA 1DT |
| ROSCI0075 | 7 | 36 A | 2,21 | 4211 | 1 | 46 | 9FA 1CA |
| ROSCI0075 | 7 | 36 B | 3,09 | 4211 | 9 | 48 | 4ST 4FR 2DT |
| ROSCI0075 | 7 | 37 | 0,56 | 4211 | 1 | 46 | 9FA 1CA |
| ROSCI0075 | 7 | 38 | 22,78 | 5314 | 2 | 48 | 6FA 3GO 1CA |
| ROSCI0075 | 7 | 39 | 17,69 | 5312 | 1 | 48 | 5GO 4FA 1CA |
| ROSCI0075 | 7 | 40 | 10,10 | 4221 | 2 | 46 | 9FA 1GO |
| ROSCI0075 | 7 | 41 A | 14,17 | 4211 | 1 | 46 | 10FA |
| ROSCI0075 | 7 | 41 B | 2,55 | 5314 | 2 | 48 | 3FR 2ST 2FA 2PAM 1CA |
| ROSCI0075 | 7 | 42 A | 11,07 | 5314 | A | 57 | 6GO 3FA 1DT |
| ROSCI0075 | 7 | 42 B | 5,10 | 4211 | 1 | 48 | 7FA 2GO 1DT |
| ROSCI0075 | 7 | 42 C | 4,71 | 4221 | 5 | 46 | 6FA 2CA 1GO 1PLT |
| ROSCI0075 | 7 | 42 D | 8,11 | 5314 | A | R1 | 6GO 2FA 1PAM 1CI |
| ROSCI0075 | 7 | 43 | 35,95 | 4211 | 1 | 46 | 9FA 1GO |
| ROSCI0075 | 7 | 44 | 22,60 | 4211 | 1 | 48 | 7FA 3GO |
| ROSCI0075 | 7 | 45 A | 24,92 | 5314 | 5 | 48 | 4FA 3GO 2CA 1DM |
| ROSCI0075 | 7 | 45 B | 12,13 | 5314 | 9 | 48 | 7ST 3DT |
| ROSCI0075 | 7 | 45A | 1,06 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0075 | 7 | 46 | 14,61 | 5314 |  | 53 | 5GO 2ST 1PAM 1CI 1TE |
| ROSCI0075 | 7 | 47 | 5,67 | 4211 | 1 | 46 | 9FA 1CA |
| ROSCI0075 | 7 | 48 A | 23,68 | 4211 | 1 | 46 | 8FA 1GO 1CA |
| ROSCI0075 | 7 | 48 B | 14,95 | 4211 | 1 | 46 | 9FA 1DT |
| ROSCI0075 | 7 | 49 A | 5,53 | 4211 | 1 | 46 | 9FA 1DT |
| ROSCI0075 | 7 | 49 B | 11,83 | 4211 | 5 | 48 | 7FA 1GO 2DT |
| ROSCI0075 | 7 | 49 C | 9,34 | 4211 | 1 | 46 | 10FA |
| ROSCI0075 | 7 | 50 A | 35,00 | 4211 | 1 | 46 | 8FA 1GO 1DT |
| ROSCI0075 | 7 | 50 B | 10,18 | 4211 | 1 | 46 | 10FA |
| ROSCI0075 | 7 | 55 | 5,24 | 5312 | 5 | 46 | 4ST 3ANN 3DT |
| ROSCI0075 | 7 | 60 | 0,99 | 4221 | 7 | R1 | 7GO 2PAM 1CI |
| ROSCI0075 | 7 | 62C | 0,00 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0075 | 7 | 63 | 0,80 | 4221 | 5 | 47 48 | 6FA 3CA 1DT |
| ROSCI0075 | 7 | 65 | 5,01 | 5314 | 6 | R1 | 6GO 2FA 1PAM 1CI |
| ROSCI0075 | 7 | 66D | 2,64 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0075 | 7 | 67D | 2,04 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0075 | 8 | 1 | 33,50 | 4212 | 2 | P1 51 58 | 7FA 2GO 1PAM |
| ROSCI0075 | 8 | 2 | 31,64 | 4211 | 1 | P0 | 8FA 2CA |
| ROSCI0075 | 8 | 3 A | 25,31 | 4211 | 5 | 48 | 8FA 2DT |
| ROSCI0075 | 8 | 3 B | 22,07 | 4211 | 9 | 56 41 | 3ST 3GO 2FA 1FR 1PAM |
| ROSCI0075 | 8 | 4 A | 20,28 | 4211 | 9 | 56 41 | 3ST 3GO 2FA 1PAM 1FR |
| ROSCI0075 | 8 | 4 B | 18,93 | 4211 | A | 46 | 8ST 2CA |
| ROSCI0075 | 8 | 5 | 42,57 | 4212 | 2 | P0 | 8FA 2CA |
| ROSCI0075 | 8 | 6 | 27,86 | 4211 | 1 | 46 | 8FA 1GO 1CA |
| ROSCI0075 | 8 | 7 A | 41,24 | 4211 | 1 | 46 | 7FA 2CA 1ST |
| ROSCI0075 | 8 | 7 B | 4,92 | 4211 | A | 46 | 8ST 2GO |
| ROSCI0075 | 8 | 7 C | 0,98 | 9711 | 9 | 46 | 10ANN |
| ROSCI0075 | 8 | 7V | 0,37 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0075 | 8 | 8 A | 8,47 | 4211 | 9 | 56 41 47 | 7ST 3FR |
| ROSCI0075 | 8 | 8 B | 1,07 | 9711 | 9 | R0 | 10SA |
| ROSCI0075 | 8 | 8 C | 17,61 | 4211 | A | 46 | 9ST 1CA |
| ROSCI0075 | 8 | 8 D | 8,54 | 4211 | 9 | 56 41 | 7ST 3FR |
| ROSCI0075 | 8 | 8 E | 1,51 | 4211 | A | 46 | 5ST 5CA |
| ROSCI0075 | 8 | 8 F | 0,98 | 4211 | A | 48 | 10NU |
| ROSCI0075 | 8 | 8 G | 0,36 | 4211 |  | 55 57 | 4GO 3ST 3PA |
| ROSCI0075 | 8 | 8A1 | 1,37 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0075 | 8 | 8C | 0,20 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0075 | 8 | 9 | 0,91 | 6212 |  | 53 | 6GO 2FA 2PAM |
| ROSCI0075 | 8 | 10 | 3,42 | 6212 | 5 | 47 | 5FA 3CA 2DT |
| ROSCI0075 | 8 | 12 | 8,88 | 6212 | 9 | 56 41 | 4ST 4GO 2DT |
| ROSCI0075 | 8 | 13 A | 4,77 | 6212 | 9 | 46 | 9ST 1DT |
| ROSCI0075 | 8 | 13 B | 10,29 | 6212 | 9 | 57 41 | 6ST 2GO 2DT |
| ROSCI0075 | 8 | 14 | 21,89 | 4212 | 2 | P0 | 6FA 2GO 1PAM 1CI |
| ROSCI0075 | 8 | 15 A | 24,29 | 4211 | 1 | 46 | 8FA 1GO 1PAM |
| ROSCI0075 | 8 | 15 B | 1,28 | 4212 | A | 46 | 10ST |
| ROSCI0075 | 8 | 15 C | 15,53 | 4212 | 2 | 47 47 | 7FA 3DT |
| ROSCI0075 | 8 | 15 D | 1,69 | 4212 | A | 48 | 5ST 3FA 2GO |
| ROSCI0075 | 8 | 16 A | 21,75 | 4212 | 2 | 47 | 8FA 2DT |
| ROSCI0075 | 8 | 16 B | 4,25 | 4212 | A | 46 | 10ST |
| ROSCI0075 | 8 | 17 A | 9,55 | 4211 | 1 | 46 | 10FA |
| ROSCI0075 | 8 | 17 B | 12,13 | 4211 | 1 | 48 | 8FA 2ST |
| ROSCI0075 | 8 | 17 C | 4,45 | 4211 | 9 | 48 | 7ST 3FA |
| ROSCI0075 | 8 | 17 D | 2,36 | 4211 | 1 | 48 | 7FA 3ST |
| ROSCI0075 | 8 | 17V | 0,83 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0075 | 8 | 18 A | 2,72 | 4211 | 1 | 46 | 10FA |
| ROSCI0075 | 8 | 18 B | 45,06 | 4211 | 1 | 47 | 9FA 1DT |
| ROSCI0075 | 8 | 18 C | 1,00 | 4211 | 9 | 46 | 10ST |
| ROSCI0075 | 8 | 19 A | 39,86 | 4212 | 2 | 48 | 8FA 2DT |
| ROSCI0075 | 8 | 19 B | 1,02 | 4212 | 9 | 46 | 10ST |
| ROSCI0075 | 8 | 20 A | 16,84 | 4211 | 1 | P5 59 | 8FA 1GO 1PAM |
| ROSCI0075 | 8 | 20 B | 0,96 | 4211 | 9 | 46 | 10ST |
| ROSCI0075 | 8 | 20 C | 1,27 | 4211 | 9 | 48 | 4FA 4ST 2DT |
| ROSCI0075 | 8 | 20 D | 0,78 | 4211 | 1 | 48 | 8FA 2DT |
| ROSCI0075 | 8 | 20 E | 29,86 | 4211 | 1 | 54 | 8FA 1GO 1PAM |
| ROSCI0075 | 8 | 21 A | 0,58 | 4211 | 9 | 46 | 8ST 2FA |
| ROSCI0075 | 8 | 21 B | 50,09 | 4211 | 1 | 48 | 9FA 1DT |
| ROSCI0075 | 8 | 21 C | 1,39 | 4211 | A | 46 | 10ST |
| ROSCI0075 | 8 | 21 D | 3,13 | 4212 | A | 46 | 9ST 1DT |
| ROSCI0075 | 8 | 21 E | 1,43 | 4212 | A | 47 48 | 6ST 3STR 1DT |
| ROSCI0075 | 8 | 21 F | 0,51 | 4211 | A | 46 | 10ST |
| ROSCI0075 | 8 | 21 G | 0,59 | 4211 | 9 | 57 | 7GO 2PAM 1CI |
| ROSCI0075 | 8 | 21V | 2,41 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0075 | 8 | 22 A | 32,81 | 5311 | 1 | 48 | 7FA 3GO |
| ROSCI0075 | 8 | 22 B | 6,63 | 5311 | A | 46 | 10ST |
| ROSCI0075 | 8 | 22 C | 1,62 | 5311 | A | 46 | 10ST |
| ROSCI0075 | 8 | 22 D | 0,70 | 5311 | 6 | R1 | 6GO 3FA 1CI |
| ROSCI0075 | 8 | 22 E | 0,87 | 5311 | A | 46 | 9ST 1FA |
| ROSCI0075 | 8 | 22 F | 0,63 | 5311 | A | 46 | 10ST |
| ROSCI0075 | 8 | 22A | 0,42 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0075 | 8 | 22C | 0,16 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0075 | 8 | 23 | 50,28 | 4211 | 1 | 48 | 10FA |
| ROSCI0075 | 8 | 24 A | 6,15 | 4211 | 1 | P5 59 | 7FA 2GO 1PAM |
| ROSCI0075 | 8 | 24 B | 15,59 | 5311 | 9 | 48 | 6FA 2GO 2DT |
| ROSCI0075 | 8 | 24 C | 0,64 | 5311 | A | 46 | 10ST |
| ROSCI0075 | 8 | 24 D | 2,75 | 4211 | 1 | 59 | 7FA 2GO 1PAM |
| ROSCI0075 | 8 | 24 E | 2,99 | 4211 | 1 | P5 59 | 7FA 2GO 1PAM |
| ROSCI0075 | 8 | 24 F | 8,32 | 4211 | 1 | 59 | 7FA 2GO 1PAM |
| ROSCI0075 | 8 | 25 A | 10,96 | 5311 | 5 | 48 48 | 5FA 3CA 2ST |
| ROSCI0075 | 8 | 25 B | 25,48 | 4211 | 1 | P5 51 59 | 7FA 2GO 1CI |
| ROSCI0075 | 8 | 25 C | 7,71 | 5311 | A | 46 | 10ST |
| ROSCI0075 | 8 | 26 A | 42,95 | 4211 | 1 | 48 | 10FA |
| ROSCI0075 | 8 | 26V | 1,26 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0075 | 8 | 27 A | 39,98 | 5313 | 2 | 48 | 6FA 4GO |
| ROSCI0075 | 8 | 27V | 0,81 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0075 | 8 | 28 A | 16,16 | 5313 | 2 | P5 59 | 5GO 2ST 2FA 1PA |
| ROSCI0075 | 8 | 28 B | 20,34 | 4211 | 1 | P5 59 | 6FA 3GO 1CI |
| ROSCI0075 | 8 | 28 C | 1,83 | 5313 | A | 46 | 9ST 1CA |
| ROSCI0075 | 8 | 28 D | 12,04 | 5313 | A | 46 | 10ST |
| ROSCI0075 | 8 | 28 E | 4,11 | 5313 | A | 46 | 6ST 4GO |
| ROSCI0075 | 8 | 28 F | 1,24 | 5513 | 7 | 47 | 7CA 3DT |
| ROSCI0075 | 8 | 28N | 1,23 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0075 | 8 | 28V | 1,11 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0075 | 8 | 29 A | 0,31 | 5513 | A | 46 | 10ST |
| ROSCI0075 | 8 | 29 B | 7,41 | 5513 | 2 | P5 51 59 | 5ST 3GO 1TE 1FR |
| ROSCI0075 | 8 | 29 C | 1,70 | 5513 | A | 48 | 8ST 1TE 1DT |
| ROSCI0075 | 8 | 29 D | 0,96 | 5513 | 9 | 48 | 8ST 2FR |
| ROSCI0075 | 8 | 29 E | 2,11 | 5513 | 5 | 46 | 5ST 5CA |
| ROSCI0075 | 8 | 29 F | 2,24 | 5513 | A | 46 | 9ST 1DT |
| ROSCI0075 | 8 | 29A | 2,87 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0075 | 8 | 29C | 0,10 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0075 | 8 | 29T1 | 1,20 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0075 | 8 | 29T2 | 0,32 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0075 | 8 | 29V | 0,96 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0075 | 8 | 30 | 30,89 | 4211 | 1 | 48 | 8FA 2DT |
| ROSCI0075 | 8 | 31 A | 43,85 | 4211 | 1 | 48 | 8FA 2DT |
| ROSCI0075 | 8 | 31V | 0,30 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0075 | 8 | 32 A | 23,15 | 5311 | 9 | 41 | 4FA 2GO 2ST 1FR 1PAM |
| ROSCI0075 | 8 | 32 B | 3,93 | 5311 | 1 | 48 | 3FR 3PAM 2ST 2TE |
| ROSCI0075 | 8 | 32 C | 14,27 | 5513 | 9 | 46 | 9ST 1DT |
| ROSCI0075 | 8 | 32 D | 2,65 | 5513 | A | 46 | 8ST 2DT |
| ROSCI0075 | 8 | 32 E | 9,19 | 4212 | 2 | 48 | 7FA 3DT |
| ROSCI0075 | 8 | 33 A | 14,82 | 5511 | 1 | 46 | 4ST 3FR 2TE 1DT |
| ROSCI0075 | 8 | 33 B | 5,73 | 5513 | A | 48 | 8ST 2PAM |
| ROSCI0075 | 8 | 33 C | 4,44 | 5513 | A | 46 | 9ST 1TE |
| ROSCI0075 | 8 | 33 D | 4,95 | 5511 | 9 | 48 | 4ST 2PAM 2TE 1FR 1DT |
| ROSCI0075 | 8 | 33 E | 1,92 | 5513 | A | 47 | 7ST 2FR 1GO |
| ROSCI0075 | 8 | 33 F | 3,94 | 5513 | A | 47 | 7ST 3FR |
| ROSCI0075 | 8 | 33 G | 1,78 | 5513 | A | 57 | 4GO 4ST 1CI 1TE |
| ROSCI0075 | 8 | 33A1 | 0,30 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0075 | 8 | 33A2 | 3,52 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0075 | 8 | 33A3 | 2,74 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0075 | 8 | 33C | 0,31 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0075 | 8 | 33V1 | 0,69 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0075 | 8 | 33V2 | 0,32 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0075 | 8 | 34 A | 0,46 | 5513 | A | 46 | 7ST 3DT |
| ROSCI0075 | 8 | 34 B | 0,83 | 5513 | A | 42 47 | 7ST 2PAM 1FR |
| ROSCI0075 | 8 | 34 C | 0,47 | 5513 | B | 46 | 6ST 4CA |
| ROSCI0075 | 8 | 34 D | 39,44 | 5513 | 2 | 46 | 6ST 3GO 1FA |
| ROSCI0075 | 8 | 34 E | 0,69 | 5513 | A | 46 | 5ST 5FR |
| ROSCI0075 | 8 | 34T | 0,68 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0075 | 8 | 35 | 25,12 | 4211 | 1 | 48 | 7FA 2GO 1CA |
| ROSCI0075 | 8 | 36 A | 12,63 | 4212 | 2 | 48 | 8FA 1ST 1CA |
| ROSCI0075 | 8 | 36 B | 1,24 | 4211 | 1 | 48 | 5FA 5ST |
| ROSCI0075 | 8 | 36 C | 12,00 | 4211 | 1 | P2 58 | 7FA 2GO 1PAM |
| ROSCI0075 | 8 | 36C | 0,32 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0075 | 8 | 37 A | 28,74 | 5311 | 1 | P5 51 59 | 3ST 3GO 3FA 1PAM |
| ROSCI0075 | 8 | 37 B | 0,21 | 5513 | A | 46 | 9ST 1FR |
| ROSCI0075 | 8 | 38 A | 6,31 | 5513 | A | 48 | 6ST 2TE 2DT |
| ROSCI0075 | 8 | 38 B | 22,03 | 5313 | 2 | P2 58 | 3GO 3ST 3FA 1PAM |
| ROSCI0075 | 8 | 38 C | 1,13 | 5513 | A | 48 | 6ST 2FR 1TE 1DT |
| ROSCI0075 | 8 | 38 D | 0,57 | 5313 | 2 | 46 | 6ST 4FR |
| ROSCI0075 | 8 | 39 A | 7,69 | 5513 | 2 | P5 51 59 | 4ST 4GO 2FA |
| ROSCI0075 | 8 | 39 B | 6,44 | 5221 | 2 | P5 51 59 | 7FA 2ST 1PAM |
| ROSCI0075 | 8 | 39 C | 11,95 | 5221 | 2 | 48 | 8FA 2DT |
| ROSCI0075 | 8 | 39 D | 1,98 | 5221 | 5 | 48 | 4FA 4CA 2PA |
| ROSCI0075 | 8 | 63D | 2,46 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0075 | 8 | 64D | 1,20 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0075 | 8 | 69D | 1,56 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0075 | 8 | 82D | 0,30 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0075 | 8 | 83D | 0,36 | 0 |  |  | 0 |
| Total | - | - | 2684,83 | - | - | - | - |
| ROSCI0184 Pădurea Zamostea – Lunca |  |  |  |  |  |  |  |
| ROSCI0184 | 8 | 53 A | 0,99 | 6324 | A |  | 5ST 2TE 2JU 1FR |
| ROSCI0184 | 8 | 53 B | 11,94 | 6324 | 2 |  | 4ST 4FR 1TE 1JU |
| ROSCI0184 | 8 | 53 C | 0,88 | 6324 | 9 |  | 6ST 2FR 2CA |
| ROSCI0184 | 8 | 53 D | 2,20 | 6324 | 2 |  | 6TE 2FR 2DT |
| ROSCI0184 | 8 | 53 E | 2,14 | 9112 | 2 |  | 7PLA 1SA 2DT |
| ROSCI0184 | 8 | 53N | 0,44 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0184 | 8 | 53V1 | 0,42 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0184 | 8 | 53V2 | 0,15 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0184 | 8 | 56 A | 25,38 | 6324 | 2 |  | 5ST 2FR 1CA 1JU 1TE |
| ROSCI0184 | 8 | 56 B | 1,66 | 6324 | A |  | 5ST 2FR 3DT |
| ROSCI0184 | 8 | 56 C | 2,16 | 9112 | 2 |  | 8AN 2DT |
| ROSCI0184 | 8 | 56 D | 6,65 | 9112 | A |  | 5PLA 4SA 1DT |
| ROSCI0184 | 8 | 56 E | 0,43 | 9112 | 2 |  | 6PLA 2FR 2DT |
| ROSCI0184 | 8 | 56 F | 2,32 | 9112 | A |  | 10SA |
| ROSCI0184 | 8 | 56 G | 0,46 | 9112 | 2 |  | 10SA |
| ROSCI0184 | 8 | 56V | 1,46 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0184 | 8 | 59 A | 32,20 | 6324 | 2 |  | 6ST 3JU 1FR |
| ROSCI0184 | 8 | 59 B | 0,61 | 6324 | 9 |  | 10FR |
| ROSCI0184 | 8 | 59 C | 5,70 | 6324 | A |  | 9ST 1DT |
| ROSCI0184 | 8 | 59 D | 0,87 | 9112 | 2 |  | 6PLA 2SA 2DT |
| ROSCI0184 | 8 | 59 E | 6,86 | 6324 | A |  | 10ST |
| ROSCI0184 | 8 | 59 F | 0,51 | 6324 | 9 |  | 10FR |
| ROSCI0184 | 8 | 59 G | 1,18 | 6324 | 9 |  | 9FR 1ST |
| ROSCI0184 | 8 | 59 H | 4,12 | 6324 | 9 |  | 8FR 1ST 1JU |
| ROSCI0184 | 8 | 59 I | 2,38 | 6324 | A |  | 8FR 2DT |
| ROSCI0184 | 8 | 59R | 1,83 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0184 | 8 | 59V | 0,51 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0184 | 8 | 66L% | 0,58 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0184 | 9 | 42 A | 0,91 | 9112 | 2 | 46 | 7AN 3ST |
| ROSCI0184 | 9 | 42 B | 4,39 | 9112 | A | 47 | 7FR 3AN |
| ROSCI0184 | 9 | 42 C | 11,43 | 9112 | 2 | Z5 | 4PLA 4PLN 2SA |
| ROSCI0184 | 9 | 42 D | 5,41 | 6324 | A | 46 | 7ST 1JU 2TE |
| ROSCI0184 | 9 | 42 E | 6,13 | 9112 | A | 46 | 10SC |
| ROSCI0184 | 9 | 42 F | 2,65 | 9112 | A | 46 | 10PLA |
| ROSCI0184 | 9 | 42 G | 1,12 | 9112 | 2 | 46 | 4AN 3PLA 2JU 1ULC |
| ROSCI0184 | 9 | 42 H | 2,20 | 9112 | A | 46 | 5PLA 4FR 1ULC |
| ROSCI0184 | 9 | 42 I | 4,07 | 9112 | A | 46 | 10SC |
| ROSCI0184 | 9 | 42 J | 1,78 | 9112 | 2 | Z5 57 | 6PLA 3TE 1SA |
| ROSCI0184 | 9 | 42 K | 1,64 | 9112 | 2 | 47 | 8PLA 1AN 1ULC |
| ROSCI0184 | 9 | 42 L | 17,86 | 9112 | A | 58 | 10PLA |
| ROSCI0184 | 9 | 42A | 0,98 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0184 | 9 | 42N | 8,33 | 0 |  |  | 0 |
| Total | - | - | 185,93 | - | - | - | - |
| ROSCI0391 Siretul Mijlociu – Bucecea |  |  |  |  |  |  |  |
| ROSCI0391 | 9 | 19 | 3,90 | 9112 | A | 46 | 10SC |
| ROSCI0391 | 9 | 20 A | 2,55 | 9112 | A | 46 | 10SC |
| ROSCI0391 | 9 | 20 B | 0,69 | 9112 |  | 55 | 10PLT |
| ROSCI0391 | 9 | 21 | 0,76 | 9115 | B | 46 | 8PLT 2SA |
| ROSCI0391 | 9 | 22N | 3,27 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0391 | 9 | 23 A | 2,35 | 9115 | 3 | 46 | 10PLA |
| ROSCI0391 | 9 | 23 B | 0,20 | 9115 | B | 46 | 10SC |
| ROSCI0391 | 9 | 23A | 0,45 | 0 |  |  | 0 |
| ROSCI0391 | 9 | 24 A | 0,30 | 9112 | B | 46 | 10SC |
| ROSCI0391 | 9 | 24 B | 1,93 | 9112 | B | 46 | 10SA |
| ROSCI0391 | 9 | 25 A | 1,31 | 9112 | B | 46 | 8SC 2SA |
| ROSCI0391 | 9 | 25 B | 1,81 | 9112 |  | 55 | 10PLT |
| ROSCI0391 | 9 | 26 A | 2,40 | 9115 | B | 46 | 10SC |
| ROSCI0391 | 9 | 26 B | 1,86 | 9115 | B | 46 | 10SC |
| ROSCI0391 | 9 | 53 | 0,90 | 9115 | B | 46 | 10SC |
| ROSCI0391 | 9 | 58 A | 2,16 | 9115 | 3 | Z5 | 5PLA 5SA |
| ROSCI0391 | 9 | 58 B | 1,60 | 9115 | B | 46 | 10SC |
| ROSCI0391 | 9 | 59 | 2,30 | 9115 | 3 | 46 | 7SA 2PLA 1SC |
| Total | - | - | 30,74 | - | - | - | - |
| TOTAL O.S. | - | - | 2901,50 | - | - | - | - |

LEGENDĂ:

| Caracterul actual al tipului de pădure: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod | Denumire |  |  |
| 1 | Natural fundamental de productivitate superioară |  |  |
| 2 | Natural fundamental de productivitate mijlocie |  |  |
| 3 | Natural fundamental de productivitate inferioară |  |  |
| 5 | Parțial derivat |  |  |
| 6 | Total derivat de productivitate superioară |  |  |
| 7 | Total derivat de productivitate mijlocie |  |  |
| 9 | Artificial de productivitate superioară |  |  |
| A | Artificial de productivitate mijlocie |  |  |
| B | Artificial de productivitate inferioară |  |  |
| Lucrări propuse: |  |  |  |
| Cod | Denumire |  |  |
| 41 | Degajări |  |  |
| 42 | Degajări întârziate |  |  |
| 46 | Tăieri de igienă |  |  |
| 47 | Curățiri |  |  |
| 48 | Rărituri |  |  |
| 51 | Ajutorarea regenerării naturale |  |  |
| 53 | Împăduriri (în suprafețe neparcurse cu tăieri de regenerare) |  |  |
| 54 | Completări |  |  |
| 55 | Împăduriri (poieni și goluri) |  |  |
| 56 | Îngrijirea culturilor |  |  |
| 57 | Îngrijirea culturilor, completări |  |  |
| 58 | Îngrijirea seminţişului |  |  |
| 59 | Îngrijirea seminţişului, completări |  |  |
| CJ | Crâng – tăiere de jos |  |  |
| P0 | Tăieri de igienă (tăieri progresive în deceniul II) |  |  |
| P1 | Tăieri progresive de însămânțare |  |  |
| P2 | Tăieri progresive de punere în lumină |  |  |
| P3 | Tăieri progresive de însămânțare și punere în lumină |  |  |
| P5 | Tăieri progresive de racordare, împăduriri |  |  |
| P7 | Tăieri progresive de punere în lumină și racordare, împăduriri |  |  |
| R0 | Tăieri de igienă (tăieri rase în decenul II) |  |  |
| R1 | Tăieri rase, împăduriri |  |  |
| Z5 | Tăieri în crâng, împăduriri |  |  |
| Codurile speciilor din compoziţia ţel |  |  |  |
| Cod | Denumire | Cod | Denumire |
| AN | Anin alb | PAM | Paltin de munte |
| ANN | Anin negru | PLA | Plop alb |
| CA | Carpen | PLN | Plop negru |
| CI | Cireș | PLT | Plop tremurător |
| DM | Diverse moi | SA | Salcie albă |
| DT | Diverse tari | SC | Salcâm |
| FA | Fag | ST | Stejar |
| FR | Frasin | STR | Stejar roșu |
| GO | Gorun | TE | Tei argintiu |
| JU | Jugastru | ULC | Ulm de câmp |
| PA | Paltin de câmp |  |  |

Tipuri de pădure

Tabelul 6.1.1.4.2.

| - Cod | - Denumirea tipului de pădure |
| --- | --- |
| 4211 | Făget de deal cu floră de mull (s) |
| 4212 | Făget de deal pe soluri schelete cu floră de mull (m) |
| 4221 | Făget cu Carex pilosa (m) |
| 4231 | Făget de dealuri cu Rubus hirtus (m) |
| 5111 | Gorunet normal cu floră de mull (s) |
| 5113 | Gorunet cu floră de mull de productivitate mijlocie (m) |
| 5221 | Goruneto-făget cu Carex pilosa (m) |
| 5311 | Goruneto-şleau cu fag de productivitate superioară (s) |
| 5312 | Şleau de deal cu gorun şi fag de productivitate superioară (s) |
| 5313 | Goruneto-şleau cu fag de productivitate mijlocie (m) |
| 5314 | Şleau de deal cu gorun şi fag de productivitate mijlocie (m) |
| 5511 | Stejăreto-goruneto-şleau de productivitate superioară (s) |
| 5513 | Stejăreto-goruneto-şleau de productivitate mijlocie (m) |
| 6212 | Șleau de deal cu stejar pedunculat de productivitate superioară (s) |
| 6324 | Stejăreto-şleau de luncă de productivitate mijlocie (m) |
| 9112 | Zăvoi de plop alb de productivitate mijlocie (m) |
| 9115 | Zăvoi de plop alb de productivitate inferioară din luncile apelor interioare (i) |
| 9711 | Aniniş pe soluri gleizate de productivitate superioară (s) |

Menţionăm că, în practica amenajării pădurilor, conform normelor şi normativelor în vigoare, la revizuirea amenajamentelor, cum este şi cazul de faţă, unele unităţi amenajistice de la amenajarea anterioară se pot modifica, în sensul că pot fi scindate, încorporate în alte unităţi amenajistice, renumerotate etc. Aşa se explică faptul că o serie de unităţi amenajistice din amenajamentul anterior, pe baza cărora s-au făcut diverse evidenţe (ex. Formularele standard), în amenajamentul actual nu mai au acelaşi indicativ. În amenajamente, la capitolul al II-lea, este prezentată corespondenţa unităţilor amenajistice din amenajamentul actual şi precedent.

6.1.2. Analiza impactului lucrărilor silvotehnice asupra habitatelor de

interes comunitar existente în cadrul Ocolului Silvic Adâncata

Starea de conservare favorabilă a unui habitat de interes comunitar este dată de totalitatea factorilor ce acţionează asupra speciilor caracteristice şi care îi poate afecta pe termen lung răspândirea, structura şi funcţiile precum şi supravieţuirea speciilor caracteristice. Această stare se consideră „favorabilă“ atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii (conform Directivei Habitate 92/43/CEE):

- arealul natural al habitatului şi suprafeţele pe care le acoperă în cadrul acestui areal sunt stabile sau în creştere;

- habitatul are structura şi funcţiile specifice necesare pentru conservarea sa pe termen lung, iar probabilitatea menţinerii acestora în viitorul previzibil este mare;

- speciile care îi sunt caracteristice se află într-o stare de conservare favorabilă.

Obiectivele amenajamentului silvic studiat, prezentate la punctul 2.2. – Obiectivele amenajamentului, coincid cu obiectivele generale ale reţelei Natura 2000, respectiv cu obiectivele de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar. În cazul habitatelor, prin amenajamentul silvic s-au propus următoarele obiective:

- asigurarea continuităţii pădurii;

- promovarea tipurilor naturale fundamentale de pădure;

- menţinerea funcţiilor ecologice, economice şi sociale ale pădurii.

Obiectivele asumate urmează a fi concretizate prin stabilirea lucrărilor silvotehnice, în funcţie de realitatea din teren, aspectul, vârsta, compoziţia, consistenţa şi funcţiile pe care le îndeplinesc arboretele.

Evaluarea impactului lucrărilor silvice asupra ecosistemelor forestiere s-a realizat prin analiza efectelor acestora asupra:

- suprafeţei şi dinamicii ei;

- stratului arborescent cu luarea în considerare a următoarelor elemente: compoziţiei, prezenţei speciilor alohtone, modului de regenerare, consistenţei, numărului de arbori uscaţi pe picior, numărului de arbori căzuţi pe sol;

- seminţişului cu luarea în considerare a compoziţiei, prezenţei speciilor alohtone, modului de regenerare, gradului de acoperire;

- subarboretului cu luarea în considerare a compoziţiei, prezenţei speciilor alohtone;

- stratului ierbos şi subarbustiv cu luarea în considerare a compoziţiei, prezenţei speciilor alohtone.

În continuare va fi prezentată tabelar matricea de evaluare a impactului lucrărilor silvotehnice aplicate în arboretele existente în habitatele de interes comunitar, identificate în siturile Natura 2000 din cadrul Ocolului Silvic Adâncata.

Impactul lucrărilor asupra habitatelor prin analiza efectelor asupra criteriilor ce definesc starea favorabilă de conservare

| Indicatorul supus evaluării | Măsuri de management (lucrări silvice) prevăzute în amenajamentele silvice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Îngrijirea seminţişului/ culturilor | Împăduriri/ Completări | Ajutorarea regenerărilor naturale | Curăţiri | Rărituri | Tăieri de igienă | Tăieri progresive | Tăieri rase | Tăieri în crâng | Lucrări de conservare |
| 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suprafaţa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a.1 Suprafaţa minimă | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări |
| a.2 Dinamica suprafeţei | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări |
| Etajul arborilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b.1 Compoziţia | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Se ameliorează compoziţia arboretului în concordanţă cu tipul natural de pădure | Ameliorează calitativ arboretele sub raportul compoziţiei | Fără schimbări | Se.promovează regenerarea naturală din sămânța arboretului matern a speciilor caracteristice tipului natural de pădure | Se.promovează regenerarea artificială prin plantaţii a speciilor caracteristice tipului natural de pădure | Se.promovează regenerarea naturală din drajoni și lăstari a speciilor caracteristice tipului natural de pădure, în cazul.zăvoaielor sau tipului de pădure existent, în cazul salcâmetelor | Se.promovează regenerarea naturală din sămânța arboretului matern a speciilor caracteristice tipului natural de pădure |
| b.2 Specii alohtone | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Se inlătură exemplarele necorespunzătoare ca specie şi conformare | Se înlătură arborii din orice specie şi orice plafon care prin poziţia lor împiedică creşterea şi dezvoltarea coroanelor arborilor de viitor | Fără schimbări | Nefavorabil | Favorabil instalării speciilor alohtone | Nefavorabil | Nefavorabil |
| b.3 Mod de regenerare | Fără schimbări | Promovează regenerarea artificială pe cale generativă | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Promovează regenerarea naturală din sămânța arboretului matern (generativă) | Promovează regenerarea artificială pe cale generativă | Promovează regenerarea naturală prin drajoni și lăstari (vegetativă) | Promovează regenerarea naturală din sămânța arboretului matern (generativă) |
| b.4 Consistenţa cu excepţia arboretelor în curs de regenerare | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Reduce desimea arboretelor pentru a permite regularizarea creşterii în grosime şi în înălţime precum şi a configuraţiei coroanei | Reduce.desimea, ameliorează calitativ arboretele sub raportul distribuţiei lor spaţiale, activând creşterea în grosime a arborilor valoroşi | Fără schimbări | Se urmăreşte obţinerea regenerării naturale din sămânță, la adăpostul arboretului matern, satisfăcătoare din punct de vedere al consistenţei şi compoziţiei | Se urmăreşte reducerea arboretelor degradate, destructurate, prin reîmpădurirea cu specii caracteristice tipului natural fundamental adaptate condiţiilor staţionale | Se urmăreşte obţinerea regenerării naturale din drajoni și lăstari după îndepărtarea arboretului matern, satisfăcătoare din punct de vedere al consistenţei şi compoziţiei | Se urmăreşte obţinerea regenerării naturale din sămânță, la adăpostul arboretului matern, pentru asigurarea îndeplinirii funcțiilor de protecție atribuite |
| b.5 Numărul de arbori uscaţi pe picior (cu excepţia arboretelor sub 20 ani) | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Elimină exemplarele uscate | Se înlătură arborii uscaţi sau în curs de uscare | Se extrag arborii uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic.atacaţi de insecte | Se extrag arborii uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte | Se extrag arborii uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte | Se extrag arborii uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte | Se extrag arborii uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte |
| b.6 Numărul de arbori aflaţi în descompunere pe sol (cu excepţia arboretelor sub 20 ani) | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Se reduce numărul arborilor aflaţi în curs de descompunere | Se reduce numărul arborilor aflaţi în curs de descompunere | Se reduce numărul arborilor aflaţi în curs de descompunere | Se reduce numărul arborilor aflaţi în curs de descompunere | Se reduce numărul arborilor aflaţi în curs de descompunere | Se reduce numărul arborilor aflaţi în curs de descompunere | Se reduce numărul arborilor aflaţi în curs de descompunere |
| Seminţişul (doar în arborete sau terenuri în curs de regenerare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c.1 Compoziţia | Creează condiţii corespunzătoare favorizării instalării seminţişului | Se ajustează compoziţia în funcţie de tipul natural de pădure | Creează condiţii corespunzătoare favorizării instalării seminţişului natural format din specii proprii compoziţiei tipului natural de pădure | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Urmăreşte obţinerea unui tineret viguros din.regenerarea naturală din specii proprii compoziţiei tipului natural de pădure | Urmăreşte obţinerea unei plantaţii formată din specii proprii compoziţiei tipului natural de pădure | Urmăreşte obţinerea unui tineret viguros din regenerarea naturală (din drajoni și lăstari) din specii proprii compoziţiei tipului natural de pădure în cazul zăvoaielor și din specia arboretului matern în cazul salcâmetelor | Urmăreşte obţinerea unor nuclee de regenerare naturală din specii proprii compoziţiei tipului natural de pădure |
| c.2 Specii alohtone | Selecţionează puieţii corespunzători tipului natural de pădure | Se utilizează puieţi autohtoni | Selecţionează puieţii corespunzători tipului natural de pădure | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Favorabil instalării speciilor alohtone | Favorabil instalării speciilor alohtone | Nefavorabil instalării speciilor alohtone | Favorabil instalării speciilor alohtone |
| c.3 Mod de regenerare | Fără schimbări | Se folosesc puieţi obţinuţi pe cale generativă din surse controlate | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Promovează regenerarea generativă (din sămânța arboretului matern) | Promovează regenerarea generativă (prin puieți obținuți în pepiniere) | Promovează regenerarea vegetativă (din drajoni și lăstari) | Promovează regenerarea generativă (din sămânța arboretului matern) |
| c.4 Grad de acoperire | Favorizează instalarea seminţişului în zonele greu regenerabile natural | Se ameliorează prin completarea golurilor în care puieţii sau uscat au dispărut sau au fost afectaţi de diverşi factori dăunători | Favorizează instalarea seminţişului în zonele greu regenerabile natural | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Urmăreşte obţinerea unui tineret viguros din sămânța arboretului matern care să acopere deplin întreaga suprafaţă | Se urmăreşte obţinerea unor plantaţii cu reuşită deplină formate din specii caracteristice tipului natural de pădure | Urmăreşte obţinerea unui tineret viguros din drajoni și lăstari, care să acopere deplin întreaga suprafaţă | Urmăreşte obţinerea unor nuclee de tineret viguros din sămânța arboretului matern care să înlocuiască treptat arboretul îmbătrânit |
| d. Subarboretul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d.1 Compoziţia floristica | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Se extrag exemplarele de subarboret din porţiunile de arboret unde se apreciază că ar afecta instalarea şi dezvoltarea seminţişului de viitor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor |
| d.2 Specii alohtone | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Fără schimbări | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor |
| e. Stratul ierbos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e.1 Compoziţia | Se înlătură pătura vie invadatoare care prin desimea ei îngreunează dezvoltarea seminţişului şi a culturilor | Se modifică microclimatul | Se înlătură pătura vie invadatoare care prin desimea ei îngreunează regenerarea | Se modifică microclimatul | Se modifică microclimatul | Favorabil instalării speciilor ierboase | Favorabil instalării speciilor ierboase | Favorabil instalării speciilor ierboase | Favorabil instalării speciilor ierboase | Favorabil instalării speciilor ierboase |
| e.2 Specii alohtone | Fără schimbări | Se modifică microclimatul | Fără schimbări | Se modifică microclimatul | Se modifică microclimatul | Favorabil instalării speciilor ierboase | Favorabil instalării speciilor ierboase | Favorabil instalării speciilor ierboase | Favorabil instalării speciilor ierboase | Favorabil instalării speciilor ierboase |
| Evaluare impact pe categorii de lucrări | Neutru | Impact pozitiv nesemificativ | Neutru | Impact pozitiv nesemificativ | Impact pozitiv nesemificativ | Neutru | Impact pozitiv nesemificativ | Impact pozitiv nesemificativ | Impact pozitiv nesemificativ | Impact pozitiv nesemificativ |

Prin lucrările propuse prin prezentul amenajament silvic se doreşte atât menţinerea stării de conservare actuale cât şi îmbunătăţirea acesteia.

Concluzionăm că lucrările propuse nu afectează negativ semnificativ starea de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar pe termene mediu şi lung.

6.1.3. Analiza impactului direct  asupra speciilor de interes comunitar

din situl Natura 2000 existent în limitele teritoriale ale

Ocolului Silvic Adâncata

În ceea ce priveşte impactul direct pe care lucrările din cadrul amenajamentului silvic le-ar putea avea asupra speciilor de faună de interes comunitar care vieţuiesc sau tranzitează zona O.S. Adâncata, acesta se referă în principal la omorârea accidentală a adulţilor la unele specii de amfibieni şi insecte şi la deranjarea activităţilor de hrănire sau de adăpost în cazul amfibienilor, reptilelor şi a mamiferelor. La acestea se adaugă zgomotul şi vibraţiile maşinilor şi a utilajelor (motoferăstraie) folosite la efectuarea lucrărilor silvice. Utilizarea unor echipamente în bună stare tehnică, verificate periodic, va permite menţinerea zgomotului şi a vibraţiilor în limite normale.

Aplicarea amenajamentului silvic nu va avea un impact direct semnificativ asupra speciilor de interes comunitar din siturile Natura 2000 existente în limitele teritoriale ale O.S. Adâncata.

6.1.3.1. Impactul asupra speciilor de mamifere

Suprafaţa pentru care a fost realizat amenajamentul silvic conţine habitate favorabile pentru speciile de mamifere semnalate în zona analizată. Având în vedere mobilitatea foarte mare a speciilor de mamifere semnalate atât în aria naturală protejată cât şi în vecinătatea acesteia, impactul aplicării amenajamentului silvic asupra speciilor de mamifere este nesemnificativ, mai ales în contextul respectării măsurilor de reducere a impactului recomandate. De altfel principala cauză a reducerii efectivelor lor o constituie fragmentarea habitatelor, lucru ce nu se realizează prin implementarea măsurilor prezentului amenajament.

6.1.3.2. Impactul asupra speciilor de amfibieni

Efectul lucrărilor silvotehnice asupra populaţiilor speciilor de interes comunitar de amfibieni este aproape nul. Impactul direct pentru speciile de amfibieni a căror prezenţă a fost semnalată în zona de studiu este strâns legat de natura lucrărilor efectuate. Aceste specii se vor refugia din zona de exploatare odată cu începerea lucrărilor prevăzute în amenajamentul silvic, fiind afectate de zgomot, de vibraţii, diminuându-se astfel eventualele pierderi. De asemenea, amenajamentul prevede menținerea nealterată a zonelor umede.

6.1.3.3. Impactul asupra speciilor de peşti

Lucrările silvotehnice preconizate a se executa în arboretele Ocolului Silvic Adâncata nu vor avea o influenţă directă asupra populaţiilor de peşti din situl menţionat, acestea habitând în Râul Siret, fără legătură cu fondul forestier al O.S. Adâncata. Totuşi pentru evitarea oricărei dereglări menite să afecteze populaţiile de peşti se recomandă evitarea poluării apelor prin scurgerile de lubrefianţi, carburanţi etc. de la utilajele folosite la desfășurarea lucrărilor sau prin depozitarea de rumeguș, resturi lemnoase ș.a. în apropierea cursurilor de apă.

6.1.3.4. Impactul asupra speciilor de nevertebrate

Aplicarea amenajamentului silvic nu va avea un impact direct semnificativ asupra populaţiilor de nevertebrate de interes comunitar deoarece se propune conservarea măcar parţială a arborilor bătrâni, dar şi menţinerea unor arbori uscaţi (căzuţi şi/sau în picioare), până la 3-5 exemplare la hectar. De asemenea se vor semnala şi menţine diversele forme genetice ale tuturor speciilor existente (indiferent de proporţia arboretelor), inclusiv a speciilor arbustive. Se vor proteja, de asemenea, zonele umede.

6.1.3.5. Impactul asupra speciilor de păsări

Deși formularele standard nu menționează specii de păsări de interes comunitar în cuprinsul siturilor Natura 2000 în studiu, sunt necesare măsuri de ocrotire și pentru această categorie de viețuitoare, dintre care au fost observați numeroși reprezentanți în fondul forestier al O.S. Adâncata, ca și în pășunile și fânețele limitrofe. Speciile de păsări sunt sensibile la deranjare, dar lucrările silvotehnice preconizate prin prezentul amenajament nu vor duce la modificări ale populaţiilor de păsări existente în zonă. Principalele ameninţări la adresa păsărilor din păduri sunt reprezentate de pierderea adăposturilor, în special cele din scorburi. Structura coronamentului influenţează păsările care se hrănesc în pădure. În ceea ce priveşte populaţiile speciilor de păsări existente în O.S. Adâncata, acestea vor fi influenţate în mică măsură de lucrările propuse prin prezentul amenajament silvic.

6.1.3.6. Impactul asupra speciilor de plante

Singura specie vegetală de interes conservativ (Cypripedium calceolus) este întâlnită în cadrul ROSCI0138 Pădurea Zamostea – Lunca, care se suprapune aproape perfect cu rezervația naturală cu regim de ocrotire integrală RONPA0744 Pădurea Zamostea-Lunca. În aceste arborete este exclusă orice intervenție umană, inclusiv recoltarea papucului doamnei sau perturbarea în orice mod a stării de vegetație a acesteia. Ca urmare, nu se pune problema vreunui impact al lucrărilor silvotehnice.

6.2. Analiza impactului indirect asupra habitatelor şi

speciilor de interes comunitar

Impactul indirect poate să apară din activităţile conexe care însoţesc lucrările prevăzute

în amenajament (cum ar fi de pildă dezvoltarea reţelei de drumuri, construcţii etc.) şi care se traduce în ultimă instanţă tot prin posibilitatea diminuării efectivelor unor specii de interes comunitar.

Impactul indirect poate fi prognozat printr-o „restrângere a habitatelor” cauzate de lucrările temporare care se vor efectua în cadrul unor arborete din fondul forestier, cu posibila migrare a speciilor de nevertebrate, amfibieni şi mamifere către zonele din jur, în habitate identice sau asemănătoare, care oferă condiţii similare de hrănire şi reproducere şi care din acest motiv se numesc habitate „receptori”.

Întrucât prin amenajament nu au fost propuse alte activităţi în siturile Natura 2000 din cadrul Ocolului Silvic Adâncata (nu s-a propus realizarea de noi drumuri forestiere sau construcții silvice), nu considerăm că lucrările prevăzute în amenajamentul silvic ar putea avea un impact indirect negativ semnificativ asupra speciilor de nevertebrate, pești, amfibieni şi mamifere de interes comunitar care trăiesc sau tranzitează zona O.S. Adâncata.

6.3. Analiza impactului cumulativ asupra habitatelor şi

speciilor de interes comunitar

În cuprinsul O.S. Adâncata, pe teritoriul U.P. VIII Zamostea și U.P. IX Zăvoaiele Siretului se află în desfășurare realizarea obiectivului „Amenajarea Complexă Vârfu Câmpului pe râul Siret, județele Suceava și Botoșani“ de către AN „Apele Române“ – Administrația de Apă Siret.

În acest scop, AN „Apele Române“ – Administrația de Apă Siret a solicitat scoaterea definitivă a unor terenuri din fondul forestier proprietate publică a statului. Suprafața acestor terenuri însumează 122,98 ha (19,52 ha în U.P. VIII Zamostea și 103,46 ha în U.P. IX Zăvoaiele Siretului). Dintre acestea 86,6650 ha sunt localizate în ROSCI0184 Pădurea Zamostea – Lunca, iar 24,3415 ha și în Rezervația Naturală RONPA0744 Pădurea Zamostea – Lunca.

În ce privește impactul cumulativ cu amenajamentele O.S. Adâncata, considerăm că nu există astfel de impact deoarece cele două planuri (amenajamentul silvic și obiectivul Vf. Câmpului) nu acționează concomitent pe aceeași suprafață. Astfel, până la scoaterea suprafeței de 122,98 ha din fondul forestier proprietate publică a statului, în această suprafață, ca în întreg fondul forestier al O.S. Adâncata, se vor aplica prevederile amenajamentelor silvice în vigoare. După scoaterea respectivei suprafețe din fondul forestier proprietate publică a statului conform procedurilor legale în vigoare, amenajamentele silvice ale U.P. VIII Zamostea și U.P. IX Zăvoaiele Siretului își încetează aplicabilitatea în suprafața respectivă (eventual amenajamentele vor fi actualizate prin studii adiționale), acestea având valabilitate doar pentru suprafața de fond forestier rămasă în proprietatea statului în cele două unități de producție.

Se mai face mențiunea că zona în care cele două planuri vor fi limitrofe este inclusă în SUP E, deci sunt excluse intervențiile silvice in această suprafață, impactul amenajamentului fiind nul în orice situație.

6.4. Analiza impactului rezidual asupra habitatelor şi

speciilor de interes comunitar

Ca urmare a implementării măsurilor de reducere a impactului asupra biodiversității din perimetrul studiat şi imediata vecinătate a acestuia, dar şi prin respectarea legislaţiei de mediu şi a celei silvice (Codul Silvic), impactul rezidual este minim şi este datorat în principal modificărilor ce au loc la nivel de microclimat local, respectiv al condiţiilor de biotop, ca urmare a modificărilor ce apar în structura orizontală şi verticală a arboretelor (modificarea regimului de retenţie a apei pluviale, modificarea cantităţii de lumină ce ajunge la suprafaţa solului, circulaţie diferită a aerului). Readucerea arboretelor la o structură normală va elimina acest inconvenient.

6.5. Analiza impactului asupra populaţiei

Efectul direct al implementării amenajamentului constă în crearea de locuri de muncă, de care vor beneficia locuitorii din zonă, care vor participa la executarea lucrărilor silvotehnice şi exploatări forestiere, tot aceştia sunt beneficiarii direcţi ai masei lemnoase exploatate din fondul forestier. Anumite zone ale fondului forestier, accesibile din punct de vedere al infrastructurii sunt atrăgătoare din punct de vedere al peisajului şi ca urmare a biodiversitătii ridicate, acestea pot fi obiective vizitate în mod organizat (turism ecologic), aducând beneficii pentru locuitorii zonei.

Efectul indirect rezidă din creşterea nivelului de educaţie forestieră. Rezultă că impactul este pozitiv pe termen lung.

6.6. Analiza impactului asupra sănătăţii umane

Efectul constă în generarea de poluare, zgomot şi vibraţii ca urmare a utilizării unor maşini şi utilaje la executarea lucrărilor de îngrijire a arboretelor, a aplicării tăierilor de regenerare şi a lucrărilor de împăduriri. Deoarece aceste lucrări se vor desfăşura în ecosisteme forestiere şi nu în zone locuite, nu va exista practic un impact negativ asupra populaţiei din comunităţile locale existente în zona OS Adâncata, ci mai degrabă unul pozitiv, prin avantajele menţionate în capitolul precedent. În lipsa unor poluări semnificative ale solului, aerului şi apelor, sănătatea oamenilor din comunităţile locale din apropiere nu va fi pusă în pericol.

6.7. Analiza impactului asupra solului

Prin asigurarea permanenţei pădurii, cu structuri optime atât pe verticală cât şi pe orizontală, impactul asupra solului este pozitiv şi de lungă durată, procesele de solificare fiind dinamizate, iar eroziunea și alunecarea diminuate. Posibilul impact negativ, dar care este nesemnificativ şi de scurtă durată, poate să apară în activităţile de exploatare forestieră, prin:

- eroziuni de suprafaţa, în urma transportului necorespunzător al buştenilor (prin târâre sau semi-târâre);

- tasarea solului datorita deplasării utilajelor pe căile de acces;

- alegerea inadecvata a traseelor căilor provizorii de acces;

- pierderi accidentale de carburanţi și/sau lubrifianţi de la utilajele și/sau mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare forestieră;

- depozitarea și/sau stocarea temporară necorespunzătoare a deşeurilor

Reducerea acestui impact se face prin evitarea executării acestor lucrări în perioade ploioase sau în porțiunile de teren cu exces de apă (se recomandă ca lucrările să se efectueze în sezonul rece, pe sol înghețat sau vara, când solul este bine uscat), folosirea de utilaje în bună stare de întreținere și funcționare, respectarea normelor de depozitare a deșeurilor etc.

6.8. Analiza impactului asupra apelor

Ocolul Silvic Adâncata este situat în bazinul mijlociu al râului Siret, cuprinzând bazinetele câtorva afluenților mai puțin importanți, de dreapta, ai acestuia. Menționăm faptul că în cuprinsul fondului forestier al O.S. Adâncata, cursul de apă al acestor pâraie este foarte firav, curgând doar în perioadele ploioase.

În urma desfăşurării activităţilor de exploatare forestieră şi a activităţilor silvice poate să apară o creştere a încărcării cu sedimente a apelor acestor pâraie, mai ales în timpul precipitaţiilor abundente. Având în vedere implementarea măsurilor de reducere a impactului (cursurile de apă se traversează pe podețe, scoaterea materailului lemnos nu se va efectua prin târâre pe firul pâraielor, nu se aruncă rumeguş sau alte substanţe poluante în apă etc.) nu preconizăm un impact negativ semnificativ al lucrărilor silvice asupra factorului apă.

Ar putea sa apară pierderi accidentale de carburanţi şi lubrifianţi de la utilajele și mijloacele auto care acţionează în zona amenajamentului silvic, dar un impact negativ semnificativ asupra apelor este puţin probabil. În cazul unor astfel de poluări accidentale, materialele contaminante vor fi rapid izolate, colectate/extrase şi depozitate în containere etanşe sau în saci impermeabili pentru a preveni poluarea apelor din apropiere.

Deoarece intervenţiile rapide în cazul poluărilor accidentale sunt dificile, se va pune mare accent pe prevenţia oricăror poluări în ceea ce priveşte apele de suprafaţă sau cele subterane. Impactul potențial asupra factorului apă poate fi:

- Direct negativ – rezultat ca urmare a spălării terenurilor în perioada lucrărilor silvice de către apele de precipitaţii, cu antrenarea de sedimente (inclusiv rumeguş) către cursurile de apă din zona în care se desfăşoară lucrări silvice;

- Indirect negativ şi rezidual – numai în situaţia afectării calităţii apelor de suprafaţă datorită apelor pluviale şi a unor eventuale ape uzate menajere rezultate din activităţile personalului angrenat în lucrările prevăzute în amenajamentul silvic. Datorita condiţiilor impuse de conducerea ocolului silvic la licitarea parchetelor, riscul ca lucrătorii forestieri să genereze ape uzate menajere iar acestea să ajungă accidental în apele de suprafaţă, este practic inexistent.

6.9. Analiza impactului asupra aerului

În zona din jurul O.S. Adâncata, sursele de poluare a aerului sunt punctiforme şi dispersate, influența lor asupra calităţii atmosferei fiind redusă. În activitatea forestieră nu se folosesc utilaje ale căror emisii de noxe în aer să ducă la acumulări mari, cu efecte negative asupra sănătăţii comunităţilor locale şi a speciilor de faună din zonă. Deoarece pe teritoriul O.S. Adâncata nu se desfăşoară alte tipuri de lucrări în afara celor silvice, iar în jurul teritoriului analizat nu exista activităţi industriale generatoare de emisii poluante semnificative, riscul acumulării de emisii toxice în aer este practic inexistent.

Prin implementarea amenajamentului silvic propus vor rezulta cantităţi nesemnificative de emisii poluante în aer (în limite admisibile), provenite de la utilajele (motofierăstraie) şi mijloacele auto folosite la executarea lucrărilor silvotehnice şi la extragerea şi transportul materialului lemnos din păduri. În principal, aceste emisii vor fi:

- emisii din surse mobile (dioxid de carbon, monoxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf), provenite de la maşinile şi utilajele care vor fi folosite la lucrările silvice sau de la mijloacele auto folosite  pentru transportul lucrătorilor şi a materialului lemnos recoltat. Cantităţile mici de noxe eliberate în aer nu vor avea un impact negativ asupra ecosistemului forestier şi nici asupra speciilor care vieţuiesc în apropiere. Emisiile de tipul dioxidului de carbon vor fi folosite de vegetaţie în procesul de fotosinteză. Emisiile de oxizi de sulf sunt prea mici pentru a da naştere la ploi acide;

- pulberi fine de lemn rezultate în urma activităţilor de tăiere, curăţare, transport şi încărcare de masă lemnoasă; aceste pulberi organice sunt nepoluante pentru mediu, dar pot fi dăunătoare lucrătorilor din parchete la expuneri de lungă durată. Purtarea unor măşti de protecţie de către lucrători este necesară pentru diminuarea efectelor negative asupra sănătăţii lor.

De asemenea, este interzisă aruncarea acestor pulberi în ape sau depozitarea lor pe malurile apelor.

Emisiile de noxe şi de pulberi rezultate pe durata lucrărilor sunt greu de cuantificat deoarece natura lucrărilor, mijloacele auto folosite precum şi condiţiile meteorologice din perioada de exploatare pot influența cantităţile eliberate în aer în zonele unde se execută lucrări silvice. Diseminarea pulberilor rezultate din tăierea lemnului scade odată cu creşterea mărimii particulelor şi cu creşterea umidităţii atmosferice. Arborii din pădure limitează de asemenea diseminarea acestor pulberi la distanțe apreciabile.

Impactul asupra aerului în faza de execuţie a planului este de tip:

- direct - emisii datorate activităţilor de implementare a lucrărilor prevăzute de amenajamentul silvic, care nu vor afecta semnificativ speciile de floră şi faună din zona O.S. Adâncata;

- indirect – cu posibile efecte negative asupra sănătăţii lucrătorilor din parchete, în cazul expunerii lor pe termen mai lung la pulberi de lemn rezultate din tăierea buştenilor. Aceste efecte pot fi evitate/atenuate printr-o serie de măsuri operatorii: personalul operator va fi dotat cu echipament de protecţie şi măşti cu filtru de hârtie, pentru a preveni inhalarea pulberilor.

Nivelul acestor emisii este scăzut, nu depăşeşte limitele maxime admise, o parte din efectul lor este atenuat de vegetaţia din pădure şi, prin urmare, nu vor afecta semnificativ calitatea aerului din ecosistemele forestiere ale zonei.

În concluzie, implementarea amenajamentului va genera un impact pozitiv evident şi de lungă durată, prin crearea şi menţinerea unor păduri cu densităţi optime, capabile să absoarbă dioxidul de carbon şi diverse noxe din atmosferă şi să emane oxigenul indispensabil vieţii.

6.10. Analiza impactului asupra biodiversităţii

Din cele prezentate anterior, rezultă că lucrările silviculturale propuse de amenajament au ca rezultat crearea şi menţinerea unor arborete diversificate, cât mai apropiate de cele natural-fundamentale, capabile să ofere condiţii optime de viaţă pentru toate viețuitoarele. De asemenea, unul dintre obiectivele amenajamentului este conservarea genofondului şi ecofondului forestier. Prin urmare, impactul asupra biodiversității este pozitiv şi de lungă durată.

Efectul negativ de durată scurtă spre medie, constă în aplicarea tratamentului tăierilor rase, care însă a fost considerat oportun pentru regenerarea unui număr redus de arborete necorespunzătoare stațional, în parte afectate de factori destabilizatori și în incapacitatea de a se regenera prin mijloace proprii. Diminuarea efectelor negative se va realiza prin adoptarea unor parchete mici, până la 3,0 ha,  care nu se vor alătura decât după perioade de 2-5 ani.

6.11. Analiza impactului asupra factorilor climatici

Este evident efectul pozitiv al pădurii asupra factorilor climatici. Amenajamentul are ca obiectiv asigurarea permanenţei pădurilor, cu structuri diversificate şi stabile. Impactul este pozitiv şi de lungă durată.

6.12. Analiza impactului asupra valorilor materiale, a patrimoniului cultural, arhitectonic şi arheologic

În fondul forestier proprietate publică a statului din O.S. Adâncata sau în vecinătatea acestuia nu se găsesc obiective de patrimoniu cultural, arhitectonic sau arheologic.

7. Posibile efecte semnificative asupra mediului,

inclusiv asupra sănătăţii, în context transfrontalier

Întrucât fondul forestier administrat de O.S. Adâncata se află la distanţă mare de graniţa cu ţările vecine nu se poate vorbi despre impactul amenajamentului asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii la nivel transfrontalier. Eventualul impact în context transfrontalier este nul deoarece distanţele sunt semnificative.

8. Măsuri propuse pentru a preveni, reduce şi compensa orice efect advers asupra mediului al implementării amenajamentului silvic

8.1. Măsuri pentru reducere a impactului asupra habitatelor

prezente pe suprafaţa care face obiectul amenajamentului silvic

În vederea reducerii impactului asupra habitatelor forestiere de interes comunitar şi pentru păstrarea şi ameliorarea biodiversităţii se vor avea în vedere următoarele:

- realizarea unor lucrări de îngrijire şi conducere prin care să se menţină şi să se îmbunătăţească starea de sănătate, stabilitatea şi biodiversitatea naturală;

- executarea lucrărilor de îngrijire la timp;

- se va urmări promovarea celui mai intensiv tratament posibil de aplicat, în cazul arboretelor ajunse la vârsta exploatabilităţii, tratament ce permite totodată şi conservarea biodiversităţii;

- se va urmări promovarea compoziţiilor de regenerare apropiate de cele ale tipurilor natural fundamentale de pădure, iar în cazul regenerărilor artificiale folosirea de material seminologic de provenienţă locală;

- se va acorda o atenţie deosebită arboretelor ce au fost identificate cu o stare de conservare nefavorabilă sau parţial favorabilă, determinându-se cauza pentru care au ajuns în această situaţie şi încercând, în măsura posibilităților, remedierea acestei stări;

- o atenţie sporită se va acorda arboretelor din grupa I funcţională, de protecţie, prin creşterea stabilităţii ecosistemice şi asigurarea permanenţei pădurii în spaţiu şi timp;

- ameliorarea permanentă a stării fitosanitare a arboretelor şi luarea măsurilor necesare pentru prevenirea incendiilor;

- recoltarea raţională şi ecologică a ciupercilor şi fructelor de pădure comestibile şi a speciilor de plante medicinale;

- reconstrucţia ecologică a unor arborete necorespunzătoare în raport cu funcţiile pe care trebuie să le exercite, refacerea desimii arboretelor rărite sub acţiunea factorilor vătămători periculoşi, ameliorarea compoziţiei arboretelor artificiale sau parţial derivate;

- respectarea normelor de exploatare a masei lemnoase şi evitarea pe cât posibil a rănirii arborilor rămaşi pe picior sau a seminţişului în cazul tratamentelor;

- în paralel cu măsurile silvotehnice ce vizează arboretul, se va ţine cont şi de celelalte specii de interes comunitar, astfel: se recomandă păstrarea a minim 5% lemn mort în pădure (1-2 arbori uscaţi/ha, căzuţi la sol sau în picioare) pentru menţinerea biodiversităţii descompunătorilor şi pentru ca păsările să-şi poată instala cuiburile, se vor păstra pâlcuri de 3-5 arbori bătrâni/ha pentru biodiversitate și pentru asigurarea de locuri de adăpost, hrănire și înmulțire pentru insecte (Rosalia alpina, Morimus funereus, Lucanus cervus ș.a.), păsări, mamifere mici, se vor menţine bălţile, zonele mlăștinoase și cele ripariene, pâraiele etc. într-o stare care să le permită să îşi exercite rolul în ciclul de reproducere al peştilor, amfibienilor, reptilelor, insectelor etc.;

- în măsura în care normele tehnice o permit, perioada de executare a lucrărilor silvotehnice să nu se suprapună cu fazele biologice importante ale speciilor de interes conservativ și nu numai; se recomandă executarea lucrărilor în perioada de iarnă, când solul este înghețat, iar mare parte din viețuitoare sunt în stare latentă, în hibernare etc.;

- se vor menţine terenurile pentru hrana vânatului şi cele administrative la nivelul actual.

- interzicerea păşunatului în fondul forestier.

8.2. Măsuri pentru reducerea impactului asupra

speciilor de mamifere

În scopul menţinerii stării de conservare a populaţiilor de mamifere se vor lua pe cât posibil, următoarele măsuri:

- menţinerea în zonele în care se fac lucrări de întreţinere a pădurii (curăţiri, rărituri) a unor suprafeţe cu desişuri, a unor arbori scorburoşi şi uscaţi, dat fiind ca aceste suprafeţe sunt zone de refugiu pentru o serie de elemente ale faunei;

- folosirea de substanţe biocide şi de substanţe chimice numai în cazul unor atacuri puternice ale unor defoliatori sau a altor agenţi biologici (virusuri, micoze) care ar putea produce daune masive pădurilor;

- îndepărtarea arborilor uscaţi sau în curs de uscare din păduri trebuie să se facă parţial sau deloc (doar în măsura în care aceștia stânjenesc dezvoltarea arboretului sau constituie focare de boli și dăunători) deoarece mai multe specii de nevertebrate, reptile şi mamifere folosesc aceşti arbori ca adăpost;

- evitarea tăierii arborilor bătrâni cu cuiburi sau scorburi în care şi-au găsit refugiu diferite specii de animale, mai ales pasări şi mamifere, sau constituie habitate de înmulțire pentru Rosalia alpina, Morimus funereus, Lucanus cervus;

- evitarea lucrărilor silvice în perioadele de reproducere ale majorității speciilor de faună, perioade în care speciile sunt mai sensibile la factorii de impact;

- menţinerea unui nivel cât mai scăzut de zgomot în timpul lucrărilor silvice prin folosirea unor motofierăstraie performante, cu nivele scăzute de zgomot;

- se va evita organizarea unor parchete de exploatare în zonele în care vor fi identificate locurile de împerechere şi creştere a puilor;

- se va evita organizarea simultană a parchetelor de exploatare pe suprafeţe învecinate;

- reducerea activităţii de turism în perioadele sensibile;

- asigurarea unei structuri relativ compacte a pădurii.

8.3. Măsuri pentru reducerea impactului asupra

speciilor de amfibieni şi reptile

Se menţionează câteva activităţi ce trebuiesc evitate deoarece ar putea genera perturbări în creşterea şi dezvoltarea populaţiilor de amfibieni şi reptile:

- desecările, drenajul zonelor umede;

- bararea cursurilor de apă;

- depozitarea rumeguşului sau a resturilor de exploatare în zone umede;

- astuparea podurilor sau a podeţelor cu resturi de exploatare;

- utilizarea de substanţe chimice în procesul de combatere a unor dăunători ai pădurii.

Nici una dintre aceste activități nu este prevăzută în amenajamentele silvice.

8.4. Măsuri pentru reducerea impactului asupra

speciilor de peşti

Se vor evita următoarele activităţi, ce pot avea un impact negativ asupra populaţiilor de peşti:

- traversarea cursurilor de apă de către utilajele folosite în procesul de exploatare lemnoasă (traversarea se va efectua doar pe podețe);

- scoaterea buștenilor prin târâre pe firul pâraielor;

- depozitarea rumeguşului, a resturilor de exploatare în albia pâraielor;

- bararea cursurilor de apă;

- astuparea podurilor sau a podeţelor cu resturi de exploatare;

- utilizarea de substanţe chimice în procesul de combatere a unor dăunători ai pădurii.

8.5. Măsuri pentru reducerea impactului asupra

speciilor de nevertebrate

Se vor evita în cazul populaţiilor de nevertebrate următoarele:

- fragmentarea habitatelor;

- distrugerea habitatelor;

- degradarea habitatelor.

Toate aceste deziderate sunt asigurate prin respectarea prevederilor amenajamentului. De asemenea, amenajamentul prevede și o serie de măsuri favorabile speciilor de nevertebrate: păstrarea în pădure a cel puțin 5% lemn mort, menținerea de pâlcuri de 3-5 arbori bătrâni/ha, tăierea arborilor să se efectueze în perioada de iarnă, iar trunchiurile să fie scoase din zonă până în primăvară, înainte de perioada de înmulțire a cerambicidelor, crearea de habitate mozaicate cu poieni însorite (tăierile progresive realizează întocmai acest lucru), păstrarea bălților și a zonelor umede sau ripariene etc.

8.6. Măsuri pentru reducerea impactului asupra

speciilor de păsări

Deși formularele standard Natura 2000 nu menționează specii de păsări de interes comunitar în siturile Natura 2000 în studiu, ornitofauna este bine reprezentată în pădurile O.S. Adâncata și în spațiile deschise înconjurătoare. Din această cauză, amenajamentul prevede măsuri și pentru menţinerea stării de conservare a populaţiilor de păsări din fondul forestier:

- identificarea zonelor de împerechere, cuibărit şi creştere a puilor în vederea protejării acestora în perioadele în care în pădure se execută lucrări silvice;

- interzicerea distrugerii cuiburilor, capturării de exemplare sau recoltării ouălor găsite; reducerea activităţilor perturbatoare: motocros, turism necontrolat etc.;

- evitarea alterării habitatelor din jurul adăposturilor şi a zonelor de împerechere, cuibărit şi creştere a puilor;

- păstrarea în pădure a arborilor bătrâni, scorburoşi sau care adăpostesc cuiburi;

- interzicerea păşunatului şi accesului câinilor în pădure, aceştia putând provoca perturbări semnificative în populațiile păsărilor, în mod deosebit a acelora care cuibăresc la nivelul solului;

- asigurarea unei structuri relativ compacte a pădurii;

- instalarea de adăposturi şi cuiburi artificiale în arboretele tinere;

- dezvoltarea zonelor de lizieră şi organizarea de limite naturale de-a lungul drumurilor şi potecilor din pădure prin menţinerea plantelor ierboase perene înalte; aceasta contribuie și la creșterea rezistenței arboretelor la acțiunea factorilor destabilizatori;

- excluderea folosirii pesticidelor.

Majoritatea lucrărilor prin care se extrag arbori se execută în perioada de repaus vegetativ, care nu coincide cu perioadele de cuibărire a speciilor. Totuşi, se recomandă ca anual, în perioada mai-iunie, să nu se execute lucrări care au ca obiect exploatarea de masă lemnoasă.

8.7. Măsuri pentru reducerea impactului asupra

speciilor de plante

Chiar dacă singura specie de plante de interes comunitar prezentă în siturile Natura 2000 se întâlnește aproape exclusiv în S.U.P. E (Rezervația naturală RONPA0744 Zamostea – Lunca), se fac câteva precizări generale ce trebuiesc respectate de conţinutul actelor de reglementare referitoare la procesul de exploatare a masei lemnoase:

- se vor face referiri în actele de reglementare a procesului de exploatare la interzicerea depozitării masei lemnoase exploatate în zone în care aceste specii au fost identificate;

- se va evita colectarea materialului lemnos pe trasee în care au fost identificate respectivele specii;

- se va interzice amplasarea de rampe de încărcare în zone în care a fost raportată prezenţa speciilor de interes comunitar.

8.8. Măsuri recomandate pentru protecţia împotriva

doborâturilor şi rupturilor de vânt şi zăpadă

Arboretele din cuprinsul ocolului nu sunt afectate decât sporadic de doborâturi și rupturi produse de vânt şi zăpadă, fenomenul manifestându-se cu intensitate redusă, doar la nivelul exemplarelor izolate. Situaţia se explică prin faptul că teritoriul ocolului nu este afectat de vânturi periculoase, prin rezistenţa mare a speciilor forestiere din zonă la acţiunile acestor factori destabilizatori (foioase cu înrădăcinare profundă şi cu lemn cu rezistenţă mecanică mare) și prin preponderența solurilor profunde și compacte ce permit o înrădăcinare puternică.

În anii cu căderi abundente de zăpadă în perioade scurte de timp s-au manifestat şi rupturi ale vârfurilor (părţilor superioare) unor exemplare sau îndoiri ale trunchiurilor exemplarelor tinere, dar tot la nivel de exemplare izolate. Situaţiile cele mai dificile s-au ivit atunci când acţiunile destabilizatoare ale vânturilor puternice şi căderilor abundente de zăpadă s-au manifestat simultan pe anumite suprafeţe.

Chiar și în aceste condiții, este clar că fenomenul doborâturilor și rupturilor de vânt și zăpadă, nu poate fi exclus în totalitate, motiv pentru care prezentăm o serie de măsuri de combatere cu caracter general a acestui fenomen. Aceste măsuri vizează atât mărirea rezistenţei individuale a arboretelor periclitate, cât şi asigurarea unei stabilităţi mai mari a întregului fond forestier  și vor avea o perioadă de aplicare îndelungată, efectul lor urmând a se vedea în timp, în cursul deceniilor următoare:

- adoptarea de compoziţii-ţel cât mai apropiate de cele ale tipurilor natural-fundamentale de pădure, solicitându-se utilizarea, în plantaţiile integrale sau la completări, a materialelor forestiere de reproducere de provenienţe locale (puieţi produşi din sămânţă din rezervaţiile de seminţe şi arboretele valoroase existente în zonă). În general, s-au prevăzut compoziţii-ţel ce urmăresc crearea unor arborete amestecate, rezistente la adversităţi;

- împădurirea tuturor golurilor formate în arborete şi realizarea unor consistenţe normale în arboretele tinere cu starea de masiv încheiată, prin completări cu specii mai rezistente la vânt şi zăpadă. În acest sens în arboretele ocolului silvic s-a prevăzut introducerea speciilor de amestec şi de ajutor;

- realizarea unor margini de masiv rezistente la vânturile puternice, acţiune ce se va demara încă din primele stadii de dezvoltare prin aplicarea unor scheme mai largi de plantare, exemplarele cu coroane mai dezvoltate astfel obţinute fiind mai rezistente la acţiunea vântului. În arboretele tinere existente astfel de margini se vor realiza printr-o intensitate mai mare a lucrărilor de îngrijire (curăţiri şi rărituri);

- intensitatea curăţirilor şi răriturilor va fi mai puternică la primele intervenţii, şi mai redusă la următoarele. În arboretele neparcurse la timp cu lucrări de îngrijire (îndeosebi curăţiri), răriturile vor avea un caracter „de jos", urmărindu-se, în primul rând, extragerea exemplarelor afectate de diverşi factori (bolnave, atacate de insecte, cu vârful rupt, rănite, ş.a.);

- s-au prevăzut tratamente intensive, bazate pe regenerarea naturală a speciilor principale din zonă, cu perioade lungi de regenerare, cu intensităţi ale intervenţiilor relativ mici în scopul realizării unor structuri verticale diversificate; Totodată, aceste tratamente duc la obținerea de arborete cu aspect de mozaic, cu structuri diversificate pe verticală (vârste diferite) și pe orizontală (amestec de specii), care valorifică în cel mai bun mod neuniformităţile staționale;

- în arboretele afectate de doborâturi sau rupturi, nu se vor extrage, din micile „ochiuri” formate, pâlcurile de arbori sau exemplarele rămase pe picior, întregi, întrucât aceşti arbori şi-au probat în timp rezistenţa la adversităţi, constituind un nucleu de protecţie pentru arboretul rămas şi o sursă genetică de seminţe forestiere de recoltat pentru obţinerea de puieţi în vederea realizării de noi arborete rezistente la vânt şi zăpadă. Din aceleaşi considerente, în unele situaţii, nu se vor extrage nici exemplarele rămase pe picior după doborâturi izolate şi care concură la formarea neregulată a marginilor suprafeţelor respective;

- direcţia de înaintare a tăierilor în cadrul tratamentelor va fi împotriva direcţiei vânturilor periculoase. De asemenea se recomandă, pe lângă efectuarea la timp şi de calitate a lucrărilor de îngrijire, şi menţinerea unei stări fitosanitare corespunzătoare a pădurii, prin înlăturarea prin tăieri de igienă a exemplarelor putregăioase, care pot constitui focare de infecție cu diverși agenți patogeni.

8.9. Măsuri pentru reducerea impactului asupra

factorului de mediu - apă

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu „apa“ se impun următoarele măsuri:

- stabilirea căilor de acces provizorii la o distanță de minim 1,5 m față de orice curs de apă;

- depozitarea masei lemnoase, a resturilor de exploatare şi a rumeguşului în aşa fel încât să nu existe pericolul ca acestea să ajungă în apă;

- eliminarea rapidă a posibilelor efecte produse de pierderi accidentale de carburanţi şi lubrifianţi prin acţionarea cu materiale absorbante (ex. turba);

- amplasarea platformelor de colectare în zone accesibile mijloacelor auto pentru încărcare situate cât mai aproape de drumurile de acces, dar fără pericol de a fi afectate de inundații sau viituri;

- interzicerea executării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a mijloacelor auto sau a utilajelor în zonele limitrofe apelor; este interzisă și spălarea acestora în pâraie sau pe malul pâraielor/râurilor.

8.10. Măsuri pentru reducerea impactului asupra

factorului de mediu - sol

În vederea diminuării impactului lucrărilor de exploatare forestieră asupra solului se recomandă următoarele măsuri:

- alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase astfel încât să se evite solurile cu portanţa redusă;

- efectuarea pe cât posibil a lucrărilor în perioada de iarnă, pe solul înghețat, sau vara, când solul este bine uscat;

- alegerea de trasee cât se poate de scurte pentru scoaterea masei lemnoase;

- dotarea utilajelor care deservesc activitatea de exploatare forestiera cu anvelope de lăţime mare care să aibă ca efect reducerea presiunii pe sol şi implicit reducerea fenomenului de tasare;

- refacerea portanței solului (prin nivelarea terenului) pe traseele căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase, dacă s-au format şanţuri sau şleauri;

- pierderile accidentale de carburanţi și/sau lubrifianţi de la utilajele și/sau mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare forestieră vor fi îndepărtate imediat prin decopertarea solurilor afectate de poluare;

- spaţiile pentru colectarea şi stocarea temporară a deşeurilor vor fi realizate în sistem impermeabil.

8.11. Măsuri pentru reducerea impactului asupra

factorului de mediu - aer

Pentru diminuarea impactului lucrărilor silvo-tehnice asupra calităţii aerului se impun o serie de măsuri precum:

- folosirea de utilaje şi mijloace auto dotate cu motoare termice care să respecte normele de poluare EURO 4 – EURO 6;

- efectuarea la timp a reviziilor şi reparaţiilor la motoarele termice din dotarea utilajelor şi a mijloacelor auto;

- etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfăşurării lor pe suprafeţe restrânse (1–3 ha) de pădure;

- folosirea unui număr de utilaje şi mijloace auto de transport adecvat fiecărei activităţi şi evitarea supradimensionării acestora;

- evitarea funcţionării în gol a motoarelor utilajelor şi a mijloacelor auto;

- utilizarea în cât mai mare măsură a mijloacelor hipo;

- utilizarea strictă a căilor de acces existente în interiorul fondului forestier.

8.12. Măsuri pentru conservarea biodiversităţii

Conservarea biodiversităţii este unul dintre obiectivele de gospodărire prioritare avute în vedere la amenajarea pădurilor. El răspunde cerinţelor unei gospodăriri durabile a pădurilor, contribuind la conservarea speciilor şi habitatelor naturale.

Conservarea biodiversităţii vizează realizarea mai multor obiective ce conduc la adoptarea următoarelor tipuri de măsuri:

- măsuri generale favorabile biodiversităţii, urmărite la nivelul fiecărui arboret, oricare ar fi funcţiile atribuite pe care acesta le îndeplineşte, respectiv unitatea de gospodărire din care face parte;

- măsuri specifice, urmărite la nivelul pădurilor cu rol de ocrotire a ecofondului şi genofondului forestier.

8.12.1. Măsuri generale favorabile biodiversităţii

Măsurile generale favorabile biodiversităţii sunt acele măsuri menite să asigure conservarea diversităţii biologice la nivelul tuturor ecosistemelor forestiere în vederea maximizării funcţiei ecoprotective prin conservarea diversităţii genetice şi specifice.

În pădurile Ocolului Silvic Adâncata în studiu se vor avea în vedere următoarele măsuri pentru asigurarea biodiversităţii:

- promovarea cu prioritate a regenerării naturale a arboretelor cu prilejul aplicării tratamentelor silviculturale, prin alegerea tratamentelor cu perioade medii şi lungi de regenerare, în funcţie de speciile din compoziţia arboretelor respective, conform criteriilor de alegere a tratamentelor din normele tehnice în vigoare;

- în cazul în care regenerarea naturală nu este posibilă din diferite cauze, regenerarea artificială se va face numai cu puieţi de provenienţe locale, aceştia fiind mai bine

adaptaţi la condiţiile staţionale respective, astfel asigurându-se conservarea genofondului forestier local;

- la constituirea subparcelelor, conform criteriilor de constituire a subparcelelor, trebuie să se acorde o atenţie sporită suprafeţelor pe care se găsesc arbori din aceeaşi specie şi populaţie (provenienţă) şi de aceeaşi vârstă sau de vârste apropiate;

- pentru conservarea ecotipurilor (climatice, edafice, biotice) este necesară includerea lor în subparcele distincte în vederea stabilirii de ţeluri de gospodărire corespunzătoare;

- prin aplicarea lucrărilor silvotehnice se impune menţinerea unui amestec bogat de specii la nivelul fiecărui arboret prin promovarea tuturor speciilor adaptate condiţiilor staţionale locale, potrivit tipului natural fundamental de pădure, în proporţii corespunzătoare ecologic şi economic, ce păstrează, din punct de vedere al bogăţiei de specii, caracterul natural al ecosistemelor;

- extragerea speciilor alohtone (specii introduse artificial sau regenerate natural, necorespunzătoare tipului natural fundamental al ecosistemului respectiv) prin intervenţiile silvotehnice, atunci când acestea devin invazive. În principiu amenajamentul nu prevede introducerea altor specii decât a celor corespunzătoare staţional. Dacă din diverse motive (cercetări ştiinţifice, crearea de colecţii de specii sau varietăţi etc.) se vor introduce specii, soiuri sau varietăţi noi, acest lucru se poate face numai după o evaluare a impactului asupra ecosistemului şi asupra integrităţii genetice a speciilor locale;

- în arboretele în care este prezent subarboretul, acesta nu trebuie extras prin lucrările silvotehnice, cu excepţia situaţiilor în care acesta afectează instalarea seminţişului în arboretele parcurse cu tăieri de regenerare, caz în care se va extrage un procent din subarboret, măsură ce face parte din lucrările de ajutorare a regenerării naturale, sau situaţiei în care speciile arbustive respective stânjenesc dezvoltarea arboretelor tinere, exemplarele respective fiind extrase prin degajări;

- de asemenea, speciile arbustive vor fi protejate în culturile instalate pe terenuri degradate sau în liziere şi luminişuri, unde vânatul găseşte adăpost şi hrană;

- se vor menţine şi întreţine terenurile pentru hrana vânatului constituite din poieni şi luminişuri, în vederea conservării păturii erbacee, respectiv păstrarea unei suprafeţe cu aspect mozaicat, diversificat;

- se vor păstra arborii morţi „pe picior“ şi „la sol“, cu prilejul efectuării tăierilor de regenerare şi a lucrărilor de îngrijire şi conducere, în vederea conservării microflorei şi microfaunei, dar şi pentru protejarea unor specii de insecte şi păsări care cuibăresc în aceşti arbori;

- în cuprinsul arboretelor se vor păstra aşa-numiţii „arbori pentru biodiversitate“, constituiţi în buchete, grupe de arbori sau porţiuni mai mari, reprezentative sub aspectul biodiversităţii. Aceste porţiuni se pot constitui şi ca subparcele distincte ce urmează să fie conduse până la limita longevităţii, urmând a fi apoi înlocuite, progresiv, cu alte porţiuni asemănătoare, cu prilejul tăierilor de regenerare şi este de dorit să fie cât mai dispersate pe cuprinsul unităţii de gospodărire. În acest scop pot fi selectate pâlcuri de arbori de pe porțiunile de teren mlăștinoase (aninișuri ș.a.), din zonele ripariene, arbori bătrâni, senescenți, care prezintă putregai, scorburi, arbori cu lemn aflat într-un stadiu avansat de descompunere, dar nu în arborete afectate de factori destabilizatori sau vulnerabile din acest punct de vedere.

- prin aplicarea măsurilor silviculturale prevăzute în amenajamente cu privire la echilibrarea structurii pe clase de vârstă se va asigura conservarea biodiversităţii, întrucât fiecare clasă de vârstă este însoţită de un anume nivel de biodiversitate;

- conducerea arboretelor la vârste mari, potrivit exploatabilităţii tehnice, care să favorizeze adoptarea de cicluri de producţie lungi, creează premisele sporirii biodiversităţii. Faptul că în unităţile de producţie din cadrul O.S. Adâncata există arborete exploatabile cu vârste înaintate denotă un nivel ridicat al biodiversităţii.

8.12.2. Măsuri specifice favorabile biodiversităţii

Măsurile specifice sunt cele menite să asigure conservarea şi/sau protecţia valorilor de biodiversitate (obiectivelor de conservare) pentru care pădurilor şi terenurilor de împădurit respective li s-au atribuit funcţii prioritare de protecţie (subgrupa 1.5 – păduri de interes ştiinţific şi de ocrotire a genofondului şi ecofondului forestier).

Amenajamentele silvice dispun de mijloace de identificare, de descriere şi de inventariere a biodiversităţii, la diferite niveluri ale acesteia. Astfel, elemente ale biodiversităţii sunt cuprinse atât în amenajamente, cât şi în descrierea parcelară, cu referiri la tipologia staţională şi la tipologia habitatelor naturale.

În limitele teritoriale ale Ocolului Silvic Adâncata există un singur trei situri de interes comunitar:

- ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți;

- ROSCI0184 Pădurea Zamostea – Lunca;

- ROSCI0391 Siretul Mijlociu – Bucecea.

Tuturor arboretelor din cadrul O.S. Adâncata peste care se suprapune vreunul dintre siturile Natura 2000 li s-au atribuit funcții de protecție prioritare, categoria funcțională caracteristică acestora fiind 5Q - „arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar şi specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanţă comunitară în scopul conservării habitatelor (din reţeaua ecologică Natura 2000 - SCI) (T IV funcțional)“.

Prin încadrarea arboretelor pe categorii funcţionale, respectiv tipuri funcţionale, amenajamentul asigură masurile necesare conservării biodiversităţii, astfel:

Pădurile încadrate în tipul funcţional T.IV au funcţii speciale de protecţie, care permit aplicarea de tratamente intensive prevăzute în normele tehnice, potrivit condiţiilor ecologice, social-economice şi tehnico-organizatorice. Prin amenajament, pentru arboretele care îndeplinesc şi funcţia de producţie, dar în strânsă legătură cu menţinerea şi diversificarea cadrului natural specific zonei studiate, recoltarea masei lemnoase din produse principale se va face aproape în exclusivitate prin tratamentul tăierilor progresive şi, în cazul unui singur arboret, prin tratamentul tăierilor rase în parchete mici. Prin specificul lor, aceste tratamente asigură menţinerea cadrului natural specific tipului de pădure respectiv, prin conservarea florei, a proporţiei şi a modului de amestec a speciilor de arbori şi îmbunătăţirea acestuia şi a gradului de acoperire a solului preponderent prin regenerare naturală din sămânța arboretului matern, dar și prin împăduriri cu puieţi certificaţi genetic, cu formule de împădurire specifice tipului natural-fundamental de pădure. Alte intervenţii sunt reprezentate de lucrările de îngrijire a arboretelor, care urmăresc, în principal, conducerea acestora şi menţinerea lor în conformitate cu tipurile naturale fundamentale de pădure corespondente ale tipurilor de habitate menţionate în ariile naturale protejate.

Ca urmare a celor prezentate, rezultă că prin măsurile propuse de amenajamentul Ocolului Silvic Adâncata, se asigură conservarea habitatelor, a speciilor protejate şi a biodiversităţii cadrului natural în studiu.

9. Expunerea motivelor care au condus la varianta aleasă

Nu se pune problema selectării unei variante de amenajament, deoarece varianta prezentată este conformă cu legislaţia, cu normele şi normativele în vigoare, fiind rezultatul unor etape reglementate legislativ, recepţionate de beneficiar şi preavizate în cadrul Conferinţei a II-a de amenajare a pădurilor cu participarea factorilor de decizie, inclusiv a reprezentantului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

La şedinţa Conferinţei a II-a de Amenajare a Pădurilor pentru Ocolul Silvic Adâncata (studiu adițional) din data de 27.02.2019, au participat:

- Reprezentanţii M.A.P.;

- Reprezentanţii R.N.P. Romsilva;

- Reprezentanţii D.S. Suceava;

- Reprezentanţii O.S. Adâncata;

- Reprezentanţii I.N.C.D.S. Marin Drăcea - S.C.D.E.P. Bistrița;

- Reprezentanţii A.P.M. Suceava.

10. Descrierea măsurilor avute în vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării amenajamentului

Monitorizarea efectelor implementării amenajamentului silvic se referă la efectele semnificative asupra mediului, respectiv la toate tipurile de efecte: pozitive, adverse, prevăzute sau neprevăzute. Monitorizarea se referă atât la rezultatele amenajamentului, cât şi la efectele asupra mediului generate de implementarea amenajamentului.

Monitorizarea rezultatelor amenajamentului se face prin controlul acestuia, conform legislaţiei şi normelor tehnice în vigoare şi are ca scop următoarele:

- să respecte prevederile amenajamentelor;

- să opereze evidenţele amenajamentelor la zi, conform datelor cerute de formularele privind aplicarea lor;

- să noteze toate evenimentele importante survenite în cursul aplicării amenajamen-telor: schimbări de folosinţă, construcţii, date fenologice, calamităţi, lucrări de combatere a dăunătorilor şi bolilor etc.;

- să refacă bornele deteriorate sau distruse şi să împrospăteze pichetajul limitelor parcelare înainte de începerea lucrărilor de amenajare de teren;

- să păstreze în bună stare amenajamentele şi hărţile ce le însoţesc precum şi amenajamentele vechi existente la ocol;

- să raporteze eventualele ridicări în plan executate în decursul aplicării amenaja-mentului, păstrând la arhivă carnetele de teren;

- să respecte ordinele şi indicaţiile privitoare la gospodărirea pădurilor.

Monitorizarea potenţialelor efecte semnificative asupra mediului, ca urmare a implementării amenajamentului se face după următoarele recomandări:

1) Gestionarea deşeurilor

- Se vor monitoriza toate deşeurile industriale şi menajere generate de şantierele constituite pentru executarea lucrărilor de exploatare şi cultură;

2) Managementul apelor

- Se va monitoriza calitatea apei uzate menajere generate de şantierele constituite pentru executarea lucrărilor de exploatare şi cultură;

- Se vor contabiliza toate incidentele de poluare accidentală;

3) Calitatea vieţii

- Se va monitoriza periodic nivelul de zgomot şi vibraţii, la utilizarea maşinilor şi utilajelor;

- Se va raporta anual numărul de locuri de muncă ocupate de locuitorii din zonele apropiate, în cadrul activităţilor forestiere;

4) Calitatea aerului

- se va monitoriza periodic calitatea aerului, în timpul executării mecanizate a lucrărilor;

5) Calitatea solului

- Se va monitoriza periodic calitatea solului, în timpul executării mecanizate a lucrărilor silvice;

Responsabilitatea monitorizării efectelor implementării amenajamentului revine titularului acestuia, respectiv ocolului silvic, prin şeful de ocol, care va depune anual rezultatele programului de monitorizare la autoritatea de mediu.

Programul de monitorizare va fi trimestrial, prin şefii de districte, deoarece fiecărui anotimp îi sunt specifice diverse lucrări.

Suprafeţele monitorizate diferă de la an la an, în funcţie de lucrările silvice prevăzute.

Monitorizarea Amenajamentului silvic al Ocolului Silvic Adâncata se va realiza conform următorului program de monitorizare:

Tabelul 10.1.

| Obiective | Indicatori de monitorizare | Frecvenţa de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| Monitorizarea suprafeţelor regenerate | 1. Suprafaţa regenerată anual (ha), din care: a. regenerări naturale; b. regenerări artificiale (împăduriri+completări). 2. Amplasamentul regenerărilor. | anual |
| Monitorizarea lucrărilor de ajutorare a regenerărilor naturale | 1. Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări de ajutorare a regenerărilor naturale (ha). 2. Perioada executării lucrărilor. 3. Amplasamentul lucrărilor (u.a.). | anual |
| Monitorizarea lucrărilor de împăduriri și completări | 1. Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări (ha). 2. Perioada executării lucrărilor. 3. Amplasamentul lucrărilor (u.a.). | anual |
| Monitorizarea lucrărilor de îngrijire a culturilor | 1. Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări (ha). 2. Perioada executării lucrărilor. 3. Amplasamentul lucrărilor (u.a.). | anual |
| Monitorizarea lucrărilor de îngrijire a semințișului | 1. Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări (ha). 2. Perioada executării lucrărilor. 3. Amplasamentul lucrărilor (u.a.). | anual |
| Monitorizarea lucrărilor de degajări | 1. Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări (ha). 2. Perioada executării lucrărilor. 3. Amplasamentul lucrărilor (u.a.). | anual |
| Monitorizarea lucrărilor de curățiri | 1. Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări (ha). 2. Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea curățirilor (mc) 3. Perioada executării lucrărilor. 4. Amplasamentul lucrărilor (u.a.). | anual |
| Monitorizarea lucrărilor de rărituri | 1. Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări (ha). 2. Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea răriturilor (mc) 3. Perioada executării lucrărilor. 4. Amplasamentul lucrărilor (u.a.). | anual |
| Monitorizarea tăierilor de igienizare a pădurilor | 1. Suprafaţa anuală parcursă cu tăieri de igienizare (ha). 2. Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea tăierilor de igienizare (mc). 3. Perioada executării lucrărilor. 4. Amplasamentul lucrărilor (u.a.). | anual |
| Monitorizarea lucrărilor speciale de conservare | 1. Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări (ha). 2. Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea tăierilor de conservare (mc). 3. Perioada executării lucrărilor. 4. Amplasamentul lucrărilor (u.a.). | anual |
| Monitorizarea aplicării tratamentelor silvice | 1. Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări (ha). 2. Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea tăierilor de regenerare (mc). 3. Perioada executării lucrărilor. 4. Amplasamentul lucrărilor (u.a.). | anual |
| Monitorizarea stării de sănătate a arboretelor | 1. Evaluarea suprafeţelor forestiere infestate cu dăunători. 2. Propuneri pentru remedierea problemelor. | anual |
| Monitorizarea impactului presiunii antropice asupra arboretelor | 1. Evaluarea volumului de masă lemnoasă tăiată ilegal. 2. Alte acțiuni antropice (pășunat, deșeuri, poluare, motocros etc.) 3. Propuneri pentru remedierea problemelor. | anual |

Monitorizarea va avea ca scop:

- urmărirea modului în care sunt respectate prevederile Amenajamentului silvic;

- urmărirea modului în care sunt respectate măsurile de conservare a biodiversității;

- urmărirea modului în care sunt puse în practică prevederilor Amenajamentului silvic corelate cu măsurile de conservare a biodiversității;

- urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor legislaţiei de mediu cu privire la evitarea poluărilor accidentale şi intervenţia în astfel de cazuri.

- urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor legislaţiei de mediu cu privire la conservarea habitatelor şi a speciilor de interes comunitar;

În condiţiile în care ocolul silvic va contracta cu terţi diverse lucrări care se vor executa în cadrul Amenajamentului silvic, este direct răspunzător de respectarea de către aceştia a prevederilor amenajamentului şi a recomandărilor evaluării adecvate.

11. Rezumat fără caracter tehnic al informaţiei furnizate de prezentul studiu

11.1. Conţinutul şi obiectivele amenajamentului silvic

Raportul de mediu a fost elaborat conform H.G. 1076/2004 care transpune Directiva 2001/42/EC (SEA). El tratează evaluarea impactului asupra mediului ca urmare a implementării amenajamentului silvic. Nu se pune problema evoluţiei factorilor de mediu în cazul neimplementării amenajamentului silvic, deoarece, conform legislaţiei în vigoare, acesta este obligatoriu. De asemenea, nu se pune problema selectării unei variante de amenajament, deoarece varianta prezentată este conformă cu legislaţia, cu normele şi normativele în vigoare, fiind rezultatul unor etape reglementate legislativ, recepţionate de beneficiar şi preavizate în cadrul Conferinţei a II-a de amenajare a pădurilor, cu participarea factorilor de decizie, inclusiv a reprezentantului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

11.1.1. Conținutul amenajamentului silvic

Amenajamentul silvic este un studiu de bază în gestionarea pădurilor, cu conţinut tehnico-organizatoric, juridic şi economic, fundamentat ecologic. Faţă de starea actuală a pădurilor şi în funcţie de obiectivele social-economice şi ecologice pe care trebuie să le îndeplinească pădurile, amenajamentul are drept scop crearea unor păduri cu structuri optime, cât mai apropiate de structurile naturale, capabile să îndeplinească aceste obiective. Pentru a ajunge la aceste structuri, amenajamentul propune o serie de lucrări de cultură şi exploatare: împăduriri, curăţiri, rărituri, tratamente, tăieri de igienă, tăieri de conservare etc. În principiu, amenajamentul cuprinde următoarele etape: analiza condiţiilor naturale şi de vegetaţie, stabilirea structurilor optime ale pădurilor şi planificarea lucrărilor de cultură şi de recoltare.

11.1.2. Obiectivele amenajamentului silvic

Obiectivele amenajamentului silvic sunt în concordanţă cu măsurile necesare pentru conservarea genofondului şi ecofondului forestier, protecţia terenurilor şi a solurilor, crearea şi menţinerea unui aspect peisagistic deosebit, conservarea şi protecţia ariilor naturale protejate, asigurarea producţiei de masă lemnoasă. Principiul de baza al amenajamentului este acela ca pădurea să asigure generaţiilor următoare cel puţin atâtea beneficii ca şi societăţii actuale.

11.1.3. Relaţia amenajamentului cu alte planuri şi programe relevante

În cuprinsul O.S. Adâncata, pe teritoriul U.P. VIII Zamostea și U.P. IX Zăvoaiele Siretului se află în desfășurare realizarea obiectivului „Amenajarea Complexă Vârfu Câmpului pe râul Siret, județele Suceava și Botoșani“ de către AN „Apele Române“ – Administrația de Apă Siret.

În acest scop, AN „Apele Române“ – Administrația de Apă Siret a solicitat scoaterea definitivă a unor terenuri din fondul forestier proprietate publică a statului. Suprafața acestor terenuri însumează 122,98 ha (19,52 ha în U.P. VIII Zamostea și 103,46 ha în U.P. IX Zăvoaiele Siretului). Dintre acestea 86,6650 ha sunt localizate în ROSCI0184 Pădurea Zamostea – Lunca, iar 24,3415 ha și în Rezervația Naturală RONPA0744 Pădurea Zamostea – Lunca.

În ce privește impactul cumulativ cu amenajamentele O.S. Adâncata, considerăm că nu există astfel de impact deoarece cele două planuri (amenajamentul silvic și obiectivul Vf. Câmpului) nu acționează concomitent pe aceeași suprafață. Astfel, până la scoaterea suprafeței de 122,98 ha din fondul forestier proprietate publică a statului, în această suprafață, ca în întreg fondul forestier al O.S. Adâncata, se vor aplica prevederile amenajamentelor silvice în vigoare. După scoaterea respectivei suprafețe din fondul forestier proprietate publică a statului conform procedurilor legale în vigoare, amenajamentele silvice ale U.P. VIII Zamostea și U.P. IX Zăvoaiele Siretului își încetează aplicabilitatea în suprafața respectivă (eventual amenajamentele vor fi actualizate prin studii adiționale), acestea având valabilitate doar pentru suprafața de fond forestier rămasă în proprietatea statului în cele două unități de producție.

Se mai face mențiunea că zona în care cele două planuri vor fi limitrofe este inclusă în SUP E, deci sunt excluse intervențiile silvice in această suprafață, impactul amenajamentului fiind nul în orice situație.

11.2. Starea actuală a mediului şi evoluţia probabilă

în situaţia neimplementării amenajamentului

Starea actuală a factorilor de mediu din suprafaţa studiată este bună, în zonă nefiind amplasate obiective industriale poluatoare. Neimplementarea amenajamentului silvic ar putea duce la degradarea pădurilor, fapt care ar avea drept consecinţă scăderea capacităţii acesteia de a proteja şi îmbunătăţi mediul înconjurător.

11.3. Caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectată semnificativ

Teritoriul ocolului silvic, pentru care s-a realizat amenajamentul, este situat în Podișul Sucevei, parte integrantă a Podișului Moldovenesc, condiţiile geomorfologice, pedologice, hidrologice şi climatice fiind caracteristice acestei zone.

11.4. Probleme de mediu existente, relevante pentru amenajament

Amenajamentul silvic a avut în vedere prevederile actelor normative cu privire la regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

11.5. Obiective de protecţie a mediului, stabilite la nivel naţional, comunitar sau internaţional care sunt relevante pentru amenajament şi modul în care s-a ţinut cont de aceste obiective

Legislaţia privind obiectivele de protecţie a mediului stabilite la nivel internaţional, naţional şi comunitar (protecţia calităţii apelor, atmosferei, solurilor etc.) a fost avută în vedere la realizarea amenajamentului, de aceasta ţinându-se cont la elaborarea legislaţiei silvice, a normelor şi normativelor care stau la baza activităţii de amenajare a pădurilor.

11.6. Potenţiale efecte semnificative asupra mediului asociate amenajamentului

Raportul de mediu, pornind de la starea actuală a factorilor de mediu, a evaluat impactul lucrărilor prevăzute de amenajament asupra acestor factori şi evoluţia lor.

Este de înţeles faptul că, amenajamentul având ca obiectiv menţinerea şi crearea unor păduri stabile, diversificate, cât mai apropiate de starea natural-fundamentală a acesteia, are un impact pozitiv asupra factorilor de mediu. Impactul negativ este nesemnificativ şi de scurtă durată, manifestându-se în perioadele când se execută unele lucrări silvice (de exploatare şi cultură), fiind rezultatul acţiunii umane (generarea de deşeuri, poluare fonică, vibraţii etc.).

11.6.1. Analiza impactului direct, indirect, cumulativ şi rezidual asupra habitatelor

şi speciilor de interes comunitar

Impactul lucrărilor silvotehnice propuse de amenajament asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar este pozitiv deoarece acestea asigură continuitatea pădurii, promovarea speciilor autohtone și tipurilor de pădure natural-fundamentale, crearea unor arborete cu structuri diversificate etc. În timpul execuţiei unor lucrări silvotehnice impactul direct poate fi negativ, însă el este nesemnificativ şi de scurtă durată.

11.6.2. Analiza impactului asupra populaţiei

Implementarea amenajamentului silvic are un efect direct pozitiv asupra populaţiei prin crearea locurilor de muncă şi prin asigurarea resurselor lemnoase.

11.6.3. Analiza impactului asupra sănătăţii umane

Asupra sănătăţii umane, efectul aplicării amenajamentului poate fi, pentru scurtă durată, uşor negativ prin generare de poluare, zgomot şi vibraţii ca urmare a utilizării de maşini şi utilaje la executarea lucrărilor silviculturale. Aceste efecte vor fi reduse şi compensate prin utilizarea de maşini performante, de ultimă generaţie.

11.6.4.Analiza impactului asupra solului, apelor, aerului, biodiversităţii

şi factorilor climatici

Prin asigurarea permanenţei pădurii, cu structuri optime atât pe verticală, cât şi pe orizontală, stabile şi diversificate, în concordanţă cu condiţiile naturale din zonă, impactul amenajamentului silvic asupra solului, apelor, aerului şi a factorilor climatici este pozitiv. De asemenea, amenajamentul având ca obiectiv conservarea biodiversităţii, impactul asupra acesteia este pozitiv.

11.6.5. Analiza impactului asupra valorilor materiale, a patrimoniului cultural, arhitectonic şi arheologic

Impactul asupra valorilor materiale, a patrimoniului cultural, religios, arhitectonic şi arheologic este nesemnificativ, terenurile care fac obiectul amenajamentului fiind situate în afara acestor obiective.

11.7. Posibile efecte semnificative asupra mediului în context transfrontalier

Aplicarea amenajamentului nu produce efecte semnificative asupra mediului în context transfrontalier, deoarece distanţele sunt suficient de mari.

11.8. Măsurile propuse pentru reducerea impactului asupra factorilor de mediu

Măsurile propuse pentru a preveni, reduce şi compensa orice efect advers asupra mediului rezultă din aplicarea corectă, în conformitate cu legislaţia actuală, cu normele şi normativele în vigoare, a lucrărilor silviculturale prevăzute de amenajament şi din utilizarea la efectuarea lucrărilor silvotehnice a unor maşini şi utilaje moderne, în stare bună de funcționare. De asemenea, în timpul executării acestor lucrări, se va avea în vedere o gestionare corectă a deşeurilor şi a apelor menajere rezultate în urma şantierelor de lucrări.

11.9. Măsurile propuse pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării amenajamentului

Programul de monitorizare se bazează pe urmărirea aplicării amenajamentului şi a efectelor semnificative ale implementării acestuia, indicând dacă sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. Responsabilitatea monitorizării revine titularului amenajamentului, care, prin şefului ocolului silvic, va depune anual rezultatele programului de monitorizare.

În concluzie, implementarea amenajamentului silvic al Ocolului Silvic Adâncata va avea un impact pozitiv asupra mediului, ducând la gospodărirea durabilă a pădurilor.

12. Concluzii

Amenajamentul silvic cuprinde toate tipurile de lucrări ce urmează a fi efectuate în următorii 10 ani, referindu-se la recoltarea masei lemnoase, la lucrările de conducere şi îngrijire a arboretelor şi la lucrările de împădurire şi îngrijire a seminţişurilor. Lucrările preconizate în amenajamentul actual continuă şi completează lucrările de întreţinere şi exploatare durabilă a pădurii din vechiul amenajament, ca parte a strategiei de dezvoltare şi utilizare durabilă a fondului forestier.

Suprafaţa totală a Ocolului silvic Adâncata este de 4955,54 ha şi este organizată în patru unităţi de producţie: U.P. VI Adâncata, U.P. VII Zvoriștea, U.P. VIII Zamostea și U.P. IX Zăvoaiele Siretului.

Recoltarea de produse principale se realizează prin tratamente de regenerare, sub formă de tăieri progresive, tăieri rase şi tăieri în crâng, urmărindu-se instalarea şi dezvoltarea seminţişului natural şi a plantaţiilor până la constituirea noului arboret.

Se vor desfăşura lucrări de ajutorare a regenerărilor naturale şi de împădurire, mai ales de favorizare a instalării şi dezvoltării seminţişului, de îngrijire şi conducere a arboretelor, pentru a se asigura continuitatea pădurii, menţinerea compoziţiei acesteia, dar şi o stare favorabilă de conservare a ecosistemului forestier.

Lucrările de îngrijire şi de conducere a arboretelor, indispensabile pentru păstrarea continuităţii pădurii, a consistenţei optime a arborilor şi a stării de sănătate a ecosistemului forestier vor consta în degajări, curăţiri, rărituri, tăieri de igienă. Materialul lemnos recoltat în urma efectuării acestor tipuri de lucrări intră în categoria produselor secundare.

Prevederile amenajamentului silvic nu conduc la pierderi de suprafaţă în habitatele de interes comunitar şi nici la fragmentări ale habitatelor care ar putea limita mobilitatea organismelor sau ar putea altera semnificativ mediul de viaţă al speciilor ce trăiesc în păduri.

În cursul lucrărilor silvice prevăzute de amenajament nu vor fi folosite substanţe chimice sau hormoni de creştere care s-ar putea acumula în organismele diverselor specii şi apoi transmise altor specii de-a lungul lanţurilor trofice. Substanţe biocide vor fi folosite numai în situaţii bine fundamentate, în cazul proliferării în masă a unor fitopatogeni.

Lucrările silvice se vor realiza cu tehnologii şi utilaje care să reducă riscul de degradare a substratului, a solului, a seminţişului, a subarboretului, astfel încât să fie reduse la minim perturbările asupra biocenozelor forestiere.

Pentru implementarea amenajamentului silvic nu se folosesc şi nu se vor folosi resurse naturale (apă, sol, rocă etc). Specificul lucrărilor prevăzute în amenajamentul silvic nu impune utilizarea de materii prime din ecosisteme forestiere sau din alte tipuri de ecosisteme.

Mici cantităţi de deşeuri (rumeguş, deşeuri menajere), posibile reziduuri (scurgeri de uleiuri, combustibili) şi emisii de substanţe potenţial poluante (gaze din arderea combustibililor) vor fi produse în perioada de execuţie a lucrărilor silvice de vehiculele şi echipamentele folosite şi de personalul care le deserveşte. Printr-un management corespunzător al deşeurilor, prin colectarea selectivă a acestora, prin folosirea unor utilaje în bună stare de funcţionare şi a unor măsuri de diminuare a zgomotelor şi vibraţiilor, deşeurile şi emisiile generate vor fi menţinute în limite normale, fără a afecta semnificativ speciile care trăiesc în zona O.S. Adâncata.

Personalul ocolului silvic va monitoriza respectarea prevederilor legale şi a recomandărilor făcute în acest studiu de către agenţii economici care vor desfăşura tăieri în parchete sau diverse activităţi silvotehnice în arboretele situate în situl Natura 2000 suprapus peste teritoriul O.S. Adâncata.

În fondul forestier al O.S. Adâncata au fost identificatu două tipuri de habitate de interes comunitar (6430, 9130 și 91Y0). Considerăm că în cadrul O.S. Adâncata starea de conservare a acestora este favorabilă.

Dintre speciile de nevertebrate, pești, amfibieni, reptile, mamifere, plante de interes conservativ, menţionate în formularele standard ale siturilor Natura 2000 care se suprapun peste teritoriul O.S. Adâncata, au fost caracterizate din punct de vedere ecologic numai acele specii care sunt prezente cu certitudine pe teritoriul O.S. Adâncata şi care sunt relevante pentru studiul de faţă. S-a pus accent pe speciile care trăiesc, tranzitează sau se reproduc în habitate forestiere, putând fi afectate direct sau indirect de lucrările silvice preconizate în amenajamentul O.S. Adâncata.

Speciile de pești, nevertebrate, amfibieni, reptile, mamifere și plante de interes comunitar care se întâlnesc în habitate deschise, de tipul pajiştilor şi a terenurilor agricole şi care lipsesc din ecosistemele forestiere, nu vor fi afectate de lucrările propuse de amenajamentul silvic.

Starea de conservare a speciilor de faună de interes comunitar din zona O.S. Adâncata este în general favorabilă.

Cunoaşterea situaţiei reale a speciilor de faună, a ecologiei speciilor, a mărimii şi densităţii populaţiilor, a structurii şi dinamicii populaţionale, a distribuţiei, a statutului şi a stării lor de conservare, alături de implementarea măsurilor de reducere a impactului recomandate în acest studiu şi de programarea lucrărilor în afara perioadelor de reproducere ale speciilor sensibile, vor face ca deranjul provocat faunei în timpul lucrărilor silvotehnice să fie menţinut la un nivel acceptabil, astfel încât implementarea amenajamentului silvic să nu se soldeze cu pierderi de biodiversitate.

În perimetrul O.S. Adâncata, echilibrul ecologic al populaţiilor se menţine deocamdată într-o stare relativ bună, fără a fi supus unor factori perturbatori majori. Managementul forestier adecvat, propus în amenajament, este în măsură să conserve suprafeţele ocupate la ora actuală de pădure ca tip major de ecosistem şi să păstreze conectivitatea în cadrul habitatelor, asigurându-se astfel menţinerea pe termen lung a speciilor de faună.

Nişele de hrănire, adăpost şi reproducere pot deveni pe termen scurt improprii în cazul unor tipuri de lucrări – tăieri, degajări, curăţiri, iar speciile afectate îşi vor remodela răspândirea în habitat în funcţie de acest aspect, existând pericolul să apară diminuări ale efectivelor populaţionale. Aceste diminuări nu au loc însă la nivelul întregului habitat ci doar local, prin migrarea speciilor către zonele neafectate de lucrări. Executarea lucrărilor silvice pe suprafeţe relativ mici, fără fragmentarea habitatelor, favorizează mobilitatea speciilor, ale căror efective totale nu se reduc semnificativ la nivelul habitatului.

Punerea în practică a amenajamentului silvic nu va avea un impact direct semnificativ asupra populaţiilor de insecte de interes comunitar deoarece se propune păstrarea măcar parţială a arborilor bătrâni, în pâlcuri de 3-5 exemplare la hectar, dar şi menţinerea unor arbori uscaţi. Impactul direct este doar local asupra nevertebratelor, în special asupra stadiilor de viaţă larvară şi va fi punctual, fără a afecta decât o mică fracţiune a populaţiilor.

Efectul lucrărilor silvice asupra populaţiilor de amfibieni şi reptile este nesemnificativ. Aceste specii se vor refugia din zona de exploatare, odată cu începerea lucrărilor prevăzute în amenajamentul silvic, fiind deranjate de zgomot, diminuându-se astfel eventualele pierderi populaţionale.

Suprafaţa O.S. Adâncata conţine habitate favorabile pentru speciile de mamifere semnalate în zonă. Având în vedere mobilitatea foarte mare a speciilor de mamifere, impactul direct al amenajamentului asupra acestor specii este nesemnificativ şi numai temporar (pe parcursul lucrărilor), mai ales în contextul implementării măsurilor de reducere a impactului de către administraţia O.S. Adâncata.

Nu s-au identificat specii de păsări de interes comunitar, însă cele existente, având o mobilitate ridicată, se vor refugia pe perioada lucrărilor în zonele mai liniştite ale pădurii. Marea lor majoritate vor reveni în habitatul iniţial după încetarea lucrărilor, cu condiţia ca habitatul să nu sufere modificări majore.

Tratamentele de regenerare şi lucrările de îngrijire şi conducere a pădurii au loc de regulă în anotimpul rece, în perioada de repaus hibernal a arboretului, perioadă în care activitatea speciilor este în general redusă, ceea ce minimalizează impactul potenţial negativ al lucrărilor asupra speciilor de faună.

Impactul pe termen scurt constă în posibila alterare a condiţiilor de habitat pentru speciile de floră şi faună, deranjarea speciilor de faună în perioada de reproducere sau distrugerea unor nişe de hrănire şi adăpost prin tăierea arborilor uscați ș.a. Prin implementarea măsurilor de reducere a impactului, aceste aspecte potenţial negative ar putea fi aduse la un prag acceptabil pentru fauna locală.

Majoritatea factorilor de impact la adresa habitatelor şi a speciilor de interes comunitar au o intensitate scăzută şi nu pun în pericol menţinerea pe termen lung a populaţiilor locale din O.S. Adâncata.

Pentru reducerea impactului potenţial negativ al lucrărilor silvotehnice asupra florei şi faunei de interes conservativ, trebuie să existe la nivelul ocolului silvic un program de instruire a pădurarilor, care trebuie să cunoască, să identifice şi să protejeze elementele valoroase ale florei şi faunei din habitatele forestiere. Cunoaşterea speciilor invazive şi semnalarea lor în vederea extirpării este de asemenea necesară.

Dacă lucrările din amenajament sunt realizate în conformitate cu normele silvice şi cu cele de protecţie a mediului, pădurea ca tip de habitat îşi va menţine în ansamblu compoziţia şi structura actuală, fără a exista un impact semnificativ pe termen lung asupra speciilor de interes comunitar. Nici chiar în cazul singurei tăieri rase propuse speciile nu vor fi afectate, arboretul fiind deja destructurat, în incapacitate de a conserva mediul de viață forestier.

Pătrunderea şi proliferarea de specii alohtone invazive este un alt tip de impact negativ pe termen lung deoarece speciile invazive înlocuiesc treptat speciile native sau provoacă declinul populaţional al acestora. În habitatele forestiere din O S.Adâncata nu au fost observate populaţii de specii invazive. Monitorizarea speciilor invazive este recomandată, pentru a se interveni din timp în vederea stopării oricărei creşteri a potenţialului de reproducere şi răspândire a acestor specii.

În cazul habitatelor de interes comunitar, impactul rezidual este nesemnificativ şi este datorat în principal modificărilor ce au loc la nivel de microclimat, mai ales ca urmare a modificărilor de consistenţă a arboretelor. Prezentul amenajament silvic continuă amenajarea şi gestionarea durabilă a pădurii din vechiul amenajament şi de aceea nu se poate vorbi de un impact rezidual semnificativ.

În condiţiile în care amenajamentele ocoalelor silvice învecinate au fost realizate ori urmează a se realiza în conformitate cu normele tehnice în vigoare, putem estima că impactul cumulativ al acestor amenajamente asupra integrităţii zonei studiate este nesemnificativ.

Este recomandată monitorizarea periodică a habitatelor şi a biodiversităţii de către specialişti consacraţi în acest domeniu, în perioada de implementare a amenajamentului silvic, mai ales în perioadele sensibile pentru faună, precum cele de reproducere şi creştere a puilor. Pentru asigurarea unei stări favorabile de conservare a speciilor pe termen lung, este necesară cunoaşterea şi protejarea zonelor de hrănire, de adăpost şi de reproducere ale speciilor de faună de interes comunitar din zona O.S. Adâncata.

Cu condiţia implementării măsurilor de reducere a impactului propuse de prezentul studiu, considerăm că prezentul amenajament silvic nu va genera un impact negativ semnificativ asupra ariei naturale protejate suprapuse parţial peste teritoriul O.S.Adâncata şi nici asupra habitatelor sau speciilor de floră şi faună de importanţă conservativă aflate în zona de interes.

BIBLIOGRAFIE

Doniţă, N., Popescu, A., şi alţii, Habitatele din România, Editura tehnică silvică, Bucureşti, 2005;

Florescu, I., Nicolescu, N., Silvicultura – vol. I – Studiul pădurii, Editura Lux Libris, Braşov, 1996;

Florescu, I., Nicolescu, N., Silvicultura – vol. II – Silvotehnica, Editura Universităţii Transilvania, Braşov, 1998;

* * * Amenajamentul O.S.Adâncata;

* * * HG nr. 1076 / 2004, Conţinutul cadru al Raportului de mediu;

* * * Natura 2000 în România, Species fact sheets, 2008.

I.N.C.D.S. Staţiunea Bistriţa

>   >>    >>>   2 0 2 1   <<<    <<   <