A magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által a kormányzati és nem kormányzati szervek véleménye alapján összeállított észrevételek a tervezett verespataki bányanyitás környezeti hatástanulmányával (KHT) kapcsolatban folyó Espooi-eljárás keretében

A magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2002 augusztusában jelezte a román Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnak, hogy Magyarország érintett lehet a romániai Verespatakra tervezett beruházás megvalósítása esetén; majd, mint potenciális hatásviselő fél, kérte az Országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló ENSZ EGB egyezmény (Espooi Egyezmény) alkalmazását, amikor a romániai hatóság megkezdi ennek a bányászati tevékenységnek az engedélyezési eljárását. Az Espooi egyezmény szerinti nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás 2005 januárjában kezdődhetett el, amikor a román fél egyezmény szerinti értesítésére válaszul Magyarország megerősítette részvételi szándékát. Ezt követően a román minisztérium megküldte a beruházó által elkészített környezeti hatástanulmányt (2006. június 13.).

A magyar részvétel a Verespatakra tervezett aranybánya környezeti hatásvizsgálati eljárásában eddig minden tekintetben az Espooi egyezményben meghatározottak szerint történt, a román fél részéről tanúsított együttműködési készség örvendetes.

Ez a dokumentum a magyar hatóságoknál foglalkoztatott és/vagy felkért szakértők véleményének összegzésén alapul, és magába foglalja a nem kormányzati szerveknek és az érintett állampolgároknak a beruházás környezeti hatástanulmányával kapcsolatos megjegyzéseit is.

I.	Összefoglaló és általános észrevételek

A KHT a tervezett beruházás hatásait nem mutatja be szakmailag megfelelő módon, és nem ad objektív képet a tervezett beruházás környezeti hatásairól.

A KHT egyes megállapításait alátámasztó, illetve megerősítő mérési adatok mennyisége nem elegendő, hiányos, pontatlan vagy nem tekinthető reprezentatívnak.

Az egész anyagra jellemző, hogy a kockázatokra „igen alacsony valószínűségű” vagy a „nagyon valószínűtlen” meghatározásokat alkalmaz, ami nem felel meg semmilyen tudományos szemléletnek, különösen akkor, ha arra alapozva vonják le a legfontosabb végkövetkeztetéseket. Ezeket az állításokat modellezéssel, valószínűségi számításokkal kell alátámasztani.

A dokumentáció a beruházó részére átadott ún. „scoping list”-ben feltett kérdésekre nem ad teljes körű kielégítő választ (hiányzik többek között az esetleges baleset esetén a vizekbe jutó szennyezőanyagok modellezése; a környezetállapot jellemzése 5 évre visszamenőleg; feldolgozó technológia elemzése során hiányoznak a 2 hasonló méretű, hasonló technológiával működő európai üzem referencia adatai; hiányoznak egyes létesítmények tervezési műszaki paraméterei; a befogadó vízfolyásokba kibocsátott veszélyes anyagok által okozott ökológiai kockázatok elemzése; környezetirányítási rendszerek alkalmazása; a mérési adatok hozzáférhetőségének biztosítása; az építés során alkalmazandó műszaki ellenőrzési módszerek).

A román fél által átadott KHT nagy terjedelme ellenére, a jelentős hiányosságok és pontatlanságok miatt nem ad megfelelő alapot az Espoo-i eljárás szerinti objektív elbírálásra.

Az anyag elsősorban általánosságokat, szubjektív megállapításokat közöl tényként, gyakran mindenféle magyarázat, bizonyító erejű adatok mellőzésével.

A KHT túlzottan általános jellege, téves alapkövetkeztetései és súlyos hiányosságai miatt javasoljuk, hogy az illetékes román hatóságok ne fogadják el a hatástanulmányt az engedélyezési eljárás keretében.

A magyar fél készen áll arra, hogy a jelen dokumentumban kifejtett problémákról, illetve észrevételeinkről további konzultációkban vegyen részt a román féllel.

II.	Alapállapot felvétel

- A vizekkel, üledékekkel, kémiai és biológiai vizsgálatokkal kapcsolatos alapállapot jelentésben keverednek a különböző témakörök. Az anyagrészek címei nem felelnek meg a tartalomnak (pl. a biológiai és bakteriológiai rész foglalkozik a vízgyűjtők jellemzésével). A különböző szakértők által készített anyagrészek egymással nem korrelálnak.

- A vizek minőségével, különösen a felszín alatti vizekkel kapcsolatos adatok hiányosak, nehezen állapíthatók meg, mely adatok melyik időszakból és honnan származnak. Gyakori a hivatkozás hosszú adatsorokra, azonban ezek hiányoznak a jelentésből. Az összesítő táblázatokról nem lehet tudni, hogy melyik időszakot foglalják magukba. Általánosságban a prezentált adatok többsége régi (pl. biológiai adatok 1998-ból), nem tükrözik a jelenlegi helyzetet.

- Nem kellően informatívak azok a megállapítások, melyek szerint pl. a felszín alatti vizek „jó állapotúak” - mi a minősítés alapja?

- Helyenként rövidek a vizsgált időtartamok, néhány hetes, hónapos adatsorok nem alkalmasak szakmailag korrekt következtetések megalapozására. Nem teljes körű a vizsgált komponensek köre, fontosnak tekinthetők hiányoznak (pl. különböző cianid formák, szerves mikroszennyezők, stb.)

- A mintavételi helyek leírása hiányos, a vizsgálatba bevont kutak száma töredéke annak, amennyinek lennie kellene az objektív állapotértékeléshez.

- A felszín alatti vizek változásaival (áramlás irányok, szennyeződés-terjedés stb.) kapcsolatban az elemzés nem tartalmaz modellezési eredményeket, annak ellenére, hogy rendelkezésre állnak olyan eljárások, melyek akár három dimenzióban adnak képet a várható változásokról.

- Nem készült terhelésvizsgálat, anyagmérleg, nem határolható le pontosan a felszín alatti vizek szennyezésének mértéke, kiterjedése.

- A meteorológiára vonatkozó alapállapot jelentés egy 2004-ben lefolytatott mérési programra alapozza állításait, ugyanakkor az ott található adatsorok többsége a 1997-98-as évekig terjedő időszakra vonatkozik.

- Kérjük tényekkel alátámasztani azt az állítást, mely szerint a térségben a decembertől márciusig terjedő időszakban a középhőmérséklet 4 C, mivel pl. a magyar átlag értékek ebben az időszakban – 2 és 4 C között találhatók.

- A várható hőmérsékleti viszonyok nincsenek megfelelően figyelembe véve (pl. havi átlaghőmérsékletek jelentősége a cianid bomlási folyamat során, felszíni csővezetékek fagyás-veszélye).

- A geológiai állapotfelvételek hiányosak, nem készültek felvételek az olyan fontos létesítmények helyszínére, mint az ideiglenes veszélyes hulladék lerakók, ideiglenes érctárolók, a meglévő bányászati létesítmények.

- A tervezett beruházás helyén lévő régi bányákról, meglévő létesítményekről a hatástanulmány nem biztosít elegendő információt, így a lehetséges változtatások nem követhetők. Ki kell egészíteni az anyagot azokkal a tervekkel, amelyek a régi bányák rehabilitálására vonatkoznak.

- A terület vízháztartásával kapcsolatban nem került elemzésre az, hogy a bányászat megkezdése előtt mennyi vizet kell eltávolítani, illetve az, hogy a - feltehetőleg szennyezett - víznek mi lesz a sorsa.

- Nem fogadható el, hogy a Corna völgyi zagytározó (TMF) esetében miért nem készült pontos geológiai felvétel, miért 150 méterrel lentebb történt a felmérés. Ez fontos lehet a völgyben lévő vetődések pontos ismerete miatt. Pontosan ismerni kell azok jellemző tulajdonságait annak eldöntéséhez, hogy szükséges-e fólia szigetelés a tározó alá.

- Nem tartalmazza az anyag, hogy milyen típusú hidrogeológiai modellt használtak, valamint nem ismertek az alapadatok, ezért nem ellenőrizhetőek a modellből származó eredmények.

III.	Technológiai folyamatok

- A tanulmányban ismétlődnek a korábbi fejezetekben már ismertetett alapállapot leírások, geológia, vízháztartás kockázatok, környezeti terhelések stb. Miért a technológiai leírások között találjuk pl. a szeizmológiai eredményeket?

- Több esetben hivatkozás történik olyan tanulmányokra, amelyek korábban nem kerültek említésre pl. a hidrogeológiai kérdésekkel foglalkozó részben.

- A technológiai leírás szerint a TMF 250 méterrel került feljebb, a második gát pedig 400 méterrel. Az előzőekben 150 m volt említve. Melyik az igazi érték? Készült-e reális felvétel a gát végleges tervezett helyéről?

- Kiegészítendő a technológia során felhasznált vegyi anyagok, üzemanyagok, robbanóanyagok listája, hiányzik az üzemi anyagmérleg, így nem kaptunk képet arról, hogy pontosan milyen mennyiségű és fajtájú mérgező anyag felhasználására kerül sor a technológiai folyamatban.

- Az anyag nem vizsgálja részletesen a technológiában alkalmazott szennyezőanyagok (cianidok, nehézfémek) hatásmechanizmusát, az általuk okozott esetleges veszélyhelyzetek kialakulását és kezelését.

- A cianid mérleg kétséges, nincs adekvát módon meghatározva a levegőbe disszociált, a zagyba kerülő és a kibocsátott mennyiség a beérkezőhöz viszonyítva.

- A toxikus aeroszolok terjedésének és a „cianidos eső” kialakulásának veszélye nincs kellőképpen figyelembe véve.

- A hulladékokkal foglalkozó fejezet hasonlóképpen a többi dokumentumhoz gyakorlatilag ismétli és újratárgyalja a hatásvizsgálati dokumentum többi kötetében szereplő megállapításokat. Ugyanakkor a hulladékok által okozott kockázatokat elhanyagolhatónak tekinti a többi a bánya üzemeltetésével kapcsolatos kockázat mellett.

- Nem érthető a 6. fejezet BAT hivatkozása, a mellékelt táblázat sem értelmezhető.

IV.	Lehetséges hatások

- A környezeti elemekre gyakorolt lehetséges hatások első (4.1 Water, Volume 11) kötete is ismétlésekkel indul (meteorológiai, klimatikus állapotok, felszíni, felszín alatti vizek állapota stb.), amelyeket már az előzőekben részletesen kitárgyalt, illetve más feldolgozásban mutatja be ugyanazon eredményeket, vagy más adatokat is bemutat.

- A balesetekkel foglalkozó fejezetben elhanyagolhatónak tekinti a túlfolyásokat, a gátszakadást (extremely unlikely), ugyanakkor nem zárja ki, hogy a 100 évenként előforduló szélsőséges időjárás esetén cianid tartalmú és alacsony pH értékű víz távozik az élővizekbe.

- Nem állapítható meg, hogy a 7. fejezetben említett modell milyen modell, csak a megállapításokat rögzítették egy táblázatban, amely ebben a formában ellenőrizhetetlen.

- A vizekkel foglalkozó fejezet nem említi, és nem veszi tekintetbe azt a Víz Keretirányelvet (VKI), mely célkitűzéseit Romániának is teljesítenie kell. Ugyanakkor csak pozitív hatásokat feltételez a beruházás megvalósítása során. Ugyanúgy nem veszi figyelembe a monitoring rendszerek kialakítása során a VKI szempontokat sem, nem jelennek meg biológiai paraméterek, illetve kifogásolható a mérések gyakorisága, a vizsgált paraméterek köre.

- A savas bányavíz (ARD) hosszú távú szennyvízkezelési terve nem kellően megalapozott, hiányoznak a költség-haszon elemzések.

V.	Lehetséges változatok vizsgálata

- A hatásvizsgálati dokumentáció 16. kötetében a lehetséges változatokat vizsgálták. Nem értünk egyet azzal a megállapítással, hogy a projekt meg nem valósulása csak negatív következményekkel járhat, azaz tovább romlik a környezet állapota a múltban folyt bányászati tevékenység miatt, illetve az új munkahelyek elmaradása miatt növekedni fog a térség elmaradottsága, szegénysége. Ismereteink szerint és a román partnereink tájékoztatása alapján folyamatban van a Minvest dévai zagytározóinak bezárásáról szóló program, amely része a román csatlakozási szerződés 7. mellékletében 16 zagytározó bezárásáról szóló intézkedési programnak. Az erre rendelkezésre álló összeg kb. 80 millió EUR, azaz biztosítva van a térség korábbi környezetromboló bányászati tevékenysége által okozott környezeti problémák felszámolása. Mindemellett a Minvest tulajdonosa, a román állam kötelessége a térség környezeti rehabilitációja az ez év folyamán befejeződő kitermelés leállítását követően. Tudomásunk szerint a bezárás első fázisára a román Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium forrásokat is biztosított.

- A terület más jellegű fejlesztési lehetőségeivel kapcsolatban (pl. turizmus, mezőgazdaság, könnyűipar, stb.) nem fogadható el az az álláspont, amely szerint a más jellegű fejlesztések hasonló környezeti kockázatokat okoznak, mint a tervezett bánya beruházás.

- Hiányossága a dokumentumnak, hogy nem vizsgálja objektíven az egyéb hasznosításból származó hasznokat, hiányzik a lehetséges változatok költség-haszon elemzése. El kell végezni az egyéb fejlesztési változatok összevetését a tervezett bánya beruházás költségeivel, hasznaival, környezeti kockázataival. Pl. figyelembe kellett volna venni a turizmus fejlesztésére kidolgozott koncepciókat, az EU előcsatlakozási és a csatlakozást követően hozzáférhetővé váló vidékfejlesztési, mezőgazdasági támogatási lehetőségeket. Ezeknek az alternatív gazdasági fejlesztési lehetőségeknek a vizsgálata a magyar és román kormány közös ülésén is támogatást kapott.

- Azt sem vizsgálta a tanulmány, hogy a bányászati tevékenység befejezését követően (kb. 17 év múlva) milyen egyéb fejlesztési lehetőségek állnak majd rendelkezésre a területen élőknek. Pl. a bányászat miatt a mezőgazdasági, turisztikai lehetőségek milyen mértékben korlátozódnak, milyen egyéb munkahely teremtési lehetőségek fognak rendelkezésre állni, stb. Ezért hibás és elfogadhatatlan az érvelés, amely szerint csak a beruházás megvalósulása eredményezheti a térség környezeti állapotának javulását, gazdasági fejlesztését.

- A cianid-használatot kiváltó technológiák nem kerültek részletes vizsgálatra, általában egy leírás található azzal a megállapítással, hogy „más módszerek potenciálisan veszélyesebbek, vagy műszakilag/gazdaságilag nem megfelelőek”. Ezt az állítást szintén költség-haszon elemzésekkel kellene bizonyítani, illetve a nátrium-cianid kiváltására egy másik, a környezetre nem káros vagy kevésbé káros anyagot fél-üzemi kísérletekkel megvizsgálva kellett volna meggyőződni a technológia alkalmazhatóságáról.

- A szennyvizek kezelésének különböző változatai szintén kiegészítendők költség-haszon elemzésekkel.

- A bánya bezárásával kapcsolatosan részletesebb vizsgálatokat kell elvégezni a nyitott bányagödrök visszatöltésével kapcsolatban, itt is gazdaságossági számításokkal kell igazolni ennek szükségességét, illetve bizonyítani szükséges azt, hogy a visszatöltés nem jár a felszín alatti vizek szennyezésével az ARD potenciál és a nehézfémek jelenléte miatt.

VI.	Megfigyelő rendszerek (17. kötet)

- A vizek állapotát megfigyelő monitoring rendszer leírása nem tekinthető teljes körűnek, fontos paraméterek (pl. gyenge sav hatására bomló (WAD) cianid) mérési módszerei nincsenek feltüntetve, a mintavételi hálózat kialakítása nem reprezentatív, kevés a megfigyelő helyek száma. E mellett nincsenek információk a felszíni és felszín alatti mintavételi helyekről pl. kutak adatai: mélység szűrőzés, stb. Az anyag nem tárgyalja a minőségbiztosítással, az adatok gyűjtésével, validálásával, valamint az adatok nyilvánosságával kapcsolatos kérdéseket sem.

- A monitoring fejezet össze van ollózva, hiányoznak belőle a VKI követelmények, rosszak a hivatkozások, helyenként a felhasznált adatok régiek, nem tekinthetők jellemzőnek a mai állapotra.

- A KHT-ból hiányzik egy olyan monitoring rendszer kiépítésének szükségessége, amely átfogó és folyamatos adatokat szolgáltat, illetve esetleges havária, vagy határérték túllépés esetén azonnal jelez egy központi állomásnak.

- A Vészhelyzet Készültségi és Szennyezőanyag Kiömlés-Baleset Kárelhárítási Tervnek (Emergency Preparedness and Spill Contingency Plan) tartalmaznia kellene egy szennyezőanyag terjedés előrejelző-riasztó rendszert a felszíni vizekben történő terjedés útvonalaira.

- További vizsgálatok szükségesek az üledékben esetlegesen felhalmozódó szennyező/mérgező anyagokkal kapcsolatban, bővíteni kell a VKI szempontrendszerének megfelelő ökológiai vizsgálatok körét.

VII.	Kockázatok (18. kötet)

- Hiányoljuk a hatásvizsgálati anyagból a hasonló romániai beruházások (Nagybányai TRANSGOLD, Borsabánya) környezeti hatásainak elemzését, hiszen ezeknél a bányaüzemeknél több ízben fordult elő rendkívüli szennyezés, amelyek a magyarországi felszíni vizeket is veszélyeztették.

- A környezeti hatástanulmány a megfelelő vízminőségi modellek hiányában nem ad megfelelő választ a vizekben potenciálisan okozható környezeti hatásokról, és így vízi környezetet érő hatások értékelése sem fogadható el.

- A teljes érintett vízfolyás-rendszerre vonatkozóan részletes (hitelesített és igazolt) szennyezőanyag terjedési modell vizsgálatot kell végezni bármilyen kicsi valószínűségű esemény bekövetkezését feltételezve, ami közrejátszhat abban, hogy a zagytározóban üzemi körülmények között lévő anyag egy része a felszíni vízbe jut. Továbbá el kell végezni a baleseti valószínűségek részletes elemzését, szoros kapcsolatban az éghajlatváltozási szcenáriókkal, mindezek összefoglaló táblázatos értékelésével.

- Szükséges lenne kidolgozni egy részletes, elsősorban a felszíni vizek védelmét szolgáló havária-tervet.

- Vizsgálni kell a határon átterjedő szennyezés védett természeti értékekre gyakorolt hatását (elsősorban a Körös-Maros Nemzeti Park területén).

- Nem kielégítő és nincs megbízhatóan alátámasztva a természeti katasztrófákból eredő vészhelyzetek kialakulásával foglalkozó fejezet.

- Veszély-tényezők (hazard) ismertetésénél fel kell tüntetni a nagyságrendeket érzékeltető mutatókat (a vízépítési gyakorlatban, ill. a földrengések esetében ezt az előfordulási valószínűség és a vele arányban álló magnitúdó jellemzi).

- A mértékadó terhelések becslésénél abból kell kiindulni, hogy a mintegy 20 (felszámolással együtt 30) éves építési/üzemeltetési időszak során milyen ritkább előfordulási valószínűségű extrém terhelések (csapadék, földrengés) veendők figyelembe és azok milyen baleseti szcenáriókkal társítva hozhatnak létre valós kockázatokat.

- Más módon veendők figyelembe a vegyi-anyagok kezelésével összefüggő technológiai kockázatok, amikor a veszélyhelyzeteket nem természeti események, hanem emberi hiba, gondatlanság, vagy tervezési/kivitelezési/anyagminőségi elégtelenség okozza.

- Nincs bemutatva a közúton/vasúton történő cianidszállítás biztonsága (nem megfelelő minőségű utak – főleg a téli és tavaszi időszakban).

- Részletezni kellene a telephelyen kívüli közlekedési/szállítási infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó lépéseket is, tekintettel a részben közúton történő cianid szállításokra vonatkozó információk hiányára. Az évi 12 ezer tonna nátrium-cianid részben közúton történő szállításával indokolt számolni. Kamiononként 20 tonna rakományt figyelembe véve ez munkanaponként legalább két fuvart jelent (évi 600, összesen több mint 8 000 fuvar). Nem ismertek a konkrét logisztikai elképzelések és – bár az anyag tartalmaz egy utalást a „vasút maximális kihasználására” – nem esik szó a kirakó állomásról, a lehetséges közúti szállítási útvonalakról, a szállításra vonatkozó elővigyázatossági rendszabályokról, továbbá a készenléti és baleset-elhárítási tervekről. Kifogásoljuk, hogy 13-15 éves működést – beleértve a veszélyesáru-szállításnak minősülő cianid fuvarozást – közvetlen vasúti kapcsolat kiépítése nélkül terveznek. Ennyi idő alatt, ekkora szállítási teljesítmények mellett, az ismert útviszonyok között csaknem bizonyos olyan baleset nem is egyszeri előfordulása, amikor a szállítójármű közvetlenül vízfolyásba esik (ld. Kumtor incidens, Kirgizisztán), és esetleg több órán keresztül még információ sincs a történtekről. A dokumentáció nem tartalmaz adatokat a fenti kockázatok azonosítására, illetve kiküszöbölésére (ez a hatásviselő fél szempontjából mindenképpen pótolandó hiányosság).

- Az árvízi kockázatokkal kapcsolatos kockázatelemzés helyesen ismeri fel az árvízi baleseti kockázat növekedését, azonban a hivatkozott előrejelzési modellekről nem közöl részletes információkat, ezért nem fogadható el a megállapítás, amely szerint elegendő védelmet biztosít a tervezés az ilyen jellegű eseményekkel szemben.

- A határokon átterjedő hatásokat vizsgáló fejezetben több helyen hibásan helyi hatásként értékelnek olyan eseményeket, amelyeknek potenciálisan tovább terjedő hatása van. Például a zagytározó gátján átszivárgó vízzel a felszíni vízbe esetleg kijutó cianid hatását helyi hatásként értékelik.

- A minőségi kockázatelemzéssel kapcsolatban hasznos és szükséges lenne részletesebb mennyiségi kockázatelemzést biztosítani minden olyan baleseti eseménysorról, amelynek

  - gyakorisága nagyobb, mint 1E-8/év és

  - a következmények a mérsékelt szintnél nagyobb mértékűek és

  - a kockázati index ≥ 8

  - Szükséges lenne részletesebben leírni és beazonosítani a kiválasztott eseménysorokat a további mennyiségi elemzéshez. A jelenlegi tanulmányból nem egyértelmű, hogy a beazonosított, lehetséges súlyos baleseti eseménysorokból miért csak néhányat választottak ki a mennyiségi kockázatelemzéshez.

  - Szükséges lenne részletesebb leírást adni a következmény- és megbízhatósági elemzésről. A tanulmányban csak az általános modellezési feltételezéseket adták meg. Az sem világos, hogy a lehetséges súlyos balesetek gyakoriságát miként számolták ki és mennyiségileg hogyan határozták meg (pl. hibafa/eseményfa módszerrel).

  - Egyetlen lehetséges súlyos baleseti eseménysor részletes következmény-eredményét (pl. az eseménysorok kihatási zónáit, figyelembe véve a konkrét eseménysorok időablakát is) sem adták meg.

- A TMF gátjának állékonyságával kapcsolatban kifogásoljuk, hogy “csak” 60 m mély gátszakadást vettek számításba, melyet az alsó gát sikeresen felfog. Miért nem készült analízis esetleges nagyobb mértékű balesetre? A nagybányai, borsabányai balesetek következményeinek ismeretében teljesen megalapozatlan az a megállapítás, mi szerint 1,6 km távolságra jut el a kiszabaduló zagy.

- A határon átterjedő hatás vizsgálatánál nem mindegy, hogy milyen cianid koncentrációról beszélünk (WAD, összes, szabad ?), amely a befogadó vízfolyás határszelvényében az 1,3 ppm értéket is elérheti. Ugyanakkor az összefoglalóban már “csak” 0,03-0,5 ppm koncentráció kerül említésre. Melyek a modellből származó valós értékek? Ennek az állításnak alátámasztására azonban csak egy táblázatot közölnek, amely hiányos, lényegében csak néhány szcenárió végeredményeit tartalmazza. Hiányoznak például az említett városoknál a pontos folyamkilométerek, hogy a vizsgált folyószakaszon mekkora vízhozammal számolnak, és az eredmények alátámasztásául szolgáló érdemi adatok.

- Az adatok (a zagytározóban lévő zagy koncentrációja esetében) csupán egy átlagosan 4-5 ppm kiömlési cianid koncentrációra vonatkoznak. Hiányoznak egy ennél nagyobb cianid koncentrációra vonatkozó szcenáriók. (A nagybányai esetben ennél több nagyságrenddel nagyobb mennyiségű volt a ciánszennyezés. Ha – a zagytározó esetében – az EU bányászati hulladék irányelvében szereplő 10 ppm koncentrációt tudnák csak biztosítani, már akkor is komolyabb szennyezés lépne fel, és ennél nagyobb koncentráció nem is szerepel a szcenáriók között.) Ráadásul, ha a hatástanulmányban leírt 1,3 ppm körül lenne a befogadóban a ciánkoncentráció, az is 13-szorosa a határértéknek!

- A továbbiakban is több hivatkozás történik modellekre, azonban olyan pontos hivatkozások nem találhatók, melyek ellenőrizhetőek lehetnének.

VII./1.	Az egyéni kockázat és társadalmi kockázat kiszámítása

- Szükség lenne részletesen áttekinteni minden egyes lehetséges súlyos baleseti eseménysor mennyiségi kockázat meghatározását és eredményét, és ezekről jelentést készíteni. Fontos látni, hogy az egyes hatásokból milyen kockázat-rész adódik.

- Nem egyértelmű a 7.24 ábrából, hogy miért ábrázolták a társadalmi és egyéni kockázatokat ugyanazon az ábrán. Általában az egyéni kockázati görbéket egy térképen egyéni kockázati görbeként ábrázolják és értékük a koordinátáktól és távolságoktól, valamint a következményként jelentkező hatásoktól függ.

- Szükséges lenne egyfajta kockázat-besorolást (rangsort) készíteni, figyelembe véve az összes lehetséges súlyos baleseti eseménysort azért, hogy az összes eseménysor hatását bele lehessen venni a teljes kockázatba.

- A magyarországi SEVESO-szabályozás vonatkozásában a maximális és minimális kockázati kritériumok nem azonosak a tanulmányban figyelembe vett kritériumokkal. Ezeknek a kritériumoknak a figyelembe vételével a tanulmány társadalmi kockázati görbéje a magyarországi maximum és minimum kockázati kritériumi szintek között van, amely azt jelenti, hogy kockázatcsökkentő intézkedésekre van szükség.

- Szükség lenne arra is, hogy megadják az alkalmazott (validált és verifikált) szoftver kódokat a megbízhatósági elemzésekhez, következmény- és kockázatelemzésekhez.

- A helyszíni egészségügyi és környezeti kockázat modellezésének és pontos számításának folyamatát nem mutatták be. Szükséges lenne bemutatni minden egyes figyelembe vett eseménysor vonatkozásában a környezeti és egészségügyi kockázat számítási folyamatának részletes módját. Hasznos lenne megérteni, miként jöttek létre a 7-34 táblázatok mennyiségi értékei.

- A projekt alternatíváinak kockázatelemzésével nem tudunk egyet érteni, nem tartjuk indokoltnak a „0” változat, azaz a meg nem valósulás elvetését. Ez a megoldás nem növeli a jelenlegi kockázatot, amelynek kezelésére a térségben lévő Minvest létesítmények rekultivációjára tudomásunk szerint a szükséges források rendelkezésre állnak. A rehabilitációs tervek kezelni fogják az elhagyott lerakókkal járó kockázatokat, illetve az ARD problémát.

- A cianid mentes technológiák elvetését alaposabb vizsgálatok nélkül nem tartjuk elfogadhatónak, költség-haszon elemzések bemutatása is szükséges volna ahhoz, hogy ezen alternatívák értékelhetőek legyenek.

VIII.	Nehézségek leírása (18. kötet - Description of difficulties , Volume 18)

- A kettő (2 !!!) oldalas leírás nem sorolja fel a már ismert hiányosságokat, problémákat, bizonytalanságokat, ezért elfogadhatatlan!!! Nem teljesül a „scoping” dokumentum 8. pontjában megfogalmazott magyar kérés, mi szerint részletezni kell az, hogy „az elemzés során térjen ki az ismeretekben lévő hiányosságok és bizonytalanságok számbavételére”.

IX.	Határon átterjedő hatások

- A Magyarország számára legfontosabbnak tekinthető fejezet meglehetősen szűkszavúan ismerteti a határokon átterjedő hatások vizsgálatát. Sajnálatos módon egy jól áttekinthető, „tiszta” anyag helyett utalások szerepelnek csak arra, hogy a részletes információk a különböző kötetekben találhatók meg. Amennyiben a többi kötet gyakori ismétléseit is számításba vesszük, itt is pontos információkat lehetett volna adni.

- A dokumentáció ezen része kidolgozatlan, nem felel meg az "Espoo-i követelményeknek". Nem elegendő a különböző nemzetközi előírások puszta felsorolása, melyek között elvész pl. az a nagyon lényeges megállapítás, hogy nincs bizonyítva a bányanyitás pozitív hatása a környezet állapotára, még kevésbé az, hogy milyen hátrányok származnának a "nulla megoldásból", vagyis a beruházás elmaradásából a magyarországi hatásterületen.

- Elfogadhatatlan, hogy a 21 oldalas anyag csak a 14. oldaltól kezd el foglalkozni a valódi tartalommal, ott is csak táblázatos leírással.

- Nem értünk egyet azzal a megállapítással, hogy a felszíni vizek szennyezése, az ARD szennyezés helyi/regionális lehet csak, számos korábbi szennyezési incidens ezt már megcáfolta. A tanulmány is sok helyen hivatkozik a „történelmi” szennyezésre, amely folyamatosan terheli a vízfolyásokat, amelyek magyar területekre is átterjednek. Ugyanez vonatkozik a zagytározóval kapcsolatos baleseti eseményekre is.

- Mindezeket figyelembe véve megalapozatlan és ezért elfogadhatatlan az állítás, hogy egy esetleges gátszakadás esetén nem lennének határokon átterjedő környezeti hatások.

- A határon átterjedő hatások vizsgálatánál a következő nemzetközi szabályozásokkal való összhang vizsgálatát is el kellett volna végezni:

  - OECD Guidelines for Multinational Enterprises (especially Chapter V. -  Environment, p.-p. 3., 4.  and 5.),

  - OECD Guiding Principles for Chemical Accident Prevention, Preparedness and Response (2003.) + OECD Guidance on Safety Performance Indicators (2003.),

  - UN ECE Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents (1992.),

  - UN ECE Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) – Geneva, 30 September 1957 (current text with all amendments in force),

  - OTIF Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail, 2005 (RID),

  - UN ECE Protocol on Civil Liability and Compensation for Damage Caused by Effects of Industrial Accidents on Transboundary Waters (2003.),

  - UN ECE Convention on Civil Liability for Damage Caused during Carriage of Dangerous Goods by Road, Rail and Inland Navigation (CRTD),

  - Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade (1998.),

  - UNEP APELL (Avareness and Preparedness for Emergencies at Local Level) for Mining  (2003.),

  - UNEP/ICOLD/ICME – Environmental Regulation for Accident Prevention in Mining: Tailings and Chemicals Management; Mining and Sustainable Development,

  - UNEP/WB-IFC/MMSD – Finance, Mining and Sustainability.

  - UN ECE Convention on Protection and Use of Transboundary Rivers and International Lakes.

  - 76/464/EEC Discharge of Dangerous Substances Directive.

- Ugyanennek a kötetnek 4.1 fejezetében szerepelnek azok a pontatlanságok, pl. amely szerint a Maros magyarországi szakasza 20 km.

- Ellentmondónak tűnik az a megállapítás is, hogy a tervezett beruházás már az Abrud folyóban sem okoz jelentős minőségi javulást azzal, hogy a bánya nyitásának egyik legnyomósabb érve a jelenlegi állapot javítása. Természetesen minden pozitív beavatkozás határon átterjedő hatást tudna eredményezni.

- Nem fogadhatók el azok a korábban többször említett állítások - bizonyítás nélkül -, hogy a vizek szennyeződése, a gátszakadás csak helyi gondokat okozhat. Ugyanez vonatkozik a szállításból származó kockázatokra.

X.	Hulladékgazdálkodási Terv (22. kötet)

- A hulladékgazdálkodási tervet tartalmazó kötet gyakorlatilag szó szerint ismétli a 10. kötetben már ismertetett leírásokat, következtetéseket.

- A fejezet utalásokat tartalmaz a kitermelőiparból származó hulladékok kezeléséről szóló 2006/21/EK irányelv előírásaira, azonban semmiféle konkrét tervet sem tartalmaz.

- A fenti irányelv alapján részletes terveket kell kidolgozni, például az alábbiakra:

  - a hulladékgazdálkodási terv (5. cikk);

  - a súlyos balesetek megelőzésére vonatkozó eljárási és anyagi jogi kötelezettségek (6. cikk, I. melléklet – baleset-megelőzési koncepció, biztonsági irányítási rendszer, belső és külső vészhelyzeti terv);

  - a hulladékkezelő létesítmények építése és irányítása (11. cikk – pl. a tájképben okozott károk minimalizálása, jelentési kötelezettségek, költségek);

  - bezárás, utógondozás és költségei (12. cikk);

  - általános preventív intézkedések (13. cikk);

  - a pénzügyi biztosíték megléte és mértéke (14. cikk).

XI.	Vízgazdálkodási Terv

- A vízgazdálkodással foglalkozó fejezet (Volume 23) szennyvíztisztítással foglalkozó részeiben hivatkozások találhatók, melyek szerint a részletekkel majd ennek a management programnak a későbbi változata fog foglalkozni.  Jelen változat nem tartalmaz információkat a szennyvíztisztító létesítmények üzemeltetésével kapcsolatban, a fenntartásra, üzemeltetésre vonatkozó költségekről, illetve a beérkező és távozó szennyvíz adatairól.

- A nyílt külszíni fejtés esetén nem vizsgálták a környék kútjaiban várható változásokat, valószínűsíthető a felszín alatti vizek szintjének csökkenése, ezt az állapotot modellezni kell.

XII.	Zagytározókkal (TMF) kapcsolatos kérdések (25. kötet)

- Az összeállítás szintén az eddig ismertetett anyagrészeket használja fel, kissé átdolgozott formában. A TMF tervezésével, építésével és üzemeltetésével kapcsolatban leírásokat tartalmaz, ellenőrizhető adatokat kevésbé.

- A TMF területére vonatkozóan nem áll rendelkezésre korrekt geológiai, geo-technikai keresztszelvény.

- Hitelt érdemlően igazolni kell, hogy a talaj megfelelően, a vízzáróság eléréséig tömöríthető, indokolni kell, miért nem szükséges műszaki védelem kialakítása a zagytározó területén. A szeizmikus veszélyt nem elegendő 17 évre vizsgálni, a TMF a bánya bezárása után is fennmarad.

- A Corna völgybe tervezett tározótér mellett nincs előirányozva tartalék tározótér létesítése, ahová üzemzavar vagy veszélyhelyzet (pl. az átlagosnál sokkal nagyobb intenzitású és/vagy tartósságú csapadék esetén, ami megtöltheti a zagytározóteret) esetén a folyamatosan érkező zagymennyiség átirányítható lenne, indokolni kell, hogy ez miért maradt ki a tervezésből, illetve pótolni szükséges.

- Hiányzik egy megfelelő köbtartalmú alvízi vésztározó tervezése is arra az esetre, ha a gát meghibásodása (túlfolyás, földrengés, vagy egyéb állékonysági probléma okán) következne be. A környezeti biztonság megteremtése szempontjából rendkívül fontos a megfelelő kapacitású alvízi vésztározó betervezése és megépítése, mert ez meg tudja akadályozni egy esetleges gátszakadás esetén, a zagytározóból elfolyó, veszélyes ipari szennyvíz továbbterjedését.

- A zagy fajsúlyára vonatkozó adatok hipotetikusak, a táblázatban eltérő értékek szerepelnek, nem veszi tekintetbe a veszélyes anyagok kibocsátására vonatkozó 76/464/EEC irányelv ajánlásait és előírásait.

- Csak a 45%-os víztartalmú zagy átszivattyúzását vették figyelembe, hiányzik a magasabb koncentrációjú – biztonságosabb – alternatívára vonatkozó számítás.

- A Corna völgy egy vetődés zónájában helyezkedik el, amely nem lett kellőképpen megkutatva a gát hosszú távú állékonysága, a talaj jellegzetes kondíciója és a TMF aljzatának vízzáró képessége szempontjából.

- A multifunkciós gát építése indokolttá teszi annak bizonyítását, hogy a gát agyagmagját olyan anyagból készítik, amely nem ázhat át, nem duzzad, nem csúszik meg és a nyomás semmilyen változását nem idézi elő. A gát extrém magasságára és a tárolt anyag mennyiségére való tekintettel legalább modellkísérlettel, illetve számítással igazolni kell az állékonyságot. A tanulmány nem tükrözi az ICOLD által megfogalmazott javaslatokat.

- Kérdés, hogy a gát állékonyságának modellezésére milyen modellt használtak, nem ismertek a kiindulási adatok.

- A gát fenntartására és monitoringjára vonatkozó tervet pótolni szükséges.

- Vizsgálni szükséges, hogy kritikus csapadék-terhelés esetén – amikor az övcsatornák által felfogott „külvizek” betörésével is számolni kell (amiatt, hogy az övcsatornákat nem a lehetséges maximális csapadék elvezetésére méretezik) – nem keletkezhet-e mégis túlfolyás, ami a gát meghibásodását idézheti elő.

- A második tározó tere elegendő-e az árapasztón esetlegesen távozó vizek visszatartására? Nem készültek felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatok a TMF környezetében.

- A várható környezeti hatások kockázatainak értékeléséhez alapvető fontosságú egyértelműen megadni a tervezett gát magasságát! A kockázatok szempontjából nem mindegy, hogy 185 vagy 200 méter magas lesz a gát (közel 10% eltérés). Sajnálatos módon a különböző kötetek különböző értékeket jelenítenek meg.

XIII.	Cianid management (26. kötet)

- A cianid management terv kizárólag általános leírásokat tartalmaz a cianid szállításával, felhasználásával kapcsolatban. (A cianid kezelésével kapcsolatos kockázatokat a korábbiakban elemeztük.)

- A dokumentáció alapján még nem született döntés a szállítás útvonaláról, amit viszont a kockázat becslések miatt jelentős tényezőként kell kezelnünk.

- A CIL technológia alkalmazása során aggályosnak tartjuk a cianid oldat kézi vezérlésű adagolását, mely eljárás nem felel meg a BAT-nak. Az INCO eljárásnál véleményünk szerint nem vették figyelembe a téli hideg időjárás hatásait az alkalmazott HPD műanyag csövekre, amelyek a felszínen védelem nélkül futnak.

- A rendszer üzemeltetésével, ellenőrzésével kapcsolatosan nem szerepel semmiféle környezeti minőségbiztosítási rendszer bevezetésének terve, ami nagymértékben javíthatná az üzembiztonság feltételeit.

- A bányászati meddők kezeléséről szóló BAT referencia dokumentum 3 cianidos technológiával működő európai bányát mutat be. 2 bánya ezek közül 2 ppm alatti WAD cianid koncentrációt valósít meg a zagytározójában, mely Európában elérhető legjobb technikának (BAT) tekinthető. A hatástanulmány „az EU normák betartásával” számol, ugyanakkor 10 ppm alatti WAD cianid koncentrációt tervez a zagytározóban annak ellenére, hogy nem egy meglévő, hanem egy új létesítményről van szó. A kérdéses létesítmény 2007. októberétől azonban a 96/61/EK (IPPC) irányelv alapján csak az elérhető legjobb technika alkalmazásával működhet, ezért pontosítani kell a 10 ppm alatti értéket, amely a jelenlegi BAT-nak megfelelően 2 ppm alatti érték. Amennyiben valóban a BAT elérése a beruházó célja akkor, a jelenleg bizonyítható legjobb gyakorlatot kell követnie.

XIV.	Felkészülés a veszélyhelyzetekre és kárelhárítási terv

- A kárelhárítási terv elsősorban eljárási rendeket ír le, azt, hogy melyek azok az intézkedések, amelyeket egy feltételezett incidens esetén be kell tartani, beleértve az észlelés, értesítés, elhárítás folyamatát.

- Az egyes esetekre szabványos végrehajtási folyamattervek (Standard Operational Procedures) készülnek, amelyek részleteiről a hivatkozott mellékletek adnak felvilágosítást. Sajnálatos módon a 28-as kötetben nincsenek mellékletek. Ugyanakkor utalás van arra, hogy ezek a SOP-ok csak a későbbiekben kerülnek kidolgozásra. Ennek megfelelően az itt leírt eljárási módok ellenőrizhetetlenek, nem lehet jelen állapotukban véleményt alkotni róluk.

XV.	Bánya bezárás, rekultiváció (29. kötet)

- Szükségesnek tartanánk a beruházóval kapcsolatosan további információk megadását (cégbírósági adatok, tulajdonosi kör, tőkeösszetétel, tőzsdei bejegyzés, finanszírozást nyújtó pénzintézetek, eddigi működésre és szakmai tevékenységre vonatkozó információk).

- A beruházó kötelessége megfelelő pénzügyi garanciák felmutatása a bánya bezárásának költségeihez. Nem fogadható el az az érvelés, hogy ezeket a költségeket majd a bányaművelés során fogják elkülöníteni. Nem kerül megtárgyalásra egy felelősség biztosítási rendszer kialakítása sem.

- Hasonló pénzügyi garanciák bemutatása szükséges a bezárást követő időszak monitoringjára, az ARD-s szennyvizek és csurgalékvizek kezelésére (minimum 30 éves időtartamra, de sok esetben végtelen ideig).

- A savas bányavizek hosszú távú kezelése nem megoldott, a semi-passive kezelés nem megfelelő hatásfokú szélsőséges (hideg) időjárás esetén. Szükséges volna referencia eredményekkel ennek ellenkezőjét igazolni.

- A bányabezárásra előirányzott költségek irreálisan alacsonyak (70 millió USD – 29. kötet 130. oldal). A működés időtartamára nincsenek előirányozva költségek a monitoringra, a szennyvíztisztításra.

- A tanulmány alapján megállapítható, hogy az üzemeltető nem képes a 2004/35/EK irányelv szerinti felelősségvállalásra.

- A TMF hosszú távú működtetésének anyagi garanciái nem biztosítottak.

- A revitalizáció lehetőségét a tanulmány szerint az elérhető legjobb technika (BAT) alapú külszíni bányaművelés teremtheti meg, „de a hatóságok döntésétől függ annak megvalósíthatósága”. Ez a beruházó által a román hatóságoknak címzett üzenet azt sugalmazza, mintha a rehabilitációs költségek nem a projekt költségvetését terhelnék.

- Nincs megfelelő anyagi biztosíték vészhelyzetekre. A KHT nem tesz javaslatot az esetleg előforduló legnagyobb baleset következményeinek elhárítására, az eredeti állapot visszaállítására szolgáló anyagi bázis letétbe helyezésére.

- A tanulmány nem foglalkozik a TMF bezárása során a záróréteg kérdéskörével, kérdéses, hogyan kerül az kialakításra, milyen szigetelést alkalmaznak a felszíni bemosódások kivédésére stb.

- A felhagyott bányászati tevékenység miatt, csak akkor fog romlani a környezet állapota, ha nem hajtják végre a bánya bezárása után szükséges környezeti rehabilitációt.

XVI.	Egyéb észrevételek

- A biológiai változatosság, valamint a vegetáció és állatvilág című fejezetek kevés konkrétumot tartalmaznak, nem, vagy nem helytállóan tükrözik a megalapozó tanulmányok eredményeit. Erre utal a természeti értékeket fenyegető, legnagyobb veszélyforrásként említett járműforgalom növekedése is.

- A 9.5. fejezet állítása szerint a RMP területen nem találhatóak védett vagy veszélyeztetett növény- és állatfajok, míg a Tanács természetes élőhelyek és vadon élő növény- és állatvilág megőrzéséről szóló ún. „Habitat” 92/43/EGK irányelve ) alapján szigorúan védett fajok is találhatók a területen.

- A biológiai sokféleséggel foglalkozó fejezetben nincsenek felsorolva a növényfajok.

- A felsorolt fajok esetében hiányzik azok elterjedési területére, egyedszámára és eloszlására vonatkozó információ.

- Szükséges a környezetbe kerülő szennyeződés egészségkárosító hatásának vizsgálata és értékelése.

- Az 1999/31/EK irányelv több előírását sem tartják be, pl. nincs biztosíték a környezeti és egészségügyi problémák kezelésére.

XVII.	A KHT-hez kapcsolódó technikai észrevételek

- A dokumentáció felépítése bonyolult, gyakoriak a kereszthivatkozások, ugyanakkor rengeteg átfedés, ismétlés található benne. Egyes anyagrészek több köteten keresztül is ismétlődnek, az ábrák, a táblázatok számozásai sok helyen hibásak. Ugyanakkor számos fontos technikai kérdés megválaszolatlan illetve bizonyos technikai megoldások nincsenek kellően megindokolva. A dokumentáció elfogult és gyakorlatilag csak pozitív hangvételű értékelés, ugyanakkor ellentmondásokat, bizonytalanságokat tartalmaz, nem kellő mértékben tárja fel a lehetséges problémákat, negatív következményeket.

- A részünkre CD-n átadott angol nyelvű anyag fordításának minősége kifogásolható, hiányos, sok esetben a táblázatok, térképek és ábrák jelmagyarázata az angol változatban is román nyelvű. Egyes táblázatokban, illetve diagrammokban nincsenek feltüntetve a dimenziók, így értelmezhetetlenek. A CD-k nem tartalmazták az alapállapot felvétellel kapcsolatos dokumentációt (Baseline reports 1-6), azok csak a honlapokról voltak letölthetők.

International Commission on Large Dams,

International Council on Metals and the Environment

workshop held in cooperation with the Gov-t of Australia

World Bank – International Finance Corporation

Mining, Minerals and Sustainable Development Project