IV. Identificarea şi analiza riscurilor accidentale şi metodele de prevenire

A. Descrierea detaliată a scenariilor posibile de accidente, probabilitatea producerii acestora sau condiţiile în care acestea se pot produce

În continuare se descriu scenarii de accidente posibile, condiţiile în care acestea se pot produce şi o evaluare calitativă a probabilităţii de producere precum şi a gravităţii consecinţelor, pentru fiecare din etapele ciclului de viaţă ale proiectului şi fiecare din secţiunile de siguranţă identificate.

# I. Faza de construcţie

a. Zonele miniere de exploatare

1. Accidente rutiere şi de muncă produse în cadrul lucrărilor de pregătire a zonelor de exploatare au o probabilitate medie, datorită organizării riguroase a tuturor acestor lucrări, a instruirii permanente a personalului de execuţie, a dotării cu utilaje şi mijloace de protecţie adecvate.

Aceste accidente pot produce rănirea mai mult sau mai puţin gravă a unuia sau mai multor muncitori.

b. Trasee interne de transport

1. Accidente rutiere şi de muncă produse în cadrul lucrărilor de transport intern al anrocamentelor şi materialelor de descopertă sau a materialelor către punctele de lucru au o probabilitate medie, datorită organizării riguroase a tuturor acestor lucrări, a instruirii permanente a personalului de execuţie şi a dotării cu utilaje de transport şi mijloace de protecţie adecvate.

Aceste accidente pot produce rănirea mai mult sau mai puţin gravă a unuia sau mai multor muncitori.

c. Uzina de procesare

1. Incendiile la depozitele de carburanţi se pot produce din cauza unui atac terorist sau a nerespectării regulilor de operare şi au probabilitate mică de producere şi datorită cantităţilor relativ reduse de carburanţi consumate în această fază.

Aceste accidente pot produce rănirea mai mult sau mai puţin gravă a unuia sau mai multor muncitori precum şi pagube materiale minore.

2. Incendii locale în timpul lucrărilor de construcţie şi montaj se pot produce datorită lucrului cu foc deschis (suduri, etc) şi au o probabilitate mică de producere pe de o parte datorită organizării riguroase a tuturor acestor lucrări, a instruirii permanente a personalului de execuţie şi a dotării cu mijloace de protecţie adecvate, iar pe de altă parte datorită faptului că materialele combustibile lipsesc sau sunt în cantităţi reduse.

Aceste accidente pot produce rănirea mai mult sau mai puţin gravă a unuia sau mai multor muncitori precum şi pagube materiale minore.

3. Scurgeri de carburanţi din rezervoarele de stocare se pot produce datorită unor defecţiuni tehnice sau a nerespectării regulilor de operare şi au o probabilitate mică de producere.

Au consecinţe minore constând în eventuala afectare a suprafeţelor din imediata apropiere a locului unde s-a produs scurgerea.

4. Accidentele rutiere şi de muncă produse în cadrul lucrărilor de transport intern al materialelor de construcţie către punctele de lucru şi/sau în timpul lucrărilor de construcţie- montaj au o probabilitate medie, datorită organizării riguroase a tuturor acestor lucrări, a instruirii permanente a personalului de execuţie şi a dotării cu utilaje şi mijloace de lucru şi de protecţie adecvate.

Aceste accidente pot produce rănirea mai mult sau mai puţin gravă a unuia sau mai multor muncitori şi eventual mici daune materiale.

d. Trasee de hidrotransport

Nu este cazul

e. Iazul de decantare

Nu este cazul

f. Iazul de colectare ape acide Cetate

Nu este cazul

g. Haldele

Nu este cazul

h. Depozitul de explozibil

Nu este cazul

II. Faza de operare

a. Zonele miniere de exploatare

1. Explozii la realizarea amestecului AMFO în carieră. Amestecul azotat de amoniu şi motorină (AMFO), este un amestec exploziv (conform legislaţiei privind materialele explozive) şi se supune aceloraşi cerinţe de securitate generale ca toţi explozivii de uz civil. Probabilitatea ca amestecul exploziv să detoneze de la sine este redusă, acest amestec fiind destul de insensibil, fiind realizat cu utilaje speciale, cu respectarea condiţiilor de securitate. În anumite condiţii de depozitare sau utilizare, cum ar fi expunerea îndelungată la o sursă de căldură sau chiar la soare, acesta poate detona accidental prin creşterea sensibilităţii de detonaţie. Dar aceste cazuri sunt extrem de rare.

Gravitatea producerii unui asemenea accident este destul mare deoarece se poate solda cu pierderi de vieţi omeneşti.

2. Explozia găurilor cu exploziv nedetonat rămase după puşcare are o probabilitate redusă. Cu toate că există posibilitatea de producere a rateurilor, acestea sunt detectate la verificarea frontului care se execută întotdeauna după operaţia de împuşcare de către artificier. Probabilitatea de a nu detecta eventualele rateuri la verificarea frontului este medie. În cazul depistării acestora se face un plan de lichidare al lor, fie prin perforarea unor alte găuri apropiate de acestea care prin detonare vor produce şi distrugerea explozivului din aceste găuri, fie prin aplicarea unor încărcături deasupra găurilor, în cazul sfărâmării secundare a supragabariţilor. Pe de altă parte, artificierii sunt selectaţi corespunzător la angajare, când urmează cursurile speciale care le permit lucrul cu exploziv şi sunt verificaţi periodic din punct de vedere psihologic.

În cazul în care rămân totuşi găuri nedetonate care explodează necontrolat, accidentul produs poate fi grav, soldându-se cu pierderi de vieţi omeneşti şi pagube materiale.

3. Vibraţiile datorate utilizării explozivilor la operaţiile de derocare. Utilizarea explozivilor este o sursă de zgomot, vibraţii şi unde seismice, care pot genera riscuri pentru sănătatea umană şi construcţiile din zonă. Puşcările în cariere se fac după scheme bine stabilite, cu cantităţi de exploziv calculate corespunzător pentru derocare, în aşa fel încât ca unda seismică generată să nu afecteze structurile din zonă.

Posibilitatea ca detonarea explozivilor să genereze efecte distructive asupra construcţiilor este redusă.

4. Surpări ale frontului de lucru în carieră pot apare în următoarele cazuri:

a. Utilizarea unei cantităţi prea mari de exploziv este puţin probabilă datorită faptului că împuşcările în cariere se realizează după scheme bine stabilite şi în conformitate cu condiţiile din teren.

b. Existenţa unui gol subteran sub treapta carierei, este posibilă, datorită necunoaşterii în totalitate a vechilor lucrări miniere subterane de pe amplasament.

c. Apariţia unor fisurări ale masivului sau a unor intercalaţii friabile care să determine „ruperea” unei cantităţi mult mai mari de rocă decât cea prevăzută iniţial are o probabilitate redusă, deoarece roca din masiv a fost investigată şi se cunosc caracteristicile sale geo-mecanice, iar topografii şi geologii vor inspecta zilnic frontul de lucru, pentru detectarea apariţiei fisurilor.

d. Apariţia acviferului în zona de exploatare şi neasigurarea captării sale corespunzătoare are o probabilitate redusă.

Probabilitatea de apariţie a surpărilor este mică în condiţiile respectării tehnologiei de exploatare şi efectuării prospecţiunilor înaintea începerii unui nou front de lucru şi prin utilizarea corectă a tehnologiilor de împuşcare.

Consecinţele pot fi de gravitate moderată şi constau în

- accidente umane pentru muncitorii care se află în frontul de lucru;

- avarierea utilajelor din carieră şi eventuale scurgeri accidentale de carburanţi pe sol;

- avarierea unor conducte sau cabluri electrice a căror trasee se află în zona afectată sau în vecinătate;

- surparea drumurilor de acces, deci imposibilitatea lucrărilor de extracţie a minereului până la refacerea căilor de acces.

b. Trasee interne de transport

1. Accidentele rutiere şi de muncă produse în cadrul transportului intern al minereului de la cariere la uzina de procesare au o probabilitate medie, datorită organizării riguroase a tuturor acestor lucrări, a amenajării corespunzătoare a drumurilor, a instruirii permanente a personalului de execuţie şi a dotării cu utilaje şi mijloace de lucru şi de protecţie adecvate.

Aceste accidente pot produce rănirea mai mult sau mai puţin gravă a unuia sau mai multor muncitori şi eventual mici daune materiale.

c. Uzina de procesare

1. Distrugerea totală a instalaţiilor uzinei cu avarierea rezervorului de HCl (inclusiv a cuvei de retenţie) simultan cu a rezervorului de stocare a NaCN soluţie, a rezervoarelor de soluţie bogată, a unuia sau mai multor tancuri de leşiere, soldată cu deversarea întregului conţinut al acestora se poate poduce doar prin atac terorist, atac cu arme clasice sau nuclear.

Probabilitatea de producere este foarte redusă pentru atacul armat deoarece obiectivul nu prezintă importanţă strategică, iar declanşarea unui asemenea atac presupune de obicei existenţa unui conflict anterior şi deci anticiparea unui asemenea eveniment, ceea ce asigură timpul necesar opririi instalaţiilor cu eliminarea surselor toxice (cianura de sodiu şi soluţiile cu cianuri, acidul clorhidric). Atacul terorist rămâne un eveniment cu probabilitate foarte redusă (chiar dacă mai mare ca a atacului armat) dar neputând fi anticipat va produce cu siguranţă efecte deosebite. Chiar dacă evenimentul constă într-o explozie simultană la rezervorul de cianură sau la un tanc de leşiere şi rezervorul de acid clorhidric, probabilitatea ca soluţia de acid clorhidric şi cianură să intre în contact este foarte mică datorită amplasării acestora în zone diferite şi păstrarea unor distanţe de siguranţă suficiente (> 50 m). De asemenea, suprafeţele de teren adiacente zonei de depozitare a acidului, respectiv a soluţiilor cu cianuri au pante cu scurgere spre zone de colectare diferite, ceea ce face practic imposibilă amestecarea soluţiilor acide cu cele cu cianuri.

Dacă totuşi se realizează contactul acidului cu soluţiile conţinând cianuri, se generează cantităţi mari de acid cianhidric care se volatilizează şi ajunge în aerul atmosferic din zona incintei uzinei atingând o concentraţie peste limita letală. Funcţie de condiţiile atmosferice, zona afectată cu concentraţii letale de HCN se poate extinde la distanţe mari chiar în afara obiectivului afectând şi zonele rezidenţiale, putând produce decesul persoanelor surprinse de norul toxic fără mască de gaze.

2. Avarierea gravă a rezervorului de stocare a cianurii de sodiu soluţie, soldată cu scurgerea întregului conţinut al acestuia (180 m3 soluţie conţinând cca 40 to NaCN). Se poate produce în caz de atac terorist, fisurarea peretelui rezervorului datorită unor solicitări mecanice foarte mari (contracţii importante ale materialului de construcţie al rezervorului la temperaturi anormal de scăzute concomitent cu congelarea întregului lichid conţinut, mai ales a şuruburilor care fixează manlocul gurii de vizitare).

Probabilitatea de producere este destul de mică, având în vedere că rezervorul este amplasat într-o incintă închisă iar rezervorul este proiectat în conformitate cu exigenţele de rezistenţă şi stabilitate pentru sarcinile statice, dinamice şi seismice.

Chiar dacă are loc scurgerea întregii cantităţi de cianură de sodiu soluţie conţinută de rezervorul de stocare, deversarea acesteia se face în cuva de retenţie impermeabilă care este proiectată să asigure colectarea integrală a rezervorului de stocare şi a vasului de dizolvare a cianurii. De asemenea, cuva de retenţie este prevăzută cu un jomp şi o pompă submersibilă care permit repomparea scurgerilor în circuitul tehnologic. Dacă totuşi volumul scurs depăşeşte capacitatea de retenţie a cuvei, excesul de soluţie se va scurge spre bazinul de colectare al instalaţiei DETOX de unde poate fi preluat, tratat şi eventual pompat spre TMF. O astfel de scurgere poate genera (mai ales în condiţii de temperatură ridicată) degajări de HCN cu concentraţii toxic  în aerul din imediata apropiere a zonei afectate de scurgere. De asemenea pot fi stropite persoanele prezente în zona avariei.

3. Spargerea unui container cu cianură solidă, soldată cu deversarea conţinutului acestuia (max 16 to). Se poate produce în timpul transportului intern sau a manipulării, având o probabilitate mică deoarece containerul este special proiectat şi construit.

Spargerea unui container cu cianură solidă nu este foarte gravă, totuşi poate afecta  persoanele aflate în imediata apropiere şi în anumite circumstanţe (ploi, etc) poate duce la scurgeri relativ reduse cantitativ de cianuri pe suprafaţa adiacentă.

4. Avarierea gravă a rezervorului de stocare a soluţiei de HCl soldată cu scurgerea întregului conţinut al acestuia (20 m3). Se poate produce în caz de atac terorist, fisurarea peretelui rezervorului datorită unor solicitări mecanice mari (seism, lovirea accidentală, ruperea accidentală a stuţurilor de la fundul vasului, a traseului de golire, defecte de material).

Deşi probabilitatea de producere este medie, cuva de retenţie asigură preluarea integrală a volumului maxim existent în vas, iar probabilitatea ca şi cuva să cedeze în acelaşi timp este extrem de mică. Este totuşi posibil ca o mică parte din acid să ajungă în afara cuvei dacă spărtura se află la un nivel destul de ridicat astfel încât jetul de lichid să depăşească bordura cuvei.

Scurgerea acidului clorhidric din rezervorul de stocare în cuva de retenţie duce la degajare de vapori de HCl corozivi în zona avariei producând eventual intoxicarea persoanelor aflate în imediata apropiere, dar aceste intoxicaţii sunt de obicei puţin grave, aspectul de ceaţă şi mirosul pătrunzător avertizând asupra pericolului. Destul de gravă poate fi eventuala stropire în ochi a persoanelor aflate chiar în zona avariei.

5. Spargerea autocisternei cu soluţie de acid clorhidric, soldată cu scurgerea conţinutului acestuia (max 20 m3). Se poate produce în timpul transportului intern sau descărcării.

Are o probabilitate medie deoarece materialul din care este confecţionat containerul este relativ fragil (material plastic) şi presupune transport auto.

Scurgerea acidului clorhidric duce la degajare de vapori de HCl corozivi în zonă, provocând eventual intoxicarea persoanelor aflate în imediata apropiere, dar aceste intoxicaţii sunt de obicei puţin grave, aspectul de ceaţă şi mirosul pătrunzător avertizând asupra pericolului. Mai grav poate fi eventualul contact al acidului cu cianurile eventual existente pe suprafaţa afectată de scurgere, moment în care se poate produce degajare de HCN, cu eventuala afectare a persoanelor aflate  în imediata apropiere. Foarte gravă devine situaţia în care deversarea ajunge în cuva de retenţie a rezervoarelor conţinând soluţii cu cianuri în care există deja (eventual) ape cu cianuri sau se produc scurgeri de soluţie de cianură , când poate avea loc o degajare masivă de HCN care poate depăşi eventual concentraţia letală. Funcţie de condiţiile atmosferice, zona afectată cu concentraţii toxice de HCN se poate extinde chiar şi înafara obiectivului, afectând persoanele surprinse de norul toxic fără mască de gaze.

6. Avarierea gravă a unui tanc de leşiere, soldată cu scurgerea întregului conţinut al acestuia (5000 m3 şi max.14 x 5000 m3 = 70000 m3). Se poate produce în caz de atac terorist, fisurarea peretelui rezervorului datorită unor solicitări mecanice foarte mari (seism, contracţii/dilatări importante ale materialului de construcţie al rezervozului la temperaturi anormal de scăzute/ridicate, ruperea şuruburilor care fixează manlocul gurii de vizitare, etc).

Probabilitatea de producere este destul de mică, având în vedere că tancurile sunt amplasate într-o cuvă de retenţie din beton, relativ departe de rutele de transport intern şi sunt proiectate şi executate în conformitate cu exigenţele de rezistenţă şi stabilitate pentru sarcinile statice, dinamice şi seismice.

Scurgerea întregii cantităţi de tulbureală cu cianuri conţinută de tancul/tancurile de leşiere, dacă se produce foarte repede, poate duce la deversarea acesteia chiar peste bordura cuvei de retenţie şi trecerea  spre bazinul de colectare al instalaţiei DETOX de unde poate fi preluat, tratat şi eventual pompat spre TMF. O astfel de scurgere poate genera (mai ales în condiţii de temperatură ridicată) degajări de HCN cu concentraţii toxice în aerul din imediata apropiere a zonei afectate de scurgere. De asemenea pot fi stropite persoanele prezente în zona avariei.

7. Avarierea gravă a îngroşătorului, soldată cu scurgerea întregului conţinut al acestuia (max 3700 m3). Se poate produce în caz de atac terorist, fisurarea peretelui rezervorului datorită unor solicitări mecanice foarte mari (seism, contracţii/dilatări importante ale materialului de construcţie al rezervozului la temperaturi anormal de scăzute/ridicate, ruperea ştuţului de golire).

Probabilitatea de producere este destul de mică, având în vedere că este proiectat şi construit în conformitate cu exigenţele de rezistenţă şi stabilitate pentru sarcinile statice, dinamice şi seismice.

Îngroşătorul este amplasat în interiorul unei cuve de retenţie impermeabilă (împreună cu reactoarele DETOX) care este proiectată să asigure colectarea integrală a conţinutului acestuia. De asemenea, cuva de retenţie este prevăzută cu un jomp şi o pompă submersibilă care permit repomparea scurgerilor în circuitul tehnologic. Dacă totuşi volumul scurs depăşeşte capacitatea de retenţie a cuvei, excesul de soluţie se va surge spre bazinul de colectare al instalaţiei DETOX de unde poate preluat, tratat şi eventual pompat spre TMF. O astfel de scurgere poate genera (mai ales în condiţii de temperatură ridicată) degajări de HCN cu concentraţii toxice în aerul din imediata apropiere a zonei afectate de scurgere. De asemenea pot fi stropite persoanele prezente în zona avariei.

8. Deteriorarea gravă a platformei de acces sau a balustradelor acesteia de deasupra tancurilor de leşiere, soldată cu căderea accidentală a unei persoane în masa de tulbureală. Este puţin probabilă atât datorită sistemului constructiv cât şi faptului că orice deteriorare importantă poate fi foarte uşor depistată prin simplul control vizual.

Gravitatea unui astfel de eveniment este mare, persoana căzută suferind arsuri chimice pe toată suprafaţa corpului, sau chiar moarte prin înec sau ingerarea de soluţie cu conţinut de cianuri şi metale toxice.

9. Avarierea gravă a instalaţiei DETOX de tratare a apelor, soldată cu scurgerea întregului conţinut al unuia sau ambelor vase de reacţie (max 2 x 1600 m3). Se poate produce în caz de atac terorist, fisurarea peretelui rezervorului datorită unor solicitări mecanice foarte mari (contracţii/dilatări importante ale materialului de construcţie al rezervorului la temperaturi anormal de scăzute/ridicate, ruperea şuruburilor care fixează manlocul gurii de vizitare sau ruperea ştuţurilor de golire).

Probabilitatea de producere este mică, având în vedere că utilajele sunt proiectate şi construite în conformitate cu exigenţele de rezistenţă şi stabilitate pentru sarcinile statice, dinamice şi seismice.

Scurgerea întregii cantităţi de apă cu cianuri conţinută în instalaţia DETOX duce la deversarea acesteia pe platforma betonată pe care este amplasată instalaţia, în cuva de retenţie, capacitatea acestuia asigurănd capatarea integrală a volumului maxim ce se poate scurge. De asemenea, cuva de retenţie este prevăzută cu un jomp şi o pompă submersibilă care permit repomparea scurgerilor în circuitul tehnologic sau direct spre TMF. O astfel de scurgere poate genera (mai ales în condiţii de temperatură ridicată) degajări de HCN în aerul  din imediata apropiere a lichidului scurs, dar concentraţia acestuia nu va avea  niveluri toxice (datorită alcalinităţii ridicate şi a concentraţiei reduse de cianură liberă). Pot fi stropite persoanele prezente în zona avariei.

10. Erori de operare şi/sau defecţiuni la instalaţia DETOX. Au o probabilitate medie datorită controlului continuu şi periodic (cu senzori redox şi prin analize de laborator) al parametrilor fizico-chimici ai tulburelii sterile înainte de evacuare spre iazul de decantare.

Tratarea necorespunzătoare a tulburelii sterile evacuate (un conţinut prea mare de cianuri) nu poate genera efecte grave datorită diluţiei unei cantităţi relativ reduse de lichid (şi de scurtă durată) în volumul foarte mare de apă limpezită existent în iaz. Oricum apa colectată în iaz nu este deversată în emisar, fiind recirculată în procesul tehnologic.

11. Erori de operare şi/sau defecţiuni ale sistemelor de măsură şi control, soldate cu scăderea pH-ului tulburelii în tancurile de leşiere, îngroşător şi/sau DETOX. Sunt puţin probabile datorită controlului automat dublat de efectuarea periodică a analizei parametrilor fizico-chimici ai tulburelii în laborator şi a monitorizării continue a conţinutului de HCN în aer.

Efectele unei astfel de avarii pot fi destul de grave datorită creşterii concentraţiei de HCN  în aerul din zona de deasupra tancurilor de leşiere (mai ales în condiţii de temperatură ridicată) cu afectarea operatorilor aflaţi pe platforma de operare. Reducerea pH-ului se poate produce (chiar în lipsa totală a dozării de lapte de var) foarte lent datorită volumului foarte mare de lichid din fiecare tanc, atingerea unor valori de pH periculoase având loc în câteva ore în primul tanc de leşiere, timp în care avaria este practic imposibil să nu fie depistată şi remediată, deci eventualele efecte sunt de gravitate medie şi de scurtă durată.

12. Avarierea gravă a rezervorului/rezervoarelor de stocare a soluţiei bogate, soldată cu scurgerea întregului conţinut al acestuia (max 420 m3). Se poate produce în caz de atac terorist, fisurarea peretelui rezervorului datorită unor solicitări mecanice foarte mari (seism, contracţii importante ale materialului de construcţie al rezervorului la temperaturi anormal de scăzute).

Probabilitatea de producere este destul de mică, având în vedere că rezervoarele sunt proiectate în conformitate cu exigenţele de rezistenţă şi stabilitate pentru sarcinile statice, dinamice şi seismice.

Cele 5 rezervoare de stocare a soluţiei bogate sunt amplasate în interiorul unei cuve de retenţie impermeabilă care este proiectată să asigure colectarea integrală a conţinutului rezervoarelor de stocare. De asemenea cuva de retenţie este prevăzută cu un jomp şi o pompă submersibilă care permit repomparea scurgerilor în circuitul tehnologic. Dacă totuşi volumul scurs depăşeşte capacitatea de retenţie a cuvei, excesul de soluţie se va surge spre bazinul de colectare al instalaţiei DETOX de unde poate preluat, tratat şi eventual pompat spre TMF. O astfel de scurgere poate genera (mai ales în condiţii de temperatură ridicată) degajări de HCN cu concentraţii toxice  în aerul din imediata apropiere a zonei afectate de scurgere. De asemenea pot fi stropite persoanele prezente în zona avariei.

13. Avarii la rezervorul de sol 15% CuSO4 soldată cu scurgerea întregului conţinut al acestuia. Se poate produce în caz de atac terorist, fisurarea peretelui rezervorului datorită unor solicitări mecanice foarte mari (seism, contracţii importante ale materialului de construcţie al rezervorului la temperaturi anormal de scăzute). Probabilitatea de producere este destul de mică, având în vedere că rezervorul este proiectat în conformitate cu exigenţele de rezistenţă şi stabilitate pentru sarcinile statice, dinamice şi seismice.

Consecinţele unui asemenea incident sunt minore deoarece rezervorul este amplasat în interiorul unei cuve de retenţie impermeabilă care este prevăzută cu un jomp şi o pompă submersibilă care permit repomparea scurgerilor în circuitul tehnologic. Datorită acidităţii soluţiei de sulfat de cupru, o astfel de scurgere poate genera degajări de HCN în aerul din imediata apropiere a zonei afectate de scurgere dacă are loc simultan cu scurgeri de suspensii conţinând cianuri. De asemenea pot fi stropite persoanele prezente în zona avariei.

14. Avarii la rezervorul de sol 20% Na2S2O5 soldate cu scurgerea întregului conţinut al acestuia. Se poate produce în caz de atac terorist, fisurarea peretelui rezervorului datorită unor solicitări mecanice foarte mari (seism, contracţii importante ale materialului de construcţie al rezervorului la temperaturi anormal de scăzute). Probabilitatea de producere este destul de mică, având în vedere că rezervorul este proiectat în conformitate cu exigenţele de rezistenţă şi stabilitate pentru sarcinile statice, dinamice şi seismice.

Consecinţele unui asemenea incident sunt minore deoarece rezervorul este amplasat în interiorul unei cuve de retenţie impermeabilă care este prevăzută cu un jomp şi o pompă submersibilă care permit repomparea scurgerilor în circuitul tehnologic. Datorită acidităţii soluţiei de metabisulfit de sodiu, o astfel de scurgere poate genera degajări de HCN şi/sau SO2 în aerul din imediata apropiere a zonei afectate de scurgere dacă are loc simultan cu scurgeri de suspensii conţinând cianuri. De asemenea pot fi stropit persoanele prezente în zona avariei.

15. Accidente în zonele de depozitare a reactivilor. Depozitarea reactivilor se realizează în magazii special destinate, dotate cu sisteme de prevenire şi intervenţie, în ambalajele originale cu respectarea regulilor privind incopatibilităţile, ca atare accidentele de acest gen au o probabilitate mică de producere iar eventualele consecinţe sunt minore.

16. Avarierea gravă a rezervorului de stocare a hidroxidului de sodiu soluţie, soldată cu scurgerea întregului conţinut al acestuia (40 m3) şi/sau a vasului de dizolvare (20 m3). Se poate produce în caz de atac terorist, fisurarea peretelui rezervorului datorită unor solicitări mecanice foarte mari (seism, contracţii importante ale materialului de construcţie al rezervozului la temperaturi anormal de scăzute concomitent cu congelarea întregului lichid conţinut,  mai ales a şuruburilor care fixează manlocul gurii de vizitare).

Probabilitatea de producere este destul de mică, având în vedere că rezervorul este amplasat într-o incintă închisă şi este proiectat în conformitate cu exigenţele de rezistenţă şi stabilitate pentru sarcinile statice, dinamice şi seismice.

Chiar dacă are loc scurgerea întregii cantităţi de hidroxid de sodiu soluţie conţinută de rezervorul de stocare, deversarea acesteia se face în cuva de retenţie impermeabilă care este proiectată să asigure colectarea integrală a rezervorului de stocare a şi a vasului de dizolvare. De asemenea cuva de retenţie este prevăzută cu un jomp şi o pompă submersibilă care permit repomparea scurgerilor în circuitul tehnologic. De asemenea pot fi stropite persoanele prezente în zona avariei.

17. Avarierea gravă a rezervoarelor de stocare a laptelui de var, soldată cu scurgerea întregului conţinut al vasului de preparare a laptelui de var (max 700 m3). Se poate produce în caz de atac terorist, fisurarea peretelui rezervorului datorită unor solicitări mecanice foarte mari (seism, contracţii/dilatări importante ale materialului de construcţie al rezervozului la temperaturi anormal de scăzute/ridicate, ruperea ştuţului de golire).

Probabilitatea de producere este  mică, având în vedere că instalaţia este proiectată şi construită în conformitate cu exigenţele de rezistenţă şi stabilitate pentru  sarcinile statice, dinamice şi seismice.

Scurgerea laptelui de var conţinut în rezervor duce la deversarea acesteia pe platforma betonată pe care este amplasată instalaţia şi apoi prin sistemul de drenaj poate ajunge în iazul de colectare a apelor pluviale. Pot fi stropite persoanele prezente în zona avariei.

18. Erori de operare – spălarea acidă a cărbunelui activ. Au o probabilitate medie .

Spălarea insuficientă a cărbunelui activ poate duce la degajarea unor cantităţi mai mari de HCN în momentul contactului acestuia cu acidul de spălare, dar acest fenomen se produce în interiorul coloanei de eluţie care este prevăzută cu ventilaţie, cu evacuarea gazelor la coşul de dispersie. Cantităţile de cianuri eventual rămase pe cărbune nu sunt prea mari şi deci, chiar în condiţiile unei funcţionări defectuoase a sistemului de ventilaţie efectele nu pot fi prea grave.

19. Erori de operare la electroliză. Sunt puţin probabile datorită controlului periodic al parametrilor fizico-chimici prin analize de laborator şi alte monitorizări.

Un conţinut prea mic de NaOH în soluţia bogată supusă electrolizei poate face ca în timpul procesului de electroliză să fie favorizate degajări de gaze toxice (inclusiv HCN) în zona celulelor. Deoarece sistemul de ventilaţiei asigură captarea şi evacuarea la coş a acestor degajări, în acest caz pot fi afectaţi eventual operatorii aflaţi în zona electrolizei numai dacă ventilaţia funcţionează defectuos.

20. Deteriorarea rezervorului de stocare şi a reţelei de distribuţie a GPL, soldată cu explozia rezervorului însoţită de aprinderea gazului stocat. Probabilitatea este relativ redusă redusă datorită regimului special de proiectare, execuţie şi control al rezervorului.

Explozia rezervorului de stocare a  GPL poate avea o gravitate mare dar pe termen scurt, cu producerea de pagube materiale şi chiar rănire de persoane.

21. Avarierea gravă a rezervorului de stocare a apei de proces, soldată cu scurgerea întregului conţinut al acestuia (max 12300 m3). Se poate produce în caz de atac terorist, fisurarea peretelui rezervorului datorită unor solicitări mecanice foarte mari (seism, contracţii/dilatări importante ale materialului de construcţie al rezervorului la temperaturi anormal de scăzute/ridicate,  ruperea şuruburilor care fixează manlocul gurii de vizitare sau ruperea ştuţului de golire).

Probabilitatea de producere este destul de mică, având în vedere că rezervorul este proiectat în conformitate cu exigenţele de rezistenţă şi stabilitate pentru  sarcinile statice, dinamice şi seismice.

Scurgerea întregii cantităţi de apă de proces (cu cianuri) conţinută de rezervorul de stocare , duce la deversarea acesteia în bazinul de retenţie. Suprafaţa afectată nu poate depăşi zona impermeabilizată  din jurul rezervorului. O astfel de scurgere poate genera (mai ales în condiţii de temperatură ridicată) degajări de HCN în aerul  din imediata apropiere a lichidului scurs, dar concentraţia acestuia nu va avea  concentraţii toxice (datorită alcalinităţii ridicate şi a concentraţiei  reduse de cianură liberă). De asemenea pot fi stropite persoanele prezente în zona avariei.

22. Avarii la butoaiele de stocare a hipocloritului de sodiu utilizat la dezinfecţia apei  în vederea potabilizării. Sunt evenimente cu probabilitate medie şi se pot produce prin lovirea butoaielor de plastic la manipulare.

Datorită caracterului oxidant şi alcalinităţii ridicate a soluţiilor de hipoclorit, eventuale scurgeri pot produce arsuri chimice persoanelor expuse, dar efectele sunt în general puţin grave. Aceste evenimente pot avea şi consecinţe mai grave în cazul cantactului cu acizi când are loc descompunerea cu emisie de clor în atmosferă a acestuia, dar vor fi eventual afectate doar persoanele aflate la o distanţă nu prea mare de locul avariei şi doar pentru scurt timp.

23. Avarierea reactorului de lapte de var - ARD soldată cu scurgerea întregului conţinut al vasului. Se poate produce în caz de atac terorist, fisurarea pereţilor vasului datorită unor solicitări mecanice foarte mari (seism, contracţii/dilatări importante ale materialului de construcţie al rezervorului la temperaturi anormal de scăzute/ridicate, ruperea ştuţului de golire). Probabilitatea de producere este mică, având în vedere că instalaţia este proiectată şi construită în conformitate cu exigenţele de rezistenţă şi stabilitate pentru  sarcinile statice, dinamice şi seismice.

Scurgerea laptelui de var conţinut în rezervor duce la deversarea acesteia în cuva de retenţie de unde este reintrodusă în circuitul tehnologic. Pot fi stropite doar persoanele prezente în zona avariei deci consecinţele sunt minore.

24. Avarierea reactorului de floculant – ARD soldată cu scurgerea întregului conţinut al vasului. Se poate produce în caz de atac terorist, fisurarea pereţilor vasului datorită unor solicitări mecanice foarte mari (seism, contracţii/dilatări importante ale materialului de construcţie al rezervorului la temperaturi anormal de scăzute/ridicate, ruperea ştuţului de golire). Probabilitatea de producere este mică, având în vedere că instalaţia este proiectată şi construită în conformitate cu exigenţele de rezistenţă şi stabilitate pentru  sarcinile statice, dinamice şi seismice.

Scurgerea soluţiei  conţinută  în rezervor duce la deversarea acesteia în cuva de retenţie de unde este reintrodusă în circuitul tehnologic. Pot fi stropite doar persoanele prezente în zona avariei deci consecinţele sunt minore.

25. Avarierea decantorului – ARD soldată cu scurgerea întregului conţinut al acestuia. Se poate produce în caz de atac terorist sau armat ori datorită unor solicitări mecanice foarte mari (seism). Probabilitatea de producere este  mică, având în vedere că decantorul este proiectat şi construit în conformitate cu exigenţele de rezistenţă şi stabilitate pentru sarcinile statice, dinamice şi seismice.

Scurgerea soluţiei conţinută în decantor duce la deversarea acesteia în cuva de retenţie de unde este reintrodusă în circuitul tehnologic sau eventual,  prin sistemul de drenaj poate ajunge în iazul de colectare a apelor pluviale. Pot fi rănite doar persoanele prezente în zona avariei deci consecinţele sunt moderate.

26. Avarii la instalaţia de comprimare a aerului, constând în explozii ale vaselor tampon şi/sau a traseelor de vehiculare aflate sub presiune, se pot produce doar în condiţiile blocării sau defectării supapelor de siguranţă şi sunt evenimente cu probabilitate redusă datorită echipamentelor speciale care o compun, a proiectării, execuţiei şi controlului speciale în conformitate cu prescripţiile ISCIR.

Acest gen de avarii pot produce răni grave dar numai  persoanelor aflate în zona avariei.

27. Avarie la instalaţia de producere şi distribuţie a oxigenului, constând în explozii ale vaselor tampon şi/sau a traseelor de vehiculare aflate sub presiune, se pot produce doar în condiţiile blocării sau defectării supapelor de siguranţă sau la contactul cu uleiuri sau lubrifianţi şi sunt evenimente cu probabilitate redusă datorită echipamentelor speciale care o compun, a proiectării, execuţiei şi controlului speciale în conformitate cu prescripţiile ISCIR.

Acest gen de avarii pot produce răni grave dar numai persoanelor aflate în zona avarie sau poate genera incendii locale dacă oxigenul ajunge în contact cu substanţe organice.

28. Avarii ale sistemului de alimentare şi distribuţie a curentului electric, constând în scurtcircuite şi/sau supraîncălziri urmate de aprinderea izolaţiei conductorilor sau chiar a transformatorului de putere.

Sunt evenimente cu probabilitate medie, proiectarea şi realizarea sistemului fiind realizate în baza standardelor de siguranţă impuse de reglementările în domeniu, materialele utilizate sunt de calitate, există sisteme automate de siguranţă şi control care asigură scoaterea de sub tensiune (parţial sau total) imediat ce se produce o dereglare a parametrilor normali de funcţionare a sistemului.

Singurul eveniment de acest gen care poate avea consecinţe grave constând în pagube materiale importante pentru proprietar este incendierea staţiei de transformare de înaltă tensiune, când poate avea loc şi rănirea personalului de intervenţie. Un efect indirect dar cu consecinţe destul de grave este întreruperea alimentării cu energie electrică a întregul amplasament.

29. Întreruperea furnizării de energie electrică din motive exterioare societăţii este un eveniment cu probabilitate mică, având loc doar în situaţii deosebite apărute în sistemul energetic naţional. Sunt prevăzute sisteme autogene de rezervă.

Întreruperea neplanificată a furnizării de energie electrică poate avea consecinţe destul de grave dar de obicei de scurtă durată constând în deversări de soluţii (prin oprirea pompărilor către iazul de decantare) iar în cazul unei întreruperi de mai lungă durată în perioade cu temperaturi foarte scăzute se poate produce congelarea unor soluţii pe traseele de vehiculare, ceea ce creşte probabilitatea producerii unor avarii la repornirea instalaţiilor .

30. Avarii şi/sau incendii la rezervoarele de combustibili se pot produce din cauza unui atac terorist sau a nerespectării regulilor de operare şi au probabilitate mică de producere .

Aceste accidente pot produce rănirea mai mult sau mai puţin gravă a unuia sau mai multor muncitori precum şi pagube materiale minore.

31. Avariile la sistemele de vehiculare a soluţiei de cianură (conducte, armături, pompe) soldate cu scurgeri, se pot produce pe toată perioada de operare şi au o probabilitate medie (ceva mai mare la pornirea pompelor şi în zonele prevăzute cu sisteme de etanşare-presetupe, flanşe).

Avariile la sistemele de vehiculare a soluţiei de cianură au o gravitate relativ redusă  (în acest tip de avarii cantităţile scurse sunt foarte mici) dar pot stopi persoanele aflate în zonă. Mai grave sunt cazurile în care scurgerile intră în contact cu soluţii acide când pot avea loc degajări de HCN.

32. Avariile la sistemele de vehiculare şi/ sau preparare a tulburelii cianurate (conducte, armături, pompe) soldate cu scurgeri , se pot produce pe toată perioada de operare şi au o probabilitate medie (ceva mai mare la pornirea pompelor şi în zonele prevăzute cu sisteme de etanşare-presetupe, flanşe).

Aceste scurgeri nu prezintă decât un pericol foarte redus , fiind în cantitate redusă care este colectată pe suprafeţe betonate şi dirijate la bazinul de avarie. Eventuala stropire a operatorilor din zona avariei nu poate provoca decât efecte minore .

33. Avariile la sistemele de vehiculare a soluţiilor/suspensiilor cu conţinut de cianuri (conducte, armături, pompe) soldate cu scurgeri, se pot produce pe toată perioada de operare şi au o probabilitate medie (ceva mai mare la pornirea pompelor şi în zonele prevăzute cu sisteme de etanşare-presetupe, flanşe).

Aceste scurgeri constau în cantităţi relativ mici de material care se produce numai în zone protejate de suprafeţe impermeabile cu captarea şi dirijarea lor la bazinul de avarie. Datorită conţinutului relativ redus de cianuri şi a pH-ului ridicat degajările de HCN practic excluse (cu excepţia contactului accidental cu acid clorhidric). Datorită alcalinităţii ridicate stropirea ochilor operatorilor din zona avariei poate avea consecinţe destul de grave.

34. Avariile la sistemele de vehiculare a soluţiei de acid clorhidric (conducte, armături, pompe) soldate cu scurgeri, se pot produce pe toată perioada de operare şi au o probabilitate medie (ceva mai mare la pornirea pompelor şi în zonele prevăzute cu sisteme de etanşare-presetupe, flanşe).

Scurgerea acidului clorhidric duce la degajare de vapori de HCl corozivi în zonă, dar în acest tip de avarii cantităţile scurse sunt foarte mici deci eventuala intoxicare a persoanelor aflate în apropiere este foarte puţin probabilă iar aceste intoxicaţii sunt de obicei puţin grave, aspectul de ceaţă şi mirosul pătrunzător avertizând asupra pericolului. Mai grav poate fi eventualul contact al acidului cu cianurile eventual existente pe suprafaţa afectată de scurgere, când se poate produce degajare de HCN (în cantităţi foarte mici), cu eventuala afectare a persoanelor aflate  în imediata apropiere.

35. Avariile la sistemele de vehiculare a soluţiei de hidroxid de sodiu (conducte, armături, pompe) soldate cu scurgeri, se pot produce pe toată perioada de operare şi au o probabilitate medie (ceva mai mare la pornirea pompelor şi în zonele prevăzute cu sisteme de etanşare-presetupe, flanşe).

Scurgerea de soluţie de NaOH pe pardoseli nu prezintă decât riscul stropirii operatorilor aflaţi eventul în zonă, eventuala rănire a acestora putând fi destul de gravă dacă stropii corozivi ajung în ochi şi nu se iau imediat măsuri de spălare şi prim ajutor.

36. Tentativă de suicid prin ingerarea de soluţie de cianură. Este foarte puţin probabilă datorită accesului limitat al persoanelor străine în incintă şi mai ales în zonele de operare, tot circuitul de vehiculare al cianurii este închis, iar personalul societăţii este supus controlului psihiatric atât la angajare cât şi periodic.

Consecinţele unui astfel de eveniment are consecinţe foarte grave, producând aproape sigur decesul persoanei respective.

37. Accidentele de muncă produse în cadrul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau de intervenţie au o probabilitate medie, datorită organizării riguroase a tuturor acestor lucrări care se execută sub directa supraveghere a personalului tehnic de specialitate, a instruirii permanente a personalului de execuţie şi a dotării cu mijloace de protecţie individuală şi cu unelte şi dispozitive de lucru adecvate şi de calitate.

Accidentele de muncă produse în cadrul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau de intervenţie specială pot produce rănirea sau intoxicarea mai mult sau mai puţin gravă a mai multor muncitori.

d. Trasee de hidrotransport

1. Fisurarea conductei de hidrotransport a tulburelii datorită uzurii sau altor cauze. Are o probabilitate destul de mare datorită eroziunii, mai ales în zonele sensibile (coturi, flanşe, compensatori, vane). Utilizarea conductelor din polietilenă de înaltă densitate şi realizarea de expertize tehnice periodice a acesteia reduce substanţial această probabilitate.

Acest gen de avarii produc scurgeri de material cu conţinut de substanţe periculoase în cantităţi mici, cu afectarea unor suprafeţe mici, fiind de regulă preluate integral de culoarul impermeabilizat în care sunt pozate aceste conducte, deci produc efecte minore.

2. Fisurarea conductei de vehiculare a apei decantate spre uzină datorită uzurii. Are o probabilitate redusă datorită lipsei solidelor care să genereze  eroziune. Totuşi există un risc ceva mai mare în zona flexibilă (între barjă şi conducta fixă de pe sol) mai ales în perioadele de fluctuaţii rapide şi mari ale nivelului lichidului liber pe iaz.

Acest gen de avarii produc scurgeri de material cu conţinut de substanţe periculoase în cantităţi mici, cu afectarea unor suprafeţe mici, fiind de regulă preluate integral de sistemul de canale de colectare  şi TMF , deci produc efecte minore.

3. Spargerea, ruperea sau cedarea unei îmbinări la conducta de hidrotransport a tulburelii sau la cea de vehiculare a apei decantate. Pot fi datorate defectelor de material, funcţionării defectuoase a sistemelor de ghidare sau a compensatorilor de dilatare, “lovituri de berbec” la pornirea pompării. Au o probabilitate mică, care însă creşte în condiţii de temperaturi extreme.

Acest tip de avarii produc efecte moderate pe termen scurt datorită faptului că implică scurgerea unor cantităţi destul de mari de lichid cu conţinut de substanţe periculoase, careeste posibil să nu fie preluate integral de sistemul de canale de colectare, putând să afecteze suprafeţe de teren relativ mari. În această situaţie efectele pot fi semnificative dar pe termen scurt, deoarece prin sistemele de siguranţă acest tip de avarie se sesizează foarte rapid cu oprirea imediată a pompărilor.

4. Avariile la traseele de pompare a apelor acide de la iazul de colectare Cetate la ARD pot fi datorate defectelor de material, funcţionării defectuoase a sistemelor de ghidare sau a compensatorilor de dilatare, “lovituri de berbec” la pornirea pompării. Au o probabilitate mică, care însă creşte în condiţii de temperaturi extreme.

Acest avarii pot produce efecte minore şi pe termen scurt datorită faptului că prin sistemele de siguranţă acest tip de avarie se sesizează foarte rapid cu oprirea imediată a pompărilor.

5. Accidentele de muncă produse în cadrul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau de intervenţie au o probabilitate medie, datorită organizării riguroase a tuturor acestor lucrări care se execută  sub directa supraveghere a personalului tehnic de specialitate, a instruirii permanente a personalului de execuţie şi a dotării cu mijloace de protecţie individuală şi cu unelte şi dispozitive de lucru adecvate şi de calitate.

Accidentele de muncă produse în cadrul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau de intervenţie specială pot produce rănirea unuia sau mai multor muncitori şi pot fi considerate ca evenimente cu consecinţe minore.

e. Iazul de decantare TMF

1. Formarea de breşe în barajul de retenţie poate avea drept cauze ipotetice fenomene naturale extreme, cum sunt cutremurele deosebit de puternice sau suprasolicitarea iazului prin încărcare. De asemenea, o ameninţare potenţială o constituie atacul terorist sau atacul armat.

Mecanismele potenţiale de cedare a iazului de decantare sunt :

a. Supraîncărcare

Fenomenul de supraîncărcare poate să se manifeste în cazul acumulării unei cantităţi de apă care depăşeşte capacitatea de înmagazinare a iazului, sau în cazul transferului în iaz a unei cantităţi importante de materiale solide, în urma unei alunecări de teren.

Pentru a preveni posibilitatea producerii unui astfel de fenomen, proiectul include următoarele caracteristici:

- Sistemul iazului de decantare va fi construit în etape. Barajul de amorsare, cu nucleu de permeabilitate redusă, va fi ridicat în primul an al proiectului, iar peste acesta se va suprapune barajul principal. Ritmul de înălţare a construcţiei a fost stabilit astfel încât să fie disponibil în permanenţă un volum liber suficient pentru stocarea cantităţilor de apă suplimentare care pot rezulta în urma unor fenomene meteorologice extreme sau a alunecării în iaz a unor cantităţi de rocă şi sol.

- Barajul de amorsare, cu cota finală 735 m, asigură depozitarea sterilelor pentru primii 1,25 ani de la debutul producţiei. Volumul prevăzut pentru depozitarea sterilelor este 11.217.600 m3. Volumul asigurat pentru iazul de decantare este de 2.581.980 m3, la care se adaugă 2.500.000 m3, corespunzător unui eveniment PMF de vară. Capacitatea totală de stocare a iazului (steril + apă) va fi de 16.299.580 m3. Pentru prevenirea deversărilor accidentale este prevăzută o înălţime de gardă de minim 1 m pe toată durata funcţionării iazului. La cota 734 m, va fi amplasat un canal deversor, cu rolul de a permite deversarea controlată a apei, în cazul unor supraîncărcări ce pot deveni periculoase.

- Barajul final va avea cota finală 840 m, corespunzătoare unei înălţimi de aproximativ 185 m. Volumul destinat depozitării sterilelor este 161.468.148 m3. Volumul maxim al iazului de decantare este 7.421.75 m3, la care se adaugă 2.750.000 m3, corespunzător unui eveniment PMF de iarnă. Volumul total util va fi de 171.618.890 m3 în faza finală a funcţionării. Va fi prevăzut un canal deversor la cota 839 m.

b. Evenimente seismice

La proiectarea sistemului iazului de decantare s-au luat în calcul parametri pe deplin acoperitori pentru riscul seismic ce caracterizează zona în cauză. Activitatea seismică este foarte redusă în zona Roşia Montană. Parametrii utilizaţi pentru proiectare au fost următorii:

- cutremurul operaţional de bază – considerat ca având o ciclicitate de 1 la 475 de ani şi corespunzând unei acceleraţii maxime a rocii de bază de 0,082 g şi având o magnitudine de 8,0 grade;

- cutremurul maxim scontat în proiectare – considerat ca fiind egal cu cutremurul maxim credibil, corespunzând unei acceleraţii a rocii de fundament de 0,14 g şi având o magnitudine de 8,0 grade.

Aceşti parametri seismici de proiectare adoptaţi în cazul sistemului iazului de decantare egalează sau depăşesc factorul de siguranţă de 1,1, considerat suficient, conform standardelor naţionale şi europene pentru proiectarea amenajărilor de acest gen.

c. Defecte structurale, cedarea fundaţiei

Modalitatea de realizare a fundaţiei şi structura proiectată a barajului asigură o foarte bună stabilitate, făcând extrem de puţin probabilă o avarie datorată unei cedări a fundaţiei sau unei defecţiuni structurale. Din punct de vedere al siguranţei, soluţia constructivă adoptată, baraj de anrocamente cu structură zonară, este superioară tehnicilor aplicate în cazul majorităţii iazurilor de decantare din lume. Factorii de stabilitate utilizaţi la proiectarea sistemului asigură reducerea riscului de cedare la valori foarte scăzute:

| Condiţii de funcţionare | Factor de stabilitate |
| --- | --- |
| În timpul construcţiei | 1.3 |
| În timpul funcţionării | 1.5 |
| Evenimente seismice | 1.1 |
| Golire rapidă | 1.1 |

Structura terenului în zona de amplasare a barajului a fost cercetată prin studii geotehnice detaliate, ce se bazează pe interpretarea datelor rezultate din 23 de foraje executate. Au fost prelevate probe, care au fost supuse încercărilor de laborator şi au fost realizate investigaţii hidrogeologice in-situ, care au identificat distribuţia permeabilităţilor. Au fost instalate piezometre, în vederea caracterizării regimului apelor subterane din zona Văii Corna.

d. Sufoziune

Fenomenul de sufoziune apare în urma deplasării apei printr-un mediu permeabil, cu mobilizarea particulelor fine. În timp, pot apare cavităţi de diferite dimensiuni, care conduc la subminarea construcţiei. Acest fenomen se manifestă în primul rând la contactul între medii cu granulaţii contrastante, când particulele fine pot fi deplasate cu uşurinţă printre cele grosiere. Pentru barajul iazului de decantare au fost prevăzute măsuri speciale care să preîntâmpine producerea sufoziunii. În acest sens, s-au prevăzut filtre şi zone de tranziţie la contactul între sterilele de procesare şi fragmentele andezitice ce constituie corpul barajului. Aceste filtre şi zone de tranziţie vor fi realizate din gresii extrase din cariera „La Pârâul Porcului”, concasate şi sortate la granulaţia optimă.

În cazul sistemului iazului de decantare de pe Valea Corna, ar putea să apară fenomene de sufoziune doar în cazul unor imperfecţiuni de construcţie, asociate unor erori umane, având drept rezultat crearea unor porţiuni necorespunzătoare ale filtrelor. Având în vedere particularităţile constructive ale barajului, în principal utilizarea anrocamentelor, producerea acestui fenomen poate genera doar incidente minore. Apariţia unor trasee preferenţiale de deplasare a apei prin corpul permeabil al barajului poate fi evidenţiată cu ajutorul piezometrelor de monitorizare ce vor fi instalate.

e. Eroziune şi instabilitatea taluzelor

Fenomenele de eroziune pot să se manifeste fie sub influenţa apelor de precipitaţii/şiroire care cad/se scurg pe taluzul barajului, fie în condiţiile deversării apei din iazul de decantare peste baraj. Modul de proiectare a barajului reduce foarte mult probabilitatea apariţiei acestor manifestări. Barajul fiind construit din anrocamente, cu fragmente de dimensiuni mari, influenţa erozională a apelor de precipitaţii/şiroire este aproape nulă.

În cazul în care volumul de apă acumulat în iazul de decantare depăşeşte capacitatea de stocare a acestuia, deversarea se face controlat, prin intermediul unui canal deversor, amplasat la 1 m sub cota efectivă a coronamentului barajului. În felul acesta, este împiedicată eroziunea taluzului şi sunt gestionate de o manieră corespunzătoare astfel de situaţii excepţionale.

Unghiurile de înclinare proiectate pentru taluzul aval al barajului (2:1 până la 3:1 în faza finală), sunt mult diminuate faţă de alte baraje de anrocamente existente în lume, ceea ce asigură o stabilitate foarte bună.

f. Lichefiere

În cursul proiectării, s-a presupus că fenomenul de lichefiere poate să producă o scădere a rezistenţei la forfecare a sterilelor, în condiţii de încărcare seismică, până la 20% din valoarea normală. Soluţia constructivă proiectată pentru iazul de decantare diminuează posibilităţile de lichefiere, prin câteva caracteristici:

- Suprafaţa acvatică a iazului de decantare va fi menţinută cât mai departe de baraj, înspre capătul amonte al sistemului;

- Se va imprima o pantă a sterilelor depuse de 0,5%, înspre amonte;

- Se va realiza o sortare granulometrică a sterilelor, cele mai grosiere fiind depuse în zona barajului, iar cele mai fine, înspre amonte;

- Apa conţinută în sterile este parţial eliminată datorită permeabilităţii barajului final şi datorită existenţei drenurilor la baza depozitului de sterile.

g. Atac armat sau terorist

Probabilitatea de producere a unui atac armat este foarte redusă, deoarece obiectivul nu prezintă importanţă strategică, iar declanşarea unui asemenea atac presupune de obicei existenţa unui conflict anterior şi deci anticiparea unui asemenea eveniment ceea ce asigură timpul necesar opririi activităţii şi luării de măsuri de reducere la minim a cantităţii de apă stocată. Atacul terorist rămâne un eveniment cu probabilitate foarte redusă (chiar dacă mai mare ca a atacului armat) dar neputând fi anticipat va produce cu siguranţă efecte grave.

2. Avariile soldate cu deversarea peste coronamentul barajului au o probabilitate extrem de redusă de a se produce, ţinând cont de capacitatea de stocare a apei în iazul de decantare, proiectat la volumul corespunzător pentru două evenimente PMF succesive. Pot avea loc doar în condiţiile nerespectării sistematice şi pe termen lung a parametrilor de exploatare (plajei şi a gărzii minime) şi / sau apariţia unor avarii de lungă durată la sistemul de drenaj şi la sistemul de evacuare a apei decantate din iaz. Situaţiile meteorologice deosebite (precipitaţii abundente, temperaturi extrem de scăzute) cresc probabilitatea de producere a acestor avarii.

Chiar dacă aceste avarii au consecinţe mai puţin grave decât în cazul precedent, gravitatea lor este demnă de luat în considerare, deoarece scurgerea de lichide periculoase poate afecta semnificativ calitatea apelor din aval.

3. Avarii la sistemul secundar de retenţie. Fiind proiectat să asigure colectarea exfiltraţiilor din corpul barajului TMF şi a precipitaţiilor ce spală zona aval de acesta, o eventuală avarie a acestui sistem poate consta în depăşirea capacităţii de retenţie şi deversarea în emisar (valea Corna) a excesului de apă care este un eveniment puţin probabil.

Consecinţele posibile sunt de gravitate moderată şi pe termen relativ scurt deoarece conţinutul prognozat în substanţe toxice (cianuri, metale grele) al acestor ape este redus mai ales datorită diluţiei.

4. Avarii la staţia de pompare a apei decantate (barja plutitoare) soldate cu întreruperea repompării spre uzină constând în defecţiuni ale pompelor sau întreruperea furnizării de energie electrică. Au o probabilitate medie şi datorită existenţei pompelor de rezervă produc efecte doar pentru scurt timp.

Chiar dacă este un eveniment nedorit care poate deregla activitatea normală pe iaz şi chiar în uzină, gravitatea este moderată şi pe termen scurt.

5. Avarii grave sau incidente care fac imposibilă tratarea tulburelii cianurate evacuate spre iazul de decantare TMF constând în defecţiuni ale sistemului de dozare a reactivilor sau imposibilitatea aprovizionării cu reactivi.

Chiar dacă defecţiunile la sistemul de dozare sunt destul de probabile, existenţa sistemelor de monitorizare şi funcţionare în paralel a două reactoare DETOX reduce considerabil acest risc. Dificultăţi în aprovizionarea cu reactivi pot apare atât datorită distanţei mari la care se află amplasate sursele de aprovizionare cât şi posibilităţii ca în anumite situaţii deosebite să nu fie posibil accesul spre uzină (inundarea, blocarea cu zăpadă, deteriorarea, drumului de acces, etc) dar acest incident este previzibil şi deci permite luarea măsurilor ce se impun.

Lipsa tratării apelor uzate  cu conţinut de cianuri poate genera efecte moderate şi pe termen scurt deoarece are loc diluţia acestora în apa deja existentă în iaz care nu este evacuată şi ca atare nu se pot produce efecte semnificative asupra calităţii apelor din emisar.

6. Formarea de aerosoli toxici şi de HCN la suprafaţa iazului se produce permanent, cantitatea degajată în atmosferă fiind dependentă atât de caracteristicile fizico-chimice ale soluţiei pompate şi existentă pe iaz , cât şi de condiţiile meteorologice.

În perioadele de insolaţie puternică şi temperatură ridicată creşte cantitatea de HCN degajată la suprafaţa iazului dar dacă pH-ul se păstrează în limitele tehnologice normale, concentraţia de HCN din aerul atmosferic nu va atinge pragul toxic, nici chiar în imediata apropiere a luciului de apă.

7. Avarii ale sistemului de alimentare şi distribuţie a curentului electric la barja plutitoare şi la iazul secundar, constând în scurtcircuite şi/sau supraîncălziri urmate de aprinderea izolaţiei conductorilor.

Sunt evenimente cu probabilitate medie, proiectarea şi realizarea sistemului fiind realizate în baza standardelor de siguranţă impuse de reglementările în domeniu, materialele utilizate sunt de calitate, există sisteme automate de siguranţă şi control care asigură scoaterea de sub tensiune (parţial sau total) imediat ce se produce o dereglare a parametrilor normali de funcţionare a sistemului.

Evenimente cu gravitate redusă, de scurtă durată, efectele constând în pagube materiale şi întreruperea repompării soluţiilor (care de obicei nu vor duce la întreruperea activităţii în uzină). O situaţie ceva mai gravă este cea în care repomparea din iazul secundar se întrerupe pe o durată mai mare de timp când este posibil să fie necesară evacuarea în emisar a soluţiei colectare, iar debitul evacuat depăşeşte capacitatea staţiei de tratare.

8. Întreruperea furnizării de energie electrică din motive exterioare societăţii este un eveniment cu probabilitate mică, având loc doar în situaţii deosebite apărute în sistemul energetic naţional.

Întreruperea neplanificată a furnizării de energie electrică poate avea consecinţe moderate constând în întreruperea pompărilor de apă decantată pentru scurt timp.

9. Tentativă de suicid prin ingerarea de soluţie cu conţinut de cianuri. Este foarte puţin probabilă datorită accesului limitat al persoanelor străine în incinta  iazului iar personalul societăţii este supus controlului psihologic atât la angajare cât şi periodic.

Consecinţele unui astfel de eveniment sunt foarte grave, producând aproape sigur decesul persoanei respective.

10. Accidentele de muncă produse în cadrul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau de intervenţie au o probabilitate medie, datorită organizării riguroase a tuturor acestor lucrări care se execută sub directa supraveghere a personalului tehnic de specialitate, a instruirii permanente a personalului de execuţie şi a dotării cu mijloace de protecţie individuală şi cu unelte şi dispozitive de lucru adecvate şi de calitate.

Accidentele de muncă produse în cadrul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau de intervenţie specială pot produce rănirea unuia sau mai multor muncitori şi pot fi considerate ca evenimente cu consecinţe minore .

f. Iazul de colectare ape acide Cetate

1. Ruperea barajului soldată cu formarea de breşe se poate produce în caz de atac terorist sau atac cu arme clasice sau nucleare, cutremure, etc.

Probabilitatea de producere este foarte redusă pentru atacul terorist sau armat. Zona de amplasare a iazului prezintă un risc seismic minor iar proiectarea este făcută pentru asigurarea la un cutremur de magnitudine peste 8.

Un asemenea accident poate avea consecinţe grave constând în afectarea unor suprafeţe importante de teren, afectarea calităţii apelor din aval, la care se adaugă pagubele materiale şi eventualele răniri de persoane.

2. Avariile soldate cu deversarea peste coronamentul barajului au o probabilitate destul de redusă de a se produce deoarece pot avea loc doar în condiţiile nerespectării parametrilor de exploatare. Situaţiile meteorologice deosebite (precipitaţii abundente, temperaturi extrem de scăzute) cresc probabilitatea de producere a acestor avarii.

Aceste avarii au consecinţe de gravitate relativ redusă constând în afectarea pe termen scurt a calităţii apelor din aval.

3. Avarii la staţia de pompare constând în defecţiuni ale pompelor sau întreruperea alimentării cu energie electrică şi soldate cu întreruperea pompării apelor acide spre staţia de tratare ARD au o probabilitate de producere medie.

În condiţii normale de operare, consecinţele sunt minore şi de scurtă durată.

g. Haldele

1. Risc de alunecare al haldelor de steril - pierderea stabilităţii haldelor de steril este determinată de configuraţia şi caracteristicile fizico-mecanice ale terenului de fundare, particularităţile hidrodinamice ale apelor din zonă şi interacţiunea acestora cu materialul din haldă, caracteristicile geotehnice ale sterilului haldat (porozitate, unghi de frecare internă, coeziune, greutate specifică, umiditatea etc). Probabilitatea de producere este medie, fiind necesară respectarea proiectului tehnic de stabilitate, realizat pentru condiţiile specifice ale amplasamentului şi caracteristicile materialului. Haldele vor trebui să fie monitorizate continuu, prin control vizual şi prin măsurători topo, iar depunerea se va realiza în trepte, cu nivelarea şi compactarea materialului depus.

Gravitatea accidentului poate fi majoră, datorită cantităţilor mari de steril rezultate şi depuse pe halde şi faptului că alunecarea haldei poate produce avarierea unor construcţii de pe amplasament sau a drumurilor de acces.

h. Depozitul de explozibil

1. Explozie sau incendiu la depozitul de exploziv. Azotatul de amoniu nu este o substanţă explozivă, dar la temperaturi ridicate şi în prezenţa motorinei sau a unor detonatori poate exploda. Întrucât la depozitul de exploziv trebuie asigurate condiţii specifice de pază şi securitate probabilitatea de producerea unei explozii pe acest amplasament este relativ mică.

Explozia întregii cantităţi de material exploziv existentă în depozit va fi deosebit de puternică, producând probabil moartea persoanelor aflate în apropiere dar fără a afectata construcţii sau structuri care se află la peste 1 km distanţă.

2. Accidentul unui autovehicul care realizează transportul intern al explozivului. Probabilitatea de producere a unui astfel de accident este scăzută deoarece viteza de transport în incintă este reglementată iar autovehiculele care realizează transportul intern sunt special destinate acestui scop.

Gravitatea este relativ mare, deoarece în cazul unui accident se poate amesteca cu motorina şi în cazul apariţiei unei surse de foc sau prin încălzire, explozia generată va fi foarte puternică. De aici poate apărea efect Domino, în cazul în care în zona de producere accidentului sunt şi alte obiective care ar putea fi afectate şi care la rândul lor ar putea genera accidente.

III. Faza de închidere

a. Zonele miniere de exploatare

Nu este cazul.

b. Trasee interne de transport

1. Accidente rutiere şi de muncă produse în cadrul lucrărilor de transport intern al materialelor rezultate de la dafectări au o probabilitate medie, datorită organizării riguroase a tuturor acestor lucrări, a instruirii permanente a personalului de execuţie şi a dotării cu utilaje de transport şi mijloace de protecţie adecvate.

Aceste accidente pot produce rănirea mai mult sau mai puţin gravă a unuia sau mai multor muncitori.

c. Uzina de procesare

1. Incendii locale în timpul lucrărilor de dezafectare se pot produce datorită lucrului cu foc deschis (suduri, etc) şi au o probabilitate mică de producere pe de o parte datorită organizării riguroase a tuturor acestor lucrări, a instruirii permanente a personalului de execuţie şi a dotării cu mijloace de protecţie adecvate iar pe de altă parte datorită faptului că materialele combustibile lipsesc sau sunt în cantităţi reduse.

Aceste accidente pot produce rănirea mai mult sau mai puţin gravă a unuia sau mai multor muncitori precum şi pagube materiale minore.

2. Accidentele de muncă produse în cadrul lucrărilor de dezafectare a utilajelor şi construcţiilor şi au o probabilitate medie, datorită organizării riguroase a tuturor acestor lucrări, a instruirii permanente a personalului de execuţie şi a dotării cu utilaje şi mijloace de lucru şi de protecţie adecvate.

Aceste accidente pot produce rănirea mai mult sau mai puţin gravă a unuia sau mai multor muncitori şi eventual mici daune materiale.

d. Trasee de hidrotransport

Nu este cazul

e. Iazul de decantare

1. Tratarea necorespunzătoare a apelor în sistemul de lagune situat în aval de iazul secundar de retenţie este puţin probabilă deoarece în perioada de exploatare acest sistem de tratare va fi testat şi proiectat funcţie de caracteristicile şi debitele reale de ape colectate.

Consecinţele posibile sunt de gravitate moderată şi pe termen relativ scurt deoarece debitele de evacuare şi conţinutul prognozat în substanţe toxic) al acestor ape este redus.

f. Iazul de colectare ape acide Cetate

Nu este cazul .

g. Haldele

1. Alunecarea haldelor de steril  după finalizarea depozitărilor şi efectuarea lucrărilor de reabilitare are o probabilitate redusă şi o gravitate moderată, riscul asociat fiind mult mai mic decât în faza de operare.

h. Depozitul de explozibil

Nu este cazul

Odată cu finalizarea lucrărilor de închidere, nu se mai identifică nici un scenariu de accident specific proiectului.

B. Identificarea potenţialelor accidente majore

Pentru identificarea potenţialelor accidente majore specifice Proiectului RM s-a procedat la o evaluare calitativă a riscului asociat  scenariilor de accidente posibile prezentate anterior.

Analiza calitativă are ca obiectiv principal stabilirea listei de hazarduri posibile, face posibilă ierarhizarea evenimentelor în ordinea riscului şi prezintă primul pas în metodologia de realizare a analizei cantitative a riscurilor. Evaluarea calitativă a riscului  se realizează prin calculul nivelului  de risc ca produs între nivelul de gravitate şi cel de probabilitate ale evenimentului analizat

a. Măsura calitativă a consecinţelor este realizată prin încadrarea în cinci nivele de gravitate, care au următoarea semnificaţie:

1.  Nesemnificativ

• Pentru oameni (populaţie): vătămări nesemnificative

• Ecosisteme: Unele efecte nefavorabile minore la puţine specii sau pãrţi ale ecosistemului, pe termen scurt şi  reversibile

• Socio-politic: Efecte sociale  nesemnificative fără motive de îngrijorare pentru comunitate.

2 Minor

• Pentru oameni (populaţie): este necesar primul ajutor;

• Emisii: emisii în incinta obiectivului reţinute imediat;

• Ecosisteme: daune neînsemnate, rapide şi reversibile pentru  puţine specii sau parţi ale ecosistemului, animale obligate să-şi părăseacă habitatul obişnuit, plantele sunt  inapte să se dezvolte după toate regulile naturale , calitatea aerului crează un disconfort local , poluarea apei depăşeşte  limita fondului pentru o scurtă perioadă;

• Socio-politic:  Efecte sociale cu puţine motive de îngrijorare pentru comunitate.

3. Moderat

• Pentru oameni (populaţie): sunt necesare tatamente medicale;

• Economice: reducerea capacităţii de producţie;

• Emisii: emisii în incinta obiectivului reţinute cu ajutor extern;

• Ecosisteme: daune temporare şi reversibile, daune asupra habitatelor şi migraţia populaţiilor de animale, plante incapabile să supravieţuiască, calitatea aerului afectată de compuşi cu potenţial risc pentru sănătate pe termen lung, posibile daune pentru viaţa acvatică,  poluări care necesită tratamente fizice, contaminări limitate ale solului şi care pot fi remediate rapid;

• Socio-politic:  Efecte sociale cu motive moderate de îngrijorare pentru comunitate

4 Major

• Pentru oameni (populaţie): vătămări deosebite;

• Economice : întreruperea activităţii de producţie;

• Emisii: emisii înafara amplasamentului fără efecte dăunătoare;

• Ecosisteme: moartea unor animale, vătămări la scară largă, daune asupra speciilor locale şi distrugerea de habitate extinse , calitatea aerului impune “refugiere în siguranţă” sau decizia de evacuare, remedierea solului este posibilă doar prin programe pe termen lung;

• Socio-politic:  Efecte sociale cu motive serioase de îngrijorare pentru comunitate

5 Catastrofic

• Pentru oameni (populaţie): moarte;

• Economice : oprirea activităţii de producţie;

• Emisii: emisii toxice înafara amplasamentului cu efecte dăunătoare;

• Ecosisteme: moartea animalelor în număr mare, distrugerea speciilor de floră, , calitatea aerului impune evacuarea, contaminare permanentă şi pe arii extinse a solului;

• Socio-politic:  Efecte sociale cu motive deosebit de mari de îngrijorare pentru comunitate

b. Măsura  probabilităţii de producere este realizată tor prin încadrarea în cinci nivele, care au următoarea semnificaţie:

1. Rar (improbabil) se poate produce doar în condiţii excepţionale – Frecvenţa de apariţie mai mică de 10-12.

2. Puţin probabil s-ar putea întâmpla cândva  – Frecvenţa de apariţie între 10-8 şi 10-12.

3. Posibil se poate întâmpla cândva – Frecvenţa de apariţie între 10-6 şi 10-8

4. Probabil se poate întâmpla în cele mai multe situaţii  – Frecvenţa de apariţie între 10-4 şi 10-6

5. Aproape sigur este aşteptat să se întâmple în cele mai multe situaţii – Frecvenţa de apariţie peste 10-4.

Utilizând informaţiile obţinute din analiză, riscul este plasat într-o matrice de forma următoare:

|  |  |  |  | Consecinţe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nesemnificative | Minore | Moderate | Majore | Catastrofice |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Probabilitate | Improbabil | < 10-12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Puţin probabil | 10-8 la 10-12 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|  | Posibil | 10-6 la 10-8 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
|  | Probabil | 10-4 la 10-6 | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
|  | Aproape sigur | > 10-4 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

| Nivele de risc | Definiţie | Acţiuni ce trebuie întreprinse |
| --- | --- | --- |
| 1 – 4 | Risc foarte scăzut | Conducerea acţiunilor prin proceduri obişnuite , de rutină |
| 5 – 9 | Risc scăzut |  |
| 10 – 14 | Risc moderat | Se acţionează prin proceduri standard specifice, cu implicarea conducerii de la locurile de muncă |
| 15 – 19 | Risc ridicat | Acţiuni prompte , luate cât de repede permite sistemul normal de management, cu implicarea onducerii de vârf |
| 20 – 25 | Risc extrem | Fiind o situaţie de urgenţă, sunt necesare acţiuni imediate şi se vor utiliza prioritar resursele disponibile |

Pentru evaluarea riscurilor asociate activităţii ce va fi desfăşurată în cadrul proiectului, s-a procedat la atribuirea unor valori numerice pentru fiecare nivel de gravitate a consecinţelor şi de probabilitate a producerii eventualului accident imaginat, riscul asociat fiecărui scenariu fiind reprezentat de produsul dintre cele două valori atribuite. La stabilirea valorilor asociate nivelelor de probabilitate şi de gravitate se ţine cont de  impactul potenţial şi de măsurile de prevenire prevăzute conform proiectului.

Pentru o mai sugestivă prezentare a concluziilor rezultate din analiza riscurilor accidentale  specifice activităţii din cadrul proiectului RM se prezintă în continuare matricea de cuantificare a riscurilor, întocmită pe baza scenariilor de posibile accidente descrise anterior.

Tabel 1.  Faza de construcţie

| Nr. crt. | Pericolul | Probalitate | Gravitate |  | Risc |  | Impacte potenţiale | Măsuri de prevenire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. Zonele miniere de exploatare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Accidente de muncă | 3 | 2 |  |  | 6 | Rănirea lucrătorilor, pagube materiale | Instruirea corespunzătoare a personalului, respectarea parametrilor şi prevederilor impuse de metoda de deschidere a carierelor |
| b. Trasee interne de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Accidente rutiere şi de muncă | 3 |  | 2 | 6 |  | Rănirea lucrătorilor, pagube materiale | Instruire şi dotare corespunzătoare |
| c. Uzina de procesare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Incendii la depozitele de carburanţi | 2 |  | 3 | 6 |  | Rănirea lucrătorilor, pagube materiale, contaminarea locală a aerului cu produşi de ardere şi COV | Instruire şi dotare corespunzătoare; proiectare şi construcţie specială a depozitului; măsuri de prevenire şi control a incendiilor |
| 2 | Incendii locale datorate lucrărilor de construcţie şi montaj | 2 |  | 2 | 4 |  | Rănirea lucrătorilor, pagube materiale, contaminarea locală a aerului | Instruire şi dotare corespunzătoare; măsuri de prevenire şi control a incendiilor |
| 3 | Scurgeri de carburanţi din rezervoarele de stocare | 2 |  | 2 | 4 |  | Contaminarea solului şi subsolului | Instalarea unor sisteme de detectare a scurgerilor; verificări vizuale; cuvă de retenţie |
| 4 | Accidente rutiere şi de muncă | 3 |  | 2 | 6 |  | Rănirea lucrătorilor, pagube materiale | Instruire şi dotare corespunzătoare |
| d. Traseele de conducte de hidrotransport |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nu este cazul |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e. Iazul de decantare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nu este cazul |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f. Iazul de colectare ape acide Cetate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nu este cazul |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g. Haldele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nu este cazul |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h. Depozitul de explozivi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nu este cazul |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel 2. Faza de operare

| Nr. crt. | Pericolul | Probalitate | Gravitate | Risc | Impacte potenţiale | Măsuri de prevenire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. Zonele miniere de exploatare |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Explozii la realizarea amestecului AMFO în carieră | 2 | 4 | 8 | Pierderea vieţii sau rănirea gravă a persoanei care manevrează utilajul ce realizează amestecul exploziv | Evitarea temperaturilor înalte sau a surselor de foc,(scântei) în zona utilajului ce realizează amestecul exploziv |
| 2 | Găuri cu exploziv nedetonat (rateuri) rămase după puşcare | 2 | 3 | 6 | Pierderi de vieţi omeneşti sau răniri grave ale personalului din zonă; pagube materiale | Verificarea frontului de lucru de către artificier, după fiecare operaţie de împuşcare şi detonarea rateurilor la următoarea puşcare |
| 3 | Vibraţii datorită utilizării explozivilor la operaţia de derocare | 3 | 2 | 6 | Pot fi percepute negativ de către factorul uman şi pot cauza daune structurilor clădirilor | Calcularea precisă a cantităţii de exploziv, pentru ca derocarea să fie eficientă şi vibraţiile produse să nu afecteze zona |
| 4 | Surpări ale frontului de lucru în carieră | 2 | 3 | 6 | Daune materiale şi accidente umane | Respectarea parametrilor tehnologici impuşi de metoda de exploatare şi verificarea zilnică a frontului de lucru de către topografi, geologi şi conducătorii formaţiilor de lucru |
| 5 | Accidente rutiere şi de muncă | 3 | 2 | 6 | Daune materiale şi accidente umane | Adaptarea vitezei de circulaţie în carieră la condiţiile meteo, starea drumurilor şi regulilor impuse de normele de protecţie a muncii |
| b. Trasee interne de transport |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Accidente rutiere şi de muncă | 3 | 2 | 6 | Rănirea lucrătorilor, pagube materiale | Instruire şi dotare corespunzătoare |
| c. Uzina de procesare |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Distrugerea totală a instalaţiilor uzinei | 1 | 5 | 5 | Afectarea solului din zonă de curgerile masive de lichide toxice, posibile emisii toxice în atmosferă | Amplasarea corespunzătoare a surselor de risc din uzină (lichidele cu cianuri se drenează separat de cele acide) |
| 2 | Avarierea gravă a rezervorului de stocare a cianurii de sodiu | 2 | 3 | 6 | Scurgeri toxice, stropiri, emisii locale de HCN | Sisteme de detecţie a scurgerilor, verificări vizuale, cuvă de retenţie impermeabilă |
| 3 | Spargerea unui container cu NaCN solid | 2 | 3 | 6 | Deversări locale pe sol | Construcţie specială a containerului, gestionarea traficului intern, instruire specială a şoferilor, măsuri de decontaminare |
| 4 | Avarierea gravă a rezervorului de stocare a soluţiei de HCl | 2 | 3 | 6 | Scurgeri toxice, stropiri, emisii locale de vapori toxici de HCl | Sisteme de detecţie a scurgerilor, verificări vizuale, cuvă de retenţie impermeabilă |
| 5 | Spargerea autocisternei cu soluţie de acid clorhidric | 3 | 3 | 9 | Deversări locale pe sol | Construcţie specială a autocisternei, gestionarea traficului intern, instruire specială a şoferilor, măsuri de decontaminare |
| 6 | Avarierea gravă a unui tanc de leşiere | 2 | 3 | 6 | Scurgeri toxice, stropiri, emisii locale de HCN | Sisteme de detecţie a scurgerilor, verificări vizuale, cuvă de retenţie impermeabilă |
| 7 | Avarierea gravă a îngroşătorului | 2 | 3 | 6 | Scurgeri toxice, stropiri, emisii locale de HCN | Sisteme de detecţie a scurgerilor, verificări vizuale, cuvă de retenţie impermeabilă |
| 8 | Deteriorarea gravă a platformei de acces sau a balustradelor acesteia de deasupra tancurilor de leşiere | 1 | 3 | 3 | Rănirea operatorilor | Proiectare şi construcţie adecvate, verificări vizuale |
| 9 | Avarierea gravă a instalaţiei DETOX | 2 | 2 | 4 | Scurgeri toxice, stropiri, emisii locale de HCN | Sisteme de detecţie a scurgerilor, verificări vizuale, cuvă de retenţie impermeabilă |
| 10 | Erori de operare şi/sau defecţiuni la instalaţia DETOX | 3 | 2 | 6 | Depăşirea conţinutului de CN în tulbureala pompată pe iazul TMF | Monitorizare automată şi de laborator, instruirea operatorilor |
| 11 | Erori de operare şi/sau defecţiuni ale sistemelor de măsură şi control soldate cu scăderea pH-ului tulburelii în tancurile de leşiere, îngroşător şi/sau DETOX. | 3 | 3 | 9 | Emisii locale de HCN în aerul atmosferic | Monitorizare automată şi de laborator, instruirea operatorilor, sisteme automate de detecţie şi avertizare |
| 12 | Avarierea gravă a rezervoarelor de stocare a soluţiei bogate | 2 | 3 | 6 | Scurgeri toxice, stropiri, emisii locale de HCN | Sisteme de detecţie a scurgerilor, verificări vizuale, cuvă de retenţie impermeabilă |
| 13 | Avarii la rezervorul de sol 15% CuSO4 | 2 | 2 | 4 |  |  |
| 14 | Avarii la rezervorul de sol 20% Na2S2O5 | 2 | 3 | 6 |  |  |
| 15 | Avarii la zonele de depozitare a reactivilor (sulfat de cupru, metabisulfit de sodiu, etc.) | 2 | 3 | 6 | Deversări locale pe sol | Construcţie specială a depozitelor, gestionarea traficului intern, instruire specială a şoferilor şi manipulanţilor, măsuri de decontaminare |
| 16 | Avarierea gravă a rezervorului de stocare a hidroxidului de sodiu soluţie | 2 | 2 | 4 | Scurgeri corozive, stropiri cu arsuri chimice la operatori | Sisteme de detecţie a scurgerilor, verificări vizuale, cuvă de retenţie impermeabilă |
| 17 | Avarierea gravă a rezervoarelor de stocare a laptelui de var | 2 | 1 | 2 | Scurgeri corozive, stropiri cu arsuri chimice uşoare la operatori | Sisteme de detecţie a scurgerilor, verificări vizuale, cuvă de retenţie impermeabilă |
| 18 | Erori de operare spălarea acidă a cărbunelui activ | 2 | 2 | 4 | Emisii locale de HCN | Sistem de ventilaţie cu scruber pentru spălarea gazelor |
| 19 | Erori de operare la electroliză | 2 | 1 | 2 | Emisii locale de HCN | Sistem de ventilaţie cu scruber pentru spălarea gazelor |
| 20 | Explozia rezervorului de stocare LPG | 2 | 4 | 8 | Rănirea lucrătorilor, pagube materiale | Proiectare şi construcţie specială a rezervorului, instruire specială a operatorilor, verificări periodice speciale |
| 21 | Avarierea gravă a rezervorului de stocare a apei de proces | 2 | 2 | 4 | Scurgeri de lichide cu conţinut de substanţe periculoase pe sol | Sisteme de detecţie a scurgerilor, verificări vizuale, cuvă de retenţie impermeabilă |
| 22 | Avarii la buteliile de hipoclorit de sodiu | 3 | 2 | 6 | Scurgeri de lichide cu conţinut de substanţe periculoase pe sol şi eventual emisii toxice de clor în aerul atmosferic din zonă | Ambalaje de depozitare şi transport special destinate, instruire specială a operatorilor, depozitare separată, în zona ferită de expunere la căldură şi departe de surse de acizi |
| 23 | Avarierea reactorului de lapte de var-ARD | 3 | 2 | 6 | Scurgeri de lichide cu conţinut de substanţe periculoase pe sol | Sisteme de detecţie a scurgerilor, verificări vizuale, cuvă de retenţie impermeabilă |
| 24 | Avarierea reactorului de floculant-ARD | 3 | 2 | 6 | Scurgeri de lichide cu conţinut de substanţe periculoase pe sol | Sisteme de detecţie a scurgerilor, verificări vizuale, cuvă de retenţie impermeabilă |
| 25 | Avarierea decantorului-ARD | 2 | 3 | 6 | Scurgeri de lichide cu conţinut de substanţe periculoase pe sol | Sisteme de detecţie a scurgerilor, verificări vizuale, cuvă de retenţie impermeabilă |
| 26 | Avarile la instalaţia de comprimare a aerului | 2 | 2 | 4 | Rănirea lucrătorilor, pagube materiale | Proiectare şi construcţie specială a instalaţiei, instruire specială a operatorilor, verificări periodice speciale |
| 27 | Avarile la instalaţia de producere şi distribuţie a oxigenului | 2 | 3 | 6 | Rănirea lucrătorilor, pagube materiale | Proiectare şi construcţie specială a instalaţiei, instruire specială a operatorilor, verificări periodice speciale |
| 28 | Avarii ale sistemului de alimentare şi distribuţie a curentului electric , cu incendiu | 2 | 3 | 6 | Întreruperea locală a activităţii de producţie, rănirea lucrătorilor, pagube materiale | Proiectare şi construcţie specială a instalaţiei, instruire specială a operatorilor, verificări periodice speciale |
| 29 | Întreruperea furnizării de energie electrică | 2 | 3 | 6 | Întreruperea activităţii de producţie | Instruire specială a operatorilor, sistem autogen pentru generarea de curent electric, verificări periodice speciale |
| 30 | Avarii şi/sau incendii la rezervoarele de combustibili | 3 | 3 | 9 | Rănirea lucrătorilor, pagube materiale, contaminarea locală a aerului cu produşi de ardere şi COV | Instruire şi dotare corespunzătoare; proiectare şi construcţie specială a depozitului; măsuri de prevenire şi control a incendiilor |
| 31 | Avarii la sistemele de vehiculare a soluţiei de cianură | 3 | 2 | 6 | Scurgeri toxice, stropiri, emisii locale de HCN | Proiectare şi construcţie speciale, verificări vizuale permanente, inspecţii speciale periodice |
| 32 | Avarii la sistemele de vehiculare şi/ sau preparare a tulburelii cianurate | 3 | 2 | 6 | Scurgeri toxice, stropiri, emisii locale de HCN | Proiectare şi construcţie speciale, verificări vizuale permanente, inspecţii speciale periodice |
| 33 | Avarii la sistemele de vehiculare a soluţiilor/suspensiilor cu conţinut de cianuri | 3 | 2 | 6 | Scurgeri toxice, stropiri, emisii locale de HCN | Proiectare şi construcţie speciale, verificări vizuale permanente, inspecţii speciale periodice |
| 34 | Avarii la sistemele de vehiculare a soluţiei de acid clorhidric | 3 | 1 | 3 | Scurgeri corozive, stropiri, emisii locale de vapori de HCl | Proiectare şi construcţie speciale, verificări vizuale permanente, inspecţii speciale periodice |
| 35 | Avarii la sistemele de vehiculare a soluţiei de hidroxid de sodiu | 3 | 1 | 3 | Scurgeri corozive, stropiri cu rănirea operatorilor prin arsuri chimice | Proiectare şi construcţie speciale, verificări vizuale permanente, inspecţii speciale periodice |
| 36 | Tentativă de suicid | 1 | 5 | 5 | Deces | Restricţionarea accesului în zonele de pericol, control psihologic la angajare şi periodic al operatorilor |
| 37 | Accidentele de muncă produse în cadrul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii | 3 | 2 | 6 | Rănirea lucrătorilor, pagube materiale | Instruire şi dotare cu corespunzătoare a lucrătorilor |
| d. Traseele de conducte de hidrotransport |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Fisurarea conductei de hidrotransport a tulburelii | 3 | 2 | 6 | Scurgeri toxice pe solul din zona adiacentă, stropiri, emisii locale de HCN | Proiectare şi construcţie speciale, sisteme de detecţie a scurgeilor, verificări vizuale permanente, inspecţii speciale periodice, măsuri de decontaminare |
| 2 | Fisurarea conductei de vehiculare a apei decantate | 2 | 2 | 4 | Scurgeri de lichide cu conţinut de substanţe periculoase pe solul din zona adiacentă | Proiectare şi construcţie speciale, sisteme de detecţie a scurgeilor, verificări vizuale permanente, inspecţii speciale periodice, decontaminare |
| 3 | Spargerea conductei de hidrotransport a tulburelii sau de vehiculare a apei decantate | 2 | 3 | 6 | Scurgeri toxice pe solul din zona adiacentă, stropiri, emisii locale de HCN | Proiectare şi construcţie speciale, sisteme de detecţie a scurgeilor, verificări vizuale permanente, inspecţii speciale periodice, măsuri de decontaminare |
| 4 | Avarii la traseele de pompare a apelor acide de la iazul de colectare Cetate la ARD | 2 | 2 | 4 | Scurgeri de lichide cu conţinut de substanţe periculoase pe solul din zona adiacentă | Proiectare şi construcţie speciale, sisteme de detecţie a scurgeilor, verificări vizuale permanente, inspecţii speciale periodice, măsuri de decontaminare |
| 5 | Accidente de muncă produse în cadrul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii | 3 | 2 | 6 | Rănirea lucrătorilor, pagube materiale | Instruire şi dotare cu corespunzătoare a lucrătorilor |
| e. Iazul de decantare |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ruperea barajului cu formare de breşe | 1 | 5 | 5 | Pagube materiale, afectarea proprietăţii, eventual decese, contaminarea solurilor, a apelor de suprafaţă | Respectarea metodologiilor de construcţie, monitorizarea continuă a barajului |
| 2 | Deversarea peste coronamentul barajului | 1 | 3 | 3 | Inundarea terenurilor din aval, contaminarea solului, a apelor de suprafaţă şi subterane | Management corespunzător al apei în sistemul iazului de decantare, funcţionarea corectă a sistemelor de pompare |
| 3 | Avarii la sistemul secundar de retenţie | 2 | 2 | 4 | Deversări de ape contaminate în emisar | Instruirea operatorilor şi a lucrătorilor de la mentenanţă, utilaje de rezervă permanente |
| 4 | Avarii la staţia de pompare a apei decantate | 3 | 2 | 6 | Creşterea volumului de apă din iaz | Instruirea operatorilor, oprirea procesului de producţie în caz de necesitate |
| 5 | Incidente care fac imposibilă tratarea apelor uzate evacuate la detox | 2 | 2 | 4 | Creşterea concentraţiei de CN pe iaz | Control automat şi analitic la DETOX , instruirea operatorilor, oprirea procesului de producţie în caz de necesitate |
| 6 | Formarea de aerosoli toxici şi de HCN la suprafaţa iazului | 4 | 2 | 8 | Emisii permanente de HCN în aerul atmosferic | Menţinerea unei concentraţii scăzute a CN prin tratarea tulburelii înainte de pomparea pe iaz, captarea apelor acide amonte de iaz şi canale de deviere |
| 7 | Avarii ale sistemului de alimentare şi distribuţie a curentului electric | 2 | 2 | 4 | Întreruperea temporară a pompărilor pe şi de pe iaz | Proiectare şi construcţie specială a instalaţiei, instruire specială a operatorilor, verificări periodice speciale |
| 8 | Întreruperea furnizării de energie electrică | 2 | 3 | 6 | Întreruperea activităţii de producţie | Instruire specială a operatorilor |
| 9 | Tentativă de suicid | 1 | 5 | 5 | Deces | Restricţionarea accesului în zonele de pericol, control psihologic la angajare şi periodic al operatorilor |
| 10 | Accidentele de muncă | 3 | 2 | 6 | Rănirea lucrătorilor, pagube materiale | Instruire şi dotare cu corespunzătoare a lucrătorilor |
| f. Iazul de colectare ape acide Cetate |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ruperea barajului cu formare de breşe | 2 | 4 | 8 | Formare de viituri cu ape acide, rănirea populaţiei , pagube materiale, afectarea faunei acvatice | Proiectarea şi construcţia barajului conform normelor, monitorizare continuă, canal deversor |
| 2 | Deversarea peste coronamentul barajului | 3 | 2 | 6 | Scurgeri de ape acide cu afectarea faunei acvatice | Proiectarea şi construcţia barajului conform normelor, monitorizare continuă, canal deversor |
| 3 | Avarii la staţia de pompare iaz – ARD | 3 | 2 | 6 | Creşterea nivelului apei în iaz şi eventuale scurgeri de ape acide în aval de baraj | Instruirea operatorilor şi a lucrătorilor de la mentenanţă, utilaje de rezervă permanente |
| g. Haldele |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Risc de alunecare al haldelor de steril | 2 | 3 | 6 | Deteriorarea drumurilor de acces din incintă şi a unor construcţii tehnologice aflate în zona de impact a alunecării | Respectarea tehnologiei de depunere, nivelarea şi compactarea haldei şi monitorizarea zilnică, cu ajutorul măsurătorilor topografice |
| h. Depozitul de explozivi |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Explozie sau incendiu la depozitul de exploziv | 2 | 4 | 8 | Accidente umane (paznicul şi eventualii muncitori aflaţi în zona de impact) | Respectarea condiţiilor constructive pentru depozitele de explozivi impuse de normativele în vigoare. Interzicerea accesului în zona depozitului a altor persoane în afara paznicului şi artificierilor |
| 2 | Accidentul unui autovehicul care realizează transportul intern al explozivului | 2 | 4 | 8 | Pagube materiale în zona de impact, accidente umane (conducătorul auto, artificierul şi eventualii muncitori aflaţi în zona de impact) | Realizarea reviziei tehnice a maşinilor, utilizarea mijloacelor de transport sigure, adaptarea vitezei la condiţiile meteo şi la starea drumurilor din carieră |

Tabel 3. Faza de închidere

| Nr. crt. | Pericolul | Probalitate | Gravitate | Risc | Impacte potenţiale | Măsuri de prevenire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. Zonele miniere de exploatare |  |  |  |  |  |  |
| Nu este cazul |  |  |  |  |  |  |
| b. Trasee interne de transport |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Accidente rutiere şi de muncă | 2 | 2 | 4 |  |  |
| c. Uzina de procesare |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Incendii locale datorate lucrărilor de dezafectare | 2 | 2 | 4 | Rănirea lucrătorilor, contaminarea locală a aerului | Instruire şi dotare corespunzătoare; măsuri de prevenire şi control a incendiilor |
| 2 | Accidente rutiere şi de muncă | 2 | 2 | 4 | Rănirea lucrătorilor, pagube materiale | Instruire şi dotare cu corespunzătoare a lucrătorilor |
| d. Traseele de conducte de hidrotransport |  |  |  |  |  |  |
| Nu este cazul |  |  |  |  |  |  |
| e. Iazul de decantare |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tratarea necorespunzătoare a apelor | 2 | 3 | 6 | Evacuări de ape contaminate în emisar | Sistem de tratare semipasiv cu lagune, control analitic permanent al efluentului |
| f. Iazul de colectare ape acide Cetate |  |  |  |  |  |  |
| Nu este cazul |  |  |  |  |  |  |
| g. Haldele |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Alunecarea haldelor de steril | 2 | 3 | 6 | Pagube materiale, potenţial impact asupra drumurilor din zonă | Monitorizarea periodică a stabilităţii haldelor, mai ales după precipitaţii intense |
| h. Depozitul de explozivi |  |  |  |  |  |  |
| Nu este cazul |  |  |  |  |  |  |

În graficul următor se prezintă centralizat rezultatele analizei calitative de risc. În zonele delimitate de grilă sunt menţionate indicele zonei de securitate şi numărul corespunzător al scenariului :

- Faza de construcţie

| PROBABILITATEA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10-4 |  |  |  |  |  |
|  | 10-6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | a.1 b.1 c.4 |  |  |  |
|  | 10-8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | c.2,3 | c.1 |  |  |
|  | 10-12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Nesemnificative | Minore | Moderate | Majore | Catastrofice |
|  |  | EFECTE (GRAVITATEA) |  |  |  |  |

II. Faza de operare

| PROBABILITATEA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10-4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | e.6 |  |  |  |
|  | 10-6 |  |  |  |  |  |
|  |  | c. 34,35 | a.3,5 b.1 c. 10 22,23,24,31, 32, 33,37 d.1,4 e.4,10 f.2,3 | c.5,11,30 |  |  |
|  | 10-8 |  |  |  |  |  |
|  |  | c. 17,9 | c.9,13,16, 18,21,26 d. 2,4 e.3,5,7 f.5,6,7 | a.2,4 c.2,3,4 6,7,12,14,15, 25,27,28,29 d.3 e.8 f.4 g.1 | a.1 c.20 f.1 h.1,2 |  |
|  | 10-12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | c.8 e.2 |  | c.1,36 e.1,9 |
|  |  | Nesemnificative | Minore | Moderate | Majore | Catastrofice |
|  |  | EFECTER (GRAVITATEA) |  |  |  |  |

III. Faza de închidere

| PROBABILITATEA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10-4 |  |  |  |  |  |
|  | 10-6 |  |  |  |  |  |
|  | 10-8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b.1 c.1,2 | e.1 g.1 |  |  |
|  | 10-12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Nesemnificative | Minore | Moderate | Majore | Catastrofice |
|  |  | EFECTE (GRAVITATEA) |  |  |  |  |

Rezultatele analizei calitative de risc arată că toate scenariile de accident luate în considerare prezintă un risc scăzut sau foarte scăzut.

Totuşi s-a considerat utilă şi necesară o analiză mai detailată, bazată pe evaluarea cantitativă a riscurilor , pentru toate scenariile la care consecinţele pot fi majore, probabilitatea depăşeşte 10-6 şi/sau  care au un indice de risc mai mare ca 9,  considerate accidente potenţial majore.

C. Evaluarea amplitudinii şi a gravităţii consecinţelor accidentelor majore identificate

Extinderea analizei de risc şi intensitatea măsurilor de prevenire şi atenuare trebuie să fie proporţionale cu riscul implicat. Modele simple de identificare a pericolului şi analiza calitativă a riscului nu sunt totdeauna suficiente şi ca atare este necesară utilizarea evaluărilor detaliate. Există mai multe metode pentru realizarea evaluării cantitative a riscului. Alegerea unei tehnici particulare este specifică scenariului de accident analizat.

Conform prevederilor Directivei privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive, riscurile de producere a unui accident major trebuie identificate, şi  în proiectarea, construcţia, exploatarea şi întreţinerea, închiderea şi post-închiderea instalaţiei de deşeuri trebuie incorporate caracteristicile necesare pentru prevenirea unor astfel de accidente şi limitarea consecinţelor adverse ale acestora pentru sănătatea umană şi mediu, inclusiv orice fel de impact transfrontalier.

Dacă este necesar, operatorul instalaţiei de deşeuri va trebui să demonstreze, printr-o analiză a riscurilor care să ţină seama de condiţiile specifice amplasamentului, că nu este necesară scăderea în continuare a concentraţiei de cianuri WAD sub limita de 10 mg/l prevăzută de Directivă.

De asemenea operatorul va adopta şi implementa proceduri de identificare sistematică a pericolelor majore prezentate de funcţionarea în condiţii normale şi anormale de funcţionare şi evaluarea probabilităţii şi gravităţii acestora şi va preventa publicului informaţii generale legate de natura principalelor pericole de accident major, inclusiv efectele lor potenţiale asupra populaţiei înconjurătoare şi mediului.

Conform prevederilor HG. 95/2003 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, accident major este considerat orice incendiu , explozie sau eliberare accidentală a unei substanţe periculoase, în care aceasta este prezentă într-o cantitate de cel puţin 5% din cantitatea relevantă stabilită precum şi orice accident care are cel puţin una din următoarele consecinţele :

1. Vătămarea persoanelor sau daune asupra bunurilor imobiliare

a) un deces,

b) rănirea a şase persoane din interiorul obiectivului şi spitalizarea acestora cel puţin pentru 24 de ore,

c) spitalizarea unei persoane din afara obiectivului cel puţin pentru 24 de ore,

d) producerea de daune asupra unei/unor locuinţe din afara obiectivului şi distrugerea acestora ca rezultat al accidentului,

e) evacuarea sau sinistrarea unor persoane pentru mai mult de 2 ore (persoane x ore): valoarea calculată trebuie să fie de cel puţin 500,

f) întreruperea serviciilor de furnizare a apei potabile, electricităţii, gazului sau telecomunicaţiilor pentru mai mult de două ore (persoane x ore) în cazul în care valoarea rezultată prin multiplicarea numărului de persoane afectate cu numărul de ore de întrerupere a serviciilor menţionate este de cel puţin 1000.

2. Efecte nocive imediate asupra mediului

2.1. Daune permanente sau pe termen lung asupra habitatelor terestre:

a) 0,5 ha sau mai mult dintr-un habitat cu valoare ecologică sau de conservare, protejat prin lege,

b) 10 ha sau mai mult dintr-un habitat mai extins, incluzând teren agricol.

2.2. Daune semnificative sau pe termen lung asupra habitatelor de apă curgătoare sau marine

a) 10 km sau mai mult dintr-un râu sau canal,

b) 1 ha sau mai mult dintr-un lac sau iaz,

c) 2 ha sau mai mult dintr-o deltă,

d) 2 ha sau mai mult dintr-o apă costieră sau mare deschisă,

2.3. Daune semnificative aduse unui acvifer sau apelor subterane (1 ha sau mai mult)

3. Daune asupra bunurilor

a) daune aduse bunurilor din cadrul obiectivului a căror valoare în lei reprezintă echivalentul a cel puţin 0,5 milioane Euro,

b) daune aduse unor bunuri din afara obiectivului a căror valoare în lei reprezintă echivalentul a cel puţin 0,2 milioane Euro.

4. Daune transfrontieră

Orice accident în care este prezentă o substanţă periculoasă şi care determină efecte în afara teritoriului naţional.

5. Orice alt accident sau avarie, considerate ca prezentând un interes tehnic special pentru prevenirea accidentelor majore şi pentru limitarea consecinţelor acestora.

a. Prezentarea modelelor fizico-matematice utilizate pentru evaluarea consecinţelor accidentelor majore

1. Dispersia gazelor toxice în aer-Modelul SLAB.

Pentru evaluarea modului în care se produce dispersia HCN şi clor în atmosferă,  s-a procedat la modelarea dispersiei acestuia  utilizând modelul matematic SLAB care simulează dispersia atmosferică a emisiilor gazoase mai dense decât aerul. Versiunea iniţială a acestui model a fost dezvoltată de Morgan , dezvoltarea ulterioară a modelului fiind finanţată de USAF Engineering and Services Center (din 1968) şi de American Petroleum Institute (din 1987). Versiunea curentă a modelului SLAB poate trata diverse situaţii cum ar fi: emisii instantanee, cu durată finită sau continue din diverse surse: baltă de lichid ce se evaporă la nivelul solului, jet orizontal sau jet vertical poziţionat la diverse înălţimi deasupra solului (situaţia coşurilor de evacuare) sau emisii instantanee la nivelul solului.

Programul SLAB View este interfaţa Windows pentru Modelul SLAB de simulare a dispersiei în aer a gazelor mai dense decât aerul şi a fost realizat de compania canadiană Lakes Environmental Software.

Dispersiile atmosferice ale emisiilor sunt calculate prin rezolvarea ecuaţiilor de conservare a masei, momentului, energiei şi a speciilor.

Modelul matematic SLAB se bazează pe teoria stratului superficial. Descrierea variaţiei concentraţiei din pana de gaz are loc printr-un sistem de ecuaţii diferenţiale bazate pe conservarea masei totale şi pe componenţi, a energiei şi a impulsului pe cele 3 direcţii. Acest model matematic este completat de ecuaţii ce descriu forma penei de gaz precum şi de ecuaţii pentru modelarea proprietăţilor fizice ale gazelor. Simularea dispersiei gazelor prin modelul SLAB are loc prin integrarea ecuaţiilor modelului matematic pe direcţia vântului.

Dispersia atmosferică a deversării este calculată prin rezolvarea ecuaţiilor de conservare a masei, impulsului, energiei şi clasei/categoriei/speciei. Ecuaţiile de conservare sunt mediate spaţial pentru a trata norul ori ca şi o dungă de fum stabilă, un nor de fum tranzitiv, sau o combinaţie a celor două în funcţie de durata deversării. O deversare continuă (o durată foarte lungă a sursei) este tratată ca o dungă de fum stabilă. În cazul unei deversări de durată finită, dispersia norului este iniţial descrisă folosind modul de dungă de fum stabilă şi rămâne în modul de dungă de fum cât timp sursa este activă. Odată ce sursa este închisă, norul este tratat ca şi un nor de fum şi dispersia ulterioară este calculată folosind modul de nor de fum tranzitiv. Pentru o deversare de fum instantanee, este folosit modul de dispersie nor de fum tranzitiv pentru întregul calcul.

2. Simularea indendiilor şi a exploziilor utilizând programul EFFECTSGis 5.5 – Enviromental and Industrial Safety

EFFECTSGis 5.5 este un program cu interfaţă Windows, în care este inclusă o interfaţă mini-GIS şi este construit pentru analiza efectelor accidentelor industriale şi analiza consecinţelor.

Programul a fost construit de firma TNO Built Environment and Geosciences, grupul de experţi Olandezi care au elaborat Dutch Yellow Book şi Green Book.

Rezultatele simulărilor sunt afişate în formă de text şi sub formă grafică. Utilizatorul are opţiunea să folosească interfaţa mini-GIS în care se pot utiliza hărţi digitale. Pe aceste hărţi programul afişează contururile de izo-proprietate (presiune, concentraţie, căldură radiată etc.) calculate.

Simulările de incendii şi explozii au fost efectuate cu următoarele modele din program:

a. Model explozie de nor de vapori – metoda Multi-energie

Modelul a fost elaborat de Van den Berg şi publicat în Journal of Hazardous Materials, Vol.12, în anul 1985.

Modelul consideră că o explozie se produce într-un nor de vapori numai în cazul în care norul se situează într-o zonă cu obstacole, unde se poate produce turbulenţă în nor şi norul este limitat de aceste obstacole. Partea norului care nu este situată în această zonă arde fără explozie. Teoria a fost verificată experimental. Înainte de începerea simulărilor trebuie calculată masa substanţei explozive în nor.

b. Modele pentru incendii şi radiaţii termice

Pentru calcularea căldurii radiate a unei flăcări de o anumită formă, programul foloseşte ecuaţia Thomas şi ecuaţia Burges.

Prin simulările efectuate pentru dispersiile toxice în atmosferă, incendii şi explozii au fost calculate razele zonelor cu mortalitate ridicată şi a zonelor cu leziuni ireversibile.

Acestea reprezintă distanţa până la care valoarea calculată pentru indicatorul specific tipului de accident avut în vedere, depăşeşte valoarea pragului de referinţă pentru zona respectivă.

Pragurile de referinţă ce sunt luate în considerare sunt prezentate în tabelul următor:

| Tip scenariu | Indicator | PRAG I (MORTALITATE RIDICATA) | PRAG II (LEZIUNI IREVERSIBILE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispersie în aer | Dispersie Toxică | LC50 | IDLH |
| Incendiu | Fire ball | Raza fire ball | 200 kJ/m2 |
|  | Jet-fire | 12,5 kW/m2 | 5 kW/m2 |
|  | Pool fire | 12,5kW/m2 | 5 kW/m2 |
|  | Flash fire | LFL | 0,5 LFL |
|  | BLEVE | raza fire ball | 200 kJ/m2 |
| Explozie | UVCE | 0,3 bar | 0,07 bar |
|  | CVE | 0,3 bar | 0,07 bar |

Aceste zone se prezintă pe hartă sub formă de cercuri concentrice cu centrul în punctul de producere al avariei (emisie toxică, explozie, incendiu, etc.).

b. Analiza detailată a riscului

Analiza calitativă de risc a permis identificarea următoarelor scenarii de accidente (pentru faza de operare) care pot fi considerate ca fiind accidente potenţial majore:

1. Explozii la realizarea amestecului AMFO în carieră

Cantităţile utilizate de exploziv în carieră, pentru puşcare sunt de cca. 48 to la fiecare puşcare, deci destul de însemnate pentru cazul în care amestecul de azotat de amoniu şi motorină ar exploda, înainte de aşezarea lor în găurile de sondă şi detonarea lor controlată.

Datorită măsurilor luate în mod curent la manipularea explozivilor şi faptului că acesta nu este manipulat decât de persoane autorizate (cu calificare de artificier), asemenea accidente în carieră au o probabilitate foarte scăzută de producere. De asemenea, posibilitatea exploziei amestecului AMFO la temperatura mediului ambiant este puţin probabilă în condiţii normale de operare, temperatura de aprindere a NH4NO3, fiind de minim 1600C, iar a motorinei de >500C.

Azotatul de amoniu dacă nu este amestecat cu substanţe organice, poate arde fără să explodeze, chiar dacă se ating temperaturi mai mari de 1600C, dar în cazul amestecului cu substanţe organice, cum e de pildă motorina, apariţia exploziei este inerentă, iar daunele produse însemnate pe o rază de câţiva metri, până la sute de metri, funcţie de cantitatea de substanţă detonată. La peste 2100C, azotatul de amoniu se descompune termic, iar în cazul amestecului cu substanţe organice sau sub presiune, descompunerea este explozivă.

Aşadar, în eventualitatea exploziei amestecului AMFO în carieră suflul exploziei ar afecta tot personalul aflat în vecinătatea utilajului care realizează amestecul, frontul de lucru şi utilajele din front şi ar putea declanşa surparea taluzurilor carierei şi a drumurilor de acces.

2. Distrugerea totală a instalaţiilor uzinei de procesare

Distrugerea totală a instalaţiilor uzinei se poate produce doar prin atac terorist ori atac cu arme clasice sau nuclear. Drept consecinţă poate avea loc avarierea rezervorului de HCl (inclusiv a cuvei de retenţie) simultan cu a rezervoarelor de stocare NaCN, a rezervoarelor de soluţie bogată, a tancurilor de leşiere, soldată cu deversarea întregului conţinut al acestora.

Considerâd o concentraţie a soluţiei de acid clorhidric de 32 % şi o densitate de 1,15 kg/l, cantitatea maximă de HCl pur conţinută în soluţia scursă este de 7360 kg.

Considerâd o concentraţie a soluţiei de cianură de 23 % şi o densitate de 1,25 kg/l, cantitatea maximă de NaCN pur conţinută în soluţia scursă este de 86250 kg. Soluţia de cianură de sodiu conţine şi cantităţi variabile de hidroxid de sodiu (1-3 %) şi carbonat de sodiu (0,5 – 2,5 %) . Pentru calcule vom considera că soluţia are un conţinut minim de 1 % NaOH, adică 3750 kg.

În aceste condiţii, un amestec perfect al celor două soluţii presupune iniţial neutralizarea acidului clorhidric cu hidroxidul de sodiu din soluţia de cianură pe baza reacţiei

NaOH + HCl = NaCl + H2O

când sunt consumate 3422 kg HCl şi mai rămâne un exces de 3938 kg care reacţionează cu cianura de sodiu formând acid cianhidric:

NaCN + HCl = HCN + NaCl

Cantitatea de HCN formată este de 2913 kg consumându-se 5287 kg NaCN. În aceste condiţii, concentraţia HCN în soluţia formată este de 9,1 g/l (0,337 mol/l).

Teoretic este posibil să se producă o avarie în care se scurge acidul clorhidric, peste care are loc scurgerea de cianură, când cantitatea de acid cianhidric degajat este maximă. În această situaţie se produce neutralizarea acidului de către hidroxidul de sodiu şi cianura de sodiu până la epuizarea acidului după care soluţia este diluată de excesul de cianură. Degajarea maximă de acid cianhidric are loc în perioada iniţială când cantitatea de căldură degajată din reacţia exotermă de neutralizare încălzeşte puternic o cantitate relativ mică de lichid.

Situaţia în care degajarea de HCN este maximă, este cea în care cei 20 mc de acid clorhidric se scurg simultan cu o cantitate echimoleculară soluţie de cianură de sodiu adică în 18,4 mc. Amestecul astfel format (38,4 mc) conţine 2913 kg HCN deci concentraţia HCN este de 75,86 g/l (2,8 mol/l). În această situaţie se poate considera că întreaga cantitate de HCN formată trece instantaneu în formă gazoasă şi se dispersează în aerul atmosferic din zona avariei.

Ţinând cont de rezultate obţinute prin simulările privind dispersia HCN în atmosferă în cazul de avarie considerat (anexa IVC1), se poate considera că  în anumite situaţii şi condiţii meteo, defavorabile dispersiei, persoanele aflate într-o zonă cu raza de cca. 40 m de sursa de emisie şi care vor fi surprinse de norul toxic pentru mai mult de 1 minut fără să utilizeze mijloace de protecţie a respiraţiei vor deceda aproape sigur. De asemenea se poate considera că pe o rază de cca. 310 m, persoanele expuse pentru mai mult de 10 minute pot suferi intoxicaţii grave fiind posibil să se producă chiar decesul. Efecte toxice pot apare la persoanele aflate  pe direcţia vântului până la o distanţă de cca. 2 km de uzina de procesare.

3. Emisii accidentale de acid cianhidric datorate unor erori de operare şi/sau defecţiuni ale sistemelor de măsură şi control  soldate cu scăderea pH-ului tulburelii în tancurile de leşiere, îngroşător şi/sau DETOX

Pentru evaluarea gravităţii efectelor pe care le poate produce o avarie soldată cu deversarea masivă a acidului cianhidric în atmosferă, am procedat la simularea dispersiei acestuia utilizând modelul SLAB mai sus prezentat.

Pentru ca expunerea să aibă efecte asupra sănătăţii, o persoană ar trebui să stea în zona în care s-a produs scurgerea, în interiorul unui nor de HCN, fără protecţie respiratorie o anumită perioadă de timp, efectele fiind cu atât mai grave cu cât această perioadă de expunere este mai mare.

Reglementările în vigoare pentru calitatea aerului în zonele protejate (STAS 12574 / 87) nu stabilesc o concentraţie maxim admisibilă pentru HCN dar Normele de protecţia muncii impun pentru locurile de muncă o concentraţie admisibilă de vârf de 1 mg/mc = 0,83 ppm (nu trebuie depăşită nici un moment al zilei) precum şi o concentraţie admisibilă medie de 0,3 mg/mc (pentru un interval de mediere de 8 ore corespunzător unui schimb).

Literatura de specialitate arată că expunerea la o concentraţie de  2000 ppm este letală într-un minut (LC50 - Lethal concentration with 50% death of  victims), expunere la o concentraţie de 100-300 ppm este letală în 10-60 min iar la concentraţii de peste 20-40 ppm apar simptomele specifice otrăvirii cu cianură. Ca atare, aceste nivele de concentraţie ale acidului cianhidric au fost considerate reprezentative şi deci utilizate în simulări, rapoartele anexate  prezentând grafic, în culori diferite zonele afectate de concentraţii ale acidului cianhidric ce depăşesc nivelele mai sus menţionate. De asemenea au fost calculate zonele pentru IDLH (Immediately Dangerous to Life or Health air concentration values) cu 50 ppm pentru expunere de 30 min (o concentraţie  atmosferică a oricărei substanţe toxice, corosive sau  asfixiantă care prezintă o ameninţare imediată pentru viaţã sau poate să cauzeze efecte nefavorabile  irevocabile sau  întârziate asupra sănătăţii ori să intervină asupra capacităţii individuale de a  scăpa dintr-o atmosferă periculoasă).

Toate simulările de dispersie HCN au fost elaborate pentru condiţiile cele mai defavorabile dispersiei şi anume:

- Viteza vântului v = 0,5 m/s.

- Clasa de stabilitate atmosferică: stabilă.

De asemenea au fost considerate următoarele condiţii adiţionale:

- Concentraţiile au fost calculate la o înălţime de 2 m deasupra solului;

- Temperatura medie ambiantă: 5 °C

- Umiditatea relativă a aerului:  80%.

În analiză au fost considerate următoarele situaţii posibile:

a. Emisie accidentală de HCN din tancurile CIL.

Accidentul poate  fi cauzat de calitatea necurespunzătoare a laptelui de var simultan cu defecţiuni la sistemele de monitorizare a pH-ului.

Calcului ratei de emisie

Date de intrare :

Suprafaţa de emisie = 14 x 274,5 = 3843 m2

Diam. Tanc 18,7 m

Suprafaţă tanc 274,5 m2

Concentraţia cianurii în tanc:

300 g/l  CN ( 565 mg/l NaCN)

Formula de calcul :

E = ([0.013 * [HCN(aq)] + 0.46} * A * T / 106) * 1000

unde:

E = Emisia de HCN (kg)

[HCN(aq)] = [NaCN] * 10(9,.2 - pH)

[NaCN] = Concentraţia de NaCN în tancurile CIL (mg/l)

pH = pH în tancurile CIL

A = Aria suprafeţei (m2) totale a tancurilor CIL (m2)

T = Perioada de emisie (ore)

Rata de emisie calculată:

| Nr. crt. | pH | Emisie HCN (Kg/sec) | OBS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 | 0,000615 | Condiţii normale de operare |
| 2 | 10,5 | 0,000884 |  |
| 3 | 10 | 0,001734 |  |
| 4 | 9,5 | 0,004421 |  |
| 5 | 9 | 0,012918 |  |
| 6 | 8,5 | 0,039788 | Situaţia simulată |

Pentru efectuarea simulărilor a fost considerată situaţia cea mai gravă posibilă şi anume când valoarea pH-ului se menţine la 8,5 pentru o perioadă de timp de peste 2 ore şi scăderea de pH afectează simultan toate cele 14 tancuri CIL.

Rezultate :

Zona afectată de concentraţii de 290 ppm şi pentru un timp de expunere de 10 minute este situată în interiorul unui cerc cu raza de 36 m iar pragul  IDLH de 50 ppm pentru un timp de expunere de 30 minute este atins într-o zonă cu raza cercului de 157,5 m. Centrul cercurilor este situat la mijlocul platformei tancurilor CIL.

Zonele afectate sunt prezentate grafic în Anexa IVC2. iar concentraţiile monentane în nor  (max. 290 ppm) sunt reprezentate în Anexa IVC3.

b. Emisie accidentală de HCN din decantor

Accidentul poate fi datorat unei scăderi de pH în tancurile CIL accentuată de o supradozare a soluţiei de floculant simultan cu defecţiuni la sistemele de monitorizare a pH-ului.

Calculul ratei de emisie

Date de intrare :

Suprafaţa de emisie = 1385 m2

Diam. decantor 42 m

Suprafaţă decantor 1385 m2

Concentraţia cianurii în decantor

219 g/l  CN ( 412 mg/l NaCN)

Formula de calcul :

E = ([0.013 * [HCN(aq)] + 0.46} * A * T / 106) * 1000

unde:

E = Emisia de HCN (kg)

[HCN(aq)] = [NaCN] * 10(9,.2 - pH)

[NaCN] = Concentraţia de NaCN în decantor (mg/l)

pH = pH în decantor

A = Aria suprafeţei (m2) totale a decantorului CIL (m2)

T = Perioada de emisie (ore)

Rata de emisie calculată:

| Nr. crt. | pH | Emisie HCN (Kg/sec) | OBS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 | 0,00021 | Condiţii normale de operare |
| 2 | 10,5 | 0,00028 |  |
| 3 | 10 | 0,000504 |  |
| 4 | 9,5 | 0,00121 |  |
| 5 | 9 | 0,003443 |  |
| 6 | 8,5 | 0,010504 |  |
| 7 | 8 | 0,032835 | Situaţia simulată |

Pentru efectuarea simulărilor a fost considerată situaţia cea mai gravă posibilă şi anume când valoarea pH-ului se menţine la 8 pentru o perioadă de timp de peste 2 ore.

Rezultate :

Zona afectată de concentraţii mai mari de 300 ppm şi pentru un timp de expunere de 10 minute este situată în interiorul unui cerc cu raza de 65 m iar pragul  IDLH de 50 ppm pentru un timp de expunere de 30 minute este atins într-o zonă cu raza cercului de 104 m. Centrul cercurilor este situat la mijlocul distanţei dintre cele două staţii DETOX.

Zonele afectate sunt prezentate grafic în Anexa IVC4. iar concentraţiile monentane în nor  (max. 572 ppm) sunt reprezentate în Anexa IVC5.

c. Emisie accidentală de HCN din staţia DETOX

Accidentul poate fi datorat unei scăderi de pH în reactoare generată de o supradozare a soluţiei de metabisulat şi/sau sulfat de cupru simultan cu defecţiuni la sistemele de monitorizare a pH-ului.

Calculul ratei de emisie

Date de intrare :

Suprafaţa de emisie = 2 x 132,7 = 265 m2

Diam. reactor 13 m

Suprafaţă reactor 132,7 m2

Concentraţia cianurii în reactor

a. intrare 180 mg/l CN (339 mg/l NaCN)

b. ieşire 10 mg/l  CN ( 19 mg/l NaCN) Nota : în mod normal conc. În reactor trebuie să fie de max 10 mg/l WAD

media de calcul 179 mg/l NaCN

Formula de calcul :

E = ([0.013 * [HCN(aq)] + 0.46} * A * T / 106) * 1000

unde:

E = Emisia de HCN (kg)

[HCN(aq)] = [NaCN] * 10(9,.2 - pH)

[NaCN] = Concentraţia de NaCN în reactor (mg/l)

pH = pH în reactor

A = Aria suprafeţei (m2) totale a reactoarelor (m2)

T = Perioada de emisie (ore)

Rata de emisie calculată:

| Nr. crt. | pH | Emisie HCN (Kg/sec) | OBS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 6,10092E-05 | Condiţii normale de operare |
| 2 | 9,5 | 0,000119711 |  |
| 3 | 9 | 0,000305342 |  |
| 4 | 8,5 | 0,00089236 |  |
| 5 | 8 | 0,002748673 |  |
| 6 | 7,5 | 0,00861885 |  |
| 7 | 7 | 0,027181981 | Situaţia simulată |

Pentru efectuarea simulărilor a fost considerată situaţia cea mai gravă posibilă şi anume când valoarea pH-ului se menţine la 7 pentru o perioadă de timp de peste 2 ore şi reducerea de pH afectază ambele reactoare simultan.

Rezultate :

Zona afectată de concentraţii mari de 1900 ppm pentru un timp de expunere de 1 minut este situată în interiorul unui cerc cu raza de 10 m . Zona afectată de concentraţii mai mari de 300 ppm şi pentru un timp de expunere de 10 minute este situată în interiorul unui cerc cu raza de 27 m iar pragul  IDLH de 50 ppm pentru un timp de expunere de 30 minute este atins într-o zonă cu raza cercului de 33 m. Centrul cercurilor este situat la mijlocul distanţei dintre cele două staţii DETOX.

Zonele afectate sunt prezentate grafic în Anexa IVC6. iar concentraţiile monentane în nor  (max 1900 ppm) sunt reprezentate în Anexa IVC7.

4. Explozia rezervorului de stocare  LPG

Rezervorul de stocare al LPG are o capacitate de 50 to şi este amplasat în aer liber în apropierea centralei termice. Simularea a fost efectuată pentru cea mai gravă situaţie posibilă, considerând explozia rezervorului plin. În figura următoare se prezintă efectele asupra persoanelor aflate în zona exploziei:

Pragul I cu radiaţie de căldură 12,5 kW/m2 este în interiorul unui cerc cu raza de 10,5 m iar Pragul II cu radiaţie de căldură 5 kW/m2 este în interiorul unui cerc cu raza de 15 m.

Rezultatele simulării sunt prezentate grafic în Anexa IVC8.

5. Avarii şi/sau incendii la rezervoarele de combustibili

În depozitul de carburanţi se găsesc două tipuri de carburanţi şi anume motorină în cantitate de 800 m3 şi benzină 20 m3. Motorina este depozitată într-un rezervor amplasat în aer liber în cuvă de retenţie iar benzina este depozitată într-un rezervor îngropat.

Depozitarea benzinei în rezervorul îngropat nu prezintă risc de incendiu, deci simularea incendiilor şi exploziilor se va  referi doar la depozitarea motorinei.

Simulările au fost efectuate pentru cele mai grave situaţii posibile, considerând aprinderea şi arderea cantităţii totale a motorinei.

Au fost considerate următoarele situaţii:

a. Incendiu  în rezervor

Incendiul se produce în rezervorul de motorină din cauza unui atac terorist sau din cauza nerespectării condiţiilor de lucru.

Pragul I cu radiaţie de căldură 12,5 kW/m2 este în interiorul unui cerc cu raza de 10,5 m iar Pragul II cu radiaţie de căldură 5 kW/m2 este în interiorul unui cerc cu raza de 15 m.

Rezultatele simulărilor sunt prezentate grafic în Anexa IVC9.

b. Incendiu  în cuva de retenţie cu suprafaţa de 600 m2 după ce întregul conţinut al rezervorului se deversează în cuva de retenţie.

Pragul I cu radiaţie de căldură 12,5 kW/m2 este în interiorul unui cerc cu raza de 22,5 m iar Pragul II cu radiaţie de căldură 5 kW/m2 este în interiorul unui cerc cu raza de 31 m.

Rezultatele simulărilor sunt prezentate grafic în Anexa IVC10.

c. Explozie de vapori în rezervor când acesta este plin cu vapori ( 800 m3)

Suprapresiunea maximă este egală cu 0,2 bar şi este localizată în interiorul rezervorului fără a se atinge Pragul I cu suprapresiune mai mare de 0,3 bar iar Pragul II cu suprapresiune mai mare de 0,07 bar este în interiorul unui cerc cu raza de 272 m.

Rezultatele simulărilor sunt prezentate grafic în Anexa IVC11.

6. Tentativă de suicid

Cu toate că un astfel de eveniment poate fi considerat ca fiind un accident major deoarece va duce aproape sigur la decesul persoanei implicate, o evaluare cantitativă este practic imposibil de realizat . Măsurile de prevenire ce vor fi implementate în ceea ce priveşte restricţionarea accesului în zonele în care se manipulează şi/sau vehiculează cianura şi soluţiile conţinând cianuri şi controlul psihologic la angajare şi periodic pentru toţi salariaţii sunt în măsură să reducă riscul unor astfel de incidente la un nivel acceptabil.

7. Ruperea barajului iazului de decantare cu formare de breşe

- Analiza supraîncărcării

Pentru a estima efectele supraîncărcării sistemului iazului de decantare în urma unei alunecări de teren, cu pătrunderea în iaz a materialului solid, au fost analizate două cazuri, primul la 1,25 ani de la debutul proiectului, iar al doilea la 17 ani.

Cazul 1: momentul 1,25 ani, coronamentul barajului la 735 m, cu un canal deversor la cota 734 m. Volumul de apă ce se găseşte în iaz în condiţii tehnologice normale este de 1.000.000 mc. Volumul asigurat al iazului este 2.581.980 mc, la care se adaugă volumul corespunzător unui eveniment PMF de vară, 2.500.000 mc. În condiţii normale, rămâne un volum liber de aproximativ 4.000.000 mc, care poate să preia materialul rezultat dintr-o alunecare de teren. Considerând grosimea coluviului de circa 5 m, rezultă o suprafaţă de 800.000 mp a materialului alunecat care poate fi preluat de către iaz, fără producerea unei deversări. Considerând că porţiunea respectivă ar avea formă pătrată, latura ar avea lungimea de 895 m. Dacă iazul este încărcat la capacitate (2.581.890 mc), rămân disponibili 2.500.000 mc, care pot prelua o alunecare cu grosimea de 5 m şi suprafaţa de 500.000 mp, ce corespunde unui pătrat cu latura de aproximativ 700 m. În caz de precipitaţii catastrofale, presupunând că înălţimea de gardă s-a redus la 1 m, volumul liber al sistemului iazului va fi de 612.265 mc. În acest caz, iazul poate să preia o cantitate de material, considerat de forma unei plăci pătratice cu latura de 495 m. În cazul producerii unui eveniment PMF, volumul materialului solid alunecat va disloca un volum echivalent de apă din iaz. Presupunând că se produce o alunecare lentă, cu viteze mai mici de 0,5 mm/s (43,2 m/zi), placa cu latura de 495 m va pătrunde în iaz în 11,5 zile, producând o deversare a apei de 2.218 mc/h. Acest volum, mai mic de 1 mc/s, poate să fie preluat de către canalul deversor. La viteze mari de alunecare, deversarea poate să se producă peste coronamentul barajului. Analiza potenţialului de alunecare pe versanţii adiacenţi sistemului iazului de decantare indică o tendinţă scăzută de alunecare, în general sub forma unor volume reduse de material. Este foarte puţin probabil ca porţiunile alunecate să depăşească dimensiuni de 50×50 m, generând un volum de 12.500 mc. Chiar în condiţiile producerii mai multor alunecări simultan, volumul de material dislocat poate să genereze doar incidente minore.

La momentul considerat, nu există acumulări de steril pe halda Cârnic, care să poată aluneca în iaz.

Cazul 2: conform datelor de proiectare, la momentul 17 ani, iazul va putea să recepţioneze, înafara volumului de apă tehnologică, un aport suplimentar de apă corespunzător la 2 evenimente PMF, adică 5.500.000 mc. Urmând raţionamentul de la punctul precedent, alunecările de teren ce s-ar putea produce, nu au capacitatea de a genera situaţii periculoase. În cazul producerii unui eveniment PMF, chiar dacă potenţialul de alunecare este accentuat datorită umezelii excesive din sol, volumul rămas disponibil, de 2.750.000 mc, poate să preia eventualele cantităţi de material rezultate în urma unor alunecări de teren.

Halda de steril Cârnic va avea volumul de 46.617.741 mc. Presupunând că 10% din volumul total alunecă, rezultă o cantitate de 4.661.774 mc, din care aproximativ jumătate poate să ajungă în iaz, adică 2.330.887 mc. Această cantitate poate fi preluată de către iaz, chiar în condiţiile unui eveniment PMF.

b. Scenarii de accidente potenţiale

Chiar dacă aceste măsuri de siguranţă au fost prevăzute, s-au luat în calcul două scenarii de accidente, pentru care s-au evaluat premisele de apariţie şi consecinţele. Pentru simularea curgerii sterilelor în cazul ruperii barajului iazului, s-a utilizat modelul Jeyapalan. Acest model a fost dezvoltat de către Jey Jeyapalan, cu scopul exclusiv de a simula fenomene de rupere a barajelor la iazurile de decantare. Datorită limitărilor inerente modelului, rezultate din simplificarea realităţii prin utilizarea unui număr limitat de parametri de input, în general se constată o supraestimare a efectelor accidentelor. În consecinţă, în cele mai multe cazuri, rezultatele vor descrie „cazul cel mai defavorabil”.

Chiar dacă măsurile de siguranţă au fost prevăzute prin proiect, pentru a asigura siguranţa în exploatare, ţinând cont de toate scenariile previzibile de accident, s-au imaginat două scenarii teoretice de accidente, care au fost evaluate. Pentru simularea curgerii sterilelor în cazul ruperii barajului iazului, s-a utilizat modelul Jeyapalan. Acest model a fost dezvoltat de către Jey Jeyapalan, cu scopul exclusiv de a simula fenomene de rupere a barajelor la iazurile de decantare. Datorită limitărilor inerente modelului, provenind din utilizarea unui număr limitat de parametri de input, rezultatele vor descrie „cazul cel mai defavorabil”.

1. Avaria barajului de amorsare (cota 739 m)

Premise:

- se presupune că ritmul de construcţie a barajului este întârziat, datorită condiţiilor meteorologice defavorabile şi există urgenţa de a recupera întârzierea, ceea ce poate conduce la diminuarea măsurilor de asigurare a calităţii impuse;

- cantităţile de materiale extrase din carieră şi utilizate drept anrocamente sunt insuficiente pentru a asigura ritmul prevăzut de construcţie a barajului;

- sunt propuse surse alternative de material pentru a suplini deficitul descris;

- existenţa a mai multe surse de aprovizionare cu materiale induce dificultăţi suplimentare pentru echipa care asigură controlul calităţii;

- în timpul unui schimb de noapte, se amplasează o cantitate de material de calitate necorespunzătoare, care este acoperit înainte de a putea fi identificat de către echipa de asigurare a calităţii;

- porţiunea necorespunzătoare se găseşte pe parcursul ultimilor 40 m sub coronamentul barajului, locaţie aleasă datorită momentului apropiat de termenul de finalizare a barajului, la care s-ar putea produce. Suplimentar, în etapele târzii de cosntrucţie, ritmul de avansare va fi accelerat, datorită reducerii suprafeţei de lucru, ceea ce ar putea să explice faptul că materialul inadecvat nu a fost observat de către echipa de control a calităţii.

Producerea accidentului:

Pe baza premiselor prezentate mai sus, se presupune că se produce o ruptură, care se extinde pe o adâncime de 40 m de la coronament, pe o treime din lungimea barajului. Pentru calcularea distanţei pe care o vor parcurge sterilele deversate în urma accidentului, s-a folosit modelul Jeyapalan, a cărui validitate este recunoscută pe plan internaţional. Modelul nu ia în considerare mobilizarea masei de anrocamente din porţiunea afectată, care în fapt reduce distanţa de deplasare a sterilelor.

Rezultatele modelării şi consecinţe potenţiale:

Datele de intrare pentru modelul Jeyapalan au fost următoarele:

- limita de curgere – 4,08 kPa;

- viscozitatea dinamică – 2,45 kPa·s;

- greutate specifică – 13,5 kN/m3;

- panta substratului – 0,7%;

- valorile utilizate pentru limita de curgere şi viscozitatea plastică au fost calculate ca medii ale valorilor minime şi maxime propuse de Jeyapalan.

Rezultatele modelării indică o valoare de 0,6 km ca limită a deplasării sterilelor. În aceste condiţii, frontul de avansare al curgerii va ajunge până la 0,8 km amonte de confluenţa cu râul Abrud. Cea mai mare parte a materialului va fi stopat de barajul de barajul de retenţie secundar (SCD). Au fost luate în calcul două cazuri: condiţii normale din punct de vedere al regimului hidric, respectiv nivel ridicat al apelor, rezultat în urma unor precipitaţii intense. Extensia scurgerii de sterile este reprezentată grafic în  Anexa IVC12.

- Avaria barajului principal (cota 840 m)

Premise:

- în etapele avansate de funcţionare a exploatării, atenţia asupra construcţiei barajului s-a diminuat, iar mina nu produce material corespunzător din punct de vedere calitativ, pentru a fi folosit ca anrocamente;

- se presupune că, pentru a evita deschiderea unei noi cariere de anrocamente, se utilizează material necorespunzător pe ultimii 60 m, la partea superioară a barajului.

Producerea accidentului:

Pe baza premiselor prezentate, se presupune că se produce o breşă în corpul barajului, cu adâncimea de 60 m faţă de coronament. Pentru simulare s-a folosit modelul Jeyapalan. Modelul de simulare nu ia în considerare deplasarea masei de anrocamente, care va reduce distanţa până la care vor ajunge sterilele.

Rezultatele modelării şi consecinţe potenţiale:

Datele de intrare pentru modelul Jeyapalan au fost următoarele:

- limita de curgere – 4,08 kPa;

- viscozitatea dinamică – 2,45 kPa·s;

- greutate specifică – 13,5 kN/m3;

- panta substratului – 0,7%;

Modelarea indică o limită de 1,6 km aval de baza barajului, pentru deplasarea sterilelor. Frontul de avansare al curgerii va ajunge până în apropiere de confluenţa cu râul Abrud.

În ambele scenarii prezentate se va produce şi deversarea apei din iazul de decantare şi din spaţiul poros al sterilelor, cu efecte semnificative asupra ecosistemelor terestre şi acvatice. Pentru evaluarea efectelor undei de poluare care se poate produce, a fost realizată simularea dispersiei cianurilor în apa râurilor, până la graniţa româno-maghiară. Această simulare se bazează pe ipoteze teoretice pentru care efectul este maxim posibil.

Rezultatele modelării şi reprezentarea cartografică a extensiei scurgerii de sterile sunt expuse în Anexa IVC13.

În ambele scenarii prezentate anterior se va produce şi deversarea apei din iazul de decantare şi din spaţiul poros al sterilelor, cu efecte asupra ecosistemelor terestre şi acvatice.

Propagarea undei de viitură şi transportul cianurilor în aval

Pentru prevederea efectelor undei de poluare care se poate produce, a fost realizată evaluarea transportului cianurilor în apa râurilor, până la graniţa româno-maghiară. Acest demers se bazează pe ipoteze teoretice, pentru care efectul este maxim posibil. Modelul utilizat nu ia în considerare atenuarea chimică şi fenomenele de dispersie ce apar pe măsură ce pana de contaminanţi coboară în lungul râului.

Cantitatea de apă contaminată ce ajunge în reţeaua hidrografică provine din două surse :iazul de decantare propriu-zis, care se presupune că se goleşte complet şi apa din porii depozitului de sterile. Se presupune că după deversare, sterilele anterior saturate, vor avea o porozitate mai mică, ceea ce conduce la eliberarea unei părţi din apa interstiţială. S-au considerat cele două tipuri de avarii descrise anterior (ruperea barajului de amorsare, respectiv a celui final) estimându-se câte două valori pentru volumul de sterile mobilizate, respectiv două nivele ale debitului pe râurile din aval ( debite medii-reprezentând regimul normal, respectiv debite maxime-reprezentând regimul de inundaţie). Se consideră că deversarea  se face cu debit constant, timp de 24 ore. În acest fel, au rezultat şase scenarii distincte.

Impactul avariei barajului iazului de decantare asupra calităţii apei din râuri pentru cele şase scenarii considerate se prezintă în tabelul următor:

| Scenariu | 1a | 1b | 1c | 2a | 2b | 2c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv | baraj de amorsare | baraj de amorsare | baraj de amorsare | baraj final | baraj final | baraj final |
| Debit pe râuri | mediu | mediu | maxim | mediu | mediu | maxim |
| Volum de apă în iaz (m3) | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Adâncimea breşei (m) | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 |
| Grad de saturare a sterilelor (%) | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 |
| Conc. cianuri WAD în apa iaz/apa interstiţială (mg/l) | 4.0/6.0 | 4.0/6.0 | 4.0/6.0 | 4.0/6.0 | 4.0/6.0 | 4.0/6.0 |
| Cant. cianuri WAD în iaz (kg) | 4000 | 4000 | 4000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Volum sterile deversate (mil. m3) | 0.6 | 5.3 | 0.6 | 7.8 | 27.7 | 7.8 |
| Volum apă interstiţială deversată (mil. m3) | 0.32 | 2.12 | 0.32 | 3.31 | 11.74 | 3.3 |
| Conc. medie cianuri deversate (mg/l) | 4.1 | 4.8 | 4.1 | 4.4 | 5 | 4.4 |
| Transfer cianuri în reţeaua hidrografică (kg/hr) | 186 | 339 | 186 | 703 | 1220 | 703 |
| Concentraţii cianuri în râuri - secţiuni reprezentative (mg/l) |  |  |  |  |  |  |
| Arieş - Câmpeni | 2.1 | 3 | 0.08 | 3.5 | 4.2 | 0.26 |
| Arieş - Turda | 1.4 | 2.1 | 0.05 | 2.8 | 3.6 | 0.21 |
| Mureş - Alba Iulia | 0.4 | 0.8 | 0.03 | 1.3 | 1.9 | 0.09 |
| Mureş - Arad | 0.3 | 0.5 | 0.03 | 0.86 | 1.3 | 0.09 |

a. Efecte potenţiale asupra aşezărilor umane

Conform modelărilor realizate, partea solidă a sterilelor eliberate în urma ruperii barajului pot acoperi o zonă ce se extinde pe Valea Corna, până la 1,6 km aval de baraj. Această masă de material va afecta obiective din cadrul proiectului (barajul de retenţie secundar, staţie de tratare a apelor, drumuri de acces), ca şi populaţia şi proprietăţile ce se găsesc pe Valea Corna, în aval de baraj. De asemenea, ruperea barajului poate să conducă la scurgerea unei cantităţi de apă încărcată cu cianuri, ceea ce creează o inundaţie. Funcţionarea corectă a sistemului de monitorizare permite alarmarea în timp util a populaţiei din aval şi luarea măsurilor menite să diminueze efectele. În urma implementării unui program adecvat de prevenire şi intervenţie în caz de accident, pierderile de vieţi omeneşti pot fi evitate.

b. Efecte potenţiale asupra ecosistemelor terestre şi acvatice

Producerea unei ruperi a barajului, cu deversarea apei conţinute în iazul de decantare şi din spaţiul poros al sterilelor, poate genera efecte semnificative asupra ecosistemelor terestre şi acvatice.

Impactul asupra ecosistemelor terestre constă în acoperirea cu sterile a terenului aflat pe Valea Corna, în aval de baraj, cel mult până la confluenţa cu râul Abrud. În aval de acest punct, se poate produce o inundaţie cu apă cu o anumită concentraţie de cianuri.

Această undă de viitură poate avea efecte fizice asupra formelor biotice de pe teritoriul afectat (dislocare, înec, şoc fizic produs de obiectele purtate de apă), respectiv efecte fiziologice, datorate prezenţei poluanţilor cu efecte toxice în apă.

Efectul asupra ecosistemelor acvatice depinde, în primul rând, de concentraţiile de cianuri prezente în apă. În capitolul IIIB (Descrierea substanţelor periculoase) este prezentată o descriere detaliată a efectelor cianurilor asupra organismelor acvatice.

c. Efecte potenţiale asupra mediului fizic

În urma producerii unei rupturi a barajului, principalul efect asupra mediului fizic constă în acoperirea cu sterile de procesare a unui areal a cărui suprafeţă depinde de extensia corpului de sterile. În urma unui astfel de eveniment, recuperarea terenului acoperit devine costisitoare şi dificilă.

d. Efecte potenţiale transfrontaliere

Efectele transfrontaliere sunt date de posibilitatea ajungerii penei de contaminanţi, prin intemediul reţelei hidrografice, pe teritoriul statelor vecine. În vederea evaluării acestei posibilităţi, a fost realizată o simulare a dispersiei cianurilor în apa râurilor, până la graniţa româno-maghiară. Rezultatele simulării arată că la graniţă, ar putea fi regăsite în apa râului Mureş, concentraţii de cianuri cuprinse între 0,03 şi 1,3 mg/l.

8. Formarea de acid cianhidric la suprafaţa iazului de decantare

Simulările privind emisiile de HCN de pe suprafaţa iazului de decantare TMF şi dispersia acestuia în atmosferă prezentate în cap.4. al EIA arată că nu se depăşeşte un nivel de 400 g/mc pentru mediere de o oră şi 179 g/mc pentru o medierte de 8 ore. Aceste concentraţii de HCN depăşesc cu puţin pragul de miros (0,17 ppm) şi sunt mult inferioare concentraţiile care ar putea fi periculoase. Primele simtome ale otrăvirii cu cianuri pot apare datorită expunerii la o concentraţie a HCN de 20-40 ppm, şi acestea pot fi identificate prin dureri de cap, somnolenţă, ameţeală, slăbiciune şi puls ridicat, respiraţie adâncă şi rapidă, înroşirea feţei, greaţă şi vomă.

Cianurile nu se acumulează sau depun, şi, de aceea, expunerea cronică la concentraţii subletale nu cauzează moartea individului. Nu există dovezi că expunerea cronică la cianuri poate avea efecte carcinogene, teratogenice şi mutagenice.

9. Spargerea barajului iazului de colectare ape acide Cetate cu formare de breşe

Modelarea viiturii în caz de rupere a barajului Cetate a avut la bază parametrii de proiectare obţinuţi în cadrul studiului hidro-meteorologic Assessment of rainfall intensity, frequency and runoff for the Roşia Montană Project - Radu Drobot, trăsăturile naturale ale suprafeţei afectate (adică topografia, reţeaua fluvială etc.) şi parametrii proiectaţi ai structurilor proiectului (adică înălţimea barajului, volumul acumulării, capacitatea deversorului, debitul de pompare etc.). Ea a fost realizată utilizând programul de modelare de tip ploaie-scurgere HEC – HMS (Centru de Inginerie Hidrologică-Sistemul de Modelare Hidrologică).

Hidrograful rezultat din ruperea barajului a fost obţinut în urma aplicării modelului BREACH pe baza parametrilor descrişi mai sus. Bazându-se pe aceşti parametrii de intrare, cu ajutorul modelului BREACH s-au prezis următoarele caracteristici ale breşei:

- timp de rupere: 1h;

- lăţimea finală a breşei la bază: 20 m;

- înclinarea versanţilor breşei:1,11:1(H:V);

- altitudinea finală a breşei la bază: 710 mdnM.

- Volumul total al scurgerii : cca. 800000 mc (în condiţii normale de operare volumul stocat în iaz este de cca. 500000 mc).

După obţinerea hidrografului cu ajutorul modelului menţionat a fost realizată şi modelarea prin atenuare a acestuia în aval. Pentru aceasta a fost necesar să se evalueze energiile pierdute la nivelul patului văii utilizându-se valorile constantei lui Manning. Numărul lui Manning care a fost utilizat în model pentru talvegul albiei aval a avut valoarea de 0,04. Pentru malurile albiei în profil transversal s-a ales numărul 0,06 care corespunde valorilor maxime în cazul cursurilor de apă cu iarbă, roci friabile şi bolovani . Panta dintre profilele transversale la nivelul talvegului a fost obţinută prin topografiere digitală acesta variind între 4,6 % lângă barajul Cetate şi un minim de 0,3 % la kilometrul 9,7. Panta medie generală a cursului de apă a fost stabilită la 1,6 %.

Rezultatele principale obţinute în urma aplicării modelului FLDWAV  în raportul Cetate Dambreak se prezintă în Anexa IVC14 ( Inundation Map for Maximum Peak Flow) iar  înălţimile maxime ale valului de viitură în diferite secţiuni de scurgere sunt redate în tabelul următor :

| Distanţa (km) | Timp de propag. (ore) | Debit max (m3/s) | Viteza max a sc (m/s) | H apă (m) | H deasupra scurgerii de bază (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 0.6 | 1206 | 6.5 | 5.8 | 4.8 |
| 0.5 | 0.6 | 1204 | 14.0 | 6.1 | 4.3 |
| 1.0 | 0.6 | 1205 | 9.0 | 2.8 | 1.8 |
| 1.6 | 0.6 | 1203 | 10.8 | 4.2 | 3.4 |
| 2.0 | 0.6 | 1204 | 7.5 | 2.4 | 2.1 |
| 3.0 | 0.7 | 1202 | 5.6 | 4.3 | 3.4 |
| 3.7 | 0.7 | 1200 | 3.2 | 5.0 | 4.0 |
| 4.1 | 0.8 | 1192 | 3.7 | 4.7 | 3.6 |
| 4.7 | 0.8 | 1183 | 4.5 | 4.2 | 3.1 |
| 5.1 | 0.8 | 1177 | 2.3 | 3.4 | 2.7 |
| 5.9 | 0.8 | 1067 | 2.5 | 6.2 | 4.9 |
| 7.4 | 1.0 | 935 | 7.5 | 7.1 | 4.9 |
| 8.9 | 1.1 | 915 | 4.7 | 5.7 | 4.3 |
| 9.4 | 1.1 | 913 | 4.9 | 3.9 | 2.9 |
| 10.5 | 1.2 | 877 | 5.2 | 3.3 | 2.3 |

Din acest tabel se desprinde faptul că timpul de propagare a debitului maxim până la ultima secţiune luată în calcul (10.5 km) este de 1,2 h (1 h şi 12 min) cu un debit maxim în secţiunea finală de 877 m³/s şi o adâncime a apei de aproximativ 3,3 m sau 2,3 m deasupra scurgerii de bază. În secţiunea menţionată, pe râul Arieş, cel mai mare debit înregistrat în condiţii naturale a fost de 870 m³/s în martie 1981  iar pe râul Abrud la vărsare în Arieş 163 m³/s în decembrie 1995.

Din analiza hidrografelor viiturii se observă o uşoară atenuare a hidrografului în aval de baraj. Vârful hidrografului viiturii este cu aproximativ 4,9 m deasupra scurgerii de bază chiar imediat aval de baraj şi în albia îngustă a Abrudului la 5,9-7,5 km în aval de baraj. Valea mai largă a Arieşului permite viiturii să se propage printr-o albie semnificativ mai extinsă iar rezultatul este un hidrograf de viitură mult atenuat.

În urma aplicării studiului de senzitivitate s-a constatat că doar în cazul aplicării unui alt timp de formare a breşei rezultatele sunt modificate. Astfel, în cazul în care ruptura în baraj se produce în timp mai scurt (0,5 ore în loc de 1 oră) înălţimea undei de viitură va creşte cu 1 m iar în cazul unei cedări mai lente (4 ore în loc de 1 oră) unda de viitură va descreşte în medie cu 1,9 m.

10. Explozie şi/sau incendiu la depozitul de explozivi

## a. Consideraţii asupra riscului de explozie al azotatului de amoniu şi dinamitei

Cea mai comună formă sub care se găseşte azotatul de amoniu este cea de îngrăşământ. Există o mare varietate de forme, dar acestea sunt clasificate în două grupuri, funcţie de conţinutul în azot. Toţi fertilizatorii care au un conţinut de azot mai mare de 28% sunt consideraţi ca potenţial periculoşi.

Vorbind la modul general, riscul asociat cu utilizarea azotatului de amoniu este scăzut. Siguranţa creşte în cazul fertilizatorilor dacă forma sub care se produc este compactă şi neporoasă, prin faptul că nu permite absorbţia unor impurităţi ce pot mări susceptibilitate la explozie.

Privind proprietăţile care îl fac periculos, acestea sunt determinate de proprietăţile fizice ale materialului (dimensiunea particulelor, porozitatea, densitatea), proprietăţile chimice (puritate, stabilizatori, umezeală), factorii de mediu (confinarea, compatibilitatea cu alte materiale) şi condiţii cum ar fi temperatura şi presiunea.

Când este alimentat cu suficientă energie, azotatul de amoniu se poate descompune termic. Cu toate acestea, principalul risc asociat îl reprezintă întreţinerea focului, chiar în absenţa aerului, datorită proprietăţilor oxidante şi prezenţei oxigenului în molecula sa. Descompunerea termică este iniţiată la temperaturi de peste 169 grade Celsius, dar devine notabilă peste 200 grd. Pentru azotatul de amoniu pur, descompunerea încetează de îndată ce sursa de energie este îndepărtată, însă în combinaţie cu materiale sau compuşi ce catalizează reacţia de descompunere  (materiale combustibile, acizi, cloruri, ioni metalici, etc.) se autoîntreţine. În principiu, azotatul de amoniu poate detona dacă nu este pur. Aceasta înseamnă că nici focul deschis, nici frecarea nici surse de iniţiere cum ar fi explozia unui gaz, nu poate determina o detonaţie. Există doar două căi de a iniţia o descompunere explozivă: iniţierea de la un alt exploziv, sau tranziţia de la o descompunere termică sau deflagraţie. Pentru ambele căi este de notat că impurităţile organice prezente influenţează puternic uşurinţa iniţierii exploziei.

Dinamita este un exploziv puternic de ordinul 2, cu balanţa de oxigen pozitivă şi cu un volum important de gaze. Practic dinamita este forma sub care trinitroglicerina poate fi manipulată în condiţii de siguranţă. Dinamita este destul de insensibilă la impact, frecare şi şocuri. Mai mult, în anumite condiţii poate chiar să ardă fără să se declanşeze o reacţie explozivă.

Problema care este asociată cel mai des cu utilizarea dinamitei este legată de depozitarea ei în siguranţă, deoarece nitroglicerina are tendinţa de a părăsi amestecul inert şi de a forma picături fine la suprafaţă, fapt ce conduce la o creştere foarte mare a riscului de folosire.

La temperaturi de peste 80 de grade Celsius nitroglicerina din dinamită începe să se descompună. La temperaturi de peste 135 grade procesul de descompunere devine violent, iar la temperaturi de 218 grade are loc explozia.

Spre deosebire de azotatul de amoniu, dinamita este mult mai susceptibilă la accidente care pot iniţia descompunerea explozivă.

b Evaluarea efectelor posibile

Azotatul de amoniu se depozitează suprateran, iar construcţia acestuia nu este antiex, astfel:

  - 80 tone în spaţiul îngropat, închis în depozit;

  - 20 tone în magazia de lucru.

- Echivalentul TNT, eTNT = 0.32

Dinamita se depozitează într-un depozit îngropat, aflat la nord est de depozitul de azotat de amoniu si legat de acesta printr-o galerie subterană astfel:

  - 4 tone în depozitul subteran;

  - 1 tonă în magazia de lucru.

- Echivalentul TNT, eTNT = 0.9

Având în vedere faptul că materialul cel mai periculos este dinamita, două din ipotezele de lucru consideră ca iniţierea exploziei pleacă de la aceasta. Cu toate acestea, datorită masurilor de siguranţă luate prin depozitarea celei mai mari cantităţi într-un depozit îngropat, efectele exploziei dinamitei, luate ca atare sunt neglijabile din punct de vedere al impactului asupra mediului suprateran (efectele constau în eventuale surpări ale galeriei în care este depozitată dinamita). Prin urmare, se pleacă de la considerentul că explozia dinamitei iniţiază la rândul ei explozia depozitului de azotat de amoniu, care este amplasat suprateran şi ale cărui efecte asupra mediului antropic în caz de explozie sunt mult mai grave. De asemenea, ipotezele vor fi lua în considerare situaţia de „worst case scenario” – accident maxim credibil.

Pentru calculul suprapresiunilor în frontul undei de şoc care pot produce distrugeri de bunuri materiale şi afecţiuni asupra sănătăţii oamenilor se vor folosi legile de similitudine enunţate mai sus şi tabelele de corespondenţă.

Pentru investigarea comportării substanţelor la explozie se vor considera următoarele ipoteze de lucru:

1. Iniţierea detonaţiei azotatului de amoniu de la o explozie a substanţei în magazia de lucru

Se presupune că explozia substanţelor prezente în magazia de lucru iniţiază explozia depozitului principal de azotat de amoniu. Prin urmare vor exista două explozii: mai întâi vor exploda cele 20 t de azotat de amoniu şi 1 t dinamită, după care cea de-a doua explozie, a celor 80 t de azotat de amoniu. Cu toate acestea, efectul va fi cumulativ, întrucât iniţierea celei de-a doua explozii are loc într-un timp foarte scurt de la prima (< 10-1 s).

2. Iniţierea azotatului de amoniu de la explozia dinamitei îngropate

În această situaţie se presupune că iniţierea exploziei depozitului de azotat datorită se datorează dezvoltării unei reacţii explozive în depozitul îngropat de dinamita. Suprapresiunea dezvoltată va avea două efecte: va produce un crater ca urmare a prăbuşirii tavanului galeriei şi va iniţia detonarea azotatului din depozitul principal. De asemenea, se presupune că iniţierea azotatului din depozit va antrena iniţierea substanţelor prezente în magazia de lucru.

3. Explozia depozitului de azotat de amoniu

Cea de-a treia variantă are drept ipoteză de lucru iniţierea azotatului din depozit. Drept efect secundar va fi iniţierea explozivă a substanţelor din magazia de lucru.

Deoarece în toate cele trei scenarii mai sus prezentate este implicată o cantitate echivalentă de material exploziv, rezultatele sunt similare. În graficele următoare se prezintă rezultatele simulărilor:

4. Explozia magaziei de lucru

Pentru această ipoteză se presupune că iniţierea substanţelor din magazia de lucru nu reuşeşte să iniţieze azotatul din depozit. În graficele următoare se prezintă rezultatele simulărilor:

Distanţele la care se înregistrează pagube la explozie sunt:

| Ipotezele 1, 2, 3 Distanţa (m) | Efectul | Ipoteza 4 Distanţa (m) |
| --- | --- | --- |
| 40 | Producerea accidentelor pulmonare detaliate | 25 |
| 65 | Distrugere completă a clădirilor | 35 |
| 110 | Răsturnarea mijloacelor de transport auto | 60 |
| 145 | Distrugerea parţială a structurilor de rezistenţă din beton armat; | 70 |
| 160 | Spargerea timpanelor, pagube importante la clădirile cu structură de rezistenţă metalică | 90 |
| 220 | Distrugerea clădirilor cu pereţi de beton, distrugerea rezervoarelor de produse petroliere | 130 |
| 480 | Trântirea oamenilor la pământ, distrugerea pereţilor de BCA şi de lemn, curbarea plăcilor metalice | 280 |
| 900 | Căderea tencuielii şi pagube neînsemnate la clădiri | 500 |
| 2700 | Spargerea geamurilor obişnuite | 1500 |

În Anexa IVC15  se prezintă extinderea efectelor asupra zonei adiacente depozitului.

De asemenea trebuie să se ţină cont de efectul de schije care se adaugă peste efectele datorate undei de şoc şi apar datorită faptului că substanţa explozivă se găseşte într-o clădire care va fi distrusă datorită suflului exploziei. Ca atare se impune instituirea unei distanţe minime de siguranţă, după cum urmează:

| Ipotezele 1, 2, 3 Distanţa (m) | Distanţa minimă de siguranţă pentru: | Ipoteza 4 Distanţa (m) |
| --- | --- | --- |
| 1440 | protecţia clădirilor | 830 |
| 3845 | protecţia oamenilor | 2200 |

11. Accidentul unui autovehicul care realizează transportul intern al explozivului

Astfel de explozii sunt de mai mică amploare decât cele de la depozitul de explozivi  deci se consideră că efectele sunt similare cu cele din ipoteza 4 analizată anterior. Trebuie totuţi menţionat că în acest caz  efectele vor viza atât personalul de execuţie ( soferi., însoţitori ) cât şi persoanele şi bunurile aflate eventual în apropiere de locul de producere al exploziei. Rutele de transport intern al materialelor explozive sunt astfel alese, încât se evită zona de amplasare a uzinei şi ca atare consecinţele unui astfel de accident sunt mult diminuate.

c. Analiza riscului social

Analiza cantitativă a riscului include şi determinarea Riscului Individual (RI) şi a Riscului Social (RS).

Riscul Individual, conform definiţiei, reprezintă frecvenţa de deces individual datorat unui eveniment apărut într-un sistem cu potenţial de poluare. Individul se presupune a fi neprotejat şi prezent în zonă pe toată perioada de expunere.

Riscul Social reprezintă frecvenţa de apariţie a unui accident cu cel puţin N victime decedate simultan. Riscul Social este reprezentat sub forma diagramei FN, unde N reprezintă numărul de victime decedate iar F frecvenţa cumulată a accidentelor cu cel puţin N decese Diagramele FN nu se referă totdeauna la numărul de morţi ci şi la victime sau pierderi, din care circa 30 % pot fi pierderi de vieţi omeneşti .

Calcularea Riscului Individual şi al Riscului Social

Metoda de calcul al RI şi al RS pentru implică parcurgerea următoarelor etape:

- definirea unei grile de evaluare în zona de interes;

- calcularea Riscului Individual;

- calcularea Riscului Social.

Efectuarea acestor calcule implică cunoaşterea datelor statistice privitor la condiţiile meteo din zona afectată.

Etapa 1. Definirea grilei de evaluare

Această etapă implică fixarea în zona de interes, a unei grile de calcul. Punctele centrale ale celulelor din această grilă poartă denumirea de punct de grilă. În fiecare punct de grilă din zona de interes, se calculează Riscul Individual. Dimensiunea unei celule din grilă trebuie să fie suficient de mică încât să nu influenţeze precizia de calcul a RI. Alegerea dimensiunii celulei depinde şi de distanţa la care efectul agentului poluant se manifestă. Pasul următor în cadrul acestei etape este acela de evaluare a populaţiei existente în cadrul fiecărei celule.

Etapa 2. Calcularea Riscului Individual

Riscul Individual este calculat separat la nivelul fiecărei celule din grilă. Frecvenţa de deces individual este calculată pentru fiecare punct al grilei, pentru fiecare situaţie considerată, pentru fiecare situaţie meteo şi pentru fiecare direcţie probabilă a vântului separat. Riscul Individual pentru un punct de grilă este calculat ca o sumă a contribuţiilor fiecărei situaţii posibile analizate.

Algoritmul utilizat pentru evaluarea RI într-un punct de grilă este următorul:

- selectarea unui caz ce prezintă risc. Frecvenţa de apariţie a unui astfel de eveniment este feveniment, şi se calculează;

- selectarea unei situaţii meteo şi a vitezei şi direcţiei vântului. Frecvenţa unui astfel de eveniment este PmeteoPdv  şi rezultă din datele meteo ale zonei de expunere;

- simularea dispersiei agentului poluator în condiţiile specifice situaţiei selectate prin punctele 1 şi 2 din cadrul acestui algoritm;

- calcularea probabilităţii de deces, Pdec, ţinând cont de toxicitatea substanţei poluante. Probabilitatea de deces se calculează pe baza relaţiei:

(4)

unde:

(5)

reprezintă funcţia eroare, iar Pr funcţia probit de deces datorat expunerii la noxă calculată cu relaţia:

(6)

în care

(7)

reprezintă doza toxică inhalată în urma expunerii pe o durată t la norul de gaz cu conţinut de noxă de concentraţie variabilă c.

- Calcularea contribuţiilor ΔRIi pentru fiecare situaţie considerată, situaţie meteo, efect deces, pe fiecare punct din grilă are loc pe baza relaţiei:

(8)

unde:		- probabilitatea de apariţie a cazului studiat;

- probabilitatea situaţiei meteo;

- probabilitatea direcţiei şi vitezei vântului;

- probabilitatea de deces,

Riscul Individual – RI, rezultă din însumarea tuturor cazurilor pentru fiecare punct de grilă conform relaţiei:

(9)

Etapa 3. Calcularea Riscului Social

Procedura de calcul a Riscului Social implică calcularea numărului probabil de decese N pentru fiecare punct de grilă şi pentru fiecare caz considerat. În final, se calculează frecvenţa cumulată a situaţiilor cu cel puţin N decese.

Algoritmul evaluării RS este următorul:

- selectarea unei situaţii de tip:

  - situaţie considerată, cu frecvenţa feveniment;

  - situaţie meteo, direcţie şi viteză vânt, cu frecvenţa PmeteoPdv;

- selectarea unui punct de grilă. Estimarea numărului de oameni din celula de grilă, Npop,i;

- calcularea fracţiei de decese, Fdec,i, conform situaţiei obţinute prin selectările efectuate în cadrul punctelor 1 (a şi b) şi 2 din cadrul algoritmului.

- calcularea numărului probabil de decese în cadrul celulei de grilă, ΔNi:

(10)

unde:		- număr decese aşteptate în punctul de grilă i;

Fdec, i	- fracţia de decese în punctul de grilă i;

Npop, i	- numărul de oameni din celula i.

- Se repetă punctele 1-4 pentru fiecare pentru fiecare eveniment, clasă meteo, direcţie şi viteză vânt calculându-se pentru fiecare caz numărul total de decese aşteptate prin relaţia:

(11)

Estimarea riscului social se face prin reprezentarea curbei FN unde pe axa X se reprezintă numărul de decese N (pe o scară logaritmică cu valoarea minimă  1), iar pe axa Y frecvenţa cumulată a accidentelor F în care numărul de decese este egal sau mai mare decât N (pe o scară logaritmică cu valoarea minimă  10-9/an).

Rezultatele analizei detailate a riscurilor pentru scenariile de accidente potenţial majore realizată anterior sunt prezentate în Diagrama FN următoare:

Se poate observa că toate situaţiile analizate au un risc individual calculat sub limita admisibilă iar riscul social se încadrează şi el în limitele admisibile.

d. Evaluarea cumulată a riscului pentru sănătate şi mediu

Evaluarea riscului pentru mediu şi sănătate a fost vazută ca o prioritate în cadrul Conferinţei Europene pe tema Mediu şi Sănătate, din Londra 1999. În rezumatul executiv al dezbaterilor se consideră că este nevoie urgentă de metode şi sisteme pentru a evalua aceste riscuri cu costuri reduse iar unul dintre scopuri trebuie să fie evaluarea susceptibilităţii specifice a indivizilor şi populaţiilor la riscurile de mediu şi sănătate. Se recomandă îmbunătăţirea metodologiilor de evaluare a expunerii şi efectelor, şi dezvoltarea în continuare a caracterizării riscului cu ajutorul  cantităţii de substanţe chimice.

După deversările industriale de substanţe chimice toxice în Dunărea Inferioară la începutul anului 2000, Ministerul Mediului din Italia (IME) şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (WHO) au elaborat un proiect pilot pentru evaluarea rapidă a riscului asupra mediului şi sănătăţii(REHRA) pe râurile secundare din bazinul inferior al Dunării.

La întalnirea extraordinară a Comitetului European al Mediului şi Sănătăţii ( EEHC) din Viena, s-a afirmat sprijinul pentru iniţiativa de asociere a Guvernului Italiei şi WHO pentru elaborarea unei propuneri a proiectului pilot pentru a crea şi testa o metodologie bazată pe evaluarea rapidă a riscurilor asupra mediului şi sănătăţii, fiind formulate următoarele recomandări:

-Proiectul pilot trebuie să fie deschis oricărei intrări şi toţi factorii responsabili, inclusiv societatea civilă, sunt invitaţi să contribuie la formularea planului tehnic de acţiune şi la implementarea propriu-zisă a proiectului.

-Proiectul pilot este relevant pentru UN/ECE Convention on Protection and Use of Transboundary Waterways and International Lakes şi pentru Protocol on Water and Health ca de altfel şi pentru UN/ECE Convention on Transboundary Impacts of Industrial Accidents, UN/ECE Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters şi EU Seveso II Directive.

-Industria trebuie implicată direct în proiectul pilot, pentru că poate contribui la diferite aspecte precum evaluarea riscurilor şi hazardelor, managementul şi controlul, prevenirea şi reacţia de urgenţă, efectele asupra sănătăţii umane a substanţelor chimice şi deşeurilor şi cele mai bune tehnologii disponibile.

Metodologia proiectului a fost elaborată de o echipă de experţi selectati de IME şi WHO din cadrul unor organizaţii specializate. Metodele şi documentele tehnice consultate sau utilizate pentru dezvoltarea acestei metodologii sunt:

-Aarhus and Espoo Convention - Annexes listing potentially hazardous industrial activities;

-Helsinki Convention on the Protection and Use of Transboundary Waters and International Lakes and its Protocol on Water and Health;

-UN/ECE Industrial Accidents Convention ;

-SEVESO II - EC Directive - Annex 1, concerning dangerous substances ;

-EC/JRC - Major Accident Reporting System (MARS).

Proiectul pilot propune, implementează şi testează o abordare integrată în evaluarea rapidă a riscului pentru mediu şi sănătate în cazul producerii unor accidente industriale majore în perimetrul unor intreprinderi industriale foarte periculoase sau abandonate în unele zone geografice selectate.

Tehnici de evaluare a riscului la un nivel adecvat cu acurateţea cerută de abordarea rapidă  sunt create pentru a identifica cele mai negative scenarii care pot urma unui accident grav şi aplicate în mod sistematic şi consecutiv, furnizând ţărilor implicate un mijloc activ pentru prevenirea, monitorizarea şi managementul riscului şi a urgenţelor previzibile asociate  pentru a proteja sănătatea şi mediul.

Ungaria, Bulgaria şi România au aplicat şi implementat această metodologie în cadrul unor arii selectate. În România implementarea a fost realizată prin Ordinul Ministerului Apelor şi Mediului nr. 1406 din 3.03.2003 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare rapidă a riscului pentr mediu şi sănătatea umană .

1. Prezentarea metodologiei de evaluare rapidă a riscului  pentru mediu şi sănătate (REHRA)

Metodologia rapidă de evaluare a riscului pentru mediu şi sănătate (Rapid Environmental and Health Risk Assessment - REHRA) se referă la consecinţele imediate şi acute ale unui accident care implică deversarea substanţelor toxice, pentru un amplasament industrial. Această metodă este aplicabilă atât pentru amplasamente existente, cât şi pentru cele în construcţie sau în etapa de proiectare.

Structura de bază a metodologiei poate fi împărţită în patru elemente principale:

-Indice de hazard al zonei şi ierarhizarea acestuia

-Evaluarea riscului de mediu şi sănătate a zonei şi ierarhizare

-Indice de vulnerabilitate a  mediului şi a sănătăţii

-Registrul de accidente majore

Primul şi al doilea element se referă la analiza rapidă. Al treilea element reprezintă o bază de informaţii suplimentare pentru verificarea rezultatelor obţinute după analiză. Elementul patru se consideră secundar, dar util pentru înregistrarea, analiza şi tragerea concluziilor asupra accidentelor majore.

Indicele de hazard al zonei şi ierarhizarea acestuia; reprezintă probabilitatea de producere a unui accident la amplasamentul chimic – indicele SHI este calculat în relaţie cu următoarele:

- Inventarul zonelor periculoase

- Clasificarea şi inventarierea substanţelor periculoase

- Inventarul hazardelor naturale

- Indice de hazard al zonei şi ierarhizare

Evaluarea riscului de mediu şi sănătate a zonei şi ierarhizarea  reprezintă riscul global al zonei; combină probabilităţile SHI şi analizele simplificate a consecinţelor. Calculul poate fi împărţit în  trei etape:

- Clasificarea de mediu şi sănătate şi inventarul zonei respective

- Evaluarea rapidă a consecinţelor unui accident asupra mediului şi sănătăţii

- Evaluarea rapidă a riscului asociat zonei şi ierarhizare

Această procedură conduce la un index final a riscului zonei, SRI.

Indicele de vulnerabilitate a  mediului şi a sănătăţii reprezintă vulnerabilitatea estimată a  teritoriului învecinat zonei. Indicele GEHVI se bazează exclusiv pe aspecte de mediu şi sănătate a teritoriului şi poate fi calculat în patru paşi:

- Indicele de vulnerabilitate al populaţiei

- Indicele de vulnerabilitate al mediului

- Indicele de vulnerabilitate economică

- Indicele de vulnerabilitate a mediului şi a sănătăţii

2. Evaluarea riscului de mediu şi sănătate pentru proiectul RM

Evaluarea hazardului

Indexului general al locului( SGI) reprezintă probabilitatea ca în facilităţile industriale ceva să nu fi mers bine, ducând la un potenţial accident, datorită existenţei a două cauze concurente şi simultane:

- Configuratţia tehnologică, reprezentată de Factorul tehnologic al locului (STF), care este definit ca fiind suma valorilor asociate pentru fiecare din elementele :

- Vârsta locului;

- Controlul procesului;

- Tipul operaţiilor;

- Condiţiile de operare;

- Operaţii de încărcare/ descărcare.

care sunt parametrii esenţiali ce influenţează probabilitatea producerii unui accident. Fiecare element e în general independent faţă de celelalte şi poate fii judecat ca având aceeaşi pondere în ceea ce priveşte determinarea sumei finale.

- Nivelul de organizare în managementul mediului şi sănătăţii, reprezentat de (SOF).

Indexul substanţelor periculoase (DSI) se calculează se baza cantităţii totale a substanţelor periculoase manipulate şi/ sau depozitate pe amplasament, în corelaţie cu cantitatea relevantă din Anexa 1 a Directivei Seveso .

Indexul hazardelor naturale (NHI) este o combinaţie de factori independenţi care sunt relevanţi pentru unul sau mai multe hazarde naturale (zone predispuse inundaţiilor frecvente , zone cu seismicitate mare, alunecări de teren frecvente, mişcări de teren sau instabilitatea mare a solului)

Indexul de hazard al locului (SHI) e un parametru compus care reprezintă potenţialul hazard ( probabilitatea de producere) a unui accident major, fără a lua în considerare consecinţele ulterioare pentru mediu şi sănătatea umană.

În tabelul următor se prezintă valorile calculate pentru indicatorii mai sus menţionaţi:

| Indice calculat | Uzina de procesare | Iazul TMF | Iazul Cetate | Depozitul de explozivi | Întreg amplasamentul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SGI | 1,9 | 2 | 1,95 | 2 | 1,95 |
| DSI | 8,71 | 6,89 | 6 | 2 | 8,84 |
| NHI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SHI | 3,56 | 3,99 | 3,69 | 1,75 | 3,64 |

Evaluarea riscurilor asupra sănătăţii şi mediului

Componentele care sunt supuse evaluării gravităţii se împart în trei mari categorii:

- Oamenii

- Componentele de mediu

- Resursele economice

Pentru fiecare categorie se estimează un factor general al gravităţii, conform consecinţelor estimate în zona studiată. Aceşti factori sunt:

- CP - factorul general al gravităţii pentru oameni

- CE - factorul general al gravităţii pentru componentele de mediu

- CEC - factorul general al gravităţii pentru resursele economice.

Indexul general al gravităţii

Pentru fiecare accident identificat se defineşte un Index al gravităţii pentru mediu şi populaţie (EPGI), ca sumă a celor trei factori specifici menţionaţi.

- Indexul riscului în cazul unui singur accident

In termeni ai riscului, în cazul unui accident identificat, relaţia dintre frecvenţă şi gravitate e în general exprimată ca fiind un produs, denumit aici Indexului riscului accidentului (ARI).

- Indexul riscului locului

Reprezentarea valorii finale a riscului pentru un loc se face cu ajutorul Indexului riscului locului (SRI), care e reprezentat de valoarea maximă a fiecărui ARI în parte. Riscul final e reprezentat de cea mai negativă situaţie posibilă, care poate fi declanşată de activitatea  industrială analizată.

În tabelul următor se prezintă valorile calculate pentru indicatorii mai sus menţionaţi:

| Indice calculat | CP | CE | CEC | EPGI | ARI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uzina de procesare |  |  |  |  |  |
| 1. Emisie HCN în zona CIL | 1 | 0,42 | 0 | 0,8 | 1,71 |
| 2. Explozie LPG | 1,33 | 0 | 1,25 | 1,04 | 1,95 |
| 3. Explozie rezervor motorină | 1 | 0 | 1,25 | 0,80 | 1,71 |
| 4. Incendiu rezervor motorină | 0 | 0 | 1,25 | 0,09 | 0,57 |
| SRI |  | 1,95 |  |  |  |
| Iazul TMF |  |  |  |  |  |
| 5. Emisie HCN pe iaz TMF | 0 | 0,83 | 0 | 0,18 | 0,81 |
| 6. Breşe în baraj iaz TMF | 3 | 5,42 | 2,5 | 3,48 | 3,56 |
| SRI |  | 3,56 |  |  |  |
| Iazul Cetate |  |  |  |  |  |
| 7. Breşe în baraj iaz Cetate | 2,67 | 4,17 | 1,25 | 2,89 | 3,24 |
| SRI |  | 3,24 |  |  |  |
| Depozitul de explozivi |  |  |  |  |  |
| 8. Explozie depozit de explozibili | 1 | 0,83 | 1,25 | 0,98 | 1,89 |
| 9. Explozie la manipulare explozibili | 1 | 0,42 | 1,25 | 0,89 | 1,8 |
| SRI |  | 1,89 |  |  |  |
| Întreg amplasamentul |  |  |  |  |  |
| 10. Accidente transport NaCN | 1 | 2,92 | 1,25 | 1,43 | 2,28 |
| SRI |  | 3,56 |  |  |  |

Evaluarea  generală a vulnerabilităţii mediului şi sănătăţii

Evaluarea vulnerabilitaăţii mediului şi sănătăţii poate oferi informaţii suplimentare despre cum ar putea fi probabil afectat mediul extern de către un eventual accident.

Indexul general al vulnerabilităţii mediului şi sănătăţii (GEHVI) este o valoare obţinută prin însumarea ponderată a:

PVI - Indexul vulnerabilităţii populaţiei

Calculul PVI ia în considerare potenţialele efecte ale unui accident, asupra populaţiei din jur (locuitorii zonei şi muncitorii de pe amplasament).

EVI - Indexul vulnerabilitatii mediului

Calculul EVI ia în considerare componentele de mediu, specifice zonei, care ar putea fi puse în pericol (râuri, lacuri, sol şi ape subterane, fauna şi vegetaţia).

ECVI - Indexul vulnerabilităţii economice

Calculul ECVI ia în considerare componentele economice din zonă care ar putea fi puse în pericol (şeptel, agricultura, acvacultura, industria şi afacerile).

Valorile coeficienţilor specifici de ponderare au fost stabiliţi în termenii impactului fiecărei categorii a indexului la vulnerabilitatea generală (impactul asupra populaţiei s-a stabilit ca fiind cel mai critic, impactul asupra activităţilor economice s-a stabilit ca fiind cel mai scăzut iar impactul asupra mediului are o valoare intermediară).

În tabelul următor se prezintă valorile calculate pentru indicatorii mai sus menţionaţi:

| Indice calculat | Uzina de procesare | Iazul TMF | Iazul Cetate | Depozitul de explozivi | Întreg amplasamentul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PVI | 3,91 | 3,24 | 2,57 | 2 | 4,81 |
| EVI | 2,33 | 4,17 | 3,83 | 2,25 | 4,92 |
| ECVI | 1,25 | 3,75 | 2,50 | 1,25 | 3,75 |
| GEHVI | 3,38 | 3,48 | 2,84 | 2 | 4,76 |

Pentru evaluarea (din punct de vedere a riscului) obiectivului analizat pe baza indicatorilor calculaţi anterior se utilizează o scară de clasificare prezentată în tabelul următor:

| Index | Nivel |
| --- | --- |
| De la 0 la 1, 6 | Scăzut |
| De la 1,6 la 3,6 | Moderat |
| De la 3,6 la 6,4 | Ridicat |
| De la 6,4 la 10 | Foarte ridicat |

În figura următoare se prezintă comparativ nivele de gravitate şi risc asociate accidentelor majore posibile identificate:

Se observă că la majoritatea accidentelor gravitatea consecinţelor este de nivel scăzut cu excepţia formării de breşe în barajele celor două iazuri iar riscul este moderat cu excepţia incendiului la rezervorul de motorină şi a emisiilor de acid cianhidric de pe iazul de decantare care prezintă un risc scăzut.

În figura următoare se prezintă comparativ probabilitatea , riscul şi vulnerabilitatea asociate secţiunilor de securitate relevante ale proiectului:

Cu excepţia depozitului de explozibili, probabilităţile de producere a unor accidente în zonele studiate depăşesc pragul pentru nivele moderate. Riscurile asociate accidentelor posibile sunt în general moderate doar în cazul iazului de decantare depăşind pragul pentru nivel moderat. Vulnerabilitatea zonelor adiacente secţiunilor de securitate avute în vedere este de nivel moderat doar pentru întreg proiectul fiind de nivel ridicat.

e. Concluzii

Analiza privind hazardurile şi riscurile asociate proiectului Rosia Montana scoate în evidenţă potenţialul relativ ridicat de risc al viitoarei activităţi datorită dimensiunii sale şi prezenţei unor cantităţi importante de substanţe periculoase. Utilizarea cianurii şi depozitarea sterilelor de procesare în iazul de decantare sunt principalii factori de risc. Eventuale impacte transfrontaliere pot apare doar în cazul unor accidente ipotetice privind distrugerea partială sau totală a barajului Corna al iazului de decantare cu deversarea în mediu a apei conţinute.

Rezultatele analizei permit concluzia că măsurile de siguranţă prevăzute prin proiect reduc riscurile identificate la nivele acceptabile faţă de cele mai restrictive standarde sau recomandări naţionale şi internaţionale în domeniu. Evaluarea calitativă a riscului  s-a realizat prin calculul nivelului de risc ca produs între nivelul de gravitate (consecinta) şi cel de probabilitate ale evenimentului analizat. Utilizând informaţiile obţinute din analiză, riscul unui eveniment a fost plasat într-o matrice tip probabilitate – consecinţe. Diagrame frecvenţă – consecinţe, FN (pierderi de materiale sau număr de fatalităţi)  centralizează rezultatul analizelor astfel efectuate şi prezintă grafic riscul social specific proiectului Rosia Montana în corelaţie cu nivelul de risc socialmente acceptabil. Rezultatele sunt transpuse în diagrame de acest tip existente în literatură şi scot în evidenţă următoarea situaţie comparativă:

Diagrama probabilitate-conconsecinţe social acceptabile pentru diferite industrii sau activităţi

Diagrama probabilitate-consecinţă în domeniul barajelor şi limitele riscului social acceptabil

După cum se observă în diagramele de mai sus, proiectul Roşia Montană poate fi considerat ca având un nivel mediu de risc şi deci acceptabil pentru toate reglementările internaţionale în domeniu.