V. Măsuri de protecţie şi de intervenţie pentru limitarea consecinţelor unui accident

A. Descrierea echipamentului instalat în obiectiv pentru limitarea consecinţelor accidentelor majore

a. Iazul de decantare a sterilelor

Sistemul iazului de decantare proiectat este extrem de robust, cuprinzând numeroase măsuri de siguranţă suplimentare faţă de majoritatea construcţiilor de acest gen existente în lume. Între aceste particularităţi de proiectare, se numără:

- capacitatea de stocare a volumului de apă ce corespunde la 2 evenimente PMF;

- la fiecare etapă de supraînălţare a barajului, se va construi un canal deversor, cu rolul de a deversa de o manieră controlată apa în exces care ar rezulta în urma unui eveniment excepţional. În felul acesta se anihiliează posibilitatea de erodare a taluzelor aval ale barajului;

- barajul de amorsare, realizat din anrocamente, cu nucleu impermeabil, cu pantele (2H:1V) în aval şi (1,75H:1V) în amonte;

- barajul principal, realizat din anrocamente, prin metode de construcţie în ax, cu pante de (3H:1V) pentru taluzul aval. Uzual, pantele prevăzute pentru astfel de edificii sunte cuprinse între (1,5:1 şi 1,75:1);

- un sistem de drenaj la baza depozitului de sterile şi o zonă de filtre între sterile şi anrocamente, cu rolul de a favoriza reducerea umidităţii şi stabilizarea materialului depozitat;

- un sistem de monitorizare instalat pe baraj şi în vecinătatea lui, cu rolul de a furniza, în etape cât mai timpurii, semnale asupra unor situaţii potenţiale de instabilitate, creşterea excesivă a nivelului freatic în corpul barajului, creşterea excesivă a volumului de apă înmagazinat în iazul de decantare;

- implementarea unui program riguros de Asigurare a Calităţii, în timpul tuturor etapelor de construcţie a barajului;

- implementarea unui program riguros de monitorizare a volumului de apă înmagazinat în iazul de decantare.

b. Instalaţii de tratare a apelor reziduale

1. Instalaţia de tratare ape acide ARD

Evacuarea apelor uzate din Uzina de extragere a metalelor preţioase se va realiza în funcţie de parametrii de siguranţă ai iazului de decantare şi de cantitatea de precipitaţii (balanţa de apă) prin staţia ARD ( cu funcţionare nepermanentă în regim continuu).

Staţia de epurare a apelor uzate industriale ARD va utiliza un proces tehnologic bazat pe metoda neutralizării/precipitării cu var pentru a reduce concentraţiile de metale dizolvate şi pH-ul .

Caracteristicile uzinei de tratare sunt:

- capacitatea proiectată: 400 m3/h, cu posibilitate de mărire ;

- decantor: capacitate cca. 2000 m3, diametru 28 m;

- oxidare cu aer;

- neutralizare/precipitare cu var şi control pH;

- reglare pH  la 8,5 , cu dioxid de carbon (CO2);

- floculare cu recircularea fracţiei solide;

Instalaţia are în componenţă  aparatură de control formată din:

- Debitmetru apă epurată pentru contorizare;

- Senzor pH cu transmiterul aferent montat pe aspiraţia pompei de apa decantată;

În timpul funcţionării staţiei de epurare a apelor uzate industriale, descărcările vor fi utilizate în mod special pentru reducerea emisiilor de praf de pe amplasament şi ca apă de diluţie în procesul de denocivizare a cianurii. Debitele evacuate vor creşte în funcţie de necesitatea de a elimina apa în surplus, iar capacitatea proiectată a căilor de transport al apei care duc către valea Roşia, va fi mărită corespunzător. Evacuarea efluentului epurat în valea Roşia va avea un debit de cca. 314 mc/h (conductă sau canal deschis de la staţia de epurare a apelor uzate industriale cu lungimea de 2080 m) iar în valea Corna cu un debit de 20 mc/h (conductă de la staţia de epurare a apelor uzate industriale în aval de sistemul secundar de retenţie în lungime de 4900 m).

O parte a efluentului epurat va fi folosită pentru a menţine debitul salubru al văii Roşia şi al văii Corna pe durata perioadelor secetoase.

# 2. Instalaţia de epurare DETOX

Pentru denocivizarea cianurii din sterilele de procesare se utilizează procedeul INCO cu SO2/aer aplicat asupra sterilelor de procesare epuizate ce permite reducerea concentraţiilor de cianuri WAD sub 10 mg/l, înainte ca sterilele denocivizate să părăsească incintele de retenţie ale uzinei de procesare.

Instalaţia de denocivizare a cianurii constă din două reactoare care vor opera în paralel.

Sistemul de control al instalaţiei permite atingerea parametrilor preconizaţi prin următoarele sisteme de control:

- debitmetru pentru nivelul de aer ce se introduce prin barbotare în fiecare reactor - 9 Nm3/h

- volumetru pentru nivelul soluţiei de denocivizare Na2S2O dozată în fiecare rezervor funcţie de concentraţia de cianură WAD din circuitul sterilelor de procesare

- sistem de control pentru reglarea raportului de dozare a CuSO4 prin debitele de soluţie care intră în bazinul de denocivizare

- pH-metru pentru menţinerea valorii pH-ului la 8,5 prin adăugare suspensie de var prin intermediul unui sistem de conducte în circuit închis

- sonde cu electrod ion selectiv redox pentru măsurarea potenţialului de oxidare al tulburelii denocivizate în scopul depistării prezenţei de cianuri libere în rezervorul de reacţie. Sondele pot servi şi ca elemente de control în cadrul sistemului automat de monitorizare a procesului tehnologic.

Vor fi folosite procedee rapide şi precise de analiză a cianurilor care vor permite operatorilor să efectueze ajustările necesare pentru a menţine controlul asupra procesului tehnologic.

# 3. Iazul de colectare ape acide Cetate

Scurgerile de ape acide provenite din lucrările miniere vechi (inclusiv scurgerile din galeria 714) şi din noua exploatare minieră vor fi colectate în iazul de colectare a apelor contaminate Cetate, proiectat pentru colectarea unui debit de 231 la 371 m3/h ape acide.

În vederea menţinerii unui debit salubru în valea Roşia, va fi construit un canal de deviere care va colecta şi va dirija apele nepoluate în jurul barajului Cetate, descărcându-le apoi aval de baraj în valea Roşia. Iniţial, canalul cu o lungime de 3,9 km va drena o suprafaţă de aproximativ 7,5 km2 care nu a fost afectată de lucrări miniere recente, volumul de apă colectat reprezentând aproximativ 70 % din volumul de colectare al iazului Cetate. Astfel, într-o primă fază, debitele salubre ale pârâului Roşia în aval de barajul Cetate vor fi afectate numai într-o mică măsură de construcţia barajului.

Acest baraj va fi perforat de îndată ce se va constata că parametri calitativi ai apei stocate în bazin corespund normelor impuse prin NTPA 001 şi pe baza autorizaţiei de gospodărire a apelor ce se va emite RMGC pentru descărcare directă în valea Roşia. Toate suprafeţele expuse vor fi reprofilate pentru a se reduce efectele remanente de băltire şi în măsura posibilităţilor, pentru a se reface cursul natural de curgere prin zona respectivă.

Se va proceda la o revegetare strategică, urmărindu-se ca zona să se acopere în mod natural cu specii vegetale locale.

Sistemul de lagune de epurare a apei care vor fi construite în aval de baraj, vor fi menţinute şi după închidere pentru a asigura o epurare semi-pasivă continuă a apelor de şiroire.

b. Construcţii pentru colectarea şi captarea scurgerilor accidentale de lichide cu conţinut de substanţe periculoase

#### 1. Sistemul secundar de retenţie

În proiectarea iazului de decantare TMF, a fost prevăzută apariţia unor exfiltraţii minore, considerate normale pentru orice baraj. Exfiltraţiile prin corpul barajului vor fi colectate direct într-un sistem secundar de retenţie amplasat la piciorul din aval al taluzului barajului.

Sistemul secundar de retenţie va consta dintr-un colector de apă de 10-15 m adâncime excavat în roca de fundament alterată, un baraj cu umplutură zonată de anrocamente şi un sistem de pompare a apei peste barajul principal al iazului, înapoi în iazul de decantare.

Materialele utilizate pentru construcţia sistemului secundar de retenţie sunt inerte din punct de vedere chimic şi nu vor genera ape acide.

2. Sistemul de colectare şi retenţie al uzinei de retratare a sterilelor

Toate zonele din cadrul uzinei unde se desfăşoară manipularea materialelor cu conţinut de substanţe periculoase sunt prevăzute cu platforme betonate şi rigole de scurgere către cuve betonate prevăzute cu pompe de jomp. Cele 7 tancuri de leşiere sunt amplasate într-un bazin de retenţie prevăzut cu jomp şi pompă de jomp care permite reintroducerea în circuitul tehnologic a eventualelor scurgeri accidentale. Sunt prevăzute cu cuve de retenţie impermeabile dotate cu pompe de jomp şi rezervoarelel de stocare al cianurii, rezervoarele de stocare a soluţiilor bogate, rezervorul de acid clorhidric, instalaţia Detox.

În partea de sud a uzinei se află amplasat un bazin de avarie unde se colectează toate apele uzate industriale de pe platformă (inclusiv apele pluviale) care apoi pot fi reintroduse în proces sau evacuate pe iazul de decantare împreună cu tulbureala.

3. Alte sisteme sau amenajări pentru securitate

Perimetrul uzinei de retratare a sterilelor şi depozitul de explozibili sunt împrejmuite cu gard, accesul fiind permis doar persoanelor şi autovehiculelor autorizate. Paza este asigurată prin personal propriu în regim permanent.

Locurile de muncă la care există pericolul degajării de gaze sau vapori toxici sunt prevăzute cu instalaţii pentru captarea , epurarea, evacuarea şi dispersia poluanţilor şi detectoare automate de acid cianhidric cu funcţionare continuă.

Utilizarea drumurilor de acces în perimetru Proiectului  va fi restricţionată prin porţi şi prin semnalizare corespunzătoare.

B. Organizarea alertei şi a intervenţiei

Secţiunile anterioare au identificat o serie de accidente potenţiale asociate Proiectului Roşia Montană, inclusiv cele asociate următoarelor:

- Construcţia, operarea şi decontaminarea uzinei de procesare şi a facilităţilor adiacente;

- Excavarea şi transportul suprafeţei acoperitoare, a minereurilor şi a sterilului;

- Transportul cianurii în interiorul şi în exteriorul amplasamentelor;

- Stocarea, manevrarea şi potenţialele scurgeri de cianură şi de alte substanţe chimice pe amplasament;

- Stocarea, manevrarea şi potenţialele scurgeri de combustibili, lubrifianţi şi a altor materiale inflamabile pe amplasament;

- Transportul, manevrarea, stocarea şi detonarea accidentală potenţială a explozivilor;

- Manevrarea la amplasament a apelor uzate şi stocarea lor în iazul de decantare;

- Manevrarea, transportul şi evacuarea sau depozitarea deşeurilor inerte, periculoase, ca şi a altor materiale păstrate pentru a fi reciclate;

- Operarea vehiculelor;

- Stocarea gazelor comprimate;

- Stabilitatea structurală a lucrărilor de pământ (ziduri, drumuri, halde de steril, rampe de pământ, iazuri de reţinere primare şi secundare);

- Incendii structurale (clădiri cu birouri, dormitoare, uzina de procesare sau depozite);

- Întreruperi ale curentului;

- Urgenţe medicale cauzate de boli sau accidente;

- Dezastre naturale (fulgere, incendii în pădure, ploi torenţiale, avalanşe, inundaţii, cutremure, vânturi puternice, alunecări de teren, etc.);

- Ameninţări umane, cum ar fi atacuri/ameninţări teroriste, arme neautorizate, atacuri/ameninţări cu bombe, vandalism, sabotaj sau distrugeri civile.

Ca răspuns la aceste posibile accidente, vor fi elaborate o serie de Proceduri Standard de Operare (SOP) pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor. O listă a subiectelor din conţinutul acestor SOP-uri este prezentată mai jos:

| - Pregătire pentru răspunsul la urgenţă - Echipament de răspuns la urgenţă – operaţii de întreţinere, inspecţie şi testare a depozitării şi transferului materialelor periculoase - Proceduri de evacuare - Securitatea amplasamentului - Managementul Explozivilor - Management facilităţilor pentru combustibili - Operaţii de alimentare în teren - Investigarea, raportarea şi păstrarea documentelor legate de accidente sau evenimente aproape de accident - Siguranţă electrică - Acordarea primului ajutor - Protejarea auzului - Protecţie respiratorie - Proceduri de evacuare - Evacuarea sigură a oamenilor - Folosirea echipamentului - Echipament de protecţie pentru personal - Siguranţa vehiculelor şi a macaralelor - Intrarea în spaţii închise - Suprafeţe de lucru, scări şi schele - Protecţie în caz de cădere - Protecţie în caz de incendiu - Inspecţii de rutină a siguranţei - Generarea de curent de urgenţă penru echipamentul de manevrare a cianurii - Inspecţia generală - Veficări de conformare cu regulile | - Pregătirea, exerciţii şi întâlniri ale angajaţilor legate de siguranţă - Descărcarea şi depozitarea cianurii - Operaţia de filtrare a carbonului - Operaţia de distrugere a cianurii - Inspecţii ale cisternelor, conductelor şi a altor facilităţi cu cianuri - Întreţinerea şi calibrarea echipamentului de monitorizare a acidului cianhidric - Decontaminarea echipamentului de manevrare a cianurii - Acţiuni corective şi preventive pentru non-conformări cu sistemul de management social şi environmental - Verificări interne de performanţă a sistemului de management social şi environmental - Revizuirea managementului - Depozitarea deşeurilor - Managementul apelor uzate - Inspecţia operaţiilor de la uzina de procesare - Procesul de notificare a urgenţelor - Monitorizarea aerului de la uzina de procesare/aparatura - Operarea şi întreţinerea iazului de colectare a scurgerilor - Operarea şi întreţinerea iazului de ape uzate Cetate - Controlul eroziunii în planificarea minelor - Consideraţii de control a eroziunii sterilului |
| --- | --- |

Într-o situaţie de urgenţă este foarte important să se cunoască imediat amploarea incidentului, astfel încât să se adopte nivelele potrivite de intervenţie.

Următorul sistem de clasificare a incidentelor este destinat să comunice echipelor de intervenţie de pe amplasament şi celor din exterior ce fel de intervenţie este necesară.

La momentul raportării iniţiale sau identificării unei urgenţe, clasificarea incidentului se va face cât mai repede posibil de către personalul care cunoaşte cel mai bine informaţiile legate de incident. De obicei aceste persoane includ:

- primele persoane care intervin (cei care descoperă incidentul)

- Coordonatorul urgenţei de pe amplasament

- Directorul, Departamentul de Mediu şi

- Directorul Departamentului de Sănătate şi Siguranţă

Adesea, situaţia din jurul unui incident de urgenţă se poate modifica sau pot interveni informaţii noi care dictează schimbarea clasificării incidentului. Această schimbare poate fi o creştere sau o descreştere a nivelului incidentului. De obicei, decizia de schimbare a clasificării incidentului va fi luată de persoanele enumerate mai sus, împreună cu Comandantul Incidentului, dacă acesta a fost desemnat.

Definirea şi clasificarea urgenţelor în funcţie de gravitate

a) Urgenţă Clasa A (urgenţă locală) - este acea urgenţă care implică o singura instalaţie de pe amplasament. În cadrul acestei urgenţe sunt incluse următoarele situaţii:

- un accident minor căruia i se poate face faţă cu resurse şi mijloace limitate şi care nu are consecinţe periculoase în exteriorul instalaţiei (ex.: un incendiu limitat, pierderi minore de substanţe din instalaţie, etc.);

- accidentul poate fi rezolvat cu resursele interne specializate, nu implică intregul amplasament;

- accidentul nu are efect în afara gardului obiectivului şi nu necesită implicarea autorităţilor din exteriorul amplasamentului;

- nu este activat nici un dispozitiv de alarmare în exteriorul secţiei;

- nu este nevoie să se întrerupă activitatea (procesul de productie) în întreaga instalaţie (amplasament), dar anumite părţi din acesta pot fi oprite;

- nu este necesară evacuarea, dar în zona de intervenţie accesul poate să fie limitat;

- scenariile de explozie nu aparţin clasei A orice urgenţă de acest tip fiind clasificată de la treapta imediat superioară.

b) Urgenţă Clasa B (urgenţă pe amplasament) - este acea în care persistă sau se agravează conditiile de la urgenţa locala şi în consecinţa afectează /pot afecta şi alte instalatii. În cadrul acestei urgenţe sunt incluse următoarele situaţii:

- un accident care implică intervenţia forţelor de pe întregul amplasament;

- rezolvarea situaţiei poate solicita intervenţia unor forţe (resurse) externe;

- accidentul se presupune că nu are efecte în afara gardului obiectivului, sau posibile efecte limitate în exterior;

- oprirea parţială sau generală a activităţii pe amplasament poate fi necesară;

- vizitatorii şi personalul neimplicat în intervenţie trebuie să părăsească locurile în care-şi desfăşoară activitatea şi să se regrupeze în locurile de adunare (locuri sigure);

c) Urgenţă Clasa C (urgenţă în afara amplasamentului) - este un incident sever care implică sau poate implica o mare parte din amplasament şi afectează / poate afecta populaţia şi mediul din exteriorul amplasamentului. În cadrul acestei urgenţe sunt incluse următoarele situaţii:

- întregul personal de intervenţie de pe amplasament este implicat în managementul urgenţei;

- accidentul are efecte sigure în exteriorul amplasamentului pe suprafeţe extinse incidentul necesită intervenţia unor forţe (mijloace) externe;

-  este necesară oprirea activităţii pe întregul amplasament;

- personalul neimplicat în managementul urgenţei trebuie evacuat, iar în caz de dezvoltare necontrolată a accidentului este necesară evacuarea generală;

- autoritatile locale din exteriorul amplasamentului trebuie alertate pentru a lua măsuri de protecţie a populatiei şi mediului.

Acţiuni specifice de intervenţie în situaţii de urgenţă

Coordonatorul Răspunsului pentru Situaţii de Urgenţă

Atunci când apare o urgenţă, angajatul care identifică primul situaţia de urgenţă, va anunţa Departamentul de Mediu sănătate şi Securitate.

Personalul Departamentului de Securitate va strânge informaţiile iniţiale despre urgenţă:

date comunicate, numele şi date de identificare ale persoanei care anunţă, localizarea celui care anunţă, asigurând înregistrarea pe 2 tipuri de suport a acestor informaţii primare.

Departamentul de Securitate îl va contacta apoi pe Coordonatorul pentru Răspunsul în Situaţii de Urgenţă, furnizându-i aceste informaţii. Coordonatorul urgenţei va acţiona apoi în următorul mod:

- va întocmi un jurnal al incidentului, care cuprinde: data, ora, informaţiile adunate şi persoanele de la care provin aceste informaţii. Acest jurnal va fi completat pe parcursul urgenţei.

- va evalua rapid:

- tipul de urgenţă

- resursele necesare

- clasificarea incidentului

- implicarea echipelor de răspuns la urgenţă

- contactarea celor care pot interveni în primă instanţă pentru a obţine mai multe informaţii şi pentru a li se da instrucţiuni imediate.

- determina tipul de alarmă ce trebuie declanşată şi va acţiona sistemele de alarmare potrivite

- anunţa echipele de intervenţie pentru a interveni la locul accidentului

- numi Comandantul Incidentului pentru urgenţele de nivel B sau C. Pentru urgenţele de nivel A nu este nevoie de un Comandant al Incidentului. În acest caz, Coordonatorul Urgenţei va îndeplini sarcinile comandantului incidentului.

- controla situaţia până când echipele de răspuns la urgenţă ajung la locul accidentului şi până când Comandantul Incidentului preia conducerea la locul accidentului. Controlul răspunsului va reprezenta apoi responsabilitatea Comandantului Incidentului. În acest moment, rolul Coordonatorului Urgenţei va fi de a-i sprijini pe Comandantul Incidentului şi echipele de răspuns la urgenţă.

- îl va sprijini pe Comandantul Incidentului în localizarea şi distribuirea echipamentului de răspuns la urgenţă şi a oricărui echipament minier sau de operare necesar pentru a răspunde la urgenţă., fie în cadrul amplasamentului fie în exteriorul acestuia

- după declararea urgenţei de către Comandantul Incidentului, Coordonatorul Urgenţei va controla următoarele:

- Documentarea incidentului;

- Începerea investigaţiei, raportării şi înregistrării urgenţei;

- Începerea curăţării;

- Tratarea, stocarea sau îndepărtarea deşeurilor recuperate, solului sau apei de suprafaţă contaminate sau a oricăror materiale rezultate în urma incidentului;

- Comunicarea cu personalul de răspuns la urgenţă extern şi anunţarea agenţiilor implicate că urgenţa se va termina curând; şi

- Asigurarea că tot echipamentul este curăţat şi înlocuit şi se poate folosi în viitor.

- va colabora cu Departamentul de Securitate pentru a se asigura de menţinerea securităţii pe amplasament pe parcursul urgenţei. Coordonatorul Urgenţei va informa personalul de securitate despre organizaţiile externe de răspuns la urgenţă, persoanele sau reprezentanţii mass-media care vor avea acces la amplasament.

- va menţine legătura cu autorităţile din companie, cu echipa de comunicaţii (dacă există) şi cu Directorul pentru Siguranţă, Sănătate şi de Mediu, sprijinindu-l pe Comandantul Incidentului care acţionează la locul accidentului.

- va oferi informaţii echipei de comunicaţii (dacă este necesar) pentru pregătirea declaraţiilor oficiale, conferinţelor de presă şi pentru declaraţii legate de urgenţă.

- va informa Directorul de Mediu să raporteze poluările din mediul înconjurător în cel mai scurt timp posibil.

- va iniţia procedura de evacuare şi se va asigura că sunt completate evidenţe privind personalul.

- în cazul unei urgenţe de nivel B, Coordonatorul Urgenţei va colabora cu Comandantul Incidentului, cu echipa de comunicare şi organizaţiile de răspuns la urgenţă externe pentru a decide dacă e necesară evacuarea externă.

- ecologizarea şi decontaminarea după încetarea unei situaţii de urgenţă a fost declarată, este responsabilitatea Coordonatorului Urgenţei şi a altor departamente, organizaţii sau contractori declaraţi.

Comandant incident

Comandantul Incidentului, după ce este desemnat, se va îndrepta spre locul accidentului împreună cu echipele de răspuns la urgenţă. Comandantul incidentului va:

- contacta persoanele care au asigurat primul răspuns la urgenţă pentru a primi informaţii precise privind incidentul

- în colaborare cu Coordonatorul Urgenţei, va decide dacă clasificarea incidentului este cea potrivită

- verificarea secundară privind declanşarea alarmării corespunzătoare şi iniţierea sistemelor de alarmare potrivite, dacă acest lucru nu a fost realizat deja.

- controla toate forţele de răspuns la urgenţă, dirijând activităţile angajaţilor şi a echipelor de răspuns la urgenţă

- colabora îndeaproape şi va comunica cu echipele de intervenţie din amplasament şi cu cele externe (poliţie, pompieri, alte organizaţii externe de răspuns la urgenţă sau contractori care sosesc la locul incidentului)

- evalua riscul de producere sau de extindere a incendiilor, exploziilor sau deversărilor de substanţe chimice, etc.

- dirija echipele de răspuns la urgenţă şi/sau angajaţii când trebuie să oprească şi să pornească operaţiile

- dispune monitorizarea scurgerilor, a generării de gaze, echilibrul de presiuni în instalaţii, ruperea valvelor, ţevilor sau cedarea altor echipamente

- rămâne să controleze zona până se consideră încheierea urgenţei, moment de la care controlul va fi preluat de către Coordonatorul Urgenţei

- în plus faţă de comunicarea cu cei care răspund la urgenţe şi angajaţii din zonă, Comandantul Incidentului va continua să comunice doar cu Coordonatorul Urgenţei.  Comunicarea cu alţii ar trebui descurajată până când urgenţa este declarată încheiată

- Comandantul Incidentului va iniţia de obicei evacuarea facilităţilor şi va decide dacă este nevoie de o evacuare locală, a întregului proiect sau a populaţiei învecinate

- Comandantul Incidentului va decide care echipament de răspuns la urgenţă, fie din amplasament, fie din afara sa, şi care echipament de minerit sau de operare este necesar pentru a răspunde adecvat urgenţei. Comandantul incidentului va controla utilizarea echipamentului de către cei care răspund la urgenţă.

- Comandantul Incidentului şi cei care răspund la urgenţe sunt responsabili numai cu răspunsul din timpul urgenţei, adică oprirea şi reţinerea deversărilor, servicii medicale, stingerea incendiilor sau operaţii de salvare. Operaţiile de curăţare şi decontaminare de după urgenţă reprezintă responsabilitatea Coordonatorului Urgenţei şi a altor departamente, organizaţii sau colaboratori.

- După declararea încetării situaţiei de urgenţă de către Comandantul Incidentului, acesta va sprijini Coordonatorul Urgenţei în:

- Documentarea incidentului;

- Începerea investigaţiei, raportării şi înregistrării urgenţei;

- Începerea curăţării;

- Tratarea, stocarea sau îndepărtarea deşeurilor recuperate, solului sau apei de suprafaţă contaminate sau a oricăror materiale rezultate în urma incidentului;

Echipele ce asigură intervenţia primară

Îşi îndeplinesc rolul specific în cazul manifestării unei situaţii de urgenţă.

Pe lângă atribuţiile specifice, fiecare echipă va sprijini demersul Comandantului Incidentului şi a Coordonatorului Răspunsului în Situaţii de Urgenţă privind:

  - Documentarea incidentului

  - Începerea investigaţiei, raportării şi înregistrării urgenţei

  - Asigurarea că tot echipamentul este curăţat şi înlocuit şi se poate folosi în viitor.

Schema de alarmare şi comunicare la urgenţe este prezentată în Anexa VB.

Proceduri specifice de intervenţie

1. Emisii potenţiale de acid cianhidric

Intervenţie:	Implementarea imediată a Planului de Prevenire şi Combatere a Poluărilor Accidentale la Nivel B sau C, în funcţie de impactul potenţial din afara amplasamentului, coordonarea imediată cu planul de urgenţă externă.

Notificarea şi evacuarea zonelor de pe culoarele de circulaţie a vântului, stoparea emisiilor, dacă este posibil, urmate de asistenţă medicală imediată a personalului expus.

Realizarea investigării incidentului şi a acţiunilor de corecţie şi prevenire.

Implementarea altor acţiuni de urgenţă specifice.

2. Emisii potenţiale de soluţii de cianură din uzina de procesare, în urma avarierii rezervoarelor, conductelor sau valvelor

Intervenţie:	Implementarea imediată a Planului de Prevenire şi Combatere a Poluărilor Accidentale la Nivel B sau C şi (în funcţie de impactul potenţial din afara amplasamentului) coordonarea imediată cu planurile de urgenţă externă ale comunităţilor locale.

Notificarea şi evacuarea zonelor de pe culoarele de circulaţie a vântului, stoparea emisiilor, dacă este posibil, urmate de asistenţă medicală imediată a personalului expus.

Pomparea soluţiilor deversate din retenţia secundară înapoi în procesul de cianurare.

Utilizarea echipamentului de îndepărtare a pământului, pentru a construi zone de retenţie pentru situaţii de urgenţă, aşa cum este necesar în cazul fisurării barajelor de retenţie şi remedierea imediată a zonelor cu sol contaminat.

Realizarea investigării incidentului şi a acţiunilor de corecţie şi prevenire.

Implementarea altor acţiuni de urgenţă specifice.

3. Apariţia unor spărturi în sistemul de conducte care transportă reziduurile miniere

Intervenţie:	Implementarea imediată a Planului de Prevenire şi Combatere a Poluărilor Accidentale la Nivelul B.

Iniţierea opririi de urgenţă a operaţiunilor uzinei de procesare, stoparea deversărilor de reziduuri detoxifiate.

Reţinerea scurgerii, pomparea reziduurilor deversate din retenţiile secundare în iazul de decantare .

Iniţierea reparaţiilor, realizarea inspecţiilor asupra elementelor sudate şi acceptarea testării secţiunilor reparate, anterior autorizării repornirii uzinei de procesare .

Utilizarea echipamentului de transport al pământului pentru a construi taluzuri de urgenţă, în cazul distrugerii retenţiilor existente.

Realizarea investigării incidentului şi a acţiunilor de corecţie şi prevenire.

Implementarea altor acţiuni de urgenţă specifice.

4. Producerea unei spărturi în barajul iazului de decantare (taluzul principal) sau în barajul secundar de retenţie

Intervenţie:	Implementarea imediată a Planului de Prevenire şi Combatere a Poluărilor Accidentale la Nivelul C, alertarea şi mobilizarea imediată a organizaţiilor locale şi de pe amplasament, coordonarea imediată cu planurile de urgenţă externă aplicabile comunităţilor locale.

Administrarea primului ajutor.

Notificarea imediată şi eventual evacuarea locuitorilor din aval de iazul secundar de retenţie şi din  oraşului Abrud.

Notificarea imediată a conducerii de pe amplasament şi a autorităţilor locale, regionale şi naţionale; notificarea reprezentanţilor instituţiilor legislative şi militare de reglementare, în cazul în care se indică un potenţial atac terorist

Implementarea sistemelor de urgenţă, închiderea uzinei de procesare şi a conductelor cu reziduuri miniere şi derularea acţiunilor de stabilizarea amplasamentului (ex: repararea spărturilor, rambleierea, întăriri şi instalarea digurilor sau structurilor de deviere) în măsura dată de natura incidentului.

Realizarea investigării incidentului şi a acţiunilor de corecţie şi prevenire.

Implementarea altor acţiuni de urgenţă specifice.

5. Supraîncărcarea iazului de decantare şi/sau a sistemului secundar de retenţie (fără spargerea barajului)

Intervenţie:	Implementarea imediată a Planului de Prevenire şi Combatere a Poluărilor Accidentale la Nivelul C, alertarea şi mobilizarea imediată a organizaţiilor locale şi de pe amplasament, coordonarea imediată cu planurile de urgenţă externă aplicabile comunităţilor locale.

Administrarea primului ajutor.

Notificarea imediată şi eventual evacuarea locuitorilor din aval de iazul secundar de retenţie şi din  oraşului Abrud.

Notificarea imediată a conducerii de pe amplasament şi a autorităţilor locale, regionale şi naţionale.

Implementarea sistemelor de urgenţă, închiderea uzinei de procesare şi a conductelor cu reziduuri miniere şi derularea acţiunilor de stabilizarea amplasamentului (ex: întărirea porţiunilor de baraj slăbite) în măsura dată de natura incidentului.

Realizarea investigării incidentului şi a acţiunilor de corecţie şi prevenire.

Implementarea altor acţiuni de urgenţă specifice.

6. Alunecări de roci/noroi de pe versanţii haldelor de steril

Intervenţie:	Implementarea imediată a Planului de Prevenire şi Combatere a Poluărilor Accidentale la Nivelul B sau C ( în funcţie de impactul potenţial din afara amplasamentului) şi eventual coordonarea cu planurile de urgenţă externe aplicabile comunităţilor locale.

Administrarea primului ajutor.

Eventual notificarea şi evacuarea locuitorilor din zonele situate în aval de alunecare.

Alertarea şi mobilizarea organizaţiilor locale şi de pe amplasament, responsabile cu intervenţia de urgenţă

Notificarea conducerii exploatării şi a autorităţilor locale şi regionale.

Realizarea investigării incidentului şi a acţiunilor de corecţie şi prevenire. Modificarea şi dezvoltarea planului de stabilizare a zonei, restabilirea structurilor de management al apei;  prevederi suplimentare de monitorizare.

Implementarea altor acţiuni de urgenţă specifice.

7. Cedarea versanţilor carierelor

Intervenţie:	Implementarea imediată a Planului de Prevenire şi Combatere a Poluărilor Accidentale la Nivelul B. Evacuarea întregului personal al RMGC şi a personalului contractantului din cariera afectată. Notificarea imediată a  conducerii exploatării şi a autorităţilor competente.

Administrarea primului ajutor.

Realizarea investigării incidentului şi a acţiunilor de corecţie şi prevenire. Modificarea şi dezvoltarea planului de stabilizare a zonei, restabilirea structurilor de management al apei;  prevederi suplimentare de monitorizare.

Implementarea altor acţiuni de urgenţă specifice.

8. Explozie la fabricarea AMFO

Intervenţie:	Implementarea imediată a Planului de Prevenire şi Combatere a Poluărilor Accidentale la Nivelul B sau C ( în funcţie de impactul potenţial în afara amplasamentului) şi coordonarea imediată a echipei de intervenţie a RMGC cu reprezentanţii transportatorilor şi cu cea mai apropiată organizaţie de intervenţie în situaţii de urgenţă.

Contactul şi coordonarea echipei medicale şi a altor acţiuni de intervenţie, cu autorităţile locale.

Coordonarea cu reprezentanţii autorităţilor juridice şi militare de reglementare, în cazul cunoaşterii sau suspectării unor acţiuni antropice intenţionate.

Realizarea investigării incidentului şi a acţiunilor de corecţie şi prevenire.

Implementarea altor acţiuni de urgenţă specifice.

9. Explozia agenţilor de puşcare din zona de depozitare a explozibililor

Intervenţie:	Implementarea imediată a Planului de Prevenire şi Combatere a Poluărilor Accidentale la Nivelul B sau C (în funcţie de impactul potenţial din afara amplasamentului) şi eventual coordonarea echipei de intervenţie a RMGC cu reprezentanţii transportatorilor şi cu cea mai apropiată organizaţie de intervenţie în situaţii de urgenţă.

Administrarea primului ajutor.

Contactarea şi coordonarea echipei medicale şi a altor acţiuni de intervenţie, cu autorităţile locale.

Coordonarea cu reprezentanţii autorităţilor juridice şi militare de reglementare, în cazul cunoaşterii sau suspectării unor acţiuni antropice intenţionate.

Securizarea zonei, iniţierea imediată a acţiunilor pentru a detecta şi neutraliza orice materiale neexplodate; notificarea şi eventual evacuarea locuitorilor din zonele protejate învecinate.

Realizarea investigării incidentului şi a acţiunilor de corecţie şi prevenire.

Implementarea altor acţiuni de urgenţă specifice.

10. Explozia prematură/imprevizibilă a explozibililor la locul de puşcare

Intervenţie:	Implementarea imediată a Planului de Prevenire şi Combatere a Poluărilor Accidentale la Nivelul B sau C ( în funcţie de impactul potenţial din afara amplasamentului) şi eventual coordonarea echipei de intervenţie a RMGC cu reprezentanţii transportatorilor şi cu cea mai apropiată organizaţie de intervenţie în situaţii de urgenţă.

Rănirile sunt probabile; este necesară administrarea primului ajutor.

Contactarea şi coordonarea echipelor medicale şi a altor organizaţii de intervenţie şi a autorităţilor locale.

Securizarea locurilor de puşcare, iniţierea imediată a acţiunilor pentru a detecta şi neutraliza orice materiale neexplodate; notificarea şi evacuarea angajaţilor RMGC şi a locuitorilor din zonele protejate învecinate.

Realizarea investigării incidentului şi a acţiunilor de corecţie şi prevenire.

Implementarea altor acţiuni de urgenţă specifice.

11. Incendii sau explozii în aria clădirilor ocupate sau în zonele de procesare

Intervenţie:	Evacuarea imediată a zonei sau a clădirilor şi notificarea personalului aflat în bătaia vântului şi a brigăzii de pompieri .

Brigada de pompieri va interveni la stingerea incendiilor şi la administrarea primului ajutor.

Coordonarea cu reprezentanţii autorităţilor juridice şi militare de reglementare, în cazul cunoaşterii sau suspectării unor acţiuni antropice intenţionate.

Realizarea investigării incidentului şi a acţiunilor de corecţie şi prevenire.

Implementarea altor acţiuni de urgenţă specifice.

12.  Incendii sau explozii asociate accidentelor de transport/trafic

Intervenţie:	Implementarea imediată a Planului de Prevenire şi Combatere a Poluărilor Accidentale la Nivelul B sau C (în funcţie de impactul potenţial din afara amplasamentului) şi eventual coordonarea echipei de intervenţie a RMGC cu reprezentanţii transportatorilor şi cu cea mai apropiată organizaţie de intervenţie în situaţii de urgenţă.

Contactarea şi coordonarea echipelor medicale şi a altor organizaţii de intervenţie şi a autorităţilor locale, regionale şi naţionale, în conformitate cu planurile de urgenţă ale comunităţilor afectate

Securizarea locurilor de deversare/explozie, iniţierea imediată a acţiunilor de stingere a incendiilor şi de monitorizare a calităţii aerului, tratarea şi evacuarea personalului rănit; notificarea şi evacuarea zonelor locuite situate pe direcţia vântului.

Realizarea investigării incidentului şi a acţiunilor de corecţie şi prevenire.

Efectuarea ecologizării amplasamentului şi acţiunilor de comunicare.

Implementarea altor acţiuni de urgenţă specifice.

13. Incendii sau explozii asociate depozitării şi/sau manipulării combustibililor

Intervenţie:	Implementarea imediată a Planului de Prevenire şi Combatere a Poluărilor Accidentale la Nivelul B sau C  (în funcţie de impactul potenţial din afara amplasamentului) şi eventual coordonarea imediată a echipei de intervenţie a RMGC cu reprezentanţii transportatorilor şi cu cea mai apropiată organizaţie de intervenţie în situaţii de urgenţă.

Contactarea şi coordonarea echipelor medicale şi a altor organizaţii de intervenţie.

Securizarea locurilor de deversare/explozie, iniţierea imediată a acţiunilor de stingere a incendiilor şi de monitorizare a calităţii aerului, tratarea şi evacuarea personalului rănit; notificarea şi evacuarea zonelor locuite situate pe direcţia vântului.

Realizarea investigării incidentului şi a acţiunilor de corecţie şi prevenire.

Efectuarea ecologizării amplasamentului şi acţiunilor de comunicare.

Implementarea altor acţiuni de urgenţă specifice.

14. Deversări de substanţe chimice în zonele de procesare/depozitare

Intervenţie:	Evacuarea zonei şi notificarea personalului aflat în bătaia vântului, urmată de acţiunea echipei de intervenţie la incidente cu materiale periculoase (“hazmat”) şi iniţierea intervenţiei în caz de deversări. Intervenţia echipelor medicale pentru a oferi primul ajutor personalului expus.

15. Deversări de substanţe chimice şi/sau combustibili asociate accidentelor de transport/trafic

Intervenţie:	Evacuarea zonei şi notificarea personalului aflat în bătaia vântului, urmată de intervenţia echipei hazmat şi iniţierea intervenţiei în caz de deversări, intervenţia echipelor medicale pentru a oferi primul ajutor personalului expus.

Implementarea imediată a Planului de Prevenire şi Combatere a Poluărilor Accidentale la Nivelul B sau C ( în funcţie de impactul potenţial din afara amplasamentului) şi  coordonarea imediată cu planul de urgenţă al comunităţii afectate; notificarea şi evacuarea zonelor aflate în josul pantei; oprirea deversării, alertarea şi mobilizarea organizaţiilor locale şi de pe amplasament responsabile cu intervenţia de urgenţă, notificarea conducerii exploatării şi a autorităţilor locale, regionale şi eventual internaţionale, dezvoltarea şi implementarea planului de refacere a zonelor afectate.

16. Deversări de combustibil asociate depozitării şi/sau manipulării combustibililor

Intervenţie:	Evacuarea zonei, urmată de intervenţia echipei hazmat şi iniţierea intervenţiei în caz de deversări, intervenţia echipelor medicale pentru a oferi primul ajutor personalului expus.

# C. Descrierea resurselor mobilizabile

| ## Categorie echipament | Mijloc | Regim de urgenţă | Localizare în stare normală de funcţionare a proiectului |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Pentru stingerea incendiilor | Camioane pentru stingerea incendiilor | cel puţin 1 camion disponibil permanent, ce poate fi operat doar de personal pregătit, din cadrul brigăzii de pompieri | Când aceste camioane nu sunt folosite, ele se vor găsi în clădirea Departamentului de Securitate. Camioanele dispun de echipament pentru stingerea incendiilor şi pentru răspunsul la urgenţe în care sunt implicate substanţe periculoase |
|  | ### Stingătoare de incendii portabile |  | Se află în clădiri individuale, în depozite şi în zonele de tratare ale Proiectului Numărul şi localizarea pe hărţile cu căile de evacuare afişate la ieşirea din fiecare clădire şi zonă ocupată a facilităţii |
|  | ### Hidranţii pentru incendii | Se folosesc numai de membrii pregătiţi ai brigăzii de pompieri. | Sunt situaţi în puncte strategice din proiect. |
|  | ### Sisteme de sprinklere | Majoritatea clădirilor vor fi echipate cu sisteme automate de sprinklere, proiectate a detecta un incendiu şi a se activa pentru a stinge incendiul. |  |
| ## Iluminat pentru urgenţă |  | Echipamentul de iluminat pentru urgenţă şi generatoarele portabile sunt păstrate la clădirea Departamentului de Securitate şi la Biroul Minier |  |
| ## Intervenţie de urgenţă | ## Ambulanţă | Deţine echipament pentru urgenţe medicale |  |
|  | ## Alte echipamente disponibile în timpul unei urgenţe majore | Camioane mari pentru transport Buldozere Excavatoare Buldozere cu roţi Încărcător pentru producţie Maşini de nivelat Încărcător pt utilităţi Camioane pt sudare Camioane plate Camioane de apă Camionete Motostivuitoare Macarale Încărcător telescopic Platforme de lucru plate Bobcats |  |
|  | ## Dulapuri cu echipamente pentru răspuns la urgenţă (vezi tabelele următoare) |  |  |

## Dulapuri cu echipamente pentru răspuns la urgenţă

| Numărul dulapului | Locaţia | Funcţia principală pentru răspunsul la urgenţă |
| --- | --- | --- |
| 1 | Clădirea agenţilor | Incendii, scurgeri de substanţe chimie, deversări de cianură, prim ajutor |
| 2 | Clădirile administraţie/depozite | Incendii, scurgeri de substanţe chimie/combustibili, prim ajutor |
| 3 | Iazul cu ape pluviale | Incendii, scurgeri de substanţe chimie/combustibili, prim ajutor |
| 4 | Uzina de tratare a apei uzate | Incendii, scurgeri de substanţe chimie, prim ajutor |
| 5 | Zona de depozitare a combustibililor | Incendii, scurgeri de substanţe chimie/combustibili, prim ajutor |
| 6 | Concasor primar | Incendii, scurgeri de substanţe chimie/combustibili, prim ajutor |
| 7 | Zona minieră | Incendii, scurgeri de substanţe chimie/combustibili, prim ajutor |
| 8 | Concasor de pietriş | Incendii, scurgeri de substanţe chimie/combustibili, prim ajutor |

Inventarul echipamentului tipic din dulapuri

| Echipament de răspuns la urgenţă | Inventar (minim) |
| --- | --- |
| Mănuşi de cauciuc | 6 perechi |
| Costum de protecţie de nivel A | 4 |
| Costum de protecţie de nivel B | 6 |
| Costum de protecţie de nivel C | 6 |
| SCBA w/ sticlă şi mască | 6 |
| Vestă portocalie pentru cei care răspund la urgenţă | 6 |
| Containere pentru strângerea deşeurilor (în exteriorul dulapului) | 5 |
| Tampoane absorbante | 1 rolă |
| Mături de împins | 2 |
| Lopată | 2 |
| Lopată pătrată | 2 |
| Sirenă | 1 |
| Trusă de prim ajutor | 1 |
| Staţie portabilă pentru spălarea ochilor | 1 |
| Targă | 1 |
| Torţe portabile şi baterii de rezervă | 4 |
| Cizme de cauciuc | 6 perechi |
| Bandă de avertizare | 4 role |
| Prelate sau foi din plastic | 2 |
| Pompe portabile | 1 |
| Conuri pentru urgenţe | 6 |

Inspecţii ale echipamentului de răspuns la urgenţă

| Echipament de răspuns la urgenţă | Inspecţii de rutină | Inspecţii detaliate |
| --- | --- | --- |
| Stingătoare de incendii portabile | lunar | anual |
| Hidranţi pentru incendii |  | anual |
| Camioane de stingere a incendiilor | lunar | anual |
| Echipamentul de răspuns la urgenţă din camioane | lunar | anual |
| Sisteme de sprinklere din clădiri |  | anual |
| Dulapuri cu echipament de răspuns la urgenţe | lunar | anual |
| Ambulanţe | lunar | anual |
| Echipamentul de răspuns la urgenţă din ambulanţe | lunar | anual |
| Iluminare de urgenţă | lunar | anual |

Nota:

Inspecţiile de rutină verifică dacă echipamentul este la locul stabilit şi poate fi utilizat.

Inspecţiile detaliate reprezintă o verificare completă a integrităţii şi capacităţii echipamentului, realizată de persoane calificate.

Materialele de intervenţie şi salvare sunt considerate stocuri minime de siguranţă şi nu se utilizează pentru activităţile de rutină şi sunt în permanenţă reconstituite, înlocuite şi verificate. Ele se depozitează în spaţii închise dar uşor accesibile, pe rastele sau în dulapuri sigilate cu uşi de sticlă.

Din materialele de intervenţie fac parte şi mijloacele de protecţie individuală aflate în dotarea fiecărui operator precum şi sculele şi dispozitivele de lucru din dotarea lăcătuşilor şi electricienilor

Copia tuturor fişelor de date pentru siguranţa materialelor va fi păstrată la biroul Departamentului de Sănătate şi Siguranţă, în clădirea Administraţiei şi la clădirea Departamentului de Siguranţă.

Odată cu începerea activităţii, resursele mobilizabile mai sus menţionate vor fi completate în conformitate  cu Normativul-cadru de dotare cu materiale şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor, gheurilor şi poluărilor accidentale prevăzut în Anexa 2 a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentate  din 12.05.2005 aprobat prin Ordinul MAI 638/2005 şi  Ordinul MMGA 420/2005.