# III. Descrierea obiectivului

A. Descrierea activităţilor principale aparţinând acelor părţi ale obiectivului care au importanţă din punctul de vedere al securităţii, a surselor de risc de accident major şi a condiţiilor în care un astfel de accident major se poate produce

Activitatea în cadrul proiectului este deosebit de complexă şi se desfăşoară pe o suprafaţă extinsă. În Anexa IIIA1 se prezintă Schema procesului tehnologic iar în continuare se descriu principalele  activităţi, cu accent pe descrierea operaţiilor care sunt importante pentru siguranţa amplasamentului.

a. Exploatarea minereului aurifer

Operaţiile miniere de la Roşia Montană vor implica tehnici specifice mineritului convenţional în carieră, incluzând puşcare în găuri forate, operaţii de încărcare şi transport, utilizare de sondeze mobile, excavatoare hidraulice, încărcătoare frontale şi basculante cu tracţiune integrală. Carierele vor fi adâncite prin tăierea unor trepte cu ajutorul puşcării în găuri forate şi a utilajelor grele de excavare. O descriere generală a acestui proces este prezentată în cele de mai jos:

- găurile de puşcare se vor realiza cu ajutorul a două instalaţii care pot să foreze găuri de 10 m într-un singur marş;

- găurile de puşcare vor fi forate după o schemă de distribuţie având forma unui careu de aproximativ 8 m x 8 metri, pentru ca materialul derocat de explozie să corespundă din punct de vedere al caracteristicilor dimensionale admise pentru concasorul primar;

- amestecul exploziv care va fi folosit, va fi în special de tip AMFO (amestec de azotat de amoniu şi motorină), suplimentat cu un explozibil pe bază de emulsie (pastă);

- încărcăturile de explozibil vor fi declanşate cu întârzieri de ordinul milisecundelor, minimizând astfel zgomotul şi vibraţiile, în condiţiile menţinerii unor parametri economici de fragmentare a rocilor.

- Se estimează că pentru fiecare tonă de rocă puşcată va fi consumată o cantitate de explozibil de 0,25 kg. Datorită existenţei a numeroase lucrări miniere vechi sub talpa carierei, vor fi adoptate măsuri suplimentare de precauţie pentru a evita prăbuşiri neprevăzute, pentru a asigura o protecţie maximă a lucrătorilor şi pentru a recupera şi înregistra oricare eventuale vestigii arheologice.

Amestecul exploziv AMFO (NH4NO3 + motorină) se va realiza în carieră, cu ajutorul utilajelor speciale care asigură şi ambalarea lui în folie protectoare, în vederea protejării împotriva condiţiilor meteorologice nefavorabile (azotatul de amoniu pierzându-şi proprietăţile specifice, în contact cu apa). Amorsarea amestecului exploziv se va face cu iniţiator de tip Nonel, cu fitil care asigură detonarea şi în condiţii meteorologice nefavorabile şi, de asemenea, uşurează localizarea rateurilor (găurilor nedetonate) în cazul în care acestea apar.

- La finalizarea lucrărilor, în jurul carierelor se vor amenaja berme de contur care vor servi siguranţei publice şi controlului accesului vehiculelor în incintele acestora. Aceste berme vor fi construite din rocă sterilă, iar amenajarea acestora se va desfăşura pe parcursul fazei operaţionale. Carierele vor fi lăsate să se inunde peste cota galeriei 714 şi până la cota cea mai joasă a marginilor de carieră. Scopul acestei inundări este de a acoperi pereţii carierelor, aceştia constituind surse potenţiale de generare a apelor acide, prin spălare cu ape de şiroire şi prin expunere la aerul atmosferic.

b. Măcinarea  minereului

După transportul minereului la uzina de procesare, acesta va fi redus la o granulaţie adecvată procesului chimic de extracţie a aurului şi argintului. Circuitul de măcinare a minereului extras va consta dintr-o moară semiautogenă înseriată cu două mori cu bile dispuse în paralel, cu funcţionare continuă, cu o rată de tranzitare a materialului nou alimentat în instalaţie de 1625 tone/oră. Înaintea măcinării, minereului concasat i se va adăuga var nestins solid asigurându-se astfel nivelul de alcalinitate necesar protejării circuitului de măcinare şi atingerii unui pH corespunzător în circuitul CIL.

Varul nestins va fi adăugat în circuitul morii semiautogene, iar laptele de var în rezervoarele CIL, în vederea controlării pH-ului. Varul stins va fi de asemenea adăugat în reactoarele instalaţiei Detox în vederea menţinerii controlului asupra pH-ului şi la tratarea apelor acide.

Minereul concasat din depozit va fi introdus cu debit constant în moara semiautogenă. Materialul de alimentare al morii va fi amestecat cu o soluţie apoasă de măcinare, conţinând cianură recuperată ca supernatant de la îngroşătorul de sterile al bateriei CIL. Materialul evacuat din moara semiautogenă va fi sortat cu ajutorul unor site rotative, trecerea fiind dirijată către morile cu bile, iar refuzul către un concasor de pietriş.

Trecerea de la fiecare sită curge gravitaţional către pompa de alimentare a celor două baterii de hidrocicloane destinate clasării granulometrice. Aici, tulbureala este separată în două fluxuri:

- materialul deversat de la hidrocicloane (material cu granulaţie fină) adecvat leşierii cu cianură în circuitul CIL;

- îngroşatul de la hidrocicloane (material grosier) care este redirijat către cele două mori cu bile pentru remăcinare.

Cele două mori cu bile vor opera în regim continuu iar controlul funcţionării lor va fi asigurat de la distanţă, din camera centrală de comandă. Materialul evacuat de la morile cu bile va trece printr-o baterie de site trommel destinate reţinerii fragmentelor de bile şi materialului agabaritic. Refuzul este descărcat într-un buncăr de beton (de unde va putea fi preluată de un încărcător frontal) iar trecerea se amestecă cu materialul deversat de la hidrocicloanele morii autogene şi este transferat către pompa de alimentare a circuitului CIL  de leşiere.

c. Dizolvarea şi stocarea cianurii de sodiu

Cianura va fi livrată auto în containere ISO cu o capacitate de 16 to (special proiectate şi construite), în stare solidă sub formă de fulgi. Cianura va fi dizolvată direct în containerele de transport cu soluţie alcalinizată (obţinută din apă de proces şi hidroxid de sodiu) provenită din şi recirculată cu un debit de cca. 40 m3/h într-un rezervor de amestec prevăzut cu agitare. Rezervorul de amestec este proiectat să poată prelua întreaga capacitate a unui container folosit la transport. După dizolvarea completă a conţinutului unui container, soluţia de cianură se aduce la o concentraţie de cca. 20 % (sau 10,6 % ioni CN) , având o densitate de cca. 1,12 şi un pH de minim 11 şi apoi este transferată  într-un rezervor de stocare. Din rezervorul de stocare soluţia de cianură este trimisă la circuitul de leşiere CIL (cu un debit de cca. 7,3 m3/h şi la circuitul de eluare cu un debit de cca. 0,54 m3/h.

d. Leşierea cu cianură

Tulbureala de alimentare a circuitului CIL este amestecată cu soluţie de cianură şi suspensie de var stins (necesară reglării valorii pH-ului la 10-11) şi este supusă unui proces de leşiere în două baterii paralele de câte 7 rezervoare (tancuri de leşiere). Tulbureala conţine 40-45 % solid,  are o greutate specifică de 1,37-1,45 şi circulă cu un debit de 1565-1836 m3/h ceea ce asigură un timp de staţionare în fiecare tanc de cca. 3,4 ore.

Pentru realizarea unui mediu uşor oxidant necesar procesului de extracţie, se barbotează oxigen în masa de reacţie cu un debit de 30-50 kg/h în primele două tancuri şi 20-40 kg/h în următoarele două. În ultimele trei tancuri ale fiecărei baterii nu se mai introduce oxigen.

În timpul procesului de extracţie ce are loc în acest circuit, aurul şi argintul formează complecşi cianurici în soluţie alcalină. Pentru asigurarea unui randament ridicat al extracţiei este necesară asigurarea unui exces de ioni liberi de cianură. În funcţie de necesităţi, în primele patru rezervoare CIL este adăugată o soluţie diluată de cianură de sodiu, astfel încât să se asigure concentraţia minimă de cianură liberă necesară în cadrul circuitului tehnologic (iniţial 500 mg/l cu menţinerea unei concentraţii de 300 mg/l în tancurile următoare) . Aceasta este echivalent cu un debit de dozare al cianurii de 0,7 kg/to de tulbureală.

Dat fiind faptul că gruparea CN– reprezintă ionul activ în procesul de formare a complecşilor cu aur şi argint deci , este important ca cianura să fie stabilizată prin crearea unui pH suficient de ridicat (peste 10). Acest lucru este realizat prin adaos de suspensie de var hidratat (funcţie de necesităţi) în alimentarea rezervoarelor CIL.

Rezervoarele CIL sunt alimentate cu granule de cărbune activ care vor adsorbi metalele preţioase solubilizate cu cianură. Concentraţia de cărbune activ în tulbureală va fi de 7-15 g/l. Fiecare rezervor va fi prevăzut cu filtre interne care vor împiedica descărcarea granulelor de cărbune activ odată cu tulbureala. În ultimul rezervor CIL este introdus cărbune activ proaspăt care captează metalele preţioase din tulbureala rezultată în urma leşierii. Pe măsura încărcării cărbunelui cu metal preţios, acesta va fi pompat periodic în contracurent cu fluxul de tulbureală, în rezervorul situat imediat în amonte. Granulele de cărbune cele mai încărcate din primul rezervor de leşiere vor fi pompate împreună cu tulbureala către unul dintre cele două filtre de recuperare a cărbunelui încărcat iar tulbureala filtrată va fi dirijată către următorul rezervor de cianuraţie, iar cărbunele activ va fi descărcat gravitaţional într-unul dintre cele două coloane de spălare acidă.

Reacţiile chimice cu minereul, carbonul şi aerul transformă cianura în alte specii chimice precum cianaţi şi tiocianaţi. Datorită oxidării se formează amoniac şi ioni de amoniu precum şi dioxid de carbon. Cianura este de asemenea pierdută din sistemul de leşiere datorită adsorbţiei complecşilor metalici (aur, argint, fier, cupru, nichel şi zinc) pe carbonul activ. De asemenea formarea compuşilor metalici de fero-cianură insolubili duce la pierderi de cianură

Volatilizarea este o altă cauză posibilă pentru pierderea de cianură dar este minimizată prin menţinerea unui pH de 10,5 când cianura ionică este cea mai reactivă şi nu este volatilă. Totuşi la concentraţii de 300 mg/l şi pH 10,5 cca 5 % din cianură este prezentă sub formă de acid cianhidric care este de aşteptat că se va volatiliza mai ales că tancurile sunt prevăzuute cu agitare şi o parte din ele şi cu barbotare de oxigen. Experienţa altor circuite similare de leşiere arată că cca. 2 % din HCN se volatilizează.

Se poate estima că ceva mai mult de 50 % din cianură este consumată în procesul de leşiere.

Din ultimul tanc al fiecărei baterii de leşiere tulbureala ajunge prin curgere gravitaţională în rezervorul de alimentare al îngroşătorului de sterile cu un debit de cca. 3600 m3/h, având un conţinut de solide de cca 45 % şi un pH de 9-11, unde este amestecată cu agenţi floculanţi care facilitează sedimentarea fracţiei solide. Îngroşătorul de sterile asigură creşterea conţinutului de solide în sediment (la cca 60 %) şi totodată, formarea unui supernatant relativ limpezit. Supernatantul deversat de la îngroşătorul de sterile (cu un debit de cca 985 m3/h, cu un conţinut estimat de cianură totală de 219 mg/l şi pH 9-11) va fi dirijat către circuitul de măcinare în vederea reutilizării şi recuperării conţinutului de cianură iar sterilele îngroşate (cu un debit de cca 2708 m3/h, cu un conţinut estimat de cianură totală de 181-189 mg/l sau cianură WAD 177-187 mg/lşi pH 9-11 sunt pompate către circuitul de denocivizare a cianurii.

Este aşteptat ca o parte din cianură să se piardă prin volatilizare. Procesul de decantare va asigura recicularea a cca 3,2 to/h cianură în apa de proces  iar cca. 1,9 to/h vor trece în fluxul de sterile epuizate la detoxifiere.

e. Extracţia aurului şi argintului

Granulele de cărbune cele mai încărcate din primul rezervor de leşiere vor fi pompate împreună cu tulbureala către unul dintre cele două filtre de recuperare a cărbunelui încărcat. Apoi, cărbunele spălat cu soluţie slab acidă (pentru îndepărtarea depunerilor de calciu de pe suprafaţa granulelor), va fi neutralizat prin clătire cu o soluţie alcalină diluată, şi transferat apoi într-unul din cele două coloane paralele de eluare, unde metalele preţioase vor fi stripate din cărbunele activ cu ajutorul unei soluţii fierbinţi, alcaline cu conţinut de cianură cu un debit de 7,1 mc/h (cca. 2 % NaOH şi 3 % NaCN). Procesul este discontinuu şi are loc în trei etape:

- încălzirea soluţiei de eluare la 100°C prin recirculare prin primul schimbător de căldură (ulei cald –soluţie de eluare preîncălzită) - durata 90 min;

- menţinerea soluţiei de eluare la 127°C prin recirculare printr-un schimbător de căldură (ulei cald –soluţie de eluare fiebinte) - durata 240 min;

- răcirea soluţiei de eluare la cca 60°C prin recirculare prin primul schimbător de căldură (soluţie de eluare fiebinte – soluţie de eluare rece) - durata 30 min;

Schimbătoarele de căldură vor utiliza ulei termic Mobiltherm 603 (încălzit prin arderea GPL) şi vor fi spălate periodic (automat) utilizând acid sulfamic.

Cărbunele stripat din fiecare coloană de eluare va fi deshidratat, reactivat în cuptorul de reactivare (care utilizează drept combustibil GPL), sortat granulometric şi apoi reintrodus în ultimul tanc al circuitului de cianuraţie. Reactivarea cărbunelui se va face continuu.

Soluţia îmbogăţită va fi pompată către celulele de electroliză unde aurul şi argintul se vor depune pe catozi de oţel inoxidabil. Electroliza va fi efectuate în şarje, procesul desfăşurându-se odată sau de două ori pe zi, în funcţie de cantitatea de metal care trebuie procesată. Temperatura de lucru a soluţiei în celule este de 60°C, volumul nominal al fiecărei celule este de 32 m3 iar volumul total al unei şarje este de 303 m3, debitul soluţiei în celule (pe fiecare linie fiind de 25 m3/h). Curentul electric necesar este furnizat de un redresor cu o capacitate de 4500 A iar parametrii tehnologici ai celulelor sunt: densitate de curent - 6-20 A/ m2, tensiunea 4+10 V şi intensitatea 1300+4330 A.

Aurul şi argintul depuse pe catozii de oţel inoxidabil vor fi spălate cu ajutorul unui jet de apă sub presiune, rezultând un nămol care va fi deshidratat cu ajutorul unui filtru-presă cu funcţionare în şarje, procesul desfăşurându-se o dată sau de mai multe ori pe zi.

Nămolul auro-argentifer de la filtrul-presă este colectat în recipienţi speciali, preluaţi cu cărucioare de transport. Recipienţii vor fi introduşi direct în retorta de mercur unde substanţa va fi volatilizată şi extrasă din recipienţi cu ajutorul unei pompe de vid. Vaporii de mercur vor fi dirijaţi către o instalaţie de condensare şi o coloană umplută cu cărbune activ impregnat cu sulf pentru a capta orice urme de vapori de mercur rămaşi necondensaţi. Mercurul condensat va fi colectat într-un rezervor şi stocat.

Precipitatul cu conţinut de metal preţios rămas în recipienţi va fi tratat cu fluxuri (silice, borax, nitrit) şi topit în cuptorul electric cu inducţie. Cuptorul electric cu inducţie va opera în şarje corelate cu procesul de filtrare a soluţiei din celulele de electroliză şi cu tratarea nămolului în retorta de mercur. Lingourile de aliaj Doré vor fi turnate în cascadă în forme de 25 kg. Se anticipează că vor fi realizate 3 şarje pe schimb, la cuptorul cu inducţie, în 5 până la 12 schimburi pe săptămână. Gazele evacuate de la cuptorul cu inducţie cu o temperatură de cca. 950°C sunt preluate de un exhaustor cu un debit 5000 N m3/h şi trecute printr-un scruber pentru a capta pulberile de metal preţios sau alte particule în suspensie prin spălare cu o soluţie diluată de NaOH 0,5 % .

Există şi un sistem general de ventilaţie care captează gazele de la electroliză, coloanele de regenerare a cărbunelui activ şi alte surse, care asigură un debit de exhaustare de 46280 N m3/h a gazelor cu cca. 290°C,  pe care le trimite la un scruber unde sunt spălate cu un debit de apă de cca. 5000 m3/h.

Din cianura introdusă  în cicuitul de eluare cca 50 % este pierdută datorită reacţiilor produse în timpul procesului restul fiind reintrodusă în proces.

f. Denocivizarea sterilelor de procesare

Proiectul va utiliza pentru denocivizarea cianurii din sterilele de procesare procedeul INCO cu SO2/aer aplicat asupra sterilelor de procesare epuizate. Aceasta reprezintă o tehnologie verificată care a fost adoptată şi utilizată în mai mult de 90 de exploatări miniere din lumea întreagă. Concentraţiile de cianuri WAD vor fi reduse până sub 10 mg/l, înainte ca sterilele denocivizate să părăsească incintele de retenţie ale uzinei de procesare.

Instalaţia de denocivizare a cianurii constă din două reactoare care vor opera în paralel. Bazinul de alimentare al instalaţiei va fi alimentat cu apă epurată sau brută, pentru a dilua concentratul gravitaţional provenit de la îngroşătorul de sterile de procesare, de la 60 la 50 % fracţie solidă. Timpul de staţionare estimat a suspensiei în fiecare reactor este de 1,5 ore. Suspensia trece la temperatura ambientală cu un debit de cca. 1125 m3/h, are o densitate relativă de cca. 1,45 iar pH-ul se menţine la 8-10.

Aerul va fi introdus prin barbotare în fiecare reactor. Debitul de aer este de cc. 9 Nm3/h în fiecare reactor şi va fi controlat în fiecare bazin printr-un debitmetru.

Sursa de SO2 este reprezentată de metabisulfitul de sodiu - Na2S2O5 în soluţie, care va fi dozat în fiecare rezervor funcţie de concentraţia de cianură WAD din circuitul sterilelor de procesare. Sistemul de control ajustează corespunzător debitul de SO2 pentru a realiza denocivizarea.

Soluţia de sulfat de cupru (CuSO4) va fi dozată în fiecare rezervor în vederea menţinerii în soluţie a concentraţiei necesare de ioni de cupru. Adaosul sulfatului de cupru va fi realizat prin sistemului de control care va regla raportul de dozare pe baza măsurării debitelor de soluţie care intră în bazinul de denocivizare.

Suspensia de var va fi adăugată în fiecare bazin prin intermediul unui sistem de conducte în circuit închis, în vederea aducerii valorii pH-ului la valoarea de 8,5.

Sistemul de control al pH-ului include dispozitive duble de măsurare care vor asigura un control precis al acestui parametru. Alarmele de pH vor avea rolul de a semnala eventuala declanşare de către personalul operator a procedurilor de întrerupere a funcţionării sistemelor în cazul pierderii controlului asupra nivelului pH-ului. În fiecare rezervor de reacţie va fi montată câte o sondă cu electrod ion selectiv redox care va măsura potenţialul de oxidare a tulburelii denocivizate, verificând astfel că nu au mai rămas cianuri libere. Aceleaşi sonde pot servi şi ca elemente de control în cadrul sistemului automat de monitorizare a procesului tehnologic. Dozarea reactivilor va fi controlată în funcţie de debitul de tulbureală de la îngroşătorul de sterile şi conţinutul de cianură, astfel încât să se asigure o calitate constantă a apelor evacuate. Vor fi folosite procedee rapide şi precise de analiză a cianurilor care vor permite operatorilor să efectueze ajustările necesare pentru a menţine controlul asupra procesului tehnologic.

Sterilele de procesare denocivizate vor fi pompate prin intermediul staţiei de pompare din incinta uzinei de procesare către mai multe puncte de descărcare în iazul de decantare cu un debit de cca. 2.274 m3/h. Proporţia fracţiei solide în sterilele de procesare transferate către sistemul iazului de decantare va fi de aproximativ 49 % iar conţinutul de cianură WAD sub 10 mg/l.

g. Iazul de decantare a sterilelor

Cantitatea de sterile de procesare depozitată anual va fi de cca 13 milioane tone, fiind prevăzută o cantitate totală la sfârşitul funcţionării exploatării de aproximativ 218 mil. tone. Procesele de prelucrare a minereului vor genera sterile de procesare denocivizate la o rată de aproximativ 13 milioane tone/an, timp de 17 ani, însumând aproximativ 218 milioane tone. Capacitatea de stocare proiectată este suficientă pentru întreaga durată de existenţă a proiectului, la care se adaugă un volum de siguranţă, pentru cazul în care va fi necesară procesarea unor volume suplimentare de minereu.

Aproximativ jumătate din cantitatea de apă utilizată de procesul tehnologic va  asigurată prin recircularea apei limpezite din iazul de decantare. Pentru pomparea apei limpezite se vor utiliza pompe verticale cu turbină montate amplasate pe o barjă plutitoare în interiorul iazului de decantare. Debitul de apă recirculată pompat va fi de cca. 1516 m3/h şi transportul ei se va realiza printr-o conductă din oţel izolată cu polietilenă de înaltă densitate, până la rezervorul de apă de proces situat în cadrul uzinei de procesare.

Conducta dintre iazul secundar de retenţie şi iazul de decantare asigură recircularea exfiltraţiilor din iazul de decantare cu un debit de cca 114 m3/h. Conţinutul de cianură WAD al acestor ape va fi sub 5 mg/l.

Sistemul iazului de decantare proiectat este extrem de robust, cuprinzând numeroase măsuri de siguranţă suplimentare faţă de majoritatea construcţiilor de acest gen existente în lume. În Anexa IIIA2 se prezintă o secţiune a sistemului iazului de decantare iar în continuare principalele particularităţi de proiectare:

- capacitatea de stocare a volumului de apă ce corespunde la 2 evenimente PMF;

- la fiecare etapă de supraînălţare a barajului, se va construi un canal deversor, cu rolul de a deversa de o manieră controlată apa în exces care ar rezulta în urma unui eveniment excepţional. În felul acesta se anihiliează posibilitatea de erodare a taluzelor aval ale barajului;

- barajul de amorsare, realizat din anrocamente, cu nucleu impermeabil, cu pantele (2H:1V) în aval şi (1,75H:1V) în amonte;

- barajul principal, realizat din anrocamente, prin metode de construcţie în ax, cu pante de (3H:1V) pentru taluzul aval. În mod curent, pantele prevăzute pentru astfel de edificii sunte cuprinse între (1,5:1 şi 1,75:1);

- un sistem de drenaj la baza depozitului de sterile şi o zonă de filtre între sterile şi anrocamente, cu rolul de a favoriza reducerea umidităţii şi stabilizarea materialului depozitat;

- un sistem de monitorizare instalat pe baraj şi în vecinătatea lui, cu rolul de a furniza, în etape cât mai timpurii, semnale asupra unor situaţii potenţiale de instabilitate, creşterea excesivă a nivelului freatic în corpul barajului, creşterea excesivă a volumului de apă înmagazinat în iazul de decantare;

- implementarea unui program riguros de Asigurare a Calităţii, în timpul tuturor etapelor de construcţie a barajului;

- implementarea unui program riguros de monitorizare a volumului de apă înmagazinat în iazul de decantare.

h. Tratarea apelor acide

Scurgerile de ape acide provenite din lucrările miniere vechi (inclusiv scurgerile din galeria 714) şi din noua exploatare minieră vor fi colectate în iazul de colectare a apelor contaminate Cetate. Se estimează colectarea unui debit de 231 la 371 m3/h ape acide.

Acest baraj va fi perforat de îndată ce se va constata că parametri calitativi ai apei stocate în bazin corespund normelor impuse pentru descărcare directă în valea Roşia. Toate suprafeţele expuse vor fi reprofilate pentru a se reduce efectele remanente de băltire şi în măsura posibilităţilor, pentru a se reface cursul natural de curgere prin zona respectivă. Se va proceda la o revegetare strategică, urmărindu-se ca zona să se acopere în mod natural cu specii vegetale locale. Sistemul de lagune de epurare a apei care vor fi construite în aval de baraj, vor fi menţinute şi după închidere pentru a asigura o epurare semi-pasivă continuă a apelor de şiroire.

Apele acide colectate în iazul Cetate vor fi pompate cu un debit de cca. 378 m3/h către staţia de epurare a apelor uzate industriale situată în incinta uzinei de procesare. Datorită unor fluctuaţii previzibile ale nivelului apei în iaz, se anticipează că staţia de pompare va fi amplasată pe o barjă plutitoare.

Staţia de epurare a apelor uzate industriale este proiectată în mod specific pentru a reduce concentraţiile de metale dizolvate şi pentru a atinge parametrii de calitate impuşi. Capacitatea proiectată este de 400 m3/oră, existând posibilitatea de mărire a capacităţii dacă acest lucru se va dovedi necesar.

Staţia de epurare va utiliza un proces tehnologic bazat pe metoda neutralizării/precipitării cu var, proces care include următoarele operaţii:

- oxidare cu aer;

- neutralizare/precipitare cu var şi control pH-ului;

- reglare pH cu dioxid de carbon (CO2);

- floculare cu recircularea fracţiei solide;

- separare solide şi lichide prin sedimentare gravitaţională într-un decantor.

În urma fazelor de neutralizare şi oxidare/precipitare, soluţia va fi descărcată gravitaţional într-un decantor pentru separarea solidelor şi lichidelor. În decantor va fi adăugat un agent floculant care să accelereze sedimentarea nămolului.

În timpul funcţionării staţiei de epurare a apelor uzate industriale, descărcările vor fi utilizate în mod special pentru reducerea emisiilor de praf de pe amplasament şi ca apă de diluţie în procesul de denocivizare a cianurii. Nămolul de epurare în exces va fi dirijat către rezervorul de sterile de procesare pentru depozitare ulterioară în iazul de decantare. O parte a efluentului epurat a cărei calitate va corespunde standardelor de calitate va fi folosită pentru a menţine debitul salubru al văii Roşia şi al văii Corna pe durata perioadelor secetoase; în perioadele cu precipitaţii abundente, volumele de efluenţi în exces şi care vor corespunde din punct de vedere al normelor autorizate privind evacuările în mediu, vor fi descărcate în valea Roşia.

i. Depozitarea pe halde a sterilelor

Înainte de amplasarea oricăror halde de steril în zonele desemnate în acest scop, suprafeţele respective vor fi curăţate de sol vegetal, iar depozitele de material coluvial sau de rocă alterată vor fi scarificate şi compactate astfel încât să asigure crearea unui strat cu permeabilitate redusă la baza haldelor de steril. În jurul haldelor vor fi amenajate şanţuri care vor colecta apele de şiroire şi le vor dirija în jurul acestor depozite. Scurgerile de suprafaţă de pe haldele de steril vor fi dirijate către sistemul de gospodărire a apelor şi vor fi colectate în iazul de decantare sau într-o altă structură de retenţie, de unde vor fi pompate către staţia de epurare a apelor uzate industriale sau către uzina de procesare.

Depozitarea rocilor sterile în halde se va face selectiv, rocile cu potenţial de generare de ape acide vor fi depozitate în părţile interioare ale haldelor de steril, iar rocile non-generatoare de ape acide vor fi depozitate spre zonele exterioare ale haldelor. Haldele vor fi prevăzute cu sistem de drenare al apelor meteorice care are rolul de a asigura atât stabilitatea lor în timp, cât şi rolul de a colecta eventualele ape acide generate de rocile depuse pe haldă, conducându-le apoi către iazul Cetate şi /sau către staţia de epurare a apelor industriale.

Ambele halde de roci sterile vor fi reprofilate pentru a facilita instalarea unui strat de sol vegetal. Pantele finale ale taluzurilor vor fi de 2,5 pe orizontală la 1 pe verticală (2,5H:1V) cu trepte de aproximativ 5 m lăţime. Odată cu finalizarea unei etape de supraînălţare, pantele şi treptele vor fi reprofilate şi acoperite cu sol pentru a reduce infiltraţiile şi pentru a oferi un substrat durabil pentru dezvoltarea vegetaţiei. Apele drenate din halda de roci sterile Cetate vor fi dirijate către iazul Cetate şi/sau către staţia de epurare a apelor uzate industriale.

#### B. Descrierea substanţelor periculoase

1 Prezentarea  substanţelor periculoase

Materia primă utilizată este minereul care urmează a fi exploatat şi care conţine pe lângă Au şi Ag şi o serie de alte metale precum: Ca, Mg, Na, Cu, Hg, As, Pb, Zn, Fe, Mn, etc. sub formă de: apatită, carbonat mixt de Fe şi Mn, muscovit, orthoclas, pirita, quartz, rutil, etc.

Specificul procesului de extracţie al metalelor preţioase din minereu, presupune utilizarea şi deci existenţa pe amplasament a următoarelor substanţe şi materiale periculoase:

a. Cianură de sodiu solidă şi soluţie 20 %;

b. Acid clorhidric soluţie 32 %;

c. Hidroxid de sodiu solid şi soluţie 20 %;

d. Tulbureală cu cianuri;

e. Soluţie bogată cu cianuri;

f. Apă de proces cu cianuri;

g. Azotat de amoniu tehnic;

h. Hipoclorit de sodiu soluţie;

i. Var (nestins , stins şi lapte de var);

j. Gaz petrolier lichefiat (GPL);

k. Benzină;

l. Motorină;

m. Oxigen comprimat;

n. Metabisulfit de sodiu;

o. Sulfat de cupru;

p. Mercur;

r. Ape acide.

Tulbureala rezultată în urma procesului de leşiere cu cianură păstrează în compoziţie substanţele conţinute de materiile prime la care se adaugă hidroxidul de calciu, cianura de sodiu şi cantităţi reduse de cloruri şi reducându-se conţinutul de aur şi argint. Ceea ce este de remarcat este faptul că urmare a proceselor chimice desfăşurate, forma sub care se prezintă acestea este modificată radical, prezenţa cianurilor (solubile şi insolubile) fiind definitorie pentru periculozitatea acestora. Trebuie de asemenea remarcat faptul că datorită recirculării apei limpezite, aceasta se îmbogăţeşte treptat în formele solubile, cu tendinţa de a ajunge către limita de solubilitate. Tulbureala este un amestec de solid cu apă în raport aproximativ de 1 : 1,6.

Compoziţia fazei lichide din tulbureală fluctuează în limite foarte largi, în tabelul următor fiind prezentată o compoziţie aproximativă anticipată a acestora:

| Indicator | UM | Apă în tulbureală (CIL) | Apă în tulbureală (După Detox) |
| --- | --- | --- | --- |
| CN totale | mg/l | 193-210 | 5,8-19,3 |
| CN WAD | mg/l | 180-199 | < 10 |
| Cu | mg/l | 8,7-10,4 | 9-17 |
| Zn | mg/l | 5,2-6,2 | 0-0,6 |
| OCN | mg/l | 110-120 | 205-210 |
| Co | mg/l | 0,3-0,5 | 0,4-0,7 |
| Ni | mg/l | 0,1-5,3 | 0,3-3,1 |
| Fe | mg/l | 1,9-3,4 | 2,2-2,7 |
| pH |  | 10,5-11 | 8,1-8,4 |

Apa de proces cu cianuri este constituită în principal din apa limpezită recirculată din iazul de decantare a sterilelor şi cantităţi variabile de apă tratată de la ARD şi apă brută proaspătă. Compoziţia chimică medie estimată a apei limpezite recirculate din iazul de decantare şi stocată în rezervorul pentru apă de proces este :

| Indicator | UM | Apă decantată (din iaz TMF) |
| --- | --- | --- |
| CN totale | mg/l | 1,13-5,09 |
| CN WAD | mg/l | 0,22-0,77 |
| Cu | mg/l | 0,1-0,15 |
| Zn | mg/l | < 0,2 |
| OCN | mg/l | 350-390 |
| Co | mg/l | 0,1-0,5 |
| Ni | mg/l | 0,2-0,4 |
| Fe | mg/l | 0,2-1,4 |
| pH |  | 8-11 |

Soluţia bogată rezultată în urma procesului de eluare conţine cca. 3 % NaCN (exces de cianură de sodiu), cianuri complexe de aur, argint şi alte metale, alături de 2 % NaOH şi impurităţi. În timpul procesului de electroliză, pe lângă extragerea aurului şi argintului au loc şi o serie de procese chimice şi electrochimice care duc la reducerea treptată a conţinutului de cianură care poate ajunge la 50 % din cantitatea iniţială sau chiar mai puţin.

Apele acide colectate în iazul Cetate vor proveni din scurgerile de ape acide din lucrările miniere vechi (inclusiv scurgerile din galeria 714) precum şi cele generate de noua exploatare minieră. Compoziţia probabilă a acestor ape va fi foarte asemănătoare cu cea determinată prin analizele efectuate pentru evaluarea calităţii actuale a apelor din zonă, şi anume:

| Indicator | UM | Pârâul Roşia | Galeria 714 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH |  | 2,9 – 5,0 | 2,7 – 3,4 |
| Arseniu | mg/l | 0,006 – 0,047 | 0,079 – 1,74 |
| Cadmiu | mg/l | 0,014 – 0,038 | 0,097 – 0,351 |
| Calciu | mg/l | 86 – 152 | 104 - 400 |
| Crom | mg/l | 0 – 0,04 | 0,077 – 1,175 |
| Cobalt | mg/l | 0,011 – 0,188 | 0,240 – 0,947 |
| Cupru | mg/l | 0,263 – 0,933 | 0,341 – 3,16 |
| Fier | mg/l | 3,41 – 57,2 | 225 - 578 |
| Magneziu | mg/l | 15 – 51 | 86,5 - 116 |
| Mangan | mg/l | 16,1 – 62,5 | 19,5 - 475 |
| Molibden | mg/l | 0,0063 – 0,009 | 0,0004 – 0,03 |
| Nichel | mg/l | 0,031 – 0,139 | 0,483 – 0,732 |
| Plumb | mg/l | 0 – 0,0038 | 0,0032 – 0,246 |
| Zinc | mg/l | 0,696 – 4,75 | 1,55 - 151 |
| Sulfat | mg/l | 422 – 673 | 1,736 – 2,638 |

2. Caracteristici fizico-chimice

Termenul de cianură se referă la un anion încărcat singular format dintr-un atom de carbon şi unul de azot legate printr-o legătură triplă, CN. Cea mai toxică formă de cianură este cianura liberă, care include anionul în sine şi acidul cianhidric, HCN, în formă gazoasă sau lichidă. La un pH de 9,3-9,5 CN şi HCN sunt în echilibru, fiind prezente cantităţi egale din fiecare. La un pH de 11 peste 99 % din cianură rămâne în soluţie ca CN, în vreme ce la un pH de 7, peste 99 % din cianură va fi sub formă de HCN. Deşi cianura este foarte solubilă în apă, solubilitatea ei scade cu creşterea temperaturii şi în condiţii de salinitate ridicată. Atât gazul cât şi soluţia de HCN sunt incolore şi au miros de migdale, deşi nu toate persoanele pot detecta mirosul.

Acidul cianhidric HCN (CAS 74-90-8), este un lichid toxic incolor cu miros caracteristic de migdale. La 25C, HCN este un lichid de vâscozitate redusă şi are temperatura de fierbere de 25,79C. HCN este miscibil în orice proporţie în apă, şi este solubil în eter. HCN se polimerizează spontan dacă nu este absolut pur sau stabilizat. HCN este un acid foarte slab, având constanta de ionizare de aceeaşi ordin de mărime cu amino-acizii naturali.

Masa moleculară: 27,03

Temperatura de topire: -13,24C

Temperatura de fierbere: 25,70C

Densitate, lichid, g/ml la 20C - 0,6884

Solubilitate în apă (log Ks)           9,2

Prag de miros:   - în apă   0,17 ppm

- în aer    0,58 ppm   (0,65 mg/mc)

Temperatura de autoaprindere (C)           538

Punct de inflamabilitate, (C)                   -17,8

Limite de inflamabilitate , (%)                 5,6 – 40

Limite de explozie      - superioară, 40 %,

- inferioară 5,6 %

Toxicitate pentru peşti  LC50 = 0,05 ÷ 0,18 mg/l

A. CIANURI IONICE :

1. Cianura de sodiu (CAS 143-33-9), NaCN este un solid cristalin alb, cubic şi este foarte solubil în amoniac lichid. Este inodor când este uscat dar emite un miros de migdale când este umed.

Masă moleculară: 49,01

Temperatura de topire:  (100%)   563,7C;    (98%)    560C

Temperatura de fierbere (extrapolată): 1500C

Densitatea, g/cm3  : Cubic 1,6;   Ortorombic 1,62-1,624

Solubilitate în apă           48 g/100 ml la 10C

Nu este inflamabil , exploziv sau combustibil.

Toxicitate pentru peşti  LC50 = 0,23 ÷ 0,4 mg/l

2. Cianura de calciu, Ca(CN)2 este uşor solubilă în apă, dizolvarea în apă făcându-se cu degajare treptată de HCN. Face parte din categoria cianurilor libere.

3. Cianura de cuproasă,  CuCN este relativ insolubilă în apă ( log Ks = -15,9) şi intră în categoria cianurilor totale şi uşor eliberabile (WAD).

4. Cianura de zinc, Zn(CN)2 este relativ insolubilă în apă ( log Ks = -19,5) şi intră în categoria cianurilor totale şi uşor eliberabile.

5. Cianura de nichel, Ni(CN)2 este relativ insolubilă în apă (9,1 x 10-4 g/ 100 g apă la 25C ) şi intră în categoria cianurilor totale şi uşor eliberabile.

B. CIANURI COMPLEXE :

B.1. Cianuri complexe SLABE:

[Cd(CN)4]2- este un complex slab (log Ke = 17,9) şi intră în categoria cianurilor totale şi uşor eliberabile.

[Zn(CN)4]2- este un complex slab (log Ke = 19,6) şi intră în categoria cianurilor totale şi uşor eliberabile, toxicitatea pentru peşti fiind LC50 = 0,18 mg/l .

B.2. Cianuri complexe MODERATE:

[Ni(CN)4]2- este un complex cu tărie moderată ( log Ke = 30,2) şi intră în categoria cianurilor totale şi uşor eliberabile, toxicitatea pentru peşti fiind LC50 = 0,42 mg/l .

[Cu(CN)2]1- este un complex cu tărie moderată ( log Ke = 16,3) şi intră în categoria cianurilor totale şi uşor eliberabile.

[Cu(CN)3]2- este un complex cu tărie moderată ( log Ke = 21,6) şi intră în categoria cianurilor totale şi uşor eliberabile, toxicitatea pentru peşti fiind LC50 = 0,71 mg/l la o expunere de 24 h.

[Cu(CN)4]3- este un complex cu tărie moderată ( log Ke = 23,1) şi intră în categoria cianurilor totale şi uşor eliberabile.

[Ag(CN)2]1- este un complex cu tărie moderată ( log Ke = 20,5) şi intră în categoria cianurilor totale şi uşor eliberabile.

B.3. Cianuri complexe TARI :

[Fe(CN)6]4- este un complex puternic ( log Ke = 35,4) şi intră în categoria cianurilor totale, toxicitatea pentru peşti fiind la lumină LC50 = 35 mg/l iar la întuneric LC50 = 860-940 mg/l .

[Fe(CN)6]3- este un complex puternic ( log Ke = 43,6) şi intră în categoria cianurilor totale, toxicitatea pentru peşti fiind la lumină LC50 = 35,2 mg/l iar la întuneric LC50 = 860-1210 mg/l

[Au(CN)2]1- este un complex puternic ( log Ke = 38,3) şi intră în categoria cianurilor totale.

[Co(CN)6]4- este un complex puternic şi intră în categoria cianurilor totale.

Hipocloritul de sodiu este complet solubil în apă, are punctul de topire este –6°C şi fierbe (cu descompunere) în intervalul 48-76°C iar presiunea de vapori la 20°C este de 17,5mmHg.

Se prezintă sub formă de soluţie apoasă, uşor colorată în galben-verzui, cu miros specific de clor, destul de stabilă în condiţii corespunzătoare de depozitare. Hipocloritul de sodiu este instabil, viteza de descompunere a soluţiilor apoase crescând cu concentraţia, expunerea la radiaţii solare sau surse de căldură, scăderea pH-ului şi contaminarea cu metale (nichel, cobalt, cupru, fier). Este incompatibil cu acizii, amoniacul, ureea, azotat de amoniu, celuloză şi alte substanţe oxidabile. Prin descompunerea termo-oxidativă se degajă gaze toxice care conţin oxid de sodiu şi clor. Soluţiile nu sunt inflamabile şi nici explozive.

Hidroxidul de sodiu (NaOH) este un solid alb higroscopic inodor. Este complet solubil în apă, solubil în alcool, metanol şi glicerină, insolubil în acetonă şi eter. La dizolvare în apă degajă o cantitate importantă de căldură. În formă solidă fierbe la 1390°C iar soluţia 50% la 140°C. Topirea are loc la 318°C (solid) şi la 12°C (soluţie). Are densitatea relativă specifică la 25°C de 2,13 (solid) şi 1,53 (soluţie). Poate fi coroziv în contact cu unele metale (aluminiu, zinc, staniu) şi poate genera hidrogen gazos inflamabil. Nu este inflamabil şi nu întreţine arderea, dar în condiţii de oxidare termică poate genera oxid de sodiu şi peroxid toxice.

Acidul clorhidric (HCl) este un lichid slab gălbui, cu miros puternic înţepător (prag de miros 0,1 la 5 ppm), are punctul de fierbere –84°C şi de topire –112°C iar presiunea de vapori este de 4 atm la 17,8°C.  Este uşor solubil în apă (0,823 g/l la 0°C şi 0,561 g/l la 60°C). Punctele de congelare sunt de -17,17°C pentru soluţia de 10,81 % şi de –46,2°C pentru soluţia de 31,24 %.

Are o bună stabilitare chimică şi termică (se descompune la peste 1782°C ). Reacţionează cu apa generând o ceaţă deasă de vapori de HCl, atacă majoritatea metalelor cu degajare de hidrogen şi reacţionează violent cu alcoolii, acidul cianhidric, permanganatul de potasiu. Este incombustibil, dar la temperaturi ridicate eliberează hidrogen şi clor.

Var nestins (CaO) este un solid alb higroscopic, uşor solubil în apă, formând varul stins, Ca(OH)2. CaO reacţionează violent cu acizii, halogenii şi metalele.

Metabisulfit (Na2S2O5) este o pulbere albă cu miros de sulf, se descompune termic la 150°C în oxizi de sulf. Este un puternic agent reducător şi reacţionează cu oxidanţii.

Reacţionează violent cu azotitul de sodiu, NaNO2, iar în prezenţa acizilor metabisulfitul generează oxizi de sulf. Este iritant şi toxic prin inhalare, este toxic în mediu acvatic.

Sulfat de cupru (CuSO4.5H2O) este un solid albastru, care se descompune termic la 110°C producând vapori toxici şi corozivi de oxizi de sulf. Soluţia apoasă este slab acidă. Este iritant şi toxic prin inhalare.

Azotat de amoniu (NH4NO3) este o substanţă albă, higroscopică, un oxidant puternic, explozibil în prezenţa unor substanţe combustibile sau a agenţilor reducatori. Iritant şi toxic când explodează, deoarece se descompune termic la 140°C în oxizi de azot şi amoniac. Sensibil la şoc mecanic dacă este amestecat cu substanţe organice.

Mercurul este un metal greu (greutate moleculară 200,61), lichid la temperatura obişnuită, emiţînd vapori la 20°C (presiunea vaporilor 0,012 mmHg), fierbe la 365,58°C şi se topeşte la -38,87°C. În contact cu aerul umed se oxidează uşor formând un strat de oxid mercuros (Hg2O).

3. Caracteristici toxicologice, eco-toxicologice şi pericole pentru om şi mediu

* Efectul cianurilor asupra sănătăţii populaţiei

Cianura este o substanţă chimică industrială foarte folosită şi foarte valoroasă, constituind o otravă care acţionează rapid şi care în lipsa primului ajutor poate ucide în câteva minute. Cianura este eliminată din organism cu ajutorul ficatului şi nu se cunoaşte efectul ei cancerigen. Oamenii care suferă intoxicaţii nefatale îşi revin complet în timp scurt, iar experienţa arată că dacă oamenii nu sunt expuşi unor concentraţii mult peste limitele impuse pentru perioade mai lungi de timp, nu apar efecte pe termen lung. Deşi este o substanţă chimică foarte toxică care trebuie folosită cu mare grijă, devine rareori cauza morţii accidentale.

HCN lichid sau gazos poate pătrunde în corp prin inhalare, ingestie sau contactul acesteia cu pielea. Gradul de absorbţie al pielii creşte, în cazul în care aceasta prezintă tăieturi, asperităţi sau e umedă. Sărurile cianurice inhalate sunt foarte repede dizolvate şi întră în contact cu mucoasele umede. Toxicitatea HCN la om depinde de natura expunerii. Datorită variabilităţii efectelor doză-răspuns între indivizi, toxicitatea este exprimată ca fiind concentraţia sau doza care este letală pentru 50% din polupaţia expusă (LC50 sau LD50). LC50 pentru HCN gazos este 100-300 ppm. Inhalarea unei concentraţii de cianuri situată în acest interval, moartea survine în 10-60 minute, iar acest timp se reduce o dată cu creşterea concentraţiei de cianuri. Prin inhalarea unei cantităţi de 2000 ppm de HCN, moartea survine într-un minut. LD50 pentru ingestie este de 50-200 mg, sau 1-3 mg per kg din greutatea corpului. Pentru contactul cu pielea, LD50 este de 100 mg (ca HCN) per kg din greutatea corpului.

Indiferent de modul de expunere, acţiunea biochimică a cianurilor odată pătrunse în organism, este identică. Din momentul în care acestea pătrund în sânge, cianurile formează complecşi stabili cu citocromoxidaza, iar enzimele care contribuie la transferul electronilor în mitocondria celulelor în timpul sintezei de ATP. Fără o funcţionare corespunzătoare a citocrom oxidazei, celulele nu pot utiliza oxigenul prezent în sânge, obţinându-se hipoxia citotoxică sau asfixierea celulară. Lipsa oxigenului necesar duce la schimbarea metabolismului din aerobic în anaerobic, pe măsura acumulării de lactate în sânge. Efectul combinat al hipoxiei şi acidoza lactică este depresurizarea sistemului nervos central, care poate opri respiraţia şi, survenind apoi moartea individului. La o doză letală mai ridicată, cianurile otrăvesc şi afectează alte organe şi sisteme din organism, chiar şi inima.

Iniţial, simptomele otrăvirii cu cianuri pot surveni datorită expunerii la o concentraţie a HCN de 20-40 ppm, şi acestea pot fi identificate prin dureri de cap, somnolenţă, ameţeală, slăbiciune şi puls ridicat, respiraţie adâncă şi rapidă, înroşirea feţei, greaţă şi vomă. Aceste simptome pot fi urmate de convulsii, dilatarea pupilelor, piele umedă, puls scăzut şi foarte rapid, respiraţie insuficientă. În final, bătăile inimii devin lente sau neregulate, scade temperatura corpului, buzele, faţa şi extremităţile se albăstresc, individul intră în comă, şi survine moartea. Aceste simptome pot să apară şi la expunerea la concentraţii aflate sub doza letală, dar acestea vor fi diminuate şi corpul va fi detoxificat, acestea eliminându-se sub formă de tiocianţi.

Fiziopatologia intoxicaţiei cu cianuri este datorată întreruperii sistemului enzimatic citocrom ce duce la oprirea producţiei celulare de ATP, acidoză metabolică şi scăderea consumului de oxigen. Aceste schimbări duc la alterarea sistemului cardiovascular şi a sistemului nervos central. Intoxicaţia acută cu cianuri duce la comă şi convulsii alături de aritmii cardiace. În urma expunerii cronice la cianuri s-a observat apariţia iritaţiilor pielii, dermatite, iritaţii ale căilor aeriene superioare, iar în urma expunerii la niveluri crescute de cianuri au apărut tulburări aeriene mici.

Sistemul nervos central reprezintă unul dintre organele-ţintă sub aspectul toxicităţii cianurilor. Cianurile reduc memoria concomitent cu reducerea nivelelor de dopamină şi 5-hidroxitriptamină în hipocamp. Acest efect este amplificat în condiţiile unei malnutriţii care precede administrarea cianurii.

Corpul are anumite mecanisme care detoxifică cianurile. Majoritatea cianurilor reacţionează cu tiosulfaţi în reacţii catalizate de către alte enzime pentru a forma tiocianaţi. Tiocianaţii sunt eliminaţi prin urină în câteva zile. Deşi cianurile sunt cu câteva ordine de mărime mai toxice decât tiocianaţii, dacă creştem concentraţia de tiocianaţi din corp, în urma unei expuneri cronice la cianuri, aceasta duce la îmbolnăvirea tirodei. Cianurile prezintă o mare afinitate pentru metemoglobină În comparaţie cu citocrom oxidazele, şi va prefera să formeze cian-metemoglobina. Dacă acestea ori alte mecanisme de detoxificare au loc când doza şi timpul de expunere nu sunt mari, ele pot preveni o otrăvire acută cu cianuri de a deveni fatală.

Unii antidoţi prezintă avantaje faţă de mecanismele naturale de detoxificare ale organismului. Tiosulfatul de sodiu administrat intravenos face ca sulful eliberat să intensifice transformarea cianurilor în tiocianaţi. Nitriţii de amil, Na şi dimetilaminofenolul (DMAP) sunt folosite pentru creşterea cantităţii de metemoglobină în sânge, care apoi se leagă cu cianurile pentru a forma cianmetemoglobina care nu este toxică. Compuşii cobaltului sunt, de asemenea, folosiţi pentru a forma complecşi cianurici stabili, netoxici, dar alături de nitriţi şi DMAP, cobaltul este el însuşi toxic.

Cianurile nu se acumulează ori depun, şi, de aceea, expunerea cronică la concentraţii subletale nu cauzează moartea individului. Însă, expunerea cronică devine periculoasă când dieta individului cuprinde plante ce conţin cian, cum ar fi maniocul. Expunerea cronică la cianuri este legată de leziuni ale nervului optic, atrofiere optică, şi funcţionarea defectuoasă a tiroidei.

Nu există dovezi că expunerea cronică la cianuri poate avea efecte carcinogene, teratogenice şi mutagenice.

### * Efectul cianurilor asupra mediului înconjurător

Cianura, în mediu, este produsă pe cale naturală de către diverse bacterii, alge, fungi şi numeroase specii de plante incluzând boabe (cafea, năut), fructe (seminţe şi sâmburi de mere, cireşe, pere, caise, piersici, prune şi migdale), legume din familia verzei şi rădăcinoase (cartofi, ridichii, napi). Combustia incompletă din timpul incendiilor forestiere este considerată o sursă principală de cianuri în mediu. Activităţile industriale incluzând producţia de aur, au potenţialul de a elibera cianuri în mediu, în concentraţii mult mai mari decât cele provenite din surse naturale. Deşi cianura reacţionează rapid în mediu şi degradează sau formează complecşi şi săruri cu stabilităţi diferite, aceasta poate avea efecte adverse asupra organismelor vii.

a) Efectul asupra organismele acvatice

Cianura este o otravă care acţionează foarte rapid şi împiedică utilizarea oxigenului la nivel celular. Puternica toxicitate a cianurilor asupra vieţii acvatice a fost mult timp studiată şi astfel s-a descoperit că molecula HCN este principala cauză a toxicităţii cianurilor. Toxicitatea majorităţii soluţiilor cu complexe cianurate testate asupra peştilor este atribuită în special HCN rezultat din disoluţia formelor complexe. Deşi nivelurile acute ale toxicităţii variază în funcţie de anumiţi parametri cum ar fi anotimpul, specia, alţi parametri acvatici, concentraţiile de cianuri libere de 0,005 – 0,003 mg/l sunt considerate nepericuloase pentru organismele acvatice.

Gradul de disociere al diferiţilor complecşi de metalocianuri, la echilibru, creşte cu scăderea concentraţiei şi a pH-ului. Complecşii de cianuri-zinc şi cianuri-cadmiu se disociază aproape total în soluţii foarte diluate, astfel că aceşti complecşi pot fi foarte toxici pentru peşti la orice pH. La aceeaşi diluţie, disociaţia complecşilor nichel-cianuri este mult mai redusă, iar cei mai stabili complecşi de cianuri sunt cei care se formează cu cuprul. Toxicitatea acută la peşti a soluţiilor diluate care conţin anioni ai formelor complexe de argint-cianură sau cupru-cianură poate fi datorată mai ales sau în întregime de ionii nedisociaţi, cu toate că ionii complecşi sunt mult mai puţin toxici decât HCN.

Ionii complecşi de fier-cianură sunt foarte stabili şi netoxici. La întuneric, nivelurile de toxicitate acută ale HCN se înregistrează doar în soluţii nu prea diluate. Cu toate acestea, aceşti complecşi sunt subiectul unei fotolize rapide şi extinse, cu formare de HCN ca urmare a expunerii directe la soare a soluţiilor diluate. Descompunerea sub influenţa luminii depinde de expunerea la radiaţii ultraviolete şi este redusă dacă apa este iluminată slab în apele adânci, cu turbiditate mare sau cele care se găsesc în zone umbrite.

Peştii şi nevertebratele acvatice sunt deosebit de sensibile la expunerea la cianuri. Concentraţiile cianurilor libere între 5,0 şi 7,2 μg/l, reduc performanţa de înot şi capacitatea de reproducere la majoritatea speciilor de peşti. Alte efecte adverse includ mortalitatea întârziată, patologia, respiraţie întreruptă, disturbări osmoregulatorii şi algoritmi de creştere alteraţi. Concentraţiile situate între 20-70 μg/l de cianuri libere determină moartea multor specii, iar nivelurile de peste 200 μg/l sunt foarte toxice pentru majoritatea speciilor de peşti. Nevertebratele suferă efecte adverse neletale la 18-43 μg/l de cianuri libere şi efecte letale la 30-100 μg/l (deşi nivelele între 3 şi 7 μg/l au determinat moartea la amfipozi (Gammarus pulex).

Algele şi macrofitele pot tolera niveluri mult mai ridicate de cianuri libere decât peştii şi nevertebratele şi nu prezintă efecte adverse la 160 μg/l sau mai mult. Plantele acvatice nu sunt afectate de cianuri la concentraţii care sunt letale multor specii de apă dulce, peştilor marini şi nevertebratelor. Cu toate acestea, sensibilităţile diferite la cianură pot rezulta în schimbări ale structurii comunităţii plantelor, cu expuneri la cianuri care duc la dominarea comunităţii plantelor de către specii mai puţin sensibile.

Sensibilitatea organismelor acvatice la cianuri este specifică fiecărei specii în parte şi este afectată şi de pH-ul apei, temperatura acesteia şi conţinutul de oxigen, precum şi de stadiul de viaţă şi condiţia organismului.

b) Efectul asupra păsărilor

LD50 orală raportată pentru păsări variază de la 1,43 mg/kg de greutate corporală (raţă sălbatică) până la 11,1 mg/kg de greutate corporală (pui domestici). Simptome precum: gâfâitul, clipitul ochilor, salivarea şi letargia apar în 1-5 minute de la ingerare la speciile mai sensibile şi până la 10 minute la speciile mai rezistente. Expunerile la dozele ridicate au condus la îngreunarea respiraţiei urmată de înghiţituri repetate la toate speciile. Mortalitatea apare în general în 15-30 minute; cu toate acestea, păsările care supravieţuiesc mai mult de o jumătate de oră îşi revin, probabil datorită metabolizării rapide a cianurilor în tiocianat şi eliminarea sa rapidă.

Ingerarea de cianură WAD de către păsări poate determina mortalitate întârziată. Se pare că păsările beau apă care conţine cianură WAD care nu este fatală imediat, dar care se declanşează în condiţiile de aciditate din stomac şi produce niveluri suficient de ridicate de cianură pentru a fi toxică.

Efectele expunerii păsărilor la cianură sub nivelul letal şi creşterea susceptibilităţii acestora faţă de prădători, nu au fost investigate amănunţit.

c) Efectul asupra mamiferelor

Efectul cianurii asupra mamiferelor este obişnuit datorită numărului mare de plante de nutreţ cu conţinut de cianuri precum sorgul, iarba de Sudan şi porumbul. Condiţiile de cultivare a acestora în mediu uscat favorizează acumularea de glicozide cianogenice în anumite plante şi sporesc utilizarea acestor plante ca şi nutreţ.

LD50 orală raportată pentru mamifere variază între 2,1 mg/kg de greutate corporală (coiot) şi 10,0 mg/kg de greutate corporală (şobolani de laborator). Simptomele de otrăvire acută incluzând excitabilitatea iniţială cu tremurul muşchilor, salivarea, lăcrimarea, defecaţia, urinarea şi respiraţia grea, urmate de neconcordanţă musculară, gâfâit şi convulsii, apar în special la 10 minute după ingerare. În general, sensibilitatea la cianuri a şeptelului scade de la cirezile de vite la turmele de oi, la cai şi porci. Căprioarele par a fi foarte rezistente la toxicitatea cianurilor.

d) Prezenţa cianurilor în sol

Aproape toate cianurile din solurile afectate de poluarea cu cianuri sunt sub formă de complecşi cu fierul, predominant ca cianuri feroferice. Cianurile libere nu sunt detectabile în aceste soluri, decât imediat după producerea poluării. Cianurile feroferice sunt adesea stabile şi nu sunt prea mobile, în special în condiţiile acide asociate de obicei cu solurile din astfel de amplasamente, având o toxicitate redusă. Cianurile feroferice devin solubile odată cu creşterea pH-ului (pH > 6), dar ionul de hexacianoferat rezultat va avea de asemenea o toxicitate redusă, datorită disocierii nesemnificative în cianuri libere. Alţi complecşi sau săruri de metalo-cianuri nu sunt asociate cu solurile din aceste amplasamente în cantităţi semnificative pentru a produce o creştere a interesului pentru toxicitate. Deşi razele UV pot transforma cianurile complexate cu fier în cianuri libere foarte toxice, nu se cunoaşte încă cinetica acestei fotodegradări în soluri. Chiar şi aşa, fotodegradarea este relevantă numai la suprafaţa solului, iar gazul astfel rezultat se va dilua rapid şi va fi dispersat în aer până la niveluri non-toxice.

Deşi prezentă în mediu şi disponibilă în multe specii de plante, toxicitatea cianurilor nu este foarte larg răspândită datorită unui număr de factori semnificativi. Cianura are o persistenţă redusă în mediu şi nu este acumulată sau stocată în nici un mamifer studiat. Nu s-a raportat nici o dezvoltare biologică a cianurii în lanţul trofic. Cu toate că intoxicaţia cronică cu cianuri există, cianura are o toxicitate cronică redusă. Dozele subletale repetate de cianură determină efecte adverse cumulate. Multe specii pot tolera cianura în cantităţi substanţiale, dar numai în doze subletale intermitente la intervale lungi de timp.

* Efectul altor substanţe periculoase asupra sănătăţii şi al mediului

a) Cuprul se întâlneşte în aproape toate organele animale, precum şi în plante. S-au izolat un număr mare de proteinate de cupru, inclusiv enzime. Ascorbin-oxidaza este mult răspândită în plante şi microorganisme, catalizând oxidarea acidului ascorbic la acid dehidroascorbic, în prezenţă de oxigen ca acceptor de electroni. Tirozinaza a fost prima enzimă, în activitatea căreia cuprul s-a dovedit a avea rol esenţial. Proteinatele de cupru sunt predominant oxidaze sau transportori reversibili de oxigen, dar există puţine date privitoare la structura şi chimia lor. În hemolimfa unor crustacee şi a unor moluşte se află o substanţă proteică albastră numită hemocianina, care conţine cupru. Analog fierului din hemoglobină, cuprul din hemocianină funcţionează drept catalizator în procesele redox din celule.

- Cuprul se găseşte în alimente, fiind introdus odată cu acestea în organismul animal. Cea mai mare parte din cupru se elimină prin bilă şi mai puţin prin urină (0,03 mg pe zi). În calculele biliare s-au găsit până la 300 mg Cu la 100 g calcule. Mici cantităţi de săruri de cupru nu sunt dăunătoare pentru om. Compuşii insolubili de cupru nu sunt toxici, cei solubili devin însă toxici când doza lor creşte: 10 g de CuSO4 este o doză mortală pentru om, iar o doză de 1-2 g CuSO4 poate provoca accidente toxice.

- Sărurile de cupru au o acţiune foarte toxică, chiar în cantităţi mici, asupra organismelor inferioare (alge şi ciuperci). Viţa de vie se stropeşte cu soluţii conţinând ioni de Cu pentru a o apăra de Peronospora viticola iar frunzele de cartof pentru a le feri de Phytosphora infestans. Lemnul se impregnează cu o soluţie de sulfat de cupru pentru a-l proteja de ciuperci.

b. Zincul, ca metal, este netoxic. Este recunoscut ca microelement esenţial pentru organism, însă în anumite situaţii poate deveni toxic. Pătruns în organism prin ingestie, se absoarbe la nivelul stomacului şi intestinului, trece în sânge şi se depune în creier, ficat şi alte organe interne. Intoxicaţiile pot avea loc prin ingestia accidentală de săruri solubile de zinc sau prin inhalarea fumului de oxid de zinc.

Prin ingestia unei cantităţi mari de sare de zinc solubilă  apar dureri arzătoare în regiunea epigastrică, vomituri abundente, adesea amestecate cu sânge, diaree şi gust metalic dezagreabil în gură, tremurături (febra frigului) şi paralizia membrelor. Paralel se înregistrează încetinirea circulaţiei, paloarea feţei, slăbiciune, răcirea extremităţilor. Moartea se instalează lent prin colaps cardiac, după 10-12 ore.

În cazul intoxicaţiilor cronice, se instalează gastroenteritele, colite, crampe musculare, dureri în articulaţii, slăbiciune, lipotermie cu transpiraţie abundentă, frisoane, greţuri, tulburări respiratorii (febră turnătorilor), inapetenţă, diaree, eritrem.

c) Intoxicaţiile cu cadmiu şi compuşii lui sunt de cele mai multe ori datorate ingerării unor alimente contaminate sau a consumului de apă contaminată. Studiile toxicologice au pus în evidenţă caracterul extrem de toxic al cadmiului.

Intoxicaţia acută se caracterizează prin tulburări respiratorii cu tuse şi focare bronhopneumonice. Au fost observate şi afecţiuni hepato-digestive, cu vomă, dureri abdominale şi diaree. De asemenea, s-au observat unele tulburări renale, cu albuminurie.

Intoxicaţia cronică: este precedată de o perioadă de impregnare, în care se constată adesea apariţia unui “inel galben cadmiu-dentar”. Această pigmentare a smalţului începe la colet şi poate acoperi jumătatea dinţilor.

Manifestările patologice se grupează în simptome, mai mult sau mai puţin importante. Caracteristice sunt cele de ordin respiratoriu sau renal:

- tulburări respiratorii: ulceraţii nazale, laringită,bronşită, emfizem;

- tulburări hepatodigestive: greaţă, vomă, alternări de constipaţie cu diaree;

- tulburări renale: albuminurie;

- tulburări sanguine: anemie, scăderea hemoglobinei (acest tip de tulburări, mai puţin frecvente au fost însă demonstrate experimental);

- tulburări osoase mult discutate, interpretarea lor fiind destul de delicată. De obicei precedată de dureri violente, aceste tulburări se obiectivează prin constatarea radiologică a fisurilor osoase (mai cu seamă la gâtul femurului, omoplat, bazin).

Aceste fisuri pot fi descoperite cu ocazia examinării sistematice a toracelui (afecţiuni costale), la persoanele expuse riscului timpe de cel puţin 10 ani (boala profesională itai-itai).

Cadmiul prezent în organism favorizează apariţia unor tumori, disfuncţii renale, hipertensiune arterială şi are o puternică acţiune cancerigenă. Eliminarea din organism se face prin urină şi este lentă.

d) Arsenul în stare pură nu este toxic, compuşii arseniului însă se deosebesc prin toxicitatea lor considerabilă, provocând modificări care afectează în special capilarele, metabolismul, sistemul nervos, etc. Combinaţiile arseniului trivalent acţionează mult mai puternic decât combinaţiile arseniului pentavalent. Toxicitatea arsenului este de asemenea şi în funcţie de solubilitatea lui. De exemplu realgarul şi auripigmentul – sulfuri puţin solubile – prezintă o toxicitate redusă.

În sânge, arsenul circulă legat de hematii, iar depozitarea se face la nivelul pielii, a ficatului, rinichilor, în oase. Eliminarea se face pe diverse căi: prin rinichi, intestine, piele şi anexele sale şi chiar prin lapte; se pare însă, că cea mai importantă cale de eliminare a toxicului este cea renală. Eliminarea compuşilor minerali de arsen este lentă (15-40 zile), arsenul fiind toxic cumulativ.

Intoxicaţia acută se produce prin inhalarea sau ingerarea, în scurt timp, a unei cantităţi mari de toxic. Simptomle se manifestă prin iritarea ochilor şi a mucoaselor căilor respiratorii, tumefierea mucoasei nazale, guturai cunoscut sub denumirea de gripă arsenicală, tuse, arsuri retrosternale şi dispnee, urmată de greţuri, vomismente şi colici abdominale. Apar tulburări ale sistemului nervos, cefalee, convulsii, confuzie mintală şi chiar comă. Consecinţele unei intoxicaţii acute cu arsen se pot manifesta mai multe luni de zile.

Trebuie menţionat, de asemenea, efectul cancerigen al arseniului care poate să apară mai des sub formă de cancer cutanat (în urma unui contact direct şi prelungit) sau mai rar sub formă de cancer al plămânului sau ficatului (în urma inhalării de mici doze de arsen, dar pe perioade îndelungate).

De notat că, ingerarea repetată de cantităţi iniţial mici, apoi progresiv mărite de arsen duce la o acomodare a organismului faţă de toxic (arseno-rezistenţă).

- e) Acidul clorhidric este o substanţă corozivă iar vaporii sunt iritanţi.

- Inhalarea vaporilor de acid clorhidric poate provoca congestie pulmonară, care apare chiar şi a doua zi după inhalare.

- Soluţia de acid clorhidric în contact cu pielea poate produce arsuri şi ulceraţii de diferite grade. Vaporii de HCl sunt puternic iritanţi ai ochilor producând usturime şi lăcrimare. În cazul contactului îndelungat, provoacă arsuri chimice la nivelul conjunctivei.

- Expunerea prelungită la HCl poate produce conjunctivite şi opacizarea corneei, dermatite ulceroase, bronşite cronice, perforarea septului nazal şi distrugerea dinţilor.

Efectele HCl asupra mediului sunt similare cu cele produse de clor. În plus, soluţiile apoase ajunse în sol sau în apă, schimbă compoziţia chimică a acestora, efectul fiind de durată având în vedere că HCl nu este biodegradabil.

f) Hidroxidul de sodiu este o substanţă puternic caustică si corozivă.

Inhalarea de vapori alcalini poate produce intoxicaţii acute şi cronice.

Atacă puternic pielea şi în general toate ţesuturile. Leziunile au un aspect translucid şi moale la pipăit, deoarece hidroxidul dizolvă proteinele din ţesut formând proteinaţi alcalini solubili. Reacţionează cu sărurile de amoniu formând amoniac, reacţionează violent cu acizii concentraţi, şi atacă metale ca Al, Zn, Pb formând amestecuri detonante şi explozive conţinând hidrogen.

Hidroxidul de sodiu ingerat produce leziuni grave pe mucoasele tubului digestiv, care fac ca deglutiţia să fie chinuitoare şi adesea imposibilă. Intoxicaţii acuză dureri retrosternale şi epi-gastrice. Apar fenomene de salivaţie abundentă, vărsături (uneori sanguinolente), leziuni neurotice ale mucoaselor, colici abdominale, scaune sanguinolente.

La o expunere îndelungată apare intoxicaţia cronică, ce se manifestă prin dezechilibru ionic (alcaloză), tulburări nervoase şi alterări ale parenchimului unor organe.

h) Hidroxidul de calciu, soluţie 15 % este alcalină (pH=12) şi corozivă. Este iritantă pentru piele. În cazul deversărilor se infiltrează uşor în sol, poate determina efecte toxice asupra plantelor, animalelor şi a mediului acvatic prin creşterea alcalinităţii.

i) Sulfat de cupru, soluţie 15% este acidă (pH=4) şi corozivă. Este iritantă pentru piele. În cazul deversărilor se infiltrează uşor în sol, poate determina efecte toxice asupra algelor şi ciupercilor.

j) Metabisulfit de sodiu, ca şi solutie 20% este acidă (pH=4) şi corozivă. Este iritantă pentru ochi şi piele. În contact cu acizii formează dioxid de sulf, foarte toxic.

3. Comportamentul fizic şi chimic al principalelor substanţe periculoase, în condiţii normale de utilizare şi în condiţii previzibile de accident

Cianura este foarte reactivă formând săruri simple cu cationii metalelor alcaline şi complexe ionice de diferite tării cu mai mulţi cationi metalici. Solubilitatea acestor săruri este influenţată de cation şi de pH. Cianurile alcaline de sodiu, potasiu şi calciu sunt toxice, deoarece sunt foarte solubile în apă, deci se dizolvă repede pentru a forma cianură liberă. Dimpotrivă, cianurile metalelor grele sunt, în general, insolubile, excepţie făcând cianura mercurică Hg(CN)2, care este o combinaţie covalentă, solubilă.

Dat fiind caracterul slab acid al acidului cianhidric, cianurile în soluţii apoase sunt stabile numai în domenii de pH puternic alcaline.

Cianura formează complecşi ionici de stabilitate variată cu diverse metale. Compuşii slabi sau de stabilitate moderată, cum ar fi cei ai cadmiului, cuprului şi zincului, sunt clasificate ca putând fi descompuse de acizii slabi (WAD). Deşi compuşii de metal-cianură în sine sunt mai puţin toxici decât cianura liberă, descompunerea lor eliberează atât cianura liberă cât şi cationul care poate fi de asemenea toxic. Chiar şi în domeniul de pH neutru a majorităţii apelor de suprafaţă, compuşii cianură-metal WAD se pot descompune suficient pentru a deveni periculoaşi pentru mediu, dacă se găsesc în cantităţi suficient de mari. În tabelul următor se prezintă valoarea constantei de disociere şi concentraţia aproximativă a cianurii libere la diferite concentraţii iniţiale ale complexului cianuric:

| Nr. crt. | Complexul | Constanta de disociere | Concentraţia iniţială a complexului [mg/1] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 10 | 100 | 1000 |
|  |  |  | Concentraţia de CN- liber [mg/1] |  |  |  |
| 1 | Ag(CN) -2 | 1x10-21 | 1.23x10-6 | 2.66x10-6 | 5.73 x10-6 | 12.4 x10-6 |
| 2 | Cu(CN)2-3 | 5x10-28 | 2.65 x10-4 | 4.71 x10-4 | 8.37 x10-4 | 14.9 x10-4 |
| 3 | Cd(CN)2-4 | 1.4x10-12 | 1.6 | 1.2 | 3.16 | 5.0 |
| 4 | Zn(CN)2-4 | 1.3x10-17 | 1.04 | 1.89 | 2.8 | 4.7 |

Cianura formează compuşi cu aurul, mercurul, cobaltul, fierul care sunt foarte stabili în condiţii de aciditate scăzută. Complecşii cianurilor feroase sunt de o importanţă deosebită datorită abundenţei fierului prezent în soluri şi datorită stabilităţii extreme a acestui complex în cele mai variate condiţii de mediu. Cu toate acestea, cianurile feroase sunt supuse descompunerii fotochimice şi vor elibera cianuri atunci când sunt expuse luminii ultraviolete.

Complecşii metalelor cu cianuri formează de asemenea compuşi de tip săruri cu cationii metalelor precum ferocianură de potasiu (K4Fe(CN)6) sau ferocianura de cupru (Cu2[Fe(CN)6]), solubilitatea acestora variind cu cianura metalică şi cu cationul. Aproape toate sărurile alcaline ale cianurilor metalice sunt foarte solubile, după dizolvare aceste săruri duble se descompun şi complexul de cianură metalică eliberat poate produce cianură liberă. Complecşii cu cianuri de fier formează precipitaţi insolubili cu fierul, cuprul, nichelul, manganul, plumbul, zincul, cadmiul, staniul şi argintul. Aceste săruri netoxice rămân stabile pe o gamă a pH-ului de la 2 la 11. Cianurile complexe ale fierului au în general o stabilitate mare. Deşi ionul hexacianoferit (III), denumit şi fericianură [Fe(CN)6]3-, este mai stabil decât ionul hexacianoferat (II) numit şi ferocianură [Fe(CN)6]4-, constantele lor de stabilitate fiind de 1044, respectiv 1037, echilibrul: [Fe(CN)6]n    < _ >    Fe6-n + 6CN- este atins mult mai repede în primul caz, decât în al doilea. Astfel, ionul [Fe(CN)6]4- este mult mai inert şi din această cauză netoxic, spre deosebire de ionul [Fe(CN)6]3- deşi valorile constantei de stabilitate ar indica o comportare inversă.

Cianura reacţionează cu unele specii de sulf pentru a forma tiocianatul mai puţin toxic. Sursele potenţiale de sulf includ minerale cu sulf şi sulfaţi precum calcopirita, calcozina şi pseudomorfoza de pirită sau de marcasit după pirotină, precum şi produsele lor de oxidare, cum ar fi polisulfidele şi tiosulfaţii. SCN se descompune în condiţii de aciditate scăzută, dar în mod normal nu este considerată WAD deoarece are proprietăţi asemănătoare cu ale complecşilor cianurii. HSCN aste de aproximativ 7 ori mai puţin toxic decât HCN, fiind însă foarte iritantă pentru plămâni, deoarece SCN se oxidează chimic şi biologic în carbonat, sulfat şi amoniac.

Oxidarea cianurii, fie prin proces natural ori prin tratarea efluenţilor care conţin cianură, poate produce anionul de cianat OCN-. Cianatul este mai puţin toxic decât HCN, şi hidrolizează repede în amoniac şi dioxid de carbon. Oxidarea cianurii în cianat, care e mai puţin toxic, necesită de obicei un puternic agent oxidant precum ozonul, apa oxigenată, SO2/aer sau hipocloritul. Cu toate acestea, absorbţia cianurii în substanţele organice şi anorganice în sol pare să încurajeze oxidarea acesteia în condiţii naturale.

Cianurile şi complecşii cianurilor metalice sunt absorbiţi de constituenţii organici şi anorganici în sol, incluzând oxizi de aluminiu, fier şi mangan, anumite tipuri de argile şi carbon organic. Deşi puterea reţinerii cianurilor pe materiale anorganice este incertă, cianurile sunt puternic legate de materia organică.

În condiţii aerobe, activitatea microbiană poate degrada cianura în amoniac, care apoi se oxidează în nitrat. Acest proces s-a dovedit eficient la concentraţii ale cianurii de până la 200 ppm. Deşi degradarea biologică apare, de asemenea, în condiţii anaerobe, concentraţii ale cianurii mai mari de 2 ppm sunt toxice pentru aceste microorganisme. Oxidarea biologică descompune cianurile libere în HCO3- şi NH3 producând prin nitrificări ulterioare NO2- şi NO3-. Alţi produşi de degradare cum ar fi SCN- sunt de asemenea supuşi degradării biologice şi producerii de HCO3- , HSO4- şi NH3.

Pe măsură ce pH-ul descreşte, HCN poate fi supus hidrolizei rezultând acid formic sau formiat de amoniu. Deşi această reacţie nu este rapidă, poate fi semnificativă în apa freatică unde există condiţii anaerobe.

Una dintre cele mai importante reacţii ce afectează concentraţia de cianuri libere este volatilizarea HCN şi care are o importanţă deosebită în ceea ce priveşte pericolul în caz de accidente. Cianura liberă nu este rezistentă în majoritatea apelor de suprafaţă deoarece pH-ul acestor ape este de obicei sub 8, deci HCN volatilizează şi se dispersează. Cantitatea de cianură pierdută pe această cale creşte odată cu descreşterea pH-ului şi cu creşterea temperaturii.

Degajarea HCN gazos din soluţiile conţinând cianuri libere depinde foarte mult şi de salinitatea acestora. În graficul de mai jos se prezintă dependenţa de pH şi de salinitate a hidrolizei ionului cian.

Semnificaţia simbolului “I” este tăria ionică sau salinitate. Se remarcă formarea unei cantităţi cu atât mai mari de HCN gazos, cu cât pH-ul soluţiei este mai mic decât pKa. Corelaţia dintre pKa şi salinitate este:

I       =           0		0,1	0,5	1	3	5

Pka   =	         9,22	9,05	8,95	8,95	9,22	9,66

Formarea HCN gazos este iniţial diminuată de creşterea salinităţii dar la salinităţi peste 3 este favorizată. Deci în soluţii foarte saline, HCN gazos se formează chiar la valori de pH mai mari. O salinitate de 0,5 : 1 asigură posibilitatea de a se lucra la pH-uri ceva mai mici, cu aceeaşi cantitate de HCN volatilizat, deci condiţii mai sigure de operare.

4. Inventarul substanţelor periculoase

Hotărârea de Guvern 95/2003 (care transpune în legislaţia română Directiva 96/82/EC - Seveso II) stabileşte măsurile pentru controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, în scopul prevenirii acestor categorii de accidente şi al limitării consecinţelor lor asupra securităţii şi sănătăţii populaţiei, precum şi asupra calităţii mediului. Prevederile acestei hotărâri se aplică activităţilor în care sunt prezente substanţe periculoase în cantităţi egale sau mai mari decât cele prevăzute în anexă, având în vedere şi prevederile legale referitoare la mediul de muncă şi, în special, cele referitoare la aplicarea măsurilor ce vizează securitatea şi sănătatea lucrătorilor la locul de muncă.

În sensul acestui act normativ termenii utilizaţi sunt definiţi după cum urmează:

-"prezenţa substanţelor periculoase" - prezenţa efectivă sau anticipată a unor astfel de substanţe în cadrul obiectivului, sau prezenţa acestora în cazul în care se consideră că pot fi generate prin pierderea controlului asupra unui proces chimic industrial;

-"substanţă periculoasă" - orice substanţă chimică pură, amestec de substanţe sau preparate prevăzute în anexa legii, şi care există sub formă de materii prime, produse, produse secundare, reziduuri sau produse intermediare, inclusiv acele substanţe despre care există presupunerea rezonabilă că vor fi generate în cazul producerii unui accident. Amestecurile şi preparatele trebuie tratate în acelaşi mod ca substanţele periculoase.

Directiva 2003/105/EC-Seveso III, aduce o serie de completări şi modificări, care vizează extinderea aplicabilităţii şi asupra:

- operaţiilor de procesare chimică şi termică şi depozitarea care implică folosirea de substanţe periculoase, în exploatarea mineralelor în mine, cariere, sau prin foraje;

- facilităţilor de deversare a reziduurilor operaţionale, inclusiv baraje sau iazuri de ape reziduale, care conţin substanţe periculoase, în particular când sunt folosite în conexiune cu procesarea termică şi chimică a mineralelor.

De asemenea sunt operate de asemenea modificări şi completări în anexa privind substanţele şi categoriile de substanţe şi cantităţile relevante.

Cantităţile relevante, care trebuie luate în considerare pentru punerea în aplicare a prevederilor privind controlul asupra pericolelor de accidente majore, sunt cantităţile maxime prezente sau care ar putea exista la un moment dat în cadrul obiectivului. Substanţele periculoase, care se găsesc în cadrul unui obiectiv, în cantităţi > 2 % din cantitatea relevantă, nu sunt luate în considerare la calcularea cantităţii totale existente, dacă amplasarea lor în cadrul obiectivului este de aşa natură încât, ele nu pot iniţia un accident major în altă zonă a obiectivului.

Pe baza datelor conţinute în documentaţia de proiectare a obiectivului, au fost estimate cantităţile de substanţe periculoase ce vor fi prezente pe amplasament.

1. Depozitarea cianurii de sodiu

Consumul mediu estimat de cianură este de 37,7 to/zi şi considerând că stocul trebuie să asigure o independenţă în funcţionare de cca. 7 zile, cantitatea de cianură depozitată pe amplasament va fi de cca. 265 to.

Aceasta va fi stocată sub formă de soluţie 20 % în rezervorul de stocare de 216 m3 sau 260 to (52 to NaCN).

Restul de NaCN vor fi depozitate în stare solidă sub formă de fulgi, în containerele standard cu care este livrată cu o capacitate de 16 to fiecare (adică cca. 14 buc însumând 224 to).

2. Circuitul CIL de leşiere cu cianură

Există două baterii paralele de câte 7 rezervoare (tancuri de leşiere) fiecare tanc de leşiere având un volum nominal de 5000 m3. Tulbureala are o greutate specifică de cca. 1,4 şi conţine cianură liberă în concentraţie de cca. 300 mg/l .

Aceasta este echivalent o cantitate totală stocată de tulbureală 7 x 2 x 5000 m3 x 1,4 = 98000 to.

3. Îngroşătorul de sterile

Tulbureala din tancuri se tratează cu soluţie de floculant în rezervorul de alimentare al îngroşătorului de sterile (care are un volum de cca. 80 m3) apoi trece în îngroşător care are un volum de cca 3700 m3 fiind amplasat în aer liber într-o cuvă de retenţie. Conţinutul rezervorului şi a îngroşătorului (ca medie) se consideră identică cu cea din tancurile CIL.

Supernatantul este relativ limpede şi are un conţinut estimat de cianură totală de 219 mg/l  iar sterilele îngroşate ( la cca 60 % solid) cu un conţinut estimat de cianură totală de 181-189 mg/l sau cianură WAD 177-187 mg/l.

Aceasta este echivalentă cu o cantitate totală stocată de tulbureală 3780 m3 x 1,4 = 5300 to.

#### 4. Zona de desorbţie/procesare aur

Metalele preţioase sunt stripate din cărbunele activ cu ajutorul unei soluţii fierbinţi, alcaline cu conţinut de cianură (cca. 2 % NaOH şi 3 % NaCN) şi se obţine o soluţie îmbogăţită în aur şi argint care se stochează în rezervoare special destinate având o capacitate de cca. 280 m3 fiecare (4 buc), un rezervor tampon de soluţie de eluare cu o capacitate de 180 m3 (amplasate în aer liber într-o cuvă de retenţie) şi un rezervor tampon de soluţie de stripare cu capacitatea de 30 m3 amplasat în interiorul halei.

Ca atare, cantitatea totală de soluţie stocată va fi de cca. (4 x 280 + 180 + 30) x 1,1 = cca 1460 to.

Depozitarea LPG se face într-un rezervor suprateran amplasat lângă centrala termică şi are capacitatea de 50 to (ceea ce asigură necesarul pe cca. 3,5 zile).

#### 5. Instalaţia DETOX

Există două reactoare de denocivizare care au fiecare o capacitate  de 1700 m3. Suspensia are o densitate relativă de cca. 1,45, intră cu o concentraţie cianură totală de 219 mg/l şi ies cu max 10 mg/l WAD.

Cantitatea stocată în instalaţia DETOX este de 2 x 1700 x 1,45 = 4930 to.

6. Depozitare/preparare var

Varul nestins brut sub formă de bulgări este depozitat într-un siloz acoperit, cu o capacitate de 860 to, praful de var hidrat fiind depozitat într-un siloz acoperit cu capacitatea de 600 to.

Apa de spălare utilizată la scruber este recirculată dintr-un reactor de preparare a laptelui de var cu volumul nominal de 738 m3. Se obţine o suspensie cu cca. 15 % CaO şi o densitate de 1,09. Cantitatea de lapte de var stocată în depozitul de var  este de 738 m3 x 1.09 = 805 to.

7. Gospodăria de reactivi (DETOX)

a. Reactorul de preparare a metabisulfitului care are o capacitate de 40 m3 iar cel de stocare cca 160 m3. Soluţia preparată conţine cca. 20 % metabisulfit, are o densitate relativă de 1,48.

Cantitatea de soluţie de metabisulfit stocată este deci (40 + 160) m3 x 1,48 =  cca. 300 to.

b. Reactorul de preparare a sulfatului de cupru care are o capacitate de 27 m3. Soluţia preparată conţine cca. 15 % sufat de cupru, are o densitate relativă de 2,28.

Cantitatea de soluţie de sulfat de cupru stocată este de cca. 27 m3 x 2,28 = 61 to.

c. Reactorul de preparare a floculantului (Ciba Magnafloc 5250 ) care are o capacitate de 68 m3. Soluţia preparată conţine cca. 0,25 % floculant, are o densitate relativă de aprox 1.

Cantitatea de soluţie de floculant stocată este de cca. 68 m3 x 1 = 68 to.

8. Depozitarea reactivilor chimici

Reactivii şi compuşii chimici utilizaţi sunt stocaţi în magazia de reactivi în cantităţi care asigură independenţa de funcţionare de cca 7 zile, după cum urmează:

- Floculant ; se aprovizionează în big-bag de 1000 kg. Stoc în magazie cca. 10 to.

- hidroxid de sodiu; se aprovizionează în big-bag de 1000 kg. Stoc în magazie cca. 50 to.

- metabisulfit de sodiu; se aprovizionează în big-bag de 1000 kg. Stoc în magazie cca. 120 to.

- sulfat de cupru; se aprovizionează în big-bag de 1000 kg. Stoc în magazie cca. 10 to.

- mercur; se presupune că va rezulta simultan cu metalele preţioase şi va fi recuperat într-o instalaţie special proiectată. Stoc cca. 1 to.

- hipoclorit de sodiu; se aprovizionează în containere (butoaie) de 200 de litri fiecare iar cantitatea stocată va fi de aproximativ 24 de butoaie, adică cca. 5 to.

#### 9. Depozitarea hidroxidului de sodiu

Hidroxidul de sodiu soluţie cu concentraţia de 20 % şi o densitate relativă de cca. 1,2 se stochează într-un rezervor de depozitare de 40 m3, care este amplasat în interiorul unei construcţii special destinate împreună cu un vas de dizolvare a NaOH solid  care are capacitatea de 20 m3.

Cantitatea totală stocată 60 m3 x 1,2 = 72 to

#### 10. Depozitare acid clorhidric

Acidul clorhidric soluţie 32 % cu densitatea relativă de 1,15 se aprovizionează cu autocisterne special destinate şi se depozitează  într-un rezervor de depozitare de 40 mc, care este amplasat în aer liber, sub o copertină şi într-o cuvă de retenţie.

Cantitatea stocată este 40 x 1,15 = 46 to.

11. Staţie oxigen

Furnizează oxigen de 90 % cu un debit maxim de 250 kg/h, la o presiune de 400 kPag. Instalaţia este amplasată în interior iar vasul tampon în exterior.

Se estimează o cantitate stocată de max 2 to.

12. Depozitul de carburanţi

Depozitul de carburanţi din incinta uzinei va include un rezervor suprateran pentru motorină amplasat în aer liber şi într-o cuvă de retenţie (~ 800.000 litri = 520 to) şi un rezervor subteran pentru benzină (~ 20.000 litri = 15 to).

13. Rezervor apă de proces

Apa de proces constituită în principal din limpedele recirculat de pe iazul TMF (cu conţinut de cianuri) este stocată într-un rezervor cu o capacitate de 12000 mc (to).

14. Trasee tehnologice şi pompele de vehiculare din interiorul uzinei

Asigură vehicularea diverselor soluţii sau suspensii între fazele procesului de fabricaţie şi se poate estima că stochează cca. 2 % din cantităţile stocate în rezervoare.

d. Trasee de hidrotransport

Conducta de ape industriale Cetate

Apele acide colectate în iaz vor fi pompate către staţia de epurare a apelor uzate industriale situată în incinta uzinei de procesare. Conducta de 300 mm diametru va fi îngropată, şi va avea o lungime de cca. 2 km deci va stoca cca. 140 mc (to) ape acide.

Conducta pentru sterile de procesare

Sterilele de procesare denocivizate vor fi pompate către iazul de decantare. Conducta lungă de 5,2 km va avea un diametru de 800-900 mm şi va fi corespunzător izolată pentru a preveni apariţia scurgerilor. Cantitatea de suspensie conţinută va fi de cca. 2600 m3 x 1,45 = 3800 to.

Conductele pentru ape decantate

-barjă-uzină : cca. 900 m3 (to)

-iaz secundar- TMF: 100 m3 (to)

e. Iazul de decantare TMF

Stochează în condiţii normale de operare cca. 1000000 m3 (to) apă limpezită (de proces) cu un conţinut de cca. 5 mg/l cianuri (cca. 5 to CN).

Notă: sterilele decantate se consideră depozitate final şi deci nu se iau în calcul .

f. Iazul de colectare ape acide Cetate

Stochează în condiţii normale de operare cca. 500000 m3 (to) ape acide

h. Depozitul de explozibil

Având în  vedere că se estimează un consum anual de 7500 to ANFO, stocul estimat este de cca. 100 to azotat de amoniu (80 to în depozitul semiîngropat şi 10 to în magazie) şi cca. 5 to dinamită (4 to în depozitul semiîngropat şi 1 to în magazie). Capsele şi fitilul vor fi depozitate separat (se estimează un consum anual de 37500 capse şi fitile, deci vor fi depozitate cca. 7500 de capse şi fitile adică cca. 500 kg material exploziv).

Pe baza acestor estimări a fost realizat calculul cantităţii totale a substanţelor periculoase şi a categoriilor de substanţe periculoase prezente în cadrul obiectivului, conform regulilor incluse în Procedura de notificare aprobată de Ordinul MAPAM nr. 1084/2003 iar rezultatele se prezintă în tabelul IIIB1 anexat .

În tabelul IIIB2 se prezintă situaţia stocurilor de substanţe periculoase prezente pe întreg amplasamentul proiectului, comparativ cu cantităţile relevante prevăzute de directivă şi preluate prin HG 95/2003. Având în vedere că cele mai multe substanţe periculoase stocate depăşesc atât limita inferioară cât şi limita superioară a cantităţilor relevante specifice, obiectivul se încadrează la limita superioară a cantităţilor relevante specifice.

Deoarece proiectul presupune locaţii diferite (aflate la distanţe relativ mari unele de altele) pentru obiectivele în care sunt prezente substanţele periculoase, a fost evaluat separat şi fiecare din aceste obiective în parte cu privire la încadrarea în prevederile Seveso. În tabelele IIIB2a, IIIB2b, B2c şi IIIB2d se prezintă situaţia stocurilor de substanţe periculoase prezente pe amplasamentul uzinei de procesare, al iazului de decantare a sterilelor, al iazului de colectare ape acide Cetate şi al depozitului de explozivi. Având în vedere că pentru uzina de procesare (cu pericole potenţiale asociate toxicităţii şi eco-toxicităţii), iazul de decantare a sterilelor şi iazul de colectare ape acide Cetate (cu pericole potenţiale asociate eco-toxicităţii) cantităţile de substanţe periculoase stocate depăşesc atât limita inferioară cât şi limita superioară a cantităţilor relevante specifice, aceste obiective se încadrează la limita superioară a cantităţilor relevante specifice şi deci intră sub incidenţa prevederilor Seveso. În ceea ce priveşte depozitul de explozivi, calculul coeficientului global indică o valoare sub 1 atât pentru limita inferioară cât şi pentru limita superioară, deci acest obiectiv nu intră sub incidenţa prevederilor Seveso.