# II. Prezentarea mediului în care este situat obiectivul

#### A. Descrierea amplasamentului şi a mediului acestuia

1. Prezentare generală

Comuna Roşia Montană este poziţionată în partea central-vestică a judeţului Alba, la aproximativ 80 km nord-vest de municipiul Alba Iulia şi la 85 de km nord – nord-est de municipiul Deva şi se învecinează la nord cu oraşul Câmpeni şi localitatea Bistra, în nord-est cu localitatea Lupşa, în sud-vest cu localitatea Bucium, în sud-vest cu teritoriul administrativ al localităţii Abrud iar în vest cu localitatea Sohodol. Localităţile componente ale comunei sunt: Bălmoşeşti, Blideşti, Bunta , Cărpiniş, Coasta Henţii, Corna, Curătura, Dăroaia, Gura Roşiei, Iacobeşti, Ignăteşti, Soal, Ţarina, Vîrtop şi Roşia Montană. În Anexa IIA este prezentată harta zonei Roşia Montană.

Localizarea viitorului amplasament al Proiectului Roşia Montană este prezentată în figura următoare:

Zona Proiectului este situată într-o regiune cunoscută sub numele de Patrulaterul Aurifer, în Munţii Metaliferi – încadraţi la nivel regional în Munţii Apuseni din Transilvania.

Patrulaterul Aurifer a constituit, pentru mai bine de 2000 de ani, cea mai productivă zonă auriferă din Europa. Exploatarea minieră existentă („Roşiamin”) constă dintr-o carieră de mici dimensiuni, concesionată şi exploatată de compania de stat C.N.C.A.F. “MinVest” S.A.

Proiectul Roşia Montană este deţinut şi gestionat de compania Roşia Montana Gold Corporation (RMGC).

În decembrie 1998 a fost acordată societăţii MinVest o licenţă de exploatare care a intrat în vigoare în iunie 1999. În octombrie 2000, licenţa a fost transferată de la MinVest la RMGC, RMGC devenind titular de licenţă, iar MinVest societate afiliată. În acest fel, MinVest are dreptul de a continua exploatarea minieră Roşiamin de la Roşia Montană, iar RMGC coordonează explorarea şi lucrările inginereşti pregătitoare pentru noul proiect, până în momentul în care RMGC va fi autorizată să înceapă producţia în cadrul Proiectului Roşia Montană. MinVest rămâne responsabilă de actuala exploatare minieră Roşiamin, inclusiv toate problemele de mediu actuale şi pe cele legate de închiderea anticipată a exploatării Roşiamin.

2. Topografie

Topografia locului este determinată de varietatea formaţiunilor geologice.

Lanţurile vulcanice impresionează prin următoarele masive: Cârnic, Cetate, Orlea, Curmătura, având înălţimi între 1000 m şi 1300 m.

Altitudinile mai mici de 1000 m sunt cele mai frecvente în zonă, iar cele mai mici înălţimi variază între 550 m şi 580 m în Valea Roşia Montană.

Depunerile sedimentare au generat un cadru deluros, cu pante superficiale şi uneori abrupte, mai ales în vecinătatea izvoarelor şi pârâurilor. Cumpăna apelor a generat un relief de dealuri mici şi creste mărginite de văi adânci.

3. Geologie

Geologia superficială din regiunea Proiectului cuprinde în principal aluviuni, coluvii şi roci descoperite. Depozitele neconsolidate pot avea până la 12 m grosime pe fundul văilor şi între 3 şi 10 m pe pantele văilor. Aceste materiale neconsolidate din regiunea Proiectului sunt reprezentate în principal de depozite aluviale cuaternare pe fundul văilor şi soluri coluviale pe panta văilor. Depozitele aluviale conţin o varietate de tipuri de sedimente, de la argilă până la nisip şi pietriş, într-o matrice cu granule fine, mai ales de-a lungul râurilor.

Materialul clasificat în general ca fiind coluvii este de fapt un amestec de coluvii (o masă de fragmente de sol şi rocă rezultată în urma mişcării descendente pe pante) şi reziduuri de sol rezultat în urma meteorizaţiei rocii de bază, care duce la formarea de sol sau argilă cu nămol. Solurile coluviale şi reziduale de pe pantele văilor au grosimi de până la 10 m. Tipurile de sol predominant în aceste depozite sunt argile fin granulate şi coezive. Depozitele coluviale domină expunerea superficială a Văii Corna. Există de asemenea depozite de roci rezultate ca deşeuri în urma activităţilor miniere în porţiunile superioare ale Văii Corna. Geologia superificială a Văii Roşia este similară cu cea din Valea Corna. Totuşi, materialele de suprafaţă sunt mai deranjate şi au o variabilitate mai mare, din cauza activităţilor miniere existente, locuirii mai intense a zonei şi a variabilităţii mai mari din geologia rocii de bază.

Descoperirea la zi a rocii, în special a marnei şi/sau a gresiei, apare de-a lungul crestelor asociate ambelor văi. În plus, pe înălţimile mai mari de-a lungul crestelor apar andezite vulcanice. Descoperirea la zi a rocilor vulcanice apare mai des în Valea Roşia.

Rocile de bază din regiunea Proiectului, în afara zonei miniere şi din zonele ocupate de clădirile auxiliare Proiectului, sunt formate din depozite sedimentare cretacice, şi în special marne negre intercalate cu gresii cu conglomerate care sunt clasificate ca fiind secvenţe de fliş. Peste unităţile sedimentare din regiunea Proiectului se intercalează şi se suprapun corpuri de roci vulcanice şi brecii freatomagmatice din Terţiarul târziu (Neogen). Mineralizarea este strâns asociată cu breciile freatomagmatice şi cu intruziunile dacitice.

Principalele tipuri de roci nemineralizate din zona Proiectului sunt descrise mai jos.

- Marne negre – această secvenţă sedimentară de vârstă cretacică, descrisă de asemenea ca fliş sau şist mărnos-argilos, cuprinde în general marne intercalate şi gresie cu granule fine până la medii. Sunt prezente şi intercalaţii de conglomerate fine. Această unitate este caracterizată de filoane de calcite în interiorul gresiei, orientări variabile ale rocilor de bază şi ocazional, zone slab breciate. Această unitate cuprinde cea mai mare parte a regiunii Proiectului aflată în afara zonei miniere efective şi formează fundaţia pentru TMF, SCS şi iazul Cetate.

- Brecia de “crater” – sub formă de microconglomerate şi nisipuri de tuf, descrise ca şi vulcanic-clastice cu granule medii (adică, roci sedimentare compuse în principal din particule de origine vulcanică) din Terţiarul târziu (Neogen). Breciile de “crater” sunt în general masive. Aceste brecii pot fi mineralizate în unele porţiuni ale Văii Roşia şi pot conţine foarte multe minerale. Unele brecii sunt prezente în partea superioară a Văii Corna, unde mărgineşte corpurile de minereu.

- Aglomerat andezitic – acest tip de rocă a fost observat în mai multe locaţii din Valea Corna şi pe creasta dintre Văile Corna şi Sălişte, dar nu se găseşte în zona TMF. Descoperiri la zi ale andezitului apar pe crestele estice şi nordice care limitează partea superioară a Văii Roşia. (Termenul aglomerat caracterizează un ansamblu haotic de materiale piroclastice grosiere.)

Cu toate că nu este considerat un tip principal de rocă, există resturi de pânze de şariaj calcaroase locale (olistolite) care au fost observate în amonte de linia centrală a TMF şi lângă contrafortul din partea dreaptă. În urma excavaţiilor şi a cartografierii specifice, se consideră că blocurile de calcar nu au sursele aici şi nu se aşteaptă formarea de carst.

Mineralizarea în Valea Roşia a avut loc în dacite incluse în breciile de “crater” şi în alte brecii freato-magmatice. Sunt prezente şi alte roci sedimentare mineralizate, dar pe zone relative restrânse.

Investigarea geologiei Văii Corna a dus la concluzia că rocile de bază de pe pantele de est şi de vest şi din câmpia aflată în vecinătatea viitorului iaz de decantare a sterilelor TMF sunt compuse în principal din marne şistoase cretacice clivabile intercalate cu gresii fine cu ciment calcaros. Marnele şi mai ales gresiile conţin fracturi înguste şi suprafeţe de clivaj, cu deschideri milimetrice şi sub-milimetrice, majoritatea cimentate cu calcit. Unitatea de marne se înclină sub un unghi de 30 – 55 grade spre direcţie sudică.

Valea Roşia cuprinde majoritatea secvenţelor vulcanice mineralizate cu conţinut de minereu utilizabil. Acestea includ dacite şi brecii vulcanice de diferite tipuri. Stratul superior din vecinătatea viitorului Iaz Cetate este predominant rezidual şi are soluri coluviale, cu grosimi cuprinse între doi şi şapte metri. Aluviunile din cadrul văii constau în principal din argilă-nămol/nămol-argilă, fie ca şi constituent principal, fie ca şi o matrice inclusă, având o fracţiune mai grosieră, care include nisip, pietriş şi bolovăniş. Rocile de bază din regiune cuprind în principal marne negre, intercalate cu gresii. Nucleul rocilor obţinute prin excavări a fost identificat ca fiind gresii intercalate cu marne, gradat ajungându-se la marne intercalate cu gresii. Rocile de bază sunt puternic meteorizate şi fracturate pe ultimii patru la opt metri şi devin mai compacte cu adâncimea.

4. Hidrogeologie

În tabelul următor se prezintă principalele unităţi stratigrafice şi proprietăţile lor hidrologice:

| Unitatea stratigrafică | Descriere | Proprietăţi hidrogeologice |
| --- | --- | --- |
| Aluviuni (Canale ale pâraielor şi luncile) | Argile mâloase şi aluviuni argiloase, cu cantităţi variabile de pietriş. Include straturi de nisip şi pietriş localizate în albiile pâraielor, cu extindere de 80 m şi adâncimi de 12 m, observate în special în Valea Cornei. | Zonele de nisip şi pietriş acţionează ca acvifere locale. Conductivitatea hidraulică medie este relativ ridicată, oscilând între 2 x 10-4 şi 3 x 10-2 cm/s. |
| Coluvii (cu sol) (pantele văilor) | Mâluri argiloase şi argile nămoloase, cu nisip şi pietriş, cu grosimi de 3, până la 10,5 m. | Capacitate redusă a acviferului. Conductivitate hidraulică medie de aproximativ 1 x 10-6 cm/s. |
| Roca de bază superioară (marnă) | Marne fracturate şi intercalate, gresii, brecii şi soluri argilo-nisipoase în primii 40 m. Localizate direct sub aluviuni, în cadrul luncii şi coluvii de-a lungul versanţilor văii. | În general acviferul este sub forma unei reţele de fracturare şi are numai o capacitate regională. Cu toate acestea, acviferul se manifestă moderat în planurile de stratificaţie. Valorile conductivităţii hidraulice variază între 1 x 10-5 şi 1 x 10-4 cm/s. |
| Roca de bază inferioară (marnă) | Creşte odată cu adâncimea, roca de bază inferioară este intercalată cu marne şi gresii, cu soluri argilo-nisipoase minore şi intervale de brecii. | Capacitate redusă a punctelor de joncţiune, fracturilor sau zonelor de forfecare. Conductivitatea hidraulică variază între 6 x 10-7 şi 1 x 10-5 cm/s. |
| Dacite şi Andezite | Rocă de bază competentă. | Capacitate redusă, localizată altfel decât prin reţeaua de fracturi sau zonele de falii. Nu a fost instalat nici un piezometru în acest tip de rocă. Unitate caracterizată prin conductivitate hidraulică redusă (< 1 x 10-5 cm/s). |
| Brecii uşoare şi negre | Roci moi tipice | Debitul limitat poate apărea prin fracturi sau zonecu permeabilitate crescută formate natural. Conductivitate hidraulică redusă (< 1 x 10-5 cm/s). |

Aluviunile apar de-a lungul fundului văilor, în raza de extindere a canalelor de apă. Aceste depozite de suprafaţă ale aluviunilor în văile pâraielor ating o grosime maximă până la de 12 m şi pot acţiona ca acvifere locale cu conductivitate hidraulică locală ridicată. Conductivitatea hidraulică a depozitelor aluvionare a fost estimată ca fiind relativ ridicată, până la 1 x 10-2 cm/s.

Coluviile sunt prezente în general în cadrul văilor, cu excepţia locurilor unde apar aflorimente ale rocii de bază şi unde aluviunile constituie materialul  de suprafaţă predominant (ex: în cadrul fundului de vale). Coluviile observate la acest amplasament reprezintă o combinaţie de coluvii formale (sol şi roci depozitate prin acţiunea apei şi/sau deplasarea maselor pe versant) şi reziduuri de rocă de bază sau sol (rocă de bază complet alterată în sol sau reziduu nelichefiat). Coluviile au o grosime între 3 şi 10,5 m. Coluviile reprezintă materialul preferat în cadrul amprentei iazului TMF (aşa cum s-a determinat prin testare hidraulică) datorită permeabilităţii ale reduse la ordinul de 1 x 10-6 cm/s. Această permeabilitate redusă este rezultatul unui material cu conţinut de argilă fină. Acest caracter fin al particulelor este moştenit de la marnele negre, care reprezintă roca de bază dominantă aflată sub marea parte a amplasamentului.

Marna neagră cretacică este întâlnită pe marea parte a amplasamentului. Intercalate, gresiile cimentate şi straturile de conglomerate apar în cadrul marnelor, dar sunt discontinui lateral şi vertical şi nu sunt considerate unităţi acvifere semnificative, cu excepţia zonelor superioare alterate. Valorile conductivităţii hidraulice ale unităţii de marne au fost estimate între 6  10-7 cm/s şi 4  10-4 cm/s. Conductivitatea hidraulică descreşte în general odată cu adâncimea, având valori mai mici de 1  10-5 cm/s la adâncimi de peste 25 m sub suprafaţă la Cetate şi SCS şi 40 m sub nivelul suprafeţei la TMF.

Roca de bază din apropiere de carierele Cetate şi Cârnic este drenată (la o ridicare de aproape 714 metri) datorită lucrărilor subterane existente. În zona actualului perimetru minier, lucrările miniere subterane istorice au alterat semnificativ condiţiile subterane naturale. Cu toate acestea, aceste tipuri de roci (dacite, andezite, brecii) sunt descrise ca având permeabilitate redusă şi în consecinţă un potenţial redus de alimentare cu apă.

Roca de bază marnoasă prezentă sub TMF şi SCS a fost caracterizată şi desemnată ca superioară şi inferioară rocii de bază. Aceste intervale au fost caracterizate pe baza unor diferenţe în conductivitatea hidraulică măsurată, precum şi desemnarea calităţii rocii (RQD) şi recuperarea nucleului. Conductivităţile hidraulice estimate din testele de presiune a apei, RQD-urile relative şi recuperarea nucleului pentru fiecare din unităţi prezintă următoarele intervale de valori:

- Roca de bază alterată - 5 x 10-5 şi 2 x 10-4 cm/s,

- Roca de bază superioară - 2 x 10-5 şi 1 x 10-4 cm/s,

- Roca de bază inferioară - 3 x 10-6 şi 3 x 10-5 cm/s.

5. Ape subterane

Datorită structurii geologice care constă în roci fisurate, regiunea Roşia Montantă este săracă în cursuri de apă subterane. Izvoare active apar la contactul dintre rocile sedimentare şi rocile masive compacte, dar ele dispar vara. Ape subterane apar ca şi pânze freatice în depozitele deluviale, din acumularea apelor din precipitaţii.

Principala sursă de alimentare cu apă subterană din perimetrul minier o constituie precipitaţiile. Amplasamentul este situat într-o regiune climatică temperat continentală, cu puternice influenţe topografice. Iernile sunt reci, cu zăpezi între 4 şi 6 luni pe an. În medie, 76% din precipitaţii apar sub formă de ploi şi 24% ca zăpadă. Căderile de zăpadă apar în timpul lunilor de iarnă şi nu contribuie la scurgeri până în lunile aprilie şi mai. Vârfurile de precipitaţii apar în lunile de vară. Precipitaţiile medii ale perioadei 1965 – 2003 au fost de aproximativ 700 - 780 mm (Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie (INMH), 2002).

Deversarea apelor de suprafaţă are loc în principal prin fluxul de primăvară şi prin debitele de bază ale cursurilor de apă din cadrul celor două cumpene de apă primare. Râurile acumulează apă subterană ca rezultat al unităţilor geologice cu permeabilitate redusă şi a debitelor convergente de apă subterană. Ratele medii ale debitelor pentru Valea Roşia, Corna şi Sălişte pentru perioada 2001 - 2003 au fost 0.16, 0.07 şi 0.16 m3/s, măsurate prin utilizarea unor stăvilare permanente. O reţea extinsă de lucrări miniere subterane acţionează ca un drenaj pentru partea superioară a Roşiei . Acest drenaj se descarcă în puţul 714 şi în valea Roşiei aproximativ 500 metri în amonte de Iazul de Captare Cetate. Aceste lucrări miniere vor conecta hidraulic toate carierele propuse, cu excepţia carierei Jig.

Fântânile cu debite mari nu sunt prezente pe amplasamentul minier sau în imediata vecinătate a acestora.

6. Ape de suprafaţă

Cursurile de apă cu caracter permanent din zona proiectului sunt râurile Roşia şi Corna.

Râul Roşia îşi are izvoarele în Tăul Ţarina, Tăul Mare şi Tăul Brazi şi traversează localităţile Roşia Montană, Balmoşeşti, Ignăteşti, Iacobeşti, după care se varsă în râul Abrud la Gura Roşiei. Râul colectează apa de de drenaj acidă şi îşi schimbă culoarea în galben-roşu, din cauza oxizilor de fier care apar la spălarea rocilor vulcanice.  Debitul maxim al râului este de 300 l/min.

Râul Corna izvorăşte din Tăul Corna şi se varsă în Râul Abrud în amonte de oraşul Abrud.

Râul Sălişte curge între râurile Roşia şi Corna şi este , de asemenea, tributar râului Abrud. Un iaz de depozitare a deşeurilor este construit în Valea Sălişte.

În afară de aceste cursuri de apă permanente, sunt prezente şi o serie de cursuri de apă semi-permanente, care apar în timpul precipitaţiilor bogate şi a topirii zăpezilor. Ele sunt de tipul inundaţiilor şi au un debit maxim primăvara.

În jurul anului 1910 în zona Roşia Montană existau un număr de cca 120 lacuri artificiale construite pentru acţionarea hidraulică a şteampurilor de spart minereul de aur înainte de a-l folosi în flotaţii. În prezent, există cinci lacuri importante: Tăul Mare, Ţarina, Brazi, Anghel şi Corna. Ele se află la înălţimi cuprinse între 950 m (Ţarina) şi 1000 m (Tăul Mare). Datele morfometrice ale acestor lacuri sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| Denumire lac | Altitudine m | Înălţime Baraj m | Adâncime Maximă m | Adâncime Medie m | Suprafaţă mp | Volum mc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tăul mare | 1000 | 25 | 10,0 | 4,9 | 32120 | 160600 |
| Ţarina | 950 | 10 | 4,5 | 2,6 | 10480 | 27300 |
| Corna | 961 |  | 3,6 | 1,8 | 8830 | 15930 |
| Brazi | 950 | 10 | 5,5 | 3,0 | 7800 | 22000 |
| Anghel | 987 |  | 4,5 | 2,0 | 4250 | 8500 |

Alimentarea lor se face din precipitaţii şi scurgerea de versant cu excepţia Tăului Mare aflat pe râul Roşia în bazinul hidrografic superior.

7. Clima

Localitatea Roşia Montană este aşezată în plină zonă montană cu un climat continental temperat . Principalele elemente climatice sunt:

- radiaţia globală totală are valori în jurul a 65 kcal/cmp, sectorul localităţii fiind expus razelor de soare întreaga zi.;

- temperatura medie multianuală este de 6°C cu oscilaţii de la sezon la sezon. Iarna valorile medii sunt de –5,5°C faţă de sezonul cald cu 16-17°C. Evoluţia termică se află sub influenţa foehnală din care cauză primăvara vine mai devreme iar toamna se prelungeşte în iarnă. Numărul zileler de vară este în jur de 50, al celor tropicale de 15-20.

- primele îngheţuri se produc în jurul datei de 1 octombrie, iar dezgheţul la data de 1 mai.

- precipitaţiile medii multianuale sunt de cca 1200 mm/m2 iar influenţa lor în evoluţia celorlalte elemente climatice este din cele mai importante. Marile cantităţi de precipitaţii se desfăşoară primăvara, sub efect foehnal.

- stratul de zăpadă măsoară 35 - 40 cm iar în zonele troienite peste 1,5 m constituind principala rezervă de apă la alimentarea râurilor mai ales primăvara. Durata acestuia ajunge la 120 zile şi este condiţionată de activitatea foehnală

- vânturile dominante sunt cele ale circulaţiei vestice la care se adaugă circulaţia foehnală foarte accentuată care topeşte zăpada..

8. Solul

Având în vedere condiţiile de mediu, solul este destul de divers în ceea ce priveşte tipul şi sub-tipul de sol şi mai ales acolo unde un număr de caracteristici ale solului (grosime, material parental, panta depozitelor, textura şi conţinutul de bază) sunt asociate cu caracteristicile zonei (relief, panta şi roca subiacentă).

În regiune au fost delimitate 8 unităţi pe tipuri şi sub-tipuri de sol şi 19 unităţi de asociaţii de tipuri şi subtipuri de sol, reprezentate prin: soluri tipice sau litice brun eu-mezobazice; soluri tipice, andi sau litice brun acide; regosoluri tipice şi coluvisoluri tipice şi litosoluri tipice.

Suprafaţa agricolă totală de care dispune Roşia Montană însumează 2.306 hectare. Din această suprafaţă, 280 de hectare sunt arabile, 1.088 hectare sunt păşuni, iar restul de 937 hectare sunt fâneţe.

Abrudul dispune de o suprafaţă agricolă totală de 1920 de hectare. Din acestea 190 sunt arabile, 964 sunt păşuni şi 766 fâneţe.

9. Zone de risc natural

Datorită condiţiilor geologice, morfologiei, impactului factorilor exogeni şi în primul rând, datorită impacturilor antropice, există o probabilitate mare de apariţie a fenomenelor naturale, cum ar fi alunecări de teren, căderi de roci, etc.

Eroziunea rocilor, în special a celor sedimentare, a dus la depunerea materialelor erodate pe pantele mici, formând depozite deluviale, supuse alunecărilor. O alunecare de teren este rezultatul factorilor externi şi formării unui pat argilos, care să susţină alunecarea. Prezenţa lacurilor poate accelera alunecările de teren şi genera sufoziuni. Alunecările de teren pot fi văzute cu uşurinţă pe cursurile superioare ale râurilor Roşia şi Corna.

În regiune nu au fost observate fenomene de eroziune accelerată a solului, cu excepţia eroziunii care apare pe văile înguste, tributare văilor mai largi. Totuşi, eroziune geologică apare în zonele cu regosoluri asociate cu alte tipuri de sol.

Căderile de roci şi pânzele de acoperire alcătuite din detritus pot fi observate în zona drumurilor care leagă localităţile Gura Roşiei şi Corna şi de asemenea, în zona haldelor de deşeuri, a depozitelor brăzdate de inundaţii şi a văilor în curs de formare. În timpul precipitaţiilor abundente materialul grosier şi fin este transportat la baza pantelor, extinzând astfel zona afectată. Acest fenomen poate fi observat la Dealurile Cetatea, Cârnic, Orlea şi Oarta.

Există de asemenea posibilitatea producerii unor inundaţii de către râul Abrud şi afluenţii acestuia Corna şi Roşia. În general acestea se produc în perioadele cu ploi îndelungate însemnate cantitativ sau în urma unor averse de ploaie. Cele mai mari inundaţii se produc în zona Gura Roşiei Dăroaia unde (în zona de confluenţă) se cumulează şi debitele aduse de pârâul Roşia.

Se mai produc inundaţii temporare în lungul pârâului Corna (având de suferit fâneţele şi grădinile gospodarilor din imediata apropiere a luncii).

10. Ecosistemul zonei

Rezultatul monitorizărilor de fond indică faptul că zona este dominată de ecosistemele semnificativ afectate şi degradate pe termen lung de activităţile umane. Ca rezultat, calitatea generală a ecosistemelor terestre şi acvatice este redusă, cu toate că sunt foarte puţine zone de valoare ecologică mai mare.

Supravegherile nu au identificat nici o specie de plante rară sau ameninţată. Unele specii de mamifere, amfibieni şi păsări sunt însă vulnerabile sau sunt supuse atenţiei spre conservare. Cu toate acestea, majoritatea speciilor sălbatice sunt considerate comune şi larg răspândite.

B. Identificarea instalaţiilor şi zonelor obiectivului care ar putea prezenta  pericol de accidente majore

Diferite zone ale amplasamentului prezintă o serie de particularităţi care permit delimitarea mai multor secţiuni de securitate. Localizarea acestora se prezintă în Anexa IIB1 şi în continuare se face o scurtă prezentare a acestora.

a. Zonele miniere de exploatare

În urma investigaţiilor geotehnice de detaliu au fost adoptaţi următorii parametri de bază pentru proiectarea celor patru cariere (Cârnic, Cetate, Jig şi Orlea) care se vor extinde la adâncimi cuprinse între aproximativ 220 şi 260 m sub nivelul topografic actual:

- lăţimea rampei, de 27 m, incluzând bermele şi şanţurile;

- înclinarea maximă a rampei, de 8% şi ocazional, de 10%, în situaţiile în care acest lucru nu reprezintă un pericol;

- înălţimea treptei de carieră, de 10 m;

- unghiul de pantă dintre rampe, mai mic 42°; în zonele cu brecii de explozie, aceste unghiuri pot fi mai mici.

b. Trasee interne de transport

Drumurile principale de transport al materialului derocat vor fi construite între zonele de extracţie minieră şi punctele de destinaţie ale acestui material (uzina de procesare, stiva de minereu sărac sau haldele de roci sterile). Aceste drumuri vor avea o lăţime de minimum 27m, permiţând circulaţia sigură, în două sensuri, a camioanelor de transport. Drumurile vor fi pavate cu pietriş concasat, vor fi udate şi bine nivelate, astfel încât să se reducă rezistenţa la rulare, să se asigure protecţia anvelopelor, să se maximizeze productivitatea camioanelor de transport şi să se asigure controlul emisiilor de praf.

În general, toate drumurile de acces de pe amplasament vor fi păstrate în primii ani de după închidere, pentru a permite accesul în zonele de lucru supuse operaţiunilor de reabilitare. Utilizarea drumurilor de acces pentru activităţi legate de închidere va fi restricţionată prin porţi şi prin semnalizare corespunzătoare. Odată cu finalizarea majorităţii lucrărilor de închidere, podeţele acestor drumuri vor fi desfiinţate, iar drumurile vor fi nivelate sau profilate şi revegetate. Anumite drumuri de acces vor fi păstrate, în funcţie de planificarea utilizării terenurilor în faza post-minieră.

c. Uzina de procesare

În  Anexa IIB2 este prezentată localizarea surselor de pericol identificate în incinta Uzinei de procesare.

Uzina de procesare va fi amplasată pe un versant al interfluviului dintre valea Săliştei şi valea Roşia. Acest amplasament a fost ales datorită apropierii de carierele Cetate şi Cârnic, care vor furniza majoritatea rezervelor dovedite şi probabile, ca şi datorită apropierii de sistemul iazului de decantare situat în valea Corna. Uzina de procesare va fi climatizată astfel încât să poată opera pe tot parcursul anului.

Fluxul tehnologic general pentru prepararea şi procesarea minereului, include următoarele faze principale:

- concasarea într-o singură treaptă a minereului brut nesortat, cu ajutorul unui concasor giratoriu;

- stocarea minereului concasat;

- reluarea minereului concasat şi măcinarea umedă într-o moară semiautogenă, urmată de măcinarea în două mori cu bile dispuse în paralel;

- leşierea cu cianură, începând din circuitul de măcinare de unde produsul fin sortat granulometric este trecut printr-o baterie de rezervoare CIL (Carbon-in-Leach) prevăzute cu agitatoare, unde suferă un proces continuu de leşiere cu cianură;

- adsorbţia aurului şi argintului pe cărbune activ în rezervoarele CIL urmată de separarea cărbunelui încărcat şi de eluarea aurului şi argintului din cărbunele activ în vase de presiune;

- recuperarea electrolitică a aurului şi argintului stripat de pe cărbunele activ, sub forma unui nămol de metale preţioase şi topirea acestui nămol pentru obţinerea lingourilor de aliaj de aur şi argint (aliaj doré);

- îngroşarea sterilelor de procesare rezultate;

- denocivizarea cianurii reziduale din sterile de procesare înainte ca acestea să părăsească zona de retenţie a uzinei de procesare;

- depozitarea sterilelor de procesare denocivizate în iazul de decantare;

- recuperarea apei din sistemul iazului de decantare, în vederea recirculării şi reutilizării;

- captarea de apă brută din râul Arieş.

Halda de minereu concasat, rezervoarele de cianuraţie tip CIL, rezervoarele de denocivizare a cianurilor şi îngroşătorul de sterile vor fi amplasate în aer liber, în timp ce majoritatea celorlalte instalaţii vor fi amplasate în interiorul unor clădiri special proiectate.

O sumară descriere a surselor de pericol identificate se prezintă în paragrafele ce urmează.

1. Depozitarea soluţiei de cianură de sodiu

Rezervorul de amestec pentru prepararea soluţiei de cianură de sodiu este cilindric vertical, deschis la partea superioară, cu fund plat aşezat direct pe sol. Are un diametru de 5 m, o înălţime de 5,57 m şi un volum total de 87 m3. Rezervorul de stocare a soluţiei de cianură 20% este cilindric vertical cu capac şi fund plat , având un diametru de 6 m , înălţimea de 7 m şi o capacitate de 216 m3. Cele două rezervoare sunt amplasate într-o clădire special proiectată şi construită , într-o cuvă de retenţie având capacitatea de 110% din capacitatea rezervorului de stocare şi care este prevăzută cu jomp şi pompă submersibilă pentru captarea şi reintroducerea în circuitul tehnologic a eventualelor scurgeri.

2. Depozitare acid clorhidric

Depozitarea soluţiei de acid clorhidric 32% se realizează într-un rezervor de depozitare de 20 m3 confecţionat din material rezistent la coroziune, care este amplasat în interiorul unei construcţii special destinate şi într-o cuvă de retenţie cu o capacitate de cca. 22 m3.

3. Circuitul CIL de leşiere cu cianură

Circuitului de leşiere este format din două baterii paralele de câte 7 rezervoare (tancuri de leşiere) dotate cu agitatoare şi barbotoare de oxigen. Fiecare tanc de leşiere are un diametru de 18,7 m, o înălţime de 19 m şi un volum nominal de 5000 m3.

4. Îngroşătorul de sterile

Îngroşătorul de sterile are un diametru de 42 m şi un volum de cca 3700 m3 fiind amplasat în aer liber într-o cuvă de retenţie (împreună cu vasul de alimentare şi cele două reactoare DETOX) care are o capacitate de 110 % din volumul său.

#### 5. Instalaţia DETOX

Instalaţia de denocivizare a cianurii constă din două reactoare care vor opera în paralel. Fiecare din cele două reactoare au un diametru nominal de 13 m, o înălţime de 14,5 m şi o capacitate de 1688 m3.

6. Zona de depozitare a soluţiei bogate

Prin eluarea (desorbţia) metalelor preţioase de pe cărbunelui activ, se obţine o soluţie îmbogăţită în aur şi argint care conţine 3 % cianură de sodiu şi 2 % NaOH şi se stochează în rezervoare special destinate având o capacitate de cca. 280 m3 fiecare (4 buc) şi unul de 180 m3. Acestea sunt amplasate într-o cuvă de retenţie prevăzută cu jomp şi pompă submersibilă.

7. Gospodăria de reactivi (DETOX)

În cadrul gospodăriei de reactivi a instalaţiei DETOX, există următoarele utilaje principale:

a. Reactorul de preparare a metabisulfitului care are un diametru de 4 m, înălţimea de 4,48 m şi o capacitate de 46,2 m3. Soluţia preparată conţine cca. 20 % metabisulfit, are o densitate relativă de 1,48 şi un pH de 4. Consumul de soluţie este de cca. 60 m3/h iar aprovizionarea se face în baxuri de 1000 kg.

b. Reactorul de preparare a sulfatului de cupru care are un diametru de 3,5 m, înălţimea de 3,3 m şi o capacitate de 31,5 m3. Soluţia preparată conţine cca. 15 % sulfat de cupru, are o densitate relativă de 2,28 şi un pH de 4. Consumul de soluţie este de cca. 60 m3/h iar aprovizionarea se face în baxuri de 1000 kg.

c. Reactorul de preparare a floculantului (Ciba Magnafloc 5250) care are un diametru de 4,5 m, înălţimea de 4,3 m şi o capacitate de 68 m3. Soluţia preparată conţine cca. 0,25 % floculant, are o densitate relativă de aprox 1 şi un pH de 7. Consumul de soluţie este de cca. 75 m3/h iar aprovizionarea se face în baxuri de 1000 kg.

8. Depozitarea şi manevrarea reactivilor chimici

Procesele tehnologice din cadrul Proiectului vor necesita aprovizionarea şi depozitarea unor substanţe chimice precum:

- floculant;

- metabisulfit de sodiu;

- sulfat de cupru;

- fluxuri de topire: silice, azotat de potasiu, sodă calcinată şi borax;

- cărbune activ;

- dioxid de carbon.

Toţi aceşti compuşi chimici şi reactivi vor fi depozitaţi în ambalajele originale şi în cantităţile minime necesare procesului de producţie. Zonele de depozitare şi de manevrare vor fi proiectate şi construite astfel încât să fie respectate normativele şi standardele în vigoare, pentru a preveni şi reduce la minimum riscurile şi ţinând cont de incompatibilităţi.

#### 9. Depozitarea hidroxidului de sodiu

Se realizează într-un rezervor de depozitare de 40 m3 confecţionat din oţel inoxidabil, care este amplasat în interiorul unei construcţii special destinate împreună cu un vas de dizolvare a NaOH solid (care este aprovizionat în baxuri de 1000 kg) care ae diametrul de 3 m, înălţimea de 3,26 m şi capacitatea de 20 m3, ambele fiind amplasate într-o cuvă de retenţie cu o capacitate de min. 44 m3. Soluţia de NaOH se prepară la o concentraţie de 20 %, are o densitate de cca. 1.2 şi un pH 12.

10. Depozitare/preparare var

Varul nestins brut sub formă de bulgări este depozitat într-un siloz cu o capacitate de 860 to, apoi este măcinat SAG care are o capacitate de cca. 12 to/h , praful de var fiind depozitat într-un siloz cu capacitatea de 600 to.

#### 11. Măcinarea umedă a minereului

Circuitul de măcinare a minereului extras va consta dintr-o moară semiautogenă înseriată cu două mori cu bile dispuse în paralel, cu funcţionare continuă.

Materialul evacuat din moara semiautogenă va fi sortat cu ajutorul unor site rotative, trecerea fiind dirijată către morile cu bile, iar refuzul către un concasor de pietriş.

Materialul evacuat de la morile cu bile va trece printr-o baterie de site trommel destinate reţinerii fragmentelor de bile şi materialului agabaritic. Refuzul este descărcat într-un buncăr de beton iar trecerea se amestecă cu materialul deversat de la hidrocicloanele morii autogene şi este transferat către circuitului CIL de leşiere.

#### 12. Zona de desorbţie/procesare aur

Utilajele aferente instalaţiilor de desorbţie/procesare aur sunt amplasate într-o clădire specială (care include şi camera de aur) situată între depozitul de cianură şi cel pentru acid clorhidric. Acestea constau în două coloane paralele de eluare, unde metalele preţioase vor fi stripate din cărbunele activ cu ajutorul unei soluţii fierbinţi, alcaline cu conţinut de cianură, schimbătoare de căldură cu ulei termic, cuptorul de reactivare (care utilizează drept combustibil GPL), celulele de electroliză cu un volum nominal al fiecărei celule de 32 m3 şi un volum total  de 303 m3 (curentul electric  necesar este furnizat de un redresor cu o capacitate de 4500 A), un filtrul-presă nămolului auro-argentifer, retorta de mercur (unde mercurul este volatilizat şi extras cu ajutorul unei pompe de vid), un cuptor electric cu inducţie unde se obţin lingourile de aliaj Doré . Vaporii de mercur vor fi dirijaţi către o instalaţie de condensare şi o coloană umplută cu cărbune activ impregnat cu sulf pentru a capta orice urme de vapori de mercur rămaşi necondensaţi. Mercurul condensat va fi colectat într-un rezervor şi stocat.

Gazele evacuate de la cuptorul cu inducţie sunt preluate de un exhaustor şi trecute printr-un scruber pentru a capta pulberile de metal preţios sau alte particule în suspensie prin spălare cu o soluţie diluată de NaOH 0,5 % . Există şi un sistem general de ventilaţie care captează gazele de la electroliză, coloanele de regenerare a cărbunelui activ şi alte surse şi asigură spălarea acestora cu apă într-un scruber .

13. Rezervor apă de proces

Are o capacitate de cca. 12000 m3, diametrul de 40 m, o înălţime de 10 m şi este amplasat în zona de tratare a apei potabile împreună cu rezervorul de apă brută într-o cuvă de retenţie prevăzută cu canale de drenaj spre bazinul de colectare a apelor pluviale.

14. Zona de tratare ape acide ARD

Staţia de epurare a apelor uzate industriale este proiectată în mod specific pentru a reduce concentraţiile de metale dizolvate şi pentru a atinge parametrii de calitate impuşi.

În urma fazelor de neutralizare şi oxidare/precipitare, soluţia va fi descărcată gravitaţional într-un decantor cu o capacitate cca. 2000 m3, un diametru de 28 m, dimensionat pentru un debit mediu de cca 505 m3/h de apă tratată cu pH 8,5.

15. Staţie comprimare aer

Este constituită din 4 compresoare (trei în funcţiune şi unul rezervă) care asigură o presiune de 950 kPaA la un debit de 6000 Nm3/h. Este amplasată în interiorul unei incinte acustice, pe postamente antivibraţie.

16. Staţie oxigen

Furnizează oxigen de 90 % cu un debit maxim de 250 kg/h, la o presiune de 400 kPag. Instalaţia este amplasată în interior iar vasul tampon în exterior.

#### 17. Postul de transformare 110 kV

Are capacitatea de 10 MVA şi este dotat cu sisteme de protecţie şi siguranţă conform normelor specifice.

18. Depozitul de carburanţi

Depozitul de carburanţi din incinta uzinei va include un rezervor suprateran pentru motorină (~ 800.000 litri) amplasat într-o cuvă de retenţie şi un rezervor subteran pentru benzină (~ 20.000 litri).

19. Trasee tehnologice

Gospodărirea apelor în cadrul uzinei de procesare este concepută pentru a maximiza volumul de apă tehnologică recirculată, pentru a minimiza efluenţii de apă tehnologică evacuaţi în afara limitelor uzinei şi de asemenea, pentru a reduce la minimum cererea de apă brută. Va exista un necesar de apă pentru:

- prepararea reactivilor chimici;

- apă de etanşare pentru pompele tehnologice;

- circuitul de eluare;

- electroliză;

- apă potabilă şi apă pentru stingerea incendiilor.

Circuitele de vehiculare a soluţiilor şi suspensiilor necesare procesului tehnologic constau în conducte şi armături de diverse dimensiuni, confecţionate din materiale rezistente la coroziune. Vehicularea acestora se va face atât prin scurgere gravitaţională cât şi prin pompare.

d. Trasee de hidrotransport

Conducta pentru sterile de procesare

Conducta va avea o lungime de cca 5,2 km, va avea un diametru de 800-900 mm şi va urma în general traseul drumurilor care duc la sistemul iazului de decantare. Conducta va fi corespunzător izolată pentru a preveni apariţia scurgerilor.

Conducte de ape limpezi

Lungimea iniţială a conductei de recirculare a apei limpezite din iazul de decantare este estimată la 5,1 km, dar se va reduce treptat pe măsura creşterii nivelului de sterile depozitate şi micşorării distanţei dintre oglinda lacului de decantare şi uzina de procesare.

Conducta dintre iazul secundar de retenţie şi iazul de decantare are o lungime de 1200 m şi asigură recircularea exfiltraţiilor din iazul de decantare. cu un debit de cca 114 m3/h. Conţinutul de cianură WAD al acestor ape va fi sub 5 mg/l.

Conducta de ape industriale Cetate

Această conductă de 300 mm diametru va fi îngropată, în lungul drumului de acces către uzină, în paralel cu conducta de alimentare cu apă brută şi va avea o lungime de 1805 m.

e. Iazul de decantare TMF

Pentru decantarea şi stocarea acestor deşeuri, s-a proiectat un iaz de decantare, pentru care s-au analizat mai multe amplasamente, alegându-se în final locaţia de pe Valea Corna, aflată la mică distanţă de uzina de procesare, la sud de aceasta.

În sistemul iazului de decantare au fost incluse următoarele componente principale:

- structură de îndiguire (baraj) cu umplutură de anrocamente pentru reţinerea sterilelor de procesare denocivizate;

- un batardou şi canale de deviere a scurgerilor de suprafaţă;

- un bazin pentru sterilele de procesare denocivizate, situat în spatele barajului;

- un sistem de transport al tulburelii de sterile denocivizate şi de recirculare a apei;

- un sistem secundar de retenţie şi de repompare a exfiltraţiilor, iar în stadiile mai târzii ale Proiectului, un sistem de epurare a apelor contaminate, situat în aval de baraj;

- un sistem complex de monitorizare geotehnică;

- drumuri de serviciu.

Realizarea barajului de reţinere a sterilelor va curpinde două faze principale: construcţia barajului de amorsare, respectiv construcţia barajului principal. Barajul de amorsare va fi finalizat după primul an al proiectului, având o înălţime de aproximativ 78 m deasupra nivelului solului. În continuare, peste barajul de amorsare se va suprapune barajul principal, care se va realiza treptat, pe măsura avansării proiectului, prin metode de construcţie în ax, cu rate de înălţare anuală cuprinse între 20 m în primul an, până la 5 m în ultimul an. Înălţimea finală a barajului va fi de aproximativ 185 m.

Barajul principal al iazului de decantare va fi construit în mai multe stadii, primul dintre acestea constituindu-l barajul de amorsare. După cum s-a arătat anterior, în faza iniţială de construcţie a barajului de amorsare, zona centrală slab permeabilă va acţiona ca o structură de retenţie a apei. În stadiile următoare, barajul va fi ridicat în funcţie de capacitatea de stocare necesară, dar respectând în permanenţă conceptul de baraj permeabil, pentru a asigura siguranţa structurii pentru a minimiza riscurile ecologice.

Prin proiect a fost prevăzută apariţia unor exfiltraţii minore în corpul principal al barajului, dar care se consideră a fi normale pentru orice baraj, constituind o trăsătură de proiectare menită să faciliteze deshidratarea sterilelor de procesare din corpul şi din spatele barajului, reducând presiunea apei din pori şi mărind astfel stabilitatea acestora în timp. Exfiltraţiile prin corpul barajului vor fi colectate direct într-un sistem secundar de retenţie amplasat la piciorul din aval al taluzului barajului. Sistemul secundar de retenţie va consta dintr-un colector de apă de 10-15 m adâncime excavat în roca de fundament alterată, un baraj cu umplutură zonată de anrocamente şi un sistem de pompare a apei peste barajul principal al iazului, înapoi în iazul de decantare.

Barajul secundar de retenţie va fi de aproape 10 m înălţime şi va fi un baraj zonat similar barajului de amorsare.

Proiectarea seismică a sistemului secundar de retenţie este identică cu cea utilizată pentru barajul principal, adică la un factor minim de 1,5 pentru încărcări statice şi la un factor minim de 1,1 pentru încărcări seismice.

În vederea minimizării volumului de apă care intră în iazul de decantare, vor fi construite două canale de deviere, care vor colecta şi dirija apele de şiroire necontaminate înainte ca acestea să se scurgă în iazul de decantare, descărcându-le în aval de sistemul secundar de retenţie.

f. Iazul de colectare ape acide Cetate

Barajul acestui iaz face parte din Clasa II de importanţă şi din Categoria B conform standardelor din România. Înălţimea barajului este de 31 metri măsurată de la creastă la suprafaţa iniţială a solului iar aria totală de captare este de 4,9 kmp. Capacitatea maximă normală de operare a bazinului este de 600.000 m3 incluzând 25000 m3 sediment stocat .

În vederea menţinerii unui debit salubru în valea Roşia, va fi construit un canal de deviere care va colecta şi va dirija apele nepoluate în jurul barajului Cetate, descărcându-le apoi în valea Roşia. Iniţial, canalul cu o lungime de 3,9 km va drena o suprafaţă de aproximativ 7,5 km2 care nu a fost afectată de lucrări miniere recente, volumul de apă colectat reprezentând aproximativ 70 % din volumul de colectare al iazului Cetate. Astfel, într-o primă fază, debitele salubre ale pârâului Roşia în aval de barajul Cetate vor fi afectate numai într-o mică măsură de construcţia barajului.

g. Haldele de sterile

Proiectul carierelor include aproximativ 262 milioane tone de roci sterile. Rocile extrase din carierele de agregate şi cele sterile vor fi utilizate pentru construcţia barajelor aferente iazului de decantare din valea Corna şi a altor baraje de retenţie a apei. În măsura în care nu va fi solicitată pentru construcţii roca sterilă va fi transportată către haldele Cetate şi/sau Cîrnic. Începând cu anul 10 al Proiectului, cariera Cârnic va fi umplută cu rocă sterilă rezultată din faza terminală de exploatare a carierei Cetate, precum şi din carierele Orlea şi Jig

h. Depozitul de explozibil

Amplasarea depozitului de exploziv trebuie să ţină cont de distanţa faţă de cariere, unde are loc derocarea cu exploziv, acesta nu trebuie să fie afectat de undele seismice produse în timpul operaţiilor de derocare.

Din datele existente, se poate observa că depozitul de explozivi este amplasat într-o zonă lipsită de construcţii, cu excepţia drumului de acces. Cea mai apropiată structură de depozitul de exploziv, amplasată la cca. 1200 m, este barajul iazului de decantare (depozitul e amplasat în zona de nord-vest a acestuia).

Conform legislaţiei româneşti în vigoare, materiile explozive pot fi depozitate numai în spaţii special construite şi amenajate pe baza unor proiecte bine documentate şi avizate de inspectoratele teritoriale de muncă şi de inspectoratele.

Explozivii vor fi păstraţi în două depozite, separat, pentru azotat de amoniu şi dinamită. Astfel, azotatul de amoniu va fi depozitat într-un depozit suprateran, iar dinamita şi alte mijloace de iniţiere, într-un depozit subteran, amplasat la cca. 110 m NE de depozitul de azotat de amoniu, cu care comunică printr-o galerie subterană. Fiecare depozit va fi dotat cu spaţiul efectiv de depozitare şi cu o magazie de lucru, unde se află o cantitate de exploziv pentru manevrare mai rapidă. Astfel, în depozitele de exploziv vor fi stocate, în mod curent, 80 tone azotat de amoniu, respectiv 5 tone dinamită, iar în magaziile de lucru, 20 tone azotat de amoniu, respectiv 1 tonă dinamită.

Cele două depozite de exploziv comunică, parţial, prin galeria de coastă a depozitului subteran ca reporneşte de la una din limitele zonei de siguranţă a depozitului de suprafaţă.

Dinamita va fi stocată în depozit în ambalajul său original. Azotatul de amoniu utilizat va fi stocat vrac, în saci şi de tip granular, poros, pentru reţinerea adaosului de motorină în vederea realizării explozivului AMFO.

C. Descrierea populaţiei susceptibil a fi afectate

Localitatea Roşia Montană este o comună cu 16 sate care ocupă o suprafaţă de 42 km2. Indicatorii demografici cunosc în Roşia Montană o evoluţie descrescătoare în ultima perioadă. Astfel, populaţia totală scade de la 4.137 persoane în 1996 la 3.665 la recensământul din 2002 (o diminuare de aproape 10% în 6 ani); numărul născuţilor vii se reduce de la 41 în 1996 la 32 în 2001. De asemenea, se constată existenţa unui proces de îmbătrânire a populaţiei, peste 22% din locuitori încadrându-se în grupa de vârstă peste 60 de ani.

Urmare a implementării Proiectului, acţiunea de relocare va afecta 2096 de persoane, cca 960 de locuinţe (640 în Roşia Montană, 140 în Corna şi 90 în Gura Cornei).

Vor mai fi afectate de proiect 1418 proprietăţi nerezidenţiale, 3 şcoli, 1 centru de sănătate publică, primăria, reţele de apă şi electricitate, 7 cimitire şi 5 biserici şi case de rugăciune.

Arealele posibil a fi afectate parţial de eventuala rupere a barajului Cetate şi/sau a barajului Iazului de decantare includ 3 localităţi administrative aparţinând judeţului Alba:

- comuna Roşia Montană care include 16 localităţi cu o populaţie totală de 3865 locuitori la recensământul din 2002;

- oraşul Abrud de care aparţin încă trei localităţi: Abrud-Sat, Gura Cornei şi Soharu (6213 locuitori în 2002);

- oraşul Câmpeni, care include încă 21 de sate cu o populaţie de 8096 locuitori în 2002.

Amplasarea zonelor rezidenţiale ce vor fi sau ar putea fi afectate de activitatea din cadrul proiectului este prezentată în Anexa IIC.