Tabel IIIB1.  LISTA substanţelor periculoase prezente pe amplasament

| Nr crt | Denumire | Număr CAS | Localizarea | Capacitatea totală de stocare (to) | Starea fizică | Mod de stocare | Condiţii de stocare | Periculozitate Fraze de risc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cianură de sodiu | 0143-33-9 | Depozit NaCN | 224 | Solid, fulgi | containere ISO | În aer liber | Foarte toxic, R26/27-28-32- 50/53 |
|  |  |  |  | 260 | Soluţie 20 % | Rezervoare metalice + trasee | -în aer liber sub copertină -în interior -în cuve de retenţie |  |
| 2 | Acid clorhidric | 7647-01-0 | Depozit HCl | 46 | Soluţie 32 % | Rezervor | -în aer liber sub copertină -în cuvă de retenţie | Toxic, coroziv R 35-37 |
| 3 | Hidroxid de sodiu | 1310-73-2 | Magazie reactivi | 50 | Solid | Big-bag 1000 kg | -în interior | Coroziv R 35-36-37 |
|  |  |  | Depozit NaOH | 72 | Soluţie 20 % | Rezervoare metalice + trasee | -în interior -în cuvă de retenţie |  |
| 4 | Tulbureală cu cianuri |  | Zona CIL | 98000 | Suspensie cu 300 mg/l CN | Rezervoare metalice + trasee | -în aer liber -în cuvă de retenţie | Toxic R 28-32-50/53 |
|  |  |  | Decantor | 5300 | Suspensie cu 200 mg/l CN | Costrucţie (beton + metal) + trasee | -în aer liber -în cuvă de retenţie |  |
| 4 | Tulbureală cu cianuri |  | DETOX | 4930 | Suspensie cu 10-180 mg/l CN | Rezervoare metalice + trasee | -în aer liber -în cuvă de retenţie | Toxic R 28-32-50/53 |
|  |  |  | Traseu de la uzină la iaz TMF | 3800 | Suspensie cu 10 mg/l CN | Conductă PEHD | -în aer liber | Toxic R 51 |
| 5 | Soluţie bogată cu cianuri |  | Zona de eluţie | 1460 | Soluţie 2 % NaOH şi 3 % NaCN | Rezervoare metalice + celule electroliză+ trasee | -în aer liber -în interior -în cuvă de retenţie | Toxic R 28-32-50 |
| 6 | Apă de proces |  | Rezervor | 12000 | Soluţie 5 mg/l CN | Rezervoar metalice + trasee | -în aer liber -în cuvă de retenţie | Toxic R 51-53 |
|  |  |  | Trasee de la iaz TMF la rezervorul de proces şi iaz secundar la iaz TMF | 1000 | Soluţie 5 mg/l CN | Conductă PEHD | -în aer liber |  |
|  |  |  | Iaz TMF | 1000000 | Soluţie 5 mg/l CN | Iaz decantare | -în aer liber |  |
| 7 | Azotat de amoniu | 6448-52-2 | Depozit Explozibili | 100 | Solid minim 28 % N | În silozuri | În magazie specilă | Oxidant R 8-9 |
| 8 | Explozivi |  | Depozit Explozibili | 5 | - | Ambalaje originale | În magazie specilă | Exploziv R 3 |
| 9 | Lapte de var |  | Depozit var | 805 | Suspensie 15 % CaO | Rezervoare metalice + trasee | -în aer liber ###### -în cuvă de retenţie | ###### Coroziv R 38-53 |
|  | Var stins | 1305-62-0 | Depozit var | 600 | Praf | Silozuri | -în aer liber | Coroziv R 36-37-38 |
|  | Var nestins | 1305-78-8 |  | 860 | Bulgări | Silozuri | -în aer liber |  |
| 10 | GPL | 68476-85-7 | Centrala termică (zona eluare) | 50 | Gaz lichefiat | Rezervor metalic | -în aer liber | Extrem de inflamabil R 12 |
| 11 | Oxigen | 7782-44-7 | Staţie oxigen | 2 | Gaz sub presiune | Rezervor metalic | -în aer liber | Oxidant R 8 |
| 12 | Motorină | 68476-34-6 | Depozit carburanţi | 520 | Lichid | Rezervor metalic | -în aer liber -în cuvă de retenţie | Inflamabil R10 |
|  | Benzină | 8006-61-9 |  | 15 | Lichid | Rezervor metalic | -îngropat | Inflamabil R 11 |
| 13 | Hipoclorit de sodiu | 7681-52-9 | Staţie tratare ape | 5 | Lichid | Butoaie plastic | -în aer liber sub copertină | Toxic/oxidant R8-31-34-51 |
| 14 | Metabisulfit | 7681-57-4 | Magazie reactivi | 120 | Solid | Big-bag 1000 kg | -în interior | Toxic/iritant R22-31-41-51 |
|  |  |  | DETOX | 300 | Soluţie 20 % | Rezervoar metalice + trasee | -în aer liber ###### -în cuvă de retenţie |  |
| 15 | Sulfat de cupru | 7758-99-8 | Magazie reactivi | 10 | Solid | Big-bag 1000 kg | -în interior | Toxic/iritant R22-36/38-50/53 |
| 15 | Sulfat de cupru | 7758-99-8 | DETOX | 72 | Soluţie 15 % | Rezervoar metalice + trasee | -în aer liber ###### -în cuvă de retenţie | Toxic/iritant R22-36/38-50/53 |
| 16 | Ape acide |  | Iaz Cetate | 500000 | Ape acide | Iaz de colectare | -în aer liber | Toxic R 51 |
|  |  |  | Conducta de la iazul Cetate la uzină | 140 | Ape acide | Conductă PEHD | -îngropată |  |
| 17 | Mercur | 7439-97-6 | Magazie reactivi | 1 | Lichid | Ambalaje speciale | -în interior | Toxic R 23-33-50/53 |
| 18 | Floculant |  | Magazie reactivi | 10 | Solid | Big-bag 1000 kg | -în interior |  |
|  |  |  | DETOX | 68 | Soluţie 0,25 % | Rezervoar metalice + trasee | -în aer liber ###### -în cuvă de retenţie |  |