Anexa 3 la Ordinul MMAP nr. 269/20.02.2020

ADAPTAREA GHIDULUI SECTORIAL PENTRU INCINERAREA DEȘEURILOR MUNICIPALE, ELABORAT DE JASPERS (2013) LA CERINȚELE LEGISLAȚIEI NAȚIONALE ȘI ARMONIZAREA GHIDULUI SECTORIAL PENTRU INCINERAREA DEȘEURILOR MUNICIPALE CU LEGISLAȚIA UE ÎN DOMENIU

PREFAŢĂ

Acest ghid este destinat în primul rând experților în evaluarea impactului asupra mediului (EIA) din cadrul autorităților competente din domeniul mediului și, de asemenea, ar putea fi  utilizat și de către experții în elaborarea rapoartelor privind evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectele din acele sectoare care solicită mai frecvent sprijin financiar comunitar. Acesta subliniaza aspecte care pot fi relevante pentru raportul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele de incinerare a deșeurilor municipale. De asemenea, ar putea fi important si pentru alte autorități care sunt consultate în concordanță cu prevederile legale, pentru organizațiile neguvernamentale și pentru public, cu scopul de a facilita participarea lor sporită la procesul de evaluare a impactului asupra mediului. Sperăm ca recomandările vor avea beneficii practice pentru cei implicați în procesul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele de incinerare a deșeurilor municipale.

*NOTA: Acest document reprezintă traducerea și adaptarea ghidului sectorial pentru incinerarea deșeurilor municipale elaborat de JASPERS în 2013 la cerințele legislației naționale și armonizarea cu legislația UE în domeniu.

CUPRINS

1.	INTRODUCERE	11

2.	CADRUL POLITIC, LEGISLATIV ȘI ADMNISTRATIV	13

3. DESCRIEREA PROIECTULUI PROPUS	15

3.1 Descrierea conceptului de proiect	16

3.2 Activități corespunzătoare proiectelor privind instalații de eliminare a deșeurilor municipale	17

3.3 Cerințele privind amplasamentul și utilizarea terenului	18

3.3.1 Poziționarea incineratorului de deșeuri	18

3.3.2 Descrierea locației proiectului și a cerințelor terenului	19

3.3 Descrierea proiectului	21

3.3 Descrierea proceselor principale	25

3.4 Estimarea reziduurilor și a emisiilor rezultate din implementarea proiectului	27

4. SCHIȚA ALTERNATIVELOR PRINCIPALE STUDIATE DE DEZVOLTATOR	29

4.1 Principalele alternative studiate de dezvoltator	29

4.2 Scenariul de bază	31

4.3 Selectarea alternativei	31

5. DESCRIEREA CONDIȚIILOR INIȚIALE (MEDIUL EXISTENT)	32

5.1 Context	32

5.2 Caracteristici	33

5.2.1 Ape de suprafata și subterane	34

5.2.2 Sol și geologie	34

5.2.3 Aer și clima	35

5.2.4 Populatie si sanatatea umana	35

5.2.5 Fauna si flora	35

5.2.6 Peisaj	36

5.2.7 Bunuri materiale	36

5.2.8 Patrimoniul cultural	37

5.3 Semnificația	37

5.4 Sensibilitatea	37

5.5 Date/ informații suficiente	37

6. DESCRIEREA IMPACTURILOR SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI ȘI A mĂSURILOR DE DIMINUARE	38

6.1 Anticiparea impacturilor posibil semnificative	38

6.2 Descrierea efectelor posibil semnificative asupra mediului și reducerea/ diminuarea acestora	40

6.2.1 Ape de suprafață și subterane	41

6.2.2 Sol și geologie	43

6.2.3 Aer si zgomot	44

6.2.4 Schimbari climatice	46

6.2.5 Populație și sanatatea umană	49

6.2.6  Fauna si flora	50

6.2.7 Peisaj	51

6.2.8 Bunurile materiale	52

6.2.9 Patrimoniul cultural	53

6.3 Evaluarea impactului rezidual	54

6.4 Evaluarea cumulativă a impactului	54

6.5 Cazuri de risc	55

7. PROGRAMUL DE MONITORIZARE A MEDIULUI	57

8. REZUMATUL NON-TEHNIC	59

9. PLANUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI	60

10. PROVOCĂRI ÎN PREGĂTIREA RAPORTULUI EIM	62

11. REFERINȚE	63

12. ANEXE	65

ANEXA 1  Legislația UE privind mediul relevantă pentru ghid	65

ANEXA 2 Legislația natională privind mediul relevantă pentru ghid	66

ANEXA 3  Cele mai relevante hotărâri CJEU în domeniul gestionării deșeurilor pentru proiectele privind instalații de incinerare a deșeurilor	74

ANEXA 4 Studii de caz reprezentative pentru legislația EIA din domeniul incinerării deșeurilor din jurisprudența CJUE	76

ANEXA 5 Alte ghiduri și documente utile	79

ACRONIME

BAT  	Cele mai bune tehnici disponibile

BREF 	Documente de referință privind BAT

EIM	Evaluarea impactului asupra mediului

DEIM 	Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului

LED	Lista europeană a deșeurilor

PMM 	Plan de management al mediului

GES 	Gaze cu efect de seră

MG 	Metale grele

DEI 	Directiva privind emisiile industriale

SIMD 	Sistemul integrat de management al deseurilor

SM 	State membre

RCNT	Rezumat cu caracter non-tehnic

RNCS 	Reducerea non-catalitică selectivă

DpE	Deșeuri pentru energie

GLOSAR DE TERMENI

| Termen | Definiție |
| --- | --- |
| Acord de mediu | Actul administrativ emis de către autoritatea competenta de protecția mediului prin care sunt stabilite condițiile și, după caz, măsurile pentru protecția mediului, care trebuie respectate in cazul realizării unui proiect |
| Adaptare | Procesul de ajustare a priectului prin prevederi de măsuri specifice de adaptare la condițiile actuale și viitoare ale schimbărilor climatice și efectelor acestora. Măsurile de adaptare prevăzute incearcă să minimizeze sau să evite posibille prejudicii provocate de fenomenele externe. |
| Aprobare de dezvoltare | Decizia autorității sau autorităților competente, care dă dreptul titularului proiectului să realizeze proiectul. In conformitate cu prevederile Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, aceasta se concretizează prin: - Autorizatia de construire pentru proiectele prevăzute in anexa nr.1 și cele prevăzute in anexa nr. 2, pct.1, lit.a),c),e),f),g) și pct.2-13 - Acord privind utilizarea terenului in scop agricol intensiv, pentru proiectele prevăzute in anexa 2, pct.1, lit. b) - Acord al conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultura pentru proiectele privind impădurirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetație forestieră, prevazute in anexa nr.2 pct. 1 lit.d) - Actul emis de autoritatea competentă in domeniul silviculturii conform prevederilor art. 40*) din Legea nr.46/2008 Codul silvic, republicata in onitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.611 din 12 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru realizarile obiectivelor care implică defrișarea in scopul schimbării destinației terenurilor, prevăzute la anexa nr.2 pct.1 lit.d) |
| Arie naturală protejată | Zona terestră și/sau acvatică in care există specii de plante și animale sălbatice, elemente și formațiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, științifică ori culturală deosebită. |
| Arie specială de conservare | Situl de importanță comunitara desemnat printr-un act statutar, administrativ si/sau contractual in care sunt aplicate masurile de conservare necesare mentinerii sau de refacere la o stare de conservare favorabila a habitatelor naturale si/sau a populatiilor speciilor de interes comunitar pentru care situl este desemnat |
| Autoritate competenta | Autoritatea care emite aprobarea de dezvoltare, sau, după caz, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului organizate la nivel judeţean şi la nivelul municipiului Bucureşti, precum şi Administraţia Naţională „Apele Române” şi unităţile aflate în subordinea acesteia |
| BAT - Cele mai bune tehnici disponibile | Stadiul de dezvoltare cel mai eficient și avansat inregistrat în dezvoltarea unei activități și a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referința pentru stabilirea valorilor- limita de emisie și a altor condiții de autorizare, in scopul prevenirii poluării, iar, in cazul in care nu este posibil, pentru a reduce, in ansamblu, emisiile și impactul asupra mediului în întregul său. |
| BATAELs – niveluri de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile | Nivelurile de emisie obținute in condiții normale de funcționare cu ajutorul uneia dintre cele mai bune tehnici disponibile sau al unei asocieri de astfel de tehnici, astfel cum sunt descrise in concluziile BAT, și exprimate ca o medie pentru o anumită perioadă de timp, in condiții de referință prestabilite. |
| Biodiversitate | Variabilitatea organismelor din cadrul ecosistemelor terestre, marine, acvatice continentale și complexelor ecologice; aceasta include diversitatea intraspecifică, interspecifică și diversitatea ecosistemelor; |
| BREF – document de referință BAT | Un document rezultat in urma schimbului de informații organizat de Comisia Europeană, elaborat pentru anumite activități, care descrie, in special, tehnicile aplicate, nivelurile actuale ale emisiilor și consumului, tehnicile luate in considerare pentru determinarea celor mai bune tehnici disponibile, precum și concluziile BAT și orice tehnici emergente, acordând o atenție specială criteriilor prevăzute in anexa nr. 3 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale. |
| Bun al patrimoniului natural | Componenta patrimoniului natural care necesită un regim special de protecție, conservare și utilizare durabilă în vederea menținerii în beneficiul generațiilor prezente și viitoare |
| Comunități locale | Comunitățile umane situate in interiorul sau in vecinatatea ariei naturale protejate și/sau care dețin proprietăți ori desfășoară diverse activități pe teritoriul sau in vecinatatea ariei naturale protejate. |
| Concluzii BAT | Un document care conține părti al unui document de referință BAT, prin care se stabilesc concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile, descrierea acestora, informații pentru evaluarea aplicabilității lor, nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile, monitorizarea asociată, nivelurile de consum asociate și, după caz, măsurile relevante de remediere a amplasamentului. |
| Capacitate nominală | Suma capacităţilor de incinerare ale cuptoarelor care compun o instalaţie de incinerare a deşeurilor sau o instalaţie de coincinerare a deşeurilor, aşa cum este specificată de constructor şi confirmată de operator, luându-se în considerare puterea calorică a deşeurilor, exprimată sub forma cantităţii de deşeuri incinerate într-o oră |
| Deșeu | Orice substanță, preparat sau orice obiect din categoriile stabilite de legislația specifică privind regimul deșeurilor, pe care deținătorul îl aruncă, are intenția sau are obligația de a-l arunca; |
| Deşeuri municipale în amestec | deşeurile menajere, precum şi deşeuri provenind din activităţi comerciale, industriale şi administrative care, prin natura şi compoziţia lor, sunt similare deşeurilor menajere, cu excepţia fracţiunilor prevăzute la poziţia 20.01 din anexa la Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul articolului 1 litera a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, care sunt colectate separat la sursă şi cu excepţia altor deşeuri prevăzute la poziţia 20.02 din anexa respectivă; |
| Deteriorarea mediului - | Alterarea caracteristicilor fizico-chimice și structurale ale componentelor naturale și antropice ale mediului, reducerea diversității sau productivității biologice a ecosistemelor naturale și antropizate, afectarea mediului natural cu efecte asupra calității vieții, cauzate, în principal, de poluarea apei, atmosferei și solului, supraexploatarea resurselor, gospodărirea și valorificarea lor deficitară, ca și prin amenajarea necorespunzătoare a teritoriului; |
| Emisie | Evacuarea directă sau indirectă de substanțe, vibrații, caldură sau zgomot in aer, apă ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalației |
| Evaluarea impactului asupra mediului | Un proces care consta in: - Pregatirea raportului privind impactul asupra mediului de către titularul proiectului, astfel cum se prevede la articolul 5 aliniatele (1) si (2) din Directiva 2014/52/UE (respectiv art. 10 si 11 din LEGEA privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului) - Desfășurarea consultărilor astfel cum se prevede la articolul 6 si, dupa caz, la articolul 7 din Directiva 2014/52/UE (respectiv art. 6, art. 15, art. 16 si, dupa caz, la art. 17 din LEGE privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului) - Examinarea de către autoritatea competentă a informațiilor prezentate in raportul privind impactul asupra mediului și a oricăror informații suplimentare furnizate, după caz, de către titularul proiectului în conformitate cu art.5 al. (3) și a oricăror informații relevante obținute in urma consultărilor in temeiul art. 6 și 7 din Directiva 2014/52/UE (respectiv art. 12 din LEGE privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului si pct.ii) - Prezentarea unei concluzii motivate de către autoritatea competenta cu privire la impactul semnificativ al proiectului asupra mediului, ținând seama de rezultatele examinarii menționate la punctul (iii) și, dupa caz, de propria examinare suplimentară - Includerea concluziei motivate a autorității competente în oricare dintre deciziile menționate la art. 8 a* din Directiva 2014/52/UE (respectiv art. 18 al. (8) si (9) din LEGE privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și pct.ii) |
| Experți competenți | Persoane fizice si juridice care au dreptul de a elabora, potrivit legii, rapoartele din cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și care se inscriu in Registrul național al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului (LEGEA privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului ) |
| Hazard | Literatura de specialitate definește hazardul ca fiind posibilitatea apariției/producerii unui eveniment potențial devastator, intr-o anumită perioadă, pe un anumit areal. Indiferent de domeniu, hazardul reprezentă o amenințare și nu evenimentul in sine. In orice ipostază, hazardul conține un anumit grad de periculozitate implicând, de cele mai multe ori, evenimente extreme. El mai poate include însă și condiții latente, care pot reprezenta pericole viitoare. Hazardul natural se poate manifesta sub forma unor evenimente singulare, combinate sau întrepătrunse secvențial în cauze și efecte. Orice hazard poate fi caracterizat printr-o anumită localizare geografică, intensitate sau magnitudine, frecvență și probabilitate de manifestare. El are un trend dinamic (este legat de o magnitudine particulară și o perioadă de revenire specifică), așa încât se cuantifică prin relația magnitudine-frecvență, pe baza arhivelor istorice sau a modelărilor probabilistice. Orice sistem teritorial se definește printr-o amprentă a hazardului conținut. In intelesul prezentei documentatii, hazardul capătă valența de risc numai din perspectiva lezării potențiale a lucrărilor prevăzute a se realiza, expuse și vulnerabile la un anumit eveniment fizic cauzat de schimbările climatice. |
| Instalație | O unitate tehnică staționară, in care se desfășoară una sau mai multe activități prevăzute in anexa nr.1 sau in anexa nr.7 partea 1 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, precum și orice alte activități direct asociate desfășurate pe același amplasament, care au o conexiune tehnică cu activitățile prevăzute in anexele respective și care pot genera emisii și poluare. |
| Instalaţie de incinerare a deşeurilor | orice echipament sau unitate tehnică staţionară sau mobilă destinată tratării termice a deşeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii generate, prin incinerare prin oxidare, precum şi prin orice alt procedeu de tratare termică, cum ar fi piroliza, gazeificarea sau procesele cu plasmă, cu condiţia ca substanţele rezultate în urma tratării să fie incinerate ulterior. |
| Instalaţie de coincinerare a deşeurilor | orice unitate tehnică staţionară sau mobilă al cărei scop principal este generarea de energie sau producerea de produse materiale şi care utilizează deşeuri drept combustibil uzual sau suplimentar ori în care deşeurile sunt tratate termic în vederea eliminării lor prin incinerare prin oxidare, precum şi prin alte procedee de tratare termică, cum ar fi piroliza şi gazeificarea sau procesul cu plasmă, în măsura în care substanţele care rezultă în urma tratării sunt incinerate ulterior. |
| Modalitate de administrare a ariei naturale protejate | Felul in care se asigură managementul unei arii naturale protejate, respectiv prin structuri de administrare special constituite sau prin custozi, dupa caz. |
| Patrimoniu natural | Ansamblul componentelor și structurilor fizico – geografice, floristice, faunistice și biocenotice ale mediului natural, ale căror importanță și valoare ecologică, economică, stiințifică, biogenă, sanogenă, peisagistică și recreativă au o semnificație relevantă sub aspectul conservării diversitatii biologice floristice și faunistice, al integrității funcționale a ecosistemelor, conservării patrimoniului genetic, vegetal și animal, precum și pentru satisfacerea cerințelor de viață, bunăstare, cultură și civilizație ale generațiilor prezente și viitoare. |
| Plan de management al ariei naturale protejate | Documentul care descrie și evaluează situația prezentă a ariei naturale protejate, definește obiectivele, precizează acțiunile de conservare necesare și reglementează activitățile care se pot desfășura pe teritoriul ariilor, in conformitate cu obiectivele de management |
| Plan de management al bazinului hidrografic | Reprezintă instrumentul de implementare in cadrul activităților de gospodărire a apelor la nivel de bazin hidrografic, având in vedere obiectivul principal, respectiv atingerea „stării bune ” pentru toate apele. Acest plan este un document detaliat care include, in principal, rezultate privind: caracteristicile bazinului hidrografic, presiunile și impactul activităților umane asupra apelor din bazinul hidrografic, precum și seturile de măsuri necesare pentru atingerea obiectivelor de mediu. |
| Poluare | Introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activității umane, de substanțe, vibrații, căldură sau zgomot in aer, apă ori sol, susceptibile să aducă prejudicii sănătății umane sau calității mediului, să determine deteriorarea bunurilor materiale sau să afecteze ori să impiedice utilizarea in scop recreativ a mediului și/sau alte utilizări legitime ale acestuia. |
| Proiect | Executarea lucrărilor de construcții sau a altor instalații ori lucrări, alte interventii asupra cadrului natural și peisajului, inclusiv cele care implică exploatarea resurselor minerale |
| Public | Una sau mai multe persoane fizice sau juridice si, in conformitate cu legislatia ori cu practica nationala, asociatiile, organizatiile sau grupurile constituite de acestea |
| Public interesat | Publicul afectat sau care ar putea fi afectat de, sau care are un interes in procedura prevazuta la art. 4 din LEGEA privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului; in sensul acestei definitii, organizatiile neguvernamentale care promoveaza protecția mediului și care indeplinesc condițiile legale sunt considerate ca având un interes |
| Raport privind impactul asupra mediului | Documentul care conține informațiile furnizate de titularul proiectului potrivit prevederilor art. 11 si art. 13 alin. (2)-(3) din LEGEA privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului |
| Reconstrucție ecologica | Refacerea ecosistemelor naturale fundamentale și mentinerea sau refacerea ecosistemelor conform obiectivelor ariei naturale protejate |
| Regulament al ariei naturale protejate | Documentul in care se includ toate prevederile legate de activitatile umane permise și modul lor de aprobare, precum și activitățile restricționate sau interzise pe teritoriul ariei naturale protejate |
| Risc | Riscul asociază probabilitatea de apariție a evenimentelor sau tendințelor periculoase (hazardul) cu impactul acestora. Exprimat matematic, riscul este o funcție ce depinde atât de probabilitatea deapariție cât și de impactul hazardului analizat. Impactul, la rândul lui, rezultă din expunere și vulnerabilitate, expunerea lucrărilor proiecate la pericolele date schimbărilor climatice și hazardelor associate acestora. |
| Riscul natural | Este o funcție a probabilității apariției unei pagube și a consecințelor probabile, ca urmare a unui anumit eveniment, fiind înțeles ca măsură a mărimii unei “amenințări” natural (Buwal, 1991). Riscul este în funcție de hazard și vulnerabilitatea elementelor de risc, în condițiile expunerii lor. Elementele de risc in cazul de față sunt sistemele de alimentare cu apă (zonele de captare, retelele de distrubutie, etc.) și sistemele de colectare și evacuare a apelor uzate (conducte de canalizare, SEAU etc.). |
| Schimbări climatice | Convenția-cadru a ONU privind schimbările climatice (UNFCCC), adoptată cu ocazia Summit-ului desfășurat la Rio de Janeiro în 1992 (The Earth Summit), definește schimbările climatice ca fiind un proces complex de modificare pe termen lung a elementelor climatice (temperatură, precipitații, creșterea frecvenței și intensității unor fenomene meteo extreme, etc.), datorate în principal emisiilor de gaze cu efect de seră rezultate din activități antropice, directe sau indirecte, care au determinat dezechilibre în atmosferă și au favorizat declanșarea efectului de seră. UNFCCC face o distincție între schimbările climatice determinate de activitățile umane care au condus în timp la modificarea compoziției atmosferice și variabilitatea climatică datorata cauzelor natural. |
| Senzitivitatea | Reprezintă gradul in care transformări ale parametrilor externi induc schimbări in atributele interne ale unui sistem fiind, in cazul de față, expresia rezistenței pe care lucrările proiectate o opun la schimbare. |
| Sit de importanță comunitară | Situl/aria care, in regiunea sau in regiunile biogeografice in care există, contribuie semnificativ la menținerea ori restaurarea la o stare de conservare favorabilă a habitatelor naturale prevazute in anexa nr. 2 sau a speciilor de interes comunitar prevazute in anexa nr. 3 la OUG 57/2007 cu modificările și completarile ulterioare, și care contribuie semnificativ la menținerea diversității biologice in regiunea ori regiunile biogeografice respective. Pentru speciile de animale cu areal larg de răspandire, siturile de importanță comunitară trebuie să corespundă zonelor din areal in care sunt prezenti factori abiotici și biotici esențiali pentru existența și reproducerea acestor specii |
| Sit/arie | Zona definită geografic, exact delimitată |
| Titularul proiectului | Solicitantul aprobării de dezvoltare pentru un proiect privat sau autoritate publică care inițiază un proiect |
| Valorificare | Orice operaţiune care are drept rezultat principal faptul că deşeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deşeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în general. |
| Vulnerabilitatea | Vulnerabilitatea reprezintă măsura în care un sistem (natural sau antropic), expus unui anumit tip de hazard, poate fi afectat. Vulnerabilitatea presupune disfuncționalități potențiale interne, ca urmare a efortului de adaptare al sistemului la transformări de mediu. Mai exact, vulnerabilitatea este definită ca un ansamblu de caracteristici care predispun comunitățile umane și sistemele de infrastructură la efectele dăunătoare ale hazardului analizat. In cazul de fata, vulnerabilitatea poate fi definita astfel: conditii determinate de efectele implicite ale schimbarilor climatice care cresc susceptibilitatea lucrarilor proiectate la impactul unui hazard. Orice sistem, indiferent de mărime sau natură, conține o anumită vulnerabilitate potențială. Vulnerabilitatea este în funcție de capacitatea sistemului de a reacționa la modificarea condițiilor de mediu extern și intern, fiind condiționată de relația dintre senzitivitate și adaptare, în condiții de expunere. În lipsa capacității de adaptare, vulnerabilitatea unui sistem depinde în totalitate de senzitivitatea sa la schimbări de mediu. Vulnerabilitatea poate fi cuantificata ca pondere a pierderilor probabile in cazul producerii unui hazard si rezulta din relatia magnitudine/intensitate – pagube. |

# INTRODUCERE

Acest ghid a fost realizat sub forma unui set de instrumente pentru a fi utilizate de către autoritățile de mediu pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a procedurilor privind evaluarea impactului asupra mediului (EIM) pentru anumite proiecte, în special calitatea rapoartelor privind evaluarea impactului proiectelor asupra mediului / acordurilor de mediu și analiza calității rapoartelor efectuată de către autoritățile competente. De asemenea, se adresează și autorităților care trebuie consultate în cadrul procedurii EIM, în conformitate cu dispozițiile procedurale și juridice relevante și experților desemnați să pregătească raportul EIM pentru proiecte în acele sectoare care solicită mai frecvent sprijin financiar comunitar, dar nu numai.

În conformitate cu Directiva 2011/92 / UE amendată prin Directiva 2014/52/EU a Consiliului European privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (DEIM), pentru proiectele de "instalații de eliminare a deșeurilor destinate incinerării", statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că dezvoltatorul le furnizează  în raportul EIM.

Prezentul ghid se referă la categoriile de proiecte enumerate în anexa I și anexa II la Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului:

- Anexa I.9. Instalații de eliminare a deșeurilor prin incinerare, tratare chimică, astfel cum sunt definite în anexa I la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile [43] la pozitia D9,

- Anexa I 10. Instalații de eliminare a deșeurilor destinate incinerării sau tratării chimice, astfel cum sunt definite în anexa I la Directiva 2008/98 / CE, la rubrica D9 pentru deșeurile nepericuloase cu o capacitate mai mare de 100 de tone pe zi.

- Anexa II 11. Alte proiecte,  lit. b) Instalații pentru eliminarea deșeurilor (proiecte neincluse in anexa I)

Următoarele instalații de eliminare a deșeurilor municipale intră sub incidența Directivei 2010/75 / UE privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (DEI), astfel cum figurează în anexa I a directivei:

- Anexa I, 5.2. Eliminarea sau valorificarea deșeurilor în instalațiile de incinerare a deșeurilor ...: (a) pentru deșeurile nepericuloase cu o capacitate de peste 3 tone pe oră.

Facem precizarea că in cuprinsul prezentului Ghid se face referire NUMAI la instalații de incinerare a deșeurilor municipale.

In conformitate cu Art.4 (2) a Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului (Denumită în continuare LEGE), procedura de evaluare a impactului asupra mediului integrează şi evaluarea posibilelor efecte ale emisiilor industriale, astfel asigurandu-se indeplinirea cumulativă a cerințelor directivelor și legislației naționale privind evaluarea impactului aspura mediului și prevenirea și controlul integrat al poluării.  În acest sens, aspectele BAT ar trebui abordate în cursul procedurii EIA, ținând cont de faptul că, în conformitate cu DEI, incinerarea deșeurilor trebuie făcută în instalațiile proiectate pe baza celor mai bune tehnici disponibile (denumite in continuare BAT).

DEI și Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale definesc „cele mai bune tehnici disponibile“  ca fiind stadiul de dezvoltare cel mai eficient şi avansat înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţa pentru stabilirea valorilor-limită de emisie şi a altor condiţii de autorizare, în scopul prevenirii poluării, iar, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce, în ansamblu, emisiile şi impactul asupra mediului în întregul său. Pentru majoritatea instalațiilor din anexa 1, a fost elaborat un „document de referință BAT“ care descrie, în special, tehnicile aplicate, nivelurile actuale ale emisiilor şi consumului, tehnicile luate în considerare pentru determinarea celor mai bune tehnici disponibile, precum şi concluziile BAT şi orice tehnici emergente.

Termenul “concluzii BAT” a fost introdus prin art. 13 din DEI și art. 3 al. l) al Legii nr. 278/2013, un document care conţine părţi ale unui document de referinţă BAT, prin care se stabilesc concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile, descrierea acestora, informaţii pentru evaluarea aplicabilităţii lor, nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile, monitorizarea asociată, nivelurile de consum asociate şi, după caz,măsurile relevante de remediere a amplasamentului. Concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile stau la baza stabilirii condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu.

In baza art. 13 din Legea nr. 278/2013, până la adoptarea prin decizii ale Comisiei Europene a concluziilor BAT, se aplică concluziile din documentele de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile pentru incinerarea deșeurilor, adoptate înainte de 6 ianuarie 2011, drept concluzii BAT.

Celelalte documente de referință BAT care pot avea legatură cu instalațiile de incinerare           (respectiv concluziile BAT, dupa adoptare) ar trebui luate in considerare, cum ar fi BREF pentru Emisii din depozitare, BREF pentru Industria Tratării Deșeurilor, REF pentru Eficiența Energetică, REF pentru Efecte Economice și Cross- Media, REF Principii Generale de Monitorizare.

Structura ghidului urmează, într-o mare măsură, cerințele prevăzute în anexa IV a DEIM în ceea ce privește informațiile care trebuie furnizate de către titular autorității competente in cadrul procedurii EIM, respective in Anexa nr. 4 a Legii.

In Lege este prevăzut conținutul raportului privind impactul asupra mediului. Secțiunile ghidului furnizează recomandări pentru structura standard a Raportului privind evaluarea impactului asupra mediului, recomandări ce se vor regăsi in fiecare secțiune și sub-secțiune a acestuia:

  - Introducere

  - Cadrul politic, legal si administrativ

  - Descrierea proiectului propus inclusiv a BAT

  - Descrierea principalelor alternative

  - Descrierea mediului

  - Descrierea impacturilor semnificative probabile asupra mediului și a măsurilor de atenuare

  - Programul de monitorizare a mediului

  - Rezumat non-tehnic

  - Planul de management al mediului

  - Provocări în pregătirea Raportului EIM

  - Referințe

Ordinea propusă și domeniul de aplicare nu sunt obligatorii sau exhaustive, ci trebui să fie adaptate în funcție de caracteristicile fiecarui proiect in parte. Acest lucru se referă la obiectivele proiectului, caracteristicile tehnice, localizarea, mediul natural și construit și alte elemente.

# CADRUL POLITIC, LEGISLATIV ȘI ADMNISTRATIV

Obiectivul acestei secțiuni din Raportul EIM este de a oferi o imagine de ansamblu a politicii naționale de mediu, precum și a legislației naționale și a UE care a fost luată în considerare în realizarea EIM.

Acest capitol al Raportului EIM analizează relevanța legislației europene și naționale, a planificării naționale, a politicii și compatibilitatea proiectului cu această legislație / politică. Acesta evidențiază legislația și politicile ministerelor naționale, după caz, și conturează directivele și regulamentele UE și alte obligații internaționale care se aplică proiectului.

Anexele 1- 4 din prezentul ghid oferă o privire asupra legislației UE aplicabile și asupra celor mai relevante cazuri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), cu o scurtă descriere a subiectului.

Directivele relevante ale UE (Anexa 1) includ DEIM, precum și diverse alte directive si documente  referitoare la deșeuri, calitatea aerului, schimbari climatice, calitatea apei și zgomot. Deoarece acquis-ul de mediu al UE a fost transpus în legislația națională, directivele în sine nu vor fi abordate, iar legislația națională care transpune directivele este sumarizată in continuare, lista detaliată, inclusiv actele subsecvente fiind prezentată in Anexa 2 .

Caseta 1. Legislația aplicabilă la nivel național

Acte de planificare și dezvoltare naționale, regionale sau locale Strategia de gestionare a nămolurilor, Strategia Nationala a Romaniei privind Schimbarile Climatice 2013-2020

Reglementarea managementului de mediu privind șantierele

Managementul deșeurilor - Legislația cadru - Legislația privind incinerarea deșeurilor și norme tehnice - Legislația privind depozitarea deșeurilor și norme tehnice

Prevenirea și controlul poluării - Legislația cadru privind prevenirea și controlul integrat al poluării - Ghiduri BAT naționale

Calitatea apei - Legislația cadru pentru protecția calității apei - Legislația privind calitatea apei uzate - Standarde de calitate pentru apa uzată

Calitatea aerului înconjurător Legislația care definește și stabilește obiective pentru calitatea aerului ambiental, cea referitoare la limitarea emisiilor de gaze din diverse activități și nivelurile de emisie din diferite tipuri de vehicule Legislația stabilind metodele și criteriile pentru monitorizarea calității aerului și metodologiile de modelare pentru dispersia poluanților din aer.

Sol  Legislația pentru evaluarea și conservarea calității solului

Zgomot  Legislația referitoare la nivelurile de zgomot pentru echipamentele utilizate în exterior, de la diferite tipuri de vehicule, metodologii de evaluare și modelare;

Flora, fauna și habitatele naturale  Legislația pentru protecția și conservarea biodiversității, protecția pădurilor, conservarea habitatelor naturale.

Schimbări climatice

Legislație privind sănătatea și securitatea

Legislație privind: sănătatea la locul de muncă; protecția lucrătorilor; siguranța la locul de muncă; utilizarea echipamentului individual de protecție la locul de muncă;

Legislația referitoare la rețelele de utilități publice (de exemplu, rețeaua de transport energetic)

Legislație orizontală

 Legislația privind evaluarea impactului asupra mediului  Legislația privind libertatea de acces la informații privind mediul;

Politici și planuri

 Politica dezvoltării urbane / rurale  Politicile de conservare a terenurilor  Planuri de dezvoltare locală  Politici privind patrimoniul cultural

Pe lângă legislația relevantă a UE, în Raportul EIM trebuie să se introducă pe scurt toată legislația națională privind mediul înconjurător aplicabilă în materie de emisii, precum și politicile și planurile luate în considerare pentru realizarea proiectului. Autoritățile responsabile pentru monitorizarea construcțiilor și a mediului trebuie notate.

Sistemele instituționale EIM diferă de la o țară la alta, reflectând diferite tipuri de guvernare. În unele țări, fie Ministerul Mediului sau o autoritate desemnată sau Autoritatea de Planificare administrează procesul EIM. În cadrul acestei secțiuni a Raportului EIM, ar trebui să se descrie pe scurt rolul autorităților / instituțiilor implicate în procesul EIM și alte modalități instituționale de implementare a DEIM.

Anexa 3 prezintă cazurile cele mai relevante ale CJUE pentru proiectele de incinerare a deșeurilor. Chiar dacă nu sunt legate direct de procesul de evaluare a impactului asupra mediului, se face referire la unele hotărâri ale CJUE, care ar trebui avute în vedere atunci când se efectuează EIM pentru proiectele de incinerare. Trebuie remarcat faptul că utilizatorii acestui ghid ar trebui să verifice periodic noua jurisprudența relevantă a Curții.

Anexa 4 prezinta studii de caz reprezentative pentru legislația EIA din domeniul incinerării deșeurilor din jurisprudența CJUE, inclusiv concluziile rezidand din analiza  acestora.

# 3. DESCRIEREA PROIECTULUI PROPUS

Această secțiune a raportului EIM ar trebui să conțină astfel de informații și un nivel de detaliere care să ofere verificatorilor, factorilor de decizie și părților interesate o imagine completă (o privire de ansamblu) a caracteristicilor relevante pe parcursul tuturor etapelor proiectului, de la proiectare până la existența și funcționarea fizică a acestuia. În mod tipic, această secțiune a raportului EIM va cuprinde patru subsecțiuni principale, și anume:

 Descrierea cerințelor de amplasare și de utilizare a terenului

 Descrierea proiectării

 Descrierea proceselor principale în fazele de dezvoltare și de operare;

 Estimarea reziduurilor și a emisiilor rezultate din implementarea proiectului.

Este important de menționat că această secțiune va acoperi doar alternativa selectată, în timp ce opțiunile luate în considerare anterior sunt prezentate într-o secțiune separată a raportului EIM. Următoarele subsecțiuni se referă în principal la construirea unui nou incinerator de deșeuri municipale.

## 3.1 Descrierea conceptului de proiect

Articolul 1(2) al Directivei EIA definește ,proiectul’ ca:„executarea lucrărilor de construcție sau a altor instalații sau scheme, altor intervenții în mediul și cadrul natural inclusiv cele ce implică extracția resurselor minerale”.

Termenul de ,instalație’ nu este definit în Directiva EIM. O definiție a acestui termen este furnizată în Directiva Emisiilor Industriale, dar această definiție nu este considerată adecvată pentru scopurile Directivei EIA. ,Instalația’ în sensul DEI semnifică ,o unitate tehnică staționară în cadrul căreia sunt realizate una sau multe activități enumerate în Anexa I sau în Partea 1 a Anexei VII [la Directiva 2010/75/UE] și ori alte activități asociate în mod direct pe același amplasament ce au legătură tehnică cu activitățile enumerate în acele Anexe și care pot avea un efect asupra emisiilor și poluării’ (Articolul 3(3) al DEI). Prin comparație, Directiva EIM prevede un domeniu de aplicare mai larg. Instalațiile mobile – cu toate că nu sunt menționate în mod explicit în Directiva EIM – sunt considerate acoperite de prevederile acesteia deoarece sunt instalații temporare. În momentul în care instalațiile mobile sau temporare au caracteristicile (și impactul asociat) categoriilor de proiecte incluse în Anexele I și II la Directiva EIA, acestea vor fi supuse cerințelor acesteia. Mai mult, în momentul în care o instalație mobilă este mutată în altă regiune, necesitatea unei noi evaluări a impactului asupra mediului va fi luată în considerare.

Definiția ‚proiectului’ a fost completată de către Curte, care a concluzionat că ,lucrările de demolare intră în sfera de aplicare a Directivei 85/337 și în această privință pot constitui un ,proiect’ în sensul Articolului 1(2)’ (C-50/09, alineatele 86-107). Curtea a concluzionat că lucrările de demolare nu pot fi excluse din sfera de aplicare a legislației naționale ce adoptă Directiva EIM. Pe baza jurisprudenței și pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a mediului, Directiva EIM modificată prevede că procedurile de încadrare  și evaluările impactului asupra mediului vor lua în considerare impactul întregului proiect în cauză și, unde este relevant, fazele de demolare (Anexa II A, punctul 1 (a) și Anexa IV, punctul 1 (b) și 5 (a)).

## 3.2 Activități corespunzătoare proiectelor privind instalații de eliminare a deșeurilor municipale

Există tipuri de activități ce prezintă caracteristicile mai multor categorii de proiecte enumerate în Directiva EIA. Aceste activități pot fi privite din unghiuri diferite, în funcție de caracteristicile lor tehnice, proiectare sau producție, de exemplu proiectele biogaz sau biocombustibil. Practica arată că diferite categorii de proiecte pot fi relevante, în funcție de domeniul de aplicare al proiectului biogaz, în special:

- Instalații de eliminare a deșeurilor prin incinerare, tratare chimică, astfel cum sunt definite in anexa I la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile [4] la pozitia D9,

-  Instalații de eliminare a deseurilor nepericuloase prin incinerare, tratare chimică, procedee definite in anexa I la Directiva 2008/98/CE, la pozitia D9, cu o capacitate de peste 100 tone pe zi.

-  Instalații pentru eliminarea deșeurilor (proiecte neincluse in anexa Ia Directivei EIA 2014/52/UE).

Din perspectiva producției, biogazul poate fi fie rezultatul principal al activității sau produsul său secundar. În plus, din perspectiva construcției și întreținerii, producția de biogaz se bazează pe infrastructură, de exemplu conducte, unități de depozitare, etc. Prin urmare, pentru a determina dacă un proiect legat de biogaz intră sau nu în sfera de aplicare a Directivei EIA, acesta trebuie examinat în detaliu luând în considerare toate perspectivele relevante.

## 3.3 Cerințele privind amplasamentul și utilizarea terenului

### 3.3.1 Poziționarea incineratorului de deșeuri

Cercetarea (analiza) preliminară a locației propuse pentru instalația de incinerare trebuie să furnizeze date privind situl și împrejurimile sale și se va baza pe:

 sondaje specifice zonei, de exemplu, topografie, accesibilitate, condiții climatice (vânturile predominante, fenomene de inversiune, temperatură etc. distanța de la limita locului de instalare propus la receptorii sensibili etc.), tipologia solului, etc.;

 Studii hidrologice, hidrogeologice și / sau geologice (de exemplu, apele de recepție ale efluentului din stația de epurare a apelor uzate, fluctuația tabelelor de apă subterană, direcția apei subterane, calitatea apei subterane, caracteristicile tehnice, distanțele de la instalație până la orice aval de ape recepționate (ape subterane adânci și adânci, precum și ape de suprafață proaspete și / sau sărate) etc.

 studii socio-economice (de exemplu, utilizarea terenurilor, demografie, traseul transportului direct de deșeuri și transferul de la generatori / orașele principale la instalația de incinerare (adică pe drumurile existente sau planificate), precum și comunitățile vecine existente care ar putea fi afectate, inclusiv fermele etc.).

Pe baza informațiilor de mai sus, amplasarea terenului (locației) trebuie verificată în conformitate cu criteriile din caseta 2, dacă nu prezintă un risc serios pentru mediu.

Caseta 2. Criterii de cartografiere negative

Criterii care trebuie luate în considerare:

 zone geologice instabile;

 soluri instabile;

 convecție (de exemplu, din cauza resurselor minerale, a apei, a petrolului sau a gazelor);

 zone umede;

 zone predispuse la inundații;

 zone din interiorul unei distanțe reglementate din zone sensibile (legendă a apei, zone rezidențiale etc.);

 depresiuni naturale și văile în care este posibilă contaminarea apei;

 zone de reîncărcare a apelor subterane și zonă de masă mare de apă;

 zone de locuit protejate, aproape de parcuri naționale si/sau situri Natura 2000;

 zone intens populate, situri arheologice, istorice, paleontologice și turistice unice;

 condițiile atmosferice care ar împiedica dispersia sigură a emisiilor gazoase și eliberarea accidentală de gaz;

 pericole naturale majore (de exemplu, alunecări de teren);

 locații sensibile.

BREF existente pentru incinerarea deșeurilor subliniază faptul că amplasarea geografică a unei noi instalații de incinerare are o importanță deosebită și trebuie corelată cu cererea de căldură (a se vedea caseta 3).

Caseta 3. Amplasarea incineratoarelor  aproape de beneficiarii de căldură

"Amplasarea instalațiilor noi astfel încât utilizarea căldurii și / sau a aburului generat în cazan să poată fi maximizată prin orice combinație de: - producerea de energie electrică cu furnizare de căldură sau cu abur pentru utilizare (adică prin cogenerare) - furnizarea de căldură sau de abur pentru utilizarea în rețelele de distribuție termică centralizată - furnizarea de abur de proces pentru diverse utilizări, în principal industriale (a se vedea exemplele de la punctul 4.3.18) - furnizarea de căldură sau abur pentru a fi utilizată ca forță motrice a sistemelor de răcire / aer condiționat Alegerea unei locații pentru o nouă instalație este un proces complex care implică mulți factori locali (de exemplu, transportul deșeurilor, disponibilitatea consumatorilor de energie etc.). Generarea de energie electrică poate oferi cea mai eficientă opțiune de energie pentru recuperarea energiei deșeurilor în cazuri specifice în care factorii locali împiedică recuperarea căldurii / aburului. " CE, Incinerarea deșeurilor BREF, 2006

### 3.3.2 Descrierea locației proiectului și a cerințelor terenului

Pe baza unor studii adecvate, descrierea locației selectate ar trebui să includă informații despre zona proiectului și, în special, locațiile componentelor proiectului, inclusiv alte facilități (de exemplu, zăcăminte de depozitare și tratare a zgurii, depozite de zgură și / sau cenușă, tratarea apelor uzate / instalația de pretratare), clădiri sau alte structuri fizice, precum și vecinătatea zonei proiectului. De asemenea, ar trebui să conțină informații similare în legătură cu faza de construcție a proiectului și componentele proiectului (ex. organizare de santier,,). Se vor avea in vedere prevederile Ord 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor, respectiv faptul ca amplasarea instalaţiei de incinerare se va face ţinând cont de modelarea matematică a dispersiei poluanților în aer realizat în condiţiile de funcţionare cele mai nefavorabile, dar nu la mai puţin de 500 m de zona locuită.

Caseta 4. Date privind localizarea proiectului și cerințele privind utilizarea terenului

Descrierea locație

 amplasarea instalației (coordonatele geografice);  topografia înconjurătoare a instalației de incinerare propuse;  utilizare terenului (agricol, rezidențial, comercial, recreere, zone industriale, zone turistice, instituții);  vecinătatea terenurilor de mai sus față de incineratorul propus;

 suprafața de teren necesară pentru instalația de incinerare (inclusiv posibila extindere ulterioară);  dimensiunea zonei solicitate pentru celelalte componente ale zonei incineratorului (de exemplu, zona de recepție, zonele speciale de depozitare a deșeurilor, instalația de tratare a apelor uzate, depozitul de deșeuri de zgură / cenușă etc.

Limite de construcție, zonele de munca

 utilizarea terenului zonei propuse pentru șantierul de constructii și a zonelor de muncă; amploarea zonelor de muncă;

 limitările de proiectare impuse de caracteristicile terenului (inclusiv utilizarea terenului adiacent, topografia);

 amplasarea organizării de șantier legat de lucrările prevăzute în proiect. Dacă locațiile nu au fost încă stabilite, Raportul EIM ar trebui să conțină propuneri pentru organizarile de santier. Propunerile se vor face în funcție de mărimea și tipul lucrărilor prevăzute în proiect.

Se recomandă ca titularul sa includă lista receptorilor sensibili, descrierea acestora și distanța până la limita amplasamentului instalației de incinerare.

Trebuie să fie prezentat traseul de acces / trafic spre teren, care va fi utilizat atât în etapa de construire, cât și in cea de exploatare, precum și o estimare a fluxului de trafic curent.

Pentru a facilita o bună înțelegere a proiectului, hărțile semnificative din punct de vedere al protecției mediului ar trebui să însoțească descrierea amplasării proiectului și a descrierii proiectarii:

- harta care prezintă propunerea în context regional;

- harta care prezintă limitele administrative ale localităților incluse în aglomerare, delimitarea aglomerărilor și locațiile altor facilități ale sistemului de gestionare a deșeurilor (de exemplu stațiile de transfer);

- hărți care indică utilizarea terenului existent în zona componentei proiectului / proiectului și în zona șantierului și a locurilor de muncă;

Pentru o mai bună prezentare a amplasamentului in vederea localizării exacte a componentelor proiectului vor fi prezentate coordonatele Stereo 70 ale tuturor componentelor acestuia. În cazul în care localizarea nu este de tip punct, ci poligon sau linie, se vor reda coordonatele punctelor extreme (în cazul poligonului coordonatele colțurilor, iar în cazul liniilor coordonatele punctelor extreme). O localizare precisă se poate efectua și pe baza unor fișiere GIS (shapefile) sau CAD (dwg). De asemenea, titularul va insera imagini recente ale amplasamentului propus.

## 3.3 Descrierea proiectului

În absența concluziilor BAT, incineratoarele de deșeuri ar trebui să continue să îndeplinească standardele de control al mediului în baza BREF pentru incinerarea deșeurilor și a altor documente BREF aferente.

Proiectarea incineratoarelor ar trebui să asigure respectarea legislației naționale și europene existente. Din ambele perspective, statele membre au obligații stabilite de DEI.

În conformitate cu DEI, "eliminarea sau recuperarea deșeurilor în instalațiile de incinerare a deșeurilor sau în instalațiile de coincinerare a deșeurilor pentru deșeuri nepericuloase cu o capacitate mai mare de 3 tone pe oră" (anexa 1 punctul 5.2 litera (a)) trebuie să fie proiectată luând măsurile adecvate de prevenire împotriva poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile și fac obiectul unei aprobări integrate de mediu.

Toate componentele instalației de incinerare ar trebui să respecte BAT incluse în BREF pentru incinerarea deșeurilor.

În această secțiune trebuie să fie incluse principalele componente constructive ale proiectului în limitele amplasamentului instalației de incinerare și sunt prezentate în caseta 5 împreună cu fluxul tehnologic.

Caseta 5. Principalele componente ale proiectului

 platforma de cântărire,

 zona de recepție;

 buncăr pentru depozitarea deșeurilor;

 zona de pre-tratare a deșeurilor (acolo unde este necesar);

 cuptor, inclusiv generator de abur;

 unitate de recuperare a energiei (de ex. Boiler) și unitate de conversie

 sistemul de curățare a gazelor de ardere

 managementul reziduurilor de curățare a gazelor de ardere

 evacuarea gazelor arse

 instalații de tratare și de eliminare a zgurii / cenușii

 instalația de tratare / pre-epurare a apelor reziduale;

 zona de parcare;

 constructii pentru administrație și personal

 atelier și depozit;

 alte unități auxiliare

Trebuie inclusă o diagramă detaliată a fluxului tehnologic

Caseta 6. Eficiența energetică într-o instalație de incinerare a deșeurilor

DEI definește o "instalație de incinerare a deșeurilor" ca fiind "orice unitate și echipament tehnic staționar sau mobil destinat tratării termice a deșeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii produse prin incinerare, prin oxidarea deșeurilor, precum și prin alte procese de tratare termică, cum ar fi piroliza, gazeificarea sau procesul plasmatic, dacă substanțele rezultate din tratare sunt ulterior incinerate ". De asemenea, instalațiile de incinerare a deșeurilor municipale DEI cu o capacitate de peste 3 t / h ar putea fi clasificate ca: - operațiunea de eliminare sau - operațiunea de recuperare (n.b., de energie); lista neexhaustivă a operațiunilor de recuperare prezentată în anexa II la Directiva-cadru privind deșeurile (DCD) definește R1 drept operațiune de recuperare care este înțeleasă ca "Utilizați în principal ca combustibil sau alt mijloc de a genera energie". Este clarificat într-o notă de subsol că aceasta include instalații de incinerare destinate prelucrării deșeurilor municipale numai în cazul în care eficiența lor energetică este egală sau mai mare de 0,65 pentru instalațiile noi. Pentru o valoare a eficienței energetice mai mică de 0,65 incinerarea este considerată o operațiune de eliminare. Eficiența energetică ar putea fi considerată un "indicator de performanță pentru nivelul de recuperare a energiei provenite din deșeuri într-o instalație dedicată incinerării deșeurilor municipale" Termenul "deșeuri în energie" este frecvent utilizat pentru descrierea instalațiilor de incinerare cu recuperare energetică de înaltă eficiență, fără a avea în vedere o valoare limită particulară. Documentul BREF pentru incinerarea deșeurilor este singurul document oficial care îl definește drept "o utilizare pe termen pentru a descrie incineratoarele care recuperează căldura și / sau energia electrică", fără a fi obligat din punct de vedere juridic. Există o diferență semnificativă între operațiunile de "recuperare a energiei din deșeuri" și de "recuperare" a energiei "(ca în cazul DEI), deoarece nu toate procesele de" recuperare a energiei din deșeuri "sunt" operațiuni de recuperare". Deoarece recuperarea energiei este o cerință tehnică în timpul etapei de răcire a gazelor de ardere pentru toate instalațiile de incinerare, toate instalațiile moderne de incinerare funcționează cu o anumită recuperare a energiei ca și căldură (ca apă caldă sau abur) sau electricitate sau ambele ca energie termică și combinată. Cantitatea de energie disponibilă pentru a fi recuperată din deșeuri depinde de valoarea calorică a deșeurilor. Eficiența de recuperare a energiei depinde, de asemenea, de proiectarea instalației. Optimizarea tehnicilor de recuperare a energiei necesită ca instalația de incinerare să fie proiectată pentru a satisface cererea consumatorului de energie. BAT specifice pentru recuperarea energiei legate de incineratoarele de deșeuri municipale sunt enumerate în subcapitolul 5.2 (măsurile 61-63) din BREF pentru incineratoarele de deșeuri.

Datele cheie care trebuie furnizate în Raportul EIM, pentru componentele principale ale proiectului, sunt prezentate în Caseta 7.

Caseta 7. Date privind proiectarea

Populație / localități deservite

 număr, localități;

 populația inițială care trebuie servită, locuitorii;

 populația finală care trebuie servită, locuitorii;

 distanțele față de localitățile deservite sau stațiile de transfer;

Instalația de incinerare

 numărul de linii;

 durata de viață, ani;

 capacitatea de deșeuri (tone / oră);

 cantitatea estimată de deșeuri zilnice de la data punerii în funcțiune, respectiv anul de închidere, t / zi, m3 / zi;

 caracteristicile constructive și operaționale ale cuptorului (numărul de arzătoare de pornire, temperatura, timpul de retenție a gazului etc.);

 timpul de funcționare anual (ore / an) (recomandat 365 zile x 24 ore);

 numărul de închideri planificate pe an;

 tehnici / metode de construcție, inclusiv natura lucrărilor de construcție și a scării mașinilor care vor fi utilizate.

Deșeuri acceptate

- compoziția estimată  valori termice estimate (medii, minime și maxime);  ar trebui furnizată o listă cu deșeurile acceptate (inclusiv codurile ELW);

Generarea energiei termice / electrice

 producția de căldură / electricitate;

 eficiența energetică (după proiectare);

 caracteristicile sistemelor de recuperare a căldurii și / sau de generare a energiei electrice;

Sistemul de control al poluării aerului

 reducerea emisiilor de NOx (de exemplu, reducerea selectivă non- catalitică (SNCR), reducerea catalitică selectivă (SCR)) și caracteristicile procesului;

 neutralizarea gazelor acide (sistem de curățare uscată, semi-uscată sau umedă) și caracteristicile procesului;

 controlul și caracteristicile procesului de dioxine și furani;

 echipamente de îndepărtare a prafului (tip de filtre) și caracteristici ale procesului;

Cenușă / cenușă particule atmosferice și zgură /managementul cenușii de fund

 manipularea cenușii / zgurii pe șantier;

 tehnologie de tratare;

 eliminarea cenușii tratate și a altor reziduuri;

Rețeaua de alimentare cu apă

 proces (de curățare) și surse de apă potabilă;

 tratarea apelor uzate;

Rețeaua de colectare a apelor pluviale

 aria acoperită, tratarea și evacuarea scurgerilor de ape

Echipamente de monitorizare

 echipamente de monitorizare a calității mediului;  echipamente de monitorizare și întreținere operațională, inclusiv monitorizarea post-dezafectare;

Desene

Aspecte, secțiuni transversale și detalii de construcție pentru componentele instalației, inclusiv:  toate instalațiile (instalația de incinerare, instalațiile auxiliare);  măsuri de atenuare care vor fi realizate ca parte a proiectului;  sisteme de monitorizare; Diagrame  diagrama fluxului de proces pentru instalația de incinerare.

## 3.3 Descrierea proceselor principale

Raportul EIM trebuie să ia în considerare toate etapele de viață ale incineratorului: construcția, exploatarea și dezafectarea.

Activitățile desfășurate în faza de construcție a proiectului, organizarea de șantier, pregătirea șantierului, activitățile de construcție și, după caz, activități de dezafectare sau demolare.

Descrierea activităților legate de faza de operare ar trebui să abordeze aspecte legate de funcționarea și întreținerea componentelor proiectului. Caseta 8 oferă o imagine de ansamblu (nu este exhaustivă) a problemelor care trebuie abordate în Raportul EIM în legătură cu activitățile proiectului.

Caseta 8. Activitățile proiectului

Construcția

Pregatirea amlasamentului

 investigații preliminare;

 îndepărtarea vegetației din zona șantierului;

 îndepărtarea și depozitarea pământului și a săpăturilor, nivelarea amplasării șantierului;

 estimarea cantităților / volumelor de excavare în vrac;

 facilități de cazare pentru șantier: alimentarea cu apă (potabilă și tehnologică dacă este cazul) și evacuarea apelor reziduale și instalațiile pentru tratarea și / sau îndepărtarea efluenților lichizi, după caz, alimentarea cu energie electrică, eliminarea deșeurilor etc .;

 facilități de depozitare a materialelor de construcție;

 parcarea și întreținerea echipamentului utilizat pentru activitățile de construcție;

 împrejmuirea șantierului de construcții;

 drumuri de acces la șantier;

 echipamentul principal utilizat;

 instalații temporare de depozitare a deșeurilor la fața locului;

Etapa de constructie a proiectului

 evoluți activităților, ținând cont de tipul de lucrări din zona proiectului și de diferite tipuri de activități de construcție (săpături, lucrări civile etc.);

 varietatea infrastructurii (temporară și / sau permanentă);

 echipamente, mașini și vehicule grele și proceduri de construcție care trebuie utilizate;

 instalarea echipamentului;

 caracteristicile estimative ale lucrărilor în ceea ce privește forța de muncă (număr) și amplasamentele (suprafața de teren ocupată temporar de materiale și solul excavat);

 Lucrări pentru protecția siturilor arheologice, a monumentelor istorice sau a bunurilor materiale relevante (dacă este cazul);

 numărul de lucrători implicați în etapa de construcție.

Operarea

Instalație de incinerare

 acceptarea deșeurilor;

 operațiunile tehnologice necesare pentru funcționarea instalației de incinerare (alimentarea cu deșeuri, extracția zgurii / cenușilor, etc);

 controlul calității;

 operațiuni de întreținere;

Managementul cenușii depuse

 operațiunile de întreținere ale sistemelor de colectare și tratare;

 transportul, depozitarea și manipularea cenușii de fund și a deșeurilor rezultate din tratarea acesteia;

 activități de inspecție la fața locului;

Managementul cenușii eliminate în aer

 operațiunile de întreținere ale sistemelor de colectare și tratare;

 transportul, depozitarea și manipularea cenușii de fund și a deșeurilor rezultate din tratarea acesteia;

 activități de inspecție la fața locului;

 controlul calității - eficiența procesului de tratare a cenușii eliminate în aer;

Rețeaua de alimentare cu apă

 activități de inspecție la fața locului: echipamente, integritate conducte, structuri civile;

 activități de întreținere

Rețeaua de colectare a apelor pluviale

 activități de inspecție la fața locului: echipamente, integritate conducte, structuri civile;

 activități de întreținere

Sistemul de transport al căldurii și al energiei

 activități de inspecție la fața locului: integritate echipamente;

 activități de întreținere

Dezafectarea

Pregatirea locului

cercetări preliminare specifice;

 dezmembrare, demolare și decontaminare;

 transportul deșeurilor la tratare, reciclare sau eliminare;

 reabilitarea profilului final și a peisajului;

 monitorizare;

 activități de asistență medicală (dacă este cazul).

Pentru activitățile prezentate mai sus, trebuie prezentate materialele destinate utilizării (inclusiv cele care pot fi dăunătoare pentru sănătatea umană sau pentru mediu), atât pentru faza de construcție, cât și pentru faza de funcționare a proiectului.

Următoarele aspecte privind materialele destinate utilizării ar trebui abordate, de asemenea:

- materiale: tipuri și cantități;

- instalațiile de depozitare și locațiile acestora;

- condițiile de manipulare.

## 3.4 Estimarea reziduurilor și a emisiilor rezultate din implementarea proiectului

Estimarea reziduurilor și a emisiilor ar trebui să se efectueze luând în considerare componentele proiectului, echipamentele și tehnicile de construcție, respectiv activitățile specifice de exploatare și materialele corespunzătoare care sunt destinate utilizării.

Caseta 9.  Estimarea emisiilor și reziduurilor

Constructia

Emisii

 efluenți lichizi: surse, caracteristici (compoziția estimată, fluxurile și / sau cantitățile);

 emisii / mirosuri de gaz: surse, caracteristici (compoziția estimată, fluxurile și / sau cantitățile);

 emisii de praf: surse, caracteristici (compoziție estimată, debite și / sau cantități);

 generarea de zgomote și vibrații (surse și intensitate).

Deşeuri

 tipurile de deșeuri, de exemplu: - materialele rezultate din excavare / dragare care nu sunt utilizate pentru umplere, strat humus, soluri contaminate sau alte materiale, deșeuri menajere nepericuloase, deșeuri periculoase, deșeuri rezultate din construcții;

 caracteristici ale deșeurilor (cantități estimate, proprietăți periculoase, coduri ELW);

 gestionarea deșeurilor: stocarea temporară, transportul și destinația finală (reutilizare, reciclare / recuperare, depozitare și / sau incinerare).

Operare

Emisii

 generarea gazelor arse* (concentrația componentelor, debitul, temperatura etc.);

 deșeuri lichide (levigat din depozit)

 efluenți lichizi: caracteristici (surse, compoziție, concentrații, debite și / sau cantități); de exemplu. Incinerarea deșeurilor BREF menționează drept surse potențiale de eliberare în apă (dependente de proces) următorii efluenți lichizi: - efluenți proveniți din dispozitivele de control al poluării aerului, care conțin săruri, metale grele (HM); - evacuările finale ale efluentului din stațiile de tratare a apelor reziduale, care conțin săruri; - scurgerea apei din cazan (scurgeri), care conține săruri; - apă de răcire - din sistemele de răcire umedă, care conțin săruri, biocide; - - zonele de depozitare, manipulare și transfer a deșeurilor, care conțin reziduuri diluate; - zonele de depozitare a materiilor prime, care conțin substanțe chimice de tratare; - manipularea reziduurilor, tratare și depozitare a reziduurilor, care conțin săruri, substanțe chimice, substanțe organice.

 emisii de gaze provenite de la liniile de colectare (praf, CO2, N2O, benzen, etc.);

 generarea de zgomote și vibrații (surse și intensitate);

 mirosuri ofensive.

D eșeuri

 tipurile și sursele de deșeuri, de exemplu: - cenușa din aer (de la buncăre, boilere de economizor și sistem de filtrare a sacilor); - cenusa de fund; - gips; - metale feroase; - alte metale; - carbonul activ care conține dioxine;

 caracteristicile deșeurilor (de exemplu, compoziția estimată, umiditatea, proprietățile periculoase, codurile ELW);

 cantități estimate pentru fiecare tip de deșeuri, de ex. zilnic și / sau anual;

 gestionarea deșeurilor: stocarea temporară, tratarea (de exemplu, stabilizarea cenușii din aer), transportul și / sau destinația finală (reutilizare, reciclare / recuperare, depozitare).

* O analiză de modelare a dispersiei trebuie să demonstreze, prin utilizarea modelelor de dispersie a calității aerului, că emisiile admise din sursa propusă și emisiile provenite din toate activitățile conexe, de ex. de colectare și transport, nu vor provoca sau nu vor contribui la încălcări ale standardelor naționale privind calitatea aerului înconjurător.

# 4. SCHIȚA ALTERNATIVELOR PRINCIPALE STUDIATE DE DEZVOLTATOR

În conformitate cu cerințele din anexa IV punctul 2 din DEIM , care precizează că informațiile furnizate de dezvoltator în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din directiva menționată (și anume raportul EIM) ar trebui să includă "o schiță a principalelor alternative studiate de dezvoltatorul și o indicație a principalelor motive ale acestei alegeri, luând în considerare efectele asupra mediului ".

Alternativele sunt în mod esențial moduri diferite în care dezvoltatorul poate îndeplini cu succes obiectivele proiectului, de exemplu prin alegerea unei locații alternative sau prin adoptarea unei tehnologii sau a unui proiect diferit pentru proiect. La un nivel mai detaliat de planificare, alternativele fuzionează în măsuri de atenuare în cazul în care se fac modificări specifice în proiectarea proiectului sau în metodele de construcție sau de exploatare pentru a evita, reduce sau remedia efectele asupra mediului.

În cazul instalațiilor de incinerare a deșeurilor municipale, alternativele ar fi de obicei evaluate în termeni de:

- locație alternativă;

- proiect alternativ / tehnologii pentru proiect / componentele proiectului principal.

## 4.1 Principalele alternative studiate de dezvoltator

Opțiunile alternative sunt, de obicei, identificate și evaluate în faza incipientă a dezvoltării proiectului și reprezintă în mod clar strategia cea mai eficientă pentru prevenirea și atenuarea impactului.

Problemele esențiale pentru proiectele instalațiilor de incinerare a deșeurilor urbane care ar trebui luate în considerare pentru alternativele propuse includ, dar nu se limitează la:

- obiectivele de mediu stabilite în evaluarea strategică de mediu realizate în ceea ce privește planurile de amenajare a teritoriului și urbane, precum și planurile de gestionare a deșeurilor;

- cerințele stabilite în planurile de utilizare a terenurilor și planuri de dezvoltare, de exemplu, cele legate de vecinătatea de alte dezvoltări existente și viitoare, utilități etc.

- existența unor constrângeri naturale legate de topografie (de exemplu, munți, văi adânci), aspecte legate de geologia siturilor, hidrogeologie și hidrologie;

- constrângerile induse de locațiile din zonele protejate (de ex. recomandări de evaluare adecvată efectuate pentru un sit Natura 2000);

- infrastructura existentă de gestionare a deșeurilor din zonă și din regiune;

- apropierea de orașe, orașe și sate, care ar putea prezenta constrângeri de dezvoltare;

- densitatea populației;

- proximitatea / interferența cu infrastructura de transport (drumuri, căi ferate);

- proximitatea / interferența cu infrastructura de apă și de ape reziduale;

- apropierea de / interferența cu rețelele importante de utilitate (de exemplu, energie, gaz);

- constrângeri de dezvoltare (de exemplu, o utilizare specifică a terenurilor; zone restricționate);

- situri contaminate;

- probleme legate de proprietatea funciară;

- interferența cu trasee pitorești sau zone de frumusețe naturală etc.

Atunci când o alternativă este considerată că are potențialul de a afecta o zonă protejată inclusă sau propusă a fi inclusă în rețeaua Natura 2000, dezvoltatorul trebuie să efectueze o evaluare a impactului probabilității proiectului asupra siturilor Natura 2000, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul 3 și 4 din Directiva Habitate în acest stadiu. Rezultatele evaluării adecvate ar trebui luate în considerare în procesul EIM.

Alternativele considerate ar trebui să fie relevante și rezonabile din punctul de vedere al contextului proiectului. Câteva exemple de locații și design alternative pentru componentele principale ale proiectului sunt prezentate în Caseta 10.

Caseta 10. Alternative pentru instalația de incinerare

| Locații alternative |  |
| --- | --- |
| Instalație de incinerare |  amplasamente alternative, adică alternative rezonabile rămase după excluderea zonelor neconforme Amplasamentul instalaţiei de incinerare se va face ţinând cont de modelarea matematica a dispersiei poluantilor în aer realizat în condiţiile de funcţionare cele mai nefavorabile, dar nu la mai puţin de 500 m de zona locuita. |
| Proiect alternative |  |
| Incinerator |  tehnologia de ardere și tipul de incinerator (alegerea unui proces trebuie adaptată la deșeurile municipale care urmează a fi primite) |
|  |  capacitate; |
|  |  numărul de linii / capacitate; |
| Tratarea gazelor arse |  pentru eliminarea NOx (SNCR, SNR) |
|  |  pentru îndepărtarea SO2 (procese umede, uscate, semi uscate) |
| Recuperarea energiei |  căldură (ca abur sau apă caldă) |
|  |  electricitate |
|  |  combinarea căldurii și electricității |
| Procese alternative |  |
| Resurse | surse de apă tehnologică/potabilă (de exemplu, din rețeaua locală, din subteran, folosind apa tratată etc.); |
| Zgură și cenușă din aer | tratarea și / sau eliminarea |
| Vor fi incluse desene, diagrame de flux și / sau hărți care ilustrează alternativele |  |

## 4.2 Scenariul de bază

Evoluția probabilă a stării existente a mediului (inclusiv a populatiei) fără implementarea proiectului ar trebui descrisă într-un scenariu de bază sau așa-numitul "Scenariul zero intervenţie "sau" Nu faceți nici un scenariu ".

Astfel, ar trebui identificate potențialele efecte negative asupra mediului, pe baza identificării deficiențelor datorate situației existente (de exemplu, nerespectarea cerințelor de reglementare în materie de gestionare a deșeurilor) in cazul nerealizarii proiectului.

## 4.3 Selectarea alternativei

Informațiile furnizate în această secțiune a raportului EIM vor oferi detaliile necesare pentru a documenta procesul de selecție pentru alternativa preferată într-o manieră inteligibilă și transparentă. În acest scop, Raportul EIM trebuie să furnizeze examinatorilor un rezumat al principalelor elemente ale analizei care au fost utilizate pentru a compara diferitele opțiuni / alternative tehnice.

Selecțarea alternativei se realizează în stadiile incipiente ale dezvoltării proiectului, cu scopul de a evalua și compara opțiunile de dezvoltare fezabile, luând în considerare mai multe criterii, cum ar fi cele tehnice / inginerie, economice, sociale și de mediu. Fiecare criteriu este, de obicei, exprimat de un număr de parametri relevanți cu indicatorii lor asociați. Comparația și selecția finală a alternativei preferate ar trebui să se facă pe baza ponderilor care sunt atribuite fiecărui criteriu cheie în funcție de importanța lor relativă.

După cum se menționează în secțiunea 4.1, alternativele propuse pot face referire la mai multe opțiuni care ar trebui comparate prin cuantificarea efectelor pozitive și negative semnificative și luând în considerare "Scenariul de bază".

Opțiunea pentru o alternativă ar trebui justificată având în vedere mai multe criterii, cum ar fi:

Criterii de mediu: un impact negativ redus asupra mediului, având în vedere că măsurile de atenuare prevăzute ar putea reduce impacturile reziduale la niveluri acceptabile;

Criterii tehnice: performanța proiectului, procesele / tehnologiile îmbunătățite propuse etc .;

Criterii financiare și economice: costul investițiilor materialelor, costurile de eliminare a deșeurilor rezultate din tratarea cenușii, beneficii de recuperare energetică, costuri de întreținere etc .;

Criterii sociale: condițiile de viață în zona proiectului, economia locală etc.

# 5. DESCRIEREA CONDIȚIILOR INIȚIALE (MEDIUL EXISTENT)

Componentele de mediu care sunt susceptibile de a fi afectate de un proiect privind instalație de incinerare a deșeurilor urbane (în timpul fazelor sale de construcție, operare și dezafectare), includ în special receptori fizici (aer, apă, sol, climă), receptori biologici (floră, faună), mediul uman (populatie, bunuri materiale, patrimoniu cultural și peisaj) și inter-relația dintre acești receptori.

Pentru raportul EIM, descrierea condițiilor de mediu existente trebuie să furnizeze informațiile necesare pentru a facilita identificarea și evaluarea efectelor semnificative posibile asupra fiecărui receptor. Practica curentă este de a grupa descrierea în funcție de următoarele criterii, după cum se explică în detaliu mai jos:

 context (zona de proiect a zonei de influență / studiu);

 caracter (informațiile trebuie furnizate pentru fiecare componentă de mediu);

 semnificația și sensibilitatea fiecăruia dintre componentele / receptorii relevanți; și

 suficiența datelor.

Un raport de evaluare a impactului asupra mediului ar trebui să includă o descriere concisă a condițiilor de mediu existente care sunt relevante pentru proiect, cu trimiteri la studii, rapoarte, studii de teren, înregistrări de monitorizare etc., care trebuie adăugate ca anexă la Raportul EIM. Descrierea informațiilor de bază ar trebui să se concentreze numai asupra acelor aspecte care sunt relevante pentru componentele de mediu și ar putea fi afectate în mod semnificativ de punerea în aplicare a proiectului.

Prezentarea generală a mediului existent ar trebui să ofere informațiile care pot constitui un punct de plecare pentru o evaluare bună a efectelor proiectului și pentru monitorizarea implementării proiectului.

## 5.1 Context

Stabilirea informațiilor adecvate privind mediul existent necesită cunoașterea domeniului de influență sau a contextului proiectului, adică asupra gradului, timpului, frecvenței și duratei spațiale a impacturilor semnificative pe care proiectul este susceptibil să le provoace.

Acest context trebuie să fie stabilit pentru toate activitățile cheie ale proiectului și impacturile lor semnificative asociate și pentru fiecare dintre componentele afectate ale mediului natural și cel construit și locuit.

O abordare practică simplă pentru stabilirea acestui context este de a cartografia diferitele activități /componentele proiectului și zonele respctive de efect și limitele.

Extinderea zonei de influență poate să difere de la o fază la alta a proiectului. Prin urmare, este important ca zonele potențiale care ar putea fi afectate de proiectul propus să fie identificate, iar descrierea condițiilor inițiale ar trebui să facă referire la acestea.

## 5.2 Caracteristici

O descriere exactă a mediului existent ("de bază") este necesară pentru a anticipa impacturile semnificative posibile ale dezvoltării propuse. Metodologia utilizată pentru efectuarea investigațiilor de bază ar trebui să fie bine documentată pentru a facilita înțelegerea informațiilor și a ipotezelor făcute și pentru a se asigura că rezultatele monitorizării ulterioare pot fi menționate.

Descrierile ar trebui, în primul rând, să se bazeze pe referințele publicate pentru a asigura obiectivitatea. Unele surse standard de astfel de informații sunt enumerate în caseta 11.

Caseta 11. Sursele standard ale informațiilor de bază privind mediul

 hărți topografice;

 fotografii aeriene / Google Earth;

 informații tehnice de la autoritățile locale, regionale și naționale sau din literatura științifică (rapoarte, date de monitorizare și hărți tematice, de exemplu privind solurile, geologia, clima, hidrologia, calitatea apei, ariile protejate, planurile de zonare, inventarele elementelor protejate ale culturii sau istorice importanță etc.);

 rapoarte / publicații științifice și tehnice;

 alte rapoarte de evaluare a impactului asupra mediului elaborate pentru proiecte în aceeași regiune / zonă;  rapoartele de evaluare strategică de mediu ale unui plan sau unui program relevant sau plan;

 publicații din partea organizațiilor profesionale, de cercetare și organizațiilor neguvernamentale

Toate sursele de informații (hărți, ilustrații, date statistice și tehnice, date de monitorizare, declarații de specialitate etc.) trebuie să fie actualizate și adecvat menționate. De regulă, hărțile și figurile ar trebui să fie de bună calitate și ușor de citit.

Informațiile furnizate în această secțiune a rapoartelor EIM ar trebui să fie mai degrabă concise decât să reflecte cantitatea de date privind mediul care poate fi disponibilă pentru o problemă specifică sau pentru o anumită zonă. Principiul călăuzitor este de a furniza o astfel de bază necesară pentru a evalua sensibilitatea unei componente sau funcții de mediu specifice în ceea ce privește evaluarea ulterioară a impactului și luarea deciziilor. Numai în cazul în care au fost identificate aspecte critice specifice în etapa de definire a domeniului de aplicare, ar putea fi necesar să se prezinte informații detaliate suplimentare.

Lista de mai jos include mai multe aspecte cu privire la condițiile de bază pentru mediu, relevante pentru evaluarea impactului asupra mediului a proiectului propus.

### 5.2.1 Ape de suprafață și subterane

- corpuri de apă de suprafață din zona proiectului și în vecinătatea sa:

- punctele de evacuare ale efluentului din stația de epurare (dacă există) în corpul de apă;

- date despre corpul de apă care primește efluentul din stația de epurare (de exemplu, parametrii fizici și chimici, debitele / volumele, variațiile sezoniere ale corpurilor de apă de suprafață în ceea ce privește parametrii și fluxurile de calitate);

  - zonele de protecție și de captare a apei potabile, existente sau planificate;

  - apă subterană

- natura și localizarea acviferelor în zona proiectului;

- date  despre valoarea debitului și variațiile sale sezoniere, direcția curgerii;

- date despre calitate (de exemplu parametrii fizici și chimici); dacă au fost identificate pericole de poluare sau contaminare existente în apele subterane din zona proiectului, vor fi incluse și date suplimentare;

- adâncimea mesei de apă în zona de proiect propusă.

- zona sanitară cu restricții în vecinătatea zonei de proiect propuse;

- informații despre existența zonelor de reîncărcare precum și despre utilizarea apei subterane;

- hărți: harta bazinului hidrografic și indicația pe hartă a locației proiectului.

### 5.2.2 Sol și geologie

  - topografia zonei de proiect (altitudine maximă și minimă, gradienți maxim și minim);

  - trăsăturile pedologice ale zonei proiectului;

  - trăsături geotehnice ale ariei proiectului, furnizate de obicei printr-un studiu hidrogeologic;

  - contaminarea solului în zona proiectului; orice investigații anterioare sau recente și compararea concluziilor investigațiilor cu cerințele privind utilizarea terenurilor;

  - degradarea solului în zona proiectului: eroziunea suprafeței, eroziunea adâncimii, alunecările de teren, compactareasolului;

  - hărțile care prezintă topografia zonei, precum și caracteristicile pedologice și geologice ale regiunii sunt utile pentru o mai bună înțelegere a aspectelor solului și geologiei.

### 5.2.3 Aer și clima

  - condițiile climatice și atmosferice: precipitații, evaporare, direcțiile vântului și frecvența apariției, temperatura, fenomenele de inversiune, variabilitatea sezonieră;

  - creșterea preconizată a condițiilor meteorologice extreme, cum ar fi perioadele prelungite de uscare, furtunile de ploaie, zăpadă puternică etc .;

  - date privind calitatea aerului existent în zona proiectului;

  - receptori sensibili la calitatea aerului în zona și vecinătățile proiectului;

  - date referitoare la neplăcerile cauzate de mirosurile și plângerile înregistrate de către public cu privire la mirosurile tari în imediata apropiere a locației propuse;

  - înregistrări ale concentrațiilor depășite de praf, dioxid de sulf, oxizi de azot, metale grele în praf.

### 5.2.4 Populatie si sanatatea umana

  - date demografice;

  - infrastructura;

  - zonele rezidențiale actuale și viitoare (așa cum se precizează în planurile de utilizare a terenurilor și dezvoltare urbană / rurală);

  - distanțe de la limitele dezvoltării propuse la zonele rezidențiale, comerciale și de agrement, instituții și alți receptori sensibili;

  - ocupația, activități legate de locuitorii zonei proiectului; unde este cazul, indicarea timpului, duratei sau sezonalității oricărei activități (de exemplu, agricultorii în timpul exploatării funciare, timpul de recoltare);

- boli legate de utilizarea aerului, ape subterane în zona de proiect, riscuri pentru sănătatea umană;

- locații sensibile la zgomot din zona proiectului și vecinătatea lucrărilor propuse;

- nivelurile de zgomot în zonele de lucru;

- hărți: hărți fizice / administrative - indicând locațiile receptorilor sensibili și distanțele față de acestea.

### 5.2.5 Fauna si flora

- descrierea vegetației din zona proiectului și a vecinătății acestuia:

- habitate sau comunități de plante, locații de specii sensibile sau rare;

- speciile dominante, diversitatea speciilor, dependența de factorii de mediu specifici, managementul existent;

- habitatele principale, locațiile importante pentru reproducere, zonele de studiu / capturare;

- descrierea faunei din zona proiectului și a vecinătății sale:

- diversitatea, mărimea estimată a populației sau densitatea faunei, gestionarea existentă;

- cerințe speciale: dimensiunea teritoriului, calitatea habitatului, gestionarea actuală, lipsa perturbării;

- prezența oricărui habitat, a plantelor sau a speciilor de faună care sunt specii protejate la nivel internațional, național, regional sau local;

- importanța apei ca habitat în regiune, în special pentru zonele situate în aval de descărcarea efluentului din stația de epurare.

- siturile Natura 2000 din zona proiectului și din vecinătatea sa:

- numele și codul siturilor Natura 2000, distanțele de la situri la limita dintre locația instalației de incinerare propuse și a proiectelor asociate (de exemplu, drum de acces),  specii și habitate ale intereselor comunitare în sit, managementul sitului;

- descrierea etapelor procedurale de evaluare corespunzătoare efectuate în temeiul articolului 6 din Directiva privind habitatele (dacă este cazul);

  - zone naturale protejate, altele decât siturile Natura 2000, identificate în aria proiectului și în vecinătatea acestuia;

  - hărți care prezintă principalele caracteristici ale zonei proiectului pentru aspectele menționate mai sus.

### 5.2.6 Peisaj

  - caracteristicile și geomorfologia peisajului și împrejurimile propuse

- vizionarea locurilor de muncă din proprietățile adiacente și zonele publice, în special acolo unde acestea sunt sensibile (de exemplu, zone rezidențiale, de agrement sau turistice);

- cerințele și reglementările privind planurile de amenajare a terenurilor și reglementările pentru zona proiectului în raport cu peisajul;

- hărți care prezintă principalele caracteristici ale zonei proiectului pentru aspectele menționate mai sus.

### 5.2.7 Bunuri materiale

  - orașe, sate și așezări din zona proiectului;

  - utilități în zona proiectului (alimentare cu apă, sistem de colectare a apelor reziduale, sisteme energetice, canale etc.);

  - industrie, obiective economice în zona proiectului;

  - zone rezidențiale, turistice și de recreere în zona de proiect și în vecinătate;

  - obiective publice și private izolate pentru scopuri rezidențiale, comerciale, industriale, de agrement sau sociale (proprietăți individuale pentru locuințe, școli, camping și alte terenuri de agrement, inclusiv spitale, grădini zoologice, facilități pentru bătrâni);

  - cerințele și reglementările privind planificarea dezvoltării terenurilor pentru zona proiectului;

  - hărți care prezintă principalele caracteristici ale zonei proiectului pentru aspectele menționate mai sus

### 5.2.8 Patrimoniul cultural

  - patrimoniul arhitectural, arheologic în zona proiectului sau în vecinătate;

  - obiective importante arhitectonice sau arheologice localizate în vecinătatea lucrărilor propuse de proiect; vor fi specificate distanțele față de aceste obiective (va fi furnizată o hartă care să prezinte obiectivele);

  - restricții, condiții speciale impuse de autoritățile naționale și locale.

Ar trebui, de asemenea, să fie furnizată o listă cu toate sursele de informare.

## 5.3 Semnificația

Semnificația zonelor sau amplasamentelor - care nu trebuie confundată cu "semnificația impactului" - este determinată de desemnarea, calitatea sau valoarea care este atribuită acestui aspect al mediului existent. Întrebările care trebuie abordate aici sunt:

  - Este amplasamanetul zona protejată / planificată să fie protejată prin legislație (internațională, națională și locală) sau prin desemnare pentru o valoare ecologică, peisagistică, culturală sau de altă natură?

  - este amplasamentul zonă regenerabilă, unică sau înlocuibilă?

  - Este locația zonă pitorească, obișnuită sau abandonată?

## 5.4 Sensibilitatea

Sensibilitatea unei zone, a unui sit sau a unei funcții se referă la întrebarea dacă efectele permanente, temporare sau accidentale cauzate de proiect ar modifica semnificativ caracterul unui factor de mediu relevant, de exemplu:

  - Degradarea solului ar fi accentuată (de exemplu prin eroziune) în anumite zone prin efectuarea activităților de construcție?

  - Zonele rezidențiale de lângă incinerator ar fi afectate de emisiile eliberate sau de alte instalații pe amplasament sau de proiectele conexe (de exemplu, drumul de acces) și activitățile pe care le desfășoară?

  - Concentrația de fond de dioxine va crește în zonă?

## 5.5 Date/ informații suficiente

Datele și informațiile furnizate în raportul EIM trebuie să fie de o calitate și o completitudine care să permită autorității competente să ia o decizie solidă și informată cu privire la acordarea sau refuzul consimțământului pentru elaborarea proiectului. Criteriile care pot ghida evaluarea suficienței datelor cuprinse într-un raport de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

  - Sunt disponibile informațiile necesare identificării efectelor principale?

  - Sunt informații necesare pentru modelarea dispersiei prin conducție a emisiilor în aer din instalația de incinerare?

  - Sunt informații necesare pentru evaluarea efectelor cumulative?

  - Sunt informații concentrate asupra efectelor, care sunt probabil și semnificative?

Siguranța sau încrederea pe care le oferă informațiile reprezintă o bază bună pentru evaluarea calității datelor. În cazul în care informațiile furnizate într-un raport privind evaluarea impactului asupra mediului sunt incomplete, trebuie indicat în mod clar că informațiile lipsă nu au fost reținute în mod intenționat.Această abordare va asigura că toate părțile sunt conștiente de faptul că informațiile sunt incomplete și de faptul că decizia va fi calificată sau condiționată de furnizarea informațiilor într-o etapă ulterioară.

# 6. DESCRIEREA IMPACTURILOR SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI ȘI A mĂSURILOR DE DIMINUARE

Proiectele privind dezvoltarea de instalații de incinerare a deșeurilor municipale au efecte pozitive semnificative, cum ar fi:

- efecte pozitive asupra calității mediului prin reducerea cantităților de deșeuri depozitate;

- efecte pozitive asupra reducerii emisiilor de GES (CO2,CH4, N2O);

- efecte pozitive asupra amenajării vizuale prin reducerea cantităților de deșeuri aruncate

În ciuda efectelor sale (regionale) pozitive, un proiect al instalației de incinerare necesită luarea în considerare a posibilelor implicații negative (locale).

## 6.1 Anticiparea impacturilor posibil semnificative

Predicția impactului semnificativ probabil ar trebui să se realizeze prin luarea în considerare a condițiilor inițiale de mediu și, în descrierea lor, ar trebui să se acopere "efectele directe și orice efecte indirecte, secundare, cumulative, pe termen scurt, mediu și lung, permanente și temporare, pozitive și negative ale proiectului ".

Parametrii luați în considerare în anticiparea impactului și luarea deciziilor vor avea în vedere următoarele caracteristici ale impactului asupra mediului:

- natura (pozitivă, negativă, directă, indirectă, cumulativă);

- magnitudinea (severă, moderată, scăzută);

- complexitatea;

- extinderea / localizarea (suprafața / volumul acoperit, distribuția), natura locală, regională, globală, transfrontalieră a impactului;

- etapa (în timpul construcției, funcționării, închiderii, post-închidere);

- durata (pe termen scurt, pe termen lung) și calendarul (imediat, întârziat, rata de schimbare);

- frecvența (intermitentă, continuă, periodică);

- reversibilitate / ireversibilitate;

- probabilitatea (probabilitatea, incertitudinea sau încrederea în predicție); și

- nivelul de semnificație.

Efectele semnificative probabile ale diferitelor activități ale proiectului în timpul fazelor de construcție, de operare și de dezafectare trebuie identificate în această secțiune a raportului EIM. Pentru evaluarea impactului asupra mediului s-ar putea aplica diverse metodologii, având următoarele etape:

1. definirea impactului - identificarea impactului în contextul condițiilor de bază și crearea unei matrici preliminare a impactului potențial asupra mediului (pozitiv și negativ), a diferitelor etape ale proiectului asupra parametrilor de mediu;

2. evaluarea importanței impacturilor identificate - interpretarea semnificației impactului pe baza unei metode de clasificare (de exemplu, pe baza parametrilor spațiali, temporali și de intensitate) pentru efectele negative ale matricei preliminare;

Caseta 12. Exemplu de interpretare a semnificației impactului

| A. Un exemplu de caracteristici ale impactului pentru niveluri diferite de semnificație sunt prezentate mai jos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Semnificație Impact |  | Caracteristici impact |  |  |
| Beneficii majore |  | pe scară largă, dă naștere la un câștig semnificativ pentru mediu. |  |  |
| Beneficii moderate |  | ar aduce un câștig pozitiv mediului. |  |  |
| Beneficii minore |  | ar avea un ușor beneficiu pentru mediu. |  |  |
| Neglijabil |  | Neutru sau fără impact |  |  |
| Minor nefavorabil |  | mică îngrijorare; este nedorită, dar acceptabilă. |  |  |
| Moderat nefavorabil |  | dă naștere la o anumită îngrijorare, dar este probabil să fie tolerabilă pe termen scurt (de exemplu, în timpul fazei de construcție) sau ar necesita o judecată de valoare cu privire la acceptabilitatea sa |  |  |
| Major nefavorabil |  | la scară largă, dă naștere la o mare îngrijorare; ar trebui considerată inacceptabilă și necesită măsuri atenuante, compensatorii sau importante dacă nu există nicio alternativă. Dacă nu este posibilă nici o atenuare, atunci impactul ar necesita o judecată de valoare în ceea ce privește acceptabilitatea acestuia. |  |  |
| B. De obicei, pentru a calcula nivelul de semnificație al fiecărui impact, formula cea mai utilizată (bazată pe scoruri care ar putea avea valori diferite în diferite metodologii) este: Semnificația impactului = Amplitudinea impactului x Valoarea și sensibilitatea receptorului |  |  |  |  |
| C. Tabelul de mai jos prezintă o relație calitativă între nivelul de magnitudine și nivelul de semnificație care dă Semnificația impactului. |  |  |  |  |
| magnitudine | Nivel de semnificație a impactului |  |  |  |
| ridicată | Moderat |  | Moderat/Major | Major |
| medie | Minor/Moderat |  | Moderat | Moderat/Major |
| Scăzut | Minor |  | Moderat | Moderat |
| Neglijabil | Minor/ fără impact |  | Mediu | Ridicat |
| Valoare și sensibilitate | Scăzută |  | Medie | Ridicată |

3. evaluarea impactului cumulativ care rezultă din impactul proiectului atunci când acesta este adăugat altor activități viitoare trecute, prezente și prevăzute în mod rezonabil. Aceasta poate rezulta din activități individuale minore, dar colectiv semnificative, care au loc într-o perioadă de timp.

4. evaluarea impactului transfrontier;

5. selectarea măsurilor de atenuare - selectarea efectelor moderate și majore ca posibile impacturi semnificative și măsurile de atenuare propuse; să le prezinte într-un tabel pentru fiecare componentă de mediu și etapă de proiect;

6. evaluarea impactului rezidual.

Câteva exemple, legate de efectele adverse frecvente (negative) și măsuri de atenuare a acestora, sunt prezentate în subsecțiunea următoare.

## 6.2 Descrierea efectelor posibil semnificative asupra mediului și reducerea/ diminuarea acestora

Următoarele secțiuni prezintă o serie de posibile efecte semnificative asupra mediului și măsurile de reducere a acestora pentru proiectele de incinerare a deșeurilor urbane. Următoarele tabele pot fi astfel utilizate ca liste de verificare pentru posibilele efecte semnificative ale proiectului.

Selecția măsurilor de reducere trebuie să se bazeze pe ierarhia măsurilor de atenuare, având în vedere următoarele opțiuni, așa cum se referă mai multe directive ale CE (și anume Directiva habitate):

 evitarea și / sau reducerea la sursă - cauza impactului este reproiectată sau modificată.

 măsuri de atenuare la sursă (in situ) - măsuri "finale" (măsuri la fața locului).

 atenuarea la receptor - pusă în aplicare atunci când impactul nu poate fi evitat, măsuri la fața locului și în afara amplasamentului trebuie să fie puse în aplicare.

 compensarea - compensarea pierderii, a daunelor și a intruziunii generale atunci când alte măsuri de atenuare nu sunt posibile sau pe deplin eficiente.

Măsurile de nivel superior sunt de obicei mai ieftine, mai acceptabile din punct de vedere politic, preventiv și cu implicații sociale / echitate mai puține decât cele de nivel inferior.

Anumite măsuri de reducere sunt adoptate în faza incipientă, de proiectare prin alegerea tehnologiilor mai puțin poluante, iar altele sunt așteptate ca parte a bunelor practici internaționale.

Măsuri de reducere în etapa de proiectare

În etapa de proiectare, trebuie să se țină seama de documentul BREF privind incinerarea deșeurilor pentru minimizarea impactului negativ al instalației de incinerare propuse. Măsurile de reducere sunt încorporate în proiectarea instalației prin aplicarea BAT, de exemplu:

 măsuri care să garanteze că emisiile din instalație nu depășesc valorile limită de emisie reglementate conform DEI;

 proiectarea clădirii ca un reper cu valoare arhitecturală ridicată;

 proiectarea clădirilor care să cuprindă întregul proces într-o singură structură, eliminând astfel emisiile de zgomot, miros și praf;

 recepția deșeurilor proiectată ca o hală închisă care să fie menținută la o presiune negativă în raport cu aerul exterior și astfel împiedicând mirosul și praful să părăsească zona de recepție a deșeurilor și să provoace neplăceri produse de praf și miros;

 proiectarea înălțimii coșului și aplicarea modelelor de dispersie pentru a asigura respectarea standardelor de calitate a aerului;

 să conceapă și să optimizeze facilitatea de realizare a unei eficiențe energetice ridicate și a unei redresări energetice, luând în considerare disponibilitatea beneficiarilor pentru energia recuperată; etc.

Dacă pe șantier va fi construit un depozit de deșeuri pentru cenușă și reziduuri, măsurile de reducere aplicate pentru acestea vor trebui incluse în mod clar.

### 6.2.1 Ape de suprafață și subterane

Caseta 13.  Efecte semnificative posibile asupra apelor de suprafață și subterane și reducerea acestora

| Efecte semnificative posibile | Măsuri de reducere |
| --- | --- |
| Construirea |  |
| Perturbarea nivelului apei subterane ca rezultat al lucrărilor de excavare. |  scurgerea și evacuarea sigură a apelor subterane pompate, pentru a evita posibilele fenomene de suflare; |
| Scurgerea și evacuarea în siguranță a apei subterane pompate, pentru a evita posibilele fenomene de scurgere; Poluarea corpurilor de apă de suprafață prin scurgerea apei de furtună din șantierul de construcție și / sau locul de lucru, în cazul instalațiilor inadecvate de depozitare a materialelor de construcție, a substanțelor periculoase, a combustibililor, a lubrifianților și a deșeurilor. |  proceduri pentru depozitarea și manipularea materialelor de construcție, a substanțelor periculoase, combustibililor, lubrifianților și deșeurilor;  combustibilii de stocare, lubrifianții și substanțele chimice în spațiile de depozitare adecvate (acces restrâns, pachete sigilate);  rezervoarele pentru depozitele de combustibil sunt etanșe și instalate pe o suprafață impermeabilă; în cazul scurgerilor accidentale care colectează recipiente, se furnizează materiale absorbante și echipamente de stingere a incendiilor;  stocurile de materiale de construcții (cu prelată sau altele similare). |
| Poluarea apelor subterane prin infiltrarea scurgerilor accidentale (de exemplu, combustibili și lubrifianți, substanțe periculoase) datorită instalațiilor de depozitare necorespunzătoare, operațiunilor de alimentare cu combustibil sau operațiunilor de manipulare. |  depozitarea combustibililor, lubrifianților și substanțelor chimice în spațiile de depozitare adecvate (acces restrâns, ambalaje sigilate);  procedurile de depozitare și manipulare a materialelor de construcție, a substanțelor periculoase, a combustibililor; alimentarea vehiculelor și a echipamentelor în ateliere / locuri cu prevenirea adecvată a scurgerilor (de exemplu suprafață impermeabilă, coloniști și separator de ulei);  proceduri de urgență și planuri de urgență pentru accidente, defecțiuni, deversări etc .; |
| Funcționare |  |
| Poluarea apelor subterane prin infiltrarea levigatului din buncărul de depozitare a deșeurilor ca urmare a defecțiunilor / deteriorărilor sistemului de căptușire |  conformitatea cu proiectarea (BAT) și cerințele de construcție pentru sistemul de linie de rezervoare;  un plan de urgență pentru evenimentele de poluare datorate căptușirii insuficiente; |
| Poluarea apelor subterane prin infiltrarea scurgerilor ca urmare a apariției daunelor la structurile civile, platforme, țevi etc., amplasate pe amplasament |  inspecții periodice pentru detectarea în timp util a oricăror defecțiuni și luarea măsurilor corective adecvate;  un plan de urgență pentru evenimente de poluare și daune asupra structurilor civile, platformelor, conductelor;  a se prevedea sonde/instalatii de monitorizare a calitatii efluentilor, în amonte și în aval de proiect, |
| Deteriorarea calității apei de suprafață (fizică, chimică și biologică) provocată de deversările de ape uzate/reziduale netratate. |  reciclarea apei reziduale pe amplasament (măsura de atenuare de la etapa de proiectare);  tratarea apelor reziduale și a apelor pluviale si eliminarea acestora, pe cât posibil în rețele de canalizare municipale. |
| Dezafectarea |  |
| Similar cu etapa de construire |  |

### 6.2.2 Sol și geologie

Caseta 14 Efecte semnificative posibile asupra solului și geologiei și reducerea acestora

| Efecte semnificative posibile | Măsuri de reducere |
| --- | --- |
| Construirea |  |
| Degradarea solului după îndepărtarea stratului de humus. |  îndepărtarea și depozitarea solului în straturi separate și reinstalarea după reumplerea tranșelor, pentru a permite re-vegetarea naturală;  îndepărtarea solului și curățarea vegetației în paralel cu liniile de contur, pornind de la sol la nivel înalt;  utilizarea unor utilaje adecvate pentru curățarea terenurilor pentru a minimiza perturbarea solului; |
| Eroziunea solului (în special suprafețele situate în zonele înclinate) prin: - lucrări de excavare care duc la instabilitatea solului și alunecările de teren; - îndepărtarea vegetației, lucrărilor de terasament și utilizarea utilajelor grele în timpul activităților de construcție. |  restrângerea, pe cât posibil, a lucrărilor de terasament majore în timpul sezonului ploios;  drenajul locurilor de muncă pentru a facilita evacuarea de scurgere și, dacă este posibil, tratarea pentru reducerea încărcării cu nămol (sedimentare);  re-vegetarea locurilor de muncă (ăn care s-a intervenit), incluzând în special zonele predispuse la eroziune (de ex. dealurile laterale); |
| Modificarea temporară a utilizării terenului. |  re-vegetarea după închiderea locului de muncă (șantierul); |
| Poluarea solului la locul de muncă datorită scurgerii accidentale a combustibililor și lubrifianților în timpul alimentării și curățării vehiculelor și echipamentelor utilizate pentru activitățile de construcție. |  amenajări pentru echipamentele și vehiculele implicate în activitățile de construcție (de exemplu suprafață impermeabilă);  întreținerea, alimentarea cu combustibil și curățarea vehiculelor și a echipamentelor realizate în ateliere / locuri cu prevenirea adecvată a scurgerilor (de exemplu suprafață impermeabilă, separator de ulei);  stocarea combustibililor, lubrifianților și substanțelor chimice în instalațiile de depozitare corespunzătoare (acces restrâns, recipiente sigilate);  rezervoarele pentru depozitele de combustibil sunt protejate împotriva scurgerilor și instalate pe o suprafață impermeabilă; în cazul scurgerilor accidentale care colectează recipiente, se furnizează materiale absorbante și echipamente de stingere a incendiilor;  întreținerea corespunzătoare a echipamentului de transport și de construcție;  procedurile de curățare a echipamentelor și a solurilor contaminate. |
| Poluarea solului la locurile de muncă prin scurgerea accidentală a substanțelor chimice și prin infiltrarea levigatului din depozitele necontrolate de deșeuri. |  depozitarea substanțelor chimice în instalații adecvate (acces restrâns, etaj sigilat, recipiente sigilate) și  întreținerea corespunzătoare a depozitului;  procedurile de curățare a echipamentelor și a solurilor contaminate. |
| Funcționare |  |
| Poluarea solului prin scurgere datorită deversărilor, deteriorării conductelor |  acoperirea corespunzătoare a zonelor de lucru (beton) în conformitate cu recomandările producătorului;  controlul periodic și întreținerea conductelor, bazinelor, structurilor;  proceduri de urgență și planuri de urgență pentru accidente, defecțiuni, deversări, etc |
| Dezafectarea |  |
| Modificarea permanentă a utilizării terenului. |  reabilitarea șantierului, a drumurilor, a gropilor provizorii;  re-vegetație după închidere; |

### 6.2.3 Aer si zgomot

Caseta 15 Efecte semnificative posibile asupra aerului și climei și reducerea acestora

| Efecte semnificative posibile | Măsuri de reducere |
| --- | --- |
| Construirea |  |
| Poluarea aerului - emisiile de praf dispersate in aer în timpul construcției de la locul de lucru (prin vehicule, lucrări de terasament și datorită eroziunii eoliene din zone deschise și coșuri) |  prevenirea aparitiei prafului prin stropire cu apă, pe vreme uscată;  curățarea zilnică a căilor de acces; |
| Poluarea aerului prin emisiile provenite de la motoarele vehiculelor și utilajelor pentru construcții |  inspecții periodice ale vehiculelor și echipamentelor;  limitarea orelor de lucru pentru lucrările situate în locații sensibile.  utilizarea de echipamente si mijloace de transport cu reviziile tehnice periodice realizate la zi si care se incadreaza in minim tipul EURO 4. |
| Creșterea nivelului zgomotului ambiental |  evitarea trecerii prin zone urbane și a locațiilor sensibile - rute alternative pentru transportul materialelor;  utilizarea echipamentelor si mijloacelor de transport cu reviziile tehnice periodice realizate la zi si care se incadreaza in norme din punct de vedere al zgomotului;  să utilizeze echipamente fixe și mobile adecvate;  utilizarea barierelor de zgomot (perdele vegetale) și asigurarea unei distanțe suficiente față de receptori;  controlul perioadelor de timp în care apare zgomotul. |
| Funcționare |  |
| Degradarea calității aerului prin emisii în aer (mirosuri, gaze de eșapament, praf produs în locuri de muncă, precum și din transportul de materii prime și deșeuri) |  curățarea zilnică a căilor de acces;  inspecții periodice ale vehiculelor și echipamentelor;  utilizarea corespunzătoare a echipamentului; |
| Degradarea calității aerului prin emisiile gazelor de ardere (NOx, CO, SOx) |  încă de la etapa de proiectare, o analiză de modelare a dispersiei trebuie să demonstreze, prin utilizarea modelelor de dispersie a calității aerului, că emisiile admise din sursa propusă nu vor provoca sau nu vor contribui la încălcarea standardelor naționale de calitate a aerului înconjurător;  instalarea unui sistem adecvat de control al gazelor (de la etapa de proiectare) în conformitate cu BREF pentru incinerarea deșeurilor; |
| Degradarea calității aerului prin praf de cenușă |  utilizarea unui sistem de transport adecvat și / sau să evacueze cenușa dispersată în aer direct în recipiente închise;  să se folosească o instalație de depozitare adecvată pentru cenușa dispersată în aer, evitând răspândirea în aer a curenților de aer; |
| Degradarea calității aerului prin emisiile de dioxizi |  eliminarea din a fluxul de deșeuri a deșeurilor care conțin compuși organici clorurați (de exemplu PCV);  să evite oprirea și pornirea frecventă, atunci când concentrațiile dioxizilor cresc în gazele de ardere; |
| Creșterea nivelului zgomotului ambiental |  evitarea trecerii prin zone urbane și a locațiilor sensibile - rute alternative pentru transportul materialelor;  să utilizeze echipamente fixe și mobile adecvate;  utilizarea barierelor de zgomot (perdele vegetale) și asigurarea unei distanțe suficiente față de receptori; |
| Dezafectarea |  |
| Degradarea calității aerului prin emisii în aer (mirosuri, gaze de eșapament, praf produs la locul de muncă, precum și cele rezultate din deșeurile de materiale și echipamentele de transport) |  curățarea zilnică a căilor de acces;  udarea zonelor demolate și a grămelor de gunoi;  inspecții periodice ale vehiculelor și echipamentelor;  să utilizeze echipamentele corespunzătoare și vehiculele de transport;  Să recupereze cât mai mult posibil deșeurile de demolări. |
| Creșterea nivelului zgomotului ambiental |  evitarea trecerii prin zone urbane și a locațiilor sensibile - rute alternative pentru transportul materialelor;  să utilizeze echipamente fixe și mobile adecvate; |

### 6.2.4 Schimbari climatice

Anexa IV la Directiva EIA include referire directă la clima și schimbarile climatice în două dispoziții. Accentul este pus pe două aspecte distincte ale problemei schimbărilor climatice:

- atenuarea schimbărilor  climatice: se va considera în primul rând impactul pe care proiectul il va avea asupra schimbărilor climatice, prin emisiile de gaze cu efect de seră;

- adaptarea la schimbările  climatice: se ia in considerare vulnerabilitatea proiectului la schimbările viitoare ale climei, precum și capacitatea sa de a se adapta la efectele schimbărilor climatice, ceea ce ar putea fi incert.

Atenuarea schimbarilor climatice

Evaluarea efectivă a impactului asupra schimbărilor climatice în cadrul EIM este total dependentă de metodologia aleasă, iar un numar de metodologii standardizate pentru calculul emisiilor de gaze cu efect de seră deja există. Măsura în care acestea vor fi aplicabile în cazul specific în cauză va fi important, precum și aspecte legate de colectarea datelor. Calcularea impactului direct va fi mai simplă decât impactul indirect - și evaluările vor trebui să se bazeze pe estimări în unele cazuri.

Ex: Abordarea folosită pentru integrarea externalitatilor date de schimbarile climatice, utilizand  amprenta de carbon, se bazeaza pe Metodologia Amprentei de Carbon a Băncii Europene de Investiții, care a fost elaborată in concordanță cu propunerile Uninunii Europene privind reducerea Carbonului până in anul 2050.

Pașii recomandați presupun:

- Cuantificarea volumului emisiilor suplimentar emise in atmosferă datorate componentelor proiectului; emisiile sunt cuantificate pe baza factorilor de emisie specifici proiectului și se exprimă in tone/an;

- Calcularea CO2-eq total se face folosind Potențialul de Incalzire Globală al gazelor cu efect de seră(GES) emise; GES emise, altele decât CO, sunt transformate in CO2 – eq prin inmulțirea valorii emisiilor de GES cu un factor de incălzire globală aferent.

Gazele cu efect de seră precum dioxidul de carbon (CO2), metanul (CH4) si protoxidul de azot (N2O), specifice proiectelor de acest tip, au un potențial diferit de încălzire globală. De exemplu, o tonă de metan este echivalentă cu 25 tone CO2 iar o tonă de protoxid de azot cu 298 tone CO2. Pentru a ține cont de acest aspect, cantitatea de emisii pentru fiecare gaz cu efect de seră este transformată în dioxid de carbon echivalent (CO2e), astfel încât impactul total al surselor să poată fi agregat într-o singură cifră.

Astfel, pentru proiectul de incinerare deșeuri municipale, surse de emisii de GES se iau în considerare:

- Emisii CO2 si N2O provenite din procesul de incinerare ;

- Emisii de CO2 provenite din consumul de energie electrică;

c.   Emisii CO2 provenite din transportul deșeurilor .

Adaptarea la schimbarile climatice

Conform Liniilor directoare pentru manageri de proiect: Realizarea de investitii rezistente la schimbările climatice , etapele de lucru pentru stabilirea necesității de adaptare la schimbări climatice a proiectelor de incinerare deșeuri municipale, urmărește parcurgerea a 7 etape, și anume:

- Analiza senzitivității

- Evaluarea expunerii

- Analiza vulnerabilității

- Evaluarea riscului

- Identificarea opțiunilor de adaptare

- Evaluarea opțiunilor de adaptare

- Integrarea in proiect a Planului de acțiuni cu măsurile de adaptare și ameliorare.

Figura 6.2.4.-1. Metodologia de evaluare a riscurilor asociate schimbarilor climatice si stabilirea masurilor de adaptare

Stabilirea unor măsuri adecvate de adaptare la variabilitatea și schimbarea climei trebuie să se bazeze pe evaluarea cât mai completă a riscurilor. În cadrul proiectului realizat de SEERISK: Metodologia comună de evaluare a riscurilor pentru macro-regiunea Dunării, s-a elaborat o metodologie de evaluare a riscului aplicabilă inclusiv fenomenelor meteorologice extreme legate de variabilitatea și schimbarea climei, importante pentru România, precum seceta, inundații, episoade de vânt extrem și valurile de căldură. Conform acestui raport, evaluarea riscului la care sunt sau pot fi supuse lucrările proiectate, din punct de vedere al schimbărilor climatice, se face plecând de la premisele ințtiale privind condițiile climatice actuale.

### 6.2.5 Populație și sanatatea umană

Caseta 16 Efecte semnificative posibile asupra populatiei și reducerea acestora

| Efecte semnificative posibile | Măsuri de reducere |
| --- | --- |
| Construirea |  |
| Perturbările și daunele aduse publicului, prin emisiile în aer (praful produs la locul de muncă, precum și din transportul materiilor prime și a deșeurilor) | Consultați măsurile de atenuare recomandate în secțiunea 6.2.3 pentru cauze similare ale poluării aerului și ale mirosului din activitățile de construcție. |
| Disconfort pentru locuitori din cauza zgomotului generat de trafic |  interzicerea traficului / construcțiilor pe timpul nopții și restricții privind limitele orelor de odihnă în cartierele sensibile;  limitarea de viteză și a tonajului pentru vehiculele grele care trec prin zone rezidențiale;  întreținerea corectă a vehiculelor pentru operarea silențioasă |
| Funcționare |  |
| Contaminarea apei subterane datorată creșterii unei potențiale poluări sau a unei defecțiuni a sistemului de căptușire în zona de depozitare (buncăr) | Consultați recomandările din secțiunea 6.2.2 pentru atenuarea generării poluării solului din activitățile de exploatare. |
| Perturbări și neplăceri aduse publicului, prin mirosuri tari generate de funcționarea instalației. | Consultați recomandările din secțiunea 6.2.3 pentru a atenua degradarea calității aerului din activitățile de exploatare. |
| Perturbări și neplăceri aduse publicului, prin emisiile în aer provenite de la transportatorii de deșeuri | Consultați recomandările din secțiunea 6.2.3 pentru a atenua degradarea calității aerului din activitățile de exploatare. |
| Proliferarea de paraziți și dăunători |  transport cu vehicule închise; dacă se folosesc vehicule deschise sau containere, acestea vor fi asigurate cu o plasă sau o prelată pentru a preveni așternutul;  inspecții periodice privind zona de depozitare a deșeurilor și tratamentul pentru controlul dăunătorilor. |
| Riscuri de sănătate generate de pericolele majore (explozii, incendii) asociate cu instalația |  utilizarea echipamentului individual de protecție și a echipamentului de lucru;  controlul emisiilor CH4 în buncărul de depozitare; |

### 6.2.6  Fauna si flora

Caseta 17 Efecte semnificative potențiale asupra florei și faunei și reducerea acestora

| Efecte semnificative posibile | Măsuri de reducere |
| --- | --- |
| Construirea |  |
| Afectarea speciilor de faună care au vulnerabilitate sezonieră variabilă, datorită, de exemplu, reproducerii, perioadelor de hrană critice sau migrațiilor sezoniere |  restricționarea și reprogramarea lucrărilor de construcție care au loc în timpul sezoanelor de reproducere |
| Schimbarea locurilor subterane și a locrilor de hrămire pentru speciile de faună, cu habitat în zona de lucru, din cauza perturbațiilor produse de activitățile de construcție |  limitarea vitezei vehiculelor grele în zone sensibile;  măsuri de atenuare a zgomotului, de ex. perdele vegetale pentru zgomote, utilizarea echipamentelor cu zgomot redus și vibrații;  instruirea lucrătorilor cu privire la prevederile legislației privind protecția biodiversității și la măsurile adecvate de atenuare; |
| Distrugerea totală sau parțială a vegetației în zonele de lucru (îndepărtarea solului, decojirea vegetației și curățarea); Capacitate redusă de recuperare a speciilor de faună (fie în mod natural sau cu asistență) din cauza perturbării habitatului |  conservarea cât mai mult posibil a copacilor și a altor vegetații;  va fi realizat un inventar al arborilor care urmează a fi tăiați și va fi elaborat și implementat un plan de replantare ;  se va evita tăierea copacilor; curățarea și tăierea copacilor se realizează numai cu consimțământul autorității competente;  după orice intervenție care ar putea perturba siturile naturale: restaurarea ecologică prin măsuri de reconstrucție a mediului (restaurări, reabilitări), inclusiv restaurarea solurilor de vârf; |
| Funcționare |  |
| Modificarea mediului acvatic cauzată de schimbările caracteristicilor apei (fizice, chimice și biologice) urmare a deversărilor de ape uzate/reziduale netratate. |  reciclarea apei uzate pe amplasament (de la etapa de proiectare);  tratarea apelor reziduale și a apelor pluviale. |
| Dezafectarea |  |
| Reabilitarea finală a sitului ar putea avea un impact pozitiv prin re-vegetarea sitului. |  |

În plus, în cazul siturilor protejate situate pe amplasamentul proiectului sau în vecinătatea sa: dacă a fost efectuată o evaluare adecvată, raportul EIM ar trebui să includă constatările sale - efectele semnificative prevăzute, măsurile de reducere și / sau compensatorii recomandate.

### 6.2.7 Peisaj

Caseta 18 Efecte semnificative posibile asupra peisajului și reducerea acestora

| Efecte semnificative posibile | Măsuri de reducere |
| --- | --- |
| Construirea |  |
| Perturbări vizuale cauzate de amplasarea șantierului și de traficul asociat cu activitățile de construcție. |  restricționarea mărimii/ dimensiunii șantierelor;  conservarea vegetației în jurul șantierului (dacă există) cât mai mult posibil pentru a servi drept cortină vegetală;  organizarea și întreținerea adecvată a șantierelor de construcții printr-o curățenie bună;  restabilirea șantierelor de construcții direct la finalizarea lucrărilor (se recomandă să se ofere un termen limită). |
| Funcționarea |  |
| Perturbări vizuale asupra zonei, în special vizibilitatea din zona de recreere, zona turistică, zona rezidențială etc. |  perdele vizuale (de exemplu, loc închis la drumuri pe baza vederii verticale); |
| Dezafectarea |  |
| Forma finală și reabilitarea peisagistică ar putea îmbunătăți (impactul pozitiv) peisajul inițial prin:  re-vegetarea sitului;  combinație de folosințe diferite pentru zonă, (de exemplu, parcuri pentru recreere informală și educație pentru comunitățile locale). |  |

### 6.2.8 Bunurile materiale

Caseta 19 Efecte semnificative posibile asupra bunurilor materiale și reducerea acestora

| Efecte semnificative posibile | Măsuri de reducere |
| --- | --- |
| Construirea |  |
| Deteriorarea altor infrastructuri (drumuri, conducte de alimentare cu apă, canalizări, clădiri, linii de utilități etc.), ceea ce duce la o întrerupere (temporară) a anumitor servicii publice |  să se evite interferențele cu alte infrastructuri; |
| Perturbarea temporară a receptorilor rezidențiali și a altor receptori sensibili (spitale, școli etc.) prin generarea de zgomote | Alegerea de rute ocolitoare care să evite trecerea prin zone rezidențiale; |
| Avarii la lucrările civile din cauza vibrațiilor produse de vehicule care transportă materiale. |  Alegerea de rute care să evite trecerea prin zone rezidențiale; |
| Schimbarea utilizării terenului |  să minimizeze zona perturbată ocupată de proiect;  să restabilească productivitatea solului (în zona neacoperită de construcții sau zona de drumuri de acces temporar) după terminarea etapei de construcție;  re-vegetarea depozitului închis și dezafectarea proiectului. |
| Avarii la lucrările civile din cauza vibrațiilor produse de vehicule care transportă deșeuri. |  Alegerea de rute care să evite trecerea prin zone rezidențiale; |
| Funcționarea |  |
| Avarii la lucrările civile din cauza vibrațiilor produse de vehicule care transportă deșeuri. |  Alegerea de rute care să evite trecerea prin zone rezidențiale; |

### 6.2.9 Patrimoniul cultural

Caseta 20 Efecte semnificative posibile asupra patrimoniului cultural și reducerea acestora

| Efecte semnificative posibile | Măsuri de reducere |
| --- | --- |
| Construirea |  |
| Deteriorarea obiectelor descoperite de importanță culturală și arheologică care nu au fost cunoscute anterior |  să se efectueze un studiu arheologic detaliat al sitului, precum și un studiu complet la birou pentru a determina nivelul sau potențialul de semnificație culturală sau arhitecturală a zonei;  în cazul identificării oricăror obiecte arheologice potențiale, activitățile ar trebui să se oprească; autoritatea arheologică trebuie să fie consultată pentru a stabili măsurile adecvate de atenuare;  să ia în considerare orice măsură necesară pentru a asigura protecția obiectelor în conformitate cu cerințele legale |
| Deteriorarea mediului construit, inclusiv monumentele arhitecturale și arheologice, prin vibrațiile produse de vehiculele care transportă materiale. |  alegerea de rute ocolitoare care să evite trecerea în apropierea siturilor culturale și arheologice. |
| Funcționarea |  |
| Deteriorarea mediului construit, inclusiv monumentele arhitecturale și arheologice, prin vibrațiile produse de vehiculele care transportă deșeuri. |  alegerea de rute ocolitoare care să evite trecerea în apropierea siturilor culturale și arheologice. |

## 6.3 Evaluarea impactului rezidual

Impacturile reziduale sunt definite ca și consecințele impactului după implementarea măsurilor de atenuare. Acestea trebuie să fie luate în considerare în raport cu condițiile inițiale, deoarece condițiile de bază diferite pot avea o semnificație diferită a impactului pentru același tip de proiect.

Scara impactului rezidual trebuie evaluată utilizând modele, de ex. pentru a determina concentrația de poluanți cheie asociată cu activitățile asociate la locația receptorului, și urmând o metodologie adecvată.

## 6.4 Evaluarea cumulativă a impactului

Mai multe efecte ale anumitor proiecte pot acționa în mod diferit asupra mediului (populație, faună, floră, sol, apă, aer, factori climatici și materiale, inclusiv patrimoniul arhitectural și arheologic, peisajul). Acțiunile depind de localizarea proiectului, de caracteristicile condițiilor de mediu de bază, de exemplu receptorii sensibili în zona proiectului sau în vecinătate, dar și în funcție de anumite efecte ale altor proiecte (actuale și viitoare) și activități care se suprapun cu propunerea zona de proiect.

În acest sens, alte proiecte actuale și viitoare care pot fi luate în considerare sunt proiectele viitoare și proiectele în desfășurare identificate într-un plan de dezvoltare pentru regiune (aprobat sau în curs de aprobare).

Exemple de categorii de proiecte care trebuie abordate, în faza de construcție sau în faza de exploatare, în zona de proiect propusă sau în apropierea acesteia:

- prelungirea amplasamentului de incinerare;

- proiecte de dezvoltare urbană, de exemplu, dezvoltarea zonelor rezidențiale sau de agrement;

- proiecte de drumuri;

- industria.

Posibilele interacțiuni între un anumit proiect propus și alte proiecte actuale și viitoare sunt prezentate în Caseta 21.

Caseta 21 Posibile interacțiuni între proiectele actuale și viitoare

Posibile interacțiuni între proiectele actuale și viitoare care pot conduce la efecte cumulative

Efectele altor proiecte în faza de construcție și efectele proiectului propus în faza de construcție

Efectele altor proiecte în faza de construcție și efectele proiectului propus în faza de funcționare

Efectele altor proiecte în faza de funcționare și efectele proiectului propus în faza de construcție

Efectele altor proiecte în faza de funcționare și efectele proiectului propus în timpul fazei sale de funcționare

Câteva exemple de posibile efecte cumulative apărute prin implementarea proiectelor de incinerare a deșeurilor municipale sunt prezentate mai jos:

- zgomot prin activitățile de construcție (echipamente) și zgomotul datorat traficului, creșterea efectelor negative asupra faunei, a oamenilor, a bunurilor materiale (ca turism în zonă)

- eroziunea solului prin înlăturarea vegetației și creșterea turbidității pe corpul apei de suprafață prin scurgerea apei dintr-o zonă înclinată și afectând habitatele de apă ale speciilor de faună;

- mirosuri;

- praf; și

- dioxizi.

De exemplu, zgomotul și praful generat de activitățile de excavare și transportul materialelor excavate din două proiecte adiacente s-ar putea cumula dacă perioada de lucru sau transporturile coincid. Traficul existent se va suprapune cu un număr tot mai mare de vehicule în toate fazele și va genera efecte cumulative asupra calității aerului și a zgomotului.

## 6.5 Cazuri de risc

Această secțiune a raportului EIM va identifica activitățile proiectului care ar putea genera incidente cu impact semnificativ asupra mediului; de asemenea, consecințele posibilelor pericole naturale vor fi abordate aici.

Cazurile de risc tipice care trebuie luate în considerare sunt:

- activitate seismică;

- alunecări de teren;

- inundații;

- incendii;

- incidente legate de substanțe chimice toxice sau periculoase;

- incidente legate de sănătatea și securitatea la locul de muncă.

Caseta 22 Date care trebuie furnizate cu privire la cazurile de risc

Activitate seismică

date privind situațiile seismice din regiune

identificarea oricăror zone afectate în timpul unui astfel de eveniment, de exemplu, defectarea conductelor de alimentare cu apă

măsuri de reducere a evenimentelor seismice.

Inundații

identificarea căilor de inundații;

identificarea zonelor expuse inundațiilor;

identificarea principalelor efecte în cazul inundării zonelor expuse, de exemplu deteriorarea și blocarea conductelor de canalizare;

măsuri de prevenire și reducere.

Incendii

cauzele pericolului de incendiu, de ex. în timpul fazei de construcție: arderea spontană a deșeurilor stocate; în timpul fazei de operare: eliberarea accidentală de metan în aer din cauza defecțiunii rezervoarelor de digestie;

posibilele efecte asupra lucrărilor / activităților proiectului;

măsurile de prevenire și control al incendiilor.

Incidente legate de substanțe periculoase

Utilizarea de substanțe periculoase;

identificarea eventualelor incidente care implică substanțe periculoase, de ex. cele legate de depozitarea și manipularea produselor chimice;

măsuri de prevenire și reducere.

incidente legate de sănătatea și securitatea la locul de muncă

incidentele de sănătate și siguranță la locul de muncă, de exemplu: în timpul fazei de construcție: lucrul în spații închise; în timpul fazei de operare: lucrătorii expuși la emisii de gaze care pot produce efecte asupra sănătății;

măsuri de prevenire și reducere.

# 7. PROGRAMUL DE MONITORIZARE A MEDIULUI

Se recomandă ca Raportul EIM să conțină un program de monitorizare pentru fazele de construcție, funcționare și dezafectare, având următoarele obiective:

- să dovedească respectarea legislației / standardelor relevante, a autorizațiilor sau a cerințelor deciziei EIM;

- să evalueze eficacitatea măsurilor de atenuare implementate;

- să furnizeze date pentru a informa publicul;

- crearea unei baze de date pentru măsurile și inventarele de emisii menționate mai sus; va furniza informații pentru îmbunătățirea și actualizarea programului de monitorizare;

- să asiste la o investigație în cazul în care se încalcă un nivel de declanșare sau o valoare limită de emisie.

Pașii principali de monitorizare a mediului includ:

- planificarea unui program de sondaj și eșantionare (continuă sau discontinuă) pentru colectarea sistematică a datelor / informațiilor relevante;

- desfășurarea programului de sondaj și de eșantionare;

- analiza probelor și a datelor / informațiilor colectate și interpretarea datelor și a informațiilor; și

- pregătirea rapoartelor pentru sprijinirea managementului de mediu.

Monitorizarea minimă a mediului ar trebui efectuată pentru parametrii legați de:

- calitatea aerului;

- calitatea apelor de suprafață și a apelor subterane;

- zgomot,

- condițiile meteorologice,

- topografia și stabilitatea,

- mediul natural, pentru anumite specii sau habitate.

Trebuie menționat faptul că, pentru ca monitorizarea de mediu să fie eficientă, este necesar să existe informații actuale de bază înainte de construirea proiectului pentru a fi comparate cu valorile măsurate după implementarea proiectului. Prin urmare, pe baza informațiilor colectate în campania de investigație de bază (inițială), efectele asupra mediului în timpul și după proiect ar putea fi identificate, controlate și atenuate.

Monitorizarea la fața locului presupune monitorizarea operațională și de mediu (a se vedea tabelul 1). Ambele tipuri se referă la fazele de construcție, operare și dezafectare și trebuie descrise în raportul EIM.

Tabelul 1. Aspecte care trebuie incluse în programul de monitorizare pentru etapele proiectului

| Monitorizarea operațională | Monitorizarea mediului |
| --- | --- |
| Construirea | Construirea |
| - calitatea și cantitatea de ieșiri de deșeuri; - tipul și cantitatea de combustibil consumat (zilnic, lunar); - cantitatea de apă utilizată; - cantitățile de materiale periculoase utilizate; - cantitățile de deșeuri periculoase generate; | - date meteorologice (precipitații zilnice, direcția și intensitatea vântului, evaporarea, temperatura) - calitatea apei de suprafață și a apei subterane; - calitatea aerului; - nivelul zgomotului; |
| Funcționarea | Funcționarea |
| - calitatea și cantitatea de intrări și ieșiri de deșeuri; - calitatea și cantitatea de deversări de deșeuri tratate / netratate; - calitatea și cantitatea de ieșiri de ape uzate tratate; - emisiile de gaze arse (în conformitate cu DEI); - parametrii tehnologici în conformitate cu documentul BREF privind incinerarea IED și incinerarea deșeurilor; - calitatea scurgerilor de scurgere înainte de descărcare; | - monitorizarea datelor meteorologice care ar putea fi efectuate la fața locului cu echipamentul operatorului sau pe baza datelor primite de la cea mai apropiată stație meteo; - date privind calitatea monitorizării apelor de suprafață și a apelor subterane; - calitatea aerului la fața locului și în afara acestuia; - zgomot; - centura verde (dacă există) și / sau vegetația din jurul amplasamentului; |
| Dezafectarea | Dezafectarea |
| - deșeuri periculoase (tip, caracteristici, inclusiv cantități); - deșeuri nepericuloase (tip, caracteristici, inclusiv cantități). | - deșeuri periculoase (tip, caracteristici, inclusiv cantități); - deșeuri nepericuloase (tip, caracteristici, inclusiv cantități); - date meteorologice; - calitatea apei de suprafață și a apei subterane; - calitatea aerului; - nivelul de zgomot. |

Pentru fiecare parametru, se indică locațiile / punctele de prelevare a probelor, numărul de teste / eșantioane, frecvența de eșantionare pentru realizarea monitorizării.

# 8. REZUMATUL NON-TEHNIC

Prezentarea unui rezumat cu caracter non-tehnic (RCNT) a informațiilor conținute în Raportul EIM este o cerință legală a DEIM (articolul 5). RCNT va fi citit atât de către publicul interesat, cât și de factorii de decizie și, prin urmare, joacă un rol important în evaluarea impactului asupra mediului. Mai presus de toate, RCNT ar trebui să fie considerat un instrument de comunicare care să sprijine consultarea publică oficială, după prezentarea raportului EIM autorității competente.

RCNT ar trebui să permită publicului să obțină aprecierea proiectului, să înțeleagă impacturile sale semnificative și măsurile de atenuare care sunt propuse de dezvoltator. RCNT poate fi disponibil ca un document separat și trebuie să fie clar în ceea ce privește conținutul, structura și limba acestuia. În loc să copieze și să lipsească întreaga secțiune din Raportul EIM, textul RCNT ar trebui să fie reformulat și, în general, să fie scris într-un limbaj netehnic care să fie ușor de înțeles de către publicul larg și astfel să se evite terminologia științifică sau tehnică.

În ansamblu, rezumatul cu caracter non-tehnicar trebui să reprezinte o reflectare corectă a Raportului EIM principal și să acopere toate aspectele procesului EIM. Formatul trebuie să fie dezvoltat în mare parte pe principalele rubrici ale raportului EIM, adică ar trebui să conțină o descriere a proiectului și a obiectivului acestuia, o descriere a condițiilor de mediu existente, a efectelor semnificative semnificative, a măsurilor propuse de reducere și gestionare și a oricăror alte aspecte critice. Ar trebui furnizate, de asemenea, unele informații privind procesul de autorizare și etapele anterioare ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului (adică rezultatele screening-ului, dacă este cazul, precum și consultarea în funcție de domeniu și consultările publice).

În general, RCNT poate fi considerat un document individual și ar trebui să includă, de asemenea, o hartă a locației și un plan de planificare a proiectului. Un rezumat al impactului, al măsurilor de diminuare a impactului și al impactului rezidual poate fi prezentat în format tabelar.

Caseta 23. Conținutul rezumatului non-tehnic (RCNT)

Descrierea proiectului

 Scurtă descriere a proiectului

 Incertitudini legate de proiect

Impacturi semnificative (pozitive și negative)

 Prezentare generală a abordării evaluării

 Incertitudini privind efectele asupra mediului ale implementării proiectului

Date despre succesiunea etapelor procedurii EIA realizate până acum pentru proiect

 Decizia etapei de incadrare

 Decizia etapei de definire a domeniului (dacă este cazul)

 Consultarea / avizul autorităților care ar putea fi interesate de proiect datorită autorităților lor în domeniul mediului: aviz de gospodarirea apelor, aviz custode/aviz Natura 2000, etc

Informații privind consultarea publică

# 9. PLANUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI

Implementarea reducerii impactului și monitorizarea impactului reprezintă adesea legăturile slabe din procesul EIM. O abordare a celor mai bune practici pentru a face față acestei probleme este de a pregăti un Plan de Management al Mediului (PMM), un instrument menit să asigure continuitatea între planificarea / evaluarea proiectului, proiectarea detaliată, implementarea / construirea și operarea / întreținerea.

Pregătirea unui PMM nu este cerută în mod oficial în temeiul dispozițiilor DEIM. Unele state membre au o cerință legală de a pregăti PMM, altele nu. Pe plan internațional, PMM este considerată ca fiind cea mai bună practică pentru a se asigura că angajamentele asumate în etapa de planificare și evaluare vor fi realizate până la etapa de construcție și / sau funcționare a proiectului. Pe măsură ce proiectul este dezvoltat în detaliu, PMM va fi, de obicei, rafinat, incluzând ajustări ale termenilor și condițiilor specificate în orice aprobare de proiect.

Obiectivele cheie ale unui PMM sunt:

 asigurarea conformității executării proiectului cu legislația de mediu aplicabilă (locală, națională, UE sau internațională);

 asigurarea mobilizării resurselor tehnice și organizatorice pentru implementarea măsurilor necesare de reducere;

 să furnizeze o referință pentru managementul impactului, monitorizarea performanței de mediu și identificarea oricăror schimbări și evenimente neprevăzute în timpul implementării proiectului, care nu au fost luate în considerare în EIM.

PMM este elaborat pe baza rezultatelor EIM, adică impactul anticipat asupra mediului și măsurile de reducere propuse. În mod obișnuit, un PMM este realizat după efectuarea unei evaluări a impactului asupra mediului, adesea ca o cerință a autorizației de dezvoltare elaborată de autoritatea de mediu competentă. Unele dintre problemele abordate în PMM vor fi urmărite în timpul proiectării detaliate, dar cea mai mare parte a măsurilor se referă de obicei la construcții și etapa funcțională a proiectului.

În general, atunci când un PMM este solicitat de către instituțiile sau autoritățile de finanțare, ar trebui să fie dezvoltat înainte ca activitățile conexe să fie întreprinse. PMM este un document care ar trebui să fie pus la dispoziția contractorilor (societăți de construcție și de exploatare) de la faza de licitație. Măsurile de atenuare ar trebui cunoscute și incluse în bugetul ofertanților care fac parte din condițiile contractuale. Mai mult, PMM trebuie să fie complet operațional/ funcțional de îndată ce se începe etapa de construcție.

Un plan de management de mediu va prezenta un rezumat al impacturilor semnificative care pot apărea și care va stabili abordarea pe care dezvoltatorul o va lua pentru a proteja toate interesele de mediu în timpul construcției și funcționării și în conformitate cu legislația aplicabilă.

Pentru un PMM care este prezentat ca un document separat, conținutul este prezentat în caseta 24.

Caseta 24. Componentele PMM (numai pentru scopuri ilustrative)

Detalii despre dezvoltator / operator / antreprenor

- numele și adresa

- număr de personal

- structura companiei (se recomandă organizarea grafică)

- adresa punctelor de lucru (detalii vor fi furnizate pentru toate zonele în care compania operează)

Scurtă descriere a locației proiectului

- limitele și topografia;

- caracteristicile geologice și hidrologice ale zonei;

- date meteorologice locale;

Prezentare generală a activității propuse

- scurtă descriere a proiectului (clădiri și structuri civile, echipamente și instalații și activități operaționale corespunzătoare);

- descrierea succintă a aspectelor privind construcția: șantierul, activitățile de construcție și lucrările auxiliare, tehnicile de construcție, programul activităților de construcție în diferite locații (dacă este cazul);

- descrierea succintă a aspectelor operaționale: operațiuni specifice, măsuri de control, măsuri de control al accesului, acceptarea deșeurilor, tratarea și eliminarea deșeurilor generate (cenușă / cenușă), tratarea apelor reziduale, regulile operaționale și de siguranță etc

Rezumatul activităților critice care determină impacturi de importanță medie spre mare, inclusiv etapele de dezafectare și de asistență ulterioară

Cerințe legislative relevante, standarde care se aplică proiectului

Acte normative - acorduri juridice, aprobări și autorizații (deja acordate sau care trebuie să se aplice) - în ceea ce privește faza de construcție și de funcționare a proiectului

- specificații referitoare la dispozițiile documentelor de reglementare: de ex. condiții-cheie: specificații de performanță; - monitorizarea de mediu cerută de documentele de reglementare;

Programul de monitorizare a mediului - vezi secțiunea 7.

Riscuri - vezi Secțiunea 6.5

Program de implementare și raportare aEMP - indicând succesiunea și calendarul (inclusiv frecvența și durata) activităților de gestionare și monitorizare ale EMP

Hărți, diagrame (după cum se indică în secțiunea 3) - Descrierea proiectului.

# 10. PROVOCĂRI ÎN PREGĂTIREA RAPORTULUI EIM

Raportul EIM ar trebui să conțină informații cuprinzătoare, dar concise în legătură cu principalele aspecte abordate.

O descriere ambiguă a proceselor tehnice și a activităților legate de proiect poate face dificil pentru cititor să înțeleagă abordarea EIM.

Se recomandă evitarea adăugării datelor și informațiilor care nu sunt relevante pentru proiect, de exemplu, despre condițiile de mediu existente sau o descriere amplă a speciilor de faună dintr-o regiune extinsă (de exemplu, pentru un INCINERATOR care este dezvoltat pe o suprafață cu limită de zeci de hectare).

În timpul EIM, pot fi întâmpinate unele dificultăți și se referă la următoarele:

 incertitudinea cu privire la unele informații privind condițiile de mediu de bază;

 date limitate privind faza de construcție a proiectului;

 informații limitate privind rata estimată de creștere (sau scădere) a generării de deșeuri pe an în regiune;

 posibile modificări ale planificării dezvoltării terenurilor, fapt care poate necesita o reevaluare a datelor de bază pentru proiectarea proiectului (de exemplu, posibila extindere a duratei de viață a INCINERATORULUI datorită unei colecții separate îmbunătățite în viitorul apropiat);

 lipsa de orientări / metodologii pentru evaluarea semnificației impactului asupra mediului.

Dacă este cazul, dificultățile întâmpinate în timpul EIM vor fi menționate în Raportul EIM, iar incertitudinea de predicție a impactului va fi specificată, de asemenea.

Dacă nu se pot furniza informații complete, trebuie să se precizeze că informațiile nu sunt reținute intenționat și că toate părțile vor fi conștiente de acest aspect. Decizia rezultantă ar fi fie calificată, fie condiționată. Astfel de clauze de declinare a responsabilității și informații trebuie prezentate în secțiunea raportului EIM menționată în Anexa IV DEIM  Punctul 8 "Indicarea oricăror dificultăți (deficiențe tehnice sau lipsă de know-how) întâlnite de dezvoltator în compilarea informațiilor solicitate". Bunele practici constau în evidențierea lipsei de date, mai degrabă decât omiterea acesteia fără nicio confirmare, care ulterior poate duce la cereri suplimentare de informații din partea autorităților și a publicului.

# 11. REFERINȚE

Departamentul pentru Comunități și Administrația Locală - Londra, Evaluarea Impactului asupra Mediului: Ghid pentru bunele practici și proceduri, (2006) www.communities.gov.uk

Comisia Europeană, DG XI Mediu, Securitate Nucleară și Protecție Civilă, Orientări pentru evaluarea efectelor indirecte și cumulative și a interacțiunilor de impact (1999)

Comisia Europeană, Document de referință privind cele mai bune tehnici disponibile pentru incinerarea deșeurilor, august 2006

Comisia Europeană, Orientări privind interpretarea formulei de eficiență energetică R1 pentru instalațiile de incinerare destinate prelucrării deșeurilor solide municipale în conformitate cu anexa II la Directiva 2008/98 / CE privind deșeurile, 2011

http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-studies-and-reports/guidel.pdf

UNEP, Evaluarea Impactului asupra Mediului și Evaluarea Strategică de Mediu: către o abordare integrată (2004) http://www.unep.ch/etu/publications/textONUbr.pdf

Commission, DG Climate Action, Non-paper, Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient  http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/guidances/non-paper-guidelines-for-projectmanagers-making-vulnerable-investments-climate-resilient

European Investment Bank, Methodologies for the Assessment of Project GHG Emissions and Emission Variations http://www.eib.org/attachments/strategies/eib_project_carbon_footprint_methodologies_en.pdf

# 12. ANEXE

## ANEXA 1  Legislația UE privind mediul relevantă pentru ghid

- Directiva 2008/98 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive

- Decizia 2000/532 / CE a Comisiei din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3 / CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442 / CEE a Consiliului privind deșeurile și Decizia 94/904 / o listă a deșeurilor periculoase în conformitate cu articolul 1 alineatul (4) din Directiva 91/689 / CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase

- Directiva 2010/75 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării)

- Directiva 2014/52/UE de amendare a Directivei 2011/92 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului

- Directiva 92/43 / CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, modificat

- Directiva 2008/50 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa

- Directiva 2002/49 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental

- Directiva 70/157 / CEE a Consiliului din 6 februarie 1970 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la nivelul sonor admis și la sistemul de evacuare al autovehiculelor, astfel cum a fost modificat

- Directiva 2003/4 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313 / CEE a Consiliului

- Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe privind mediul

## ANEXA 2 Legislația natională privind mediul relevantă pentru ghid

Hotărârea nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor 2014-2020; HG nr. 942/20.12.2017 privind aprobarea Planului National de Gestionare a Deseurilor ORDIN Nr. 1364/1499 din 14 decembrie 2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deşeurilor HG nr. 529/2013 de aprobare a Strategiei Națională privind Schimbările Climatice

Reglementarea managementului de mediu privind șantierele

Managementul deșeurilor  Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor , cu modificarile si completarile ulterioare  HG nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase  HG nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deşeurilor , cu modificarile si completarile ulterioare Act de baza: - Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 757 din 26 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor Acte modificatoare: - Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 1230 din 30 noiembrie 2005 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor - Ordinul ministrului mediului nr. 415/2018 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor - Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 95 din 12 februarie 2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri, modificat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 3838/2012 - Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 775 din 28 iulie 2006 pentru aprobarea Listei localităţilor izolate care pot depozita deşeurile municipale în depozitele existente ce sunt exceptate de la respectarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor - Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 1274 din 14 decembrie 2005 privind emiterea avizului de mediu la încetarea activităţilor de eliminare a deşeurilor, respectiv depozitare şi incinerare, completat prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 636 din 28 mai 2008

Prevenirea și controlul poluării - Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase completata de Legea nr. 283/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru completarea art. 2 alin. (2) din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase - Ordinul MAPAM nr. 169/02.03.2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană – M.Of. nr. 206/09.03.2004

Calitatea apei - LEGEA APELOR Nr. 107 din 25 septembrie 1996, cu modificarile si completari ulterioare - ORDIN nr. 1012 din 19 octombrie 2005 pentru aprobarea Procedurii privind mecanismul de acces la informaţiile de interes public privind gospodărirea apelor, cu modificarile si completarile ulterioare - ORDIN nr. 15 din 11 ianuarie 2006 pentru aprobarea Procedurii de suspendare temporară a autorizaţiei de gospodărire a apelor şi a Procedurii de modificare sau de retragere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor, cu modificarile si completari - Ordin nr. 799 din 6 februarie 2012 privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospopdărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor. - ORDIN nr. 662 din 28 iunie 2006 privind aprobarea Procedurii şi a competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor, cu modificarile si completari ulterioare - HG nr. 930 din 11 august 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică, cu modificarile si completari ulterioare - HG nr. 188 din 28 februarie 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile si completarile ulterioare - ORDIN nr. 9 din 6 ianuarie 2006 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea planurilor de restricţii şi folosire a apei în perioadele deficitare, cu modificarile si completarile ulterioare - HG nr. 546 din 21 mai 2008 privind gestionarea calităţii apei de îmbăiere, modificata prin HG 389/2011 - HG nr. 100 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare ... - OUG nr. 202 din 18 decembrie 2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, cu modificarile si completarile ulterioare - OUG nr. 19 din 22 februarie 2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, cu modificarile si completarile ulterioare ORDIN nr. 192 din 2 august 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale - HG nr. 898 din 10 iunie 2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind exploatarea apelor subterane şi a zonelor de interfaţă dintre apele dulci şi cele sărate, cu modificarile si completarile ulterioare - HG nr. 472 din 9 iunie 2000 privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apă, cu modificarile si completarile ulterioare - HG nr. 846 din 11 august 2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung - OUG nr. 130 din 12 noiembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României - HG nr. 846/11 august 2010- Strategia privind managementul riscului la inundatii - ORDIN nr. 873 din 21 februarie 2012 pentru aprobarea Procedurii de notificare din punctul de vedere al gospodăririi apelor - HG nr. 80 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea Planului national de management aferent portiunii din bazinul hidrografic international al fluviului Dunarea care este cuprinsa in teritoriul Romaniei - Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicata*) modificata prin Legea 215/2018

Calitatea aerului înconjurător - Legea nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificarile si completarile ulterioare ( HG 336/2015, HG 806/2016) - Legea nr. 271/23.06.2003 pentru ratificarea protocoalelor Conventiei asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe distante lungi, incheiata la Geneva la 13 noiembrie 1979, adoptata la Aarhus la 24 iunie 1998 si la Gothenburg la 1 decembrie 1999 - Legea nr. 652/07.12.2002 pentru aderarea Romaniei la Protocolul Conventiei din 1979 asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe distante lungi cu privire la finantarea pe termen lung a Programului de cooperare pentru supravegherea si evaluarea transportului pe distante lungi al poluantilor atmosferici in Europa (EMEP), adoptat la Geneva la 28 septembrie 1984 - Ordinul MMDD nr. 1095/02.07.2007 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului (publicat în Monitorul Oficial nr. 513/31.07.2007) - Ordinul MMGA nr.27/10.01.2007 pentru modificarea si completarea unor ordine care transpun aquis-ul comunitar de mediu

Sol - HG nr. 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului publicat in MO nr. 802 din 23 noiembrie 2007 – Partea I cu modificarile si completarile ulterioare - HG nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate publicat în MO nr. 804 din 26 noiembrie 2007 – Partea I, cu modificarile si completarile ulterioare - OM nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu publicat în MO nr. 303 bis din 6 noiembrie 1997 – Partea I, cu modificarile si completarile ulterioare - OM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului publicat în MO nr. 303 bis din 6 noiembrie 1997- Partea I, completat de Ordinul nr. 1144/2002 privind înființarea Registrului poluanților emiși de activitățile care intră sub incidența art. 3 alin. (1) lit. g) și h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării și modul de raportare a acestora si modificat de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

Zgomot - HG nr. 1260/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant (publicată în Monitorul Oficial nr. 15/09.01.2013) - HG nr. 321 din 14 aprilie 2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant*) – Republicare - Ordin nr. 831/1461 din 16 iulie 2008 al ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului sănătăţii publice privind infiinţarea comisiilor tehnice regionale pentru verificarea criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de actiune şi analizarea acestora, precum şi pentru aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale acestora (publicat în Monitorul Oficial nr. 630/29.08.2008) - Ordin nr. 152/558/1119/532-2008 pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor limită şi a modului de aplicare a acestora atunci când se elaborează planurile de acţiune, pentru indicatorii Lzsn şi Lnoapte în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale şi în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale şi în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari şi/sau urbane şi pentru zgomotul produs în zonele de aglomerări unde se desfaşoară activităţi industriale prevazute în anexa nr. 1 la O.U.G nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006 (publicat în Monitorul Oficial nr. 531/15.07.2008) - Ordin nr. 720/2007 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unităţilor responsabile cu elaborarea hărţilor de zgomot pentru căile ferate, drumurile şi aeroporturile aflate în administrarea lor, a hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, precum şi limitele de competenţă ale acestora (publicat în Monitorul Oficial nr. 583/24.08.2007) - Ordin nr. 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea şi evaluarea hărţilor strategice de zgomot (publicat în Monitorul Oficial nr. 864 bis/18.12.2007) - OM 678 / 1344 / 915 / 1397 din 2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor (publicat în Monitorul Oficial nr. 730 bis/25.08.2006)

Flora, fauna și habitatele naturale - OUG 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice. - OUG 195/2005 de protecție a mediului, cu modificarile si completarile ulterioare. - OM nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice si privat - Ordin nr. 159/1266/2011 privind aprobarea condițiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv şi modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale protejate. - Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1044/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Comisiei Patrimoniului Speologic - Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3836/2012 privind aprobarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentațiilor şi eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul şi filmatul în scop commercial - HG 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei Natura 2000 în România (M Of. nr. 739/31.10.2007) - OM 1.710/2007 privind aprobarea documentaţiei necesare în vederea instituirii regimului de arie naturală protejată de interes naţional (MO 815/29 noiembrie 2007) - OM 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România (M Of nr. 98/07.02.2008). - OM 207/2006 privind aprobarea conținutului Formularului Standard Natura 2000 şi manualului de completare al acestuia. - OM nr. 1338 / 2008 privind procedura de emitere a avizului Natura 2000 (M Of nr. 738 din 31 oct 2008) - OM nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar - Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România. - Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România. - Legea nr. 5/2000 privind amenajarea teritoriului național – secțiunea a III-a – zone protejate. - Legea 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei “Delta Dunării (modificată prin OUG 112/2000 și Legea nr. 454 din 18 iulie 2001) – în curs de modificare. - Hotărârea de Guvern 230/2003 privind delimitarea rezervațiilor biosferei, a parcurilor naționale și parcurilor naturale și constituirea administrațiilor acestora. - Ordinul 604/2005 pentru aprobarea clasificării peșterilor şi sectoarelor de peșteri – arii naturale protejate. - Hotărârea de Guvern nr. 2.151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone. - HG nr. 1.581/2005 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone. - HG nr. 1.586/2006 privind încadrarea unor arii naturale protejate în categoria de zone umede de importanță internațională. - HG nr. 1.143/2007 privind instituirea de noi arii naturale protejate. (M Of. nr. 739/31.10.2007) - Hotărârea Guvernului nr. 1217/2010 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru Parcul Natural Cefa. - Hotărârea Guvernului nr. 1066/2010 privind instituirea regimului de arie naturală protejată asupra unor zone din Rezervația Biosferei "Delta Dunării" și încadrarea acestora în categoria rezervațiilor științifice - Legea nr. 72/2014 pentru ratificarea Protocolului privind turismul durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 și semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 - Lege nr. 76/2013 pentru ratificarea Protocolului privind managementul durabil al pădurilor, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 și semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 - Lege nr. 137/2010 pentru ratificarea Protocolului privind conservarea și utilizarea durabilă a diversității biologice și a diversității peisajelor, adoptat și semnat la București la 19 iunie 2008, la Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 - Legea 389/2006 pentru pentru ratificarea Convenţiei-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003.

Schimbari climatice - HG 529/2013 pentru aprobarea Strategiei naţionale a României privind schimbările climatice, 2013-2020;

Legislație privind sănătatea și securitatea LEGEA nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare ORDIN nr. 1260/ 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor si periodicitatea examinării LEGEA nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale republicată, cu modificările şi completările ulterioare HG nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă HG nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă HG nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă HG nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă HG nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi completările ulterioare HG nr. 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare HG nr. 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, cu modificările şi completările ulterioare

Legislație orizontală

 Legislația privind evaluarea impactului asupra mediului - Legea nr. 485/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului - OM 135 / 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private / Legea privind privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului - Ordinul nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediuluiHG 445 / 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin HG 17/2012 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și Legea 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale  Legislația privind libertatea de acces la informații privind mediul; - LEGE Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public - HG nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public - HG nr. 878 din 28 iulie 2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul - Ordin nr. 1182 din 18 decembrie 2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului - Legea nr. 86 din 10 mai 2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998 - Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

## ANEXA 3  Cele mai relevante hotărâri CJEU în domeniul gestionării deșeurilor pentru proiectele privind instalații de incinerare a deșeurilor

- Judecarea cauzei conexe C-372-C-374/85 (Ministere public și Oscar Traen și alții) 1. Apropierea legislațiilor - deșeuri - Directiva 75/442 - Domeniul de aplicare - eliminarea deșeurilor - Desemnarea autorităților competente - statele membre - necesitatea unui permis - limite - supravegherea de către autoritatea competentă - îndeplinirea obligației de protecție a sănătății umane și a mediului (Directiva 75/442 a Consiliului, art. 4, 5 și 8-12); 2. Măsurile adoptate de instituții - directive - efect direct - limite - posibilitatea de a se baza pe o directivă împotriva unui individ - excludere (Tratatul CEE, articolul 189)

- Hotărârea pronunțată în cauza C-139/00 (Comisia / Spania) privind neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 89/369 / CEE - Poluarea atmosferei - Instalații de incinerare a deșeurilor urbane de pe insula La Palma

- Hotărârea în cauza C-116/01 (SITAEcoService Nederland BV, fostă Verol Recycling Limburg BVv Ministrul van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) Clasificarea ca operațiune de recuperare sau ca operațiune de eliminare

- Decizia privind cazul C-494/01 (Comisia vireana) Articolul 5 - Obligația de a institui o rețea integrată și adecvată de instalații de eliminare - Obligația nu este îndeplinită atunci când un număr mare de instalații nu au o autorizație și capacitatea de eliminare totală este insuficientă

- Hotărârea pronunțată în cauza C-486/04 (Comisia / Italia) privind neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Evaluarea efectelor anumitor proiecte asupra mediului - Recuperarea deșeurilor - Instalarea pentru producerea de energie electrică prin incinerarea materialelor combustibile derivate din deșeuri și biomasă din Massafra (Taranto) - Directivele 75/442 / CEE și 85/337 / CEE

- Hotărârea Curții de Casație C-255/05 (Comisia / Italia) privind neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Evaluarea efectelor anumitor proiecte asupra mediului - Recuperarea deșeurilor - Punerea în aplicare a celei de-a treia linii a incineratorului de deșeuri din Brescia cererea de autorizare - Directivele 75/442 / CEE, 85/337 / CEE și 2000/76 / CE

- Hotărârea pronunțată în cauza C-247/06 (Comisia / Germania) privind neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 85/337 / CEE - Efectele anumitor proiecte asupra mediului - Instalație termică - Producție energetică - Incinerare parțială a produselor periculoase

- Hotărârea în cauza C-251/07 (Gävle Kraftvärme AB / Länsstyrelseni Gävleborgslän) Directiva 2000/76 / CE - Incinerarea deșeurilor - Clasificarea unei instalații de producere a căldurii și a electricității - Conceptele instalației de incinerare și a instalației de coincinerare

- Hotărârea în cauza C-317/07 (Lahti Energia Oy) Directiva 2000/76 / CE - Directiva 2000/76/CE – Incinerare de deșeuri – Purificare și ardere – Gaz brut produs din deșeuri – Noțiunea de deșeuri – Instalație de incinerare – Instalație de coincinerare

- Hotărârea în cauza C-209/09 (Lahti Energia Oy) Directiva 2000/76 / CE - Incinerarea deșeurilor - Instalația de incinerare - Instalația de coincinerare - Complexul cuprinzând o instalație de gaze și o centrală electrică - Incinerarea - gazul purificat produs prin tratarea termică a deșeurilor din instalația de gaz

## ANEXA 4 Studii de caz reprezentative pentru legislația EIA din domeniul incinerării deșeurilor din jurisprudența CJUE

Studiu de caz I – Cauza C-255/05

Intrucât nu a supus proiectul de realizare a unei „a treia linii” a incineratorului aparținând societății ASM Brescia SpA (denumită în continuare „a treia linie a incineratorului”), instalație care intră sub incidența anexei I la Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO L 175, p. 40, Ediție specială, 15/vol. 1, p. 174), astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CE a Consiliului din 3 martie 1997 (JO L 73, p. 5, Ediție specială, 15/vol. 3, p. 254, denumită în continuare „Directiva 85/337”), procedurii de evaluare a efectelor asupra mediului prevăzute la articolele 5-10 din directiva menționată înainte de acordarea autorizației de construire și întrucât nu a pus la dispoziția publicului solicitarea de autorizare a exploatării celei de a treia linii a incineratorului cu suficient timp înainte, în unul sau în mai multe locuri publice, pentru ca acesta să poată face observații înainte ca autoritatea competentă să ia o decizie, și întrucât nu a pus la dispoziția publicului decizia referitoare la această solicitare, însoțită de un exemplar al autorizației, Republica Italiană nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 2 alineatul (1) și al articolului 4 alineatul (1) din Directiva 85/337, precum și în temeiul articolului 12 alineatul (1) din Directiva 2000/76/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 decembrie 2000 privind incinerarea deșeurilor (JO L 332, p. 91, Ediție specială, 15/vol. 6, p. 271).

Comisia arată că faptul că proiectul nu a fost supus unei evaluări a efectelor asupra mediului se datorează legislației italiene în sine, care nu prevede obligația de a supune unei astfel de evaluări instalațiile destinate recuperării deșeurilor, supuse unor proceduri simplificate.

Comisia adaugă că DPCM încalcă obligațiile care decurg din Directiva 85/337, în măsura în care scoate de sub incidența procedurii de evaluare a efectelor asupra mediului toate instalațiile care efectuează operațiuni de recuperare a deșeurilor și care beneficiază de o autorizație acordată potrivit procedurii simplificate.

Cu titlu introductiv, trebuie să se arate că, în Hotărârea din 23 noiembrie 2006, Comisia/Italia, Curtea a declarat că Republica Italiană nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 2 alineatul (1) și al articolului 4 alineatele (1), (2) și (3) din Directiva 85/337, întrucât a adoptat articolul 3 alineatul 1 din DPCM, care permite ca proiectele destinate recuperării deșeurilor periculoase și deșeurilor nepericuloase, cu o capacitate de peste 100 de tone pe zi, ce intră sub incidența anexei I la aceeași directivă și care fac obiectul unei proceduri simplificate în sensul articolului 11 din Directiva 75/442, să fie scoase de sub incidența procedurii de evaluare a efectelor asupra mediului prevăzute la articolul 2 alineatul (1) și la articolul 4 alineatul (1).

Neîndeplinirea obligațiilor imputată de către Comisie prin acest motiv nu este decât consecința aplicării la un caz determinat a legislației naționale care, astfel cum s-a arătat la punctul precedent, a fost deja considerată ca fiind contrară dreptului comunitar.

Studiu de caz II - Cauza C-317/07

Procedură inițiată de Lahti Energia Oy (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Korkein hallinto-oikeus) „Directiva 2000/76/CE – Incinerare de deșeuri – Purificare și ardere – Gaz brut produs din deșeuri – Noțiunea de deșeuri – Instalație de incinerare – Instalație de coincinerare”

Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare privește interpretarea articolului 3 din Directiva 2000/76/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 decembrie 2000 privind incinerarea deșeurilor (JO L 332, p. 91, Ediție specială, 15/vol. 6, p. 271).    Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Lahti Energia Oy (denumită în continuare „Lahti Energia”), întreprindere deținută de orașul Lahti, pe de o parte, și Itä-Suomen Ympäristölupavirasto (Centrul pentru Mediu al Finlandei Orientale, denumit în continuare „Ympäristölupavirasto”), pe de altă parte, referitor la necesitatea respectării cerințelor Directivei 2000/76 în cazul unui complex format dintr-o instalație de gazificare și o centrală electrică.

Lahti Energia a solicitat ympäristölupavirasto să emită un aviz de mediu privind activitatea instalației sale de gazificare și a centralei sale electrice. Acest aviz se referă la un complex format din două instalații distincte aflate pe același amplasament și care include o instalație de producere de gaz din deșeuri și o centrală electrică în al cărei cazan cu aburi este ars gazul purificat produs în instalația de gazificare.

Ympäristölupavirasto a eliberat un aviz de mediu provizoriu pentru Lahti Energia, indicând condițiile în care a fost emis respectivul aviz. Această instituție a considerat astfel că instalația de gazificare în care se produce gazul și centrala în care acest gaz este ars constituie împreună o instalație de coincinerare în sensul Directivei 2000/76. Lahti Energia a formulat o acțiune împotriva acestei decizii în fața Vaasan hallinto-oikeus (Tribunalul Administrativ din Vaasa), solicitând constatarea faptului că arderea într-un cazan principal a gazului purificat și rafinat într-o instalație distinctă de producere de gaz nu trebuie considerată o operațiune de coincinerare de deșeuri în sensul Directivei 2000/76.

Vaasan hallinto-oikeus a respins acțiunea. Acesta a considerat în special că atingerea obiectivelor Directivei 2000/76 ar putea fi compromisă de o interpretare atât de restrictivă a domeniului de aplicare al acesteia, care ar avea drept rezultat faptul că cerințele directivei nu s-ar aplica în cazul arderii unui deșeu care a fost tratat în prealabil. Totuși, această instanță a apreciat că, în calitate de unitate funcțională distinctă, instalația de gazificare nu trebuia considerată o instalație de incinerare în sensul Directivei 2000/76, întrucât gazificarea este un tratament termic și întrucât o instalație trebuie să dispună de o linie destinată incinerării pentru a fi considerată instalație de incinerare. Cu toate acestea, Vaasan hallinto-oikeus a considerat că instalația de gazificare și centrala electrică, împreună, constituiau o instalație de coincinerare în sensul Directivei 2000/76.  În aceste condiții, Lahti Energia a formulat recurs în fața Korkein hallinto-oikeus

Urmare analizei cauzei, Curtea declara:

Noțiunea „deșeu” definită la articolul 3 punctul 1 din Directiva 2000/76/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 decembrie 2000 privind incinerarea deșeurilor nu include substanțele care se prezintă sub formă gazoasă.

Noțiunea „instalație de incinerare” avută în vedere la articolul 3 punctul 4 din Directiva 2000/76 se referă la orice echipament sau unitate tehnică în care se realizează un tratament termic al deșeurilor, cu condiția ca substanțele rezultate în urma utilizării procedeului termic să fie apoi incinerate, și, în această privință, existența unei linii de incinerare nu este un criteriu necesar în vederea unei astfel de calificări.

O instalație de incinerare ce urmărește a obține produse sub formă gazoasă, în cazul de față un gaz purificat, prin supunerea deșeurilor unui tratament termic trebuie calificată drept „instalație de coincinerare” în sensul articolului 3 punctul 5 din Directiva 2000/76.

O centrală electrică ce utilizează drept combustibil suplimentar, ca înlocuitor al combustibililor fosili preponderent utilizați în activitatea sa de producție, gazul purificat obținut prin coincinerarea deșeurilor în cadrul unei instalații de gazificare nu se încadrează în domeniul de aplicare al acestei directive.

## ANEXA 5 Alte ghiduri și documente utile

- EU Commission,2017, Environmental Impact on Projects, Guidence on the preparation of the Environmental Impact Assessment Report (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU) http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_EIA_report_final.pdf

- EU Commission,2017, Environmental Impact on Projects, Guidance on Scoping (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU) http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_Scoping_final.pdf

- EU Commission,2017, Environmental Impact on Projects, Guidance on Sreening (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU)

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_Screening_final.pdf

- EU Commission, Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites,Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf

Unele state membre au o legislație specifică pentru autorizarea proiectelor care stau sub liniile de transport aerian de înaltă tensiune

Directiva 2010/75/UE a Parlamentului și Consiliului European din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (Reformare), MO L 334, 17.12.2010, p. 17-119.

Mai mult, Anexa II(13), a doua liniuță, include în mod explicit proiectele din Anexa I desfășurate în mod exclusiv sau în principal pentru dezvoltarea și testarea noilor metode sau produse și neutilizate pentru mai mult de doi ani.

Instalațiile mobile vor fi luate în considerare în scopul Directivei EIA, printre altele, cu privire la amplasarea acestora.

Din perspectiva producției, biogazul poate fi fie rezultatul principal al activității sau produsul său secundar. În plus, din perspectiva construcției și întreținerii, producția de biogaz se bazează pe infrastructură, de exemplu conducte, unități de depozitare, etc. Prin urmare, pentru a determina dacă un proiect legat de biogaz intră sau nu în sfera de aplicare a Directivei EIA, acesta trebuie examinat în detaliu luând în considerare toate perspectivele relevante.

Directiva 200/98/CE – Anexa I, poziția D9 : Tratarea fizico-chimică nemenționată în altă parte în prezenta anexă, care generează compuși sau mixturi finale eliminate prin intermediul unuia dintre procedeele numerotate de la D 1 la D 12 (de ex.: evaporare, uscare, calcinare etc.)

Directiva 200/98/CE – Anexa I, poziția D9 : Tratarea fizico-chimică nemenționată în altă parte în prezenta anexă, care generează compuși sau mixturi finale eliminate prin intermediul unuia dintre procedeele numerotate de la D 1 la D 12 (de ex.: evaporare, uscare, calcinare etc.)

Depozitul de deșeuri, inclus în limita amplasamentului instalației WtE, a fost proiectat pentru a se conforma Directivei 1999/31 privind depozitele de deșeuri. Se recomandă includerea capacității (dacă este cazul) și a suprafeței acoperite (m2).

CE, Ghidul privind interpretarea formulei de eficiență energetică R1 pentru instalațiile de incinerare destinate prelucrării deșeurilor solide municipale în conformitate cu anexa II la Directiva 2008/98 / CE privind deșeurile, 2011

Document de referință privind cele mai bune tehnici disponibile pentru incinerarea deșeurilor, august 2006

Centrele WtE ar putea utiliza RDF ca combustibil produse în instalații externe.

Toate datele incluse în raportul EIM trebuie să provină din surse de încredere, cum ar fi lucrări științifice, rapoarte și studii publicate

Unele state membre ar putea accepta alte deșeuri nepericuloase decât cele municipale.

Lista europeană a descrierilor deșeurilor din catalogul european al deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532 / CE a Comisiei (modificată prin Deciziile 2001/118 / CE, 2001/119 / CE și 2001/216 / CE).

În conformitate cu Directiva habitate 92/437 / CEE  și cu Directiva păsări 2009/147 / CE

Rețineți că aceste efecte sau efecte trebuie să fie descrise în termeni de caracter și durată, de ex. permanent, temporar, pe termen scurt, mediu sau lung; continuu, intermitent sau ocazional; reversibilă sau ireversibilă

Datele ar trebui să provină din măsurătorile efective pe teren ale viitoarelor puncte de monitorizare, furnizând măsurători de încredere și siguranță înaintea implementării proiectului

idem

idem

DEIM, Anexa IV

Non-paper gudline for Project managers: Making vulnerable investments climate resilient (http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_managers_en.pdf)

Seerisk: Common Risk Assessment Methodology for the Danube Macro-Region (http://www.rsoe.hu/projectfiles/seeriskOther/download/Act_3_1_Common_Risk_Assessment_Methodology.pdf )

Se consideră că noul amplasament al INCINERATORULUI este la o distanță suficientă de receptorii umani sensibili la zgomot

Dacă se cunoaște în stadiul elaborării EMP